公 开 招 标 文 件

项目名称:江苏省清江中学实验室升级改造项目

项目编号:JSZC-320800-MING-G2025-0007

采购人:江苏省清江中学

采购代理机构: 江苏明宇项目管理有限公司

二0二五年十月

第一章  投标邀请

受江苏省清江中学的委托，江苏明宇项目管理有限公司就实验室升级改造项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:江苏省清江中学实验室升级改造项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年11月7日上午9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-MING-G2025-0007

（二）项目名称:江苏省清江中学实验室升级改造项目

（三）预算金额:195万元

（四）最高限价:195万元

（五）采购需求:江苏省清江中学实验室升级改造项目，详见第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:合同签订后30日历天内完成供货及安装。

（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年11月7日上午9:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.投标保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，本项目不收取投标保证金。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人联系方式

名称:江苏省清江中学

地址:淮安市淮海北路50号

联系方式:吴九国          电话：15996195697

2.采购代理机构信息

名称:江苏明宇项目管理有限公司

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:赵凤霞         电话：13365161001

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏明宇项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏明宇项目管理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目代理服务费：按照计价格【2002】1980号文标准的50%计取。成交人必须在成交通知书发出前向采购代理机构一次性交纳代理服务费和评委费，上述费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3 合同文本

6.4评标方法与评标标准

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.4投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期从开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 代理公司可以按招标文件规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供肆份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投产品不满足招标文件第五章项目采购需求“一采购清单及技术参数要求”中标注“★”技术参数，提供相关材料和承诺函的。

26.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的1%）

32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品

本项目 （/） 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1.价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2.技术部分:20分

（1)投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“一、采购清单及技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的得20分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数招标文件第五章“一、采购清单及技术参数要求”中标注“▲”技术参数要求以12分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

（3）投标人所投产品与招标文件中第五章“一、采购清单及技术参数要求”中未标注“▲”技术参数相比较，以8分为基数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

注：“项目采购需求”中要求的所有性能技术指标项，各投标人均应逐条列出、作出对比列入“技术要求响应偏离表”中供评委评判，否则评委可视为未对此进行响应。其中标注“★”项的，各投标人针对每项要求还应提供第三方检测报告、承诺书，未按要求提供的作无效标处理。其中标注“▲”的性能技术指标项，各投标人针对每项要求还应提供第三方检测报告、界面截图，未按要求提供的视为负偏离作扣分处理。

3.方案部分:15分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）建设方案（5分）

根据投标人对项目的建设方案进行评分，包含但不限于：建设目标、设计思想、设计依据、拓扑图（平面布局图、效果图）。

方案齐全且内容详细、全面并设计思路符合实际现场情况，切实可行且优于采购需求的得5分；方案基本齐全、较全面，针对本项目设计要求较为细致的，满足采购需求的得3分；方案缺失、内容缺少、针对本项目制定不细致、方案进一步优化仍无法满足采购需求得1分；提供方案不得分。

（2）项目实施方案（5分）

根据投标人提供的实施方案，包含但不限于：设备供货计划、人员投入、施工前期准备工作、工程进度的控制和管理保证措施、方法和步骤、施工安全措施计划、验收方案等。

方案切实可行，详细完整，科学合理，优于采购需求得5分；方案比较切实可行，比较详细完整，比较科学合理，完全满足采购需求得3分；方案可行性一般，完整性一般、科学合理性一般，基本满足的得1分；未提供方案不得分。

（3）培训方案（5分）

根据投标人提供的软硬件培训方案、培训课程制定科学合理、实用、紧贴项目实际，包括系统安装、维护、管理、操作规程及教职工人员培训、系统原理介绍，内容完整响应且阐述详细、具体、明确。

方案详细、完整，可行合理，优于采购需求得5分，完全满足采购需求的得3分，基本满足采购需求得1分；未提供方案的不得分。

4.商务部分:12分

（1）投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最多得 3分，没有不得分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

（2）投标人所投智慧黑板具备数据管理能力成熟度认证，通过DCMM（GB/T36073-2018）三级或以上认证的得 2分，三级以下认证证书得 1 分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证书扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

（3）投标人具有类似实验室管理系统、理化生实验操作教学软件著作权的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证书扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

（4）投标人针对本项目拟派的项目负责人具有网络安全保障专业人员证书、网络规划设计师高级证书、信息安全保障人员认证证书证书，每提供一项得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供证书及2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

（5）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供业绩合同和中标通知书扫描件并加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

5.售后服务：6分

（1）投标人承诺能够提供7*24小时服务；2小时响应、2小时到 场的服务响应的得1分，不承诺不得分。（承诺函格式自拟，原件扫描加盖投标人电子签章，未提供的不得分）

（2）售后服务方案（5分）

根据投标人提供的售后服务方案至少包括服务人员配置、服务响应时间、跟进服务情况、故障解决方案、专业技术人员及保障电话等，服务方案内容完整详细合理。

优于项目需求的得5分；满足项目需求的得3分； 基本满足的得1分；未提供方案不得分。

- 6.演示部分：17分

本项目的评审内容有演示环节，投标人需以录制视频的形式进行演示。视频文件以压缩包形式上传，上传地址在评标标准“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人演示文件能够正常播放，即视为“苏采云”系统演示功能运行无故障。

投标人针对下述内容所提供的演示视频需结合产品逐一进行讲解各个功能项。每项评委根据演示效果打分，演示时间不超过15分钟；产品演示全部满足得15分，效果不满足按每条酌情扣分，扣完为止；经三分之二评委认定，演示视频存在拼接剪辑造假或在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。

演示项如下：

（1）教师智能电源主控台具有语音播报：对功能选项进行语音播报功能得2分；

（2）人工智能科技互动平台-智能气象站：实现语音识别并快速语音播报气象信息，可读取温度、湿度、气压、光线强度、风力强度等气象数据，并在OLED屏上进行显示出来得3分；

（3）人工智能科技互动平台-AI互动机械手掌支持跟随模式、猜拳模式、模仿模式得3分，不满足不得分；

（4）人工智能科技互动平台—摩尔斯电码主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p、ESP32、ATmega2560等；每满足一项得1分，本项最多得3分，不满足不得分；

（5）等势线描绘仪：与等势线描绘专用软件配套使用，利用等势线描绘仪，按照匀强电场中的等势线分布的规律，选取电压相近的点，短按信号笔上按键，可以在软件中记录下此点，并显示此点的电压值；根据每次测量电压相近的点，记录数据并曲线拟合，进行等量异种两个点电荷电场中的等势线和点电荷电场中的等势线的描绘。现场展示以上功能，满足此项功能得2分，不满足不得分；

（6）未知浓度溶液的浓度测量：智能分光光度计测量溶液的吸收波长，可输出8个波段（分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm）的测量数据；无需外接采集器，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯；也可通过数据通讯线直接连接计算机实现数据通讯，将装有3种浓度梯度标准有色溶液（如高锰酸钾溶液）的3个比色皿和装有待测液的1个比色皿，同时放入主机标有序号的4个比色皿卡槽中，并盖盖遮光；实验过程中无需开盖，通过软件画出标准曲线，点击待测溶液浓度，软件自动将待测液的吸光度和浓度自动测量并记录到表格，完成未知浓度溶液的浓度测量，满足此项功能得2分，不满足不得分；

（7）不同速度下的S-T图线比较：智能小车内置多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块（可显示力、加速度或速度）；内置弹射装置，通过软件启动弹射功能为小车提供三种不同速度。通过触摸小车表面按键三秒后，小车自动启动弹射功能为小车提供三种不同速度。分析三个不同初速度下S-T图线；矢量显示模块显示红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向，满足此项功能得2分，不满足不得分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物（服务）及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

供货时间：合同签订后30日历天内完成供货及安装。

供货地点：采购人指定地点。

四、付款

合同签订后，付至合同价的40%，全部货物到货完成安装、调试，经采购人验收合格后，扣除相关检测费用后一次性付清余款。（以上付款均无息，中标单位需提供正规发票）

注:1.以上付款均不计利息；乙方须执行支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的1%）

- 2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2 处理:

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1      招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、采购清单及技术参数要求

1.化学吊装实验室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1.教师台规格：≥2250*750*900。 2.面板材质：采用≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 3.柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 移动电源 | - 规格：仪器尺寸≥292*176*197mm 3.材质：ABS塑料注塑磨具成型； 4.功能：交流：0V～24V，精度0.1v 触摸屏输入电压，过流自动恒流； 5.直流稳压：0V～24V 精度0.1v 触摸屏输入电压，过流自动恒流； 6.大电流，最大40A、超10A后10S自动关断 7.特点：液晶屏显示，带触控功能;带短路自保护自恢复功能，无需复位操作，解除短路，立即回复供电输出. | 1 | 套 |
| 3 | 教师水槽柜 | - 1.产品外观尺寸：≥长435*580*800mm。 2.柜体:外框尺寸≥435*580*750mm，采用ABS材料注塑成型。 3.水槽体：内径尺寸：≥360*300*195mm，采用PP改性材料注塑成型。 4.前沿有25mm高挡水沿。 5.三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 6.注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65/100*250mm，配置≥16个可拆卸式滴水棒 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7.配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 4 | 台式洗眼器装置 | 1.喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 5 | 学生实验操作台 | 学生实验操作台≥1200*600*780 ★台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章（报告中须包含以上内容），未提供作无效标处理。 结构：新型塑铝结构,学生位镂空式. 桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 立柱：采用≥40*100mm，壁厚≥1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用≥24.5*30mm，壁厚≥1.5mm；下支撑连接板：采用≥120*11mm，壁厚≥1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 后挡板：采用≥87*25mm，壁厚≥1.4mm铝合金一体挡板，顶端高出台面≥50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 桌腿≥：长450mm宽40mm高90mm，壁厚≥4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 书包斗：≥440*298*160mm，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 22 | 张 |
| 6 | 学生电源 | 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1.每个学生电源应自带一个独立变压器，学生自由选压。 2.学生电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辨率1V。 3.学生电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16V/2A、16.1V-30V/1A，分辨率为0.1V。 4.学生电源盒含安全供电接口。 | 22 | 个 |
| 7 | 学生智能洗涤水槽台 | 规格：≥435*580*800mm 1.产品外观尺寸：≥长435*580*800mm。 2.柜体:外框尺寸≥435*580*750，采用ABS材料注塑成型。 - 水槽体：内径尺寸：≥360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 4.前沿有≥25mm高挡水沿。 5.三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 6.配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65/100*250，配置≥16个可拆卸式滴水棒 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 - 7.配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 8.每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 9.要求：采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 10.要求：在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗3～5分钟，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 11.要求：智能水槽能判断是否有人在使用水槽进行自动开启或关闭功能，在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 | 11 | 套 |
| 8 | 学生凳 | 凳面≥300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径≥50mm钢管，顶端为直径≥200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配备工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 44 | 张 |
| 9 | 控制面板及APP | 1.控制模式：远程控制； 2.控制工具：安卓系统≥8英寸全高清屏幕，集中控制系统，可执行各分项控制； 3.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 4.供水控制：可实现集中控制整室给排水； 5.照明控制：可实现分组控制整室照明； 6.电源控制：对学生AC220V电源可进行分组控制； 7.摇臂控制：摇臂的升起与降落（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； （1）使用APP密码登入系统操作，便于老师使用与管理； （2）使用APP移动终端可实现远程无极变频通风系统控制功能； （3）使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制给排水功能； （4）使用APP移动终端可实现远程集中和分组电源控制； （5）使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制摇臂升降功能。 | 1 | 套 |
| 10 | 控制系统 | 1.控制模式：安全模式一键启动 2.配备电气： （1）漏电保护开关 （2）固态继电器 （3）开关电源 （4）变频器及相关配件 3.自动排水：自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 4.照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； 5.通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。 6.摇臂自动控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 7.远程控制系统：可实现APP远程控制。 8.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行分组进行控制； | 1 | 套 |
| 11 | 化学吊装式控制设备 | 1.尺寸：≥长1200mm×宽766mm×高300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度1150-1500mm内）。 2.材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3.框架采用≥35×40×1.5mm铝合金一体成型；照明舱体采用≥1.0mm冷轧钢板折弯成型，尺寸≥285×120mm。 4.组合模式：标准模块化（特殊环境可定做）。化学实验室的每组吊装设备自重≤60kg。 | 11 | 组 |
| 12 | 智能摇臂控制系统 | 1.控制接收信号为远程无线操作功能，选用了优良的超静音安全动力； 2.动力装置，固定于专用支架，装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 3.系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 11 | 套 |
| 13 | 摇臂终端盒 | 1.规格：≥400*120*345mm； 2.材质及功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、上下水接口位置，功能模块均接受智能控制系统控制。 3.背面检修面板留有散热孔，螺丝固定位置采用扪盖保护。 | 11 | 组 |
| 14 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，每组内置LED灯珠，灯光外罩由铝合金挤压型材，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用，灯板采用半透明亚克力板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求；既在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。 | 22 | 套 |
| 15 | 照明模块 | 整体模块化设计，配合照明光源使用，满足实验中的照明功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 16 | 供电模块 | 整体模块化设计，可配合摇臂终端盒安装使用，满足实验中的取用电功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 17 | 给水系统 | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 1.给水方式：由天花板至地面 2.配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，包埋线管等 | 11 | 组 |
| 18 | 排水系统 | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 1.排水方式：由地面至天花板 2.配有铜宝塔嘴接头、快速接头、进口优质软管，包埋线管等 | 11 | 组 |
| 19 | 水管铺设 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修，加厚国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 1.给水采用优质PP-R直径≥25mm管 2.排水采用优质PP-R直径≥50mm管 3.上水配件 4.排水配件 | 1 | 项 |
| 20 | 风机 | 规格：功率≥5.5KW，箱式风机。 尺寸：≥1100*1100*1100mm， 重量：≥210kg 电压：380V 工作时：配备一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动。 气流组织合理，排气顺畅。 | 1 | 套 |
| 21 | 室内风管及配件 | 1.主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型，主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 2.支管道规格：直径160mm 3.支管道材质：优质PVC成品管材 4.支管道配件：直径160mm成品配件 5.接口采用专用接口连接 6.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项 |
| 22 | 风机供电模块 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |
| 23 | 万向吸风罩 | 1.型号：DN75型 2.管道规格：直径75mm 3.活动关节：三关节/旋转360° 4.风量大小：自由调节 5.喇叭口材质：透明PE注塑成型 6.关节材质：PVC注塑成型 7.管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧，易拆卸、重组及清洗； 8.气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 22 | 套 |
| 24 | 系统安装附件 | 采用固定楼板及大梁连接方式，双重固定方式保障吊装系统的稳定性及安全性。 主要辅件有：上固定架、下固定架、丝杆、吊杆四件套等 | 1 | 项 |
| 25 | 安装调试 | 吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 1.吊装系统安装 2.通风、电气安装 3.给排水安装 4.系统结构调试 5.系统控制调试 6.系统供电调试 7.照明系统调试 8.给排水系统调试 9.通风系统调试 | 1 | 套 |
| 26 | AI教师备授课系统 | （一）AI备课： 1.课件目标生成：支持输入课件主题，运用教学大模型自建的教学知识库，能够检索与创作主题相关的专业知识，并生成对应的课件目标。生成过程支持深度思考模式。 2.课件目标编辑：支持添加、删除、修改教学目标，支持手动编辑输入或人工智能生成对应的教学目标；支持通过人工智能把教学目标生成对应的教学大纲。 3.教学大纲生成：支持根据已明确的课件目标，以思维导图形式生成至少三个层级主题的教学大纲，教学大纲内容可根据教学设计自动匹配课堂活动、思维导图和学科工具等互动工具。 ★4.智能生成课件：基于生成的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件；支持对大纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式;支持替换课件生成的图片；支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学设计。(提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，不提供作无效投标处理） ▲5.教学大纲编辑：可个性化对教学大纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式；新增二级主题后，可输入内容，输入后点击智能拓展、跨学科、新课标等选项，会根据输入的内容主题进一步生成大纲。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲6.生成教学设计：生成的教学设计，涵盖教学目标、教学重难点、教学过程，在教学过程中，会提供教学设计示意图。教学设计会与课件授课内容对应。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 7.课件智能编辑：支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板。 8.智能生成图片：支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片。 9.精品图库搜索：支持图库搜索，搜索列表会自动识别图片标签推荐内容。 10.生成对话智能体：支持基于课件上下文实时生成对话智能体，包含智能体形象生成和选择，智能体对话话题生成。智能体支持在一体机、PC上输入、输出语音进行问答，语音将自动转为文本显示。 (二)备授课功能： 1.为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 (三)直播课堂功能 1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 | 1 | 套 |
| 27 | 实物元素周期表 | ≥规格：3.6×1.6m 1.设备主体 ：规格：≥3.6×1.6m（定制），选≥1.5mm钣金 ▲2.多媒体探究模块：≥32英寸/常规处理器/常规操作系统/8G+256G/边框采用1.5mm钣金折弯、围边、焊接。提供实物元素探究课程模块具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，（报告中包括：交流电源端口的传导发射、1GHz 以下辐射发射、1GHz 以上辐射发射，蓝光防护要求，检测结果为通过，依据符合GB40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求的相关规定）未提供作负偏离处理。 3.环柔灯链模块：采用能够剪切和延接光源，绝缘、防水，使用安全。 4.化学元素实物样品：共提供不少于81种元素的实物样品（不含放射性元素的实物样品），包括数百件标本，涵盖各种宝石（与对应元素相关）、矿物晶体、单质、化合物、工业应用品、生活应用品等，各种贵金属、稀有金属、稀土金属、稀有气体等全部齐全，种类十分丰富。展示元素标本：氢气、氦气、锂、铍、硼、碳、氮气、氧气、氟、氖气、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩气、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、氪气、铷、锶、钇、锆、铌、钼、钌粉、铑丝、钯、银、镉、铟块、锡、锑、碲、碘、氙气、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铅、铋，共计80种实物元素，实物样品多达200种，从正面的每个小方格子能看到放有立体实物元素和相关生活用品实物展示。由于部分元素的稀有性和放射性，被排除在外，结合高清图文进行科普展示。 5.照明系统 ：内置LED照明系统，增强展示效果。 6.亚克力样品盒：规格：≥120*120*120mm，共提供118件亚克力样品盒（包含UV),对应元素标识。 7.元素样品底座及标签：规格：≥20*20毫米 水晶亚克力基座 8.化学元素说：根据118个化学元素发现人和发现时间设计图文说明，亚克力材质，定制UV高清图文写真设计，与展品紧密结合，满足教学展示需求。 9.电源控制系统：电源：AC220V/50Hz，功率：最大500W 10.辅材：胶、线材、及固定件等（含产品深化、加工制作）。 11.AI智能系统：这是一款基于人工智能技术的AI交互系统，涵盖语音交互、互动答疑、信息搜索与整合等核心功能。 （1）语音交互：通过语音实现人与机器自然对话，用户只需通过指定唤醒词唤醒系统，语音下达指令，系统就能实时响应。 （2）互动答疑：Ai交互系统具备强大的自然语言处理能力，能够理解学生提出的各种问题，并以简洁明了、通俗易懂的方式给出准确答案。 （3）信息搜索与整合：“Ai交互系统”能够快速搜索互联网上的优质教育资源，并根据学生的查询需求，精准筛选和整合相关内容，为学生呈现最全面、最准确的知识解答。 12.软件素材：设计脚本和系统流程图以及美术界面UI设计策划。整理收集设计关于化学元素相关内容包括但不限于UI元素、矢量素材、插图、高质量图片、图标、颜色、字体、视频和音效、动效素材、文本、音频等。 13.互动系统 ： 13.1 元素周期表互动软件：通过视频和图文介绍了118个化学元素，每个元素都有独立介绍视频或图文，结合生活中的应用场景，生活用品以及安全常识展示了每个化学元素独特的属性。(软件含有著作权） 13.2 元素通互动软件功能模块： 可以通过它深入了解元素周期表相关的知识。软件共分为四大板块：基本属性、同位素、单质、化合物。 ★13.2.1基本属性 在软件的界面中，详细介绍了118个化学元素的基本属性，提供全面的基础知识。 （1）分类模式： 这118个化学元素按照其独特的属性被科学地分为了9大类，每一类都用同一种颜色进行标注，方便快速区分和识别。这9大类分别是：碱金属、碱土金属、镧系金属、锕系金属、过渡金属、贫金属、类金属、活泼非金属、稀有气体。通过这种分类方式，可以迅速对元素的性质有一个了解。 （2）原子属性矩阵： 选中元素时，界面右侧多维度数据展示； 核心档案：原子半径、电负性、电子构型以量子轨道动态模型呈现。 13.2.1.1 信息展示 点击表里的任意元素，页面右边会显示该元素的各类信息。 （1）第一类信息：基本信息 显示该元素的发现年份（拖动滑块观察元素发现年份变化）、相对原子质量、系列（分类）、电负性、电子亲和能、半径（可进行选择：范德华，经验，计算，共计等单价观察元素表中的数据变化）、电离能这些经常用到的信息。 （2）第二类信息：物理性质可进行所有信息单位选择观察数值变化。显示该元素在不同环境下的状态、熔点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、沸点（可拖动滑块观察熔点最大值和最小值的色温变化)、硬度、模量、热能、密度、导率、丰度这些常用信息。其中一些信息设置有下拉栏，可以查阅在不同条件下的数据。 （3）第三类信息：电子层 显示该元素的氧化态、排布、完整排布、能级、量子数和模型。 ★13.2.2 同位素查询 点击同位素组合图标，进入同位素实验模块，点击任意元素，弹出该元素的窗口，可左右点击/滑动观看实验结果。 结果显示： 同位素属性：质量、质量欠缺、结合能、丰度、半衰期、衰变类型、衰变宽度、放射性比度、磁矩、四级距。 ★13.2.3 单质数据库模块 选择单质选项可以查看37个单质的详细信息。包括：晶体结构、同素异形体、物理特性，制备方法等。 （1）元素选择面板 元素库：左侧为118个元素的图标列表，按周期/族系分类。 拖拽逻辑：点击元素图标直接拖入右侧「合成区域」，未激活元素灰显。 （2）合成交互界面 组合区域：中央为网格化合成面板，拖入元素自动吸附至坐标格，支持多元素堆叠（如C+H+O组合）。 实时匹配：有效组合，元素间可成键时，面板边框高亮（离子键亮蓝/共价键亮绿），右方显示「候选化合物」列表（如H₂O、CO₂等）。 ★13.2.4 化合物数据实验 选中候选化合物后，右侧展开三层数据页签： 点击化合物组合图标，进入化合物组合实验模块，将任意元素拖至实验窗口，观察其元素和可元素组合色变，可将彩色元素托如窗口观看实验结果。 结果显示： （1）基础属性：名称、英文名、别名、化学式、分子量、类别、细分类别、发现等相关信息； （2）物理性质：根据不同元素的组合查看熔点、沸点等结果； （3）化学行者：根据不同元素的组合查看实验反应数据； （4）制备方法：根据不同元素的组合查看制备方式； （5）应用领域：根据不同元素的组合查看应用领域。 ★提供互动软件具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，（报告中包括：功能性测试满足13.2.1基本属性、13.2.2 同位素查询、13.2.3 单质数据库模块、13.2.4 化合物数据实验，检测结果为通过。）依据GB/T25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求的相关规定。未提供作无效标处理。 | 1 | 套 |
| 28 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源； 4.采集器可支持级联支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 5.采集器可通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式。 | 1 | 项 |
| 29 | 传感器通用数据显示模块 | 1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 3.≥1.77寸彩屏，采用BT自锁接头与传感器连接，接头具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4.可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到移动终端设备。计算机数据传输频率2000Hz； 5.设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6.通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 8.支持国产或其他操作系统； 9.采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量1100mAh，待机时间10小时； 10.数据存储频率5Hz，存储容量最大262144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 | 1 | 项 |
| 30 | 温度传感器 | 1.用于测量待测物体或溶液的温度； 2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≥0.5℃；采样率：≥5KHz； 3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过≥3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度≥10.5厘米，直径≥3.0毫米；探头把手：长度≥9.5厘米，直径≥1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长≥75厘米； 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； | 1 | 项 |
| 31 | 压强传感器 | 1.用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器。 2.性能：测量范围：0 ~700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≥1kPa；采样率：≥5KHz； 3.范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：≥±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：≥±3kPa；反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8ML。 4.结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； | 1 | 项 |
| 32 | 高温传感器 | 1.用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 2.性能：测量范围：0~1200℃；分度：≤1℃；准确度：≥环境空气中：5℃；远红外加热炉：10℃；采样率：≥5KHz； 3.结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≥3.0毫米；探头把手：长度≥15.5厘米，直径≤1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长58厘米， 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； | 1 | 项 |
| 33 | pH传感器 | 1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2.性能：测量范围：0~14；分度：≤0.01；准确度：≥0.15；采样率：≥5KHz；温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 3.结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定； 4.传感器尺寸：96.5*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 34 | 多量程电导率传感器 | ▲1.测量范围：0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm； 测量范围：0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm； 测量范围：0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm； 准确度：≥0uS/cm~200uS/cm档：12uS/cm;0uS/cm~2000uS/cm档：100uS/cm;0uS/cm~20000uS/cm档：600uS/cm；采样率：≥5KHz； ▲2.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 ▲3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 注：以上(1-3条)技术参数提供且带有CMA或 CNAS标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 4.技术指标：温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 5.结构：使用BNC连接器方式与电极连接； 6.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； | 1 | 项 |
| 35 | 智能分光光度计 | 1.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。测量透射率范围0~100%，分度≥0.1%； 3.可输出≥8个波段（至少包含8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据； 4.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：150×90×60mm（±2mm）。 5.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口。 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起。 7.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 8.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作）合格。 | 1 | 项 |
| 36 | 浊度传感器 | 1.用于测量待测溶液的浑浊程度； 2.性能：测量范围：0~400NTU；分度：≤0.1 NTU；准确度：≥≤±30NTU（FS）；采样率：≥5KHz； 3.结构：内置比色瓶≤40*18mm，5ml，光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子； 4.传感器尺寸：88*41*51(±2mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS； 5.外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 37 | 二氧化硫传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化硫的含量； 2.性能：测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm；准确度：≥3ppm；采样率：≥5KHz； 3.技术指标：工作温度-20℃to40℃，工作湿度15to90%RH（无冷凝），工作压力91to111kPa，储存温度0℃to20℃，响应时间(T90)＜45秒； 3.结构：探头线长0.6m，探头上壳直径最粗端32mm，底壳直径≥20mm,总长≤80mm； 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 38 | 多量程电压传感器 | 1.用于测量电路中的电压数据； 性能：测量范围：-20V~+20V；分度：≤0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：≤0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≥±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；采样率：≥5KHz； 2.技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 3.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 39 | 多量程电流传感器 | 1.用于测量电路中的电流数据； 2.性能：测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A； 3.测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤0.1mA； 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.01 mA； 准确度：≥±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；采样率：≥5KHz； 4.技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 5.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 6.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 7.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 8.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 11.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 12.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 40 | 氧气传感器 | 1.用于测量待测气体中氧气的含量； 2.性能：测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；准确度：≥±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz； 3.技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒； 4.结构：氧气传感器探头外壳直径≤36.8mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度≤50mm,线长≥80cm； 5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量； 9.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 41 | 二氧化碳传感器 | 1.用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2.性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≤1mL/m3；准确度：≥±150mL/m3（0mL/m3~1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3~10000mL/m3）；采样率：≥5KHz； 技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 3.结构：传感器尺寸：153*40*25(±2mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4.传感器数据处理电路采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 42 | 氯离子传感器 | 1.用于测量溶液中氯离子的含量； 2.性能：测量范围：0～1mol/L；分度：≤10-5mol/L；采样率：≥5KHz； 3.技术指标：氯离子复合电极，pH范围：2～12，温度范围：连续使用0～80℃，间断使用80℃～100℃；电极电阻：＜1MΩ，再现性：±2%，典型的电极输出：标准液浓度输出（mV），1*10-4M+255，1*10-3M+200，1*10-2M+144，1*10-1M+87，1M+30； 4.结构：尺寸：电极长度≥120mm，壳体直径≤12mm，帽盖直径≤16mm，导线长度≥100cm； 传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 43 | 铝合金箱 | 尺寸：≥410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 1 | 项 |
| 44 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 项 |
| 45 | 传感器附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 项 |
| 46 | 数字化系统分析软件 | 专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。 传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 | 1 | 项 |
| 47 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 项 |
| 48 | 一种溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 1 | 项 |
| 49 | 密封实验套件 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 项 |
| 50 | - 录播主机 | 1.整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用ARM架构处理器，Linux操作系统，具备≥4核CPU，系统内存≥8GB。 - 2.主机存储容量不低于1TB。 - 3.主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。 - 4.支持USB输出功能，通过Type-C接口可以实现图像和声音输出，支持不小于4K（3840*2160）分辨率输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 - 5.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 - ▲6.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的作负偏离处理） - ▲7.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖电子签章，未提供的作负偏离处理） - 8.视频接口：≥1个HDMI in，≥2个网络摄像机POE接口，≥2路HDMI out，≥1路UVC。 - 9.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出分辨率不小于4K的不同视频源。 - 10.音频接口：≥2个线路立体声音输入，≥2个线路立体声音频输出。 - 11.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 - 12.支持 H.264视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 - 13.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 - 14.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 - 15.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。16.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 - ★17.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过物联平台实现主机的远程升级。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理） - 18.主机采用≥15英寸电容触控屏幕，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 | - 2 | - 台 |
| 51 | - 导播系统 | - 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 - 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。 - 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 - 4.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 - 5在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 - 6.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 - 7.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 | - 2 | - 套 |
| 52 | - 互动系统 | - 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps高清视频互动。 - 2.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 - 3.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，点击课表即可立即加入课堂进行实时互动。 - ▲4.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 - 5.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 - 6.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC客户端软件进行远程导播控制。 - 7.PC客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 - 8.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 - 9.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 - 10.互动过程中，可在互动录播电脑主机的一体化触控屏上调出累计视频卡顿次数，累计音频卡顿次数和当前视频参数。 - 11.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 - 12.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 | - 2 | - 套 |
| 53 | - 视频处理系统 | - 1.支持合成≥1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 - 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 - 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 - 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile - 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 - 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 - 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 - 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | - 2 | - 套 |
| 54 | - 教师摄像机 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 9.摄像机采用逐行扫描方式 。 10.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON）。 11.摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 12.支持自动白平衡。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ★15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理） | - 2 | - 台 |
| 55 | - 教师摄像机图像处理系统 | - 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 - 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： - 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 - 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 - 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 - 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 - 7.支持RTMP推流、RTSP拉流、ONVIF协议、GB28181协议。 - 8.支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。 | - 2 | - 套 |
| 56 | - 学生摄像机 | - 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 - 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 - 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 - 4.采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%。 - 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 - 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 - 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 - 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 - 9.摄像机采用逐行扫描方式，支持自动白平衡。 - 10.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 - 11.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 - 12.摄像机支持≥6种网络流传输协议。 | - 2 | - 台 |
| 57 | - 学生摄像机图像处理系统 | - 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 - 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： - 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 - 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 - 5.图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。 - 6.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 - 7.支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 | - 2 | - 套 |
| 58 | - 全向麦克风 | - 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 - 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 - 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 - 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 - 5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。 - 6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 - 7.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。 - 8.麦克风内置≥8个传感器单元。 - 9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 - 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 - 11.麦克风支持数字音频传输。 | - 2 | - 台 |
| 59 | - 全向麦克风音频处理系统 | - 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 - 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 - 3. 支持自动增益控制。 - 4. 支持啸叫抑制。 - 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 - 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 - 7. 支持音频参数调节。 - 8. 支持波束成形。 - 9. 支持远程OTA升级。 - 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | - 2 | - 套 |
| 60 | 录播资源管理平台 | - 1.支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限，支持管理员查看各角色人数。 - 2.支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 - 3.支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。 - ★4.支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。（提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理） - 5.支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。 - ▲6.支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 - 7.支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 - 8.支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 - 9.支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 - 10.支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。 - ▲11.支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频。提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 - 12.支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。 - ★13.投标人承诺中标后需与学校现有实验室录播资源管理平台进行无缝数据对接。（中标后三个工作日内带样机到学校进行现场测试，提供承诺函原件扫描件并加盖投标人电子签章，格式自拟，未提供作无效投标处理） | - 1 | - 套 |
| 61 | 智慧黑板 | 一、硬件 1.整机外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.嵌入式系统版本≥Android 14；主频≥1.8GHz；内存≥2GB；存储空间≥8GB。 5.采用电容触控方式，支持双系统中不低于40点或以上触控。 6.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7.整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，扬声器数量≥4个，额定总功率≥60W。 8.整机内置阵列麦克风，拾音距离≥12米。 9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双Wi-Fi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，支持人脸识别、清点人数、随机抽人，支持远程巡课。 11.整机视网膜蓝光危害，满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比＜50%。 12.设备支持自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 13.整机支持发出频率超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ▲14.整机设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） ▲15.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 16.整机支持识别用户声音并进行老师身份账号登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 17.内置电脑： (1)PC模块可实现无单独接线的插拔 (2)PC模块和整机的连接采用万兆级接口。 (3)电脑模块CPU要求：处理器不低于4核8线程；配置要求：内存≥8GB DDR4 ，存储≥256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 2 | 套 |
| 62 | 集控系统 | 一、整体设计 1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 3.提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；同时工作台支持启用和停用管理。 4.教职工管理：支持管理员手动添加教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 5.场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片；支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。 6.班级学生：支持手动或者批量添加行政班组织架构，支持创建不少于4级目录；支持批量导入学生信息，包括学号，姓名，联系方式，家长信息。 二、设备管理模块 1.支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。 2.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用设备自带摄像头，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。 3.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。 4.支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志。 5.支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 6.支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 7.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 9.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 ▲10.支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 11.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。 12.支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科老师使用数据提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。 13.支持面向设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放，播完即结束；支持同时添加不少于5个不同的播放周期。 ★14.投标人承诺，支持与学校原有集控平台对接，实现对学校原有设备的关机，文件下发，冰点还原等功能。（提供承诺函原件扫描件并加盖投标人电子签章，格式自拟，未提供作无效投标处理） | 2 | 点 |
| 63 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 105 | 平方 |
| 64 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 64 | 平方 |
| 65 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 22 | 平方 |
| 66 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 12 | 盏 |
| 67 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒20米，窗帘16米 | 1 | 间 |
| 68 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 64 | 平方 |

2.通风化学实验室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | ≥3000*700*900 1.台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 2.柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 1.≥460*360 2.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 3.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板 4.安全供电模块，为教师做实验提供供电接口 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽 | ≥550*450*310 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 三联水嘴 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 5 | 学生实验操作台 | ≥1200*600*780 1.台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面。 2.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式. 3.桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 4.立柱：采用≥40*100mm，壁厚≥1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：采用≥24.5*30mm，壁厚≥1.5mm；下支撑连接板：采用≥120*11mm，壁厚≥1.5mm；材料均采用优质铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.后挡板：采用≥87*25mm，壁厚≥1.4mm铝合金一体挡板，顶端高出台面≥50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 6.桌腿≥：长450mm宽40mm高90mm，壁厚≥4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 7.书包斗：≥440*298*160mm，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚。 8.桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 22 | 张 |
| 6 | 学生电源 | ≥118*88 学生电源：桌斗中间设置一个固定学生电源盒： 1.标准化图案清晰易懂。 2.零火供电方式，负载功率高。 3.具备2个安全供电接口 4.学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 22 | 个 |
| 7 | 实验台水槽柜 | （1）产品外观尺寸：≥长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸≥435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：≥360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有≥25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为≥390*65/100*250，配置≥16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 11 | 套 |
| 8 | 辅助光源 | 长度≥600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 22 | 套 |
| 9 | 功能柱 | ≥345*180*750 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 22 | 套 |
| 10 | 学生凳 | 凳面≥300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 44 | 张 |
| 11 | 风量控制器 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套 |
| 12 | 万向吸风罩 | 1.型号：≥DN75型 2.管道规格：≥直径75mm 3.活动关节：三关节/旋转360° 4.风量大小：自由调节 5.喇叭口材质：透明PE注塑成型 6.关节材质：PVC注塑成型 7.管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 23 | 套 |
| 13 | 万向吸风罩固定底座 | 铝合金一体成型，厚度2mm，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，拆装方便。 | 23 | 套 |
| 14 | 室内行程管道 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |
| 15 | 风机 | 规格：≥功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：≥1100*1100*1100mm， 重量：≥210kg 电压：380V 工作时：配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台 |
| 16 | 风机供电模块 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套 |
| 17 | 通风系统安装调试费 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套 |
| 18 | 平面绿板 | ≥4000*1200mm | 1 | 套 |
| 19 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 105 | 平方 |
| 20 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 64 | 平方 |
| 21 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 22 | 平方 |
| 22 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 12 | 盏 |
| 23 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒20米，窗帘16米 | 1 | 间 |
| 24 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 64 | 平方 |

- 3.危化品室、准备室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱柜 | - 尺寸：≥1800 mm*900 mm*450 mm； - 门类型：四开门。用途：用于存储酸和碱等腐蚀性化学品（酸与碱分开存储） 2.采用手动四开门设计。 3.材质：8mm厚PP板、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.合页：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 9.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。 | 4 | 组 |
| 2 | 毒害品 储存柜 | - 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 | 1 | 组 |
| 3 | 易燃品存柜 防爆柜 | 1.尺寸：≥1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 | 2 | 组 |
| 4 | 危化品室 通风系统 | 1.风机:≥功率120W，电压220V,风量1950M3/h，静压90pa； 2.风管：根据现场情况定制（可包含φ110、φ160、φ200、φ250等），PVC材质； 3.辅件：弯头、直接、软管、吊丝、管卡等； 4.控制系统：用于控制专用风机的启动与关闭； 5.控制线：2.5㎜²*3电线； 6.包含人工费、安装费及调试费。 | 1 | 套 |
| 5 | 中央准备台 | ≥3000*1200*800 - 台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 2.柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型 - 3.导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨 4.拉手：采用C型不锈钢拉手 5.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 6 | 水槽 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 8 | 试剂架 | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 9 | 废液桶 | ≥10升 | 4 | 个 |
| 10 | 沙箱 | ≥800mm*400mm*400mm | 1 | 个 |
| 11 | 灭火器 | ≥4KG,2个灭火器+1箱子 | 1 | 组 |
| 12 | 人体静电释放器 | ≥高度：1m | 1 | 个 |
| 13 | 防盗门 | 防火防盗,根据学校现场定制 | 1 | 组 |
| 14 | 砸墙、砌墙 | 配套 | 1 | 组 |
| 15 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 140 | 平方 |
| 16 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 64 | 平方 |
| 17 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 22 | 平方 |
| 18 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 12 | 盏 |
| 19 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒20米，窗帘16米 | 1 | 间 |
| 20 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 64 | 平方 |

4.物理吊装实验室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 教师演示台 | 1.规格：≥2400×700×850㎜ 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。 3.桌身：整体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 6.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 ★7.台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板： （1）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （2）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供作无效标处理。 | 1 | 张 |
| 2 | 顶装智能系统总控柜 | - 硬件参数： 1.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：≥420×220㎜；界面文字清晰美观。 2.技术要求：总控台搭载电源≥60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流≥10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3.技术参数：采用商业级≥10.1寸触摸显示屏；≥24位彩色显示；≥双8051单芯片驱动方案；GUI核运行；界面清晰明了。 4.智能电源管理系统：默认账号登录；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 二、实现功能： 1.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率≥1V。 2.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率≥0.1V。 3.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 4.学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 5..举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 6.电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 7.环境检测:可实时监测室内环境信息，可输出温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 8.密码登录:当开启密码验证时需要输入正确开机密码才能进入系统，否则不可使用。 9.定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 10.信息显示:操作导航顶端显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间等信息。 11.一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 - 12.软件部份:电源控制系统软件可安装 PC 电脑，电脑可通过USB接口完成对主机及学生电源的所有控制，安装APP 后和主机蓝牙配对成功，即可遥控操作主控的全部功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能升降机构系统 | 1.智能升降机构箱体：整体尺寸≥563×372×500㎜ 2.箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为1㎜SPCC，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3.升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ≥490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率≥15W。 | 12 | 个 |
| 4 | 电源储藏模块装置 | 1.电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2.四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格≥φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂≥1.5㎜PC散光板， | 12 | 个 |
| 5 | 顶部电源供应装置模块 | 1.顶部电源供应装置模块：外形整体规格≥220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2.供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚， | 12 | 个 |
| 6 | 学生多功能电源模块 | - 1.结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，整体规格≥216×216×155㎜，采用改性ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板；界面文字清晰美观； 2.内置配有一个120VA工频隔离电源变压器； 3.学生电源信息显示：采用≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置 4.学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5.当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 ▲提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理；检测报告必须满足以下内容： - ⑴JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》。 - ⑵JY/T 0374-2004《教学实验室设备电源系统》。 - ⑶JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 - ⑷GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验 A：低温》。 - ⑸GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第二部分：试验方法试验B：高温》。 - ⑹GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》。 - ⑺GB/T 13379-2023《视觉工效学原则室内工作场所照明》。 | 12 | 组 |
| 7 | 高压电源模块 | 1.高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2.高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流≥10A。 3.高压电源保险管；USB插座四组，RJ45网络接口二组。 | 12 | 组 |
| 8 | 吊装安装支架 | ▲1.安装支架规格:≥130*38*740mm，采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合. 提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。检测报告必须满足以下检测内容： 检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 ⑴力学性能要求：柜类强度及耐久性：顶底板持续加载试验(2.0kg/dm²，7d) ①所有部件、连接件应无断裂损坏； ②无严重影响使用功能的磨损或变形； ③用手揿压证实，紧固件应无松动； ④五金连接应无松动； ⑵顶底板静载荷试验（750N，10次）： ①零部件应无断裂或豁裂； ②无严重影响使用功能的磨损或变形； ③用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； ④连接部位应无松动； ⑤家具五金件应无明显变形、损坏； ⑥搁板弯曲挠度变化值≤0.5％； ⑦顶板、底板最大挠度≤0.5％。 | 12 | 套 |
| 9 | 全室供电线路 | 1.线管≥：DN25国标阻燃PVC线管 2.电线：国标优质铜芯线≥4m²、≥2.5㎡， 3.信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 4.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 10 | - 学生实验桌 | - 1.桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，为了保证桌体稳定性：上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4.左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6.台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接。 - 7.专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥410×310×160㎜，书包斗底部有加固条。 8.电源盒：翻盖面尺寸≥202×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9.一体化台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 | 24 | 张 |
| 11 | 升降学生实验凳 | 1.整体规格：≥ф300×（450）≥500㎜。 2.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3.凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格≥34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。 4.脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5.工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 | 48 | 条 |
| 12 | 安装调试 | 1.桌安装 2.系统控制调试； 3.供电系统调试； 4.此项不包含卸货费、差旅费等费用。 | 1 | 项 |
| 13 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源； 4.采集器可支持级联支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 5.采集器可通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式。 | 1 | 项 |
| 14 | 传感器通用数据显示模块 | 1.独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2.接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率10Hz； 3.≥1.77寸彩屏，采用BT自锁接头与传感器连接，接头具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4.可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，采用蓝牙4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到移动终端设备。计算机数据传输频率2000Hz； 5.设有按键开关，工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6.通过移动终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7.可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析（兼充电）； 8.支持国产或其他操作系统； 9.采用充电锂电供电，电池电压3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时； 10数据存储频率5Hz，存储容量最大262144个数据点。 注：续航时间和连接的传感器有关，差别较大。 | 1 | 项 |
| 15 | 微电流传感器 | 1.用于测量电路中的微小的电流数据； 2.性能：测量范围：-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≥0.03μA；采样率：≥5KHz； 3.技术指标：容抗：202pF，阻抗：2KΩ； 4.结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验； 5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 16 | 三维磁感应强度传感器 | 1.用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量值。测量范围：-50mT~+50mT；分度：≤0.01 mT；准确度：≥0.3mT；采样率：≥1KHz； 2.传感器数据处理电路为双主板设计，采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 3.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； 4.传感器尺寸：197*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6.采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.结构：由方形磁场管，探头探出≥11.6cm，方形边尺寸≥6mm，刻度尺寸为≥10cm； 8.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 | 1 | 项 |
| 17 | 力传感器 | 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2.性能：测量范围：-20N~+20N；分度：≤0.01N；准确度：≥0.1N；采样率：≥5KHz； 3.结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4.传感器尺寸：97*85*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 18 | 微力传感器 | 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 性能：测量范围：-2N~+2N；分度：≤0.001N；准确度：≥0.04N；采样率：≥5KHz； 2.结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 3.传感器尺寸：97*85*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 8.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 19 | 位移传感器 | 1.用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2.性能：测量范围：0cm ~200cm，分度：≤1mm；准确度：≥0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3.结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚：≥0.5mm，内径≤3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验； 4.位移传感器（发射）：76*48*25（±2mm），位移传感器（接收）：84*48*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 20 | 光电门传感器 | 1.用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 2.性能：分度：≤2μS；准确度：≥20uS；采样率：≥20KHz； 3.结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距为≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 4.传感器尺寸：80*80*22（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为黑色ABS。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 21 | 声波/声级传感器 | 1.用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征； 2.性能：声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≥4dB；声波：≥10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3.结构：传感器尺寸：85*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 22 | 温度传感器 | 1.用于测量待测物体或溶液的温度； 2.性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≥0.5℃；采样率：≥5KHz； 3.结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过≥3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度≥10.5厘米，直径≥3.0毫米；探头把手：长度≥9.5厘米，直径≥1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长≥75厘米； 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 23 | 压强传感器 | 1.用于直接测量气体的绝对压强；配件：20mL注射器； 2.性能：测量范围：0 ~700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≥1kPa；采样率：≥5KHz； 3.范围：0到210千帕(0到2.1大气压或0到1600毫米-汞柱)；最大不会导致永久性破坏压力：405千帕(4大气压)；使用工厂校准的准确度：≥±4kPa；在空气中使用单点自定义校准的准确度：≥±3kPa；反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8ML； 4.结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 24 | 多量程电流传感器 | 1.用于测量电路中的电流数据； 性能：测量范围：-3A~+3A；分度：≤0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：≤0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≥±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；采样率：≥5KHz； 2.技术指标：容抗：202pF，阻抗：0.05Ω； 3.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 7.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； 8.可支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零；分别满足低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间4h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间4h）、恒定湿热试验（温度40℃±2℃，湿度93%RH±3%RH,存放时间12h）条件后能正常启动并工作。 | 1 | 项 |
| 25 | 多量程电压传感器 | 1.用于测量电路中的电压数据； 性能：测量范围：-20V~+20V；分度：≤0.01V 测量范围：-2V~+2V；分度：≤0.001V 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：≥±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±0.2V档：1.5mV；采样率：≥5KHz； 2.技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ； 3.结构：带AVR≥0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度≥0.6m。 4.传感器尺寸：80*40*25（±2mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为蓝色透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 26 | 静电计 | 1.自带≥5寸液晶显示屏，可显示测量结果。设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零，可支持蓝牙无线数据传输； 2.可应用于麒麟、统信、鸿蒙或其他操作系统平台； 3.测量范围：-100nC~+100nC；分度：≤1nC；采样率：≥5KHz；结构：由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成； 4.用于测量静电电荷电量；可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果； 5.静电计主体含液晶显示屏、调零按键、电源开关及接地端。导电小球，直径≥12mm；内置锂电池，配有锂电池万能充； 6.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 | 1 | 项 |
| 27 | 传感器附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线≥1500mm；长传感器线≥1200mm；短传感器线≥650mm ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例。 | 1 | 项 |
| 28 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 1 | 项 |
| 29 | 铝合金箱 | 尺寸：≥410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 1 | 项 |
| 30 | 数字化系统分析软件 | 专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求。 传感器插入后能自动识别和运行；软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格。 软件具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式。 具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式。 具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板。 软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。学生可在软件中发送实验报告。 提供实验帮助，可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 | 1 | 项 |
| 31 | 智能力盘实验器 | 1.由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀；与铁架台、数据采集器配合使用； 2.力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：≥-20N～+20N/-180°～+180°；分度：≤0.01N/0.1°；直柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接，设有背夹，可将传感器夹在固定器材位置； 3.精密力盘：尺寸≥Ø320*10mm，ABS注塑，编码印制角度； 4.同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 5.可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及两个分力与两个分力的夹角之间的关系曲线。 6.与力/倾角传感器配合，可同时测量三个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解合成实验及关系曲线。 | 1 | 项 |
| 32 | 多用力学轨道 | 1.与数字化仪器配套使用; 2.含≥1.2m强化铝合金轨道≥1条、轨道小车≥2辆、弹簧≥2条、固定柱≥2只、50克配重片≥4片、5克配重块≥4只、沙桶≥1只、挡光片≥五片（20mm×2、40mm、60mm、80mm）、摩擦块≥1块、磁碰片≥2片、弹性碰圈≥2只、滑轮≥1套、磁碰座架≥1套、小车收纳器≥1套、轨道倾角调节器≥1套、T型支撑架≥1只、L型挂架≥2只、铝合金I型支架≥4只、塑料I型支架≥2只、策动源≥1套、紧固件≥一宗。 | 1 | 项 |
| 33 | 智能机械能守恒实验器 | 机械能守恒实验器Ⅱ由底座总成（含底座、回收装置及3只M5×12mm塑帽螺栓）、刻度板总成（含刻度板、释放装置及6个位置可调的挡光片）、立柱、摆锤总成（含固定装置、摆杆、摆锤）、USB数据线、紧固件构成。 摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输，通过摆锤的一次运动，可获得六个不同高度的实验数据，用于验证机械能守恒定律。 通过手拧螺钉改变挡光片位置后，旋紧螺钉进行固定，重复实验，可得到相同的实验结论。 | 1 | 项 |
| 34 | 斜面上力的分解实验器 | 1.由主架和环形重物块构成； 2.环形物块质量：≥78g±5g； 3.外形尺寸：≥389mm*71mm*261mm(±2mm)。弧型角度标尺尺寸：≥260*239.5*28mm；环形物块尺寸：外径≥Ø110*内径≥96*厚42mm； 底座尺寸：≥330*71*26mm; 4.材质：镁铝合金； 5.标尺角度：0、30、45、60、90； 6.内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 | 1 | 项 |
| 35 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2.产品尺寸直径≥200mm； 3.与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 项 |
| 36 | 通电螺线管 | 1.外形尺寸：≥112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 项 |
| 37 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由≥60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成，无需外接电源； 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响； 3.配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 | 1 | 项 |
| 38 | 安培力实验器 | 1.由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成。 2.产品尺寸≥300*200*300mm；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 3.底座：尺寸≥260*90*24mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4.矩形线框上线圈≥6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 5.转盘：尺寸≥Ø200*5mm，ABS材质； 6.磁铁组：尺寸≥90*72*26mm； 7.配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 1 | 项 |
| 39 | 电学实验板 | 1.包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验； 2.产品≥23块，每个电路板尺寸：≥90*70mm。 | 1 | 项 |
| 40 | 电磁定位系统(魔板) | 1.魔板（电磁定位系统）由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。 2.定位范围：578mm×330mm；最高采样频率：200Hz；定位精度：≤1mm。 3.通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。 4.软件可将信号源在电磁定位板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线绘制。可选择一段运动轨迹区域进行分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能，能够清除表格中的数据及坐标系中的实验数据曲线。 5.软件包括平抛运动、斜抛运动、离心轨道、自由落体运动、圆周运动、阻尼振动、运动的合成、单摆、机械能守恒实验。 6.电磁定位板既可通过数据线与计算机进行数据传输，也可支持蓝牙无线数据传输。 7.面板尺寸不低于60*35cm；发射器定位偏差： ±1mm；采样频率：0-200Hz； 8.采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收信号源。 9.产品需要有自主知识产权。 | 1 | 项 |
| 41 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ | 1.由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器测量系统组成，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2.产品尺寸≥300*130*300mm； 3.底座：尺寸≥300*90*24mm，轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4.通过内置传感器测量系统测量数据，直接与计算机USB口通讯 5.可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。 | 1 | 项 |
| 42 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ | 1.由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成； 2.产品尺寸≥300*90*70mm；产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 3.底座：尺寸≥300*90*24mm，轨道单层厚度≥2mm，镁铝合金材质，表面亚光黑色氧化； 4.主线圈尺寸≥主线圈：长度≥90mm，直径≥15mm，长径比≥5：1； 5.直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器测量系统配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器。 6.使用环境试验：低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 | 1 | 项 |
| 43 | 等势线描绘仪 | 1.由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手（借助该板准确安放电极的位置，用于“描绘等量异种点电荷电场中的等势线”实验）、强磁铁、条形电极（分左、右侧，共两片，用于“描绘匀强电场中的等势线”实验）、环形电极（用于“描绘点电荷电场中的等势线”实验。）、USBType-C数据线构成。 2.电压测量范围：-20V~+20V；分度：≤0.01V。USBType-C数据线一端为USB接口，用于连接计算机，另一端为TypeC接口，用于连接定位板顶部的Type-C接口，也可支持蓝牙无线数据传输。 3.使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 4.与多功能学生电源、等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 | 1 | 项 |
| 44 | 智能电源 | 1.产品尺寸≥140*110*42mm，产品表面平整清洁、无划痕无缺损、无锈蚀； 2.包含电压输出端口、电压调节旋钮、显示屏幕、上升沿或下降沿斜率调节滑杆、输出模式转换按钮、运行按钮、电源开关、电源线接口、电源线、红色黑色导线等组成。 3.显示屏幕≥2.0寸（屏幕尺寸≥39*32mm） 4.红黑导线：长≥1035mm(含插头），线径≥3mm，插头材质是铜镀镍，导线材质是铜丝； 5.直流输出：直流输出：1.5V～10V连续可调。 6.智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。 7.是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 1 | 项 |
| 45 | 电机版无线向心力实验器 | 1.由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成。 2.旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3.无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4.可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（≥0~30挡位）及转动方向可调。 5.可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、运动半径的关系。 | 1 | 项 |
| 46 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 1 | 项 |
| 47 | 无线智能小车（红色） | 产品含智能小车1辆、USB充电线1根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 1.力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 数据无线最高采样率：2000Hz。位移：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准 度：±5mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.1m/s；数据无线最高采样 率：2000Hz；加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2；陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S；精准度：±5°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 2.为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 3.可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 48 | 无线智能小车（蓝色） | 产品包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 实验功能：不同速度下的S-T图线比较功能： A.智智能小车内置多种传感器，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块（可显示力、加速度或速度）； B.与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，可完成力学、运动学的多个实验； C.内置弹射装置，通过软件启动弹射功能为小车提供三种不同速度。分析三个不同初速度下S-T图线； D.内置弹射装置，通过触摸小车表面按键三秒后，小车自动启动弹射功能为小车提供三种不同速度。分析三个不同初速度下S-T图线； 产品含智能小车1辆、USB充电线1根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 1.力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 数据无线最高采样率：2000Hz； 2.位移：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤0.1mm；精准 度：±5mm；数据无线最高采样率：2000Hz； 3.速度：最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.1m/s；数据无线最高采样率：2000Hz； 4.加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5.陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S；精准度：±5°/s；数据无线最高采样率：2000Hz； 6.为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制； 7.可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作系统平台。 | 1 | 项 |
| 49 | 智能风扇模块 | 含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置； 风速：≥3档； 风向：正向或反向。模块尺寸：≤117×125×175mm。 | 1 | 项 |
| 50 | 智能弹射模块 | 含弹射装置1套、调平螺栓4只、紧固螺栓2只、弹簧2条、专用连接线1条。弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行弹射控制和参数设置； 弹射高度：≤50cm；模块尺寸：≤117×100×159mm； 弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 | 1 | 项 |
| 51 | 矢量显示模块 | 含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置； 显示数据：力、加速度或速度； 显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型； 模块尺寸：145×22×59mm，显示屏幕：0.78寸。 | 1 | 项 |
| 52 | 智能驱动模块 | 含驱动装置1套、专用连接线1条。驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置； 速度范围：0~100；分度：≤1； 运行方向：正向或反向。智能驱动模块：80×61×45mm。 | 1 | 项 |
| 53 | 轨道及附件 | 含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 项 |
| 54 | 凹凸桥实验器 | - ▲1.魔板-凹凸桥实验器由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，与电磁定位板、信号源配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态。桥形支架，包括凹凸桥轨道、凹凸桥底座、测力传感器。凹凸桥轨道由两片对称金属板构成，通过铜螺柱和螺栓连接组合成双轨，使滚轮能够在轨道上平稳滚动；测力传感器数量≥2个，用螺栓分别固定在凹凸桥底座两端。使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 提供带有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人电子电子签章，未提供作负偏离处理。 - 2.凹凸桥底座有≥6个开口槽，借用这6个开口槽与连接在条形锁紧装置上的塑帽螺栓将桥形支架与电磁定位板安装在一起，保证凹凸桥底座与电磁定位板侧面及底面贴合。 3.滚轮采用铝合金材质加工成对称的柱形结构，中间凸起结构起导向限位作用，确保滚轮能够在轨道上平稳滚动。滚轮侧面凹槽用于安装信号源，使用时安装有信号源的一侧朝向电磁定位板。 4.USB Type-C数据线：一端为USB接口，用于连接计算机，另一端为Type-C接口，用于连接凹凸桥实验器。 | 1 | 项 |
| 55 | 小型牛顿管实验器 | - ▲1.牛顿管实验器由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫）等构成，可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。微型无线压强传感器可支持蓝牙无线数据传输，通过计算机或移动端软件，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。使用环境试验：低温存储试验（温度-10℃±2℃，保持时间≥12h）、高温存储试验（温度55℃±2℃，保持时间≥12h）、恒定湿热试验（温度50℃±2℃，湿度90%RH±3%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 - 提供带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 4.长按微型无线压强传感器的开关键开机，直到绿灯亮起后松开按键；同时，观察红色电量指示灯的工作状态，红色电量指示灯一秒钟闪烁一次表示电池电量不足，需及时充电。 5.充电时，将Type-C数据线一端接入充电口，另一端接入USB电源，充满后红色指示灯为常亮状态。使用完成后长按开关键，直到绿灯熄灭后松开按键，即关机。 6.打开装有观测物体的包装，将其取出后置入透明管中。将微型无线压强传感器插入透明管的一端即可完成实验准备，管内气压与环境气压一致。 | 1 | 项 |
| 56 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 110 | 平方 |
| 57 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 96 | 平方 |
| 58 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 23 | 平方 |
| 59 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 12 | 盏 |
| 60 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒20米，窗帘16米 | 1 | 间 |
| 61 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 96 | 平方 |

5.电学、力学物理实验室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | - 1.规格：≥2400×700×850㎜ 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。 3.桌身：整体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 6.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7.台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师智能电源主控台 | 1.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：≥420×220㎜；界面文字清晰美观。 2.技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3.技术参数：采用商业级≥10.1寸触摸显示屏；≥24位彩色显示；≥双8051单芯片驱动方案；GUI核运行；界面清晰明了。 4.智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。 ⑴教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ⑵直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ⑶直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 ⑷学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。 ⑸学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 ⑹电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，老师界面上实时显示举手状态与位置。 ⑺系统设置：该界面可对设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。 ⑻教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。 | 2 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1.桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2.新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，为了保证桌体稳定性：上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3.桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4.左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6.台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接。 7.专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥410×310×160㎜，书包斗底部有加固条。 8.电源盒：翻盖面尺寸≥202×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9.一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 | 48 | 张 |
| 4 | 学生多功能电源模块1 | 1.学生电源采用独立变压器的嵌入式受控电源,独立电源开关。 2.数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 6.要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6.数字显示交流、直流电流。 7.学生电压设定必须是数字键盘设置方式。 8.配置2组220V新国标5孔插座。保险过载保护。 9.与智能控制系统配套教师端使用可实现教师端查询学生举手、AC、DC电压电流时时数值及状态。 10.配一组2.5级指针式的测试表。 | 24 | 个 |
|  | 学生多功能电源模块2 | 1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：≥157×94㎜；界面文字清晰美观。 2.学生电源信息显示：采用≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。 ⑷过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 | 24 | 个 |
| 5 | 升降学生实验凳 | 1.整体规格：≥ф300×（450）≥500㎜。 2.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3.凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格≥34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。 4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 | 96 | 条 |
| 6 | 功能柱 | 1.结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱； 2.技术参数：整体规格≥360×180×730，材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚2.5MM下桶与主桶拼接处缩进30mm凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 48 | 个 |
| 7 | 全室供电线路 | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管 ； 2.电线：国标优质铜芯线≥4m²、≥2.5㎡； 3.信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 8 | 安装调试 | 1.桌椅安装； 2.系统控制调试； 3.供电系统调试； 4.此项不包含卸货费、差旅费等费用。 | 2 | 项 |
| 9 | 平面绿板 | ≥4000*1200mm | 2 | 台 |
| 10 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 220 | 平方 |
| 11 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 192 | 平方 |
| 12 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 46 | 平方 |
| 13 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 12 | 盏 |
| 14 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒20米，窗帘16米 | 2 | 间 |
| 15 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 192 | 平方 |

- 6.物理准备室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格≥1000*500*2000mm； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌≥15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视； 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃； 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间； 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀； 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性； 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 32 | 个 |
| 2 | 准备台 | - 1.规格：≥2400×1200×850㎜； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； - 4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器； 5.铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上；优质品牌C型不锈钢拉手，锁具等五金件均采用优质品牌产品； - 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护规避； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。 | 2 | 张 |
| 3 | 准备台电源 | 1.外壳采用铝合金型材，规格≥150×90×70㎜，厚度1.3㎜，表面环氧树脂粉末喷涂,耐腐蚀耐酸碱，用电更安全，两边为塑料堵头。 2.插座新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A。 | 8 | 套 |
| 4 | 安装调试 | 全室安装调试 | 1 | 项 |
| 5 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 79 | 平方 |
| 6 | 吊顶 | 铝扣板≥600*600,厚度≥0.75mm | 72 | 平方 |
| 7 | 窗户 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 5 | 平方 |
| 8 | 灯 | Led灯，≥600*600mm | 6 | 盏 |
| 9 | 窗帘及窗帘盒 | ≥窗帘盒14米，窗帘14米 | 1 | 间 |
| 10 | 地胶 | ≥2.0mm 厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀， 水泥自流平打底 | 72 | 平方 |

- 7.走廊及其他教室改造

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 环保乳胶漆、墙面打磨、人工喷涂，一底 两面乳胶漆（包含油漆及人工） | 509 | 平方 |
| 2 | 窗户改造 | 断桥铝，≥1.4mm壁厚，≥5十12A十5mm中空钢化玻璃 | 55 | 平方 |
| 3 | 窗帘及窗帘盒 | 窗帘盒14米，窗帘21米 | 1 | 间 |
| 4 | 砸墙 | 配套 | 2 | 间 |
| 5 | 瓷砖铺贴 | 瓷砖≥400*800，辅材等，包括安装人工辅材 | 170 | 平方 |
| 6 | 灯 | Led | 15 | 盏 |
|  | 人工智能科技互动平台（— 智能气象站 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线。 4.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 5.配置不少于6英寸的LCD彩屏，彩色显示气象相关的数据功能。 6.PM2.5传感器，可探测颗粒：PM0.3、PM2.5、PM10，工作温度：-10度~50度，通讯方式：单总线。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 8.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 9.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 10.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 11.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 12.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 13.配置不少于主控器1个，风速传感器1个，温湿度传感器1个，PM2.5空气质量传感器1个，光线传感器1个，紫外线传感1个，大气压传感器1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，LCD彩屏一个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台— 磁感发电机 | 1.4mm金属出轴25电机2个，9-12V电压适用 2.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 4.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 5.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 6.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 7.配置不少于4mm金属出轴25电机1个，金属按键1个，喇叭扬声器1个，8mm孔小方梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，齿轮若干，轴和轴承若干，按键1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，灯1个，电源转接板1个。 8一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。 9.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—涡扇发动机 | 1.主控板：嵌入式主控板是一块国产物联网主控板。工作电压DC 6-12V，宽电压适应。主控上有≥2个直流电机接口，可以直接用于驱动电机。主控有复位按键≥1个，电源开关≥1个，左右LED灯≥4个，板载光线传感器≥1个，板载声音传感器≥1个，板载蜂鸣器≥1个，RJ11接口≥4个。支持USB对锂电池包充电。支持单总线和I2C通信协议。 2.电源转接板支持6~12V电压，不少于5个D2.1-5.5防反接电源接口，不少于4个RJ11接口，不少于3个按键输入接口，不少于2个电机输出接口，2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。 3.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 4.配置高亮度LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm,厚度小于125mm，≥5个过线孔。 6.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm,厚度小于42mm。 7.配置有国产芯片嵌入式主控不少于1块，涡扇发动机模型1个，MP3模块至少1个，单色LED灯模块若干，金属开关至少1个，可以播放声音的喇叭至少1个，高亮度LED03灯条≥1条，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。 8.一体式安装，现场无需再DIY组装。通过本案例可以观察到涡扇发动机的科学原理，是航空动力学的直观教具。 9.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—手势识别推箱子 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置不少于6英寸的LCD彩屏，用于彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 10.配置不少于主控器1个，LCD彩屏1个，手势识别传感器1个，MP3模块1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。 ▲12.编程平台至少同时支持328P、2560 Arduino主控板、micro bit主控、树霉派Raspberry Pi等多种主控硬件编程。（提供编程界面截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—人脸识别门禁系统 | 1.主控板：基于两款国产芯片设计的一款人工智能主控板。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，内置FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用一个3D打印的可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、图形化编程等。 2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转，对于需要调整摄像头角度的场景非常方便。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 9.配置不少于人工智能主控器1个，舵机1个，笑脸板1个，金属结构件若干，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装，通过人工智能图像识别检测人脸的朝向来决定门禁的打开和关闭。 ▲11.软件支持中英文编程，支持人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。（提供截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—智能家居小助手 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.数码管模块，带MCU，可以显示数字。 ▲4.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到500 cm。（提供截图加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理） 5.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条： 6.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm,厚度≤85mm，不少于5个过线孔。 7.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm,厚度≤42mm。 8.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 9.电源转接板支持6—12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 10.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 11.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 12.配置不少于人工智能主控器1个，130风扇模块1个，温湿度传感器1个，舵机1个，光线传感器1个，RGB超声波1个，数码管模块1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，RGB环形灯板1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 13.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等功能。 14.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—语音手势控制麦克纳姆轮 | 1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口； 2.配置不少于6英寸的LCD彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.手势识别传感器模块至少可以识别8种手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯； 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 7.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 10.配置不少于主控器1个，麦克纳姆轮一套4个，彩屏1个，RGB环形灯板1个，16mm孔距折弯梁若干，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，能麦克纳姆轮是通过语音互动的方式，结合彩屏，将麦克纳姆轮运动合成展示出来，让学生了解和学习麦克纳姆轮的原理。 12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—AI互动机械手掌 | 1.AI主控板： 1.1满足OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.2，Vulkan 1.2； 1.2内嵌高性能2D图像加速模块； 1.3NPU高达6TOPS算力，满足int4/int8/int16/FP16混合运算； 1.4满足Caffe/TensorFlow/MXNet/PyTorch 架构模型的轻松转换显示； 1.5满足eDP/DP/HDMI2.1/MIPI多种显示接口； 1.6满足多屏异显，最高8K60Hz； 1.7多媒体满足H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；该主板可运行Linux系统或安卓系统； 1.8主控扩展板：高级嵌入式控制板；通过串口和主控板通讯；板载按键≥1个，复位开关≥1个；RJ11接口≥4个;电机接口≥8个，可接IO扩展模块，支持6-12V宽幅电压，支持USB供电及DC 5.5-2.1外接供电方式；最多可支持8个RJ11传感器或8个电机同时工作。 2.配置≥5英寸的LED彩屏，彩色显示人手姿态。 3.USB摄像头采集图像，≥200W像素。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥340mm,厚度≤85mm，≥8个过线孔。 5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm,厚度≤42mm。 6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能。 7.电源转接板支持6～12V电压，≥3个D2.1-5.5防反接电源接口，≥1个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。 8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 9.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠≥20个均匀分布，光均称无阴影。 10.配置高级主控器≥1个，主控扩展板≥1个，机械手掌≥1个，彩屏≥1个，摄像头≥1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，03适配器≥1个，电源转接板≥1个，MP3传感器≥1个，语音识别传感器≥1个，麦克风≥2个。 11.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人手图像，实时显示线屏幕上，同时对应机械手掌跟随人手做出动作，至少可以完成3种互动模式：模仿、跟随和猜拳模式。 | 1 | 组 |
|  | 人工智能科技互动平台—摩尔斯电码 | 1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.配置7英寸的LCD串口彩屏，彩色显示手势互动的数据界面功能。 3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸大于340mm,厚度小于85mm，不少于5个过线孔。 4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸大于360mm,厚度小于42mm。 5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。 6.电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，1个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。 7.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 8.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，灯珠不少于20个均匀分布，光均称无阴影。 9.配置不少于主控器1个，金属复位按键1个，7英寸触摸串口彩屏1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条1根，阳极氧化铝合金六边形框一套、透明面框一套、底板1套，适配器1个，电源转接板1个。 10.一体式安装，现场无需再DIY组装。案例是信息科技的一个项目，演示编码和通信的基础原理。 11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。 | 1 | 组 |
| 8 | 文化墙 | 根据学校实际需求定制 | 1 | 项 |

- 8.监控

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆摄像机 | 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 高效白光补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m 支持AC100-240V和PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持GB28181接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 外壳材质：铝合金 | 3 | 组 |
| 2 | 半球摄像机 | 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 高效白光补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m 支持AC100-240V和PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持GB28181接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 外壳材质：铝合金 | 10 | 组 |
| 3 | 交换机 | ≥24口千兆POE交换机 | 4 | 台 |
| 4 | 网线 | 6类网线 | 6 | 箱 |
| 5 | 无线式气体报警控制器 | 安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 工作电压：主电：AC220V±15%，50Hz±1% 功 率：≤10W 工作温度：-20℃~+55℃ 工作湿度：≤93%RH 容 量：1-4/1-8/1-16/1-32路/1-64路/1-99路 信号传输：4G无线传输 报警方式：声、光报警 声 报 警：故障报警、浓度报警两种不同的声音 光 报 警：通过LED显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障） 输 出：两组可编程继电器输出（容量：3A/250VAC或3A/30VDC），其中联动1默认为常保持无源开关量，联动2默认为脉冲无源开关量（左边继电器为联动1，右边继电器为联动2） 上位通讯接口：RS485总线通讯接口（选配，支持Modbus/RTU协议） 信号传输距离：≤800m 存储容量：报警记录：1000条 开机记录：1000条 关机记录：1000条 | 1 | 台 |
| 6 | 可燃气体探测器 | 供电电源：AC220±15%；DC24V±15% 最大功率：≤3W 信号输出：一组无源常开常闭信号 ；一组有源警灯信号 准 确 度：±5%FS 检测气体：可燃气体检测原理：催化燃烧式/电化学式 检测量程：3-100%LEL 0-10/0-100ppm(不同的气体量程不一样) 响应时间：≤30s | 1 | 套 |
| 7 | 物联网款有毒气体探测器 （测氯气、有毒、氯化氢、二氧化硫） | 供电电源：AC220±15%；DC24V±15% 最大功率：≤3W 信号输出：一组无源常开常闭信号 ；一组有源警灯信号 准 确 度：±5%FS 检测气体：有毒气体（氯气/二氧化硫/氯化氢） 检测原理：催化燃烧式/电化学式 检测量程：3-100%LEL 0-10/0-100ppm(不同的气体量程不一样) 响应时间：≤30s | 3 | 个 |
| 8 | 线槽、接地系统钢管、阻燃线缆 | 定制 | 1 | 套 |
| 9 | 安装调试 | 定制 | 1 | 批 |

★二、质保期限

自项目验收合格之日起三年。

三、商务部分

1.合同履行期限:合同签订后30日历天内完成供货及安装。

2.供货地点:由采购人指定。

3.付款方式:合同签订后，付至合同价的40%，全部货物到货完成安装、调试，经采购人验收合格后，扣除相关检测费用后一次性付清余款。（以上付款均无息，中标单位需提供正规发票）

注:1.以上付款均不计利息；乙方须执行支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、数字人民币等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

第六章  投标文件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投标人名称:（加盖CA电子公章）

日       期：

一、投标函

江苏省清江中学:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、投标人基本情况表

表一

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 邮政编码 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：        盖章

法定代表人：（盖章或签字）

表二

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 开办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：        盖章

法定代表人：（盖章或签字）

- 注：投标人为企业的，填写表一；投标人为事业单位的，填写表二；

三、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

四、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

五、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.投标人提供有效的营业执照（扫描件上传并加盖投标人电子签章）。

3.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4.拒绝符合下述投标人条件的参加本次采购活动：（提供书面承诺原件加盖CA电子签章）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致江苏省清江中学:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏明宇项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏省清江中学:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、罚款等行政处罚；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

承诺书

致江苏省清江中学:

我公司参加贵单位组织实施的       （项目编号：      ）采购项目的政府采购活动，不存在以下行为

（1）我单位不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

（2）我单位未为“采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动”的情况。

（3）我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致江苏省清江中学:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏省清江中学:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。