如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋市内河水上船舶交通安全智慧监管执法前端设备项目

项目编号：JSZC-320682-JHRA-C2025-0018

采购人名称：如皋市交通运输局

采购代理机构名称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

2025年8月28日

第1章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市内河水上船舶交通安全智慧监管执法前端设备项目

2.项目编号：JSZC-320682-JHRA-C2025-0018

3.预算金额：161万元

4.最高限价：161万元

5.采购需求：详见第三章。

- 6.合同履行期限：合同签订后60日内交货并完成设备的安装及调试。若采购方另有要求，按照采购方要求执行。

- 质保期限不少于3年（自验收合格之日起）。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：无

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025年8月28日至2025年9月9日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年9月9日09点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年9月9日09点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市交通运输局

地    址：如皋市行政中心 B 座3楼

项目经办人姓名：顾小霞

项目经办人联系方式：0513-87539026

2. 采购代理机构信息

名    称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地　　址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

项目经办人姓名：沙云天、钱舒佳

项目经办人联系方式：18551417471、15162861908

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

第2章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当响应报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

如皋市交通运输局拟在本辖区布设相机、AIS等前端感知设备，实现船舶检测感知、照片采集、身份识别、尺寸估算、类型识别、流量统计、信息预警以及异常行为识别等功能应用，项目建成后接入南通水上数字执法系统统一管理，实现船舶画像、精准感知、动态监管、精准执法等应用，进一步提升水上交通安全监管水平。

- 二、采购内容

- 采购数量表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间检测相机 | 3 | 台 | 检测相机与抓拍相机可根据产品物理架构，采用分体结构或一体集成方案。 |
| 2 | 夜间检测相机 | 3 | 台 |  |
| 3 | 船舶抓拍相机 | 6 | 台 |  |
| 4 | 夜间补光灯 | 6 | 台 | 采用夜间激光补光灯产品的，在保证参数基本要求的基础上，产品数量可以减少。 |
| 5 | 前端视频抓拍控制模块 | 3 | 台 |  |
| 6 | AIS接收机 | 3 | 台 |  |
| 7 | 工业交换机 | 12 | 台 |  |
| 8 | 立杆 | 3 | 套 |  |
| 9 | 户外防水机箱（600*600*1200） | 3 | 台 |  |
| 10 | 电缆 | 300 | 米 |  |
| 11 | 六类非屏蔽双绞网线 | 5 | 箱 |  |
| 12 | 50兆数据专线（3年） | 12 | 条 |  |
| 13 | 供电接入（3年） | 12 | 项 |  |
| 14 | 辅材 | 3 | 项 |  |
| 15 | AIS收发一体机 | 9 | 台 |  |
| 16 | AIS天馈系统 | 9 | 根 |  |
| 17 | GNSS天线及馈线 | 9 | 套 |  |
| 18 | 防水箱（600*450*350） | 9 | 台 |  |
| 19 | 电缆 | 900 | 米 |  |
| 20 | 视频监控接入授权 | 4 | 路 |  |
| 21 | 航道（船舶）卡口应用 | 1 | 项 |  |
| 22 | 航道卡口抓拍单元接入授权 | 3 | 路 |  |
| 23 | 甚高频移机 | 2 | 项 |  |
| 24 | 控制主机 | 3 | 台 |  |
| 25 | 4K显示器 | 3 | 台 |  |
| 26 | 显示大屏 | 2 | 台 |  |
| 27 | 大屏壁架 | 2 | 套 |  |

本项目核心产品为：AIS收发一体机。

- 布设要求：

- （一）前端设备部署

- 1.离船40米以内船舶卡口（1套）

- （1）建设位置

| 序号 | 点位 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十里墩 | g120.49783494,32.37491400 |

- （2）十里墩

位于g120.49783494,32.37491400，用于管理连申线进出如海运河的船舶，监控水域宽度约70米，卡口设备立杆安装在十里墩河口如海河航道左岸。

- （3）设备组成

前端包括船舶抓拍单元A（含昼间检测相机、夜间检测相机、船舶抓拍相机）、前端视频抓拍控制模块、夜间补光灯以及AIS接收机。

AIS接收机建设在岸基端，专门用于接收AIS报文数据，不具有发送功能。可通过以太网接口或串口输出，实时传输数据到南通水上数字执法系统。用于实现抓拍图片与船舶信息的关联。

传输网络采用运营商数据专网。

- 2.离船40米以上船舶卡口（2套）

- （1）建设位置

| 序号 | 点位 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连申线（与靖江交界处） | g120.48850894,32.09580463 |
| 2 | 连申线（与海安交界处） | g120.45545876,32.43561417 |

- （2）连申线（与靖江交界处）

坐标位于g120.48850894,32.09580463，用于管理经连申线靖江界进出如皋的船舶，监控水域宽度约110米，卡口设备立杆安装在航道右岸河堤马路边。

- （3）连申线（与海安交界处）

坐标位于g120.45545876,32.43561417，用于管理从海安界进出如海运河的船舶，监控水域宽度约70米，卡口设备立杆安装在航道右岸泵站北侧。

- （4）设备组成

前端包括船舶抓拍单元B（含昼间检测相机、夜间检测相机、船舶抓拍相机）、前端视频抓拍控制模块、夜间补光灯以及AIS接收机。

AIS接收机建设在岸基端，专门用于接收AIS报文数据，不具有发送功能。可通过以太网接口或串口输出，实时传输数据到南通水上数字执法系统。用于实现抓拍图片与船舶信息的关联。

传输网络采用运营商数据专网。

- （二）AIS基站部署

- 1.基站布局因素

为了便于AIS岸基建设和使用维护，在站址的选择过程中，要综合考虑以下几个因素：

- （1）管理水域

确保对如皋境内所有航道水域的有效覆盖，在主要通航航道、航道交叉水域和船舶密集区应具有良好的监视和通信条件。

- （2）覆盖范围

确保监控范围内视野开阔，障碍物遮挡少；站点高度适当，保证监控水域内各种目标的监控能力和通信能力。

- （3）设备技术性能的发挥

保证AIS的使用性能、技术性能等各种参数的有效利用，确保对重点管理水域具有较好的AIS数据传输的可靠率。

- （4）利于信息传输

充分考虑所选站址的通信条件，尽量选择就近光纤接入点，确保AIS岸基的有效传输。

- （5）场地建设条件

尽量选择在基础建设条件较好的地方，考虑利用现有建筑物（高层建筑、信号塔等），以节约工程投资。

- （6）维护管理

尽量选择在交通生活便利的地方，方便投入使用后的维护管理。

- 2.AIS基站站点规划

根据本项目对于通讯的需求和本项目的实际要求，本项目规划9个AIS基站，基站的位置分布规划如下：

AIS基站规划建设表

| 序号 | 架设位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搬经镇搬经居 | 焦港河与如泰河交界 |
| 2 | 搬经镇横埭 | 西司马港河与焦港河交界 |
| 3 | 石庄杨庄 | 石庄前河与如皋港河交界 |
| 4 | 北开十里墩 | 如海河与如泰河交界 |
| 5 | 磨头严狄 | 如海河与司马港交界 |
| 6 | 九华薛窑 | 如海河薛窑大桥 |
| 7 | 东陈丁北 | 通扬运河与丁堡河交界 |
| 8 | 白蒲勇敢 | 通扬运河与通州交界 |
| 9 | 丁堰镇刘司甫 | 通扬运河与东司马港河交界 |

- 3.AIS收发设备配置

AIS基站设备主要包括AIS收发一体机、天线、网络设备等。其中AIS收发一体机、天线主要完成覆盖区内船舶报告信息，同时接受控制中心的管理；

AIS收发基站建设在岸基端，在接收AIS报文数据的同时，也可发送自身基站位置。在接收到AIS信息后，以IEC 61162规定的数据格式通过以太网接口或串口输出，实时传输到南通水上数字执法系统，用于监控中心识别各船舶的属性及动态。

AIS收发基站设备功能强，技术性能高，通信覆盖距离远，能实现网络化管理，运行可靠性高，信息数据能够通过IP网络传输到南通水上数字执法系统。采用标准岸台设备能够兼容A类、B类船台设备。

内置基站控制器，实现多种接口形式的数据服务接口及灵活的管理配置方式，产品性能符合ITURM-1371-5标准的有关规定。主要用于水域船舶监控，可独立工作，也可通过集成实现网络化应用。

本项目可根据要求采用自主连续模式、指定模式和轮询或受控模式工作。

网络交换机用于构建岸站网络传输平台，并依托运营商的光纤网络与南通水上数字执法系统网络实现互联，供其他平台调用。

天线可安装于高层建筑或信号塔，安装高度不低于45米，确保信号覆盖范围。

- （三）接入南通水上数字执法系统

项目建成后，水上电子卡口和AIS基站须接入南通水上数字执法系统统一管理。本项目不组织集中测试，响应供应商应联合所投设备制造商，自行评估与南通水上数字执法系统的对接工作量，相关对接费用应包含在投标价格中。投标时，响应供应商须提供《系统无缝对接承诺函》，承诺实现与南通水上数字执法系统的无缝对接。若未按承诺完成对接，采购人有权取消合同，供应商须赔偿采购人由此产生的一切损失，并承担全部责任。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水上电子卡口-离船40米内 |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元A | 1.昼间检测相机 可见光分辨率：≥1920×1080 焦距：包含2.7~15mm（根据船舶尺寸及安装点位与船舶距离测算，以能检测到船舶为准） 最低照度：彩色:0.0005 Lux；黑白:0.0001 Lux 视频压缩：支持H.264编码 网络协议：支持Ipv4，HTTP，TCP 内部固件：可定制 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：≥IP66 数量：1台 | 1 | 套 |
|  |  | 2.夜间检测相机 检测画面：彩色 热成像分辨率：≥328×256 焦距（镜头）：位于4~50mm之间，根据实际抓拍距离选取 视频压缩：支持H.264、MJPEG等视频编码 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，RTSP，TCP，UDP 接口协议：支持标准协议（ONVIF、CGI）、GB/T28181协议 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：IP67 数量：1台 |  |  |
|  |  | 3.船舶抓拍相机 图片有效像素：≥4096 (H) × 2160 (V) 视频压缩标准：H.264，H.265，MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：≥25 fps 高清图像压缩方式：JPEG 工作温度：-30 ℃~60 ℃ 工作湿度：5%~95%@40 ℃，无凝结 数量：2台 注：检测相机与抓拍相机可根据产品物理架构，采用分体结构或一体集成方案。 |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 | 光源类型：大功率多频谱光源LED、大功率白光气体放电灯管双光源 色温：白光＜4000K，红外光 气体单次闪光能量：≥200J 触发频率：0Hz~250 Hz 峰值闪光持续时间：1/30ms 回电时间：＜67ms 有效补光距离：≥16米～30米 触发方式：电平量（可选开关量） 格栅：带LED格栅，有效减少周边光污染 覆盖范围：有效覆盖拍摄范围 | 2 | 台 |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 | 网络：≥百兆网口 终端功能 1）支持枪机、热成像、一体化高速成像单元、爆闪灯、AIS接收机等设备的控制 2）双光谱融合（热成像+可见光） 3）视频编解码，直播流生成 4）视频预处理与加速 5）船舶检测及跟踪 6）船舶建模及边缘检测 7）船速估计 8）船长丈量 9）船舶航向识别 10）补光控制 11）7×24船舶抓拍 12）AIS信息解析 13）AIS信息融合 14）船舶坐标识别及转换 15）船名字符ocr识别 16）船舶数据库索引 17）数据缓存以及压缩上传等 需服务端配合实现的功能 1）船舶类型识别（货船、集装箱船、危化品船…） 2）船舶特征识别（国旗、烟囱、靠把、救生艇…） 3）前端AIS数据汇聚入库，轨迹生成 4）船舶身份校验（AIS、字符、既有船名库） 5）船舶空重载识别 6）船舶违法行为分析（AIS未开、船名不规范等） 7）船舶图文数据汇聚入库 8）与南通水上数字执法系统对接交互 9）前端抓拍图片数据接收及存储 10）前端抓拍文本数据接收及解析 11）数据分发 | 1 | 台 |
| 4 | AIS接收机 | 覆盖频率：161.975，162.025 MHz（default） 156.025–162.025 MHz 接收范围：≥2km I/O接口：支持RS232或RS485 灵敏度（20%误包率）：≤-110dBm 互调抑制：≥65dB 杂散响应抑制比：≥74dB （AIS） ≥70dB （DSC） 相邻信道选择度：≥70dB 传导杂散发射：≤–57dBm | 1 | 台 |
| 5 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T；IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； | 1 | 台 |
| 6 | 立杆 | 圆柱形主杆，高度≥6米，杆径≥140mm，壁厚≥3.0mm，整体热镀锌喷塑，2.5米处开穿线孔，顶部配避雷针，双横臂180度2米以上焊导轨，法兰盘对角线280*12m厚，加角筋，地笼对角线280*M18*70CM*4根钢筋加铁板，含基础800*800*1000，C30浇注 | 1 | 套 |
| 7 | 户外防水机箱 | 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 8 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 | 100 | 米 |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 |
| 10 | 数据专线 | 50兆数据专线 | 1 | 条/3年 |
| 11 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 | 1 | 项 |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 二、水上电子卡口-离船40米以外 |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元B | 1.昼间检测相机 可见光分辨率：≥1920×1080 焦距：包含2.7~15mm（根据船舶尺寸及安装点位与船舶距离测算，以能检测到船舶为准） 最低照度：彩色:0.0005 Lux；黑白:0.0001 Lux 视频压缩：支持H.264编码 网络协议：支持Ipv4，HTTP，TCP 内部固件：可定制 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：≥IP66 数量：1台 | 2 | 套 |
|  |  | 2.夜间检测相机 检测画面：彩色 热成像分辨率：≥328×256 焦距（镜头）：位于4~50mm之间，根据实际抓拍距离选取 视频压缩：支持H.264、MJPEG等视频编码 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，RTSP，TCP，UDP 接口协议：支持标准协议（ONVIF、CGI）、GB/T28181协议 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：IP67 数量：1台 |  |  |
|  |  | - 3.船舶抓拍相机 图片有效像素：≥4096 (H) × 2160 (V) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：≥25 fps 高清图像压缩方式：JPEG 工作温度：-30 ℃~60 ℃ - 工作湿度：5%~95%@40 ℃，无凝结 - 数量：2台 - 注：检测相机与抓拍相机可根据产品物理架构，采用分体结构或一体集成方案。 |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 | 光源类型：大功率多频谱光源LED、大功率白光气体放电灯管双光源 色温：白光＜4000K，红外光 气体单次闪光能量：≥200J 触发频率：0Hz~250 Hz 峰值闪光持续时间：1/30ms 回电时间：＜67ms 有效补光距离：≥16米～30米 触发方式：电平量（可选开关量） 格栅：带LED格栅，有效减少周边光污染 覆盖范围：有效覆盖拍摄范围 注：采用夜间激光补光灯产品的，在保证参数基本要求的基础上，产品数量可以减少。 | 4 | 台 |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 | 网络：≥百兆网口 终端功能 1）支持枪机、热成像、一体化高速成像单元、爆闪灯、AIS接收机等设备的控制 2）双光谱融合（热成像+可见光） 3）视频编解码，直播流生成 4）视频预处理与加速 5）船舶检测及跟踪 6）船舶建模及边缘检测 7）船速估计 8）船长丈量 9）船舶航向识别 10）补光控制 11）7×24船舶抓拍 12）AIS信息解析 13）AIS信息融合 14）船舶坐标识别及转换 15）船名字符ocr识别 16）船舶数据库索引 17）数据缓存以及压缩上传等 需服务端配合实现的功能 1）船舶类型识别（货船、集装箱船、危化品船…） 2）船舶特征识别（国旗、烟囱、靠把、救生艇…） 3）前端AIS数据汇聚入库，轨迹生成 4）船舶身份校验（AIS、字符、既有船名库） 5）船舶空重载识别 6）船舶违法行为分析（AIS未开、船名不规范等） 7）船舶图文数据汇聚入库 8）与南通水上数字执法系统对接交互 9）前端抓拍图片数据接收及存储 10）前端抓拍文本数据接收及解析 11）数据分发 | 2 | 台 |
| 4 | AIS接收机 | 覆盖频率：161.975，162.025 MHz（default） 156.025–162.025 MHz 接收范围：≥2km I/O接口：支持RS232或RS485 灵敏度（20%误包率）：≤-110dBm 互调抑制：≥65dB 杂散响应抑制比：≥74dB （AIS） ≥70dB （DSC） 相邻信道选择度：≥70dB 传导杂散发射：≤–57dBm | 2 | 台 |
| 5 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T；IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； | 2 | 台 |
| 6 | 立杆 | 圆柱形主杆，高度≥6米，杆径≥140mm，壁厚≥3.0mm，整体热镀锌喷塑，2.5米处开穿线孔，顶部配避雷针，双横臂180度2米以上焊导轨，法兰盘对角线280*12m厚，加角筋，地笼对角线280*M18*70CM*4根钢筋加铁板，含基础800*800*1000，C30浇注 | 2 | 套 |
| 7 | 户外防水机箱 | 600*600*1200 | 2 | 台 |
| 8 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 | 200 | 米 |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 |
| 10 | 数据专线 | 50兆数据专线 | 2 | 条/3年 |
| 11 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 | 2 | 项 |
| 12 | 辅材 |  | 2 | 项 |
| 三、AIS基站 |  |  |  |  |
| 1 | AIS收发一体机 | 1.频率范围：156.025MHz~162.025MHz 2.默认信道：CH87（161.975MHz）、CH88（162.025MHz） 3.发射输出功率：≥12.5W 4.调制方式：GMSK 5.数据编码方式：NRZI 6.数据速率：9600bps 7.AIS接收通道数量：≥2 8.灵敏度：≤-118dBm，PER≤20% 9.GNSS定位精度：≤10m，另外支持选择内置或外置定位源，实现高精度差分定位； 10.GNSS授时误差：≤20ns，另外支持外部输入高稳时钟作为设备系统时钟，支持时钟同步优化； 11.支持AC220V±20%@50Hz和DC24V±50%两路供电，电源切换设备不掉电； 12.内置≥500G的数据存储磁盘，设备触摸显示屏可显示内置存储磁盘的容量、使用率，并支持数据统计和实时数据展示； 13.支持通过触摸显示屏和网络远程设置AIS的工作模式，支持收发模式、发射模式、接收模式；支持单机、双机、静默； 14.支持ITURM.1371-5等标准基站报告、寻址与广播短消息、询问消息、指配消息、数据链路管理、虚拟航标播发、信道管理等功能； 15.支持高精度的虚拟航标播发；播发虚拟航标数量≥80； 16.支持AIS AtoN基站功能，符合IEC-62320-2（2016-10）的协议要求； 17.单个基站可以独立工作，也可配置2个基站自动双机热备份，在热备工作模式下，主机发射和接收报文，备机接收报文。主机故障时自动切换为备份发射和接收报文。主机故障修复后可自动恢复为默认热备工作模式；特殊情况下，也可通过监控平台远程切换； 18.可通过触摸屏和远程web端进行配置AIS数据归集的指向IP地址（至少支持4个），可以远程修改基站名称、ID、主备设备配置、基站IP地址等基本信息，支持调整发射功率；可对基站的网络、告警、工作模式、主备模式等进行设置； 19.支持离线续传，当网络中断时，系统可以将AIS数据暂存在设备的内部存储设备，等网络恢复时，将数据再续传到指定的IP地址，可以远程查看离线数据数量、续传的状态等； 20.支持VSI功能，可实时上报VDL链路的时隙信息，时隙偏差＜100us；支持AIS动态播发报文频率实时监测；支持FSR功能，可定时上报AIS的信道情况；支持接收AIS报文信号强度检测，可实时显示接收报文的信号强度。 21.配置彩色触摸显示屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；支持通过触摸显示屏和web端进行查看基站基本信息，包括基站的软件版本号、基站的名称、基站ID、基站位置（经纬度）、IP地址等信息；可查看基站的运行信息，包括基站的供电类型、主备状态、网络状态、发射和接收频率、频道，发射功率、驻波比、AIS接收数据状态、功放运行温度等。 22.系统内置基站管理软件。 23.支持通过WEB端进行对基站进行远程管理和控制。 24.系统安装于河道岸边，要求设备能长期在潮湿环境中使用。其中盐雾试验周期不低于72小时。 | 9 | 台 |
| 2 | AIS天馈系统 | 1.频率范围：134-174MHz（中心频率可定制） 2.增益：≥6.5dBi 3.驻波比：≤1.5 4.阻抗：50Ω 5.极化方式：垂直 6.承载最大功率：≥200W 7.接头型号：SL16或N座 8.长度：≤2.5m 9.含配套的1/2"同轴电缆、避雷器、安装支架 10.▲玻璃钢天线金属夹持部位材质性能不低于316不锈钢，能够长期在河岸、海边等潮湿环境中使用。 | 9 | 根 |
| 3 | GNSS天线及馈线 | 频率范围：北斗1561±5MHz； 增益：39±2dBi； 电压：4~6V 安装高度：≥45m（根据现场实际情况，选择安装于楼房或信号塔） 含配套的馈线 | 9 | 套 |
| 4 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； | 9 | 台 |
| 5 | 防水箱 | 600*450*350 | 9 | 台 |
| 6 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 | 900 | 米 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 3 | 箱 |
| 8 | 数据专线 | 50兆数据专线 | 9 | 条/3年 |
| 9 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 | 9 | 项 |
| 四、后台软件升级 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 视频接入授权 | 4 | 路 |
| 2 | 航道（船舶）卡口应用 | 航道卡口应用软件 | 1 | 项 |
| 3 | 航道卡口抓拍单元数量 | 航道卡口抓拍单元接入授权。 | 3 | 路 |
| 五、甚高频移机 |  |  |  |  |
| 1 | 甚高频移机 | 现有设备移机，含所需材料配件 | 2 | 项 |
| 六、管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | CPU≥13代i7，显卡≥RTX4060（8GB显卡），内存≥16G DDR5，硬盘≥1TB SSD | 3 | 台 |
| 2 | 4K显示器 | 屏幕尺寸：≥27英寸 分辨率：≥3840*2160 亮度：≥300cd/㎡ 对比度：≥3000:1 屏幕比例：16:9 点距：≤0.1845mm 支持HDR | 3 | 台 |
| 3 | 显示大屏 | 屏幕尺寸：≥85英寸 分辨率：≥3840*2160 亮度：≥300尼特 屏幕比例：16:9 | 2 | 台 |
| 4 | 大屏壁架 | 配套 | 2 | 套 |

说明：1.上表中所有技术参数均为基本技术参数要求，不允许负偏离。

2.如上表中参数要求为指定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

- 四、质量标准

1、项目建成接入南通水上数字执法系统后整体性能上要满足以下要求：

| 序号 | 功能/项目 | 指标/要求 | 指标描述及计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间船舶抓拍率 | ≥98% | 实现对过往船舶98%的抓拍率 |
| 2 | 夜间船舶抓拍率 | ≥98% | 夜间下光照条件满足算法检测要求时，实现对过往船舶98%的抓拍率 |
| 3 | 昼间身份识别准确率 | ≥95% | 身份识别准确率（光学识别率）=（身份识别正确数量/经过卡口船舶数量）*100% |
| 4 | 夜间身份识别准确率 | ≥90% | 身份识别准确率（光学识别率）=（身份识别正确数量/经过卡口船舶数量）*100% 夜间光照条件满足算法检测要求时，达到指标要求 |
| 5 | 船舶类型识别 | ≥85% | 船舶类型识别准确率不低于85% |
| 6 | 船舶特征识别 | 具备 | 系统具备包括门、窗、系船柱、靠把（轮胎）、烟囱等船舶局部特征定位的功能，可以估算船舶尺寸、识别船舶类型 |
| 7 | 显性违章识别 | ≥85% | 对船舶显性违章行为进行报警，综合识别准确率不低于85% |
| 8 | 流量统计准确率 | ≥95% | 流量统计准确率=（船舶检测正确数量/视频中肉眼可见的船舶数量）*100% 夜间光照条件满足算法检测要求时，达到指标要求 |
| 9 | 夜间彩色成像 | 具备 | 夜间光线条件较好的地点，针对河口/港池（抓拍距离小于200米）抓拍点位，全貌与细节抓拍图像昼间夜间均须为彩色图像（分辨率≥800万像素），且能看清船名 |

2、项目建成接入南通水上数字执法系统后，须为平台实现以下功能提供基础数据支持。

（1）高清图像抓拍

对于经过卡口的船舶，能够全天候抓拍高质量船舶图像。抓拍的图像至少包括1张全景图，不少于5张细节图。抓拍距离小于200米的内河点位，抓拍图要求均为彩色图像，图像分辨率不低于800万像素，且人眼能看清船名。支持场景模式：白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景。

（2）船舶身份识别

对于经过卡口的船舶，能够通过视频分析技术、AIS融合等技术，实现对船名身份的识别。

（3）船舶航速识别

经过电子卡口的船舶，能够准确检测船舶航速。

（4）船舶类型识别

能够基于船舶类型视觉识别结果和船名识别结果，结合获取的船舶基础数据，综合研判船舶类型。

（5）船舶货种识别

能够基于图像识别算法对未封舱船舶进行分析，判断船舶运载货物类型，包括煤炭、砂石、钢材、钢筋、固废等货物。

（6）船舶特征识别

能够基于电子卡口的船舶高清抓拍图像，进一步分析船舶门、窗、系船柱、靠把（轮胎）、烟囱等船舶局部特征定位。

（7）船舶流量统计

对于经过单个卡口的船舶，能够精准统计通航船舶流量。对于多个卡口的总流量，能够实现去重统计。

（8）显性违章识别

能够对AIS未开启、船舶未封舱、未穿救生衣、船名标识不规范、船舶超载等各类违章行为进行识别。

（9）危化品船舶夜航预警

能够基于船舶类型识别结果，结合卡口抓拍时间及江苏辖区内河危化品船舶航向管控规则，对危化品船舶夜航行为进行研判和预警。

（10）污染物排放超时预警

能够对接船舶污染物排放系统相关数据，获取到经过辖区船舶上一次排污时间，研判船舶是否存在污染物偷排行为。

（11）船舶分级分类管理

能够基于船舶违章违法等历史累计数据，按照船舶诚信管理规则要求及重点监管要求，对经过辖区的船舶进行诚信赋码，进一步实现红码船必查、黄码船定点抽查、绿码船无障碍通航的监管策略。

（12）船舶布控管理

对于违章船舶、协查船舶、黑名单船舶等，可通过电子卡口进行自动布控，一旦船舶经过卡口后，可自动识别预警，提醒执法人员前往检查。

（13）短信推送

对于识别到的违章违法等船舶，可通过平台通知船舶联系人，提醒其及时整改。

- 五、交货期限和地点

合同签订后60日内交货并完成设备的安装及调试。若采购方另有要求，按照采购方要求执行。

地点：采购人指定地点

- 六、验收方案

（1）验收要求

1、验收方法：按采购文件要求所有工作量完成后，进行项目总验收。验收工作由成交供应商提出，采购人或采购代理机构组织相关专家组成评审组进行验收。

2、验收时间：产品安装、调试完毕，并稳定运行一个月后，由成交供应商提出验收申请，采购人应于成交供应商提出验收申请后十个工作日内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告。

3、验收内容：按照采购文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件的内容进行。

4、验收标准：

4.1项目服务所有技术规格及参数：应符合采购文件要求的技术标准及服务标准。系统运行稳定，无故障，数据无错误。

4.2验收工作由采购人和成交供应商共同进行。在验收时，成交供应商应向采购人提供货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。由采购人对货物的质量、规格/参数和数量其他进行检验。如发现质量、规格/参数和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

- 七、质量保证期限

1、质保期限不少于3年（自验收合格之日起）。

2、免费维修维保期内在故障发生时在接到报修电话30分钟内响应，2小时内到现场进行维修。

- 八、售后服务

（1）培训要求

1、培训内容要求分为三类，分别为管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使采购人能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。

2、培训人员必须是成交供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，响应供应商应在响应文件中提供培训机构的名称，并能根据情况调整。

3、要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。

（2）运维要求

1、成交供应商应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。（响应文件中需提供保密措施方案）

2、成交供应商应具有有效详细的服务期内的运维管理办法，保障系统各项基本功能正常运行，负责故障的全程处理，并配备相应的运维设备。（响应文件中需提供项目运维方案）

3、成交供应商提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

- 九、付款方式

试运行结束并通过验收后支付至合同价的90%（未付款中含质量保证金），验收合格后第十二个月支付至合同价的95%，质保期满后付清余款。

每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。乙方向甲方申请付款时，须提供相关的书面材料。甲方在收到乙方付款申请及对应金额的发票后30工作日内将款项汇至乙方指定账户。

- 十、磋商过程中可能会实质性变动的内容

无。

- 其他要求

- 施工、安装调试、试运行

1.施工、安装：

设备运至采购人指定地点后，所有施工、安装调试、试运行、验收的实施过程应服从采购人的管理。严格按安全标准组织安装，遵守和实施安全文明管理制度,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

按技术要求进行器材、设备安装；

按系统功能要求进行系统调试；

2.调试、测试：

成交供应商应提交调试和测试计划及方法及记录表格给采购人。

采购人有权利全部或部分测试设备及系统的性能。

在测试之前，应有一套测试计划，采购人或其代理人保留参加测试的权利。成交供应商应在开始测试之前一周内提出详细测试计划，报采购人与监理审批。

设备测试应在采购人员的监督下进行，此类监督不免除成交供应商应承担的相关责任。

质保期内成交供应商需委派一名有三年以上工作经验的技术人员在采购方负责设备的操作指导和维护保养，工作时间每周不得低于5个工作日。

设备试运行在采购人组织和主导下进行，成交供应商提供所需的使用规程、操作方法、使用经验、注意事项等一切运行和使用过程中所涉及的要素。试运行时间为连续30天，在试运行中碰到的软、硬件故障修复后，有必要地延长试运行时间，直至采购人认同。

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 如皋市交通运输局

乙方 :

如皋市交通运输局的如皋市内河水上船舶交通安全智慧监管执法前端设备项目委托捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

一、货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

二、质保期及运维服务期：质保期及运维服务期不少于3年（自验收合格之日起）。

三、交货时间：合同签订后60日内交货并完成设备的安装及调试。若采购方另有要求，按照采购方要求执行。

四、交货地点：如皋市（采购人指定地点）

五、项目管理服务：

甲方项目负责人姓名：； 联系电话：。

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

乙方项目负责人姓名：； 联系电话：。

六、付款：试运行结束并通过验收后支付至合同价的90%（未付款中含质量保证金），验收合格后第十二个月支付至合同价的95%，质保期满后付清余款。

每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。乙方向甲方申请付款时，须提供相关的书面材料。甲方在收到乙方付款申请及对应金额的发票后30工作日内将款项汇至乙方指定账户。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款包括乙方为完成本项目规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：设备供货、运输、安装及联网调试；验收；专家评审；包工包料，包人工包安全、包验收及保修和运维等全部内容，由此产生的一切费用）。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.自项目竣工且验收合格签字确认正式投入使用之日起五年内所有项目全免费质保，包含软件升级、平台维护、硬件的更换等。采购人自验收合格后五年内除电费外不另外支付任何费用，一切费用由成交供应商承担。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。

（1）安装调试服务

硬件设备到货后，乙方技术人员应在[7]个工作日内到达现场，按照设备安装规范进行硬件安装，确保设备安装牢固、接线正确。​

软件系统安装调试应在硬件安装完成后完成。技术人员需进行系统初始化配置、数据库部署、功能模块调试等工作，保证软件平台能够正常运行。​

安装调试完成后，向甲方提供详细的安装调试报告，包含安装过程记录、调试结果、系统配置参数等信息，并指导甲方进行简单的系统操作培训。

（2）故障维修服务

紧急故障：指无法正常控制、系统数据丢失或存在重大安全隐患等严重影响系统运行的故障。乙方在接到甲方故障报修后，应在[1]小时内做出响应，并在[4]小时内派遣技术人员到达现场进行维修，故障修复时间不超过[8]小时。​

一般故障：不影响系统主要功能运行，但存在部分功能异常、性能下降等问题的故障。响应时间不超过[2]小时，技术人员应在[8]小时内到达现场，故障修复时间不超过[24]小时。​

轻微故障：如界面显示异常、小功能模块错误等对系统运行影响较小的故障。响应时间不超过[4]小时，通过远程指导方式解决，若无法远程解决，技术人员应在[24]小时内到达现场，故障修复时间不超过[48]小时。​

维修过程中，技术人员应详细记录故障现象、原因分析、维修措施及更换的零部件等信息，维修完成后向甲方提交故障维修报告，并确保维修后的系统运行稳定。​

（3）技术咨询服务​

乙方设立7×24小时技术咨询热线，安排专业技术人员及时解答采购人在使用过程中遇到的技术问题。​

对于甲方通过邮件、在线客服等渠道提出的技术咨询问题，应在[2]个工作日内给予明确回复。​

（4）备件供应服务​

乙方应建立完善的备件库，储备常用的硬件设备及零部件，确保在硬件故障时能够及时更换。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1.交货期限：合同签订后60日内交货并完成设备的安装及调试。若采购方另有要求，按照采购方要求执行。

交货地点：如皋市（采购人指定地点）。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向如皋市人民法院提起诉讼；

②向南通仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

- 评分表范本

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 21 | 根据所投产品性能、产品质量、综合性能指标，提供下列证明材料的，有一个得1.5分。本项最高得21分。 - 船舶抓拍单元A - 1.支持≥4个场景模式的切换，并可按照时间段进行自动切换。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.支持对距离设备1km、不小于5m(长)×2m(宽)的船舶进行检测。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.支持对实时画面中的船舶进行检测，并识别船舶的船号信息。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 船舶抓拍单元B - 1.支持≥4个场景模式的切换，并可按照时间段进行自动切换。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.具备雷达功能，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.支持对距离设备1km、不小于5m(长)×2m(宽)的船舶进行检测。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 4.支持对实时画面中的船舶进行检测，并识别船舶的船号信息。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 5.夜间补光灯采用激光补光灯的，提供产品彩页得1.5分，不提供不得分。 - 注：船舶抓拍单元A和船舶抓拍单元B提供的为同一产品证明材料的，可提供一份并加以备注说明；提供的为不同产品证明材料的须分别提供。 - AIS收发基站 - 1.支持VSI功能，可实时上报VDL链路的时隙信息，时隙偏差＜100us；支持AIS动态播发报文频率实时监测； 支持FSR功能，可定时上报AIS的信道情况；支持接收AIS报文信号强度检测，可实时显示接收报文的信号强度。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.配置彩色触摸显示屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；支持通过触摸显示屏和web端进行查看基站基本信息，包括基站的软件版本号、基站的名称、基站ID、基站位置（经纬度）、IP地址等信息；可查看基站的运行信息，包括基站的供电类型、主备状态、网络状态、发射和接收频率、频道，发射功率、驻波比、AIS接收数据状态、功放运行温度等。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.系统内置基站管理软件，具有相关知识产权证书，提供有效证书复印件得1.5分，不提供不得分。 - 4.支持通过WEB端进行对基站进行远程管理和控制，具有远程管理相关知识产权证书，提供有效证书复印件以及国家知识产权局网站查询结果截图得1.5分，不提供不得分。 - 5.系统安装于河道岸边，要求设备能长期在潮湿环境中使用。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的包含有温度、盐雾的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。其中盐雾试验周期不低于72小时。 - AIS天馈系统 - 1.玻璃钢天线金属夹持部位材质性能不低于316不锈钢，能够长期在河岸、海边等潮湿环境中使用。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的不锈钢材质相关检测报告复印件得1.5分，不能提供不得分。 注：上述证明材料须在中标后签订合同前提供加盖原厂公章的复印件。 |
| 2 | 建设方案 | 18 | （1）项目技术方案（4分） 针对本项目实地环境，提供相关图纸，包括前端监控点位图、网络结构图等，但不局限以上图纸。 （2）项目实施方案（6分） 针对本项目实际需求，提供相关前端点位布设点位图、现场实景图、安装调试方案。 （3）质量保证措施（8分） 对质量控制、评定和验收措施、计划进度、应急方案等方面提供质量保证方案。 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得18分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 3 | 售后服务 | 3 | 提供售后保障服务方案（包括售后服务方案、售后服务承诺），有一项得1.5分，最高3分。 |
| 4 | 企业实力 | 9 | - 1.响应供应商具备信息系统建设和服务能力等级证书的，得3分。 - 2.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分。 - 3.响应供应商2020年1月1日以来获得过国家或省级政府部门颁发的科学技术奖的，每提供1个有效证书复印件得1分，本项最高得3分。 注：以上响应文件中须提供有效证书复印件并加盖响应供应商公章。 |
| 5 | 业绩 | 6 | - 响应供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过交通工程信息系统建设项目的业绩（不包含分包业绩），其中必须有一个水上交通信息化建设项目的业绩，每提供一个案例合同复印件得2分，本项最多得6分，单项案例不可重复得分。无法提供水上交通信息化建设项目的不得分。 |
| 6 | 项目人员配置 | 13 | - 1.拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师、中级软件测评师、智能交通工程专业高级工程师证书的，每提供1个有效证书复印件得1分，本项最高得3分。 - 2.拟派项目负责人有丰富的项目经验，每提供1个2020年1月1日以来担任项目负责人的交通工程信息系统建设项目业绩的得2分，本项最高得6分。 - 3.除项目负责人以外，拟派项目组成员具有高级物联网应用工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、数据治理工程师、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个有效证书复印件得1分，本项最高得4分，同一种证书不重复得分。 |
| 7 | 价格 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格按照价格分计算公式进行计算。 |

第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。（法定代表人参加磋商采购活动的，无需提供）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市交通运输局

根据贵方的如皋市内河水上船舶交通安全智慧监管执法前端设备项目（项目编号：*****）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 其他资格证明材料

系统无缝对接承诺函

致：如皋市交通运输局

我单位自愿参加项目标段的投标活动，并郑重承诺：

我方承诺实现与南通水上数字执法系统的无缝对接。

若我方在中标后未按承诺完成对接，采购人有权取消合同，我方将赔偿采购人由此产生的一切损失，并承担全部责任。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 21 | 根据所投产品性能、产品质量、综合性能指标，提供下列证明材料的，有一个得1.5分。本项最高得21分。 - 船舶抓拍单元A - 1.支持≥4个场景模式的切换，并可按照时间段进行自动切换。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.支持对距离设备1km、不小于5m(长)×2m(宽)的船舶进行检测。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.支持对实时画面中的船舶进行检测，并识别船舶的船号信息。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 船舶抓拍单元B - 1.支持≥4个场景模式的切换，并可按照时间段进行自动切换。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.具备雷达功能，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.支持对距离设备1km、不小于5m(长)×2m(宽)的船舶进行检测。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 4.支持对实时画面中的船舶进行检测，并识别船舶的船号信息。提供由国家认可检测机构出具的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 5.夜间补光灯采用激光补光灯的，提供产品彩页得1.5分，不提供不得分。 - 注：船舶抓拍单元A和船舶抓拍单元B提供的为同一产品证明材料的，可提供一份并加以备注说明；提供的为不同产品证明材料的须分别提供。 - AIS收发一体机 - 1.支持VSI功能，可实时上报VDL链路的时隙信息，时隙偏差＜100us；支持AIS动态播发报文频率实时监测； 支持FSR功能，可定时上报AIS的信道情况；支持接收AIS报文信号强度检测，可实时显示接收报文的信号强度。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 2.配置彩色触摸显示屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；支持通过触摸显示屏和web端进行查看基站基本信息，包括基站的软件版本号、基站的名称、基站ID、基站位置（经纬度）、IP地址等信息；可查看基站的运行信息，包括基站的供电类型、主备状态、网络状态、发射和接收频率、频道，发射功率、驻波比、AIS接收数据状态、功放运行温度等。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。 - 3.系统内置基站管理软件，具有相关知识产权证书，提供有效证书复印件得1.5分，不提供不得分。 - 4.支持通过WEB端进行对基站进行远程管理和控制，具有远程管理相关知识产权证书，提供有效证书复印件以及国家知识产权局网站查询结果截图得1.5分，不提供不得分。 - 5.系统安装于河道岸边，要求设备能长期在潮湿环境中使用。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的包含有温度、盐雾的检测报告复印件得1.5分，不提供不得分。其中盐雾试验周期不低于72小时。 - AIS天馈系统 - 1.玻璃钢天线金属夹持部位材质性能不低于316不锈钢，能够长期在河岸、海边等潮湿环境中使用。提供国家认可检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的不锈钢材质相关检测报告复印件得1.5分，不能提供不得分。 注：上述证明材料须在中标后签订合同前提供加盖原厂公章的复印件。 |  |  |
| 2 | 建设方案 | 18 | （1）项目技术方案（4分） 针对本项目实地环境，提供相关图纸，包括前端监控点位图、网络结构图等，但不局限以上图纸。 （2）项目实施方案（6分） 针对本项目实际需求，提供相关前端点位布设点位图、现场实景图、安装调试方案。 （3）质量保证措施（8分） 对质量控制、评定和验收措施、计划进度、应急方案等方面提供质量保证方案。 上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。本项最高得18分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |
| 3 | 售后服务 | 3 | 提供售后保障服务方案（包括售后服务方案、售后服务承诺），有一项得1.5分，最高3分。 |  |  |
| 4 | 企业实力 | 9 | - 1.响应供应商具备信息系统建设和服务能力等级证书的，得3分。 - 2.响应供应商具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分。 - 3.响应供应商2020年1月1日以来获得过国家或省级政府部门颁发的科学技术奖的，每提供1个有效证书复印件得1分，本项最高得3分。 注：以上响应文件中须提供有效证书复印件并加盖响应供应商公章。 |  |  |
| 5 | 业绩 | 6 | - 响应供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过交通工程信息系统建设项目的业绩（不包含分包业绩），其中必须有一个水上交通信息化建设项目的业绩，每提供一个案例合同复印件得2分，本项最多得6分，单项案例不可重复得分。无法提供水上交通信息化建设项目的不得分。 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（二）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料

（三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水上电子卡口-离船40米内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元A | 1.昼间检测相机 可见光分辨率：≥1920×1080 焦距：包含2.7~15mm（根据船舶尺寸及安装点位与船舶距离测算，以能检测到船舶为准） 最低照度：彩色:0.0005 Lux；黑白:0.0001 Lux 视频压缩：支持H.264编码 网络协议：支持Ipv4，HTTP，TCP 内部固件：可定制 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：≥IP66 |  |  |  |
|  |  | 2.夜间检测相机 检测画面：彩色 热成像分辨率：≥328×256 焦距（镜头）：位于4~50mm之间，根据实际抓拍距离选取 视频压缩：支持H.264、MJPEG等视频编码 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，RTSP，TCP，UDP 接口协议：支持标准协议（ONVIF、CGI）、GB/T28181协议 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | 3.船舶抓拍相机 图片有效像素：≥4096 (H) × 2160 (V) 视频压缩标准：H.264，H.265，MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：≥25 fps 高清图像压缩方式：JPEG 工作温度：-30 ℃~60 ℃ 工作湿度：5%~95%@40 ℃，无凝结 注：检测相机与抓拍相机可根据产品物理架构，采用分体结构或一体集成方案。 |  |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 | 光源类型：大功率多频谱光源LED、大功率白光气体放电灯管双光源 色温：白光＜4000K，红外光 气体单次闪光能量：≥200J 触发频率：0Hz~250 Hz 峰值闪光持续时间：1/30ms 回电时间：＜67ms 有效补光距离：≥16米～30米 触发方式：电平量（可选开关量） 格栅：带LED格栅，有效减少周边光污染 覆盖范围：有效覆盖拍摄范围 |  |  |  |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 | 网络：≥百兆网口 终端功能 1）支持枪机、热成像、一体化高速成像单元、爆闪灯、AIS接收机等设备的控制 2）双光谱融合（热成像+可见光） 3）视频编解码，直播流生成 4）视频预处理与加速 5）船舶检测及跟踪 6）船舶建模及边缘检测 7）船速估计 8）船长丈量 9）船舶航向识别 10）补光控制 11）7×24船舶抓拍 12）AIS信息解析 13）AIS信息融合 14）船舶坐标识别及转换 15）船名字符ocr识别 16）船舶数据库索引 17）数据缓存以及压缩上传等 需服务端配合实现的功能 1）船舶类型识别（货船、集装箱船、危化品船…） 2）船舶特征识别（国旗、烟囱、靠把、救生艇…） 3）前端AIS数据汇聚入库，轨迹生成 4）船舶身份校验（AIS、字符、既有船名库） 5）船舶空重载识别 6）船舶违法行为分析（AIS未开、船名不规范等） 7）船舶图文数据汇聚入库 8）与南通水上数字执法系统对接交互 9）前端抓拍图片数据接收及存储 10）前端抓拍文本数据接收及解析 11）数据分发 |  |  |  |
| 4 | AIS接收机 | 覆盖频率：161.975，162.025 MHz（default） 156.025–162.025 MHz 接收范围：≥2km I/O接口：支持RS232或RS485 灵敏度（20%误包率）：≤-110dBm 互调抑制：≥65dB 杂散响应抑制比：≥74dB （AIS） ≥70dB （DSC） 相邻信道选择度：≥70dB 传导杂散发射：≤–57dBm |  |  |  |
| 5 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T；IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； |  |  |  |
| 6 | 立杆 | 圆柱形主杆，高度≥6米，杆径≥140mm，壁厚≥3.0mm，整体热镀锌喷塑，2.5米处开穿线孔，顶部配避雷针，双横臂180度2米以上焊导轨，法兰盘对角线280*12m厚，加角筋，地笼对角线280*M18*70CM*4根钢筋加铁板，含基础800*800*1000，C30浇注 |  |  |  |
| 7 | 户外防水机箱 | 600*600*1200 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 10 | 数据专线 | 50兆数据专线 |  |  |  |
| 11 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  |  |  |
| 二、水上电子卡口-离船40米以外 |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元B | 1.昼间检测相机 可见光分辨率：≥1920×1080 焦距：包含2.7~15mm（根据船舶尺寸及安装点位与船舶距离测算，以能检测到船舶为准） 最低照度：彩色:0.0005 Lux；黑白:0.0001 Lux 视频压缩：支持H.264编码 网络协议：支持Ipv4，HTTP，TCP 内部固件：可定制 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：≥IP66 |  |  |  |
|  |  | 2.夜间检测相机 检测画面：彩色 热成像分辨率：≥328×256 焦距（镜头）：位于4~50mm之间，根据实际抓拍距离选取 视频压缩：支持H.264、MJPEG等视频编码 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，RTSP，TCP，UDP 接口协议：支持标准协议（ONVIF、CGI）、GB/T28181协议 网络接口：RJ45，支持10M/100M网络数据 工作环境温度：-20℃～+60℃ 湿度：≤90% 防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | - 3.船舶抓拍相机 图片有效像素：≥4096 (H) × 2160 (V) 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：≥25 fps 高清图像压缩方式：JPEG 工作温度：-30 ℃~60 ℃ - 工作湿度：5%~95%@40 ℃，无凝结 - 注：检测相机与抓拍相机可根据产品物理架构，采用分体结构或一体集成方案。 |  |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 | 光源类型：大功率多频谱光源LED、大功率白光气体放电灯管双光源 色温：白光＜4000K，红外光 气体单次闪光能量：≥200J 触发频率：0Hz~250 Hz 峰值闪光持续时间：1/30ms 回电时间：＜67ms 有效补光距离：≥16米～30米 触发方式：电平量（可选开关量） 格栅：带LED格栅，有效减少周边光污染 覆盖范围：有效覆盖拍摄范围 |  |  |  |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 | 网络：≥百兆网口 终端功能 1）支持枪机、热成像、一体化高速成像单元、爆闪灯、AIS接收机等设备的控制 2）双光谱融合（热成像+可见光） 3）视频编解码，直播流生成 4）视频预处理与加速 5）船舶检测及跟踪 6）船舶建模及边缘检测 7）船速估计 8）船长丈量 9）船舶航向识别 10）补光控制 11）7×24船舶抓拍 12）AIS信息解析 13）AIS信息融合 14）船舶坐标识别及转换 15）船名字符ocr识别 16）船舶数据库索引 17）数据缓存以及压缩上传等 需服务端配合实现的功能 1）船舶类型识别（货船、集装箱船、危化品船…） 2）船舶特征识别（国旗、烟囱、靠把、救生艇…） 3）前端AIS数据汇聚入库，轨迹生成 4）船舶身份校验（AIS、字符、既有船名库） 5）船舶空重载识别 6）船舶违法行为分析（AIS未开、船名不规范等） 7）船舶图文数据汇聚入库 8）与南通水上数字执法系统对接交互 9）前端抓拍图片数据接收及存储 10）前端抓拍文本数据接收及解析 11）数据分发 |  |  |  |
| 4 | AIS接收机 | 覆盖频率：161.975，162.025 MHz（default） 156.025–162.025 MHz 接收范围：≥2km I/O接口：支持RS232或RS485 灵敏度（20%误包率）：≤-110dBm 互调抑制：≥65dB 杂散响应抑制比：≥74dB （AIS） ≥70dB （DSC） 相邻信道选择度：≥70dB 传导杂散发射：≤–57dBm |  |  |  |
| 5 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T；IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； |  |  |  |
| 6 | 立杆 | 圆柱形主杆，高度≥6米，杆径≥140mm，壁厚≥3.0mm，整体热镀锌喷塑，2.5米处开穿线孔，顶部配避雷针，双横臂180度2米以上焊导轨，法兰盘对角线280*12m厚，加角筋，地笼对角线280*M18*70CM*4根钢筋加铁板，含基础800*800*1000，C30浇注 |  |  |  |
| 7 | 户外防水机箱 | 600*600*1200 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 10 | 数据专线 | 50兆数据专线 |  |  |  |
| 11 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  |  |  |
| 三、AIS基站 |  |  |  |  |  |
| 1 | AIS收发一体机 | 1.频率范围：156.025MHz~162.025MHz 2.默认信道：CH87（161.975MHz）、CH88（162.025MHz） 3.发射输出功率：≥12.5W 4.调制方式：GMSK 5.数据编码方式：NRZI 6.数据速率：9600bps 7.AIS接收通道数量：≥2 8.灵敏度：≤-118dBm，PER≤20% 9.GNSS定位精度：≤10m，另外支持选择内置或外置定位源，实现高精度差分定位； 10.GNSS授时误差：≤20ns，另外支持外部输入高稳时钟作为设备系统时钟，支持时钟同步优化； 11.支持AC220V±20%@50Hz和DC24V±50%两路供电，电源切换设备不掉电； 12.内置≥500G的数据存储磁盘，设备触摸显示屏可显示内置存储磁盘的容量、使用率，并支持数据统计和实时数据展示； 13.支持通过触摸显示屏和网络远程设置AIS的工作模式，支持收发模式、发射模式、接收模式；支持单机、双机、静默； 14.支持ITURM.1371-5等标准基站报告、寻址与广播短消息、询问消息、指配消息、数据链路管理、虚拟航标播发、信道管理等功能； 15.支持高精度的虚拟航标播发；播发虚拟航标数量≥80； 16.支持AIS AtoN基站功能，符合IEC-62320-2（2016-10）的协议要求； 17.单个基站可以独立工作，也可配置2个基站自动双机热备份，在热备工作模式下，主机发射和接收报文，备机接收报文。主机故障时自动切换为备份发射和接收报文。主机故障修复后可自动恢复为默认热备工作模式；特殊情况下，也可通过监控平台远程切换； 18.可通过触摸屏和远程web端进行配置AIS数据归集的指向IP地址（至少支持4个），可以远程修改基站名称、ID、主备设备配置、基站IP地址等基本信息，支持调整发射功率；可对基站的网络、告警、工作模式、主备模式等进行设置； 19.支持离线续传，当网络中断时，系统可以将AIS数据暂存在设备的内部存储设备，等网络恢复时，将数据再续传到指定的IP地址，可以远程查看离线数据数量、续传的状态等； 20.支持VSI功能，可实时上报VDL链路的时隙信息，时隙偏差＜100us；支持AIS动态播发报文频率实时监测；支持FSR功能，可定时上报AIS的信道情况；支持接收AIS报文信号强度检测，可实时显示接收报文的信号强度。 21.配置彩色触摸显示屏≥4.3寸，分辨率≥800*480；支持通过触摸显示屏和web端进行查看基站基本信息，包括基站的软件版本号、基站的名称、基站ID、基站位置（经纬度）、IP地址等信息；可查看基站的运行信息，包括基站的供电类型、主备状态、网络状态、发射和接收频率、频道，发射功率、驻波比、AIS接收数据状态、功放运行温度等。 22.系统内置基站管理软件。 23.支持通过WEB端进行对基站进行远程管理和控制。 24.系统安装于河道岸边，要求设备能长期在潮湿环境中使用。其中盐雾试验周期不低于72小时。 |  |  |  |
| 2 | AIS天馈系统 | 1.频率范围：134-174MHz（中心频率可定制） 2.增益：≥6.5dBi 3.驻波比：≤1.5 4.阻抗：50Ω 5.极化方式：垂直 6.承载最大功率：≥200W 7.接头型号：SL16或N座 8.长度：≤2.5m 9.含配套的1/2"同轴电缆、避雷器、安装支架 10.▲玻璃钢天线金属夹持部位材质性能不低于316不锈钢，能够长期在河岸、海边等潮湿环境中使用。 |  |  |  |
| 3 | GNSS天线及馈线 | 频率范围：北斗1561±5MHz； 增益：39±2dBi； 电压：4~6V 安装高度：≥45m（根据现场实际情况，选择安装于楼房或信号塔） 含配套的馈线 |  |  |  |
| 4 | 工业交换机 | 1、千兆POE电口≥8个；DIN卡轨式； 2、交换容量≥16Gbps，交换容量≥11.9Mpps； 3、工作温度：-40~80°C； 4、输入电压：DC 48-57V； 5、支持双电源冗余； 6、支持内置过流4.0A保护，防护等级：IP40. 7、支持网络协议：IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3x； |  |  |  |
| 5 | 防水箱 | 600*450*350 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | FS-RVV3*2.5 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  |  |
| 8 | 数据专线 | 50兆数据专线 |  |  |  |
| 9 | 供电接入 | 供电接入，含3年电费 |  |  |  |
| 四、后台软件升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 视频接入授权 |  |  |  |
| 2 | 航道（船舶）卡口应用 | 航道卡口应用软件 |  |  |  |
| 3 | 航道卡口抓拍单元数量 | 航道卡口抓拍单元接入授权。 |  |  |  |
| 五、甚高频移机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甚高频移机 | 现有设备移机，含所需材料配件 |  |  |  |
| 六、管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | CPU≥13代i7，显卡≥RTX4060（8GB显卡），内存≥16G DDR5，硬盘≥1TB SSD |  |  |  |
| 2 | 4K显示器 | 屏幕尺寸：≥27英寸 分辨率：≥3840*2160 亮度：≥300cd/㎡ 对比度：≥3000:1 屏幕比例：16:9 点距：≤0.1845mm 支持HDR |  |  |  |
| 3 | 显示大屏 | 屏幕尺寸：≥85英寸 分辨率：≥3840*2160 亮度：≥300尼特 屏幕比例：16:9 |  |  |  |
| 4 | 大屏壁架 | 配套 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限和地点 | 合同签订后60日内交货并完成设备的安装及调试。若采购方另有要求，按照采购方要求执行。 如皋市（采购人指定地点） |  |  |  |
| 2 | 质保期 | 质保期限不少于3年（自验收合格之日起）。 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 免费维修维保期内在故障发生时在接到报修电话30分钟内响应，2小时内到现场进行维修 |  |  |  |
| 4 | 相关服务支持 | 安装调试服务、故障维修服务、技术咨询服务、备件供应服务等按采购文件执行 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | 试运行结束并通过验收后支付至合同价的90%（未付款中含质量保证金），验收合格后第十二个月支付至合同价的95%，质保期满后付清余款。 每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。乙方向甲方申请付款时，须提供相关的书面材料。甲方在收到乙方付款申请及对应金额的发票后30工作日内将款项汇至乙方指定账户。 |  |  |  |
| 6 | ...... | ...... |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水上电子卡口-离船40米内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元A | 1.昼间检测相机 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 2.夜间检测相机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.船舶抓拍相机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | AIS接收机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 工业交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 立杆 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 户外防水机箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电缆 |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 数据专线 |  | 1 | 条/3年 |  |  |  |
| 11 | 供电接入 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、水上电子卡口-离船40米以外 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶抓拍单元B | 1.昼间检测相机 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 2.夜间检测相机 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3.船舶抓拍相机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 夜间补光灯 |  | 4 | 台 |  |  | 采用夜间激光补光灯产品的，在保证参数基本要求的基础上，产品数量可以减少。 |
| 3 | 前端视频抓拍控制模块 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | AIS接收机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 工业交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 立杆 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 户外防水机箱 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电缆 |  | 200 | 米 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 10 | 数据专线 |  | 2 | 条/3年 |  |  |  |
| 11 | 供电接入 |  | 2 | 项 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 2 | 项 |  |  |  |
| 三、AIS基站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AIS收发一体机 |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 2 | AIS天馈系统 |  | 9 | 根 |  |  |  |
| 3 | GNSS天线及馈线 |  | 9 | 套 |  |  |  |
| 4 | 工业交换机 |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 5 | 防水箱 |  | 9 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电缆 |  | 900 | 米 |  |  |  |
| 7 | 网线 |  | 3 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 数据专线 |  | 9 | 条/3年 |  |  |  |
| 9 | 供电接入 |  | 9 | 项 |  |  |  |
| 四、后台软件升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 |  | 4 | 路 |  |  |  |
| 2 | 航道（船舶）卡口应用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 航道卡口抓拍单元数量 |  | 3 | 路 |  |  |  |
| 五、甚高频移机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甚高频移机 |  | 2 | 项 |  |  |  |
| 六、管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 4K显示器 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 显示大屏 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 大屏壁架 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、产品技术规格根据拟投入产品实际情况进行填报，此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

3、综合单价应包括完成本项目所需的所有货物、安装调试等费用。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市交通运输局的如皋市内河水上船舶交通安全智慧监管执法前端设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.昼间检测相机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.夜间检测相机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.船舶抓拍相机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.夜间补光灯，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.前端视频抓拍控制模块，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.AIS接收机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.工业交换机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.AIS收发一体机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.AIS天馈系统，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.GNSS天线及馈线，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.控制主机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.4K显示器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.显示大屏，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（¥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。