招 标 文 件

- 项目名称：泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）

项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0013

- （货物类项目， 本项目非 专门面向中小企业）

- 采   购   人：泗洪县公安局

- 采购代理机构：泗洪县公共资源交易中心

2025 年08月01日

目 录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  资格审查及评标办法	22

第四部分  采购需求	26

第五部分  合同格式及条款	87

第六部分  投标文件格式	114

- 第一部分  投标邀请函

受泗洪县公安局的委托，泗洪县公共资源交易中心就泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）（编号JSZC-321324-JZCG-G2025-0013 ）公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年08月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0013

2.项目名称：泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）

3.预算金额：520.78144万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为520.78144万元。

5.采购需求（简介）：泗洪县公安局拟对派出所综合指挥室进行建设改造，主要包括新建一键点调视频会议终端、指挥操作台、综合指挥室升级等。详见采购需求内容。

6.合同履行期限：采购合同签订后120日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：所投产品制造商如有大型企业，将采购项目金额中不低于70%的合同份额由中小企业承接。（投标人须在投标文件中提供分包意向协议扫描件，分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。）

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)

- 方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA（数字证书）锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

售价：0.00元

投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月26日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88359233。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：泗洪县公安局

地址： 泗洪县淮河东路

联系方式：13805246883

2.采购代理机构信息

名称： 泗洪县公共资源交易中心

地址：泗洪县仁和路5号

联系人：朱楠

联系方式：15366961466

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： 70% 。 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | - 1、信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 - 2、采购文件第三部分 资格审查及评标办法，详细评审中项目实施方案采用暗标评审，各投标人的项目实施方案内容不得出现投标人信息。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2 、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 15% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在中标结果公告发布后5个工作日内提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 2 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2  %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

26.8如中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，视为虚假承诺，采购人有权报请财政部门进行处理。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县公安局、泗洪县公共资源交易中心

联系电话：15366961466

通讯地址：泗洪县长江路

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 参与本项目的投标人如为大型企业，将采购项目中不低于70%的合同份额由中小企业承接。 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 40.00分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“三、技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得40分，其中： - （1）标注“▲”项（共60条，计30分）为重点参数要求，每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止；标注“▲”项按照要求在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况并提供相关证明材料，否则视为负偏离扣分。 - （2）标注“＃”项其他参数（共500条，计10分）为一般参数要求，每有一项不满足的扣0.02分，扣完为止，其他参数以《技术响应偏离表》中列出响应及偏离情况为准，未对应列出按负偏离进行扣分。 |
| 企业经业绩、信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注： - （1）投标人需提供业绩证明材料至投标文件，证明材料原件扫描件需包含中标（或成交）通知书、合同（或者合同协议书）、采购人履约评价（或者验收合格报告或者验收合格证明），三者缺一不可，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认均不予计分。 - （2）合同甲方履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）投标人提供的企业业绩将随中标结果公告同步公开。 |
|  | 环境标志、节能产品 | 1.00分 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ” 内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得0.5分。未提供的不得分。 注：中标人提供的节能环保证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 质量保障方案 | 3.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（一）质量保障要求”制定质量保障方案，评标委员会根据投标人提供的质量保障方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得3分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得2分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 设备安装方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（二）设备安装布局要求”制定设备安装方案，评标委员会根据投标人提供的设备安装方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 对接方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求（三）一键点调视频会议终端对接要求”制定对接方案，评标委员会根据投标人提供的对接方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
|  | 项目组成员 | 3.00分 | - 1、项目负责人具有高级工程师（电子信息）或二级建造师及以上（机电工程）证书的，每有一个得1分，最高得2分。 - 2、项目组成员具有网络工程师或信息系统项目管理师的，每有1个得0.5分，最高得1分。 注：（1）上述项目组成员必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的近六个月以来的社保证明材料原件彩色扫描件，否则不得分；（2）以上人员的证书均须提供原件彩色扫描件，同时提供身份证原件彩色扫描件，未提供或提供黑白扫描件或模糊不清的本项均不得分；（3）提供上述项目组成员相关证书原件备查，服务过程中，人员不得更改。 |
|  | 培训及技术支持方案 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—五、项目实施要求—（三）培训及技术支持要求”制定培训及技术支持方案，评标委员会根据投标人提供的培训及技术支持方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 投标人根据招标文件“第四章、采购需求—六、售后服务要求”制定售后服务方案，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审：概述详细，方案考虑周全、切实可行，优于采购需求得5分；概述较为详细，方案考虑较为周全、可操作性，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得1分；没有内容者不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

1、项目名称：泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）。

2、主要内容为：泗洪县公安局拟对泗洪县未成年人综合司法保护中心进行升级改造，采购一批设备，主要包括多媒体设备、沉浸式投影、监控等。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、供货期：采购合同签订后120日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

5、售后服务期：3年。

6、质量标准：投标人提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。中标人在交货时提供生产厂家供货证明书。中标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门，要求终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、付款方式

采购合同签订后，收到投标人发票10个工作日内预付合同价款的30%；设备全部安装调试完毕稳定运行后，采购人组织验收并出具验收报告，在收到投标人发票后10个工作日内支付至合同总额的100%。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

三、采购清单及技术参数要求

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 局机关 |  |  |
| A01 | 音箱 | - ＃1、频率响应：不劣于55Hz--20kHz。 ＃2、输入灵敏度：≥OdBu。 ＃3、水平覆盖角度:≥100°标称。 ＃4、功放额定功率≥2300W。 ＃5、单元：不少于8个4" 中低频单元，不少于32个1" 球顶高音单元。 ▲6、垂直覆盖角度：+/-45°间自由调节。 - ＃7、最大声压级：≥133dB。 ▲8、输入方式：DANTE数字网络传输，每通道可独立控制，延时，幅度可调。 - ＃9、处理模块：内置独立16通道的高效率功放和DSP音箱处理模块，具有增益、分频、均衡、延时、压限、程序记忆等功能。 ▲10、网络接口：2路千兆网络接口和网络音频传输解决方案，能够为任何网络音频产品提供接口，并支持多达64x64个输入输出双向音频通道。 ＃11、各通道独立延时可调范围：0-30ms。 ＃12、延时精度：1个采样（采样率:48kHz）。 ＃13、参数保存：所有参数均可实时保存，并可保存为场景随时调用。 | 2套 |
| A02 | 数字音频处理器 | - ＃1、需提供自定义的用户操作界面； ＃2、需内置USB声卡，支持录播和远程会议； ＃3、处理器芯片≥40bit； ＃4、模拟输入输出通道数量≥8*8； ＃5、Dante输入输出通道数量≥8*8； ＃6、输入输出量化≥48KHz/24bit； ＃7、输入通道应该具备：输入增益3dB步长，≥16个档位；≥12段PEQ ，且提供≥五种滤波器类型选择； ▲8、自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； - ▲9、自动增益(AGC);闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC)每个通道应≥16个点的自适应反馈抑制（AFC）； - ＃10、输出通道应该具备：≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。≥20 x 17 矩阵；≥16组预设； ＃11、A/D动态范围≥110dBu； ＃12、D/A动态范围≥110dBu； ＃13、频率响应范围≥20～20kHz (±0.15dB0) ； ＃14、总谐波失真(THD+N)≤0.001% @1kHz，+4dBu。 | 1台 |
| A03 | 智能会议主机 | - ＃1、采用数字通信技术和音频技术相结合，实现了对会议进程的全面控制和管理；防雨淋，防尘，防盐雾； - ＃2、数、模双备份，让遇到故障会议不中断； ＃3、单路可连接20个，最多系统可挂载60个会议单元，且最远线路长度可高达100米（主机到话筒的延长线超过20M后，需要布一条2*1.0电源线在主机和第一只话筒之前，与数字会议八芯延长线一起为话筒供电，采用数字话筒分配盒配套使用），支持多级扩展连接，可扩展最大5000席话筒。 ＃4、支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，电脑／主席允许模式，自由讨论模式； ＃5、摄像跟踪：四进一出 SDI 视频矩阵，可直接控制最多四个高清摄像球，完成视频会议中图像自动切换； - ＃6、带有1个rs232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决； - ＃7、带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，可以直接输出派尔高﹣ P ，派尔高﹣ D , VISCA 控制协议； - ＃8、支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席， VIP ,代表中自由切换； ＃9、内置 DSP 自适应音频处理器，可以最大可能的抑制声回输； ＃10、自带2组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节； ＃11.具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全（选配）; ＃12.多种输入输出接口，2组主输入、1组卡座输出和2组原音输出，2组带反馈音频主输出，带一路主席话筒音频备份平衡输入接口； ＃13．支持CAT6网线传输，延长线最大支持50M（使用专用的转接盒）; ＃14．带有24V直流输出接口，在延长线超长时，可以实现使用专用电源线传输电源为话筒供电（选配）; ＃15.除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围。 技术参数： ＃1、供电：AC100V~240V50/60Hz； ＃2、功耗：<240 W； ＃3、频率响应：50--18000 Hz （±3dB ）； ＃4、信噪比：>80 dB(A)； ＃5、动态范围：>90 dB； ＃6、总谐波失真：小于0.5% @1KHz； ＃7、通道串音：>80 dB。 | 2台 |
| A04 | 会议主席话筒 | ＃1、指向特性:超心型 ＃2、屏幕尺寸：3.5寸，分辨率：480*320 ＃3、频率响应:20-20,000 Hz ＃4、灵敏度:-36 dB ＃5、输出阻抗:小于200欧姆 ＃6、最大承受声压:136 dB (1% T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) ＃7、收音头:9.7毫米直径镀金电容式*1 ＃8、供电 24V DC | 2只 |
| A05 | 会议列席话筒 | 参数同A04 | 14只 |
| A06 | 会议主机延长线 | 会议主机-会议话筒延长线（30米）（航空8芯母头转塑料8芯母头） | 2根 |
| A07 | 会议系统地插 | 8芯数字会议插座 | 2只 |
| A08 | 反馈抑制器 | - ＃1、采样率 (fs) 32 kHz ＃2、频率响应 125 Hz - 15 kHz ＃3、失真 < 0.1 %（1 kHz） ＃4、增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 ▲5、信噪比 > 90 dB； - ＃6、信号延迟 < 11 毫秒 ＃7、解联器频移 5 Hz ＃8、阻抗 10KΩ/2KΩ（线路 / 话筒）CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz） ＃9、最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV ＃10、幻象电源 16V（仅限话筒，可切换）。 | 3台 |
| A09 | 无线会议话筒主机 | ＃1、接收灵敏度：<-1050BM； ＃2、接收灵敏度：0.3V±10%； ＃3、邻频干扰抑制>60dB； ＃4、拾音灵敏度>200B (1V)； ＃5、发射功率>+ 10dB(10mWH)； ＃6、麦克风功耗120mWH±10%； ＃7、载波频率UHF600MHz-840MHZ； ＃8、接收有效距离≥50米； ＃9、首频响应50HZ-15KHZ； ＃10、频率穏定度±0.001%； ＃11、信噪比＞100dB； ＃12、失真度 THD＜0.01%； ＃13、USB 接口：具备USB 接口，带实时录音功能，支持最大 32GU盘，实时语言录音方便回放； ＃14、自动调节功率：自动检测主机和会议单元的距离，调节发射功率； ＃15、可连话筒数量：一台主机可配4096个话简，最大同时发言人数4个；同时发言人数可调设置为1-4人； ＃16、远程操控：可还程超控主机功能机监视会议单元状态（配软件）； ＃17、无线网络覆盖：全U频无线网络復盖，从主机到会议单兀釗申央控制帣都尢耑任何连线； ＃18、无线对频技术：无线对频技不，会议单元随时可增加数量； ＃19、会议模式：三种会议模式，主席优先模式，先入先出模式，话筒限制模式； ＃20、通道数量≥160个WIFI迪道和最大240个音频通道可选； ＃21、无干扰通道：主机自动检测无干扰通道，设定音频接收通道，并能显示干扰信号强度，方便用户使用。 | 1台 |
| A10 | UHF代表话筒 | ＃1、麦克风灵敏度≥20dBM (IV) ＃2、信噪比> 105dB ＃3、动态范围> 95dB ＃4、频率响应20-18KHz ＃5、总谐波失真≤50.05% ＃6、音频无线传输延时< 5ms ＃7、射频功率输出≤10dBm(参考值) ＃8、通信频段600MHZ-840MHZ ＃9、供电3.7 V ＃10、功耗10mW ＃11、载波频率:UHF 载波频率 600MHZ-840MHz ＃12、电量监视：内置电量监视功能，实时显示电池电量 ＃13、先入先出模式: 可选择1到4只话简发言的先入先出模式 ＃14、指小灯红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态 ＃15、D-PLL 射频稳定技术： 应用D-PLL 射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠； ＃16、LCD 显示屏：数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机的实时工作状态； ＃17、主席话筒：主席话简具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； ＃18、音频压缩-扩展技术：采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小， ＃19、抗干扰能力：超强的抗千扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ＃20、咪头：高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾符合要求音距罔可达 60cm ＃21、内置电池：使用1200mA x1 锂电充电电池，正常连续待机8小时以上，连续发言5—6小时 ＃22、工作时间:>24 小时（20%发言） | 4只 |
| A11 | 天线放大器及分配器 | 天线： ＃1、射频频率范围：470-700MHz ＃2、电压驻波比：<2:1 ＃3、接收模式：全方向偶极 ＃4、接口：BNC 型 ＃5、天线阻抗：50Ω ＃6、输入电源：DC 10V~15V（250mA） ＃7、增益：18db±1 主机： ＃1、射频频率范围：470-700MHz ＃2、电源输入：DC 12V~18V (2A) ＃3、天线偏压输出：DC 12V（250mA） ＃4、输入阻抗：50Ω ＃5、天线偏压接口：BNC 型（X2） ＃6、OIP3：典型值为 21dbm ＃7、语音 RF 接口：SMA(X6) ＃8、通信 RF 接口：SMA(X1) ＃9、隔离度：典型值为 30db | 1套 |
| A12 | 充电箱 | ＃1、单组功率 5W ＃2、总功率 50Hz /≤60W ＃3、输入电压 110V-240V 50Hz ＃4、输出电压 5V ＃5、温度范围 -30-80℃ ＃6、湿度范围 30%-90%不结露 | 1台 |
| A13 | 梅花型六人台席 | 每套操作台长度不小于4200mm，宽度不小于3600mm，高度不小于980mm。 ▲1、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 ＃2、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以依据提供LOGO标识进行生产制作。 ＃3、主体框架：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。 ▲4、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 - ＃5、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。 ＃6、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 ▲7、控制台整体应有符合GB/T 3325-2017标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。 - ▲8、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。 - ▲9、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。 ＃10、三防要求：应满足以下规定 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行； 防霉菌：霉菌实验满一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行； 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。 ＃11、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验； ▲12、显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求。 - ＃13、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级。 ＃14、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。 ＃15、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014、GB/T 17626标准要求，结果判定应均为A级。 ▲16、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。 | 4套 |
| A14 | 弧形四人台席 | - 每套操作台长度不小于4900mm，宽度不小于950mm，高度不小于980mm。 参数同A20 | 4套 |
| A15 | 分析研判桌 | 两边各13席位，可容纳27人。长度不小于13900mm，宽度不小于2800mm，高度不小于740mm。主框架采用可调整水平的固定脚支撑。结构部件应采用精密铸造的冷轧钢制造，确保钢度及方正性。表面经过耐磨电喷处理。使用铝型材为基材，通过开模连接件组装起来。坚固耐用，外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐。框架结构由铝型材搭接成一个闭合结构，增强框架稳定性和牢固性。会议桌深度范围为根据客户需求，可提供足够的腿部空间(450mm)。内部架构可以满足用户承载及放置不同设备的各种需求。框架结构应预留有强、弱电线槽，有足够宽大的空间支持电缆的集中管理。框架结构采用模块化结构，具备灵活性，在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下重新配置。 台面采用防火板材、内部设置走线槽，强弱电分离。 ＃1、框架结构：主框架采用可调整水平的固定脚支撑，主干架构使用40*40铝型材拼接而成，确保钢度及稳定性。台面板：高压耐磨防火板（HPL)+实木颗粒板，整体厚度不低于27mm，大面板之间需做隐藏式箭头所链接，整体连接后必须平整光滑无缝隙。前后门板：防火板。 面板、门板、柜类产品使用的实木颗粒板甲醛释放量均需符合国家标准。 产品需满足以下参数标注： ＃1、桌面整体承重≥400kg； ＃2、主桌面垂直静载荷测试达到2000N；桌面水平静载荷测试达到1200N； ＃3、桌面持续垂直静载荷：垂直荷重800kg；桌面水平耐久性：加力达到180N； ＃4、所使用的五金件（螺丝、拉手）与铝框架盐雾测试达到10级； ＃5、所使用的刨花板甲醛释放量未检出，符合国家标准Enf级； ＃6、成品中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质释放量未检出； ＃7、搭配使用的灯光控制软件通过国家标准功能点测试； ＃8、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T17626标准要求，结果判定为A级； | 1张 |
| A16 | 电脑支臂 | ＃挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个12KG及以下液晶显示器，黑色。 | 80个 |
| A17 | 电源PDU | - ＃1、标准机架PDU，可直连UPS配电柜，19英寸标准安装； - ＃2、插座孔形及数量：六位国标五孔 | 67个 |
| A18 | 桌面多媒体信息插座 | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。 | 40个 |
| A19 | 键盘托盘 | ＃金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构钢制滑轨。 | 40个 |
| A20 | 电脑主机服务器托盘 | ＃金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备。扣式安装在框架；托盘上开有过线孔，方便线路通过。 | 80个 |
| A21 | 亚克力灯带 | ＃1、标准机架PDU，可直连UPS配电柜，19英寸标准安装； ＃2、插座孔形及数量：六位国标五孔。 | 8套 |
| A22 | 会议摄像机升降器 | 摄像机升降器，满足公安场景需求 | 1套 |
| A23 | 操作台配套 | 网面弓形 | 40套 |
| A24 | 操作台配套设备 | 超纤皮，高密度海绵，固定脚 | 45套 |
| A25 | 原背景墙拆除 | 指挥中心原背景墙（尺寸约12.2*3.1m）拆除、垃圾运输等费用。 | 1项 |
| A26 | 指挥中心背景墙 | 根据实际情况（尺寸约12.2*3.1m）；材质：布艺硬包，包含材料，人工、修整等费用。 | 38㎡ |
| A27 | 指挥中心地毯拆除 | 指挥中心原有地毯拆除、垃圾运输等费用。 | 1项 |
| A28 | 指挥中心地毯 | 大厅尺寸约26*20.5m，加台阶侧面；办公地毯，含地毯铺设，包边等费用。 | 540㎡ |
| A29 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线，满足国标要求；50个点位，每个点位暂定6根网线。 | 1500m |
| A30 | 综合布线集成施工 | 旧线拆除；指挥大厅根据操作台布局重新布线；机柜理线、打标签等。 | 1项 |
| A31 | 派出所操作台改造及安装 | （1）天岗湖派出所：单排操作台长度约4.8m，共2排； （2）青阳派出所：单排操作台长度约4.8m，共3排； （3）界集派出所：单排操作台长度约3.6m，共2排； （4）石集派出所：单排操作台长度约2.4m，共3排； （5）金镇派出所：单排操作台长度约3.6m，共2排； （6）孙园派出所：单排操作台长度约3.6m，共2排； （7）临淮派出所：单排操作台长度约2.4m，共2排； （8）归仁派出所：单排操作台长度约3m，共2排。 操作台技术参数： ＃1、主体集成模块框架采用全钢结构，主承重梁采用Q235碳素结构钢，承重部位采用3.0mm冷扎钢板，非重部位采用1.5-2.0mm冷扎钢板，每个舱体静态载荷≥100KG。控制台每单元可承载≥40kg无变形。 ＃2、台面板：内部为E1级中纤板，表面高压耐磨HPL防火板,成型后整体厚度不低于26mm，台面后部为黑色套色，台面边缘的手枕边为聚氨酯材质加工形成，通过波浪式齿口与台面板链接，以保证台面边位的平整性和可靠力度。边沿采用30mm宽聚氨酯封边鸭嘴边，防火、防潮、防刻画、绝缘、高耐磨、高强度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。台面后端通长覆盖毛刷进线条。 ＃3、前后门板：前后门使用1.2mm厚冷轧钢板制作，使用数控折弯机折回头弯，保证门的强度，连接铰链使用高档的知名品牌五金件，带阻尼功能，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其100000次无障碍开启。同时方便安装和拆卸。 ＃4、背墙上部插入式亚克力发光板，内嵌LED灯带。 ＃5、控制台甲醛释放限量等级需达到 ENF 级；金属表面涂层耐腐蚀等级10级，金属表面涂层对基体的保护等级10级。 ＃6、原有指挥中心大厅操作台拆除后需运输到派出所后重新组装，缺少的面板、侧板、框架、电脑支臂、PDU、插座等相关配件根据实际情况需补齐。 | 1项 |
| B | 界集所 |  |  |
| B01 | 一键点调视频会议终端 | - ＃1、终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等。 ▲2、终端采用国产嵌入式操作系统。 - ▲3、终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。 ＃4、支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 ＃5、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 ＃6、支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 ＃7、支持H.239、BFCP双流协议标准。 ▲8、内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。 ＃9、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 ＃10、在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 ＃11、除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 ▲12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 ＃13、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 ▲14、支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 - ▲15、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 - ＃16、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 ＃17、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 ＃18、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码 ＃19、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源 ▲20、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 - ▲21、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 - ＃22、具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 | 1台 |
| B02 | 全彩LED显示屏幕 | - ★1、点间距≤1.25mm； ▲2、模组采用镁铝合金材质；（提供产品实物图片） ▲3、模组宽高尺寸≥200*337.5mm； ＃4、屏幕净尺寸≥3.6m×2.025m，屏体分辨率：≥2304×1080； ＃5、平整度:≤0.1mm，屏幕亮度:≥600cd/m²可调; ＃6、亮度鉴别等级LJ≥20C级； ＃7、刷新率≥4200HZ; ＃8、驱动IC：≥16路通道，具备点检（开路检测） ＃9、灰度等级：256级，发光点中心距离差≤0.5%； ＃10、屏体依据视频源输入频率，低延时，延时1帧; ＃11、具备一键调节亮、暗线功能; ＃12、屏体亚黑处理，防光率≤1%， ＃13、供电及信号方式：通过电源线（品字3Pin），通过网口信号线； ＃14、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K超高清显示； ▲15、模组电源供电与信号线采用一体化传输设计，模组供电电压和信号采用星型连接方式； ＃16、模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金＞50u厚度； ▲17、PCB采用FR-4材料，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能，不少于8层PCB板结构设计，同时采用30u镀金接插件; ＃18、屏体无可察觉亮度差，无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真; ▲19、显示屏具有LED驱动器，包括LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法；具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置技术。（提供技术证书文件原件扫描件） ＃20、失控率:像素失控率≤1/100000; ＃21、灰度等级:显示屏100%亮度灰度等级≥16bt，70%亮度灰 度等级≥16bt，50%亮度灰度等级≥16bt，20%亮度灰度等级≥ 15bt; ＃22、LED显示屏依据《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》检测，通过低疲劳电子产品评测并获得检测证书;(提供证书扫描件) ＃23、所投LED显示屏型号产品获得节能产品认证、视觉健康认证、8K超高清显示认证、HDR3.0认证、绿色健康分级认证证书（提供证书扫描件）； ▲24、LED显示屏由原厂制造商生产，不接受OEM贴牌或代工生产，提供原厂整屏装配软件或同等功能著作权； - ＃25、LED制造商符合国家标准要求并具备《AAAA级标准化良好行为证书》；（提供证书扫描件） ▲26、显示屏具有信号转换方法、信号转换盒以及信号显示系统技术；（投标文件中提供国家权威机构出具的技术证明文件原件扫描件）； ▲27、为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏制造商具备低碳产品供应商证书及碳标签标识使用授权书（提供证书扫描件）。 ▲28、LED制造商获得数据管理能力成熟度达到受管理级二级（含）以上等级认证；（提供证书扫描件） | 7.29㎡ |
| B03 | 控制系统软件 | ＃1、可实现对显示屏幕、配电柜、多视频处理器、视频矩阵、多路视频源等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署； ＃2、能够完成信号的调度和支配使用功能； ＃3、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； ▲4、系统支持 PC 端触控操作，增强互动性，所见即所得; 并提供播控系统 PC 端服务或同等功能软件著作权。(提供证书扫描件) ＃5、支持在线、离线场景编辑； ＃6、支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； ＃7、支持日志记录，操作可追溯； ＃8、支持多语言功能，方便切换； ＃9、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； ＃10、为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离；需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断； ＃11、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； ＃12、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； ＃13、显示控制系统软件和显示屏为同一品牌，具有综合播控系统软件著作权。 ▲14、显示屏控制系统软件性能比较，根据控制系统软件设计的合理性、操作灵活性、可扩展性打分，提供CMA标识的公安部检测机构出具的软件性能检测报告。 | 1套 |
| B04 | 视频拼接处理器 | - ＃1、采用2U金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 - ＃2、设备正常工作时，噪声不大于45dB(A)（距离设备1m处）。 ▲3、设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括：设备名称、设备接口连接状态、运行状态。 - ＃4、设备前面板液晶为IPS液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时脱机查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 ＃5、视频源位深检验：支持8Bit/10Bit位深的视频源接入； ＃6、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 ＃7、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 ＃8、支持灵活扩展输入板卡数量，无需修改或升级固件，可智能识别槽位上插入的板卡类型，并智能完成相应的参数配置，无需用户手动介入。 ▲9、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示播放，提供显示播放日志管理系统或同等功能软件著作权;(提供证书扫描件) ＃10、输入：8路HDMI,输出：不小于16路千兆网口； ＃11、台标功能：可对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；（提供CMA标识的公安部检验报告） ＃12、设备内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持HDMI/DVI/VGA/CVBS两接口任意组合；（提供CMA标识的公安部检验报告） - ＃13、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。（提供CMA标识的公安部检验报告） - ▲14、搭配二合一网口输出卡，可一键调节LED显示屏亮度、调节LED显示屏黑屏和冻结。 - ＃15、考虑系统兼容性及后期维护便利性，需与LED显示屏为同一品牌。 | 1台 |
| B05 | 线缆 | 大屏间配套线缆（不含强电和弱电信号辅材） | 1套 |
| B06 | 配电系统 | ＃1、容量10 KW，提供智能配电管理系统或同等功能软件著作权。 ＃2、含PLC控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作。 | 1套 |
| B07 | 钢结构与装饰边 | LED高清屏幕采用水平安装，安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试;整体框架式结构确保整体框架稳定性。 | 7.29㎡ |
| B08 | 主动力线 | 6平方米*5动力线 | 40m |
| B09 | 高清网传 | 传输距离不小于50米，画面传输分辨率不小于2K。 | 6套 |
| B10 | 安装调试 | 提供备件（同批次模组2块，接收卡和电源各2块，同批专用辅材） | 1套 |
| B11 | ●12路调音台 | - ＃1、金属机身，6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)。 ＃2、2编组母线 + 1立体声母线+2 AUX (包括FX)"D-PRE"话放，带有倒向晶体管电路。 ＃3、单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关+48V幻象供电 XLR平衡输出。 | 1台 |
| B12 | 数字音频处理器 | ＃1、96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； ▲2、设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密； ▲3、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节； ▲4、设备软件内置中控代码生成器，方便用户获取相关设备控制代码更加便捷，设备控制软件可实现一键中英文切换；可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； ＃5、2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； ＃6、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； ▲7、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡(DEQ)以及自动增益控制功能； ▲8、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； ＃9、2×24LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； ＃10、单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。 | 1台 |
| B13 | 无源单6.5寸会议音箱 | ＃1、单元组成:低音1x6.5"； ＃2、单元组成:高音1x3"； ＃3、频率响应:90Hz-20KHz (±3dB)； ＃4、覆盖角度(HxV):90° x 90°； ＃5、灵敏度: 92dB； ＃6、连续声压级：117dB； ＃7、峰值压级: 122dB； ＃8、标准阻抗: 8Ω； ＃9、额定功率: 100W； ＃10、箱体材料: 高密度中纤板； ＃11、吊装点:8*M8； ＃12、音箱底托安装孔:无底托 支持背面壁挂； ＃13、面网:模压钢制网面； ＃14、输入连接器: 2xSpeakon NL4； ＃15、连接：1+/正极，1-/负极； | 2只 |
| B14 | 立体声功率放大器 | ＃1、8Ω 立体声输出功率 200W×2 ＃2、4Ω 立体声输出功率 280W×2 ＃3、8Ω 桥接输出功率 560W ＃4、频率响应 20Hz-20KHz(±0.25dB) ＃5、总谐波失真加噪声<0.05% ＃6、信噪比>105dB ＃7、阻尼系数>350 ＃8、互调失真<0.05% ＃9、电压转换速率25V/μS ＃10、输入共模抑制比>80dB ＃11、输入灵敏度 1V（+2.2dBu） ＃12、输入阻抗 20KΩ(平衡输入) | 1台 |
| B15 | 8路电源时序器 | 1、面板颜色：优先考虑黑色 ＃2、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） ＃3、通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 ＃4、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 ＃5、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 ＃6、功能特点：顺序开启逆序关闭、PASS键可全通道同时打开、精准电压显示。 ＃7、每路开关间隔时间/定时时间：1秒 ＃8、输出继电器触点电流：30A 277VAC ＃9、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 ＃10、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ ＃11、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头） ＃12、开启类型：方船型开关 ＃13、功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 ＃14、叠机级联功能：无 ＃15、电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） | 1台 |
| B16 | 四通道无线会议话筒 | ＃1、UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。 ＃2、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率; ＃3、使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。 ＃4、四通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； ＃5、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持6台同时使用（即6台接收机和24个发射器）； ＃6、主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道3个功能按键，实现多功能操作。 ＃7、四联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态， ＃8、接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； ＃9、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； ＃10、具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全；具有自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。 ＃11、会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用) ＃12、会议话筒内置可拆卸式高容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航。 ＃13、会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。 ＃14、方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）。 ＃15、双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 ＃16、搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验 ＃17、使用距离: 空旷环境：80-100米 ；复杂环境：50-80米。 | 1套 |
| B17 | 真分集无线双手持麦克风 | ＃1、全频段避干扰技术，可容纳多达40只无线发射机同时工作 ＃2、支持环境下不低于100米的使用安全距离（空旷环境最高使用距离约500米） ＃3、高强度抗啸叫系统 ＃4、采用信号叠加双分集技术，四路天线系统 ＃5、超大字符显示，高对比度，高亮度 ＃6、电池电量主机显示 接收机规格 ＃1、频率范围：(641-690.8MHz); ＃2、信道数：100+100个信道； ＃3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； ＃4、接收方式：一次变频超内差，二次变频超外差； ＃5、接收灵敏度：-99~-69dBm； ＃6、音频频响：40~18000Hz; ＃7、失真度：≤0.5%; ＃8、信噪比：≥110dB； ＃9、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出； ＃10、电源规格：100V~240V/50~60Hz； ＃11、消耗功率：≤8W； 麦克风规格 ＃1、频率范围：(641-690.8MHz); ＃2、信道数：100+100个信道； ＃3、调制方式：FM调频； ＃4、频率精度：+-10ppm; ＃5、辐射功率：≤10dBm; ＃6、音频频响：40~18000Hz; ＃7、失真度：≤0.5%; ＃8、电池规格：2×1.5V AA Size。 | 1套 |
| B18 | 辅材 | 音响线2卷，音频跳线15根及配件等 | 1项 |
| B19 | 机柜 | 1、规格：网络机柜(600*800*1200mm)； ＃2、主要材料:方孔条与安装梁：热镀锌板，其它采用SPCC冷轧板； 3、含8位PDU1台。 | 1台 |
| B20 | 集成 | 视频会议终端、音响系统的安装及调试(包含设备运输) | 1项 |
| B21 | 强电改造 | ＃1、配电箱：PZ30，含箱内元器件等，暗装，含开槽费用，其他费用由投标人勘察现场自行考虑。 ＃2、电气配管：材质:JDG，规格:DN20、DN25，综合配置，地面及墙面开槽恢复。 ＃3、电气配线：型号:BV-2.5mm2、BV-4mm2。 ＃4、开关插座：扳式暗开关，安全型五孔插座。 ＃5、接线盒：开关盒/接线盒，材质:镀锌钢制。 6、开槽、辅材。 | 47.7㎡ |
| B22 | 综合布线 | 弱电网线综合布线（其他未尽事宜详见图纸，满足规范要求） | 1项 |
| B23 | 地胶铺设 | ＃1、40mm 厚 1:3 水泥砂浆找平 ＃2、自流平复合砂浆 ＃3、2mm厚塑胶地板（具体颜色样式需经建设单位选样后方可使用）其他未尽事宜详见设计及相关规范要求。 | 42.7㎡ |
| B24 | 机房静电地板 | 1、支架高度、材料种类：成品配套支架，镀锌管规格 20*25*1.2mm。 ＃2、面层材料品种、规格、颜色：595* 595*30mm 铝合金防静电地板 | 5㎡ |
| B25 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌丝杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨间距900mm，50副龙骨间距300mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5MM厚纸面石膏板,（造型处18mm阻燃板基层）钉眼除锈，清油封底、板缝贴自粘胶带、 4.环保腻子3遍、乳胶漆3遍 5.开灯孔、出风口等 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 47.7㎡ |
| B26 | 墙面装饰板 | 铝板造型墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：75mm 轻钢龙骨@300mm、38MM 穿心龙骨 2、基层材料种类、规格：15mm 厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm 厚浅灰色铝板造型 | 62㎡ |
| B27 | 抹灰面油漆 | 墙面乳胶漆：环保腻子3遍，乳胶漆3遍 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 43㎡ |
| B28 | 照明系统 | 线条灯、筒灯、led灯带、造型灯 | 1项 |
| B29 | 窗帘 | 成品遮光卷帘 | 8.6㎡ |
| B30 | 垃圾清运及保洁 | 施工垃圾外运+保洁 | 1项 |
| C | 青阳派出所 |  |  |
| C01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| C02 | 全彩LED显示屏幕 | ★1、点间距≤1.56mm； ＃2、屏幕净尺寸≥3.6m×1.6875m，屏体分辨率：≥2304×1080； ＃3、模组采用镁铝合金材质；（提供产品实物图片） ▲4、模组宽高尺寸≥200*337.5mm； ＃5、平整度:≤0.1mm； ＃6、屏幕亮度:≥600cd/m²可调; ＃7、亮度鉴别等级LJ≥20C级； ＃8、刷新率≥3900HZ; ＃9、灰度等级：256级； ＃10、水平视角:≥170°;垂直视角:≥170°; ＃11、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K超高清显示； ＃12、模组电源供电与信号线采用一体化传输设计，模组供电电压和信号采用星型连接方式； ＃13、供电及信号方式：通过电源线（品字3Pin），通过网口信号线； ▲14、模组、接收卡需支持带电维护，支持热插拔; ＃15、最大对比度:≥5000:1; ▲16、显示屏具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节能50%以上，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级； ＃17、不少于8层PCB板结构设计，同时采用30u镀金接插件; ＃18、模组供电:模组采用4.0-4.5VDC供电，搭配3C电源， 具备PFC电源; ▲19、显示屏具有LED驱动器，包括LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法；具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置技术。（提供国家权威机构出具的技术证书文件） ＃20、失控率:像素失控率≤1/100000; ＃21、灰度等级:显示屏100%亮度灰度等级≥16bt，70%亮度灰 度等级≥16bt，50%亮度灰度等级≥16bt，20%亮度灰度等级≥ 15bt; ▲22、LED显示屏依据《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》检测，通过低疲劳电子产品评测并获得检测证书;(提供证书扫描件) ＃23、所投LED显示屏型号产品获得节能产品认证、视觉健康认证、8K超高清显示认证、HDR3.0认证、绿色健康分级认证证书（提供证书扫描件）； ＃24、提供原厂整屏装配软件或同等功能著作权；（提供证书扫描件） ＃25、LED制造商符合国家标准要求并具备《AAAA级标准化良好行为证书》，（提供证书扫描件） ＃26、显示屏具有信号转换方法、信号转换盒以及信号显示系统技术； ＃27、LED显示屏制造商具备低碳产品供应商证书及碳标签标识使用授权书（提供证书扫描件）。 | 6.07㎡ |
| C03 | 控制系统软件 | 参数同B03 | 1套 |
| C04 | 视频拼接处理器 | 参数同B04 | 1台 |
| C05 | 线缆 | 参数同B05 | 1套 |
| C06 | 配电系统 | 参数同B06 | 1套 |
| C07 | 钢结构与装饰边 | 参数同B07 | 6.07㎡ |
| C08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| C09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| C10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| C11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| C12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| C13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| C14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| C15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| C16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| C17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| C18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| C19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| C20 | 线柱全频音箱 | ＃1、单元组成：4x4.5"； ＃2、频率响应: 100Hz - 19KHz(±3dB)； ＃3、覆盖角度(HxV)：160°x20°； ＃4、灵敏度(1W/1M)：97dB； ＃5、连续声压级：123dB； ＃6、峰值压级: 126dB； ＃7、标准阻抗：8Ω； ＃8、额定功率：200W； ＃9、箱体材料：桦木夹板； ＃10、吊装点：全方位壁架吊装螺丝孔位； ＃11、音柱底托安装孔：有 底部带1个支架插孔； ＃12、网面：铝网； ＃13、输入连接器：4 x Euroblock； ＃14、连接：1+/正极，1-/负极； | 2只 |
| C21 | 立体声功率放大器 | ＃1、8Ω 立体声输出功率：400W×2 ＃2、4Ω 立体声输出功率：560W×2 ＃3、8Ω 桥接输出功率：1120W ＃4、频率响应：20Hz-20KHz(±0.25dB) ＃5、总谐波失真加噪声<0.05% ＃6、信噪比>105dB ＃7、阻尼系数>350 ＃8、互调失真<0.05% ＃9、电压转换速率：30V/μS ＃10、输入共模抑制比>80dB ＃11、输入灵敏度1V（+2.2dBu） ＃12、输入阻抗20KΩ(平衡输入) | 1台 |
| C22 | 强电改造 | 参数同B21 | 64.24㎡ |
| C23 | 弱电改造 | 参数同B22 | 1项 |
| C24 | 地砖铺设 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层。 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层。 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm 灰色地砖。 4、瓷砖美缝。 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求。 | 64.24㎡ |
| C25 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶，参数同B25 | 16.73㎡ |
| C26 | 吊顶天棚 | 穿孔铝板造型吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌丝杆吊筋。 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨间距900mm，50副龙骨间距300mm。 3.面层材料品种、规格:2mm厚穿孔铝板（内置LED光源）。 4.开灯孔、出风口等。 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求。 | 47.51㎡ |
| C27 | 墙面装饰板 | 铝板造型墙 1、龙骨材料种类、规格、中距：75mm 轻钢龙骨@300mm、38MM 穿心龙骨。 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层。 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚灰色铝板饰面。 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求。 | 18.4㎡ |
| C28 | 抹灰面油漆 | 墙面乳胶漆。 1、环保腻子3遍，乳胶漆3遍。 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求。 | 59.52㎡ |
| C29 | 照明系统 | 线条灯、筒灯、led灯带、造型灯 | 1项 |
| C30 | 窗帘 | 成品遮光卷帘 | 24.9㎡ |
| C31 | 室内广告 | ＃ 15mm PVC + 2mm亚克力高清UV画面 | 1项 |
| C32 | 垃圾清运及保洁 | 施工垃圾外运+保洁 | 1项 |
| D | 开发区所 |  |  |
| D01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| D02 | 全彩LED显示屏幕 | - ★1、点间距≤1.5625mm； ＃2、模组采用镁铝合金材质；（提供产品实物图片） ＃3、模组宽高尺寸≥200*337.5mm； ＃4、屏幕净尺寸≥4.2m×2.025m，屏体分辨率：≥2668×1296; ＃5、平整度:≤0.1mm，屏幕亮度:≥600cd/m²可调; ＃6、亮度鉴别等级LJ≥20C级； ＃7、刷新率≥4200HZ; ＃8、驱动IC：≥16路通道，具备点检（开路检测） ＃9、灰度等级：256级，发光点中心距离差≤0.5%； ＃10、屏体依据视频源输入频率，低延时，延时1帧; ＃11、具备一键调节亮、暗线功能; ＃12、屏体亚黑处理，防光率≤1%， ▲13、供电及信号方式：通过电源线（品字3Pin），通过网口信号线； ＃14、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K超高清显示； ＃15、模组电源供电与信号线采用一体化传输设计，模组供电电压和信号采用星型连接方式； ＃16、模组、接收卡与主板采用硬接口设计，接插件镀金＞50u厚度； ＃17、PCB采用FR-4材料，灯驱合一，电路采用多层设计，具备独特的消隐、节能功能，不少于8层PCB板结构设计，同时采用30u镀金接插件; ＃18、屏体无可察觉亮度差，无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真; ＃19、显示屏具有LED驱动器，包括LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法；具有LED显示屏拼接误差的检测方法和装置技术。 - ＃20、失控率:像素失控率≤1/100000; ＃21、灰度等级:显示屏100%亮度灰度等级≥16bt，70%亮度灰 度等级≥16bt，50%亮度灰度等级≥16bt，20%亮度灰度等级≥ 15bt; ▲22、LED显示屏依据《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》检测，通过低疲劳电子产品评测并获得检测证书;(提供证书扫描件) ▲23、所投LED显示屏型号产品获得节能产品认证、视觉健康认证、8K超高清显示认证、HDR3.0认证、绿色健康分级认证证书（提供证书扫描件）； - ＃24、LED显示屏由原厂制造商生产，不接受OEM贴牌或代工生产，提供原厂整屏装配软件或同等功能著作权；（提供证书扫描件） - ＃25、LED制造商符合国家标准要求并具备《AAAA级标准化良好行为证书》；（提供证书扫描件） ＃26、显示屏具有信号转换方法、信号转换盒以及信号显示系统技术；（投标文件中提供国家权威机构出具的技术证明文件原件扫描件）； ＃27、为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏制造商具备低碳产品供应商证书及碳标签标识使用授权书（提供证书扫描件）。 ＃28、LED制造商获得数据管理能力成熟度达到受管理级二级（含）以上等级认证；（提供证书扫描件） | 8.5㎡ |
| D03 | 控制系统软件 | 参数同B03 | 1套 |
| D04 | 视频拼接处理器 | 参数同B04 | 1台 |
| D05 | 线缆 | 参数同B05 | 1套 |
| D06 | 配电系统 | 参数同B06 | 1套 |
| D07 | 钢结构与装饰边 | 参数同B07 | 8.5㎡ |
| D08 | 主动力线 | 参数同B08 | 40米 |
| D09 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| D10 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| D11 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| D12 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| D13 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| D14 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| D15 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| D16 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| D17 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| D18 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| D19 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| D20 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| D21 | 指挥控制台 | 每套操作台长度不小于3700mm，宽度不小于900mm，高度不小于740mm。 ＃1、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 ＃2、侧板：侧板材质应为木制，应为模块化设计样式，方便安装；可以依据提供LOGO标识进行生产制作。 ＃3、主体框架：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。控制台所使用的冷轧钢板应通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。 ＃4、前、后门板：前后门板使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度应为20mm。门板应采用PUR封边工艺。同时铰链应经200h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 ＃5、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具可快速拆装维护结构，方便布线维护以及安装信息面板等各类设备辅件，应带警示导光板，可实现变换红、绿、蓝等多种颜色灯光警示信号。 ＃6、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 ＃7、控制台整体应有符合GB/T 3325-2017标准的检测报告，且报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层至少应满足表面耐磨性能磨850r后无露底，耐干热耐湿热不低于5级；力学性能项目符合最高等级5级水平，其中木制件甲醛释放量应≤0.007mg/m³，达ENF级。 ＃8、控制台整体按GB20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10KW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm。 ＃9、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，控制台整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，且不超过0.1Ω。 ＃10、三防要求：应满足以下规定 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行； 防霉菌：霉菌实验满一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行； 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。 ＃11、控制台应具有依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》标准检测的检测报告，且在配重200kg的工况下，通过9烈度抗震试验；。 ＃12、显示器支架、钣金、铝合金均应通过 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》测试达到盐雾腐蚀100小时，抗腐蚀能力不低于10级测试要求； ＃13、控制台所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上。 ＃14、为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常； ＃15、为确保信息安全，控制台的传导发射、辐射骚扰测试结果应检测合格，符合GB/T 17743-2021标准要求；控制台静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合GB/T 18595-2014、GB/T 17626标准要求，结果判定应均为A级。 ＃16、桌面简化系统模块国内品牌自主研发，与控制台匹配度高，支持键鼠直接滑屏控制8套不同操作系统电脑主机功能。可直接连接电子铭牌。 ＃17、配件：显示器支臂6套、电源PDU3套、扣式主机托盘6个、多媒体插座（连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口）3个、亚克力灯带。 | 3套 |
| D22 | 操作台配套设备 | ＃1、面料：1.5厚科技西皮，1.8厚电镀架 ＃2、木板:13mm厚弯板 ＃3、海绵：一体成型发泡定型海绵 | 9套 |
| E | 山河路所 |  |  |
| E01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| E02 | 全彩LED显示屏幕 | 参数同C02 | 6.07㎡ |
| E03 | 控制系统软件 | 参数同B03 | 1套 |
| E04 | 视频拼接处理器 | 参数同B04 | 1台 |
| E05 | 线缆 | 参数同B05 | 1套 |
| E06 | 配电系统 | 参数同B06 | 1套 |
| E07 | 钢结构与装饰边 | 参数同B07 | 6.07㎡ |
| E08 | 主动力线 | 参数同B08 | 40米 |
| E09 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| E10 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| E11 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| E12 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| E13 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| E14 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| E15 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| E16 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| E17 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| E18 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| E19 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| E20 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| E21 | 指挥控制台 | 1-16参数同D21 ＃17、配件：显示器支臂8套、电源PDU4套、扣式主机托盘8个、多媒体插座（连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口）4个、亚克力灯带。 | 2套 |
| E22 | 操作台配套设备 | 参数同D22 | 8套 |
| F | 石集所 |  |  |
| F01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| F02 | LCD拼接屏 | - ＃1、屏幕尺寸≥46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于5000:1；响应时间≤5ms，漏光≤0.02cd/m2。 ＃2、液晶拼接单元屏体、支架、底座符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求。 ▲3、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害。 - ＃4、具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB。。 ＃5、校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 ＃6、帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 ＃7、产品符合技术规范T/CESA1018-2018，风扇散热性能≥60%。 - ＃8、显示单元的MTBF平均无故障时间大于180000小时。 ＃9、电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB4943.1-2011规范要求。 ＃10、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，硬件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ▲11、液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB。 ▲12、液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求。 | 9台 |
| F03 | 解码器 | - ＃1、单台设备不少于9路HDMI接口输出。 ▲2、具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。 - ＃3、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 ＃4、应能自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 ▲5、具有信息交互功能，应能通过平台客户端查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式等，并能将屏幕参数配置下发至电视墙。 - ▲6、HDMI接口支持输入以下分辨率： 4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz、3840×2160@30Hz、2560×1440@60Hz、1920×1080@60Hz、1600×900@60Hz、 1366×768@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz。 - ▲7、应能接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。 - ＃8、应能将电视墙上多路视频合成一个视频图像并设置分辨率后编码转发到客户端 进行回显。可对192路视频合成一个视频图像输出。 ＃9、具有显示范围裁剪功能，应能通过调整指定通道的画面显示范围设置指定电脑允许的接管范围，不显示范围外画面。 ＃10、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 ▲11、支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K 信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。 - ▲12、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。 - ＃13、能设置图像切换时保留当前画面最后一帧图像至下一个图像显示，期间应无黑屏闪屏现象。 ＃14、具有报警联动的接口，能支持无源的开路或闭路信号接入，能实时响应输出联动信号。 | 1台 |
| F04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | - ＃1、具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级; ＃2、支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 ▲3、可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。 - ＃4、支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。 ▲5、支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。 ▲6、支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色。 - ＃7、支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 | 1套 |
| F05 | 模块化支架 | ＃3*3支架、冷轧钢板(SPCC)。 | 1套 |
| F06 | 高清线 | HDMI高清线8m | 9个 |
| F07 | 高清线 | HDMI高清线15m | 1个 |
| F08 | 主动力线 | 参数同B08 | 40米 |
| F09 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| F10 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| F11 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| F12 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| F13 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| F14 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| F15 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| F16 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| F17 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| F18 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| F19 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| F20 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| F21 | 24口网络交换机 | ＃1、可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 ＃2、支持独立的console管理串口 ＃3、交换容量≥336Gbps ＃4、转发性能≥42Mpps ＃5、提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 ＃6、支持802.3ad规定的链路聚合功能 ＃7、支持MAC地址绑定功能 ＃8、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK ＃9、支持 IPv4/IPv6 静态路由 ＃10、支持广播风暴抑制 ＃11、支持IGMP Snooping ＃12、支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL ＃13、支持端口镜像 ＃14、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 2台 |
| F22 | 400万红外网络摄像机 | - ＃1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ＃2、内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 ＃3、最低照度彩色不大于0.0002 lx。 ＃4、设备光圈不小于F1.0。 ＃5、支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 ＃6、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥60%。提供CMA标识的公安部检测机构出具的软件性能检测报告。 ＃7、镜头上部具备一体化遮阳模块。 ＃8、镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 ＃9、样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像 ＃10、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选。 ＃11、产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB。 ＃12、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走。 - ＃13、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 ＃14、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 2台 |
| F23 | 网络硬盘录像机 | ＃1、存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 ＃2、视频接口：1×HDMI，1×VGA ＃3、网络接口：2×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口 ＃4、报警接口：4路报警输入，1路报警输出 ＃5、USB接口：2×USB 2.0 ＃6、输入带宽：80Mbps ＃7、输出带宽：80Mbps ＃8、接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 ＃9、解码能力：最大支持8×1080P ＃10、显示能力：最大支持4K输出 | 1台 |
| F24 | 监控级硬盘 | ＃1、≥4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM ＃2、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 ＃3、高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 ＃4、24×7全天候高效稳定运行 ＃5、年度工作负载等级为180TB/年 ＃6、MTBF可达1,000,000小时 ＃7、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 2块 |
| F25 | POE交换机 | ＃1、≥24个千兆PoE电口，≥2个千兆光口 ＃2、交换容量：≥52 Gbps ＃3、包转发率：≥38.69 Mpps ＃4、支持IEEE 802.3at/af ＃5、端口最大供电功率：30 W ＃6、整机最大供电功率：225W ＃7、支持6 KV防浪涌（PoE口） ＃8、支持PoE输出功率管理 | 1台 |
| F26 | 监控终端 | ＃1、支持1920×1080。 ＃2、178°/178°广视角。 ＃3、爱眼不闪屏，低蓝光设计。 ＃4、HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性。 ＃5、采用3D降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节。 | 1台 |
| F27 | 拆除 | 砖墙体拆除，原门窗拆除 | 1项 |
| F28 | 门窗封堵 | 按照现场实际情况封堵 | 1项 |
| F29 | 强电改造 | 1-6参数同B21 ＃7、200*100MM镀锌桥架 | 51㎡ |
| F30 | 综合布线 | 弱电网线综合布线，其他未尽事宜详见图纸，满足规范要求 | 1项 |
| F31 | 地胶铺贴 | 参数同B23 | 51㎡ |
| F32 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、全丝杆天棚吊筋 2、装配式U 型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 复杂 3、9.5mm 纸面石膏板天棚面层安装在U 型轻钢龙骨上 凹凸 4、天棚墙面板缝贴自粘胶带 5、板面钉眼封点防锈漆 6、成品环保腻子批、刷乳胶漆各三遍 7、局部方通顶 | 51㎡ |
| F33 | 造型墙 | 单面石膏板造型 1、龙骨材料种类、规格、中距：75mm 轻钢龙骨@300mm、38MM 穿心龙骨 2、隔离层材料种类、规格：隔音棉填充 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板饰面（局部造型15MM厚阻燃板基层） 4、成品环保腻子批、刷乳胶漆各三遍 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 | 67.9㎡ |
| F34 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1、阻燃板基层 2、50mm高1.2厚黑钛不锈钢面层（MT-01） 3、成品保护 具体做法详见图纸 | 28米 |
| F35 | 灯具 | LED线条灯，LED型材灯，双眼筒灯 | 1项 |
| F36 | 窗帘 | 1、材质：布帘（含窗帘杆及其他配件） 2、安装前需提供样品供建设单位选样，并满足建设单位使用要求 | 7㎡ |
| F37 | 室内装饰广告 | ＃1、金属发光字含LED灯 ＃2、15mm PVC + 2mm亚克力高清UV画面 ＃3、实物警徽 | 1项 |
| F38 | 玻璃门 | 1、门框、扇材质： 1.0mm 厚黑钛不锈钢包边，12MM厚钢化玻璃门 2、玻璃品种、厚度： 12mm 厚钢化玻璃，含玻璃磨边等 | 6㎡ |
| F39 | 垃圾清运及保洁 | 施工垃圾外运及保洁 | 1项 |
| G | 归仁所 |  |  |
| G01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| G02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| G03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| G04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| G05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| G06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| G07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| G08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| G09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| G10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| G11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| G12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| G13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| G14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| G15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1个 |
| G16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1个 |
| G17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| G18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| G19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| G20 | 强电改造 | 参数同B21 | 32㎡ |
| G21 | 弱电改造 | 弱电网线综合布线，其他未尽事宜详见图纸，满足规范要求 | 1项 |
| G22 | 地砖铺设 | 参数同C24 | 32.67㎡ |
| G23 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌丝杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨间距900mm，50副龙骨间距300mm 3.面层材料品种、规格:双层9.5MM厚纸面石膏板,（造型处15mm阻燃板基层，含不锈钢包边）钉眼除锈，清油封底、板缝贴自粘胶带、 4.环保腻子3遍、乳胶漆3遍 5.开灯孔、出风口等 | 32.67㎡ |
| G24 | 抹灰面油漆 | 环保腻子3遍，乳胶漆3遍 | 59.94㎡ |
| G25 | 照明系统 | 线条灯、筒灯、led灯带 | 1项 |
| G26 | 窗帘 | 成品遮光卷帘 | 2.2㎡ |
| G27 | 拆除及封堵 | 门与窗位置互调、拆除门洞、封堵门洞 | 1项 |
| G28 | 玻璃门 | 钢化玻璃门，不锈钢门框 | 4.2㎡ |
| G29 | 型材窗 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 2.1㎡ |
| G30 | 室内广告 | 15mm PVC + 2mm亚克力高清UV画面 | 1项 |
| G31 | 垃圾清运及保洁 | 施工垃圾外运及保洁 | 1项 |
| H | 天岗湖所 |  |  |
| H01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| H02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| H03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| H04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| H05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| H06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| H07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| H08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| H09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| H10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| H11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| H12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| H13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| H14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| H15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| H16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| H17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| H18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| H19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| I | 车门所 |  |  |
| I01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| I02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| I03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| I04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| I05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| I06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| I07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| I08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| I09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| I10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| I11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| I12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| I13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| I14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| I15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| I16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| I17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| I18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| I19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| J | 梅花所 |  |  |
| J01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| J02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| J03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| J04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| J05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| J06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| J07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| J08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| J09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| J10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| J11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| J12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| J13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| J14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| J15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| J16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| J17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| J18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| J19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| K | 金镇所 |  |  |
| K01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| K02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| K03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| K04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| K05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| K06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| K07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| K08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| K09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| K10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| K11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| K12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| K13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| K14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| K15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| K16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| K17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| K18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| K19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| L | 孙园所 |  |  |
| L01 | 一键点调视频会议终端 | 参数同B01 | 1台 |
| L02 | LCD拼接屏 | 参数同F02 | 9台 |
| L03 | 解码器 | 参数同F03 | 1台 |
| L04 | LCD拼接屏快捷操作面板 | 参数同F04 | 1套 |
| L05 | 模块化支架 | 参数同F05 | 1套 |
| L06 | 高清线 | 参数同F06 | 9个 |
| L07 | 高清线 | 参数同F07 | 1个 |
| L08 | 高清网传 | 参数同B09 | 6套 |
| L09 | 安装调试 | 参数同B10 | 1套 |
| L10 | 12路调音台 | 参数同B11 | 1台 |
| L11 | 数字音频处理器 | 参数同B12 | 1台 |
| L12 | 无源单6.5寸会议音箱 | 参数同B13 | 2只 |
| L13 | 立体声功率放大器 | 参数同B14 | 1台 |
| L14 | 8路电源时序器 | 参数同B15 | 1台 |
| L15 | 四通道无线会议话筒 | 参数同B16 | 1套 |
| L16 | 真分集无线双手持麦克风 | 参数同B17 | 1套 |
| L17 | 辅材 | 参数同B18 | 1项 |
| L18 | 机柜 | 参数同B19 | 1台 |
| L19 | 集成 | 参数同B20 | 1项 |
| M | 装修及智能化清单 |  |  |
| M01 | 平面块料拆除 | 拆除地砖，垃圾清理外运 | 96.29m2 |
| M02 | 铲除涂料面 | 拆除墙面涂料面层铲除 | 295.05m2 |
| M03 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原吊顶天棚，垃圾清理外运 | 97.49m2 |
| M04 | 门窗拆除 | 拆除门窗垃圾清理外运 | 1樘 |
| M05 | 卫生间实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块A5.0 2、墙体类型：内墙120厚 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆Mb5.0 | 3.58m3 |
| M06 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | 0.41m3 |
| M07 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | 0.6m3 |
| M08 | 其他构件 | 门窗框 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | 2.7m3 |
| M09 | 现浇构件钢筋 | 一级钢φ12以内 | 0.05t |
| M10 | 现浇构件钢筋 | 三级钢φ12以内 | 0.1t |
| M11 | 现浇构件钢筋 | 三级钢φ25以内 | 0.22t |
| M12 | 现浇构件钢筋 | 砌体不绑扎钢筋 | 0.08t |
| M13 | 中式门 | 传统中式门，符合公安场景需求 | 5樘 |
| M14 | 中式窗 | 75系列断桥铝合金窗 | 27.05m2 |
| M15 | 块料楼地面 | 位置：地砖1500*750mm（60.8m2），卫生间瓷砖600*1200mm（38m2） 1、10厚地砖地面,美缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 | 98.8m2 |
| M16 | 水泥砂浆楼地面 | 拆除砖墙下地面水泥砂浆修补 | 153.92m2 |
| M17 | 石材楼地面 | 25厚浅啡网纹大理石门槛石 | 19.92m2 |
| M18 | 金属踢脚线 | 1.2厚不锈钢踢脚线 | 29.48m |
| M19 | 墙面一般抹灰 | 新建墙面水泥砂浆抹灰 1、5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、刷界面处理剂一道 | 47.6m2 |
| M20 | 墙面一般抹灰 | 原墙面石灰膏砂浆找平 5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平 | 126m2 |
| M21 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨纸面石膏板 1、纸面石膏板墙面 2、轻钢龙骨 3、纸面石膏板肌理涂料 | 10.54m2 |
| M22 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板天棚吊顶 1、60系列轻钢龙骨吊筋间距1000mm 2、60系列铝合金横撑龙骨,间距300mm 3、9mm厚纸面石膏板白色乳胶漆 | 66.68m2 |
| M23 | 指挥中心两侧麻布 | 麻布饰面 | 38m2 |
| M24 | 吊顶天棚 | 卫生间铝扣板吊顶600*600mm | 6.9m2 |
| M25 | 开孔 | 筒灯开孔150mm | 28个 |
| M26 | 墙面喷刷涂料 | 墙面肌理涂料 | 211m2 |
| M27 | 其他现浇构件 | 复合木模板(接处警大厅吧台、背景墙和柜子） | 144m2 |
| M28 | 配管 | 1、名称：卫生间排给水管 2、材质：PVC材质 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配 | 80m |
| M29 | 配管 | 1、名称：卫生间排给水管 2、材质：PVC材质 3、规格：De50 4、配置形式：暗配 | 12m |
| M30 | 配管 | 1、名称：卫生间排给水管 2、材质：PVC材质 3、规格：De110 4、配置形式：暗配 | 8m |
| M31 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC塑料管 3、规格：DN20mm | 512m |
| M32 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-2.5mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | 1094.5m |
| M33 | 配线 | 1、名称：照明线 2、规格：BV-4mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | 218.25m |
| M34 | 装饰灯 | 1、名称：φ150mmLED筒灯(接处警大厅) 2、规格：~220V 1x12W 3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 28套 |
| M35 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 3、安装形式：吊装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 36.8m |
| M36 | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装,底边距地0.5米 | 3个 |
| M37 | 双绞线缆 | 1、名称：网络线 2、规格：UTP5E 3、敷设方式：管及桥架内敷设 | 453m |
| M38 | 配线 | 1、名称：空调线 2、规格：BV-6mm2 3、材质：铜芯线 4、配线部位：管内敷设 | 226m |
| M39 | 广告制作 | 文化墙（15mmPVC UV） 调解室文化墙（15mmPVC UV+亚克力） 大门上方门头字（15mmPVC UV+亚克力） 玻璃门和橱窗腰条 区域图一面墙制作 拆除三面墙重做拆除 重做三面墙并安装 禾字改色+千字笔画调整 制作安装 大门左侧一栋楼玻璃腰条制作安装 | 1项 |
| M40 | 卫生间蹲坑 | 1个蹲坑，1个水箱，含安装水箱 | 1项 |
| M41 | 花洒 | 含安五金配件 | 1项 |
| M42 | 卫生间淋浴房 | 含五金配件 | 6m2 |
| M43 | 卫生间台盆柜镜子 | 一体式陶瓷盆 1、材质：陶瓷面盆 2、含相应全套附件 | 1项 |
| M44 | 卫生间台盆柜 | 天然大理石、镀锌角铁支架、安华台下盆，0.6平方米 | 1项 |
| M45 | 卫生间灯 | 规格：60cm*60cm含安装 | 2个 |
| M46 | 卫生间排气扇 | 1、静音换气扇 2、风量：320m³/h | 1个 |
| M47 | 拖把池及水龙头 | 1、拖把池材质：瓷质拖布池 2、水龙头材质：304不锈钢 2、含相应附件 | 1套 |
| M48 | 接警大厅吧台台面 | 石材及辅料 | 10.3m |
| M49 | 电箱画 | 电箱装饰画框，装裱方式：有框 | 5个 |
| M50 | 热水器 | 60L,2200W,一级能效，含五金配件（三脚架）及安装 | 1个 |
| M51 | 空调 | 5匹风管机及外罩等配件 | 3台 |
| M52 | 接警大厅背景墙岩板 | 主材及辅料 | 11.74m2 |
| M53 | 600*600mm顶灯 | 600*600mm顶灯 | 2个 |
| M54 | 2*1.5m电源线 | 2*1.5m | 10米 |
| M55 | 话筒线 | 2*0.35+屏蔽 | 100米 |
| M56 | 音响线 | 2*0.75+屏蔽 | 20米 |
| M57 | 光纤 | 12芯，布放及熔纤施工（含12芯熔纤盘和跳线），100米 | 1套 |
| M58 | PE管 | Φ40mm，82.5米，直埋施工 | 1项 |
| M59 | 纯铜多媒体地插 | 音视频 | 8个 |
| M60 | HDMI | 1.5米 | 5根 |
| M61 | 音频线 | 音频线 3.5mm，1.5米 | 6根 |
| M62 | 光纤收发器 | 单模、千兆 | 3台 |
| M63 | 半球摄像机 | ＃1.采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入； - ＃2.支持越界侦测，区域入侵侦测；适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； - ＃3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m； - ＃4.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； - ＃5.符合IP66。 | 7台 |
| M64 | 全彩枪型摄像机 | ＃1.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅。 - ＃2.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；支持越界侦测，区域入侵侦测；适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； - ＃3.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m； - ＃4.符合IP66。 | 6台 |
| M65 | 硬盘录像机 | ＃1.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； - ＃2.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； - ＃3.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；最大支持4/8/16/16路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； - ＃4.支持云服务，通过互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； - ＃5.支持ISUP以及GB28181协议； | 1台 |
| M66 | 硬盘 | ＃1.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐，8T。 | 4台 |
| M67 | POE网络交换机 | ＃1.不少于16个千兆电口+2个千兆上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量不少于36Gbps，包转发率不少于26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 1台 |
| M68 | 24口千兆交换机 | ＃1.二层网管交换机，交换容量不少于336Gbps，包转发率不少于42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。 | 3台 |
| M69 | 5口POE交换机 | ＃1.5个10/100M自适应RJ45端口，1~4号端口支持PoE供电输出；电源输出功率可达43W，单端口PoE功率可达15.4W；支持全双工流控与半双工流控；支持端口自动翻转功能；所有端口均具备线速转发功能；即插即用，无需配置，简单方便。 | 1台 |
| M70 | 摄像机支架 | 20CM | 6个 |
| M71 | 集成 | 视频监控设备安装费 | 1项 |

- （二）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：

- 1.采购清单中设备名称前标有“●”的为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

- 2.标注“★”标记的技术参数为实质性技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，否则作无效文件处理。

- 3.标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料提供具备CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。未提供视为负偏离。

- 4.标注“＃”号标记的技术参数为一般技术参数，投标人须详尽真实的在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实的列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为无响应或无效响应。

- 5.除辅助材料和设备（含以施工为主的条目、标明为定制的设备）之外的其它应该标明品牌和规格型号的设备，在响应文件中必须标明设备的品牌和规格型号，否则按无效标处理。

- 6.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

- 7.除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

- 8.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品需符合国家标准要求,不得以次充好。

- 9.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

- 10.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，中标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

- 11.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标人负责。履约过程中一切安全问题由中标人负责。

四、项目要求

（一）供货要求

- 中标人应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

（二）质量保证

（1）投标人应保证提供的货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）中标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果中标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（三）货物的包装、发运及运输

（1）投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。投标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

（5）货物在规定的交付期限内由投标人送达采购人指定的地点视为交付，投标人同时需通知采购人货物已送达。

（四）验收

（1）验收要求

验收时间：设备安装调试经采购人试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好、安装调试是否合格，所提供设备装箱清单、操作说明、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂维保卡等是否齐全。

采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（2）验收标准

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。

（五）节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

（六）商品包装、快递包装政府采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（七）采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

五、项目实施要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：质量保证方案、突发应急事件处置方案、培训及技术支持方案等。

（一）质量保障要求

投标人针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

（1）详细的质量保障方案，需包含设计依据和标准、质量保证体系、质量方针和目标、质量管理措施、质量控制措施等方面的内容。

（2）详细的施工进度保障方案，需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

（3）详细的现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等。

（二）设备安装布局要求

投标人针对本项目提供详细的设备安装方案，包括但不限于：

（1）派出所大屏安装布局平面图；

（2）一键点调设备安装布局平面图及网络规划设计图；

（3）局机关的操作台平面布局方案；

（4）提供局机关指挥中心的声学空间进行全面声场模拟分析报告，确保声场覆盖均匀性、声压级达标性及声学清晰度满足使用需求，并提供一体化音视频系统安装方案。

（三）一键点调视频会议终端对接要求

新采购的一键点调视频会议终端需接入泗洪县公安局一键点调系统，实现全县警力资源跨地区、跨警种、跨层级的可视化、点对点的音视频通话。投标人须提供承诺书并在投标文件中详细描述对接方案。中标单位承诺在中标后7个工作日内提供投标设备与泗洪县公安局一键点调系统进行无缝数字级联对接兼容性测试。若逾期测试不通过则采购单位有权取消中标单位的中标资格、顺延下一候选人并承担相应的法律责任。

（四）培训及技术支持要求

根据日常运行和维护工作情况，投标人结合用户实际情况，在安装过程中或安装结束后，对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上）。

同时投标人需制定适合用户详细、操作性强的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对设备的使用、操作、维护进行培训，并提供安装使用维护说明书，以确保使用单位能够对设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

（2）培训时间：投标人完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后投标人须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题和使用进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于安全知识学习、产品具有的功能学习、产品体系架构学习、安装、调试、操作的培训、产品的日常维护学习、产品的故障紧急处理。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：投标人须委派专业技术人员对用户进行培训。

六、售后服务要求

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）本项目要求售后服务期：售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

（2）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（3）响应时间：免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保采购人能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。

（4）售后服务期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（5）售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（6）投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

七、报价要求

1、报价内容包括：所需设备、管理、材料、安装、调试、维护、培训、运输、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

第五部分  合同格式及条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）

合同编号：

甲    方：泗洪县公安局

乙    方：

签订时间： 2025年  月  日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：泗洪县公安局（采购人）

乙方（全称）：             （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）

- 采购项目编号：

- （2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ☑否

- （4）政府采购组织形式： ☑政府集中采购   □部门集中采购   □分散采购

- （5）政府采购方式： ☑公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判

- □竞争性磋商  □询价  □单一来源  □框架协议  □其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： □是  □否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是     □否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是     □否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

- □是     □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

□是     □否

（7）合同是否分包： □是       □否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业  □中型企业  □小微型企业

□残疾人福利性单位   □监狱企业    □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资  □部分由外国投资者投资

- 是否涉及进口产品：

- □是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        国别：         品牌：         规格型号：

☑否

- （10）是否涉及节能产品：

- □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及环境标志产品：

- □是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- □强制采购       ☑优先采购

- □否

- 是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- □强制采购       □优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ☑是       □否      □不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 ☑固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式：

□全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：设备全部安装调试完毕稳定运行后，供应商提供项目完整技术文档，采购人组织验收并出具验收报告，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的100%，其中涉及预付款的：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付预算金额的30% 。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）甲方根据乙方的实际供货数量按实结算，且不超过每分包总预算金额。

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

□成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

- （1）交货时间：采购合同签订后120日历天内全部供货安装完毕并交付使用。

（2）交货地点：采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是    □否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- 验收组织方式：□自行组织 ☑委托第三方组织

- 验收主体： 泗洪县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：            ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项： 无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 3日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：

4.1甲方对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如工作人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，费用由乙方承担。

4.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据。

4.3 乙方提供的货物，在使用方使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为使用方提供必要的协助，直到符合有关要求，采购人才做最终验收。

4.4 对技术复杂的货物，采购人可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（5）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准:依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准，同时服丛甲方安排要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是  ☑否

（8）履约验收其他事项：/。

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 泗洪县公安局 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议； （2）政府采购合同专用条款； （3）政府采购合同通用条款； （4）中标（成交）通知书； （5）投标（响应）文件； （6）采购文件； （7）有关技术文件，图纸； （8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 设备验收通过之日起，提供3年的原厂免费全保。 - 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 免费全保期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 自收到乙方发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不涉及 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 设备验收通过之日起，提供3年的原厂免费全保。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见乙方投标文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2.乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴修理、重作、更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3.售后服务期内，应在接到故障通知2小时内作出有效响应，如需现场解决，到达现场时间不超过8小时，特殊情况下不超过24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。如3个工作日内不能修复必须提供备用机使用，确保甲方能正常开展工作，设备在设计有用周期内，保证更换到原厂配件。 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的千分之一支付违约金，违约金可直接从待付货款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 本项目售后服务期内，乙方不能提供原厂免费全保的，按合同总价款的20%支付违约金。 备注：签订合同时根据乙方投标文件响应内容调整。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。 |

第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

九、技术要求响应及偏离表

十、项目组成员

十一、企业业绩

十二、分包意向协议书

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

分包意向承诺书格式自拟。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

- 投标报价明细表

- 分项报价表

- （货物类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险费、办理全套免税手续费用(如果有)及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：      年___月___日

备注：

1.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目。中小企业声明函填写不符合要求，是引起无效标的重要因素之一。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

3.此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.《中小企业声明函》填写参考网址：

- https://mp.weixin.qq.com/s/j67jLMUey54bMdcC6rcamw

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：   年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章采购需求中具体技术参数要求 | 投标技术参数响应情况 | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

备注：1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）逐条做出明确响应。

2.如果采购需求中要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下，并在“偏离内容及说明”中标注证明材料的具体页码位置；若《实质性要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《实质性要求响应及偏离表》为准，

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.上述表格行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、项目实施方案

- 根据评分办法自行编制

十二、分包意向协议书

分包意向协议书

立约方：       （甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、   （乙公司全称）、     （……公司全称）为分包意向供应商，    （甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，    （甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与   （甲公司全称）签订分包合同。   （甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与   （甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1   （公司全称）为    （请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分    （具体分包内容）占合同总金额     %的工作内容。

3.分包意向供应商2   （公司全称）为    （请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分    （具体分包内容）占合同总金额     %的工作内容。

……

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商1   （公司全称）与分包企业之间    （请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商2   （公司全称）与分包企业之间    （请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

……

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，   （甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式     份，随投标文件装订    份，   （甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

……公司全称(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

年   月   日

注：1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。