如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化

及内装设施等）

项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0059

采   购   人：江苏省如皋中学

采购代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

2024年11月15日

第一章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化及内装设施等）

2. 项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0059

3. 预算金额：480.00万元

4. 最高限价：480.00万元

5. 采购需求：本项目为如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化及内装设施等）。因如皋中学食堂投入时间使用时间较长，导致现有食堂功能及设备已经跟不上教学需求，现针对如皋中学食堂进行改造提升处理。食堂改造面积约3933平方米，建筑层数和高度:地上3层,建筑高度18.5米。包含：食堂内装设施设备、电气设备采购及调试、智能化设备采购及调试等内容。具体详见第三章。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内供货并安装调试完毕交付招标人使用。具体时间以招标人通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：是。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否

10. 项目类型：货物

11. 项目所属行业：工业

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，投标人属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须同时具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

（2）投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，须提供相关证书扫描件。

（3）本项目允许联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求: ①联合体牵头人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，联合体成员须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，项目负责人须由联合体牵头人委派;②联合体各方应当签订共同投标协议，明确牵头人与其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工，并向招标人提交由所有联合体成员法定代表人在同一张授权委托书上联合签署的授权委托书；③联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的投标。

（4）如为中小企业投标人须提供《中小企业声明函》，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）该项目所属行业为 工业  。

5. 投标人的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证扫描件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标投标人的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标投标人为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年12月02日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2024年12月02日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）投标人应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 履约保证金：无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名    称：江苏省如皋中学

地    址：如皋市育贤路601号

项目经办人姓名：杜锦华

项目经办人联系方式：15851295656

2. 采购代理机构信息

名    称：江苏海审工程咨询有限公司

地　　址：如城镇大司马南路惠政小区A区综合楼三楼

项目经办人姓名：徐海燕

项目经办人联系方式：18015249056

附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.招标人信用承诺

第二章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，招标人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 投标人一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 招标人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，招标人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 招标人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 投标人对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

4.2 投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

4.7 投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（投标人）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 招标人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，投标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标投标人因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 投标人在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 招标人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的投标人，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 招标人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，招标人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 投标人与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 投标人在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或者采购代理机构提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由招标人或者采购代理机构项目经办人员签收。经招标人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。招标人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

9.7.4 投标人组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

招标人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

招标人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

采购代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）～500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）～1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）～5000万元部分,费率为0.5%；）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由中标单位承担。本项目预算中包含此费用，投标单位在报价中需考虑此费用的代付，招标人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交投标人支付。成交投标人自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

1.收款单位名称：江苏海审工程咨询有限公司第四分公司；

2.账户号码：32050164723600000446；

3.开户行：建行如皋支行营业部。

第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

- 如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化及内装设施等）。

- 如皋中学品质提升工程位于如皋市东皋路以东、育贤路以南、宁海东路以北，东侧为如皋市东皋幼儿园。总建设用地面积116600平方米，总建筑面积74297.75平方米（其中改造总建筑面积64313.75平方米，新建总建筑面积9984平方米）。

- 因如皋中学食堂投入时间使用时间较长，导致现有食堂功能及设备已经跟不上教学需求，现针对如皋中学食堂进行改造提升处理。食堂改造面积约3933平方米，建筑层数和高度:地上3层,建筑高度18.5米。包含：食堂内装设施设备、电气设备采购及调试、智能化设备采购及调试等内容。

- 本次采购主要内容为：食堂智能化及配套设备采购。

- 注：与本项目关联的软件系统设备需与校园原有软件系统兼容。提供免费软件升级服务承诺函（详见附件）。

- 采购内容

(一)主要货物

| 序号 | 项目名称 | 项目特征/描述 | 计量单位 | 数量 | 参照品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警接口器 | 1.▲标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书扫描件） 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 11.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 12.支持分区监听、设备状态实时查看。 13.实现对设备的控制、信号切换 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.▲自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料扫描件） 12.▲内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料扫描件） | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 3 | 信息发布播放机 | 1、四核低功耗板载CPU：RK3288 ，内存：2G，硬盘：16G电子盘，支持扩展，标准音频输出，HDMI输出*1，VGA输出*1,USB 3.0*1，USB2.0*3，百兆网口*1，待机≤5W，Mini工业机箱，无风扇设计，含电源线，带简易壁挂件。支持 4K高清多媒体流畅播放，支持各类视频、图片、文档和网页播放，支持各类串口或红外控制信号集成，支持双屏显示功能，支持LED全彩屏，拼接屏，投影、等显示器。需提供节能认证证书，3C证书 2.支持4K以内的任何显示器及分辨率 3.一个显示端软件支持一个显示终端 4.显示端软件支持安卓、X86终端，有最低配置要求。 5.支持硬件融合，可获取硬件参数，并上报服务器 6.支持硬件自动开关机设置 7.支持自启动 8.支持各种素材的播放，如：图片、PPT、word、视频、网页、直播、等格式 9.支持主要参数报警 10.防病毒处理，显示效果优化，显示转场优化等。 11、▲系统登录具备三员管理，可提供三员管理模式，即按照系统管理员、安全管理员和审计管理员进行管理员权限划分(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 12、▲媒体文件管理可支持媒体文件的批量上传，并实时显示上传进度，可支持媒体文件的预览、下载和重命名，可支持媒体文件分组，可支持媒体文件查询和删除功能(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 13、▲素材管理可在添加媒体文件素材时自动识别素材类型，可在添加流媒体素材时，兼容海康或大华监控设备的流媒体信号，可支持对终端接入的数字采集设备进行播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 14、系统具备“素材播放统计”“节目播放统计”模块，可支持素材播放统计，方便素材计时计费(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 15、▲节目管理中布局各区域支持矩形、圆角矩形、圆形、椭圆形和多边形等形状窗口显示，布局各区域可独立设置透明度(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 16、可支持节目在线和离线终端发布，离线终端发布在终端上线后自动下载节目播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 17、▲系统支持各类实时数据和实时视频信号接入，支持与各类信息系统对接；（为了系统稳定性，需提供“智能数据处理系统”软件著作权证书扫描件） 18、▲可支持网页链接播放，保留网页手势动作定义，在触摸屏情况下可以进行点击、滑动、放大缩小等操作(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 19、▲支持场景管理可支持场景的新增、查看、修改、删除功能、可支持场景中多终端和多节目的一一绑定、可支持场景一键切换，场景中包含的终端将按照预先定义的节目进行播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 20、▲开放接口，支持第三方应用平台的对接，包括但不限于教务系统等。为了系统稳定性，（需提供所投系统软件著作权证书扫描件）。 | 台 | 66 | 赞联、盛科维、赢翔 |
| 4 | 融合云节点 | 1.▲采用一体化设计，同时内置智能中控、视频切换矩阵、数字音频处理器、POE千兆网络交换机、数字功放、多路全高清编解码器、SIP双流呼叫、本地录播、远程管理等模块。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件） 2.视频输入：不少于4路高清视频输入接口；本地IP网络摄像机接入支持最大不少于12路，同时网络转发支持最大不少于4路； 3.不少于2路HDMI输出接口； 4.不少于8路凤凰端子输入，同时支持48V幻像供电MIC输入和linein线性输入，不少于4路HDMI内嵌音频输入等； 5.不少于2对L/R凤凰端子立体声输出、不低于2路100W@8欧姆的数字功放输出；（提供实物背板接口清晰图片扫描件） 6.不少于4路RS-232/RS-485、2路RELAY、2路I/O、2路红外IR； 7.不少于6路网口，可划分VLAN，其中4路支持POE供电；（提供实物背板接口清晰图片扫描件） 8.不少于2路USBType-A型，支持录制内容自动拷贝，系统升级；1路USBType-B型口； 9.支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除），标配2TB监控级硬盘，最大可选配到12TB移动硬盘； 10.▲电源双开关保证系统安全，前面板强电软开关，后面板强电硬开关；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件） 11.可安装于标准19英寸机架，机身高度不大于1U； 12.▲同时支持RS-232、RS-485、RELAY、I/O、红外、USB、功放、MIC输入（支持幻象供电）、立体声、HDMI（兼容DVI信号）、IP网络编解码输入输出等丰富的接口类型。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件） 13.集成超强性能的DSP和视音频矩阵，单台设备可以“同时”实现多种场景应用:本地多媒体中控应用、远程互动、远程直播录播、远程巡视等应用； 14.支持HDMI信号与网络RTSP流信号接入，对每路视频（HDMIIN）独立编解码，支持4K30视频编解码，最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码，或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；支持H.265、H.264HPLevel4.2，向下兼容H.264BP和MP； 15.综合使用超强纠错(SEC)、丢包重传(ARQ)、视频FEC（前向纠错）3种抗丢包处理技术，在网络丢包率达20%环境下仍可保障视频流畅； 16.采用智能调速（IRC）技术，在带宽受限导致丢包的情况下，预测并动态调整视频呼叫时的码流带宽； 17.▲视频互动具备最大可达600ms的抗网络抖动能力，保证网络存在抖动时基本不影响互动呼叫的顺利进行，主副码流最大可调节到8Mbps，流控最大20倍，可调整I帧请求间隔时间，解码容忍错误阀值最大100；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件，提供软件界面截图证明） 18.内置视频矩阵、多画面拼接和录播，支持各种视频切换、分配、合成拼接、分割、字幕叠加、图像参数调节，内置本地录播及存储功能，支持网络直播、点播和推送功能； 19.内置视频分割功能，可实现对视频输入信号进行分屏(单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等)、画面合成(单画面、画中画、画外画合成)、字幕叠加； 20.支持对输入视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节； 21.▲可作为分布式系统的输入输出接口机使用，支持接入分布式系统满足各种客户端可视化控制及分布式上屏显示；支持与多媒体分布式控制系统配套，支持通过可视化图像预览进行设备控制，支持作为分布式节点终端，并实现设备之间的互联互通；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件） 22.音频处理模块支持自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除/抑制（ANC/ANS）、自动反馈消除（AFC）、混音矩阵（AM）、丢包补偿（PLC）；（提供CNAS认可机构的检验报告扫描件） 23.▲单机支持最大6方会议能力，支持创建多个会议模板，支持预约会议，按照预约时间自动召集入会;可以在会议过程中新增邀请终端入会，也可以将某个终端从会议中踢出;支持对任意会场进行静音/开音，或一键全部闭音/开音；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件） 24.▲提供软件著作权证书扫描件 | 台 | 1 | 东微TENDZONE、玩视HDCVT，青象Cyaninfo |
| 5 | 智慧运维电量管理器 | 1.总功率≥6500W，设备总负载输出电流≥30A，单路插座最大输出电流≥10A； 2.前面板≥1个国标5芯插座常供电，后面板≥8个插座可以接受控制； 3.▲每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，延时≥1-900秒；(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件) 4.▲支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件) 5.设备断电再上电后自动进入配置的预置模式，包括：全开，全关，恢复断电前状态； 6.≥8组定时器可任意组合；支持配置每路输出的开关定时，循环周期可配置仅一次或每天、每周、每月循环执行等；(提供CNAS认可机构的检验报告扫描件) 7.▲前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号，网络信息，系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件) 8.为防止误触操作，通过设备前面板 lock 按键锁定或解锁电源输出控制按键；当操作前面板控制按键时，具有提示音； 9.支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关； 10.▲支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关智慧运维电量管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态；(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告扫描件) 11.≥1路RJ45网络接口，支持TCP/UDP网络控制协议；通过 J45网可以接口实现智能级联，可同时控制≥200台智慧运维电量管理器； 12.≥1路RS232控制接口，支持串口控制协议；支持提供API接口，被三方系统集成管理，提供 websocket 接口； | 台 | 1 | 东微TENDZONE、玩视HDCVT，青象Cyaninfo |
| 6 | 无线音视频传输终端 | 1．无线投影设备。 2．设备接口：USB/VGA/HDMI/RJ45/3.5mm音频/电源接口；电脑端无需外接任何硬件设备即可实现无线传输；电脑、手机、平板无需安装任何硬件即可将音视频信号通过无线方式传输至显示端；安卓系统和苹果系统的平板或手机无需安装APP，即可实现无线投屏。 3．产品工作温湿度：温度：-20°C至40°C，湿度：≥80%。 4．支持最大分辨率：4K。 5．▲提供产品电磁兼容性检验证书（提供证书扫描件）。 6．▲提供产品环境试验检验合格证书（提供证书扫描件）。 | 台 | 1 | PX、东微TENDZONE、励丰行LFHpro |
| 7 | 资源管理平台 | 一.硬件配置： 1.标准机架式服务器，不低于8核处理器，不少于32G内存； 2.标配8T企业级硬盘，支持多盘位存储扩展。 3.含导轨套件。 二.软件系统要求 1.系统首页面支持视频直播、教室巡课、精品视频、视频专辑、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜、新闻公告等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复；" 2.课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3.▲专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名；提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件。 4.▲优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审，支持对评分项项目，权重等进行自定义设置；提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件。 5.微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定，支持按时间进行知识点编辑，在微课中设置多个知识点；支持按学科，学段，教材版本等进行知识点编辑，上传微课时可根据设定的知识点进行分类上传，并可同时上传微课对应的学习文档资料，支持doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、 pdf、 txt等格式。 6.名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7.排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 8.个人应用：支持个人中心应用，可以在个人中心上传自己的视频资源、微课等，并进行分类、专辑设置，支持在线对上传的视频进行编辑，如片头片尾、剪辑、知识点等编辑，并可查看个人上传视频的互动信息，如问答、评论信息；支持对视频上传文档如doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、rar、txt、zip等格式文件进行匹配，方便观看人员查看相关的教学资料。支持查看个人收藏的视频；支持教室预约，选择教室，设置课程信息。 9.提供与厂家自有品牌的安卓端发起直播应用APP，支持与平台对接实现移动端直播，支持调用手机摄像头开展直播活动。 10.提供厂家自有品牌的安卓端直播点播观看APP、可安装于安卓手机，平板、电视等设备，支持在线直播、点播及新闻动态的观看。 11.支持虚拟切片，点击转写文字可快速跳转到对应的视频片段；支持编辑知识点，根据知识点快速定位视频片段； 12.支持生成PPT或板书图片资源； 13.用户管理：支持后台批量导入，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 支持按组织架构进行用户管理，支持用户分组管理。 14.▲录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传；提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件。 15.▲直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置；提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件。 16.视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 17.报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 台 | 1 | 锐取、金运智能、中企信恒 |
| 8 | 移动式音响 | 5寸两分频全频扬声器 1.频率响应 : 优于等于87Hz-20kHz 2.灵敏度 (1W/1m)：≥100dB 3.▲投射角度≥:100°(H)×30°(V)（1）提供产品技术指标证明文件（宣传彩页或官方网页截图)。（2） 提供符合CMA和CNAS认证.符合GB/T12060.5-2011检验依据.符合GB/T9397-2013判定依据的省级或以上检验单位的检验报告并带有覆盖角度检测扫描件；原件备查（3）投标时提供国家市场监督管理总局，投标产品检测报告编号截图扫描件（4）投标时提供检测报告真伪查询网址。 4.单元类型：低音单元 :1×5〞 ；高音单元 :≥3×1〞 5.额定长期最大功率：200W 6.最大声压级：≥125dB/W/m； 7.所投产品型号具有CE认证 12寸有源低频扬声器参数 1.内置32位DSP芯片处理； 2.动态范围≥114dB； 3.输入/输出：1路输入/2路输出（平衡信号）； 4.采样频率：48kHz； 5.额定功率：≥2x1200W/8Ω； 6.阻尼系数：≥500 (20-200Hz)； 7.信噪比：≥100dB (A计权, 1kHz)； 8.频率响应： 优于等于33Hz-200Hz； 9.灵敏度≥99dB 10.单元类型：低音单元 :1×12〞； 11.最大声压级：≥130dB/W/m； 12.保护功能：电源欠压保护.功放输出直流保护.过热保护.温度功率控制.过载功率控制； 13.提供产品技术指标证明文件（宣传彩页或官方网页截图)。 | 套 | 1 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、IBO |
| 9 | 六类非屏蔽模块 | - 符合标准（ISO/IEC 11801:2002、ISO/IEC 60603-7、YD/T 926、TIA/EIA 568-C.2）相关要求，传输性能达到标准（TIA 568-C.2 Cat6 和 ISO/IEC 11801 Class E ）相关要求 2.材质及防火等级：ABS/PC阻燃材料，达到UL94V-0等级 - 3.▲需提供测试报告，并提供其产品性能及防火等级、GHMT组件级测试认证（提供证书扫描件） | 个 | 180 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |

- 配套设施

| 序号 | 项目名称 | 项目特征/描述 | 计量单位 | 数量 | 参照品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONU | 1、宽带网络终端-OptiXstar F200D-4G-L-GPON终端-SC/UPC-中式电源 4GE | 台 | 2 | 华为、烽火、锐捷 |
| 2 | ONU | 1、24*GE网络接口 | 台 | 3 | 华为、烽火、锐捷 |
| 3 | ONU | 1、24*GE网络接口+POE模块 | 台 | 9 | 华为、烽火、锐捷 |
| 4 | ONU | 1、宽带网络终端-OptiXstar F200D-4G-L-GPON终端-SC/UPC-中式电源 4GE | 台 | 21 | 华为、烽火、锐捷 |
| 5 | 放装型无线AP | 1.采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥1.775Gbps； 2.2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO 3.提供≥1个1000M以太网电口 4.内置蓝牙5.0，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位； 5.支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽； 6.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； | 台 | 28 | 华为、华三、锐捷 |
| 6 | 多媒体信息配线箱 | 1、壁挂机柜（6U） | 台 | 3 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 7 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 1.符合标准（EIA/TIA568C.3ISO/IEC11801-2002ed2.0GB50311-2007）相关要求 2.19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 ，抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块，满足于24芯熔接，所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 3.端口≥24口，支持适配器类型：ST 、SC 、LC、FC 及MTRJ，满配LC耦合器 4.需提供测试报告扫描件 | 台 | 6 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 8 | 设备间机柜 | 1.符合ANSI/EIA:RS-310-D:IEC297-2：DIN41491：PART1标准，兼容ETSI标准. 2.尺寸：600*600*2000;外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便；高密度六角网孔，通风率大于72%。高强度承重角规，深度方向可前后调整； 3.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 4.原材料：优质冷轧钢板机柜结构：拼装式机柜框架；前门： 5㎜厚，透明钢化玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸；规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 5.静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000；表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 6.最大开启角度：＞180度； 7.防护等级：IP20； | 台 | 3 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 9 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 1、24口光纤配线架,标准19寸机架式安装方式背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm材料：优质冷轧钢板，端口数量：24位，端口类型：LC/FC/ST/SC可选，表面颜色：黑色，使用温度-25℃～+60℃ | 台 | 1 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 11 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图扫描件） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 12 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 8.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 9.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 10.支持播放CD等碟片。 11.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 13 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 8.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 9.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 10.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 11.支持断电记忆功能。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 14 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图扫描件） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图扫描件） 9.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 10.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 11.支持新配置注册智能语音提示功能。 12.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 13.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 14.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 15.支持单独调节音量。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 15 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议 6.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 7.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 8.支持新配置注册智能语音提示功能。 9.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 10.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 16 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 17 | 机柜 | 1、32U | 台 | 1 | 图腾 |
| 18 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图扫描件） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图扫描件） 9.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 10.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 11.支持新配置注册智能语音提示功能。 12.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 13.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 14.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 15.支持单独调节音量。 | 台 | 3 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 19 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料扫描件） 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料扫描件） | 台 | 2 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 20 | 视频处理器 | 1.支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制。 2.支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 3.支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（，配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言。 4.基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用。 5.支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w。 6.支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制。 7.双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 8.支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数 9.支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； 10.支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口 11.支持逐点亮色度校正； 12.2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出 13.支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出； 14.支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展 15.集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理 | 台 | 1 | 诺瓦、海康、东微TENDZONE |
| 21 | 信息发布播放机-高清版（LED) | 1、四核低功耗板载CPU ，内存：4G，硬盘：128G M.2 SSD，支持sata硬盘扩展，标准音频输出，HDMI输出*1，VGA输出*1,，RS232串口*1，USB 3.0*2，USB2.0*2，千兆网口*1，待机≤5W，Mini工业机箱，无风扇设计，含电源线，带简易壁挂件。支持 4K高清多媒体流畅播放，支持各类视频、图片、文档和网页播放，支持各类串口或红外控制信号集成，支持双屏显示功能，支持LED全彩屏，拼接屏，投影、等显示器。需提供节能认证证书，3C证书 2.支持4K以内的任何显示器及分辨率 3.一个显示端软件支持一个显示终端 4.显示端软件支持安卓、X86终端，有最低配置要求。 5.支持硬件融合，可获取硬件参数，并上报服务器 6.支持硬件自动开关机设置 7.支持自启动 8.支持各种素材的播放，如：图片、PPT、word、视频、网页、直播、等格式 9.支持主要参数报警 10.防病毒处理，显示效果优化，显示转场优化等。 11、系统登录具备三员管理，可提供三员管理模式，即按照系统管理员、安全管理员和审计管理员进行管理员权限划分(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 12、媒体文件管理可支持媒体文件的批量上传，并实时显示上传进度，可支持媒体文件的预览、下载和重命名，可支持媒体文件分组，可支持媒体文件查询和删除功能(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告复印件）； 13、素材管理可在添加媒体文件素材时自动识别素材类型，可在添加流媒体素材时，兼容海康或大华监控设备的流媒体信号，可支持对终端接入的数字采集设备进行播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 14、系统具备“素材播放统计”“节目播放统计”模块，可支持素材播放统计，方便素材计时计费(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告复印件）； 15、节目管理中布局各区域支持矩形、圆角矩形、圆形、椭圆形和多边形等形状窗口显示，布局各区域可独立设置透明度(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 16、可支持节目在线和离线终端发布，离线终端发布在终端上线后自动下载节目播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 17、系统支持各类实时数据和实时视频信号接入，支持与各类信息系统对接；（为了系统稳定性，需提供“智能数据处理系统”软件著作权证书扫描件） 18、可支持网页链接播放，保留网页手势动作定义，在触摸屏情况下可以进行点击、滑动、放大缩小等操作(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 19、支持场景管理可支持场景的新增、查看、修改、删除功能、可支持场景中多终端和多节目的一一绑定、可支持场景一键切换，场景中包含的终端将按照预先定义的节目进行播放(需提供具有此项功能描述的第三方权威机构出具的相关检测报告扫描件）； 20、开放接口，支持第三方应用平台的对接，包括但不限于教务系统等。为了系统稳定性，需提供所投系统软件著作权证书扫描件。 | 台 | 1 | 赞联、盛科维、赢翔 |
| 22 | 主扩声扬声器功率放大器（一层） | 1.8Ω立体声功率：≥750w×2； 2.4Ω立体声功率：≥1030w×2； 3.频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； 4.总谐波失真:≤0.1%； 5.信噪比:≥100dB； 6.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡。 | 台 | 2 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 23 | 主扩声扬声器功率放大器（二层） | 1.8Ω立体声功率：≥550W×2； 2.4Ω立体声功率：≥780W×2； 3.8Ω桥接功率：≥1560W×1； 4.频率范围：（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB； 5.总谐波失真：≤0.1%； 6.信噪比：≥100dB； 7.阻尼系数：≥180：1； 8.转换速率：25V/us； 9.电压放大倍数（0.775V）：81； 10.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； | 台 | 2 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 24 | 主扩声扬声器功率放大器（三层） | 1.8Ω立体声功率：≥550W×2； 2.4Ω立体声功率：≥780W×2； 3.8Ω桥接功率：≥1560W×1； 4.频率范围：（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB； 5.总谐波失真：≤0.1%； 6.信噪比：≥100dB； 7.阻尼系数：≥180：1； 8.转换速率：25V/us； 9.电压放大倍数（0.775V）：81； 10.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； | 台 | 2 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 25 | 模拟调音台 | 1. 14路输入通道，带4路话筒输入，4路立体声线路输入，2路MP3输入或6路话筒输入，2路立体声线路输入，2路MP3输入； 2. 具有2 路主输出通道，2组编组输出，2路AUX辅助输出(AUX+AUX/EFFECT效果输出)，1组立体声TONITOR监听输出，1组立体声REC录音输出，1路耳机监听输出、1个USB播放/录音接口； 3. 具有mp3播放（带LED数码显示屏）、蓝牙播放、内置声卡、录音功能； 4. 每路话筒输入通道配单独控制+48V幻像供电、80Hz低切； 5. 输入通道具有增益控制、压缩器（1~4通道）、3段参量均衡器（1~8通道）、声像平衡、信号监听、静音功能功能； 6. 主输出通道带9段图示均衡； 7. 内置24种24BIT DSP参数可调音频效果器； 8. 采用60mm高精度电平衰减推子、双12段信号监视指示灯； 9. 配外置低静噪电源，耗电量35W； 10.可安装在19机架上； 11.总谐波失：≤0.006%； 12.增益频率响应：20Hz-20kHz（±1.15dB）； 13.信噪比：≥101dB； 14.输出最大电平：≥7dB。 | 台 | 3 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 26 | 数字音频处理器 | 1. 输入/输出：2路平衡输入/4路平衡输出； 2. 采样率：48kHz； 3. AD&DA转换：24bit； 4. 最大输入电平：+12dBu； 5. 最大输出电平：+18dBu； 6. 频率响应：20Hz-20kHz，-0.5dBu； 7. 总谐波失真:≤0.05%； 8. 信噪比：≥92dB； 9. 参数均衡器：每路输入11段均衡，每路输出7段均衡； 10.信号发生器：可选粉红噪声”、白噪声”测试信号； 11.控制接口：1个RS485控制接口，1个USB接口。 | 台 | 3 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 27 | 电源时序器 | 1.最大输入电流：63A 2.单路最大输出电流：16A 3.工作电压：220V/50-60Hz 5.每一路功率：可达3000W（大功率专用） 输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出， 220V输入=220V输出） 输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控6.万用插座 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 7.电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 8.变压器：A&C原厂正品 8.电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米 10.电压显示表：有 ，（每通道可以单独受控） 11.机箱高度：1.5U（符合机柜按照标准） 12.开关：空气开关 13.受控功能：每通道可以单独受控 带232中控接口 14.联机支持：可支持设备同时联机使用 15.联机端口：6.5米芯线插口 | 台 | 3 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 28 | 豪华机柜 | 1、600宽*600深*1200高 前门玻璃后门钢板 | 台 | 3 | 国产优质 |
| 29 | 老师高清云台双输出摄像机 | 1.要求相机包含云台、枪机一体化集成设计，支持全景、特写画面灵活切换； 2.支持HDMI out≥3G-SDI≥RJ45≥line in≥1，RS232 in≥RS232 out≥1； 4.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等协议； 5.云台机位采用不低于1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，不低于72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍，并支持≥16倍数字变焦； 6.水平视场角72.5° ~ 6.9°；垂直视场角：44.8° ~ 3.9°。水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30° ~ +90°； 7.枪机机位采用不低于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器，有效像素≥207万，最低照度≥0、5Lux、快门速度：1/30s ~ 1/10000s、信噪比≥55dB，支持2D和3D降噪。 | 台 | 1 | 锐取、金运智能、中企信恒 |
| 30 | 学生高清云台双输出摄像机 | 1.要求相机包含云台、枪机一体化集成设计，支持全景、特写画面灵活切换； 2.支持HDMI out≥3G-SDI≥RJ45≥line in≥1，RS232 in≥RS232 out≥1； 4.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等协议； 5.云台机位采用不低于1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，不低于72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦≥12倍，并支持≥16倍数字变焦； 6.水平视场角72.5° ~ 6.9°；垂直视场角：44.8° ~ 3.9°。水平转动范围：±170°；垂直转动范围：-30° ~ +90°； 7.枪机机位采用不低于1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器，有效像素≥207万，最低照度≥0、5Lux、快门速度：1/30s ~ 1/10000s、信噪比≥55dB，支持2D和3D降噪。 | 台 | 1 | 锐取、金运智能、中企信恒 |
| 31 | 控制面板 | 1.面板尺寸≥4.3寸； 2.分辨率≥480*272； 3.背光类别：LED； 4.背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5.支持RS485和RS232两种控制接口； 6.支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作； | 台 | 1 | 锐取、金运智能、中企信恒 |
| 32 | 半球摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器，主码流可达到2688x1520@25fps。 2.最低彩色照度0.001Lux，最低黑白照度0.000Lulx，灰度等级不小于11级。 3.内置一个麦克风，支持记录监控音频信息。 4.信噪比不小于55dB，红外补光距离不小于50米。在2560x1440@25fps分辨率下，清晰度不小于1400TVL。 5.支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 6.具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 7.支持DC12V和POE供电，能在DC（12±25%）V范围内正常工作，射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（提供带有公安部的权威检测报告证明扫描件） 8.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 | 台 | 91 | 大华、海康、宇视 |
| 33 | 室外球型摄像机 | 1.视频输出支持2560×1536@30fps，红外距离可达100米。提供相关证明材料扫描件。 2.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 3支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 4支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1° 5水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 6支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 7信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms 8动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125 9样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 10具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 11支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 13.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 14.当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（以公安部检验报告扫描件为准。） 15.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 16.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 17.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。（以公安部检验报告扫描件为准。） 18.为保证摄像机具备夜出色的视红外效果，红外灯与镜头采用双仓隔离设计，将从透明罩发射回来的红外光与镜头成像区域进行隔离，从而保证图像的清晰通透。 | 台 | 2 | 大华、海康、宇视 |
| 34 | 室内枪型摄像机 | 1.400万像素，传感器类型：1/3 Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.焦距：定焦 5.补光灯类型：默认白光，可切换红外补光，补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m，波长范围：850 nm 6.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 7.最大图像尺寸：2560 × 1440 8.音频：1个内置麦克风 9.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3 11.防护：IP66 | 台 | 8 | 大华、海康、宇视 |
| 35 | 低温摄像机 | 1.设备内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡插槽、1个RESET复位键、1个DC12V电压输出接口。 2.分辨力不小于1100线。 3.最低照度彩色：≤0.005 lx，黑白：≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 4.动态范围≥106dB，照度适应范围≥140dB。 5.支持防水防尘等级不小于IP67。 6.设备支持将视频图像存储至SD卡，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 7.支持多路访问功能，在同一个客户端上，可以最多同时开启6个视窗口进行画面浏览。 8.设备支持多码流输出，主码流最高2688x1520、25fps，子码流最高640x480、25fps。 9.设备支持SMART编码功能，同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 10.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，具有High Profile编码能力。 11.内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热。提供相关证明文件扫描件。 12.低温-40℃±3%，持续时间2h，设备处于工作状态，试验后设备能正常工作。设备关机状态下置于低温-40℃±3%，持续2h后上电，设备正常工作。提供相关证明文件扫描件。 13.设备在额定电源电压±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和POE供电 | 台 | 4 | 大华、海康、宇视 |
| 36 | 半球摄像机（厨房防油污） | 1.具有200万像素 CMOS传感器。 2.最大分辨率1920x1080。 3.在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 4.最低照度彩色：0.002 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0002 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。 5.红外补光距离不小于30米。 6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 7.在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。 8.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile。（提供公安部型式检验报告证明扫描件） 9.信噪比不小于55dB。 10.需具大于100dB宽动态。 11.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 12.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 13.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 14.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址。 15.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 16.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 17.可开启或关闭智能后检索功能。 18.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 19.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 20.需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 21.不低于IP67防尘防水等级。 22.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 23.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 24.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 25.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 26.需具有1个吸附式防护罩。 27.筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 | 台 | 19 | 大华、海康、宇视 |
| 37 | 室内半球摄像机（客流量分析） | 1.具有不小于1/1.8靶面尺寸。 2.内置GPU芯片。 3.最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4.设备水平中心分辨力不小于1400TVL。 5.支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 6.可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。 7.支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，支持人脸姿态过滤功能，可过滤上下、左右角度超过预设值的人脸。 8.支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。提供相关证明文件扫描件。 9.需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、3路报警输入、2路报警输出接口、2个音频输入、1个音频输出接口。 10.需具有一个DC12V电压输出接口。（提供公安部检验报告证明扫描件） 11.支持开启、关闭eMMC保护功能。（提供公安部检验报告证明扫描件） 12.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 6 | 大华、海康、宇视 |
| 38 | 室内枪型摄像机（人员密度分析） | 1.设备内置GPU，具有不小于1/1.8靶面尺寸。 2.最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5.主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 6.设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（提供公安部检验报告证明扫描件） 7.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8.具有倾斜客流统计和人员密度检测两种设置选项。 9.支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果。 10.支持人员密度检测功能，可设置最多8个多边形人员密度检测区域，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级/占空比信息。 11.支持设置3个人员密度等级，当人员数量或区域占空比达到设定阈值时，可触发报警。 12.支持人员统计、行为分析、区域关注度和热度图功能。 13.人员数量统计可设置最多8个人数统计区域，支持设置每个区域的人员密度报警阈值和统计周期，当人员数量达到设定级别时，可触发报警。（提供公安部检验报告证明扫描件） 14.支持离岗检测功能，可设置最小在岗人数和离岗时间的报警阈值。当在岗人数小于设定值且持续时间达到设定的离岗时间阈值时，可触发报警。（提供公安部检验报告证明） 15.支持热度图功能，支持最多8个区域某时间段内的人员密度通过不同颜色显示，可设置生成空间和时间两张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果。 16.支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。 17.支持区域人员停留时长报警功能，当检测区域内的人员停留时长大于设定的阈值时长时，可触发报警功能。 18.支持目标过滤功能，支持设置目标过滤条件，包括目标大小、目标位移、最短等待时长和置信度。 19.支持IP67防尘防水 20.支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口 | 台 | 3 | 大华、海康、宇视 |
| 39 | 电梯专用摄像机 | 1.400万像素，传感器类型：1/3 Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.焦距：定焦 5.补光灯类型：红外灯 6.补光距离：最远可达10 m 7.支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 8.最大图像尺寸：2560 × 1440 9.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 10.音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 11.报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 12.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 13.防护：IK08 14.支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号 15.支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 16.支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 17.以上项技术要求需提供相关证明材料扫描件。 | 台 | 2 | 大华、海康、宇视 |
| 40 | 64路16盘位NVR存储主机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 1.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5.反向供电：1路DC12V 1A 6.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 7.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 8.扩展接口：1×eSATA 9.输入带宽：384Mbps 10.输出带宽：256Mbps 11.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 12.解码能力：最大支持32×1080P 13.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14.RAID模式：RAID0、RAIDRAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 3 | 大华、海康、宇视 |
| 41 | 视频解码器 | 1.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 2.解码分辨率：最高3200W像素 3.视频解码通道：128 4.视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） 5.MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 6.HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 7.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 8.场景数量：64 9.视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 10.视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 11.视频输入接口：2路HDMI 1.4 12.视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 13.音频输入接口：2路HDMI内嵌 14.音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 15.音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM | 台 | 2 | 大华、海康、宇视 |
| 42 | 总线报警主机 | 1.设备具备8个板载有线防区，可扩展至256个，4个板载触发器输出，可扩展至256个 2.支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防，且支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型 3.支持紧急报警、防拆报警、故障报警 4.设备支持不少于8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 5.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 6.支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 | 台 | 1 | 大华、海康、宇视 |
| 43 | 中文编程键盘 | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 | 大华、海康、宇视 |
| 44 | 分区控制键盘 | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 3 | 大华、海康、宇视 |
| 45 | 蓄电池 | 1.充电后备电池12V7AH 2.标准电压 12V 3.额定容量 7.0Ah | 台 | 1 | 大华、海康、宇视 |
| 46 | 紧急按钮 | 1.报警输出：常闭;常开 2.标称电流：≤2A（耐电流） 3.标称电压：≤125 VDC（耐压） 4.工作温度：-10 °C ～ 55 °C 5.储存温度：-20 °C ～ 60 °C 6.外壳材质：阻燃ABS 7.工作湿度：10% - 90% 8.安装方式：86底盒 | 台 | 4 | 大华、海康、宇视 |
| 47 | 双鉴探测器 | 1.抗环境光：6500lux 2.测速范围：0.2～3m/s 3.探测角度：360° 4.探测距离：12m 5.透镜扇区：172 6.下视窗保护：支持 7.数字温度补偿：支持 8.探测方式：被动红外;微波 9.灵敏度：自动;低 10.微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 功能 11.光学密封：支持 12.智能算法：支持 13.防拆保护：开盖 14.指示灯：绿灯(PIR),红灯(微波)，蓝灯(报警) 15.设备供电：9 to 16 VDC 16.安装高度：2.4 至 4m 17.安装方式：顶装 18.使用场景：室内 | 台 | 8 | 大华、海康、宇视 |
| 48 | 探测器电源 | 1、DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声:150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm | 台 | 8 | 大华、海康、宇视 |
| 49 | 核心交换机 | 1、S7703 A1主控套包 48千兆电口板*1 24万兆+24千兆光口板*1 | 套 | 1 | 华为、烽火、锐捷 |
| 50 | OLT | 1、EA5800-X2交流典型配置(含插框*1,主控板*2,交流电源板*1,16口GPON OLT业务板*1) | 套 | 1 | 华为、烽火、锐捷 |
| 51 | 真分集无线手持麦克风（一拖二） | 1.射频载波范围（UHF）：603~935MHZ； 2.振荡方式：PLL锁相环合成； 3.工作距离：理想条件下90M； 4.搜频设置：内置传输频率搜索功能； 5.制式：FM调频； 6.预设通道：32； 7.频响范围：45HZ~18KHZ（±3dB）； 8.频带宽度：120MHZ； 9.系统失真/THD总谐波失真：≤1.8%@1KHZ； 10.系统信噪比：≥50dB。 | 套 | 3 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 52 | 单口信息点面板 | 1.面板类型：86*86mm 型 2.端口数量：单口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.安装方式：双螺丝安装 7.维护方式：拆卸底盒螺丝维护8.符合标准（ISO/IEC 11801:2002、ISO/IEC 60603-7、YD/T 926、TIA/EIA 568-C.2）相关要求，传输性能达到标准（TIA 568-C.2 Cat6 和 ISO/IEC 11801 Class E ）相关要求 9.材质及防火等级：ABS/PC阻燃材料，达到UL94V-0等级 | 个 | 235 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 53 | 双口信息点面板 | 1.面板类型：86*86mm 型 2.端口数量：单口 3.面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 4.标识：含有机玻璃标签 5.防尘门：优质ABS 工程塑料 6.安装方式：双螺丝安装 7.维护方式：拆卸底盒螺丝维护8.符合标准（ISO/IEC 11801:2002、ISO/IEC 60603-7、YD/T 926、TIA/EIA 568-C.2）相关要求，传输性能达到标准（TIA 568-C.2 Cat6 和 ISO/IEC 11801 Class E ）相关要求 9.材质及防火等级：ABS/PC阻燃材料，达到UL94V-0等级 | 个 | 41 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 54 | 水晶头 | 1.材质及防火等级：ABS/PC阻燃材料，达到UL94V-0等级 | 个 | 28 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 55 | 2：8机架式分光器 | 1、微型封装光分路器-2:8-均分-SC/APC-50*4*4mm-SPL9103-PLC-甩尾纤-G.657A-0.9mm-1.5m-带分支器 | 个 | 5 | 华为、烽火、锐捷 |
| 56 | 2：4机架式分光器 | 1、微型封装光分路器-2:8-均分-SC/APC-50*4*4mm-SPL9103-PLC-甩尾纤-G.657A-0.9mm-1.5m-带分支器 | 个 | 1 | 华为、烽火、锐捷 |
| 57 | 摄像机安装支架（枪型） | 1.壁装支架 2.外观 白 3.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 4.材料 铝合金 5.调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 11 | 大华、海康、宇视 |
| 58 | 单防区地址模块 | 1. 总线网络报警主机单防区扩展模块 2.支持连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点。 3.设备支持与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的一个扩展防区。 4.最大支持248级联数 5.设备为0.8mA静态电流 | 个 | 10 | 大华、海康、宇视 |
| 59 | 声光警号 | 1.报警音量: 105dB at 30cm 2.防护等级：IP54，室外防水 3.内置水平仪，便于辅助安装 4.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 5.工作湿度：10％～90％ 6.工作温度：-20℃～＋60℃ 7.电源：DC 8~16V 0.22A Max | 个 | 2 | 大华、海康、宇视 |
| 60 | 语音跳线 | 1.定制 | 根 | 37 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 61 | 六类非屏蔽2米跳线 | 1、技术参数：TIA 568C 使用特性> 用于设备与模块或配线架类产品的标准RJ45 接口跳线，常用于工作区和管理区子系统。> 性能满足六类系统产品标准；> 非屏蔽水晶头压接簧片整体镀金，确保性能优异；> 采用6 包1 多股交合线非屏蔽电缆，跳线柔韧性好；> 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；> 水晶头568B 线序，8P8C 双排针RJ45 插头采用一体注塑结构，保证线缆和水晶头之间的良好连接；>护套：PVC 护套；> 提供1,2,3,5,10 米长度可选，灰/ 黄/ 绿/ 蓝/ 红五种颜色可选 | 根 | 280 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 62 | 单模双芯LC-LC光纤跳线 | 1、LC-LC双芯单模光纤3米跳线 长度：3米，单模双芯LC-LC接口高精密研磨机研磨，确保了极低的插入损耗与极高的回波损耗执行标准：ANSI/TIA568-C.3，ISO/IEC 11801:2008，外护套：PVC，等插入损耗(含重复性）≤0.2dB,互换性≤0.2dB回波损耗≥50dB重复性≥1000使用温度-25℃～+70℃ | 根 | 54 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 63 | 单模LC光纤尾纤 | 1米，单模单芯带LC头 光纤连接器的研磨方式为：UPC 1.规格：单芯，2.0mm/0.9mm 2. 长度：1m 产品规格： 3. 单模（OS1） 4. 颜色：黄色 物理特性： 5. 连接器类型：LC 6. 连接器插芯（箍）材质：Zirconia（氧化锆） 7. 外护套：PVC（聚氯乙烯） 8. 重复插拔：500次插拔（插拔损耗≤0.2dB） 9. 工作温度：-40 ℃ ～ +75 ℃ 光学特性： 10. 插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB | 根 | 94 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 64 | 单模双芯LC-LC光纤跳线 | 1、LC-LC双芯单模光纤3米跳线 长度：3米，单模双芯LC-LC接口高精密研磨机研磨，确保了极低的插入损耗与极高的回波损耗执行标准：ANSI/TIA568-C.3，ISO/IEC 11801:2008，外护套：PVC，等插入损耗(含重复性）≤0.2dB,互换性≤0.2dB回波损耗≥50dB重复性≥1000使用温度-25℃～+70℃ | 根 | 24 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 65 | 单模LC光纤尾纤 | 1米，单模单芯带LC头 光纤连接器的研磨方式为：UPC 1.规格：单芯，2.0mm/0.9mm 2. 长度：1m 产品规格： 3. 单模（OS1） 4. 颜色：黄色 物理特性： 5. 连接器类型：LC 6. 连接器插芯（箍）材质：Zirconia（氧化锆） 7. 外护套：PVC（聚氯乙烯） 8. 重复插拔：500次插拔（插拔损耗≤0.2dB） 9. 工作温度：-40 ℃ ～ +75 ℃ 光学特性： 10. 插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB | 根 | 24 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 66 | HDMI线(15米 ) | 1.HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 2.端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 3.端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 4.环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 5.支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 6.即插即用，无需驱动程序。 7.线缆类型（音视频线）：铜缆 8.视频版本：HDMI 1.4 9.支持最大分辨率：4K 30Hz 10.接口类型：HDMI | 根 | 4 | 国产优质 |
| 67 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性，最大抗拉荷载≥80N，符合标准ISO/IEC11801，TIA/EIA 568B的六类标准 2.单根导体直流电阻：≤8.4Ω/100米，相对互耦电容：≤5.0nF/100米，不平衡电容：＜330pF/100米 3.套材料：低烟无卤(LSZH），绝缘材料：HDPE 4.需提供测试报告，并提供其产品性能及防火等级、3P认证、国际专业测试设备MEA/AESA详细的网分测试数据报告（提供证书扫描件） | 米 | 18605 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 68 | 2芯蝶型用户光缆 | 1、技术参数标准：YD/T 1258-2015、GB/T 9771-2008 产品应用：主要用于室内布线 使用特性> 用外径为250μm 的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900μm 紧套光纤。以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布 放适当的抗张力材料，挤制一层护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。 | 米 | 1200 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 69 | 12芯单模光缆 | 1、技术参数标准：YD/T 1258-2015、GB/T 9771-2008 产品应用：主要用于室内布线 使用特性> 用外径为250μm 的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900μm 紧套光纤。以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布 放适当的抗张力材料，挤制一层护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。 | 米 | 800 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 70 | 8芯单模光缆 | 1、技术参数标准：YD/T 1258-2015、GB/T 9771-2008 产品应用：主要用于室内布线 使用特性> 用外径为250μm 的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900μm 紧套光纤。以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布 放适当的抗张力材料，挤制一层护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。 | 米 | 180 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 71 | 电源线 | 1、RVV2*1.0 GB/T 5023.5-2008 20℃导体直流电阻 19.5≤ Ω/km，70℃绝缘电阻最小值0.011 | 米 | 1500 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 72 | 信号线 | 1、RVS2*1.5 参照JB/T 8734.5-2016 20℃导体直流电阻 20.7≤ Ω/km，70℃绝缘电阻最小值0.011 | 米 | 1500 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 73 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.技术参数标准：TIA 568C 2.使用特性> 在100 米距离内提供250MHz 带宽，典型应用速率为1000Mbps。> 该产品广泛应用于室内水平工作区布线，室内局域网布线。> 产品选用优质无氧铜为传输导体，同时采用了中心十字PE 骨架分离4个单独线对设计，电气传输性能可靠优异，达到并超过六类系统指标,为系统链路提供丰富的余量支持，施工敷设方便快捷。 3.导体直径：不低于0.565mm 4.导体绝缘外径：1.02±0.05mm 5.外护套材质：PVC 6.成品外径：6.4±0.2mm 7.单根导体最大电阻：≤ 7.6Ω/100m 8.线对直流电阻不平衡型：≤ 2.5% 9.导体间介电强度，DC,1min：1Kv/1min 10.工作电容最大值：≤ 5.6nF/100m | 米 | 600 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 74 | 电源线 | 1、RVV2*1.0 | 米 | 600 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 75 | 信号线 | 1、RVV4*1.0 | 米 | 600 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 76 | 信号线 | 1、RVVSP2*1.0 | 米 | 600 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 77 | 六类非屏蔽4对线缆 | 1.内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性，最大抗拉荷载≥80N，符合标准ISO/IEC11801，TIA/EIA 568B的六类标准 2.单根导体直流电阻：≤8.4Ω/100米，相对互耦电容：≤5.0nF/100米，不平衡电容：＜330pF/100米 3.套材料：低烟无卤(LSZH），绝缘材料：HDPE 4.需提供测试报告，并提供其产品性能及防火等级、3P认证、国际专业测试设备MEA/AESA详细的网分测试数据报告（提供证书扫描件） | 米 | 2000 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 78 | 电源线 | 1、电源线 | 米 | 2000 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 79 | 信号线 | 1、RVVP2*1.0 | 米 | 2000 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 80 | 六类网线 | 1.内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性，最大抗拉荷载≥80N，符合标准ISO/IEC11801，TIA/EIA 568B的六类标准 2.单根导体直流电阻：≤8.4Ω/100米，相对互耦电容：≤5.0nF/100米，不平衡电容：＜330pF/100米 3.套材料：低烟无卤(LSZH），绝缘材料：HDPE 4.需提供测试报告，并提供其产品性能及防火等级、3P认证、国际专业测试设备MEA/AESA详细的网分测试数据报告（提供证书扫描件） | 米 | 10000 | 科博，莱尼，厚德缆胜 |
| 81 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：390mm 5.具备有灯环提示功能 | 只 | 1 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 82 | 天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应（-10dB）：100Hz-16KHz 5．喇叭单元：5"x1 | 只 | 43 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 83 | IP网络对讲终端 | 1.一键求助，呼叫值班室对讲话筒。 2.内置麦克风。内置≥3W全频扬声器。 3.支持免提通话和接收广播。 4.支持本地电子门锁，本地报警指示灯（2选1）。 5.支持≥2路本地短路信号接入，联动≥1路短路输出，用于监控短路联动。 6.压接式直流供电接口，外接24V电源适配器或集中供电电源。 7.≥两种安装方式：嵌入安装或明装安装。 8.自带≥1路线路输出，用于接驳有源音箱，实现广播语音寻呼。 9.支持巡更设备短路信号输入，自定义设定辖区安保巡逻签到时间计划。 10.支持面板按键联动≥1路短路输出或铃声报警，用于监控短路联动或紧急事件提示 11.支持面板拆卸报警功能，面板拆卸报警的同时联动本地和远程多台设备短路输出，用于接驳警铃或警用报警号角。 | 只 | 8 | ITC、SOOANN精鑫、BHX北航星 |
| 84 | 配电箱 | 配套定制，满足使用 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 85 | 主扩声全频扬声器（一层） | 1.频率响应：≥55Hz~20kHz； 2.灵敏度(1w 1m)：≥98dB； 3.标称阻抗：8Ω； 4.额定功率( AES )：≥450W； 5.低音单元：≥1×12寸 ； 6.高音单元：≥1×1.75寸； 7.覆盖角度(HxV)：≥90º×60º； 8.最大声压级（峰值）：≥130dB。 | 只 | 4 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 86 | 主扩声全频扬声器（二层） | 1.灵敏度(1w 1m)：97dB； 2.频率响应：70Hz~20kHz(±3dB)/65Hz~20kHz(-10dB)； 3.额定功率( AES )：300W； 4.最大声压级（连续/峰值）：119dB/128.8dB； 5.覆盖角度(HxV)：90º×60º（可旋转）； 6.标称阻抗：8Ω； 7.低音单元：1×10寸低音； 8.高音单元：1×1.75寸高音； 9.连接方式：2×四芯音箱插座，1+ 1-； | 只 | 4 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 87 | 主扩声全频扬声器（三层） | 1.灵敏度(1w 1m)：96dB； 2.频率响应：80Hz~20kHz(±3dB)/73Hz~20kHz(-10dB)； 3.额定功率( AES )：280W； 4.最大声压级(连续/峰值）：118dB/129.4dB； 5.覆盖角度(HxV)：90º×60º （可旋转）； 6.标称阻抗：8Ω； 7.低音单元：1×8寸低音； 8.高音单元：1×1.4寸高音； 9.连接方式：2×四芯音箱插座，1+ 1-； | 只 | 4 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 88 | 接收卡 | 12口HUB75， 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.支持画面90°倍数旋转。 7.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 8.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 9.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告扫描件 ） 10.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 | 张 | 14 | 诺瓦、海康、东微TENDZONE |
| 89 | 音响吊挂架 | 1.承 重:≤ 30 Kg 2.水平角度：360° 3.垂直角度：-3° ~ +45° 4.能匹配的延长螺杆尺寸： Φ10 ~ Φ12mm 5.外 观：黑色 | 对 | 6 | 锐丰RF、励丰行LFHpro、和声HS |
| 90 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； | 块 | 48 | 希捷、西部数据、东芝 |

- 附属装修

| 序号 | 项目名称 | 项目特征/描述 | 计量单位 | 数量 | 参照品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2、铝合金门窗应满足图纸的相关规定，框、扇材质:铝合金窗采用80系列铝型材壁厚不得小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12氩气+6透明中空玻璃 4、所有门窗材料及五金配件样品、构件大样必须确定质量符合国家标准图要求,由建筑师检查审定后,建设单位认可方能定货,且在加工门窗前应对所有门窗洞口进行校核 5、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定要求,并与门窗相匹配。推拉窗必须有防脱落装置,平开门应设置磁碰或或其它开启后的固定设施。 6、清单工程量以整樘窗的洞口尺寸以面积计算，不论其开启方式(推拉、平开、上悬、下悬或者固定等)均需考虑按规范要求使用安全玻璃等因素，报价均综合考虑，单价不调整。 7、具体做法详见图纸及设计要求 | 樘 | 3 | 忠旺、兴发、坚美 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色防水防霉乳胶漆三度 2、乳胶腻子批嵌 | m2 | 518.79 | 三棵树、立邦、西点、金彩螺 |
| 3 | 块料墙面 | 1、白水泥擦缝 2、≥3厚300*600墙面砖 3、4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、刷素水泥浆―道 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底 7、喷湿墙面 | m2 | 88.25 | 马可波罗、金意陶、东鹏 |
| 4 | 金属（塑钢）门 | 1、滑轮铁门规格1.8*2.8m，铁门使用20*20*4mm镀锌方管，20*60*2.75mm门护框 2、除锈、刷防锈漆，面层黑色氟碳漆 3、具体做法详见图纸及设计要求 | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色防水防霉乳胶漆三度 2、乳胶腻子批嵌 | m2 | 581.02 | 三棵树、立邦、西点、金彩螺 |
| 6 | 块料墙面 | 1、白水泥擦缝 2、≥3厚300*600墙面砖 3、4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、刷素水泥浆―道 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底 7、喷湿墙面 | m2 | 88.25 | 马可波罗、金意陶、东鹏 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色防水防霉乳胶漆三度 2、乳胶腻子批嵌 | m2 | 569.37 | 三棵树、立邦、西点、金彩螺 |
| 8 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:实木复合门、1620*3000 2、开启方式：双开 3、含油漆、门锁、门框、门套及五金配件、闭门(顺序、释放)器等安装必要配件及所有工作内容 4、具体做法详见图纸及设计要求 | 樘 | 1 | 君派、欧派、江山梦天 |
| 9 | 块料墙面 | 1、白水泥擦缝 2、≥3厚300*600墙面砖 3、4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、刷素水泥浆―道 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、3厚外加剂专用砂浆抹基底 7、喷湿墙面 | m2 | 98.11 | 马可波罗、金意陶、东鹏 |
| 10 | 普通灯具 | 1、名称:防潮吸顶灯 2、型号:32w 3、吸顶安装 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 套 | 24 | 木林森、欧普、雷士 |
| 11 | 普通灯具 | 1、名称:平板灯 2、规格:80*1200 LED 3、吸顶安装 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 套 | 272 | 木林森、欧普、雷士 |
| 12 | 普通灯具 | 1、名称:双头防水筒灯 2、规格:LED 3、含开孔 4、吸顶安装 5、详见设计图纸 6、含安装及辅材 | 套 | 207 | 木林森、欧普、雷士 |
| 13 | 普通灯具 | 1、名称:防潮平板灯 2、规格:600*600 LED 3、吸顶安装 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 套 | 48 | 木林森、欧普、雷士 |
| 14 | 普通灯具 | 1、名称:防水筒灯 2、规格:4寸 LED 3、含开孔 4、吸顶安装 5、详见设计图纸 6、含安装及辅材 | 套 | 544 | 木林森、欧普、雷士 |
| 15 | 普通灯具 | 1、名称:防水明装筒灯 2、规格:5寸 LED 3、含开孔 4、吸顶安装 5、详见设计图纸 6、含安装及辅材 | 套 | 48 | 木林森、欧普、雷士 |
| 16 | 普通灯具 | 1、名称:线条灯 2、规格:50mm宽 3、吸顶安装 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 套 | 3 | 木林森、欧普、雷士 |
| 17 | 配电箱 | 配电箱 1、名称:S-1ALP5`ALP7 2、规格:2000(H)*800(W)*400(D)mm 3、安装方式:落地安装,素混凝土基础,H=0.2m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 3 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 18 | 配电箱 | 1、名称:APzc1 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 1 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 19 | 配电箱 | 1、名称:APzc2 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 1 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 20 | 配电箱 | 1、名称:APzz 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 3 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 21 | 配电箱 | 1、名称:APbc 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 3 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 22 | 配电箱 | 1、名称:APxd 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 1 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 23 | 配电箱 | 1、名称:APxd 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 1 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 24 | 配电箱 | 1、名称:APpr 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 2 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 25 | 配电箱 | 1、名称:APsc 2、规格:400(H)*500(W)*130(D)mm 3、安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 4、详见设计图纸 5、含安装及辅材 | 台 | 1 | 德力西、科美帝、施耐德 |
| 26 | 电力电缆 | 1、型号:YJY22 2、规格:4*185mm2 3、敷设方式、部位:穿电缆隧道,桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 420 | 远东、元通、江南电缆 |
| 27 | 电力电缆 | 1、型号:YJY22 2、规格:4*150mm2 3、敷设方式、部位:穿电缆隧道,桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 240 | 远东、元通、江南电缆 |
| 28 | 电力电缆 | 电力电缆1、型号:YJV 2、规格:5*150mm2 3、敷设方式、部位:穿桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 160.5 | 远东、元通、江南电缆 |
| 29 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*120mm2 3、敷设方式、部位:穿桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 68.38 | 远东、元通、江南电缆 |
| 30 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*70mm2 3、敷设方式、部位:穿桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 67.53 | 远东、元通、江南电缆 |
| 31 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*35mm2 3、敷设方式、部位:穿桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 237.76 | 远东、元通、江南电缆 |
| 32 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*16mm2 3、敷设方式、部位:穿桥架敷设 4、含电力电缆头制作安装 5、含安装及辅材 | m | 40.96 | 远东、元通、江南电缆 |
| 33 | 插座 | 1、名称:单相二三孔暗装插座 2、详见设计图纸 3、含安装及辅材 | 个 | 623 | 德力西、木林森、雷士、欧普 |
| 34 | 插座 | 1、名称:防水插座 2、详见设计图纸 3、含安装及辅材 | 个 | 1 | 德力西、木林森、雷士、欧普 |
| 35 | 其他成品卫生器具 | 1、材质:不锈钢水嘴 2、规格、类型:DN20 3、含安装及辅材 | 组 | 3 | 恒洁、TOTO、箭牌、科勒 |
| 36 | 其他成品卫生器具 | 1、材质:不锈钢水嘴 2、规格、类型:DN15 3、含安装及辅材 | 组 | 350 | 恒洁、TOTO、箭牌、科勒 |

- 备注：投标产品品牌非参照品牌的，提供技术白皮书、官网截图或国家认可的第三方出具的检测报告，证明产品性能符合表中所列参数要求，未提供前述证明材料或者不符合表中所列参数要求的，按照无效投标处理。

- 以上是主要货物清单明细，具体内容详见招标文件附件，投标人须按招标文件附件中的采购清单进行投标报价否则按照无效投标处理。

本项目核心产品为：信息发布播放机。

- 技术要求

- 1.综合布线系统

- 系统采用星型拓扑结构，为用户电话交换、信息网络等系统提供物理传输平台，主要用于语音、数据、图像和多媒体等各种业务的传输。

- 光分配网（ODN）由光线路终端（OLT）、建筑群光纤配线架、建筑物光纤配线架、主干光缆、楼层光纤配线架、光分路器、水平光缆和光网络单元（ONU）组成。终端工作区系统由水平电缆、终端信息插座和跳线组成。

- 在网络中心机房内设置信息网络系统的OLT和建筑群光纤配线架，在单体建筑首层的弱电配线机柜内设置建筑物光纤配线架；在楼层弱电配线机柜内设置楼层光纤配线架、光分路器、ONU等设备；在用户终端工作区设置现场ONU。ONU至终端信息插座的配线距离不大于90米。

- 建筑群光纤配线架到建筑物光纤配线架之间、建筑物光纤配线架到楼层光纤配线架之间的信号干线均采用OS级单模光缆（G.652D型）；楼层光纤配线架到ONU之间的信号线采用OS级单模光缆（G.657A型）。信息网络系统均采用双链路冗余方式，主干光纤芯数在满足现有需求基础上预留不小于10%的备份。

- ONU至终端信息插座之间的网络/语音信号传输线及跳线均采用E级六类4对非屏蔽双绞电缆，终端信息插座采用非屏蔽模块。

- 弱电间内的配线机柜采用19英寸标准机柜，落地安装。用户终端工作区的ONU在配套箱体内安装，箱体采用2mm钢板制造，底面距地0.3m嵌墙暗装，安装单台ONU的配线箱建议尺寸为：HxWxD=300mmx400mmx120mm，安装两台ONU的配线箱建议尺寸为:HxWxD=500mmx600mmx120mm。

- 语音及数据终端信息插座均采用RJ45模块；信息插座除特殊说明外均下沿距地0.3m嵌墙暗装或嵌地面暗装，与电源插座水平间距不应小于200mm；无线接入点AP （放装式）的信息插座在吊顶内吸顶安装，或下沿距吊顶0.3m嵌墙（柱）暗装。

- 2.信息网络系统

- 系统包含校园信息网络（含有线网络、无线网络），按照核心万兆、接入千兆的以太网配置设备，对有线/无线接入统一认证、统一管理，确保信息网络安全。通过虚拟局域网络（VLAN）设置，可将各套网络划分为不同规模和数量的虚拟子网，以满足各教务部门、管理部门以及各建筑智能化系统的不同使用需求。通过接入层的跳线，工作区的信息接口可根据需要接入各套网络。信息系统安全等级的确定及保护系统的配置在用户入驻后的信息化系统建设阶段实施，不包含在建筑智能化基础设施建设项目内。

- 系统采用无源光局域网（POL）形式，由出口路由设备、网络安全管理设备、网络核心交换设备、光线路终端（OLT）、光分配网（ODN）和光网络单元（ONU）组成。系统设计以GPON标准进行设计，同时支持未来向10G GPON平滑升级，满足未来业务发展、带宽增长带来的实际需要。

- 校园信息网络提供互联网、IPTV、IP网络电话等融合接入服务，满足校区公共服务管理、教学业务管理的需求，为各智能化系统提供通信平台，为智慧校园的运用提供承载基础。

- 校园信息网络系统采用核心层--OLT--ONU的星型拓扑结构形式。在网络中心机房内部署两台核心层交换机和两台OLT，在备餐间、洗消间、切配室、包厢、充卡处、伙管室等场所部署有线终端接入ONU，在楼层弱电间的设备机柜内部署有线和无线终端接入ONU。光分配网络（ODN）采用Type B双归属保护模式，配置双链路。在弱电配线机柜内部署2：N光分路器，主干链路互为热备份。

- 核心层交换机至OLT采用双10Gbps连接，光分配网络（ODN）下行速率2.5Gbps，上行速率1.25Gbps。ONU提供铜缆到桌面百兆/千兆接口（RJ45）的信息网络接入服务，并通过ONU内置或外置POE电源模块为视频监控摄像机供电。

- 在室内公共区域按照全覆盖原则设置校园信息网络放装式AP，兼容IEEE 802.11a/b /g/n/ac/ax标准。根据使用需求，放装式AP可内置蓝牙模块，实现蓝牙终端精确定位，支持扩展基于Zigbee/RFID等技术的物联网模块，为将来学校扩展物联网应用提供通信平台；无线AP采用ONU内置POE电源模块供电。

- 3.公共广播系统

- 系统采用数字式单声道广播，主要用于校园广播，与消防应急广播系统各自独立设置；功率放大器至扬声器采用定压输出（电压不宜大于100V）形式，在食堂广播控制室内设置网络控制主机、调音台、监听音箱、数字播放器、数字调谐器、消防信号采集器、数字寻址呼叫话筒、功率放大器等主控设备，配置公共广播管理主控工作站；在楼层弱电间内设置网络型功率放大器；根据管理需求可在学生社团办公室等场所配置数字寻址呼叫话筒和公共广播管理分控工作站。

- 公共广播管理主控工作站配置主控软件，负责群呼播音、音频节目制作、音频节目点播服务、计划任务处理、设备终端管理、分控权限管理等功能；公共广播管理分控工作站配置分控软件，可实现本区域就地广播、跨区域寻呼广播、音频节目点播、音量控制等功能。公共广播系统的主控设备、分控设备等均通过校园信息网联网运行。在走道、餐厅等场所设置嵌入式扬声器。室内嵌入式扬声器的功率为1～3W，吸顶安装。

- 室内公共广播回路按楼层、功能分区进行划分，各输出回路始端均设置馈线隔离变压器和保护控制装置，并设有输出显示信号装置。公共广播系统功率放大器的额定输出功率不应小于需同时广播范围内扬声器额定功率总和的1.3倍，系统控制装置应具有对功率放大器及广播回路状态进行不间断自检的功能。

- 4.信息发布系统

- 系统由信息采编播控子系统、信息显示子系统和信息导览子系统组成。

- 采用基于网络数字传输方式的播放控制系统。信息发布管理平台设置在网络中心机房内，信息采编播放总控工作站设在行政办公室内，通过校园信息网络将编辑后的节目和播放列表传送至各显示终端和查询终端，显示终端按照播放列表播放服务器内节目或本地预存的节目，查询终端由访客操作读取服务器导览信息。

- 信息采编播放工作站也可采用点对点控制或群组控制的方式对各显示终端实施远程控制，插播文字、图像或视频等内容。系统应能控制各类显示终端和多媒体查询终端，支持播放各种格式的音视频、静态文字、动态图片文件。

- 在门厅、售餐窗口等处设置液晶显示屏，用于播放校园展示、菜品配置等服务性公共信息、专项资源信息。本次对显示终端的信号传输线路进行设计，设备的规格尺寸以及具体安装位置详见图纸。

- 5.多媒体会议系统

- 配置无线话筒、功放、音响等设备，满足会议室日常会议需求，以及食堂三层文娱区域不同乐器专业扩声使用。

- 6.视频监控系统

- 在厨房、库房、走道、门厅、主要出入口、楼梯间、电梯厅、餐厅、充卡处以及其它需要重点监视的场所设置摄像机。

- 在楼梯间等瞬间人流密度大的区域设置人流密度检测摄像机，设置不同的密度超标阈值，当人流密度超过阈值时及时向安防控制室进行报警并自动播放安全提示语音。

- 在厨房操作区设置带防油污罩的摄像机；在冷库设置低温摄像机；在餐厅设置视频解码器和液晶监视器，用于明厨亮灶展示。

- 在充卡处设置带拾音器的摄像机，具有音频采集功能，实现音视频同步存储、复核的功能。其余场所采用固定式摄像机。

- 本项目所有摄像机分辨率≥400万像素（≥2560(H)×1440(V)）。

- 7.一卡通系统

- 在餐厅的学生售餐处和教师售餐处设置消费机，在充卡处预留圈存机信息插座。成交单位负责管线部分。

- 8.入侵报警系统

- 在食堂出入口、出屋面楼梯间等处设置红外微波双鉴探测器；在无障碍卫生间等场所设置紧急求助按钮。无障碍卫生间内设置低位和高位紧急求助按钮，分别距地0.5m、1.0m嵌墙安装，紧急求助声光报警器在卫生间外挂壁安装，下沿距地2.5m；其余场所的紧急求助按钮应结合家具或控制台进行布置，要求安装在隐蔽位置，且便于维修和操作，具有防止误操作、触发报警自锁、人工复位等功能；红外微波双鉴探测器吸顶安装，或距地2.5m挂壁安装。

- 9.电梯五方对讲系统

- 电梯五方系统仅预留主干通信线路，五方对讲设备由电梯厂家配套提供并施工安装。

- 四、质量标准

- 1.投标人须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

- 2.投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由成交投标人承担。

- 3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

- 4.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7.投标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（扫描件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

- 8.投标人所供货物最终验收后，成交投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

- 9.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

五、交货期限和地点

- 交货期限：自合同签订之日起120日历天内完成供货并安装调试完毕并交付招标人使用，具体时间以招标人通知为准。

- 地点：江苏省如皋中学内

六、验收方案

以采购单位现场验收为准。

- 验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

- 2.全部安装到位后，在接到成交投标人以书面形式提出验收申请后，招标人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、质量保证期限

- 自交货并验收合格之日起计 贰 年（整机）。

八、售后服务

1.设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，免费保修贰年；保修期后，终身维修，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；提供软件终身免费升级。

2.故障响应时间：投标人售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

3.维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。投标人保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。

4.技术服务信息：要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

十一、付款方式

（1）合同签订后一周内付至合同金额的30%作为预付款;

（2）项目竣工验收合格后一周内付到合同金额的60%；

（3）项目结算审计价后付至审计金额的95%；剩余5%作为质量保证金，质量保证期满后一次性付清。

每次支付前，承包人均应出具符合发包人财务规定以及开票报税要求的正式发票。

十二、履约保证金：无

- 十三、报价要求

- 投标人报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，投标人须自行踏勘现场并进行合理测算，招标人不再支付报价以外的任何费用。

## 十四、其他要求

1.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交投标人应对响应内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

2.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用（包括各种配件，辅材及系统集成实施）。不接受选择性报价。

附件：

软件免费升级承诺函

单位承诺自设备验收合格之日起，本项目所投产品软件部分提供终身免费升级服务。

投标人名称（加盖公章） ：

日                     期 ：

第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 江苏省如皋中学

乙方 :

（甲方）（××项目）委托（江苏海审工程咨询有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：

（1）合同签订后一周内付至合同金额的30%作为预付款;

（2）项目竣工验收合格后一周内付到合同金额的60%；

（3）项目结算审计价后付至审计金额的95%；剩余5%作为质量保证金，质量保证期满后一次性付清。

每次支付前，承包人均应出具符合发包人财务规定以及开票报税要求的正式发票。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同总价包含以下附属配套费用：

| 序号 | 产品名称 | 产品特征/描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层拆除、清理、原有内容保护等 | 1、按装修图布置及业主要求拆除清理原有项目，所有房间需要改造的部位均拆至结构层，包括但不限于： ①完成图纸内容范围内的拆除、配合原土建施工所有需拆除清单中未列项的拆除； ②拆除过程中可能涉及到的其他拆除； ③图纸范围内要求的安装拆除，包括但不限于智能化、消防、强弱电、给排水等项目 2、承包人须对楼内不需装修部分做好保护，如有破坏，须原样恢复；拆除垃圾统一运至校内业主指定地点 3、拆除残值归发包人所有，整个工程垃圾清运出现场，垃圾清运费、涉及的城市管理费等一切费用由承包人承担； 4、备注:投标人应认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理及需要保护的项目的工程量，自主报价，结算时不调整。 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥石灰膏砂浆粉刷 | m2 | 518.79 |  |
| 3 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、备餐区内侧墙面钢丝网满铺 | m2 | 102.57 |  |
| 4 | 卡座 | 1、卡座尺寸6900*590*840mm 2、四周16mm厚大花白人造石侧板 3、1.2mm厚304钛金不锈钢踢脚线，高100mm 4、25*25镀锌方管框架基础（防锈处理），18mm厚阻燃板基层 5、靠背及坐垫皮质卡座 6、底部暗藏LED灯珠贴片 7、具体做法详见图纸及设计要求 | m | 6.90 |  |
| 5 | 柱（梁）面装饰 | 1、50*50镀锌角钢防锈处理，专用镀锌干挂连接件，M10膨胀螺栓，18mm大花白石材干挂（倒角处理） 2、25*25镀锌方管基础，18mm阻燃板基层，1.2mm厚304钛金不锈钢踢脚线，高100mm 3、18mm阻燃板基层，10mm厚中国红烤漆钢化玻璃边框 4、1.2mm厚304钛金不锈钢收边 5、底层10mmpvc雕刻，面层乳白色亚克力UV画面、黑色亚克力雕刻字（内容二次设计） 6、具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 214.21 |  |
| 6 | 柱（梁）面装饰 | 1、8#槽钢立柱，50*50镀锌角钢防锈处理，专用镀锌干挂连接件，M10膨胀螺栓，18mm大花白石材干挂（倒角处理） 2、25*25镀锌方管基础，18mm阻燃板基层，1.2mm厚304钛金不锈钢踢脚线，高100mm 3、18mm阻燃板基层，10mm厚中国红烤漆钢化玻璃 4、具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 11.52 |  |
| 7 | 柱体角花 | 1、成品实木雕花，尺寸600*240mm 2、具体做法详见图纸及设计要求 | 个 | 24.00 |  |
| 8 | 保洁 | 1、目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净 2、清单工程量：按装修面积计算 | ㎡ | 1218.00 |  |
| 9 | 二层拆除、清理、原有内容保护等 | 1、按装修图布置及业主要求拆除清理原有项目，所有房间需要改造的部位均拆至结构层，包括但不限于： ①完成图纸内容范围内的拆除、配合原土建施工所有需拆除清单中未列项的拆除； ②拆除过程中可能涉及到的其他拆除； ③图纸范围内要求的安装拆除，包括但不限于智能化、消防、强弱电、给排水等项目 2、承包人须对楼内不需装修部分做好保护，如有破坏，须原样恢复；拆除垃圾统一运至校内业主指定地点 3、拆除残值归发包人所有，整个工程垃圾清运出现场，垃圾清运费、涉及的城市管理费等一切费用由承包人承担； 4、备注:投标人应认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理及需要保护的项目的工程量，自主报价，结算时不调整。 | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥石灰膏砂浆粉刷 | m2 | 581.02 |  |
| 11 | 卡座 | 1、卡座尺寸8460*570*840mm 2、四周16mm厚大花白人造石侧板 3、1.2mm厚304钛金不锈钢踢脚线，高100mm 4、25*25镀锌方管框架基础（防锈处理），18mm厚阻燃板基层 5、靠背及坐垫皮质卡座 6、底部暗藏LED灯珠贴片 7、具体做法详见图纸及设计要求 | m | 8.46 |  |
| 12 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、备餐区内侧墙面钢丝网满铺 | m2 | 102.57 |  |
| 13 | 柱（梁）面装饰 | 1、50*50镀锌角钢防锈处理，专用镀锌干挂连接件，M10膨胀螺栓，18mm大花白石材干挂（倒角处理） 2、18mm厚大花白石材磨法国边线条、磨指甲圆边 3、具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 268.61 |  |
| 14 | 保洁 | 1、目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净 2、清单工程量：按装修面积计算 | ㎡ | 1315.00 |  |
| 15 | 三层拆除、清理、原有内容保护等 | 1、按装修图布置及业主要求拆除清理原有项目，所有房间需要改造的部位均拆至结构层，包括但不限于： ①完成图纸内容范围内的拆除、配合原土建施工所有需拆除清单中未列项的拆除； ②拆除过程中可能涉及到的其他拆除； ③图纸范围内要求的安装拆除，包括但不限于智能化、消防、强弱电、给排水等项目 2、承包人须对楼内不需装修部分做好保护，如有破坏，须原样恢复；拆除垃圾统一运至校内业主指定地点 3、拆除残值归发包人所有，整个工程垃圾清运出现场，垃圾清运费、涉及的城市管理费等一切费用由承包人承担； 4、备注:投标人应认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理及需要保护的项目的工程量，自主报价，结算时不调整。 | 项 | 1.00 |  |
| 16 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥石灰膏砂浆粉刷 | m2 | 569.37 |  |
| 17 | 金属隔断 | 1、30*50*2@400镀锌方管置顶 2、双面15厚阻燃板基层 3、外侧9.5厚纸面石膏板面层白色防水防霉乳胶漆饰面 4、内侧8厚仿墙布碳晶板 5、具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 19.84 |  |
| 18 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、备餐区内侧墙面钢丝网满铺 | m2 | 112.43 |  |
| 19 | 柱（梁）面装饰 | 1、5#镀锌角钢防锈处理，专用不锈钢干挂连接件，化学螺栓，18mm纯白石材干挂（倒角处理） 2、15mm厚阻燃板基础，10mm厚红色钢化烤漆玻璃 3、顶部、底部1.2mm厚304钛金不锈钢折弯 4、具体做法详见图纸及设计要求 | m2 | 266.24 |  |
| 20 | 保洁 | 1、目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净 2、清单工程量：按装修面积计算 | ㎡ | 1400.00 |  |
| 21 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一二类土 2、挖土深度:不小于1m 3、包含所有给水，排水与室外连接所需挖土 | m3 | 30.00 |  |
| 22 | 回填方 |  | m3 | 30.00 |  |

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，招标人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标投标人后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，投标人应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向招标人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，投标人可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。

第5章 评标标准和方法

一、综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格招标人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。招标人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格，项目组成员，企业实力，业绩，项目实施方案，产品售后服务，产品功能、性能、配置要求对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分表范本

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组成员 | 4 | 项目组其他成员（项目经理除外）具备机电贰级建造师、音频设计工程师、电气类工程师、B类安全员、登高证、电工证、焊工证、C类安全员的每个得0.5分，最多得4分，不提供不得分。 注：以上人员须为投标人正式员工，并提供2024年10月为以上人员缴纳社保的缴费证明及职称证书或资格证明材料的扫描件并加盖公章。 |  |
| 2 | 企业实力 | 5 | 1.投标人具备安防工程企业设计施工维护能力贰级及以上证书的得2分，不提供不得分。 2.投标人提供售后及运维服务管理平台软件著作权、IP网络广播双向对讲广播软件著作权、视频监控管理平台系统软件著作权登记证书的每个得1分，最多得3分，没有不得分。 注：以上证明材料需提供有效扫描件并加盖公章（并承诺永久免费为本项目软件升级）。 |  |
| 3 | 业绩 | 6 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似业绩，每提供1个包含智能化和装饰装修的业绩的得2分，最多得6分。 注：①类似业绩，指施工内容包含智能化及装饰装修的施工项目。单份合同中包含智能化和装饰装修内容，或不同项目（或同一项目）的两份合同中包含智能化和装饰装修内容均予以认可，并按1个类似业绩计分。 ②须同时提供类似业绩的中标通知书或甲方出具的加盖单位公章的证明材料、施工合同、竣工验收证明【建设单位、监理单位（或验收主管部门）、施工单位加盖公章】、证明履行合同的发票扫描件并加盖公章。 |  |
| 4 | 项目实施方案 | 8 | - 1.根据投标人对本项目的技术方案（项目需求分析、建设内容、功能设计、组织保证措施、进度保证措施、质量保证措施、安全生产规划、生产设备投入等）进行综合评分：上述8个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多8分。 注:技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） |  |
|  |  | 8 | 2.深化图纸 根据智能化CAD施工深化图纸进行评分：计算机网络系统、综合布线系统、IP广播系统、综合显示系统、信息发布系统、会议管理系统、监控安防系统、入侵报警系统（提供的深化设计方案、深化图纸及相关说明须符合本项目实际的需求），上述8个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多8分。 注:方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） |  |
| 5 | 产品售后服务 | 9 | 1.投标人提供产品厂家针对产品系统内本项目的产品售后质保服务承诺：综合布线系统、视频监控系统、公共广播系统、音响系统、集中管理系统、信息发布系统。每提供一个得1分，本项最多6分。 2.投标人承诺对本项目质保期：超过2年质量保证期限的每增加1年得1分，最多得3分，没有不得分。 以上材料提供扫描件并加盖公章。 |  |
| 6 | 产品功能、性能、配置要求 | 30 | 依据产品技术白皮书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，对标“▲”号参数进行评审，符合要求的，每有一项得1分。本项最多30分。 注：所有产品进场前须提供产品合格证。 |  |
| 7 | 价格 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：如皋中学食堂设施设备智能化建设

（智能化及内装设施等）

项目编号：JSZC-320682-JSHS-G2024-0059

投标人名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：万元（小写）

万元（大写）

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照（扫描件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（扫描件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（扫描件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证扫描件

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（投标人名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

投标人名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证扫描件

（八）投标函

投标函

致：江苏省如皋中学

根据贵方的如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化及内装设施等）项目编号：    ）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

投标人开户行：                  账 户：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

投标人的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证扫描件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标投标人的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标投标人为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如投标人组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

三、商务技术文件

（一）评分索引表（用于综合评分）

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 投标人提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组成员 | 4 | 项目组其他成员（项目经理除外）具备机电贰级建造师、音频设计工程师、电气类工程师、B类安全员、登高证、电工证、焊工证、C类安全员的每个得0.5分，最多得4分，不提供不得分。 注：以上人员须为投标人正式员工，并提供2024年10月为以上人员缴纳社保的缴费证明及职称证书或资格证明材料的扫描件并加盖公章。 |  |  |
| 2 | 企业实力 | 5 | 1.投标人具备安防工程企业设计施工维护能力贰级及以上证书的得2分，不提供不得分。 2.投标人提供售后及运维服务管理平台软件著作权、IP网络广播双向对讲广播软件著作权、视频监控管理平台系统软件著作权登记证书的每个得1分，最多得3分，没有不得分。 注：以上证明材料需提供有效扫描件并加盖公章（并承诺永久免费为本项目软件升级）。 |  |  |
| 3 | 业绩 | 6 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似业绩，每提供1个包含智能化和装饰装修的业绩的得2分，最多得6分。 注：①类似业绩，指施工内容包含智能化及装饰装修的施工项目。单份合同中包含智能化和装饰装修内容，或不同项目（或同一项目）的两份合同中包含智能化和装饰装修内容均予以认可，并按1个类似业绩计分。 ②须同时提供类似业绩的中标通知书或甲方出具的加盖单位公章的证明材料、施工合同、竣工验收证明【建设单位、监理单位（或验收主管部门）、施工单位加盖公章】、证明履行合同的发票扫描件并加盖公章。 |  |  |
| 4 | 项目实施方案 | 8 | - 1.根据投标人对本项目的技术方案（项目需求分析、建设内容、功能设计、组织保证措施、进度保证措施、质量保证措施、安全生产规划、生产设备投入等）进行综合评分：上述8个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多8分。 注:技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） |  |  |
|  |  | 8 | 2.深化图纸 根据智能化CAD施工深化图纸进行评分：计算机网络系统、综合布线系统、IP广播系统、综合显示系统、信息发布系统、会议管理系统、监控安防系统、入侵报警系统（提供的深化设计方案、深化图纸及相关说明须符合本项目实际的需求），上述8个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多8分。 注:方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） |  |  |
| 5 | 产品售后服务 | 9 | 1.投标人提供产品厂家针对产品系统内本项目的产品售后质保服务承诺：综合布线系统、视频监控系统、公共广播系统、音响系统、集中管理系统、信息发布系统。每提供一个得1分，本项最多6分。 2.投标人承诺对本项目质保期：超过2年质量保证期限的每增加1年得1分，最多得3分，没有不得分。 以上材料提供扫描件并加盖公章。 |  |  |
| 6 | 产品功能、性能、配置要求 | 30 | 依据产品技术白皮书、官网截图或者国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，对标“▲”号参数进行评审，符合要求的，每有一项得1分。本项最多30分。 注：所有产品进场前须提供产品合格证。 |  |  |
| 7 | 价格 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

1.技术偏离表

| 序号 | 材料名称 | 招标文件规定要求 | 投标人响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：投标人应当明确响应技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期限 | 自合同签订之日起120日历天内完成供货并安装调试完毕并交付招标人使用，具体时间以招标人通知为准。 |  |  |  |
|  | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计 贰 年（整机） |  |  |  |
|  | 售后服务 | 设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，免费保修贰年；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。 |  |  |  |
|  |  | 故障响应时间：投标人售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。 |  |  |  |
|  |  | 维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。投标人保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。 |  |  |  |
|  |  | 技术服务信息：要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 1.合同签订后一周内付至合同金额的30%作为预付款; 2.项目竣工验收合格后一周内付到合同金额的60%； 3.项目结算审计价后付至审计金额的95%；剩余 5%作为质量保证金，质量保证期满后一次性付清。 |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 无 |  |  |  |
|  | 报价要求 | 投标人报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，投标人须自行踏勘现场并进行合理测算，招标人不再支付报价以外的任何费用。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标报价表

| 投标人名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标报价明细表

详见招标文件附件

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省如皋中学 的如皋中学食堂设施设备智能化建设（智能化及内装设施等 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 消防报警接口器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. IP网络功放终端，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 信息发布播放机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 融合云节点，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 智慧运维电量管理器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 无线音视频传输终端，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 资源管理平台，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 移动式音响，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 六类非屏蔽模块，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

注意：中标投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件：联合体协议原件

联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们自愿组成联合体，参加（项目名称）项目（计划编号）的政府采购活动。

2.若我们联合成交，（投标人1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

投标人全称（盖章）：

日  期：

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如投标人组成联合体参加谈判，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效谈判响应文件。

附件：

软件免费升级承诺函

单位承诺自设备验收合格之日起，本项目所投产品软件部分提供终身免费升级服务。

投标人名称（加盖公章） ：

日                     期 ：

附件：图纸、采购清单说明、采购清单