公开招标文件

项目名称：溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目

项目编号/包号：JSZC-320481-HYZT-G2025-0003

采 购 人：溧阳市120急救指挥中心

采购代理机构：江苏恒源招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件格式	47

- 第一章   投标邀请

溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目公开招标公告

项目概况

溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目  招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于 2025年8月15日14点00分（北京时间）前在线递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320481-HYZT-G2025-0003

项目名称：溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目

预算金额：170万元

最高限价：170万元

采购需求：本次采购内容为溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目，包含但不限于产品税金、采购、供货、安装到位、调试、检测、竣工验收、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

合同履行期限：60天

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年8月15日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：溧阳市120急救指挥中心

地址： 溧阳市溧城街道奥体大道111号

联系方式：姜先生 0519-68263225

2.采购代理机构信息

名 称：江苏恒源招投标有限公司

地　址：溧阳市溧城镇君越豪庭南门斜对面2楼

联系方式：0519-87881131

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

电　话：0519-87881131

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：电子邮件或书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏恒源招投标有限公司； 联系电话：0519-87881131； 通讯地址：溧阳市溧城镇君越豪庭南门斜对面2楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。 招标代理服务费收费按上述计算方法不足人民币2000元的，按人民币2000元收取。 缴纳时间：合同签订前。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

- 5.6.1   采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购绿色采购政策活动时业绩分值为满分。

- 5.7  绿色采购政策

- 5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 5.7.2  推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、

- 5.7.3  优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价 |
| 2 | 主观分 | 34 |  |  |
| 2.1 | 项目总体方案 | 10 | 投标人需全面且深入理解项目需求，提交的方案应系统性的整合功能响应、性能指标、质量保障、技术标准及架构设计，确保完全覆盖采购需求。方案内容应涵盖但不限于以下方面：重难点需求的深度解析、关键技术与架构的应用、安全设计与保障体系、潜在风险的系统性分析及应对策略。具体评分标准如下： - 总体方案对项目需求理解透彻，技术方案在科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性与扩展性上表现优异，功能完全契合需求，表述准确清晰、逻辑严谨。得 10 分。 - 总体方案对项目需求理解较好，技术方案在科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性与扩展性上表现良好，功能与需求匹配度高，表述基本准确清晰。得 7 分。 - 总体方案基本满足项目需求，技术方案在科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性与扩展性上表现一般，功能与需求匹配度低，表述存在偏差但不影响实质。得 4 分。 未提供方案，不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 8 | - 投标人应提供针对本项目的实施方案，包括实施进度计划、人员配置、质量保障措施。根据方案内容进行综合评分。 - 方案中实施进度计划科学合理、逻辑清晰，明确各阶段任务；团队配置专业技术人员资质高、经验丰富；质量目标明确，保障措施完善有效。得 8分。 - 方案中实施进度计划明确，但细节不足；团队配置人员资质与工作经验一般；质量保障措施有基础，但系统性与动态调整机制不足。得6分 - 方案中实施进度计划较明确，涉及进度计划、团队配置与质量保障措施，但进度无时间安排，团队分工不明确，质量措施仅概念性描述，缺落地细则与保障机制。得 4 分。 未提供方案，不得分。 |  |
| 2.3 | 培训服务方案 | 8 | 投标人应提供针对本项目的培训服务方案，内容包括：培训方式、培训内容、培训计划、课时安排等。依据方案情况综合评分。 - 方案中培训方式多元，覆盖多场景需求；培训内容聚焦核心技能，培训体系完整且契合岗位；针对不同岗位、层级制定差异化培训方案，目标明确、可操作性强；课时安排科学合理。得 8 分 - 方案中含基础的理论教学与部分实践环节；培训内容满足基础业务需求；分类培训计划设计不够精细；课时安排基本合理。得6分 - 方案中采用单一讲授形式，缺乏互动或实践环节；培训内容脱离实际业务需求，缺乏专业理论支撑与实操指导；未针对不同群体制定差异化方案；课时安排不合理。得4分 未提供方案，不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 8 | - 根据供应商提供的售后服务方案(含售后服务体系、售后响应时间、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施)的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 - 方案内容完整全面、科学合理、实际可操作性强。得8分。 - 方案内容较全面、较合理、实际可操作性较强。得6分。 - 方案内容基本完整、基本合理、具有一定的可操作性。得4分。 未提供方案。不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应 | 22 | 投标人必须如实、明确地对招标文件中的技术参数要求进行逐项响应，并对其真实性负责。 - 全部满足技术指标参数要求的，得满分22分。 - 带“▲”的为重要参数，若有1项负偏离的，扣2分，直至该部分分数扣完为止。▲号参数所涉及功能，必须是投标人投标产品现有软件版本具备的功能。 不带“▲”的为一般参数，若有1项负偏离的，扣1分，直至该部分分数扣完为止。 | 注：针对带“▲”的技术参数，投标人需按要求提供证明材料，若未按要求完整提供有效证明材料，则视为该项负偏离并进行扣分处理。 |
| 3.2 | 综合实力 | 6 | - 投标人具备关键技术能力，提供包含救护车信息实时回传；医院救治能力信息实时回传；数据采集与交换；院前院内急救120救护车；院前院内急救中心；智能调度相关关键字的软件著作权证书复印件，全部提供得6分，缺少任意一项不得分。 | 上述软件著作权证书须为国家版权局登记，申请日期不得迟于招标公告发布日期，需提供证书复印件并加盖软件著作权所有人公章 |
|  |  | 1 | - 投标人具备ISO9001质量体系认证证书，提供带有“CNAS”标识的有效证书复印件，得1分，未提供或提供无效不得分。 |  |
|  |  | 1 | - 投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，提供有效证书复印件，得1分，未提供及或提供无效不得分。 |  |
|  |  | 2 | - 4.投标人须在投标文件中提供加盖公章的承诺函(格式自拟)，明确承诺技术参数中系统与设备对接部分所要求的对接工作，并承担对接过程中产生的全部费用。全部提供得2分，未提供或提供无效不得分。 |  |
| 3.3 | 拟投入服务团队 | 12 | - 针对本项目，投标人配备的核心岗位人员（如项目经理、技术负责人等）满足以下要求： - 项目经理具备项目管理专业人士资格认证（PMP）证书，并提供证书复印件，得1分；未提供或提供资料无效不得分。 - 主要技术人员具备系统架构设计师证书的，并提供证书复印件，得2分；未提供或提供资料无效不得分。 - 项目主要实施人员具有系统集成项目管理工程师证书，并提供证书复印件，得2分；未提供或提供资料无效不得分。 - 项目团队成员具有医学或护理学相关专业本科或以上学历的，并提供学历证书复印件（加盖公章），提供一个得2分，满分4分；未提供或提供无效不得分。 - 项目服务团队人员不少于8人，且至少5人为计算机相关专业背景，服务团队人员须具备一定的项目技术实践能力，提供学历证书复印件（加盖公章），得1分；未提供或提供资料无效不得分。 - 项目团队配备驻场人员不少于 1 人，且驻场时间不低于二年，提供加盖公章的承诺书，得2分；未提供或提供资料无效不得分。 | 1.投标人须提供近一年内人员连续缴纳6个月的社保缴纳凭证。 2.为合理分配团队资源，若同一个团队成员拥有多个有效证书，在项目评分中仅允许使用一个证书。 |
| 3.4 | 业绩 | 2 | 投标人提供自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供1份有效合同关键页复印件（加盖公章）作为证明材料，得1分，最多得2分。若证明材料不完整，视为该项不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的：溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目 。

- 项目背景/项目概述：本项目为溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目。包含但不限于产品税金、采购、供货、安装到位、调试、检测、竣工验收、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

- 二、商务要求

1. 合同履行期限：合同签订后，60天内安装到位、调试完成。

2. 付款条件：合同签订后，甲方收到乙方开具的合格等额发票后30个工作日内预付总价款的30%，项目验收合格后且甲方收到乙方开具的合格等额发票后30个工作日内，甲方一次性付清余款即合同总价款的70% 。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.建设平台售后服务维保期：3年

- 三、技术要求

# 软件系统技术参数

## 建立全市120统一收费平台

- 支持集成完整且标准的收费流程，并实现各站点收费设备的系统兼容与调试。

### 120统一收费平台-管理端

- 收费项目管理

- 支持对120急救服务收费项目进行统一管理，包括但不限于救护车使用费、院前抢救费、相关医疗服务费等。

- ▲支持灵活配置收费标准，适应不同急救场景、不同级别医疗机构参与急救时的收费差异。（投标人提供系统功能截图）

- 支持依据政策法规及时调整收费项目与价格。

- 结算管理

- 支持年底统一结算，提供结算整体情况的分析内容。

- 支持管理结算账号管理，通过设置可调整结算相关信息。

- 账号管理

- 支持不同级别医疗机构费用发起端的账号管理。

- 支持不同级别医疗机构费用结算端的账号管理。

- 统计分析

- ▲支持提供丰富的收费数据统计分析功能，可按时间维度（月、季、年）、医疗机构、收费项目、患者类型等多维度生成报表，如收入报表、业务量报表等。（投标人提供系统功能截图）

### 120统一收费平台-费用发起端

- 患者信息关联

- 支持无缝对接全市急救中心管理系统，自动获取患者基本信息（姓名、年龄、性别等）、急救任务信息（出车时间、地点、病情判断等），实现收费信息与患者诊疗信息的精准关联，避免收费错误与遗漏。

- 发起结算

- 支持完成调度任务时，通过所属机构设置的相关收费目录，选择收费项目完成急救费用结算。

- 具备智能化费用计算引擎，根据收费项目规则及实际急救服务开展情况，自动准确计算应收费用。

- 支持实时同步收费信息到平台，收费端人员可进行后续工作。

- 支持记录收费历史，查询和导出收费历史。

- 票据管理

- 支持生成电子医疗收费票据，票据内容包含患者基本信息、收费项目明细、金额等。

- 支持票据的实时开具、打印、查询，保障票据流转的完整性与可追溯性。

- 退费管理

- ▲具备退费功能，当出现患者退费情况时，系统可记录退费原因（如医疗服务未提供、收费错误等），快速定位原收费记录，按照既定规则计算退费金额。（投标人提供系统功能截图）

- 支持线上线下相结合的退费申请与审批流程，确保退费过程规范、透明。

- 司机端改造

- 支持对急救中心管理系统司机端进行定制化功能开发，实现患者信息关联、发起结算、票据管理、退费管理等功能。

- 支持急救中心管理系统司机端定制化功能与院前院内急救系统进行数据对接，确保信息实时同步。

### 120统一收费平台-费用结算端

- 患者信息关联

- 支持无缝对接全市急救中心管理系统，自动获取患者基本信息（姓名、年龄、性别等）、急救任务信息（出车时间、地点、病情判断等），实现收费信息与患者诊疗信息的精准关联，避免收费错误与遗漏。

- 费用结算

- 支持收费端发起收费明细账单后，可实时推送到费用结算端，方便费用结算人员进行费用结算。

- 支持二维码支付，确保患者支付便捷。

- 支持记录收费历史，查询和导出收费历史。

- 票据管理

- 支持生成电子医疗收费票据，票据内容包含患者基本信息、收费项目明细、金额等。

- 支持票据的实时开具、打印、查询，保障票据流转的完整性与可追溯性。

- 退费管理

- 具备退费功能，当出现患者退费情况时，系统可记录退费原因（如医疗服务未提供、收费错误等），快速定位原收费记录，按照既定规则计算退费金额。

- 支持线上线下相结合的退费申请与审批流程，确保退费过程规范、透明。

## 建设全市120运营统一管理平台

### 资源管理

- 救护车管理

- 支持新增救护车，标记救护车所属站点、所属医院、当前任务状态等信息。

- ▲支持市内救护车与物联网平台对接，获取救护车上车载设备信息情况，包括但不限于设备编号、设备型号、设备类型等设备信息。（投标人提供系统功能截图）

- 支持查看救护车维修保养记录。

- 支持按照分站或调度中心角色查看救护车状态信息。

- 支持按照车辆编号、车辆名称、所属站点等快速查找救护车。

- 支持记录车辆基本信息（如车型、车牌号、购置时间等）、维护保养记录、维修历史、车辆定位信息、行驶里程等，建立详细的急救车辆电子档案。

- 支持车辆状态的实时监测，包括车辆故障预警、摄像头监测等，确保车辆随时处于良好的待命状态。

- 物资管理

- 支持站点或急救中心物资管理，包括增删改查等操作。

- 支持站点或急救中心物资入库和物资分配。

- 支持站点或急救中心角色查看物资及物资入库和分配明细。

- 收费项目管理

- 支持调度中心对120院前调度收费项目管理，包括新增收费项目、删除收费项目等。

- 支持调度中心对项目进行组套，提供给院前收费人员进行快速费用登记。

- 支持单项收费项目启用禁用功能。

- 支持站点查看院前收费项目列表。

- 设备管理

- 支持站点急救物联设备添加、编辑、预览、删除等操作。

- 支持根据项目编号生成设备二维码，用于设备和车辆、设备和急救人员的绑定。

- 支持与救护车上的医疗设备进行对接，进行体征数据的采集和传输。

### 事件管理

- 调度事件管理

- 支持跟急救中心管理系统做数据对接，接收急救中心管理系统的事件，对接数据包括但不限于事件编号、事件名称、所属分站、调度员、事件状态、支付情况等，并能支持查看事件。

- 支持根据关键词快速查询事件，如事件编号、事件名称等。

- ▲支持管理人员对各类数据查看，实时掌握事件进度、对完成的调度事件效果评估。（投标人提供系统功能截图）

- 上报事件管理

- 支持跟急救中心管理系统做数据对接，接收急救中心管理系统的应急事件。

- 支持根据关键词快速查询事件，如事件编号、事件名称等。

### 通讯管理

- 通讯录管理

- 支持跟区域内站点业务系统对接，获取业务系统中医护、司机的通讯录管理。

- 支持对通讯录信息管理，包括增删改查等操作，支持通讯录导出。

- 支持通讯录中人员状态管理。

- 电话管理

- 支持跟急救中心管理系统对接，统计急救中心管理系统未接电话、呼入电话、呼出电话的电话列表。

- 支持导出未接电话、呼入电话、呼出电话的电话列表。

- 支持根据电话号码、人员姓名快速查找电话。

### 排班管理

- 司机排班管理

- 支持自定义排版周期，如周、月、季度等。

- 支持自定义司机班次。

- 支持对接急救中心管理系统的司机端，自动对接司机信息，支持手动和自动排班。

- 支持按照周期查询司机排班。

- 支持对已排好的班次进行修改、删除、新增等操作。

- 坐席排班管理

- 支持自定义排版周期，如周、月、季度等。

- 支持自定义司机班次。

- 支持对接急救中心管理系统，自动对接话务员信息，支持手动和自动排班。

- 支持按照周期查询司机排班。

- 支持对已排好的班次进行修改、删除、新增等操作。

### 预警管理

- 预警规则管理

  - 支持自定义事件预警规则，如司机未到岗、重大突发事件预警等规则的设置、删除、修改。

  - 支持跟120调度中心对接，实时掌握调度事件进行状态，当调度事件超出设置的阈值时，自动给相应人员发出预警提醒。

  - 支持自定义物资库存预警规则。

  - 支持实时掌握物资库存数量等信息，当库存低于设定阈值时，自动发出预警提醒，以便及时采购补充物资，保障急救工作的物资供应。

- 预警事件管理

  - 支持展示预警事件列表，信息包括但不限于预警消息内容、推送方式、所用规则名称等。

  - 支持预警事件导出。

### 医疗机构管理

- 支持对医疗机构进行管理，实现与市内各医疗机构的信息共享与协同。

- 支持在急救过程中，可根据患者病情，提前与目标医院沟通协调，确保患者到达医院后能够迅速得到有效的救治，实现院前急救与院内救治的无缝衔接。

### 急救业务数据统计

- “救在身边”数据统计

  - 支持对接“救在身边”小程序，获取小程序的注册量、呼叫120总次数、系统有效定位次数等数据。

  - 支持按照时间区间筛选数据。

  - 支持筛选后的数据导出。

- 调度系统数据统计

  - 调度系统数据统计

    - ▲支持对120调度数据进行全面统计，包括调度系统报警次数、救护车出车总次数、有效出车次数、取消出车次数、接听电话平均通话时长、一分钟出车率、三分钟出车率等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 急救站点数据统计

    - ▲支持对各个急救站点出车数据进行全面统计，包括急救站点的救护车出车总次数、有效出车次数、取消出车次数、一分钟出车率、三分钟出车率等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 调度员数据统计

    - 支持对各个调度员数据进行全面统计，包括调度员、接听电话次数、平均通话时长等。

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 司机数据统计

    - ▲支持对各个司机数据进行全面统计，包括司机姓名、出车次数、有效出车次数、三分钟出车率等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 双向评价数据统计

    - ▲支持对每个调度员和每个司机的评价数据进行全面统计，调度员评价数据包括司机上班后是否及时登录司机端、司机是否能够在3分钟内出车、司机途中未延误行程等，司机评价数据包括地址是否准确、调度员派单时服务态度是否友善、耐心等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 急救时间节点数据统计

    - 支持对各个急救站点数据进行全面统计，包括急救站点的救护车出车总次数、有效出车次数、取消出车次数等。

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 急救中心质控报告数据统计

    - ▲支持对调度中心、急救站点的数据进行全面统计，包括派车质量数据、出车质量数据、急救处置数据、病历书写/院前院内传输数据等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 远程指导数据统计

    - ▲支持对远程指导数据进行全面统计，包括事件编号、呼救原因、来电号码、呼救地点等。（投标人提供系统功能截图）

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

- 站点院内系统数据统计

  - 急诊系统数据统计

    - 支持对院内预检分诊数据进行全面统计，包括开放绿色通道数、急诊住院数、分诊量等。

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

  - 专病中心业务系统数据统计

    - 支持对专病中心业务系统数据进行全面统计，包括专病中心病人数、专病中心病人上报数等。

    - 支持按照时间区间筛选数据。

    - 支持筛选后的数据导出。

### 自动生成报告

- 支持数据自动生成各种报告，便于进行总结汇报，包括人员工作报告、车辆运行报告、急救物资使用报告等，方便管理人员对整体情况进行管理。

### 系统管理

- 机构管理

  - 支持增删改查的基础操作。

  - 支持医院、急救中心、调度中心分别管理。

  - 支持维护机构的相关位置信息，可在地图中正确显示。

- 账号管理

  - 支持增删改查的基础操作。

  - 支持不同机构管理不同的账号管理。

  - 支持对账号分配角色来适应不同的业务场景。

  - 支持重置账号密码的操作。

- 角色管理

  - 支持增删改查的基础操作。

  - 支持不同机构管理不同的角色管理。

  - 支持设置不同角色可查看的菜单、数据、按钮等设置。

# 配套硬件设备参数

### 5G工业路由器（数量：9台）

- 支持5G全网通（向下兼容4G）。

- 支持5.8G/2.4G双WIFI。

- 支持WIFI6 802.11。

- 标准RJ45（千兆以太网）接口。

- 支持联网断线自动检测，拨号失败自动重启，定时重启等功能。

- 支持本地或远程 HTTP、HTTPS、Telnet、SSH 方式配置，支持内网穿透方式。

### 车载流媒体套装（数量：24套）

- 支持监控和定位功能，含视频传输终端和位置定位终端。

- 支持音视频回放，支持快进快退功能。

- 支持2T硬盘存储。

- 支持音视频录像存储。

- 支持5G全网通（向下兼容4G）。

- 支持车辆定位模块。

- 支持可通过 Web远程配置等功能。

- 支持4路AHD、1-4路IPC视频输入，1路CVBS、VGA视频输出。

- 支持wifi  802.11b/g/n 。

- 支持1080P、720P、D1编码格式。

- 支持本地USB数据导出或裸盘拔出数据备份。

### 救护车信息化改造集成（数量：24套）

提供车辆改造、布线材料及实施。

### 平板电脑（数量：11台）

- 系统：安卓。

- 系统容量：≥128GB。

- 运行内存：≥8GB。

- WIFI：Wi-Fi6、蓝牙。

- 分辨率：不低于1280*800。

- 屏幕尺寸：≥7英寸。

- 麦克风：支持。

- 连接方式：Wi-Fi、蓝牙。

- 摄像头：支持前后摄像。

### 热敏打印机（数量：11台）

- 热敏打印机，用于打印收费凭条。

- 支持无线蓝牙连接。

- 打印高速、流畅、清晰。

- 支持设置待机时长。

# 系统与设备对接

- 支持与溧阳市急救中心管理系统数据和流程的无缝衔接。

- 支持与急救过程医院相关的周边系统对接，包括但不限于关联院前院内急救系统、三大中心业务管理系统等。

- 支持与救护车上的部署的医疗设备对接。

- 第六章   拟签订的合同文本

溧阳市120急救指挥中心溧阳市院前急救医疗信息衔接平台三期建设项目 合同

甲方:

乙方:

项目编号：                      合同签订时间：2025年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号： 。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

4.合同内容：包含但不限于产品税金、采购、供货、安装到位、调试、检测、竣工验收、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

5.服务标的一览表：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期：合同签订后，60天内安装到位、调试完成。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式及期限

合同签订后，甲方收到乙方开具的合格等额发票后30个工作日内预付总价款的30%即人民币  .00元(大写：人民币     )，项目验收合格后且甲方收到乙方开具的合格等额发票后30个工作日内，甲方一次性付清余款即合同总价款的70%人民币  .00元(大写：人民币     )。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订后，60天内安装到位、调试完成。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后   （时间）小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品（除易耗品）免费质保期为    年，乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

- 十、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏恒源招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司______（联合体）参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标单位对被授权人的签名负全部责任。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我单位均予以承认。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

代理人无转委权，特此声明！

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标单位公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

、

8 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日