竞争性磋商文件

项目名称：扬中市城西小学智能化系统工程

项目编号：JSZC-321182-HXGL-C2024-0003

（全流程电子化，适用苏采云系统）

采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2024年4月12日

- 目录

第一章 磋商邀请	２

第二章 供应商须知	７

第三章 合同文本	２０

第四章 采购需求	２７

第五章 评审方法与评审标准	６４

第六章 响应文件格式	６７

- 磋商邀请

受[扬中市城西小学]的委托，就扬中市城西小学智能化系统工程【JSZC-321182-HXGL-C2024-0003】项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬中市城西小学智能化系统工程竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2024年4月23日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-HXGL-C2024-0003

2.项目名称：扬中市城西小学智能化系统工程

3.预算金额：3900000元

4.最高限价：3898308.96元

5.采购需求：扬中市城西小学智能化工程（详见本磋商文件第四章、招标工程量清单及施工图纸）

6.合同履行期限：合同签订后 50个日历日内完成项目需求调研、软硬件采购安装调试、系统开发部署、预验收等工作。

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是□  否√

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2022年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：面向所有供应商采购的项目，依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

4.本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求

①、投标人资质类别和等级:电子与智能化工程专业承包资质二级及以上企业资质；

（企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，在响应文件中提供原资质证书原件扫描件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。）

②、拟选派项目负责人专业及资质等级：具有机电安装工程二级及以上注册建造师及以上资质；

③、资质动态监管：供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态的；

④企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；项目负责人应取得住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）；

⑤供应商提供为项目负责人缴纳的最近1个月（2024年3月）的社会保险证明

注：

1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；

2.项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如工程项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间

1、2024年4月23日9点30分（北京时间）。

2、本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 3、不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬中市教育局

地址：扬中市中电大道8号

联系人：朱波

联系方式：13952983030

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地址：扬中市宏扬路47号

联系人：朱元丹

联系方式：13812359807

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省华厦工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为：  贰万捌仟元整；

4.2.1招标代理费收取方式：由(成交人）支付。

若由成交人领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

4.3非集中采购项目专家论证费、评审费由采购人支付，具体数额以实际发生为准。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

- 14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

- 14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同备案章

合同编号：YZZCXX2024-

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

XXXXXXX

二○二四年  月    日

项目名称：扬中市城西小学智能化系统工程采购合同

项目编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

根据        项目（项目编号：      ）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目（不收取）履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排。

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

若需要预付款的，则支付预付款比例：合同金额的30%；资金支付金额：________元；资金支付方式：________ ；资金支付时间：________。

【备注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，工程类项目预付款金额为采购合同金额的10%至30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。】

进度款支付：

①完成清单供货后且验收合格后付至合同价款的70%，

②项目审计完毕后，发包人付至财政评审审定价款的 97%；

③余款3年后一次性付清。。

注：审计时间按国家相关规定执行。核准量超过最终审计决算价7%以上（不含7%），超过7%部分的审计费用由承包人支付，直接从工程款中扣除。承包人开具正式增值税专用发票，经发包人财务部门审核无误后，发包人按合同付款。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5‰   的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  5‰   每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5‰    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十四、合同生效及其它

14.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

14.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

14.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

14.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

14.5本合同一式四份，甲方、乙方、政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：

签约日期： 年 月 日

第四章 采购需求

项目属性：工程

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- （一）、技术要求是指对采购标的期限、功能、质量要求：（详见技术清单内容要求）

（1）设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。

（2）设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

- （3）本项目主要材料、设备的技术标准或者质量要求：  合格

（二）、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

服务要求

1、所供产品必须是原包装合格产品，且为近期出厂或在合同签订后生产的产品，本项目免费保修期不得少于3年（自项目验收合格之日起计算）；中标人须在签订合同前提供网络交换设备、无线网络设备、安防与监控设备、IP广播设备制造厂商开具的针对本项目的不低于3年原厂质保函原件，否则视同未实质性响应招标文件要求处理。

2、质保期内软硬件和人工费全免，在设备出现损坏或故障时，维修人员接到保修通知在最短时间内赶赴现场并予以解决。中标人应明确响应时间（电话及现场响应）和解决问题的时间。

3、中标人应免费为采购人提供操作培训，包括设备的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、中标人应具有较强的售后服务能力，提供销售和服务网点报修电话，明确该项目售后服务技术人员名单及联系方式。

5、中标人不得将本项目整体服务进行分包和转包。

6、施工安全的约定：在施工安装过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，如出现安全事故，中标人将承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失。

7、以上服务要求不得负偏离，否则视为无效投标。

- 、采购需求中必须满足的实质性要求。（技术清单具体内容要求）

| 序号 | 名称 | 参数分类 | 参数要求 | 证明材料要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 |  | 1、平面90度86型单口信息面板；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；带有防尘盖；双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； |  | 个 | 386 |
| 2 | 双口面板 |  | 1、平面90度86型双口信息面板；面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；带有防尘盖；双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； |  | 个 | 65 |
| 3 | 空白面板 |  | 1、面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板； |  | 个 | 365 |
| 4 | 底盒 |  | 1、PVC86型底盒 |  | 个 | 1246 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 |  | 1、六类非屏蔽信息模块，180度，向下兼容超五类、五类、三类；带宽达到250MHz；支持T568A和T568B接线方式； |  | 个 | 446 |
|  |  |  | 2、簧片：磷青铜镀镍不低于100u，可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； |  |  |  |
|  |  |  | 3、金针：磷青铜镀镍再镀金不低于50u，最少750次插拔； |  |  |  |
|  |  |  | 4、符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； |  |  |  |
| 6 | 语音模块 |  | 1、三类信息模块； |  | 个 | 70 |
|  |  |  | 2、簧片：磷青铜镀镍不低于100u，可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； |  |  |  |
|  |  |  | 3、金针：磷青铜镀镍再镀金不低于50u，最少750次插拔； |  |  |  |
|  |  |  | 4、符合TIA/EIA-568.2-D三类规范； |  |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线-1米 |  | 1、六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；1米长度 |  | 根 | 152 |
|  |  |  | 2、8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |  |
|  |  |  | 3、有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； |  |  |  |
|  |  |  | 4、紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能； |  |  |  |
|  |  |  | 5、符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽跳线-2米 |  | 1、六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；2米长度 |  | 根 | 428 |
|  |  |  | 2、8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |  |
|  |  |  | 3、有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； |  |  |  |
|  |  |  | 4、紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能； |  |  |  |
|  |  |  | 5、符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； |  |  |  |
| 9 | 超六类屏蔽免压接头 |  | 1、免工具压制，内部结构非印刷电路板； |  | 只 | 130 |
|  |  |  | 2、簧片：磷青铜镀镍不低于100u，可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； |  |  |  |
|  |  |  | 3、触点：磷青铜镀镍再镀金不低于50u，最少750次插拔； |  |  |  |
|  |  |  | 4、外壳这金属屏蔽壳体； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持速率不低于10Gbps； |  |  |  |
| 10 | 超六类屏蔽网线 |  | 1、超六类屏蔽网线，S/FTP或F/FTP；包装规格：305米/卷； |  | 卷 | 5 |
|  |  |  | 2、适用于POE和POE+； |  |  |  |
|  |  |  | 3、满足所有GB 50311、ISO/IEC 11801 、EN 50173-1及TIA-568-C中规定的EA级/Cat. 6A 链路（500MHz）应用，并向下兼容； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、外护套为阻燃低烟无卤材料，提供国家CMA/CNAS认可检测机构出具的基于IEC60332-1-2：2004阻燃检验标准、基于IEC61034-2：2005烟密度检验标准、基于IEC60754-1&2：2011卤素含检验标准的第三方测试报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 5、提供国家CMA/CNAS认可检测机构出具的四连接信道检验标准的Cat6A屏蔽双绞线系统第三方测试报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 6、提供国家CMA/CNAS认可检测机构出具的的Cat6A屏蔽双绞线永久链路检验标准的第三方测试报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 11 | 光纤终端盒LC |  | 1、金属外壳；接口支持SC/LC耦合器插入；小体积，8口； |  | 个 | 25 |
| 12 | LC双工单模跳线-20米 |  | 1、采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力； |  | 对 | 67 |
|  |  |  | 2、LC-LC双芯单模跳线，20米； |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 ； |  |  |  |
|  |  |  | 4、连接器性能优异，提高链路性能； |  |  |  |
| 13 | LC双工单模跳线-3米 |  | 1、采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力； |  | 对 | 25 |
|  |  |  | 2、LC-LC双芯单模跳线，3米； |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 ； |  |  |  |
|  |  |  | 4、连接器性能优异，提高链路性能； |  |  |  |
| 14 | LC单芯单模尾纤-1米 |  | 1、外径小，节约布线空间 |  | 根 | 150 |
|  |  |  | 2、LC单芯单模尾纤，1米 |  |  |  |
|  |  |  | 3、连接器性能优异，提高链路性能 |  |  |  |
| 15 | 光纤熔接 |  | 1、热熔法熔接 |  | 芯 | 150 |
| 16 | LC双工耦合器 |  | 1、LC双工耦合器，双LC接口对接 |  | 个 | 75 |
| 17 | HDMI对接面板 |  | 1、HDMI对接面板，支持标准HDMI接口对接 |  | 个 | 1 |
| B 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 |  | 1、六类4对非屏蔽电缆，带宽达到250MHz；包装规格：305米/箱； |  | 箱 | 102 |
|  |  |  | 2、8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |  |
|  |  |  | 3、紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质； |  |  |  |
|  |  |  | 4、符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； |  |  |  |
|  |  |  | 5、符合ISO/IEC 11801六类规范； |  |  |  |
|  |  |  | 6、符合EN50173-1：2001六类规范； |  |  |  |
| 2 | 室内单模光纤-6芯 |  | 1、单模G.652；6芯； |  | 米 | 2000 |
|  |  |  | 2、护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH） |  |  |  |
|  |  |  | 3、加强件：芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、允许拉力长200N，短660N;允许压扁力长期200，短期1000N/100mm；最小弯曲半径动态20D，静态10D；温度范围-20～+60； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、提供国家CMA/CNAS认可检测机构出具的符合YD/T 1258.4检验标准的第三方检测报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 3 | 室外单模光缆-24芯 |  | 1、单模G.652通信层绞填充式室外光缆；24芯； |  | 米 | 4800 |
|  |  |  | 2、护套材料：聚乙烯； |  |  |  |
|  |  |  | 3、金属加强构件，松套层绞填充式，铝-聚乙烯粘结护套，纵包皱纹钢带铠装； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、提供国家CMA/CNAS认可检测机构出具的符合YD/T 901-2018检验标准的第三方检测报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 4 | RVV2*1.0 |  | 1、RVV2*1.0；纯无氧铜多股线芯；符合国标； |  | 米 | 4500 |
| 5 | RVV3*1.0 |  | 1、RVV3*1.0；纯无氧铜多股线芯；符合国标； |  | 米 | 400 |
| 6 | RVV4*1.0 |  | 1、RVV4*1.0；纯无氧铜多股线芯；符合国标； |  | 米 | 6500 |
| 7 | RVV2*2.5 |  | 1、RVV2*2.5；纯无氧铜多股线芯；符合国标； |  | 米 | 2000 |
| 8 | RVVP2*2.5 |  | 1、RVVP2*2.5；纯无氧铜多股线芯，带屏蔽丝网；符合国标； |  | 米 | 1900 |
| 9 | HDMI光纤线-50米 |  | 1、传输介质：光纤；两端标准HDMI接口；支持HDMI2.1标准；长度：50米； |  | 根 | 1 |
| 10 | 音响线 |  | 1、YXB2*2.5；铜芯聚氯乙烯绝缘音响线，纯铜丝多芯绞合； |  | 米 | 600 |
| 11 | 三类25对大对数电缆 |  | 1、三类室内大对数线缆；对数：25对；305米每箱/轴 |  | 米 | 500 |
|  |  |  | 2、符合ANSI/TIA-5682-D三类规范； |  |  |  |
| C 配线间和管理区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架24口 |  | 1、机架式光纤配线架，1U 19寸；采用冷轧钢板材料，板材厚度不低于1.5mm； |  | 个 | 24 |
|  |  |  | 2、完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； |  |  |  |
| 2 | LC双工单模跳线-3米 |  | 1、采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力； |  | 对 | 46 |
|  |  |  | 2、LC-LC双芯单模跳线，3米； |  |  |  |
|  |  |  | 3、提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 ； |  |  |  |
|  |  |  | 4、连接器性能优异，提高链路性能； |  |  |  |
| 3 | LC单芯单模尾纤-1米 |  | 1、外径小，节约布线空间 |  | 根 | 1152 |
|  |  |  | 2、LC单芯单模尾纤，1米 |  |  |  |
|  |  |  | 3、连接器性能优异，提高链路性能 |  |  |  |
| 4 | LC双工耦合器 |  | 1、LC双工耦合器，双LC接口对接 |  | 个 | 576 |
| 5 | 光纤熔接 |  | 1、热熔法熔接 |  | 芯 | 1152 |
| 6 | SC单芯单模跳线-3米 |  | 1、采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力；SC-SC单芯单模跳线，3米；提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 ；连接器性能优异，提高链路性能； |  | 根 | 5 |
| 7 | SC单芯单模尾纤-1米 |  | 1、外径小，节约布线空间；SC单芯单模尾纤，1米；连接器性能优异，提高链路性能； |  | 根 | 48 |
| 8 | SC耦合器 |  | 1、SC耦合器，单SC接口对接 |  | 个 | 48 |
| 9 | 110型跳线架 |  | 1、100对110机架式配线架，含四对、五对接线端子、背板套件；以不同的颜色区分对数，易于识别； |  | 套 | 5 |
|  |  |  | 2、簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线； |  |  |  |
|  |  |  | 3、符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范； |  |  |  |
| 10 | 金属理线架 |  | 1、1U19寸管槽式理线架，金属质；采用优质钢材原料，精准设计；管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕； |  | 套 | 32 |
| 11 | 六类非屏蔽配线架 |  | 1、模块式六类非屏蔽LED配线架；满配模块；带宽达到250MHz；支持T568A和T568B接线方式； |  | 套 | 4 |
|  |  |  | 2、配线架主体采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理；模块采用PC材质； |  |  |  |
|  |  |  | 3、簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； |  |  |  |
|  |  |  | 4、金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少750次插拔； |  |  |  |
|  |  |  | 5、配线架的每端口对应一个可写标识区域充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； |  |  |  |
|  |  |  | 6、符合IEEE802.3an的要求 |  |  |  |
|  |  |  | 7、符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 8、具有LED导航技术，可以快速定位到信息点；多种LED指示状态显示终端端口情况；提供国家CMA/CNAS认可的威尔克通信实验室出具检测报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽跳线-2米 |  | 1、六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz；2米长度 |  | 根 | 80 |
|  |  |  | 2、8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； |  |  |  |
|  |  |  | 3、有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； |  |  |  |
|  |  |  | 4、紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能； |  |  |  |
|  |  |  | 5、符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； |  |  |  |
| 13 | 网络机柜-22U |  | 1、22U网络机柜，宽：600mm，深：600mm，内部空间高度：22U，前玻璃门后钢板门； |  | 台 | 5 |
| 14 | 网络机柜-42U |  | 1、42U网络机柜，宽：800mm，深：800mm，内部空间高度：42U，前玻璃门后钢板门，机柜前左右两侧带42U高垂直理线槽； |  | 台 | 5 |
| 15 | 服务器机柜-42U |  | 1、42U服务器机柜，宽：800mm，深：1200mm，内部空间高度：42U，前后网孔门，机柜前左右两侧带42U高垂直理线槽； |  | 台 | 4 |
| 16 | PDU |  | 1、8位5孔10A接口，220V输入，总带机功率不低于2500W，1U机架式安装。 |  | 个 | 23 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 有线网线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一键断网控制主机 |  | 1.1U机架式设备，标配2对LC接口，4对RJ45接口； |  | 台 | 1 |
|  |  | ▲ | 2.支持APP或微信小程序远程控制网络通断，提供产品功能截图证明，并加盖公章 | 提供产品功能界面截图 |  |  |
|  |  | ▲ | 3.内置2个全网通4G模块，保障网络畅通，提供产品主板实物照片证明，并加盖公章 | 提供产品主板实物照片证明 |  |  |
| 2 | 网络核心交换机 | ★ | 1、端口/板卡配置：主控引擎≥2个；电源模块≥2个；千兆光口≥8个；千兆电口≥24个；万兆光口≥8个； |  | 套 | 1 |
|  |  | ★ | 2、整机性能：交换容量≥47Tbps，包转发率≥36000Mpps（以官网最小值为准）；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； |  |  |  |
|  |  |  | 3、主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； |  |  |  |
|  |  |  | 4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力） |  |  |  |
|  |  |  | 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合 |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御，可自定义抗攻击的报文类型； |  |  |  |
|  |  |  | 11、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，并加盖公章 | 提供设备散热气流流向截图 |  |  |
|  |  | ▲ | 12、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供认证证书复印件以及权威机构官网证书查询链接和截图，并加盖公章 | 提供IPv6 Ready Phase2认证证书及权威机构官网证书查询链接和查询页面截图 |  |  |
|  |  | ▲ | 13、采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 3 | 网络核心管理系统软件 |  | 1、软件内置极简光管理软件和业务模板，极速部署。支持即插即用零配置上线、智能零替换、光链路故障监测预警以及网络业务规划功能 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、接入交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； |  |  |  |
|  |  |  | 4、当接入交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、当接入交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供产品功能界面截图证明，并加盖公章 | 提供产品功能界面截图 |  |  |
|  |  | ▲ | 6、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；投标时提供产品功能界面截图证明，并加盖公章 | 提供产品功能界面截图 |  |  |
|  |  |  | 7、支持内嵌交换机引擎实现自动化运维功能，无需额外采购服务器 |  |  |  |
|  |  |  | 8、配置要求：交换自动化运维管理节点授权≥500套 |  |  |  |
| 4 | 网络汇聚交换机 | ★ | 1、端口配置：支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2； |  | 套 | 4 |
|  |  | ★ | 2、整机性能：交换容量≥2.56T，包转发率≥720Mpps（以官网最小值为准）； |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7、支持所有端口在64字节下100%线速，投标时提供国家认可的检测机构出具的测试报告复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 8、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，投标时提供国家认可的检测机构出具的测试报告复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 9、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。投标时提供国家认可的检测机构出具的测试报告复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 10、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作，投标时提供第三方权威机构检验报告证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 11、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供第三方权威机构检验报告证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 12、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书复印件以及权威机构官网证书查询链接和截图，并加盖公章 | 提供IPv6 Ready Phase2认证证书及权威机构官网证书查询链接和查询页面截图 |  |  |
| 5 | 网络接入交换机24口POE | ★ | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备； |  | 台 | 4 |
|  |  | ★ | 2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持防雷等级≥6KV,提供官网截图，并加盖公章 | 提供官网截图证明 |  |  |
|  |  |  | 7、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，并加盖公章，保留测试权力 | 提供软件界面功能截图证明 |  |  |
| 6 | 网络接入交换机48口 | ★ | 1、支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备； |  | 台 | 2 |
|  |  | ★ | 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps； |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持防雷等级≥6KV,提供官网截图，并加盖公章 | 提供官网截图证明 |  |  |
|  |  |  | 6、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，并加盖公章，保留测试权力； | 提供软件界面功能截图证明 |  |  |
| 7 | 网络终端POE交换机12口 | ★ | 1、端口配置：固化10/100/1000M以太网电口≥个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个 |  | 台 | 60 |
|  |  | ★ | 2、整机性能：交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps（以官网最小值为准） |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、无风扇静音设计 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； |  |  |  |
|  |  |  | 6、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 8、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 8 | 网络终端POE交换机10口 | ★ | 1、端口配置：实配10/100/1000Base-T PoE+端口≥8个， 1/10GE SFP+口≥2个 |  | 台 | 33 |
|  |  | ★ | 2、整机性能：交换容量≥520Gbps，转发性能≥126Mpps，（以官网最小值为准） |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、无风扇静音设计 |  |  |  |
|  |  |  | 4、三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 |  |  |  |
|  |  |  | 5、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； |  |  |  |
|  |  |  | 6、VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； |  |  |  |
|  |  |  | 7、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、为证明制造厂商的通信网络安全服务能力，提供制造厂商拥有的中国通信企业协会的通信网络安全服务能力（应急响应）证书，并加盖公章 | 提供资质/证书复印件 |  |  |
| B 无线网线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面板无线接入点 | ★ | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计； |  | 台 | 42 |
|  |  | ★ | 2、支持嵌入86面板安装方式； |  |  |  |
|  |  |  | 3、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式； |  |  |  |
|  |  |  | 4、整机最大功耗＜10W； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.9Gbps，支持≥1个1G以太网口上联，≥4个1G以太网口下联，提供官网链接和截图证明，并加盖公章 | 提供官网链接和截图证明 |  |  |
| 2 | 高密无线接入点 | ★ | 1、支持802.11ax标准，采用三射频设计 |  | 台 | 65 |
|  |  | ★ | 2、整机空间流≥８条，整机最大无线速率≥7.7Gbps。 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、支持≥1个1G以太网端口、≥1个5G光电复用口(兼容1G、2.5G)。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持内置蓝牙5.1。 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CMA或CAL或CNAS标志）复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 6、由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供第三方权威测试报告（需具备CMA或CAL或CNAS标志）复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 3 | 无线控制器 | ★ | 1、端口配置：固化千兆电口≥8个；固化千兆光口≥1个；固化万兆光口≥1个 |  | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、整机性能：802.11转发性能/吞吐量≥8G，最大可管理数AP≥256个 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、为方便单位后期AP扩容，本次配置AP管理授权数≥96个； |  |  |  |
|  |  |  | 4、为方便售后服务及保证系统兼容性，要求无线控制器与核心交换机统一品牌； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传 |  |  |  |
|  |  |  | 6、为避免无线网络中私设IP地址导致IP地址冲突，始终保障认证成功的用户在线。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持将用户上下线信息发送给第三方系统 |  |  |  |
|  |  |  | 8、为满足《中华人民共和国网络安全法》至少存储6个月网络日志的要求，硬盘容量≥1T，且硬盘支持可插拔更换； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CMA或CAL或CNAS标志）复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 10、所投设备支持应用识别功能，提供第三方权威测试机构出具的检测报告复印件证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| C 网络配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆单模光模块 |  | 1、10Gbps单模光模块，双LC接口，10KM，温度工作范围：-40℃ to 85℃ |  | 只 | 206 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 前端设备子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球形摄像机 | ★ | 1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；内置MIC：支持； |  | 台 | 90 |
|  |  |  | 2、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、具有管理权限的用户通过WEB方式或客户端软件方式查看用户的账户信息时，用户账户密码应在设备端替换为6个 “*”后才能在网络中传输；当用户通过WEB方式或客户端软件方式执行添加用户、修改用户密码、获取/修改SMTP/FTP等带有密码信息的配置操作时，用户账户密码不能以明文方式在网络中传输，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 5、应支持元数据功能，且在显示端独立进行语义显示。元数据应与视频流采用同一通道输出。且能在显示端独立于视频进行语义显示。元数据应包含时间、摄像机编号、摄像机型号、视频编码格式、音频编码格式、视频帧率、图像尺寸、视音频码率等信息，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 2 | 半球形摄像机壁支架 |  | 1、与半球摄像机配套，长久耐用 |  | 套 | 60 |
| 3 | 筒形摄像机 | ★ | 1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；内置MIC：支持； |  | 台 | 208 |
|  |  |  | 2、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、麦克风拾音距离：可对距其10m处60dB(A)以上的声音进行采集，并输出播放，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 4 | 筒机支架 |  | 1、与筒形摄像机配套，铝合金材质，长久耐用 |  | 套 | 208 |
| 5 | 球形摄像机 | ★ | 1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；补光类型：红外；光学变倍：≥23倍；定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； |  | 台 | 2 |
|  |  |  | 2、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； |  |  |  |
|  |  |  | 3、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； |  |  |  |
|  |  |  | 4、人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； |  |  |  |
|  |  |  | 5、智能说明：人脸检测、周界互斥使用； |  |  |  |
|  |  |  | 6、防抖功能：电子防抖； |  |  |  |
|  |  |  | 7、透雾功能：电子透雾； |  |  |  |
|  |  |  | 8、防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； |  |  |  |
| 6 | 球机支架 |  | 1、与球形摄像机配套，铝合金材质，长久耐用 |  | 套 | 2 |
| 7 | 球机电源 |  | 1、与球形摄像机配套 |  | 个 | 2 |
| 8 | 电梯专用摄像机 | ★ | 1、像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最大补光距离：15m（红外）；镜头类型：定焦；内置MIC：支持； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | ★ | 4、镜头：2.8mm |  |  |  |
| 9 | 室外箱 |  | 1、304不锈钢材质，落地安装，含箱体基础，高：≥500mm，宽：≥400mm，深：≥250mm，含≥3位5孔插座 |  | 套 | 5 |
| 10 | 光纤终端盒SC |  | 1、金属外壳；接口支持SC/LC耦合器插入；小体积，8口； |  | 个 | 5 |
| 11 | SC耦合器 |  | 1、SC耦合器，单SC接口对接 |  | 个 | 40 |
| 12 | SC单芯单模尾纤-1米 |  | 1、外径小，节约布线空间；SC单芯单模尾纤，1米；连接器性能优异，提高链路性能； |  | 根 | 40 |
| 13 | SC单芯单模跳线-3米 |  | 1、采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力；SC-SC单芯单模跳线，3米；提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 ；连接器性能优异，提高链路性能； |  | 根 | 5 |
| 14 | 光纤熔接 |  | 1、热熔法熔接 |  | 芯 | 40 |
| 15 | 室外监控一键报警可视对讲柱 | ▲ | 1、采用全金属外壳，户外防风雨，设备外壳防水等级不低于IPX5；提供具有CNAS标志的第三方检验报告证明，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、内置≥1080P广角摄像头，带红外补光； |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、单按键呼叫全双工对讲，在服务器设定呼叫目标； |  |  |  |
|  |  |  | 4、内置大音量扬声器及麦克风，免提通话和接收广播； |  |  |  |
|  |  |  | 5、内置≥40W功率定阻功放模块，具备≥2路功率输出接口，可外接扬声器扩音； |  |  |  |
|  |  |  | 6、配套报警柱使用，报警柱自带警示灯，对讲时警灯提示，也可由监控中心控制其闪烁； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持脱机对讲，在服务器离线状态下，仍可呼叫预设目标终端和接收其它终端的呼叫； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持喧哗报警，当本机周围环境音量达到一定级别且持续一定时间终端自动向中心主机报警，报警触发音量和时间可设置； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、支持ONVIF协议，可接入符合标准ONVIF协议的NVR等设备；提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 10、支持SIP协议，可通过SIP电话网关进行对讲 |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持对讲过程录音录像，视频图像支持终端信息、时间OSD信息插入功能，字体颜色与时间格式可设置。输出视频图像分辨率可选1080P、720P、480P； |  |  |  |
|  |  |  | 12、至少具备1路音频输入和1路音频输出接口，满足外部音频采集与播放，输出音量大小可调； |  |  |  |
|  |  |  | 13、至少具备1路受控电源输出接口，外接警灯并供电； |  |  |  |
|  |  |  | 14、支持≥2路报警输入、≥1路报警输出接口，外接报警按钮和联动控制其它设备。 |  |  |  |
| 16 | 立杆 |  | 1、3.5m高立杆，每杆有足够的横臂和安装位供摄像机安装，可安装室外音柱，白色烤漆外观，含防雷针，含立杆基础 |  | 根 | 12 |
| B 网络传输子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控核心交换机 | ★ | 1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； |  | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、本次配置≥24个10/100/1000Mbps自适应电口；≥24个SFP千兆光口；≥2个SFP+万兆光口。 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、交换容量≥20.8Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明并加盖投标专用章。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持IPv6，IPv6 Application Protocol Features ,DNS v6，DHCP Server v6, DHCP Client ,HTTP v6,提供官网截图作为证明，并加盖公章 | 提供官网截图证明 |  |  |
|  |  |  | 5、设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明，并加盖公章 | 提供官网截图证明 |  |  |
|  |  |  | 6、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，并加盖公章，保留测试权力； | 提供软件界面功能截图证明 |  |  |
| 2 | 监控接入交换机24口POE | ★ | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; |  | 台 | 12 |
|  |  | ★ | 2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN |  |  |  |
|  |  |  | 7、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图，并加盖公章，保留测试权力； | 提供软件界面功能截图证明 |  |  |
| 3 | 1V8光纤收发器POE |  | 1、发送端1个SC千兆光口，8个RJ45千兆POE电口；接收端1个SC千兆光口，1个RJ45千兆电口，含收发两端 |  | 对 | 5 |
| 4 | 电梯网桥 |  | 1、电梯监控专用网桥，含收发两端 |  | 对 | 1 |
| 5 | 万兆单模光模块 |  | 1、10Gbps单模光模块，双LC接口，10KM，温度工作范围：-40℃ to 85℃ |  | 只 | 2 |
| 6 | 千兆单模光模块 |  | 1、1Gbps单模光模块，双LC接口，10KM，温度工作范围：-40℃ to 85℃ |  | 只 | 24 |
| C 后端存储管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机32路 | ★ | 1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16个SATA接口，≥16个报警输入接口、≥8个报警输出接口、≥2个DV12V输出接口 |  | 台 | 10 |
|  |  | ★ | 2、支持32路网络视频接入，支持≥384Mbps接入、≥384Mbps存储、≥384Mbps转发 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 4、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 5、支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 6、支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |  |  |  |
|  |  |  | 14、支持预览图像与回放图像的电子放大 |  |  |  |
|  |  |  | 15、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 |  |  |  |
|  |  |  | 16、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 |  |  |  |
|  |  |  | 17、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 |  |  |  |
|  |  |  | 18、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 |  |  |  |
|  |  |  | 19、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 |  |  |  |
|  |  |  | 20、支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） |  |  |  |
|  |  |  | 21、支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 |  |  |  |
|  |  |  | 22、支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 |  |  |  |
|  |  |  | 23、支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 24、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 25、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 26、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 27、支持CGI命令配置设备配置参数，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 28、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 29、采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘-10T |  | 1、容量：≥10T，企业级硬盘 |  | 块 | 80 |
| 3 | 监控综合管理平台 | ★ | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统； |  | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； |  |  |  |
|  |  |  | 3、视频监控单台≥600路，单台可购买扩展软授权≥500路，分布式堆叠最大≥2200路 |  |  |  |
|  |  |  | 4、门禁单台≥100路，单台可扩展软授权≥156路，分布式堆叠最大≥512路， |  |  |  |
|  |  |  | 5、停车单台≥5进≥5出，可扩展软授权≥3进≥3出，可管理车位数≥150个，分布式堆叠最大≥16进≥16出，可管理车位数≥300个； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； |  |  |  |
|  |  | ★ | 7、支持平台运维管理，平台运营可视化； |  |  |  |
|  |  |  | 8、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 |  |  |  |
|  |  |  | 9、业务灵活可扩展，模块可单独购买扩展对讲、客流、考勤（不带程序包）、巡更、梯控； |  |  |  |
|  |  |  | 10、当样机内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，样机可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
| D 管理显示子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏46寸 |  | 1、产品尺寸：≥46英寸 |  | 块 | 4 |
|  |  |  | 2、双边拼缝：≤3.5mm |  |  |  |
|  |  |  | 3、分辨率：≥1920*1080 |  |  |  |
|  |  |  | 4、亮度：≥500cd/m2 |  |  |  |
|  |  |  | 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 |  |  |  |
|  |  |  | 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |  |  |  |
| 2 | 拼接屏支架 |  | 1、壁装支架，前维护液压结构 |  | 套 | 4 |
| 3 | 解码器4路 |  | 1、视频输入：≥1路HDMI输入口； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、视频输出路数：≥4路HDMI输出口； |  |  |  |
|  |  |  | 3、画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割； |  |  |  |
|  |  |  | 4、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持预案轮巡 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 |  |  |  |
| 4 | HDMI成品线-10米 |  | 1、两端标准HDMI接口；支持HDMI1.4标准；长度：10米； |  | 根 | 4 |
| 5 | 报警可视化控制主机 | ★ | 1、采用≥10英寸多点触控电容屏和可拆卸话筒杆； |  | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、内置≥800万像素高清摄像头，支持摄像头物理遮挡； |  |  |  |
|  |  |  | 3、采用双网口设计，支持交换机功能和POE供电； |  |  |  |
|  |  | ★ | 4、内置扬声器和话筒咪头，支持免提通话、接收广播和监听； |  |  |  |
|  |  |  | 5、内置人脸识别智能芯片，支持人脸识别进行会议签到、支持通过会议视频画面识别会议代表信息 |  |  |  |
|  |  |  | 6、具有HDMI视频输出接口，外接显示器与本机显示屏同屏或异屏显示； |  |  |  |
|  |  |  | 7、至少具备1路报警输入、1路报警输出接口，与其他终端或设备实现联动应用； |  |  |  |
|  |  |  | 8、至少具备1路3.5mm音频输入、1路3.5mm音频输出接口，满足外部音频采集与播放； |  |  |  |
|  |  |  | 9、具备≥2个USB标准接口，用于临时播放U盘文件等应用； |  |  |  |
|  |  |  | 10、面板前置紧急专用红色物理按键，按下一键全区广播； |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持标准SIP通讯协议，支持H.264/H.265视频解码； |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持单个终端、分区、全区广播喊话； |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持预录音文件广播，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； |  |  |  |
|  |  |  | 14、具有来/去电显示，同时可查看所有的通话记录（未接来电、呼入记录和呼出记录）； |  |  |  |
|  |  |  | 15、支持遇忙转移、手动转移、无响应转移、脱机广播、脱机对讲等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 16、支持对单个终端监视监听或对多个终端循环监视监听； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 17、具备发起和接收音视频会议功能，会议发起方能管理和控制会议，会议中可共享会议资料至接收方屏幕显示，能就某一项议题进行表决投票等；提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 18、支持自定义屏保、自动锁屏，支持密码和人脸识别方式解锁和启用本机； |  |  |  |
|  |  |  | 19、支持Onvif协议，获取环境IPC视频和将音视频输出至第三方平台； |  |  |  |
|  |  |  | 20、支持电子地图，通过该电子地图呼叫指定目标终端时，主机屏幕显示对讲画面，主机HDMI接口外接大屏显示呼叫终端的位置信息。 |  |  |  |
| 四、安全防范系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 门禁控制子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁力锁单门 |  | 电压：12V 低温型，吸力：280kg及以上，接线：五线带反馈 |  | 套 | 164 |
| 2 | 磁力锁支架单门 |  | 单门磁力锁配套支架 |  | 套 | 164 |
| 3 | 门禁读卡器 |  | 韦根34IC读卡器，防水，键盘输入 |  | 套 | 164 |
| 4 | 开门按钮 |  | 自复位开关，常开、常闭 |  | 只 | 164 |
| 5 | 门禁电路控制器 |  | 1、国产MCU芯片 |  | 套 | 60 |
|  |  |  | 2、双路RJ45接口韦根读卡器接口 |  |  |  |
|  |  |  | 3、1路RJ45 10M/100M自适应网口 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、支持接入双4G无线上网，提供产品主板实物图片证明，并加盖公章 | 提供产品主板实物图片证明 |  |  |
|  |  | ▲ | 5、双路485接口，支持照明控制和电能采集，提供功能截图，并加盖公章，保留测试权力 | 提供软件界面功能截图证明 |  |  |
|  |  |  | 6、双路电磁锁接口 |  |  |  |
|  |  |  | 7、双路出门开关接口 |  |  |  |
|  |  |  | 8、12V电源输出接口 |  |  |  |
|  |  |  | 9、消防联动接口 |  |  |  |
|  |  |  | 10、12V双路电源输入 |  |  |  |
|  |  | ★ | 11、安装方式：导轨 |  |  |  |
| 6 | 门禁控制器 |  | 1、国产MCU芯片 |  | 套 | 32 |
|  |  |  | 2、双路RJ45接口韦根读卡器接口 |  |  |  |
|  |  |  | 3、1路RJ45 10M/100M自适应网口 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 4、 支持双4G无线上网，提供产品主板实物图片证明，并加盖公章 | 提供产品主板实物图片证明 |  |  |
|  |  |  | 5、双路电磁锁接口 |  |  |  |
|  |  |  | 6、双路出门开关接口 |  |  |  |
|  |  |  | 7、12V电源输出接口 |  |  |  |
|  |  |  | 8、消防联动接口 |  |  |  |
|  |  |  | 9、12V双路电源输入 |  |  |  |
|  |  | ★ | 10、安装方式：导轨 |  |  |  |
| 7 | 门禁发卡器 |  | 1、RFIC，USB接口，免驱动，读卡时间小于100ms |  | 只 | 1 |
| B 出入口控制子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌抓拍识别主机 |  | 1、显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； |  | 套 | 2 |
|  |  |  | 2、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； |  |  |  |
|  |  |  | 3、图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； |  |  |  |
|  |  |  | 4、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； |  |  |  |
|  |  |  | 5、屏幕坏点检测：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 6、护罩内置LED灯：护罩内置3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 7、智能识别功能：支持14种车身颜色识别，包括白色、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色、粉色、紫色、灰色、棕色、橘色、银灰色，青色，金色，提供公安部有效检测报告，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 8、车标识别功能：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 9、车辆子品牌识别功能：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 10、防起雾功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 11、二维码功能：支持二维码显示信息功能 |  |  |  |
|  |  | ▲ | 12、LED屏显示雷达调试信息功能：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 13、虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤，提供公安部检验报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 14、抓拍距离：2.5～6m； |  |  |  |
|  |  |  | 15、镜头：标配变焦镜头；镜头焦距：2.7mm～12mm |  |  |  |
| 2 | 车闸主机及横杆 | ★ | 1、铝合金直杆，红白相间，支持杆长：4米； |  | 套 | 2 |
|  |  |  | 2、起杆速度：2s； |  |  |  |
|  |  |  | 3、电机类型：直流无刷； |  |  |  |
|  |  |  | 4、防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； |  |  |  |
|  |  |  | 5、遇阻反弹：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 6、断电手摇：支持； |  |  |  |
|  |  |  | 7、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 8、485获取道闸状态与日志功能：可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 9、接口：I0输入，6路，3用于开关停，每个采用2个接口，3路用于防砸输入；I0输出3路，2路继电器开、关到位状态：1路外接红绿灯信号；一个DC12V1A输出接口，可给雷达供电；单独1路消防接口，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  | ▲ | 10、延迟落闸速度设置功能：可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度，提供公安部有效检测报告复印件，并加盖公章 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 11、工作温度：–30℃～+65℃； |  |  |  |
|  |  |  | 12、防护等级：IP54； |  |  |  |
| 3 | 车闸防砸设备 |  | 1、发射频率：77GHz ~81GHz； |  | 套 | 2 |
|  |  |  | 2、检测区域：0.3~6m（可调）； |  |  |  |
|  |  |  | 3、防砸区域：0~2m（可调）； |  |  |  |
|  |  |  | 4、检测目标：人、车； |  |  |  |
|  |  |  | 5、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； |  |  |  |
|  |  |  | 6、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； |  |  |  |
| 五、智慧能源及管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 能源控制子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电路执行单元 |  | 1、额定电压：220V |  | 套 | 60 |
|  |  |  | 2、额定电流：20A |  |  |  |
|  |  |  | 3、控制路数：6路 |  |  |  |
|  |  |  | 4、内置电源 |  |  |  |
|  |  | ★ | 5、导轨式安装 |  |  |  |
|  |  |  | 6、消防联动接口 |  |  |  |
|  |  |  | 7、485通讯接口 |  |  |  |
| 2 | 交流接触器 |  | 1、220V，63A,2P |  | 个 | 180 |
| 3 | 智能灯控开关-双路 |  | 1、触模面板，2路控制，485接口，5V电源，面板指示灯实时联动灯的状态 |  | 个 | 60 |
| B 能源采集子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水量采集器 |  | 1、RS485通讯，modbus协议 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、DN50-DN120可选 |  |  |  |
|  |  | ★ | 3、防水IP68 |  |  |  |
|  |  |  | 4、指针字轮给合式 |  |  |  |
|  |  | ★ | 5、计量等级Q3/Q1 |  |  |  |
| 2 | 电量采集器 |  | 1、三相四线制+外接互感器 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、RS485接口，modbus协议 |  |  |  |
|  |  |  | 3、数据循环显示，采集指标：电量、功率、电流、电压、功率因素，断电保持记忆 |  |  |  |
|  |  |  | 4、导轨式安装 |  |  |  |
|  |  | ★ | 5、精度：0.5S |  |  |  |
| C 后端管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台服务器 | ★ | 1U机架式服务器，X86架构，CPU≥4核，内存≥8G，硬盘≥1T，自带正版操作系统 |  | 台 | 1 |
| 2 | 智慧控制及管理系统软件 |  | 1、开门方式：离线刷卡开门、按键开门、密码开门、支持小程序远程开门，支持服务器后台批量开门 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、门禁常开状态设置：通过双击出门按键，可以设置门禁为常开方式，再次单击取消 |  |  |  |
|  |  |  | 3、授权设置：批量授权、长期和短期授权，支持IC下发到下位机，脱网也可以正常刷卡开门 |  |  |  |
|  |  |  | 4、记录保存：内部开门记录保存1万条，通网情况下主动上报开门记录，保证开门记录断网也不丢失 |  |  |  |
|  |  |  | 5、照明控制：支持86面板触摸按键开关灯，支持远程控制开关灯，86面板可以实时显示当前电路的状态 |  |  |  |
|  |  |  | 6、后台软件：网页版，多用户登录，多级权限管理 |  |  |  |
|  |  |  | 7、门禁状态监视：所有门禁显示在一个监视面板上，实时刷新门禁的状态，掉线或故障可以显示，具有权限的人员可以进行远程开关门操作 |  |  |  |
|  |  |  | 8、电路状态监视：所有照明电路状态显示在一个监视面板上，实时刷新电路的分合闸的状态，掉线或故障可以显示，具有权限的人员可以进行远程分合闸操作 |  |  |  |
|  |  |  | 9、能耗管理系统：可以显示用电和用水的按月、天统计数据曲线 |  |  |  |
|  |  |  | 10、软件集成：门禁系统、智慧照明系统、能耗管理系统整体集成 |  |  |  |
|  |  |  | 11、各系统数据自动生成报表，可生成日、周、月、季、学期、年、学年等多种报表类型 |  |  |  |
|  |  | ★ | 12、BOSS界面展示，可展示能耗实时数据及相应统计数据 |  |  |  |
| 六、IP广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| A 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP寻呼话筒 |  | 1、≥4寸LCD全彩触控屏，分辨率不低于480*480，可直接配置IP地址和查看终端状态； |  | 台 | 3 |
|  |  |  | 2、内置高保真扬声器，外置鹅颈话筒，可免提通话、接收广播、实况监听； |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持蓝牙接收外部音频广播到其他终端播放； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持点播U盘上的文件到其他终端播放； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 5、设备接口≥2个AUX线路输入接口，≥1个AUX线路输出接口，≥1个报警输入接口，≥1个USB接口；提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 6、支持混音输入，满足≥5路混音调节功能，其中至少2路线路输入，1路蓝牙输入，1路话筒输入，1路U盘输入 |  |  |  |
|  |  |  | 7、具有≥3个可调节输入输出音量大小的物理旋钮，分别为话筒音量调节、外接音频音量调节和总输出音量调节，要求为设备原生接口，拒绝拼凑； |  |  |  |
|  |  |  | 8、具有≥4个机械按键方便快速操作，分别对应快捷广播、快捷对讲、快捷监听、返回功能； |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持≥10个自定义快捷按键一键寻呼广播、对讲功能； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 10、内置服务器应用：支持不少于30个的网络终端接入，实现在无服务器情况下的广播、对讲、监听的操作；提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 11、支持APP管理，通过手机APP管理内置服务器的终端，包括修改名称、音量调节、分区管理、任务编辑等 |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持监听目标终端广播内容； |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持对全区、分区、终端进行广播喊话； |  |  |  |
|  |  |  | 14、支持用户权限管理，不同用户显示不同终端列表； |  |  |  |
|  |  |  | 15、支持标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统； |  |  |  |
|  |  |  | 16、支持发起和接收对讲，同时支持呼叫转移、三方通话功能 |  |  |  |
|  |  |  | 18、支持监听目标终端广播内容； |  |  |  |
|  |  |  | 19、支持无服务器情况下的脱机对讲和广播（发起和接收）； |  |  |  |
|  |  |  | 20、至少1路报警输入，可外接报警按钮； |  |  |  |
|  |  |  | 21、网络连接采用标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由接入组网； |  |  |  |
| 2 | IP广播服务器 |  | 1、服务器安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； |  | 台 | 1 |
|  |  | ★ | 2、采用工业级工控机机箱设计，≥17英寸四线制工业级液晶屏，支持触摸屏控制，自带可抽拉隐藏式键盘、鼠标； |  |  |  |
|  |  |  | 3、配置不低于I5处理器，8G内存，240G固态硬盘； |  |  |  |
|  |  |  | 4、可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； |  |  |  |
|  |  |  | 5、系统接入消防报警信号，实现消防联动，并支持邻层报警； |  |  |  |
|  |  |  | 6、系统支持数字素材的录制、转换和剪辑。系统服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目； |  |  |  |
|  |  |  | 7、系统软件下终端支持保密通话，专用音频编码格式, 加密处理，防止窃听； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 8、前面板配置醒目的防误触红色按钮和手柄话筒用于紧急广播，可通过一键按钮触发全区广播，并且具有不少于4种紧急预案报警设置，预案报警时可实时喊话；提供设备实物接口标识图和软件界面功能截图证明，并加盖公章 | 提供设备实物接口标识图和软件界面功能截图 |  |  |
|  |  |  | 10、前面板至少具有2个USB接口，方便使用U盘播放文件； |  |  |  |
|  |  |  | 11、前面板应配置手柄话筒用于紧急广播； |  |  |  |
|  |  |  | 12、具有≥1路3.5mm线路输入，≥2路mic输入，≥1路3.5mm线路输出接口； |  |  |  |
| 3 | IP广播系统软件 |  | 1、系统采用B/S架构，支持中大型广域网和局域网系统搭建，满足1000个以上终端设备搭建、管理、授权、组织调整； |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、数据界面具有在线用户、任务类型、任务数量、终端占比、最近任务等数据图文显示，可根据年月周选择不同时段进行统计。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、支持终端搜索、终端状态筛选、分区筛选等操作； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持在视图中点击终端即可实现音量调节控制，支持多终端音量的批量设置； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持建立触发任务，包括定时触发和指定终端的事件触发，事件可以是报警/按键/刷卡/登录/对讲/监听/广播等操作； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持编辑定时任务，支持编程多套任务方案，支持选择任意终端和设置任意时间； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持将音频文件上传到系统媒体库，作为定时打铃、广播、实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持将终端之间的对讲、广播、监听内容生成录音文件保存在服务器中，录音文件支持按类别、时间及终端编号进行查询，录音文件支持下载和在线试听； |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持添加删除用户帐户，并设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限； |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持地图功显示，可查看终端登陆状态（在线、离线）、任务状态（如对讲、广播、空闲等），并可点击相应的按钮对该终端发起对讲、广播或监听； |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持文字广播，可以将文档和输入的文字实时转换为语音广播出去； |  |  |  |
|  |  |  | 12、支持双向对讲功能，可任意设置终端呼叫目标，支持呼叫响应策略和呼叫转移策略自定义功能，支持终端呼叫优先级自定义功能； |  |  |  |
|  |  |  | 13、支持监听功能，可以监听终端播放的节目，监听终端周围的现场环境声音，监听终端对讲通话； |  |  |  |
|  |  |  | 14、支持SIP终端注册接入系统，可以查看终端名称、登陆状态（在线/离线）、IP地址等信息； |  |  |  |
|  |  |  | 15、具有刷卡广播功能，可通过刷IC卡来进行事件广播； |  |  |  |
|  |  |  | 16、支持系统备份功能，用于备份和恢复终端/分区/任务/用户等信息； |  |  |  |
|  |  |  | 17、具有考场模式设置，具有考试倒计时发布功能，可通过广播LED定时发布设置的文字内容； |  |  |  |
|  |  |  | 18、支持手机APP登录管理控制，通过APP即可添加定时任务、播放文件、手机实时喊话 |  |  |  |
|  |  |  | 19、整合监控视频，在本系统网页客户端，可调入外部监控视频，当发现有异常情况，可直接对视频对应的广播区域喊话 |  |  |  |
|  |  |  | 20、超强网络适应力：可在窄带宽下保障广播任务正常运行，同时支持多种转发模式，使广播任务能够实现跨网段跨路由，及广域网广播等功能； |  |  |  |
|  |  |  | 21、系统具有良好的扩展性，能够提供SDK二次开发包，实现与第三方平台对接。 |  |  |  |
| B 教室终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播音箱 |  | 1、采用主副音箱架构，主音箱为IP音箱，副音箱为模拟音箱。主副音箱采用壁挂式设计； |  | 台 | 60 |
|  |  |  | 2、内置高保真扬声器及≥2x10W(8Ω)立体声D类功率放大器，音质清晰； |  |  |  |
|  |  |  | 3、具有至少1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出接口； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，减少维护管理工作量； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持在WEB界面设置本地扩声音量增加≥5级调整； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持在网页中修改终端密码； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持接受服务器推送的定时任务，当与服务器断开连接时，会根据预设的任务进行广播； |  |  |  |
|  |  |  | 9、机身具有IP地址信息查询键，按下可自动语音播报本机IP信息，方便安装维护； |  |  |  |
|  |  |  | 10、标准RJ45网络接口，不受地理位置限制，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，安装简便； |  |  |  |
| C 室外终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播功放一 |  | 1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U； |  | 台 | 2 |
|  |  |  | 2、简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障； |  |  |  |
|  |  |  | 3、具有2路定压100V功率输出接口，输出功率≥350W； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持≥1路话筒输入和≥2路AUX线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制，具有调节旋钮； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持≥1路AUX线路输出，可扩展功放连接； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持≥1路报警输入和≥1路报警输出用于联动周边设备； |  |  |  |
|  |  |  | 7、内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持离线广播，空闲时自动下载定时任务，当网络中断时自动开启本地播放； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、设备支持默音功能。当有话筒信号接入时，网络数字功放可自动对之前的输出音频进行衰减，并且衰减程度可调，提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 10、运行状态界面至少显示设备状态（在线/离线）、任务状态（广播/空闲）、实时音量、功放温度等信息 |  |  |  |
|  |  |  | 11、具有音频信号频率高通功能以保护负载扬声器，避免持续低频音损坏扬声器，高通值可数字设置 |  |  |  |
|  |  |  | 12、采用AC100V-240V宽电压供电设计，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护； |  |  |  |
| 2 | IP广播功放二 |  | 1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障； |  |  |  |
|  |  |  | 3、具有2路定压100V功率输出接口，输出功率≥600W； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持≥1路话筒输入和≥2路AUX线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制，具有调节旋钮； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持≥1路AUX线路输出，可扩展功放连接； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持≥1路报警输入和≥1路报警输出用于联动周边设备； |  |  |  |
|  |  |  | 7、内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持离线广播，空闲时自动下载定时任务，当网络中断时自动开启本地播放； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、设备支持默音功能。当有话筒信号接入时，网络数字功放可自动对之前的输出音频进行衰减，并且衰减程度可调，提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 10、运行状态界面至少显示设备状态（在线/离线）、任务状态（广播/空闲）、实时音量、功放温度等信息 |  |  |  |
|  |  |  | 11、具有音频信号频率高通功能以保护负载扬声器，避免持续低频音损坏扬声器，高通值可数字设置 |  |  |  |
|  |  |  | 12、采用AC100V-240V宽电压供电设计，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护； |  |  |  |
| 3 | 室外音柱 |  | 1、铝合金外壳室外防水音柱；额定功率：≥80W；灵敏度范围：91db±3dB；输入方式：定压100V；频响范围：80Hz-16KHz。 |  | 台 | 12 |
| D 操场播控子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 |  | 1、支持≥12路输入通道，4路单声道+4对立体声； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、单声/麦克风输入通道上具备增益； |  |  |  |
|  |  |  | 3、带100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持蓝牙、MP3播放器 |  |  |  |
|  |  |  | 5、频响范围：10Hz-200KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 6、总谐波失真：＜0.005%@+4dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 7、噪声：-129dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 8、信号放大：60dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 9、串扰：-90dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 10、电平指示：4位LED灯； |  |  |  |
|  |  |  | 11、带有压限器功能。 |  |  |  |
| 2 | 反馈抑制器 |  | 1、支持自动抑制啸叫点，可显示啸叫点数量，频率移动范围0.5‰； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、支持96KHz采样频率，24bit A/D及D/A转换； |  |  |  |
|  |  |  | 3、数字信号输入输出通道提供coaxial、AES及光纤接口； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持LCD显示屏显示功能设定，提供≥6段led显示输出电平； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持手动或通过电脑端软件设置反馈抑制器的输入增益、EQ、门限器、压缩器、限幅器等DSP参数，可保存≥10种预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出； |  |  |  |
|  |  |  | 7、频率分辨率:0.5Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 8、输入范围:≤+20dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 9、信号输入频率响应:15Hz-25KHz(-0.3dB)； |  |  |  |
|  |  |  | 10、信噪比:≥98dB @1KHz 0dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 11、失真度:<0.01%； |  |  |  |
|  |  |  | 12、通道分离度:>80dB(1KHz)。 |  |  |  |
| 3 | 一拖二手持无线话筒 |  | 1、系统由机架式接收机和两支手持话筒组成； |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、前面板LCD屏可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； |  |  |  |
|  |  |  | 3、本套设备无线电工作频率不得与现行电信运营商的无线电工作范围相冲突； |  |  |  |
|  |  |  | 4、无线电工作方式必须为真分集、PLL锁相环频率合成； |  |  |  |
|  |  |  | 5、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； |  |  |  |
|  |  |  | 6、可切换频率数不低于400组； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持通过红外功能进行接收与发射的对频工作； |  |  |  |
|  |  |  | 8、发射器由两节AA电池驱动； |  |  |  |
|  |  |  | 9、正常工作的电池寿命不低于8小时； |  |  |  |
|  |  |  | 10、综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB； |  |  |  |
|  |  |  | 11、输出接口：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出。 |  |  |  |
| 4 | 配线 |  | 1、满足上述设备连接用线材（含接插件） |  | 批 | 1 |
| D 室内运动场扩声子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP广播功放一 |  | 1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U； |  | 台 | 2 |
|  |  |  | 2、简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障； |  |  |  |
|  |  |  | 3、具有2路定压100V功率输出接口，输出功率≥350W； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持≥1路话筒输入和≥2路AUX线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制，具有调节旋钮； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持≥1路AUX线路输出，可扩展功放连接； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持≥1路报警输入和≥1路报警输出用于联动周边设备； |  |  |  |
|  |  |  | 7、内置大容量存储器，支持远程更新定时任务和报警触发任务； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持离线广播，空闲时自动下载定时任务，当网络中断时自动开启本地播放； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 9、设备支持默音功能。当有话筒信号接入时，网络数字功放可自动对之前的输出音频进行衰减，并且衰减程度可调，提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 10、运行状态界面至少显示设备状态（在线/离线）、任务状态（广播/空闲）、实时音量、功放温度等信息 |  |  |  |
|  |  |  | 11、具有音频信号频率高通功能以保护负载扬声器，避免持续低频音损坏扬声器，高通值可数字设置 |  |  |  |
|  |  |  | 12、采用AC100V-240V宽电压供电设计，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护； |  |  |  |
| 2 | 室内音柱 |  | 1、铝质结构防水音柱；额定功率：≥60W；灵敏度：98dB；频响范围：50Hz-18KHz；输入方式：定压100V；防护等级：至少IPX6；喇叭单元：≥2x4.5"。 |  | 台 | 8 |
| 3 | 模拟调音台 |  | 1、支持≥12路输入通道，4路单声道+4对立体声； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、单声/麦克风输入通道上具备增益； |  |  |  |
|  |  |  | 3、带100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持蓝牙、MP3播放器 |  |  |  |
|  |  |  | 5、频响范围：10Hz-200KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 6、总谐波失真：＜0.005%@+4dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 7、噪声：-129dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 8、信号放大：60dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 9、串扰：-90dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 10、电平指示：4位LED灯； |  |  |  |
|  |  |  | 11、带有压限器功能。 |  |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 |  | 1、支持自动抑制啸叫点，可显示啸叫点数量，频率移动范围0.5‰； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、支持96KHz采样频率，24bit A/D及D/A转换； |  |  |  |
|  |  |  | 3、数字信号输入输出通道提供coaxial、AES及光纤接口； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持LCD显示屏显示功能设定，提供≥6段led显示输出电平； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持手动或通过电脑端软件设置反馈抑制器的输入增益、EQ、门限器、压缩器、限幅器等DSP参数，可保存≥10种预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出； |  |  |  |
|  |  |  | 7、频率分辨率:0.5Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 8、输入范围:≤+20dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 9、信号输入频率响应:15Hz-25KHz(-0.3dB)； |  |  |  |
|  |  |  | 10、信噪比:≥98dB @1KHz 0dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 11、失真度:<0.01%； |  |  |  |
|  |  |  | 12、通道分离度:>80dB(1KHz)。 |  |  |  |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 |  | 1、系统由机架式接收机和两支手持话筒组成； |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、前面板LCD屏可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； |  |  |  |
|  |  |  | 3、本套设备无线电工作频率不得与现行电信运营商的无线电工作范围相冲突； |  |  |  |
|  |  |  | 4、无线电工作方式必须为真分集、PLL锁相环频率合成； |  |  |  |
|  |  |  | 5、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线； |  |  |  |
|  |  |  | 6、可切换频率数不低于400组； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持通过红外功能进行接收与发射的对频工作； |  |  |  |
|  |  |  | 8、发射器由两节AA电池驱动； |  |  |  |
|  |  |  | 9、正常工作的电池寿命不低于8小时； |  |  |  |
|  |  |  | 10、综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB； |  |  |  |
|  |  |  | 11、输出接口：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出。 |  |  |  |
| 6 | RVVP2*2.5 |  | 1、RVV2*1.0；纯无氧铜多股线芯；镀锡铜丝网状屏蔽层；符合国标； |  | 米 | 200 |
| 7 | 配线 |  | 1、满足上述设备连接用线材（含接插件） |  | 批 | 1 |
| 七、小会议室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱8寸 |  | 1、低音单元：≥1*8英寸； |  | 台 | 4 |
|  |  |  | 2、高音单元：≥1*1.5英寸； |  |  |  |
|  |  |  | 3、频率响应：75Hz-20kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 4、灵敏度：≥96dB（@1W/1m）； |  |  |  |
|  |  |  | 5、连续声压级：≥117dB； |  |  |  |
|  |  |  | 6、功率/阻抗：≤150W持续，8Ω； |  |  |  |
|  |  |  | 7、覆盖角度：80°*50°（水平*垂直）； |  |  |  |
|  |  |  | 8、接口：2*NL4 Speakon； |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持壁挂安装和吊装安装； |  |  |  |
| 2 | 主功放 |  | 1、高效率D类功放，高度1U； |  | 台 | 2 |
|  |  |  | 2、内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 3、具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声，提供具有CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 4、具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等 |  |  |  |
|  |  |  | 5、浪涌防护：电源输入支持差模1KV，共模2KV防护；功率输出支持共模2KV防护； |  |  |  |
|  |  |  | 6、立体声输出功率：≥350W*2@8Ω； |  |  |  |
|  |  |  | 7、频响范围：20Hz-20KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 8、输入灵敏度：0.775V/1.414Vrms； |  |  |  |
|  |  |  | 9、输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ |  |  |  |
|  |  |  | 10、电压增益：36dB |  |  |  |
|  |  |  | 11、信噪比：＞100dB(A计权）； |  |  |  |
|  |  |  | 12、总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出； |  |  |  |
|  |  |  | 13、电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 14、接口：2路线路输入、2路线路输出、2路功率输出。 |  |  |  |
| 3 | 数字处理器 |  | 1、≥8路可切换式平衡话筒/线路输入，支持48V幻象供电；≥8路平衡线路输出； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、≥4路可自定义GPIO口，≥1路RS485接口，≥1路RS232接口； |  |  |  |
|  |  |  | 3、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:腾讯会议、钉钉会议等)； |  |  |  |
|  |  |  | 4、不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择； |  |  |  |
|  |  |  | 5、每个输入通道应具备自适应反馈抑制（AFC），传声增益提升幅度10dB； |  |  |  |
|  |  |  | 6、输出通道包括且不限于以下功能：参量均衡、分频器、延时器、限幅器、矩阵； |  |  |  |
|  |  |  | 7、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485； |  |  |  |
|  |  | ▲ | 8、具备智能中控功能，支持自定义定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能，提供具有CNAS标志的功能检验报告，并加盖公章，报告内容能体现满足此条参数要求 | 提供检测报告复印件 |  |  |
|  |  |  | 9、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； |  |  |  |
|  |  |  | 10、支持用户分级、分权管理，可以为不同的操作人员设置不同的管理级别，防止误操作； |  |  |  |
|  |  |  | 11、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；具备信息日志记录功能，将时间自动生成日志，方便日常维护； |  |  |  |
|  |  |  | 12、音频采样率支持48kHz/24bit。 |  |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 |  | 1、支持自动抑制啸叫点，可显示啸叫点数量，频率移动范围0.5‰； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、支持96KHz采样频率，24bit A/D及D/A转换； |  |  |  |
|  |  |  | 3、数字信号输入输出通道提供coaxial、AES及光纤接口； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持LCD显示屏显示功能设定，提供≥6段led显示输出电平； |  |  |  |
|  |  |  | 5、支持切换工作模式为直通或反馈抑制，一键清除找到的啸叫点 |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持手动或通过电脑端软件设置反馈抑制器的输入增益、EQ、门限器、压缩器、限幅器等DSP参数，可保存≥10种预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出； |  |  |  |
|  |  |  | 7、频率分辨率:0.5Hz； |  |  |  |
|  |  |  | 8、输入范围:≤+20dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 9、信号输入频率响应:15Hz-25KHz(-0.3dB)； |  |  |  |
|  |  |  | 10、信噪比:≥98dB @1KHz 0dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 11、失真度:<0.01%； |  |  |  |
|  |  |  | 12、通道分离度:>80dB(1KHz)。 |  |  |  |
| 5 | 时序电源 |  | 1、≥8通道带独立滤波器时序电源插座，每通道具备独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、≥2个10A直通电源插座； |  |  |  |
|  |  |  | 3、前面板带LCD液晶显示屏，显示ID、年月日、时间、本机IP地址； |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持自定义调整通道开机及关机的延时时间； |  |  |  |
|  |  |  | 5、内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑； |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持RS485、RS232、TCP/IP、红外控制； |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持多台电源时序器级联； |  |  |  |
|  |  |  | 8、支持设置密码，更好的保护系统用电安全管理。 |  |  |  |
| 6 | 模拟调音台 |  | 1、支持≥12路输入通道，4路单声道+4对立体声； |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 2、单声/麦克风输入通道上具备增益； |  |  |  |
|  |  |  | 3、带100组DSP效果器，内置I/O双轨声卡 |  |  |  |
|  |  |  | 4、支持蓝牙、MP3播放器 |  |  |  |
|  |  |  | 5、频响范围：10Hz-200KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 6、总谐波失真：＜0.005%@+4dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 7、噪声：-129dBu； |  |  |  |
|  |  |  | 8、信号放大：60dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 9、串扰：-90dB@1kHz； |  |  |  |
|  |  |  | 10、电平指示：4位LED灯； |  |  |  |
|  |  |  | 11、带有压限器功能。 |  |  |  |
| 7 | 无线话筒一拖四 |  | 1、UHF频率范围500MHz-900MHz； |  | 套 | 2 |
|  |  |  | 2、四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进； |  |  |  |
|  |  |  | 3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术，整机性能稳定性； |  |  |  |
|  |  |  | 4、各通道配备独有的ID号，支持10台同时使用(即10台接收机和40个发射器)； |  |  |  |
|  |  |  | 5、话筒类型：手持式4支； |  |  |  |
|  |  |  | 6、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； |  |  |  |
|  |  |  | 7、频率稳定度：±0.001%； |  |  |  |
|  |  |  | 8、综合失真：＜0.5%@1KHz； |  |  |  |
|  |  |  | 9、输出接口：2个平衡输出和1个混合非平衡输出。 |  |  |  |
| 八、LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| A 门厅LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏-室内P2全彩 |  | 1、室内全彩色LED显示屏，点间距≤P2，内容包含屏体、框架、304不锈钢包边（颜色可选）、视频处理器、接收卡、内部线缆及显示屏电源控制箱等，同步显示，数量为屏体面积； |  | 平方米 | 11.16 |
| B 室外LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏-室外P5全彩 |  | 1、室外全彩色LED显示屏，点间距≤P5，内容包含屏体、框架、304不锈钢室外立柱、304不锈钢包边（颜色可选）、视频处理器、接收卡、内部线缆及显示屏电源控制箱等，同步显示，数量为屏体面积； |  | 平方米 | 5.37 |
| 九、机房建设 |  |  |  |  |  |  |
| A 中心机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电地板 |  | 1、地板尺寸：600mm*600mm*35mm，钢制，无边PVC面层，安装完成面离地不超过25cm； |  | 平方 | 24 |
| 2 | UPS主机20KVA |  | 1、20kVA主机，三进单出，输出功率因数≥0.9，效率≥95%，125%过载≥5分钟 |  | 台 | 1 |
| 3 | 电池12V100Ah |  | 1、免维护铅酸蓄电池，容量：12V100ah； |  | 节 | 32 |
| 4 | 电池柜32节 |  | 1、32节电池柜，含足够电池连接线，带空开； |  | 套 | 1 |
| 5 | 配电箱及UPS进线 |  | 1、16mm2电线，多股铜芯线，符合国标； |  | 米 | 50 |
| 6 | 配电箱至机柜线 |  | 1、3*6mm2电缆，软芯铜线，符合国标； |  | 米 | 30 |
| 7 | 配电箱 |  | 1、带UPS输入控制，UPS输出控制，单机柜控制，数显电表，防雷器 |  | 套 | 1 |
| B 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机3KVA |  | 1、3kVA主机，单进单出，输出功率因数≥0.9，效率≥95%，125%过载≥5分钟 |  | 台 | 1 |
| 2 | 电池12V100Ah |  | 1、免维护铅酸蓄电池，容量：12V100ah； |  | 节 | 8 |
| 3 | 电池柜8节 |  | 1、8节电池柜，含足够电池连接线，带空开； |  | 套 | 1 |
| C 体育器材室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机3KVA |  | 1、3kVA主机，单进单出，输出功率因数≥0.9，效率≥95%，125%过载≥5分钟 |  | 台 | 1 |
| 2 | 电池12V100Ah |  | 1、免维护铅酸蓄电池，容量：12V100ah； |  | 节 | 8 |
| 3 | 电池柜8节 |  | 1、8节电池柜，含足够电池连接线，带空开； |  | 套 | 1 |
| 十、分支管网及室内配管 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 |  | 1、镀锌桥架，200mm*100mm，厚度：1.2mm，带盖板，带支架或吊架 |  | 米 | 54 |
| 2 | PE加强管 |  | 1、PE加强管，直径32mm |  | 米 | 120 |
| 3 | PVC25 |  | 2、PVC25中型管 |  | 米 | 2000 |

1、需求技术清单中，要求提供证明材料的，投标人须在投标文件中明确证明材料准确位置（页码）。

2、需求技术清单中，要求提供证明材料的，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（四）、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬中市城西小学智能化系统工程 | 建筑业 |

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价分（30分） | 30分 | 本项目价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的供应商的最终报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的最终价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分 对符合本办法规定的小微单位对其报价给予20%的扣除，按扣除后的价格参与价格评审。 |
| 2 | 技术参数评价（30分） | 30分 | 对采购需求技术清单中(参数要求)评价； （1）技术清单中“参数要求”中带有“★”的条款参数数值内容不可负偏离，否则视为废标。及本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件不得负偏离，否则视为废标。 （2）技术清单中“参数要求”中带有“▲”的条款按要求提供相应材料，未提交相应材料有一项的扣分1分，扣完为止。其他部分每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止（30分） |
| 3 | 施工组织设计方案（15分） | 2分 | - 1总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分必须具备针对本工程特点。 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 1分 | - 2.供应商针对本工程的特点，编制详细与现场实际相吻合的施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。 优秀的得1分，良好的得0.8分，中等的得0.5分，差得0.2分 |
|  |  | 2分 | - 3.根据本工程的特点，供应商编制针对性的施工进度计划和各阶段进度的保证措施。 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 2分 | - 4.供应商就本项目各分部分项工程的施工方案及质量保证措施编制针对本工程特点的详细方案。 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 2分 | - 5.根据本工程的特点，供应商编制针对性的安全文明施工及环境保护措施。 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 2分 | - 6.磋商小组根据项目管理班子的人员配备、素质及管理经验综合评定， 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 1分 | - 7.根据本工程特点，供应商编制针对性劳动力、机械设备和材料投入计划。 优秀的得1分，良好的得0.8分，中等的得0.5分，差得0.2分 |
|  |  | 2分 | 8.根据本工程的特点，供应商编制针对性的关键施工技术、工艺及工程项4目实施的重点、难点和解决方案。 优秀的得2分，良好的得1.6分，中等的得1分，差得0.4分 |
|  |  | 1分 | 9.根据本工程施工特点，编制针对性冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。 优秀的得1分，良好的得0.8分，中等的得0.5分，差得0.2分 |
|  |  | 方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为优； 方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得良； 方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得中； 方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误。按差 其余情况不得分。 |  |
| 4 | 拟投入机构人员配备（10分） | - 1、项目经理：具备信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（注册信息安全管理人员）CISP-CISO、ITSS-IT服务项目经理证书，全部具备得3分，每少一个扣1分。 - 2、项目技术负责人：具有网络工程师（中级及以上）或网络规划设计师（中级及以上）、系统集成项目管理工程师（中级及以上）每提供一个资质证书得1分，最高得2分。 - 3、项目团队成员：项目组成员（除项目经理、项目技术负责人）具有注册信息安全专业人员（CISP）、网络工程师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理（中级及以上）、IT服务项目经理（ITSS）证书的，每提供一个类别证书得1分，最高得5分。 - 备注：以上1、2、3项所有人员须提供投标人近半年来不少于一个月的社保（2024年3月份）为其缴纳社会保险证明材料、有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 5 | 售后服务（13分） | - 1、售后服务方案评价（5分）： - 根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于：服务方式、服务内容、问题故障的处理方法、完善的服务体系（地点、服务电话、相关制度等），有完整的机构信息、技术人员、技术支持方案、售后服务的方式、响应时间、服务内容等。 - 内容完整、科学合理的得 5分；内容稍有欠缺的得 4分；内容一般的得1.5分，缺少内容得分1分，没有不得分。 |  |
|  |  | - 2、验收培训方案评价（5分）： - 根据磋商响应供应商的验收内容、验收标准、培训计划、培训内容、培训时间、授课人员、以及对磋商文件服务要求中关于培训要求的响应情况等，培训计划制定合理内容完整、科学合理的得 5分；内容稍有欠缺的得 4分；内容一般的得2.5分，缺少内容得分1分，没有不得分。 |  |
|  |  | - 3、项目技术方案评价（3分） - 根据磋商响应供应商提供的项目技术方案评价，项目技术方案完整、科学合理、部署安装调试方案合理、系统架构合理且配置有系统详细合理拓扑图、可操作性强的得3分，稍有欠缺的得2.4分，方案一般的得1.5分，明显欠缺得0.6分，未提供的不得分 |  |
| 6 | 节能环保（2分） | - 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 - 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：JSZC-321182-HXGL-C2024-0003

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、分项报价表（工程量清单计价报价）

十三、技术部分

十四、商务部分

十五、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

（二）本项目的特定资格要求

①、投标人资质类别和等级:电子与智能化工程专业承包资质二级及以上企业资质；

（企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，在响应文件中提供原资质证书原件扫描件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。）

②、拟选派项目负责人专业及资质等级：具有机电安装工程二级及以上注册建造师及以上资质；

③、资质动态监管：供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态的；

④企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；项目负责人应取得住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）；

⑤供应商提供为项目负责人缴纳的最近1个月（2024年3月）的社会保险证明

注：

1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；

2.项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：采购代理机构

根据贵方的          号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

- 九、  中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为  ***   ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于 建筑业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、分项报价表（包号：**）（工程类）

按工程量清单报价（实质性条款内容）

- 十一、技术部分

（一）技术方案（施工方案）（格式自拟）

（二）技术要求响应及偏离表（ 包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、商务部分（格式自拟）

- 十三、资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。