招 标 文 件

项目编号：SYCG(D)-202458

项目名称：射阳县教育局高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

射阳县教育局

盐城市国晟项目管理有限公司

2024年4月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………………………………1

- 第二章  投标人须知…………………………………………………………5

- 第三章  合同条款及格式……………………………………………………20

- 第四章  项目需求……………………………………………………………25

- 第五章  评标方法与评标标准………………………………………………41

- 第六章  投标文件格式………………………………………………………46

第一章  招标公告

项目概况： 射阳县教育局高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目的潜在投标人应在“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”按招标公告要求获取招标文件，并于2024年4月30日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、   项目基本情况

1、项目编号：SYCG(D)-202458

2、项目名称：射阳县教育局高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目

3、预算金额：人民币252.00万元；

4、最高限价：人民币252.00万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，作无效标处理。

5、采购需求：射阳县教育局对射阳县教育局高考标准化考点广播独立双系统升级改造项目进行招标。招标范围包括：集中管理主机、IP网络音箱、UPS电源、纯后级功放等所有货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务等相关伴随服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求及清单的相应规定为准。

6、合同履行期限：签订合同之日起30个日历天内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购项目，所属行业为：工业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求：

①投标人的授权委托人须为投标单位在职员工，提供投标人为其缴纳的开标前六个月中任1个月的社保证明材料；如是单位法定代表人参加无需提供；

②投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起至即2024年04月16日00：00：00截止。

2、地点：江苏省政府采购网“政府采购一体化平台(苏采云)”；

3、方式：网上注册登记成功后系统内免费下载；

4、售价：0元；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年04月30日9点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用“全流程电子化不见面”开标模式，投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登陆--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（手册下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html）；

4、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；

5、“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理地点及联系方式（亭湖区政务服务中心二楼226窗口，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn）；

6、采购文件及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

7、采购文件将采用数据电文形式加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

8、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

9、本次招标不收取投标保证金。

10、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本二份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

11、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

注意事项：各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：射阳县教育局

地    址：盐城市射阳县滨湖大道10号

联系方式：15251165028

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市国晟项目管理有限公司

地　　址：射阳县五洲国际广场B区5号楼25层

联系方式：0515-65888988  18912549101

3.项目联系方式

项目联系人：田老师

电　　 话：15251165028

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.4相关更正信息发布后，即表明采购人及采购代理机构已尽通知义务，敬请各潜在供应商关注有关信息，否则供应商将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

投标人编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1投标函、开标一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、分项明细报价表、盐城市政府采购事前信用承诺书、投标人企业（单位）类型声明函（如有）、资信证明文件等（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）；

11.2根据招标文件“第五章 评标方法与评标标准”的要求需要提供的材料；

11.3招标文件中要求及投标人认为有必要提供的其他材料。

11.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明设备质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供设备与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、分项明细报价表，每项设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 有关费用处理

1、投标人根据现场实际情况、采购人提供的采购需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、辅材、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、投标人应按投标设备的内容填写设备单价、合价，并由投标人法定代表人或委托代理人签署。

3、本项目设定投标报价的最高限价，请各投标人在最高限价以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

4、本次采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准计取，由中标人承担，不单独列项，由投标人在报价时综合考虑。此费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

13.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.4投标货币

投标文件中的设备单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

15.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件采购需求中提出的标准做出响应。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项明细报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3参加开标的供应商法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的。

27.1.3不同投标人使用同一台电脑制作投标文件的。

27.1.4投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.5同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.6投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.7投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.8未通过符合性审查的。

27.1.9不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.10投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为被取消中标资格等情形，采购人根据实际情况在第一中标候选人被取消中标资格后，有权决定依推荐顺序或重新招标。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起 30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

特别说明:

29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑函；采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、履约保证金

中标后签订合同前中标方须交纳中标额5%的履约保证金到采购人指定账户；允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），按中标额的2.5%缴纳履约保证金。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 第三章  合同条款及格式

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

- 甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

- 货物内容

| 序号 | 产品名称 | 产品型号、品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币___________________元（_________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方缴纳合同价的5%（人民币__________元）作为本合同的履约保证金，于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对AA评级及以上政府采购投标人（需提供盐城市信用管理部门备案的第三方信用报告），按合同价的2.5%（人民币__________元）缴纳履约保证金。采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期         年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

九、履约期限及地点

9.1 供货日期：

9.2供货方式：

9.3 交货地点：

- 货款支付：

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款；投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。

中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购单位验收合格后付至项目合同总价的70%；验收合格满一年后付至项目合同总价的90%；验收合格质保期满后一次性付清合同总价（无息）。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。对于不能及时维修的主要设备在接到故障报修通知后    小时内提供替代设备，以保证整个系统的正常运转。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，新购置设备价格不得高于现有同款设备价格。保修期外，所购置设备价格不得高于现有同款设备价格。

12.5 乙方自验收合格之日起质保期内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，每年中、高考等重大考试期间每个考点技术保障人员配备不少于2人。

12.6 每学期开学之前，乙方派人对所有广播系统设备进行一次巡检，每年的中高考等重大考试前必须进行设备检查，考试期间必须有专业技术人员全程保障。每学期期中、期末考试前，乙方派人对所有广播系统设备进行一次检查，并对有故障的设备进行维修。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，准予进场，初步验收不合格的不予进场。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方所交的履约保证金作违约金不予退还。

15.6乙方擅自转包和分包的，甲方有权终止合同。同时乙方交的履约保证金作合同违约金不予退还。

15.7甲方逾期退还履约保证金，将支付逾期利息，并且甲方不得将履约保证金转为质量保证金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由仲裁委员会仲裁。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2射阳县政府采购SYCG（D）-     号招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

18.3本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

18.4.本合同一式三份，合同双方各一份，代理机构一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

日期：                                     日期：

- 项目需求

- 一、项目背景

随着教育技术的发展与现代化校务管理需求的提高，特别是近年来学校信息化建设步伐加快，计算机、互联网、多媒体等一批高新技术应用到了教学实践中，学校对校园广播的功能也相应提出了更高的要求，校园网络广播应运而生。

网络广播的建设完成同时，考虑高考系统的保障，更是建立了考务备份与日常广播逻辑切换，助力考试稳定进行，具有模拟备份系统与日常网络广播系统共同运营，两套系统并存运作，为校园广播稳定保驾护航。

- 二、各学校的配置需求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 教育局 | 射阳 中学 | 第二 中学 | 高级 中学 | 第三 中学 | 中专校 | 合计 |
| 1 | 集中管理主机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理软件 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 远程分控移动端操作软件 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | 寻呼话筒 | 只 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 音频采集器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 前置放大器 | 台 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | DVD播放器 | 台 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | 电源管理器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 主备切换器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 纯后级功放 | 台 |  | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 11 | IP网络音箱 | 对 |  | 98 | 66 | 90 | 60 | 46 | 360 |
| 12 | IP网络音箱 （备用/监听） | 对 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 13 | IP消防报警采集器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 数字信号分配器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | 网络广播GPS校时器 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 接入交换机 | 台 |  | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| 17 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | UPS电源 | 套 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | 机柜 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 操作台 | 张 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 调音台 | 台 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | 鹅颈会议话筒 | 只 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 23 | 三分频五单元音箱 | 只 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 24 | 后级功放 | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | 前级效果处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 辅材及安装 | 项 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 通信数据专线链路 | 项 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 设备集成及考试保障服务等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

- 三、技术参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中管理主机 | - 采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；预装正版操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥6×USB接口、≥4×串口接口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ★9.投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（投标人提供处于有效期内的该节能产品认证证书彩色扫描件及平台查证结果截图） ★10.投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（投标人提供处于有效期内的该环保产品认证证书彩色扫描件及平台查证结果截图） | 台 | 6 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口VN.RX145658H设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 ★5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 11.支持多级服务器接入，实现终端与任务分级管理。支持将服务器作为中继服务器接入上一级服务器。 12.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 13.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 14.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 15.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 16.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 17.出于信息安全考虑，要求投标的软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 | 项 | 6 |
| 3 | 远程分控移动端操作软件 | 1.移动端APP（手机或平板）软件，通过扫描二维码方式与网络广播服务器或广播系统管控电脑建立连接。移动端远程操控广播管理界面，可实现节目的播放、终端的管理、系统设置、音量调节等操作。移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供扫码、远程操控广播管理、辅助工具、电子地图功能界面相关视频功能截图佐证） | 项 | 6 |
| 4 | 寻呼话筒 | - 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 9.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 10.支持新配置注册智能语音提示功能。 11.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 12.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 13.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 14.支持单独调节音量。 | 只 | 21 |
| 5 | 音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ★3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证） ★4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（出具满足该参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 5 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入。 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 10 |
| 7 | DVD播放器 | 全机兼容EVD，DVD，SVCD，VCD，CD，CD-R/RW，JPEG和MP3，MPEG4，DIVX等多种格式盘片，不带记忆播放，机械式按键（非触摸）。 | 台 | 10 |
| 8 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板。 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA。 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 5 |
| 9 | 主备切换器 | - 同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。 4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 7.≥8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 8.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。 9.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 | 台 | 5 |
| 10 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计。 2.额定输出功率：≥1500W。 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 34 |
| 11 | IP网络音箱 | - 内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×15W（MAX），具有1个主音箱和1个副音箱。 ★4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 6.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 7.支持新配置注册智能语音提示功能。 8.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 9.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 10.安装方式：壁挂、支架安装。 | 对 | 381 |
| 12 | IP消防报警采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 8.投标人投标选用的“消防信号智能接口”提供获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书复印件） | 台 | 5 |
| 13 | 数字信号分配器 | 1.支持不少于八路音频信号音量调节输出给功放，满足信号均衡传输。 2.可接入平衡音频以及非平衡音频信号，对各路不同输出参数进行同步等量比例增益调节。 3.具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件对每路音频信号远程调节。 | 台 | 5 |
| 14 | 网络广播GPS校时器 | 1.支持实时从卫星获取标准时间，精度达到微秒单位，高准确度高灵敏度，通过与网络广播所有网络设备进行校对，自动纠错，可通过本机、主控、移动端软件选定需校时设备以及校时周期。 2.具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程进行校时查看校时情况。 3.自动校时后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。 | 台 | 5 |
| 15 | 接入交换机 | 千兆接入交换机,包转发率≥50Mpps,交换容量≥300Gbps,≥24个千兆电口,≥2个千兆光口。 | 台 | 22 |
| 16 | 汇聚交换机 | 广播控制室数据汇聚交换机，包转发率≥100Mbps,交换容量≥300Gbps,≥24个千兆光口，≥8个千兆电口。 | 台 | 5 |
| 17 | UPS电源 | 1.UPS主机采用双变换在线式设计，配置阀控铅酸免维护蓄电池；电池电压：12V,容量：100AH, ≥16节，电池与UPS主机必须同一品牌及数量配套，定制电池柜。设备投标人所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池架及其它电池所需的内部连接材料。电池接线端子满足本次工程电缆接线要求；满足连续正常使用不少于2小时的要求。 2.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 | 套 | 5 |
| 18 | 机柜 | 42U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板，采购钢化玻璃门，后门为高密度网孔门，配备高级弹力锁。（≥8位带开关防雷PDU机柜插座*2） | 个 | 6 |
| 19 | 操作台 | 冷轧钢柜体，规格：1.2m*0.9m*0.75m，柜体前后均设有通风孔， | 张 | 5 |
| 20 | 调音台 | 1.16通道调音台，10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声)； 2.4编组母线+1立体声母线； 3.4AUX(包括FX)； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器； 5.效果器：SPX，含24组预置效果器； 6.24-bit/192kHz 2进/2出USB音频功能； 7.单声道输入调音台通道上的PAD开关； 8.+48V幻象供电； 9.XLR平衡输出； 10.世界通用的内部全局供电。 | 台 | 5 |
| 21 | 鹅颈会议话筒 | 长杆会议麦克风，心型指向，电容式，外接供电，卡农线，线长不低于5m。 | 只 | 10 |
| 22 | 三分频五单元音箱 | 1.系统类型：10英寸，3分频，低频反射式。 2.频率范围（-10dB)：48Hz-18KHz。 3.频率响应（±3dB)：65Hz-16KHz。 4.灵敏度（1W/1m)：89dB。 5.额定阻抗：8Ω。 6.较大声压级输出：111dB（较大：117dB)@1m。 7.额定输入功率：150W。 8.推荐功放功率范围：180W-250W@8 Ω。 9.覆盖角：150°×120° ( H × V )。 10.外形大小：290*506*320mm。 11.净重：12.4Kg／只。 12.低音单元：1个10英寸低音单元。 13.中音单元：2个3英寸纸锥中音单元。 14.高音单元：2个3英寸纸锥高音单元。 15.输入连接器：接线柱。 16.吊挂点：2×M10。 | 只 | 4 |
| 23 | 后级功放 | 1.4欧姆立体声（每通道） 640 瓦。 2.8欧姆立体声（每通道） 500 瓦。 3.8欧姆桥式单声道 1280 瓦。 4.频率响应 (1W) 20 赫兹 – 20 赫兹，+0/-1 分贝。 5.频率响应 (1W) 注释 在全空间 (4π) 条件下测量。 6.总谐波失真 (THD) < 0.5%，20 赫兹 – 20 赫兹。 7.瞬态互调失真 (IMD) < 0.6 %。 8.（60 Hz 和 7 kHz，4:1，从全额定输出到 -30 dB）。 9.会话率 > 10 伏/微秒。 10.电压增益 36分贝。 11.阻尼系数 > 200。 12.（8 欧姆，10 赫兹至 400 赫兹）。 13.信噪比 > 100 分贝。 14.信噪比注释 参考额定输出功率，20 Hz 至 20 kHz，A 加权。 15.串音 -75 dB @ 1 kHz，-59 dB @20 kHz。 16.串音笔记 参考额定输出功率。 17.输入灵敏度（额定功率 @ 8 欧姆） 0.775伏。 18.输入灵敏度说明 根据IEC标准，在波峰因数为6 dB的粉红噪声下测试2小时。 19.输入阻抗（额定） 20k 欧姆（平衡输入）。 20.10k 欧姆（非平衡输入）。 21.信号输入/输出连接器 每个通道 1 个平衡 XLR 输入和 1 个 XLR LINK 输出。 22.放大器输出连接器 每通道一个Speakon信号输出接口和一组端子输出接口。 23.前面板控制 电源开关和通道增益旋钮。 24.后面板控制 输出模式切换：立体声、并行、桥接单声道。 25.功放外壳 内置2U标准机架。 26.保护 防止短路、空载、电源开/关噪声、无线电干扰和异常温度。 27.通风 前后空气对流机制。 28.散热 用于散热和冷却的直流电机风扇。 29.尺寸（宽 x 高 x 深） 482 毫米 x 88 毫米 x 238.5 毫米。 | 台 | 2 |
| 24 | 前级效果处理器 | 1.麦克风输入A/B通道独立可调。 2.光纤和同轴数字音频输入接口，USB接口在前面板。 3.领先的AFE技术，完美解决房间啸叫问题。 4.麦克风20段参量均衡，音乐15段参量均衡，6CH输出。 5.10组用户自定义预设和5组工厂预设。 6.预载HARMAN娱乐产品优化曲线，T9键盘式解锁界面。 7.行业领先的ADI效果器芯片,运算更快，声音更优化。 8.录音输出独立音量控制系统，更易于操作。 | 台 | 1 |
| 25 | 无线话筒 | 1.由一台SR200无线接收器和两支HT200手持发射器组成。 2.工作频段：640~690 MHz 。 3.频道总数：40。 4.预设模组：20。 5.有效使用距离：约40 m 。 6.SR200﹣无线接收。 7.显示屏：LCD。 8.供电要求：12V DC ，1.0A。 9.音频输出接口：1×6.35mm非平衡TS。 10.天线：可拆卸式，长款。 11.尺寸：半机架／1U。 12.HT200﹣手持发射器。 13.显示屏： LCD 。 14.发射功率：<30 mW。 15.两级功率： 高、低 。 16.频率误差：±10 kHz 。 17.拾音器类型： 动圈（超心型）。 18.电池：2 × AA。 | 套 | 1 |
| 26 | 辅材及安装 | 强电：电源线主干线国标纯铜≥4平方电缆，分支线国标纯铜≥2*1.0平方；广播线主干线国标纯铜≥2*2.5平方，分支线国标纯铜≥2*1.5平方；楼栋不锈钢防水箱（含漏保、插座、接线端子等）；强电要求为每栋楼做独立统一控制管理。 弱电：国标六芯光纤、6类网线、各类音频连接线、跳纤、光模块、吊装网络机柜（含漏保、插座等）等辅材。 1.本次系统可单独运行，独立于其他任何系统(不限于原广播系统、原网络系统、原供电系统等）。 2.本项目所涉及的管线、电源接线箱、接口、跳线、接线盒、接地线、尾纤、熔纤盒及其他本项目所必须的配套等一次性包死。本次电源线、音响线、网络通讯线等在施工时均须穿线管保护，单独布置不得接原线路。本项所有线材、线管所需长度需投标人自行实地勘察，一次性包干，中标后自行深化，方案（不得违反上述要求）报甲方确认后实施。 3.考虑零星开洞、砸除、开槽、恢复等相关费用。 4.考虑项目内所有安装内容的调试、运行、系统对接等，满足建设单位使用要求。 5.布线路由、室外管网等充分考虑，如不通或其他情况，自行处理，甲方不另行支付费用。 6.成品保护、安全措施到位；如对现状等造成破坏的需无条件恢复且甲方有权要求赔偿。 7.因学校有教学工作，作业时间中标单位需无条件服从学校安排（不限于要求如夜间施工、节假日施工、赶工、停工等）。 以上，均包干使用，中标后不得要求增加任何费用。 | 项 | 5 |
| 27 | 通信数据专线链路 | 所有学校广播控制室必须通过专线接入县级控制管理中心，专线带宽≥1G，质保期内带宽费用由中标单位承担。 | 项 | 1 |
| 28 | 设备集成及考试保障服务等 | 1、射阳县高考标准化考点广播独立双系统项目所有软件、硬件集成，满足系统正常运行。 2、质保期内的日常网络及考试期间网络保障服务、满足教育行政部门考试技术保障要求的技术服务。 | 项 | 1 |

注：本项目核心产品：集中管理主机、纯后级功放、IP网络音箱。

- 四、项目实施要求：

（一）施工要求：

1.在施工前，成交供应商需提供相关文档，经采购人确认后方可施工。

2.设备提供和安装调试，包括广播系统模组及其附件，安装结构，控制室设备；

3.提供和安装各种操作软件，控制软件，所有软件应为正版，且无版权纠纷；

4.各种线缆敷设，包括从配电提供点到所有设备的强电、弱电电缆及其线管的敷设；

5.网络广播需要完成网络专网建设需求，考点教室同时完成模拟线路铺设，实现教室室内的预留信息网络点与考务模拟线路并存；

6.成交供应商必须协助采购人协调本系统工程的施工界面管理、工程进度管理、联合调试协调等工作，提交本工程完整的竣工图纸、系统测试报告、备用材料表、用户操作及维修手册，联系有关部门对所提供的设备和系统进行测试验收，确保系统能完整地通过验收，并负责向采购人提交系统完整的通过验收的证明文件。

（二）综合布线应满足的要求：

1.桥架内线缆垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔5m～10m处应进行固定。

2.线缆不得布放在电梯或供水、供汽、供暧管道竖井中，亦不应布放在强电竖井中。

3.吊顶支撑柱中电力线和综合布线缆合一布放时，中间应有金属板隔开，间距应符合国家规范要求。

4.综合布线选用敞开的布放方式时，宜选用相应阻燃等级的防火电缆或光缆。

5.线路从室外进入室内时，应在相关的部位选用适配的信号线路浪涌保护器。

6.机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧或上下理线架上，排列整齐、美观，捆扎合理，配线架应固定牢固。

7.机房内引入机柜内线缆宜采用上走线的方式，避免破坏机房空调气流组织通道。

（三）布线应满足的要求

定压布线应满足的要求

1.传输线缆应先经检测合格然后敷设，室内传输线缆应穿管或用线槽敷设。

2.广播的功率传输线路不应与通信线缆或数据线缆共管或共槽。

3.除用电力载波方式传输的线路外，其它线路均严禁与电力线路共管或共槽。

4.功率传输线路的绝缘电压等级必须与其额定传输电压相容；线路接头不应裸露；电位不等的接头必须分别进行绝缘处理。

5.传输线缆宜减少接驳；需要接驳时，接头应妥善包扎并放在检查盒内。 传输线路敷设还应符合现行国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB 50200的有关规定。

网络布线应满足的要求

1.机房或弱电间到每个教室的网点的网线，中间没有接头，不折死弯，不被挤压，单根网线的长度不超过100m，以防衰减。

2.当网线与强电交叉或平行分布时，不得将网络线路和电源线路铺设在同一管槽内，也不得将网线与电源穿入同一墙面孔内。

3.已铺设的网络线按一定长度剪断后，在线的两端分别贴上标签，并注明：种类--位置--序号。

4.已铺设的网络线应使用网线测试仪等常用工具进行通断测试。

管线要求

1.采用线槽走线时，应横平竖直，大小均匀，无刮痕，无破损，且不得斜拉走捷径。墙壁上只可以开竖槽严禁开横向槽，横向槽应走地面或天花。槽径应尽量避免走墙壁中央和地面中央，应近量靠墙角和地角线

2.所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，若线槽宽度超过80MM，按双线槽长度计算。壁挂喇叭的槽应开到从顶往下距离150MM处，安装吸顶喇叭的槽路应高过吊顶部50MM。

3.采用线管走线时，直线管的管径利用率应达到60-80%， 弯管的管径利用率应达到50-60%。

4.暗管直线敷设长度超过30米时，中间应加装过线盒。

5.暗管必须弯曲敷设时，其长度应≤15米，且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时，应加装过线盒。

6.在弯管孔内不得有线缆的接头。

7.根据音频线及网络线的数量确定PVC管的数量，进而确定槽的宽度。若选用16MM的PVC管，则开槽宽度30MM,深度是30MM, 若选用20MM的PVC管，则开槽宽度为40MM，深度为30MM

（四）制造及验收标准：

1.本次招标中，投标人所采用的设计技术标准和规范、产品的标准和规范、工程的标准和规范、验收的标准和规范等，必须符合国家最新的有关标准和有关行业规范；

2.应符合本招标文件“技术规格、要求和数量”中所规定的要求；

3.货物安装调试结束后，采购人按验收标准对货物及服务的各项技术指标和整个工程质量进行验收。

（五）安装调试：

1.成交供应商为所供货物及服务的技术总负责，负责本项目安装调试，竣工合格的全过程，直至交付采购人使用，为“交钥匙”项目，不预留后续增加费用。

2.在本项目安装调试前，成交供应商提前10天向采购人提出合理的协调准备工作的要求。

3.安装调试、各子项系统集成的周期，投标供应商在投标文件中给予明确。如果因系统质量达不到要求而未能在商定的时间内完成安装、调试和验收，采购人有权向投标供应商提出索赔。

4.本项目实施时，不允许将主体工程转包分包，否则采购人有权向成交供应商索赔，由成交供应商承担招标文件规定的违约责任。

5.项目经理一经采购人确认，不得更换；

6.成交供应商在安装调试实施中，需要有经验丰富的工程师现场操作；施工队伍人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应具有符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供技术监督局、采购人代表随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，处于罚款和停工整顿。

7.成交供应商负责安装、调试及维保期间的安全、环境保护的责任和措施；在安装调试阶段，成交供应商服从采购人的统一管理。

8.投标供应商在投标文件中应提供本项目的“项目方案”，包括：组织机构、施工方案、质保体系、安全紧急预案、安全文明施工等文件，有关人员姓名、年龄、学历、履历、资质证书等，在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间，不仅限于此。

（六）验收要求：

总体验收的主要内容有：

1.结构安装和电气安装部分按我国现行有关规范进行验收。验收时将对广播系统的核心技术指标（音箱的双线切换，功放的主备切换，数字软件的功能等）进行现场一一测试，必须达到招标文件要求。

2.检测定压与数字信号实时切换功能。

3.在总体验收通过后，广播系统进入维保阶段，按有关维保条款执行。

4.提供用户操作及维修手册。

- 五、商务要求

（一）服务要求

1.所有硬件设备及产品均需提供三年以上保修服务，布线系统提供厂商品质保证书；免费质保期低于三年的按无效标处理。

2.保修期内，所有硬件设备的维修均为免费，新购置设备价格不得高于现有同款设备价格。

3.在接到设备故障报修后，12小时内到达故障现场进行维修，对于不能及时维修的主要设备在接到故障报修通知后24小时内提供替代设备，以保证整个系统的正常运转。

4.保修期外，所购置设备价格不得高于现有同款设备价格。

5.提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

6.承诺提供广播系统质保期内免费平台接口开放服务及保修期内产品备件服务。

7.在设备运行、维修和检测等方面制定培训计划，培训管理人员正确理解设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

8.每学期开学之前，要求投标人派人对所有广播系统设备进行一次巡检，每年的中高考等重大考试前必须进行设备检查，考试期间必须有专业技术人员全程保障。

9.每学期期中、期末考试前，要求投标人派人对所有广播系统设备进行一次检查，并对有故障的设备进行维修。

（二）产品要求及验收要求：

1.必须满足所有功能要求，所报货物必须符合国家现行最新质量和技术标准，具有质量检验检测报告和产品合格证，供应单位有义务保证采购人系统的功能性和完整性，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，投标人须免费提供。

2.投标人应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量，所有货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

3.投标人应在签订合同之日起30个日历天内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，所有设备由成交供应商负责安装调试至使用状态。

4.投标人应为其工程施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由投标人承担。

（三）工期及交付要求

1.工期：本项目为交钥匙项目，成交供应商须在合同签订后30个日历天内完成本项目。严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2.交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失；各投标商须充分考虑路途等相关费用。

3.投标供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。

4.成交供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

- 六、技术服务要求

投标人应明确承诺：提供自验收合格之日起质保期内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，承诺每年中、高考等重大考试期间每个考点技术保障人员配备不少于2人。

- 七、付款方式

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付本项目合同总价的30%作为项目启动预付款；投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定。

中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购单位验收合格后付至项目合同总价的70%；验收合格满一年后付至项目合同总价的90%；验收合格质保期满后一次性付清合同总价（无息）。

- 八、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

3.资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

4.对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购代理机构备案管理。

- 九、其他建设要求

因项目建设特殊性，项目建成须射阳县域内有光纤资源的基础电信业务经营许可证的运营商或增值电信业务经营许可证的运营商或其分公司提供考点网络光缆建设、带宽租赁等服务，其中含考试期间网络及日常网络保障服务，投标人需自行与射阳县域内的基础电信通讯运营企业进行前期的沟通与对接，以保证项目建设实施后的正常运转，与射阳县域内的通讯运营企业之间产生的一切费用由项目中标人承担。

投标人应明确承诺：为保障整个项目按时顺利实施，承诺获取中标通知书后（与采购人签订正式合同之前），取得射阳区域内通信运营商或在射阳区域内具有分支机构的上级通信运营商同意为本项目提供考点网络光缆建设、带宽租赁等相关服务的合同。

备注：投标供应商中标后，签订合同前，采购人有权对所供产品进行功能性测试、业绩及品牌资质调查，如测试结果与招标文件及响应时所述有所偏差，采购人有权废除投标供应商的第一中标候选人资格，同时投标供应商应承担相关认证测试费用，一切损失由投标供应商自负。如有疑问请与采购人联系。

- 十、踏勘现场

- 投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、具体安装摆放位置、建设情况及任何其它足以影响报价的情况，并将本项目不可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目不可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔申请将不被批准。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；投标人所投货物须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的小微企业。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，否则价格将不做

相应扣除。所投货物若全部为小微企业所制造须将本次标的物逐一列明，写明是否为小微企业或残疾人福利单位或监狱和戒毒企业，如有遗漏则不能享受价格优惠政策。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造，也有大型企业制造的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则价格将不做相应扣除。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

二、评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40，结果保留两位小数。 | 40 |
| 2 | 技术参数 | 全部技术参数完全满足或高于招标文件要求得满分29分，带“★”技术参数中有一项负偏离的扣2分，其他的参数有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：1.要求提供的所有证明材料以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；2.技术参数要求及相关说明中每一小条为一项。 | 29 |
| 3 | 投标人综合实力 | 投标产品制造商实力（4分） 1.集中管理主机：产品制造商制造的公共扩声系统通过省级以上质量技术监督局的企业产品标准备案。（提供证明材料复印件并加盖投标人公章得2分，未提供不得分） 2.IP网络音箱：产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书。（提供证书原件彩色扫描件及平台查询结果截图并加盖投标人公章得2分，未提供不得分） 投标人业绩证明（4分） 投标人具备各类考试保障能力，提供经县级及以上教育主管部门或招生委员会办公室确认的参与2021年1月以来中、高考服务保障的证明函，加盖相关部门及投标人公章。每提供一份得2分，本项最高得4分。 投标人实力（6分） 1.投标人具有业务连续性管理体系认证、隐私信息管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系，每提供1份证书得1分，最高得4分，未提供证书不得分。（提供证书原件彩色扫描件并加盖投标单位红色公章，否则不得分） 2.投标人通过GB/T 27922商品售后服务评价体系等级为五星级的得2分；四星级的得1分。（提供商品售后服务评价体系证书原件彩色扫描件并加盖投标单位红色公章，否则不得分） | 14 |
| 4 | 项目方案 | 项目实施方案（6分） 投标人根据项目实际建设需求，提供详细的项目实施方案，方案须包含以下内容：1.项目施工进度计划；2.人员配备（施工人员投入一览表，包含施工队长身份证复印件和安装人员电工操作证复印件等）；3.安装机具配备；4.质量管理体系及安全生产管理；5.工程施工措施方案；6.项目验收交付方案。 （1）方案详细、科学合理，人员分工合理，实施计划和进度安排合理，工期进度计划详实，质量控制、安全措施、应急预案、验收交付方案等完善的，得6分； （2）方案较详细、较科学合理，人员分工较合理，实施计划和进度安排较合理，工期进度计划较详实，质量控制、安全措施、应急预案、验收交付方案等较完善的，得4.5分； （3）方案基本满足要求，人员分工、实施计划和进度安排基本合理，质量控制、安全措施、应急预案、验收交付方案等基本满足要求的，得3分； （4）未提供不得分。 | 15 |
|  |  | 售后技术服务方案及保障措施（6分） 1.对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：（1）有具体可行的售后服务体系；（2）出现问题有可行性方案，解决问题及时；（3）售后服务的期限和优惠承诺；（4）售后技术服务团队专业人员配备。 （1）售后服务方案内容全面、条理清晰、流程规范，得4 分； （2）售后服务方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，得 3分； （3）售后服务方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，得2分； （4）其他情况或没有内容不得分。 2.投标人提供不少于4人的自有技术服务保障人员参与本项目的服务保障，且每人至少具有中级以上工程师职称（通信、网络类），每提供1人得0.5分，最高得2分，不提供不得分。（提供相关证书、开标前六个月内任意一个月的社保证明，彩色扫描件加盖投标单位公章，缺其中任意一项不得分） |  |
|  |  | 通信数据专线链路保障（3分） 该项目涉及通信数据专线链路，投标人能够在本项目开标前取得通信运营商同意为本项目投资建设链路的承诺函并加盖公章的，得3分，未提供不得分。注：提供承诺函的通信运营商需为射阳区域内的公司或在射阳区域内具有分支机构的上级公司，提供承诺函的通信运营商为其他无关区域，视为无效。 |  |
| 5 | 质保 | 本项目产品免费质保期基本年限为三年，投标人承诺每增加1年的加1分，本项最高得2分，投标人提供质保期承诺函并加盖单位公章。 | 2 |

注：1、相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，否则不能得分。

2、投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

3、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得中标，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、技术参数响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、其他材料

十二、开标一览表

十三、分项明细报价表

十四、企业声明函

十五、承 诺 函

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表或者上一年度的财务审计报告，成立不满一年无需提供。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：______年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

①投标人的授权委托人须为投标单位在职员工，提供投标人为其缴纳的开标前六个月中任1个月的社保证明材料；如是单位法定代表人参加无需提供；

②投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（盖章）：

单位地址：

日期：

- 八、投 标 函

致：（采购人）、盐城市国晟项目管理有限公司

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名和职务)代表我方                （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。并据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       号：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：

____年____月____日

九、技术参数响应及偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 投标文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须逐项详细列明。如对技术参数存在偏离，参选人需对存在的偏离做出说明。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

- 十、商务条款响应及偏离表

投标人名称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格可根据本项目采购需求及合同条款中相关内容自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 十一、其他材料

投标人认为应提交的其他资料：相关证书、实施项目方案，售后服务方案等资料（投标人按招标文件的要求及评分标准要求分点表述，格式自拟）均应加盖单位公章。

十二、开标一览表

货币单位：人民币元

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价（大写）： 小写： 元 |  |

投标人（单位公章）：

十三、分项明细报价表

盐城市国晟项目管理有限公司：

本公司愿意遵照招标文件项目需求，各项费用作如下报价：

- 明细报价

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 产品技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 设备生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计报价人民币大写： 元， 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方承诺：本项目免费质保期为 年 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表必须认真填写，包括产品的名称、品牌、型号、价格、数量等详细说明。

- 单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、保险、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的税费，总之包括交付使用前的一切费用。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月    日

- 十四、企业声明函

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （ 企业名称 ），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （ 企业名称 ），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的设备（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的设备（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的设备）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

十五、承 诺 函

射阳县教育局：

关于贵单位就 （项目编号：      ）                 项目采购事宜，我公司作为投标人，作如下承诺：

一、提供自验收合格之日起质保期内满足教育行政部门考试实施技术保障要求的技术服务，承诺每年中、高考等重大考试期间每个考点技术保障人员配备不少于2人。

二、为保障整个项目按时顺利实施，承诺获取中标通知书后（与采购人签订正式合同之前），取得射阳区域内通信运营商或在射阳区域内具有分支机构的上级通信运营商同意为本项目提供考点网络光缆建设、带宽租赁等相关服务的合同。

三、承诺提供广播系统质保期内免费平台接口开放服务及保修期内产品备件服务。

四、我公司将按招标文件项目需求中规定的各项要求，向贵单位提供所需货物和服务，一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定严格履行合同的责任和义务，保证在招标文件规定的时间完成项目。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

- 法定代表人签名：

- 单位名称（盖章）：

- 年    月    日