招　标　文　件

项目名称：科利华中学棠城分校等校网络及广播系统

项目编号：JSZC-320116-GHHM-G2025-0003

（非专门面向中小企业）

江苏公衡项目管理有限公司

2025年06月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………59

- 投标文件格式………………………………66

第一章  投标邀请

受南京市六合区教育局（采购单位）委托，江苏公衡项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）就科利华中学棠城分校等校网络及广播系统（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-GHHM-G2025-0003

2.项目名称：科利华中学棠城分校等校网络及广播系统

3.预算金额：296万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为296万元

5.采购需求（简介）：为切实保障教育教学活动高效开展，深入推进“互联网+教育”战略实施，提升区域教育信息化基础支撑能力，本项目聚焦本区部分中小学校园基础设施短板，实施针对性提升改造。具体内容包括：

①.基础网络升级：对科利华中学棠城分校与竹镇中心小学两校的校园基础网络进行优化升级，构建更高速、稳定、安全的网络环境。

②.校园广播改造：对六合区实验小学、六合区广益小学及六合区雄州初级中学三校的校园广播系统进行数字化改造，提升信息发布与应急响应能力。

通过本次提升改造，旨在为师生提供更优质的信息化教学环境，有力支撑智慧校园建设，助力区域教育高质量发展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1140天（交付期45天、质保期1095天），合同签订后45日内交付并完成安装调试及验收等相关工作，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人提供身份证明，提供复印件加盖公章并上传系统）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对货物制造商为小微企业的，报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月3日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自招标文件公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区教育局

地  址：南京市六合区雄州南路268号

联系人：沈主任

联系电话：02557130658

2.代理机构

名  称：江苏公衡项目管理有限公司

地　址：南京市六合区璟湖广场3幢2单元1004室

联系人：张工

联系电话：15150636120

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费参照计价格[2002]1980号文计取，由中标供应商支付，请充分考虑在投标报价中。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章投标邀请中第二条申请人的资格要求规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）★项目实施方案（格式自拟）；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《技术条款偏离表》；

（8）验收标准；

（9）供应商认为需要提供的其他技术资料；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏公衡项目管理有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1中标供应商完成合同项下全部设备的供货安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同总款的95%，5%的余款在正常使用一年后一个月内付清(无息)。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自验收报告签字确认之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

- 签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为切实保障教育教学活动高效开展，深入推进“互联网+教育”战略实施，提升区域教育信息化基础支撑能力，本项目聚焦本区部分中小学校园基础设施短板，实施针对性提升改造。具体内容包括：

1.基础网络升级：对科利华中学棠城分校与竹镇中心小学两校的校园基础网络进行优化升级，构建更高速、稳定、安全的网络环境。

2.校园广播改造：对六合区实验小学、六合区广益小学及六合区雄州初级中学三校的校园广播系统进行数字化改造，提升信息发布与应急响应能力。

通过本次提升改造，旨在为师生提供更优质的信息化教学环境，有力支撑智慧校园建设，助力区域教育高质量发展。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全网行为管理 | 1 | 台 | 66000 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 核心交换机 | 2 | 台 | 32000 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 光汇聚交换机1 | 1 | 台 | 118000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 光汇聚交换机2 | 1 | 台 | 85000 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 万兆多模模块 | 16 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | POE接入交换机（8口） | 64 | 台 | 1900 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 7 | POE接入交换机（16口） | 58 | 台 | 2900 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 8 | 2.5G POE接入交换机（8口） | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 2.5G POE接入交换机（16口） | 5 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 无源汇聚设备 | 18 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 无线控制器 | 1 | 套 | 9800 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 无线license1 | 4 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 无线license2 | 1 | 项 | 15000 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 面板AP1 | 33 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 面板AP2 | 28 | 台 | 1150 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 放装AP1 | 51 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 放装AP2 | 15 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 高密AP1 | 12 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 高密AP2 | 5 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 室外AP1 | 6 | 个 | 3800 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 室外AP2 | 5 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 教学终端 | 25 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 室内光纤线缆（4芯） | 8125 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 室外铠装光纤（12芯） | 660 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 室外铠装光纤（24芯） | 335 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 室外铠装光纤（48芯） | 430 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 光纤尾纤 | 1288 | 根 | 11 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 法兰 | 644 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 光纤熔接 | 1288 | 点 | 25 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 30 | 光纤终端盒（8芯） | 125 | 台 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 光纤配线架（48芯） | 5 | 台 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 光纤配线架（96芯） | 10 | 台 | 260 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 理线架 | 38 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 电源线 | 27 | 卷 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 光纤跳线 | 291 | 对 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 网络面板 | 404 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 网络模块 | 483 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 六类网络成品细跳线 | 85 | 根 | 35 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 网络配线架 | 8 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 六类水晶头 | 6 | 盒 | 160 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 双绞线 | 44 | 箱 | 950 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 多媒体箱 | 125 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 展板图 | 4 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 服务器机柜 | 1 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 电话光端机 | 2 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | UPS主机 | 2 | 台 | 9600 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 蓄电池 | 32 | 节 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 电池柜 | 2 | 套 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 墙面粉刷 | 45 | ㎡ | 90 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 陶瓷防静电地板 | 52 | ㎡ | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 吸顶平板灯 | 12 | 盏 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 网络改造辅材 | 2 | 批 | 8500 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 科利华中学棠城分校设备安装集成 | 1 | 项 | 70000 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 54 | 竹镇民族中心小学设备安装集成 | 1 | 项 | 50000 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 二、广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IP网络广播系统平台 | 3 | 台 | 19000 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 广播分控一体机 | 3 | 套 | 5800 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 数字音频采集器 | 3 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 网络寻呼话筒 | 6 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 播音麦克风 | 6 | 只 | 650 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 监听音箱 | 3 | 只 | 340 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 机架式调音台 | 3 | 台 | 3780 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 数字音频处理器 | 3 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 电源管理器 | 3 | 台 | 4850 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 广播机柜 | 2 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 陶瓷防静电地板 | 15 | ㎡ | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 窗帘 | 3.4 | ㎡ | 250 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 网络解码音箱 | 165 | 只 | 1860 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 68 | 副音箱 | 164 | 只 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 双绞线 | 44 | 箱 | 950 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 六类水晶头 | 6 | 盒 | 160 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | 24口接入交换机 | 10 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 16口接入交换机 | 3 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 73 | 8口接入交换机 | 3 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 74 | 光纤模块 | 18 | 块 | 350 |  | 工业 | 货物 |
| 75 | 光纤跳线 | 20 | 对 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 铠装光纤跳线 | 2 | 对 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 室内光纤线缆（6芯） | 200 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 室内光纤线缆（12芯） | 100 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 室外铠装光纤（6芯） | 600 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 光纤终端盒（8芯） | 6 | 只 | 50 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 电源线 | 24 | 卷 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 金银线 | 16 | 卷 | 855 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 光纤尾纤 | 60 | 根 | 11 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 法兰 | 60 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 光纤熔接 | 60 | 点 | 25 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 86 | PVC线槽 | 3 | 项 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 柱阵列主扬声器 | 4 | 只 | 10800 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 柱阵列辅助扬声器 | 10 | 只 | 7950 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 120W音柱 | 8 | 只 | 1820 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | 主功率放大器 | 2 | 台 | 5950 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 辅助功率放大器 | 5 | 台 | 5150 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 数字定压功率放大器 | 1 | 台 | 9850 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 室外终端解码器 | 3 | 台 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 94 | 无线手持话筒（一拖二） | 6 | 套 | 3100 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 天线分配器 | 3 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 有源对数周期室外天线 | 6 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 成品同轴线 | 4 | 条 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 同轴线 | 240 | 米 | 18 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | 主广播线缆 | 10 | 卷 | 1950 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 辅广播线缆 | 10 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 |
| 101 | 广播不锈钢长立杆 | 22 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 |
| 102 | 一体式手口井 | 22 | 项 | 600 |  | 工业 | 货物 |
| 103 | PE管 | 1300 | 米 | 12 |  | 工业 | 货物 |
| 104 | 室外音柱 | 10 | 只 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 105 | IP解码功放（150W） | 2 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 |
| 106 | IP解码功放（250W） | 2 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 |
| 107 | IP解码功放(350W) | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 |
| 108 | 广播线缆 | 10 | 卷 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 109 | 广播施工辅材 | 3 | 项 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 110 | 广播设备集成 | 3 | 项 | 35000 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 111 | 双开搪瓷白板 | 1 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 |
| 112 | 教学互动一体机 | 1 | 台 | 15500 |  | 工业 | 货物 |
| 113 | 多媒体音箱 | 1 | 对 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 114 | 授课无线话筒 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 115 | 机房教学终端 | 1 | 套 | 4650 |  | 工业 | 货物 |
| 116 | 机房学生终端 | 48 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 117 | 教学软件 | 1 | 套 | 3600 |  | 工业 | 货物 |
| 118 | 机房系统管理软件 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |
| 119 | 安全网关 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |
| 120 | 高清视频分配器 | 1 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 121 | 电脑桌改造 | 25 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 |
| 122 | 不锈钢踢脚线 | 45 | 米 | 96 |  | 工业 | 货物 |
| 123 | 多媒体线材 | 1 | 项 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 124 | 原机房线路更新及设备拆除 | 1 | 项 | 4500 |  | 其他服务业 | 服务 |
| 125 | 机房系统集成 | 1 | 项 | 5500 |  | 其他服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础网络升级 |  |  |
| 1 | 全网行为管理 | 1、网络层吞吐量≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，支持用户数≥1500，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000，内存≥4G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP； 2、内置URL数量≥2500万，分类数量≥80个；支持自定义新的URL地址和URL分类； ▲3、设备内置应用识别规则库，支持≥10000种应用规则数、支持≥9000种应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持≥3000种主流Saas应用，对Saas应用支持默认分类标签（提供相关证明材料，如白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告）； 4、支持通过抑制P2P的下行丢包，减缓P2P的下行流量，解决网络出口做流控后压力较大问题； 5、支持对内网用户web访问质量检测，支持整体网络质量评级； 6、支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户等。行为风险分析支持：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态； 7、支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； 8、支持图形化查看当前内网IP使用情况； 9、支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象； 10、支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容； 11、提供不少于三年免费软件升级服务，包含URL与应用识别规则库升级。 |
| 2 | 核心交换机 | 1、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps，以官网最小值为准； 2、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎与业务板卡物理分离,主控引擎故障情况下，不影响整机转发能力； 3、支持1+1冗余硬件监控系统，可集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4、支持硬件健康状态可视化，对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控； 5、支持将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 7、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像； 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 9、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器； 10、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 11、支持基础安全保护策略，支持ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 12、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms； 13、支持基于GRPC的Telemetry技术，支持对CPU、内存等信息的周期性采集； 14、支持出厂预置管理软件和业务模板，免安装极速部署； 15、本次配置双引擎、双电源，提供≥4个万兆光口，提供≥24个千兆光口，提供≥12个千兆电口。 |
| 3 | 光汇聚交换机1 | 1、交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps； ▲2、设备内置网络管理平台，支持对设备、光链路进行监控管理；支持通过创建业务模板，实现各类业务的快速上线（提供相关证明材料，如白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告）； 3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4、支持 Telemetry 技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH等管理方式； 6、支持≥160台光接入设备通过1G/2.5G自适应以太网光口独享通信的互联光接口； 7、本次配置双电源；配置40G/100G光接口≥2个；配置88个1G交换机所需双边光模块；配置8个2.5G交换机所需双边光模块。 |
| 4 | 光汇聚交换机2 | 1、交换容量≥18Tbps，包转发率≥3500Mpps； 2、设备内置网络管理平台，支持对设备、光链路进行监控管理。支持通过创建业务模板，实现各类业务的快速上线； 3、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4、支持 Telemetry 技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH等管理方式； 6、支持≥80台光接入设备通过1G/2.5G自适应以太网光口独享通信的互联光接口； 7、本次配置双电源；配置40G/100G光接口≥2个，千兆电口≥4个；配置48个1G交换机所需双边光模块。 |
| 5 | 万兆多模模块 | 万兆LC接口模块，波长850nm，最大数据传输长度≥300米，含配套多模万兆光纤跳线。 |
| 6 | POE接入交换机（8口） | 1、10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10GSFP+光接口≥1个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps； 3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 4、设备噪声值≤20dB； 5、设备支持金属外壳和金属网口设计； 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV； ▲7、支持零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置（提供相关证明材料，如白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告）； 8、额定电压：200V～240V（AC）； 9、支持部署于尺寸不大于400*300*110的弱电箱内。 |
| 7 | POE接入交换机（16口） | 1、10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000MSFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps； 3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 4、IK防护级别≥IK05； 5、设备噪声值＜20dB； 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV； 7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； ▲8、支持自适应不同型号间的设备替换，以及在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口（提供相关证明材料，如白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告）； 9、额定电压：200V～240V（AC）； 10、支持部署于尺寸不大于400*300*110的弱电箱内。 |
| 8 | 2.5G POE接入交换机（8口） | 1、10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps； 3、IK防护级别≥IK05； 4、设备噪声值＜20dBA； 5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV； 6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) ； 8、支持环路检测协议可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测； 9、支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发； 10、额定电压：200V～240V（AC）； 11、支持部署于尺寸不大于400*300*110的弱电箱内。 |
| 9 | 2.5G POE接入交换机（16口） | 1、10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G/5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个； 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥92Mpps； 3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 4、IK防护级别≥IK05； 5、设备噪声值＜20dB； 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV； 7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、额定电压：200V～240V（AC）； 10、支持部署于尺寸不大于400*300*110的弱电箱内。 |
| 10 | 无源汇聚设备 | 1、各光链路通道支持物理隔离，无分光，带宽1：1独享； 2、支持机柜、壁挂等安装方式； 3、汇聚器件完全无源即可正常工作； 4、端口数≥8个； 5、通过光汇聚交换机可实现设备管理：显示拓扑、端口占用情况、识别设备故障等功能。 |
| 11 | 无线控制器 | 1、千兆电口数≥8；千兆光口数≥2个，万兆光口数≥2个； 2、最大支持管理AP≥512个； 3、转发性能≥10G，支持本地数据转发模式； 5、支持实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响，不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 6、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； 8、支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；分支AC可以共享中心AC的AP容量License； 9、支持airplay投影防串流功能； 10、支持 802.11R快速漫游； 11、具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性； 12、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 13、支持实时频谱防护； 14、支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥； 15、支持内置AP管理数授权≥32个。 |
| 12 | 无线license1 | 无线控制器1icense接入，支持管理32个AP。 |
| 13 | 无线license2 | 无线控制器1icense接入，支持管理64个AP。 |
| 14 | 面板AP1 | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.97Gbps； 2、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥1个； 3、面板型AP，支持嵌入86面板安装方式；支持蓝牙5.0； 4、整机功耗≤8W； 5、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 6、支持802.11r协议标准，降低终端无线漫游的切换延时； 7、支持 802.11kv BSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio。 8、支持1024QAM调制解调方式； 9、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 10、通过无线电发射设备型号核准。 |
| 15 | 面板AP2 | 1、采用整机双频4流，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps； 3、≥1个2.5Gbps上行光口，≥4个10/100/1000Mbps下行电口； 4、支持蓝牙5.1； 5、支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 |
| 16 | 放装AP1 | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、支持≥1个1000M自适应以太网端口；支持≥1个2.5GSFP光口； 3、支持蓝牙5.1； 4、防护等级≥IK08； 5、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，SAR值≤2.0W/kg； 6、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 7、支持非法AP检测及反制功能； 8、通过无线电发射设备型号核准。 |
| 17 | 放装AP2 | 1、采用整机双频4流，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.975Gbps； 3、≥2个接口，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4、支持物联网，支持BLE5.1。 |
| 18 | 高密AP1 | 1、支持802.11ax标准，整机支持8条空间流，采用硬件独立的四射频设计，整机最大接入速率≥6Gbps； 2、5G以太网端口≥1个、5GSFP光口≥1个，10/100/1000M以太网端口≥1个； 3、支持蓝牙5.1； 4、支持防护等级≥IK08； 5、支持防尘防水等级≥IP51； 6、支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速； 8、支持非法AP检测及反制功能； 9、通过无线电发射设备型号核准。 |
| 19 | 高密AP2 | 1、采用整机三频六流，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥5.375Gbps； 3、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口； 4、支持蓝牙5.1/RFID/Zigbee。 |
| 20 | 室外AP1 | 1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机≥4条空间流，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps； 2、内置定向天线，无外置天线口； 3、支持≥1个2.5GSFP光口；≥1个10/100/1000Base-T以太网接口； 4、支持IP68防水防尘等级；支持蓝牙5.0； 5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 6、支持基于SSID、射频卡的用户数限制； 7、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； 8、通过无线电发射设备型号核准。 |
| 21 | 室外AP2 | 1、采用整机双频4流，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥2.4Gbps； 3、支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 4、内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5、≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口； 6、支持BLE5.1/RFID/Zigbee, 支持≥5个外置物联网模块链式扩展； 7、满足IP68防护等级。 |
| 22 | 教学终端 | 1、CPU物理核数≥8，主频≥1.9GHz，级缓存容量≥12MB； 2、内存配置容量≥16GB，读写速率≥3200MT/s，固态存储容量≥512GB； 3、显示屏分辨率≥1920x1080，尺寸≥14英寸，支持低蓝光护眼模式； 4、内置RJ45千兆有线网卡，WIFI6无线网卡及蓝牙5.2； 5、USB接口不少于3个，音频接口1个，HDMI接口1个； 5、电池额定容量≥55Wh，整机重量≤1.5kg，机身A面金属材质，配套≥100W电源适配器、原厂无线鼠标和电脑包，预装正版操作系统。 |
| 23 | 室内光纤线缆（4芯） | 1、4芯室内单模光缆； 2、光纤种类：单模G.657； 3、护套材料：低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH），加强构件外护套最小厚度≥0.4mm； 4、加强件：不少于两根平行金属加强元件； 5、光缆参数：允许拉力≥200N；允许侧压力≥2200N/100mm； 6、标准要求：完全符合YD/T1258.4及IEC系列标准。 |
| 24 | 室外铠装光纤（12芯） | 1、12芯室外铠装单模光缆； 2、工作温度-40℃～+70℃； 3、结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套； 4、光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 25 | 室外铠装光纤（24芯） | 1、24芯室外铠装单模光缆； 2、工作温度-40℃～+70℃； 3、结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套； 4、光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 26 | 室外铠装光纤（48芯） | 1、48芯室外铠装单模光缆； 2、工作温度-40℃～+70℃； 3、结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套； 4、光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 27 | 光纤尾纤 | 1、产品标准：YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器LC型》； 2、纤芯材料：G652D单模纤芯，原厂纤芯； 3、连接器材料：A级陶瓷插芯； 4、外护套材料：环保阻燃PVC外被； 5、连接器类型：LC卡扣式； 6、线长：0.5米； 7、插入损耗：≤0.35db； 8、回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db； 9、工作温度范围：-40℃～+80℃； 10、插拔寿命：≥1000次。 |
| 28 | 法兰 | 1、双LC接口； 2、标准：YD/T926.3-2009； 3、材料：陶瓷插芯材料； 4、插入损耗：单模：UPC≤0.35dB； 5、互换性：≤0.2dB； 6、重复性：≤0.2dB； 7、插拔寿命：≥1000次； 8、温度范围：-40℃～+80℃。 |
| 29 | 光纤熔接 | 专业机器熔接、含配套热缩管、塑料扎带。 |
| 30 | 光纤终端盒（8芯） | 芯数：8芯，塑料材质光纤收容盒，可配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器、含热缩管、扎带。 |
| 31 | 光纤配线架（48芯） | 1、48芯光纤配线架； 2、产品标准YD/T778-2006； 3、19英寸标准；适用SC/ST/双联LC/FC适配器的端接；采用前置面板，保护光纤跳线连接；表面静电喷塑，具有抗腐蚀能力；熔纤盘弯曲半径≥40mm；≥4个进缆孔。 |
| 32 | 光纤配线架（96芯） | 1、96芯光纤配线架； 2、产品标准YD/T778-2006； 3、19英寸标准机架式；适用SC/ST/双联LC/FC适配器的端接，前置面板；表面静电喷塑，具有抗腐蚀能力；熔纤盘弯曲半径≥40mm；≥4个进缆孔。 |
| 33 | 理线架 | 1、标准机架式19寸理线架，全金属材质； 2、可拆卸盖板设计，均匀琴键式宽口理线槽位,便于6类跳线弯曲和管理。 |
| 34 | 电源线 | RVV3*1.5平方，100米/卷。 |
| 35 | 光纤跳线 | 2米OS2单模9/125um双芯光纤跳线，LC接头类型； |
| 36 | 网络面板 | 1、规格：网络信息面板； 2、材料：高强度ABS塑料，阻燃级别不低于94V-0； 3、面板采用扣位式； 4、前盖按压式解锁结构。 |
| 37 | 网络模块 | 符合CAT.6标准的六类RJ45非屏蔽网络模块，传输参数≥250MHz。 |
| 38 | 六类网络成品细跳线 | 1、传输带宽：250MHz，长度2米； 2、跳线尾套采用注塑结构； 3、跳线弹片采用按压保护盖，插触端子采用50μ”镀金； 4、可定制颜色：红、橙、灰、蓝等多种颜色可供选择，方便区分网络、监控等不同系统； 5、导体直径不低于30AWG，内部多芯软线结构。 |
| 39 | 网络配线架 | 1、标准19英寸机架式24口网络配线架，高度1U，采用≥1.5mm厚度SPCC冷轧钢板制成，前后面喷塑处理； 2、模块化设计，每个模块可单独拆卸。 |
| 40 | 六类水晶头 | 1、产品标准：YD/T926.3-2009； 2、产品性能：传输带宽≥250MHz，≥1000兆数据传输，接点镀金厚度≥50μ(inch)，插拔寿命≥1000次，透明塑胶外壳； 3、100个/盒。 |
| 41 | 双绞线 | 1、六类非屏蔽双绞线，执行标准GB/T18015.5-2007；305米/箱； 2、导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz； 3、8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 42 | 多媒体箱 | 铁质多媒体明装箱，尺寸≥400*300*110mm，支持散热功能，内置220V、10A插排1只，自带设备固定架，定制弱电标识。 |
| 43 | 展板图 | 1、铝合金边框有机玻璃面，可换页； 2、网络系统图、机房管理制度的内容设计； 3、尺寸≥800*600MM。 |
| 44 | 服务器机柜 | 1、机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*1000mm*2000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2、前后门为铁质网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3、静音节能风扇； 4、冗余空间，满配铁质机柜挡板，钢板厚度≥1.2mm。 |
| 45 | 电话光端机 | 1、设备类型：2路电话光端机（含发射端和接收端）； 2、接口类型：≥1个 FC光纤接口，≥2路RJ11电话接口； 3、语音编码：PCM编码，每路语音≥64Kbps；振铃频率：17Hz-60Hz；串音损耗：≥65db； 4、钢外壳，两侧对流散热； 5、含配套LC-FC单芯单模光纤跳线。 |
| 46 | UPS主机 | 1、单相输入单相输出，机架式高频ups，输出功率容量≥9kW /10kVA； 2、输入电压80至275V； 3、采用PFC控制技术，输入功率因素＞0.99，允许的市电频率45-55HZ； 4、提供干接点、RS232、SNMP网卡接口，监控软件具备电源事件记录和分析功能，支持TCP/IP协议，可在Internet上的远程监控，免费提供通讯协议。 |
| 47 | 蓄电池 | 1、阀控式密封铅酸蓄电池，容量≥12V100AH；采用密封结构和阻燃外壳； 2、支持吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率≥99%； 3、20℃下每月的自放电率≤2％； 4、充电过程中遇明火内部不引燃、不引爆； 5、蓄电池温度使用范围：放电-15～50℃；充电0～40℃；贮存5～40℃； 6、蓄电池浮充设计寿命≥6年； 7、与UPS主机同品牌，满足UPS满载运行2小时以上。 |
| 48 | 电池柜 | 1、采用镀锌板成型，防静电、防腐蚀、防火喷涂； 2、电池摆放层数≥2层； 3、可摆放12V、100AH电池16节； 4、含国标电池连接线和空开。 |
| 49 | 墙面粉刷 | 1、墙面施工后游离甲醛含量为≤0.1g/kg； 2、墙面施工后总挥发性有机化合物的含量标准≤200g/L； 3、墙面施工后耐洗刷性≥200次； 4、工艺要求平整后批腻子三遍，乳胶漆三遍。 |
| 50 | 陶瓷防静电地板 | 1、产品规格：600×600mm，厚度≥40mm； 2、载荷：集中载荷≥2950N，均布载荷≥12500N/㎡，极限载荷≥5880N； 3、防火等级：基材为不燃A1级，面层为V1级； 4、系统电阻为10×6次方--10×10次方欧姆； 5、基材部分的上钢板≥0.7mm厚的SPCC硬质冷轧钢板，下钢板≥0.6mm厚的ST14拉伸钢板； 6、支撑系统的白锌缩管支架上托板厚≥3mm，下托板厚≥2mm，管径≥25mm，高度10cm-30cm可调节；横梁规格为570×21×32（mm），壁厚≥0.8mm； 7、含内部除尘，地板搬运、安装、切割，施工完成后房间内卫生清理。 |
| 51 | 吸顶平板灯 | 1、采用高亮LED芯片，直发光，无可视频闪； 2、内置隔离恒流驱动电源； 3、高色显指数，Ra≥80； 4、尺寸600*600mm,压铸铝材边框，PP面罩，冷轧背板； 5、正白光，光效≥5000K； 6、额定电压220V，功率≥45W，照射面积≥18m²。 |
| 52 | 网络改造辅材 | 1、网络改造中所有设备固定、连接用配件； 2、配套PE管、KBG管、PVC管、金属软管、水泥、黄沙、PVC胶水、自攻螺丝、膨胀管、电工胶布、标识标签、扎带等项目所需。 |
| 53 | 科利华中学棠城分校设备安装集成 | 1、管路铺设、线材铺设、墙地面开槽及恢复； 2、UPS安装调试，机房环境改造：顶部灯具更换、原墙面乳胶漆及腻子铲除重新粉刷、地面防静电地板铺设、入口门维修； 3、新增网络设备安装、软件调试，标签标识制作等； 4、利旧设备集成：原有126台无线AP拆除，其中64台AP重新安装与调试； 5、原有线点位及无线点位管线拆除；桥架内废旧线缆拆除，设备间整理； 6、提供第三方福禄克测试报告，涵盖可进行测试的主要线材（包括光纤光衰减、线缆信号强度、线缆长度等）； 7、垃圾清除：废旧防静电地板拆除，其它废旧材料清除，垃圾清运至校外。 |
| 54 | 竹镇民族中心小学设备安装集成 | 1、管路铺设、线材铺设、墙地面开槽及恢复、室外地面及绿化开挖修复； 2、新增网络设备安装、软件调试，标签标识制作等； 3、利旧设备集成：原有32台无线AP拆除，其中17台AP重新安装与调试； 4、原有线点位及无线点位管线拆除；桥架内废旧线缆拆除，设备间整理； 5、提供第三方福禄克测试报告，涵盖可进行测试的主要线材（包括光纤光衰减、线缆信号强度、线缆长度等）； 6、垃圾清除：线缆等废旧材料清除，施工产生的垃圾清运至校外。 |
| 校园广播改造 |  |  |
| 55 | IP网络广播系统平台 | 硬件要求： 1、≥15英寸全高清触摸屏，分辨率≥1920×1080； 2、处理器主频≥2.5GHz、≥6核处理器12线程，三级缓存≥18MB，≥8G内存，≥256G固态+1TB机械硬盘； 3、内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板； 软件要求： 1、支持无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 2、支持注册方式以USB加密狗硬件注册方式并终身授权； 3、支持系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 4、支持自动音乐打铃，作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭； 5、支持支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 6、支持远程对全区、分区、分组讲话； 7、支持能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口； 8、支持结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 9、内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益，保证声音的清晰度和强度。 |
| 56 | 广播分控一体机 | 1、≥21.5英寸电容触摸屏幕一体式操作平台； 2、≥4核心处理器，≥8G内存，≥256G固态,配套无线键鼠； 3、接口包含USB≥1,网口≥1，HDMI≥1； 4、配备分控软件，可进行远程管理与操作，终身授权。 |
| 57 | 数字音频采集器 | 1、带音乐播放模块，支持USB接口播放，支持MP3/WAV/WMA格式的音乐播放； 2、带四组立体声线路输入，可连接有源监听音箱和外扩功放； 3、2路6.35话筒接口，每路的高低音调节单独可控； 4、标准RJ45网络接口,传输速率≥100Mbps； 5、信噪比≥70dB； 6、支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)协议。 |
| 58 | 网络寻呼话筒 | 1、带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态； 2、具有一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，具有对讲功能； 3、具有监听功能，内置扬声器输出功率≥5W（8Ω）； 4、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 5、信噪比≥75dB，采样率8K～48KHz； 6、音频格式：MP3； 7、传输速率≥/100Mbps，支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)协议。 |
| 59 | 播音麦克风 | 1、换能方式：电容式； 2、指向性：心型指向； 3、频率响应：40Hz-18KHz； 4、输出阻抗: 600Ω±30%； 5、MIC灵敏度：-39dB±3dB； 6、供电电压：DC12V(外置电源)或9V(层叠电池)。 |
| 60 | 监听音箱 | 1、额定功率（100V）≥6W；额定功率（70V）≥3W；最大功率≥10W； 2、灵敏度92dB±3dB； 3、频率响应130-16KHz； 4、采用ABS材质外壳，音量可调节。 |
| 61 | 机架式调音台 | 1、至少6路MIC/LINE，1组立体声输入，1组立体声效果返回输入，1路USB、蓝牙输入； 2、至少2组主输出，2路编组输出，1路辅助输出，1路效果输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 3、内置效果器，内置多媒体播放器 (配遥控器)，带蓝牙接收功能，支持USB播放，可直接播放WAV、MP3双格式音乐，内置PC声卡； 4、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）； 5、总谐波失真≤0.003%@0dBu，1kHz； 6、信噪比≥107dB，串音≥69dB； 7、最大输入电平≥16dBu，最大输出电平≥20dBu； 8、增益差≤0.2dB。 |
| 62 | 数字音频处理器 | 1、支持机架式安装，全金属外壳，AC220V供电； 2、3进6出数字音频处理器，支持输入输出灵活组合，多种分频模式； 3、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 4、总谐波失真(1kHz)≤0.1%； 5、信噪比(A计权)≥105dB； 6、频率响应20Hz～20kHz（±0.5dB）； 7、最大输入电平≥16dBu，最大输出电平≥16dBu； 8、最大增益≥20dB。 |
| 63 | 电源管理器 | 1、2寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0～999秒，最长16分钟延时开关），保护和延长投影机使用寿命的电源时序器； 3、带输入电源滤波器，为音响设备提供净化电源； 4、支持面板LOCK锁定功能防止误操作； 5、内置时钟芯片，可根据时期时间定时设置自动开关机，以及程序的循环功能，不需人为操作； 6、最多支持500台集联顺序控制，级联自动检测设置； 7、配置232接口，支持外部中控设备控制；可选配WAN接口线进行IP连接； 8、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 9、支持10组设备开关场景数据调用，支持电压欠压、超压检测、报警及断电保护。 |
| 64 | 广播机柜 | 1、机架式19英寸机柜，外形尺寸600mm*800mm*2000mm，钢板厚度方孔条≥2.0mm/安装梁≥1.5mm/其余≥1.2mm，防静电喷涂； 2、前后门为铁质网门，可拆卸侧板，弧形门边条开圆形通风孔，网孔通风率≥75%； 3、静音节能风扇； 4、冗余空间，满配铁质机柜挡板，钢板厚度≥1.2mm。 |
| 65 | 陶瓷防静电地板 | 1、产品规格：600×600mm，厚度≥40mm； 2、载荷：集中载荷≥2950N，均布载荷≥12500N/㎡，极限载荷≥5880N； 3、防火等级：基材为不燃A1级，面层为V1级； 4、系统电阻为10×6次方--10×10次方欧姆； 5、基材部分的上钢板≥0.7mm厚的SPCC硬质冷轧钢板，下钢板≥0.6mm厚的ST14拉伸钢板； 6、支撑系统的白锌缩管支架上托板厚≥3mm，下托板厚≥2mm，管径≥25mm，高度10cm-30cm可调节；横梁规格为570×21×32（mm），壁厚≥0.8mm； 7、含内部除尘，地板搬运、安装、切割，施工完成后房间内卫生清理。 |
| 66 | 窗帘 | 1、窗帘面料100%全遮光，无甲醛，克重≥1000/㎡； 2、铝合金纳米轨道，壁厚≥1.5mm，重量400g以上/米，表面经电泳处理，每米轨道承重≥10kg； 3、加强安装固定，面料裁剪制作符合规范。 |
| 67 | 网络解码音箱 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，传输速率≥100Mbps，支持TCP/IP、UDP、IGM P (组播)协议，可远程调整音量和IP地址； 2、支持远程固件升级； 3、频率响应40Hz～18KHz(线路)，100Hz～16KHz(话筒)； 4、灵敏度90dB±3dB； 5、音频格式采用MP3，采样率8K～48KHz； 6、内置数字功放：2×15W/8Ω； 7、木质箱体，4.5寸低音加2.75寸高音，阻抗8Ω。 |
| 68 | 副音箱 | 1、木质箱体，4.5寸低音加2.75寸高音； 2、频响110Hz-17KHz(±15％)； 3、额定功率≥15W； 4、阻抗8Ω； 5、灵敏度90dB ±3dB。 |
| 69 | 双绞线 | 1、六类非屏蔽双绞线，执行标准GB/T18015.5-2007；305米/箱； 2、导体23AWG无氧铜，带撕裂绳，带宽≥250MHz； 3、8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 70 | 六类水晶头 | 1、产品标准：YD/T926.3-2009； 2、产品性能：传输带宽≥250MHz，≥1000兆数据传输，接点镀金厚度≥50μ(inch)，插拔寿命≥1000次，透明塑胶外壳； 3、100个/盒。 |
| 71 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
| 72 | 16口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 2、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 3、设备采用静音无风扇节能设计； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 |
| 73 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 3、设备采用静音无风扇节能设计； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |
| 74 | 光纤模块 | 单模光纤模块，1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 |
| 75 | 光纤跳线 | 2米OS2单模9/125um双芯光纤跳线，LC接头类型。 |
| 76 | 铠装光纤跳线 | 铠装单模4芯（LC-SC），成品光纤跳线，长度≥20米。 |
| 77 | 室内光纤线缆（6芯） | 1、6芯室内OS2光缆（紧套管式）； 2、室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤，每根光纤都带有900um厚的耐久保护层； 3、光纤芯径9/125 μm； 4、标准要求：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016标准的传输性能要求。 |
| 78 | 室内光纤线缆（12芯） | 1、12芯室内OS2光缆（紧套管式）； 2、室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤，每根光纤都带有900um厚的耐久保护层； 3、光纤芯径9/125 μm； 4、标准要求：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016标准的传输性能要求。 |
| 79 | 室外铠装光纤（6芯） | 1、6芯室外铠装单模光缆； 2、性能要求：光纤套入材料制成的松套管中； 3、结构要求：钢带纵包铝-聚乙烯或者钢带纵包聚乙烯双护套； 4、光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 |
| 80 | 光纤终端盒（8芯） | 塑料材质8芯光纤收容盒，可配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器。 |
| 81 | 电源线 | 国标RVV3*1.5平方，100米/卷。 |
| 82 | 金银线 | 线芯采用无氧铜材质，150支，100米/卷。 |
| 83 | 光纤尾纤 | 1、产品标准：YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器LC型》； 2、纤芯材料：G652D单模纤芯，原厂纤芯； 3、连接器材料：A级陶瓷插芯； 4、外护套材料：环保阻燃PVC外被； 5、连接器类型：LC卡扣式； 6、线长：0.5米； 7、插入损耗：≤0.35db； 8、回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db； 9、插拔寿命：≥1000次。 |
| 84 | 法兰 | 1、双LC接口； 2、标准：YD/T926.3-2009； 3、材料：陶瓷插芯材料； 4、插入损耗：单模：UPC≤0.35dB； 5、互换性：≤0.2dB； 6、重复性：≤0.2dB； 7、插拔寿命：≥1000次。 |
| 85 | 光纤熔接 | 专业机器熔接、含配套热缩管、塑料扎带。 |
| 86 | PVC线槽 | 20#线槽240米，40#线槽50米，60#线槽40米，100#线槽70米，50#线管24米。 |
| 87 | 柱阵列主扬声器 | 1、额定阻抗：6Ω； 2、额定功率（RMS）：≥400W； 3、特性灵敏度：96dB(1W/1M)； 4、连续声压级：122dB,最大声压级：128dB； 5、额定频率范围(-10 dB)：100～20000Hz； 6、中低音扬声器：LF：6×4.5"，高音扬声器：HF：2×1"； 7、覆盖角度（H×V）：100°×20°； 8、输入接口：NL4MP×2； 9、木质箱体，钢质网罩，整体喷涂聚脲漆，防尘防水≥IP56。 |
| 88 | 柱阵列辅助扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、额定功率（RMS）：≥200W； 3、特性灵敏度：94dB(1W/1M)； 4、连续声压级：117dB,最大声压级：123dB； 5、额定频率范围(-10 dB)：100～20000Hz； 6、中低音扬声器：LF：4×4.5"，高音扬声器：HF：1×1"； 7、覆盖角度（H×V）：100°×20°； 8、输入接口：NL4MP×2； 9、木质箱体，钢质网罩，整体喷涂聚脲漆，防尘防水≥IP56。 |
| 89 | 120W音柱 | 1、额定功率：≥120W； 2、输入电压：100V； 3、灵敏度：92dB±3dB； 4、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）； 5、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF：3"×1； 6、金属箱体，钢质网罩，防尘防水≥IP55。 |
| 90 | 主功率放大器 | 1、输出功率：≥2x700W/8Ω/2x1050W/4Ω；桥接≥2100W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB），总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 3、输入灵敏度(±10%)0dBu(775mV)，支持0dB/2dB/4dB调节，输入阻抗(典型值)平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 4、信噪比(A计权)≥100dB，串音衰减(1kHz)≥70dB； 5、增益差≤1dB，阻尼系数≥250； 6、最大功率消耗：≥2500W； 7、支持AC110-240宽电压使用，支持过热、过压、过载保护，具有限幅器和失真保护功能。 |
| 91 | 辅助功率放大器 | 1、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×670W/4Ω，桥接：1×1350W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB），总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 3、输入灵敏度(±10%)0dBu(775mV)，输入阻抗(典型值)平衡20KΩ，非平衡10KΩ； 4、信噪比(A计权)≥100dB，串音衰减(1kHz)≥70dB； 5、增益差≤1dB，阻尼系数≥250； 6、最大功率消耗：≥2500W； 7、支持AC110-240宽电压使用，支持过热、过压、过载保护，具有限幅器和失真保护功能。 |
| 92 | 数字定压功率放大器 | 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放； 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥2100W。 |
| 93 | 室外终端解码器 | 1、频率响应：线路20Hz～20KHz； 2、输入灵敏度：话筒：-36±3dB； 线路：-10±2dB； 3、音频输出电平：0dB(775mv)； 4、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 5、支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)协议； 6、音频格式： MP3； 7、传输速率：10/100Mbps； 8、本地音频输入口：RCA×2； 9、信噪比≥80dB。 |
| 94 | 无线手持话筒（一拖二） | 1、双通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计； 2、半U紧凑设计，支持机架安装，全金属面板； 3、真分集天线支持根据信号强度自动切换，大幅度降低断频概率。天线低损耗，可拆卸设计； 4、采用红外对频方式，接收机射频频率范围640-665MHz，可调信道数≥100； 5、采用PLL高精度锁相环技术，频率稳定度≤±3ppm； 6、采用超外差接收方式，支持自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性； 7、数字导频频率30.72kHz，接收灵敏度-98dBm，接收机频率响应67-15kHz±3dB； 8、谐波失真≤1.5%(250～6300Hz)，信噪比≥102dB(XLR端口)； 9、音频输出支持平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm大二芯； 10、频率响应20-20kHz，灵敏度-48dBV/Pa(1kHz)，3.9mV/Pa（1kHz），输出阻抗680欧姆(1kHz)； 11、配套两只手持话筒，采用心型电容咪头，最大SPL（RMS）110dB（1%THD），信噪比≥58dB，标准AA电池供电，支持自动关机。 |
| 95 | 天线分配器 | 1、全频道的UHF天线分配器； 2、放大射频讯号，弥补在分配过程中的衰减； 3、外置3A开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机； 4、单一台天线分配器主机可支援最多8个天线通道端口； 5、天线主机频率响应500～950MHZ； 6、阻抗：50欧母。 |
| 96 | 有源对数周期室外天线 | 1、工作频率范围500-950MHz； 2、供电方式：BNC,8VDC； 3、天线类型：对数周期； 4、输入阻抗：50欧姆； 5、增益：10dB±2db，指向性：水平90°，接头类型：BNC。 |
| 97 | 成品同轴线 | 国标50欧同轴线，成长线长度≥20米。 |
| 98 | 同轴线 | 50欧同轴线，配套4个BNC头，现场焊接制作。 |
| 99 | 主广播线缆 | 国标RVVP2*2.5，200米/卷。 |
| 100 | 辅广播线缆 | 国标RVVP2*2.0，200米/卷。 |
| 101 | 广播不锈钢长立杆 | 1、杆长≥3米，满足现场使用要求，厚度≥1.5mm，配备出线口及安装支架； 2、实施安装所需的地笼。 |
| 102 | 一体式手口井 | 树脂型底座，铸铁盖面，长宽深：330*330*360mm，含地面开挖与恢复。 |
| 103 | PE管 | 1、国标50#PE管； 2、管路开挖及铺设。 |
| 104 | 室外音柱 | 1、产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢网，防尘防水≥IP55； 2、喇叭单元采用两分频设计，喇叭单元LF：5"×4，HF：1"寸高音； 3、输入电压：100V； 4、额定功率：60W； 5、频率响应：130Hz-18KHz (±10%）； 6、灵敏度：89dB±3 dB； 7、最大声压级：107dB±1dB。 |
| 105 | IP解码功放（150W） | 1、具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮；2、具有1路话筒输入，话筒音量单独可调；3、内置网络模块，实现网络解码功能；4、优先级切换功能：可自主选择网络和本地信号混音输出；5、额定输出电压：100V；6、具有总音量调整旋钮；7、定压输出功率：150W；8、工作电压AC 220V/50Hz（±10%），支持过热、过压、过载保护，具有限幅器和失真保护功能。 |
| 106 | IP解码功放（250W） | 1、具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 2、具有1路话筒输入，话筒音量单独可调； 3、内置网络模块，实现网络解码功能； 4、优先级切换功能：可自主选择网络和本地信号混音输出； 5、额定输出电压：100V； 6、具有总音量调整旋钮； 7、定压输出功率：250W； 8、工作电压AC 220V/50Hz（±10%），支持过热、过压、过载保护，具有限幅器和失真保护功能。 |
| 107 | IP解码功放(350W) | 1、具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 2、具有1路话筒输入，话筒音量单独可调； 3、内置网络模块，实现网络解码功能； 4、优先级切换功能：可自主选择网络和本地信号混音输出； 5、额定输出电压：100V； 6、具有总音量调整旋钮； 7、定压输出功率：350W； 8、工作电压AC 220V/50Hz（±10%），支持过热、过压、过载保护，具有限幅器和失真保护功能。 |
| 108 | 广播线缆 | 国标RVVP2*1.5，200米/卷。 |
| 109 | 广播施工辅材 | 1、线路敷设所需线管、线槽、电工胶布、膨胀管、自攻螺丝、标签、扎带、管材接头、骑马卡、膨胀螺栓、机柜螺丝、强电面板、86明盒、插头、拖线板及相关配件； 2、利旧音箱安装及所需的配件等； 3、水泥、沙石、防水胶布、玻璃胶、卡龙头、音频头等所有材料。 |
| 110 | 广播设备集成 | 1、室外操场音柱管路的开挖、预埋、回填； 2、广播立杆的基础件预埋及安装； 3、室外阵列音柱线路及设备安装； 4、活动区室外壁挂音柱线路及设备安装； 5、教室、走廊广播线路及设备安装； 6、原机柜旧设备拆除、线路拆除、室外立杆音柱设备拆除，设备间卫生清理； 7、广播中心设备安装、系统调试、线路集成等。 |
| 111 | 双开搪瓷白板 | 1、尺寸4200mm×1300×180mm，根据现场定制；结构采用内外双层，左右推拉结构组合设计，两块固定两块滑动，与触控一体机尺寸配套，外框和轨道一体化设计，滑动组件不可视；触控一体机居中安装；背面预留空腔，便于一体机维护； 2、书写板面：采用厚度0.4㎜E3或JFG搪瓷板面，面板颜色为白色； 3、夹层材料：采用厚度10mm，7层瓦楞纸板，容重为25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形； 4、背板：优质防锈热镀锌钢板，厚度0.3mm，整板无拼接； 5、板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机械化流水线制作，高温一次成型； 6、边框：整体采用高强度工业电泳铝合金，横、立框采用双层加强结构；主外框滑道尺寸45*180mm；黑板大框为模具一次成型整体结构，不允许有拼接，四周配置专用铝合金封边，不允许用铝皮或铁皮封边； 7、包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角R40mm的圆角； 8、黑板滑轮：侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音36dB，数目4个,上下均匀安装； 9、限位档：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手，隐形安装、没有外露的挂接件。 |
| 112 | 教学互动一体机 | 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控； 4、整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 5、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键； 8、整机支持发出超声波信号与手持终端配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 9、整机支持蓝牙5.4和Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； 10、整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人，支持远程巡课； 11、内置OPS连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，CPU不低于6核心，DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘，≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 113 | 多媒体音箱 | 1、功放功率≥2*60W； 2、频响要求50～18KHz； 3、最大声压级≥123dB； 4、啸叫抑制方式 DSP抑制； 5、背板接口包含电源接口x1,输出口x2,网线插孔x1； 6、OTG音频输入口x1,模拟音频输入口x1 BGM输入口x1,话筒输入口x1,BGM音量控制旋钮x1,总音量控制旋钮x1； 7、配套安装支架。 |
| 114 | 授课无线话筒 | 话筒要求： 1、有效使用距离≥25米； 2、延迟时间≤20mS，音频信噪比≥96dB，失真度≤1%，频响要求 20Hz～18KHZ； 3、近距离触发自动配对，内置电池≥60mA，使用时间10小时±15分钟； 4、话筒采用Pogo pin充电触点，配套话筒充电仓，Type-C充电接口5V供电，2小时完成电池充电。 接收器要求： 1、采用发射机2.4G通讯方式，平衡信号线连接； 2、有效使用距离≥20米； 3、近距离磁感应后自动对频。 |
| 115 | 机房教学终端 | 1、显示器：≥23英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，支持VGA和HDMI输入； 2、处理器：主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB； 3、内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存； 4、硬盘：≥硬盘：256GB M.2 NVMe SSD硬盘，1T机械硬盘； 5、显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.2GHz； 6、后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1； 7、集成千兆网卡、集成声卡、USB键鼠套装； 8、可通过物理按键实现系统一键还原； 9、预装正版操作系统。 |
| 116 | 机房学生终端 | 1、显示器：≥23英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏，支持VGA≥1，HDMI≥1； 2、处理器：≥主频≥2.0GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB； 3、内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存； 4、硬盘：≥256GB M.2固态硬盘，预留3.5英寸 SATA机械硬盘仓位； 5、显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.2GHz； 6、后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1； 7、集成千兆网卡、集成声卡、USB键鼠套装； 8、可通过物理按键实现系统一键还原； 9、预装正版操作系统。 |
| 117 | 教学软件 | 1、登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式； 2、设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收； 3、人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色； 4、教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容； 5、教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生； 6、教师广播批注、手写智能识别、学生演示、下发课堂活动、课堂活动作答、学生未进入课堂通知、教学白板课件同步、文件上传、文件共享等功能； 7、黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作，离线自动黑屏：支持教师授课时开启离线黑屏； 8、设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP； 9、程序限制：通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序； 10、违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序； 11、网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理； 12、应用防卸载和防杀进程：支持防止通过控制面板或使用第三方软件卸载学生端应用，支持防止通过任务管理器或使用第三方软件结束学生端应用进程； 13、软件终身授权，免费升级。 |
| 118 | 机房系统管理软件 | 1、管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面； 2、具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装； 3、 基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能； 4、支持查看全部设备和分组下设备的运行状态； 5、支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等； 6、支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置； 7、支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查； 8、单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面； 9、支持远程还原终端设备，在终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可远程操作系统恢复；同时可选清空终端设备的公共数据分区（D盘）的数据； 10、支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行； 11、软件终身授权，免费升级。 |
| 119 | 安全网关 | 1、≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2G带宽，标准1U高度； 2、支持场景的会话、内置状态检测防火墙，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，VPN隧道和隧道内流量做可视化管理； 3、IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数100； 4、支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控； 5、支持整网管理应用会话抑制、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。 |
| 120 | 高清视频分配器 | 一进两出HDMI分配器，含成品连接线。 |
| 121 | 电脑桌改造 | 1、加装电脑主机位，桌面下吊装，金属材质，白色烤漆； 2、配备出线蛇形方管，白色； 3、电脑桌防移动固定架； |
| 122 | 不锈钢踢脚线 | 1、304型材，8公分高度； 2、接口防刺处理； 3、卫生清理； |
| 123 | 多媒体线材 | 包括机房集成使用的多媒体RVV3*1.5电源线、RVV2*1.0电源线、信号线、高清线、触控线、话筒线。 |
| 124 | 原机房线路更新及设备拆除 | 1、教室原有的多媒体设备拆除，安装后墙面修补； 2、教室原有的电脑设备拆除及搬运； 3、教室原有线路接插件进行更新，包括水晶头、电源面板等。 |
| 125 | 机房系统集成 | 1、电脑安装、接线及线路整理； 2、系统及教学软件安装、标牌标识等； 3、系统同传及系统调试。 |

★2.其他技术要求

（1）供应商必须对基础网络升级的学校进行整体网络规划，包括城域网接入、区级无线网络认证；基础网络升级还需利旧学校部分设备，必须安装并接入升级后的网络，利旧的设备明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板AP | 9 | 台 | 科利华中学棠城分校 |
| 2 | 放装AP | 53 | 台 | 科利华中学棠城分校 |
| 3 | 高密AP | 2 | 台 | 科利华中学棠城分校 |
| 4 | 无线AC控制器 | 1 | 台 | 六合区竹镇中心小学 |
| 5 | 放装AP | 15 | 台 | 六合区竹镇中心小学 |
| 6 | 高密AP | 2 | 台 | 六合区竹镇中心小学 |

（2）供应商需要利旧校园广播改造的学校的部分广播设备，必须安装并接入改造后的校园广播系统，利旧的设备明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 学校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | 12 | 只 | 六合区实验小学 |
| 2 | 广播室操作台 | 1 | 台 | 六合区实验小学 |
| 3 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 | 六合区实验小学 |
| 4 | 天线分配器 | 1 | 套 | 六合区实验小学 |
| 5 | 有源对数周期天线 | 1 | 套 | 六合区实验小学 |
| 1 | 壁挂扬声器 | 8 | 只 | 六合区广益小学 |
| 2 | 一拖二无线麦克风 | 2 | 套 | 六合区广益小学 |
| 3 | 天线分配器 | 1 | 套 | 六合区广益小学 |
| 4 | 有源对数周期天线 | 1 | 套 | 六合区广益小学 |
| 5 | 功放 | 2 | 台 | 六合区广益小学 |
| 6 | 机柜 | 1 | 台 | 六合区广益小学 |
| 7 | 广播室操作台 | 1 | 台 | 六合区广益小学 |
| 1 | 广播机柜 | 1 | 台 | 六合区雄州初中 |
| 2 | 一拖二无线麦克风 | 1 | 套 | 六合区雄州初中 |
| 3 | 广播室操作台 | 1 | 台 | 六合区雄州初中 |
| 4 | 吸顶广播 | 12 | 只 | 六合区雄州初中 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）投标供应商报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标供应商认为需要的其他费用等。

（2）投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障项目正常实施应当具有的物资和服务，对项目正常实施应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划，严格依据招标文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。

中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。

（2）安全施工要求

安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

（3）验收要求

项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。

（4）质保及售后要求

中标供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

在质保期内，因中标供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，必须2小时以内响应，4小时内维修人员到达现场，8小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备。

质保期内中标供应商应每年暑期到现场进行设备的操作检查、软件更新和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

在质保期满后提供不低于十年零配件的供给和技术支持，如发生故障，中标供应商在接采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（5）平台监管

中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上。

（6）培训要求

中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟）。

（7）其他要求

中标供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

中标供应商须保证所提供的技术资料（含软件源代码、操作手册及相关电子文件）完整、规范、准确，符合本项目技术标准和行业规范要求。所提供的技术参数、性能指标、安装调试说明等数据须真实有效且与投标文件及合同条款完全一致，能够满足设备按设计规范安装、系统化调试及验收的技术支撑需求；同时须包含设备全生命周期内必要的运维保障资料（含维修手册、零部件清单及安全操作指南），确保设备投用后具备可持续运行及标准化维护的技术条件。

3.付款条件

中标供应商完成合同项下全部设备的供货安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同总款的95%，5%的余款在正常使用一年后一个月内付清(无息)。

具体以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

合同签订后，中标供应商45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%/扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）。 | 30 | 自动 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打▲号指标为重要指标，要求提供证明材料未提供的视为负偏离，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止；严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案一 | 投标人根据采购需求并结合学校现状，分别提供科利华中学棠城分校、竹镇中心小学基础网络升级的深化设计方案，包括网络系统深化方案、网络点位图与拓扑图、无线网络热力图、信息中心效果图。评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）上述每项设计充分满足学校需求，网络系统深化方案科学合理、可行性强、图纸齐全、点位分布合理、系统结构完整，得5分； （2）上述每项设计满足学校需求，网络系统深化方案较科学合理、可行性较强、图纸齐全、点位分布较合理、系统结构较完整，得3分； （3）上述每项设计基本满足学校需求，网络系统深化方案科学合理性一般、可行性一般，得1分； （4）上述每项设计不能满足学校需求，设计不合理、不完整、不准确、制作不规范或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 深化设计方案二 | 投标人根据采购需求并结合学校现状，分别提供六合区实验小学、六合区广益小学和六合区雄州初中的广播系统改造的深化设计方案，包括功能实现、系统连接图、广播点位图、操场区域声场图。评委根据设计方案及图纸进行综合评分： （1）上述每项设计充分满足学校需求，广播系统深化方案科学合理、可行性强、图纸齐全、点位分布合理、功能齐全，得5分； （2）上述每项设计满足学校需求，广播系统深化方案较科学合理、可行性较强、图纸齐全、点位分布较合理、功能较齐全，得3分； （3）上述每项设计基本满足学校需求，广播系统深化方科学合理性一般、可行性一般，得1分； （4）上述每项设计不能满足学校需求，设计不合理、不完整、不准确、制作不规范或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 投标人提供以下产品具有CMA标识的检测报告，缺项漏项或不提供不得分： 1、所投全网行为管理（产品清单1）支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性的，得1分； 2、所投POE接入交换机（8口）（产品清单6）支持环路检测协议，并支持端口下的环路检测功能，当检测到环路时，能告警并记录，得1分； 3、投标人所投的机房系统管理软件（产品清单118），依据为GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，支持在Windows、统信、麒麟操作系统下的机房系统管理软件中使用相同的教学应用，包括但不限于白板软件、录屏软件等，得1分； 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 2.5 | 产品稳定性 | 1、投标人所投的IP网络广播系统平台（产品清单55）具有一键巡检功能，可在30秒内检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，同时可保存所有终端的检测数据作为核查依据功能的得1分（提供证明材料，如说明书、功能截图或具有CMA标识的检测报告）； 2、投标人所投的机房学生终端（产品清单116）平均无故障时间（MTBF）≥100万小时的得1分（提供证明材料，如说明书、功能截图或具有CMA标识的检测报告）； 3、为保证系统的统一性，稳定性，所投核心交换机（产品清单2）、光汇聚交换机1（产品清单3）、POE接入交换机（8口）（产品清单6）为同一品牌的得1分（以投标分项报价表为评分依据）。 | 3 | 客观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施、联调联试等内容，需要结合多校实际情况，突出在管理过程中的创新措施）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务与培训方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务及培训方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话、培训内容及形式）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话、培训针对性强，紧贴学校实际的，得5分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话、培训针对性较强，较紧贴学校实际的，得2分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足、培训缺乏针对性，脱离学校实际或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 投标供应商承诺所投产品质量保修期三年基础上每额外多增加一年免费质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格起算，出具承诺书） | 4 | 客观分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似成功案例的（至少包含计算机网络、广播设备)，每提供1个得2分，最多得4分，未提供不得分（提供成功案例的发票、合同、合同清单及验收表复印件，复印件需清晰可见内容主体，未提供或证明材料缺失的不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有ITSS服务项目经理证书，得1分； 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有高级网络与信息安全工程师证书，得1分。 （人员不可重复计分，需提供人员有效证书复印件及2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1、投标人或所投核心交换机产品制造商具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS2及以上），得1分； 2、投标人或所投光汇聚交换机产品制造商具有ITSS符合性证书（信息技术服务运行维护标准），得1分。 （以上需要提供有效期内的证书复印件） | 2 | 客观分 |
| 6、节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、核心产品品牌一览表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函(信用承诺书以《南京市政府采购供立商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

四、投标函

- 投标函

致：江苏公衡项目管理有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：                                         项目编号：

投标总报价

小写（元）： 大写（元）：

日  期：

- 投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。