徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购

更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、开标时间（投标文件提交与接收时间、投标截止时间）由“2025年11月6日09：30（北京时间）”更正为“2025年11月17日09：30（北京时间）”。

2、原招标文件第六章《采购需求》“二、采购清单及技术要求”，采购包3技术规格参数要求，现更正为：

采购包3：综合训练馆训练器

| 体能训练场 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有氧区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 图片 | 技术要求 |
| 1 | 跑步机 | 3 | 台 |  | ·机身材质：钢材整机框架； ·屏幕：要求≥4视窗LED显示； ·跑带：≥2.2mm厚度耐磨跑带，跑步面积≥570mm*1550mm； ·要求具有免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统； ·扶手：要求PU发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能； ·马达要求：交流变频马达，功率≥2.2KW ，峰值功率≥3.3KW ·直选键功能范围要求：速度范围要求：0.8~18KM/H，坡度范围要求：0~16%； ·跑板：要求≥25mm厚度双面跑板； ·外形尺寸：≥1800mm*900mm*1550mm； ·最大人体质量不低于160KG； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 无动力跑步机 | 2 | 台 |  | ·屏幕显示：要求采用≥6英寸LCD显示屏，可显示阻力、时间、速度、卡路里、距离、功率、心率。 ·电源方式：要求无外接电源。 ·制动模式：须采用磁控阻力调节，对速度、爆发力进行有效的训练。 ·要求采用弧形结构及履带式跑板设计，跑步时减震缓冲，有效保护膝盖关节。 ·阻力等级要求：≥0-100%。 ·驱动方式要求：自发力驱动。 ·速度范围要求：≥0-30km/h； ·跑带尺寸要求：≥3600mm*480mm。 ·跑步面积要求：≥1500mm*480mm。 ·最大承重要求：≥150kg。 ·占地尺寸：≥1800mm*900mm*1500mm。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 3 | 攀爬机 | 1 | 台 |  | ·管材规格：贴地架/连接架采用≥3mm钢管；立架采用≥2mm钢管； ★电控：自发电系统； ·脚踏：快速拆装、铝合金踏板、织物绑带； ·传动：同步带与同步轮配合，传动精准，自动润滑系统，无需频繁加油，噪音小； ·配有三个以上把位，满足不同身高和训练模式； ·配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化训练需求； ·下肢踏步范围：≥20英寸，上肢攀爬范围：≥20英寸； ·屏幕：大屏LCD显示屏，屏幕尺寸≥140mm*50mm；仪表功能：可显示速度、时间、阻力、距离、卡路里、心率； ·占地面积：≥1200mm*1200mm*2300mm； ·器材重量：≥120KG； ★第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，且检测报告中需体现带★的参数要求。 |
| 4 | 阶梯登山机 | 1 | 台 |  | ·操作模式要求：须采用多种操作模式：模拟的登山动作在运动时，主要带动臀部肌肉群和腿部肌肉群的锻炼，强化心肺功能； ·电子表：须采用不少于八视窗LED显示。 ·仪表显示内容：要求不限于阻力级别、功率，锻炼时间，卡路里，运动距离等； ·免维护系统要求：配有故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码； ·睡眠模式要求：要求机器在待机情况下，5分钟进入休眠模式； ·外观要求：使用全包式ABS外壳，设备两侧带开机灯带； ·把手要求：使用TPR多把位把手； ·踏板要求：采用防滑楼梯踏板（≥300*200*550），允差±1； ·阻力系统要求：须采用电磁阻力调节系统； ·阻力档位：1-40级（运动过程中调节）； ·产品尺寸：≥1350mm*900mm*2200mm； ·最大承重：≥180kg； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 5 | 立式车 | 2 | 台 |  | ·仪表显示：要求显示信息不少于时间、距离(公里或英里)、心率、卡路里、阻力等级、速度、转速、功率值、步频； ·屏 幕：要求采用不少于四视窗数码显示屏 ·心率测试功能：要求具有手握式心率监测 ·飞轮重量： ≥15KG磁控飞轮 ·阻力系统： 要求采用自发电磁阻电机 ·阻力等级： ≥40级 ·配备置物架 ·功率：≥400W ·产品尺寸：≥1200mm*550mm*1550mm（长x宽x高） ·最大承重： ≥180KG ·净重:≥70kg ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 6 | 划船机 | 3 | 台 |  | ·仪表功能:要求具有速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特数据显示功能； ·用户程序不少于4种运动模式。 ·阻力模式要求:风阻+不小于24级电磁控 ·产品尺寸：≥2350mm*560mm*1120mm ·最大承重：≥150KG ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 7 | 体测仪 | 2 | 台 |  | ·阻抗测量使用频率(HZ)：4频段（5kHz，50kHz，250kHz，500kHz） ·3D扫描技术：MUF技术(多融合动态重建技术） ·测量原理：BDA+BIA融合算法 ·360°真实3D模型，通过AI视觉与光学三维重建技术，在35秒内完成光学采集后生成真实人体3D模型 ·操作方式：智能手势、按键交互操作 ·要求支持不少于13项核心身体成分测量，要求且不限于的测试数据内容： ·身体成分输出：体重、去脂体重、肌肉量、体脂肪、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、腰臀比、基础代谢、身体质量（BMI)、体脂率、内脏脂肪面积 ·要求支持不少于8项控制及分析建议，要求且不限于的测试数据内容： ·功能评估分数、生理评估分数、体重控制及调节建议、脂肪控制及调节建议、肌肉控制及调节建议、节段肌肉分析、节段脂肪分析、内脏脂肪分析 ·通过光学扫描自动测量9项身体围度，测量过程中有扶手支撑固定身体姿态，保持身体稳定： 左上臂围，右上臂围，胸围，腰围，臀围，左大腿围，右大腿围 左小腿围，右小腿围 ·要求具有不少于9项专业级体态评估，要求且不限于的测试数据内容： 头前引、头侧歪、高低肩、左圆肩、右圆肩、骨盆前/后移、左膝盖评估（超伸/前屈）、右膝盖评估（超伸/前屈）、腿型（X/O/D/K腿型) ·要求具有不少于6项颈部功能评估，要求且不限于的测试数据内容： 颈椎前屈、颈椎后伸、颈椎左侧屈、颈椎右侧屈、颈椎左旋转、颈椎右旋转 ·要求支持健康风险分析与建议方案，系统自动根据测试结果对被测试人健康风险进行分析，并提出建议方案。 ·要求支持4象限重心平衡检测 ·要求支持多项核心身体数据变化追踪 ·支持3D体型预测和3D体型对比 ·要求支持移动端、网页端及纸质版查看 ·要求脚部电极恒温37度-43度 ·报告类型要求：外设打印A4纸质报告/微信公众号/后台管理系统查看； ·数据存储要求：支持云端存储，本地化存储两种模式；自动存储所有数据报告/支持远程查看数据报告/支持数据报告历史查看及备份存储； ·技术支持要求：可对接公众号及其他系统：可对接微信公众号，SAAS 管理系统，APP 等其他系统 ·可测量年龄下限：10岁 ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 8 | 椭圆机 | 1 | 台 |  | ·屏幕：要求采用不少于四视窗LED数码显示屏, ·要求具有故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码 ·心率测试功能：手扶式心率监测功能； ·仪表功能：不少于3个手动程序、6个预设程序、3个用户程序； ·飞轮重量：≥15KG磁控飞轮； ·阻力系统：要求采用自发电磁阻电机； ·阻力系统：≥40级，模拟各种运动功能； ·组装尺寸：≥2000mm*700mm*1600mm ·净重；≥140kg； ·最大载重：≥180kg. ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 9 | 拉伸机 | 1 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2mm厚度的优质管材。 ·须采用多角度把手设计 ·占地面积：≥1500mm*750mm*1050mm ·器材重量：≥40kg ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 力量区 |  |  |  |  |  |
| 10 | 双层哑铃架 | 4 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2.5mm厚度的优质管材； ·贴地部分：要求采用橡胶脚套，确保器材的稳定性； ·要求可存放十副哑铃； ·占地面积：≥2250mm*640mm*790mm； ·器材重量：≥60kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 11 | 可调式训练凳 | 5 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材≥2.5mm厚度的优质管材； ·调节部分：靠垫角度调节≥9档调节，座垫角度调节≥5档； ·贴地部分：要求采用橡胶材质脚套； ·辅助训练：要求可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能； ·底部附小拖轮，方便移动； ·占地面积:≥1300mm*400mm*400mm； ·器材重量：≥35kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 12 | 多用途哑铃训练凳 | 2 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材≥2.5mm厚度的优质管材. ·贴地部分：须采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板 ·要求加高背垫设计，配备脚踏装置 ·占地面积：≥1200mm*760mm*1050mm ·器材重量：≥20kg ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 13 | 多功能拉力训练器 | 1 | 台 |  | ·功能要求：全身肌肉群训练； ·管材规格：要求主体框架管材采用≥3mm厚度高强度钢管管材组合； ·钢索要求：须采用自润滑≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥Φ20mm钢制实心导杆； ·调节部分要求：单手拔扭可做上下调节； ·运动轨迹：要求自由式训练轨迹； ·占地面积：≥840mm*1050mm*2100mm； ·器材重量：≥260kg； ·配重重量：≥150kg； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 14 | 夹胸扩胸训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材采用≥3mm厚度的优质管材； ·座、靠垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节方式要求：半自动及滑动式座垫≥9档高度可调节，胸部训练可≥6档调节，肩部训练可≥3档调节； ·占地面积：≥1400mm*1400mm*1900mm； ·器材重量：≥200kg； ·配重重量：≥60kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 15 | 高拉、低拉双功能训练 | 1 | 台 |  | 主要锻炼背阔肌、斜方肌肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材采用≥3mm厚度的优质管材； ·座、腿垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·把手要求：手柄采用铝制材料把手； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节方式要求：腿垫≥5档可调节； ·占地面积：≥1800mm*1200mm*2200mm； ·器材重量：≥250kg； ·配重重量：≥70kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 16 | 坐姿划船训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼斜方肌群和背阔肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材≥3mm厚度的优质管材； ·座、胸垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：采用半自动及滑动式调节，座垫≥9档可调，胸垫≥7档可调； ·运动轨迹要求：分动式运动轨迹，可单动训练； ·占地面积：≥1500mm*1100mm*1500mm； ·器材重量：≥180kg； ·配重重量：≥60kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 17 | 坐姿压腿训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼股二头肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材≥3mm厚度的优质管材； ·座、靠、圆垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：采用半自动及滑动式调节，靠垫≥7档可调，压腿架≥4挡调节； ·运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀； ·占地面积：≥1400mm*1200mm*1500mm； ·器材重量：≥210kg； ·配重重量：≥80kg。 ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 18 | 坐姿踢腿训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼股四头肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材≥3mm厚度的优质管材； ·座、靠、圆垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：采用半自动及滑动式调节，腿垫≥4档可调，靠垫≥7档可调，自由腿垫设计； ·运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀； ·占地面积：≥1400mm*1200mm*1500mm； ·器材重量：≥200kg； ·配重重量：≥80kg。 ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 19 | 坐姿蹬腿训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼腿部肌群 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材≥3mm厚度的优质管材； ·烤漆工艺：要求采用全表面磷化膜，静电粉末喷涂； ·座垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·滑轮要求：须采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：训练起始位置≥9档可调； ·占地面积：≥1800mm*1100mm*1500mm； ·器材重量：≥300kg； ·配重重量：≥130kg ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 20 | 助力式单双杠训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼背阔肌群、胸大肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材采用≥3mm厚度的优质管材； ·腿垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：辅助训练垫可调节，调节角度分别为0°和90°，双杠把手可内外调节； ·占地面积：≥1200mm*1100mm*2200mm； ·器材重量：≥200kg； ·配重重量：≥70kg ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 21 | 夹胸提肩训练器 | 1 | 台 |  | 主要锻炼胸大肌、三角肌群和斜方肌群。 产品参数： ·管材规格：要求主体框架管材采用≥3mm厚度的优质管材； ·座、胸垫：要求采用高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革。 ·钢索要求：≥φ4.8mm钢索； ·导杆要求：≥φ20mm钢制实心导杆； ·配重要求：优质配重片及自吸式配重插销； ·护罩要求：前后护罩均采用封闭式ABS护罩；配有训练指南/警示贴。 ·调节部分要求：半自动及滑动式座垫和背垫调节，座垫上下≥9档调节； ·运动轨迹要求：须采用分动式运动轨迹，可做单臂，单动训练； ·占地面积：≥1500mm*700mm*1500mm； ·器材重量：≥150kg； ·配重重量：≥50kg ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 22 | 坐姿上斜推胸训练器 | 1 | 台 |  | 主要训练胸大肌上部，辅助训练肱三头肌群。 ·管材规格：要求主体框架采用厚度≥3mm矩形钢管材； ·把手：要求采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； ·调节方式：要求半自动及滑动式座垫调节，座垫≥9档调节； ·运动轨迹要求：分动式运动轨迹，可做单臂训练； ·阻力形式：杠铃片 ·占地面积：≥1500mm*1100mm*1500mm； ·器材重量：≥180kg； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 23 | 坐姿背肌后展训练器 | 1 | 台 |  | 主要训练斜方肌群和背阔肌群，辅助训练肱二头肌群； ·管材规格：要求主体框架采用厚度≥3mm矩形钢管材； ·把手：要求采用高强度耐腐蚀铝合金滚花把手； ·调节方式：要求半自动及滑动式座垫调节，座垫≥9档调节； ·运动轨迹要求：分动式运动轨迹，可做单臂训练； ·阻力形式：杠铃片 ·占地面积：≥1400mm*1200mm*1600mm； ·器材重量：≥170kg； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 24 | 哈克深蹲 | 1 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架采用厚度≥3mm矩形钢管材； ·贴地部分：要求采用橡胶脚套； ·占地面积：≥1200mm*1900mm*1500mm； ·器材重量：≥180kg； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 25 | 综合腹肌训练器 | 1 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用厚度≥3mm的钢管； ·烤漆工艺：要求浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。 ·贴地要求：要求配有橡胶脚套。 ·要求设备训练角度≥7档位调节，腿部高度≥10档位调节。 ·要求设备动力臂角度≥4档位调节，双动力臂可单独分动前后摆动。 ·要求配有辅助把手，方便使用者上下器材 ·占地面积：≥1400mm*1200mm*1100mm ·器材重量：≥180kg ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 26 | 史密斯机 | 2 | 台 |  | ·可以做深蹲、抓举等诸多动作； ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2.5mm厚度高强度管材； ·钢索：≥φ4.8mm钢索； ·滑轮：要求采用铝合金滑轮。 ·导杆：≥Φ30mm钢制实心导杆； ·放置杠铃片要求采用高强度PP耐磨圆筒材质； ·杠铃杆配有平衡装置，初始负载为≥2kg； ·要求带有限位装置，防止意外伤害； ·占地面积：≥2100mm*1500mm*2300mm； ·器材重量：≥190kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 27 | 平躺式卧推架 | 2 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2.5mm厚度的优质管材； ·贴地部分：要求采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性。 ·放置杠铃杆位置均须采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料； ·放置杠铃片要求采用高强度PP耐磨圆筒材质； ·占地面积：≥1400mm*1300mm*1300mm； ·器材重量：≥80kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 28 | 杠铃片架 | 2 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2.5mm厚度高强度管材； ·放置杠铃杆位置须采用PT高耐磨缓冲撞击材料 ·占地面积：≥800mm*600mm*1300mm ·器材重量：≥20kg ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 29 | 举重训练杠铃杆 | 4 | 根 |  | · 须采用握把合金钢材质，表面镀硬铬 · 规格：总长2200mm · 自重：≥20kg · 承重：≥600kg · 适用于肌肉力量训练 |
| 30 | TPU哑铃 | 3 | 套 |  | ·要求主体为碳钢，球头外包材质采用TPU； ·须安全防滑、平稳不易滚动； ·适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 ·规格要求：（2.5kg-25kg，每2.5kg递进)付，共计275kg |
| 31 | TPU哑铃 | 1 | 套 |  | ·要求主体为碳钢，球头外包材质采用TPU； ·须安全防滑、平稳不易滚动； ·适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 ·规格要求：（17.5kg-40kg，每2.5kg递进)付，共计575kg |
| 32 | TPU杠铃片 | 10 | 套 |  | ·要求主体为铸铁，表层材质采用TPU； ·耐用耐摔、无异味； ·适用于肌肉力量训练和核心训练。 ·规格要求：（2.5kg/5kg/10kg/15kg/20kg/25kg）付；共计155KG |
| 33 | 减震地胶 | 216 | ㎡ |  | ·面层产品经50000转耐磨后，耐磨性保留率依旧符合标准要求。拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度性能保持率在90％以上。 ·面层产品的耐酸性、耐碱性、耐油性在浸泡500小时后颜色无明显变化，无起泡、无开裂。符合 GB/T22374-2018 标准或符合相似、相近功能、材质产品的国家标准。 ·面层产品的耐特殊化学介质（墨水、饮料、咖啡等污染）在浸泡500小时后颜色无明显变化，表面耐划痕、耐香烟灼烧。符合 GB/T 18102-2020 标准或符合相似、相近功能、材质产品的国家标准。 ·颜色要求:提供多种颜色选择 ·规格要求: 100cm*100cm；厚≥2.0cm ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 34 | 综合训练架 | 1 | 台 |  | ·尺寸要求：≥7200mm*1800mm*3500mm ·管材要求：要求采用≥3mm厚度的优质管材； ·配件须包含：2付*杠铃挂钩； 2付*安全手臂；2个*墙球靶； 1个*核心炮筒； 1个*曲臂撑；1个*战绳挂钩； 1*飞行臂； |
| 35 | 肋木架 | 4 | 个 |  | ·木棒材质要求：胡桃木 ·立柱材质要求：Q235碳钢 ·立柱管材厚度要求：≥1.5mm ·立柱表面工艺要求：喷塑 ·管塞数量要求：≥6个 ·管塞材质要求：橡胶 ·木棒直径要求：≥38mm ·最大承重：≥150kg ·重量：≥27kg ·产品尺寸要求：≥2150mm*800mm*400mm ·配件要求包含：双杠支架 |
| 敏捷区 |  |  |  |  |  |
| 36 | PVC地胶 | 78 | ㎡ |  | ·产品规格：厚度≥5.0mm；≥1mm钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 ·外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； ·硬度（邵A）：≥57（度）； ★可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡；可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡；挥发物含量≤35g/㎡；氯乙烯含量：未检出； ★焊接强度平均值≥1000N/50mm,最小值 ≥1000N/50mm；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ·臭氧老化28000小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ★耐湿热老化28000小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡≥4级，须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）提供查询截图加盖公章。 |
| 37 | 翻转轮胎 | 1 | 个 |  | ·训练部分重量：≥100kg ·使用时可增加铃片的规格要求：2.5kg*4 5kg*2（不含铃片） ·轮胎重量：≥40kg ·整机净重：≥120kg ·产品尺寸：≥1650mm*1200mm*500mm |
| 38 | 战绳 | 2 | 个 |  | ·规格：≥12m(L)×38mm(D) ·材质：须采用 PE材质，耐磨耐用 · 须含有防脱落设计：手柄包裹PVC收缩套 · 适用于爆发力、耐力和身体协调性训练 |
| 39 | 平衡半球 | 3 | 套 |  | ·材质：须采用环保PVC材质，ABS底框，TPR防滑底板； ·须安全防滑：采用磨砂球面； ·须配脚踩气筒，充气便捷； ·适用于协调性、灵活性、爆发力训练。 ·规格：630mm(D)×200mm(H) |
| 40 | 健身球 | 3 | 个 |  | ·规格：≥65cm ·须采用加厚PVC材质，安全环保；安全防爆 ·配有手打式气筒，充气便捷； ·适用于柔韧性和平衡性训练等。 |
| 41 | 橡胶重力球 | 4 | 套 |  | ·规格要求：8kg、9kg、10kg各一只 ·材质：须采用橡胶材质 ·具有外表防滑，内胆防爆特点 ·适用于上肢肌肉力量、爆发力和协调性的训练 |
| 42 | 壶铃 | 3 | 套 |  | ·规格要求：8kg、12kg、16kg、20kg各一只 · 主体须采用碳钢材质，表层须采用CPU，抗摔耐用 · 竞技型壶铃，须具有耐磨性、耐腐蚀性 · 适用于体育锻炼或训练中推、举、提、抛和蹲跳等动作的练习 |
| 43 | 瑜伽垫 | 10 | 个 |  | · 须采用环保TPE材质； · 要求具有双面防滑性、高回弹性、柔软舒适性能； · 适用于瑜伽练习。 ·规格：≥1830mm(L)×610mm(W)×6mm(T) |
| 44 | 跳箱 | 3 | 套 |  | · 规格要求：三种不同高度≥300mm(H）、450mm(H）、600mm(H）各一个 · 外包须采用PVC夹网胶布。 内胆须采用EPE珍珠棉和再生海绵，具有安全性 · 侧面可缝纫强力魔术贴，可组合使用 · 适用于弹跳力及耐力训练 |
| 45 | 乳胶弹力圈 | 5 | 套 |  | · 规格要求：一套5根； · 材质：须采用天然乳胶材质； · 适用于渐进式拉力训练，改善肌肉力量、提高身体灵活性和爆发力； |
| 46 | 健腹轮 | 5 | 个 |  | ·须具有安全性、安静性 ·须采用加厚碳钢轴芯，坚固耐用 ·适用于腹部锻炼 ·规格：290mm(L)×180mm(D) |
| 47 | 可调节跨栏 | 5 | 套 |  | · 主体须采用PVC材质； · 底脚可360度自由旋转，要求可折叠收纳，轻巧便携； · 调节高度：包含150mm、240mm和280mm三个跳跃高度； · 适用于灵敏性、平衡性、协调性、爆发力、反应速度训练。 |
| 48 | 敏捷梯（8米） | 2 | 套 |  | · 规格：≥8米（长） · 须采用PP横条，高密度织带，附有4个金属挂钩； · 可折叠，须配置收纳袋； · 适用于健身运动时的跳跃动作。 |
| 49 | 羊角包 | 3 | 套 |  | · 规格要求：5kg/10kg/12KG各一只 · 外壳须采用PVC材质，坚韧耐用； · 内置要求采用砂体配重，填充高密度EPE珍珠棉； · 须采用多把手设计，附有延长带，满足不同训练需求 · 通过侧抛、旋转、高抓后摆等训练动作，提高身体协调性、平衡稳定性，锻炼核心力量 |
| 50 | EVA泡沫轴 | 3 | 个 |  | ·须采用环保EVA材质； ·适用于消除肌肉紧张、加强核心肌肉力量。 ·规格：≥980mm(L)×150mm(D)；满足不同方式的使用需求； |
| 51 | PU按摩球 | 3 | 个 |  | ·须采用PU发泡材质；要求具有防滑设计 ·适用于身体按摩、肌肉放松和缓解疲劳 ·规格：≥65mm(D) |
| 52 | 单杠 | 2 | 套 |  | ·底座直径≥175mm，横杠直径≥28mm，长2200mm, ·须采用45号碳结钢，立柱外径≥40mm，壁厚≥2.5mm.高度可调整(范围185-2500mm）； ·重量：≥50kg ·采用铁丸喷砂除锈，自动化喷塑处理。 ·颜色须采用国防绿。 |
| 53 | 双杠 | 2 | 套 |  | ·杠面须采用50*40*3500mm尼龙杠面，内含直径≥25mm钢芯,重量≥34kg。 ·底座规格：2800*1200*50mm，厚度≥4mm，重≥50kg。 ·立柱管外径≥40mm，立柱最大直径≥240mm，厚度≥3mm,高度可调节（范围1150-1600mm） ·两杠面之间调整距离范围：≥420-620mm ·总重：≥150kg。 ·采用铁丸喷砂除锈，自动化喷塑处理。 ·颜色须采用国防绿。 |
| 球类训练场 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 图片 | 技术要求 |
| 1 | 电动液压篮球架 | 1 | 副 |  | ·四周配软体海绵护套，室内使用,适用场地至少35m。 ·篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，产品适合国际赛事。螺丝质保8年不生锈。 ·篮球架底座要求：≥长2200mm×宽1200mm，篮球架底座采用≥3.0mm方管和矩形管拼焊而成，底板采用≥3.0mm铁板折边而成。 ·篮球架前后立柱要求采用≥100mm×3.0mm方管拼焊而成。 ·篮球架横梁要求采用≥3.0mm方管和≥3.0mm钢板拼焊而成。 ·锁紧杆要求采用≥3.0mm的无缝钢管组合而成，采用螺纹锁紧。 ·篮球架上拉杆采用≥Φ48mm×3mm圆管一次折弯成型, 上拉杆前端免调节。 ·篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800mmx1050mm±3mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 ·篮板外围边框采用≥4mm厚铝型材经模具压制而成。 ·篮板边框连接件、篮板与蓝圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型。 ·篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，达到国际标准，圈下均匀焊有成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 ·所有钢制件表面须采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度≥70um，硬度≥2H，划格处单面腐蚀<2mm，具有耐酸碱性、耐湿热性、抗老化。 ·产品结构要求：电源采用220V单相电源，可实现篮球架伸臂电动升降高度。电路系统、驱动电机都设置在底座内部，构成一体化机械结构。须带有铸铁聚氨酯轮子，接触面积大不易碰伤地板。 ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 羽毛球地胶 | 266 | ㎡ |  | ·产品规格：厚度≥5.0mm；≥1mm钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 ·外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； ·硬度（邵A）：≥57（度）； ★可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡；可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡；挥发物含量≤35g/㎡；氯乙烯含量：未检出； ★焊接强度平均值≥1000N/50mm,最小值 ≥1000N/50mm；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ·臭氧老化28000小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ★耐湿热老化28000小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡≥4级，须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）提供查询截图加盖公章。 |
| 3 | 羽毛球柱子 | 2 | 副 |  | ·网柱规格要求：高度≥1550MM ·底锤规格要求：≥L480mm*W300mm*H100mm ·重量：≥85kg |
| 4 | 羽毛球地胶收卷器 | 2 | 个 |  | ·尺寸：≥H7200*D120mm(外管) ·重量：≥18kg ·带引布 |
| 5 | 裁判桌椅 | 1 | 套 |  | ·裁判桌 ·规格：≥70cm*70cm*40CM ·包含两把椅子，椅子可折叠携带方便 ·不含记分器 |
| 6 | 篮球电子计分器 | 1 | 套 |  | ·尺寸：≥ 1970mmx740mmx70mm ·显示点阵 ：≥ 1900mmx640mm ·供电方式： 须为AC（交流电）传输 电压≥190~250V ·通讯方式： 无线通讯(LORA扩频433M)，多通道可变防止干扰 ·整机功率： ≤130W ·结构材质： 铁 ·声音提示： ≥110dB ·重量：≥40Kg |
| 7 | 24秒计时器 | 1 | 副 |  | ·尺寸要求：≥690mmx580mmx70mm ·供电方式：AC 190~250V ·整机功率：≤30W ·通讯方式要求：须采用无线通讯，可多通道可变防止干扰； ·结构材质要求：全钣金机箱 ·声音提示： ≥110dB ·重量：≥20Kg |
| 8 | 气排球网架 | 1 | 副 |  | ·高度调节范围要求：≥1550mm-2430mm； ·配重箱外形尺寸：≥600mm*400mm*300mm；箱体盖板厚度≥1.5mm，箱体铁板厚≥1.2mm； ·零部件材质：要求全部采用优质金属结构件； ·管材规格：要求采用厚度≥2mm优质管材； ·内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网； ·要求可移动； ·要求配有球网 |
| 搏击训练场 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 图片 | 技术要求 |
| 1 | 拳击台 | 1 | 套 |  | ·规格要求：≥7*7*1（米） ·框架要求：采用优质钢框架 ·台面要求：采用高强多层消音木板 ·软垫要求：铺设EVA软垫 ·连接结构要求：螺丝连接式和插式结构两种可选 |
| 2 | 拳击架 | 4 | 台 |  | ·管材要求：要求采用优质钢管制作，表面须喷塑处理。 ·要求适用于训练场馆,含沙袋 ·规格：≥1.8x0.65x2.1(m) |
| 3 | 摔跤垫 | 224 | ㎡ |  | ·规格：8米*14米，共两块 ·摔跤垫： 材质要求：须采用高密度 EVA+PE材质；须采用高质维纶革外套 ·盖单： 材质要求：须采用双面涂层尼龙防滑革，须采用无缝热合工艺拼接,环保无油漆划线 |
| 4 | 防护成型散打护具 | 40 | 套 |  | ·散打护具五件套要求：包含护头、护胸、护裆、护腿、护具包 ·规格要求：大、中、小可选 ·材质要求：须采用仿皮材质 |
| 5 | 散打成型拳套 | 20 | 副 |  | ·规格要求:≥30cmx15cm ·材质要求：须采用仿皮材质；内胆采用一次发发泡成型高回弹内胆 |
| 6 | 分腿摔跤布人 | 4 | 个 |  | ·规格要求：≥60kg ·材质要求：须采用尼龙革材质 |
| 7 | 人型沙袋 | 4 | 个 |  | ·设计要求：仿人型 ·材质要求：铸铁底座，外包优质原生态橡胶，优质仿皮沙袋体，,内衬高回弹层,轻质回弹材料填充 ·重量：≥90-100kg |
| 8 | 加长型手靶 | 20 | 副 |  | ·规格要求:≥40cmx20cmx5cm ·材质要求：须采用仿皮材质；须采用高回弹EVA内芯 |
| 9 | 脚靶 | 20 | 个 |  | ·规格要求:≥40cmx20cmx10cm ·材质要求：须采用仿皮材质；须采用高密度 EVA 内芯 |
| 10 | 拳击护头 | 4 | 个 |  | ·材质要求：须采用仿皮材质；填充材料为软质弹性吸震层 |
| 11 | 专业成型拳套 | 4 | 副 |  | ·规格要求:≥8-140oz ·材质要求：须采用Pu革材质；须采用一次成型高回弹内胆 |
| 12 | 弹力护手带 | 40 | 条 |  | ·规格要求:≥250cm*5cm ·材质要求：采用棉+氨纶制，吸汗透气舒适 |
| 13 | 跆拳道成型双靶 | 20 | 个 |  | ·规格要求:≥35cmx15cm ·材质要求：须采用仿皮材质 ·握把要求：须采用尼龙塑料模 高密度 EVA材质,弹性好 |
| 女警训练室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 图片 | 技术要求 |
| 1 | 跑步机 | 1 | 台 |  | ·机身材质：钢材整机框架； ·屏幕：要求≥4视窗LED显示； ·跑带：≥2.2mm厚度耐磨跑带，跑步面积≥570mm*1550mm； ·要求具有免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统； ·扶手：要求PU发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能； ·马达要求：交流变频马达，功率≥2.2KW ，峰值功率≥3.3KW ·直选键功能范围要求：速度范围要求：0.8~18KM/H，坡度范围要求：0~16%； ·跑板：要求≥25mm厚度双面跑板； ·外形尺寸：≥1800mm*900mm*1550mm； ·最大人体质量不低于160KG； ·第三方认证：产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 2 | 椭圆机 | 1 | 台 |  | ·屏幕：要求采用不少于四视窗LED数码显示屏, ·要求具有故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码 ·心率测试功能：手扶式心率监测功能； ·仪表功能：不少于3个手动程序、6个预设程序、3个用户程序； ·飞轮重量：≥15KG磁控飞轮； ·阻力系统：要求采用自发电磁阻电机； ·阻力系统：≥40级，模拟各种运动功能； ·组装尺寸：≥2000mm*700mm*1600mm ·净重；≥140kg； ·最大载重：≥180kg. ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 3 | 三层哑铃架 | 1 | 台 |  | ·管材规格：要求主体框架管材采用≥2.5mm厚度高强度管材； ·烤漆工艺：要求采用全表面磷化膜，静电粉末喷涂； ·贴地部分：要求采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性； ·要求可存放十二副哑铃，每层放置四副； ·占地面积：≥1040mm*620mm*950mm； ·器材重量：≥80kg。 ·第三方认证：产品须通过国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证，并提供有效期内的确认函复印件；产品须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 4 | 普拉提训练架（平台） | 1 | 台 |  | ·产品特点：脚踏杆外置 ，多了软海绵小板 性价比很高 ·要求弹簧≥5个（3红1绿1黄），须含盒子、脚踏板、软海绵小板、双环拉带、手拉带、勾脚带 。 ·产品尺寸:≥2300mm*680mm*320mm |
| 5 | TPU哑铃 | 1 | 套 |  | ·要求主体为碳钢，球头外包材质采用TPU； ·须安全防滑、平稳不易滚动； ·适用于力量训练，提高身体肌肉力量、核心力量。 ·规格要求：（2.5kg-30kg，每2.5kg递进)付，共计390kg |
| 6 | PVC地胶 | 85 | ㎡ |  | ·产品规格：厚度≥5.0mm；≥1mm钻石纹状耐磨防滑层，高模量玻纤防收缩层，高密度泡沫缓冲层，底部六角吸盘防移动技术。 ·外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； ·硬度（邵A）：≥57（度）； ★可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡；可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡；挥发物含量≤35g/㎡；氯乙烯含量：未检出； ★焊接强度平均值≥1000N/50mm,最小值 ≥1000N/50mm；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ·臭氧老化28000小时后，产品密度、回弹性、球反弹率、拉伸强度符合标准；须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； ★耐湿热老化28000小时后，产品外观无气泡、裂缝、脱层分层断裂等现象，灰卡≥4级，须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章； 其中加★项出具的报告必须在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）提供查询截图加盖公章。 |
| 7 | 瑜伽垫 | 3 | 个 |  | · 须采用环保TPE材质； · 要求具有双面防滑性、高回弹性、柔软舒适性能； · 适用于瑜伽练习。 ·规格：≥1830mm(L)×610mm(W)×6mm(T) |
| 8 | 健身球 | 3 | 个 |  | ·规格：≥65cm ·须采用加厚PVC材质，安全环保；安全防爆 ·配有手打式气筒，充气便捷； ·适用于柔韧性和平衡性训练等。 |
| 9 | 可调节跨栏 | 2 | 套 |  | · 主体须采用PVC材质； · 要求可折叠收纳，轻巧便携； · 调节高度：包含150mm、240mm和280mm三个跳跃高度； · 适用于灵敏性、平衡性、协调性、爆发力、反应速度训练。 |
| 10 | 平衡半球 | 3 | 套 |  | ·材质：须采用环保PVC材质，ABS底框，TPR防滑底板； ·须安全防滑：采用磨砂球面； ·须配脚踩气筒，充气便捷； ·适用于协调性、灵活性、爆发力训练。 ·规格要求：≥630mm(D)×200mm(H) |
| 11 | 橡胶重力球 | 2 | 套 |  | ·规格要求：8kg、9kg、10kg各一只 ·材质：须采用橡胶材质 ·具有外表防滑，内胆防爆特点 ·适用于上肢肌肉力量、爆发力和协调性的训练 |
| 12 | PVC跳绳 | 5 | 根 |  | · 绳体须采用PVC材质，耐磨韧性好； · 要求可自由调节长度；适用于健身运动的跳跃动作。 · 规格要求：≥2750mm(L) |
| 13 | 把杆 | 2 | 根 |  | 规格要求：2.5米 把杆要求：实木材质，直径≥55mm±2mm，内有直径≥20mm弹簧钢，表面UV清漆真空涂装处理，把杆外观纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，四季恒温。 墙壁式支架要求:立柱为直径≥60mm钢管，表面喷涂处理，内有实心圆钢作升降杆，电镀防锈处理，升降高度≥850-1250（MM），带碰珠升降。 |

二、其他内容不变。

江苏信和工程咨询有限公司

2025年10月29日