封闭式框架协议采购

征集文件

采 购 人：如东县民政局

项目名称：如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目

代理单位：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

日    期：       2025年6月3日

目录

第一章参加征集活动的邀请………………………………………………………………… 4

一、项目基本情况………………………………………………………………………4

二、供应商的资格要求…………………………………………………………………4

三、获取征集文件………………………………………………………………………5

四、提交响应文件的截止时间、开标时间和地点……………………………………5

五、公告期限……………………………………………………………………………5

六、其他补充事宜	………………………………………………………………… 5

七、征集人相关信息	………………………………………………………………… 6

第二章供应商须知	……………………………………………………………………. 8

一、总则……………………………………………………………………………… 8

二、征集文件	………………………………………………………………………8

三、响应文件的编制……………………………………………………………….	9

四、响应文件的递交	……………………………………………………………10

五、响应文件的开启与评审………………………………………………………	11

六、入围	……………………………………………………………………………14

七、签订框架协议	…………………………………………………………………16

八、其他	……………………………………………………………………………16

第三章框架协议文本	………………………………………………………………………18

第四章采购需求……………………………………………………………………………22

第五章确定入围及成交供应商………………………………………………………………76

第六章响应文件格式	………………………………………………………………………77

附件1 开标一览表	………………………………………………………………………80

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	……………………133

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	……………………134

附件4 承诺说明	………………………………………………………………………135

附件5 中小企业声明函（非中小企业本声明函可不提供，请填写无）……………136

附件6 残疾人福利性单位声明函………………………………………………………137

附件7公共资源交易投标信用承诺书…………………………………………………138

附件8响应函……………………………………………………………………………139

附件9法人授权书	………………………………………………………………………140

附件10采购需求承诺函	……………………………………………………………141

第一章  参加征集活动的邀请

项目概况

如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2025年6月30日9时00分前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320623-HSGL-K2025-0026

2、项目名称：如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目

3、采购方式：封闭式框架协议采购

4、最高限价：详见征集文件“第四章”

5、采购需求：如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目框架协议采购，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，对全县有需求的老年人家庭购置居家适老产品提供优惠政策，提升老年人生活品质。

6、履行期限：自本框架协议签订之日起至2025年12月20日（2025年11月30日前完成所有改造内容，2025年12月20日前完成该项目结算等工作）。

7、本项目不接受联合体。

8、本项目（是/否）专门面向中小企业采购：是。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：投标供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少提供1个老年人居家适老化改造项目相关业绩（提供有效的合同）

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

三、获取征集文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载征集文件。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

4、方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→ 通过CA锁进行响应确认，并自行在征集文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交响应文件的截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2025年6月30日上午9：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限

1、公告媒体：江苏政府采购网。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构答复；对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注更正公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、本项目所属行业为其他未列明行业。

9、投标人应认真对现场环境进行踏勘，对项目情况和承包因素以及困难条件、承担的风险（包括中标入围后，老年人家庭自主选择实施的业务份额多少的情况）等进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和报价。中标入围后和签订合同时及实施过程中，中标入围单位均不得以不了解项目情况为由，提出任何形式增加费用、增加附加条件的要求或要求解除合同。

七、征集人相关信息

（一）征集人信息：

1.名称：如东县民政局

2.地址：如东县掘港街道青园南路56号

3.联系人：陈小飞

4.联系方式：0513-84163326

（二）代理机构信息：

1.名称：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

2.地址：如东县城中街道长江路

3.联系人：周春柳

4.联系方式：13625239921

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足征集公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本征集文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本受中华人民共和国有关的法律法规管辖和保护。

4、参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，征集人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购活动征集人不收取标书工本费。

4.3 采购代理服务费用：

根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由入围中标供应商支付，招标代理费共为12000元，每家中标供应商按“12000元/入围家数”共同均摊支付。请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，投标时准备好代理费用，中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳。

5、征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

二、征集文件

6、征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1参加征集活动的邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3框架协议文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6响应文件格式

供应商请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与征集人联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、征集文件的澄清、修改

7.1 征集人对已发出的征集文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为征集文件的组成部分，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.2 征集人在征集文件要求提交响应文件截止时间前，有权决定延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在原公告媒体发布变更公告。

7.3 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本征集项目有无变更公告。

三、响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与征集人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、响应服务报价明细表（如有）、响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

10、响应服务报价明细表（如有）

10.1 供应商应按照征集文件规定格式填报响应服务报价明细表。

11、技术与商务要求响应（如有）

11.1 供应商需对征集文件中的技术与商务要求作出响应。供应商响应的技术与商务要求不得低于征集文件要求。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12、服务承诺（如有）

12.1 供应商需根据征集文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13、响应函和报价一览表（如有）

13.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

13.2响应文件中的服务单价和专用耗材单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

14、响应文件有效期

14.1响应文件有效期为响应文件提交截止时间之日后九十天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

15、响应文件有效期的延长

15.1在特殊情况下，征集人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

16、响应文件的递交

16.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

17、响应文件提交截止时间

17.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，由供应商自行承担全部责任。

17.2 征集人可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

19.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

19.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件的开启与评审

20、响应文件的开启

20.1 征集人将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加响应文件开启并在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

20.2响应文件开启仪式由征集人组织, “苏采云”系统将自动公布各供应商的报价。

20.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《报价记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

21、评审

21.1 响应文件开启后，征集人将组织评审小组进行项目评审。

21.2 评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

22、评审过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、交易中心均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

22.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审工作，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23、响应文件的澄清

23.1评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组将在“苏采云”系统中要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

评审小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2收到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商应按评审小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清、说明和补正，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正不得超出征集文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

23.3供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24、响应文件审核

24.1响应文件审核分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，征集人将在“苏采云”系统中告知具体原因，评审结束后，征集人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

24.4评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.5供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与征集人及评审小组联系。

25、无效响应条款和采购活动终止条款

25.1无效响应条款

25.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.1.2供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

25.1.3供应商同一项服务提交两个（含两个）以上不同的报价的。

25.1.4供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

25.1.5供应商所报服务单价或专用耗材单价超过了最高限制单价的。

25.1.6供应商未通过符合性审查的。

25.1.7不符合征集文件中规定的实质性要求和条件的（本征集文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

25.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

25.1.10评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书图片）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2采购活动终止条款

25.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.2因重大变故，采购任务取消的。

25.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.4因“苏采云”系统系统故障原因造成响应文件开启不成功的。

25.2.5提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于3家。

六、入围

26、确定入围供应商

26.1入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

26.2 征集人将在指定媒体上发布“入围结果公告”，公告期限为1个工作日。

26.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

26.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交的。

26.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

26.3.3无正当理由拒不接受合同授予的。

26.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

26.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

26.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。请将获取征集文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为征集文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4 供应商对采购方式、征集文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

征集人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

征集人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见征集文件“第一章 参加征集活动的邀请”中“七、征集人相关信息”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加报价活动的供应商或在报价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、入围通知书

28.1入围结果确定后，征集人将向入围供应商发出入围通知书，入围供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

28.2入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对征集人和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

29、签订框架协议

29.l征集人在入围通知书发出之日起十五日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到通知后需及时使用CA数字证书登录“苏采云”系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

29.2征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

29.3签订框架协议后，入围供应商不得将服务及其他相关产品进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

八、其他

30、其他

30.1 征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段选定成交供应商的参考。

30.2、履约保证金

1、本项目履约保证金为5000元/家，入围供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前提交（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），入围供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳手续与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、入围供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，入围供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，入围供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.入围供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在入围供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分入围供应商另外补齐。

4、按照《关于转发南通市财政局 南通市行政审批局 中国银保监会南通监管分局<关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知>的通知》（东财购〔2022〕1号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

第三章  框架协议文本

政府采购框架协议文本（服务）

项目名称：

甲方：（征集人）

乙方：（入围供应商）

甲、乙双方根据项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件需求

1.2 服务最高限制单价：见征集文件

1.3适用本次框架协议的采购人范围：镇（街道）

1.4 履行合同的地域范围：由采购人指定

二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 入围服务详细要求：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 服务协议价格：控制单价乘以中标折扣率       %结算。【每项成交单价=每项控制单价*中标折扣率】（注：中标供应商在接受改造家庭选择时，需仔细测算好实际结算费用，超出预算时中标供应商应拒绝接受改造家庭的选择，因中标服务机构测算误差等原因导致实际结算费用超出预算金额的自行承担）

三、入围服务升级换代规则

本项目框架协议期内，不对入围服务进行升级换代。

四、确定第二阶段成交供应商的方式：详见征集文件及响应文件

五、资金支付方式、时间和条件：详见征集文件及响应文件。

六、框架协议期限

自本框架协议签订之日起至2025年12月20日（2025年11月30日前完成所有改造内容，2025年12月20日前完成该项目结算等工作）。

七、入围供应商的清退和补充规则

7.1 清退规则 入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

7.2 补充规则 如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

八、采购合同文本

见“框架协议文本”（乙方在“苏采云”系统中与采购人签订电子采购合同）

九、甲乙双方的权利和义务

9.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有效期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方履约情况进行检查。

9.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行宣传。

（4）根据框架协议约定，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商因服务升级换代、用新服务替代原入围服务的情形进行审核。

（5）建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（6）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（7）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（8）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

9.3 乙方的权利

（1）乙方具有为采购人提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围货物、服务、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

9.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（3）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

（4）乙方及其委托的聘用专家对本项目承担连带责任，乙方委托的聘用专家必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

（5）框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，乙方如出现因服务升级换代，需用新服务替代原入围服务情形时，必须在“苏采云”系统中向甲方提出申请。

十、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、争议解决的办法

因本框架协议的签订、履行而发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十二、框架协议文本的生效及其它

12.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

12.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章） ：                             乙方（盖章） ：

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

一、项目背景：

实施老年人家庭适老化改造是巩固家庭养老基础地位、推动居家养老服务提质扩面的重要举措，对实施积极应对人口老龄化国家战略，培育银发经济，建设高龄老年人服务体系具有重要意义。

根据省民政厅、发改委、财政厅、商务厅《关于组织实施2025年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》(苏民养老【2025】2号)文件要求，结合如东县实际，开展如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目。招投标或合同履约期间，上级部门如有最新政策调整的，按最新政策文件要求执行。

二、补贴范围

补贴对象为如东县内60周岁及以上常住老年人家庭，补贴自本通知印发之日起至2025年12月20日结束。已经享受过各类政府购买居家适老化改造服务补贴的困难老年人及家庭，可按本年度补贴标准继续享受政策，但购买产品与以往配置产品不得重复。同一房屋或老年人不可同时享受居家适老化改造和家庭家居、旧房装修两类补贴政策。

三、补贴原则

1.一户一补。以老年人家庭为单位，同一老年人身份证号或同一处房产只能对应申请一次补贴。由适老化改造房屋所在各镇（开发区、街道）民政部门受理、统计。

2.需求导向。尊重老年人及其家庭意愿，以自愿申请为前提，由老年人家庭自主申请并负责改造质量监控。

3.补贴优惠。老年人家庭居家适老化改造签订合同后，只需按照补贴比例和金额支付自付部分费用，享受补贴立减的优惠。

四、补贴标准

按《江苏省居家适老化改造产品“焕新”补贴建议目录》执行，实施期间根据当地实际和老年人需求，地方执行最新的本地居家适老化改造产品“焕新”补贴清单（若有），清单内的居家适老化设施改造和智能监测设施、适老辅具配备均按照成交价格进行补贴。补贴标准为：老年人家庭自付70%，政府补贴30%，补贴上限为每户累计15000元。

五、规范开展改造服务

1.服务人员要注意工作方式、方法和态度，不得与老人、家属、工作人员发生矛盾。

2.配送安装到位后会为老人进行使用说明介绍，对老人进行培训，指导老人使用等。

3.实施服务过程中产生的垃圾要及时清运，并对老人家中因服务搬动的物品进行归纳整理。

4.在实际改造实施过程中，因为老人的身体状况发生变化，家庭因素等原因，需要方案实时调整，涉及到方案重新设计，产品调换，回收等内容的需积极跟进调整。

5.确保在执行过程中老人、家属、工作人员的人身安全。执行过程中发生任何安全问题，由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

6.严格按照改造申请、设计、实施改造、补贴结算等步骤，规范开展老年人居家适老化改造。常态化开展家庭适老化改造“回头看”，主动征询既往改造家庭的意见建议，提升后续服务。

六、改造内容

1.结合实际需求，以居家基础设施改造为重点，聚焦老年人安全、便利、健康等功能性需求，选择适配性产品，包括地面、卧室、厨房间、卫生间等开展施工改造服务，围绕“如厕盥洗安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测预警，辅助器具适配”等方面功能，进一步完善和丰富本地区老年人居家适老化改造项目内容，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。为满足不同老年人、不同居住环境要求，可根据改造对象的意愿，开展局部或全屋适老化施工改造服务。

★2.投标人承诺中标后，负责向改造家庭宣传本次清单、品牌型号及入围价格等事项，并提供改造项目的图册说明或网站截图等供改造家庭充分了解。提供承诺书，否则视为无效投标，格式自拟。

七、需执行的行业标准

实施老年人家庭适老化改造需符合《老年人居家环境适老化改造服务机构基本规范》（MZ/T217--2024）、《老年人居家环境适老化改造通用要求》（MZ/T218--2024）、《居家与养老机构适老产品配置要求》（MZ/T219--2024）等有关行业标准要求。

八、申报流程

1.申请改造。改造前，由老年人家庭通过“江苏民政”微信公众号一“微服务”一“居家适老化改造”移动端应用，或“苏服办”APP-“居家适老化改造”移动端应用提出改造申请，按要求上传老年人身份证、拟改造住房的房产证明(不动产权证、宅基地权属证等相关证明)，并提交老年人家庭改造申请承诺书；老年人租住他人房屋或居住子女、亲属房屋的，如申请居家适老化改造，还需获得所居住房屋产权人的授权。可由子女、社区工作人员代为填报申请。房产所在地县级民政部门在5个工作日内对补贴对象资格进行审核。申请提交的截止时间为2025年7月底。

2.对接需求。申请居家适老化改造的老年人家庭在公布的入围服务企业中自主选择，对接服务需求。双方确定具体改造事项，制定改造工作方案，约定开工完工时间，保存改造前的图片资料。改造方案须经老年人或其代理人签字确认，双方签订合同后方可实施适老化改造。

3.上传资料。老年人家庭改造完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向县级民政部门提出竣工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料:改造合同、改造和购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位;发票和老年人家庭自付部分支付凭证(经济困难老年人家庭除外)、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。

4.审核拨付。县级民政部门在5个工作日内对补贴申领材料进行线上审核，必要时进行实地抽查。经审核符合补贴条件的，应尽快将补贴资金拨付至改造企业银行账号。

九、投标报价及结算

本项目投标报价为固定全费用单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或服务的人工、材料、设备、供货、包装、运输、设计、安装调试、保险、培训、工具、辅材、地面墙面开槽及开孔、施工改造、完工垃圾清运及室内清洁、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

结算（合同）单价=如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目清单中各项单价最高限价（控制单价）*中标折扣率。

十、项目完成时间

2025年11月30日前完成所有改造内容，2025年12月20日前完成该项目结算等工作。

十一、质保期及售后

1.质保期限由改造家庭和服务企业自行约定。

2.售后服务：

2.1所有的售后服务均由中标人受理。中标人应按照采购人及被改造家庭提出的维修要求予以维修，中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2.2如发现所提供的产品存在问题，需要中标人解决或配合解决时，中标人应当在接到通知后2小时内予以答复，24小时内派有关人员到达现场，48小时内排除故障。

2.3中标人派往现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，为采购人提供最佳的服务。如中标人怠于维修的，采购人或者被改造家庭可以自行维修，维修费用从项目尾款中扣除。

2.4在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，中标人应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

十二、付款方式

如东县民政部门对补贴申领材料进行线上审核，必要时进行实地抽查。经审核符合补贴条件的，将补贴资金拨付至改造企业。

十三、重要提醒

改造过程中，必须做好与改造户主的沟通，并注意现场保护，如由于施工不当导致产生纠纷，则由中标人负责解释说明或者赔偿。

十四、如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能说明 | 产品名称 | 产品规格/参数 | 最高限价（元）（控制单价） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工改造物品和材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如厕洗澡安全 | 卫生间施工 改造类产品 | - 必备项包括：安装扶手、铺设防滑地胶或地砖（防湿滑系数为≥R10）；含拆除原有老旧设施、地面，找平处理，垃圾清运。 | 横向或纵向扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |
|  |  |  |  | U形扶手 | 1、尺寸：600mm*700mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200KG 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 250 | 副 |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |
|  |  |  |  | 135°扶手 | 1、尺寸：60*45cm 60*40cm； 2、外管材质：ABS材质，直径38mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。 | 120 | 副 |
|  |  |  |  | T形扶手 | 1、外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径≥28mm，内管厚度≥1.2mm； 3、一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； | 160 | 副 |
|  |  |  |  | 防滑地砖 | 含找平，防水，瓷砖铺贴。瓷砖规格：300mm*300mm。含清理平整、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 144 | 平方米 |
|  |  |  |  | 防滑地胶 | 采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方；非便携式防滑地垫。 | 176 | 平方米 |
|  |  |  | （2）卫生间实施整体施工改造所必需的照明、取暖、水电线路管道、吊顶、墙面粉刷、洗脸台等物品和材料。让老年人洗浴及如厕更安全、更便捷。含拆除原有老旧设施、墙体，找平处理，垃圾清运。 | 吸顶灯，带遥控 | 直径400 mm 吊杆400-800 mm 48瓦 可变色 带遥控功能 | 150 | 套 |
|  |  |  |  | 照明暖风排气一体机 | 集成式安装，尺寸：60*30cm 取暖2500W+吹风34W+换气34W+照明12W | 600 | 套 |
|  |  |  |  | 水电线路管道 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10mm²，空调插座线≥4mm²，插座线≥2.5mm²，灯具线≥1.5mm²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座。水路改造包含管道、接头、弯头、胶水等主辅材。 | 80 | 米 |
|  |  |  |  | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶，铝扣板规格300*300mm，厚度≥0.5mm | 90 | 平方米 |
|  |  |  |  | 墙面粉刷 | 老墙面粉刷层清除，1：2.5水泥砂浆粉刷 | 45 | 平方米 |
|  |  |  |  | 适老台盆和镜柜 | 1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用； 4、主材:环保实木多层板免漆板，防水不易变形，高清银镜。 | 2400 | 套 |
| 2 | 居家环境改善 | 厨房施工改造类产品 | （1）必备项包括：厨房适老吊柜或适老灶台；含拆除原有老旧设施，垃圾清运。 | 厨房适老升降吊柜 | 1、工作方：上下升降； 2、材质:铝合金； 3、上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停； 4、尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。 | 2000 | 套 |
|  |  |  |  | 适老可升降灶台 | 1、灶具、洗菜池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作； 2、整体定制，不含洗碗池、水龙头、灶具； 3、材质:岩板台面，多层实木面板； 4、五金:高强钢。 | 2000 | 米 |
|  |  |  | （2）厨房整体施工改造所必需的照明、水电线路管道、吊顶、墙面粉刷、洗菜池等物品和材料。让老年人操作更安全、更便捷。含拆除原有老旧设施、墙体，找平处理，垃圾清运。 | 吸顶灯，带遥控 | 直径400 mm 吊杆400-800 mm 48瓦 可变色 带遥控功能 | 150 | 套 |
|  |  |  |  | 水电线路管道 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10mm²，空调插座线≥4mm²，插座线≥2.5mm²，灯具线≥1.5mm²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座。水路改造包含管道、接头、弯头、胶水等主辅材。 | 80 | 米 |
|  |  |  |  | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶，铝扣板规格300*300 mm，厚度≥0.5mm | 90 | 平方米 |
|  |  |  |  | 墙面粉刷 | 老墙面粉刷层清除，1：2.5水泥砂浆粉刷 | 45 | 平方米 |
|  |  |  |  | 洗菜池 | 304不锈钢，尺寸≥75*45cm，不锈钢厚度≥1.0mm；含水龙头、上下水配件等全套 | 500 | 套 |
| 二、其他物品和材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一、地 面和门 改造 | 地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。 | 防滑地砖 | 含找平，防水，瓷砖铺贴。瓷砖规格：300mm*300mm。含清理平整、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 144 | 平方米 |
|  |  |  |  | 防滑地胶 | 采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方；非便携式防滑地垫。 | 176 | 平方米 |
|  |  |  |  | 防滑地垫 | 可拼接防滑垫，带吸盘，材质：PVC 尺寸：30*30cm。 在卫生间地面拼接铺设，避免使用者滑倒，另外具有地面防潮作用 | 12 | 张 |
| 4 |  | 斜坡辅具 | 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。 | 水泥坡道 | 混凝土坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。水泥标号325；强度C15。地面硬化厚度不小于5cm | 960 | 立方米 |
|  |  |  |  | 移动式坡道 | 材质：实心橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 500 | 平方米 |
|  |  |  |  | 门槛移除 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平。含拆除、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 240 | 项 |
|  |  |  |  | 路面平整硬化 | 原地面清理，局部凿除，混凝土厚度不小于5cm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材等。水泥标号325，强度C15 。 | 960 | 立方米 |
| 5 |  | 下压式门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 下压式门把手改造 | 拆除原有锁具，安装下压式门把手 面板把手材质铝合金，锁芯铝铜。可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者 手部力量较弱的老年人开门。含安装费。 | 144 | 把 |
| 6 |  | 门铃 | 供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。 | 闪光震动门铃 | 闪光音乐震动门铃 七彩闪光、铃声、震动提示模式（初始模式） 独立铃声提示模式 独立七彩闪光提示模式 独立震动提示模式 | 50 | 套 |
| 7 |  | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 | 可双向开启的门 | 根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件 可双向自由开启 | 2780 | 樘 |
| 8 |  | 安装扶手 | 辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。 | 一字型扶手 | 1、颜色：蓝白色 2、尺寸：长430mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 90 | 个 |
|  |  |  |  | 过道扶手 | 直径：35mm 材质：原色木纹木质，配金属弯头和支点 | 100 | 米 |
|  |  |  |  | 过道扶手 | 尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。 | 110 | 米 |
|  |  |  |  | 台阶落地扶手 | 依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装 | 200 | 米 |
| 9 |  | 智能门锁 | 通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。 | 智能门锁 | 功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁 芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等 | 1320 | 把 |
| 10 | 二、如 厕洗浴 设备改 造 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 | 蹲便器改 坐便器（含马桶） | 包含对原有的蹲便器进行拆除，新下水管道的铺设，防水处理、封填、垃圾清运等。 1、陶瓷体：高温锻造、釉面光滑易洁； 2、盖板:PP材质、缓降、快拆设计； 3、冲水方式：喷射式虹吸； 4、冲水量：两档按钮3.5/5L； 5、水效等级：国家一级水效； 坑距：300/400mm可选，含角阀、软管等辅材。 | 1000 | 套 |
| 11 |  | 适老一体式马桶扶手架 | 马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。 | 适老一体式马桶扶手架 | 尺寸：570*540*650MM（±5MM）; 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440MM（±5MM）； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间； 二次注塑+烤漆工艺，外观更加光滑美观，产品更耐用。 | 450 | 个 |
| 12 |  | 适老智能马桶盖 | 适合居家原坐便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适老智能马桶盖 | 1、功能：暖风烘干，臀部清洁、座圈加热、喷嘴自洁、喷嘴移动清洗、女性清洗、前置过滤器； 2、产品材质：PP缓降上盖、不锈钢喷杆、ABS喷嘴； 3、冲洗加热方式：即热式； 4、整机IPX4防水，漏电保护。 | 1500 | 套 |
| 13 |  | 坐便椅 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 | 坐便椅 | 材质：铝合金材质 高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。 | 400 | 个 |
| 14 |  | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 一字扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |
|  |  |  |  | U形上翻扶手 | 尺寸：600*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 200 | 副 |
| 15 |  | 洗澡椅（浴凳） | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 | 洗澡椅（浴凳） | 材质：椅架高强度铝合金，壁厚：φ25*1.2mm； 表面阳极氧化处理；握把为PVC材质； 脚管高度5档调节；承重≥100kg。 | 208 | 张 |
| 16 |  | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 | 坐式沐浴器 | 1、坐立两用、自由调节角度、可折叠、三种出水方式； 2、包裹式洗浴、多角度雾化喷淋出水； 3、铝合金支臂、180°自由调节喷淋臂、多功能手持花洒、动感肩喷； 4、40°C恒温阀芯、自动感温调节出水； 5、加宽安全座椅、不打滑，座椅承重110kg。 | 4000 | 套 |
| 17 |  | 洗澡床 | 可充气，环保PVC材质。 | 洗澡床 | 1、加厚PVC材质，双层气腔； 2、电动充气泵、电动花洒； 3、防反流充气塞，带头枕； 4、加粗PP软管，底部快速排水； 5、包含充气洗浴槽一个，拎袋一个，电动气泵一个，充气枕头1个 | 280 | 张 |
| 18 |  | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。 | 智能便携洗浴机 | 轻巧便捷，移动式洗浴系统，无需转移到浴室，有效避免摔倒的风险，采用静音无刷高速风机，回吸污水无滴漏 操作方式：手动按键 | 4600 | 个 |
| 19 |  | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 浴缸／淋浴房改造 | 1、拆除浴缸或淋浴房，地面找平，防水处理，补瓷砖，增加浴帘、浴杆，含不锈钢地漏和水路改造； 2、浴帘、浴杆要求： 浴帘材质: EVA/涤纶，保暖、加厚、防水、防霉 浴杆：304不锈钢，壁厚≥1.1mm 3、浴帘、浴杆尺寸根据环境定制。 | 1000 | 套 |
| 20 |  | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 恒温花洒 | 304不锈钢花洒软管 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 500 | 个 |
| 21 |  | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人使用。 | 拔杆式水龙头 | 铜3层电镀，抽拉内管三元乙丙.1.5米双扣管 锌合金把手，阀芯可重复使用十万次，配件全铜螺帽和管头、 配置管是铝丝编织，进水管帽304不锈钢， 单孔台盆可装，分高脚和矮脚 接头处黄铜材质 | 224 | 只 |
| 22 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、 135度扶手、T型扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 横向或纵向扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |
|  |  |  |  | U形扶手 | 1、尺寸：600mm*700mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200KG 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 250 | 副 |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |
|  |  |  |  | 135°扶手 | 1、尺寸：60*45cm 60*40cm； 2、外管材质：ABS材质，直径38mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。 | 120 | 副 |
|  |  |  |  | T形扶手 | 1、外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径≥28mm，内管厚度≥1.2mm； 3、一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； | 160 | 副 |
| 23 |  | 适老台盆和镜柜 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。 | 适老台盆和镜柜 | 1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用； 4、主材:环保实木多层板免漆板，防水不易变形，高清银镜。 | 2400 | 套 |
| 24 | 三、厨 房设备 改造 | 厨房适老吊柜 | 吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。 | 厨房适老升降吊柜 | 1、工作方：上下升降； 2、材质:铝合金； 3、上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停； 4、尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。 | 2000 | 套 |
| 25 |  | 适老灶台 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 适老可升降灶台 | 1、灶具、洗菜池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作； 2、整体定制，不含洗碗池、水龙头、灶具； 3、材质:岩板台面，多层实木面板； 4、五金:高强钢。 | 2000 | 米 |
| 26 |  | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 台面高度改造 | 1、站姿操作台面下宜预留膝盖及脚尖可深入的空间。坐姿操作台面台下空间净高不宜小于650mm，且进深不宜小于300mm，以满足轮椅最小转向宽度； 2、规格尺寸：根据需求合理改造操作台尺寸； 3、材质：石英石台面、精钢门板、麻石柜体。不含洗碗池、水龙头、灶具； 4、施工工艺：含原有空间清理、垃圾清运、局部防水，电气管线敷设、给排水安装、基层及饰面处理等。 | 1000 | 米 |
| 27 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 | 适老桌 | 框架：采用优质橡胶木实木 台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；桌边内凹、桃心扶手孔； 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 500 | 张 |
| 28 |  | 燃气泄露报警器 | 发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 煤气泄漏报警器 | - 工作电压:220V AC - 探测气体：煤气或天然气 - 报警浓度：根据功能设定满足安全要求 - 报警音量：≥70dB（正前方1米处） - 信号灵敏度≥-128dBm - 支持周期上报，间隔小于24小时 | 192 | 只 |
| 29 |  | 炉灶自动熄火保护装置 | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 炉灶自动熄火保护装置 | 铜线长50cm 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离3-5mm、输出高压大于15KV，电磁阀输出：DC24V,铜线长50cm | 180 | 个 |
| 30 |  | 防干烧与定时灶具 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。 | 防干烧与定时灶具 | 1、双边定时功能； 2、防干烧功能； 3、油温提醒； 4、低电量提醒； 5、童锁+熄火保护； 6、天然气款热效率≥68%，液化气款热效率≥66%； 7、能效等级一级； 8、天然气款和液化气款可选； | 2000 | 套 |
| 31 | 四、卧室改造 | 多功能护理床 | 包括手摇护理床和电动护理床等。 | 手摇护理床 | 1.背板起降角度75°±5°,腿板升降45°±5°,床体重量≥48kg，承载重量 ≥240kg。 2.床头，床围、床尾部基材要求：采用橡胶木原木制作，总体强度性能好，颜色为红胡桃色或近似暖色，材质及纹理与饰面材料协调。 3.床架：床框为≥60*40mm的钢管，管材厚度为≥1.5mm ，床板宽≥900mm，大板面周围有30*30mm管材厚度为1.5mm的管焊接架。 4.床板采用优质冷轧钢板，床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，保质期内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与护理间整体协调。 5.护栏：木纹式，为六档铝合金护栏带锁键防夹手护栏，摇手采用ABS工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；护栏长度≥1450mm。 6.摇把：摇把采用隐藏式设计，可折叠，伸缩摇杆采用六角管结构，钢制万向节；丝杆采用45＃钢挤压成型，有过盈保护，双向限位功能，摇动灵活，无噪音，配有ABS防尘罩。 7.床两侧各两个输液架插口，配输液架，预留餐桌板插口，含餐板。 8.床脚采用40*40*1.2和40*25*1.2焊管焊接，带虎式脚套。 9.焊接工艺：采用激光焊接，焊接精度高、强度高，焊缝均匀牢固。 床垫： 1.表面为防水防滑的牛筋布料，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生 清洁；填充物为≥2cm阻燃海绵、≥2cm棕丝（床垫总厚度≥6cm），床垫双面对称设计，可翻转使用。 2.防水透气性好，床垫两侧有透气孔。使用不变形。 3.棕丝采用天然椰棕压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒 无味、无害（不含甲醛）。软海绵配折叠沟槽式设计，海绵密度≥40kg/m3不变形。 4.床垫尺寸适配木质双摇护理床。 | 1280 | 张 |
|  |  |  |  | 电动护理床 | 1、全曲护理床； 2、防侧滑、防下滑设计； 3、多角度调节，0-50°左右翻身，0-75°起背就餐，-55°-20°抬脚抬腿，快速如厕，无需挪动； 4、辅助多功能，满足日常生活中的不同需求:洗头、洗脚、输液、入厕、吃饭、床体移动； 5、5D硬质棉床垫； 6、床体材质:1-3mm 冷轧钢； 7、4个高性能电机、一键遥控，可定时翻身； 8、具有医疗器械注册或备案证明。 | 2600 | 张 |
| 32 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 床边扶手 | 1、底座尺寸≥500mm*600mm，厚度≥3.00mm，表面烤漆，橡胶条包边处理； 2、固定立柱套管采用直径≥40mm优质碳钢机加工，采用整体螺丝固定的方式； 3.扶手采用内衬不锈钢管，直径≥28mm，厚度≥1.2mm。外面套管采用高强度ABS材质，表面采用防滑设计； 4、回型辅助扶手； 5、重量≥13kg，高度多档可调。 | 400 | 副 |
| 33 |  | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 | 防压疮坐垫 | 采用PVC材质，轻巧耐拉伸，坐垫分布小孔，具备透气、分散臀部、腿部的压力，应配置打气筒，方便充气。适用于老人长期坐椅子使用，预防褥疮。 | 48 | 张 |
|  |  |  |  | 防压疮靠垫 | 1.高密度海绵，软硬适中，环保舒适，会弹性好，支撑力强，不易变形，经久耐用。 2.材质:棉布材质加海绵。 | 40 | 张 |
|  |  |  |  | 防压疮床垫 | 符合医疗器械相关文件、规定及备案的企业标准；材质：优质尼医用 PVC 布料;功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。 尺寸：2000*900mm 1.条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。 2.间隔管7分钟交替充气。 3.低噪音设计，不大于45分贝。 4.气条可单独拆卸，方便更换。 5.微电脑控制气囊换气。 | 350 | 张 |
| 34 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 适老床头柜 | 尺寸≥长400*宽400*高650mm 采用优质E1级实木多层板贴木皮； 台面增加档条，防止东西滑落。 免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全 | 400 | 个 |
| 35 |  | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率。 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用。 产品由床架，普通海绵软垫组成。 本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作； 机架分离、安全可靠，一键联动，体位自由调节； 在床架上层可选择和搭配多种配置； 进餐读书，自主操作轻松 | 500 | 张 |
| 36 |  | 适老化净味透气床垫 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 适老化净味透气床垫 | 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌。 材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。 | 400 | 张 |
| 37 |  | 坠床监测雷达 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 坠床监测雷达 | 1、通信方式：WiFi； 2、在床/离床实时预警； 3、支持多方式向监护人等发出预警信息。 | 640 | 个 |
| 38 | 五、物 理环境 改造 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 红外感应小夜灯 | 材质：ABS 带led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光 感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭 | 40 | 盏 |
| 39 |  | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 | 普通开关改造 | 配置大按键开关，便于老年人操作。 | 28 | 个 |
|  |  |  |  | 智能开关 | 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、无需WiFi即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带3M不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； | 150 | 个 |
|  |  |  |  | 智能电源插座 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理； | 100 | 个 |
| 40 |  | 防撞护角、防撞条、提示标志 | 在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 防撞角 | 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具 | 4 | 个 |
|  |  |  |  | 防撞条 | 材质：NBR 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 8 | 米 |
| 41 |  | 适老家具 | 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。 | 换鞋凳 | 框架：采用优质橡胶木实木； 油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 软包：优质油科技布 | 300 | 张 |
|  |  |  |  | 适老椅 | 1、实木框架、环保油漆； 2、扶手圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、防水防污耐磨科技皮，高密度原生海绵，颜色可选； 4. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。 | 300 | 张 |
|  |  |  |  | 电动升降晾衣架 | 集成直流电机 智能风干烘干消毒 纤薄全隐式机身 上下遇阻自停 数码控制 LED照明 | 950 | 个 |
| 42 |  | 助起沙发 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 助起沙发 | 框架:金属 海绵: 座垫、靠背为高密度回弹海绵 面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 功能:起身+平躺+助起 | 1200 | 张 |
| 43 | 六、智能监测跟进 | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 一键呼叫装置 | - 无线传输方式：4G全网通(可配报警按钮) - 按键：SOS键+拉绳键+音量键+语音呼救 - 功能：一键SOS、语音呼救、10个亲情号码、语音提醒、广播推送、双向语音通话 - 支持低电压/故障数据上报 - 支持电池低电量告警 | 360 | 个 |
| 44 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 人体存在感知设备 | - 1.可区分无人/静息/少许活动/频繁活动 - 2.灵敏度：可调节 - 3.支持状态延时设置，超时驻留告警和异常行为告警； - 4.不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响； - 5.低功耗、低辐射； - 6.探测精度高、探测范围大，响应速度快，感应呼吸级； | 480 | 个 |
| 45 |  | 门磁开关 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 门磁感应器 | - 传输距离≥100米 - 低电压报警，在线检测，防拆报警 - 门窗开关检测功能，门磁开合距离≤1.5cm - 安装方式：粘贴式，发射功率：10db 电量使用时长：20-30个月 每天触发32次 | 160 | 只 |
| 46 |  | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 呼叫门铃 | 智能可视门铃、远程监控、电子猫眼、超清摄像头 | 500 | 套 |
| 47 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 溢水报警器 | - 检测房屋水浸 - 传输距离≥100米 - 低电压报警功能 - 在线检测功能 - 安装方式：粘贴式壁挂 - 发射功率：10db - 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m - 功耗:待机电流≤18µA，工作电流≤40mA - 电量使用时长：24~36个月（每天触发10次） - 低压：低于2.7V发射低压，每2小时发射一次 | 176 | 只 |
| 48 |  | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 | 烟雾报警器 | 探测类型：感烟火灾报警； 报警阀值：0.20-0.5dB/m，灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级 报警音量：≥80dB(正前方3米处) 报警方式：声、光同时警 指示灯：能够表示探测器不同工作状态 支持周期上报，间隔小于24小时 支持上传电池电量和信号CSQ值 | 136 | 只 |
| 49 |  | 喷淋设施 | 可以有效控制火势,结合烟雾报警器，在重点位置（如厨房等）安装喷淋设施，为老年人提供更多的逃生时间和安全保障。 | 简易喷淋设施 | 1、公称口径:ф15mm 2、连接螺纹:R1/2" 3、适用于工作环境温度:不低于4℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物 4、管径:DN25 5、喷头个数按实际需求配置 | 80 | 平方米 |
| 50 |  | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 电力脉象仪 | 1.具备电压、电流等电参数的采集功能 2.支持WiFi或4G通讯 3.额定工作电压220VAC 4.额定工作频率50Hz 5.数据采集间隔≤0.1s 6.平均功耗不超过3W 7.尺寸不超过120mm * 66mm * 20mm 8.可实现以下报警：主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时等报警。 9.具备中国工信部的无线电发射设备型号核准证（SRRC认证）（供货时提供认证证书） 10.具备中国质量认证中心（CQC）的RoHS符合性认证。（供货时提供认证证书） | 800 | 只 |
| 51 |  | 智能监控摄像头 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 智能监控摄像头 | - 具有远程摄像功能，确认应急状态下能及时、准确掌握情况。及时准确掌握老人在家的实时情况，支持WiFi，双向实时语音或者视频通话，可远程操控200W像素，1080P高清 - 支持大角度高速静音云台 - 支持双向语音 - 支持人形检测 - 支持智能追踪，自动跟拍 - 大功率双红外，支持 10 米照射 | 256 | 台 |
| 52 |  | 跌倒监测雷达 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 跌倒识别设备 | - 1.不需要佩戴，无拉绳或按钮报警器，通过无接触守护，降低长者使用心理负担； - 2.支持 7*24 小时工作，全天时全天候监测； - 3.无摄像头，不涉及隐私； - 4.稳定性：穿透性强，稳定性高，不受光线、水汽、烟雾等影响； - 5.易安装：设备可以灵活安装于墙壁或天花板上，插电即用； - 6.跌倒监测：支持多种跌倒姿态识别检测 7.状态检测：是否有人存在、范围内⼈员的站、坐、卧的状态。 | 1040 | 个 |
| 53 |  | 生命体征监测雷达 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 生命体征监测雷达 | - 1.不涉及个人隐私，非接触，24 小时持续监测； - 2.基于边缘计算与感知技术； - 3.可探测生命体征数据，呈现人体存在、体动、活动状态、呼吸、心率等； - 4.睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等； - 5.支持呼吸异常离床报警； - 6.壁挂安装； - 7.可远程 OTA 在线升级固件； 8.抗干扰性能强，低功耗、低辐射。 | 640 | 个 |
| 54 | 七、适 老辅具 适配 | 生活自助餐具 | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食 | 生活自助餐具 | 1、进食辅助四件套：含防抖筷子、防滑碗、防抖叉子、防抖勺子； 2、防抖筷子内置弹簧、自动张开，筷头可更换，配备2双筷子头； 3、防抖勺子、叉子：螺旋式固定，可以任意变换角度，握把防滑设计，硅胶手带调节松紧； 4、防滑碗底座和碗底分离设计、硅胶碗底可按压吸附桌面，碗体为食品级材质、护挡设计。 | 160 | 套 |
| 55 |  | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。 | 助听器 | 盒式助听器： 1:最大OSPL90:117dB+3 2:高频平均OSPL90:113dB+3 3:满档增益:40dB+5 4:等效输入噪声:18dB+3 5:谐波失真:<3% 6:频率范围:250Hz-6400Hz 7:工作电流:<6mA 8:助听器工作时长(本地模式):24小时 9:助听器工作时长(远程麦克风模式):15小时 10:远程麦克风工作时长:15小时 | 640 | 只 |
| 56 |  | 助视器 | 放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。 | 放大镜 | 1、产品材质:ABS+玻璃镜片； 2、镜片直径≥65mm； 3、放大倍数≥2.5； 4、带led灯，电池供电。 | 48 | 只 |
|  |  |  |  | 手持助视器 | 1、镜片:非球面光学防爆玻璃； 2、放大倍率≥3； 3、led补光灯，亮度可调； 4、自带锂电，usb充电； 5、可折叠把手设计，角度可调。 | 60 | 只 |
|  |  |  |  | 老花镜 | 高清高透光镜片清晰透亮 采用树脂镜片，光透射比高达90%以上。 | 100 | 副 |
|  |  |  |  | 放大镜指甲剪 | 材质：碳钢+ABS+PP 放大镜多角度调节；防飞溅收纳槽设计。 | 24 | 只 |
| 57 |  | 手杖 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 单头手杖 | 1）高度:71-94cm(十档可调)、宽度：13cm，安全承重不小于：100kg，净重不大于：0.35kg 2）支架：6061T6铝合金材料，管直径不小于22.2mm，19mm，管壁厚不小于1.2mm，表面处理是阳极氧化处理。 3）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂. 4）脚架：高度10档可调，适用160cm-180cm人群适用。 5）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 | 76 | 副 |
|  |  |  |  | 三脚手杖 | 高度：74-96.5cm 10档可调节；底座尺寸不小于：27cm*18cm 净重不大于：0.75kg 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径不小于：22mm，管壁厚度不小于：1.2mm，下支底座采用不锈钢材质，壁厚1.2mm，表面电镀处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 | 80 | 副 |
|  |  |  |  | 四脚手杖 | 高度：60-83cm 10档可调节；底座尺寸不小于：15cm*20cm 净重：0.75kg 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径不小于：22mm，管壁厚度不少于：1.2mm，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2mm，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 脚垫：5mm加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 80 | 副 |
|  |  |  |  | 凳拐 | 斤1、材质：高轻度铝合金，三角支撑； 2、高度可调； 3、PP材质握把，PVC脚垫； 4、坐凳ABS材质、凹形设计，坐感舒适； 5、净重<1kg； 6、承重≥75kg。 | 120 | 副 |
|  |  |  |  | 智能手杖 | 1、杖身铝合金材质，厚度≥1.2mm； 2、四角和单脚防滑脚垫自由切换； 3、高度多档可调； 4、报警功能：可手动控制报警，也可以设置跌倒自动报警，双报警功能； 5、红色LED闪烁报警； 6、led照明； 7、自带mp3和收音机功能； 8、内置电池，可充电。 | 250 | 副 |
| 58 |  | 轮椅 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。 | 轮椅 | 1、铝合金车身，壁管厚度≥2.0mm，重量<13.5kg； 2、双层铝圈后轮、双重制动； 3、可折叠，交叉型支撑架，采用外管内衬双层设计； 4、座垫采用牛津纺高强度840布，内衬优质海绵及加强衬布，舒适透气； 5、免充气后轮，PVC万向前轮； 6、折叠可调式踏板； 7、PU防水扶手、内置优质海绵； 8、承重≥100kg； 9、具有医疗器械备案或注册证书。 | 360 | 张 |
|  |  |  |  | 电动轮椅 | 1、优钢车身、管壁厚度≥2.0mm，承重≥100kg； 2、电动和手动模式自由切换； 3、左右折叠、双电机、防后倾设计，宽体充气后轮，加宽轮胎； 4、智能刹车、松手即停，带驻立手刹； 5、360遥感操控，操控器可伸缩，可左右手可调； 6、铅酸电池，容量≥24V*12ah； 7、具有医疗器械备案或注册证书。 | 3000 | 张 |
| 59 |  | 老年助行推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。 | 适老助行推车 | 长不小于50cm 宽不小于60cm 高76-88cm，，折叠后尺寸不大于：24*91-105cm，承重不小于：100kg，净重不大于：9kg 主架：高强度高碳钢材质，握把6档可调节；适合不同身高人士。加厚皮革坐垫，柔软舒适。 握把：采用蝶形握把，缓解手部压力久而不累。握把上提刹车减速，握把下拉可驻车锁住，保持休息时车子的稳固性。 360万向前轮+加固刹车后轮，耐磨耐用。 轻松折叠，向上一拉坐垫即可折叠。 可拆卸靠背，轻松两档可以调节。 | 400 | 辆 |
| 60 |  | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 5000 | 辆 |
| 61 |  | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 轮椅座垫 | 规格：45*35cm±5cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛 | 100 | 个 |
| 62 |  | 移位机 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 移位机 | 1、液压升降； 2、自由调节使用高度； 3、材质：304不锈钢； 4、前轮：万向带刹静音轮； 5、扶手、靠背、座板材质：PU+海绵； 6、承重≥100kg； 7、具有医疗器械备案或注册证书。 | 1600 | 个 |
| 63 |  | 防走失胸卡 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 防走失胸卡 | 1.一键呼叫、双向通话：当 SOS 按键按下时立即拔打预先配置的紧急联系人或呼叫中心并在接通后可双向通话。 2.多紧急联系人：支持最多 5 个紧急联系人，当按键按下时，循环呼叫紧急联系人直到有人接听。 3.亲情联系人：支持一键拨打亲情联系人功能。 4.定时任务提醒：支持定时语音提醒 5.多重定位跟踪：支持多种模式定位跟踪功能，随时掌握携带者当前位置；支持 GPS/AGPS/BD/WiFi/基站等多重定位模式。 6.超长待机：设备配置大容量充电电池，支持 14 天以上待机 7.大音量：设备音量大于80dBA （1.5M外） 网络类型：4G全网通（移动、电信、联通） | 320 | 个 |
| 64 |  | 理疗电烤灯 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。 | 理疗电烤灯 | 材质；高强度ABS+五金 防烫灯罩：外置不锈钢网罩可避免灯泡触碰和烫伤，360°散热孔，降低灯罩温度延长灯泡使用时间 软管多方折叠360°随意旋转， 旋转开关按钮自由调控温度，可实现多档调节 开机即热3秒速热 ，有力针对寒体质进行热疗，缓解不适 电源:220V；功率:275W | 200 | 台 |
| 65 |  | 多参数监护仪 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 多参数监护仪 | 心电图通道：单导三极 心率测量范围：30～240 次/min 心率准确度：30～240 次/min±10% 1.本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2.音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3.音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果 | 2000 | 套 |
| 66 |  | 实时心电监护系统 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时心电监护系统 | 气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能 ，可以清晰了解每天的睡眠状况 ，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。 | 1000 | 台 |
| 67 |  | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 生成睡眠报告，体现睡眠内容，时长，突出睡眠建议，实时体现检测人员的呼吸，心跳，呼吸异常推送异常告警 ；可侧装，可顶装 | 800 | 个 |
| 68 |  | 健康检测类产品 | 血压计、血氧仪、血糖仪等 | 血氧仪 | 蓝牙血氧仪、一键测量、智能省电、低氧报警、5秒出值 血氧仪测量范围:0-100% 血氧测量精度:±2%(70-100%) | 100 | 台 |
|  |  |  |  | 血压计 | 一键启动 最后三组量测平均值 移动提醒指示 血压标准分类指示 不规则心跳侦测显示 双人记忆各60组/日期时间显示 臂带状态提示 | 300 | 台 |
|  |  |  |  | 血糖仪 | 满足老人随时测量、观察血糖情况 外观简洁，操作便捷，动作提示，人性化设计； 体积小，方便携带 | 200 | 套 |
| 69 |  | 家用制氧机 | 方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 制氧机 | 雾化制氧双功能，流量实时显示，降噪设计，提供高品质供养 ，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 2000 | 台 |
| 70 |  | 智能药盒 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 智能药盒 | 尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。 | 70 | 个 |
| 71 |  | 适老智能按摩椅 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 适老智能按摩椅 | 分部位着重按摩，遥控操控，疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康 | 6000 | 张 |
| 72 |  | 适老床品 | 具有抗菌防螨功能，透气性良好，手感柔软，适用于过敏体质老人 | 适老四件套 | 规格为：2.0m*1.8m；1.8m*1.8m；1.5m*1.8m。材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性‌ | 800 | 套 |
| 73 |  | 静脉曲张袜 | 主要用于缓解下肢静脉曲张和静脉血栓。 | 医用静脉曲张袜 | 主要用于缓解下肢静脉曲张和静脉血栓。 | 75 | 双 |
| 74 |  | 防走失手环 | 可监测定位及SOS一键求救功能，避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属推送意外风险信息。 | 防走失手环 | 5G智能，定位准确，字大声大 | 150 | 只 |

注：①各项改造实施项目报价不得超过控制折扣率（100%）。

②投标单位按以上各项内容要求报折扣率，最终根据每户申请情况从以上各项内容中选做，选做内容按照控制单价乘以中标折扣率结算。【每项成交单价=每项控制单价*中标折扣率】

（注：中标供应商在接受改造家庭选择时，需仔细测算好实际结算费用，超出预算时中标供应商应拒绝接受改造家庭的选择，因中标服务机构测算误差等原因导致实际结算费用超出预算金额的自行承担）

第五章  确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1、确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务，按照响应报价（折扣率）从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

2、入围供应商的淘汰比例30%（不四舍五入，采用进一法计算淘汰家数，淘汰范围排名并列的一并淘汰），且至少淘汰1家供应商，本项目最多入围4家供应商。如完成淘汰后，剩余供应商数量仍大于4家的，将按照报价（折扣率）从低到高排序，按排名选取前4名供应商确认为入围供应商。存在供应商有两家或两家以上报价（折扣率）相同的，则由采购人以抽签方式确定入围排名。

3、本项目提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于3家时，征集活动终止。

二、确定第二阶段成交供应商的方式

1、根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由老年人家庭从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格是第二阶段成交供应商的最高限价，入围供应商在和老年人签订协议前，负责宣传本次清单及入围价格等事项。

2、采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定签订采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

三、政府采购政策：

1.针对中小型企业的评审：

（1）本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.节能产品、环境标志产品

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书图片)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书图片的或认证证书图片提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2025年   月     日

响应文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表、附：品牌型号报表 | （格式见附件1及附：品牌型号报表） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | 根据要求提供 |
| *2、投标供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少提供1个老年人居家适老化改造项目相关业绩（提供有效的合同） | 根据要求提供 |
| *3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件2） |
| *4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件3） |
| *5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） | 根据要求提供 |
| *6、承诺说明（参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录） | （格式见附件4） |
| *7、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（根据要求提供） | （格式见附件5、附件6） |
| *8、公共资源交易投标信用承诺书 | （格式见附件7） |
| *9、投标人承诺中标后，负责向改造家庭宣传本次清单、品牌型号及入围价格等事项，并提供改造项目的图册说明或网站截图等供改造家庭充分了解。提供承诺书，否则视为无效投标，格式自拟。 | （格式自拟） |
| *10、如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书图片) | 根据要求提供 |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、响应函 | （格式见附件8） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件9） |
| *3、采购需求承诺函 | （格式见附件10） |

备注：加“*”项目若有缺失或无效，将导致其报价无效且不允许在响应文件开启时间后补正。

附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统。

单位：     %

| 项目名称 | 如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 折扣率为 % |
| 备注 |  |

注意：本次报价填写的为折扣率，如清单内最高限价（控制单价）=150元，折扣率为90%，则入围价格=150*90%=135元。

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：   年   月   日

附：品牌型号报表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 功能说明 | 产品名称 | 产品规格/参数 | 最高限价（元）（控制单价） | 单位 | 所投品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、施工改造物品和材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如厕洗澡安全 | 卫生间施工 改造类产品 | - 必备项包括：安装扶手、铺设防滑地胶或地砖（防湿滑系数为≥R10）；含拆除原有老旧设施、地面，找平处理，垃圾清运。 | 横向或纵向扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |  |
|  |  |  |  | U形扶手 | 1、尺寸：600mm*700mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200KG 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 250 | 副 |  |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |  |
|  |  |  |  | 135°扶手 | 1、尺寸：60*45cm 60*40cm； 2、外管材质：ABS材质，直径38mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。 | 120 | 副 |  |
|  |  |  |  | T形扶手 | 1、外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径≥28mm，内管厚度≥1.2mm； 3、一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； | 160 | 副 |  |
|  |  |  |  | 防滑地砖 | 含找平，防水，瓷砖铺贴。瓷砖规格：300mm*300mm。含清理平整、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 144 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 防滑地胶 | 采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方；非便携式防滑地垫。 | 176 | 平方米 |  |
|  |  |  | （2）卫生间实施整体施工改造所必需的照明、取暖、水电线路管道、吊顶、墙面粉刷、洗脸台等物品和材料。让老年人洗浴及如厕更安全、更便捷。含拆除原有老旧设施、墙体，找平处理，垃圾清运。 | 吸顶灯，带遥控 | 直径400 mm 吊杆400-800 mm 48瓦 可变色 带遥控功能 | 150 | 套 |  |
|  |  |  |  | 照明暖风排气一体机 | 集成式安装，尺寸：60*30cm 取暖2500W+吹风34W+换气34W+照明12W | 600 | 套 |  |
|  |  |  |  | 水电线路管道 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10mm²，空调插座线≥4mm²，插座线≥2.5mm²，灯具线≥1.5mm²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座。水路改造包含管道、接头、弯头、胶水等主辅材。 | 80 | 米 |  |
|  |  |  |  | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶，铝扣板规格300*300mm，厚度≥0.5mm | 90 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 墙面粉刷 | 老墙面粉刷层清除，1：2.5水泥砂浆粉刷 | 45 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 适老台盆和镜柜 | 1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用； 4、主材:环保实木多层板免漆板，防水不易变形，高清银镜。 | 2400 | 套 |  |
| 2 | 居家环境改善 | 厨房施工改造类产品 | （1）必备项包括：厨房适老吊柜或适老灶台；含拆除原有老旧设施，垃圾清运。 | 厨房适老升降吊柜 | 1、工作方：上下升降； 2、材质:铝合金； 3、上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停； 4、尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。 | 2000 | 套 |  |
|  |  |  |  | 适老可升降灶台 | 1、灶具、洗菜池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作； 2、整体定制，不含洗碗池、水龙头、灶具； 3、材质:岩板台面，多层实木面板； 4、五金:高强钢。 | 2000 | 米 |  |
|  |  |  | （2）厨房整体施工改造所必需的照明、水电线路管道、吊顶、墙面粉刷、洗菜池等物品和材料。让老年人操作更安全、更便捷。含拆除原有老旧设施、墙体，找平处理，垃圾清运。 | 吸顶灯，带遥控 | 直径400 mm 吊杆400-800 mm 48瓦 可变色 带遥控功能 | 150 | 套 |  |
|  |  |  |  | 水电线路管道 | 产品应符合国家有关标准，电路线进线≥10mm²，空调插座线≥4mm²，插座线≥2.5mm²，灯具线≥1.5mm²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座。水路改造包含管道、接头、弯头、胶水等主辅材。 | 80 | 米 |  |
|  |  |  |  | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶，铝扣板规格300*300 mm，厚度≥0.5mm | 90 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 墙面粉刷 | 老墙面粉刷层清除，1：2.5水泥砂浆粉刷 | 45 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 洗菜池 | 304不锈钢，尺寸≥75*45cm，不锈钢厚度≥1.0mm；含水龙头、上下水配件等全套 | 500 | 套 |  |
| 二、其他物品和材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一、地 面和门 改造 | 地面防滑产品 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。 | 防滑地砖 | 含找平，防水，瓷砖铺贴。瓷砖规格：300mm*300mm。含清理平整、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 144 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 防滑地胶 | 采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方；非便携式防滑地垫。 | 176 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 防滑地垫 | 可拼接防滑垫，带吸盘，材质：PVC 尺寸：30*30cm。 在卫生间地面拼接铺设，避免使用者滑倒，另外具有地面防潮作用 | 12 | 张 |  |
| 4 |  | 斜坡辅具 | 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。 | 水泥坡道 | 混凝土坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。水泥标号325；强度C15。地面硬化厚度不小于5cm | 960 | 立方米 |  |
|  |  |  |  | 移动式坡道 | 材质：实心橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 500 | 平方米 |  |
|  |  |  |  | 门槛移除 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平。含拆除、垃圾清运（指定点）、修复，并包工包料。 | 240 | 项 |  |
|  |  |  |  | 路面平整硬化 | 原地面清理，局部凿除，混凝土厚度不小于5cm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材等。水泥标号325，强度C15 。 | 960 | 立方米 |  |
| 5 |  | 下压式门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | 下压式门把手改造 | 拆除原有锁具，安装下压式门把手 面板把手材质铝合金，锁芯铝铜。可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者 手部力量较弱的老年人开门。含安装费。 | 144 | 把 |  |
| 6 |  | 门铃 | 供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。 | 闪光震动门铃 | 闪光音乐震动门铃 七彩闪光、铃声、震动提示模式（初始模式） 独立铃声提示模式 独立七彩闪光提示模式 独立震动提示模式 | 50 | 套 |  |
| 7 |  | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 | 可双向开启的门 | 根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件 可双向自由开启 | 2780 | 樘 |  |
| 8 |  | 安装扶手 | 辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。 | 一字型扶手 | 1、颜色：蓝白色 2、尺寸：长430mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 90 | 个 |  |
|  |  |  |  | 过道扶手 | 直径：35mm 材质：原色木纹木质，配金属弯头和支点 | 100 | 米 |  |
|  |  |  |  | 过道扶手 | 尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。 | 110 | 米 |  |
|  |  |  |  | 台阶落地扶手 | 依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装 | 200 | 米 |  |
| 9 |  | 智能门锁 | 通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。 | 智能门锁 | 功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁 芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等 | 1320 | 把 |  |
| 10 | 二、如 厕洗浴 设备改 造 | 蹲便器改坐便器（损坏马桶更换） | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 | 蹲便器改 坐便器（含马桶） | 包含对原有的蹲便器进行拆除，新下水管道的铺设，防水处理、封填、垃圾清运等。 1、陶瓷体：高温锻造、釉面光滑易洁； 2、盖板:PP材质、缓降、快拆设计； 3、冲水方式：喷射式虹吸； 4、冲水量：两档按钮3.5/5L； 5、水效等级：国家一级水效； 坑距：300/400mm可选，含角阀、软管等辅材。 | 1000 | 套 |  |
| 11 |  | 适老一体式马桶扶手架 | 马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。 | 适老一体式马桶扶手架 | 尺寸：570*540*650MM（±5MM）; 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440MM（±5MM）； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间； 二次注塑+烤漆工艺，外观更加光滑美观，产品更耐用。 | 450 | 个 |  |
| 12 |  | 适老智能马桶盖 | 适合居家原坐便器：材质为PP缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 适老智能马桶盖 | 1、功能：暖风烘干，臀部清洁、座圈加热、喷嘴自洁、喷嘴移动清洗、女性清洗、前置过滤器； 2、产品材质：PP缓降上盖、不锈钢喷杆、ABS喷嘴； 3、冲洗加热方式：即热式； 4、整机IPX4防水，漏电保护。 | 1500 | 套 |  |
| 13 |  | 坐便椅 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 | 坐便椅 | 材质：铝合金材质 高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。 | 400 | 个 |  |
| 14 |  | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | 一字扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |  |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |  |
|  |  |  |  | U形上翻扶手 | 尺寸：600*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm U型上翻带落地 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 200 | 副 |  |
| 15 |  | 洗澡椅（浴凳） | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 | 洗澡椅（浴凳） | 材质：椅架高强度铝合金，壁厚：φ25*1.2mm； 表面阳极氧化处理；握把为PVC材质； 脚管高度5档调节；承重≥100kg。 | 208 | 张 |  |
| 16 |  | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 | 坐式沐浴器 | 1、坐立两用、自由调节角度、可折叠、三种出水方式； 2、包裹式洗浴、多角度雾化喷淋出水； 3、铝合金支臂、180°自由调节喷淋臂、多功能手持花洒、动感肩喷； 4、40°C恒温阀芯、自动感温调节出水； 5、加宽安全座椅、不打滑，座椅承重110kg。 | 4000 | 套 |  |
| 17 |  | 洗澡床 | 可充气，环保PVC材质。 | 洗澡床 | 1、加厚PVC材质，双层气腔； 2、电动充气泵、电动花洒； 3、防反流充气塞，带头枕； 4、加粗PP软管，底部快速排水； 5、包含充气洗浴槽一个，拎袋一个，电动气泵一个，充气枕头1个 | 280 | 张 |  |
| 18 |  | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。 | 智能便携洗浴机 | 轻巧便捷，移动式洗浴系统，无需转移到浴室，有效避免摔倒的风险，采用静音无刷高速风机，回吸污水无滴漏 操作方式：手动按键 | 4600 | 个 |  |
| 19 |  | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 浴缸／淋浴房改造 | 1、拆除浴缸或淋浴房，地面找平，防水处理，补瓷砖，增加浴帘、浴杆，含不锈钢地漏和水路改造； 2、浴帘、浴杆要求： 浴帘材质: EVA/涤纶，保暖、加厚、防水、防霉 浴杆：304不锈钢，壁厚≥1.1mm 3、浴帘、浴杆尺寸根据环境定制。 | 1000 | 套 |  |
| 20 |  | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 恒温花洒 | 304不锈钢花洒软管 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 | 500 | 个 |  |
| 21 |  | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人使用。 | 拔杆式水龙头 | 铜3层电镀，抽拉内管三元乙丙.1.5米双扣管 锌合金把手，阀芯可重复使用十万次，配件全铜螺帽和管头、 配置管是铝丝编织，进水管帽304不锈钢， 单孔台盆可装，分高脚和矮脚 接头处黄铜材质 | 224 | 只 |  |
| 22 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或L型扶手、 135度扶手、T型扶手等，辅助老年人站立支撑。 | 横向或纵向扶手 | 尺寸：φ35mm*430mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 64 | 副 |  |
|  |  |  |  | U形扶手 | 1、尺寸：600mm*700mm，外径38mm 2、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 3、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 4、扶手承重力≥200KG 5、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 250 | 副 |  |
|  |  |  |  | L形扶手 | 尺寸：500mm*700mm 外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm； 内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm。 | 128 | 副 |  |
|  |  |  |  | 135°扶手 | 1、尺寸：60*45cm 60*40cm； 2、外管材质：ABS材质，直径38mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm； 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。 | 120 | 副 |  |
|  |  |  |  | T形扶手 | 1、外管材质：抗菌尼龙厚度≥3.5mm，直径≥35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径≥28mm，内管厚度≥1.2mm； 3、一体塑钢底座≥7mm（3mm钢板再包塑）、304不锈钢螺丝； 4、一体溶固工艺，扶手表面采用防滑浮点设计； 5、白色、黄色可选； | 160 | 副 |  |
| 23 |  | 适老台盆和镜柜 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。 | 适老台盆和镜柜 | 1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用； 4、主材:环保实木多层板免漆板，防水不易变形，高清银镜。 | 2400 | 套 |  |
| 24 | 三、厨 房设备 改造 | 厨房适老吊柜 | 吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。 | 厨房适老升降吊柜 | 1、工作方：上下升降； 2、材质:铝合金； 3、上下垂直阻尼缓冲、垂直升降、随意悬停； 4、尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。 | 2000 | 套 |  |
| 25 |  | 适老灶台 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 适老可升降灶台 | 1、灶具、洗菜池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作； 2、整体定制，不含洗碗池、水龙头、灶具； 3、材质:岩板台面，多层实木面板； 4、五金:高强钢。 | 2000 | 米 |  |
| 26 |  | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 | 台面高度改造 | 1、站姿操作台面下宜预留膝盖及脚尖可深入的空间。坐姿操作台面台下空间净高不宜小于650mm，且进深不宜小于300mm，以满足轮椅最小转向宽度； 2、规格尺寸：根据需求合理改造操作台尺寸； 3、材质：石英石台面、精钢门板、麻石柜体。不含洗碗池、水龙头、灶具； 4、施工工艺：含原有空间清理、垃圾清运、局部防水，电气管线敷设、给排水安装、基层及饰面处理等。 | 1000 | 米 |  |
| 27 |  | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 | 适老桌 | 框架：采用优质橡胶木实木 台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；桌边内凹、桃心扶手孔； 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 500 | 张 |  |
| 28 |  | 燃气泄露报警器 | 发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 煤气泄漏报警器 | - 工作电压:220V AC - 探测气体：煤气或天然气 - 报警浓度：根据功能设定满足安全要求 - 报警音量：≥70dB（正前方1米处） - 信号灵敏度≥-128dBm - 支持周期上报，间隔小于24小时 | 192 | 只 |  |
| 29 |  | 炉灶自动熄火保护装置 | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 | 炉灶自动熄火保护装置 | 铜线长50cm 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离3-5mm、输出高压大于15KV，电磁阀输出：DC24V,铜线长50cm | 180 | 个 |  |
| 30 |  | 防干烧与定时灶具 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。 | 防干烧与定时灶具 | 1、双边定时功能； 2、防干烧功能； 3、油温提醒； 4、低电量提醒； 5、童锁+熄火保护； 6、天然气款热效率≥68%，液化气款热效率≥66%； 7、能效等级一级； 8、天然气款和液化气款可选； | 2000 | 套 |  |
| 31 | 四、卧室改造 | 多功能护理床 | 包括手摇护理床和电动护理床等。 | 手摇护理床 | 1.背板起降角度75°±5°,腿板升降45°±5°,床体重量≥48kg，承载重量 ≥240kg。 2.床头，床围、床尾部基材要求：采用橡胶木原木制作，总体强度性能好，颜色为红胡桃色或近似暖色，材质及纹理与饰面材料协调。 3.床架：床框为≥60*40mm的钢管，管材厚度为≥1.5mm ，床板宽≥900mm，大板面周围有30*30mm管材厚度为1.5mm的管焊接架。 4.床板采用优质冷轧钢板，床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，保质期内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与护理间整体协调。 5.护栏：木纹式，为六档铝合金护栏带锁键防夹手护栏，摇手采用ABS工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；护栏长度≥1450mm。 6.摇把：摇把采用隐藏式设计，可折叠，伸缩摇杆采用六角管结构，钢制万向节；丝杆采用45＃钢挤压成型，有过盈保护，双向限位功能，摇动灵活，无噪音，配有ABS防尘罩。 7.床两侧各两个输液架插口，配输液架，预留餐桌板插口，含餐板。 8.床脚采用40*40*1.2和40*25*1.2焊管焊接，带虎式脚套。 9.焊接工艺：采用激光焊接，焊接精度高、强度高，焊缝均匀牢固。 床垫： 1.表面为防水防滑的牛筋布料，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生 清洁；填充物为≥2cm阻燃海绵、≥2cm棕丝（床垫总厚度≥6cm），床垫双面对称设计，可翻转使用。 2.防水透气性好，床垫两侧有透气孔。使用不变形。 3.棕丝采用天然椰棕压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒 无味、无害（不含甲醛）。软海绵配折叠沟槽式设计，海绵密度≥40kg/m3不变形。 4.床垫尺寸适配木质双摇护理床。 | 1280 | 张 |  |
|  |  |  |  | 电动护理床 | 1、全曲护理床； 2、防侧滑、防下滑设计； 3、多角度调节，0-50°左右翻身，0-75°起背就餐，-55°-20°抬脚抬腿，快速如厕，无需挪动； 4、辅助多功能，满足日常生活中的不同需求:洗头、洗脚、输液、入厕、吃饭、床体移动； 5、5D硬质棉床垫； 6、床体材质:1-3mm 冷轧钢； 7、4个高性能电机、一键遥控，可定时翻身； 8、具有医疗器械注册或备案证明。 | 2600 | 张 |  |
| 32 |  | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 床边扶手 | 1、底座尺寸≥500mm*600mm，厚度≥3.00mm，表面烤漆，橡胶条包边处理； 2、固定立柱套管采用直径≥40mm优质碳钢机加工，采用整体螺丝固定的方式； 3.扶手采用内衬不锈钢管，直径≥28mm，厚度≥1.2mm。外面套管采用高强度ABS材质，表面采用防滑设计； 4、回型辅助扶手； 5、重量≥13kg，高度多档可调。 | 400 | 副 |  |
| 33 |  | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 | 防压疮坐垫 | 采用PVC材质，轻巧耐拉伸，坐垫分布小孔，具备透气、分散臀部、腿部的压力，应配置打气筒，方便充气。适用于老人长期坐椅子使用，预防褥疮。 | 48 | 张 |  |
|  |  |  |  | 防压疮靠垫 | 1.高密度海绵，软硬适中，环保舒适，会弹性好，支撑力强，不易变形，经久耐用。 2.材质:棉布材质加海绵。 | 40 | 张 |  |
|  |  |  |  | 防压疮床垫 | 符合医疗器械相关文件、规定及备案的企业标准；材质：优质尼医用 PVC 布料;功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。 尺寸：2000*900mm 1.条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。 2.间隔管7分钟交替充气。 3.低噪音设计，不大于45分贝。 4.气条可单独拆卸，方便更换。 5.微电脑控制气囊换气。 | 350 | 张 |  |
| 34 |  | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 | 适老床头柜 | 尺寸≥长400*宽400*高650mm 采用优质E1级实木多层板贴木皮； 台面增加档条，防止东西滑落。 免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全 | 400 | 个 |  |
| 35 |  | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率。 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用。 产品由床架，普通海绵软垫组成。 本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作； 机架分离、安全可靠，一键联动，体位自由调节； 在床架上层可选择和搭配多种配置； 进餐读书，自主操作轻松 | 500 | 张 |  |
| 36 |  | 适老化净味透气床垫 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 | 适老化净味透气床垫 | 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌。 材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。 | 400 | 张 |  |
| 37 |  | 坠床监测雷达 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 坠床监测雷达 | 1、通信方式：WiFi； 2、在床/离床实时预警； 3、支持多方式向监护人等发出预警信息。 | 640 | 个 |  |
| 38 | 五、物 理环境 改造 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 | 红外感应小夜灯 | 材质：ABS 带led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光 感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭 | 40 | 盏 |  |
| 39 |  | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 | 普通开关改造 | 配置大按键开关，便于老年人操作。 | 28 | 个 |  |
|  |  |  |  | 智能开关 | 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、无需WiFi即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带3M不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； | 150 | 个 |  |
|  |  |  |  | 智能电源插座 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理； | 100 | 个 |  |
| 40 |  | 防撞护角、防撞条、提示标志 | 在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 防撞角 | 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具 | 4 | 个 |  |
|  |  |  |  | 防撞条 | 材质：NBR 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 8 | 米 |  |
| 41 |  | 适老家具 | 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。 | 换鞋凳 | 框架：采用优质橡胶木实木； 油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 软包：优质油科技布 | 300 | 张 |  |
|  |  |  |  | 适老椅 | 1、实木框架、环保油漆； 2、扶手圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、防水防污耐磨科技皮，高密度原生海绵，颜色可选； 4. 底部配有防滑脚垫，整体稳固。 | 300 | 张 |  |
|  |  |  |  | 电动升降晾衣架 | 集成直流电机 智能风干烘干消毒 纤薄全隐式机身 上下遇阻自停 数码控制 LED照明 | 950 | 个 |  |
| 42 |  | 助起沙发 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 | 助起沙发 | 框架:金属 海绵: 座垫、靠背为高密度回弹海绵 面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 功能:起身+平躺+助起 | 1200 | 张 |  |
| 43 | 六、智能监测跟进 | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 一键呼叫装置 | - 无线传输方式：4G全网通(可配报警按钮) - 按键：SOS键+拉绳键+音量键+语音呼救 - 功能：一键SOS、语音呼救、10个亲情号码、语音提醒、广播推送、双向语音通话 - 支持低电压/故障数据上报 - 支持电池低电量告警 | 360 | 个 |  |
| 44 |  | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 人体存在感知设备 | - 1.可区分无人/静息/少许活动/频繁活动 - 2.灵敏度：可调节 - 3.支持状态延时设置，超时驻留告警和异常行为告警； - 4.不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响； - 5.低功耗、低辐射； - 6.探测精度高、探测范围大，响应速度快，感应呼吸级； | 480 | 个 |  |
| 45 |  | 门磁开关 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 门磁感应器 | - 传输距离≥100米 - 低电压报警，在线检测，防拆报警 - 门窗开关检测功能，门磁开合距离≤1.5cm - 安装方式：粘贴式，发射功率：10db 电量使用时长：20-30个月 每天触发32次 | 160 | 只 |  |
| 46 |  | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 | 呼叫门铃 | 智能可视门铃、远程监控、电子猫眼、超清摄像头 | 500 | 套 |  |
| 47 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 溢水报警器 | - 检测房屋水浸 - 传输距离≥100米 - 低电压报警功能 - 在线检测功能 - 安装方式：粘贴式壁挂 - 发射功率：10db - 发射距离：空旷地≤110m，普通障碍距离≤30m - 功耗:待机电流≤18µA，工作电流≤40mA - 电量使用时长：24~36个月（每天触发10次） - 低压：低于2.7V发射低压，每2小时发射一次 | 176 | 只 |  |
| 48 |  | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 | 烟雾报警器 | 探测类型：感烟火灾报警； 报警阀值：0.20-0.5dB/m，灵敏度等级：Ⅱ或Ⅲ级 报警音量：≥80dB(正前方3米处) 报警方式：声、光同时警 指示灯：能够表示探测器不同工作状态 支持周期上报，间隔小于24小时 支持上传电池电量和信号CSQ值 | 136 | 只 |  |
| 49 |  | 喷淋设施 | 可以有效控制火势,结合烟雾报警器，在重点位置（如厨房等）安装喷淋设施，为老年人提供更多的逃生时间和安全保障。 | 简易喷淋设施 | 1、公称口径:ф15mm 2、连接螺纹:R1/2" 3、适用于工作环境温度:不低于4℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物 4、管径:DN25 5、喷头个数按实际需求配置 | 80 | 平方米 |  |
| 50 |  | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 | 电力脉象仪 | 1.具备电压、电流等电参数的采集功能 2.支持WiFi或4G通讯 3.额定工作电压220VAC 4.额定工作频率50Hz 5.数据采集间隔≤0.1s 6.平均功耗不超过3W 7.尺寸不超过120mm * 66mm * 20mm 8.可实现以下报警：主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时等报警。 9.具备中国工信部的无线电发射设备型号核准证（SRRC认证）（供货时提供认证证书） 10.具备中国质量认证中心（CQC）的RoHS符合性认证。（供货时提供认证证书） | 800 | 只 |  |
| 51 |  | 智能监控摄像头 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 | 智能监控摄像头 | - 具有远程摄像功能，确认应急状态下能及时、准确掌握情况。及时准确掌握老人在家的实时情况，支持WiFi，双向实时语音或者视频通话，可远程操控200W像素，1080P高清 - 支持大角度高速静音云台 - 支持双向语音 - 支持人形检测 - 支持智能追踪，自动跟拍 - 大功率双红外，支持 10 米照射 | 256 | 台 |  |
| 52 |  | 跌倒监测雷达 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 跌倒识别设备 | - 1.不需要佩戴，无拉绳或按钮报警器，通过无接触守护，降低长者使用心理负担； - 2.支持 7*24 小时工作，全天时全天候监测； - 3.无摄像头，不涉及隐私； - 4.稳定性：穿透性强，稳定性高，不受光线、水汽、烟雾等影响； - 5.易安装：设备可以灵活安装于墙壁或天花板上，插电即用； - 6.跌倒监测：支持多种跌倒姿态识别检测 7.状态检测：是否有人存在、范围内⼈员的站、坐、卧的状态。 | 1040 | 个 |  |
| 53 |  | 生命体征监测雷达 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 | 生命体征监测雷达 | - 1.不涉及个人隐私，非接触，24 小时持续监测； - 2.基于边缘计算与感知技术； - 3.可探测生命体征数据，呈现人体存在、体动、活动状态、呼吸、心率等； - 4.睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等； - 5.支持呼吸异常离床报警； - 6.壁挂安装； - 7.可远程 OTA 在线升级固件； 8.抗干扰性能强，低功耗、低辐射。 | 640 | 个 |  |
| 54 | 七、适 老辅具 适配 | 生活自助餐具 | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食 | 生活自助餐具 | 1、进食辅助四件套：含防抖筷子、防滑碗、防抖叉子、防抖勺子； 2、防抖筷子内置弹簧、自动张开，筷头可更换，配备2双筷子头； 3、防抖勺子、叉子：螺旋式固定，可以任意变换角度，握把防滑设计，硅胶手带调节松紧； 4、防滑碗底座和碗底分离设计、硅胶碗底可按压吸附桌面，碗体为食品级材质、护挡设计。 | 160 | 套 |  |
| 55 |  | 助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。 | 助听器 | 盒式助听器： 1:最大OSPL90:117dB+3 2:高频平均OSPL90:113dB+3 3:满档增益:40dB+5 4:等效输入噪声:18dB+3 5:谐波失真:<3% 6:频率范围:250Hz-6400Hz 7:工作电流:<6mA 8:助听器工作时长(本地模式):24小时 9:助听器工作时长(远程麦克风模式):15小时 10:远程麦克风工作时长:15小时 | 640 | 只 |  |
| 56 |  | 助视器 | 放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。 | 放大镜 | 1、产品材质:ABS+玻璃镜片； 2、镜片直径≥65mm； 3、放大倍数≥2.5； 4、带led灯，电池供电。 | 48 | 只 |  |
|  |  |  |  | 手持助视器 | 1、镜片:非球面光学防爆玻璃； 2、放大倍率≥3； 3、led补光灯，亮度可调； 4、自带锂电，usb充电； 5、可折叠把手设计，角度可调。 | 60 | 只 |  |
|  |  |  |  | 老花镜 | 高清高透光镜片清晰透亮 采用树脂镜片，光透射比高达90%以上。 | 100 | 副 |  |
|  |  |  |  | 放大镜指甲剪 | 材质：碳钢+ABS+PP 放大镜多角度调节；防飞溅收纳槽设计。 | 24 | 只 |  |
| 57 |  | 手杖 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。 | 单头手杖 | 1）高度:71-94cm(十档可调)、宽度：13cm，安全承重不小于：100kg，净重不大于：0.35kg 2）支架：6061T6铝合金材料，管直径不小于22.2mm，19mm，管壁厚不小于1.2mm，表面处理是阳极氧化处理。 3）握把：工程塑料把手,内置钢柱,永不断裂. 4）脚架：高度10档可调，适用160cm-180cm人群适用。 5）脚垫：防滑橡胶脚垫，内含钢片，防止磨穿。 | 76 | 副 |  |
|  |  |  |  | 三脚手杖 | 高度：74-96.5cm 10档可调节；底座尺寸不小于：27cm*18cm 净重不大于：0.75kg 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径不小于：22mm，管壁厚度不小于：1.2mm，下支底座采用不锈钢材质，壁厚1.2mm，表面电镀处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 | 80 | 副 |  |
|  |  |  |  | 四脚手杖 | 高度：60-83cm 10档可调节；底座尺寸不小于：15cm*20cm 净重：0.75kg 主架：上支采用6061T6高强度铝合金材质，管径不小于：22mm，管壁厚度不少于：1.2mm，下支底座采用高碳钢材质，壁厚1.2mm，表面喷粉处理，底盘焊点加固处理。上下支连接处采用全铝合金坚固件，防滑防晃。整体高度十档可调节，适应不同身高人士。 握把：PVC握把，表面有龟裂纹，防止打滑，手柄内置钢柱，永不断裂。 脚垫：5mm加厚橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 80 | 副 |  |
|  |  |  |  | 凳拐 | 斤1、材质：高轻度铝合金，三角支撑； 2、高度可调； 3、PP材质握把，PVC脚垫； 4、坐凳ABS材质、凹形设计，坐感舒适； 5、净重<1kg； 6、承重≥75kg。 | 120 | 副 |  |
|  |  |  |  | 智能手杖 | 1、杖身铝合金材质，厚度≥1.2mm； 2、四角和单脚防滑脚垫自由切换； 3、高度多档可调； 4、报警功能：可手动控制报警，也可以设置跌倒自动报警，双报警功能； 5、红色LED闪烁报警； 6、led照明； 7、自带mp3和收音机功能； 8、内置电池，可充电。 | 250 | 副 |  |
| 58 |  | 轮椅 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。 | 轮椅 | 1、铝合金车身，壁管厚度≥2.0mm，重量<13.5kg； 2、双层铝圈后轮、双重制动； 3、可折叠，交叉型支撑架，采用外管内衬双层设计； 4、座垫采用牛津纺高强度840布，内衬优质海绵及加强衬布，舒适透气； 5、免充气后轮，PVC万向前轮； 6、折叠可调式踏板； 7、PU防水扶手、内置优质海绵； 8、承重≥100kg； 9、具有医疗器械备案或注册证书。 | 360 | 张 |  |
|  |  |  |  | 电动轮椅 | 1、优钢车身、管壁厚度≥2.0mm，承重≥100kg； 2、电动和手动模式自由切换； 3、左右折叠、双电机、防后倾设计，宽体充气后轮，加宽轮胎； 4、智能刹车、松手即停，带驻立手刹； 5、360遥感操控，操控器可伸缩，可左右手可调； 6、铅酸电池，容量≥24V*12ah； 7、具有医疗器械备案或注册证书。 | 3000 | 张 |  |
| 59 |  | 老年助行推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。 | 适老助行推车 | 长不小于50cm 宽不小于60cm 高76-88cm，，折叠后尺寸不大于：24*91-105cm，承重不小于：100kg，净重不大于：9kg 主架：高强度高碳钢材质，握把6档可调节；适合不同身高人士。加厚皮革坐垫，柔软舒适。 握把：采用蝶形握把，缓解手部压力久而不累。握把上提刹车减速，握把下拉可驻车锁住，保持休息时车子的稳固性。 360万向前轮+加固刹车后轮，耐磨耐用。 轻松折叠，向上一拉坐垫即可折叠。 可拆卸靠背，轻松两档可以调节。 | 400 | 辆 |  |
| 60 |  | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 | 5000 | 辆 |  |
| 61 |  | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 | 轮椅座垫 | 规格：45*35cm±5cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛 | 100 | 个 |  |
| 62 |  | 移位机 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 | 移位机 | 1、液压升降； 2、自由调节使用高度； 3、材质：304不锈钢； 4、前轮：万向带刹静音轮； 5、扶手、靠背、座板材质：PU+海绵； 6、承重≥100kg； 7、具有医疗器械备案或注册证书。 | 1600 | 个 |  |
| 63 |  | 防走失胸卡 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 | 防走失胸卡 | 1.一键呼叫、双向通话：当 SOS 按键按下时立即拔打预先配置的紧急联系人或呼叫中心并在接通后可双向通话。 2.多紧急联系人：支持最多 5 个紧急联系人，当按键按下时，循环呼叫紧急联系人直到有人接听。 3.亲情联系人：支持一键拨打亲情联系人功能。 4.定时任务提醒：支持定时语音提醒 5.多重定位跟踪：支持多种模式定位跟踪功能，随时掌握携带者当前位置；支持 GPS/AGPS/BD/WiFi/基站等多重定位模式。 6.超长待机：设备配置大容量充电电池，支持 14 天以上待机 7.大音量：设备音量大于80dBA （1.5M外） 网络类型：4G全网通（移动、电信、联通） | 320 | 个 |  |
| 64 |  | 理疗电烤灯 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。 | 理疗电烤灯 | 材质；高强度ABS+五金 防烫灯罩：外置不锈钢网罩可避免灯泡触碰和烫伤，360°散热孔，降低灯罩温度延长灯泡使用时间 软管多方折叠360°随意旋转， 旋转开关按钮自由调控温度，可实现多档调节 开机即热3秒速热 ，有力针对寒体质进行热疗，缓解不适 电源:220V；功率:275W | 200 | 台 |  |
| 65 |  | 多参数监护仪 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 | 多参数监护仪 | 心电图通道：单导三极 心率测量范围：30～240 次/min 心率准确度：30～240 次/min±10% 1.本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2.音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3.音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果 | 2000 | 套 |  |
| 66 |  | 实时心电监护系统 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 | 实时心电监护系统 | 气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能 ，可以清晰了解每天的睡眠状况 ，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏。 | 1000 | 台 |  |
| 67 |  | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 生成睡眠报告，体现睡眠内容，时长，突出睡眠建议，实时体现检测人员的呼吸，心跳，呼吸异常推送异常告警 ；可侧装，可顶装 | 800 | 个 |  |
| 68 |  | 健康检测类产品 | 血压计、血氧仪、血糖仪等 | 血氧仪 | 蓝牙血氧仪、一键测量、智能省电、低氧报警、5秒出值 血氧仪测量范围:0-100% 血氧测量精度:±2%(70-100%) | 100 | 台 |  |
|  |  |  |  | 血压计 | 一键启动 最后三组量测平均值 移动提醒指示 血压标准分类指示 不规则心跳侦测显示 双人记忆各60组/日期时间显示 臂带状态提示 | 300 | 台 |  |
|  |  |  |  | 血糖仪 | 满足老人随时测量、观察血糖情况 外观简洁，操作便捷，动作提示，人性化设计； 体积小，方便携带 | 200 | 套 |  |
| 69 |  | 家用制氧机 | 方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 制氧机 | 雾化制氧双功能，流量实时显示，降噪设计，提供高品质供养 ，方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况 | 2000 | 台 |  |
| 70 |  | 智能药盒 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 | 智能药盒 | 尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。 | 70 | 个 |  |
| 71 |  | 适老智能按摩椅 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 | 适老智能按摩椅 | 分部位着重按摩，遥控操控，疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康 | 6000 | 张 |  |
| 72 |  | 适老床品 | 具有抗菌防螨功能，透气性良好，手感柔软，适用于过敏体质老人 | 适老四件套 | 规格为：2.0m*1.8m；1.8m*1.8m；1.5m*1.8m。材质包括纯棉、长绒棉、贡缎等，这些材质不仅柔软舒适，还具有良好的透气性和吸湿性‌ | 800 | 套 |  |
| 73 |  | 静脉曲张袜 | 主要用于缓解下肢静脉曲张和静脉血栓。 | 医用静脉曲张袜 | 主要用于缓解下肢静脉曲张和静脉血栓。 | 75 | 双 |  |
| 74 |  | 防走失手环 | 可监测定位及SOS一键求救功能，避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属推送意外风险信息。 | 防走失手环 | 5G智能，定位准确，字大声大 | 150 | 只 |  |

备注：凡涉及到有品牌型号的项目，投标人尽量报全品牌型号，便于改造家庭的选择。

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：

附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

供应商（加盖CA电子公章）：

日    期：

附件5 中小企业声明函（非中小企业本声明函可不提供，请填写无）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加如东县民政局的如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

3.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

附件6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.供应商如不提供上述中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件7   公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺:

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分;

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动;积极履行社会责任，促进廉政建设;

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息;

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序;

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担相应的法律责任;

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督;

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育;

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

供应商（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件8 响应函

致：如东县民政局

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

附件9法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

附件10采购需求承诺函

如东县民政局：

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应如东县2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目征集文件“第四章采购需求”中所有内容及需求（另有约定的除外）。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日  期：