徐州合文网络信息咨询有限公司

合文-预-[2025]第1114-01

关于以水灭火”管网工程建设项目预算编制说明

- 工程概况

- 建设地点：本工程位于睢宁县岚山镇。

- 工程类别：市政山林防火工程。

- 施工环境：满足可施工条件。

- 工    期：60日历天

- 质量要求：合格

- 承包方式：包工包料

- 预算范围：委托方提供的施工图所示全部内容：新建山林防火的管道安装，钻岩水井，水箱、电器设备安装。

- 税改执行文件：苏建函价2019_178号文（增值税一般计税）

- 本工程采用清单计价模式

- 编制依据

1、委托方提供的岚山以水灭火消防通道施工图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）。

4、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）。

5、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。

6、《江苏省修缮建筑计价定额》（2009版）。

7、 《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价【2025】273号文件执行。

8、材料价格按《睢宁县建筑工程部分2025年7月建材综合价格》及《徐州工程造价信息》2025年10月执行，部分材料价格参照市场价格。

9、财政局下发的徐州信息价使用指导意见。

- 工程造价组成

1、分部分项工程费：

依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增及有关文件规定。

2、措施项目费：

2.1、通用措施项目：

2.1.1安全文明施工费：市政部分：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）*1.5%。

2.1.2扬尘污染防治增加费：市政部分：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）*0.31%。

2.1.3临时工程：市政部分：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）*1.1%

2.1.4建筑工人实名制费用：0.03%计算

2.2专业工程措施项目：

2.4其他措施费：

2.4.1暂列金额：/元

2.4.2材料暂估价：/

2.4.3专业工程暂估价：/

2.4.4甲供材料价：/

2.4.5计日工：/

2.4.6总承包服务费：/

- 规费（按相关文件规定执行）：

3.1社会保险费：市政部分：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）*2%。

3.2住房公积金：市政部分：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费）*0.34%。

3.3环境保护税：暂不计取

4税金：（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01）*9%计取。

3、其他说明

3.1消防管道敷设：塑料管PE100 DN 1001.6mp,部分为地下直埋，部分是地面上敷设岩棉保温厚30mm，外包复合铝箔。，固定支架@3000mm。

3.2岩石井孔净径：273mm，井深180m。

3.3夹芯板水泵房3*3*3m

3.4耐火电缆型号NHYJV4*50，埋地、保护管PVC  DN100管。

3.5砖砌圆形检查井，井径1200mm,法兰闸阀 DN100.

3.6其他详见预算清单。

附样：工程量清单

项目负责人（签字盖章）：

徐州合文网络信息咨询有限公司（公章）

2025年11月14日