招　标　文　件

项目名称：连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统

项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0006

| 采购人： | 连云港市东港中学 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司 |

2025年08月

- 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章  政府采购合同格式	20

第四章  项目需求	26

第五章  评标办法	75

第六章  投标文件格式	80

- 第一章  投标邀请

受连云港市东港中学的委托，连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司就连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统（项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0006）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年09月11日14时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320703-BYGS-G2025-0006

项目名称：连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统

预算金额：人民币108.81万元。

最高限价：人民币108.81万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统；具体内容详见第六章项目需求。

对项目需求、评审因素和评审标准部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

地点：采购人指定地点。

质量：合格，符合国家有关规定。

核心产品：校级平台中“智慧体育测评系统”。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

注：（根据连财购〔2023〕4号文件精神，（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（见投标文件格式，按要求提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后不允许分包或转包。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本公告发布之日起5个工作日；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

方法及步骤如下（可参考）：

① 登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件递交截止时间与地点：

时间：2025年09月11日14时30分（北京时间）

地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

2、开启时间与地点：

时间：2025年09月11日14时30分（北京时间）

- 地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港市东港中学

地    址：连云港市连云区金沙江路16号

联系方式： 0518-86082983

2.招标代理机构：连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司

地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区海滨大道阳光国际中心D8-1室

联系人：宋工

邮箱：boyawuye@126.com

联系电话：17751860035

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师

电      话：0518-86082983

2025年08月11日

- 投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港博雅物业管理服务评估监理有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费按苏招协【2022】002收费标准服务标准42%收取，供应商将此费用等综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理公司。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

- 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评委会联系。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理公司将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理公司将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通的。

（4）向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 采购人应当在合同签订后2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理公司应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理公司委托授权范围的，代理公司应当告知其向采购人提出。

- 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理公司将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理公司。采购人、代理公司不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理公司不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理公司接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理公司有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理公司依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 39、政府采购需求标准

39.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三章  政府采购合同格式

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

甲方：【采购单位】

乙方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的采购结果，签订本合同。

一、货物（标的）内容

1.1 货物（标的）名称：_________。

1.2 型号规格：_________。

1.3 技术参数：_________。

1.4 数量（单位）：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________元（¥_____________）。

（详见投标报价表）

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、质保期

7.1 质保期           年（自项目验收合格之日起计算）。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1 付款方式：                          。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后符合验收标准，甲方组织验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

11.5 验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执一份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章  项目需求

- 说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为货物，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业　。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3、本项目核心产品为：校级平台中“ 智慧体育测评系统 ”。

4、采购需求：连云港市东港中学(云山校区)智慧体育、防欺凌系统；为了加强学生自主的体育锻炼，便于体育测试练习，以及学生自我保护，自主预警，现需要采购智慧体育包括数据平台、防欺凌系统包括监测点及监测预警系统。

- 一、货物（标的）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校级平台 | 1 | 项 |
| 2 | AI视觉体育运动项目 | 1 | 项 |
| 3 | 多合一体测机 | 1 | 项 |
| 4 | 配套硬件设施 | 1 | 项 |
| 5 | 智慧体育项目 | 1 | 项 |
| 6 | 防欺凌系统 | 1 | 项 |

- 技术要求

- 2.1 技术指标

| 序号 | 产品名称 |  |  | 产品参数 |  | 配置数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、校级平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧体育测评系统 （核心产品） |  |  | - 一、系统平台管理 1.支持具备体育考试、国家体测、自由练习等功能模块； 2.支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台开展测试； 3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总； 4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置； 5.支持测试视频存储与测试数据分析服务； 6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理； 7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出； 8.支持不少于8个运动项目并行开展测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。 二、学生信息管理 1.支持行政班与分项班班级信息管理； 2.支持学生名单管理，可一键导入名单信息； 3.支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理； 4.支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理； 5.支持自动化升学年。 三、体育考试模块 1.支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩； 2.考试中心支持通过人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并匹配学生信息； 3.支持体育考试模块操作端测试过程中选择重测、修改成绩或选择下一组等操作； ▲4.支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 5.支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理； 6.支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等； 7.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选； 8.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情； 9.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分； 10.支持自由练习模块成绩可选择数据迁移至体育考试模块； 11.支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。 四、国家体测模块 1.支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析； 2.支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理； 3.支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准； 4.体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格； 5.支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况； 6.支持教师操作端测试过程中进行重测、修改成绩等操作； 7.支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况； 8.支持自由练习模块成绩可选择数据迁移至国家体测模块； 9.支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。 五、自由练习模块 1.支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈； 2.支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目； 3.支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习； 4.支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩； 5.支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈； 6.支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载； 7.支持自由练习模块测试成绩可迁移至国家体测模块或体育考试模块； 8.支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 智慧体育校级数据平台 |  |  | 一、基础信息管理 1.支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生校级体育数据总览、运动数据管理、国家体测管理、体育课基础数据管理、体育考试管理、教学管理； 2.支持切换学期查看各类学生数据； 3.支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理； 4.支持帐号登陆后保留操作留痕日志记录，可查看追溯，避免帐号泄露导致的数据丢失、数据篡改等数据安全问题； 5.支持提供标准数据接口，可与外部系统进行基础数据对接； 6.支持权限控制和实时监控以及可靠的备份和恢复机制等，确保数据的完整性和可用性； 7.支持通过身份验证、权限控制和实时监测等多层次的安全保障措施，以保护用户的隐私和数据安全。 二、校级体育数据总览 1.支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示； 2.支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等； 3.支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现； 4.支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图； 5.▲支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 6.支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。 三、学生运动数据管理 1.支持班级数据总览、运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理； 2.支持分本周、本月、本学期进行查看班级学生运动数据，支持分年级、分项目查看各班级各项目的达标率、参与率和平均成绩； 3.支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示； 4.▲支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 5.支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作； 6.支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等； 7.支持分班级、分年级、分项目、分任意时段、分测试模式查看学生练习数据，数据包含学生自由练习记录，并支持成绩的查询、下载、一键迁移至体育考试模块和国家体测模块等操作； 8.学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析； 9.▲支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 10.支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据； 11.支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。 四、国家体测管理 1.支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50 米、800/1000米、50*8 往返跑等运动项目）； 2.支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试； 3.支持免测申请流程，老师或管理员可通过线上处理免测或延期测试流程，学校可自定义设置免测申请表内容、医院证明要求等； 4.支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率； 5.支持全项目无感人脸方式检录，站在测试位前系统自动检录，无需多余操作，测试结束系统自动提醒并播报“已完成测试”； 6.支持自定义设置体测通知内容，一键发布通知； 7.支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录、修改等操作； 8.支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩； 9.支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况； 10.支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰； 11.支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、体测成绩详情等； 12.支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能； 13.支持按照模板导入自主测试成绩，并自动计算学生的体测分数和等级。 五、体育课基础数据管理 1.支持实时展示体育课基础数据，包含学校基础信息（学生总数、体育老师人数、AI 智慧体育项目数量、AI 智慧体育项目建设情况），以及体育课开课数、开课班级数、参与学生人次； 2.支持实时展示 AI 智慧体育项目使用排行情况及使用次数展示。 六、体育考试管理 1.支持查看全校体育成绩概况、全校各项目成绩对比以及各班级体育考试成绩对比，可分析平均分、合格率、优秀率等并导出； 2.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选； 3.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情； 4.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。 七、教学管理 支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 智慧体育助手 |  |  | 1.支持系统分配账号管理权限，登入智慧体育助手进行学生基础信息管理、平台管理和运动风云榜审核处理等； 2.支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度； 3.支持对学生进行现场拍照录入或本地图片导入方式进行人脸信息录入，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录； 4.支持学生姓名、性别、学号等基础信息管理和学生人员删减； ▲5.支持跳绳、50 米、50*8往返跑、100 米、800 米/1000 米、立定跳远、坐位体前屈、引体向上、仰卧起坐、实心球等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享。（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、实心球、50 米、50*8往返跑、800米/1000米等多项目风云榜成绩审核； 7.支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作。 ▲8.支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.支持通过移动端智慧体育助手进行自由练习项目管理，并一键控制项目开启与关闭； 10.支持通过移动端智慧体育助手进行设备管理，支持各项目设备自定义开启时间； 11.支持体育角设备自定义时间锁定，支持法定工作日定时设定，节假日设备自动关闭； 12.支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩； 13.支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩； 14.支持查看学生运动档案，包含学生运动时长，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改； 15.支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、区管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限； 16.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置； 17.系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等； 18.支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能； 19.支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 二、AI视觉体育运动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多人实心球 | 多人实心球AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对实心球项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测12人投掷实心球的有效投掷距离，成绩有效检测率至少99%； 3.成绩误差：≤10厘米； 4.响应时间：≤1.5s； ▲5.多人同测：支持12名学生通过无感人脸识别进行对投测试，并支持男女生在不同标准位置同进行测试；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 6.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试； 7.支持测试数据实时同步至LED成绩显示屏； 8.支持踩线违规识别，并实时进行成绩显示屏提醒； 9.支持多端查询： 1)LED成绩显示屏实时查看测试成绩； 2)运动风云榜大屏实时查看排行榜单及个人成绩档案； 3)校级数据平台实时查看学生测试数据。 10.考试模式： 1)支持选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 2)支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：前腿弯曲角度、后腿弯曲角度、身体后仰角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 3)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 4）支持教师通过小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 11.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、开始动作、结束动作等； 12.支持提前录入人脸信息后，学生双手握球脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，人脸识别率至少98%，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 13.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 1.立杆： 1)材质：Q235钢材； 2)烤漆：糖果白； 3)厚度：2 mm ； 4)高度：3-4 m； 5)直径：140 mm。 2.音柱： 1)额定功率：60W； 2)频率响应：55-20KHZ； 3)灵敏度：92dB； 4)规格：20V~50Hz； 5)材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭； 6)防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 3.监控电源： 1)安装方式：壁挂式； 2)线长：40mm； 3)纹波/噪声：120mVp-p； 4)输入接口：3C插头； 5)输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A； 6)输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm； 7)输出规格：DC12V/2A 8)输出功率：24W Max； 9)工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)； 10)具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能； 11)防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 4.物联网摄像头 1）400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2）分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 4）需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 5）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 多人实心球成绩显示屏 | 配置户外LED显示屏，支持实心球成绩实时显示，最多支持12人实心球成绩显示，并分别显示各测试位学生信息； 1.尺寸：宽≥2.24m，长≥1.28m； 2.亮度：≥4200cd/㎡； 3.亮度均匀性：＞0.95； 4.最佳视距：≥4m； 5.使用环境：户外； 6.每平方模组最大功率：≤909W/㎡； 7.换帧频率：≥60帧/秒； 8.刷新频率：960Hz； 9.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 10.亮度调节：256级手动/自动； 11.使用寿命：≥10万小时； 12.平均无故障时间：≥1万小时； 13.工作温度：-20-40℃； 14.工作湿度：10%-90%RH。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 引体向上 | 引体向上AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对引体向上项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效个数； 3.成绩误差：≤1个/每分钟 4.响应时间：≤1.5秒 5.支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 6.违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒； 7.实时报数：支持测试过程中成绩实时报数； 8.支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况； 9.考试模式： 1)支持体育考试、国家体测等场景应用； 2)学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并实时播报测试有效成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 3)支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂弯曲角度、膝盖弯曲角、身体摆幅角度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 4)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 5)支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中； 6)支持教师通过小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 10.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、最低位置分析等； 11.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； ▲12.支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 13.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 2 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 1.机器人测试套件： 1）箱体尺寸：宽430x高480x厚260 2）显示尺寸：320mm*160㎜ 3）显示亮度：1000nit 4）显示分辨率：64*32 5）显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示 6）可视角度：120º±5º（水平/垂直） 7）喇叭：双向全音喇叭 8）配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2 mm ；高度：2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：114 mm； 9）同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。 2.物联网摄像头 1）400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2）分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 4）需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 5）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 立定跳远 | 立定跳远AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对立定跳远项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩； 3.成绩误差≤1厘米 4.响应时间≤1.5秒； 5.违规识别：支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒； 6.支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况； 7.支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 8.考试模式： 1)支持体育考试、国家体测等场景应用； 2)选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 3)自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：腾空高度、平均速度、起跳角度、摆臂幅度、腾空时间、屈膝角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 4)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 5)支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中。 9.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跳动作、腾空动作、落地动作等； 10.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； ▲11.支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 12.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 一、立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2 mm ；高度：2-3 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：114 mm。 二、音柱：额定功率：60W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：92dB；.规格：20V~50Hz；材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 三、监控电源：安装方式：壁挂式；线长：40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；.防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 四、含400万像素视频流数据采集设备1台： 1.400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2.分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4.宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB。 5.需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps。 6.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 7.需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 8.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对坐位体前屈项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效推动距离； 3.成绩误差：≤0.1厘米； 4.响应时间：≤1.5秒； 5.支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况； 6.支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 7.支持腿弯曲、单手前驱、加速冲击违规识别，可实时进行语音提醒； 8.测试方式：支持学生使用无机械推杆的坐位体前屈板进行快速测试，无需归位测试游标等配件，且无损耗件; 9.考试模式： 1)支持体育考试、国家体测等场景应用； 2)支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒“请看摄像头识别人脸”，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 3)支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：姿态保持时长、屈膝角、身体弯曲角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 4)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 5)支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中； 6)支持教师通过小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 10.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、开始动作等； 11.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，如学生未看摄像头，语音会提醒“请看摄像头识别人脸”，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 12.支持作弊识别检测，如通过后背助推坐位体前屈，侧边拉手助力坐位体前屈等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效； 13.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 2 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 1.机器人测试套件： 1）箱体尺寸：宽430x高480x厚260 2）显示尺寸：320mm*160㎜ 3）显示亮度：1000nit 4）显示分辨率：64*32 5）显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示 6）可视角度：120º±5º（水平/垂直） 7）喇叭：双向全音喇叭 8）配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：2 mm ；高度：0.5-1 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：114 mm； 9）同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。 2.物联网摄像头 1）400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2）分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 4）需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 5）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 50米跑 | 50米跑AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对50米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持50米跑成绩计时； 3.成绩误差：≤0.2秒； 4.响应时间：≤1.5秒； ▲5.同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50米的训练与测试；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 6.多组套发：支持多组同测，支持最少十组前后发令同时进行测试； 7.支持选择部分跑道测试:灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响50米测试的场景； 8.支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名； 9.支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩； 10.支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录； 11.支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象； 12.支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒； 13.考试模式： 1)支持体育考试、国家体测等场景应用； 2)支持选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 3)支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 4)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 5)支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中。 14.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等； 15.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 16.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米测试成绩。 17.支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等； 18.支持50米项目在同一场景，同一套设备条件下拓展50*8往返跑项目，可同时支持50米、50*8往返跑项目的测试使用,自动对50*8往返跑项目进行成绩判定和精准成绩检测； 19.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 项 |  |  | ①跑道≤5：起点1个摄像头 ②跑道＞5：起点2个摄像头 ③50*8需在50米基础上进行拓展 |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 一、立杆：包含1根起点定制化立杆及1根终点定制化立杆： 1.起点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：5mm；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：230-270mm。 2.终点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：5 mm；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：230-270 mm。 二、音柱：额定功率：80W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：92dB；.规格：20V~50Hz；材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 三、监控电源：安装方式：壁挂式；线长：40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；.防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 四、含400万像素视频流数据采集设备3台： 1.400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2.分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4.宽动态能力不小于120dB，信噪比不小于58dB。 5.需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、子码流704x576@25fps和第三码流1920x1080@25fps。 6.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 7.需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 8.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 9.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 50*8拓展包 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对50*8往返跑项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩误差：≤0.2秒； 3.响应时间：≤1.5秒； 4.无感识别：提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 5.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等； 6.支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名； 7.同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50*8往返跑的训练与测试； 8.支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩； 9.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50*8往返跑测试成绩； 10.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 100米跑 | 100米跑AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对100米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持100米跑成绩计时； 3.成绩误差：≤0.2秒； 4.响应时间：≤1.5秒； 5.同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行100米的训练与测试； 6.支持选择部分跑道测试灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响100米测试的场景； 7.支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名； 8.终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩； 9.支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录； 10.支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象； 11.支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒； 12.考试模式： 1)支持选择人脸识别测试，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 2)支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：身体前倾角度、反应时间、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； 3)支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； 4)支持教师通过小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩。 13.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等； 14.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 15.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米测试成绩； 16.支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等； 17.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 项 |  |  | ①跑道≤5：起点1个摄像头 ②跑道＞5：起点2个摄像头 |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 1.立杆： 1)材质：Q235钢材； 2)烤漆：糖果白； 3)厚度：2 mm ； 4)高度：3-4 m； 5)直径：140 mm。 2.音柱： 1)额定功率：60W； 2)频率响应：55-20KHZ； 3)灵敏度：92dB； 4)规格：20V~50Hz； 5)材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭； 6)防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 3.监控电源： 1)安装方式：壁挂式； 2)线长：40mm； 3)纹波/噪声：120mVp-p； 4)输入接口：3C插头； 5)输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A； 6)输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm； 7)输出规格：DC12V/2A 8)输出功率：24W Max； 9)工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)； 10)具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能； 11)防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 4.物联网摄像头 1）400万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2）分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 4）需支持IP67防尘防水，采用金属外壳。 5）需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 终点成绩显示屏 | 配置户外P4全彩LED显示屏，支持长短跑跑步成绩显示。 1.尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm； 2.亮度：≥4200cd/㎡； 3.亮度均匀性：＞0.95； 4.最佳视距：≥4m； 5.使用环境：户外； 6.每平方模组最大功率：≤909W/㎡； 7.换帧频率：≥60帧/秒； 8.刷新频率：960Hz； 9.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 10.亮度调节：256级手动/自动； 11.使用寿命：≥10万小时； 12.平均无故障时间：≥1万小时； 13.工作温度：-20-40℃； 14.工作湿度：10%-90%RH。 15.可同时支持50米等多运动项目同时使用，屏幕自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 800米&1000米跑 | 800米&1000米跑AI算法及服务 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对800米&1000米项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 2.成绩检测：支持800米、1000米跑成绩计时； 3.支持800米、1000米项目同步开启使用，互不干扰检测，并分别精准检录800米和1000米跑步成绩； 4.成绩误差：≤1.5%； 5.响应时间：≤1.5秒 6.▲支持同测人数：支持多组多人同测，800米/1000米跑分别支持最多十组分别发令同时进行跑圈，并支持800米和1000米分别支持80-150人同时测试，分别记录成绩；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 7.▲多组套发同测：支持800米/1000米男女同测，可多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈。（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 8.支持选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%； 9.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等； 10.支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊； 11.支持教师通过小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩； 12.支持教师端、手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展示800米/1000米测试人信息、已跑圈数及测试成绩。 13.支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩； 14.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 15.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 算法模块配套设备 | 一、硬件指标： 1.立杆：包含起点定制化立杆及终点定制化立杆： （一）起点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：3 mm；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：140 mm。 （二）终点立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：5 mm；高度：3-4 m（具体高度根据现场实际情况做调整）；直径：230-270 mm。 二、音柱：额定功率：80W；频率响应：55-20KHZ；灵敏度：92dB；.规格：20V~50Hz；材质：铝合金外壳，金属网罩，PP防水喇叭；防护：具有过热保护、过流保护、防破音等。 三、监控电源：安装方式：壁挂式；线长：40mm；纹波/噪声：120mVp-p；输入接口：3C插头；输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A；输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm；输出规格：DC12V/2A输出功率：24W Max；工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)；具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能；.防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能。 四、含200万像素视频流数据采集设备： 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.内置1颗GPU、2个麦克风、1个扬声器。 3.镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。 4.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 6.需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 7.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 10.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11.不低于IP67防尘防水等级。 12.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 五、含800万像素视频流数据采集设备： 1.800万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2.防尘放水等级: IP67。 3.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 4.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。 5.宽动态: 120dB，焦距&视场角: 8~32 mm：水平视场角：37.0°~15.0°，垂直视场角：21.0°~9.0°，对角线视场角：43.0°~17.0°。 6.最大图像尺寸: 3840 × 2160。 8.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。 7.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）。 8.支持三码流技术，支持同时20路取流。 9.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密（/JM型号支持。 10.电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 终点成绩显示屏 | 配置户外P4全彩LED显示屏，支持长短跑跑步成绩显示。 1.尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm； 2.亮度：≥4200cd/㎡； 3.亮度均匀性：＞0.95； 4.最佳视距：≥4m； 5.使用环境：户外； 6.每平方模组最大功率：≤909W/㎡； 7.换帧频率：≥60帧/秒； 8.刷新频率：960Hz； 9.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 10.亮度调节：256级手动/自动； 11.使用寿命：≥10万小时； 12.平均无故障时间：≥1万小时； 13.工作温度：-20-40℃； 14.工作湿度：10%-90%RH。 15.可同时支持50米等多运动项目同时使用，屏幕自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 三、多合一体测机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI体测机-操场融合版（户外版） |  |  | 单设备支持AI立定跳远、AI跳绳教学版、AI多人仰卧起坐项目检测。 一、软件算法功能 （一）AI立定跳远 1.成绩检测:支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩； 2.成绩误差:≤0.1厘米 3.响应时间:≤0.5秒； 4.违规识别:支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒； 5.背景抗干扰:支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 6.容错机制:学生落地后往前滑动，支持以滑动前为准检测成绩。 7.人脸识别:支持提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 8.运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩； 9.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。 10.作弊检测:支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景； 11.考试模式： ①支持体育考试、国家体测等场景应用； ②选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试； ③选择人脸识别测试，学生站在测试位上面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统语音播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； ④自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：腾空高度、平均速度、起跳角度、摆臂幅度、腾空时间、屈膝角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； ⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； ⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中； ⑦支持教师通过小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 12.测试记录:支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统/智慧体育自助体测系统/AI体育云，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 （二）AI跳绳教学版 1.支持跳绳测试成绩有效检测，并支持考试模式和教学模式切换； 2.成绩误差:≤1次/分钟； 3.响应时间:≤0.5秒； 4.背景抗干扰:支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 5.▲多人同测:支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 6.作弊识别:支持系统识别不拿绳垫脚跳、单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳、中途换人跳等作弊行为，并不计入有效成绩； 7.智能识别:支持无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜； 8.灵活测试:支持学生任意选择单个或多个测试位开展测试； 9.支持中途终止:支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩； 10.人脸识别:支持提前录入人脸信息后，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 11.时长配置:后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S； 12.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态； 13.考试模式： ①支持体育考试、国家体测等场景应用； ②支持选择班级名单测试，支持分年级、分班级、分性别进行测试，系统依次播报学生姓名开启测试并播报成绩； ③支持选择人脸识别测试，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息开启测试，测试结束后播报测试成绩，成绩将与该学生绑定，识别响应速度≤2s； ④支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：手臂夹角、平均速度等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； ⑤支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； ⑥支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中； ⑦支持教师通过小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 14.测试记录:支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统/智慧体育区级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 （三）AI多人仰卧起坐 1.采用人工智能视觉算法分析，针对仰卧起坐项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效个数； 3.成绩误差：≤1个/每分钟； 4.响应时间：≤0.5秒 5.违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别； 6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 7.▲多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 8.支持多名学生在不同测试位置分别开展测试； 9.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态； 11.考试模式： ①支持体育考试、国家体测等场景应用； ②支持选择人脸识别测试，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，识别响应速度≤2s； ③支持自动生成运动处方报告记录成绩、分数、等级，精准分析学生姿态指标：仰卧速度、屈膝角、身体弯曲角等，系统给出优秀指标供学生参考，包括肌群分析图谱，给予精细化的点评与建议； ④支持成绩确认流程，包含项目重测和成绩修改； ⑤支持体育考试成绩、国家体测成绩自动对应上传至智慧体育校级数据系统的体育考试模块、国家体测模块中。 支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  | 可做10人跳绳，单人跳远，10人仰卧起坐 |
| 四、配套硬件设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运动风云榜大屏 |  |  | 1.尺寸：≥55寸； 2.亮度：≥2000cd； 3.配置4K高清、纳米级触摸屏，自带人脸识别摄像头； 4.主板：安卓3399，系统7.1； 5.散热方式：风冷+调速; 6.支持防雨、防尘、防过热、防球击； 7.外壳：1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上； 8.开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级； 9.1.配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据； 10.支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧； 11.支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看； 12.支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容； 13.▲支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 14.支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据； 15.▲支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据；（提供由第三方检验检测机构出具并加盖CMA或CNAS或CAL标志的检验检测报告复印件并加盖投标人公章。） 16.支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据； 17.支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据。 |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |
| 五、智慧体育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以上设备含运输，预埋件开挖，地笼放置，吊车、挖机措施、混凝土浇灌等所有施工费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备套装 |  |  | 单校标配硬件设备，含无线AP、路由器、交换机、PDU等 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |
| 六、防欺凌系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警盒 |  |  | 【技术参数】 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：无 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1， IO输入*2，IO输出*1，防拆报警*1，3.5mm音频输入输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 8.设备支持通话转移，通话保持、托管、自动接听、实时多方通话、中心广播、语音会议功能（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） ▲通过无线紧急按钮应能呼叫报警中心进行通话，客户端应能查看无线紧急按钮的运行状态，无线紧急按钮故障状态可以上报给客户端（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） |  | 56 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储卡（SD卡） |  |  | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB 海康丝印，无包装 Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ |  | 56 | 张 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紧急报警管理主机 |  |  | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过48路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储卡（SD卡） |  |  | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB 海康丝印，无包装 Class10，UHS-I（读90MB/s，写45MB/s）; 尺寸14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度：-25 ℃～85 ℃ 存储温度：-40 ℃～85 ℃ |  | 1 | 张 |  |  |  |  |  |
| 5 | 紧急报警管理软件 |  |  | 实现紧急报警设备的统一管理与控制。对讲系统与紧急报警设备之间通过信令交互、音频流处理及分发，以实现呼叫、多方对讲、广播等功能。支持监控平台或其他支持对讲协议的对讲软件对接。 【功能特性】： 1. 管理对讲设备：最多可同时管理 2000个设备，包括管理机、前端紧急报警设备（面板） 2. 实现对讲应用：对讲应用包括多方对讲、中心广播、语音广播、监听等。最多可同时发起 20个对讲组，一个对讲组中最多可包括 8 个对讲设备 3. 支持级联：最多可支持三级级联 4. 提供对外接口，供第三方平台对接：第三平台通过对接对讲系统，可实现对讲设备管理控制、报警事件订阅等功能 5. 紧急呼叫顺序：通过软件，可支持每个前端设备最多可设置 6 个呼叫中心 6. 遇忙转接：终端呼叫中心时，按照呼叫顺序进行呼叫，且遇忙碌转接；即当中心 1忙碌时，系统自动将呼叫转接至中心 2，以此类推，直到某个中心接听对讲或到中心 6 忙碌为止 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 软件服务器 |  |  | CPU：10核/2.5GHz 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：23.8英寸 显卡：集显 视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 教育综合安防管理平台基础包 |  |  | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。 提供入侵及周界报警相关业务 ，包括实时报警事件接收和报警反控。 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 紧急报警 |  |  | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； |  | 16 | 路 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防欺凌预警 |  |  | 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置 1）【录音调取】防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒会进行录音（时长可配置），储存在设备的SD卡上，平台可调取现场录音并进行播放。 2）【现场抓图】可视款的报警盒，在报警发生时可实时抓取现场的图片，作为后续追溯时查询的依据。 3）【来电配置】结合电话网关和紧急报警管理软件，实现将预警信息自动打电话的方式通知到指定的安保人员，支持配置3个电话号码，按照优先级拨打顺序（比如副校长、保安队长）。 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 平台服务器 |  |  | CPU：配置2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复 通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等 ▲异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） 通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等（提供公安部检测报告复印件加盖投标人公章证明） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 网线 |  |  | 超六类 |  | 8 | 箱 |  |  |  |  |  |
| 12 | 交换机 |  |  | 16+2poe供电 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 交换机 |  |  | 4+2poe供电 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |

注：“▲”项参数响应情况按要求提供证明材，非“▲”项参数响应情况：（1）技术指标如须提供证明材料的按要求提供证明材料（如有）；（2）技术指标无需提供证明材料在技术偏离表中作出是否偏离，按实填写。

2.2 其他要求

2.2.1实施要求：

（1）完工期：合同签订后30日历天完成建设并上线试运行；

（2）安装和调试：中标供应商负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作；

（3）实施进度要求：供应商进场施工要提供施工进度计划表，施工进度计划表需要需方确认。供方保证项目实施的技术力量必须按时完工；

（4）施工安全要求：供方在施工过程中，应严格遵守安全施工的相关规范，应按相应安全规程操作，如在施工过程中发生安全事故，责任由供方自负；

（5）实施完整性：中标供应商要综合考虑采购项目功能完整性，如遇到项目（设备）缺失、遗漏，请自行增补完善并考虑在报价中，中标后采购人不在增加此部分费用；

（6）项目整体质保期：软件3年免费运维、硬件设备3年原厂质保，自项目验收合格之日起计算。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用；

（7）软件系统无使用期限。

2.2.2 人员要求：

本项目至少需要配备以下人员：

1.项目经理1名：

负责与采购方沟通合同实施时的相关事宜，包括提供商品质量参数是否与采购要求一致，设备安装调试是否符合要求，培训、验收相关工作准备、售后服务联络等。

2.施工人员不少于5人：

主要负责设备安装和调试，确保在交货期内完成合同要求。

3.培训人员1名及以上：

具有相关专业技能，能按合同要求完成相关培训课程，保证教学效果。

2.2.3验收要求：

（1）本项目验收以招投标文件、合同文件、第三方检测及国家标准规范为质量评定标准。

（2）设备到达采购人现场前，应提前通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

（3）货物安装调试完成后，中标人须提供产品合格证、主要货物厂家质保书、保修证明等书面资料，并报请采购人进行检测验收。

（4）本项目的最终用户为招标人，中标人必须提供本项目的所有文档。项目建成后，移交前文档资料准备应包括以下三部分资料：

（5）一是工程过程的指导性文件：如技术交底、招投标文档、项目实际进度执行情况、系统日常操作与维护手册等。

（6）二是项目运作过程的记录性文件：如各种验收记录、系统修改日记等。

（7）三是项目过程的质量保证性文件：如设备签收记录、系统测试报告等。

（8）具备以下条件，方可通过验收：

① 经验收，设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。

② 初验中出现的问题，已由中标人全部做好处理（永久性的而非临时性的），并经再次检测合格。

③ 合同规定的技术文件，除竣工验收文件外，其它已经如数提交给采购人。

④ 合同规定由中标供应商提供的技术服务已经实现。

⑤ 甲乙双方共同组织或委托第三方来确认是否达到验收标准（参照验收大纲及有关标准由双方协商决定），若符合验收标准则验收合格。

三、商务要求

3.1合同履行期限（交货期）：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，上线试运行，初步验收合格。

3.2质保期限：3年。质保期间，中标人包维修、保养、安检、调换等，此部分包含在预算内。对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.3付款方式：合同签订安装调试上线试运行，经验收合格后支付合同总金额70%，验收合格满一年后支付合同总金额的20%(以验收合格日期为依据)，验收合格满两年后付清余款(无息)。

3.4履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3.5质量与售后服务

（1）成交供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购单位提供未经使用的全新合格产品。成交供应商应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（2）成交供应商提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，成交供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由成交供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由买卖双方合议定价。

退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）提供三年售后响应服务，做到全年7*24小时的全天候售后响应服务

（4）远程技术支持服务

服务提供方设立技术支持/售后服务热线电话/传真。可通过拨打服务热线电话进行故障保修或技术咨询。同时，提供7*24小时的售后服务。

（5）系统升级和改造

提供免费软件升级，不收取额外费用，每半个月对平台设备进行巡检至少1次，并形成详细巡检报告及图片，特殊时节根据需要进行巡检。

（6）其他维护管理服务

提供全部的维护管理服务，包括但不限于热线服务、现场服务、本地紧急技术支持、故障预测服务、软硬件服务、在线监测、更新的软件发送、新版本软件的发送、下载测试等服务。

（7）在免费质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（8）制定完善的培训方案、提供完整培训使用手册等，对设备使用人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。

四、辅材、配件

投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。配套产品使用说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

五、国家或行业相关规范标准

应保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方争议由中标人承担全部责任。

六、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、代理费、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

- 第五章  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

注：本项目执行苏财购〔2025〕62号文，“关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知”。相关内容如下：

强化政府采购异常低价审查

磋商评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。书面说明上传苏采云系统中澄清环节。

2.商务技术分（60分）

| 序号 | 打分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （40分） | 技术要求响应（30分） 投标人产品技术参数全部满足项目需求中要求的得满分30分；▲号项为重点项，如有负偏离,每个扣2分；非“▲”号项如有负偏离的，每有一项扣减1分；本项扣完为止。 注：证明材料按项目需求中要求提供证明材料，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 30 |
|  | 总体设计方案 （5分） 设计方案完善全面性、科学合理性、可行性、可操作性强，得5分； 设计方案完善全面性、科学合理性、可行性、可操作性较强，得3分； 设计方案完善全面性、科学合理性、可行性、可操作性一般，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
|  | 进度计划及质量控制保证措施 （5分） 进度计划及质量控制保证措施科学、合理、完善可行，有针对性、根据实际需求保证供货时间和质量，得5分； 进度计划及质量控制保证措施较合理可行，能保证供货的时间和质量，得3分； 进度计划及质量控制保证措施一般，基本能保证供货的时间和质量，得1分； - 本项最高得5分，差或未见阐述本项不得分。 | 5 |
| 商务 响应 （20分） | 售后服务方案 （3分） 投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于解决质量或操作问题的形式、维修时间、地点、人员、服务方案周密性等内容： 内容详尽完善，服务方案周密合理，切合售后服务需求，人员安排合理，可实施性强的得3分； 内容较详细全面，服务方案较周密合理，比较切合售后服务需求，人员安排较合理，可实施性较强的得2分； 方案内容简单粗糙，服务方案一般，基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 响应时间 （2分） 投标人承诺1小时响应，4小时到达现场处理的,得1分； 投标人承诺半小时响应，2小时到达现场处理的,得2分； 注：证明材料由投标人自行承诺（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 5 |
|  | 培训方案（3分） 投标人针对本项目提供技术培训方案，包括但不限于培训方案的方式、内容、人数及培训后的效果等内容： 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容详细，培训方式丰富多样的得3分； 对项目需求中的培训项有对应的培训内容，方案内容较为详细，培训方式较丰富多样的得2分； 培训内容与项目需求中的培训项内容单一，方案一般，基本符合培训要求的得1分； 本项最高得3分，差或未见阐述本项不得分。 | 3 |
|  | 质保期 （2分） 投标人在满足招标文件质保期限要求（3年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得2分（质保期5年得满分）。 注：证明材料由投标人自行承诺质保期限（盖章有效），未承诺或未提供此项不得分。 | 2 |
|  | 综合实力（10分） - 1、视频演示 - 须提供实际应用场景功能演示视频，演示场景须为学校实际操场固定化部署环境，实验室环境或可移动式设备演示无效。 - （1）运动风云榜大屏：界面展示包含各支持根据年级/性别/时间等分类查看各运动项目实时排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧。同时主页面具有“我的成绩”功能模块，支持学生自助刷脸查看个人运动档案。 - （2）立定跳远项目：支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳，系统自动检测画面展示“疑似违规”，且作弊成绩无效。 - （3）引体向上项目：支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，弹力绳助力引体向上，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效； - 注： - （1）以上3条演示内容，每演示成功一条得1分，演示不全或不符合要求不得分，满分3分。如视频模糊或出现马赛克等影响视频真实性及演示画面清晰度的问题，评标委员会有权视其为不合格资料，演示时间不超过15分钟。 - （2）演示视频在报名后即可在苏采云系统上传，上传后可以在投标文件接收截止时间之前重新上传或删除； - （3）单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过 300M，压缩包文件格式为zip格式。 - 2、投标人同时具有有效期内的 ①质量管理体系认证 ②环境管理体系认证 ③ 职业健康安全管理体系认证的，得3分（缺一个此项不得分）； 注：证明材料提供证书原件彩色扫描件及证书查询网站截图（国家市场监督总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），未提供或未按要求提供此项不得分。 - 3、投标人所投智慧体育产品具有由中国网络安全审查技术与认证中心颁发信息安全服务资质证书的检测单位出具的信息安全评测报告的，得2分。 - 注：证明材料提供检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 - 4、投标人所投智慧体育产品具有公安机关备案的信息系统安全等级保护备案证明的，得2分。 - 注：证明材料提供备案证明复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供此项不得分。 | 10 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议（如需）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。