工程计价说明

工程名称：广陵经开区中央厨房、严安村睦邻点、运东社区颐养社区项目

一、工程概况 本工程为广陵经开区中央厨房、严安村睦邻点、运东社区颐养社区项目，位于扬州广陵经济开发区。本项目包含原建筑进行结构加固，室内装饰，配套水电、消防、弱电、空调及室外工程。建设单位为江苏扬州广陵经济开发区管理委员会。 二、审核范围 广陵经开区中央厨房、严安村睦邻点、运东社区颐养社区项目。 三、审核依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 2.与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 3.拟定的招标文件、工程量清单及答疑、澄清和补充文件； 4.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 5.工程造价管理机构发布的工程造价信息； 6.其他相关资料。 四、审核方法 清单计价法。 五、有关人工、材料、设备、参数和费用的说明 1.暂列金额：分部分项*10%； 2.专业工程暂估价：无； 3.甲供材料及设备：无； 4.甲指材料设备明细：无； 5.材料价格参照扬州市2025年4月份建设工程信息指导价计入，指导价中没有的，参考市场价计入； 6.人工单价执行《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号文）； 7.安全文明施工费计取基本费及扬尘污染防治增加费； 8.总价措施项目费中按照省级各专业中间值计取夜间施工费、冬雨季施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护； 9.建筑工人实名制费用：已计列； 10.智慧工地费用：未计列； 11.赶工措施费：未计列。 六、审核中的主要问题处理情况 1、根据设计单位回复，新建墙体的做法为小红砖地面向上50公分砌墙，中间加气块砌墙，加气块高度间距90公分浇一道圈梁，圈梁截面规格200*120cm，钢筋2C8，C8@150；构造柱截面200*200cm，钢筋2C8，C8@400，混凝土等级均为C25； 2、防水材料按聚氨酯考虑； 3、根据设计单位回复，塑胶地板地面的做法为40mm厚C20细石混凝土找平、界面剂、3mm厚自流平、3mm厚塑胶地板； 4、根据设计单位回复，地胶地面的做法为40mm厚C20细石混凝土找平、界面剂、3mm厚自流平、3mm厚地胶； 5、根据设计单位回复，踢脚线为6cm不锈钢踢脚线； 6、根据设计单位回复，墙面木饰面的基层做法为木龙骨、18mm木工板； 7、根据设计单位回复，包管道做法为木龙骨、18mm木工板、9.5mm纸面石膏板； 8、根据设计单位回复，舞蹈室墙面玻璃4mm厚黑镜面铝板； 9、根据设计单位回复，墙面砖规格为400*800mm，颜色与地砖同色； 10、根据设计单位回复，除有立面图做法的墙面和卫生间墙面外的墙面做法为白色乳胶漆； 11、厨房厨具、智能化及空调系统按设计清单计算。