宜 兴 市 政 府 采 购

- 招

- 标

- 文

- 件

（电子标）

项目编号:JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002

采购人：宜兴市教育局

项目名称：江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

二〇二四年八月

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	4

第三章 项目技术要求和有关说明	19

第四章 评标方法和标准	49

第五章 政府采购合同（格式）	52

第六章 投标文件（格式）	62

- 第一章 投标邀请函

宜兴市教育局对江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项；同时，为贯彻落实习近平总书记重要批示和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，加大对于恶意竞标、围标串标、虚假投标、敲诈勒索等涉黑涉恶行为的打击力度，营造公平竞争、诚实守信的政府采购环境，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动。

| 序号 | 事项 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 信 息 | 1、项目名称：江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目 2、项目编号:JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002 3、品 目：货物 4、核心产品：高清摄像机 5、本项目是否专门面向中小企业：否 6、本项目标的所属行业：其他未列明行业 7、采购方式：公开招标 8、评标方法：综合评分法 9、预算金额：154.05万元 10、最高限价：同预算金额 11、集中考察或答疑：无 |  |
| 2 | 资 格 条 件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证； 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 5、有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）； 7、本项目不接受联合体，不接受中标后分包； 8、特定资格要求：无； 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以无效投标处理。 - 10、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（投标人），不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 3 | 招 标 文 件 | - 招标文件的获取：首次投标文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版招标文件。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 投标文件 | 1、投标文件制作及提交：将电子磋商文件导入政府采购客户端工具制作投标文件，导出加密的投标文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传投标文件。 2、提交投标文件截止时间后的投标文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 投标 保证金 | 本项目免收投标保证金。 |  |
| 6 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4投标文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单，通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在解密时间开始起30分钟内完成，并在规定时间内确认报价，规定时间内未确认报价的视同已确认。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因投标人自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由投标人承担； 1.5在评审结束前，各投标人应当随时关注不见面开标大厅，并按照要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交投标文件截止（即投标截止）时间及开标时间：详见本项目招标公告 2.2确定中标人时间：评标结束后，详见中标结果公告。 |  |
| 7 | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人 联系人：蒋先生 联系电话：13921379620 质疑受理人 联系人：吴先生 联系电话：0510-87973002 联系地址：宜兴市宜城街道教育西路19号 邮政编码：214206 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人：董女士 联系电话：17768327720 联系地址：宜兴市宜城街道雁行路136号徐坝社区三楼 邮政编码：214200 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 投标人(供应商) 在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服 联系电话：025-83633744、025-83633743 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的供应商；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人投标即指自然人本人。

2.3 “投标人（电子签章）”是指投标人的电子公章，自然人投标即指自然人私章。

2.4 “产品”“货物”指本招标文件中所述产品（含配件）及相关服务。

2.5 “响应”指提交投标文件并对招标文件提出的条件和要求进行实质性回应。

2.6 “证明材料”指招标文件中要求提供的相关材料。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn) “苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的投标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “评审因素”是指评标方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

3、政府采购政策

3.1 政府采购支持中小企业发展，供应商在参加政府采购活动过程中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）第二条、第四条规定的，可以享受中小企业扶持政策。

3.1.1 对于专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购；对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；

3.1.2 参加政府采购活动的中小企业，应当按照《办法》（财库〔2021〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.3 中小企业依据《办法》（财库〔2021〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位应当按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。本项目中涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品和证明材料，否则投标无效。

3.5 优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。投标人提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受政府采购优惠政策。

- 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用（评审费、论证费、餐费、路费等）。

4.2 代理费：按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准*70%收取，由中标供应商支付。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 投标人应登录“苏采云” 系统下载招标文件(后缀名为“.kedt”)。投标人须按招标文件要求提交资料并对招标文件相关内容作出实质性响应，否则投标无效。

6.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者代理机构联系解决。

6.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准；投标邀请函与投标人须知不一致的，以投标邀请函为准；客户端工具中电子投标文件格式、说明与招标文件格式、说明不一致的，以招标文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、招标文件的解释

7.1 本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取招标文件的潜在投标人, 投标人应登录系统查看相应内容。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的招标文件、公告信息为准。

8.2 如澄清或修改公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。因投标人未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传投标文件导致其提交的投标文件不符合要求的，造成的损失及风险由投标人自行承担。

7、招标文件的解释

7.1 本文件和“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

8、招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

9、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 开标一览表

- 资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1：提供投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③被授权代表身份证明2：提供投标人为本项目被授权代表缴纳的近六个月内任意一个月份的社保证明（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加的无需提供）；

④具有独立承担民事责任的能力：提供投标人营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑥有依法缴纳税收的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑧无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑨联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑩分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑪中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑫特定资格要求：无。

注：投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交投标文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；以上近六个月、近十二个月是从提交投标文件截止日向前推算（不含投标文件提交截止当月）。

- 符合条件

①投标函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

- 其他相关材料

上述（2）和（3）内容投标人应按要求提供有效证明材料，否则投标无效，相关材料格式见投标文件（格式）。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述“（2）资格条件”第③、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

10、投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、投标文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

11.4 不因投标文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决投标。本招标文件中要求提供相关证明材料的，投标人应当在投标文件中提交相关证明材料原件扫描件,若投标人无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由此带来的后果由投标人自负。若投标人提交的投标文件格式与招标文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评标判断的，视为符合要求，否则投标无效。

11.5投标人提交的投标文件中加盖的电子公章，均视为经投标人法定代表人同意或授权。

12、电子投标文件

12.1 投标人应通过投标文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包，并在招标文件规定的截止时间前，通过投标文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。电子投标文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的投标文件，“苏采云”平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，集中采购机构不承担责任。

13、投标文件的拒收：在招标文件要求的投标截止时间之后提交的投标文件和招标文件规定拒收情形的将被拒收，否则资格审查不通过。

14、投标文件的真实性

14.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、集中采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含投标截止当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

16、投标文件的退还

16.1 投标截止时间后，采购人和集中采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

17、投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，并作为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止时间之后，采购人、集中采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

18、无效投标的确认

18.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 投标文件未按招标文件规定签署或盖章的；

- 不具备招标文件中“投标人参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于招标文件“不得参加本次采购活动投标人”的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规规定或不符合招标文件中规定的实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

19、联合体、中标后分包（如有）

19.1、联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

投标人如为联合体的，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务。除联合体协议书外，投标文件其他地方需要投标人签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 中标后分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

20、开标

20、开标

20.1 采购人按招标文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人应当在开标前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加线上投标。

提交投标文件或成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开标，相关注意事项详见投标邀请函。

20.3开标过程由采购人或者采购代理机构组织，开标过程如果有特殊情况需进行记录，由相关工作人员和采购人代表签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

21、资格审查

21.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 资格审查包括两部分内容：

21.2.1 按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对投标文件中资格证明材料进行审查，不符合要求的，投标人资格审查不通过，其投标无效。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录，其投标无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，采购人将在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变资格审查结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函为准。

22、评标

22.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

22.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

22.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.5 评标方法和标准。

22.5.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（22.5.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

23、定标

23.1 评审结束后，评审委员会直接确定成交供应商。

23.2 中标结果确认后，采购代理机构将向中标人发出电子中标通知书，请中标人登录“苏采云” 系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告发布之日起30日后，“苏采云” 系统不再保证提供下载中标通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由中标人自行承担。

24、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

25、废标的确认

25.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

26、投标保证金：本项目免收投标保证金。

七、签订合同

27、签订合同

27.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

27.2 中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

27.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

27.4 本项目不收取履约保证金。

27.5 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标人，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

27.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为及投标产品

28、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

29、采购人将按照政府采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对中标人进行履约管理，并及时向中标人支付采购资金。

十、质疑处理

30、询问

30.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31、质疑

31.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。投标人（供应商）在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，投标人只能对其参与的采购包提出质疑。

31.2 质疑答复责任主体：

根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

31.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

31.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

32、投诉

32.1质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述

本项目为宜兴市教育局的江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目具体要求如下：

1、建设清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、录播教室 |  |  |  |  |
| 1 | AI高清录播主机 | 一、整体设计 1、主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2、功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3、节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过25W。 △4、低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤24dB(A)。 5、.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1、视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2、视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3、.POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。 4、音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 5、音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 6、日常音频环出：支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路。 7、网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 8、存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 9、主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 10、外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 11、分析能力：支持基于课堂教学的人脸表情、肢体骨骼、行为动作分析能力模型。 12、学生视频分析：要求主机具备学生视频分析能力，可提供学生人数、趴桌子人数、站立人数、举手人数、惊讶人数、难过人数、生气人数、反感人数、高兴人数、疑惑人数、害怕人数等维度的数据分析。 13、教师视频分析：要求主机具备教师分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析。 | 台 | 2 |
| 2 | 录播管理软件 | - 一、整体要求 1、要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 - 2、软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 - 二、录播模块 - 1、录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 - 2、录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 - 3、高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 - 4、分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 - 5、同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 - 6、云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 - 7、录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式。 - 8、跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 - 9、录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 - 10、音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 - 三.导播模块 - 1、本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 - 2、网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 - 3、导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 - 4、导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 - 5、画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 - 6、摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 - 7、字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 - 四、直播模块 - 1、多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 - 2、直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 - 3直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 - 五、互动模块 - 1、互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 - 2、互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 - 3、双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 - 4、互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。 - 5、发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 - 6、互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质。 - 六、管理模块 - 1、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载 - 2、视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 - 3、版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 - 4、面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 | 套 | 2 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1、摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。 2、云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 3、检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 4、录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。 5、AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。 6、跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 套 | 2 |
| 4 | AI智能课堂行为分析系统 | 一、课堂功能性对接 1、兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2、多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”等维度数据。 3、课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 二、课堂教情分析要求 1、教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生展示汇报”、“教师板书”、“师生互动”、“学生讨论”、“生生互动”、“课件展示”和“教学资源展示”多种维度的教学行为识别。 2、展示模型：支持以秒为颗粒度对各种类型的教学行为进行基于AI功能的全自动伴随式分析，以课堂时间为轴线形成课堂教学评估数据，并以图表形式直观展示课堂每个时刻的行为类型和持续时长。 3、互动指数：支持生成师生互动指数热力图，通过互动指数展示一节课堂种师生互动情况。 4、支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。 5、RT-CH教学模型：引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。 6、教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 7、教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视分析图，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长、巡视区域时长占比等数据。 三、课堂学生分析要求 1、班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、迟到人数、早退人数等。 2、学生专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。 3、支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生动作的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 4.支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂每种学生表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数，点击该峰值时刻即跳转到当前时刻查看详细数据。 | 套 | 2 |
| 5 | 高清摄像机 | 1、传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 2、像素：有效像素不低于207万 3、变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍 4、云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s 5、拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5° 6、视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 7、视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1 8、背光补偿：要求具备背光补偿功能 9、控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议 10、通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 11、网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出 12、音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口 13、USB接口：要求具备USB Type-A≥1 14、预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255 15、图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 16、一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输 17、AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 18、跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式 20、要求摄像机与录播主机为同一品牌 △21、无故障运行时间MTBF＞60000小时。 | 台 | 8 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8、支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 9、支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 10、采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 11、支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 12、支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 13、支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 14、支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 套 | 8 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、48K采样率，高速DSP处理芯片。 2、内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3、至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4、频率响应：20-20KHz。 5、THD+N：≤0.003 。 6、动态范围：≥100dB。 7、幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8、音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9、支持全功能矩阵混音功能。 10、支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11、USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 12、数字音频处理器产品无故障运行时间MTBF＞56000小时。 | 台 | 2 |
| 8 | 数字音频处理软件 | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4、AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5、ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 2 |
| 9 | 采访话筒（指向性） | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 12 |
| 10 | 录制面板 | 1、讲台上镶嵌式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 个 | 2 |
| 11 | 电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 2 |
| 12 | 无感扩音麦克风 | 1、类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2、内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3、拾音距离：不小于3米拾音距离。 4、支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音。 5、音频输出接口：line out（3.5mm）≥1，。 6、USB接口：USB 2.0≥1。 7、灵敏度：-26dBFS。 8、信噪比：不小于64dB(A)。 9、频率响应：20Hz-16kHz。 10、采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。 11、供电：USB DC5V。 | 台 | 2 |
| 13 | 扩声音频处理软件 | 1、具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 2、具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果。 3、具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 4、具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 5、具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除。 6、本地音频处理延时≤18ms，扩声听感无回声。 | 对 | 2 |
| 14 | 音箱 | 1、有源音箱，无需额外配置功放设备。 2、标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3、功率不小于8W+8W。 4、信噪比不小于85dB。 5、频响范围不小于70Hz-20kHz。 | 对 | 2 |
| 15 | 观摩设备 | 1、屏幕尺寸 55英寸 2、屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160） 3、3D显示 不支持 4、屏幕比例 16:9 5、刷屏率 60HZ 6、背光源 直下式LED 7、扫描方式 逐行扫描 8、响应时间 4ms 9、支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p | 台 | 4 |
| 16 | 导播电脑 | CPU不低于酷睿I5-14400;内存不低于16GB;固态硬盘不低于512GB;显示器不低于23.8英寸屏幕；无线鼠标 | 台 | 2 |
| 17 | 导播桌 | 1、桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板所有棱边都采用弧形设计，美观大方；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放；可根据环境选配抗菌、抗病毒表面处理工艺桌面。桌面也可以选择表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。甲方根据实际需求选择。 2、桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； 3、书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面高温静电喷涂； 4、挡板：挡板E1级高密度板采用15MM，封边：PVC胶边。 5、脚轮：可调节高低，带刹车轮，方便用户随时调节桌面平整； 6、折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。 7、平衡码：（1）可固定拼接、整体移动（2）可固定桌面平整（3）尺寸：1200L*550W*750H 8、投标导播桌配件，GB 18584-2001 甲醛释放量、可溶性重金属含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、（铅/镉/汞/六价铬/苯含量等）全部检测合格 | 张 | 2 |
| 18 | 网络机柜 | 1.5米标准机柜 | 台 | 2 |
| 19 | 直播主机 | 1、设备高度：≤1U 2、硬件架构：嵌入式ARM架构设计 3、系统支持：Linux系统 4、数据库支持：MYSQL 5、存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 6、网络连接：RJ45千兆网口 7、通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 8、支持Rst设备一键复位功能 9、采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 2 |
| 20 | 视频资源管理平台 | 一、信息管理系统 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 2、多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 3、录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 4、资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 5、强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 6、公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 7、一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 8、全屏点播：视频资源管理平台全屏点播时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏， 9、行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 10、文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 11、流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 12、存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 13、附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。 二、直播点播系统 1、基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 2、支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 3、集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 4、多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看 5、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 6、提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 | 套 | 2 |
| 21 | 讲台 | 1、桌面尺寸：71.5x47.5cm 2、升降范围：75-105cm左右 3、产品材料：E1级密度板/碳钢支架 4、产品颜色：枫木色 5、适合身高：150-180cm 6、升降方式：气杆升降 | 张 | 2 |
| 22 | 课桌椅 | 适合高中生使用，塑钢材质，具体款式供货前与学校沟通确定。 | 套 | 100 |
| 23 | 观摩椅 | 1、背板：采用优质国际钢材。 2、座板：采用高密度多层板。 3、写字板、层板：采用多层板经模具热压成型，面粘 防火板，厚度为12mm，后经喷漆或PU封边精制而成，牢固耐用，不褪色。 4、脚架：采用优质国际钢材，经模具冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 5、坚固螺丝：采用静电喷涂圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 6、座架结构：采用弹簧回复结构，快速到位，永不失效。 7、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，写字板有拆叠式与固定式，结构全拆装设置，造型美观大方，有现代特色。 8、包装设计：全拆包装，方便运输，便于节约成本。 9、具体款式供货前与学校沟通确定。 | 张 | 60 |
| 24 | 改造及集成服务 | 涉设备安装及调试，及到录播教室必要的环境改造服务及培训服务 | 项 | 2 |
| 二、校园电视台 |  |  |  |  |
| 1 | 主播台 | 尺寸以及颜色供货前协商选定 1、板材材质: 采用优质 E1级环保密度板，环保烤漆，色彩多姿，抗压性强，易清洁 2、框架结构：‌内部主框架采用冷轧钢架，‌并进行防静电喷塑处理。‌内部设有专用强弱电分离线槽，‌采用模块化结构，‌便于安装使用。‌ 3、台面板：‌使用高压耐磨防火板（‌HPL）‌与实木颗粒板结合，‌整体厚度至少为27mm。‌大面板之间通过隐藏式连接，‌确保整体平整光滑无缝隙。‌ 4、台面边缘：‌台面边缘的手枕位为台板本体延伸加工形成，‌后端面使用至少6mm厚的软聚氨酯封边条。‌ 5、前后门板：‌可选防火板或常规钢制材料。‌ 6、后背墙：‌采用木护板、‌铝型材，‌表面经过耐磨电喷处理，‌具有防静电功能，‌并设有易于显示器支臂悬挂的凹槽。‌ 7、侧面板：‌侧面装饰采用中纤板，‌经过三次喷PU油处理，‌厚度不低于25mm | 只 | 1 |
| 2 | 办公椅 | 总高不低于116cm,背宽不低于50cm，坐宽不低于50cm，扶手宽不低于67cm。 1、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适； 2、面料：采用优质布绒，阻燃、防污、耐磨性强； 3、脚架：采用优质钢管脚架，表面经静电喷涂处理 | 只 | 5 |
| 3 | 垃圾桶 | 优质 | 只 | 1 |
| 4 | 校园电视台主机 | 1、1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态。 2、考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、视频抠像、虚拟背景实时渲染、录制、直播、点播等功能。 3、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 4、支持7路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号、1路VGA信号和1路远程网络信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 5、支持2路以上摄像机蓝/绿背景信号实时同步抠像功能，无需额外增加色键抠像设备。支持2路以上摄像机实景信号拍摄录制。支持4路以上虚拟背景信号输入及实时预览； 6、支持外场实景连线，场外实景可通过网络摄像机将视音频信号传送到主机，实现本地演播室与远端的远程连线，可将远端画面和本地与远端的双分屏对话画面进行录制。 7、支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9、内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 10、支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 11、高清虚拟演播室主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 12、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当虚拟演播室主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒虚拟演播室主机，使虚拟演播室主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 13、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 | 台 | 1 |
| 5 | 校园电视台管理软件 | 一、校园电视台管理系统软件 1、支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。 2、支持校园电视节目导播管理、系统参数管理、录制管理、用户管理、网络参数管理。 3、支持校园电视节目信息管理，包括录制节目的名称、主持人等信息管理。 4、提供2路预抠像摄像机信号和2路实景拍摄摄像机信号画面预览窗口，支持HDMI信号、VGA信号、远程网络信号和3个以上虚拟背景信号预览。 5、支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； 6、支持虚拟背景预览、叠加后效果输出前预览。 7、支持主机虚拟背景图片库，支持导入导出背景图片，支持实时预览，支持将常用虚拟背景自定义设置在导播首页，便于快速调用。 8、支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 9、支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 10、支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 11、支持校园电视台系统视频接入与输出管理，支持POC供电管理。 12、支持校园电视台系统音频信号管理，包括音频声量调节、EQ均衡的开启与关闭、自动增益的开启与关闭等。 13、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 14、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 15、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 二、流媒体直播软件： 1、支持录播一键开启“直播”功能。 2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 三、流媒体导播软件： 1、支持本地导播功能，可直接在虚拟演播室主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2、提供PVW输出前预览窗口和PGM录制监视窗口，所有预操作包括画面切换、背景切换、布局切换等操作均预先在PVW预览窗口显示。确认输出后进行录制并在PGM录制监视窗口显示。 3、支持5种以上可选布局模式，包括双分屏、画中画模式等。支持虚拟大屏布局模式，抠像人物与HDMI/VGA信号结合营造虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 4、提供3种以上转场特效，包括渐变、扩散、推进等。支持添加LOGO、视频标签、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，支持字幕循环功能。 四、流媒体点播软件： 1、支持高、低双码流录制功能，支持对输入信号进行点播预览，支持对虚拟背景信号进行预览点播，包括图片、VGA/HDMI信号、摄像机信号。 2、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 3、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 4、支持录像文件和对应PPT课件下载； 5、支持对视频进行手动FTP上传。 | 套 | 1 |
| 6 | 高清摄像机 | 高清摄像机（不低于4K） 1、视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2、传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3、传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4、镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6、水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8、支持水平、垂直翻转 9、预置位数量：255 10、网络接口：RJ45 11、音频接口：Line In,3.5mm 12、通讯接口：RS232、RS422 13、支持的协议类型：VISCA 14、编码技术：视频H.264，音频AAC 15、电源支持：DC12V、PoE、PoC 16、高清摄像机支持通过一条标准SDI线连接录播主机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 17、产品无故障运行时间MTBF＞60000小时。 | 只 | 4 |
| 7 | 高清摄像机管理软件 | 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |
| 8 | 数字音频处理器 | 一、硬件 1、音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2、矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3、转换器类型 24bit;采样率 48K 4、频率响应 20~20KHZ 5、模/数动态范围（A-计权） 114dB 二、软件 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4、AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5、 ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 1 |
| 9 | 采访话筒（指向性） | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 1 |
| 10 | 录制面板 | 1在墙面上壁挂式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 只 | 1 |
| 11 | 电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机 | 台 | 1 |
| 12 | 观摩设备 | 1、屏幕尺寸：不低于65英寸 （吊装） 2、屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） 3、3D显示：不支持 4、屏幕比例：16:9 5、刷屏率：60HZ 6、背光源：直下式LED 7、扫描方式：逐行扫描 8、响应时间：4ms 9、支持格式：（高清）2160p /1080p/1080i/720p | 台 | 2 |
| 13 | 导播电脑 | 硬件配置不低于：CPU酷睿I5-14400；内存8G；集成显卡；硬盘500G；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套。 | 台 | 1 |
| 14 | 导播桌 | 1、桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板所有棱边都采用弧形设计，美观大方；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放；可根据环境选配抗菌、抗病毒表面处理工艺桌面。桌面也可以选择表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。甲方根据实际需求选择。 2、桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； 3、书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面高温静电喷涂； 4、挡板：挡板E1级高密度板采用15MM，封边：PVC胶边。 5、脚轮：可调节高低，带刹车轮，方便用户随时调节桌面平整； 6、折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。 7、木板颜色：多色可选或提供样品色定制； 8、平衡码：1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整；尺寸：1200L*550W*750H | 张 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | 1.5米标准机柜 | 只 | 1 |
| 16 | 直播主机 | 1、硬件架构：不低于：CPU INTER i5,内存：8G 2、系统支持：CentOS7.5 64位以上系统 3、数据库支持：MYSQL 4、存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 5、网络连接：RJ45千兆网口 6、通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 7、支持Rst设备一键复位功能 8、采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 9、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 1 |
| 17 | 视频资源管理平台 | 一、信息管理系统 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 2、多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 3、录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 4、资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 5、强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 6、公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 7、一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 8、全屏点播：视频资源管理平台全屏点播时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏， 9、行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 10、文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 11、流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 12、存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 13、附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。 二、直播点播系统 1、基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 2、支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 3、集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 4、多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看 5、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 6、提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 | 套 | 1 |
| 18 | 音箱 | 1、有源音箱，无需额外配置功放设备。 2、标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3、功率不小于8W+8W。 4、信噪比不小于85dB。 5、频响范围不小于70Hz-20kHz。 | 套 | 1 |
| 19 | 交换机 | 24口全千兆二层非网管企业级交换机 | 台 | 1 |
| 20 | 吊顶 | 定制 | 项 | 130 |
| 21 | 墙面吸音处理 | 定制 | 项 | 100 |
| 22 | 观摩窗 | 定制 | 项 | 1 |
| 23 | LED录播教室灯 | 定制 | 只 | 12 |
| 24 | 集成服务 | 进行对应系统集成服务 | 项 | 1 |
| 三、AI人工智能教室 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 | 规格：≥2400*700*850mm。台面：整体采用实木多层板，表面采用全哑清漆喷制。上面铺设透明橡胶防护垫。桌身：立柱采用60*40mm方钢烤漆骨架， 1横档采用40*40方钢烤漆骨架，6mm优质三聚氰胺饰面板。俩边均带有独立抽屉和柜子。电源插座到位 (预留显示器,主机,多媒体设备)的位置。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生操作桌 | 规格：2400mm×1200mm×780mm （8人桌）。台面：实木多层板25mm厚；桌身：立柱采用100*100*2mm，双层铝合金，内圈八角加强筋；横梁采用60*80*2mm铝合金，立柱跟横档连接件采用实芯铝加不锈钢内六角螺丝连接外表采用喷涂。立柱及横梁中带有装饰条，采用氧化处理，使材质使用寿命更长。 | 张 | 7 |
| 3 | 学生凳 | Φ300*450mm。4个凳脚采用15×30×1.5mm 椭圆钢管模具一次成型。满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 固定式凳面直径不小于300mm ，凳面采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光 。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 张 | 56 |
| 4 | 操作边台 | 规格≥2500*600*780mm 台面：采用国内知名品牌12.7厚双面膜实芯理化板，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 台身：采用铝合金框架结构，所有铝材采用热铝拉制、热塑成形、锌铝挤压，并作加强筋和表面拉纹装饰处理，不允许有任何影响外观的缺陷，无裂纹、无变形、无凹凸现象。壁厚1.2mm铝合金型材，允许误差≤±0.10mm；主支柱为62mm*45mm的方形加扇型载重型支柱（纵向允许误差≤±1 mm、横向允许误差≤±1 mm），横梁为45mm*45mm的方形铝管（纵向允许误差≤±1 mm、横向允许误差≤±1 mm），所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，表面喷涂材料耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接件为ABS工程塑料件，一次成型的。柜身，基材为16mm厚E1级环保型双贴面三氰胺板，所有断面经机器封边处理，铝合金条形暗拉手，优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上。4、结构：上部带有抽屉,下面为开门式。5、地脚采用实验室专用调整型地脚，调整高度达30mm，完全解决地面不平问题。 | 个 | 2 |
| 5 | 岛式插座 | 220V岛式 | 个 | 12 |
| 6 | 订制赛台 | 规格：≥3000*2000*600mm , 材质:E1级三聚氰胺板，烤漆工艺；用于各种竞赛场地布置,造型美观大气。 | 张 | 1 |
| 7 | 人工智能虚拟软件 | 校级账号（含100人）：（三年）： 1、可以在3D场景下自由搭建机器人，在虚拟环境对机器人进行物理仿真及虚拟竞赛； 2、积木库至少包含以下模块：主控器、梁（21种）、销（14种）、轴（13种）、齿轮（10种）、传感器（6种）、外观件（5种）、轴套（15种）、车轮（3种）、马达（2种）、及其他； 3、机器人可以以积木的方式进行搭建，搭建具有智能配对功能，能自动吸附可搭建积木； 4、机器人搭建具有以下编辑功能：复制、粘贴、多选、删除、冻结、解冻、导入、导出； 5、传感器支持以下种类：超声波传感器、触碰传感器、光电传感器、颜色传感器、彩灯传感器、AI视觉传感器。 6、可自定以仿真地图，设置地图任务点，编写任务功能逻辑，可定制地图元素的三维模型； 7、具有本地练习模式和在线联网比赛模式； 8、可以通过图形化编程以及代码编程两种方式编写机器人程序，支持Python语言； 9、支持虚拟机器人代码移植到实体机器人运行； 10、线上仿真比赛支持摄像头监控功能，支持人脸验证技术，考场裁判系统，比赛成绩实时提交； 11、裁判系统支持实时查阅参赛者考试监控画面，身份认证，实时反馈，作弊处理等功能； 12、具有管理端系统，支持人员管理功能，报名管理功能，审核功能； 13、服务器支持高并发活动处理能力，支持万人级别的线上实时机器人比赛。 | 套 | 1 |
| 8 | 人工智能科普活动资源包（Arduino） | 一、基本参数 1、主控制器：控制器1个，控制主芯片基于Arduino平台，ATmega 328p 内核，主频16MHz，32k FLASH，2k RAM。RGB彩灯、电源开关、复位按钮、指示灯等。提供6路模拟端口、4路数字端口、2路PWM端口、1路UART端口、2路软件IIC和2路马达接口。内置5V/1A锂电池充电电路。 2、传感器：按键传感器1个、RGB彩灯模块1个、蜂鸣器模块1个、光敏传感器1个、声音传感器1个、数码管模块1个、超声传感器1个(检测距离超过160cm)。 3、摄像头：AI摄像头1个，工作电压为5V，工作电流350mA或以上；K210处理器，RISC-V Dual Core 64bit 内核，主频400 MHz ，8MB SRAM，16 MB Flash；支持YOLOv3、Mobilenetv2、TinyYOLOv2网络模型；支持QVGA@60fps/VGA@30fps图像识别；支持TensorFlow、Keras、Darknet、Caffe等深度学习框架；支持颜色检测、二维码识别、小球识别、道路识别、人脸检测、图像分类、标签码识别、颜色识别学习、人脸识别学习、手势识别、图像分类学习、交通标志识别；200W像素，80°摄像头；1.54寸240X240 TFT液晶显示屏；支持Python编程； 4、执行部件：低速马达2个（不带编码盘），工作电压3.5-4.2V，具有过流保护的功能。 5、软件：支持图形化编程Scratch3.0、2.0、Arduino C 6、结构件：标准积木件若干。 7、能源：专用锂电池（18500）1个，3.7V/1400mAh，自带保护电路。线长2cm，PH2.0接头。 | 套 | 8 |
| 9 | 人工智能科普活动资源包（Mrico:bit） | 一、基本参数 1、主控制器：Micro:bit V2板1个，控制主芯片基于Nordic semiconductor nrf52833，512k FLASH，128k RAM，外置芯片NXP KL27Z 32KB RAM，运动芯片ST LSM303。集成蜂鸣器、可触摸LOGO、25个引脚4个专用GPIO引脚、PWM\I2C\SPI接口、复位按钮、2个可编程按键，电源指示灯等。2.4GHZ广播/蓝牙5.0。Micro USB 5V供电/3V电源接口或电池盒供电，工作电流200mA。 2、扩展板：引出6路IO口，引出2路串行通讯接口，扩展出2路PWM接口和2路直流电机接口等。带锂电池供电电路和锂电池充电电路。 3、传感器：光电传感器1个、RGB彩灯模块1个、光敏传感器1个、声音传感器1个、数码管模块1个、超声传感器1个(检测距离超过160cm)。 4、摄像头：AI摄像头1个，工作电压为5V，工作电流350mA或以上；K210处理器，RISC-V Dual Core 64bit 内核，主频400 MHz ，8MB SRAM，16 MB Flash；支持YOLOv3、Mobilenetv2、TinyYOLOv2网络模型；支持QVGA@60fps/VGA@30fps图像识别；支持TensorFlow、Keras、Darknet、Caffe等深度学习框架；支持颜色检测、二维码识别、小球识别、道路识别、人脸检测、图像分类、标签码识别、颜色识别学习、人脸识别学习、手势识别、图像分类学习、交通标志识别；200W像素，80°摄像头；1.54寸240X240 TFT液晶显示屏、内置超过50条离线语音指令；支持Python编程； 5、执行部件：低速马达2个（不带编码盘），工作电压3.5-4.2V，具有过流保护的功能。 6、软件：支持micro:bit官方图形化编程软件。 7、结构件：标准积木件若干。 8、能源：专用锂电池（18500）1个，3.7V/1400mAh，自带保护电路。线长2cm，PH2.0接头。 | 套 | 8 |
| 10 | 轮式机器人套装（快乐游艺园） | 1、设计比例是基于标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计，不少于 500 个积木件，辅助结构部件包括有以下 7 类：梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类。积木件的颜色大于 8 种，含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色 。 2、最低为 32 位 ARM 处理器，STM32F407系列；主频 168MHz，1M程序存储器，192K 数据缓冲器，内置16MB程序存储器（可存放超 100 个独立程序），2MB 可作 字库使用，可显示中文，内置 MP3 播放模块和 16MB 音乐存储器 。 3、控制器满足 8 路及以上 RJ11 传感器接口（数字/模拟复用），4 路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 4、内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于 2.4 英寸，分辨率不低于 320*240，色彩不低于 65K；内置充电电路， 内置7.4V 2000mAh一体锂电池。 5、内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围 40-120 分贝，精度不低于 1%，频率范围 20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装 ，支持 U 盘程序下载，内置蓝牙模块，蓝牙程序下载；支持 U 盘模式的固件升级。 6、电子件全部带ABS一体外壳，RJ11接口，至少含有： 1) 智能寻迹模块1个，集成7路光电传感器，每一路光电传感器都是可以发出七种颜色的灯光，模块内置扫描当前地面状态并自动设置当前参考值的功能，可读回每一路当前的读数与设定每一路的参考值； 2) 小型舵机 2个，输出可控速度和角度的扭力，转盘刻度线与外壳中线对齐，控制角度约为90%。工作电压5V，工作角度0-270°，定位精度≤1°，速度≤0.16Sec/60°，最大扭矩≥1.8kgf.cm； 3) 颜色传感器 1个，可识别 6 种固定颜色，可读取RGB色彩分量数值，自带可控全彩发光灯。 4) 高速马达 2个，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；转速300+10%RPM，额定电压5－7.2V，工作电流135mA@6V。 5) 低速马达 1个，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；转速100+10%RPM，额定电压5－7.2V，工作电流135mA@6V。 6) 中型伺服电机 1个，内置角度传感器，测速反馈精度：260 - 280 RPM，运行扭矩10Ncm，失速转矩15Ncm。 7、配有两个轮胎，胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐磨性高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐磨耐用；连接孔为十字结构。 8、机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；可以支持SCRATCH2.0和SCRATCH3.0编程方式，支持控制器通过内置蓝牙直接连接 SCRATCH 在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器支持多任务程序。 9、支持 手机/平板APP 的遥控与python文件程序下载并保存控制器磁盘中。 | 套 | 8 |
| 11 | 轮式机器人(快乐游艺园)场地道具 | 符合B类快乐游艺园竞赛规则，内含道具及场地纸 | 套 | 1 |
| 12 | 安装调试及培训服务 | 提供对应的安装调试与培训服务内容 | 项 | 1 |
| 四、机器人无人机教室 |  |  |  |  |
| 1 | 机器人竞赛套装 | 1、 设计比例是基于标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计，不少于 500个积木件，辅助结构部件包括有以下 7 类：梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类。积木件的颜色大于 8 种，含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色 。 2、 最低为 32 位 ARM 处理器，STM32F407系列；主频 168MHz，1M程序存储器，192K 数据缓冲器，内置16MB程序存储器（可存放超 100 个独立程序），2MB 可作 字库使用，可显示中文，内置 MP3 播放模块和 16MB 音乐存储器 。 3、 控制器满足 8 路及以上 RJ11 传感器接口（数字/模拟复用），4 路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 4、 内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于 2.4 英寸，分辨率不低于 320*240，色彩不低于 65K；内置充电电路， 内置7.4V 2000mAh一体锂电池2块。 5、 内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围 40-120 分贝，精度不低于 1%，频率范围 20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装 ，支持 U 盘程序下载，内置蓝牙模块，蓝牙程序下载；支持 U 盘模式的固件升级。 6、 电子件全部带ABS一体外壳，RJ11接口，至少含有： 1) 中型低速电机3个； 2) 大型伺服电机 1个，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；测速反馈精度：170 - 190 RPM，运行扭矩21Ncm，失速转矩42Ncm； 3) 中型伺服电机 1个，内置角度传感器，测速反馈精度：260 - 280 RPM，运行扭矩10Ncm，失速转矩15Ncm。 4) 循迹卡1个； 11、 配有四个宽轮胎（60*20mm），胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐磨性高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐磨耐用；连接孔为十字结构。 12、 配有一个套装塑料箱和两个分类盒。 13、 机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；可以支持SCRATCH2.0和SCRATCH3.0编程方式，支持控制器通过内置蓝牙直接连接 SCRATCH 在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器支持多任务程序。 14、 支持 手机/平板APP 的遥控与python文件程序下载并保存控制器磁盘中。 15、 控制器同时支持python语言和C语言，支持直接运行.py文件与.bin文件。 | 套 | 2 |
| 2 | NOC扩展包 | 气泵包，气泵四通包，NOC磁卡模块，硅胶轮胎一对 | 套 | 2 |
| 3 | 2024智能餐饮道具包 JMC-CD-2473 | 一、电子部件 1、控制器≥1个： 处理器：≥ 32位双核处理器，ESP32芯片,外扩8MB SPI FLASH。 接口：满足1路RJ11 OID传感器专用接口，2路RJ11传感器接口，2路带驱动马达接口； 支持蓝牙；支持电源电压测量；支持USB-typeC接口。 显示模块：内置5*7 LED点阵显示模块。 2、电子件≥1个： IC读卡模块（积木版）：采用电子件全部带ABS一体外壳；支持标准的RJ11接口。 二、积木结构件 孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建； 数量：≥610个积木件，种类≥30种。 | 套 | 1 |
| 4 | 2024智能餐饮场地图 JMP-PH2401 | 1、场地:总尺寸为240cm×240cm（±10%）； 2、轨迹线为黑色，宽度为2cm; 3、出发区和终点区均为30cmx30cm的正方形； | 套 | 1 |
| 5 | 高精度桌面式3D打印机 | - 成型方式：熔融沉积成型（FDM） - 2、打印成型尺寸：300*300*300 毫米(mm); - 系统智能功能：断电续打技术，可实现断电开启后，回归原来断点继续打印功能 - 4、模型切片软件智能功能：交互式打印支撑编辑系统，可实现打印复杂镂空作品并易于去除支撑 - 三维数据输入格式：stl、obj/三维数据输出格式：pcode - 最快打印速度：280mm/秒; - 最小打印层厚：0.05毫米(mm); - 最高挤出温度：300摄氏度（C°）; - 打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS; - 具有加热平台：最高加热平台温度：120摄氏度（C°）; - 控制屏：7寸全彩大触摸屏，具有U盘三维数据预览功能 - 数据传输方式：USB接口 - 该成型系统需具有空气过滤系统 - 特殊功能：打印前自动调平打印平台 - 随机赠送学科模型三维数据库：包含数学、科学、物理、生物、化学、地理学科知识点教辅具 - 特殊功能 可切换高速模式,高速模式为普通模式的2倍速度 - 特色功能：静音打印，正常打印为静音打印，打印噪音分贝≤40dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 智能桌面高速3D打印机 | 1、设备结构：钣金结构 2、打印成型尺寸：210*210*210 毫米(mm); 3、系统智能功能：断丝检测，打印耗材用完后自动暂停打印。 4、推荐打印速度：350mm/秒； 5、最小打印层厚：0.05毫米(mm); 6、最高挤出温度：260摄氏度（C°）; 7、打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS; 8、打印底板：弹性钢板； 9、最高加热平台温度：100摄氏度（C°）; 10、控制屏：3.5寸全彩大触摸屏； 11、数据传输方式：USB、Web； 12、打印调平：自动调平 13、特色功能：打印速度最高可达500mm/秒 | 台 | 2 |
| 7 | 青少年3D打印创新教育系统（单机版） | 一、青少年3D创新设计软件 1、支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 2、支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。 3、支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4、支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动. 5、支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6、支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。 7、支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。 8、面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。 9、支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。 10、实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 11、支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 12、支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 13、软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1、全新课程内容，与学科紧密联系，课程教案框架实现专业化设置，由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成。 2、为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。 3、3D设计课程小学阶段不少于54个项目制课程，初中阶段不少于36个项目制课程，高中阶段不少于36个项目制课程；3D编程课程不少于18个项目制课程。 三、软件可生成STL标准格式文件，支持ZZZQHH等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 四、为便于开展教学与学习，所有功能须集成于同一平台中，单机版软件授权单台电脑使用该软件系统。 五、可选择通过软加密或硬加密方式激活以上所有软件、课程各项功能。 | 套 | 2 |
| 8 | 基础耗材包 | 配套3D打印机耗材PANOWIN1.75mm | 卷 | 10 |
| 9 | 视觉识别无人机 | 含：无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、解码器1个、USB数据线1根、USB充电线1根、备用保护罩4个、备用桨叶4片（2正2反）、手提箱1个，无人机参数如下： 1、机架：PC+碳纤维材质； 2、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 3、额定电压、电流：额定电压：5V，额定电流：1A； 4、轴距：190mm-240mm； 5、电池：1000mah/3.7v/1So 6、留空时间：10分钟以上； 7、飞行环境：室内； 8、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 9、定位方式：视觉、光流 10、支持地面站修改通道及密码； 11、支持外接设备：红外发射、舵机、电磁铁等； 12、支持Mind+实时模式编程； 13、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 14、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 15、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 16、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等。 17、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。 18、符合全国师生信息素养提升实践活动，实体机器人C类比赛赛机要求； 19、遥控器“三合一”功能，功能一：遥控器可控制任意一架所投无人机飞行操控；功能二：遥控器可直接连接电脑进行图形化编程模块演示；功能三：遥控器可连接模拟飞行软件，控制模拟飞行操控；三个功能缺一不可。 | 架 | 5 |
| 10 | 无人机维修备件库 | 含：桨叶*12、快拆保护罩*12、空心杯电机*4、电池*2、主轴*6、电机固定座*6、机舱盖*6、碳纤维轴杆*6、中心支架*6、高速充电器*1、手提盒*1 | 套 | 3 |
| 11 | 搬运赛事套装 | 含：芯片驱动板*1、双舵机机械手*1、定位卡*6、搬运物品*4、舵机*1、舵机卡座*1、抬高支架*5、手提盒*1、红外接收设备*1 | 套 | 4 |
| 12 | 电池 | 含：视觉识别无人机电池*1,1s-1000mah,30C | 套 | 10 |
| 13 | 电教馆比赛场地 | 含：电教赛事C类可编程控制飞行器专用场地套装（含场地地图与障碍物） | 套 | 1 |
| 14 | AI智能无人机 | 含：标准化航空铝箱（含定制化内衬）*1个，标准化无人机（含桨叶、保护罩）*1台，无人机遥控器*1个，专用电池*2块，标准Micro-USB数据线*1根，备用桨叶*2对，无人机参数如下： 一、无人机基本技术参数 1、通信频段:2.400MHZ-2.525MHZ； 2、空中速率：250k~2Mbps； 3、发射功率：20dBm； 4、机架：PP+尼龙； 5、重量：<100g（含电池、桨叶、保护罩）； 6、轴距：152mm； 7、桨叶：65mm双叶桨 8、电机：空心杯电机； 9、电池：800mah以上/3.8v/1S/Lip 10、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 11、活动半径：<50米； 12、留空时间：7分钟以上； 13、飞行环境：室内； 14、支持红外拓展模块； 二、功能应用 1、支持多语言编程（图形化编程、Python编程、C++编程） 2、定位方式：视觉、光流、 3、定高：气压、激光、惯导融合定高 4、支持无人机一键起降、一键回正、一键校准、一键急停、无头模式； 5、支持地面站修改通道及密码； 6、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 7、支持AI自主巡线、AI颜色识别、AI语音识别； 8、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 9、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 10、支持多类别外挂执行器（舵机、彩灯、激光、红外、电磁铁等）； 11、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 12、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度； 13、支持多机联动；支持10台多机联动，最多20台。 | 架 | 3 |
| 15 | AI无人机维修备件库 | 含：主架*2套，上盖*1块，下盖*1块，电机*4个（正反电机各2个），桨叶*16片（正反桨叶各8片），保护罩*8个 | 套 | 2 |
| 16 | 电池 | 含：无人机锂电池1块，3.8v-800mah，30C | 套 | 6 |
| 17 | 串口执行器拓展包 | 串口激光发射模块：2-5V工作电压、19200波特率、650nm波长、点动控制，电流20ma。 串口红外发射模块：2-5V工作电压、19200波特率、38KHz载波频率、NEC编码、控制距离3米。 串口全彩模块：2-5V工作电压、19200波特率、4位全彩LED、支持自定义颜色显示、1.25舵机接口、支持0-90度控制。 串口全彩点阵：2-5V工作电压、19200波特率、8X8显示、发光角度180度、256级灰度等级、ASIIC对应字符显示。 串口TOF测距模块：2-5V工作电压、19200波特率、测距范围150cm、100hz采样速率、940nm不可见光发射器，视角范围25°。 串口音乐模块：2-5V工作电压、19200波特率、内置多首乐曲、21个音符发声、5个节拍。 串口WIFI摄像头：2-5V工作电压、19200波特率、100米实时距离、手机画面显示、支持手机控制无人机。 单舵机机械手：3-5V工作电压、碳纤维锯齿结构、0-140度张开范围。 | 套 | 3 |
| 18 | 人工智能拓展包 | 含：智慧编程板*1块，红外接收传感器*1个，红外发射传感器*1个，红外遥控器*1个，温湿度传感器*1个，光线传感器*1个，火焰传感器*1个，大功率led模块*1个，超声波传感器*1个，无源蜂鸣器模块*1个；详细参数如下： 1、智慧编程板：9个数字输入/输出端口，2个模拟输入端口，1对TTL电平串口收发端口RX/TX，1路iic接口，支持USB下载及供电，支持外接2.5-5V直流电源供电。 2、红外接收传感器：38Khz红外接收器，可以接收标准38Khz红外信号； 3、红外发射传感器：38Khz红外发射，可以发射标准38Khz红外信号； 4、红外遥控器：8-10米控制距离、3V扣式锂锰电池、38Khz红外发射 5、温湿度传感器:DHT11温湿度传感器，20-95%RH湿度以及0-50℃温度； 6、光线传感器:5516光敏电阻器，光线越强，数值越大； 7、火焰传感器：5MM红外接收管，火焰越大，数值越大； 大功率led模块:高电平灭，低电平亮（支持PWM控制）； 8、超声波传感器：超声波传感器:探测角小于15°，探测范围2-450CM，3mm精度，3-5V工作电压、15ma工作电流，40hz工作频率 9、无源蜂鸣器模块:无源蜂鸣器，脉冲控制； | 套 | 3 |
| 19 | 赛事指导 | 根据赛事规则对无人机的操控和程控进行针对性辅导， 日常问题答疑，提供线下多次赛事课程指导培训。 | 套 | 1 |
| 20 | 作品展示墙 | 尺寸：≥3000*30*280cm 材质：E1级三聚氰胺板，烤漆； 多层布局，含灯光效果，时尚大方。 | 套 | 1 |
| 21 | 学生讨论桌 | 学生桌为扇形，6张一套可组成圆形； 圆形规格：φ160c*75cm 材料: 采用25厘厚三聚青氨板桌面 工艺说明:铁件部分焊接用二氧化碳保护焊和煲弧焊，钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用。带静音轮。 一套含6张学生椅，学生椅规格：≥470*480*790mm； 一体钢架，柔软坐垫，整体符合人体工程学设计，满足教师讲授、分组活动、个人学习三种模式，可迅速便捷地对教室布局进行转换，且能增强学生的舒适感、加深其相互间联系、提高其课堂参与度。 | 套 | 4 |
| 22 | 学生工作椅 | 规格：470*480*790mm； 一体钢架，柔软坐垫，整体符合人体工程学设计。 | 张 | 24 |
| 23 | 培训服务 | 提供对应培训服务 | 项 | 1 |
| 五、地理数字化教育教室 |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互AR立体地形演示系统 | 满足地理教学及数字化地理教室的应用需求，内容可以扩展，课件表现形式丰富，具有动态视觉效果；数字地形仿真教学软件由PPT和中国/世界仿真地形动画课程内容构成。教师通过软件平台操作即可演示地形、河流，降水量、植被、温度带、气候等的文字、图片、视频、动画等地理信息。 软件特点：1.符合初高中地理教学大纲，支持师生双向研究性学习，2.仿真课件内容详实，可以扩展升级，3.使用方便，操作简单，可与PPT课件进行联动教学，4.应用广泛：电子白板、平板电脑、多媒体一体机等。 课程资源： 初中课程包括： 1、疆域：我国领土的四至点、中国南北气候差异、中国东西时间差异、中国的陆上邻国、我国海岸线、中国行政区； 2、人口：中国人口的分布、人口分布的东西差异、人口分布与地形的关系、人口分布与气候的关系、第七次全国人口普查； 3、民族：我国民族的分布、人口500万以上的少数民族、分布最广的少数民族回族、少数民族自治区、少数民族自治州、少数民族自治县、少数民族聚居区与地形关系、少数民族聚居区与气候关系； 4、地形：中国主要山脉、四大高原、四大盆地、三大平原、三大丘陵、三山夹两盆； 5、地势：三级阶梯、第一级阶梯主要地形、第二级阶梯主要地形、第三极阶梯主要地形、阶梯分界线、我国主要大型水电站分布、热量与地势； 6、气候：中国1月平均气温分布、中国7月平均气温分布、我国温度带的划分、我国年降水量的分布、我国雨带的移动、我国干湿地区的划分、我国气候类型的分布、季风区与非季风区、中国的冬季风、中国的夏季风； 7、河流：中国主要河流、内流区与外流区、河流流域、外流河注入的海洋、京杭运河、国际界河、国际性河流、内流河、三大水系； 8、自然灾害：寒潮、台风移动路径、我国洪涝灾害分布、我国干旱多发区、中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布； 9、土地资源：以水田为主的耕地、以旱地为主的耕地、草地、林地、难以利用的土地、防护林体系工程、土地利用类型、我国土地利用中存在的问题、我国森林分布、我国四大牧区； 10、交通运输：中国高速公路的分布、中国主要航空港分布、我国主要港口分布、宝成成昆线、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、沪杭浙赣湘黔贵昆线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、我国南方内河航线、交通运输方式的选择、中国水路运输网分布-天然水系、中国水路运输网分布-人工水系； 11、农业：以畜牧业为主的省区、以种植业为主的省区、我国东部地区农作物分布、我国九大商品粮基地、我国农产品主要产区建设规划、我国综合农业区划、我国甘蔗种植区、我国棉花种植区、我国水稻种植区、我国甜菜种植区、我国小麦种植区、我国油菜种植区、我国水稻小麦集中产区与地形的关系、我国水稻小麦集中产区与温度带的关系、我国水稻小麦集中产区与干湿带的关系、农业的地区分布； 12、工业：我国主要工业中心、我国主要工业基地、长江沿岸工业地带、陇海兰新沿线工业地带、东部沿海工业地带、2010年我国各省人均工业总产值、我国国家级高新技术产业开发区、经济特区、我国主要的钢铁工业基地、哈大铁路沿线工业基地、京广铁路沿线工业基地、京沪铁路沿线工业基地、沿黄河能源工业带、沿江工业带； 13、地球和地球仪：麦哲伦环球航行、纬度的划分、南北半球的划分、经度的划分、东西半球的划分、经纬网定位、地球基本数据； 14、大洲和大洋：丝绸之路、郑和下西洋、麦哲伦环球航行、大洲的分布、亚欧分界线、亚非分界线、南北美洲分界线、七大洲四大洋； 15、海陆的变迁：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 16、气温的变化与分布：世界年平均气温分布、海陆因素对气温的影响、世界7月平均气温分布、世界1月平均气温分布、地形因素对气温的影响； 17、世界的气候：热带气候类型、亚热带主要气候类型、温带主要气候类型、寒带气候、高原山地气候、北半球黄金奶源带分布、温带大陆东中西的气候差异； 18、人口与人种：2017年世界人口排列前十的国家、世界各大洲人口数和人口增长率、世界人口分布、世界人口稠密区、世界人口稀疏区、世界人种分布、2020年世界人口排列前十的国家； 19、世界的语言和宗教：汉语主要分布区、英语主要分布区、法语主要分布区、西班牙语主要分布区、阿拉伯语主要分布区、俄语主要分布区、世界三大宗教的分布、世界宗教圣地、世界语言的主要分布区、世界主要语系分布图、佛教传播路线、伊斯兰教派别分布； 20、发展与合作：世界城市化水平、世界上主要的发达国家、不同国家的人类发展指数、G20峰会成员国、博鳌亚洲论坛成员国、中国国际进口博览会参展国家和地区； 21、水资源：中国水资源分布、中国年均降水量分布、中国水资源时间分布特征、南水北调、我国主要流域分布、我国主要水电站分布、主要湖泊； 22、长江：长江的源头、长江的主要水利枢纽、长江的主要支流、长江流经的地形区域、长江流经的省区、长江入海口、长江上中下游的分界； 23、黄河：黄河的源头、黄河的主要水利枢纽、黄河的主要支流、黄河流经的地形区域、黄河流经的省区、黄河入海口、黄河上中下游的分界、黄河上游的灌溉农业区； 24、中国的地理差异：秦岭淮河线与1月0℃等温线、秦岭淮河线与800mm等降水线、秦岭淮河线与干湿地区、秦岭淮河线与温度带、中国四大地理区域、区域划分与地形、区域划分与气候、区域划分与植被； 25、降水的变化与分布：世界年降水量的分布、纬度因素影响降水、海陆因素影响降水、地形因素影响降水、世界降水带分布； 高中课程包括： 1、太阳对地球的影响：中国日平均气温大于10的积温、中国年太阳辐射总量、中国年日照时数、中国太阳能资源与利用、中国自然带分布； 2、土壤：中国土壤颜色分布、中国砂土分布、中国粉砂土分布、中国黏土分布、土壤有机腐殖质分布； 3、气象灾害：我国洪涝灾害分布、我国年降水量的分布、我国水系分布、我国年干旱灾害发生频率分布、台风移动路径、寒潮； 4、地质灾害：中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布、我国发生的重大地震； 5、人口迁移：安史之乱人口迁移、靖康之变人口迁移、永嘉之乱人口迁移、新中国成立后的人口迁移、我国各省人口净迁移率、国内人口迁移活跃度分布、改革开放后的人口迁移； 6、农业区位因素及其变化：桑蚕业的起源与优势产区、中国气候类型分布、我国柑橘主要产区、我国苹果主要产区、我国温度带的划分、我国土壤区划、我国主要商品粮基地； 7、工业区位因素及其变化：我国制糖工业分布、我国饮料制造工业分布、国家集成电路产业布局、我国重点煤运铁路分布、建国初期的三线建设计划、改革开放以后的建设计划； 8、区域发展对交通运输布局的影响：中国主要航空港分布、中国高速公路的分布、焦柳线、京广线、京哈线、京沪线、京九线、京包包兰线、陇海兰新北疆线、西南铁路、沪昆高铁、青藏铁路； 9、中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值分布、我国主体功能区分布、长江经济带范围、长江经济带发展战略； 10、多种多样的区域：我国七大行政地理分区、我国汉语方言区分布、我国干湿分布区、三大经济地带、我国主体功能区分布、我国克山病分布； 11、海水的性质：世界大洋8月表层水温分布、世界年太阳总辐射量、世界大洋2月表层水温分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线、世界主要海港和航线分布、世界大洋8月表层盐度分布； 12、海水的运动：洋流的分布、风海流、季风洋流、密度洋流、洋流对气候的影响、四大渔场； 13、植被：认识世界自然带、世界森林植被覆盖率、热带季雨林分布、温带森林植被分布、亚寒带针叶林植被分布、热带草原植被分布、亚热带温带草原植被分布、沙漠植被分布、极地苔原植被分布； 14、人口分布：世界人口分布、人类起源与迁移路线、人类早期文明、各大洲占世界人口比例、2020年世界人口排列前十的国家； 15、人口容量：世界森林资源分布、日本主要原料来源、2011年世界人类发展指数分布、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 16、城镇化：世界各国城镇人口比例、世界城市化水平、世界人口分布、世界人口排列前十的城市、世界各大洲城镇化率； 17、人类面临的主要环境问题：酸雨严重地区、受污染的海域、过度放牧、垦殖和采伐区、森林破坏严重地区、水土流失严重地区； 18、构造地貌的形成：六大板块、主要火山地震带、喜马拉雅山的形成、地中海、红海； 19、气压带和风带：麦哲伦环球航行、气压带、风带、气压带风带的季节移动、北半球1月份气压分布、北半球7月份气压分布、冬季风、夏季风； 20、气压带和风带对气候的影响：热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候、热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、极地气候、高原山地气候； 21、海气相互作用：沃克环流、厄尔尼诺现象、厄尔尼诺的形成、拉尼娜现象及形成； 22.区域发展的自然环境基础：山西煤炭资源、山西煤炭国内流向、山西铁路运煤干线； 23、中国的能源安全：风能资源分布、煤炭资源分布、石油资源分布、水能资源分布、太阳能资源分布、天然气资源分布、我国能源产消类型； 24、全球气候变化与国家安全：海平面上升受到威胁的海岸、世界森林资源分布、全球热带气旋主要路径、世界洪涝灾害多发地区、世界近百年重大自然灾害、二氧化碳排放量； 25、地球上的海与洋：地球上的海、海峡、海湾、四大洋、七大洲四大洋、麦哲伦环球航行； | 套 | 1 |
| 2 | 中国语音地形图 | 1、规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2、政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3、支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4、电子点读功能：提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。 5、地图内容：中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置；中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素；中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 | 套 | 1 |
| 3 | 世界语音地形图 | 1、规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2、要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3、支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4、电子点读功能：提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码；配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。 5、地图内容：世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置；世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素；世界各国的国旗和面积；突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点；国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 | 套 | 1 |
| 4 | AR地理沙盘 | 一、基本参数： 1、产品外形尺寸：≥118*78.5*224.5cm。 2、产品硬件构成：AR地理沙盘主要由以下部分构成：1、交互感应器；2、工程投影机；3、虚拟现实主机；4、高强度沙盘（含沙子）；6、互动操作平台等。 3、交互感应器：可以感应操作者动作，能够显示操作者手势和动作，可以对动作幅度、方位等进行计算处理，可以对操作者做出的造型进行记忆。 4、投影系统：显示技术: 德州仪器DLP™ 技术;标准分辨率WXGA（1280*800）；光源寿命:正常模式：4000小时。 5、虚拟现实主机： CPU：英特尔 i5及以上；CPU频率：3.0G或以上，内存；4GB,内存类型：DDR3；硬盘：500G以上容量。1G独立显卡。 6、高强度沙盘：外形经过工业设计，造型美观，内部结构以高强度钣金材质为主，外观流线型设计，高度适中，操作者能够方面的进行各种沙盘内容的制作，沙子颗粒大小适中，具有良好的堆积性和易塑性。 二、软件特色： 1、软件多屏互动：多屏互动使地理课上比较复杂的知识变的简单，投射出来的三维地形呈现出的高低起伏的各种状态，可以通过“堆砌沙子”的方式来实现投射在沙盘上的地理地形发生改变，如在讲授等高线章节的内容时，就可以通过沙盘上立体的分层设色的等高线和扩展屏上显示的平面等高线的内容进行对比。 三、课件内容： 1、包含主题模式、特殊专题、按图堆沙、地理元素四大知识模块。 2、主题模式分为：颜色图模式、气候模式、互动模式。 颜色图模式根据三维地形的高度，形成不同的高度颜色图，颜色随着地形的变化而实时变化；支持六种不同颜色的来回切换；支持显示、隐藏等高线功能。 气候模式包含草原、热带雨林、温带、沿海、沙漠、戈壁、亚寒带针叶林、高原山地、雪山等十种气候模式，点击对应的气候模式，出现不同的地形纹理及植物，能显示或隐藏对应气候的动物及特效。 互动模式包含全屏降雨、手势降雨、高度火山、蒸发四种模式 3、特殊专题模式分为地形分析、四季变化两个模式。支持堆积相应的地形，能形成对应的阳坡或者阴坡；支持地形上展示春夏秋冬植物的不同变化 4、按图堆沙分为世界地图、中国地图、城市地图、地形地貌四大类。世界地图包含：世界、亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲、南极洲；中国地图包含：中国、东北地区、青藏高原、云贵高原、台湾、宁夏-河套平原、渭河平原、长江中下游平原；城市地图：北京、成都、兰州、青岛、重庆、圣弗朗西斯科、开普敦、伊斯坦布尔；地形地貌包含：长白山、长江三角洲、三峡大坝、堰塞湖、大峡谷、河西走廊、天山南北、黄土高原；四图形支持卫星图、高度图、行政图模式来回切换；能根据堆沙图片及显示颜色堆出不同的地形图。 5、地理元素包含建筑、能源、农业、交通线等四大类，点击地理元素图标按钮能在沙盘生成相应的建筑及交通路线；支持草原、沙漠、海岸那种纹理背景的切换；支持显示隐藏城市区域规划图；支持改变地理元素场景中的风向。 | 套 | 1 |
| 5 | 等高线地形图判读模型 | 组合式，尺寸不小于580mm×400mm的模型组成，其它符合执行JY 212-86标准。 | 套 | 1 |
| 6 | 岛屿成因演示模型 | 规格：57*41*9.5cm，材质：树脂 用途： 1、模型按岛屿四大类成因分类制作，知识系统。 2、模型分别设计了大陆岛、珊瑚岛、火山岛、冲积岛四大类型。 3、珊瑚岛、火山岛成因是通过平面与剖面造型手法来表现两岛成因的。 4、大陆岛是通过岛上山脉走向与大陆山脉一至且面积大的表现手法来说明大陆岛的成因。 5、模型将冲积岛制作于河流入海处，便于教师讲解冲积岛的成因。 | 套 | 1 |
| 7 | 密度流/冷暖锋面试验套装 | 规格：水槽 300×100×140mm3、挡板 100×140×6mm3、手持量杯 1L、 热水壶×1、数显温度探头×1、食用色素×2（红蓝各一瓶）、食用 盐 20g×10 袋、学习册×10。功能：实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：学生通过操 作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学 习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 | 套 | 1 |
| 8 | 地球内部构造模型 | 规格：直径32cm，材质：树脂、金属 用途： 本模型适用于自然地理教学时讲授地球内部结构时所使用的直观教具，从而使学生更形象地了解地球内部由哪几个部分组成。 在立体地球仪的下半球沿赤道线、东经45°、西经45°处切开，可折下，“显示地壳、地慢、外地核、内地核、并标有距离。地壳17公里，地慢2900公里，外地核220公里。地球外部示七大洲，四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 | 件 | 1 |
| 9 | 晨昏圈仿真模拟演示仪 | 能直观形象的演示昼、夜半球； 能直观形象演示昼夜的季节变化；特别是四季点（冬至、夏至、春、秋分）晨昏圈的位置应准确无误； 能连续演示和观察晨昏圈的季节移动特点。 晨昏圈上标有理论晨昏线，实际晨昏线、民用晨昏线和天文晨昏线 利用各圈线间相对位置变化，显示地球上各地任一日期的各种晨昏时刻，同时完成地方时与标准时，世界时换算。 底座上配置环形整体支架，整体支架上设置天赤道圈、活动圈和圈架，圈架中设置地球仪和指示标，地轴固定在整体支架上的结构形式。 | 件 | 1 |
| 10 | 平面政区地球仪 | Φ32cm，1、产品由球体和支架等组成。 2、球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000。 3、符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 4、符合JY0001－2004《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 11 | 经纬度模型 | Φ32cm，1、球体直径为320mm（±5mm）,平面比例尺1:40000000。 2、教学演示效果明显。 3、符合JY209－86《经纬度模型技术条件》的有关规定。 4、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 12 | 可拆卸经纬网地球仪 | Φ32cm，1、球体直径为320mm（±5mm）,平面比例尺1:40000000。 2、教学演示效果明显。 3、符合JY209－86《经纬度模型技术条件》的有关规定。 4、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 1 |
| 13 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 规格：52*21*15.5cm，材质：树脂 用途：本模型主要在中学地理教学中直观演示讲授地形变化和地质构造时使用。褶皱构造现象及其地形的变化距学生的生活实际比较远；再因其空间跨度大、变化时间长，难以进行实际观察，学生难以理解。通过褶皱构造模型可以把分布于广大空间范围的褶皱构造现象及其地表形态的动态变化过程概况、缩小、集中，建立其三度空间的立体形象，以小见大，帮助学生建立起这方面的观念和概念。 1、岩层最初的产状水平岩层及岩层的新老关系上新下老。 2、遭受外力侵蚀后，出露岩层的变化，外力侵蚀作用时间较长，出岩层越老。 3、岩层受力发生弯曲形成的褶皱构造的基本形态与特征，背斜一般岩层向上拱起，中心部分岩层较老，两翼岩层较新；向斜一般岩层向下弯曲，中心部分岩层较新，两翼岩层较老。 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后地形的变化，一般，背斜成山岭，向斜成为谷地。但是，褶皱构造的背斜顶部受到张力，多裂隙，易受侵蚀成谷地，而向斜受到挤压，物质坚实不易被侵蚀，反而成为山岭。 | 件 | 1 |
| 14 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 规格：48.5*38*21.5cm ，材质：树脂 用途 本模型是用于小学，中等学校地理教学时讲授地质构造时用具，模型形象地显示岩层因受力发生弯曲形成褶皱，或因受力不均匀断裂形成断层。 该产品由两组模型组成。 断层部分分成了三个部分左侧可活动，可下降演示断层部分，拿掉上面模型部分出现了受外力侵蚀后其形成背斜成谷、向斜成山的特殊地形与地质构造。 褶皱侵蚀断裂部分是岩石中的各种面（如层面、面理与自然环境恶化的重要原因等）受力发生的穹曲而是示的变形及水的流动，带走了地球表面的土壤，使得土地变的贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化等形成的褶皱侵蚀断裂地形。 本模型采用优质合成树脂制作，牢固不变形，各部的位置，形态结构正确，着色鲜明。符合《教学仪器产品一般质量要求》及有关规定。 | 件 | 1 |
| 15 | 冰川地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 16 | 海岸侵蚀地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 17 | 丹霞地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 18 | 重力地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 19 | 喀斯特地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 20 | 科罗拉多大峡谷模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 21 | 火山熔岩地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 22 | 断层褶皱地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 23 | 温室效应后果之一 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 24 | 荒漠（风蚀）地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 25 | 地下水模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 26 | 五种地形模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 27 | 地震模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 28 | 煤、石油矿质构造 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 29 | 地上河模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 30 | 等高线模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 件 | 1 |
| 31 | 矿物标本 | 120种 | 套 | 1 |
| 32 | 土壤标本 | 包括黄土壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土土壤标本。 | 套 | 1 |
| 33 | 地理知识展板 | 教室内部装饰地理图片、配边框，装饰墙面，比如：大陆漂移示意、地壳运动怎样改变了地表、探索海底、大板块与火山地震带分布、探索世界年平均气温的分布规律、探索世界气候类型、中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图、地球公转与季节变化、东南亚热带气候与农业生产、撒哈拉以南非洲、中亚地形分布、亚洲地形和沿30°N的地形剖面、南亚地形分布、中东地区、欧洲旅游胜地、北美洲地形和沿30°N的地形剖面、美国农业带的分布、中国自然景观、中国气候带分布、中国山脉分布、中国矿产资源分布、中国主要铁路和铁路枢纽、中国南方地形图、中国西北地区地貌、中国温度带、中国行政区域、青藏地区、黄河流域水系水利和地上河示意图、长江流域水系水利和干流剖面图、沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原、中国跨流域调水工程线路示意图、中国主要远洋航线、北京奥运会火炬境内传递路线、中国人口密度、中国土壤类型、中国国家重点风景名胜区、太阳、卡西尼号穿越土星环、宇航员漫步太空、猎户座深空影像。 | 套 | 6 |
| 34 | 多媒体讲台 | 多媒体中控台尺寸:1180×730×990 mm，1、材料：采用钢木复合结构，进一步提升了使用者的舒适性; 结构紧凑。 2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用。 3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。 4、控制面板、显示器面板为活动件，拆卸方便。 5、设备箱内隔板活动可调，所有铰链用豪华内藏式铰链。 6、安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸锣钉。 7、一把锁控制，老师上课使用方便，免于开启多把锁；也可安装IC卡电磁锁，方便联网和远程控制。 8、设备箱门向下翻即打开，门开启后不占空间，不碍事。 9、支持安装19英寸或以上液晶显示器，显示器角度可任意调整.显示器外加装钢化玻璃，以确保显示器的安全。 10、配备漏电保护装置及防静电接地装置，具备装配及检修的后门，方便安装检修。 11、配备高度不低于15CM的钢制讲台底座。 12、讲桌内可放以下设备：教学终端、广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标， DVD，功放音响，笔记本电脑，话筒等等。 | 张 | 1 |
| 35 | 六边形互动学生桌 | 学生桌：规格：对角距1380mm×680mm×800mm（六角形)，桌面印制中国地图或世界地图，1.桌面六角材料；采用环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，适合公司、学校、酒店使用，桌面厚度为25mm,优质PVC封边。2.学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度2.0mm材质符合标准无下差。桌面横梁采用优质方管20×20厚度1.5mm。支撑点采用20×20厚度1.5mm优质方管，所有钢管厚度无下差。钢结构表面经前处理后，采用静电粉末喷涂高温固化工艺。 | 套 | 7 |
| 36 | 学生凳 | 学生凳：四腿加固型钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型（螺纹部分不外露，有效防止螺纹部分生锈）ABS凳面，直径290-300mm 升降高度450-500 mm。 | 张 | 56 |
| 37 | 模型展示柜 | 用于放置地理学科教学模型 采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 个 | 6 |
| 38 | 培训服务 | 提供不少于2次的专业培训服务。 1. 培训内容： 培训前根据学校实际情况提供专业详实的培训方案和培训教材； 培训现场提供专业的技术培训和教学应用培训，确保参训人员掌握设备使用方法并能顺利开展教学； 培训结束时提供丰富的培训资料：培训文档、培训视频等保障参训人员后续自学应用。 | 项 | 1 |

注：清单参数中内容均为实质性要求，不得有负偏离，须提供项目技术要求偏离表，否则作无效投标处理。

二、商务要求

1、服务要求：

- 本次招标的设备应提供不低于三年的免费质保，供货时提供相关证明材料。质保时间自终验验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

- 服务时间的承诺：响应时间为12小时，修复时间为24小时，如不能在24小时内修复的则应提供备用设备。

- 如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

- 对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，投标人应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、交货地点：宜兴市教育局指定地点。

3、交货期限：合同签订之日起80日内完成供货及安装。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

5、付款步骤：：验收合格后于2024年支付中标价的80%，2025年付清余款。

三、实质性要求

本章技术要求部分及商务要求为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效投标。

- 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |

- 评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 建设方案 | 15 | 针对本项目的整体情况，制定建设方案，包括但不限于方案设计、系统架构建设内容等，建设方案的合理性、可行性、完整性等。相关方案合理科学、全面完善的得15分；方案较全面、较合理、可操作性一般、与用户需求贴合度较完善得8分；方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得3分。其余情况不得分。 |
|  | 2 | 售后服务方案 | 6 | 根据项目建设情况提供售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话，培训计划。方案的合理性、可行性、完整性等。相关方案合理科学、全面完善的得6分；方案较全面、较合理、可操作性一般、与用户需求贴合度较完善得3分；方案简单、针对性不够全面、贴合度一般的得1分。其余情况不得分。 |
|  | 3 | 培训方案 | 9 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得9分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得5分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的得2分。 |
| 客观评审因素 分 | 1 | 企业 综合实力 | 13 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，满足得2分，不提供不得分。 2、投标人具有培训管理体系认证证书，满足得2分，不提供不得分。 3、投标人具有CCIA信息系统业务安全服务资质证书，满足得2分，不提供不得分。 4、投标人具有GB/T 31950-2015企业诚信管理体系认证证书，满足得2分，不提供不得分。 5、投标人具有信息化工程与技术服务能力证书，满足得2分，不提供不得分。 6、投标人具有售后服务体系完善程度认证证书（认证范围包含信息化应用软件的开发设计、系统集成及运营维护的售后服务），等级达十二星级（卓绝）得3分，等级达七星（卓越）及以上得2分，等级在七星以下得1分，不提供不得分。 注：需提供投标人相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供的不得分。 |
|  | 2 | 项目组人员 | 14 | 1、项目组成员中配备1名安全工程师，此安全工程师具有注册信息安全工程师CISE证书，信息技术应用创新专业人员证书，设备安装施工员证书；有一个证书得2分，最多6分。 2、项目组成员中具有售后管理师证书，有一个得2分，最多得4分。 3、项目组成员中具有ITSS信息技术应用创新服务工程师证书，有一个得2分，最多得4分。 注：投标文件中需提供投标人为上述人员缴纳的近半年中连续三个月（不含投标当月）社保证明及相关证书复印件，加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  | 3 | 设备性能 | 6 | 1、投标人所投录播主机产生噪声最大值在20dB(A)（不含）-24dB(A)之间得1分，≤20dB(A)（含）得2分。提供第三方检测报告复印件并加盖生产厂商公章。最多得2分，不满足不得分。 2、投标人所投录播产品提供“视频信号处理”相关知识产权证明文件复印件并加盖原厂公章，满足得2分，不满足不得分。 3、投标人所投高清摄像机提供产品无故障运行时间MTBF在6000（不含）至120000小时之间得1分，MTBF≥120000小时（含）得2分。提供相关证明材料复印件并加盖生产厂商公章。最多得2分，不满足不得分。 注：以上所有项投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
|  | 4 | 对接承诺 | 3 | 投标人承诺本次所投的录播产品设备及平台软件能够和宜兴市教育局智慧云平台进行无缝对接且不产生本次接入项目外的费用。提供承诺函，格式自拟。满足得3分，不提供不得分。 |
|  | 6 | 类似业绩 | 4 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人成功实施过类似智慧校园建设类项目的，每提供一个得2分，此项最高得4分。 注：须提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 以最低报价为30分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×30 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料扫描件。

- 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：    年     月     日

年  月 日，宜兴市教育局以公开招标采购方式 对江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市教育局确定 （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宜兴市教育局(以下简称：甲方)和 （中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：　　　　　　　                                ；

1.2.2 货物数量：　　　　　　　                                 ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥     元（大写：     元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：　　　　　　　                      　 ；

1.4.2 发票开具方式：　　　　　　　                      　 。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：　　　　　　　　　                      　    ；

1.5.2 交付地点：　　　　　　　　　                      　    ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  %计算，最高限额为本合同总价的  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

1.7.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交无锡仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式陆份，供需双方各持贰份，代理机构备案壹份，报送财政监管部门备案壹份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属甲方。

2.4 包装和装运

2.4.1除甲方另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求应按国家有关规定或本行业通用标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2.4.3 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.11.5 不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具政府采购项目验收单；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 第六章 投标文件（格式）

- 投

- 标

- 文

- 件

- 项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002

- 项目名称：宜兴市教育局江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目

- 投标人（电子签章）：

- 二〇二四年   月   日

（一）开标一览表：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人全称（电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目 |  | 一批 |  |  |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |

年  月  日

（二）资格条件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市教育局：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明1（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市教育局、浙江建安工程管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002）的投标，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理投标活动有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

投标人（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、被授权代表身份证明2：详见第二章投标人须知相关要求

4、具有独立承担民事责任的能力：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

7、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章投标人须知要求提供相关证明材料

8、无不良信用记录：详见第二章投标人须知相关要求

9、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（联合体主体单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且投标人组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

10、分包情况说明（格式）：

分包情况说明

宜兴市教育局：

我公司根据本项目招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                    进行分包，分包承担人为                                    ，拟分包合同金额             元，占投标报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

投标人（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且投标人有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

11、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，投标人应提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

12、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按招标文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、投标函（格式）：

投标函

致宜兴市教育局、浙江建安工程管理有限公司：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标产品的技术参数要求，填写了投标产品的技术参数，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方参与投标即表示认可并遵守本招标文件的所有规定，不再对招标文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含投标当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目

项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 |  | 质保期 | 数量 |  | 单价 (元) | 合计报价 (元) | 产品 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 序号： |  |  | 品牌： |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项，表格不够可自行延长；上述单价为综合单价，包含提供货物的一切费用；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

（2）核心产品：请投标人在上表中详细填写核心产品所在明细报价表中的序号及品牌，对核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人代表采用随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）政府采购优惠政策：若符合本项目政府采购优惠政策的，投标人应在“产品类别”一栏中填入小微企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品，价格扣除比例（如有）详见“投标人须知”；若不符合本项目政府采购优惠政策的，无需填写“产品类别”。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：江苏省宜兴第一中学周铁分校数字化专用教室项目

项目编号：JSZC-320282-ZJJA-G2024-0002

| 序号 | 货物名称 | 招标货物参数、技术规格 | 投标货物参数、技术规格 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；

（2）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请在本表后自行添加。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

注：

（1）投标人应准确完整填写相关内容，详见投标人须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

（四）其他相关材料

投标人根据评标方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。