太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0094

项目名称：城厢镇实验小学智能化设备采购

采购单位：太仓市城厢镇人民政府

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年8月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 城厢镇实验小学智能化设备采购JSZC-320585-JZCG-G2025-0094招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-09-02 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0094

项目名称：城厢镇实验小学智能化设备采购

预算金额：900万元；

最高限价（如有）：900万元；

采购方式：公开招标

采购需求：

- 对太仓市城厢镇实验小学智能化采购，包括校园技防监控、校园出入控制系统、电子围栏、教育办公网、校园广播、会议系统、机房设备、LED大屏系统、UPS系统、电子班牌、智慧黑板等内容。具体内容详见第三部分项目需求.

合同履行期限：自签订合同后配合项目现场装修进度，90天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.具备增值电信业务经营许可证，且许可证业务种类至少包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一；或者获得经工信部出具的增值电信业务经营许可授权（包括内容分发网络业务、互联网信息服务业务、互联网接入业务三项业务其中之一）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-02 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：太仓市城厢镇人民政府

地址：太仓市太平南路76号

联系方式：沈一刘  0512-53558130

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：
   26.7.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预
算x50%；
   26.7.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购
项目最高限价x45%；
   26.7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的
其他情形。
   26.8启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场
合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，
对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

33.4 中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：
36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
    36.1.1中小企业划分：
    （1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    （2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
    36.1.2残疾人福利性单位政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
    36.1.3监狱企业发展政策：
    根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
    36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
    36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分 项目需求

一、项目需求

（一）项目概况

对太仓市城厢镇实验小学智能化采购，包括校园技防监控、校园出入控制系统、电子围栏、教育办公网、校园广播、会议系统、机房设备、LED大屏系统、UPS系统、电子班牌、智慧黑板等内容。

- 设备清单：

| 1.校园监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 属性 |
| 1 | 周界系统前端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 周界监控前端 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 周界摄像机 | 台 | 31 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。 3、★支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 4、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 5、内置2颗白光补光灯。 6、最低照度彩色：0.001 lx。 7、可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭。 8、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 9、★摄像机具有有2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个内置扬声器。（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 10、样机表面不应有明显的凹痕、划伤、变形和污渍，表面色泽均匀，不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件不应有锈蚀，文字标识应清晰、完整，样机零部件应装配牢靠，连接可靠。 11、摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12、不低于IP67 防尘防水等级 | 工业 |
| 1.1.2 | 摄像机电源 | 台 | 31 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色 | 工业 |
| 1.1.3 | 围墙抱杆支架 | 套 | 31 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 | / |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 监控系统前端 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 1#楼（含图书馆、报告厅） |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 400万室内枪机 | 台 | 146 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 工业 |
| 2.1.1.2 | 400万室外全彩枪机 | 台 | 16 | 1、支持绊线入侵，区域入侵，智能动检； 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6、支持DC12V/POE供电方式； 7、支持IP67防护等级。 8、1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 9、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main； 10、同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右； 11、★监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 12、图像传输延时检查：≤ 210ms （ 主码流输出分辨率为2560×1440，码率为1Mbps，帧率为30 帧/s）。 | 工业 |
| 2.1.1.4 | 400万拾音半球摄像机 | 台 | 6 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 具备1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）； ≤205ms(主码流输出分辨率为2560×1440，码率为1Mbps,帧率为25桢/s)。 宽动态能力综合评价得分应≥100。不小于120dB。 在音频编码格式设置为AAC时，采样频率可设置8KHz/16KHz； 可通过2个IE浏览器同时浏览主码流2560×1440（25fps）、子码流704×576（25fps）的视频图像。 白光灯开启后，可识别距离样机60米处所摄目标的轮廓； 在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像； | 工业 |
| 2.1.1.5 | 防拥挤摄像机 | 台 | 13 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、★内置GPU芯片，靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45接口，2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个复位按钮、1个RS232接口、内置扬声器。（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 3、外观检验：表面不应有明显的凹痕、划伤、变形和污渍，表面色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象，金属零部件不应有锈蚀，文字标识应清晰、完整，样机零部件应装配可靠。 4、可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 5、最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 6、白光补光距离不小于15米。 7、需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 8、在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 9、区域剪裁功能检验：可通过IE浏览器对主视频图像进行视频剪裁,剪裁后监控画面只显示剪裁部分区域,剪裁大小可设置为：览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为： 1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、704×480、640×480、352×240、320×240。 10、彩色/黑白模式设置检验：在IE 浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，具有自动、定时、报警触发转换设置选项。 11、帧率动态控制功能检验：当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。 | 工业 |
| 2.1.1.6 | 200万电梯半球（2.8mm) | 台 | 1 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 | 工业 |
| 2.1.1.7 | 网桥 | 对 | 1 | 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配） | 工业 |
| 2.1.1.8 | 枪机安装支架 | 套 | 162 |  | / |
| 2.1.2 | 2#楼 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 400万室内枪机 | 台 | 32 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 工业 |
| 2.1.2.2 | 400万室外全彩枪机 | 台 | 3 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，网络断开，IP冲突，非法访问 内置1个MIC 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级 | 工业 |
| 2.1.2.3 | 400万防油污枪机 | 台 | 16 | 防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认输出400万(2688 x 1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;样机可对报警目标持续报警。 ★玩手机检测功能检验:样机可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;样机可对玩手机的目标持续报警（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 ★垃圾桶未盖检测功能检验:样机可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对未盖的垃圾桶持续报警（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 老鼠检测功能检验:样机可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；样机可对老鼠持续报警。 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 工业 |
| 2.1.2.4 | 智能球机 | 台 | 1 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略; 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 | 工业 |
| 2.1.2.5 | 枪机安装支架 | 套 | 51 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 | / |
| 2.1.2.6 | 球机安装支架 | 套 | 1 | 1、球机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：吊装 | / |
| 2.1.3 | 室外及主要出入口 |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 400万室外全彩枪机 | 台 | 51 | 1、支持绊线入侵，区域入侵，智能动检； 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6、支持DC12V/POE供电方式； 7、支持IP67防护等级。 8、1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 9、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main； 10、同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右； 11、监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 12、图像传输延时检查：≤ 210ms （ 主码流输出分辨率为2560×1440，码率为1Mbps，帧率为30 帧/s）。 | 工业 |
| 2.1.3.2 | 摄像机电源 | 台 | 51 | 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色 | 工业 |
| 2.1.3.3 | 枪球一体机 | 台 | 2 | 1、★智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（提供依据GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 2、★独立态和联动态功能检验：当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测（提供依据GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 4、支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控。 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、水平手控最小速度不大于0.01°/s，水平手控最大速度不小于500°/s。 7、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 9、支持逆光补偿功能。可通过IE浏览器在监控画面中设置逆光补偿区域，区域大小和位置可设置，具有自动补光设置选项。 10、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、色彩抑制、锐度抑制、风格、gamma、视角设置选项。 11、★具有2049个预置位，存预置位和调预置位功能应正常。支持一键调用预置位（GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 12、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 13、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 14、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色 15、支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央 16、支持GB28181协议 17、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 18、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 19、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 20、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 30、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 工业 |
| 2.1.3.4 | 双目人像分析摄像机 | 台 | 2 | 采用双镜头、双通道一体化设计；支持内置双MIC自适应降噪拾音,内置高保真扬声器。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 通道1支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示 通道1采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 通道2采用星光超低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米 支持3D降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 支持国密35114-A级认证，加强公安网络视频信息数据安全； 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 ★采用单人及单机动车分别依次触发区域入侵行进行试验，试验环境照度不低于100lx，试验次数各100次，样机的区域入侵报警次数应不小于99次（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 ★在布防时间内开启智能行为分析功能，当发生绊线入侵、区域入侵、快速移动、进入区域和离开区域等行为时，可对人、车、人和车进行检测，可对人员和机动车的正面、侧面、背面进行检测;可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测，可对打伞、拎包、骑车人员进行检测; 可对目标大小(像素值)进行设置，使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测，样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、报警上传，目标跟踪、发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）. ★可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件录（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 处于工作状态，对电源端口施加脉冲幅度为2.0kV、重复频率为5Kz的电快速瞬变脉冲群干扰。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预。 ★开启人体去重功能后，采用5人依次循环通行进行试验，通过速度不小于lm/s，人员通过时间间隔不小于1s，试验次数100人次，在设置的时间内，重复抓拍同一人体次数不大于l次。 开启智能行为分析功能后，样机在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为l-10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设。 ★样机可对设置区域内检测到的人脸、人脸、人体抓拍上报延时应≤1s，抓图类型支持场景图、人体图和人脸图三种模式（提供依据GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 可对设置区域内的人脸、人体、非机动车、机动车目标检测、跟踪、抓拍、存储，可在监视图像和抓拍图片上叠加目标提示框。 当监控画面内出现行人、机动车和非机动车时，样机可同时进行检测、跟踪和抓拍。 | 工业 |
| 2.1.3.5 | 车辆抓拍摄像机 | 台 | 4 | 采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，高帧率，全天候呈现逼真场景图像； 采用高性能AI处理器，实时提取机动车、人脸结构化信息，为业务快速决策提供全方位的特征数据； 采用一体化结构设计，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境； 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、报警输入输出接口； 支持国密35114-A级认证，加强公安网络视频信息数据安全； 具有防雷和防浪涌功能 ★终端的位置分辨力，经度、纬度均小于或等于 0.001’，7高程小于或等于 2m。（提供预计GA/T1481.2-2018北斗/全球卫星导航系统公安应用第2部分:终端定位技术要求，出具带有CMA认证的检测报告） 支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型。 摄像机支持485接口自动分配地址功能；在同一个485接口连接不同外部设备的情况下，支持通过485协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数。 ★端应能以不低于 1Hz更新率持续记录并存储定位信息。定位信息有效数据记录应不少于最近 360h。在设备断电后，断点前存储的定位信息数据应不丢失，并能正常保持至少360h。当存储设备数据满后，设备应覆盖最早数据，并能正常工作（提供预计GA/T1481.2-2018北斗/全球卫星导航系统公安应用第2部分:终端定位技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）。 设备支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭。 支持AI车牌增强功能，包括：监牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝。 支持语音文件导入并播放功能，音量大小0~100可设。 支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍。 可在正前方左右50°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车标。 ★在微波暗室或屏蔽箱环境，使用模拟器仿真动态、静态场景对被测设备进行测试，模拟器输出3颗北斗可用卫星信号，并分别依次输出3颗GPS、Galileo、GLONASS可用卫星信号，此时被测设备应无法定位（提供预计GA/T1481.2-2018北斗/全球卫星导航系统公安应用第2部分:终端定位技术要求，出具带有CMA认证的检测报告）。 可同时对检测区域≥310个运动人体进行检测、框选跟踪及抓拍。 | 工业 |
| 2.1.3.6 | 车辆抓拍摄像机环保补光灯 | 台 | 4 | 电压控制准确、稳定，运用先进的稳压技术。 闪光灯触发与相机爆闪信号输出相连，相机抓拍时闪光灯瞬间补光，图片效果好。 回电时间小于400ms，满足连续过车抓拍需求。 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光。 良好的防水、防尘设计，有效提升了防护等级。 内部良好的散热设计，防止闪光灯因高频闪光过热而损坏。 | 工业 |
| 2.1.3.7 | 车辆抓拍摄像机环境补光灯 | 台 | 4 | 防护等级：IP66； 光源：LED； 灯珠数量：≥30； 照射距离：25m～50m； 光斑直径：≥15m； 光通量：≥28500m； 色温：5500K～6500K； 亮度调节：10%～100% 连续可调； 启动阈值：30～70lux连续可调； 额定功率：30W； 供电方式：174–264VAC； RS-485接口：1路； 报警输入接口：1路； 安装方式：壁装、吊装、面装； 工作温度：-30℃～+70℃ | 工业 |
| 2.1.3.8 | 车辆抓拍摄像机安装立杆 | 套 | 4 | 定制 | / |
| 2.1.3.9 | 车辆抓拍摄像机补光灯支架 | 套 | 4 | 定制 | / |
| 2.1.3.10 | 围墙抱杆支架 | 套 | 4 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 | / |
| 2.1.3.11 | 枪机安装支架 | 套 | 11 | 1、枪机支架 2、镀锌烤漆/防腐/防水 3、材质：铝合金 安装方式：壁装 | / |
| 2.1.3.12 | 室外立杆 | 套 | 2 | 3.5米，铁质、黑色烤漆 | / |
| 2.2 | 监控系统管理中心 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 硬盘录像机64路16盘 | 台 | 7 | 1、可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。 2、样机在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。 3、支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 4、可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中IP地址或地址段才允许访问样机；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中IP地址或地址段不允许访问样机。可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中MAC地址才允许访问样机；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中MAC地址不允许访问样机。可限制帐户在特定时间段进行登录访问。 5、具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。 6、可配置一个自定义名称的网络报警信号。设备收到报警信号后样机可联动录像、抓拍并保持图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。 7、支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示。 8、当设备出现以下4种安全异常：1、非法可执行程序运行预警；2、WEB 路径暴力破解预警；3、会话连接超限预警；4、会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发联动报警。 9、支可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小。 10、可选择多个通道设置成一个广播组，可通过选择对应广播组的方式对该广播组内的所有通道进行语音广播。 11、最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。 12、支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球； 13、配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位 14、接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； 15、视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； | 工业 |
| 2.2.2 | 8T监控专用硬盘 | 块 | 59 | 3.5”英寸，8TB 容量，SATA 6Gb/S, 缓存 64MB，5400 转，3 年质保，带 RV Sensor | 工业 |
| 2.2.3 | 综合管理平台定制 | 台 | 1 | 集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统，国产化服务器，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。 一、软件参数 1、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、安全数据库 （1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； （2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等； （2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求； （3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果； 7、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席； 8、人员布控 （1）支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中; （2）支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步； 9、系统运维 （1）系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行； 10、移动端 （1）APP 支持鸿蒙操作系统，可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门； （2）支持APP/H5 访客预约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客，可线上查看预约审核进度； 1、处理器：Intel E3-1225 V5； 2、硬盘：2块2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘； 3、内存：32G内存（4根8GB DDR4 UDIMM 内存条）; 4、接口：4个 千兆网口、1个DB-15 VGA接口、4个USB3.0接口； | 工业 |
| 2.2.4 | NTP网络时间服务器 | 台 | 1 | NTP时钟主要特点: &nbsp;共计可带载数量3000路 &nbsp; 同步精度高，易于操作，性能可靠。 采用模块化插件式设计，方便功能集成，满足不同的需要。 采用模块化设计，模块灵活调配，满足不同行业的需求。 可对时间信号进行延迟补偿。 每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式。 GPS/BD信号： 通道数：48通道； 捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min； 授时能力：1200次/秒； 守时精度：≤100us（24 小时）； 授时精度：≤1ms。 网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口。 AC：90～240V，55Hz±8Hz； 工作温度：-40° C- +85° C。 湿度：5% 至 95%，无凝结。 | 工业 |
| 2.2.5 | 管理工作站 | 台 | 1 | 海光C86-3G/8G独立显卡/2566 固态硬盘+1T机械硬盘 | 工业 |
| 2.2.6 | 网络监控键盘 | 台 | 1 | 基于安卓系统的全触控式网络键盘； 10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览； 支持1路HDMI或VGA外接显示器输出； 支持PoE供电； 支持H.265、H.264视频解码，解码性能达1路4K@30或4路1080p@30； 支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙； 支持录像、抓图等功能； 支持视频综合平台、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能； 支持4维控制摇杆用于球机云台控制、抓图； 支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、预置点、巡航等功能； 支持添加设备数量≥10000。 回放存储功能检查：支持抓图、录像并存储至U盘或上传至FTP服务器。 图像显示功能检查：能够将接入的图像通过HDMI/VGA接口外接显示; 设备控制功能检查：支持接入DVR、NVR、网络摄像机、球机设备; | 工业 |
| 2.2.7 | 55寸LCD液晶拼接单元 | 台 | 9 | 1.最高支持1920*1080高清显示； 2.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS信号采集输入； 3.支持画面和OSD菜单180度翻转功能； 4.内置拼接功能； 5.配套红外控制盒实现大屏一键开关机功能； | 工业 |
| 2.2.8 | 55寸安装支架 | 套 | 9 | 产品型号：55 英寸-壁挂支架产品配置：仅壁挂支架，无更多配置材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5不等颜色：黑色净重：16kg/个厚度：155mm+屏厚表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60 微米适用规模：不超过 5 行可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | / |
| 2.2.9 | 拼接屏包边 | 套 | 1 | 国产定制 | / |
| 2.2.10 | 9路高清解码器 | 台 | 1 | 支持9路HDMI信号输出 输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 ★具有智能防火功能，当火情传感器检测到当前环境存在火情时，可自动控制显示器关闭。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★无视频信号输入时，应自动调整屏幕画面为黑屏。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★支持同时接入不少于3个人体检测传感器。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，应能调整球机和云台的步长和转动方向。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★应能自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★应能将电视墙上多路视频合成一个视频图像并设置分辨率后编码转发到客户端 进行回显。可对192路视频合成一个视频图像输出。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★具有部分窗口轮巡功能，应能选择部分窗口在电视墙上进行轮巡，其他窗口应正常播放非轮巡画面。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★具有显示范围裁剪功能，应能通过调整指定通道的画面显示范围设置指定电脑允许的接管范围，不显示范围外画面。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） ★支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。（提供依据GA/T1216-2015《安全防范监控网络视音频编解码设备》，出具带有CMA认证的检测报告） 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 | 工业 |
| 2.2.11 | 监控操作台 | 套 | 1 | 4联 不锈钢900*2400*640*750mm | 工业 |
| 2.2.12 | 公安网视频专线宽带接入服务 | 项 | 1 | 接入外网专用线路 | / |
| 2.2.13 | 教育网视频专线宽带接入服务 | 项 | 1 | 接入外网专用线路 | / |
| 2.2.14 | 一类监控云存储 | 项 | 1 | 云端储存 | / |
| 2.2.15 | 辅材 | 套 | 1 | 防水胶布、扎线带、水晶头、螺丝、熔接、等 | / |
| 2.4 | 配管、配线 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 网线 | 米 | 15000 | 标准 YD/T1019-2013 产品规格 HSYV-6 4×2×0.57导体 材料 实心无氧铜 AWG 23 导体直径 0.5±0.005 mm 导体直流电阻 ≤95 欧姆/千米 绝缘 材料 高密度聚乙烯厚度 0.2±0.02 mm 外径 1.02±0.05 mm 颜色 蓝、白蓝橙、白橙绿、白绿棕、白棕节距 对绞节距 ≤20 mm 成缆节距 ≤120 mm | / |
| 2.4.2 | 电源线 | 米 | 2600 | 电缆纯铜软芯护套线、PVC 环保原料、优质高纯度无氧铜、抗氧化。高导电率、电阻小 RVV2*1.5 | / |
| 2.4.3 | PVC管材 | 米 | 1500 | 材质：PVC 环保原料、规格 25mm | / |
| 2.校园出入控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一 | 出入口管理系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 道闸系统 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 道闸系统设备部分 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 电动道闸 | 台 | 4 | 适用于日均车流量≤2000辆场景左机右向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 支持直臂杆长5米，自带防砸胶条，起杆速度3秒； 断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 弹簧寿命，100万次； 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 支持遥控远程控制，最大距离50米； 工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 工作电压：AC 186 ~ 264V ； 工作功率：75W； 防护等级：IP54； ★一键车队模式功能检查(常开模式)：支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用；（提供依据GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 延时落杆功能检查：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、防砸线圈上无车条件时，计时到设定的延时落杆时间为0~255s可调； ★无极调速功能检查：支持道闸起落杆无极调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s（提供依据GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 ★在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值。（提供依据GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 ★据单程运行时间，设备在“放行/禁行”状态不间断转换500次后，设备的功耗、转换速率应无变化“运行误差范围±1%”。（提供依据GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求的标准，出具带有CMA认证的检测报告）。 | 工业 |
| 1.1.1.2 | 卡口专用高速摄像机 | 台 | 4 | 1、AI3.0智能算法，全天候深度提取结构化车辆信息，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。 2、 集成10.1 寸 LCD 高亮屏幕，支持二维码、视频、图片显示，且屏幕亮度可自适应调节。 3. 支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容。 4、内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，可上下、左右调节，采用智能补光技术，支持时控和光控。 5、采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。 6、采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。 7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。 摄像机内置1/2.9英寸CMOS传感器。（提供依据GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的标准。 宽动态范围试验：≥105dB。（提供依据GB16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的标准。 抓拍图片分辨率检查：2688×1584(含OSD黑边)。 支持车辆滞留检测功能检查：当相机检测到车辆长时间滞留时，相机上报报警事件，并联动继电器信号输出。滞留检测时长0~3600秒可设。 | 工业 |
| 1.1.1.3 | 防砸雷达 | 台 | 4 | 支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用； 支持串口和手机蓝牙调试和设置； 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持防砸区域可配置 支持虚警点检测及剔除 支持在线升级程序 | 工业 |
| 1.1.1.4 | 车辆检测器 | 台 | 4 | 1、工作电压： AC220V±15% 2、反应时间： 10ms 3、频率范围¦ 4级可调：低频/中低频/中高频/高频 4、灵敏度¦ 4级可调：高/中高/中低/低 5、连接类型： 11针插脚，DIN导轨 6、探测环电感量： 50-1000 uH | 工业 |
| 1.1.1.5 | 地感线圈 | 套 | 4 | 绝缘体 FEP 导体 镀锡铜线 额定温度 -55℃～200℃ 性能 耐磨、防腐蚀 长度 50m | 工业 |
| 1.1.1.6 | 管理工作站 | 台 | 1 | I5-13500/16G/512G SSD/集显/W11H) 23.5LED | 工业 |
| 1.1.1.7 | 车场管理服务器 | 台 | 1 | 操作系统：Windows10，64bit； 内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 供电方式：DC12V，5A适配器； 功耗：＜35W | 工业 |
| 1.1.1.8 | 安全岛 | 套 | 4 | 浇筑 1500*500*180mm | / |
| 1.1.2 | 配管、配线 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 镀锌钢管 | 米 | 20 | 规格 ：DN100 | / |
| 1.1.2.2 | 电线管 | 米 | 50 | 直径20mm | / |
| 1.1.2.3 | 电源线 | 米 | 100 | RVV3*2.5 | / |
| 1.1.2.4 | 电源线 | 米 | 100 | RVV3*1.5 | / |
| 1.1.2.5 | 室外防水网线 | 米 | 150 | 非屏蔽双绞线 | / |
| 1.2 | 摆闸系统 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 摆闸系统设备部分 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 有刷通用摆闸（单机芯） | 台 | 6 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm； 2、标配4对红外检测； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持蜂鸣器和指示灯报警提示； 6、通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-900mm； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、支持消防应急常开功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、不标配超级电容，闸机断电后摆臂进入自由状态，可以手动推开； | 工业 |
| 1.2.1.2 | 有刷通用摆闸（双机芯） | 台 | 7 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm； 2、标配4对红外检测； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持蜂鸣器和指示灯报警提示； 6、通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-900mm； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、支持消防应急常开功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 17、支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； 18、不标配“摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂”； 19、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”； 20、不标配超级电容，闸机断电后摆臂进入自由状态，可以手动推开； | 工业 |
| 1.2.1.3 | 摆闸底座 | 套 | 13 | 不锈钢304材质 摆臂长度(不带抱箍)：439mm。 通道宽度900mm，需要下单两个摆臂组成通道。 摆臂弯管直径25mm。 | 工业 |
| 1.2.1.4 | 通道人脸组件 | 台 | 20 | 采用2.5D曲面屏，时尚大方 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张卡片、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能 支持门铃功能 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持语音识别，开启后可通过特定语音唤醒并语音控制设备 支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动） 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06,结构后壳防破坏能力应满足IK07， 应具有拓展北斗定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息， 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备应支持至少 5 段视频的播放设置 视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。 视频应能配置开始播放时间和结束播放时间。 视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。 视频应支持多段循环播放。 1.应支持通过扩展二维码模块识读二维码； 2.二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击； 3.二维码下模块应带有可见光补光功能； 4.二维码应能在 0.2m～1m 距离范围内正常识读； 5.应能对 2.2cm×2.2cm 和 30cm×30cm 大小的二维码进行识读； 6.识读二维码的容量应不小于 512 字节； 7.应能支持识读电子二维码、纸质二维码。 | 工业 |
| 1.2.1.5 | 遮阳罩 | 套 | 20 | 用采用塑料材质，外观时尚大方 | 工业 |
| 1.2.1.6 | 人脸采集、卡片录入设备 | 台 | 1 | 采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人脸、指纹、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 支持语音提示功能； 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 支持网络升级； 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 工业 |
| 1.2.2 | 配管、配线 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 镀锌钢管 | 米 | 60 | 规格 ：DN25 | / |
| 1.2.2.2 | 电线管 | 米 | 50 | 直径20mm | / |
| 1.2.2.3 | 电源线 | 米 | 200 | RVV3*1.5 | / |
| 1.2.2.4 | 室外防水网线 | 米 | 300 | 非屏蔽双绞线 | / |
| 1.3 | 液压升降柱 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 液压式自动升降柱 | 根 | 11 | 柱体材料 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm） 升起高度 600.0 mm（±1 mm） 通过压力&nbsp;30吨货柜车 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 额定电压 220 VAC/ 50 Hz 工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W 工作温度 -30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) 防护等级 IP68 | 工业 |
| 合计 | A |  |  |  |  |
| 二 | 报警求助系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 报警求助系统设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 一键式紧急报警柱 | 台 | 2 | 集成摄像头，视频压缩标准H.264/H.265；视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离5米; 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W；工作温度-30℃~65℃；工作湿度93%&40℃； 地笼安装（不自带），外壳镀锌板，浅蓝，防护等级IPX5； | 工业 |
| 2.1.2 | 可视化紧急求助报警盒 | 台 | 4 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF； 网络协议：SIP；RTSP；RTP；TCP；UDP；FTP； 防拆报警：支持； SOS报警：支持； 音频输入：1路； 音频输出：内置喇叭外接有源音箱； 摄像头：1/2.9" 2MP CMOS 高清 低照度； RS-485接口：1个； 报警输入：1路（开关量）； 报警输出：1路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：2个RJ-4510Mbps/100Mbps自适应； 外壳材料：铝合金； 外观颜色：银色； 供电方式：DC 12V； 电源：选配； 安装方式：明装； 功耗：≤5W（待机），≤10W（工作） | 工业 |
| 2.1.3 | 交互式大屏 | 台 | 1 | 主处理器：专用SOC； 操作系统：Android 14； CPU：八核A55； RAM：4GB； ROM：32GB； 面板尺寸：75英寸； 背光类型：DLED； 亮度：350cd/m²； 可视角度：水平：178°，垂直：178°； 响应时间：8ms； 响应时间：≤8ms； 刷新率：60Hz； 前置物理按键：9个按键：电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-、针孔； 前置接口：2个USB3.0接口、1个Type-C接口、1个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口； 后置接口：2个USB2.0接口、1个RJ45 IN接口、2个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口、1个RS232接口、1个HDMI OUT接口、1个LINE OUT接口、1个MIC IN接口、1个COAXIAL接口； 蓝牙：支持； Wi-Fi：支持； AP：Wi-Fi 6，2.4GHz/5GHz，支持802.11 a/b/g/n/ac； 贴合方式：零贴； 内置扬声器：2个全频喇叭+2个低音喇叭，单个喇叭功率不小于8W； | 工业 |
| 2.1.4 | 手持单兵 | 台 | 2 | 处理器：8核 2.4GHz 显示屏：6.3英寸,分辨率1080*2340，支持120HZ高刷 内部存储：8+256GB 外部存储：最大支持256GB TF卡 后摄像头：4800W+500W 前摄像头：800W 电池容量：5500mAh 网络：5G全网通 麦克风：数字MIC，智能降噪 电声：前置双喇叭 WIFI：2.4G&5G,WIFI6 蓝牙：5.1 NFC：支持 定位：仅北斗 外部接口：TYPE-C SIM卡类型：双SIM卡+TF（双卡槽，其中一个支持SIM卡与TF卡混插） 传感器：光距感应,加速度，地磁 ，陀螺仪 充电指示灯：支持 系统：安卓11 存储温度：零下30~+70摄氏度 工作温度：零下20~+55摄氏度 防护等级：IP68，跌落1.5米大理石板 温湿度要求：相对湿度5%~95% 充电器：标配，15W快充 数据线：标配，Tpye-C数据线 | 工业 |
| 2.1.5 | 报警柱底座 | 套 | 2 | 地笼 | / |
| 2.1.6 | 救助报警按钮 | 套 | 32 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质. | 工业 |
| 2.1.7 | 双防区地址模块 | 套 | 11 | 支持2路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 工业 |
| 2.1.8 | 双鉴幕帘探测器 | 套 | 4 | 被动红外幕帘探测器，探测范围6m/15，探测速度0.3~3m/s 抗白光等级6500Lux，抗EMI/RFI干扰、支持温度补偿、支持脉冲计数 报警输出：常闭、常开可选，无电压输出，接点容量DC28V，80mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA 工作电压：DC9V~DC16V，工作电流≤20mA 安装高度:3.6m以下 安装方式：壁挂或吸顶，自带86盒安装支架 | 工业 |
| 2.2 | 配管、配线 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | PE管 | 米 | 20 | 材质：高密度聚乙烯、耐腐蚀、耐风化 规格：32MM 国标 GB/T13663-2000 耐温范围：零下 60-70度 | / |
| 2.2.2 | 电源线 | 米 | 50 | RVV3*1.5 | / |
| 2.2.3 | 网线 | 米 | 100 | 标准 YD/T1019-2013 产品规格 HSYV-6 4×2×0.57导体 材料 实心无氧铜 AWG 23 导体直径 0.5±0.005 mm 导体直流电阻 ≤95 欧姆/千米 绝缘 材料 高密度聚乙烯厚度 0.2±0.02 mm 外径 1.02±0.05 mm 颜色 蓝、白蓝橙、白橙绿、白绿棕、白棕节距 对绞节距 ≤20 mm 成缆节距 ≤120 mm | / |
| 2.2.4 | 室外防水网线 | 米 | 100 | 非屏蔽双绞线 | / |
| 3.线路系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一 | 线路系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 线路 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | PE管 | 米 | 5200 | 材质：高密度聚乙烯、耐腐蚀、耐风化 规格：50MM 国标 GB/T13663-2000 耐温范围：零下 60-70度 | / |
| 1.1.2 | 镀锌钢管 | 米 | 800 | 规格：SC50 | / |
| 1.1.3 | 成套塑料井 | 套 | 38 | 规格：500*500 | / |
| 1.1.4 | 成套塑料井 | 套 | 3 | 规格：800*800 | / |
| 1.2 | 桥架、机柜 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 镀锌桥架 | 米 | 1900 | 规格：200*100*1.0MM | / |
| 1.2.2 | 2米网络机柜 | 套 | 4 | 1、网络机柜 42U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：600*600*2055mm | 工业 |
| 1.2.3 | 1.2米机柜 | 套 | 3 | 1、网络机柜 24U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：1200*600*600mm | 工业 |
| 1.2.4 | 12U壁挂机柜 | 套 | 2 | 1、网络机柜 12U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：600*400*550mm | 工业 |
| 1.3 | 主干光缆 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 24芯单模光缆 | 米 | 2000 | 1 、名称:24芯单模光缆 2 、规格： 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T908-2011 、GB/T9771 .3-2008、B/T12357. 1-2004等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | / |
| 1.3.2 | 12芯单模光缆 | 米 | 400 | 1 、名称:12芯单模光缆 2 、规格： 1.产品符合YD/T901- 2009、YD/T 908-2011、GB/T9771 .3-2008、GB/T12357. 1-2004等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性， 可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能 和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进 行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套 管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | / |
| 1.3.3 | 8芯单模光缆 | 米 | 8000 | 1 、名称:8芯单模光缆 2 、规格： 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T908-2011、GB/T9771 .3-2008、GB/T12357. 1-2004等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃~+70℃环境下使用 3.松套管使用具有很好的耐水解性能和较高的强度的材料制成 4.松套管内充以特种油膏 ，对光纤进 行了关键性保护 5.采用紧密的光缆结构 ，有效防止套 管回缩 6.外护套采用PE护套能够很好的防紫外线 | / |
| 1.3.4 | 24芯光缆配线架 | 套 | 7 | 1 、名称:24口光纤配线架 2 、规格： 1.安装方式： 19 ”标准机柜 、光配线架 2.安装尺寸： 1U 、2U 、3U 、4U 3.结构类型： 托盘式 4.适用光缆： 室外光缆 、室内光缆 5.适用连接器： LC、 SC 、FC 、ST 6.成端方式： 常规熔接 7.最大芯数 : 144芯 功能参数： 1.安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2.适用光缆： 室外光缆 、室内光缆 3.进纤方式： 左侧、 右侧 4.成端方式： 常规熔接 5.最大芯数： 24芯 | / |
| 1.3.5 | 12芯光缆配线架 | 套 | 2 | 1 、名称:12口光纤配线架 2 、规格： 1.安装方式：19 ”标准机柜 、光配线架 2.安装尺寸：1U 、2U 、3U 、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5.适用连接器：LC、 SC 、FC 、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144芯 功能参数： 1.安装方式： 安装于ODF光纤分线盒内 2.适用光缆： 室外光缆 、室内光缆 3.进纤方式： 左侧、 右侧 4.成端方式： 常规熔接 5.最大芯数： 12芯 | / |
| 1.3.6 | 8口光缆终端盒 | 套 | 20 | 1 、名称:8口光纤配线架 2 、规格： 1.安装方式：19 ”标准机柜 、光配线架 2.安装尺寸：1U 、2U 、3U 、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5.适用连接器：LC、 SC 、FC 、ST 6.成端方式： 常规熔接 7.最大芯数 : 144芯 功能参数： 1.安装方式： 安装于ODF光纤分线盒内 2.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3.进纤方式：左侧、 右侧 4.成端方式：常规熔接 5.最大芯数：8芯 | / |
| 1.3.7 | 72芯光缆配线架 | 套 | 5 | 1 、名称:72口光纤配线架 2 、规格： 1.安装方式：19 ”标准机柜 、光配线架 2.安装尺寸：1U 、2U 、3U 、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5.适用连接器：LC、 SC 、FC 、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144 芯功能参数：1.安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3.进纤方式：左侧、 右侧 4.成端方式：常规熔接 5.最大芯数：72芯 | / |
| 1.3.8 | 光缆配套 | 芯 | 704 | 耦合器 热缩管 熔纤棉 熔接等配套 | / |
| 1.3.9 | 尾纤 | 根 | 1408 | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db | / |
| 4.张力电子围栏系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一、 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张力围栏控制器(双防区） | 台 | 14 | 5．0寸以上液晶触控屏； 可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 可定时控制报警阈值和布/撤防； 支持攀爬报警；（选配） 支持防拆、故障报警； 防区可设置24小时禁止撤防模式； 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 支持用户登陆操作设置密码。 可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。 | 工业 |
| 2 | 张力围栏控制器(单防区） | 台 | 7 | 5．0寸以上液晶触控屏；。 可显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 拉紧、松弛、断线报警可精确定位到某根线； 可定时控制报警阈值和布/撤防；。 支持攀爬报警；（选配） 支持防拆、故障报警； 防区可设置24小时禁止撤防模式；。 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上； 支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； 支持USB接口，可通过USB接口升级程序； 支持用户登陆操作设置密码。 可链接手机APP软件，通过手机APP进行智能查看和管理。。 | 工业 |
| 3 | 电源 | 个 | 20 | AC220V输入AC24V输出，2A | 工业 |
| 4 | 六道双防区控制杆 | 根 | 14 | 防水等级：IP66 材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线；支持攀爬报警功能（选配）高1200mm | 工业 |
| 5 | 六道单防区控制杆 | 根 | 7 | 防水等级：IP66 材质：控制杆体采用铝合金+抗氧化处理，底座和配件螺丝均采用SUS304不锈钢材质。 张力探测杆内置万向型传感器，可全方位探测拉力值，精度为±1N； 内置收紧电机，应无需手动紧线，可控制电机收紧或放松张力线。可设置警戒张力值，由于环境、气候等变化导致张力值变化，应可电动电机自动收紧或放松张力线； 支持攀爬报警功能（选配）高1200mm | 工业 |
| 6 | 防水箱 | 个 | 20 | 张力，不锈钢，自带防拆 | 工业 |
| 7 | 中间支撑杆 | 根 | 260 | 中间支撑杆：材质：杆体工字型铝合金材质，实心结构，底座铝合金材质，张力线应在杆体内穿入，不应安装外部固定件，为防止固定件损坏造成张力线脱落。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；高1200mm | 工业 |
| 8 | 终端受力杆 | 根 | 33 | 终端受力杆：材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢高1200mm | 工业 |
| 9 | 转向承力杆 | 根 | 8 | 转向承力杆：材质：铝合金+抗氧化处理，底座为铝合金材质，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；高1200mm | 工业 |
| 10 | 转向滑轮 | 个 | 48 | 铝合金 | 工业 |
| 11 | 张力收紧器 | 个 | 198 | 铝合金 | 工业 |
| 12 | 张力弹簧 | 个 | 198 | 不锈钢 | 工业 |
| 13 | 终端杆绝缘子 | 个 | 198 | 复合材料（椭圆形） | 工业 |
| 14 | 多股张力线 | 米 | 6200 | 不锈钢（500米一卷） | 工业 |
| 15 | 束线器（铝套） | 个 | 198 | 铝合金 | 工业 |
| 16 | 警示牌 | 块 | 100 | 张力200×100双面 夜光 | 工业 |
| 17 | 警示灯（室外） | 个 | 20 | DC12V | 工业 |
| 18 | 支架 | 个 | 20 | 钢板烤漆 |  |
| 19 | 接地桩 | 根 | 20 | 2米镀锌角铁 | 工业 |
| 20 | 铜接线端子 | 个 | 38 | 材料：铜 | 工业 |
| 21 | 避雷接地线 | 米 | 100 | 6平方的铜导线 | 工业 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗报警控制器 | 台 | 1 | 自带8个防区接口，自带1个控制键盘，485双总线可接518防区，可链接16个键盘，存储999条记录。 | 工业 |
| 2 | 单防区模块 | 个 | 33 | 开关量接入，8位拨码开关、可设255防区地址 | 工业 |
| 3 | 蓄电池 | 个 | 1 | DC12V7AH | 工业 |
| 4 | 转换器 | 个 | 1 | 报警主机链接电脑 | 工业 |
| 5 | 报警软件定制 | 套 | 1 | 首页界面可同时显示多张电子地图，地图画面数量可切换成一、四、六、八、十六，最多可同时显示十六张电子地图； 防区报警时，弹框提示报警内容，报警提示框内应显示当前报警防区的地图和报警点的位置，如防区绑定网络摄像机，则报警提示框内应显示当前报警防区的视频画面； 可实时显示每个防区的工作状态如：报警、布/撤防、在线/离线等； 可定时设置前端防区的报警阈值和布/撤防； 周界地图防区，用户可自由绘制，可绘制圆点与直线，报警时可直观呈现出报警防区范围； 支持LED电子地图联动与视频联动； 支持查看网络摄像机图像； 每个防区可同时绑定4个网络摄像机，当防区报警时主界面可同时弹出对应防区的4路图像，同时也可多个防区绑定1个网络摄像机； 具备报警视频录像本地化存储，提供报警视频录像远程回放； 可通过报警记录点击查看报警视频录像； 报警记录的视频录像存储时长可设置； 可自定义报警记录、报警视频录像与系统日志的保存期限，自动清除超期记录、与视频录像； 系统可分为二级权限管理，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 提供短信服务功能，可实现短信报警，用户可自定义接警手机； | 工业 |
| 6 | 警示灯（室内） | 个 | 1 | 额定电压：DC 12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分 | 工业 |
| 7 | 32路继电器 | 台 | 2 | 视频联动、标准配置32防区、可扩展至255个防区 | 工业 |
| 8 | 32路继电器 | 台 | 2 | LED电子模拟墙显示、标准配置32防区、可扩展至255个防区 | 工业 |
| 9 | 电子地图 | 块 | 1 | 1平方米 | 工业 |
| 三、线路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线管 | 米 | 200 | 规格：直径20mm | / |
| 2 | 电源线 | 米 | 300 | RVV2*1.0 | / |
| 3 | 电源线 | 米 | 1500 | RVSP2*2.5 | / |
| 4 | 室外防水网线 | 米 | 300 | 非屏蔽六类双绞线 | / |
| 5 | 辅材 | 项 | 1 | 防水胶布、扎线带、水晶头、螺丝、熔接、等 | / |
| 5.教育办公网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 个 | 220 | 插座面板 平面哑光86型双孔 | 工业 |
| 2 | 双口网络面板 | 个 | 66 | 插座面板 平面哑光86型双孔 | 工业 |
| 3 | 单口网络面板 | 个 | 59 | 插座面板 平面哑光86型单孔 | 工业 |
| 4 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 631 | 六类非屏蔽信息插座模块(180度) | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 300 | 六类非屏蔽极细跳线,2M | / |
| 6 | 明盒 | 个 | 495 | 86型底盒(明/暗装通用) | 工业 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线缆 | 米 | 53375 | 六类四对非屏蔽电缆 | / |
| 2 | 电源线 | 米 | 800 | RVV3*1.5 | / |
| 三 | 管理区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 套 | 27 | 六类非屏蔽24位信息插座配线架 | 工业 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线，3米 | 条 | 300 | 六类非屏蔽极细跳线,3M | 工业 |
| 3 | 机架式110配线架 | 个 | 8 | 机架式110型100对跳线架 | 工业 |
| 4 | 金属理线器理线架 | 个 | 50 | 理线架 | 工业 |
| 5 | 电话语音跳线 | 条 | 50 | RJ11-RJ11 1对电话跳线,3M | / |
| 6 | 24口光纤配线架 | 个 | 7 | 24口模块机架式光纤配线架(SC) | 工业 |
| 7 | 42U机柜 | 台 | 6 | SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm.静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。主体框架可拆卸,两块侧板,水平支脚四只,重载脚轮四只.前钢化玻璃门,后金属单开门. | 工业 |
| 四 | 垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯单模光缆 | 米 | 600 | 24芯单模松套层绞式铝带铠装室外光缆 | / |
| 2 | 8芯单模光缆 | 米 | 1000 | 8芯单模松套层绞式铝带铠装室外光缆 | / |
| 3 | 50对电缆 | 米 | 200 | 紧凑型结构，最大化节约电缆安装空间，使安装变得灵活与方便 独特设计，具有稳定的电缆结构，并防止安装中电缆扭曲和打结 全色系双绞线排列方式，提供卓越的电气性能 具有较高抗电磁干扰特性 符合YD/T1019-2001及TIA/EIA 568B 标准导体： AWG24 实心铜线 绝缘材料： HDPE 撕裂绳： 尼龙 工作温度：(-20°C到75°)； 安装温度： (0°到60°) 导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护 套断裂伸长率≥150%。 绝缘电阻≥5000MΩ•m 。特性阻抗：100±15Ω。 衰减：16MHz，≤13.09dB。 规格:50对,非屏蔽. | / |
| 4 | 25对电缆 | 米 | 200 | 紧凑型结构，最大化节约电缆安装空间，使安装变得灵活与方便 独特设计，具有稳定的电缆结构，并防止安装中电缆扭曲和打结 全色系双绞线排列方式，提供卓越的电气性能 具有较高抗电磁干扰特性 符合YD/T1019-2001及TIA/EIA 568B 标准导体： AWG24 实心铜线 绝缘材料： HDPE 撕裂绳： 尼龙 工作温度：(-20°C到75°)； 安装温度： (0°到60°) 导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护 套断裂伸长率≥150%。 绝缘电阻≥5000MΩ•m 。特性阻抗：100±15Ω。 衰减：16MHz，≤13.09dB。 规格:25对,非屏蔽. | / |
| 五 | 设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 72芯光纤ODF | 个 | 2 | 1 、名称:72口光纤配线架 2 、规格： 1.安装方式：19 ”标准机柜 、光配线架 2.安装尺寸：1U 、2U 、3U 、4U 3.结构类型：托盘式 4.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 5.适用连接器：LC、 SC 、FC 、ST 6.成端方式：常规熔接 7.最大芯数: 144 芯功能参数：1.安装方式：安装于ODF光纤分线盒内 2.适用光缆：室外光缆 、室内光缆 3.进纤方式：左侧、 右侧 4.成端方式：常规熔接 5.最大芯数：72芯 | 工业 |
| 2 | 光缆配套 | 芯 | 208 | 耦合器 热缩管 熔纤棉 熔接等配套 | / |
| 3 | 跳线 | 根 | 208 | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db | / |
| 六 | 综合管路 |  |  |  |  |
| 1 | 室内PVC管 | 米 | 5000 | 规格：直径25 | / |
| 七 | 设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线网络系统设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 办公网核心交换机 | 台 | 1 | 1、整机交换容量≥38Tbps；整机包转发率≥7200Mpps； 2、独立主控引擎≥2；整机独立业务板槽位数≥3；支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2； 3、★为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 4、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠； 5、用户管理：支持802.1X、MAC、Portal等认证方式； 6、支持4K VLAN;支持1：1，N：1 VLAN mapping;支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN;支持Voice VLAN； 7、★支持整机MAC地址≥160K，支持整机ARP表项≥16K,ipv4表项≥128K，ipv6表项≥64K，提供第三方权威质检机构依据YD/T 1287-2013 《具有路由功能的以太网交换机测试方法》出具的含有CMA认证的检测报告。 8、支持GE/10GE端口200ms大缓存；支持5级H-QoS； 9、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 10、为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能； 11、★单台配置：双主控，双电源；千兆光口≥48个，千兆电口≥48个，IPV6功能授权；并提供官网链接及截图 | 工业 |
|  |  | 块 | 2 | S7703 主控处理单元D | 工业 |
|  |  | 块 | 1 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) | 工业 |
|  |  | 块 | 1 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA1,SFP) | 工业 |
|  |  | 块 | 2 | 800W交流电源模块(黑色) | 工业 |
| 1.2 | 24口接入交换机 | 台 | 29 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥88Mpps，并提供官网链接及截图； 2、★千兆电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个；并提供官网链接及截图； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； 4、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 5、支持静态路由，策略路由路由，FIBv4 条目≥256个， FIBv6 条目≥256个； 6、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 7、支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警； 8、采用国产化芯片 | 工业 |
| 1.3 | 千兆光模块 | 对 | 14 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | / |
| 1.4 | 单模尾纤，LC，OS1，1米 | 条 | 28 | LC-LC 单模双芯 1米 插损≤0.3db 回损≥50db | / |
| 2 | 无线网络系统设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 吸顶AP | 台 | 94 | 1、11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙 2、整机速率≥2.975Gbps 3、千兆电口≥1个； 4、采用国产化芯片。 | 工业 |
| 2.2 | 室外AP | 台 | 2 | 1、11ax室外型,2+2双频,内置天线/外置天线,蓝牙 整机速率≥1.775Gbps 2、★支持 1 x GE 电口 +1 x GE 光口并提供官网链接及截图 3、IP68 防水防尘和防雷电能力 | 工业 |
| 2.3 | AC控制器 | 台 | 1 | 1、单台AC提供2个10GE光口, 10个GE电口； 2、★三层转发吞吐量≥10Gbps，单台AC最大管理AP数量≥512，本机实配512个AP授权。单台AC最大接入用户数量≥4K；并提供官网链接及截图 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC； 5、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步； 6、支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证， | 工业 |
| 2.4 | 24口POE交换机 | 台 | 8 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥88Mpps， 2、★千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个；POE供电能力≥400W, 提供官网链接及截图 3、支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电； 4、支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电； 5、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN 6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 7、支持静态路由，策略路由路由，FIBv4 条目≥256个， FIBv6 条目≥256个， 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping， 9、支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警， | 工业 |
| 2.5 | 千兆光模块 | 对 | 5 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 3 | 网络安全设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 下一代防火墙 | 台 | 1 | 1.千兆电口≥8，千兆光口≥12，万兆光口≥2，WAN口≥2，USB接口≥2，冗余电源； 2.★吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万；并提供官网链接及截图 3.支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 4.防火墙具备AI引擎，AI引擎用于ECA恶意加密流量识别，可检测不解密网络流量下的恶意加密通信流量; 5.支持一体化防护，集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒等功能于一身（提供功能截图) 6.支持应用识别与管控，可识别引用≥6000； | 工业 |
|  | 上网行为管理 | 台 | 1 | 1、上网行为管理网络吞吐量≥4.5Gbps，应用层吞吐量1.5Gbps； 2、推荐宽带100M，最大用户数1000； 3、最大并发连接数65W，每秒新建连接数1.5W，IPSEC 吞吐量1.01Gbps； 4、4个Combo口、10个电口，1个console口，1个USB接口，单电源，1T硬盘； 5、支持网络行为审计、URL审计、SSL解密、用户识别、应用控制、流量控制、攻击防护、增值营销、安全互联、内容过滤、日志查询等功能； 6、二年硬件质保服务，一年特征库升级服务。 | 工业 |
| 6.校园广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一 | 管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化广播主机服务器 |  |  | 1.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 2.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器； 3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； 4.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式 CD 光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32 个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1个内置监听喇叭、≥1路高清HDMI输出口； ▲5.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；（提供设备外观接口图片佐证，提供根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告，作为该技术参数证明材料） 6.支持插卡式电源输出控制功能，支持≥4路220V电源输出，可接受定时任务定时控制开关，也可手动控制开关，≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口； 7.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作； 8.系统软件支持第三方平台注册WEB集控接口，协议文档DEMO例程，可支持协议包扩C++/C#/WEB实现基础广播功能对接集成控制； ▲9.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务；（提供软件功能界面截图包含经纬度佐证，提供根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告，作为该技术参数证明材料） 10.采用高档工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8G DDR4，硬盘采用250G M.2接口固态硬盘以及512G 2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制 ； 11.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源； 12.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音； ★13.不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点；（提供软件功能界面截图佐证） 14.为方便制作临时语音广播文件，系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节； ★15.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行；（提供软件功能界面截图佐证） 16.为方便广播任务事后能查阅记录，系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频； ▲17.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件；（提供软件功能界面截图佐证，提供根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告，作为该技术参数证明材料） 18.支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置； 19.支持配置≥10级智能寻呼站优先级，优先级从1-10，逐渐降低，支持配置“分区同步显示”或“分组同步显示”≥2种同步显示模式，直接同步主机的分区内容到智能寻呼站，方便用户直接观看； ★20.为方便用户对系统进行运维，系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失；（提供维护工具界面及软件配置界面图片） 21.为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容； ▲22.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置；（提供软件功能界面截图佐证，提供根据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告，作为该技术参数证明材料） 23.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低； 24.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行； 25.内置≥14路RJ45千兆网络接口卡槽连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小； 26.为方便对系统中的设备进行寻呼控制，本系统同时支持IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP接入，支持Windows系统PC分控软件接入、支持网页访问B/S架构WBE分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能。 ★27.为保证系统稳定运行，内置主备服务器软件，具有主机备份功能，系统支持一主一备热备份配置，主服务器正常工作时备服务器自动备份主服务器所有数据，当主服务器出现故障时，备服务器自动接替主服务器进行工作；（提供版权局出具的“网络化主备服务器软件”的软件著作权和软件功能界面截图佐证） | 工业 |
| 2 | 网络化智能寻呼站 | 套 | 1 | ★1.具有≥7寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥2路USB接口，≥1路RS232凤凰插口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，≥1个监听音量调节旋钮，同时支持节目预听，和切换主机和U盘的音源播放。（提供设备实物接口截图和功能截图，标识相关接口） 2.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 3.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。 4.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。 5.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区。 6.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。 7.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能。 8.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理。 9.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。 | 工业 |
| 3 | 三十二路消防联动网络模块 | 台 | 1 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方； 2.具有消防联动功能，告警自动强插； ★3.具有≥32路消防触发通道（投标时需提供设备高清接口图片），每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号或0-5KΩ的短路信号； 4.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.具有一键恢复出厂设置功能； 6.具有检测提示音功能，当本模块发出滴的声音比较长时，提示外接线路没连接好，当发出滴的声音比较急促时，提示是报警声； ★7.具有两路SC短路输出接口（投标时需提供设备高清接口图片），任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出； 8.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合； 9.支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发； 10.支持同一系统多个消防模块连接于网络，可任意扩展控制区域； | 工业 |
| 4 | 时序电源控制器 | 台 | 1 | 1.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2.可以通过定时器自动控制或人工控制。 3.插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 1.电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2.定时器控制信号 交流220伏，0.01A 3.动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 4.保护 AC保险丝 5.耗电 AC220V/50Hz/16A | 工业 |
| 5 | 分控管理总工作站 | 台 | 1 | 海光C86-3G/8G独立显卡/2566 固态硬盘+1T机械硬盘 | 工业 |
| 6 | 机柜 | 台 | 1 | 1、网络机柜 42U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：600*600*2055mm | 工业 |
| 二 | 分控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分控管理工作站 | 台 | 1 | 海光C86-3G/8G独立显卡/2566 固态硬盘+1T机械硬盘 | 工业 |
| 2 | 网络化广播远程控制软件定制 | 套 | 1 | 1.基于Windows系统计算机平台的数字客户端软件； 2.支持查看终端的工作状态信息，包括离线、空闲、主机寻呼、告警、终端寻呼、电话接入、背景音乐（铃声、点播）≥7 种状态； 3.支持对网络终端进行分区播放，寻呼，告警等功能； 4.支持下载主机的定时点和定时方案到本地，预览所有定时点信息，也可以上传本地定时方案到主机； 5.支持上传本地节目到主机，用于向终端的节目播放本地节目，也可以下载主机上的节目到本地； 6.具备识别语音命令的功能，音量控制命令（如：音量增大、音量减小）寻呼控制命令（如：开始寻呼、停止寻呼）等 7.支持输入关键字查找分区，匹配成功后会自动跳到第一个匹配的分区，并边框标记亮红色； 8.具有节目歌曲查找功能，当主机上下载的歌曲太多时，输入歌曲包含的部份文字可快速查找。 ★9.具有设置电子地图上每个分区不同状态时的颜色显示及查看地图操作快捷键功能。（提供软件功能界面截图佐证） ★10.支持发布LED文本展示功能，可设置文本展示次数。（提供软件功能界面截图佐证） ★11.支持主备功能设置，可打开启用主备切换功能，输入备用主机的IP地址。（提供软件功能界面截图佐证） | 工业 |
| 3 | 网络化广播分控寻呼软件定制 | 套 | 1 | 1.iOS分控操作，简单便捷； 2.可以在本终端实时查看系统各终端工作状态； 3.可以由本终端控制终端播放广播功能； 4.可以由本终端对其它分区、分组进行寻呼。 5.支持IOS10.0以上系统 | 工业 |
| 4 | 网络化智能寻呼站 | 台 | 1 | 1.具有≥7寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥2路USB接口，≥1路RS232凤凰插口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，≥1个监听音量调节旋钮，同时支持节目预听，和切换主机和U盘的音源播放。 2.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 3.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅。 4.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲。 5.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区。 6.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。 7.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能。 8.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理。 9.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。 | 工业 |
| 三 | 功放 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化数字功放 | 台 | 4 | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 3.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 4.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 5.具有≥2路RJ45网口，≥1路AUX辅助输入接口，≥1路话筒输入接口，≥1路AUX辅助输出接口，≥1路USB接口，≥1路SD卡槽，≥1路SC短路输出接口，≥1路24V紧急输出接口； 6.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 7.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 8.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 9.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 10.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 11.可通过主机浏览器远程修改设备参数，可修改设备号、IP地址、mac物理地址、选择中文或英文≥2种语言，启动或失能离线定时功能，常开或自动打开功放模式，本地、网络、混合≥3种音频优先选择。 12.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； | 工业 |
| 四 | 教室IP网络音箱 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化室内音箱 | 套 | 55 | 1.具有≥2个RJ45通讯接口，≥1路凤凰插扩展接口，≥1路100V音频输入口，≥1路功放凤凰插输出口，≥1路线路输出6.35接口，≥1路线路输入6.35接口， ≥1路MIC输入6.35接口，≥1路RST辅助升级健。（需提供设备外观、高清接口图片佐证） 2.内置≥2×25W数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号。 3.具有MP3解码播放功能，支持≥48kHz采样率≥16bit数字音频码流解码。 4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控。 ★5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（常开/备份）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置音源优先级（1-3级）和默音深度范围，可设置麦克风、线路输入、网络/U盘≥3种音源。（提供软件功能界面截图佐证） 6.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 7.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断网故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。 | 工业 |
| 五 | 篮球场扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 真分集无线话筒套装 | 套 | 1 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB； 11.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒 | 工业 |
| 2 | 八路天线放大器 | 套 | 1 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 线损：≤0.24db/m(20度） 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 工业 |
| 六 | 音箱 |  |  |  |  |
| 1 | 室内音柱 | 只 | 6 | 1.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重4.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 5.灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 | 工业 |
| 2 | 室内音柱 | 只 | 6 | 1.工作电压70/100V，额定功率30W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重4.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 5.灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 | 工业 |
| 3 | 室内音柱 | 只 | 20 | 1.喇叭单元：6.5''×1 , 2''×1 2.额定功率：10W 3.额定输入：70/100V 4.灵敏度(1m,1W)：92±2dB 5.最大声压级(1m)：100±2dB 6.频率响应：160Hz-18kHz | 工业 |
| 七 | 操场扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 室外音柱 | 只 | 12 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.灵敏度：≥92dB 4.最大声压级：≥111dB 5.额定功率：≥80W 6.纯音检听：施加50V的正弦信号，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其它异常声；额定阻抗：≥130.9Ω；额定频率范围：80Hz-17.94kHz；平均声压级≥93.37 dB；总谐波失真：≤4.426%。 7.音柱安装在室外，长期日晒雨淋，音柱音圈需要具有防潮防腐蚀防氧化功能； | 工业 |
| 2 | 网络化一路音频输出终端 | 台 | 1 | 1.采用高性能ARM芯片，性能稳定，运行快捷； 2.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类； 3.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 4.具有一路辅助音频输入接口，可用于扩展本地节目源； 5.具有一路辅助音频输出口接口，用于连接功放进行扩声； 6.具有4个LED状态指示灯，可显示终端电源状态与服务器连接状态以及网络音频流状态及本地线路音频输出状态； 7.支持远程通过网页对本机网络参数等进行修改； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 纯后级功放 | 台 | 1 | 1.支持高效率的开关电源，采用高效的CLASS D类功放，有效降低功放功耗。 2.支持6.35mm插口和 XLR 插口多种接口，可方便地实现环接。 3.自带5单位LED指示灯，70V输出、输出电平信号、削顶、直流或短路保护、超温指示等工作作状态显示。 4.支持100V、70V两种定压输出方式，支持100V/70V输出一键实时切换。 5.频率响应：60Hz~16kHz ； 6.具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护系统。 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率：≥1500W；增益限制的有效频率范围：60-16000Hz；总谐波失真：≤0.24%；最小源电动势：≤980mV；信噪比：≥89dB； | 工业 |
| 5 | 真分集无线话筒套装 | 套 | 1 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大； 6.具有高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 7.高档液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB； 11.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒 | 工业 |
| 6 | 天线放大器 | 套 | 1 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 线损：≤0.24db/m(20度） 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 工业 |
| 八 | 网络设备配套 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 台 | 3 | 交换容量：336Gbps；包转发率：51Mpps 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP | 工业 |
| 2 | 千兆光模块 | 对 | 3 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 3 | 单模尾纤，LC，OS1，1米 | 条 | 6 | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db | / |
| 4 | 六类非屏蔽跳线，3米 | 条 | 6 | 六类非屏蔽极细跳线,3M | / |
| 九 | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | 米 | 3000 | 规格：RVS2*2.5 | / |
| 2 | 莲花头对莲花头音频线 | 条 | 23 | 1.2M莲花（RCA）-6.35话筒插头 | / |
| 3 | 莲花头对6.5头音频线 | 条 | 31 | 1.2M6.35话筒插头-6.35话筒插头 | / |
| 4 | 6.5头对3.5头音频线 | 条 | 2 | 1.2M6.35话筒插头-6.35话筒插头 | / |
| 7.会议系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业调音台 | 台 | 2 | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性 | 工业 |
| 2 | 音频处理器 | 台 | 2 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 3 | 反馈抑制器 | 台 | 2 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 4 | 音箱 | 只 | 8 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 5 | 专业立体声功放 | 台 | 4 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； 9.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥230W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB； 10.为保证产品稳定，投标时需提供权威机构出具的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能。 | 工业 |
| 6 | 时序电源控制器 | 台 | 4 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 支架 | 台 | 4 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | / |
| 二 | 发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖八数字无线会议麦克风（八桌面） | 套 | 2 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖八接收机及8只台式话筒 | 工业 |
| 三 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED | 平方 | 8.3 | 1、像素间距：1.53mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD1010 4、模组分辨率(W×H)：256×128 5、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 6、像素点密度（点/㎡）：640000 7、显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840 Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14、屏体色温800-11000K可调； 15、屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16、屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19、屏体防护等级符合IP63； 20、平均无故障时间≥100000小时； 21、产品应通过盐雾试验，高低温试验，温度试验，湿度试验，EMC试验，并通过防蓝光检测，抗电强度检测； | 工业 |
| 2 | 移动大屏 | 套 | 1 | 操作系统：Android 14； CPU：八核A55； RAM：4GB； ROM：32GB； 面板尺寸：86英寸； 背光类型：DLED； 亮度：350cd/m²； 可视角度：水平：178°，垂直：178°； 响应时间：8ms； 响应时间：≤8ms； 刷新率：60Hz； 前置物理按键：9个按键：电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-、针孔； 前置接口：2个USB3.0接口、1个Type-C接口、1个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口； 后置接口：2个USB2.0接口、1个RJ45 IN接口、2个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口、1个RS232接口、1个HDMI OUT接口、1个LINE OUT接口、1个MIC IN接口、1个COAXIAL接口； 蓝牙：支持； Wi-Fi：支持； AP：Wi-Fi 6，2.4GHz/5GHz，支持802.11 a/b/g/n/ac； 贴合方式：零贴； 内置扬声器：2个全频喇叭+2个低音喇叭，单个喇叭功率不小于8W； | 工业 |
| 四 | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 24U网络机柜 | 台 | 2 | 1、网络机柜 24U 2、钢化玻璃钣金门 3、内置散热风扇4、尺寸：1200*600*600mm | 工业 |
| 2 | 莲花（RAC)-6.35 | 条 | 24 | 1.2M莲花（RCA）-6.35话筒插头 | / |
| 3 | 6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 12 | 1.2M6.35话筒插头-6.35话筒插头 | / |
| 4 | 6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 24 | 1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公） | / |
| 8.机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 门卫消控室机房 |  |  |  |  |  |
| 1、地面配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸盘 | 只 | 1 | 定制 | / |
| 2 | 地板金属收边条,铝合金 | 米 | 10 | H=20mm | / |
| 3 | 防静电地板 | ㎡ | 112 | 600*600*35 | 工业 |
| 2、机房配电设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜42U | 台 | 4 | 符合ANSI/EIA RS-310-D DIN41491 PART1 IEC297-2 DIN41494 PART7 GB/T3047.2-92标准,兼容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 2 | PDU插座 | 台 | 4 | 电源进线：左侧三芯电缆进线 输出插座： 国标万用10A 8位 l 最大载荷总电流：16A l 适用电压：AC 220V l 最高工作电压：250V l 绝缘电压：>2000V l 电压保护水平：<1200 V l 最大容通电流：10kA l 防雷响应时间：<100nS | 工业 |
| 3 | UPS配电箱（500*600*200） | 套 | 1 | 德力西断路器，含漏电保护、进出线断路器、端子等空开，6回路； | 工业 |
| 4 | UPS进配电柜进线 | 米 | 15 | ZR-YJV-4*10+1*6 | / |
| 5 | 配电线缆 | 米 | 8 | ZR-BV-3x2.5 | / |
| 6 | 室内外电缆 | 米 | 30 | YJV3*2.5 | / |
| 7 | 地插（16A）（含1个弱电井插座） | 套 | 3 | 三孔、两孔模块 | / |
| 8 | KBG管 | 米 | 20 | KBG25 | / |
| 3、防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源浪涌防雷器 | 个 | 1 | KDY-40/440/3P+1 | / |
| 2 | 机房接地引线 | 米 | 50 | BVR16MM双色 | / |
| 3 | 机柜接地线 | 卷 | 0.1 | BVR6mm2 | / |
| 4 | 地板金属设备跨接线 | 卷 | 0.1 | BVR4mm2 | / |
| 5 | 弱电接地箱 | 个 | 1 | 500*400*300MM | / |
| 6 | 绝缘子固定桩 | 套 | 9 | 国标 | / |
| 7 | 接地专用紫铜排 | 米 | 30 | 30*3 | / |
| 8 | 铜鼻子、螺栓等 | 套 | 1 | 定制 | / |
| 4、技防网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； 2、千兆光口≥24个，其中8个端口为千兆Combo端口；万兆光口（SFP+）≥4; 3、★支持堆叠功能，设备自身具备高速专用堆叠端口；专用堆叠端口≥2个；堆叠端口速率≥10Gbps；最大堆叠数量9台；提供官网链接及截图 4、设备支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份； 5、设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度围内稳定运行； 6、★风冷散热，风扇支持智能调速；并提供官网链接及截图 7、支持MAC地址≥32K；支持 4K VLAN；支持 Voice VLAN；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持基本 QinQ 和灵活 QinQ； 8、支持 ERPS 以太环网保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1D），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议； 9、★支持静态路由、策略路由；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP；支持 ND（Neighbor Discovery）；支持 PMTU；支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet、DHCPv6 server；提供官网链接及截图 10、支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 支持MLDv1/v2，支持MLD Snooping；支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping和 IGMP fast-leave； 11、支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；支持基于队列整形和端口限速的功能； 12、★支持对CPU的攻击防护，支持不同协议报文的策略控制和保护，支持CPU控制报文的优先级调度；提供官网链接及截图 13、支持IEEE 802.1X接入层认证； 14、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保， 15、支持SNMP v1/v2/v3；支持RMON；支持 Web网管特性；支持本地EasyWeb管理；支持云平台管理； 16、采用国产化芯片； | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 台 | 16 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥88Mpps， 2、★千兆POE+电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个；POE供电能力≥400W, 提供官网链接及截图 3、★支持永久POE功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电；提供官网链接及截图 4、支持快速POE功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续 为 PD 设备供电； 5、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN 6、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 7、支持静态路由，策略路由路由，FIBv4 条目≥256个， FIBv6 条目≥256个， 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping， 9、支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警， 10、采用国产化芯片； | 工业 |
| 3 | 24口工业交换机 | 台 | 1 | 交换容量≥520Gbps，包转发率≥171Mpps； 24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； 为了提高设备供电的可靠性，支持交流和直流电源，支持电源1+1主备； CPU和LSW要求国产化； 支持2核，主频≥1.1GHz，确保设备CPU长期处于低占用率，满足突发情况时CPU不会过载导致系统异常； 支持USB开局和升级大包。USB可以开局，不用电脑实现升级功能，开局简便； 内存支持2GB，2GB容量保证系统可靠运行，未来升级预留空间，未来可以安装第三方软件； 支持1G，1G可以确保存储更多的日志，便于设备的维护； 支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，堆叠带宽（双向）＞ 40Gbps； 支持MAC表项≥32K，IPv4 路由表≥8K，IPv6 路由表≥3K， 支持双向端口限速、广播风暴抑制功能； 支持防ARP攻击、ICMP防攻击、CPU保护； 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 支持能效以太网EEE节能环保。 | 工业 |
| 4 | 8口工业交换机 | 台 | 19 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~75℃ | 工业 |
| 5 | 16口工业交换机 | 台 | 1 | 硬件平台：20口卡轨二层简单管理型工业交换机，16个千兆自适应电口+4个千兆SFP插槽，冗余双直流输入电源供电（12～58VDC），工作温度-40～75度，IP40防护等级，标配卡轨座。默认含设备远程调试（不含现场安装服务），二年质保。 软件版本：工业交换机V1.0 | 工业 |
| 6 | 24口接入交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥88Mpps， 2、★千兆电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个；并提供官网链接及截图； 3、支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN； 4、支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议； 5、★支持静态路由，策略路由路由，FIBv4 条目≥256个， FIBv6 条目≥256个；提供官网链接及截图 6、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 7、支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警； 8、采用国产化芯片。 | 工业 |
| 7 | 千兆光模块 | 对 | 35 | 模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 工业 |
| 8 | 光纤跳线 | 根 | 70 | LC-LC 单模双芯 3 米 插损≤0.3db 回损≥50db | / |
| 9.LED屏工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
|  | 一、 室外大屏（东门落地） |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED电子显示屏 | m2 | 11.06 | 1、像素间距：4mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD1921 4、模组分辨率(W×H)：80X40 5、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 6、像素点密度（点/㎡）：62500 7、显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840 Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、屏体色温800-11000K可调； 14、屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15、屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18、屏体防护等级符合IP65； 19、平均无故障时间≥100000小时； | 工业 |
| 2 | 室外防水箱体 | 套 | 6 | 定制，双立柱，后维护 | / |
| 3 | 配套钢架 | 套 | 1 | 屏体钢结构加固、 电焊、辅料不锈钢包边，上下左右各5公分 | / |
| 4 | 配套设施 | 套 | 1 | 挖坑、填埋、地笼等 | / |
| 5 | 配电箱 | 像 | 1 | 15kw，PLC控制 | / |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 100 | 规格：YJV-5*10 | / |
|  | 二、 报告厅大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED电子显示屏 | m2 | 36 | 1、像素间距：2.5mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD2121 4、像素点密度（点/㎡）：160000 5、模组分辨率(W×H)：128*64 6、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 7、显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840 Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14、屏体色温800-11000K可调； 15、屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16、屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19、屏体防护等级符合IP63； 20、平均无故障时间≥100000小时； | 工业 |
| 2 | 会标条屏 | m2 | 9.83 | 物理点间距：4.75mm1 发光点颜色：1R（红色）1 模组尺寸：长304mm × 宽152mm1 模组分辨率：长64点 × 宽32点1 最佳视距：3-20m1 最佳视角：水平110°，垂直50°1 环境温度：存储-35°C至+85°C，工作-20°C至+50°C1 相对湿度：95%1 屏体厚度：20cm1 维护厚度：70cm1 工作电压：220V ± 15%，满载运行3360W1 控制方式：异步控制，无须多媒体卡，单网线传输1 灰度/颜色：可显示16.7M颜色1 白平衡亮度：6500cd/m²1 亮度调节方式：软件调节16级可调1 视频信号：PAL/NTSC1 平均无故障时间：10000小时1 寿命：10万小时1 | 工业 |
| 3 | 图文控制套件 | 套 | 1 | 一路标准3.5mm音频输入； 通讯接口： U盘、网口、串口； 支持红外遥控； 支持硬件看门狗功能； 支持RTC时间存储功能及外接多功能卡； 支持基于局域网或广域网方式的二次开发； 存储接口：可通过USB 2.0/3.0 Host 扩展U 盘； 网络连接方式：支持4G/WIFI/网口通讯、局域网通讯、单机直连通讯、无线远程集群发送，硬件内置4G模块，设备外壳设计有专用的SIM卡槽，操作便捷，支持GPS 定位功能，硬件具有1路RS232接口，2路1000M千兆网口，1路WAN百兆网口，1路屏幕老化测试键； 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等； 支持多级权限管理，自由分组管理，设置用户，不同的用户（按用户类型或者注册账号等多种方式）用户权限不同，达到分级管理的效果，支持节目审核后发布； 软件支持地图监控功能，可查询终端设备的在线情况及运行地点； 即平台可以将LED点阵屏、等离子显示器、电视、PC显示器、电视、PC显示器、广告机、全彩屏等显示设备接入，统一集中管理与内容发布，并可根据需要灵活配置终端功能权限； 1.支持会议信息动态展示：根据会议状态变化，门牌指示灯跟随变化，屏幕上的会议信息动态展示，包含会议主题、会议室信息、主持人、时间等信息； 2.支持人脸和刷卡签到认证：支持会议预约功能，提前设置参会人员名单，可添加或删除名单，在开会时段通过人脸识别和刷卡认证，对参会人员进行签到，自动生成签到结果，上报给平台,门禁联动控制：根据人员签到认证结果，触发电信号，直接联动电磁锁或者电插锁开门。 3.支持显示模板动态配置：根据智能会议管理平台的配置功能，动态替换门牌屏幕上的显示内容，包含背景壁纸、会议主题、主持人、会议室信息、时间信息、参会人员信息等； 4.NFC功能：整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示 5.屏体具有防眩光效果，具有消除摩尔纹功能，软件支持视频、图像智能化增强处理，可以与LED显示屏或其他带有HDMI或DVI高清接口的显示设备连接进行同屏显示互动，用户自定义通道信号源名称后，若该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换为该信号源名称匹配的图标； | 工业 |
| 4 | 不锈钢包边及框架 | 套 | 1 | 墙挂式，现场定制,不锈钢包边，上下左右各5公分 | / |
| 5 | 配电箱 | 套 | 1 | 40kw，PLC控制 | 工业 |
| 6 | 桥架 | 米 | 30 | 规格100*50*1.0mm | / |
| 7 | 电力电缆 | 米 | 100 | 规格：YJV-5*16 | / |
|  | 三、 篮球馆大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED电子显示屏 | m2 | 19.35 | 1、像素间距：2.5mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD2121 4、像素点密度（点/㎡）：160000 5、模组分辨率(W×H)：128*64 6、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 7、显示单元亮度≥800nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840 Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit，刷新率不低于3200hz，亮度调节至300cd/㎡灰度等级为15bit，刷新率不低于3100hz，亮度调节至200cd/㎡灰度等级为14bit，刷新率不低于3000hz，亮度调节至100cd/㎡灰度等级为14bit以上，刷新率不低于2800hz； 14、屏体色温800-11000K可调； 15、屏体峰值功耗≤505W/㎡，平均功耗≤180W/㎡； 16、屏体失控点/失控率<1/20000,无连续失控点； 17、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 18、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 19、屏体防护等级符合IP63； 20、平均无故障时间≥100000小时； | 工业 |
| 2 | 图文控制套件 | 套 | 1 | 1.参数：用电参数采集：20KW,电压 AC0～400V（50～60Hz）； 环境采集：湿度采集 20～90%RH（精度±10%RH）； 温度采集 0～60℃（精度±5℃）控制特性：控制输出≥ 1路继电器； 设备外壳具有电压、电流、温度、湿度显示仪器对采集到的参数进行实时更新及显示，通过集中控制软件可监控及开关负载用电设备（包括空调、电子屏、服务器、监视主机、机房设备、控制台等用电设备）； 软件部分：提供智能电源管理器具有软件著作权证书复印件； 管理软件实时采集的数据需与设备仪表数据一致； 在集中控制软件中同一页面内显示多个采集信息（包括电流、电压、温度、湿度及其他扩展传感设备信息）以便掌控及管理所有用电设备的运作； | 工业 |
| 3 | 框架 | 套 | 1 | 墙挂式，现场定制,不锈钢包边，上下左右各5公分 | / |
| 4 | 配电箱 | 套 | 1 | 20kw，PLC控制 | 工业 |
| 5 | 桥架 | 米 | 30 | 规格100*50*1.0mm | / |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 100 | 规格：YJV-5*10 | / |
|  | 四、 操场主席台大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED电子显示屏 | m2 | 14.75 | 1、像素间距：3.076mm 2、像素组成：1R1G1B 3、LED类型：SMD1515 4、模组分辨率(W×H)：104*52 5、模组尺寸(长×宽×厚)：320×160 6、像素点密度（点/㎡）：105625 7、显示单元亮度≥5500nit，亮度调试0-100%无极可调 8、调节精度0.01mm； 9、投标产品应具备较好的对比度，最高对比度应≥10000∶1 10、画面刷新率≥3840 Hz 11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 12、灰度等级16bit，且支持在不同亮度下8-16bit任意设置； 13、屏体色温800-11000K可调； 14、屏体峰值功耗≤710W/㎡，平均功耗≤350W/㎡； 15、屏体失控点/失控率<1/10000,无连续失控点； 16、箱体通过抗拉力测试，数值≥6000N，箱体通过抗压力测试，数值≥60000N； 17、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K； 18、屏体防护等级符合IP65； 19、平均无故障时间≥100000小时； | 工业 |
| 2 | 室外防水箱体 | 套 | 6 | 定制，双立柱，后维护 | 工业 |
| 3 | 配套钢架 | 套 | 1 | 屏体钢结构加固、 电焊、辅料不锈钢包边，上下左右各5公分 | / |
| 4 | 配套设施 | 套 | 1 | 挖坑、填埋、地笼等 | / |
| 5 | 桥架 | 米 | 30 | 规格100*50*1.0mm | / |
| 6 | 电力电缆 | 米 | 100 | 规格：YJV-5*10 | / |
|  | 五、 合班教室会标 |  |  |  |  |
| 1 | 会标 | m2 | 6.46 | 像素管直径： 3.75 mm 点 间 距： 4.75mm 发光点颜色： 1红1绿 密度： 44320点/m2 基色： 红色\绿色 单元板尺寸： 304mm×152mm 模组行列数： 宽64点×高32点 分辨率： 2048点/块 屏体面积 (长) 4m×(高)1.8 m= 7.2m2 使用单元板数量 (长)13 块×(高) 12 块= 156块 屏 体 总 点 数 (长)832 点×(高) 384 点= 319488点 整屏可显示字体 (长) 52字×(高)24 字= 1248字 可显示内容： 文字或双基色图片 屏体重量： 30kg/m2 屏体厚度： ≤10cm 外框结构： 专用外框 工作电压： 220V 最大功耗： ≤700W/m2 控制方式： 同步 显示控制方式： 映射控制 操作系统 WINDOWS 98以上 控制卡： PCTV 显卡： DVI LED驱动方式： 1/16扫描驱动 刷新频率： ≥120帧/秒 帧频： ≥60帧/秒 亮度： ≥400cd/m2 亮度调节方式： 软件调节 灰度/颜色： 256级 最佳视角： ±60度 最佳视距： 3～25m 有效通讯距离： 120m以内 工作环境温度： -10℃ ～ +45℃ 相对湿度： 15%-85% | 工业 |
| 10.扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
|  | 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统专用全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 2 | 合并式会议数字功放 | 台 | 1 | 1.标准2U机柜式设计,采用 2.8 寸彩色液晶屏，配合旋转编码器（飞梭）进行交互，同时使用每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制，界面简洁，防误操作； 2.支持2路6.3mm话筒输入，单独音量调节，输入灵敏度旋钮调节；对话筒输入具有混响效果处理，话筒输入有10段数字均衡调节； 3.支持2路后面板话筒平衡输入，单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，2路话筒平衡输入与6.3mm话筒输入混音共用10段数字均衡调节，可选独立开关48V幻象电源供电，兼容会议手拉麦克风主机输入灵敏度旋钮调节； 4. 支持3 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出； 5.支持3路线路输入与四路麦克风输入以及MP3/BT混音输出，所有信号混音后，预置多种EQ效果（NORMAL、POP、ROCK、JAZZ、CLASSIC、COUNTRY）； 6.支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，预置多种效果； 7.显示屏背光时间可设置，提供 常亮、30min、15min、5min、1min选择。显示屏在设置时间内无操作后，显示屏熄灭。按任意按键，可点亮； 8.信噪比（8Ω输出端）： ≥75dB； 9.工作电源： AC220V/50-60Hz； 10.SPEAKON以及接线端子两种输出接口，额定功率：2×150W/8Ω 2×250W/4Ω； 11.支持过载、过温、短路保护功能，可以进行RS485远程控制。 | 工业 |
| 3 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 工业 |
| 4 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 6 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
|  | 音乐教室1 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40°包含第3、4、5、6项）。 | 工业 |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 无线麦克风（话筒式） | 台 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 工业 |
| 8 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.架子伸缩长度：210MM~390MM 5.音箱支柱直径：35 6.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 工业 |
| 9 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 10 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 11 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
|  | 音乐教室2 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 无线麦克风（话筒式） | 台 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 工业 |
| 8 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 工业 |
| 9 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 10 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 11 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
|  | 音乐教室3 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 无线麦克风（话筒式） | 台 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 工业 |
| 8 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | / |
| 9 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 10 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 11 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
|  | 社团活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 无线麦克风（话筒式） | 台 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 工业 |
| 8 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 |  |
| 9 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 10 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 11 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
|  | 党员活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 台 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18520Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥94dB 5.额定阻抗：≥6Ω 6.总谐波失真：250Hz~2kHz ≤4%，2kHz~6.3kHz≤3% 7.最大声压级：≥117dB 8.额定功率：≥150W 9.指向性（H×V）90°×40° | 工业 |
| 2 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W； | 工业 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 | 1.6路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清淅显示播放状态; 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活 | 工业 |
| 4 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥31段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 | 工业 |
| 5 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 工业 |
| 7 | 无线麦克风（话筒式） | 台 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只头戴式话筒 | 工业 |
| 8 | 支架（音箱） | 台 | 2 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210MM~390MM 6.音箱支柱直径：35 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | / |
| 9 | 交互式会议平板 | 台 | 1 | 操作系统：Android 14； CPU：八核A55； RAM：4GB； ROM：32GB； 面板尺寸：86英寸； 背光类型：DLED； 亮度：350cd/m²； 可视角度：水平：178°，垂直：178°； 响应时间：8ms； 响应时间：≤8ms； 刷新率：60Hz； 前置物理按键：9个按键：电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-、针孔； 前置接口：2个USB3.0接口、1个Type-C接口、1个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口； 后置接口：2个USB2.0接口、1个RJ45 IN接口、2个HDMI IN接口、1个Touch USB2.0接口、1个RS232接口、1个HDMI OUT接口、1个LINE OUT接口、1个MIC IN接口、1个COAXIAL接口； 蓝牙：支持； Wi-Fi：支持； AP：Wi-Fi 6，2.4GHz/5GHz，支持802.11 a/b/g/n/ac； 贴合方式：零贴； 内置扬声器：2个全频喇叭+2个低音喇叭，单个喇叭功率不小于8W； | 工业 |
| 10 | 一体机落地移动支架 | 套 | 1 | 配套可以移动 | / |
| 11 | 配线 | 批 | 1 | EVJE2×2.5 | / |
| 12 | 辅材 | 批 | 1 | 线管，卡农头，6.5转接，莲花头，等 | / |
| 13 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准 选用优质冷轧钢板材质制作 采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观 高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活 可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 模块式设计，可自由组合，适应不同接口的运用 顶部、底部多种走线通道，灵活方便 良好的通风散热性能 可广泛应用于网络工程、通讯系统、数据中心、广播系统等，适用于安装网络设备、通讯设备和服务器等，为管理、存储和保护网络设备提供完整的解决方案 | 工业 |
| 11.录播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 高清录播主机 | 台 | 2 | 一、整体设计 1.录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为放便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能功于一体； 3.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 4.主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； 5.支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式； 7.主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口； 8.主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设； 9.主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入Digtital mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 10.要求录制画质支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps； 11.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 12.存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储； 13.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量； 14.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音以及实时考勤分析等相关数据； 二、功能设计 15.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 16.学生视频学情分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析表，数据包括检测时间、人像数据、行为数据，表情数据、以及出勤情况与学生活跃度等数据； 17.教师视频教情分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供老师视频分析表，数据内容包括检测时间、教师行为分析、教师位置坐标、活动轨迹等维度的数据分析； 18.板书内容识别与增强：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，对书写笔迹实现增粗增强。板书增强效果可通过设备实时环出、录制保存以及播放展示； 19.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限； 20.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强； 21.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果，满足最佳的使用体验； 22.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 23.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 24.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件； 25.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等； 26.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 27.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改； 28.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息； 29.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 30.音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 31.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； 32.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； 33.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利； 34.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置； 35.兼容拍摄：要求录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置； 36.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，并具备“授课互动”以及“会议互动”两种互动模式。 三、其他要求 37.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌； ★38.提供录播产品具有“保护电路”相关证书复印件。 | 工业 |
| 2 | 录播流媒体处理软件定制 | 套 | 2 | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中。 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.★高低码流录制：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图 4.分段录制：支持长视频分段录制，在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，具备不分段、30分钟分段、60分钟分段三种分段录制方式。 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 6.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式。 8.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 9. ★音频处理：置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能软件界面截图。 三.导播模块 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 2.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 3.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 4.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.★提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 4.★提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能。5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质。 7.★提供录播在线互动软件著作权证书复印件。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载 2.★视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 3.★版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。提供英文界面截图。 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 5.★提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 | 工业 |
| 3 | 教师摄像机 | 台 | 2 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 工业 |
| 4 | 智能跟踪拍摄软件定制 | 套 | 2 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； ★15.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供AI智能跟踪拍摄类软件著作权登记证书复印件. | 工业 |
| 5 | 学生高清摄像机 | 台 | 2 | 1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸 2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50° 5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应 6.视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电 9.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 工业 |
| 6 | 高清摄像机传输处理软件定制 | 套 | 2 | 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 ★8.提供高清摄像机管理类软件著作权证书复印件。 | 工业 |
| 7 | 录制面板 | 个 | 2 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 工业 |
| 8 | 拾音话筒 | 支 | 8 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：40Hz—16kHz 3.灵敏度≥-7dB±1dB 4.最大声压级≥110dB 5.信噪比≥62dB 6.动态范围≥78.5dB 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：RJ45，数字音频接口 | 工业 |
| 9 | 电源管理器 | 台 | 2 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 工业 |
| 10 | 无线话筒 | 套 | 2 | 一.系统参数 1.采用UHF超高频段，避免干扰； 2.要求频率范围最低不小于650MHz； 3.支持pi/4-DQPSK数字调制； 4.音频响应范围在50Hz-15KHz； 5.要求信道间隔比小于1000KHz； 6.要求最大频偏在45KHz之间； 7.工作温度最高不超过50℃； 8.综合失真不超过0.1%。 二.接收机参数 1.要求采用MCU控制； 2.PLL锁相环频率合成技术； 3.采用数字音频传输技术，仅需一根双绞线即可完成接收器与录播终端的连接； 4.支持扩展两个基于双绞线传输的数字话筒。 三.发射机参数 1.发射功率最大不小于10mW； 2.要求高次谐波低于主波基准40dB以上； 3.内置锂电池确保发射器工作稳定，并支持通过Type-C接口充电。 | 工业 |
| 11 | 功放 | 个 | 2 | 1.1U的机身更耐用可靠更轻巧，质量好稳定性高，低噪音。 2.各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 3.电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用。 4.提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。 5.频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB 6.输出功率 2x200W (8Ω) ，2x300W (4Ω) 7.信 噪 比 ＞100dB 8.串音 ＞90dB@1KHz 9.输入阻抗 39KΩ/15KΩ 10.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 11.瞬态响应 ≥30V | 工业 |
| 12 | 互动音箱 | 对 | 2 | 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 5.高音单元：1＂ 6.低音单元：6.5＂ 7.频率响应：60Hz-20KHz 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK) 10.灵敏度：91dB 11.最大声压级：105dB | 工业 |
| 13 | 电视机 | 台 | 2 | 屏幕尺寸 55英寸 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160） 3D显示 不支持 屏幕比例 16:9 刷屏率 60HZ 背光源 直下式LED 扫描方式 逐行扫描 响应时间 4ms 支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p | 工业 |
| 14 | 机柜 | 个 | 2 | 定制 | 工业 |
| 15 | 线材 | 批 | 2 | 满足系统布线需求 | / |
| 12.报告厅舞台灯光音响 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 无源线阵列全频音箱 | 只 | 6 | 1.无源紧凑式线性阵列系统，具有显著的性能和极易安装等特点，可根据不同扩声要求的场所而灵活配置使用。 2.采用多层桦木夹板，结构紧凑，具有特制的正面保护六角形孔，经设计论证的特性压缩号角； 3.具有优秀的辐射特性，整个系统音色清晰细腻，声音穿透力强，低音浑厚、富有弹性，可组合成高能量的宽频带主扩声系统。 4.频率响应：50Hz-18KHz 5.单元数量：10″低音×2，1.75″高音×2 6.灵敏度：99±2dB 7.最大声压级：128±2dB 8.辐射角(H×V)：120°X10°单个 9.额定功率：650W 10.额定阻抗:8Ω 11.在85Hz-18kHz频率范围内无总谐波失真≥4%的频点，特性灵敏度级≥97.9dB。 | 工业 |
| 2 | 无源线阵列超低频音箱 | 只 | 2 | 1.无源紧凑式线性阵列系统，具有显著的性能和极易安装等特点，可根据不同扩声要求的场所而灵活配置使用。 2.采用俄罗斯多层桦木夹板，结构紧凑，具有特制的正面保护六角形孔，经设计论证的特性压缩号角； 3.具有优秀的辐射特性，整个系统音色清晰细腻，声音穿透力强，低音浑厚、富有弹性，可组合成高能量的宽频带主扩声系统。 4.频率响应：43Hz～250Hz 5.单元数量：Low 18"x1 6.额定阻抗：8Ω 7.额定功率：1000W 8.峰值功率：2000W 9.灵敏度：96±2dB 10.最大声压级126±2dB 11.在43Hz-250Hz频率范围内无总谐波失真≥4％的频点，特性灵敏度级≥96.9dB。 | 工业 |
| 3 | 吊架 | 套 | 2 | 配套LA1420线阵音箱组使用 | 工业 |
| 4 | 尼龙扁带 | 套 | 4 | 2吨2米尼龙扁带 | 工业 |
| 5 | 卸扣 | 套 | 8 | 2吨型22号卸扣 | 工业 |
| 6 | 葫芦 | 套 | 2 | 3吨6米葫芦 | 工业 |
| 7 | 无源全频音箱 | 只 | 4 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥95dB 5.最大声压级：≥118dB 6.输入阻抗：≥6Ω 7.额定功率：≥250W 8.指向性（H×V）90°H×40°V | 工业 |
| 8 | 支架 | 只 | 4 | 特点： 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重30公斤 4.架子伸缩长度：210MM~390MM 5.音箱支柱直径：35 6.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 工业 |
| 9 | 会议系统专用返听音箱 | 只 | 2 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:10"低音×1，HF:1.35"高音×1 3.频响范围(±3dB)：56 Hz -20,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≥95dB 5.最大声压级：≥118dB 6.输入阻抗：≥6Ω 7.额定功率：≥250W 8.指向性（H×V）90°H×40°V | 工业 |
| 10 | 无源超低频音箱 | 只 | 2 | 1.箱体采用高级夹板制作，有效防止谐振； 2.单元结构LF:18"低音×1 3.频响范围(±3dB) 40 Hz - 200Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）≥96±2dB 5.最大声压级 ≥124±2dB 6.额定阻抗 ≥8Ω 7.额定功率≥ 600W | 工业 |
| 11 | 双通道专业数字功放 | 台 | 3 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.各通道均配备LED工作状态指示； 6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥1000W，每声道（4Ω）额定输出≥1500W，桥接（8Ω）额定输出≥3000W； 7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:失真限制的输出功率：≥1050W；增益限制的有效频率范围：10-25kHz；总谐波失真：≤0.11%；最小源电动势：≤1080mV；信噪比（线路输入）：≥106.4dB； | 工业 |
| 12 | 大功率两通道数字功放 | 台 | 1 | 1：1U高度设计 2：轻触式多功能按键支持音量调节，支持通道选择 3：显示显示音量大小值 4：不锈钢电源开关，自带电源符号显示 5：XLR输入方式，支持通道并接输入 6：SPEAKON输出喇叭座 性能规格： 8Ω立体声功率：2*1500W 4Ω立体声功率：2*3000W 输入连接器：XLR母 输入阻抗：20KΩ平衡 输入灵敏度：0.77V 1.44V 输入共态抑制比：>80dB 输出连接器：Speakon座 信噪比：>112dB 阻尼系数：> 1000 @ 8Ω 总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) 频率响应：20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) 电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz | 工业 |
| 13 | 双通道专业数字功放 | 台 | 2 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； | 工业 |
| 14 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥400W，每声道（4Ω）额定输出≥700W，桥接（8Ω）额定输出≥1400W； | 工业 |
| 15 | 双通道专业数字功放 | 台 | 1 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器，有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 4.具有常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（只限于立体声工作模式）； 5.中高频比模拟功放清晰，适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 6.各通道均配备LED工作状态指示； 7.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”保护：超温、直流、短路、连续信号限制； 8.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥1000W，每声道（4Ω）额定输出≥1500W，桥接（8Ω）额定输出≥3000W； | 工业 |
| 16 | 数字调音台 | 台 | 1 | 1.10寸电阻触摸屏1280x800分辨率 2.17个100mm电动推子 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置USB录音、放音功能 5.可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式 6.USB播放器可以识别中文歌曲名 7.内置16个通道独立的反馈抑制器 8.带8个DCA 9.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 10.支持8个终端同时控制 11.内置2个效果器模块 12.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 13.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 14.每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器 15.输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R) 16.10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 17.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 18.32个PEQ模式存储 19.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 20.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 21.接线方式：平衡式输入、输出卡侬 22.8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键 23.具有面板锁定按键（防止误操作） 24.LINE/MIC输入：IN1-IN24为24路卡侬座（可选择带幻象48V）/6.3mm座（不带幻象48V）； 25.通道名称可自定义 | 工业 |
| 17 | 专业音频处理器 | 台 | 1 | 1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥16个输入通道指示灯，≥16个输出通道指示灯，≥16通道音频输出凤凰插口，≥16通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口。 2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换。 3.支持电脑网页端进行控制，连接 PC 电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节。 4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节。 5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统。 6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，延时器，限幅器等功能。 | 工业 |
| 18 | 专业自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 19 | 八路智能电源控制器 | 台 | 3 | 1.≥8路电源输出口，≥1路扩展接口，≥1路联机接口（包含≥3路RS232，≥1路DC12V输出），≥1路串口，≥1路RJ45网口，≥1路电源空气开关，≥1块彩色显示屏，≥1键全开全关按键，≥8路独立开关按键； ★2.支持状态实时显示，液晶显示屏可实时显示当前每一通道的电能指标，包括当前该通道电流、功率、电压参数，以及日期、时间、星期、通道开关状态、定时点联机信息；（提供软件功能界面截图佐证，） 3.内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单； 4.支持Web页面登陆管理控制操作，实现远程集中控制； ★5.支持网页管控功能，支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调；（提供设备管理功能界面截图） ★6.支持检测温湿度功能，可自动检测机内温度、机外温度、湿度。（提供软件功能界面截图佐证） 7.可设置多个定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置； 8.支持电脑远程监控设备每个通道的当前电流、功率等参数； 9.支持RS-232、RS-485串口控制协议，支持外部中央控制设备控制； 10.支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用； 11.支持每路设置“电流上限”、“电流下限”、开启“断电保护”功能； ▲12.可自定义顺序开机和逆序关机，自定义设置开关机间隔时间(0-9 秒)，最大输入电流 60A，单路最大输出电流16A；（提供依据GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》的第三方检验检测机构出具并加盖CMA标志的检验检测报告作为该技术参数证明材料） 13.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 14.支持≥254台设备远距离级联功能； 15.工作电压:110V～240V； | 工业 |
| 20 | 真分集无线话筒套装 | 套 | 1 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 工业 |
| 21 | 八路天线放大器 | 套 | 1 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出: 8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出： 4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50 Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 工业 |
| 22 | 中控主机 | 台 | 1 | ★1.自带≥4.3寸液晶显示触摸屏，可显示时间，播放器状态，查看定时，音乐，具有≥1个USB接口，≥4路线路音频输出接口，≥1张网络模块内置≥3个RJ45网络接口，≥1张弱继电器模块卡内置≥8组接口，≥1张IR 红外控制模块卡内置≥8组接口，≥2张串行通信控制模块卡内置≥4组串口，≥2张串行通信扩展模块卡内置≥4组凤凰插口，各功能模块卡配合拓展盒子可分布式放置通过网络与主机连接工作。（提供软件功能界面截图和接口图佐证） 2.采用ARM Cortex-A9 Quad-Core，主频达1.6GHz，内置≥1GB DDR RAM，≥8GB EMMC FLASH； ★3.内置节目播放器，支持WMA/AAC/APE/MP3/FLAC/M4A/M4R/OGG/WAV/WV等无损格式的节目；（提供软件功能界面截图佐证节目格式） ★4.具有查看定时点功能，可查看定时点名称、时间、周期、命令类型、歌曲播放模式、歌曲数量和歌曲名称；（提供主机软件功能界面截图佐证） ★5.具有语句式和图形化≥2种编程方式，语句式编程方式：提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；图形化编程方式：用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑。（提供软件功能界面截图佐证） 6.支持插卡式弱继电器控制功能，具有≥8路弱电继电器控制口，承受≥1A输出，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 7.支持插卡式IR红外控制功能，具有≥8路红外控制口，支持红外学习功能，可同时控制≥8台红外功能设备，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作 8.支持插卡式串行通信控制功能，同时兼容RS232、RS422、RS485通讯协议，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 9.支持定时控制功能，可编≥200个定时点，定时操控节目及受控设备； 10.支持语音识别功能，可通过语音控制面板远程控制设备；支持TCP、UDP协议控制方式）。 11.支持远程网络控制，用户编程后可通过 PC 端、IOS、Andriod、Web 客户端控制受控设备；可通过魔术包远程控制电脑开关机； | 工业 |
| 23 | IO 控制卡 | 张 | 1 | 1.以太网联机架构系统； 2.提供八通道数字I/O通道输入控制口； 3.输入电压范围：低电平 0V；高电平 +5V至+24V； 4.接口类型：凤凰端子3.81-5P×2 ； 5.板卡功耗：2W； 6.板卡既可插在主机，也可通过扩展箱分布式摆放。 | 工业 |
| 24 | NET总线卡 | 张 | 1 | 1.以太网联机架构系统； 2.两组RS485串行端口； 3.具有两组24V/1A输出； 4.输出数据的波特率和校验方式可设定； 5.接口类型：凤凰端子5.08-4P×2 ； 6.通讯协议：RS485； 7.板卡功耗：2W； 8.板卡既可插在主机，也可通过扩展箱分布式摆放。 | 工业 |
| 25 | 8路电源控制器 | 台 | 1 | 1.8路独立电源开关控制。 2.具有8个通道，每个通道最大功率为20A。 3.具有ID设置功能，每台设备可设置唯一的ID。 4.具有按键控制功能，长按面板按键3S以上通道闭合，再次长按3S以上通道断开。 5.具有IO控制功能，每一路对地短接3S以上通道闭合，再次对地短接3S以上通道断开。 6.具有RS485控制功能，广泛兼容目前市面上的中控串口协议。 7.具有网络控制功能，广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 8.具有常开与常闭的功能，每路继电器都有三连接点的接线端子。 9.可接各种可编程控制系统。 10.电源：DC24V/3A电源适配器供电，功耗：8W。 | 工业 |
| 26 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 | 1.具有4.3寸TFT真彩屏/触摸屏：可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行 2.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时：发言定时时间设置范围1-300分钟，定时发言结束提醒倒计时时间设置范围为1-60秒。 3.支持中英文两种字幕显示选择 4.设备自带节目播放器和录音机:面板具有USB接口，可支持MP3音乐播放；可支持自动录音和手动录音两种会议录音模式，U盘的容量不足也不会自动停止录音 5.采用高性能DSP数字音频处理技术：可实现14段图示均衡器、低频切除等反馈抑制功能。均衡器可保存6种手动调节模式，也有多种默认模式可供选择 6.具有会议单元自动/手动检测功能：在会议开始之前可对每个会议单元进行手动检测，检测的单元信息包含：话筒、LCD 屏、操作键、LED 指示灯、扬声器；也可以自动检测，检测时间可调，时间设置范围为20-100秒。 7.支持消防告警联动触发：后面板具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能 8.具有热备份功能，当主机出现意外时，备用主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行，可备份主机设置的发言数量、会议模式、音效控制、摄像设置、录音控制、话筒单元编号和优先权功能参数； 9.具有6个HDMI摄像接口：可直接连接6个摄像头实现会议摄像跟踪。 10.支持主备主机无缝切换：主备双连，主机故障，自动连接启用备用机，无缝切换，为会议顺畅保驾护航。 11.支持摄像跟踪和视频录制：摄像设置能够追踪当前发言单元位置，可以录制视频保存到电脑，或者截图保存。 12.支持会议签到数据统计显示：支持字符显示、柱状图、饼状图三种图表格式，相关参数可任意设置。 13.支持一键关机所有无线单元，可修改UHF段无线发射频率：在主机“系统设置”界面触摸“WIFI”图标进入WIFI设置界面，可一键关闭当前连接的所有WiFi单元，修改U段发射频率、无线AP服务器网关及WIFI密码。 14.支持在PC端查看单元信息：进入PC端WIFI单元设置界面查看WIFI单元所绑定的用户名称（在人员管理项中先绑定）、WIFI信号强弱（强、中、良、弱）及电量使用情况（1-100）。 15.支持在PC端进行会场秩序管理：可以像VISO、CAD一样快速绘制背景图，依据会议现场布局设置PC虚拟会场界面，实现会议远程监控管理。 ▲16.提供根据GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》出具的第三方权威机构检测报告（具备CMA标识）（报告内容需要包含第6、7、14、15项）。 | 工业 |
| 27 | 专业自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； | 工业 |
| 28 | 音频隔离器 | 个 | 1 | 1.电位平衡处理器 可解决项目中非共地电流噪声问题，隔离外界干扰，隔离不共地产品生的电流声、噪声，能用于连接各种音频扩声系统； 2.保护高端精密音频设备不被对地电压（打火、静电）损坏，保障系统间安全传输； 3.带线路莲花座、6.35插座、卡侬座输入输出口，2通道输入、2通道输出，将输入和输出是隔离的，支持接地以降低噪声,改善音质净化声音； 4.支持电脑、摄像机、电子乐器、录播、远程视频会议等设备连接调音台产生的噪声消除； 5.本设备无需外部电源，广泛应用于会议室、多功能厅、户外演出、远程视频会议、音箱扩声系统、音响工程、音频系统级联等产生电流噪声场合。 | 工业 |
| 29 | 5G WiFi加密无线会议发言主席单元 | 台 | 1 | 1.纯发言功能的5GWiFi无线会议发言单元； 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围，实现会议单元在大型会议室或多个会议室内使； 4.采用2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.支持批准代表的申请发言功能； 7.支持优先权功能，可将所有代表单元静音或关闭，全权控制会议秩序 8.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果； 9.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 10.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏； | 工业 |
| 30 | 5G WiFi加密无线会议发言代表单元 | 台 | 7 | 1.纯发言功能的5GWiFi无线会议发言单元； 2.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； 3.支持漫游功能，可以在多个AP之间漫游,增加Wi-Fi覆盖范围，实现会议单元在大型会议室或多个会议室内使； 4.采用2.4寸OLED显示屏，可实时显示：本会议单元的ID号码、申请发言人数、签到人数、WiFi信号强度、电池电量、单元信息，以及发言计时等状态； 5.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调； 6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果； 7.配合摄像头，使用数字会议系统主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 8.配合控制主机，单元有自我检测功能。检测的项有：按键、话筒、LED指示灯、LCD屏；； | 工业 |
| 31 | 5G WiFi无线路由器 | 台 | 1 | 1.采用WPA/WPA2数字加密技术的WiFi信号传输，确保了会议私密性，避免窃听和恶意干扰； 2.符合IEEE802.11ac Wave-2/a/b/g/n 无线标准； 3.多个2.4GHZ、5GHZ频点选择； 4.具有两路RJ45接口，1路连接D7301 5G WiFi加密无线发射主机，另一路连接AP,可扩展单元，连接线缆建议使用高质量的交叉CAT6线缆； 5.在空旷受干扰弱的情况下信号覆盖面积可达到半径为30米的圆面积，一般为半径25米的圆面积； 6.内置四天线设计使数据传输更加的稳定； 7.最大功耗：15W； | 工业 |
| 32 | 5G WiFi无线会议单元专用充电箱 | 台 | 1 | 1.宽电压输入100V-240V AC：50/60Hz； 2.支持快充慢充，快充USB口输出9V,慢充输出5V； 3.锂电池为1000mAH,充满小于3.5小时； 4.能同时给10个单元充电； 5.满足充电QC3.0协议。 6.最大功耗：200W； | 工业 |
| 33 | 54颗LED帕灯 | 台 | 14 | 1.电 压：AC100-230V 50-60Hz 2.LED光源：54颗x3w RGBW/RGBA LED (54颗3合一3W可选） 3.消耗功率：180W 4.色 温：可调 5.角 度：25°或是45°光束角度可选 6.照 度：4960Lux（5米距离） 7.调 光：0-100%线性电子调光 8.频 闪：高速白光或RGBW 频闪效果，频率范围为1-13Hz 9.可承温度：可承受40°C 最大环境使用温度，可承受60°最大灯体温度 10.性能特点：内置自走功能，RGB或RGB+琥珀色可选，60000-100000小时灯珠寿命 11.控制模式：DMX512,自走，声控，主从 12.通 道：8CH 13.防护等级: IP20 | 工业 |
| 34 | 380W光束灯 | 台 | 6 | 1. 输入电压：AC110-230V，50-60Hz 2. 总功率：600W 3. 电子镇流器和AC/DC开关电源 4. 显示：液晶显示 5. 灯泡：380W 6. 颜色：14种颜色鲜明靓丽的色彩+白光 ； 7. 图案：17个固定图案片+白光； 8. 三种棱镜：八棱镜 + 三排48棱，内置棱镜高速切换效果，效果移动，雾化功能； 9. 0~100%机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 10. 镜头：两组四层高精密多组胶合光学镜头，8层高清镀膜 11. 电机：高静音马达配合高新驱动软件，噪音低、定位准，速度快。 12. 频闪：关闭频闪，灯具功率下降，节能环保, 13. 电动对焦，光束角0~1.8°； 14. 采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位。 15. 水平：540°，解析度8Bit/16Bit; 16. 垂直：270°，解析度8Bit/16Bit。 17. 控制通道：16CH ; 18. IP防护等级：IP20 | 工业 |
| 35 | LED影视会议灯 | 台 | 10 | LED会议灯采用高效节能的LED贴片光源 高显色指数、色温准。高色彩还原度，还原图像色彩真实清晰；色温：(3200±150K/5600±150K)，光源稳定、平滑柔和、光色清亮。 节能环保、无辐射。比传统钨丝灯节能90%以上；光线质量好，没有紫外线与红外线等强辐射光，眩光小，是典型的绿色照明光源。 更高光效，低热量。采用创新的发光技术与高品质LED灯珠打造，在实现同等亮度状态下比同行节省15%以上电能消耗；属于冷光源，没有明显的烘烤现象。 专利散热，寿命长。通过全铝外壳自然散热；采用行业内一线品牌的高品质原料、电路、铝材，从源头保障产品具备更长的使用寿命，平均寿命达50000小时。 技术参数: 1.光源：432颗 高显指LED光源 2.电源电压：AC100~240V，50/60Hz 3.额定功率：200W 4.显色指数：Ra≥95 5.色温：（3200±150K/5600±150K 可选 ） 6.调光：0～100%线性调光 7.控制面板：LCD液晶显示屏+四按键 8.通道模式：1CH/2CH 9.出光角度：120度 10.散热方式：无风扇自然散热 | 工业 |
| 36 | 灯光控台 | 台 | 1 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.新增Art-net,内置模拟器功能 4.新增RDM双向输出,可在控台设置灯的地址码 5.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 6.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 10.可储存60个素材， 11.支独享素材 12.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 13.可同时输出和运行10个重演场景。 14.带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 15.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 16.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 17.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 18.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 19.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 20.支持立即黑场、 21.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 22.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz。 | 工业 |
| 37 | 12路直通箱 （12*40A胶木插每路4kw） | 台 | 1 | 1.箱内采用16平方铜线，支线4mm² 2.输入:4P35平方接线端子。 3.输出:AV220v，设有12*40A胶木插每路4kw适用于任何负载。（40A胶木插） 4.ABC三相指示灯，每路设有短路于过载双重保护分断空气开关（32A)，每路配有LED指示灯直观明了。 5.配有三相电压监测。 6.供电：三相四线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％. 7.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载（40A胶木插） 8.过载与短路双重保护高分断空气开关. 9.UK-35端子输入 10.40A胶木插输出 | 工业 |
| 38 | 8路信号放大器 | 台 | 1 | 1.供电：115V/230V 频率：50HZ. 2.每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX输出. 3.放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具. 4.外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生 | 工业 |
| 39 | 对开拉幕机 | 台 | 2 | 全铝合金机身 最大牵引力：600N； 运行速度:0.01～1.0m/s; 快速起闭时噪声：小于45dB； 安全措施：左右限位。 牵引方式：幕布小车挤压式； 电源：380V三相五线。 功率:1.1KW 单边行程：X | 工业 |
| 40 | 轨道(铝合金) | m | 31.6 | 铝合金轨道 | 工业 |
| 41 | 两路对开幕变频控制机箱 | 台 | 1 | 变频控制，控制幕布对开，有紧急停止键；具有缺项保护功能；采用三相五线制供电。额定电压：380V;额定频率：50HZ。 | 工业 |
| 42 | 幕布（金丝绒） | m2 | 48 | 防火阻燃等级：B1级； 颜色：墨绿色（可选）； 材质：丝绒； | / |
| 43 | 幕布（金丝绒） | m2 | 16 | 防火阻燃等级：B1级； 颜色：墨绿色（可选）； 材质：丝绒； | / |
| 44 | 幕布（金丝绒） | m2 | 324 | 防火阻燃等级：B1级； 颜色：鹅黄色（可选）； 材质：丝绒； | / |
| 45 | 舞台灯光系统配套辅材 | 项 | 1 |  | / |
| 13.校园电视台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 虚拟演播室主机 | 台 | 1 | 1) 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、视频抠像、虚拟背景实时渲染、录制、直播、点播等功能。 3) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 4) 支持7路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号、1路VGA信号和1路远程网络信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 5) 支持2路以上摄像机蓝/绿背景信号实时同步抠像功能，无需额外增加色键抠像设备。支持2路以上摄像机实景信号拍摄录制。支持4路以上虚拟背景信号输入及实时预览； 6) 支持外场实景连线，场外实景可通过网络摄像机将视音频信号传送到主机，实现本地演播室与远端的远程连线，可将远端画面和本地与远端的双分屏对话画面进行录制。 7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 8) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 9) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 10) 支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 11) 高清虚拟演播室主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 12) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当虚拟演播室主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒虚拟演播室主机，使虚拟演播室主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 13) 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 | 工业 |
| 2 | 校园电视台系统软件定制 | 套 | 1 | 校园电视台管理系统软件： 1）支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。 2）支持校园电视节目导播管理、系统参数管理、录制管理、用户管理、网络参数管理。 3）支持校园电视节目信息管理，包括录制节目的名称、主持人等信息管理。 4）提供2路预抠像摄像机信号和2路实景拍摄摄像机信号画面预览窗口，支持HDMI信号、VGA信号、远程网络信号和3个以上虚拟背景信号预览。 5）支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； 6）支持虚拟背景预览、叠加后效果输出前预览。 7）支持主机虚拟背景图片库，支持导入导出背景图片，支持实时预览，支持将常用虚拟背景自定义设置在导播首页，便于快速调用。 8）支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 9）支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 10）支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 11）支持校园电视台系统视频接入与输出管理，支持POC供电管理。 12）支持校园电视台系统音频信号管理，包括音频声量调节、EQ均衡的开启与关闭、自动增益的开启与关闭等。 13）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 14）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 15）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 16）流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 流媒体导播软件： 1）支持本地导播功能，可直接在虚拟演播室主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2）提供PVW输出前预览窗口和PGM录制监视窗口，所有预操作包括画面切换、背景切换、布局切换等操作均预先在PVW预览窗口显示。确认输出后进行录制并在PGM录制监视窗口显示。 3）支持5种以上可选布局模式，包括双分屏、画中画模式等。支持虚拟大屏布局模式，抠像人物与HDMI/VGA信号结合营造虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 4）提供3种以上转场特效，包括渐变、扩散、推进等。支持添加LOGO、视频标签、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，支持字幕循环功能。 流媒体点播软件： 1）支持高、低双码流录制功能，支持对输入信号进行点播预览，支持对虚拟背景信号进行预览点播，包括图片、VGA/HDMI信号、摄像机信号。 2）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 3）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 4）支持录像文件和对应PPT课件下载； 5）支持对视频进行手动FTP上传。 | 工业 |
| 3 | 高清特写摄像机 | 台 | 2 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 工业 |
| 4 | 直播主机 | 台 | 1 | 1.设备高度：≤1U 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计 3.系统支持：Linux系统 4.数据库支持：MYSQL 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 6.网络连接：RJ45千兆网口 7.通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 8.支持Rst设备一键复位功能 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 工业 |
| 5 | 视频资源管理平台 | 套 | 1 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （8）全屏点播：视频资源管理平台全屏点播时刻进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏， （9）行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （12）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 （13）附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 | 工业 |
| 6 | 摄像机三脚架 | 个 | 1 | 通用 | 工业 |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 1 | 振荡方式：PLL 频道宽度：250KHz 信噪比S/N：>105dB 频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) | 工业 |
| 8 | 导播主机设备 | 台 | 1 | CPU酷睿I5；内存8G；集成显卡；硬盘500G；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套 | 工业 |
| 9 | LED三基色背景灯 | 个 | 3 | 额定功率：100w 供电方式：90-265VAC50/60Hz;DC12-24V 相关色温：5600K LED类型：贴片灯珠 1.全航空铝材结构，强度高，重量轻 2.灯体与光源一体化设计，灯体高强航空铝材散热材质，散热好，延长灯珠寿命，质量稳定。 3.灯体，固定旋钮，固定转接件灯易损耗部件全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用。 4.进口科瑞光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95.色温稳定，5600K. 5.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳，散热性好，易更换，售后简洁，方便。 6.调光方式：DMX512信号/本地控制/无线遥控/ 7.无线调光方式为无需走信号线，放大器，调光台等设备 | 工业 |
| 10 | LED三基色面光/侧光灯 | 个 | 5 | 额定功率：150w 供电方式：90-265VAC50/60Hz;DC12-24V 相关色温：5600K LED类型：贴片灯珠 1.全航空铝材结构，强度高，重量轻 2.灯体与光源一体化设计，灯体高强航空铝材散热材质，散热好，延长灯珠寿命，质量稳定。 3.灯体，固定旋钮，固定转接件灯易损耗部件全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用。 4.科瑞光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95.色温稳定，5600K. 5.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳，散热性好，易更换，售后简洁，方便。 6.无线调光方式为无需走信号线，放大器，调光台等设备 7.无线调光方式为无需走信号线，放大器，调光台等设备 | 工业 |
| 11 | 轨道悬挂 | 套 | 1 | 工字型纵轨2根4米，王字型横轨4根3米，轨道吊架6个。带刹车功能8轮万向滑车8个。带刹车功能四轮灯具滑车15个，2轮线缆滑车15个 悬吊的基础支撑位固定轨道，和滑动轨道。考虑到房间比较低，专门设计了超低型，轻便型，易安装实用型灵巧迷你系列轨道，该轨道为磨具挤压成型铝合金材料，材质好。自重轻，强度高，带防滑防脱落专利设计。 固定轨道的是专门设计的带高低伸缩调整的吊架，方便，安全，实用。和轨道配套，带防脱落设计，安全第一，实用方便。 滑车系列，万向滑车，灯具滑车，都带防滑设计，在调整轨道滑动和灯具滑动时均可以保证 移动位置准确，定点，不滑动，不乱光位。线缆滑车设计采用四轮方式，避免两轮设计滑动跑位，卡位现象。卡线装置为专利设计，磨具设计，及其轻便方便的指压事线卡装置。 | 工业 |
| 12 | 免漆拼接蓝箱 | 平方 | 18 | 免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；该产品无需采用传统的木料制作方式，避免批腻子，刷漆等费时费力繁琐工序，为工程施工节省工期90%以上，同时节省大量资金，也杜绝日常使用掉漆磨损引起的反复维修等缺点。 厚度：1块/17mm 墙板：250 * 250 * 17mm 弧板：270 * 250 * 17mm 地板：250 * 250 * 17mm 材料：环保TS材料、表面哑光 地板承重：200公斤/块 面积：16块/㎡ 颜色：蓝色/绿色 模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，本方案由多个模块化产品，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色； 备注：由于虚拟箱板尺寸是一次成型，所以尺寸要以25cm为单位增加或者减小； 主要类型：I型、L型、U型、扇形这四个形状供选择，I型是只有一面背景墙面；L型是有一个背景墙面加一个地面；U型是有三个背景墙面加上一个地面；扇形是两个背景墙面加一个地面。 | 工业 |
| 13 | 恒力铰链 | 个 | 4 | 结构：调簧式设计、准确定位 提升重量：7Kg 颜色：黑色 | / |
| 14 | 灯具接插件 | 套 | 12 | 灯具接插件、灯勾、安装配件、连接配件、连接调试等 | 工业 |
| 15 | 主持桌椅 | 套 | 1 | 根据用户需求定制。尺寸约为2000*750*650mm，产品均采用优质冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷塑，无污染。 | 工业 |
| 16 | 导播桌 | 张 | 1 | 1.桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板所有棱边都采用弧形设计，美观大方；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放；可根据环境选配抗菌、抗病毒表面处理工艺桌面。桌面也可以选择表面贴三聚氰胺，侧边封边工艺。甲方根据实际需求选择。 2.桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； 3.书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面高温静电喷涂； 4.挡板：挡板E1级高密度板采用15MM，封边：PVC胶边。 5.脚轮：可调节高低，带刹车轮，方便用户随时调节桌面平整； 6.折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。 7.木板颜色：多色可选或提供样品色定制； 8.平衡码：1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整；尺寸：1200L*550W*750H | 工业 |
| 14.UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 | 三相输入、三相输出，高频塔式UPS， UPS机架尺寸 (宽x深x高) ≤ 240x630x650mm， 输入功率因数：≥0.99（100%负载） 电压动态顺便范围≤±3% 输出功率因数≥1.0， 整机效率＞95%（100%负载），＞96%（50%负载），可节省运营成本。 UPS具有使用一共享电池的紧急电源供应系统及其输入电流平衡功能。 UPS具有集中供电系统及其方法， | 工业 |
| 2 | 蓄电池 | 只 | 64 | 规格：12V-100AH 免维护全密封铅酸蓄电池 蓄电池壳、盖符合GB/T2408-2008的要求，能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，遇有明火，内部不引燃、不引爆。 电池为贫液式设计，内部没有流动的电解液，无电液渗漏之患。 电池采用独特殊的密封结构，在正常充电过程中电池不会产生酸雾。 采用耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，设计浮充寿命可达10年。 环境温度－10℃～＋45℃条件下可正常使用。 采用了内阻值很小的优质极板设计和玻纤隔板，高强度压紧装配工艺。 在-15～50℃温度范围内,可进行0.25C的大电流放电，温升不超环境温度10℃。 电池采用高纯原料和特殊配方工艺，组装后电池内阻很低，28天容量保存率≥99%。 密封反应效率≥98%。 安全阀开阀压力10~20kPa，安全阀闭阀压力10~20 kPa。电池与电池间连接压降≤5mV。 同组电池最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。 蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标志清晰；电池出厂时已经处于充足电状态，蓄电池外壳应采用阻燃壳体制造。 蓄电池正、负极端子有明显标志且在电池侧面便于连接和维护，内嵌铜端子输出方式线缆连接可靠。 蓄电池一致性好，同组电池开路状态下，压差≤60mv ，浮充状态下≤20mv，放电状态端电压差≤0.2v。 提供电池计算书（恒功率），带载率按UPS的80%视为满载计算，截止电压1.7V，后备时间30min。 | 工业 |
| 3 | 电池柜 | 套 | 2 | 780*880*1170MM 宽深高，定制放32节12V/100AH电池柜 | / |
| 4 | 电池连接线 | 套 | 1 | 采用BVR10平方线缆 | / |
| 5 | 承重支架 | 套 | 2 | UPS主机及电池柜承重底座角钢焊接 | / |
| 6 | 电池直流控制箱 | 套 | 1 | 3P100A | / |
| 15.电子班牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 电子班牌 | 套 | 12 | 1、硬件参数： 1.1采用21.5英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例9:16；屏幕亮度≥500cd/㎡。 1.2屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 1.3整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 1.4整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 1.5整机最大厚度不大于30mm。 1.6整机正面覆盖钢化玻璃。 1.7整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 1.8可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。 1.9终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 1.10整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。1.11内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 1.12内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 1.13刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 1.14整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 1.15整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 1.16整机支持外接门禁控制。 1.17系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB。 1.18整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G 1.19整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 1.20支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。整机支持自动感光调节屏幕亮度 1.21高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 |  |
|  | 应用软件 |  |  |  | 工业 |
| 2 | 云班牌平台管理系统 | 套 | 1 | 1.整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 3.信息发布具备定向发布功能，可按照全校、班级层级进行定向信息推送。 4. 联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机上展示。系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库。 7.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。 8.公告发布支持家长提交回执设置，打开需要家长回执开关后，微信公众号会实时通知家长公告消息，老师可以在小程序实时查看家长提交回执明细。 9.支持发布校级重要公告，新增公告内容同步在全校班牌置顶展示。 10. 系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 11.支持以校级或班级为单位发布事件倒计时，可编辑事件名称和倒计时截止时间，事件剩余时间在班牌实时显示，可同时发布不少于3个事件倒计时。 12.支持发布班级值日安排，可在班牌显示当日对应的值日生名单。 13.学生、教师可在班牌查看对应课程表；班牌智能高亮标记显示今日课程及当前进行的课程，便于学生教师查看。 14.系统提供学生日循环考勤、单次事件考勤、课程考勤等考勤规则模式，可设置考勤事件的名称、起始时间、考勤人员范围。考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 15. 人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。高级考勤模式支持考勤对象在多个场地中的任意一个场地考勤。 | 工业 |
| 16.智慧黑板 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 86英寸智慧黑板 | 套 | 19 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 5.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7.采用电容触控方式，支持整机设备系统中进行20点或以上触控。8.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 9. ▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 （提供依据GB 4943.1-2022《音视频，信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 10.整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 12.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 13.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 14.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 15.屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 16.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 17.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 18. ▲整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。（提供依据GB 4943.1-2022《音视频，信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》的标准，出具带有CMA认证的检测报告） 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求： 4.采用按压式卡扣锁紧机构，无需工具即可快速拆卸电脑模块; 标准可拔插式电脑OPS模块，可推拉式插入整机，实现无单独接线的插拔; 5.国产自主可控CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。采用海光C86-3G系，C86架构处理器，工作主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，物理核心数≥8核，线程数≥16，三级缓存≥16MB 6.8 GB DDR4内存，最高内存频率≥3200MHz 独显，集成声卡 7.支持固态硬盘256GB，兼容M.2接口（NVMe格式）和SATA3.0； 预装正版国产操作系统； 8.具有独立非外拓展的电脑USB接口； 至少具有3个USB3.0接口，至少具有1个USB2.0接口；至少具有1个HDMI out 接口；10.至少具有一个RJ45接口；具有标准的PC防盗锁孔，确保电脑模块防盗; 9.与整机的连接采用万兆级网口，传输速率≥10Gbps;支持1个3.5mm MIC音频接口，支持至少1个独立针孔物理按键。模块支持至少2个指示灯，红色亮起表示模块通电；绿色闪烁表示模块工作。 | 工业 |
|  | 互动式教学软件等 | 套 | 19 | （一）备授课功能： 为教师提供100T云存储空间。 支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 集体备课： 1. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（四）教学教研平台 1. 通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长，支持与分别按工作日和周末统计的全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。 | 工业 |
| 2 | 壁挂式实物展示台 | 套 | 19 | 硬件参数要求： 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 - 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 - 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 软件参数要求： 1、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 6、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 工业 |
| 17.访客系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一、 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 | 台 | 1 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11.0； 按键类型：触摸按键； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；RTP；TCP； 是否支持SDK和API：支持； 产品款式：身份核验终端； 显示屏：10.1英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏；非触摸屏； 显示屏分辨率：1280×800； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头； 光照补偿：自动白光补光；自动红外补光； 语音提示：支持； 外壳材料：PC+ABS、铝合金； 开关机按键：1个； 人证比对：支持； 读卡类型：IC卡；身份证； Wi-Fi：支持； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 实时监控：支持； 抓拍功能：支持； 主动注册：支持； 人脸识别身高范围：0.9m～2.4m； 人脸识别距离：0.3m～1.0m； 人脸识别准确率：99.99%； 人脸识别速度：0.2s； 人证比对时间：2.5s； 居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 二代身份证读卡器：读卡符合公安部GA450/IGA450标准； 存储记录数量：100000条记录； USB接口：2个USB2.0接口； 网络接口：2个10Mbps/100Mbps以太网口； 电源：标配； 供电方式：DC 12V 2A； 功耗：≤15W（待机），≤20W（工作）； 工作温度：-10℃～＋55℃； 工作湿度：5%～95%RH（无凝结）； 储存温度：-20℃～+60℃； 储存湿度：30%～75%； 防腐蚀等级：普通防护 | 工业 |
| 18.智慧图书系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 智慧图书馆管理平台定制 | 套 | 1 | 1.★AI智能助手：用户可通过AI智能助手（集成大语言模型），快速完成智能检索、数据统计分析、工作总结、百科问答、智能创作、待办事项等业务。（须提供产品功能截图） 2.常用功能：用户可以从系统的所有功能菜单中选择最多8个常用菜单，并以图标方式展示在工作台。 3.基础数据：从今日借阅、今日归还、当月借阅、今年借阅、累计借阅、累计丢失、读者总数、总馆藏、馆藏总金额、今年新增馆藏、生均馆藏、人均借阅等数据指标中，挑选最多8个数据指标展示在工作台。 4.具备丰富的数据内容，包括近一周借阅量、图书流通率、读者借阅率、五大部类馆藏占比、通知公告、逾期信息等。 读者管理 1.读者管理：支持多维度检索读者信息，包括读者证号、读者姓名、性别、学号/职工号、读者状态、读者类型、部门、年级班级、岗位等，快捷操作读者状态，包括冻结、激活、挂失等。可按照读者类型快速新建读者。 2.读者批量操作：用户可批量导入读者或批量修改读者信息，支持查看批量导入记录和批量修改记录，记录包括文件名、操作类型、状态、记录数、成功数、失败数、导入时间、操作人等。 3.班级管理：支持用户新建年级、班级，变更班级状态、一键升班等操作。 4.支持用户便捷新建和维护读者类型、读者岗位和所属部门。 5.操作日志：支持记录并查看对变更读者状态的操作日志，包括被操作读者的读者证号、学号/职工号、读者姓名、操作类型、操作人、操作时间等。 采访管理 1.支持用户在线导入和维护外部订购目录，可通过订购目录快捷完成图书订购。支持订购目录书目和馆藏书目查重，支持单个查重和批量查重，用户可自行选择并关联馆藏书目从而完成馆藏书目和目录书目的匹配。 2.支持用户直接订购图书，可通过联机书目检索、本地书目检索等方式快速选择书目并订购。 3.支持用户根据订购批次查询订购记录，并统计批次状态、订购种数、订购册数、订购金额、验收种数、验收册数、验收金额、退订种数、退订册数、退订金额，支持查看具体书目的订购状态。 4.支持跨订购批次查看全部订购书目和书目的订购状态。 验收管理 1.用户可通过搜索或扫描ISBN，快速检索图书的订购记录并完成图书验收，对于为经订购但需要验收的图书，系统也支持直接验收上架。 2.系统采用采编验一体化设计，验收图书时即可录入条码号并直接上架。 3.★支持用户根据验收批次查询验收记录，并统计批次下总验收种数、总验收册数、总折扣率、总验收总价、总验收实价，同时支持查看具体书目的验收记录，包括收货数、单价、总价等。（须提供产品功能截图） 4.支持跨验收批次查看全部验收书目和验收数量、单价、总价等信息。 采编工具 1.支持用户预设图书订购、验收参数，订购和验收时自动根据预设参数完成表单填充。 2.支持简单编目和详细编目，支持根据已有书目数据编辑新增书目，编目结果保存在本地库。 3.系统支持书标打印和条码号打印，支持在线调整书标格式并预览打印效果。 馆藏管理 1.支持多维检索馆藏书目和馆藏单件，可便捷修改馆藏书目和馆藏单件数据。 2.支持导出馆藏书目和馆藏单件，可选择导出为MARC文件或Excel文件。 3.支持批量导入馆藏单件数据和书目数据，并保存导入记录，可查看导入状态、导入记录数、成功数、失败数、导入时间、操作人等。 4.支持图书上下架和图书清查，可与集群管理系统联动，快捷清查不适宜图书，并生成图书上下架记录。 5.支持记录盘点过程中发生的图书丢失数据，可手动操作图书丢失和图书找回。 流通管理 1.支持快捷处理图书借阅、归还、丢失业务，并实时储存图书借阅记录。图书逾期、图书丢失、图书无损等异常问题可根据预设的流通规则和财经规则完成停借、罚款等处罚。 2.★系统支持多种方式进行超期催还，包括导出逾期列表、邮件催还、短信催还等。支持查看已逾期列表和即将到期列表，并支持对即将到期的图书以多种方式催还。（须提供产品功能截图） 3.支持为不同类型的读者配置不同的借阅规则，包括借阅宽限天数、最大借阅馆藏量、最长借阅天数、最大续借次数等；支持为不同类型的读者配置不同的冻结规则，包括最大丢失数量、最大逾期数量、逾期是否冻结等。 4.支持查看、导出、导入流通日志，日志可记录发生流通行为的读者信息、馆藏信息、操作人、操作时间等。 馆藏流通基础参数管理 1.支持预设馆藏流通基础参数，包括图书馆、馆藏地、服务点、资料类型、文献来源、流通类型、装订类型等。 统计分析 1.系统支持多维检索并按照性别、读者类型、部门、年级班级统计读者数量及其占比，并支持导出数据报表。 2.系统支持多维检索并根据馆藏地和馆藏状态统计图书种数、种数占比、册数、册数占比、总码洋等数据，并支持导出数据报表。 3.系统支持多维检索并根据二十二大类、五大部类统计馆藏种数、册数及其占比，并支持导出数据报表。 4.系统支持多维检索并根据条码号和书目统计馆藏明细，并支持导出数据报表。 5.系统支持多维检索并统计每位读者的借阅数据，并支持导出数据报表。 6.系统支持多维检索并统计每个部门的总体借阅数据，并支持导出数据报表。 7.系统支持多维检索并按照年级、班级统计读者的借书、还书数据，并支持导出数据报表。 8.系统支持多维检索并按照条码号和书目统计馆藏被借次数，并支持导出数据报表。 9.系统支持多维检索并按照二十二大类、五大部类统计馆藏被借次数，并支持导出数据报表。 10.系统支持按照日、月、年、学年统计借阅量，并支持导出数据报表。 11.★系统支持一张表统计图书馆年度建设概况，包括年度新增、年度剔除、现存馆藏量、人均馆藏量、人均新增馆藏量、流通情况等，并支持导出数据报表。（须提供产品功能截图） 系统设置 1.系统支持管理员新增系统用户、配置用户角色以区分不同用户的不同操作权限、配置用户所属部门以精细化管理用户。 2.系统支持查看系统审计日志和系统日志。 3.系统支持字典管理系统业务依赖的各类字段，包括读者状态、借阅状态、馆藏状态、馆藏资料类型、订购方式、订购状态等。 | 工业 |
| 2 | 安全门 | 片 | 3 | 功能要求 1.设备设计紧凑，符合ADA相关标准要求，宽度≥900mm，并且要能够方便地应用到图书馆的周边环境中。 2.系统要求兼容AFI、EAS、UID和AFI+EAS多种安全监测模式。 3.监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)。 4.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5.要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料中的RFID标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 6.设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响。 7.系统设备具备扩展性，一排可安装至少3个天线门架（2通道），并且不会降低系统检测的灵敏度；最高可达到10个门（9通道）连在一起，而不降低系统检测的灵敏度。 8.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 9.系统具有故障报警提示功能。 10.提供有线同步连接方式； 11.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 12.设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。（LED人员流量统计显示有三种模式可工选择：人员进+出的总和，进的人数，出的人数） 13.系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 14.须符合国际相关行业标准。 15.对心脏起搏器的佩带者、孕妇、磁性媒质软盘、磁带和 录像带等无害。 16.独立工作，不需要与服务器或数据库相连，可离线工作。 17.平均故障间隔时间（MTBF）：≥10000小时。 18.选配：包括当日实时人流量、手机借书记录展示和统计、日期时间、天气信息、自定义滚动公告信息 19.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内） 技术要求 1.规格尺寸(单门): ≤655mm * 124mm * 1650m (长*宽*高)； 2.机体材质：铝型材+PMM； 3.设备净重(单门)：≤25kg； 4.工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3； 5.阅读范围半径：≥900 mm。 6.系统响应速度不小于10本/每秒。 7.供电要求：AC 220V，50Hz； 8.额定功率：≤20W； 9.工作温度：0℃～50℃。 10.为保证所投产品环境适应及使用性能，所投设备读写器通过恒定湿热试验（温湿度40℃，85%RH，试验时间≥12h）性能试验，试验后，样品外观结构和功能正常，样品能正常读取标签信息，符合恒定湿热试验等国家和行业相关标准。 | 工业 |
| 19.AI体育系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 一、 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立定跳远算法 | 套 | 1 | 1.成绩自动检测：有效跳远距离 2.违规智能识别：踩线（可实时进行语音干预提醒） 3.支持学生自由练习模式下作弊行为检测，作弊成绩无效 4.运动处方报告：对起跳角度、摆臂幅度、平均速度、腾空时间、腾空高度、屈膝角度等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 5.实时响应速度：≤1.5s 6.项目成绩误差：≤1cm | / |
|  | 立定跳远硬件点位 |  |  |  | 工业 |
| 2 | 跳绳教学版算法 | 套 | 1 | 1.成绩自动检测：有效跳绳个数计数 2.运动处方报告：对平均速度（次/秒）、大臂夹角等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 3.同测人数：支持4-10人同时测试 4.实时响应速度：≤1.5s 5.项目成绩误差：跳绳个数差距在3%以内 6.配置LED成绩显示屏幕动态呈现学生数据 | / |
|  | 跳绳教学版硬件点位 |  |  |  | 工业 |
| 3 | 坐位体前屈算法 | 套 | 1 | 1.成绩自动检测：仰卧起坐有效个数 2.违规智能识别：未抱头、未触膝、未躺平（可实时进行语音干预提醒） 3.运动处方报告：对屈膝角、仰卧速度、身体与大腿夹角等生成运动处方报告，并对指标进行分析，给予点评与建议 4.实时响应速度：≤1.5s 5.项目成绩误差：≤1个/1分钟 | / |
|  | 坐位体前屈硬件点位 |  |  |  | 工业 |
| 4 | 200万AI摄像机 | 台 | 3 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;乐橙;； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 工业 |
| 二、后端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | AI体育评测与教学系统（必配） | 套 | 1 | 1.具备快速测试、随堂测试、国家体测、自由练习四大功能模块； 2.支持PC端、Pad端、手机端登录智慧体育管理平台，可操作系统平台开展测试； 3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总； 4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置； 5.支持测试视频存储与测试数据分析服务； 6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理； 7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出； 8.支持立定跳远、仰卧起坐、引体向上、实心球、铅球、跑步类（50/100米、800/1000米）、跳绳、足球、篮球、排球测试等运动项目； 包含智慧体育校级大数据平台： 1.可查看体育课基础数据，包含开课次数、开课班级数、学生参与人数、AI智慧体育课项目数、AI智慧体育项目使用量排行； 2.可查看国家体测数据，包含体测概览：体测成绩分布、成绩分析，成绩管理：体测成绩上报表、体测分析表等； 3.可查看学生体质档案，包含在校运动档案、体测档案; 4.可查看随堂测试数据，包含随堂测试记录、成绩下载、成绩分析报告等。 | 工业 |
| 2 | 智能教师终端（必配） | 套 | 3 | 1.运行内存：6GB； 2.存储容量:128GB； 3.屏幕分辨率≥2000*1200； 4.摄像头：双摄像头，前置像素：800万，后置像素：1300万； 5.存储扩展≥支持MicroSD(TF)卡,最大支持1TB； 6.配置AI视觉体育评测与教学系统软件 | 工业 |
| 20.菜品发布系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | 显示设备 | 套 | 2 | 尺寸：43 分辨率：1920*1080 比例：16:9 响应时间：9ms 最佳视角：全视角 89/89/89/89 对比度：1200:1 亮度：380cd/?(Typ.) 整机寿命≥60000hrs 工作环境：-20℃ to 60℃ 功率：65W(TyP.) 接口：USB*2， RJ45，WiFi，网线，TF，HDII 支持格式视频：支持R/RIVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，IP4等 支持格式图片：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 外壳材质：PC款ABS轻盈材质无边框全面屏外壳 | 工业 |
| 二、线路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线管 | 米 | 200 | 规格：直径20 | / |
| 2 | 电源线 | 米 | 200 | 规格：RVV2*1.0 | / |
| 3 | 室外防水网线 | 米 | 200 | 室外非屏蔽双绞线 | / |

- 注：1、智慧黑板为本项目核心产品。（核心产品，技术参数不允许负偏离）

- 2.备注为本项目核心产品的设备，须提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

- 3.本项目行业属性为工业，清单中标注为工业的产品需在中小企业声明函中进行中小企业声明，否则为非实质响应。

三、商务要求：

（一）项目工期：自签订合同后配合项目现场装修进度，90天内完成安装调试，具体时间以采购单位要求为准。

（二）服务地点：太仓市城厢镇实验小学

（三）项目具体实施要求：

制定详细的项目实施方案，根据各学科教学实际需求，精准定位采购内容，确保设备能够满足教学需要。不同学科对于实验设备、多媒体设备等的需求存在差异，结合实际精准采购。 在预算范围内，优先选择品质优良、性能稳定的品牌产品，确保设备使用寿命与教学效果，综合考虑设备价格、性能、售后服务等因素，确保采购性价比最高，积极响应国家节能减排政策，采购符合环保标准的设备，促进绿色校园建设。

（四）项目质量保证及措施：

明确质量目标，确保所有智能化系统的功能正常运行，满足学校教学、管理、安全等各方面的设计要求。例如，安防监控系统能清晰覆盖校园各个关键区域，信息网络系统能为师生提供稳定高速的网络服务等。每个子系统的功能都应经过严格测试，确保在实际应用中达到预期效果。施工工艺规范，施工过程严格遵循相关行业标准和规范，保证施工工艺科学合理。每个施工环节都要有明确的操作规程，避免因工艺不当导致质量问题。比如，网络布线要整齐有序，避免交叉干扰，设备安装要牢固且符合位置要求。材料合格性，所使用的材料需符合国家标准和行业标准，确保其性能和质量能满足系统需求。材料的采购和使用应有详细记录，保证可追溯性。例如，电缆、设备等都要有合格证书，并且经过严格检验才能投入使用。施工进度合理性，在保证质量的前提下，合理安排施工进度，使其与项目计划相符，确保工程按时完成，避免因进度滞后影响学校正常的教学秩序和整体工程交付。安全管理有效性，施工过程严格遵守安全管理规定，保障施工人员和设备的安全。定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患，例如设置安全警示标识，为施工人员配备必要的安全防护用品等。

(五）人员保障

| 序号 | 岗位 | 人数下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实；要求具备项目管理、信息安全、通信等方面的技术专业，具有相关机电、广电工程项目管理经验，具有网络部署经验。并具备确保现场安全相关工作能力。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具有与本项目服务内容相关的专业基础理论知识和专业技术知识，精通弱电安装方面的专业知识，掌握项目现状和现代管理的发展趋势，同时具有解决项目实施过程或综合管理中本专业领域重要技术问题的能力，有丰富的技术管理工作实践经验，能够保证施工质量。 |
| 3 | 项目团队人员 | 2 | 项目团队人员需精通安防、通信方面的专业知识，通过各种研究方法和技术，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络规划和实施安全策略。同时具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。符合项目的安全施工要求及运维要求。 |

（六）应急保障

确保学校智能化管理系统能够被及时启动和实施，预测、预警和防范可能发生的突发事件，最大限度地减少突发事件对学校师生生命财产安全的影响，快速恢复学校的正常教学秩序及生活秩序。 保障学校智能化教学资源管理与分发的正常运行，为学生提供稳定的学习资源支持，确保教学活动不受较大影响。

（七）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后20个工作日内。

2、验收内容：项目全部完成后，采购人组织验收人员或邀请第三方专业机构对项目进行验收，根据采购文件内容对所提供货物数量、质量及项目实施要求进行验收。每个设备必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证。如果验收不符合招标文件要求，采购人有权要求成交单位无条件退货，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。

4、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

（八）售后服务要求：

1、本项目质保贰年。在质量保证期内，中标单位应无偿提供系统质保服务。在质保期内要求中标单位提供7×24 小时不间断的技术支持响应，在采购方提出服务要求后，中标方应提供30分钟以内响应，2小时到达现场，8小时以内完成招标人提出的免费维修要求；若8小时不能解决的，提供临时应急方案。修理、更换或退货，费用由中标人负责。质保期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标单位负责

2、质保期内每季度提供一次巡检服务。

3、中标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（九）包装方式及运输：

投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

（十）付款方式：

本项目预付款为合同金额的30%，在合同签订后30天内支付，项目履约验收完成后支付合同金额的60%（含预付款），审计完成支付至审定价的80%，两年质保期满后付清尾款。

四、报价要求：

1、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部货物和服务、备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

五、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0094号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位城厢镇实验小学智能化设备采购 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0094 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0094号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0094

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 城厢镇实验小学智能化设备采购 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本项目最高限价：900万元，报价超过最高限价为非实质响应招标文件要求。

3、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，若涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本项目专门面向中小企业采购，投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

19、监狱企业证明文件（如有）


                    监狱企业证明文件

   属于监狱企业的供应商，可以根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，并加盖供应商电子印章。

第五部分  评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

八、关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）。

采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

8.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8.3异常低价审查有关要求，均以苏财购〔2025〕62号为准。

评分标准

（一）、价格分35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

（二）技术及商务部分（65分）

1、技术参数响应（56分）

根据招标文件中产品技术参数响应程度打分，所投产品全部满足或优于招标文件技术参数要求的得56分。其中“★”参数80个，出现一个负偏离扣0.7分。对★号参数的技术要求必须在投标文件中提供相应的资料并加盖投标单位公章（按对应技术条款），不提供或提供不全不得分。标注“▲”的项目，为实质性响应要求，投标文件中须提供经国家CMA资质认可的实验室出具的权威第三方检测报告扫描件，且检测结果为“达标”或“符合”，不提供或提供不清楚者，视为未实质性响应。

2、企业实力及履约能力（9分）

（1）投标人拟派项目负责人具有高级工程师（电子信息）、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师的得3分，提供不全不得分。（提供相关证书及在本单位缴纳的社保证明（近三个月中任意一个月）

（2）投标人拟派项目技术负责人同时具有高级工程师（电子信息）、注册信息安全工程师、安全员的得3分，只提供一项不得分（提供相关证书及在本单位缴纳的社保证明（近三个月中任意一个月）

（3）投标人拟派项目团队人员IT 服务项目经理证书、CISAW信息安全保障人员证书、网络规划设计师、数据安全评估师证书。每一种证书（同一人只能计算一张证书）得1分,最高3分。（提供相关证书及在本单位缴纳的社保证明（近三个月中任意一个月）

注：1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印件字迹须复印清晰可见,复印不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

- 国别： 品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：本项目预付款为合同金额的10%，在合同签订后30天内支付，项目履约验收完成后支付合同金额的60%（含预付款），审计完成支付至审定价的80%，两年质保期满后付清尾款。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明

（5）履约验收的内容：项目完成后，甲方对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由乙方立即无条件为需方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切后果

（6）履约验收标准：乙方应保证向采购单位提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，乙方负责“三包”，费用由乙方负责。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（本项目无需缴纳）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：

政府采购履约验收书参考样本(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 | 采购人意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

（全文完）