扬州市中医院新院区医疗辅助配套设施项目更正公告（三）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321000-JSWC-G2026-0004

原公告的采购项目名称：扬州市中医院新院区医疗辅助配套设施项目

首次公告日期：2026-1-12

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容1：招标文件第四章“二、技术需求”更正为：

二、技术需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污洗及打包柜 | 套 | 8 | 一套包括（污洗置物架：1600*350*500mm，污洗柜：1600*600*1100mm，冷热双控水龙头*1，拖把池：1200*600*1800mm，普通水龙头*2） 1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板厚度≥1.0mm；侧板、门板厚度≥0.8mm；加强管料用≥1.0mm； 3、柜门为双层结构，带缓冲功能；底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 5、功能配置：304不锈钢缓冲铰链等； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 ▲不锈钢：需符合：①抗盐雾：合格；②化学成分：符合；③铜加速乙酸盐雾（CASS）试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级；④抗菌性能：抑菌率≥99%；⑤力学性能：合格。注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 2 | 医用环保治疗柜 | 套 | 1 | 一套包括（治疗柜上柜（玻璃门）：2000*350*550mm；治疗柜中柜：2000*350*600mm；治疗柜下柜：2000*630*840mm；输液柜：470*650*2000mm；0.7米LED感应灯*2；治疗柜台面：2000*650*12） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； ▲复合亚克力人造石（台面板）：需符合：①塑料件外观均符合要求；②生物实验台面耐污染：合格；③抗菌性能：抑菌率≥99%； 注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； ▲电解钢板：需符合：①金属喷漆(塑)涂层理化性能：符合要求：合格；②金属喷漆(塑)涂层硬度：合格；③抗菌性能：抑菌率≥99%。④家具涂层可迁移元素：合格；⑤燃烧性能B1级：合格；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； ▲塑粉：需符合：①外观:符合。②抗菌性能：抗细菌率≥99%；③铅、镉、六价铬、汞：均符合。 注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； ▲不锈钢踢脚线：需符合：①乙酸盐雾试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、六抽柜，水槽柜、高危药品柜（高危药品柜每个带两个机械锁）； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板； 9、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 ▲医用环保治疗柜：需符合：检测内容：①外观性能要求/金属件/：均符合；②结构安全：符合；③理化性能要求/金属喷漆(塑)涂层：符合；④耐湿热（500h）符合；⑤可迁移元素限量：符合；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 3 | 处置柜 | 套 | 1 | 一套包括（处置柜上柜（平板门）：1000*350*550mm，处置柜下柜：800*630*840mm，垃圾处置柜：1000*630*840mm，垃圾处置不锈钢组件*2，处置柜台面：1800*650*12mm，SUS304不锈钢踢脚线3米，304不锈钢台盆*1，有机玻璃挡水*1：700*500*380mm，肘触式高抛水龙头*1） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； ▲304不锈钢铰链：需符合：①过载：垂直静载荷、水平静载荷：符合要求；②功能：操作力、垂直静载荷、下沉量：合格；③抗菌性能：抑菌率≥99%；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 ▲导轨：需符合：①功能：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开：符合要求；②家具涂层可迁移元素：合格；③化学成分：合格；④抗菌性能：抑菌率≥99%。注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 ▲锁具：需符合：①保密度：锁舌伸出长度≥10mm；②牢固度：合格；③灵活度：合格；④外观质量符合要求；⑤锁头结构、锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拔动件扭矩、锁舌侧向静载荷、使用寿命均符合要求；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 4、拉手：一字折弯拉手； ▲拉手：需符合：①金属喷漆(塑)涂层理化性能：符合要求；②家具涂层可迁移元素合格；③化学成分：合格；④屈服强度、抗拉强度、断后伸长率：合格；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、水槽柜； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设亚克力挡水装置，亚克力厚度≥8mm； 9、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖墙面开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口； 10、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
| 4 | 医用环保治疗柜 | 套 | 1 | 一套包括（配药柜下柜：1200*630*840mm，配药柜台面：1200*650*12mm，SUS304不锈钢踢脚线1.8米，304不锈钢台盆*1，有机玻璃挡水*1：700*500*380mm，肘触式高抛水龙头*1） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、六抽柜，水槽柜、高危药品柜（高危药品柜每个带两个机械锁）； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板； 9、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
| 5 | 医用环保治疗柜 | 套 | 9 | 一套包括（治疗柜上柜（玻璃门）：1200*350*550mm，治疗柜中柜：1200*350*600mm，治疗柜下柜：1200*630*840mm，0.7米LED感应灯*2，治疗柜台面：1200*650*12mm） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、六抽柜，水槽柜、高危药品柜（高危药品柜每个带两个机械锁）； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板； 9、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
| 6 | 医用环保治治疗柜 | 套 | 13 | 一套包括（治疗柜上柜（玻璃门）：2400*350*550mm，治疗柜中柜：2400*350*600mm，治疗柜下柜：2400*630*840mm，0.7米LED感应灯*2，治疗柜台面：2400*650*12mm，SUS304不锈钢踢脚线3.6米） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、六抽柜，水槽柜、高危药品柜（高危药品柜每个带两个机械锁）； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板； 9、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
| 7 | 医用环保治疗柜 | 套 | 1 | 一套包括（治疗柜上柜（玻璃门）：5670*350*550mm，治疗柜中柜：5670*350*600mm，治疗柜下柜：3850*630*840mm，治疗柜台面：5670*650*12mm，SUS304不锈钢踢脚线，输液柜：470*650*2000mm，六抽柜：800*630*840mm 高危药品柜：500*630*840mm，高危药品密码锁，ABS抗菌药品盒：大中小共5个，304不锈钢台盆*1，有机玻璃挡水*1：700*500*380mm，肘式高抛水龙头*1） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，整体厚度≥1.0mm； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、六抽柜，水槽柜、高危药品柜（高危药品柜每个带两个机械锁）； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板； 9、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
| 8 | 304不锈钢清洗池 | 套 | 7 | 尺寸：1000*600*1100mm 1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板厚度≥1.0mm；侧板、门板厚度≥0.8mm；加强管料用≥1.0mm； 3、柜门为双层结构，带缓冲功能；底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 5、功能配置：304不锈钢缓冲铰链，冷热双控水龙头等； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 ▲不锈钢清洗池：需符合：①结构安全：符合要求；②金属喷漆(塑)涂层硬度：合格；③铜加速乙酸盐雾（CASS）试验≥40小时后，外观评级10级，保护评级10级；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 9 | 医用鞋柜 | 套 | 5 | 换鞋柜：1200*400*1500mm 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：整体厚度≥0.8mm； 3、配置：顶板配≥25mm厚EO级实木多层板，三聚氰胺纸饰面，2.0mm厚PVC封边条封边。； ▲实木多层板：需符合：①理化性能：（胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量）均合格；②甲醛释放量合格；总挥发性有机化合物合格；③抗菌性能：抗菌率≥99%； 注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用环氧树脂抑菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |  |
| 10 | 排泄物处置柜 | 套 | 1 | 一套包括（污洗置物架：800*350*500mm，污洗柜：800*600*1100mm，冷热双控水龙头*1，污物倾倒池：500*600*1100mm） 1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：台面、水池板厚度≥1.0mm；侧板、门板厚度≥0.8mm；加强管料用≥1.0mm； 3、柜门为双层结构，带缓冲功能；底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 5、功能配置：304不锈钢缓冲铰链等； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |  |
| 11 | 口腔边柜上柜（平板门 | 套 | 1 | 一套包括（口腔边柜上柜（平板门）：3200*350*550mm，钢制背架：3200*50*1850mm，口腔边柜下柜：3200*500*840mm，口腔边柜台面：3200*520*12mm，垃圾处置组件，导轨插座(3插孔）*2，活动柜：500*490*790mm） 1、台面板：采用优质医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，边缘加厚30mm。具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 2、柜体：采用一级电解钢板，门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚1.0mm，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 3、优质五金配件：304不锈钢缓冲铰链、三节导轨导轨、优质锁具； 4、拉手：一字折弯拉手； 5、粉末：采用优质环氧树脂抑菌粉末静电喷涂； 6、踢脚线：踢脚线部分采用≥0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作，比柜体前端面缩进尺寸为20mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、地柜可选择配置：双抽双开门柜、单抽单开门柜、双开门柜、单开门柜、水槽柜； 8、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设亚克力挡水装置，亚克力厚度≥8mm； 9、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖、一体成形304不锈钢投放口、一体成形PP脚踏板、304不锈钢脚踏转动装置两根支撑杆支撑PP盖墙面开启方式、脚踏转动装置无裸露并有预留检修口； 10、柜子工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构或铰链，门采用双层加工工艺，上柜柜门内嵌钢化玻璃，厚度≥5mm。 |  |
|  | 钢制背架 |  | 1 |  |  |
|  | 口腔边柜下柜 |  | 1 |  |  |
|  | 口腔边柜台面 |  | 1 |  |  |
|  | 垃圾处置组件 |  | 1 |  |  |
|  | 导轨插座(3插孔）*2 |  | 1 |  |  |
|  | 活动柜 |  | 1 |  |  |
| 12 | 无菌器械柜 | 套 | 27 | 器械柜：900*400*1800mm 1、主要材料：采用304不锈钢板材，具有不易生锈、防蚀等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm，加强管料用1.0mm； 3、器械柜分两层结构，上层门为不锈钢双面门板夹5mm玻璃，内均分三层；下层为对开掩门，内均分二层； 4、柜门为双层结构,带缓冲功能； 5、功能配置：主柜+上下对开门+中层拉板； 6、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 ▲器械柜：需符合：①金属喷漆(塑)涂层冲击强度：合格；②金属喷漆(塑)涂层硬度：合格；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 13 | 无菌储物柜 | 套 | 36 | 储物柜：1000*500*1800mm 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板厚度≥0.8mm； 3、工艺要求：柜门为双层结构； 4、功能配置：上对开掩门，内含两块活动层板，下对开掩门，内含一块活动层板； 5、五金配置：304不锈钢缓冲门铰，一字折弯拉手，锁具等； 6、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用环氧树脂抑菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 ▲物品柜（储物柜）：需符合：①金属喷漆(塑)涂层硬度合格；②力学性能：合格；③抗菌性能：抑菌率≥99%。注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 14 | 医用无菌货架 | 套 | 140 | 尺寸：1000*500*2000mm（顶底五层） 1、架体：采用优质冷轧钢板、钢管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； ▲货架：需符合：①甲醛释放量合格；苯、甲苯、二甲苯合格；总挥发性有机化合物（TVOC）合格；家具涂层可迁移元素：合格；②金属喷漆(塑)涂层理化性能：合格；③人工气候老化试验：合格；④抗菌性能：抑菌率≥99%； ；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |
| 15 | 药品柜 | 套 | 200 | 尺寸：900*450*2000mm 1、主要材料：电解钢板，具有更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点； 2、主要板材厚度：侧板、顶板、底板、层板厚度≥0.8mm； 3、配置：配有标签卡槽，药品分类存放，便于检索、添加和拿取；整体药柜共分5层，中间为固定层板，其余为活动层板； 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用环氧树脂抑菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 ▲药品柜：需符合：①金属喷漆(塑)涂层硬度:合格；②金属喷漆(塑)涂层理化性能：合格；注：提供第三方产品监督检测机构（检测报告至少带CMA标识）出具检测报告，否则不予认可。 |  |

注：若检测报告名称与上述名称不一致，但具有相同或相似功能和效果亦可，具体由评标委员会认定。

更正内容2：招标文件第四章“四、样品要求”更正为：

| 序号 | 样品名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 成品大样 |  |  |
| 1 | 医用环保治疗柜 | 数量：1 规格、主要材质及参数，均见项目需求序号4 |

注：不限定样品颜色，建议参考项目需求所列彩色图片，中标人生产前提供色板给采购人确认。

1、样品送达时间及安装规定：样品须在开标当天上午9点30分前（逾期不予接收）送至扬州市维扬路106-1号商城国际大厦19楼1919室，并安装摆放整齐。样品安装结束后，开标前由代理机构工作人员及监督人员统一进行编号、封号，开标后投标人必须退出样品现场，直至样品打分结束。

2、样品费用：样品的制作、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。

3、样品标识：所有样品都不应含有或隐去投标人单位名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。

4、样品退场：采购活动结束后，未中标人的样品，由投标人1个工作日内及时取回；中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，代理机构不负有保管责任。

更正内容3：原招标文件第五章“三、评分标准”

| 设计能力 （10分） | 投标人根据产品清单出具产品深化图，根据投标人提供的产品深化图结构是否合理，细节是否完善，是否符合医用环境等方面进行评价： - 产品深化图结构合理，细节完善，符合医用环境，得10分； - 产品深化图结构较合理，细节较完善，较符合医用环境，得7分； - 产品深化图结构不够合理，细节不不够完善，基本符合医用环境，得4分， - 产品深化图结构不合理，细节不完善，不太符合医用环境，得1分； - 不满足或未提供的不得分。 |
| --- | --- |

更正为：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 设计能力 （10分） | 投标人出具“医用环保治疗柜”产品深化图，根据投标人提供的产品深化图结构是否合理，细节是否完善，是否符合医用环境等方面进行评价： - 产品深化图结构合理，细节完善，符合医用环境，得10分； - 产品深化图结构较合理，细节较完善，较符合医用环境，得7分； - 产品深化图结构不够合理，细节不不够完善，基本符合医用环境，得4分， - 产品深化图结构不合理，细节不完善，不太符合医用环境，得1分； - 不满足或未提供的不得分。 |

更正内容3：招标文件第一章“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”更正为

1.时间：2026年2月14日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

更正日期：2026-1-29

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：扬州市中医院

地    址：扬州市邗江区文昌中路577号

联系方式：0514-87326203

2.采购代理机构信息

名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地    址：扬州市维扬路106-1#扬州商城国际大厦19F

联 系 人：林祖超

联系方式：18652401357