苏州市吴江区政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0027

项目名称：火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造

采 购 人：苏州市吴江区殡仪馆

采购类别：货物类

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

二〇二五年六月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CXJT-G2025-0027号 |
| 2 | 招标内容 | 火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司 地 址： 苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦4A 邮编：215200 电话/传真：0512-63377678 联系人：许萍、张军 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区殡仪馆 联系人：王振伟 联系电话：0512-63666341 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年7月4日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年7月4日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年7月4日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为人民币陆万柒仟零陆拾元整。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司 开户行：建行苏州长三角一体化示范区分行营业部 账 号：32250199763600004845 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； 7.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标有“★”部分为实质性要求和条件）。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同一般条款

第六章  合同主要条款

第七章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年7月4日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0027

2.项目名称：火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造

3.预算总金额（最高限价）：人民币玖佰陆拾万元整（¥：9600000.00）

4.采购需求：

4.1采购清单（具体详见招标文件要求）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能平板火化机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 智能拣灰火化机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 智能火化机尾气净化处理设备 | 台 | 8 |  |
| 4 | 智能全自动骨灰整理机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 尾气净化处理设备自动出灰系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 智能遗物焚烧炉及尾气净化处理设备 | 套 | 1 |  |
| 7 | 地下烟道、车间地面改造、新建设备保护车间 | 条 | 8 |  |
| 8 | 祭拜炉 | 台 | 12 |  |
| 9 | 不锈钢液压车 | 台 | 2 |  |
| 10 | 操作间喷塑板罩面 | 项 | 1 | 与火化机面板同材质、同颜色喷塑面板，宽度2.6米、长度45米、高度3.2米 |

4.2.交货地点：具体按采购人指定地点。

5.合同履行期限：自合同签订生效后180天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起三年。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，所属行业为工业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月4日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年7月4日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州市吴江区殡仪馆

地    址：苏州市吴江区平望镇龙北村

联系电话：0512-63666341

2.代理机构联系方式

名  称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地  址：苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦4A

联系人：许萍、张军

电　话：0512-63377678

3.项目联系方式

项目联系人：许萍

电　　  话：0512-63377678

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在项目采购交易系统中提出，招标代理机构将以网上答复的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源）。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上等媒体发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年1月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

12.4.3其他有关资格性证明的文件（如有）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2商务条款偏离表；

12.5.3关于资格文件的声明函；

12.5.4投标单位情况表；

12.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1技术响应对照表；

12.6.2项目实施方案；

12.6.3《质保期满后三年内备品备件、易损件报价表》、《人员配备情况表》、《售后服务承诺书》等；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：本项目专门面向中小企业采购，无价格折扣。

注：（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的技术资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

26.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标有“★”部分为实质性要求和条件）。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

质疑联系人：许萍

邮编：215000

联系电话：0512-63377678

现场递交地址:苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦4A

邮寄收取地址:苏州市吴江区花园路2518号通鼎国际大厦4A

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 履约保证金：无。

35.中标服务费

35.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36. 监督

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2.投标函

投标函

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司：

我们收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，投标总报价包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3.开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4.投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：              号                                 项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

2.投标总报价应包括产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

附件5.技术响应对照表

技术响应对照表

招标编号：             号             项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6.质保期满后三年内备品备件、易损件报价表（不含在投标报价中）

质保期满后三年内备品备件、易损件报价表

招标编号：        号                   项目名称：

| 序号 | 设备（配件）名称 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.此报价作为最高限价，实际价格在中标后以双方协商为准。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书

招标编号：             号                         项目名称：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 1.1 | 服务响应 |  |  |
| 1.2 | 到达现场 |  |  |
| 1.3 | 解决问题 |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 | 免费维保 |  |  |
| 2.1 | 服务响应 |  |  |
| 2.2 | 到达现场 |  |  |
| 2.3 | 解决问题 |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

投标人：（签章）

日期：　　年　　 月　　 日

附件8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号                     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8.针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人自行根据项目需要配备相应的人员。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9.类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11.投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件13.合格投标人资格证明材料

合格投标人资格证明材料

招标编号：             号

| 序号 | 投标单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供包括但不限于最近一期（2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年1月至今任一期）财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供证明材料或承诺 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格投标单位其他特定资格要求（如有） |  | 按招标公告要求提供相关证明材料 |

投标单位：（签章）

日期：

附件14.声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件15：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州市吴江区殡仪馆的委托，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司作为招标代理机构，就其委托的火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造的政府采购进行国内公开招标。

- 一、招标编号：JSZC-320509-CXJT-G2025-0027号

- 项目名称：火化机、遗物焚烧炉、祭拜炉、骨灰粉碎机、尾气净化处理设备及相关配套设施升级改造

三、预算金额（最高限价）：人民币玖佰陆拾万元整（¥：9600000.00）

四、采购清单及具体技术要求

（一）★采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 智能平板火化机 | 台 | 3 | 火化车间与烟囱房地面应在一个整体平面，多余的墙体拆除，前厅和后厅分别预留5个门，油路改造时另外增加一套304不锈钢无缝管的备用油路。 |
| 2▲ | 智能拣灰火化机 | 台 | 5 |  |
| 3▲ | 智能火化机尾气净化处理设备 | 台 | 8 |  |
| 4▲ | 智能全自动骨灰整理机 | 台 | 1 |  |
| 5▲ | 尾气净化处理设备自动出灰系统 | 套 | 1 |  |
| 6▲ | 智能遗物焚烧炉及尾气净化处理设备 | 套 | 1 |  |
| 7 | 地下烟道、车间地面改造、新建设备保护车间 | 条 | 8 | 含地下烟道拆除、开挖、防水、填埋、混凝土找平、铺砖，所有车间地面在同一水平面，新建设备保护车间（砖结构，长12米，宽5.5米，高4米） |
| 8▲ | 祭拜炉 | 台 | 12 |  |
| 9 | 不锈钢液压车 | 台 | 2 |  |
| 10 | 操作间喷塑板罩面 | 项 | 1 | 与火化机面板同材质、同颜色喷塑面板，宽度2.6米、长度45米、高度3.2米 |

注：标▲为本项目核心产品。

核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人（若评审得分相同的，则取报价较低的同品牌投标人；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定）与其他品牌的投标人进行比较与评价。

（二）技术要求

| - （一）智能平板火化机主要技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 |
| 1 | 设备组成 | 1.智能平板火化机设备组成：主要由自动化电控系统，炉体结构、预备门系统、履带进尸系统、炉膛系统、供氧供油系统、余热回收系统、燃烧系统、排烟系统等组成。 2.投标人需提供设备组成的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 3.燃烧室工作压力:-5~30pa 4.燃烧室工作温度:600~900℃。 5.连续火化时间:40~50分钟/具。 6.连续火化平均耗油量：7~12kg。 7.单台功率:≤20KW 8.炉体表面温度：连续使用炉体表面温升低于30℃，观察孔手柄温升低于40℃。 9.噪音低于70dBZz(A)。 10.火化机使用年限：大修周期5000具或3年以上，正常使用15000具以上或10年。 11.投标设备（火化机整机）必须满足国家标准《燃油式火化机通用技术条件GB 19054-2003》。 |
| 2 | 智能自动化电控系统 | 1.电器电脑控制系统具有全自动、半自动、手动控制。双色信号灯指示工作状态，远程监视指导操作、设备维护。 2.前后厅均采用知名品牌≥10寸高清触摸液晶显示屏，主控及知名品牌PLC模拟量模块编程控制，一键式启动； 3.控制系统、接触器、断路器均需采用知名品牌，自动、半自动及手动控制可互相任意切换，显示火化机工作状态、火化数量、炉膛工作负压、炉膛温度，工作状态一目了然； 4.电器控制及电器设备金属外壳接地保护必须牢固接地； 5.配备精密的压力及温度传感设备，压力传感设备具有差压变送器监测，电热偶采用磁导管K式热电偶长650mm，测量温度0-1300℃;压力及温度传感设备精度不低于1.5级； 6.设备功耗:≤20KW； 7.操作液晶屏实现显示:预备门启闭，炉门起降，尸车进出，尸车起降，鼓风启闭，引风启闭，点火，压力传感显示，火候显示，温度显示，操作提醒，报警； 8.运行保护系统； 9.设备具有严格的操作机制，防止安全事故发生； 10.进尸系统具备自动复位功能，将各个组件恢复到制定位置； 11.设备具有急停功能。 12.提供烟气应急自动转换器技术方案及实物图片。 |
| 3 | 炉体结构 | 1.炉体外形规格:L*W*H=3600*2300*3200mm（±2%）。 2.炉体材质：主架采用国标40×40mm角钢或方钢； 3.炉体外装饰:采用挂式喷塑烤漆面板，厚度≥2.0mm。 4.外形要求：具有现代科技化外形且符合殡葬文化，易拆卸维修。寿命长，防腐防氧化等性能。 5.投标人需提供炉体实物照片及三维立体图，部件分解结构图等技术证明材料。 |
| 4 | 预备门系统 | 1.预备门规格:H*W=2300*1200mm（±2%），为双开平移门。 2.采用304拉丝板装饰不锈钢板；厚度1.0mm。 3.采用自动门机系统，电机设减速装置，运行静音不卡顿。 4.预备火化状态显示系统 ； 5.LED显示火化遗体工作状态（工作、故障、停炉）； 6.LED显示屏外形尺寸：L×W=600mm×150mm（±10%）； 7.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| 5 | 进尸系统 | 1.升降式双向履带车规格:L*W*H=3700*830*800mm（±2%）。 2.升降式双向履带车，外装饰采用304不锈钢，厚度1.0mm。 3.履带采用凸形结构履带片，采用304不锈钢，厚度1.5mm，具有抗压耐高温。 4.电机、减速机由变频器控制，机械传动，运行平稳、噪音低。 5.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 6 | 炉膛系统 | 1.主燃烧室规格:L*W*H=2300*800*800mm（±2%）。 2.二次燃烧室规格:L*W*H2000*700*600mm。 3.主燃烧室墙体采用耐高温水泥、高铝骨料整体浇筑，稳定性能高，使用寿命长等特点； 4.火化炉炉膛主燃烧室采用采用新型高强度浇筑料一次性浇筑而成，耐火温度达到1500℃； 5.火化炉炉膛整体采用优质的硅酸铝纤维棉保温隔热材料。 6.炉膛结构具有再次燃烧功能，在高温环境下性能稳定。 7.多次燃烧室设计在主炉膛两侧，烟气经过烟气消除装置回流进主炉膛燃烧后再进入多次燃烧室； 8.火化机运行工况应满足遗体入炉前炉膛温度(含再燃室)在≥850℃，火化烟气在再燃室中的停留时间≥2s，遗体火化结束后关闭主燃烧器； 9.炉膛保护涂层：主燃室耐火内壁采用水性纳米高温保护涂料喷涂，有效保护耐火材料高温情况下表面液化及掉渣现象，降低炉膛损耗，延长炉膛使用寿命。 10.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体结构图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 11.提供主燃烧室、二次燃烧室整理布置技术方案。 |
| 7 | 供氧/供油系统 | 1.供氧系统:由鼓风机、减震器、风管、热交换器、风阀、分风管等组成，将高压风经管道输送到热交换器加热，再经分风箱输送到各路风咀，使燃料充分燃烧。 2.炉膛装配供氧调节阀，操作调节风咀风量，燃烧器风量，可在后立架两侧室设置的分风箱手柄进行; 3.主炉膛左右两侧配两层供氧管，采用φ20mm(±0.5mm)耐高温不锈钢管制作。 4.风机安装预应力减震器，出风口采用减震软式连接，避振性强，噪音低。 5.助氧:双级助氧，风量:675-1215m³/h风压:10523-11347Pa供氧速率≥9m/s风路预热行程:29m 6.合理布置主燃烧室、烟气二次燃烧室供风供氧耐高温管道，以及不锈钢310s助燃风嘴。 7.供油系统：主油管、支油管采用304不锈钢无缝钢管，燃烧系统采用点火棒点火。 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 8 | 余热回收系统 | 1.预热装置:收集烟气余热与炉体管道式预热器相连提供热风直接喷到炉膛达到快速升温节能的效果。 将烟气中的热量通过热交换装置，加热助燃空气再送入主燃室，加速燃烧室的升温； 2.预热效果:采用风量控制调节阀实现快速升温，灵活实时调控风量，使炉内达到最佳燃烧效果。当主燃室温度达到600℃以上，加热的空气温度达到200℃-300℃以上时，每具遗体火化只需消耗少量的燃油(气)，实现降耗节能，缩短火化时间。 3.合理布置遗体入炉口余烟回收装置（含烟气回收罩、自动控制阀、烟气管道），烟气管道须与尾气净化处理设备连接。 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 9 | 燃烧系统 | 1.燃烧系统：采用燃油技术，使用燃料种类:-20-0#轻柴油。 2.内置空气加热器面积:2.3m2; 3.主燃烧室:配置自动点火燃烧机； 4.出炉烟气温度:700~950℃； 5.具有熄火保护装置，如点火失败时能自动关闭燃料供应，燃烧安全稳定； 6.主燃烧器可调节供氧量、供油量、燃烧机的角度。燃烧器的安装位置与垂直平面成45°-60°角,可以调节最佳火焰燃烧角。 |
| 10 | 排烟系统 | 1.直排烟囱采用引射下排烟式环保排放，高度符合相关环保标准，收缩管采用优质钢板制作，烟囱选用优质不锈钢板； 2.直排风机采用静音功率≥7.5KW引风机引风，出风口与管路采用耐高温软管连接，底座采用减震器减震定位。 3.提供火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案。 |
| - （二）智能拣灰火化机主要技术要求 |  |  |
| 序号 | 技术名称 | 技术要求 |
| 1 | 设备组成 | - 1.智能拣灰火化机设备组成：主要由自动化电控系统，炉体结构、预备门系统、进尸系统、骨灰冷却系统、炉膛系统、供氧供油系统、余热回收系统、燃烧系统、排烟系统等组成。 - 2.投标人需提供设备组成的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 3.燃烧室工作压力:-5~30pa 4.燃烧室工作温度:600~900℃。 5.连续火化时间:40~50分钟/具。 6.连续火化平均耗油量：10~15kg。 7.单台功率:≤20KW 8.炉体表面温度：连续使用炉体表面温升低于30℃，观察孔手柄温升低于40℃。 9.噪音低于70dBZz(A)。 10.火化机使用年限：大修周期5000具或3年以上，正常使用15000具以上或10年。 - 11.投标设备（火化机整机）必须满足国家标准《燃油式火化机通用技术条件GB 19054-2003》。 |
| 2 | 智能自动化电控系统 | 1.电器电脑控制系统具有全自动、半自动、手动控制。双色信号灯指示工作状态，远程监视指导操作、设备维护。 2.前后厅均采用知名品牌≥10寸高清触摸液晶显示屏，主控及知名品牌PLC模拟量模块编程控制，一键式启动； 3.控制系统、接触器、断路器均需采用知名品牌，自动、半自动及手动控制可互相任意切换，显示火化机工作状态、火化数量、炉膛工作负压、炉膛温度，工作状态一目了然； 4.电器控制及电器设备金属外壳接地保护必须牢固接地； 5.配备精密的压力及温度传感设备，压力传感设备具有差压变送器监测，电热偶采用磁导管K式热电偶长650mm，测量温度0-1300℃;压力及温度传感设备精度不低于1.5级； 6.设备功耗:≤20KW； 7.操作液晶屏实现显示:预备门启闭，炉门起降，尸车进出，尸车起降，鼓风启闭，引风启闭，点火，压力传感显示，火候显示，温度显示，操作提醒，报警； 8.运行保护系统； 9.设备具有严格的操作机制，防止安全事故发生； 10.进尸系统具备自动复位功能，将各个组件恢复到制定位置； 11.设备具有急停功能。 12.提供烟气应急自动转换器技术方案及实物图片。 |
| 3 | 炉体结构 | 1.炉体外形规格:L*W*H=3600*2300*3200mm（±2%）。 2.炉体材质：主架采用国标40×40mm角钢或方钢； 3.炉体外装饰:采用挂式喷塑烤漆面板，厚度≥2.0mm。 4.外形要求：具有现代科技化外形且符合殡葬文化，易拆卸维修。寿命长，防腐防氧化等性能。 5.投标人需提供炉体实物照片及三维立体图，部件分解结构图等技术证明材料。 |
| 4 | 预备门系统 | 1.预备门规格:H*W=2300*1200mm（±2%），为双开平移门。 2.采用304拉丝板装饰不锈钢板；厚度1.0mm。 3.采用自动门机系统，电机设减速装置，运行静音不卡顿。 4.预备火化状态显示系统 ； 5.LED显示火化遗体工作状态（工作、故障、停炉）； 6.LED显示屏外形尺寸：L×W=600mm×150mm（±10%）； 7.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| 5 | 进尸系统 | - 1.拣灰车规格:L*W*Hmm=2150*680*650mm（±2%）。 - 2.拣灰车：采用为双炕面进尸台车，采用优质国标 Q235A 板材型材制作，台车采用高温不锈钢板装饰，外表豪华美观； - 3.捡灰车采用低压直流传动，无地槽无拖线，运行平稳、噪音低；台车载尸进入炉膛内，采用机械顶升方式，使床面与炉体紧密结合，密封效果好； - 4.配备两套拣灰托盘炕面：耐火托盘含采用优质耐火（不低于1600℃）高温材料浇筑的拣灰托盘炕面，易更换、耐高温、使用寿命不低于1000具或者1年； - 5.拣灰车特点：故障率低，电器原理简单易维修，保障车间整洁。 - 6.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 - 7.投标单位须提供低压直流传动系统技术方案。 |
| 6 | 骨灰冷却系统 | - 1.骨灰冷却系统由冷却风机、减震器、风管、冷却罩等组成； - 2.尺寸:L×W×H=2280×780×450mm（±2%），厚度1.2mm(±0.2mm)； - 3.冷却罩使用304不锈钢制作，安全可靠、实用性强、维修方便，冷却罩使用304不锈钢制作，骨灰冷却时间可调； - 4.冷却风机风量6300m3/h,全压1210pa,功率3KW，噪音<75dB(A)； - 5.骨灰冷却时间5-15min； - 6.冷却罩罩面排风速度均匀稳定，风速≤0.5m/s,大颗粒骨灰不会被风机吸走。 - 7.平移式骨灰冷却。拣灰台、装灰台设置在预备室内。炕面吸尘器、骨灰冷却机烟尘排放管道应与尾气净化处理设备连接。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 7 | 炉膛系统 | - 1.主燃烧室规格:L*W*H=2300*800*800mm（±2%）。 - 2.二次燃烧室规格:L*W*H=2000*700*500mm。 - 3.主燃烧室墙体采用碳化硅耐火砖砌筑，墙体垂直度、平行度、稳定性能高，使用寿命长等特点。 - 4.火化炉炉膛燃烧室砌筑灰缝≤3mm，主燃烧室工作温度≥1000℃。 - 5.火化炉炉膛整体采用优质的硅酸铝纤维棉保温隔热材料。 - 6.炉膛结构具有再次燃烧功能，在高温环境下性能稳定。 - 7.多次燃烧室设计在主炉膛两侧，烟气经过烟气消除装置回流进主炉膛燃烧后再进入多次燃烧室； - 8.火化机运行工况应满足遗体入炉前炉膛温度(含再燃室)在≥850℃，火化烟气在再燃室中的停留时间≥2s，遗体火化结束后关闭主燃烧器； - 9.炉膛保护涂层：主燃室耐火内壁采用水性纳米高温保护涂料喷涂，有效保护耐火材料高温情况下表面液化及掉渣现象，降低炉膛损耗，延长炉膛使用寿命。 - 10.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体结构图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 - 11.提供主燃烧室、二次燃烧室整理布置技术方案。 |
| 8 | 供氧/供油系统 | - 1.供氧系统:由鼓风机、减震器、风管、热交换器、风阀、分风管等组成，将高压风经管道输送到热交换器加热，再经分风箱输送到各路风咀，使燃料充分燃烧。 - 2.炉膛装配供氧调节阀，操作调节风咀风量，燃烧器风量，可在后立架两侧室设置的分风箱手柄进行; - 3.主炉膛左右两侧配两层供氧管，采用φ20mm(±0.5mm)耐高温不锈钢管制作。 - 4.风机安装预应力减震器，出风口采用减震软式连接，避振性强，噪音低。 - 5.助氧:双级助氧，风量:675-1215m³/h风压:10523-11347Pa供氧速率≥9m/s风路预热行程:29m - 6.合理布置主燃烧室、烟气二次燃烧室供风供氧耐高温管道，以及不锈钢310s助燃风嘴。 - 7.供油系统：主油管、支油管采用304不锈钢无缝钢管，燃烧系统采用点火棒点火。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 9 | 余热回收系统 | - 1.预热装置:收集烟气余热与炉体管道式预热器相连提供热风直接喷到炉膛达到快速升温节能的效果。 - 将烟气中的热量通过热交换装置，加热助燃空气再送入主燃室，加速燃烧室的升温； - 2.预热效果:采用风量控制调节阀实现快速升温，灵活实时调控风量，使炉内达到最佳燃烧效果。当主燃室温度达到600℃以上，加热的空气温度达到200℃-300℃以上时，每具遗体火化只需消耗少量的燃油(气)，实现降耗节能，缩短火化时间。 - 3.合理布置遗体入炉口余烟回收装置（含烟气回收罩、自动控制阀、烟气管道），烟气管道须与尾气净化处理设备连接。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| 10 | 燃烧系统 | - 1.燃烧系统：采用燃油技术，使用燃料种类:-20-0#轻柴油。 - 2.内置空气加热器面积:2.3m2; - 3.主燃烧室:配置自动点火燃烧机； - 4.出炉烟气温度:700~950℃； - 5.具有熄火保护装置，如点火失败时能自动关闭燃料供应，燃烧安全稳定； - 6.主燃烧器可调节供氧量、供油量、燃烧机的角度。燃烧器的安装位置与垂直平面成45°-60°角,可以调节最佳火焰燃烧角。 |
| 11 | 排烟系统 | - 1.直排烟囱采用引射下排烟式环保排放，高度符合相关环保标准，收缩管采用优质钢板制作，烟囱选用优质不锈钢板； - 2.直排风机采用静音功率≥7.5KW引风机引风，出风口与管路采用耐高温软管连接，底座采用减震器减震定位。 - 3.提供火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案。 |
| - （三）智能全自动骨灰整理机主要技术要求 |  |  |
| 1 | 智能全自动骨灰整理机 | 1.外形规格:L*W*H=1600*900*850/1500mm（±2%） 2.烟气管道φ168mm，L15000mm（±2%） 3.功率:1.5KW 4.材质:外装饰面板采用304不锈钢，厚度1.0mm。 5.电器:国标。 6.具有骨灰冷却、骨灰粉碎，杂质分流，自动出骨灰。 7.烟尘排放管道须连接尾气净化处理设备。 |
| （四）智能火化机及尾气处理设备主要技术要求 |  |  |
| - 1 | - 工艺流程 | - 采用多功能组合式高效风冷降温器工艺（一台火化机配备一套尾气处理设备） |
| - 2 | - 参数组成 | - 1.经处理的尾气所含物质含量必须达到国家现行火葬场大气污染物排放标准（GB13801-2015排放标准）。 - 2.排放不能有黑烟，达到林格曼0级。低气压或空气水含量大时馆周边不能形成青烟。尾气中不能有漂浮物。 - 3.尾气处理设备10米外噪音达到65dB以下。不能产生污水、灰尘、噪声等二次污染。 - 4.噪音符合国家标准的环保要求。 |
| - 3 | - 设备的组成 | - 1.由高效风冷降温器、火星、大颗粒粉尘分流器、初级除尘器/双旋风除尘器、脱酸脱硫系统、多功能保温隔热布袋除尘系统，除臭系统、旁通系统、排烟系统、压缩空气喷吹系统、电器控制系统组成。 - 2.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，各部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 4 | - 设备材质要求 | - 整体采用集成式，整体采用≥3mm厚的304不锈钢制作，达到使用寿命长，防腐蚀防氧化。 |
| - 5 | - 多功能组合式高效风冷降温器 | - 1.外形尺寸：L*W*H=2400*1510*3950mm（±2%）。 - 2.整体采用≥3mm不锈钢制作。 - 3.工艺采用列管式高效风冷散热降温的方式，冷却方式采用强制对流冷却，冷却面积＞25m2，冷却风机采用低噪音外转子离心风机,功率≥3Kw。 - 4.不产生二次污染，并能在2秒钟内将烟气降至200℃以下，满足滤袋使用要求。换热器设置有清灰口便于清灰。 - 5.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 6 | - 火星、大颗粒粉尘分流器 | 外型尺寸：L*W*H=1200mm*700mm*3000mm（±2%） - 1.整体采用≥3mm厚的304不锈钢制作，将旋风除尘器和火星拦截器组合在一起，便于安装. - 2.火星拦截器具备自动脉冲清灰装置。 - 3.组合式除尘器设计有沉灰室和出灰装置。 - 4.应具备烟尘二次冷却功能确保后端设备安全运行。 - 5.拦截器设置有过滤在线脉冲反吹，喷吹每隔 10S 高压气体喷吹一次。 - 6.钢丝布袋拦截孔小于3mm。 - 7.火星拦截效率应达到100%，保证火星不会进入布袋。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 7 | - 初级除尘器/双旋风除尘器、 | - 1.外型尺寸：L*W*H=1600*800*4000mm（±2%） - 2.设备整体采用≥3mm的304不锈钢制成。过流面积＞0.314m2,火星拦截面积＞7.85m2。 - 3.旋风组合火星捕捉器通过旋风离心降落原理从气流中分离出颗粒粉尘的同时将烟尘中的火星进行捕捉，从而防止火星被吸入布袋除尘器中烧毁布袋。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 8 | - 脱酸脱硫系统 | - 1.脱硫脱酸、二噁英分解器规格:L*W*H=450*450*800mm（±2%） - 2.设备整体采用≥3 mm厚的304不锈钢制成。设备应具备相应的防潮、防堵措施，装置表面温度不应比室温高5度，10年不被气体腐蚀穿透。采用全自动真空高压粉料输送气，电机功率90W。功率：3.5KW.流量：250m3／h.压力：27Kpa。 - 3.脱硫脱酸工艺流程，碱性粉浆以同向流或逆向流的方式充分接触并产生中和作用，中和气体中的酸性气体。基本结构由两部分组成：自动输料装置、喷淋装置，料箱、管道等组成。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 9 | - 多功能保温隔热布袋除尘系统 | 1.规格:L*W*H=2300*1950*5000mm（±2%）。 - 2.布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、清灰程序控制、尾气进出口开合蝶阀等组成。 - 3.设备整体采用≥3 mm厚的304不锈钢制成。，过滤面积＞110m2,风速＜1.0m/s,设备阻力≤1200Pa。采用PTFE或P84布袋同等质量布袋/滤袋,耐260℃高温滤袋，布袋≥120条。型号：φ130×2000mm×120条。 - 4.布袋保护应急旁通装置采用不锈钢管道，配备自动风阀/气动风阀。 - 5.滤袋的材质选用优质耐高温材料。 - 6.滤袋对各种污染物的去除效果：颗粒物（粉尘）的去除效果须达到99%，各种重金属污染物的去除效果不低于80%，有机剧毒污染物的去除率不得低于70%。 - 7.布袋除尘器须有具体可行的防结露的技术措施和工艺措施。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 10 | - 除臭系统 | - 1.除臭器规格:φ500mm*L1450mm（±2%）） - 2.设备整体采用≥3mm厚的304不锈钢制成，采用蜂窝式活性炭。 - 3.二噁英化合物及重金属去除率95%以上。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 11 | - 旁通系统 | - 1.需在布袋除尘器的进气口配备两个气动或电动风阀，两个连接管道，风阀通过温感自动启动指令打开及关闭，稳定过高可自动关闭进入布袋除尘器风阀，以保护布袋。 - 2.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 12 | - 排烟系统 | - 1.自动防雨水烟囱规格:φ400mm,H12000mm（±2%），烟囱4000mm处预留检测孔。 - 2.引风机要采用耐高温风机,电机功率≥18.5KW，空炉时能保证炉膛工作压力在-100pa左右。 - 3.配备十套火化机尾气净化处理设备卸灰阀功率7.5KW。 - 4.配备十套火化机尾气净化处理设备输送管道规格φ168mm，长40000mm（±2%）。 - 5.烟气管道规格:φ400mm，L15000mm（±2%）。 - 6.烟气管道桥架规格:L*W*H=12000*500*500mm（±2%）。 - 7.提供火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案。 |
| - 13 | - 压缩空气喷吹系统 | - 1.优质螺杆空压机(配置冷干机)≥7.5KW。 - 2.空气储罐:工作气压 ≥0.86MP.容积≥ 1m³,符合压力容器标准; - 3.组合式干燥机;分离压缩空气中水份。 - 4.高精密过滤器;过滤空气中杂质及部分水份。 - 5.布袋清灰系统:配备有空气过滤、自动感应脉冲清灰装置，可自动检测储存灰量，对滤袋进行自动清灰处理。 |
| - 14 | - 电器控制系统组成 | - 1.尾气处理系统应具有自动和手动控制两种方式，可以自由切换互不干扰，烟气可切换到火化机的烟囱排放。 - 2.采用触摸显示屏及PLC电脑电控系统，带漏电保护，多段温度显示，超温自动报警和自动切换功能，具备同步设备运行信号显示功能。 - 3.采用西门子、施耐德或同级别产品的PLC及其模块，≥10寸以上彩色触摸屏。 - 4.控制系统要和火化机的控制系统相兼容匹配。 - 5.控制系统须有欠压、过载、报警保护，须有运行画面或指示灯，同步可读数据显示，各种检测元件及实时反馈等。 - 6.整体采用合格的防雷措施，保证设备的安全运行。 - 7.整体设备具有合格的防爆措施，保证设备的安全运行。 - 8.布袋清灰系统采用螺杆式空气压缩机，配备有空气过滤、自动感应脉冲清灰装置，可自动检测储存灰量，对滤袋进行自动清灰处理。 |
| - （五）尾气净化处理设备自动出灰系统主要技术要求 |  |  |
| - 1 | - 飞灰收集系统 | - 1.出灰方式:釆用喷吹式单套计时自动出灰。 - 2.自动收集10套火化机尾气净化处理设备飞灰。 - 3.自动收集10台火化机遗体入炉口产生的余烟。 - 5.自动收集7台拣灰火化机骨灰冷却、吸尘器产生的烟尘。 - 6.自动收集骨灰整理机烟尘。 |
| - （六）智能遗物焚烧炉及尾气净化处理设备主要技术要求 |  |  |
| - 智能遗物焚烧炉设备主要技术要求 |  |  |
| - 1 | 焚烧炉设计结构 | 1.遗物焚烧炉设备组成：由设备主架、外装饰、燃烧炉体、炉门起吊系统、供养及预热系统、电器控制系统等组成。 2.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| - 2 | 焚烧炉设备主架 | 炉架材质：采用国标（GB/T3091-2001)。后立架/侧立架）采用40*40*3mm镀锌方管或角钢。（前立架）采用50*50*4mm镀锌方管/角钢制作。 |
| - 3 | 焚烧炉外装饰 | - 1.焚烧炉外装饰风格要求为中式简约风格，符合传统殡葬文化。 2.焚烧炉外装饰釆用挂式喷塑烤漆面板，厚度1.5mm。 - 3.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。。 |
| - 4 | 焚烧炉外形尺寸 | 炉体外形规格:L*W*H=4000*3500*3500mm（±2%）） |
| - 5 | 焚烧炉主炉膛尺寸 | 1.主燃烧室内尺寸（遗物燃烧）：L*W*H=3000*1500*1700mm（±2%）。 2.网络式炉条规格:L*W*H=1200*150*200mm（±2%） 3.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| - 6 | 二次燃烧室尺寸 | 二次燃烧室:L*W*H=3000*800*1200mm（±2%） |
| - 7 | 设备运行表面温度要求 | 设备运行表面温度要求：炉体外装修温度低于40℃，观察孔手柄温度低于55℃； |
| - 8 | 控制工作电压 | 220VAC，24VDC。 |
| - 9 | 炉门材质 | 1.炉门材质：外框采用4mm碳钢板，折弯成形。炉门面板采用1mm不锈钢。 2.炉门耐火主体采用轻质耐高温材料（硅酸铝纤维板）。 |
| - 10 | 是否满足焚烧遗物、鲜花、花圈、祭品等 | 满足 |
| - 11 | 主燃室耐火材料选用及砌筑工艺 | - 炉膛耐火材料：主燃烧室墙体采用磷酸盐耐火砖砌筑，垂直度、平行度、砖与砖之间灰缝≤3mm；炉膛砌筑工艺要求：主燃室砌筑耐火砖灰缝≤3mm。 - 炉膛保温材料：要求采用国产隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度不高于40℃。 - 炉膛结构：采用二次燃烧室工艺，充分燃烧烟气。 4.炉体配备供养及预热系统。合理布置主燃烧室、烟气二次燃烧室供风供氧、不锈钢310s助燃风嘴。 - 5.供应商提供设备炉膛图纸、砌筑结构图纸。 |
| - 12 | 主燃室燃烧器选用 | 知名品牌燃烧机。 |
| - 13 | 主燃烧室工作温度 | 600-900℃。 |
| - 14 | 主炉膛工作压力 | -5～-25Pa； |
| - 15 | 炉膛保温材料选用材质 | 炉膛保温材料：要求采用国产隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度不高于30℃。 |
| - 16 | 电器元件及线缆 | 采用知名品牌电器元件和国产优质多股铜芯线缆。采用国际通用的安插式安装。 |
| - 17 | 电器控制柜 | 采用独立的电器控制柜，具有过载、短路等电器保护功能及系统综合控制功能。 |
| - 18 | 噪音 | 整机≤70 分贝。 |
| - 19 | 系统工作电压 | 220VAC，24VDC。 |
| - 20 | 有效避雷、防爆、故障自动断电设施 | 焚烧炉具有防雷装置，炉膛具有防爆泄流装置。 |
| - 21 | 供风管路制作材料、油管路 | 供风管路：φ500烟气管道内须配有莫来石耐高温隔热管，防止不锈钢烧坏变色。要求采用耐高温、耐腐蚀、抗压强度大的优质无缝钢管制作，采用内嵌式安装。 |
| - 22 | 国标流量计 | 能够准确计量油耗。 |
| - 23 | 燃料类型是否适用0-10#轻柴油 | 是。 |
| - 遗物焚烧炉尾气净化处理设备主要技术要求 |  |  |
| - 24 | - 工艺流程 | - 采用多功能组合式高效风冷降温器工艺（一台焚烧炉配备一套尾气处理设备） |
| - 25 | - 设备的组成 | - 1.由高效风冷降温器、火星、大颗粒粉尘分流器、初级除尘器/双旋风除尘器、脱酸脱硫系统、多功能保温隔热布袋除尘系统，除臭系统、旁通系统、排烟系统、压缩空气喷吹系统、电器控制系统组成。 - 2.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，各部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 26 | - 设备材质要求 | - 整体采用集成式，整体采用≥3mm厚的304不锈钢制作，达到使用寿命长，防腐蚀防氧化。 |
| - 27 | - 多功能组合式高效风冷降温器 | - 1.外形尺寸：L*W*H=2400*1510*3950mm（±2%）。 - 2.整体采用≥3mm不锈钢制作。 - 3.工艺采用列管式高效风冷散热降温的方式，冷却方式采用强制对流冷却，冷却面积＞25m2，冷却风机采用低噪音外转子离心风机,功率≥3Kw。 - 4.不产生二次污染，并能在2秒钟内将烟气降至200℃以下，满足滤袋使用要求。换热器设置有清灰口便于清灰。 - 5.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 28 | - 火星、大颗粒粉尘分流器 | 外型尺寸：L*W*H=1200mm*700mm*3000mm（±2%） - 1.整体采用≥3mm厚的304不锈钢制作，将旋风除尘器和火星拦截器组合在一起，便于安装. - 2.火星拦截器具备自动脉冲清灰装置。 - 3.组合式除尘器设计有沉灰室和出灰装置。 - 4.应具备烟尘二次冷却功能确保后端设备安全运行。 - 5.拦截器设置有过滤在线脉冲反吹，喷吹每隔 10S 高压气体喷吹一次。 - 6.钢丝布袋拦截孔小于3mm。 - 7.火星拦截效率应达到100%，保证火星不会进入布袋。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 29 | - 初级除尘器/双旋风除尘器、 | - 1.外型尺寸：1550*800*3800mm（±2%）。 - 2.设备整体采用≥3mm的304不锈钢制成。过流面积＞0.314m2,火星拦截面积＞7.85m2。 - 3.旋风组合火星捕捉器通过旋风离心降落原理从气流中分离出颗粒粉尘的同时将烟尘中的火星进行捕捉，从而防止火星被吸入布袋除尘器中烧毁布袋。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 30 | - 脱酸脱硫系统 | - 1.脱硫脱酸、二噁英分解器规格:L*W*H=450*450*800mm（±2%）。 - 2.设备整体采用≥3 mm厚的304不锈钢制成。设备应具备相应的防潮、防堵措施，装置表面温度不应比室温高5度，10年不被气体腐蚀穿透。采用全自动真空高压粉料输送气，电机功率90W。功率：3.5KW.流量：250m3／h.压力：27Kpa。 - 3.脱硫脱酸工艺流程，碱性粉浆以同向流或逆向流的方式充分接触并产生中和作用，中和气体中的酸性气体。基本结构由两部分组成：自动输料装置、喷淋装置，料箱、管道等组成。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 31 | - 多功能保温隔热布袋除尘系统 | - 1.规格尺寸：L*W*H=3000*1950*5000mm（±2%）。 - 2.布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、清灰程序控制、尾气进出口开合蝶阀等组成。 - 3.设备整体采用≥3 mm厚的304不锈钢制成。，过滤面积＞110m2,风速＜1.0m/s,设备阻力≤1200Pa。采用PTFE或P84布袋同等质量布袋/滤袋,耐260℃高温滤袋，布袋≥130条。型号：φ130×2000mm×120条。 - 4.布袋保护应急旁通装置采用不锈钢管道，配备自动风阀/气动风阀。 - 5.滤袋的材质选用优质耐高温材料。 - 6.滤袋对各种污染物的去除效果：颗粒物（粉尘）的去除效果须达到99%，各种重金属污染物的去除效果不低于80%，有机剧毒污染物的去除率不得低于70%。 - 7.布袋除尘器须有具体可行的防结露的技术措施和工艺措施。 - 8.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 32 | - 除臭系统 | - 1.除臭器规格:φ500mm，L1450mm（±2%）。 - 2.设备整体采用≥3mm厚的304不锈钢制成，采用蜂窝式活性炭。 - 3.二噁英化合物及重金属去除率95%以上。 - 4.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 - 5.提供除臭器技术方案。 |
| - 33 | - 旁通系统 | - 1.需在布袋除尘器的进气口配备两个气动或电动风阀，两个连接管道，风阀通过温感自动启动指令打开及关闭，稳定过高可自动关闭进入布袋除尘器风阀，以保护布袋。 - 2.投标人需提供本系统的实物照片及三维立体图，部件分解技术原理图等技术证明材料。 |
| - 34 | - 排烟系统 | - 1.自动防雨水烟囱规格:φ400mm,H12000mm（±2%），烟囱4000mm处预留检测孔。 - 2.引风机要采用耐高温风机,电机功率≥18.5KW，空炉时能保证炉膛工作压力在-100pa左右。 - 3.配备十套火化机尾气净化处理设备卸灰阀功率7.5KW。 - 4.配备十套火化机尾气净化处理设备输送管道规格φ168mm，长40000mm（±2%）。 - 5.烟气管道规格:φ400mm，L15000mm（±2%）。 - 6.烟气管道桥架规格:L*W*H=12000*500*500mm（±2%）。 - 7.提供火化机与尾气处理集成控制操作系统可行性技术分析方案。 |
| - 35 | - 压缩空气喷吹系统 | - 1.优质螺杆空压机(配置冷干机)≥7.5KW。 - 2.空气储罐:工作气压 ≥0.86MP.容积≥ 1m³,符合压力容器标准; - 3.组合式干燥机;分离压缩空气中水份。 - 4.高精密过滤器;过滤空气中杂质及部分水份。 - 5.布袋清灰系统:配备有空气过滤、自动感应脉冲清灰装置，可自动检测储存灰量，对滤袋进行自动清灰处理。 |
| - 36 | - 电器控制系统组成 | - 1.电器电脑控制系统采用一键启动，远程监视指导操作、设备维护。 - 2.采用PLC电脑电控系统，带漏电保护，多段温度显示，超温自动报警和自动切换功能，具备同步设备运行信号显示功能。 - 3.控制系统要和焚烧炉的控制系统相兼容匹配。 - 4.控制系统须有欠压、过载、报警保护，须有运行画面或指示灯，同步可读数据显示，各种检测元件及实时反馈等。 - 5.整体采用合格的防雷措施，保证设备的安全运行。 - 6.整体设备具有合格的防爆措施，保证设备的安全运行。 - 7.布袋清灰系统采用螺杆式空气压缩机，配备有空气过滤、自动感应脉冲清灰装置，可自动检测储存灰量，对滤袋进行自动清灰处理。 |
| - （七）地下烟道、车间地面改造、新建设备保护车间 |  |  |
| - 1 | - 地下烟道 | - 1.地下烟道采用：钢筋混泥土烟道防水、防压槽。 - 2.防压槽规格 :L*W*H=10000*1100*1300mm*厚度150mm（±3%）。 - 3.耐高温隔热烟道规格:L*W*H=10000*700*1000mm（±2%）。 - 4.烟道保温:采用硅酸铝保温隔热棉规格:厚度≥80mm。 - 5.烟道拱顶密封:采用耐高温水泥骨料整体浇注规格:厚度≥50mm。 - 6.清灰井规格:每条烟道设置二个:L*W=800*800mm（±2%）清灰井，并配有灰井盖。 - 7.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| - 2 | - 火化车间后厅地面回填、车间地面及墙面改造 | - 1.采用拆除火化炉内耐火材料回填L*W*H=15000*8000*400mm（±5%）。 - 2.铺混凝土地面:L*W*H=15000*8000*150mm。 - 3.冷却室、操作间、进尸间等地面通铺浅色防滑亮面地砖。 - 4.铲除前厅、操作间原墙面瓷砖，铲除后的墙面整体刷白色涂料。 |
| - 4 | - 新建设备保护车间 | - 新建引风机，鼓风机，直排烟囱，尾气烟囱，烟闸升降机等设备的保护车间（砖结构，长12米，宽5.5米，高4米），地面水泥硬化。 |
| - （八）祭拜炉主要技术要求 |  |  |
| 1 | 祭拜炉 | 1.炉体外形规格:L*W*H=1100*900*2000mm（±2%）。 2.燃烧室规格:L*W*H=900*800*1400mm（±2%）。 3.燃烧室采用耐高温水泥、骨料浇筑，保温棉隔热，网络式炉条架空燃烧。 4.不锈钢防雨引射烟囱规格:φ*H=140*2000mm。 5.外装饰:采用304不锈钢板，厚度≥1.0mm。 6.投标人需提供本系统实物照片及三维立体图，视觉效果图证明材料。 |
| (九）不锈钢液压车主要技术要求 |  |  |
| 1 | 材质 | 304不锈钢。 |
| 2 | 规格 | L*W*H=1800*700*2000（±2%）。 |
| （十）操作间喷塑板罩面 |  |  |
| 1 | 操作间喷塑板罩面 | 操作间、冷却室、进尸间采用集成吊顶（含LED灯具）跟通，火化炉设备与设备之间应连接成一个整体面，与火化机面板同材质、同颜色喷塑面板，宽度2.6米、长度45米、高度3.2米，炉子与炉子之间预留进出门（H*W=2000*800）。 |

注：1.上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或优于参考型号的要求。

2.投标人另需提供10套火化机及尾气净化处理设备，骨灰整理机、危灰自动出灰系统对接方案、对接图。

3.火化设备前厅开5个门，后厅进预备室开1个门。

4.投标人须提供详细的安全施工方案。

（三）商务要求

| 序号 | 名称 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | ★合同履约及质保 | 自合同签订生效后180天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用，所有产品质保期为验收合格之日起三年。免费质保期内，中标人应定期对产品进行免费维护保养，维修或更换零配件。免费保修期满后，中标人必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| 2 | ★售后服务 | 在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 质量及知识产权要求 | 中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 中标人提供的产品不得侵害第三人的知识产权，否则，中标人应赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费 、差旅费等）。 |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 运输及包装方式的要求 | 中标人负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。 包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
| 4 | ★安装、调试、验收及相关技术文件、资料 | 中标人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同中标人及相关单位在到货后 7 个日历日内共同进行开箱检验。 中标人负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，中标人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符，未按招标要求安装、调试、改建、新建的，提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 中标人应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）含所有标的物技术参数的生产厂家证明材料； （4）产品出厂检验合格证； （5）产品到货清单； （6）产品保修证明； （7）有毒、有害、危险物品或特殊货物的生产许可证明，质量检测合格证明，销售、运输许可证明等材料（如有）； （8）施工过程节点图片及技术材料。 |
| 5 | 技术培训 | 中标人提供详细技术资料并免费对招标人进行2天技术培训。 培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。 |
| 6 | ★付款方式和时间安排 | 合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额15%的预付款；待所有标的物安装调试完成，并由甲方验收合格满一年后，甲方向乙方支付至合同金额的40%；验收合格后第二年，甲方向乙方支付至合同的70%；余款在质保期满后无重大质量问题，由甲方在30日内向乙方一次性付清。（具体支付金额以甲方财政支付要求为准） |

五、投标货物要求及相关说明：

（一）货物要求

1.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2.报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3.本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4.凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取中标通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1.“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2.投标单位应对 “采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3.投标单位根据按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5.采购单位有权不定期对中标标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1.安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2.验收依据

2.1招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3.如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4.质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2 履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

六、综合说明其他要求

1.投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2.投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.交货地点：具体按照采购单位要求。

5.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

6.知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、政策执行

1.本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章合同一般条款

一、合同文件

38.  合同文件适用法律

38.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

39.  合同文件组成和解释顺序

39.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

39.1.1 合同的特殊性条款

39.1.2 合同的一般性条款

39.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

39.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

39.1.5 有关图纸

39.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

39.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

40. 合同文件使用文字

40.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

40.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

41.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

42.  质量保证

42.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

42.2 根据甲方按检验标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

42.3除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自相应批次标的物交货并通过最终验收之日起计算，具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。

43.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

44.  伴随服务

44.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

44.1.1  标的物的现场启动、调试、监督；

44.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

44.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

44.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

44.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

45.  标的物的交付

45.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

45.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

45.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

46.  检验和验收

46.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

46.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

46.3  验收期限自标的物交付之日起30日内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

46.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局下属法定检验机构的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

47.  对标的物提出异议的时间和办法

47.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

47.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

47.3  乙方应在收到甲方书面异议后2天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

48.  合同价款和支付

48.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

48.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

48.2.1 正式的发票。

48.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

48.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

48.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

49.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

50.  甲方违约责任

50.1  甲方逾期付款的（正当拒付、供方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠材料款的利息。但乙方不得因拖欠材料款而停止供货。

50.2甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失，包括运输部门的罚款。

51.  乙方违约责任

51.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方必须承担甲方由此引起的一切额外损失（包括但不限于货物差价、运输费用、建设承包方的窝工损失、设备闲置及其他赔偿要求），赔偿金额不低于合同价格。

51.2  乙方逾期完工（即项目全部安装调试完成，整体验收合格并提交竣工资料），应在完工前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工并应按照逾期完工部分货款的每天千分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方原因引起的工期延误甲方应予以顺延工期，但甲方不承担乙方因此可能发生的任何经济损失。

51.3乙方提前交货的，须经甲方同意，接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

51.4甲方凭乙方出具的检验证明及质量担保书收货后，有权基于公共利益的考虑和对质量担保书的信任立即将相应标的物应用于施工。但在质量保证期限内，已使用的标的物被证明不符合合同规定的要求，则甲方有权选择下列一种方法追究乙方的违约责任：

51.4.1另行采购相应标的物、开挖、重新铺埋等所发生的一切费用均由乙方承担，乙方并应赔偿甲方的其他损失。

51.4.2乙方向甲方一次性赔偿相当于被证明不符合合同规定批次标的物价款的300%的赔偿金。

52.  不可抗力

52.1  如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应可延长，延长的期限应不超过14日，延长期内甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方包括施工费用在内的所有损失。但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力，应按违约责任条款予以处理。

52.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后以尽快的方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过14日，双方有权终止履行合同。

七、索赔

53.  索赔

53.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

53.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

53.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给乙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、工程损失费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

53.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经供需双方可商定降低标的物的价格，对已交付的货款多退少补。

53.2.3用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

53.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

54.  无

九、合同的解除和转让

55.  合同的解除

55.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

55.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

55.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

55.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

55.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

56.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

57.  合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同需在合同签订后2个工作日内上网公示。

十一、争议解决

58.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

59.  合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份。

60.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第六章 合同特殊条款

甲方 ：苏州市吴江区殡仪馆

联系人：

联系电话：

地址：

乙方 ：

联系人：

联系电话：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、诚信金泰建设管理（苏州）有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：         （￥    ），合同总价包括全部产品供货、辅助材料、备品备件、运输、仓储、发货、送货、安装、调试、人工、机械、装卸、培训、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等完成本次项目所需的一切费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：

合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额15%的预付款；待所有标的物安装调试完成，并由甲方验收合格满一年后，甲方向乙方支付至合同金额的40%；验收合格后第二年，甲方向乙方支付至合同的70%；余款在质保期满后无重大质量问题，由甲方在30日内向乙方一次性付清。（具体支付金额以甲方财政支付要求为准）

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：按招标文件要求。

（三）交货地点：按招标文件要求。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物及交付交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

G、安装、调试、施工过程节点照片及技术材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所一个月，货物寄存于乙方仓库。如超过一个月时间，所产生的仓储费用双方将协商另计。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.验收要求：

7.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

7.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

7.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

7.4.验收时间：

（1）政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

（2）在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

7.5.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1. 在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

3.因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

4.因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

5.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同在2个工作日内上传系统公示。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3.争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以甲方所在地人民法院起诉。

4.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5.本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

十一、合同附件

安全责任协议书

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

合同附件：

安全责任协议书

委托方：  苏州市吴江区殡仪馆                    （以下简称甲方）

受托方：                                        （以下简称乙方）

- 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据地方外包服务有关安全管理规定、国家部委有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保履约期内的安全，鉴于甲方委托乙方从事物业经营管理事宜并签订《           合同》，为了进一步规范乙方的物业管理，明确双方的安全职责，双方达成协议如下：

- 一、甲方的权利和义务：

- 1.甲方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全工作规程、安全生产工作规定及外包服务类的管理规定。甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方中标的项目与其相关资质相符合。

- 2.甲方有督促乙方做好安全生产、防火管理的权利。当乙方出现安全、管理严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到清退出场的决定。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行作业。

- 3.甲方认为确实有必要暂停作业或服务时，应当以书面形式要求乙方暂停作业或服务，并提出书面意见。当乙方实施处理意见整改完成后并以书面形式提出复工要求后，甲方应确认整改是否到位后给予回复。

- 发生下列情况并严重影响工程正常作业或服务时，应立即停工整顿：

- 3.1  发生人身伤亡事故；

- 3.2  发生作业机械、生产主设备严重损坏事故；

- 3.3  发生建筑火灾事故：

- 3.4  重复发生相同性质恶劣的事故；

- 3.5  作业现场脏、乱、差，不能满足安全和文明作业要求，且多次不听从劝告的。

- 二、乙方的权利和义务：

- 1.乙方应当指定具体的安全管理负责人，确实落实生产及管理安全责任。

- 2.乙方应当对整个管理期间的安全承担全部责任。如乙方派遣、管理人员在管理期间发生安全事故，乙方应当在知悉事故发生后立即赶赴现场进行处理。乙方应当对管理场地内发生的安全事故所造成的所有人身及财产损害承担全部赔偿责任。乙方除应当对其派遣、指定、管理及要求人员的人身损害承担赔偿责任外，还应当对乙方以外的人员所遭受的因乙方原因而造成的伤害予以赔偿。

- 3.乙方应承担安全事故责任，并应当使甲方免于任何因乙方原因的安全事故所遭受的索赔和处罚，并赔偿甲方为处理乙方原因的安全事故所支付的所有成本和费用，包括律师费、差旅费等。如乙方对安全事故的处理懈怠，则甲方有优先从乙方下一季度费用中扣取用于赔偿安全事故受害人的权利，无需乙方同意，事故处理完成后双方按法院判决结算。

- 4.乙方应当对其人员在管理期间对甲方或第三者造成的财产的损失承担赔偿责任。

- 5.乙方须按照国家及地方有关规定做好物业安全管理，因乙方违反有关安全规定导致的安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

- 6.因协议履行所发生的纠纷，协商不成应当提交苏州市吴江区人民法院处理。

- 7.本合同在管理期限内始终有效。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

代表人：                                    代表人：

日期：                                      日期：

第七章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人（若评审得分相同的，则取报价较低的同品牌投标人；如报价也相同，则采取随机抽取方式确定）与其他品牌的投标人进行比较与评价。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）技术分：最高分为59分

1.●技术符合性（5分）

所投产品的技术符合性比较，完全符合招标文件要求没有负偏离得5分；一条不满足扣0.5分，扣完为止。投标单位须在投标文件中逐条对所投产品技术参数作详细说明。

2.●产品技术性能检测报告（4分）

提供（国家认可的具有检测资质的检测机构出具）拣灰火化机污染物排放二噁英检测报告、拣灰火化机污染物排放常规检测报告、平板火化机污染物排放常规检测报告、遗物焚烧炉污染物排放常规检测报告，每提供一个得1分，满分4分（提供加盖投标单位公章的检测报告扫描件）。

3.针对本项目提供培训计划方案比较（4分）

包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等描述和说明。方案描述完整、全面、贴合实际情况、内容扎实的得4分；完整、齐全、但不够透彻、贴合实际不强得3分；方案存在较大偏差、资料存在缺失的情况得1分；未提供不得分。

4.针对本项目的实施组织方案比较（9分）

投标单位提供针对本项目的具体的施工实施组织方案，方案包括但不限于设备安装及调试方案、人员安排计划方案、现场组织方案以及安全文明施工措施等。方案设计细致、逻辑清晰合理、进度规划合理、可操作性强、完全满足项目需求的得9分；方案设计比较细致、逻辑比较清晰合理、进度规划比较合理、可操作性较强、较能满足项目需求的得6分；方案设计相对笼统、进度规划合理性一般、可操作性一般、仅能基本满足项目需求的得3分；未提供相应内容的不得分。

5.针对本项目的应急处理方案比较(9分)

投标单位提供针对本项目的应急处理方案，方案包括但不限于应急组织机构介绍、应急响应程序、后期处置方案及应急保障措施等。应急组织机构完善、应急响应程序快速高效、后期处置方案科学合理、应急保障措施全面、完全满足项目需求的得9分；应急组织机构较完善、应急响应程序较快速高效、后期处置方案较科学合理、应急保障措施较全面、较能满足项目需求的得6分；应急组织机构完善性一般、应急响应程序快速高效性一般、后期处置方案科学合理性一般、应急保障措施全面性一般、仅能基本满足项目需求的得3分；应急组织机构不完善、应急响应程序低效、后期处置方案差、应急保障措施差、不能满足项目需求的或未提供相应内容的不得分。

6.生产工艺流程比较（9分）

投标人结合现场勘察情况，提供详细的生产工艺流程及方案，包括但不限于材料选定、生产、制作等，评委根据投标人的方案进行综合打分。方案科学、合理、内容完整，生产工艺先进，针对性强的得9分；方案较为科学、合理，内容完整，生产工艺较先进，针对性较强的得6分；方案科学、合理性一般，内容完整，生产工艺一般，针对性一般的得3分；不能满足项目需求的或未提供相应内容的不得分。

7.时间进度计划及保证措施（7分）

投标人制定详细的供货安装时间进度计划安排及保证措施方案，包括但不限于供货安装详细时间节点安排与保证措施、生产、运输及安装、现场保管等关键节点进度安排与保障措施等。评委根据投标人的时间进度计划及保证措施方案进行综合打分。方案科学、合理，内容完整，计划安排及保障措施针对性强的得7分；方案内容完整，计划安排及保障措施的科学合理性及针对性均一般的得4分；方案内容完整，计划安排及保障措施的科学合理性及针对性均模糊的得2分；不提供不得分。

8.调试及验收方案（5分）

针对本项目的调试及验收方案，包括但不限于详细的人员配备方案、技术保障方案、验收标准、与招标人对接方案、档案管理方案等，方案科学、合理、内容完整，与本项目贴合度高、针对性强的得5分；方案内容完整，但与本项目贴合度不高，可行性一般的得3分；方案内容与本项目出现较大偏差，可行性模糊的得1分。

9.售后服务（7分）

针对本项目售后服务方案以及针对保修、维护响应时间、定期回访等方面的承诺。售后服务体系完善、综合承诺科学合理、完全满足项目需求的得7分；售后服务体系较完善、综合承诺较科学合理、较能满足项目需求的得4分；售后服务体系一般、综合承诺一般、仅能基本满足项目需求的得2分；售后服务体系差、综合承诺差、不能满足项目需求的或未提供售后服务方案及承诺的不得分。

（三）商务分：最高分为11分

1.●认证证书（5分）

1.1投标单位（或生产厂家）具有售后服务认证证书四星级及以下的得1分，五星级及以上的得2分。认证范围须包含但不限于本次采购核心产品相关范围。

1.2投标单位（或生产厂家）具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，3分。

投标文件中提供1.1-1.2证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，资料不符合或不全不得分。

2.●类似业绩情况（6分）

投标单位2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目，每提供一个业绩得2分，最高得6分。投标文件中提供完整合同扫描件，否则不得分。

备注：1.评分标准中标●内容为客观分。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）