招标文件

政府采购项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0352

项目编号：JSTCC2500117111

项目名称：江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目

| 采购人 | ： | 江苏省交通运输厅公路事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理 | ： | 江苏省招标中心有限公司 |

二〇二五年十一月

目录

第一篇 投标邀请（招标公告）	2

第二篇 投标人须知	6

第三篇 评标办法与评标标准	26

第四篇 项目需求	36

第五篇 拟签订的合同条款及格式	368

第六篇 投标文件格式	386

# 第一篇 投标邀请（招标公告）

项目概况

江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目 招标项目的潜在投标人可在江苏省招标中心有限公司（地址：南京市鼓楼区郑和中路118号D座1610室）获取招标文件，并于2025年12月8日上午9:30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSTCC2500117111

政府采购项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0352

2.项目名称：江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目

3.采购内容

（1）采购包划分：

采购包1：G228江苏段示范通道数字化转型升级建设

采购包2：G312江苏段示范通道数字化转型升级建设

采购包3：G345江苏段示范通道数字化转型升级建设

- 本次采购标的

采购包1：G228江苏段示范通道数字化转型升级建设，详见招标文件第四章项目需求。

采购包2：G312江苏段示范通道数字化转型升级建设，详见招标文件第四章项目需求。

采购包3：G345江苏段示范通道数字化转型升级建设，详见招标文件第四章项目需求。

（3）预算金额：

采购包1：人民币9616.80万元。

采购包2：人民币7901.29万元。

采购包3：人民币4887.84万元。

（4）最高限价：

采购包1：人民币9616.80万元。

采购包2：人民币7901.29万元。

采购包3：人民币4887.84万元。

报价超过最高限价的做无效投标处理。

（5）服务期限：

(a)2026年12月31日前完成到货、安装、调试并通过验收，交付采购人使用。

(b)项目质保期：软件自验收合格后1年(适用于采购包1,2)，硬件自项目交工验收合格后5年。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告）或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月；提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（5）参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目各采购包均接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3名，中标后不允许转包（提供不转包的承诺）；

（3）本项目不接受进口产品投标；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年11月14日至2025年11月20日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座1610室。

方式：（1）文件提供方式：纸质文件；

（2）支付方式：供应商在江苏省招标中心有限公司官网（www.jstcc.cn）“供应商注册”入口进行注册，注册完成后通过“供应商登录”入口进入“JSTCC江苏招标电子交易平台”，进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目编号或项目名称，点击对应的项目进行“关注”，关注完成后进入“我的项目”栏目，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载；

（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号）16楼1610室领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+采购包号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：3052824688@qq.com。为方便供应商制作投标文件，供应商可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便供应商制作投标文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间及开标时间：2025年12月8日上午09:30时整（北京时间）。

投标文件递交地点及开标地点：江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号14楼1401会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）公告发布媒体：

江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

（2）政府采购政策

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

本采购项目执行1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）;2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》;3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》;4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》;5.《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的政府采购政策。

（3）本次采购共划分3个采购包，投标人（包含联合体所有成员单位）可以同时参与3个采购包，但最多只能在1个采购包中被确定为中标人。若联合体已在某采购包中标，则其所有成员及其参与的联合体（如有）均将在后续采购包中自行失去中标资格，不得推荐为中标候选人。本项目按采购包预算金额由大到小顺序进行评标，按先评先中的原则，投标人（包含联合体所有成员单位）在先评的采购包中获得中标权后，后续采购包将自动失去参加评审资格。采购结果公告发布以后，如任一采购包出现需要改变采购结果的情形时，均不再改变其他采购包的采购结果；若出现某采购包需要重新采购的情形时，其他任一采购包的中标人（包含联合体所有成员单位）均不能成为该重新采购的采购包的中标人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：　江苏省交通运输厅公路事业发展中心

地址：　南京市秦淮区石鼓路69号江苏交通大厦

联系人及电话：刘女士   025-84211959

2.采购代理机构信息

名称：　江苏省招标中心有限公司

地　址：　南京市鼓楼区郑和中路118号1610室

联系人及电话：　李欣阳、胡毅刚、张成玉　025-83249912

3.项目联系方式

项目联系人：李欣阳、胡毅刚、张成玉

电　话：　025-83249912

第二篇 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省交通运输厅公路事业发展中心 地址：南京市秦淮区石鼓路69号江苏交通大厦 联系人：刘女士 联系方式：025-84211959 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏省招标中心有限公司 联系人：李欣阳、胡毅刚、张成玉 地址：南京市鼓楼区郑和中路118号1610室 电话：025-83249912 传真：025-83240901 |
| 3 | 项目名称 | 江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目 JSZC-320000-JITC-G2025-0352 |
| 4 | 招标范围 | 详见第四篇 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告。 |
| 6 | 投标人资质条件、能力和信誉（须同时满足） | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告）或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月；提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； （5）参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （2）本项目各采购包均接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3名，中标后不允许转包（提供不转包的承诺）； （3）本项目不接受进口产品投标； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受,应满足下列要求: 本项目各采购包均接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3名。 |
| 8 | 现场考察 | ☑不组织 □组织 |
| 9 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开,召开时间： 召开地点： |
| 10 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 11 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 12 | 投标货币 | 本次招标只接受人民币报价 |
| 13 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历日 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 16 | 签字或盖章要求 | ☑无特殊要求 □特殊要求： |
| 17 | 投标文件份数 | 投标人应按采购包分别制作投标文件 提供纸质投标文件一式七份（正本一份、副本六份）、所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件1份（电子版投标文件应为加盖公章的投标文件正本扫描件，格式为*.PDF格式，U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。电子版文件用于辅助评标和后期存档，投标人需承担电子版和纸质版投标文件不一致造成的不利后果。 《开标一览表》一式三份，一份装订在投标文件中，二份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。 |
| 18 | 封套上写明 | 采购人名称、投标人名称、项目名称、项目编号的具体内容，并注明：投标文件在2025年12月8日9:30时前不得开启。 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 同开标时间，详见招标公告 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 同开标地点，详见招标公告 |
| 21 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 22 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 23 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商或者其推选的代表检查 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会：由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数 评审专家确定方式：从专家库中随机抽取 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否,每采购包推荐的中标候选人数：3名 |
| 26 | 需要补充的其他内容 |  |
| 26.1 | 招标代理服务费：以本项目中标金额按照原国家计委（计价格〔2002〕1980号）规定标准货物类计取，由中标人在收到中标通知书后7日内，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |  |
| 26.2 | 项目类型：货物类 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 按工信部联企业〔2011〕300号文规定，具体详见第四篇。 其它：享受政府采购对中小企业扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |

## 投标人须知

## 一．总则

### 1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

### 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（简称销售许可证）的产品在有效期内可继续销售或者提供。

### 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

### 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

### 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 11.样品

11.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

11.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

### 12.采购进口产品

12.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

### 13.采购项目预算及最高限价

13.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

13.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

### 14. 供应商资格条件

14.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

## 二．招标文件

### 15.招标文件的构成

15.1招标文件各章节的内容如下：

第一篇  投标邀请（招标公告）

第二篇  投标人须知

第三篇  评标办法与评标标准

第四篇  项目需求

第五篇  合同条款及格式

第六篇  投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

15.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

15.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

15.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

### 16.招标文件的澄清或者修改

16.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

16.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三．投标文件

### 17.投标文件的组成

17.1投标文件由资格文件、价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

### 18.投标文件编制的原则

18.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

18.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

18.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

### 19.投标报价

19.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★19.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

19.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

19.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

19.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 20.投标有效期

20.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

20.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

### 21.投标保证金

21.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

21.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

21.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

21.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

21.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 22.投标文件的制作和签署

22.1投标人应严格按照投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

22.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。★正本应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

22.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

22.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

22.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

22.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

## 四．投标文件的递交

### 23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，密封包装上按照投标人须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★23.2未密封的投标文件，将被拒绝。

23.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

23.4开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不予退回。

### 24.投标截止时间

24.1投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

★24.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

### 25.投标文件的修改和撤回

25.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

25.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

25.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

25.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 26.诚实信用

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

26.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五．开标和评标

### 27.开标

27.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。

27.2采购方在投标人须知前附表中规定采用远程异地开标形式的，采购代理机构将提前通知，具体操作流程详见招标文件附件《供应商参加远程异地开标仪式须知》。

27.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

27.4投标人不足3家的，不得开标。

27.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购方对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

27.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 28.资格性审查

28.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★28.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

28.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

### 29.评标

### 29.1评标委员会

29.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

### 29.2符合性审查

29.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★29.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★29.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

### 29.3投标文件澄清

29.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

29.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

### 29.4报价修正

29.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 29.5同品牌多家投标人处理原则

29.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

29.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

29.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 29.6比较与评价

29.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

### 29.7编写评标报告

29.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

### 29.8评标过程的保密

29.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

29.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

29.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 六．确定中标

### 30.确定中标人

30.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.3中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

30.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

### 31.中标通知书

31.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

31.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

### 32.废标

★32.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

### 33.签订合同

33.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

33.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34.履约保证金

34.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

34.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前（投标人须知前附表有规定的按前附表），向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★34.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

## 七．询问与质疑

### 35.询问

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

35.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 36.质疑

36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面方式一次性向向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

36.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

36.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

## 八．其他

### 37.招标代理服务费

37.1中标人向招标代理机构支付招标服务费，本项费用无需在投标报价表中单列，相关要求见供应商须知前附表。

### 38.其他规定

38.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

### 39.文件解释权

39.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

### 40．纪律和监督

40.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

40.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

40.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三篇没有规定的评审因素和标准进行评标。

40.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

41.质疑和投诉

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以向同级监督管理部门投诉。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-84211969（采购人纪检监察部门）、025-83303705（招标代理机构纪检监察部门）。

第三篇 评标办法与评标标准

一、评标办法前附表（本项目按采购包进行评标，前附表适用全部采购包）

| 条款号 |  | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告）或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月；提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； （5）参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （2）本项目各采购包均接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3名，中标后不允许转包（提供不转包的承诺）； （3）本项目不接受进口产品投标； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历日 |
|  |  | 是否对招标文件有重大偏离或保留 | 无 |
|  |  | 是否有投标无效的情形 | 无 |

二、评标方法

采用综合评分法，评委会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准独立打分，取评委的算术平均数为投标人的最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按性能质量和技术指标得分顺序由高到低顺序排列。得分、投标报价、性能质量和技术指标均相同的按实施技术方案部分得分顺序由高到低顺序排列。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 评标标准

适用于采购包1、2

| 序号 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且修正后的报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分 |
| 2 | 性能质量和技术指标 20分 | 所投货物的技术性能参数全部符合招标文件《第四篇项目需求》中“四、技术参数及总体要求”的得基本分20分。带“▲”项的为重要技术参数，每负偏离一项扣0.8分，扣完为止。 |
| 3 | 企业业绩 5分 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），同类设备供货含安装项目业绩（合同中包含“安装”内容，且包括视频监控、摄像机、无人机、诱导灯、预警设施、雷达等类型之一），提供一个合同得1分，满分为5分。提供合同复印件。 |
| 4 | 项目负责人 2分 | 拟投入本项目的项目负责人具备高级（及以上）工程师职称或机电工程专业一级注册建造师资格，并承担过同类设备供货含安装项目业绩（合同中包含“安装”内容，且包括视频监控、摄像机、无人机、诱导灯、预警设施、雷达等类型之一），得2分，否则不得分；（注：提供社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳近半年连续3个月的社保证明材料。提供职称证书、合同复印件或业主单位证明文件） |
| 5 | 项目组成员 4分 | 拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）不少于10人，否则下列得分项不得分： （1）项目组成员具有机电工程专业一级注册建造师，得1分； （2）项目组成员同时具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师证书的（同一人最多只能计算一种证书），得1分；（同一人同时符合（1）、（2）项评审条件的，不重复计分） （3）项目组成员具有高级职称的，每有一个得1分，同一人具有多种高级职称的只计算一次，满分2分。 注：提供社保机构出具的投标人为项目组成员缴纳近半年连续3个月的社保证明材料。提供相关证书复印件。 |
| 6 | 对项目需求的理解 6分 | 投标人提供针对本项目的需求理解。 需求理解全面深刻，符合项目实际情况的，得6分； 需求理解较为全面深刻，基本符合项目实际情况的，得3分； 需求理解深度、内容一般，不完全符合项目实际情况的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 7 | 重难点分析 6分 | 投标人提供针对本项目的重难点的分析。 重难点分析科学合理、内容详尽、可行性高，提出明确的针对性对策与方案建议的，得6分； 重难点分析较为科学合理、内容较为详尽、可行性较高，提出的对策与方案建议针对性较强的，得3分； 重难点分析合理性一般、不够具体、可行性一般，提出的对策与方案建议针对性一般的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 8 | 项目组织 方案 6分 | 投标人提供针对本项目的项目组织方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得6分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 9 | 实施技术 方案 6分 | 投标人提供针对本项目的实施技术方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得6分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 10 | 安装调试 方案 5分 | 投标人提供针对本项目的安装调试方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得5分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 11 | 质量、进度保障措施 5分 | 投标人提供针对本项目的质量、进度保障措施，包括但不限于质量控制、进度控制等。 质量管理保障措施有力、进度安排合理可行的，得5分； 质量管理保障措施可行、进度安排较为合理可行的，得3分； 质量管理保障措施一般、进度安排一般的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 12 | 售后服务及运维方案 5分 | 投标人提供针对本项目的售后服务及运维方案，包括但不限于所投设备生产厂家及供应商售后服务承诺、培训服务、软硬件运维方案等。 服务承诺及运维方案周全、及时有效、保质保量的，得5分； 服务承诺及运维方案较为周全、及时的，得3分； 服务承诺及运维方案一般、及时性不强的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 13 | 合计 | 100分 |

适用于采购包3

| 序号 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且修正后的报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分 |
| 2 | 性能质量和技术指标 20分 | 所投货物的技术性能参数全部符合招标文件《第四篇项目需求》中“四、技术参数及总体要求”的得基本分20分。带“▲”项的为重要技术参数，每负偏离一项扣0.8分，扣完为止。 |
| 3 | 企业业绩 5分 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），同类设备供货含安装项目业绩（合同中包含“安装”内容，且包括视频监控、摄像机、无人机、诱导灯、预警设施、雷达等类型之一），提供一个合同得1分，满分为5分。提供合同复印件。 |
| 4 | 项目负责人 2分 | 拟投入本项目的项目负责人具备高级（及以上）工程师职称或机电工程专业一级注册建造师资格，并承担过同类设备供货含安装项目业绩（合同中包含“安装”内容，且包括视频监控、摄像机、无人机、诱导灯、预警设施、雷达等类型之一），得2分，否则不得分；（注：提供社保机构出具的投标人为项目负责人缴纳近半年连续3个月的社保证明材料。提供职称证书、合同复印件或业主单位证明文件） |
| 5 | 项目组成员 4分 | 拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）不少于10人，否则下列得分项不得分： （1）项目团队成员具有机电工程专业一级注册建造师证书，得2分，不满足不得分。 （2）项目组成员具有高级职称的，每有一个得1分，同一人具有多种高级职称的只计算一次，满分2分。 注：提供社保机构出具的投标人为项目组成员缴纳近半年连续3个月的社保证明材料。提供相关证书复印件。 |
| 6 | 对项目需求的理解 6分 | 投标人提供针对本项目的需求理解。 需求理解全面深刻，符合项目实际情况的，得6分； 需求理解较为全面深刻，基本符合项目实际情况的，得3分； 需求理解深度、内容一般，不完全符合项目实际情况的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 7 | 重难点分析 6分 | 投标人提供针对本项目的重难点的分析。 重难点分析科学合理、内容详尽、可行性高，提出明确的针对性对策与方案建议的，得6分； 重难点分析较为科学合理、内容较为详尽、可行性较高，提出的对策与方案建议针对性较强的，得3分； 重难点分析合理性一般、不够具体、可行性一般，提出的对策与方案建议针对性一般的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 8 | 项目组织 方案 6分 | 投标人提供针对本项目的项目组织方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得6分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 9 | 实施技术 方案 6分 | 投标人提供针对本项目的实施技术方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得6分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 10 | 安装调试 方案 5分 | 投标人提供针对本项目的安装调试方案。 方案思路清晰，内容详细具体，合理性及可行性强的，得5分； 方案思路较为清晰，内容较为具体，合理性及可行性较强的，得3分； 方案思路一般，内容一般，合理性及可行性有所欠缺的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 11 | 质量、进度保障措施 5分 | 投标人提供针对本项目的质量、进度保障措施，包括但不限于质量控制、进度控制等。 质量管理保障措施有力、进度安排合理可行的，得5分； 质量管理保障措施可行、进度安排较为合理可行的，得3分； 质量管理保障措施一般、进度安排一般的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 12 | 售后服务及运维方案 5分 | 投标人提供针对本项目的售后服务及运维方案，包括但不限于所投设备生产厂家及供应商售后服务承诺、培训服务、软硬件运维方案等。 服务承诺及运维方案周全、及时有效、保质保量的，得5分； 服务承诺及运维方案较为周全、及时的，得3分； 服务承诺及运维方案一般、及时性不强的，得1分； 未提供相关方案不得分。 |
| 13 | 合计 | 100分 |

注：一、原件备查。

二、国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。（提供中小企业声明函，格式见投标文件格式部分）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式章节），并对声明的真实性负责。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供的《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供的《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

四、评标程序

（一）资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人、采购代理机构对投标文件中资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（二）投标文件的符合性审查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

1、实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

（三）有下列情形之一的，应予废标。废标后，将废标理由通知所有投标人。

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（四）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）投标金额书写。投标人必须注意，开标一览表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；如开标一览表中大写金额有误无法辨认其最终报价，或开标一览表中大写金额与清单汇总表中投标价小写金额不一致（元单位以下数值不一致的除外），均按否决投标处理。

（六）比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（七）推荐中标候选人。

本项目各采购包分别推荐3名中标候选人。

（八）其他

（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（2）本项目执行《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

五、确定中标人

（一）采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，并按规定向中标人发出中标通知书。

（三）所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

六、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

七、评标过程的保密性

（一）采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

（二）任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和结果。

（三）凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 项目需求

一、项目总体概况

1.政府采购项目编号：JSZC-320000-JITC-G2025-0352

2.项目名称：江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目

3.采购包划分：

采购包1：G228江苏段示范通道数字化转型升级建设

采购包2：G312江苏段示范通道数字化转型升级建设

采购包3：G345江苏段示范通道数字化转型升级建设

4.预算金额：

采购包1：人民币9616.80万元。

采购包2：人民币7901.29万元。

采购包3：人民币4887.84万元。

5.本项目设定最高限价：

采购包1：人民币9616.80万元。其中，硬件部分限价人民币8920.80万元，软件部分限价人民币696.00万元。

采购包2：人民币7901.29万元。其中，硬件部分限价人民币5614.09万元，软件部分限价人民币2287.20万元。

采购包3：人民币4887.84万元。

报价超过最高限价的做无效投标处理。

6.项目背景：

2024年4月，财政部与交通运输部联合发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号），明确以智慧扩容、安全增效、产业融合、体制机制创新为方向，计划用3年时间支持30个左右示范区域，打造一批线网一体化示范通道及网络，并力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。这一国家级政策的出台，为各地交通基础设施数字化发展提供了明确指引与方向。

在此背景下，2024年7月，江苏省结合本省交通发展与数字化转型升级需求，编制了《江苏省 “一轴一网两融合” 大流量示范通道及网络交通基础设施数字化转型升级实施方案》，并成功纳入全国首批公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单。

在公路交通领域，江苏省全面响应智慧扩容、安全增效、产业融合、体制机制创新方向的15个应用场景，包含5个一体化任务和10个示范性任务。其中普通公路侧立足发展实际需要，聚焦安全增效和提升公众出行服务品质目标，按照“一轴一网”的布局思路，依托京津冀—长三角主轴布局数字化转型升级设施，以国家综合立体交通网主骨架为战略导向，选取G228、G312、G345江苏段三条示范通道，形成服务于沿海地区、沿江城市群地区高强度、高密度出行需求的数字化路网主动脉。

在场景建设方面，围绕7个任务场景推进外场设施建设，包括基础设施监测预警、路网运行监测预警、出入口协调控制、恶劣气象通行安全预警、智慧隧道、智慧服务区、“一张网”出行服务，同时还将进行5个省级软件江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统、江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统、江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统和普通公路数据管理体系的升级，核心目标是提高路网运行监测预警、事件协同处置和高普联动调控能力，加强与高速公路的数据融合，进而联合打造 “一张网” 出行服务体系。

7.备注：本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

# 技术部分

# 以下为采购包1采购要求：

G228江苏段示范通道数字化转型升级项目联合连云港、盐城、南通三地市的公路事业发展中心，聚焦普通公路“智慧扩容、安全增效、体制机制创新”核心方向，围绕基础设施监测预警、路网运行监测预警、智慧服务区等6大核心任务场景布设感知设施，包括无信号灯交叉口预警、智慧服务区、多功能交调站、桥梁结构监测、恶劣气象通行安全预警等。在软件升级方面，重点强化核心业务系统，升级江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统，同步完成整个系统信创环境适配。全面提升示范通道的安全监测能力和运营服务水平。

# 二、招标清单

# （一）G228招标清单

包含G228江苏段硬件、江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级。

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连云港 | 盐城 | 南通 | 合计 |
|  | 一、基础设施监测预警系统 |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能车载巡查设备子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路智能车载巡查设备（含车载智能摄像机、车载3D陀螺仪、AI边缘计算终端、智能算法） | 套 | 5 | 1 |  | 6 |
| 2 | 智能巡查车系统 | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | 道路智能巡查设备租用服务 | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 4 | 数据处理服务 | 项 |  |  | 3 | 3 |
| 5 | 车辆设备安装配套 | 项 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 现有应用平台（连云港市公路全要素资产管理平台、连云港市干线公路交通设施管理平台、机器视觉应用平台）接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 服务商高等级公路大数据平台服务（5年购买服务） | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | （二）智能巡查无人机子系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | 台 | 2 | 2 |  | 4 |
| 9 | 无人机方舱（机场） | 台 | 2 | 2 |  | 4 |
| 10 | 方舱基建工程 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 11 | 遥控器 | 个 | 2 | 2 |  | 4 |
| 12 | 4G/5G通信单元 | 个 | 2 | 2 |  | 4 |
| 13 | 边缘计算服务器 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 14 | 无人机应用智能算法 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 15 | 无人机应用软件 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 16 | 现有飞控平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 17 | 飞控平台新增功能模块开发（含视觉AI算法对接服务、新增算法模块包括：混凝土剥落、路/桥面裂缝、钢结构锈蚀、车流拥堵、违规停车、火灾烟雾、撒落物、路面坑槽、团雾等） | 项 | 1 |  |  | 1 |
| 18 | 保险费（五年） | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |
| 20 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |
| 21 | 线缆直埋施工 | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |
| 22 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | （三）灌江口特大桥综合巡检子系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1.导轨机器人 |  |  |  |  |  |
| 23 | 导轨机器人 | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 24 | 定制合金轨道（含支架） | m |  | 1600 |  | 1600 |
| 25 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 26 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 27 | 工业级数字无线网桥 | 套 |  | 4 |  | 4 |
| 28 | 全线天线 | 套 |  | 4 |  | 4 |
| 29 | 轨道机器人施工安装、接电及设备调试等 | 项 |  | 1 |  | 1 |
| 30 | 机器人管理服务器 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 31 | 导轨机器人巡查技术服务 | 年 |  | 5 |  | 5 |
|  | 2.智能无人机 |  |  |  |  |  |
| 32 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | 台 |  | 1 |  | 1 |
| 33 | 无人机方舱（机场） | 台 |  | 1 |  | 1 |
| 33 | 方舱基建工程 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 34 | 遥控器 | 个 |  | 1 |  | 1 |
| 35 | 4G/5G通信单元 | 个 |  | 1 |  | 1 |
| 36 | 边缘计算服务器 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 37 | 航线规划 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 38 | 巡查任务的调度与采集设置模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 39 | 可视化GIS实景地理信息模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 40 | 自动识别预警的管理模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 41 | 协调指挥管理模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 42 | 倾斜摄影底座、引擎加载渲染 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 43 | AI算法研发 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 44 | 现有平台接入 | 项 |  | 1 |  | 1 |
| 45 | 保险费（5年） | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 46 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 120 |  | 120 |
| 47 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  | 120 |  | 120 |
| 48 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 120 |  | 120 |
| 49 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3.水下桩基巡检 |  |  |  |  |  |
| 50 | 桩基巡检机器人(小型水下机器人多普勒计程仪、前置式2D图像声呐、水下地形测量仪等设备集成) | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 51 | 水下机器人巡查技术服务 | 年 |  | 5 |  | 5 |
|  | 4.系统平台 |  |  |  |  |  |
| 52 | 平台应用软件（购买服务方式，包含日常巡查、养护作业、病害管理、可视化输出及预警等模块） | 套 |  | 1 |  | 1 |
|  | （四）桥梁结构监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 53 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 28 | 31 | 10 | 69 |
| 54 | 标靶 | 套 | 194 | 193 | 90 | 477 |
| 55 | 多元感知检测器 | 套 |  | 16 |  | 16 |
| 56 | 监控摄像机 | 台 | 7 | 20 | 2 | 29 |
| 57 | 桥下监控摄像机 | 台 |  | 16 |  | 16 |
| 58 | 路面状态检测器 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 59 | LVDT裂缝计 | 套 | 4 |  |  | 4 |
| 60 | 振弦式应变计 | 套 | 4 |  |  | 4 |
| 61 | 低频加速度传感器 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 62 | 5G路由器 | 套 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 63 | 桥梁结构监测现场分析主机 | 台 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 64 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 2810 | 2810 | 1500 | 7120 |
| 65 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 2810 | 2810 | 1500 | 7120 |
| 66 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 3200 | 3200 | 2000 | 8400 |
| 67 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 68 | 线缆直埋施工 | 延米 | 3200 | 3200 | 3200 | 9600 |
| 69 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 70 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 21 | 36 | 5 | 62 |
| 71 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 21 | 36 | 2 | 59 |
| 72 | 监控立杆及基础（8m立柱） | 套 | 7 | 12 | 12 | 31 |
| 73 | 监控立杆及基础（4m立柱） | 套 |  | 8 |  | 8 |
| 74 | 数据对接与配置（含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 75 | 设备安装（含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 76 | 系统软、硬件调试 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 77 | 数据分析及服务 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |
| 78 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 78-1 | 动态数据采集仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 78-2 | 通用采集模块 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | （五）桥梁视频监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 79 | 监控摄像机 | 台 |  |  | 13 | 13 |
| 80 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 13 | 13 |
| 81 | 10+3m立柱式杆件 | 根 |  |  | 13 | 13 |
| 82 | 10+3m立柱式杆件基础 | 套 |  |  | 13 | 13 |
| 83 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 195 | 195 |
| 84 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 620 | 620 |
| 85 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  |  | 195 | 195 |
| 86 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 |  |  | 110 | 110 |
| 87 | 线缆直埋施工 | 延米 |  |  | 510 | 510 |
| 88 | 手孔 | 套 |  |  | 31 | 31 |
| 89 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 13 | 13 |
| 90 | 防撞反光膜 | 处 |  |  | 13 | 13 |
| 91 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 13 | 13 |
| 92 | 现有平台接入 | 项 |  |  | 1 | 1 |
| 93 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |
|  | （六）路面长期性能观测点 |  |  |  |  |  |
| 94 | 沥青应变计 | 个 |  | 32 | 16 | 48 |
| 95 | 竖向应变计 | 个 |  | 16 | 8 | 24 |
| 96 | 基层应变计 | 个 |  | 56 | 28 | 84 |
| 97 | 土压力计 | 个 |  | 24 | 12 | 36 |
| 98 | 温度传感器 | 个 |  | 40 | 20 | 60 |
| 99 | 湿度传感器 | 个 |  | 24 | 12 | 36 |
| 100 | 多点位移计 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 101 | 应力应变数据采集 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 102 | 动态称重 | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 103 | 气象观测设备 | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 104 | 路面长期性能观测现场分析主机 | 台 |  | 2 | 1 | 3 |
| 105 | 5G路由器 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 106 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 107 | 室外机柜 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 108 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  | 3600 | 1800 | 5400 |
| 109 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 1 | 1 |
| 110 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 140 | 140 |
| 111 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 3600 | 1800 | 5400 |
| 112 | 长期性能观测数据管理 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |
| 113 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |
| 114 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 240 | 120 | 360 |
| 115 | 数据分析及服务 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |
| 116 | 系统附属设施，包括但不限于电缆、保护管、标志牌、米桩等为完成观测点建 设的附属设施 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |
| 117 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | （七）车辆荷载监测 |  |  |  |  |  |
| 118 | 称重控制器(3车道) | 台 |  |  | 2 | 2 |
| 119 | 地感线圈车检器 | 个 |  |  | 6 | 6 |
| 120 | 压电称重传感器 | 条 |  |  | 18 | 18 |
| 121 | 相关电缆附件 | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 122 | 线圈密封胶 | 公斤 |  |  | 10 | 10 |
| 123 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 124 | 900万卡口抓拍单元 | 套 |  |  | 4 | 4 |
| 125 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  |  | 6 | 6 |
| 126 | 终端服务器 | 套 |  |  | 1 | 1 |
| 127 | 立杆基础 | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 128 | 高速称重主机 | 套 |  |  | 1 | 1 |
| 129 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 500 | 500 |
| 130 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 20 | 20 |
| 131 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 1 | 1 |
| 132 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 133 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 134 | 现场控制机柜 | 个 |  |  | 1 | 1 |
| 135 | 系统硬件安装及软件开发与调试 | 项 |  |  | 1 | 1 |
| 136 | 系统数据分析 | 年 |  |  | 1 | 1 |
|  | 二、路网运行监测预警系统 |  |  |  |  |  |
|  | （一）新建多功能交通量调查点 |  |  |  |  |  |
| 137 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 138 | 双激光交调设备 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 139 | 5G路由器 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 140 | 高清车牌识别设备 | 套 | 4 | 6 | 26 | 36 |
| 141 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 | 8 | 12 | 44 | 64 |
| 142 | 终端服务器 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 143 | M型龙门架 | 套 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 144 | M型龙门架基础 | 套 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 145 | 普通龙门架 | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 146 | 普通龙门架基础 | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 147 | 交通量调查点设备悬臂式杆件（6m悬臂） | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 148 | 交通量调查点设备悬臂式杆件基础 | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 149 | 智能机箱（交调） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 150 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 151 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 160 | 375 | 320 | 855 |
| 152 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 336 | 528 | 980 | 1844 |
| 153 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 160 | 375 | 320 | 855 |
| 154 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 155 | 线缆直埋施工 | 延米 | 336 | 528 | 980 | 1844 |
| 156 | 手孔 | 套 | 5 | 8 | 18 | 31 |
| 157 | 防撞反光膜 | 处 | 2 | 6 | 18 | 26 |
| 158 | 交通量调查点标志版面 | 套 | 4 | 6 | 18 | 28 |
| 159 | 限高指示标志 | 套 | 4 | 6 | 18 | 28 |
| 160 | 交调设备融合计算节点 | 套 |  | 3 | 9 | 12 |
| 161 | 交调车牌融合 | 点位 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 162 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | （二）改造多功能交通量调查点 |  |  |  |  |  |
| 163 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |
| 164 | 双激光交调设备 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 165 | 5G路由器 | 套 |  | 2 | 2 | 4 |
| 166 | 高清车牌识别设备 | 套 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 167 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 168 | 终端服务器 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 169 | M型龙门架 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 170 | M型龙门架基础 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |
| 171 | 悬臂式交调杆件 | 套 |  |  | 1 | 1 |
| 172 | 悬臂式交调杆件基础 | 套 |  |  | 1 | 1 |
| 173 | 智能机箱（交调） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |
| 174 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |
| 175 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 90 | 75 | 80 | 245 |
| 176 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 125 | 125 |
| 177 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 90 | 75 | 80 | 245 |
| 178 | 线缆直埋施工 | 延米 |  |  | 125 | 125 |
| 179 | 手孔 | 套 |  |  | 5 | 5 |
| 180 | 防撞反光膜 | 处 |  | 4 | 4 | 8 |
| 181 | 交通量调查点标志版面 | 套 |  |  | 4 | 4 |
| 182 | 杆件拆除折旧 | 项 |  | 2 | 2 | 4 |
| 183 | 限高指示标志 | 套 |  | 4 | 4 | 8 |
| 184 | 交调设备融合计算节点 | 套 |  | 2 | 2 | 4 |
| 185 | 交调车牌融合 | 点位 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 186 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | （三）路网视频监控 |  |  |  |  |  |
| 187 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |
| 188 | 高空监控摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 189 | AR全景摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 | 4 |  |  | 4 |
| 190 | 双目摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 | 5 |  |  | 5 |
| 191 | 智能机箱（监控） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |
| 192 | 智能机箱控制与管理服务器 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 193 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 194 | 12+3m立柱式杆件 | 根 | 7 | 95 | 35 | 137 |
| 195 | 12+3m立柱式杆件基础 | 套 | 7 | 95 | 35 | 137 |
| 196 | 8+6m立柱式杆件 | 根 | 6 |  |  | 6 |
| 197 | 8+6m立柱式杆件基础 | 套 | 6 |  |  | 6 |
| 198 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 210 | 1470 | 525 | 2205 |
| 199 | 8芯单模铠装光缆 | 延米 |  |  | 50 | 50 |
| 200 | YJY22-3*6mm² | 延米 |  | 17812 |  | 17812 |
| 201 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 3024 | 13058 | 3450 | 19532 |
| 202 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 210 | 1470 | 525 | 2205 |
| 203 | 线缆直埋施工 | 延米 | 2508 | 24750 | 3330 | 30588 |
| 204 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 |  | 840 | 120 | 960 |
| 205 | 2根φ50×3.0mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 | 25 |  |  | 25 |
| 206 | 水泥杆（用于线缆架空） | 根 |  | 2 |  | 2 |
| 207 | 水泥柱引下线保护管 | 米 |  | 30 |  | 30 |
| 208 | 手孔 | 套 | 29 | 217 | 66 | 312 |
| 209 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 14 | 70 | 33 | 117 |
| 210 | 风光互补设备 | 套 |  | 15 | 3 | 18 |
| 211 | 现状设备机箱改造（抱杆机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 套 |  | 108 |  | 108 |
| 212 | 现状设备机箱改造（落地机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 套 |  | 7 |  | 7 |
| 213 | 防撞反光膜 | 处 | 14 | 98 | 35 | 147 |
| 214 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |
| 215 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 216 | 区县物联网防火墙 | 套 |  | 6 |  | 6 |
| 217 | 日志审计 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 218 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | （四）服务区出入卡口 |  |  |  |  |  |
| 219 | 高清车牌识别设备 | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 220 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  |  | 6 | 6 |
| 221 | 终端服务器 | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 222 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 223 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 224 | 设备基础 | 套 |  |  | 3 | 3 |
| 225 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 45 | 45 |
| 226 | 8芯单模铠装光缆 | 延米 |  |  | 150 | 150 |
| 227 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 500 | 500 |
| 228 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 延米 |  |  | 45 | 45 |
| 229 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 6 | 6 |
| 230 | 现有平台接入 | 项 |  |  | 1 | 1 |
| 231 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |
|  | （五）视频监控存储及视频上云扩容 |  |  |  |  |  |
| 232 | 视频上云网关（200路、含视频接入工作） | 套 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 233 | 视频上云防火墙 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 234 | 视频存储器（24盘位） | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 235 | 硬盘录像机NVR（24盘位） |  |  | 4 | 2 | 6 |
| 236 | 16T硬盘（企业级硬盘） | 块 | 24 |  |  | 24 |
| 237 | 20T硬盘 | 块 |  | 96 |  | 96 |
| 238 | 设备机柜 | 套 |  | 5 |  | 5 |
| 239 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | 套 |  | 5 |  | 5 |
| 240 | 8T硬盘 | 块 |  |  | 60 | 60 |
| 241 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | （六）机器视觉平台扩容 |  |  |  |  |  |
| 242 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 243 | 视频智能AI算法接入（128路） | 项 | 1 |  |  | 1 |
|  | （七）智慧巡检平台扩容 |  |  |  |  |  |
| 244 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | 套 |  | 6 |  | 6 |
| 245 | 视频智能AI算法接入（360路） | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | （八）事件检测系统 |  |  |  |  |  |
| 246 | 交通事件感知算法计算单元 | 套 |  |  | 2 | 2 |
| 247 | 一体机算法调试及场景适配 | 项 |  |  | 2 | 2 |
| 248 | 视频接入费 | 路 |  |  | 29 | 29 |
| 249 | 复用现有服务器视频接入费 | 路 |  |  | 77 | 77 |
| 250 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |
|  | （九）应急指挥智能调度子系统 |  |  |  |  |  |
| 251 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 台 | 2 |  |  | 2 |
| 252 | 无人机方舱（机场） | 台 | 2 |  |  | 2 |
| 253 | 方舱基建工程 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 254 | 遥控器 | 个 | 2 |  |  | 2 |
| 255 | 4G/5G通信单元 | 个 | 2 |  |  | 2 |
| 256 | 边缘计算服务器 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 257 | 无人机交通事件检测智能算法 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 258 | 现有飞控平台接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |
| 259 | 保险费（五年） | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 260 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 120 |  |  | 120 |
| 261 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 120 |  |  | 120 |
| 262 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警系统 |  |  |  |  |  |
|  | （一）恶劣气象行车诱导子系统 |  |  |  |  |  |
| 263 | 能见度检测器 | 套 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 264 | 路侧智能诱导灯 | 套 | 1559 | 1544 | 72 | 3175 |
| 265 | 行车诱导现场控制主机 | 套 | 8 | 9 | 1 | 18 |
| 266 | 手持控制器 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 267 | 控制软件平台 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 268 | 移动端控制软件 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 269 | YJY22-3*4mm² | 米 | 120 | 180 | 180 | 480 |
| 270 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 延米 |  |  | 520 | 520 |
| 271 | 线缆直埋施工 | 延米 | 120 | 180 |  | 300 |
| 272 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 180 | 180 | 180 | 540 |
| 273 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 274 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | （二）智能冰雪监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 275 | 路面状态检测器 | 套 | 7 | 6 |  | 13 |
| 276 | 集成式气象检测站 | 套 |  | 1 |  | 1 |
| 277 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 420 | 90 |  | 510 |
| 278 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 420 | 90 |  | 510 |
| 279 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 280 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | （三）智能融雪除冰无人机 |  |  |  |  |  |
| 281 | 智能融雪除冰无人机 | 台 | 2 | 2 |  | 4 |
| 282 | 融雪除冰作业模块 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 283 | 辅助设备 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 284 | 无人机保险 | 年 | 10 | 10 |  | 20 |
| 285 | 航线规划 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 286 | 飞行控制系统 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |
| 287 | 作业监控平台 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 288 | RTK高精度定位 | 年 |  | 5 |  | 5 |
| 289 | 技术服务 | 年 | 5 | 5 |  | 10 |
| 290 | 数据分析报告 | 年 | 5 | 5 |  | 10 |
|  | （四）护栏碰撞监测预警子系统 |  |  |  |  |  |
| 291 | 无线护栏碰撞传感器 | 套 | 64 | 48 |  | 112 |
| 292 | 护栏碰撞监测控制主机（含机箱和应用软件） | 套 | 4 | 5 |  | 9 |
| 293 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 240 | 240 |  | 480 |
| 294 | 中心应用系统及机器视频平台接入 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 295 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 四、出入口协调控制设施 |  |  |  |  |  |
|  | （一）路口预警系统（重点路口） |  |  |  |  |  |
| 296 | 探测分析及预警软件 | 套 |  | 106 |  | 106 |
| 297 | 交叉口交通流探测信息化管理平台接入工作 | 项 |  | 28 |  | 28 |
| 298 | 支路雷达声光一体机（市电） | 套 | 2 | 47 |  | 49 |
| 299 | 支路雷达声光一体机（太阳能） | 套 |  | 5 |  | 5 |
| 300 | 智能检测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 301 | 屏幕监控摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 302 | 单悬臂杆件（含基础） | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 303 | 摄像机杆件（含基础） | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 304 | 智能机箱（监控） | 套 | 2 |  |  | 2 |
| 305 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 3 |  |  | 3 |
| 306 | 智能机箱（落地） | 台 | 1 |  |  | 1 |
| 307 | 智能机箱（落地）基础 |  | 1 |  |  | 1 |
| 308 | 主动发光三角警告标志 | 套 | 2 | 32 |  | 34 |
| 309 | 多目标雷达探测器 | 套 | 2 | 54 |  | 56 |
| 310 | LED显示屏 | 套 | 2 | 32 |  | 34 |
| 311 | LED雷达测速警告牌 | 套 |  | 32 |  | 32 |
| 312 | 新型太阳能发光警示柱 | 套 | 4 | 424 |  | 428 |
| 313 | 控制柜 | 套 | 2 | 54 |  | 56 |
| 314 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 |  | 140 | 38 | 178 |
| 315 | 主动发光停车让行标志 | 套 | 2 | 108 | 38 | 148 |
| 316 | 太阳能供电系统 | 套 |  | 22 |  | 22 |
| 317 | YJY22-3*4mm² | 米 | 700 | 8433 |  | 9133 |
| 318 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 200 |  |  | 200 |
| 319 | 敷设2根φ50PE管 | 延米 | 60 |  |  | 60 |
| 320 | 拖拉2根φ50PE管 | 延米 | 50 | 1429 |  | 1479 |
| 321 | 线缆直埋施工 | 延米 | 700 | 7004 |  | 7704 |
| 322 | 8芯单模铠装光缆 | m | 700 |  |  | 700 |
| 323 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 200 |  |  | 200 |
| 324 | 手孔 | 个 | 10 | 78 |  | 88 |
| 325 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 1 | 18 |  | 19 |
| 326 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 五、智慧服务区 |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区运行监测系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1.全景监控 |  |  |  |  |  |
| 327 | 全景监控摄像机 | 套 | 1 | 8 |  | 9 |
| 328 | 设备安装支架 | 套 | 1 | 8 |  | 9 |
| 329 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 |  |  | 10 |
| 330 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 10 |  |  | 10 |
| 331 | 设备接地引下线 | 套 |  | 8 |  | 8 |
| 332 | 智能机箱（落地） | 套 |  | 8 |  | 8 |
| 333 | 智能机箱（落地）基础 | 座 |  | 8 |  | 8 |
| 334 | 手孔 | 套 |  | 8 |  | 8 |
| 335 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1250 |  | 1250 |
| 336 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1250 |  | 1250 |
| 337 | 安装辅材 | 项 |  | 5 |  | 5 |
|  | 2.停车区监控补盲 |  |  |  |  |  |
| 338 | 监控摄像机 | 套 | 4 | 9 |  | 13 |
| 339 | 设备安装支架 | 套 | 4 | 9 |  | 13 |
| 340 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 40 | 90 |  | 130 |
| 341 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 40 | 90 |  | 130 |
|  | 3.危化品车位监测 |  |  |  |  |  |
| 342 | 危化品车位监测摄像机 | 套 |  | 23 |  | 23 |
| 343 | 双光谱摄像机 | 套 |  | 23 |  | 23 |
| 344 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 460 |  | 460 |
| 345 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  | 460 |  | 460 |
| 346 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1445 |  | 1445 |
| 347 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1445 |  | 1445 |
| 348 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | 4.充电车位监控 |  |  |  |  |  |
| 349 | 双光谱摄像机（充电车位） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 350 | 设备安装支架 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 351 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 | 90 |  | 100 |
| 352 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 10 | 90 |  | 100 |
|  | 5.传输与后台应用系统 |  |  |  |  |  |
| 353 | 数据汇聚以太网交换机（设置机房） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 354 | 汇聚工业以太网交换机 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 355 | 应用服务器（含操作系统） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 356 | 车辆综合算法分析服务器（含操作系统、综合算法） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 357 | 16盘位硬盘录像机（NVR） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 358 | 16T硬盘 | 套 | 16 | 144 |  | 160 |
| 359 | 服务区下一代防火墙 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 360 | 机房配电改造 | 项 | 1 | 9 |  | 10 |
| 361 | 设备机柜 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 362 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 363 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | （二）智慧停车引导系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1.服务区出入卡口 |  |  |  |  |  |
| 364 | 高清卡口 | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 365 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  | 24 |  | 24 |
| 366 | 终端服务器 | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 367 | 监控摄像机 | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 368 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 369 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 套 |  | 3 |  | 3 |
| 370 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 套 |  | 6 |  | 6 |
| 371 | 设备杆件（H=6m，L=12m） | 套 |  | 2 |  | 2 |
| 372 | 设备基础 | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 373 | 手孔 | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 374 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1445 |  | 1445 |
| 375 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1455 |  | 1455 |
| 376 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 170 |  | 170 |
| 377 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  | 390 |  | 390 |
| 378 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 11 |  | 11 |
| 379 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | 2.车位监测 |  |  |  |  |  |
| 380 | 车位监控摄像机 | 套 | 7 | 57 |  | 64 |
| 381 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 70 | 570 |  | 640 |
| 382 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 70 | 570 |  | 640 |
| 383 | YJY22-3*4mm² | 套 | 485 | 7407 |  | 7892 |
| 384 | 线缆直埋施工 | 延米 | 485 | 7407 |  | 7892 |
| 385 | 8芯单模铠装光缆 | 套 | 485 | 7407 |  | 7892 |
| 386 | 车位监测应用软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 387 | 拖拉2根50PE管 | 延米 | 100 | 836 |  | 936 |
| 388 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 3.车位信息提示 |  |  |  |  |  |
| 389 | 可变情报板（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 390 | 设备安装立柱（含避雷针、接地引下线BVV10mm2） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 391 | 设备基础（含接地） | 座 | 1 | 4 |  | 5 |
| 392 | 手孔 | 套 | 2 | 4 |  | 6 |
| 393 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 |  |  | 10 |
| 394 | YJV22-5×10mm2供电电缆 | 米 | 380 | 1815 |  | 2195 |
| 395 | 线缆直埋施工 | 延米 | 380 | 1815 |  | 2195 |
| 396 | 8芯单模铠装光缆 | 米 | 380 | 1815 |  | 2195 |
| 397 | 智能机箱（监控） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 398 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 399 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 400 | 可变情报板监控摄像机 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |
| 401 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | （三）充电桩占用状态监测系统 |  |  |  |  |  |
| 402 | 单目视频桩 | 套 |  | 8 |  | 8 |
| 403 | 双目视频桩 | 套 | 2 | 31 |  | 33 |
| 404 | 智能机箱（落地） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 405 | 智能机箱（落地）基础 | 座 | 1 | 9 |  | 10 |
| 406 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |
| 407 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 50 | 516 |  | 566 |
| 408 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 50 | 516 |  | 566 |
| 409 | YJY22-3*4mm² | 米 | 180 |  |  | 180 |
| 410 | 线缆直埋施工 | 延米 | 180 |  |  | 180 |
| 411 | 8芯单模铠装光缆 | 米 | 180 |  |  | 180 |
| 412 | 充电桩车位监测应用软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |
| 413 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | （四）多模式信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 414 | 10m智能灯杆设备 | 套 | 5 | 8 |  | 13 |
| 415 | 单灯控制 | 套 | 5 | 8 |  | 13 |
| 416 | 集中控制器 | 套 | 1 | 2 |  | 3 |
| 417 | 智慧灯杆管理软件 | 套 | 1 | 2 |  | 3 |
| 418 | 设备基础（含接地） | 套 | 5 |  |  | 5 |
| 419 | 监控设备杆件（10m) | 套 |  | 34 |  | 34 |
| 420 | 设备基础 | 套 |  | 34 |  | 34 |
| 421 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 34 |  | 34 |
| 422 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 5 | 42 |  | 47 |
| 423 | YJY22-3*4mm² | 米 | 485 | 850 |  | 1335 |
| 424 | 线缆直埋施工 | 延米 | 485 |  |  | 485 |
| 425 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |
| 426 | （五）服务区服务设施管理平台接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |
| 427 | （六）服务区服务设施管理平台 | 项 |  | 1 |  | 1 |
|  | 六、“一张网”出行服务系统 |  |  |  |  |  |
| 428 | 可变情报板1（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 | 3 |  |  | 3 |
| 429 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 | 3 |  |  | 3 |
| 430 | 设备基础（含接地） | 套 | 3 |  |  | 3 |
| 431 | 可变情报板2（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 |  |  | 4 | 4 |
| 432 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 |  |  | 4 | 4 |
| 433 | 设备基础（含接地） | 套 |  |  | 4 | 4 |
| 434 | 可变情报板监控摄像机 | 套 | 3 |  | 4 | 7 |
| 435 | 情报板内容防护设备（中心） | 套 |  | 1 | 1 | 2 |
| 436 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 3 |  | 4 | 7 |
| 437 | 智能机箱（监控） | 套 | 3 |  | 4 | 7 |
| 438 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 3 |  | 4 | 7 |
| 439 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 60 |  | 120 | 180 |
| 440 | 8芯单模铠装光缆 | m | 60 |  | 120 | 180 |
| 441 | YJY22-3*6mm² | 米 | 900 |  | 300 | 1200 |
| 442 | 线缆直埋施工 | 延米 | 900 |  | 300 | 1200 |
| 443 | 手孔 | 套 | 8 |  | 4 | 12 |
| 444 | 安装辅材 | 项 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 七、通信设施及网络安全 |  |  |  |  |  |
| 445 | 公网专线租赁（五年） | 路 | 31 |  | 184 | 215 |
| 446 | 公网专线租赁（五年） | 路 |  | 115 | 2 | 117 |
| 447 | 专网无线网卡 | 处 | 18 | 23 | 15 | 56 |
| 448 | 市中心下一代防火墙 | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 449 | 日志审计 | 套 | 1 |  |  | 1 |
| 450 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1600 |  | 1600 |
| 451 | 光缆直埋 | 米 |  | 1600 |  | 1600 |
| 452 | 八、江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级 | 项 |  |  |  | 1 |
| 453 | 九、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级 | 项 |  |  |  | 1 |

# （二）江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务设施基础信息 | 服务区数据总览 | 功能管理面板 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 点位信息管理 | 项 | 1 |
| 3 |  |  | 资源数据统计看板 | 项 | 1 |
| 4 |  | 站点三维应用 | 三维场景展示 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 三维联动信息看板 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 三维场景视角配置 | 项 | 1 |
| 7 | 车辆监测 | 入口流量监测 | 入口监测详情 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 历史数据查询 | 项 | 1 |
| 9 |  | 重点车辆监测 | 重点车辆管理 | 项 | 1 |
| 10 |  |  | 重点车辆查询 | 项 | 1 |
| 11 |  | 车位占用监测 | 车位平面图 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 车位利用监测 | 项 | 1 |
| 13 | 能源补给 | 充电站管理 | 设备设施状态查看 | 项 | 1 |
| 14 |  |  | 用电量统计 | 项 | 1 |
| 15 |  | 换电站管理 | 换电站状态监测 | 项 | 1 |
| 16 |  | 充电站点监测详情 | 充电桩使用状态 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 充电桩平面分布 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 充电桩运行监测 | 项 | 1 |
| 19 |  | 光伏发电站点监测 | 发电站基础信息 | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 发电站用/发电监测 | 项 | 1 |
| 21 | 运营管理 | 工作人员管理 | 人员信息管理 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 人员考核管理 | 项 | 1 |
| 23 |  | 经营业态管理 | 商铺档案管理 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 商铺状态管理 | 项 | 1 |
| 25 |  | 定期巡查记录 | 巡查任务查看 | 项 | 1 |
| 26 |  |  | 历史数据查询 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 巡查任务管理 | 项 | 1 |
| 28 |  | 视频数据查看 | 视频资源管理 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 视频图像展示 | 项 | 1 |
| 30 |  | 服务区评价管理 | 评价信息查看 | 项 | 1 |
| 31 |  |  | 评价信息统计 | 项 | 1 |
| 32 | 统计监测 | 车辆统计 | 入区车辆统计 | 项 | 1 |
| 33 |  | 充电站统计 | 充电车辆统计 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 充电桩使用情况统计 | 项 | 1 |
| 35 |  | 光伏发电统计 |  | 项 | 1 |
| 36 |  | 服务设施基础信息统计 |  | 项 | 1 |
| 37 | 公众端功能 | 路网服务设施搜索 |  | 项 | 1 |
| 38 |  | 公众服务推送 |  | 项 | 1 |
| 39 |  | 路网站点详情 |  | 项 | 1 |
| 40 |  | 出行路径规划 |  | 项 | 1 |
| 41 |  | 用户服务评价 |  | 项 | 1 |
| 42 | 管理端功能 | 服务区定期巡查 |  | 项 | 1 |
| 43 |  | 重点车辆登记 |  | 项 | 1 |

# （三）江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源数据融合能力提升 | 图商数据融合 | 数据输入 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 数据输出 | 项 | 1 |
| 3 |  | 公路网数据融合 | 边坡监测数据对接 | 项 | 1 |
| 4 |  |  | 隧道监测数据对接 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 交调平台数据对接 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 设区市业务应用数据对接 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 苏路e站对接 | 项 | 1 |
| 8 |  |  | 养护年报数据对接 | 项 | 1 |
| 9 |  | 外部系统数据对接 | 多源预警信息接入 | 项 | 1 |
| 10 | 运行监测 | 恶劣天气异常监测 | 恶劣天气信息展示 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 恶劣天气智能巡查 | 项 | 1 |
| 12 |  |  | 恶劣天气智能填报 | 项 | 1 |
| 13 |  |  | 恶劣天气协同处置 | 项 | 1 |
| 14 |  | 节假日大流量异常监测 | 日常流量监测 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 节假日车流量展示 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 实时监测告警 | 项 | 1 |
| 17 |  |  | 节假日数据统计 | 项 | 1 |
| 18 |  |  | 信息发布与公众服务 | 项 | 1 |
| 19 |  | 重点路段监测 | 通行车辆监测 | 项 | 1 |
| 21 |  | 路网运行监测告警配置及管理 | 设备告警 | 项 | 1 |
| 22 |  |  | 事件告警 | 项 | 1 |
| 23 |  |  | 异常事件告警智能配置 | 项 | 1 |
| 24 |  |  | 告警能力中心 | 项 | 1 |
| 25 |  |  | 告警信息数据服务 | 项 | 1 |
| 26 |  | 运行监测页面优化升级 | 运行监测页面优化升级 | 项 | 1 |
| 27 | 事件处置 | 阻断事件处置升级 | 事件分类调整 | 项 | 1 |
| 28 |  |  | 事件处置流程调整 | 项 | 1 |
| 29 |  |  | 与部阻断信息系统的数据对接 | 项 | 1 |
| 30 |  |  | 与中心资源库的数据对接 | 项 | 1 |
| 31 |  | 路网现场调度能力建设 | 多终端视频资源整合 | 项 | 1 |
| 32 |  |  | 实时互动操作 | 项 | 1 |
| 33 |  |  | 事件处置过程记录 | 项 | 1 |
| 34 | 出行服务 | 高普联动能力升级 | 高速道口联动管控与公众提醒 | 项 | 1 |
| 35 |  |  | 操作记录与分析 | 项 | 1 |
| 36 |  |  | 跨路网一体化指令管理 | 项 | 1 |
| 37 |  |  | 调度流程可视化展示 | 项 | 1 |
| 38 |  |  | 高普联动巡查任务协同 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 高普联动协同会商 | 项 | 1 |
| 40 |  |  | 通道协同调度 | 项 | 1 |
| 41 |  |  | 高普联动应急资源调度 | 项 | 1 |
|  |  |  | 站级流量数据 | 项 | 1 |
| 42 |  | 移动端应用升级 | 江苏路网公众号升级 | 项 | 1 |
| 43 |  |  | 云控平台（智慧路网协同）小程序升级 | 项 | 1 |
| 44 |  | 情报板发布系统升级 | 设区市情报板系统整合 | 项 | 1 |
| 45 |  |  | 情报板安全管理 | 项 | 1 |
| 46 |  |  | 智能发布核验 | 项 | 1 |
| 47 |  |  | 批量管理优化 | 项 | 1 |
| 48 |  |  | 智慧运维升级 | 项 | 1 |
| 49 | 协同办公效率提升 | 协同办公效率提升 | 协同办公效率提升 | 项 | 1 |
| 50 | 江苏省视频云平台升级 | 应用系统 | 高清视频调阅 | 项 | 1 |
| 51 |  |  | 部云联网平台对接 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 视频共享 | 项 | 1 |
| 53 |  |  | 事件检测接入 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 多维度运维报表统计 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 统一门户对接 | 项 | 1 |
| 56 |  |  | 江苏省公路视频监控系统对接 | 项 | 1 |
| 57 |  |  | 多类型视频源接入 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 视频上云网关管理 | 项 | 1 |
| 59 |  |  | 视频设备异常告警 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 设备维修状态反馈 | 项 | 1 |
| 61 | 江苏省公路交通情况调查系统升级 | 应用系统 | 基础功能升级 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 公路货运统计分析 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 节假日流量分析 | 项 | 1 |
| 64 |  | 数据工程 | 数据库完善 | 项 | 1 |
| 65 |  |  |  | 项 | 1 |
| 66 |  |  |  | 项 | 1 |
| 67 |  |  | 模型研究及模型库搭建 | 项 | 1 |
| 68 |  |  |  | 项 | 1 |
| 69 |  |  |  | 项 | 1 |
| 78 | 信创环境适配改造 | 信创环境适配改造 | 智慧路网云控平台 | 项 | 1 |
| 79 |  |  | 江苏省视频云平台 | 项 | 1 |
| 80 |  |  | 江苏省公路交通情况调查系统 | 项 | 1 |
| 81 | 硬件基础设施升级 | 硬件基础设施升级 | 交通与公安数据共享服务器 | 套 | 1 |
| 82 |  |  | 视频流媒体服务器 | 套 | 1 |
| 83 |  |  | 视频接口服务器 | 套 | 1 |

# 三、质量要求及验收标准

按照招标文件中技术参数和总体要求，未经正式的论证与许可，不能随意调整。

# 四、技术参数及总体要求

# 1 技术参数：

# （一）G228江苏段硬件

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、基础设施监测预警系统 |  |  |
|  | （一）道路智能车载巡查设备子系统 |  |  |
| 1 | 道路智能车载巡查设备（含车载智能摄像机、车载3D陀螺仪、AI边缘计算终端、智能算法） | - 车载智能相机： - 车载智能摄像机三方向共4路图像采集，夹角90°； - 前向双目图像采集，瞳距>230mm；每路静态分辨率不小于3840*2160，动态分辨率具备4K/1080P，彩色图像； - 具备前端固态介质存储，总容量不小于512GB，图像不可零散存储； - 图像采集传感器灵敏度大于1500mv@1um²（706 cd/m2, F5.6 1s）； - 帧率1～25FPS，具备高精度同步功能，所有传感器同步到帧/行； - 每个相机水平视角为45°～ 60°； - 可外接同步补光灯；具备双机同步，两台设备并联工作； - 内置锂电池，电池供电运行时间不小于30分钟； - 采集图像均内嵌元数据，包括坐标、时间戳、速度、航向等；整体功耗小于30W，具备外部9V～27V供电，兼容12/24V车辆； - 具备以太网接口，内置5G通信模组（内含5G物联网流量卡和5年流量费，3000G/月）；内置WiFi热点，用户可使用手机或平板查看所有视频和配置参数； - 具备巡检车速度从5km/h～250km/h，急加速和刹车无影响；一体化铝合金设备，航空插座接口，防护等级IP65； - 工作环境温度-25～+60°，湿度范围0～95%无凝结。 - 车载3D陀螺仪： - 用于车辆自身运动感知； - 采集车辆行驶过程中3D姿态数据，作为参考值； - 机器视觉融合3D 数据，为精准识别提供数据具备； - AI边缘计算终端： - 国产自研芯片和国产操作系统； - 处理器：采用国产自研芯片，最高主频≥2.0GHz，不少于8核CPU； - 内存：≥16GB； - 终端集成北斗模块，采集影像包含位置信息，便于成果定位； - 内置AI加速处理模块，算力≥32Tops； - 存储：≥20TB； - 国产操作系统； - 具备接口：RS485接口、RS232接口、以太网口、USB、视频输出、音频输出； - 存储温度：-30℃～70℃； - 防护等级：≥IP65； - 具备设备的信号和数据接口：视频检测设备、雷达检测设备、路面状态检测设备、能见度检测设备，应根据项目实际需求提供相应数量和类型的接口； - 内置超10种道路病害、路边资产异常识别功能，包括：坑槽、横向裂缝、纵向裂缝、龟裂、块状裂缝、沉陷、修补、路面异物、井盖高差、标志牌异常、减速带异常、路缘石异常； - 具备自动搜索、检测、查询联网系统内设备数量、在线情况以及运行状态，当发现系统设备故障或者出现异常时，能够发出告警信息； - 存储性能具备图片流和视频流直存； - 内置正版专业版防病毒软件； - 集成5G 通信单元（内含5G物联网流量卡和5年流量费）； - 具备第三方算法以及算法插件形式接入，并具备算法插件的管理。 | 工业 |
| 2 | 智能巡查车系统 | 车载安装所需的一切工作 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 道路智能巡查设备租用服务 | 同道路智能车载巡查设备 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 数据处理服务 | 自动识别并上报路面表观病害、异常情况及交安设施异常。车辆行驶过程中，拍摄实时视频，按帧拾取视频图片，利用图像识别算法进行病害识别分析，获取病害的桩号位置、车道位置、类型、尺寸、采集时间、图片等信息，形成检测报告。利用软件平台，以高精地图为底座，在道路模型上匹配病害信息以及处置状态，同步开展病害数据的统计与联动分析，辅助管理人员开展养护工作，同时利用车载AI进行道路事件分析。 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 车辆设备安装配套 | 在现有车辆安装、调试相关设备等工作 | 其他未列明行业 |
| 6 | 现有应用平台接入（连云港市公路全要素资产管理平台、连云港市干线公路交通设施管理平台、机器视觉应用平台） | 设备数据及数据服务成果应负责无缝接入连云港市公路全要素资产管理平台、连云港市干线公路交通设施管理平台、江苏省普通国省道基础设施数字化底座等平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 服务商高等级公路大数据平台服务 | 5年购买服务 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （二）智能巡查无人机子系统 |  |  |
| 8 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | - 固定四旋翼飞机； - 与无人机舱适配； - 裸机重量≤1450克； - 最大起飞重量≥1500 克； - 对角线轴距≤500毫米； - 最大水平飞行速度≥ 20 米/秒； - 最长飞行时间≥50分钟； - 飞行器具备不低于IP54防护等级； - 定位悬停精度：无人机具备RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度，水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m； - 夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； - 六向避障：机身具备六向避障；5G图传：飞行器具备使用5G/4G网络进行图传的回传； - 相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； - 广角相机CMOS：相机CMOS≥1/1.32英寸； - 广角相机像素：具备广角相机，有效像素≥4800万； - 长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸； - 长焦相机像素：像素数≥1200万； - 可见光相机变焦倍数：变焦倍数≥56倍； - 红外传感器分辨率≥640*512； - 红外传感器分辨率：具备利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率＞1280*1024； - 红外传感器帧率≥30Hz； - 红外热成像相机变焦倍数：具备≥28倍数码变焦； - 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； - 可见光相机视频：可见光相机具备4k30p视频录制； - 具备与无人机管理平台的适配； - 行业无忧保险：意外损坏保险、300万三者险。 | 工业 |
| 9 | 无人机方舱（机场） | - 尺寸≤600mm×600mm×500mm（舱盖闭合，不含气象站）； - 重量：设备重量≤35kg（不包含飞行器）； - 最大输入功率：设备最大输入功率≤1000W； - IP防护等级：机场设备具备≥IP55防护等级； - 最大抗风速度≥12 m/s； - 最大作业半径：设备理想情况最大作业半径≥10公里； - RTK 基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS）； - 垂直精度≤2 cm+1 ppm（RMS）； - 图传天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量≥4天线； - 备用电池容量：设备内置备用电池，续航时间≥5小时； - 网络接入：设备具备通过5G或RJ45有线实现网络接入，具备基于4G/5G和有线网络对无人机进行飞行控制与数据回传； - 传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； - 监控相机：具备双摄监控，可监控舱内和舱外情况，设备配备监控相机视频分辨率≥1080P，且具备补光能力； - 防雷接口：设备供电口防雷能力≥20KA，以太网口防雷能力≥10KA； - 边缘计算：设备具备本地获取机场媒体文件进行数据预处理； - 解耦性：无人机与机库为解耦关系，可选择作业范围内任意方舱降落、充电； - 兼容性：具备双机性一键适配与切换的功能或具有多机管理和多机型适配功能； - 含无人机方舱选址现场技术具备服务； - 无人机方舱运输服务、交付培训服务、现场机场具备服务； - 无人机方舱现场安装部署调试服务人工费、材料费。 | 工业 |
| 10 | 方舱基建工程 | 含机场安装支架、供电、场坪、警示措施等；基座施工费用的人工费、材料费；机场部署电线、网线、避雷设施、配电箱的材料费和施工人工费。 | 建筑业 |
| 11 | 遥控器 | 1、遥控器尺寸≤300×200×100mm（L×W×H）； 2、屏幕尺寸≥7英寸； 3、遥控器重量≤1.2kg； 4、遥控器防护等级≥IP43； 5、一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计； 6、遥控器外置电池：遥控器支持安装外置电池。 | 工业 |
| 12 | 4G/5G通信单元 | 具备4G/5G通信频段进行通信 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 边缘计算服务器 | - 国产自研芯片和国产操作系统； - 尺寸：≤25*12*10cm - 处理器：采用国产自研芯片，最高主频≥2.0GHz，不少于8核CPU； - 内存：≥16GB； - 内置AI加速处理模块，算力≥32Tops； - 存储：≥20TB； - 国产操作系统； - 具备接口：RS485接口、RS232接口、以太网口、USB、视频输出、音频输出； - 存储温度：-30℃～70℃； - 防护等级：≥IP65； - 内置正版专业版防病毒软件； - 具备设备的信号和数据接口：视频检测设备、雷达检测设备、路面状态检测设备、能见度检测设备，应根据项目实际需求提供相应数量和类型的接口； - 内置超10种道路病害、路边资产异常识别功能，包括：坑槽、横向裂缝、纵向裂缝、龟裂、块状裂缝、沉陷、修补、路面异物、井盖高差、标志牌异常、减速带异常、路缘石异常； - 具备自动搜索、检测、查询联网系统内设备数量、在线情况以及运行状态，当发现系统设备故障或者出现异常时，能够发出告警信息； - 存储性能具备图片流和视频流直存； - 第三方算法管理：具备第三方算法以及算法插件形式接入，并具备算法插件的管理； - 第三方应用部署：具备为第三方应用软件提供容器化部署。 | 工业 |
| 14 | 无人机应用智能算法 | - 在桥梁各类检查中，可对桥梁结构部件，如桥墩、桥台、桥梁主体结构等进行全面检测，识别出裂缝、锈蚀、变形等病害情况； - 在夜间各类场景检查中，利用微光和红外补光技术结合基于自监督学习的低照度增强算法，增强图像质量，再通过基于注意力机制的图像目标检测与分割算法，对夜间异常车辆、道路障碍物、桥梁安全状况等进行有效检测识别。 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 无人机应用软件 | 具备远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 现有飞控平台接入 | 无缝接入现有飞控平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | 飞控平台新增功能模块开发（含视觉AI算法对接服务、新增算法模块包括：混凝土剥落、路/桥面裂缝、钢结构锈蚀、车流拥堵、违规停车、火灾烟雾、撒落物、路面坑槽、团雾等） | 含视觉AI算法对接服务、新增算法模块包括：混凝土剥落、路/桥面裂缝、钢结构锈蚀、车流拥堵、违规停车、火灾烟雾、撒落物、路面坑槽、团雾等 | 软件和信息技术服务业 |
| 18 | 保险费（五年） | 行业无优保险：意外损坏保险、300万三者险。 | 其他未列明行业 |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 20 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 21 | 线缆直埋施工 | 包含现场测量、现场放线、现场清表，C20混凝土，激流槽、绿化、人行踏步、土方、人手井、混凝土、桥涵、隔离栅等相关设施的破坏和恢复，现场土石方开挖回填及恢复，护坡石处采用钢管保护过路以及现场交通组织等工作，其中每延米主要包含土石方开挖0.28m3（实方）、C20混凝土包封0.02m3、土方回填0.26m3（实方）等。 | 建筑业 |
| 22 | 安装辅材 |  | 工业 |
|  | （三）灌江口特大桥综合巡检子系统 |  |  |
|  | 1.导轨机器人 |  |  |
| 23 | 导轨机器人 | - 安装方式：侧挂； - 供电方式：无线充电； - 行走机构：独立冗余双驱动； - 行走速度：日常巡检速度≥2.6m/s 且连续可调，应急救援工况下运行速度8m/s，运行距离不低于 2km； - 定位精度：机器人自身具备定位功能，定位精度 1cm 以内； - 防护等级：IP65； - 防水、防尘、防盐雾、防潮、防腐蚀； - 双光谱摄像头：水平 360 度，垂直±90度，算法防抖；可见光摄像头：≥1080P，30 倍光学变倍； - 红外热成像仪：≥320×240； - 具备功能：具有日常巡查，实现结构病害等实现AI检测预警； - 巡检机器人本体尺寸应≤850mm(L)×300mm(W)×500mm(H)。 | 工业 |
| 24 | 定制合金轨道（含支架） | - 滑轨轨道材质：铝合金； - 轨道尺寸：宽120mm，高40mm； - 最大承重：≥80kg； - 具有防机器人脱落功能； - 轨道按照需求预留检修口，便于机器人维修的拆卸。 - 滑轨安装吊架材质：镀锌管；支架：镀锌板+方管组焊件；伸缩管：37x37x1.2方管开孔 热镀锌管。 | 工业 |
| 25 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 26 | 工业以太网交换机（外场接入） | - 端口数量：≥8个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口，双电源； - 交换容量：≥400Gbps，包转发率：≥100Mpps； - RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制； - OSPF、RIP、IGMP、PIM、静态路由等协议； - ▲满足基于硬件1588V2技术，实现时钟同步精度；（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 管理方式：SH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； - 端口聚合、端口流控、端口限速； - IPv6-Ping，具有BFD IPv6，具有BGP4 IPv6，具有IPv6 MLD Snooping; - 防护等级：IP41，无风扇散热； - 工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露； - 导轨式安装。 | 工业 |
| 27 | 工业级数字无线网桥 | 符合802.11AC标准，兼容802.11an模式，最高速率可达860Mbps,满足大数据传输需求，网络接口10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应，不少于2个网络接口，防护等级应达到IP67。 | 工业 |
| 28 | 全线天线 |  | 工业 |
| 29 | 轨道机器人施工安装、接电及设备调试 | 轨道机器人施工安装、接电及设备调试等 | 其他未列明行业 |
| 30 | 机器人管理服务器 | - 机架式，含上架导轨； - CPU：C86架构，配置≧2颗处理器（国产化CPU、核数≧20核、主频≧2.3GHz）； - 内存：配置≧512 GB内存，≧16个内存插槽； - 硬盘：配置≧2*960G 企业级SSD 硬盘和≧6块8TB SAS硬盘； - 网络：配置≧4个千兆电口+≧2个万兆光口，满配万兆光模块； - RAID卡：独立RAID卡，具备RAID 0/1/10/5/50/6/60等，缓存≧2GB；电源：配置≧2个900W热插拔交流电源； - 设备具备5℃～40℃工作温度可长期稳定工作； - 包含设备的安装调试、保通、保电等，满足设计规范要求等； - 操作系统：预安装满足工程需求的操作系统软件，应具备来自版权所有方合法的最终用户使用授权、功能正常。在满足项目管理实际业务需求，且符合管理业务人员操作习惯的前提下，应选择通过安全可靠性测评的国产化操作系统，保证设计的一致性、扩展性以及安全性； - MTBF：≧10000小时实验； - 运维管理具备：通过可视化管理界面对设备远程管理与控制，包括自动设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等操作。 | 工业 |
| 31 | 导轨机器人巡查技术服务 | - 通过自动驾驶、人员遥控等方式，到达箱梁指定位置进行检测，完成巡检任务，同时可自动完成充电，保证续航。 - 机器人自行跨越障碍物锯齿块，可适应箱梁变化角度，同时根据雷达反馈结果，自行规划巡航路径。 - 搭载红外摄像头、高精度相机、机械臂集成的超高精度相机，自动化完成对箱梁上表面图像采集工作。 - 传感器与采集系统应自动化稳定运行，实现24 小时连续采集。 - 设置通信系统，保证后台与机器人的指令交互，实时获取机器人的状态，及时处理突发事件。 - 与结构健康监测系统融合分析，辅助桥梁结构安全运维。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 2.智能无人机 |  |  |
| 32 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | - 固定四旋翼飞机，与无人机舱适配； - 最大起飞重量≥1500 克，最大水平飞行速度≥ 20 米/秒； - 最长飞行时间≥50分钟； - 定位悬停精度：无人机具备RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度，水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m； - 夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； - 六向避障：机身具备六向避障； - 5G图传：飞行器具备使用5G网络进行图传的回传； - 相机：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； - CMOS≥1/1.32英寸，像素：≥4800万；长焦相机：CMOS≥1/2英寸、像素数≥1200万； - 可见光相机变焦倍数≥56倍； - 红外传感器分辨率≥640*512、具备利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率＞1280*1024，具备≥28倍数码变焦； - 挂载具备：具备同时或单独挂载探照灯和喊话器。 | 工业 |
| 33 | 无人机方舱（机场） | - 尺寸≤600mm×600mm×500mm（舱盖闭合，不含气象站）； - IP防护等级：机场设备具备≥IP55防护等级； - RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号； - RTK 基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度：水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS）； - 垂直精度≤2 cm+1 ppm（RMS）；、 - 图传天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量≥4天线，备用电池容量：设备内置备用电池，续航时间≥5小时； - 网络接入：设备具备通过5G或RJ45有线实现网络接入，具备基于4G/5G和有线网络对无人机进行飞行控制与数据回传； - 传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； - 同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力； - 含无人机方舱选址现场技术具备服务； - 无人机方舱运输服务、交付培训服务、现场机场具备服务； - 无人机方舱现场安装部署调试服务人工费、材料费。 | 工业 |
| 33 | 方舱基建工程 | 同智能巡查无人机子系统方舱基建工程 | 建筑业 |
| 34 | 遥控器 | 同智能巡查无人机子系统遥控器 | 工业 |
| 35 | 4G/5G通信单元 | 同智能巡查无人机子系统4G/5G通信单元 | 软件和信息技术服务业 |
| 36 | 边缘计算服务器 | 同智能巡查无人机子系统边缘计算服务器 | 工业 |
| 37 | 航线规划 | 具备远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控。 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 巡查任务的调度与采集设置模块 | 软件模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 39 | 可视化GIS实景地理信息模块 | 软件模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 40 | 自动识别预警的管理模块 | 软件模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 协调指挥管理模块 | 软件模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 倾斜摄影底座、引擎加载渲染 | 软件模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 43 | AI算法研发 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 45 | 保险费（5年） | 行业无优保险：意外损坏保险、300万三者险。 | 其他未列明行业 |
| 46 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 47 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 48 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 49 | 安装辅材 |  | 工业 |
|  | 3.水下桩基巡检 |  |  |
| 50 | 桩基巡检机器人(小型水下机器人多普勒计程仪、前置式2D图像声呐、水下地形测量仪等设备集成) | - 主机尺寸≥长517mmx宽418mmx高264mm； - 主机重量≤21.5kg，供电方式：电池供电，提供备用移动电源，预留岸基供电系统装置，充电装置具备防水，防漏电，防触电安全措施； - 推进器数量≤6个，全矢量布局； - 耐压深度≥300m； - 脐带缆长度≥300米，线缆直径≤6.5mm，线缆盘重量≤14kg； - 机器人SD卡存储≥128GB； - 在360°任意角度和姿态下能完成前进、左右、上下和悬停控制； - 机器人航速≥3节； - 工作温度-10℃～40℃； - 自带加速度仪、陀螺仪、电子罗盘、温度传感器、深度传感器、湿度传感器、漏水检测传感器，遥控距离≥300m； - 机器本体集成照明，亮度≥8000流明，亮度等级3种或具备无极调节； - 摄像头：前置前视+俯视双摄像，拍摄角度≥150°，照片分辨率≥1200万，视频分辨率（像素）≥4K； - 机械臂抓取力≥120N，开口宽度≥110mm，开口角度≥70°； - 岸基操作平台及遥控器：重量≤2kg，尺寸≤14寸显示器，电池使用时长≥4小时，备用及自定义按键数量≥3个； - 控制要求：机器人在180°任意角度和姿态下能完成前进、左右、上下和悬停控制； - 同时具备 180°任意维度运动和悬停及深度锁定功能，锁定在±0.1 °俯仰角或者±0.1 °倾斜角； - 搭载定位系统（最大工作深度350米；输入电压DC7-30V；通信100-BaseT以太网； - 空气中重量210g；淡水中重量120g；工作温度-10℃～60℃）、多普勒计程仪（工作频率:600kHz；测速精度:0.1%±1mm/s； - 最大对底高度：100m； - 地形跟随范围：0.15m-99.5m； - 惯性导航：具备；防触底：具备； - 定点抗流悬停：具备；抗流悬停精度：±10cm）及测量软件（含现场操作处理终端/便携式三防PC）能测量桥梁桩基周边、河道地形，且实时生成河床断面、桩基础周边0-40米内掏空冲刷3D模型，误差值在3‰以内。 | 工业 |
| 51 | 水下机器人巡查技术服务 | 按照业主需求定制巡查航线、巡查任务、巡查计划，自动生成、导出水下巡查报告。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 4.系统平台 |  |  |
| 52 | 平台应用软件（购买服务方式，包含日常巡查、养护作业、病害管理、可视化输出及预警等模块） | 购买服务方式，包含日常巡查、养护作业、病害管理、可视化输出及预警等模块 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （四）桥梁结构监测子系统 |  |  |
| 53 | 光电挠度仪（含固定支架） | - 精度：≤0.2mm - 测量距离：1～120m； - 输出频率：10Hz； - 工作温度：-30℃～50℃。 | 工业 |
| 54 | 标靶 | - 光源：LED光源； - 功耗＜4W； - 输入电压：DC12～24V； - 工作温度:-40℃℃～+85℃。 | 工业 |
| 55 | 多元感知检测器 | 多元感知检测器内置三轴MEMS加速度传感器、温度测量单元，可同时测量加速度、速度、倾角、温度等。 | 工业 |
| 56 | 监控摄像机 | - 图像传感器：≥800万CMOS； - 图像质量：分辨率≥3840*2160，具备宽动态功能，信噪比不小于55dB； - 最低照度：彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux； - 内置不小于15倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于90mm； - 设备垂直旋转范围应：-15°～90°； - 具备红外补光，红外照射距离不小于200米，不支持白光补光； - 编码具备：H.265/H.264/MJPEG； - 标准协议：GB/T 28181-2022； - 存储形式：支持内部存储（内置256GB SD卡）； - 接口：具备报警输入，报警输出，音频输入，音频输出，100M/1000M以太网接口； - 防护等级：≥IP66。 - 其他：云台、防护罩、雨刷、摄像机和变焦镜头一体化结构，防护罩内带有加热器、除霜器及风扇，为摄像机和变焦镜头一体化提供合适的温度环境； | 工业 |
| 57 | 桥下监控摄像机 | 同桥梁结构监测子系统监控摄像机 | 工业 |
| 58 | 路面状态检测器 | - 检测方式：遥感非接触方式； - 路面状况检测：干燥、潮湿、积水、积雪、结冰等； - 路面积水深度：检测范围0～2mm，误差±0.3mm； - 路面结冰层厚度检测：检测范围0～2mm，误差±0.3mm； - 路面积雪层厚度检测：检测范围0～10mm，误差±0.5mm； - 路面温度检测：监测范围-40℃～-75℃，误差±1℃； - 工作温度：-40℃～+50℃； - 工作湿度：0～100%RH； - 输出周期：检测器输出数据周期间隔为1min； - 防护等级：≥IP55。 | 工业 |
| 59 | LVDT裂缝计 | - 量程：5mm; - 线性误差:模拟输出±0.25%; - 工作温度:-25℃～+85℃ | 工业 |
| 60 | 振弦式应变计 | - 量程：0～2000με； - 精度：±0.5με； - 采集频率：1/600Hz。 | 工业 |
| 61 | 低频加速度传感器 | - 量程范围:15m·S-2； - 通频带(Hz+1～3dB):0.125～80; - 灵敏度(V·s2/m):0.3; - 输出负荷电阻(KQ):1000。 | 工业 |
| 62 | 5G路由器 | - 接口数量：≥4个10/100/1000M电口，≥2个千兆SFP光口； - 交换容量：≥12Gbp包转发率：≥2Mpps； - 内存：≥2GB，Flash：≥8GB； - IPv4单播路由：静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP； - IPv6单播路由：静态路由、路由策略、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； - L2TP VPN、IKE/IPsec VPN、ADVPN、GRE VPN等； - SM3/SM4国密算法； - 管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； - 9.4G/5G频段：5GNRNSA、n41/n78/n79、5GNRSA：N1/N3/N5/N8/N28/N41/N77/N78/N79、LTE-FDD：B1/B4/B5/B8、LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41、UMTS/WCDMA:B1/B5/B8； - SIM卡插槽：数量≥2； - 工作温度：-20～60℃，相对湿度：5%～95%不结露； - 导轨式安装。 | 工业 |
| 63 | 桥梁结构监测现场分析主机 | 1、采用嵌入式无风扇工业级主机，整机全封闭，辐射式散热，无风扇，国产自研芯片和国产操作系统； 2、CPU：核心数≥8，线程数≥16，基本频率≥2000M或同等运算能力及以上； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：双硬盘； 5、≥512G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘或固态硬盘，容量≥2T； 6、串行数据接口：≥6个 COM口，RS232/RS485按需可选； 7、网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应独立以太网口，具备无盘引导及远程唤醒； 8、输入输出（I/O单元）：不低于6路数字I/O，所有设备控制皆通过数字I/O实现； 9、显示接口：1个VGA接口和1个HDMI接口； 10、工作温度：-40～70℃； 11、防护等级：≥IP65。 | 工业 |
| 64 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 65 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 66 | YJY22-3*4mm² | 含直埋、过路过桥管道等 | 工业 |
| 67 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 68 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 69 | 线缆桥架/管道防护 | 桥梁现场桥架、防护管道 | 工业 |
| 70 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 71 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 72 | 监控立杆及基础 | 8m立柱 | 工业 |
| 73 | 监控立杆及基础 | 4m立柱 | 工业 |
| 74 | 数据对接与配置（含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等） | 含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等 | 软件和信息技术服务业 |
| 75 | 设备安装（含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试等） | 含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试等费用 | 其他未列明行业 |
| 76 | 系统软、硬件调试 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 77 | 数据分析及服务 | 数据采集系统主要完成对传感器信号的调制、采集以及将采集到的传感器信号进行初步的预处理，并将初步预处理后的数据传输到后台计算机进行桥梁健康分析与评估，采集子系统的硬件部分通常由数据采集工作站和数据传输网络组成，除此以外，还包括数据采集与传输软件。 | 软件和信息技术服务业 |
| 78 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
| 78-1 | 动态数据采集仪 | - 1、通道数量：8路； - 2、分辨率：24bits； - 3、采样频率：200Hz/Chmax； - 4、接入信号类型：电磁式； - 5、输入信号范围：±2.5V，±1.25V，±0.625V，±0.3125V，±150mV，±75mV； - 6、通讯接口：RJ45； - 7、工作温度：-30~+70℃； - 8、防护等级：IP65 | 工业 |
| 78-2 | 通用采集模块 | - 1、通道:8路差分，可独立设置量程；输入类型:mV，V，mA； - 2、输入量程:±0.15V，±0.5V，±1V，±5V，±10V，±20mA，0-20mA，4-20mA；采样速率:10 采样点每秒； - 3、输出接口:RJ45；工作温度:-40-85℃ | 工业 |
|  | （五）桥梁视频监测子系统 |  |  |
| 79 | 监控摄像机 | 同桥梁结构监测子系统监控摄像机 | 工业 |
| 80 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 81 | 10+3m立柱式杆件 | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 82 | 10+3m立柱式杆件基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 83 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 84 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 85 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
| 86 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 上下桥梁、桥侧护栏外敷设电缆保护管，含固定抱箍件等，据实计量 | 工业 |
| 87 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 88 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 89 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 90 | 防撞反光膜 | 2.5米高，环绕立柱一圈，黄黑条纹，下沿高度距离地面0.5米～2米 | 工业 |
| 91 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 92 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 93 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （六）路面长期性能观测点 |  |  |
| 94 | 沥青应变计 | - 测量范围：5000με； - 工作温度范围：-34℃至200℃； - 激励电压：1 至10Vdc。 | 工业 |
| 95 | 竖向应变计 | - 测量范围：±3000με； - 原理：电阻应变式，350Ω全桥结构； - 准确度：≤3%F.S； - 标距：不大于100mm。 | 工业 |
| 96 | 基层应变计 | - 测量范围：±3000με； - 原理：电阻应变式，350Ω全桥结构； - 准确度：≤3%F.S； - 标距：不大于100mm。 | 工业 |
| 97 | 土压力计 | - 在0.1～30MPa 范围内； - 可用于-40℃以内的低温环境中； - 测量速度：不低于1/100 秒（最小采样间隔）。 | 工业 |
| 98 | 温度传感器 | - 测量范围：-100℃～200℃ - 分辨率：0.1℃； - 精度：±0.5℃； - 温度传感器：PT100 温度传感器 | 工业 |
| 99 | 湿度传感器 | - 测量范围：0～100%； - 分辨率：0.1%； - 精度：不低于±2～3% | 工业 |
| 100 | 多点位移计 | - 测量点数：3 点； - 测量范围：100mm； - 精度：≤0.5%F.S。 | 工业 |
| 101 | 应力应变数据采集 | 对土压力计、应变计采集系统的要求： - 采集频率 2000Hz； - 通道数：80（包容所有动态采集信号数量，根据接入信号数量配置）。 - 采集信号类型：应变桥路信号或电压电流信号（根据实际传感器选择）应变测量精度：0.02 %， - 电压电流测量精度：0.01%； - 分辨率：24 位独立ADC； - 采样率：10KHz/通道/s（软件可控）； - 通讯接口：以太网，附属接口USB、RS485； - 隔离电压：500 V 输入输出信号，供电及接口； - 工作温度：-20～60℃，相对湿度小于95%RH。 | 工业 |
| 102 | 动态称重 | 车道，动态称重系统由压电轴载称重传感器、地感应线圈、控制器及配套采集软件组成。可实时采集监测通过车辆的速度、车轴数量、车轴间距、车型、车轴重量、轮重、轴重、轴组重、车辆总重、分类类型、总轴距、车长、车道号和行驶方向，系统同时可记录标准当量轴次、违例类型代码、车辆加速度、车辆间隔时间（毫秒）及日期和时间等数据。 - 称重传感器类型：压电膜传感器； - 总重误差范围：≤10%； - 置信度：95%； - 速度范围：10～200km/h； - 荷载能力（单轴）：不低于30t； - 过载能力（单轴）：≥200%； - 速度误差：≤±2Km/h； - 流量误差：小于5%； - 轴距误差：±150mm； - 环境温度：-40～80℃ - 采样速率：不低于150kHz； - 信号传输方式：RS422/RS232/RS485 多种接口实时传输。 | 工业 |
| 103 | 气象观测设备 | - 专业级，一体式组合型，可同时测量大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、雨量、总辐射、照度、紫外9 种气象要素。各项技术指标应不低于以下项： - 大气温度：测量范围:-40℃～+60℃，精度：≤±0.2℃； - 大气湿度：测量范围:0.8-100%RH， 精度：≤±3%RH； - 风速：测量范围0～75 米/秒，精确性：≤±0.3 米/秒或3%； - 风向：测量范围0～360°，精确性：≤± 3°； - 气压：测量范围：300-1100hPa，精度：≤±1hPa； - 雨量：0-4mm/min，分辨力：0.1mm； - 太阳总辐射：光谱范围：400～1100nm，精度：<±5%； - 照度：测量范围：0～500kLux，线性误差：<0.2%； - 紫外辐射：光谱范围：280～400nm，非线性误差：< 1.5 %。 | 工业 |
| 104 | 路面长期性能观测现场分析主机 | - 采用嵌入式无风扇工业级主机，整机全封闭，辐射式散热，无风扇，国产自研芯片和国产操作系统； - CPU：核心数≥8，线程数≥16，基本频率≥2000M或同等运算能力及以上； - 内存：≥16GB； - 硬盘：双硬盘； - ≥512G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘或固态硬盘，容量≥2T； - 串行数据接口：≥6个 COM口，RS232/RS485按需可选； - 网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应独立以太网口，具备无盘引导及远程唤醒； - 输入输出（I/O单元）：不低于6路数字I/O，所有设备控制皆通过数字I/O实现； - 显示接口：1个VGA接口和1个HDMI接口； - 工作温度：-40～70℃； - 防护等级：≥IP65。 | 工业 |
| 105 | 5G路由器 | 同桥梁结构监测子系统5G路由器 | 工业 |
| 106 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 107 | 室外机柜 | 系统内所选设备均应有自主知识产权，系统内芯片，操作系统，优先选择国产技术及品牌。 - 柜体材质要求 - 坚固平整，耐酸碱耐腐蚀，双层柜体采用优质钢材，热镀锌处理，表面喷塑； - 机柜基板厚度：≥1.0mm，内外基板采用1.0镀锌喷塑钢板（交通白）+45mm厚PU夹心保温板，总厚度：≥47mm，落地安装，单舱体，前后开门。 - 空间要求 - 实现对锂电池、传输设备、网关等相关设备的收容。为方便建站与后续维护，应采用下进线、下出线的方式。 - 机柜规格不低于1900（高）×600（宽）×700（深)mm； - 具备19英寸机架安装条件，内置4个层板+2个L型导轨+4个垂直理线架+2个接地汇流排+宝塔橡胶进出线装置。 - 环境要求 - 温度：站点系统应满足-40℃~+55℃环境下，机柜内部温度要维持在20~30℃，以保证设备长期稳定，可靠工作，不因异常温度影响设备寿命和可靠运行。 - 湿度：工作环境湿度范围应满足5%～95% RH（无凝露）。 - 海拔：工作海拔高度范围应满足0～4000m，在2000m以上海拔允许工作温度降额。 - 防雷：配电单元应具备良好的防雷设计，满足室外应用的防雷等级要求。系统的交流输入端应配置C级防雷（标准雷击泄放电流：20kA，8/20µs；最大雷击泄放电流：40kA，8/20µs），从系统向外引出的信号线应在输出端口装有防雷器件，防雷器件的规格应符合YD/T 944中5.2.3的防雷要求。 - 防尘防水：站点系统直接暴露于室外，需满足不低于GB 4208中的IP55的防尘防水等级，保障扬尘、雨淋等条件下内部设备正常运行。 - 防潮湿、霉变、盐雾：产品内印刷线路板、接插件等电路应有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应满足GB/T 4797.6的要求，使产品能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。 - 防锈（防氧化）：产品铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件等应具有双层防锈措施， 非铁质的金属外壳， 也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。 - 抗风：站点位于野外高速沿线，应能承受GB/T 4797.5标准表9规定的不同地区不同高度处的相对风速的侵袭。 - 抗震：站点系统应取得电信设备抗震性能检测报告，并满足设备安装地点的抗震设防要求。 - 防盗要求 - 柜体采用天地三点式电子防盗门锁，内嵌门、内铰链，支持外挂防盗锁。 - 柜体本体无无裸露可拆卸件。 - 柜门配置门磁传感器，支持门磁告警，实时监控站点门况，异常信息及时上报网管和保存记录，方便事件的监控和回溯。 - 温控设备 - 机柜应集成门式交流空调，给柜内设备提供制冷，为设备提供良好的工作温度环境。 - 路侧机柜的交流空调制冷能力应不低于800W，能效比不小于3。制冷剂为R134a，充注量不低于190g。材料阻燃应满足UL94，安全应满足EN60335-1、EN60335-2-40、UL60950、UL1995、IEC 60950-1/EN60950-1。具有至少1路RS485接口，能通过站点监控将实时状态及故障信息上报网管。空调风扇寿命应大于70000小时，空调失效率应小于0.4%。 - 配置应急排风装置，和空调、柜内温度联动，可自动切换，回风口设置单向通风装置，机柜内负压时自动打开，同时风口配置过滤网和不低于15mm厚的保温棉。 - 配电单元 - 配电单元支持380Vac三相和220Vac单相输入，同时具备移动发电机电源接口，发电机和市电能自/手动切换。市电输入配置电量监测仪，提供R485通讯接口和标准串口协议，供配电回路除了满足柜内设备包含空调、照明、门禁、风扇、视频、PDU等的用电需求，同时配置外部设备不少于20路的用电需求； - 含UPS和电池。 （1）UPS不间断电源 - 不间断电源采用机架式在线/后备式工频UPS，容量不低于3KVA，电池电压48V DC，支持锂电池，高度不超过3U，户外型UPS设备，具体参数如下： - 具备AC/DC整流功能，将220Vac输入转化为48Vdc，以及将48Vdc转换为220Vac输出。 - 输入标称电压220V AC，电压范围不低于172～268V AC，输入频率46～54HZ，支持软启动 0%～100% 5sec；充电电压48V DC，充电电流5～7A，支持锂电池；输出电压220V AC，电压稳定度不超过3%，频率稳定度不超过0.5%，输出波形失真不超过3%，过载保护不低于130%，效率不低于94%。 - 具备对锂电池进行充放电管理，为设备提供可靠备电。保证业务在电力中断期间仍能持续运行，系统应提供不低于8小时的备电，1+1模块化。 - 集成站点监控，对站点信息、告警等进行采集、处理，并上传至远程网管。 - 接地系统应具有工作地和保护地，且应有明显的标志，接地线截面积应不小于10mm2。配电部分外壳、所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻应不大于0.1Ω。 - 应满足电磁兼容性，传导骚扰发射应符合EN300386 Class B的要求。辐射骚扰发射应符合EN300386 Class B的要求。系统机柜应能保护产品抵御静电的破坏，其保护能力应符合EN61000-4-2等级3判据B的要求，应能承受8kV空气放电和6kV接触放电。 - 在环境温度为15℃～35℃，相对湿度为90%，试验电压为直流500V 时，交流电路和直流电路对地、交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于10MΩ。 - UPS电源所用的PCB的阻燃等级应达到GB 4943中规定的V-0要求，塑胶导线的阻燃等级应达到GB/T 18380.1-2001中规定的DZ-1要求，其他绝缘材料的阻燃等级应达到GB 4943中规定的V-1要求。 - UPS主机满足DL/T1074-2019电力用直流和交流一体化不间段电源要求，提供电气性能及安全检查报告及电磁兼容检测报告。 - UPS电源可靠性在30℃时MTBF≥100000h，系统设计寿命不低于10年。 （2）磷酸铁锂电池设备 磷酸铁锂电池配合UPS电源为站点提供持续电力供应。当市电正常时，UPS电源给设备供电并给锂电池充电；断电后，锂电池放电并给设备持续供电，电池备电时长应不低于8小时，1+1。为确保备电可靠性，磷酸铁锂电池还应满足以下要求： - 单体电池容量应不低于48V100Ah，支持19英寸标准机架安装，尺寸应不超过442mm宽*700mm深*130mm高。 - 在35℃工作温度下85% DOD时，循环次数不低于2000次，寿命不低于5年。 - 具有软件锁功能：当锂电池与电控系统通讯中断后，锂电池锁死，无法进行充放电。 - 电芯材料在220℃高温条件下保持稳定。 - 0℃~45℃环境温度下可持续使用，不影响寿命；在极限温度55℃，电池能正常供电且不损坏。 - 电池管理单元对电池的检测包含但不限于：电池电芯/整组电压、整组电流、电芯温度、整组SOC（电池剩余容量）、整组SOH(电池健康状态)。同时具备防反接、过压、过流、过温、短路等保护功能。 | 工业 |
| 108 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 109 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 110 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 111 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 112 | 长期性能观测数据管理 | 主要开发功能： - 管理采集主机、传感器的设备信息及相关运行参数，以适配各种现场硬件设备在数据采集过程中的不同工作模式； - 通过底层通讯协议交互，实时显示现场各断面及监测点的静态数据采集结果；同时将高密度采集策略下产生的实时动态采样数据解析成可供读取的数据文件，为后期的荷载数据分析提供高效的结构数据具备； - 即时获取采集单元的各项运行和状态参数值，标识出检测过程中的异常状态部分，并给出最终检测结果；通过单检和巡检两种模式，实现对传感器进行即时健康状态检测； - 针对静态监测参数预警结构温度、变形等变化趋势，按照设定的报警阈值，展示不同预警等级下的数据详情； - 针对静态采集数据，若采集过程中出现网络传输异常等情况，系统提供数据下载补全功能； - 通过指令交互和功能聚合封装等模式对采集设备主机进行远程控制和参数设定。 | 软件和信息技术服务业 |
| 113 | 系统对接 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 114 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 115 | 数据分析及服务 | 按照《公路基础设施长期性能科学观测网 第2部分：观测规范》（JT/T 1504.2-2024）、《公路基础设施长期性能科学观测网 第3部分：数据汇交规范》（JT/T 1504.3-2024）、《公路路基路面长期性能科学观测网试点建设指南》要求和观测点分类，按照《公路路基路面现场测试规程（JTG 3450—2019）》、《公路技术状况评定标准（JTG 5210-2018）》等相关规范，开展各项观测工作和数据汇交工作。 | 软件和信息技术服务业 |
| 116 | 系统附属设施 | 包括但不限于电缆、保护管、标志牌、米桩等为完成观测点建设的附属设施 | 工业 |
| 117 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （七）车辆荷载监测 |  |  |
| 118 | 称重控制器(3车道) | - 处理器 ：架构，具备主流处理器系列； - 芯片组 ：具备主流芯片能力； - 内存 ：具备最大容量 16GB，具备 DDR3-1066/1333/1600； - 磁盘 ：具备 SATA 2.5”SSD、SSD 和 CFAST； - 显示 :具备 VGA、DVI 单显或双显； - 网口 ：2个INTEL 82583V 10/100/1000Mbps RJ45 端口，具有防雷、浪涌和 15KV ； - 无线网络：1 个 Mini-PCIe 插槽，可扩展 3G,Wifi 无线网卡； - 音频 ：Realtek ALC662 音频控制器； - USB :6 个 USB2.0 端口，其中 4 个可选 USB3.0，具有 8KV 静电保护； - 串口：6 个RS232端口，其中COM3-COM6为3线制RS232，COM3与COM4可选择RS485； - （均采用静电和浪涌保护），COM1 与COM2具备5V/12V/IR电压选择； - GPIO:标配8进8出； - 看门狗：1～255 秒可编程设置； - 扩展：同时具备 PCI 与 PCIE X4 接口的功能卡； - RS485/GPIO 8 进 8 出/AUDIO； - 工作温度：-20～60℃； - 存储温度：-40～80℃； - 恒温湿测试：60℃ 95%RH/1000 hrs； - 高温测试：60℃/1000 hrs； - 相对湿度：10-95%@40℃（无凝结）。 | 工业 |
| 119 | 地感线圈车检器 | - 导体：高温导线； - 线圈截面积：2.0mm2 - 输出方式：电平输出 - 电感范围：18～2500uh、16～116KHz； - 线圈匝数：3匝馈线长度：＜30m - 电感量：20～1000µh - 电压：12±0.5V - 温度范围：-45℃～+80℃ - 工作环境：温度：-40℃～ +80℃； - 相对湿度：0～95%； | 工业 |
| 120 | 压电称重传感器 | - 线芯：16AWG扁平编织镀银铜芯线； - 压电材料：极化压电聚合物涂层P； - 外护套： 0.4毫米黄铜管； - 外形尺寸：<8*3毫米； - 路面开槽尺寸：<25宽*25深毫米（使用专用灌缝胶与路面填平）； - 绝缘电阻：＞500Mohm； - 电压常数：200pC/N； - 无源信号电缆：RG58； - 精度误差：长度方向 +-7%； - 工作温度：-40% --- 80%； - 温度灵敏度：0.2%/C； - 传感器寿命：＞4000万次—1亿次（等效轴载）； - 传感器安装破坏路面程度：每车道≤0.5平米； - 温度传感器：地埋式，铂热电阻； - 检测范围：-40℃～85℃； - 具备防水、防潮、防腐蚀、防霉变。 | 工业 |
| 121 | 相关电缆附件 | 设备相关电缆 | 工业 |
| 122 | 线圈密封胶 |  | 工业 |
| 123 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 124 | 900万卡口抓拍单元 | 同新建多功能交通量调查点高清车牌识别设备 | 工业 |
| 125 | 环保型频爆一体补光灯 | 同新建多功能交通量调查点环保型频爆一体补光灯 | 工业 |
| 126 | 终端服务器 | 同新建多功能交通量调查点终端服务器 | 工业 |
| 127 | 立杆基础 | C30 混凝土 5.12m3，钢筋 62.89kg | 工业 |
| 128 | 高速称重主机 | - 整车称重精度：＞90% ； - 有效速度范围：5—200 Km/h； - 最大称重：＞30吨/轴 ； - 过载能力：=路面承载力； - 流量检测精度：＞99%； - 速度误差：＜1%； - 轴距误差：＜1%； - 车长误差：＜5%； - 车型分类精度：小轿车≥95%，小货车≥95%；中型货车≥98%，大客车≥95%；大型货车≥99%，拖挂车≥99%； - 每辆车可采集23个数据。 - 设备脱机容量：可记录600,000车辆数据； - 设备自带显示屏，实时显示检测数据：输出端口：笔记本连接串口，继电器端口，车牌照识别系统串口； - 工作温度：-30 -- +65 ℃； - 工作电压：85—250AC； - 尺寸：430*280*170毫米。 - 设备所带外部接口可连接设备：压电传感器；地感应线圈； - 手提电脑通讯端口； - 调制解调器通讯端口； - 调制解调器电压输出口（8V直流电）； - 温度传感器接口； - 报警继电器输出端口； - RS485通讯端口； - 备用蓄电池输入接口（12V直流电）； - RS232数据输出端口。 | 工业 |
| 129 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 130 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 131 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 132 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 133 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 134 | 现场控制机柜 | - 尺寸：600*500*1000mm； - 采用1.2-1.5mm厚的SPCE镀锌板或201、304不锈钢板，板材框架焊接式，结构稳固箱体上和门都有地线连接螺栓； - 密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级； - 标准模数化安装孔设计，方便安装；内可安装内灯和风机；防雨顶棚，防止雨水进入； - 双层机箱密封设计，可有效防尘、防水、防风、防沙并有独立的温控系统； - 加过线槽、有接地引线。 - 户外机箱安装在称重传感器埋设位置路侧，其它相关附件安放在机箱内。 | 工业 |
| 135 | 系统硬件安装及软件开发与调试 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 136 | 系统数据分析 | - 根据项目要求及项目地点实际情况，根据车辆高速动态称重和车辆实时监控的技术特点，在检测点路面安置车辆传感器及高速车辆称重主机，车辆的重量及车型的识别由安装在每车道的地感线圈及压电传感器采集，安装在路边机柜中的称重主机对采集到的车辆相关参数进行收集、控制和分析。在车辆检测点后每车道设置车道监控摄象机，全天候纪录经过检测点的车流量。在距离地感线圈约20m处建设悬臂杆件，安装车辆抓拍设备。 - 以上数据通过数据编码压缩，通过光纤将检测的数据传输到监控中心，车辆数据以数据库形式保存在监控中心服务器上，视频及抓拍照片以文件形式保存。 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 二、路网运行监测预警系统 |  |  |
|  | （一）新建多功能交通量调查点 |  |  |
| 137 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | - ★一体化设计，由3镜头摄像机、两枪一球组成，均具有独立云台控制功能（提供产品整体结构图及软件独立控制界面截图并加盖原厂公章）； - 图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS； - ★像素：≥400万（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； - 最大分辨率2560×1440； - 最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux； - 镜头：球机内置不小于40倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于220mm，电动变焦；枪机内置不小于20倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于135mm； - 补光：采用高效红外灯补光或混合补光（白光和红外），低功耗，其中枪机照射距离不低于150m，球机照射距离不低于350m； - 编码格式：H.265/H.264/MJPEG； - 标准协议：GB/T 28181-2022；存储形式：网络存储具备Micro SD卡等，内置256GB存储卡； - 2路枪机及球机均具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； - 具备北斗定位，具备电子罗盘； - 具有逆光补偿和日夜模式,具备宽动态、背光补偿、强光抑制等； - 具备字符叠加，具备自定义文字和时间叠加，字符数、具备的字符集满足省公路事业发展中心要求及项目使用需求； - 具备多码流输出（不低于三码流、具备多码流扩展）； - 接口：RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据，不少于1个RS485接口； - 摄像机防护罩：适用于高湿度环境，≥IP66等级，密封、防尘、防雨，带雨刷器、除雾器、加热器与风扇。 - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 138 | 双激光交调设备 | - 采用两台高频激光雷达和一台控制主机组成，1 类激光产品，人眼安全(IEC 60825-1:2014)，使用不可见激光，对人眼无损伤； - ★扫描距离：≥30 米@10%反射率（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； - ▲扫描频率：≥100Hz（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； - 系统误差：±30mm～±50mm； - 环境温度：-40℃～+70℃; - 环境湿度:0%～98%，无冷凝； - 电源：AC 220V; - 功耗：<30W; - 防护等级：≥IP65; - 机动车车型分类数据的采集精度(车辆分类分型按交通部《公路交通情况调查技术规范》中的标准执行)：相对误差均应在士 10%内; - 流量数据的采集精度：相对误差应在士 5%内; - 地点车速数据的采集精度：相对误差应在士 8%内; - 速度检测范围：适用于180km/h以内的所有车型; - 车头时距数据的采集精度； - 相对误差应在士 10%内; - 车头间距数据的采集精度：相对误差应在士 10%内; - 时间占有率数据采集精度：相对误差应在士 10%内； - ▲检测车道数: 检测距离不低于30米，覆盖不低于6个车道（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； - 结构稳定性:最大抗风能力 40m/s; - 检测器的上传周期为:1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时等可调； - 数据接口：RJ45、RS232/485、USB等； - 数据实时传输：现场数据具备TCP/IP、4G、光纤传输； - 设备具有实时向指定IP的数据中心服务器传输数据功能，所传输数据内容及格式符合Ⅰ级设备技术条件及相关要求； - 数据格式：应符合《公路交通情况调查设备第1 部分：技术条件》和《公路交通情况调查设备第2 部分：通讯协议》标准的要求，可直接导入相关软件进行处理，数据交换文件为文本文件类型； - 通讯协议：应符合交通运输部《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》标准规定；联网能力：具备有线和无线各种联网方式，具备TCP/IP协议； - 防雷电性能：设备的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用的元器件和防护措施应符合有关标准要求； - 设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，具备实时和服务器检测连接状态功能和断电续传功能； - 数据处理：提供各观测点交调数据的实时刷新及自动传输； - 设备工作时供电中断，数据不会丢失，当恢复供电时，设备能够自行恢复到正常工作状态； - 数据存储容量：可连续存储5年以上交调数据； - 每台设备具备一个唯一的、可读取的、固化于设备硬件只读存储器中的设备身份识别码。 | 工业 |
| 139 | 5G路由器 | 同桥梁结构监测子系统5G路由器 | 工业 |
| 140 | 高清车牌识别设备 | - 高清车牌识别设备为设备生产商出厂时一体化封装的成套产品设备，每套设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器、散热装置、内置LED灯，另外摄像机还包含各类安装配件以及配套电源等。 - 采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象；传感器类型：单台设备传感器≥1英寸全局曝光COM传感器，采集黑白图像和彩色图像并融合显示；低照度增强功能检查：在补光亮度不大于20 lx情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨； - 具备在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见； - 900万像素环保型车牌图像识别设备：内置50mm定焦镜头，最大图像尺寸：≥4096×2160像素； - 正向车头车牌识别及抓拍设备不低于4T算力，具备基于AI大算力及深度学习图像算法，能将大车违法加装的强光LED直射灯光晕抑制，显现出清晰的车牌并智能识别； - 爆闪灯具备白天、夜晚两种模式，白天为白光，夜晚为红外； - 图片输出格式：图片格式JPEG，图片质量可设；具备图片、视频流同时输出；视频帧率：在1～25fps可调； - 视频压缩标准：具备H.265、H.264等，且视频质量可设； - 具备图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等；最低照度：彩色0.01lx；黑白0.008lx； - 具备对卡口点位名称、车道号、抓拍方向等车道属性信息的设置功能，并能自动叠加在生成的抓拍场景图片上； - 具备对机动车标准号牌（含新能源汽车）及号牌颜色的识别功能，并能自动叠加在生成的抓拍场景图片上，全天候条件下号牌信息的识别率≥99%； - 车牌图像识别准确率：在车速为0～220Km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。 - 具备车身颜色识别功能，车身颜色日间识别准确率：≥90%、夜间≥80%（按照11 种常见颜色白、灰、黄、粉、红、紫、绿、蓝、棕、黑、青）； - 具备多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车等，符合GA802的要求； - 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天识别准确率≥99％；晚上识别准确率≥99％； - 护罩玻璃透光率≥99%； - 具备在大货车车牌周围存在灯光干扰条件下，能实现车牌识别及抓拍功能； - 可具备视频、线圈、雷达、激光、微波、地磁、RFID等车辆检测联动功能； - 补光灯同步输出：≥6路（光耦隔离）； - 接口：≥3个RS-485接口；≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 - 前端存贮通行车辆记录数不小于30万辆； - 防护等级：≥IP66； - 具备电压±30%范围内变化时可以正常工作；具备GB/T28181-2022、onvif、RTSP等多种开放协议； - 满足GB 35114-A 级加密标准；具备防雷、防浪涌和防突波保护； - 时钟校正功能（NTP）。系统前端设备可以与系统的基准时钟定时校正，系统的基准时钟可以与中心管理软件基准时钟校正，时钟校正周期可根据实际情况设定。 | 工业 |
| 141 | 环保型频爆一体补光灯 | - ▲符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，可见光补光装置满足一级补光装置照度要求（提供第三方检测报告并加盖原厂公章）； - 灯型多功能一体型：具备暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； - 可见光型补光装置：距离可见光型补光装置20m处，基准轴上光照度应符合（频闪型有效光照度≦20°和平均光照度≦5，脉冲型有效光照度≦800）要求；补光区域内光斑应均匀、无暗区、无明显抖动； - 补光区域边缘的光照度应大于或等于基准轴上光照度的50%； - 在基准轴上、下7.5°范围外，光照度应小于或等于5lx。 - 气体放电光源色温≦7000K和显色指数＞65 Ra，LED光源和其他光源色温2800K～5500K和显色指数＞65 Ra； - 红外型补光装置：距离红外型补光装置20m 处，基准轴上辐照度应大于或等于3000μW/cm2； - 补光区域内的辐照度应大于或等于基准轴上辐照度的50%； - 红外型补光装置光源的波段应在680nm～2500nm范围内； - 频闪型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率大于或等于75Hz； - 每个周期内的点亮时间应能根据交通技术监控设备的要求进行调节，且最大值应小于或等于2ms； - 脉冲型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后闪烁一次，点亮时间最大值应小于或等于2ms，且具有峰值光强抑制功能； - 脉冲型补光装置的回电时间应小于或等于100ms； - 补光区域内光照度均匀，无明显暗区； - 距离补光装置50m外的光照度小于或等于0.7lx； - 具备白光LED频闪，可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500lx时自动关闭，夜间采用红外补光，但仅记录超速车辆图像的机动车测速取证系统使用的一级可见型脉冲补光装置不受此限制，夜间可采用红外型频闪补光装置，光照度满足《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2022）规定的一级要求；补光光线柔和均匀，对人眼无刺激，自动与摄像机信号同步，根据环境光照条件自动开启或关闭，同时具备根据光照度自动调节发光强度； - 爆闪计数：具备统计爆闪次数和触发次数； - 频闪时间统计：具备统计频闪持续时间； - 闪光寿命：1000万次以上； - 工作环境：-30℃～+70℃/20%～90%。 | 工业 |
| 142 | 终端服务器 | - 具备IPC接入、存储、合成、上传等，前端存储备份，照片、车辆信息和视频等存储时间不小于30天； - 硬盘盘位数量：≥4，内置4块8T企业级硬盘； - 嵌入式操作系统、国产高性能处理器，主频≥1.2Ghz、核心数≥4、内存≥2G； - 具备至少12路IPC接入； - 双网卡，可配置双IP进行双网隔离，内置≥8个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口、1个光纤接口，具备IPv4、IPv6组网设置； - 6、2路报警输入\报警输出； - 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC； - 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC； - 具备实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据； - 具备存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，具备柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台； - 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能； - 具备对通行车辆的信息（记录和图片）和录像存储，可配置多种字符叠加、图片合成模式； - 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 | 工业 |
| 143 | M型龙门架 | 双向四车道全幅门架，含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 144 | M型龙门架基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 145 | 普通龙门架 | 双向六车道半幅门架，含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 146 | 普通龙门架基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 147 | 交通量调查点设备悬臂式杆件（6m悬臂） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 148 | 交通量调查点设备悬臂式杆件基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 149 | 智能机箱（交调） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（交调） | 工业 |
| 150 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 151 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 152 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 153 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
| 154 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 155 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 156 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 157 | 防撞反光膜 | 2.5米高，环绕立柱一圈，黄黑条纹，下沿高度距离地面0.5米～2米 | 工业 |
| 158 | 交通量调查点标志版面 | 规格:1080mmx800mm | 工业 |
| 159 | 限高指示标志 | 规格:Ф800mm | 工业 |
| 160 | 交调设备融合计算节点 | - 具备交调数据汇聚、存储并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）上传交调数据功能，具备车辆分型及交通量统计功能，满足（JT/T 1008.1） 中1级设备7种车辆分型的要求； - 具备数据融合功能，可将牌识数据和车型、车速等交调数据融合，并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）中单车数据协议实时上传单车数据； - 具备按5分钟周期自动汇总、实时回传功能，具备有线网络方式或4G无线网络传输； - 具备断网续传功能，通信异常情况下将未及时上传的数据进行存储（存储时间不小于7天），通信恢复后可将通信中断期间保存的数据顺序传输至数据平台； - 当断电后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应无丢失； - 具备自动校时功能，24小时累计时钟误差不大于3S； - 具备远程控制功能； - 具备多源数据融合，多种类型数据（如交通流量、气象、视频识别、设备状态）的接入并按照交调和属地管理要求实现数据上传。 - 实现对车牌数据和交调数据进行匹配和融合，流量精度≥98%，车牌和车型融合匹配率≥92%； - 具备多平台同时上传功能； - 工业级控制器，嵌入式操作系统，无风扇架构，可安装在路边机柜及抱杆机柜内； - 内置存储硬盘（标配不低于4TB），具备对通行车辆的信息存储(包括交调数据、抓拍图片)，具备多种字符叠加、图片合成功能，功能硬件可以定制； - 具备RJ45网口、RS485、RS232等通信接口，具备不低于8路的IPC接入能力，具备H.265、H.264编码混合自适应接入； - 外壳防护等级不低于IP65； - 能够实现智能运维远程运维，具备网络安全维护策略功能，预装杀毒软件。 | 软件和信息技术服务业 |
| 161 | 交调车牌融合 | 2处车牌点位 | 工业 |
| 162 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （二）改造多功能交通量调查点 |  |  |
| 163 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 同新建多功能交通量调查点两枪一球一体摄像机 | 工业 |
| 164 | 双激光交调设备 | 同新建多功能交通量调查点双激光交调设备 | 工业 |
| 165 | 5G路由器 | 同桥梁结构监测子系统5G路由器 | 工业 |
| 166 | 高清车牌识别设备 | 同新建多功能交通量调查点高清车牌识别设备 | 工业 |
| 167 | 环保型频爆一体补光灯 | 同新建多功能交通量调查点环保型频爆一体补光灯 | 工业 |
| 168 | 终端服务器 | 同新建多功能交通量调查点终端服务器 | 工业 |
| 169 | M型龙门架 | 双向四车道全幅门架，含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 170 | M型龙门架基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 171 | 悬臂式交调杆件 | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 172 | 悬臂式交调杆件基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 173 | 智能机箱（交调） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（交调） | 工业 |
| 174 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 175 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 176 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 177 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
| 178 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 179 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 180 | 防撞反光膜 | 2.5米高，环绕立柱一圈，黄黑条纹，下沿高度距离地面0.5米～2米 | 工业 |
| 181 | 交通量调查点标志版面 | 规格:1080mmx800mm | 工业 |
| 182 | 杆件拆除折旧 | 两处现状交调杆件拆除 | 工业 |
| 183 | 限高指示标志 | 规格: Ф800mm | 工业 |
| 184 | 交调设备融合计算节点 | 同新建多功能交通量调查点交调设备融合计算节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 185 | 交调车牌融合 | 2处车牌点位 | 工业 |
| 186 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （三）路网视频监控 |  |  |
| 187 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 同新建多功能交通量调查点两枪一球一体摄像机 | 工业 |
| 188 | 高空监控摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 含外场系统安装连接所需全部各类线缆及辅材。含安装调试所需的机械器具租赁使用费用等。含系统管理软件，对所有前端系统设备进行管理、设置等应用，含相关支撑软件，完成数据管理、系统设置、自诊断报警等功能。 | 工业 |
| 189 | AR全景摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 含外场系统安装连接所需全部各类线缆及辅材。含安装调试所需的机械器具租赁使用费用等。含系统管理软件，对所有前端系统设备进行管理、设置等应用，含相关支撑软件，完成数据管理、系统设置、自诊断报警等功能。 | 工业 |
| 190 | 双目摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 含外场系统安装连接所需全部各类线缆及辅材。含安装调试所需的机械器具租赁使用费用等。含系统管理软件，对所有前端系统设备进行管理、设置等应用，含相关支撑软件，完成数据管理、系统设置、自诊断报警等功能。 | 工业 |
| 191 | 智能机箱（监控） | - 视频监控机箱净容积≥高600×宽500×深250（mm），交调机箱净容积≥高800×宽600×深390（mm）。 - G228沿线机箱采用≥1.2mm厚SUS304不锈钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 - 机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 - 机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 - 机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 - 机箱安装安装高度据地面≥2.5m，挂杆方式为背部法兰对接安装，暗线敷设。 - 配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥4路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，具备RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 - 配置电子锁，可具备远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 - 配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 - 交换机另配（采用导轨式工业级交换机） - 配置控制器1套，能够在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。标配智能机箱控制与管理系统和5年4G通信费用。智能机箱控制器主要技术参数如下： - 控制器应为独立封闭结构，禁止PCB裸板直接安装在机箱内； - ▲机箱控制器输入电源标称采用国际电联IEC60320-C14标准插座（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章），禁止采用明装接线端子； - ▲机箱控制器输入电源应配备熔断保险丝（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 控制器标配4G通信模块和贴片式物联网通信卡，禁止插拔式安装SIM卡； - 能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集。 - ▲实现≥4路开关独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 - 具备北斗定位功能和具备开门抓拍功能。 - 具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 - ▲具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构现有智能机箱控制与管理系统。 - 机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 | 工业 |
| 192 | 智能机箱控制与管理服务器 | - 机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； - CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； - 内存：≥16G； - 硬盘：≥960G SSD*3； - Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; - 网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； - 风扇：≥2个热插拔风扇； - 电源：≥2个热插拔电源； - 操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 | 工业 |
| 193 | 智能机箱控制与管理系统软件 | - 采集机箱电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据，并根据阈值进行短信或邮件报警； - 具备安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对用户登录和操作行为行记录(账号操作记录)，并通过syslog协议上传至所在地市公路管管养机构日志审计系统； - 具有设备管理、协议管理、运维管理、历史数据（正常及告警数据）管理、统计分析报表管理、设备实时运行图、设备位置分布图、应用安全及系统安全、数据加密、响应时间、设备在线率、设备故障率、扫码配置等功能； - 具有远程电源负载重启功能； - 具有箱门远程开启功能； - 机箱管理数量≥500，并保护管理授权； - 与机箱控制器之间通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求； - 具有自主知识产权，符合信创要求，并配合所在地市公路管管养机构通过二级等级保护测评。 | 软件和信息技术服务业 |
| 194 | 12+3m立柱式杆件 | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 195 | 12+3m立柱式杆件基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 196 | 8+6m立柱式杆件 | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 197 | 8+6m立柱式杆件基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 198 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 199 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 200 | YJY22-3*6mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 201 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 202 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机电缆 | 工业 |
| 203 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 204 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 上下桥梁、桥侧护栏外敷设电缆保护管，含固定抱箍件等 | 工业 |
| 205 | 2根φ50×3.0mm热浸镀锌焊接钢管 | 过非机动车道钢管，含开挖及回填 | 工业 |
| 206 | 水泥杆（用于线缆架空） | 含基础，高度定制 | 工业 |
| 207 | 水泥柱引下线保护管 | 据实计量 | 工业 |
| 208 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 209 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 210 | 风光互补设备 | 含控制器、风力发电机（480W）、太阳能板（480W）、蓄电池组（12节2V600AH）、电池箱、电池井以及安装支架等，具备连续7个工作日，系统不低于5年质保 | 工业 |
| 211 | 现状设备机箱改造（抱杆机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 含交换机、电源、空开、电源防雷、信号防雷、轨道、配线、尾纤、跳纤等 | 工业 |
| 212 | 现状设备机箱改造（落地机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 含交换机、电源、空开、电源防雷、信号防雷、轨道、配线、尾纤、跳纤等 | 工业 |
| 213 | 防撞反光膜 | 2.5米高，环绕立柱一圈，黄黑条纹，下沿高度距离地面0.5米～2米 | 工业 |
| 214 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 215 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 216 | 区县物联网防火墙 | - 满足国家信创相关技术要求。 - 性能参数：网络层吞吐量≥15G，应用层吞吐量≥8G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，全威胁吞吐量≥8G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 - 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 - 配备入侵防御、防病毒、应用识别、物联网防护等功能授权。 - 其他功能要求： - 具备多维度流量控制功能，具备基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 - 内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 - 具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 - ▲具备物联网协议识别，可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产；2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪等IoT资产。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 具备展示终端资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、在线状态、审核状态等。 - 具备IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等。 - 具备视频协议准入，可识别SIP、RTP、RTCP、RTSP等视频协议，基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信。 - ▲具备X-Forworded-For字段检测功能，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲具备Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 具备标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，基于国家标准进行应用层准入，仅允许符合国家标准的终端入网通信。 | 软件和信息技术服务业 |
| 217 | 日志审计 | 同通信设施及网络安全日志审计 | 软件和信息技术服务业 |
| 218 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （四）服务区出入卡口 |  |  |
| 219 | 高清车牌识别设备 | 同新建多功能交通量调查点高清车牌识别设备 | 工业 |
| 220 | 环保型频爆一体补光灯 | 同新建多功能交通量调查点环保型频爆一体补光灯 | 工业 |
| 221 | 终端服务器 | 同新建多功能交通量调查点终端服务器 | 工业 |
| 222 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 223 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 224 | 设备基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 225 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 226 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 227 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 228 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 229 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 230 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 231 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （五）视频监控存储及视频上云扩容 |  |  |
| 232 | 视频上云网关（200路、含视频接入工作） | - 提供视频汇聚点摄像机视频双码率的转编码和推流功能，具备以128Kbps码率(25帧、CIF分辨率)常推至云端，同时满足1Mbps、4Mbps及源码率视频上云能力；具备GB/T28181-2016、onvif、sdk等多协议、H.265转码H.264等功能。单台上云网关具备并发传输不少于200路上云视频及30路源码率视频；200路视频接入软件使用许可证； - 设备对接：设备对接：具备GB/T28181-2016、Onvif协议；具备海康、大华、宇视、华为、天地伟业等主流厂家的SDK对接；平台对接：具备GB/T28181-2016协议接入下级平台；具备GB/T28181-2016协议对接上级平台；具备北向统一能力开放接口；功能具备：具备设备注册、注销；具备实时浏览、云台控制、录像回放；具备媒体转发；性能指标：不少于200路设备接入；具备不小于300M/秒媒体转发；其他：具备单机或集群部署。 - 硬件参数：设备标准：19英寸机架式，为软硬件一体化设备；处理器：配置≥2颗处理器（国产化CPU），每颗CPU主频≥2.0Ghz，CPU核心数≥20；内存：≥64 DDR4/DDR5；磁盘：2*600GB SAS 10K硬盘；外部设备接口 ≥ 4 个 USB 接口，2个VGA接口（前端 1 个，后端 1 个） 1个串口；远程管理：具备 IPMI、SNMP、Redfish 等标准接口，可与第三方管理系统集成；网络接口：2个千兆网口；电源：配置2块 ≥ 800W冗余交流电源；冷却系统：4 组高效风扇，N+1 冗余，智能调节的散热系统；环境温度：工作温度：+5ºC～+45ºC；工作湿度： 8％～90％ RH，无凝露。 | 软件和信息技术服务业 |
| 233 | 视频上云防火墙 | - 满足国家信创相关技术要求。 - 性能参数：网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥10G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 - 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口。 - 配备入侵防御、防病毒、应用识别、web防护、SSL VPN（≥50连接）等功能授权。 - 其他功能要求： - 具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 - 具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 - 具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，产品具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数具备15层及以上。 - 内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 - 具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 - 具备僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - 具备国密SM2/3/4算法。 - 具备HTTPS加密流量的安全检测，具备TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。 - 具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 - 设备具备IPv6协议核心能力，具备IPv4/IPv6双栈协议。 - 具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议；具备对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 | 软件和信息技术服务业 |
| 234 | 视频存储器（24盘位） | - 单颗64位多核高性能处理器、主频≥2.0Ghz、CPU核心数≥4，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存； - 4U机箱，24盘位，1+1冗余电源，可具备对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； - 默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配2张PCIE标卡； - 可适配CMR&SMR硬盘，具备SATA硬盘，CMR单盘最大具备24TB硬盘，SMR单盘最大具备30TB； - 1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； - 具备RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，具备全局热备和局部热备盘； - 具备450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； - 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； - 仅CMR硬盘具备通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； - 具备iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； - 具备硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，具备系统盘、风扇、电源等异常告警； - 可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； - 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； - 具备关键录像加锁，确保不被循环覆盖； - 具备N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； - 采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高 | 软件和信息技术服务业 |
| 235 | 硬盘录像机NVR（24盘位） | - 工业级嵌入式微处理器，嵌入式操作系统。 - 具备不低于128视频接入，并可接驳符合ONVIF、RTSP标准及主流品牌的网络摄像机； - 最大接入带宽不低于1280Mbps，满足128路（最大6M）监控及全景摄像机接入需求，最大存储带宽不低于1280Mbps；最大转发带宽不低于1024Mbps，满足128路（最大6M）码流视频转发； - 具备12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入； - 具备1路VGA输出，2路HDMI输出，具备VGA和HDMI 1同源输出； - 具备24个SATA接口，单盘容量具备20TB，具备Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等数据模式； - 具备1个外置eSATA接口，用于录像和备份； - 设备应具备通过网络与其他存储设备连接，并将数据存储于接入的存储设备； - 具备4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，具备容错、负载均衡和四网分离； - 具备录像检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退）； - 具备本机硬盘、网络等存储方式，具备硬盘、外接USB存储设备备份方式； - 具备设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； - 视频存储设备具备通用型号硬盘，可直接更换为市场上主流厂商硬盘，设备整体性能不降低，功能不缺失； - GB/T 28181具备对接两个上级； - 存储时具备选择主/子码流； - 具备 H.265、H.264标准的High Profile的Level 4.0及以上档次和级别，且与本工程所选各类高清网络摄像机视频压缩协议兼容； - 具备N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； - 具备视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报视频管理平台并进行联动处理； - 视频存储设备具备第三方摄像头接入，能够完整接入满足GB 28181系列规范的第三方视频平台。 | 工业 |
| 236 | 16T硬盘（企业级硬盘） | 企业级硬盘，单块硬盘容量不低于16TB企业级硬盘配置，应采用SAS、SATA硬盘，可热插拔，硬盘转速不小于7200rpm，单盘容量具备16TB 7.2K SATA硬盘 | 工业 |
| 237 | 20T硬盘 | 企业级硬盘，单块硬盘容量不低于20TB企业级硬盘配置，应采用SAS、SATA硬盘，可热插拔，硬盘转速不小于7200rpm，单盘容量具备20TB 7.2K SATA硬盘 | 工业 |
| 238 | 设备机柜 | - 尺寸：宽度600mm，深度600mm，高度2000mm,容量42U； - 材料：SPCC 优质冷扎钢板制作，方孔条厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm； | 工业 |
| 239 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | - 采用纯在线式，双变换UPS； - 额定功率：16KVA； - 输入/输出：三相输入/单相输出； - UPS不间断电源配套使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，电池容量满功率断电2小时供电。 | 工业 |
| 240 | 8T硬盘 | 企业级硬盘，单块硬盘容量不低于8TB企业级硬盘配置，应采用SAS、SATA硬盘，可热插拔，硬盘转速不小于7200rpm，单盘容量具备8TB 7.2K SATA硬盘 | 工业 |
| 241 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （六）机器视觉平台扩容 |  |  |
| 242 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | - 机型：机架式； - 处理器：配置≥2颗处理器（国产化CPU），每颗核心数≥24核，主频≥2.0Ghz，缓存≥33M； - 内存：配置≥1T 3200MHz ECC RDIMM内存，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； - 硬盘：配置≥2块240G M.2 SSD硬盘，≥1块480G SSD硬盘； - ≥4块960G SSD硬盘，≥8块10T SAS企业硬盘； - 硬盘控制器：配置一块独立的raid卡，采用Raid 5备份，缓存4GB； - 扩展插槽：最大具备10个PCI-E 插槽（2个内置专用插槽）； - GPU卡：配置4块高性能人工智能AI卡，单张GPU卡要求算力不低于296 TOPS INT8； - 网卡：配置≥1块两端口万兆接口（含光模块），4个千兆端口。 - 可具备1G/10G/25G/100G/200G 网卡， 具备NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性具备OCP 3.0网卡； - 管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； - 配置独立的远程管理控制端口，具备远程监控图形界面、具备H5虚拟键盘、具备VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对设备的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作； - 风扇：配置≥4个8038热插拔高速系统风扇，具备动态智能风扇调速的散热系统，风扇具备N+1冗余及热插拔功能； - 应在产品显著位置提供运行状态的指示功能；网络接口应具备负载均衡、冗余功能； - 当某个部件出现故障时，产品应能通过指示灯、声音、电子邮件、短信息等一种或多种形式向系统管理员发出报警信息； - 应能够对产品进行与操作系统无关的远程开机、关机、重新启动等操作； - 对产品的远程操作，应具备必要的用户身份授权和验证以及操作事件记录功能； - 应能收集硬件的运行状态，如CPU工作温度、风扇转速、系统核心电压等，并对其进行实时监控； - 应提供与自身硬件相关的设置和辅助安装操作系统等工具软件，无需依赖第三方工具辅助，即可正常使用产品的各项功能，具备合法的最终用户使用授权； - 应提供系统管理功能软件，无需依赖第三方辅助工具，即可正常实现产品的管理功能； - 安装满足工程需求的操作系统软件，应具备来自版权所有方合法的最终用户使用授权、功能正常； - 电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥2000W； - 原厂质保服务与设备安装服务，故障硬盘不返还。 | 工业 |
| 243 | 128路视频智能AI算法接入 | 128路视频接入，接入现有机器视觉平台 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （七）智慧巡检平台扩容 |  |  |
| 244 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | 同机器视觉平台扩容AI视频交通事件检测器 | 工业 |
| 245 | 360路视频智能AI算法接入 | 360路视频接入 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （八）事件检测系统 |  |  |
| 246 | 交通事件感知算法计算单元 | - 机箱：标准≥2U机架式； - CPU：国产32核以上； - 内存：128G以上； - 固态硬盘：3*1.92TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型； - 网卡：四千兆电口+双万兆光口（含模块）； - 显存：≥48G，具备多卡拓展； - 电源：搭载 1+1冗余电源； - 性能：实时检测32路，具备轮巡设置； - 具备事件检测算法：路面抛洒物、路面堆积物、交通拥堵、涉路施工、交通事故、路面积水、路面塌陷等； - 天气良好、正常光照条件下，一体机事件检测准确率≥80%；检测延迟≤1s。 | 工业 |
| 247 | 一体机算法调试及场景适配 | 南通公路智能巡查系统现拥有路面抛洒物、路面堆积物、交通拥堵等算法，后续升级将对已有算法进行升级，并增加算法类型。 | 软件和信息技术服务业 |
| 248 | 视频接入费 |  | 其他未列明行业 |
| 249 | 复用现有服务器视频接入费 |  | 其他未列明行业 |
| 250 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （九）应急指挥智能调度子系统 |  |  |
| 251 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 同智能巡查无人机子系统无人机 | 工业 |
| 252 | 无人机方舱（机场） | 同智能巡查无人机子系统无人机方舱 | 工业 |
| 253 | 方舱基建工程 | 同智能巡查无人机子系统方舱基建工程 | 建筑业 |
| 254 | 遥控器 | 同智能巡查无人机子系统遥控器 | 工业 |
| 255 | 4G/5G通信单元 | 同智能巡查无人机子系统4G/5G通信单元 | 工业 |
| 256 | 边缘计算服务器 | 同智能巡查无人机子系统边缘计算服务器 | 工业 |
| 257 | 无人机交通事件检测智能算法 | 详见设计说明 | 软件和信息技术服务业 |
| 258 | 现有飞控平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 259 | 保险费（五年） | 行业无优保险：意外损坏保险、300万三者险。 | 其他未列明行业 |
| 260 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 261 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 262 | 安装辅材 |  | 工业 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警系统 |  |  |
|  | （一）恶劣气象行车诱导子系统 |  |  |
| 263 | 能见度检测器 | - 能见度测量范围：50m～1500m，准确度±10%；1500m～5000m,准确度±10%； - 分辨力：1m； - 采样频率：≥4次/min； - 数据上传周期：1min； - 工作环境温度：-40～60℃； - 工作相对湿度：0～100%RH； - 能见度检测器与业务应用系统之间的数据通信协议，应符合GB/T 34428.4-2017 的3.3.2的信息编码要求； - 外壳防护等级：IP65； - 能见度的测量准确性应符合《道路交通气象环境 能见度检测器》（JT/T 714-2025）标准要求。 | 工业 |
| 264 | 路侧智能诱导灯 | - 外观材质：采用抗老化材质，确保防水性能； - 外廓尺寸应满足《公路行车安全诱导装置》（JT/T 1032-2024）的5.1.2的要求：其中宽度：160mm～250mm； 长度：160mm～280mm；高度：310mm～480mm； - 闪烁频率：30次/min、60次/min、120次/min、常亮四档可调，闪烁时应采用占空比为 1:2； - 发光亮度：500 cd/m²～7000 cd/m² 可调，亮度控制等级不少于八档，亮度控制误差不超过 20%； - 撞击检测：具备检测外力撞击事件，并上报诱导系统控制软件； - ▲有效面积：黄色诱导灯与红外预警灯应尺寸相同，单灯发光有效面积应介于200cm²～350cm²（提供产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； - 车辆检测范围：能够检测出通过的车辆，检测距离≥25m； - 供电方式：太阳能供电，光源辐射照度为1000W/m²，照射8h，储能元件的充电量应满足诱导装置正常发光72h。 - 储能元件的额定容量应满足诱导装置正常发光168h； - 通信方式：无线通信； - 通信容错：容错范围不小于100m，即当诱导系统中任意连续100m范围内的诱导装置出现车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时，诱导系统中其他诱导装置仍能够正常工作； - 工作温度：-35℃～75℃； - 工作湿度：≥95%； - 防护等级：≥IP55； - 工作模式：至少具备行车主动诱导、追尾风险警示模式等。 | 工业 |
| 265 | 行车诱导现场控制主机 | - 远程连接：同时具备4G/5G网络连接具备有线以太网连接； - 智能诱导灯连接：本地433Mhz无线局域网，具备不低于400个智能诱导灯接入管理； - 监控设备接入：具备RS485、RS232、CANBUS、模拟量等各类传感器接入，可方便接入监控摄像机、交通气象传感器、交通流检测器、可变情报板等常见监控设施设备； - 抗损毁功能：当系统中的现场控制主机设备多于2台（含2台）时，可配置为主/备设计，当主设备停止工作后，备用设备自动启动接替工作。 - 主设备及备用设备均停止工作后，系统自动恢复至星历闭环自控模式和现场遥控器控制模式； - 电源：输入电源范围：DC12-24V。 - 具备太阳能供电（可选配市电），具备太阳能充电参数监测、有线供电电源监测。 - 预留一个 220VAC插座供维修使用； - 机箱为双层机箱，内箱防护等级为 IP65，外箱为防雨、防晒、通风。 - 机箱以壁厚不小于 2mm 的不锈钢喷塑制作，为全封闭、全天候、防腐蚀、防风雨型； - 机箱有良好的接地，联合接地≤1Ω。 | 工业 |
| 266 | 手持控制器 | 每个路段配置1套 | 工业 |
| 267 | 控制软件平台 | 包括客户端软件、集成全线雾天公路行车安全诱导装置平台软件、上传联网接口软件等；配套提供自带数据库软件，能实现多模式安全行车管理等数据的存储；配套提供查询服务应用软件（含手机客户端）；开放接口，可实现与其他功能子系统对接。 | 软件和信息技术服务业 |
| 268 | 移动端控制软件 | 具备安卓/iOS 平台智能终端 | 软件和信息技术服务业 |
| 269 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 270 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 机箱至设备供电电缆 | 工业 |
| 271 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 272 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 273 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 274 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （二）智能冰雪监测子系统 |  |  |
| 275 | 路面状态检测器 | 同桥梁结构监测子系统路面状态检测器 | 工业 |
| 276 | 集成式气象检测站 | - 路面状况准确区分干燥、潮湿、积水、霜\雪、冰、冰水混合等6种路面状况，可反演输出湿滑系数；准确度>90%。 - 能见度范围：10～5000m；分辨力：1m；允许最大误差：±50m（能见度≤500m）；±10%（500m<能见度≤1500m）；±20%（能见度＞1500m）。 - 路面温度范围：–40～+80℃；分辨力：0.1℃允许最大误差：±0.5℃ @（-5℃～+5℃）；±2℃（其它范围）。 - 湿滑系数范围：0.01～1.00；分辨力：0.01。 - 气温范围：-40℃～+55℃；分辨力：0.1℃；允许最大误差：±0.5℃。 - 相对湿度范围：10%～100%RH；分辨力：0.1%RH；允许最大误差：±3%RH（≤80%RH）；±5%RH（＞80%RH）。 - 气压范围：500～1100hPa；分辨力：0.1hPa；允许最大误差：±0.5hPa。 - 风速范围：0～60m/s；分辨力：0.1m/s；允许最大误差：±（0.5+0.03V）m/s（V表示当前风速值）。 - 风向范围：0～360°；分辨力：1°；允许最大误差：±5°。（10）降雨现象至少可识别有/无降雨。 - 数据存储集成式交通气象监测仪应配置有足够的存储器空间，至少可以存储一个月（≥31天）的逐分钟的所有观测数据及设备工作状态信息。监测要素数据包括：路面状况（含路面湿滑系数）、能见度、路面温度、相对湿度、气温、气压、风速、风向、降雨现象等数据集。集成式交通气象监测仪工作状态包括：供电电压等。 - 工作环境适应性要求 - 气候条件在下列气候条件下，集成式交通气象监测仪应能正常工作：温度：-40℃～+60℃；相对湿度：10%RH～100%RH； 降水强度：≤6mm/min；抗风能力：≥30m/s。 - 生物条件集成式交通气象监测仪应采取适当的防霉菌措施；应采取适当措施防止动物损坏，如鼠咬等；应采取适当措施防止动物活动对气象要素的测量影响，如蜘蛛结网等。 - 化学活性物质集成式交通气象监测仪应在材料、表面涂覆和工艺上采取相应的措施，使其具有一定的抗化学活性物质侵蚀的能力。 - 机械条件集成式交通气象监测仪一般在公路路侧或悬空固定安装，机械条件要求主要针对机械振动指标，经受的振动主要为汽车通过时所引起的振动，正弦扫频试验能很好的模拟这种随机振动。机械振动指标应满足以下要求：正弦频率范围：2～200Hz；正弦稳态振动：振动幅值为位移1.5mm；扫频循环数：20次；非稳态振动（冲击）：峰值加速度40m/s2；集成式交通气象监测仪设备应在水平和垂直两个方向的轴线上依次经受上述指标的振动试验，合格后方可安装使用。 - 防护等级设备防护等级至少可达到IP65。 | 工业 |
| 277 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至检测器 | 工业 |
| 278 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 279 | 现有平台接入 | 无缝接入现有平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 280 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （三）智能融雪除冰无人机 |  |  |
| 281 | 智能融雪除冰无人机 | - 续航时间：2小时； - 可设置最大飞行半径：2 km； - 作业箱容积：150 L； - 播撒载荷：75 kg； - 边缘计算单元：6T算力； - 路面测温：-40℃～60℃； - 含5年原厂服务 | 工业 |
| 282 | 融雪除冰作业模块 | 含撒布系统及喷洒箱、喷头、水泵等套件 | 工业 |
| 283 | 辅助设备 | 含探照灯、警示灯、喊话器、4G图传模块、4G物联网卡等 | 工业 |
| 284 | 无人机保险 | 2台设备，5年保险费用 | 其他未列明行业 |
| 285 | 航线规划 | 含临洪河特大桥和张圩互通主线大桥上下行桥梁 | 其他未列明行业 |
| 286 | 飞行控制系统 | 含启降控制、飞行控制、路径控制、撒布管理、载重管理、续航管理、数据传输管理等。 | 软件和信息技术服务业 |
| 287 | 作业监控平台 | 含飞行数据分析、路线数据分析、作业数据分析、设备管理、任务管理、药剂管理、人员管理、权限管理等 | 软件和信息技术服务业 |
| 288 | RTK高精度定位 | 悬索桥RTK高精度定位具备 | 软件和信息技术服务业 |
| 289 | 技术服务 | 含5年现场作业指导、技术具备等服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 290 | 数据分析报告 | 年度冰雪灾害及无人机消冰除雪工作分析报告 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （四）护栏碰撞监测预警子系统 |  |  |
| 291 | 无线护栏碰撞传感器 | - 该传感器集成三轴振动与角度检测，具备3分钟周期上报及碰撞事件触发双模式，配置5年长效锂亚电池与2000米LoRa传输，适用于道路健康及基建健康诊断，实现精准数据采集与超低功耗的深度协同。 - 角度量程：士90度； - 角度精度：≤0.01度； - 角度轴向：X/Y/Z； - 振动轴向：X/Y/Z； - 振动量程：2G/4G/8G - 振动精度：0.001G； - 采样周期：3min～24H； - 电池寿命：5年 - Lora传输距离：2000m。 | 工业 |
| 292 | 护栏碰撞监测控制主机（含机箱和应用软件） | 含机箱和应用软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 293 | YJY22-3*4mm² | 含直埋、过路过桥管道等 |  |
| 294 | 中心应用系统及机器视频平台接入 | 无缝接入机器视频平台 | 软件和信息技术服务业 |
| 295 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 四、出入口协调控制设施 |  |  |
|  | （一）路口预警系统（重点路口） |  |  |
| 296 | 探测分析及预警软件 | 嵌入式系统，人工智能、机器视觉嵌入算法，检测捕获率达99%，内嵌的智能侦测识别软件与行为分析软件，避免误判。 | 软件和信息技术服务业 |
| 297 | 交叉口交通流探测信息化管理平台接入工作 | 平台具备数据接入管理、实时监控与告警、数据智能分析与统计展示、历史数据查询、设备运行状态监测及异常报警、远程运维管理等功能。 | 软件和信息技术服务业 |
| 298 | 支路雷达声光一体机（市电） | - 显示单元：P10双基色LED屏，尺寸可选320×960mm或320×1280mm； - 配套组件：集成红蓝爆闪灯、毫米波雷达、可调音量语音模块及分时段播报； - 检测精度：≥99%； - 可调检测区域：5m～150m； - 响应时间：≤0.1ms； - 执行时间：1s～30s； - 整机重量：≤100kg； - 供电方式：AC 220V； - 防护等级：≥IP55； - 整机功耗：≤120 W； - 传输距离：≥250m； - 工作温度：-30℃～70℃内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； - 具备全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； - 具备平台自定义开发，具备强抗干扰性能；具备上下行设备间协同联动，实现区域联动预警。 | 工业 |
| 299 | 支路雷达声光一体机（太阳能） | - 显示单元：P10双基色LED屏，尺寸可选320×960mm或320×1280mm； - 配套组件：集成红蓝爆闪灯、毫米波雷达、可调音量语音模块及分时段播报； - 检测精度：≥99%； - 可调检测区域：5m～150m； - 响应时间：≤0.1ms； - 执行时间：1s～30s； - 整机重量：≤100kg； - 供电方式：AC 220V； - 防护等级：≥IP55； - 整机功耗：≤120 W； - 传输距离：≥250m； - 工作温度：-30℃～70℃内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； - 具备全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； - 具备平台自定义开发，具备强抗干扰性能；具备上下行设备间协同联动，实现区域联动预警。 | 工业 |
| 300 | 智能检测摄像机 | - 类型：400万像素定焦智能筒型网络摄像机； - 具备越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测； - 具备联动声音报警； - 最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； - 具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120dB宽动态，适应不同光照环境； - 具备ROI感兴趣区域增强编码； - 具备Smart H.265 / H.264 编码； - 内置1个麦克风和1个扬声器，具备双向语音对讲； - 具备智能补光，配备白光与红外双模补光。红外补光最远可达50m，白光补光最远可达30m。 - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 301 | 屏幕监控摄像机 | - 具备AR 功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500 个AR 标签，且可实现标签与标签联动的功能； - 全抓拍：细节具备人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取； - 道路监控：细节具备车辆检测（具备车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测； - 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m； - 焦距：【全景】4mm；【细节】5.9～147.5mm；视场角：【全景】90；【细节】59.8°～2.7°；白光照射距离：暖白光补光：30m；补光灯距离：【全景】30m；【细节】200m。 | 工业 |
| 302 | 单悬臂杆件（含基础） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 303 | 摄像机杆件（含基础） | 8米立杆，含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 304 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 305 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 306 | 智能机箱（落地） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（交调） | 工业 |
| 307 | 智能机箱（落地）基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 308 | 主动发光三角警告标志 | - 发光类型：点阵式主动发光标志； - 规格尺寸：三角形1100mm、八边形800mm； - 反光膜：IV 类超强级反光膜； - 工作电压：DC12V； - 环境温度：-30℃至80℃； - 环境湿度：相对湿度90%RH； - 防护等级：IP67。 | 工业 |
| 309 | 多目标雷达探测器 | - 多目标雷达探测器检测精度：≥99%； - 采集频率：≥10Hz； - 可调检测距离：5m～150m； - 响应时间：≤0.1ms； - 执行时间：1s～30s； - 供电方式：AC 220V； - 传输距离：≥250m； - 工作温度：-40℃～70℃； - MTBF：≥30,000h； - 防护等级：≥IP67； - 内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； - 具备全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； - 具备平台自定义开发，具备强抗干扰性能。 | 工业 |
| 310 | LED显示屏 | - 显示单元：P10双基色； - 内屏尺寸：1600mm × 640mm； - 模组尺寸：320mm × 160mm； - 亮度：≥3000 cd/m²； - 工作温度：-25℃～75℃; - 供电方式：AC 220V； - 安装方式：悬臂式安装； - 结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； - 防护等级：≥IP55。 | 工业 |
| 311 | LED雷达测速警告牌 | - 外形尺寸：900mm × 1100mm； - 数码显示尺寸：800mm × 500mm； - 显示位数：3位； - 显示颜色：红绿双色； - 雷达感应距离：10m～150m； - 结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； - 显示逻辑：车速低于设定阈值时，绿色LED常亮显示； - 车速超过设定阈值时，红色LED显示，同时发光文字快闪提醒超速。 | 工业 |
| 312 | 新型太阳能发光警示柱 | 新型太阳能发光警示柱通过光感检测技术，当照度低于设定阈值时，将自动启动警示柱上点阵灯珠发光单元的同频闪烁功能，警示柱上部共设两面黄色发光点阵单元，每个发光单元共由16 颗高亮灯珠组成发光阵列，分别朝向主路的来车方向和路侧方向。 警示柱框架单元： - 材质：边框铝型材银色氧化外观由内嵌式集成柱帽和柱身两部分组成，柱身采用冷轧钣金与铝型材配合结构，后期喷塑并做阳极处理，具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性，铝型材角边压住反光膜确保反光膜不易破损、撕裂。 - 尺寸：≥1250mm微棱镜型反光膜：产品柱体四面贴有红白相间国标Ⅳ类（超强级）反光膜，使用年限为7 年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 - 柱身红白膜；顶部内嵌太阳能板+锂电池； - GPS 同频闪烁。 | 工业 |
| 313 | 控制柜 | - 类型：户外型；外壳材料：不锈钢； - 内部配置：空气开关、浪涌保护器、控制板、无线通信模块等； - 无线频率：137MHz～525MHz； - 传输距离：≥250m； - 通信技术：基于LoRa的无线传输，具备多种组网方式； - 防护等级：≥IP56； | 工业 |
| 314 | 主动发光人行横道标志牌 | - 符合《GB 5768.2》最新版规范； - 尺寸：边长1200mm； - 类型：点阵式主动发光标志； - 发光特性：光感控制，白色闪烁； - 反光膜等级：IV类膜； - 供电方式：太阳能供电系统； - 蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天； | 工业 |
| 315 | 主动发光停车让行标志 | - 符合《GB 5768.2》最新版规范； - 尺寸：对角线长度800mm； - 类型：点阵式主动发光标志； - 发光特性：光感控制，红色闪烁； - 反光膜等级：IV类膜； - 供电方式：太阳能供电系统； - 蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天； | 工业 |
| 316 | 太阳能供电系统 | 80W，55AH，阴雨天气可工作不少于7*24小时 | 工业 |
| 317 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 318 | RVV-3*2.5mm² | 摄像机电源线 | 工业 |
| 319 | 敷设2根φ50PE管 | 含开挖及回填 | 工业 |
| 320 | 拖拉2根φ50PE管 | 含开挖及回填 | 工业 |
| 321 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 322 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 323 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 324 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 325 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费﹔建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 | 其他未列明行业 |
| 326 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 五、智慧服务区 |  |  |
|  | （一）服务区运行监测系统 |  |  |
|  | 1.全景监控 |  |  |
| 327 | 全景监控摄像机 | - 技术要求采用双通道设计，全景通道内置8个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8 英寸4MP CMOS 传感器，高速云台摄像机通道内置1 个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8 英寸4MP CMOS 传感器。 - 全景摄像机图像传感器：1/1.8英寸CMOS×8；最低照度：0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）； - 焦距：2mm； - 垂直范围：-15°～90°(自动翻转)水平速度：水平键控速度：0.1°～500°/s； - 垂直速度：垂直键控速度：0.1°～350°/s； - 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (9040*2656,8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080), 60Hz: 30fps (9040*2656,8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080)； - 标准：符合ONVIF。 - 高速云台摄像机图像传感器：1/1.8英寸CMOS； - 最低照度：0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） ； - 内置不小于40倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于220mm； - 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2688×1520,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps(2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720)LED阵列红外灯，补光距离>150米； - 具备全结构化：具备细节路混合目标检测，对检测区域内的、非机动车、车进行同时抓拍上传，并实现对车辆结构化属性特征信息提取； - 防护等级：≥ IP66。 - 电源根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源； - 输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE； - 输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 328 | 设备安装支架 | 定制 | 工业 |
| 329 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 330 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
| 331 | 设备接地引下线 | BVV6mm2 | 工业 |
| 332 | 智能机箱（落地） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（交调） | 工业 |
| 333 | 智能机箱（落地）基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 334 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 335 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 336 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 337 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 2.停车区监控补盲 |  |  |
| 338 | 监控摄像机 | 同桥梁结构监测子系统监控摄像机 | 工业 |
| 339 | 设备安装支架 | 定制 | 工业 |
| 340 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 341 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
|  | 3.危化品车位监测 |  | 工业 |
| 342 | 危化品车位监测摄像机 | - 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 镜头：标配； - 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：H.265；H.264M；H.264H；MJPEG； - 报警事件：具备无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警； - 存储功能：内置1个TF卡接口。 - 具备金士顿16G、32G、64G、128G；大华16G、32G、64G、128G；闪迪16G、32G、64G、128G； - 余位检测：具备； - 余位统计数量：最大具备50个车位； - 统计模式：具备区域\车位统计模式； - 车位属性：具备大小车位属性配置； - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 343 | 双光谱摄像机 | - 测温型热成像双光谱网络智能球型摄像机； - 最大图像尺寸：≥384×288； - 焦距：≥9mm； - 测温最小距离范围：≥2m； - 具备精确测温功能，测温精度：±2℃或量程的±2%℃（取最大值）； - 测温范围：-20～+150℃、0℃～+550℃； - 人员最远报警距离（以1.8 m*0.5 m为准）：≥90m；车辆最远报警距离（以4 m*1.4 m为准）：≥270m； - 火点最远探测距离（以2 m*2 m为准）：≥540m； - 烟雾最远探测距离（以5 m*5 m为准）：≥4km； - 目标物最远测温距离（以0.1 m*0.1 m为准）：≥9.9m； - 视场角：≥20°×15°（根据现场安装位置选择合适的视场角）； - 可见光镜头：不小于37倍 光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于198mm； - 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°，无监视盲区； - 红外照射距离：≥100 m； - 帧率：50Hz：25fps（1920×1080）、25fps（1280×960）、25fps（1280×720）（可见光）；50Hz：25fps（384×288）（热成像）； - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配； - 工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度小于90%RH； - 防护等级：≥IP66； - 含壁装支架/白色/铝合金； - 报警信息需要无缝推送到服务区管理平台、各地市视频管理平台等第三方应用平台，此工作厂家需配合平台集成商完成。 | 工业 |
| 344 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 345 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 346 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 347 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 348 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 4.充电车位监控 |  |  |
| 349 | 双光谱摄像机（充电车位） | 同双光谱摄像机 | 工业 |
| 350 | 设备安装支架 | 定制 | 工业 |
| 351 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 352 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至摄像机 | 工业 |
|  | 5.传输与后台应用系统 |  |  |
| 353 | 数据汇聚以太网交换机（设置机房） | - 提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（含光模块），双电源，冗余风扇； - 交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； - IPv6静态路由、OSPFv3及加密、IP分片和重组；具有IPv4静态路由、RIP、OSPF； - 4.4KVLAN、具有基于端口的VLAN、具有VLAN Mapping； - RIP、RIPng、OSPF、等价路由、VRRP/VRRPv3、静态路由等协议； - IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、具有组播VLAN； - 集群或堆叠多虚一技术（≥9台），实现单一界面管理多台设备； - 管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； - 千兆电口平均时延小于 2us，万兆光口平均时延小于1us。 | 工业 |
| 354 | 汇聚工业以太网交换机 | - 接口数量：≥24个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口（含4个千兆单模光模块，传输距离20公里），双电源； - 交换容量：≥520Gbps，包转发：≥180Mpps； - RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制； - OSPF、RIP、IGMP、PIM、静态路由等协议； - 满足基于硬件1588V2技术，实现时钟同步精度； - 管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； - 端口聚合、端口流控、端口限速； - IPv6-Ping，具有BFD IPv6，具有BGP4 IPv6，具有IPv6 MLD Snooping； - 防护等级：IP40，无风扇散热； - 工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露； - 机架式安装。 | 工业 |
| 355 | 应用服务器（含操作系统） | - 机架式，含上架导轨； - CPU：C86架构，配置≥2颗处理器（国产化CPU、核数≥20核、主频≥2.3GHz）； - 内存：配置≥512 GB内存，≥16个内存插槽； - 硬盘：配置≥2*960G 企业级SSD 硬盘和≥6块8TB SAS硬盘。 - 网络：配置≥4个千兆电口+≥6个万兆光口，满配万兆光模块。 - RAID卡：独立RAID卡，具备RAID 0/1/10/5/50/6/60等，缓存≥2GB。 - 电源：配置≥2个900W热插拔交流电源； - 设备具备5℃～40℃工作温度可长期稳定工作； - 包含设备的安装调试、保通、保电等，满足设计规范要求等； - 操作系统：预安装满足工程需求的操作系统软件，应具备来自版权所有方合法的最终用户使用授权、功能正常。在满足项目管理实际业务需求，且符合管理业务人员操作习惯的前提下，应选择通过安全可靠性测评的国产化操作系统，保证设计的一致性、扩展性以及安全性； - 运维管理具备：通过可视化管理界面对设备远程管理与控制，包括自动设备重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志等操作。 | 软件和信息技术服务业 |
| 356 | 车辆综合算法分析服务器（含操作系统、综合算法） | - 单台设备具备至少 64 路视频分析能力，可自由分配每路视频的检测内容； - 在确保检测性能、精度和准确率的情况下，可由厂商自行选择设备架构和配置，但不得低于如下要求：机型：2U机架式； - CPU：C86架构，配置≥2颗处理器（国产化CPU、核数≥20核、主频≥2.3GHz）； - 内存：配置≥512GB 3200MHz ECC RDIMM内存，具备内存ECC保护、内存镜像、内存热备； - 硬盘：配置≥2块240G SSD硬盘，≥8块8T SAS企业硬盘； - 硬盘控制器：配置一块独立的raid卡，采用Raid 5，缓存4GB； - 扩展插槽：最大具备10个PCI-E 插槽（2个内置专用插槽）； - GPU卡：配置4块高性能人工智能AI卡，单张GPU卡要求算力≥256 TOPS INT8； - 网卡：配置≥1块两端口万兆接口（含光模块），4个千兆端口。 - 可具备1G/10G/25G/100G/200G 网卡， 具备NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性具备OCP 3.0网卡； - 管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； - 配置独立的远程管理控制端口，具备远程监控图形界面、具备H5虚拟键盘、具备VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对设备的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作； - 风扇：配置≥4个8038热插拔高速系统风扇，具备动态智能风扇调速的散热系统，风扇具备N+1冗余及热插拔功能； - 电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥2000W。 - 具备ONVIF/ GB/T28181/ RTSP协议对接IPC、编码器、网络存储设备； - 视频分析算法功能包括但不限于：充电位占用、停车位占用。 - 可以作为车辆监测系统的数据采集输入； - 异常事件分析包括但不限于：加油站排队、违规停车、危化品停车区火灾检测、烟雾检测、火焰检测；数据采集检测精度≥95%； - 异常事件检测准确率≥95%； - 数据采集频次和事件发现时间满足服务区管理方的管理需求； - 业务类型和检测时间段可进行动态的自定义设置； - 具有扩展升级能力，可灵活配置增减检测内容； - 视频事件自动存储，录像存储时间在事件发生时前后1～30min可调，存储容量至少具备存储事件发生时前后3min、录像时长1年； - 视频分析管理软件，具备视频分析系统的配置管理、数据和事件查看。 | 软件和信息技术服务业 |
| 357 | 16盘位硬盘录像机（NVR） | - 不少于16盘位，具备16T容量的SATA接口硬盘，配置不少于16块16T硬盘； - 具备2个10M/100M/1000M自适应以太网口,16个SATA接口,1个eSATA接口,2个USB2.0,1个USB3.0，16 路报警输入接口，8 路报警输出接口； - 具备不少于 32 路 4K 视频解码能力； - 具备同步回放 16 路 H. 265 编码的视频图像； - 具备同时输出2路 H.264/H.265 编码格式的视频图像； - 具备 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，具备录像文件剪辑和回放截图功能； - 具备设置主码流、子码流进行录像； - 具备即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道 5-120分钟内的录像文件； - 具备即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像； - 具备将选中通道 24 小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大 16 分屏。 | 工业 |
| 358 | 16T硬盘 | 企业级硬盘，单块硬盘容量不低于16TB企业级硬盘配置，应采用SAS、SATA硬盘，可热插拔，硬盘转速不小于7200rpm，单盘容量具备16TB 7.2K SATA硬盘 | 工业 |
| 359 | 服务区下一代防火墙 | - 满足国家信创相关技术要求。 - 性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥4万。 - 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 - 配备入侵防御、防病毒、应用识别等功能授权。 - 其他功能要求： - 具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 - 具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 - 具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数具备15层及以上。 - 内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 - 具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 - 具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - 具备HTTPS加密流量的安全检测，具备TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。 - 具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 - 具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 - 具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。具备对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 - 具备云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 | 软件和信息技术服务业 |
| 360 | 机房配电改造 |  | 其他未列明行业 |
| 361 | 设备机柜 | - 尺寸：宽度600mm，深度600mm，高度2000mm,容量42U； - 材料：SPCC 优质冷扎钢板制作，方孔条厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm； - 外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级≥IP20； - 门体：单开钢化玻璃前门，钢化玻璃厚度≥5mm，单开钣金后门，侧门为脱卸式结构，无网孔，顶部有网孔且主动排风； - 承载：静载最大承重≥800KG 以上； - 配件： - ≥2 个32A 输入/10 位10A 国标端口+4 位16A 新国标端口输出的PDU 排插；具备防火阻燃功能；机柜内纵向安装；具备过载保护、总控开关、电源指示灯等； - ≥2 套温控散热风扇（可根据设定的温度范围自动启停）； - ≥3 套固定板部件等，最终满足使用要求。 | 工业 |
| 362 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | - 采用纯在线式，双变换UPS； - 额定功率：16KVA； - 输入/输出：三相输入/单相输出； - UPS不间断电源配套使用阀控密封免维护铅酸蓄电池，电池容量满功率断电2小时供电。 | 工业 |
| 363 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （二）智慧停车引导系统 |  |  |
|  | 1.服务区出入卡口 |  | 工业 |
| 364 | 高清卡口 | 同新建多功能交通量调查点高清车牌识别设备 | 工业 |
| 365 | 环保型频爆一体补光灯 | 同新建多功能交通量调查点环保型频爆一体补光灯 | 工业 |
| 366 | 终端服务器 | - 具备IPC接入、存储、合成、上传等，前端存储备份，照片、车辆信息和视频等存储时间不小于30天； - 硬盘盘位数量：≥4，内置4块8T企业级硬盘； - 嵌入式操作系统、国产高性能处理器，主频≥1.2Ghz、核心数≥4、内存≥2G； - 具备至少12路IPC接入； - 双网卡，可配置双IP进行双网隔离，内置≥8个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口、1个光纤接口，具备IPv4、IPv6组网设置； - 2路报警输入\报警输出； - 可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可 - 将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC； - 具备实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据； - 具备存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，具备柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台； - 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能； - 具备对通行车辆的信息（记录和图片）和录像存储，可配置多种字符叠加、图片合成模式； - 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 | 工业 |
| 367 | 监控摄像机 | 含入网调试，含安装支架、电源、电源防雷等 | 工业 |
| 368 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 369 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 370 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 371 | 设备杆件（H=6m，L=12m） | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 372 | 设备基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 373 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 374 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 375 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 376 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 377 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 378 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 379 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 2.车位监测 |  |  |
| 380 | 车位监控摄像机 | - 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； - 镜头：≥ 4.38～9.33mm或11～46.5mm（按需配置）； - 图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.265； - 存储功能：内置1个TF卡接口。最大具备128G； - 具备车位统计模式时配置车位号及车位类型（小车车位/大车车位）； - 具备区域统计模式时配置车位区域号、车位类型（小车车位/大车车位）及每个区域¦内可停的车位数； - 余位统计准确率≥99%； - 具备车位统计数量不少于40。 - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 381 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 382 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 383 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 384 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 385 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 386 | 车位监测应用软件 | 具备实时车位监测、车位数据分析、与服务区车流监测系统联动、与服务区停车诱导系统联动、危化品车辆管理等功能模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 387 | 拖拉2根50PE管 | 含开挖及回填 | 工业 |
| 388 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 3.车位信息提示 |  | 工业 |
| 389 | 可变情报板（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 同“一张网”出行服务系统可变情报板1 | 工业 |
| 390 | 设备安装立柱（含避雷针、接地引下线） | 含避雷针、引下线BVV10mm2及安装支架 | 工业 |
| 391 | 设备基础（含接地） | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 392 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 393 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 394 | YJV22-5×10mm2供电电缆 | 设备供电电缆 | 工业 |
| 395 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工。 | 建筑业 |
| 396 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 397 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 398 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 399 | 情报板内容防护前端设备 | 同“一张网”出行服务系统情报板内容防护前端设备 | 工业 |
| 400 | 可变情报板监控摄像机 | 同“一张网”出行服务系统可变情报板监控摄像机 | 工业 |
| 401 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （三）充电桩占用状态监测系统 |  |  |
| 402 | 单目视频桩 | - 镜头焦距：≥2.5mm； - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 车位覆盖数量：1个； - 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；OSD信息叠加：具备，时间、日期、车牌号、车牌类型、车身颜色、车牌颜色、车位状态、报警类型等； - 报警事件：逆向停车、视频遮挡、无牌车、跨位停车、非机动车占位； - 车辆识别：具备车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、普遍蓝牌、单双层黄牌、新能源车牌、单双层警牌、武警、军牌、大使馆牌、教练牌、港澳入出大陆车牌、应急车牌等，车牌识别率≥99%； - 车位状态检测：具备，车位有车\车位无车检测，指示灯颜色可以自定义； - 停车方向检测：具备车头车尾识别，逆向停车检测；违停检测：具备跨位停车检测； - 非机动车检测：具备非机动车占位检测； - 无牌车触发：具备无牌车抓拍； - 防护等级：≥IP56； - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 403 | 双目视频桩 | - 镜头焦距：≥2.5mm；传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 车位覆盖数量：2个； - 图像分辨率：3840×1080（不包含OSD黑边）； - 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；OSD信息叠加：具备，时间、日期、车牌号、车牌类型、车身颜色、车牌颜色、车位状态、报警类型等；报警事件：逆向停车、视频遮挡、无牌车、跨位停车、非机动车占位； - 车辆识别：具备车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、普遍蓝牌、单双层黄牌、新能源车牌、单双层警牌、武警、军牌、大使馆牌、教练牌、港澳入出大陆车牌、应急车牌等，车牌识别率≥98%； - 车位状态检测：具备，车位有车\车位无车检测，指示灯颜色可以自定义； - 停车方向检测：具备车头车尾识别，逆向停车检测； - 违停检测：具备跨位停车检测； - 非机动车检测：具备非机动车占位检测； - 无牌车触发：具备无牌车抓拍； - 防护等级：≥IP56； - 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 | 工业 |
| 404 | 智能机箱（落地） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（交调） | 工业 |
| 405 | 智能机箱（落地）基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 406 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 407 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 408 | RVV-3*2.5mm² | 机箱至设备电缆 | 工业 |
| 409 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 410 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 411 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 412 | 充电桩车位监测应用软件 | 具备充电桩实时占用监测及异常预警、充电桩占用统计等功能模块 | 软件和信息技术服务业 |
| 413 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | （四）多模式信息发布系统 |  |  |
| 414 | 10m智能灯杆设备 | - 整灯光效：≧130 lm/W，芯片光效≧160Lm/W； - 显色指数：Ra≧80； - 色温：3000K≦Tc≦4000K； - 噪声指标：距灯具1 m距离处灯具的噪声（A声级）不大于55dB； - 功率因数：≧95%； - 户外全彩LED显示屏，点间距不大于4mm，具备双面显示； - 显示面积不小于576mm×1728mm，显示亮度5500cd/m2，刷新率3840Hz。 | 工业 |
| 415 | 单灯控制 | - 具备远程开、关功能，内置最大16A继电器输出； - 同时具备PWM，0-10V和DALI调光输出接口； - 0-10V与DALI采用一线制方式，软件切换调光接口； - 具备电流、电压、功率、功率因素，电能远程读取功能； - 具备电能累计，远程清除功能； - 具备LED灯具障检测功能； - 具备各类气体放电灯具故障检测功能； - 具备故障信息主动上报功能； - 具备防雷功能； - 防水等级：IP67。 | 工业 |
| 416 | 集中控制器 | - 设备外壳采用国家电表标准外壳材料PC+10%GF4U； - 带液晶显示功能； - 工作温度范围：-40℃～+85℃； - 工作湿度范围：5%～95%； - 宽电压：96V-500VAC输入； - 具有10/100M以太网接口、RS485接口、USB接口等； - 具备2G/3G/4G通信方式，具备以太网远程通讯方式； - 可远程电能等数据读取，自带电表并具备外置电表远程数据读取； - 全密封防护外壳，防护等级IP54以上，能经受高压、雷电及高频信号干扰； - 具备RS485、RJ45、USB接口，可具备本地升级、远程升级、USB升级； | 工业 |
| 417 | 智慧灯杆管理软件 | 实现远程实时调整、监控所需播放内容，通过多功能杆可变情报板进行信息发布；对服务区现场高清图像实时浏览、记录，了解和掌握监控区域的治安动态 | 软件和信息技术服务业 |
| 418 | 设备基础（含接地） | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 419 | 监控设备杆件（10m) | 含避雷针、引下线及安装支架等 | 工业 |
| 420 | 设备基础 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 421 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 422 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 423 | YJY22-3*4mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 424 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 425 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
| 426 | （五）服务区服务设施管理平台接入 |  | 软件和信息技术服务业 |
| 427 | （六）服务区服务设施管理平台 | 详见软件平台清单 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 六、“一张网”出行服务系统 |  |  |
| 428 | 可变情报板1（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 为配合LED 信息屏的集中信息发布及控制，所有LED 屏产品均要提供基础软件及SDK 软件包并按系统要求完成接入。 可变情报板可变情报板组成包括：处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等。 - 可变情报板显示板可变情报板显示板板面尺寸：≥4×3m； - 像素构成：采用节能型直插式封装技术,每个像素采用1R1G1B配比； - LED屏采用室外型、全彩色、可显示图文和视频的LED显示屏，像素中心距≦16mm； - LED 灯管材质：红色 LED 采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管，绿色、蓝色采用超高亮度氮化钾管；发光二极管在额定电流时的法向发光强度：红色≧3000mcd，黄色≧5500mcd，绿色≧6000mcd，蓝色≧2000mcd。发光二极管的半强度θ1/2≧11.5°，平均无故障时间MTBF≧50000h，其它电子元器件的MTBF≧30000h； - 显示屏为可拆装模块化结构；采用轻量型设计； - 箱体厚度不大于100mm;每平方箱体重量不大于40Kg； - 拼装精度：各项指标均不低于C 级（平整度≦0.5，像素中心距相对偏差≦5%，水平相对错位≦5%，垂直相对错位≦5%）； - 根据监控室发出的控制指令，显示汉字、图形、字符、数字信息； - 显示屏可分区域显示、可实现全屏编辑，例如，将整屏划分为左右两个区域，左边区域以光带形式显示道路拥堵情况，右边区域显示文字诱导信息； - 显示光强大于10000cd/m2，亮度远程可控； - 亮度可根据外界亮度自动或人工调，可根据环境照度调整发光像素的发光强度，以避免夜间照度较低时形成眩光，影响信息的阅读。 - 夜间亮度应符合以下要求（单位坎德拉每平米）：黄色：150±10，红色：105±10，绿色：180±10，蓝色：70±10； - 视认角：不小于30°，显示屏各像素应发光均匀，显示内容清晰、稳定。 - 在额定工作电流时整屏范围内像素与像素之间的法向发光强度的不均匀度应≦5％，像素内LED 之间的不均匀度应≦10％； - 节能型：可变信息标志全屏显示白色，法向发光亮度和光束角宽度均符合GB/T 23828-2023 5.5 中屏体表面平均照度为40000lx±4000lx条件下的技术要求时,其功率≦105W/m2，具有分步上电或其他功能，减少启动冲击电流； - 通信中断40 分钟以上时，自动黑屏，开机时自动清空上次显示内容； - LED 采用定电流驱动，具有过流保护功能。 - 发光亮度可根据外界环境条件自动、程序或手动调节，至少八级以上； - 显示屏的静态视认距离不小于250 m，动态视认距离不小于210 m。 - 每屏刷新频率不小于100Hz，在汽车高速行驶时，标志的内容应清晰、稳定； - 可存贮一些固定显示内容（50 条以上），并可根据监控室的命令进行调用。 - 可轮流显示几条信息，显示的时间可设置； - 当接到监控室的指令时，应校验有效性和精确性，向监控室发送确认正确与否信号，并驱动显示屏显示相应内容； - 检测可变信息标志的当前运行状态，并返回故障信息。包括：驱动单元故障、LED组件（象素管）故障、电网电源故障、通信故障、显示单元电源故障、控制器电源故障、温度过高、温度过低等。这些检测不能影响信息的正常显示，具备单个LED单个灯管断点检测定位功能。 - 控制器：嵌入式工控机，采用开源操作系统； - 通信接口：RS-232、RS-485、TCP/IP； - 传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩； - 传输速率：2.4kbps～115.2kbps可调或100M以太网； - 抗风速：≥40m/s； - 工作环境：户外，相对湿度≦98％，环境温度－20℃～＋55℃（A 级）； - 进行显示屏日常自检，以监视设备故障，并将故障和报警信息传送到市公路事业发展中心； | 工业 |
| 429 | 悬臂式可变情报板杆件 | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 430 | 设备基础（含接地） | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 431 | 可变情报板2（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 为配合LED 信息屏的集中信息发布及控制，所有LED 屏产品均要提供基础软件及SDK 软件包并按系统要求完成接入。 可变情报板可变情报板组成包括：处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等。 - 可变情报板显示板可变情报板显示板板面尺寸：≥3.84×1.92m； - 像素构成：采用节能型直插式封装技术,每个像素采用1R1G1B配比； - LED屏采用室外型、全彩色、可显示图文和视频的LED显示屏，像素中心距≦16mm； - LED 灯管材质：红色 LED 采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管，绿色、蓝色采用超高亮度氮化钾管；发光二极管在额定电流时的法向发光强度：红色≧3000mcd，黄色≧5500mcd，绿色≧6000mcd，蓝色≧2000mcd。发光二极管的半强度θ1/2≧11.5°，平均无故障时间MTBF≧50000h，其它电子元器件的MTBF≧30000h； - 显示屏为可拆装模块化结构；采用轻量型设计； - 箱体厚度不大于100mm;每平方箱体重量不大于40Kg； - 拼装精度：各项指标均不低于C 级（平整度≦0.5，像素中心距相对偏差≦5%，水平相对错位≦5%，垂直相对错位≦5%）； - 根据监控室发出的控制指令，显示汉字、图形、字符、数字信息； - 显示屏可分区域显示、可实现全屏编辑，例如，将整屏划分为左右两个区域，左边区域以光带形式显示道路拥堵情况，右边区域显示文字诱导信息； - 显示光强大于10000cd/m2，亮度远程可控； - 亮度可根据外界亮度自动或人工调，可根据环境照度调整发光像素的发光强度，以避免夜间照度较低时形成眩光，影响信息的阅读。 - 夜间亮度应符合以下要求（单位坎德拉每平米）：黄色：150±10，红色：105±10，绿色：180±10，蓝色：70±10； - 视认角：不小于30°，显示屏各像素应发光均匀，显示内容清晰、稳定。 - 在额定工作电流时整屏范围内像素与像素之间的法向发光强度的不均匀度应≦5％，像素内LED 之间的不均匀度应≦10％； - 节能型：可变信息标志全屏显示白色，法向发光亮度和光束角宽度均符合GB/T 23828-2023 5.5 中屏体表面平均照度为40000lx±4000lx条件下的技术要求时,其功率≦105W/m2，具有分步上电或其他功能，减少启动冲击电流； - 通信中断40 分钟以上时，自动黑屏，开机时自动清空上次显示内容； - LED 采用定电流驱动，具有过流保护功能。 - 发光亮度可根据外界环境条件自动、程序或手动调节，至少八级以上； - 显示屏的静态视认距离不小于250 m，动态视认距离不小于210 m。 - 每屏刷新频率不小于100Hz，在汽车高速行驶时，标志的内容应清晰、稳定； - 可存贮一些固定显示内容（50 条以上），并可根据监控室的命令进行调用。 - 可轮流显示几条信息，显示的时间可设置； - 当接到监控室的指令时，应校验有效性和精确性，向监控室发送确认正确与否信号，并驱动显示屏显示相应内容； - 检测可变信息标志的当前运行状态，并返回故障信息。包括：驱动单元故障、LED组件（象素管）故障、电网电源故障、通信故障、显示单元电源故障、控制器电源故障、温度过高、温度过低等。这些检测不能影响信息的正常显示，具备单个LED单个灯管断点检测定位功能。 - 控制器：嵌入式工控机，采用开源操作系统； - 通信接口：RS-232、RS-485、TCP/IP； - 传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩； - 传输速率：2.4kbps～115.2kbps可调或100M以太网； - 抗风速：≥40m/s； - 工作环境：户外，相对湿度≦98％，环境温度－20℃～＋55℃（A 级）； - 进行显示屏日常自检，以监视设备故障，并将故障和报警信息传送到市公路事业发展中心； | 工业 |
| 432 | 悬臂式可变情报板杆件 | 含基础、接地、螺栓包封 | 工业 |
| 433 | 设备基础（含接地） | 含接地、螺栓包封 | 工业 |
| 434 | 可变情报板监控摄像机 | - 传感器类型：逐行扫描CMOS； - 图像传感器：≥1/1.8”传感器CCD 或CMOS； - 像素：≥ 200 万像素； - 镜头焦距: ≥4 mm； - 最小照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；0.28Lux@(F2.0,AGC ON)；0lux with IR；快门：1/25秒至1/100，000秒； - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；压缩输出码率：32Kbps～16Mbps； - 最大图像尺寸：2048×1536； - 日夜转换方式：ICR红外滤片式，自动,定时,报警触发； - 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； - 功耗：12W MAX； - 防护等级：IP66。 | 工业 |
| 435 | 情报板内容防护设备（中心） | 满足信创相关技术要求，部署在市公路中心，具体要求如下： - 基础参数 - 机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； - CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； - 内存：≥16G； - 硬盘：≥960G SSD*2； - Raid卡:缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; - 网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； - 风扇：≥2个热插拔风扇； - 电源：≥2个热插拔电源； - 操作系统：预装银河麒麟或欧拉等任意一种国产化服务器操作系统； - 数据库：达梦或GaussDB等任意一种国产化数据库。 - 管理系统功能要求 - 综合展示终端设备运行状态，运维设备采用GIS地图，直观展示所接入的所有防护终端设备的位置、工作状态、报警，当设备节点出现任何问题时，通过地图上的设备示意，及时向用户发出报警。 - 详细展示终端设备状态信息，运维设备提供“设备运行状态”展示页面，在该页面下，用户可选中具体的终端设备，查看设备的详细信息，包括但不限于设备运行状态、文字检测状态、设备防护状态、屏幕连接状态等。 - 终端设备报警展示，当接入的防护终端设备监测到内容安全问题，或者监测到设备或者接口的故障时，将及时上报相关信息给运维设备，由运维设备向用户发出报警，提供报警事件详情的展示页面。 - 终端设备管理控制，运维设备提供管理控制途径，用于设置防护终端的工作模式，包括过滤和透传模式等。 - 历史数据检索功能，运维设备存储所有防护终端设备的历史设备状态、历史事件信息，日志存储至少12个月，提供对应的筛选检索机制。具备通过syslog协议将日志上传到日志审计系统。 - 用户角色与系统设备管理，运维设备初始提供超级用户，客户可登陆超级用户，进行设备初始化配置、创建下级用户、分配角色、创建组织架构。 | 工业 |
| 436 | 情报板内容防护前端设备 | 满足信创相关技术要求，部署在情报板安装位置，基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对播控系统分发的节目内容进行全自动智能分析，识别不良内容。 （一）基础参数 - 防护终端产品硬件为全国产化设计，采用国产芯片，处理能力优于四核64位Cortex-A55 2.0GHz，算力优于1 Tops，产品总功率不高于15W。 - 防护终端产品预装国产银河麒麟V10或统信V20操作系统。 - ▲安装在情报板屏幕箱体内，尺寸≤160mm×150mm×5mm。（提供已有案例设备安装照片证明并加盖原厂公章） - 防护终端具有2个100/1000Mbps以太网接口。采用双网口设计，网络隔离播控系统和接收卡，避免跳过产品内容审核。 - 采用即插即用的设备接口设计方式。 - ▲符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定的高低温规范，满足在-40℃～70℃温度范围内正常工作。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 防护终端电源输入端与保护地之间，能够承受500V/50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿、飞弧和闪络现象。 - 防护终端电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在500V直流试验电压下，绝缘电阻阻值大于等于2MΩ。 （二）功能参数 - ▲产品具备AI边缘算力，具备检测非法违规图片、文字内容，非法内容包括网络信息图片中的涉黄画面内容，以及网络信息文字中的涉政违规、涉黄、涉毒、涉赌、涉暴恐和用户可定义的文字内容等功能。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 产品具备全自动防护，一旦发现不良内容，无须人工干预，当监测到非法内容时，设备自动阻止该网络信息内容下发，避免不良内容扩散。 - 产品需独立设计，能够无缝部署于播控系统中，不占用原播控系统资源，不影响播控系统的正常功能。 - 产品无须连接外部设备即可实现完整的不良内容检测和防护功能。产品需提供网络访问控制功能，具备通信协议（TCP/UDP）、IP、PORT白名单访问控制，具备IP地址和MAC地址绑定访问控制。 - 具备一键关屏功能，可远程下发关屏命令，控制关闭情报板。 | 工业 |
| 437 | 智能机箱（监控） | 同路网运行监测预警系统智能机箱（监控） | 工业 |
| 438 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同灌江口特大桥综合巡检子系统工业以太网交换机（外场接入） | 工业 |
| 439 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设；含水晶头等 | 工业 |
| 440 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 441 | YJY22-3*6mm² | 设备供电电缆 | 工业 |
| 442 | 线缆直埋施工 | 同智能巡查无人机子系统线缆直埋施工 | 建筑业 |
| 443 | 手孔 |  | 其他未列明行业 |
| 444 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等） | 工业 |
|  | 七、通信设施及网络安全 |  |  |
| 445 | 公网专线租赁（五年） | 租期5年，20M数字链路 | 软件和信息技术服务业 |
| 446 | 公网专线租赁（五年） | 租期5年，50M数字链路 | 软件和信息技术服务业 |
| 447 | 专网无线网卡 | 物联网卡，租期5年不限流量 | 软件和信息技术服务业 |
| 448 | 市中心下一代防火墙 | - 满足国家信创相关技术要求。 - 性能参数：网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥10G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 - 硬件参数：规格≥1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+8个千兆光口。 - 配备入侵防御、防病毒、应用识别、web防护、SSL VPN（≥50连接）等功能授权。 - 其他功能要求： - 具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 - 具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 - 具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 - 内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 - ▲具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 - 支持国密SM2/3/4算法。 - ▲具备HTTPS加密流量的安全检测，具备TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） - 具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 - ▲具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲具备云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） | 软件和信息技术服务业 |
| 449 | 日志审计 | - 满足国家信创相关技术要求。 - 配置冗余电源，系统需配置≥1个RJ45串口，≥1个专用千兆GE管理口，≥6个千兆GE电口，≥4个千兆SFP光口，≥16T SATA硬盘，≥32G内存。 - 具备不低于每秒10000EPS的日志平均处理能力。 - 本次配备200个日志源接入授权，最大可扩展日志源接入授权数量1000个。 - ▲具备规则自适应日志接入，仅输入端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 满足的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、Windows共享文件审计等。 - 具备的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9 、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志。 - 具备采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、凝思、openEuler、龙蜥、中科红旗、中科方德等。 - 系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译。 - 具备综合态势大屏概览，直观展示系统运行天数、日志保存天数、日志总数、各日志类型日志数量、当日事件统计TOP5、CPU/内存/磁盘等系统资源占用情况。 - ▲系统应内置对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势等。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲系统支持利用 JDBC的方式对数据库表日志进行综合管理与分析。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - ▲系统应内置对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） - 具备国密(SM)多因子认证登录能力，并可指定用户。 - 可提供前端界面自定义能力，应具备用户自定义文字标题、主题色、LOGO、版权信息、技术支持电话、企业官网地址、界面二维码等多种元素。 | 软件和信息技术服务业 |
| 450 | 8芯单模铠装光缆 | 铠装光纤，含敷设、熔接等工作，据实计量 | 工业 |
| 451 | 光缆直埋 | 含开挖及回填 | 建筑业 |

投标人投标时须根据产品技术参数表中的每一条内容，明确列出所响应的具体技术参数内容。本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足，需按招标文件要求提供相关证明材料否则作无效投标处理。带“▲”号的技术参数需按招标文件要求提供相关证明材料，未提供相关资料视为未响应该条款。

采购需求中相关技术参数与详细设计文件要求不一致的，按要求更严格的执行；价格按投标人投标清单报价执行，不再进行调整。

# （二）江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

  - 2.1.总体架构要求

江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统现有基础数据管理功能，主要面向道路设施基础数据进行管理，如服务区、停车区、充电桩基础信息，普通国省道安防设施，农村公路安防，标志标线等基础数据管理。系统部署在省政务云平台，通过江苏省数字交通统一门户登录访问，系统主要以列表形式展示各类服务设施的属性数据。

本次数字化转型升级将围绕部、省级相关标准规范，开展江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级改造工作，进行服务设施基础信息、车辆监测、能源补给、运营管理、统计监测、苏路e站小程序等六大功能建设。总体架构如下图所示。

  - 2.2.业务功能要求

    - 2.2.1.功能架构

公路服务设施子系统功能架构图如下所示：

    - 2.2.2.功能描述

      - 2.2.2.1.PC端功能

        - 2.2.2.1.1.服务设施基础信息

服务区数据总览：包含对平台功能的统一管理，服务区点位信息管理，提供对全省服务区运营数据统计展示。

服务区基础信息管理：提供对服务区位置信息管理、规模信息管理、功能信息管理、运营信息管理。

服务区三维应用：平台可进行服务区三维场景展示，支持在三维场景下进行数据可视化展示，并提供对三维场景视角管理。

        - 2.2.2.1.2.车辆监测

入口流量监测：支持对服务区入口流量实时监测，支持对历史数据查询统计。

重点车辆监测：支持对入区重点车辆监管，支持对历史数据查询统计。

车位占用监测：提供服务区车位平面图，并关联显示车辆占用情况。

        - 2.2.2.1.3.能源补给

充电站管理：对设备设施状态、用电量统计数据查看。

换电站管理：实时监测换电站状态监测。

充电站点监测详情：监测充电桩使用状态，展示充电桩平面分布，实时跟踪监测充电桩运行详情。

光伏发电站点监测：可查看发电站基础信息，对发电站用/发电数据统计监测。

        - 2.2.2.1.4.运营管理

工作人员管理：提供对服务区保洁、安保人员信息管理，支持对服务区工作人员考核管理。

经营业态管理：提供对服务区商铺档案管理，并跟踪商铺经营状态。

定期巡查记录：提供对服务区定期巡查，并对历史数据查询和巡查任务的管理。

视频数据查看：对视频资源管理和视频图像展示。

服务区评价管理：对用户评价信息查看和评价信息的统计。

        - 2.2.2.1.5.统计监测

车辆统计：对进入服务区的车辆进行统计分析，按不同车型汇总统计展示。

充电站统计：支持对不同周期充电车辆统计、充电桩使用情况统计。

光伏发电统计：提供对不同周期内光伏发电量数据统计。

服务设施基础信息统计：对充电桩基础信息进行管理，方便运行维护。

      - 2.2.2.2.移动端小程序

        - 2.2.2.2.1.公众端服务

路网服务设施搜索：提供用户常用站点搜索归集功能，包括距离最近、加油站、充电桩、司机之家、路线偏好（高速、普通公路）。

公众服务推送：提供导航路线上空闲率较高的服务区进行选择绕行，将分析数据通过路网云控平台推送至第三方导航软件实时共享。

路网站点详情：显示全省路网高速公路服务区、普通国省道服务区、停车区、养护工区等位置充电站点、加油站、加气站、其他可提供服务设施信息，支持点击导航前往。

出行路径规划：提供路线选择，显示行驶时间、到达时长。

用户服务评价：用户可根据选择的服务区进行星级打分，分为满意、一般、不满意。

        - 2.2.2.2.2.管理端服务

服务区定期巡查：按各项检查标准和要求，在小程序端形成检查任务，显示每个任务名称和任务说明，任务执行过程中上传照片留证。

重点车辆登记：提供服务区安保人员对入区重点车辆补充登记，记录车牌、自动生成入区时间、上传车辆照片。

  - 2.3.江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统技术要求

1、系统安全保密需求

（1）权限控制

系统的所有功能都进行功能权限、部门权限的判断和控制。根据不同用户，设置相应权限，用户的操作设日志记录以备查看，没有权限的用户禁止使用系统。用户根据权限，可以做不同的操作。

（2）系统数据安全

能够记录系统运行时所发生的所有错误，包括本机错误和网络错误。这些错误记录便于查找错误的原因。

（3）重要数据加密与备份

系统对一些重要的数据按一定的算法进行加密。允许用户进行数据的备份和恢复，以弥补数据的破坏和丢失。

（4）安全数据传输

对机密文件等重要数据进行数据签名、加密、确保数据完整性和加密性，使用敏感数据在不同站点之间安全地进行传输。以免重要数据在传输过程中被截取、替换，导致不可预期的严重后果。

2、系统可靠稳定需求

本系统要求平均故障修复时间：小于1（小时），系统可用性等级：99.99%。系统平均无故障时间至少约9999小时。

3、系统响应时间需求

本项目中，性能需求主要指作业响应时间方面的要求，作业响应时间指完成目标系统中的交互或批量处理所需的响应时间。

根据业务处理类型的不同，把作业划分为三类：交互类业务、查询类业务、页面访问类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平均响应时间。

（1）交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。

平均响应时间：<1秒；

峰值响应时间：<2秒。

（2）查询类业务

如信息查询、地理信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围：

简单查询平均响应时间：<1秒；

复杂查询平均响应时间：<3秒；

地理信息查询平均响应时间：<3秒。

（3）页面访问类业务

对于动态交通信息查询平均响应时间：<1秒；

对于静态页面的查询平均响应时间：<2秒。

（4）材料上传

1G文件在宽带为100Mb平均响应时间<3min；

1G数据写入数据库在宽带为100Mb平均响应时间<10min。

4、系统可扩展性需求

软件系统的设计应满足开闭原则，即对扩展开放，对修改关闭。网络及服务器的部署方案应该随着访问量和数据量的增加可以自由扩展。

5、系统并发处理需求

系统按同时在线最多2000人时，系统最大访问并发数为200。系统同时在线最多6000人，系统最大访问并发数为600。

6、系统服务能力需求

每日浏览次数（PV）50000次，每日独立访客（UV）5000人。

7、多浏览器兼容需求

本项目的页面在设计实现时，需要考虑采用多种浏览器兼容的网页设计技术，保障网站页面支持各种操作系统和多种浏览器在浏览时的无障碍。需要考虑和适配现在多种系统的不同浏览器如360浏览器、百度浏览器、龙芯浏览器、奇安信可信浏览器等。

# （三）江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

  - 3.1.总体架构

江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统现状功能围绕监测、处置、服务、分析等方面功能展开，覆盖多场景协同与数据支撑。监测功能整合全省道路监控、交调点等资源，实时感知交通事故、拥堵等异常事件，接入桥梁健康监测多级报警数据，保障基础设施安全；处置功能初步打通跨部门数据通道，实现事件从发现、上报到结案的线上闭环处置，支持移动端协同高效办公；服务功能通过公众号、可变情报板等渠道，提供路况查询、服务设施导航、事件信息发布等服务，开放公路视频监控方便公众实时查看路况；综合分析功能多维度挖掘历史路网数据，生成专题报告与出行指南，为管理决策、养护规划和出行引导提供数据支撑。

江苏省视频云平台现状为省、市、县公路中心提供视频云端汇聚、调看、智能监测、快照及管理、智能运维、后台管理服务，提供单独页面和视频接口供视频调用，与部级云平台无缝对接，支持视频秒级准实时播放、云台控制及查询调阅等功能，可满足部省联网及相关管理需求。

江苏省公路交通情况调查系统现状功能包含数据报送管理、业务协同管理、基础分析、综合分析四大系统。数据报送管理系统涵盖基础信息、调查数据、设备运行管理功能；业务协同管理系统功能包含数据上报审批与信息变更审核，基础分析系统能自定义数据查询、生成标准及轴载数据基础统计报表并支持批量导出；综合分析系统具备基于地理信息平台的专题分析地图展示、周报制作及与协同工作平台的单点登录功能。

本次系统升级包含江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级、江苏省视频云平台升级、江苏省公路交通情况调查系统升级，具体内容如下：

1、总体框架图

在全省公路交通数字化转型总体架构指导下，充分依托省大数据管理中心政务云，紧扣信息系统整合中心思想，贴合厅公路中心业务发展和技术创新实际需求，系统总体架构如图所示：

厅公路中心路网云控平台总体架构

本项目的建设，技术上依托省厅的“26+8”信息化总体架构，基础设施基于“江苏交通云”数据中心或省大数据管理中心平台，用于支撑公路中心工程建设业务。

2、系统关系框架图

3、部分相关信息系统简介

1、视频

（1）视频上云系统：查询高速公路、普通国省道提供的低码流视频服务。

（2）摄像机基础数据：查询高速公路、普通国省道摄像机基础信息服务。

（3）AI：AI识别数据接入。

2、基础能力

a)QS：人员管理系统。

b)CAS：中央认证中心。

3、数据中台

a)实验室服务：提供数据查询与算法能力。

b)路况服务：接入路况数据以及提供查询的能力。

4、养护运维：对接各设区市道路养护事件协同处置。

5、厅公路中心：对接交调流量数据、桥梁监测数据、短信发布功能、车辆GP数据。

6、设区市公路中心：对接养护系统、交警数据、省界门架数据、情报板、语音数据。

7、交通运输部：对接江苏省周边省事件数据以及推送给部阻断系统江苏省事件数据。

  - 3.2.业务功能

    - 3.2.1功能架构

功能架构图如下图所示：

图建设管理功能架构图

    - 3.2.2功能描述

      - 3.2.2.1多源数据融合能力提升

        - 3.2.2.1.1图商数据融合

数据输入：

1.事件信息数据（事件所属区域、道路名称、道路编号、影响等级、影响里程、事发时间、事件来源、事件类型等），图商凭借其广泛的用户上报、AI识别及车辆行驶数据采集能力，能为公路中心补充现有监测系统的盲区，实现对道路异常事件的快速发现。

2.管辖路段车辆构成信息数据，包括客货比、“两客一危”等重点车辆；

3.节假日隐患车辆提醒，主要为去年同期节假日拥堵路段弹框展示，节假日类型包含春节、五一、十一、清明、中秋等节假日，展示内容包含拥堵路段、历史假期行驶轨迹和事故情况明细、当前节假日高风险事故车辆明细等。

数据输出：公路中心将计划性施工、交通管制等道路出行信息，通过图商平台及时发布给公众。借助图商的导航功能，为出行者提供精准的绕行建议和出行提示，形成信息发布的闭环，提升公众出行服务的效率和质量。

        - 3.2.2.1.2公路网数据融合

边坡监测数据对接：对接桥梁健康检测系统边坡监测分析后的告警信息，辅助值班人员快速发现。

隧道监测数据对接：对接桥梁健康检测系统的隧道运行数据及告警信息，辅助值班人员快速发现。

交调平台数据对接：对接省交调系统，实现对公路交通量、运行状况、监测设施状态等路网运行动态信息监测。

站级流量数据：实现与省内高速公路业务系统的数据对接，实时获取各收费站出站流量数据，便于指挥调度值班人员开展后续分流管控工作。

设区市业务应用数据对接：实现与省内各设区市业务应用系统的数据对接，充分满足升级工作人员工作需要。

苏路e站对接：

数据输入：

实现对服务区/停车区的充电桩、停车位数据的接入。

数据输出：

关联路段情报板，经人工审核后进行信息发布，为出行人员提供服务区的停车位、充电桩使用情况。通过图商应用，为出行人员提供服务区的停车位、充电桩使用情况。

养护年报数据对接：及时更新公路基础数据，为管理决策提供参考

        - 3.2.2.1.3外部系统数据对接

多源预警信息接入：应支持通过接口对接方式接收其他部门转发的气象灾害预警、地质灾害预警、拥堵路段预警、繁忙服务区预警、综合风险预警等信息。

      - 3.2.2.2运行监测

        - 3.2.2.2.1恶劣天气异常监测

恶劣天气信息展示

将与部阻断信息系统对接获取的恶劣天气信息（包括天气等级、影响范围等）与GIS地图关联，在地图上高亮显示受恶劣天气影响的路段，帮助值班人员直观了解受影响区域。

恶劣天气智能巡查：视频点位信息获取：系统根据GIS地图上高亮显示的恶劣天气影响路段，自动获取这些路段所涉及的视频监控点位信息。

视频轮巡预案生成：基于获取的视频点位信息，系统自动生成视频轮巡预案，并将预案对接到视频上云系统。值班人员可以通过该预案快速进行视频巡查，及时发现问题。

预案名称关联信息：生成的预案名称自动关联恶劣天气发布的信息（如天气等级、影响范围）、事件类型（恶劣天气监测）、路段范围等关键信息。这便于后续复盘分析，也能够清晰区分不同恶劣天气事件的影响和对应的巡查预案。"

恶劣天气智能填报：在值班人员通过视频巡查发现恶劣天气影响路段存在事件后，系统提供便捷的恶劣天气事件填报入口。事件填报系统自动关联对应的恶劣天气信息和路段范围，减少人工录入工作量，提高填报效率。值班人员只需补充事件具体细节（如事件类型、严重程度、初步处置措施等），即可快速完成事件工单的填报。

恶劣天气协同处置：恶劣天气事件工单填报完成后，系统自动将事件信息推送给公路中心应急安全、服务设施管理、养护管理等部门。业务协同处理：各相关科室根据接收到的事件信息，开展相应的应急处置工作，处置进度和反馈信息也可通过系统进行记录，形成事件闭环。

        - 3.2.2.2.2节假日大流量异常监测

日常流量监测：通过与交调平台对接获取的过往24小时的流量，在地图上对交调点进行撒点显示，并通过弹窗展示流量变化趋势。实现拥堵时长、拥堵距离、平均速度等公路运行状况监测。

节假日车流量展示：通过与省交调平台获取的节假日流量数据，结合互联网图商数据对节假日时期的重点路段（如易拥堵路段、交通枢纽周边路段等）进行精细化监测，与GIS地图上相关联，并提供实时车流量数据和拥堵情况展示。

历史数据对比：将当前车流量数据与历史同期数据进行对比分析，帮助值班人员判断车流量的异常变化，展示近五年相关节假日单日车流量最高数据及节假日最高平均流量。

实时监测告警：拥堵告警分级：将拥堵告警分为不同级别（如轻度拥堵、中度拥堵、严重拥堵），根据拥堵程度采取相应的措施。例如，对于轻度拥堵，可通过情报板发布拥堵信息；对于严重拥堵，及时对值班人员进行告警。

节假日数据统计：节假日日报：每日设定时间节点统计当日流量数据，并基于数据生成日专报。

节假日专报：以节假日日报为准，形成专报（无需再去交调系统查数据）。

信息发布与公众服务

多渠道信息发布：通过情报板、导航平台、交通广播、社交媒体等多种渠道，向出行人员发布路况信息和交通管制措施。包括拥堵路段的绕行建议、预计通行时间等，引导公众合理出行，缓解交通压力。

个性化出行服务：结合用户的出行需求和位置信息，为出行人员提供个性化的路况信息和出行建议。例如，通过公众号或短信方式，向用户推送其关注路段的路况信息。"

        - 3.2.2.2.3重点路段监测

主要为通行车辆监测，包含：接入在重点路段和点位进行车牌、车型等车辆特征识别信息，实现车辆运行特征分析展示、车辆快速定位、车辆轨迹追溯等功能。

        - 3.2.2.2.4路网运行监测告警配置及管理

设备告警：提供监测设施状态、数据传输质量、系统运行状况等设备监测信息的告警能力

事件告警：当值班员确认告警信息后，系统根据事件的类型和严重程度自动划分等级，并匹配的发布策略。之后，通过短信、情报板等多渠道向公众及相关人员推送告警信息，确保信息准确传达，并支持人工和自动方式向受影响区域和路段发布（或转发）预警信息、审核填报内容等功能，最终实现告警信息从接收、查看、转发、响应、上报、审核、结束等功能的全过程管理。

异常事件告警智能配置：实现多场景多类型的路网运行预警“叫应”，涵盖气象灾害、地质灾害、交通拥堵、大流量、交通事故等。

事件信息对接与展示：实时从外部系统对接事件告警数据，并统一展示，方便查看管理。

分类分级填报预警响应信息：包括预警防御响应、会商研判、工作调度、公路巡查、交通管控、信息发布、监测预警阻拦、应急处置等。

提醒对象动态匹配：根据事件分级分类结果，精准匹配提醒对象，确保关键信息触达。

联动告警及告警推送：结合分级分类与提醒对象配置，自动触发语音、弹窗、短信等告警，快速发现并进行闭环管理。

语音播报：监控大屏实时语音播报关键告警信息，确保值班员及时获取重要事件详情。

弹窗强提醒：告警事件自动加载至值班界面，弹窗显示，并联动调取最近上行、下行监控视频，实现快速事件确认。

短信精准推送：经路网审核后，秒级发送结构化短信提醒，包含位置桩号、事件类型、处置指引等关键信息，确保相关人员及时收到准确的告警内容。

情报板联动：自动关联附近情报板，经人工审核无误后，发布路况信息、绕行建议及出行提示，强化对外信息发布能力，提升公众出行服务。"

事件告警数据统计与分析：系统将整合视频公众调阅次数、AI告警次数、事件数、边坡、隧道等多维度数据，支持按区域、分时段的自定义查询，定期如每月.生成排名前十的调阅点等统计报表，为管理者提供精准的数据统计。

统计报告自动生成：基于事件告警信息，系统可自定义生成各类报告，涵盖公众关注热点、告警趋势等关键信息。

        - 3.2.2.2.5运行监测页面优化升级

运行监测页面优化升级：功能分区更清晰，实时路网全景监控、重点告警清单、事件详情与处置操作面板、跨级协同工单流转等。

主色调优化，减少屏幕光刺激，适合长时值守。

警示橙红专用于高优先级告警、未处置事件、施工提醒配置等。

未结案事件提醒、计划性事件快到期时间，相关事件通过列表形式进行展示。

将公路资产一张图与综合分析一张图进行合并，并在运行监测一张图中增加黑夜模式。

应急指挥调度和工区、服务区等管养节点的负责人的联系方式，自动匹配与关联

事故路段：在GIS地图上以不同颜色标注出公路交通事故一类、二类、三类偶发点段，并通过热力图等方式展示事故多发区域。"

      - 3.2.2.3事件处置

        - 3.2.2.3.1阻断事件处置升级

一、事件分类调整

计划性：

施工养护：计划内的道路施工及养护作业。

重大活动：涉及重大活动的交通保障需求。

计划其他：其他计划性事件。

突发性：

事故灾害：涵盖交通事故等意外事件，需详细记录事故形态、损害情况等。

恶劣天气：包括雨、雾、雪等影响道路通行的天气情况。

地质灾害：如崩塌、滑坡等突发性地质事件。

突发其他：除上述之外的其他突发性事件。

临时类：

临时任务：实现对特殊的道路临时任务的上报。"

二、事件处置流程调整

权限管理：明确各级调度员权限，如县级调度员可创建和查看本单位事件，市级可查看下属单位及本级事件，省级可查看全省事件。

事件列表与关注：系统提供事件列表展示功能，支持按类型、时间等排序检索，并可标记关注事件。

事件创建与填报：支持手动和自动创建事件，自动创建时依据智能侦测信息填充字段，手动创建需填写详细信息。

事件审核：对创建事件进行人工审核，审核无误后方可进行事件上报，并交由领导查看。

跟踪协调处置：创建事件后，调度员可在列表中查看详情并修改补充信息，系统监管养护等单位的处置过程，确保规范。

结案与操作记录：事件处置完成可结案，转为历史事件，系统记录处置过程操作，支持后续查询分析。"

三、与部阻断信息系统的数据对接

事件基本信息共享：共享事件类型（如事故灾害、恶劣天气等）、事发时间及地点（含路线名称、桩号等），助部阻断信息系统迅速掌握阻断事件的核心情况，为其后续宏观管理和决策提供支撑。

事件处置进展共享：共享事件的创建、接报、计划开始、实际开始、预计恢复及实际恢复时间，助力部阻断信息系统动态监控事件处置进度，评估效率并实施监督。

通行影响信息共享：共享占道信息、通行情况（如中断、缓行等）、影响方向、起讫桩号及影响里程，使部阻断信息系统精准评估事件对路网通行的干扰，以便制定合理疏导和管控策略。

协同单位信息共享：共享协同单位的名称及联系方式，确保部阻断信息系统在需要时能迅速联动相关单位，协同应对阻断事件。"

四、与中心资源库的数据对接

事件基本信息共享：共享事件类型及地点（路线名称、桩号等），助力中心资源库宏观掌握事件分布，为资源调配和管理提供参考。

事件处置进展共享：共享事件的创建、接报、计划开始、实际开始、预计恢复及实际恢复时间，使中心资源库全面了解处置过程，优化资源调配和管理决策。

现场情况信息共享：共享车辆分类、车牌号码、人数、现场气象条件及现场联系人等现场情况信息，丰富中心资源库的事件现场细节，为其分析和决策提供有力支持。

协同单位信息共享：共享协同单位名称、联系方式及处置措施，使中心资源库全面掌握各单位协同处置情况，提高资源利用效率。

        - 3.2.2.3.2路网现场调度能力建设

多终端视频资源整合：实时接入并整合单兵设备、无人机、布控球、车载云台等多类型终端的视频资源，为指挥中心提供全面的现场视觉信息。

实时互动操作：通过文字、语音、视频等方式向路段级系统及现场移动终端发起调度指令、接收、响应部级系统调度的功能，包括日常调度与专题调度。

事件处置过程记录：完整记录设备接入、视频调用、指令下达及反馈等处置流程，便于后续分析评估，优化事件处理策略。

      - 3.2.2.4出行服务

        - 3.2.2.4.1高普联动能力升级

高速道口联动管控与公众提醒：整合高速与普通国省道资源，通过情报板、导航地图、公众号等多渠道，实时推送高速道口管控措施及公众提醒信息，优化绕行诱导和出行提示。

操作记录与分析：建立工作日志系统，详细记录高普联动操作的关键信息，便于事后分析和流程优化，确保操作透明可追溯。

跨路网一体化指令管理：支持高速公路与普通国省道调度指令统一下发、接收与反馈。

调度流程可视化展示：支持高、普路网调度任务全过程留痕、图形化展示与复盘分析。

高普联动巡查任务协同：支持跨路段、跨类型的巡查任务派发与协同处置。

高普联动协同会商：支持多路段、多部门一键入会，记录会商纪要并关联调度任务。

通道协同调度：支持高速与普通公路在通道层面的流量协同、事件协同、资源协同。

高普联动应急资源调度：统一调度高速与普通公路的应急设备，支持任务协同。

        - 3.2.2.4.2移动端应用升级

江苏路网公众号升级："系统重构：全面重构现有公众号代码底层架构，提升响应速度和稳定性，为后续业务扩展提供支撑。

信息交互：道路通行状况信息与GIS地图进行关联，公众用户可以通过公众号订阅相关路段，第一时间获取道路通行状况，是否存在事故或计划性事件，同步通过微信公众号推送绕行建议、阻断信息等关键信息。"

云控平台（智慧路网协同）小程序升级："事件信息查看：依托小程序查看重要事件信息，比如汛期、重大事故等。

报表数据查看：基于平台数据，展示节假日专题，每周周报、或者日报等信息。

视频会商：实现路网现场调度的移动端能力延伸，可通过PC端与移动端进行互动。

        - 3.2.2.4.3情报板发布系统升级

设区市情报板系统整合：实现省级平台统一发布指令、状态监控等。

情报板安全管理：新增敏感词实时过滤，自动拦截违规内容。并建立模板资源库，操作全流程记录。

敏感信息过滤：根据内容的规范对发布人员编辑的节目内容中的文本进行校验，为发布人员提供准确合规的发布内容。

维护文字资源库管理人员需要对文字资源库进行维护，方便发布人员快速选择资源发布，提高工作效率。

维护图形资源库管理人员需要对图形资源库进行维护，方便发布人员快速选择资源发布，提高工作效率。

智能发布核验：基于已有的情报板关联周边摄像机以及鱼眼摄像机视频资源，在情报板信息发布后，确保发布人员需要实时查看情报板的内容、亮度等，为方便用户可以快速了解管辖范围内情报板发布内容及状态，系统提供情报板列表巡检以及播放巡检功能。

鱼眼相机调阅：基于视频监控系统现有的情报板关联的视频监控资源，实现对情报板展示内容的确认及展示。

情报板列表监控：根据情报所在路段、情报板类型、发布内容、情报板状态查找情报板。并以可视化的形式排列展示，方便调度员对管辖范围内的情报板发布内容进行检查。

调节情报板亮度：根据情报板编号，调节情报板亮度。使情报板能更好的服务于出行公众。

查看情报板实况：根据情报板的位置获取情报板附近的摄像机，辅助调度员随时通过视频查看情报板当前的状态。"

批量管理优化：支持自定义策略以及情报板分组群发指令，支持可视化总览所有情报板实时播放状态。

智慧运维升级：设备异常智能告警和状态监测。

情报板设备管理：当有新的情报板需要接入到情报板发布系统或情报板信息需要修改，需要运维人员进行处理。并对情报板相关信息进行维护（主要包括路段，桩号，关联收费站、服务区等数据）。

情报板分组管理：为方便用户在发布情报板时，更便捷的找到对应的情报板，系统提供根据使用习惯自定义设置分组的功能。

情报板网关管理：为方便运维人员能很好的管理当前网关的状态，系统对情报板系统所涉及的网关信息进行统计管理。"

      - 3.2.2.5协同办公效率提升

        - 3.2.2.5.1协同办公效率提升

协同办公效率提升：值班人员业务应用能力提升：实现对值班人员日常工作业务系统的功能优化升级，主要包括值班记录配置、工作日报/工作周报/工作月报/工作专报等智能化生成、施工养护事件填报等内容。

情报板统计分析能力提升：计算情报板设备的有效发布次数占总发布次数的比例，反映情报板的实际使用效率，同时对比重大节假日与普通时段的情报板发布数据，包括发布次数、覆盖情报板数量、发布内容类型等，突出节假日信息发布的重要性。

用户管理页面：实现对不同层级用户进行划分展示，省里面看全部，地市看自己的，地市自有页面可按自身需求增加或者删减"

      - 3.2.2.6江苏省视频云平台升级

        - 3.2.2.6.1应用系统

高清视频调阅：遵循交通运输部关于视频监测优化提升的技术要求，系统支持向上云网关提供多码流推流与停流接口，包括128K（流畅低码流）、1M（标清）、4M（高清）及原画等多种码率规格。省级用户可通过上云系统，基于地图点位、多宫格等多种视图模式，结合常用目录、重点收藏、日常巡检等业务场景，实时调阅高清视频流，并可对前端设备进行云台控制。

部云联网平台对接：系统严格遵循交通运输部视频监测优化提升的相关技术规范，采用OAuth2.0授权机制，为部级平台提供多码率实时视频调阅、云台控制、摄像机点位信息上报、视频资源自动更新、视频状态定时同步以及智能分析结果上报等核心能力，实现省级平台与部级云联网平台间资源的高效无缝对接。同时，依据部标技术要求，系统支持向上云网关提供主动获取推流地址的能力，有效避免因网络异常、前端设备故障等问题导致的推流中断，提升视频在线率与系统可靠性。

视频共享：拓展视频资源的多方式共享能力，除提供API接口供第三方系统集成调用外，还支持通过页面嵌入、加密链接分享等形式，实现视频资源的快速、安全共享，提升跨部门、跨层级协同效率。

事件检测接入：本系统通过标准API接口汇聚视频智能分析结果，上报信息涵盖事件发生时间、位置坐标、事件类型及对应的证据文件（图片或视频）。系统严格遵循部标规范对原始事件数据进行清洗与格式化处理，将其统一治理为符合部标要求的事件类型，包括：交通事故、恶劣天气、施工养护、大流量、明火或烟雾、照明异常（隧道）等。事件证据文件按要求上传至云服务平台的对象存储中，便于部级平台及第三方系统进行调阅与查看。

多维度运维报表统计：本系统提供多维度的运维数据分析能力，涵盖视频在线率、上云网关在线率、智能巡检结果、智能分析事件类型、设备接入量、多终端视频调阅量、视频点播排行、第三方视频共享状态及部级上报摄像机数据等关键指标。系统支持通过丰富的可视化图表对上述数据进行动态展示，并可根据不同业务场景生成定制化报表以供下载，为系统的运行监控、日常维护、资源管理与决策分析提供全面有效的数据支撑。

统一门户对接：与省级云控平台实现用户体系统一认证与权限集成，支持单点登录（SSO）和身份同步，用户可通过同一账号无缝访问多个相关系统，提升用户体验和管理效率。

江苏省公路视频监控系统对接：完成与江苏省既有公路视频监控系统的深度对接，严格遵循“一数一源”原则，从源头统一接入视频资源，避免数据多头采集和重复建设，保障数据的权威性与一致性。（有点位新增需要整理摄像机信息注册到上云网关设备）

多类型视频源接入：扩展系统视频接入能力，支持接入包括无人机、单兵设备、车载移动监控等在内的多种移动视频源，实现对移动视频信号的统一管理、按需调看与综合应用，增强应急指挥和现场巡查的灵活性。

视频上云网关管理：实施“一机一档”精细化管理制度，为每个视频上云网关建立完备的数字档案，实时监测其运行状态，确保网关设备稳定、可靠运行。

视频设备异常告警：实时监测视频设备状态，当设备出现网络中断或硬件故障时，系统自动捕捉异常并触发告警，通过多种方式如短信、系统弹窗、语音播报等通知值班人员。目的是及时发现视频设备运行中的问题，提升设备管理效率，确保监控系统的稳定运行。

设备维修状态反馈：当设备完成维修并恢复正常运行后，系统通过检测机制确认设备状态恢复正常，并向相关管理方发出维修成功提醒。此功能形成“异常→维修→恢复”的完整闭环，目的是确认设备故障已解决，同时通知相关人员完成闭环管理，提升整体运维的响应速度和流程效率。

      - 3.2.2.7江苏省公路交通情况调查系统升级

        - 3.2.2.7.1应用系统

基础功能升级：设备运行管理，实现对非现场执法站、公安交管卡口、车牌识别站等对应设备地图位置展示、设备离线实时提醒，多维度查询统计、设备数据来源白名单判别功能，包括多功能交调设备的基础信息管理、设备质量评价、设备离线提醒、多维度查询统计，支持不同管理机构、行政区划、路线信息、功能属性下的多功能交调设备基础信息的查询统计，实现设备及相关部件的实时运行状态监测与报警，并与设备维修记录功能相关联。

数据对接，能够满足接收每日3千万数据量的接入，能够接入的非现场执法站、公安交管卡口、车牌识别站异构数据。

多源数据管理，站点管理实现对非现场执法站点、公安交管卡口、车牌识别站等基础信息的导入、录入、查看、编辑、删除等管理，实现不同管理机构、行政区划、路线信息、功能属性下的站点基础信息的查询统计，站点状态监测功能支持实时显示多功能交调站点运行状态（正常/停用/测试），并关联设备在线率等关键指标。数据对比分析支持不同时段、不同站点、不同路网、不同路线的数据对比，计算多功能交调站点流量变化趋势与异常波动。数据智能补全支持基于历史规律或机器学习算法，自动修复缺失或异常数据，确保数据连续性。数据可视化、数据归档管理支持按预设周期（如月度/年度）自动将已验证多功能交调站数据归档存储，确保归档数据的完整性和可追溯性。数据权限管理、多维度查询统计。调整原有业务逻辑，将5分钟统计数据调整为单车数据统计规则。

数据综合查询，保存用户个性化数据查询记录，优化查询条件设置，增加交调站功能属性查询条件，增加定制查询，如：出入省界车流量、市界车流量、景区连接公路车流量、物流园区连接公路车流量等。

公路货运统计分析：公路货运量统计推算，基于不同类型站点的载重数据，确定各类车型货车的空载重量，从而实现对主要通道站点断面的货运量进行推算，主要包括货车空载重量设置、断面货运量推算等功能。基于公路货运统计样本库，计算普通国省道货车交通量变化率，支撑公路货运量统计核算工作。

规下企业货运量核算，主要基于公路货运统计样本库，计算普通国省道货车交通量变化率，支撑公路货运量统计核算工作。

节假日流量分析：节假日公路交通情况动态分析，构建专业的节假日流量分析系统。该系统能够实现元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节及国庆节等重大节假日期间对公路路网交通情况的动态感知、多维分析和智能研判等功能。实现对各细分车型交通出行的时变特征、日变特征和空间分布特征等内容的分析，实现基于历史节假日变化特征及节假日期间每日交通量的变化趋势，掌握节假日期间机动车、客车、货车交通量、变化趋势及峰值等特征，预测未来节假日期间交通量（总量、日均、峰值）、同环比变化以及大流量和拥堵路段等，为公路管理部门掌握节假日交通出行特征，制定交通管理策略和措施提供有力的数据支撑。

公路路网交通情况动态分析研判，实现对各细分车型交通出行的时变特征、日变特征和空间分布特征等内容的分析。

节假日交通监测数据定时推送，按照节假日期间数据报送要求，定时自动推送相关数据，减轻值班人员工作压力。

        - 3.2.2.7.2数据工程

数据库完善：交调基础数据库完善、数据清洗、数据入库。

调查采集数据库完善、数据清洗、定义数据清洗规则并进行处理，实现数据入库，能够实时满足日3000万条数据量入库。

综合分析数据库完善、数据入库，定义业务规则并进行处理，能够处理日3000万条单车数据，提供多维度分析。

知识模型数据库完善、数据入库。

交调统计数据库完善、数据入库，能够处理日3000万条单车数据，生成交调数据。

模型研究及模型库搭建：车牌数据转换模型研究、数据处理、模型库搭建，主要研究车型库的生成，车型的匹配优化，根据车牌单车数据生成交调数据的算法。

公路货运量测算分析模型研究、数据处理、模型库搭建，主要是研究货车核定载质量计算，研究货车实际货运量计算，货车行驶路径研究。

节假日公路流量预测模型研究、数据处理、模型库搭建，基于历史节假日变化特征及节假日期间每日交通量的变化趋势，研究预测未来节假日期间交通量模型。

      - 3.2.2.8信创环境适配改造

智慧路网云控平台：实现对智慧路网云控平台的信创环境适配改造。

江苏省视频云平台：实现对江苏省视频云平台的信创环境适配改造。

江苏省公路交通情况调查系统：实现对江苏省公路交通情况调查系统的信创环境适配改造，对所有的功能进行验证测试。

      - 3.2.2.9硬件基础设施升级

一、交通与公安数据共享服务器：

CPU2*32核，内存128G，硬盘2T，操作系统银河麒麟V10，满足信创建设要求。

二、视频流媒体服务器：

CPU：c86架构，32核2.5GHz

内存：64G，DDR4内存，可扩展至不小于1.5TB的内存总容量

硬盘：热插拔960GBSSD*3，支持12个硬盘背板

主板：支持2颗CPU，可扩展至10个PCIE4.0插槽，集成显卡

RAID模式：Raid0、1、5、10

网卡：4*1GbE网卡，1*管理口

电源：2个热插拔800W交流电源模块，支持N+1冗余

操作系统：预装政企版麒麟V10政企版服务器操作系统，服务器支持安装中标麒麟、银河麒麟、统信等其他信创类操作系统

整机保修服务：5年上门服务

三、视频接口服务器：

CPU：c86架构，16核2.5GHz

内存：32G，DDR4内存

硬盘：热插拔960GBSSD*2

主板：支持2颗CPU，PCIE4.0插槽，集成显卡

RAID模式：Raid0、1

网卡：4*1GbE网卡，1*管理口

电源：2个热插拔800W交流电源模块，支持N+1冗余

操作系统：预装政企版麒麟V10政企版服务器操作系统，服务器支持安装中标麒麟、银河麒麟、统信等其他信创类操作系统

整机保修服务：5年上门服务

  - 3.3.江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统技术要求

1、系统兼容性要求

（1）服务端支持在主流操作系统（64位版本）部署运行，支持常用WEB容器。

（2）WEB端需同时支持Firefox和360浏览器，兼容国产化系统环境。

2、开发约束性要求

（1）系统的设计开发必须符合厅信息化“26+8”总体技术架构。

（2）系统总体上应基于模块化进行开发设计。对于通用性、共用性比较强的、业务相对比较独立的功能模块，可采用SOA架构进行开发设计。

（3）优先采用Java、JavaScript、H5和脚本语言，以便获得更好的跨平台性和可移植性。

（4）数据资源建设必须遵照《“江苏交通云”数据中心数据资源管理办法》和《江苏省交通运输数据标准审查规范》，数据库环境由省厅统一提供。

（5）必须基于江苏省交通运输政务信息系统统一门户实现单点登录、用户授权和应用集成等功能。同时，系统需要提供单独登录页面，支持用户进行系统登录。

（6）移动端必须基于“江苏交通云”移动应用平台进行开发与发布。

（7）系统应基于主流成熟的中间件平台进行软件的开发；使用省厅和甲方提供的中间件等相关平台软件开发。

（8）用户界面应符合省厅相关技术规范要求。

（9）系统运行环境涉及专网和互联网，根据省厅统一要求进行物理部署。

（10）系统需要对系统运行情况进行审计，记录运行日志和人员操作日志，记录系统各功能的使用情况。提供统计功能，使用图表方式显示汇总统计结果。

3、可靠性要求

（1）系统应能提供长时间、不间断、可用的持续服务能力，某子系统重新启动、关闭和异常停止后不应影响其它子系统正常运行。

（2）系统采用冗余设计，不存在单点故障。

（3）系统应具有良好的备份和恢复策略，支持数据在线备份和恢复，恢复的数据能保持完整性和一致性。

4、可用性要求

（1）系统规格、性能等关键指标，子模块功能开关，流程、报表和表单格式等应做到灵活可配置。

（2）系统支持多并发用户的流畅操作，支持并发能力灵活扩展。

（3）系统UI设计扁平化，界面简洁美观，操作简便，符合用户习惯，UI应遵循省厅相应规范。

（4）在稳定的网络环境下、系统对于一般功能界面在10个用户并发操作的前提下，响应控制在3秒内，复杂功能界面应控制在7秒内。接口调用的响应时间控制在3秒内，电子地图图层加载时间控制在5秒内。

（5）系统应支持不低于500个在线用户正常操作的性能要求。接口调用量不低于50个用户以上的并发操作。

5、可维护性要求

系统提供易用的运行维护管理功能，包括业务数据维护、数据导入导出、系统配置管理和远程维护等功能。

6、可扩展性要求

（1）系统具有平滑的性能扩展能力和简单易行的升级开发支持能力；

（2）系统具有灵活的技术架构，方便后期功能扩展。

7、安全性要求

（1）符合《江苏省交通运输厅网络安全管理办法》《江苏省普通公路专网网络安全基本技术要求》要求。

（2）使用的开源代码库和共享代码组件必须建立台账，并提交等保测评和代码审计；项目源代码和系统配置信息严禁上传到境外代码托管平台（如GitHub）或境外服务器。

（3）做好系统的内部测试、代码审计等工作，配合做好系统测试、代码审计、安全等保测评、密码应用安全性测评等第三方测试测评相关的整改和优化工作。

（4）软件开发需支持https协议（超文本传输安全协议）访问。

（5）在项目实施过程中，可能会接触到未经脱密的电子地图数据，需要严格遵守有关保密规定，相关内容需在甲方驻场开发。

  - 3.4.其他要求

1、项目管理要求。按照ISO9001：2000系列质量体系认证和CMMI3及以上认证的开发规范建立规范、完整的开发流程，按照要求及时输出各阶段开发文档。使用科学工具管理项目计划与进度、需求跟踪、缺陷预防、风险管理和缺陷闭环跟踪等事务。配置专职项目经理、需求管理人员、开发人员、测试人员和文档管理员等项目角色，所有文档和代码开发使用配置库进行版本管理。

2、驻场开发要求。在南京需有固定的场所及人员负责项目的开发和维护工作，本项目实施过程中核心开发团队需在厅公路中心驻场开发，以便及时与业主交流。

3、系统著作产权的要求。投标人须承诺：开发所涉及软件的知识产权为投标人合法所有或经合法授权；本系统开发的所有成果版权属于江苏省交通运输厅公路事业发展中心所有，系统验收完成后，软件产品、源代码及所有文档资料须于三个月内提交给江苏省交通运输厅公路事业发展中心，未经许可，投标人不得擅自修改、使用和转让。投标人须承诺：如中标，本项目的开发过程和所有产出没有任何不能向江苏省交通运输厅公路事业发展中心提交著作产权的内容和技术细节。

4、维护及技术服务要求

（1）系统维护。开发单位应该具备与系统相适应的服务和维护能力，在南京市有固定的场所及人员负责项目的开发和维护工作。

（2）投标人须承诺本项目产品质量保证期至少一年，自项目验收合格后开始计算。质量保证期内，乙方应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供1-2人驻场进行系统的维护。投标人应在标书中提供质量保证期过后维护方案和报价，该报价不计入项目总体报价。

（3）后续技术服务。乙方需提供本地化的技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户；重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理；特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

5、人员培训

（1）培训要求.投标人应在投标文件中提交投标培训计划，乙方应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师。

（2）培训内容。系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件结构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统使用功能及操作步骤、一般故障及排除。

6、成果要求

（1）文档要求：按照用户方要求，提供需求分析说明书、系统设计说明书（含总体设计、详细设计、接口设计）、数据库设计说明书、测试计划（含测试用例等）、测试报告（含功能测试和性能测试）、代码审计报告、安装及维护手册、使用手册、项目实施计划、技术总结报告和项目总结报告等成果。

（2）代码要求：项目验收前，提供最新的系统代码并发布验证。

（3）接口规范要求：需提供相应的接口技术规范和调用示例代码。

# 以下为采购包2采购要求：

G312江苏段示范通道计划实施数字化改造里程共计290.25公里（不含南京绕城段），涉及南京、镇江、常州、无锡、苏州5个地市，沿线共包含5个服务区（苏州2个、常州1个、镇江2个）以及3个隧道（南京1个、苏州2个）。本次数字化转型重点开展基础设施监测预警、路网运行监测预警、恶劣气象通行安全预警、智慧隧道、出入口协调控制、智慧服务区与“一张网”出行服务等7项任务场景建设以及江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统、江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统、江苏省普通公路数据管理体系等3个相关的省级应用系统升级，其中7项任务场景建设以下简称“G312江苏段硬件”。

# 二、招标清单

包含G312江苏段硬件、江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统升级、江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统升级、江苏省普通公路数据管理体系升级、标准类研究。

## （一）G312招标清单

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南京段 | 镇江段 | 常州段 | 无锡段 | 苏州段 | 合计 |  |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能巡查车载系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 租赁和商务服务业 |
| 2 | 数据处理服务 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 车辆安装配套 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 其他未列明行业 |
|  | （二）智能巡查无人机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 5 | 无人机方舱（机场） | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 6 | 方舱基建工程 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 建筑业 |
| 7 | 遥控器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 8 | 5G增强图传套件 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 9 | 边缘计算模块 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 10 | 无人机应用软件 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 数据对接、系统分析 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 保险（缺陷责任期内） | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 200 |  |  |  |  | 200 | 工业 |
| 14 | YJY-3*4mm² | 米 | 200 |  |  |  |  | 200 | 工业 |
| 15 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
|  | （三）桥梁结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 3 | 24 | 2 | 4 | 64 | 97 | 工业 |
| 17 | 标靶（有源） | 套 | 16 | 208 | 18 | 12 | 582 | 836 | 工业 |
| 18 | 视频监控摄像机 | 套 |  | 2 |  |  | 15 | 17 | 工业 |
| 19 | 裂缝传感器 | 套 |  | 4 |  | 2 | 2 | 8 | 工业 |
| 20 | 应变传感器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 工业 |
| 21 | 倾角传感器 | 套 | 3 |  |  | 11 |  | 14 | 工业 |
| 22 | 智能振动传感器 | 套 | 2 | 12 |  | 2 | 28 | 44 | 工业 |
| 23 | 红外测温仪 | 套 |  | 18 |  |  |  | 18 | 工业 |
| 24 | 4G物联网卡 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 25 | 5G路由器 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 26 | 工控机 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 27 | RVV-3*2.5mm² | 米 | 600 | 3600 | 100 | 900 | 9600 | 14800 | 工业 |
| 28 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 600 | 3600 | 150 | 900 | 9600 | 14850 | 工业 |
| 29 | YJY-3*4mm² | 米 | 300 | 2400 |  | 600 | 6400 | 9700 | 工业 |
| 30 | 线缆直埋施工 | 米 | 300 | 2400 |  | 600 | 6400 | 9700 | 工业 |
| 31 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 32 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 33 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 34 | 动态数据采集分析仪 | 台 | 1 | 4 |  | 1 | 6 | 12 | 工业 |
| 35 | 通用采集模块 | 台 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 6 | 工业 |
| 36 | 温度数据解析单元 | 项 |  | 9 |  |  |  | 9 | 工业 |
| 37 | 边缘计算网关 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 工业 |
| 38 | 视频监控杆件（高8米） | 套 |  | 2 |  |  | 15 | 17 | 工业 |
| 39 | 数据对接与配置 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 软件和信息技术服务业 |
| 40 | 设备安装与辅材 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 其他未列明行业 |
| 41 | 系统软、硬件调试 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 数据分析及服务 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （四）边坡结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 无线智能倾角传感器 | 台 |  | 15 |  |  |  | 15 | 工业 |
| 44 | 裂缝计（无线组网） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 45 | 雨量计（无线组网） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 46 | 水位计（无线组网） | 台 |  | 4 |  |  |  | 4 | 工业 |
| 47 | 4G物联网卡 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 48 | 5G路由器 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 49 | 智能数据网关 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 50 | 智能机箱（边坡结构监测） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 51 | 太阳能发电系统 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 52 | 安装辅材 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 53 | 数据存储与管理子系统 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 54 | 系统分析 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 12 |  |  | 2 | 22 | 36 | 工业 |
| 56 | 400W智能球机 | 套 |  |  | 16 |  |  | 16 | 工业 |
| 57 | 400W双目相机 | 套 |  | 15 | 6 |  |  | 21 | 工业 |
| 58 | 视频监控杆件（高12米） | 套 |  | 6 |  |  |  | 6 | 工业 |
| 59 | 视频监控杆件（高12米，悬臂1.5米） | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 | 工业 |
| 60 | 视频监控杆件（高10米，悬臂1.5米） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 61 | 视频监控杆件（高7米，悬臂3米） | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 | 工业 |
| 62 | 视频监控杆件（高6.2米，悬臂1.5米） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 63 | 视频监控杆件（高13米，悬臂3米） | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 64 | 视频监控杆件（高8米，双悬臂7米） | 套 |  | 1 | 3 |  |  | 4 | 工业 |
| 65 | 视频监控杆件（高12米，悬臂3米） | 套 |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 工业 |
| 66 | 安装支架 | 套 | 9 |  |  |  |  | 9 | 工业 |
| 67 | 智能机箱（视频） | 套 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 43 | 工业 |
| 68 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 43 | 工业 |
| 69 | RVV 3×1.5mm2 | 米 | 144 | 210 | 273.6 | 29 | 495 | 1151.6 | 工业 |
| 70 | YJV 3×4mm2 | 米 | 3228 | 2955 | 750 | 888 | 770 | 8591 | 工业 |
| 71 | 室外防水六类双绞线 | 米 | 144 | 168 | 316.8 | 29 | 495 | 1152.8 | 工业 |
| 72 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | 米 | 588 | 2865 | 361.2 | 180 | 490 | 4484.2 | 工业 |
| 73 | SC50钢管及路面开挖恢复 | 米 | 2622 | 90 | 83 |  | 10 | 2805 | 工业 |
| 74 | PE50管道及顶管施工 | 米 | 20 |  | 205.2 | 48 |  | 273.2 | 工业 |
| 75 | C20混凝土包封 | m3 |  | 54 | 49.8 |  | 8 | 111.8 | 其他未列明行业 |
| 76 | 手井 | 座 | 14 | 46 | 45 | 6 | 9 | 120 | 其他未列明行业 |
| 77 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 9 | 16 | 11 | 2 | 4 | 42 | 工业 |
| 78 | 20M数据专线租赁 | 条 |  | 11 | 8 |  |  | 19 | 租赁和商务服务业 |
| 79 | 30M数据专线租赁 | 条 |  |  |  | 2 |  | 2 | 租赁和商务服务业 |
| 80 | 50M数据专线租赁 | 条 | 12 | 2 | 3 |  | 22 | 39 | 租赁和商务服务业 |
| 81 | 电表开户 | 项 |  | 12 | 8 |  |  | 20 | 其他未列明行业 |
| 82 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 工业 |
|  | （二）全景（高点）视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 全景摄像机 | 套 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 6 | 工业 |
| 84 | 两枪一球摄像机（核心产品） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 85 | 智能机箱 | 套 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 | 工业 |
| 86 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 | 工业 |
| 87 | YJV 3×4mm2 | 米 | 100 | 75 | 60 |  | 72 | 307 | 工业 |
| 88 | 室外防水六类双绞线 | 米 | 100 | 60 | 45 |  | 72 | 277 | 工业 |
| 89 | 30M数据专线租赁 | 条 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 租赁和商务服务业 |
| 90 | 50M数据专线租赁 | 条 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 租赁和商务服务业 |
| 91 | 铁塔租赁 | 站 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 | 租赁和商务服务业 |
| 92 | 供电开户 | 处 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 | 其他未列明行业 |
| 93 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
|  | （三）事件检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 交通事件感知算法一体机 | 台 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 工业 |
| 95 | 大模型分析处理一体机 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
| 96 | 系统平台服务器 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 97 | 一体机算法调试及场景适配 | 路 | 108 | 130 | 131 |  | 219 | 588 | 软件和信息技术服务业 |
| 98 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
|  | （四）多功能交调站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 交通情况调查设备 | 套 |  | 4 |  |  | 1 | 5 | 工业 |
| 100 | 400W双目相机 | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 | 工业 |
| 101 | 400万智能球机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 102 | 900W车牌识别设备 | 套 | 8 | 8 | 4 |  | 4 | 24 | 工业 |
| 103 | 环保补光灯 | 套 | 20 | 20 | 12 |  | 12 | 64 | 工业 |
| 104 | 融合终端服务器 | 套 | 3 | 4 | 2 |  | 2 | 11 | 工业 |
| 105 | 交调站标识 | 套 |  | 8 |  |  | 4 | 12 | 工业 |
| 106 | L型杆件 | 套 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 工业 |
| 107 | 杆件迁移 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 108 | 28米三柱式交调门架 | 套 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 工业 |
| 109 | 34米三柱式交调门架 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 | 工业 |
| 110 | 36米三柱式交调门架 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 | 工业 |
| 111 | 智能机箱（交调） | 套 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 14 | 工业 |
| 112 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 14 | 工业 |
| 113 | 5G室外无线网桥 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 114 | RVV 3×1.5mm2 | m | 300 | 174 | 96 |  | 54 | 624 | 工业 |
| 115 | YJV 3×4mm2 | m | 247 | 248 | 72 |  | 80 | 647 | 工业 |
| 116 | 室外防水六类双绞线 | m | 300 | 140 | 96 |  |  | 536 | 工业 |
| 117 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 247 | 248 |  |  | 54 | 549 | 其他未列明行业 |
| 118 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 150 |  |  |  | 80 | 230 | 其他未列明行业 |
| 119 | 手井 | 座 |  | 10 |  |  | 6 | 16 | 其他未列明行业 |
| 120 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 12 | 6 |  | 3 | 33 | 工业 |
| 121 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 租赁和商务服务业 |
| 122 | 20M数据专线租赁 | 条 |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 租赁和商务服务业 |
| 123 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
|  | （五）低空无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 站址服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 软件和信息技术服务业 |
| 125 | 无人机平台服务 | 套 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 126 | 低空飞行服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 软件和信息技术服务业 |
| 127 | 无人机配套服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）智能冰雪监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 路面状况检测器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 | 工业 |
| 129 | 控制器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 | 工业 |
| 130 | 设备杆件 | 套 |  | 4 | 2 |  |  | 6 | 工业 |
| 131 | 智能机箱（冰雪监测） | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 | 工业 |
| 132 | RVV 3×1.5mm2 | m | 60 | 135 | 20 | 10 |  | 225 | 工业 |
| 133 | YJV 3×4mm2 | m |  | 410 | 348 | 252 |  | 1010 | 工业 |
| 134 | 室外防水六类双绞线 | m | 60 | 35 | 20 | 10 |  | 125 | 工业 |
| 135 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m |  | 300 | 230 |  |  | 530 | 其他未列明行业 |
| 136 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  | 25 | 45 | 36 |  | 106 | 其他未列明行业 |
| 137 | PE50及顶管施工 | m |  |  | 15 |  |  | 15 | 其他未列明行业 |
| 138 | 300×100桥架 | m |  |  |  | 36 |  | 36 | 其他未列明行业 |
| 139 | C20混凝土包封 | m3 |  | 15 | 27 |  |  | 42 | 其他未列明行业 |
| 140 | 手井 | 座 |  | 17 | 13 |  |  | 30 | 其他未列明行业 |
| 141 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 7 | 2 | 1 |  | 10 | 工业 |
| 142 | 5G路由器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 | 工业 |
| 143 | 4G物联网卡 | 条 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 | 工业 |
| 144 | 供电开户 | 处 |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 其他未列明行业 |
| 145 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 工业 |
|  | （二）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 诱导装置 | 套 |  |  | 144 | 572 |  | 716 | 工业 |
| 147 | 能见度检测器 | 套 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 工业 |
| 148 | 诱导装置控制器 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 工业 |
| 149 | 控制基站 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 工业 |
| 150 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  | 20 | 20 |  | 40 | 工业 |
| 151 | YJV 3×4mm2 | m |  |  | 348 | 684 |  | 1032 | 工业 |
| 152 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  | 20 | 20 |  | 40 | 工业 |
| 153 | PE50及土路肩开挖恢复 | m |  |  | 230 |  |  | 230 | 其他未列明行业 |
| 154 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  | 45 | 84 |  | 129 | 其他未列明行业 |
| 155 | PE50及顶管施工 | m |  |  | 15 |  |  | 15 | 其他未列明行业 |
| 156 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 27 |  |  | 27 | 其他未列明行业 |
| 157 | 300×100桥架 | m |  |  |  | 84 |  | 84 | 工业 |
| 158 | 手井 | 座 |  |  | 14 | 2 |  | 16 | 其他未列明行业 |
| 159 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 工业 |
| 160 | 4G物联网卡 | 条 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 工业 |
| 161 | 5G路由器 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 工业 |
| 162 | 供电开户 | 处 |  |  | 2 |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
| 163 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 工业 |
|  | 四、智慧隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）隧道积水监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 电子水尺 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 165 | 报警终端 | 套 | 2 |  |  |  |  | 2 | 工业 |
| 166 | 遥测终端 | 套 | 2 |  |  |  |  | 2 | 工业 |
| 167 | 系统硬件子系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 168 | 系统软件子系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 169 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 170 | 系统分析 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 五、出入口协调控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 声光一体式警示柱 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 172 | 智能检测摄像机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 173 | 主路悬臂式LED屏 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 174 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 175 | 主路用雷达探测器 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 176 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 |  | 26 | 4 |  | 1 | 31 | 工业 |
| 177 | 主动发光停车让行标志牌 | 套 |  | 24 | 4 |  | 4 | 32 | 工业 |
| 178 | 主动发光指路标志 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 179 | 交叉路口主动发光标志 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 180 | 注意行人主动发光标志 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 181 | 主动发光标志杆件 | 套 |  | 12 | 9 |  |  | 21 | 工业 |
| 182 | 交叉路口标志牌拆除 | 项 |  | 40 | 5 |  | 8 | 53 | 工业 |
| 183 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 184 | 控制柜 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 185 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  |  |  | 24 | 24 | 工业 |
| 186 | YJV 3×4mm2 | m |  |  |  |  | 320 | 320 | 工业 |
| 187 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  |  |  | 24 | 24 | 工业 |
| 188 | PE50及土路肩开挖恢复 | m |  |  |  |  | 300 | 300 | 其他未列明行业 |
| 189 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  |  |  | 123 | 123 | 其他未列明行业 |
| 190 | C20混凝土包封 | m3 |  |  |  |  | 74 | 74 | 其他未列明行业 |
| 191 | 手井 | 座 |  |  |  |  | 7 | 7 | 其他未列明行业 |
| 192 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 50 | 9 |  | 1 | 60 | 工业 |
| 193 | 数据专线租赁 | 条 |  |  |  |  | 1 | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 194 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 工业 |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 诱导装置 | 套 |  |  |  | 234 |  | 234 | 工业 |
| 196 | 地面诱导灯 | 套 |  |  |  | 575 |  | 575 | 工业 |
| 197 | 声光一体式警示柱 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 | 工业 |
| 198 | 路侧激光测距车检器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 | 工业 |
| 199 | 能见度检测器 | 套 |  |  |  | 1 |  | 1 | 工业 |
| 200 | 诱导装置控制器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 | 工业 |
| 201 | 地面诱导灯控制器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 | 工业 |
| 202 | 主路注意合流发光标志 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 203 | 杆件 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 204 | 雷达 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 205 | 智能机箱 | 套 |  |  | 2 | 4 |  | 6 | 工业 |
| 206 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 | 工业 |
| 207 | 设备杆件 | 套 |  |  | 2 | 8 |  | 10 | 工业 |
| 208 | 通信模块 | 套 |  |  | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 209 | RVV 3×1.5mm2供电电缆 | m |  |  |  | 80 |  | 80 | 工业 |
| 210 | YJV 3×4 mm2供电电缆 | m |  |  |  | 1128 |  | 1128 | 工业 |
| 211 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  |  | 822 |  | 822 | 工业 |
| 212 | PE50顶管施工管道 | m |  |  |  | 156 |  | 156 | 其他未列明行业 |
| 213 | 手井 | 座 |  |  |  | 8 |  | 8 | 其他未列明行业 |
| 214 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 4 | 8 |  | 12 | 工业 |
| 215 | 4G物联网卡 | 项 |  |  | 2 | 4 |  | 6 | 工业 |
| 216 | 5G路由器 | 套 |  |  | 2 | 4 |  | 6 | 工业 |
| 217 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 工业 |
|  | 六、智慧服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 车辆多维特征检测装置 | 套 |  | 8 | 4 |  | 10 | 22 | 工业 |
| 219 | 卡口车辆管控服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 220 | 卡口车辆管控软件 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 221 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 | 工业 |
| 222 | 机箱（落地） | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 223 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 根 |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 工业 |
| 224 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  |  | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 225 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 300 | 400 |  | 700 | 1400 | 工业 |
| 226 | 摄像机电源线 | m |  | 300 | 400 |  | 500 | 1200 | 工业 |
| 227 | 室外箱电源线 | m |  |  | 800 |  | 300 | 1100 | 工业 |
| 228 | 室外光缆 | m |  |  | 800 |  |  | 800 | 工业 |
| 229 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
| 230 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 231 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （二）服务区停车位占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 车位占用检测摄像机 | 套 |  | 9 | 9 |  | 7 | 25 | 工业 |
| 233 | 车位监测算法服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 234 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 根 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 235 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 236 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 6 | 6 | 工业 |
| 237 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 650 | 900 |  | 400 | 1950 | 工业 |
| 238 | 摄像机电源线 | m |  | 650 | 900 |  | 400 | 1950 | 工业 |
| 239 | 室外箱电源线 | m |  |  |  |  | 500 | 500 | 工业 |
| 240 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
| 241 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 242 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）充电桩占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 车位占用检测摄像机 | 套 |  | 6 |  |  |  | 6 | 工业 |
| 244 | 火点监测摄像机 | 套 |  | 2 | 4 |  | 1 | 7 | 工业 |
| 245 | 充电桩占用监测算法 | 套 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
| 246 | 视频监控杆件（高1.8m） | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 | 工业 |
| 247 | 充电桩车位信息发布屏 | 套 |  | 2 | 4 |  | 2 | 8 | 工业 |
| 248 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 249 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 300 | 400 |  | 300 | 1000 | 工业 |
| 250 | 摄像机电源线 | m |  | 300 | 400 |  | 100 | 800 | 工业 |
| 251 | 室外箱电源线 | m |  |  |  |  | 200 | 200 | 工业 |
| 252 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
| 253 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 工业 |
| 254 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （四）服务区视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 全景摄像机 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 256 | 室外枪型摄像机 | 套 |  |  | 6 |  |  | 6 | 工业 |
| 257 | 室内枪型摄像机 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 258 | 室外球型摄像机 | 套 |  |  | 6 |  | 2 | 8 | 工业 |
| 259 | 视频管理服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 260 | 广播主机 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 261 | 时序器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 262 | IP网络监听音箱 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 263 | IP网络寻呼对讲主控台 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 264 | 寻呼话筒 | 套 |  | 6 | 2 |  | 4 | 12 | 工业 |
| 265 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  | 5 | 4 |  |  | 9 | 工业 |
| 266 | 视频监控杆件（高15m） | 根 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 267 | 机箱 | 套 |  | 9 |  |  | 3 | 12 | 工业 |
| 268 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 |  | 4 | 2 |  | 3 | 9 | 工业 |
| 269 | 室外6芯单模光纤 | 米 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 工业 |
| 270 | 室外箱电源线 | 米 |  | 3000 |  |  | 300 | 3300 | 工业 |
| 271 | 室外六类非屏蔽网线 | 米 |  | 400 | 1300 |  | 400 | 2100 | 工业 |
| 272 | 摄像机电源线 | 米 |  | 400 | 1300 |  | 400 | 2100 | 工业 |
| 273 | 核心交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 274 | 视频存储（含19块16T硬盘） | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 275 | 视频存储（含5块16T硬盘） | 套 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 276 | 标准机柜 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 277 | 辅材 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 278 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （五）服务区公众信息交互系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 服务区车位诱导屏 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 280 | 多功能集约型合杆 | 套 |  | 6 | 2 |  | 2 | 10 | 工业 |
| 281 | 入口分流显示屏 | 套 |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 工业 |
| 282 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 283 | 六类非屏蔽网线 | m |  | 400 | 600 |  | 200 | 1200 | 工业 |
| 284 | 室外6芯单模光纤 | m |  | 600 | 1200 |  |  | 1800 | 工业 |
| 285 | RVV3*6mm2 | m |  |  | 1200 |  | 200 | 1400 | 工业 |
| 286 | RVV3*1.5mm2 | m |  |  | 600 |  | 200 | 800 | 工业 |
| 287 | RVV3*2.5mm2 | m |  | 600 |  |  |  | 600 | 工业 |
| 288 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 其他未列明行业 |
| 289 | 辅材 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 | 工业 |
| 290 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （六）服务区能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 智能电表 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 292 | 智能水表 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 293 | 网络控制器 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 294 | 控制箱 | 个 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 295 | 能耗监测管理软件 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 296 | RVV3*2.5mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 | 工业 |
| 297 | RVSP2*1.0mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 | 工业 |
| 298 | RVV2*1.0mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 | 工业 |
| 299 | 辅材 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 300 | 系统对接 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （七）服务区智慧照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 智能照明控制系统 | 套 |  |  |  |  | 7 | 7 | 软件和信息技术服务业 |
| 302 | 智能照明系统软件 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 303 | 线缆 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 304 | 辅材 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 305 | 系统对接 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （八）服务区中心配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 标准机柜 | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 307 | 管理工作站 | 套 |  | 6 |  |  | 4 | 10 | 工业 |
| 308 | 管理服务器 | 台 |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 工业 |
| 309 | 防火墙（服务区） | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 | 软件和信息技术服务业 |
| 310 | 数据专线 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 软件和信息技术服务业 |
| 311 | 互联网专线 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 软件和信息技术服务业 |
| 312 | 辅材 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 工业 |
|  | （九）服务区车行道闸管控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 道闸主机 | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 | 工业 |
| 314 | 智能道闸 | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 | 工业 |
| 315 | 数字车检器（防闸） | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 | 工业 |
| 316 | 车行道闸控制软件 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 317 | 通讯线 | 米 |  | 500 |  |  |  | 500 | 工业 |
| 318 | 六类非屏蔽网线 | 米 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 工业 |
| 319 | 室外电源线 | 米 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 工业 |
| 320 | 系统对接 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （十）服务区综合管线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | PE50室外穿线管 | m |  | 2900 | 1600 |  |  | 4500 | 工业 |
| 322 | 室外管路HDPE75 | m |  |  |  |  | 200 | 200 | 工业 |
| 323 | SC50钢管室外穿线管 | m |  | 800 |  |  |  | 800 | 工业 |
| 324 | 过路SC100钢管室外穿线管 | m |  | 350 | 600 |  |  | 950 | 工业 |
| 325 | JDG25室内穿线管 | m |  | 550 |  |  |  | 550 | 工业 |
| 326 | 手井 | 个 |  | 35 | 16 |  | 2 | 53 | 其他未列明行业 |
|  | 七、一张网出行服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动式应急预警服务设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | （一）移动式应急预警服务设备 | 辆 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
|  | 八、计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 视频存储（16盘位） | 台 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 7 | 工业 |
| 329 | 硬盘（8T） | 块 | 12 | 16 | 14 |  | 13 | 55 | 工业 |
| 330 | 视频流媒体服务器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 工业 |
| 331 | 上云网关（200路） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 工业 |
| 332 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 工业 |
| 333 | 智能机箱（视频） | 套 | 41 |  |  |  |  | 41 | 工业 |
| 334 | 服务区视频存储（含9块16T硬盘） | 台 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 335 | 服务区管理工作站 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 336 | 服务区管理服务器 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 337 | 服务区标准机柜 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 338 | 服务区VPN专线租赁 | 项 |  |  | 1 |  |  | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 339 | 服务区互联网专线租赁 | 项 |  |  | 1 |  |  | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 340 | 标准机柜 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 工业 |
| 341 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 工业 |
| 342 | 数据专线租赁 | 年 | 5 |  |  |  |  | 5 | 租赁和商务服务业 |
| 343 | 40KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 | 工业 |
| 344 | 防火墙（市级） | 台 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 345 | 防火墙（区县） | 台 | 1 | 4 | 1 |  | 2 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 346 | 日志审计 | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 347 | 堡垒机 | 项 |  |  |  | 1 |  | 1 | 工业 |
| 348 | 备份一体机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 349 | 数据接入 | 项 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 350 | 系统功能调整及数据接入 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 351 | 数据对接 | 人/天 | 375 |  |  |  |  | 375 | 软件和信息技术服务业 |
| 352 | 系统升级 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 353 | 事件检测系统软件 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 354 | 事件检测系统服务器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 355 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 356 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 工业 |
| 357 | 情报板内容安全防护软件 | 套 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 358 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 台 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 工业 |
| 359 | 软件部署服务器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 360 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 工业 |
| 361 | 江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 362 | 江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 363 | 江苏省普通公路数据管理体系升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 364 | 标准类研究 | 项 |  |  |  |  |  | 1 | 其他未列明行业 |

## （二）江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

| 序号 | 功能模块 | 二级功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路基础设施结构监测综合查询 | 桥隧坡结构监测总体信息统计、展示 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  | 桥梁结构监测查询 | 1 |  |
| 3 |  | 边坡结构监测查询 | 1 |  |
| 4 |  | 隧道结构监测查询 | 1 |  |
| 5 | 边坡结构监测模块 | 省级边坡结构监测总体统计、快速查询 | 1 |  |
| 6 |  | 单坡结构监测外场设备接入 | 1 |  |
| 7 |  | 单坡结构监测数据分析、统计 | 1 |  |
| 8 | 隧道结构监测模块 | 省级隧道结构监测总体统计、快速查询 | 1 |  |
| 9 |  | 单隧道结构监测外场设备接入 | 1 |  |
| 10 |  | 单隧道结构监测数据分析、统计 | 1 |  |
| 11 | 视频监控模块 | 桥梁视频信息统计、查询、展示 | 1 |  |
| 12 |  | 视频预览及回放 | 1 |  |
| 13 |  | 桥梁抓拍照片收集、查询、展示 | 1 |  |
| 14 |  | 桥梁视频监控大屏 | 1 |  |
| 15 |  | 桥梁AI视频场景识别 | 1 |  |
| 16 | 现场应急阻拦模块 | 告警设施统计、查询、展示 | 1 |  |
| 17 |  | 告警设施外场设备查看与控制 | 1 |  |
| 18 |  | 与结构报警融合 | 1 |  |
| 19 | 通用功能新建和升级 | 文件资料管理 | 1 |  |
| 20 |  | 设备维保管理 | 1 |  |
| 21 |  | 数据展示和下载 | 1 |  |
| 22 |  | 监测快报模块 | 1 |  |
| 23 | 报警模块 | 单坡结构监测数据报警计算和识别 | 1 |  |
| 24 |  | 单隧道结构监测数据报警计算和识别 | 1 |  |
| 25 |  | 单桥结构监测数据报警计算和识别功能升级 | 1 |  |
| 26 |  | 新建单体结构报警信息的自动化确认模块 | 1 |  |
| 27 |  | 单体结构报警处置知识库和处置流程升级 | 1 |  |
| 28 |  | 报警信息推送方式升级 | 1 |  |
| 29 | 系统运行及数据质量管理模块 | 监测设施运行状态评价 | 1 |  |
| 30 |  | 数据质量自动核查和评价模块 | 1 |  |
| 31 |  | 上线自动核查模块 | 1 |  |
| 32 | 桥梁群结构监测模块 | 省级桥梁群结构监测总体统计、快速查询 | 1 |  |
| 33 |  | 与单桥梁群监测系统联网对接 | 1 |  |
| 34 |  | 与部级监测系统联网对接 | 1 |  |
| 35 |  | 系统运行监测与数据监测 | 1 |  |

## （三）江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行监测 | GIS地图 | 隧道位置 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  | 隧道基础信息 | 1 |  |
| 3 |  |  | 实时运行状态 | 1 |  |
| 4 |  | 交通流量 | 隧道交通流量统计 | 1 |  |
| 5 |  | 事件数量 | 隧道事件数量统计 | 1 |  |
| 6 |  | 设备管理 | 隧道设备情况 | 1 |  |
| 7 | 安全监测 | 结构类监测 | 渗漏水、积水监测 | 1 |  |
| 8 |  |  | 衬砌剥落监测 | 1 |  |
| 9 |  |  | 变形监测 | 1 |  |
| 10 |  |  | 应变监测 | 1 |  |
| 11 |  |  | 应力监测 | 1 |  |
| 12 |  |  | 裂缝监测 | 1 |  |
| 13 |  |  | 沉降监测 | 1 |  |
| 14 |  |  | 温湿度监测 | 1 |  |
| 15 |  |  | 径向收敛监测 | 1 |  |
| 16 |  |  | 地下水压力监测 | 1 |  |
| 17 |  |  | 振动监测 | 1 |  |
| 18 |  | 机电类监测 | 基础数据管理 | 1 |  |
| 19 |  |  | 通风系统监测 | 1 |  |
| 20 |  |  | 照明系统监测 | 1 |  |
| 21 |  |  | 车道指示器监测 | 1 |  |
| 22 |  |  | 火灾报警监测 | 1 |  |
| 23 |  |  | 给排水系统监测 | 1 |  |
| 24 |  |  | 视频监控监测 | 1 |  |
| 25 |  | 环境类监测 | 空气质量监测 | 1 |  |
| 26 |  |  | 通风监测 | 1 |  |
| 27 |  |  | 烟雾与能见度监测 | 1 |  |
| 28 |  |  | 噪声监测 | 1 |  |
| 29 |  | 交通类监测 | 异常事件监测 | 1 |  |
| 30 |  |  | 交通流量监测 | 1 |  |
| 31 | 养护管理 | 养护数据管理 | 隧道土建检查与养护 | 1 |  |
| 32 |  |  | 隧道机电检修与养护 | 1 |  |
| 33 |  |  | 隧道定期检查与评定 | 1 |  |
| 34 | 应急处置 | 预警信息 | 异常事件预警信息告警 | 1 |  |
| 35 |  | 处置流程 | 预案管理 | 1 |  |
| 36 | 综合报表 | 报表导出 | 报表生成 | 1 |  |
| 37 |  | 报表管理 | 定制化模板 | 1 |  |
| 38 | 配置管理 | 配置服务 | 数据对接配置 | 1 |  |
| 39 |  |  | 接口标准化 | 1 |  |
| 40 |  |  | 系统个性化设置 | 1 |  |
| 41 |  |  | 预警阈值配置 | 1 |  |

## （四）江苏省普通公路数据管理体系升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

| 序号 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通公路决策分析 | 公路驾驶舱 | 静态基础数据展示 | 公路信息 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |  | 桥隧信息 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 沿线设施信息 | 1 |  |
| 4 |  |  | 动态运行数据监测 | 规划建设管理 | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 养护管理 | 1 |  |
| 6 |  |  |  | 路网运行管理 | 1 |  |
| 7 |  |  |  | 安全应急管理 | 1 |  |
| 8 |  |  |  | 服务设施管理 | 1 |  |
| 9 |  |  | 典型应用场景 | 示范通道场景漫游 | 1 |  |
| 10 |  |  |  | 基础设施监测预警 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 路网运行监测预警 | 1 |  |
| 12 |  |  |  | 恶劣气象通行安全预警 | 1 |  |
| 13 |  |  |  | 智慧隧道 | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 出入口协调控制 | 1 |  |
| 15 |  |  |  | 智慧服务区 | 1 |  |
| 16 |  |  |  | “一张网”出行服务 | 1 |  |
| 17 |  |  |  | 应急协同处置 | 1 |  |
| 18 |  |  | AI 智能助手 | 语音指令 | 1 |  |
| 19 |  |  |  | 设施查询 | 1 |  |
| 20 |  |  |  | 帮助与设置 | 1 |  |
| 21 |  |  | 决策支持子系统 | 清风专题报表模块 | 1 |  |
| 22 |  |  |  | 资源优化配置模块 | 1 |  |
| 23 |  |  |  | 廉政风险决策分析模块 | 1 |  |
| 24 |  |  | 一张图可视化中枢 | 一张图可视化中枢 | 1 |  |
| 25 |  | 公路资产管理 | 资产查询展示 | 图纸信息挂接 | 1 |  |
| 26 |  |  |  | 属性信息挂接 | 1 |  |
| 27 |  |  |  | 资产信息查询 | 1 |  |
| 28 |  |  | 资产全息数字画像 | 资产关键参数分析 | 1 |  |
| 29 |  |  |  | 资产全周期档案 | 1 |  |
| 30 |  |  | 资产统计分析 | 交通安全设施资产统计分析 | 1 |  |
| 31 |  |  |  | 服务设施资产统计分析 | 1 |  |
| 32 |  |  |  | 管理设施资产统计分析 | 1 |  |
| 33 |  | 公路规划建设管理 | 新 / 改扩建项目分析 | 项目总数分析 | 1 |  |
| 34 |  |  |  | 项目三维可视化交互 | 1 |  |
| 35 |  |  |  | 建设风险预警 | 1 |  |
| 36 |  |  | 路网规划图展示分析 | 路网规划图展示 | 1 |  |
| 37 |  |  |  | 路网规划辅助分析 | 1 |  |
| 38 |  |  | 建设项目管理子系统 | 工程计划模块 | 1 |  |
| 39 |  |  |  | 建设程序模块 | 1 |  |
| 40 |  |  |  | 招标投标模块 | 1 |  |
| 41 |  |  |  | 合同管理模块 | 1 |  |
| 42 |  |  |  | 进度管理模块 | 1 |  |
| 43 |  |  |  | 项目管理模块 | 1 |  |
| 44 |  |  |  | 质量与安全管理模块 | 1 |  |
| 45 |  |  |  | 交竣工模块 | 1 |  |
| 46 |  |  |  | 项目后评价模块 | 1 |  |
| 47 |  |  | 廉政风险防控子系统 | 风险规则配置模块 | 1 |  |
| 48 |  |  |  | 风险智能识别模块 | 1 |  |
| 49 |  |  |  | 风险分级预警模块 | 1 |  |
| 50 |  |  |  | 风险闭环处置模块 | 1 |  |
| 51 |  |  |  | 廉政档案归档模块 | 1 |  |
| 52 |  | 路网运行管理 | 交通态势评估 | 交通流量监测 | 1 |  |
| 53 |  |  |  | 交通指数分析 | 1 |  |
| 54 |  | 公路养护管理 | 桥梁结构监测 | 桥梁三维可视化应用 | 1 |  |
| 55 |  |  |  | 监测指标分图层展示 | 1 |  |
| 56 |  |  |  | 关键指标综合分析 | 1 |  |
| 57 |  |  | 隧道结构监测 | 隧道三维可视化应用 | 1 |  |
| 58 |  |  |  | 监测指标分图层展示 | 1 |  |
| 59 |  |  |  | 关键指标综合分析 | 1 |  |
| 60 |  |  | 道路长期性能观测 | 三维可视化交互 | 1 |  |
| 61 |  |  |  | 监测指标分图层展示 | 1 |  |
| 62 |  |  |  | 观测指标趋势分析 | 1 |  |
| 63 |  |  | 路面技术状况 | 技术状况三维应用 | 1 |  |
| 64 |  |  |  | 路面技术状况评估 | 1 |  |
| 65 |  |  | 智慧养护工区 | 养护工区三维可视化交互 | 1 |  |
| 66 |  |  |  | 关键物资使用监控与库存预警 | 1 |  |
| 67 |  |  |  | 关键指标综合分析 | 1 |  |
| 68 |  |  | 养护辅助决策 | 养护工程关联查询 | 1 |  |
| 69 |  |  |  | 养护工程评估 | 1 |  |
| 70 |  |  |  | 病害数据联动分析 | 1 |  |
| 71 |  |  | 养护项目监管子系统 | 养护计划模块 | 1 |  |
| 72 |  |  |  | 养护作业模块 | 1 |  |
| 73 |  |  |  | 养护设备管理模块 | 1 |  |
| 74 |  |  |  | 养护材料管理模块 | 1 |  |
| 75 |  |  |  | 养护质量评价模块 | 1 |  |
| 76 |  | 公路安全应急 | 科技兴安路 | 科技兴安三维场景应用 | 1 |  |
| 77 |  |  | 安全指标综合应用 | 公路运营安全风险 | 1 |  |
| 78 |  |  |  | 事故路段预警 | 1 |  |
| 79 |  |  |  | 专项应急预案推演 | 1 |  |
| 80 |  | 出行服务管理 | 服务设施统计分析 | 三维可视化交互 | 1 |  |
| 81 |  |  |  | 分图层展示 | 1 |  |
| 82 |  |  |  | 统计分析 | 1 |  |
| 83 |  |  | 交叉口统计分析 | 空间信息标注 | 1 |  |
| 84 |  |  |  | 属性信息挂接 | 1 |  |
| 85 |  |  |  | 交叉口间距分析 | 1 |  |
| 86 |  |  |  | 多维度统计查询 | 1 |  |
| 87 | 数据治理 | 数据质检服务 | 质检规则管理服务 | 规则定义服务 | 1 |  |
| 88 |  |  | 基础数据质检服务 | 数据对接服务 | 1 |  |
| 89 |  |  |  | 业务数据质检服务 | 1 |  |
| 90 |  |  |  | 质量监控与预警服务 | 1 |  |
| 91 |  |  | 业务数据质检服务 | 数据对接服务 | 1 |  |
| 92 |  |  |  | 业务数据质检服务 | 1 |  |
| 93 |  |  |  | 质量监控与预警服务 | 1 |  |
| 94 |  |  | 质检报告管理服务 | 报告生成服务 | 1 |  |
| 95 |  |  | 问题整改闭环服务 | 问题分派服务 | 1 |  |
| 96 |  |  |  | 整改验证服务 | 1 |  |
| 97 |  |  |  | 复盘与通报服务 | 1 |  |
| 98 |  | 主题库建库 | 工程建设管理主题库建库 | 建设数据整合 | 1 |  |
| 99 |  |  |  | 项目管理 | 1 |  |
| 100 |  |  |  | 质量管控 | 1 |  |
| 101 |  |  |  | 资金管理 | 1 |  |
| 102 |  |  | 路网运行管理主题库建库 | 运行数据整合 | 1 |  |
| 103 |  |  |  | 实时监控 | 1 |  |
| 104 |  |  |  | 运行分析 | 1 |  |
| 105 |  |  |  | 数据导出 | 1 |  |
| 106 |  |  | 公路养护管理主题库建库 | 养护数据整合 | 1 |  |
| 107 |  |  |  | 养护计划管理 | 1 |  |
| 108 |  |  |  | 工单闭环 | 1 |  |
| 109 |  |  |  | 数据导出 | 1 |  |
| 110 |  |  | 安全应急管理主题库建库 | 事件管理 | 1 |  |
| 111 |  |  |  | 资源与调度 | 1 |  |
| 112 |  |  |  | 处置评估 | 1 |  |
| 113 |  |  |  | 数据导出 | 1 |  |
| 114 |  |  | 出行服务管理主题库建库 | 服务数据整合 | 1 |  |
| 115 |  |  |  | 出行提示管理 | 1 |  |
| 116 |  |  |  | 服务区服务 | 1 |  |
| 117 |  |  |  | 用户反馈管理 | 1 |  |
| 118 |  | 数据共享服务 | 接口管理服务 | 查询接口 | 1 |  |
| 119 |  |  |  | 同步接口 | 1 |  |
| 120 |  |  |  | 接口管理 | 1 |  |
| 121 | 底座支撑软件升级 | 业务数据服务升级 | 业务数据集成 | 控制台 | 1 |  |
| 122 |  |  |  | 字段类型映射配置 | 1 |  |
| 123 |  |  |  | 任务配置 | 1 |  |
| 124 |  |  |  | 调度周期 | 1 |  |
| 125 |  |  |  | 任务运维 | 1 |  |
| 126 |  |  |  | 运行统计 | 1 |  |
| 127 |  |  |  | 监控预警 | 1 |  |
| 128 |  |  |  | 数据异常检测 | 1 |  |
| 129 |  |  | 业务数据开发 | 开发中心 | 1 |  |
| 130 |  |  |  | 运维中心 | 1 |  |
| 131 |  |  |  | 监控预警 | 1 |  |
| 132 |  |  | 业务数据标准 | 标准统计 | 1 |  |
| 133 |  |  |  | 基础标准 | 1 |  |
| 134 |  |  |  | 数据标准清洗规则 | 1 |  |
| 135 |  |  |  | 任务配置 | 1 |  |
| 136 |  |  |  | 任务运维 | 1 |  |
| 137 |  |  |  | 任务预警 | 1 |  |
| 138 |  |  | 业务数据质检 | 业务数据质检总览 | 1 |  |
| 139 |  |  |  | 质检规则 | 1 |  |
| 140 |  |  |  | 质检作业 | 1 |  |
| 141 |  |  |  | 质检检核 | 1 |  |
| 142 |  |  |  | 质检报告 | 1 |  |
| 143 |  |  | 业务数据血缘分析 | 血缘自动采集 | 1 |  |
| 144 |  |  |  | 血缘关系建模 | 1 |  |
| 145 |  |  |  | 血缘图谱展示 | 1 |  |
| 146 |  |  |  | 字段级血缘追踪 | 1 |  |
| 147 |  |  |  | 血缘数据检索与筛选 | 1 |  |
| 148 |  |  |  | 血缘报告生成与导出 | 1 |  |
| 149 |  |  | 业务数据服务 | 服务集市 | 1 |  |
| 150 |  |  |  | 调用中心 | 1 |  |
| 151 |  |  |  | 运营中心 | 1 |  |
| 152 |  | 三维地图服务升级 | 数据脱密模块 | 数据接入 | 1 |  |
| 153 |  |  |  | 脱密规则管理 | 1 |  |
| 154 |  |  |  | 脱密处理 | 1 |  |
| 155 |  |  |  | 脱密校验 | 1 |  |
| 156 |  |  |  | 数据导出 | 1 |  |
| 157 |  |  | 三维标绘模块 | 点标绘 | 1 |  |
| 158 |  |  |  | 线标绘 | 1 |  |
| 159 |  |  |  | 面标绘 | 1 |  |
| 160 |  |  |  | 体标绘 | 1 |  |
| 161 |  |  |  | 符号库 | 1 |  |
| 162 |  |  | 三维低代码开发模块 | 可视化应用搭建 | 1 |  |
| 163 |  |  |  | 三维空间场景组织 | 1 |  |
| 164 |  |  |  | 组件市场 | 1 |  |
| 165 |  |  |  | 模板市场 | 1 |  |
| 166 |  | AI智能服务 | 应用开发平台 | 智能体创建 | 1 |  |
| 167 |  |  |  | 智能体发布 | 1 |  |
| 168 |  |  |  | 智能体调试 | 1 |  |
| 169 |  |  |  | 智能体管理 | 1 |  |
| 170 |  |  |  | 知识库创建 | 1 |  |
| 171 |  |  |  | 知识库详情 | 1 |  |
| 172 |  |  |  | 知识库管理 | 1 |  |
| 173 |  |  |  | 工作流创建 | 1 |  |
| 174 |  |  |  | 工作流调试 | 1 |  |
| 175 |  |  |  | 工作流发布 | 1 |  |
| 176 |  |  |  | 工作流管理 | 1 |  |
| 177 |  |  | 知识工程服务 | 知识解析 | 1 |  |
| 178 |  |  |  | 知识切片 | 1 |  |
| 179 |  |  |  | 知识分类 | 1 |  |
| 180 |  |  |  | 知识增强 | 1 |  |
| 181 |  |  | 模型推理调优 | 模型部署服务 | 1 |  |
| 182 |  |  |  | 模型推理服务 | 1 |  |
| 183 |  |  |  | 语言模型调优 | 1 |  |
| 184 |  |  |  | OCR模型调优 | 1 |  |
| 185 |  |  | 公路资产智能助手 | 元数据同步 | 1 |  |
| 186 |  |  |  | 元数据语义化治理 | 1 |  |
| 187 |  |  |  | 业务虚拟表编织 | 1 |  |
| 188 |  |  |  | 业务虚拟表语义化治理 | 1 |  |
| 189 |  |  |  | 业务主题管理 | 1 |  |
| 190 |  |  |  | 知识注入（公式/表关系） | 1 |  |
| 191 |  |  |  | sql执行（自然语言转SQL/SQL模版） | 1 |  |
| 192 |  |  |  | 选表（向量匹配/topK设定） | 1 |  |
| 193 |  |  |  | 大模型总结 | 1 |  |
| 194 |  |  |  | BI生成（折线图/柱状图/饼状图） | 1 |  |
| 195 |  |  |  | 对话历史 | 1 |  |
| 196 |  |  |  | 引用来源 | 1 |  |
| 197 |  |  | 公路建设项目智能录入与风险预警 | OCR识别处理 | 1 |  |
| 198 |  |  |  | 信息智能提取 | 1 |  |
| 199 |  |  |  | 自动填充与人工交互 | 1 |  |
| 200 |  |  |  | 数据比对预警 | 1 |  |
| 201 |  | 信创适配 | 数据管理中心适配 | 数据管理中心适配 | 1 |  |
| 202 |  |  | 数据展示中心适配 | 数据展示中心适配 | 1 |  |
| 203 |  |  | 综合导览中心适配 | 综合导览中心适配 | 1 |  |
| 204 |  |  | 运维管理中心适配 | 运维管理中心适配 | 1 |  |
| 205 |  | 基础引擎升级 | WebGIS引擎升级 | GIS应用服务器软件 | 2 |  |
| 206 |  |  |  | GIS运维管理软件 | 1 |  |
| 207 |  |  | 高渲染引擎升级 | 空间数据治理工具 | 5 |  |
| 208 |  |  |  | 空间数据渲染平台 | 5 |  |
| 209 |  |  |  | 数字孪生云渲染平台 | 3 |  |

## （五）标准类研究（对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业）

| 序号 | 品目 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究报告 | 研究报告 | 1 | 其他未列明行业 |
| 2 | 标准指南 | 江苏普通公路数字化转型升级技术标准体系 | 1 |  |
| 3 |  | 江苏普通公路数字化转型升级绩效评价指南 | 1 |  |
| 4 | 技术成果 | 论文 | 2 |  |
| 5 |  | 发明专利 | 2 |  |
| 6 | 奖项 | 省部级或行业学（协）会科学技术奖 | 1 |  |

注：投标人投标时须根据产品技术参数表中的每一条内容，明确列出所响应的具体技术参数内容。本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足，否则作无效投标处理。带“▲”号的技术参数需提供证明材料，未提供相关资料视为未响应该条款。

# 三、质量要求及验收标准

按照招标文件中技术参数和总体要求，未经许可，不能随意调整。

# 四、技术参数及总体要求

## （一）技术参数

### 1、G312江苏段硬件

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |
|  | （一）道路智能巡查车载系统 |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 含智能摄像机、RTK定位、边缘计算模块、显示屏等设备的租用服务，数据需按要求接入省级系统。 - 视觉感知：智能摄像机 1）图像传感器：≥800万CMOS； 2）图像质量：最大分辨率3840×2160，满足120dB宽动态，具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪功能； 3）具备AI机器视觉前端视像采集功能，能对道路状况进行实时检测； 4）能够远程调节摄像机视角与焦距； 5）补光：具备白光/红外双补光，红外距离不低于50m； 编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 6）标准协议：GB/T 28181-2022； 7）存储形式：内置存储容量应具备不低于20秒视频数据的暂存； 8）具备以太网接口，内置5G通信模组（内含5G物联网流量卡和5年流量费，3000G/月），内置WiFi热点，用户可使用手机或平板查看所有视频和配置参数； 9）具备DC12V/PoE双供电模式，功耗＜10.0W； 10）防护等级：≥IP66。 2、定位感知：RTK定位 1）具备北斗定位，定位精度不低于2.5米； 2）速度范围：0-120km/h； 3）用于巡检车动态轨迹和定位； 4）实现桩号标识和地理坐标精准对应。 3、边缘计算模块 1）处理器：采用国产自研芯片，最高主频≥2.0GHz，不少于8核CPU； 2）内存：≥16GB 3）内置AI加速处理模块，算力≥32Tops； 4）存储：≥20TB； 5）接口：RS485接口、RS232接口、以太网口、USB、视频输出、音频输出； 6）存储温度：-30℃～70℃； 7）防护等级：≥IP65； 8）内置正版专业版防病毒软件； 9）具备裂缝、坑槽、车辙、护栏损坏、标志标牌缺损等≥10类病害识别能力； 10）利用边缘算力负责数据的初步处理与识别，涵盖数据导入（能够导入 CSV、Excel 等多格式）、数据清洗预处理（去重、补缺失值等）、算法模型构建（如线性回归、神经网络等）、模型训练优化、效果评估（查全率、准确率等）及结果输出（表格、图表等多形式的导出及上传）。 4、显示屏 1）显示屏尺寸宜为8寸，分辨率1280*800以上； 2）提供HDMI、VGA接口； 3）12VDC电源，工作温度-30℃～70℃。 |
| 2 | 数据处理服务 | 数据报告输出及数据对接服务，数据需按要求接入省级系统。 |
| 3 | 车辆安装配套 | 现有巡检车上安装摄像机、陀螺仪、边缘计算终端等设备，含安装连接线缆及完成设备安装所需的其他材料与工作。 |
|  | （二）智能巡查无人机系统 |  |
| 4 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 1、固定四旋翼飞机； 2、与无人机舱适配； 3、裸机重量≤1450克； 4、最大起飞重量≥1500 克； 5、对角线轴距≤500毫米； 6、最大水平飞行速度≥ 20 米/秒； 7、最长飞行时间≥50分钟； 8、飞行器具备不低于IP54防护等级； 9、定位悬停精度：无人机具备RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度，水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m； 10、夜航灯：飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定； 11、六向避障：机身具备六向避障能力； 12、5G图传：飞行器能够使用5G网络进行图传的回传； 13、相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 14、广角相机CMOS：相机CMOS≥1/1.32英寸； 15、广角相机像素：具备广角相机，有效像素≥4800万； 16、长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸； 17、长焦相机像素：像素数≥1200万； 18、可见光相机变焦倍数：变焦倍数≥56倍； 19、红外传感器分辨率≥640*512； 20、红外传感器分辨率：能够利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率＞1280*1024； 21、红外传感器帧率≥30Hz； 22、红外热成像相机变焦倍数：≥28倍数码变焦； 23、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）； 24、可见光相机视频：可见光相机满足4k30p视频录制； 25、行业无忧保险：意外损坏保险、300万三者险。 |
| 5 | 无人机方舱（机场） | 1、尺寸≤600mm×600mm×500mm（舱盖闭合，不含气象站）； 2、重量：设备重量≤35kg（不包含飞行器）； 3、最大输入功率：设备最大输入功率≤1000W； 4、IP防护等级：机场设备具备≥IP55防护等级； 5、最大抗风速度≥12 m/s； 6、最大作业半径：设备理想情况最大作业半径≥10公里； 7、RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可接收北斗卫星信号； 8、RTK 基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度： 9、水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS）； 10、垂直精度≤2 cm+1 ppm（RMS）； 11、图传天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量≥4天线； 12、备用电池容量：设备内置备用电池，续航时间≥5小时； 13、网络接入：设备能够通过5G或RJ45有线实现网络接入，能够基于4G/5G和有线网络对无人机进行飞行控制与数据回传； 14、传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器； 15、监控相机：具备双摄监控，可监控舱内和舱外情况，设备配备监控相机视频分辨率≥1080P，且具备补光能力； 16、防雷接口：设备供电口防雷能力≥20KA，以太网口防雷能力≥10KA； 17、边缘计算：设备能够本地获取机场媒体文件进行数据预处理； 18、含无人机方舱选址现场技术支持服务；无人机方舱运输服务、交付培训服务、现场机场支持服务；无人机方舱现场安装部署调试服务人工费、材料费。 |
| 6 | 方舱基建工程 | 含机舱建设基础、安装连接线缆及完成方舱建设所需的其他材料与工作。 |
| 7 | 遥控器 | 1、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）不小于25 km（FCC），12 km（CE/SRRC/MIC）； 2、具备 PD 快充功能； 3、内置电池续航不小于3.8小时；工作环境温度：-20℃ 至 50℃。 |
| 8 | 5G增强图传套件 | 能够4G/5G通信频段进行通信 |
| 9 | 边缘计算模块 | 1）处理器：采用国产自研芯片，最高主频≥2.0GHz，不少于8核CPU； 2）内存：≥16GB 3）内置AI加速处理模块，算力≥32Tops； 4）存储：≥20TB； 5）接口：RS485接口、RS232接口、以太网口、USB、视频输出、音频输出； 6）存储温度：-30℃～70℃； 7）防护等级：≥IP65； 8）内置正版专业版防病毒软件； 9）具备桥梁外观、梁体破损、裂缝、坑槽、护栏损坏、标志标牌损坏、标线缺损、大件抛洒物等病害识别能力； 10）尺寸：≤25*12*10cm。 |
| 10 | 无人机应用软件 | 具备远程航线规划、地图指点飞行、实时飞行操控功能。 |
| 11 | 数据对接、系统分析 | 数据对接分析，提供缺陷分布图、三维模型可视化、趋势分析图表等展示功能。 |
| 12 | 保险（缺陷责任期内） | 含5年无人机保险服务 |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 |
| 14 | YJY-3*4mm² | YJY-3*4mm² |
| 15 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作。 |
|  | （三）桥梁结构监测系统 |  |
| 16 | 光电挠度仪（含固定支架） | 1、测量距离：1~300m（不同焦距镜头）； 2、测量精度：≤±0.2mm； 3、测量频率：≥10Hz(最优精度下多个目标同时测量）； 4、数据存储：具备本地数据存储，断网续传功能； 5、具备本地报警联动抓拍、数据智能分析、事件自动监测、断网续传功能； 6、工作温度：-40℃~+85℃。 |
| 17 | 标靶（有源） | 1、LED光源； 2、工作温度：-40℃~+85℃； 3、输入电压：DC12~24V； 4、功耗＜4W。 |
| 18 | 视频监控摄像机 | 1、图像传感器：≥800万CMOS； 2、图像质量：最大分辨率3840×2160，满足宽动态，信噪比不小于55dB； 3、最低照度：彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux。 4、镜头：内置不小于15倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于90mm； 5、云台：垂直旋转范围-15°～90°； 6、补光：具备红外补光功能，红外照射距离不小于200米； 7、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 8、标准协议：GB/T 28181-2022； 9、存储形式：内部存储（内置256GB SD卡）； 10、接口：具备报警输入，报警输出，音频输入，音频输出，100M/1000M以太网接口； 11、防护等级：≥IP66； 12、云台、防护罩、雨刷、摄像机和变焦镜头一体化结构，防护罩内带有加热器、除霜器及风扇，为摄像机和变焦镜头一体化提供合适的温度环境。 |
| 19 | 裂缝传感器 | 1、量程:5mm; 2、线性误差:模拟输出±0.25%； 3、工作温度:-25℃~+85℃。 |
| 20 | 应变传感器 | 1、量程 0~2000με； 2、精度 ±0.5με； 3、采集频率 1/600Hz。 |
| 21 | 倾角传感器 | 1、测量范围 ±90°； 2、最小分辨率 0.0055； 3、输出 三轴输出； 4、采样率 1～50Hz。 |
| 22 | 智能振动传感器 | 1、灵敏度V.s/m：0.3； 2、位移（mm,0-p）：20； 3、通频带Hz，+1/-3dB：0.25~80； 4、输出负荷电阻（kΩ）：1000。 |
| 23 | 红外测温仪 | 1、温度测量范围:-20℃C~+100°C; 2、精度:<1.5°℃; 3、距离系数:8:1。 |
| 24 | 4G物联网卡 | 2G/月，一处5年，数据传输 |
| 25 | 5G路由器 | 1.接口数量：≥4个10/100/1000M电口，≥2个千兆SFP光口； 2.交换容量：≥12Gbp包转发率：≥2Mpps； 3.内存：≥2GB，Flash：≥8GB； 4.IPv4单播路由：静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP； 5.IPv6单播路由：静态路由、路由策略、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 6.L2TP VPN、IKE/IPsec VPN、ADVPN、GRE VPN等； 7.SM3/SM4国密算法； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.4G/5G频段：5GNRNSA、n41/n78/n79、5GNRSA：N1/N3/N5/N8/N28/N41/N77/N78/N79、LTE-FDD：B1/B4/B5/B8、LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41、UMTS/WCDMA:B1/B5/B8； 10.SIM卡插槽：数量≥2； 11.工作温度：-20～60℃，相对湿度：5%~95%不结露； 12.导轨式安装。 |
| 26 | 工控机 | 1、采用嵌入式无风扇工业级主机，整机全封闭，辐射式散热，无风扇，国产自研芯片和国产操作系统； 2、CPU：核心数≥8，线程数≥16，基本频率≥2000M或同等运算能力及以上； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：双硬盘； 5、≥512G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘或固态硬盘，容量≥2T； 6、串行数据接口：≥6个 COM口，RS232/RS485按需可选； 7、网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应独立以太网口，能够无盘引导及远程唤醒； 8、输入输出（I/O单元）：不低于6路数字I/O，所有设备控制皆通过数字I/O实现； 9、显示接口：1个VGA接口和1个HDMI接口； 10、工作温度：-40~70℃； 11、防护等级：≥IP65。 |
| 27 | RVV-3*2.5mm² | RVV-3*2.5mm² |
| 28 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设、水晶头等 |
| 29 | YJY-3*4mm² | YJY-3*4mm² |
| 30 | 线缆直埋施工 | 含激流槽、绿化、人行踏步、声屏障、基础、土方、人手井、桥涵、路面等相关设施的破坏拆除、开挖回填及恢复、混凝土包封等电缆敷设的相关措施。 |
| 31 | 线缆桥架/管道防护 | 桥梁现场桥架、防护管道，含激流槽、绿化、人行踏步、声屏障、基础、土方、人手井、桥涵、路面等相关设施的破坏拆除、开挖回填及恢复、混凝土包封等电缆敷设的相关措施。 |
| 32 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 1.机箱基本要求 （1）机箱净容积≥高600×宽500×深250（mm）； （2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度据地面≥2.5m，挂杆方式推荐背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数 （1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥2路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，支持RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可支持远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （5）配置控制器1套，能够在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。标配智能机箱控制与管理系统和5年4G通信费用。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）控制器应为独立封闭结构，禁止PCB裸板直接安装在机箱内； ▲2）机箱控制器输入电源标称采用国际电联IEC60320-C14标准插座（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章），禁止采用明装接线端子； ▲3）机箱控制器输入电源应配备熔断保险丝(提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章)； 4）控制器标配4G通信模块和贴片式物联网通信卡，禁止插拔式安装SIM卡； 5）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集； ▲6）实现≥4路开关独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 7）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 8）具备北斗定位功能和具备开门抓拍功能。 9）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 ▲10）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 11）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构现有智能机箱控制与管理系统。 12）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 34 | 工业以太网交换机（外场接入） | 1.端口数量：≥8个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口，双电源； 2.交换容量：≥400Gbps，包转发率：≥100Mpps； 3.RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制； 4.OSPF、RIP、IGMP、PIM、静态路由等协议； ▲5.满足基于硬件1588V2技术，实现时钟同步精度（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章）； 6.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 7.端口聚合、端口流控、端口限速； 8.IPv6-Ping，具有BFD IPv6，具有BGP4 IPv6，具有IPv6 MLD Snooping; 9.防护等级：IP41，无风扇散热； 10.工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露； 11.导轨式安装。 |
| 35 | 动态数据采集分析仪 | 1、通道数量：8路； 2、分辨率：24bits； 3、采样频率：200Hz/Chma×; 4、接入信号类型：电磁式； 5、输入信号范围：±2.5V，±1.25V，±0.625V，±0.3125V，±150mV，±75mV: 6、通讯接口：RJ45； 7、工作温度：-30~+70℃;防护等级：IP65。 |
| 36 | 通用采集模块 | 1、通道:8路差分，可独立设置量程;输入类型:mV，V，mA; 2、输入量程:士0.15V，士0.5V，士1V，士5V，士10V，士20mA，0-20mA，4-20mA;采样速率:10 采样点每秒; 3、输出接口:RJ45;工作温度:-40-85℃。 |
| 37 | 温度数据解析单元 | 1、输入通道:8路差分，信号类型：4-20mA，0~10V可选； 2、采集精度±0.1% F.S.，采样率10 Hz，分辨率16位； 3、防护等级IP65，工作温度:-40-85℃。 |
| 38 | 边缘计算网关 | 1、CPU：6核A55@1.6GHz； 2、内存：4GB； 3、算力：7.2TOPS； 4、EMMC:32GB； 5、视频编解码：H.264&H.265:1080P@240fps； 6、功耗：≤12.5W； 7、电源接口：DC9V~18V； 8、工作温度：-20℃~60℃。 |
| 39 | 视频监控杆件 | 高8m，含基础、浇筑及接地等 |
| 40 | 数据对接与配置 | 含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等 |
| 41 | 设备安装与辅材 | 含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试；桥梁监测为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等）等费用。 |
| 42 | 系统软、硬件调试 | 专业人员现场作业及调试 |
| 43 | 数据分析及服务 | 含5年监测运行及专业数据分析服务 |
|  | （四）边坡结构监测系统 |  |
| 44 | 无线智能倾角传感器 | 1、测量范围：±90°； 2、最小分辨率：0.0055； 3、输出：三轴输出； 4、采样率：1～50Hz； 5、通讯方式：4G； 6、数据格式：原始数据 / 分析结果； 7、工作电压：DC9~24V； 8、配置参数：RS-485 / 9600 Baud； 9、工作环境：温度：-30~+75℃ 湿度：＜90%； 10、防水等级：≥IP65。 |
| 45 | 裂缝计（无线组网） | 1、量程：10mm； 2、供电电压：12VDC~24VDC； 3、输出信号：0~10V；4~20m（两线制）RS485数字信号； 4、线性误差：≤0.25%（40mm量程以下）；≤1%（40mm量程以上）； 5、重复性误差：≤10μm； 6、分辨率：≤1μm； 7、工作温度：-25℃~+85℃； 8、耐受冲击：250g/11毫秒； 9、振动允限：10g/2KHz； 10、温度系数：零点≤0.01%/℃； 11、灵敏度：≤0.025%/℃； 12、动态特性：10Hz； 13、工作电流：电压信号输出工作电流应≤12mA；电流信号输出工作电流4~20mA。 |
| 46 | 雨量计（无线组网） | 1、量 程 0~200mm； 2、分辨率 0.1mm； 3、最大测量误差(强度≥0.5mm/h) ±0.2mm，≤10mm时；±2%，>10mm时； 4、最大载荷量：5KG； 5、工作温度范围：-40℃~60℃； 6、温度检测精度：±0.5℃； 7、通讯方式：4G。 |
| 47 | 水位计（无线组网） | 1、水位量程 0～10m H₂O至0～200m H₂O； 2、水位精度 0.05% F.S（0～70℃）、1 级精度； 3、水位分辨力 1mm； 4、温度精度 ±0.2℃； 5、温度分辨率 0.05℃。 |
| 48 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 49 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 50 | 智能数据网关 | 满足2G/3G/4GLTE/5G全球频段，全网通 |
| 51 | 智能机箱（边坡结构监测） | 同智能机箱（桥梁结构监测） |
| 52 | 太阳能发电系统 | 含太阳能发电板，太阳能控制器，蓄电池等 |
| 53 | 安装辅材 | 为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等）。 |
| 54 | 数据存储与管理子系统 | 数据储存与管理子系统：关键数据缓存、备份，构建数据接口与第三方业务平台系统对接。 |
| 55 | 系统分析 | 含5年监测运行分析及采集数据深化分析服务 |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |
| 56 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | ★1、一体化设计，由3镜头摄像机、两枪一球组成，均具有独立云台控制功能（提供产品整体结构图及软件独立控制界面截图盖章）； 2、图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS； ★3、像素：≥400万（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 4、最大分辨率2560×1440； 5、 最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux； 6、镜头：球机内置不小于40倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于220mm，电动变焦；枪机内置不小于20倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于135mm； 7、补光：采用高效红外灯补光或混合补光（白光和红外），低功耗，其中枪机照射距离不低于150m，球机照射距离不低于350m； 8、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 9、标准协议：GB/T 28181-2022； 存储形式：网络存储具备Micro SD卡等，内置256GB存储卡； 10、2路枪机及球机均具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 11、具备北斗定位，具备电子罗盘； 12、具有逆光补偿和日夜模式,具备宽动态、背光补偿、强光抑制等； 13、具备字符叠加，具备自定义文字和时间叠加，字符数、具备的字符集满足省公路事业发展中心要求及项目使用需求； 14、具备多码流输出（不低于三码流、具备多码流扩展）； 15、 接口：RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据，不少于1个RS485接口； 16、 摄像机防护罩：适用于高湿度环境，≥IP66等级，密封、防尘、防雨，带雨刷器、除雾器、加热器与风扇。 17、 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 |
| 57 | 400W智能球机 | 1、图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS； 2、图像质量：像素≥400 万，最大分辨率2560×1440； 3、最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux。 4、镜头：最大焦距不小于220mm，≥40倍光学变倍； 5、补光：红外补光或混合补光，补光距离≥200m； 6、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 7、标准协议：GB/T 28181-2022； 8、具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 9、满足定时任务：预置点；巡航；线扫； 10、具备强光抑制功能； 11、具备防抖功能； 12、具备透雾功能； 13、防护等级≥IP66等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 58 | 400W双目相机 | 1、双目摄像机由两个镜头组成； 2、图像传感器：全景靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS；细节靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS； 3、图像质量：全景细节均不小于400万，最大分辨率2560×1440； 4、最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux； 5、镜头：细节不小于40倍光学变倍，细节最大焦距不小于不小于220mm； 6、云台：细节满足水平0°~360°，垂直角度-15°~90°，自动翻转； 7、补光：红外补光或混合补光，补光距离：全景≥30m；细节≥200m； 8、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 9、标准协议：GB/T 28181-2022； 10、具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 11、满足定时任务：预置点；巡航；线扫； 12、具备强光抑制功能 13、具备陀螺仪防抖功能； 14、具备光学透雾功能； 15、防护等级≥IP66等级，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 59 | 视频监控杆件 | 高12米，含基础、浇筑及接地等 |
| 60 |  | 高12米，悬臂1.5米，含基础、浇筑及接地等 |
| 61 |  | 高10米，悬臂1.5米，含基础、浇筑及接地等 |
| 62 |  | 高7米，悬臂3米，含基础、浇筑及接地等 |
| 63 |  | 高6.2米，悬臂1.5米，含基础、浇筑及接地等 |
| 64 |  | 高13米，悬臂3米，含基础、浇筑及接地等 |
| 65 |  | 高8米，双悬臂7米，含基础、浇筑及接地等 |
| 66 |  | 高12米，悬臂3米，含基础、浇筑及接地等 |
| 67 | 安装支架 | 抱箍安装，悬臂1米 |
| 68 | 智能机箱（视频） | 同上智能机箱（桥梁结构监测） |
| 69 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 70 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 71 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 72 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 73 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 74 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 75 |  | PE50，顶管施工 |
| 76 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 77 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 78 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 79 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 80 |  | 带宽30M,租用5年 |
| 81 |  | 带宽50M,租用5年 |
| 82 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 |
| 83 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （二）全景（高点）视频监控 |  |
| 84 | 全景摄像机 | 1、2400万270° 无盲区球型AR鹰眼，可将连续视频画面进行拼接显示； 2、具备基于行业平台实现AR立体防控，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式； 3、全景画面可具备关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头； 4、全景智能：交通事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、交通事件、普通监控（高帧率）； 5、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 6、防护等级≥IP66。 全景摄像机 1、6个1/1.8＂ CMOS； 2、视场角：水平最大270°，垂直最大110° ； 3、最低照度满足：0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 细节摄像机 1、1/1.8＂ CMOS，最高分辨率及帧率≥400万（2560×1440）@30 fps 2、40倍光学变倍，16倍数字变倍，电动变焦，最大焦距≥220mm； 3、水平360°连续旋转，垂直-15°~90°自动翻转； 4、补光类型：红外补光或混合补光，补光距离≥300m； 5、具备强光抑制功能； 6、具备陀螺仪防抖功能； 7、具备光学透雾功能； 8、最低照度满足：0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白）。 |
| 85 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 同上两枪一球一体摄像机（核心产品） |
| 86 | 智能机箱 | 同上智能机箱（视频） |
| 87 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 88 | 供电电缆 | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 89 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 90 | 数据专线租赁 | 带宽30M,租用5年 |
| 91 |  | 带宽50M,租用5年 |
| 92 | 铁塔租赁 | 租用5年 |
| 93 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 94 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （三）事件检测系统 |  |
| 95 | 交通事件感知算法一体机 | 1、机箱：标准4U机架式，采用C86架构； 2、CPU：国产32核以上； 3、内存：128G以上； 4、固态硬盘：3*1.92TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型； 5、网卡：四千兆电口+双万兆光口（含模块）； 6、显存：≥48G，满足多卡拓展； 7、电源：搭载 1+1冗余电源； 8、性能：实时检测32路，具备轮巡设置； 9、具备事件检测算法：路面抛洒物、路面堆积物、交通拥堵、涉路施工、交通事故、路面积水、路面塌陷等； 10、天气良好、正常光照条件下，一体机事件检测准确率≥80%； 11、检测延迟≤1s。 |
| 96 | 大模型分析处理一体机 | 1、机箱：标准4U机架式，采用C86架构； 2、CPU：国产64核以上； 3、内存：128G以上； 4、固态硬盘：3*1.92TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型； 5、网卡：四千兆电口+双万兆光口（含模块）； 6、显存：≥40G，满足多卡拓展； 7、电源：搭载1+1冗余电源； 8、具备多模态大模型基本能力； 9、具备大模型算法：事件二次校验、事件报告生成等。 |
| 97 | 系统平台服务器 | 1、6526Y CPU*2;SAS阵列卡;四端口千兆电口;2*1300W； 2、64GB DDR4/DDR5*8； 3、480GB SATA SSD*2； 4、3.84T SATA SSD *2； 5、12T(7200转、NL-SAS/SATA *8； 6、600G 10k SAS*2; 7、10GB双光口以太网卡含2个多模模块*2 |
| 98 | 一体机算法调试及场景适配 | 1、结合实际应用场景，提供事件检测算法的适配优化、场景定制； 2、融合大小模型，实现事件感知算法与多模态大模型的融合检测，提升事件检测准确率。 |
| 99 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （四）多功能交调站 |  |
| 100 | 交通情况调查设备 | 1、采用两台高频激光雷达和一台控制主机组成，1 类激光产品，人眼安全(IEC 60825-1:2014)，使用不可见激光，对人眼无损伤； ★2、扫描距离：≥30 米@10%反射率（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； ▲3、扫描频率：≥100Hz（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 4、系统误差：±30mm～±50mm； 5、环境温度：-40℃～+70℃; 6、环境湿度:0%～98%，无冷凝； 7、电源：AC 220V; 8、功耗：<30W; 9、防护等级：≥IP65; 10、机动车车型分类数据的采集精度(车辆分类分型按交通部《公路交通情况调查技术规范》中的标准执行)：相对误差均应在士 10%内; 11、流量数据的采集精度：相对误差应在士 5%内; 12、地点车速数据的采集精度：相对误差应在士 8%内; 13、速度检测范围：适用于180km/h以内的所有车型; 14、车头时距数据的采集精度； 15、相对误差应在士 10%内; 16、车头间距数据的采集精度：相对误差应在士 10%内; 17、 时间占有率数据采集精度：相对误差应在士 10%内； ▲18、检测车道数: 检测距离不低于30米，覆盖不低于6个车道（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 19、 结构稳定性:最大抗风能力 40m/s; 20、 检测器的上传周期为:1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时等可调； 21、 数据接口：RJ45、RS232/485、USB等； 22、 数据实时传输：现场数据具备TCP/IP、4G、光纤传输； 23、 设备具有实时向指定IP的数据中心服务器传输数据功能，所传输数据内容及格式符合Ⅰ级设备技术条件及相关要求； 24、 数据格式：应符合《公路交通情况调查设备第1 部分：技术条件》和《公路交通情况调查设备第2 部分：通讯协议》标准的要求，可直接导入相关软件进行处理，数据交换文件为文本文件类型； 25、 通讯协议：应符合交通运输部《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》标准规定；联网能力：具备有线和无线各种联网方式，具备TCP/IP协议； 26、 防雷电性能：设备的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用的元器件和防护措施应符合有关标准要求； 27、 设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，具备实时和服务器检测连接状态功能和断电续传功能； 28、 数据处理：提供各观测点交调数据的实时刷新及自动传输； 29、 设备工作时供电中断，数据不会丢失，当恢复供电时，设备能够自行恢复到正常工作状态； 30、 数据存储容量：可连续存储5年以上交调数据； 31、 每台设备具备一个唯一的、可读取的、固化于设备硬件只读存储器中的设备身份识别码。 |
| 101 | 400W双目相机 | 同上400W双目相机 |
| 102 | 400万智能球机 | 同上400万智能球机 |
| 103 | 900W车牌识别设备 | 1、传感器类型：1” Global shutter CMOS； 2、分辨率：最大满足4096*2160； 3、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； 4、视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG； 5、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 6、具备智能识别功能：内置视频识别功能，具备车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、流量统计，按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按5分钟周期自动汇总交通流量；可实现车牌数据终端服务器单独将车牌数据上传至交调平台，实现通过前段服务器将车牌数据与交调数据融合上传至交调平台。 |
| 104 | 环保补光灯 | ▲1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，可见光补光装置满足一级补光装置照度要求（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章）； 2、具有暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、可见光型补光装置：距离可见光型补光装置20m处，基准轴上光照度应符合（频闪型有效光照度≦20°和平均光照度≦5，脉冲型有效光照度≦800）要求；补光区域内光斑应均匀、无暗区、无明显抖动； 4、补光区域边缘的光照度应大于或等于基准轴上光照度的50%； 5、在基准轴上、下7°范围外，光照度应小于或等于5lx。 6、气体放电光源色温≦7000K和显色指数＞65 Ra，LED光源和其他光源色温2800K～5500K和显色指数＞65 Ra； 7、红外型补光装置：距离红外型补光装置20m 处，基准轴上辐照度应大于或等于3000μW/cm2； 8、补光区域内的辐照度应大于或等于基准轴上辐照度的50%； 9、红外型补光装置光源的波段应在680nm～2500nm范围内； 10、频闪型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率大于或等于75Hz； 11、每个周期内的点亮时间应能根据交通技术监控设备的要求进行调节，且最大值应小于或等于2ms； 12、脉冲型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后闪烁一次，点亮时间最大值应小于或等于2ms，且具有峰值光强抑制功能； 13、脉冲型补光装置的回电时间应小于或等于100ms； 14、补光区域内光照度均匀，无明显暗区； 15、距离补光装置50m外的光照度小于或等于0.7lx； 16、具备白光LED频闪，可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500lx时自动关闭，夜间采用红外补光，但仅记录超速车辆图像的机动车测速取证系统使用的一级可见型脉冲补光装置不受此限制，夜间可采用红外型频闪补光装置，光照度满足《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2022）规定的一级要求；补光光线柔和均匀，对人眼无刺激，自动与摄像机信号同步，根据环境光照条件自动开启或关闭，同时能够根据光照度自动调节发光强度； 17、闪光寿命：1000万次以上； 18、工作环境：-30℃～+60℃/20%～90%。 |
| 105 | 融合终端服务器 | 1、 具备交调数据汇聚、存储并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）上传交调数据功能，具备车辆分型及交通量统计功能，满足（JT/T 1008.1） 中1级设备7种车辆分型的要求； 2、 具备数据融合功能，可将牌识数据和车型、车速等交调数据融合，并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）中单车数据协议实时上传单车数据； 3、 具备按5分钟周期自动汇总、实时回传功能，具备有线网络方式或4G无线网络传输； 4、 具备断网续传功能，通信异常情况下将未及时上传的数据进行存储（存储时间不小于7天），通信恢复后可将通信中断期间保存的数据顺序传输至数据平台； 5、 当断电后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应无丢失； 6、 具备自动校时功能，24小时累计时钟误差不大于3S； 7、 具备远程控制功能； 8、 具备多源数据融合，多种类型数据（如交通流量、气象、视频识别、设备状态）的接入并按照交调和属地管理要求实现数据上传。 9、 实现对车牌数据和交调数据进行匹配和融合，流量精度≥98%，车牌和车型融合匹配率≥92%； 10、 具备多平台同时上传功能； 11、 工业级控制器，嵌入式操作系统，无风扇架构，可安装在路边机柜及抱杆机柜内； 12、 内置存储硬盘（标配不低于4TB），具备对通行车辆的信息存储(包括交调数据、抓拍图片)，具备多种字符叠加、图片合成功能，功能硬件可以定制； 13、 具备RJ45网口、RS485、RS232等通信接口，具备不低于8路的IPC接入能力，具备H.265、H.264编码混合自适应接入； 14、 外壳防护等级不低于IP65； 15、 能够实现智能运维远程运维，具备网络安全维护策略功能，预装杀毒软件。 |
| 106 | 交调站标识 | 900mm×1060mm |
| 107 | L型杆件 | 高7米，悬臂14米 |
| 108 | 杆件迁移 | 现状交调杆件移位 |
| 109 | 三柱式交调门架 | 28米，根据现场实际情况调整 |
| 110 |  | 34米，根据现场实际情况调整 |
| 111 |  | 36米，根据现场实际情况调整 |
| 112 | 智能机箱（交调） | 1.机箱基本要求 （1）交调机箱净容积≥高800×宽600×深390（mm）。 （2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度据距地面≥2.5m，挂杆方式为背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数（1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥4路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，满足RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （5）配置控制器1套，控制器标配4G通信模块，包含5年4G通信费用，标配智能机箱控制与管理系统。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。 2）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集。 3）实现≥4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。 4）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 5）具备北斗定位功能。 6）具备开门抓拍功能。 7）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 8）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。 9）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构智能机箱控制与管理系统。 10）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 113 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 114 | 5G室外无线网桥 | 1、最大桥接速率不小于800Mbps； 2、内置天线，无线方向角90°； 3、满足点对点，点对多点，背靠背数据传输方式； 4、推荐在1KM内无遮挡环境使用，满足壁挂/抱杆等安装方式； 5、工作温度：-30℃～+65℃； 6、防护等级IP65 |
| 115 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 116 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 117 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 118 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 119 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 120 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 121 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 122 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 123 | 数据专线租赁 | 带宽50M,租用5年 |
| 124 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作。 |
|  | （五）低空无人机 |  |
| 125 | 站址服务 | 服务期3年 |
| 126 | 无人机平台服务 | 服务期3年。数据需按要求接入省级系统，功能包含预警信息全景展示、智能巡检任务管理、实时视频监控与数据采集、智能视频分析、告警消息推送、开放接口等。 |
| 127 | 低空飞行服务 | 服务期3年，包含每天1次全线巡检、每月2次应急巡检服务 |
| 128 | 无人机配套服务 | 服务期3年，包含无人机机巢建设、塔体改造、电力、通信、运维等服务 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |
|  | （一）智能冰雪监测系统 |  |
| 129 | 路面状况检测器 | 1、检测方式：遥感非接触方式； 2、路面状况检测：干燥、潮湿、积水、积雪、结冰等； 3、路面积水深度：检测范围0~2mm，误差±0.3mm； 4、路面结冰层厚度检测：检测范围0~2mm，误差±0.3mm； 5、路面积雪层厚度检测：检测范围0~10mm，误差±0.5mm； 6、路面温度检测：监测范围-40℃~-75℃，误差±1℃； 7、工作温度：-40℃~+50℃； 8、工作湿度：0~100%RH； 9、输出周期：检测器输出数据周期间隔为1min 10、防护等级：不低于IP55 |
| 130 | 控制器 | 1、能对各种探头检测的数据进行采集，并进行预处理和存储，然后上传至中心端； 2、能对各种气象检测器的状态(正常和故障)进行监视，并在检测器故障时进行报警； 3、输出接口：RS232/485/422，RJ45； 4、数据上传周期：l～30min 可调； 5、响应时间：小于1s； 6、继电器报警，含3 路SPCO 的开关量输出； 7、SD卡存储：≥2G。 |
| 131 | 设备杆件 | 高度4.8m，含基础、浇筑及接地 |
| 132 | 智能机箱（冰雪监测） | 同上智能机箱（视频） |
| 133 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 134 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 135 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 136 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 137 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 138 |  | PE50，顶管施工 |
| 139 | 300×100桥架 | 含连接器、固定件等 |
| 140 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 141 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 142 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 143 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 144 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 145 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 146 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作。 |
|  | （二）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |
| 147 | 诱导装置 | 1、外观材质：采用抗老化材质，确保防水性能； 2、外廓尺寸应满足《公路行车安全诱导装置》（JT/T 1032-2024）的5.1.2的要求：其中宽度：160mm～250mm； 长度：160mm～280mm；高度：310mm～480mm； 3、闪烁频率：30次/min、60次/min、120次/min、常亮四档可调，闪烁时应采用占空比为 1:2； 4、发光亮度：500 cd/m²～7000 cd/m² 可调，亮度控制等级不少于八档，亮度控制误差不超过 20%； 5、撞击检测：具备检测外力撞击事件，并上报诱导系统控制软件； ▲6、有效面积：黄色诱导灯与红外预警灯应尺寸相同，单灯发光有效面积应介于200cm²~350cm²（提供产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 7、车辆检测范围：能够检测出通过的车辆，检测距离≥25m； 8、供电方式：太阳能供电，光源辐射照度为1000W/m²，照射8h，储能元件的充电量应满足诱导装置正常发光72h。储能元件的额定容量应满足诱导装置正常发光168h； 9、通信方式：无线通信； 10、通信容错：容错范围不小于100m，即当诱导系统中任意连续100m范围内的诱导装置出现车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时，诱导系统中其他诱导装置仍能够正常工作； 11、工作温度：-35℃～75℃； 12、工作湿度：≥95%； 13、防护等级：≥IP55； 14、工作模式：至少具备行车主动诱导、追尾风险警示模式等。 |
| 148 | 能见度检测器 | 1、能见度测量范围：  50m~1500m，准确度±10%；  1500m~5000m,准确度±20%； 2、分辨力：1m 3、采样频率：≥4次/min 4、数据上传周期：1min 5、工作环境温度：-40~60℃； 6、工作相对湿度：0~100%RH。 |
| 149 | 诱导装置控制器 | 1、工作电压：DC 12V； 2、工作温度：-35℃～75℃； 3、相对湿度：≤95% ； 4、通信接口：RS232、RS485、RJ45、USB、4G； 5、系统架构：ARM架构，具备OTA升级； 6、单点覆盖半径：≥500m； 7、传感器对接：满足气象单元、能见度、多目标毫米波雷达、激光雷达、视频等多种检测手段的接入； 8、供电方式：市电或太阳能。 |
| 150 | 控制基站 | 1、箱体尺寸：≤250mm × 180mm × 100mm； 2、太阳能板：功率≥12V/15W； 3、锂电池：容量≥7.4V/7.5Ah； 4、传输距离：半径≥500m。 |
| 151 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 152 |  | YJV 3×4mm2，配电箱至机箱 |
| 153 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 154 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 155 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 156 |  | PE50，顶管施工 |
| 157 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 158 | 300×100桥架 | 含连接器、固定件等 |
| 159 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 160 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 161 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 162 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 163 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 164 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 四、智慧隧道 |  |
|  | （一）隧道积水监测系统 |  |
| 165 | 电子水尺 | 1、通过感应线圈和信号处理器等技术，设备将获取到的电极数据转换为水位数据； 2、供电电压：DC10~30V； 3、最大功率：0.05W（每节）； 4、水位测量精度：1cm； 5、分辨率：1cm； 6、输出方式：RS485； 7、量程：150cm； 8、安装方式：壁挂式； 9、防护等级：从机 ≥IP68，主机≥IP54。 |
| 166 | 报警终端 | 1、工作电压：DC24V/AC220V（适配电控箱输出）； 2、声压级：≥110dB（可调、； 3、闪光频率：1~2Hz（具备常亮/闪烁模式）； 4、防护等级：≥IP65。 |
| 167 | 遥测终端 | 1、通信方式：双模冗余（4G/以太网）； 2、数据接口：至少2路RS485（满足电子水尺、温湿度等传感器接入）； 3、继电器输出：2路，容量250VAC/30VDC 3A（用于控制声光报警等）； 4、协议满足：MQTT/TCP Modbus/HTTP； 5、本地存储：具备离线缓存（断网续传）； 6、电源适配：AC220V转DC12V/24V。 |
| 168 | 系统硬件子系统调试 | 专业人员现场对硬件设备进行安装校验 |
| 169 | 系统软件子系统调试 | 对软件平台进行数据对接、功能测试和性能优化 |
| 170 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
| 171 | 系统分析 | 含5年监测运行分析及采集数据深化分析服务 |
|  | 五、出入口协调控制 |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |
| 172 | 声光一体式警示柱 | 1、显示单元：P10双基色LED屏，尺寸可选320×960mm或320×1280mm； 2、配套组件：集成红蓝爆闪灯、毫米波雷达、可调音量语音模块及分时段播报； 3、检测精度：≥99%； 4、可调检测区域：5m～150m； 5、响应时间：≤0.1ms； 6、执行时间：1s～30s； 7、整机重量：≤100kg； 8、供电方式：AC 220V； 9、防护等级：≥IP55； 10、整机功耗：≤120 W； 11、传输距离：≥250m； 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； 14、满足全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； 15、具备自定义开发，具备强抗干扰性能； 16、满足上下行设备间协同联动，实现区域联动预警。 |
| 173 | 智能检测摄像机 | 1、类型：400万像素定焦智能筒型网络摄像机； 2、具备越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测； 3、具备联动声音报警； 4、最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 5、具备背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120dB宽动态，适应不同光照环境； 6、具备ROI感兴趣区域增强编码； 7、 满足Smart H.265 / H.264 编码； 8、内置1个麦克风和1个扬声器，满足双向语音对讲； 9、具备智能补光，配备白光与红外双模补光。红外补光最远可达50m，白光补光最远可达30m。 |
| 174 | 主路悬臂式LED屏 | LED 显示屏 1、显示单元：P10双基色； 2、内屏尺寸：1600mm × 640mm； 3、模组尺寸：320mm × 160mm； 4、亮度：≥3000 cd/m²； 5、工作温度：-25℃~75℃; 6、供电方式：AC 220V； 7、安装方式：悬臂式安装； 8、结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； 9、防护等级：≥IP55。 LED 雷达测速警告牌 1、外形尺寸：900mm × 1100mm； 2、数码显示尺寸：800mm × 500mm； 3、显示位数：3位； 4、显示颜色：红绿双色； 5、雷达感应距离：10m～150m； 6、结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； 7、显示逻辑：车速低于设定阈值时，绿色LED常亮显示；车速超过设定阈值时，红色LED显示，同时发光文字快闪提醒超速； 8、防护等级：≥IP55。 |
| 175 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 高6.5米，悬臂4.3米 |
| 176 | 主路用雷达探测器 | 1、检测精度：≥99%； 2、采集频率：≥10Hz； 3、可调检测距离：5m～150m； 4、响应时间：≤0.1ms； 5、执行时间：1s～30s； 6、供电方式：AC 220V； 7、传输距离：≥250m； 8、工作温度：-40℃～70℃； 9、MTBF：≥30,000h； 10、防护等级：≥IP67。 11、内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； 12、满足全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； 13、具备自定义开发，具备强抗干扰性能。 |
| 177 | 主动发光人行横道标志牌 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：边长1200mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，白色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 178 | 主动发光停车让行标志牌 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：对角线长度800mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，红色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 179 | 主动发光指路标志 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、类型：半透式主动发光标志； 3、发光特性：光感控制； 4、反光膜等级：IV类膜； 5、供电方式：太阳能供电系统； 6、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 180 | 交叉路口主动发光标志 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：边长900mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，白色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 181 | 注意行人主动发光标志 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：边长900mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，白色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 182 | 主动发光标志杆件 | 高3m，含基础、浇筑及接地等 |
| 183 | 交叉路口标志牌拆除 | 原有杆件利旧，标志牌拆除 |
| 184 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 185 | 智能机箱（无信号交叉口预警） | 1.机箱基本要求 （1）机箱净容积≥高600×宽500×深250（mm）； （2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度据距地面≥2.5m，挂杆方式为背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数（1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥4路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，满足RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可满足远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）配置主路预警装置控制板。接入感知设备与支路预警一体机联动，控制主路情报板和声光预警设备。 （5）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （6）配置控制器1套，控制器标配4G通信模块，包含5年4G通信费用，标配智能机箱控制与管理系统。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。 2）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集。 3）实现≥4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。 4）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 5）具备北斗定位功能。 6）具备开门抓拍功能。 7）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 8）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。 9）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构智能机箱控制与管理系统。 10）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 186 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 187 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 188 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 189 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 190 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 191 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 192 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 193 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 194 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 195 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作。 |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |
| 196 | 诱导装置 | 同上诱导装置 |
| 197 | 地面诱导灯 | 1、同步方式：主机发送指令； 2、通信接口：CAN总线、RS485、RS232C； 3、供电方式：太阳能供电； 4、通信方式：窄带传输； 5、无线通信：433MHZ； 6、储能电池：宽温可充电电池； 7、车辆检测：地磁传感器； 8、光源：直径5MMLED红灯，发光角度15度，亮度最小亮度20000mcd，直径5MMLED黄灯，发光角度15度，亮度最小20000mcd； 9、闪烁频率：30次/分～150次/分（如30次/分，60次/分，120次/分）； 10、设备底座：ADC12铝； 11、设备透光面：透明PC材料，抗紫外线，超高硬度； 12、耐盐雾腐蚀性能：经168H盐雾试验后，产品无变色、浸蚀、溶液渗入现象； 13、防水等级：≥IP68； 14、工作温度：-20℃ ~+80℃； 15、设备承压：≥80T/784KN； 16、表面摩擦系数：≥45BPN； 17、耐高低温性能：在温度+80℃/-20℃条件下，通电试验8小时样品及其部件能正常工作HZW。 |
| 198 | 声光一体式警示柱 | 同上声光一体式警示柱 |
| 199 | 路侧激光测距车检器 | 1、通信接口：CAN总线、RS232接口； 2、无线通信：433MHZ； 3、激光光源：不可见光,LD；人眼安全等级：Class1（EN60825）； 4、探测范围：30m； 5、探测误差：±10cm（10m内），1%（10m外）； 6、探测频率：1-1000HZ； 7、分车道功能：能够区分车辆行驶在哪个车道，最大5车道； 8、外壳材料：玻纤增强10%，阻燃聚碳酸酯塑胶原料，抗紫外线；透光窗口材料：透光窗口透光率1mm时89%； 9、防水等级：≥IP65； 10、工作温度：-20℃~+80℃； 11、耐高低温性能：在温度+80℃/-20℃条件下，通电试验8小时样品及其部件能正常工作； 12、供电方式：AC220V。 |
| 200 | 能见度检测器 | 同上能见度检测器 |
| 201 | 诱导装置控制器 | 同上诱导装置控制器 |
| 202 | 地面诱导灯控制器 | 1、通信接口：网口、不少于2路CAN总线、2路RS485接口、RS232接口； 2、具备与地面诱导灯、路侧激光测距车检器通信功能；能查询地面诱导灯（灯亮红灯还是黄灯、闪烁频率、灯亮度等）；能查询路侧激光测距车检器设备状态；具备与能见度检测仪通信功能；具备与监控中心通信功能； 3、输入电压范围：220VAC,土20%; 4、输入频率范围：50Hz土5%; 5、工作温度：-20℃~+55℃； 6、供电电压：DC24V； 7、显示屏大小：不小于7寸； 8、含智能控制箱。 |
| 203 | 主路注意合流发光标志 | 1、 规格尺寸：L1100mm，铝合金板制作 2、 反光膜等级：IV类膜 3、 点阵显示型符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）技术要求； 4、 环境温度适用等级：B级-40℃～+50℃； 5、 发光标志牌采用铝合金边框封装，转角采用轻质金属或非金属弯头组成； 6、 LED像素中心间距≤35mm，外罩LED主动发光像素视觉融合性技术“内嵌双卡扣式”菲尼光学透镜封装，能够使用专用工具从标志板的正面插拨实现更换维修； 7、 每颗LED配备独立电阻、套管，采用全自动亮度性能检测焊接设备制造LED光学线串； 8、 单粒LED在额定电流时的法向发光强度：红色≥5000mcd,黄色≥3000mcd，白色≥6000mcd；LED半强角θ1/2≥12.5º； 9、 正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米； 10、 具有防雷、防触漏电保护装置； 11、 供电：太阳能供电。太阳能板不低于10W，蓄电池不低于6V7AH； 12、 配置智能物联网终端模块，能通过Lora传输实现与雷达联动控制； 13、 主要功能：雷达检测到有汇入匝道有车辆驶近时，通过LORA将信息发送至主动发光标志牌。主动发光标志牌工作状态：1）白天正常状态下不发光，当接收到有车汇入时，标志牌自动点亮并开始红色闪烁，车辆汇入后，自动关闭发光单元；2）夜间正常状态黄色闪烁，当接收到有车汇入时，标志牌红色闪烁； 14、 含主控卡及嵌入式软件，满足LORA无线传输，满足1路RS485接口，1路RS232接口，具备时钟功能。 |
| 204 | 杆件 | 杆件高度3m，含基础、浇筑及接地 |
| 205 | 雷达 | 1、供电：太阳能供电。光伏板：300W ；蓄电池：三元聚合物锂电池 200AH； 2、雷达探测距离及测速范围：≥150米，1km/h ~ 250km/h； 3、含主控卡及嵌入式软件，满足LORA无线传输，满足1路RS485接口，1路RS232接口，具备时钟功能； 4、正常工作温湿度范围：-20~85℃，≤98%； 5、绝缘电阻：≥100MΩ； 6、接地电阻：＜0.1Ω。 |
| 206 | 智能机箱 | 同上智能机箱（视频） |
| 207 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 208 | 设备杆件 | 高度4m，含基础、浇筑及接地 |
| 209 | 通信模块 | 1、采用无线通信模块，实现自组网： 2、工作电压：直流2.5V~3.6V； 3、工作温度：-40℃～+85℃； 4、发射电流：128mA；接收电流：14 mA；休眠电流：2 mA； 5、接收灵敏度：-145~-148DBM； 6、最大发射功率：20 DBM； 7、通信距离：最高5km（晴朗空旷环境，天线增益5dBi，天线高度2米，空中速率0.3 kbps）； 8、FIFO单次发送最大长度：256Byte； 9、晶振频率：32MHz； 10、通信接口：SPI（0~10Mbps）； 11、LoRaTM模式下满足0.018kbps~37.5 kbps的数据传输速率； 12、天线：采用防水接头，壳体具有良好的密封性； 13、各标志牌、警示柱不相互干扰，保证短距离独立工作。 |
| 210 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 211 |  | YJV 3×4mm2，配电箱至机箱 |
| 212 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 213 | 管道 | PE50，顶管施工 |
| 214 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 215 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 216 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 217 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 218 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 六、智慧服务区 |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |
| 219 | 车辆多维特征检测装置 | 含配套补光灯、安装支架、电源、防雷器等，算法功能实现入区和出区车辆主动识别与监测，包含车型、车牌、颜色、时间等数据，车辆出入流量统计和照片抓拍；危化品车辆识别与监测，包含车头-车身-车尾实景图片等数据进出车辆特征比对，异常情况主动预警；全量数据归集、上传与分析。 1、车头/车尾摄像机， 900万像素，焦距25mm； 2、车身全景相机： 300万像素，焦距6mm； 3、相机通用参数：白平衡 自动/手动，具备强光抑制；数字宽动态；视频参数 视频压缩标准 H.265/H.264 ； 4、功能参数： 1）车辆捕获率 ≥99%； 2）车辆分离准确率 ≥99%； 3）车型识别准确率 ≥99%； 4）轴数识别准确率 ≥99%； 5）轮数识别准确率 ≥99%； 6）车牌与车型匹配率 ≥99%； 7）轴型识别准确率 ≥99%； 8）危化品车辆识别准确率 ≥99%； 9）输出信息 每个识别结果包括：1张车脸大图、1张车尾大图、1张车辆侧面全景大图、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本（含车辆结构化信息）等； 10）供电 AC 180～240V，50～60Hz； 11）功耗 ≤ 35W。 |
| 220 | 卡口车辆管控服务器 | 1、机架式服务器，2U； 2、国产CPU*2：≥2.1GHz，≥16核32线程； 3、内存：≥128GB DDR4/DDR5国产颗粒； 4、系统硬盘：≥256GB 国产SSD； 5、数据硬盘：≥8TB 国产SATA； 6、显卡：显存≥2*16G，单卡fp16算力≥65TFLOPS 7、网卡：2个100/1000M自适应网口； 8、接入能力：满足接入至少64路视频监控； 9、包含冗余电源，以及导轨等配套安装件； 10、含麒麟V10或统信UOS或欧拉等国产操作系统配套运行环境。 |
| 221 | 卡口车辆管控软件 | 1、特殊车辆管理：具备对运输车辆进行展示，建立车辆库； 2、车辆管控提醒：具有车辆入场引导管理提醒、巡检登记管理提醒、停留超时提醒、出场提醒等功能； 3、车辆管理：具备对服务区通行车辆的展示与查询； 4、流量分析：可在软件流量分析界面显示服务区总车流量与车辆流量统计数据，包括当日车型占比、24h通行流量趋势、近7日通行流量趋势。 数据接口： 1、具备通过http API接口与平台双向通讯； 2、视频监控：全部摄像头实时监控信息，包括服务区进出口视频监控点位等； 3、车流数据：包括当日进出服务区实时车流量、车型、车牌、车辆标识、新能源车标识、车辆归属地、进/出场时间等信息； 4、车辆信息，包括车登记信息、车辆管控提醒、车流量分析等。 |
| 222 | 机箱 | 1、机箱规格：尺寸不小于600mmX500mmX200mm，1.5mm镀锌钢板；前门安装机柜天地锁，防护等级IP56； 2、具备物联网智能控制系统，实现照、温控、除尘等功能，含温湿度采集传感器、水侵传感器、烟雾传感器等； 3、220V自动重合闸，保护电源输出及状态采集，220V32A，满足RS485通讯，AC220V电源提供5组输出，AC24V电源提供3组输出，总功率72W，DC12V电源提供5组输出，总功率60W； 4、1套220V空开，32A2P，8套220V空开，20A1P，3套220V国际导轨电源插座5孔，数据信号转接端子（8P)； 5、4组千兆网络防雷单元，保护4组千兆网络信号； 6、工业级千兆2光8电管理型交换机（含2个光模块）,需具备端口状态监测及告警上报功能，具备非法接入或端口异常，实时上报告警信息； 7、抱杆安装，含运维软件、导轨槽、接地排、电源线、附件，光端盒等配套内容。 |
| 223 | 机箱（落地） | 1、机箱规格：尺寸不小于600mmX600mmX1200mm，1.5mm镀锌钢板；前门安装机柜天地锁，防护等级IP56 2、具备物联网智能控制系统，实现照、温控、除尘等功能，含温湿度采集传感器、水侵传感器、烟雾传感器等； 3、220V自动重合闸，保护电源输出及状态采集，220V32A，满足RS485通讯，AC220V电源提供5组输出，AC24V电源提供3组输出，总功率72W，DC12V电源提供5组输出，总功率60W； 4、1套220V空开，32A2P，1套220V空开，100A4P，6套220V空开，32A2P，3套220V空开，25A2P，9套220V中继器，32A，1套220V电源防雷模块，4P40KA，3套220V国际导轨电源插座5孔，数据信号转接端子（8P)； 5、4组千兆网络防雷单元，保护4组千兆网络信号； 6、工业级千兆2光24电管理型交换机（含2个光模块）,具备端口三元绑定、vlan划分、端口隔离等管理功能。需具备端口状态监测及告警上报功能，具备非法接入或端口异常，实时上报告警信息； 7、落地安装，含运维软件、导轨槽、接地排、电源线、附件，光端盒等配套内容。 |
| 224 | 视频监控杆件 | 高8米，悬臂6米，含基础、浇筑及接地等 |
| 225 |  | 高8米，含基础、浇筑及接地等 |
| 226 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 227 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 228 | 室外箱电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 229 | 室外光缆 | 6芯室外铠装单模OS2光缆 |
| 230 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 231 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 232 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （二）服务区停车位占用监测系统 |  |
| 233 | 车位占用检测摄像机 | 1、图像传感器：400万CMOS 2、图像质量：最大分辨率2688 × 1520，满足宽动态，信噪比不小于55dB； 3、最低照度：彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux； 4、变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、焦距：4.8~110 mm； 6、补光灯类型：红外补光； 7、补光灯距离：50 m； 8、防补光过曝：满足； 9、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 10、标准协议：GB/T 28181-2022 11、供电方式：DC12V； 12、防护等级：IP66； 13、含安装支架及辅材。 |
| 234 | 车位监测算法服务器 | 1、机架式服务器，2U； 2、国产CPU*2：≥2.1GHz，≥16核32线程； 3、内存：≥128GB DDR4/DDR5国产颗粒； 4、系统硬盘：≥256GB 国产SSD； 5、数据硬盘：≥8TB 国产SATA； 6、显卡：显存≥2*16G，单卡fp16算力≥65TFLOPS 7、网卡：2个100/1000M自适应网口； 8、接入能力：满足接入至少64路视频监控； 9、包含冗余电源，以及导轨等配套安装件； 10、含麒麟V10或统信UOS或欧拉等国产操作系统配套运行环境。 车位检测算法功能： 1、识别车辆目标，并结合车位信息评估区域停车位占用情况，准确率≥95%； 2、周期性抓拍、保存、上传停车场占用情况的图片，用于停车场泊车情况回溯、展示及相关算法的准确度评估； 3、识别车辆混停行为，并告警提醒管理人员跟进处理，保证车位的使用效率，准确率≥95%； 4、利用车位占用状态等数据，动态评估服务区停车饱和度（百分比形式），支撑公众信息交互系统发布信息，准确率≥95%； 5、选取服务区主楼附近、加油站附近、充电桩停车区、服务区出入口等停车区域，采样进行车位级占用情况监测，用于评估整个服务区停车位占用情况，准确率≥90%； 6、监测和分析等数据应存储于算法服务器，存储时间宜不少于1年，快照等图片数据宜不少于3个月，接口查询响应时间宜在5秒以内。 7、数据支撑：具备与各业务平台对接，上报分析结果。 8、全量数据归集、上传与分析等。 |
| 235 | 视频监控杆件 | 高8米，悬臂6米，含基础、浇筑及接地等 |
| 236 |  | 高8米，含基础、浇筑及接地等 |
| 237 | 机箱 | 同上机箱 |
| 238 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 239 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设，据实计量 |
| 240 | 室外箱电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 241 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 242 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 243 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （三）充电桩占用监测系统 |  |
| 244 | 车位占用检测摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 245 | 火点监测摄像机 | 1、测温型热成像双光谱网络智能球型摄像机； 2、最大图像尺寸：≥384×288； 3、焦距：≥9mm； 4、测温最小距离范围：≥2m； 5、具备精确测温功能，测温精度：±2℃或量程的±2%℃（取最大值）； 6、测温范围：-20~+150℃、0℃~+550℃； 7、人员最远报警距离（以1.8 m*0.5 m为准）：≥90m；车辆最远报警距离（以4 m*1.4 m为准）：≥270m； 8、火点最远探测距离（以2 m*2 m为准）：≥540m； 9、烟雾最远探测距离（以5 m*5 m为准）：≥4km； 10、目标物最远测温距离（以0.1 m*0.1 m为准）：≥9.9m； 11、视场角：≥20°×15°（根据现场安装位置选择合适的视场角）； 12、可见光镜头：不小于37倍 光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于198mm； 13、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°，无监视盲区； 14、红外照射距离：≥100 m； 15、帧率：50Hz：25fps（1920×1080）、25fps（1280×960）、25fps（1280×720）（可见光）；50Hz：25fps（384×288）（热成像）； 16、电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配； 17、工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度小于90%RH； 18、防护等级：≥IP66； 19、含壁装支架/白色/铝合金； 20、报警信息需要无缝推送到服务区管理平台、各地市视频管理平台等第三方应用平台，此工作厂家需配合平台集成商完成。 |
| 246 | 充电桩占用监测算法 | 1、算法功能包括充电车位占用监测；充电车位占用状态监测、充电车位违规占用监测；充电车位排队监测；充电时长监测；充电车辆统计等。 2、识别充电车位上是否存有车辆停靠，能够清晰地区分出空闲车位与被占用车位，准确率≥90%； 3、对充电等候区域的拥堵情况进行明确的分级判定：拥堵/正常/空闲，分级准确率≥99%； 4、监测摄像机对服务区充电桩的内外场环境进行监测，识别高温、明火、烟雾等异常现象，并在平台进行告警； 5、识别油车占用等充电车位违规行为，并进行告警提示，准确率≥85%； 6、全量数据归集、上传与分析； 7、与服务区停车位占用监测系统共用服务器。 |
| 247 | 视频监控杆件 | 高1.8米，含基础、浇筑及接地等 |
| 248 | 充电桩车位信息发布屏 | 全彩LED，点间距≤4mm，显示尺寸：2000mm*1000mm，含开挖、基础浇筑、回填、结构、设备机框、包边、收发送卡、安装件、控制软件、配电等内容。 |
| 249 | 机箱 | 同上机箱 |
| 250 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 251 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 252 | 室外箱电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 253 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 254 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 255 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （四）服务区视频监控系统 |  |
| 256 | 全景摄像机 | 同上全景摄像机 |
| 257 | 室外枪型摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 258 | 室内枪型摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 259 | 室外球式摄像机 | 同上400W智能球机 |
| 260 | 视频管理服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：CPU：C86架构，配置≥1 颗CPU，单颗CPU物理核数≥16 核，主频≥2.5GHz ； 3、内存：≥32G DDR4/DDR5； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥4 个1GB千兆以太网电接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 261 | 广播主机 | 1、嵌入电容式触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘，工业级机柜式机箱设计，具备防磁、防冲击的能力； 2、主机满足不低于7路独立音量调节、3路话筒输入，4路线路输入等，带有高低音音量调节； 3、满足7*24小时不间断运行，具备网络唤醒，定时开关机，满足上电开机等，满足机架安装方式、桌面放置； 4、显示屏：15寸高分辨率液晶显示屏； 5、网口：2个千兆网口，满足10/100/1000Mbps； 6、电源接口:三位凤尾插接口； 7、工作环境:-20℃~80℃； 8、含广播控制软件等。 |
| 262 | 时序器 | 1、输入80A动力型空开，实时电压指示，LED指示灯显示工作状态； 2、不低于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，30A大电流控制继电器输出； 3、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4、8路国标插座， 1路消防短路报警触发信号输出； 5、保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能； 6、电源：AC220V±10%。 |
| 263 | IP网络监听音箱 | 1、采用一体式设备外壳, 4.5寸中低音单元与1.5寸高音单元； 2、不低于1组3.5mm音频输入接口,具有独立的音量调节,网络音量大小也可本地调节； 3.配置网络解码模块,采用软件音频解码方案,可网络传输16位立体声； 4、具备ESD保护,配置网络隔离防雷处理电路； 5、网络接口：RJ45； 6、功耗：≤50W； 7.电源：AC220V±10%。 |
| 264 | IP网络寻呼对讲主控台 | 1、采用一体成型设备外壳，具备散热性能好等能力； 2、采用软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声音频信号； 3、配置不低于2路音频输出接口、2路智能电源管理接口，总输出功率达1000W； 4、满足本机远程升级、权限设置、分区分组、音量调节、节目设置等操作； 5、具备DHCP功能，有网络即可接入； 6、网络接口：RJ45； 7、功耗：≤15W； 8、电源：AC220V±10%。 |
| 265 | 寻呼话筒 | 1、7寸彩色触摸屏,麦克风配置高保真监听单元，实现对接入系统的任一分区终端的网络监听； 2、配置密码保护功能，无密码前提无法对系统进行操作，减少误触及无关人员对系统的操作； 3、标配高指向麦克风拾音设计，可适时选择不同指向、灵敏度等； 4、可实现与各终端喊话与各呼叫站进行远程网络寻呼双向对讲，通过触摸屏对全区、分区、分组、定点进行广播操作； 5、具备ESD保护，配置网络隔离防雷处理电路； 6、网络接口：RJ45； 7、最大功耗：≤10W； 8、适配电源：12V/3A。 |
| 266 | 视频监控杆件 | 高度8m，含基础、浇筑及接地等 |
| 267 | 视频监控杆件 | 高度15m，含基础、浇筑及接地等 |
| 268 | 机箱 | 同上机箱 |
| 269 | 数据汇聚以太网交换机 | 1.提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（含光模块），双电源，冗余风扇； 2.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 3.IPv6静态路由、OSPFv3及加密、IP分片和重组；具有IPv4静态路由、RIP、OSPF； 4.4KVLAN、具有基于端口的VLAN、具有VLAN Mapping； 5.RIP、RIPng、OSPF、等价路由、VRRP/VRRPv3、静态路由等协议； 6.IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、具有组播VLAN； 7.集群或堆叠多虚一技术（≥9台），实现单一界面管理多台设备； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.千兆电口平均时延小于 2us，万兆光口平均时延小于1us。 |
| 270 | 室外6芯单模光纤 | 6芯室外铠装单模OS2光缆 |
| 271 | 室外箱电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 272 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 273 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 274 | 核心交换机 | 1.整机提供业务插槽≥3个，电源插槽≥2个、冗余主控、双电源，≥24个10/100/1000M电口，≥24个千兆SFP光口（含光模块），≥16个万兆SFP+光口（含光模块）； 2.交换容量：≥68Tbps，包转发率：≥51200Mpps； 3.IPv6 ND，IPv6 ACL、NAT-PT，IPv6隧道，IPv6静态路由，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4.4KVLAN，具有PVLAN，具有Super Vlan，具有VLAN Stacking； 5.RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP、静态路由等协议； 6.IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，具有组播流量跨VLAN复制功能； 7.纵向虚拟化功能，横向虚拟化功能，具有将≥4台设备虚拟为一台设备管理功能； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，具有SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.具有防火墙安全防护业务板，实现网络边界安全防护。 |
| 275 | 视频存储 | 1、4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，含19块16TB硬盘； 2、存储接口：24个SATA接口，满足硬盘热插拔； 3、视频接口：4×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网电口； 5、报警接口：32路报警输入，16路报警输出； 6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置）； 8、扩展接口：1×eSATA。 |
| 276 | 视频存储 | 1、4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，含5块16TB硬盘； 2、存储接口：24个SATA接口，满足硬盘热插拔； 3、视频接口：4×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网电口； 5、报警接口：32路报警输入，16路报警输出； 6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置）； 8、扩展接口：1×eSATA。 |
| 277 | 标准机柜 | 1、机柜尺寸不小于600*800*2000； 2、材料要求：冷机柜所有钣金零部件，应采用优质冷轧镀锌钢板； 3、机柜前门为网孔单开门；后门为平板网孔双开，通孔率不低于80%。门和侧板为可拆式结构,门的开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关，门的开启角不小于110°,间隙应不大于3mm； 4、机柜后门左、右两侧各配置2条垂直束线槽，可用于安装PDU电源分配单元和布放、固定柜内通信电缆，PDU电源分配单元安装后不占用立柱空间和阻碍设备上架要求； 5、金属表面涂层质量、机柜防腐能力、机柜钣金件材料应满足相关标准要求，机柜的抗震性能不低于九烈度； 6、含电源、锁具、风扇、隔板、螺母、底座等相关配套安装辅材及机柜进出电缆。 |
| 278 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 279 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （五）服务区公众信息交互系统 |  |
| 280 | 服务区车位诱导屏 | 主线服务区车位诱导屏，诱导屏为主动发光半透标志，车位余数动态显示，含开挖、基础浇筑、回填、杆件、机框、包边、收发送卡、安装件、控制软件、配电等内容，具体版面设计及尺寸根据现场情况深化。 |
| 281 | 多功能集约型合杆 | 多功能集约型合杆含监控、WIFI、双侧灯杆屏、广播等智能化设施。 一、视频摄像机 具体技术指标和数量详见服务区视频监控系统（含全景）。 二、WIFI 1、采用加固防水外壳设计，满足室外场景抱杆、壁挂式安装； 2、整机满足802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax无线协议，整机四条空间流，无线速率≥3G； 3、千兆电口≥1个，满足PoE供电，内置大功率全向天线； 4、防护等级≥IP67，防雷保护≥6KV，工业级宽温耐受能力-40~70℃； 5、满足多SSID，中文SSID和SSID隐藏，具备短信验证功能。 三、双侧灯杆屏： 全彩双侧单面屏 1、显示间距：3.57mm，模组尺寸：200*200mm，整机显示尺寸：800*1400mm，单面显示； 2、整机显示分辨率：224dot*392dot，厚度不可超过95mm，像素密度：≥78400dot/㎡，户外高清显示； 3、亮度：≥7000cd/㎡,满足户外高亮使用环境， 4、主屏材质：全铸铝材质； 5、防护等级：IP65； 6、工作温度：-45℃ ~ +85℃， 7、输入电源 ：AC 220/110 ± 10 %， 8、最大功耗：≤840W/台，平均功耗：≤210W/台， 9、通信接口：4G/WiFi/以太网网口集群控制， 10、散热系统：温控智能散热。 四、广播 1.采用一体成型设备外壳； 2.额定功率：60W； 3.单元组成：4.5寸*4； 4.满足协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 5.音频模式：16位立体声； 6.网络接口：RJ45； 7.功耗：≤70W； 8.防护等级：IPX6； 9.电源：AC220V±10%。 |
| 282 | 入口分流显示屏 | 1、双立柱安装，全彩LED间距： ≤4mm； 2、显示尺寸： 2560mm*1440mm； 3、像素密度：62500dots/m²；亮度:≥5000CD/m2； 4、全防护功能：具有防潮，安全防尘，防腐蚀，防虫，防静电，抗震动，防电磁干扰，抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分步上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 5、为防止受到强降雨、雷暴等自然灾害所产生的雷电带来的损害，屏幕需要具 备防雷击保护功能； 6、含开挖、基础浇筑、回填、双立柱、结构钢架、设备机框、包边、收发送卡、安装件、智慧引导控制软件等。 |
| 283 | 机箱 | 同上机箱 |
| 284 | 六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 285 | 室外6芯单模光纤 | 6芯室外铠装单模OS2光缆 |
| 286 | 电源线 | RVV3*6mm2，含敷设 |
| 287 | 电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 288 | 室外电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 289 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 290 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容； |
| 291 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （六）服务区能耗监测系统 |  |
| 292 | 智能电表 | 三相多功能智能电表 |
| 293 | 智能水表 | 远传水表 |
| 294 | 网络控制器 | 4路RS485（4000点），含能源管理软件、对接服务区综合管理平台等。 |
| 295 | 控制箱 | 成套，内置变压器、空开,端子,线槽,导轨等，用于网络控制器,通讯设备网关等设备，600*500*200 (mm) |
| 296 | 能耗监测管理软件 | B/S 架构，能耗数据分析、能耗报表、能耗异常报警功能，表具数量：400。 |
| 297 | 电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 298 | 通讯线 | RVSP2*1.0mm2，含敷设 |
| 299 | 通讯线 | RVV2*1.0mm2，含敷设 |
| 300 | 辅材 | 含接线端子、防水胶布、捆扎带、螺丝、热缩管等 |
| 301 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （七）服务区智慧照明系统 |  |
| 302 | 智能照明控制系统 | 含8路智能控制模块、电源、网关、开关执行器、控制箱等 |
| 303 | 智能照明系统软件 | B / S 架构，区域控制、定时控制、设备检测、数据监测等功能 |
| 304 | 线缆 | 含配套电源线、控制线、网线等 |
| 305 | 辅材 | 含接线端子、防水胶布、捆扎带、螺丝、热缩管等 |
| 306 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （八）服务区中心配套设施 |  |
| 307 | 标准机柜 | 同上标准机柜 |
| 308 | 管理工作站 | 1、国产CPU类型≥6核2.9GHZ； 2、内存容量≥16G DDR4/DDR5 国产颗粒:； 3、硬盘容量≥128GBSSD+1THDD 国产； 4、独显≥2G； 5、显示器≥23.8英寸； 6、含键鼠、麒麟V10或统信UOS或欧拉操作系统等配套运行环境。 |
| 309 | 管理服务器 | 同上视频管理服务器 |
| 310 | 防火墙（服务区） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥4万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别等功能授权。 5.其他功能要求： （1）满足基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 （2）满足对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 （3）满足对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，产品满足对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数满足15层及以上。 （4）内置不低于15000种漏洞规则，同时能够在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 （5）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 （6）具备僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 （7）具备HTTPS加密流量的安全检测，满足TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。 （8）具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 （9）设备满足IPv6协议核心能力，满足IPv4/IPv6双栈协议。 （10）具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议；具备对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 311 | 数据专线 | 1.专线满足服务区监控、图片、结构化数据等传输要求，带宽不低于300M。 2.按5年计算 |
| 312 | 互联网专线 | 1.互联网专线满足服务区日常办公及无线网络等外网访问要求，带宽不低于100M，含WIFI上网短信认证。 2.按5年计算 |
| 313 | 辅材 | 含管线、插座、面板、接插件、跳线、底座支架、辅材等 |
|  | （九）服务区车行道闸管控系统 |  |
| 314 | 道闸主机 | 1、显示屏参考尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 2、整体参考尺寸：350×180×1620mm（宽×厚×高） ； 3、四行显示，车牌号码、停车时间、收费金额以及广告信息等； 4、显示屏输入电源：220AC； 5、自带语音播报功能； 6、LED背光板； 7、号牌识别率：白天≥99.9%，夜间≥99.9%； 8、号牌检出率：白天≥99.9%，夜间≥99.9%； 9、有效像素：200~400 万像素； 10、通讯方式：10/100M 以太网 TCP/IP； 11、适应车速：5-80公里/小时； 12、图像传感器：1/3″CMOS； 13、图像分辨率：≥720P； 14、电子快门：1/1 至 1/10000秒，22 档； 15、最佳拍摄范围：3-6 米； 16、车牌识别摄像头防护等级：IP66； 17、自带开闸功能； 18、内置四颗 LED 补光灯，亮度可调每颗最高功耗1W，智能判断外界环境，自动开启和关闭； 19、识别所有车牌（蓝牌·黄牌·警牌·新武警·新军牌·双层牌·新能源牌及粤港澳车牌）； 20、自动锁定车牌位置，以车牌为拍照的焦点，强光抑制，弱光补光，过曝降曝； 21、含开挖、基础制作、回填、地感线圈、涂料等配套内容。 |
| 315 | 智能道闸 | 1、作电源：AC220V； 2、功耗：≤200W ； 3、运行寿命：大于50万次； 4、升降时间：3至6秒； 5、闸杆：直杆6米内，曲杆6米内，栅栏杆5M内（闸杆颜色可选）； 6、箱体参考尺寸：350*280*1000mm（颜色可选）； 7、表面采用浸锌烤漆工艺； 8、无线遥控可作‘升’、‘降’、‘停’及对手动按钮的‘加锁’‘解锁’操作； 9、停电自动解锁，停电后可手动抬杆； 10、具有便于维护与调试的‘自检模式’； 11、配车辆传感系统，使具有车过自动落闸、防砸车或冲闸自动抬杆功能； 12、含开挖、基础制作、回填、地感线圈、涂料等配套内容。 |
| 316 | 数字车检器（防闸） | 1、工作电压：DC12V/DC24V-2A； 2、工作电流：<0.5A； 3、功 耗：<2W； 4、工作温度：-25℃~75℃； 5、雷达制式：FMCW； 6、发射频率：24-24.5GHZ； 7、发射功率：10mW； 8、波束宽度：横向37℃，纵向17℃； 9、响应时间：30ms； 10、检测目标：人、车； 11、安装方式：外挂安装。 |
| 317 | 车行道闸控制软件 | 1、用户管理、车场管理、设备管理、车牌管理、实时监控、收费管理、具备支付配置、二维码配置等功能。 2、数据接口： 1）满足通过http API接口与平台双向通讯； 2）提供道闸设备运行信息接口：包括设备运行状态、当前开合闸状态，针对设备离线、故障、异常告警等实时性要求较高的事件，具备主动上报平台的能力； 3）提供通行车辆信息查询接口，包括车牌、抓拍图片、通行时间等； 4）提供道闸远程控制接口； 5）提供实时监控画面接口； 6）提供系统免密集成url； 7）对接集成服务区综合管理平台。 |
| 318 | 通讯线 | RVVSP2*1.0mm2，含敷设 |
| 319 | 六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 320 | 室外电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 321 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接 |
|  | （十）服务区综合管线系统 |  |
| 322 | 室外穿线管 | PE50，含敷设 |
| 323 | 室外管路HDPE75 | PE75，含敷设 |
| 324 | 室外穿线管 | 过路SC50钢管，含敷设 |
| 325 | 室外穿线管 | 过路SC100钢管，含敷设 |
| 326 | 室内穿线管 | JDG25,含敷设 |
| 327 | 手井 | 600mm*600mm*800mm |
|  | 七、一张网出行服务 |  |
|  | （一）移动式应急预警服务设备 |  |
| 328 | 移动式应急预警服务设备 | 1、防撞缓冲等级：2000kg-70km/h； 2、指示车道数量：3 车道； 3、车道显示屏尺寸：不小于 700×700mm； 4、标配照明灯； 5、尾部显示屏尺寸：不小于 1660×1020mm； 6、显示屏电压：12V； 7、操控方式：手动+无线遥控； 8、含北斗定位模块，满足将位置信息、LED显示信息等对接至相应平台。 |
|  | 八、计算存储、网络安全与系统接入 |  |
| 329 | 视频存储（16盘位） | 1、3U机架式16盘位网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇； 2、存储接口：16个SATA接口，具备硬盘热插拔，可满配20TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP； 4、报警接口：16路报警输入，8路报警输出； 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 6、输入带宽不低于1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 7、输出带宽不低于1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 8、接入能力不低于128路H.264、H.265格式高清码流接入； 9、解码能力：最大满足36×1080P； 10、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，满足全局热备盘。 |
| 330 | 硬盘（8T） | 1、 适用类型：企业级； 2、 硬盘尺寸：3.5英寸； 3、 硬盘容量：8000GB； 4、 缓存：256MB； 5、转速：7200rpm； 6、 接口类型：SATA3.0。 |
| 331 | 视频流媒体服务器 | 1、类型：机架式2U，完成信创适配认证 2、CPU：c86架构，≥32核2.5GHz 3、内存：内存：64G，DDR4内存，可扩展至不小于1.5TB的内存总容量 4、硬盘：≥热插拔960GB SSD*3，满足12个硬盘背板 5、主板：满足≥2颗CPU，可扩展至10个PCIE4.0插槽，集成显卡 6、RAID模式：Raid0、1、5、10 7、网卡：≥4*1GbE网卡，1*管理口 8、电源：≥2个热插拔800W交流电源模块，满足N+1冗余 9、操作系统：预装政企版麒麟V10政企版服务器操作系统，服务器能够安装中标麒麟、银河麒麟、统信等其他信创类操作系统。 |
| 332 | 上云网关（200路） | 1、软件功能： 1) 提供视频汇聚点摄像机点位信息在平台的注册、修改及删除等功能； 2) 提供视频汇聚点摄像机状态信息向平台的报送功能； 3) 提供视频汇聚点摄像机云台控制功能； 4) 提供视频汇聚点摄像机视频双码率的转编码和推流功能，满足以128Kbps码率(25帧、CIF分辨率)常推至云端，同时满足1Mbps、4Mbps及源码率视频上云能力；满足GB/T28181、onvif、sdk等多协议、H.265转码H.264等功能。单台上云网关满足并发传输不少于200路上云视频及30路源码率视频； 5) 提供响应平台下发的中止或恢复视频推流的指令功能； 6) 其他功能满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》要求； 7) 含200路视频接入软件许可。 2、视频编解码卡：2块 3、转码能力： 1) 满足200路标准H.264/H.265的1080P2M码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流； 2) 满足200路标准H.264/H.265的D1512K码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流。 4、硬件参数： 1) 处理器：鲲鹏系列处理器配置，每颗CPU主频≥2.0Ghz，CPU核心数≥20，配置2颗CPU； 2) 内存：≥64GB DDR4/DDR5； 3) 磁盘：2*600GB SAS 10K硬盘； 4) RAID卡：满足 RAID 0/1/5/6/10/50/60 等，具备掉电保护； 5) 外部设备接口：前置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口； 6) 远程管理：满足 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体；满足 DCMI、Redfish、HTTPS、SNMP 等协议或接口；具备临终截屏、屏幕快照等，满足Syslog报文，Trap 报文等告警方式 具备 FDM(Fault Diagnose Management)功能； 7) 网络接口：2个千兆网口； 8) 电源：1+1冗余电源。 |
| 333 | 数据汇聚以太网交换机 | 同上数据汇聚以太网交换机 |
| 334 | 智能机箱（视频） | 同上智能机箱（视频） |
| 335 | 服务区视频存储（含9块16T硬盘） | 1、4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，含9块16TB硬盘 2、存储接口：24个SATA接口，具备硬盘热插拔 3、视频接口：4×HDMI，2×VGA 4、网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网电口 5、报警接口：32路报警输入，16路报警输出 6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 7、USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置） 8、扩展接口：1×eSATA。 |
| 336 | 服务区管理工作站 | 1、国产CPU类型≥6核2.9GHZ； 2、内存容量≥16G DDR4/DDR5 国产颗粒:； 3、硬盘容量≥128GBSSD+1THDD 国产； 4、独显≥2G； 5、显示器≥23.8英寸； 6、含键鼠、麒麟V10或统信UOS或欧拉操作系统等配套运行环境。 |
| 337 | 服务区管理服务器 | 同上视频管理服务器 |
| 338 | 服务区标准机柜 | 同上标准机柜 |
| 339 | 服务区VPN专线租赁 | 1.带宽满足服务区监控、图片、结构化数据等传输要求，带宽不低于300M。 2.按5年计算 |
| 340 | 服务区互联网专线租赁 | 1.互联网专线满足服务区日常办公及无线网络等外网访问要求，带宽不低于100M，含WIFI上网短信认证。 2.按5年计算 |
| 341 | 标准机柜 | 同上标准机柜 |
| 342 | 情报板内容防护前端设备 | 满足信创相关技术要求，部署在情报板安装位置，基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对播控系统分发的节目内容进行全自动智能分析，识别不良内容。 （一）基础参数 1.防护终端产品硬件为全国产化设计，采用国产芯片，处理能力优于四核64位Cortex-A55 2.0GHz，算力优于1 Tops，产品总功率不高于15W。 2.防护终端产品预装国产银河麒麟V10或统信V20操作系统。 ▲3. 安装在情报板屏幕箱体内，尺寸≤160mm×150mm×5mm。（提供已有案例设备安装照片证明并加盖原厂公章） 4.防护终端具有2个100/1000Mbps以太网接口。采用双网口设计，网络隔离播控系统和接收卡，避免跳过产品内容审核。 5.采用即插即用的设备接口设计方式。 ▲6.符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定的高低温规范，能够在-40℃~70℃温度范围内正常工作。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 7.防护终端电源输入端与保护地之间，能够承受500V/50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿、飞弧和闪络现象。 8.防护终端电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在500V直流试验电压下，绝缘电阻阻值大于等于2MΩ。 （二）功能参数 ▲1.产品具备AI边缘算力，具备检测非法违规图片、文字内容，非法内容包括网络信息图片中的涉黄画面内容，以及网络信息文字中的涉政违规、涉黄、涉毒、涉赌、涉暴恐和用户可定义的文字内容等功能。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 2.产品具备全自动防护，一旦发现不良内容，无须人工干预，当监测到非法内容时，设备自动阻止该网络信息内容下发，避免不良内容扩散。 3.产品需独立设计，能够无缝部署于播控系统中，不占用原播控系统资源，不影响播控系统的正常功能。 4.产品无须连接外部设备即可实现完整的不良内容检测和防护功能。产品需提供网络访问控制功能，满足通信协议（TCP/UDP）、IP、PORT白名单访问控制，满足IP地址和MAC地址绑定访问控制。 5. 具备一键关屏功能，可远程下发关屏命令，控制关闭情报板。 |
| 343 | 数据专线租赁 | 里桥的从500M增到1000M，五桥的从300M增到500M，栖霞从300M增到500M |
| 344 | 40KVA不间断电源 | 1、 UPS主机1台 （1）单机容量40KVA，三进三出，后备时间：单机满负荷60min； （2）输入特性：①额定电压380/400/415V(三相+零线)；②输入电压频率范围40~70Hz；③输入电压范围：200-450V（满载）；④输入功率因数≥0.99。⑤输入电流谐波失真度(THDI)：≤3%（线性负载）； （3）输出特性：①输出电压380/400/415V；②输出功率因数：1；③输出电压不平衡度±1.5%；④整机效率：≥96%，ECO模式时效率≥99%； （4）通讯接口：标准配置RS485接口和干接点接口，需与本项目系统兼容； （5）控制面板:多功能LCD，状态和显示控制台； （6）防护等级：IP20； （7）须配置防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 2、蓄电池组64节（含开放式电池架） （1）额定电压（V）：12V； （2）容量（AH）C20/10.8V：100； （3）符合 GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准； （4）符合 YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准； （5）采用 UL94-V0 级全阻燃外壳； （6）10 年设计寿命； （7）知名品牌、国内上市公司产品。 |
| 345 | 防火墙（市级） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥10G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+8个千兆光口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别、web防护、SSL VPN（≥50连接）等功能授权。 5.其他功能要求： （1）具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 （2）具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 （3）具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 （4）内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 ▲（5）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （6）具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 （7）支持国密SM2/3/4算法。 ▲（8）具备HTTPS加密流量的安全检测，具备TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） （9）具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 ▲（10）具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（11）具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（12）具备云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） |
| 346 | 防火墙（区县） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥15G，应用层吞吐量≥8G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，全威胁吞吐量≥8G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别、物联网防护等功能授权。 5.其他功能要求： （1）具备多维度流量控制功能，具备基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 （2）内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 （3）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 ▲（4）具备物联网协议识别，可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产；2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪等IoT资产。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（5）具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （6）具备展示终端资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、在线状态、审核状态等。 （7）具备IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等。 （8）具备视频协议准入，可识别SIP、RTP、RTCP、RTSP等视频协议，基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信。 ▲（9）具备X-Forworded-For字段检测功能，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（10）具备Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （11）具备标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，基于国家标准进行应用层准入，仅允许符合国家标准的终端入网通信。 |
| 347 | 日志审计 | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.配置冗余电源，系统需配置≥1个RJ45串口，≥1个专用千兆GE管理口，≥6个千兆GE电口，≥4个千兆SFP光口，≥16T SATA硬盘，≥32G内存。 3.具备不低于每秒10000EPS的日志平均处理能力。 4.本次配备200个日志源接入授权，最大可扩展日志源接入授权数量1000个。 ▲5.具备规则自适应日志接入，仅输入端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 6.满足的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、Windows共享文件审计等。 7.具备的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9 、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志。 8.具备采集国产化操作系统日志，包括但不限于：中标麒麟、银河麒麟、统信、凝思、openEuler、龙蜥、中科红旗、中科方德等。 9.系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译。 10.具备综合态势大屏概览，直观展示系统运行天数、日志保存天数、日志总数、各日志类型日志数量、当日事件统计TOP5、CPU/内存/磁盘等系统资源占用情况。 ▲11.系统应内置对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势等。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲12.系统支持利用 JDBC的方式对数据库表日志进行综合管理与分析。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲13.系统应内置对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 14.具备国密(SM)多因子认证登录能力，并可指定用户。 15.可提供前端界面自定义能力，应具备用户自定义文字标题、主题色、LOGO、版权信息、技术支持电话、企业官网地址、界面二维码等多种元素。 |
| 348 | 堡垒机 | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.配置冗余电源，系统需配置≥1个RJ45串口，≥1个专用千兆GE管理口，≥6个千兆GE电口，≥4个千兆SFP光口，≥4T SATA硬盘，≥32G内存。 3.字符并发数不少于4500个，图形并发数不少于2500个。 4.要求配备管理300台设备、50个并发和3个SDP远程接入授权。 5.具备基于SDP技术的远程接入，无需额外部署VPN设备，具备服务隐藏功能，开启后，攻击者无法扫描到对应服务端口。 6. 具备页面风格个性化配置，可以自定义“系统名称”、“系统标签”、“系统图标”、“登录页logo”、"网站ico"、“登录页风格（浅色或深色）”、“登录页背景图”等。 7.堡垒机系统具备BS以及CS模式，具备免费专用客户端，能够在windows、linux、麒麟、统信、MAC等操作系统下部署。 8. 具备堡垒机专用客户端和堡垒机建立加密隧道，隧道加密算法可按需选择是国密或者标密。 9. 具备对IPv6和IPv4双栈网络下托管设备运维管理和用户访问。 10.满足RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA协议的HTML5运维，无需本地运维客户端。 11. 具备多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、企微认证、钉钉认证、OAuth2.0、硬件国密动态令牌等身份认证方式，具备不同认证方式相互组合成双因素认证。 12. 具备提供静态PIN+动态OTP口令认证方式，并满足配置PIN码的有效期、到期提醒、PIN码强度及弱PIN码字典。具备通过电子邮件、短信方式找回密码。 13. 具备通过堡垒机直接代理HTTP/HTTPS协议，无需前置机。 14. 具备终端合规检查策略，包含针对Windows补丁检测、操作系统版本检测、端口检测、进程检测和安装应用检测。 15. 具备用户安全策略，可以对爆破登录、弱密码认证、僵尸账号认证、不合规终端认证、非常用时间认证、非常用终端认证、非常用地理位置认证、非常用网络认证进行识别并采取相关的处置措施，处置措施包括仅告警、警告、增强认证、禁止认证。 16. 具备基于网络、位置、时间的动态授权，并具备仅告警、二次认证、授权审批和阻断的授权管理动作。 17. 具备基于用户、用户组、组织机构、角色和用户属性的静态授权，通过不同授权模型满足运维管控要求。 18. 具备运维审计，审计日志包括认证日志、授权日志、网页审计、图形审计、字符审计、文件审计、数据库审计、隧道日志、系统日志。 19. 具备FTP、SFTP、NFS备份，具备手动备份和自动备份。 |
| 349 | 备份一体机 | 1.提供14个热插拔驱动器位，配置两颗国产化CPU，单颗主频≥2.6GHz，核心数≥24，配置≥128GB内存，系统盘≥2块240GB固态硬盘，数据盘≥8块8TB SATA机械硬盘；网口配置≥4个千兆电口+4个万兆光口，冗余电源，配置50TB备软件容量授权。 2.提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 3.对物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。 4.具备任意的小时/天/月/年/仅备份一次等策略执行定时备份，操作简单，策略灵活； 5.具备完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 6.具备断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据。 7.可自建隔离私有虚拟化验证环境，无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。 8.具备应急演练，演练目标机无需预置任何演练环境（目标机无操作系统、目标机和原机操作系统不一致、目标机无应用系统、目标机无数据库等）可即时开展对指定业务模拟故障后的演练重建功能。 9.用户日常运维过程中丢失单个文件/文件夹，备份系统具备将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在WEB浏览器中直接URL访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来； 10.具备整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等。 |
| 350 | 数据接入 | 智能冰雪监测设备接入常州科技兴安管理平台 |
|  |  | 行车诱导及防碰撞设备接入常州科技兴安管理平台 |
|  |  | 匝道分合流预警设备接入常州科技兴安管理平台 |
|  |  | 事件检测数据接入苏州视频分析平台 |
|  |  | 事件检测数据接入苏州公路隧道数字管养平台 |
|  |  | 无信号交叉口预警数据接入苏州科技兴安管理平台 |
|  |  | 匝道分合流预警数据接入无锡智慧公路一体化监测与决策平台 |
|  |  | 智能冰雪结冰监测数据接入镇江桥梁测温系统 |
| 351 | 系统功能调整及数据接入 | 首页一张图功能调整：针对新增路网事件，在地图上通过一张图展示，直观体现实时监测到的道路异常事件。首页具备事件类别的筛选过滤，实时监测数据展示、实时概况等功能，具备事件一屏统管。 |
|  |  | 事件派单功能调整：新增的道路事件统一纳入到派单模块中，根据事件所在的区域路段派单给辖区工作人员进行处置闭环处理。 |
|  |  | 统计分析功能调整：针对新增路网事件，路网事件类型分布、线路事件高发量排名、线路和里程桩号事件高发量排名、各类道路事件发生趋势等统计分析。 |
|  |  | 报警记录功能调整：具备新增的报警事件统一浏览，事件的处置过程（图片、文字、视频）留痕，事件信息查阅等。 |
|  |  | 数据管理功能调整：调整摄像头具备新增路网事件的配置，将摄像头、路线路段、算法类型等统一纳入配置管理，具备摄像头的信息管理，包括摄像头品牌、厂家、名称、类型、状态、安装位置、IP、通道号、经纬度等信息动态管理。 |
|  |  | 第三方对接功能调整：新增事件的结果或过程需要对接到第三方相应系统中。 |
|  |  | 手机端企业微信小程序调整：在小程序中增加事件配置，具备新增路网事件的通报提醒。 |
| 352 | 数据对接 | 桥梁结构监测：根据桥梁结构监测设备接口协议开发数据接收接口，先推送至部署在市公路中心政务云的数据接收服务，并进行数据透传，将数据推送至公路专网的数据资源服务中心网关，预警数据存储至数据资源服务中心。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 路侧视频监测/全景(高点)视频监控：按照国标级联、ONVIF或RTSP方式将实时视频流接入市域公路及过江通道视频监控平台，并维护视频监控的属性信息。将包含实时视频流地址的视频监控属性数据存储至数据资源服务中心 |
|  |  | 事件检测：根据事件检测设备接口协议开发数据接收接口，将数据推送至公路专网的数据资源服务中心网关，事件检测数据存储至数据资源服务中心并关联所属事件检测视频监控的属性数据。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 多功能交调站：按照交通部交调设备标准通信协议将多功能交调站数据推送至公路专网的数据资源服务中心网关，并维护多功能交调站的属性信息，将处理后的数据存储至数据资源服务中心 |
|  |  | 智能冰雪监测：根据智能冰雪监测设备接口协议开发数据接收接口，将数据推送至公路专网的数据资源服务中心网关，智能冰雪监测数据存储至数据资源服务中心并维护设备属性信息。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 仙鹤山隧道监测：根据仙鹤山隧道监测设备接口协议开发数据接收接口，将数据推送至公路专网的数据资源服务中心网关，仙鹤山隧道监测数据存储至数据资源服务中心并维护设备属性信息。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 江苏国省道桥梁健康监测系统：与江苏国省道桥梁健康监测系统开发单位对接，实现江苏国省道桥梁健康监测系统数据传输至数据资源服务中心。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 江苏省智慧路网云控平台：与江苏省智慧路网云控平台开发单位对接，实现江苏省智慧路网云控平台数据传输至数据资源服务中心。包含协议约定、开发、调试、发布、维护等工作内容 |
|  |  | 数据标准化：对新增接入数据进行梳理，依据市交通局《市交通运输系统政务数据目录编制指南》和市公路中心《南京公路数据资源管理技术规范》要求预编制数据资源目录，并在市公路中心数据资源管理平台配置新增接入数据资源的元数据信息 |
|  |  | 数据质量校核与分类分级：将新增数据资源按照业务、管理对象分类、主题、信息类别进行分类，根据影响对象、影响程度两个要素对数据所在的安全级别进行判定，结合公路行业实际业务情况，将数据从高到低细分为5级、4级、3级、2级和1级五个级别；根据数据资源管理要求和业务实际，对设备经纬度、密码、ip地址、车牌等重要数据项进行加密和脱敏，包含数据脱敏算法选择、数据加密规则设计、脱敏和加密规则配置、敏感数据访问控制、数据解密和脱敏还原等工作内容 |
|  |  | 数据接口配置和发布：通过配置数据服务接口为G312智能提升项目的路网运行监测、恶劣天气安全预警两大建设场景提供数据，同步分发相应数据至业务系统。包括接口接入信息配置、认证接口信息配置、数据访问权限配置、接口权限配置、数据共享属性配置等工作内容，并设计测试用例、执行接口测试、记录测试结果、接口缺陷修复。对测试正常接口关联的数据资源发布至公路数据资源服务中心，并配置数据基本信息、样例数据和数据服务接口 |
| 353 | 系统升级 | 基于无锡智慧公路一体化监测与决策平台新增功能模块，通过单点登录形式集成行车诱导相应软件功能。具体功能如下： 1、数据可视化：设备可在地图上看到具体定位，可将所有在线、离线、能见度的数据和事故的数据以图表形式展示； 2、多设备接入：可接入多个雾区智能诱导灯、智能集中控制器、能见度检测仪、雨量检测器、遥感道面检测器、可变情报板等设备。并通过平台进行管理和控制； 3、策略定制：实现不同策略的定制调控； 4、分级管理：根据平台使用人员可分类进行权限设置及管理； 5、异常报警：设备离线或者故障可通过邮箱、手机短信、公众号、平台界面的形式对平台管理者发、养护人员，出异常报警； 6、日志报表：将采集到的气象数据、在线离线数据等，以周、月、季度、半年、全年为单位自动输出报表。 |
|  |  | 常州三维数字化创新应用平台升级： 1、公路事件监测闭环管理 对接事件检测系统，通过三维数字化模型展示交通事故、交通拥堵、养护施工、恶劣天气、自然灾害等主要路网事件的位置和具体信息，可实时查看该路网事件现场视频；具备在三维场景中同步播放事发过程录像，集成事件详情面板，展示事件类型、发生时间、桩号位置等关键信息。在三维数字地图上实现路网异常事件的可视化监控，分图层展示交通事故、路面积水等突发事件点位以及可变情报板位置，采用差异化图标标注事件类型（事故-警示标志、积水-水滴图标等），点击事件点位可查看详情（事件描述、发生时间、影响范围等），联动上游情报板发布异常事件信息。 （1） 三维地图 接入事件检测数据，基于路网三维数字化模型展示交通事故、交通拥堵、养护施工、恶劣天气、自然灾害等主要路网事件的位置和具体信息。 （2） 事件联动 通过点击事件状态，三维地图同步展示事件位置临近摄像机的监测画面，操作员进行事件现场视频回看，核实事件是否事件发生类型及严重程度，同时联动上游情报板，跳转情报板发布系统发布异常事件信息。 （3） 统计分析 对路网异常事件进行多维度统计分析，通过接入事件检测分析数据（包含事件类型、发生时间、处置状态等数据项），实时统计展示事件总数，并按违停、施工、拥堵、事故、抛洒物、路障等类型分类统计数量及占比。具备按日/周/月时间维度查看事件类型分布变化，为事件规律分析提供数据支持。 |
| 354 | 事件检测系统软件 | 1、事件告警管理 当系统检测到有异常事件时，将会发出报警信息（自动弹窗报警），同时将显示的视频输入信号切换到该检测点的相关摄像机，使监控中心的值班人员快速、准确地检测管辖路段上发生的交通事件，及时核实和验证异常交通的状况；实现自动归类报警，并自动记录事件发生时前后各3分钟的图像； 2、事件分析评估 根据事件分级分类标准，确认报警分级分类。一旦核实确认事故的发生，进行事件等级判断，对于输出报警分级的被检路段，实时在可视化地图上进行显示，并以警示颜色（蓝色、黄色、橙色和红色分级显示）进行提示。 3、历史事件管理 系统提供按事件名称、预警类型、预警结果展现模式等多种方式对预警结果进行查询，并提供多种查看方式，为事件态势回顾、预警效果评估等提供辅助参考。 4、事件统计分析 对异常事件按照日度、周度、月度、季度、年度以及任意指定周期进行统计，并进行同比、环比分析，提供各发生地点、时间、天气状况、事件类型等的多维度查询服务，生成相应的统计分析报表。 |
| 355 | 事件检测系统服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：CPU：C86架构，配置≥1 颗CPU，单颗CPU物理核数≥16 核，主频≥2.5GHz ； 3、内存：≥32G DDR4/DDR5； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥4 个1GB千兆以太网电接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 356 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 1、采集机箱电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据，并根据阈值进行短信或邮件报警； 2、具备安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对用户登录和操作行为行记录(账号操作记录)，并通过syslog协议上传至所在地市公路管管养机构日志审计系统； 3、具有设备管理、协议管理、运维管理、历史数据（正常及告警数据）管理、统计分析报表管理、设备实时运行图、设备位置分布图、应用安全及系统安全、数据加密、响应时间、设备在线率、设备故障率、扫码配置等功能； 4、具有远程电源负载重启功能； 5、具有箱门远程开启功能； 6、机箱管理数量≥500，并保护管理授权； 7、与机箱控制器之间通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求； 8、具有自主知识产权，符合信创要求，并配合所在地市公路管管养机构通过二级等级保护测评。 部署设备： |
| 357 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥960G SSD*3； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 358 | 情报板内容安全防护软件 | 1、综合展示终端设备运行状态，运维服务器采用GIS地图，直观展示所接入的所有防护终端设备的位置、工作状态、报警，当设备节点出现任何问题时，通过地图上的设备示意，及时向用户发出报警； 2、详细展示终端设备状态信息，运维服务器提供“设备运行状态”展示页面，在该页面下，用户可选中具体的终端设备，查看设备的详细信息，包括但不限于设备运行状态、文字检测状态、设备防护状态、屏幕连接状态等； 3、终端设备报警展示，当接入的防护终端设备监测到内容安全问题，或者监测到设备或者接口的故障时，将及时上报相关信息给运维服务器，由运维服务器向用户发出报警，提供报警事件详情的展示页面； 4、终端设备管理控制，运维服务器提供管理控制途径，用于设置防护终端的工作模式，包括过滤和透传模式等； 5、历史数据检索功能，运维服务器存储所有防护终端设备的历史设备状态、历史事件信息，日志存储至少12个月，提供对应的筛选检索机制。满足通过syslog协议将日志上传到日志审计系统； 6、用户角色与系统设备管理，运维服务器初始提供超级用户，客户可登陆超级用户，进行设备初始化配置、创建下级用户、分配角色、创建组织架构。 |
| 359 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡:缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装银河麒麟或欧拉等任意一种国产化服务器操作系统； 10、数据库：达梦或GaussDB等任意一种国产化数据库。 |
| 360 | 软件部署服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：CPU：C86架构，配置≥1 颗CPU，单颗CPU物理核数≥16 核，主频≥2.5GHz ； 3、内存：≥32G DDR4/DDR5； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥4 个1GB千兆以太网电接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 361 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作，包含机房空间优化 |

### 2、江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

#### 2.1 总体架构

##### 2.1.1 总体框架

本项目的建设，在遵循“26+8”江苏省交通运输厅信息化总体框架规划部署的要求下，面向基础设施监测预警场景，以江苏省普通国省道桥梁结构监测系统为基础支撑系统升级。原有系统结合江苏省普通国省道桥梁管养特点，依据《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037—2022）相关要求建设而成，对省域桥梁监测数据进行集中管理，主要功能包括监测数据管理，风荷载分析、应力五度指标、索力/索振动分析、结构动力特性分析等桥梁监测数据分析，权限管理，桥梁报警管理，监测设备管理等。本次数字化转型升级项目中，将围绕部、省级相关标准规范，开展升级改造工作，包括新建公路基础设施结构监测综合查询模块、新建边坡结构监测模块、新建隧道结构监测模块、通用功能新建和升级、新建视频监控模块、新建现场应急阻拦模块、升级报警模块、新建系统运行及数据质量管理模块、新建桥梁群结构监测模块等九大功能建设。

数字化专项系统升级总体架构图

江苏省普通国省道桥梁结构监测系统自2017年正式上线运行，满足对桥梁在线监测、数据分析与评估、结构与重车报警、综合管理与决策满足、信息共享等功能；2022年进行了升级，重点提升了系统大数据的实时分析能力。

2024年以来，交通运输部在监测信息归集共享监测质量提升以及监测数据融合应用等方面提出了更高要求，为落实相关政策要求，本次桥梁结构监测系统需要进行配套升级。本次升级内容对应数字化转型中：基础设施监测预警建设任务。

本项目围绕江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0和江苏省公路长大桥梁结构健康监测平台的数字化升级展开，在两座系统的基础上，通过业务拓展、功能升级等手段，完成新增业务模块建设和既有功能升级改造工作。具体为：在江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0的基础上，新建边坡、隧道、桥梁群等监测模块，并建设公路基础设施结构监测综合查询驾驶舱，作为江苏省公路交通监测设施的集中管理提供统一门户。

本方案为既有系统升级改造方案，一方面，充分利用系统微服务架构高扩展性、模块化复用的特点，根据新增业务需求，新建视频监控、现场应急阻拦设施等模块功能复制拓展；另一方面，按照行业相关规范指南要求，并结合江苏省地方特点和建设经验，进一步丰富系统功能，新建系统运行及数据质量管理模块，对报警模块进行升级优化。

##### 2.1.2 系统关系

本次数字化转型，将江苏省普通国省道桥梁结构监测系统、江苏省公路长大桥梁结构健康监测平台融入桥梁结构监测子系统中使用，实现桥梁、边坡、隧道等公路交通基础设施监测数据的融合管理。此外，按照省厅对于数据应用的要求，将监测数据分发至各业务条线：

（1）通过标准化接口，接入路网监控视频，协助分析监测桥梁现场运行状态；

（2）全省建设的28座执法标准监测桥梁，“一点两传”至各市交通综合执法平台，同时服务于桥梁监测和交通执法工作。

（3）在所有动态称重系统建设中统筹考虑，建有数据共享机制，按照省轴载交调建设要求，将该部分数据传输至江苏省公路交通情况调查系统，丰富路网监控数据。

（4）为实现安全隐患实时监控，将车辆荷载二级报警及结构报警数据数据同步传输至江苏智慧路网云控平台数据，保障及时开展应急处置工作。

与相关系统数据流向图

#### 2.2 业务功能

##### 2.2.1 功能架构

在江苏省普通国省道桥梁结构监测系统2.0和江苏省公路长大桥梁结构健康监测平台的基础上，新建边坡、隧道、桥梁群等监测模块，并建立公路基础设施结构监测综合查询驾驶舱，实现桥梁、边坡、隧道监测数据穿透和统一管理，纳入“省-市-县”三级管养体系，实现监测一张网。在此基础上，完成视频监控、告警设施等功能模块嵌入，并对质量管理和报警功能进行优化。

本系统共计9项建设内容，分别为公路基础设施结构监测综合查询新建、边坡结构监测模块新建、隧道结构监测模块新建、桥梁群结构监测模块新建、视频监控模块新建、现场应急阻拦模块新建、通用功能新建与升级、报警模块升级、质量管理模块升级。

图 桥梁结构监测子系统功能架构图

##### 2.2.2 功能描述

2.2.2.1公路基础设施结构监测综合查询

- 桥隧坡结构监测总体信息统计、展示：集中展示公路交通监测设施在线运行状况；公路交通监测设施的基本信息与地理位置信息展示功能；根据管理要求对公路交通监测设施的报警信息等进行集中展示、报警提示及处理；对接接入台风、地震、气象等服役环境数据。

- 桥梁结构监测查询：融合台风、地震、气象等服役环境等数据，跟踪查询桥梁结构监测数据分析结果。

- 边坡结构监测查询：融合台风、地震、气象等服役环境等数据，跟踪查询边坡结构监测数据分析结果。

- 隧道结构监测查询：融合台风、地震、气象等服役环境等数据，跟踪查询隧道结构监测数据分析结果。

2.2.2.2边坡结构监测模块

- 省级边坡结构监测总体统计、快速查询：开展省级监测边坡基础信息、监测项、运行状况、报警信息的统计、快速查询。

- 单坡结构监测外场设备接入：按照部颁规范，形成省级边坡数据监测数据对接指南；提供边坡基本信息、监测信息等数据录入；提供基于二维平面图和全景图的监测测点配置、展示。

- 单坡结构监测数据分析、统计：按照部颁规范，对边坡沉降、倾斜等监测原始数据开展极值、均值等数理统计、特征值提取，以及存储和展示。

2.2.2.3隧道结构监测模块

- 省级隧道结构监测总体统计、快速查询：开展省级监测隧道基础信息、监测项、运行状况、报警信息的统计、快速查询。

- 单隧道结构监测外场设备接入：按照部颁规范，形成省级隧道数据监测数据对接指南；提供隧道基本信息、监测信息等数据录入；提供基于二维平面图和全景图的监测测点配置、展示。

- 单隧道结构监测数据分析、统计：按照部颁规范，对隧道衬砌应变、结构温度、接缝开合等监测原始数据开展极值均值等数理统计、特征值提取，以及存储和展示。

2.2.2.4视频监控模块

- 桥梁视频信息统计、查询、展示：视频基础信息调用、统计、展示，并提供快速查询。

- 视频预览及回放：对接省视频监控平台，对桥梁、边坡结构监控视频流进行预览、回放、云台控制。

- 桥梁抓拍照片收集、查询、展示：实现桥梁视频监控历史抓拍图片的收集、查询，供快速预览结构现场状况。

- 桥梁视频监控大屏	提供灵活的画面布局模式，可根据监测需求选择多种画面分割方式，同时显示不同区域的实时视频；为不同视频监控区域设置场景标签，用户可通过点击标签快速切换至对应区域的视频画面，提高应用效率；提供轮播模式，根据辖区选择浏览视频范围，滚放查看监测桥梁视频监控。

- 桥梁AI视频场景识别：针对定期上传的桥梁现场抓拍照片，构建专项模型和识别，实现对桥梁倒塌、落梁等特殊场景变化的初步探索。

2.2.2.5现场应急阻拦模块

- 告警设施统计、查询、展示：告警设施信息搜集、调用、统计，最终展示告警阻拦设施的分布、总览、查询情况。

- 告警设施外场设备查看与控制：分别在桥梁、隧道、边坡监测系统开发告警设施控制组件，包括告警设施状态显示、控制按钮等功能。

- 与结构报警融合：现场应急阻拦设施控制功能分别嵌入在桥梁、隧道、边坡监测系统的报警模块，并与报警联动告警，根据报警级别、报警类别、风险等级不同，实现自动联动现场告警、人工确认联动现场告警、视频验证联动现场告警等多种控制方式。

2.2.2.6通用功能新建和升级

- 文件资料管理：实现桥隧坡监测系统建设、系统运维、应急预案等相关资料的上传、下载、查看、上报等功能。

- 设备维保管理：实现桥隧坡监测系统外场设备管理、运维和维保记录。

- 数据展示和下载：实现桥隧坡监测系统的实时数据、统计数据、报警等数据的展示和下载；

- 监测快报模块：实现监测平台总体运行概况分析报告（包含日报、周报、月报）的定期生成、下载，同时应根据桥隧坡的特点，分别生成。

2.2.2.7报警模块

- 单坡结构监测数据报警计算和识别	包括按照部颁规范，开展边坡稳定度、预警信息计算、告警设施管理、报警信息管理等功能。

- 单隧道结构监测数据报警计算和识别：包括按照部颁规范，开展隧道结构监测预警信息的计算、告警设施管理、报警信息管理等功能。

- 单桥结构监测数据报警计算和识别功能升级：将桥梁结构监测报警信息进行分级分类（突发结构、性能衰退、服役环境类别）和推送，升级结构监测预警信息的计算、告警设施管理、报警信息管理等功能。

- 新建单体结构报警信息的自动化确认模块：车载监测报警数据自动化核查功能，根据车轴、车重、轴距、车速等指标明显异常或逻辑问题，开发自动化核查模块；结合结构响应、环境等数据特别，通过多测点联动核查、特征识别，开发自动化核查模块。

- 单体结构报警处置知识库和处置流程升级：结合养护基础理论和历史经验，针对各种报警类型，建立应急处置养护知识库；升级响应报警处置模块，在报警信息触发同时，生成应急处置养护建议。

- 报警信息推送方式升级：将桥隧坡报警信息通过平台系统、短信、智慧云控等进行推送升级；建立报警信息接口指南。

2.2.2.8系统运行及数据质量管理模块

- 监测设施运行状态评价：开发单体结构、地市结构群的系统运行状态评价模块，从系统在线率、故障处理及时性、故障发生频次、报警确认及时性、报告上传及时性等5个指标维度进行评价。

- 数据质量自动核查和评价模块：开发监测数据质量评价模块，对监测数据的完整性、准确性、时效性和真实性进行全面评价。

- 上线自动核查模块：建立自动核查和人工核查相结合的上线流程，系统自动核查内容包括资料上传的完整性、配置信息的合理性、数据总体在线情况和异常数据情况。

2.2.2.9桥梁群结构监测模块

- 省级桥梁群结构监测总体统计、快速查询：开展部级通知、省级监测桥梁群基础信息、监测项数据、运行状况、报警接收与上报、快速查询等；用户角色管理、权限控制、系统状态监控等功能。

- 与单桥梁群监测系统联网对接：按照桥梁群结构监测模块功能和数据需求，形成省级桥梁群监测数据对接指南，提供数据接口供单个桥梁群完成监测数据、报警信息、特殊事件的接入；提供桥梁群基本信息、监测信息等数据录入；根据桥梁群监测特点，定制测点分布情况录入、查询、交互功能。

- 与部级监测系统联网对接：按照部颁指南要求，开发数据接口，完成与部级系统的数据对接，包括基本注册信息、业务数据、视频监控、监测数据推送、平台下穿等；按照部级系统要求，建立省-部系统线上业务流转功能，包括监测原始数据抽取、系统运行状态或数据质量抽查、部级通知接收等；按部级系统要求，完成网络环境对接，实现“部-省-桥”三级系统联网运行。"

- 系统运行监测与数据监测：桥梁群结构监测系统运行状态监测，包括平台运行状态、单桥群运行状态、传感设备运行状态等，并建立系统运行相关各项指标的计算、展示、查询等功能；监测数据分类统计、查询及可视化管理，数据质量评价功能嵌入；报警和特殊事件的接收、处置、上报功能。

#### 2.3 技术要求

##### 2.3.1 系统兼容性要求

（1）服务端需全面适配信创环境，满足在统信UOS、麒麟软件等国产操作系统，以及基于龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯等国产CPU的硬件平台上稳定部署和运行。

（2）满足与省厅统一提供的中间件（消息队列、缓存、搜索、数据库等）集成并兼容其版本。

（3）WEB端应兼容基于Chromium内核的国产浏览器（如奇安信可信浏览器、红莲花浏览器等），确保在国产操作系统及硬件平台环境下界面正常渲染、功能稳定运行，具备良好的跨平台兼容性与用户体验。

##### 2.3.2 开发约束性要求

（1）系统的设计开发必须符合厅信息化“26+8”总体技术架构。

（2）系统总体上应基于模块化进行开发设计。对于通用、可复用、业务独立模块应优先采用 SOA/微服务设计思路。

（3）优先采用Java、JavaScript、H5和脚本语言，以便获得更好的跨平台性和可移植性。

（4） 数据资源建设必须遵照《“江苏交通云”数据中心数据资源管理办法》和《江苏省交通运输数据标准审查规范》，数据库环境由省厅统一提供。

（5）必须基于江苏省交通运输政务信息系统统一门户实现单点登录、用户授权和应用集成等功能。同时，系统需要提供单独登录页面，满足用户进行系统登录。

（6）系统应基于主流成熟的中间件平台进行软件的开发；使用省厅和甲方提供的中间件等相关平台软件开发。

（7）用户界面应符合省厅相关技术规范要求。

（8）系统运行环境涉及专网和互联网，根据省厅统一要求进行物理部署。

（9）系统需要对系统运行情况进行监控，记录系统日志。提供统计功能，使用图表方式显示汇总统计结果。

##### 2.3.3 系统可靠性要求

（1）系统应能提供长时间、不间断、可用的持续服务能力，某子系统重新启动、关闭和异常停止后不应影响其它子系统正常运行。

（2）系统采用冗余设计，不存在单点故障。

（3）系统应具有良好的备份和恢复策略，满足数据在线备份和恢复，恢复的数据能保持完整性和一致性。

##### 2.3.4 系统性能要求

（1）系统满足多并发用户的流畅操作，满足并发能力灵活扩展。

（2）在稳定的网络环境下、系统对于一般功能界面在10个用户并发操作的前提下，响应控制在3秒内，复杂功能界面应控制在7秒内。接口调用的响应时间控制在3秒内，电子地图图层加载时间控制在5秒内。

（3）系统应满足不低于500个在线用户正常操作的性能要求。接口调用量不低于50个用户以上的并发操作。

##### 2.3.5 系统可维护性要求

系统提供易用的运行维护管理功能，包括业务数据维护、数据导入导出、系统配置管理和远程维护等功能。

##### 2.3.6 系统可扩展性要求

（1）系统具有平滑的性能扩展能力和简单易行的升级开发满足能力；

（2）系统具有灵活的技术架构，方便后期功能扩展。

（3）系统规格、性能等关键指标，子模块功能开关，流程、报表和表单格式等应做到灵活可配置。

##### 2.3.7 系统安全性要求

（1）符合《江苏省交通运输厅网络安全管理办法》《江苏省普通公路专网网络安全基本技术要求》要求。

（2）使用的开源代码库和共享代码组件必须建立台账，并提交等保测评和代码审计；项目源代码和系统配置信息严禁上传到境外代码托管平台（如GitHub）或境外服务器。

（3）做好系统的内部测试工作，配合做好系统测试、安全等保测评、密码应用安全性测评等第三方测试测评相关的整改和优化工作。

（4）软件开发需满足https协议（超文本传输安全协议）访问。

（5）在项目实施过程中，可能会接触到未经脱密的电子地图数据，需要严格遵守有关保密规定，相关内容需在甲方驻场开发。

#### 2.4 其他要求

##### 2.4.1 项目管理要求

按照ISO9001：2000系列质量体系认证和CMMI3及以上认证的开发规范建立规范、完整的开发流程，按照要求及时输出各阶段开发文档。使用科学工具管理项目计划与进度、需求跟踪、缺陷预防、风险管理和缺陷闭环跟踪等事务。配置专职项目经理、需求管理人员、开发人员、测试人员和文档管理员等项目角色，所有文档和代码开发使用配置库进行版本管理。

##### 2.4.2 驻场开发要求

在江苏省需有固定的场所及人员负责项目的开发和维护工作，本项目实施过程中核心开发团队需在厅公路中心驻场开发，以便及时与业主交流。

##### 2.4.3 系统著作产权要求

投标人须承诺：开发所涉及软件的知识产权为投标人合法所有或经合法授权；本项目定制开发的所有成果版权属于江苏省交通运输厅公路事业发展中心所有，系统验收完成后，软件产品及所有文档资料须于三个月内提交给江苏省交通运输厅公路事业发展中心，未经许可，投标人不得擅自修改、使用和转让。投标人须承诺：如中标，本项目的开发过程和所有产出没有任何不能向江苏省交通运输厅公路事业发展中心提交著作产权的内容和技术细节。

##### 2.4.4 维护及技术服务要求

（1）系统维护。开发单位应该具备与系统相适应的服务和维护能力，在江苏省有固定的场所及人员负责项目的开发和维护工作。

（2）投标人须承诺本项目产品质量保证期至少一年，自项目验收合格后开始计算。质量保证期内，乙方应负责免费对运行中出现的故障进行解决。投标人应在标书中提供质量保证期过后维护方案和报价，该报价不计入项目总体报价。

（3）后续技术服务。乙方需提供本地化的技术满足服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户；重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理；特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

##### 2.4.5 人员培训要求

（1）培训要求.投标人应在投标文件中提交投标培训计划，乙方应免费提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师。

（2）培训内容。系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件结构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统使用功能及操作步骤、一般故障及排除。

##### 2.4.6 成果要求

（1）文档要求：按照业主方要求，提供需求分析说明书、 系统设计说明书（含总体设计、详细设计、接口设计）、数据库设计说明书、测试计划（含测试用例等）、测试报告（含功能测试和性能测试）、代码审计报告、安装及维护手册、 使用手册、项目实施计划、技术总结报告和项目总结报告等成果。

（2）代码要求：项目验收前，提供项目所有定制开发系统的代码。

（3）接口规范要求：需提供相应的接口技术规范和调用示例代码。

### 3、江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

#### 3.1 总体架构

##### 3.1.1 总体架构图

目前江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统的隧道管理模块已构建起覆盖隧道基础信息、运行监测、检查养护与决策支持的功能体系。支持隧道基础数据、机电与交安设施信息、档案资料的集中管理，并提供信息回收站功能确保数据可追溯。在检查养护方面，系统实现了土建与机电专业的日常、经常、定期及专项检查的录入、查询与统计分析功能。同时，平台支持养护工程的处置录入与查询以及交通量等运行数据的管理，并能生成公路隧道明细表、分类统计表和技术状况统计表。本次升级在原有基础上开展。

本系统采用感知层、支撑层、应用层三层体系架构，构建了集全面感知、智能支撑与协同应用于一体的智慧隧道管理系统。

感知层作为系统数据源头，通过视频监控、环境监测、结构监测、机电监测等多类物联感知设备，实时采集隧道内外运行状态数据。该层不仅实现对隧道本体及附属设施的全面感知覆盖，还通过标准化接口与省级既有平台对接，有效复用已有视频与智能识别能力，避免重复建设。所有感知数据通过统一规范的网络与安全通道进行传输，为上层应用提供可靠、连续的数据输入。

基础设施层包括计算、存储、网络和安全共同构成了系统运行的坚实底座。其中，计算资源提供了数据处理和业务逻辑执行的动力源泉，如同系统的大脑和肌肉；存储资源确保了数据的持久化存放与高效读写，是系统的记忆载体；网络资源构建了组件间互联互通的高速通道，是实现数据流动与协同的血管系统；而安全则贯穿于所有层面，为整个基础设施提供身份认证、访问控制、威胁防护等保障，是系统稳定可靠运行的守护神。这四者紧密协同，共同为上层应用提供稳定、高效、可靠且安全的运行环境，是整个系统得以存在和对外服务的必要前提。

支撑层是系统的数据与服务中枢，整合汇聚了多个现有业务系统资源与能力。该层集成国省干线公路养护管理子系统，提供标准化的养护业务流程与数据规范；扩展桥梁结构健康监测系统能力至隧道领域，提供专业的结构安全评估服务；依托统一的基础数据库，实现数据的集中存储与规范管理，确保数据完整一致；同时接入地方自建管理系统，实现与地市现有平台的数据共享与业务协同。通过提供标准化、组件化的数据服务与功能接口，为上层应用提供稳定、高效的能力支撑。

应用层采用“省级统筹、市级主战”的协同应用模式。省级层面构建全省隧道“一张图”监管体系，实现隧道运行状态的宏观展示、实景穿透监管与综合分析研判。地市级层面重点建设五大业务功能，各业务功能既相对独立又协同联动，通过调用支撑层提供的统一服务与数据，共同构建形成完整、高效的智慧隧道应用体系。

总体架构图

##### 3.1.2 系统关系

系统关系框架图

部分相关系统边界

（1）与江苏省普通国省道桥梁结构监测系统边界：隧道结构监测预警相关信息通过接口获取。两系统业务逻辑独立，不存在交叉。

（2）与基础数据边界：隧道基础信息通过接口对接获取。两系统业务逻辑独立，不存在交叉。

（3）与省级运营管理系统公路交调管理子系统边界：通过接口获取各隧道的车型以及交通流量数据，两系统业务逻辑独立，不存在交叉。

（4）与江苏省智慧路网云控平台系统边界：根据需要提供全省隧道车道指示器开启/关闭数据用于上报部级平台，两系统业务逻辑独立，不存在交叉。

（5）与各地市的隧道管理系统边界：部分机电设备监测状态信息、养护、管理、异常交通事件识别信息通过接口获取，省级系统与各地市隧道管理系统业务功能独立不存在功能应用和界面冲突。

#### 3.2 业务功能

##### 3.2.1 功能架构

- 功能架构图

##### 3.2.2 功能描述

3.2.2.1运行监测

（1）GIS地图

①隧道位置

- 基于GIS地理信息系统精准展示全省所有隧道的地理分布、空间位置、形态结构及其与周边路网的连接关系。

- 图层显示控制：图层包括高速公路网、国省道路网、隧道点位图标、地市行政区划边界、重要地名注记等，实现可视化内容的个性化配置。

②隧道基础信息

- 满足用户通过点击地图上的隧道模型或列表，触发交互操作。系统以信息弹窗的形式快速响应，展示该隧道的核心静态属性，包括但不限于隧道名称、起止桩号、设计长度与净空、车道数、建设年代、管养单位等。

③实时运行状态

- 对全省范围内的关键隧道（如城市隧道、山岭隧道、水下隧道等）的运行状态进行重点监控和集中展示。

- 通过图标颜色（如绿色代表通行、灰色代表封闭）等方式，展示重点隧道的实时状态。

- 地图可视化状态展示：GIS地图上各隧道根据获取的实时车道诱导开启/关闭状态信息，以不同图标颜色显示各自的运行状态（如绿色图标代表通行、灰色图标代表封闭、隧道开启关闭信息无法获取的默认为通行状态）。

- 快捷操作入口：点击隧道选择查看隧道「通行状态」按钮，满足以平面图形式展示当前隧道具体车道的开启/关闭的状态、隧道内机电的安装点位以及实时运行状态和监测的数据。

（2）交通流量

- 交通流历史趋势查询与分析：提供交互式图表，满足查询任意隧道或路段在过去任意时间段（如最近24小时、特定日期）的交通流参数历史曲线。

（3）事件数量

- 全省隧道“今日”突发事件总数统计与类型分布：自动聚合今日0点以来全省范围内由系统自动识别或人工上报的交通事件。

- 以统计卡片展示事件总数，同时以饼图或环形图展示事件的类型构成（如交通事故、车辆故障、交通拥堵、恶劣天气等各占百分比）。

（4）设备管理

- 实现对隧道内关键机电设备运行状态的深度感知。它以可视化的形式展示隧道设备的数量、类型、状态和在线率。

3.2.2.2安全监测

- 结构类监测

①渗漏水、积水监测

- 数据查询：满足对渗漏水、积水监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格展示数据（如隧道名称、监测设备、数据采集时间、监测值（含单位）、预警类型。满足表格分页、排序和列筛选）。

- 趋势图：以折线图形式展示一个或多个点位在不同时间点的监测值变化趋势。

- 分布图：以柱状图形式展示不同点位的预警次数或最新监测值分布。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

②衬砌剥落监测

- 数据查询：满足对衬砌剥落预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的瓷砖剥落预警记录（如预警编号、隧道名称、具体桩号位置、预警类型、预警等级、剥落面积、剥落深度、发现时间、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 预警统计看板：显示当前预警总数和各状态预警数量。

- 紧急预警提示：对一级预警进行特殊标识和提醒。

- 处置进度跟踪：显示预警处置完成率和待处理数量统计。

③变形监测

- 数据查询：满足对变形监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、具体监测点位/断面编号、预警类型、预警等级（以文字和颜色同时显示）、预警时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

④应变监测

- 数据查询：满足对应变监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、具体监测点位/断面编号、预警类型、预警等级、预警时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑤应力监测

- 数据查询：满足对应力监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如隧道名称、监测设备编号、预警类型、预警等级、预警时间、应力值（MPa）、设计允许值（MPa）、超限比例、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑥裂缝监测

- 数据查询：满足对裂缝监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、具体监测点位编号、预警类型、预警等级、触发时间、裂缝宽度（mm）、裂缝长度（m）、发展速率（mm/天）、设计允许值（mm）、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑦沉降监测

- 数据查询：满足对沉降监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、具体监测点位编号、预警类型、预警等级、触发时间、累计沉降量（mm）、沉降速率（mm/天）、差异沉降量（mm）、设计允许值（mm）、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑧温湿度监测

- 数据查询：满足对沉降监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（预警编号、隧道名称、具体监测点位编号、预警类型、预警等级、触发时间、监测值（温度/湿度）、单位、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑨径向收敛监测

- 数据查询：满足对径向收敛预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的径向收敛预警记录（如预警编号、隧道名称、监测断面桩号、预警类型、预警等级、收敛值、变化速率、设计允许值、预警时间、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑩地下水压力监测

- 数据查询：满足对地下水压力监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的地下水压力预警记录（如预警编号、隧道名称、监测点位、监测深度、当前水压值、预警等级、触发时间、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑪振动监测

- 数据查询：满足对振动监测预警信息与处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、具体监测点位编号、预警类型、预警等级、触发时间、振动幅度（mm/s）、振动频率（Hz）、持续时间（s）、处置状态、处置人、处置时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

（2）机电类监测

①基础数据管理

- 数据查询：满足对机电设备基础信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的设备记录（如设备编号、隧道名称、安装位置、设备类型、设备名称、设备型号、生产厂家、安装时间、运行状态、最后维护时间、负责人）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

②通风系统监测

- 数据查询：满足对通风系统预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的设备状态记录（如设备编号、隧道名称、安装位置、设备型号、运行状态、运转方向、当前风速（m/s）、运行时长（h）、功率（kW）、最后状态更新时间）。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

③照明系统监测

- 数据查询：满足对通风系统预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的照明设备记录（如根据接入的数据进行展示如设备编号、隧道名称、安装位置、设备类型、运行状态、当前亮度、用电量（kWh）、今日运行时长、最后状态更新时间等）。

- 接入照明控制子系统进行远程控制系统：亮度调节：提供滑动条或数值输入框，满足对单个或批量照明设备进行亮度调节（0%～100%）。开关控制：提供一键开启/关闭指定照明设备的控制按钮。控制确认：所有控制操作需进行二次确认，并记录操作日志。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

④车道指示器监测

- 数据查询：满足对车道指示器预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的车道指示器状态记录（如设备编号、隧道名称、安装位置、车道编号、当前显示状态、运行状态、最后心跳时间、最后状态变更时间）。

- 状态指示灯：在设备列表中用颜色标识设备运行状态（绿色：通行，黄色：封闭，红色：故障）。

- 显示状态图标：使用直观图标展示当前车道指示器的显示状态。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

⑤火灾报警监测

- 数据查询：满足对火灾报警监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的火灾报警监测记录（如设备编号、隧道名称、安装位置、设备类型、当前状态、报警等级、最后报警时间、报警值、处置状态、最后更新时间）。

- 状态指示灯：在设备列表中用颜色标识设备状态（如绿色：正常，黄色：预警，红色：报警，灰色：故障）。

- 报警分布图：显示隧道平面图上各报警设备的分布位置和当前状态。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

⑥给排水系统监测

- 数据查询：满足对排水系统监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的排水设备记录（如设备编号、隧道名称、设备名称、安装位置、运行状态、当前水位、流量数据、运行时长、预警状态、故障信息、最后更新时间）。

- 水泵启停控制：提供启动/停止控制按钮，满足对单个或批量水泵设备进行远程控制。

- 实时状态显示：用颜色标识设备运行状态（如绿色：运行中，灰色：停止，红色：故障，黄色：预警）。

- 水位趋势图表：显示各监测点水位变化趋势图。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

⑦视频监控监测

- 视频资源状态统一监控：以列表或树形结构，清晰展示所有视频点的在线状态（如在线、离线）、所属位置（如隧道、方向）。状态信息实时更新，并以颜色编码（如绿色在线、灰色离线）直观显示。

- 视频可用性统计告警：自动计算视频在线率，并对视频点位的长时间离线状态进行实时监测，一旦发现异常立即触发平台告警，通知运维人员及时介入排查，确保安全监控无盲区。

- 视频覆盖范围管理：展示视频点位在隧道示意图或地图上的分布，辅助管理人员评估关键区域（如洞口、弯道、应急设施）的监控覆盖是否完备，为优化摄像布局提供依据。

- 视频资源快速筛选定位：提供按地市、路线、隧道名称等多条件筛选功能，帮助用户从海量资源中秒级定位目标视频点位，满足按摄像头编号精准搜索。

- 高清视频实时播放与云控：提供视频播放组件，流畅播放高清视频流。对于球机，满足远程云台控制（如方向、缩放），使用户能调整视角，追踪目标，获取最佳监控画面，深入研判安全状况。

- 多路视频同步分屏查看：满足1/4/9分屏显示，可同时对比查看同一事件的多角度画面或不同隧道的实时状态，极大提升监控效率和态势感知能力。

（3）环境类监测

①空气质量监测

- 数据查询：满足对空气质量监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的空气质量预警记录（如预警编号、隧道名称、监测点位、监测指标、监测数值、计量单位、预警等级、标准限值、超标倍数、触发时间、处置状态、处置人、处置时间）。

- 预警统计：展示各类预警等级的分布情况。

- 处置进度：显示预警处置完成率和待处理数量。

- 浓度统计分析：统计各污染物的平均浓度、最大值、最小值。

- 预警趋势分析：分析预警发生的时段规律和趋势变化。

- 超标频次统计：统计各监测点的超标发生频次。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

②通风监测

- 数据查询：满足对通风监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的通风预警记录（如预警编号、隧道名称、监测点位、预警类型、预警等级、风速值（m/s）、风向角度、标准范围、触发时间、处置状态、处置人、处置时间）。

- 通风状态分布图：以隧道示意图形式展示各监测点通风状态。

- 预警统计图表：显示各类预警的等级分布和时段分布。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

③烟雾与能见度监测

- 数据查询：满足对烟雾与能见度监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、监测点位、预警类型、监测数值（如能见度值（m）/烟雾浓度值）、标准限值、预警等级、触发时间、持续时间、处置状态、处置人、处置时间、处置结果）。

- 环境指标展示：显示各隧道实时能见度值和烟雾浓度值。

- 预警统计图：展示各类预警的等级分布和时段分布。

- 处置进度跟踪：显示预警处置完成率和待处理数量统计。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

④噪声监测

- 数据查询：满足对噪声监测预警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的噪声预警记录（如预警编号、隧道名称、监测点位、实测分贝值（dB）、标准限值（dB）、超标幅度、预警等级、触发时间、持续时间、处置状态）。

- 噪声实时显示：展示各监测点实时噪音分贝值。

- 预警状态监控：实时显示当前预警数量及分布情况。

- 超标统计：显示各隧道噪声超标时长和频次统计。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

- 提供预警信息推送人员、推送方式的配置功能，满足预警处置功能，满足根据业务需要将预警和处置信息推送至相应省级平台的功能。

（4）交通类监测

①异常事件监测

- 数据查询：满足对异常事件预警信息和处置结果信息进行查询。

- AI识别事件实时接入：通过标准接口对接地市已建管理系统，实时接收各地市AI事件检测服务器上报的结构化事件和处置结果数据，包括事件类型、发生位置（如桩号）、发生时间、关联视频URL等关键信息。

②交调流量监测

- 数据查询：满足对交调流量信息进行查询。

- 隧道上游关联路段流量监测：实时接收并展示隧道上游一定范围内的交通流数据。

3.2.2.3 养护管理

（1）养护数据管理

①隧道土建检查与养护

- 数据查询：满足对隧道土建检查与养护信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的检查记录（如检查编号、隧道名称、检查类型、检查日期、检查单位、检查人员、发现病害数量、处置状态、检查结论）。

- 按病害类型统计：裂缝、渗漏水、变形等分布情况。

- 按病害等级统计：各级别病害数量及占比。

- 按隧道区段统计：不同区段病害发生频率。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

②隧道机电检修与养护

- 数据查询：满足对隧道机电检修与养护信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的检查记录（如检查编号、隧道名称、设备类型、设备名称、检查类型、检查日期、检查单位、发现问题数量、设备状态、处置进度）。

- 设备状态总览看板：设备运行状态分布。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

③隧道定期检查与评定

- 数据查询：满足对隧道定期检查与评定信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示隧道定检评定结果（如隧道编号、隧道名称、管辖单位、上次评定等级、本次评定等级、等级变化、总得分、结构物评分、机电评分、土建评分、评定日期）。

- 数据可视化展示：技术等级分布饼图。病害类型雷达图。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

3.2.2.4应急处置

（1）预警信息

①异常事件预警信息告警

- 数据查询：满足对异常事件预警信息告警信息和处置结果信息进行查询。

- 列表视图：以表格形式展示所有符合条件的预警记录（如预警编号、隧道名称、预警类型、预警等级、事件描述、触发时间、持续时长、处置状态、责任人、最后更新时间）。

- 综合监控看板：预警类型分布饼图、预警等级分布统计、处置状态进度展示。

- 导出的Excel内容严格遵循当前查询结果与列表视图所呈现的数据信息。

（2）处置流程

①预案管理

- 应急预案数字化录入与编辑：提供可视化编辑工具。

- 应急预案分类体系构建：按“事件类型”构建分类目录，确保预案归类清晰、查找便捷：如交通类（如交通事故、拥堵、车辆故障）、结构类（如结构裂缝、沉降、坍塌）、环境类（如CO超标、能见度低、危化品泄漏）、设备类（如通风/照明/消防设备故障）、灾害类（如火灾、水灾、地震）。

- 应急预案查询与检索优化：提供“多维度查询+智能检索”功能。

- 预案核心内容结构化设计：按“启动-处置-收尾”逻辑，将预案内容拆分为标准化模块。

3.2.2.5综合报表

（1）报表导出

①报表生成

市级用户登录后：

- 一键生成安全监测和预警信息等综合报表，可按照日/周/月/年进行筛选。

- 满足报表导出下载。

- 各地市通过该功能生成本地的报表，方便对本地隧道的安全管理工作进行总结和分析，发现工作中的不足之处并及时改进。

（2）报表管理

①定制化模板

市级用户登录后：

- 能够自定义综合报表的内容和模板，对综合报表进行配置。

- 各地市可以根据本地的实际情况和特定需求，定制适合本地的报表模板。

- 不同的用户角色，如管理人员、技术人员等，也可以根据自己的工作需要定制个性化的报表模板，提高工作效率。

3.2.5.6配置管理

（1）配置服务

①数据对接配置

- 管理平台与外部系统（如传感器、第三方平台）的数据连接参数，包括协议类型、地址、端口、密钥等，实现监测数据的自动接入与同步。

②接口标准化

- 接口统一纳管：管理平台与外部系统的接口配置，包括地址、协议、认证方式、数据格式映射等。监控接口调用状态、数据交换质量、报文合规性，并提供故障告警与重试机制。满足接口调用日志的记录、分析与审计。

③系统个性化设置

- 根据用户角色和偏好，定制系统界面主题、仪表盘布局、显示语言等个性化参数。

④预警阈值配置

- 为各项监测指标（如CO浓度、沉降量、设备状态）设置不同等级的预警阈值和告警规则，定义触发条件与通知方式。

市级用户登录后：

- 对新增的监测设备采集数据，根据各项监测指标设置不同等级的预警阈值和告警规则，定义触发条件与通知方式。

- 根据省公路管理部门制定的基础的预警阈值框架进行设置。

- 分级根据设置的预警阈值判断产生的预警等级进行推送的配置功能。

- 分类如第一类结构类监测、第二类养护类监测（环境类监测、机电类监测）、第三类异常事件进行预警推送。

- 各地市则可以根据本地隧道的实际情况进行调整和细化。

#### 3.3 技术要求

##### 3.3.1 系统性能要求

1、系统响应时间

本项目中，性能需求主要指作业响应时间方面的要求，作业响应时间指完成目标系统中的交互或批量处理所需的响应时间。

根据业务处理类型的不同，把作业划分为三类：交互类业务、查询类业务、页面访问类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平均响应时间。

（1）交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。

1）平均响应时间：<2秒；

2）峰值响应时间：<3秒。

（2）查询类业务

如信息查询、地理信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围：

1）简单查询平均响应时间：<3秒；

2）复杂查询平均响应时间：<5秒；

3）地理信息查询平均响应时间：<5秒。

（3）页面访问类业务

1）对于动态交通信息查询平均响应时间：<3秒；

2）对于静态页面的查询平均响应时间：<2秒。

2、系统并发处理能力

（1）100用户同时在线，其中10人并发访问信息查询时，平均响应时间<5秒；

（2）上班访问高峰期，满足100人并发登录，平均响应时间<5秒。

3、系统服务能力

每日浏览次数（PV）2000次，每日独立访客（UV）100人。

##### 3.3.2 其他技术要求

同上桥梁结构监测子系统其他要求，含系统兼容性要求、开发约束性要求、系统可靠性要求、系统可维护性要求、系统可扩展性要求、系统安全性要求等。

#### 3.4 其他要求

同上桥梁结构监测子系统其他要求，含项目管理要求、驻场开发要求、系统著作权要求、维护及技术服务要求、人员培训要求、成果要求等。

### 4、江苏省普通公路数据管理体系升级（对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业）

#### 4.1 总体架构

江苏省普通公路数据管理体系目前已初步建成以普通国省道基础设施数字化底座系统为核心的功能框架，涵盖WebGIS引擎与高渲染引擎等基础技术能力，提供综合导览中心、数据管理、数据展示及运维管理等核心模块，并基于南京市试点部署了普通国省道资产管理、桥梁健康监测数据展示、路网监控视频展示等三项示范应用系统。为贯彻落实国家及江苏省关于普通公路数字化转型升级的总体要求，本项目将在现有基础上，重点围绕决策分析能力提升、数据治理体系完善和底座支撑软件升级三大方向，系统推进功能建设与体系优化。

江苏省普通国省道基础设施数字化转型升级项目总体架构如下图所示，其中蓝色部分为本项目普通公路数据管理体系内容，如下图所示。整体架构分为决策层、应用层、平台层、数据层和基础设施层。各层之间相互关联，共同为公路的管理和运营提供满足。

总体架构图

决策层：主要进行决策分析，包括驾驶体验展示、公路资产管理、公路规划建设管理、路网运行态势、公路养护管理、安全应急管理和出行服务管理等内容。

应用层：涵盖公路建设应用、公路管理应用、公路养护应用、公路运营应用、公路安全应用和公路服务应用等多个方面，为公路的具体运营提供应用满足。

平台层：分为数据服务能力升级、三维地图能力升级和AI智能能力探索三大部分。数据服务能力升级强调数据处理相关功能；三维地图能力升级聚焦于地图相关服务；AI智能能力探索主要用于实现智能化操作。

数据层：包括公路数据基础库、数据治理服务和知识服务。公路数据基础库涉及计算资源，数据治理服务主要针对存储资源，知识服务侧重于网络和安全方面。

基础设施层：由一系列智能设备和设施构成，包括基础设备监测、路网运行监测、气象通行监测、智慧服务区等，为整个体系提供硬件基础。

#### 4.2 业务功能

##### 4.2.1 普通公路决策分析

4.2.1.1 公路驾驶舱

4.2.1.1.1 静态基础数据展示

静态基础数据展示是通过 GIS 地图与数据可视化看板联动，实现公路相关静态数据直观呈现的功能模块。其核心是基于地图视角切换（全省 / 地市 / 下属区划），结合数据看板统计，清晰展示各类基础信息的分布与量化指标。

该模块包含公路信息、桥隧信息、沿线设施信息三大类内容。其中公路信息涵盖路网分布地图及行政等级、技术等级统计看板；桥隧信息包括桥隧分布地图（按类型用不同颜色气泡标注）及桥梁、隧道分类统计看板；沿线设施信息则满足养护工区、服务区、停车区、收费站的地图点位筛选显示与对应统计数据展示。

4.2.1.1.2 动态运行数据监测

动态运行数据监测是依托数据可视化看板与 GIS 地图联动，对江苏省普通公路全生命周期动态数据进行实时监控、统计分析的功能模块，核心实现规划建设、养护、路网运行、安全应急及服务设施等维度运行状态的可视化呈现与地市级数据联动切换。

该模块包含规划建设管理、养护管理、路网运行管理、安全应急管理、服务设施管理五大类内容。其中规划建设管理监测在建道路资金使用与工程进展；养护管理涵盖健康监测、养护工程及技术评定统计；路网运行管理包含路网流量与事件统计；安全应急管理涉及应急队伍、储备中心及物资分类统计；服务设施管理则实现情报板、视频监控、交调站、充电桩的在线状态与分布展示。

4.2.1.1.3 典型应用场景

典型应用场景是围绕江苏省普通公路智慧化管理与服务，通过三维可视化、GIS 地图联动及数据交互技术，实现示范通道漫游、基础设施监测、路网运行预警、智慧隧道管理、出入口控制、智慧服务区运营及 “一张网” 出行服务等场景化功能的综合应用模块，核心满足多维度场景下的可视化查看、数据监测、预警处置与协同管理需求。

该场景包含示范通道场景漫游、基础设施监测预警、路网运行监测预警、智慧隧道、出入口协调控制、智慧服务区、“一张网” 出行服务、应急协同处置八大类内容。其中示范通道场景漫游实现全景漫游与自由交互；基础设施监测预警涵盖智慧巡查、路面及桥隧边坡监测；路网运行监测预警包含视频监控、交通事件感知等；智慧隧道涉及运行、结构、事件及积水监测；出入口协调控制实现无信号交叉口与匝道分合流预警；智慧服务区涵盖运行监测、停车引导等多维度管理；“一张网” 出行服务包含情报板、智慧照明等信息发布与监测；应急协同处置则实现事件状态展示与信息快报生成。

4.2.1.1.3 AI 智能助手

AI 智能助手是为提升公路相关信息查询与功能使用便捷性，结合自然语言处理与数据匹配技术，提供语音交互、精准设施查询及个性化辅助设置的智能服务模块，核心解决用户不同信息需求场景下的高效查询与操作引导问题，降低使用门槛并优化交互体验。

该助手包含语音指令、设施查询、帮助与设置三大类功能。其中语音指令满足模糊查询（参数不完整场景）、精确指令（参数明确场景）及数据对比（多对象横向对比场景）；设施查询可获取道路设施详情（起止点、设计标准等）、配套设施信息（服务区、收费站等）及设施实时状态（通行、运营状态）；帮助与设置提供功能操作指引、用户反馈提交渠道，并满足结果展示方式、数字人语音音量等界面个性化设置。

4.2.1.1.4决策满足子系统

决策满足子系统是为省公路中心提供数据化、智能化决策依据的核心模块，通过标准化报表生成、资源优化算法及廉政风险分析，覆盖监管汇报、资源配置、廉政防控等关键决策场景，核心解决传统决策中数据汇总低效、资源供需错配、风险防控模糊等问题，提升决策的科学性与精准性。

该子系统包含清风专题报表模块、资源优化配置模块、廉政风险决策分析模块三大功能模块。其中清风专题报表模块提供 “标准化 + 自定义” 双模式报表，覆盖建设、养护、廉政防控维度，满足多周期统计导出；资源优化配置模块基于 “需求 - 库存匹配算法”，对人力、设备、材料、资金四大资源生成最优分配方案；廉政风险决策分析模块通过多维度聚合分析识别廉政风险高发点，生成分析报告与防控建议，支撑精准廉政治理。

4.2.1.1.5 一张图可视化中枢

采用分级监管策略，满足省、市、县及关联单位的不同需求，省级侧重全域风险与资源统筹，市级关注辖区监管与协同处置，县级聚焦现场执行与移动反馈。以江苏省电子地图为底图，整合多源地理数据实现交互与可视化渲染。核心图层架构涵盖建设项目、养护设施及廉政风险等多维度信息，通过红黄绿三色标识状态，实现廉政与业务风险的综合监管与穿透式钻取分析。

4.2.1.2 公路资产管理

4.2.1.2.1 资产查询展示

资产查询展示是基于三维采集建模与语义化基础，通过图纸信息挂接、属性信息挂接及多维度查询功能，实现公路相关资产数字化呈现与高效检索的模块，核心解决资产信息分散、查询不便的问题，为资产管理提供直观、精准的数字化支撑。

该模块包含图纸信息挂接、属性信息挂接、资产信息查询三大类内容。其中图纸信息挂接针对数字化转型 3 条路，将路面、桥梁、隧道的图纸信息（含名称、桩号起点等）对应挂接到三维模型的路段、桥梁、隧道上；属性信息挂接覆盖路面、桥梁、隧道、交通标志标线、监控收费设施、养护工区、服务区等多类资产，实现属性挂接与误差数据校核；资产信息查询满足列表搜索、模糊搜索、精准搜索、图上搜索等方式，在三维地图上查询展示路面、桥梁、交通安全设施等各类公路资产。

4.2.1.2.2 资产全息数字画像

资产全息数字画像是依托三维模型，通过资产关键参数量化分析、全周期档案关联管理及状态可视化呈现，构建公路资产多维度、全生命周期数字化画像的模块，核心实现资产数据精准测算、档案系统化管理与状态直观感知，为资产运维与评估提供全息数据支撑。

该模块包含资产关键参数分析、资产全周期档案、资产状态可视化三大类内容。其中资产关键参数分析满足道路、桥梁等资产的长度测量、断面分析与面积测算，具备历史数据统计功能并可对接年报数据；资产全周期档案基于统一标准与桩号体系，分别关联管理施工期（施工图、验收资料等）与运营期（巡检、养护记录等）档案；资产状态可视化则在三维模型中以颜色标记资产健康状况，满足一键查看全周期数据。

4.2.1.2.3 资产统计分析

资产统计分析是基于多维度筛选与可视化技术，针对公路交通安全设施、服务设施、管理设施三类核心资产，实现数据精准查询、分布直观展示及空间联动的分析模块，核心解决资产统计维度单一、数据呈现不直观的问题，为资产统筹管理与决策提供数据支撑。

该模块按资产类型分为交通安全设施、服务设施、管理设施资产统计分析三大类，且三类统计分析功能框架一致，均包含多维度统计查询、数量分布展示、空间可视化与联动功能。其中多维度统计查询满足按行政区域（省 / 市）、设施种类、路线及多维度组合进行模糊或精准查询，并实时统计资产总量与各类占比；数量分布展示通过饼图、柱状图等图表呈现数据规律，且满足图表与地图、列表联动筛选；空间可视化与联动在电子地图上以差异化图标 / 颜色展示资产分布，满足按行政层级切换视角，并根据地图缩放层级自动聚合或细化显示。

4.2.1.3 公路规划建设管理

4.2.1.3.1 新/改扩建项目分析

新/改扩建项目分析是依托 GIS 地图、三维可视化及数据统计技术，对公路新/改扩建项目从数量规模、投资进度、空间分布到风险防控进行全维度分析的模块，核心实现项目数据的可视化呈现、趋势对比与风险预警，为项目统筹管理与进度管控提供数据支撑。

该模块包含项目总数分析、项目三维可视化交互、建设风险预警三大类内容。其中项目总数分析满足按年度筛选展示全省 / 地市各类项目总数、占比及年度变化趋势，同时动态呈现投资完成额、对比情况与计划偏差；项目三维可视化交互可在三维地图中精准标注项目位置与范围，满足视角操作与核心信息弹窗展示，并按建设阶段用不同图例区分；建设风险预警通过智能解析管理文件、自动比对指标与规范，生成风险预警并标注等级，在三维地图中可视化风险位置，辅助风险管控。

4.2.1.3.2 路网规划图展示分析

路网规划图展示分析是借助 GIS 地图与三维可视化技术，实现公路路网规划状态可视化呈现、规划操作及辅助分析的模块，核心解决路网规划信息直观性不足、分析维度单一的问题，为路网规划决策与调整提供可视化支撑与数据依据。

该模块包含路网规划图展示、路网规划辅助分析两大类内容。其中路网规划图展示满足在 GIS 地图上用不同颜色标注道路状态，可按道路等级筛选、手动或批量修改道路状态，也能通过点选 / 手绘绘制新增规划道路并录入数据，系统自动获取起终点坐标；同时满足二维与三维视角切换，点击道路点位可跳转至对应路段三维视图，且提供一键返回全局视角功能。路网规划辅助分析则能按 “道路状态 + 等级”“地市 / 区域” 分类统计里程并导出报告，通过饼图、柱状图呈现里程占比与等级对比；还可自定义区域计算规划路网覆盖率，对比规划前后变化并生成覆盖率提升报告，标注覆盖率不足的重点区域。

4.2.1.3.3 建设项目管理子系统

建设项目管理子系统是覆盖公路建设项目全生命周期的综合性管理模块，通过整合计划编制、程序管控、招投标管理、进度跟踪、质量安全监督及交竣工评价等功能，实现项目从储备到后评价的全流程规范化、数字化管理，核心解决传统项目管理中流程分散、数据割裂、管控低效的问题，保障项目建设合规高效推进。

该子系统包含九大功能模块，各模块环环相扣覆盖项目全周期：工程计划模块负责项目选择、计划编制与数据协同审核；建设程序模块通过项目库管理和 7 个建设环节记录实现程序全周期可追溯；招标投标模块实现招投标全流程电子化管理；合同管理模块聚焦设计变更全流程规范管控；进度管理模块动态跟踪进度与资金联动情况并识别风险；项目管理模块全方位管控施工过程中的信息、单位、人员及分包；质量与安全管理模块实现质量安全风险主动识别与动态监控；交竣工模块覆盖从完工到交付的全流程合规管理；项目后评价模块在项目交付后开展多维度评估，为后续项目提供参考。

4.2.1.3.4 廉政风险防控子系统

廉政风险防控子系统是围绕普通公路建设与养护全业务环节，通过规则配置、智能识别、分级预警、闭环处置及档案归档，构建的全流程廉政风险管控模块，核心解决传统廉政监督中人工效率低、风险遗漏多、处置无闭环的问题，实现廉政风险 “标准统一、精准识别、分级响应、全程可溯”，保障公路业务合规开展。

该子系统包含五大功能模块，形成完整防控链条：风险规则配置模块由省级部门统一管理，梳理 8 类核心风险场景并满足按业务环节、风险等级、区域灵活制定规则；风险智能识别模块依托全业务数据，通过 “实时监测 + 批量核查” 双模式结合 AI 算法，自动生成高可信度风险事件并关联 GIS 位置；风险分级预警模块按风险等级与区域构建分级推送机制，通过多渠道精准推送预警并在监管一张图标注风险；风险闭环处置模块围绕四步流程构建属地处置、层级审核机制，满足线上留痕与标准化模板，确保风险及时处置；廉政档案归档模块自动归集项目全生命周期廉政记录生成标准化档案，作为后续考核审查依据，实现责任终身可查。

4.2.1.4 路网运行管理

4.2.1.4.1 交通流量监测

基于实时流量监测数据，分析计算各路线交通流量，监测大流量路段及其流量情况。按年、月、日、时进行统计分析，按车辆类型进行分类统计满足单一类型查看或多种类型对比。

4.2.1.4.2 交通指数分析

交通指数分析是依据《公路网运行监测技术规范》，通过量化计算与可视化展示，对公路网运行状态核心指标进行分析的模块，核心实现路网利用效率、拥堵程度、阻断事件频率及车型结构的精准评估，为路网运行调度与优化提供数据支撑。

该模块包含四大核心分析指标，各指标均遵循规范计算并依托可视化地图呈现：饱和度分析通过路段、通道、路网三个维度，计算交通量占最大通行量的比重，反映道路利用效率；路网拥挤度分析以严重及中度拥堵路段里程占比的加权值，表征路网整体拥堵程度；常发阻断事件路段数按日、周、月、年不同时间维度，统计高频出现阻断或严重拥堵的路段数量；车型比重分析结合观测数据计算不同车型流量占比，并依据速度、车道情况修正标准车型换算系数。

4.2.1.5 公路养护管理

4.2.1.5.1 桥梁结构监测

桥梁结构监测分析是依托三维可视化技术与多维度监测数据，对江苏省普通国省道特大/大桥结构状态进行直观呈现、数据查询及综合分析的模块，核心实现桥梁监测信息的可视化管理与风险预警，为桥梁结构安全管控提供精准数据支撑。

该模块包含桥梁三维可视化应用、监测指标分图层展示、关键指标综合分析三大类内容。其中桥梁三维可视化应用提供桥梁三维单体模型调取入口，可按行政区划、路线展示桥梁及监测点位分布，满足模型交互操作；同时在三维模型中标注主梁位移、交通荷载等传感器点位，满足查看传感器编号、实时数据及状态。监测指标分图层展示在 GIS 地图中实现桥面温度、桥梁交通荷载 “一张图” 呈现，按风险等级用不同颜色标识并爆闪报警，满足按地市筛选数据。关键指标综合分析则按 “基本完好 - 严重异常” 四个等级统计桥梁健康度并以饼状图展示，同时按行政区划统计结构报警、车载报警数量，用簇状柱状图对比区域差异，满足地市维度数据展示。

4.2.1.5.2 隧道结构监测

隧道结构监测分析是依托三维可视化技术与多维度监测数据，对区域内隧道结构状态、环境信息及安全风险进行直观呈现、数据查询与综合分析的模块，核心实现隧道监测信息的可视化管理与异常预警，为隧道结构安全管控与运维决策提供精准数据支撑。

该模块包含隧道三维可视化应用、监测指标分图层展示、关键指标综合分析三大类内容。其中隧道三维可视化应用提供隧道三维单体模型调取入口，可按行政区划、路线展示隧道及监测点位分布，满足模型基础交互；同时在三维模型中标注变形、受力、环境等传感器点位，满足查看传感器编号、实时数据、运行状态及特征值分析图表。监测指标分图层展示在 GIS 地图中实现隧道环境信息（地表水位、振动等）与结构报警信息 “一张图” 呈现，对异常信息以爆闪报警提示，满足按地市筛选数据。关键指标综合分析按 “基本完好 - 严重异常” 四个等级统计隧道健康度并以饼状图展示，同时按行政区划统计结构报警、车载报警数量，用簇状柱状图对比区域差异，满足地市维度数据展示。

4.2.1.5.3 道路长期性能观测

道路长期性能观测是依托三维可视化技术与多维度传感器数据，对区域内道路观测路段的结构状态、环境参数及荷载信息进行直观呈现、数据查询与趋势分析的模块，核心实现道路长期性能监测信息的可视化管理与动态追踪，为道路养护决策、性能评估提供精准数据支撑。

该模块包含三维可视化交互、监测指标分图层展示、观测指标趋势分析三大类内容。其中三维可视化交互提供观测路段三维单体模型调取入口，可按行政区划、路线展示观测点位分布，满足模型基础交互；同时在三维模型中标注竖向应变计、温湿度传感器等点位，满足查看传感器编号、实时数据、断面布设图及面层数据分析。监测指标分图层展示在 GIS 地图中实现道路交通荷载、道路内部结构温度与湿度 “一张图” 呈现，满足按地市筛选展示数据。观测指标趋势分析则按观测周期生成多维度趋势图，涵盖道路环境信息（温度、湿度等）、路表信息（PQI、PCI 等指标）、道路荷载信息（交通量、货车占比等），动态追踪道路长期性能变化规律。

4.2.1.5.4 路面技术状况

路面技术状况是依托三维可视化与数据统计分析技术，对公路路面质量指标进行直观呈现、预警标记及性能评估的模块，核心实现路面技术状况的可视化管控与全周期趋势追踪，为路面养护优先级判定、养护成效评估提供精准数据支撑。

该模块包含技术状况三维应用、路面技术状况评估两大类内容。其中技术状况三维应用满足 MQI、PQI 等关键指标分层展示，基于三维数字地图用五级颜色标识路段指标等级，鼠标悬浮可查看详细参数；同时对次差等级路段自动闪烁预警并满足自定义标记，满足按地市维度展示。路面技术状况评估涵盖专项统计与趋势分析：专项统计结合历年数据，以图表呈现各区域路面优良中次差等级里程及占比，满足区域对比与省 - 市 - 县逐级下钻；性能趋势分析则展示 “十四五” 期间 PQI、MQI 等指标年度变化，满足按路线 / 区域对比，评估路面性能衰变规律与养护成效。

4.2.1.5.5 智慧养护工区

智慧养护工区是依托三维可视化技术与实时数据交互，对养护工区空间布局、物资装备及关键指标进行可视化管理与动态监控的模块，核心实现养护工区 “看得见、查得清、管得好”，为应急养护调度、物资保障提供高效数字化支撑。

该模块包含养护工区三维可视化交互、关键物资使用监控与库存预警、关键指标综合分析三大类内容。其中养护工区三维可视化交互在数字地图上精准标注工区点位，满足按行政区划、路线筛选展示，点击点位可调取工区三维单体模型并进行基础交互；同时点击模型可查看应急机械库、物资库等区域基础信息，满足一键调取仓库实时视频监控。关键物资使用监控与库存预警满足点击三维场景中的仓库区域，以列表查看物资实时库存、使用状态及出入库记录；当库存低于阈值时，三维场景突出显示预警点位并分级推送预警信息。关键指标综合分析按工区、行政区划堆叠展示冬季防冻、夏季防汛等物资库存变化，用实虚线对比实际与安全库存，红色阴影标注预警时段，且满足 “省级→市级→县级” 逐级下钻查看数据。

4.2.1.5.6 养护辅助决策

养护辅助决策是依托三维场景交互、多维度数据关联及专项分析模型，为公路养护工程提供交通与气象数据支撑、工程效益评估及病害成因剖析的模块，核心解决养护决策中数据碎片化、评估不量化的问题，实现养护决策的科学性与精准性。

该模块包含交通流量关联查询分析、养护工程评估、病害数据联动分析三大类内容。其中交通流量关联查询分析可结合养护工程路段桩号，自动匹配交通流量与气象数据，点击三维模型即可查看实时 / 历史 / 预报数据，为养护决策提供基础支撑；养护工程评估通过建立比对与效益评估模型，一方面对比养护前后次差路率、里程等指标，结合三维 GIS 叠加展示路况变化，掌握次差路段消除情况，另一方面量化评估大中修工程对路况的提升效益，优化养护计划；病害数据联动分析则通过折线图与柱状图叠加，剖析病害分布与车道位置、大型车通行比例的关联，直观揭示重载交通对车道的损害影响，为精准养护提供依据。

4.2.1.5.7 养护项目监管子系统

养护项目监管子系统是覆盖公路养护全流程的规范化管理模块，通过整合养护计划制定、作业执行、设备管理、材料管控及质量评价功能，实现养护项目从需求发起至质量评估的全周期数字化监管，核心解决传统养护中计划无序、作业不规范、资源调配低效等问题，保障养护工程质量与效率，延长道路设施使用寿命。

该子系统包含五大功能模块，形成养护管理闭环：养护计划模块覆盖 “需求收集 - 任务制定 - 资源分配 - 计划调整” 全流程，结合多渠道需求与资源状况制定并优化养护计划；养护作业模块聚焦 “任务下达 - 现场记录 - 质量控制 - 进度跟踪”，确保作业规范达标；养护设备管理模块实现设备 “档案建立 - 调配使用 - 保养维修 - 报废更新” 全生命周期管理，保障设备高效可用；养护材料管理模块管控材料 “信息管理 - 采购 - 库存 - 使用” 全流程，避免短缺或浪费；养护质量评价模块从设施性能、作业质量、服务质量维度评估养护效果，为计划优化与单位考核提供依据。

4.2.1.6 公路安全应急

4.2.1.6.1科技兴安路

科技兴安路是依托三维场景技术，对科技兴安示范路的空间分布、建设信息、实时数据及设备控制进行一体化管理的模块，核心实现示范路建设与运营的可视化呈现、精准查询及远程管控，为科技兴安项目的监管与效能评估提供数字化支撑。

该模块核心功能聚焦科技兴安三维场景应用，具体涵盖五大维度：空间分布展示基于三维地图呈现示范路及所建场景的空间标注与分布；建设信息挂接将示范路建设时间、建设单位、投资规模等信息关联至三维模型；多维度查询定位满足按地市、示范路名称筛选查询并精准定位；实时数据调取与远程设备控制功能，满足点击场景调取实时数据，并对具备条件的雾天行车诱导、匝道分合流等设备进行远程控制；数据统计分析则通过看板以多种图表，统计示范路数量、年度投资、场景类型数量及行人过街流量排名等核心指标。

4.2.1.6.2安全指标综合应用

安全指标综合应用是依托三维数字地图与数据统计分析技术，对公路运营安全风险、事故路段预警及专项应急演练进行可视化管理与预警的模块，核心实现安全风险精准识别、事故点位动态预警及应急处置能力提升，为公路运营安全管控与应急决策提供全方位数据支撑。

该模块包含公路运营安全风险、事故路段预警、专项应急预案推演三大类内容。其中公路运营安全风险在三维地图中分层展示五类桥梁隧道、重型载重汽车通行独柱墩桥梁等典型风险点，挂接风险类型、等级等信息，用红 / 橙色标注预警并满足多维度查询，通过看板统计风险数量、变化趋势等；事故路段预警在三维地图中分层展示一 / 二 / 三类事故多发点段，挂接事故类型、等级等信息，用红 / 橙 / 黄色标注预警并满足多维度查询，通过看板统计事故数量、伤 / 亡人数等；专项应急预案推演通过三维模拟突发事件处置全流程，配置应急响应、处置及总结评估操作，辅助应急人员培训演练，提升应急处置能力。

4.2.1.7 出行服务管理

4.2.1.7.1服务设施统计分析

服务设施统计分析是依托三维可视化与多维度数据整合技术，对公路服务区、停车区、收费站等服务设施的空间分布、实时状态、运营数据进行一体化管理与深度分析的模块，核心实现服务设施 “可视化监管、精准化查询、数据化评估”，为设施运营优化与出行服务提升提供数据支撑。

该模块包含三维可视化交互、分图层展示、统计分析三大类内容。其中三维可视化交互在地图上展示服务设施空间分布，点击点位可通过三维技术查看设施占用情况、实时状态（如库存、排队、空位）及数据看板，集成的实时数据为出行决策提供满足；分图层展示满足按司机之家、充电桩、重卡换电等设施类型灵活加载图层，提供关键字搜索、多条件组合筛选及属性查询功能，可查看设施详细信息并导出报表，助力精细化管理。统计分析涵盖基础数据查询、资源状态监控、多维数据融合与趋势分析、服务能力分析：基础数据查询展示设施静态信息，资源状态监控实时更新资源状态；多维分析满足省市两级数量统计、日 / 周 / 月 / 年度使用量趋势追踪及同比 / 环比分析；服务能力分析通过 “高峰时段需求与最大服务能力比值”，直观评估设施服务覆盖能力。

4.2.1.7.2交叉口统计分析

交叉口统计分析是依托三维地图与数据量化技术，对普通国省道交叉口的空间分布、属性信息、间距合理性及数量构成进行系统化管理与分析的模块，核心实现交叉口 “空间可视化、信息可追溯、间距可预警、统计可分级”，为交叉口安全管控、效率优化及规划布局提供精准数据支撑。

##### 该模块包含空间信息标注、属性信息挂接、交叉口间距分析、多维度统计查询四大类内容。其中空间信息标注按省市两级在三维地图上标注信控 / 非信控交叉口点位；属性信息挂接涵盖交叉口基础信息（ID、名称、桩号等）、类型信息（控制类型、交叉口形式等）、设施信息（预警设施、照明设施等）及管理信息（所属地市、管养单位等），实现信息全维度关联。交叉口间距分析满足按路线自动提取交叉口桩号并计算相邻间距，可设置阈值对异常间距段进行预警，通过折线图 / 柱状图直观展示间距分布，高亮标记安全隐患或效率问题路段。多维度统计查询满足按路线、地市筛选统计交叉口总数量，同时按省市分级统计信控 / 非信控交叉口的数量及占比，满足不同层级管理需求。4.2.2 数据治理

数据治理需实现全维度数据质检及各大业务主题库建设，并完成与江苏省交通厅数据超市的共享服务，为数字化底座提供高质量、可共享的数据支撑。

4.2.2.1 数据质检服务

4.2.2.1.1 质检规则管理服务

质检规则管理服务的规则定义服务需依托底座系统工具，提供不同数据类型规则定制、参数配置、6 类质检维度分类、按数据类型及省市县三级分级分类关联规则，以及规则修改、启用 / 禁用、版本更新、模拟测试和冲突检测服务，满足数据治理需求。

4.2.2.1.2 基础数据质检服务

基础数据质检服务需依托底座系统工具，提供与省公路基础数据库实时对接及数据解析抽取服务；满足业务数据的流程一致性、跨表一致性校验及更新延迟定期人工校验；可配置质检监控维度与阈值，按周 / 月运行质检任务并输出日志，满足数据质量管控需求。

4.2.2.1.3 业务数据质检服务

业务数据质检服务需依托底座系统工具，提供与各业务系统实时对接及业务数据解析抽取服务；满足业务数据的流程一致性、跨表一致性校验及更新延迟定期人工校验；可配置业务数据质检监控维度与阈值，按周 / 月运行重点业务数据库表质检任务并输出日志，满足业务数据质量管控需求。

4.2.2.1.4 质检报告管理服务

质检报告管理服务需依托底座系统工具，提供按日 / 周 / 月定期生成及自定义模板生成质检报告（含人工校核）服务，满足报告详情审核与改进建议输出，提供报告台账管理、PDF/Excel 格式导出及打印服务，满足质检报告全流程管理需求。

4.2.2.1.5 问题整改闭环服务

问题整改闭环服务需提供数据问题派单分派（明确责任、时限与考核口径）及整改进度全程跟踪反馈服务；依托底座系统工具开展已整改问题抽样复核（人工核验）与整改证据留痕销项归档服务；基于底座系统工具提供月度质量运行通报及报表输出，同步分析高频问题并输出规则与流程优化建议，实现问题整改全闭环管理。

4.2.2.2 主题库建库服务

4.2.2.2.1 工程建设管理主题库建库

通过对接省厅相关系统获取建设管理相关数据，集中管理项目进度、项目投资、项目验收、项目合同等数据，建立公路建设管理数据库，支撑公路建设期全过程数字化监管与智能分析功能。

实现公路建设项目“从立项到竣工”全流程数据的集中化管理，支撑项目进度跟踪、投资监控、质量追溯及合规性监管，为建设过程中的决策优化和风险预警提供数据支撑。

4.2.2.2.2 路网运行管理主题库建库

通过对接江苏省智慧路网云控平台等业务系统，集成路网事件、交调、气象监测、桥梁结构监测等数据，建立路网运行态势数据库，支撑交通流量预测、异常事件预警等路网管控功能。

实时汇聚路网运行全要素数据，构建“感知 - 分析 - 预警”一体化数据支撑体系，实现路网运行状态的动态监测、交通事件的快速响应及未来态势的精准预测。

4.2.2.2.3 公路养护管理主题库建库

关联公路、桥梁、隧道技术状况、养护计划、工程实施等数据，建立公路养护管理数据库，依托数字化底座实现养护决策可视化，并与省级养护系统保持数据同步。

构建覆盖公路养护“技术状况监测 - 计划编制 - 工程实施 - 效果评估”全流程的标准化数据库，实现养护数据的集中化存储与动态管理。

4.2.2.2.4 安全应急管理主题库建库

整合养护工区安全监测、应急救援处置记录、科技兴安应用成果等数据，建立公路安全应急数据库，构建跨部门联动的应急响应与风险防控体系。

整合公路安全应急全链条数据，构建覆盖 “风险隐患排查 - 应急资源储备 - 事件处置 - 事后评估” 的闭环数据体系，实现应急资源的精准调度、风险隐患的提前预警，强化跨部门应急响应的高效联动，为公路安全应急管理提供数据驱动的决策满足。

4.2.2.2.5 出行服务管理主题库建库

融合服务区、充电桩、情报板等数据，建立公路出行数据库，向社会公众提供个性化出行服务。

融合公路出行全场景核心数据，构建覆盖“出行前 - 出行中 - 出行后” 的一体化数据支撑体系，实现服务区、充电设施、路况信息等数据的标准化整合与动态更新。为社会公众提供精准化、个性化的出行服务，提升公众出行体验与满意度。

4.2.2.3 数据共享服务

数据共享服务的接口管理服务需依托底座系统工具，提供查询、同步两类接口及配套管理服务。

##### 4.2.3 底座支撑软件

4.2.3.1三维地图服务升级

4.2.3.1.1 WebGIS引擎升级

WebGIS引擎升级内容包括GIS应用服务器软件2套、GIS运维管理软件1套。其中GIS应用服务器软件需满足地图数据、矢量数据、影像数据等服务。GIS运维管理软件需具备多类型资源监控及基础设施管理能力。

4.2.3.1.2 高渲染引擎升级

高渲染引擎升级内容包括空间数据治理工具5套、空间数据渲染平台5套、数字孪生云渲染平台3套。高渲染引擎升级旨在整合多维度数据资源、应用先进技术手段，实现对公路基础设施的高精度数字化映射与智能化仿真。

4.2.3.1.3 数据脱密模块

数字化底座已接入大量的公路三维模型数据，由于三维模型数据精度较高，已进行数据的脱密处理，本期数字化转型升级项目需要接入大量的业务数据，为了保证数据标准一致，数学基准统一，因此需开发数据脱密模块，集成到数字化底座，实现对业务数据的脱密处理，提高数据脱密效率。

该模块包含四大功能：数据接入功能具备多源数据适配、主流空间数据格式接入能力；脱密规则管理功能应基于省地理信息中心提供的规则和算法，实现数据脱密规则的管理；脱密处理功能针对影像、矢量、三维模型等不同类型数据开展针对性脱密操作；数据导出功能满足将脱密后的数据导出为数字化底座兼容的数据格式。

4.2.3.1.4 三维标绘模块

本模块基于WebGIS技术开发，需实现点标绘、线标绘、面标绘、体标绘、符号库、三维属性标绘等功能，辅助公路规划、建设、管理、养护等日常业务开展

该模块包含六大功能：点标绘功能利用高精度地理信息数据，通过点要素精准定位公路基础设施关键节点设备；线标绘功能通过线要素构建道路网络及线性设施，满足道路中心线、车道级轨迹精细化表达，辅助横断面分析、视距验证等专项评估；面标绘功能利用面要素定义公路管理区域性设施及管理范围，涵盖规则面与不规则面类型；体标绘功能通过三维体要素构建公路复杂结构数字化孪生模型；符号库功能构建点、线、面、体标准化符号体系及自定义符号，严格遵循相关行业标准规范。三维属性标绘可直接在三维模型上对公路基础设施的属性信息进行修改或补充完善，保证三维模型数据的准确性。

4.2.3.1.5 三维低代码开发模块

本模块为应用场景开发单位提供“低代码”快速开发环境，通过可视化配置、组件拖拽等方式快速构建公路全业务链条定制化应用。

该模块包含四大功能：可视化应用搭建功能满足在线自定义可视化应用系统界面，通过拖拉拽布局、数据配置、交互设计等方式实现应用搭建，涵盖拖拽式界面设计、数据绑定与配置、元素交互与联动、可视化应用发布等；三维空间场景组织功能满足调用数字化底座二三维数据服务，在线配置三维空间场景，包含场景创建与管理、多源数据导入与管理、三维模型配置、地形与影像处理、矢量数据配置、环境光效与渲染配置等；组件市场功能提供丰富组件库，满足用户自由选择应用，包含基础图表组件、交互组件、场景组件、文本组件等；模板市场功能提供前端界面模板市场，满足模板选择与自定义发布，包含标准模板、自定义模板、模板管理等。

4.2.3.2 业务数据服务升级

本模块需拓展数字化底座对结构化业务专题数据的管理和交换能力，满足业务数据的集成、开发、标准、质检、血缘分析和服务能力，并实现数据共享给各业务应用系统使用。

4.2.3.2.1 业务数据集成功能

业务数据集成功能是支撑公路业务数据高效集成与管理的核心模块，通过全流程的任务配置、调度、运维及监控等能力，实现对多源业务数据的规范化集成处理，为数字化底座的业务应用提供稳定、准确的数据支撑。

该功能包含八大核心能力：控制台作为首页入口，集中展示任务配置数量、运行状态分布等核心指标统计信息，满足“概览 - 详情”高效联动；字段类型映射配置作用于自动建表场景，智能推荐目标端数据类型并允许用户修改，保障数据结构稳定性；任务配置覆盖全流程配置，含任务目录管理、多种同步任务创建、任务全生命周期管控、批量操作及任务导出等；调度周期提供立即执行、定时单次调度、周期调度三种灵活模式，满足不同执行需求；任务运维聚焦运行管控与结果管理，包括任务实例监控、检索、重跑及实例导出；运行统计从多维度呈现运行数据，含运行监控仪表盘与按数据源统计的集成清册；监控预警构建完善异常预警机制，满足预警规则配置与监控中心集中展示预警信息；数据异常检测在任务完成后自动对比应采集与实际采集数据量，收集并展示差异信息以快速定位问题。

4.2.3.2.2 业务数据开发功能

业务数据开发功能为公路业务数据的开发与运维提供全流程支撑，通过可视化智能化的开发环境及精细化的运维监控能力，降低数据开发门槛，保障开发任务稳定高效运行，助力实现业务数据的深度挖掘与利用。

该功能包含三大核心模块：开发中心提供可视化大数据开发环境，核心功能有满足多级子目录创建的开发任务目录、兼容SQL任务与跨多数据源混合查询的数据开发、覆盖任务全生命周期管理的开发任务管理，以及脚本管理、资源文件上传调用的资源管理、系统内置与自定义函数并存的函数管理；运维中心聚焦已发布任务运行管控，含展示多核心指标的运维总览、满足任务冻结解冻等操作的开发任务管理、可查看实例详情便于排查问题的任务运维管理；监控预警保障任务稳定运行，包括按场景配置预警规则的预警规则管理，以及实时监控并满足多条件查询预警记录的预警信息功能。

4.2.3.2.3 业务数据标准功能

业务数据标准功能是构建公路业务数据标准化体系的核心模块，通过多维度的标准统计、完善的基础标准管理、规范的清洗规则设置及全流程的任务管控，保障数据符合国家、地方、行业及内部标准要求，提升业务数据质量与规范性。

该功能包含六大核心能力：标准统计通过柱状图、折线图等可视化图表，从多维度多粒度分析统计不同类型数据标准，直观展示数量、状态、覆盖范围等指标；基础标准构建管理基础体系，满足新增数据标准（含冗余检测与审批发布）、多条件筛选查看数据详情、单个或批量发布数据标准、基于模板生成新标及标准批量导入导出；数据标准清洗规则保障数据达标，包括平台内置与自定义清洗规则管理、jar格式资源包上传管理及自定义函数注册（满足查阅、修改等操作）；任务配置满足数据标准相关任务配置与管理，含任务配置模式及涵盖目录管理、批量操作的标准任务管理；任务运维确保标准任务稳定执行，满足实例查询、详情查看、重跑及终止；任务预警及时发现任务异常，满足新增、编辑预警规则及规则的关闭与启用。

4.2.3.2.4 业务数据质检功能

业务数据质检功能是构建全面数据质量管控体系，实现业务数据标准化质检的模块，覆盖作业配置、规则管理、运行监控、结果分析及报告输出全流程，确保数据质量符合业务应用要求。

该功能包含五大核心内容：一是业务数据质检总览，汇总作业配置与运行结果，多维度统计分析核心指标；二是质检规则，涵盖规则模板、规则函数、预警规则的全生命周期管理；三是质检作业，满足作业管理、新建（含两种类型及草稿提示）、两种质检模式及详情查看；四是质检检核，包括作业实例监控与单次运行实例详情分析；五是质检报告，涉及模板管理、配置生成、多维度分析、预览及下载。

4.2.3.2.5 业务数据血缘分析功能

业务数据血缘分析功能是针对公路行业数据特性，构建全生命周期、多维度的血缘分析体系，实现血缘信息自动采集、精准建模、直观展示及高效管理，为数据追溯、问题排查与业务分析提供可靠支撑的模块。

该功能包含六大核心内容：一是血缘自动采集，监控数据全生命周期并实时抓取节点关联关系；二是血缘关系建模，结合行业特性从多维度构建模型，记录元数据及关联业务属性；三是血缘图谱展示，以可视化形式呈现关系并满足正反向追溯；四是字段级血缘追踪，实现字段层面精细化管理与快速定位；五是血缘数据检索与筛选，提供多维度精准检索、组合筛选及关联清单生成；六是血缘报告生成与导出，满足标准化报告生成、多格式导出及自定义模板。

4.2.3.2.6 业务数据服务功能

业务数据服务功能是构建统一业务数据服务体系的模块，通过服务集市、调用中心、运营中心三大核心模块，实现数据服务的规范化发布、便捷化调用与安全化运营，为上层业务应用系统提供高效、敏捷、稳定的数据支撑。

该功能包含三大核心模块及对应内容：一是服务集市，作为统一窗口满足服务列表展示（多维度筛选排序）、服务详情查看、服务调用申请（分需申请与免申请类型）、新建服务（向导式三步操作及四种发布类型）及服务在线测试；二是调用中心，面向调用者提供应用管理（应用注册与服务关联管控）、服务计量（调用统计与明细查询）及服务收藏（服务管理与便捷申请）功能；三是运营中心，面向管理者提供运营审批（服务申请规范化处理）与安全管理（IP 黑白名单维护）功能。

4.2.3.3 AI智能服务

通过集成各类工具和知识库，使用户能够轻松释放大模型的闭环能力——感知环境、做出决策、执行行动、持续学习等，包含智能体管理、知识库管理、数据库管理、工作流管理、应用管理、插件管理等模块。

AI智能服务需具备低代码能力，可通过拖拉拽编排工作流或开发人工智能应用，满足智能体的运营管理、开发、发布与下线等全生命周期管理功能，能在对话流程中基于预设标准化问答对执行问答干预并提供全局开关控制、问答对管理、匹配阈值配置及干预链路可视化功能，可将自定义工具挂载至 Agent 应用供大模型依角色指令自主调用，能为应用挂载外部知识库并基于检索增强生成（RAG）框架补充外部知识与记忆，满足语义检索、全文检索及检索后重排序，允许通过对话方式调试 AI 原生应用并将其发布给第三方业务系统调用，可管理全部创建的 AI 原生应用（满足新建、编辑、删除、立即使用、查看发布详情），满足自定义包含大模型、知识库、API、分支器等节点的工作流，同时满足对知识库进行搜索、新建与查看。

4.2.3.3.1 智能体管理

1）智能体开发。包含智能体配置、智能体预览与调试等功能，智能体配置满足基础信息录入、提示词编排、模型参数调整、工作流配置与知识库挂载等；智能体预览与调试满足依序输出ReAct框架下智能体的模型思考、知识库和工作流调用详情、最终输出和回答来源。

2）智能体发布管理。满足Open API 调用与应用广场发布两种分发模式，其中广场发布满足“公开发布”和“组织发布”两种模式。

3）智能体调优干预。满足写入或批量导入问答对、问答对检索与批量管理、问题匹配执行调优干预、执行全链路可视化等能力。

4.2.3.3.2 知识库管理

1）文档解析。满足图片文字识别、智能表格识别等多种解析方式结合，充分提取文档内各式信息。

2）文档切片。满足自动切分、按常见标识符切分、自定义正则切分、按页切分等切片方式

3）文档级管理。满足展示每个文件的名称、大小、切片总数与当前状态（排队中/解析中/可用/失败），并满足按文件名称检索，助力团队快速定位与监控；在知识库索引策略配置窗口实时回显解析与分段策略并满足实时修改，策略变更后，库内文档自动排队进入索引建立流程并离线执行，确保新配置不依赖人工操作自动生效。

4）切片级管理。满足每条切片可一键预览对应原文位置，按片段内容关键词检索，保障运维人员可随时对照源文本校验与修正。

5）命中测试。命中测试模块满足通过自定义查询查询语句，预先验证知识库在真实问答场景下的召回效果，快速排查知识覆盖盲点与策略瓶颈，为持续优化RAG策略提供支撑。

4.2.3.3.3 工作流

满足开始节点、结束节点、大模型节点、知识库节点、API节点、代码节点等六类常用的工作流节点。

4.2.3.3.4 应用管理

1）应用列表。满足双重分类导航，即顶部一级导航筛选不同来源的应用，二级场景标签快速定位，帮助用户在大规模应用中精准定位最符合业务需求的解决方案；满足卡片化展示、呈现名称、分类、发布类型与简要描述；满足分享链接与收藏操作。

2）应用详情与即时体验。满足关键信息与配置透视，集中展示应用的功能亮点、推荐场景与配置要点；满足即时体验，在线交互环境满足用户即刻进行问答体验，实时验证应用效果，切实感受AI应用能力边界。

4.2.3.3.5 插件广场

1）文档解析。内置多模态解析引擎，能够PDF、JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF、OFD、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX、WPS、PPT、PPTX等主流文档格式进行深度解析，自动识别正文、表格、图像、批注与元数据，并输出标准化结果。

2）写作模板。预置覆盖金融行业的标准化模板，并通过大模型与企业知识库联动，实现章节大纲自动生成、动态占位符智能填充、要点摘要与图表占位一键完成。

3）内容采集组件。可对任意 HTTP/HTTPS 链接执行“一键抓取 智能清洗 结构化输出”流程，返回网页标题与正文主内容等关键信息。

4）图表组件。可在识别数据结构（表格、JSON、SQL 查询结果等）后，自动生成折线图、柱状图、饼图等常用图表。

5）OCR组件。对扫描文档、票据、表单、拍照图片等多源图片进行高精度字符提取，并按照原始段落‑表格‑标题层级智能还原阅读顺序。

6）公式识别。满足数学、物理、化学与生物学科中常见与复杂公式的印刷体与手写体双模识别。

7）代码解释器。满足毫秒级运行用户自定义代码脚本，完成数据清洗与聚合、统计分析、机器学习原型验证、可视化图表绘制及高精度数学运算等任务。

8）语音识别。音频文件进行全量文字识别。插件采用端到端自适应声学模型与语义后处理算法，满足多语言与常用方言。

4.2.3.3.6 权限管理

1）组织管理。满足多级组织树、空间隔离、权限隔离、精细化管理与操作等能力。

2）用户管理。满足为每位用户分配角色，通过角色与权限的关联关系快速下放或回收权限；满足维护用户名、登录密码、联系方式、岗位描述等基础信息，满足配置用户账户启用/停用状态，提升新员工入驻信息录入、现有员工信息维护以及离职员工信息与权限处理的效率。

4.2.3.3.7 公路资产智能助手

公路资产智能助手需具备元数据管理与业务虚拟表治理能力，满足从业务数据库、数据仓库、API 接口等多数据源通过实时监听或定时拉取同步表结构、血缘关系等元数据，能基于人工标注、大模型辅助等方式完成元数据语义化治理，可通过逻辑关联将多物理表相关字段编织为业务虚拟表并开展语义增强与语义校验规则建立，同时按业务领域/分析场景对元数据、虚拟表等资产分类聚合；还需具备智能分析与交互支撑能力，能以结构化方式注入业务规则知识，满足自然语言转SQL与高频场景SQL模版预定义，可基于向量匹配及topK设定推荐目标数据表，能利用大模型总结SQL结果、报表数据，自动将数据转化为折线图、柱状图、饼状图等可视化图表，并记录用户交互对话历史与分析所用数据的引用来源。

4.2.3.3.8 公路建设项目智能录入与风险预警

公路建设项目智能录入与风险预警系统需满足扫描件、照片、PDF等多格式项目材料上传，通过高精度OCR技术自动识别材料中的项目名称、建设单位、工程量等文本、数字及表格信息；并基于自然语言处理（NLP）算法从识别内容中提取关键指标，按建设管理系统数据字段要求分类匹配形成标准化数据条目，将其自动填充至对应字段，同时生成录入结果预览界面，满足管理人员人工审核、编辑修改，对识别模糊或存疑信息进行标记提醒以保障数据准确性；还需基于工程化规则引擎搭建预警模型，实现对建设管理系统中关键数据的实时比对预警。

4.2.3.4 信创适配改造

在数字时代，数据是核心生产要素，信创适配是保障国家数据主权、解决关键领域技术 “卡脖子” 问题、防范网络攻击与数据泄露风险、维护国家政治经济军事安全的关键。本次需对江苏省普通国省道基础设施数字化底座开展信创适配改造，满足信创要求，保障数据安全。

4.2.3.4.1 数据管理中心模块信创适配

需依据信创适配要求，对江苏省普通国省道数字化底座的数据管理中心模块实施国产数据库适配改造，完成与人大金仓或瀚高等主流国产数据库之一的兼容适配；同时针对存量关系型数据，结合目标数据库的特性与技术架构，开展数据建库、数据迁移及兼容性调校工作，确保数字化底座在信创架构下实现稳定运行、高效交互与安全可控。

4.2.3.4.2 数据展示中心模块信创适配

需依据信创适配要求，对江苏省普通国省道数字化底座的数据展示中心模块进行国产数据库适配改造；并根据目标数据库的特性，为该模块前端数据展示、数据查询等核心功能提供相应的接口改造适配服务，保障功能正常运行与信创架构适配需求。

4.2.3.4.3 综合导览中心模块信创适配

需依据信创适配要求，对江苏省普通国省道数字化底座的综合导览中心模块开展国产数据库适配改造；且需根据目标数据库的特性，为模块内数据服务等功能提供对应的接口改造适配服务，确保模块在信创环境下稳定发挥数据服务作用。

4.2.3.4.4 运维管理中心模块信创适配

需依据信创适配要求，对江苏省普通国省道数字化底座的运维管理中心模块进行国产数据库适配改造；同时根据目标数据库的特性，为平台运维等功能提供相应的接口改造适配服务，保障运维管理功能在信创架构下正常高效运行。

4.2.3.5 信创适配改造

4.2.3.5.1 GIS应用服务器软件

具备跨平台能力，支持地图/数据/矢量瓦片/几何服务，集成微服务架构、集群与边缘管理，包含三维扩展模块。

4.2.3.5.2 GIS运维管理软件

具备多类型资源监控、高可用服务治理及云原生基础设施管理能力。

4.2.3.5.3 空间数据治理工具

实现地形、影像、三维模型、BIM模型等海量多源异构数据的加载和高效渲染；通过数据处理工具进行数据的质检，预览和编辑，最终以标准化格式输出。

4.2.3.5.4 空间数据渲染平台

支持多类型场景数据加载发布与三维GPU空间分析、24小时实时光照及多种天气效果模拟，具备图层管理、多源数据可视化与符号配置、多种场景游览方式、场景仿真效果呈现以及全面的场景分析功能。

4.2.3.5.5 数字孪生云渲染平台

支持各类数据进行服务器端进行渲染后视频流推送方式在WEB进行浏览编辑操作。

#### 4.3 技术要求

##### 4.3.1 系统性能要求

（1）静态页面响应要求：并发访问系统静态页面的用户数小于等于500个，平均加载响应时间不超过2秒。

（2）二维瓦片服务响应要求：并发访问系统二维影像/电子地图瓦片服务的用户数小于等于100个，可视范围内瓦片全量加载并完整显示的平均响应时间≤3000毫秒；用户数大于100并小于等于500个，可视范围内瓦片全量加载并完整加载显示的平均≤5000毫秒。

（3）三维瓦片服务响应要求：

并发访问系统三维瓦片服务的用户数小于等于50个，三维瓦片服务初始加载的平均响应时间≤3000毫秒，高精度显示等待时间≤5000毫秒，大范围（超过100平方公里）初始加载的平均响应时间≤10000毫秒。

（4）数据服务响应帧数要求：

单个用户流畅加载和显示普通国省道公路三维精细化模型（以100公里计）的帧率≥25fps。

（5）用户数小于等于100个，业务数据查询平均响应时间≤3000毫秒；

（6）用户数大于100并小于等于500个，业务数据查询平均响应时间≤5000毫秒。

##### 4.3.2 其他技术要求

同上桥梁结构监测子系统其他要求，含系统兼容性要求、开发约束性要求、系统可靠性要求、系统可维护性要求、系统可扩展性要求、系统安全性要求等。

#### 4.4 其他要求

同上桥梁结构监测子系统其他要求，含项目管理要求、驻场开发要求、系统著作权要求、维护及技术服务要求、人员培训要求、成果要求等。

### 5、标准类研究（对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业）

以江苏省普通公路基础设施数字化转型升级项目为依托，研究以安全增效与协同联动为核心目标的普通公路数字化技术标准体系和应用场景示范，一是研究普通公路数字化底座关键技术体系，包括数字化底座内涵与技术架构、多源数据融合与治理技术、时空大数据分析与预测技术、智能化应用及决策支持技术等；二是研究面向普通公路基础设施运营监测、科技兴安等方向的技术标准体系和关键技术应用示范；三是研究普通公路数字化转型升级效应评估指标体系，全面评价和优化数字化转型应用场景。

#### 5.1成果要求

（1）研究报告1份

（2）标准及指南2份

①编制形成江苏普通公路数字化转型升级技术标准体系

②编制形成江苏普通公路数字化转型升级绩效评价指南

（3）技术成果

①发表论文2篇

②获得发明专利2项

（4）申报省部级或行业学（协）会科学技术奖

#### 5.2 时间要求

2027年3月前完成成果验收。

# 以下为采购包3采购要求：

G345江苏段，起自启东市海通都线区海防大堤，止于仪征市大仪镇，路线覆盖南通、泰州和扬州三个地市，技术等级为一级/二级公路，双向二/四/六车道，全线里程共计274.412公里（扣除与G228、G204江苏段共线），沿线共有1处服务区（扬州朴席服务区），无隧道及边坡。本次数字化转型重点开展基础设施监测预警、路网运行监测预警、恶劣气象通行安全预警、出入口协调控制、智慧服务区与“一张网”出行服务等6项任务场景建设。

# 二、招标货物清单

包含G345江苏段硬件。

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扬州段 | 泰州段 | 南通段 | 合计 |  |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能巡查系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 项 | 3 |  | 4 | 7 | 租赁和商务服务业 |
| 2 | 数据处理服务 |  | 3 |  | 4 | 7 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 车辆安装配套 | 项 | 3 |  | 4 | 7 | 其他未列明行业 |
|  | （二）桥梁结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 18 | 34 | 18 | 70 | 工业 |
| 5 | 标靶 | 套 | 150 | 442 | 154 | 746 | 工业 |
| 6 | 视频监控摄像机 | 台 | 4 | 1 | 17 | 22 | 工业 |
| 7 | 裂缝传感器 | 套 | 4 |  | 2 | 6 | 工业 |
| 8 | 智能振动传感器 | 套 | 4 | 4 | 6 | 14 | 工业 |
| 9 | 红外测温仪 | 套 | 2 | 4 |  | 6 | 工业 |
| 10 | 雷达水位计 | 个 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 11 | 5G路由器 | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 | 工业 |
| 12 | 4G物联网卡 | 处 | 10 | 17 | 10 | 37 | 工业 |
| 13 | 工控机 | 台 | 10 | 17 | 10 | 37 | 工业 |
| 14 | RVV-3*2.5mm² | 米 | 3000 | 5100 | 4500 | 12600 | 工业 |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 3000 | 5100 | 4500 | 12600 | 工业 |
| 16 | YJY-3*4mm² | 米 | 2000 | 3400 | 3000 | 8400 | 工业 |
| 17 | 线缆直埋施工 | 米 | 2000 | 3400 | 3000 | 8400 | 其他未列明行业 |
| 18 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 10 | 17 | 15 | 42 | 其他未列明行业 |
| 19 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 | 工业 |
| 20 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 | 工业 |
| 21 | 动态数据采集分析仪 | 台 | 2 | 1 | 2 | 5 | 工业 |
| 22 | 通用采集模块 | 台 | 2 |  | 1 | 3 | 工业 |
| 23 | 温度数据解析单元 | 项 | 1 | 2 |  | 3 | 工业 |
| 24 | 边缘计算网关 | 套 | 10 | 17 | 15 | 42 | 工业 |
| 25 | 视频监控杆件（高8m） | 套 | 4 |  | 12 | 16 | 工业 |
| 26 | 智能集成立杆及基础 | 套 |  |  | 5 | 5 | 工业 |
| 27 | 数据对接与配置 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 | 软件和信息技术服务业 |
| 28 | 设备安装及辅材 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 | 其他未列明行业 |
| 29 | 系统软、硬件调试 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 | 软件和信息技术服务业 |
| 30 | 数据分析及服务 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）智能电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 智能电子界桩 | 套 |  |  | 12 | 12 | 软件和信息技术服务业 |
| 32 | 电子界桩平台服务 | 项 |  |  | 1 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 33 | 车载定位终端 | 套 |  |  | 2 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 34 | 车载终端平台服务 | 项 |  |  | 1 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 35 | 供电电缆 | m |  |  | 90 | 90 | 工业 |
| 36 |  | m |  |  | 500 | 500 | 工业 |
| 37 | 以太网线 | m |  |  | 90 | 90 | 工业 |
| 38 | 管道 | m |  |  | 500 | 500 | 其他未列明行业 |
| 39 |  | m |  |  | 150 | 150 | 其他未列明行业 |
| 40 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 90 | 90 | 其他未列明行业 |
| 41 | 手井 | 座 |  |  | 15 | 15 | 其他未列明行业 |
| 42 | 4G物联网卡 | 处 |  |  | 12 | 12 | 工业 |
| 43 | 5G路由器 | 项 |  |  | 12 | 12 | 工业 |
| 44 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 | 工业 |
|  | （四）路基路面长期性能观测 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 日常数据采集与测试服务 | 月 | 36 |  |  | 36 | 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 特殊时间节点采集与测试服务 | 次 | 12 |  |  | 12 | 软件和信息技术服务业 |
| 47 | 路面长期性能观测数据处理服务 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 48 | 系统接入 | 处 | 2 |  |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 400万智能球机 | 套 | 6 |  |  | 6 | 工业 |
| 50 | 400W双目相机 | 套 |  |  | 18 | 18 | 工业 |
| 51 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 |  | 14 | 11 | 25 | 工业 |
| 52 | 视频监控杆件（高12米，悬臂3米） | 套 | 3 | 6 | 29 | 38 | 工业 |
| 53 | 视频监控杆件（高8米，悬臂6米） | 套 |  | 6 |  | 6 | 工业 |
| 54 | 视频监控杆件（高8米，双悬臂6米） | 套 |  | 1 |  | 1 | 工业 |
| 55 | 智能机箱（视频） | 套 | 6 | 13 | 29 | 48 | 工业 |
| 56 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 6 | 13 | 29 | 48 | 工业 |
| 57 | RVV 3×1.5mm2 | m | 80 | 293 | 551 | 924 | 工业 |
| 58 | YJV 3×4mm2 | m | 576 | 730 | 2892 | 4198 | 工业 |
| 59 | 供电架杆 | 个 |  |  | 5 | 5 | 工业 |
| 60 | 室外防水六类双绞线 | m | 80 | 293 | 551 | 924 | 工业 |
| 61 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 564 | 670 | 1872 | 3106 | 其他未列明行业 |
| 62 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 12 | 60 | 144 | 216 | 其他未列明行业 |
| 63 | SC50钢管及桥梁护栏抱箍安装 | m |  |  | 108 | 108 | 其他未列明行业 |
| 64 | PE50管道及顶管施工 | m |  |  | 474 | 474 | 其他未列明行业 |
| 65 | C20混凝土包封 | m3 | 7.2 | 48 | 86 | 141.2 | 其他未列明行业 |
| 66 | 手井 | 座 | 14 | 32 | 94 | 140 | 其他未列明行业 |
| 67 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 3 | 13 | 29 | 45 | 工业 |
| 68 | 20M数据专线租赁 | 条 | 6 |  | 12 | 18 | 租赁和商务服务业 |
| 69 | 30M数据专线租赁 | 条 |  |  | 9 | 9 | 租赁和商务服务业 |
| 70 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 13 |  | 13 | 租赁和商务服务业 |
| 71 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 处 | 2 | 12 | 20 | 34 | 其他未列明行业 |
| 72 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
|  | （二）事件检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 事件检测AI算法升级与扩展 | 项 |  | 1 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 74 | 泰州公路智慧巡检平台功能升级 | 项 |  | 1 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 75 | 泰州公路智慧巡检平台数据库及操作系统升级，同时做好原有数据适配 | 项 |  | 1 |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 1.采购整套一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 交通事件感知算法一体机 | 台 |  |  | 1 | 1 | 工业 |
| 77 | 大模型分析处理一体机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
| 78 | 一体机算法调试及场景适配 | 项 |  |  | 58 | 58 | 软件和信息技术服务业 |
| 79 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
|  | 2.复用原有服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 利旧服务器做算法升级/新增 | 项 |  |  | 15 | 15 | 软件和信息技术服务业 |
| 81 | 视频接入费 | 路 |  |  | 38 | 38 | 软件和信息技术服务业 |
| 82 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 | 工业 |
|  | 3.新增服务器、利旧算法 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 事件检测服务器 | 台 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 84 | 算法新增及视频接入 | 路 | 118 |  |  | 118 | 软件和信息技术服务业 |
| 85 | 技术服务配套 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）多功能交调站 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 交通情况调查设备 | 套 | 1 | 3 | 4 | 8 | 工业 |
| 87 | 400万智能球机 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 88 | 400W双目相机 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 89 | 900W车牌识别设备 | 套 | 10 | 10 | 8 | 28 | 工业 |
| 90 | 环保补光灯 | 套 | 16 | 20 | 10 | 46 | 工业 |
| 91 | 融合终端服务器 | 套 | 6 | 5 | 4 | 15 | 工业 |
| 92 | 交调站标识 | 套 | 12 | 10 | 4 | 26 | 工业 |
| 93 | 双立柱交调门架 | 套 |  |  | 3 | 3 | 工业 |
| 94 | 三柱式交调门架 | 套 | 1 |  | 1 | 2 | 工业 |
| 95 | L型杆件 | 套 | 3 | 7 |  | 10 | 工业 |
| 96 | T型杆件 | 套 |  | 1 |  | 1 | 工业 |
| 97 | 智能机箱（交调） | 套 | 6 | 8 | 4 | 18 | 工业 |
| 98 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 6 | 8 | 4 | 18 | 工业 |
| 99 | RVV 3×1.5mm2 | m | 200 | 144 | 96 | 440 | 工业 |
| 100 | YJV 3×4mm2 | m | 240 | 500 | 606 | 1346 | 工业 |
| 101 | 以太网线 | m | 200 | 144 | 96 | 440 | 工业 |
| 102 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 180 | 500 | 546 | 1226 | 其他未列明行业 |
| 103 | SC50钢管 | m | 24 |  | 60 | 84 | 其他未列明行业 |
| 104 | PE50管道顶管施工 | m | 36 |  |  | 36 | 其他未列明行业 |
| 105 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 36 | 36 | 其他未列明行业 |
| 106 | 手井 | 座 | 10 | 21 | 18 | 49 | 其他未列明行业 |
| 107 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 8 | 9 | 29 | 工业 |
| 108 | 20M数据专线租赁 | 条 |  |  | 4 | 4 | 租赁和商务服务业 |
| 109 | 30M数据专线租赁 | 条 | 1 |  |  | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 110 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 5 |  | 5 | 租赁和商务服务业 |
| 111 | 供电开户 | 处 | 1 | 5 | 4 | 10 | 其他未列明行业 |
| 112 | 供电及数据专线迁移 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 113 | 迁移软件接入 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 114 | 杆件迁移 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 115 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
|  | （四）低空无人机 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 无人机平台服务 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 117 | 低空飞行服务 | 套 | 5 |  |  | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 118 | 无人机配套服务 | 套 | 5 |  |  | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 诱导装置 | 套 |  | 68 | 62 | 130 | 工业 |
| 120 | 能见度检测器 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 121 | 诱导装置控制器 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 122 | 控制基站 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 123 | 设备杆件 | 套 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 124 | RVV 3×1.5mm2 | m |  | 18 | 10 | 28 | 工业 |
| 125 | YJV 3×4mm2 | m |  | 20 | 48 | 68 | 工业 |
| 126 | 以太网线 | m |  | 18 | 10 | 28 | 工业 |
| 127 | 管道 | m |  |  | 24 | 24 | 工业 |
| 128 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  | 20 | 24 | 44 | 其他未列明行业 |
| 129 | C20混凝土包封 | m3 |  | 16 | 14 | 30 | 其他未列明行业 |
| 130 | 手井 | 座 |  | 2 | 3 | 5 | 其他未列明行业 |
| 131 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 132 | 4G物联网卡 | 处 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 133 | 5G路由器 | 项 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
| 134 | 供电开户 | 处 |  |  | 1 | 1 | 其他未列明行业 |
| 135 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 | 2 | 工业 |
|  | （二）恶劣气象精准监测预警服务 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 气象监测与数据处理 | 年 |  | 3 |  | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 137 | 气象短时预报及数据处理 | 年 |  | 3 |  | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 138 | 气象三维模型建模与融合 | 年 |  | 3 |  | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 139 | 安全预警模型构建 | 人月 |  | 16 |  | 16 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）智能冰雪监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 路面状况检测器 | 套 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 141 | 控制器 | 套 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 142 | 监控立杆及基础（4.8m） | 套 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 143 | 主路悬臂式LED屏 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 144 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 145 | 智能机箱（冰雪监测） | 套 | 7 |  |  | 7 | 工业 |
| 146 | RVV 3×1.5mm2 | m | 118 |  |  | 118 | 工业 |
| 147 | YJV 3×4mm2 | m | 1284 |  |  | 1284 | 工业 |
| 148 | 室外防水六类双绞线 | m | 118 |  |  | 118 | 工业 |
| 149 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 960 |  |  | 960 | 其他未列明行业 |
| 150 | SC50钢管 | m | 324 |  |  | 324 | 其他未列明行业 |
| 151 | 手井 | 座 | 19 |  |  | 19 | 其他未列明行业 |
| 152 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 7 |  |  | 7 | 工业 |
| 153 | 5G路由器 | 套 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 154 | 4G物联网卡 | 项 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 155 | 供电开户 | 处 | 3 |  |  | 3 | 其他未列明行业 |
| 156 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
|  | （四）智能除雪融冰无人机 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 智能除雪融冰无人机 | 台 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 158 | 除冰融雪作业模块 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 159 | 辅助设备 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 160 | 无人机保险 | 年 | 10 |  |  | 10 | 工业 |
| 161 | 航线规划 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 162 | 飞行控制系统 | 套 | 2 |  |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 163 | 作业监控平台 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 164 | 技术服务 | 年 | 5 |  |  | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 165 | 数据分析报告 | 年 | 5 |  |  | 5 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 四、出入口协调控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 声光一体式警示柱 | 套 | 10 | 11 | 2 | 23 | 工业 |
| 167 | 智能检测摄像机 | 套 | 10 | 11 | 2 | 23 | 工业 |
| 168 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 | 20 | 58 | 58 | 136 | 工业 |
| 169 | 主动发光停车让行标志牌 | 套 | 7 | 43 | 47 | 97 | 工业 |
| 170 | 主动发光标志杆件 | 套 | 2 | 14 | 13 | 29 | 工业 |
| 171 | 主路悬臂式LED屏 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 172 | 主路雷达探测器 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 173 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 174 | 主路交叉路口标志牌迁移及杆件拆除 | 项 | 25 | 12 | 2 | 39 | 工业 |
| 175 | 智能机箱（无信号交叉口预警） | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 176 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 177 | RVV 3×1.5mm2 | m | 264 | 331 | 48 | 643 | 工业 |
| 178 | YJV 3×4mm2 | m | 1962 | 1410 | 1356 | 4728 | 工业 |
| 179 | 以太网线 | m | 264 | 331 | 48 | 643 | 工业 |
| 180 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 1584 | 950 | 342 | 2876 | 其他未列明行业 |
| 181 | PE50管道及顶管施工 | m |  | 55 |  | 55 | 其他未列明行业 |
| 182 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 378 | 405 | 192 | 975 | 其他未列明行业 |
| 183 | C20混凝土包封 | m3 | 226.8 | 324 | 115 | 665.8 | 其他未列明行业 |
| 184 | 手井 | 座 | 63 | 51 | 16 | 130 | 其他未列明行业 |
| 185 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 12 | 2 | 26 | 工业 |
| 186 | 20M数据专线租赁 | 条 | 6 |  | 1 | 7 | 租赁和商务服务业 |
| 187 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 6 |  | 6 | 租赁和商务服务业 |
| 188 | 供电开户 | 处 | 12 | 9 | 1 | 22 | 其他未列明行业 |
| 189 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 主路注意合流发光标志 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 191 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
|  | 五、智慧服务区 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 车辆多维特征检测装置 | 套 | 8 |  |  | 8 | 工业 |
| 193 | 卡口车辆管控服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 194 | 卡口车辆管控软件 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 195 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 196 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 200 |  |  | 200 | 工业 |
| 197 | 摄像机电源线 | m | 200 |  |  | 200 | 工业 |
| 198 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 199 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 200 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （二）服务区停车位占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 车位占用检测摄像机 | 套 | 18 |  |  | 18 | 工业 |
| 202 | 车位监测算法服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 203 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 360 |  |  | 360 | 工业 |
| 204 | 摄像机电源线 | m | 360 |  |  | 360 | 工业 |
| 205 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 206 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 207 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）加油排队情况监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 火点监测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 209 | 加油排队情况监测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 210 | 加油排队监测算法 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 211 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 40 |  |  | 40 | 工业 |
| 212 | 摄像机电源线 | m | 40 |  |  | 40 | 工业 |
| 213 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 214 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 215 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （四）充电桩占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 车位占用检测摄像机 | 套 | 12 |  |  | 12 | 工业 |
| 217 | 火点监测摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 218 | 充电桩占用监测算法 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 219 | 充电桩车位信息发布屏 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 220 | 视频监控杆件（高1.8m） | 套 | 12 |  |  | 12 | 工业 |
| 221 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 800 |  |  | 800 | 工业 |
| 222 | 摄像机电源线 | m | 800 |  |  | 800 | 工业 |
| 223 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 224 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 225 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （五）服务区视频监控系统（含全景） |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 室外枪型摄像机 | 套 | 5 |  |  | 5 | 工业 |
| 227 | 室外球型摄像机 | 套 | 10 |  |  | 10 | 工业 |
| 228 | 全景摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 229 | 室内枪型摄像机 | 套 | 5 |  |  | 5 | 工业 |
| 230 | 客流统计专用摄像机 | 套 | 14 |  |  | 14 | 工业 |
| 231 | 智能机箱 | 套 | 19 |  |  | 19 | 工业 |
| 232 | 视频管理服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 233 | 广播主机 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 234 | 时序器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 235 | IP网络监听音箱 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 236 | IP网络寻呼对讲主控台 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 237 | 寻呼话筒 | 套 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 238 | 视频存储 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 239 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 240 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 241 | 视频监控杆件（高8米） | 套 | 9 |  |  | 9 | 工业 |
| 242 | 视频监控杆件（高4.5米） | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 243 | 室外6芯单模光纤 | m | 3500 |  |  | 3500 | 工业 |
| 244 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 1500 |  |  | 1500 | 工业 |
| 245 | 室外箱电源线 | m | 3500 |  |  | 3500 | 工业 |
| 246 | 摄像机电源线 | m | 1500 |  |  | 1500 | 工业 |
| 247 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 248 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （六）公众信息交互系统 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 多功能集约型合杆 | 套 | 6 |  |  | 6 | 工业 |
| 250 | 入口可变情报板 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 251 | 数字人智能交互屏 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 252 | 六类非屏蔽网线 | m | 500 |  |  | 500 | 工业 |
| 253 | 室外6芯单模光纤 | m | 600 |  |  | 600 | 工业 |
| 254 | 室外电源线 | m | 600 |  |  | 600 | 工业 |
| 255 |  | m | 300 |  |  | 300 | 工业 |
| 256 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 | 其他未列明行业 |
| 257 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 258 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （七）能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 智能电表 | 套 | 30 |  |  | 30 | 工业 |
| 260 | 智能水表 | 套 | 18 |  |  | 18 | 工业 |
| 261 | 网络控制器 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 262 | 控制箱 | 个 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 263 | 电源线 | 米 | 1200 |  |  | 1200 | 工业 |
| 264 | RVSP2*1.0 | 米 | 1200 |  |  | 1200 | 工业 |
| 265 | RVV2*1.0 | 米 | 600 |  |  | 600 | 工业 |
| 266 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 267 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （八）智慧照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 智能照明控制系统 | 套 | 4 |  |  | 4 | 软件和信息技术服务业 |
| 269 | 智能照明系统软件 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 270 | 线缆 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 271 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 272 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （九）智慧厕所系统 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 智慧厕位引导软件 | 套 | 4 |  |  | 4 | 软件和信息技术服务业 |
| 274 | 智能管理终端主机 | 台 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 275 | 厕位活体探测器 | 台 | 56 |  |  | 56 | 工业 |
| 276 | 双目客流统计器 | 台 | 8 |  |  | 8 | 工业 |
| 277 | 智能环境检测仪 | 台 | 14 |  |  | 14 | 工业 |
| 278 | 厕位指示灯 | 台 | 56 |  |  | 56 | 工业 |
| 279 | SOS紧急按钮 | 台 | 8 |  |  | 8 | 工业 |
| 280 | 声光报警器 | 台 | 6 |  |  | 6 | 工业 |
| 281 | 55寸商用液晶电视 | 台 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 282 | 壁挂机柜 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 283 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1500 |  |  | 1500 | 工业 |
| 284 | 电源线 | 米 | 1500 |  |  | 1500 | 工业 |
| 285 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 286 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （十）智慧淋浴系统 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 智慧控水器 | 套 | 8 |  |  | 8 | 工业 |
| 288 | 智能电源 | 套 | 8 |  |  | 8 | 工业 |
| 289 | 智慧管理系统 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 290 | 4G物联网卡 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 291 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
|  | （十一）音视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 全频扬声器 | 只 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 293 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 294 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 295 | 数字音频矩阵 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 296 | 一拖二无线主机 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 297 | 无线手持话筒 | 支 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 298 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 299 | 数字会议主机 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 300 | 主席单元 | 支 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 301 | 代表单元 | 支 | 14 |  |  | 14 | 工业 |
| 302 | 集中控制主机 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 303 | 定制编程软件 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 304 | 8路电源控制器 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 305 | 无线终端接收器 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 306 | 无线管理终端 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 307 | 混合矩阵机箱 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 308 | HDMI板卡 | 块 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 309 | 视频会议终端 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 310 | 摄像机 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 311 | 全向麦克 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 312 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
|  | （十二）中心配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 液晶拼接屏 | 台 | 12 |  |  | 12 | 工业 |
| 314 | 解码器 | 台 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 315 | 标准机柜 | 套 | 5 |  |  | 5 | 工业 |
| 316 | 操作台 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 317 | 管理工作站 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 318 | 管理服务器 | 套 | 2 |  |  | 2 | 工业 |
| 319 | KVM | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 320 | 20KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 321 | 蓄电池 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 322 | 精密空调 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 323 | 室内半球型摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 | 工业 |
| 324 | IC卡 | 套 | 10 |  |  | 10 | 工业 |
| 325 | 门禁控制器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 326 | 指纹刷卡密码器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 327 | 智能触摸控制器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 328 | 防火墙（服务区） | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 329 | 上网行为管理 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 330 | VPN专线 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 331 | 互联网专线 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 332 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
|  | （十三）三维采集建模 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 低空航摄采集 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 334 | 点云采集 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 335 | 单体化建模 | 项 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （十四）管道综合 |  |  |  |  |  |  |
| 336 | PE50室外穿线管 | m | 7400 |  |  | 7400 | 其他未列明行业 |
| 337 | SC50钢管室外穿线管 | m | 1600 |  |  | 1600 | 其他未列明行业 |
| 338 | SC100钢管室外穿线管 | m | 700 |  |  | 700 | 其他未列明行业 |
| 339 | JDG25室内穿线管 | m | 3500 |  |  | 3500 | 其他未列明行业 |
| 340 | 手井 | 个 | 43 |  |  | 43 | 其他未列明行业 |
|  | 六、“一张网”出行服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）可变情报板 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 悬臂式可变情报板 | 套 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 342 | 可变情报板监控摄像机 | 套 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 343 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 344 | 智能机箱 | 套 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 345 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 346 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  | 20 | 20 | 工业 |
| 347 | YJV 3×4mm2 | m |  |  | 156 | 156 | 工业 |
| 348 | 以太网线 | m |  |  | 20 | 20 | 工业 |
| 349 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m |  |  | 114 | 114 | 其他未列明行业 |
| 350 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  | 12 | 12 | 其他未列明行业 |
| 351 | PE50管道及顶管施工 | m |  |  | 30 | 30 | 其他未列明行业 |
| 352 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 7 | 7 | 其他未列明行业 |
| 353 | 手井 | 座 |  |  | 9 | 9 | 其他未列明行业 |
| 354 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 2 | 2 | 工业 |
| 355 | 数据专线租赁 | 条 |  |  | 2 | 2 | 租赁和商务服务业 |
| 356 | 供电开户 | 处 |  |  | 2 | 2 | 其他未列明行业 |
| 357 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 | 工业 |
|  | 七、计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |
| 358 | NVR（16盘位） | 台 |  | 3 | 1 | 4 | 工业 |
| 359 | 硬盘（8T） | 块 |  | 19 | 36 | 55 | 工业 |
| 360 | 上云网关（100路） | 项 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 361 | 上云网关（200路） | 套 |  | 2 | 1 | 3 | 工业 |
| 362 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 | 3 |  |  | 3 | 工业 |
| 363 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 5 |  | 2 | 7 | 工业 |
| 364 | 情报板内容安全防护软件 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 365 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 366 | 全流量威胁探针 | 套 |  | 3 |  | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 367 | 防火墙（市级） | 项 | 1 | 1 |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 368 | 防火墙（区县级） | 项 | 3 | 3 |  | 6 | 软件和信息技术服务业 |
| 369 | 视频流媒体服务器 | 套 | 3 |  | 1 | 4 | 工业 |
| 370 | 智能机箱（视频） | 套 | 42 |  |  | 42 | 工业 |
| 371 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 42 |  |  | 42 | 工业 |
| 372 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 373 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
| 374 | 30KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  | 1 | 工业 |
| 375 | 系统数据接入 | 项 | 1 | 2 | 5 | 8 | 软件和信息技术服务业 |
| 376 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 | 工业 |
|  | （二）扬州公路AI应用 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | AI应用(PC端) | 人•月 | 51.8 |  |  | 51.8 | 软件和信息技术服务业 |
| 378 | AI应用（移动端） | 人•月 | 19.8 |  |  | 19.8 | 软件和信息技术服务业 |
| 379 | 数据管理 | 人•月 | 11 |  |  | 11 | 软件和信息技术服务业 |
| 380 | 数据接口 | 人•月 | 2.6 |  |  | 2.6 | 软件和信息技术服务业 |
| 381 | GPU扩容 | 套 | 1 |  |  | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | （三）扬州科技兴安管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 交通参数统计与分析 | 人•月 | 9 |  |  | 9 | 软件和信息技术服务业 |
| 383 | 设备管理 | 人•月 | 6 |  |  | 6 | 软件和信息技术服务业 |
| 384 | 地图服务 | 人•月 | 7 |  |  | 7 | 软件和信息技术服务业 |
| 385 | 无信号交叉口预警数据展示 | 人•月 | 2 |  |  | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 386 | 云服务器租赁 | 年 | 5 |  |  | 5 | 租赁和商务服务业 |

投标人投标时须根据产品技术参数表中的每一条内容，明确列出所响应的具体技术参数内容。本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足，否则作无效投标处理。带“▲”号的技术参数需提供证明材料，未提供相关资料视为未响应该条款。

# 三、质量要求及验收标准

按照招标文件中技术参数和总体要求，未经许可，不能随意调整。

# 四、技术参数及总体要求

## （一）技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |
|  | （一）道路智能巡查系统 |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 含智能摄像机、RTK定位、边缘计算模块、显示屏等设备的租用服务，数据需按要求接入省级系统。 - 视觉感知：智能摄像机 1）图像传感器：≥800万CMOS； 2）图像质量：最大分辨率3840×2160，满足120dB宽动态，具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪功能； 3）具备AI机器视觉前端视像采集功能，能对道路状况进行实时检测； 4）能够远程调节摄像机视角与焦距； 5）补光：具备白光/红外双补光，红外距离不低于50m； 编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 6）标准协议：GB/T 28181-2022； 7）存储形式：内置存储容量应具备不低于20秒视频数据的暂存； 8）具备以太网接口，内置5G通信模组（内含5G物联网流量卡和5年流量费，3000G/月），内置WiFi热点，用户可使用手机或平板查看所有视频和配置参数； 9）具备DC12V/PoE双供电模式，功耗＜10.0W； 10）防护等级：≥IP66。 2、定位感知：RTK定位 1）具备北斗定位，定位精度不低于2.5米； 2）速度范围：0-120km/h； 3）用于巡检车动态轨迹和定位； 4）实现桩号标识和地理坐标精准对应。 3、边缘计算模块 1）处理器：采用国产自研芯片，最高主频≥2.0GHz，不少于8核CPU； 2）内存：≥16GB 3）内置AI加速处理模块，算力≥32Tops； 4）存储：≥20TB； 5）支持接口：RS485接口、RS232接口、以太网口、USB、视频输出、音频输出； 6）存储温度：-30℃～70℃； 7）防护等级：≥IP65； 8）内置正版专业版防病毒软件； 9）具备裂缝、坑槽、车辙、护栏损坏、标志标牌缺损等≥10类病害识别能力； 10）利用边缘算力负责数据的初步处理与识别，涵盖数据导入（能够导入 CSV、Excel 等多格式）、数据清洗预处理（去重、补缺失值等）、算法模型构建（如线性回归、神经网络等）、模型训练优化、效果评估（查全率、准确率等）及结果输出（表格、图表等多形式的导出及上传）。 4、显示屏 1）显示屏尺寸宜为8寸，分辨率1280*800以上； 2）提供HDMI、VGA接口； 3）12VDC电源，工作温度-30℃～70℃。 扬州车载巡查硬件设施三年后资产归扬州公路事业发展中心。 |
| 2 | 数据处理服务 | 数据报告输出及数据对接服务，数据需按要求接入省级系统。 |
| 3 | 车辆安装配套 | 现有巡检车上安装摄像机、陀螺仪、边缘计算终端等设备，含安装连接线缆及完成设备安装所需的其他材料与工作。 |
|  | （二）桥梁结构监测系统 |  |
| 4 | 光电挠度仪（含固定支架） | 1、测量距离：1~300m（不同焦距镜头）； 2、测量精度：≤±0.2mm； 3、测量频率：≥10Hz(最优精度下多个目标同时测量）； 4、数据存储：具备本地数据存储，断网续传功能； 5、具有本地报警联动抓拍、数据智能分析、事件自动监测、断网续传功能； 6、工作温度：-40℃~+85℃。 |
| 5 | 标靶（有源） | 1、光源：LED光源； 2、功耗＜4W； 3、输入电压：DC12~24V； 4、工作温度：-40℃~+85℃。 |
| 6 | 视频监控摄像机 | 1、图像传感器：≥800万CMOS； 2、图像质量：最大分辨率3840×2160，满足宽动态，信噪比不小于55dB； 3、最低照度：彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux。 4、镜头：内置不小于15倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于90mm； 5、云台：垂直旋转范围-15°～90°； 6、补光：具备红外补光功能，红外照射距离不小于200米； 7、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 8、标准协议：GB/T 28181-2022； 9、存储形式：支持内部存储（内置256GB SD卡）； 10、接口：具备报警输入，报警输出，音频输入，音频输出，100M/1000M以太网接口； 11、防护等级：≥IP66； 12、云台、防护罩、雨刷、摄像机和变焦镜头一体化结构，防护罩内带有加热器、除霜器及风扇，为摄像机和变焦镜头一体化提供合适的温度环境。 |
| 7 | 裂缝传感器 | 1、量程:5mm; 2、线性误差:模拟输出±0.25%; 3、工作温度:-25℃~+85℃。 |
| 8 | 智能振动传感器 | 1、灵敏度V.s/m： 0.3； 2、位移（mm,0-p）： 20； 3、通频带Hz，+1/-3dB： 0.25~80； 4、输出负荷电阻（kΩ）： 1000。 |
| 9 | 红外测温仪 | 1、温度测量范围:-20℃℃~+100℃℃； 2、精度:<1.5℃℃； 3、距离系数:8:1。 |
| 10 | 雷达水位计 | 1、测量范围 0.1m ~65m； 2、测量精度 ±1mm； 3、发射频率 77GHz~79GHz； 4、防护等级 IP67 5、工作环境 -40°C~+60°C。 |
| 11 | 5G路由器 | 1.接口数量：≥4个10/100/1000M电口，≥2个千兆SFP光口； 2.交换容量：≥12Gbp包转发率：≥2Mpps； 3.内存：≥2GB，Flash：≥8GB； 4.IPv4单播路由：静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP； 5.IPv6单播路由：静态路由、路由策略、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 6.L2TP VPN、IKE/IPsec VPN、ADVPN、GRE VPN等； 7.SM3/SM4国密算法； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.4G/5G频段：5GNRNSA、n41/n78/n79、5GNRSA：N1/N3/N5/N8/N28/N41/N77/N78/N79、LTE-FDD：B1/B4/B5/B8、LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41、UMTS/WCDMA:B1/B5/B8； 10.SIM卡插槽：数量≥2； 11.工作温度：-20～60℃，相对湿度：5%~95%不结露； 12.导轨式安装。 |
| 12 | 4G物联网卡 | 2G/月，一处5年，数据传输 |
| 13 | 工控机 | 1、采用嵌入式无风扇工业级主机，整机全封闭，辐射式散热，无风扇，国产自研芯片和国产操作系统； 2、CPU：核心数≥8，线程数≥16，基本频率≥2000M或同等运算能力及以上； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：双硬盘； 5、≥512G以上固态硬盘，外加扩展一块机械硬盘或固态硬盘，容量≥2T； 6、串行数据接口：≥6个 COM口，RS232/RS485按需可选； 7、网络接口：≥2 个 10/100/1000M 自适应独立以太网口，能够无盘引导及远程唤醒； 8、输入输出（I/O单元）：不低于6路数字I/O，所有设备控制皆通过数字I/O实现； 9、显示接口：1个VGA接口和1个HDMI接口； 10、工作温度：-40~70℃； 11、防护等级：≥IP65。 |
| 14 | RVV-3*2.5mm² | 供电线缆，RVV-3*2.5mm² |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线 | 含敷设、水晶头等 |
| 16 | YJY-3*4mm² | 供电线缆，YJY-3*4mm² |
| 17 | 线缆直埋施工 | 含激流槽、绿化、人行踏步、声屏障、基础、土方、人手井、桥涵、路面等相关设施的破坏拆除、开挖回填及恢复、混凝土包封等电缆敷设的相关措施 |
| 18 | 线缆桥架/管道防护 | 桥梁现场桥架、防护管道，含激流槽、绿化、人行踏步、声屏障、基础、土方、人手井、桥涵、路面等相关设施的破坏拆除、开挖回填及恢复、混凝土包封等电缆敷设的相关措施。 |
| 19 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 1.机箱基本要求 （1）机箱净容积≥高600×宽500×深250（mm）； （2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度据地面≥2.5m，挂杆方式推荐背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数 （1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥2路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，支持RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可支持远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （5）配置控制器1套，能够在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。标配智能机箱控制与管理系统和5年4G通信费用。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）控制器应为独立封闭结构，禁止PCB裸板直接安装在机箱内； ▲2）机箱控制器输入电源标称采用国际电联IEC60320-C14标准插座（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章），禁止采用明装接线端子； ▲3）机箱控制器输入电源应配备熔断保险丝(提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章)； 4）控制器标配4G通信模块和贴片式物联网通信卡，禁止插拔式安装SIM卡； 5）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集； ▲6）实现≥4路开关独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 7）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 8）具备北斗定位功能和具备开门抓拍功能。 9）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 ▲10）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 11）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构现有智能机箱控制与管理系统。 12）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 20 | 工业以太网交换机（外场接入） | 1.端口数量：≥8个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口，双电源； 2.交换容量：≥400Gbps，包转发率：≥100Mpps； 3.RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制； 4.OSPF、RIP、IGMP、PIM、静态路由等协议； ▲5.满足基于硬件1588V2技术，实现时钟同步精度（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章）； 6.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 7.端口聚合、端口流控、端口限速； 8.IPv6-Ping，具有BFD IPv6，具有BGP4 IPv6，具有IPv6 MLD Snooping; 9.防护等级：IP41，无风扇散热； 10.工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露； 11.导轨式安装。 |
| 21 | 动态数据采集分析仪 | 1、通道数量：8路； 2、分辨率：24bits； 3、采样频率：200Hz/Chma×;4)接入信号类型：电磁式； 4、输入信号范围：±2.5V，±1.25V，±0.625V，±0.3125V，±150mV，±75mV: 5、通讯接口：RJ45； 6、工作温度：-30~+70℃; 7、防护等级：IP65。 |
| 22 | 通用采集模块 | 1、通道:8路差分，可独立设置量程;输入类型:mV，V，mA; 2、输入量程:士0.15V，士0.5V，士1V，士5V，士10V，士20mA，0-20mA，4-20mA;采样速率:10 采样点每秒; 3、输出接口:RJ45;工作温度:-40-85℃。 |
| 23 | 温度数据解析单元 | 1、输入通道:8路差分，信号类型：4-20mA，0~10V可选； 2、采集精度±0.1% F.S.，采样率10 Hz，分辨率16位； 3、防护等级IP65，工作温度:-40-85℃。 |
| 24 | 边缘计算网关 | 1、CPU：6核A55@1.6GHz； 2、内存：4GB； 3、算力：7.2TOPS； 4、EMMC:32GB； 5、视频编解码：H.264&H.265:1080P@240fps； 6、功耗：≤12.5W； 7、电源接口：DC9V~18V； 8、工作温度：-20℃~60℃。 |
| 25 | 视频监控杆件 | 高8m，含基础、浇筑及接地等 |
| 26 | 智能集成立杆及基础 | 一体化立杆，集成数据采集单元 |
| 27 | 数据对接与配置 | 含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等 |
| 28 | 设备安装及辅材 | 含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试；桥梁监测为完成设备安装和调试所需的，但未在工程量清单中列出的材料和相应规格的线缆（包括过桥函钢管、托架、手孔、网线、视频线、电源配线、信号线、控制线、插头、接头等）等费用 |
| 29 | 系统软、硬件调试 | 专业人员现场作业及调试 |
| 30 | 数据分析及服务 | 含5年监测运行及专业数据分析服务 |
|  | （三）智能电子围栏系统 |  |
| 31 | 智能电子界桩 | 1、单目400W双光多维感知电子界桩，能够地面固定； 2、采用1/3" 400万传感器，最大物理分辨率2560 × 1440； 3、具有白光/红外双补光，红外光最远可达15 m，白光最远可达10 m； 4、需满足全网4G无线网络传输； 5、内置麦克风、扬声器与一键报警功能； 6、满足太阳能充电，满足最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 7、具有通讯流量、电池电量、充电状态上报功能； 8、需具有振动&倾斜检测功能； 9、需配备温湿度传感器，满足检测环境数据并上报平台； 10、当检测区域内有目标(人和/或车辆)移动时，可联动报警、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像报警检测目标； 11、可设置为人体和/或车辆； 12、具有3种低功耗模式:低功耗实时模式、休眠唤醒模式、AOV模式； 13、在休眠唤醒模式下，将进入休眠状态，仅当远程访问或达到值守条件时，可唤醒样机； 14、内置不低于80 Wh电池，满足低功耗模式下7天续航； 15、满足与南通市公路中心平台对接； 16、焦距不大于：4 mm ，水平视场角：77°，垂直视场角：42.3° ； 17、补光距离：红外光最远可达15 m，白光最远可达10 m； 18、供电方式：标称电压10.8 V三元锂电池或者市电12 V； 19、电流及功耗：DC：9~15 V，1A，最大功耗：12 W； 20、光伏板规格：光伏板规格尺寸：540 × 213 × 17 mm，标称发电功率：20 W； 21、辐射等级：Class B； 22、防护：IP66。 |
| 32 | 电子界桩平台服务 | 服务商平台，服务期三年，含环境温湿度监测、电子界桩视频调阅、入侵报警、报警事件校核、报警事件数据推送、报警记录查询等功能。 |
| 33 | 车载定位终端 | 1、工作电压：DC9V-36V 2、工作电流：28mA@12V(静止电流 3mA) 3、规格尺寸：L83mm*W23mm*H12.5mm 4、定位方式：DBD 5、定位误差：<10m 6、通信网络：4G 7、通讯方式：TCP 8、工作温度范围：-25℃~+75℃ 9、贮存温度范围：-40℃~+85℃ 10、后备电池工作时间：0.5 小时 |
| 34 | 车载终端平台服务 | 服务商平台，服务期三年，含轨迹可视化、记录查询、报告导出等功能。 |
| 35 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 36 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 37 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 38 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 39 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 40 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 41 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 42 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 43 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 44 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （四）路基路面长期性能观测 |  |
| 45 | 日常数据采集与测试服务 | 三年服务，每月定期开展； |
| 46 | 特殊时间节点采集与测试服务 | 三年服务，每年约4次 |
| 47 | 路面长期性能观测数据处理服务 | 实现力学响应数据的快速处理 |
| 48 | 系统接入 | 数据对接至南京路面长期性能观测系统（省级平台） |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |
| 49 | 400W智能球机 | 1、图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS； 2、图像质量：像素≥400 万，最大分辨率2560×1440； 3、最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux。 4、镜头：最大焦距不小于220mm，≥40倍光学变倍； 5、补光：红外补光或混合补光，补光距离≥200m； 6、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 7、标准协议：GB/T 28181-2022； 8、具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 9、满足定时任务：预置点；巡航；线扫； 10、具备强光抑制功能； 11、具备防抖功能； 12、具备透雾功能； 13、防护等级≥IP66等级；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 50 | 400W双目相机 | 1、双目摄像机由两个镜头组成； 2、图像传感器：全景靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS；细节靶面尺寸不小于1/1.8英寸CMOS； 3、图像质量：全景细节均不小于400万，最大分辨率2560×1440； 4、最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux； 5、镜头：细节不小于40倍光学变倍，细节最大焦距不小于不小于220mm； 6、云台：细节满足水平0°~360°，垂直角度-15°~90°，自动翻转； 7、补光：红外补光或混合补光，补光距离：全景≥30m；细节≥200m； 8、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 9、标准协议：GB/T 28181-2022； 10、具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 11、满足定时任务：预置点；巡航；线扫； 12、具备强光抑制功能 13、具备陀螺仪防抖功能； 14、具备光学透雾功能； 15、防护等级≥IP66等级，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 51 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | ★1、一体化设计，由3镜头摄像机、两枪一球组成，均具有独立云台控制功能（提供产品整体结构图及软件独立控制界面截图盖章）； 2、图像传感器：≥1/1.8英寸CMOS； ★3、像素：≥400万（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 4、最大分辨率2560×1440； 5、 最低照度：彩色不大于0.001Lux，黑白不大于0.0001Lux； 6、镜头：球机内置不小于40倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于220mm，电动变焦；枪机内置不小于20倍光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于135mm； 7、补光：采用高效红外灯补光或混合补光（白光和红外），低功耗，其中枪机照射距离不低于150m，球机照射距离不低于350m； 8、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 9、标准协议：GB/T 28181-2022； 存储形式：网络存储具备Micro SD卡等，内置256GB存储卡； 10、2路枪机及球机均具有雨刷功能，可远程开启及关闭雨刷； 11、具备北斗定位，具备电子罗盘； 12、具有逆光补偿和日夜模式,具备宽动态、背光补偿、强光抑制等； 13、具备字符叠加，具备自定义文字和时间叠加，字符数、具备的字符集满足省公路事业发展中心要求及项目使用需求； 14、具备多码流输出（不低于三码流、具备多码流扩展）； 15、 接口：RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据，不少于1个RS485接口； 16、 摄像机防护罩：适用于高湿度环境，≥IP66等级，密封、防尘、防雨，带雨刷器、除雾器、加热器与风扇。 17、 电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配。 |
| 52 | 视频监控杆件 | 高12米，悬臂3米，含基础、浇筑及接地等 |
| 53 |  | 高8米，悬臂6米，含基础、浇筑及接地等 |
| 54 |  | 高8米，双悬臂3米，含基础、浇筑及接地等 |
| 55 | 智能机箱（视频） | 同上智能机箱（桥梁结构监测） |
| 56 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 57 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 58 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 59 | 供电架杆 | 含基础 |
| 60 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 61 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 62 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 63 |  | SC50钢管，桥梁护栏抱箍安装 |
| 64 |  | PE50，顶管施工 |
| 65 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 66 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 67 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 68 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 69 |  | 带宽30M,租用5年 |
| 70 |  | 带宽50M,租用5年 |
| 71 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 自建表箱外电接入，含稳压电源、电表箱和用电接入调试费；建议供电开户由专业的供电公司进行接电，保证接电规范，须安装漏电保护器，保证安全 |
| 72 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （二）事件检测系统 |  |
| 73 | 事件检测AI算法升级与扩展 | 优化泰州公路智慧巡检平台中事件检测算法，①应用语义化事件检测技术，升级原有雾/团雾/霾气象灾害类、重要设施护栏/摄像机工况设施设备类、行人闯入/违法停车/车辆逆行/交通拥堵/交通事故交通事件类，及公路施工类算法识别精度；②增加气象灾害类算法（道路积水、积雪识别）、抛洒物监测、地质灾害类算法（路基塌方、桥梁垮塌）、建控区域管理算法。 |
| 74 | 泰州公路智慧巡检平台功能升级 | 1、异常事件复核人员由市中心人员调整为分中心人员； 2、增加漏斗机制； 3、实时事件推送至责任人移动端； 4、事件热力图决策分析、车辆属性分析。 5、结构化与非结构化数据处理、加工与分类、数据驱动决策。 |
| 75 | 泰州公路智慧巡检平台数据库及操作系统升级，同时做好原有数据适配 | 1、操作系统需满足： ①产品同源满足飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产处理器，并针对不同平台在内核层优化增强。 ②内置安全模块，支持国密算法、自主平台优化；具备高可靠性和易管理性。 2、数据库需满足： ①支持MPP集群、行列混合存储，兼容Oracle/MySQL等语法，适用于OLTP/OLAP场景。 ②满足分模块、分库、分表逐步迁移。 ③新数据库迁移满足双向主从复制，增量数据秒级同步； ④迁移全程两套数据库实时在线并行，随时切换无忧； ⑤通过信创全栈适配认证（鲲鹏/海光CPU×欧拉OS等）； ⑥拥有等保三级+安可国测双认证，满足EAL4+安全等级、国密特性及完善审计能力，监管要求一次满足。 |
|  | 4采购整套一体机 |  |
| 76 | 交通事件感知算法一体机 | 1、机箱：标准4U机架式，采用C86架构； 2、CPU：国产32核以上； 3、内存：128G以上； 4、固态硬盘：3*1.92TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型； 5、网卡：四千兆电口+双万兆光口（含模块）； 6、显存：≥48G，满足多卡拓展； 7、电源：搭载 1+1冗余电源； 8、性能：实时检测32路，具备轮巡设置； 9、具备事件检测算法：路面抛洒物、路面堆积物、交通拥堵、涉路施工、交通事故、路面积水、路面塌陷等； 10、天气良好、正常光照条件下，一体机事件检测准确率≥80%； 11、检测延迟≤1s。 |
| 77 | 大模型分析处理一体机 | 1、机箱：标准4U机架式，采用C86架构； 2、CPU：国产64核以上； 3、内存：128G以上； 4、固态硬盘：3*1.92TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型； 5、网卡：四千兆电口+双万兆光口（含模块）； 6、显存：≥40G，满足多卡拓展； 7、电源：搭载1+1冗余电源； 8、具备多模态大模型基本能力； 9、具备大模型算法：事件二次校验、事件报告生成等。 |
| 78 | 一体机算法调试及场景适配 | 1、结合实际应用场景，提供事件检测算法的适配优化、场景定制； 2、融合大小模型，实现事件感知算法与多模态大模型的融合检测，提升事件检测准确率。 |
| 79 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 5复用原有服务器 |  |
| 80 | 利旧服务器做算法升级/新增 | 升级1类算法：路面堆积物；并新增4类算法：车辆自燃、交通事故、路面异常、桥梁坍塌。 |
| 81 | 视频接入费 | 视频接入与调试 |
| 82 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 6新增服务器、利旧算法 |  |
| 83 | 事件检测服务器 | 1、机箱:标准4U机架式，采用C86架构； 2、CPU:国产32核以上; 3、内存:128G以上; 4、固态硬盘:3*1.92TB SSD SATA 2.5寸读取密集型; 5、网卡:四千兆电口+双万兆光口(含模块); 6、显卡:≥48G，满足多卡拓展； 7、电源:4*3000W 热插拔。 |
| 84 | 算法新增及视频接入 | 1、G345扬州段视频接入扬州公路视频资源智能分析服务系统。 2、优化或新增事件检测类型包含缓行事件、撞车事件、停车事件、抛洒物事件、积水事件、团雾事件、积雪事件、视频图像质量诊断；路面堆积、大件物品掉落、车辆自燃、事故导致交通阻断。事件检测准确率≥80%； 3、视频接入、算法优化与新增为一次性采购，无应用时间限制。 |
| 85 | 技术服务配套 | 每天巡检，每月运行报告，每年视频分析顶层设计，接入摄像机及区域调节，故障处理，三年服务。 |
|  | （三）多功能交调站 |  |
| 86 | 交通情况调查设备 | 1、采用两台高频激光雷达和一台控制主机组成，1 类激光产品，人眼安全(IEC 60825-1:2014)，使用不可见激光，对人眼无损伤； ★2、扫描距离：≥30 米@10%反射率（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； ▲3、扫描频率：≥100Hz（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）；4、系统误差：±30mm～±50mm； 5、环境温度：-40℃～+70℃; 6、环境湿度:0%～98%，无冷凝； 7、电源：AC 220V; 8、功耗：<30W; 9、防护等级：≥IP65; 10、机动车车型分类数据的采集精度(车辆分类分型按交通部《公路交通情况调查技术规范》中的标准执行)：相对误差均应在士 10%内; 11、流量数据的采集精度：相对误差应在士 5%内; 12、地点车速数据的采集精度：相对误差应在士 8%内; 13、速度检测范围：适用于180km/h以内的所有车型; 14、车头时距数据的采集精度； 15、相对误差应在士 10%内; 16、车头间距数据的采集精度：相对误差应在士 10%内; 17、 时间占有率数据采集精度：相对误差应在士 10%内； ▲18、检测车道数: 检测距离不低于30米，覆盖不低于6个车道（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章或产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 19、 结构稳定性:最大抗风能力 40m/s; 20、 检测器的上传周期为:1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时等可调； 21、 数据接口：RJ45、RS232/485、USB等； 22、 数据实时传输：现场数据具备TCP/IP、4G、光纤传输； 23、 设备具有实时向指定IP的数据中心服务器传输数据功能，所传输数据内容及格式符合Ⅰ级设备技术条件及相关要求； 24、 数据格式：应符合《公路交通情况调查设备第1 部分：技术条件》和《公路交通情况调查设备第2 部分：通讯协议》标准的要求，可直接导入相关软件进行处理，数据交换文件为文本文件类型； 25、 通讯协议：应符合交通运输部《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》标准规定；联网能力：具备有线和无线各种联网方式，具备TCP/IP协议； 26、 防雷电性能：设备的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用的元器件和防护措施应符合有关标准要求； 27、 设备在正常工作状态下，当供电中断后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，具备实时和服务器检测连接状态功能和断电续传功能； 28、 数据处理：提供各观测点交调数据的实时刷新及自动传输； 29、 设备工作时供电中断，数据不会丢失，当恢复供电时，设备能够自行恢复到正常工作状态； 30、 数据存储容量：可连续存储5年以上交调数据； 31、 每台设备具备一个唯一的、可读取的、固化于设备硬件只读存储器中的设备身份识别码。 |
| 87 | 400万智能球机 | 同上400万智能球机 |
| 88 | 400W双目相机 | 同上400W双目相机 |
| 89 | 900W车牌识别设备 | 1、传感器类型：1” Global shutter CMOS； 2、分辨率：最大满足4096*2160； 3、图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； 4、视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG； 5、车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 6、具备智能识别功能：内置视频识别功能，具备车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、流量统计，按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按5分钟周期自动汇总交通流量；可实现车牌数据终端服务器单独将车牌数据上传至交调平台，实现通过前段服务器将车牌数据与交调数据融合上传至交调平台。 |
| 90 | 环保补光灯 | ▲1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》，可见光补光装置满足一级补光装置照度要求（提供第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章）； 2、具有暖光LED 频闪、暖光LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、可见光型补光装置：距离可见光型补光装置20m处，基准轴上光照度应符合（频闪型有效光照度≦20°和平均光照度≦5，脉冲型有效光照度≦800）要求；补光区域内光斑应均匀、无暗区、无明显抖动； 4、补光区域边缘的光照度应大于或等于基准轴上光照度的50%； 5、在基准轴上、下7°范围外，光照度应小于或等于5lx。 6、气体放电光源色温≦7000K和显色指数＞65 Ra，LED光源和其他光源色温2800K～5500K和显色指数＞65 Ra； 7、红外型补光装置：距离红外型补光装置20m 处，基准轴上辐照度应大于或等于3000μW/cm2； 8、补光区域内的辐照度应大于或等于基准轴上辐照度的50%； 9、红外型补光装置光源的波段应在680nm～2500nm范围内； 10、频闪型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率大于或等于75Hz； 11、每个周期内的点亮时间应能根据交通技术监控设备的要求进行调节，且最大值应小于或等于2ms； 12、脉冲型补光装置：应具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后闪烁一次，点亮时间最大值应小于或等于2ms，且具有峰值光强抑制功能； 13、脉冲型补光装置的回电时间应小于或等于100ms； 14、补光区域内光照度均匀，无明显暗区； 15、距离补光装置50m外的光照度小于或等于0.7lx； 16、支持白光LED频闪，可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500lx时自动关闭，夜间采用红外补光，但仅记录超速车辆图像的机动车测速取证系统使用的一级可见型脉冲补光装置不受此限制，夜间可采用红外型频闪补光装置，光照度满足《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2022）规定的一级要求；补光光线柔和均匀，对人眼无刺激，自动与摄像机信号同步，根据环境光照条件自动开启或关闭，同时支持根据光照度自动调节发光强度； 17、闪光寿命：1000万次以上； 18、工作环境：-30℃～+60℃/20%～90%。 |
| 91 | 融合终端服务器 | 1、 具备交调数据汇聚、存储并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）上传交调数据功能，具备车辆分型及交通量统计功能，满足（JT/T 1008.1） 中1级设备7种车辆分型的要求； 2、 具备数据融合功能，可将牌识数据和车型、车速等交调数据融合，并按照交调标准协议（JT/T 1008.2）中单车数据协议实时上传单车数据； 3、 具备按5分钟周期自动汇总、实时回传功能，具备有线网络方式或4G无线网络传输； 4、 具备断网续传功能，通信异常情况下将未及时上传的数据进行存储（存储时间不小于7天），通信恢复后可将通信中断期间保存的数据顺序传输至数据平台； 5、 当断电后恢复正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应无丢失； 6、 具备自动校时功能，24小时累计时钟误差不大于3S； 7、 具备远程控制功能； 8、 具备多源数据融合，多种类型数据（如交通流量、气象、视频识别、设备状态）的接入并按照交调和属地管理要求实现数据上传。 9、 实现对车牌数据和交调数据进行匹配和融合，流量精度≥98%，车牌和车型融合匹配率≥92%； 10、 具备多平台同时上传功能； 11、 工业级控制器，嵌入式操作系统，无风扇架构，可安装在路边机柜及抱杆机柜内； 12、 内置存储硬盘（标配不低于4TB），具备对通行车辆的信息存储(包括交调数据、抓拍图片)，具备多种字符叠加、图片合成功能，功能硬件可以定制； 13、 具备RJ45网口、RS485、RS232等通信接口，具备不低于8路的IPC接入能力，具备H.265、H.264编码混合自适应接入； 14、 外壳防护等级不低于IP65； 15、 能够实现智能运维远程运维，具备网络安全维护策略功能，预装杀毒软件。 |
| 92 | 交调站标识 | 900mm×1060mm |
| 93 | 双立柱交调门架 | 宽度：12米，根据现场实际情况调整 |
| 94 | 三柱式交调门架 | 宽度：26米，根据现场实际情况调整 |
| 95 | L型杆件 | 路侧L型杆件单悬臂（7+10） |
| 96 | T型杆件 | 中分带T型杆双悬臂（8+7+7） |
| 97 | 智能机箱（交调） | 1.机箱基本要求 （1）交调机箱净容积≥高800×宽600×深390（mm）。（2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度距地面≥2.5m，挂杆方式为背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数（1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥4路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，满足RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可满足远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （5）配置控制器1套，控制器标配4G通信模块，包含5年4G通信费用，标配智能机箱控制与管理系统。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。 2）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集。 3）实现≥4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。 4）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 5）具备北斗定位功能。 6）具备开门抓拍功能。 7）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 8）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。 9）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构智能机箱控制与管理系统。 10）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 98 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 99 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 100 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 101 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 102 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 103 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 104 |  | PE50，顶管施工 |
| 105 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 106 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 107 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 108 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 109 |  | 宽带30M，租用5年 |
| 110 |  | 带宽50M,租用5年 |
| 111 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 112 | 供电及数据专线迁移 | 1、拆除原有点位供电及数据专线； 2、安装现有点位供电及数据专线； 3、调试与监测设备满足运行要求。 |
| 113 | 迁移软件接入 | 含软件接入及满足现有设备正常运行所需的一切材料与工作。 |
| 114 | 杆件迁移 | 35m宽三立柱门架拆除、运输、安装，门架1.4*1.4*2.0m基础浇筑及接地，管沟开挖及回填。 |
| 115 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （四）低空无人机 |  |
| 116 | 无人机平台服务 | 服务期3年。数据需按要求接入省级系统，功能包含预警信息全景展示、智能巡检任务管理、实时视频监控与数据采集、智能视频分析、告警消息推送、开放接口等。 |
| 117 | 低空飞行服务 | 服务期3年，包含每天2次覆盖里程巡检，不限次数应急巡检服务，数据需按要求接入省级系统。 |
| 118 | 无人机配套服务 | 服务期3年，包含无人机机巢建设、电力、通信、运维等服务。服务器满后，无人机、无人机机巢等硬件资产归属扬州市公路事业发展中心。 |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |
|  | （一）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |
| 119 | 诱导装置 | 1、外观材质：采用抗老化材质，确保防水性能； 2、外廓尺寸应满足《公路行车安全诱导装置》（JT/T 1032-2024）的5.1.2的要求：其中宽度：160mm～250mm； 长度：160mm～280mm；高度：310mm～480mm； 3、闪烁频率：30次/min、60次/min、120次/min、常亮四档可调，闪烁时应采用占空比为 1:2； 4、发光亮度：500 cd/m²～7000 cd/m² 可调，亮度控制等级不少于八档，亮度控制误差不超过 20%； 5、撞击检测：具备检测外力撞击事件，并上报诱导系统控制软件； ▲6、有效面积：黄色诱导灯与红外预警灯应尺寸相同，单灯发光有效面积应介于200cm²~350cm²（提供产品规格书彩页扫描件并加盖原厂公章）； 7、车辆检测范围：能够检测出通过的车辆，检测距离≥25m； 8、供电方式：太阳能供电，光源辐射照度为1000W/m²，照射8h，储能元件的充电量应满足诱导装置正常发光72h。储能元件的额定容量应满足诱导装置正常发光168h； 9、通信方式：无线通信； 10、通信容错：容错范围不小于100m，即当诱导系统中任意连续100m范围内的诱导装置出现车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时，诱导系统中其他诱导装置仍能够正常工作； 11、工作温度：-35℃～75℃； 12、工作湿度：≥95%； 13、防护等级：≥IP55； 14、工作模式：至少具备行车主动诱导、追尾风险警示模式等。 |
| 120 | 能见度检测器 | 1、测量范围： a) 50m～1500m：准确度±10%； b) 1500m～5000m：准确度±20%； 2、分辨力：1m； 3、采样频率：≥4次/min； 4、数据上传周期：1min； 5、工作温度：-40℃～60℃； 6、工作相对湿度：0～100% RH。 |
| 121 | 诱导装置控制器 | 1、工作电压：DC 12V； 2、工作温度：-35℃～75℃； 3、相对湿度：≤95% ； 4、通信接口：RS232、RS485、RJ45、USB、4G； 5、系统架构：ARM架构，具备OTA升级； 6、单点覆盖半径：≥500m； 7、传感器对接：满足气象单元、能见度、多目标毫米波雷达、激光雷达、视频等多种检测手段的接入； 8、供电方式：市电或太阳能。 |
| 122 | 控制基站 | 1、箱体尺寸：≤250mm × 180mm × 100mm； 2、太阳能板：功率≥12V/15W； 3、锂电池：容量≥7.4V/7.5Ah； 4、传输距离：半径≥500m。 |
| 123 | 设备杆件 | 高4米 |
| 124 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 125 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 126 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 127 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 128 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 129 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 130 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 131 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 132 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 133 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 134 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 135 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （二）恶劣气象精准监测预警服务 |  |
| 136 | 气象监测与数据处理 | 1、含G345泰州段81.602km的恶劣气象精准监测预警服务；数据项包含①实况温度数据、历史温度观测资料；②实况降雨量与降雨强度数据、雨量站点的实时观测数据；③实况风速数据、地面温度数据及降雪量观测数据；④强对流天气雷达偏振数据、雷达涡旋特征数据；⑤国省道沿线龙卷风灾情报告等。 2、数据地面分辨率不低于小时尺度1km×1km。 |
| 137 | 气象短时预报及数据处理 | 1、含G345泰州段81.602km的恶劣气象短时预报及数据处理服务，数据项包含短期温度预报数据、短期降雨预报数据等。 2、短时预报气象数据地面分辨率不低于24小时尺度2.5km×2.5km。 |
| 138 | 气象三维模型建模与融合 | 气象数据应采用CGCS2000坐标系，1985国家高程基准，建设G345泰州段81.602km的气象三维单体化模型，并与普通国省道基础设施三维模型进行融合。 |
| 139 | 安全预警模型构建 | 基于已融合的气象与基础设施三维模型，建立结冰风险、强降水积水风险、大风影响风险等分级预警模型，实现对G345各类气象衍生风险的精准预测、监测与分级预警。全部数据应接入江苏省普通国省道三维数字化底座平台，预警信息同步推送至泰州公路数字化管控平台 |
|  | （三）智能冰雪监测系统 |  |
| 140 | 路面状况检测器 | 1、检测方式：遥感非接触方式； 2、路面状况检测：干燥、潮湿、积水、积雪、结冰等； 3、路面积水深度：检测范围0~2mm，误差±0.3mm； 4、路面结冰层厚度检测：检测范围0~2mm，误差±0.3mm； 5、路面积雪层厚度检测：检测范围0~10mm，误差±0.5mm； 6、路面温度检测：监测范围-40℃~-75℃，误差±1℃； 7、工作温度：-40℃~+50℃； 8、工作湿度：0~100%RH； 9、输出周期：检测器输出数据周期间隔为1min 10、防护等级：不低于IP55 11、含lora基站，满足信息与情报板联动。 |
| 141 | 控制器 | 1、能对各种探头检测的数据进行采集，并进行预处理和存储，然后上传至中心端； 2、能对各种气象检测器的状态(正常和故障)进行监视，并在检测器故障时进行报警； 3、输出接口：RS232/485/422，RJ45； 4、数据上传周期：l～30min 可调； 5、响应时间：小于1s； 6、继电器报警，含3 路SPCO 的开关量输出； 7、SD卡存储：≥2G。 8、 可满足与主线悬臂式LED屏信息联动。 |
| 142 | 监控立杆及基础（4.8m） | 4.8m，含基础、浇筑及接地等 |
| 143 | 主路悬臂式LED屏 | 1、显示单元：P10双基色； 2、内屏尺寸：1600mm × 640mm； 3、模组尺寸：320mm × 160mm； 4、亮度：≥3000 cd/m²； 5、工作温度：-25℃~75℃; 6、供电方式：AC 220V； 7、安装方式：悬臂式安装； 8、结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； 9、防护等级：≥IP55； 10、含lora基站及控制卡，满足与路面状况检测器、桥梁健康监测设备联动进行发布。 |
| 144 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 高6.5米，悬臂4.3米 |
| 145 | 智能机箱（冰雪监测） | 同上智能机箱（视频） |
| 146 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 147 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 148 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 149 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 150 |  | SC50钢管，桥梁护栏抱箍安装 |
| 151 | 手井 | 900mmx900mmx600mm |
| 152 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 153 | 5G路由器 | 同上5G路由器 |
| 154 | 4G物联网卡 | 同上4G物联网卡 |
| 155 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 156 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （四）智能融雪除冰无人机 |  |
| 157 | 智能融雪除冰无人机 | 续航时间：2小时；可设置最大飞行半径：2 km；作业箱容积：150 L；播撒载荷：75 kg；边缘计算单元：6T算力；路面测温：-40℃～60℃；含5年原厂服务 |
| 158 | 融雪除冰作业模块 | 含撒布系统及喷洒箱、喷头、水泵等套件 |
| 159 | 辅助设备 | 含探照灯、警示灯、喊话器、4G图传模块、4G物联网卡等 |
| 160 | 无人机保险 | 2台设备，5年保险费用 |
| 161 | 航线规划 | 含扬州市G345夹江大桥和仪扬河大桥上下行桥梁。 |
| 162 | 飞行控制系统 | 含启降控制、飞行控制、路径控制、撒布管理、载重管理、续航管理、数据传输管理等。 |
| 163 | 作业监控平台 | 含飞行数据分析、路线数据分析、作业数据分析、设备管理、任务管理、药剂管理、人员管理、权限管理等 |
| 164 | 技术服务 | 含5年现场作业指导、技术支持等服务，出现降雪结冰现象每年技术服务不少于2次。 |
| 165 | 数据分析报告 | 年度冰雪灾害及无人机消冰除雪工作分析报告，包括单次及年度起降记录、作业范围、工作概况、效益评估等。 |
|  | 四、出入口协调控制 |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |
| 166 | 声光一体式警示柱 | 1、显示单元：P10双基色LED屏，尺寸可选320×960mm或320×1280mm； 2、配套组件：集成红蓝爆闪灯、毫米波雷达、可调音量语音模块及分时段播报； 3、检测精度：≥99%； 4、可调检测区域：5m～150m； 5、响应时间：≤0.1ms； 6、执行时间：1s～30s； 7、整机重量：≤100kg； 8、供电方式：AC 220V； 9、防护等级：≥IP55； 10、整机功耗：≤120 W； 11、传输距离：≥250m； 12、工作温度：-30℃~70℃ 13、内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； 14、满足全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； 15、满足自定义开发，具备强抗干扰性能； 16、满足上下行设备间协同联动，实现区域联动预警。 |
| 167 | 智能检测摄像机 | 1、类型：400万像素定焦智能筒型网络摄像机； 2、具有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测功能； 3、具有联动声音报警功能； 4、最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 5、满足背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120dB宽动态，适应不同光照环境； 6、满足ROI感兴趣区域增强编码； 7、满足Smart H.265 / H.264 编码； 8、内置1个麦克风和1个扬声器，满足双向语音对讲； 9、满足智能补光，配备白光与红外双模补光。红外补光最远可达50m，白光补光最远可达30m。 |
| 168 | 主动发光人行横道标志牌 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：边长1200mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，白色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 169 | 主动发光停车让行标志牌 | 1、符合《GB 5768.2》最新版规范； 2、尺寸：对角线长度800mm； 3、类型：点阵式主动发光标志； 4、发光特性：光感控制，红色闪烁； 5、反光膜等级：IV类膜； 6、供电方式：太阳能供电系统； 7、蓄电池容量在阴雨天气下可持续工作≥7天。 |
| 170 | 主动发光标志杆件 | 高3m，含基础、浇筑及接地等 |
| 171 | 主路悬臂式LED屏 | LED 显示屏 1、显示单元：P10双基色； 2、内屏尺寸：1600mm × 640mm； 3、模组尺寸：320mm × 160mm； 4、亮度：≥3000 cd/m²； 5、工作温度：-25℃~75℃; 6、供电方式：AC 220V； 7、安装方式：悬臂式安装； 8、结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； 9、防护等级：≥IP55。 LED 雷达测速警告牌 1、外形尺寸：900mm × 1100mm； 2、数码显示尺寸：800mm × 500mm； 3、显示位数：3位； 4、显示颜色：红绿双色； 5、雷达感应距离：10m～150m； 6、结构材质：冷轧钢板，表面喷塑； 7、显示逻辑：车速低于设定阈值时，绿色LED常亮显示；车速超过设定阈值时，红色LED显示，同时发光文字快闪提醒超速； 8、防护等级：≥IP55。 |
| 172 | 主路雷达探测器 | 1、检测精度：≥99%； 2、采集频率：≥10Hz； 3、可调检测距离：5m～150m； 4、响应时间：≤0.1ms； 5、执行时间：1s～30s； 6、供电方式：AC 220V； 7、传输距离：≥250m； 8、工作温度：-40℃～70℃； 9、MTBF：≥30,000h； 10、防护等级：≥IP67。 11、内置无线模块，工作频段137MHz～525MHz； 12、满足全天候不间断工作，不受雨、雪、冰雹等恶劣天气影响； 13、满足自定义开发，具备强抗干扰性能。 |
| 173 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 高6.5米，悬臂4.3米 |
| 174 | 主路交叉路口标志牌迁移及杆件拆除 | 主路交叉路口标志牌迁移及杆件拆除 |
| 175 | 智能机箱（无信号交叉口预警） | 1.机箱基本要求 （1）机箱净容积≥高600×宽500×深250（mm）； （2）机箱采用≥1.2mm厚镀锌钢制作，机箱表面静电喷塑处理，机箱表面平整，无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，颜色交通白（国标色彩号RAL9016）。 （3）机箱采用防晒、隔热顶盖，采取导流槽、胶垫、滤网等密封措施；外壳密封性能符合GB/T4208-2017的规定，防护等级≥IP55；机箱配置轴流风机和温控模块实现机箱散热。 （4）机箱采用前维护布局，可用容积预留≥40%。上部标配区为智能控制器以及防雷配电维修插座，下部为预留区，视频监控机箱配置1个网状托架，交调机箱预留区为标准19英寸机架。 （5）机箱外门采用防锈静音轴承合叶铰链和电子锁具，并与箱体进行等电位连接。 （6）机箱安装高度距地面≥2.5m，挂杆方式为背部法兰对接安装，暗线敷设。 2.智能机箱配置及控制器技术参数（1）配置≥16A的微型断路器和≥40KA通流量电源防雷保护装置；配置≥4路10A 5孔插座（可根据现场负载功率实际需求调整断路器开关功率和插座数量）；配置自动重合闸装置220V10A，满足RS485通讯，具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。 （2）配置电子锁，可满足远程开启箱门及机械备用钥匙开启箱门；配置箱门状态感知装置。 （3）配置摄像机和补光灯，摄像头像素≥200万，镜头≥3.6mm。 （4）配置主路预警装置控制板。接入感知设备与支路预警一体机联动，控制主路情报板和声光预警设备。 （5）交换机另配（采用导轨式工业级交换机） （6）配置控制器1套，控制器标配4G通信模块，包含5年4G通信费用，标配智能机箱控制与管理系统。智能机箱控制器主要技术参数如下： 1）在温度-20℃～+70℃、湿度≤90%RH环境下正常工作。 2）能够实现电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据采集。 3）实现≥4路插座独立控制，每路均可独立采集电压、电流、功率、功率因子、电能等参数。 4）内置断电续航模块，满足断电后控制器续航不低于10分钟。 5）具备北斗定位功能。 6）具备开门抓拍功能。 7）具备供电供网异常、漏电、箱体倾倒、开门异常和交换机端口中断等报警功能。 8）具备全网通通信模块，可实现有线、全网通双模自动切换；具有内外网络安全隔离功能，能阻断外场智能设施通过通信模块访问内部网络。 9）通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求，采集数据上传所在地市公路管管养机构智能机箱控制与管理系统。 10）机箱控制器微控制单元（MCU）和无线通信模块须为国产芯片。 |
| 176 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 177 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 178 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 179 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 180 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 181 |  | PE50，顶管施工 |
| 182 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 183 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 184 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 185 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 186 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 187 |  | 带宽50M,租用5年 |
| 188 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 189 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |
| 190 | 主路注意合流发光标志 | 1、规格尺寸：L1100mm，铝合金板制作 2、反光膜等级：IV类膜 3、点阵显示型符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）技术要求； 4、环境温度适用等级：B级-40℃～+50℃； 5、发光标志牌采用铝合金边框封装，转角采用轻质金属或非金属弯头组成； 6、LED像素中心间距≤35mm，外罩LED主动发光像素视觉融合性技术“内嵌双卡扣式”菲尼光学透镜封装，能够使用专用工具从标志板的正面插拨实现更换维修； 7、每颗LED配备独立电阻、套管，采用全自动亮度性能检测焊接设备制造LED光学线串； 8、单粒LED在额定电流时的法向发光强度：红色≥5000mcd,黄色≥3000mcd，白色≥6000mcd；LED半强角θ1/2≥12.5º； 9、正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米； 10、具有防雷、防触漏电保护装置； 11、供电：太阳能供电。太阳能板不低于10W，蓄电池不低于6V7AH。 12、含杆件、基础、太阳能供电系统 |
| 191 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 五、智慧服务区 |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |
| 192 | 车辆多维特征检测装置 | 含配套补光灯、安装支架、电源、防雷器等，算法功能实现入区和出区车辆主动识别与监测，包含车型、车牌、颜色、时间等数据，车辆出入流量统计和照片抓拍；危化品车辆识别与监测，包含车头-车身-车尾实景图片等数据进出车辆特征比对，异常情况主动预警；全量数据归集、上传与分析。 1、车头/车尾摄像机， 900万像素，焦距25mm； 2、车身全景相机： 300万像素，焦距6mm； 3、相机通用参数：白平衡 自动/手动，具备强光抑制；数字宽动态；视频参数 视频压缩标准 H.265/H.264 ； 4、功能参数： 1）车辆捕获率 ≥99%； 2）车辆分离准确率 ≥99%； 3）车型识别准确率 ≥99%； 4）轴数识别准确率 ≥99%； 5）轮数识别准确率 ≥99%； 6）车牌与车型匹配率 ≥99%； 7）轴型识别准确率 ≥99%； 8）危化品车辆识别准确率 ≥99%； 9）输出信息 每个识别结果包括：1张车脸大图、1张车尾大图、1张车辆侧面全景大图、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本（含车辆结构化信息）等； 10）供电 AC 180～240V，50～60Hz； 11）功耗 ≤ 35W。 |
| 193 | 卡口车辆管控服务器 | 1、机架式服务器，2U； 2、国产CPU*2：≥2.1GHz，≥16核32线程； 3、内存：≥128GB DDR4/DDR5 国产颗粒； 4、系统硬盘：≥256GB 国产SSD； 5、数据硬盘：≥8TB 国产SATA； 6、显卡：显存≥2*16G，单卡fp16算力≥65TFLOPS 7、网卡：2个100/1000M自适应网口； 8、接入能力：满足接入至少64路视频监控； 9、包含冗余电源，以及导轨等配套安装件； 10、含麒麟V10或统信UOS或欧拉等国产操作系统配套运行环境。 |
| 194 | 卡口车辆管控软件 | 1、特殊车辆管理：满足对运输车辆进行展示，建立车辆库； 2、车辆管控提醒：具有车辆入场引导管理提醒、巡检登记管理提醒、停留超时提醒、出场提醒等功能； 3、车辆管理：满足对服务区通行车辆的展示与查询； 4、流量分析：可在软件流量分析界面显示服务区总车流量与车辆流量统计数据，包括当日车型占比、24h通行流量趋势、近7日通行流量趋势。 数据接口： 1、满足通过http API接口与平台双向通讯； 2、视频监控：全部摄像头实时监控信息，包括服务区进出口视频监控点位等； 3、车流数据：包括当日进出服务区实时车流量、车型、车牌、车辆标识、新能源车标识、车辆归属地、进/出场时间等信息； 4、车辆信息，包括车登记信息、车辆管控提醒、车流量分析等。 |
| 195 | 视频监控杆件 | 高8米，悬臂6米，含基础、浇筑及接地等 |
| 196 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 197 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设，据实计量 |
| 198 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 199 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 200 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据共享、数据上传。 |
|  | (二)服务区停车位占用监测系统 |  |
| 201 | 车位占用检测摄像机 | 1、图像传感器：400万CMOS 2、图像质量：最大分辨率2688 × 1520，满足宽动态，信噪比不小于55dB； 3、最低照度：彩色不大于0.0005Lux，黑白不大于0.0001Lux； 4、变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、焦距：4.8~110 mm； 6、补光灯类型：红外补光； 7、补光灯距离：50 m； 8、防补光过曝：满足； 9、编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 10、标准协议：GB/T 28181-2022 11、供电方式：DC12V； 12、防护等级：IP66； 13、含安装支架及辅材。 |
| 202 | 车位监测算法服务器 | 1、机架式服务器，2U； 2、国产CPU*2：≥2.1GHz，≥16核32线程； 3、内存：≥128GB DDR4/DDR5 国产颗粒； 4、系统硬盘：≥256GB 国产SSD； 5、数据硬盘：≥8TB 国产SATA； 6、显卡：显存≥2*16G，单卡fp16算力≥65TFLOPS 7、网卡：2个100/1000M自适应网口； 8、接入能力：满足接入至少64路视频监控； 9、包含冗余电源，以及导轨等配套安装件； 10、含麒麟V10或统信UOS或欧拉等国产操作系统配套运行环境。 车位检测算法功能： 1、识别车辆目标，并结合车位信息评估区域停车位占用情况，准确率≥95%； 2、周期性抓拍、保存、上传停车场占用情况的图片，用于停车场泊车情况回溯、展示及相关算法的准确度评估； 3、识别车辆混停行为，并告警提醒管理人员跟进处理，保证车位的使用效率，准确率≥95%； 4、利用车位占用状态等数据，动态评估服务区停车饱和度（百分比形式），支撑公众信息交互系统发布信息，准确率≥95%； 5、选取服务区主楼附近、加油站附近、充电桩停车区、服务区出入口等停车区域，采样进行车位级占用情况监测，用于评估整个服务区停车位占用情况，准确率≥90%； 6、监测和分析等数据应存储于算法服务器，存储时间宜不少于1年，快照等图片数据宜不少于3个月，接口查询响应时间宜在5秒以内。 7、数据支撑：满足与各业务平台对接，上报分析结果。 8、全量数据归集、上传与分析等。 |
| 203 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 204 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 205 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 206 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 207 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （三）加油排队情况监测系统 |  |
| 208 | 火点监测摄像机 | 1、测温型热成像双光谱网络智能球型摄像机； 2、最大图像尺寸：≥384×288； 3、焦距：≥9mm； 4、测温最小距离范围：≥2m； 5、具备精确测温功能，测温精度：±2℃或量程的±2%℃（取最大值）； 6、测温范围：-20~+150℃、0℃~+550℃； 7、人员最远报警距离（以1.8 m*0.5 m为准）：≥90m；车辆最远报警距离（以4 m*1.4 m为准）：≥270m； 8、火点最远探测距离（以2 m*2 m为准）：≥540m； 9、烟雾最远探测距离（以5 m*5 m为准）：≥4km； 10、目标物最远测温距离（以0.1 m*0.1 m为准）：≥9.9m； 11、视场角：≥20°×15°（根据现场安装位置选择合适的视场角）； 12、可见光镜头：不小于37倍 光学变倍镜头，镜头最大焦距不小于198mm； 13、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°，无监视盲区； 14、红外照射距离：≥100 m； 15、帧率：50Hz：25fps（1920×1080）、25fps（1280×960）、25fps（1280×720）（可见光）；50Hz：25fps（384×288）（热成像）； 16、电源：根据实际采购设备功率和电源要求，为摄像机各部件及其数据传输设备配置功率合适的直流电源；输入电压：AC220V±10%/DC12V/POE；输出电压：12/24/36 VDC 或VAC，根据设备选配； 17、工作温度和湿度：-40℃-60℃，湿度小于90%RH； 18、防护等级：≥IP66； 19、含壁装支架/白色/铝合金； 20、报警信息需要无缝推送到服务区管理平台、各地市视频管理平台等第三方应用平台，此工作厂家需配合平台集成商完成。 |
| 209 | 加油排队情况监测摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 210 | 加油排队监测算法 | 加油排队情况监测算法： 1、识别并统计当前加油等候区的车辆数，对当前加油排队拥堵情况进行分级判断：拥堵/正常/空闲，分级准确率≥99%； 2、综合当前加油站排队情况以及历史车辆加油数据预测当前加油排队时长； 3、实时、准确地监测加油站油罐区温度异常变化情况； 4、全量数据归集、上传与分析； 5、与服务区停车位占用监测系统共用服务器。 |
| 211 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 212 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设，据实计量 |
| 213 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 214 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容； |
| 215 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （四）充电桩占用监测系统 |  |
| 216 | 车位占用检测摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 217 | 火点监测摄像机 | 同上火点监测摄像机 |
| 218 | 充电桩占用监测算法 | 算法功能包括充电车位占用监测；充电车位占用状态监测、充电车位违规占用监测；充电车位排队监测；充电时长监测；充电车辆统计等。 1、识别充电车位上是否存有车辆停靠，能够清晰地区分出空闲车位与被占用车位，准确率≥90%； 2、对充电等候区域的拥堵情况进行明确的分级判定：拥堵/正常/空闲，分级准确率≥99%； 3、监测摄像机对服务区充电桩的内外场环境进行监测，识别高温、明火、烟雾等异常现象，并在平台进行告警； 4、识别油车占用等充电车位违规行为，并进行告警提示，准确率≥85%； 5、全量数据归集、上传与分析； 6、与服务区停车位占用监测系统共用服务器。 |
| 219 | 充电桩车位信息发布屏 | 全彩LED，点间距≤4mm，显示尺寸：2000mm*1000mm，含开挖、基础浇筑、回填、结构、设备机框、包边、收发送卡、安装件、控制软件、配电等内容。 |
| 220 | 视频监控杆件 | 高1.8米，含基础、浇筑及接地等 |
| 221 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 222 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 223 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复 |
| 224 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容； |
| 225 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （五）服务区视频监控系统（含全景） |  |
| 226 | 室外枪型摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 227 | 室外球型摄像机 | 同上400W智能球机 |
| 228 | 全景摄像机 | 1、2400万270° 无盲区球型AR鹰眼，可将连续视频画面进行拼接显示； 2、具备基于行业平台实现AR立体防控，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式； 3、全景画面可具备关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头； 4、全景智能：交通事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、交通事件、普通监控（高帧率）； 5、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 6、防护等级≥IP66。 全景摄像机 1、6个1/1.8＂ CMOS； 2、视场角：水平最大270°，垂直最大110° ； 3、最低照度满足：0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 细节摄像机 1、1/1.8＂ CMOS，最高分辨率及帧率≥400万（2560×1440）@30 fps 2、40倍光学变倍，16倍数字变倍，电动变焦，最大焦距≥220mm； 3、水平360°连续旋转，垂直-15°~90°自动翻转； 4、补光类型：红外补光或混合补光，补光距离≥300m； 5、具备强光抑制功能； 6、具备陀螺仪防抖功能； 7、具备光学透雾功能； 8、最低照度满足：0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白）。 |
| 229 | 室内枪型摄像机 | 同上车位占用检测摄像机 |
| 230 | 客流统计专用摄像机 | 1、室内双目智能垂直客流统计摄像机； 2、采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法分析行人的行为轨迹，从而计算出客流人数及行走方向； 3、设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率； 4、满足分类统计人员进入、离开情况； 5、满足实时数据上传和周期上传，邮件报表满足日报表、周报表、月报表和年报表； 6、满足高度过滤； 7、内置存储不小于8g； 8、网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口；满足POE； 9、包含配套安装支架及其他辅材。 |
| 231 | 智能机箱 | 1、机箱规格：尺寸不小于600mmX500mmX200mm，1.5mm镀锌钢板；前门安装机柜天地锁，防护等级IP56； 2、具备物联网智能控制系统，实现照、温控、除尘等功能，含温湿度采集传感器、水侵传感器、烟雾传感器等； 3、220V自动重合闸，保护电源输出及状态采集，220V32A，满足RS485通讯，AC220V电源提供5组输出，AC24V电源提供3组输出，总功率72W，DC12V电源提供5组输出，总功率60W； 4、1套220V空开，32A2P，8套220V空开，20A1P，3套220V国际导轨电源插座5孔，数据信号转接端子（8P)； 5、4组千兆网络防雷单元，保护4组千兆网络信号； 6、工业级千兆2光8电管理型交换机（含2个光模块）,需具有端口状态监测及告警上报功能，具备非法接入或端口异常，实时上报告警信息； 7、抱杆安装，含运维软件、导轨槽、接地排、电源线、附件，光端盒等配套内容。 |
| 232 | 视频管理服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：CPU：C86架构，配置≥1 颗CPU，单颗CPU物理核数≥16 核，主频≥2.5GHz ； 3、内存：≥32G DDR4/DDR5； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥4 个1GB千兆以太网电接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 233 | 广播主机 | 1、嵌入电容式触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘，工业级机柜式机箱设计，具备防磁、防冲击的能力； 2、主机满足不低于7路独立音量调节、3路话筒输入，4路线路输入等，带有高低音音量调节； 3、满足7*24小时不间断运行，具备网络唤醒，定时开关机，满足上电开机等，满足机架安装方式、桌面放置； 4、显示屏：15寸高分辨率液晶显示屏； 5、网口：2个千兆网口，满足10/100/1000Mbps； 6、电源接口:三位凤尾插接口； 7、工作环境:-20℃~80℃； 8、含广播控制软件等。 |
| 234 | 时序器 | 1、输入80A动力型空开，实时电压指示，LED指示灯显示工作状态； 2、不低于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，30A大电流控制继电器输出； 3、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 4、8路国标插座， 1路消防短路报警触发信号输出； 5、保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能； 6、电源：AC220V±10%。 |
| 235 | IP网络监听音箱 | 1、采用一体式设备外壳, 4.5寸中低音单元与1.5寸高音单元； 2、不低于1组3.5mm音频输入接口,具有独立的音量调节,网络音量大小也可本地调节； 3.配置网络解码模块,采用软件音频解码方案,可网络传输16位立体声； 4、具备ESD保护,配置网络隔离防雷处理电路； 5、网络接口：RJ45； 6、功耗：≤50W； 7.电源：AC220V±10%。 |
| 236 | IP网络寻呼对讲主控台 | 1、采用一体成型设备外壳，具备散热性能好等能力； 2、采用软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声音频信号； 3、配置不低于2路音频输出接口、2路智能电源管理接口，总输出功率达1000W； 4、满足本机远程升级、权限设置、分区分组、音量调节、节目设置等操作； 5、具备DHCP功能，有网络即可接入； 6、网络接口：RJ45； 7、功耗：≤15W； 8、电源：AC220V±10%。 |
| 237 | 寻呼话筒 | 1、7寸彩色触摸屏,麦克风配置高保真监听单元，实现对接入系统的任一分区终端的网络监听； 2、配置密码保护功能，无密码前提无法对系统进行操作，减少误触及无关人员对系统的操作； 3、标配高指向麦克风拾音设计，可适时选择不同指向、灵敏度等； 4、可实现与各终端喊话与各呼叫站进行远程网络寻呼双向对讲，通过触摸屏对全区、分区、分组、定点进行广播操作； 5、具备ESD保护，配置网络隔离防雷处理电路； 6、网络接口：RJ45； 7、最大功耗：≤10W； 8、适配电源：12V/3A |
| 238 | 视频存储 | 1、4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源，含19块16TB硬盘； 2、存储接口：24个SATA接口，满足硬盘热插拔； 3、视频接口：4×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网电口； 5、报警接口：32路报警输入，16路报警输出； 6、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 7、USB接口：2×USB2.0（前置），4×USB3.0（后置）； 8、扩展接口：1×eSATA。 |
| 239 | 数据汇聚以太网交换机 | 1.提供≥48个千兆电口，≥4个万兆光口（含光模块），双电源，冗余风扇； 2.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 3.IPv6静态路由、OSPFv3及加密、IP分片和重组；具有IPv4静态路由、RIP、OSPF； 4.4KVLAN、具有基于端口的VLAN、具有VLAN Mapping； 5.RIP、RIPng、OSPF、等价路由、VRRP/VRRPv3、静态路由等协议； 6.IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、具有组播VLAN； 7.集群或堆叠多虚一技术（≥9台），实现单一界面管理多台设备； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.千兆电口平均时延小于 2us，万兆光口平均时延小于1us。 |
| 240 | 核心交换机 | 1.整机提供业务插槽≥3个，电源插槽≥2个、冗余主控、双电源，≥24个10/100/1000M电口，≥24个千兆SFP光口（含光模块），≥16个万兆SFP+光口（含光模块）； 2.交换容量：≥68Tbps，包转发率：≥51200Mpps； 3.IPv6 ND，IPv6 ACL、NAT-PT，IPv6隧道，IPv6静态路由，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4.4KVLAN，具有PVLAN，具有Super Vlan，具有VLAN Stacking； 5.RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP、静态路由等协议； 6.IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，具有组播流量跨VLAN复制功能； 7.纵向虚拟化功能，支持横向虚拟化功能，具有将≥4台设备虚拟为一台设备管理功能； 8.管理方式：SSH、Telnet、中文Web界面和console，具有SNMPv1/v2/v3、SYSLOG； 9.具有防火墙安全防护业务板，实现网络边界安全防护。 |
| 241 | 视频监控杆件 | 高度8m，含基础、浇筑及接地等 |
| 242 | 视频监控杆件 | 高度4.5m，含基础、浇筑及接地等 |
| 243 | 室外6芯单模光纤 | 6芯室外铠装单模OS2光缆 |
| 244 | 室外六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 245 | 室外箱电源线 | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 246 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5mm2，含敷设 |
| 247 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 248 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （六）公众信息交互系统 |  |
| 249 | 多功能集约型合杆 | 多功能集约型合杆含监控、WIFI、双侧灯杆屏、广播等智能化设施。 一、视频摄像机 具体技术指标和数量详见服务区视频监控系统（含全景）。 二、WIFI 1、采用加固防水外壳设计，满足室外场景抱杆、壁挂式安装； 2、整机满足802.11a/b/g/n/ac/wave2/ax无线协议，整机四条空间流，无线速率≥3G； 3、千兆电口≥1个，满足PoE供电，内置大功率全向天线； 4、防护等级≥IP67，防雷保护≥6KV，工业级宽温耐受能力-40~70℃； 5、满足多SSID，中文SSID和SSID隐藏，满足短信验证功能。 三、广播 1.采用一体成型设备外壳； 2.额定功率：60W； 3.单元组成：4.5寸*4； 4.满足协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 5.音频模式：16位立体声； 6.网络接口：RJ45； 7.功耗：≤70W； 8.防护等级：IPX6； 9.电源：AC220V±10%。 |
| 250 | 入口可变情报板 | 1、F杆安装，全彩LED间距： ≤10mm； 2、显示尺寸：3840mm*2880mm； 3、像素密度：20000dots/m²；亮度:≥8000CD/m2； 4、刷新率：≥3840Hz；灰度等级：＞14bit,为减少显示屏辐射对人眼的视网膜造成损害，显示屏需要具备不刺激人眼视网膜的功能； 5、全防护功能：具有防潮，安全防尘，防腐蚀，防虫，防静电，抗震动，防电磁干扰，抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分步上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 6、能源效率：≥3.35cd/W，符合GB21520-2015 能效一级； 7、为防止受到强降雨、雷暴等自然灾害所产生的雷电带来的损害，屏幕需要具备防雷击保护功能； 8、含开挖、基础浇筑、回填、F杆件、结构钢架、设备机框、包边、收发送卡、安装件、控制软件。 |
| 251 | 数字人智能交互屏 | 含75寸全息智能交互舱、数字人形象定制、实时交互系统、定制开发及部署等。 1、全息舱硬件参数要求： (1)尺寸：75寸 (2)颜色：哑光白 (3)显示屏类型 ：透明液晶 (4)画面显示尺寸 ：16：9 (5)物理分辨率：2160*3840（4k） (6)亮度：400cd/m2 (7)红外触摸参数：10点红外触摸屏 (8)响应速度：≤8-20ms (9)音响：喇叭 (10)操作系统：Android 12.0 (11)CPU：RK3588 、8核64位大小核架构、4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55 (12)GPU：ARM Mali-G610 MC4,内嵌高性能图像加速模块 (13)存储：128GB EMMC+8GB DDR4/DDR5 (14)摄像头：双500万像素宽动态摄像头，可对人脸进行识别，麦克风：线性4MIC阵列，自带噪音抑制、回音消除，应用专业边缘计算盒子，准确识别，准确性≥90% 2、技术服务指标： 满足超写实数字人形象定制，具备基于SDK的服务方式输出数字人实时交互能力，混合云部署模式：数字人驱动及管理平台和业务逻辑部署在私有云上，确保敏感信息的安全；对于ASR、TTS、大模型服务相关资源弹性需求较高的模块，则选择公有云部署，以提高系统的扩展性和响应速度。 3、数字人实时交互系统要求： 满足数字人包括数字人形象、声音、背景、话术等多种素材的灵活配置，满足集成第三方ASR、TTS、大模型服务，采用先进AI技术实现智能引导交互等。 4、知识库管理要求： 根据提供的数据资源（包括但不限于政策法规、办事流程、业务指南、常见问题、通知公告等），构建面向数字人的智能问答知识库，支撑数字人自然语言、触屏交互能力。 |
| 252 | 六类非屏蔽网线 | 室外防水型，UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 253 | 室外6芯单模光纤 | 6芯室外铠装单模OS2光缆 |
| 254 | 室外电源线 | YJV3×10mm2，含敷设 |
| 255 |  | RVV3*2.5mm2，含敷设 |
| 256 | 管道开挖及恢复 | 含水泥路面、沥青路面、绿化地面的开挖与恢复，据实计量 |
| 257 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 258 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （七）能耗监测系统 |  |
| 259 | 智能电表 | 三相多功能智能电表 |
| 260 | 智能水表 | 远传水表 |
| 261 | 网络控制器 | 4路RS485（4000点），含能源管理软件、对接服务区综合管理平台等。 |
| 262 | 控制箱 | 成套，内置变压器、空开,端子,线槽,导轨等，用于网络控制器,通讯设备网关等设备，600*500*200 (mm) |
| 263 | 电源线 | RVV3*2.5，含敷设 |
| 264 | 通讯线 | RVSP2*1.0，含敷设 |
| 265 | 通讯线 | RVV2*1.0，含敷设 |
| 266 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 267 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （八）智慧照明系统 |  |
| 268 | 智能照明控制系统 | 含8路智能控制模块、电源、网关、开关执行器、控制箱等 |
| 269 | 智能照明系统软件 | B / S 架构，区域控制、定时控制、设备检测、数据监测等功能 |
| 270 | 线缆 | 含配套电源线、控制线、网线等 |
| 271 | 辅材 | 包含但不限于杆件利旧时新增法兰、安装支架、防护软管、防水胶、杆件开孔、短横臂、接地线等相关内容。 |
| 272 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （九）智慧厕所系统 |  |
| 273 | 智慧厕位引导软件 | 基于人工智能技术的智能化显示系统，通过人机交互，为用户提供一站式的卫生间的智能服务 |
| 274 | 智能管理终端主机 | 工业级机型，采用高性能的工业级 64 位处理器以及工业级的Lora无线通信模块 |
| 275 | 厕位活体探测器 | 采用AI红外激光雷达处理技术与进口处理器相结合，使传感器达到极低的功耗 |
| 276 | 双目客流统计器 | 采集顾客3D双目立体信息进行分析识别 |
| 277 | 智能环境检测仪 | 内部集成32位处理器，高速处理各种气体及环境检测 |
| 278 | 厕位指示灯 | 厕位指示灯通过Lora433无线协议将实时状态传输至智慧控制网关进行数据统计 |
| 279 | SOS紧急按钮 | 设备外观为86*86mm的正方形 |
| 280 | 声光报警器 | 无线声光报警器采用主机和声光警笛一体化设计 |
| 281 | 55寸商用液晶电视 | 厕位引导屏，55寸LED背光源商用液晶电视机；分辨率：3840x2160 |
| 282 | 壁挂机柜 | 落地安装，含电源、接地、开关、导轨等相关内容 |
| 283 | 六类非屏蔽网线 | UTP非屏蔽结构，频宽≥250MHz，采用十字骨架分隔线对 |
| 284 | 电源线 | RVV 4*1.5，含敷设 |
| 285 | 辅材 | 含插座、面板、接插件、跳线、接线端子、防水胶布、捆扎带、螺丝、热缩管等 |
| 286 | 系统对接 | 与第三方业务平台系统对接，包含但不限于省级服务区管理平台，对接后完成数据接口开放、数据共享、数据上传等。 |
|  | （十）智慧淋浴系统 |  |
| 287 | 智慧控水器 | 1、通过手机扫码等方式认证登录，使用数据实时上传，永不丢失； 2、可以实时查看每个用户单日单次用水的容量、时间等，并对每个用户的单日和单次用水容量和时间进行设置和管控，自动监测和终止； 3、每台设备须具备防复制程序； 4、偷水破坏现象自动监测，主动预警，管理更简捷； 5、管理系统具有主动监测、防御、分析等功能； 6、设备预留两头6分的外丝接口，装在调节阀和花洒中间，控制一根水路，不满足三路出水设施； 7、可满足个性化定制，满足项目管理需求。 |
| 288 | 智能电源 | 配套设施 |
| 289 | 智慧管理系统 | 软件平台云端部署，满足手机小程序功能： 一、运营概览 查看今日运营情况、运行设备数量等关键数据，掌握整体运营状况； 二、终端商户 用于区分商户，设备划分给对应的商户，统计部分机器运营情况； 三、终端设备 提供设备状态监控、营收查看下发通知等功能； 四、用户信息 后台所有注册用户详细情况； 五、订单管理 用户使用情况，查看订单状态； 六、使用流水 实际运营流水明细； 七、运营报表 应收情况统计； 八、工单管理： 《使用问题》、《设备报修》、《订单投诉》、《更新参数》等设置； 九、网点配置 设备参数设置； 十、创建管理账户 创建企业成员账户、创建员工角色，设置不同权限等。 |
| 290 | 4G物联网卡 | 六套智慧水控器五年通信资费 |
| 291 | 辅材 | 管线、接插件、电源、辅材等 |
|  | （十一）音视频会议系统 |  |
| 292 | 全频扬声器 | 全频多功能专业音箱，表面采用耐磨黑色油漆，扬声器采用1*6.5 "全频单元+2*3 "高音单元，额定功率：150W。 |
| 293 | 功率放大器 | 开机延时、启动防冲击功能，短路保护、过载保护、过热保护、压限保护、削峰失真保护、直流保护，输入阻抗：20KΩ，输出功率：2*200W，2*400W，电源：AC220V～240V 50/60HZ |
| 294 | 反馈抑制器 | 有效抑制啸叫，自适应反馈，自带防啸叫切换开关，开机自检功能，供电电压：AC100～240V 50Hz/60kHz |
| 295 | 数字音频矩阵 | 8×8输入/输出平衡线路通道，输入均支持MIC/LINE； 输入通道：前级放大、反馈抑制、噪声门、延时器、压限器、电平表、相位、音量控制，支持回声抑制； 输出通道：高低通滤波器、限幅器、延时器，内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能，电源供应：AC100V～240V 50/60Hz。 |
| 296 | 一拖二无线主机 | 两通道接收信号，红外自动对频技术，各通道独立音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频及频率前后调节按键，电源供应：DC12V～17V，调制方式：FM，有效距离：不低于50米。 |
| 297 | 无线手持话筒 | 动圈式单一指向性，最大发射功率30mW，频率响应：50Hz-18KHz，干扰比：80dB，信噪比：105dB，动态范围：100dB。 |
| 298 | 电源时序器 | 采用8路开关通道输出，单路最大功率：2200W 工作电压：AC110～260V |
| 299 | 数字会议主机 | 满足有线/5G无线会议、视像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫等，具有多种会议发言模式，电源供应：AC110V～220V 50HZ。 |
| 300 | 主席单元 | 主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限，方形短杆电容心形麦克风，电源:DC 24V。 |
| 301 | 代表单元 | 代表单元无批准和禁止其他单元发言的权限， 方形短杆电容心形麦克风，电源:DC 24V。 |
| 302 | 集中控制主机 | 可编程智能化数字集中控制主机，工业级嵌入式操作系统，满足底层和人机交互程序开发；满足互联网控制，连接互联网，可操作手机或平板等实现远程控制管理；满足语音控制，内置语音模块，通过预设指令对周边智能化设备进行控制；满足二维码控制，连接互联网，可操作手机或平板等二维码扫码控制管理；满足定时控制，可预先设置定时控制任务，到达设定时间后自动执行任务；对接会务管理系统，通过手机APP或WEB端预约会议室并进行远程管理，电源：AC110V～240V 50/60HZ。 |
| 303 | 定制编程软件 | 自定义软件UI界面，图形化控制界面，满足多级别权限管理，满足实时监测智能AV管理中心及其他智能化设备运行状态。 |
| 304 | 8路电源控制器 | 8路继电器，满足强电或弱电控制，可编程定义各种逻辑开关，电源：AC85～265V 或DC24V。 |
| 305 | 无线终端接收器 | 网络标准: 802.11b 无线网络满足频率: 2.4G |
| 306 | 无线管理终端 | IPAD电脑 |
| 307 | 混合矩阵机箱 | 混插矩阵主机，全模块化设计，输入输出的音视频信号、控制信号、风扇全都采用模块化插拔设计，电源：12V5A。 |
| 308 | HDMI板卡 | 无缝输入2套板卡，无缝输出1套板卡，满足4路HDMI接口和3.5mm音频座 |
| 309 | 视频会议终端 | 视频会议终端与MCU二合一，满足多摄像机方案，满足第三方摄像机/视频矩阵输入；满足RCA音频输入/输出，满足双流（人像+内容），双HDMI高清输出。 |
| 310 | 摄像机 | 12倍光学变焦，36倍混合4K30/1080P60视频 |
| 311 | 全向麦克 | 麦克风与视频会议终端需完全兼容 麦克风满足360°全向拾音，内置多个麦克风阵列，拾音距离不低于6m，满足POE或数字音频接口进行供电 |
| 312 | 辅材 | 含电源线、穿线管、音频线、音箱线、网线、接插件、跳线等 |
|  | （十二）中心配套设施 |  |
| 313 | 液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏，三行四列组合。 1、拼缝：1.7mm 2、亮度： 450min，500typ 3、背光类型：D-LED 4、显示比例：16:9 5、分辨率：1920×1080 6、响应时间 ≤8ms 7、对比度：1100:1 8、显示尺寸：1209.6mm×680.4mm 9、输入电源：100-240V 50/60Hz 10、功耗：最大200W，额定功耗180W 11、接口：输入接口RS232/HDMI/DVI/VGA/CVB S/USB，输出接口RJ45，通信接口RS232 12、运行时间：7×24，平均无故障时间50000 小时 13、工作温度 0~40℃ 14、含高清线、接插件等配套。 |
| 314 | 解码器 | 1、单屏可开16层窗； 2、输出：分辨率最大 3840×2160@30HZ，满足：ONVIF、RTSP协议接入编解码，接入管理不限路数； 3、解码：单屏解码：16路12M/9M/8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1，H.265压缩； 4、开窗：单屏满足1/4/6/8/9/10/12/14/16分割（或16层开窗）； 5、功能：任意解码、编码、拼接、分割、画中画、开窗、叠加、漫游、抓屏； 6、云字幕：自定义字幕的颜色、大小、形状、透明度调节等，实现字符叠加，并调整字体大小，设置字幕底图透明度，字幕可随意设置长、高、宽；字体大小最大满足360像素； 7、满足多种控制方式，满足网络、手机、平板、电脑、中控控制，满足远程获取和配置参数，满足远程导出和导入参数；满足远程获取系统运行状态、系统日志；满足远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； 8、满足在任何等行等列的屏幕上进行任意：信号采集、分割、拼接、开窗、叠加、漫游、画中画、画外画、任意缩放、预案、高清回显、开字幕、字幕满足底图叠加； 9、跨网段：可以通过网络跨不同的网段接入进不同的网络信号； 10、满足资源共享，所有的视频信号都转换为IP信号，汇聚到同一个局域网之内，即可理解为一台大型的视频矩阵，汇聚了不同区域的所有视频输入输出信号，使得任意区域都可从这个大型的视频矩阵内随意调取视频信号，实现相互传输相互获取。 |
| 315 | 标准机柜 | 1、机柜尺寸不小于600mm*800mm*2000mm； 2、材料要求：冷机柜所有钣金零部件，应采用优质冷轧镀锌钢板； 3、机柜前门为网孔单开门；后门为平板网孔双开，通孔率不低于80%。门和侧板为可拆式结构,门的开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关，门的开启角不小于110°,间隙应不大于3mm； 4、机柜后门左、右两侧各配置2条垂直束线槽，可用于安装PDU电源分配单元和布放、固定柜内通信电缆，PDU电源分配单元安装后不占用立柱空间和阻碍设备上架要求； 5、金属表面涂层质量、机柜防腐能力、机柜钣金件材料应满足相关标准要求，机柜的抗震性能不低于九烈度； 6、含电源、锁具、风扇、隔板、螺母、底座等相关配套安装辅材及机柜进出电缆。 |
| 316 | 操作台 | 1.4工位桌面，造型定制，参考尺寸宽2500mm、台面高750mm、深度950mm； 2.含4个值班座椅、承重支架等配件； 3.高强度防火板，优质冷轧钢板； 4.台面静电喷涂； 5.整体框架料厚1.5mm，前后门1.0mm，木板厚度25mm。 |
| 317 | 管理工作站 | 1、国产CPU类型≥6核2.9GHZ； 2、内存容量≥16G DDR4/DDR5 国产颗粒:； 3、硬盘容量≥128GBSSD+1THDD 国产； 4、独显≥2G； 5、显示器≥23.8英寸； 6、含键鼠、麒麟V10或统信UOS或欧拉操作系统等配套运行环境。 |
| 318 | 管理服务器 | 同上视频管理服务器 |
| 319 | KVM | 1、标准机架式； 2、8口VGA视频输入，含USB键鼠接口； 3、显示器≥19英寸； 4、包含导轨、跳线等安装配件。 |
| 320 | 20KVA不间断电源 | UPS主机1台 （1）输入特性：输入输出制式 单进单出、三进单出、三进三出；电压范围(Vac)138~485（线电压）； （2）输出特性：额定电压(Vac)380/400/415(线电压）；输出功率因数 0.9（在0~40℃可达1.0）； （3）其他特性：整机效率应不低于96%；满足直流启动；通讯功能标配 RS485；面板显示 LCD 屏；音频噪音（dB） <55；具备LCD和蜂鸣器声光告警；具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等等；工作温度（℃）-5~40。 蓄电池组32节 （1）额定电压（V）：12V； （2）容量（AH）C20/10.8V：100； （3）符合 GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准； （4）符合 YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准； （5）采用 UL94-V0 级全阻燃外壳； （6）10 年设计寿命； （7）自放电低； （8）含UPS配电箱、电池箱、电池连接线、电池柜空开、输入输出线缆、承重支架、辅材等。 |
| 321 | 精密空调 | 室内机： 1、风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥12.5kW，显热制冷量≥11.3kW，风量≥3600m3/h，能效比≥3.0； 2、精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求。 1）输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50Hz±2Hz； 2）空调适应性：室内0℃～40℃，室外-15℃～45℃； 3）温度调节范围：+17℃~+28℃，温度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：40%~70%RH，湿度调节精度： ±5 %RH； 4）加热加湿性能：加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥3kW； 室外机： 1、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 2、机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，采用低噪声室外风机。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 3、机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 其他：包含延长组件、 冷媒管路包、制冷剂、 墙地面开孔、给排水改造、承重底座、室外基础、配套辅材等。 |
| 322 | 室内半球型摄像机 | 1.400万网络摄像机； 2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3.补光距离: 最远可达30 m； 4.网络存储: 满足NAS（NFS，SMB/CIFS均满足）； 5.音频：内置麦克风； 6.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 7.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 8.供电方式: DC：12 V ± 25%，具有防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 9.电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W； |
| 323 | IC卡 | IC卡 |
| 324 | 门禁控制器 | 1.可存储≥1万笔合法卡，5万笔刷卡记录； 2.满足首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 3.满足多种类型卡设计； 4.丰富的事件报警联动功能设计； 5.满足在线模式和离线模式两种工作模式； 6.满足多种校时设计； 7.看门狗设计； 8.客户端满足考勤功能。 |
| 325 | 指纹刷卡密码器 | 1.满足远程指纹录入，管理员在后端平台操作，用户在前端设备上即可录入指纹； 2.满足≥1000用户，1000枚指纹，满足10万条事件记录，满足远程平台查询事件； 3.满足单机无网操作，可本地添加人员、卡和指纹信息；满足U盘导出刷卡数据和考勤报表。 |
| 326 | 智能触摸控制器 | ≥21英寸彩色触摸屏，壁挂安装，可通过触摸屏查看机房实时监测数据，包含配电、空调、温湿度、漏水、门禁、视频、烟感等。系统预留其他设备接入接口，方便后期扩展。 |
| 327 | 防火墙（服务区） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥4万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别等功能授权。 5.其他功能要求： （1）满足基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 （2）满足对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 （3）满足对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，产品满足对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数满足15层及以上。 （4）内置不低于15000种漏洞规则，同时满足在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，满足用户自定义IPS规则。 （5）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，满足对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 （6）满足僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 （7）满足HTTPS加密流量的安全检测，满足TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。 （8）满足流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 （9）设备满足IPv6协议核心能力，满足IPv4/IPv6双栈协议。 （10）满足安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议；满足对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 328 | 上网行为管理 | 1、满足国家信创相关技术要求。 2、标准1U机架设备，国产化，设备标配6个千兆电口+4个千兆光口，2个扩展槽位，适用于1.5G带宽接入网络，设备标配2对电口BYPASS，1TB硬盘，吞吐量不低于24G，并发连接数不低于2000万；每秒新建连接数不低于20万，包含特征库升级服务等。 |
| 329 | VPN专线 | 1.VPN满足服务区监控、图片、结构化数据等传输要求，带宽不低于500M。 2.按5年计算 |
| 330 | 互联网专线 | 1.互联网专线满足服务区日常办公及无线网络等外网访问要求，带宽不低于500M，含WIFI上网短信认证。 2.按5年计算 |
| 331 | 辅材 | 含管线、插座、面板、接插件、跳线、底座支架、辅材等 |
|  | （十三）三维采集建模 |  |
| 332 | 低空航摄采集 | 采用激光点云采集和低空航摄采集结合的方式 |
| 333 | 点云采集 | 采用激光点云采集和低空航摄采集结合的方式 |
| 334 | 单体化建模 | 对构筑物、照明、充电桩、标志、标线、监控、等进行单体化建模；达到精模的要求 |
|  | （十四） 管道综合 |  |
| 335 | 室外穿线管 | PE50，含敷设 |
| 336 | 室外穿线管 | 过路SC50钢管，含敷设 |
| 337 | 室外穿线管 | 过路SC100钢管，含敷设 |
| 338 | 室内穿线管 | JDG25,含敷设 |
| 339 | 手井 | 600mm*600mm*800mm |
|  | 六、“一张网”出行服务 |  |
|  | （一）可变情报板 |  |
| 340 | 悬臂式可变情报板 | 为配合LED 信息屏的集中信息发布及控制，所有LED 屏产品均要提供基础软件及SDK 软件包并按系统要求完成接入。 （1）可变情报板 可变情报板组成包括：处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等。 1）可变情报板显示板 1、可变情报板显示板板面尺寸：详见设计说明； 2、像素构成：采用节能型直插式封装技术,每个像素采用1R1G1B配比；LED屏采用室外型、全彩色、可显示图文和视频的LED显示屏，像素中心距≦16mm； 3、LED 灯管材质：红色 LED 采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管，绿色、蓝色采用超高亮度氮化钾管；发光二极管在额定电流时的法向发光强度：红色≧3000mcd，黄色≧5500mcd，绿色≧6000mcd，蓝色≧2000mcd。发光二极管的半强度θ1/2≧11.5°，平均无故障时间MTBF≧50000h，其它电子元器件的MTBF≧30000h； 4、显示屏为可拆装模块化结构；采用轻量型设计；箱体厚度不大于100mm;每平方箱体重量不大于40Kg； 5、拼装精度：各项指标均不低于C 级（平整度≦0.5，像素中心距相对偏差≦5%，水平相对错位≦5%，垂直相对错位≦5%）； 6、根据监控室发出的控制指令，显示汉字、图形、字符、数字信息； 7、显示屏可分区域显示、可实现全屏编辑，例如，将整屏划分为左右两个区域，左边区域以光带形式显示道路拥堵情况，右边区域显示文字诱导信息； 8、显示光强大于10000cd/m2，亮度远程可控； 9、亮度可根据外界亮度自动或人工调，可根据环境照度调整发光像素的发光强度，以避免夜间照度较低时形成眩光，影响信息的阅读。夜间亮度应符合以下要求（单位坎德拉每平米）：黄色：150±10，红色：105±10，绿色：180±10，蓝色：70±10； 10、视认角：不小于30°，显示屏各像素应发光均匀，显示内容清晰、稳定。在额定工作电流时整屏范围内像素与像素之间的法向发光强度的不均匀度应≦5％，像素内LED 之间的不均匀度应≦10％； 11、节能型：可变信息标志全屏显示白色，法向发光亮度和光束角宽度均符合GB/T 23828-2023 5.5 中屏体表面平均照度为40000lx±4000lx条件下的技术要求时,其功率≦105W/m2，具有分步上电或其他功能，减少启动冲击电流； 12、通信中断40 分钟以上时，自动黑屏，开机时自动清空上次显示内容； 13、LED 采用定电流驱动，具有过流保护功能。发光亮度可根据外界环境条件自动、程序或手动调节，至少八级以上； 14、显示屏的静态视认距离不小于250 m，动态视认距离不小于210 m。每屏刷新频率不小于100Hz，在汽车高速行驶时，标志的内容应清晰、稳定； 15、可存贮一些固定显示内容（50 条以上），并可根据监控室的命令进行调用。可轮流显示几条信息，显示的时间可设置； 16、当接到监控室的指令时，应校验有效性和精确性，向监控室发送确认正确与否信号，并驱动显示屏显示相应内容； 17、检测可变信息标志的当前运行状态，并返回故障信息。包括：驱动单元故障、LED组件（象素管）故障、电网电源故障、通信故障、显示单元电源故障、控制器电源故障、温度过高、温度过低等。这些检测不能影响信息的正常显示，具备单个LED单个灯管断点检测定位功能。 18、控制器：嵌入式工控机，采用开源操作系统； 19、通信接口：RS-232、RS-485、TCP/IP； 20、传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩； 21、传输速率：2.4kbps~115.2kbps可调或100M以太网； 22、抗风速：≥40m/s； 23、工作环境：户外，相对湿度≦98％，环境温度－20℃～＋55℃（A 级）； 24、进行显示屏日常自检，以监视设备故障，并将故障和报警信息传送到市公路事业发展中心； 25、显示屏箱体及控制器机箱为全封闭、全天候、防风雨型，外壳防护等级应不低于IP56级。 |
| 341 | 可变情报板监控摄像机 | 1、传感器类型：逐行扫描CMOS； 2、图像传感器：≧1/1.8传感器CCD 或CMOS； 3、像素：≧400 万像素； 4、镜头焦距: ≧4 mm； 5、最小照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；0.28Lux@(F2.0,AGC ON)；0lux with IR； 6、快门：1/25秒至1/100，000秒； 7、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 8、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 9、最大图像尺寸：2048×1536； 10、日夜转换方式：ICR红外滤片式，自动,定时,报警触发； 11、满足协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP； 12、通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 13、功耗：12W MAX； 14、防护等级：IP66。 |
| 342 | 悬臂式可变情报板杆件 | 含基础、浇筑及接地等 |
| 343 | 智能机箱 | 同上智能机箱（视频） |
| 344 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入）（视频） |
| 345 | 供电电缆 | RVV 3×1.5mm2,设备至机箱 |
| 346 |  | YJV 3×4mm2，电表至机箱 |
| 347 | 以太网线 | 室外防水六类双绞线 |
| 348 | 管道 | PE50，土路肩开挖恢复 |
| 349 |  | SC50钢管，路面开挖恢复 |
| 350 |  | PE50，顶管施工 |
| 351 | C20混凝土包封 | 用于路面开挖管道包封 |
| 352 | 手井 | 900mm*900mm*600mm |
| 353 | 杆件防撞反光膜 | 0.5mm厚PET材料 |
| 354 | 数据专线租赁 | 带宽20M,租用5年 |
| 355 | 供电开户 | 同上供电开户 |
| 356 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | 七、计算存储、网络安全与系统接入 |  |
|  | （一）计算存储、网络安全与系统接入 |  |
| 357 | NVR（16盘位） | 1、3U机架式16盘位网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇； 2、存储接口：16个SATA接口，满足硬盘热插拔，可满配20TB硬盘； 3、视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP； 4、报警接口：16路报警输入，8路报警输出； 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 6、输入带宽不低于1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 7、输出带宽不低于1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）； 8、接入能力不低于128路H.264、H.265格式高清码流接入； 9、解码能力：最大具有36×1080P； 10、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，满足全局热备盘。 |
| 358 | 硬盘（8T） | 1、适用类型：企业级； 2、硬盘尺寸：3.5英寸； 3、 硬盘容量：8000GB； 4、缓存：256MB； 5、转速：7200rpm； 6、接口类型：SATA3.0。 |
| 359 | 上云网关（100路） | 1、软件功能： 1) 提供视频汇聚点摄像机点位信息在平台的注册、修改及删除等功能； 2) 提供视频汇聚点摄像机状态信息向平台的报送功能； 3) 提供视频汇聚点摄像机云台控制功能； 4) 提供视频汇聚点摄像机视频双码率的转编码和推流功能，满足以128Kbps码率(25帧、CIF分辨率)常推至云端，同时满足1Mbps、4Mbps及源码率视频上云能力；支持GB/T28181-2016、onvif、sdk等多协议、H.265转码H.264等功能。单台上云网关满足并发传输不少于100路上云视频及15路源码率视频； 5) 提供响应平台下发的中止或恢复视频推流的指令功能； 6) 其他功能满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》要求； 7) 含100路视频接入软件许可。 2、视频编解码卡：1块 3、转码能力： 1) 满足100路标准H.264/H.265的1080P2M码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流； 2) 满足100路标准H.264/H.265的D1512K码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流。 4、硬件参数： 1) 处理器：鲲鹏系列处理器配置，每颗CPU主频≥2.0Ghz，CPU核心数≥20，配置2颗CPU； 2) 内存：≥64GB DDR4/DDR5； 3) 磁盘：2*600GB SAS 10K硬盘； 4) RAID卡：支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 等，具备掉电保护； 5) 外部设备接口：前置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口； 6) 远程管理：支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体；支持 DCMI、Redfish、HTTPS、SNMP 等协议或接口；支持临终截屏、屏幕快照等，满足Syslog报文，Trap 报文等告警方式 具备 FDM(Fault Diagnose Management)功能； 7) 网络接口：2个千兆网口； 8) 电源：1+1冗余电源。 |
| 360 | 上云网关（200路） | 1、软件功能： 1) 提供视频汇聚点摄像机点位信息在平台的注册、修改及删除等功能； 2) 提供视频汇聚点摄像机状态信息向平台的报送功能； 3) 提供视频汇聚点摄像机云台控制功能； 4) 提供视频汇聚点摄像机视频双码率的转编码和推流功能，满足以128Kbps码率(25帧、CIF分辨率)常推至云端，同时满足1Mbps、4Mbps及源码率视频上云能力；满足GB/T28181、onvif、sdk等多协议、H.265转码H.264等功能。单台上云网关满足并发传输不少于200路上云视频及30路源码率视频； 5) 提供响应平台下发的中止或恢复视频推流的指令功能； 6) 其他功能满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》要求； 7) 含200路视频接入软件许可。 2、视频编解码卡：2块 3、转码能力： 1) 满足200路标准H.264/H.265的1080P2M码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流； 2) 满足200路标准H.264/H.265的D1512K码流转码为H.264的CIF 32K及以上码流。 4、硬件参数： 1) 处理器：鲲鹏系列处理器配置，每颗CPU主频≥2.0Ghz，CPU核心数≥20，配置2颗CPU； 2) 内存：≥64GB DDR4/DDR5； 3) 磁盘：2*600GB SAS 10K硬盘； 4) RAID卡：满足 RAID 0/1/5/6/10/50/60 等，满足掉电保护； 5) 外部设备接口：前置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA（DB15）接口； 6) 远程管理：满足 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体；满足 DCMI、Redfish、HTTPS、SNMP 等协议或接口；满足临终截屏、屏幕快照等，满足Syslog报文，Trap 报文等告警方式 满足 FDM(Fault Diagnose Management)功能； 7) 网络接口：2个千兆网口； 8) 电源：1+1冗余电源。 |
| 361 | 数据汇聚以太网交换机 | 同上数据汇聚以太网交换机 |
| 362 | 情报板内容防护前端设备 | 满足信创相关技术要求，部署在情报板安装位置，基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对播控系统分发的节目内容进行全自动智能分析，识别不良内容。 （一）基础参数 1.防护终端产品硬件为全国产化设计，采用国产芯片，处理能力优于四核64位Cortex-A55 2.0GHz，算力优于1 Tops，产品总功率不高于15W。 2.防护终端产品预装国产银河麒麟V10或统信V20操作系统。 ▲3. 安装在情报板屏幕箱体内，尺寸≤160mm×150mm×5mm。（提供已有案例设备安装照片证明并加盖原厂公章） 4.防护终端具有2个100/1000Mbps以太网接口。采用双网口设计，网络隔离播控系统和接收卡，避免跳过产品内容审核。 5.采用即插即用的设备接口设计方式。 ▲6.符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定的高低温规范，满足在-40℃~70℃温度范围内正常工作。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 7.防护终端电源输入端与保护地之间，能够承受500V/50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿、飞弧和闪络现象。 8.防护终端电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在500V直流试验电压下，绝缘电阻阻值大于等于2MΩ。 （二）功能参数 ▲1.产品具备AI边缘算力，具备检测非法违规图片、文字内容，非法内容包括网络信息图片中的涉黄画面内容，以及网络信息文字中的涉政违规、涉黄、涉毒、涉赌、涉暴恐和用户可定义的文字内容等功能。（提供具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 2.产品具备全自动防护，一旦发现不良内容，无须人工干预，当监测到非法内容时，设备自动阻止该网络信息内容下发，避免不良内容扩散。 3.产品需独立设计，能够无缝部署于播控系统中，不占用原播控系统资源，不影响播控系统的正常功能。 4.产品无须连接外部设备即可实现完整的不良内容检测和防护功能。产品需提供网络访问控制功能，具有通信协议（TCP/UDP）、IP、PORT白名单访问控制，满足IP地址和MAC地址绑定访问控制。 5.具有一键关屏功能，可远程下发关屏命令，控制关闭情报板。 |
| 363 | 情报板内容安全防护软件 | 1、综合展示终端设备运行状态，运维服务器采用GIS地图，直观展示所接入的所有防护终端设备的位置、工作状态、报警，当设备节点出现任何问题时，通过地图上的设备示意，及时向用户发出报警； 2、详细展示终端设备状态信息，运维服务器提供“设备运行状态”展示页面，在该页面下，用户可选中具体的终端设备，查看设备的详细信息，包括但不限于设备运行状态、文字检测状态、设备防护状态、屏幕连接状态等； 3、终端设备报警展示，当接入的防护终端设备监测到内容安全问题，或者监测到设备或者接口的故障时，将及时上报相关信息给运维服务器，由运维服务器向用户发出报警，提供报警事件详情的展示页面； 4、终端设备管理控制，运维服务器提供管理控制途径，用于设置防护终端的工作模式，包括过滤和透传模式等； 5、历史数据检索功能，运维服务器存储所有防护终端设备的历史设备状态、历史事件信息，日志存储至少12个月，提供对应的筛选检索机制。满足通过syslog协议将日志上传到日志审计系统； 6、用户角色与系统设备管理，运维服务器初始提供超级用户，客户可登陆超级用户，进行设备初始化配置、创建下级用户、分配角色、创建组织架构。 7、满足管理现有的情报板内容防护前端设备。 |
| 364 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥960G SSD*2； 5、Raid卡:缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装银河麒麟或欧拉等任意一种国产化服务器操作系统； 10、数据库：达梦或GaussDB等任意一种国产化数据库。 |
| 365 | 全流量威胁探针 | 1.接口≥5个GE电口、硬盘≥6T、≥1个网络扩展槽位（具备8个万兆光口扩展）、网络吞吐量≥20Gbps、最大并发TCP会话数≥600W、每秒新增TCP会话数≥50W。 2.具备导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原，含SSL3.0、TLS1.0/1.1/1.2。 ▲3.具备多种方式进行流量采集，包含旁路镜像采集，离线采集，云环境agent流量采集等方式。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 4.具备对流量中出现的文件进行发现和还原，具备还原的协议包括：HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SAMBA、WEBMAIL。 ▲5.具备UE异常检测，具备动态调整算法中的检测周期和阈值。需提供功能录屏。需提供功能录屏。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲6.具备基于SVM机器学习算法对海量DGA域名样本进行训练建模，识别僵尸网络，支持HTTP/SMTP/POP3/IMAP/DNS。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 7.具备HTTP协议、数据库、WORD、文本文件等传输敏感内容提取。 8.具备从攻击者角度进行分析，对攻击者进行画像，攻击者属性包括攻击时间、地理位置、攻击手段、攻击次数、详情等。 9.具备对存储的元数据日志进行快速检索和呈现，检索的日志至少类型包括：TCP&UDP日志、HTTP日志、EMAIL日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志、5G日志。 10.具备5G协议的深度解析和还原，还应包含HTTP2、NGAP、GTP、PFCP等。 11.具备对采集的全部流量进行存储、检索和下载，检索条件包括源IP、目的IP、源端口、目的端口和起止时间。 12.具备对资产进行风险评估，结合威胁事件对资产判定为是否失陷。 ▲13.内置有监督机器学习模型，具备对冰蝎、哥斯拉、蚁剑等webshell加密通信进行识别和发现，并提供功能录屏。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） 14.具备旁路阻断功能，可自定义阻断策略，配置策略应包括类型、起始时间、结束时间和阻断内容等。 15.满足与市公路中心现有网络部署的态势感知平台联动，进行一键取证联动，可通过平台下发一键取证任务，平台可获取日志关联的Pcap包，方便追踪溯源。 |
| 366 | 防火墙（市级） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G，防病毒吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥5G，全威胁吞吐量≥10G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+8个千兆光口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别、web防护、SSL VPN（≥50连接）等功能授权。 5.其他功能要求： （1）具备基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 （2）具备对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 （3）具备对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，具备对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 （4）内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 ▲（5）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （6）具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 （7）支持国密SM2/3/4算法。 ▲（8）具备HTTPS加密流量的安全检测，具备TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，一类过滤条件可以配置多个匹配项。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） （9）具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 ▲（10）具备服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（11）具备安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（12）具备云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） |
| 367 | 防火墙（区县级） | 1.满足国家信创相关技术要求。 2.性能参数：网络层吞吐量≥15G，应用层吞吐量≥8G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G，全威胁吞吐量≥8G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 3.硬件参数：规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 4.配备入侵防御、防病毒、应用识别、物联网防护等功能授权。 5.其他功能要求： （1）具备多维度流量控制功能，具备基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 （2）内置不低于15000种漏洞规则，同时具备在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，具备用户自定义IPS规则。 （3）具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，具备对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 ▲（4）具备物联网协议识别，可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产；2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪等IoT资产。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（5）具备僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （6）具备展示终端资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、在线状态、审核状态等。 （7）具备IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等。 （8）具备视频协议准入，可识别SIP、RTP、RTCP、RTSP等视频协议，基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信。 ▲（9）具备X-Forworded-For字段检测功能，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） ▲（10）具备Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供产品功能截图证明和具备CMA标识的第三方检测报告并加盖原厂公章） （11）具备标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，基于国家标准进行应用层准入，仅允许符合国家标准的终端入网通信。 |
| 368 | 视频流媒体服务器 | 1、类型：机架式2U，完成信创适配认证 2、CPU：c86架构，≥32核2.5GHz 3、内存：64G，DDR4内存，可扩展至不小于1.5TB的内存总容量 4、硬盘：≥热插拔960GB SSD*3，满足12个硬盘背板 5、主板：满足≥2颗CPU，可扩展至10个PCIE4.0插槽，集成显卡 6、RAID模式：Raid0、1、5、10 7、网卡：≥4*1GbE网卡，1*管理口 8、电源：≥2个热插拔800W交流电源模块，满足N+1冗余 9、操作系统：预装政企版麒麟V10政企版服务器操作系统，服务器能够安装中标麒麟、银河麒麟、统信等其他信创类操作系统。 |
| 369 | 智能机箱（视频） | 同上智能机箱（视频） |
| 370 | 工业以太网交换机（外场接入） | 同上工业以太网交换机（外场接入） |
| 371 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 1、采集机箱电源状态、网络状态、温湿度、开关门状态和漏电等运行环境基本数据，并根据阈值进行短信或邮件报警； 2、具备安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对用户登录和操作行为行记录(账号操作记录)，并通过syslog协议上传至所在地市公路管管养机构日志审计系统； 3、具有设备管理、协议管理、运维管理、历史数据（正常及告警数据）管理、统计分析报表管理、设备实时运行图、设备位置分布图、应用安全及系统安全、数据加密、响应时间、设备在线率、设备故障率、扫码配置等功能； 4、具有远程电源负载重启功能； 5、具有箱门远程开启功能； 6、机箱管理数量≥500，并保护管理授权； 7、与机箱控制器之间通信协议符合《江苏省普通公路外场感知设施运行环境监测技术要求（试行）》要求； 8、具有自主知识产权，符合信创要求，并配合所在地市公路管管养机构通过二级等级保护测评。 |
| 372 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 1、机箱尺寸：≥2U，19英寸标准机柜安装； 2、CPU：ARM架构，核数≥32，主频≥2.6GHz ； 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥960G SSD*3； 5、Raid卡：缓存≥2GB，满足Raid0、1、10、5、50、6、60等; 6、网卡：≥2个1GBE千兆以太网接口； 7、风扇：≥2个热插拔风扇； 8、电源：≥2个热插拔电源； 9、操作系统：预装中标麒麟、银河麒麟、欧拉或统信等任意一种国产化服务器操作系统。 |
| 373 | 30KVA不间断电源 | 1、 UPS主机1台 （1）单机容量30KVA，三进三出，后备时间：单机满负荷60min； （2）输入特性：①额定电压380/400/415V(三相+零线)；②输入电压频率范围40~70Hz；③输入电压范围：304V-477V（满载）；④输入功率因数≥0.99。⑤输入电流谐波失真度(THDI)：≤3%（线性负载）； （3）输出特性：①输出电压380/400/415V；②输出功率因数：1；③输出电压不平衡度±1.5%；④整机效率：≥95%，ECO模式时效率≥99%； （4）通讯接口：标准配置RS485接口和干接点接口，需与本项目系统兼容； （5）控制面板:多功能LCD，状态和显示控制台； （6）防护等级：IP20； （7）须配置防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 2、蓄电池组32节 （1）额定电压（V）：12V； （2）容量（AH）C20/10.8V：100； （3）符合 GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准； （4）符合 YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准； （5）采用 UL94-V0 级全阻燃外壳； （6）10 年设计寿命； （7）自放电低。 3、包含UPS主机（四楼）、电池（一楼）安装及四楼到一楼电池电缆更换。 |
| 374 | 系统数据接入 | （泰州）无信号交叉口预警数据接入泰州科技兴安管理平台 |
|  |  | （泰州）行车诱导及防碰撞预警系统接入泰州科技兴安管理平台 |
|  |  | （南通）智能电子界桩数据由服务商云平台对接至公路协同巡查系统 |
|  |  | （南通）桥梁视频监控、路侧视频监控由南通路网视频综合管理平台按需拉流至南通公路数字化智能化管控平台 |
|  |  | （南通）多功能交调视频、卡口图片由南通路网视频综合管理平台按需拉流至南通公路数字化智能化管控平台 |
|  |  | （南通）无信控交叉口预警数据接入南通公路数字化智能化管控平台 |
|  |  | （南通）事件检测数据接入交通事件智能巡查系统 |
|  |  | （扬州）智能冰雪监测系统数据接入 |
| 375 | 安装辅材 | 含安装连接线缆及完成本系统所需的其他材料与工作 |
|  | （二）扬州公路AI应用 |  |
| 376 | AI应用(PC端) | 智能语音助手-扬小路 |
|  |  | 语音唤醒 |
|  |  | 智能问答 |
|  |  | 全域视频AI |
|  |  | 交调流量决策AI |
|  |  | 路网事件应急AI |
|  |  | 智能辅助决策AI |
|  |  | 养护需求预测与决策AI |
| 377 | AI应用（移动端） | 功能同上 |
| 378 | 数据管理 | 数据对接 |
|  |  | 数据加工 |
|  |  | 数据治理 |
|  |  | 数据服务 |
|  |  | 数据共享 |
| 379 | 数据接口 | 组织机构接口 |
|  |  | 用户信息接口 |
|  |  | 身份认证接口 |
|  |  | 功能权限接口 |
| 380 | GPU扩容 | １、配置不低于 1）CPU：2颗，主频2.4G 48核96线程； 2）内存：256G以上。 3）存储：系统盘：480G SATA 2.5寸 SSD企业级固态硬盘；2*3.84TB SSD SATA 2.5寸 读取密集型 4）网卡：千兆以上双口 5) 电源：搭载1+1冗余电源; 6）显卡：单卡不小于 80G，共 2卡，满足双卡互联。适用于 AI 训练和推理。 2、模型需求：语言模型、多模态模型、语音模型。 |
|  | （三）扬州科技兴安管理平台 |  |
| 381 | 交通参数统计与分析 | 流量统计 |
| 382 |  | 速度统计 |
| 383 | 设备管理 | 设备列表与状态监控 |
| 384 |  | 设备详情展示 |
| 385 | 地图服务 | 路口图层 |
| 386 |  | 设备图层 |
| 387 | 无信号交叉口预警数据展示 | 交叉口行人-车辆轨迹、预警设备状态、交通事件信息展示 |
| 388 | 云服务器租赁 | 1、CPU：16核； 2、内存：32G； 3、硬盘：480GB SSD * 2 ； 4、带宽：10Mbps。 |

# 商务部分

# 五、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，调试，验收，售后服务，保险等。

1.质保期：硬件产品须提供自交工验收合格之日起5年的质保及运维服务，包含硬件质保、软件升级、特征库更新、免费维修、零部件更换及技术支持等，确保产品稳定可靠运行；定制开发的软件（江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统、江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统、江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统和普通公路数据管理体系）提供自交工验收合格之日起1年的运维服务；其余软件产品须提供自交工验收合格之日起5年的运维服务，包含第三方组件更新、漏洞修复等；采购服务所涉设备在服务期内由服务商提供全套质保及运维服务。

2.交货期：2026年12月31日前完成到货、安装、调试并通过验收，交付采购人使用。

3.交付地点：采购人指定地点

★4.付款方式：

在签订合同时中标人向采购人提供合同金额中硬件部分合计8%、软件部分合计10%的履约保函，保函期限至对应部分质保期结束。

(1)硬件部分：

①合同签订且中标人向采购人提供合同金额中硬件部分合计30%的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付发票等额的预付款。

②合同涉及的全部硬件到货并送达指定现场,经确认后，采购人向中标人支付合同金额中硬件部分合计的30%；中标人完成全部货物现场安装部署、系统集成调试及功能联调，各项技术参数、业务功能均满足合同约定标准且验收通过后，采购人支付合同金额中硬件部分合计的20%；项目结算审核完成，出具正式《结算审核报告》后，采购人向中标人支付至审核金额中硬件部分合计的92%。前述每次付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。竣工后，采购人组织竣工决算审计，根据《竣工决算审计报告》，采购人向中标人支付至审定金额中硬件部分合计的100%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。质保期满后15个工作日内，采购人向中标人退还履约保函。

(2)软件部分：

①合同签订且中标人向采购人提供合同金额中软件部分合计40%的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付发票等额的预付款。

②中标人完成软件系统调试及功能联调，各项技术参数、业务功能均满足合同约定标准且验收通过，项目结算审核完成，出具正式《结算审核报告》后，采购人支付至审核金额中软件部分合计的90%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票；竣工后，采购人组织竣工决算审计，根据《竣工决算审计报告》，采购人向中标人支付至审定金额中软件部分合计的100%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。质保期满后15个工作日内，采购人向中标人退还履约保函。

（3）本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。

# 六、相关要求

（1）投标人应根据招标文件要求、招标项目的实际情况、投标人的行业经验，提供针对本项目的相关方案，相关内容要全面、科学、可行，确保项目的顺利实施推进。

（a）对项目需求的理解

投标人根据行业经验，对本项目需要投标人实施的工作内容做阐述。认识理解项目实施目标。应切合项目实际，符合项目需要。

（b）重难点分析

投标人根据行业经验，对本项目的重点、难点工作及潜在风险做阐述。应切合项目实际，提出潜在问题并有对应措施。

（c）项目组织方案

投标人根据项目情况，提出项目组织方案，明确团队组织架构，人员分工，明确责任范围。应切合项目实际需要，保证明确、高效。

（d）实施技术方案

根据采购内容，提出完成本项目涉及的全部工作内容的技术方案，应全面、清晰、通俗易懂，对项目实施过程中的技术问题及解决办法进行阐述。

（e）安装调试方案

根据采购内容，提出完成本项目涉及的全部工作内容的安装调试方案，对项目涉及工作内容的安装、调试、协同提出解决方案。

（f）质量、进度保障措施

根据投标人自身制度和管理模式，结合本项目采购内容，提出符合项目实际的质量保证措施和工作进度保障措施。

（g）售后服务及运维方案

投标人提供针对本项目的售后服务及运维方案，包括但不限于所投设备生产厂家及供应商售后服务承诺、培训服务、软硬件运维方案、保障措施等。

（2）项目验收要求

1、验收工作由采购人组织实施，由采购人、中标人及相关方共同完成。

2、中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部供货及相关服务要求。

3、中标人应按照采购人要求，移交本项目实施过程中的各类文档，并经过采购人验收签字。

（3）培训要求：

投标人须提供设备操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

（4）售后服务要求：

售后服务要求包括服务热线支持、远程问题处理、电话支持、现场问题处理等相关服务。

售后服务健全，服务全面。接到采购人设备使用过程中的保修反馈，供应商应在2小时内响应，远程或电话无法处理的事项应在8小时内到达现场处理，在48小时内解决故障（包括更换重要零部件）。

（5）投标人需提供信创国产化的承诺函：

1、服务热线支持

服务热线支持要求中标人为采购人提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。

2、远程问题处理

远程问题处理应包括电话支持和远程接入。

3、电话支持

投标方在接到采购人服务请求后，应在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助采购人对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导实施。

4、现场问题处理

如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，协助采购人进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。

- 其他

1.投标人自行阅读理解本项目清单资料，如有疑问请在答疑期间提出。投标人未提出的视为投标人已了解本项目全部资料，能够以本项目清单为报价基础按图及清单完成本项目。

2.本项目为总价合同。

3.履约验收

由采购人组建履约验收小组，执行履约验收程序。

4.其他资料见附件。

第五篇 拟签订的合同条款及格式

政府采购合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 江苏省交通运输厅公路事业发展中心

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称： 江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目

采购项目编号：

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

（3）政府采购组织形式：分散采购

（4）政府采购方式：公开招标

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：固定总价（含税）

（3）付款方式：

在签订合同时中标人向采购人提供合同金额中硬件部分合计8%、软件部分合计10%的履约保函，保函期限至对应部分质保期结束。

(1)硬件部分：

①合同签订且中标人向采购人提供合同金额中硬件部分合计30%的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付发票等额的预付款。

②合同涉及的全部硬件到货并送达指定现场,经确认后，采购人向中标人支付合同金额中硬件部分合计的30%；中标人完成全部货物现场安装部署、系统集成调试及功能联调，各项技术参数、业务功能均满足合同约定标准且验收通过后，采购人支付合同金额中硬件部分合计的20%；项目结算审核完成，出具正式《结算审核报告》后，采购人向中标人支付至审核金额中硬件部分合计的92%。前述每次付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。竣工后，采购人组织竣工决算审计，根据《竣工决算审计报告》，采购人向中标人支付至审定金额中硬件部分合计的100%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。质保期满后15个工作日内，采购人向中标人退还履约保函。

(2)软件部分：

①合同签订且中标人向采购人提供合同金额中软件部分合计40%的发票后15个工作日内，采购人向中标人支付发票等额的预付款。

②中标人完成软件系统调试及功能联调，各项技术参数、业务功能均满足合同约定标准且验收通过，项目结算审核完成，出具正式《结算审核报告》后，采购人支付至审核金额中软件部分合计的90%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票；竣工后，采购人组织竣工决算审计，根据《竣工决算审计报告》，采购人向中标人支付至审定金额中软件部分合计的100%，付款前，中标人应向采购人提供与付款金额相等且合法有效的发票。质保期满后15个工作日内，采购人向中标人退还履约保函。

（3）本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。

（5） 乙方应提供符合税务部门规定的正式发票（税率按照国家规定的增值税税率计取）。

3.合同履行

（1）交货期：         。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    否

收取履约保证金形式：  银行保函等非现金形式

收取履约保证金金额：  本合同金额硬件部分8%，软件部分10%

履约担保期限：  合同签订生效之日起至乙方完成合同涉及的全部货物交付并通过甲方验收，质保期满后15个工作日内

4.合同验收

1、验收工作由甲方组织实施，由甲方、乙方及原厂商共同完成。

2、乙方保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部供货及相关服务要求。

3、乙方应按照甲方要求，移交本项目实施过程中的各类文档，并经过甲方验收签字。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自 双方盖章签字之日起 生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：   江苏南京

（以下无正文）

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其授权委托人（签章） |  | 法定代表人 或其授权委托人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 验收完成后十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 合同协议书附件1：廉政合同 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 合同协议书附件1：廉政合同 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 满足招标文件要求或乙方在投标文件中承诺的时间，取两者时间更长的为准 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 满足招标文件要求或乙方在投标文件中承诺的时间，取两者时间更迅速的为准 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按《政府采购合同协议书》执行 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 按违约责任规定的相关情况对履约保证金进行扣除 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金退还时间为乙方履行本项目全部货物的供货及本项目涉及的全部服务实施完毕，通过验收后 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 本项目不涉及 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 满足招标文件要求或乙方在投标文件中承诺的服务内容，取两者方案更全面的为准 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 满足招标文件要求或乙方在投标文件中承诺的方案，取两者方案更全面的为准 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物，每逾期1日按合同总价1‰向甲方支付违约金。逾期达30日，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的10%支付违约金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、因产品质量问题或知识产权侵权对甲方或任何第三方造成任何事故、损失、损害的，均由乙方承担全部损失赔偿责任（包括但不限于甲方因解决纠纷而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、交通费等费用及甲方先行支付的赔偿费用），并且乙方应向甲方支付合同总价款10%的金额作为违约金；如甲方合同目的不能实现行使解除权的，乙方还应退还甲方已支付款项。 2、乙方应将甲方本合同项下的所有产品及安装调试的相关技术资料及密码、口令、源代码、设置参数全部提供给甲方，不得设置任何技术壁垒或障碍，否则甲方有权解除合同，要求其退还甲方已支付款项并支付本合同总价款10%的违约金。 3、乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方支付甲方所支付的合同总价款的10%的违约金。如果因此造成本合同项下设备的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求按原价退货，要求乙方退还甲方已支付款项并支付本合同总价款10%的违约金。 4、本合同项下约定的违约金如果不足以弥补甲方的全部损失（本合同所涉全部损失均包括但不限于直接损失，间接损失，预期可得利益的损失，甲方为维权而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费、因取证发生的费用等），则甲方可继续向乙方追偿。 5、如因为乙方的责任致使甲方被他人索赔，因此支付他人的赔偿款、补偿款以及律师费、鉴定费、诉讼费、公证费以及取证发生的费用等均由乙方承担。 6、如果乙方在履行本合同中存在违法、违约、违规或违背社会伦理道德等行为，被媒体以及其他传播途径曝光或被社会关注，有直接或间接的影响甲方的声誉、名誉和社会评价下降可能时，那么甲方有权单方提前解除本合同，乙方退还甲方已支付款项并应支付甲方本合同总价款10%的违约金，并通过相同或类似媒体及传播途径在相同或与影响相当范围内向社会公众澄清事实并恢复甲方的声誉、名誉和社会评价，有关费用由乙方自行承担，同时因此发生的一切责任和损失（包括但不限于甲方的损失和第三人的损失及乙方自己的损失）均由乙方承担和负责，甲方不承担任何责任。 7、若乙方不具备销售、安装、调试及提供售后维保、培训等服务的资质或乙方在履行本合同过程中丧失相关资质，则甲方有权立即解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，同时乙方应退还甲方已支付的全部款项。 8、若乙方提供给甲方的本合同项下的产品质量存在问题，则乙方及生产厂商必须连带对甲方承担退赔和违约责任，并赔偿甲方的全部损失。同时，本合同中厂商无法按照本合同履行，则由乙方承担合同责任和相关的违约责任。 9、本合同中双方提供的地址及法定代表人和联系人为其送达地址及收件人，如有变化需在更改后3 日内以书面形式通知对方，如存在一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知对方导致无法送达、或者拒绝签收等情况， 那么自对方按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件次日起的第3天即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。 10、不可抗力是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的事件。受阻一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知对方，并于不可抗力发生后14天内将有关政府部门出具的证明文件提供给对方审阅确定。若超过30日仍无法继续履行合同，则甲方有权解除本合同，该行为不属于违约不承担违约责任。本合同任一方由于受诸如严重火灾、洪水、台风、地震、政府政策及相关部门变化等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长或解除，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。 11、甲方未行使或延迟行使其在本协议项下的权利并不表明对这些权利的放弃，部分行使其在本协议项下的权利并不排斥其他权利的行使。甲方有权随时要求乙方继续履行义务并承担相应的违约责任。 12、如乙方的违约行为可以同时适用两条及以上的违约约定，那么甲方有权选择其中任何一条违约条款及其中部分内容向乙方主张相关权利。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 如有，甲乙双方共同约定 |

合同协议书附件1：廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省交通运输厅公路事业发展中心（以下称甲方）与供货单位（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格遵守江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目的货物采购合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方货物采购项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人货物采购队伍。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由甲方或个人支付的费用

（六）乙方及其工作人员必须严格按照采购合同办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至本项目全部货物的供货及本项目涉及的全部服务实施完毕，通过验收后止。
第七条 本合同作为江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目的货物采购合同附件，与货物采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

第六篇投标文件格式

江苏省普通公路基础设施数字化转型升级建设项目

项目编号、采购包号：

政府采购项目编号：

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年月日

投标主要文件目录（格式）

一、资格性检查响应对照表

二、评分索引表

三、经济文件

四、技术文件

五、商务文件

六、政府采购政策

七、资格证明文件

八、其他与项目有关的资料

九、投标人基本情况表

十、履约信誉自我申报

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |

## 二、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：所提供的评分索引表中的页码要准确。所有投标文件均应自行编制页码，如对应页码找不到投标文件响应内容，不得分。

## 三、经济文件

## （一）开标一览表

项目名称：

项目编号、采购包号：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（人民币/万元） | 大写： 小写： |
| 2 | 交货期 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 其它 |  |

注：

1、投标报价应为投标人经慎重考虑后得出的完成本项目要求的供货和服务的价格。

2、本项目仅接受一个价格，不接受选择性报价方案。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

- 分项报价表

### 采购包1

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 (含税) | 合价 (含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连云港 | 盐城 | 南通 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础设施监测预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能车载巡查设备子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路智能车载巡查设备（含车载智能摄像机、车载3D陀螺仪、AI边缘计算终端、智能算法） | 套 | 5 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能巡查车系统 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路智能巡查设备租用服务 | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数据处理服务 | 项 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车辆设备安装配套 | 项 | 5 | 1 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 现有应用平台（连云港市公路全要素资产管理平台、连云港市干线公路交通设施管理平台、机器视觉应用平台）接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务商高等级公路大数据平台服务（5年购买服务） | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （二）智能巡查无人机子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | 台 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无人机方舱（机场） | 台 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 方舱基建工程 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 遥控器 | 个 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4G/5G通信单元 | 个 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 边缘计算服务器 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 无人机应用智能算法 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 无人机应用软件 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 现有飞控平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 飞控平台新增功能模块开发（含视觉AI算法对接服务、新增算法模块包括：混凝土剥落、路/桥面裂缝、钢结构锈蚀、车流拥堵、违规停车、火灾烟雾、撒落物、路面坑槽、团雾等） | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 保险费（五年） | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 20 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 21 | 线缆直埋施工 | 延米 | 240 | 120 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 22 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （三）灌江口特大桥综合巡检子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.导轨机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 导轨机器人 | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 定制合金轨道（含支架） | m |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 25 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 工业级数字无线网桥 | 套 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全线天线 | 套 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | 轨道机器人施工安装、接电及设备调试等 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 机器人管理服务器 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 导轨机器人巡查技术服务 | 年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2.智能无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 无人机（含可见光载荷、红外热像仪、喊话器、照明装置等） | 台 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 无人机方舱（机场） | 台 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 方舱基建工程 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 遥控器 | 个 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 4G/5G通信单元 | 个 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 边缘计算服务器 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 航线规划 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 巡查任务的调度与采集设置模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 可视化GIS实景地理信息模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 自动识别预警的管理模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 协调指挥管理模块 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 倾斜摄影底座、引擎加载渲染 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | AI算法研发 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 现有平台接入 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 保险费（5年） | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 47 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 48 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 49 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.水下桩基巡检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 桩基巡检机器人(小型水下机器人多普勒计程仪、前置式2D图像声呐、水下地形测量仪等设备集成) | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 水下机器人巡查技术服务 | 年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4.系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 平台应用软件（购买服务方式，包含日常巡查、养护作业、病害管理、可视化输出及预警等模块） | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （四）桥梁结构监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 28 | 31 | 10 | 69 |  |  |  |  |  |
| 54 | 标靶 | 套 | 194 | 193 | 90 | 477 |  |  |  |  |  |
| 55 | 多元感知检测器 | 套 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 56 | 监控摄像机 | 台 | 7 | 20 | 2 | 29 |  |  |  |  |  |
| 57 | 桥下监控摄像机 | 台 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 58 | 路面状态检测器 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | LVDT裂缝计 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | 振弦式应变计 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 低频加速度传感器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | 5G路由器 | 套 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 63 | 桥梁结构监测现场分析主机 | 台 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 64 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 2810 | 2810 | 1500 | 7120 |  |  |  |  |  |
| 65 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 2810 | 2810 | 1500 | 7120 |  |  |  |  |  |
| 66 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 3200 | 3200 | 2000 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 67 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 68 | 线缆直埋施工 | 延米 | 3200 | 3200 | 3200 | 9600 |  |  |  |  |  |
| 69 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 70 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 21 | 36 | 5 | 62 |  |  |  |  |  |
| 71 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 21 | 36 | 2 | 59 |  |  |  |  |  |
| 72 | 监控立杆及基础（8m立柱） | 套 | 7 | 12 | 12 | 31 |  |  |  |  |  |
| 73 | 监控立杆及基础（4m立柱） | 套 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 74 | 数据对接与配置（含模型计算、预警配置、测点配置及数据展示等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 75 | 设备安装（含桥检车租赁及设备安装、防雷与接地测试等） | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 76 | 系统软、硬件调试 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 77 | 数据分析及服务 | 项 | 14 | 16 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |
| 78 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 78-1 | 动态数据采集仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78-2 | 通用采集模块 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）桥梁视频监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 监控摄像机 | 台 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 80 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 81 | 10+3m立柱式杆件 | 根 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 82 | 10+3m立柱式杆件基础 | 套 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 83 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 195 | 195 |  |  |  |  |  |
| 84 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 620 | 620 |  |  |  |  |  |
| 85 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  |  | 195 | 195 |  |  |  |  |  |
| 86 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 87 | 线缆直埋施工 | 延米 |  |  | 510 | 510 |  |  |  |  |  |
| 88 | 手孔 | 套 |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
| 89 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 90 | 防撞反光膜 | 处 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 91 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 92 | 现有平台接入 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （六）路面长期性能观测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 沥青应变计 | 个 |  | 32 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |
| 95 | 竖向应变计 | 个 |  | 16 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |
| 96 | 基层应变计 | 个 |  | 56 | 28 | 84 |  |  |  |  |  |
| 97 | 土压力计 | 个 |  | 24 | 12 | 36 |  |  |  |  |  |
| 98 | 温度传感器 | 个 |  | 40 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |
| 99 | 湿度传感器 | 个 |  | 24 | 12 | 36 |  |  |  |  |  |
| 100 | 多点位移计 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 101 | 应力应变数据采集 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 102 | 动态称重 | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | 气象观测设备 | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | 路面长期性能观测现场分析主机 | 台 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 105 | 5G路由器 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 106 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 107 | 室外机柜 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 108 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  | 3600 | 1800 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 109 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| 111 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 3600 | 1800 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 112 | 长期性能观测数据管理 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 113 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 114 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 240 | 120 | 360 |  |  |  |  |  |
| 115 | 数据分析及服务 | 项 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 | 系统附属设施，包括但不限于电缆、保护管、标志牌、米桩等为完成观测点建 设的附属设施 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （七）车辆荷载监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 称重控制器(3车道) | 台 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 119 | 地感线圈车检器 | 个 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 120 | 压电称重传感器 | 条 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 121 | 相关电缆附件 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 线圈密封胶 | 公斤 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 123 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 124 | 900万卡口抓拍单元 | 套 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 125 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 126 | 终端服务器 | 套 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 立杆基础 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | 高速称重主机 | 套 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 130 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 131 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | 现场控制机柜 | 个 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | 系统硬件安装及软件开发与调试 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 系统数据分析 | 年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 二、路网运行监测预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）新建多功能交通量调查点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 138 | 双激光交调设备 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 139 | 5G路由器 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 140 | 高清车牌识别设备 | 套 | 4 | 6 | 26 | 36 |  |  |  |  |  |
| 141 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 | 8 | 12 | 44 | 64 |  |  |  |  |  |
| 142 | 终端服务器 | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 143 | M型龙门架 | 套 | 1 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |
| 144 | M型龙门架基础 | 套 | 1 | 3 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |
| 145 | 普通龙门架 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 | 普通龙门架基础 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 147 | 交通量调查点设备悬臂式杆件（6m悬臂） | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 | 交通量调查点设备悬臂式杆件基础 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 智能机箱（交调） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 150 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 151 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 160 | 375 | 320 | 855 |  |  |  |  |  |
| 152 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 336 | 528 | 980 | 1844 |  |  |  |  |  |
| 153 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 160 | 375 | 320 | 855 |  |  |  |  |  |
| 154 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 155 | 线缆直埋施工 | 延米 | 336 | 528 | 980 | 1844 |  |  |  |  |  |
| 156 | 手孔 | 套 | 5 | 8 | 18 | 31 |  |  |  |  |  |
| 157 | 防撞反光膜 | 处 | 2 | 6 | 18 | 26 |  |  |  |  |  |
| 158 | 交通量调查点标志版面 | 套 | 4 | 6 | 18 | 28 |  |  |  |  |  |
| 159 | 限高指示标志 | 套 | 4 | 6 | 18 | 28 |  |  |  |  |  |
| 160 | 交调设备融合计算节点 | 套 |  | 3 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |
| 161 | 交调车牌融合 | 点位 | 2 | 3 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 162 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）改造多功能交通量调查点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 164 | 双激光交调设备 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 165 | 5G路由器 | 套 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 166 | 高清车牌识别设备 | 套 | 6 | 4 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |
| 167 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 | 10 | 8 | 10 | 28 |  |  |  |  |  |
| 168 | 终端服务器 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 169 | M型龙门架 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 170 | M型龙门架基础 | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 171 | 悬臂式交调杆件 | 套 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 悬臂式交调杆件基础 | 套 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 智能机箱（交调） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 174 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 175 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 90 | 75 | 80 | 245 |  |  |  |  |  |
| 176 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 177 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 90 | 75 | 80 | 245 |  |  |  |  |  |
| 178 | 线缆直埋施工 | 延米 |  |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 179 | 手孔 | 套 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 180 | 防撞反光膜 | 处 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
| 181 | 交通量调查点标志版面 | 套 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 182 | 杆件拆除折旧 | 项 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 183 | 限高指示标志 | 套 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
| 184 | 交调设备融合计算节点 | 套 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 185 | 交调车牌融合 | 点位 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 186 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （三）路网视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |  |  |  |  |  |
| 188 | 高空监控摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 189 | AR全景摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 190 | 双目摄像机（购买服务5年，含高空监控设备、网络租赁、电费和系统运维） | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 191 | 智能机箱（监控） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |  |  |  |  |  |
| 192 | 智能机箱控制与管理服务器 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 193 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 194 | 12+3m立柱式杆件 | 根 | 7 | 95 | 35 | 137 |  |  |  |  |  |
| 195 | 12+3m立柱式杆件基础 | 套 | 7 | 95 | 35 | 137 |  |  |  |  |  |
| 196 | 8+6m立柱式杆件 | 根 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 197 | 8+6m立柱式杆件基础 | 套 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 198 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 210 | 1470 | 525 | 2205 |  |  |  |  |  |
| 199 | 8芯单模铠装光缆 | 延米 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 200 | YJY22-3*6mm² | 延米 |  | 17812 |  | 17812 |  |  |  |  |  |
| 201 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 3024 | 13058 | 3450 | 19532 |  |  |  |  |  |
| 202 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 210 | 1470 | 525 | 2205 |  |  |  |  |  |
| 203 | 线缆直埋施工 | 延米 | 2508 | 24750 | 3330 | 30588 |  |  |  |  |  |
| 204 | 1根φ89×3.5mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 |  | 840 | 120 | 960 |  |  |  |  |  |
| 205 | 2根φ50×3.0mm热浸镀锌焊接钢管 | 延米 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 206 | 水泥杆（用于线缆架空） | 根 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 207 | 水泥柱引下线保护管 | 米 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 208 | 手孔 | 套 | 29 | 217 | 66 | 312 |  |  |  |  |  |
| 209 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 14 | 70 | 33 | 117 |  |  |  |  |  |
| 210 | 风光互补设备 | 套 |  | 15 | 3 | 18 |  |  |  |  |  |
| 211 | 现状设备机箱改造（抱杆机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 套 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 212 | 现状设备机箱改造（落地机箱，含原机箱拆除回收及现有设施系统接入与调试等工作） | 套 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 213 | 防撞反光膜 | 处 | 14 | 98 | 35 | 147 |  |  |  |  |  |
| 214 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 14 | 98 | 35 | 147 |  |  |  |  |  |
| 215 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 216 | 区县物联网防火墙 | 套 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 217 | 日志审计 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （四）服务区出入卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 高清车牌识别设备 | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 220 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 221 | 终端服务器 | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 222 | 智能机箱（监控） | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 223 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 224 | 设备基础 | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 225 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 226 | 8芯单模铠装光缆 | 延米 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| 227 | YJY22-3*4mm² | 延米 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 228 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 延米 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 229 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 230 | 现有平台接入 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （五）视频监控存储及视频上云扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 视频上云网关（200路、含视频接入工作） | 套 | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |
| 233 | 视频上云防火墙 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 | 视频存储器（24盘位） | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | 硬盘录像机NVR（24盘位） |  |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 236 | 16T硬盘（企业级硬盘） | 块 | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 237 | 20T硬盘 | 块 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 238 | 设备机柜 | 套 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 239 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | 套 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 240 | 8T硬盘 | 块 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 241 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （六）机器视觉平台扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 243 | 视频智能AI算法接入（128路） | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （七）智慧巡检平台扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | AI视频交通事件检测器（含操作系统） | 套 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 245 | 视频智能AI算法接入（360路） | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （八）事件检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 交通事件感知算法计算单元 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 247 | 一体机算法调试及场景适配 | 项 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 248 | 视频接入费 | 路 |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 249 | 复用现有服务器视频接入费 | 路 |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  |
| 250 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （九）应急指挥智能调度子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 252 | 无人机方舱（机场） | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 253 | 方舱基建工程 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 254 | 遥控器 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 255 | 4G/5G通信单元 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 256 | 边缘计算服务器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 257 | 无人机交通事件检测智能算法 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 258 | 现有飞控平台接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 | 保险费（五年） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 261 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 262 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）恶劣气象行车诱导子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 能见度检测器 | 套 | 2 | 4 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 264 | 路侧智能诱导灯 | 套 | 1559 | 1544 | 72 | 3175 |  |  |  |  |  |
| 265 | 行车诱导现场控制主机 | 套 | 8 | 9 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |
| 266 | 手持控制器 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 267 | 控制软件平台 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 268 | 移动端控制软件 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 269 | YJY22-3*4mm² | 米 | 120 | 180 | 180 | 480 |  |  |  |  |  |
| 270 | RVV 3×2.5mm²电源线 | 延米 |  |  | 520 | 520 |  |  |  |  |  |
| 271 | 线缆直埋施工 | 延米 | 120 | 180 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 272 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 180 | 180 | 180 | 540 |  |  |  |  |  |
| 273 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 274 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）智能冰雪监测子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 路面状态检测器 | 套 | 7 | 6 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 276 | 集成式气象检测站 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 420 | 90 |  | 510 |  |  |  |  |  |
| 278 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 420 | 90 |  | 510 |  |  |  |  |  |
| 279 | 现有平台接入 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 280 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （三）智能融雪除冰无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 智能融雪除冰无人机 | 台 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 282 | 融雪除冰作业模块 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 283 | 辅助设备 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 284 | 无人机保险 | 年 | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 285 | 航线规划 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 286 | 飞行控制系统 | 套 | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 287 | 作业监控平台 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 288 | RTK高精度定位 | 年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 289 | 技术服务 | 年 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 290 | 数据分析报告 | 年 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | （四）护栏碰撞监测预警子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 无线护栏碰撞传感器 | 套 | 64 | 48 |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 292 | 护栏碰撞监测控制主机（含机箱和应用软件） | 套 | 4 | 5 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 293 | YJY22-3*4mm² | 延米 | 240 | 240 |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 294 | 中心应用系统及机器视频平台接入 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 295 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 四、出入口协调控制设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）路口预警系统（重点路口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 探测分析及预警软件 | 套 |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 297 | 交叉口交通流探测信息化管理平台接入工作 | 项 |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 298 | 支路雷达声光一体机（市电） | 套 | 2 | 47 |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 299 | 支路雷达声光一体机（太阳能） | 套 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 300 | 智能检测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 屏幕监控摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 单悬臂杆件（含基础） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 303 | 摄像机杆件（含基础） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 304 | 智能机箱（监控） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 305 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 306 | 智能机箱（落地） | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 307 | 智能机箱（落地）基础 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 308 | 主动发光三角警告标志 | 套 | 2 | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 309 | 多目标雷达探测器 | 套 | 2 | 54 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 310 | LED显示屏 | 套 | 2 | 32 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 311 | LED雷达测速警告牌 | 套 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 312 | 新型太阳能发光警示柱 | 套 | 4 | 424 |  | 428 |  |  |  |  |  |
| 313 | 控制柜 | 套 | 2 | 54 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 314 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 |  | 140 | 38 | 178 |  |  |  |  |  |
| 315 | 主动发光停车让行标志 | 套 | 2 | 108 | 38 | 148 |  |  |  |  |  |
| 316 | 太阳能供电系统 | 套 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 317 | YJY22-3*4mm² | 米 | 700 | 8433 |  | 9133 |  |  |  |  |  |
| 318 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 319 | 敷设2根φ50PE管 | 延米 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 320 | 拖拉2根φ50PE管 | 延米 | 50 | 1429 |  | 1479 |  |  |  |  |  |
| 321 | 线缆直埋施工 | 延米 | 700 | 7004 |  | 7704 |  |  |  |  |  |
| 322 | 8芯单模铠装光缆 | m | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 323 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 324 | 手孔 | 个 | 10 | 78 |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 325 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 项 | 1 | 18 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 326 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 五、智慧服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区运行监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全景监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 全景监控摄像机 | 套 | 1 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 328 | 设备安装支架 | 套 | 1 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 329 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 330 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 331 | 设备接地引下线 | 套 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 332 | 智能机箱（落地） | 套 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 333 | 智能机箱（落地）基础 | 座 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 334 | 手孔 | 套 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 335 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |
| 336 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |
| 337 | 安装辅材 | 项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2.停车区监控补盲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 监控摄像机 | 套 | 4 | 9 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 339 | 设备安装支架 | 套 | 4 | 9 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 340 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 40 | 90 |  | 130 |  |  |  |  |  |
| 341 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 40 | 90 |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | 3.危化品车位监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 危化品车位监测摄像机 | 套 |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 343 | 双光谱摄像机 | 套 |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 344 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 460 |  | 460 |  |  |  |  |  |
| 345 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  | 460 |  | 460 |  |  |  |  |  |
| 346 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1445 |  | 1445 |  |  |  |  |  |
| 347 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1445 |  | 1445 |  |  |  |  |  |
| 348 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.充电车位监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 双光谱摄像机（充电车位） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 350 | 设备安装支架 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 351 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 352 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 10 | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 5.传输与后台应用系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 数据汇聚以太网交换机（设置机房） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 354 | 汇聚工业以太网交换机 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 355 | 应用服务器（含操作系统） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 356 | 车辆综合算法分析服务器（含操作系统、综合算法） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 357 | 16盘位硬盘录像机（NVR） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 358 | 16T硬盘 | 套 | 16 | 144 |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 359 | 服务区下一代防火墙 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 360 | 机房配电改造 | 项 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 361 | 设备机柜 | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 362 | 16KVA UPS（含20节12V200AH阀控式密封铅酸电池） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 363 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （二）智慧停车引导系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.服务区出入卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 高清卡口 | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 365 | 环保型频爆一体补光灯 | 套 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 366 | 终端服务器 | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 367 | 监控摄像机 | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 368 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 369 | 设备杆件（H=6m，L=6m） | 套 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 370 | 设备杆件（H=6m，L=8m） | 套 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 371 | 设备杆件（H=6m，L=12m） | 套 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 372 | 设备基础 | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 373 | 手孔 | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 374 | 线缆直埋施工 | 延米 |  | 1445 |  | 1445 |  |  |  |  |  |
| 375 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1455 |  | 1455 |  |  |  |  |  |
| 376 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 |  | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 377 | RVV-3*2.5mm² | 延米 |  | 390 |  | 390 |  |  |  |  |  |
| 378 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 379 | 安装辅材 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2.车位监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 车位监控摄像机 | 套 | 7 | 57 |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 381 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 70 | 570 |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 382 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 70 | 570 |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 383 | YJY22-3*4mm² | 套 | 485 | 7407 |  | 7892 |  |  |  |  |  |
| 384 | 线缆直埋施工 | 延米 | 485 | 7407 |  | 7892 |  |  |  |  |  |
| 385 | 8芯单模铠装光缆 | 套 | 485 | 7407 |  | 7892 |  |  |  |  |  |
| 386 | 车位监测应用软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 387 | 拖拉2根50PE管 | 延米 | 100 | 836 |  | 936 |  |  |  |  |  |
| 388 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3.车位信息提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 可变情报板（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 390 | 设备安装立柱（含避雷针、接地引下线BVV10mm2） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 391 | 设备基础（含接地） | 座 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 392 | 手孔 | 套 | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 393 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 394 | YJV22-5×10mm2供电电缆 | 米 | 380 | 1815 |  | 2195 |  |  |  |  |  |
| 395 | 线缆直埋施工 | 延米 | 380 | 1815 |  | 2195 |  |  |  |  |  |
| 396 | 8芯单模铠装光缆 | 米 | 380 | 1815 |  | 2195 |  |  |  |  |  |
| 397 | 智能机箱（监控） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 398 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 399 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 400 | 可变情报板监控摄像机 | 套 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 401 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （三）充电桩占用状态监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 单目视频桩 | 套 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 403 | 双目视频桩 | 套 | 2 | 31 |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 404 | 智能机箱（落地） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 405 | 智能机箱（落地）基础 | 座 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 406 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 1 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 407 | 六类非屏蔽双绞线 | 延米 | 50 | 516 |  | 566 |  |  |  |  |  |
| 408 | RVV-3*2.5mm² | 延米 | 50 | 516 |  | 566 |  |  |  |  |  |
| 409 | YJY22-3*4mm² | 米 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 410 | 线缆直埋施工 | 延米 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 411 | 8芯单模铠装光缆 | 米 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 412 | 充电桩车位监测应用软件 | 套 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 413 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （四）多模式信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 10m智能灯杆设备 | 套 | 5 | 8 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 415 | 单灯控制 | 套 | 5 | 8 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 416 | 集中控制器 | 套 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 417 | 智慧灯杆管理软件 | 套 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 418 | 设备基础（含接地） | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 419 | 监控设备杆件（10m) | 套 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 420 | 设备基础 | 套 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 421 | 智能机箱（监控） | 套 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 422 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 5 | 42 |  | 47 |  |  |  |  |  |
| 423 | YJY22-3*4mm² | 米 | 485 | 850 |  | 1335 |  |  |  |  |  |
| 424 | 线缆直埋施工 | 延米 | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  |  |
| 425 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 426 | （五）服务区服务设施管理平台接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 427 | （六）服务区服务设施管理平台 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 六、“一张网”出行服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 可变情报板1（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 429 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 430 | 设备基础（含接地） | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 431 | 可变情报板2（含处理器、驱动器模块、显示板、控制箱、箱体、电缆及分线盒、电源、软件、安全加固设备等） | 套 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 432 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 433 | 设备基础（含接地） | 套 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 434 | 可变情报板监控摄像机 | 套 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 435 | 情报板内容防护设备（中心） | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 436 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 437 | 智能机箱（监控） | 套 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 438 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 439 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 60 |  | 120 | 180 |  |  |  |  |  |
| 440 | 8芯单模铠装光缆 | m | 60 |  | 120 | 180 |  |  |  |  |  |
| 441 | YJY22-3*6mm² | 米 | 900 |  | 300 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 442 | 线缆直埋施工 | 延米 | 900 |  | 300 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 443 | 手孔 | 套 | 8 |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
| 444 | 安装辅材 | 项 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 七、通信设施及网络安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 公网专线租赁（五年） | 路 | 31 |  | 184 | 215 |  |  |  |  |  |
| 446 | 公网专线租赁（五年） | 路 |  | 115 | 2 | 117 |  |  |  |  |  |
| 447 | 专网无线网卡 | 处 | 18 | 23 | 15 | 56 |  |  |  |  |  |
| 448 | 市中心下一代防火墙 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 449 | 日志审计 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 450 | 8芯单模铠装光缆 | 米 |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 451 | 光缆直埋 | 米 |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 452 | 八、江苏省公路养护管理系统公路服务设施子系统升级 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 453 | 九、江苏省公路运营管理系统路网云控平台子系统升级 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 采购包2

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 (含税) | 合价 (含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南京段 | 镇江段 | 常州段 | 无锡段 | 苏州段 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能巡查车载系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据处理服务 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆安装配套 | 项 |  | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | （二）智能巡查无人机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无人机（含5G物联网卡以及缺陷责任期流量费） | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无人机方舱（机场） | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 方舱基建工程 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 遥控器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5G增强图传套件 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 边缘计算模块 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无人机应用软件 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 数据对接、系统分析 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险（缺陷责任期内） | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | YJY-3*4mm² | 米 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （三）桥梁结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 3 | 24 | 2 | 4 | 64 | 97 |  |  |  |  |  |
| 17 | 标靶（有源） | 套 | 16 | 208 | 18 | 12 | 582 | 836 |  |  |  |  |  |
| 18 | 视频监控摄像机 | 套 |  | 2 |  |  | 15 | 17 |  |  |  |  |  |
| 19 | 裂缝传感器 | 套 |  | 4 |  | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | 应变传感器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 倾角传感器 | 套 | 3 |  |  | 11 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 22 | 智能振动传感器 | 套 | 2 | 12 |  | 2 | 28 | 44 |  |  |  |  |  |
| 23 | 红外测温仪 | 套 |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 24 | 4G物联网卡 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | 5G路由器 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工控机 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | RVV-3*2.5mm² | 米 | 600 | 3600 | 100 | 900 | 9600 | 14800 |  |  |  |  |  |
| 28 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 600 | 3600 | 150 | 900 | 9600 | 14850 |  |  |  |  |  |
| 29 | YJY-3*4mm² | 米 | 300 | 2400 |  | 600 | 6400 | 9700 |  |  |  |  |  |
| 30 | 线缆直埋施工 | 米 | 300 | 2400 |  | 600 | 6400 | 9700 |  |  |  |  |  |
| 31 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 动态数据采集分析仪 | 台 | 1 | 4 |  | 1 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |
| 35 | 通用采集模块 | 台 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | 温度数据解析单元 | 项 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 37 | 边缘计算网关 | 套 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | 视频监控杆件（高8米） | 套 |  | 2 |  |  | 15 | 17 |  |  |  |  |  |
| 39 | 数据对接与配置 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 40 | 设备安装与辅材 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 41 | 系统软、硬件调试 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
| 42 | 数据分析及服务 | 项 | 2 | 12 | 1 | 3 | 32 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | （四）边坡结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 无线智能倾角传感器 | 台 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 44 | 裂缝计（无线组网） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 雨量计（无线组网） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 水位计（无线组网） | 台 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | 4G物联网卡 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 5G路由器 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | 智能数据网关 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 智能机箱（边坡结构监测） | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | 太阳能发电系统 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 安装辅材 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 数据存储与管理子系统 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 系统分析 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 | 12 |  |  | 2 | 22 | 36 |  |  |  |  |  |
| 56 | 400W智能球机 | 套 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 57 | 400W双目相机 | 套 |  | 15 | 6 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 58 | 视频监控杆件（高12米） | 套 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | 视频监控杆件（高12米，悬臂1.5米） | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 视频监控杆件（高10米，悬臂1.5米） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 视频监控杆件（高7米，悬臂3米） | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | 视频监控杆件（高6.2米，悬臂1.5米） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 视频监控杆件（高13米，悬臂3米） | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 视频监控杆件（高8米，双悬臂7米） | 套 |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 65 | 视频监控杆件（高12米，悬臂3米） | 套 |  | 4 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 66 | 安装支架 | 套 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 67 | 智能机箱（视频） | 套 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 43 |  |  |  |  |  |
| 68 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 43 |  |  |  |  |  |
| 69 | RVV 3×1.5mm2 | 米 | 144 | 210 | 273.6 | 29 | 495 | 1151.6 |  |  |  |  |  |
| 70 | YJV 3×4mm2 | 米 | 3228 | 2955 | 750 | 888 | 770 | 8591 |  |  |  |  |  |
| 71 | 室外防水六类双绞线 | 米 | 144 | 168 | 316.8 | 29 | 495 | 1152.8 |  |  |  |  |  |
| 72 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | 米 | 588 | 2865 | 361.2 | 180 | 490 | 4484.2 |  |  |  |  |  |
| 73 | SC50钢管及路面开挖恢复 | 米 | 2622 | 90 | 83 |  | 10 | 2805 |  |  |  |  |  |
| 74 | PE50管道及顶管施工 | 米 | 20 |  | 205.2 | 48 |  | 273.2 |  |  |  |  |  |
| 75 | C20混凝土包封 | m3 |  | 54 | 49.8 |  | 8 | 111.8 |  |  |  |  |  |
| 76 | 手井 | 座 | 14 | 46 | 45 | 6 | 9 | 120 |  |  |  |  |  |
| 77 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 9 | 16 | 11 | 2 | 4 | 42 |  |  |  |  |  |
| 78 | 20M数据专线租赁 | 条 |  | 11 | 8 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 79 | 30M数据专线租赁 | 条 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | 50M数据专线租赁 | 条 | 12 | 2 | 3 |  | 22 | 39 |  |  |  |  |  |
| 81 | 电表开户 | 项 |  | 12 | 8 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 82 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | （二）全景（高点）视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 全景摄像机 | 套 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 84 | 两枪一球摄像机（核心产品） | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 智能机箱 | 套 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 86 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 87 | YJV 3×4mm2 | 米 | 100 | 75 | 60 |  | 72 | 307 |  |  |  |  |  |
| 88 | 室外防水六类双绞线 | 米 | 100 | 60 | 45 |  | 72 | 277 |  |  |  |  |  |
| 89 | 30M数据专线租赁 | 条 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 90 | 50M数据专线租赁 | 条 | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 91 | 铁塔租赁 | 站 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 92 | 供电开户 | 处 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 93 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （三）事件检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 交通事件感知算法一体机 | 台 | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |
| 95 | 大模型分析处理一体机 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 96 | 系统平台服务器 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 一体机算法调试及场景适配 | 路 | 108 | 130 | 131 |  | 219 | 588 |  |  |  |  |  |
| 98 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （四）多功能交调站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 交通情况调查设备 | 套 |  | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 400W双目相机 | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 101 | 400万智能球机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 900W车牌识别设备 | 套 | 8 | 8 | 4 |  | 4 | 24 |  |  |  |  |  |
| 103 | 环保补光灯 | 套 | 20 | 20 | 12 |  | 12 | 64 |  |  |  |  |  |
| 104 | 融合终端服务器 | 套 | 3 | 4 | 2 |  | 2 | 11 |  |  |  |  |  |
| 105 | 交调站标识 | 套 |  | 8 |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
| 106 | L型杆件 | 套 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 107 | 杆件迁移 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 28米三柱式交调门架 | 套 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 109 | 34米三柱式交调门架 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 36米三柱式交调门架 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 智能机箱（交调） | 套 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |
| 112 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 5 | 4 | 2 |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |
| 113 | 5G室外无线网桥 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | RVV 3×1.5mm2 | m | 300 | 174 | 96 |  | 54 | 624 |  |  |  |  |  |
| 115 | YJV 3×4mm2 | m | 247 | 248 | 72 |  | 80 | 647 |  |  |  |  |  |
| 116 | 室外防水六类双绞线 | m | 300 | 140 | 96 |  |  | 536 |  |  |  |  |  |
| 117 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 247 | 248 |  |  | 54 | 549 |  |  |  |  |  |
| 118 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 150 |  |  |  | 80 | 230 |  |  |  |  |  |
| 119 | 手井 | 座 |  | 10 |  |  | 6 | 16 |  |  |  |  |  |
| 120 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 12 | 6 |  | 3 | 33 |  |  |  |  |  |
| 121 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 122 | 20M数据专线租赁 | 条 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 123 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （五）低空无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 站址服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 125 | 无人机平台服务 | 套 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | 低空飞行服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 127 | 无人机配套服务 | 套 |  | 5 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）智能冰雪监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 路面状况检测器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 129 | 控制器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 130 | 设备杆件 | 套 |  | 4 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 131 | 智能机箱（冰雪监测） | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 132 | RVV 3×1.5mm2 | m | 60 | 135 | 20 | 10 |  | 225 |  |  |  |  |  |
| 133 | YJV 3×4mm2 | m |  | 410 | 348 | 252 |  | 1010 |  |  |  |  |  |
| 134 | 室外防水六类双绞线 | m | 60 | 35 | 20 | 10 |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 135 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m |  | 300 | 230 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
| 136 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  | 25 | 45 | 36 |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 137 | PE50及顶管施工 | m |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 138 | 300×100桥架 | m |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 139 | C20混凝土包封 | m3 |  | 15 | 27 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 140 | 手井 | 座 |  | 17 | 13 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 141 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 7 | 2 | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 142 | 5G路由器 | 套 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 143 | 4G物联网卡 | 条 | 3 | 7 | 2 | 1 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 144 | 供电开户 | 处 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 145 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （二）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 诱导装置 | 套 |  |  | 144 | 572 |  | 716 |  |  |  |  |  |
| 147 | 能见度检测器 | 套 |  |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 148 | 诱导装置控制器 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 | 控制基站 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 150 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 151 | YJV 3×4mm2 | m |  |  | 348 | 684 |  | 1032 |  |  |  |  |  |
| 152 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 153 | PE50及土路肩开挖恢复 | m |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
| 154 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  | 45 | 84 |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 155 | PE50及顶管施工 | m |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 156 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 157 | 300×100桥架 | m |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 158 | 手井 | 座 |  |  | 14 | 2 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 159 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 160 | 4G物联网卡 | 条 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 161 | 5G路由器 | 套 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 162 | 供电开户 | 处 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 四、智慧隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）隧道积水监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 电子水尺 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | 报警终端 | 套 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | 遥测终端 | 套 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 167 | 系统硬件子系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | 系统软件子系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 系统分析 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 五、出入口协调控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 声光一体式警示柱 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 | 智能检测摄像机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 主路悬臂式LED屏 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 主路用雷达探测器 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 |  | 26 | 4 |  | 1 | 31 |  |  |  |  |  |
| 177 | 主动发光停车让行标志牌 | 套 |  | 24 | 4 |  | 4 | 32 |  |  |  |  |  |
| 178 | 主动发光指路标志 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | 交叉路口主动发光标志 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 180 | 注意行人主动发光标志 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 主动发光标志杆件 | 套 |  | 12 | 9 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 182 | 交叉路口标志牌拆除 | 项 |  | 40 | 5 |  | 8 | 53 |  |  |  |  |  |
| 183 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 184 | 控制柜 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 186 | YJV 3×4mm2 | m |  |  |  |  | 320 | 320 |  |  |  |  |  |
| 187 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 188 | PE50及土路肩开挖恢复 | m |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 189 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  |  |  | 123 | 123 |  |  |  |  |  |
| 190 | C20混凝土包封 | m3 |  |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
| 191 | 手井 | 座 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 192 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 50 | 9 |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |
| 193 | 数据专线租赁 | 条 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 诱导装置 | 套 |  |  |  | 234 |  | 234 |  |  |  |  |  |
| 196 | 地面诱导灯 | 套 |  |  |  | 575 |  | 575 |  |  |  |  |  |
| 197 | 声光一体式警示柱 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 198 | 路侧激光测距车检器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 199 | 能见度检测器 | 套 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 诱导装置控制器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 201 | 地面诱导灯控制器 | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 202 | 主路注意合流发光标志 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 203 | 杆件 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | 雷达 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 205 | 智能机箱 | 套 |  |  | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 206 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 207 | 设备杆件 | 套 |  |  | 2 | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 通信模块 | 套 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 209 | RVV 3×1.5mm2供电电缆 | m |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 210 | YJV 3×4 mm2供电电缆 | m |  |  |  | 1128 |  | 1128 |  |  |  |  |  |
| 211 | 室外防水六类双绞线 | m |  |  |  | 822 |  | 822 |  |  |  |  |  |
| 212 | PE50顶管施工管道 | m |  |  |  | 156 |  | 156 |  |  |  |  |  |
| 213 | 手井 | 座 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 214 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 4 | 8 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 215 | 4G物联网卡 | 项 |  |  | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 216 | 5G路由器 | 套 |  |  | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 217 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 六、智慧服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 车辆多维特征检测装置 | 套 |  | 8 | 4 |  | 10 | 22 |  |  |  |  |  |
| 219 | 卡口车辆管控服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 220 | 卡口车辆管控软件 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 222 | 机箱（落地） | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 223 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 根 |  | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 224 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 225 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 300 | 400 |  | 700 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 226 | 摄像机电源线 | m |  | 300 | 400 |  | 500 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 227 | 室外箱电源线 | m |  |  | 800 |  | 300 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 228 | 室外光缆 | m |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 229 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 230 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 231 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | （二）服务区停车位占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 车位占用检测摄像机 | 套 |  | 9 | 9 |  | 7 | 25 |  |  |  |  |  |
| 233 | 车位监测算法服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 234 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 根 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 236 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 237 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 650 | 900 |  | 400 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 238 | 摄像机电源线 | m |  | 650 | 900 |  | 400 | 1950 |  |  |  |  |  |
| 239 | 室外箱电源线 | m |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 240 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 241 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 242 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | （三）充电桩占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 车位占用检测摄像机 | 套 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 244 | 火点监测摄像机 | 套 |  | 2 | 4 |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 245 | 充电桩占用监测算法 | 套 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 246 | 视频监控杆件（高1.8m） | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 247 | 充电桩车位信息发布屏 | 套 |  | 2 | 4 |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 248 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 249 | 室外六类非屏蔽网线 | m |  | 300 | 400 |  | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 250 | 摄像机电源线 | m |  | 300 | 400 |  | 100 | 800 |  |  |  |  |  |
| 251 | 室外箱电源线 | m |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 252 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 253 | 辅材 | 批 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 254 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （四）服务区视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 全景摄像机 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 256 | 室外枪型摄像机 | 套 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 257 | 室内枪型摄像机 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 258 | 室外球型摄像机 | 套 |  |  | 6 |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 259 | 视频管理服务器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 260 | 广播主机 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 261 | 时序器 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 262 | IP网络监听音箱 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 263 | IP网络寻呼对讲主控台 | 套 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 264 | 寻呼话筒 | 套 |  | 6 | 2 |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |
| 265 | 视频监控杆件（高8m） | 根 |  | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 266 | 视频监控杆件（高15m） | 根 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 267 | 机箱 | 套 |  | 9 |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  |
| 268 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 |  | 4 | 2 |  | 3 | 9 |  |  |  |  |  |
| 269 | 室外6芯单模光纤 | 米 |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 270 | 室外箱电源线 | 米 |  | 3000 |  |  | 300 | 3300 |  |  |  |  |  |
| 271 | 室外六类非屏蔽网线 | 米 |  | 400 | 1300 |  | 400 | 2100 |  |  |  |  |  |
| 272 | 摄像机电源线 | 米 |  | 400 | 1300 |  | 400 | 2100 |  |  |  |  |  |
| 273 | 核心交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 274 | 视频存储（含19块16T硬盘） | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 275 | 视频存储（含5块16T硬盘） | 套 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 276 | 标准机柜 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 277 | 辅材 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 278 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | （五）服务区公众信息交互系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 服务区车位诱导屏 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 280 | 多功能集约型合杆 | 套 |  | 6 | 2 |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 281 | 入口分流显示屏 | 套 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 282 | 机箱 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 283 | 六类非屏蔽网线 | m |  | 400 | 600 |  | 200 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 284 | 室外6芯单模光纤 | m |  | 600 | 1200 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 285 | RVV3*6mm2 | m |  |  | 1200 |  | 200 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 286 | RVV3*1.5mm2 | m |  |  | 600 |  | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
| 287 | RVV3*2.5mm2 | m |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 288 | 管道开挖及恢复 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 289 | 辅材 | 项 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 290 | 系统对接 | 项 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | （六）服务区能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 智能电表 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 292 | 智能水表 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 293 | 网络控制器 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 294 | 控制箱 | 个 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 295 | 能耗监测管理软件 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 296 | RVV3*2.5mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 297 | RVSP2*1.0mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 298 | RVV2*1.0mm2 | m |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 299 | 辅材 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 300 | 系统对接 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （七）服务区智慧照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 智能照明控制系统 | 套 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 智能照明系统软件 | 套 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 303 | 线缆 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 304 | 辅材 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 305 | 系统对接 | 项 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （八）服务区中心配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 标准机柜 | 套 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 307 | 管理工作站 | 套 |  | 6 |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  |  |
| 308 | 管理服务器 | 台 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 309 | 防火墙（服务区） | 套 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 310 | 数据专线 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 311 | 互联网专线 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 312 | 辅材 | 项 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | （九）服务区车行道闸管控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 道闸主机 | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 314 | 智能道闸 | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 315 | 数字车检器（防闸） | 台 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 316 | 车行道闸控制软件 | 套 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 317 | 通讯线 | 米 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 318 | 六类非屏蔽网线 | 米 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 319 | 室外电源线 | 米 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 320 | 系统对接 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十）服务区综合管线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | PE50室外穿线管 | m |  | 2900 | 1600 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 322 | 室外管路HDPE75 | m |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 323 | SC50钢管室外穿线管 | m |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 324 | 过路SC100钢管室外穿线管 | m |  | 350 | 600 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |
| 325 | JDG25室内穿线管 | m |  | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |
| 326 | 手井 | 个 |  | 35 | 16 |  | 2 | 53 |  |  |  |  |  |
|  | 七、一张网出行服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动式应急预警服务设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | （一）移动式应急预警服务设备 | 辆 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 八、计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 视频存储（16盘位） | 台 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |
| 329 | 硬盘（8T） | 块 | 12 | 16 | 14 |  | 13 | 55 |  |  |  |  |  |
| 330 | 视频流媒体服务器 | 套 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 331 | 上云网关（200路） | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 332 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 333 | 智能机箱（视频） | 套 | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 334 | 服务区视频存储（含9块16T硬盘） | 台 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 335 | 服务区管理工作站 | 套 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 336 | 服务区管理服务器 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 337 | 服务区标准机柜 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 338 | 服务区VPN专线租赁 | 项 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 339 | 服务区互联网专线租赁 | 项 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 340 | 标准机柜 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 341 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 5 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 342 | 数据专线租赁 | 年 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 343 | 40KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 344 | 防火墙（市级） | 台 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 345 | 防火墙（区县） | 台 | 1 | 4 | 1 |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 346 | 日志审计 | 台 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 347 | 堡垒机 | 项 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 348 | 备份一体机 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 349 | 数据接入 | 项 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 350 | 系统功能调整及数据接入 | 项 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 351 | 数据对接 | 人/天 | 375 |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |
| 352 | 系统升级 | 项 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 353 | 事件检测系统软件 | 套 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 354 | 事件检测系统服务器 | 台 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 355 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 356 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 357 | 情报板内容安全防护软件 | 套 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 358 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 台 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 359 | 软件部署服务器 | 台 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 360 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 361 | 江苏省公路养护管理系统桥梁结构监测子系统升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 362 | 江苏省公路养护管理系统桥隧信息管理子系统升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 363 | 江苏省普通公路数据管理体系升级 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 364 | 标准类研究 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 采购包3

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 | 单价 (含税) | 合价 (含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扬州段 | 泰州段 | 南通段 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础设施监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路智能巡查系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能车载巡查设备租用服务 | 项 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据处理服务 |  | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆安装配套 | 项 | 3 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | （二）桥梁结构监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光电挠度仪（含固定支架） | 套 | 18 | 34 | 18 | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | 标靶 | 套 | 150 | 442 | 154 | 746 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频监控摄像机 | 台 | 4 | 1 | 17 | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 | 裂缝传感器 | 套 | 4 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能振动传感器 | 套 | 4 | 4 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 红外测温仪 | 套 | 2 | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 雷达水位计 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 5G路由器 | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4G物联网卡 | 处 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 13 | 工控机 | 台 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 14 | RVV-3*2.5mm² | 米 | 3000 | 5100 | 4500 | 12600 |  |  |  |  |  |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 3000 | 5100 | 4500 | 12600 |  |  |  |  |  |
| 16 | YJY-3*4mm² | 米 | 2000 | 3400 | 3000 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 17 | 线缆直埋施工 | 米 | 2000 | 3400 | 3000 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 18 | 线缆桥架/管道防护 | 项 | 10 | 17 | 15 | 42 |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能机箱（桥梁结构监测） | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 20 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 21 | 动态数据采集分析仪 | 台 | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 通用采集模块 | 台 | 2 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | 温度数据解析单元 | 项 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 边缘计算网关 | 套 | 10 | 17 | 15 | 42 |  |  |  |  |  |
| 25 | 视频监控杆件（高8m） | 套 | 4 |  | 12 | 16 |  |  |  |  |  |
| 26 | 智能集成立杆及基础 | 套 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 数据对接与配置 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 28 | 设备安装及辅材 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 29 | 系统软、硬件调试 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| 30 | 数据分析及服务 | 项 | 10 | 17 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
|  | （三）智能电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 智能电子界桩 | 套 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 32 | 电子界桩平台服务 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 车载定位终端 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 车载终端平台服务 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 供电电缆 | m |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | m |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 37 | 以太网线 | m |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 38 | 管道 | m |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | m |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| 40 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 41 | 手井 | 座 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | 4G物联网卡 | 处 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 43 | 5G路由器 | 项 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 44 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （四）路基路面长期性能观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 日常数据采集与测试服务 | 月 | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 46 | 特殊时间节点采集与测试服务 | 次 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 47 | 路面长期性能观测数据处理服务 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 系统接入 | 处 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 二、路网运行监测预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）路侧视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 400万智能球机 | 套 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 50 | 400W双目相机 | 套 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 51 | 两枪一球一体摄像机（核心产品） | 套 |  | 14 | 11 | 25 |  |  |  |  |  |
| 52 | 视频监控杆件（高12米，悬臂3米） | 套 | 3 | 6 | 29 | 38 |  |  |  |  |  |
| 53 | 视频监控杆件（高8米，悬臂6米） | 套 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | 视频监控杆件（高8米，双悬臂6米） | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 智能机箱（视频） | 套 | 6 | 13 | 29 | 48 |  |  |  |  |  |
| 56 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 6 | 13 | 29 | 48 |  |  |  |  |  |
| 57 | RVV 3×1.5mm2 | m | 80 | 293 | 551 | 924 |  |  |  |  |  |
| 58 | YJV 3×4mm2 | m | 576 | 730 | 2892 | 4198 |  |  |  |  |  |
| 59 | 供电架杆 | 个 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 室外防水六类双绞线 | m | 80 | 293 | 551 | 924 |  |  |  |  |  |
| 61 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 564 | 670 | 1872 | 3106 |  |  |  |  |  |
| 62 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 12 | 60 | 144 | 216 |  |  |  |  |  |
| 63 | SC50钢管及桥梁护栏抱箍安装 | m |  |  | 108 | 108 |  |  |  |  |  |
| 64 | PE50管道及顶管施工 | m |  |  | 474 | 474 |  |  |  |  |  |
| 65 | C20混凝土包封 | m3 | 7.2 | 48 | 86 | 141.2 |  |  |  |  |  |
| 66 | 手井 | 座 | 14 | 32 | 94 | 140 |  |  |  |  |  |
| 67 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 3 | 13 | 29 | 45 |  |  |  |  |  |
| 68 | 20M数据专线租赁 | 条 | 6 |  | 12 | 18 |  |  |  |  |  |
| 69 | 30M数据专线租赁 | 条 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 70 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 71 | 供电开户（含机箱、防雷器、电表等） | 处 | 2 | 12 | 20 | 34 |  |  |  |  |  |
| 72 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）事件检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 事件检测AI算法升级与扩展 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 泰州公路智慧巡检平台功能升级 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 泰州公路智慧巡检平台数据库及操作系统升级，同时做好原有数据适配 | 项 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.采购整套一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 交通事件感知算法一体机 | 台 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 大模型分析处理一体机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 78 | 一体机算法调试及场景适配 | 项 |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| 79 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2.复用原有服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 利旧服务器做算法升级/新增 | 项 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 81 | 视频接入费 | 路 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  |  |
| 82 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3.新增服务器、利旧算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 事件检测服务器 | 台 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 84 | 算法新增及视频接入 | 路 | 118 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 85 | 技术服务配套 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （三）多功能交调站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 交通情况调查设备 | 套 | 1 | 3 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
| 87 | 400万智能球机 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 400W双目相机 | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 89 | 900W车牌识别设备 | 套 | 10 | 10 | 8 | 28 |  |  |  |  |  |
| 90 | 环保补光灯 | 套 | 16 | 20 | 10 | 46 |  |  |  |  |  |
| 91 | 融合终端服务器 | 套 | 6 | 5 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |
| 92 | 交调站标识 | 套 | 12 | 10 | 4 | 26 |  |  |  |  |  |
| 93 | 双立柱交调门架 | 套 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 94 | 三柱式交调门架 | 套 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 | L型杆件 | 套 | 3 | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 96 | T型杆件 | 套 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 智能机箱（交调） | 套 | 6 | 8 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |
| 98 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 6 | 8 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |
| 99 | RVV 3×1.5mm2 | m | 200 | 144 | 96 | 440 |  |  |  |  |  |
| 100 | YJV 3×4mm2 | m | 240 | 500 | 606 | 1346 |  |  |  |  |  |
| 101 | 以太网线 | m | 200 | 144 | 96 | 440 |  |  |  |  |  |
| 102 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 180 | 500 | 546 | 1226 |  |  |  |  |  |
| 103 | SC50钢管 | m | 24 |  | 60 | 84 |  |  |  |  |  |
| 104 | PE50管道顶管施工 | m | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 105 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
| 106 | 手井 | 座 | 10 | 21 | 18 | 49 |  |  |  |  |  |
| 107 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 8 | 9 | 29 |  |  |  |  |  |
| 108 | 20M数据专线租赁 | 条 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 109 | 30M数据专线租赁 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 111 | 供电开户 | 处 | 1 | 5 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | 供电及数据专线迁移 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 迁移软件接入 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 杆件迁移 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （四）低空无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 无人机平台服务 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 低空飞行服务 | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 118 | 无人机配套服务 | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 三、恶劣气象通行安全预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）行车诱导及防碰撞预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 诱导装置 | 套 |  | 68 | 62 | 130 |  |  |  |  |  |
| 120 | 能见度检测器 | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | 诱导装置控制器 | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 控制基站 | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | 设备杆件 | 套 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 124 | RVV 3×1.5mm2 | m |  | 18 | 10 | 28 |  |  |  |  |  |
| 125 | YJV 3×4mm2 | m |  | 20 | 48 | 68 |  |  |  |  |  |
| 126 | 以太网线 | m |  | 18 | 10 | 28 |  |  |  |  |  |
| 127 | 管道 | m |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 128 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  | 20 | 24 | 44 |  |  |  |  |  |
| 129 | C20混凝土包封 | m3 |  | 16 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |
| 130 | 手井 | 座 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 131 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 132 | 4G物联网卡 | 处 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | 5G路由器 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | 供电开户 | 处 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | 安装辅材 | 项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | （二）恶劣气象精准监测预警服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 气象监测与数据处理 | 年 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 137 | 气象短时预报及数据处理 | 年 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | 气象三维模型建模与融合 | 年 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 139 | 安全预警模型构建 | 人月 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | （三）智能冰雪监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 路面状况检测器 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 141 | 控制器 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 142 | 监控立杆及基础（4.8m） | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 143 | 主路悬臂式LED屏 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 144 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 145 | 智能机箱（冰雪监测） | 套 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 146 | RVV 3×1.5mm2 | m | 118 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 147 | YJV 3×4mm2 | m | 1284 |  |  | 1284 |  |  |  |  |  |
| 148 | 室外防水六类双绞线 | m | 118 |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 149 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 960 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 150 | SC50钢管 | m | 324 |  |  | 324 |  |  |  |  |  |
| 151 | 手井 | 座 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 152 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 153 | 5G路由器 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 154 | 4G物联网卡 | 项 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 155 | 供电开户 | 处 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 156 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （四）智能除雪融冰无人机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 智能除雪融冰无人机 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 158 | 除冰融雪作业模块 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 159 | 辅助设备 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 160 | 无人机保险 | 年 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 161 | 航线规划 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | 飞行控制系统 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | 作业监控平台 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 | 技术服务 | 年 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 165 | 数据分析报告 | 年 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 四、出入口协调控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）无信号交叉口预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 声光一体式警示柱 | 套 | 10 | 11 | 2 | 23 |  |  |  |  |  |
| 167 | 智能检测摄像机 | 套 | 10 | 11 | 2 | 23 |  |  |  |  |  |
| 168 | 主动发光人行横道标志牌 | 套 | 20 | 58 | 58 | 136 |  |  |  |  |  |
| 169 | 主动发光停车让行标志牌 | 套 | 7 | 43 | 47 | 97 |  |  |  |  |  |
| 170 | 主动发光标志杆件 | 套 | 2 | 14 | 13 | 29 |  |  |  |  |  |
| 171 | 主路悬臂式LED屏 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 172 | 主路雷达探测器 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 173 | 主路悬臂式LED屏杆件 | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 174 | 主路交叉路口标志牌迁移及杆件拆除 | 项 | 25 | 12 | 2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 175 | 智能机箱（无信号交叉口预警） | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 176 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 177 | RVV 3×1.5mm2 | m | 264 | 331 | 48 | 643 |  |  |  |  |  |
| 178 | YJV 3×4mm2 | m | 1962 | 1410 | 1356 | 4728 |  |  |  |  |  |
| 179 | 以太网线 | m | 264 | 331 | 48 | 643 |  |  |  |  |  |
| 180 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m | 1584 | 950 | 342 | 2876 |  |  |  |  |  |
| 181 | PE50管道及顶管施工 | m |  | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 182 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m | 378 | 405 | 192 | 975 |  |  |  |  |  |
| 183 | C20混凝土包封 | m3 | 226.8 | 324 | 115 | 665.8 |  |  |  |  |  |
| 184 | 手井 | 座 | 63 | 51 | 16 | 130 |  |  |  |  |  |
| 185 | 杆件防撞反光膜 | 处 | 12 | 12 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |
| 186 | 20M数据专线租赁 | 条 | 6 |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 187 | 50M数据专线租赁 | 条 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 188 | 供电开户 | 处 | 12 | 9 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |
| 189 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）匝道分合流预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 主路注意合流发光标志 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 191 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 五、智慧服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）服务区出入口抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 车辆多维特征检测装置 | 套 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 193 | 卡口车辆管控服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 卡口车辆管控软件 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 视频监控杆件（高8m，悬臂6m） | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 196 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 197 | 摄像机电源线 | m | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 198 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （二）服务区停车位占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 车位占用检测摄像机 | 套 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 202 | 车位监测算法服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 204 | 摄像机电源线 | m | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 205 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 206 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （三）加油排队情况监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 火点监测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 | 加油排队情况监测摄像机 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 | 加油排队监测算法 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 211 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 212 | 摄像机电源线 | m | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 213 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 214 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 215 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （四）充电桩占用监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 车位占用检测摄像机 | 套 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 217 | 火点监测摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 218 | 充电桩占用监测算法 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 充电桩车位信息发布屏 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 220 | 视频监控杆件（高1.8m） | 套 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 222 | 摄像机电源线 | m | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 223 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 225 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （五）服务区视频监控系统（含全景） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 室外枪型摄像机 | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 227 | 室外球型摄像机 | 套 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 228 | 全景摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 229 | 室内枪型摄像机 | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 230 | 客流统计专用摄像机 | 套 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 231 | 智能机箱 | 套 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 232 | 视频管理服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 广播主机 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 | 时序器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | IP网络监听音箱 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 236 | IP网络寻呼对讲主控台 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 237 | 寻呼话筒 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 238 | 视频存储 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 239 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 240 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 241 | 视频监控杆件（高8米） | 套 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 242 | 视频监控杆件（高4.5米） | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 243 | 室外6芯单模光纤 | m | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 244 | 室外六类非屏蔽网线 | m | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 245 | 室外箱电源线 | m | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 246 | 摄像机电源线 | m | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 247 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 248 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （六）公众信息交互系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 多功能集约型合杆 | 套 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 250 | 入口可变情报板 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 251 | 数字人智能交互屏 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 252 | 六类非屏蔽网线 | m | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 253 | 室外6芯单模光纤 | m | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 254 | 室外电源线 | m | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 255 |  | m | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 256 | 管道开挖及恢复 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 257 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 258 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （七）能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 智能电表 | 套 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 260 | 智能水表 | 套 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 261 | 网络控制器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 262 | 控制箱 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 263 | 电源线 | 米 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 264 | RVSP2*1.0 | 米 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 265 | RVV2*1.0 | 米 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 266 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 267 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （八）智慧照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 智能照明控制系统 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 269 | 智能照明系统软件 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 270 | 线缆 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 271 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 272 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （九）智慧厕所系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 智慧厕位引导软件 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 274 | 智能管理终端主机 | 台 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 275 | 厕位活体探测器 | 台 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 276 | 双目客流统计器 | 台 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 277 | 智能环境检测仪 | 台 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 278 | 厕位指示灯 | 台 | 56 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 279 | SOS紧急按钮 | 台 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 280 | 声光报警器 | 台 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 281 | 55寸商用液晶电视 | 台 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 282 | 壁挂机柜 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 283 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 284 | 电源线 | 米 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 285 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 286 | 系统对接 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十）智慧淋浴系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 智慧控水器 | 套 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 288 | 智能电源 | 套 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 289 | 智慧管理系统 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 290 | 4G物联网卡 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 291 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十一）音视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 全频扬声器 | 只 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 293 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 294 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 295 | 数字音频矩阵 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 296 | 一拖二无线主机 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 297 | 无线手持话筒 | 支 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 298 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 299 | 数字会议主机 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 300 | 主席单元 | 支 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 代表单元 | 支 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 302 | 集中控制主机 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 303 | 定制编程软件 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 304 | 8路电源控制器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 305 | 无线终端接收器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 306 | 无线管理终端 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 307 | 混合矩阵机箱 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 308 | HDMI板卡 | 块 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 309 | 视频会议终端 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 310 | 摄像机 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 311 | 全向麦克 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 312 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十二）中心配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 液晶拼接屏 | 台 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 314 | 解码器 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 315 | 标准机柜 | 套 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 316 | 操作台 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 317 | 管理工作站 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 318 | 管理服务器 | 套 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 319 | KVM | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 320 | 20KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 321 | 蓄电池 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 322 | 精密空调 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 323 | 室内半球型摄像机 | 套 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 324 | IC卡 | 套 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 325 | 门禁控制器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 326 | 指纹刷卡密码器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 327 | 智能触摸控制器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 328 | 防火墙（服务区） | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 329 | 上网行为管理 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 330 | VPN专线 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 331 | 互联网专线 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 332 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十三）三维采集建模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 低空航摄采集 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 334 | 点云采集 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 335 | 单体化建模 | 项 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （十四）管道综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | PE50室外穿线管 | m | 7400 |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |
| 337 | SC50钢管室外穿线管 | m | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 338 | SC100钢管室外穿线管 | m | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 339 | JDG25室内穿线管 | m | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 340 | 手井 | 个 | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 六、“一张网”出行服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）可变情报板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 悬臂式可变情报板 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 342 | 可变情报板监控摄像机 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 343 | 悬臂式可变情报板杆件 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 344 | 智能机箱 | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 345 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 346 | RVV 3×1.5mm2 | m |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 347 | YJV 3×4mm2 | m |  |  | 156 | 156 |  |  |  |  |  |
| 348 | 以太网线 | m |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 349 | PE50管道及土路肩开挖恢复 | m |  |  | 114 | 114 |  |  |  |  |  |
| 350 | SC50钢管及路面开挖恢复 | m |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 351 | PE50管道及顶管施工 | m |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 352 | C20混凝土包封 | m3 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 353 | 手井 | 座 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 354 | 杆件防撞反光膜 | 处 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 355 | 数据专线租赁 | 条 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 356 | 供电开户 | 处 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 357 | 安装辅材 | 项 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 七、计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）计算存储、网络安全与系统接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | NVR（16盘位） | 台 |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 359 | 硬盘（8T） | 块 |  | 19 | 36 | 55 |  |  |  |  |  |
| 360 | 上云网关（100路） | 项 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 361 | 上云网关（200路） | 套 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 362 | 数据汇聚以太网交换机 | 台 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 363 | 情报板内容防护前端设备 | 套 | 5 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| 364 | 情报板内容安全防护软件 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 365 | 情报板内容安全防护软件服务器 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 366 | 全流量威胁探针 | 套 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 367 | 防火墙（市级） | 项 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 368 | 防火墙（区县级） | 项 | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 369 | 视频流媒体服务器 | 套 | 3 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 370 | 智能机箱（视频） | 套 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 371 | 工业以太网交换机（外场接入） | 套 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 372 | 智能机箱控制与管理系统软件 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 373 | 智能机箱控制与管理系统服务器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 374 | 30KVA不间断电源 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 375 | 系统数据接入 | 项 | 1 | 2 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |
| 376 | 安装辅材 | 项 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | （二）扬州公路AI应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | AI应用(PC端) | 人•月 | 51.8 |  |  | 51.8 |  |  |  |  |  |
| 378 | AI应用（移动端） | 人•月 | 19.8 |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |
| 379 | 数据管理 | 人•月 | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 380 | 数据接口 | 人•月 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 381 | GPU扩容 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | （三）扬州科技兴安管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 交通参数统计与分析 | 人•月 | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 383 | 设备管理 | 人•月 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 384 | 地图服务 | 人•月 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 385 | 无信号交叉口预警数据展示 | 人•月 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 386 | 云服务器租赁 | 年 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、技术文件

## （一）技术需求偏离表

| 序号 | 招标文件技术规格及要求 | 投标文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：年月日

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，投标人必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

## 五、商务文件

## （一）投标函

（采购人）：

你们（项目名称）的招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8．如果我方中标，我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

10.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：邮编：

联系人：电话：

法人代表或授权代表签字：

投标人名称：（公章）

日期：

## （二）法人授权委托书

致（采购人）：

本授权书宣告：

委托人：

地址：      法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证号码：联系方式：

兹委托受托人合法地代表我单位参加贵单位组织的（项目编号为：）的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人（公章）：

法定代表人：（签名或签章）

受托人：（签名）

年月日

附：法定代表人和受托人身份证复印件。

（三）联合体协议书（如需）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称：	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或签名章）

联合体成员名称：	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或签名章）

……

日期：______年月日

## （四）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：年月日

注：1.如投标人无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

## （五）投标人业绩

1、投标人业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 合同价格 | 采购人 | 联系电话 | 质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、政府采购政策

（一）政府采购促进中小企业发展政策

1.企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含 联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：年月日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位参加项目编号为______的______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：年月日

3.监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报告），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

5、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

7、本项目各采购包均接受联合体投标，联合体成员数量不得超过3名，中标后不允许转包（提供不转包的承诺）；

8、本项目不接受进口产品投标；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 八、信创国产化承诺函

致：         [采购人名称]

根据          [项目名称]的相关要求，我方就所提供软硬件产品和服务的信创国产化事宜，郑重作出如下承诺：

1.我方所提供软硬件产品和服务均符合《网络安全法》《数据安全法》和信创领域相关国家标准的要求，确保合规性与安全性。

2.本次所提供软硬件产品核心组件均来自国内自主可控厂商，产品已通过国家指定机构的安全可靠测评，在功能、性能和安全性上满足信创项目要求。

3.我方在服务期内持续跟进信创政策更新，确保产品和服务始终符合最新的国产化要求，如因政策调整需进行技术升级，相关费用由我方承担。

特此承诺！

承诺方（盖章）：       [投标人公章]

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

日期：______年____月____日

## 九、其他与项目有关的资料

根据招标文件和评标办法提供其他材料

## 十、联合体相关材料（如需）