苏州市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320500-TCJS-T2025-0011

采购单位：苏州市职业大学

项目名称：新能源汽车驱动总成实训室建设（一期）

项目类别：货物类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

2025年5月

总目录

前附表	3

第一章 谈判邀请函	5

第二章 谈判供应商须知	8

第三章 谈判响应文件格式	13

第四章 谈判采购内容	26

第五章 合同及主要条款	29

第六章 评审办法	34

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-TCJS-T2025-0011 |
| 2 | 项目名称 | 新能源汽车驱动总成实训室建设（一期） |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室 联系人：穆长喜、王焱、徐子怡 联系电话：0512-67216360 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市职业大学 地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号 联系人：杨益飞 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年5月22日09:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 9 | 谈判时间 谈判地点 | 2025年5月22日09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 谈判响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 11 | 报价本位币 | 人民币 |
| 12 | 现场踏勘 | 供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 成交 服务费 | 在规定时间内中标供应商向招标代理机构支付服务费，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照采购文件规定要求装订、密封、签署、盖章的； （三）不具备采购文件中规定资格要求的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

第一章 谈判邀请函

项目概况

苏州市职业大学 的 新能源汽车驱动总成实训室建设（一期） 项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）获取采购文件，并于2025年5月22日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-TCJS-T2025-0011

2、项目名称：新能源汽车驱动总成实训室建设（一期）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：人民币大写：陆拾伍万元整（小写650000.00元）

5、最高限价：人民币大写：陆拾伍万元整（小写650000.00元）

6、采购需求：新能源汽车驱动总成实训室建设（一期），详见招标文件第四章。

7、交货期：合同签订14天内在苏州市职业大学完成安装验收。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、报名时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2、报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2025年5月22日09：30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市职业大学

地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号

联系人：杨益飞

联系电话：0512-66503096

2、采购代理机构信息

名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电话：0512-67216360

3、项目联系方式

项目联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电  话：0512-67216360

第二章 谈判供应商须知

一、谈判响应文件的组成

1、封面

2、开标一览表（首次）

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2谈判供应商基本情况表（格式见第三章）；

3.3谈判供应商法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.5谈判供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1谈判响应函（格式见第三章）；

4.2报价分析表（格式见第三章）；

4.3响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（格式见第三章）；

4.4技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

4.5商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

4.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

4.7 投标（响应）保证承诺书、售后服务承诺书（格式见第三章）；

4.8 其他有关符合性证明的文件。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）谈判响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6、本项目的特定资格要求：无

7、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、谈判程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按照无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

8、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

9、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录并经采购人代表签字确认。

10、谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。原则上最终报价不得高于第一次报价，否则作无效响应报价处理。

11、供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

13、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并将合法获取采购文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：徐子怡、王焱、穆长喜

联系电话：0512-67216360

现场递交地址: 苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

邮寄收取地址: 苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室。

四、项目的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

五、综合说明及其它要求：

1、谈判供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、谈判说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理；

（3）机器码检查中，不同供应商使用同一台电脑编制响应文件的，响应文件将被认定为无效响应；

（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

3、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、关于政府采购促进中小企业、残疾人企业和监狱企业的发展政策要求：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标单位为小型和微型企业其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、响应文件中小微企业必须提供响应人签署《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造即可享受中小企业扶持政策，对投标(响应)供应商的企业类型不作要求;在工程和服务采购项目中，工程或者服务由中小企业承建(承接) 即可享受中小企业扶持政策，对采购项目中涉及的货物制造商的 企业类型不作要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件2. 投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：

项目名称：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件3. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我         （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为               号（项目编号）的竞争性谈判活动。

代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件4. 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号(项目编号)的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

附件5.谈判响应函

谈判响应函

致：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本谈判响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 附件6. 谈判供应商基本情况表

谈判供应商基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务 会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无 重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 附件7. 响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件10. 类似业绩一览表（格式，也可自行设计表格）

- 类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

- 附件11.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 其他未列明行业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 企业规模类型可通过该网站查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件12.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

- 附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 附件14.售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 专门电话技术支持服务 |  |  |
| 3 | 响应时间 |  |  |
| 4 | 实质性反应 |  |  |
| 5 | 上门解决或提供远程替代服务 |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：1.上述第1条请明确期限，第2、3、4、5条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

第四章 谈判采购内容

苏州天诚建设咨询事务所有限公司受苏州市职业大学的委托，就新能源汽车驱动总成实训室建设（一期）项目采用竞争性谈判方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次谈判。

一、项目编号：JSZC-320500-TCJS-T2025-0011

二、项目名称：新能源汽车驱动总成实训室建设（一期）

三、预算金额：人民币陆拾伍万元整（￥650000.00）

四、交货期：合同签订14天内在苏州市职业大学完成安装验收。

五、采购要求：

1、功能或目标

本项目应苏州市人民政府关于新能源汽车产业高质量发展行动计划，并结合学校现有“新能源汽车技术”新专业发展需要，针对性的建设新能源汽车驱动总成实训室，改造后可满足三相12-8极的开源开关磁阻电机以及六相12-10极开源开关磁阻电机的实验要求，该实验要求均需包含开源智能驱控系统、开源算法软件包、控制和驱动系统软件和硬件、教学资源包等组成。

2、采购清单

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开源开关磁阻电机实验平台 （三相12-8） | 一、平台基本组成 平台由带光电编码器和霍尔传感器的12-8三相开关磁阻电机、磁粉制动器、扭矩传感器、开源智能驱控系统、开源算法软件包、教学资源包组成。 二、主要性能参数 （一）开关磁阻电机 1、电机额定功率：500W； 2、电机额定转速：3000rpm。 （二）磁粉制动器 1、额定扭矩：0-5N·m； （三）高性能扭矩传感器 1、量程：5N·m； 2、灵敏度：0.5±10%mV/V； （四）开源智能驱控系统 1、控制和驱动系统硬件 （1）主控板：采用TI TMS320F28 xx型号芯片。 （2）底板： Buck电路输出为DC12V、DC5V和隔离DC5V给各个子板供电。DSP28XX控制电路分为母线电流采样和继电器控制电路、风扇控制电路、制动电阻控制电路以及所有子板电源控制电路； （3）信号采集板：主要由DC24V转DC±12V电路和DC5V转DC3.3V电路、4路-10V到+10V范围DA输出电路、1路-10V到+10VAD信号输入电路、隔离RS485通信电路、隔离CAN通信电路、2路霍尔信号调理电路、2路增量式编码器信号调理电路、蜂鸣器电路、按键开关电路、闪灯电路和拨码开关电路组成； （4）驱动板：为方便教学及科研，采用可插拔更换的不对称半桥驱动器模块(三块)。 2、控制和驱动系统软件 （1）具备PWM软件输出模块、 APC和CCC的控制算法软件模块、PID算法和电流、速度、位置三闭环算法软件模块、速度规划运动控制算法软件模块、IO模块库； (2)采用MATLAB/Simulink 工具箱封装实验案例，一体化使用和管理，支持实验案例动态恢复； （3）人机交互软件采用集成化设计，可直接在软件界面进行产品选择和实验选择。 三、售后服务 五年免费质保 | 1 | 套 |
| 2 | 开源开关磁阻电机实验平台 （六相12-10） | 一、平台基本组成 平台由带光电编码器和霍尔传感器的12-10六相开关磁阻电机、磁粉制动器、扭矩传感器、开源智能驱控系统、开源算法软件包、教学资源包组成。 二、主要性能参数 （一）开关磁阻电机 1、电机额定功率：500W； 2、电机额定转速：3000rpm。 （二）磁粉制动器 1、额定扭矩：0-5N·m； （三）高性能扭矩传感器 1、量程：5N·m； 2、灵敏度：0.5±10%mV/V； （四）开源智能驱控系统 1、控制和驱动系统硬件 （1）主控板：采用TI TMS320F28 xx型号芯片。 （2）底板： Buck电路输出为DC12V、DC5V和隔离DC5V给各个子板供电。DSP28XX控制电路分为母线电流采样和继电器控制电路、风扇控制电路、制动电阻控制电路以及所有子板电源控制电路； （3）信号采集板：主要由DC24V转DC±12V电路和DC5V转DC3.3V电路、4路-10V到+10V范围DA输出电路、1路-10V到+10VAD信号输入电路、隔离RS485通信电路、隔离CAN通信电路、2路霍尔信号调理电路、2路增量式编码器信号调理电路、蜂鸣器电路、按键开关电路、闪灯电路和拨码开关电路组成； （4）驱动板：为方便教学及科研，采用可插拔更换的不对称半桥驱动器模块(六块)。 2、控制和驱动系统软件 （1）具备PWM软件输出模块、 APC和CCC的控制算法软件模块、PID算法和电流、速度、位置三闭环算法软件模块、速度规划运动控制算法软件模块、IO模块库； (2)采用MATLAB/Simulink 工具箱封装实验案例，一体化使用和管理，支持实验案例动态恢复； （3）人机交互软件采用集成化设计，可直接在软件界面进行产品选择和实验选择。 三、售后服务 五年免费质保 | 1 | 套 |

3、交付时间和地点：合同签订14天内在苏州市职业大学完成安装验收。

4、服务标准、期限、效率等要求：自验收合格之日起免费质保期≥5年。

5、验收方案：开源开关磁阻电机实验平台（三相12-8）和开源开关磁阻电机实验平台（六相12-10）中的开关磁阻电机额定功率和额定转速、高性能扭矩传感器量程和灵敏度、磁粉制动器额定扭矩的正负误差不超过%5；高性能扭矩传感器灵敏度不超过%10。开源开关磁阻电机实验平台（三相12-8）和开源开关磁阻电机实验平台（六相12-10）中的开源智能驱控系统信号采集板、主控板和控制和驱动系统软件需要配合，通过操作PC端口仿真软件在线调参功能对系统的功率电路部分进行实时调控，修改不同转矩、转速等性能指标完成闭环仿真算法，达到启动、停止、加速、减速、正转和反转验证。

六、综合说明及其他要求

1、供应商按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、本项目报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、质保及售后服务要求

（1）质保要求：自验收合格之日起免费质保期≥5年。

（2）售后服务要求：工作日响应维修服务。

（3）售后服务：提供至少5年的免费质保，免费质保期自验收合格之日起计算。在安装验收合格后，提供“7*24小时”专门电话技术支持服务，在工作时间1小时内响应，在2小时内对甲方所提出的维修要求做出实质性反应，并提供应急策略。如因乙方设备故障而导致产品不能正常运行，且通过远程技术支持不能解决的，应承诺24小时内上门解决或提供远程替代服务。相关实训题库、教学资源终身免费升级更新。

5、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州天诚建设咨询事务所有限公司进行本项目政府采购         的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方               供货。

（1）甲方向乙方采购，具体的品种、规格要求详见附件。

（2）乙方对提供的设备应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。如甲方使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）本合同书；

（2）成交通知书；

（3）谈判采购文件及其附件；

（4）谈判响应文件；

（5）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

1、合同总价为__________（报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工）。

2、付款步骤及方式：

2.1 付款步骤：

（1）本项目的预付款为合同金额的30%。待合同签订后3天内，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单

C、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》

D、履约保证金缴纳凭证

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.2支付方式：转账

账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、标的物交货

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5、交付时间：合同签订14天内在苏州市职业大学完成安装验收。

6、交货地点：苏州市职业大学。

四、质量与验收：

1、包装：乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、如购买方在该设备和设备厂商提供的配套资源基础上进行二次开发，形成的新功能和新资源，其知识产权归购买方。

3、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

4、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局的检验结果为准，检验费由乙方支付。

五、售后服务：提供   年的免费质保，免费质保期自验收合格之日起计算。在安装验收合格后，提供“     小时”专门电话技术支持服务，在工作时间    小时内响应，在   小时内对甲方所提出的维修要求做出实质性反应，并提供应急策略。如因乙方设备故障而导致产品不能正常运行，且通过远程技术支持不能解决的，应承诺    小时内上门解决或提供远程替代服务。相关实训题库、教学资源终身免费升级更新。

六、伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

1.2提供标的物组装和维修所必需的工具；

1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

2、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿乙方损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期支付货款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但违约金总金额不得高于逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3乙方未按照本合同约定提供售后服务的，应按照【500】元/次向甲方支付违约金，违约【3】次以上的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方有其他违反本合同约定情形的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、其他特殊情况甲乙双方协商解决。

八、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它

1.双方签约人为各自法人代表（负责人）或授权代表，合同经双方代表签字加盖公章或合同章即生效。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

3. 本合同一式六份，其中甲方各执两份，代理机构执及政府采购监督管理部门各执一份，各份具有同等法律效力。

十二、争议解决

1. 甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、附则

1.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                      乙方：

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                   签约日期：

第六章 评审办法

一、成交规则

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型和微型企业，其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

响应文件中小微企业必须提供响应人签署《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、政府采购政策

（1）节能产品和环境标志产品

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

（2）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购﹝2017﹞11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

二、评审内容表

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 （填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品技术参数的符合性 |  |  |
| 3 | 交付（服务）时间、售后服务等承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

（全文完）