招　标　文　件

项目名称：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0193

江苏省政府采购中心

2024年5月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	5

八、其他	5

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

3.1分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购	16

3.2分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购	32

第四章 采购需求	48

4.1 分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购	48

4.2 分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购	128

第五章  评标方法与评标标准	152

5.1 分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购	152

5.2 分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购	159

第六章  投标文件格式	163

- 第一章  投标邀请

受江苏省地震局的委托，江苏省政府采购中心就江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目(JSZC-320000-SCZX-G2024-0193)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省巨灾防范工程数据平台建设 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年6月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0193

2.项目名称：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目

3.预算金额：分包一：1884.2318万元；分包二：1281.3万元。

4.本项目  设定  最高限价，最高限价: 分包一：1884.2318万元；分包二：1281.3万元。（报价超过预算做无效投标处理）

5.采购需求：项目整体要求包括：（1）完成江苏省巨灾防范工程数据平台建设，包括但不限于：信息化硬件系统（通信网络、计算存储资源、网络安全）、应急指挥系统、系统集成等的基础建设和定制软件开发；（2）应按照本项目的总体功能和目标要求，完成各系统内部功能以及跨系统之间的业务化集成；（3）配合完成与江苏省巨灾防范工程其他建设项目的联调联试及江苏省巨灾防范工程整体联调联试及验收。

分包一【江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购】：该分包包括通信网络设备和网络安全设备、应急指挥系统软硬件设备和环境改造等基础建设和定制软件开发，以及相关联调联试与集成等服务。

分包二【江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购】：该分包包括信息化硬件计算存储资源软硬件设备、工作站等基础建设，以及相关联调联试等服务。

6.合同履行期限：不迟于2024年12月之前完成系统集成建设和各项工作，具备项目验收条件。

7.项目实施地点：由采购人指定。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022或2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.是否接受联合体投标：否

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年6月14日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

集中勘察现场或答疑：因本项目涉及到省级中心机房现有UPS系统（含主机、电池、监控等）拆除及新UPS系统（含主机、电池、监控等）安装部署、现有机房各类设备搬迁安装定位，应急指挥系统以及系统集成等，现场情况较复杂，招标人将统一组织现场踏勘及答疑。安排如下：签到开始时间2024年6月3日上午9:00，签到截止时间2024年6月3日上午9:30，地点：江苏省南京市卫岗3号江苏省地震局新办公楼202室。供应商应安排项目负责人、技术人员（合计不超过3人）一并勘察现场，对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省地震局

地 址：南京市玄武区卫岗3号

联系人：祁竹

联系方式：025-84285661

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期三楼

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中带“★”标志为实质性要求）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收部门为江苏省地震局财资中心（快递运单上的收件人填写“财资中心”即可），联系地址：江苏省南京市玄武区卫岗3号省地震局新办公楼312，联系电话：025-84285529。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

3.1分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购协议合同

委 托 人（甲方）：   江苏省地震局

受 托 人（乙方）：

甲、乙双方根据           （项目名称）、        （项目编号）公开招标结果，签署本合同。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 合同组成文件

下列文件为本合同的组成部分：

1、合同、补充协议及相关附件；

2、中标通知书；

3、公开招标文件；

4、投标承诺函、投标文件及相关附件；

5、形成合同的其他文件（如有）；

6、甲方、乙方商定的其他必要文件（如有）。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

第二条 项目概况

1、项目名称：                                              。

2、项目内容概况：（依据本项目招标文件及中标人投标文件确定）。

3、项目服务期：                。

4、本项目总合同金额：       元，   （大写）   。其中各分部内容合同金额为：（1）硬件及安装调试部分合同金额      元，   （大写）   ；（2）软件及数据部分合同金额      元，   （大写）   ；（3）系统集成部分合同金额      元，  （大写）   。

5、本项目合同各分项金额：（以中标人投标文件内容为准，须另附）

第三条 服务内容

乙方为甲方提供以下技术服务：   按本项目招标文件和中标人投标文件及合同约定提供高质量的技术服务      。

第四条 履行地点和质量要求

1、本合同的履行地点：江苏省

2、实施质量要求：  合格（满足本项目招标文件质量要求）         。

第五条  工作条件和协作事项

1、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供本项目所需的相关资料和材料，并确保资料和材料的完整性、真实可靠性。

2、根据项目需要，甲方为乙方工作提供必要的协助，如现场位置、联系人、联系方式，以及与建设有关的各类协调工作。

3、乙方的义务

（1）乙方应接受甲方监督，维护甲方的合法权益。

（2）乙方应依据甲方要求为甲方提出合理、科学的实施方案。

（3）乙方自行承担施工所需要的现场条件，包括但不限于将施工用水、电力、通讯线路、道路等施工所必需的条件从施工场地外部接至项目实施地点，将施工场地与公共道路的通道开通，并使该通道达到施工适用标准或要求，以及将合同履行需要的其他设施提供至项目实施地点。

（4）自本合同签订之日起，乙方应按约履行其义务，按时完成并交付使用，其质量标准应符合本项目招标文件及相关法律法规的规定。

（5）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

（6）乙方完工且各分项初验完成并试运行期满1个月后，应在10个工作日内提交竣工验收申请。

（7）  无

第六条  项目经理

姓名：            ；

身份证号：            ；

乙方对项目经理的授权范围：            ；

关于项目经理每月在项目现场的时间要求：    按甲方要求   ；

乙方每年1月提交为项目经理缴纳上年度社会保险证明：

未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理。如乙方确需更换项目经理，应提前10个工作日提出书面申请通知甲方和监理（通知中应写明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等材料，并应当明确满足招标文件及合同所载明要求），经甲方和监理共同书面同意后方可更换。

第七条  知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同有关设施或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应向甲方支付合同总额百分之十、的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、公证费、调查取证费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误、甲方因乙方原因向第三方承担的损失等。

第八条  转包与分包

1、为落实政府采购中促进中小企业发展的要求，本项目专门面向中小企业预留份额，采购内容为硬件及安装调试部分中的安装调试部分内容，要求乙方将本项目该部分内容合同分包，中小企业分包合同金额为               ，大写           ；小微企业分包合同金额为           ，大写            。

乙方承担分包小微企业的一切连带责任。

乙方在与分包小微企业签订合同后10个工作日内将合同复印件提供给甲方。

2、如有转让和未经甲方书面同意的分包、转包行为，视为乙方根本违约，甲方有权给予终止并解除合同。乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

第九条  调试及验收

1、甲方对乙方提交的工程货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、质量参数等符合招标文件技术要求的，验收为合格，验收合格后出具《**货物签收单》，经甲方、乙方和监理三方签字确认后有效，《**货物签收单》一式四份。

2、对乙方交付的定制软件，甲方依据招标文件的技术要求和详细实施方案进行测试验收，验收合格后出具《**软件验收报告（含测试报告）》，经甲方和乙方双方签字确认后有效，一式四份。

3、对乙方建设完成的应急指挥系统环境改造工程，甲方依据招标文件技术要求和国家质量标准组织验收，验收合格后出具《**应急指挥系统环境改造工程验收报告》，经甲方和乙方双方签字确认后有效，一式四份。

4、对乙方提交的系统集成类服务，甲方依据招标文件技术要求和详细实施方案组织验收，验收合格后出具《**系统集成验收报告》，经甲方和乙方双方签字确认后有效，一式四份。

5、乙方交付前应对工程货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为乙方申请交付验收和甲方接收使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及技术服务方案交付甲方。

6、乙方提供的工程货物及服务在使用前由乙方负责安装及调试，甲方协助配合，直至符合招标文件要求的最终技术要求。

7、乙方交付的本项目重要核心产品（以招标文件要求为准），应根据甲方要求提供原厂家参数材料，并对核心产品的性能与质量及解决可能存在的问题做出相应承诺作为验收材料。

8、对技术复杂、涉及项目关键性能的工程货物及服务，甲方可请具有相应资质的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。由乙方向第三方专业检测机构支付验收费用。

9、乙方完成本项目约定的全部建设任务及各分项初验，完成不少于1个月的试运行，乙方书面向甲方申请整体项目验收，甲方组织整体项目验收合格后出具《江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成验收报告》。

以上任何部分若出现验收不合格的情况，乙方应在甲方规定的时限内完成整改，若整改不到位，按本合同第十五条执行。

第十条  与本项目有关的货物及服务包装、发运及运输

1、乙方应在工程货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书或实施方案、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。如乙方不能完全交付的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

3、乙方在工程货物及服务发运手续办理完毕后     小时内或交付到甲方     小时前书面通知甲方，以准备接受交付。

4、工程货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、工程货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且经甲方签收并验收合格后视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物及服务已送达。

第十一条  质量保障及售后

1、乙方提供的工程货物及服务在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方在收到甲方通知后三个工作日内应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，议价不能取得一致的应当按照招标响应中该产品所载明价格处置。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场，以便及时为甲方解决相应问题。若不能现场解决，乙方应按照招投标文件服务响应相关条款执行。

3、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、本项目免费质保期为  根据招标文件中4.1.8技术支持与服务要求相关条款和《附件一工程质量保修承诺书》等  ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的软硬件设备，按不高于原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，没有零部件价格的单套软硬件设备单次维修费用不高于投标响应文件中该设备投标单价的10%（含配件、人工、上门、检测、开发等所有费用））。

第十二条  税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  合同金额支付方式

1、甲方向乙方支付合同总额为：人民币     （大写）元整。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方须向甲方开具发票。

4、甲方付款方式：

（1）合同签订生效后，7个工作日以内，乙方向甲方支付合同总额的5%的履约保证金，并书面提交付款申请。甲方收到履约保证金和书面付款申请后，通知乙方开具合同总金额的  30  %增值税专用发票，甲方收到发票后于   7  个工作日内向乙方支付合同总金额的  30 %，作为本项目的首付款；金额为：        万元  。

（2）乙方完成建设场址确认、施工图纸设计、软件系统设计概要、设备采购清单与参数确认、详细施工方案等提交，通过甲方专家评审；乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  25  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 25 %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的 25 %；金额为：         万元  。

（3）完成信息化硬件系统通信网络与网络安全设备到货开箱验收合格。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  18  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 18 %增值税专用发票之日起     7    个工作日内，向乙方支付合同总金额的18 %；金额为：          万元  。

（4）完成应急指挥系统硬件设备到货开箱验收合格。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  10  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 10 %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的 10  %；金额为：          万元  。

（5）完成应急指挥系统环境改造工程。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  5  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 5 %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的 5  %；金额为：          万元  。

（6）完成系统集成及项目各分项初验。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方书面同意后，乙方开具合同总金额的  7  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 7 %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的 7  %；金额为：          万元  。

（7）完成全部分项初验并试运行期满1个月，乙方提供建设的全部材料，经甲方组织项目档案验收合格、竣工验收合格并通过结算审计后，乙方向甲方提交书面付款申请，经甲方书面同意后，付至本项目经审计后审定价的100%。

（8）项目合同所有设备和系统的维保或质保到期后，乙方提交书面申请并经甲方书面确认无质量问题、故障已解决且服务合格，并与甲方无任何经济纠纷后无息退还履约保证金。

（9）本项目系财政专项拨款，如受预算经费下达时间影响，甲方支付时间顺延，并以预算经费下达为准，因此产生的延迟支付不视为甲方违约。

5、银行账户

（1）甲方开户银行名称及账号：

收款单位全称：

开户银行：                    ，帐号：

地    址：                    ，电话：

（2）乙方开户银行名称及帐号：

收款单位全称：

开户银行：                    ，帐号：

地    址：                    ，电话：

第十四条  合同的变更

1、本合同的变更须经双方当事人协商一致后达成书面补充协议，并由双方签字盖章后生效。

2、如发生以下情况之一，甲方应征得乙方的同意，甲、乙双方应就增加工作内容的费用总额、支付方式、完成期限等相关事宜另行达成书面补充协议。

（1）甲方提出超过本技术合同服务范围要求；

（2）因项目建设内容、建设规模、生产工艺、融资方案等发生重大变动，导致报告成稿必须作相应调整，修改工作量较大或需重新安排进行专家评审。

第十五条  违约责任

1、甲方违反本合同约定，未能按期向乙方相应合同约定费用时，应按银行同期贷款利率加付利息。

2、甲方违反本合同约定，未能向乙方提供项目申请报告所需的相关资料和材料，或者所提供的资料和材料存在虚假、错误、不完整性的情况，应顺延乙方完成技术服务的期限。

3、乙方违反本合同约定，未能按期或根据甲方要求完成项目建设需要时，每逾期一天按合同额的  1 ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期50日的，视为乙方根本违约，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

乙方所交的设备、材料、提供的服务不符合项目建设需要、招标文件、投标文件承诺、国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方自愿更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的或更换后仍不符合前述要求的，视为乙方根本违约，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

4、合同履行期间，如发生第三方因乙方或乙方人员原因向甲方的赔偿请求，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，并承担甲方的所有损失包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

5、甲方有权从待付款中扣除乙方的违约金、赔偿费，甲方扣款后通知乙方，乙方无异议。

6、所有违约金和赔偿金的支付不减轻违约方合同项下的任何责任和义务。

第十六条  项目联系人（项目经理）

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，联系电话为      ，通讯地址为      ；乙方指定     为乙方项目联系人，联系电话为      ，通讯地址为      。

双方通过上述指定联系人或接收地址等方式联系或送达相关文件资料后，均视为履行了通知义务。一方指定联系人或地址变更，应在3个工作日内将书面通知另一方。一方依信赖送达文件的，均视为已经送达；因一方未通知对方，造成无法送达的，由一方自行承担责任。

双方均确认，上述通讯地址为因本协议履行发生争议后，法院文书送达地址。

2、项目联系人承担以下责任：保持联系，确保工作顺利完成。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。

第十七条  乙方应提出付款申请和相关付款要求材料，只有乙方符合付款要求时，甲方才可付款。

第十八条  合同的解除

1、双方协商一致，可以解除合同。任何一方擅自解除合同而给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。违约方向另一方支付合同总额百分之五的违约金，如造成对方损失超过违约金的，超出部分由违约方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

2、发生不可抗力，致使本合同履行不能，双方经协商一致，可以解除合同，互不承担违约责任。

第十九条  合同争议的解决

甲、乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条  本合同为框架协议合同，项目建设要求和技术标准以招标文件和中标人的投标文件为准，具有同等法律效力。

第二十一条  未尽事宜，甲、乙双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十二条  本合同壹式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

第二十三条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲    方：江苏省地震局                   乙    方：

（盖章）                                （盖章）

法人代表或授权人（签章）：               法人代表或授权人（签章）：

联 系 人：                               项目经理：

电    话：                               电    话：

地    址：                               地    址：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮    编：                               邮    编：

日    期：     年   月   日              日    期：     年   月   日

#### 附件一：工程质量保修承诺书

致:江苏省地震局

我司为保证                        （项目名称）内与工程有关部分，在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，提供工程质量保修承诺书。在质量保修期内按照有关管理规定承担本工程质量保修责任及护养责任。具体承诺如下：

一、保修 范围、内容、质保期限

质量保修约定如下：本协议书为            （项目名称）关于工程质量保修的补充内容，保修范围 、内容与招标文件、投标文件、合同一致。

二、本项目涉及的所有工程质量保修的内容

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

自工程竣工验收之日起（甲方签署竣工证书为竣工日）起计。

三、缺陷责任期

本项目内工程有关部分，缺陷责任期为 36 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，我司承诺应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。我司不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，按照实际修理发票金额，经费从履约保证金中支付，我司在收到扣款通知后7个工作日内补足履约保证金。

2．发生紧急事故需抢修的，我司承诺在接到事故通知后，立即按照招标文件相关条款时限要求到达事故现场抢修。我司不能立即派人保修的，甲方可以委托他人修理，按照实际修理发票金额，修理费从履约保证金中支付，我司在收到扣款通知后7个工作日内补足履约保证金。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，我司承诺实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

超出质保期的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

工程质量保修承诺书由我司在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

乙方：(公章)

乙方法定代表人：(签章)

年      月     日

#### 附件二：保密协议

甲 方：

乙 方：

鉴于甲、乙双方拟在                           项目中进行合作（下称“项目”），甲方就该项目的实施以及合作过程中，向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属于甲方合法所有；鉴于甲方希望对协议所述保密信息予以有效保护，特签订如下协议：

一、“保密信息”是指本协议提及的以下信息：

1、双方就项目首次接触后，甲方以书面、口头或电子的形式向乙方提供的任何信息，包括但不限于： 项目名称、项目背景、工作内容、工作成果、建设图纸、设计方案、技术资料等信息。

2、在双方合作过程中产生的与合作项目有关的信息。

3、上述保密信息不包括任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时一方通过其它合法途径已获得的信息。

4、甲方依照法律规定和有关协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

二、披露保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、报告、手册、图纸、网页、电子邮件等，或以口头方式披露信息。

三、保密义务：

1、乙方对甲方提供的所有信息加以保密，并采取保密措施和制度保护该信息，不得擅自复印、拷贝、摘抄；只允许本单位参与项目的职工了解上述信息，所有职工均有保密义务。

2、不向任何第三方公开、转让、许可、泄露这些信息，也不让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。除用于履行与披露方合作项目外，任何时候均不得利用该保密信息，不复制或通过反向工程使用该秘密。各方应当与能接触该保密信息的员工、代理等签订保密协议。

3、本协议下，甲方提供的保密信息的知识产权归甲方所有，乙方只能在商定的合作项目范围内使用，不得用于任何其他未经对方书面许可的项目。双方之间信息的交流并不意味着向另一方转让或许可使用这些信息。

4、乙方对项目合作过程中产生的与合作项目有关的信息负有保密义务，未经另一方书面确认，不得以任何方式披露、非为项目目的使用或者许可他人使用。

5、双方项目终止后，乙方应该在1个月内向甲方归还涉及保密信息的所有资料，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应立即删除，并承诺不保留任何副本。

四、应有管辖权的司法机关的要求披露保密信息的，不视为违反保密义务。

五、本协议不因合作项目的终止而无效。在双方项目终止后，本协议仍保持原有的法律效力。

六、本协议包含了双方与此保密事务有关的所有协议。其它任何在先的或暂时的协议、表达或保证，都从属于本协议。如对本协议进行变更，则必须经双方在变更的书面文件上签字盖章才能生效。

七、如果乙方、乙方雇员或者附属于该方的其他人员违反本协议的任何约定，并应赔偿甲方的所有直接及间接损失，包括但不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

八、声明与保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本协议。

2、甲方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，有权签署并有能力履行本协议。

2、乙方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

九、与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定：任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十一、本协议可以作为技术协议/协议的附件存在，也可以作为独立的协议存在。无论以何种方式存在，均应由双方授权代表签字，并加盖双方单位公章或协议章后生效。本协议为            （项目名称）合同文件的附件，与合同具有同等的法律效力，双方签署立即生效。

十二、本合同壹式捌份，甲乙双方各执肆份。自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

十三、特别约定：签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销情形，自愿签订本合同。

十四、送达地址确认。签约各方一致同意在本合同尾部签名处各方预留的基本信息，作为各方有效的送达地址。各方均确认：该送达地址除适用于当事各方的互相送达外，还适用于在处理纠纷时，法院诉讼、执行及仲裁单位送达所有法律文书时的有效送达地址。如任何一方变更该送达地址的，应当自变更之日起以书面方式告知签约的其他方，否则仍视为该送达地址有效，因此导致任何未能送达的不利后果等，均由变更方自行承担。

十五、乙方保证，乙方已与乙方人员签订保密协议。若乙方人员泄露保密信息或非法使用保密信息的，视同乙方违反本合同及国家保密规定，乙方应按照国家保密规定承担责任。

甲方：（盖章）                    乙方：(盖章)

法定代表人或                      法定代表人或

其授权的代理人（签章)：           其授权的代理人(签章)：

日      期：                      日       期：

3.2分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源

采购协议合同

委 托 人（甲方）：   江苏省地震局

受 托 人（乙方）：

甲、乙双方根据           （项目名称）、        （项目编号）公开招标结果，签署本合同。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条 合同组成文件

下列文件为本合同的组成部分：

1、合同、补充协议及相关附件；

2、中标通知书；

3、公开招标文件；

4、投标承诺函、投标文件及相关附件；

5、形成合同的其他文件（如有）；

6、甲方、乙方商定的其他必要文件（如有）。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

第二条 项目概况

1、项目名称：                                              。

2、项目内容概况：（依据本项目招标文件及中标人投标文件确定）。

3、项目服务期：                。

4、本项目总合同金额：       元，   （大写）   。

5、本项目合同各分项金额：（以中标人投标文件内容为准，须另附）

第三条 服务内容

乙方为甲方提供以下技术服务：   按本项目招标文件和中标人投标文件及合同约定提供高质量的技术服务      。

第四条 履行地点和质量要求

1、本合同的履行地点：江苏省

2、实施质量要求：  合格（满足本项目招标文件质量要求）         。

第五条  工作条件和协作事项

1、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供本项目所需的相关资料和材料，并确保资料和材料的完整性、真实可靠性。

2、根据项目需要，甲方为乙方工作提供必要的协助，如现场位置、联系人、联系方式，以及与建设有关的各类协调工作。

3、乙方的义务

（1）乙方应接受甲方监督，维护甲方的合法权益。

（2）乙方应依据甲方要求为甲方提出合理、科学的实施方案。

（3）乙方自行承担施工所需要的现场条件，包括但不限于将施工用水、电力、通讯线路、道路等施工所必需的条件从施工场地外部接至项目实施地点，将施工场地与公共道路的通道开通，并使该通道达到施工适用标准或要求，以及将合同履行需要的其他设施提供至项目实施地点。

（4）自本合同签订之日起，乙方应按约履行其义务，按时完成并交付使用，其质量标准应符合本项目招标文件及相关法律法规的规定。

（5）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

（6）乙方完工且各分项初验完成并试运行期满1个月后，应在10个工作日内提交竣工验收申请。

（7）  无

第六条  项目经理

姓名：            ；

身份证号：            ；

乙方对项目经理的授权范围：            ；

关于项目经理每月在项目现场的时间要求：    按甲方要求   ；

乙方每年1月提交为项目经理缴纳上年度社会保险证明：

未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理。如乙方确需更换项目经理，应提前10个工作日提出书面申请通知甲方和监理（通知中应写明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等材料，并应当明确满足招标文件及合同所载明要求），经甲方和监理共同书面同意后方可更换。

第七条  知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同有关设施或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应向甲方支付合同总额百分之十、的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、公证费、调查取证费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误、甲方因乙方原因向第三方承担的损失等。

第八条  转包与分包

1、为落实政府采购中促进中小企业发展的要求，本项目专门面向中小企业预留份额，采购内容为硬件及安装调试部分中的安装调试部分内容，要求乙方将本项目该部分内容合同分包，中小企业分包合同金额为               ，大写           ；小微企业分包合同金额为           ，大写            。

乙方承担分包小微企业的一切连带责任。

乙方在与分包小微企业签订合同后10个工作日内将合同复印件提供给甲方。

2、如有转让和未经甲方书面同意的分包、转包行为，视为乙方根本违约，甲方有权给予终止并解除合同。乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

第九条  调试及验收

1、甲方对乙方提交的工程货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、质量参数等符合招标文件技术要求的，验收为合格，验收合格后出具《**货物签收单》，经甲方、乙方和监理三方签字确认后有效，《**货物签收单》一式四份。

2、对乙方提交的系统集成类服务，甲方依据招标文件技术要求和详细实施方案组织验收，验收合格后出具《**系统集成验收报告》，经甲方和乙方双方签字确认后有效，一式四份。

3、乙方交付前应对工程货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为乙方申请交付验收和甲方接收使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及技术服务方案交付甲方。

4、乙方提供的工程货物及服务在使用前由乙方负责安装及调试，甲方协助配合，直至符合招标文件要求的最终技术要求。

5、乙方交付的本项目重要核心产品（以招标文件要求为准），应根据甲方要求提供原厂家参数材料，并对核心产品的性能与质量及解决可能存在的问题做出相应承诺作为验收材料。

6、对技术复杂、涉及项目关键性能的工程货物及服务，甲方可请具有相应资质的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。由乙方向第三方专业检测机构支付验收费用。

7、乙方完成本项目约定的全部建设任务及各分项初验，完成不少于1个月的试运行，乙方书面向甲方申请整体项目验收，甲方组织整体项目验收合格后出具《江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源验收报告》。

以上任何部分若出现验收不合格的情况，乙方应在甲方规定的时限内完成整改，若整改不到位，按本合同第十五条执行。

第十条  与本项目有关的货物及服务包装、发运及运输

1、乙方应在工程货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书或实施方案、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。如乙方不能完全交付的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

3、乙方在工程货物及服务发运手续办理完毕后     小时内或交付到甲方     小时前书面通知甲方，以准备接受交付。

4、工程货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、工程货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且经甲方签收并验收合格后视为交付，乙方同时需书面通知甲方货物及服务已送达。

第十一条  质量保障及售后

1、乙方提供的工程货物及服务在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方在收到甲方通知后三个工作日内应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，议价不能取得一致的应当按照招标响应中该产品所载明价格处置。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场，以便及时为甲方解决相应问题。若不能现场解决，乙方应按照招投标文件服务响应相关条款执行。

3、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、本项目免费质保期为  根据招标文件中4.2.8技术支持与服务要求相关条款和《附件一工程质量保修承诺书》等  ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，按不高于原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格，没有零部件价格的单套软硬件设备单次维修费用不高于投标响应文件中该设备投标单价的10%（含配件、人工、上门、检测、开发等所有费用））。

第十二条  税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  合同金额支付方式

1、甲方向乙方支付合同总额为：人民币     （大写）元整。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方须向甲方开具发票。

4、甲方付款方式：

（1）合同签订生效后，7个工作日以内，乙方向甲方支付合同总额的5%的履约保证金，并书面提交付款申请。甲方收到履约保证金和书面付款申请后，通知乙方开具合同总金额的  30  %增值税专用发票，甲方收到发票后于   7  个工作日内向乙方支付合同总金额的  30  %，作为本项目的首付款；金额为：        万元  。

（2）乙方完成建设场址确认、设备采购清单与参数确认、详细施工方案等提交，通过甲方专家评审；乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  25  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 25 %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的 25 %；金额为：         万元  。

（3）完成信息化硬件系统计算存储资源设备到货开箱验收合格。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方审核同意后，乙方开具合同总金额的  20  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的 20%增值税专用发票之日起     7    个工作日内，向乙方支付合同总金额的20 %；金额为：          万元  。

（4）完成信息化硬件系统计算存储资源设备安装调试及初验。乙方完成上述建设任务，提供相关证明材料，经监理和跟踪审计审核无误后，向甲方提交书面付款申请；经甲方书面同意后，乙方开具合同总金额的  15  %增值税专用发票，甲方自收到合同总金额的  15  %增值税专用发票之日起   7  个工作日内，向乙方支付合同总金额的  15  %；金额为：          万元  。

（5）试运行期满1个月，乙方提供建设的全部材料，经甲方组织项目档案验收合格、竣工验收合格并通过结算审计后，乙方向甲方提交书面付款申请，经甲方书面同意后，付至本项目经审计后审定价的100%。

（6）项目合同所有设备和系统的维保或质保到期后，乙方提交书面申请并经甲方书面确认无质量问题、故障已解决且服务合格，并与甲方无任何经济纠纷后无息退还履约保证金。

（7）本项目系财政专项拨款，如受预算经费下达时间影响，甲方支付时间顺延，并以预算经费下达为准，因此产生的延迟支付不视为甲方违约。

5、银行账户

（1）甲方开户银行名称及账号：

收款单位全称：  江苏省地震局

开户银行：                    ，帐号：

地    址：                    ，电话：

（2）乙方开户银行名称及帐号：

收款单位全称：

开户银行：                    ，帐号：

地    址：                    ，电话：

第十四条  合同的变更

1、本合同的变更须经双方当事人协商一致后达成书面补充协议，并由双方签字盖章后生效。

2、如发生以下情况之一，甲方应征得乙方的同意，甲、乙双方应就增加工作内容的费用总额、支付方式、完成期限等相关事宜另行达成书面补充协议。

（1）甲方提出超过本技术合同服务范围要求；

（2）因项目建设内容、建设规模、生产工艺、融资方案等发生重大变动，导致报告成稿必须作相应调整，修改工作量较大或需重新安排进行专家评审。

第十五条  违约责任

1、甲方违反本合同约定，未能按期向乙方相应合同约定费用时，应按银行同期贷款利率加付利息。

2、甲方违反本合同约定，未能向乙方提供项目申请报告所需的相关资料和材料，或者所提供的资料和材料存在虚假、错误、不完整性的情况，应顺延乙方完成技术服务的期限。

3、乙方违反本合同约定，未能按期或根据甲方要求完成项目建设需要时，每逾期一天按合同额的  1 ‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期50日的，视为乙方根本违约，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

乙方所交的设备、材料、提供的服务不符合项目建设需要、招标文件、投标文件承诺、国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方自愿更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的或更换后仍不符合前述要求的，视为乙方根本违约，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失如重新招标费用、重新招标的中标价与原中标价的价差、补救措施费用、工期延误等。

4、合同履行期间，如发生第三方因乙方或乙方人员原因向甲方的赔偿请求，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，并承担甲方的所有损失包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

5、甲方有权从待付款中扣除乙方的违约金、赔偿费，甲方扣款后通知乙方，乙方无异议。

6、所有违约金和赔偿金的支付不减轻违约方合同项下的任何责任和义务。

第十六条  项目联系人（项目经理）

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，联系电话为      ，通讯地址为      ；乙方指定     为乙方项目联系人，联系电话为      ，通讯地址为      。

双方通过上述指定联系人或接收地址等方式联系或送达相关文件资料后，均视为履行了通知义务。一方指定联系人或地址变更，应在3个工作日内将书面通知另一方。一方依信赖送达文件的，均视为已经送达；因一方未通知对方，造成无法送达的，由一方自行承担责任。

双方均确认，上述通讯地址为因本协议履行发生争议后，法院文书送达地址。

2、项目联系人承担以下责任：保持联系，确保工作顺利完成。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。

第十七条  乙方应提出付款申请和相关付款要求材料，只有乙方符合付款要求时，甲方才可付款。

第十八条  合同的解除

1、双方协商一致，可以解除合同。任何一方擅自解除合同而给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。违约方向另一方支付合同总额百分之五的违约金，如造成对方损失超过违约金的，超出部分由违约方继续承担赔偿责任，赔偿包括不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

2、发生不可抗力，致使本合同履行不能，双方经协商一致，可以解除合同，互不承担违约责任。

第十九条  合同争议的解决

甲、乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条  本合同为框架协议合同，项目建设要求和技术标准以招标文件和中标人的投标文件为准，具有同等法律效力。

第二十一条  未尽事宜，甲、乙双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十二条  本合同壹式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

第二十三条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲    方：江苏省地震局                   乙    方：

（盖章）                                （盖章）

法人代表或授权人（签章）：               法人代表或授权人（签章）：

联 系 人：                               项目经理：

电    话：                               电    话：

地    址：                               地    址：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮    编：                               邮    编：

日    期：     年   月   日              日    期：     年   月   日

#### 附件一：工程质量保修承诺书

致:江苏省地震局

我司为保证                        （项目名称）内与工程有关部分，在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，提供工程质量保修承诺书。在质量保修期内按照有关管理规定承担本工程质量保修责任及护养责任。具体承诺如下：

一、保修 范围、内容、质保期限

质量保修约定如下：本协议书为            （项目名称）关于工程质量保修的补充内容，保修范围 、内容与招标文件、投标文件、合同一致。

二、本项目涉及的所有工程质量保修的内容

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

自工程竣工验收之日起（甲方签署竣工证书为竣工日）起计。

三、缺陷责任期

本项目内工程有关部分，缺陷责任期为 36 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，我司承诺应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。我司不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，按照实际修理发票金额，经费从履约保证金中支付，我司在收到扣款通知后7个工作日内补足履约保证金。

2．发生紧急事故需抢修的，我司承诺在接到事故通知后，立即按照招标文件相关条款时限要求到达事故现场抢修。我司不能立即派人保修的，甲方可以委托他人修理，按照实际修理发票金额，修理费从履约保证金中支付，我司在收到扣款通知后7个工作日内补足履约保证金。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，我司承诺实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

超出质保期的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

工程质量保修承诺书由我司在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

乙方：(公章)

乙方法定代表人：(签章)

年      月     日

#### 附件二：保密协议

甲 方：

乙 方：

鉴于甲、乙双方拟在                           项目中进行合作（下称“项目”），甲方就该项目的实施以及合作过程中，向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属于甲方合法所有；鉴于甲方希望对协议所述保密信息予以有效保护，特签订如下协议：

一、“保密信息”是指本协议提及的以下信息：

1、双方就项目首次接触后，甲方以书面、口头或电子的形式向乙方提供的任何信息，包括但不限于： 项目名称、项目背景、工作内容、工作成果、建设图纸、设计方案、技术资料等信息。

2、在双方合作过程中产生的与合作项目有关的信息。

3、上述保密信息不包括任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时一方通过其它合法途径已获得的信息。

4、甲方依照法律规定和有关协议的约定要求乙方承担保密义务的其他事项。

二、披露保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、报告、手册、图纸、网页、电子邮件等，或以口头方式披露信息。

三、保密义务：

1、乙方对甲方提供的所有信息加以保密，并采取保密措施和制度保护该信息，不得擅自复印、拷贝、摘抄；只允许本单位参与项目的职工了解上述信息，所有职工均有保密义务。

2、不向任何第三方公开、转让、许可、泄露这些信息，也不让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。除用于履行与披露方合作项目外，任何时候均不得利用该保密信息，不复制或通过反向工程使用该秘密。各方应当与能接触该保密信息的员工、代理等签订保密协议。

3、本协议下，甲方提供的保密信息的知识产权归甲方所有，乙方只能在商定的合作项目范围内使用，不得用于任何其他未经对方书面许可的项目。双方之间信息的交流并不意味着向另一方转让或许可使用这些信息。

4、乙方对项目合作过程中产生的与合作项目有关的信息负有保密义务，未经另一方书面确认，不得以任何方式披露、非为项目目的使用或者许可他人使用。

5、双方项目终止后，乙方应该在1个月内向甲方归还涉及保密信息的所有资料，包含该保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该保密信息属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应立即删除，并承诺不保留任何副本。

四、应有管辖权的司法机关的要求披露保密信息的，不视为违反保密义务。

五、本协议不因合作项目的终止而无效。在双方项目终止后，本协议仍保持原有的法律效力。

六、本协议包含了双方与此保密事务有关的所有协议。其它任何在先的或暂时的协议、表达或保证，都从属于本协议。如对本协议进行变更，则必须经双方在变更的书面文件上签字盖章才能生效。

七、如果乙方、乙方雇员或者附属于该方的其他人员违反本协议的任何约定，并应赔偿甲方的所有直接及间接损失，包括但不限于为解决争议所发生的诉讼费、保全费、诉讼保全责任保险保险费、律师费及其他损失等。

八、声明与保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本协议。

2、甲方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，有权签署并有能力履行本协议。

2、乙方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

九、与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定：任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

十一、本协议可以作为技术协议/协议的附件存在，也可以作为独立的协议存在。无论以何种方式存在，均应由双方授权代表签字，并加盖双方单位公章或协议章后生效。本协议为            （项目名称）合同文件的附件，与合同具有同等的法律效力，双方签署立即生效。

十二、本合同壹式捌份，甲乙双方各执肆份。自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

十三、特别约定：签约各方已详细审核本合同的全部内容，对合同各条款的内容均已充分理解并知晓，无受胁迫、重大误解、显失公平和可撤销情形，自愿签订本合同。

十四、送达地址确认。签约各方一致同意在本合同尾部签名处各方预留的基本信息，作为各方有效的送达地址。各方均确认：该送达地址除适用于当事各方的互相送达外，还适用于在处理纠纷时，法院诉讼、执行及仲裁单位送达所有法律文书时的有效送达地址。如任何一方变更该送达地址的，应当自变更之日起以书面方式告知签约的其他方，否则仍视为该送达地址有效，因此导致任何未能送达的不利后果等，均由变更方自行承担。

十五、乙方保证，乙方已与乙方人员签订保密协议。若乙方人员泄露保密信息或非法使用保密信息的，视同乙方违反本合同及国家保密规定，乙方应按照国家保密规定承担责任。

甲方：（盖章）                    乙方：(盖章)

法定代表人或                      法定代表人或

其授权的代理人（签章)：           其授权的代理人(签章)：

日      期：                      日       期：

- 第四章 采购需求

### 4.1 分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购

#### 4.1.1 需求概述

完成江苏省巨灾防范工程数据平台建设通信网络与网络安全、应急指挥系统等基础建设和定制软件开发、总体联调联试及系统集成等，实现各项目内部功能以及跨系统之间的业务化集成，形成通信网络传输高效稳定、硬件基础设施建设高质规范、相关应用软件功能全面、网络安全符合国家等保规范要求，支撑全省地震业务稳定运行和防震减灾工作正常有序高效开展。

##### 4.1.1.1 通信网络与网络安全软硬件

按照项目初步设计要求，开展江苏省巨灾防范工程数据平台的通信网络与网络安全建设，包括通信网络系统和网络安全二部分内容，主要需求如下：一是对地震行业网（10网）的老旧通信网络设备进行更新，包括核心路由器、核心交换机、接入交换机等网络通信设备；根据网络安全等级保护要求开展标准化分区分域改造，优化网络路由规划，提升网络运行稳定性、可靠性和连续性。同时，满足地震业务域名权威应答与智能解析并实现地震局内网业务调度、容灾切换，实现全省地震行业网设备统一网络授时服务，以及实现省级中心机房电力保障；二是根据国家等级保护2.0系统等级保护要求、国家安全可靠测评要求、国家密码应用要求、省电子政务外网接入三级等保要求，以及地震行业通信网络安全建设相应等级保护要求，更新和建设网络安全系统，包括边界防火墙、互联网防火墙、安全及日志审计、主机防护、安全访问等安全设备及系统。通过网络安全系统建设强化安全防护，增强系统安全管控能力，从安全管理体系、安全技术体系、运维体系和服务体系等方面开展建设工作，实现网络安全、主机安全、应用安全、数据安全，保证全省地震行业网络的安全稳定运行。

##### 4.1.1.2 应急指挥系统

地震应急指挥系统建成于2007年底，组成部分包括硬件、软件、数据及环境改造。硬件部分主要指应急指挥大厅含视频显示系统、音响系统、视频会议系统及集中控制系统，软件部分主要包括基于12322短信平台的地震灾情速报系统和应急信息查阅与展示系统等，数据主要是地震应急基础数据，环境改造主要包括现有应急指挥系统环境相关的装修和配套设施建设。多年以来，应急指挥系统在我省及周边地区震后应急响应和日常地震应急演练中发挥了重要作用。随着时间的推移，各种硬件设备逐渐老化，性能稳定性变差，故障率越来越高，服务质量降低；应急软件系统功能难以满足新形势下应急响应服务的需要。此外，现有应急指挥系统场所建设于“十五”时期，使用年限超过15年，随着地震应急工作的发展，已不能满足目前高强度和信息化的应急指挥等相关工作要求。

随着技术进步，各种硬件设备的性能、软件编程水平都有大幅度的提升，政府和社会对于地震应急技术服务的需求也在逐步提高，为满足各方面的要求，需要对现有应急指挥系统进行一次全面的升级改造。

#### 4.1.2 建设目标

聚焦大震巨灾风险防范，围绕地震监测预报、地震灾害防御两大领域开展相关建设，主要包括提升地震通信网络传输和网络安全系统防护、地震应急服务响应等的能力，为地震业务数据分析及产出、应急响应、信息发布服务、震灾防御等提供基础平台，并提升防震减灾体系的智能化、技术装备的现代化水平。主要目标如下：

##### 4.1.2.1 通信网络与网络安全软硬件

1、升级优化通信网络基础设施。对地震行业网（10网）的老旧通信网络设备进行更新，同时根据网络安全等级保护要求开展标准化分区分域改造，优化网络路由规划，提升网络运行稳定性、可靠性和连续性。

2、提高网络安全防护能力。参照网络安全等级保护三级标准更新和配置相应网络安全防护设备，提高省级数据中心和中心站网络安全防护能力，提升网络安全基础防护能力。

##### 4.1.2.2 应急指挥系统

1、升级改造应急指挥系统服务保障能力。通过改造应急指挥系统显示系统、音响系统、视频会议系统和集中控制系统等，全面提升应急指挥中心应急响应和会议保障的综合服务能力。

2、提升应急软件系统响应评估能力。升级现有的基于12322短信平台的地震灾情速报系统和地震应急信息查询与展示系统；增加应急专题图产出功能模块；按照国家级应急指挥技术系统要求，实现省级系统与之的对接及信息共享。

3、建立地震监测中心站基本应急响应能力。为省内5个中心站购置视频会议终端等设备，满足中心站震时及日常与省局等单位基本信息互通的视频会议及业务计算等需求，提升中心站应急响应能力。

4、建设现代、高效的应急指挥场所。对现有应急指挥系统环境装修和配套设施进行改造升级，建设现代、高效又富有科技感的应急指挥场所，以满足具备基本的地震应急、视频调度、指挥决策、产品制作与产出及存放等功能的场地环境需求，提高地震应急产出、辅助决策、指挥调度等的工作效率。本次应急指挥系统环境改造包含应急指挥中心、应急指挥控制室、应急指挥调度室及应急指挥中心分会场等相关场所的安装和装饰工程。

#### 4.1.3 建设内容

##### 4.1.3.1 通信网络与网络安全建设

###### 4.1.3.1.1 通信网络

在现有地震行业通信网络基础上，对核心路由器、接入路由器、核心交换机、接入交换机等老旧通信网络设备进行更新，为全省地震实时观测数据、地球物理台网数据、地震视频会商等地震业务提供运行基础网络设施，实现地震业务数据与信息服务的快速、稳定、安全、可靠、连续传输，实现和现有地震网络的平滑过渡和升级，有效保障现有全省地震行业网络所承担业务系统正常运行。同时，与国家地震行业网络通信网络系统实现无缝连接，实现我省和邻省地震业务数据交换、信息发布等服务。其中：广域网通信接入设备不低于1000Mbps、局域网内部核心网络设备互联带宽不低于40Gbps（其中存储网络上行/下行为100Gbps/25Gbps、业务网络上行/下行为40Gbps/10Gbps），其他网络设备互联带宽不低于10Gbps。

同时，新建与国家中心DNS系统上下联动的省级中心DNS系统，负责全省地震业务域名权威应答与智能解析，实现全省地震业务内网业务调度、容灾切换；新建一套基于北斗卫星的省级中心NTP服务系统，为全省地震行业网设备提供统一的网络授时服务；升级更换原有艾默生UPS系统（主机、电池、智能监控等），加强省级中心机房电力安全保障。

根据招标方要求，完成相关采购设备的安装与配置，实现全省地震行业网全部观测站点、省级中心、国家中心、省政务云之间的线路接入及通信线路的冗余和数据传输、汇聚、交换、处理及信息发布等全链条的联调联试，以及上述要求的各项功能。同时，所有采购设备调试和集成需联合省级中心、全省中心站及全部观测站现有的软硬件设备和已部署业务系统，包括但不限于地震行业网、预警网、互联网和省电子政务外网的核心路由器、台站接入路由器、VPN路由器、数据中心核心交换机、网络安全设备、服务器和相关各类软件与系统等，实现全省地震网络互联互通和业务连续。

通讯网络系统建设内容硬件清单如下。

| 序号 | 设备或货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心路由器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 台站汇聚路由器 | 台 | 2 |  |
| 3 | VPN路由器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 | 是 |
| 5 | 业务接入交换机-1 | 台 | 10 |  |
| 6 | 业务接入交换机-2 | 台 | 4 |  |
| 7 | 带外汇聚交换机 | 台 | 10 |  |
| 8 | 带外管理交换机 | 台 | 10 |  |
| 9 | DNS服务器 | 台 | 1 |  |
| 10 | NTP服务器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 网管软件 | 套 | 1 |  |
| 12 | UPS电源 | 套 | 1 |  |
| 13 | 楼层接入交换机 | 套 | 20 |  |

###### 4.1.3.1.2 网络安全

按照国家网络安全等级保护2.0标准三级等保要求，统筹规划与建设全省地震网络安全，全面实现一体化安全保障体系。从安全技术体系，安全管理和运维体系和安全合规体系等方面开展建设，从而保障全省地震行业网络的网络安全、主机安全、应用安全、数据安全，保证全省地震业务系统的安全稳定运行。包括：完善人员管理及制度要求和安全运维能力建设等安全管理和运维体系，践行安全建设的“三分技术、七分管理”的技术原则，在管理层面加强建设，提升整体网络安全管理和运维水平；从“一个中心、三重防护”出发，落实安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心的安全技术体系建设，包括：部署数据库审计、全流量分析等加强数据安全，部署防火墙、网闸等加强安全区域边界，部署策略可视化、网络阻断器、网络安全审计、上网行为管理、SSL VPN网关、违规外联、抗DDOS、网络安全准入、负载均衡、入侵检测等加强安全通信网络，部署主机安全、web应用防火墙等加强主机安全，部署堡垒机、安全管理平台等加强安全中心管理，部署智能密码密钥、服务器密码机、签名验签服务器、CA数字证书认证系统等加强密码应用管理，部署防火墙、入侵检测、堡垒机等加强中心站的网络安全。

项目采购与集成包括安全软硬件设备，为全省地震行业业务系统正常稳定运行和数据资源保护等提供网络安全保障。同时，设备调试和集成需联合全省地震行业网、预警网、互联网和省电子政务外网等的软硬件设备，包括但不限于全省地震行业网、预警网、互联网和省电子政务外网的核心路由器、台站接入路由器、VPN路由器、数据中心核心交换机、服务器等，和已有网络安全设备、以及业务部门目前在用和本次新建系统等，实现实现全省地震网络互联互通、业务连续，以及全省地震网络的整体安全。

网络安全建设内容硬件清单如下。

| 序号 | 设备或货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据安全部分 |  |  |  |
| 1 | 数据库审计 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全流量分析 | 套 | 1 |  |
| 二 | 网络安全部分 |  |  |  |
| 1 | 安全管理平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 骨干网防火墙 | 台 | 2 |  |
| 3 | 核心防火墙 | 台 | 2 |  |
| 4 | 台站接入防火墙 | 台 | 2 |  |
| 5 | 互联网防火墙 | 台 | 2 |  |
| 6 | 网络安全审计 | 套 | 1 |  |
| 7 | 上网行为管理 | 台 | 1 |  |
| 8 | 主机安全（含防病毒功能） | 套 | 1 |  |
| 9 | 堡垒机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络阻断器 | 台 | 1 |  |
| 11 | WEB应用防火墙 | 台 | 2 |  |
| 12 | 48口万兆流量复制器 | 台 | 2 |  |
| 13 | 负载均衡 | 台 | 2 |  |
| 14 | 网络安全准入 | 台 | 2 |  |
| 15 | 抗DDOS | 台 | 2 |  |
| 16 | 策略可视化 | 套 | 1 |  |
| 17 | 业务性能与运行质量管理系统 | 套 | 1 |  |
| 18 | 违规外联系统 | 套 | 1 |  |
| 19 | SSL VPN安全网关 | 套 | 2 |  |
| 20 | 网闸 | 台 | 2 |  |
| 三 | 密码应用 |  |  |  |
| 1 | 智能密码钥匙 | 套 | 1 |  |
| 2 | 服务器密码机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 签名验签服务器 | 套 | 1 |  |
| 4 | CA数字证书认证系统 | 套 | 1 |  |
| 四 | 中心站安全（南京、无锡、南通、淮安、宿迁共5个） |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 台 | 10 |  |
| 2 | 入侵检测 | 台 | 5 |  |
| 3 | 堡垒机 | 台 | 5 |  |

##### 4.1.3.2 应急指挥系统建设

应急指挥系统建设包括硬件改造、软件升级、数据更新和环境改造等内容。

###### 4.1.3.2.1硬件改造

硬件改造内容主要包括：（1）LED大屏幕，满足应急指挥大厅视频信号显示要求；（2）视频会议系统包括高清多点控制单元（MCU）和视频终端，满足指挥大厅与中国地震局、国内兄弟省局、省应急管理部门、省内13设区市地震部门、5个地震监测中心站以及现场工作队等多方音视频互通的需要；（3）视频及分布式系统，解决指挥大厅会标等辅助显示及所有输入输出视频信号的分布式控制；（4）数字音频系统，提供应急指挥大厅内容所有音频信号的采集和输出服务；（5）系统集成等，保障应急指挥大厅对所有系统的集中控制。

硬件系统建设内容清单如下。

| 序号 |  | 设备或货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | LED大屏幕 |  |  |  |
| 1 |  | 全彩LED显示屏 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | LED控制发送卡 | 套 | 2 |  |
| 3 |  | LED钢结构 | 套 | 1 |  |
| 二 |  | 省局视频会议系统 |  |  |  |
| 1 |  | 多点控制单元MCU（核心设备） | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 会议管理平台 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 分体式高清会议终端 | 台 | 5 |  |
| 4 |  | 终端4K授权 | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 高清摄像机 | 台 | 5 |  |
| 6 |  | 全向麦克风 | 台 | 5 |  |
| 7 |  | 互联网视频终端 | 台 | 2 |  |
| 三 |  | 中心站视频会议系统 |  |  |  |
| 1 |  | 分体式高清会议终端 | 台 | 5 |  |
| 2 |  | 高清摄像机 | 台 | 5 |  |
| 3 |  | 全向麦克风 | 台 | 5 |  |
| 4 |  | 配套设备 | 套 | 5 |  |
|  | 四 | 视频及分布式系统 |  |  |  |
|  | 1 | LED条屏 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 4K摄像机 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 摄像联动模块 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 老楼5楼会议室显示屏 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 一体化系统管理平台 | 套 | 1 |  |
|  | 6 | 分布式输入节点 | 套 | 22 |  |
|  | 7 | 分布式坐席节点1 | 套 | 7 |  |
|  | 8 | 分布式矩阵节点2 | 套 | 11 |  |
|  | 9 | 分布式拼接节点3 | 套 | 4 |  |
|  | 10 | 48口交换机 | 台 | 2 |  |
|  | 11 | 24口交换机 | 台 | 4 |  |
|  | 五 | 数字音频系统 |  |  |  |
|  | 1 | 会议系统主机 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 主席会议单元 | 只 | 1 |  |
|  | 3 | 代表会议单元 | 只 | 18 |  |
|  | 4 | 会议线缆 | 根 | 2 |  |
|  | 5 | 主扩音柱音箱 | 只 | 2 |  |
|  | 6 | 辅助音柱音箱 | 套 | 4 |  |
|  | 7 | 主扩功放 | 套 | 1 |  |
|  | 8 | 辅助功放 | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 点名鹅颈话筒 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 无线手持话筒 | 套 | 3 |  |
|  | 六 | 系统集成及其他 |  |  |  |
|  | 1 | 中控主机 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 有线触摸屏 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | AI语音模块 | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 控制软件 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 无线AP | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 智能电源 | 台 | 3 |  |
|  | 7 | UPS不间断电源 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 零星材料等 | 项 | 1 |  |
|  | 12 | 计算工作站-台式机1 | 台 | 10 |  |
|  | 13 | 计算工作站-移动1 | 台 | 5 |  |
|  | 14 | 计算工作站-台式机2 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 计算工作站-笔记本2 | 台 | 1 |  |

###### 4.1.3.2.2 软件升级与数据更新

软件升级主要是对现有的地震应急信息查询与展示系统和基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统进行升级，并在地震应急信息查询与展示系统基础上增加一套能够自动生成专题图的平台，通过更快速、准确的震后信息检索和呈现，及提供更直观的数据可视化方式。同时，通过增强基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统的功能和性能，确保灾情信息的收集和传播做到及时、准确，以便为应急决策和资源调配提供依据。另外，作为省级应急技术平台，需要实现与国家级应急技术系统的对接。具体建设内容主要包括以下方面：（1）基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统升级与完善；（2）地震应急专题图自动产出平台建设；（3）地震应急信息查询与展示系统升级与完善；（4）实现与国家级应急指挥技术系统对接。

同时，为满足应急技术系统软件各项功能的正常有效运行，购置GIS基础软件桌面版3套，并购买以2023年度数据为基础的电子地图数据，每年对地震应急重点目标、基础测绘数据等地理要素进行一次全省范围内的地图数据全面更新工作，实现对现有地震应急基础数据进行更新，从而确保基础数据的现势性和准确性，满足地震应急信息系统的数据应用需求，包括POI数据、行政区划、交通、水系、遥感影像等电子地图数据。

###### 4.1.3.2.3 环境改造建设

应急指挥系统环境改造项目涉及江苏省地震局应急指挥中心、应急指挥控制室、应急指挥调度室及应急指挥中心分会场等场所的装饰工程。主要建设内容如下：

1、拟将现场装饰物及设备全部拆除重建。拆除内容不限于超高顶面石膏板及造型拆除，所有空调设备及管道拆除，墙面装饰板及钢架等拆除，地面地毯及防静电地板拆除，原地面找平层水泥地面拆除，原有办公设备拆除、原有音视频设备及线路拆除、灯具拆除等。并将所有拆除垃圾清运下楼运出场地送至指定垃圾堆场。

2、新建部分包括但不限于现场消防喷淋改造，新空调设备及管道安装，水电改造施工，造型石膏板吊顶及灯具安装，顶部灯膜安装，人工智能成品及设备安装，吸音板材安装，门窗套制作安装，地面防静电地板及静音地毯安装，以及通讯设备的安装调试等。

3、按照项目批复初设文本要求，开展应急指挥系统环境改造建设设计方案编制等工作，设计方案须经采购人组织评审通过后方可正式实施。

4、配合本项目及江苏省巨灾防范工程其他建设内容开展集成与联调联试等工作。

应急指挥系统环境改造建设内容工程量清单如下：

| 序号 | 设备或货物、材料名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程 |  |  |  |
| 1.1 | A.1.1 应急指挥中心、控制室 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 2 |  |
| 2 | 线槽 | m | 64 |  |
| 3 | 配管 | m | 75 |  |
| 4 | 配管 | m | 260 |  |
| 5 | 配管 | m | 180 |  |
| 6 | 凿（压）槽 | m | 160 |  |
| 7 | 配线 | m | 520 |  |
| 8 | 配线 | m | 380 |  |
| 9 | 配线 | m | 150 |  |
| 10 | 配管 | m | 1200 |  |
| 11 | 双绞线缆 | m | 1200 |  |
| 12 | 开关盒 | 个 | 60 |  |
| 13 | 接线盒 | 个 | 120 |  |
| 14 | 装饰灯 | m | 68 |  |
| 15 | 装饰灯 | 套 | 28 |  |
| 16 | 装饰灯 | 套 | 20 |  |
| 17 | 装饰灯 | 套 | 10 |  |
| 18 | 荧光灯 | m2 | 150 |  |
| 19 | 装饰灯 | 套 | 12 |  |
| 20 | 照明开关 | 个 | 22 |  |
| 21 | 插座 | 个 | 75 |  |
| 22 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 23 | 光缆 | m | 220 |  |
| 24 | 网络信息插座 | 个 | 60 |  |
| 25 | 消防喷淋改造 | 项 | 1 |  |
| 26 | 高空脚手架搭设 | 项 | 1 |  |
| 27 | 多联室外机 | 台 | 1 |  |
| 28 | 多联室内机 | 台 | 4 |  |
| 29 | 空调线控器 | 台 | 4 |  |
| 30 | 酚醛复合风管 | m2 | 150 |  |
| 31 | 空调铜管、风口等 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | A 应急指挥调度室 |  |  |  |
| 32 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 33 | 配管 | m | 45 |  |
| 34 | 凿（压）槽 | m | 26.6 |  |
| 35 | 照明开关、插座 | 个 | 12 |  |
| 36 | 开关盒 | 个 | 22 |  |
| 37 | 装饰灯 | 套 | 14 |  |
| 38 | 装饰灯 | m | 17.3 |  |
| 1.3 | A 应急指挥中心分会场 |  |  |  |
| 39 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 40 | 配管 | m | 45 |  |
| 41 | 凿（压）槽 | m | 26.6 |  |
| 42 | 照明开关、插座 | 个 | 12 |  |
| 43 | 开关盒 | 个 | 22 |  |
| 44 | 装饰灯 | 套 | 14 |  |
| 45 | 装饰灯 | m | 12 |  |
| 46 | 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 47 | 网络信息插座 | 个 | 12 |  |
| 48 | 消防喷淋拆改移位 | 项 | 1 |  |
| 49 | 空调内机移机 | 台 | 2 |  |
| 50 | 空调面板更换 | 套 | 2 |  |
| 51 | 酚醛复合风管 | m2 | 25 |  |
| 二 | 装饰工程 |  |  |  |
| 2.1 | A 应急指挥中心、控制室 |  |  |  |
| 1 | 原装饰物拆除及袋装垃圾 | 项 | 1 |  |
| 2 | 拆除垃圾清运 | m3 | 120 |  |
| 3 | 地毯楼地面 | m2 | 293 |  |
| 4 | 防静电活动地板 | m2 | 293 |  |
| 5 | 吊顶天棚 | m2 | 293 |  |
| 6 | 吊顶天棚 | m2 | 150 |  |
| 7 | 空调风口基层 | m | 28 |  |
| 8 | 灯带（槽） | m | 36 |  |
| 9 | 金属装饰线 | m | 22 |  |
| 10 | 采光天棚 | m2 | 120 |  |
| 11 | 墙面装饰板 | m2 | 46 |  |
| 12 | 木窗帘盒 | m | 43 |  |
| 13 | 墙面装饰板 | m2 | 155 |  |
| 14 | 墙面装饰板 | m2 | 156 |  |
| 15 | 金属装饰线 | m | 75 |  |
| 16 | 墙面装饰板 | m2 | 140 |  |
| 17 | 舞台钢架焊接、木工板基层 | m2 | 42 |  |
| 18 | 抹灰面油漆 | m2 | 550 |  |
| 19 | 金属踢脚线 | m | 98 |  |
| 20 | 木质双开门带及套 | 樘 | 2 |  |
| 21 | 木质单开门带套 | 樘 | 2 |  |
| 2.2 | A 应急指挥调度室 |  |  |  |
| 22 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 23 | 吊顶天棚 | m2 | 30 |  |
| 24 | 吊顶天棚 | m2 | 8 |  |
| 25 | 采光天棚 | m2 | 8 |  |
| 26 | 木窗帘盒 | m | 4.7 |  |
| 27 | 空调风口基层 | m | 6.2 |  |
| 28 | 灯带（槽） | m | 15.3 |  |
| 29 | 墙面装饰板 | m2 | 45.2 |  |
| 30 | 墙面装饰板 | m2 | 22.6 |  |
| 31 | 墙面装饰板 | m2 | 16 |  |
| 32 | 石材台板 | m | 4.7 |  |
| 33 | 地毯楼地面 | m2 | 30 |  |
| 34 | 抹灰面油漆 | m2 | 110 |  |
| 35 | 金属踢脚线 | m | 20 |  |
| 36 | 定制实木茶几 | 项 | 8 |  |
| 2.3 | A 应急指挥中心分会场 |  |  |  |
| 37 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 38 | 吊顶天棚 | m2 | 50 |  |
| 39 | 吊顶天棚 | m2 | 45 |  |
| 40 | 采光天棚 | m2 | 32 |  |
| 41 | 10mm烤漆玻璃 | m2 | 16.6 |  |
| 42 | 空调风口基层 | m | 10 |  |
| 43 | 灯带（槽） | m | 10 |  |
| 44 | 抹灰面油漆 | m2 | 180 |  |
| 45 | 地毯楼地面 | m2 | 62 |  |
| 46 | 金属踢脚线 | m | 46 |  |
| 47 | 木质双开门带及套 | 樘 | 1 |  |
| 48 | 石材台板 | m | 9.6 |  |
| 49 | 墙面装饰板 | m2 | 22.6 |  |
| 50 | 墙面装饰板 | m2 | 22 |  |
| 51 | 不锈钢窗套 | m | 23.6 |  |
| 52 | 满堂脚手架 | m2 | 500 |  |
| 53 | 垂直运输 | m2 | 500 |  |

#### 4.1.4 详细技术要求

（一）投标人在投标文件《技术要求响应、偏离说明表》中未对以下技术要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

（二）指标按重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，#表示一般指标项。

（三）要求投标人/响应人提供相关指标项证明材料的，证明材料可以使用生产厂家官网截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（四）除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标项中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

##### 4.1.4.1 通信网络与网络安全建设

###### 4.1.4.1.1 通信网络系统

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心路由器 | #1.①高度≤6U，电源≥2个、风扇≥2个，独立主控槽位≥2个、独立交换网板槽位≥2个、独立业务线卡槽位≥8个，所有槽位不与电源、风扇等共用，主控、网板、线卡均采用前后直通风模式。②主控CPU芯片、NP转发、交换芯片、可编程逻辑芯片、存储芯片等采用国产化芯片。③提供热补丁功能、BFD故障探测功能、NQA功能、NSR倒换功能。④提供10G、100G、622M POS、2.5G POS、CPOS、ATM等接口卡能力，万兆光口接口分布在≥2张业务卡。⑤支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持L2VPN、L3VPN、EVPN、VXlan等VPN技术，支持IPv6路由功能。⑥支持SRv6 Policy功能、IFIT随流检测功能、SRv6报文头压缩技术。 ★2.①交换容量≥130Tbps、包转发率≥14400Mpps（以官网最小值为准）。②满配主控、满配交换网板，满配电源、冗余风扇。③实配≥20个万兆光口（满配万兆多模模块）、≥20个千兆光口（满配千兆多模模块）。④实配IPv6、SDN、Vxlan、SRv6、iFIT等软件功能授权。⑤实现OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、路由策略等功能。 ★3.所投产品通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测认证（提供中央网络安全和信息化委员会办公室官网最新一期产品入围截图并附链接）。 | 2 | 台 |
| 2 | 台站汇聚路由器 | #1.①高度≤5U，电源≥2个、风扇≥2个，主控≥2个，交换网板≥2个、1+1冗余，线卡槽位数≥6个。②主控CPU芯片、NP转发、交换接入矩阵芯片等采用国产化芯片。③提供热补丁功能、BFD故障探测功能、NQA功能、NSR倒换功能。④提供50GE/10GE/GE/CPOS/E1等接口能力。⑤支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持L2VPN、L3VPN、EVPN、VXlan等VPN技术，支持IPv6路由功能。⑥支持SRv6特性功能、IFIT随流检测功能，支持MACSec加密技术。 ★2.①交换容量≥85Tbps、包转发率≥12600Mpps（以官网最小值为准）。②实配双主控转发单板、双交换网板，满配冗余电源、冗余风扇。③实配≥4个万兆光口（满配万兆多模模块）、≥30个千兆光口（≥24个千兆多模模块) 。④提供IPv6、SDN、Vxlan、SRv6、iFIT等软件功能授权。 ▲3.所投产品：①支持基于IPv6的应用识别和保障（APN6）（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。②支持SRv6 SFC业务链（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。③提供所投产品工信部入网许可证，且入网时间≥3年（提供工信入网证证书复印件，加盖投标人公章）。④为满足自主可控要求，所投产品厂家需是信息技术应用创新工作委员会委员单位（提供委员单位证书复印件，加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 3 | VPN路由器 | #1.①高度≤5U，电源≥2个、风扇≥2个，主控≥2个，交换网板≥2个、1+1冗余，线卡槽位数≥6个。②主控CPU芯片、NP转发、交换接入矩阵芯片等采用国产化芯片。③提供热补丁功能、BFD故障探测功能、NQA功能、NSR倒换功能。④提供50GE/10GE/GE/CPOS/E1等接口能力。⑤支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，支持L2VPN、L3VPN、EVPN、VXlan等VPN技术，支持IPv6路由功能。⑥支持SRv6特性功能、IFIT随流检测功能，支持MACSec加密技术。 ★2.①交换容量≥85Tbps、包转发率≥12600Mpps（以官网最小值为准）。②实配双主控转发单板、双交换网板，满配冗余电源、冗余风扇。③实配≥4个万兆光口（满配万兆多模模块）、≥20个千兆光口（满配千兆多模模块)。④提供IPv6、SDN、Vxlan、SRv6、iFIT等软件功能授权。 ▲3.所投产品：①支持基于IPv6的应用识别和保障（APN6）（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。②支持SRv6 SFC业务链（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。③提供所投产品工信部入网许可证，且入网时间≥3年（提供工信入网证证书复印件，加盖投标人公章）。④为满足自主可控要求，所投产品厂家需是信息技术应用创新工作委员会委员单位（提供委员单位证书复印件，加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 4 | 核心交换机 (核心产品) | ▲1.①高度≤16U，Clos无背板正交架构，冗余电源、冗余风扇，主控槽位≥2个、独立交换网板槽位≥6个（支持网板N+M 冗余）、业务卡槽位数≥8。②主控引擎与交换网板物理分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能。③支持风扇框冗余设计，风扇框个数≥3，支持前后风道设计。④支持不间断业务在线软件升级(ISSU)，支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）、最小3.3ms检测间隔。 ★2.①交换容量≥645Tbps、包转发率≥230000Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥2个主控板、≥5个交换网板、≥4个电源模块、满配风扇模块。③实配≥18个100G光口（≥10个100G多模模块）、≥36个40G光口（≥24个40G多模光模块）、≥96个万兆光口（满配万兆多模模块）、≥48个千兆光口（含48个GE电接口模块、24个千兆多模模块）。④实配10G高速线缆*4、基础软件授权、配套线缆（含40G/100G）。⑤实配SNMP v1/v2c/v3。 #3.①支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议和静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。②支持IP分片和重组。③支持ESI多归接入，通过ESI功能将EVPNVXLAN 网关双活扩展到多活。④支持 Active-Active的方式，实现服务器的多归接入。⑤支持网管系统，支持NTP协议，支持RMON（Remote Monitoring），支持基于端口和VLAN的 ACL，支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式。 ▲4.所投产品：①支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。②支持ERSPAN增强（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。③设备关键芯片CPU、LSW（转发芯片、交换芯片）采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 5 | 业务接入交换机-1 | ▲1.①为保证更好的兼容性，需与本次投标的核心交换机同一品牌。②支持热插拔电源1+1备份、热插拔风扇模块≥4、前后风道设计。③支持热补丁功能、可在线支持补丁升级，支持硬件BFD、最小3.3ms发包检测间隔。④设备关键芯片CPU芯片采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 ★2.①交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥6个40G光口（≥4个40G多模模块）、≥48个万兆光口（满配万兆多模模块）。③实配≥2个交流电源、≥4个风扇模块。④实配3m 10G高速线缆*4、基础软件授权、配套线缆（含40G）。⑤实配SNMP v1/v2c/v3。 #3.①支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议和RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。②支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持VXLAN协议，支持EVPN分布式网关，支持 DCBX、PFC、ETS，支持支持 RDMA 和 RoCE。③支持网管系统，支持NTP协议，支持RMON （Remote Monitoring），支持基于端口和VLAN的 ACL，支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式。 | 10 | 台 |
| 6 | 业务接入交换机-2 | ▲1.①为保证更好的兼容性，需与本次投标的核心交换机同一品牌。②支持热插拔电源1+1备份、热插拔风扇模块≥4、前后风道设计。③支持热补丁功能,、可在线支持补丁升级，支持硬件BFD、最小3.3ms发包检测间隔。④设备关键芯片CPU、LSW（转发芯片、交换芯片）采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 ★2.①交换容量≥8Tbps、包转发率≥2400Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥8个100G光（≥3个100G多模模块）、≥48个25G光口（≥30个25G多模模块）。③实配≥2个交流电源、≥4个风扇模块。④实配3m 25G高速线缆*4、基础软件授权、配套线缆（含100G）。⑤实配实配SNMP v1/v2c/v3。 #3.①支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议和RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。②支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持VXLAN协议，支持EVPN分布式网关，支持 DCBX、PFC、ETS，支持支持 RDMA 和 RoCE。③支持网管系统，支持NTP协议，支持RMON （Remote Monitoring），支持基于端口和VLAN的 ACL，支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式。 | 4 | 台 |
| 7 | 带外汇聚交换机 | ▲1.①为保证更好的兼容性，需与本次投标的核心交换机同一品牌。②支持热插拔电源1+1备份、热插拔风扇模块≥4、前后风道设计。③支持热补丁功能、可在线支持补丁升级，支持硬件BFD、最小3.3ms发包检测间隔。④设备关键芯片CPU芯片采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 ★2.①交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥6个40G光口（≥4个40G多模模块）、≥48个万兆光口（满配万兆多模模块）。③实配≥2个交流电源、≥4个风扇模块。④实配3m 10G高速线缆*4、基础软件授权、配套线缆（含40G）。⑤实配SNMP v1/v2c/v3。 #3.①支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议和RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。②支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持VXLAN协议，支持EVPN分布式网关，支持 DCBX、PFC、ETS，支持支持 RDMA 和 RoCE。③支持网管系统，支持NTP协议，支持RMON （Remote Monitoring），支持基于端口和VLAN的 ACL，支持命令行接口（CLI）配置，支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式。 | 10 | 台 |
| 8 | 带外管理交换机 | ★1.①交换容量≥670Gbps、包转发率≥200Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥48个千兆电口、≥4个万兆光口（≥2个万兆多模模块）。③满配风扇、满配电源。④提供IPv6、SDN等软件功能授权。 #2.①支持基于端口的VLAN，支持灵活QinQ，支持基于VLAN下发ACL，支持本地和远程端口镜像，支持组播VLAN，支持等价路由和策略路由，支持VRRP功能。②支持IPv4路由地址表≥12K、ARP地址表≥12K、MAC地址表≥32K。③提供电源、风扇、温度告警功能，具备电缆检测功能、光纤单通检测功能、端口回环检测功能。④提供802.1Q功能、端口镜像端口聚合功能、STP生成树功能、ERPS以太环保护功能。⑤提供IPv6路由功能，实现OSPFv3、路由策略等功能。⑥提供DHCP Server、DHCP Snooping功能。⑦提供OpenFlow协议，支持EQUAL模式、主备模式、ETCONF网络管理协议、Python脚本管理运维。⑧提供MAC地址认证功能、端口隔离功能、IP/Port/MAC的绑定功能、Telemetry可视化功能。 ▲3.①采用冗余风扇框、冗余电源设计，提供2个风扇模块槽位、2个电源模块槽位（提供所投产品官网截图证明，加盖投标人公章）。②设备CPU芯片、LSW交换芯片采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 | 10 | 台 |
| 9 | DNS服务器 | ★1.①≤2U，国产非OEM专用一体化设备，支持前面板LCD显示，冗余电源。②实配≥8个10/100/1000M电口、可扩展2个万兆光口或4个千兆光口、≥2*1T以上硬盘（支持raid 0、1）。③QPS≥8万。④具有DNS软件相关著作权登记证书。 #2.①支持AAAA应答控制，在解析结果同时存在A与AAAA记录时，针对部分AAAA记录进行过滤，支持A、AAAA记录同PTR的操作联动。②支持标准DNS协议RFC1034、1035，支持扩展DNS协议RFC2672、2782、3596。③记录类型支持A、AAAA、PTR、CNAME、MX、NS、TXT、SOA、SRV、SPF等类型。④具备缓存管理技术，支持不同视图对应不同的缓存模块，支持缓存模块容量大小、缓存TTL的设置，支持缓存内容的查询、删除功能，并可以通过前台立即刷新对应的缓存结果。⑤支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order和No的转发方式。⑥支持对Forward服务器进行健康检查。⑦支持查询zone配置得到域名的权威解析结果，支持zone配置的动态加载。⑧支持≥14种健康监测ICMP、UDP、TCP_SYN、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP、TCP_KEEP、SNMP_LINK、DNS等。⑨内置防DDOS攻击模块，保护权威DNS和递归DNS的安全。⑩支持防御DNS SERVFAIL攻击，客户端通过发起大量错误域名攻击触发递归无响应从而导致服务器性能拥塞，能够自主识别该类攻击特征，进行攻击防护。 ▲3.①内置域名库包括但不限于游戏网站、视频动漫、购物网站、下载网站、新闻媒体、网银、国际域名和教育网资源等，同时域名库可进行主动编辑和更新升级，可通过库调节流量，将不同网站应用类别的应调配到特定出口支，持≥100万自定义域名库（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。②支持自定义报表定制，自定义报表类型包括但不限于TOP总量、TOP百分比、百分比及次数/秒，分析项目包括但不限于源IP、源端口、查询区、查询记录类型、查询域名、应答状态、RD位状态、请求签名、是否包含EDNS、是否TCP请求、DO位状态、CD位状态、是否命中缓存、ISP、国家、省、市，匹配规则包括但不限于所有、等于、不等于、包含、不包含，支持统计项目内的二层分析，数据统计分析支持省、国家地理位置数据统计，且统计报告支持定时自动生成及定时邮件推送功能（提供相关产品功能截图，加盖投标人公章）。③为提升系统安全加固能力，root用户不能直接登陆，密码应定期随机变化，需进行加密处理，并可通过可控方式解密（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。④支持通过全局搜索自定义属性值的方式筛选所有视图中的权威资源记录，搜索方式包括：等于、不等于、包含、以...开头、以...结尾 几种方式，搜索结果可以全选编辑解析结果、TTL、属性值等，并且支持以csv格式导出搜索结果（结果中包含自定义列和内容）（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。 #4.①支持多节点统一管理、不同用户组统一的分权管理、HA模式主备管理，可根据管理员的职责不同设置不同管理员权限。②设置的权限需包括访问管理权限、分析监控权限、解析管理权限、地址管理权限、安全管理权限及系统管理权限。③支持统计链路出口的流量变化曲线、全网运行状态实时监控、对报表导出PDF和CSV格式、对原厂硬件监控和告警、设备告警、设备关键运行统计、IPV4与IPV6租赁日志展示。④支持审核工作流，关键配置需要高权限管理员审核后才能生效，支持账户分权，可设定基于视图、区、权威记录的不可见/只读/修改权限。⑤支持二级域名注册，管理员可通过动态增删申请项定制域名申请表，支持对申请域名可设置生效期限、变更域名属主、一键禁用所有或特定注册域名、配置允许用户自助维护注册域名或审核变更过程。⑥支持域名审核流程管理：支持域名注册审核，列表内容需体现任务单号、申请时间、申请人、审核时间、审核人、审核状态、执行状态、对象类型、关联对象、操作、申请备注等，可查看相关申请信息、日志信息，支持邮件通知。 | 1 | 台 |
| 10 | NTP服务器 | #1.①一级网络时间服务，内置北斗接收机等多时间源，服务器同步精度≤1us，客户端同步精度需≤35 us，用户终端同步授时精度≤1ms，可支持数万台客户端，4网口及以上输出，2串口及以上输出。②支持NTP/SNTP 协议，每秒≥23000次时间请求，相对UTC偏差（绝对精度）不超过7ns。③内置恒稳晶振时钟，精度达1E-9以上，当北斗等丢失情况下仍可输出标准时间信号。 #2.①提供全网时间统一监控软件，可监视卫星信息、服务器信息、客户端信息。②系统支持用户身份鉴别、访问权限控制能力，可通过网页及telnet查看授时记录、设备时间、状态及锁定等信息。③支持Bonding 功能，同一设备多网卡可设为同一IP，可实现单机网卡故障备份。 | 1 | 台 |
| 11 | 网管软件 | ★1.①实配管理平台*1。②实配≥400个网络设备管理许可、≥100个服务器设备管理许可、≥1个存储管设备理许可。③硬件平台：实配≥2*48Core@2.6GHz ARM架构CPU、≥4*32GB内存、≥2*1920GB SSD、≥1块2G cache带超级电容Raid卡、≥4个GE电口、≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）、≥2*900W AC。 #2.①系统使用B/S架构，支持组件化安装、可根据业务需要按需选择安装组件。支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、PON设备的统一监控管理，支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。②支持提供拓扑管理，能够以拓扑方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息。③提供网络设备、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙的特征库升级。④系统需要提供丰富的北向接口（如SNMP、FTP及Restful接口），可提供告警、性能、资源等数据给上层OSS系统。⑤支持提供用户的分权分域功能，为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限。 ▲3.①支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）（提供所投产品功能截图证明，加盖投标人公章）。②支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，支持国产化操作系统及业界主流操作系统，支持国产化数据库及业界主流数据库。 | 1 | 套 |
| 12 | UPS电源 | ★1. ①UPS主机容量≥200kVA、具备双路输入。②电源系统采用模块化结构、可装≥8个功率模块、功率模块支持在线热拔插。③实配UPS主机1套、≥6个25kVA功率模块、≥120节12V150AH铅酸蓄电池。④实配配套的电池连接线线径≥70MM、电池组到UPS主机线缆线径≥150MM且长度≥1500米，以现场实际需要为准。 #2.①UPS主机风扇具有智能调速功能，任何一路风扇损坏仍可带≥35%负载，UPS主机内置防尘网、EPO紧急关机功能，充电器采用三段式充电技术。②UPS主机具有智能化休眠和自老化功能，测试现场不需要外接负载就可带载测试。③UPS主机采用≥7寸LCD彩色触摸屏，可显示输入电压、输入频率、输入电流、旁路电压、旁路频率、旁路电流、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、最近放电时间等参数，可显示每个功率模块输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出电流、输出频率、输出有功功率、输出视在功率、输出无功功率、充电电压、充电电流等。 #3.①蓄电池采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，设计寿命7-10年以上。②最大内阻＜4mΩ，同组蓄电池内阻偏差＜15%。蓄电池在25℃满容量状态下，静置≥28天后其蓄电池容量保存率≥96%，密封反应效率不低于98%。③开阀压力：1-20kPa。闭阀压力：1-20kPa。④蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。⑤电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。⑥电池架规格：4层1列，尺寸1250x640x1500(LxWxH)，黑色，共三套，含承重架。⑦电池盒规格：尺寸350×200×500（宽*深*高）mm，其中两极串联，工作电流250A，ABB-T3 4P(250A)空开，黑色，含汇流铜排加串连铜排，共三套。⑧汇流盒规格：尺寸630A、500×250×600(W×D×H)，正＋N＋负，汇流盒内置铜排，四路输入，一路输出，数量一套。⑨.电池监控系统规格：支持6组960节电池，每组最多300节电池，RS485上行，监测电压、内阻、内部温度，每节电池标配电池采集测试线L=250mm1根、电池采集通信线L=500mm1根。 ▲4.①UPS主机采用集中旁路模块，获得泰尔、节能、抗震等认证（提供投标产品使用说明书，加盖投标人公章）。②蓄电池具有泰尔检测认证及检测报告，抗震等级不低于9级（提供投标产品使用说明书，加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 13 | 楼层接入交换机 | ★1.①交换容量≥670Gbps、包转发率≥200Mpps（以官网最小值为准）。②实配≥48个千兆电口、≥4个万兆光口（≥2个万兆多模模块）。③满配风扇、满配电源。④提供IPv6、SDN等软件功能授权。 #2.①支持基于端口的VLAN，支持灵活QinQ，支持基于VLAN下发ACL，支持本地和远程端口镜像，支持组播VLAN，支持等价路由和策略路由，支持VRRP功能。②支持IPv4路由地址表≥12K、ARP地址表≥12K、MAC地址表≥32K。③提供电源、风扇、温度告警功能，具备电缆检测功能、光纤单通检测功能、端口回环检测功能。④提供802.1Q功能、端口镜像端口聚合功能、STP生成树功能、ERPS以太环保护功能。⑤提供IPv6路由功能，实现OSPFv3、路由策略等功能。⑥提供DHCP Server、DHCP Snooping功能。⑦提供OpenFlow协议，支持EQUAL模式、主备模式、ETCONF网络管理协议、Python脚本管理运维。⑧提供MAC地址认证功能、端口隔离功能、IP/Port/MAC的绑定功能、Telemetry可视化功能。 ▲3.①采用冗余风扇框、冗余电源设计，提供2个风扇模块槽位、2个电源模块槽位（提供所投产品官网截图证明，加盖投标人公章）。②设备CPU芯片、LSW交换芯片采用国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 20 | 台 |

###### 4.1.4.1.2 网络安全

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据安全部分 |  |  |  |
| 1 | 数据库审计 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥2T硬盘、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口、≥8个万兆光口（≥4个万兆多模模块）。③吞吐量≥2Gbps，峰值SQL处理能力≥15000条/s，日处理能力≥1500万条，日志存储能力≥20亿条，默认含应用规则库，含一个云审计代理/Agent授权。 #2.①支持细粒度解析40+种数据库协议，包括关系型数据库、NoSQL、国产化数据库等。②支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容。③支持依据数据库实例监控各个数据的数据库类型、活跃会话数、总会话数、负载等信息。④支持以饼图展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素。⑤支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义。⑥支持超长SQL语句审计，至少不低于2M。支持多层嵌套SQL语句的审计。⑦准确审计绑定变量的SQL语句，分离式存储SQL语句保障数据库审计效率。⑧具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），具备IPv6 Ready Logo认证证书。⑨厂商具备TL9000质量管理体系认证证书。⑩厂商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书安全开发类二级认证。 ▲3.①支持SQL错误统计，支持多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）（提供所投产品功能页面截图，加盖投标人公章）。②支持会话回放功能,并至少支持0.5倍速、1倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速五级播放速度调节（提供所投产品功能页面截图，加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |
| 2 | 全流量分析 | ★1.①≤2U，专用流量分析产品，支持7*24小时原始流量捕获、分析、存储，具备自主知识产权。②实配冗余电源、冗余风扇。③实配≥64G内存、≥64T硬盘、RAID5阵列。④实配采集接口≥2个万兆光口（含万兆多模模块）、≥4个千兆光口（含千兆多模模块）、管理接口≥2个电口。⑤处理性能≥10Gbps。⑥为降低同一品牌导致风险，要求与安全策略可视化和安全管理平台两类核心安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持将采集接口根据VLAN、MPLS VPN、VxLAN、NETFLOW、GRE、网段、物理地址设置子接口，能够基于子接口创建主探针链路。②支持将创建的主探针链路再根据VLAN、VxLAN、MPLS VPN、MAC地址、网段等选项创建子探针链路，支持设置子探针链路的进出网带宽及拥塞评估阈值。③支持指标数据与原始数据包的分区存储，能够自定义分配指标数据、原始数据包的存储空间。能够自定义分配不同时间精度指标数据的存储空间。④能够灵活调整自定义存储空间而不影响历史数据。⑤支持根据应用、协议、VLAN号、VXLAN号、MPLS VPN标签进行数据包的裁剪。⑥支持设置数据包裁剪规则，支持从指定序号的有效载荷数据包开始进行裁剪（指定序号之前的不裁剪），支持将数据包裁剪为64-65535之间的任意长度。 #3.①对TCP数据包解码提供时序图分析功能，能够图形化的显示TCP会话中的数据交互传输过程，能够图形化显示数据传输中的时间间隔，能够将任意数据包设置为相对基准时间，能够按交易处理时间、服务响应时间、服务器传输时间、重传次数、分段丢失次数等排序并能自动定位到故障数据包在该TCP会话的时序位置。②支持VoIP类型数据包解码，直观展示VoIP会话的主叫、被叫、邀请时间、关闭时间、MOS值、抖动、丢包、网络延迟、平均吞吐量以及所选VoIP会话数据包交互的时序图。③支持根据HTTP应用请求中的URL自定义应用，支持根据数据流特征值自定义应用，支持自定义应用好、正常、差、极差时间阈值。④支持对任意时段的应用服务质量进行分析，支持将不同应用的同一个指标数据在趋势图中进行展示，支持选择日同比、上周同比、上月同比、自定义时间等不同时段的数据进行对比分析。⑤支持添加绘制应用质量分析图表组件，图表组件支持趋势图、数值图、柱状图、条形图、饼状图、圆环图、堆叠图、表格等类型。⑥支持自定义TCP交易分析功能，可自定义TCP交易名称、交易识别条件、交易匹配条件、交易请求结束标识、交易响应结束标识、交易成功标识等配置字段。 ▲4.①支持对链路IP会话进行分析，可分析指标＞100个，分析指标至少包括：总字节数、进/出字节数、会话结束时间（纳秒）、会话持续时间（纳秒）、会话创建时间、端点1/端点2发送负载数据包数、连接建立客户端/服务器重置次数、连接建立客户端/服务器无响应率、TCP同步重传包、TCP同步确认重传包、TCP重传包、TCP分段丢失率、TCP分段丢失包、TCP重复确认包、三次握手次数、三次握手平均时间、上行/下行传输效率、客户端/服务器平均/最小窗口大小、客户端/服务器三次握手最小/平均/最大RTT、客户端/服务器平均/最大重传时延、客户端请求平均/最大传输时间、服务器响应平均/最大传输时间等 (提供所投产品功能页面截图，加盖投标人公章) 。②为保证设备中所采集数据的安全性，设备为C/S架构，通过专用客户端对设备中所存储的数据进行分析、解码与下载，且客户端与设备间的通讯支持SSL加密，防止通讯数据明文暴露风险（提供所投产品相关功能截图，加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 二 | 网络安全部分 |  |  |  |
| 1 | 安全管理平台 | ★1.①主机要求：≤2U，实配冗余电源、冗余风扇、≥64GB内存、≥1*960G SSD、≥2*4TB SATA、≥4个千兆电口、日志接入能力≥6000eps、国产化CPU+操作系统。②探针要求：应用层流量接入能力≥3Gbps、≥32GB内存、≥1*4TB SATA、冗余电源。③为降低同一品牌导致风险，要求与全流量分析和安全策略可视化两类核心安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持不少于11个不同维度的可视化大屏态势分析，包括：综合态势，挖矿态势，威胁事件态势，资产态势，外部访问态势，横向访问态势， 外联访问态势，脆弱性态势，文件威胁态势，邮件威胁态势，威胁感知态势。②支持以客户端形式3D可视化效果呈现威胁态势。支持基于流量和终端来识别资产信息。③支持对资产进行标签化、权重管理，资产分组，地理信息配置功能。④支持从资产访问关系、资产漏洞、资产基线维度、漏洞众测平台联动维度分析资产。⑤支持通过主机资产详情查看全部关联告警，同时针对单个资产也支持检索场景配置，关联告警支持按照IP归并，支持多维统计，包括但不限于告警资产数量、不同攻击结果/攻击维度的资产数量、失陷资产组分布、未处置告警/全部告警、不同攻击结果/攻击维度告警数量、告警类型分布情况、攻击阶段分布情况、告警趋势图。⑥支持基于文件动态检测发现有外联行为的IP和域名生成可疑的IOC列表，人工确认后生成IOC。⑦支持专项统计分析告警命中的威胁情报，支持对检索结果进行实时统计，包括威胁事件数量、影响资产数量、威胁类型统计、威胁级别分布等。 ▲3.①支持在告警列表中，针对疑似恶意攻击IP/IOC发起情报查询，点击跳转到云端威胁情报平台，可查看此疑似恶意IOC的详细威胁信息，包括IOCtag信息、情报研判结果、研判投票结果、网络场景、IP用途、用户类型、归属组织、地理信息，相关安全报告、相关样本、相关URL、攻击记录、开放端口、相关漏洞信息、开源情报信息、主机资产信息、域名反查、WHOIS信息展示、可视化分析、数字证书展示、情报社区等（提供所投产品相关功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持灵活开启机器学习模型，增强检测精度，模型至少包括：ICMP隧道检测、DNSTunnel检测、HTTP隧道检测、CS流量检测、MSF检测、挖矿流量检测、代理流量检测、暗网流量检测、弱口令检测、SSH爆破登录成功检测（提供所投产品相关功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①支持基于网络日志进行专项行为场景分析，包括：DNS行为、非常规访问、邮件行为、登录行为、WEB行为、数据库行为、访问行为、旁路阻断行为，分析子类不低于27种。支持系统日志、告警日志、原始告警等通过syslog、邮件、KAFKA、钉钉、飞书、微信、短信等方式进行外发。②支持检测模式的标准模式、精简模式、自定义模式的切换。③支持手动配置各类检测引擎、机器学习模型的开关。支持基于工具特征的WebShell检测，检出类型包括：中国菜刀、蚁剑、冰蝎、哥斯拉、小马生成器webshell上传攻击检测，HTTP代理程序等。④支持隐秘信道检测，检测类型包括：ICMP、DNS协议等隐蔽隧道攻击检测，恶意软件加密通信的检测，加密web应用的流量检测，非法应用加密通信的检测，SSL加密协议相关的漏洞与攻击的检测，加密通道攻击行为检测，支持JA3指纹检测。 #5.①支持配置网络日志外发的标准模式、精简模式、自定义模式。②支持外发的网络日志的类型包括：TCP流量、UDP流量、异常流量、SSL加密协商、登录行为、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、web访问、邮件行为、数据库操作、telnet命令、旁路阻断、MQ流量、Radius行为、Kerberos行为、ICMP流量、syn流量等19种网络日志，每种网络日志都支持自定义配置外发的字段。③支持通过web页配置恶意扫描、Flood攻击、IP碎片攻击、ARPSpoof、PingSweep、暴力猜解等检测策略的自定义配置。④支持自定义代理转换前的IP字段名和字段位置，支持对IP字段名进行优先级排序。⑤支持根据“优先级”和“提取方式”将告警中攻击IP替换为真实客户端IP。⑥支持配置的IP字段包括：X-Forwarded-For、Cdn-Src-Ip、自定义字段。支持对告警进行加白，加白参数包括受害IP、攻击IP、源端口、目的端口、告警类型、威胁情报/规则ID、威胁名称等。 | 1 | 套 |
| 2 | 骨干网防火墙 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥16G内存、≥480G SSD硬盘、≥6个千兆电口、≥6个万兆光口（≥4个万兆多模模块）、国产CPU及操作系统。③吞吐量≥20Gbps、全威胁（开启FW,SA, IPS等）吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥1000万、每秒新建连接数≥20万。④含SSL VPN授权≥5，含威胁防护服务授权（IPS、AV、URL）。⑤为降低同一品牌导致系统风险，要求与核心防火墙、台站接入防火墙、互联网防火墙和中心站防火墙四类区域边界安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。②支持静态路由、策略路由和多播路由协议，支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。③支持策略路由负载来支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，总共需要支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。④支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。⑤支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能，支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。⑥支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果。⑦支持未知威胁检测能力。 ▲3.支持基于“国家/地区的流量管理”维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 #4.①支持当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。②支持多种用户个性认证方式，用户认证方式要求支持本地密码认证、外部密码认证和单点登陆等方式。③支持勒索病毒检测与防御功能，保障勒索病毒的防御效果。④支持全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。⑤支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。⑥支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 | 2 | 台 |
| 3 | 核心防火墙 | ★1.①≤1U，实配冗余电源、冗余风扇、≥2个扩展槽位。②实配≥32G内存、≥1*960G SSD硬盘、≥8个千兆COMBO口、≥4个独立干兆电口、≥10个万兆光口（满配万兆多模模块）、实配国产CPU及操作系统。③吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥2000万、每秒新建连接数≥40万，含威胁防护服务授权（IPS、AV、URL）。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与骨干网防火墙、台站接入防火墙、互联网防火墙和中心站防火墙四类区域边界安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持路由模式、透明模式、混合部署模式，能够通过旁挂核心交换机引流方式实现访问控制。②支持配置多种安全业务的虚拟化功能，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN 等，不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理，实配虚拟系统功能。③支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议，支持基于业务的策略路由，支持根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。 ▲3.①支持病毒库需覆盖上亿级变种病毒、最大100层的病毒压缩文件检测和阻断（提供CMA认证的第三方权威实验室出具的相关测试报告证明复印件，加盖投标人公章）。②关键芯片采用自研国产化芯片（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告证明复印件，加盖投标人公章）。 #4.①支持主/主，主/备 HA特性，当主机故障时，双机主备模式故障切换时间<1秒，并可实现双机部署下升级不断网。②支持万级CVE漏洞覆盖。支持漏洞攻击、Web攻击 (如SQL注入、跨站脚本攻击等)、僵尸网络/远控/木马等恶意流量的检测，支持暴力破解检测。③支持全面的URL分类库，针对网站类别实现细粒度管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。④支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。⑤支持基于五元组、安全域、应用和时间段等维度对流量进行管控，并同时进行内容安全的一体化检测。⑥预置常用防护场景模板，快速部署安全策略，降低学习成本。 | 2 | 台 |
| 4 | 台站接入防火墙 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇、≥3个扩展槽位、≥2个USB接口。②实配≥1个RJ45串口、≥1个GE管理口、≥12个千兆电口（Bypass）、≥12个千兆光口（≥4个千兆多模模块）、≥8个万兆光口（≥4个万兆多模模块）、国产CPU及操作系统。③吞吐量≥20G、全威胁（开启FW,SA, IPS等）吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万、每秒新建连接数≥30万，含威胁防护服务授权（IPS、AV、URL）。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与骨干网防火墙、核心防火墙、互联网防火墙和中心站防火墙四类区域边界安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持路由模式、透明模式、混合部署模式。支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求，可通过ICMP、TCP、UDP协议，完成对目的IP地址可达性的探测。②支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测。③支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单配置，且可基于IP地理位置归属信息进行黑白名单防护。 ▲3.①支持能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组，支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑，支持基于策略的源地址NAT、目的地址NAT和双向NAT，通过一条策略完成双向NAT的配置，支持NAT64，支持TCP、UDP、ICMP报文的IPv6toIPv4和IPv4toIPv6转换，支持有状态和无状态两种转换方式，支持调整策略优先级，支持IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN，在策略匹配时具备较高的匹配效率（提供所投产品相关证明材料，加盖投标人公章）。②支持文件传输协议，支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①支持双机热备，具备主备、负载分担（双主）两种模式。②当用户配置两台设备共同承载流量时，可选择配置双机聚合模式，两台设备上下行流量可在两台设备之间进行动态分配。③支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等检测和防护。④支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀。⑤支持网络流量趋势的图表，包括整机流量趋势、接口流量趋势、接口实时流量、TOP5接口流量、会话新建趋势、会话并发趋势。 | 2 | 台 |
| 5 | 互联网防火墙 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥1T硬盘、≥10个千兆电口、≥8个千兆光口（满配千兆多模模块）、≥4个万兆光口（满配万兆多模模块）、国产CPU及操作系统。③吞吐量≥24G、全威胁（开启FW,SA, IPS等）吞吐量≥10G，最大并发连接≥6000万、每秒新建连接≥200万，含IPSec VPN授权≥5，含入侵攻击库、病毒过滤库、应用识别及URL分类库等升级授权。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与骨干网防火墙、核心防火墙和台站接入防火墙三类区域边界安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。②支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。③支持一体化安全策略配置，可通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置，简化用户管理。④提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。⑤支持独立的入侵防护规则特征库，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库。⑥支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御。 ▲3.①支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测（逐项提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护。支持预定义和自定义策略模板（逐项提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警。②支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。③支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式。④所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评自主原创产品测评证书》和《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL4+）。 | 2 | 台 |
| 6 | 网络安全审计 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥4T硬盘、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口（满配千兆多模模块）、 ≥2个扩展槽位。③吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥180万、每秒新建连接数≥40000个/秒，含应用识别功能，含1个云审计代理/Agent授权。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与上网行为管理、网络阻断器和网络安全准入三类通信网络安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持协议内容审计，最少分可为8大类，至少支持50种协议内容深度解析，可把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容。②支持文件传输协议审计（FTP、TFTP协议），可针对FTP协议文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于文件名、操作命令、操作结果等，可对上传下载的文件进行还原，提供下载。③支持实名审计，支持绑定源IP、用户名，域名、主机名、部门、邮箱及电话，支持手动添加数据来源，或下载模板批量导入，并支持全量导入。④支持资产发现，支持指定网络中的在线资产识别。⑤支持主动监测，对网络中设备资产进行发现和梳理，能够对资产IP、资产状态、系统版本、开放端口进行安全监测。⑥支持按协议或告警类型统计报表，以文字和图表形式展示报表内容。⑦支持WORD、PDF、OFD、EXCEL、HTML等格式导出报表。⑧具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+）、具备IPv6 Ready Logo认证证书。⑨产品厂商具备TL9000质量管理体系认证证书和中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设及服务能力评估资质CS4级。 ▲3.①支持应用协议行为识别，应用识别规则库最少分为24大类，支持5000种以上的应用协议自动识别与审计记录（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持异常流量检测，支持flood攻击检测、接口流量监测。支持配置异常连接检测周期、接口流量上限及总流量上限（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 7 | 上网行为管理 | ★1.①≤1U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥8G内存、≥128G SSD+960G SSD硬盘、≥6个千兆电口、≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）、支持电口bypass。③网络层吞吐量≥10Gb、应用层吞吐量≥1.5Gb、带宽性能≥1Gb，用户数≥6000、准入终端数≥3000，每秒新建连接数≥14000、最大并发连接数≥600000。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与网络安全审计、网络阻断器和网络安全准入三类通信网络安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持网关模式，且具备NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能。②支持网桥模式，可透明方式串接在网络中，支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式。③支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计，且旁路支持主主、主备模式部署。④支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则，支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务。⑤支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝。⑥支持查询和导出基于指定时间段/用户/用户组的文件审计、邮件收发、访问网站、即时通讯、搜索关键字等详细用户行为的报表。⑦支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表，至少包括一下类型：指定应用用户行为次数排行报表、热门应用排行报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表、指定域名的访问行为排行报表、域名访问排行报表。 ▲3.①支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key（提供所投产品功能页面截图，加盖投标人公章）。②支持基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中，支持用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户（提供所投产品功能页面截图，加盖投标人公章）。 #4.①支持审计时将行为与内容分离，即可分别设置只审计用户行为还是审计内容，在特定场景下保护用户隐私。②支持免除审计目标为指定IP的上网行为。③支持免除审计目标为指定域名的上网行为。④支持对内网用户web访问质量检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。⑤支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。⑥审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能。⑦支持对用户密码及密码强度进行限制，支持对SSL加密网页内容识别，支持加密邮件审计。⑧支持图形化查看当前IP使用情况，减少人工维护IP表工作量。 | 1 | 台 |
| 8 | 主机安全（含防病毒功能） | ★1.①支持无代理部署模式及有代理部署模式，以便结合管理需求选择相应部署模式。②支持自带高性能数据库，不需要额外单独采购数据库，提供≥100个License授权。 #2.①支持ARM平台的中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS等操作系统及云平台，支持VMware、Citrix XenServer、华为FusionSphere、华为FusionCompute (kvm)、H3C、OpenStack、CloudManager云管理平台、浪潮 InCloud Sphere、QingCloud青云、曙光云、斯坦德云、机敏云等云平台。②可独立完成管理、自带升级功能、特征库升级、代理云查功能，无需额外部署升级服务器、代理服务器等节点。③支持无需安装任何安全软件客户端，可对虚拟机进行实时防护，降低客户端资源占用，当虚拟机关闭或休眠时，安全策略、安全特征库仍可保持更新，避免虚拟机状态改变带来的防护间隙。④支持VXLAN和GRE转发协议，且可以限制转发速率，采集流量数据支持与天眼、天堤探针进行联动。⑤针对Linux等操作系统提供安全基线检查功能，支持CIS安全基线、等保二级和等保三级基线检查。⑥支持系统配置与服务核查，支持账户安全、应用配置检查。 ▲3.①支持与多租户架构虚拟化平台深度整合，无需单独额外授权开启（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持与多租户架构虚拟化平台深度整合，无需单独额外授权开启（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①采用主动的方式进行自动化病毒查杀，支持多引擎联动防护Bitdefender、QOWL、云查杀、支持灵活开启或停用引擎。②支持病毒文件自动隔离、自动删除、修复、监控多种处理方式。③支持病毒查杀的结果生成报告。④提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴。⑤支持提供病毒防护等级设置、支持对操作系统资源占用进行配置。⑥提供基于“诱饵”行为监测的勒索病毒防御，系统平台支持针对已知勒索病毒家族及其变种，通过内存抢占模式，实现该类病毒免疫，同时保护系统还原点，禁止还原点被恶意删除，保障系统业务恢复。⑦支持提供应用程序控制功能，可基于黑白名单方式对授信/风险程序进行控制。⑧当主机完整性发生变化时，提供报警以及追踪痕迹功能。⑨支持提供系统补丁管理功能，针对扫描、识别的漏洞风险，可提供漏洞修复建议。支持SSH、RDP、telnet等服务的暴力破解检测，可对来自网络的暴力破解行为进行拦截，支持配置时间、破解次数、拦截时长，并提供暴力破解IP或IP段的黑白名单设置。 #5.①提供防火墙功能，支持虚拟机/终端系统的双向控制，可提供对威胁情报实时分析网络流量功能，检测出失陷主机并提供监控及阻止失陷主机与恶意域名的连接功能。②支持对DDoS等异常流量进行拦截和清洗能力。③支持入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，通过真实漏洞利用流量的特征来检测或阻止漏洞利用(虚拟补丁防护能力)。④支持按照不同分组、虚拟机/终端、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市，分不同威胁类别以柱状图、折线图（曲线图）、饼图、原始日志等形式进行展示，支持手动或者定时定期生成报表。⑤网络流量日志，支持端口识别与显示，支持关联进程。⑥预置入侵防御规则应不少于8000条次（不包含自定义规则），需覆盖系统、数据库、应用漏洞、防勒索、防挖矿等多种类型防御规则，防御规则支持严格、高、中三种预定义级别，针入侵威胁，提供检测和阻止模式，可自动捕获违反规则的网络包，供验证和分析使用，支持为IPV6的主机提供入侵防御功能，支持对全流量或指定流量进行采集转发。 | 1 | 套 |
| 9 | 堡垒机 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥16G内存、≥2*2T硬盘、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口（≥2个千兆多模模块）、日志保存≥6个月、国产CPU及操作系统。③实配授权资产数≥1000个、并发字符连接数≥1000个、并发图形连接数≥300个、含国产操作系统应用发布软件、支持发布≥30个应用、最少可支持30人使用。④实配手机APP动态口令等认证方式登录。 #2.①支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。②支持钉钉/企业微信扫码认证方式登录堡垒机。③支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA、认证系统联动登录堡垒机。④支持多个AD域认证源。支持自动同步AD/LDAP用户。⑤支持与Get、Post、Soap发送方式的HTTP短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动。⑥支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式。⑦支持单用户同时开启多种身份认证方式。⑧支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机。 #3.①支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。②支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。③支持对Web应用的自动改密功能，并且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。④支持DB2、Oracle、MySql、SQL Server、PostgreSQL、KingbaseES、DM、GBase8a、GBASE8s的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、MySQLWorkbench、MySQLFront、DbVisualizer、PLSQL、SQLPlus、Toad、ToadforDB2、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、psql、Ksql、Isql、DIsql、DMmanger、GBaseDateStudio、navicat系列等），无需应用发布前置机。 #4.①支持对主机命令控制、数据库命令控制，符合规则支持阻断会话、阻断命令等。②支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。③可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。④执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。⑤支持IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可直接代填账号和密码。 | 1 | 台 |
| 10 | 网络阻断器 | ★1.①本次需求是现有硬件产品扩容≥150个授权license，如不能扩容，需提供不低于现有硬件性能的相应硬件产品及其对应的授权数量。②为降低同一品牌导致系统风险，要求与网络安全审计、上网行为管理和网络安全准入三类通信网络安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①具有公安部销售许可证。②支持设备品牌包括但不限于华三、华为、启明星辰、天融信、深信服、绿盟、网神、任子行、Checkpoint、Palo Alto等，路由交换设备品牌包括但不限于思科、华为、华三、Juniper等，负载均衡设备品牌包括但不限于F5、信安世纪等。 #3.①支持通过安全策略和黑名单两种方式进行封堵。②支持IPV4地址、IPV6地址、域名以及URL等多种目标或对象进行封堵。③支持定向封堵、场景封堵、路径封堵等多种封堵模式。④支持指定或者自动定位路由器、三层交换机下发黑洞路由。⑤支持对已经下发的黑洞路由执行回滚，且支持查看回滚记录支持策略封堵/解封白名单，下发封堵/解封安全策略自动过滤白名单IP地址。⑥支持路由封堵白名单，下发黑洞路由自动过滤白名单IP。⑦支持自定义报表订阅管理，可周期性自动生成报表报告，可订阅发送至指定邮箱。 | 1 | 台 |
| 11 | WEB应用防火墙 | ★1.①≤2U，实配≥350W冗余电源、冗余风扇。②实配≥1个管理接口、≥1个Console口、≥2个USB口、≥8个千兆电口、≥8个万兆光口（≥4个万兆多模模块）。③吞吐量≥10Gbps、应用层吞吐量≥1Gbps，最大并发HTTP连接数≥400万，配套SSL加速卡。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与负载均衡和抗DDOS两类互联网DMZ安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持旁路镜像、透明代理、透明桥、路由代理和反向代理部署，支持HA模式，支持配置信息同步，支持IPv4/IPv6协议双栈。②支持自定义基于Lua脚本语言的扩展插件，能够通过可编程语言对数据请求包和响应包的应用层字段进行逻辑检测，在功能界面上可直接在线编写并执行代码。③自定义插件能够实现与业务风控系统威胁情报联动，实现对爆破、撞库等威胁防护。④支持站点管理，提供域名、IP和服务器的防护管理功能。⑤支持实时防护状态监控，包括但不限于实时请求数、攻击数、拦截数和检测耗时。⑥支持自定义防护报告内容，可自动化生成日报、周报、月报。⑦支持用户名、证书登录。支持SNMP网络管理。⑧支持Syslog日志外发。⑨支持系统配置备份与还原。支持邮件告警管理。 #3.①支持SQL注入攻击检测，通过解析http协议中payload内容，识别符合sql语句的词法、语法特征，评估威胁等级并阻断。②支持SQL非注入型攻击检测，如完整SQL语句执行。③支持反序列化攻击检测，支持PHP、JAVA语言的反序列化攻击检测，能够识别相关程序语言的序列化流并进行分析、解码，进行告警和阻断。④支持XSS注入型、CSRF和SSRF检测、信息泄露检测、webshell检测、命令注入和代码注入检测、文件上传、文件包含攻击检测等web安全风险检测。⑤支持机器人检测，能够识别扫描器检测、爬虫检测、非浏览器请求。 ▲4.①具有独立防护能力的具有自主知识产权的语义分析检测引擎。具备0day漏洞防护能力，检测攻击行为特征进行，实现告警和拦截（提供所投产品功能证明文件，加盖投标人公章）。②具备http协议深层解码能力，支持递归解码，解码方式包括：URL解码、JSON解码、Base64解码、16进制转换、斜杠反转义、XML解析、PHP反序列化解析、UTF-7解码（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 12 | 48口万兆流量复制器 | ★1.①≤1U，实配冗余电源、冗余风扇，支持AC、DC电源，支持Console口、以太网管理口。②实配≥48个10G光口（满配万兆多模模块）、≥4个40G光口（≥2个40G多模模块），线速转发能力≥1.92Tbps。③基于ASIC架构，国产化芯片。 #2.①端口聚合组数量≥16组，每个端口聚合组支持的成员端口数≥32个。②可实现N个端口进来的报文转发到M个端口，N>=1, M>=1，N个端口进来的报文转发到一个负载均衡组，选择一个出口出去。③支持同源同宿负载均衡，可对报文根据2-4层字段进行过滤，有条件的进行转发，可在入方向和出方向分别进行过滤。④支持≥256个TAP group。⑤支持≥4000条入方向过滤规则。⑥支持≥250条出方向过滤规则。 #3.①支持链路震荡检测（link-flap）,检测到链路频繁UP/Down震荡可自动接口shutdown，允许定时恢复，支持interface range，可批量操作多个接口。②支持Syslog，snmp, telnet, ssh, web, radius, tacacs+, tftp, ftp，ntp，支持异常用户锁定，ACL过滤Telnet/SSH的登录接入，支持目录和文件管理，可安装多个软件image，选择其中一个启动，以便做备份。③支持开放的RPC API。④支持Hash和轮询的负载分担方式，支持crc和xor两种Hash算法，用户可配置源Mac、目的Mac、源IP、目的IP、Protocol、L4源端口、L4目的端口、VxLAN VNI、GRE Key、GRE VSI等字段参与Hash计算，如是tunnel报文，则报文内层的源Mac、目的Mac、源IP、目的IP、Protocol、L4源端口、L4目的端口都可参与。 ▲4.①支持接口故障失效分担功能，当输出接口组内有接口down时，可自动将此接口上承载的流量由其他正常工作的接口承载，当该故障接口重新up后，可自动切回，其他口流量无变化（提供所投产品配置截图，加盖投标人公章）。②支持为输出接口组的不同接口配置不同权重，输出不同带宽的流量（提供所投产品配置截图，加盖投标人公章）。③所投产品厂商软件研发实力通过CMMI L5认证。 #5.可基于匹配的报文字段进行分发和过滤，包括以下字段：①支持匹配IPv4目的IP、IPv4源IP、IPv6目的IP、IPv6源IP。②支持匹配TCP/UDP目的端口（支持范围匹配）、TCP/UDP源端口（支持范围匹配）、DSCP、4层protocol字段、TCP选项（ack¦fin¦psh¦rst¦syn¦urg）、Ip-precedenc、是否分片、是否首分片、是否小分片、是否携带IP Option。③支持匹配EtherType、 目的Mac、源Mac、Vlan、Cos。④支持匹配双层vlan TAG的内外层vlanId和内外层Cos。⑤支持匹配nvgre tunnel/vsid、VxLan Tunnel/VNI、ERSPAN Key。⑥支持至少可以匹配3 层MPLS label。⑦支持匹配PPPOE的PPP Type。⑧支持匹配用户自定义字段。 #6.①支持修改报文的源Mac、目的Mac、源IPv4/IPv6、目的IPv4/IPv6，支持去掉1层或者2层Vlan TAG。②支持增加和修改Vlan TAG，支持将转发出去的报文打上时间戳，可根据本地或者NTP作为时间源。③支持将VxLAN/GRE/IPinIP头剥掉，内层报文转发出去，支持将进来的报文加上vxlan header或者L2GRE header或者L3GRE header送出去。④支持将MPLS头剥掉，内层报文转发出去，支持将ERSPAN的头剥掉，内层报文转发出去，可以将转发出去的报文截短，截短的长度全局指定，可以基于端口或者基于流来enable/disable该功能。 | 2 | 台 |
| 13 | 负载均衡 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥16GB内存、≥240G SSD硬盘、≥6千兆电口、≥4千兆光口（满配千兆多模模块）、≥2万兆光口（满配万兆多模模块）。③四层吞吐量≥20G，最大并发连接数≥16000000、4层每秒新建连接数CPS≥500000、7层每秒新建连接数 RPS≥500000。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与web应用防火墙和抗DDOS两类互联网DMZ安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①管理页面可查看证书算法、证书有效期开始和结束的时间等所有证书信息。②支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。③支持在Web页面配置实现基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度。④支持通过Web页面进行智能选路的路由测试功能。支持加权轮询、加权最小连接、加权最小流量、最小流量、最少连接算法等。⑤支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp、MYSQL、LDAP以及dns等的健康检查方式模拟检查业务的健康状态。⑥支持cookie作用域和作用路径的自定义。⑦支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址以及多个不连续应用端口或者端口范围，支持HTTP的被动健康检查。⑧支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。⑨支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力，提升用户访问的响应速度。⑩支持配置SSL服务为单向、双向国际算法的SSL服务端。 ▲3.①支持节点设置并发连接限制、新建连接限制、每秒请求限制和上下行流量限制（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。②支持对设备的管理日志进行新旧配置对比，及时发现设备管理上的变化。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 14 | 网络安全准入 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥2个千兆电口、≥2个千兆光口（满配千兆多模模块）。③实配终端管控许可≥2000个，管理VLAN、子网≥200个，最大并发连接数≥1000/每秒。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与网络安全审计、上网行为管理和网络阻断器三类通信网络安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持纯旁路部署，基于流量和业务连续性考虑，不能采用物理串联或逻辑串联部署（例如策略路由或流量镜像等方式部署）。②为避免对网络稳定运行及交换机性能产生影响，系统部署不能修改现有网络结构及交换机的配置，不能通过任何协议读/写交换机。③支持网络链路层的发现和阻断能力，被隔离阻断的终端无法访问同网段、同HUB、同AP下的其他合法终端。④支持自动发现在网终端设备，≤10秒内发现新接入终端，支持多网卡终端管理，管理员可人工合并/拆分多网卡终端，系统也可自动合并多网卡终端。⑤支持新终端入网注册策略，此策略可基于子网配置是否开启，支持采用浏览器Portal页面方式进行终端注册。 ▲3.①支持将日志数据报送给网络安全态势感知平台，支持管理员自定义每个入网事件的处理动作，如是否记录、是否告警、是否需要管理员人工确认、是否需要发送SYSLOG/邮件/短信等，并可基于终端部门、类型、操作系统、标签等条件设置只有复合条件的终端发生指定事件才执行相关动作，支持向多个SYSLOG同时发送指定事件（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持自定义准入策略，策略可基于终端隶属部门/终端类型/终端操作系统/自定义标签组合方式进行区分配置，并可基于VLAN定义不同的准入策略，管理员可查看终端匹配的准入策略，并可以查看每条准入策略管控的终端（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。③支持入网终端认证等待期间强制收看培训视频的功能，支持页面、准入客户端播放视频，可基于部门和时间来设置播放策略，不同部门不同时间来播放不同的培训视频（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①支持通过多种认证方式入网，至少包括用户名密码认证、MAC地址认证、手机验证码登录、图形密码认证登录，支持与外部认证平台联动，如：企业微信、AD/LDAP、Radius服务器等，支持基于上级准入系统作为认证源，承载下级准入系统范围内的入网终端认证，同步组织结构及用户信息。②支持对哑终端进行仿冒检查，在不安装客户端或插件的情况下，进行MAC地址仿冒（MAC克隆）检查。 #5.①支持自动发现网中网行为，如小路由、随身WiFi、免费WIFI、代理上网等行为。②支持DHCP集中管理IP地址，可同时Trunk管理多个VLAN的IP分配，无需配置交换机DHCP RELAY即可实现为所有VLAN分配固定IP地址，管理员可自定义DHCP option功能，兼容未来不同网络环境，能够基于部门、标签、终端类型、操作系统下发固定的IP地址段。③支持DHCP分配工作模式设定，可自定义准入模式、监听模式、无准入模式，适用于不同的IP地址管控场景。④支持提供DHCP容灾工具，DHCP容灾工具可在服务器宕机后自动接管IP地址分配工作，容灾工具分配IP时仍要保持IP/MAC绑定关系。 | 2 | 台 |
| 15 | 抗DDOS | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥2个USB接口、≥1个RJ45串口、≥2个GE管理口、≥8个千兆电口（Bypass）、≥8个千兆光口（≥4个千兆多模模块）、≥2个接口扩展插槽、国产CPU及操作系统。③攻击清洗能力≥4G，最大并发连接数≥500W、每秒新建连接数≥5W。④为降低同一品牌导致系统风险，要求与负载均衡和web应用防火墙两类互联网DMZ安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①产品支持串联、旁路部署。②支持对欺骗与非欺骗的SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、ICMP Fragment、UDP Flood、UDP Fragment、FIN/RST Flood、TCP Misuse、TCP Connection Flood、TCP Fragment、HTTP Flood、HTTP Slow Attack、HTTPS Flood、SIP Flood、DNS Query Flood、DNS Reply Flood、DNS Amplification、SSDP Amplification、NTP Amplification、Chargen Amplification、SNMP Amplification及混合类型攻击进行检测、告警并防护。③支持水印防护算法自定义校验特征，满足对CS架构业务的精准防护需求。④具备针对缓存DNS服务器及授权DNS服务器专用的DNS防护手段，至少4种。⑤配置群组运行模式，包括防护、告警、转发模式，告警模式下设备可以只检测告警攻击但不防护。 ▲3.①产品具备针对HTTP POST Flood攻击具备专有防护算法。支持导入SSL证书对HTTPS、HTTPS2流量进行防护，支持肉鸡防护，通过对源IP的URL访问比例进行统计防护肉鸡攻击（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持自动识别APP访问来源，与PC源配置差异化防护策略进行精准过滤（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。 #4.①产品具备对不同类型的url请求合法性进行验证，实行不同的防护策略，可防御CC及变种的能力。②支持使用智能攻击流量识别的技术进行防护，而不需要基于特定规则的方式，即当发生未知攻击，无需专门的撰写规则即可对这些攻击进行防护。③提供过滤功能，支持白名单、黑名单、ACL、正则表达（同时支持TCP和UDP协议）、GeoIP功能。④支持基于UDP的payload长度和规律提供检查和防护，UDP防护支持多种检查和限速方式，包括但不限于最小包长、最大包长、源IP+源端口限速、源IP限速、目的IP+目的端口限速、目的IP+源端口限速、目的IP限速等。⑤支持配置群组运行模式，包括防护、告警、转发模式，告警模式下设备可以只检测告警攻击但不防护。⑥产品登录认证支持本地认证和Radius认证，LDAP认证，TACACS+认证。支持通过snmp、syslog、API等方式与第三方平台进行联动。⑦提供故障信息一键收集功能，实现运维场景快速定位和解决问题。⑧支持在设备上直接查看抓包文件，并根据抓包内容快速关联防护策略，一键配置下发。 | 2 | 台 |
| 16 | 策略可视化 | ★1.①本次需求是现有硬件产品扩容≥150个授权license，如不能扩容，需提供不低于现有硬件性能的相应硬件产品及其对应的授权数量。②为降低同一品牌导致风险，要求与全流量分析和安全管理平台两类核心安全能力异构，采用不同生产厂家产品。 #2.①支持设备品牌包括但不限于华三、华为、启明星辰、天融信、深信服、绿盟、网神、任子行、Checkpoint、Palo Alto等，路由交换设备品牌包括但不限于思科、华为、华三、Juniper等，负载均衡设备品牌包括但不限于F5、信安世纪等。②可对异构品牌（20个以上厂家）路由器、交换机、负载均衡等三层网关设备的策略配置和路由表配置进行解析和提取并归一化存储。③对被管理设备的各种对象、策略和路由信息进行集中展示和策略查询。④具备检查隐藏策略、冗余策略、可合并策略、空策略和过期策略，以及未被接口调用的ACL策略等功能。 #3.①所投产品具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。②产品可根据全网路由交换等三层设备的子网、网络安全域、路由、NAT、ACL等影响网络通路和可达的配置信息，运用可视化技术，自动生成业务拓扑图，实现基于全网的面向业务视角的安全域拓扑架构可视。③支持在安全域业务拓扑上，实现基于源地址、目的地址、常用协议、端口等条件过滤的安全路径和数据流查询与展示，能够实现对源到目的多条网络路径可视化，具备决策与规避网络路径风险能力，可根据安全合规路径节点查询相关安全策略并列出影响此路径的相关策略等。 | 1 | 套 |
| 17 | 业务性能与运行质量管理系统 | ★1.①本产品与“全流量分析”须为同一品牌。②≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。③实配≥64G内存、≥16TB硬盘、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口（≥4个千兆多模模块），支持可分析的业务数≥50个。 ▲2.支持通过SNMP方式获取监控设备的性能指标，支持配置SNMP自定义查询模板，支持自定义添加计算指标，计算指标支持差值、相乘、相除、占比等，支持指标分组功能。（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章） #3.①支持绘制业务拓扑图，并对拓扑图中各元素的网络性能进行监控，元素包括链路、应用、主机等。②支持配置业务拓补图中各元素的性能监控指标，可选监控指标包括总流量（总流量、上行流量、下行流量）、数据包（总数据包、上行数据包、下行数据包）、TCP数据包（上行TCP重置包、下行TCP重置包）、TCP连接请求无响应次数、TCP连接请求被重置次数、RTT（客户端RTT、服务器端RTT）、TCP ACK时延（客户端ACK时延、服务器ACK时延）、重传数量（上下行重传数量、上下行TCP分段丢失数量、上下行TCP重复确认数量）、重传率、分段丢失率、会话数量（新建会话数量、关闭会话数量、活动会话数量）、TCP 0窗口数量（客户端TCP 0窗口数量、服务器TCP 0窗口数量0）、交易处理数量（交易总数、请求数量、响应数量）、响应时间（平均响应时间，最大响应时间，最小响应时间）等，选择任意元素，可查看所选对象的监控指标趋势图。 #4.①支持选择任意应用，输入警报名称并设置警报触发条件，可新建业务性能警报。②支持可选择多种监控参数并设置警报触发条件，支持的监控参数包括总流量（总流量、上行流量、下行流量）、数据包（总数据包、上行数据包、下行数据包）、TCP数据包（上行TCP重置包、下行TCP重置包）、TCP连接请求无响应次数、TCP连接请求被重置次数、RTT（客户端RTT、服务器端RTT）、TCP ACK时延（客户端ACK时延、服务器ACK时延）、重传数量（上下行重传数量、上下行TCP分段丢失数量、上下行TCP重复确认数量）、重传率、分段丢失率、会话数量（新建会话数量、关闭会话数量、活动会话数量）、TCP 0窗口数量（客户端TCP 0窗口数量、服务器TCP 0窗口数量0）、交易处理数量（交易总数、请求数量、响应数量）、响应时间（平均响应时间，最大响应时间，最小响应时间）等，≥200种监控参数。 #5.①支持设置多个警报触发条件，并能通过与、或、非等逻辑关系对各警报触发条件进行组合。②支持选择任意业务性能警报，可将该警报复制到其他业务及应用中，实现业务性能警报集中配置，可设置警报触发时间间隔，包括1秒、10秒、1分钟、10分钟、1小时、1天等。③支持将警报推送至SYSLOG服务器、通过E-mail和短信发送警报信息、自动保存触发警报的数据包，设置时间段并选择拓补图，可查询该拓补条件下的性能警报信息。④支持环状图的形式展示拓补警报等级分布情况。⑤支持列表的形式展示拓补警报详细信息，包括开始时间、警报等级、警报名称、警报详情等，选择是否误报，输入故障类型、故障原因及解决方案，可人工对警报进行签报处理。⑥支持查看警报的签报历史，包括签报人、签报时间、故障类型、故障原因及解决方案等信息。⑦支持指标智能分析功能，能够将同一个应用在不同采集点的数据进行关联分析，自动分析应用在不同采集点的时延、自动判断应用中出现的丢包节点并以直观视图展示，能够以分组的方式提供关键性能指标趋势图，指标分组能够区分网络性能、主机性能、应用性能，能够在同一个指标趋势图中同时展示不同采集点的指标数据。 #6.①支持链路流量数据机器学习功能，能够根据链路历史数据对链路未来趋势进行预测，支持按天或按周进行趋势分析，支持设置未来趋势的天数，支持趋势预测的指标包括：比特率、峰值流量、总字节数、异常IP流量、非IP总流量、总数据包、会话总数等指标。②支持新建自定义监控视图，可在监控视图中添加多个自定义监控图表，当存在多个视图时，可在视图间进行轮播，可将监控视图分享给其他用户，可将监控视图直接生成为报表。③支持在统一的监控页面上通过合理提取性能统计数据满足各类场景下可视化监控的需求，如互联网侧上下行会话支持自定义排版、互联网CDN到内访问质量、分类交易业务URL数量TOP排行，监控的数据精度要求任意指标支持实时刷新≤1秒，并能够通过监控页面元素进一步挖掘跳转至对应分析界面进行快速定位。④支持业务层交易解码分析，提取字段包括交易量、响应时间、业务层错误码、响应率等指标，同时支持端到端分段测量以上业务的网络性能，实时统计分析精度要求支持≤1秒。 #7.①支持可自定义大屏展示功能，能够根据运维重点组合需要的数据可视化呈现，如特定时间段内的聚合核心流量会话，TOPIP排行及百分比统计信息。②支持灵活组合各种业务性能、链路流量的各种关键指标。③支持将指标以数值、表格、线条图、柱状图、饼状图等方式呈现，任意数据指标呈现支持每秒实时刷新。④支持SRv6协议分析，能够自动获取SRv6段列表信息，自动梳理出会话双方向访问路径中经过的网络设备，提供梳理结果视图。⑤支持通过中文界面查看探针服务器CPU、内存、存储使用情况，支持查看探针服务器统计数据、原始数据包首记录时间、末记录时间，支持根据趋势预计数据存储循环时间。⑥支持根据IPv4、IPv6、物理地址、VLAN标识、MPLS VPN标签、DSCP标记、VXLAN标记、netflow接口标识、sflow接口标识、交易名称配置名字表。 | 1 | 套 |
| 18 | 违规外联系统 | ★1.①本产品与“网络安全准入”须为同一品牌。②≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。③实配≥2个千兆电口、≥2个千兆光口（满配千兆多模模块）。④实配监测终端许可≥2000个，管理VLAN、子网≥200个，最大并发连接≥1000/每秒，外联探测平台支持至少3个，最大并发扫描≥1000/每秒。 #2.①支持提供公网取证平台，用于监听源自内网扫描系统的探测数据包。②支持跨路由结构的环境部署，支持硬探针部署、软探针部署，硬探针旁路部署汇聚交换机TRUNK直连每个网段占用1个IP地址进行外联探测，软探针每个网段至少1台主机安装程序，负责该网段的外联行为探测。③具备接入互联网监测与控制，接入内部其他网络监测与控制和离线终端接入互联网监测与控制等功能。④支持对微软全系列、Linux、统信UOS、银河麒麟、中标麒麟等操作系统进行外联监测。⑤支持对办公电脑、服务器、国产化终端等对象进行外联监测。 ▲3.①软探针支持国产系统安装，支持微软全系列安装（提供所投产品功能界面截图，加盖投标人公章）。②支持外联途径监测，包括监测代理上网、3G/4G/5G设备、无线网卡、NAT网关、手机热点上互联网、手机USB数据线上网、本机双网卡连接、一机两用等方式接入互联网的外联行为。③支持对终端连接其他非互联网行为进行发现，做到零误报。④支持对外联终端告警及阻断控制，外联告警终端被阻断后无法访问除系统以外的任意资源。 #4.①支持对终端连接互联网行为进行发现，做到零误报。②支持对此行为进行事前控制，在终端测、内网服务器、互联网取证服务器上进行三方取证，可记录违规时间段、外联网卡、外联IP地址等信息，并支持提醒等防护动作。③支持对此行为进行事前控制，在终端侧、内网服务器侧进行告警记录，可记录违规时间、连接的其他非互联网网段信息，并支持告警提醒、倒计时关机等防护动作。④支持对主机自定义设定互联网检查、外部取证服务器信息、禁止连通的服务，包括自定义外联目标IP地址/端口/协议等信息。⑤支持网络层双网互联异常行为检测，对双网互联行为快速告警。 #5.①支持在互联网服务器端取证以下信息：发生事件、终端IP、外网IP、终端MAC、终端部门、终端责任人、终端使用人、TTL、外网出口端口、协议、互联网IP网络位置、运营商等信息。②支持网页提醒，邮箱提醒，可自定义邮箱协议、SMTP服务、发件人信息、发件人账号及口令、收件人、主题及邮件内容及邮件签名等信息。③具备主动扫描被动嗅探终端资产功能，支持自动感知发现在网节点的MAC地址、IP地址、节点类型、网卡厂商、TCP服务端口、接入VLAN、接入交换机端口等信息。④支持自动发现管理域内的 NAT 设备和通过该设备私自搭建的局域网，同时上报其边界点设备 IP 地址、状态、首次发现时间、最后更新时间等信息，并能发现 NAT 子网中设备的操作系统及设备数量等信息。 | 1 | 套 |
| 19 | SSL VPN安全网关 | ★1.①≤1U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥16G内存、≥128G SSD硬盘、≥1个Console口、≥6千兆电口、≥2千兆光口（满配千兆多模模块）、≥2个USB口、国产操作系统、SM2/SM3/SM4商用密码。③SSL加密吞吐量≥350Mbps、并发用户数≥1000、IPSec加密吞吐≥300Mbps、≥500个用户接入授权。 ▲2.①具备动态访问控制功能，支持在每次用户请求访问网络资源前，能够根据身份标记信息调整访问控制策略，实现对用户请求访问受保护网络资源的动态访问控制，支持对具体的某个或某些受保护网络资源配置单独的访问控制策略，以区分不同的安全防护要求。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章） #3.①支持控制中心IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。②支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。③支持2台及以上设备在无其它负载设备环境下组建本地集群与分布式集群，提供系统高可用能力。④集群模式下单节点宕机不影响其它设备正常工作，宕机节点的授权能够漂移到剩余正常设备上，保持集群的整体授权数量不减少。⑤支持通过隧道模式基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，隧道模式支持同一个资源发布多个服务器地址。⑥支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式服务器地址满足常见办公业务代理，收缩业务暴露面。⑦支持可基于业务的特殊性自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。⑧支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径，后端服务器地址支持多地址配置。⑨支持通过WEB模式基于http或https协议代理访问业务资源，WEB应用前端访问地址支持多地址访问。支持前置代理设备从XFF字段获取源IP。⑩支持以私有DNS发布资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。 #4.①支持多因素认证，支持结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。②客户端接入及控制台访问支持SM1、SM2、SM3、SM4等加密算法，以及相应的 ECC_SM4_SM3、ECDHE_SM4_SM3、ECC_SM1_SM3、ECDHE_SM1_SM3等加密算法套件。③支持使用商密密码卡进行加密。④支持在控制台对密码卡进行管理，包括激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令。⑤支持单包授权功能，采用UDP+TCP结合的技术,未授权的用户无法连接设备,无法扫描到服务端口。⑥支持通过安全码激活客户端为授权客户端进行敲门和连接，安全码支持共享码模式和一人一码模式，一人一码模式下，若出现用户登录跟安全码不匹配的情况，系统自动识别并记录到安全日志中。⑦支持分别记录用户访问日志、管理员操作日志以及设备安全日志。⑧支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位，用户安全日志包括但不限于：帐号安全（应包含帐号首次登录、异常时间登录、非常用地点登录、弱密码登录、爆破登录、闲置帐号登录、帐号在新终端登录等）、中间人攻击、SPA安全（应包含SPA端口扫描、SPA爆破攻击、SPA敲门伪造、SPA重放攻击、SPA安全码泄漏等）、cookie劫持等。⑨具备对请求访问受保护网络资源的用户的用户名、接入方式、接入网络位置、接入时间、接入时使用设备信息 (安装指定软件、运行指定进程等)等进行身份标记的功能。支持虚拟IP功能，每用户登录系统后可获取独立的虚拟IP来访问受保护网络资源。 | 2 | 套 |
| 20 | 网闸 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配内外端机双侧液晶屏、内外端机各≥16G内存、内外端机各≥1T硬盘、内端机≥6个千兆电口（含1个管理口）+≥4个千兆光口（满配千兆多模模块）+≥1个扩展槽位、外端机≥6个千兆电口（含1个HA口）+≥4个千兆光口（满配千兆多模模块）+≥1个扩展槽位。③网络吞吐量≥10Gbps、并发连接数≥30万、延时≤1ms。 #2.①“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。②内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程，不同内网通过不同外网端口互访。③提供有客户端和无客户端两种文件同步方式，客户端支持微软、Linux、国产等操作系统。④支持源文件处理策略，包括保留、删除、转存三种处理方式。⑤支持同步删除、文件续传、子目录同步、日志记录开关控制。⑥支持单一任务的线程数和缓冲时间设置，可手动设置同步任务的线程数。⑦支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。⑧提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出。⑨具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》（EAL4增强级）和软件安全开发服务认证证书二级。产品厂商具备TL9000质量管理体系认证证书。 ▲3.①提供多种主流数据库系统同步，支持数据库同步冲突策略处理，包括覆盖、忽略、以源为准、以目的为准等处理方式（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。②管理端通过独立的管理口与网闸内端机相连，策略统一从内端机下发，不允许采用外端机上的任何网络接口进行管理（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。 | 2 | 台 |
| 三 | 密码应用 |  |  |  |
| 1 | 智能密码钥匙 | ★1.①含智能密码钥匙1把和国密浏览器各1套（数量不低于200套），支持SM1/2/3/4算法。②具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。③符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级至少二级相关要求。 #2.①内部存储空间≥256K 字节。遵循标准：Microsoft CryptoAPI、ISO7816、PC/SC、X.509 V3、SSL V3、IPSec。②SM2 密钥对生成≥100对/秒。③SM2签名/验签≥110/70次/秒。④SM2加密/解密≥70/90次/秒。⑤符合 GM/T 0016-2012 智能密码钥匙密码应用接口规范。⑥支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能。⑦浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法，以及SSL单双向安全协议，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性。⑧支持基于国密https站点和国际算法https站点的智能探测，自动切换通信协议。 | 1 | 套 |
| 2 | 服务器密码机 | ★1.①≤2U，实配≥550W冗余电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥960G SSD硬盘、≥2个千兆电口、≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）。③采用符合国家密码局要求的密码模块，要求密码板卡、密码芯片与服务器密码机同一生产厂商(含全资子公司)（提供产品证明复印件，加盖投标人公章）。④具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级至少三级相关要求和GM/T 0030《服务器密码机技术规范》（提供证书复印件，加盖投标人公章）。⑤具备中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》。（提供证书复印件，加盖投标人公章） #2.①具有液晶显示屏，提供紧急情况下的密钥销毁手段，为确保密钥销毁过程的安全性，密钥销毁按钮为隐藏式按钮。②支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源状态灯、运行状态灯、告警灯等。③SM1算法加解密速率≥1450Mbps。④256位SM2密钥对生成≥50000对/秒，256位SM2签名≥40000次/秒，256位SM2验签≥31000次/秒，256位SM2加密≥22000次/秒，256位SM2解密≥34000次/秒。⑤SM3算法速率≥2700Mbps、SM4算法加解密速率≥2100Mbps、SM7算法加解密速率≥180Mbps、ZUC算法速率≥2000Mbps、最大并发数≥5000。⑥支持SM1、SM4、SM7、ZUC等国密和DES/3DES、AES等国际标准对称算法，算法支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM等，可提供基于 SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES 等算法的 CBC-MAC、CMAC产生及验证。⑦支持SM2、SM9等国密和RSA、DSA、ECDSA、EdDSA等国际标准非对称算法，可提供基于SM2、RSA、DSA、ECDSA、SM9、EdDS等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能。⑧支持SM3、SHA1/SHA2、MD5等杂凑算法，可提供基于SM3、SHA1/SHA2等算法的HMAC的产生及验证。 #3.①密码机API支持GM/T0018-2012《密码设备应用接口规范》定义的接口规范，支持PKCS#11、JCE等国际标准接口，支持页面上一键算法自检，生成密码设备算法自检报告。②对称密钥管理和非对称密钥管理支持密钥生产、导入、导出、销毁等全生命周期管理。③支持在WEB页面进行公钥、私钥导入，支持导入指定的密钥索引，支持选择密钥用途。④支持在WEB页面进行对称密钥导入，支持导入指定的密钥索引，支持选择密钥分量，支持输入对应数量的分量。⑤支持设置密钥访问控制码。⑥支持通过物理噪声源生成256位ECC密钥对和1024/2048/3072/4096位RSA密钥对，每对RSA/ECC密钥对对应一个授权保护码，以保证不同密码应用系统调用同一台密码设备时的密钥安全性。⑦支持对ECDSA、DSA和SM9的密钥生命周期的安全管理。 #4.①具备多网口绑定，支持IPv4/IPv6双栈网络协议。②支持双主模式（Active-Active）和多机集群。③支持B/S和命令界面对设备进行管理。④支持业务调用服务器密码机SSL安全协议，支持自签发SSL证书。⑤支持日志级别可配置，支持外部Syslog日志服务器。⑥WEB界面提供CPU、内存、服务连接数、密钥存储状态等基本使用信息的图形化展示。⑦支持WEB页面查看对应网卡的数据吞吐量。⑧支持基于SNMP协议监控项配置监控。⑨支持内部密钥的安全备份和恢复，用于实现互备或负载的多台设备间的密钥同步，支持密钥在线同步，无需操作集群内服务器密码机可密钥自动同步。 | 1 | 套 |
| 3 | 签名验签服务器 | ★1.①≤2U，实配≥550W冗余电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥960G SSD硬盘、≥2个千兆电口。③采用符合国家密码局要求的密码模块，要求密码板卡、密码芯片与签名验签服务器同一生产厂商(含全资子公司) （提供产品证明复印件，加盖投标人公章）。④具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，符合GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级至少二级相关要求（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 #2.①具有液晶显示屏，提供紧急情况下的密钥销毁手段，为确保密钥销毁过程的安全性，密钥销毁按钮为隐藏式按钮。②支持设备状态灯显示运行状态，包括不限于电源状态灯、运行状态灯、告警灯等。③256位SM2PKCS1签名速度≥50000次/秒、256位SM2PKCS1验证速度≥30000次/秒、256位SM2PKCS7签名速度≥40000次/秒、256位SM2PKCS7验证速度≥20000次/秒、最大并发≥5000。④WEB界面提供CPU、内存、服务连接数、密钥存储状态等基本使用信息的图形化展示。⑤支持通过WEB页面查看对应网卡的数据吞吐量。⑥支持基于SNMP协议监控项配置监控。⑦支持 SM2 国密和RSA、ECDSA、EdDSA等国际标准非对称算法证书应用。⑧支持SM1、SM4国密和DES/3DES、AES等国际标准对称算法。⑨支持SM3、SHA1/SHA2、MD5等杂凑算法。⑩支持页面上一键算法自检，生成密码设备算法自检报告。 #3.①提供CA、CRL、OCSP等方式证书有效性验证，可同时配置多条证书链验证不同CA的用户证书，可自动更新CRL黑名单、动态更新，不需要重新启动服务。②支持通过配置的 NTP 时间源定时自动同步系统时间，保证签名、验证证书等业务的有效性。③支持C、JAVA等API，API接口符合GM/T0019-2012《通用密码服务接口规范》及《证书应用综合服务接口规范》国家标准接口规范，接口包括应用权限管理、用户管理、应用管理、密钥管理等，至少包含JAVA及C语言版本。④支持PKCS#1和PKCS#7签名/验签，符合GM/T0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封。 #4.①支持对称密钥和非对称密钥管理，支持密钥生产、导入、导出、销毁等全生命周期管理。②签名验签系统内存储的用户密钥均由密码卡内的主密钥加密后保存在硬件密码卡模块内。③密钥支持远程管理。④提供文件数字签名和验证功能，支持对文件进行SM3、MD5、SHA1等方式的数字摘要后在进行签名。⑤提供文件数字签名和验证功能，支持对文件进行SM3、MD5、SHA1等方式的数字摘要后在进行签名。⑥支持MD5、SHA1、SHA2、SM3等杂凑算法。⑦具有设备访问白名单设置功能。⑧.具备多网口绑定，支持IPv4/IPv6双栈网络协议。支持双主模式（Active-Active）和多机集群。 | 1 | 套 |
| 4 | CA数字证书认证系统 | ★1.①系统B/S架构，同时支持通用与信创环境。②支持 Linux、中标麒麟、银河麒麟、UOS等主流操作系统。③支持 MySQL、Oracle、达梦、南大通用、人大金仓等主流数据库。④支持Tomcat、中创、金蝶、东方通等主流中间件。⑤支持C、java、Restapi、Hadoop API等类型接口、支持接口协议定制。⑥证书数量≥5套，具体以采购人实际需求为准。 #2.①SM2国密算法数字证书，符合GM/T0014-2012《数字证书认证系统密码协议规范》、GM/T0015-2012《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》、GM/T0034-2014《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》、GM/T0037-2014《证书认证系统检测规范》。②具有电子认证服务许可证的第三方证书机构的证书，通过数字证书的颁发和验证，确保数字身份的真实性和完整性，有效的保护用户的信息和隐私，提高数字通信的安全性和可信度。 | 1 | 套 |
| 四 | 中心站安全（南京、无锡、南通、淮安、宿迁共5个，现场安装调试） |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | ★1.①≤2U，实配双路电源、冗余风扇。②实配≥32G内存、≥960G SSD硬盘、≥ 16个10/100/1000M自适应千兆电口、≥2个千兆光口、≥4个万兆光口（≥2个万兆多模模块）。③网络吞吐量≥12Gbps、并发连接数≥280万、TCP新建连接数≥8万/秒、全威胁吞吐量≥4G、SSL VPN用户数不限制、含入侵防御特征库、病毒特征库和应用识别及URL分类库等升级授权。 #2.①由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用自主知识产权的专用安全操作系统，具备多核并行处理机制。②支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行恶意文件防护功能，恶意文件防护特征库数量≥50万。③支持IPSec VPN功能，IPSec VPN用户数无限制，支持IKEV1、IKEV2、国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示产品支持SSL VPN功能、SSL VPN用户数无限制。④TLS加密算法支持选择TLS1.0、TLS1.1、TLE1.2和TLS1.3，及国密TLS。 #3.①支持防病毒、防攻击等功能。②支持链路负载均衡策略。③支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略。④支持策略加速，减少策略对设备性能的消耗。⑤支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，在多条链路间实现业务无缝切换。⑥支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志，访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。⑦支持IPv6场景下的动态路由协议（包括但不限于OSPFv3、BGP4+等）、安全防护功能。⑧支持客户端加密流量检测及服务器端加密流量检测两种模式。⑨解密流量可支持QOS/会话控制等业务，支持AV/IPS/WAF/URL过滤/应用控制等应用层业务。 #4.①具备独立的入侵防护规则特征库，规模≥7000条，能对常见漏洞进行安全防护，且规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等。②具备独立的病毒特征库，规模≥1200万条，对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御。③具备独立的URL地址分类库，规模≥2000万条、类型≥100类，应用识别的种类≥2000种，用户可根据网站类别对自身网络WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为。 #5.①支持口令防暴力破解，支持HTTP、FTP、TELNET、POP3、SMTP、SSH等协议的，频繁登录失败操作，进行针对频率的阈值检查，判定为攻击后，对异常登录动作进行阻断。②支持黑名单多种类型导入，如通过文件上传增量添加黑名单、页面复制粘贴方式添加黑名单、API接口下发黑名单。支持白名单功能，执行优先于黑名单，白名单列表支持展示添加时间、添加方式（手工或来自其他安全事件）、命中次数，并支持按照命中次数排序。 | 10 | 台 |
| 2 | 入侵检测 | ★1.①与中心站安全防火墙同一品牌。②≤2U，实配双路电源、冗余风扇。③实配≥32G内存、≥960G SSD硬盘、≥1个带外管理口、≥5个千兆电口、≥4个千兆光口（≥2个千兆多模模块）。④网络吞吐量≥5Gbps、最大并发连接数≥200万、新建连接数≥4万/秒、含特征规则库等升级授权。 #2.①实现与中心站安全防火墙的联动，发送动态访问控制策略给中心站安全防火墙后，中心站防火墙可进行联动阻断。②支持常见协议解析，如ETHER、ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP、PPPoE、Vlan Tag、MPLS、TCP、UDP、NetBIOS、CIFS、SMB、FTP、TELNET、POP3、SMTP、IMAP、SNMP、MSRPC、SUNRPC、TNS、TDS、HTTP、QQ、MSN、BT、Thunder、CHARGEN、ECHO、AUTH、DNS、FINGER、IRC、MSPROXY、NFS、NNTP、NTALK、PCT、WHOIS等，协议覆盖面对应的事件库完备。③支持抗逃避检测机制，可针对分片逃逸攻击、重叠逃逸攻击、加入多余或者无用字节逃逸攻击进行有效防范。④支持TCP协议攻击特征自定义，提供tcp_ack、tcp_fin、tcp_flag、tcp_payload、tcp_syn、tcp_urg、tcp_seq、tcp_rst等协议变量特征的自定义，支持设置协议变量的操作符，操作符包括等于、不等于、包含、不包含。 #3.①支持IP碎片重组、TCP流重组、TCP流状态跟踪、2至7层的协议分析，支持对工作在非默认端口下的服务协议识别与协议分析。②具备全面Web应用类攻击检测能力，能检测各种SQL注入攻击、XSS跨站攻击、Webshell上传、命令注入、目录遍历、命令执行等攻击行为。③支持对事件的二次检测能力，可对已生成的事件进行二次分析与统计，并根据统计结果进行报警。④支持对统计阈值进行设定的图形化用户接口，通过图形化接口可选择要统计的基础事件并对阈值进行设置与调整。⑤支持提供自定义弱口令规则能力，可灵活定义网络内的弱口令条件。 #4.①支持提供威胁的实时展示，可将引擎检测到的威胁在展示界面进行实时显示，显示内容包括：事件名称、源IP、目的IP、攻击发生时间、事件级别、流行程度、攻击类型、事件返回参数、事件说明和事件解决方案等。②支持Web界面服务配置能力，可配置启用/停用http和https服务，支持配置http和https访问设备WEB界面端口。③支持根据历史流量数据，计算当前时刻历史均值流量大小，并形成历史均值流量曲线，可与实时流量曲线进行同时呈现并形成对比，方便掌握网络流量态势。④支持完善的报表功能，提供事件名称+目的地址+源地址、事件名称+源地址+目的地址的三维交叉报表，辅助快速定位问题。 | 5 | 台 |
| 3 | 堡垒机 | ★1.①≤2U，实配冗余电源、冗余风扇。②实配≥8G内存、≥500G SSD硬盘、≥2T硬盘、≥2个千兆电管理口、≥2个千兆业务电口、≥4个千兆业务光口、日志保存≥6个月、国产CPU及操作系统。③实配授权资产数≥500个、并发字符连接数≥200个、并发图形连接数≥30个、含国产化操作系统应用发布软件、支持发布≥20个应用、支持≥30人使用。 #2.①支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。②支持钉钉/企业微信扫码认证方式登录堡垒机。③支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA、深圳CA、认证系统联动登录堡垒机。④支持多个AD域认证源，支持自动同步AD/LDAP用户。⑤支持与Get、Post、Soap发送方式的HTTP短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动。⑥支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式。⑦支持单用户同时开启多种身份认证方式。⑧支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机。 #3.①支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。②支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。③支持对Web应用的自动改密功能，且支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。④支持DB2、Oracle、MySql、SQL Server、PostgreSQL、KingbaseES、DM、GBase8a、GBASE8s的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地操作系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、MySQLWorkbench、MySQLFront、DbVisualizer、PLSQL、SQLPlus、Toad、ToadforDB2、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、psql、Ksql、Isql、DIsql、DMmanger、GBaseDateStudio、navicat系列等），无需应用发布前置机。 #4.①支持对主机命令控制、数据库命令控制，符合规则支持阻断会话、阻断命令等。②支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。③可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。④执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。⑤支持IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可直接代填账号和密码。 | 5 | 台 |

##### 4.1.4.2 应急指挥系统建设

###### 4.1.4.2.1 硬件改造

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED大屏幕 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ▲1.①采用晶圆倒置的倒装COB封装（集成三合一）工艺，无键合线，无回流焊，无灯杯结构，倒装芯片和COB封装技术方面具有自己的核心技术（提供CMA认证的第三方权威检测机构出具的相关检测报告复印件，加盖投标人公章）。②像素点间距≤0.94mm、像素密度≥1137777Pixels/m2，单元箱体尺寸：宽≤600.0mm，高≤337.5mm，整屏：宽7200.0mm，高2025.0mm，屏幕分辨率≥7680点×2160点。③显示屏水平/垂直视角：0~175°，投标产品需采用自研技术，提供证明材料（证明材料包括但不限于专利证书等知识产权证明材料及国家知识产权局官网截图，提供链接和查询方法）。④刷新频率≥3840Hz，具有刷新频率倍增技术，可消除95%以上的拍摄摩尔纹现象(特定环境下可100%消除)，有效降低光强辐射，抑制摩尔纹，可消除LED单元拼装造成的亮、暗线（提供CMA认证的第三方权威机构出具的相关检测报告复印件，加盖投标人公章）。 #2.①峰值功耗≤450W/m2，平均功耗≤150W/m2，休眠模式带电黑屏功耗≤30W/m2。②支持智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上。③支持7×24小时不间断稳定运行，平均无故障时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟，使用寿命≥120000小时，可用度≥99.99%。④为确保显示屏具备较高防护与安全性能，要求其防腐蚀、防盐雾、防霉、防碰撞、防静电、阻燃、耐磨等参数符合国家相关标准规范，显示屏防护等级达到IP65，并支持自动除湿功能。⑤提供配备控制终端1台及相应LED显示屏幕控制软件。配置20KW配电箱，具备手/自动切换，本地和远程PLC控制，具备级联功能。⑥提供1个600mm×337.5mm单元模块箱体作为备件。 | 1 |  | 套 |
| 2 | LED控制发送卡 | #1.①支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置，单设备最大带载面积：1300万像素，最宽16384，或最高8192。②支持输入1路DP1.4、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4和2路DVI，支持20路千兆网口和2路万兆光口2种输出模式。③支持亮度和色温调节，支持低亮高灰，能有效保持低亮下灰阶的完整显示。④控制系统同LED显示屏为同一品牌。 | 2 |  | 套 |
| 3 | LED钢结构 | #1.国标钢结构定制，LED专用型材。 | 1 |  | 套 |
| 二 | 省局视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多点控制单元MCU | #1.①支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。②支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、 H.265等视频协议。③支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF等视频格式。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus等音频协议。④配置不少于30路1080P30fps全编全解端口，可转换成4K端口使用。⑤支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。⑥支持15%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 #2.①支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<5秒，音视频恢复时间<15秒，提供测试报告。②支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置，最大可设置25多画面。③支持召集会议后，自动呈现多画面给已入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。④支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性。⑤支持基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示，攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。 #3.①在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥32个4K30fps视频端口或者64个1080P60fps视频端口或者128个1080P 30fps视频端口或者256个720P30fps视频端口。②支持主视频4K30fps时，辅视频同时实现4K30fps 高清效果。③支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能。 | 1 |  | 台 |
| 2 | 会议管理平台 | #1.①基本WEB或客户端管理方式，本次配置50路硬件设备管理注册授权。②支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能，提供测试报告。③支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫功能。④支持在系统上快速获取实时的设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息。 #2.支持连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作。支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外暂用MCU端口资源。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 分体式高清会议终端 | #1.①终端与MCU设备为同一品牌。采用分体式设计，镜头、麦克风、编解码器、摇控器可分开部署。②嵌入式操作系统，非普通PC架构设计，满足7*24使用需求。③提供至少4路视频输入接口，满足高清摄像机及视频会议双流接入需求。④提供至少3路视频输出需求，满足电视机及视频矩阵设备接入需求。⑤终端的视频输入、输出接口最高支持3840x2160P/30帧。⑥提供至少2路音频输入及2路音频输出接口，满足会议室麦克风、电视机及音频设备接入需求。⑦提供至少1个1000M/bps网络接口，呼叫速率不低于8Mbps。⑧配置1套不低于9寸触摸控制器，满足设备配置、呼叫及其它会议操作功能。 ▲2.①支持H.323、SIP通讯协议，满足H.265、H.264编解码协议，支持BFCP、H.239双流协议。②最大支持4K30帧，向下兼容1080P、720P等视频图像格式。 | 5 |  | 台 |
| 4 | 终端4K授权 | #1.需要将指挥中心的视频终端配置4K授权。 | 1 |  | 套 |
| 5 | 高清摄像机 | ▲1.一体化PTZ高清摄像机，支持4K30fps的800万像素CMOS传感器，支持12倍及以上光学变焦。 | 5 |  | 台 |
| 6 | 全向麦克风 | #1.配置1套数字阵列麦克风，360度全向拾音，6M拾音半径，采用内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术。 | 5 |  | 台 |
| 7 | 互联网视频终端 | #1.①采用分体式设计，镜头、麦克风、编解码器、摇控器可分开部署。采用嵌入式操作系统，非普通PC架构设计，满足7*24使用需求。②具备互联网会议接入能力，满足中国局与省局互联网会议召开需求。③支持H.323、SIP通讯协议，满足H.265 SVC、H.264 SVC编解码协议，支持BFCP、H.239双流协议。④提供至少2路视频输入接口，满足高清摄像机及视频会议双流接入需求。⑤提供至少2路视频输出需求，满足电视机及视频矩阵设备接入需求。⑥终端的视频输入、输出接口最高支持3840x2160P/30帧。⑦提供至少1路音频输入及1路音频输出接口，满足会议室麦克风、电视机及音频设备接入需求。⑧标配1套12倍光学变焦1080P/60帧的高清会议摄像机，采用网络接口，便于供电及视频传输。⑨标配1套全向麦克风及1套摇控器。⑩每套设备配置不低于3年端口服务授权。 ▲2.提供至少1个1000M/bps网络接口及1个5.8G无线网络。 | 2 |  | 台 |
| 三 | 中心站视频终端（南京、无锡、南通、淮安、宿迁共5个，现场安装调试） |  |  |  |  |
| 1 | 分体式高清会议终端 | #1.①终端与MCU设备为同一品牌。采用分体式设计，镜头、麦克风、编解码器、摇控器可分开部署。②嵌入式操作系统，非普通PC架构设计，满足7*24使用需求。③提供至少3路视频输入接口，满足高清摄像机及视频会议双流接入需求。④提供至少2路视频输出需求，满足电视机及视频矩阵设备接入需求。⑤终端的视频输入、输出接口最高支持3840x2160P/30帧。⑥提供至少1路音频输入及1路音频输出接口，满足会议室麦克风、电视机及音频设备接入需求。⑦提供至少1个1000M/bps网络接口，呼叫速率不低于6Mbps。⑧配置1套不低于9寸触摸控制器，满足设备配置、呼叫及其它会议操作功能。 ▲2.①支持H.323、SIP通讯协议，满足H.265、H.264编解码协议，支持BFCP、H.239双流协议。②最大支持4K30帧，向下兼容1080P、720P等视频图像格式。 | 5 |  | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | ▲1.一体化PTZ高清摄像机，支持4K30fps的800万像素CMOS传感器，支持12倍及以上光学变焦。 | 5 |  | 台 |
| 3 | 全向麦克风 | #1.配置1套数字阵列麦克风，360度全向拾音，6M拾音半径，采用内置噪声抑制、自动增益处理和回声处理技术。 | 5 |  | 台 |
| 4 | 配套设备 | #1.提供1套不低于75寸4K高清液晶电视机及1套移动支架，可以实现不同会议室的移动高清会议需求。 | 5 |  | 套 |
| 四 | 视频及分布式系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | #1.①点间距4.75mm，封装方式 SMD2121,铜线铜支架。②像素密度 43200Dot/m²，模块尺寸 W304mm×H152mm，整体尺寸7.68×0.688m。③维护方式：前维护，白平衡亮度 0- 800cd/㎡，色温K 2000K到9300K可调。④发光点中心距偏差≤3%，亮度均匀性≥97%，驱动方式：恒流驱动。⑤含配套钢结构、铝合金包边等。 | 1 |  | 套 |
| 2 | 4K摄像机 | ▲1.4K摄像机（4只），单只参数要求：①传感器：1/2.5” 8.57MP CMOS，输出规格：4K 29.97/25fps、1080p 59.94 / 50 / 29.97/25 fps、720p 59.94 / 50 / 29.97/25 fps，视频输出接口：3G-SDI/HDMI/IP同时输出，光学变焦：≥22倍，水平视角：≥68°，控制接口：RS-232 / RS-422 / IP。②音源输出：IP/3G-SDI/HDMI（提供具有CMA认证的第三方权威机构出具的相关检测报告复印件，加盖投标人公章）。 #2.①控制键盘（1台）：操纵杆4轴 (Pan/Tilt/Zoom/Focus)，正常调用菜单。②3英寸LCD屏，支持视频监看，支持多层密码保护。③摄像机控制数量：255台，支持POE供电。④支持亮度和色温调节，支持低亮高灰。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 摄像联动模块 | #1.①与摄像机同品牌，AI智能人像辨识及自动置中功能。②并列画面(PBP)或2×2视讯窗格输出。③HDMI和USB双信号同时输出接口。④可支持不少于4台高清摄像机，可支持不少于16台麦克风。 | 1 |  | 套 |
| 4 | 老楼5楼会议室显示屏 | ▲1.智能交互平板显示尺寸≥98英寸，A规屏，分辨率≥3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，屏体亮度≥400cd/m2，屏体对比度≥5000：1，屏幕表面采用厚度≤3.0mm（±0.2mm）的防眩钢化玻璃，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆，智能平板具备前置电脑还原按键，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识。（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） #2.①交互平板功率≤550W，且符合GB21520-2015能源1级要求，交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。②色彩覆盖率：NTSC标准下不低于95%，sRGB标准色域格式下不少于130%。③设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。④前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性。⑤具备2.1声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，后置1个 20W低音音箱谐振频率低于300Hz。⑥采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带二维码可获取检测机构认证证书。⑦智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识。⑧含1套无线传输套件，支持各类操作系统，支持音视频分离，含1个发射端。⑨含内置标准OPS。⑩配置控制终端及监视器各1台，≥27英寸，IPS广视角，2K超清分辨率，含旋转升降支架。 | 1 |  | 套 |
| 5 | 一体化系统管理平台 | #1.①支持精细化权限管理，针对不同用户可授予不同的用户及权限管权限，各用户可操作不同的信号源、功能模块、大屏区域、设备及通道等。②支持事件管理功能，可按业务场景需求在日历系统中对应日期建立事件，实现在指定事件执行受控系统的预案切换和其他管控指令，事件支持定时触发、 手动触发、流程式触发或周期重复执行，可应用于各种智能化控制场景。③支持可视化交互多点触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频 控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助 用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备。 #2.①支持在大屏条幅中显示标语、本地时间、天文时间、作战时间、北斗时间等信息，支持对条幅进行背景色、字体大小颜色、位置、时钟格式等自定义设置，支持条幅预案的保存和快速调取。②具备大屏 M*N 的任意拼接方式选择，任意信号都可在大屏显示范围内开窗 显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影 响，多种类型的信号切换间，不出现闪屏、黑屏、花屏以及显示不同步等现象。③具备中控管理功能，可以对灯光窗帘、音频扩声、大屏、视频会议系统等设备进行集中管控。支持 GB28181、SDK 私有协议对接，实现信号统一管理和资源共享。配置控制终端1台。 ▲3.①支持时统对接，可以通过多种接口与天文时间、作战时间、北斗时间等专 用时间进行接入，可针对用户使用习惯调整时间显示格式，支持不同的时间来源 选择，且与时间源保持同步，具备主动和被动的时间获取模式，可主动获取和被 动接收时统系统的时间、步长等信息（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②可实现 H265、H264、H263、MPEG2、MPEG4、HTTP-FLV、HLS、RTMP 等多种不同编码协议和格式的流媒体信号源的接入和解码（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 | 1 |  | 套 |
| 6 | 分布式输入节点 | ▲1.4K60输入节点具备1路视频输入接口、1路视频环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口、1个USB Type-B接口、1路千兆电口、一路2pin凤凰端子远程开关机接口、1个RS232/485接口、1个IR接口，所有接口均在节点同一侧，便于设备连接、布线与维护。（提供实物照片，加盖投标人公章） #2.①在无额外硬件情况下，可支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时监看，画面可达到60Hz，上位机软件具备多种清晰度模式选择，包括高清、标清、流畅模式，且节点可输出至少3种不同分辨率的码流。②可根据当前硬件性能调节最佳的监看效果，当前画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，支持不少于20路画面同时预监。③前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、节点具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯，支持音视频独立传输，切换。④音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。⑤通过单根USB Type B线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。⑥同时可实现多种USB设备的透传使用，节点同时具备USB与PS/2两种类型鼠标键盘接口，可应用于不同安全级别的使用环境。⑦支持H.265&H.264协议码流输入，可同时进行多路解码显示，无需手动切换、更改解码设置。⑧每路视频有主码流、辅码流，各码流分辨率和码率可调，各码流可设置为单播或组播（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。⑨提供同型号备件3台。 | 22 |  | 套 |
| 7 | 分布式 坐席节点 | #1.①4K60坐席输出节点具备 1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口、1个IR接口，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧，便于设备连接、布线与维护。②采用去中心化分布式架构设计，分布式系统内无服务器，系统采用基于网络 IP 架构的纯分布式结构，系统运行无需服务器。③任何一个节点出现故障，只是 单节点的问题，不影响整套系统的正常运行，只需替换掉故障的节点即可继续正常运行。④支持自定义快捷键功能，通过快捷键实现一键信号源切换、信号源一键推送上屏、坐席间一键视频资源协作交互等功能。⑤支持用户推送接收队列显示，针对用户所接收的推送请求以接收队列的形式进行统计与管理，具备推送请求可视化弹窗实时提示、资源数量时间管理等便捷设计。⑥支持远程开关机功能，通过对计算机增加物理远程开关模块方式，实现对计算机远程开机和关机管理；无需借助网络及软件，无需对计算机加装继电器，可通过坐席OSD界面实现远程计算机的批量开关功能。 #2.①支持鼠标滑屏功能。②坐席上所有的显示屏可组成一个显示空间，一套键盘鼠标可以在不小于 20 台显示屏所组成的显示空间上任意的移动，不需要通过敲击键盘来实现跨显示屏的鼠标移动。③支持鼠标键盘远程信号源控制功能，可通过坐席键盘鼠标对前端不同操作系 统、不同分辨率的信号源主机进行远程 KVM 操作与控制。④支持信号源推送，抓取功能。⑤本地坐席操作人员可通过调取OSD菜单和快捷键的方式，将当前屏幕显示的信号源快速推送至其他坐席显示器或大屏指定窗口位置，或将其他坐席或大屏指定窗口显示的信号源快速抓取至当前坐席进行显示或控制（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 ⑥提供同型号备件1台。 | 7 |  | 套 |
| 8 | 分布式矩阵节点 | ▲1.4K60矩阵输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口、1个IR接口，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧，便于设备连接、布线与维护。(提供实物照片，加盖投标人公章) #2.①支持音视频独立传输，切换。②音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。③支持标准格式的H.264 & H.265 视频解码，可接入市面上常见各品牌(包括海康、大华等)摄像机视频流信号。④支持设备IP冲突检测功能，可自动检测分布式系统中节节点冲突检测点的IP地址冲突情况。⑤支持HDMI接口的EDID编辑功能，可在支持非标准视频分辨率EDID导入。⑥提供同型号备件1台。 | 11 |  | 套 |
| 9 | 分布式拼接节点 | #1.①4K60拼接输出节点具备1路视频输出接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入、6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个RS232/485接口、1个IR接口，除USB接口外其余所有接口均在节点同一侧，便于设备连接、布线与维护 (提供实物照片，加盖投标人公章) 。②前面板显示屏可显示设备IP地址、设备名称。③节点具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯，支持音视频独立传输，切换。④音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。⑤具备大屏拼接管理功能，可实现大屏信号源开窗、拼接、叠加，漫游等功能。 #2.①支持针对来自同一台电脑不同接口输出的多路画面，在拼接显示时仍能实时同步显示，保障超高分画面的大屏整体显示效果。②支持大屏高清滚动字幕显示，可自定义字幕内容、字体、大小、延时、位置、运动方向和移动速度。③支持高清底图功能，在不使用第三方设备情况下，大屏屏组可显示超大分辨 率点对点背景图片。④支持将常用的信号源窗口布局保存为预案进行存储与快速调取，可保持的预案不少于1280个，并支持预案轮巡功能。⑤支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示，点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示，防止误操作产生。⑥支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。⑦支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可互相 叠加实现画中画显示。⑧提供同型号备件1台。 ▲3.支持整屏多行拼接屏的画面实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 4 |  | 套 |
| 10 | 48口交换机 | ★1.①交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1080Mpps（以官网最小值为准）。②实配冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。③整机提供≥48个万兆电口、≥4个万兆光口(满配多模光模块)。 #2.①业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡。②支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K。③支持NGFW防火墙插卡，插卡支持多业务融和，支持扩展IPS、防病毒、LB等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持。④支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。⑤实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。⑥支持并实配VXLAN网关功能，MACsec硬件加密功能。⑦支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 | 2 |  | 台 |
| 11 | 24口交换机 | ★1.①与48口交换机同品牌。②交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥51/126Mpps（以官网最小值为准），≥24个千兆电口、≥4个千兆光口（满配多模光模块）。 | 4 |  | 台 |
| 五 | 数字音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统 主机 | #1.①支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份，每路传输距离可达250米。②具备“手拉手”连接和环路连接方式，主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定。②内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫。③采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰。④彩色触摸屏及中文操作界面。⑤可设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能，会议模式至少包含：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式。⑥通过上位机软件可设置为申请模式。 #2.①具有DATA网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接管理会议，具备线路带电“热插拔”功能。②系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。③4路专用线输出，每路至少可接驳30个会议发言单元，单台主机至少可接驳120个会议单元。④4路网线输出，每路至少可接驳15个会议发言单元，单台主机至少可接驳60个会议单元。⑤内置数字会议主机，实现数字会议发言单元与摄像机摄像联动功能授权。提供定制化控制终端1台。 ▲3.具备消防警报连接端口。具有USB录音功能，可对会议进行录音，内置标清视频矩阵，可实现摄像跟踪切换模块，无须配置电脑，可脱机进行视频跟踪。（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 1 |  | 台 |
| 2 | 主席会议 单元 | ▲1.锌合金一体成型外壳，传声器长度230mm，内置双14MM镀金电容音头，超心型，超强指向性横向阵列技术。（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） #2.①系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，支持环形接法，具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭，指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能。②具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作。③单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围，单元具有6芯“T”型连接。④具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风。⑤灵敏度：-29dB（±1dB），35.5mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz)，频率响应：20-20,000Hz。最大声压级(1%T.H.D.@1kHz)：136dB，动态范围：≥123dB，等效噪声级：≤13dBA，信噪比：≥81dBA。 | 1 |  | 只 |
| 3 | 代表会议 单元 | #1.①锌合金一体成型外壳，传声器长度230mm，内置双14MM镀金电容音头，超心型，超强指向性横向阵列技术。② “T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性。③系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”，支持环形接法，具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭，指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能。④单元由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围，单元具有6芯“T”型连接。 | 18 |  | 只 |
| 4 | 会议线缆 | #1.会议专用线缆，6芯，线缆长度60米，直径为8毫米，端部带连接器，直径20毫米。 | 2 |  | 根 |
| 5 | 主扩音柱音箱 | #1.①喇叭组成：8x4"钕磁全频单元，水平覆盖角度：150°(<3 kHz);120°(>3 kHz)。垂直覆盖角（以0.1°为幅度调节）：14°-90°，频响范围（-6dB)：80Hz–20kHz，100dB(A)时最远投射距离：13 m，额定功率：不小于800W，均衡器：8段全参量均衡，延时：0 - 2秒可设置，FIR滤波器：8 通道，单柱可形成多达6条声束（提供所投产品的软件调试界面，加盖投标人公章）。②声束形成于每路功放通道512Taps + 1024Taps自动均衡，每条声束垂直张开角度： +/-53°。③限幅器：内置峰值限幅和RMS限幅，采用1秒先行控制技术，信号延迟时间：7 毫秒( 1毫秒限幅, 1毫秒数模/模数转换，5 毫秒声束经F I R滤波器)，预设数量：1 5，旁瓣抑制（SLS）：旁瓣抑制，软件中有10dB和20dB可选，监测：音箱阻抗监测和功放温度监测可选，信号冗余：模拟、AES和Dante(可选) ，控制：以太网，模拟：平衡凤凰端子，最大输入+18dBu，数字输入：AES3.AES3id；Dante (可选)：通过RJ45接口外接Dante Brooklyn或Ultimo设备，控制和编程：以太网。 | 2 |  | 只 |
| 6 | 辅助音柱音箱 | #1.①壁挂音柱音箱，4*4”全频单元，额定功率(AES)：≥120W，阻抗：8欧，频率响应：≥90 Hz---20K Hz，灵敏度：≥97 dB，最大声压级：≥118dB，覆盖角度：≥80°×30°。②另提供监听音箱1台。 | 4 |  | 套 |
| 7 | 主扩功放 | #1.①与音箱为同一品牌。②通道数量：2路 2*800W 8欧、2*1250W 4欧、桥接1*1750W 8欧。 | 1 |  | 套 |
| 8 | 辅助功放 | #1.①与音箱为同一品牌。②通道数量：2路 2*300W 8欧、2*550W 4欧、桥接1*950W 8欧。 | 2 |  | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | #1①.16路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。②内置17*8矩阵，带AEC回声消除功能和ANC噪声消除功能，适用于互动录播远程会议场合。③每路麦克风输入带9级灵敏度调节，每路输入带48V幻相电源开关。④每路输入带反馈抑制功能开关，带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能。⑤输入16段PEQ可调，输出10段PEQ可调，带视像跟踪控制功能。⑥USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制、手机APP TCON软件网络控制。 | 1 |  | 台 |
| 10 | 点名鹅颈 话筒 | ▲1.接收主机（1台），单台要求如下：①标准1U式机架式结构设计，数字无线处理提供极佳的24位/48 kHz音频信号，兼容ULX-D和QLX-D接收机，支持UHF电视频段、900 MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段。可为需要安全传输的应用提供AES256位加密和DANTE™ 数字音频传输网络，以太网联网可简化多个接收机间频率协调和部署Wireless Workbench® 6 (WWB6)软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能接收机和WWB6均提供干扰检测和警报功能AMX / Crestron控制，兼容AXT600 Axient® 频谱管理器。②主机具备2路射频级联端口和两个以太网端口，可轻松进行联网和共享射频信号，简化频率协调与部署 (此项提供官方彩页或官网截图，加盖投标人公章）。 #2.①无线发射机2台，单台要求：支持UHF电视频段、900 MHz和1.2/1.5/1.8 Ghz频段，可为需要安全传输的应用提供AES 256位加密，便捷的鹅颈外形，用于需要快速安装和拆卸会议和活动，内含可充电电池，可持续使用长达9小时，也可使用标准AA碱性电池。②话筒2只，单只要求：采用CommShield®防射频干扰技术，15英寸双折曲鹅颈话筒，底部带双色LED，心形拾音头，类型：驻极体电容器，频率响应：50–17000赫兹，指向性形状：心形指向性，输出阻抗：170 Ω，输出配置：有源平衡，灵敏度：@ 1千赫，开路电压：−35分贝伏/帕 (18 mV)，1 Pa≥94 dB SPL，最大声压级：1% THD下1千赫，1千欧负载，121 dB。③2位联网充电站1台，单台要求：连接最多2个发射机充电15分钟可使用1小时，或者充满电可使用3小时，使用控制软件监控充电电池信息，比如健康情况、温度、电量和循环次数，可更新发射机和插接站固件。 | 1 |  | 套 |
| 11 | 无线手持 话筒 | #1.①与无线鹅颈同品牌。②2套1拖1无线手持，1套1拖1无线领夹，清晰的24位数字音频，扩展的20 Hz至20 kHz频率范围。③每个频带有32个可用通道，每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统，每个8 MHz频段有12个系统。④类型：动圈，频率响应：50到15,000赫兹。⑤指向性形状：心形指向性，系统可升级到选配锂离子充电电池，可以精确到小时和分钟的精度监控电池充电状态。 | 3 |  | 套 |
| 六 | 系统集成及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | #1.①多核 CPU 速率高达1.4G，1G内存，支持8G Flash闪存（最大可拓展至128G），与分布式系统为同一品牌。②支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送。③具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载。④编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容。⑤可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制，支持LUA的编辑、查看和上传。⑥可建立时间执行时间轴，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令。 ▲2.支持2路带供电T-NET总线信号管理，最大管理设备数量不少于255台，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口。（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 1 |  | 台 |
| 2 | 有线触摸屏 | #1.①与主机为同一品牌。②≥10寸，分辨率≥1024*600，与控制主机总线连接，端口≥2个232，1个485口，2个红外输出。 | 1 |  | 台 |
| 3 | AI语音模块 | #1.智能语音识别，实现语音控制，无缝对接系统。 | 1 |  | 套 |
| 4 | 控制软件 | #1.①定制中文界面，根据实际需求定制程序。②承诺与本次采购的中控主机无缝对接。 | 1 |  | 套 |
| 5 | 无线AP | #1.与用户现有无线网络系统无缝接入。 | 1 |  | 台 |
| 6 | 智能电源 | #1.≥8路时序电源，支持温湿度报警，1路长供电，能显示电压信息，支持网络、232、485控制。 | 3 |  | 台 |
| 7 | UPS不间断电源 | #1.①电源：纯在线式双变换UPS产品。②UPS主机容量20kVA，根据采购人现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。③为适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，该功能需要现场验证。宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。④电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V可调），现场配置灵活。⑤具备大充电电流，20kVA设置值1A~10A，缩短充电时间。⑥具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观。⑦操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 #2.①蓄电池：100AH/12V，铅酸蓄电池，蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护，密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%，容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%，容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%，电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV。②电池柜：含空开，含电池连接线、相关配套配件。 | 1 |  | 套 |
| 8 | 零星材料等 | #1.按实际需求配置各类线缆、接头、模块、线槽、桌插、地插等材料（包括指挥中心其他相关系统所需）。 | 1 |  | 项 |
| 9 | 计算工作站-台式机 | ★1.①CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。②实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥3.0GHz、最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz、三级缓存≥16MB。③实配≥32GB内存、类型DDR4。④实配≥1块512G M.2 SSD 硬盘、≥1块2TB SATA企业级硬盘。⑤实配≥1块相当或优于RTX 3060系列以上独立显卡、显存容量≥12G、接口≥4路输出、支持HDMI和DP等接口、与显示器接口互联匹配。⑥实配国产化正版操作系统，并支持系统备份及还原功能，实配正版杀毒软件，实配正版国产化办公软件。⑦实配1台27英寸以上4K高清显示器、单台支持HDMI和DP等接口。⑧配套鼠标键盘DVD光驱、安装支架及电源线和信号线缆等。 | 10 |  | 台 |
| 10 | 计算工作站-移动 | ★1.①CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。②实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥2.3GHz。③实配≥16GB内存。④实配≥1块1 TB SSD 硬盘。⑤实配≥14" 1920*1200 IPS 高清显示屏。⑥实配≥4G国产独立显卡。⑦配套鼠标及电源线等。.⑧实配正版操作系统。 | 5 |  | 台 |
| 11 | 计算工作站-台式机 | ★1.①CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。②实配≥2颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥3.0GHz、最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz、三级缓存≥16MB。③实配≥64GB内存、类型DDR4。④实配≥1块960G SSD 硬盘、≥1块4T HDD硬盘。⑤实配≥1块相当或优于A5000系列以上独立显卡、显存容量≥24G、支持HDMI和DP等接口、与显示器接口互联匹配。⑥实配国产化正版操作系统，并支持系统备份及还原功能，实配正版杀毒软件，实配正版国产化办公软件。⑦实配1台27英寸以上4K高清显示器、单台支持HDMI和DP等接口。⑧配套鼠标键盘DVD光驱、安装支架及电源线和信号线缆等。 | 1 |  | 台 |
| 12 | 计算工作站-笔记本 | ★1.①CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。②实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥2.3GHz。③实配≥16GB内存。④实配≥块1 TB SSD 硬盘。⑤实配≥14" 1920*1200 IPS 高清显示屏。⑥实配≥4G国产独立显卡。⑦配套鼠标及电源线等。⑧实配正版操作系统。 | 1 |  | 台 |

###### 4.1.4.2.2 软件升级与数据更新

软件升级与数据更新包括《江苏省地震应急快速响应系统与集成对接》开发、GIS基础软件购置和地震应急基础数据更新。

一、江苏省地震应急快速响应系统与集成对接要求

需要实现的业务技术流程是：系统接收到新的地震速报信息（自动报+正式报）后，按照震级、影响范围、发震位置等约束因素启动基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统、地震应急专题图自动产出平台和地震应急信息查询与展示系统，系统自动发送灾情上报邀请信息，并对上报灾情信息自动识别、处理和分析，助力决策者深入分析和理解灾情数据，并且根据应急专题图件的产出规则，生成一整套应急救援专题图件，提高应急救灾能力；同时，地震应急信息查询与展示系统自动启动影响场范围评估、分析震区基本信息，以专题图、应急报告等方式进行产出，并对地震应急信息进行综合展示。

系统开发须遵循分布式多层技术体系结构，以B/S（Browser/Server）架构进行开发，构建一个高度整合、高效运作且易于维护的信息化平台。升级改造后的新系统必须实现将现有系统的所有历史数据整体搬迁至新系统，供查询、统计等使用，具体技术要求分述如下：

▲1、系统安全要求

配合完成等保测评要求：质保期内，投标人应按照采购人要求，配合完成网络安全等级保护测评，并依据测评结果进行必要的升级完善。投标人须提供盖公章的书面承诺函。

配合完成软件测评要求：质保期内发生的软件升级改造内容，均应配合采购人完成软件系统测评，并依据测评结果进行必要的升级完善。投标人须提供盖公章的书面承诺函。

配合完成密码应用安全评估性要求：投标人在质保期内应及时响应采购人提出的密码应用安全性评估要求，配合完成相应的安全评估，并依据评估结果开展必要的软件升级改造。投标人须提供盖公章的书面承诺函。

其他安全可靠性需求：严格权限访问控制，用户在经过身份认证后，只能访问其权限范围内的数据，只能进行其权限范围内的操作。不同的用户具有不同的身份和权限，需要在用户身份真实可信的前提下，提供可信的授权管理服务，保护数据不被非法/越权访问和篡改，要确保数据的机密性和完整性。对输入有提示，数据有检查，防止数据异常。系统健壮性强，应该能处理系统运行过程中出现的各种异常情况，如：人为操作错误、输入非法数据、硬件设备失败等，系统应该能正确的处理，恰当的回避。各种数据对接过程中需保护数据不被非法/越权访问。投标人须提供盖公章的书面承诺函。

2、基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统升级与完善要求

对基于12322平台的江苏地震应急灾情速报系统升级与完善，提升系统性能和稳定性，确保能够快速、准确地发送灾情收集任务给速报人员，实现包括灾区破坏程度判断、死伤范围拟合等功能的灾情信息自动化处理，提高包括高效的搜索和过滤功能、迅速筛选所需的灾情信息等工作效率；通过引入地图展示和图表分析功能，以直观的方式呈现震后信息，助力决策者深入分析和理解灾情数据；通过短信接口，震后及时将地震应急信息查询与展示系统查询到的震区基本信息推送给指定人员，为地震应急决策提供关键信息支持等。通过升级和完善上述功能，极大提升灾情信息收集与信息推送平台的功能和效率，有效支持地震应急工作，确保相关决策者和救援人员能够及时获取准确的灾情信息，并采取适当的措施来减轻地震灾害造成的伤害。在消息和产出的推送中，需要满足以下条件：

#（1）支持邀请短信发发送、已发送短信息查询、上报信息处理结果查询等功能，并能查看数据汇总信息；（2）为方便对市县工作的考核评比，需支持邀请短信发送、灾情短信上报、有效灾情信息等结果数据的统计分析操作；（3）对上报的灾情信息需实现自动解析，对异常灾情上报信息可以进行审核；（4）提供手动添加灾情的方式来补充灾情信息；（5）针对解析成功的灾情信息，需要能够拟合成不同灾情等级范围；（6）按照地震事件对处理好的灾情信息提供规范化地震应急灾情报告的产出和展示功能；（7）支持消息和产品推送规则可配置；（8）消息和产品按照需求推送至其他业务系统；（9）针对系统管理的需要，能够提供相对比较合理的系统管理功能。

▲（10）能够提出提升灾情信息识别能力的方案。

3、地震应急专题图自动产出平台建设要求

根据中国地震局下发的关于印发《中国地震局地震应急服务响应等级》和《震后12小时中国地震局地震应急服务响应行动清单》的通知，以及破坏性地震应急专题地图产出流程与制作规范文件的要求，建设地震应急专题图自动产出平台，全面提升江苏省在地震应急管理工作中的决策支撑能力，实现快速而准确地获取地震参数和影响评估结果；建设标准化的专题图管理与输出机制，提高决策提供依据、应急救援工作的敏捷性和效率；通过专题图模板库支持，震后结合地震应急信息查询与展示系统产出的影响场范围及震区基本信息，根据专题图模板产出策略，对满足产出条件且符合相关规范标准的专题图件进行自动生成，从而既满足应急救援工作效率需求，又有效提高应急救灾能力。

▲（1）根据《震后12小时中国地震局地震应急服务响应行动清单》应急各时段的需求自动产出专题图件；（2）根据江苏本地需求，完成本省专题图件模板的定制。

#（3）能完整展示应急响应、评估计算、专题图产出全流程进度；（4）能对应急响应、评估计算、专题图产出等结果进行综合展示，方便进行快速查看；（5）能对地震事件进行综合管理，方便进行地震事件进行查询、统计；（6）能对地震事件的计算情况进行总体监控，方便了解评估状态；（7）能提供专题图管理功能；（8）能够提供专题图模板在线编辑功能；（9）支持专题图图件的可配置；（10）江苏省专题图模板的增加、删除和自动入库等功能；（11）江苏省图件产出和推送规则可配置；（12）图件下载、播放、筛选、查询等功能；（13）支持专题图自动推送至本省其他业务系统。

▲（14）需在江苏省范围内模拟一次测试地震进行技术测试，并在投标文件中提供不少于20幅针对模拟地震事件的应急专题图件，专题图件内容应专业、规范。

4、地震应急信息查询与展示系统升级与完善要求

#（1）对地震应急信息查询与展示系统进行性能优化，确保系统能够快速、准确地检索和呈现震后信息。（2）能够结合地震事件提供地震基本信息、震区基本信息综合展示。（3）增强查询系统的数据可视化能力，支持地图展示、图表分析等方式，以便用户更直观地了解震后信息。（4）引入高效的搜索和过滤功能，使用户能够根据特定条件快速筛选所需的信息。通过改进提高地震应急信息查询与展示系统的效率和可用性，在震后能更方便地获取所需的震后信息。（5）能够针对应急信息查询结果，自动产出专业化且符合应急需求的报告，至少包括“震区基本情况”及“快速评估报告”。

▲（6）增加影响场生成与修正功能。目前系统进行地震影响场评估计算是基于地震参数和地震烈度衰减模型进行的，但在实际地震应急应用中仅依靠地震参数和模型计算得出的地震影响场范围可能与实际情况存在一定偏差；为提高评估精度，需根据经验值或灾区现场反馈的各类灾情信息对影响场进行修正，从而为地震应急决策和救援行动提供更准确支持。（7）建设一套基础数据管理平台，用于对全省地震基础数据进行管理。平台通过用户友好界面，可轻松查询和更新历史地震、重点目标、各区县基本情况等数据，为地震应急信息查询与展示系统、地震应急专题图自动产出平台提供更好的数据支持，满足数据时效性的要求。

5、实现与国家级应急指挥技术系统对接要求

▲根据江苏省地震应急服务保障的具体需求，实现与国家级应急指挥技术系统所提供的接口对接，完成本省应急专业数据的接入，完成本省应急响应服务、本省快速评估模型、本省应急响应服务产品和综合信息展示等功能模块的定制。

二、GIS基础软件要求

GIS基础软件须满足以下要求：

▲1、GIS平台软件GIS平台须是国产、安全自主可控的GIS平台，具有自主知识产权，可兼容、可扩展、可维护。GIS平台系列产品具有良好的适配性，支持主流CPU架构包括x86、ARM、MIPS、SW-64等，其中国产CPU包括华为鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、海光等。支持如Oracle、SQLServer、DB2等大型商用关系型数据库。支持各类主流国产数据库，包括阿里PolarDB、AntDB、瀚高、达梦、人大金仓、神舟通用、海量数据、星环等。支持开源数据库，包括PostgreSQL、MySQL、MongoDB、PostGIS、HBase等。

#2、支持对多源多类型空间数据的管理，包括矢量、栅格、三维模型、文本注记、网络等数据类型；支持TB级的数据量管理；支持数据的导入导出、类型转换、数据迁移等管理功能。支持二/三维地图数据一体化显示与浏览，支持三维场景、立体效果展示，支持倾斜摄影模型、BIM、手工建模、三维场数据、激光点云数据等三维数据生成S3M。支持多种数据格式的访问，包括：SHP、GDB、UDB、DWG、DXF、TAB、CSV、3DS、GPX等通用矢量数据格式，以及TIFF、JPEG、BMP、IMG、ECW等通用栅格数据格式，能够实现与主流GIS产品的数据的共享；具有多源空间数据无缝集成技术，支持《开放式空间数据库互联互访(OGDC)》国家标准。支持全面的矢量/栅格数据处理功能；提供数据编辑、三维编辑、符号编辑等编辑功能；支持多种预定义和自定义坐标系，支持投影转换及动态投影。支持缓冲区分析、叠加分析、空间统计分析等各类常用的空间分析功能，并具备拓扑处理、标绘等能力；支持BIM、手工建模、倾斜摄影模型、TIN地形、点云、三维场数据、地质体等三维数据的多种分布式和GPA算子。提供了丰富的地图制图和专题图绘制功能，可实现专题地图的“零代码”制作；支持地图数据符号化及标注，并根据需求定制符号；支持地图要素迁移、布局迁移；支持地图布局排版与打印功能。支持数据和地图服务访问及云端资源协同，支持加载地图、数据、符号、颜色方案等在线资源；支持扩展开发，用户可自主开发实现用于空间数据的生产、分析和行业应用系统，具备与采购人地理信息系统对接的标准OGC接口（WMTS、WMS、WFS），后期可与采购人后续研发的各类系统地图应用有效对接。

三、数据更新要求

以2023年度数据为基础，每年进行一次覆盖全省范围及部分邻省的基础地理数据采集更新与建库，包括：对地震应急重点目标、POI兴趣点数据、行政区划、交通、水系、遥感影像等基础测绘数据进行全面更新，形成新版电子地图数据。具体要求如下：对乡镇及以上行政区划境界与驻地等行政区划数据进行更新；对城际交通、轨道交通、城市交通、乡村道路和其它交通设施等重要交通要素进行更新；对陆地水系及水系附属设施、海洋要素等水系及附属设施进行更新；对政府机构、学校医院、重要目标、危险源、应急避难场所等POI兴趣点数据进行更新；对高程、居民地建筑、绿地植被、公园广场等功能面数据进行更新；对全省高分辨率遥感影像等栅格数据进行更新。

1、更新时间

▲  2024-2028年期间，每年完成数据更新一次，共5次。

2、成果主要技术指标和规格

# 数学基础：平面坐标系采用采用2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准，投影方式为高斯－克吕格投影。地图数据更新范围：地图数据更新范围按江苏省地震局已有系统中数据范围，江苏省内约10.72万平方千米。主要产品数据精度：电子地图数据为1米。遥感影像分辨率优于0.2米。成果类型和规格要求：电子地图矢量数据成果采用GDB格式的文件地理数据库格式，库中各类数据的属性表中至少包含唯一标识ID、类别、中文名称等重要字段信息。栅格影像成果采用“.tiff”格式。

3、更新内容

按照地图制作规范，更新内容包括以下部分：

▲（1）POI兴趣点数据更新：POI兴趣点数据更新包括清洗融合、去重、位置矫正等。主要涉及政府机构、交通枢纽、学校医院、重要目标、危险源、大型企业、旅游景点、银行酒店、应急避难场所等数据。（2）行政区划数据更新：行政区划数据更新按照数据分层对比最新源数据，对原有数据进行删除、新增和修改处理。主要涉及省级、地市级、区县级、乡镇街道级、村级政府驻地数据，以及省级、地市级、区县级、乡镇街道级行政区划数据。（3）交通要素数据更新：交通要素数据更新按照数据分层对比最新源数据，对原有数据进行删除、新增和修改处理。主要涉及全省范围内的高速公路、快速路、国道、省道、县道、乡道、铁路、地铁、桥梁、隧道，以及各类交通设施。（4）水系要素数据更新：水系要素数据更新按照数据分层对比最新源数据，对原有数据进行删除、新增和修改处理。主要涉及河流、湖泊、水库、运河、沟渠等陆地水系及水系附属设施，以及海域、海岸线、海岸滩涂、海岛等海洋要素。（5）其他功能要素数据更新：其他功能要素数据更新按照数据分层对比最新源数据，对原有数据进行删除、新增和修改处理。主要涉及DEM、居民建筑物平面、绿地植被、公园广场等数据。（6）遥感数据更新：遥感影像更新按照数据分层对比最新成像的遥感影像源数据，对原有数据进行删除、新增和修改处理。主要涉及全省范围内的高分辨率遥感影像数据。

4、具体要求

▲（1）满足《公开地图内容表示规范》、《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》规范。（2）主要地图要素现势性不低于6个月。（3）所有数据均完成脱密/脱敏处理。

###### 4.1.4.2.3 环境改造建设

一、施工工艺要求

本次装修改造采用节能环保材料，并满足相关规范对装修材料的要求。主要包括：地面采用可伸缩式钢龙骨支撑的保温性能良好的架空陶瓷防静电地板，上铺灰色4mm厚拼装圈绒地毯；吊顶采用轻钢龙骨石膏板，靠近音响设备区域采用穿孔吸音板，其上铺设30厚超细玻璃棉袋；隔墙采用160厚轻钢龙骨双层板面石膏板，内部空腔填充岩棉；指挥大厅北面内墙（主大屏处）做穿孔吸音板，内部填充超细玻璃棉袋，南面内墙新建轻钢龙骨石膏板，内部填充防火岩棉，东西侧内墙根据造型做穿孔吸音板，内部填充超细玻璃棉袋。除设备间顶面涂刷无机防火涂料之外，其他顶面均采用微孔铝合金扣板。具体需求需结合现场实际，以现场实际为准。

（一）天棚吊顶施工

吊顶上部安装各类强弱电线槽及管线敷设，同时还对布有消防等其他管路进行调整。在吊顶顶面上方，应装有应急灯（应急指挥中心2盏、控制室1盏、分会场1盏），并在控制室机柜处留有维修通道出入口。在吊顶面层下方安装有嵌入式照明灯具、消防报警探测器等器具。因此，应急指挥中心吊顶不仅必须要具有维护用的照明和安全通道、防尘、防火、防潮，并且还要吸音、美观和易于拆装。须考虑顶面的吸声处理，吊钩做减震处理，打上轻钢龙骨，在铺有底板的龙骨上面布放玻璃纤维吸音棉（毡）。另外，在吊顶面下方光膜的两侧面，敷设浅驼色聚酯纤维吸音板（四周石膏板不敷式聚酯纤维吸音板），接缝处需用接缝布和密封胶泥做密封处理。聚酯吸音板应有B级阻燃、防火功能。

轻钢龙骨采用1200*2400*9.5石膏板面层。空间起拱高度不少于短向跨度1/200，主龙骨间距不大于1200mm，付龙骨间距定为400mm，吊筋为ф8镀锌螺纹吊筋。吊筋与龙骨用双并螺帽栓固定，吊筋间距不大于1200mm，轻钢龙骨安装完成后要进行整体找平，不允许龙骨面有下垂现象，允许起拱5‰，以保证顶棚板安装后顶棚面保持水平。

面板安装采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧，打眼上自攻螺钉。为防止石膏板顶棚面不平，特别是接缝处有裂纹和明显痕迹的缺陷。须采取以下措施：⑴石膏板面积不应过大；⑵自攻螺钉排列均匀，钉距250mm；⑶接缝处不得使用牛皮纸、胶带纸，要用尼龙网或纱布。嵌缝腻子干后用细砂纸打磨平整，贴上尼龙网，再做面层。纸面石膏板的安装，应符合下列规定：①板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象；②纸面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设；③自攻螺钉与纸面石膏板边距离；面纸包封的板边以10—15mm为宜，切割的板边以15—20mm为宜；④固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm；⑤钉距以150—170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，并在相隔50mm 的部位另安螺钉；⑥安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝；⑦石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理；⑧纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，不得多点同时作业；⑨螺钉头宜略埋入板面，并不使纸面破损。钉眼应做除锈处理并用石膏腻子抹平；⑩拌制石膏腻子，必须用清洁水和清洁容器。石膏板安装离缝以规范要求为准。铺设完毕后应用清水抹净板面污垢。隐蔽在吊顶内的管线和其他设施电工应要吊顶安装时校正其位置。在安装过程中，每完成一道工序，及时进行检查，发现缺陷立即纠正，以保证吊顶牢固可靠。

（二）阳角部分施工

木材与木材之间采用半圆线实木或金属包边收口。

（三）乳胶漆分色施工

不同色彩之间除特殊标明部分外，其余均采用阴角分色。

（四）油漆工程施工

木器表面无松脂、油迹、较大洞缝及木材含水率小于7%。木材材色差别过大应进行漂白处理再进行涂装。刮腻子时对针孔等细小缺陷，应顺光线仔细找平。着色时配色及刷色要避免颜色过深或深浅不均。水磨时如有露白要及时用色补均、并补清漆保护。主要面抛光时底层须达到平滑如镜。

（五）乳胶漆饰面工程施工

1.基层处理：清扫、填补孔洞、磨平。

2.满刮腻子：第一遍满刮腻子、磨光；第二遍满刮腻子、磨光；第三遍满刮腻子、磨光。

3.封底漆的施工：封底漆须在干燥、清洁牢固表面进行，采用喷涂或滚涂施工，涂层须均匀，不可陋涂，渗入基层较多时须重涂，渗入后底漆涂饰应均匀一致。

4.乳胶漆滚涂施工：

⑴高档乳胶漆施工时应进行稀释处理。第一遍应根据生产厂家要求加水稀释，将涂料倒入托盘，用涂料滚子蘸料涂刷。为避免流挂，应少蘸、勤蘸。滚涂方法与多彩涂料相同。第一遍施工完后，需干燥6h以上进行下一道工序（磨光）。

⑵磨光。

⑶后一遍乳胶漆应比前一遍稠，具体掺水量根据生产厂家要求而定，若遮盖差，需打磨后再涂一遍。

（六）木工工程施工

材料：须用经过烘干或自然生长的最好类型木料，无虫蛀、松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并无翘曲、爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板须达到优等品要求。开工前提供材料和终饰样板经监理方和采购人认可批准。

防火处理：应满足相应规范要求的防火措施，所有防火材料须符合相应消防规定。施工前成诵防火涂料需监理方和采购人认可方可施工。

尺寸：所有木材应严格按图纸施工，原设计节点不清之处需补充节点图，经监理方和采购人同意后施工。所有尺寸须现场核实，若图样或规格与实际有任何偏差，重新施工。

装饰：所有完工时裸露处需设计做饰面。

终饰：采取自然终饰或者指定为染色、打白漆或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式、颜色或纹理上要相互协调。

收缩度：所有木工制品所用之木材，应经过干燥并保证制品的收缩度不损害强度和装饰品外观，不引起材料和结构破坏。

装配：供应商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合等必要工作。提供所有金属板、螺丝、铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

接合：木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶结法适用于需要紧密接合的地方。所有胶结处应用交叉舌榫或其他加固法。

所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地方，须用砂纸轻打磨光。有待接合的表面须保持清洁，不肮脏，没有灰尘、锯灰、油渍和其他污染。胶合地方须给予足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商说明而进行。

划线：所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

镶嵌细木工工作：在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

清洁：除特别指出的终饰之外，应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜之内部装饰，包括活动层板应涂上清漆使其光滑。

木材、夹板成型架框：一般用木材成架安装于天花板上时，应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线（风管、喷淋管等）走向。依照设计图纸固定于天花。

（七）装饰防火胶板：

防火胶板厚度1/16英寸。防火胶板的粘著剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

（八）五金：

包括柜内五金、水电五金在内，所有五金器具必须防止生锈和沾染，应选用质量最好，规格最高之材料，使用前应提供样品征得筹建处及设计师同意。在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

（九）玻璃工程：

材料：玻璃要选用质量好的钢化玻璃。提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。制作工艺及安装:准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，没有任何灰尘，所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出来，所有框架的调整将在安装玻璃之前进行，所有封密剂在完工时要清洁、平滑。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫塑料垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

玻璃的基本要求：（1）落地玻璃屏风的厚度最小为12MM，它们必须能够抵受预定2.5KPA风压力或吸力。（2）玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。（3）用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。（4）玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

二、防火要求

所有材料须符合消防部门关于建筑室内装饰防火的有关规定，采用消防管理单位认可通过的阻燃性良好的装饰材料装饰，木材造型部分应刷三遍防火涂料，装修做法应符合南京消防部门认定的程序。所有装修基层为木作材料时应采用国家认可防火涂料三遍，以达到防火要求。所有隔墙采用 160 厚轻钢龙骨双层防火石膏板板面隔墙，内部空腔采用防火岩棉填充，应急指挥中心大楼采用自动灭火系统以及火灾自动报警系统，指挥大厅顶面采用石膏板，内外两侧涂刷无机防火涂料，顶面材料燃烧性能可达到B1级，满足规范要求；设备间为原钢筋混凝土楼板涂刷无机防火涂料，可达到A级，满足规范要求。

三、声学、灯光及音响要求

声学环境：根据国际标准噪声评价数NR曲线，采用指标值为NR40以下。吸音板采用槽型吸音板和聚酯纤维吸音板，满足室内的低频混响时间达到0.8，符合建声指标。应急指挥中心面积较大且空旷，需对该空间作专项吸声设计，装修吊顶及四周墙面穿孔吸音板面积占总面积约60%，且内部均填充超30厚超细玻璃棉袋，满足指挥大厅对吸音效果的要求。

颜色环境：以简洁大方格调为主，以浅色调为主，体现政府专业高效特点。

灯光环境：吊顶照明灯具照度设计：显示设备：50-80LUX；会场区域：500-800LUX

三基色灯：色温3000K-3500K；平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)，视频会议室维护系数K 取0.7。单个灯具光通量Φ为单个灯具所含光源的裸光源总光通值，一般40W。三基色LED灯具光通量为3350lm。

音响环境：根据应急指挥中心总体布局，2只主扩声音箱安装在主显示系统左右两侧，4只辅助音箱安装在左右两边侧墙，音箱采用嵌入式专业支架固定在实体墙面，防止共振。扬声器布局应遵循以下原则：（1）整个会场有均匀的响度，减少“盲区”；（2）有稳定系统频率响应和优美的音色；（3）尽量提高清晰度；（4）创造适当的“声场”，给音乐有舒适的空间，音响效果得到真实地表现；（5）视听一致性（声像一致性）；（6）控制声反馈和避免产生回声干扰。

四、其他要求

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装工程 |  |  |
| 1.1 | A.1.1 应急指挥中心、控制室 |  |  |
| 1 | 配电箱 | 照明配电箱 | PZ30暗装配电箱，配全套正泰牌空开，回路满足设计要求 |
| 2 | 线槽 | 强弱电线槽 | 定位弹线，开槽深度大于33mm |
| 3 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | 强电(KBG)DN32x1.5mm |
| 4 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | 强电(KBG)DN25x1.0mm |
| 5 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | 强电(KBG)DN20x1.0mm |
| 6 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 | 定位弹线，开槽深度大于40mm |
| 7 | 配线 | 铜芯绝缘导线截面 | 国标全铜2.5mm2 |
| 8 | 配线 | 铜芯绝缘导线截面 | 国标全铜4mm2 |
| 9 | 配线 | 铜芯绝缘导线截面 | 国标全铜6mm2 |
| 10 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | 弱电((KBG)DN32x1.5mm |
| 11 | 双绞线缆 | 六类网线CAT6 | 材质：无氧铜国标超六类网线,线径0.58mm |
| 12 | 开关盒 | 暗装开关盒KBG | 暗装KBG开关盒 |
| 13 | 接线盒 | 暗装接线盒KBG | 暗装KBG接线盒 |
| 14 | 装饰灯 | LED灯带 | 12v120珠铜板支架，色温4500K |
| 15 | 装饰灯 | LED筒灯 | 尺寸：105x58mm，色温4500K，9Wcob光源，开孔9.5cm |
| 16 | 装饰灯 | LED高强射灯 | 尺寸：336x185x75mm，色温4500K，2x36w，开孔尺寸300x150cm |
| 17 | 装饰灯 | 应急灯安装 | 灯头180调节，90min照明时长 |
| 18 | 荧光灯 | LED灯盘 | 尺寸：600x600mm，58w超亮平板型，恒流LED光源无可视频闪 |
| 19 | 装饰灯 | 安全出口指示灯安装 | 符合新国标CCC认证LED安全出口照明灯 |
| 20 | 照明开关 | 照明开关 | 86型开关，3C认证，大翘板 |
| 21 | 插座 | 5孔单相暗插座15A安装 | 86型面板，3C认证，儿童安全门 |
| 22 | 配电箱 | 弱电电箱 | 冷轧钢板，配可调节固定支架 |
| 23 | 光缆 | 光缆 | 国标双模，2钢丝包裹 |
| 24 | 网络信息插座 | 网络信息插座 | 86型面板，3C认证,优质PC材质 |
| 25 | 消防喷淋改造 | 消防喷淋改造 | 根据装修要求，对喷淋头及烟感进行改造，符合消防规范要求 |
| 26 | 高空脚手架搭设 | 高空脚手架搭设 | 活动脚手架搭设，上铺木板平台，加固处理 |
| 27 | 多联室外机 | 多联室外机 | 制冷/热量：101.5/114kw；用电量18.7kw/380v；净重375kg；尺寸L1340*W765*H1740；噪音64DB |
| 28 | 多联室内机 | 多联室内机 | 制冷/热量：10.0/11.2kw；风量≥2000m3/h;噪音41DB,静压0~80Pa |
| 29 | 空调线控器 | 空调线控器 | 配套品牌控制器 |
| 30 | 酚醛复合风管 | 酚醛复合风管 | 风管厚度20mm |
| 31 | 空调铜管、风口等 | 空调辅材 | 含铜管、保温、冷凝水管、信号线、风口、支架及设备安装费等 |
| 1.2 | A 应急指挥调度室 |  |  |
| 32 | 配电箱 | 照明配电箱1 | PZ30暗装配电箱，配全套正泰牌空开，回路满足设计要求 |
| 33 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | (KBG)DN20x1.0mm |
| 34 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 | 定位弹线，开槽深度大于33mm |
| 35 | 照明开关、插座 | 照明开关、插座 | 86型开关，3C认证，大翘板 |
| 36 | 开关盒 | 开关盒KBG | 暗装KBG开关盒 |
| 37 | 装饰灯 | LED筒灯 | 尺寸：85x48mm，色温4500K，6W cob光源，开孔7.5cm |
| 38 | 装饰灯 | LED灯带 | 12v120珠铜板支架，色温4500K |
| 1.3 | A 应急指挥中心分会场 |  |  |
| 39 | 配电箱 | 照明配电箱2 | PZ30暗装配电箱，配全套正泰牌空开，回路满足设计要求 |
| 40 | 配管 | 紧定式镀锌电线管 | (KBG)DN20x1.0mm |
| 41 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟 | 定位弹线，开槽深度大于33mm |
| 42 | 照明开关、插座 | 照明开关、插座 | 86型开关，3C认证，大翘板 |
| 43 | 开关盒 | 开关盒KBG | 暗装KBG开关盒 |
| 44 | 装饰灯 | LED筒灯 | 尺寸：85x48mm，色温4500K，6W cob光源，开孔7.5cm |
| 45 | 装饰灯 | LED灯带 | 12v120珠铜板支架，色温4500K |
| 46 | 配电箱 | 弱电电箱1 | 冷轧钢板，配可调节固定支架 |
| 47 | 网络信息插座 | 网络信息插座 | 86型面板，3C认证,优质PC材质 |
| 48 | 消防喷淋拆改移位 | 消防喷淋拆改移位 | 根据装修要求，对喷淋头及烟感进行改造，符合消防规范要求 |
| 49 | 空调内机移机 | 空调内机移机 | 对原柜机移位，装修完成后再装回，氟利昂添加，机器调试，根据实际需求 |
| 50 | 空调面板更换 | 空调面板更换 | 配套品牌控制面板 |
| 51 | 酚醛复合风管 | 酚醛复合风管 | 风管厚度20mm |
| 二 | 装饰工程 |  |  |
| 2.1 | A 应急指挥中心、控制室 |  |  |
| 1 | 原装饰物拆除及袋装垃圾 | 原装饰物拆除及袋装垃圾 | 根据装修图纸拆除现场原装饰物，进行袋装下楼 |
| 2 | 拆除垃圾清运 | 拆除垃圾清运 | 将现场垃圾清运出场运至合法垃圾填埋场 |
| 3 | 地毯楼地面 | 楼地面高级防静电方块地毯 | 尺寸:500x500mm；表面材质：阻燃丙纶毯面，沥青底 |
| 4 | 防静电活动地板 | 抗静电活动地板 钢质 | 尺寸：600x600x35mm钢质静电地板，腿高同现场地板高度 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 4.板面钉眼封点防锈漆 5.清油封底 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.批水泥腻子、刷乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层规格纸面石膏板1200×2400x9.5mm 3.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.细木工板板基基层 4.防火涂料、天棚骨架 5.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 6.板面钉眼封点防锈漆 7.清油封底 8.天棚墙面板缝贴自粘胶带 9.批腻子三遍、刷乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层1规格1200×2400x18mm木工板 3.面层2规格1200×2400x9.5mm石膏板 4.防火涂料3遍、天棚木方骨架 5.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 7 | 空调风口基层 | 空调风口基层 | 轻钢龙骨基层，尺寸根据空调风口制作 |
| 8 | 灯带（槽） | 1.回光灯槽 2.防火涂料、天棚骨架 3.板面钉眼封点防锈漆 4.清油封底 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷乳胶漆 | 1.防火涂料3遍、天棚方木骨架 2.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 9 | 金属装饰线 | 金属装饰条 成品不锈钢板线条 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢；工艺：刨槽加工 |
| 10 | 采光天棚 | 发光灯膜造型面层 | 高亮透光膜，透光率65%，膜厚度0.25mm |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.2厚黑钛不锈钢饰面 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢；工艺：刨槽加工 |
| 12 | 木窗帘盒 | 1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.防火涂料天棚骨架 3.板面钉眼封点防锈漆 4.清油封底 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批腻子三遍、刷乳胶漆 | 1.防火涂料3遍、天棚方木骨架 2.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 13 | 墙面装饰板 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.12厘阻燃板基层钉在龙骨上 3.实木木饰面板板安装 墙面 | 1.12厘阻燃板基层 2.环保木饰面贴面，木皮厚度50丝以上半亚油漆 |
| 14 | 墙面装饰板 | 1.吸音板墙面、墙裙 2.12厘阻燃板基层钉在龙骨上 | 1.12厘阻燃板基层 2.12厚条纹吸音板安装 |
| 15 | 金属装饰线 | 金属装饰条 成品不锈钢板线条 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢，工艺：刨槽加工 |
| 16 | 墙面装饰板 | 1.龙骨钢骨架制作 2.钢骨架安装 3.12厘阻燃板基层钉在龙骨上 4.石膏板墙面 | 1. 40x60x3mm镀锌方管焊接 2.12厘阻燃板基层 3.面层规格1200×2400x9.5mm石膏板 |
| 17 | 舞台钢架焊接、木工板基层 | 1.龙骨钢骨架制作 2.钢骨架安装 3.细木工板基层 4.防火涂料3遍 木地板 木龙骨 | 1.40x60x3mm镀锌方管焊接，接缝处满刷防锈漆 2.18厚多层板错缝铺装,防火涂料3遍 |
| 18 | 抹灰面油漆 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 19 | 金属踢脚线 | 1.成品不锈钢镜面踢脚线 2.刷防火涂料3遍 踢脚线 | 9厘多层板基层，1.2mm黑色喷砂不锈钢，工艺：刨槽加工 |
| 20 | 木质双开门带及套 | 1.定制木质双开门带套安装 2.不锈钢压把锁安装 3.铰链安装 4.门吸或门阻安装 | 1.实木基层，门厚5CM，半亚面油漆 2.不锈钢门锁,合页、门吸 |
| 21 | 木质单开门带套 | 1.定制木质单开门带套安装 2.不锈钢压把锁安装 3.铰链安装 4.门吸或门阻安装 | 1.实木基层，门厚5CM，半亚面油漆 2.不锈钢门锁,合页、门吸 |
| 2.2 | B 应急指挥调度室 |  |  |
| 22 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 根据装修图纸拆除现场原装饰物，进行袋装下楼。并将现场垃圾清运出场运至合法垃圾填埋场 |
| 23 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 4.板面钉眼封点防锈漆 5.清油封底 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.腻子乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层规格石膏板1200×2400x9.5mm 3.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 24 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.细木工板板基基层 4.防火涂料3遍 天棚方木骨架 5.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 6.板面钉眼封点防锈漆 7.清油封底 8.天棚墙面板缝贴自粘胶带 9.水泥腻子乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层1规格1200×2400x18mm木工板 3.面层2规格1200×2400x9.5mm石膏板 4.防火涂料3遍、天棚方木骨架 5.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 25 | 采光天棚 | 发光灯膜造型面层 | 参数：高亮透光膜，透光率65%，膜厚度0.25mm |
| 26 | 木窗帘盒 | 1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.防火涂料天棚方木骨架 3.板面钉眼封点防锈漆 4.清油封底 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.水泥腻子乳胶漆 | 1.防火涂料3遍、天棚方木骨架 2.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 27 | 空调风口基层 | 空调风口基层 | 轻钢龙骨基层，尺寸根据空调风口制作 |
| 28 | 灯带（槽） | 1.回光灯槽 2.防火涂料天棚方木骨架 3.板面钉眼封点防锈漆 4.清油封底 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.水泥腻子乳胶漆 | 1.防火涂料3遍、天棚木方骨架 2.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 29 | 墙面装饰板 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.12厘阻燃板基层钉在龙骨上 | 1. 75隔墙轻钢龙骨 2.12厘阻燃板铺装 |
| 30 | 墙面装饰板 | 1.布艺硬包 粘贴在夹板基层上 墙面 | 1. 9厘欧松板基层 2.装饰布胶粘在欧松板上，接缝处导角 |
| 31 | 墙面装饰板 | 1.吸音板墙面、墙裙 | 1.12厘阻燃板基层 2.12厚条纹吸音板安装 |
| 32 | 石材台板 | 1.大理石台板 干粉型粘贴零星项目 2.石材复合边线条 | 1.水泥基层 2.18厚大理石粘贴，做下挂复合边 |
| 33 | 地毯楼地面 | 楼地面防静电地毯 | 尺寸:500x500mm,表面材质：阻燃丙纶毯面，沥青底 |
| 34 | 抹灰面油漆 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 35 | 金属踢脚线 | 1.成品不锈钢镜面踢脚线 2.刷防火涂料3遍 踢脚线 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢，工艺：刨槽加工 |
| 36 | 定制实木茶几 | 定制实木茶几 | 满足采购人要求定制 |
| 2.3 | C 应急指挥中心分会场 |  |  |
| 37 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 原装饰物拆除及垃圾清运 | 根据装修图纸拆除现场原装饰物，进行袋装下楼。并将现场垃圾清运出场运至合法垃圾填埋场 |
| 38 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 4.板面钉眼封点防锈漆 5.清油封底 6.天棚墙面板缝贴自粘胶带 7.水泥腻子乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层规格1200×2400x9.5mm 3.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 39 | 吊顶天棚 | 1.全丝杆天棚吊筋 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3.细木工板板基基层 4.防火涂料3遍 天棚方木骨架 5.纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 6.板面钉眼封点防锈漆 7.清油封底 8.天棚墙面板缝贴自粘胶带 9.水泥腻子乳胶漆 | 1.H=1050mmΦ8 2.面层1规格1200×2400x18mm木工板 3.面层2规格1200×2400x9.5mm石膏板 4.防火涂料3遍、天棚方木骨架 5.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 40 | 采光天棚 | 发光灯膜造型面层 | 参数：高亮透光膜，透光率65%，膜厚度0.25mm |
| 41 | 10mm烤漆玻璃 | 10mm烤漆玻璃 | 10mm烤漆钢化白玻璃 |
| 42 | 空调风口基层 | 空调风口基层 | 轻钢龙骨基层，尺寸根据空调风口制作 |
| 43 | 灯带（槽） | 1.回光灯槽 2.防火涂料3遍 天棚 方木骨架 3.板面钉眼封点防锈漆 4.清油封底 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6.批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 1.防火涂料3遍、天棚方木骨架 2.901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 44 | 抹灰面油漆 | 内墙面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 | 901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍 |
| 45 | 地毯楼地面 | 楼地面防静电地毯 | 尺寸:500x500mm,表面材质：阻燃丙纶毯面，沥青底 |
| 46 | 金属踢脚线 | 1.成品不锈钢镜面踢脚线 2.刷防火涂料3遍 踢脚线 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢，工艺：刨槽加工 |
| 47 | 木质双开门带及套 | 1.定制木质双开门带套安装 2.不锈钢压把锁安装 3.铰链安装 4.门吸或门阻安装 | 1.实木基层，门厚5CM，半亚面油漆 2.不锈钢门锁,合页、门吸 |
| 48 | 石材台板 | 1.大理石台板 干粉型粘贴零星项目 2.石材复合边线条 | 1.水泥基层 2.18厚大理石粘贴，做下挂复合边 |
| 49 | 墙面装饰板 | 1.布艺硬包 粘贴在夹板基层上 墙面 | 1. 9厘欧松板基层 2.装饰布胶粘在欧松板上，接缝处导角 |
| 50 | 墙面装饰板 | 1.吸音板墙面、墙裙 | 1.12厘阻燃板基层 2.12厚条纹吸音板安装 |
| 51 | 不锈钢窗套 | 门框包不锈钢板 细木工板基层 木龙骨 | 1.2mm黑色喷砂不锈钢，工艺：刨槽加工 |
| 52 | 满堂脚手架 | 基本层满堂脚手架(5m以内) | 活动脚手架搭设，上铺木板平台，加固处理 |
| 53 | 垂直运输 | 单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度≤20m，≤6层 | 单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度≤20m，≤6层 |

#### 4.1.5 安装调试功能要求

（一）重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标项，#表示一般指标项。

（二）本分包为总承包项目，是江苏省巨灾防范工程建设内容之一，因此投标人中标后应负责协调解决项目实施过程中出现的相关问题；同时，在完成本分包建设内容和各分项内部功能的基础上，还应按照江苏省巨灾防范工程的总体功能和目标要求，配合完成本分包与江苏省巨灾防范工程其他建设内容和跨系统之间的业务化集成，包括但不限于以下内容应提供的相关盖投标人公章的承诺函。

★1、投标人需承诺投标设备须为全新设备，不得为返修，或被退回的设备，完成本分包项目采购软硬件设备安装调试、现有相关软硬件设备搬迁调试、业务系统迁移部署、采购设备运维监控、综合布线等，并配合分包二及江苏省巨灾防范工程其他项目完成整个江苏省巨灾防范工程相关建设，包括但不限于江苏省巨灾防范工程业务系统迁移、全网联调联试、网络安全等级保护测评、软件测评、密码测评及相关整改建设等工作，最终通过测评。

★2、投标人须承诺所投DNS产品根据上级国家业务中心相关对接要求无偿集成接入实现与国家业务中心DNS系统的整体联动建设；所投安全管理平台产品根据上级国家业务中心相关对接要求无偿集成接入实现与国家业务中心安全管理平台的整体联动建设；所投UPS电源产品主机及蓄电池的电压、功率等性能参数监控无偿集成接入采购人现有的动环监控系统，实现UPS系统（含主机、电池等）在线监测、动环监控系统声光报警等功能，并根据采购人需求进行二次开发，实现与预警工程相关系统的统一监控集成。

#3、本分包涉及省级中心机房及电池间和应急指挥系统的UPS改造、通信技术、弱电工程、自动控制技术、设备安装部署和搬迁调试、环境监控技术、综合布线、各类装饰装修等，供应商需提供详细实施方案并通过采购人组织的评审后开展实施、完成安装部署调试工作，包括但不限于：本分包采购的软硬件设备安装部署调试、运行环境装饰装修、现有设备搬迁安装调试、配合其他分包/项目采购的网络设备安装部署调试，实现省级中心地震行业网络系统的搭建与联通，实现省级中心地震行业网络与省级中心现有网络的互联互通，实现省级中心行业网络与台站网络接入与互联互通。

#4、根据国家相关法律法规和安全生产要求，供应商须实现如下功能：①实现采购人现有的省级中心机房及电池间的整体消防系统通过专业机构消防检测；②实现采购人现有营运商各类通信线路保障，包括通信线路管线沟槽铺设、标识标牌等，具体要求需结合采购人现场实际。

#5、供应商需根据采购人业务情况，划分明确的安全域，将本次采购的安全策略可视化系统与现有的安全策略可视化系统进行有效对接与管理，实现安全域的有效访问控制；开展并根据收集的各类安全域间信息，优化调整网络接入方式，开展访问规则的设计；将上述设计的各类访问规则，在相应网络设备（路由器、交换机）或安全设备（防火墙）中上线应用，实现各类安全域间的访问控制。

▲6、本分包采购的所有安全软硬件设备提供厂商，需对所交付产品开放API接口，实现API数据采集与API指令调用支撑，供应商需根据厂商提供的API接口，实现采购的所有软硬件设备与采购人现有安全运营平台对接，并在采购人现有的安全运营平台中，开发建设相关安全设备与系统的关键安全数据采集能力，实现本分包中建设的各类软硬件设备中关键安全数据集中应用，安全指令动态调用。所开发建设的界面等，要与现有安全运营平台统一融合，界面风格一致。

#7、供应商交付的产品需要实现《招标项目采购清单及要求》中的各项功能，含项目总体设计费、工程安装施工费、调试费、设备费、材料费、免保期维护费、培训费、备品备件设备费、垃圾清运费、材料搬运费、土建及装修工程项目等配合费、不确定材料及人工费等本次工程中所需的所有费用，如清单中有遗漏或未详细列出的配件及辅材（模块、线缆等）由供应商自行补充完善，所有费用包含在投标报价中，除追加设备采购外，采购人不再支付中标人其他费用。

▲8、通信网络和网络安全建设内容面多点广（省级中心和全省设区市中心站及一般站），供应商须提供配套基础支撑平台实现以下功能：通过1套大屏显示备份设备实现大屏显示故障时对通信网络和网络安全的运行监控情况展示，主要功能要求：显示尺寸≥65英寸、分辨率≥7680×4320、中央处理能力≥4核8线程最大睿频4.2GHz以上、内存存储≥16G、外部固态存储≥128G、输入具有4K摄像、Wi-Fi6接入、可正版双系统操作及升级（至少包含Android）、可双腔音频输出、≥8颗麦克风阵列输入、≥8米拾音输入、可两侧双磁吸、≥1路无线传屏输入、≥2种手写输入、具有自由移动等能功能。上述配套基础支撑平台功能使用权归采购人所有。

#9、应急指挥系统大部分软硬件设备部署安装在江苏省地震局应急指挥大厅内，供应商须统筹做好应急指挥系统现有软硬件搬迁安装部署调试和本次新采购软硬件安装部署调试与应急指挥系统环境改造装修的组织、协调和配合工作，以及采购的中心站（包括南京站、无锡站、南通站、淮安站和宿迁站）网络安全设备和视频会议系统等在中心站现场的安装部署调试及配合江苏省巨灾防范工程其他建设内容开展的联调联试等相关工作。

▲10、为全面提升应急指挥系统服务质量，供应商须实现以下功能：①实现应急指挥大厅会议、地震应急保障等的全流程音视频录播服务功能，包括满足1路立体声音频输入和1路立体声音频输出、1路HDMI视频输入和2路HDMI视频输出、≥512G存储能力、远程互动等功能；②实现对全省应急通讯保障能力的提升，包括对全省地震部门应急短波电台设施（共13处，分布在江苏13个设区市）的更新服务；③实现应急指挥大厅打印、复印及扫描服务能力，包括打印、复印能力双备份、可单打印速度不低于34页/分钟、可A4黑白双面激光打印；④实现应急指挥大厅集成效果的提升，包括≥3组标准设备安装环境，单组尺寸要求：2200mm×800mm×600mm（高×宽×深）。

#11、本分包涉及应急指挥系统多项软件及数据的更新工作，供应商需基于新建设软件，对我局各类业务技术系统进行产品整合，并结合地震应急预案以及政府、行业和公众的实际需求，针对各类系统进行数据抓取、数据清洗、数据加工、数据整合，实现多渠道、多线程、多元化专业地震服务产品的制作、发布和管理，为地方政府、专业机构、特殊行业以及社会公众等对象提供防震减灾信息服务。

#12、本分包涉及应急指挥大厅、控制室、调度室及相关环境等的装修工作，供应商需提供详细实施方案并通过采购人组织的评审后开展实施、完成安装等工作，包括但不限于：根据采购人要求完成所有相关场所原有设备拆除、地面及墙面开槽施工、原有空间结构调整、综合布线、设备安装、环境装修、脚手架租赁、购置保险、办公条件保障、软硬件技术系统安装调试等工作，具体要求需结合现场实际功能需求。

▲13、为更好实现应急指挥大厅音视频功能，指挥大厅墙面应具备防水防潮防污功能、主席台配备会场返送功能 (返送画面≥65英寸，分辨率≥3840x2160，刷新率≥100Hz)、具备电动窗帘实现会场面积调整功能（根据现场实际尺寸，2.0大扭矩电机，静音轨道，支持手持遥控和智能集成APP控制）、应急指挥分会场醒目标识展示功能、控制室与会场之间透光率由0%至83%的调节功能、出入门具备防水防盗功能、会场实现新风系统换气功能（风量≥2000m3/h，余压≥150Pa）、制冷/热量具体要求需结合采购人现场实际（最大制冷/热量≥90/100kw）。

#14、为更好保障调度室功能实现，供应商应针对不同应急调度分组工作实际，提供配套设施满足地面静音、遮光（遮光率0%~60%）、制冷/热量≥7.1/8.0kw、空间隔断功能（不锈钢包边≥1.2厘米，夹娟钢化玻璃）等工作条件和各类调度功能要求，具体要求需结合调度室现场实际功能需求。

#15、为更好保障应急指挥分会场工作开展，供应商应提供配套设施满足分会场相应的工作条件保障，包括但不限于落地及立式储物功能，地面静音功能，层次感照明功能，会场周围补光功能，会场醒目标识展示功能，制冷及制热功能（制冷/热量≥14.2/16.0kw）；同时，配备仪器存储库房，提供地面防火(B1级)阻燃抗压耐磨洁净抗污功能（水泥自流平基础，厚度≥2mm），吊顶抗污防火功能，空间隔断功能，材料存储功能，制冷及制热功能（制冷/热量≥16/18.0kw），配备仪器运行所需水、电接入条件及空间照明条件，具体要求需结合采购人现场实际需求。

#16、供应商应提供配套设施实现应急指挥分会场的备份功能，备份场所满足本地会议、视频会议调度及应急处置等工作条件，包括但不限于通过专网、互联网、省电子政务网等视频会议联通中国地震局及中心站、省政府相关主管部门、省应急厅等单位，集成智能白板及会议展示功能，尺寸≥65英寸，显示分辨率不低于3840*2160，CPU线程≥8，双通道ddr 8G内存，摄像头角度≥90°，像素≥4000W，提供应急、预警报告及相关图件的实时产出和彩色打印功能，具体要求需结合采购人现场实际。

▲17、为更好实现应急指挥大厅各类应急材料、物资、设备的存储，供应商须实现对应急材料、物资、设备及文件在恒温恒湿条件下的存储功能，包括但不限于提供配套设施保障如下功能的正常运转：①库房智能温湿度及空气质量测控功能。库房温度维持在14－24℃，相对湿度45－60%之间，实时监测库房内温湿度及粉尘颗粒浓度变化(包括但不限于PM2.5/PM10、甲醛、TOVC)，并通过电话/短信、声光进行异常报警，报警事件存贮时间不低于3个月。②库房漏水监测功能。实时监测库房是否发生漏水渗水情况，并通过电话/短信、声光进行异常报警，报警事件存贮时间不低于3个月。③库房视频监控及红外防盗监测功能。实现外部通道、出入口7×24h不间断视频监控，能实时监测有无不法人员进入。入侵的布防、撤防、报警等信息的存储时间不少于3个月。④库房门禁控制管理功能。主要包括电控锁、门禁控制器、指纹一体机、出门按钮等控制装置，、监控并记录各通道人员进出的情况、实现远程开关门操作等功能，最大支持2万张卡权限,10万条存储记录。支持对人员进行权限组划分，支持对门控器进行远程设置操作，支持集中发卡功能，支持与其它功能的联动。⑤中央集中控制管理功能。实时采集库房各智能设备的运行参数及运行状态。实时可视化显示库房内温湿度、空凋、除湿加湿净化一体机、漏水、消防、门禁、红外、空气质量探测器、视频监控等的运行状态及参数。⑥火灾自动报警及消防联动控制功能：防护区内实现全淹没灭火方式，采用相应的七氟丙烷气体灭火装置，实现自动、手动两种灭火控制方式，并可根据情况需求迅速切换。

▲18、为更好实现应急指挥系统各类应急宣传产品制作功能，供应商须提供配套设施保障如下功能的正常运转：①实现影音存储功能。不低于5盘位，支持扩容，5种以上raid模式，支持5Gbps高速快传。②实现三视角视频采集功能。实现全画幅CMOS影像传感器、不低于1200万像素、支持48kHZ4通道音频格式、支持4K120P、帧率不低于240帧、不少于4K全画幅背照式传感器，感光度标准范围不小于ISO80到ISO102400（拍摄视频时可扩展至ISO409600）、实时眼部对焦。可更换镜头、全画幅堆栈式CMOS传感器、有效像素5000万以上、不低于8K动态影像尺寸、连拍速度不低于30张/秒。具有24-70mmF2.8、70-200mmF2.8、14mmF1.8、50mmF1.2、90mmF2.8、10mmF2.8、24mmT14多角度全画幅镜头。实现移动稳定拍摄。③实现摄影背景切换功能，不少于五种背景。④实现全高清显示功能。不小于27英寸、屏幕比例16:9、分辨率不低于1920x1080。⑤实现题词功能。广视角高清分辨率，实现播音文稿，视角不低于水平130°和垂直120°，250cd/m2亮度标准。视距大于3米、支持连接PC播放文稿软件，播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制。⑥实现专业收声功能，采样率不低于48KHZ位深24BIT心型向性，频率响应80HZ-20KHZ，咪头灵敏度-30±2DB。⑦可实现一对一、一对多或多对多的通话功能，导播摄像师内通顺畅。⑧实现录播直播功能。包括视频/音频采集、视频切换、丰富的二维三维转场效果、音频混音、图文字幕、动画叠加、画面监看、实时录制、色键抠像、虚拟演播室、流媒体直播编码发布、直播拉流、Tally输出等。⑨实现演播及摄影灯光功能。Ra值≥95、色温5600K、TLCI(Qa)＞95、光源寿命＞50000H、调光频率16.6KHz。提供补光及可移动闪光照明，功率800J，最短回电时间不大于0.5秒，同时满足户外拍摄需求，供电时长不小于1千瓦时。⑩实现灯光统一调控功能。要求实现512DMX控制通道、满足光隔离独立驱动信号输出端口、可控制所有演播灯光。⑪实现后期制作显示功能，支持32:9的屏幕比例、多种信号接口，OLED面板，响应时间大不于0.03ms、刷新率不低于240Hz、屏幕分辨率不低于5120x1440像素、屏幕尺寸不小于49英寸。⑫实现多路调音功能。支持XLR麦克风和TRS线路电平输入（不少于16路），麦克风输入支持48V幻相供电、支持内部效果器、支持多组Group、DCA编组控制、支持IPAD平板APP远程控制。⑬实现现场收音功能。要求实现话筒拾音、频率范围不小于40Hz-16KHz、灵敏度(48V)不低于-35dB、信噪比不高于70dB。⑭实现音频后期制作功能，要求实现支持多规格主轨道。⑮实现开放式监听功能，要求实现频率范围≥50Hz-20KHz、最大声压级1米≥108dB。⑯演播场馆需实现虚拟演播功能，要求实现接口数量满足日常制作，执行标准GY/T5086-2023。

#### 4.1.6 项目实施组织与管理要求

一、项目组织与人员要求

1、项目组织

投标人应建立一个完善和稳定的项目实施团队、管理机构及执行流程，保障项目按质、按量、按时及有序实施。

2、人员配备要求

- 项目组织结构与人力资源方案（项目实施团队）：投标人应说明针对本项目的实施建设需要，拟成立的管理组织机构，包括人员配备、分工、参加项目时间以及相关协作单位，并承诺项目周期内实施人员的稳定性，项目核心人员不发生变动。

- 在合同执行期间，中标人应安排实施团队中的主要管理人员、技术负责等不少于2名人员，驻江苏省地震局负责项目实施协调。

- 在合同执行期间，如果项目实施团队若无法胜任项目建设工作要求，建设单位有权要求中标单位调换项目主要管理人员、实施人员，中标单位应无条件接受。

二、计划与实施要求

1、实施计划

投标人应根据招标文件采购需求，分步分项制定详细的实施方案，至少应包括项目：实施策略、项目管理方案、实施进度、系统联调测试方案、与相关协助单位的协调机制、技术支持及培训、售后服务等方案。

2、实施管理：在整个合同执行期间，需全过程接受监理单位监理和采购单位组织进行的评审和考核。建设质量不达标或不能满足项目的功能目标要求，采购单位有权不组织验收、延期付款，相关责任由中标单位承担，投标人应无条件接受。

    - 包括但不限于：本分包全部建设内容及安装调试等的实施方案、应急指挥系统环境改造的施工图，各分系统的设备采购清单等，实施或采购前需经采购人组织评审通过。

    - 实施过程中建设内容或关键技术、设备等，如有变更，应报采购人同意，并履行项目建设的相关规定后方可实施。

#### 4.1.7 项目成果交付、验收评审与竣工要求

中标人应根据实施进展情况，及时向采购人申请建设成果验收或评审，并按时交付符合招标要求的建设成果。

##### 4.1.7.1 基础设施建设成果交付

基础设施建设成果是指除定制软件开发以外的所有建设内容，建设进度应能满足江苏省巨灾防范工程的实施进度要求，总体上划分以下几个关键时间节点要求。

  - 实施进度要求

      - 合同签订后1个月内，完成通信网络与网络安全建设、应急指挥系统建设等分项的建设场址确认、施工图纸设计、设备采购清单、详细实施方案等的实施准备，并通过采购人组织的评审；

      - 合同签订后3个月内，完成通信网络和网络安全软硬件设备安装部署及调试；

      - 合同签订后4个月内，完成应急指挥系统环境改造等的土建工程；

      - 合同签订后5个月内，完成应急指挥系统软硬件设备安装部署及调试；

      - 合同签订后5个月内，完成全部建设内容，中标人提出建设成果初验申请，采购人组织专家对整体建设成果进行初验；

      - 合同签订后6个月内，完成初验中采购人提出需整改的相关内容，中标人提出终验申请，采购人组织专家对最终建设成果进行复审。

（二）交付内容要求

项目建设完成后，应提供完整的竣工技术报告、各分项建设报告、设备安装测试报告、试运行报告等材料。包括但不限于：竣工图、货物设备清单、货物合格证、设备出厂说明书、设备使用手册、操作培训手册、维护手册等。应根据采购人要求分类装订成册，经组织验收后，完整地移交给采购人。

##### 4.1.7.2 项目总体竣工验收要求

项目总体竣工验收分为初验、终验。各分项系统的基础设施建设和定制软件的复审完成后，且在系统集成部署联调测试工作完成并通过第三方组织的系统集成测试后，中标方可申请项目的总体竣工验收。

（一）项目初验

1. 验证项目所涉及的各分项基础设施建设质量、各类设备及软件系统的整体功能和技术参数是否达标，由采购人确认偏差是否可以接受。

2. 验证各分项系统（含软硬件、网络设备等所有内容）的整体性能是否能够进行正常工作，是否能够满足招标要求，由采购人确认偏差是否可以接受。

3. 在项目各分项初验期间，中标方需要由专人记录工作进度、完成的工作、出现的问题、解决办法以及是否需要调整的内容等。

4. 在项目各分项初验工作完成后，中标方需要向采购人提供各分项初步验收报告。

（二）项目终验

通过项目初步验收后，进入试运行阶段。中标人需要根据在试运行期间实际的需求情况和使用情况，对采购人确认需要进行完善的建设内容进行完善，待系统连续稳定试运行满1个月且未发生重大故障，中标人书面提出最终验收的申请，采购人同意后开展系统终验工作：

1. 验证项目所涉及的基础设施建设质量、各类设备及软件系统的整体功能和技术参数是否达标。

2. 验证系统（含软硬件、网络设备等所有内容）的整体性能是否能够进行正常工作，是否能够满足招标要求。

3. 在项目终验期间，中标方需要由专人记录工作进度、完成的工作、出现的问题、解决办法以及是否需要调整的内容等。

4. 当验收不合格时，中标人应承诺无条件进行返工。

5. 在项目终验工作完成后，中标方需要向采购人提供完整的验收文档等。

6. 在项目终验工作完成后，中标方需要向采购人提供相关软件的完整安装包、源代码、脚本等内容。

##### 4.1.7.3 项目付款进度

项目支付总体上按照实施进度要求分阶段进行，依据工程量实施完成情况，分系统建设成果的初审、复审情况，以及项目总体初验、终验等情况，具体分为以下几个阶段：

（一）首付，付30%

（二）实施准备完成：建设场址确认、施工图纸设计、软件系统设计概要、设备采购清单与参数确认、详细施工方案等完成，付25%

（三）工程量完成情况：（并列）

- 通信网络与网络安全软硬件设备到货开箱验收合格，付18%

- 应急指挥系统硬件设备到货开箱验收合格，付10%

- 应急指挥系统环境改造土建工程完成，付5%

（四）项目总体验收：

- 项目各分项完成安装调试并初验完成，付7%

- 整体项目终验完成，付5%

#### 4.1.8 技术支持与服务要求

（一）重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标项，#则表示一般指标项。

（二）本项目投标人中标后应严格执行国家及江苏省有关安全、环保、防疫等工作的标准或要求，确保施工安全、文明、有序，应按约定提供高质量的技术支持与服务保障，包括但不限于以下内容应提供的相关盖投标人公章的承诺函。

★1、投标人应承诺通信网络与网络安全采购软硬件设备提供自合同终验之日起不少于3年原厂免费保修、备品备件、软件升级服务，以及提供7*24小时原厂工程师技术支持服务，电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障；投标人承诺如设备软硬件出现故障且8小时内无法修复时，在24小时内提供备品、备件进行替换，确保系统能在最短时间恢复运行。投标人承诺投标设备须为全新设备，不得为返修，或被退回的设备。质保期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等均包含在本次报价中。质保到期后产品可终生使用，所有功能不受限制。

★2、投标人应承诺应急指挥系统采购软硬件及数据更新提供自合同终验之日起不少于5年的原厂质保及免费维修。质保期内，应急指挥系统自建成后能随时启动并投入使用，系统出现故障须第一时间提供在线技术支持，线上支持不能排除故障的，须2小时内提供现场服务；同时，因定制软件自身设计或开发缺陷造成的运行故障、错误产出、信息误发等，在接到采购人通知后，应在2小时内做出实质性响应，要求24小时内排除故障或到达现场给予技术支持；如48小时内不能解决的，要提供替代解决方案。至少每半年应提供一次更新维护服务，若发现软件漏洞，中标人应在1周内完成软件补丁或升级软件。质保期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等均包含在本次报价中。质保到期后产品可终生使用，所有功能不受限制。

★3、投标人应承诺对于土建工程，提供自合同终验之日起不少于2年的质保期。投标人中标后在保修期内和免费维护期内，提供的所有维修维护服务均为用户现场服务，由此产生的维修维护材料及人工费用均不再收取。

★4、投标人应承诺合同期内提供相关的运行维护服务，包括提供通信网络相关技术工程师和网络安全相关技术工程师、软件开发相关技术工程师各1名共3名5*8的现场驻场服务。其中通信网络与服务器相关硬件驻场技术工程师应具有HCIE或H3CE等证书、网络安全相关驻场技术工程应具有CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）或CISP注册信息安全专业人员资格，驻场地点、日常工作由甲方指定，包括但不限于日常运维、软件开发、与其它应急相关产出系统集成等，重大节假日、重大事件、应急救援救灾或应急演练要制定技术服务预案和应急预案，配合招标人完成相应软件开发、保障及预演措施，并根据招标人要求提供现场值守和保障服务等内容。驻场人员应具有相关工作经验，在后续工作中驻场人员无法完成采购人要求工作任务时，采购人有权更换，更换的驻场人员应2天内到岗。如中标人更换驻场人员，需提前2天通知采购人，并征得采购人同意后方可更换。

★5、投标人应承诺项目质保期内采购人根据国家相关要求提出项目国产化适配与迁移的需求，投标人应当无条件遵循相关要求，执行定制化软件的迁移及适配工作，确保定制化软件能在国产化硬件、操作系统、数据库及中间件等平台上实现全部功能，以及在迁移适配过程中提供必要的技术支持与咨询服务，以保障项目过渡的平稳与高效，实现无缝对接与优化运行的目标。

▲6、投标人应承诺中标的所有设备、主要材料等均需出厂原包装完好运达施工现场，经甲方代表或监理人员现场确认并签字后方可拆除包装。主要设备及原材料，需提供产地证明、装箱清单、技术说明书、质量保证书、保修卡等必备的相关资料。关键隐蔽工程施工、主要设备安装部署、骨干通讯线路布设等需有甲方代表或监理人员在场，方可施工。

▲7、投标人应承诺在收到中标通知书之日起15个工作日内对招标要求做出的技术应答提供所投产品制造商盖公章的功能性承诺函，若存在虚假应答或无法展示招标需求及相应要求的，取消中标资格，上报财政相关监管部门，并负责承担由此对采购人造成的一切损失。

▲8、投标人应承诺负责协调解决本分包实施过程中出现的相关问题，并在完成本分包建设内容和各分项内部功能的基础上，按照江苏省巨灾防范工程的总体功能和目标要求，主动配合完成本分包与江苏省巨灾防范工程其他建设内容和跨系统之间的业务化集成、联调联试等建设。

#9、投标人应承诺合同执行期间，因中标人自身基础设施建设、业务迁移等原因，可能会对采购人站点数据通信传输造成影响或导致中断的，应至少提前48小时书面通知采购人，且承诺影响时长不超2小时，并经采购人同意后方可实施。

#10、投标人应承诺合同执行期间，因采购人根据项目建设的功能目标或业务流程调整，进行的建设内容、施工地点等变更，中标人应提供及时的变更服务。

#11、投标人应承诺因项目建设需要，采购人认为需要保密的技术文档、施工或建设内容，涉及到本次项目的实施及服务人员必须按照采购人要求签订保密协议。

#12、投标人应承诺拟派应急指挥系统环境改造项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（拟派应急指挥系统环境改造项目负责人不得在其他项目中担任项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员）。注：在建工程是指处于中标/成交结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

#### 4.1.9 项目培训内容与计划

中标方需提供项目的整体培训服务方案，分类制定培训方案和编制培训教材，提供培训场地和搭建操作训练环境。培训内容包括各系统及其软硬件的总体架构、系统集成、基本原理、安装配置、使用操作、运行维护等方面，以及相关基础软件、支撑软件等工具的培训。培训方式包括但不限于PPT授课、实际操作训练两种方式。

培训班次：不少于55次，其中通信网络不少于5次、网络安全不少于10次（中心站现场5次），应急指挥系统视频系统不少于5次、基础信息系统集成不少于5次、数据更新不少于5次、GIS软件不少于3次、地震应急快速响应系统与集成对接不少于5次、中心站培训不少5次，应急指挥环境建设不少于5次，系统集成不少于5次。

培训期限：项目质保期结束前完成。

培训期数及每期人数由中标人和采购人共同协商决定，培训地点由采购人确定。为了保障培训质量，每期的培训方案应至少提前一周报采购人确认，每班培训规模一般不超过20人。

#### 4.1.10 项目投标要求

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品（软硬件产品）和服务（包括部分使用）时符合国家有关规定，且不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标人应保证本项目开发、交付成果中所使用第三方软件的永久正常使用权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件、开发接口及开发手册等技术文档，并承诺提供长期技术支持，采购人享用正常使用权。

- 本项目采购的所有设备以及实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人拥有。

- 投标人应承诺对开发过程中涉及的建设图纸、设计方案等资料进行严格保密。

#### 4.1.11 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

1. 项目属性:货物类项目。

2. 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购 | 工业 |

3.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 一 | 否 |

### 4.2 分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购

#### 4.2.1 需求概述

按照项目初步设计要求，开展江苏省巨灾防范工程数据平台计算存储资源建设，主要需求如下：

提升计算存储、操作系统等软硬件基础设施国产化能力，开展适用性更强的国产业务系统适配测试，同时完成对现有部分业务系统替代。

#### 4.2.2 建设目标

根据安全可控原则，建设满足全省约1210个站点数据汇聚，邻省1000个站点数据共享接入，原始数据产品处理、加工等的存储，运行监控数据汇聚存储，以及满足相关业务软件部署、实现对我省陆基、海域探测监测等系统的多源和异构地震监测数据的汇集管理、专业处理和综合分析，以及数据快速转发和高效存储，提高产品加工及服务能力，为地震事件和非天然事件速测定位提供重要支撑和辅助决策的信息化计算存储硬件资源；建设硬件和数据库支撑平台，满足对全省断层探测成果应用平台、地震灾害风险评估与区划系统、区域性地震安全性评价技术服务系统、三维地震构造模型构建与可视化应用平台、全省7000余个地震工程地质条件钻孔成果等业务系统部署和业务数据存储，以及数据大屏可视化展示；同时，通过配置国产化服务器、数据库、操作系统、软件等，实现部分地震业务系统的迁移，提升业务系统的自主可控性、安全性和可靠性，为后续全面推进国产化做好技术储备。

#### 4.2.3 建设内容

配置国产化服务器、存储、虚拟化软件、操作系统、中间件等，替换现有部分业务系统的国产化信息基础设施，提升我局国产化计算和存储的能力，实现部分地震预警、速报、编目、地球物理、信息化等业务系统的迁移，提升业务系统的自主可控性、安全性和可靠性，为后续全面推进国产化做好技术储备。同时为今后开展适用性更强的国产业务系统的适配测试提出基础支撑。主要内容如下：

建设1个基于ARM架构和1个基于C86架构的2个国产化硬件资源池集群，并通过一个云管理平台实现对两种架构的一云多芯统一管理。同时，采用存算分离部署，扩充计算服务器及相应虚拟化授权，存储服务器及相应虚拟化授权，采用分布式存储产品，支持块、文件、对象与大数据存储服务，满足结构化、非结构化和半结构化等多类型数据存储需求，并考虑扩展网络接入能力，满足节点间网络通信和数据传输需求。

建设存储空间满足需求并可扩展的蓝光存储，保障地震业务数据的长期安全存储，对外提供标准对象存储或文件存储服务。

建设支撑江苏省震灾防御基础数据库和数据库应用系统部署的硬件平台1套，建设支撑13个设区市市县震灾防御基础数据库部署的硬件平台1套，建设支撑三维地震构造模型构建与可视化应用平台部署的硬件平台1套和实现数据可视化的大屏1套。

根据招标方要求，完成采购设备的安装、配置以及集成联调联试，完形成计算存储资源平台，具体内容包括但不限于服务器安装、虚拟化软件部署、形成一云多芯、“机架式服务器+分布式存储”架构的云平台服务能力（含本项目和其他项目采购的相关软硬件）、本项目定制软件在采购的计算存储资源中的应用部署，并实现与省级中心各类数据中心核心交换机、局域网的连通与业务实现，业务交换机和存储资源、管理软件实现组网调试和业务接入使用、计算存储资源管理、观测台站数据存储和处理等，为数据存储、处理、备份及相关软件业务部署等提供基础支撑。

同时，设备调试和集成需联合全省地震行业网、预警网、互联网和省电子政务外网等的软硬件设备、已部署业务系统和本次新建业务系统，包括但不限于全省地震行业网、预警网、互联网和省电子政务外网的核心路由器、台站接入路由器、VPN路由器、数据中心核心交换机、网络安全设备、服务器和相关各类软件与系统等，实现全省地震网络互联互通和业务连续。

信息化硬件建设内容硬件清单如下：

| 序号 | 设备或货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地震监测预报体系 |  |  |  |
| 1 | 计算节点1 | 台 | 13 |  |
| 2 | 存储节点1 | 台 | 8 |  |
| 3 | GPU服务器1 | 台 | 4 |  |
| 4 | 计算节点2 | 台 | 11 |  |
| 5 | 存储节点2 | 台 | 6 |  |
| 6 | GPU服务器2 | 台 | 4 |  |
| 7 | 网络节点 | 台 | 2 |  |
| 8 | 管理节点 | 台 | 2 | 是 |
| 9 | 云平台软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 蓝光存储 | 套 | 1 |  |
| 11 | 边缘计算存储服务器 | 套 | 1 |  |
| 二 | 地震灾害防御体系 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 3 |  |
| 2 | 市县终端-服务器 | 台 | 13 |  |
| 3 | 三维可视化-服务器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 工作站 | 台 | 6 |  |
| 5 | 市县终端-工作站 | 台 | 26 |  |
| 6 | 三维可视化-工作站 | 台 | 4 |  |
| 7 | 三维可视化-大屏显示器 | 台 | 10(大屏6台，显示器4台) |  |

#### 4.2.4 详细技术要求

（一）投标人在投标文件《技术要求响应、偏离说明表》中未对以下技术要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

（二）指标按重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标，#表示一般指标项。

（三）要求投标人/响应人提供相关指标项证明材料的，证明材料可以使用生产厂家官网截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

（四）除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标项中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地震监测预报体系 |  |  |  |
| 1 | 计算节点1 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持16*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥64Core且主频≥2.6GHz。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块1.92T企业级SSD 硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10G光口网卡(满配万兆多模模块)。⑤实配≥1+1热插拔冗余交流电源、单功率≥900w，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥4套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 13 | 台 |
| 2 | 存储节点1 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤4U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持40*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥48Core且主频≥2.6GHz。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960G 企业级SSD 硬盘、≥4块3.2TB 企业级NVMe SSD硬盘、≥32块16TB 企业级SATA硬盘。④实配≥4个GE网口、≥2张双口25GE光口网卡(满配25G多模模块)。⑤实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、单功率≥2000w，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥4套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 8 | 台 |
| 3 | GPU服务器1 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持16*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥64Core且主频≥2.6GHz。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960G企业级SSD 硬盘、≥2块2.4T企业级SAS硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配万兆多模模块) 。⑤实配≥2张GPU/NPU推理卡、单卡INT8算力≥140T、单卡内存容量≥24GB、带宽≥200GB/s。⑥实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、功率≥900w，满配冗余风扇。⑦实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑧实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑨处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑩单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 4 | 计算节点2 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持12*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗C86架构CPU、每颗核数≥32Core且主频≥2.2GHz和线程数≥64。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB 企业级SSD 硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配万兆多模模块)。⑤实配≥2张国产GPU卡、单卡双精度（FP64）总算力≥10TFLOPS、单卡显存容量≥24GB、带宽≥200GB/s。⑥实配≥1+1热插拔冗余交流电源、功率≥800W，满配冗余风扇。⑦实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑧实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑨处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑩单台配置≥3套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 ▲4.①可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。②支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障。支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障（提供所投产品功能截图，加盖投标人公章）。 ▲5.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 11 | 台 |
| 5 | 存储节点2 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤4U，含原厂导轨，支持≥6个PCIe 4.0标准插槽，支持≥32个内存插槽，最大支持36*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗C86架构CPU、每颗核数≥32Core且主频≥2.2GHz和线程数≥64。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB 企业级SSD 硬盘、≥4块3.2TB 企业级NVMe SSD硬盘、≥36块20TB 企业级SATA硬盘。④实配≥4个GE网口，≥2张双口25GE光口网卡(满配25G多模模块)。⑤实配≥1+1热插拔冗余交流电源、功率≥1600W，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分。②支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 ▲5.产品可靠性强，具备固件安全管理功能功能， BMC、BIOS固件版本具备签名机制，只有符合要求的固件才允许升级到设备上。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章） ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 6 | 台 |
| 6 | GPU服务器2 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持12块*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗C86架构CPU、每颗核数≥32Core且主频≥2.2GHz和线程数≥64。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB 企业级SSD 硬盘、≥2块2.4T企业级SAS硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配万兆多模模块)。⑤实配≥2张国产GPU卡、单卡双精度（FP64）总算力≥10TFLOPS、单卡显存容量≥24GB、带宽≥200GB/s。⑥实配≥1+1热插拔冗余交流电源、功率≥800W，满配冗余风扇。⑦实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑧实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑨处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑩单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分。②支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 ▲5.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 4 | 台 |
| 7 | 网络节点 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持12块*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗C86架构CPU、每颗核数≥32Core且主频≥2.2GHz和线程数≥64。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB 企业级SSD 硬盘、≥2块2.4T企业级SAS硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配万兆多模模块)。⑤实配≥1+1热插拔冗余交流电源、功率≥800W，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分。②支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 ▲5.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 8 | 管理节点 (核心产品) | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持12块*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗C86架构CPU、每颗核数≥32Core且主频≥2.2GHz和线程数≥64。②实配≥512GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB 企业级SSD 硬盘、≥2块2.4T企业级SAS硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配万兆多模模块)。⑤实配≥1+1热插拔冗余交流电源、功率≥800W，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能。BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分。②支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示。 ▲5.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 9 | 云平台软件 | ★1.①提供自动化安装部署能力，提供ARM架构与C86架构的统一管理能力，IPv4/IPv6混合部署能力。②实配≥28颗GPU裸金属节点纳管授权、≥74颗CPU计算节点纳管授权（含GPU直通功能、计算虚拟化功能）、≥8500 TB分布式存储裸硬盘授权（含块、文件、对象融合功能）。 ▲2.①功能要求：提供用户自助服务界面，用户能通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。服务门户能为用户提供云主机、云硬盘、VPC、云防火墙、云负载均衡、云容器引擎、应用管理、云数据库、中间件、大数据、微服务引擎、DevOps等服务。②存储兼容要求：支持集中式或分布式存储设备为虚拟机提供块存储服务，包括但不限于华为、浪潮、宏杉、曙光、EMC、HP等厂家的存储产品。 ▲3.①虚拟化兼容要求：兼容主流x86虚拟化平台，支持VMware、KVM、PowerVM、Hyper-V、Xen等（提供所投产品功能截图证明，加盖投标人公章）。②多租户管理功能：支持多组织划分，为不同的组织分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机、路由器、VPN、网卡、防火墙、负载均衡、安全组、公网IP、WAF、日志审计、数据库审计、态势感知、DDOS防护个数等，组织管理员可以根据组织内部架构，划分子组织（提供所投产品功能截图证明，加盖投标人公章）。 #4.告警功能：支持配置告警规则，支持配置持续时间、告警级别等信息，告警级别支持紧急、严重、一般，可根据现场情况，选择不同级别的告警信息通知，支持邮件、短信的通知方式。 ▲5.①资源审批：云资源的申请需要通过管理员审批方可使用，支持跨组织配置审批人员，同一级审批人可配置多个，云主机功能：用户可以通过自助服务门户批量申请云主机，申请云主机时可以定义所需操作系统类型、镜像、CPU规格、内存规格、硬盘规格等。②GPU资源管理调：提供C86、ARM架构下的裸金属GPU调用功能，虚拟机GPU直通功能，支持构建GPU资源池统一管理GPU资源，当虚拟机关机时，将GPU资源自动释放给别的虚拟机使用，实现GPU资源灵活调度，提升GPU资源利用率。 #6.运营统计：支持运营统计，提供资源统计、费用报表、资源报表等功能，支持将报表导出为execl或cvs格式到本地进行查看，支持首页直观展示CPU、内存、存储、裸金属、弹性IP等基础资源的资源总量、已分配和已使用情况，资源使用率TOP5的租户情况，报表类型应包含资源费用报表、组织费用报表、费用趋势报表、资源租期报表、计算/存储/网络等资源报表、虚拟化资源报表、VLAN报表、组织配额报表、IP报表、云主机报表等。 ▲7.①裸金属功能：支持裸金属服务，用户可以申请裸金属服务器并安装操作系统，或纳管正在运行的裸金属服务器，支持对裸金属服务器进行启动、停止、销毁等生命周期操作。②云硬盘架构：支持C86和ARM架构下统一分布式存储管理功能，单一架构资源池可同时部署文件、对象和块存储类型服务。 #8.云硬盘冗余能力：虚拟机使用GPU直通和vGPU功能，支持构建GPU资源池统一管理GPU资源，当虚拟机开机时，将GPU自动分配给虚拟机，当虚拟机关机时，将GPU资源自动释放给别的虚拟机使用，实现GPU资源灵活调度，提升GPU资源利用率。 #9.云硬盘块存储：可支持云硬盘服务，支持新建、销毁、修改所有者、在线扩展硬盘容量、快照、备份、克隆等操作，支持云硬盘自动快照策略. #10.云硬盘文件存储：支持文件存储服务，支持NFS协议和CIFS协议，支持共享文件的创建、修改、删除、共享权限设置。 #11.云硬盘对象存储：支持对象存储服务，支持根据不同的用户提供独有的AK/SK，新建、编辑、扩容、删除对象存储桶，支持在已创建的存储桶中创建、删除文件夹，支持已创建的存储桶中文件的上传、下载、复制、编辑和删除。 #12.工单功能：用户通过工单可以向云管理员反馈云资源使用所遇到的问题，支持根据时间、状态、申请人、问题描述等进行工单的筛选，可自定义工单问题分类并分配到问题处理责任人，支持对各租户实施不同的工单策略。 #13.弹性伸缩功能：支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数等参数动态的增加虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，扩展功能：支持PaaS平台、云安全服务链、云桌面、云网盘、云备份容灾等功能扩展。 #14.大屏展示：支持大屏展示功能，展示云管平台IaaS层计算、网络、存储、组织用户等资源统计信息和资源分配情况、告警信息及PaaS层应用状态统计信息等内容，支持自定义大屏，可以根据需求调整大屏分辨率。 ▲15.软件制造商需具备ISO 22320应急预案管理认证证书，达到公共安全应急管理突发事件响应要求。（提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的证书信息截图，并提供证书复印件，加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 10 | 蓝光存储 | #1.机架式≤40U设备，含机箱、原厂导轨，≥32个内存插槽。 ★2.①实配≥2颗国产处理器，C86架构每颗处理器≥32Core、主频≥2.2GHz、超线程≥64，或ARM架构每颗处理器≥64Core、主频≥2.2GH。②实配≥256GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960G SSD硬盘、≥10块16TB HDD硬盘。④实配≥2个双端口万兆网卡（满配多模模块）、≥4个千兆网口。⑤实配≥1+1热插拔冗余电源、功率≥800W，满配冗余风扇。⑥实配光盘总容量≥700TB。⑦实配光盘匣密封收纳多张光盘。⑧实配光盘单碟容量≥280GB、光盘匣容量≥3TB。⑨实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥2GB、带掉电保护功能。⑩实配国产操作系统。 #3.支持盘匣内多张光盘之间RAID冗余，至少包含RAID0/5/6三种冗余级别，支持盘匣间多张光盘并行读写，数据读取速度≥200MB/s。 ▲4.①平均无故障工作时间≥ 60 万小时，平均无故障工作次数≥ 90 万次。②适配主流国产CPU、操作系统、数据库等。③支持S3、NAS等多种接口协议。 #5.①提供设备配置、监控、维护功能。提供可视化图形界面管理，系统支持多用户管理，支持操作日志、运行日志的查看和导出功能。②支持用户容量配额、可支持用户级、用户组分配固定配额，保证用户空间安全并避免超额占用。 ▲6.①提供元数据反向重建功能，蓝光管理软件崩溃后，可通过光盘上备份的元数据反向恢复存储系统。②提供双重数据保护机制，磁缓存层可同时支持多副本及EC纠删码两种冗余模式，蓝光存储层可同时支持盘匣间副本及盘匣内光盘间RAID两种数据保护模式。③最大安全级别可支持磁存储层三副本+光存储层（双副本+Raid6）。 #7.①提供数据生命周期管理功能，支持存放的数据通过数据前缀或按天数、日期等配置过期删除或刻录等生命周期规则。②支持数据加密迁移存储功能，支持国密加密算法，最大支持256位加密。 | 1 | 套 |
| 11 | 边缘计算存储服务器 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤4U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持36*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥48Core且主频≥2.6GHz。②实配≥1024GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960G 企业级SSD 硬盘、≥2块1.6TB 企业级NVMe SSD硬盘、≥10块18TB HDD硬盘。③实配≥4个GE网口、≥4个10GE光口(满配多模模块) 。④实配≥4张GPU/NPU推理卡、单卡INT8算力≥140T、单卡内存容量≥24GB、带宽≥200GB/s。⑤实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、功率≥2000w，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥1套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710、huawei等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 二 | 地震灾害防御体系 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持16*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU，每颗核数≥48Core且主频≥2.6GHz。②实配≥1024GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块1.92TB 企业级SSD 硬盘。④实配≥4个GE网口、≥2张双口10GE光口网卡(满配多模模块)。⑤实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、功率≥900w，满配冗余风扇。⑥实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑦实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑧处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑨单台配置≥4套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 3 | 台 |
| 2 | 市县终端-服务器 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持16*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥64Core且主频≥2.6GHz。②实配≥1024GB内存、单条容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz。③实配≥2块960GB企业级 SSD 硬盘。④实配≥4个GE网口、≥3张双口10GE光口网卡(满配多模模块)。⑤实配≥1张NPU推理卡、单卡INT8算力≥140T、单卡内存容量≥24GB、带宽≥200GB/s。⑥实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、功率≥900w，满配冗余风扇。⑦实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑧实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑨处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑩单台配置≥3套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 13 | 台 |
| 3 | 三维可视化-服务器 | #1.①机架式企业级服务器，国产品牌，高度≤2U，含原厂导轨，支持≥8个PCIe 4.0标准插槽，配置≥32个内存插槽，最大支持16*3.5英寸硬盘，支持热插拔SSD、SAS、SATA硬盘。②支持Kylin V10、UOS、EulerOS等国产服务器操作系统，支持达梦、海量、神州通用、人大金仓等国产数据库，支持东方通、宝兰德等国产中间件。 ★2.①实配≥2颗ARM架构CPU、每颗核数≥48Core且主频≥2.6GHz。②实配≥512GB内存、单条、容量≥32GB、类型≥DDR4、频率≥3200MHz③实配≥2块1.92TB 企业级SSD 硬盘。④实配≥4个GE网口、≥1张双口10GE光口网卡(满配多模模块) 。⑤实配≥1张图形渲染卡、显存≥24GB、带宽≥672GB/s、显存核心数≥4608。⑥实配≥ 1+1热插拔冗余交流电源、功率≥900w，满配冗余风扇。⑦实配≥1块12Gb SAS硬件阵列卡、支持RAID0/1/5/6/10/50/60、缓存≥4GB、带掉电保护功能。⑧实配≥1Gb管理网口及管理软件，实配对应服务器电源接口和PDU接口相对应电源线。⑨处理器等关键部件符合安全可靠测评要求，支持国密算法SM3/SM4。⑩单台配置≥2套麒麟高级服务器版V10最高等级操作系统，三年原厂技术支持服务。 #3.阵列卡采用SAS3508、SAS3908、SAS3516、SAS3916等芯片型号的标准卡或自研卡，万兆网卡采用MCX4、MCX5、82599、X520、X710等芯片型号的标准卡或自研卡。 #4.①支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。②支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源和温度监控、本地固件更新、错误日志等集成系统管理功能，管理系统支持IPv6功能。 ▲5.①产品质量过硬，可靠性强，MTBF≥30万小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②提供投标产品型号的3C、节能、环境标志认证证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。 ▲6.投标人须承诺所投服务器配件，如网卡、Raid卡、硬盘等不能低于技术指标所要求的标准，且与本次招标的云平台软件兼容，如与云平台软件无法适配兼容，无偿更换兼容配件。（提供承诺函，加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 4 | 工作站 | ★1.①实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥3.0GHz、最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz、三级缓存≥8MB。②实配≥128GB内存、类型DDR4、单条容量≥32GB、频率≥3200MHz。③实配≥1块2TB SSD 硬盘、≥2块4TB 7200rpm 6G企业级硬盘。④实配≥4个PCI-E 3.0插槽、其中≥2个PCI-E 3.0*16、≥1个PCI-E 3.0*8槽位、≥1个PCI-E 3.0*1槽位。⑤实配≥1块相当或优于RTX 4070系列以上独立显卡、显存容量≥12G、显存位宽≥192bit、接口≥2个高清视屏输出接口、支持HDMI和DP等接口、与2台显示器接口互联匹配。⑥实配2台27英寸以上4K高清显示器、单台支持HDMI和DP等接口、含配套支架及电源线和信号线缆等。 ★2.①实配银河麒麟或UOS等国产化正版操作系统，支持系统备份及还原功能，实配正版杀毒软件，实配正版国产化办公软件。②CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。 #3.①实配音频输入输出接口。②实配≥10个USB接口，机箱前板≥4个USB3.0接口。③实配≥2个千兆网卡。④实配≥600W以上电源，含电源线。⑤实配≥1个标准键盘，实配≥1个有线鼠标，实配≥1个DVD-ROM读写光驱。 ▲4.①考虑工作环境静音舒适，要求设备待机状态噪声声压级≤20dB（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②为保证终端可靠性，产品需通过第三方测试机构测评，平均无故障时间MTBF≥30000小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 | 6 | 台 |
| 5 | 市县终端-工作站 | ★1.①实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥3.0GHz、最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz、三级缓存≥8MB。②实配≥64GB内存、类型DDR4、单条容量≥16GB、频率≥3200MHz。③实配≥1块2TB读写均衡型SSD 硬盘、≥2块4TB 7200rpm 6G企业级硬盘。④实配≥4个PCI-E 3.0插槽、其中≥2个PCI-E 3.0*16、≥1个PCI-E 3.0*8槽位、≥1个PCI-E 3.0*1槽位。⑤实配≥1块相当或优于RTX 3060系列以上独立显卡、显存容量≥8G、显存位宽≥192bit、接口≥2个高清视屏输出接口、支持HDMI和DP等接口、与2台显示器接口互联匹配。⑥实配2台27英寸以上4K高清显示器、单台支持HDMI和DP等接口、含配套支架及电源线和信号线缆等。 ★2.①实配银河麒麟或UOS等国产化正版操作系统，支持系统备份及还原功能，实配正版杀毒软件，实配正版国产化办公软件。②CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。 #3.①实配音频输入输出接口。②实配≥10个USB接口，机箱前板≥4个USB3.0接口。③实配≥2个千兆网卡。④实配≥600W以上电源，含电源线。⑤实配≥1个标准键盘，实配≥1个有线鼠标，实配≥1个DVD-ROM读写光驱。 ▲4.①考虑工作环境静音舒适，要求设备待机状态噪声声压级≤20dB（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②为保证终端可靠性，产品需通过第三方测试机构测评，平均无故障时间MTBF≥30000小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 ★5.提供同型号备件1台。 | 26 | 台 |
| 6 | 三维可视化-工作站 | ★1.①实配≥1颗国产CPU、物理核心数≥8核、线程数量≥16、主频≥3.0GHz、最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz、三级缓存≥8MB。②实配≥128GB内存、类型DDR4、单条容量≥32GB、频率≥3200MHz。③实配≥1块2TB读写均衡型SSD 硬盘、≥2块4TB 7200rpm 6G企业级硬盘。④实配≥4个PCI-E 3.0插槽、其中≥2个PCI-E 3.0*16、≥1个PCI-E 3.0*8槽位、≥1个PCI-E 3.0*1槽位。⑤实配≥1块相当或优于RTX 4070系列以上独立显卡、显存容量≥12G、显存位宽≥192bit、接口≥2个高清视屏输出接口、支持HDMI和DP等接口、与2台显示器接口互联匹配。⑥实配2台27英寸以上4K高清显示器、单台支持HDMI和DP等接口、含配套支架及电源线和信号线缆等。 ★2.①实配银河麒麟或UOS等国产化正版操作系统，支持系统备份及还原功能，实配正版杀毒软件，实配正版国产化办公软件。②CPU和操作系统应当符合中国信息安全测评中心安全可靠测评要求，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定。 #3.①实配音频输入输出接口。②实配≥10个USB接口，机箱前板≥4个USB3.0接口。③实配≥2个千兆网卡。④实配≥600W以上电源，含电源线。⑤实配≥1个标准键盘，实配≥1个有线鼠标，实配≥1个DVD-ROM读写光驱。 ▲4.①考虑工作环境静音舒适，要求设备待机状态噪声声压级≤20dB（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②为保证终端可靠性，产品需通过第三方测试机构测评，平均无故障时间MTBF≥30000小时（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 | 4 | 台 |
| 7 | 三维可视化-大屏显示器 | #1.整体要求：采用整机设计，后罩采用金属结构，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，显示单元采用前维护落地支架，无需对墙体进行加固。 ★2.实配≥6块55英寸显示单元，提供一套拼控单元≥4路HDMI输入卡、≥8路HDMI输出卡，提供4台显示器。 ▲3.显示单元要求：①物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝双边相加≤1.7mm，亮度≥500cd/㎡，对比度应超过4000:1。②支持电源模块、信号模块通过卡槽与面板连接，可与面板独立，可插拔。③亮度均匀性≥85%，图像重显率≥95%，几何失真≤2%，白平衡误差不劣于±0.010，色彩还原能力≥16.7M，最大功率≤205W，待机功率≤0.8W，视角要求：水平≥178°，垂直≥178°。 #4.①显示单元智能温控：具有风扇智能调速功能，可根据内部温度状况，自动控制风扇开关。②显示单元冗余功能：支持冗余风扇功能，内置两组风扇，当一个内置风扇故障时，不影响整机正常工作。③显示单元拼接功能：支持内置拼接功能，支持通过远程控制软件进行多屏管理功能，支持屏幕字符叠加功能。支持拼缝补偿功能，可消除显示终端上存在的黑边。④显示单元接口要求：支持1路RJ45输入、2路RJ45输出串口控制，使控制信号可并联传输。 ▲5.①拼接器冗：控制卡热备份，当主控卡故障时，无需人为操作可自动切换到备份控制卡进行设备的控制。②拼接器监测功能：图形化显示设备状态，可以显示输入板卡，输出板卡，风扇状态，温度监测以及风扇转速。 ▲6.①拼接器热插拔功能：输入/输出板卡的带电拔出不影响其他模块的正常运行，输入板卡热插拔恢复时间≤1s，输出板卡热插拔恢复时间≤5s（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。②回显功能：支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器观看大屏回显（提供CMA认证的第三方权威机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）。 #7.①拼接器权限划分：100个以上用户权限设置，支持设置软件界面每一项功能的操作权限，支持设置输入输出板卡每一个接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现精细信号源及大屏显示权限划分。②拼接器补偿：支持显示单元的拼缝补偿，补偿精度可按像素数调整，可对输入信号源图像进行裁剪，既支持输入像素点进行精确裁剪，又支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。 #8.①缩放功能：持无极缩放功能，画面缩小后，电视墙依然正常显示。②窗口布局：支持窗口布局保存至设备，支持不少于128个单屏场景且另外支持不少于128个全局场景。 ▲9.显示器要求：尺寸≥27英寸、分辨率≥3840 × 2160、亮度≥350cd/m2、≥2个HDMI接口、≥1个DP接口、≥2个USB 3.0接口、≥1个Type-C接口（可反向供电65W）、≥1个音频接口，配置多功能支架可升降、竖屏、左右旋转和前后俯仰和壁挂，包含HDMI信号线、Type-C信号线、电源线。 ★10.提供大屏显示备份设备1套，实现大屏显示故障时对震害防御技术系统的业务系统和网络与安全等运行监控展示，显示备份设备要求：显示尺寸≥85英寸、分辨率≥7680×4320、中央处理能力≥4核8线程最大睿频4.2GHz以上、内存存储≥16G、外部固态存储≥128G、具有4K摄像输入、Wi-Fi6接入、可Android正版双系统操作及升级、可双腔音频输出、≥8颗麦克风阵列输入、≥8米拾音输入、可两侧双磁吸、≥1路无线传屏输入、≥2种手写输入、具有自由移动等功能。 | 10 | 台 |

#### 4.2.5 安装调试功能要求

（一）重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标项，#表示一般指标项。

（二）本分包为总承包项目，是江苏省巨灾防范工程建设内容之一，因此投标人中标后应负责协调解决项目实施过程中出现的相关问题；同时，在完成本分包建设内容和各分项内部功能的基础上，还应按照江苏省巨灾防范工程的总体功能和目标要求，配合完成本分包与江苏省巨灾防范工程其他建设内容和跨系统之间的业务化集成，包括但不限于以下内容应提供的相关盖投标人公章的承诺函。

★1、供应商需提供不少于4个品牌8套国产最高等级数据库，满足江苏省巨灾防范工程新建业务和采购方现有的已开展适配的预警工程（海量数据库）等存量业务系统迁移适配需求。其中ARM架构服务器共配置不少于2个品牌4套数据库（至少含海量数据库）、C86架构服务器共配置不少于2个品牌4套数据库。具体情况如下：①数据库符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》要求且生产厂家异构（主备可相同），品牌包括达梦/海量/神舟通用/人大金仓等至少4家主流国产生产厂家，各品牌数据库采用最高等级且可实现主备模式，各品牌不少于3年原厂维保；②数据库类型可根据采购人业务系统实际需求进行免费更换。

★2、供应商需提供不少于2套国产最高等级通用中间件，满足江苏省巨灾防范工程新建业务和采购方现有的已开展适配的预警工程（麒麟系统、海量数据库）等存量业务系统迁移适配需求。具体情况如下：①中间件符合《中间件政府采购需求标准（2023年版）》要求，品牌包括东方通等国产最高等级中间件2套且可实现主备模式，不少于3年原厂维保；②中间件类型可根据采购人业务系统实际需求进行免费更换。

★3、投标人需承诺投标设备须为全新设备，不得为返修，或被退回的设备，完成本分包项目采购软硬件设备安装调试、现有相关软硬件设备搬迁调试、业务系统迁移部署、采购设备运维监控、综合布线等，并配合分包一及江苏省巨灾防范工程其他项目完成整个江苏省巨灾防范工程相关建设，包括但不限于江苏省巨灾防范工程业务系统迁移、全网联调联试、网络安全等级保护测评、软件测评、密码测评及相关整改建设等工作，最终通过测评。

▲4、供应商需提供详细实施方案并通过采购人组织的评审后开展实施、完成安装部署调试工作，包括但不限于：本分包采购的软硬件设备安装部署调试、现有设备搬迁安装调试、配合其他分包/项目采购的软硬件设备安装部署调试，实现省级中心地震行业网络和业务系统的搭建与联通，实现省级中心地震行业业务系统新建、迁移及与国家中心业务系统的互联互通，实现省级中心行业业务系统与台站网络接入与互联互通。具体要求需结合采购人现场实际。

▲5、计算存储资源建设内容面多点广（省级中心、13个设区市和全省中心站及一般站），供应商须提供配套基础支撑平台实现以下功能：通过1套基础支撑平台实现对各类服务器、云平台软件等设备的现场安装调试和各类业务客户端访问，主要功能有：尺寸≥14英寸超轻薄、分辨率≥2.8K、中央处理能力≥12核16线程缓存18M基准频率2.2GHz最大睿频5.0GHz、内部存储能力≥32GB、外部固态存储能力≥1TB、集成显示，具有蓝牙鼠标、正版操作系统、正版office专业版软件、正版visio专业版软件等能力。上述配套基础支撑平台功能使用权归采购人所有。

#6、供应商需根据采购人业务情况，划分明确的安全域，将本次采购的软硬件设备分区分域管理，结合采购人已有安全设备实现安全域的有效访问控制，并实现本次采购软硬件设备的安全管理；同时，配合采购人完成江苏省巨灾防范工程网络安全等级保护测评、软件测评、密码测评及相关整改建设等工作，最终通过测评。

#7、供应商交付的产品需要实现《招标项目采购清单及要求》中的各项功能，含项目总体设计费、工程安装施工费、调试费、设备费、材料费、免保期维护费、培训费、备品备件设备费、垃圾清运费、材料搬运费、土建及装修工程项目等配合费、不确定材料及人工费等本次工程中所需的所有费用，如清单中有遗漏或未详细列出的配件及辅材（模块、线缆等）由供应商自行补充完善，所有费用包含在投标报价中，除追加设备采购外，采购人不再支付中标人其他费用。

#8、供应商本分包采购的云平台软件需提供开放API接口，实现本次采购的云平台软件与采购人现有的虚拟化平台无缝兼容，实现统一的界面管理；如不能实现统一管理，需无偿提供并实现现有虚拟化平台云主机的迁移，提供迁移工具，且迁移期间不影响现有业务正常运行。

#9、投标人应制定详细项目验收方案，至少包括参与验收的人员、投标人投入的验收测试设备、验收测试的方法和步骤等，并配合第三方评测工作，同时根据合同要求完成单项初验、试运行、终验等工作。同时收集齐全验收所需档案资料。

#### 4.2.6 项目实施组织与管理要求

一、项目组织与人员要求

1、项目组织

投标人应建立一个完善和稳定的项目实施团队、管理机构及执行流程，保障项目按质、按量、按时及有序实施。

2、人员配备要求

- 项目组织结构与人力资源方案（项目实施团队）：投标人应说明针对本项目的实施建设需要，拟成立的管理组织机构，包括人员配备、分工、参加项目时间以及相关协作单位，并承诺项目周期内实施人员的稳定性，项目核心人员不发生变动。

- 在合同执行期间，中标人应安排实施团队中的主要管理人员、技术负责等不少于2名人员，驻江苏省地震局负责项目实施协调。

- 在合同执行期间，如果项目实施团队若无法胜任项目建设工作要求，建设单位有权要求中标单位调换项目主要管理人员、实施人员，中标单位应无条件接受。

二、计划与实施要求

1、实施计划

投标人应根据招标文件采购需求，分步分项制定详细的实施方案，至少应包括项目：实施策略、项目管理方案、实施进度、系统联调测试方案、与相关协助单位的协调机制、技术支持及培训、售后服务等方案。

2、实施管理：在整个合同执行期间，需全过程接受监理单位监理和采购单位组织进行的评审和考核。建设质量不达标或不能满足项目的功能目标要求，采购单位有权不组织验收、延期付款，相关责任由中标单位承担，投标人应无条件接受。

    - 包括但不限于：计算存储资源软硬件设备安装部署、联调联试、业务迁移等详细实施方案和设备机柜部署图，设备采购清单等，实施或采购前需经采购人组织评审通过。

    - 实施过程中建设内容或关键技术、设备等，如有变更，应报采购人同意，并履行项目建设的相关规定后方可实施。

#### 4.2.7 项目成果交付、验收评审与竣工要求

中标人应根据实施进展情况，及时向采购人申请建设成果验收或评审，并按时交付符合招标要求的建设成果。

##### 4.2.7.1 基础设施建设成果交付

基础设施建设成果是指除定制软件开发以外的所有建设内容，建设进度应能满足江苏省巨灾防范工程的实施进度要求，总体上划分以下几个关键时间节点要求。

  - 实施进度要求

- 合同签订后1个月内，完成计算存储资源建设场址确认、安装施工图纸设计、设备采购清单、详细实施方案等的实施准备，并通过采购人组织的评审；

- 合同签订后2个月内，完成计算存储资源软硬件设备到货及验收确认；

- 合同签订后3个月内，完成计算存储资源软硬件设备安装部署及调试等全部建设内容，中标人提出建设成果初审申请，采购人组织专家对建设成果进行初审；

- 合同签订后4个月内，完成初评提出采购人提出需整改的相关内容，中标人提出初验申请，采购人组织专家对建设成果进行复审。

（二）交付内容要求

项目建设完成后，应提供完整的竣工技术报告、各分项建设报告、设备安装测试报告、试运行报告等材料。包括但不限于：竣工图、货物设备清单、货物合格证、设备出厂说明书、设备使用手册、操作培训手册、维护手册等。应根据采购人要求分类装订成册，经组织验收后，完整地移交给采购人。

##### 4.2.7.2 项目总体竣工验收要求

项目总体竣工验收分为初验、终验。计算存储资源软硬件完成集成部署联调测试工作完成，并配合通过第三方组织的等保等测评和要求的业务迁移后，中标方可申请项目的总体竣工验收。

（一）项目初验

1. 验证项目所涉及的各分项基础设施建设质量、各类设备及软件系统的整体功能和技术参数是否达标，由采购人确认偏差是否可以接受。

2. 验证各分项系统（含软硬件等所有内容）的整体性能是否能够进行正常工作，是否能够满足招标要求，由采购人确认偏差是否可以接受。

3. 在项目各分项初验期间，中标方需要由专人记录工作进度、完成的工作、出现的问题、解决办法以及是否需要调整的内容等。

4. 在项目各分项初验工作完成后，中标方需要向采购人提供各分项初步验收报告。

（二）项目终验

通过项目初步验收后，进入试运行阶段。中标人需要根据在试运行期间实际的需求情况和使用情况，对采购人确认需要进行完善的建设内容进行完善，待系统连续稳定试运行满1个月且未发生重大故障，中标人书面提出最终验收的申请，采购人同意后开展系统终验工作：

1. 验证项目所涉及的基础设施建设质量、各类设备及软件系统的整体功能和技术参数是否达标。

2. 验证系统（含软硬件等所有内容）的整体性能是否能够进行正常工作，是否能够满足招标要求。

3. 在项目终验期间，中标方需要由专人记录工作进度、完成的工作、出现的问题、解决办法以及是否需要调整的内容等。

4. 当验收不合格时，中标人应承诺无条件进行返工。

5. 在项目终验工作完成后，中标方需要向采购人提供完整的验收文档等。

6. 在项目终验工作完成后，中标方需要向采购人提供相关软件的完整安装包、源代码、脚本等内容。

##### 4.2.7.3 项目付款进度

项目支付总体上按照实施进度要求分阶段进行，依据工程量实施完成情况，分系统建设成果的初审、复审情况，以及项目总体初验、终验等情况，具体分为以下几个阶段：

（一）首付，付30%

（二）实施准备完成：建设场址确认、施工图纸设计、设备采购清单与参数确认、详细施工方案等完成，付25%

（三）工程量完成情况：（并列）

- 计算存储资源软硬件设备到货开箱验收合格，付20%

- 完成计算存储资源软硬件设备安装调试及初验，付15%

（四）项目总体验收：

- 试运行期满，整体项目终验完成，付10%

#### 4.2.8 技术支持与服务要求

（一）重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表重要指标项，#表示一般指标项。

（二）本项目投标人中标后应严格执行国家及江苏省有关安全、环保、防疫等工作的标准或要求，确保施工安全、文明、有序，应按约定提供高质量的技术支持与服务保障，包括但不限于以下内容应提供的相关盖投标人公章的承诺函。

★1、投标人应承诺计算存储资源采购软硬件设备提供自合同终验之日起不少于3年原厂免费保修、备品备件、软件升级服务，以及提供7*24小时原厂工程师技术支持服务，电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障；投标人承诺如设备软硬件出现故障且8小时内无法修复时，在24小时内提供备品、备件进行替换，确保系统能在最短时间恢复运行。投标人承诺投标设备须为全新设备，不得为返修，或被退回的设备。质保期内，所有硬件设备维修及软件维护升级等均包含在本次报价中。质保到期后产品可终生使用，所有功能不受限制。

★2、投标人应承诺合同期内提供相关的运行维护服务，包括提供云平台软件相关技术工程师1名5*8的现场驻场服务。驻场地点、日常工作由甲方指定，包括但不限于日常运维、软件运维等，重大节假日、重大事件、应急演练要制定技术服务预案和应急预案，配合招标人完成相应软件开发部署、保障及预演措施，并根据招标人要求提供现场值守和保障服务等内容。驻场人员应具有相关工作经验，在后续工作中驻场人员无法完成采购人要求工作任务时，采购人有权更换，更换的驻场人员应2天内到岗。如中标人更换驻场人员，需提前2天通知采购人，并征得采购人同意后方可更换。

▲3、投标人应承诺在收到中标通知书之日起5个工作日内对招标要求做出的技术应答提供所投产品芯片制造商针对投标人在本分包的盖公章服务承诺函，以确保后期业务系统在提供的所投产品上顺利部署。若存在虚假应答或不能提供所投产品芯片制造商针对本分包的盖公章服务承诺函的，取消中标资格，并上报财政相关监管部门。

▲4、投标人应承诺负责协调解决本分包实施过程中出现的相关问题，并在完成本分包建设内容和各分项内部功能的基础上，按照江苏省巨灾防范工程的总体功能和目标要求，主动配合完成本分包与江苏省巨灾防范工程其他建设内容和跨系统之间的业务化集成、联调联试等建设。

#5、投标人应承诺中标的所有设备、主要材料等均需出厂原包装完好运达施工现场，经甲方代表或监理人员现场确认并签字后方可拆除包装。主要设备及原材料，需提供产地证明、装箱清单、技术说明书、质量保证书、保修卡等必备的相关资料。关键隐蔽工程施工、主要设备安装部署、骨干通讯线路布设等需有甲方代表或监理人员在场，方可施工。

#6、投标人应承诺合同执行期间，因中标人自身基础设施建设、业务迁移等原因，可能会对采购人站点数据通信传输造成影响或导致中断的，应至少提前48小时书面通知采购人，且承诺影响时长不超2小时，并经采购人同意后方可实施。

#7、投标人应承诺合同执行期间，因采购人根据项目建设的功能目标或业务流程调整，进行的建设内容、施工地点等变更，中标人应提供及时的变更服务。

#8、投标人应承诺因项目建设需要，采购人认为需要保密的技术文档、施工或建设内容，涉及到本次项目的实施及服务人员必须按照采购人要求签订保密协议。

#### 4.2.9 项目培训内容与计划

中标方需提供项目的整体培训服务方案，分类制定培训方案和编制培训教材，提供培训场地和搭建操作训练环境。培训内容包括各系统及其软硬件的总体架构、系统集成、基本原理、安装配置、使用操作、运行维护等方面，以及相关基础软件、支撑软件等工具的培训。培训方式包括但不限于PPT授课、实际操作训练两种方式。

培训班次：不少于20次。

培训期限：项目质保期结束前完成。

培训期数及每期人数由中标人和采购人共同协商决定，培训地点由采购人确定。为了保障培训质量，每期的培训方案应至少提前一周报采购人确认，每班培训规模一般不超过20人。

#### 4.2.10 项目投标要求

- 投标人应保证在本项目使用的任何产品（软硬件产品）和服务（包括部分使用）时符合国家有关规定，且不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标人应保证本项目开发、交付成果中所使用第三方软件的永久正常使用权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件、开发接口及开发手册等技术文档，并承诺提供长期技术支持，采购人享用正常使用权。

- 本项目采购的所有设备以及实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人拥有。

- 投标人应承诺对开发过程中涉及的建设图纸、设计方案等资料进行严格保密。

#### 4.2.11 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

1. 项目属性:货物类项目。

2. 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购 | 工业 |

3.进口产品投标

| 分包号 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- |
| 二 | 否 |

- 第五章  评标方法与评标标准

5.1 分包一：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-通信网络与网络安全和应急指挥系统及集成采购

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个分包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同分包同时投标（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包）。各个分包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个分包。本项目按照分包1至分包2的顺序依次评审，已被推荐为前面分包中标候选人的投标人不再参与后面分包的评审，同时该中标人不再计入后面分包有效投标人数量。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。 （项目最高限价1884.2318万元，其中：通信网络与网络安全中通信网络部分最高限价268.8万元、网络安全部分最高限价566.2万元，应急指挥系统硬件部分最高限价392.1018万元、应急指挥系统软件及数据部分最高限价179.35万元、应急指挥系统环境改造部分最高限价186.78万元，系统集成部分最高限价291万元） 投标人应提供详细的分项报价表，作为招标方后期调整依据。 | 30 |
| 二、投标人评价（3分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标人 综合实力 （1分） | 投标人具备有效期内的信息系统建设和服务能力等级CS3及以上认证证书、信息技术服务标准ITSS二级及以上认证证书、数据管理能力成熟度三级及以上认证证书、数据安全能力成熟度模型等级三级及以上认证证书；每提供一项得0.25分，本项最高得1分。提供有效期内复印件并加盖投标人公章。 | 1 |
| 2.2 | 投标人 项目团队实力 （2分） | 投标人拟投入本项目的项目经理及项目技术负责人都具备高级工程师职称（电子信息）证书，各得0.5分。提供上述人员有效期内证书复印件以及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章。 | 1 |
|  |  | 投标人拟投入本项目的技术团队人员（除项目负责人外）具有信息系统项目管理师（高级）证书得0.2分、具有注册信息安全管理人员认证(CISP)得0.2分、具有通信专业技术人员资格交换技术专业（中级及以上）得0.2分、具有计算机技术与软件专业技术资格网络工程师（中级及以上）得0.2分、具有计算机技术与软件专业技术资格系统架构设计师高级得0.2分、“应急指挥系统环境改造”分项目负责人具有注册建造师贰级（建筑工程）或以上资格得0.2分。本项最高得1分。提供上述人员有效期内证书复印件以及投标人近半年内任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章。 | 1 |
| 三、技术参数响应（38分） |  |  |  |
| 3.1 | 硬件类 （含通用类软件）技术参数响应 （35分） | 投标人对“第四章 采购需求——4.1分包1——4.1.4详细技术要求”中的软硬件指标参数要求进行响应，按响应程度及偏离表进行评分，满分30分。 ①★代表关键指标，有负偏离的为无效投标。 ②▲代表重要指标，总计47项。不满足的每1项扣0.6分。 ③#代表一般指标，总计136项。不满足的每1项扣0.05分。 本项目技术参数指：整体系统、单个产品或配件在特定检测条件下得出的性能测试参数，包括整体系统施工安装工艺指标、单个产品外观尺寸、重量等物理指标、配件数量等。 | 35 |
| 3.2 | 软件及数据技术参数响应 （3分） | 投标人对“第四章 采购需求——4.1分包1——4.1.4详细技术要求”中的定制开发软件关键功能模块的指标参数要求进行响应，按响应程度及偏离表进行评分，满分3分。 ①▲代表重要指标，总计10项。不满足的每1项扣0.25分。 ②#代表一般指标，总计5项。不满足的每1项扣0.1分。 本项技术参数是指：根据招标文件中的对定制软件的技术要求，列出一份详细的功能清单，并逐项提供清晰、完整且可行的功能设计方案，每个功能点应包括功能描述、输入输出项、样例图或界面截图等内容。 | 3 |
| 四、技术实施方案与演示（21） |  |  |  |
| 4.1 | 技术实施方案（9分） | - 通信网络与网络安全（3分） 需针对本次采购内容和采购方现有业务及其运行环境，提出合理的通信网络、网络安全等的总体架构、分系统专题技术实施方案，包括但不限于网络割接方案、DNS技术方案、UPS替换方案、业务迁移方案、安全平台及各类安全策略部署方案等。具体评分内容包括： 1、系统需求理解 能够准确理解通信网络和网络安全建设背景、建设要求、建设内容，要求对系统建设重点和难点理解清晰完整。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、系统技术方案 能够按照通信网络和网络安全建设的技术要求，总体架构、分系统进行专题方案，总体技术方案响应切合度高，具有可实现性和可扩展性，分系统设计合理，实现方式先进。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 3、系统施工方案 通信网络和网络安全施工方案清晰可行，施工技术、施工工艺、系统调试编制规范，对各子系统实施重点难点具有深刻的认识。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 应急指挥系统硬件（3分） 1、系统需求理解 能够准确理解应急指挥硬件系统建设背景、建设要求、建设内容，对系统建设重点和难点理解清晰完整。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、系统技术方案 能够按照应急指挥硬件系统建设的技术要求，总体架构、分系统进行专题方案，总体技术方案响应切合度高，具有可实现性和可扩展性，分系统设计合理，实现方式先进。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 3、系统施工方案 应急指挥硬件系统施工方案清晰可行，施工技术、施工工艺、系统调试编制规范，对各子系统实施重点难点具有深刻的认识并能给出可行的解决方案。 由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 3 |
|  |  | - 应急指挥系统环境改造（3分） 需针对本次采购内容和采购方现有业务及其运行环境，提出合理的实施方案，包括但不限于改造后平面图、效果图、施工方案等。具体包括： 1、装修需求理解 能够准确理解应急指挥系统环境改造要求，建设内容，对装修重点和难点有清晰的认识并能给出合理化建议。。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、装修设计方案 能够按照应急指挥系统环境改造建设要求进行专题方案设计，总体装修设计合理，能够体现招标清单中的内容，功能及布局完善合理；与现场切合度高，绿色环保，可用性强，且能提供多角度设计效果图。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 3、装修施工方案 应急指挥系统环境改造施工方案清晰可行，施工工艺编制规范合理，对特定场所有特定见解，对各施工工序重点难点具有深刻的认识并能给出切实可行的解决方案。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 3 |
| 4.2 | 项目演示 （10分） | 鉴于地震事件的不确定性，为公平、准确检验软件功能及其真实性，本次软件功能演示采用的地震参数参照中国地震局网站相关模块下（链接：https://www.cea.gov.cn/cea/dzpd/zqsd/index.html）公布的本项目开标时间48小时前最后一个地震事件（下称A地震）。具体参数确定方法如下：①发震时间与A地震相同；②震中位置的经纬度为：北纬33.$$，东经119.&&，此处的“$$”和“&&”分别取A地震对应经纬度的小数部分的值，精确到小数点后2位；③地震震级取5.X，此处的“X”取自A地震的震级小数位值；④震源深度10千米。各投标人必须基于此地震参数展开其原型系统的操作演示，否则本项得0分。 演示采用视频提交方式，投标人演示时长不超过20分钟，演示系统必须采用B/S架构设计。为确保展示的全面性，在进行视频录制时，必须包括浏览器窗口的完整显示、任务栏在内的整个桌面界面等要素。采用真实系统或系统原型演示满分10分，（采用如PPT、图片、静态HTML方式等其他方式演示，实际得分=演示得分×50%）。 基于对本项目的理解，对如下内容进行演示： 1、地震应急灾情速报流程演示，必须完整包括邀请短信的发送、灾情上报的查询和数据汇总三部分功能操作。 演示“已发送短信查询”、“上报灾情处理结果”两部分，展示信息完整、统计信息合理、操作流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 2、为方便对市县工作的考核评比，必须演示邀请短信发送、灾情短信上报、有效灾情信息等结果数据的统计分析。 演示对“短信回复率统计”、“灾情信息统计”和“邀请短信下发统计”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 3、演示对灾情上报信息的审核、补充以及基于地图的灾情结果快捷展示。 演示“上报信息审核”、“灾情补充修正”及“根据灾情信息内容在电子地图上的位置和灾情等级的正确显示”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 4、基于灾情上报信息，演示不同灾情等级范围的拟合与规范化地震应急灾情报告的产出和展示。 演示“根据灾情上报数据在地图上交互绘制不同等级灾情范围”、“灾情报告输出”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 5、在应急专题图产出系统中，演示应急响应、评估计算、专题图产出的全流程进度，并能够快速查看结果。 演示“关键计算步骤进度”、“专题图产出进度”、“灾情结果综合展示”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 6、在应急专题图产出系统中，为了能够对地震事件进行综合管理，能够演示地震事件查询、统计与计算监控等功能。 演示“地震事件快速查询”、“地震事件统计”及“地震事件评估状态监控”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 7、在应急专题图产出系统中，演示专题图管理、在线修改模板的制图要素功能。 演示“专题图模板中图层管理”、“图幅要素添加与编辑”功能完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 8、在应急信息查询与展示系统中，演示地震基本信息、震区基本情况综合展示。 演示“震区地理位置、地形地貌、气候特征、交通概况等震区概况”、“震中周边区县、乡镇、行政区人口、建筑物结构”及“震区学校、医院等重点目标在地图上的位置及详情”信息综合展示功能完整、内容丰富、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 9、在应急信息查询与展示系统中，演示专业化且符合应急需求报告的产出与展示。 演示“震区基本情况”及“快速评估报告”报告，展示内容丰富完整、且结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 10、演示过程中，能完整流畅、清晰直观地呈现地震应急灾情速报、地震应急基本信息查询、地震应急专题图产出三项内容。 演示上述三项功能总体完整、流畅且产出结果合理的，得1分；演示不完整或不流畅或产出结果不合理的，得0.5分；演示不能实现功能或提供演示其他内容的，得0分。 | 10 |
| 4.3 | 质量控制与进度计划及培训方案 （2分） | 提供项目整体规划、月安排、时序进度、质量控制、安全控制、技术培训方案等各方面内容的完整性和合理程度打分。要求方案细致全面、合理、完全响应需求、技术可行性高。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得2分； （2）符合招标文件要求的得1分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 2 |
| 五、安装调试功能（3） |  |  |  |
| 5.1 | 满足安装调试功能要求 （3分） | 根据投标人对“4.1.5安装调试功能要求” 响应情况进行评分，满分3分。 ①全部满足的得3分。 ②★指标项代表关键指标，有负偏离或不响应的为无效投标。 ③▲代表重要指标，总计6项。不满足的每项扣0.25分。 ④#代表一般指标，总计10项。不满足的每项扣0.15分。 提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 | 3 |
| 六、售后服务（3） |  |  |  |
| 6.1 | 售后服务 （3分） | 1、投标人提供完整的售后支持及服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得1分； （2）符合招标文件要求的得0.5分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、投标人需至少具有南京、无锡、南通、淮安、宿迁等5个省辖市服务能力，须提供对应服务网点、备件库证明材料，以及为本项目服务的技术人员名单。投标人提供的服务网点、备件库、技术人员名单能充分满足本项目需要，符合本项目采购需求的得1分，服务网点、备件库、技术人员名单提供不全或服务能力不足的得0.5分，不提供的得0分。提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 3、根据投标人对“4.1.8技术支持与服务要求”响应情况进行评分，满分2分。 ①全部满足的得1分。 ②★指标项代表关键指标，有负偏离或不响应的为无效投标。 ③▲指标项代表重要指标，共3项。不满足的每项扣0.2分。 ④#指标项代表一般指标，共4项。不满足的每项扣0.1分。 提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 | 3 |
| 七、节能环保（2） |  |  |  |
| 7.1 | 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
|  |  | 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
| 合计 |  |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |

说明：第五章评分项内容须提供的证明材料，须为有效证明材料。证明材料原件采购人有权在中标后合同签订前核查。

5.2 分包二：江苏省巨灾防范工程数据平台建设项目-计算存储资源采购

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个分包选取1名中标候选人。同一投标单位可对本项目不同分包同时投标（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包）。各个分包兼投不兼中，同一投标单位只能中标其中一个分包。本项目按照分包1至分包2的顺序依次评审，已被推荐为前面分包中标候选人的投标人不再参与后面分包的评审，同时该中标人不再计入后面分包有效投标人数量。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）：投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。 （项目最高限价1281.3万元，其中：监测预报体系部分最高限价923.2万元、地震灾害防御体系部分最高限价358.1万元） 投标人应提供详细的分项报价表，作为招标方后期调整依据。 | 30 |
| 二、投标人评价（1分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标人 综合实力 （1分） | 投标人提供具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系、信息技术服务资质认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个证书得0.2分，最多得1分，未提供或无效的不得分。提供有效期内复印件并加盖投标人公章。 | 1 |
| 三、技术参数响应（46分） |  |  |  |
| 3.1 | 硬件类 （含通用类软件）技术参数响应 （46分） | 投标人对“第四章 采购需求——4.2分包二——4.2.4详细技术要求”中的指标参数要求进行响应，按响应程度及偏离表进行评分，满分47分。 ①★代表最关键指标，有负偏离的为无效投标。 ②▲代表重要指标，总计35项。不满足的每1项扣1分。 ③#代表一般指标，总计55项。不满足的每1项扣0.2分。 本项目技术参数指：整体系统、单个产品或配件在特定检测条件下得出的性能测试参数，包括整体系统施工安装工艺指标、单个产品外观尺寸、重量等物理指标、配件数量等。 | 46 |
| 四、技术实施方案（14） |  |  |  |
| 4.1 | 技术实施方案（10分） | 需针对本次采购内容和采购方现有业务及其运行环境，提出合理的计算存储资源总体架构、技术实施方案，包括但不限于业务迁移割接方案、现有业务搬迁方案、现有云管平台纳管方案、服务器和工作站安全管理及策略方案等。具体评分内容包括： 1、系统需求理解 能够准确理解计算存储资源建设背景、建设要求、建设内容，对系统建设重点和难点理解清晰完整。.由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得3分； （2）符合招标文件要求的得2分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、系统技术方案 能够按照计算存储资源建设的技术要求，总体架构、业务迁移进行专题方案，总体技术方案响应切合度高，具有可实现性和可扩展性，分系统设计合理，实现方式先进。.由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得3分； （2）符合招标文件要求的得2分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 3、系统施工方案 计算存储资源建设施工方案清晰可行，施工技术、施工工艺、系统调试编制规范，对业务迁移等实施重点难点具有深刻的认识并能给出可行的解决方案。.由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得4分； （2）符合招标文件要求的得2分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 10 |
| 4.3 | 质量控制与进度计划及培训方案 （4分） | 提供项目整体规划、月安排、时序进度、质量控制、安全控制、技术培训方案等各方面内容的完整性和合理程度打分。要求实施方案细致全面、合理、完全响应需求、技术可行性高。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得4分； （2）符合招标文件要求的得2分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 | 4 |
| 五、安装调试功能（2） |  |  |  |
| 5.1 | 满足安装调试功能要求 （2分） | 投标人对“4.2.5安装调试功能要求” 响应情况进行评分，满分5分。 ①全部满足的得5分。 ②★指标项代表关键指标，有负偏离或不响应的为无效投标。 ③▲代表重要指标，总计2项。不满足的每项扣0.6分。 ④#代表一般指标，总计4项。不满足的每项扣0.2分。 提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 | 2 |
| 六、售后服务（6） |  |  |  |
| 6.1 | 售后服务 （6分） | 1、投标人提供完整的售后支持及服务方案，包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间、保障措施等内容。方案服务内容完善、合理、针对性强。由评委综合评审： （1）优于招标文件要求的得4分； （2）符合招标文件要求的得2分； （3）不符合招标文件要求的不得分。 2、投标人需至少具有全省13个设区市服务能力，须提供对应服务网点、备件库证明材料，以及为本项目服务的技术人员名单。投标人提供的服务网点、备件库、技术人员名单能充分满足本项目需要，符合本项目采购需求的得1分，服务网点、备件库、技术人员名单提供不全或服务能力不足的得0.5分，不提供的得0分。提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 3、投标人对“4.2.8技术支持与服务要求”响应情况进行评分，满分1分。 ①全部满足的得1分。 ②★指标项代表关键指标，有负偏离或不响应的为无效投标。 ③▲指标项代表重要指标，共2项。不满足的每项扣0.3分。 ④#指标项代表一般指标，共4项。不满足的每项扣0.1分。 提供投标人承诺函并加盖投标人公章，否则无效。 | 6 |
| 七、环保认证（1） |  |  |  |
| 7.1 | 环保认证 （1分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
| 合计 |  |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |

说明：第五章评分项内容须提供的证明材料，须为有效证明材料。证明材料原件采购人有权在中标后合同签订前核查。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2. 2022或2023年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

9.中小微企业声明函（格式见附件9）

10.残疾人福利性单位声明函（本项目专门面向中小微型企业采购，如供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供

相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。