江苏省连云港监狱

二号监舍楼信息化改造出新项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063

采购人：江苏省连云港监狱

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

2024年4月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	6

第三章拟签定的合同文本	19

第四章投标文件格式	56

第五章合同专用条款表	70

第六章项目需求	71

第七章评标办法	175

- 第一章投标邀请

项目概况 江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年5月9日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063

项目名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新

预算金额：226.071207万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新，详见项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后90天内完成安装改造调试，达到预期效果；

本项目（是/否√）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备：电子与智能化工程二级(含)以上或者建筑智能化工程设计与施工二级(含)以上（资质）。

3.2投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B类证）。

3.3投标申请人须确保项目负责人及授权委托人为本单位的正式职工（投标时须提供2023年4月-2024年3月之内任意3个月投标人为其缴纳的社会保险证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料以社保主管部门出具的为准）。

4.本项目的其他资格要求：

（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年4月18日至2024年4月25日17:00:00止（北京时间，节假日除外）。2024年4月25日后仍可以下载招标文件，2024年4月25日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：自行下载

3.售价：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收时间与地点

投标文件开始接收时间：2024年5月9日8:30:00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2024年5月9日9:00:00（北京时间）

投标文件接收地点：连云港市公共资源交易中心2楼开标四厅

2.开标时间与地点

开标时间：2024年5月9日9:00:00（北京时间）

开标地点：连云港市公共资源交易中心2楼开标四厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省连云港监狱

地    址：连云港市灌云县

联系方式：0518-88613024

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中际招标代理有限公司

地    址：连云港市海州区凌州路8号德惠商务大厦B座1014室

联系方式：朱虓   18061313418

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电      话：0518-88613024

江苏中际招标代理有限公司

2024年4月18日

- 第二章投标人须知

- 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏中际招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

- 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  合同专用条款表

第六章  项目需求

第七章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指工程（货物）的报价和标准附件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容。

17.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

17.2 商务文件：（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效）

（1）投标函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表：请按第四章“投标文件格式”提供的“报价明细表”格式及要求填写。

（4）资格审查材料：

详见第一章“投标邀请”“二、申请人的资格要求”；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供。

（5）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（6）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。

17.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

17.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

17.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18. 投标人应编制投标文件正本一份、副本肆份（副本可以是正本的复印件），在响应文件截止时间前密封提交（封口处加盖公章，封袋上都应标明供应商全称、项目编号、项目名称，每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”及“开标一览表”。如正本与副本不符，以正本为准。）。投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

- 四、投标文件提交

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人应当在规定的截止时间前递交，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在递交投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

- 五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件参加开标会。

超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

21.2 开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（3）宣布评标期间的有关事项；

（4）开标会议结束。

21.3 采购代理机构将做开标记录（包括投标人名称、投标报价等）。

21.4 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22. 评标

22.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

22.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

22.4 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

23. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供投标文件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27. 评标原则、评标办法

27.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

27.2 评标办法

详见第七章“评标办法”。

- 六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

28.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

29. 中标通知书

29.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

29.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

29.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

30. 签订合同

30.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证。

30.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

31. 履约保证金

31.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

31.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

31.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。

- 七、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1采购代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的“货物招标”收费标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

33. 解释权

33.1 本招标文件根据相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

34. 有关事宜

34.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”

- 八、政策功能

35. 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

36. 价格给予扣除标准：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

37. 参加政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

37.1 供应商提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第四章“投标文件格式”）。

37.2 供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章“投标文件格式”）。

37.3 供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38. 支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

40.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 第三章拟签定的合同文本

江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新合同

合同编号：

发包人（甲方,采购人）（全称）：江苏省连云港监狱

承包人（乙方）（全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新。

2.工程地点：江苏省连云港监狱 。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见工程量清单所含全部内容。

- 二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数： 90日历天内。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：                           。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）承诺书（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于年月日签订。

- 十、签订地点

本合同在江苏省连云港监狱签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自(1)双方加盖公章；(2) 发包人收到承包人按签约合同价的0%提交的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%）后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

- 十四、其他

1、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、《已标价的工程量清单》（以承包人的投标文件[项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063]为准）。

3、《项目实施方案》（以承包人的投标文件[项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063]为准）。

4、《服务方案》（以承包人的投标文件[项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063]为准）。

5、《主要材料（设备）一览表》（以承包人的投标文件[项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063]为准）。

6、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063]为准。

7、本合同中“招标”即为公开招标。

8、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），发包人依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；发包人依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与承包人约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：

地  址：              地  址：

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：

电子信箱：  电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                账  号：

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

。

1.1.3.9 永久占地包括：                             。

1.1.3.10 临时占地包括：                            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 执行国家和地方现行标准、规范的相关规定    。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 执行国家和地方现行标准、规范的相关规定  。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名：；

发包人提供国外标准、规范的份数：；

发包人提供国外标准、规范的名称：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书及补充协议书； 2、成交通知书；3、投标函及其附录； 4、专用合同条款及其附件； 5、 通用合同条款； 6、技术标准、规范和要求； 7、图纸； 8、公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063及答疑纪要、已标价工程量清单； 9、其他合同文件； 。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / 。

发包人向承包人提供图纸的数量： /  。

发包人向承包人提供图纸的内容：  /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认； ②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；⑨发包人管理需要的其他文件。⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。；

承包人提供的文件的期限为：合同签字后 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：纸质版二套，电子版一套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版；

发包人审批承包人文件的期限：7 个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                     。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人    承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                  ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

①检查和督促承包人和监理人执行合同；

②检查和督促监理工程师行使职权；

③协调施工现场各方面的关系；

④协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；

⑤责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；

⑥审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；

⑦监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；

⑧对承包人、监理人提交文件的签证；

⑨组织工程竣工验收；

⑩发包人授权的其他事项    。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

(1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中 。由承包人直接缴纳。

发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。由承包人直接缴纳 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：资金来源已落实。

发包人是否提供支付担保：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

发包人提供支付担保的形式：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。

3.1.2施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

3.1.3承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

3.1.4承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。

3.1.5符合连云港市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

承包人需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。

承包人应履行的其他义务：

(1)办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用；

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月25日后30日之前提供当月完成进度及下月施工计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包方承担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担。

(8)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

(9)承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

(10)地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。

(11)承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案，且承包人必须考虑完成以上3点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人人不再支付与以上3点关联的任何费用。

(12)承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。

2.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；

3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；

4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；

5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；

6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；

7.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；

8.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；

9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调； 遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间，但不得少于27 天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担壹仟元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签字后7天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担壹万元/次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                            。

主体结构、关键性工作的范围：                                           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                           。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）；

（2）；

（3）。

- 5. 工程质量

- 5.1* 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：        /         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内。

1、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内。

2、消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。

3、承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

4、承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。

5、承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。

6、其他事项执行通用条款第五条。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期 7 天前提交施

工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照《连云港市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向采购人支付 3000 元违约金；造成损失的，由承包人承担。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时设施，并承担相应费用；承包人修建的临时设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即成交价）款中已含，与合同价款同期支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

施工期间，承包人每月 25 日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于 3 日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准之日前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 10 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 经批准的施工组织设计的节点工期每拖延一天按成交价的千分之五违约金，节点工期拖延 5 天，甲方有权另行安排另一施工队伍进场赶工，甲方与新的施工队伍结算后，费用从成交价中扣除；总工期如不能按合同约定工期完成，按成交价的每天千分之五进行索赔。达不到合同约定的工程质量标准,除必须整改至公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063要求标准外,还按一次验收不合格计,承包人承担经审定的结算价的 0.5%的违约金,且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法进行索赔。同时发包方保留进一步索赔的权利。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 5％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）执行通用条款；

（2）执行通用条款；

（3）执行通用条款。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门和发包人要求确定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人全额承担,另外发包人、监理驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

8.9发包人供应材料设备

8.9.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴材料设备单价与一览表不符：执行通用条款。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款。

⑶承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款。

⑷到货地点与一览表不符：执行通用条款。

⑸供应量与一览表不符：执行通用条款。

⑹到货时间与一览表不符：执行通用条款。

8.9.2发包人供应材料设备的结算方法：如存在甲供材、甲方供应材料、暂定价见发包人供应材料价格表 ；乙方所领甲供材料数量与结算审计确定的量误差超过1%时，按甲方实际采购最高价加20%采保费用及资金占用费用从工程款中扣除。计划用量内的按采购人提供的《发包人供应材料一览表》中“暂定价格”减1％保管费后乘以计划用量扣款。

8.10.承包人采购材料设备

8.10.1承包人采购材料设备的约定：1、承包人采购所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）2、材料进场按规定办理手续。3、甲控材料须由承包人在材料进场前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。甲控材料需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。4、甲供材料须由承包人在材料进场前依据发包人甲供材申报制度提出书面申请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。5、在施工期间发包人有权将承包人采购的部分材料变更为甲供材或甲控材。6、甲控材料品牌为承包人投标时所报的符合发包人要求的品牌。承包人不得随意更换品牌。否则承包人应无条件返工并承担因此产生的一切损失和费用，工期不予顺延，并同时向发包人支付合同总价款5%的违约金。7、其余执行通用条款规定。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通过条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更、现场鉴证、新增减工程和工程量清单漏项。以上变更必须经监理公司、发包人签章后，才能作为有效变更及有效签证。其他变更、签证均不作为今后结算的依据，并不得补签。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063规定的采购控制价计价编制办法计算，再乘以成交价与定额预算价相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。

工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。

③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在合同单价中。

④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照变更发生前一个月的《连云港工程造价信息》中相应的材料价格和相应的定额计价，同时按照成交时成交价与定额预算价的整体下浮比率下浮；3.《连云港工程造价信息》中没有相应材料价格的，双方比价采购或者由采购人经采购确定价格后，计入相应的定额计价，但该部分材料价格不再参与下浮，其余部分按照采购时成交价与定额预算价的整体下浮比率下浮。

因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定的方法调整，原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   / 。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：仅作为投标报价使用，不作为最后结算依据。承包人采购时，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。结算时，按发包人签字认可的实际价格，进行结算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照监理通知执行。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：执行本工程公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063。

本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /    。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：项目实施过程中除下述所列外的所有风险。

风险费用的计算方法： 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费及国家、江苏省、连云港市出台其他政策性调整文件的，应按照有关规定执行。其他：报价应包括公开招标文件(项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063所确定的采购范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用和办理成交手续应缴的各项费用。

（2）本工程现场因施工产生的垃圾，均由成交供应商负责外运至城市管理部门指定的区域，相关费用由投标人充分考虑在投标报价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量清单漏项、重项、增减工程量和设计变更调价方法执行第10项及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；材料价格风险范围以外调整方法执行第11项。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /         。

风险费用的计算方法：/     。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /     。

3、其他价格方式：/      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

1、合同总价：人民币（大写）（小写：元）。

2、结算方式

经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：

（1）提交预付款保函的

项目合同签订生效后，发包人自收到预付款保函（预付款保函金额为合同总价的10%）后30日内支付合同价款的10%，即人民币（大写）（小写：元）；设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；工程全面完工验收合格后，经工程竣工结算审计部门审计后付至审计价款的97%；发包人自收到发票后30日内，将资金支付到合同约定的承包人账户，即人民币（大写）（小写：元）；剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。

（2）不提交预付款保函的

项目合同签订生效后，发包人自收到收据（收据金额为合同总价的10%）后30日内支付合同价款的10%，即人民币（大写）（小写：元）；设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；工程全面完工验收合格后，经工程竣工结算审计部门审计后付至审计价款的97%；发包人自收到发票后30日内，将资金支付到合同约定的承包人账户，即人民币（大写）（小写：元）；剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。

付款前须开具相应金额的项目所在地税务局认可的增值税专用发票给委托人，否则委托人有权拒绝付款，供应商不得因上述原因导致的付款延迟追究委托人的责任。工程价款结算最终以造价咨询机构出具的审计报告为准。

承包人需提交的支付文件包括：

1、承包人出具的全额正式发票、供货清单。

2、发包人出具的验收合格证明。

乙方账号信息：

单位名称：

银行：

账号：

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /            。

预付款担保的形式为：  /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等有关文件规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程竣工结算审计部门：

最终工程结算造价=经工程竣工结算审计部门审计后的工程结算造价（即“审定金额”，“工程价款结算总额”）

- （1）合同签定后30日内，付至合同价款的10%；

- （2）设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；

- （3）竣工验收合格后30日内，付至审计价款的97%；

- （4）剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人发票后3个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：合同签定后30日内，付至合同价款的10%；设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；竣工验收合格后30日内，付至审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                        / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为执行通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程全面完工验收合格后

竣工结算申请单应包括的内容：  工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章）、工程成交通知书（复印件）、工程投标文件及其附件和其它报财政评审需要的资料，一式肆份。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后15个工作日内

发包人完成竣工付款的期限：工程全面完工验收合格后

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人不得虚报工程量和结算，若审减额超出审定金额的5%，则视为承包人违约，违约金为审减额的5%,发包方将直接从工程款中扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期届满后。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后15天内。

（2）发包人完成支付的期限：项目合同签订生效后，发包人自收到收据（收据金额为合同总价的    %）后   日内支付合同价款的     %，即人民币（大写）     （小写：     元）；工程全面完工验收合格后，支付合同价款的    %，即人民币（大写）     （小写：     元）；经工程竣工结算审计部门审计后，发包人自收到发票（发票金额为审计后的最终结算价的   %）后  日内，将资金支付到合同约定的承包人账户，即人民币（大写）     （小写：    元）。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自工程交付使用之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：6小时内。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /              。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /  。

- （7）发包人逾期支付资金的，每逾期（10）天，发包人向承包人支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

（8）其他：      /         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

- 承包人违约的其他情形：（如果承包人在下列任何一方面违约，则发包人认为承包人放弃合同）

- (1)承包人在成交后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；

- (2)没有合理的原因而未能开工、或拖延工期、或拖延竣工；

- (3)拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；

- (4)未经发包人同意承包人擅自分包工程，禁止转包工程；

- (5)投标人实际施工时更换建造师。

- (6)已明确责任，但采购期内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。

- 承包人违约应承担的其他违约责任：

- (7)因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处理。

- (8)因承包人自身原因，在工程竣工验收时一次验收达不到合同约定的工程质量标准，除由承包人在合同期限内自行整改合格外，罚合同价的5%。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：

（1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，按停工造成的实际损失赔偿；

（2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人有权单方面解除合同，立即清其出场，上报建设主管部门对承包人进行处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。

（3）因承包人未能按时支付工人工资而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付工资，并双倍从工程进度款中扣除，上报建设主管部门对承包人进行处置

（4）如承包人未在发包人规定的工期内保质保量完成，发包人有权解除合同，按发包人的要求限期退场，让出工作面，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      /            。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /         。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款     。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/   。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /           。

选定争议评审员的期限：       /        。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /       。

其他事项的约定：       /            。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21．补充条款

（1）承包人必须遵从发包人相关安全保卫制度、安全文明施工。涉及财产安全，施工组织和安全管理要求较高，承包人应严格遵守经批准制定的工期进度安排，项目经理和安全员必须驻现场组织施工和安全管理，否则按违约处理。项目经理在本项目服务期间不得担任其他项目的项目经理。

施工改造不得破坏现有设施设备，否则免费原样恢复，造成重大事故的由承包人承担相关责任。

根据施工现场实际情况，发包人有权利对部分工程项目及工程量进行增减或调整，承包人必须认可发包人对部分工程项目及工程量进行增减或调整的内容。

重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响发包人办公秩序，服从发包人的安排。

拆除原设施如为保护性拆除，不得随意损坏。否则，造成损坏的要无偿修复或按工程清单中价格赔偿。赔偿款从工程款中扣除。

（2）施工用水、用电由乙方按施工现场甲方指定地点连接使用，施工用水、用电费用按照供应商投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。

（3）按政府有关部门规定，应由承包人办理相关手续，发包人承担相应费用的项目。承包人必须在手续办理前以书面形式通知发包人，只有在取得发包人许可的前提下，承包人办理的有关手续，发包人方承担相应的费用，因发包人延误造成的罚款由发包人承担（承包人责任造成的罚款除外）。

（4）所有主要材料进场需提前申报，未经发包人同意不得擅自使用。本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。若使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金（在同期工程进度款中扣除）。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（5）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范，保持环境整洁，按照江苏省文明工地的标准，就生活办公用房、工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为，则承包人应按规定向发包人支付违约金，一切责任自负。

（6）在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现承包人转包工程现象，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（8）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（9）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理本工程产生的各种垃圾。

（10）重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付。对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。

（11）考虑到本工程施工中可能会受到季节、气候等的影响。承包人应认真了解施工现场情况，充分考虑施工过程中可能出现的不利因素[如因赶工投入的模板、脚手支撑等措施费（含外聘专家咨询费），不同专业交叉作业、成品保护费、临时停电（一周累计8小时）、停水（一周累计8小时）、天气变化、材料到位、道路维护等等]，并在施工方案（施工组织设计）中明确为确保本工程质量和工期要求而应该采取的相应措施，其所有费用均已列入本合同价中，工程结算时不作调整。

（12）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

（13）合同工期结束时，确保施工现场达到清场的标准（或双方另商定），该费用由承包人自行考虑，并计入合同价中。

（14）社会保险费应由承包人自行向相关部门进行主动缴纳，如不缴纳的，一切后果和因此所产生的一切费用由承包人负责承担，发包人保留追缴承包人社会保险费的权利。

（15）工程变更（内容应包括变更的原因、具体的工程量及相应的结算方法）应按不同类别分别编号管理，在工程竣工结算时无论该工程变更是否对工程造价产生影响，承包人均应全部整理上交。若在上交的工程变更中发现有故意缺漏页情况，则全部工程变更将不被发包人认可。

（16）验收期间，若发包人提出异议，要求承包人整改，承包人应在发包人规定期限内无偿整改，并报请发包人复验，否则发包人有权自行或委托第三方整改，产生的费用由承包人承担。

（17）建筑垃圾及时清理并袋装化，拆除垃圾不得随意堆弃，承包人自行运至政府指定的弃置地点。该费用已计入合同价款中，不再另行支付。现场应文明施工，遵守甲方各项管理规定，现场应文明施工，将噪音和其他环境污染影响降到规定要求，不得妨碍正常工作与生活。

（18）所有以暂估价计入的材料（或专业工程），材料的采购（或专业工程的分包）必须征得发包人的同意，经监理工程师和发包人代表、跟踪审计签证认可后，方可采购（或分包）。

（19）承包人已经认真勘察现场，充分了解其施工环境、现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间（材料堆放及料台搭设）、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，承包人已自行考虑风险并计入合同价中，结算时不予调整。

（20）发、承包双方如在本合同的执行过程中，还有需要补充及修正的内容，应在遵循《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和省市有关规定、条例的前提下另行签订补充协议或条款。补充协议或条款与本合同具有同等法律效力。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：由承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工（整体验收合格后）之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；

5、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

6、室外的给排水设施和小区道路等市政公用工程为 2 年；

7、其他约定： /

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的/%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 / %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为   / （大写）。质量保修金银行利率为              /                  。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  本项目质保期为贰年    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年月日                     年月  日

# 第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

- 格式1、投标函

投标函

致：江苏省连云港监狱

根据贵方标段（项目编号：）招标文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商投标无效。

- 格式2、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063

项目名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新

报价单位：元

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

（注：开标一览表提供一式两份。一份制作于投标文件内；一份另行封装单独提交。）

- 格式3、报价明细表

报价明细表

标段名称：江苏省连云港监狱二号监舍楼信息化改造出新

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2024-0063

单位：元

【根据《工程量清单》进行编制】

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（建筑业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与投标产品配置及分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：年月日

- 格式7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 格式10、技术参数偏离表

- 技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 第五章合同专用条款表

本表是对第三章“政府采购合同格式”的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 5 | 履约保证金：合同金额的10%。乙方可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。 |
| 4 | ★工期：合同签订后90天内完成安装改造调试，达到预期效果。 |
| 3 | ★付款方式：（1）合同签定后30日内，付至合同价款的10%；（2）设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；（3）竣工验收合格后30日内，付至审计价款的97%；（4）剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。 |
| 12 | 违约责任： 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。 |

注：招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 第六章项目需求

- 项目概况及总体要求

- 项目概况

本项目为江苏省连云港监狱改扩建工程内对原建筑配套出新改造信息化配套工程，改造主体位于现有监狱2号监舍楼,总建筑面积7590.6平方米，主体4层,塔楼局部5层,是犯人进行生活、改造的场所。

- 设计原则和总体要求

本项目是连云港监狱2号监舍楼信息化出新项目，设计按照智慧监狱的建设要求，并着眼于监狱工作实际，充分利用现有先进、成熟技术和考虑长远发展需求，将物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与监狱各项业务深度融合，形成标准规范科学统一、数据信息全面准确、业务应用灵活普及、研判预警智慧高效的应用体系。按照“统一规划、统一布局、统一设计、规范标准、突出重点”的要求。考虑到设备的技术发展，在保障建设完整性和使用不脱节的基础上使各部分建设达到最先进而实用的信息化系统。

先进性：各子系统均优先考虑采用国际、国内主流技术，反映先进技术的发展趋势，并综合考虑其售后服务品质，确保本工程智能化系统的整体解决方案在连云港监狱的建设中，具有一定的先进性及前瞻性；

实用性：系统的规划设计与实施必须符合连云港监狱的实际要求，并注重投资的合理性，不片面追求系统的先进性、超前性，以防止投资的浪费。应在全面进行功能需求分析和投资分析的基础上制定出合理的、实用而有效的节能的实施方案，使投资真正发挥效益；

经济性：系统的规划设计应使系统在保证可靠性、先进性的同时，本着经济、实用的原则，使其具有良好的性价比；

安全性及稳定性：包括系统自身安全和信息传递的安全，系统应有很强的稳定性及应急备份；

开放性：系统采用开放的技术标准，为将来系统升级、集成或扩展打下基础；

按需集成：按本项目特点和管理模式的需要进行分层次、分阶段实现集成；

可扩展性：本工程设计充分考虑未来发展，在预埋件和线缆布设上留有余地。对系统的管理，根据需要按可分可合的要求进行组合；

操作性：操作界面友好、易于操作、人性化程度高；维护管理方便，无需过多的专用工具。

- 设计规范和标准

《监狱建设标准》	                          建标 139-2010

《智能建筑设计标准》                       GB  50314-2015

《安全防范工程技术规范》                   GB  50348-2004

《综合布线系统工程设计规范》               GB  50311-2016

《入侵报警系统工程设计规范》               GB  50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》           GB  50395-2007

《视频安防监控系统技术要求》               GA/T   367-2001

《公共广播系统工程技术规范》               GB  50526-2010

《出入口控制系统工程设计规范》             GB  50396-2007

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》       GB  50198-2011

《数据中心设计规范》                       GB  50174-2017

《会议电视会场系统工程设计规范》 		     GB  50635-2010

《厅堂扩声系统设计规范》                   GB  50371-2006

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》       GA/T  670-2006

《低压配电设计规范》                       GB  50054-2011

《周界防范高压电网装置》					 GB  25287-2010

《有线电视系统工程技术规范》				  GB 50200-1994

《气体灭火系统设计规范》					  GB 50370-2005

司法部关于《全国监狱信息化建设规划》的通知（司法通[2009]124号）

江苏省监狱管理局《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》

《监狱信息化软件开发总体技术规范》司法通【2012】125号

司法部监狱管理局编制的《监狱信息化工作手册》

《江苏省监狱智能化安全防范系统项目建设和管理(暂行)规定》

《监狱智能化安全防范系统配备标准》

《监狱安全防范工程设计规范》

《江苏省监狱智能化安全防范系统框图》

《监狱报警系统技术要求》

《监狱会见室智能监控系统技术要求》

- 建设内容

根据上面提出的总体要求和江苏省连云港监狱改扩建的整体规划和建筑分布，本次改扩建项目信息化系统分为两类：包括基础支撑系统和综合安防系统。

| 建设内容 | 描述 |
| --- | --- |
| 1、基础支撑系统 | - 室内桥架管路； - 综合布线； - 计算机网络； - 机房工程（主要包括基础装饰、机房电气、防雷接地、布间断电源、机柜等）； - 值班室及分控中心（含值班室、分控中心、全彩屏）； |
| 2、综合安防系统 | - 视频监控； - 门禁控制； - 数字广播； - 综合报警(主要包括网络报警和红外幕帘报警系统)； - 可视对讲； - 其它（狱务信息发布屏预留） |

- 系统的集成

方案中各子系统建设完成后须按照江苏省连云港监狱在用智能管理大平台的接口标准需求，提供标准的 SDK包或其他接口，及满足原保留建筑信息化体系相兼容的要求，通过网络与已有的管理系统进行对接集成。在人员具有相应权限的条件下，通过管理平台可对相关系统进行包括控制、修改、查询等多种操作，便于监狱民警的管理，保障系统及信息的安全，实现各子系统间的信息共享和联动，提升整体信息化系统应用和安防系统综合防范能力。

- 基础设施

基础设施系统主要包括室内桥架管网、综合布线系统、计算机网络系统、机房工程、值班室及分控中心等。

- 室内桥架管路

- 系统概述

室内桥架管路系统是现代建筑物群内的综合系统工程。它与各楼内所有弱电系统设施有密切关系。这些弱电系统包括监控系统、安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统等。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律，合理有序地安置在建筑综合管路中。

- 需求分析

连云港监狱2号监舍楼出新后单体规划有完整的信息化系统，包括语音系统、网络系统、有线电视系统、广播及喊话系统等弱电子系统。所有的子系统的布线都将涉及到各建筑室外管道，所以室外管道的建设方案设计的优劣，将直接影响到系统的投资和系统的性能。

- 管线桥架规划

- 综合考虑

根据连云港监狱2号监舍楼楼层平面图，综合布线系统所配套的桥架将按以下考虑布局：

垂直桥架的作用是提供弱电竖井内垂直干线的通道。这部分在每层楼的各配线机柜旁，通过桥架将光缆和电话用电缆引出，进入弱电管道间的配线机柜内。电缆井的位置应设在靠近支持电缆的墙壁附近。垂直线缆通过垂直桥架贯通整个楼宇；

水平线缆通过各层走廊上方吊顶内的水平桥架进入各个房间。在房间内，将根据实际情况，使用金属线槽、PVC线管等（吊顶内）和薄壁金属电线管；

各配线机房内，将铺设抗静电地板，并在抗静电地板下安装金属线槽，将水平桥架、垂直桥架和配线机柜（包括电话主配线架）连接起来。

- 垂直桥架

垂直桥架安装在弱电竖井内，自下而上，贯通整个楼宇。

本次垂直桥架采用金属线槽，根据所穿线缆的多少选用规格为300*100，所有桥架选用国标（150≤宽度<400,允许最小板材厚度为1.5mm）；

桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；

桥架底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环）；要求没有毛刺；

垂直桥架要与各层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间高架地板下的桥架连接；

根据综合布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；

桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆直角转弯的现象；

桥架连接处要求通过接地线彼此连接；

桥架施工时间应在内装潢期间，与强电工程同步进行；

桥架施工完毕后，应交综合布线施工方检查。

- 水平布线

水平管线是楼宇内信息系统的血管。根据图纸，水平电缆（包括光纤）从每层配线间引出后，先沿走廊吊顶内的主电缆桥架敷设至各个设有信息点的房间，再由各房间吊顶内的分路桥架和预埋在墙内的不同规格的管材，将电缆引到墙上暗装的信息插座内。

为确保线路的安全，应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，然后接地。

由于内装潢与弱电管线之间有着密切的关联，需要获得安装公司的配合，例如隔断内是否有横档、弱电管线与强电管线的交叉、在剪力墙上不能动大手术、在玻璃隔断上不能穿线、部分柱子要剔槽或外包装、某些垂直桥架要安装假柱子等等，因此有关管线的实际走向有待于与内装潢工程的承包商商谈后，再提供准确的管线方案，监舍楼水平桥架部分需外包装饰，预留检修口。

室内部分

本次水平桥架采用金属线槽，根据所穿线缆的多少选用规格为300*100，所有桥架选用国标（150≤宽度<400,允许最小板材厚度为1.5）。如楼内有吊顶，则采用吊顶内暗装；没有吊顶，则采用顶部明装或壁装，线槽底部均有支架（所选支架需经监狱方确认后方可安装），监舍楼水平桥架部分需外包装饰，预留检修口。

网络和语音线缆采用六类非屏蔽网线，信息点至弱电桥架采用Φ25 PVC管穿墙暗装，每层的网络线缆汇聚到本楼层的弱电间内。

监控系统线缆从桥架引出，穿Φ25PVC管到所需要的位置。每个监控点位需单独敷设一根网络线缆至弱电间，监控电源线自弱电间延弱电桥架敷设。

门禁系统线缆从桥架引出，穿Φ25 PVC管到通道门、监舍门等位置。每层的门禁系统控制台设置在民警监控室内，总电源线和数据线由民警监控室敷设至各通道门和监舍门。

广播系统线缆从桥架引出，穿Φ25 PVC管到所需要的位置。每层的广播线缆汇聚至本层的弱电间内。

网络报警系统的线缆穿Φ25 PVC管到所需要的位置，每个报警点位穿一根网络线缆，采用POE供电方式。本层的报警线缆汇聚至楼层的弱电间内。

电视线缆穿Φ25PVC管到所需要的位置，每个点位穿一根SYWV75-5同轴电缆，本层的电视线缆汇聚至楼层的弱电间内。

- 对管线的要求

金属桥架用来安放和引导电缆，并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，并为今后维护和扩充提供方便；

桥架材料均为冷轧合金板，表面镀锌；

管线施工单位要求能够根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

为了确保穿线顺利，在电线管排放中，施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

根据综合布线系统的施工要求，每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此，吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45度转角（对于100×150的桥架，其45度转角边长为100mm；对于150×300的桥架，其45度转角边长为150mm）；

在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

水平线槽和竖井梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；

若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

在个别地方不能通过铁管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

所有桥架在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；

为确保线路安全，应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。接地线截面积不小于6平方毫米；

所有薄壁金属电线管均用导线焊接，并与桥架连接；

为防止电磁干扰，信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离：

| <2KVA | 127mm |
| --- | --- |
| 2-5KVA | 305mm |
| >5KVA | 610mm |

- 弱电间

弱电间设计

因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室，故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位置安排是很有必要的。我们在弱电间各子系统都安装了一个小型综合管理柜，所有的弱电系统接线及分线都在各在各自的控制柜里面完成，在弱电间内各控制箱线缆经水平桥架至垂直桥架；PDS机柜至垂直桥架的双绞线从弱电间内的静电地板下走线；弱电间应有接地系统，在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁与接地端子排相接。

- 进户管井

建筑设置一处进户井，尺寸为：900*700*1100(长、宽、深)，进户采用2根SC110钢管自进户井敷设至弱电间。

室外主干路主要包含人井、手井、预埋管道，进户管井等，按监狱总体改扩建要求，与室外主干水电管道同步施工，具体见设计图纸；

本次连云港监狱地处沿海区，夏季雷雨较多，按照防雷登记保护标准划分为二类地区，防雷设计按照二级标准进行设计；

本次整个改扩建工程原有改造建筑、新建建筑、室外主要设备均作单独防雷处理，每个建筑物按照防雷保护标准采用独立接地，即每建筑设置一处弱电专用防雷接地一处，接地电阻小于1欧姆。

- 综合布线

- 系统概述

综合布线系统是基础设施建设的重要组成部分，系统不仅需满足网络及电话通信的基本要求，还需满足视频监控、门禁、网络报警、广播、对讲等安防系统的传输接入。

综合布线系统应根据承载的信息系统进行分类设计，主要包括外网、政务外网、安防网、教改网及语音网等。

系统采用屏蔽系统，考虑系统未来的扩展性，设置6类布线系统，保证千兆桌面、千兆/万兆主干的传输要求。

- 设计原则

综合布线系统是一个开放的、模块化的配线体系，应具备使用灵活、管理简便、扩充方便等特点，并能保证其技术性能先进。系统设计应遵循标准化、可靠性、灵活性、可扩充性、经济性的设计原则。并满足如下要求：

实用性——将要实施后的综合布线系统，不仅能满足现在的使用需求，还要能适应技术的不断发展，实现数据通信、语音通信、图像通信的传输。

灵活性——布线系统能够满足灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的设备，如计算机、打印机、终端；计算机网络应可随意划分网段，对网络内部资源可动态地进行分配。

模块化——布线系统中，除去敷设在建筑内的线外，其余所有的接插件都应是积木式的标准件，以方便管理和使用。

扩充性——布线系统是可扩充的，以便将来有更大的发展时，很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性，使本期建设的投资在未来升级与扩充后得到保护。

经济性——在满足应用要求的基础前提下，选用经济实用型的材料。

先进性——采用国际上先进成熟的技术，使系统的设计建立在一个高起点上，系统所采用的体系结构和选用的设备应具有国内外先进水平，具有发展潜力，处于上升趋势。

高速性——系统能处理和传输多媒体信息，采取六类双绞线或光缆组成网络，尽力提高网络的吞吐量。

可靠性——具有足够的可靠性冗余、后援存储能力和容错能力。必须保证系统能长期稳定的运行，使故障的影响局部化。网络设计应利于故障的分析与排除。

安全性——有牢靠的安全防范措施。

管理性——系统中心采用了配线架，管理、控制十分灵活。

- 需求分析

综合布线系统是智能化系统的基础工程，设计时考虑预留足够的接口，同时考虑到系统的安全性和扩容性。

系统需满足以下基本要求：

能支持语音、数据、图像系统中信号传输的要求,类型为综合型；

开放式结构、容易扩展、变更；

良好的安全性和可靠性；

良好的经济性和先进性；

模块化的设计，结构化布线，对于网络的管理、扩建都打下很好的基础。本综合布线系统能够满足未来15到20年的应用，实现千兆网络传输。

- 建设目标

连云港监狱综合布线系统将充分利用结构化布线系统的思想进行设计，使整个布线系统具有实用性、灵活性、可扩充性，以及真正的开放性：

- 满足计算机网络系统和程控交换机系统对传输信道的应用需求。

- 满足多种计算机网络系统（Ethernet、100/1000MSwitch等）对线路的要求，不仅能实现计算机端口的灵活配置，而且方便计算机网络的升级、扩充。

- 对计算机网络的管理、维护有便利、灵活的实现手段。

- 模块化、结构化的系统设计，支持向更高层次应用的平滑过渡。

- 系统设计

- 系统规划

各网根据传输介质和传输速率的不同，所选用的线缆也各不相同，具体如下：

（一）数据部分

网络整体采用星型物理拓扑结构，选择1号监舍楼1层现有机房作为中心节点，新建监舍楼、劳动改造用房、中转仓库以及医务室通过室外单模光纤分别与中心节点相连，实现建筑群之间主干千兆或万兆光纤连接，百兆或千兆交换到桌面，满足日后全线升级到千兆要求。水平布线采用六类非屏蔽双绞线。垂直主干和室外主干各网均采用48芯单模光缆进行敷设。

（二）电话部分

建筑群间语音传输采用大对数电缆方式，根据各楼宇内的语音点数量，采用25/50/100对大对数电缆进行敷设。

- 子系统设计说明

本次综合布线系统由六个独立的子系统组成，采用星型结构布放线缆，可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中，其六个子系统分别为：工作区子系统，水平子系统，管理区子系统，干线子系统，设备间子系统，建筑群子系统。

1）工作区子系统

工作区子系统由线缆、跳线等设备连接至信息插座上，信息插座由符合EIA/TIA568标准的八芯模块化插座组成。

所有数据传输均采用RJ45六类信息插座标准；语音传输采用RJ45六类信息插座标准；信息模块后面须带线缆固定套， RJ-45插座插拔次数必须在750次或以上，为保证安装端接质量，由专用模块安装工具端接模块，采用不同颜色的模块以区分电话和网络数据信息点。

信息面板采用 86型双/单口面板，并应有相应的电话和数据标识。

均选择非屏蔽模块进行安装。

2）水平子系统

各水平子系统数据及语音线缆采用符合国标的网络线缆。

线缆应具有国际UL或ETL检验的六类信道测试认证，支持带宽250MHZ，可支持千兆以太网应用。水平配线长度不应超过90m。

本次设计中，政务外网、安防网、教改网和语音网络均采用六类非屏蔽四对双绞线。

3）管理区子系统

管理子系统是布线管理机构，连接主干电缆、光缆和水平电缆。

连云港监狱每幢楼宇设有分配线间（IDF），根据点位及数量的多少，在各楼宇一层或多层设立分配线间，用于对本楼内点位或各层点位进行管理。

连接水平数据均采用网络配线架，各套网均采用24口非屏蔽配线架。

连接水平电话点位采用24口语音配线架，电话点的主干采用110型配线架。

连接楼内主干采用室内24芯单模光缆，根据光缆芯数采用24口机架式光纤配线架，光纤采用熔接方式。

RJ45模块式配线架、110型配线架、光缆配线架之间，通过跳线可以方便的实现电话点和数据点与网络交换机之间的连接。

管理子系统中，信息点及设备多的楼宇采用42U网络机柜，信息点及设备少的楼宇采用24U网络机柜。

4）垂直子系统

垂直干线子系统是指连接各楼层设备间和主设备间的主干，采用以主配线架为中心的星型结构。垂直干线以光缆和铜缆相结合。

数据和电话采用光缆进行建筑内各层配线间与设备间的连接。本次设计中各网楼内垂直主干均采用24芯室内单模光缆。

垂直语音主干大对数铜缆端接使用25/50/100对110语音配线架，19英寸机柜式安装,在语音主干中支持25线对、50线对或100线对UTP电缆。

5）设备间子系统

设备间子系统在一个集中化设备区连接系统公共设备，如电话网PBX、局域网（LAN）、主机、通过干线子系统与各层的管理子系统相连。一个设备间的位置选择对整个系统的性能有一定的影响，需便于布线，节省投资。

设备子系统（数据部分）全部采用高档19 寸 (42U)标准网络机柜。

本次政务外网、安防网、教改网和监区语音综合布线总配线间位于连云港监狱监区大门楼一层的机房内。

6）建筑群子系统

连接楼外主干采用室外单模光缆，本次政务外网、安防网、教改网均采用48芯室外单模光缆。

建筑群间语音传输采用大对数电缆方式，考根据各楼宇内的语音点数量，采用25/50/100对大对数电缆进行敷设。

- 点位布置

- 政务网及备用点

一层点位布置说明：

民警办公区（大间管理用房）考虑8人办公，每个办公位布置1个政务外网信息点，同时预留1个备用信息点，共8个政务外网点和8个备用信息点；

民警办公区（两间小管理用房）考虑4人办公，每个办公位布置1个政务外网，同时预留1个备用信息点，共8个政务外网点和8个备用信息点；

民警监控室考虑2人值班，布置4个政务外网信息点和2个备用信息点；

备勤房（2间）每间布置2个政务外网信息点和1个备用信息点，共4个政务外网点和2个备用信息点；

亲情电话室及谈话室布置4个政务外网信息点；

罪犯活动室布置2个政务外网信息点，作为罪犯点购系统预留点位；

每间监舍外布置1个政务网点，作为狱务公开系统预留点位，一层共16个；

综上，一层合计46个政务外网信息点和20个备用信息点。

二、三、四层政务外网信息点与一层相同，均为每层46个政务外网信息点和20个备用信息点。

- 教改网

一层点位布置说明：

每个监舍小组及心理咨询室考虑各布置1个教改网信息点，共16个；

活动室兼餐厅考虑布置布置10个教改网信息点；图书室及电脑区考虑布置12个教改网信息点；食品超市和储藏室考虑各布置2个教改网信息点，共4个。

一层合计布置42个教改网信息点。

二、三、四层教改网信息点与一层相同，均为每层42个教改网信息点。

- 安防网

一层

视频监控：共布置16个高清半球、23个防水半球、16个全景半球、11个高清枪机，共66个监控点位；

可视对讲：在各个监舍小组（共16间）、楼层通道门及走廊各布置1个可视对讲分机，在楼层监控室布置1个对讲主机，共19个可视对讲信息点；

网络报警：在走廊中间、监控室、亲情电话室、储藏室、晾衣间门口等处各设置1个网络报警点，共6个报警点位；

广播喊话：在楼层监控室安装1个IP吸顶广播和1台IP网络功放（走廊布置3个壁挂广播，活动室布置4个吸顶广播，在民警会议室布置1个吸顶广播），共设置2个广播信息点；

门禁系统：在民警监控室布置一台门禁控制器，共1个门禁信息点（在监区楼道门、消防通道门、民警通道及监舍小组门等处设置门禁系统，共布置19个通道门禁点位和16个监舍门禁点位）；

红外幕帘系统：每层民警值班室设置一台红外幕帘主机（每个监舍小组卫生间设置1个红外幕帘，共16个红外幕帘），共1个安防信息点。

二至四层

视频监控：共布置15个高清半球、23个防水半球、16个全景半球、8个高清枪机，共62个监控点位；

可视对讲：在各个监舍小组（共16间）、楼层通道门及走廊各布置1个可视对讲分机，在楼层监控室布置1个对讲主机，共19个可视对讲信息点；

网络报警：在走廊两端、监控室、亲情电话室、储藏室等处各设置1个网络报警点，共6个报警点位；

广播喊话：在楼层监控室安装1个IP吸顶广播和1台IP网络功放（在走廊布置3个壁挂广播，活动室布置4个吸顶广播，在民警会议室布置1个吸顶广播），共设置2个广播信息点；

门禁系统：在民警监控室布置一台门禁控制器，共1个门禁信息点（在监区楼道门、消防通道门、民警通道及监舍小组门等处设置门禁系统，共布置13个通道门禁点位和16个监舍门禁点位）；

红外幕帘系统：每层民警值班室设置一台红外幕帘主机（每个监舍小组卫生间设置1个红外幕帘，共16个红外幕帘），共1个安防信息点。

阁楼

视频监控：共布置3个高清半球、5个高清枪机，共8个监控点位；

可视对讲：在楼宇监控室布置1个对讲主机，共1个可视对讲信息点；

网络报警：在楼宇监控室布置1个网络报警信息点；

综上，监舍楼共布置有视频监控点位260个，可视对讲点位77个，网络报警点位25个，广播喊话点位32个，门禁系统点位4个，红外幕帘点位4个，合计402个安防信息点位。

- 语音点

每层在民警管理用房（3间）、备勤室（2间）各布置2个语音信息点，在亲情电话室、监控室各布置4个语音信息点，共18个语音信息点。四层合计72个语音信息点。

- 点位汇总

本系统信息点位设计以满足需求为前提，并结合监狱方现场实际需要为原则。各建筑弱电间综合布线信息点详见点位布置表。

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| 2 | 单口面板 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 3 | 双口面板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 有线电视 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 5 | 五孔电源插座 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 6 | 四分支分配器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 六分支分配器 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 8 | 干线放大器 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 分支分配器箱 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 视频光端机 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 信息地插 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 六类数据模块 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 13 | 2m非屏蔽六类跳线 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |

- 弱电设备间规划

楼层弱电间的设计需结合管理要求、地理分布、距离要求等因素进行综合考虑。我们可以根据以下顺序来确定弱电间的位置及数量。

1、先确认是否每层需分开或独立管理，如果需要则应在每层设置弱电间；如果不需要则可考虑多层合用弱电间；

2、确认拟定的楼层弱电间到最远信息点的距离，如果超过90m则需考虑设置两个以上的弱电间来满足传输的要求。

根据以上设计原则，连云港监狱项目综合布线系统IDF的设置如下表统计：

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 弱电间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监区大门 | 1层 | 1层MDF |
| 2 |  | 2层 | 2层IDF |
| 3 |  | 2层 | 3层IDF |
| 4 |  | 2层 | 4层IDF |
| 5 |  | 阁楼 | / |

- 楼内垂直主干规划

垂直线缆是贯穿整个建筑物各个水平区子系统连接路由的主馈线缆，它将各分配线架与主配线架以星型结构连接起来，贯穿于大楼的垂直竖井中。

根据连云港监狱各楼栋的弱电间规划，楼内光纤设置如下：

一层弱电间敷设两根室外48芯室内单模光纤至监区大门楼中心机房；

一层机房分别敷设24芯室内单模光纤至二、三、四层机房内；

- 室外布线主干规划

整个布线采用星型结构，主机房设置在连云港监狱大门楼三层中心机房内。

在各建筑楼宇设置光纤节点，具体设置如下：

政务外网、安防网、教改网：教学楼、会见楼全部采用48芯室外单模光缆连接至监区大门楼机房；

语音：根据各楼宇语音数量，从2号监舍楼1层机房到监区大门楼等建筑主干采用光纤链路，采用数字光端机进行语音转换，以保证链路的贯通；

- 信息插座底盒

信息插座底盒全部为国标86型铁盒。信息插座的安装，根据规范，插座需离地面30公分安装，但也可以根据家具的定制，安装在桌面上方，在定制家具的时候做好预留，确定好家具位置后将线缆敷设到位。

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；

信息插座距离强电插座应该大于30公分。

- 计算机网络

- 系统概述

计算机网络系统是以计算机和网络为核心应用，通过计算机和网络实现监狱信息资源共享，为监狱安防平台以及信息化系统提供骨干支持，实现信息资源数字化、信息传输网络化、信息管理智能化。

- 需求分析

本次计算机网络系统旨在将新建的监区大门楼、教学楼、会见楼连接入原有网络系统中，确保各应用系统的正常运行。

政务外网作为监狱内部及与上级监狱管理系统互联的平台，应用的多样性及对网络稳定性的要求是其主要特点。

安防网对于监狱而言是极为重要的，由于其承载着监狱内部所有的监控视频、报警、门禁等业务的通信，对网络的高速、高可靠性及稳定性是其显著的特点。

教育改造网主要用于对罪犯进行改造教育，为其提供有效、高效的数据平台及环境。

几套网络相互独立，由于政务外网和安防网承载着监狱的关键业务，因此在网络设计时要从稳定、可靠及高效的角度出发，充分考虑各系统的架构及带宽等。

系统功能描述：

网络骨干选用万兆主干以太网技术；100/1000M到桌面；网络上主协议采用TCP/IP协议；网络整体具有良好的服务质量、稳定性、可靠性；有很好的可管理性；易管理性；可扩展性、能兼容支持新的网络技术、可对网络进行升级；各个网络物理隔离，互不影响。

连云港监狱改扩建项目二期工程的数据涉及监狱内部信息、安防系统信息和罪犯教育改造信息等三部分，整个计算机网络将划分为政务外网、安防网和教改网共三部分。政务外网主要承载监狱各业务应用系统的数据流，安防网主要承载监狱各安防系统所需的各类数据流、控制流，教改网主要承载罪犯教育改造数据流。

选用连云港监狱原有机关办公楼五楼的网络机房作为临时中心机房，用于管理四幢单体的政务外网、安防网和教改网，共用机房，物理隔离。在各楼宇设置弱电间，配置接入交换机，保证数据上与核心交换机衔接，下链接各信息点。

各网具体需求如下：

1）政务外网

功能：连云港监狱民警办公网络，可以进行数据和信息传输；

要求：上与省局专网进行连接，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

2）安防网

功能：连云港监狱安防系统如视频监控、门禁、报警、对讲、广播等安防系统传输信号的专用网络。

要求：上与省局专网进行连接，主干万兆，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

3）教改网

功能：连云港监狱罪犯的教育专网；

要求：上与省局专网进行连接，下与工作站1000M进行连接；

机房位置：连云港监狱机关办公楼五楼网络中心机房。

- 系统设计

根据各网具体的定位不同，其网络架构及所需功能也各不相同，各网络具体建设如下所述。

- 架构汇总

|  | 政务外网 | 安防网 | 教改网 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络架构 | 三层 | 三层 | 二层 |
| 核心层 | 已经建设 | 已经建设 | 已经建设 |
| 汇聚层 | 利旧恢复 | 利旧恢复 | 利旧恢复 |
| 接入层 | 利旧恢复 | 利旧恢复 | 利旧恢复 |
| 安全防护 | 防火墙、主机监控审计、入侵检测、网络审计、漏洞扫描 | 防火墙 | 防火墙 |

- 外网网络

外网拓扑结构图

外网网络整体结构采用：接入层—核心层、二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）上联至核心交换机。接入交换机端口为千兆自适应连接终端。核心交换机选用1台中高端机箱式交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层 ：部署在需接入外网的各楼宇弱电间内，负责各子区域网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆自适应到桌面。

- 政务外网

政务外网拓扑图

选用连云港监狱机关办公楼五楼的网络机房作为中心机房，核心层增加一套，预留用于双机虚拟化的接口，本次规划仅涉及三幢单体的接入层设备。

政务外网网络整体结构采用“接入层—核心层”二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）双主干上联至核心交换机。接入交换机端口为全千兆连接终端。核心交换机选用两台中高端柜式交换机，两台交换机作虚拟化，虚拟为一个交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层：部署在需接入到政务外网的各栋楼宇弱电间内，负责各子区域办公人员、领导的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用双千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆到桌面。

汇聚层 ： 汇聚来自配线间的流量和执行策略，配置三层协议应用于这一层，具有负载均衡、快速收敛和易于扩展等特点，这一层还可作为接入设备的第一跳网关，汇聚层交换机可采用高密光口、具备万兆扩展能的交换机，负责接入层交换机上行光纤链路汇聚，同时具备万兆扩展能力，满足不断增加的业务流量对带宽需求，上行万兆光纤双链路至核心层交换机。

核心层：核心交换机增加一台高性能国产具备虚拟化功能的核心交换机，后期可扩展至双机虚拟化，布置在机关办公楼五楼的网络中心机房内。

作为政务外网网络的骨干，需要能提供快速的数据交换和极高的稳定性，从备份和负载分担角度选用双核心；核心设备选用交换性能和可靠性极高的高端路由交换设备，支持双主控、电源冗余、风扇冗余、分布式转发等特性，并降低核心设备配置的复杂度，减少出现运行错误的几率。两台核心交换机通过万兆接口进行网络虚拟化堆叠，一个IP管理两台物理设备，实现跨设备链路聚合、分布式路由转发，简化网络结构，工作性能翻番。通过万兆接口互联，在业务大流量突发访问时实现大容量缓存，保证业务的永续性。

- 安防设备网

1）网络规划

考虑到各楼宇监控点位较多，为减轻核心压力，在中心机房配置汇聚交换机，双链路万兆上联至安防网核心交换机，下单链路千兆接至各楼层接入交换机；

安防网拓扑图

本次安防网网络整体结构采用  接入层—汇聚层—核心层  三层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：采用三层架构，减轻核心交换机的负担、减少施工布线难度，增加汇聚层，对接入层交换机进行线路汇聚后，再联网至核心。

负载分担：三层网关分散到汇聚交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

病毒防御：三层架构中，所有来自安防网的病毒都终结在汇聚层，不会扩散到核心交换机上，保证了整网的高可用性、高稳定性。

接入层 ：部署在需接入安防网的各楼宇弱电间内，负责综合安防系统前端设备的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用单千兆光纤链路与汇聚层设备相连，下行千兆或者百兆到桌面。

汇聚层 ： 汇聚来自配线间的流量和执行策略，配置三层协议应用于这一层，具有负载均衡、快速收敛和易于扩展等特点，这一层还可作为接入设备的第一跳网关，汇聚层交换机可采用高密光口、具备万兆扩展能的交换机，负责接入层交换机上行光纤链路汇聚，同时具备万兆扩展能力，满足不断增加的业务流量对带宽需求，上行万兆光纤双链路至核心层交换机。

核心层 ：与政务网核心交换机共用。

2）安防网链路说明及设计依据

（1）链路说明

- 中心两台核心交换机采用虚拟化技术，互联带宽最高可达40G；

- 中心核心交换机到各汇聚交换机采用万兆链路互联；

- 汇聚交换机与接入交换机采用千兆链路互联。

（2）链路设计依据

目前业内的端口技术有：100M端口、1000M端口、10G端口（万兆）、40G端口。

安防网承载的数据主要是视频数据，传输网络的带宽以及选型主要考虑视频监控系统。

根据目前采用的监控摄像机要求，每个摄像头带宽需求为4M，那么一台24口的接入交换机所要求的上行带宽必须大于96M，考虑到容量冗余则带宽需求至少在150M以上，所以接入交换机与汇聚交换机之间必须采用千兆链路，才能保障所有摄像机并发工作。

汇聚交换机所承载的视频业务终端按照900个点计算，汇聚到核心的带宽不得低于900*4M=3.6G带宽，考虑到冗余带宽，所以汇聚到核心的带宽必须部署万兆链路。

核心交换机承载的业务量是整个连云港监狱的数据业务，按照本次所设计的视频监控点数，加上其他楼宇以及周界的数据上传和处理要求，故核心交换机互联需部署万兆链路来保障核心业务的高可靠性。

- 教改网络设计

教改网拓扑图

本次教改及ERP网网络整体结构采用“接入层—核心层”二层架构，主要基于以下几点考虑：

扩展性：网络结构较为清晰，便于以后扩展；

网络稳定性：接入层通过千兆（单模）上联至核心交换机。接入交换机端口为百兆连接终端。核心交换机选用一台中高端柜式交换机。

负载分担：二层网关集中到核心交换机上，降低了核心层压力，同时也使所有设备的性能都能够得到发挥。

接入层：部署在需接入教改及ERP网的各楼宇弱电间内，负责各子区域办公人员、领导的网络接入。该层提供网络的第一级接入功能，完成简单的二、三层交换，接入层上行采用千兆光纤链路与核心层设备相连，下行千兆到桌面。

- 机房工程

连云港监狱机房工程分为楼宇机房、弱电间两种。

楼宇机房设置在建筑接入点，主要用于建筑线路主干接入与各楼层弱电间的汇聚使用；

弱电间主要设置在各楼层，根据各建筑实际情况设置，主要用于本楼层信息化线路及接入设备汇聚点；

根据连云港监狱信息化建设的要求，结合连云港监狱自身情况，满足连云港监狱的业务需求，需建设成现代化的安全、稳定、可靠的无人值守机房。

楼宇机房均按照C类标准建设。建设后机房环境必须满足计算机等各种电子设备及工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。其中政务外网机房将按照屏蔽机房进行建设。

对于机房物理功能和系统功能的划分，本次设计将按照如下要求进行：

- 机房物理功能划分

楼宇机房：考虑到各楼宇机房需放置交换机、服务器等重要网络设备，因此需要对楼宇机房配置防静电地板、吊顶、照明、配电及接地等系统。

弱电间：含静电地板、网络机柜、电源、电源接入、综合布线等

- 机房系统功能划分

连云港监狱网络中心机房建设如下系统：包括机房装修、供配电及不间断电源系统、防雷接地系统、安防系统等。

- 设计指标

1）供电系统

- 电压变动范围220V±5%

- 频率变化范围50HZ±0.2

- 波形失真率≤±5%

2）机房环境要求（A级）

开机时：

- 温度  23℃±1 ℃  变化率<5℃/h  不得凝露

- 湿度  40%---55%

停机时：

- 温度  5℃------35℃  变化率<5℃/h   不得凝露

- 湿度  40%---70%

- 尘埃(粒径≥0.5微米)≤18000粒/cm3

- 磁场干扰环境场强≤800A/M

3）照明度要求

- 普通照明：机房区照度应大于等于500LUX外，办公人员工作区的照度应大于等于300LUX。

- 主机房应无眩光。

- 应急事故照明：照度应为普通照明照度的1/10。

- 应急疏散照明：照度应大于等于5LUX。

4）防火要求

- 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料，且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料，主要区域在吊顶内，静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。

5）地线系统

- 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω

- 防雷接地电阻≤1Ω

- 楼宇机房

在每栋建筑内需设置一至多个楼宇弱电间，用于放置相关弱电系统的控制及传输设备。同时，对于警戒关押区内涉及罪犯生活的各监舍楼，每栋楼内又划分为若干个管区，每个管区均需设置一个监控室，在监控室内需要设置操作台、监控显示屏等综合安防系统设备。

综上所述，本次连云港监狱的楼宇机房包含弱电间和监控室两大类（以下简称“机房”）。在各楼宇机房内，需配置防静电地板、吊顶、照明、配电、防雷接地等机房建设中的基础系统，以满足连云港监狱的使用要求。

- 装饰装修

连云港监狱楼宇机房装修包括吊顶、墙柱体、地面工程。在机房区域地面铺设规格为600*600*35无边框防静电地板。机房地板周边采用不锈钢材质踢脚板封边。在机房区域顶部安装规格为600*600*0.8铝合金微孔扣板。监控室净空高度达到3米，弱电间净空高度达到2.7米。考虑到楼宇机房对环境因素要求无需太高，所有楼宇机房墙面采用白色乳胶漆涂刷方式，所有墙柱面涂刷三遍乳胶漆。

- 供配电

配电系统采用市电供电，根据要求部分重要楼宇配置UPS不间断电源，后备时间4小时。供电系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。在机房内配置嵌入式600*600格栅日光灯，弱电间根据面积大小采用2-4套灯具；监控室采用4-6套灯具。

考虑承重及面积因素， UPS主机及电池柜均设在一层弱电间内。

教学楼及会见楼UPS配电说明：

为了保障用电需求，主机需采用高频技术设计。主机容量≥20KVA，输入输出采用三进三出。延时时间不小于2小时，配置32节12V/100AH铅酸蓄电池。（设备利旧）

- 机房空调

所有楼宇机房可根据现场情况安装壁挂式空调。

- 防雷接地

在各机房内采用3×30mm铜排做等电位网，沿地板下做矩形敷设，与地面采用绝缘基础与地面绝缘。所有设备和机柜与等电位网作等电位连接；等电位网与楼层动力井内接地排可靠连接（单点接地）（接地极由强电专业引入机房内）；凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层，金属线槽等均与等电位网作等电位可靠连接。

- 安防系统

按照分级保护要求，连云港监狱涉密网配线间应配置安全防范系统。因此，本次在各楼宇涉及政务外网配线的各配线间安装视频监控、报警和门禁设备。

1）门禁子系统

在配线间出入门设置1套门禁控制系统，门外配置一只数字键盘读卡机，采用进门刷卡或刷卡+密码模式，门内配置一只出门按钮。门锁采用电控锁，通电开门方式，确保断电门处于常锁状态，紧急情况可通过钥匙开门。

2）视频监控子系统

在配线间内安装1只红外网络半球摄像机，对出入配线间人员及在配线间内逗留人员的情况进行视频复核。

本次配线间摄像机的供电、信号传输、存储、管理与连云港监狱视频监控系统共用。

3）报警子系统

报警系统主要由吸顶式双鉴探测器、报警主机、声光报警器和报警平台组成。

在配线间内配置一只吸顶式红外/微波双鉴探测器，用于检测配线间的物理环境。在室外墙面，配置一只键盘型报警主机，用于管理探测器的工作状态。并在弱电间出入门外侧墙面配置一只声光报警器。在指挥中心，配置报警平台，平台与前端报警主机通过安防网进行通讯。

- 机柜配置

据综合布线系统及计算机网络系统的规模大小及数量配置，在各弱电间配置网络机柜和服务器机柜。

- 综合安防系统

- 视频监控

- 系统概述

连云港监狱数字视频监控系统划分为前端设备、中间传输设备、控制中心设备、显示设备、系统管理平台、视频智能分析应用等六个部分进行设计。

- 需求分析

根据《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，连云港监狱的视频监控区域为：罪犯监舍生活区监控；

整个系统采用全网络架构模式进行设计，前端各类摄像机采用数字高清设备。

- 系统架构

- 拓扑结构

根据连云港监狱的管理模式，整体系统分为三级架构，一级为连云港监狱指挥中心，二级为楼宇分控中心，三级为监区监控室。

- 组网结构

连云港监狱所有视频监控均接入安防网。网络建设分为三层：核心层、汇聚层和接入层。

- 系统规划

本次视频监控管理区域主要对罪犯的生活及学习区域进行全天候的实时监控，包括主要进出通道、监舍及监舍通道、罪犯各类学习区等重要区域，要求全方位无死角监控。对所有监舍、谈话室和提审室，配置音频采集模块，音频信号采集后接入摄像机，实现图像和音频同步录音录像。

在监舍楼设有分监控中心，每个分监控中心内配置监控显示器或电视监控墙和数字高清解码器。本建筑内各类监控摄像机通过接入安防网进行信号传输，可通过各分监控中心内解码器进行解码上墙显示。

各楼层监控室则通过配置大尺寸液晶监视器对本层视频图像进行解码上屏显示。楼层小岗监控点通过视频分配器分屏显示。

- 前端点位设计

按照《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，对连云港监狱内的所有建筑、主干道和公共区域等位置均设计安装视频监控系统，达到视频监控全覆盖要求。

- 选型原则

前端摄像机的图像信号质量将影响整个系统的质量，结合连云港监狱的监控特点，我们在选择摄像机时按照以下原则：

- 网络枪型摄像机的分辨率应达到200万以上，彩色黑白自动转换，画面清晰逼真，为实现全天候24小时监控需要，对于光线不足的场合可采用具有红外补光功能或低照度功能的摄像机；

- 满足室内美观的要求，室内监控点采用半球吸顶安装，半球摄像机的分辨率应达到200万以上，彩色黑白自动转换，画面清晰逼真，具有三轴调节功能；

- 对需要大范围监控的摄像机，采用内置云台的球形摄像机，以快速定位或追踪可疑目标，应支持三维智能定位功能，支持报警功能；

- 摄像机根据现场监控范围的大小和光线等环境条件，配置低照度网络枪型摄像机、网络半球摄像机、网络球型摄像机和电梯专用摄像机等。

配备要求分为强制要求和推荐要求，具体应根据下表要求：

| 区域名称 | 安装位置 | 摄像机选型 | 配置要求 | 安装方式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活区 | 监舍楼出入口 | 高清枪(筒)型 | 强制 | 应正对出入口安装 |  |
|  | 楼梯口 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 楼层出入口 | 高清枪(筒)型 | 强制 |  |  |
|  | 消防通道门 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 活动大厅 | 高清枪(筒)型 | 强制 | 对射安装 | 广角，智能分析、拾音 |
|  | 监舍 | 高清半球 | 强制 |  | 广角，智能分析 |
|  | 监舍卫生间 | 高清半球 | 强制 |  | 广角，室内防水 |
|  | 亲情电话室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 心理咨询室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 网络阅览室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 活动室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 图书室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 谈话室 | 高清半球 | 强制 |  | 拾音 |
|  | 医务室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 多功能室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 餐厅 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 储物间 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 浴室 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 公共盥洗室 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 公共卫生间 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 晾衣间 | 高清半球 | 强制 |  | 室内防水 |
|  | 其它区域 | 高清 | 推荐 | 根据现场确定数量及类型 |  |
| 民警 管理区 | 狱内办公室 | 高清半球 | 推荐 |  |  |
|  | 其它管理区 | 高清半球 | 推荐 |  |  |
|  | 其它区域 | 高清 | 推荐 | 根据现场确定数量及类型 |  |
| 其他 重要部位 | 电梯前室 | 高清半球 | 强制 |  |  |
|  | 电梯轿厢 | 专用高清 | 强制 |  |  |
|  | 所有楼梯 | 高清半球 | 强制 |  |  |
| 监狱 制高点 | 监内制高点 | 全景高清 | 推荐 |  |  |
|  | 其它制高点 | 全景高清 | 推荐 |  |  |

根据连云港监狱现场特点，前端摄像机主要以以下选型为主：

监舍小组内等室内采用高清室内全景半球网络摄像机，小组内卫生间可采用高清广角的防水半球网络摄像机；公共区域的淋浴间、卫生间等采用防水功能的低照度高清半球网络摄像机；其他区域采用低照度高清半球网络摄像机；监舍小组、卫生间、亲情电话室、谈话室、手术室等监控点位摄像机均应具备拾音功能；门厅及出入口等监控点位摄像机均应具备人脸抓拍功能。

- 点位部署

- 摄像机要求

牢固可靠，球形摄像机应安装防坠落保险钢丝或其它保险装置；

主要出入口应正面安装，能清晰显示人员面部特征，满足视频智能分析需要；

安装高度，室内应不低于2.5米，室外应不低于3.5米；

照度低于50 Lx的监控区域，应设置与摄像机指向一致的辅助光源。

- 具体部署

为确保监舍无监视死角；在监舍近卫生间侧设置一个监控点，监舍卫生间因与监舍通过隔断分隔，故在卫生间设置一个监控点，覆盖整个卫生间区域。

监舍摄像机选用1080P室内全景半球，摄像机按照前期布线位置安装于墙上，覆盖预留的出线86盒。安装规范，牢固，接线美观，角度调试尽可能覆盖整个监舍。所有点位按照前期布线安装于预留的出线86盒内。

监舍小组监控点位

监舍区走廊设置选用1080P室内低照度高清枪机，支持走廊模式。按照前期布线位置，使用三角支架安装在走廊墙上，枪机支架要求安装牢固，天花板到枪机点位使用金属软管。

监舍楼罪犯活动室兼餐厅选用带智能分析和拾音功能的1080P广角高清枪机，按照前期布线位置吊装于天花板或壁装墙面上，采用对射安装，枪机支架要求安装牢固，天花板到枪机点位使用金属软管。

活动室监控点位

每栋监舍楼每层均有民警值班室、亲情电话、心理咨询、谈话室、晾衣间、储藏室、卫生间、淋浴间、更衣室等房间，各房间内按照房间建筑结构合理安装半球。其中淋浴间、卫生间、更衣室等各安装1个防水型1080P室内低照度半球；其余房间选用1080P室内低照度半球。按照前期布线位置吸顶或吊挂安装于顶板。

监控室、谈话室监控点位

每栋监舍楼的门厅及楼梯口等主要出入口，安装带人脸抓拍功能的半球网络摄像机，按照前期布线位置安装于墙上。

考虑监舍楼监控全覆盖要求，在阁楼层上楼门厅、电梯机房、水箱间部分安装低照度1080p枪机和1080p室内低照度半球。

- 点位布置表

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角监舍半球 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | 室内半球摄像机 | 13 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3 | 防水半球摄像机 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | 星光级室外枪机 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 星光级室内枪机 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 6 | 智能跟踪球机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 枪机支架 | 15 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 8 | 球机侧装支架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 不锈钢防雨箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 32路NVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 64路NVR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 监控硬盘 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 13 | 16路机架式监控电源 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

- 传输网络

- 传输要求

1)	媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

2)	视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒；图像格式为200万及以上时，网络传输的视频帧率不低于25帧/秒。

- 网络带宽

系统中需考虑视音频信号从各前端上传至中心机房的网络带宽需求。各建筑物的前端点位数量不尽相同，图像的格式不同，占用的带宽也就不同，本系统设计采用200万（1920×1080）分辨率的摄像机，其传输速率为4Mbps（适当考虑带宽冗余）。

因此将视音频信号由各前端上传至中心机房时，网络带宽需结合摄像机的传输码流及摄像机数量有相应的保证，建议前端设备到接入交换机应支持达到百兆或千兆，从接入交换机到汇聚交换机应达千兆，从汇聚交换机到核心交换机应支持达到千兆或万兆。

同时，传输网络性能指标应符合YD/T1171-2001中规定的1级（交互式）或1级以上服务质量等级，具体指标如下：

- 网络时延上限值为400ms；

- 时延抖动上限值为50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3。

注：本次网络设备利旧。

- 分控中心

监控中心按级别划分可以分为三类，即：总控中心（指挥中心）、分控中心（楼宇监控或区域监控）和监控室（楼层监控）。

本次项目设立一个分控中心，地址待定(预留)，本次项目以现有分控中心改造，LED小间距屏幕预留为主。

分控中心由存储、解码控制、显示屏、视频质量诊断、管理平台组成；连云港监狱内区域包括监内公共区域、信息采集室、监舍楼各监控点和周界的监控设备等的视频图像均可接入到本分控中心。

分控中心可集中管理控制连云港监狱内所有的监控系统软硬件设备，调用所有的监控点的图像。分控中心显示系统由解码器硬解码显示与监控客户端软解码显示两种方式。

3.1.7.1存储设计

系统采用云存储方式实时视音频和报警视频数据集中备份存储，采用大路数NVR存储模式对实时视音频和报警视频数据进行分布式存储，以保证整个存储系统的安全可靠。

NVR分布式存储方式部署在前端各楼宇内，用于存储管理监区内各楼宇所辖区域内的所有前端摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频经数字化处理后以IP码流形式写入到嵌入式NVR设备，由分布式NVR进行录像存储、管理和转发，NVR不受物理位置制约，可以在网络任意位置部署。NVR分布式保存期限为15天。

云存储集中式备份存储方式部署在中心机房，用于备份存储管理所有前端监控摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频流通过网络直接写入云存储系统进行集中备份存储，录像回放由云存储系统直接回放至客户端和解码器，录像不通过中转环节，回放可经过流媒体服务器也可不经过流媒体服务器进行直接回放。

高可靠数据分布策略管理模块根据自有数据分布算法能支持将数据块分布在满足节点级容错以及硬盘级容错，即支持N+M:B。通过在集群负载均衡模块之上接入数据分布策略管理模块，可以让系统在负载均衡模块更加优秀的选择出更加分布合理的数据节点。

一般视音频存储应集中保存30天，重点部位的视频应集中保存90天，对于报警视频存储应长久保存，具备采取防篡改或完整性检查措施。

- 容量需求

本次系统前端容量大，存在大量视频监控图像的存储需求，需要提供高可靠的存储机制，高效的检索手段，并满足图像管理的业务要求。

存储技术要求

为了保证录像内容可靠，系统要求使用专用的网络存储设备作为存储设备。

在设计连云港监狱高清视频监控系统的存储子系统时，依据以下设计要求：

①监控点的录像过程将对网络交换设备产生很大的压力，核心交换机应能负担如此大的交换压力，具备网络故障以后录像数据的缓存功能以及网络恢复以后的补录功能。

②关键录像需冗余存储，提高关键录像可靠性。对关键录像的定义是报警信号触发的录像、显示过的图像、回放过程中剪辑的录像。

③系统平台能集中管理所有存储资源并统一调度，统一部署存储策略。与存储资源分布的物理位置无关，只要IP网可达，便可实现对存储资源随时随地检索和回放。

④保障存储数据的安全性，对访问权限进行集中管理与分配，存储的数据无法被更改。存储空间可无缝扩容。

监控存储要求

系统统采用云存储对实时视音频和报警视频数据进行集中备份存储，采用大路数NVR存储模式对实时视音频和报警视频数据进行分布式存储，以保证整个存储系统的安全可靠。

NVR分布式存储方式部署在前端各楼宇内，用于存储管理监区内各楼宇所辖区域内的所有前端摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频经数字化处理后以IP码流形式写入到嵌入式NVR设备，由分布式NVR进行录像存储、管理和转发，NVR不受物理位置制约，可以在网络任意位置部署。

云存储集中式备份存储方式部署在中心机房，用于备份存储管理所有前端监控摄像机的实时视音频和报警视频。前端视音频流通过网络直接写入云存储系统进行集中备份存储，录像回放由云存储系统直接回放至客户端和解码器，录像不通过中转环节，回放可经过流媒体服务器也可不经过流媒体服务器进行直接回放。

同时，考虑到视频图像存储数据的重要性，云存储采用高可靠数据分布策略管理模块，根据自有数据分布算法能支持将数据块分布在满足节点级容错以及硬盘级容错，即支持N+M:B。通过在集群负载均衡模块之上接入数据分布策略管理模块，可以让系统在负载均衡模块更加优秀的选择出更加分布合理的数据节点。 以进一步保障存储数据的完整性和存储系统的持续运行。

本次实时视音频集中存储时间按照30天（T），分布式存储按照15天（T）。

1080P摄像机：1080P（1920×1080）格式。

- 容量计算

云存储容量计算

数据主要为视频流，本次建设视频路数按照208路，4Mb码流计算，所需容量为：

4Mb（码流）×3600（秒）×24（小时）×208（路数）×30（天数）×1.1（恒定码流CBR系数）/8（小b转换成大B）/1024（换算GB）/1024（换算TB）=257.09TB

根据视频路数计算得出总存储容量需求为257.09TB，在实际部署配置中需要考虑到冗余配置保证云存储的可靠性，具体计算如下：

视频都存在生命周期，为防止云存储数据写满后需要循环覆盖，把历史的数据删除新的数据写入没有足够的时间删除历史数据进行循环覆盖，设置10%缓冲区空间，故所需容量为257.09TB*1.1=282.80TB。

云存储系统本次全部利旧，不新增；

前端存储容量计算

NVR分布式存储容量计算（存储时间为30天）。

项目中存储容量，根据前方接入点的多少和监控时间的要求，来配置相应的系统存储容量。

NVR用作前端分布式存储设备，需要分布布放NVR的建筑主要包括监区大门楼、教学楼、会见楼等。根据监控点位表计算，需64路NVR共计4台,32路NVR共计3台。

按照32路满通道计算，一台NVR存储30天的空间为：0.042*32*30=40.32T

4Mb（码流）×3600（秒）×24（小时）×32（路数）×30（天数）×1.1	（恒定码流CBR系数）/8（小b转换成大B）/1024（换算GB）/1024（换算	TB）=40.32 TB

考虑到6T硬盘实际使用率及格式化损失及冗余，每台NVR配备7块6T硬盘，合计49块。

- 视频显示

- 系统概述

本次分控中心视频显示系统拟部分利旧,另外再建设一套小间距室内全彩屏幕系统，值班室采用解码+显示的方式显示。

- 整体尺寸

屏幕尺寸总体为：宽10800mm×高3375mm，离静电地板地面高度为700mm,两侧离墙为1622mm，距离吊顶高度为100mm;，采用弧面结构(根据实际情况配置)，总可视面积为36.45平方。

单元模组尺寸为:600mm×337.5mm×67mm,单体模组像素为：480×270；

总像素:横向8640×纵向2700，共计23328000像素

- 可视计算

结合国家对屏幕观看距离及屏幕高度的相关计算标准（GB 50635-2010），本次设计方案通过计算显示大屏与各观看人之间的距离，测算屏幕的合适高度。

显示屏中心高度=参会者坐姿高度+主席台高度+观看距离*tan观看角度

参会者坐姿高度宜取1.25m。

主席台高度取0.2M~0.4M，无主席台则取0。

观看距离为参会者与大屏之间的水平距离。

水平观看角度应小于大屏水平视角参数，垂直观看角度宜小于等于15°

由此推算：

- 第一排观看人员距离屏幕约5.90米，人眼坐高约为1.25米，通过计算公式得到：

显示屏幕中心高度=0+1.25+5.9*tan15=0+1.25+1.58=2.83，如上图红色标记；

- 第二排观看人员距离屏幕约8.40米，人眼坐高约为1.25米，通过计算公式得到：

显示屏幕中心高度=0+1.25+8.4*tan15=0+1.25+2.25=3.50，如上图绿色标记；

- 第三排观看人员距离屏幕约10.90米，人眼坐高约为1.25米，通过计算公式得到：

显示屏幕中心高度=0+1.25+10.90*tan15=0+1.25+2.92=4.17，如上图黄色标记；

本次设计中，考虑到应使第一排席位处为最佳观看距离，即8米左右，通过上述计算，在仰角为15°时，屏幕中心最佳的高度为2.83米，第三排人员观看的最佳高度为4.17米，同时结合指挥大厅的空间布局，建议本次屏幕中心高度设计处于2.83-4.17米范围。

- 距离与宽度

结合人眼的观看视角，对显示屏幕宽度进行计算：

人眼的视角约为130°，但人眼的重点聚焦的视角约为60°，本次设计方案以60°为参考，来计算不同区域人员的屏幕观看区域范围。

1、第一排观看人员距离屏幕约5.90米，通过计算公式得到：

显示屏幕宽度=2*5.9tan30=6.95，如上图红色标记；

2、第二排观看人员距离屏幕约8.4米，通过计算公式得到：

显示屏幕宽度=2*8.040tan30=9.77，如上图绿色标记；

3、第三排观看人员距离屏幕约10.90米，通过计算公式得到：

显示屏幕宽度已经覆盖了整个房间的宽度。

综上，结合墙面总体设计比例和数据分析，在第一排值班席可以一眼全部看完屏幕的宽度为6.90米，第二排值班室可以全部看完屏幕宽度为9.77米，。

结合人眼视觉特点，屏幕设计宽度在9.77左右时较为合适；同时建议本次屏幕设计宽度小于9.77米时，可采用无弧度设计，此时后排值班席人员可一眼看完全部屏幕；

- 系统构成

LED小间距显示系统主要由LED显示屏、发送器、电源以及相关配线等内容组成。

LED小间距显示屏：

LED显示屏可作为搜救指挥中心显示视频信号的主要设备，可显示业务平台、视频监控、摄像机、视频信号、PC界面、视频会议等视频信号内容。大屏显示方式多样化，具备任意开窗、缩放、跨屏漫游等功能。

显示屏配件：

1、配备相应图像发送器，可以发送图像、视频数据至LED显示屏，支持HDMI、DVI等高清接口。

2、配备足够功率的配电系统；具备30%以上涌余，应支持PLC远程控制、RS232/485通讯。

3、配备所需线缆，包括：高清视频线、通讯视频线、电源线、扎带,标签纸,线管等材料。

备品备件：

应配备不少于主屏面积1%的显示模组作为备品备件，以实现LED小间距显示屏模组的快速维护与更换

- 规格设计

根据指挥大厅布局与观众视距，同时为保证显示系统建设的先进性与实用性，本次设计采用P1.2小间距LED无缝拼接方案，可显示18个完整的高清1080P视频画面，配合LED条屏显示相关文字、标语、图像等内容。

小间距显示大屏规格设计：

| 名称 | 规格设计 |
| --- | --- |
| 点间距 | 1.25mm |
| 点密度 | 640000像素/ 平方米 |
| 整屏尺寸 | 11.0 m（宽）×3.58 m(高) = 39.38㎡ |
| 整屏分辨率 | 8670列×2700 行 = 23328000像素 |
| 整屏屏体重量 | 1300KG |

- 系统功能

- 无缝拼接

LED高清屏与液晶拼接屏对比：

液晶拼接大屏幕显示技术在最大限度满足客户需求的同时一直无法避免物理边框的影响，拼接后的拼缝依然没能达到客户的无缝拼接要求。

LED高清屏与DLP无缝拼接对比：

DLP由于成像原理决定其屏接缝隙比液晶拼接小很多，在高清LED小间距大屏幕出现之前，DLP可称为无缝，但其光学拼缝无可避免。人的视觉神经及其敏锐，使该光学拼缝依旧成为大屏幕显示的瓶颈。

小间距LED\ DLP拼接\液晶拼接大屏拼接拼缝对比：

对比结果：LED高清小间距真正实现了无缝拼接。

- 节能降耗、动态化

帮助客户实现高能效的电能利用，采用独特的高效发光芯片和节能驱动IC结合的双效节能技术从根本上解决产品的峰值用电能耗，实时动态的用电技术，大大节约了客户连续使用时的用电能耗。

- 纳秒级响应时间

在数字显示技术中，任意连续视频是由许多静止画面帧组成，其中每相邻两帧画面的更换时间，是衡量观众收看到的图像连贯、清晰的重要指标；

LED显示屏的响应时间极短，在纳秒级别内，故与液晶和投影机相比，特别是在监控画面及播放动态视频的时候，具有极大的优势；

- 逐点校正，亮度色度均匀一致

DLP、LCD长时间使用后，发光源衰减将导致各显示单元间亮度、色度不均匀；

小间距LED屏采用先进的逐点校正技术，可实现LED小间距屏的现场校正，确保整屏亮度、色度均匀一致，低灰处不偏红，彻底消除亮暗线。

- 领先的箱体结构设计

采用一体化的压铸铝箱体，箱体无内置风扇，超低噪音。内部电路经过特别的优化布局，箱体内部采用大面积散热设计，可快速带走箱体内部热量，使整屏温度降低，运行更稳定。

- 极致轻薄，曲面拼接流畅

单箱体最轻，采用压箱铸铝箱体。单个屏体重量仅为5KG左右，安装方便快捷。而且LED单元自身厚度较小，小于90mm，有利于屏幕设计和项目实施，能适应不同场合使用，并排布出各种造型。拼接成的圆弧具有良好的过渡性，弧度自然。

- 高同步性

小间距LED屏配合小间距屏专用的控制系统，具备高同步性，不会出现任何错位，能适应任何视频源流畅的播放显示；

- 极致流畅性

系统支持图像倍帧功能，可以将前端25或30帧的监控视频帧率倍化为50或60帧输出到大屏，有效的解决高速运动画面在大屏上出现拖影、卡顿等现象；

- 易维护设计

采用磁吸前维护设计，可正面拆卸、安装模组，维修方便快捷。

- 超长使用寿命

LED具有10万小时的典型使用寿命，远远高于传统显示背光光源和灯泡，即使是频繁地开关，也不会影响到使用寿命。

- 信号切换

视频信号显示：接入图像拼接控制器的视频信号，本系统图像控制器处理的输入视频信号可以窗口形式同时显示于大屏幕上。视频窗口可以实现单屏显示、任意大小显示、跨屏显示、整屏漫游、任意缩放等显示功能，并且可以实现视频图像的分组切换、巡检、预案显示等功能。

通过直通的视频信号：可以在不依赖外部控制器的情况下直接输入并在组合屏上以屏幕为单位显示视频图像。直通的复合视频信号除了可以单屏显示以外，还可以M×N方式实现任意多屏拼接显示，及全屏显示。

多种信号混合显示： LED液晶拼接显示墙可实现灵活多变的拼接处理功能，具有处理计算机RGB信号、视频信号及网络信号的同时显示和不同类型信号混合显示的功能。

- 解码控制子系统

在总控中心配置一套高清混合矩阵，实现高清视频信号解码输出上墙、切换、控制、显示、大屏拼接等功能。

高清混合矩阵控制显示系统示意图

高清混合矩阵用于解码前端的视频输出上电视墙，可兼容模拟和网络高清以及数字非压缩高清视频同时接入，具有BNC、VGA、DVI和HDMI等视频输出接口，采用插拔式模块化设计，支持高清编码板，高清解码板等多种业务子板。

主要功能:

模拟、网络和数字视频信号切换，视频信号编解码，视频编码压缩数据集中存储管理、网络实时预览和大屏幕拼接、分割、叠加、缩放、漫游控制、各种网络功能、日志功能、用户和权限管理、设备维护功能等。可实现信号的单屏显示、全屏显示，任意分割，任意切割、图像叠加、开窗漫游、任意组合显示、图像拉伸缩放、logo/OSD显示、网络抓屏等一系列功能。

- 值班室

值班室设置于各分监区监控室及车间警务室。值班室监控由视频管理子系统、视频解码子系统和客户端组成。主要负责对本楼层或本区域内的所有前端视频监控资源进行管理。在各分监区监控室内，通过PC机对本分监区前端视频图像进行调用；在各监房活动室走廊夜岗罪犯值班位置设置2块监视器，由夜岗罪犯加强对各小组的夜间视频监控；在各习艺区警务室，设置1块32寸液晶监视器和一台单路高清解码器，用于实时查看本区前端视频图像。

- 系统管理平台

管理平台的核心是为多种安防子系统提供一个统一的安防集成平台软件，实现连云港监狱指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲等信息的集中管理和应急处置。

平台功能需求：

（1）中心管理服务

基于J2EE体系和Web Service标准，提供统一的认证、授权、管理服务，主要包括组织管理、资源管理、接处警管理、视频管理等。

（2）数据库管理服务

数据库服务器用来存储平台中所有需要记录的数据信息，对系统内所有需要维护和使用的数据进行存储管理，提供数据的关联、查询、修改和删除服务。同时，还承担数据库用户的管理、数据备份、数据恢复和用户访问权限管理等，支持双机热备、大数据量存储，针对大数据量采用优化后的存储和查询策略。

（3）视频传输管理服务

视频传输管理服务提供实时视频流、录像回放码流的分发管理，以及存储数据的回放点播(VOD) 功能。同时，提供QoS管理，对带宽进行合理使用，并可以对不同厂家视频流的多种封装格式转封装。

（4）视频存储管理服务

视频存储管理服务主要负责前端监控点录像存储、检索、回放和下载功能，支持前端定时录像、报警联动录像、移动侦测录像。

视频存储管理服务应具备良好的伸缩性；可管理模拟、模数混合、IP化、全数字的各类前端设备，具备良好的兼容性；可部署在各种网络环境下，具备广泛的适应性。

（5）电视墙管理服务

电视墙管理服务将监控图像以矩阵形式（多画面）输出到电视墙上的功能，完成监控人员在电视墙上对实时图像监看或历史图像查看的要求。其主要负责管理解码器、解码服务器等资源，对客户端控制多种解码资源提供统一的接口。向客户端和其他服务器提供多种服务，如实时上墙、回放上墙，、报警上墙、上墙区域状态查询等，并支持对其它标准客户端软解码VGA、HDMI、DVI输出的协同控制。

（6）事件管理服务

事件分发管理服务提供对事件来源的配置和订阅，对视频设备事件布防参数的配置，对事件及事件联动规则的设定，以及事件触发后根据设定的规则调用事件联动动作并记录事件与联动日志。

（7）视频设备接入服务

视频设备接入服务主要用于对视频编码设备进行统一管理，方便平台接入视频编码设备，可接入视频类、报警类、门禁类、对讲类、电网类、移动类等等设备，对外接口支持GB/T 28181协议，实现设备的统一管理，同时方便扩展接入其他厂家设备。

（8）内容管理服务

内容管理服务采集各监控平台生产的海量视频图像文件并提取用户关注的业务原始数据。内容管理服务提供人工标注的方法从视频图像文件中标注对象的结构化数据，提供智能提取的技术从原始视频文件中提取视频画面的非结构化数据，对所有数据进行整理、分类、建立索引、统一存储，形成视频图像信息数据库，支撑上层应用。

（9）电子地图服务

电子地图服务模块提供电子地图应用功能，平台支持静态地图的添加、GIS地图的加载以及三维地图的对接，支持接入HIK GIS、山海经纬、Arcgis等地图引擎的集成。

（10）网管管理服务

网管管理服务提供对平台中所有软、硬件产品的统一管理，并及时上报故障。网管管理服务同步用户、组织机构、设备信息，采集设备的状态及基本信息并上报平台，从而展示给用户，实现远程监视和管理。网管管理服务监视的对象包括编码设备、解码设备、卡口设备、高清混合矩阵、外设、服务进程、视频质量、存储设备、门禁设备等。

（11）键盘代理服务

键盘代理服务主要用于网络键盘和模拟键盘，使用户在脱离客户端（桌面、web和移动）的情况下，通过键盘实现实时预览、云台控制等功能，提升用户操作的便利性。

（12）系统支持扩展时不影响既有设备的使用，在软件基本不变的前提下增加必要的硬件设备（摄像机、交换机、解码器、网络存储设备等）即可完成系统的扩展。同时系统软件具有先进的开放性和兼容性，软件可以不断更新升级，并充分考虑新建视频监控系统的冗余性和扩展性。

注:监狱现有在用的视频安防平台为“海康威视”品牌的智慧监所综合管控平台(SPCC)

- 综合报警

针对连云港监狱报警系统应用需求实际，报警系统设计主要包含设在监内罪犯活动区域的网络报警系统、设在重要功能房间（包括指挥中心、机要室、警卫支队、枪库、弹库）和各楼宇政务外网配线间等处的区域报警系统以及罪犯监舍卫生间的红外幕帘报警。

- 网络报警系统

- 系统概述

网络报警系统是一种基于网络的触发式报警系统，采用智能信号转换电路，将分布在各个位置不同特定编码组成的智能报警按钮的报警信息通过以太网及时上传至连云港监狱指挥中心、连云港监狱二道门等有权限的客户端。在指挥中心管理人员可以通过电子地图、数据库、声光报警提示显示发生警情的单位、地址、方位，及时做出准确的判断和决定。

网络报警系统由前端紧急报警按钮、信号传输网络、网络报警主机、声光报警终端等部分组成。

- 需求分析

按照《江苏省监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，连云港监狱严格按照此要求进行设计布点。

- 系统规划

报警系统管理按照一级方式进行，在指挥中心、二道门门卫值班室设置网络报警主机及声光报警装置，以实现三方联动报警。

系统报警信号通过安防网进行传输。报警信号在1秒内同时上传至各接警区域。报警信息通过以太网及时传至监控中心和指定有权限的客户端。系统通过数字化接口可与视频监控、语音对讲等系统形成实时联动，方便进行综合应急指挥调度。

网络报警系统由网络报警点、POE电源、服务器、报警主机组成，系统的架构图如下：

网络报警系统架构图

- 点位布置

本次连云港监狱网络报警系统点位设置按照《江苏省监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求进行设计。

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络报警模块 | 8 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2 | 网络报警嵌入式软件 | 8 | 9 | 9 | 9 |  |
| 3 | 网络报警终端 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 16路POE交换机 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

3.2.1.5系统功能

1）智能自我检测报警

系统支持对前端报警设备实时检测，方面及时发现前端设备故障。

2）紧急报警

系统可以同时接入多台报警主机，各报警主机均可以通过网络与网内所有报警通讯终端独立通讯从而形成多机冗余备份的保障体系，任意一个网络报警通讯终端或报警主机发生故障都不会导致整个系统失效

3）技防系统实时联动

网络报警系统提供一个API接口，以方便其它系统进行调用，实现对其它技防系统的实时联动。例如，可以在报警时查看报警点周围的监控图像等等

- 红外幕帘报警系统

- 系统概述

系统主要用于监区各监舍卫生间，在夜间如有罪犯进入布控区域，人体热释红外探头探测到的人体红外光谱后即被触发，同步输出两路信号：一路语音信号传至民警值班室，语音提示值班民警在预警控制主机上（或控制电脑）注意查看。一路传到发出报警的监舍号房门上方的警示灯，触发警示灯闪烁，提示夜岗值班罪犯到该监舍进行查看。同时每层值班室配置一台控制电脑，通过预警控制软件实时显示报警部位、报警状态、报警时间，并自动记录、存储。同时联动视频监控图像。

- 系统设计

系统建设以满足相关规范要求及监狱实际需求为根本出发点，卫生间夜间预警系统采用网络与总线结合报警方式实现报警信息的上传和报警的联动输出，消防紧急报警系统采用分布式与网络相结合的方式进行报警联动。

整个报警系统共分为三个部分

第一部分为前端采集部分，主要负责实现前端报警开关信号、卫生间区域人员进入信号、监舍门开关信号、火灾报警信号、紧急开启按钮状态的采集和上传；

第二部分为提示部分，主要负责将发生报警、夜间人员进入卫生间区域、监舍门开关、通道门开关等事件通过门灯、软件界面、报警信息推送等多种形式快速呈现给值班民警；

第三部分为后台服务部分，主要负责实现报警数据的处理、下发并与其他的系统进行关联，如：视频监控系统、门禁控制系统、数字广播系统、智能警务操作台、监狱智能管理平台等。

- 前端采集部分

前端采集部分设计主要分为两类，一类为卫生间进入报警采集、一类监舍门信号状态采集。

（1）监舍卫生间进入预警采集

本次卫生间进入报警采用视频分析报警加三鉴探测器相结合的方式，即可以准确掌握犯人起身情况，又可以避免盲区及误报。

（2）监舍门信号状态采集

监舍门信号状态采集主要是对监舍门开关状态进行检测，实时记录门禁开关状态，现场信号直接与监舍门灯联动，同时信号通过门禁主机传送到网络并接入智能警务操作台，最终通过智能警务操作台系统软件二次处理后传给小岗终端与省局智能大平台等。

- 信息提示部分

信息提示部分的整体设计包含三个方面：

  - 监舍现场提示，主要是通过安装在监房门口处的三色门灯，对监房门的开关状态、犯人夜间起身、监舍内卫生间区域人员入侵进行报警提示；

  - 通道门现场提示，主要是通过安装在通道门上方的三色指示等，对通道门的开关状态，是否异常打开进行报警提示；

  - 后端报警信息提示,在监区值班室、分控中心、指挥中心的软件客户端实现分级报警提示。

为了区分门开、对讲呼叫、监舍卫生间进入报警这三种状态，设计选择三色门灯分别对应，如：门开时门灯显示为黄灯、对讲呼叫为绿灯、卫生间有人进入与犯人夜间起身显示为红灯，简单明了，方便民警或小岗在值班过程中第一时间发现问题、解决问题。

通道门的颜色采用三色显示 ，分别为：红色为无火灾未经授权异常开启、绿色为无火灾经授权后正常开启、黄色为有火灾正常开启，其中红、黄、绿色的信号经过开门状态、火灾信号逻辑判断后准确输出；

软件客户端采用二级部署方式：

各监区电脑客户端只提示本监区的相关报警及联动信息，联动相关区域的监控视频，民警可以在监区值班室对报警进行处理；

指挥中心（分控中心）客户端可以对全监的紧急报警事件集中显示以便统一指挥、调度，若报警未被及时处置，指挥中心（分控中心）可以及时发现并督促各监区处置。

- 后台服务部分

后台服务部分主要是监狱的报警服务端，实现两大功能：

实现对各采集端采集上传的信号进行分类、筛选、存储和下发至各客户端；

实现关联相关系统，如报警联动该区域附近的视频监控系统和该区域内智能大平台相关民警值班信息。

该服务端可以解决监区值班人员自动实时观察监舍卫生间进人情况，一旦有人进卫生间，系统自动切换到对应视频，多个卫生间进人则多画面显示，超过4画面则滚屏显示。

- 拓扑结构

综合报警系统主要由紧急报警按钮、吸顶式三鉴探测器等前端信号采集设备、前端摄像机智能分析信号输出、报警防区模块，操作台桌面软件、声光报警器等报警输出设备等构成。当系统前端设备采集到报警信号时，报警信号经智能终端通过逻辑分析后产生报警信息，报警信息可通过传输网络转发到操作台桌面软件，再通过桌面软件联动现场视频、电子地图定位、现场和中心声光报警、报警信息显示和语音提示等，实现迅速准确的确定是否是真实警情，并第一时间对所发生的警情进行处理，提高处警效率，并能为报警事件提供可靠的视频物证。

- 整体架构

紧急报警部分：系统通过采集触发式网络模块的报警信号实现紧急报警，报警信号传送到监狱指挥中心与省局，监狱指挥中心采用系统软件的形式，实现报警与地图、视频联动的问题；

综合报警系统拓扑结构图如下所示：

综合报警系统拓扑结构示意图

- 硬件架构

整个系统的硬件部分包括:

采集部分:三鉴报警器、紧急报警按钮、门禁状态信号处理器、配套电源等组成。

前端报警显示与处理部分：APP软件与43寸显示器、三色灯与控制器、报警复位按钮。

监区值班室报警与显示部分：警务操作台软件直接显示。

指挥中心监视部分：电脑与报警联动软件

信号传输部分：网络线路与交换机等。

服务器：部署于中心机房，主要目的实现服务端软件的部署。

- 软件架构

系统基础层为基础网络及安装完成的前端采集设备（上述硬件架构中的所有系统），安装该系统所需的服务器。

系统数据层为系统所需接入的数据库，其中包括监狱智能平台数据库、安防系统数据库，并建立系统自己的报警系统数据库，保存报警点的基础数据和报警的历史信息。

接入层为本系统所需要接入的设备包括紧急报警、夜间犯人起身报警、监舍卫生间进入报警、特殊区域门开报警、视频监控系统等。

用户层为系统与实际操作系统的用户交互界面，按照监狱的组织架构要求，主要分为监区客户端、指挥中心（分控中心）客户端。

- 点位部署

- 报警点位选择

根据相关标准规范及监狱实际需求进行报警点位的选择，主要考虑如下：

（1）针对犯人夜间起身活动进行监测，在卫生间靠近窗户一侧吸顶安装三鉴探测器，用于对夜间犯人起身上卫生间的状况进行及时提示，通过小岗的夜间巡查，防止意外事件的发生。

（2）为及时提醒监狱民警、驻监武警判别和处置突发事件，选择在走廊、监区值班室、备勤室、监狱指挥中心等处安装声光报警器。

- 报警点位设计

根据报警点位选择原则，可将监区的报警点位设计如下：

监房卫生间：每个监房的卫生间顶部靠近窗户一侧安装1个吸顶式三鉴探测器；

其他重要位置：在场所顶部或墙体侧面安装1个三鉴探测器或幕帘报警器；

- 系统功能

综合报警系统功能实现：

- 支持通过电子地图方式实现管辖区域的平面图，包含摄像机、三鉴报警器、门禁等设备的点位（名称）分布、视频窗口、报警记录列表的信息显示，可做二次编辑。

- 电子地图与视频同屏显示。

- 不同层级的地图之间可任意跳转，可设定进入地图后是否自动打开其管辖区域内的全部或部分摄像机视频，摄像机关联的视频窗口应在地图上叠加显示，每个视频窗口的位置和大小均可任意调整。

- 支持地图轮巡功能，按固定时间间隔依次切换进入各层电子地图，同时同屏自动打开新进入地图上叠加的所有摄像机视频。

- 一次报警联动摄像机数量不少于2台，视频联动结果按视频窗口顺序依次循环显示。

- 能对“卫生间有人”、“犯人起身”、“监舍门打开”和“紧急报警”等报警事件分别做处理，报警事件列表窗口和报警器状态列表窗口应叠加在地图上显示。

- 点位部署

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三鉴探测器 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 2 | 探测器暗盒 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 3 | 单防区输入输出模块 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 4 | 网络报警主机(总线制） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 报警输出模块 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 信号控制模块 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 7 | 幕帘报警按钮 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 键盘 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 电池 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- 门禁控制

- 系统概述

本次的门禁控制系统用于对各建筑出入口、进出通道门、隔离网、监舍门、功能区、办公区等实施智能控制。门禁控制服务器设置在中心机房，各建筑物值班室可设置分控。前端设备应安装在各进出通道门、隔离网门、通道门和建筑出入口等处。门禁系统具有人员识别、方位识别、自动监测记录、自动声光报警、紧急情况下系统具有一键戒严功能。

各楼栋主要出入口及区域管理出入口采用基于生物识别的门禁识别终端，门禁系统与现场视频监控联动，支持夜间或特殊时段经现场确认后授权开门（本次仅作设计，后期需预留接口）。

各建筑的监舍、功能房、民警值班室、隔离区、主要进出通道、服刑人员进出通道应安装与门禁系统联动的门状态指示灯。绿色指示为正常，指示灯可与监舍综合报警系统指示灯共用，保持区分颜色，采用带闪光或蜂鸣器。

- 系统设计

系统的规划设计本着“高安全、高标准”的原则，采用全IP网络架构进行设计，并根据相关标准规范要求及监所的实际需求，将监所门禁控制系统分为监区监舍门禁系统、监区通道门禁系统、监区AB门门禁系统和办公区门禁系统等四个部分。

门禁控制系统构成示意图

监区监舍门禁系统的监控单元包括监舍、禁闭室、病房、谈话室、劳动工厂和干警值班室的门，采用电控管理，由监区分控值班室进行控制。

监区通道门禁系统的监控单元包括建筑物（监舍楼、医院、严管楼、会见楼等）每层的干警和服刑人员出入通道、建筑物出入口通道、家属会见区和罪犯生活区之间的通道等。

监区AB门门禁系统的监控单元包括人行通道上的出入通道门和全高闸门、车行通道上的出入通道门等，采用电控管理，由内看守值班室进行控制。

行政办公区门禁系统的监控单元包括大楼出入口、主要通道等，可视受控门的安防登记，设置任意几门之间的联动互锁。

同时，系统应具备多种报警功能，如，超时未关门、强行闯入、未授权卡刷卡、密码多次输入错误、胁迫报警、级联门同时打开报警、拆卸报警、断网报警等，以及报警联动功能。

- 系统结构

本次门禁控制系统主要由感应卡、感应读卡器、门禁控制器、管理软件、发卡器等组成。采用非接触式IC卡方式。采用多种门禁方式（单向门禁、双向门禁、刷卡+密码双重认证等），对使用者进行多级控制；同时对监狱内不同的区域和特定的门进行进出管制。

整个系统前置控制设备与管理电脑的连接，采用TCP/IP通讯协议，联网线材为五类双绞网线，可通过网络设备直接连入管理区内局域网或直接接到管理工作电脑上。管理工作站安装网络版门禁管理软件，并连接发卡设备。

通过对门禁设备SDK直接开发的方式接入到监所安防集成平台中，实现监舍门、通道门、AB门等主要控制门的状态实时显示及门禁事件信息的集中处理等，并与视频监控、报警等子系统进行联动，提高值班干警应对事件的反应能力

门禁控制系统总体拓扑结构如下图所示：

普通门禁控制系统拓扑结构如下图所示：

网络型门禁控制系统拓扑结构示意图

A、B门门禁控制系统拓扑结构如下图所示：

A、B门门禁控制系统拓扑结构示意图

- 系统组成

本次门禁控制系统主要由感应卡、感应读卡器、门禁控制器、信号转换器、管理软件、发卡器等组成：

感应卡：卡内的集成电路中带有微处理器CPU、存储单元（包括随机存储器RAM、程序存储器ROM（FLASH）、用户数据存储器EEPROM）以及芯片操作系统COS的智能卡。

门禁控制器：存储感应卡权限和刷卡记录，并中央处理所有读卡器上传信号，负责和计算机通讯和其他数据存储器协调，配合管理软件的智能处理中心。

电锁：电动执行机构。

485/232信号转换器：对所有数据存储器进行联网和远距离通讯。（网络型不需此设备）

管理软件：通过电脑对所有单元进行中央管理和监控，进行相应的时钟、授权、统计管理工作。

开门按钮：出门可以设置为按按钮出门。

电源：提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。

读卡器：通过射频感应原理，识别感应卡内置加密卡号。

门禁控制器通过设备SDK直接开发的方式接入到江苏监狱智能管理大平台中，实现监舍门、通道门、AB门等主要控制门的状态实时显示及门禁事件信息的集中处理等，并与视频监控、报警等子系统进行联动，提高值班干警应对事件的反应能力。

- 点位原则

根据监狱标准规范及实际需求进行门禁点位的选择，需要从以下几个方面进行考虑：

- 为防止在押犯从监舍（含禁闭室、病房等）开始偷逃，尤其是夜晚，需要对监舍门进行严密控制，在监舍门采用专门的电动监舍门的基础上进行门禁控制，包括现场身份验证开门和中心远程开门；

- 为保护分控值班室内值班干警的人身安全，防止罪犯随意进出分控值班室，需要对分控值班室进行门禁控制，采用身份验证开门和开门按钮开门；

- 为保护罪犯谈话及亲情电话的隐私性，防止其他罪犯听取后，随意宣传，造成罪犯的心理障碍，需要对谈话室门进行控制，采用开门按钮开门；

- 为实时监控进出通道人员及防止罪犯偷逃，需要对监舍楼通道门进行门禁控制，采用双向身份验证方式开门及中心远程开门，紧急情况下可用钥匙开门，可实时查看和记录进出人员的信息及统计区域人数；

- 为防止罪犯从监区AB门进行偷逃，需要对监区AB门进行门禁控制，采用双向身份验证方式开门及值班干警和武警人工确认开门，出门采用生物识别验证方式，且要求A门和B门实现双门互锁；

- 为防止外来人员随意进出行政办公区及对监狱干警进行考勤，可选择对行政办公区通道门进行门禁控制。

- 点位设计

根据门禁点位选择原则，可将监狱的门禁点位设计如下：

- 监舍门：每个监房门外侧安装一个门禁刷卡器，门体加装门磁开关，与门头指示灯联动。自动移门需与自动移门系统控制联动，同时接受监区值班室及指挥中心远程控制开门。

- 建筑通道门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门。指挥中心可实时监控刷卡开门请求。

- 通道隔离门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求。具备控制台开门功能，集中控制台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 楼道隔离门：采用电插锁，门两侧各安装一个带键盘的门禁读卡器采用刷卡+密码进出，同时具备特定时段指挥中心远程开门，指挥中心可实时监控刷卡开门请求。具备控制台开门功能，集中控制设台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 消防通道门：采用磁力锁，门两侧各一个带键盘的门禁读卡器，刷卡+密码进出，同时具备控制台开门功能，集中控制台应具有刷卡验证开门，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 监舍、禁闭室、病房：采用专用的具备同芯钥匙的电插锁，并在门外一侧墙上安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门），采用刷卡+密码、钥匙开门，具备控制台开门功能，所有受控门的开关、视频，门状态显示、监舍内报警、非正常门开报警、监听、对讲、脱机运行等系统网络控制功能。

- 功能性房间：在门内外侧各安装一个刷卡器，采用刷开开门；

- 分控值班室：在值班室门上安装1把磁力锁或电插锁（视值班室门的材质而定），在门外一侧墙上安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门），门内一侧安装1个开门按钮；

- A、B门：在A门上安装1把带钥匙开门的电插锁，A门两侧各安装1个门禁读卡器（密码+刷卡方式开门）用于对其身份的核实；在B门上安装带1把带钥匙开门的电插锁，B门两侧各安装1个带键盘的刷卡器；A、B门各安装一个门磁感应开关，将开关状态实时输入到门禁控制器，通过门禁控制器互相进行互锁，当其中任何一个门处于开门状态时另外一个门不得开启；紧急状态时可以通过钥匙进行机械开锁。

- 系统功能

（1）信息对接

系统与监狱现有管理信息系统对接、互控，门开关信息、刷卡记录信息写入管理信息系统数据库，并关联对应的监控录像。

必须将实时进出监记录、刷卡记录、门状态等信息上传到江苏监狱智能管理大平台。

（2）一键戒严

一旦发生如犯人集体暴动、越狱等非常紧急的情况下，系统按照设定好的紧急反应方案提高指定权限，按照一定的程序编组，控制门开权限。当一键戒严后，门禁系统所有的电子门禁将自动关闭，只允许编组程序指定人员打开指定的门进行处置。

（3）灵活的权限管理

可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。

（4）时间段权限管理功能

可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，几点到几点可以进门。

脱机运行通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。

（5）门开照片及门状态实时显示功能

可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便值班民警和本人核对。如果接上了门磁信号线，用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒值班民警注意。并可实现客户刷卡的时候进行实时的照相和录像。

（6）实时提取功能

用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里；

（7）强制关门和强制开门功能

如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。

（8）远程开门功能

管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。远程开门记录通过设置也是可以形成记录的；

（9）门内人数快速查询

可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单。

（10）人员快速定位查询

可以快速查询某个人现在在哪里，在那里逗留了多长时间。

（11）卡＋密码功能

监狱内所有门禁采用卡+密码方式打开。即该门可以设置为，需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，或者偷用同事的卡来开门做不该做的事情等情况。对于同一个门，可以设置某些人要求卡＋密码，某些人只需刷卡就可以进入。密码可以为 1－6位数。

（12）非法闯入报警或者叫做强行开门报警

即没有通过合法方式（刷卡、按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

（13）门长时间未关闭报警

门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。

（14）非法卡刷卡报警

又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。

（15）定时上传权限功能

由于上传权限时，控制器无法判断卡权限现在的合法性，需上传完毕才判断，所以如果大量上传权限时，控制器会有一小段时间不允许还没来得及上传的权限卡通过，所以采用定时上传权限功能可以使得系统在夜深人静没有人使用门禁时进行自动上传。

（18）操作员分部门管理功能

某些单位要求分部门管理门禁和考勤，自己部门的操作员管理自己的部门的门和权限。高级管理员可以管理全单位的门和人；

（19）首卡开门

设定时间段，在该时间段拥有首卡开门权限的人刷卡后，别人才能够合法进入，或者将门保持打开，到晚上门按时关闭。设置了这个功能后，如果拥有首卡开门权限的人没有来，其他的合法卡也不能进入，必须等拥有首卡开门权限的人开门。

（20）界面锁定功能

操作员临时要离开一下工作岗位（例如去洗手间），可以进行界面锁定，后台软件继续运行和监控，其他人无法趁机进行操作软件，操作员回来后输入密码后重新回到软件 操作界面。

（21）胁迫报警

当有人被人胁迫要求打开门的时候，相关人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，人员的人身不会受到恼羞成怒的歹徒的伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音，提醒值班民警及时注意。

（22）反潜回、防尾随功能

有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进门时未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。

（23）多卡开门

有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。可以将系统设置为进门多卡出门单卡开门，也可以设置为进门多卡，出门也要多卡。

（24）定时常开门、常闭门功能

该功能又叫定时任务功能。某些对外办公场合 例如办公大厅等。要求 白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。

（25）电子地图功能

可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。

（26）双门互锁

在特定通道上设立门禁管理点，在监区通道门上需要实现双向刷卡功能，即保留所有持卡人员的进出信息，方便日后的一个查询功能。在特殊通道上（指定通道）需要实现AB门互锁功能。

在监狱的重要部位（如监区大门）设置有两道门，要求两道门予以互锁，以方便有效地控制尾随或者秩序进入，可以有效地控制集体越狱的难度、人数和速度，为干警处理突发事件赢得时间。

当第一道门以合法方式被打开后，若此门没关上，则第二道门不会被打开；只有当第一道门关闭之后，第二道门才能够被打开。同样的道理，如果第二道门没有关好前，第一道也不予以刷卡打开。

本系统可以方便并且稳定地设置来启用或者禁用这两个门所辖的控制器的这个功能，如果使用多门控制器还可以启用三道门，甚至四道门的互锁。

AB门双门互锁示意图

（27）其他

门禁系统断电后应可由值班警察按管理规定手工开启或关闭。

可对每个民警进行使用时段，有效期限等开门权限设置。

支持读卡器防拆报警、门未关严报警、外力强行开门报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警。

支持非法验证报警功能，可在有人试图多次验证密码或者非法权限来开门时提醒管理员。

门禁控制器应支持NTP校时、手动校时、自动校时功能，自动校时间隔不大于60分钟。

- 点位部署

总体统计数据见下表，详细分布见各建筑物图纸

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁读卡器 | 32 | 24 | 24 | 24 | 4 |
| 2 | 三色门灯 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | 防雨罩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 开门按钮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 门禁门磁 | 23 | 19 | 19 | 19 | 2 |
| 7 | 门禁电源 | 23 | 19 | 19 | 19 | 2 |
| 8 | 钥匙型电插锁 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 9 | 单门磁力锁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 双门磁力锁 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 单门防水磁力锁支架 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 双门防水磁力锁支架 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 一体化控制台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 数据处理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 单门门禁控制器 | 23 | 19 | 19 | 19 | 2 |
| 16 | 双门门禁控制器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 发卡器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 数字广播

- 系统概述

数字广播包含背景音乐、广播喊话、信息通知、联动报警、紧急广播、消防报警等功能。从设计规范的思想出发，背景音乐、广播喊话、信息通知、联动报警、紧急广播、消防报警等系统的设计，在功能上互相独立，在设备上有机结合，消防报警广播的控制具有最高优先权。为节省投资，广播喊话和背景音乐采用同一套系统设备和线路，可以与消防系统联动，当发生火灾时相应区域发出火灾报警信号。

数字广播实行分区控制，分区的划分应严格与消防分区一致，在某区某层发生火灾时，则该层及该楼栋均应报警。平时以背景音乐为主，在火灾情况下自动转换为火灾紧急广播。本工程背景音乐与广播喊话系统包括两大部分的功能。首先是播放背景音乐，主要用于日常犯人定时起床，日常休息提醒，广播体操等。系统具有的另一个重要功能为广播喊话功能，主要用于各值班民警日常喊话，指挥中心喊话、车行通道民警喊话、会见人员通知喊话等，同时具备火灾报警联动，在火灾等紧急情况发生时能与消防广播进行紧急切换，提供紧急报警信号并进行报警，当发生火灾时相应区域发出火灾报警信号。在紧急情况发生时，系统也可以通过话筒或者呼叫站向楼内传送疏散信息。

- 需求分析

数字广播系统必须符合GB-50526相关要求；

可保持7X24小时连续工作，随时进行应急广播；

广播主控端应能监测到每个广播终端工作状态。

可扩展性

应具有二次开发协议，可与江苏监狱智能管理大平台系统对接，并支持网络远程控制、网络音频传输。

定时背景音乐播放

管理部门可将需要使用的背景音乐素材存储在服务器硬盘上，并编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。

定时、定点节目播放

系统可设定任意多个广播点播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。

广播控制端可远程控制每台IP音频终端的播放内容（划定区域播放）和音量。

分区广播

可通过控制终端来选择发布广播通知的一个或多个区域，且其它区域不受干扰。

语音实时采播

具备IP网络广播节目实时采播功能，能够将来自其他音源的节目实时采集压缩存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端。

采播源可以是电台、录音卡座、CD播放器、MP3播放器等。

报警强插广播

可在外接报警信号报警时，自动触发系统启动并自动按预先设置的广播内容进行报警广播。

消防联动报警

系统应设置紧急广播播放功能，可结合消防分区和功能分区进行广播区域划分、控制及音源设置。

火灾时，本区能强制切入消防紧急广播信号，还可根据预选设定进入全区报警或N+1～N+4邻分区报警状态，相邻区域（或上下两区）自动识别并切入消防紧急广播信号。自动放送预先录制的紧急疏散广播，或通过话筒广播现场疏散指令。

- 系统设计

- 系统组成

前端扬声器按照消防规范要求，均布于项目的各个区域。平时可以播放公共广播、背景音乐或新闻，音乐可自动循环播放，由MP3播放器、CD机、AM、FM调谐器等提供音源。日常使用时，根据预先划分的区域，各值班室或指挥中心根据实际区域自行管理各自区域，有紧急突发事件时，可以直接通过广播喊话通知现场，并进行现场指挥使用，当发生火灾紧急情况时，则兼作事故广播，指挥疏散。广播喊话、背景音乐的音量需高于现场噪音10%-15%dB，便于广播声音悦耳可闻。

数字广播支持各个单体本地音频的输入。数字广播的独立区域应设有调音控制板，可以根据需要调节音量或切除数字广播。

系统采用定压输出方式，传输电压采用100V，系统信噪比50dB，频率特性为100-20000Hz±3dB

消防紧急广播。

在有火警发生时，通过广播系统全功率向火警发生区域内及相邻区域的人员发布紧急通知，指挥疏散。它的优先级别需高于公共广播、背景音乐。消防紧急广播通知可采用录音进行播放。

监听

在中央设备中须配备音量控制和选择开关的监听扬声器以监听各音乐频道播送之节目。

切换

本系统之消防紧急广播功能是火灾报警和消防联动系统的子系统，在火灾时该系统应能与火灾报警与消防联动系统配合切换至消防紧急广播状态。

- 系统拓扑

数字广播主要由IP广播主机、数字寻呼话筒、前置放大器、IP报警矩阵、音频终端、数字功放、音箱及广播管理软件等组成，通过局域网集成到智慧监狱综合管控平台上，实现报警联动广播功能。

公共广播系统系统拓扑示意图

- 系统分布

本次项目仅包含项目内所有建筑广播和室外公共区域的广播，广播主控设备采用原有系统，本次方案包括以下内容：

各个区域广播设备分布见图纸。

- 系统功能

- 背景音乐功能

本系统可以实现从收音机、CD/MP3播放器2套背景音乐节目之间的选择、切换、选择一路输出，可对2种节目音量的输出进行控制。

通过适时播放背景音乐，营造出温馨、和谐、轻松的气氛，使在当地的人有个轻松的所在环境，并且可以在不同时间在不同区域，实现分区全区播放背景音乐的功能。

- 业务广播功能

通过该系统中配置的话筒可对任意区域进行来人、通知、广播讲话等业务广播。可将人们所需的信息传送到大楼的每一个角落。将麦克风接入前置放大器的第一路话筒输入，具有优先功能，可以屏蔽当前的背景音乐。

- 定时广播功能

本系统通过系统配置的节目定时器进行设置，可实现一天内80个时间点（40个时间段）的定时自动广播。

- 监听功能

监听功能是指可以在机房中通过十路监听器随意选择听取某一区的广播内容，以便使管理人员对外部区域的音量和音质进行调整。

- 可扩展功能

本系统可根据用户需求扩展区域，只需添加少量的设备就可以增加分区数量、区域功率等。

- 设备部署

结合本次项目各个建筑物的特点，室内主要采用吸顶式音箱、壁挂式音箱等。

| 序 | 设备名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂喇叭 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 2 | IP网络喇叭 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 室外号角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 网络寻呼终端 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 网络功放 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- 可视对讲

- 系统概述

可视对讲是民警、外来人员、服刑人员之间进行远程对讲交流的主要手段，具备监听、对讲、广播及报警功能，并可进行录音，方便事后查询。

本次可视对讲主要是建设部署全数字网络式可视对讲系统，系统以可视对讲系统为基础。

在实际管理中有其特殊的需求，具体如下：

服刑人员

在押人员平时需要呼叫管教民警进行日常视频通话沟通；

监区管教民警

当监仓内在押人员呼叫时，监区分控中心需能及时收到呼叫信息，并可以明确获知呼叫的监仓号进行视频通话；

监区分控中心可对该监区实现喊话功能；

监区分控中心可一键呼叫指挥中心，可加入指挥中心发起的视频会议。

监狱/监所指挥中心

遇到突发事件时指挥中心可及时响应，可根据预案及时处理；

指挥中心可对所有监仓进行巡视监听，便于及时发现异常情况；

指挥中心可发起视频会议并可邀请多部门参加；

可存储查询所有的呼叫报警记录，以及呼叫报警录音录像。

- 功能要求

系统设计采用逐级上报的对讲方式，当前端可视对讲分机呼叫时，监区监控室内的一级主机会立即响起，若在预设的时间内无人应答，呼叫信号会自动上传到监狱指挥中心的高级主机上，当监狱指挥中心仍无人应答时，系统一方面进入自动接听、录音记录状态，另一方面可设通过IP广播系统对其所在区域呼叫，便于附近民警及时处置。

具备实时视频语音可视对讲、可视化调度、可视化视频会议、医护可视对讲、家属会见对讲功能；

具有远程呼叫、录音录像、数据交互管理等功能

所有可是对讲设备可实时保存录音录像，其中录音时间保持6个月以上，录像时间保证30天以上。

- 拓扑结构

可视对讲基于局域网LAN和广域网WAN传输技术（可跨网段跨路由），充分考虑在押人员、管理民警、监狱管理人员的实际需求，智能地将监仓、监区、指挥中心等各级设备联网起来。分级别统一集中管理，信息共享。

可视对讲系统拓扑结构如下图所示：

可视对讲系统拓扑结构示意图

- 系统功能

- 呼叫报警、双向可视

监仓智能终端或分机支持双按键，可一键呼叫至监区值班室，进行高清可视对讲。可一键报警分控中心，进行高清可视对讲。

- 监听监视

监区分控室和监狱/监所指挥中心可以实时监听监视监仓的情况，如发现异常可以立即处理。

- 多级管理

系统支持多级管理架构，可将指挥中心、监区分控室、监仓统一联网分级别管理，根据警情级别的不同分别有不同的管理权限和功能。

- 智能转接

当管理主机正在通话或关机时，分机呼叫报警的信号可自动转入其它管理主机，确保呼叫报警人员能快速联系到相关管理部门，及时处理紧急事件。

- 防拆报警

当有在押人员对监仓智能终端或分机进行非法拆除破坏时，终端分机会自动向监控中心平台主机发起报警提示，便于设备的维护管理。

- 报警记录、录音录像

管理主机可对每次“呼叫-接听-处理（指挥调度）-结束”全过程的操作时间、操作流程、音频视频通话内容进行存储。并提供本机查询、播放的功能，也可将本机存储的文件自动上传至存储服务器备份。

- 其他功能

防拆检测

监舍内对讲分机应具有防拆、防暴力破坏功能，出现拆卸、破坏时应自动向管理主机发出报警。

集中管理

系统可按时间、地点等进行汇总、查询、分类、打印等。

可扩展性

应具有二次开发协议，实现与江苏监狱智能管理大平台系统对接，支持网络远程对讲。

- 设备部署

总体统计数据见下表，详细分布见各建筑物图纸

| 序 | 项目名称 | 1F | 2F | 3F | 4F | 阁楼 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防暴可视对讲分机 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 防火安装底盒 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | 30路值班主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 32路NVR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 监控硬盘 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16路机架式监控电源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- 主要设备选型及要求

- 总体要求

  - 技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

  - ★投标人在投标时应明确所选的材料品牌及型号，如果承包人在投标文件中未明确材料品牌型号或投标人选择品牌型号不能充分满足招标文件要求的，发包人有权直接指定一种材料品牌及型号，且投标报价不作调整。

  - 清单上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。其中加“★”为实质性条款，不满足视为无效响应文件；加“▲”部分为重要技术要求及参数，若评委会认定偏离程度过大影响采购人实际使用的，投标文件将会被拒绝；未加“★“及“▲”部分，若评委会认定偏离程度过多影响采购人实际使用的,投标文件将会被拒绝；存在细微偏离，但评委认定不影响采购人实际使用功能和效果的，可视为响应。

  - ★投报的设备的品牌、型号、配置如选择最新一期江苏省协议供货内产品的，报价不得高于省协议供货最高限价；

  - 除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用；

  - 本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化以及省级文明工地所需要的费用。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程特点等因素，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，投标人报价时应全面考量由此对施工成本和施工工期带来的影响，计入报价；

  - 主要设备技术要求的响应需出据佐证材料（如：设备制造商公开发布正式印刷的产品样本、资料，官方网页截图，权威检测机构出具的完整的文件或报告等），以便于评委会正确评判，否则将被作出不利于中标的评审。

  - 全部设备免费质保期不得少于三年。关键性设备（影响到监狱现有系统运行需中断运行调试的设备和需要与上级单位对接的系统设备）实施时需要由设备原厂工程师现场提供安装服务，并且对于业主维护人员进行足够培训，提供主要设备原厂至少三年现场服务证明材料原件；

  - ★视频监控系统、门禁控制系统、数字广播系统、可视对讲系统、综合报警系统等系统必须和江苏省监狱管理局智能大平台无缝对接，实现大平台需要数据无障碍获取，保障数据的准确性和及时性；其他系统必须与现有监狱的系统实现无缝对接，并确保对接成功。本次招标范围内的所有系统必须与现有监狱使用平台系统对接，免费提供SDK对接开发包,并承诺无缝对接，投标人投标文件中提供承诺函（格式自拟），中标后提供原厂对接承诺证明文件原件，提供所有设备在内的原厂免费提供SDK开发包及对接开发服务。

- 选型要求

- 视频监控

连云港监狱目前主要在用的视频监控产品以海康威视、大华品牌为主，监狱使用安防平台为杭州海康威视数字技术股份有限公司提供的《智慧监所综合管控平台(SPCC)》,本次系统内的视频监控系统需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

- 门禁控制

连云港监狱目前主要使用的是南京振讯电子科技有限公司的门禁管理软件,在用门禁设备以振讯品牌为主，本系统内的门禁系统需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

▲本次投标选用的门禁控制器、门禁读卡器、集中控制台、门禁管理软件等主要产品为相同厂家生产制造,需确保与原有设备兼容。

▲本次投标选用的产品必须能支持省监狱智能管理大平台及监狱现有在用产品无缝对接,投标时提供成功对接证明材料或制造商出具的无缝对接承诺函。

- 数字广播

连云港监狱目前主要使用的是迪士普数字广播系统,，本系统内的公共广播系统需要与此匹配或兼容。

▲本次投标选用的IP网络喇叭、网络化寻终端、网络功放为相同厂家生产制造,需确保与原有设备兼容。

- 综合报警

连云港监狱目前主要使用的是省监狱管理局统一部署的由南京荣飞科技股份有限公司提供的网络报警平台，本次项目紧急报警系统设备需要与此匹配或兼容,同时系统具备数据上传到省局智能管理大平台功能。

- 可视对讲

连云港监狱目前主要使用的是深圳来邦网络可视对讲系统，本系统内的可视对讲系统需要与此匹配或兼容。

- 网络交换

连云港监狱现有网络设备以华三、华为品牌为主，采用主要为：华三12500系列、华三5130系列、华为S5735系列、华为S2700系列等，本次设备所有交换机均利旧。

- 设备清单及详细要求

| 序 | 项目名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| A | 安防监控前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 超广角监舍半球 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 52 | 利旧 |
| 2 | 室内半球摄像机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 43 | 利旧 |
| 3 | 防水半球摄像机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 52 | 利旧 |
| 4 | 星光级室外枪机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| 5 | 星光级室内枪机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 51 | 利旧 |
| 6 | 智能跟踪球机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| 7 | 多维感知枪机 | 1.设备具有1个RJ45网络接口，内置毫米波雷达，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道 2.内置2个及以上GPU芯片 3.全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍 4.两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 5.▲设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°及以上，垂直±5°及以上电动调节。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 6.▲在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 7.具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W | 台 | 2 |  |
| 8 | 枪机支架 | 1.名称：枪机支架 2.金属材质，高性价比； 3.外观简洁大方； | 套 | 57 |  |
| 9 | 球机侧装支架 | 1.名称：球机侧装支架； 2.采用铝合金材质，不易生锈； 3.白色； 4.重量为1.0kg； 5.支持最大承重9kg； 6.支持壁装安装方式； 7.带检修口。 | 套 | 4 |  |
| B | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 32路NVR | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 3 | 利旧 |
| 2 | 64路NVR | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| 3 | 监控硬盘 | 1.硬盘类型：监控级专用硬盘 2.接口类型：SATA 3.容量：≥6TB 4.缓存：≥128M 5.转速：≤5900 | 块 | 49 |  |
| 4 | 16路机架式监控电源 | 1.19 英寸机架式，2U 机箱安装于标准机柜内。 2.设备带有 RJ45 网络接口，可接入网络进行集中管控。带 8个 DC12V 输出端口+8 个 14V～16.5V 可调输出端口，总输出电流 16A+7A，总输出功率 200W+100W。 3.单路通道额定输出电流 5A。 4.电源内置主、备两个电源模块，备电源模块以热备份形式存在，主电源模块故障时可自动切换至备电源模块继续供电，主、备电源模块切换时间＜0.1 秒。 5.每路输出通道都有 PPTC 限流保护措施及独立的指示灯，前端设备或供电线缆出现短路、过流故障均能及时切断输出通道且不影响其他端口正常运行，并在故障消除后会自动恢复输出； 6.设备内置防雷模块，具有可靠的防雷接地保护。 7.配套软件平台可提供网络报警、智能化集中管理。实时呈现电源连接状态、工作状态、设备报警时间、人员确认时间及故障修复时间等记录；平台软件能实时监测电源的输出电压、总负载电流和内部温度； 8.具备远程/定时开关机功能；具备主电源工作异常报警及数据异常报警，报警历史信息统一存储，支持信息查询及下载。 9.良好的通风散热机制，保障设备稳定运行。 10.▲具有独立自主的电源系统管理平台软件产品，（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。 12.▲电源具有第三方权威机构出具的符合性检测报告，（提供报告扫描件加盖投标人公章）。 13.▲产品通过3C认证，（提供相关证书扫描件加盖投标人公章）。 | 套 | 17 |  |
| 二、门禁控制系统 |  |  |  |  |  |
| A | 门禁前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 1.采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2.▲非接触式双频读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、ID卡号、CPU序列号、身份证序列号等（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 3.支持刷卡/密码开门模式 4.支持RS485和韦根通信协议 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6.支持防拆报警 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 9.安装方式：明装;86盒 | 套 | 108 |  |
| 2 | 三色门灯 | 1.名称：三色门灯 2.额定电压：12V； 3.发光颜色：红、绿、蓝； 4.材质:PC/ABS | 套 | 56 |  |
| 3 | 防雨罩 | 1.名称：防雨罩 2.人脸识别验证配套设备； 3.使用环境：室内室外。 4.材质：PC/ABS 5.规格：定制 | 套 | 4 |  |
| 4 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.材质：不锈钢外壳，金属按钮 ； 3.工作电压：DC12V | 个 | 1 |  |
| 5 | 门禁门磁 | 1.名称：门禁门磁 2.磁感应原理；支持动作距离≥40mm； 3.产品无需供电；报警输出常闭； 4.金属电镀，产品性能稳定可靠； 5.支持电压≤DC100V，电流≤500mA的环境下工作； 6.螺丝固定安装，铁门专用，表面安装。 | 个 | 82 |  |
| 6 | 门禁电源 | 1.名称：门禁电源 2.门禁专用电源输入电压：200-240V 3.输入频率：47-63Hz 4.输出过载保护：110-150% 5.输出过压保护：115-150% 6.输出电压：≥12V 7.额定电流：≥5A 8.效率：≥78% | 个 | 82 |  |
| 7 | 钥匙型电插锁 | 1.名称：钥匙型电插锁 2.外壳材料:铝合金 3.工作电压:DC12V±10% 4.工作电流:140mA 5.信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 延时开门:0/3/6/9秒 6.安全类型:断电关门 7.适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 | 个 | 84 |  |
| 8 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 | 个 | 5 |  |
| 9 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门防水磁力锁 2.铝合金；电镀拉丝； 3.280kg*2最大静态直线拉力； 4.具有电锁状态指示灯； 5.断电开门； 6.适用木门\玻璃门\金属门\防火门等。 | 个 | 30 |  |
| 10 | 单门防水磁力锁支架 | 1.名称：单门防水磁力锁支架 2.ZL支架； 3.适用于木门;玻璃门;金属门;防火门等 |  | 3 |  |
| 11 | 双门防水磁力锁支架 | 1.名称：双门防水磁力锁支架 2.规格：90度开门； 3.适用木门\金属门\防火门等； 4.适用280KG磁力锁；0.75KG； | 个 | 30 |  |
| B | 门禁后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制台 | 1.操作系统不低于安卓11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/m2；采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头。 2.应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；RS485X1；RS232X2；USBX3；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1 3.支持值班民警刷脸或刷卡登录操作终端 4.▲能对监区的多个监舍门的门禁控制，读取状态,具备一键开/关门，一键戒严等功能。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或原厂彩页或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） | 套 | 4 |  |
| 2 | 门禁管理软件 | 1.软件优先采用C/S架构，可查看所有门进出人员信息，对人员进行图像比对，可集中管理监狱所有在用和新建的带门禁功能的AB 通道门， 各区域通道门和监舍门等； 2.人员登记注册，可利用二代身份证录入； 3.具备人员授权管理，可分组、分时段、按设备授权等； 4.支持报警联动、消防联动、视频联动； 5.实时语音提示、动态电子地图动画显示、窗口弹出联动； 6.支持多用户登录；支持数据查询、打印； 7.可对人员进行群、组划分；支持分时段规则划分 8.系统管理终端具有登记审核、历史查询、数据统计、人员管理、系统状态查看、系统管理等完备的管理与配置功能。 9.系统使用人员可以通过中心管理单元查询：人员通过人行通道信息、车辆和人员通过车行通道信息、人员通过会见通道信息、系统的操作日志和设备运行日志，以及进行数据汇总统计，并以图表方式显示各类信息。 10.系统可对接现有在用振讯门禁、海康门禁、大华门禁系列产品，并预留接口可接入其门禁； 12.可与人脸识别系统对接，支持通过人脸实施对人员进行区域管理，对进出人员进行识别管理、预警上报等； 13.免费提供SDK 开发包,可按照业主要求进行深化定制； | 套 | 1 |  |
| 3 | 单门门禁控制器 | 1.名称：单门门禁控制器 2.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计； 3.支持TCP/IP通讯方式，具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 4.支持≥2台读卡器（可设单门双向识别）; 5.支持≥5组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警，报警输入）； 6.支持≥3组控制输出（电锁控制，警报输出）； 7.支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录； 8.具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门； | 台 | 82 |  |
| 4 | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.集成报警、门禁、视频监控、消防报警和梯控模块接入 3.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受≥80kg力，防暴设计 4.支持≥4台读卡器 5.支持≥9组信号输入（开门按钮，门磁报警，防拆报警、入侵报警） 6.支持≥6组控制输出（电锁控制，警报输出） 7.FLASH存储容量≥16M（可扩展32M），支持≥100,000个持卡者, ≥150,000条刷卡记录 7.支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 | 台 | 2 |  |
| 5 | 发卡器 | 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡, 国密CPU卡； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 套 | 1 |  |
| 三、数字广播系统 |  |  |  |  |  |
| A | 门禁前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂喇叭 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 只 | 72 | 利旧 |
| 2 | IP网络喇叭 | 1.▲具有独立自主的公共广播网络化音箱控制软件（提供软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）； 2.具有点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源； 3.▲内置MP3播放模式选择，不同的分区播放不同的音源（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）； 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 5.内置≧2*15W高效率数字功放； 6.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 7.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 8.▲具有≥1路AUX IN线路输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路AUX OUT线路输出，≥1路USB 接口，≥1路Micro SD接口，≥1路100V AUDIO INPUT接口，≥1路SPEAKER OUTPUT接口，≥2路网络接口（投标时提供设备高清照片或者原厂技术白皮书并加盖投标人公章） 9.具有8级以上优先级管理功能。 10.可外接线路输入，线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 | 只 | 8 |  |
| B | 门禁后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络寻呼终端 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.▲内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口并加盖投标人公章） 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9.▲具有手动快捷按键实现一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口并加盖投标人公章） 10.▲内置智能寻呼台控制软件，具有独立自主的智能寻呼台控制软件。（提供著作权登记证书复印件并加盖投标人公章）； 11.▲具有寻呼功能：可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件并加盖投标人公章）； | 台 | 4 |  |
| 2 | 网络功放 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级 3.4 英寸 LCD 显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持 IP 软件编程预打开功放电源功能。 4.▲内置 3 级优先设置： EMC 为最高优先。 网络报警信号优先 MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 （提供权威第三方测试报告或官方链接及截图并加盖投标人公章） 5.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能； 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 4.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.▲数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。（提供权威第三方测试报告或官方链接及截图并加盖投标人公章） 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 | 台 | 4 |  |
| 四、综合报警系统 |  |  |  |  |  |
| （一）卫生间预警 |  |  |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 三鉴探测器 | 1.名称：三鉴探测器 2.探测技术：加强型三鉴技术信号处理技术 3.探测范围：360×7.5米的全方位探测范围 4.安装方式：可平面 /半嵌入安装 5.抗干扰能力：26 ~ 950兆赫兹的频率范围内，干扰强度为50伏/米时，不会引起报警和系统重置。 6.调整角度：内部可偏转 | 套 | 52 |  |
| 2 | 探测器暗盒 | 探测器暗盒，配套探测器使用 | 套 | 52 |  |
| 3 | 单防区输入输出模块 | 1.支持1路防区输入扩展；支持1路继电器输出扩展，负载最大30V1A；支持地址拨码设置 2.支持最大传输距离2400m；支持总线供电；遵循MBus通讯协议 | 套 | 56 |  |
| 4 | 网络报警主机(总线制） | 1.分线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2.16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) 3.4路继电器输出（最大可扩展至48路） 4.支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 5.支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 6.支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 7.支持32个控制键盘接入，遥控器回控 8.支持Contact ID protocol，支持话机复用 9.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 10.支持远程升级,远程导入导出配置参数 11.防拆：支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 | 套 | 4 |  |
| 5 | 报警输出模块 | 1.32路弱电触发器扩展模块，具有8位拨码地址，通过MBUS总线与报警主机连接，进行32路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 信号控制模块 | 1.供电电压：12V 2.支持高低电平触发，2路以上输入，2路以上输出 3.带自锁，互锁，自动解除功能 4.4路光电隔离输入采集通道（无源干接点）， 5.4路继电器输出控制通道（触点容量220V交流10A、30V直流10A）， | 套 | 52 |  |
| 7 | 幕帘报警按钮 | 1.材质：304不锈钢 2.直径：22mm 3.接口：2路常开，2路常闭 | 套 | 52 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1.声光报警器(红/白双色外观)； 2.12VDC 压电警号； 3.防火ABS阻燃外壳； 4.声压(VDC)：110±3； 5.产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm； | 套 | 4 |  |
| B | 后端设备 |  |  |  |  |
| 9 | 键盘 | 1.LCD报警键盘； 2.连接到报警主机；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；支持刷卡布撤防； 4.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询。 | 套 | 4 |  |
| 10 | 电池 | 充电后备电池；标准电压12V；额定容量7.0Ah | 套 | 4 |  |
| （二）网络紧急 |  |  |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络报警模块 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 35 | 利旧 |
| 2 | 网络报警嵌入式软件 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 35 | 利旧 |
| B | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 16路POE交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 4 | 利旧 |
| 五、可视对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 30路值班主机 | 1.名称：监区值班室控制主机 2.含录音录像模块， 3.采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装在指挥中心。 4.召开会议：支持召开系统内主机、双向可视分机的视频会议，会议模式：支持主席模式、自由模式两种会议模式。录音录像，支持查看会议记录并回放会议录像。 5.可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 6.视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面。 7.监听监视：支持循环监听监视和单路监听监视。 8.强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 9.通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。 9.通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。 10.多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。 11.报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 12.语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 13.留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。 14.录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 15.SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向可视通话。 16.全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。 17.分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。 18.定时广播：支持选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。 19.发布信息：支持向系统内其他设备发送文字、图片、视频信息。接收信息：支持接收查看文字或文件通知。 20.在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 21.远程升级：可远程在线升级。 22.接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI等硬件接口。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 防暴可视对讲分机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 56 | 利旧 |
| 3 | 防火安装底盒 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 个 | 56 | 利旧 |
| 六、网络交换系统 |  |  |  |  |  |
| A | 政务网 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 设备利旧， | 台 | 1 | 利旧 |
| 2 | 24口接入交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| 3 | 48口接入交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| B | 设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 1 | 利旧 |
| 2 | 48口接入交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 8 | 利旧 |
| C | 教育网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 4 | 利旧 |
| D | 光纤模块及跳线 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆光纤模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 42 |  |
| 2 | 万兆光纤模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,20km,LC) | 个 | 2 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线 2.类型：LC—LC单模双芯光纤跳线，长度3米； 2.采用8字型双工双纤结构，使用高强度纤维作为加强材料，提高机械性能，降低损坏风险。 3.采用高精密度陶瓷插芯，先进的研磨技术与设备，具有稳定的光学性。 4.符合ANSI/TIA/EIA和ISO/IEC对耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力等恶劣环境适应能力的要求，环境特性符合Telcordia标准，光纤符合IEC 60793-2标准，符合RoHS。 5.插入损耗典型值：≤0.2 dB（850nm）。 | 对 | 44 |  |
| 七、值班室及分控中心 |  |  |  |  |  |
| A | 小岗执勤 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸监视器 | 1.屏幕尺寸:46英寸 2.屏幕分辨率:1080P（1920x1080） 3.HDR显示:支持 4.屏幕比例:16:9 5.屏幕类别:硬屏 6.屏幕等级:A+ 7.背光源:LED 8.含安装支架及HDMI连接线等 | 台 | 8 |  |
| 2 | 监视器支架 | 1.按照现场定制，壁装 2.颜色：黑色可选 3.材质：外部铝合金框架 4.尺寸：根据图纸结合现场重新定制 | 套 | 8 |  |
| 3 | 高清传输器 | 1.类型：HMDI传输器 2.传输介质：六类网线 3.传输标准：1920×1080，3840×2160 4.支持HDMI1.4及以上版本 5.有效传输距离：100米及以上 | 套 | 8 |  |
| B | 值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 1.规格不小于700×2400mm(桌面到地面高度为750mm)，台板抗倍特板材质，台板厚度≥15 mm，边沿30mm，台板手枕采用与台板一体化延伸的鸭嘴型手枕。 2.台板全部采用种植预埋件与主体框架链接，无需自攻钉或者现场打孔安装，以保证安装精度及耐用性，不易脱落。 3.主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.2-2.0mm镀锌钢板，表面静电喷塑。 4.承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，内设主机托板，托盘下方为走线桥架，满足下部进线的需要。 5.前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔。 6.▲操作台通过GB/T 35607-2017绿色家居质量证书（甲醛释放量实测值＜0.010mg/m³）,提供证书复印件加盖投标人公章； 7.▲操作台所有尺寸的测量工具都经过ilac MRA CNAS中国认可国际互认校准证书，提供证书复印件加盖投标人投标人公章； 8.▲操作台需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》通过9烈度抗地震检测，提抗震检测报告复印件加盖投标人公章； 9.▲操作台符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中气候箱法测量甲醛排放量≤0.010mg/m³；提供环保检测报告复印件加盖投标人公章； | 套 | 4 |  |
| 2 | 监视器 | 1.屏幕尺寸:24英寸 2.屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 3.HDR显示:支持 4.屏幕比例:16:9 5.屏幕类别:硬屏 6.屏幕等级:A+ | 台 | 12 |  |
| 3 | 监视器支架 | 定制，用着桌面悬浮安装支架，配套操作台 | 套 | 12 |  |
| 4 | 陶瓷抗静电地板 | 1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ | m2 | 40 |  |
| C | 分控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 块 | 24 | 利旧 |
| 2 | 46寸拼接屏底座 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 24 |  |
| 3 | 操作台 | 1.规格不小于700×2400mm(桌面到地面高度为750mm)，台板抗倍特板材质，台板厚度≥15 mm，边沿30mm，台板手枕采用与台板一体化延伸的鸭嘴型手枕。 2.台板全部采用种植预埋件与主体框架链接，无需自攻钉或者现场打孔安装，以保证安装精度及耐用性，不易脱落。 3.主框架采用钢铝混合结构，门板以及内部结构件为1.2-2.0mm镀锌钢板，表面静电喷塑。 4.承重框架采用工业铝型材结构，舱内为19英寸机箱空间结构，内设主机托板，托盘下方为走线桥架，满足下部进线的需要。 5.前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有通风散热孔。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 陶瓷抗静电地板 | 1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ | m2 | 80 |  |
| D | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 12路高清视频解码器 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 台 | 2 | 利旧 |
| E | 后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主显示小间距全彩屏 | 1.LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.封装方式为COB，RGB全倒装。 3.有效显示尺寸为10.80m×3.38m（按照项目修改尺寸），投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 4.色温3000K—15000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 5.▲LED模组表面防护等级≥IP65。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 6.▲模组、接收卡与主板采用硬接口设计，板对板设计，无排线；箱体之间采用无线缆设计。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 7.LED显示屏通过视网膜蓝光危害检验，提供国家级权威检测机构出具的蓝光测试认证证书。 8.符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。 9.▲符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 10.▲通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 11.▲通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 12.▲通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 13.▲通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） | 平方 | 36.45 | 尺寸:1080×3375 分辨率：6912*2160 |
| 2 | LED发送卡 | 1.LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；6路网口输出 2.带载分辨率1920x1200 60Hz 3.极限带载分辨率：极限宽度（3840*600@60Hz），极限高度（548*3840@60Hz） | 张 | 15 |  |
| 3 | LED室内支架 | 1.LED壁挂支架，面积不少于47平方 2.厚度不大于15厘米 3.需要考虑承重性 4.需不锈钢拉丝包边 5.需要具备前维护功能，预留备份线路 | 平方 | 47.25 |  |
| 4 | LED控制软件 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2.支持大屏预编辑,可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示,调整完毕后可一键同步布局配置至大屏； 3.▲支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息。支持图标化展示外接设备,对设备进行在/离线实时监测。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） 4.▲支持配置大屏的智能控制功能,具有标准、柔和、影院和会议模式设置选项;可设置开启护眼模式、屏保,对具有除湿功能的大屏可设置开启除湿模式。（提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或制造商技术白皮书并加盖投标人公章） | 套 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | 1.类型：30KW配电柜 2.控制：PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：塑壳断路器，交流接触器 4.输入电压：380V 5.输出电压：220V 6.输出回路：20个单向回路 7.LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 8.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次，同时加入故障量，受试设备在静电放电影响时候，不会误动作； 9.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作。 10.配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 辅助材料 | 含与本全彩屏幕相关的电源、电源线、信号线、视频线、六类网线等及一切辅助材料 | 项 | 1 |  |
| 八、机房管理系统 |  |  |  |  |  |
| A | 机房装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 陶瓷抗静电地板 | 1.名称:陶瓷抗静电地板 2.尺寸:600*600*35mm 3.集中载荷：≥360公斤 4.极限集中载荷：≥1090公斤 5.均布载荷：≥18140N/㎡ | m2 | 70 |  |
| 2 | 不锈钢板踢脚线 | 1.名称：不锈钢踢脚线 2.材质：304不锈钢， 3.尺寸：1.0mm厚,100mm高，现场定制 | m2 | 43 |  |
| 3 | 进门踏步 | 1.名称：进门踏步 2.材质:底面木板，表面静电地板 3.尺寸：400×1200×400 | 只 | 5 |  |
| 4 | 开孔 | 1.名称：开工 2.开孔尺寸：350mm*350mm | 只 | 14 |  |
| B | 机房电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | PDU插座 | 1.名称：PDU插座 2.输出单元：8位; 3.插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座; 4.输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头; 5.电缆线名称：3*1.5mm2*3M; 6.额定值：10A 250V; 7.承载功率：2000W; | 只 | 24 |  |
| 2 | 86型暗装盒 | 1.名称：86型暗装盒 2.材质：PVC 3.产品特点：阻燃耐火 4.产品尺寸：86*86*60 3.安装形式：暗装 | 只 | 30 |  |
| 3 | UPS输入电缆 | 1.名称：机柜供电电缆 2.产品型号：ZR-YJV4*16+1*10 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 70 |  |
| 4 | 机柜供电电缆 | 1.名称：机柜供电电缆 2.产品型号：ZR-RVV-3*4 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 125 |  |
| 5 | 阻燃铜塑线 | 1.名称：阻燃铜塑线 2.产品型号：ZR-BV4 3.安装形式：管内穿线 | 米 | 300 |  |
| 6 | UPS输入输出柜 | 1.名称：UPS输入输出柜 2.按招标文图纸结合实际需求定制，柜体450*600*2000;每个楼层三相输入，配备至少10个回路，具备末端防雷保护，具备独立的接地铜排等，具备电流、电压检测装置，并具备上传接口； 3.配置电流监测与告警装置，提供Modbus RS485或以太网多种智能接口通讯方式,并可实现逻辑运算。可通过一个接口上传所有监控及告警数据。 4.主进回路部分监测的电气参数需至少包括：三相输入电压、电流、频率、零线电流；功率、功率因数；主路开关状态、跳闸状态；电流三相不平衡度。支路监测参数至少包括：实际电流；支路负载百分比；支路开关状态。各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于1%，监测数据的刷新频率不低于1次／s。 5.▲分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； 6.▲配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数，（提供证明材料复印件加盖投标人公章）； 7.▲配电柜可由软件操作，具备远程控制操作功能，（提供软件截图加盖投标人公章）； 8.▲对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次；配电单元产品能提供由CNAS认可检测机构出具的的电磁兼容检测报告，（提供证明材料复印件加盖投标人公章）。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 楼层配电柜 | 1.名称：楼层配电柜 2.型号：220V100A定制 3.机柜专用配电单元，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 4.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作； 5.配电柜具备多种数据接口的智能检测功能，实时监测动力参数。 | 套 | 4 |  |
| 8 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG25mm国标 3.安装形式：暗铺 | 米 | 220 |  |
| 9 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.产品型号：JDG20mm国标 3.安装形式：暗铺 | 米 | 130 |  |
| 10 | 包塑阻燃金属软管 | 1.名称：包塑阻燃金属软管 2.产品材质：内层镀锌钢带机特殊绝缘，外层PVC原料 3.结构为反扣型，弯曲性能好，内部平滑构造。 | 米 | 100 |  |
| C | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 地面单独接地 | 1.名称：地面独立接地 2.主要材料：40*40*4镀锌角钢 3.按国家规范制作独立接地，含开挖、回填等 4.含相应辅助材料 | 项 | 1 |  |
| 2 | 一级防雷器 | 1.名称:一级防雷器 2.标称电压 385V;三相四线B+C级电源防雷器带防爆模块 3.最大放电浪涌电流（8/80μs） 100 kA 4.标称放电电流（8/20μs） 50KA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 160A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz | 只 | 2 |  |
| 3 | 二级防雷器 | 1.名称:一级防雷器 2.标称电压 230V;三相四线普通型电源防雷器带防爆模块 3.标称放电电流（8/20μs）:40 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80μs） 60 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 125A gL/gG 7.短路电流强度 50KA/50Hz | 只 | 4 |  |
| 4 | 三级防雷器 | 1.名称:三级防雷器 2.标称电压 230V;单相二线普通型电源防雷器 3.标称放电电流（8/20）20 kA 4.最大放电浪涌电流（8/80） 40 kA 5.响应时间 ＜25ns 6.最大保险丝强度 100A gL/gG 7.短路电流强度 40KA/50Hz | 只 | 12 |  |
| D | 不间断电源 |  |  |  |  |
| 1 | 30KWUPS主机 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 1 | 利旧 |
| 2 | 蓄电池 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 节 | 64 | 利旧 |
| 3 | A16电池柜 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 4 | 利旧 |
| 4 | 电池连接线 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 米 | 64 | 利旧 |
| 5 | 承重支架 | 1.名称:承重支架 2.主材:50*50*5镀锌角铁 3.尺寸:结合主机及电池柜现场制作 | 套 | 5 |  |
| E | 机柜及服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 利旧，含设备安装、调试、整定，接入系统 | 套 | 12 | 利旧 |
| 2 | 机柜机墩 | 1.名称：机柜机墩 2.尺寸：600*1000*400(W*D*H),可根据实际情况进行调整 3.材质：等边镀锌角钢50mm*5mm | 米 | 3 |  |
| 九、分控中心大屏 |  |  |  |  |  |
| 十、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 124 | 数据 |
| 2 | 单口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 44 | 语音 |
| 3 | 双口面板 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：2口。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 9.阻燃：需符合UL 94 V-0，并提供第三方权威机构出具的ABS材料检测报告。 | 只 | 12 |  |
| 4 | 有线电视 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1口(含有线电视模块)。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 72 |  |
| 5 | 五孔电源插座 | 1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块、有线电视模块安装。 2.标准：需符合JB/T 8593。 3.端口：1/2/4口可选。 4.样式：平口。 5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露，外型美观大方。 6.材料：需采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。 | 只 | 64 |  |
| 6 | 四分支分配器 | 1.输入：1 2.输出：4 | 个 | 4 |  |
| 7 | 六分支分配器 | 1.输入：1 2.输出：6 | 个 | 12 |  |
| 8 | 干线放大器 | 1.频率范围(MHz)：45～750 2.标称增益(dB)：30 3.适用范围：适用于CATV系统支线或楼栋分配功率放大 | 个 | 1 |  |
| 9 | 分支分配器箱 | 定制，与现场配套 | 个 | 1 |  |
| 10 | 视频光端机 | 1.标准19寸1u机箱 2.双电源抽拉式安装 3.电源可选220V或48V，带网管借口FC/APC或者SC/APC 4.输出功率：1310nm:26mw | 套 | 1 | 利旧 |
| 11 | 六类数据模块 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 | 只 | 192 |  |
| 12 | 2m非屏蔽六类跳线 | 1.六类非屏蔽跳线，24AWG线规，也可另选择28AWG细线规产品易于安装和维护。 2.符合符合 ANSI/TIA-568-C.2 6类标准以及 ISO/IEC 11801 Class E 等级。 3.外护套一次灌胶工艺制作，导线密封不氧化，保证线缆和水晶头之间的良好连接，渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力。 4.带水晶头卡扣保护装置，同时还起到防纠缠作用。 5.RJ-45接头，金属触点镀金，750 次插拔。所有材料符合 RoHS 和 REACH 要求。 6.长度可制定，PVC可提供灰、蓝、橙、白、绿五种颜色,LSZH可提供灰、紫两种颜色。 7.防火等级CM（PVC） | 根 | 192 |  |
| B | 水平区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1.六类U/UTP双绞线，符合 ANSI/TIA-568-C.2 6 类标准以及 ISO/IEC 11801 ClassE等级。 2.精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，十字隔离骨架将绝缘外保护套的内腔隔离成四个腔体，提高抗串音干扰及线对间的串音性能，提高了衰减余量。 3.满足和优于相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输。 4.铜芯采用优质实芯裸铜导体，导体直径：23AWG。 5.外皮直径：6.3±0.2mm;重量(kg/kft)：12.9;最小弯曲半径：6～8 X O.D.;最大张力(kg)：≤11;绝缘层：高密度聚乙烯，直径：1.0±0.03mm;外护套：PVC;防火等级：CMR，LSZH，CM可选; 6.工作温度：-20～60℃;包装：纸箱/轴包装; | 箱 | 142 |  |
| C | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类配线架 | 1.规格：1U24口Cat.6类模块化非屏蔽数据配线架 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.高度：1U。 5.样式：水平型 6.端口数量：24口，每个模块均可单独拆卸。 7.颜色：黑色 8.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接。 9.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 10.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 11.插拔次数：≧1200次。 12.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护。 13.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。 | 只 | 30 |  |
| 2 | 六类数据模块 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.材料：需采用高强度阻燃材料，阻燃性能符合UL94 V-0，需提供第三方权威机构出具的ABS和PC材料检测报告。 5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保。 6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式。 7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接。 8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 9.插拔次数：≧1200次。 10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择。 | 只 | 720 |  |
| 3 | 网络理线架 | 1.网络理线器 12位 2.符合GB/T3047.2标准 3.铝合金型材制作,拉丝工艺 4.12位设计,7CM深,方便线缆整理 5.圆角工艺设计,防止意外割伤 6.用于19英寸标准机柜 7.高度1U | 只 | 60 |  |
| 4 | 110型100对配线架 | 1.标准：符合YD/T 926。 2.规格：100对110型。 3.应用：支持100/10 Base-T 4.高度：1U。 5.材料：外壳需采用阻燃型材料。 6.特性：包装内需满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 | 只 | 4 |  |
| 5 | 25对大对数电缆 | 1.规格：室内用非屏蔽（U/UTP）大对数通信双绞线 2.线对：25/50/100对可选。 3.线规：需采用26AWG。 4.导体材料：需采用99.99%的无氧铜。 5.绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯(HDPE)。 6.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 7.颜色：灰色。 8.最大承受拉力：≧400N。 | 米 | 75 |  |
| 6 | 2m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识。 5.线规：需采用24AWG。 6.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 7.插拔次数：≧1200次。 8.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 9.长度：可定制。 10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 360 |  |
| 7 | 3m非屏蔽六类跳线 | 1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线 2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3.应用：支持1000 BASE-T。 4.线规：需采用24AWG。 5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6.插拔次数：≧1200次。 7.外护套：聚氯乙烯(PVC)。 8.长度：可定制。 9.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择。 | 根 | 360 |  |
| 8 | 24口光纤配线架 | 1.规格：1U固定式模块化光纤配线架。 2.标准：需符合YD/T778中的相关标准。 3.适用性：可灵活搭配2个不同类型的耦合器面板。 4.支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5.密度：最高可支持48芯 。 6.高度：1U。 7.维护：固定式结构，适用于19英寸机柜上安装。 8.材料：冷轧钢板/铝合金/配件含ABS和PC材料。 9.防尘：需采用铝合金可拆卸上盖，方便维护，坚固耐用，同时保护光纤避免尘土和其它损害。 | 套 | 8 |  |
| 9 | 1米单芯单模LC尾纤 | 1.规格：1米单芯单模LC尾纤； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 芯 | 384 |  |
| D | 主干线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外48芯单模光纤 | 1.名称：9/125um室外48芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 | 米 | 500 |  |
| 2 | 室内24芯单模光纤 | 1.名称：9/125um室内24芯单模光纤 2.色散：最大16.7ps/nm.km 3.纤芯衰耗：最大0.34dB/km@1310；0.22dB/km@1550nm 4.芯/包层同心度误差≤0.25um 5.芯数： 24芯 6.工作温度范围：－10至60度 7.高低温附加衰减小。 8.提供PVC和LSZH两中护套材料以适用不同场所需求。 | 米 | 180 |  |
| 3 | 设备主干电源线 | 1.名称:设备主干电源线 2.型号：RVV3*2.5 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 500 |  |
| 4 | 有线电视线 | 1.名称：有线电视线 2.型号：SYV-50-7-2 3.规格： 执行标准：GB/T 14864-2013 4.使用温度范围：-40℃～70℃，特殊使用温度可定做。 5.导体：99.996%无氧软铜丝。 6.绝缘：低损耗聚乙烯。 7.屏蔽层：99.996%无氧软铜丝编织。 8.护套：-40℃耐寒聚氯乙烯。 | 米 | 800 |  |
| 5 | 3米单模光纤跳线 | 1.规格：3米LC-LC双芯单模光纤跳线； 2.材料：插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗： 单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 对 | 50 |  |
| 十一、主干桥架及管线 |  |  |  |  |  |
| A | 进户及主干 |  |  |  |  |
| 1 | 进户井 | 1.名称：进户井 2.规格:900mm*700mm*1100mm 3.其他:含砖砌、内置支架、窨井盖、拉力环等配套 | 座 | 1 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 1.标准:国标 2.直径:SC110mm 3.壁厚:3.75 4.材质：镀锌无缝钢管 | 米 | 15 |  |
| 3 | 开挖及回填 | 1.名称：开挖及回填 2.含人工开挖、回填、夯实、垃圾清运等 | 立方 | 3 |  |
| B | 室内主干 |  |  |  |  |
| 1 | 水平电缆桥架 | 利旧，含本体及支架安装、调试、整定，修复等 | 米 | 415 | 利旧 |
| 2 | 垂直桥架 | 利旧，含本体及支架安装、调试、整定，修复等 | 米 | 25 | 利旧 |
| 3 | PVC管 | 1.名称：PVC管 2.直径：25mm 3.壁厚：1.5mm(中型管） 4.其他：国标，含配件 | 米 | 3000 |  |
| 4 | 紧定式镀锌电线管 | 1.名称：紧定式镀锌电线管 2.直径：25mm 3.壁厚：1.6mm 4.其他：国标，含配件 | 米 | 490 |  |
| C | 管线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 2米HDMI高清线 | 1.接口：HMDI 2.类型：工程专用 3.长度：2米 | 根 | 32 |  |
| 2 | 15米HDMI高清线 | 1.接口：HMDI 2.类型：工程专用 3.长度：15米 | 根 | 24 |  |
| 3 | 设备主干电源线 | 1.名称:设备主干电源线 2.型号：RVV3*2.5 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 1000 |  |
| 4 | 电源线 | 1.名称：电源线 2.型号:RVV2*1 3.材质:无氧铜带填充抗拉 4.安装方式：管内穿线或桥架内敷设 | 米 | 8000 |  |
| 5 | 门禁主干电源线缆 | 1.名称：门禁主干电源线缆 2.线缆规格：RVV2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 800 |  |
| 6 | 门禁电源线 | 1.项目名称：门禁电源线 2.线缆规格：RVV2*1.0mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 700 |  |
| 7 | 门禁读卡器线缆 | 1.项目名称：门禁读卡器线缆 2.线缆规格：RVV3*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 324 |  |
| 8 | 门禁锁线缆 | 1.项目名称：门禁锁线缆 2.线缆规格：RVV5*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 300 |  |
| 9 | 门禁三色灯及开关线缆 | 1.项目名称：门禁三色灯及开关线缆 2.线缆规格：RVV3*0.75mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 500 |  |
| 10 | 广播线 | 1.项目名称：广播线 2.线缆规格：RVS2*1.5mm2 3.安装方式：管内或桥架内敷设 | 米 | 500 |  |
| 11 | 报警主线 | RVVP4*1.0mm2 | 米 | 1560 |  |
| 12 | 包塑阻燃金属软管 | 1.名称：包塑阻燃金属软管 2.产品材质：内层镀锌钢带机特殊绝缘，外层PVC原料 3.结构为反扣型，弯曲性能好，内部平滑构造。 | 米 | 52 |  |
| 13 | 辅助材料 | 定制，与本项目相关的辅助材料 | 项 | 1 |  |
| 十二、其他（狱务信息发布屏预留） |  |  |  |  |  |
| 1 | 预留暗盒 | 86型 | 套 | 52 |  |

- 项目实施

- 项目管理

- 合同签订后，投标人向采购人派驻具有符合资质要求、管理经验丰富的项目经理一名，负责与采购人及相关单位进行协调沟通、指挥调度、现场管理、工程质量和进度监督整改，对项目总负责。人员经采购人确认后除采购人要求不得随意变更，未经采购人同意不得随意离开项目工地；

- 投标人需接受现场采购方的统一管理,遵守现场管理制度,服从采购方统一规划、平衡；

- 投标人按照采购方要求签订施工安全承诺和保密协议，交纳施工保证金，提供施工人员身份信息，并服从采购人管理，遵守相关管理制度；

- 施工过程中应做好施工计划，严格按照施工图纸和施工规范实施，落实施工质量管理责任，每日向采购方负责人汇报施工进展情况，参加每周项目例会，负责对施工方人员进行教育，对施工方进度和质量进行调度监督；因施工方疏于管理、组织不力对施工质量、施工进度产生消极影响的，违反采购人相关安全管理制度的，人有权要求更换项目经理或具体施工人员，作出合理经济处罚。

- 设备进场需填写设备进场验收单，并提交采购人验收合格后方可进行安装；隐蔽工程施工完毕，须提交《隐蔽验收图纸》并经招标人验收合格后方可进行下步施工工序；工程变更须经招标人确认后方可实施变更。

- 工程现场材料堆放整齐有序，严禁乱堆乱放，损坏、遗失责任由施工方承担， 施工过程中产生的水、电等费用由施工方承担。不得中断和破坏原有设施的功能，损坏或破坏的费用由施工方承担；

- 投标人在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。并服从采购方(或总包商如有)的工作安排。

- 投标人对提供的所有设备、软件、系统集成和服务及其它保证系统完整性的相应工作和工程质量负责。在履行合同的全过程中（从开始供货、安装开通、验收直至售后服务）严格执行合同中有关技术、商务条款。

- 投标人应成立相应的项目小组，向采购方提出项目小组组织结构，并指定专职的项目经理，听从采购人的协调和调度工作，中途不得随意变更。

- 投标人成立包括专职项目经理在内的至少5人组成的技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目本包实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。

- 投标人应建立技术支持体系，负责提供本包实施的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持，对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训。

- 工程实施中，由受严格培训的资深工程师组成工程小组负责计划、安装调试、集成等工程实施工作。

- 投标人应详细说明工程实施队伍的组成人员的情况，包括人员职责与分工、能力与技术背景、人员数量等。

- 设备验收

- 投标人必须提供符合招标文件要求的主要设备原产地出厂证明、检测报告、国家强制认证等，进口设备须提供离岸和入关等证明文件，必须保证是合同签订后全新、完整、未使用的出厂产品。招标人与投标人在设备到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，招标人有权要求投标人立即补发和负责更换；如设备不满足技术规格书要求，招标人保留索赔及退货权利。

- 依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 投标人在设备验收时需按标书要求对设备的性能和配置进行测试，并向招标人提交测试方案和测试报告。

- 设备测试中出现性能指标或功能上不符合标书和合同时，招标人有拒收的权利。

- 所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下, 实现正常运行, 并达到本技术规格书要求的性能和产品技术规格中的性能。

- 工作测试

- 投标方需依标书要求，提供测试方案，并经招标方确认。

- 在测试过程中，投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题做出解答。测试过程应进行详细记录，系统测试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。

- 投标方需向招标方提交测试方案和测试报告。招标方在验收前应有一份完整的检验报告和测试数据。

- 设备测试中出现性能指标或功能上不符合合同要求时，招标方有拒收的权利。

- 安装和调试

- 本包所涉及的软硬件产品须在其所属单位安装实施完成，投标方保证提供的产品是一套完整、可用、达到系统功能的产品。

- 设备安装调试前两周，投标人需向招标人提供设备安装调试计划。

- 设备安装由投标人负责，所有电缆及接头均由投标人提供。

- 投标人负责指导招标人维护人员及操作人员掌握和使用相关技术资料。投标人应提供下列各种详细资料：

  - 各种设备外型尺寸、重量、面板布置、接口方式；

  - 所需电源种类、功耗、电压、地线要求；

  - 设备安装方式和抗震措施；

- 安装调试时使用的工具、设备由投标人提供，通用工具由采购人协助解决；

- 设备调试由投标人负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给招标人验收；

- 投标人须提供桌面功能模块（网络、电源插槽）的尺寸规格及实物样本，以便其它负责方进行施工配合。

- 系统试运行

- 系统开通投入试运行前，投标方须按照招标方的要求和总体安排下，配合开展系统的联调和测试工作，对整个系统进行总体功能、性能和安全测试，系统测试结果必须满足本技术规格书所规定的技术要求。测试计划、测试内容和测试方法由投标方提出，并经招标方确认。

- 试运行期间，单台设备测试不合格，由投标方组织免费修复和更换。

- 试运行内进行连续负荷运行测试。

- 进行整个系统的360小时连续不间断总体负荷运行测试。

- 测试不合格的处理

- 系统联调测试和连续负荷运行测试不合格，由投标方组织免费修复后立即进行下一次测试。

- 在试运行期间，出现非招标方因素导致的严重系统故障的，试运行期顺延。试运行合格后，方可进行系统验收。

- 在试运行期间，系统出现问题时，投标方应指定有经验的技术人员迅速赶到现场，免费进行维修。

- 系统验收

- 试运行通过后，投标方向招标方提交最终验收申请，由招标方组织进行工程的最终验收，验收计划由投标方制定，并报招标方批准。

- 目的：验证工程是否全面达到设计要求和项目建设要求。

- 检查：核对技术文档的完整性。

- 测试：根据工程需求分析、技术方案及其他设计文档，核对实际运行效果与技术文档中描述的符合程度。

- 系统最终验收合格后，招标方出具《最终验收报告》，各相关方签字盖章。

- 项目验收前，需提前提交《竣工图纸》、《设备安装清单》、《设备检测证明》等相关项目资料，招标人验收合格后一周内提交准确的的验收资料。所有图纸必须进行统一管理，不得私自带回，施工图纸和资料在工程验收完成后必须交回由招标人统一存档，作废的施工图纸和资料必须统招标进行销毁。

- ★项目验收时需按招标文件要求对软硬件设备的性能和配置及系统对接、联调和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软硬件设备测试中出现性能指标或功能上或系统对接不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，采购人有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，则不予退还其履约保证金，并要求乙方支付合同总价的20﹪作为违约金。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任，投标人在投标时需做出明确书面承诺（格式自拟）。

- 货物质保期

- ★本项目所需的货物部分质保期：提供至少3年的系统及设备免费质保服务，质保期自项目终验合格签字之日起计算。

- 投标人应详细阐述质保期内服务的内容与范围，免费服务至少包括以下几个方面：如投标人的原因出现问题，应免费到现场进行再次调试，直至系统恢复正常为止。在保修期内，系统故障应在接到报修通知后，维修人员在24小时内到达现场48小时内完成维修；对于损坏的设备，投标人在接到招标人通知后，在72小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由成交供应商承担，备件、更换设备和投标时参数型号相一致。

- 投标人必须每季度提供系统巡检和优化维护服务，及时发现设备系统隐患。

- 投标人必须指定专人或专门小组负责本项目实施和后续服务，提供三年7*24小时电话技术支持咨询服务。

- 投标人需为招标人提供免费的原厂设备或者软件生产原厂技术人员主讲的培训和现场培训，提供具体的培训服务内容与安排，培训具体要求为：①成交供应商需针对本系统及采用的相关技术、设备等提出全面培训计划并征得采购人同意后实施，培训工作须满足系统日常的使用与维护；②提供培训手册（投标响应文件中须列明培训方案、人次、天数及地点等）。

- 备品及扩展

- 投标方应根据所投设备情况、招标方服务要求等需求制定备品、备件及消耗品方案，并详细列出名称、类型、性能、品种数量、提供地点、放置地点、服务条款及使用所发生的费用、报价等内容。

- 投标方应承诺至少向招标方提供保修期外各设备3年的备件和消耗品。

- 投标方应对有扩充能力的设备提供有关扩充部件或模块的名称、型号，同时要注明招标方另外购买时，是否需购买额外的部件（如扩展板、新节点等）。

- 其他注意事项

- 工程施工安全的约定：在施工过程中应按规范程序操作，须做好各种安全防范措施，如出现安全事故，投标人须承担包括货物损坏、人员伤亡在内的一切经济损失及相关连带责任。

- 本项目内如有涉及围墙内监管区域施工，正常作息时间为：上午8：00-11：00，下午2：30-4：30，如遇到重大活动时间另行通知，需中标人自行安排好施工时间，监管区域外施工时间由投标人根据现场情况自行安排,接受总包方管理。

- 本项目内所有的利旧设备的拆除、迁移、安装、调试，涉及迁移系统的对接、迁移、安装、调试等均包含在本项目内，所有施工不得影响现有各系统的正常运行，如有影响需做好预案并且确保系统4小时内恢复，预案经报招标人审批后方可执行。

- 本项目的管线、设备预埋及开槽修复等基础工作，由投标人根据现场状况自行进行核算，除采购人额外提出其他需求外，不做任何增减，不增加任何费用。

- 本项目系统迁移对接实施期间，不得影响现有系统的正常运行，不得影响现有进出人员与会见人员的日常使用。

- 机房建设必须满足GB 50174-2017电子计算机房设计规范C类机房设计建设相关要求和规范。

- 所有项目所有实施人员必须服从本监狱的其他安全注意事项。

★注：以上项目实施要求（第五部分）,投标人必须响应以上要求，做出明确承诺，格式自拟。

- 其他

  - 本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

  - 报价要求：

      - 报价币种为人民币。

      - 投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用，除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

  - 根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：门禁控制器。

  - 非厂家投标，签订合同前提供厂家授权。

  - ★投标人承诺（格式自拟）签订合同前向采购人提供全部原厂出具质量保证承诺书及其它的相关材料原件。如未能按照要求提供的视为违反承诺，取消其中标资格，顺延至下一位中标候选人。

  - 其他要求

（1）履约保证金:合同金额的10%。乙方可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

（2）付款方式：合同签定后30日内，付至合同价款的10%；设备进场验收合格后30日内，付至合同价款的70%；竣工验收合格后30日内，付至审计价款的97%；剩余3%作为工程质保金，待缺陷责任期期满后无质量缺陷30日内免息付清。

（3）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

（4）本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。

- 第七章评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 采用价低优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30（保留两位小数） |
| 2 | 技术响应 (30分） | 标注“▲”项技术要求每有1项负偏离扣1分。未标注“▲”的技术要求每有一个负偏离扣0.5分，直至扣完为止。 注：标注“▲”项应在偏离表中进行逐条填写，并提供符合要求的证明材料原件扫描件，不满足或未提供证明材料均视为负偏离。 |
| 3 | 企业认证 （6分） | 1.投标人通过质量管理体系认证(ISO9001&GB/T50430)、环境管理体系认证(ISO14001&GB/T24001)、职业健康管理体系认证(ISO45001&GB/T45001)的得2分，缺一项不得分。（认证证书在国家认证认可网可查询） 2.投标人通过信息安全管理体系认证(ISO27001)、信息技术服务管理体系认证（ISO20000）得2分，缺一项不得分。（认证证书在国家认证认可网可查询） 3.投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级的，得2分。 注：提供以上认证证书原件扫描件加盖公章。 |
|  | 企业业绩（3分） | 投标人提供自2020年1月1日以来独立承接且已通过竣工验收的公共建筑智能化或系统集成（住宅、厂房、商业除外）类似成功业绩（业绩可查），每份得1分,最高3分,未提供不得分。 注：业绩的时间以合同签订时间为准，投标文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同（主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见）材料，验收报告全部原件扫描件。 |
| 4 | 产品评价 (4分) | 1.投标人所投数字广播产品制造商具有被评为“省级及以上企业技术中心”的，提供相关证书扫描件（加盖制造商原厂公章）的得1分，不提供不得分。 2.投标人所投小间距屏产品制造商具有完善、成熟的售后服务工作体系，可提供NECAS全国商品售后服务达标认证(五星)证书、BSCC/CTEAS售后服务体系完善程度认证(七星级-卓越)证书、CTEAS服务能力持续有效验证认证(十二星级)证书，每提供一个得1分，最高3分，不提供不得分。 注：投标文件中需提供证书原件扫描件，证书复印件及证明材料复印件加盖原厂公章。 |
| 5 | 企业荣誉及履约（6分） | - 投标人2018年1月1日至今获得国家级优质专业工程奖（智能化工程）每提供一个得3分；获得省级优质专业工程奖（智能化工程）每提供一个得2分；获得市级优质专业工程奖（智能化工程）每提供一个得1分；未提供不得分，本项最高得3分。 - 投标人具有2020年及以后连续两年及以上获得省级及以上守合同重信用企业证书的得3分,不符合的不得分。 注：投标文件中需提供证书及相关证明复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目组成员 （4分） | 1.投标人拟派项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书、中级及以上工程师职称，每一个得1分，最高得2分。 2.投标人拟派现场人员具有质量员、专职安全员（C证）、资料员、材料员、施工员、注册信息安全管理人员（CISP）等证书的，每提供一种证书得0.5分，最高得2分； 注：投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件及2023-2024年任意3个月以上投标人为其缴纳的社会保险证明原件扫描件，证明以社保主管部门出具的为准。 |
| 6 | 施工组织及调试验收方案（5分） | 提供的施工组织及调试验收方案详细，流程清晰合理，经评审完全符合要求的得5分；提供的方案简单，流程基本合理，经评审基本符合要求的得3分；提供的方案粗略，流程不清晰不合理，经评审不太符合要求的得1分；未提供方案的不得分。 |
| 7 | 售后服务（12分） | (1)投标人提供由视频监控设备、门禁控制设备、数字广播设备、小间距屏设备制造商出具的针对本项目不少于三年的售后服务承诺函的得3分，缺一项不得分。 (2)投标人提供综合布线制造商出具的提供针对本项目不少于三年的售后服务承诺函及整系统25年系统质保声明的1分，未提供或提供不符合要求的不得分。 注：投标文件中需提供承诺函原件扫描件。 |
|  |  | 拟派项目售后服务人员具有系统集成项目管理工程师、网络安全工程师、ITSS服务工程师证书、中级以上职称的，每提供一种证书的得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供有效期内的证书原件扫描件及2023-2024年任意3个月以上投标人为其缴纳的社会保险证明原件扫描件，证明以社保主管部门出具的为准。 |
|  |  | 有详细、合理、切合监狱实际的培训及售后服务方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得5分；有较详细、基本合理可行的培训及售后服务方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得3分；提供的培训及售后服务方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得1分；未提供售后服务方案的不得分。 |