灌南县教育局城区学校校园网升级

改造项目

招标文件

项目编号：JSZC-320724-JSJJ-G2025-0004

- 招   标   人：灌南县教育局

- 招标代理机构：江苏省教建项目管理有限公司

2025年06月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	23

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	32

# 第一章  投标邀请

受灌南县教育局的委托，江苏省教建项目管理有限公司就灌南县教育局城区学校校园网升级改造项目（项目编号JSZC-320724-JSJJ-G2025-0004）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 灌南县教育局城区学校校园网升级改造项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年07月15 日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-JSJJ-G2025-0004

项目名称：灌南县教育局城区学校校园网升级改造项目

预算金额：人民币400万元

最高限价：人民币400万元，投标报价超过最高限价的视为无效标。

采购方式：公开招标

采购需求：对县城中小学教育网进行全面改造升级，具体详见招标文件“第四章采购需求”。

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本复印件并加盖公章、法人身份证复印件并加盖公章及法人代表签字盖章的授权委托书原件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与评标标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 本项目的特定资格要求：无。

4、本项目的其他资格要求：

投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

5、法律、法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月15 日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.无论出于何种原因，招标人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：灌南县教育局

地    址：连云港市灌南县

联 系 人：陈伟

联系电话：15062925737

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏省教建项目管理有限公司

地    址：南京市建邺区江东中路110号万达广场D座3201室

联 系 人：周涵

联系电话：17601558994

3.项目联系方式

项目联系人：周涵

电      话：17601558994

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或者招标代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人和招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标人和招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与招标人和招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供人员安排等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 招标人和招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由招标代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评审专家、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：招标人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 采购需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向招标人和招标代理机构提供一正四副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 招标人应当在合同签订之日起2日内上传合同至苏采云公示。

30.5履约保证金

30.5.1 履约保证金的金额：本项目不收取履约保证金。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.5.2 中标人违约的，招标人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给招标人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.5.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，招标人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.5.4 逾期退还履约保证金的违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知其向招标人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、招标代理机构。招标人、招标代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。招标人、招标代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，招标人、招标代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，招标人、招标代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 招标人、招标代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

# 第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（甲方）                                     投标人（乙方）

住所地：                                           住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省教建项目管理有限公司（以下简称“招标代理”）的招标采购结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物和服务：   。详见乙方投标文件。

2、货物和服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

- 第二条 合同总价款

1、本合同项下货物和服务总价款为人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于________________号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、投标承诺/服务承诺；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的 “技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 第六条 交付和验收

1、合同履行期限：自合同签订日起    日历天完成。

2、验收标准：按照行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）

- 第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

- 合同签订后，项目合同内容全部履行完毕，经验收合格后支付合同总价的40%。

- 验收合格二年后支付合同总价的40%。

- 质保期满三年，付清余款（合同价的20%）。

- 中标人应当在付款前向招标人开具相应金额的发票，招标人未收到发票有权顺延付款。

- 注：具体付款时间以财政支付节点及有关要求为准。

- 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的,乙方可向甲方追究违约责任。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，乙方可向甲方追究违约责任。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付服务款总额5%的违约金。

5、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改并按发生一次2000元标准支付违约金，乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或者累计发生三次以上需整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

9、除上述违约责任约定外，甲方还有权依据采购文件的规定追究乙方其他责任。

- 第九条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向连云港仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十四条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（投标人）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号：

日     期：	年	月	日

# 第四章  采购需求

一、项目简介：

教育是最大的民生工程，是民族振兴、社会进步的基石。灌南县县城中小学教育网作为支撑广大师生教育教学活动的关键基础设施，其性能优劣直接关系到教育公平、教育质量和人才培养。然而，历经多年运行，现有教育网络已明显滞后于时代发展，严重制约了教育事业的进步和人民群众对优质教育的期盼。因此，从保障和改善民生的战略高度出发，对县城中小学教育网进行全面改造升级，已刻不容缓。最高限价：人民币400万元，投标报价超过最高限价的视为无效标。

二、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成。

三、服务需求：对县城中小学教育网进行全面改造升级

四、付款方式：

- 合同签订后，项目合同内容全部履行完毕，经验收合格后支付合同总价的40%。

- 验收合格二年后支付合同总价的40%。

- 质保期满三年，付清余款（合同价的20%）。

## 五、建设内容

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 4口ONU | 2847 | 台 |
| 2 |  | 8口POE 交换机 | 40 | 台 |
| 3 |  | 高密AP | 40 | 台 |
| 4 |  | 16口OLT | 18 | 台 |
| 5 |  | 32口OLT | 2 | 台 |
| 6 |  | 万兆单模光模块 | 40 | 个 |
| 7 |  | 分光器1：8 | 94 | 个 |
| 8 |  | 分光器1：16 | 209 | 个 |
| 9 | 配套材料 | 单模尾纤 | 7446 | 根 |
| 10 |  | 光纤跳线 | 20 | 根 |
| 11 |  | 电源线 | 28470 | 米 |
| 12 |  | 9U机柜 | 114 | 个 |
| 13 |  | 12口光纤配线架 | 74 | 台 |
| 14 |  | 24口光纤配线架 | 209 | 台 |
| 15 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 107 | 箱 |
| 16 |  | 2芯皮线光缆 | 113880 | 米 |
| 17 |  | 6芯单模光纤 | 31400 | 米 |
| 18 |  | 配管 | 57460 | 米 |
| 19 |  | 光缆成端 | 7446 | 芯 |
| 20 |  | 水晶头 | 39 | 盒 |

## 六、清单功能指标要求

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 配置描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 4口ONU | ▲1、网络侧接口：1*GPON，用户侧接口：4 x GE + 1 x POTS + 1 x USB + 2.4GHz&5GHz WiFi 7; ▲2、支持type B单/双归属保护，提供官网截图证明 3、支持流氓 ONT 检测和隔离； 4、单台设备配置：3年原厂质保服务 |
| 2 |  | 8口POE 交换机 | - 支持千兆电接口≥8，千兆光口≥2，支持POE供电； - 单台设备配置：千兆单模光模块2块 |
| 3 |  | 高密AP | 1、设备支持802.11be标准，总空间流数≥6，整机速率≥6Gbps，支持千兆电接口≥1，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章； 2、支持4096QAM，支持信道自动扫描功能，自动规避干扰、支持 WLAN 信道管理和信道速率调整； 3、支持AP本地转发时，应用识别和QoS分类，能显著提升语音质量； 4、支持自适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验； 5、支持AP自动上线功能，并自动加载配置，可即插即用，支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位； ★6、单台设备配置：3年原厂维保 |
| 4 |  | 16口OLT | ▲1、框式OLT（专业OLT设备，非交换机插入PON板式OLT）。投标设备型号在工业和信息化部电信设备进网许可证书查询界面显示仅具备OLT入网证，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章； ▲2、设备满足主控板交换容量≥560Gbit/s，业务板每槽位最大带宽≥100Gbit/s，业务槽位≥2个，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; ▲3、设备支持GPON端口数≥32；设备支持XGSPON端口数≥32，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; ▲4、设备采用国产化芯片，提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖原厂公章； 5、支持GPON、XGPON、XGSPON、GE和10GE接入； 6、支持TypeB/TypeC双归属实现异地容灾备份保护； 7、支持流氓ONU检测功能，可实现秒级实时检测和流氓ONU自动隔离； ▲8、支持Portal、802.1x认证安全接入特性，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; 9、L3层功能：支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS、DHCP中继、VRF； 10、OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务； 11、WiFi管理：支持CAPWAP服务自动布放、ONT（FITAP）管理； ▲12、为了保证网络可靠性，OLT支持堆叠功能，提供第三方检测报告 ▲13、单台设备配置：双主控，万兆上行端口≥4，配置上行万兆多模光模块≥4， 下行GPON端口≥16（满配光模块），配套ONU管理授权及3年原厂质保服务。 |
| 5 |  | 32口OLT | ▲1、框式OLT（专业OLT设备，非交换机插入PON板式OLT）。投标设备型号在工业和信息化部电信设备进网许可证书查询界面显示仅具备OLT入网证，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章； 2、设备满足主控板交换容量≥560Gbit/s，业务板每槽位最大带宽≥100Gbit/s，业务槽位≥2个，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; ▲3、设备支持GPON端口数≥32；设备支持XGSPON端口数≥32，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; ▲4、设备采用国产化芯片，提供第三方机构出具的检测报告证明并加盖原厂公章； 5、支持GPON、XGPON、XGSPON、GE和10GE接入； 6、支持TypeB/TypeC双归属实现异地容灾备份保护； 7、支持流氓ONU检测功能，可实现秒级实时检测和流氓ONU自动隔离； ▲8、支持Portal、802.1x认证安全接入特性，提供官网截图证明及链接并加盖原厂公章; 9、L3层功能：支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS、DHCP中继、VRF； 10、OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务； 11、WiFi管理：支持CAPWAP服务自动布放、ONT（FITAP）管理； ▲12、为了保证网络可靠性，OLT支持堆叠功能，提供第三方检测报告 ▲13、单台设备配置：双主控，万兆上行端口≥4，配置上行万兆多模光模块≥4， 下行GPON端口≥32（满配光模块），配套ONU管理授权及3年原厂质保服务。 |
| 6 |  | 万兆单模光模块 | 光模块SFP+10G单模模块不小于1310nm，不小于10KM，LC。 |
| 7 |  | 分光器1：8 | 盒式封装光分路器1:8均分SC/UPC110mm*60mm*10mmSPL2605PLC甩尾纤G.657A12mm1.5m |
| 8 |  | 分光器1：16 | 盒式封装光分路器1:16均分SC/UPC120mm*80mm*18mmSPL2605PLC甩尾纤G.657A12mm1.0m |
| 9 | 配套材料 | 单模尾纤 | 纤芯类型：OS2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 护套材质：PVC 线缆外径：0.9mm（单芯） 长度：1.5米 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：20～+60℃ 储存温度：20～+60℃ 性能符合YD/T 926.32009、TIA/EIA 568C标准 |
| 10 |  | 光纤跳线（单模LCLC） | 纤芯类型：OS2 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：3.0mm（单芯） 护套材质：PVC 护套颜色：单模OS2黄色 长度：3米（可定制其他长度） 使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：20～+60℃ 储存温度：20～+60℃ 性能符合YD/T 926.32009、TIA/EIA 568C标准 |
| 11 |  | 电源线 | RVV2*1.0 |
| 12 |  | 9U机柜 | 支持9U等壁挂机柜 |
| 13 |  | 12口光纤配线架 | 1.12口固定式光纤配线架 2.配线箱集光纤熔纤盘、盘储、配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐，外形美观。 5.支持尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 6.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 7.标准：应符合ANSI/TIA568.3D2016和ISO/IEC11081和YD/T 7782011标准的传输性能要求。 8.光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 9.光纤配线架通过划格试验，应符合：GB/T 9286，划格试验结果达到最高等级0级，即：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。 10.SC耦合器满配 |
| 14 |  | 24口光纤配线架 | 1.24口固定式光纤配线架 2.配线箱集光纤熔纤盘、盘储、配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐，外形美观。 5.支持尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 6.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 7.标准：应符合ANSI/TIA568.3D2016和ISO/IEC11081和YD/T 7782011标准的传输性能要求。 ▲8.光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的光纤配线架抗拉强度检测报告复印件，报告上应有二维码，以便查验真伪，并加盖原厂公章。 ▲9.光纤配线架通过划格试验，应符合：GB/T 9286，划格试验结果达到最高等级0级，即：切割边缘完全平滑，网格内无脱落，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的光纤配线架划格试验检测报告复印件，报告上应有二维码，以便查验真伪，并加盖原厂公章。 10.SC耦合器满配 |
| 15 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.双绞线采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；绝缘导线位紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA568.2D2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 BaseT以及1000BaseTX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的六类非屏蔽双绞线单根不延燃试验检测报告复印件，并加盖原厂公章。 ▲8.六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的六类非屏蔽双绞线绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率检测报告复印件，并加盖原厂公章。 ▲9.六类非屏蔽信道通过第三方机构的信道检测，性能应符合ANSI/TIA568.2D2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的六类非屏蔽信道检验报告复印件，并加盖原厂公章，编号清晰，官网可查。 |
| 16 |  | 2芯皮线光缆 | 1、名称：两芯皮线光纤 2、技术参数：1.规格：2 芯 9\125um 室内单模光缆 2.标准：符合 Bellcore GR409CORE 和ANSI/TIA/EIA568 标准，符合 UL 认证 CM 防火等级 3.性能：支持 10G 以太网，衰减 1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km |
| 17 |  | 6芯单模光纤 | 1.6芯室外铠装单模光缆（中心管式），OS2类型光缆。 2.性能要求：采用高质量的单模光纤，采用高强度中心松套管结构 ，套管用防水的化合物填充，纵向敷设了双面涂塑钢带（PSP），在PSP和松套管之间采用了阻水材料，以确保电缆具有紧凑和防水的结构； 3.标准要求：应符合ANSI/TIA568.3D2016和ISO/IEC11081和YD/T 7692018标准的传输性能要求。 4.结构要求：松套管材料为PBT松套管充油膏，外护套厚度(mm)：2.4±0.2，加强件须采用两根平行钢丝。 5.光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 ▲6.室外单模光缆护套平均厚度≥2mm，应符合：GB/T 2951.11，须提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的室外单模光缆护套平均厚度检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
| 18 |  | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：Φ20 管，满足国标要求，含相关配件； 3、支架制作、安装 |
| 19 |  | 光缆成端 | 光缆熔纤 |
| 20 |  | 水晶头 | 水晶头 |
| 21 |  | 质保期 | 质保期为最终验收合格后3年 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（35分） |  |  |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35，小数点后保存两位。 | 35 |
| 商务（20分） |  |  |
| 团队成员 （8分） | 1、拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书和 CISP 注册信息安全专业人员资质证书的每有一个得 1.5 分，最多得 3分。 2、拟派项目团队成员中具有 IT 服务工程师、网络工程师、网络规划设计师、信息安全工程师、系统集成项目管理工程师的每有一个得 1分，每人每证只计取一次，最多得5分； 注：须提供项目负责人及团队成员相关证书复印件加盖公章并提供半年内任意一个月公司为其缴纳社保的证明材料加盖公章，否则不得分。 人员证书须为政府部门颁发的，否则不予认可。 | 8 |
| 业绩 （8分） | 供应商提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，每提供1个得2分，最高得8分。 注：提供合同、供货清单及对应的发票复印件加盖公章，证明材料应能反映相关信息，材料缺一不可，否则不得分。 | 8 |
| 本地化服务 （4分） | 1、供应商具有本地化售后服务能力的得1分，提供在项目所在地注册或在项目所在地登记的分支机构的营业执照复印件加盖公章，否则不得分。 2、提供应急报修服务，7*24小时售后服务热线，接到报修电话后半小时内响应，2小时内到达现场，48小时解决问题，如不能解决需提供同等档次及以上的备品备件，提供承诺书原件加盖公章，提供的得1分，否则不得分。 3、需提供驻场服务，驻场服务工程师需有工作经验达两年及以上，具有政府机构认证的IT服务工程师或网络工程师证书，须提供驻场人员清单，一旦中标驻场人员不经甲方同意不得随意更换。提供1名的得1分，提供2名的得2分，最多得2分。 （提供①驻场人员清单及相关证书复印件加盖公章，②驻场服务承诺书原件加盖公章，未提供或提供不全的不得分） | 4 |
| 技术（45分） |  |  |
| 技术响应 （20分） | 所投产品完全满足货物技术参数及功能指标的得 20 分。 标注★的指标项为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 标注▲的指标项，每有一项负偏离的扣 2 分；非标▲项每有一项负偏离的扣1分；扣完为止。 注：投标人提供相关材料扫描件上传至投标文件中。 | 20 |
| 重点难点、 关键技术（5） | 评委根据投标人提供的深化设计方案（内容包括但不限于项目需求分析、项目理解、重点难点、关键技术应用等）进行综合评分： （1）方案非常完善、科学、可行，得5分； （2）方案较完善、科学、可行，得3分； （3）方案基本完善、科学、可行，得2分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 5 |
| 实施方案 （10分） | 评委根据投标人提供的实施方案（内容包括但不限于项目实施计划与时间安排、组织架构、技术措施、资源保障与配套措施、质量控制措施、环境与安全保障措施、风险管理与应急预案组织管理等）进行综合评分： （1）方案非常完善、科学、可行，得10分； （2）方案较完善、科学、可行，得7分； （3）方案基本完善、科学、可行，得4分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 10 |
| 售后服务方案（10分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务体系与组织机构、服务内容与范围、响应时间与处理流程、服务人员与技术保障、紧急预案与应急措施等）进行综合评分： （1）方案非常完善、科学、可行，得10分； （2）方案较完善、科学、可行，得7分； （3）方案基本完善、科学、可行，得4分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，对联合投标企业产品的价格给予4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件核查的除外）。

6、所有实质性要求不得负偏离。

7、上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

8、评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。

9、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

10、若投标供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

日  期：

二、投标函

- 投标函

致：

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：（大写）元。其中，小型和微型企业产品/服务：元。服务时间：           。项目负责人：   。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者 招标代理恶意串通、决不向采购人、 招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：年月日

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

（附被授权人身份证正反面）

四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

五、营业执照

复印件加盖电子公章

六、分项报价表

分项报价表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 品名 | 设备 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 4口ONU | 2847 | 台 |  |  |
| 2 |  | 8口POE 交换机 | 40 | 台 |  |  |
| 3 |  | 高密AP | 40 | 台 |  |  |
| 4 |  | 16口OLT | 18 | 台 |  |  |
| 5 |  | 32口OLT | 2 | 台 |  |  |
| 6 |  | 万兆单模光模块 | 40 | 个 |  |  |
| 7 |  | 分光器1：8 | 94 | 个 |  |  |
| 8 |  | 分光器1：16 | 209 | 个 |  |  |
| 9 | 配套材料 | 单模尾纤 | 7446 | 根 |  |  |
| 10 |  | 光纤跳线 | 20 | 根 |  |  |
| 11 |  | 电源线 | 28470 | 米 |  |  |
| 12 |  | 9U机柜 | 114 | 个 |  |  |
| 13 |  | 12口光纤配线架 | 74 | 台 |  |  |
| 14 |  | 24口光纤配线架 | 209 | 台 |  |  |
| 15 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 107 | 箱 |  |  |
| 16 |  | 2芯皮线光缆 | 113880 | 米 |  |  |
| 17 |  | 6芯单模光纤 | 31400 | 米 |  |  |
| 18 |  | 配管 | 57460 | 米 |  |  |
| 19 |  | 光缆成端 | 7446 | 芯 |  |  |
| 20 |  | 水晶头 | 39 | 盒 |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：1、按照第四章“服务清单”报价。

2、如果行数不够，请自行增加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、拟参与本项目人员汇总表

团队成员一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| 3 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| 4 | 项目组其他人员 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

投标人名称: （加盖电子公章）

法人代表或授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：1、表格仅供参考，可根据需要自行调整

驻场人员情况一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 工作经验 | 证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

投标人名称: （加盖电子公章）

法人代表或授权代表签字：

日期：  年  月  日

说明：1、表格仅供参考，可根据需要自行调整

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于其他未列明行业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于其他未列明行业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十五、具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

投标人具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行（项目编号：）合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

声 明 单 位（加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

具体设备明细表

|  | 名称及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 |  |  |
| 设备二 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

十六、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 单 位（加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

日期：

十七、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

十八、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

十九、特定资格要求的证明文件

二十、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。