附件：

1、《南京财经大学仙林校区校园示意图》

2、《南京财经大学仙林校区主要植物类型汇总表》

3、《南京财经大学校园绿化管理规定》

4、《南京财经大学绿化养护技术要求和管理要求》

5、《南京财经大学绿化管理养护考核表（A）》

6、《南京市园林绿化养护质量等级标准》

7、《南京财经大学物业管理暂行办法》

8、《南京财经大学生活垃圾管理制度》

9、《南京财经大学垃圾收集点管理规范》

10、《南京财经大学公共区域环境卫生消毒制度》

11、《校园公共区域物业服务管理工作考核表》

12、《南京财经大学物业安全巡查制度》

13、《南京财经大学物业安全管理责任书》

14、《物业管理科安全管理办法》

15、《南京财经大学物业服务消防安全工作日常考核标准》

16、《南京财经大学后勤基建处外协单位办公用房管理办法(试行)》

附件1：

《南京财经大学仙林校区校园示意图》

备注：蓝色区域内为养护范围，红色区域范围内为1级养护标准，黄色区域范围内为2级养护标准，其他区域为3级养护标准。

附件2：

《南京财经大学仙林校区主要植物类型汇总表》

| 品种 数量 | 乔木（株） | 球类（株） | 灌木 （平方米） | 草坪（平方米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 红花酢浆草 | 细叶麦冬 | 日本矮生麦冬 | 大草坪 |
| 合计 | 10196 | 8690 | 82469.2 | 28900 | 36000 | 19600 | 96542 |

附件3：

南京财经大学校园绿化管理规定

南财后基字〔2022〕2 号

第一章 总则

第一条 为了加强学校绿化管理，改善校园生态环境，建设 绿色生态校园，促进师生员工的身心健康，根据国务院《城市绿化条例》、《江苏省城市绿化管理条例》、《南京市城市绿化条例》等有关法律、法规规定，结合学校实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于我校校园绿化的规划、建设、保护和 管理。

第三条 校园园林绿化的基本任务为：根据学校总体规划，建设和管理校园绿化，不断提高校园绿化质量和园林景观水平，发挥绿化的社会效益和生态效益，实现环境育人目标，为师生员工创造良好的工作、学习和生活环境。

第四条 校园绿化应当因地制宜、生态优先、科学规划，注重绿地功能、生态效应和景观要求。

第五条 学校各部门及师生员工应增强绿化意识，在进行教学、施工、学习和生活等行为时，依法履行绿化义务，自觉维护校园绿化成果及其设施。

第六条 学校园林绿化及其设施应受到保护。任何单位和个人有权对破坏校园绿化和绿化设施的行为进行制止、投诉和举报。

第二章 规划建设

第七条 建设工程项目附属绿化工程，应当与主体工程同时规划、同时设计，其设计方案应当与主体工程设计方案同时报批。

第八条 校园绿化工程和建设工程项目附属绿化工程应当按照基本建设程序进行建设管理。绿化工程和建设工程项目附属绿化工程的设计、施工、监理，应当符合有关技术标准、规范和信用信息管理规定。

第九条 建设工程项目附属绿化工程设计方案，按照基本建设程序审批时，应当有绿化行政主管部门参加审查。

第十条 建设工程项目附属绿化工程应当与主体工程统一安排施工。

第十一条 建设工程项目附属绿化工程建设费用纳入建设工程项目总预算。

第十二条 校园绿化工程和建设工程项目附属绿化工程竣工后，建设单位应当依法组织验收，并将绿化工程的竣工验收资料报送绿化行政主管部门备案。

第三章 保护管理

第十三条 学校通过公开招标方式确定绿化养护企业实施 专业化养护管理。

第十四条 后勤基建处代表学校负责校园绿化工作，对绿化养护企业的管理养护工作进行监督管理。绿化养护企业负责校园绿地、绿植和景观等日常管理和养护。

第十五条 已规划为园林绿化用地的土地，不得擅自改变用地性质。

第十六条 任何单位和个人不得擅自占用学校园林绿地或修剪、移植、砍伐学校树木。

第十七条 因建设需要修剪、移植、砍伐学校树木和临时占用学校园林绿地，必须有绿地绿植恢复方案，并向后勤基建处办理备案审批手续，填写《南京财经大学校校园绿地工程施工备案表》（见附件）。

（一）项目主管方必须在得到备案许可以后，方可安排施工队伍进场，备案表留存后勤基建处。

（二）项目主管方应加强施工方人员管理及安全教育，做好绿地内设施设备保护，文明施工。

（三）施工人员在施工区域内应采取有效的环境保护措施，降低对校园环境产生的不良影响，施工完成后，应按照方案将绿地绿植等恢复原样。

（四）施工所产生的垃圾必须袋装化处理，由施工方负责清运出校园。绿化养护企业依据施工量预收取校园环境保证金（2000 元至 5000 元不等），施工结束后，绿化养护企业对施工现场验收合格后退还校园环境保证金。

（五）项目主管方在验收时应通知后勤基建处参与验收，若校园绿化环境遭受破坏未按照方案恢复，验收不予通过。

第十八条 禁止任何单位和个人擅自占用学校公共绿地，不得在公共绿地内擅自设置经营性设施和项目。

第十九条 严禁毁损、砍伐和擅自修剪、移植校园名树、稀有树木、古树、具有历史价值和纪念意义的树木。

第二十条 捐赠园林小品、树木或种植纪念树，事先应与学校捐赠主管部门和后勤基建处会商，共同确定安装或种植位置，树种和规格应符合学校园林绿化规划要求，后勤基建处可以协助安装或种植，并与受捐部门共同做好后期养护管理工作。

第二十一条 禁止下列损害校园绿化行为：

（一）在树木上刻划、钉钉，缠绕绳索，架设电线电缆或者照明设施；

（二）擅自采摘花果、采收种条、采挖中草药或者种苗；

（三）损毁草坪、花坛或者绿篱；

（四）挖掘、损毁花木；

（五）擅自在绿地内取土，搭建建（构）筑物，围圈树木，设置广告牌；

（六）在距离树干一点五米范围内埋设影响树木生长的排水、供水、供气、电缆等各种管线或者挖掘坑道；

（七）在花坛、绿地内堆放杂物，倾倒垃圾或者其他影响植物生长的有毒有害物质；

（八）损坏绿化设施；

（九）损坏校园绿地的地形、地貌；

（十）其他损害校园绿化的行为。

第四章 绿化养护

第二十二条 绿化养护企业负责对花草树木进行除草、松土、施肥、浇水、病虫防治、修剪、补植等各项工作，使花木草坪生长健壮、整齐美观。

第二十三条 绿化养护企业负责园林铺地、景观小品、喷泉水池等园林硬质景观的日常保洁和维护，保持良好的景观效果和使用功能。

第二十四条 绿化养护企业负责校园景观水池和生态水系的日常清理和维护，确保水质清澈、无污染、水面无漂浮物，维持湿地动植物的生态平衡，保持良好的景观效果。

第五章 附则

第二十五条 本规定由后勤基建处负责解释。

第二十六条 本办法自发布之日起实施。原《校园绿化养护工作管理制度》（南财后字〔2017〕23 号）同时废止。

附件：南京财经大学校园绿地工程施工备案表

后勤基建处

2022 年 6 月 9 日

南京财经大学校园绿地工程施工备案表

| 申请部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |
| 申请部门领导 | （签字盖章） 年 月 日 |  |  |
| 后勤基建处 | （签字盖章） 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 1、项目概况应简要介绍项目情况，施工单位及负责人、施工地点、起止时间和施工内容等信息，以及该项目对绿地绿植的破坏情况和恢复方案等情况，并附详细恢复方案。 2、绿地施工必须在得到备案许可以后，方可进行，备案表一式两份，原件留存后勤基建处物业管理科。 3、项目主管方应要求施工方加强人员管理及安全教育，做好绿地内设施设备保护，文明施工，降低对校园环境产生不良影响，施工完成后，现场恢复原样。 4、施工所产生的建筑垃圾按规范摆放在指定地点，由施工方负责清运出校园，做到工完场清。管理企业依据施工量预收取垃圾清运保证金（2000元至5000元不等），施工结束后，管理企业对施工现场验收合格后退还垃圾清运保证金。 5、项目验收时应通知后勤基建处参与验收绿地绿植恢复情况，若校园绿化环境遭受破坏未按照方案恢复，验收不予通过。 |  |  |

附件4：

南京财经大学绿化养护技术标准及管理要求

（仙林校区）

一、校园绿化日常养护内容和技术标准

1、负责校园绿化带内各种乔灌草本等植物的养护。

（1）浇水：根据一年四季的气候变化和不同花草树木的生长习性、不同的生长环境、所需控制的生长态势，确定浇灌时间和水量。灌溉时间视天气变化进行控制。

（2）除草：定期松土，及时清除各种杂草，及时集中运送至指定地点。除草实行人工除草与化学除草相结合的办法，控制绿化带中杂草的生长，对孽生性强的各类杂草以及恶性杂草，一经发现立即根除。

（3）施肥：根据不同树种、树龄、草坪的生长态势和控制要求，适时适量施用底肥、基肥、追肥等，避免草坪退化。施肥尽量安排在晴天操作，避免肥力失效和浪费，确保植物所需养分适宜。

（4）整形、修剪：行道树修剪要求定干高度一致，树枝分布均匀，疏密有度，树形美观，各类树木造型符合园艺规范。乔木修剪主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪主要促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球形植物主要是整形修剪。草坪超过高度需定期修剪，并注意经常性除草，保持线条清晰。

（5）病虫害防治：密切关注病虫害发生情况，根据常年病虫害发生规律，预先采取防治措施。

（6）卫生保洁：绿化带内白色垃圾、枯枝、枯叶、建筑废料及修剪下的树枝、树叶等绿化垃圾应及时清理，确保所养护绿地范围内的整洁。绿化垃圾应按规定集中装袋及时运至学校指定垃圾站，或按学校有关规定做无害化处理。

（7）做树围、隔离沟：树围定时进行清理和维护，做到树围大小基本一致，无石头杂草。梅雨季节和暴雨后增加隔离沟的清理和疏通工作保证灌木排水良好。

（8）搭设扶木、裹干刷白：定期（特别势大风天气时期）要对扶木进行修整加固，保证无脱落无腐烂。冬季及时对苗木进行裹干，做好保温措施，乔灌木每年按时刷白。春季苗木裹干和保温措施要及时拆除。

（9）地形整形：对土壤沉降不平整部分进行整平加土，及时撒入种植土进行地形修复。

（10）绿化看护：设置专职园林稽查人员对辖区绿化进行看管、查找问题、草木盘点等，并与采购人管理部门配合，协同保护苗木。

（11）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成死亡。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

2、校园水系日常管理内容和要求

及时清除水面垃圾、藻类等漂浮物，确保水质良好，无杂物、无异味，做好水生花卉的管理，保证花期的观赏效果。河道、湖面沿岸杂草及时清除，小路落叶、垃圾及时清扫。遇水质不好散发异味时及时报告并解决；满溢时及时疏通，如疏通不成应及时报告。

3、草花和草籽种植

（1）草花、草籽的栽植施工阶段每一环节，先与采购方沟通，把影响因素降至最低。

（2）籽播草花：做好各种草花的播种、养护工作，保证花期正常开放。要求中央花坛等区域撒播籽播草花，种植面积不低于3000㎡/年，每年不少于2季。花卉搭配色彩丰富，密度适中，观赏效果良好，花卉及时更换，草花生长健康，花朵适度开放，无病虫害；花卉覆盖率＞95%，及时清理残株。种植草籽播种草花养护价格包含在此次投标报价当中，投标人须勘探现场并给出详细的方案；

（3）盆栽草花：每年对校园花卉种植地、花池、花箱、花带草花布置。要求行政楼、南门周边、图书馆广场、大学生活动中心和教学楼等处花盆种植盆花约80盆，每年不少于3季。要求花卉搭配色彩丰富，密度适中，观赏效果良好，花卉及时更换，草花生长健康，花朵适度开放，无病虫害；四季有花无断档，花卉覆盖率＞95%，及时清理残株。种植草籽播种草花养护价格包含在此次投标报价当中，投标人须勘探现场并给出详细的方案；

（4）播撒草籽：为学校更新播撒草籽类草坪，成活面积不低于3000㎡/年，做到校园内草坪四季常绿、黄土不裸露，草籽播撒及草坪养护价格包含在此次投标报价当中，投标人须勘探现场并给出详细的草籽播撒方案；

4、补植和移植

（1）补植。对学校缺损色块进行补种补植，成活面积不低于500㎡/年，补种补植费用包含在投标报价当中，投标人须勘探现场并给出详细的补种补植方案；

如需对校园内缺损绿地进行零星的补种补栽，包括灌木、草坪、爬藤类植物等（一次性灌木色块、草坪等不超过50平方米、爬藤类植物不超过10米），以上工作投标方必须无条件完成，超过以上数量双方协商解决，根据工作量甲方给予乙方一定的劳务及机械、材料等耗材费用。须按照园林绿化养护操作规程和标准进行栽种和养护，确保成活率100%，如有未成活苗木，乙方必须免费更换。

（2）移植。积极配合校园规划，进行小规模的苗木移植；日常维护中的零星树木、花草的位置调整移植。日常养护中如遇基建施工需零星移植树木，一次性移植胸径8公分以下的乔木、花灌木不超过5棵，灌木色块不超过50平方米，以上工作投标方必须无条件完成，超过以上数量双方协商解决，根据工作量甲方给予乙方一定的劳务及机械、材料等耗材费用。

5、花卉布置等保障工作

做好学校重大活动（大型考试、开学季、毕业季、运动会、校友返校、校外领导专家来访等）和重大节日（纪念日和相关节日等）的环境卫生保障工作，活动前必须进行全面巡查，保证绿化整洁美观，并根据要求在指定地点提供布置绿植花卉服务，价格包含在此次投标报价当中。

二、校园绿化日常管理要求

1、及时施肥、浇水、治虫，防治病虫害，杜绝大面积病虫害蔓延，避免植物在生长期内枯萎，冬季乔灌木加施基肥。养护中施肥材料以有机肥为主，但应避免有强烈气味的肥料。病虫害防治用药必须符合农药使用相关要求，正确选用药剂、剂量标准，并做好用药记录和残余药剂、容器的处理；施肥、防治作业时需提前告知绿化监管部门并做好台账记录。

2、及时清除绿化区杂树、杂草，做到杂草不上篱、不上树，修剪下的枯枝、碎草必须及时清理，重点地区路段能做到随产随清，能坚持在重大节日前进行突击清理，其它地区和路段做到日产日清。

3、每年至少三次对校园内行道树枯枝进行大规模清理，每周一次行道树枯枝巡查并做好记录；发现树木倾斜及时扶正支撑；清除枯死树、枝，发现危树及时报批、砍伐，杜绝安全隐患，不得随意砍伐和移植树木，校方同意除外；如因投标方巡视不到位，养护或管理不当（如枯枝未及时清理砸落等）造成人身伤害和财产损失，由投标方自行承担。

4、根据《南京财经大学校园绿化管理规定》，负责养护区域内园林绿地和设施的管理、巡视并及时汇报使用状况；巡视并制止任何未经后勤基建处许可的装饰装修、基建、通讯、电力、燃气等施工需占用、开挖、改造绿地以及移植、砍伐、修剪树木等行为，并须配合绿化管理部门监督相关责任人对遭到破坏的绿化进行恢复。如果校内绿化遭到破坏而无法确定相关责任人，则由中标方无条件对遭到破坏的绿化进行恢复，且甲方不因此支付费用。

5、加强巡视，确保园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。

6、发现绿地内苗木、草坪等死亡，要及时通知监管部门到现场确定原因，分清责任。如果因为养护不当造成，由投标方负责按原规格、品种、数量及时进行补栽，并确保成活，发生的费用由投标方全部承担。若投标方未按规定补植，学校有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从本季度的合同款中扣除。

7、学校提供实施本项目的办公地点及工具、材料堆放场地，但必须按学校有关规定办理相关手续，并遵守学校管理规定。

8、养护用水除有喷灌设施的地区外，不允许擅自使用自来水和消防水，需自备工具取用校区中湖水或护校河水。如需使用消防栓、水龙头等用水，必须按学校有关规定办理相关手续。

9、负责后山绿化库房和垃圾站的日常管理。随时锁闭大门，严禁无关人员进入，大门内严禁吸烟，严禁明火。严格管理绿化库房，定期检查灭火器保质期，安全规范使用树叶粉碎机和树枝粉碎机，严禁使用其他电器设施设备。及时粉碎树枝树叶，并袋装化，配合做好垃圾清运工作。

10、校园天鹅湖内天鹅、白鹅的饲养。应及时补充饲料，并关注天鹅、白鹅的生长状态。遇异常情况及时报告、处理。

11、绿化养护时做到安全文明施工并做到工完场清。

12、定期做好法桐、香樟、樱花、银杏、紫薇等校园重要景观花木、古树名木的养护管理工作，确保树冠骨干枝分布均匀、无病枯枝，树形优美、景观怡人。做好校内月季园月季养护管理，及时清理杂草、施肥、修剪、防治病虫害。

13、灾害性气候（如台风、暴雨、大雪等）绿化养护的应对和保障工作。提前进行树木支撑和保护，期间加强巡查和值班。出现树木断枝和倒伏等情况，须及时处理和消除安全隐患，同时做好绿化卫生保洁工作。大雪后及时清除树上积雪，防止压断树枝。做好灾害性天气绿化保护工作，倒伏树木及时扶正，损伤树木进行修剪，毁损树木及时清理。

14、供应商必须承诺中标后自备绿化洒水车、专业登高车、粉碎机、水泵等园林绿化设备。常用园林绿化设备必须常年放于学校使用，登高车、洒水车等季节性、突击性工作设备能够随时调配使用。

15、配合完成招标方安排的其它临时性工作。

附件5：

南京财经大学绿化管理养护考核表（A）                                            考核时间: 年  月  日

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 | 1.有详细的养护计划（月计划、周计划、巡查记录）、重要操作有记录（喷药，大规模治虫等）； 2.养护队伍稳定、结构合理，人员数量达标，工作时间达标，着装统一； 3.绿化设施设备齐全； | 10 |  |
| 乔灌木 | 1.植物生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，内膛通风透光；无明显枯死枝，无明显病虫害危害迹象； 2.无伤残枝、徒长枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝； 3.枝条修剪截面平整，不留短桩；截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂； 4.校园名贵花木生长正常，树形优美； 5.缺株在4%（含4%）以下； 6.观花观果植株正常开花结果； 7.树干、枝叶上无钉挂物、晾晒物； 8．无影响交通、架空线路、监控、路灯、建筑、行人安全的树枝； 9.每年定期进行树干刷白； | 15 |  |
| 草坪 | 1.生长良好，无高大杂草（杂草率≤25﹪），90%≤覆盖率≤95%； 2.及时修剪，修剪高度符合要求； | 10 |  |
| 绿篱地被 | 1.植物生长正常，枝叶分布均匀，无病虫害，无断层、缺株，无明显枯枝、断枝； 2.修剪及时，效果整齐美观，无杂草、寄生藤； 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂； | 10 |  |
| 花卉种植 | 1.花坛内土方平整，均匀细致； 2.花苗栽种整齐，造型美观，全年换花至少3次，无缺苗断垄； 3.花苗长势良好，色彩鲜艳，倒伏3-5处，残花量≤15﹪，及时更换；花期基本一致； 4.室内外花卉、盆花养护及时，整洁； | 10 |  |
| 施肥及病虫害防治 | 1.定期施肥，不得漏施、少施； 2.发生病虫害及时治理，措施得当，效果明显； 3.农药、工具等管理到位，无安全事故； | 10 |  |
| 绿地（水面）保洁和维护 | 1.生活垃圾（白色垃圾、漂浮物、烟头等垃圾）、绿化垃圾（枯枝落叶、修剪完的碎屑树枝、除草后的枯草等）及时清理，并按要求打包运送至学校指定地点； 2.保护绿地绿植和景观不被人为破坏（包括：违规砍伐树木、随意挖掘破坏草坪、种菜、放养家禽宠物等恶意破坏行为）； 3.保护绿地绿植和景观不被不文明行为破坏（包括：停放车辆、放置物品、堆放建筑垃圾、绿篱草坪上覆盖物品、树枝树梢上钉挂物和晾晒物等）； | 10 |  |
| 自然灾害防护 | 1.台风暴雨天气前主动巡查，加固倾斜树木，台风暴雨后及时排涝，清理修剪断枝，扶正倒伏树木，消除安全隐患； 2.严寒天气对不耐寒植物进行相关保护； 3.暴雪天气及时清除树木及球类上的积雪，断枝及时清理； | 10 |  |
| 日常工作规范及隐患整改 | 1.作业车辆摆放整齐，不乱停乱放； 2.做好外来人员的登记检查工作； 3.汽油、农药、修剪工具等保存得当，有专人管理； 4.浇灌时注意避免浪费； 5.遵守校园各项规章制度，甲方下发的工作联系单及隐患整改及时响应落实； 6.发现树木倾斜及时扶正支撑； 7.发现危树及时报批、砍伐； 8.加强巡视，确保绿化景观安全无隐患； | 10 |  |
| 遵守绿化管理规定 | 1.遵守《南京财经大学校园绿化管理规定》 | 5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考核人签名：

附件6：

南京市园林绿化养护质量等级标准

1行道树的养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 2．无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5．树体无钉挂物、悬挂物。 6．树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7．无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8．新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9．每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10．主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1．植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2．无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无明显病虫危害迹象。 5．树体无钉挂物、悬挂物。 6．树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7．无死株，缺株率不超过2%。 8．新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9．每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2．无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无影响景观的病虫危害迹象。 5．树体无明显钉挂物、悬挂物。 6．树穴无明显杂草。 7．无死株，缺株率不超过10%。 8. 易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

2 乔木树养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2．无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5．观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6．无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7．树体无钉挂物、悬挂物。 8．树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9．落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2．无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6．无明显病虫危害迹象。 7．树体无钉挂物、悬挂物。 8．树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9．落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．树木生长正常，树冠基本完整。 2．无明显枯枝、残枝、并生枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5．无影响景观的病虫危害迹象。 6．树体无明显钉挂物、悬挂物。 7．树穴内无明显影响景观的杂草。 |

3 花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2．无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫危害迹象。 4．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5．植株下无杂草、杂物。 6．枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各施追肥一次。 | 1．植株生长良好，枝叶分布较均匀。 2．无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫害危害迹象。 4．观花观果植株正常开花结果。 5．植株下无明显杂草、杂物。 6．枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；生长期施追肥一次。 | 1．植株生长正常。 2 ．无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫危害迹象。 4．观花观果植株基本能开花结果。 5．植株下无明显影响景观的杂草。 6．枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）一次。 |

4 绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．枝条茂密，生长健壮。 2．修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 4．无死株、缺株、断档现象。 5．无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 6．无明显病虫危害迹象； 7．基部无杂草、杂物。 8．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | 1．枝条基本郁闭，生长良好。 2．修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3．观花观果植株正常开花结果。 4．无死株，缺株、断档率不超过5%。 5．基本无脱脚现象。 6．无明显病虫危害迹象。 7．基部无明显杂草、杂物。 8．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 | 1．生长正常。 2．修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3．观花观果植株基本能开花结果。 4．无死株，缺株、断档率不超过10%； 5．病虫株不超过10%。 6．基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8. 与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |

5 草坪养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2．草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3．推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm；修剪后剪口无撕裂现象。 4．草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。 5．草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6．草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1．草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2．草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3．推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4．草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5．草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 6．草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 | 1．草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2．低洼积水处、裸露地不超过10%。 3．推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。 4．草坪边缘较清晰。 5．草坪病虫害危害现象不超过10%。 6．草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |

6 地被植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2．片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3．无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4．无杂草、杂物； 5．和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1．植物生长良好，观花观果植物能正常开花结果。 2．片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于90%。 3．残花、枯叶不超过5%，死株、缺株不超过3%，病虫危害现象不超过10%。 4．无明显杂草、杂物。 5．和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1．植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2．片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3．残花、枯叶不超过10%，死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4．无明显影响景观的杂草、杂物。 |

7 花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2．同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3．植株生长健壮，蓬径饱满。 4．无病虫危害迹象。 5．花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6．无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1．按设计要求有全年用花计划，保持全年换花三次以上，保证重大节日有花。 2．同一品种花卉，规格较一致，花期较整齐，有整体效果。 3．植株生长良好，无明显脱脚。 4．无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5．花坛内土壤较疏松，无明显杂物，杂草。 6．无死株、缺株，无明显残花败叶。 7．部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损。 | 1．花卉搭配合理，有整体效果。 2．植株生长正常。 3．无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 4．花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5．无死株，无明显残花败叶。 6．围栏设施完好无损。 |

8 花境养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4．无病虫危害迹象。 5．土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。 6．无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4．基本无病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5．无明显杂草、杂物、残花败叶。 6．无死株，缺株率不超过10%。 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |

9 垂直绿化植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1．根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2．植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3．植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4．无病虫危害迹象。 5．无影响景观和妨碍交通的枝条。 6．攀援覆盖面无缠挂物。 7．植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 | 1．根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2．植物生长良好，较整齐； 3．无明显枯枝残叶。 4．无明显病虫害危害现象。 5．基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6．攀援覆盖面无明显缠挂物。 7．植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |

10 水生植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥1.0。 5. 植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 4.水质清澈无异臭，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥0.5。 5. 无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

11 竹类植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3. 无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3. 无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |

12 盆、钵、箱体植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1. 植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2．无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 3．无病虫危害迹象。 4．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5．植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 | 1. 植株生长正常，分布均匀。 2．无枯枝残叶、萌蘖枝。 3．无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4．观花观果植物能正常开花结果。 5．植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |

13设施维护质量标准

| 一级维护标准 | 基本维护标准 |
| --- | --- |
| 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无完全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5. 假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水；金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5. 假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |

14卫生保洁质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 环境整洁，实行全天候保洁；水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 园林机具摆放隐蔽，位置合理。 及时清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 | 环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 园林机具摆放隐蔽。 定期清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |

15绿地保护质量标准

| 一级管护标准 | 基本管护标准 |
| --- | --- |
| 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。 绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 | 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物上无贴挂标语、晾晒衣物。 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

16古树名木养护质量标准

养护质量标准

1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘗枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。 6. 保护区内必须排水通畅，无积水。 7. 植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

附件7：

南京财经大学物业管理暂行办法

南财大后字[2019]1号

第一章 总则

第一条 为规范学校物业管理工作，保障教学、科研工作的顺利进行，营造清洁、优美、安全的校园环境，根据《江苏省物业管理条例》（2013年修订），结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称物业，是指学校实行物业管理的公共建筑物及其附属建筑物、公共设施、周边附属场地等。

第三条 本办法所称物业管理，是指学校通过选聘物业管理企业，由学校和物业管理企业按照物业管理服务合同约定，对学校公共建筑物及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。

第四条 学校通过公开、公平、公正的市场竞争机制选择物业管理服务企业。

第五条 学校教学、科研、办公和学生生活等公共建筑及其附属建筑和设施设备、园林绿化、道路均须按本办法的规定统一实行物业管理。

第六条 学校凡实行物业管理的各项活动，必须遵守本办法的规定。

第二章 物业管理监管机构及职责

第七条 实行学校宏观综合管理与使用单位微观日常管理相结合，后勤保障处主导实施的分级管理模式。学校作为

校内所有物业管理的唯一业主，后勤保障处代表学校对物业管理企业的管理活动行使监督管理职责，享有《江苏省物业管理条例》等法律法规赋予业主的相应权利，履行相应义务。

第八条 后勤保障处职责

（一）负责配合招投标中心组织学校物业管理招投标工作，代表学校与选聘的物业管理企业签订物业管理服务合同，并视物业管理企业的管理情况决定是否解聘物业管理企业；

（二）负责物业管理的考核管理工作，监督和检查物业管理企业履行物业服务合同情况；

（三）组织相关部门及师生定期对物业管理企业进行考核；

（四）汇总物业使用部门对物业管理的日常考核结果，及时了解物业使用部门对物业管理的意见、建议，受理物业管理活动中的投诉事宜；

（五）负责水电保障和物业服务范围外维修，协调物业维修工作，监督和检查物业管理公司的维修情况；

（六）负责物业管理费用的审核、支付；

（七）负责制定、修改物业管理设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等有关物业管理方面的规章制度。

第九条 保卫处职责 履行指导、监督各物业管理企业在消防安全和公共秩序维护管理方面的工作，协助物业管理企业处理物业管理区域内违反学校规定、违反物业管理规定的事宜，配备消防器材，处置各类安全事故，协助公安部门为安全事故，协助公安部门为安全事故提供法律和事实依据。参与物业企业招标标书消防及安保相关条款审定工作。

第十条 学生处、研究生院职责 代表学校履行对物业管理企业监管职责，负责学生公寓物业管理企业的监管和日常考核，协助处理学生公寓室内维修等有关事宜，参与学生公寓物业管理公司招标工作。

第十一条 食品科学与工程学院、体育部、图书馆职责 负责工科楼、体育馆、图书馆物业管理企业的监管和日常考核，协助处理本部门建筑维修等有关事宜，参与本部门建筑物业管理企业招标工作。

第十二条 教务处职责 负责教学楼使用秩序的管理，对教学楼开放时间、开放区域提出明确要求，参与教学楼物业管理企业的日常考核工作。

第十三条 基建处职责 履行协调、督促承建商在质量保证期内对所承建建筑物或设施进行维修保养的职责，履行对建筑物本体制定大中修计划、编列预算并进行维修的职责。

第三章 物业管理企业

第十四条 在学校从事物业管理的企业，必须具有独立法人和取得从事物业管理活动的相应资质。

第十五条 从事物业管理与服务的人员应当按照国家有关规定，取得相应职业资格证书。

第十六条 物业管理企业必须遵守国家法律法规和学校的各项规章制度。

第十七条 物业管理企业享有根据有关法律法规规定和合同约定的管理权利。物业使用人应遵守物业管理公司为做好相关区域物业管理工作而制定的各项管理规定。

第四章 物业的使用

第十八条 物业属学校公共资源，除学校统一分配或规定，任何单位或个人不得擅自占用学校物业。

第十九条 物业使用部门及个人不得将物业转租、转借。

第二十条 物业管理企业可享有配置的管理用房使用权，物业管理企业不得擅自占用物业管理用房，管理用房必须严格用于物业管理活动，不得挪作它用。

第二十一条 任何单位和个人不得擅自改变物业用途。物业使用部门如确需对物业进行装修或安装可能改变物业外观的设施设备，必须事先书面报告后勤保障处，经后勤保障处审批同意后，在物业管理公司的指导下实施。

第二十二条 物业使用部门必须遵守学校和物业管理公司制定的各项管理规定，维护物业整洁。物业管理区域禁止饲养宠物、家禽，禁止不经批准随意设立各类永久性的设施。宣传广告、宣传横幅等必须经保卫处批准，并到所在区域内的物业管理公司办理相关手续，方可张贴、悬挂。未经批准或未办理相关手续张贴悬挂的广告横幅，物业管理公司有权根据学校规定对其进行撤除、清理。

第二十三条 除学校统一规划的商业经营网点外，禁止一切临时性或永久性的商业经营摊点在物业管理区域内经营；宣传或公益性的临时摊点（不超过24小时），须经保卫处批准，向所负责区域的物业管理公司书面报告，并办理相关手续。

第五章 附则

第二十四条 各使用部门根据本办法和现职能制定管理考核办法。

第二十五条 本办法自公布之日起实施，由后勤保障处负责解释。

南京财经大学校长办公室 2019年6月28日印

附件8：

南京财经大学生活垃圾管理制度

为营造舒适良好的校园环境，规范生活垃圾管理，特制定本制度：

一、垃圾投放规范

1．每天上午十点和下午四点，安排两次集中投放垃圾，垃圾清运公司及时将垃圾清运出校区。各物业公司、餐饮公司、学生公寓、资产经营公司所属门面房等单位，在此时间点安排定点投放和集中清理生活垃圾至校区垃圾站。

2．生活垃圾需袋装化放入垃圾站，袋装垃圾不能满溢，有序摆放。便于垃圾清运公司集中清理垃圾。

二、垃圾分类规范

1．严禁厨余垃圾、建筑垃圾等其他非生活类垃圾进入生活垃圾站。

2．实验室垃圾、医疗废弃物、灯管等有害垃圾禁止放入生活垃圾站。

3．污染纸张、一次性餐盒、饮料杯等垃圾需集中袋装化无渗漏，放入垃圾桶。

三、垃圾清理消毒规范

1.公共区域生活垃圾桶每天定时清理，每天至少清洁消杀一次。

2.生活垃圾站安排专人维护，每天定时清理垃圾站，每天清洁消杀二次，用含有效氯500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液喷洒垃圾站地面，并及时冲洗，保持垃圾站环境卫生良好。

四、监督检查和处罚措施

1．物业服务中心对生活垃圾站进行不定时检查和监督，发现不按规定投放垃圾等问题影响校园环境的情况，及时与相关外协单位的管理部门沟通，必要时联合相关管理部门一起对外协单位处罚。

2．要求物业公司建立健全生活垃圾站管理台账，记录垃圾站清洁消杀频次、时间等数据信息。

五．其它注意事项

1．严禁闲杂人员在生活垃圾站捡拾废弃垃圾，翻破垃圾袋，引起垃圾泄漏，污染垃圾站环境。

2．任何人不得擅自焚烧垃圾，不得私自处理生活垃圾，不得私自堆放生活垃圾。情节较轻的，给予批评教育；情节严重且造成一定影响的，给予该单位向学校有关部门通报曝光处理，并追究相关人员责任。

3．疫情期间，为有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情在学校的扩散和蔓延，各物业单位应根据实际情况，加强生活垃圾的清运频次和消毒工作，避免有害污染物的传播和蔓延。

4．各外协单位应提高疫情防患的意识和责任感，落实和强化生活垃圾处理制度。

附件9：

南京财经大学垃圾收集点管理规范

垃圾分一分，环境美十分。2020年11月1日起，南京市正式实施《南京市生活垃圾管理条例》推进生活垃圾分类工作。为有效推进校园垃圾分类管理工作，强化垃圾分类投放管理规范，营造干净整洁的校园环境，特制定本规范。

一、生活垃圾分类主要分为以下四类：

1、可回收物：主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

2、有害垃圾：包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品及其容器、过期化妆品等。

3、厨余垃圾：包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物。

4、其他垃圾：除上述几类垃圾之外的卫生间用纸、污损纸张、污损塑料、一次性餐具、破碎陶瓷制品等难以回收的废弃物。

二、垃圾投放时间：每天上午十点前，下午四点前，各物业公司、餐饮公司、学生公寓、资产经营公司所属门面房等单位，每天统一安排垃圾的投放工作，定点投放和清理生活垃圾。

三、垃圾投放要求：生活垃圾必须袋装化进站，提前做好分类，不得混投混放，不能满溢，有序摆放，便于垃圾清运公司集中清理垃圾。

四、其它要求：有害垃圾投放至有害垃圾桶；厨余垃圾放入餐饮服务中心指定厨余垃圾收集点；不在上述生活垃圾之内的垃圾（如建筑施工等垃圾）投放至北苑建筑垃圾站。

附件10：

南京财经大学公共区域环境卫生消毒制度

为有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情在学校的扩散和蔓延，积极响应疫情防控的要求，指导物业公司有序地开展防控工作，切实保障校园环境卫生良好，特制定本制度。

（一）公共区域的清洁与消毒

1、加强教室、办公室、会议室、活动中心、礼堂等公共区域的清洁和消毒，无人状态下，关闭门窗，教室每天至少清洁和消毒 2次, 用含有效氯500mg/L的消毒剂进行地面湿拖和按20ml/m ³～30 ml/m ³超低容量喷雾消毒，作用60分钟后打开门窗彻底通风。

2、做好物体表面清洁消毒，对开关按钮、洗手池、水龙头、扶手、门把手、公共课桌椅等接触频次高的物体表面，用含有效氯500mg/L的消毒剂进行喷洒或擦拭，后用清水洗净，也可采用消毒纸巾进行擦拭。电梯间每天至少清洁和消毒4次。

3、尽量减少使用空调的频次，如需使用，应保证空调系统供风安全。

4、保持室内空气流通，教室每日至少早、中、晚打开门窗通风3次，每次至少30分钟。

5、加强卫生间、洗手池等活动区域的清洁和消毒，洗手池、水龙头、坐便器、蹲坑等用含有效氯500mg/L的消毒剂进行喷洒或擦拭，作用30分钟后，再用清水洗净；保持卫生间空气流通，每隔一小时通风1次，每天至少清洁和消毒4次。

6、加强污染物（主要指呕吐物、排泄物、分泌物直接污染地面）的处理。

少量污染物可用一次性吸水材料（如纱布。抹布等）沾取10000mg/L的含氯消毒剂（或能达到高水平消毒的消毒湿巾）小心移除。

大量污染物应使用一次性吸水材料（干毛巾）完全覆盖后，用足量的10000mg/L的含氯消毒剂浇在吸水材料上消毒，作用30分钟以上，小心清除干净。再用500mg/L～ 1000mg/L的含氯消毒剂擦（拖）被污染表面及其周围2米地面。

（二）垃圾箱、桶和垃圾站的清洁与消毒

1、及时清理垃圾箱，道路上垃圾桶每天至少清洁和消毒1次。

2、楼宇内教室、走廊、楼道、等公共区域垃圾箱、桶及时清理，每天至少清洁和消毒2次。

3、设立废弃口罩专用垃圾桶，每天至少清洁和消毒1次，清理前用含有效氯500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液喷洒或浇洒垃圾至完全湿润，然后扎紧垃圾袋口。每天清理，并将垃圾投放到指定垃圾摆放点。

4、垃圾中转站应配备专人负责维护、清洁和消毒工作，每天至少清洁和消毒2次。

5、垃圾箱、桶、垃圾站应采取以喷雾式消毒方式为主，擦拭式为辅的消毒方式。

（三）消毒注意事项

1、以清洁为主，预防性消毒为辅，每天至少消毒1次，同时避免过度消毒。

2、含氯消毒剂有腐蚀性和皮肤黏膜刺激性，含氯消毒液要用冷水配制，且临用现配（严格按照产品使用说明中要求的比例配制）；使用乙醇消毒液时应远离火源。配置和使用消毒剂时应佩戴口罩、防护服和手套，专人消毒，避免其他人员触碰。

3、化学消毒剂消毒后，用清水擦拭或冲洗，去除消毒剂残留，降低腐蚀性。消毒后开窗通风 60 分钟。

4、处理污染物应戴手套与口罩，处理完毕后应沐浴、更换衣服。

5、应使用符合国家卫生健康部门管理要求的消毒产品。

6、消毒人员消毒完毕后均应进行详细记录。

备注：本制度中的消毒液浓度标准参照江苏省卫生健康委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部下发的《关于印发新型冠状肺炎疫情防控5项消毒技术规范的通知》苏卫防指{2020}63号文件中的技术规范要求。

附：一、过氧化氢使用方法

主要成分: 6.0%过氧化氢

使用范围: 适用于一般物体表面消毒、空气消毒。

1、 一般物体表面：将6.0%过氧化氢用水稀释至3.0%（1份6%过氧化氢加1份等量水），喷洒或浸泡消毒作用时间30min,然后用清水冲洗去除残留消毒剂；

2 、空气消毒：将6.0%过氧化氢用水稀释至3.0%（1份6%过氧化氢加1份等量水），用气溶胶喷雾方法,消毒作用 60min,然后进行通风换气。

二、注意事项：

1 、不可口服、不可用于皮肤伤口冲洗消毒；

2 、对金属有腐蚀作用，对棉织物有褪色作用，慎用；

3 、有腐蚀性 ,对眼，黏膜或皮肤有剌激性 ,有灼伤危险;若不慎接触,应用大量水冲洗并及时就医；

4 、在实施消毒作业时 ,应佩带个人防护用具；

5、如出现容器破裂或渗漏现象,应用大量水冲洗,或用沙子、惰性吸收剂吸收残液 ,并采取相应的安全防护措施；

6 、易燃易爆,遇明火、高热会引起燃烧爆炸;与还原剂接触、遇金属粉末有燃烧爆炸危险。

7、储存条件:遮光原容器密闭保存

附件11：

校园公共区域物业服务管理工作考核表

| 序号 | 项目 | 分项检查及考核内容 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共环境卫生 50分 | 1、每日清扫两次，上午9：00前，下午2：30前完成大面积清扫；8点前完成主要干道、广场的清扫工作； | 8 |  |  |
|  |  | 2、公共场所垃圾、树叶（枝）随扫、随捡、随运、无堆放； | 6 |  |  |
|  |  | 3、严禁将垃圾扫入下水道或倒入绿化带； | 6 |  |  |
|  |  | 4、报栏保洁； | 4 |  |  |
|  |  | 5、车行道和人行道无垃圾、无杂草等； | 6 |  |  |
|  |  | 6、清除沿途墙面、电线杆、路灯杆上乱张贴的广告等； | 5 |  |  |
|  |  | 7、所属范围内雨、污水井畅通无堵塞； | 6 |  |  |
|  |  | 8、保洁人员遵守保洁时间，按规定统一着装，不得在工作时间拣拾可变卖的废品； | 4 |  |  |
|  |  | 9、完成学校布置的临时性清扫保洁任务； | 5 |  |  |
| 二 | 垃圾清运及外运 30分 | 1、所有垃圾桶、垃圾箱内的垃圾，做到日产日清； | 4 |  |  |
|  |  | 2、生活垃圾实行袋装化管理，及时更换垃圾袋，垃圾桶外无垃圾堆放；零散暴露性垃圾随见随清，及时处理； | 6 |  |  |
|  |  | 3、垃圾箱外观随脏随擦，以外观清洁为准； | 4 |  |  |
|  |  | 4、无焚烧垃圾、树叶现象； | 1 |  |  |
|  |  | 5、保证垃圾中转站外运正常运转，垃圾日产日清； | 2 |  |  |
|  |  | 6、垃圾站内部墙壁、地面每半月清洗一次。 | 5 |  |  |
|  |  | 7、垃圾站周围堆放的杂物及时清理； | 4 |  |  |
|  |  | 8、及时完成学校布置的临时性垃圾清运； | 4 |  |  |
| 三 | 公共设施维护 20分 | 1、垃圾箱损坏、缺少或被盗应及时修复或增补； | 4 |  |  |
|  |  | 2、路灯、报栏、窨井盖和雨水篦子等损坏应及时上报维修； | 8 |  |  |
|  |  | 3、保洁车外观完好，定期维修、油漆不影响校容； | 4 |  |  |
|  |  | 4、责任范围内无乱张贴、刻划、喷涂等现象。 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |

附件12：

南京财经大学物业安全巡查制度

（试行）

为了维护学校正常的教学秩序和安全秩序，杜绝楼宇内发生安全隐患，确保师生生命健康安全，提高物业管理工作规范，特制定物业安全巡查制度。

1  安全制度建立

1  各楼宇内的安全、消防制度规范健全，有各类基础档案；工作人员熟悉工作流程，并能够严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。

2  物业公司须与学校签订安全责任书，设立安全责任人，如果在物业公司责任范围内发生安全事故，物业公司负全责。

3、物业公司应建立健全安全隐患排查机制，建立完备的台账工作，对存在的安全隐患必须限期整改。每月向后勤基建处提交安全隐患排查表。

4、物业公司应建立严格规范、具有针对性的应急工作预案，应急物资准备充足。每季度向后勤基建处提交应急工作预案书。

二、安全保卫巡查

1、每日安排一名管理人员值班，对楼宇内各个部位尤其是重点场所实行24小时不间断巡查，值班人员严格履行值班巡查职责，巡查记录完整，全方位落实安全巡查措施。

2、负责行政楼、食品科学与工程楼、体育馆和图书馆等楼宇人员进出登记，每日不定时的巡查楼宇；负责教学楼内日常安全巡查，巡查是否有校外营利组织从事非正常教学活动，并及时上报保卫处；负责楼宇内丢失物品的上缴，并做好记录。

3、负责楼宇内安全保卫、秩序维护和财产安全等工作，协助保卫部门劝阻、清理、驱赶闲杂人员在楼宇内闲逛、玩耍、推销、发传单等行为，禁止闲杂人员进出楼宇；巡查楼宇内固定资产，保证固定资产完好无损；保持信息渠道畅通，对楼宇内的各种影响政治稳定和内部安定的因素与舆情能及时掌握并报告。

三、消防安全巡查

1、消防管理人员配备。每个物业公司至少配备一名消防安全管理人，具体负责项目区域的消防安全管理工作。

2、消防安全巡查检查。规范管理项目范围消防设施设备，定期检查消防器材，每周至少一次，检查灭火器箱内灭火器是否在保质期内，消防栓箱内的配备有无缺失，水带是否完好，并做好书面台帐记录，如有需补充和更换器材要及时上报。（消防器材的配备、灌装均由学校保卫处统一负责）

3、公共区域消防通道巡查，发现占用消防通道情况，及时劝阻并上报；公共区域水电安全巡查，发现问题及时上报；定期检查安全出口、应急照明，发现问题及时向保卫处报修，确保无异常。（消防安全方面设施设备维修均由学校保卫处统一负责）

4、定期组织项目人员开展消防安全培训和演练，熟悉消防设施基本操作，提高消防设施使用技能。

5、委托范围内发生的治安警和火警等突发事件果断处理，及时上报，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

6、物业公司负责以上职责范围的消防安全工作，并承担职责范围内的全部消防责任。

四、设施设备安全巡查

1、负责楼宇内水、电、气等资源的相关管理工作，每日安排工程人员对楼宇内强弱电间、配电房、水泵房、排水系统、开水炉、灯光、电梯、空调和电铃（教学楼内）等进行全面地巡查和维保工作，保持设备设施运行正常无故障，无人为损坏或丢失，并且认真做好巡查记录。禁止电瓶车充电和使用大功率电器。对于存在安全隐患的问题项，应第一时间排除险情并及时报告相关部门处理。

2、物业公司应建立畅通的零星维修项目报修与响应机制，一般的零星维修项目做到小修不过夜，大修要及时，如7天内未能修复的须提交书面材料。对巡查中发现的只需简易加固并不需要维修的设备、设施等要予以加固，不能等到损坏加重后再报学校维修，比如螺丝扭紧、增加线路线卡等。

3、在执行日常巡查工作中，应加强节能减排的巡查力度，特别是对楼宇内出现长明灯和长流水现象加强防控。

4、设施设备突发故障时，物业公司应保证随叫随到，及时处理，并及时汇报相关部门。

五、其它安全巡查

1、施工管理巡查。楼宇内施工、停水、停电等，要提前与相关部门沟通，并报主管部门同意后，张贴公告，然后施工；物业公司负责楼宇内施工登记制度，要始终关注施工现场，跟踪施工进度，监督施工单位遵守安全规范，维护正常工作和教学秩序；督促维修公司及时清运建筑垃圾，保持环境整洁、安全；物业公司应制止未经后勤基建处批准、报备或影响正常工作秩序的各类施工。

2、物业公司负责楼宇内生活废水管道、窨井盖、雨水篦子、路灯和绿化带等的定期巡查，如发现化粪池漫溢、窨井盖和雨水篦子缺损、管道堵塞、路灯不亮、人为破坏绿化带等现象应及时报告后勤基建处处理。

3、如遇极端天气（包括但不限于暴雪、暴雨和狂风等天气）提前准备应急物资，加强各端口巡查，做好各类突发情况的应对处置，及时排除险情，确保楼宇内秩序恢复正常。

六、注意事项

1、物业公司负责员工的安全教育和日常管理，对员工人身财产安全负全责。

2、物业公司在巡查过程中应注意个人安全，保持通讯畅通，加强自身防护措施，不得扰乱正常的教学秩序和工作环境，保证在安全的环境下作业。

3、安全隐患地区，物业公司应设置提醒标语。

七、附则

1、本规定由后勤基建处负责解释。

2、本办法自发布之日起实施。

附件13：

南京财经大学物业安全管理责任书

为了进一步加强落实南京财经大学物业安全监督管理，保证物业安全、生产安全、消防安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等法律法规的规定以及招标文件、投标文件、考核管理办法等的约定，南京财经大学后勤基建处与物业管理服务公司签订本责任书，明确物业服务单位履行以下责任：

一、管理责任制

1、根据“谁主管、谁负责”的原则，实行管理负责制，物业公司应逐级落实安全管理工作。为师生的学习、工作和生活创建和谐稳定的校园环境。

2、安全责任人要把安全工作纳入物业公司的责任范围和管理目标，并做到年初有计划，每月有安排，平时有检查，及时有效进行安全管理。

3、各级责任人要结合责任区域的安全工作实际，建立健全各项安全规章制度。切实做好责任区域的安全工作，推动安全监管常态化、长效化。

二、目标责任制

1、安全责任人，对本公司员工要经常进行法纪、心理健康、生命安全及网络安全等教育，加强安全应急演练，增强员工的安全意识和防范能力。努力做好创建安全文明校园安全保障工作。

2、检查在“防”字上下功夫。要严格按照学校安全防范工作规范要求，加强人防、物防、技防，做好重点区域、要害部位的防范。加强对用火、用电、用水、用气的规范管理。重点实验室、易燃易爆物品、危化品、特种设备严格按国家标准落实安全管理措施，做到制度完善、设施完备、措施落实、经费到位。建立健全隐患排查机制，建立台账，对存在的安全隐患必须限期整改。认真开展防火、防盗、防骗、防交通事故、防食物中毒等各类安全主题教育活动，牢牢掌握安全工作的主动权。

3、保持信息渠道畅通。对辖区内的各种影响政治稳定和内部安定的因素与舆情能及时掌握并报告。一旦发生突发事件，能及时有效果断处置。

4、通过领导责任制的实施，各单位应达到：

（1）无邪教组织活动、群体性上访及聚众闹事影响社会稳定和学校政治稳定的事件；

（2）无因私拉乱接引起的火灾、爆炸事故；

（3）无重大盗窃、抢劫、诈骗（2000元以上）、非法吸储案件；

（4）无重大刑事案件；

（5）无管理责任的非正常伤亡事故；

（6）无食物中毒或剧毒药品、化学物品中毒事故；

（7）无酒驾、醉驾及重大交通事故；

（8）无泄密事件；

（9）无责任事故导致漏水、漏气、停水、停电；

（10）无本单位及所辖人员违法犯罪；

（11）无吸毒、涉“黄”、涉赌事件；

（12）无网络安全责任事故；

（13）无其他安全责任事故等。

三、安全生产工作要求

1、遵守安全生产法律、法规的规定，保证安全生产、依法承担安全生产责任。组织制定并实施本单位的安全生产事故救援预案，及时并如实报告生产安全事故。

2、应和相关管理人员共同自觉学习，提高安全生产管理工作能力，达到相关规定要求。

3、把安全生产实际作为本单位与各管理人员工作和重要考核内容，实施安全工作考核并且奖惩分明原则。

4、在工作中把安全生产工作放在重要议事日程，审议安全生产工作规划并进行安全生产规划的具体实施。

5、及时了解和掌握安全生产工作运行情况，及时监督落实重大问题和事故隐患解决措施，保证安全生产。

6、做好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，发现问题及时与设备维修人员联系进行维修处理，使其经常保持完好和正常运行；督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材及更新工作。

7、定期进行安全生产管理、检查督促、事故隐患整改情况等方面的汇报，对存在的重大安全问题应进行专题汇报并提出具体解决措施。

8、组织员工进行安全生产教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格，未获得相应执业资格的从业人员，不得上岗作业。

9、对特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

10、及时进行本范围内建设项目的安全方案审查与实施，保证建设项目与安全设施同步进行。

11、重大危源应急预案编制，组织预案救灾演练，落实应急救援人员。

12、推广安全生产工作先进经验，积极探索新形势下安全生产工作思路，使安全生产工作更加科学有效。

四、其他事宜

1、本责任书每年签订一次；

2、各级责任人岗位发生变动情况时，由该岗位继任者自然递补，下一年度由继任者再签订责任书。

3、本责任书一式贰份，后勤基建处、物业公司各执壹份。

后勤基建处（盖章）：                      物业公司（盖章）：

负责人（签字）：                          物业责任人（签字）：

年   月   日                                 年 月   日

附件14：

物业管理科安全管理办法

（试行）

一、为维护安全稳定的校园环境，保障学校正常的教学和生活秩序，排除校园安全隐患，加强物业安全管理工作，根据《南京财经大学物业管理暂行办法》（2019）和相关规定，结合学校实际，特制定本办法。

二、物业管理科在后勤基建处的领导下，对物业管理企业的安全管理工作行使监督管理职责。

1、物业管理科对物业管理企业的日常安全管理工作进行监督、指导。

2、物业管理科组织每月对物业管理企业安全管理工作进行巡查，并向主管部门通报巡查情况，巡查和整改情况纳入季度考核。

三、物业管理企业根据招投标文件和合同要求，履行物业安全管理职责，承担相应责任。

1、物业管理企业根据招投标文件和合同要求，结合实际，制定安全管理系列制度，包括但不限于：安全巡查制度、重点安全场所资料、安全隐患排查制度、应急工作预案等。

2、物业管理企业根据招投标文件和合同要求，对包括但不限于水、电、消防、设施设备等方面履行安全管理职责，并承担责任。

3、物业管理企业安排专人负责安全管理工作。

4、物业管理企业应对所有员工进行安全培训。

5、物业管理企业与学校签订《南京财经大学安全目标管理责任书》。

6、物业管理企业每月向主管部门提交安全隐患排查表。

7、物业管理企业每月书面向主管部门和物业管理科汇报安全管理工作。

后勤基建处物业管理科

2022年5月31日

附件15：

南京财经大学物业服务消防安全工作日常考核标准

| 序号 | 项目 | 分项检查及考核内容 | 分值 | 扣值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关制度 | 制定消防安全相关制度和消防安全操作规程；实行消防安全责任制，确定本项目的消防安全责任人，制定灭火和应急疏散预案 | 10 |  |  |
| 2 | 消防设施定期检查 | 定期检查灭火器是否过期、欠压 | 10 |  |  |
| 3 |  | 定期检查室内消火栓箱内设施有误缺失，消防栓头有无锈蚀、是否出水，保持消火栓箱内整洁 | 10 |  |  |
| 4 |  | 定期检查疏散指示标记、应急照明灯是否工作正常 | 10 |  |  |
| 5 |  | 定期检查其他消防设施的工作情况 | 10 |  |  |
| 6 | 消防安全巡查检查 | 定期对楼宇内进行消防巡查，并有台账记录 | 10 |  |  |
| 7 |  | 定期检查疏散通道，保持安全出口畅通 | 10 |  |  |
| 8 | 消防安全培训演练 | 定期进行消防安全培训和演练 | 10 |  |  |
| 9 | 应急处置 | 在发生消防设施报警或其他紧急情况时，积极配合相关部门对消防设施采取必要操作和现场救援处置 | 20 |  |  |
| 10 | 合计 |  | 100 |  |  |

附件16：

南京财经大学后勤基建处外协单位办公用房管理办法(试行)

第一章  总则

第一条 为加强后勤基建处外协单位办公用房管理，规范使用审批和日常安全管理，根据《南京财经大学公用房管理办法》(南财大校字〔2021〕50 号),特制定本办法。

第二条 本办法所指办公用房，是指根据实际工作需要，后勤基建处利用现有办公用房资源，无偿为外协单位提供驻点办公使用的场所，并仅限用作办公室、会议室、储藏室、资料室，档案室、公共值班室、设备用房等，严禁作为员工宿舍和食堂，不得从事经营性活动。

第二章  管理职责

第三条 后勤基建处公用房管理工作小组负责外协单位办公用房配置、管理和重大事项的决策。

第四条 后勤基建处综合管理科作为学校二级单位办公用房管理的部门，代表后勤基建处对外协单位办公用房建立台账，进行配置以及监督管理。

第五条 后勤基建处各科室根据工作职能，加强对外协单位办公用房的管理与监督。工程管理科负责建筑物定期安全检查和维修；能源管理科负责水电管理，定期开展用电安全巡查；物业管理科负责公共区域的环境卫生管理。

第六条 各使用科室、部门及所属外协单位负责办公用房的日常管理，包括环境卫生、安全管理、定期巡查等工作，并承担相应的安全责任。

第三章  配置管理

第七条 外协单位办公用房的使用必须经过申请和审批，申请单位为外协单位的主管科室或部门。

第八条 申请科室或部门需提交《外协单位办公用房申请表》(见附件)。经后勤基建处审批同意后，方可入驻和使用。综合管理科建立申请及使用台账，每年组织1-2次定期、不定期检查或抽查。

第九条 因外协单位合同到期、离校或发生变更，使用科室或部门需在一个月内将原有办公用房腾退，并移交给后勤基建处综合管理科，或重新进行申请。

第十条 任何科室、部门和个人未经同意，不得擅自占用、调换和外借办公用房，不得私自转手出租，不得私自拆除或改建。违反上述规定的，将对相关人员和负责人进行追责。

第四章  使用管理

第十一条 办公用房使用实行安全责任追究制，按照“谁使用，谁负责”的原则，发生安全事故，视具体情况进行严肃处理，重大问题将追究其经济和刑事责任。

第十二条 各使用科室及外协单位及要自觉遵守学校各项安全管理规定，做好用电、防火、防盗为重点的安全工作，不私拉 乱接电线，不点蚊香、蜡烛照明，不生火做饭，严禁使用电磁炉等大功率电器，严防事故发生。

第十三条 各使用科室及外协单位要定期开展安全检查，查找并排除潜在安全隐患，及时发现并制止不安全活动或行为，对任何潜在隐患和不符合安全规定的事项必须立即整改。

第十四条 后勤基建处综合管理科会同有关科室，定期对外协单位办公用房进行专项联合监督检查，及时发现和纠正违规问题，并按规定移交给有关科室整改。

第五章  附则

第十五条 本办法由后勤基建处负责解释，自印发之日起执行。

附件：外协单位办公用房申请表

后勤基建处

2023年12月1日

外协单位办公用房申请表

| 申请科室 (部门) |  | 外协单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请理由 |  |  |  |
| 具体用途说明 | 1.仙林校区；位于 楼；房间号为、、 :使用人为、、 :用于 2.福建路校区，位于 楼：房间号为、、、:使用人为、、 :用于 |  |  |
| 使用起止 时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 申请科室(部门)负责人审批意见 | 签名(章): 年 月 日 |  |  |
| 申请承诺 | 我科室(部门)已经认真阅读《南京财经大学后勤基建处外协单位 办公用房管理办法(试行)》,承诺严格遵守以上外协单位办公用 房管理规定，积极配合各项管理工作，承担用房责任。 |  |  |
| 综合管理科处理意见 | 签名(章): 年 月 日 |  |  |
| 处分管领导审批意见 | 签名(章): 年 月 日 |  |  |
| 处主要领导审批意见 | 签名(章): 年 月 日 |  |  |