处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0053

采购人：江苏省灌溉总渠管理处

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章采购需求

第四章合同主要条款及格式

第五章响应文件格式

第六章评审方法

# 第一章采购邀请

处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析

竞争性磋商公告

项目概况

处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析项目的潜在供应商应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取采购文件，并于2025年8月21日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0053

项目名称：处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析

采购方式：竞争性磋商

预算金额：壹佰贰拾伍万元整（RMB125万元），其中：1.处属工程工情数据汇聚及安全预算为45万元；2.处属工程监测数据预警分析预算为80万元

最高限价：壹佰贰拾伍万元整（RMB125万元），其中：1.处属工程工情数据汇聚及安全预算为45万元；2.处属工程监测数据预警分析预算为80万元

采购需求：

1.处属工程工情数据汇聚及安全：根据江苏省灌溉总渠管理处三层两区（纵向分为现地层、管理所层、管理处层；横向分为控制区和管理区）工程信息化建设架构和网络安全要求，需通过稳定安全的软硬件数据传输方式将高良涧闸、北运西闸、淮阴站（含挡洪闸、变电所）等7座工程主要工情数据汇聚至管理处控制区，并需对接管理处原有工程管理智能化平台（管理区），配合将工情数据上送至省厅统一建设的厅属管理处管理信息系统；同时在管理处控制区对14座处属工程（含之前已汇聚工程）工情数据进行可视化呈现及实时统计。

2.处属工程监测数据预警分析：江苏省灌溉总渠管理处建有工程管理智能化平台（部署在管理处超融合平台环境中，B/S架构），具有智能监控和智慧管理功能，为充分发挥平台智能化管理效益，拓展智能化平台中处属工程数量和业务数据应用范围，提升运行监测数据智能分析和设备预警告警能力，需对管理处工程管理智能化平台进行升级完善，充分发挥信息化监测数据对水利工程安全运行的支撑保障作用：（1）对处属3座泵站进行振动、摆度数据采集及测点建模；（2）对处属11座闸站进行综合监测功能开发；（3）对处属11座闸站工程进行运行数据统计、对3座泵站进行数据分析功能完善开发；（4）对处属11座闸站进行预警告警、诊断、配置管理等功能开发；（5）对处工程管理智能化平台的计算资源进行升级扩展。

详见第三章采购需求。

合同履行期限：2025年12月5日前完成全部建设内容并通过管理处合同工程验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明并承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明并承诺）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明并承诺）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明并承诺）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（提供查询结果网页截图打印件）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库 [2019] 9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库 [2019] 19号)等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商采购文件

时间：2025年8月9日8:30至2025年8月15日17:30（北京时间）

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室

方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件费用支付等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月21日10点00分（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室

五、开启

时间：2025年8月21日10点00分（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室

六、公告期限

本公告公示期限为3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，响应的服务或产品技术性能应达到同等或更优。

2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地查看。

3.响应人应提供电子版磋商文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，响应人需承担前述不一致造成的不利后果。

4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，供应商应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收款账号：32001595036052517328

开户行：中国建设银行南京城南支行

6.请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按磋商采购文件的要求详细填写和编制磋商响应文件（壹份正本、叁份副本），并按以上规定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：江苏省灌溉总渠管理处

地址：江苏省灌溉总渠管理处南郊运东闸管理所院内

联系人及联系方式：王闻通，13511536331；陈晨，19952359802

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼

联系人：张蓓蓓、顾翀

电  话：025-86338794

邮编：210019

# 第二章供应商须知

一总则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2．合格的供应商

2.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。

2.2 供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

3．磋商费用

3.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

3.2采购代理服务费：

Ⅰ、费用金额：按如下表格以差额定率分档累进法计算。本项目按服务招标*95%收取。

| 中标（成交）金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400万元-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000万元-5000万元（含5000万元） | 0.80% |

举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：（50*1.60%+350*1.5%）*95%=5.7475万元。

以此类推。

Ⅱ、支付时间，中标人（成交人）在采购人发出中标（成交）通知书后、双方签订合同协议书前支付。

Ⅲ、该费用应当含在磋商响应报价中。

4．法律适用

本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本磋商采购文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。

二磋商文件

6．磋商采购文件的组成

6.1 磋商采购文件包括：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章采购需求

第四章合同主要条款及格式

第五章响应文件格式

第六章评审办法

请仔细检查磋商采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。

6.2 供应商必须详细阅读磋商采购文件的所有条款、文件及表格格式。参加磋商的供应商若未按磋商采购文件的要求和规范编制、提交的响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接收。

7．磋商采购文件的澄清

若供应商对磋商采购文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。

8．磋商采购文件的更正或补充

8.1 在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商采购文件用书面更正通知的方式进行修正。

8.2 书面更正通知将作为磋商采购文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。

8.3 当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。

8.4 潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。

8.5 为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。

三响应文件

9．响应文件的语言及度量衡

9.1 响应文件以及潜在供应商与江苏省鸿源招标代理股份有限公司之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的宣传样本等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除磋商文件另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本磋商采购文件所表达的时间均为北京时间。

10．响应文件的组成

10.1 响应文件应包括相关内容（有关格式按磋商文件 “响应文件格式”要求）。

10.2 联合体（接受联合体采购项目）：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.3 若参加磋商的供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件作出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

11．磋商报价

11.1本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。

11.2 响应文件报价不得超过采购预算。

12．磋商报价的货币

本次磋商采购的报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

13．磋商保证金（本项目不适用）

14．响应文件有效期

14.1 响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．响应文件的签署及形式

15.1 参加磋商的供应商按磋商文件要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。正、副本均以普通胶装形式装订成册，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 响应文件正本中，按磋商采购文件规定提交的相关证明材料仅需提供复印件（竞争性磋商文件特殊说明除外），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署并加盖供应商公章。本磋商采购文件所表述（指定）的公章是指法人公章，不包括专用章。响应文件的副本可以直接采用正本的复印件。

15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权代表签署或加盖公章。

四响应文件的递交

16．响应文件的密封及标记

16.1 参加磋商的供应商的响应文件正本和所有副本均需密封完好，并在密封袋上标明“正本”“副本”字样。

16.2 密封袋上须注明项目名称、项目编号、供应商的名称。

16.3 响应文件未按第 16.1条和 16.2条规定书写标记和密封者，江苏省鸿源招标代理股份有限公司不对响应文件被错放或先期启封负责。

17．响应文件递交截止时间

17.1 供应商须在磋商采购文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。

17.2 若江苏省鸿源招标代理股份有限公司按8.5条规定推迟了响应文件递交截止时间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后收到的响应文件，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受。

19．响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使江苏省鸿源招标代理股份有限公司在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署并加盖供应商公章。

19.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“响应文件递交截止时间前不得启封”字样。修改的响应文件须在响应文件递交截止时间前送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。

19.3 参加磋商的供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，否则竞争性磋商保证金将被没收，其响应文件不予退还。

五竞争性磋商

20．竞争性磋商会议

20.1 江苏省鸿源招标代理股份有限公司按磋商采购文件规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。采购人代表、江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员参加，主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 参加磋商的供应商应委派授权代表参加竞争性磋商，参加磋商的代表须持本人身份证件及法人授权委托书办理签名报到和递交响应文件等事宜。若法定代表人参加磋商活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。

20.3 参加磋商的供应商必须在响应文件递交截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交响应文件以及磋商采购文件所规定的应在响应文件递交截止时间前完成的事项。

20.4 若响应文件未密封，或未提交磋商保证金，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受该响应文件。

20.5 江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员主持竞争性磋商会议，并宣读竞争性磋商工作纪律。

20.6 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21．磋商小组

磋商小组由采购人的代表和有关专家三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。磋商小组负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

22．对响应文件的资格性审查和符合性审查

22.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商是否满足资格要求

（2）报价是否超过采购预算和最高限价

在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交磋商响应文件截止时间当日。

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件的有效性（签署、盖章情况等）

（2）响应文件的完整性（正本和副本数量、内容等）

（3）对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指供应商响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指参与磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、服务方案、服务承诺等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据，但响应文件不真实不正确的内容除外。

22.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.3 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.4 若参加磋商的供应商不同意以上修正，响应文件视为无效。

23. 具体磋商工作程序

23.1 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

23.2 磋商小组审阅响应文件。

23.3 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

23.4 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

23.5 供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或响应文件的补充性文件，并由其法定代表人或授权代理签字或者加盖公章。

23.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求，满足质量和服务要求的供应商在规定时间内确定并提交最终报价，在规定时间内没有提交最终报价的供应商，其响应文件视为无效。

23.7 磋商小组采用综合评分法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8 磋商小组编写竞争性磋商评审报告，按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐3名成交候选供应商。

24．响应文件的澄清

24.1 在磋商期间，磋商小组有权要求参加磋商的供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者更正。供应商应派授权代表和有关人员按磋商小组通知的时间和地点接受询问。

24.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

24.3 参加磋商的供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25．确定成交供应商

25.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行比较和磋商，综合评分，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

25.2 采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中，确定排序第一的为成交供应商。

26．磋商过程保密

26.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在磋商期间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将有专门人员与参加磋商的供应商进行联络。

26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：

27.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28. 异常低价投标审查

28.1 评标（磋商）过程中出现下列情形之一的，评标委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会（磋商小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会（磋商小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

六确定成交供应商及签约

29．确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较、磋商，根据磋商文件中公布的审查办法、磋商程序推荐成交候选供应商。

29.2 必要时，采购人对磋商小组推荐的成交候选供应商在履行合同能力方面进行考察，若无其他情况原则上确定磋商小组推荐排序第一的成交候选供应商为成交供应商。

29.3 参加磋商的供应商出现下列情况之一的，将被取消成交候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律法规的规定。

30. 公告与质疑

30.1 竞争性磋商结束后，进行成交结果公告。

30.2 在公告规定的期限内，供应商对成交结果有异议的，可以先向代理机构提出书面异议意见，如供应商未得到代理机构的答复或对答复结果仍有异议，可以向相应的主管部门质疑。

30.3 提出质疑的供应商应保证质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

31．成交通知

31.l 确定成交供应商后， 江苏省鸿源招标代理股份有限公司将把成交结果通知所有参加磋商的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

31.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复江苏省鸿源招标代理股份有限公司，确认成交通知书已收到，并同意接受。

31.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

32．签订合同

32.1 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订成交合同，给采购人和江苏省鸿源招标代理股份有限公司造成损失的，还应承担赔偿责任。

32.2 磋商采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、补充文件、成交通知书均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将本次服务项目进行转包、分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

33. 代理服务费

成交供应商应按照磋商文件中的规定交纳代理服务费。

34.政策功能

34.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.2节能产品、环境标志产品政策

34.3进口产品政策

34.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

34.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

注：本磋商文件中提及的“投标”“投标人”等同“磋商响应”“磋商响应人”。

第三章采购需求

供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。

1.概述

1.1项目概况

江苏省灌溉总渠管理处管理着苏北灌溉总渠沿线控制工程、南水北调东线第二和第三梯级泵站以及白马湖、宝应湖周边控制工程，其中大型泵站4座，大中型水闸22座，110kV变电所2座。处属主要大中型工程均建有泵站自动化监控系统或闸门自动化监控系统，实现对闸站主要设备运行数据实时采集和动态控制；淮安二站等3座泵站建有设备状态监测（振动、摆度、温度、绝缘等）系统，实现实时设备状态感知和异常状态报警，提升设备运行可靠性和寿命。根据省水利厅工程信息化管理统一要求，为进一步提高工程数据集中管理和分析应用水平，管理处需统一实施处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析相关内容：

（1）根据管理处工程信息化“三层两区”统一规划架构，管理处和处属工程现地业务网络划分为控制区和管理区，旨在解决以往工控网、水利专网数据交叉引起的网络安全问题，在满足网络安全等级保护要求的前提下，本项目主要实施内容是通过稳定安全的数据传输方式将高良涧闸、北运西闸等7座工程主要工情数据汇聚至管理处集控平台（控制区），并需对接管理处原有工程管理智能化平台（管理区），配合将工情数据上送至省厅统一建设的厅属管理处管理信息系统；同时在管理处控制区对14座处属工程（含之前已汇聚工程）工情数据进行可视化呈现及实时统计。

（2）管理处已建有工程管理智能化平台，原平台具有智能监控和智慧管理功能，为充分发挥平台智能化管理效益，拓展智能化平台中处属工程数量和业务数据应用范围，提升运行监测数据智能分析和设备健康评价能力，需对管理处工程管理智能化平台进行升级完善，充分发挥信息化监测数据对水利工程安全运行的支撑保障作用。

根据苏财农【2025】19号文件通知，并结合管理处工程信息化建设管理实际，组织实施处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析项目。

1.2 项目要求

1.2.1 网络架构

江苏省灌溉总渠管理处所管大中型水利工程主要包括淮安抽水一站、淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮安站变电所、淮阴抽水站、淮阴站挡洪闸、阜宁腰闸、运东闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸、运西分水闸、沙庄引江闸。目前管理处网络建设架构统一规划如下：

工程整体网络架构划分为三层两区，纵向上，分为3层：由低到高分为现地层、管理所层、管理处层三个层次。横向上，分为生产控制区、业务管理区。生产控制区与业务管理区之间在管理处通过单向隔离装置进行网络安全隔离。淮安抽水一站、淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮安站变电所、阜宁腰闸、运东闸、运西分水闸、沙庄引江闸、淮阴站挡洪闸、淮阴抽水站已按上述架构完成网络安全改造；高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸等水利工程尚未完成控制网与管理网的网络分区，4座工程网络改造为本项目建设内容。

1.2.2 数据汇聚

将管理处和处属工程现地业务网络划分为控制区和管理区，旨在解决以往工控网、水利专网数据交叉引起的网络安全问题，在满足网络安全等级保护要求的前提下，处属工程工情数据汇聚及安全主要实施内容是通过稳定安全的数据传输方式将高良涧闸、北运西闸等工程主要工情数据汇聚至管理处集控平台，集控平台部署在管理处业务网络的控制区，平台为C/S架构。控制区的数据需对接摆渡至管理处原有工程管理智能化平台（管理区），配合将工情数据上送至省厅统一建设的厅属管理处管理信息系统。

1.2.3 系统集成

管理处业务网络的管理区中部署有工程管理智能化平台，平台为B/S架构，后端采用Java编程语言开发，前端采用JavaScript编程语言开发。平台具有智能监控和智慧管理功能，为充分发挥平台智能化管理效益，需拓展智能化平台中处属工程数量和业务数据应用范围，提升运行监测数据智能分析和预警预报能力。

汇聚方式拓扑

“三层两网”拓扑结构

2.建设内容

2.1处属工程工情数据汇聚及安全

根据江苏省灌溉总渠管理处“三层两区”工程信息化建设架构和网络安全要求，需对4座处属工程数据传输网络进行网络安全分区改造，通过增设网络安全设备，严格区分控制区和管理区，在控制区系统实现主要泵站、水闸和变电所工情数据采集汇聚、可视化呈现和统计。

2.1.1 数据采集硬件要求

正向隔离装置

数量：2台。

规格参数要求如下：

2U标准机架式，AC220V（双电源）；

内网机：不少于3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；

外网机：不少于3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；

吞吐量≥500 Mbps；

最大并发连接数≥100,000；

最大并发视频路数≥200路D1视频；

最大数据库同步速率≥1,800条/秒。

边缘网关

数量：4台。

规格参数要求如下：

CPU ：ARM Cortex-A8@600MHz

内存：512MB

FLASH： 8GB eMMC

以太网端口：2×10/100Mbps以太网端口

串行接口：RS485 x1,RS232 x1或RS485 x2

USB： USB 2.0，1x TypeA

4G 网络：SMA x1、Wi-Fi：SMA x1、GPS：SMA x1

TF卡支持Micro SD，最高可扩展32GB

接口扩展最高支持4×DI+4×DO

存储温度：-40 ~ 85℃

环境湿度：5~ 95% (无凝霜)

工作温度：-20~ 70℃

网络接入：支持 APN、VPDN

接入认证：支持 CHAP/PAP 认证

网络制式：5G SA/NSA（仅中国）、LTE Cat1、LTE Cat4

LAN 协议：支持 ARP、Ethernet

WAN 协议：支持静态IP、DHCP

IP 应用： ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPServer、DHCP

IP 路由：静态路由网。

控制网交换机

数量：5台。

规格参数要求如下：

电口参数：24×千兆电口；

光口参数：4×万兆光口(向下兼容千兆，含4×千兆-单模-LC光模块)；

供电方式：双路AC220V供电；

安装方式：机架式(含上架套件)；

工作湿度：5%~95%（非凝结）；

工作温度：-40℃~75℃；

存储温度：-40℃～85℃。

2.1.2 技术服务

2.1.2.1网络划分

站点包括高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸。

应对站点现地网络进行网络划分，对自动化监控系统、视频监视系统、安全监测系统等进行系统分区设计，规划IP地址，网络改造完成后应保持原系统的正常稳定运行，并支撑完成数据通过边缘网关采集至管理处集控系统。

2.1.2.2站点数据接入及调试

站点包括高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮阴抽水站（含淮阴站挡洪闸、淮阴站变电所）、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸7座工程。

（1）水闸数据接入要求

包括高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮阴站挡洪闸、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸等工程。

1）模拟量的采集与处理

应对上下游水位、闸门开度、荷重、电量和温度等参数、越限报警进行周期采集，处理后存入实时及历史数据库。

2）开关量的采集与处理

应对闸门上升、下降、全开、全关、闸门启闭机保护装置状态、动力电源、控制电源状态、手动自动位置信号等各类开关量信号，及事故信号、故障信号等进行周期采集，处理后存入实时及历史数据库。

3）事件顺序记录处理应记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警。

4）应对水闸自动计算或统计下列数据，包含但不限于以下：

计算瞬时过闸流量；

计算日、月、年过水总量；

计算时、日、月、年平均流量；

统计最大/最小流量及出现时间；

统计水闸操作次数、开度变化量统计。

（2）泵站数据接入要求

包括淮阴抽水站和淮阴抽水站变电所等工程。

1）模拟量的采集与处理

应对上下游水位、温度、水位、振动、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、用电量等参数、越限报警进行周期采集，应对变电所电压、电流、功率等参数、越限报警进行周期采集，处理后存入实时及历史数据库。

2）开关量的采集与处理

应对机组开停机状态、断路器合分状态、手车工作/试验位置、断路器操作机构储能状态、接地开关状态、与配电系统控制操作相关的其它状态信号、其它各类状态量性质的事故及故障信号等进行周期采集，应对变电所变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备运行信号进行周期采集，处理后存入实时及历史数据库。

3）事件顺序记录处理应记录各个重要事件的动作顺序、事件发生时间（年、月、日、时、分、秒、毫秒）、事件名称、事件性质，并根据规定产生报警。

4）应对泵站自动计算或统计下列数据，包含但不限于以下：

全站开机台数计算；

单机及全站当班、当日、当月、当年的运行台时数累计；

单机及全站抽水流量计算；

单机抽水效率及全站效率计算；

单机及全站当班、当日、当月、当年的抽水量累计；

单机及全站的日、月、年用电量（有功、无功）累计。

5）应对变电所自动计算或统计下列数据，包含但不限于以下：

全站用电量计算；

单一主变压器及全站当月、当年的用电量累计；

当月、当年的操作次数累计。

2.1.2.3 泵站数据可视化呈现及实时统计

站点包括淮安二站、淮安三站、淮阴抽水站。

应实现对各泵站运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式呈现各泵站机组及设备的实时运行状态，及统计全站和机组的合分次数、运行台时等。展示数据包含但不限于以下几类：

机组运行数据可视化呈现及统计；

辅助设备运行数据可视化呈现及统计；

供配电系统数据可视化呈现及统计。

2.1.2.4水闸数据可视化呈现及实时统计

站点包括运西分水闸、沙庄引江闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮阴站挡洪闸、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸。

应实现对各水闸运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式进行展示各闸站闸门及设备的实时运行状态，及统计闸门流量、水量等。展示数据包含但不限于以下几类：

闸门运行数据可视化呈现及统计；

辅助设备运行数据可视化呈现及统计；

供配电系统数据可视化呈现及统计。

2.1.2.5 变电所数据可视化呈现及实时统计

站点包括淮安站变电所、淮阴站变电所。

应实现对变电所变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式展示变电所各设备的实时运行状态。展示数据包含但不限于以下几类：

主变压器运行数据；

辅助设备运行数据；

供配电系统数据。

2.1.3与现有控制区平台集成

考虑到系统的完整性和统一性，本项目招标内容中的泵站、水闸和变电所工情数据的可视化呈现及统计功能模块应基于管理处控制区现有的监控组态软件进行二次开发和集成完善。

2.2 处属工程监测数据预警分析

2.2.1 数据采集

本项目接入设备状态监测数据的站点包括淮安抽水二站（2台机组）、淮安抽水三站（2台机组）、淮阴抽水站（4台机组）。

各站点的测点详情如下：

淮安抽水二站：主要包括上机架南北振动、上机架上下振动、上机架东西振动、下机架南北振动、下机架上下振动、下机架东西振动、转子南北摆度、转子东西摆度、叶轮外壳南北振动、叶轮外壳上下振动、叶轮外壳东西振动、叶轮南北向噪声、叶轮东西向噪声等。

淮安抽水三站：主要包括导叶壳体-X-振动速度、导叶壳体-Y-振动速度、叶轮壳体-X-振动速度、叶轮壳体-Y-振动速度、轴-X振动位移、轴-Y-振动位移、推力轴承-X-振动速度、推力轴承-¥振动速度、电机轴承-X-振动速度、电机轴承-Y-振动速度等。

淮阴抽水站：主要包括电机上机架X向水平振动、电机上机架X向垂直振动、电机上机架Y向水平振动、电机上机架Y向垂直振动、电机下机架X向水平振动、电机下机架X向垂直振动、电机下机架Y向水平振动、电机下机架Y向垂直振动、转轮室外壳X向水平振动、转轮室外壳Y向水平振动、水泵水导轴承X向水平振动、水泵水导轴承Y向水平振动、联轴器X向摆度、联轴器Y向摆度、机组转速等。

（1）设备状态监测测点建模

利用管理处已建统一建模工具，构建工程、系统、设备和监测测点的模型属性模板。按照“工程—系统—设备—测点”层级，并依据省厅《省属水利工程工情采集规范》统一编码规则，将属性模板生成测点管理方案，实现淮安抽水二站约13个测点、淮安抽水二站约10个测点、淮阴抽水站约15个测点的信息管理。

（2）设备状态监测数据采集接入

应采集淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站3个站的振动、摆度、转速、噪音等共约38个测点的数据，传送至管理处管理区。

2.2.2 综合监测

监测站点中水闸包括淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸；泵站包括淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站；变电所包括淮安站变电所、淮阴站变电所。

2.2.2.1水闸综合监测

（1）运行驾驶舱

应以单座水闸工程为对象，提炼水闸工程运行关键信息，包括基础信息、水位流量信息、运行信息、综合告警、效益统计数据等关键数据，并通过柱状图、曲线图、饼图等多样化的可视化方式呈现，直观展示水闸的整体运行状况。运行驾驶舱不仅可以为运行管理者提供决策指导，而且可作为管理处对外展示的窗口。

（2）监测总览

对高良涧闸、运西分水闸实现一张图综合展示水闸、小水电机组、水位流量三大业务模块，对其他水闸实现一张图综合展示水闸、水位流量两大业务模块。支持点击进入水闸监测、小水电机组监测、水位流量监测。

（3）水闸监测

应以单个闸门为对象，一张图监视所有闸门的开度、荷重、全开、全关等详细的实时监测数据，泄水天数、泄水量等运行统计数据，及水闸运行报警信息。以高良涧闸为例，根据水位和闸孔启闭情况展示动态稳定分析、渗流分析和消能分析

（4）小水电机组监测

高良涧闸、运西分水闸包含小水电机组。以单台机组为对象，一张图监视所有机组开停机状态、电流、电压等实时监测数据和运行台时、运行天数、发电量等统计数据。

（5）水位流量监测

应一张图监视水闸上游水位、下游水位、流量信息，展示和查询水位、流量变化情况，历史最大、最小值等统计信息及上下游监控视频。

2.2.2.2泵站综合监测

（1）运行驾驶舱

应以单座泵站工程为对象，提炼泵站工程运行关键信息，包括基础信息、水位流量信息、运行信息、综合告警、效益统计数据等关键数据，并通过柱状图、曲线图、饼图等多样化的可视化方式呈现，直观展示水闸的整体运行状况。运行驾驶舱不仅可以为运行管理者提供决策指导，而且可作为对外展示的形象窗口。

（2）监测总览

应以单座泵站工程为对象，一张图综合展示泵站工程详细信息，包括但不限于机组重点运行参数监视、水位流量、视频监控、操作记录、统计数据等信息。

（3）机组监测

应以单台机组为对象，一张图监视所有机组开停机状态、电流、电压、温度、振动、摆度等实时监测数据，运行台时、运行天数、发电量等统计数据，及机组运行报警信息。可链接查看各数据详情，包括实时与历史监测数据的查询及可视化展示，具备实时数据秒级自动刷新及历史数据时间点自由选择功能，当测点数值超报警限值自动触发颜色预警，可浮动显示实时值及报警阈值。

（4）水位流量监测

应一张图监视泵站上游水位、下游水位、流量信息，展示和查询水位、流量变化情况，历史最大、最小值等统计信息及上下游监控视频。

2.2.2.3变电所综合监测

一张图监视变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备运行状态及运行参数。

2.2.3 运行统计

2.2.3.1水闸运行统计

站点包括高良涧闸、淮阴站挡洪闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸，共7座水闸。应包括但不限于以下功能：

（1）过闸流量及水量统计

应根据闸门上下游水位以及闸门开度等实时监控数据，实时计算当前过闸流量和整个水闸工程总过闸水量数据。应提供流量计算公式或水位-流量-开度曲线的可视化配置界面。

（2）水闸运行记录查询

应提供界面查询控制区每次控制操作指令下对应的调度指令编号、运行时间段、运行时长、泄水量、动作前后上下游水位等信息，也可按时间段筛选，获取任意时间段的运行数据。同时提供多维度的统计信息，包括日、月、年泄水量，日、月、年泄水天数等统计数据。

（3）水闸操作记录查询

应提供界面查询水闸在本年度的操作信息，包括日历形式和表格形式的操作记录查询，操作记录内容包括但不限于调度编号、控制模式、启闭闸门的编号及次序、启动前后的水位、闸门开度信息等，支持按日、月、年或任意时间段进行查询。

（4）水闸运行报表查询

应包括运行数据报表、效益统计报表。

运行数据报表至少应涵盖上下游水位、启闭机电压、启闭机电流、荷重、开度等关键运行参数，支持按闸门编号、任意时间进行灵活查询，支持报表打印、一键导出等功能。

效益统计报表至少应涵盖运行天数、泄水量等关键统计信息，提供历史特征值和出现时间等内容的查询，支持按闸门编号、任意时间段进行灵活查询，支持报表打印、一键导出等功能。

对于有小水电站机组的水闸，还应提供全站及单台机组的发电量、运行天数查询的报表，提供历史特征值和出现时间等内容的查询。

2.2.3.2泵站运行统计

泵站包括淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站3座泵站。

（1）机组流量及水量统计

应根据泵站上下游水位以及机组运行实时监控数据，实时计算当前各机组流量和整个泵站工程总水量数据。

（2）机组运行记录查询

应提供界面查询控制区每次控制操作指令下对应的调度指令编号、运行时间段、运行时长、抽水量、动作前后上下游水位等信息，也可按时间段筛选，获取任意时间段的运行数据。同时提供多维度的统计信息，包括日、月、年抽水量，日、月、年运行天数等统计数据。

（3）机组操作记录查询

应提供界面查询机组在本年度的操作信息，包括日历形式和表格形式的操作记录查询，操作记录内容包括但不限于调度编号、运行机组编号、启动前后的水位信息等，支持按日、月、年或任意时间段进行查询。

（4）机组运行报表查询

应提供运行数据报表、效益统计报表。

运行数据报表至少应涵盖上下游水位、功率、电压、电流、温度等关键运行参数，支持按闸门编号、任意时间进行灵活查询，支持报表打印、一键导出等功能。

效益统计报表至少应涵盖运行天数、抽水量等关键统计信息，提供历史特征值和出现时间等内容的查询，支持按机组编号、任意时间段进行灵活查询，支持报表打印、一键导出等功能。

2.2.3.3变电所运行统计

应统计变电所变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备的合分次数，并通过图表形式展现。

2.2.4 预警告警

站点中水闸包括淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸；泵站包括淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站；变电所包括淮安站变电所、淮阴站变电所2座。

2.2.4.1趋势预测模型

基于历史运行数据，采用人工智能算法，分析数据源在指定工况下的运行特征及规律，预测短期、中长期内监测量的趋势和走向，最终生成对应的测值时序序列。应实现包含但不限于泵站主机电流、温度（定子、推力瓦、水导）、供水水压及机组振动、摆度、油温等数据的趋势预测。

2.2.4.2阈值拟定模型

基于历史运行数据，采用人工智能算法，分析数据源在不同工况下各历史阶段的正常区间与平均值，最大值，最小值等特征值规律，并不断结合最新实时运行数据，不断动态调整阈值，阈值可自动传递至告警评判模型。应实现包含但不限于主机振摆、主机功率、主机电流、主机温度等数据的动态阈值拟定，为后续判断不同运行工控下的实时值及上升变化率是否处于正常区间范围内提供依据。

2.2.4.3告警评判模型

应以泵站各类设备监控数据运行状态的判断方法与标准为依据，结合阈值分析结果，通过可视化建模实现越限告警、趋势告警、综合告警等不同逻辑组合方式的判定标准设置，作为告警模型的评判规则标准，为实时数据的告警评判业务提供支撑。针对告警判断逻辑较为复杂的情况，告警模型应支持通过可视化图形界面进行建模，通过对状态判断、关系判断、抖动过滤、延时判断等基本评判功能应用进行组合，实现评判规则的设置。

2.2.4.4组态配置

现有系统已具备预警告警前端交互功能，包括告警对象树、告警规则、告警推送、实时告警、告警处理、告警记录、告警统计等功能。

本项目应梳理7座水闸、3座泵站、2座变电所的告警对象、告警规则，并利用已有功能进行告警对象树、告警规则、告警推送规则等功能的配置与调试，实现告警信息的展示、处理、统计和查询，并支持查询告警事件相关的测点历史曲线、特征值及出现时间，查看告警事件相关的实时视频监控情况，便于告警事件处理。

水闸告警规则应包括但不限于水位、电压、电流、温度、压力、开度等参数超出安全阈值，闸门上升时电流数值突变越限，以及荷重超载、荷重欠载等。

泵站告警规则应包括但不限于电气量、温湿度、压力、振动、摆度、水位、变化率等运行参数超安全阈值及电源异常、电流消失等。

变电所告警规则应包括但不限于电流、电压、功率等电气数据超安全阈值以及保护动作、油压低等。

告警推送规则应包括但不限于web平台推送、手机APP推送等方式。

2.2.5 预警诊断

站点中水闸包括淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸；泵站包括淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站；变电所包括淮安站变电所、淮阴站变电所。

2.2.5.1诊断知识库

通过调研各管理所单位的制度标准、管理章程、操作手册、历史处置经验，对资源进行加工标引，按泵站、水闸、变电所等不同单元系统梳理出各类典型告警问题的现象描述、告警源及可能原因，实现告警实体、告警现象、原因分析的多对多关联，构建典型问题原因诊断知识关联关系，以期针对突发故障能够基于诊断知识库实现推送可能的故障原因。

2.2.5.2实时诊断

当机组测点发生报警时，系统启动故障诊断分析模块，通过内置的诊断知识库推送出可能的故障发生原因，给出诊断结果和建议的处理措施，指导原因分析。应提供可视化监视手段，支持直观展示当前故障结果，并以拓扑路线图形式层层溯源诊断过程与故障原因点，针对故障原因点提供历史曲线查询功能，能查看告警点相关量历史变化、特征值及出现时间，查看实时视频，查看故障发生的设备对象、部件、时间、故障类型、处理措施等。

泵站应包含但不限于主机温度、主机振动、油位、油温、顶盖水位、廊道水位、进水管压力等参数异常情况的诊断。

水闸应包含但不限于启闭机过载、卡阻、电机过热、传感器失效、通信中断等异常情况的诊断。

变电所应包含但不限于变压器温度异常、断路器非指令性分闸等异常情况的诊断。

根据设备各项数据，结合设备巡检、缺陷、自动化数据、试验数据、设备评级等信息，建立设备状态评价指标模型，根据采集的设备状态数据，模型可对设备进行状态评价，根据评价结果显示设备状态，并给出合理处理建议。

2.2.5.3诊断记录

应实现按不同故障级别及时间等条件查看历史诊断记录，包含设备对象、部件、时间、故障类型、处理措施等内容。

2.2.6 计算资源升级

根据本项目应用需求扩充管理处云平台计算资源。扩展6根32G的内存条和3块960G的固态盘，要保证与原有云平台计算环境充分兼容。现用内存参数（1根）: 32 GB, 规格: DDR4, 速度: 3200 MT/s。

# 3.技术资料和培训要求

# 项目完工后，项目施工单位要提供全部的软硬件设计文档、技术说明书和图纸等全套技术资料，移交全部的源代码，并开展专门的技术培训工作。

# 4.支付方式

## （一）付款方式：

## 签订合同后，支付合同总价的30%为项目预付款；项目实施完成经完工验收后，甲方向乙方支付合同总价的70%。

## （二）工期：

## 2025年12月5日前完成项目全部建设内容并通过管理处完工验收。

## （三）质保期及售后服务要求

## 自完工验收合格后，进入质保期，质保期为1年。

## 免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。

## 免费质保期内，乙方接到甲方故障电话通知后，一般情况下在4小时内赶到甲方工程现场尽快排除故障，确保系统正常使用，如有特殊情况，双方协商处理。（投标人须针对此内容提供加盖公章的承诺函，上传至符合性节点，否则作无效投标处理）

5.项目工作量清单

（投标总报价不得高于项目总预算，且分项报价也不得高于单个项目预算，否则做否决投标处理）

（1）响应报价汇总表

| 处属工程工情数据汇聚及安全、监测数据预警分析项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 处属工程工情数据汇聚及安全 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 处属工程监测数据预警分析 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（供应商）（盖单位章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

（2）处属工程工情数据汇聚及安全报价汇总表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据采集硬件采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正向隔离装置 | 2U标准机架式，AC220V（双电源）内网机：不少于3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；外网机：不少于3个10/100/1000BASE-T接口（包含1个HA口），1个console接口，2个USB；吞吐量≥500 Mbps；最大并发连接数≥100,000；最大并发视频路数≥200路D1视频；最大数据库同步速率≥1,800条/秒 | 台 | 2 |  |  | 六垛南闸、宝应湖退水闸 |
| 2 | 边缘网关 | CPU ：ARM Cortex-A8@600MHz 内存：512MB FLASH： 8GB eMMC 以太网端口：2×10/100Mbps以太网端口 串行接口：RS485 x1,RS232 x1或RS485 x2 USB： USB 2.0，1x TypeA 4G 网络：SMA x1、Wi-Fi：SMA x1、GPS：SMA x1 TF卡支持Micro SD，最高可扩展32GB 接口扩展最高支持4×DI+4×DO 存储温度：-40 ~ 85℃ 环境湿度：5~ 95% (无凝霜) 工作温度：-20~ 70℃ 网络接入：支持 APN、VPDN 接入认证：支持 CHAP/PAP 认证 网络制式：5G SA/NSA（仅中国）、LTE Cat1、LTE Cat4 LAN 协议：支持 ARP、Ethernet WAN 协议：支持静态IP、DHCP IP 应用： ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPServer、DHCP IP 路由：静态路由网。 | 台 | 4 |  |  | 北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、宝应湖退水闸 |
| 3 | 控制网交换机 | 电口参数：24×千兆电口； 光口参数：4×万兆光口(向下兼容千兆，含4×千兆-单模-LC光模块)； 供电方式：双路AC220V供电； 安装方式：机架式(含上架套件)； 工作湿度：5%~95%（非凝结）； 工作温度：-40℃~75℃； 存储温度：-40℃～85℃。 | 台 | 5 |  |  | 高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、宝应湖退水闸 |
| 二 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络划分 | 对站点现地网络进行网络划分，对自动化监控系统、视频监控系统等进行分区设计，规划IP地址 | 项 | 1 |  |  | 高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸 |
| 2 | 站点数据接入及调试 | 应接入现地站各类实时数据，包括模拟量、开关量、电度量、综合量和控制流程事件顺序记录、越复限事件记录等 | 项 | 1 |  |  | 高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮阴站（含淮阴站挡洪闸和淮阴站变电所）、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸 |
| 3 | 泵站数据可视化呈现及实时统计 | 应实现对各泵站运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式呈现各泵站机组及设备的实时运行状态，及统计全站和机组的合分次数、运行台时等 | 项 | 1 |  |  | 淮安二站、淮安三站、淮阴抽水站 |
| 4 | 水闸数据可视化呈现及实时统计 | 应实现对各水闸运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式进行展示各闸站闸门及设备的实时运行状态，及统计闸门总流量等 | 项 | 1 |  |  | 运西分水闸、沙庄引江闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮阴站挡洪闸、淮安引江闸、六垛南闸、宝应湖退水闸 |
| 5 | 变电所数据可视化呈现及实时统计 | 应实现对变电所变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备运行参数的实时监测，支持通过动画、图例、表格、曲线、饼图、柱图、仪表盘等多种方式展示变电所各设备的实时运行状态 | 项 | 1 |  |  | 淮安站变电所、淮阴站变电所 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（供应商）（盖单位章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

（3）处属工程监测数据预警分析报价汇总表

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据采集 |  |  |  |  |  | 淮安抽水二站（2台机组）、淮安抽水三站（2台机组）、淮阴抽水站（4台机组） |
| 1 | 设备状态监测测点建模 | 利用管理处已建统一建模工具，构建工程、系统、设备和监测测点的模型属性模板。按照“工程—系统—设备—测点”层级，将属性模板生成测点管理方案。同时依据省厅《省属水利工程工情采集规范》统一编码规则，构建状态监测的测点，实现状态测点信息管理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 设备状态监测数据采集接入 | 应采集淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站3个站的振动、摆度、转速、噪音等测点数据，传输至管理处管理区 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 综合监测 |  |  |  |  |  | 7座水闸：淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸； 3座泵站：淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站； 2座变电所：淮安站变电所、淮阴站变电所 |
| 1 | 水闸综合监测 | 运行驾驶舱、监测总览、水闸监测、小水电机组监测、水位流量监测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 泵站综合监测 | 运行驾驶舱、监测总览、机组监测、水位流量监测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变电所综合监测 | 应一张图监视变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备运行状态及运行参数 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 运行统计 |  |  |  |  |  | 7座水闸：淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸； 3座泵站：淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站； 2座变电所：淮安站变电所、淮阴站变电所 |
| 1 | 水闸运行统计 | 过闸流量及水量统计、水闸运行记录查询、水闸操作记录查询、水闸运行报表查询 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 泵站运行统计 | 机组流量及水量统计、机组运行记录查询、机组操作记录查询、机组运行报表查询 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变电所运行统计 | 应统计变电所变压器、断路器、隔离开关、接地开关等设备的合分次数，并通过图表形式展现 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 预警告警 |  |  |  |  |  | 7座水闸：淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸； 3座泵站：淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站； 2座变电所：淮安站变电所、淮阴站变电所 |
| 1 | 趋势预测模型 | 基于历史运行数据，采用人工智能算法，分析数据源在指定工况下的运行特征及规律，预测短期、中长期内监测量的趋势和走向，最终生成对应的测值时序序列。应实现包含但不限于泵站主机电流、温度（定子、推力瓦、水导）、供水水压及机组振动、摆度、油温等数据的趋势预测，水闸启闭机电流的趋势预测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 阈值拟定模型 | 基于历史运行数据，采用人工智能算法，分析数据源在不同工况下各历史阶段的正常区间与平均值，最大值，最小值等特征值规律，并不断结合最新实时运行数据，不断动态调整阈值，阈值可自动传递至告警评判模型。应实现包含但不限于主机振摆、主机功率、主机电流、主机温度等数据的动态阈值拟定，为后续判断不同运行工控下的实时值及上升变化率是否处于正常区间范围内提供依据 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 告警评判模型 | 应以泵站各类设备监控数据运行状态的判断方法与标准为依据，结合阈值分析结果，通过可视化建模实现越限告警、趋势告警、综合告警等不同逻辑组合方式的判定标准设置，作为告警模型的评判规则标准，为实时数据的告警评判业务提供支撑。针对告警判断逻辑较为复杂的情况，告警模型应支持通过可视化图形界面进行建模，通过对状态判断、关系判断、抖动过滤、延时判断等基本评判功能应用进行组合，实现评判规则的设置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 组态配置 | 告警对象树、告警规则、告警推送、实时告警、告警处理、告警记录、告警统计等功能。以上功能已建成，本项目主要进行告警对象、告警规则梳理，及组态配置和调试工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 预警诊断 |  |  |  |  |  | 7座水闸：淮阴站挡洪闸、高良涧闸、北运西闸、镇湖闸、淮安引江闸、运西分水闸、沙庄引江闸； 3座泵站：淮安抽水二站、淮安抽水三站、淮阴抽水站； 2座变电所：淮安站变电所、淮阴站变电所 |
| 1 | 诊断知识库 | 通过调研各管理所单位的制度标准、管理章程、操作手册、历史处置经验，对资源进行加工标引，按泵站、水闸不同单元系统梳理出各类典型告警问题的现象描述、告警源及可能原因，实现告警实体、告警现象、原因分析的多对多关联，构建典型问题原因诊断知识关联关系，以期针对突发故障能够基于诊断知识库实现推送可能的故障原因 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 实时诊断 | 当机组测点发生报警时，系统启动故障诊断分析模块，通过内置的诊断知识库推送出可能的故障发生原因，给出诊断结果和建议的处理措施，指导原因分析。应提供可视化监视手段，支持直观展示当前故障结果，并以拓扑路线图形式层层溯源诊断过程与故障原因点，针对故障原因点提供历史曲线查询功能，能查看告警点相关量历史变化、特征值及出现时间，查看实时视频，查看故障发生的设备对象、部件、时间、故障类型、处理措施等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 诊断记录 | 应实现按不同故障级别及时间等条件查看历史诊断记录，包含设备对象、部件、时间、故障类型、处理措施等内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 计算资源升级 | 扩展扩6根32G的内存条和3块960G的固态盘 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（供应商）（盖单位章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

# 第四章合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同主要条款及格式

委托方（甲方）：

住所地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：传　真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住所地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：传　真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方                            提供专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标和内容：

2.技术服务的方式：

第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：

2.技术服务期限：

3.技术服务进度：

4.技术服务质量要求：

5.技术服务质量期限要求：

第三条为保证乙方有效进行 技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1) 无；

(2)无；

(3)无。

2.提供工作条件：

(1)必要的工作衔接与收集资料配合　　　　　　　　。

3.其他：　　　　　　　　无　　　　　　　　　　 。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：必要时。

第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为：                （包干使用）；

2.技术服务费由甲方 分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：详见第三章采购需求。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条　双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：　无　。

2.涉密人员范围：　无。

3.保密期限：　无。

4.泄密责任：　　　无。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：无   。

2.涉密人员范围：　无。

3.保密期限：　　无　。

4.泄密责任：　　无　　。

第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条双方确定以下标准及方法对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：

2.技术服务工作成果的验收标准：

3.技术服务工作成果的验收方法：

4.验收的时间和地点：

第八条　双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归　甲　（甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归　双　（乙、双）方所有。

第九条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.  乙 方违反本合同第 二 条约定，应当　视情况支付合同总价的30％以上至100％的违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。（因甲方原因除外）

2.  甲 方违反本合同第 三条约定，应当　视情况支付合同总价的10％以上至50％的违约金　（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.　日常联络。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险。

第十二条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1.提交淮安仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条　双方确定：本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.　　　　　　　　　　　　　无

第十四条　与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以

书面　方式确认后，为本合同的组成部分：

- 技术背景资料：　　　　　　　　　　无

- 可行性论证报告：　　　　　　　　　无

- 技术评价报告：　　　　　　　　　　无

- 技术标准和规范：　　　　　　　　　无

- 原始设计和工艺文件：　　　　　　　无

- 其他：	                 无

第十五条　双方约定本合同其他相关事项为：

第十六条本合同一式　陆　份，具有同等法律效力。

第十七条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                         （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　（签名）

年　　月　　日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　　　　　　　（签名）

年　　月　　日

- 响应文件格式

注：供应商所提交的磋商响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应磋商采购文件要求的评判或评分。

磋商 响 应 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日期 ：

评审要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | ……… | P ～P |
| 2 | ……… | P ～P |
| 3 | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |
| … | ……… | P ～P |

注：1. 磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。

2. 评审要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：磋商响应文件封面后、磋商响应文件目录前）。

3. 供应商应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评审办法的评审内容，建立起磋商响应文件相关评审内容与页码之间的索引。

格式1：磋商响应函

磋商响应函

采购人：

我方收到贵方                          竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：

1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后    天。

4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的成交资格。

9.与本磋商有关的通讯地址：

单位：                                 联 系 人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真：

供应商名称：（单位盖章）

供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

年月日

格式2：磋商响应报价表

磋商响应报价表

报价项目名称：                                 采购编号：

供应商（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务期限 （工期） | 项目负责人 | 是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：日期：

注：

1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。

2、供应商需附详细报价表。（本项目需对应第三章 采购需求 工程量清单报价表为基础自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。

3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“33.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                （采购人（招标人））

本授权书宣告：

委托人：

地址：                      法定代表人：

委托代理人（受托人）：姓名 性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

法定代表人身份证号码：                           联系方式：

委托代理人（受托人）身份证号码：

兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：自开标之日起90天。

法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

委托代理人（受托人）身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供2025年1月份以来连续三个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位:（公章）

法定代表人：（签字）

年     月     日

格式4：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：

日期：

：

我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商供应商（公章）：

日期：

格式5：服务质量承诺书

服务质量承诺书

：

首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方共同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。

对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：

1.我单位将组织以               （项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。

2.如由我单位中标（成交），我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。

供应商：（单位盖章）

法定代表人（负责人）（或其授权人）（签字）：

日期：年月日

格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明并承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明并承诺）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明并承诺）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供声明并承诺）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（提供查询结果网页截图打印件）。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

（三）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）复印件

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）复印件

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注意，本处提供投标单位名义的社保证明，不是个人的社保证明。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

6.法律、行政法规规定的其他条件

法律、行政法规规定的其他条件声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。

注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明

致：                （采购人（招标人））

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）

8.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动。

以查询结果网页截图打印的形式提供证明

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）

（1）拟分包情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级（如有） |  |
| 拟分包的项目 | 主 要 内 容 | 预计金额（万元） | 已经做过的类似项目 |

备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。

（2）委托承担意向合同（如有）

格 式8：供应商情况表

供应商情况表

供应商：（公章）

| 单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  | 注册资金 |  |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  | E-Mail |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 营业执照 号码 |  |  | 发证单位 |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  | 账户名称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 资质 |  | 证书编号 |  |  | 发证单位 |  |
| 下属单位、 机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |  |  |  |

格 式9：项目组人员一览表

1.              项目组人员一览表

采购编号：

| 专业分工 | 姓名 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。 磋商供应商： （公章） 法定代表人（负责人）或授权委托人： （签章或盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.“项目组人员”指供应商针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2.附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3.供应商可参照上述格式自行设计表格。

4.如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。

格式9-1、组织机构及拟参与本项目服务人员一览表

组织机构及拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 工作职责 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

注：1.“项目组人员”指供应商针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2.如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。

项目负责人的法人授权书

采购编号：

日期：

：

我单位                      系中华人民共和国合法企事业单位，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：                     ，现特授权             （身份证号：      ）为本次采购编号：           号                    项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。

项目组负责人（签字）：法定代表人（负责人）（签字或签章）：

职务：

联系电话：     供应商公章：

项目负责人情况表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 同类项目名称 |  |  | 规模 | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

拟投入本项目的相关人员简历表

采购编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

…按人员顺序编排

…

…

注：每个人的表格后，附各人员在评分细则（评审标准）中要求的（也包括资格条件要求的，如有要求）证书证件、其他证明（个人在本单位的社会保险缴费证明也在此处提供）等证明材料（不含业绩），按人员分段落编写序号编入。

个人业绩、投标人（单位）业绩证明材料在“格式9-2、 投标人类似业绩情况表（单位业绩、个人业绩同框）”章节集中提供。

格式9-2、 投标人类似业绩情况表（单位业绩、个人业绩同框）

投标人类似业绩情况表（单位业绩、个人业绩同框）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约 日期 | 完成 日期 | 联系人及电话 | 主要人员及担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（供应商）：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

日期：          年   月   日

注：1.投标人（供应商）单位、个人的全部业绩证明材料，按各项目分段落编写序号与项目名称标题（与上述业绩情况表顺序一致），逐项编入业绩相关证明材料（按照业绩证明材料清单要求）。

2.当具有人员业绩评审要求时，应当填写“主要人员及担任职务”栏目，填写方法：比如XXX任项目负责人、YYY任技术负责人、WWW任ZZZ专业工程师或专业负责人…等等，并与所提供的业绩证明材料中的相关信息一致。所提供的业绩证明材料均未能反映项目主要人员及担任职务或不同类型证明材料中所载明的主要人员及担任职务相互不一致的，应当增附建设单位（或运行管理单位）出具的证明予以明确，作为该项业绩补充证明材料。

3.备注栏目，可以填写主要人员及担任职务信息来源的证明材料名称，供核验。

格 式10：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案或实施方案）

（格式自拟）

格 式11：商务条款偏离表与技术条款偏离表；

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

1.说明：如果行数不够，请自行增加。

2.响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.响应人应对照磋商文件“第三章 采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

格 式12：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；

（格式自拟）

格 式13：评审标准中所涉及的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；

注：供应商所提交的其他资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（格式自拟）

格式14：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函详细清单中一一对应，否则不予认可。）

企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人/采购代理机构）  组织的采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

2、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

（3）供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：    日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

# 第六章评审方法

1、综合说明

1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、代理服务费、税金等。在合同期内不做任何调整。

1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

1.3磋商说明：

1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；

1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；

1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 [2015]124号文规定，2家即可继续进行）。

1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）

2、磋商成交原则及评审方法、标准

2.1 评审方法采用综合评分法。

即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。

评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）

如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。

2.2 综合评分标准

本次采购的评审方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项，特别说明：如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该供应商自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。

A.价格部分（10分）

本次采购预算金额：125万元，其中：1.处属工程工情数据汇聚及安全预算为45万元；2.处属工程监测数据预警分析预算为80万元。

磋商报价均不高于此两项采购预算的，为有效磋商报价。高于采购预算的磋商报价为无效报价，无效报价的响应文件不参与评审，也不得成交。以满足采购文件实质性要求且最后磋商价格最低的有效报价为磋商基准价，该供应商报价得分为满分，即10分。其他供应商有效磋商报价得分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。

- 商务及技术部分（90分）

| 商务部分（39分） |  |
| --- | --- |
| 综合实力 （6分） | 1、具备有效的信息系统建设和服务能力评估CS3级及以上证书得2分，本项最高得2分。 2、具备有效的信息技术服务标准（ITSS）运行维护服务能力成熟度符合性二级及以上证书的得2分，本项最高得2分。 3、同时具备有效的CCRC信息系统安全集成三级及以上证书和CCRC信息系统安全运维三级及以上证书的得2分，缺一项不得分，本项最高得2分。 注：上述证书须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。 |
| 业绩 （9分） | 2022年7月1日至今（以合同签订时间为准），供应商具有水利工程监测数据分析应用类软件开发业绩的，有一个得3分，满分9分。 注：须提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，应体现水利工程监测数据分析应用相关信息。 |
| 软件开发能力 （12分） | 1、供应商具有与本项目需求相关的工程监测数据分析软件著作权证书得4分，本项最高得4分。 2、供应商具有与本项目需求相关的智能告警软件著作权证书得4分，本项最高得4分。 3、供应商具有与本项目需求相关的机组状态监测系统软件著作权证书得4分，本项最高得4分 注：上述证书须提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。 |
| 项目实施团队能力（12分） | 1、项目经理具有信息系统项目管理师证书得2分，具有正高级工程师技术职称得2分，本项最高得4分。 2、项目技术负责人具有软件设计师或系统分析师证书得2分，具有高级工程师技术职称得2分，本项最高得4分。 3、项目团队成员（不含项目经理和技术负责人）具有水利水电工程一级建造师、系统架构设计师（高级）、注册信息安全专业人员证书（CISP）、软件性能测试高级工程师，每类证书得1分，最高得4分。 注：上述第3款“项目团队成员”评分项中，一人同时具有多证不兼得（同一人最多对其中一项证书计分，不同人员提供相同类别证书的只计分一次）。以上第1、2、3款评分项所有人员均须提供相应证书及供应商为其缴纳的2025年2月以来任意1个月社保证明材料并加盖供应商公章（否则该相应人员不参加相应评分项的计分）。 |
| 技术部分（51分） |  |
| 项目总体理解 （8分） | 供应商深刻理解并分析本项目建设需求，准确把握应用开发的目标、架构、功能。最高8分。分档评分：全面、准确、深入的得8分；较全面、较准确、较深入的得6分；基本符合得4分；基本符合但有明显缺陷的得2分；其他不得分。 |
| 项目重难点分析 （8分） | 供应商深刻理解并分析本项目重点难点任务。最高8分。分档评分：全面、准确、深入的得8分；较全面、较准确、较深入的得6分；基本符合得4分；基本符合但有明显缺陷的得2分；其他不得分。 |
| 技术方案（25分） | 一、处属工程工情数据汇聚及安全： 1、供应商提供技术方案，系统架构合理，方案全面，切实可行。最高4分。分档评分：方案可行、合理的得4分；较可行、合理的得3分；基本符合得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 2、工情数据与总渠管理处工控区平台对接，要求接口协议规范、数据格式标准、集成方案内容完整合理可行。最高4分。分档评分：方案可行、合理的得4分；较可行、合理的得3分；基本符合得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 二、处属工程监测数据预警分析： 1、工程监测数据预警分析系统需基于总渠管理处工程管理智能化平台部署，要求对总渠管理处工程管理智能化平台架构理解清晰，满足其规定的数据格式标准，提出合理的系统融合方案。最高8分。分档评分：方案可行、合理的得8分；较可行、合理的得6分；基本符合得4分；基本符合但有重大缺陷的得2分，其他不得分。 2、供应商提供系统总体设计方案，系统架构合理，方案全面，切实可行。最高3分。分档评分：方案可行、合理的得3分；较可行、合理的得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 3、供应商提供各业务功能模块的详细设计方案并附软件功能设计原型图及文字说明。最高3分。分档评分：方案可行、合理的得3分；较可行、合理的得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 4、供应商技术方案满足灵活个性化定制要求，实现画面、业务工作流程、技术表单等自定义功能。最高3分。分档评分：方案可行、合理的得3分；较可行、合理的得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 |
| 项目集成服务方案（4分） | 项目集成服务方案完整、合理、切实可行，组织机构、人员配置合理。最高4分。分档评分：方案可行、合理的得4分；较可行、合理的得2分；基本符合但有重大缺陷的得1分，其他不得分。 |
| 项目工期计划 （2分） | 项目工期计划合理，可行，满足工期要求。安排合理，符合项目要求的得2分；基本符合的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 （2分） | 供应商能够针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于售后服务流程、售后服务内容、响应时间、服务保障措施等内容。方案可行、合理的得2分；基本符合的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 |
| 技术培训方案 （2分） | 供应商能够针对本项目提供技术培训方案。方案可行、合理的得2分；基本符合的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 |

注：1.以上评分标准中的各评分要点，各响应供应商均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）

2.所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。

3.按中小企业划分标准本项目采购标的物属于软件和信息技术服务行业。