招 标 文 件

项目名称：江苏省滨海中学“工程智造”课程基地等建设项目（重新）

项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2024-0027

采购单位：江苏省滨海中学

2024年4月25日

总  目  录

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评标方法与评标标准

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

江苏省滨海中学“工程智造”课程基地等建设项目（重新）招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年5月17日15点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2024-0027

2.项目名称：江苏省滨海中学“工程智造”课程基地等建设项目（重新）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：项目预算990.5万元

5.最高限价：990.5万元

6.采购需求（简介）：包括但不限于通用技术实践室一（金工）、通用技术实践室二（木工）、通用技术实践室三（3D制作）、通用技术实践室四（手工设计）、电子工程实验室、教师办公室/储藏室/办公室、主任办公室、实训中心、创客教室一、二、汽车工程实验室、物联网实验室、人工智能实验室、计算机教室及其他、通用技术学科文化走廊、科技走廊、学科文化走廊等货物（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、设计、安装、调试、培训、验收、三年免费质量保修期内维保、售后服务等。（具体货物名称、数量及技术参数需求等详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：供货期限（含安装调试验收工期） 120 日历天。

8.免费质量保修期（所有产品）均为 三  年。

9.质量标准： 合格 。

10.项目地点(交货地点)： 采购人指定地点。

11.非单一产品采购项目的核心产品：  智慧黑板  。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月26日至2024年5月6日（含）（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年4月25日至2024年5月17日15时00分00秒（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省滨海中学

地    址：滨海县中市北路288号

联系人：张先生

联系方式：15895108898

2.滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心）

地址：滨海县县城育才路166号滨海县政务服务中心三层

联系人：何先生

联系方式：17802663818

3.项目联系方式

项目联系人：何先生

电　　 话：17802663818

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，滨海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心），联系地址：滨海县县城育才路166号滨海县政务服务中心三层3137室，联系人：何先生，联系电话：17802663818

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

33.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

33.10根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10％，即人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

8.1.2 尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的60%;验收合格满一年后付至合同款的70%;验收合格满二年后付至合同款的80%；余款在验收合格满三年后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目建设目标：

本项目是为江苏省滨海中学建设一个集创新、实践与理论学习相结合的“工程智造”课程基地。该基地旨在培养学生的创新思维和实践能力，通过引入先进的工程技术手段和智能制造设备，让学生们能够深入了解工程技术的原理和应用，提高他们的动手能力和解决问题的能力。同时，该基地还将为学生提供丰富的课程资源和学习机会，帮助他们掌握工程领域的前沿知识和技能，为未来的职业发展打下坚实的基础。该基地具有以下几个方面的作用。

1.创新思维。在教学中，创建启发式和探究式科创环境，有效传递科学知识培养学生逻辑思维力，激发创新思维，实现科技成果。

2. 实践能力。引入先进科技，配置互动体验装置，创建科创环境。加深对知识的理解，提高动手实践能力和发现问题、解决问题的能力。

3.知识融合。以课程标准为导向，应用多个学科知识，实现交叉学科的知识融合，有效的解决了科学实践中理论知识的应用。

4. 团队协作。整体规划布局旨在培养学生的团队协作精神。科学的空间布局，满足不同团队的需求;教学任务的引导，加深团队之间的合作交流。

二、项目设计要求：

1.科学的动线布局。依据空间的不同需求，科学分布功能区域，在保障其实用性的同时也能让教学动线更流畅便捷。

2.沉浸式学习氛围。教室空间与学科属性密切相关整体氛围相辅相成，整体风格、色彩搭配高度统一，给师生带来沉浸式体验，实现情景教学。

3.互动体验性装置。配置互动体验装置，模拟真实场景，带来直观真实的感受，加深对知识的理解，有利于教学的开展和思维的扩散。

4.支持自由组合。家具的多样化组合，满足不同的活动需求，将空间功能最大化利用，开展多模式探索，为师生带来实用便捷的体验。

5.本项目需要设计的有以下（包括但不限于，最终以现场踏勘为准）：通用技术实践室一（金工）、通用技术实践室二（木工）、通用技术实践室三（3D制作）、通用技术实践室四（手工设计）、电子工程实验室、教师办公室/储藏室/办公室（各1间）、主任办公室、实训中心、创客教室一、二、汽车工程实验室、物联网实验室、人工智能实验室、计算机教室及其他、通用技术学科文化走廊、科技走廊、学科文化走廊等。

三、施工要求：

1.中标人图纸施工前须经学校确认；

2.装潢施工前材料须先送样确认，并保证材料达到招标文件要求；

3. 中标供应商在实施过程中所有货物（含装饰装修材料等）须经采购人确认后方可进场施工。

四、江苏省滨海中学“工程智造”课程基地项目汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术实践室一（金工） | 1 | 间 |  |
| 2 | 通用技术实践室二（木工） | 1 | 间 |  |
| 3 | 通用技术实践室三（3D制作） | 1 | 间 |  |
| 4 | 通用技术实践室四（手工设计） | 1 | 间 |  |
| 5 | 电子工程实验室 | 1 | 间 |  |
| 6 | 教师办公室/储藏室/办公室 | 3 | 间 | （各1间） |
| 7 | 主任办公室 | 1 | 间 |  |
| 8 | 实训中心 | 1 | 间 |  |
| 9 | 创客教室一、二 | 1 | 间 |  |
| 10 | 汽车工程实验室 | 1 | 间 |  |
| 11 | 物联网实验室 | 1 | 间 |  |
| 12 | 人工智能实验室 | 1 | 间 |  |
| 13 | 计算机教室及其他 | 1 | 项 |  |
| 14 | 通用技术学科文化走廊 | 1 | 项 |  |
| 15 | 科技走廊 | 1 | 项 |  |
| 16 | 学科文化走廊 | 1 | 项 |  |

五、江苏省滨海高级中学“工程智造”课程基地项目技术参数明细表：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技术实践室一（金工） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 演示台 | 约2400×700×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：台面采用≥25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚生态免漆板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 教师办公椅 | 约650×650×1300mm 1、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 2、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生桌 | 1、产品尺寸：约2000×1000×760mm； 2、产品结构：钢木结构； 3、台面参数：采用≥25mm厚实木橡胶木指接板，表面环保清漆处理； 4、台身参数：立腿采用50×50×1.5mm，横梁30×30×1.5mm的矩形管加工制作。台身书斗采用≥18mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，中间部分配升降器，升降部分分为二个区域，工具存储区配洞洞板和强磁工具挂条，材料存储区配备≥1.0mm厚钢板制作的收纳盒。台身两端侧板配木质工具架及零件小盒。 | 张 | 9 |  |
| 7 | 学生坐椅 | 1、尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸≥380×415×H120mm 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 | 把 | 60 |  |
| 8 | 操作边台 | 约1000×600×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：≥25mm优质AA级橡胶木实木指拼板 3、台身参数：柜体设板式对开门多组，内设隔板一层。下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 | 米 | 13 |  |
| 9 | 作品展示柜 | 1、产品结构：板式结构； 2、产品尺寸：≥6000×600×2000mm； 3、柜体参数：柜体采用≥18mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分玻璃柜门造型内设隔板，部分柜体配pp储物盒。 | 米 | 6 |  |
| 10 | 储物盒 | 约420×300×100mm pp材质塑料盒含配套同材质滑轨 | 个 | 20 |  |
| 11 | 边柜电源 | 可夹式插座 ≥200*62mm。标配1.8米线，1.5平方，10A插头电源线。插座背面出线。可夹0-30mm厚度的桌面板。颜色有光白、光黑 | 套 | 4 |  |
| 12 | 插座 | 二三孔插座，额定电流为10A | 套 | 2 |  |
| 13 | 教师总控电源 | 教师主控电源采用数字化模块、高精密集成电子电路、采用7寸以上触摸屏式人机操作界面、方便教师多元化使用；主控电源主机采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用机械抽拉式结构。电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，密码开机管理功能，通过无线网络访问学生分机、实现智能化控制，这样教师就实现了随时随地监控学生的每台设备。可获得软件提问状态，教师可在主控电源面板及智能无线移动工具，真正实现统一化智能管理教室。电源演示功能介绍： 1、教师能可通过面板控制塔吊的升降、灯光及插座的输出。教师在主机显示屏可观测每台学生实验台的实验数据，交流、直流电压，知道学生的当前实验状况。如实验时当前的电压是否正确，教师也能观测到学生哪一台电子举手管理功能获取优先提问解决。 2、教师演示台配备总漏电保护和防雷击功能，可远程和锁定学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，对学生的锁定的信号切换等，锁定后学生电压与教师机保持同步。 3、教师电源总控采用7寸以上触摸屏式人机操作界面，能设置和显示主控台各项电气参数，触摸屏操作解决了以往采用的机械式按键使用寿命短、故障率高的问题。显示界面清晰直观。 4、教师电源总控密码开机、时钟显示（可自行设置时间和密码），由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生，主机具有60分钟无操作（可定时）自动关机功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流1.0V-30.0V，分辨率为0.1V；直流1.0V-30.0V,分辩率为0.1V。教师主机可控制任意一台学生分机220V输出。 6、教师自用低压交流电源采用AC-DC-AC输出模式，由微电脑芯片双极性SPWM控制功率模块输出无级可调交流电压、调压范围：1.0-30V无极调压、输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 7、教师自用低压直流电源电压为1.0V-30.0V无极可调稳压输出，输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 8、大电流短时输出电流值为40A。输出电流大于10A时，8-20（可设定）秒自动关断。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 吊装智能电源 | 顶部多模块电源供应装置 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 9 |  |
| 15 |  | 模块储藏装置 ≥438×379×136mm 采用ABS材质，模具一体成型。顶部灯罩可当作吊灯使用。 | 个 | 9 |  |
| 16 |  | 低压电源模块 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的无线信号，1学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。2 学生接收老师的控制上限电压时，学生在教师控制的电压以下调节，3 学生接收老师解除控制信号时，学生自己调节电压不受教师控制。 2、学生电源采用深色哑面与pvc面膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2.4寸液晶显示电源学生交直流低压电压，工作状态(主控或者自调与过载）。 3、学生低压交流电源压调节范围0～30V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）市电在200v---240v变化时输出电压无变化，电流0---2A时输出电压无变化。 4、学生直流电源调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 5、学生具有三个五孔插座，一个usb插口与辅助光源开关功能。 6、在教师控制下升降功能，具备超声波检测障碍物自动停止功能，停止刹车电线功能。 | 个 | 18 |  |
| 17 |  | 高压电源模块 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 9 |  |
| 18 |  | 智能升降机构 ≥265×252×303mm 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 9 |  |
| 19 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |  |
| 20 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 式 | 1 |  |
| 21 | 安装辅件 | 五金件 | 式 | 1 |  |
| 22 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 式 | 1 |  |
| 23 | 顶装安装 | 标准化安装 | 式 | 1 |  |
| 24 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 | 套 | 20 |  |
| 25 | 工作帽 | 松紧式，有帽檐 | 顶 | 20 |  |
| 26 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明 | 副 | 20 |  |
| 27 | 防割手套 | 采用高强聚乙烯13针无缝针织而成，抗割、耐磨，耐热。 | 对 | 54 |  |
| 28 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 对 | 54 |  |
| 29 | 降噪耳罩 | 降噪值≥32DB，材质：ABS\PU棉 | 副 | 54 |  |
| 30 | 防尘口罩 | 专用口罩,一次性，50副/盒。 | 盒 | 5 |  |
| 31 | 简易急救箱 | 一些常用的外伤用药, 可悬挂，备有外伤急救药品如:红药水≥1瓶、碘酒≥1瓶、砂布≥1卷、无菌棉花≥1瓶、胶带≥1卷、创口贴≥1盒、剪刀≥1个等 | 个 | 1 |  |
| 32 | 金工教室文化布置 | 4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床发展、教室准则等 产品参数： 1）四角为弧度角，有效防止四角尖锐易刮伤人 2）底板高级模具注塑而成 3）经最新专业设计，框身备有螺丝 4）外框ABS注塑成型，无拼接 5）背板材质：高密度板或者pvc 6）面板材质：有机玻璃 7）规格尺寸：不小于500mm×700mm | 套 | 1 |  |
| 33 | 操作流程板 | KT板喷绘，规格：≥500×800mm，4mm厚。包括技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程（每种各1副）。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 实践室简介 | 4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副），尺寸不小于800mm*600mm，材质为KT板。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 定制铭牌 | 定制款实木教室门牌1块；工具墙上方铭牌1套，文字雕刻为“xx学校金工坊”；不小于300*150mm | 套 | 1 |  |
| 36 | 金工学习基础教程 | 包含但不限于：钳工图解、钳工从入门到精通、钳工基础等 | 套 | 2 |  |
| 37 | 安装培训 | 安装培训 | 项 | 1 |  |
| 38 | 小型精密钻铣床 | 主轴驱动采用无级变速装置，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关。具有钻床、铣床两种功能。 1.可无级调节主轴转速≥200-2500rpm。 2.X轴(台面移动距离)≥220mm， 3.Y轴(床鞍移动距离)≥100mm， 4.Z轴(主轴移动距离)≥180mm， 5.最大钻孔直径≥13mm， 6.端面铣容量≥16mm， 7.表面铣容量≥30mm， 8.工作台尺寸≥385×92mm， 9.T型槽尺寸≥12mm， 10.功率≥350W， 11.床鞍横向移动距离(Y向)≥100mm， 12.工作台纵向移动距离（X向）≥220mm， 13.电源电压：220伏。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 小型精密车床 | 小型台式车床的主轴驱动采用无级变速装置,使用新型直流电动机，主轴转速显示、触摸开关；是加工小型零件、仪器仪表、轻工机械的机床。 1.最大回转直径 180毫米 2.床鞍处最大回转直径 110毫米 3.最大工件长度 200毫米 4.主轴中心通孔直径 ≥20 毫米 5.主轴孔锥度 MT3 6.尾座孔锥度 MT2 7.拖板横向行程 ≥65毫米 8.主轴转速(无级变速) 100~2500转/分 9.电机功率 250瓦 10.电源电压 220伏 11.净重/毛重 ≥33/43千克 12. 外形尺寸 不小于720×300×290毫米 | 台 | 1 |  |
| 40 | 小型台钻 | 功率不小于350w，输入电压220v-50HZ，钻孔直径1.5-13mm，额定转速1400rpm，主轴5级变速，工作台面尺寸不小于160mmx160mm，底座尺寸不小于170mmx280mm，总高度不小于580mm | 台 | 1 |  |
| 41 | 全金属微型安全金工车床 | 产品特点： 1、用来车削工件，适用加工：木料、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶、塑料等； 2、机床具有防止车刀撞击卡盘的安全防护装置； 3、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，并且提高加工精度； 4、为防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，以及防止使用不当而损坏滑块，机床配备了具有防止滑块滑出行程范围的保护装置； 5、连接块采用燕尾T型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 6、Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度，机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 7、机床四轴（X轴、Z轴、Z1轴、A轴）的旋转轴A轴的旋转范围为-90度至+90度且定位精度为2.5度，Z1轴可以在A轴的配合下实现角度进给加工； 8、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 9、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、电机功率≥144W； 5、马达转速：≥12000转/分钟； 6、输入电压/电流/功率：≥12V/5A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 7、变压器具有过电流，过压，过热保护； 8、使用基座块加高，直径范围更扩大至150mm； 9、车床加工材料长度：≥150mm； 10、X轴滑块行程：≥150mm； 11、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm，可夹持工件最大直径60mm，可加工正方形、六角形等，增加车床的使用范围）； 12、中心高≥75mm，中心距≥150mm； | 台 | 1 |  |
| 42 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 产品特点： 1、可用于多方位钻孔，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 2、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，以及防止使用不当而损坏滑块，机床配备了具有防止滑块滑出行程范围的保护装置； 3、刀具夹头采用六角螺母固定设计，增加夹持刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 4、连接块采用燕尾T型结构，与机床零件的每个槽位相匹配； 5、机床五轴（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）的A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工； 6、X轴具有360度可旋转加工功能，具有旋转加工功能； 7、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个直径12mm深5mm的孔，孔下有一个直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸； 8、电机、主轴箱、手轮、中间块、齿轮、小滑块、床身侧盖、长滑块、钻台板、基座、连接块、皮带保护盖等都均采用全金属结构，机身无塑料件。 9、机床采用安全圆角处理技术； 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、采用铝材T型内槽； 3、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 4、马达转速：≥12000转/分钟；电机功率≥144W； 5、输入电压/电流/功率：12V/5A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、金属电镀钻台板，含有模具（非粘贴）一次成型的刻度定位线，提高加工的精确度，工作台面积：120mm x120mm； 10、Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； | 台 | 1 |  |
| 43 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 | 产品特点： 1、铣床可加工平面、沟槽，也可以加工各种曲面、齿轮等，适用范围：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 2、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 3、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 4、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母； 5、主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、滑块、连接块、基座、皮带保护盖、虎钳、夹头等都采用全金属结构、机身无塑料件； 6、机床采用安全圆角处理技术。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、金属电镀虎钳的外形尺寸：≥80mmx47.5mmx25mm，夹持尺寸：≥50mm*50mm,最大夹持≥50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线，方便定位加工； 10、手轮采用电镀工艺，3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 11、机床尺寸：不小于250mm*200mm*300mm，底板尺寸：不小于315mm*200mm*17mm； | 台 | 1 |  |
| 44 | 全金属多功能迷你打磨机 | 1、迷你打磨机配合砂带使用，可对各类工件进行打磨加工，适用范围：金属，木材，玉石，亚克力等； 2、配合砂带使用，砂带可根据实际加工需求，选择100#、180#、320#砂带目数； 3、电源电压：110V-220V接入，输入电压/电流/功率：12V/5A/60W，马达转速：≥12000转/分钟，可将电压调节至安全电压，避免安全隐患； 4、采用定制超静音高速内置散热风扇电机； 5、基座四面均有可安装底板及设备配件的T型内槽，此设计可使机床在任何情况下进行二次拆卸组装，机床模块连接件采用组合连接方式； 6、为延长产品的使用寿命，机床主要部件均采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理的金属件材料，机身无塑料件 7、砂带尺寸：≥610*30mm，加工平台尺寸：≥85mm*35mm，加工平台角度调节功能。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 压片机 | 采用优质45号钢滚轴，坚固耐用；尺寸：240mm*280mm（±5mm）；可压片直径：40mm，可压半圆、压圆线、压方线等；手摇柄手感顺滑，使用轻松省力。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 砂轮机 | 1、砂轮直径≥150mm； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速≥3000r/min； 4、功率≥370W。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 金工工具箱 | 含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm，2把；螺丝刀，5*75mm，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 台 | 6 |  |
| 48 | 台虎钳 | 钳口宽度 100mm，钢制， 可旋转 | 台 | 6 |  |
| 49 | 万向桌虎钳 | 45号全钢精铸万向型桌虎钳，多功能不锈钢钳口，配保龄球夹持柱，可以夹持常规物体及非规则形状体，如球体、椭圆体等，钳口亦配备防磨胶套，可以防止钳口夹伤塑料、琥珀、线路板等怕挤压物体；钳体表面喷塑防锈；规格：钳口宽度70mm，最大开口65mm，净重约2.8kg/套 | 台 | 6 |  |
| 50 | 平口钳 | 钳口宽度： ≥100mm；外形尺寸：≥189*165*60； | 台 | 6 |  |
| 51 | 简易平台 | 铸铁材质，尺寸≥200mm*300mm | 台 | 6 |  |
| 52 | 工具车 | 三层，尺寸≥655*360*785mm，配套零件盒以及工具挂钩，侧边可挂工具， | 个 | 6 |  |
| 53 | 热熔胶枪 | 参数：220V，60W，11mm～11.5mm白色热熔胶用，附20根11mm胶条 | 把 | 6 |  |
| 54 | 划针盘 | 可调划线盘 300mm,可微调划针.结构组成主要由底座、立柱、划针和夹紧螺母等，划针两端分为直头端和弯头端，直头端用来划线，弯头端常用来划正工件的位置。 | 把 | 6 |  |
| 55 | 橡胶锤 | 优质聚氨酯橡胶双面锤头，耐磨性强，弹性好，敲击时不会破损表面，优质合金钢管柄覆胶柄，总长275mm | 把 | 6 |  |
| 56 | 玻璃钳 | 高碳钢淬火锻造，总长≥210mm，最大开口18mm，用于夹持稀有金属做拔丝时使用。 | 把 | 6 |  |
| 57 | 捡拾器 | 强磁可伸缩，磁铁直径17mm，伸缩长度≥780mm，带灯，用于细小金属的拿取和吸附清理。 | 个 | 6 |  |
| 58 | 断丝取出器 | 主要用于取出断头螺丝 | 套 | 6 |  |
| 59 | 金属镊子 | 不锈钢镊子，规格：长度125mm-145mm 厚度0.8mm，6件套 | 套 | 6 |  |
| 60 | 擦亮膏 | 金属去污垢抛光擦亮，规格：50G | 个 | 6 |  |
| 61 | 润滑机油套装 | 标配：润滑机油1瓶，喷油壶1把 润滑机油（材质：油 容量：≥1L 性能：具有抗水性和防腐蚀保护，与大多数塑胶和弹胶体良好相容 喷油壶（材质：ABS,金属 尺寸：≥直径63mm，长160mm，高120mm 容量：≥200ml | 套 | 6 |  |
| 62 | F夹 | 钢制导轨，橡胶夹头，夹持范围：200mm，快速夹持，比普通G型夹省力，方便。 | 个 | 6 |  |
| 63 | 数显万用表 | 直流电压：200mV-1000V ±(0.5%+1) 交流电压：200mV-750V ±(0.8%+3) 直流电流：20mA-20A ±(0.8%+1) 交流电流：20mA-20A ±(1%+3) 用来测量物体的电阻,电压、测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等 | 台 | 6 |  |
| 64 | 图案錾 | 优质合金钢，规格≥长63mm-66mm，20件套，錾刻花纹 | 套 | 6 |  |
| 65 | 字母錾 | 优质合金钢，规格≥6mm，27支件套，钢字母6mm，A-Z各一支， | 套 | 6 |  |
| 66 | 錾刻台 | 45号钢，高硬度可移动錾刻台，规格≥225mm*150mm*30mm，金银首饰工件雕刻台。 | 台 | 3 |  |
| 67 | 铁砧 | 球磨铸钢，喷塑防锈，锻打淬火，规格≥220mm*120mm，重量：≥4.9kg。 | 台 | 6 |  |
| 68 | 铆钉枪 | 铆接范围：2.4mm，3.2mm，4.0mm，4.8mm;单手用， | 把 | 6 |  |
| 69 | 电子天平 | 最大称重1000g，可读性≤0.1g | 台 | 6 |  |
| 70 | 宽座直角尺 | 160mm，不锈钢材质。 | 把 | 6 |  |
| 71 | 万能角度尺 | 参数：0～320°，精度2'，不锈钢材质。 | 把 | 6 |  |
| 72 | 拉丝线板 | 金属拉丝板，圆形拉丝板孔径0.26-4.1mm。4排52孔，长≥205mm、宽≥50mm，重≥471g。长方形拉丝板孔径0.5-3.0 mm。3排30孔，长≥206mm、宽≥46mm，重≥542g。 | 套 | 3 |  |
| 73 | 金属剪刀 | 不锈钢铁皮剪锋利工业级白铁剪，10寸。 | 把 | 6 |  |
| 74 | 矫正棒 | 手镯、戒指尺寸测量，圆手镯棒，椭圆手镯棒，戒指木棒，铜戒指棒，铁棒。 | 套 | 6 |  |
| 75 | A3切割垫 | 规格：A3，450*30mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能； | 张 | 6 |  |
| 76 | 手电钻套装 | 16件电钻套装，含工具箱1个，电钻1把，辅助握持手柄1套，深度尺1根，冲击钻头3支，金属麻花钻头3支，木工钻头3支，螺丝刀批咀6颗，批头接杆1支，螺丝刀手柄1支，膨胀管组合1盒。电钻技术参数-额定电压：220V，额定频率：50/60HZ，额定功率：700w，空载转速（可调）：0-3400转/分钟，夹头规格：1-13mm。 | 套 | 4 |  |
| 77 | 电磨套装 | 小型打磨机1个，抛光轮1包，磨针套装1套，磨头1包，雕刻笔1把 | 套 | 4 |  |
| 78 | 角磨机 | 880W、额定电压（V～）220，额定频率（Hz）50，最大切割直径（mm）≥φ180，砂轮片孔径（mm），φ22 额定输入功率（W）2000，空载转速（r/min）≥8500。 | 个 | 4 |  |
| 79 | 砂光机 | 电压：220V，额定功率320w.空载转速28000r/min， | 台 | 4 |  |
| 80 | 砂盘砂带机 | 1.4*6寸砂盘砂带机 2.多角度打磨、感应电机 3.可更换砂带、砂盘 4.拉丝、打磨、镜面一机多用 | 台 | 6 |  |
| 81 | 量具绘图套装 | 1、卷尺（最大测量长度3m，尺面宽1.6cm，尺壳TPR包胶设计，防摔耐磨。） 2、大木尺套装（包含等腰三角尺、勾股三角尺，尺面刻度50cm。） 3、木折尺（长1m,可折叠5折每折长20cm） 4、绘图工具包（绘图工具包，配13中常用绘图工具，工具包含擦图片（不锈钢片）；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（3支）；透明胶带；卷笔刀；有机玻璃直尺（200mm）；铅笔、橡皮、美工刀、透明胶。） 5、游标卡尺（0.02mm，0～150mm） 6、画笔套装（208件套画笔套装） 7、电子秤（1000g，0.1g） | 套 | 3 |  |
| 82 | 粘接套装 | 1、502（20g）10支 2、AB胶（20g）10支 3、木工胶（250g）5支 4、双面胶（5mm）10卷 | 套 | 3 |  |
| 83 | 锡焊套装 | 标配：电烙铁1台，焊锡膏1盒，焊锡丝1卷 电烙铁（材质：金属 尺寸：长140mm宽115mm高80mm（±5mm） 输入电压：220V 输出电压：24V 功率消耗：60W 控温范围：50度-480度 特性：全铜变压器，高速升温，无需等待，静电保护，准确恒温 用途：焊接工具，用于金属的焊接与焊接装饰。 焊锡膏材质：锡 容量：≥20g 特性：高抗阻，活性强，焊接能力强。 用途：焊接助焊剂 焊锡丝材质：锡 尺寸：≥直径0.8mm 重量：≥75g 用途：焊接材料 | 套 | 3 |  |
| 84 | 金工教育课堂 | 劳动教育金工教学系统平台，平台分为教师端和学生端，教师端有老师上课使用的PPT，学生端有教学的辅助视频，学生在课后或者在平时其他时间进行学习要搭和巩固知识。平台含有教育部白名单赛事案例和介绍以及相关产品制作视频、使用视频等，平台配备系统秘钥1个，登录平台要搭配秘钥进行使用。 | 套 | 1 |  |
| 85 |  | 高阶智慧教育智造课程，符合学生认知、发展的设计理念，课程分不少于16个主题，每个主题不少于2个课时，总共不少于32个课时。内容须符合参数要求。对应的耗材有：木条、皮筋、圆木棒、薄木板、棉线、铁块、圆木棒等，课程可实现的主题制作包含但不限于以下内容： 1 莱洛三角形 2 乒乓球拍 3 镂空垃圾桶 4 鸟笼 5 储物盒 6 消毒柜 7 艺术台灯 8 测距仪 9 扩音喇叭 10 地球仪 11 滚珠跷跷板 12 数字盒子 13 升降平台 14 乘风破浪（上） 15 乘风破浪（下） 16 乌篷船 | 套 | 12 |  |
| 86 |  | 高阶智慧教育智造课程，符合学生认知、发展的设计理念，课程分不少于16个主题，每个主题不少于2个课时，总共不少于32个课时。对应的耗材有：木条、皮筋、圆木棒、薄木板、棉线、铁块、圆木棒等，课程可实现的主题制作包含但不限于以下内容： 1 液压机械臂（上） 2 液压机械臂（中） 3 液压机械臂（下） 4 投石车（上） 5 投石车（下） 6 诸葛连弩（上） 7 诸葛连弩（下） 8 枭龙战机 9 战斗机飞行模拟器 10 齿轮（上） 11 齿轮（下） 12 发条小车（上） 13 发条小车（下） 14 火车（上） 15 火车（中） 16 火车（下） | 套 | 12 |  |
| 87 | 车刀 | 11件钢头车刀 | 套 | 3 |  |
| 88 | 四爪卡盘 | 四爪单动，采用高速钢材质 | 套 | 3 |  |
| 89 | 白钢刀 | 采用高速钢材质 | 把 | 3 |  |
| 90 | 回转顶尖 | 采用高速钢材质 | 套 | 3 |  |
| 91 | 尾座锥柄钻头夹 | 采用高速钢材质 | 套 | 3 |  |
| 92 | 钻头套装 | Ф2.5-Ф13mm直柄麻花钻共22支 | 套 | 3 |  |
| 93 | 微型车床专用配件包 | 带锯条*10个、车刀*5个、钻头*10个、铣刀*5个、打磨机砂带5根、皮带10根 | 套 | 6 |  |
| 94 | 微型机床备件包 | M12锁紧螺母1个，M4*6 mm螺丝10个，M4*8 mm螺丝10个，机床专用锁紧块5个，单孔槽螺母5个，四爪卡盘1个，底板防滑垫30个 | 套 | 6 |  |
| 95 | 铝棒 | 直径约：10mm，长度约100mm。 | 根 | 100 |  |
| 96 | 铝棒 | 直径约：20mm，长度约100mm。 | 根 | 100 |  |
| 97 | 铁板 | ≥150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 100 |  |
| 98 | 铝板 | ≥200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 100 |  |
| 99 | 钢丝 | 直径：≥1.2mm，长≥35m | 卷 | 6 |  |
| 100 | 铁丝 | 8#，粗4mm，长度≥5m | 卷 | 6 |  |
| 101 | 彩色铝丝 | 直径：≥1.5mm，银色、 黑色、粉红色、红色，半硬，各5米 | 套 | 6 |  |
| 102 | 机械螺丝 | M3*20mm，含螺丝帽500个/袋， | 袋 | 6 |  |
| 103 | 拉铆钉 | 直径￠3mm~￠5mm，100只/盒。 | 盒 | 6 |  |
| 104 | 彩色金属丝 | 直径≥2mm,红、黄、绿、蓝、黑、金、银7色以上，设计制作灯罩、九连环等金属工艺作品材料 | 套 | 6 |  |
| 105 | 小铁锤套件 | 方铝条16×16×60mm，铝棒φ10×150mm。用于制作小铁锤；可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、套丝、抛光等练习；2个课时完成； | 套 | 120 |  |
| 106 | 六角螺母套件 | Φ35×12mm，圆钢1片，两端平面磨床磨平；材料：Q235；用于制作六角螺母，可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、抛光等练习； | 件 | 120 |  |
| 107 | 三角架套件 | 30×30×300 mm，角铁1根，用于制作三角架，可进行划线、锯削、锉削，弯折、抛光等练习；1个课时完成； | 件 | 120 |  |
| 108 | 万向轮的组装套件 | 万向轮各部件散件，轮子直径：40mm，轮厚22mm，螺杆长度：25mm，螺杆：M8，主体高度：85mm，带制动板。 | 件 | 120 |  |
| 109 | 桌面清洁套装 | 材质：优质PP 尺寸：≥长315mm*宽237mm 用途：桌面清理 | 套 | 9 |  |
| 110 | 分类垃圾桶 | 材质：塑料 尺寸：≥长510mm宽280mm高430mm 总容量：≥36L 用途：垃圾分类 | 套 | 1 |  |
| 111 | 纸胶带 | 材质：防水纸 尺寸：≥长5m宽15mm 特性：抗水性、耐溶剂性、快速粘贴、手撕易断等特性。 用途：用于作品固定。 | 卷 | 5 |  |
| 112 | 铜块 | 材质：铜 尺寸：≥长15mm宽15mm高50mm 用途：制作金属刻章的使用耗材。 | 块 | 10 |  |
| 113 | 紫铜线 | 材质：紫铜 尺寸：≥直径0.3mm 标配：1公斤/卷 用途：制作线体造型的耗材。 | 卷 | 2 |  |
| 114 | 黄铜线 | 材质：黄铜 尺寸：≥直径3mm 标配：1公斤/卷 用途：制作线体造型的耗材。 | 卷 | 2 |  |
| 115 | 焊丝 | 材质：万能铜铝药芯 尺寸：≥直径2mm长2000mm 用途：焊接材料 | 份 | 10 |  |
| 116 | 铝条 | 材质：铝 尺寸：≥直径5mm 标配：每公斤≥19米 用途：制作材料 | 公斤 | 2 |  |
| 117 | 木质收纳盒 | 材质：实木，金属 尺寸：≥长76mm宽76mm高43mm 用途：制作辅料，用于收纳作品。 | 个 | 20 |  |
| 118 | 快干胶 | 材质：塑料 容量：≥20g/瓶 用途：用于金属粘接，用于粘接多孔、酸性的材料。 | 瓶 | 20 |  |
| 119 | 金属抛光膏 | 材质：白色膏状 重量：≥50g 用途：金属清洁去锈，研磨抛光，划痕修复等。 | 只 | 10 |  |
| 120 | 仿珍珠 | 材质：亚克力 尺寸：≥直径4mm-18mm大小混色 标配：250g/包 用途：制作辅料 | 包 | 5 |  |
| 121 | A3切割垫 | 材质：PVC材质 尺寸：≥长450mm宽300mm高3mm（A3） 说明：重复切割不受影响不反光不打滑，刀片耐久度高，经过7道特殊工艺而成 用途：适用于各种书写完稿，工艺纸雕，底片切割等。 | 张 | 18 |  |
| 122 | 毛刷 | 材质：实木，金属连接，尼龙 尺寸：≥长132mm宽14mm厚5mm 用途：制作作品时使用工具。 | 只 | 18 |  |
| 123 | 明矾粉 | 材质：矾 重量：≥500g 用途：去污材料 | 包 | 10 |  |
| 124 | 原踢脚线拆除 | 1、含吊顶、墙面、灯具电气、装饰物品等拆除； | ㎡ | 42.91 |  |
| 125 | 原墙乳胶漆铲除 | 1、腻子、乳胶漆铲除； | ㎡ | 109.25 |  |
| 126 | 不锈钢踢脚线 | 1、2.0mm厚黑钛不锈钢折弯踢脚线； 2、结构胶或免钉胶粘贴； | m | 42.91 |  |
| 127 | 辅材 | 水泥黄沙 | ㎡ | 108 |  |
| 128 | 地砖 | 1、地砖，表面平整、边角整齐，无裂纹、缺棱掉角等缺陷。 2、800*800m； | ㎡ | 108 |  |
| 129 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 | 1、60主龙骨@1000、付龙@300-@400、边龙、8mm螺杆@1000、组合膨胀、OSB板条、9.5mm石膏板、自攻丝； 2、宽度400mm-1000mm ； | m | 46.21 |  |
| 130 | 吊顶阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 46.21 |  |
| 131 | 吊顶面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | m | 46.21 |  |
| 132 | 吊顶面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | m | 46.21 |  |
| 133 | 600*600铝扣板吊顶 | 铝扣板规格：600*600mm，5mm厚度 1、根据同一水平高度装好铝修边角； 2、吊杆间距大于等于1200mm，轻钢龙骨平衡间距是1200mm； | ㎡ | 82.08 |  |
| 134 | 窗帘盒制作 | 1、OSB板条、防火涂料、9.5mm石膏板、自攻螺丝、嵌缝腻子、贴缝条； | m | 15.04 |  |
| 135 | 窗帘盒阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 15.04 |  |
| 136 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 | 1、阳角、阴角条固定，二遍腻子批嵌，乳胶漆手刷； | m | 15.04 |  |
| 137 | 窗帘 | 1、定制；材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 | ㎡ | 30.08 |  |
| 138 | 空调位孔洞制作 | 1、阻燃板基础； | 项 | 2 |  |
| 139 | 窗户封闭 轻钢龙骨石膏板 | 1、轻钢龙骨石膏板隔墙封闭窗户； | ㎡ | 2.4 |  |
| 140 | 隔墙二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | ㎡ | 2.4 |  |
| 141 | 隔墙手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | ㎡ | 2.4 |  |
| 142 | 木饰面墙裙 900mm高 | 1、碳晶板木饰面墙裙制作安装； 2、工字形金属条拼缝； 3、上沿用100mm金属卡条收口； | ㎡ | 38.62 |  |
| 143 | 墙面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | ㎡ | 109.25 |  |
| 144 | 墙面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | ㎡ | 109.25 |  |
| 145 | 木制平板对开门含包门套 | 1、木制平板门 2、门扇1500*2100mm（门洞约1570*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 1 |  |
| 146 | 木制平板单开门 含双包门套 | 1、定制木制平板门； 2、门扇约900*2100mm（门洞约970*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 2 |  |
| 147 | 强电箱配置 | 1、涉及照明、插座、空调、设施设备用电，含电气箱及断路器及漏电保护器等； | 项 | 1 |  |
| 148 | 强电铺设 | 1、照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等； | ㎡ | 108 |  |
| 149 | LED嵌入式教室灯 | ≥600*600*10mm，LED嵌入式教室灯 | 个 | 12 |  |
| 150 | 板书灯 | ≥1213*83*52mm，LED板书灯 | 个 | 3 |  |
| 151 | 自动伸缩卷线器 | 1、5米伸缩卷线器含接线板； | 套 | 9 |  |
| 152 | LED筒灯15W | 1、15W，4000-5000K，CRI≥90%； | 套 | 23 |  |
| 153 | 开关插座 | 1、开关、二三孔插座，额定电流为10A。； | 个 | 5 |  |
| 154 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、以及配套接线接头等辅件，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 155 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 通用技术实践室二（木工） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 演示台 | 约2400×700×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：台面采用≥25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用16mm厚E1级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚生态免漆板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 教师办公椅 | 约 650×650×1300mm 1、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 2、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 6 | 学生桌 | 约2400×1100×800mm 主体框架及桌面均采用优质榉木原木材料；桌面边框为≥60mm×90mm榉木方料，榫卯结构连接；桌面为厚度≥30mm榉木板材，并做内凹造型，深色松木跳色设计。≥18mm夹具孔；腿部为≥100mm×100mm榉木方料，榫卯结构连接；边框横撑为≥40mm×80mm方料，桌面及底托盘底部横撑为≥100mm×40mm方料。底部托板为18mm木工板。桌面加装专业木工工具钢质轴承核心，铸铁配件。 | 张 | 6 |  |
| 7 | 学生坐椅 | 1、尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸≥380×415×H120mm 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 | 把 | 60 |  |
| 8 | 操作边台 | 尺寸：约1000×600×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：≥25mm优质AA级橡胶木实木指拼板 3、台身参数：柜体设板式对开门多组，内设隔板一层。下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 | 米 | 14 |  |
| 9 | 边台吊柜 | 1：尺寸：1000×350×600mm 对开门 2：板材均采用≥18mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 | 米 | 14 |  |
| 10 | 储物盒 | 尺寸：约420×300×100mm pp材质塑料盒含配套同材质滑轨 | 个 | 20 |  |
| 11 | 插座 | 二三孔插座，额定电流为10A。 | 套 | 2 |  |
| 12 | 边柜电源 | 可夹式插座 ≥200*62mm。标配1.8米线，1.5平方，10A插头电源线。插座背面出线。可夹0-30mm厚度的桌面板。颜色有光白、光黑 | 套 | 4 |  |
| 13 | 教师总控电源 | 教师主控电源采用数字化模块、高精密集成电子电路、采用7寸以上触摸屏式人机操作界面、方便教师多元化使用；主控电源主机采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用机械抽拉式结构。电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，密码开机管理功能，通过无线网络访问学生分机、实现智能化控制，这样教师就实现了随时随地监控学生的每台设备。可获得软件提问状态，教师可在主控电源面板及智能无线移动工具，真正实现统一化智能管理教室。电源演示功能介绍： 1、教师能可通过面板控制塔吊的升降、灯光及插座的输出。教师在主机显示屏可观测每台学生实验台的实验数据，交流、直流电压，知道学生的当前实验状况。如实验时当前的电压是否正确，教师也能观测到学生哪一台电子举手管理功能获取优先提问解决。 2、教师演示台配备总漏电保护和防雷击功能，可远程和锁定学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，对学生的锁定的信号切换等，锁定后学生电压与教师机保持同步。 3、教师电源总控采用7寸以上触摸屏式人机操作界面，能设置和显示主控台各项电气参数，触摸屏操作解决了以往采用的机械式按键使用寿命短、故障率高的问题。显示界面清晰直观。 4、教师电源总控密码开机、时钟显示（可自行设置，默认开机密码1234），由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生，主机具有60分钟无操作（可定时）自动关机功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流1.0V-30.0V，分辨率为0.1V；直流1.0V-30.0V,分辩率为0.1V。教师主机可控制任意一台学生分机220V输出。 6、教师自用低压交流电源采用AC-DC-AC输出模式，由微电脑芯片双极性SPWM控制功率模块输出无级可调交流电压、调压范围：1.0-30V无极调压、输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 7、教师自用低压直流电源电压为1.0V-30.0V无极可调稳压输出，输出电流1.0-8.0A可设定、超出设定值报警提示、制动切断输出，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，屏幕显示过载提示。 8、大电流短时输出电流值为40A。输出电流大于10A时，8-20（可设定）秒自动关断。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 吊装智能电源 | 顶部多模块电源供应装置 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 6 |  |
| 15 |  | 模块储藏装置 ≥438×379×136mm 采用ABS材质，模具一体成型。顶部灯罩可当作吊灯使用。 | 个 | 6 |  |
| 16 |  | 低压电源模块 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的无线信号，1学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。2 学生接收老师的控制上限电压时，学生在教师控制的电压以下调节，3 学生接收老师解除控制信号时，学生自己调节电压不受教师控制。 2、学生电源采用深色哑面与pvc面膜面板，学生电源的控制采用触摸式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2.4寸液晶显示电源学生交直流低压电压，工作状态(主控或者自调与过载）。 3、学生低压交流电源压调节范围0～30V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）市电在200v---240v变化时输出电压无变化，电流0---2A时输出电压无变化。 4、学生直流电源调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 5、学生具有三个五孔插座，一个usb插口与辅助光源开关功能。 6、在教师控制下升降功能，具备超声波检测障碍物自动停止功能，停止刹车电线功能。 | 个 | 12 |  |
| 17 |  | 采用220V，多功能安全插座; 高压电源模块 | 个 | 6 |  |
| 18 |  | ≥265×252×303mm 采用自动升降系统，自带保护功能，智能升降机构 | 个 | 6 |  |
| 19 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |  |
| 20 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 式 | 1 |  |
| 21 | 安装辅件 | 五金件 | 式 | 1 |  |
| 22 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 式 | 1 |  |
| 23 | 顶装安装 | 标准化安装 | 式 | 1 |  |
| 24 | 防割手套 | 采用高强聚乙烯13针无缝针织而成，抗割、耐磨，耐热。 | 对 | 54 |  |
| 25 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 对 | 54 |  |
| 26 | 降噪耳罩 | 降噪值≥32DB，材质：ABS\PU棉 | 副 | 54 |  |
| 27 | 简易急救箱 | 一些常用的外伤用药, 可悬挂，备有外伤急救药品如:云南白药≥1瓶、红药水≥1瓶、碘酒≥1瓶、砂布≥1卷、无菌棉花≥1瓶、胶带≥1卷、创口贴≥1盒、剪刀≥1个等 | 个 | 1 |  |
| 28 | 桌面手持微型吸尘器 | 无线吸尘器，USB充电，功率120W，体积≥330*100*90mm，容量0.5L | 个 | 6 |  |
| 29 | 吸尘器 | 功率：1200W，坚固钢制壳体，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头，用途广泛。 | 个 | 1 |  |
| 30 | 操作流程板 | KT板喷绘，规格：≥500×800mm，4mm厚。包括技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程（每种各1副）。 | 副 | 1 |  |
| 31 | 通用技术实践室简介 | 4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副），尺寸≥800mm*600mm，材质为KT板。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 木艺宣传画 | 长宽：≥100*40cm；纯木裱框；木艺相关文化图片与介绍 | 副 | 6 |  |
| 33 | 教室标牌 | 通用技术教室标志牌 | 套 | 1 |  |
| 34 | 警示牌 | 2个，KT板≥260mm*160mm。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 安装培训 | 安装培训 | 次 | 1 |  |
| 36 | 小型木工车床 | 最大工件回转直径：250mm，最大工作长度：450mm，尾轴孔锥度：莫氏1号，主轴孔锥度：莫氏1号，电机功率：≥370W，主轴转速：500-3200rpm，重量（净重、毛重）：≤18/20kg，外形尺寸：≤750*200*380mm。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 小型台钻 | 功率不小于350w，输入电压220v-50HZ，钻孔直径1.5-13mm，额定转速≥1400rpm，主轴5级变速，工作台面尺寸不小于160mmx160mm，底座尺寸不小于170mmx280mm，总高度不小于580mm | 台 | 1 |  |
| 38 | 金属弓形臂微型安全锯床 | 产品特点： 1、能够完成直线，曲线切割的功能，弓形臂起到辅助按压木板的功能，锯条为不伤手设计，不会割伤学生的手。 2、马达箱、主轴箱、中间块、线锯箱、基座、齿轮、机床侧盖、线锯台、连接块、联动轴、皮带保护盖全部采用金属结构，机身无塑料件； 3、可加工材料及深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、锯床工作台面积：≥120mm x100mm； 9、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 10、锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构， 11、弓形臂采用金属电镀的高强度合金材料，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离为≥240 mm，最大加工的板为240mm。 12、机床尺寸：≥180mm*240mm*170mm，底板尺寸：≥315mm*200mm*17mm； | 台 | 6 |  |
| 39 | 金属微型安全木工车床 | 产品特点： 1、用锣刀进行车削加工，加工范围：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 2、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 3、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 4、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 5、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、刀架、连接块、皮带保护盖、尾架等都采用全金属结构、机身无塑料件； 6、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥12000转/分钟；电机功率≥144W； 5、输入电压/电流/功率：12V/5A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、车床加工材料最大直径：50mm； 8、车床加工材料长度：150mm； 9、X轴滑块行程：≥150mm； 10、夹头：1-6mm； 11、尾座手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 12、中心高≥25mm，中心距≥150mm； | 台 | 6 |  |
| 40 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 1、钻床主要是用钻头在工件上打孔，适用范围：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 2、刀具夹头采用六角螺母固定设计，增加夹持刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度，提高了操作的安全性； 3、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 4、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 5、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 6、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 7、主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、基座、小滑块、长滑块、连接块、皮带保护盖、工作台等都采用全金属结构、机身无塑料件； 8、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、机床钻台板具有刻度线，面积：≥120mm x100mm，可精准快捷的加工工件； 10、Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； | 台 | 6 |  |
| 41 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 | 1、可用于多方位开槽、打孔等等，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等； 2、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，以及防止使用不当而损坏滑块，机床配备了具有防止滑块滑出行程范围的保护装置，极大的提高了连接块、机床的使用寿命及稳定性； 3、连接块采用燕尾T型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 4、机床的夹头采用卡口螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 5、X轴具有360度可旋转加工功能，具有旋转加工功能； 6、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个直径12mm深5mm的孔，孔下有一个直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸；； 7、铣床具备快速分度定位加工功能（快速分度器为金属件，采用电镀工艺），机床五轴（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）的A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工； 8、主轴箱、手轮、中间块、齿轮、小滑块、基座侧盖、长滑块、机床摇臂、连接块、铣床用虎钳、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件； 9、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、采用铝材T型内槽； 3、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 4、马达转速：≥12000转/分钟，电机功率≥144W； 5、输入电压/电流/功率：12V/5A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、虎钳的夹持尺寸：0-50mm； 10、手轮采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 11、金属电镀虎钳的外形尺寸：≥80mmx45mmx25mm。夹持尺寸：50mm,最大夹持50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线，方便定位加工。 | 台 | 6 |  |
| 42 | 金属微型安全磨床（多功能版） | 1、多功能磨床可以用来对工件进行抛光、打磨，能够对车刀，铣刀等刀具或其他金属工件进行打磨抛光，适用范围：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)； 2、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 3、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 4、具有砂轮机功能，配备金属电镀砂轮保护罩，磨床砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔； 5、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、磨床平台、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔，使得砂纸紧贴盘面、中心孔有定位功能）、砂轮保护罩等全采用全金属结构，机身无塑料件。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、中心高≥25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 8、工作台面具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度，工作台面积：≥120*100mm； 9、机床尺寸：≥310mm*130mm*100mm，底板尺寸：≥315mm*200mm*17mm。 | 台 | 6 |  |
| 43 | 金属微型配套专用软轴打磨机 | 1、和配合任意全金属微型机床使用； 2、定制联轴接头,带固定辅助圆孔; 3、配置七种刀具，适用各种范围加工，可打磨任意位置，全能无死角； 4、加工材料：木材、集成电路板、有机玻璃、软金属等。 5、可使用1-6MM夹头,可使用多种打磨工具； 6、长度：≥1000mm； | 台 | 6 |  |
| 44 | 金属微型手持机床 | 产品特点： 1、机床主要零件采用电渡工艺； 2、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 3、孔槽螺母采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 4、手持机床配备七种标准打磨工具,应用范围广泛、变化多样,操作灵活,配上钻头则变成手钻,配上砂轮则变成手磨,配上铣刀则变成手铣,而且使用非常简单； 5、电机、齿轮、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔）皮带保护盖等都采用金属结构，机身无塑料件。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、马达转速：≥20000转/分钟； 3、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、夹头：1mm-6mm； 6、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等； 7、机床尺寸：≥96mm*80mm； | 台 | 6 |  |
| 45 | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 | 产品特点： 1、分度机床为配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工，适用范围：木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等； 2、配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工，分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别；可均匀的在圆形工件上打不同数量的小孔； 3、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 4、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 5、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 6、主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、中间块、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘、皮带保护盖、夹头、分度定位器等都均采用全金属结构、机身无塑料件； 7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：≥20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：≥150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm，可夹持工件的最大直径为50mm，四爪卡盘可以加工一些异形工件，比如四方形、三角形； 10、具备快速分度定位加工功能（快速分度盘为金属件），在分度加工时可快速定位（10秒内完成定位）； 11、金属电镀手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 12、机床尺寸：≥250mm*200mm*300mm，底板尺寸：≥315mm*200mm*17mm； | 台 | 6 |  |
| 46 | 无极调速曲线锯 | 技术参数： 1.无极调速：400-1600rpm； 2.额定电压220~50HZ，额定功率120W； 3.工作台尺寸：≥400*253mm.机器尺寸：≥600*260*300mm； 4.咽喉深度：≥400mm； 5.切割范围：1-50mm； 6.工作台倾斜范围：0-45°； 7.锯条长度：133mm； 8.净重：≤15Kg，毛重：≤17Kg； 9.最大切割厚度：木料20mm，软金属2mm，泡沫50mm，塑料30mm。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 激光雕刻机 | 技术参数 激光功率≥ 60w 工作电压 220V±10% ,50/60Hz 工作幅面 ≥400mmx600mm 工作平台 蜂窝平台 平台升降尺寸 电动升降 平台升降方式 电动 升降高度 ≥25CM 最大雕刻速度 0--30000mm/min 最大切割速度 0-3600mm/min (视材料) 红光定位 最大切割厚度(60W) 0-1.5CM(视材料和瓦数而定) 定位精度 <0.01mm 最小雕刻尺寸 形成文字：汉字 1.8mm 英文 0.8mm 精度 0.0125mm 控制方式 DSP 通信接口 USB 系统环境 WINDOWS XP/Win7/8 支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF，支持软件：CorelDRAW 冷却方式 水冷 | 台 | 1 |  |
| 48 | 木工工具箱 | 含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 套 | 3 |  |
| 49 | 电工工具箱 | 含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mm （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mm，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mm （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 套 | 3 |  |
| 50 | 量具绘图套装 | 1、卷尺（最大测量长度3m，尺面宽1.6cm，尺壳TPR包胶设计，防摔耐磨。） 2、大木尺套装（包含等腰三角尺、勾股三角尺，尺面刻度50cm。） 3、木折尺（长1m,可折叠5折每折长20cm） 4、绘图工具包（绘图工具包，配13中常用绘图工具，工具包含擦图片（不锈钢片）；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（3支）；透明胶带；卷笔刀；有机玻璃直尺（200mm）；铅笔、橡皮、美工刀、透明胶。） 5、游标卡尺（0.02mm，0～150mm） 6、画笔套装（208件套画笔套装） 7、电子秤（1000g，0.1g） | 套 | 2 |  |
| 51 | 粘接套装 | 1、502（20g）10支 2、AB胶（20g）10支 3、木工胶（250g）5支 4、双面胶（5mm）10卷 | 套 | 2 |  |
| 52 | 工具墙套件 | 包含两块900*450mm木纹色挂板、工具墙挂钩一套。 | 套 | 2 |  |
| 53 | 小型砂轮机 | ≥5寸125mm，输入电压220v-50HZ，功率250w，转速≥2800rpm，带金属防护罩 | 台 | 2 |  |
| 54 | 木工砂带机 | 砂带尺寸≥100×533mm，空载转速230-350r/min | 台 | 1 |  |
| 55 | 电热丝切割器 | 全亚克力材质：【≥6mm厚透明黄色】截面倒角抛光。整体规格：≥380mm×500mm×250mm，组成部分：1、工作台面（规格≥380mm×250mm×6mm）；2、L型电热丝固定架；3、电热丝盘固定旋钮；4、电热丝；5、电热丝锁紧钮；6、调压旋钮；7、电源开关；8、ZR支撑臂（规格≥200×65mm×88mm）； 9、横梁（规格≥265mm×30mm×6mm）；10、电热丝盘（规格≥ф30mm×15mm）；11、电源插座；14、底座（规格≥340mm×210mm×53mm×6mm，内部裸空）；12、电源线。13、额定电压：交流100-240v，50HZ；14、电热丝电流：2A。连续可调；15、电热丝规格：≥0.3mm镍烙丝；16、最大切割宽度：24cm；17、最大切割高度：16cm； | 台 | 1 |  |
| 56 | V型铁 | 规格：≥100*80*30mm，材质：铸铁。V型铁是用来支承轴类、管类、套管类等圆柱形工件，使工件轴心线平行于本台工作面，以便找正和划线的工具。 | 对 | 1 |  |
| 57 | 铸铁平板 | 由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米。尺寸：≥200mm×300mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 小型带锯机 | 输入电压：220V，50HZ，功率300W。最大加工厚度80mm,，工作台尺寸≥200×200 mm,锯条尺寸≥1065×5.0×0.4mm | 台 | 1 |  |
| 59 | 高阶智造课堂套件 | STEAM劳动教育木工教学系统平台，覆盖面广，平台分为教师端和学生端，教师端有老师上课使用的教案和PPT，PPT课程包含主题引入、设计、制作、反思等六大环节，充分调动学生学习的积极性以及动手能力的培养，可以让老师直接上手，不需要再通过寻找素材进行上课，全方位一体式操作方便，学生端有教学的辅助视频，有助于学生在课后或者在平时其他时间进行学习要搭和巩固知识。平台含有教育部白名单赛事案例和介绍以及相关产品制作视频、使用视频等，教师和学生可通过平台了解相关赛事，做好比赛准备，使学生学有所用，有一个充分展现学生能力的平台。平台配备系统秘钥1个，登录平台要搭配秘钥进行使用，保障了平台安全性。 | 套 | 1 |  |
| 60 |  | 高阶智慧教育智造课程，符合学生认知、发展的设计理念，课程分16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时。对应的耗材有：木条、皮筋、圆木棒、薄木板、棉线、铁块、圆木棒等，课程可实现的主题制作包含但不限于以下内容： 1 莱洛三角形 2 乒乓球拍 3 镂空垃圾桶 4 鸟笼 5 储物盒 6 消毒柜 7 艺术台灯 8 测距仪 9 扩音喇叭 10 地球仪 11 滚珠跷跷板 12 数字盒子 13 升降平台 14 乘风破浪（上） 15 乘风破浪（下） 16 乌篷船 | 套 | 6 |  |
| 61 |  | 高阶智慧教育智造课程，符合学生认知、发展的设计理念，课程分不少于16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时。对应的耗材有：木条、皮筋、圆木棒、薄木板、棉线、铁块、圆木棒等，课程可实现的主题制作包含但不限于以下内容： 1 液压机械臂（上） 2 液压机械臂（中） 3 液压机械臂（下） 4 投石车（上） 5 投石车（下） 6 诸葛连弩（上） 7 诸葛连弩（下） 8 枭龙战机 9 战斗机飞行模拟器 10 齿轮（上） 11 齿轮（下） 12 发条小车（上） 13 发条小车（下） 14 火车（上） 15 火车（中） 16 火车（下） | 套 | 6 |  |
| 62 | 技术套装（科技类）课程套件 | 1、太阳能小车 加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：在太阳光照射下自动前进。 2、太阳能飞机 加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：在太阳光照射下自动前进，电机带动螺旋桨转动。 3、风电模型 加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：通过电机带动叶轮转动，探索简单的风力发电。 4、太阳能小台灯 加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：通过太阳能收集能量，进行简单照明。 5、小闹钟 加工材料：半冲木工板、电机。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：DIY自制个性化小闹钟。 6、音乐盒 加工材料：半冲木工板、电机。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：DIY自制音乐盒，播放简单音乐。 7、手电筒 加工材料：半冲木工板、电池。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：DIY自制手提式手电筒。 8、太阳能小船 加工材料：半冲木工板、电机、太阳能电路板。 连接方式：拼插、胶合。 实现功能：在太阳光照射下自动前进，电机带动螺旋桨转动。 9、配套教学课程 实现功能：对科技类技术套装进行全面系统的指导，全面培养少儿动手能力、创造力，提高少儿对学习文化知识和探索科技的兴趣。 | 套 | 6 |  |
| 63 | 技术套装（农业类）课程套装 | 1、小木屋 加工材料：小木屋半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：了解房屋基本结构，培养并提高少儿空间思维能力。 2、农耕犁 加工材料：农耕犁半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：初步探索农耕犁的结构和使用，培养并提高少儿动手能力、创造力。 3、晒谷耙3件套 加工材料：晒谷耙3件套半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：初步探索晒谷耙的结构和使用，进一步提高少儿的学习兴趣。 4、风车模型 加工材料：风车模型半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：了解风车基本结构，启发少儿对大自然的思考和体验。 5、纺车模型 加工材料：纺车模型半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：了解纺车结构，启发少儿对民俗文化知识的深入延伸和运用。 6、石磨模型 加工材料：石磨模型半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：初步探索石磨工作原理，培养少儿对传统文化的热爱。 7、独轮车模型 加工材料：纺车模型半冲木工板一套。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：了解独轮车结构，培养并提高少儿动手能力、创造力。 8、板车模型 加工材料：板车模型半冲木工板。 制作方式：使用微型机床切割、打磨、拼插、胶合。 实现功能：了解板车基本结构，体验动手实践的创新乐趣。 9、不少于8个主题配套全彩色教学课程 实现功能：对农业类技术套装进行全面系统的指导，全面培养少儿动手能力、创造力，提高少儿对学习文化知识和探索大自然的兴趣。 10、包装：红色环保一次成型整理箱，整理箱内含小零件定位塑料收纳盒一个，可减少运输过程中产品的损坏。 | 套 | 6 |  |
| 64 | 激光雕刻耗材 | 亚克力板200*200*2mm，30张；椴木板200*300*3mm，30张； 羊皮纸≥210*300mm，30张。 | 批 | 1 |  |
| 65 | 木棒 | 15*100mm，25*100mm，30*100mm木棒各100根 | 套 | 2 |  |
| 66 | 空白木板 | 150*220mm，200*300mm，空白木板各50张 | 套 | 2 |  |
| 67 | 木块 | 20*20*20mm50块，100*30*30mm50块，50*50*50mm50块 | 批 | 1 |  |
| 68 | 小木棍 | 2cm*300个，5-6cm*150个 | 包 | 5 |  |
| 69 | 半圆木块 | 直径1mm*300个 | 包 | 5 |  |
| 70 | 小圆木片 | 直径1-1.5mm*200个 | 包 | 5 |  |
| 71 | 圆木片 | 圆木片直径4-5cm*30片，直径10cm*10片；半斜片3.5*5 cm *30片；四分之一圆片2.5-3 cm *80片 | 包 | 5 |  |
| 72 | 松果 | 15个 | 包 | 5 |  |
| 73 | 铝棒 | 10*100mm，20*100mm铝棒各10根 | 套 | 5 |  |
| 74 | 铁板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 张 | 30 |  |
| 75 | 铝板 | 200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 | 张 | 30 |  |
| 76 | 车刀套装 | 11件套硬质合金车刀 | 套 | 6 |  |
| 77 | 钻头套装 | Ф2.5-Ф13mm直柄麻花钻共22支 | 套 | 6 |  |
| 78 | 微型车床专用配件包 | 锯条*20个、车刀*5个、钻头*10个、铣刀*5个、锣刀*5个、锯床夹紧片5个、砂纸10张、皮带10根 | 套 | 2 |  |
| 79 | 微型机床备件包 | M12锁紧螺母1个，M4*6mm螺丝10个，M4*8mm螺丝10个，机床专用锁紧块5个，单孔槽螺母5个，四爪卡盘1个，底板防滑垫30个 | 套 | 2 |  |
| 80 | 原踢脚线拆除 | 1、含吊顶、墙面、灯具电气、装饰物品等拆除； | ㎡ | 39.75 |  |
| 81 | 原墙乳胶漆铲除 | 1、腻子、乳胶漆铲除； | ㎡ | 97.18 |  |
| 82 | 不锈钢踢脚线 | 1、2.0mm厚黑钛不锈钢折弯踢脚线； 2、结构胶或免钉胶粘贴； | m | 39.75 |  |
| 83 | 辅材 | 水泥黄沙 | ㎡ | 101 |  |
| 84 | 地砖 | 1、地砖，表面平整、边角整齐，无裂纹、缺棱掉角等缺陷。； 2、800*800mm； | ㎡ | 101 |  |
| 85 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 | 1、60主龙骨@1000、付龙@300-@400、边龙、8mm螺杆@1000、组合膨胀、OSB板条、9.5mm石膏板、自攻丝； 2、宽度400mm-1000mm ； | m | 41.55 |  |
| 86 | 吊顶阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 41.55 |  |
| 87 | 吊顶面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | m | 41.55 |  |
| 88 | 吊顶面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | m | 41.55 |  |
| 89 | 600*600铝扣板吊顶 | 铝扣板规格：600*600mm，5mm厚度 1、根据同一水平高度装好铝修边角； 2、吊杆间距大于等于1200mm，轻钢龙骨平衡间距是1200mm； | ㎡ | 73.44 |  |
| 90 | 窗帘盒制作 | 1、OSB板条、防火涂料、9.5mm石膏板、自攻螺丝、嵌缝腻子、贴缝条； | m | 7.78 |  |
| 91 | 窗帘盒阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 7.78 |  |
| 92 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 | 1、阳角、阴角条固定，二遍腻子批嵌，乳胶漆手刷； | m | 7.78 |  |
| 93 | 窗帘 | 1、定制；材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 | ㎡ | 15.56 |  |
| 94 | 空调位孔洞制作 | 1、阻燃板基础； | 项 | 2 |  |
| 95 | 木饰面墙裙 900mm高 | 1、碳晶板木饰面墙裙制作安装； 2、工字形金属条拼缝； 3、上沿用100mm金属卡条收口； | ㎡ | 35.78 |  |
| 96 | 墙面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | ㎡ | 97.18 |  |
| 97 | 墙面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | ㎡ | 97.18 |  |
| 98 | 木制平板单开门含双包门套 | 1、定制木制平板门； 2、门扇约900*2100mm（门洞约970*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 2 |  |
| 99 | 强电箱配置 | 1、涉及照明、插座、空调、设施设备用电，含电气箱及断路器及漏电保护器等； | 项 | 1 |  |
| 100 | 强电铺设 | 1、照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等； | ㎡ | 101.34 |  |
| 101 | LED嵌入式教室灯 | ≥600*600*10mm，LED嵌入式教室灯 | 个 | 12 |  |
| 102 | 板书灯 | ≥1213*83*52mm，LED板书灯 | 个 | 3 |  |
| 103 | 自动伸缩卷线器 | 1、5米伸缩卷线器含接线板； | 套 | 6 |  |
| 104 | LED筒灯15W | 1、15W，4000-5000K，CRI≥90%； | 套 | 23 |  |
| 105 | 开关插座 | 1、开关、二三孔插座，额定电流为10A。； | 个 | 5 |  |
| 106 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、以及配套接线接头等辅件，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 107 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 通用技术实践室三（3D制作） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教师数据处理器 | 配置不低于：12核16线程16G DDR5内存 1TB SSD，一体台式电脑23英寸2.5K高刷屏，有线/无线网卡，配套无线键鼠，原厂硬盘保护卡，Windows系统。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 学生数据处理器 | 配置不低于：12核16线程16G DDR5内存 1TB SSD，一体台式电脑23英寸2.5K高刷屏，有线/无线网卡，配套无线键鼠，原厂硬盘保护卡，Windows系统。 | 台 | 12 |  |
| 6 | 演示台 | 约2400×700×850mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：台面采用≥25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚生态免漆板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 教师办公椅 | 约650×650×1300mm 1、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 2、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 学生桌 | 单边850*760mm 1、产品结构：钢木结构 2、台面参数：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，台面下设理线架; 3、台身参数：立腿采用50×25×1.2mm，横梁采用40*20*1.5mm的方钢管制作，钢管经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂处理。台身设书斗，书斗采用E1级≥16mm生态免漆板制作。中间设有过线立柱，采用≥1.0mm冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。立腿底部配备橡胶可调底脚。 | 张 | 6 |  |
| 9 | 学生凳 | 约345×245×420mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚不低于1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型 | 张 | 60 |  |
| 10 | 操作边台 | 1、尺寸：约1000×600×850mm 2、产品结构：铝木结构 3、台面参数：≥25mm优质AA级橡胶木实木指拼板 4、台身参数：柜体设板式对开门多组，内设隔板一层。下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 | 米 | 6.8 |  |
| 11 | 创客桌 | 1、尺寸：约1400×750×760mm 2、产品结构：钢木结构 3、台面参数：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，抗污染、防水、防火，立面倒角、打磨，各处光滑； 4、台身参数：左右两侧桌腿采用60×30×1.2mm门字形钢架，横梁采用40×40×1.2mm方管，连接采用铝合金铸件，表面静电喷涂；左右桌腿配备工具槽。 | 张 | 2 |  |
| 12 | 储物盒 | 尺寸：约420×300×100mm pp材质塑料盒含配套同材质滑轨 | 个 | 20 |  |
| 13 | 插座 | 二三孔插座，额定电流为10A | 套 | 36 |  |
| 14 | 边柜电源 | 可夹式插座 200*62mm。标配1.8米线，1.5平方，10A插头电源线。插座背面出线。可夹0-30mm厚度的桌面板。颜色有光白、光黑 | 套 | 4 |  |
| 15 | 3D打印机 | 1.打印技术：2 X FFF（熔丝制造）； 2.打印头：方便拆卸的独立磁吸式双喷头系统，能够同时打印两种不同类型的材料，喷嘴自动清洁功能； 3.喷嘴直径：0.4mm； 4.最大打印尺寸(长 x 宽 x 高)不小于：220 x 200 x 300mm； 5.打印材料：PLA, ABS, Flexible, PVA，PC，FLEX，HIPS，TPU； 6.打印平台：可加热、可弯曲、磁吸式弹性金属工作台； 7.连接方式：支持USB2.0/3.0，WIFI，Ethernet（1G），支持U盘连接打印； 8.层分辨率可达到： 50μm； 9.料丝直径：1.75mm； 10.耗材架构：内置2个独立材料仓，墨盒Cartridge形式(密封构造)，正面装载材料仓，能通方便装卸耗材，节省空间，防止耗材被污染或受潮； 11.用户界面：彩色触控屏幕，不小于5寸液晶屏LCD 5'TFT LCD (空载电阻触控面板)，能够预览打印模型，显示打印时间信息，能够预览耗材使用情况。必须内置WEB浏览器，以便于账号登陆的无线连接方式； 12.能够设置用户密码以管理机器的使用权限； 13.调平方式：能够自动测平，并可以手动微调，3点支持(1 固定 2 活动 )； 14.送料装置：远程送丝模式，挤出机构造需采用Dual Drive (Spring 加压) 移送方式，需采用Tray构造自动装载料丝到喷嘴，无需手动送料，以减少后期喷头使用成本，易于维护； 15.打印过程监控：内置不低于2M pixels的摄像头，能够使用笔电脑或智能手机通过WiFi连接远程查看打印状态，并能够设置email发送打印状态图片功能； 16.噪音标准：不超过40dB（A） 17.设备需集成人工智能语音交互功能，提供机器操作提示和错误操作更正指导； 18.需配置不少于两个H13等级的HEPA空气过滤装置，能过滤不小于99.9%的0.3μm以上的微小颗粒； 19.​随机附件：至少配置电源线，信号线、取模型工具、专用U盘、万次废料盒，以上各一个。启动耗材、带转动装置的耗材盒各两个。 | 套 | 2 |  |
| 16 | 3D打印耗材 | PLA常规色，净重约1KG 可选色：黑，白，灰，黄，棕，粉，红，橙，绿，蓝，天蓝，粉蓝 深蓝，紫，紫罗兰，金，银，红铜，青铜，宝石绿，皮肤，透明，透明红，透明黄，透明绿 透明橙，透明蓝，透明紫，透明粉 | 卷 | 50 |  |
| 17 | 青少年3D打印创新教育系统（工坊版） | 一、青少年3D创新设计软件 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动. 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。 7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。 8.面向学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。 9.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。 10.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 11.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 12.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 13.软件平台支持设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1.全新课程内容，与学科紧密联系，课程教案框架实现专业化设置，由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成。 2.为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。 3.3D设计课程高中阶段不少于36个项目制课程；3D编程课程不少于18个项目制课程。 三、3D打印创新教育教学管理平台 1.针对创新教育特点而专门开发的校园局域网内的教学管理平台，通过青少年3D设计软件平台直接进入，并能满足学校平时的教学需求，主要包含课程管理、作业管理、学校作品管理、班级管理、学校比赛活动等功能。老师既可以通过平台导入课程资源包，也可以发布自己原创的课程并进行综合管理。 2.老师和学生也可以通过平台进行交互，比如布置作业、修改作业、答疑解惑等；老师可通过平台创新学校班级和学生信息并进行管理操作；老师可通过平台发布校园比赛、活动等，并收集作品进行评比和优秀作品展示。 3.老师通过“评估管理”功能中的自由选择、添加评价标准组成综合能力评估体系，从能力培养的角度对学生的学习情况进行综合评估；也可用“STEAM评估”对学生的跨学科学习情况进行合理评估。学生可在学生端“个人中心”内查看作业详情，参考老师给的评价，认识自己的优劣势，适当调整学习方式；老师可借助班级的整体评估数据合理调整教学内容与模式，实现师生共同成长。 四、软件可生成STL标准格式文件，支持所有3D打印机，设计文件可与市场所有3D打印机切片软件进行快速格式转换。 五、为便于开展教学与学习，所有功能须集成于同一平台中，校园版软件适用于主机安装并授权校园局域网20台电脑使用该软件系统，并配备独立授权管理系统。 六、可参加《全国中小学信息技术创新与实践活动》（NOC）、《全国中小学电脑制作活动》、《中国（国际）3D打印创意设计大赛》。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 3D打印结构机器人主题课程套件 | 主控部分为开源电子原型平台，具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。能够运行于三大主流操作系统。能通过各种各样的传感器来感知环境，通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境。板子上的微控制器可以通过编程语言来编写程序，编译成二进制文件，烧录进微控制器。主控集成蓝牙4.0，可实现无线通信。 机器人主题结构部分采用青少年3D打印创新教育系统进行三维设计，并通过3D打印实现，同时包含讲义，教案集成软件内。可实现机器人的前进，后退等动作，具备较高的拓展性，可进行个性化的设计及程序编写。 | 套 | 6 |  |
| 19 | 3D打印小型无人机主题课程套件 | 课程方案中无人机尺寸为220*220mm，采用穿越机专用飞行控制器（STM32 F303芯片），具有强大控制能力。内含最新飞行固件，可实现ANGLE、HORIZON、AIRMODE等多种飞行模式，支持PID、RATE、TPA等多种参数调整，并可通过CLI命令行模式修改底层数据。飞行器的所有接口均采用接插件，免除焊接，是更换零件更为方便。套件中还包含了25mw、48CH的广角摄像头图传发射一体机，能够实时回传图像，实现FPV（第一人称视角）飞行。课程内容包含无人机的诞生和应用领域与无人机结构及飞行原理的介绍1课时；分析结构、明确设计思路、画出思维导图与建模实操3课时；组合无人机、飞行参数调试与进行飞行练习2课时。 | 套 | 6 |  |
| 20 | 3D打印基础智能硬件主题课程套件 | 本课程套件中有体感电风扇，光感路灯，噪声报警器，防盗储蓄罐等4个小主题，均包含详细的课程资料、模型数据和程序代码。控制板为基于全球最流行的开源电子原型平台的电路设计，构建于开放原始码simple I/O界面板，能够运行于三大主流操作系统。课程内容包含：体感电风扇主题包括体感技术、红外传感器、电路连接、编程与建模设计共3课时；光感电路主题包括感光灯、光线传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时；噪声报警器主题包括噪声及其危害、声音传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时；防盗储蓄罐主题包括零钱如何归置及储蓄罐的使用、红外传感器、电路连接、编程与建模设计共计4课时。 | 套 | 6 |  |
| 21 | 3D打印仿生机械主题课程 | 本课程以十二生肖中动物为原型，主要包含了四个结构仿生案例——机械马、机械猴、机械兔和机械鸡模型，采用机械连杆的的方式来实现单驱动下的动作模拟。其结构简单，动作外形形象，并具有一定的拓展性，学生可在此基础上再进行动幅度的修改设计或者造型上的美化设计。仿生机械主题采用连杆设计，并配备电源、电机和开关等主要配件来实现几种动作的动作模拟，具体课程内容有：仿生背景知识概述1课时、仿生机械猴设计1课时、仿生机械兔设计1课时、仿生机械鸡设计2课时、仿生机械马设计2课时。全套课程共7个课时，均包含详细的课程资料和数据模型。 | 套 | 6 |  |
| 22 | 教师用多功能柔性电子打印机 | 该系统由主机、电子制造辅助软件、真空泵等模块组成。（演示项） 打印区域：≥148*210mm 重复定位精度：±20um 三轴运动速度：X轴0.1～50mm/s Y轴0.1～50mm/s Z轴0.1～30mm/s 温湿度要求：15-40℃（5-80RH无冷凝） 该系统可完成气动直写、刮刀涂布、3D打印三种工艺的操作。（演示项） 平面直写模块：可实现平面直写功能，14G～34G标准孔径针头 刮刀涂布模块：可实现刮刀涂布功能，刀片宽度40mm，高粘度和低粘度刮涂组件及20mm、140mm宽度刮刀 气动挤出3D打印模块：软件控制材料挤出，实现简单3D结构的分层打印，3D模型最大打印高度25mm。 自动校准和清洁模块：可以实现平面直写和刮刀涂布功能的自动校准和清洁 模块切换：不同工艺模块可实现无拆卸切换（演示项） 设备尺寸(长*宽*高)：≥554*554*483mm 设备重量：约40kg 观测系统：集成高分辨率工业相机，可观察薄膜表面形貌 异层定位系统：集成高分辨率工业相机，支持平面直写异层定位 基板真空吸附和加热：提供真空吸附功能保证基材表面平面度，支持最高90℃加热 支持三轴差补运动 USB接口：电脑与机器连接，并支持硬件固件升级； 气路系统：气压输入300~400Kpa（43.5~58psi），气压输出：-10~400Kpa（-1.45~58psi） 电源输入：220VAC,50/60Hz，660W最高 支持简单图形直接绘制 支持Bitmap图形文件导入及导出 支持相机定位 支持矢量图 支持3D切片数据文件导入 要求不低于：企业/专业版64位操作系统， CPU 2GHz，硬盘10GB 以上，最低8GB内存。 材料参数 平面直写墨水： 介质类型：高粘度溶液型、高粘度纳米颗粒分散液； 适用原料：小分子、聚合物、无机纳米颗粒等； 刮刀涂布墨水： 介质类型：溶液型、纳米颗粒分散液； 适用原料：小分子、聚合物、无机纳米颗粒等； 气动挤出3D打印材料： 介质类型：高粘度浆料、光固化材料、水凝胶和生物材料 基底材料：PET、PI、PEN、Glass、Silicon wafer等 | 台 | 1 |  |
| 23 | 学生用多功能柔性电子打印机 | 打印区域：≥220*200mm 重复定位精度：±20um 三轴运动速度：X 轴 1～50mm/s Y 轴 1～30mm/s Z 轴 1～20mm/s 温湿度要求：15-40℃（5-80RH 无冷凝） 点胶模块：支持点胶功能，14G~34G 标准孔径针头，针管有大尺寸（19mm）与小尺寸（11mm） 刮刀涂布模块：支持刮涂功能，刮涂刀片宽度 40mm，高粘度和低粘度刮涂模块， 20mm、140mm 刮刀宽度 气动挤出 3D 打印模块：软件控制材料挤出，实现简单 3D 结构的分层打印，Z 轴最大 行程 66mm 设备尺寸(长*宽*高)：≥550*600*600mm 设备重量：约30Kg 基板加热：支持最高 100℃加热 气压控制：采用高精度比例阀精确控制气压 电源输入：220VAC, 50/60Hz，270W 最高 气路系统：气压输入 300~400Kpa（43.5~58psi），气压输出：-5~300Kpa（-0.7~43.5psi） USB 接口：支持硬件固件升级 支持 Bitmap 图形文件、SVG 和 gcode 文件导入 支持简单图形直接绘制 持自动点胶和刮涂功能 PC 系统要求不低于： 企业/专业版 64 位操作系统， CPU 2GHz，硬盘 10GB， 8GB 内存 打印材料参数 点胶墨水 介质类型：高粘度溶液型、高粘度纳米颗粒分散液 适用原料：小分子、聚合物、无机纳米颗粒等 刮刀涂布墨水 介质类型：溶液型、纳米颗粒分散液 适用原料：小分子、聚合物、无机纳米颗粒等 气动挤出 3D 打印材料 介质类型：高粘度浆料、光固化材料、水凝胶和生物材料 打印基板材料：PET、PI、PEN、Glass、Silicon wafer 等 | 台 | 1 |  |
| 24 | 柔性电子工艺制备套件 | 柔性电子课程目录 柔性图案化电致发光器件 柔性手写发光屏 柔性电致变色器件 柔性非接触发光器件 柔性电阻式压力传感器 柔性可拉伸应变传感器 柔性电子皮肤电路 柔性电热致动器 柔性超级电容器-电致变色集成器件 柔性纳米摩擦发电机-电致发光集成器件 | 套 | 5 |  |
| 25 | 耗材储藏装置 | 电压：220V 产品重量：≤44kg 包装尺寸：≥深640mm；宽585mm；高1860mm 产品尺寸：≥深582mm；宽524mm；高1808mm 冷冻能力：≥1.5(kg/12h) 总容积：≥210升 运转音：38dB(A) 综合耗电量：≤0.66kWh/24h | 台 | 1 |  |
| 26 | 加热台 | 300MM*200MM | 台 | 1 |  |
| 27 | 万用表 | 工作方式: 数显式 | 台 | 1 |  |
| 28 | 电源 | 30V/5A三路可调直流稳压电源 | 台 | 2 |  |
| 29 | 紫外线灯 | 波长365纳米 ，功率24瓦 | 台 | 2 |  |
| 30 | 刻蚀槽 | 蚀刻槽容积：2.5L（MAX） 2.1L（MIN） 最大蚀刻面积：150*200mm 加热器功率： 200W | 台 | 2 |  |
| 31 | 教学课程包 | 提供不少于28课时的课程资源，包含讲义和视频等 | 项 | 1 |  |
| 32 | 原踢脚线拆除 | 1、含吊顶、墙面、灯具电气、装饰物品等等； | ㎡ | 39.75 |  |
| 33 | 原墙乳胶漆铲除 | 1、腻子、乳胶漆铲除； | ㎡ | 97.18 |  |
| 34 | 不锈钢踢脚线 | 1、2.0mm厚黑钛不锈钢折弯踢脚线； 2、结构胶或免钉胶粘贴； | m | 39.44 |  |
| 35 | 辅材 | 水泥黄沙 | ㎡ | 101 |  |
| 36 | 地砖 | 1、地砖，表面平整、边角整齐，无裂纹、缺棱掉角等缺陷。 2、800*800mm； | ㎡ | 101 |  |
| 37 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 | 1、60主龙骨@1000、付龙@300-@400、边龙、8mm螺杆@1000、组合膨胀、OSB板条、9.5mm石膏板、自攻丝； 2、宽度400mm-1000mm ； | m | 41.24 |  |
| 38 | 吊顶阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 41.24 |  |
| 39 | 吊顶面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | m | 41.24 |  |
| 40 | 吊顶面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | m | 41.24 |  |
| 41 | 600*600铝扣板吊顶 | 铝扣板规格：600*600mm，5mm厚度 1、根据同一水平高度装好铝修边角； 2、吊杆间距大于等于1200mm，轻钢龙骨平衡间距是1200mm； | ㎡ | 73.44 |  |
| 42 | 窗帘盒制作 | 1、OSB板条、防火涂料、9.5mm石膏板、自攻螺丝、嵌缝腻子、贴缝条； | m | 7.83 |  |
| 43 | 窗帘盒阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 7.83 |  |
| 44 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 | 1、阳角、阴角条固定，二遍腻子批嵌，乳胶漆手刷； | m | 7.83 |  |
| 45 | 窗帘 | 1、定制；材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 | ㎡ | 15.66 |  |
| 46 | 空调位孔洞制作 | 1、阻燃板基础； | 项 | 2 |  |
| 47 | 木饰面墙裙 900mm高 | 1、碳晶板木饰面墙裙制作安装； 2、工字形金属条拼缝； 3、上沿用100mm金属卡条收口； | ㎡ | 35.5 |  |
| 48 | 墙面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | ㎡ | 58.87 |  |
| 49 | 墙面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | ㎡ | 58.87 |  |
| 50 | 基膜滚刷 | 1、墙布基膜滚刷； | ㎡ | 37.6 |  |
| 51 | 定制墙布铺贴 | 1、定制墙布铺贴 | ㎡ | 37.6 |  |
| 52 | 木制平板单开门 含双包门套 | 1、定制木制平板门； 2、门扇约900*2100mm（门洞约970*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 2 |  |
| 53 | 强电箱配置 | 1、涉及照明、插座、空调、设施设备用电，含电气箱及断路器及漏电保护器等； | 项 | 1 |  |
| 54 | 强电铺设 | 1、照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等； | ㎡ | 101.46 |  |
| 55 | LED嵌入式教室灯 | ≥600*600*10mm，LED嵌入式教室灯 | 个 | 12 |  |
| 56 | 板书灯 | ≥1213*83*52mm，LED板书灯 | 个 | 3 |  |
| 57 | 发光软灯带 | 1、24v低压软灯带铺设； | m | 67.68 |  |
| 58 | 低压变压器 | 1、24v 400w低压变压器； | 个 | 4 |  |
| 59 | LED筒灯15W | 1、15W，4000-5000K，CRI≥90%； | 套 | 24 |  |
| 60 | 开关插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。； | 个 | 5 |  |
| 61 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、不小于16口千兆交换机以及配套接线接头等，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 62 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 通用技术实践室四（手工设计） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 演示台 | 1、尺寸：约2400×700×850mm 2、产品结构：铝木结构 3、台面参数：台面采用25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 4、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥16mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚生态免漆板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 5、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 教师办公椅 | 1、尺寸：约650×650×1300mm 2、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 3、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 6 | 单人学生桌 | 1、尺寸：约600×500×710mm 2、产品结构：钢木结构 3、板材均采用≥18mm厚E1级生态免漆板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边;台身钢架采用≥φ22mm圆管制作，横梁采用16×16×1mm方管,左右两侧配备画具盒，安装缓冲阻尼，桌子旋转采用随意停旋转合页。底脚配备塑胶底脚。 | 张 | 56 |  |
| 7 | 学生凳 | 1、约345×245×420mm 2、产品结构：钢塑结构 3、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6mm螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 4、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚不低于1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型 | 张 | 60 |  |
| 8 | 操作边台 | 1、尺寸：约1000×600×850mm 2、产品结构：铝木结构 3、台面参数：≥25mm优质AA级橡胶木实木指拼板 4、台身参数：柜体设板式对开门多组，内设隔板一层。下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材≥18mm厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 | 米 | 7.3 |  |
| 9 | 储物盒 | 尺寸：约420×300×100mm pp材质塑料盒含配套同材质滑轨 | 个 | 20 |  |
| 10 | 插座 | 二三孔插座，额定电流为10A | 套 | 2 |  |
| 11 | 边柜电源 | 可夹式插座 ≥200*62mm。标配1.8米线，1.5平方，10A插头电源线。插座背面出线。可夹0-30mm厚度的桌面板。颜色有光白、光黑 | 套 | 4 |  |
| 12 | 储物柜展示柜 | 1、产品结构：板式结构； 2、产品尺寸：6000×600×2000mm； 3、柜体参数：柜体采用≥18mm厚E1级三聚氰胺环保饰面板加工制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分玻璃柜门造型内设隔板，部分柜体配pp储物盒。 | 米 | 8 |  |
| 13 | 原踢脚线拆除 | 1、含吊顶、墙面、灯具电气、装饰物品等拆除； | ㎡ | 42.04 |  |
| 14 | 原墙乳胶漆铲除 | 1、腻子、乳胶漆铲除； | ㎡ | 106.28 |  |
| 15 | 不锈钢踢脚线 | 1、2.0mm厚黑钛不锈钢折弯踢脚线； 2、结构胶或免钉胶粘贴； | m | 42.04 |  |
| 16 | 辅材 | 水泥黄沙 | ㎡ | 108 |  |
| 17 | 地砖 | 1、地砖，表面平整、边角整齐，无裂纹、缺棱掉角等缺陷。 2、800*800mm； | ㎡ | 108 |  |
| 18 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 | 1、60主龙骨@1000、付龙@300-@400、边龙、8mm螺杆@1000、组合膨胀、OSB板条、9.5mm石膏板、自攻丝； 2、宽度400mm-1000mm ； | m | 45.34 |  |
| 19 | 吊顶阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 45.34 |  |
| 20 | 吊顶面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | m | 45.34 |  |
| 21 | 吊顶面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | m | 45.34 |  |
| 22 | 600*600铝扣板吊顶 | 铝扣板规格：600*600mm，5mm厚度 1、根据同一水平高度装好铝修边角； 2、吊杆间距大于等于1200mm，轻钢龙骨平衡间距是1200mm； | ㎡ | 84.8 |  |
| 23 | 窗帘盒制作 | 1、OSB板条、防火涂料、9.5mm石膏板、自攻螺丝、嵌缝腻子、贴缝条； | m | 17.24 |  |
| 24 | 窗帘盒阳角，护角条 | 1、阳角，PVC护角固定、嵌缝结合； | m | 17.24 |  |
| 25 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 | 1、阳角、阴角条固定，二遍腻子批嵌，乳胶漆手刷； | m | 17.24 |  |
| 26 | 窗帘 | 1、定制；材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 | ㎡ | 34.48 |  |
| 27 | 空调位孔洞制作 | 1、阻燃板基础； | 项 | 2 |  |
| 28 | 木饰面墙裙 900mm高 | 1、碳晶板木饰面墙裙制作安装； 2、工字形金属条拼缝； 3、上沿用100mm金属卡条收口； | ㎡ | 37.84 |  |
| 29 | 墙面二度批嵌 | 1、成品腻子（高强底层、高效抗粉化）、满批腻子两遍； | ㎡ | 106.28 |  |
| 30 | 墙面手刷乳胶漆 | 1、内墙漆、手工滚刷、一底两面（含底漆、滚筒、羊毛刷）； | ㎡ | 106.28 |  |
| 31 | 木制平板对开门含包门套 | 1、木制平板门 2、门扇1500*2100mm（门洞约1570*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 1 |  |
| 32 | 木制平板单开门 含双包门套 | 1、定制木制平板门； 2、门扇约900*2100mm（门洞约970*2700mm）； 3、含五金锁具，包含安装等； | 套 | 2 |  |
| 33 | 强电箱配置 | 1、涉及照明、插座、空调、设施设备用电，含电气箱及断路器及漏电保护器等； | 项 | 1 |  |
| 34 | 强电铺设 | 1、照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等； | ㎡ | 107.69 |  |
| 35 | LED嵌入式教室灯 | ≥600*600*10mm，LED嵌入式教室灯 | 个 | 12 |  |
| 36 | 板书灯 | ≥1213*83*52mm，LED板书灯 | 个 | 3 |  |
| 37 | LED筒灯15W | 1、15W，4000-5000K，CRI≥90%； | 套 | 24 |  |
| 38 | 开关插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 个 | 5 |  |
| 39 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、以及配套接线接头等辅件，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 40 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 电子工程实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.尺寸： 约2500*700*900，台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至≥25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 2.结构：采用全钢结构。 3.柜体：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 4.背板：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 6.拉手：不锈钢一次性成型拉手。 7.导轨：采用三节静音导轨。 8.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的2mm厚的不锈钢合页。 9.桌脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质； | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生桌 | 1、全钢结构，约1400*1200*800，台面：采用≥12mm厚抗倍特板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、便于维护及具有良好的承重性能； 2、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO₂保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性强；整体结构设计合理。 3、 拉手：人体工学设计； 4、 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5、 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 6、 连接件：采用ABS专用连接组装件； 7、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8、 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9、 固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 10、配套桌垫，耐磨、耐高温。 | 张 | 14 |  |
| 3 | 学生椅 | 1.尺寸：W375mmxD390mmxH550mm-座高440mm 2.材质：坐垫、脚垫材质为PP 3.工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 4.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5.脚垫：1）材质：采用PA塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2）功能：可悬挂在任何平面上，便于收纳。 | 张 | 60 |  |
| 4 | 边台 | 1.尺寸约6000*600*800 2.台面：实验室专用≥12.7mm厚实心理化板台面，边缘加厚至≥25.4mm，耐磨，耐腐蚀，防酸碱防静电，易清洁。 3.结构：采用全钢结构。 4.柜体：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：台面可承重400-600kg.不易变形。 5.背板：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。 6.层板/柜门/抽屉：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 7.拉手：不锈钢一次性成型拉手。 8.导轨：采用三节静音导轨。专业配件保证产品整体质量。 9.铰链：采用定位铰链或者经第三方检验合格的≥2mm厚的不锈钢合页。 10.桌脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质； | 组 | 1 |  |
| 5 | 电源 | PP电源，五孔插座，用于实验仪器安全取电使用。 | 个 | 70 |  |
| 6 | 文化展示 | 1.参考规格：≥6000*1200mm 2.版面内容：图文展示、含六边形造型17个 3.材质：图文展示，高清UV写真。10mm厚密度板打底+平面画布+金属烤漆收边 4.工艺：高清品质写真立体感强烈； 5.功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥18平米 | 室 | 1 |  |
| 8 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 1 |  |
| 9 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 基础电路实验套件 | 1.收纳箱尺寸：≥420*300*140mm;工业级塑料收纳盒材质可叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 2.内含电子套件：半导体开关特性认知与应用套件*1；常见继电器认知与应用套件*1；红外发射接收电路模型*1；磁敏传感器应用套件*1；三人表决器电路套件*1；三人抢答器实验套件*1；追捕恐怖分子实验套件*1；视力保护提醒器实验套件*1；光敏报警电路套件*1；声光控楼梯灯实验套件*1； 3.供电方式：采用锂电池供电模块。 4.模块介绍： 4.1底座规格≥ 82mm*58mm*28mm；壁厚：≥2mm；模块底座采用ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺，圆弧角曲面设计表面光滑质感舒适，确保使用过程中不割手划伤等风险。 4.2下底座配有多种颜色可选（红色、绿色、橙色、黄色、蓝色、黑色、果绿色、淡蓝色等等）。 4.3下底座的前后左右四周，采用勾勒纹路条纹，层次分明。激发学生电路实验的兴趣和乐趣。 并留有专用标准孔位，配有专用ABS材质注塑成型的链接导杆。 4.4电路表面：哑光；充放电接口：Micro USB； 信号测试接口：①香蕉线插口；②2.54mm 单 排针插口；电路板板载全面积信号隔离，全板进 行电脑飞针性能测试。装置无尘焊接 PCB 电路板 上，电路板固定在盒体上；可供电也可检测电路中电流的大小；外形圆弧化一体设计；PCB 焊接数显电子表，精确显示电路中的电流值变化及具体值；内置锂电池，使用配套的电源适配器即可进行充电。 | 套 | 12 |  |
| 13 | 电子工具盒 | 吹塑箱体，定点定位30件套装工具。工具包括：数显万用表，1台（四位数字显示，带温度测试）；电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；电工螺丝刀；6*100mm十字一字各一把；5*75mm，十字一字各一把； 3*150mm 十字一字各一把；钢卷尺，1把；吸锡器，1把；剥线钳，1把；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷；测电笔数字显示1支，；活动扳手8”1把；羊角锤，1把；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，2200Hz60W；电工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，9件／套。剪刀1把。 | 套 | 28 |  |
| 14 | 多功能电子电路组合实验箱 | 1.收纳箱尺寸：≥420*300*140mm;工业级塑料收纳盒材质可叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 2.电子元件底座尺寸：≥长66mm*宽40mm*高55mm ，ABS材质注塑一体开模制成，四周采用圆弧角曲面工艺，圆弧角曲面设计表面光滑质感舒适，确保使用过程中不割手划伤等风险。 3.底座采用分段式结构兼容组件，可以和组件任意拼搭，下底座配用有多种颜色可选（红色、绿色、橙色、黄色、蓝色、黑色、果绿色、淡蓝色等等）。下底座兼容孔位不低于32个，适合不同板的兼容。 4.上盖为透明颜色采用圆弧角曲面设计，从外部可以清晰看到电子元器件的内部构造，上盖预留观察调试矩形孔位，可在不拆卸的过程中调节电路实验，上盖表面有电路装饰图，激发学生电路实验的兴趣和乐趣。 5.本实验箱包含四大模块： 5.1常用电子元器件特性认知套件；5.2半导体开关热性认知与应用套件；5.3常见继电器认知与应用套件；5.4基本数字电路认知／设计套件； 6.其中第1部分可以完成：晶体三极管开关放大、霓虹灯、磁敏传感器应用、光敏报警电路、常见传感器实验； 7.第2部分可以完成：晶体三极管开关电路、恒温控制系统设计、声光控制楼道灯实验； 8.第3部分可以完成：直流电磁继电器控制电路、晶闸管控制电路实验； 9.第4部分可以完成：单稳态延时电路、智力竞赛抢答器、电子门铃、三人表决器、基本逻辑门电路、红外遥控风扇、红绿灯控制设计实验； 10.电子方面：均采用拼插式模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；ABS材质，由各种电子元器件、导线、电源、开关、电路板组成。可搭建各种电子控制技术模型或装置。 | 套 | 14 |  |
| 15 | 传感器的简单应用 | 1.产品尺寸规格≥140x80x20mm； 2.pcb台面：台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元器件，自锁紧插座，导线连接线等。可使用万用表测量工具测量实时数据；易于组装电路实验，可重复循环使用。 3.光敏报警电路套件 4.声敏传感器应用套件 5.三人抢答器实验套件 6.晶闸管控制实验套件 | 套 | 14 |  |
| 16 | 电子焊接学习练习套件（基础级） | 1.塑料收纳盒包装；盒体尺寸：约300*200*60mm； 2.电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。 3.包含实验1）光控开关实验,2）触摸延时灯实验,3）触摸开关实验, 4)门窗报警实验,5)光控感应开关实验，6)视力保护提醒器实验, 7).音乐门铃；电阻包；电容包；三级管包；传感器焊线排针等。 | 套 | 14 |  |
| 17 | 电子焊接练习套件（进阶级） | 1.塑料收纳盒包装，盒体规格约：300*200*60mm； 2.电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。1、十进制计时器, 2、无线调频话筒 ,3、电子门铃实验 ,4、定时振荡器实验,5、多谐振荡器实验,6、水位控制器套件：7、三极管放大电路套件。电阻包；电容包；三级管包；传感器焊线排针等。 | 套 | 14 |  |
| 18 | 电子焊接练习套件（竞赛级） | 1.塑料收纳盒包装，盒体规格：约300*200*60mm； 2.电子散件,学生可以通过这个套件的练习，简单认识电路板原理及设计，识别电子元器件的封装特性，练习使用电烙铁的方法，初步了解掌握焊接技术。1、简易密码锁试验套件, 2三极管振荡器套件，3、多级放大电路套件,4、断电报警器电路套件,5、单管放大电路套件，6、脉宽调速控制器套件；7、多路波形发生器套件；电阻包；电容包；三级管包；传感器焊线排针等。 | 套 | 14 |  |
| 19 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室静电地板拆除，原教室课桌椅搬离。 | 间 | 1 |  |
| 20 | 软木板装饰墙 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥8MM软木板、不锈钢钢边框、辅料 | 块 | 1 |  |
| 21 | 书写板装饰墙 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥6MM超白玻璃、不锈钢钢边框、辅料 | 块 | 2 |  |
| 22 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 95 |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 95 |  |
| 24 | 包窗帘盒 | 丝杆、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | M | 11.7 |  |
| 25 | 石膏板型边吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 29 |  |
| 26 | 铝方通吊顶 | 丝杆、卡龙、50MM*60MM*8MM铝方通、辅料 | M2 | 66 |  |
| 27 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 119 |  |
| 28 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 35 |  |
| 29 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 35 |  |
| 30 | 地面找平 | 挤塑泡沫板、水泥、瓜子片、网片、人工、辅料 | M2 | 96 |  |
| 31 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | M2 | 96 |  |
| 32 | PVC地板(卷材) | ≥2MM厚PVC地板、辅料 | M2 | 96 |  |
| 33 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 37 |  |
| 34 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 96 |  |
| 35 | 玻纹管 | 4分黑玻纹管 | M | 52 |  |
| 36 | 筒灯 | 优质筒灯，不小于8W | 只 | 13 |  |
| 37 | LED灯 | 1200*100mm条形LED灯，金属， 36W。 | 只 | 30 |  |
| 38 | 黑板灯 | 1.一体式LED灯具，≥1200*200mm根据教学场景专门设计，光源不外露，出光柔和，舒缓，直视光源眼部无明显不适； 2.采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； | 只 | 3 |  |
| 39 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 15 |  |
| 40 | 弱电线路 | 根据现场实际要求进行弱电线路改造，六类网线供应及安装。 | 点位 | 2 |  |
| 41 | 单网络插座 | 优质单网络插座 | 只 | 2 |  |
| 42 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 教师办公室/储藏室/办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作桌 | 桌面采用E1级板，厚度≥25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 组 | 9 |  |
| 2 | 工作椅 | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚。 | 个 | 9 |  |
| 3 | 储存柜 | 全钢结构，约1200*500*2000。 1.框架：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。 | 组 | 35 |  |
| 4 | 置物架 | 1.规格约（mm）：1200W*500D*2000H 2.材质：刨花板 3.工艺：16mm厚E1级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边； 4.钢架：30mm*30mm烤漆钢架； | 组 | 6 |  |
| 5 | 数据处理器 | 配置不低于：12核16线程16G DDR5内存 1TB SSD，一体台式电脑23英寸2.5K高刷屏，有线/无线网卡，配套无线键鼠，原厂硬盘保护卡。 | 套 | 9 |  |
| 6 | 多功能储存柜 | 全钢结构，约1000*400*2000。 1.框架：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜门：采用≥1.2mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 4.拉手：人体工学设计； 5.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。 6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。 | 组 | 7 |  |
| 7 | 茶水台 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约2000*500*800，厚度为0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 双人位沙发 | 1、面料：优质仿皮，光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，色彩亮丽持久。 2、内材：实木内架，靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 | 张 | 1 |  |
| 9 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥18平米 | 项 | 1 |  |
| 10 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 3 |  |
| 11 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室课桌椅搬离。 | 间 | 3 |  |
| 12 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 207 |  |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 207 |  |
| 14 | 包窗帘盒 | 丝杆、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | M | 11.4 |  |
| 15 | 吊顶 | 50轻钢龙骨、≥600*600mm洁净板吊顶、辅料 | M2 | 129 |  |
| 16 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 96 |  |
| 17 | LED平板灯 | ≥600*600mmLED平板灯， 36W。 | 只 | 24 |  |
| 18 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 12 |  |
| 19 | 弱电箱 | 根据现场实际要求进行弱电线路改造，六类网线供应及安装。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 宽带线 | 六类网络线供应及排放，配套打标等（含主网线排放） | M | 160 |  |
| 21 | 电线管 | 直径不小于20mmPVC电线管 | M | 83 |  |
| 22 | 单网络插座 | 优质单网络插座 | 只 | 9 |  |
| 主任办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作桌 | 桌面采用E1级板，厚度≥25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。 | 组 | 2 |  |
| 2 | 工作椅 | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 多功能储存柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约1400*400*2000，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 2 |  |
| 4 | 衣柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约1500*500*2000，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 茶水台 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约3600*600*800，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上，；顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 双人位沙发 | 1、面料：优质仿皮，光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，色彩亮丽持久。 2、内材：实木内架，靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 茶几 | 简约实木框架，钢化玻璃台面。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 冰箱 | 1、控温方式：电脑控温 2、制冷方式：风冷（无霜） 3、总容积：201-250升 4、面板材质：彩钢 5、门款式：三门 | 台 | 1 |  |
| 9 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥6平米 | 室 | 1 |  |
| 10 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 1 |  |
| 11 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室课桌椅搬离，原墙瓷砖拆除 | 间 | 1 |  |
| 12 | 墙面护墙板 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 58 |  |
| 13 | 包窗帘盒 | 丝杆、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | M | 3.6 |  |
| 14 | 造型吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、600*600mm穿孔铝扣板、辅料 | M2 | 21 |  |
| 15 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 10 |  |
| 16 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 10 |  |
| 17 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | M2 | 29 |  |
| 18 | PVC地板(卷材) | ≥2MM厚PVC地板、辅料 | M2 | 29 |  |
| 19 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 21 |  |
| 20 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 29 |  |
| 21 | LED条形灯 | ≥1500*120mmLED条形灯。 | 只 | 8 |  |
| 22 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 7 |  |
| 23 | 弱电箱 | 配套弱电箱，根据现场实际要求进行弱电线路改造。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 宽带线 | 六类网络线供应及排放，配套打标等（含主网线排放） | M | 67 |  |
| 25 | 电线管 | 直径不小于20mmPVC电线管 | M | 28 |  |
| 26 | 单网络插座 | 优质单网络插座 | 只 | 2 |  |
| 实训中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌 | 1.桌面：采用优质E1级实木多层板，约1200*600*780，厚度≥18mm，符合木家具中有害物质限量的要求；甲醛释放量≤1.5mg/L。 2.桌架： 2.1材质及形状：桌腿圆型钢管。 2.2表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 3.桌脚：采用优质金属。 | 张 | 8 |  |
| 2 | 学生椅 | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚，舒适稳固。 | 张 | 40 |  |
| 3 | 编程设计边台1 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约6500*600*750，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 编程设计边台2 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约7500*600*750，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 交流桌 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约2800*600*750，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 张 | 1 |  |
| 6 | 展示柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约7500*400*2400，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 7 | 储存柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约5540*500*2400，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 货架 | 尺寸：约1200*400*2000 材质：钢架，钢制层板。 货架组装拆卸简单，适用与人工存取货物，标记简单层板间距可以上下自由调节。 | 组 | 3 |  |
| 9 | 展示柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约6260*500*2400，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 1 |  |
| 10 | 数据处理器 | 配置不低于：12核16线程16G DDR5内存 1TB SSD，一体台式电脑23英寸2.5K高刷屏，有线/无线网卡，配套无线键鼠，原厂硬盘保护卡。 | 套 | 10 |  |
| 11 | 展示台 | 1、基材：采用E1级高密度板,优质绿色环保产品, 约1000*500*750，甲醛含量≤0.038mg/m³,表面胶合强度≥0.8Mpa； 2、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久，耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 | 组 | 6 |  |
| 12 | 互动展示台 | 1、基材：采用E1级高密度板,优质绿色环保产品, 约3000*1500*750，甲醛含量≤0.038mg/m³,表面胶合强度≥0.8Mpa； 2、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久，耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 | 组 | 1 |  |
| 13 | 弧形展示柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，约1200*400*2000，厚度为≥0.8mm, 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板25mm,侧板背板16mm,门板16mm。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 4 |  |
| 14 | 滑屏互动展示墙 | 一、功能介绍: 滑轨电视视频播放系统是在C#语言脚本智能控制系统基础上研发创新的一套智能化视频播控解决方案；系统是由电视滑轨、电视机、绝对值编码器、电机，电机控制器、启动器、定制软件组成；他是通过绝对值编码器来测量电机旋转角度及圈数来计算出滑轨电视的当前位置，支持多点位的感应探测和对应的视频播放、图片播放；播放完毕当前视频时，支持自动循环播放或播放完毕返回待机画面(背景墙)，系统支持通电自动开机、网络唤醒、开机自动复位；系统可以扩展通过平板播放视频、图片、调节音量大小、静音、主机关机等功能；支持滑轨电视移动播放和中控同步控制播放功能； 二、独特功能： 1、系统是通过C#语言脚本编程，非常灵活的调整部分控制功能 2、支持点位播放和连续播放 3、支持滑轨电视移动播放+同步播放，UI可个性化定制 4、提供UDP控制命令接口，对已配中控系统的项目，可以对接中控控制 三、系统设备组成： 1、高清播放器1台 2、播控软件1套 3、绝对值编码器、usb转485模块 1套 4、APP及UI定制服务 1套 5、展品主要配置和用材： 1）≥50寸一体机，上下滑轨，角度值旋转传感器，电机，控制器、驱动器、控制电路等 四、设备安装： 1、将绝对值编码器和电机转轴连接，24v供电，并将信号线连接到USB转485模块上，接入主机 2、将高清播放机、C#语言控制器安装比较隐蔽地方 3、连接电视机1根HDMI\VGA线 4、24V DC电源线2芯和探测线2芯 五、定制知识点不少于90秒视频。配套定制图文知识点及主题立体字。 | 组 | 1 |  |
| 15 | 互动区展示墙 | 1.参考规格：≥2000*1500mm 2.版面内容：图文展示1项、立体艺术字10个左右。 3.材质：高清UV图文展示、立体艺术字 4.工艺：高清品质、立体感强烈； 5.功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 3 |  |
| 16 | 机器人展示墙 | 一、功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。尺寸≥：8100*3000mm， 二、金属烤漆立体字+木质或金属方块，表面磁吸画面。 三、互动显示设备1组 1.间距：≤1.83mm 2.使用环境:室内 3.模组尺寸320*160(mm)*16.6mm 4.亮度≥500nit 5.接收卡带载 6.刷新率：≥3840 7.尺寸：≥1340*860mm 三、电源：200-5-40A。 四、接收卡：可带载256*256像素。 五、控制器1台：130W像素带载能力。 六、控制电箱1：室内电箱，可手动或自动上下电。 七、屏幕及红外框安装。 八、配套控制终端。配置不低于：8G 512G 4G独显 九、界面设计：U3D可视化界面设计。 十、三维动画及内容：U3D交互动画制作、点击触控特效、交互内容制作。 十一、配套定制软件资源1套。 | 组 | 1 |  |
| 17 | 实训中心主题墙 | 1.参考规格：≥7200*1500mm 2.版面内容：图文展示1项、立体艺术字不少于20个、立体英文字母不少于100个 3.材质：图文展示、立体艺术字、立体英文字母 4.工艺：高清品质、立体感强烈； 5.功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 18 | 拐角展示墙 | 1.参考规格：≥8200*1500mm 3.材质：图文展示、立体艺术字、立体英文字母，包含荣誉主题字 4.工艺：高清品质、立体感强烈； 5.功能描述：功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 19 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥14平米 | 室 | 1 |  |
| 20 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 1 |  |
| 21 | 人工智能轮式机器人套装 | 一、功能描述 1、一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程8主题，32课时学习。 2、要求平台同时能运行多个算法模型，并提供算法并行运行的证明录屏。 3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1、≥18个种类，≥48个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：≥13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6、蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 | 套 | 4 |  |
| 22 | 人工智能足式机器人套装 | 一、功能描述 1、一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程16主题，64课时学习。 2、要求平台同时能运行多个算法模型，并提供算法并行运行的证明录屏。 3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 1）人工智能设备语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，主控自带的led灯模块亮红色，主控制器屏幕显示语音内容并语音播报“已开灯”。（演示项） 2）人工智能设备陀螺仪功能，在不外接任何传感器和显示屏的情况下，仅通过人工智能主控制器，在自带的屏幕上显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据。（演示项） 3）伺服驱动器与伺服电机串联安装在控制器某一串口，舵机转动90度并悬停锁止，同时电机转动3秒以上，视频中需清晰展现出各部分设备的确是串联。（演示项） 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：≥13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6、蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 | 套 | 4 |  |
| 23 | 蓝牙手柄 | 1.频率范围：2.400~2.4835GHz； 2.射频发射功率：最大发身功率≥4dBm； 3.最大控制距离：空旷环境下≥10米； 4.蓝牙版本：蓝牙4.0； 5.电池容量：≥500mAh。 | 套 | 4 |  |
| 24 | WRC比赛场地包 | 一、功能描述 用于机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、人脸识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建，与AI城市奇兵教学地图包配合使用。 二、配置要求和技术参数 1、≥18个种类，≥70个部件，支持学生完成AI星际探索课程； 2、该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 | 套 | 1 |  |
| 25 | NOC比赛场地包 | 1、套件至少包含塑胶零件、EVA方块、球等配件，且塑胶零件不少于400个。 2、结构零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，竞赛用球为EVA材质。 3、结构零件采用扣槽连接、销连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 魔法象棋 | 一种棋子可以自行走的国际象棋及智能棋盘。在基础国际象棋人-人对战的基础上，可进行人-机对战以及机-机对战。LED指示灯可以提示象棋的移动方向，可作为国际象棋展示及教学的平台。参数规格：尺寸：≥696mm*480*75mm(其中大理石纹钢化玻璃面板尺寸为540*345mm)电源：~2200Hz，按键：棋盘有两个按键以及一个七档旋钮，配置不低于：CPU： 1.5GHz ，CPU 4线程，内存：2GB LPDDR4 ， 棋盘：木质，棋子直径：19mm 棋子材质：金属 棋子颜色：16颗光亮金属色与16颗光亮银色驱动：步进电机 | 套 | 1 |  |
| 27 | 智能书法机器人套件 | 一、主体参数： 1.轴数：4 2.最大负载≥500 g 3.工作范围≥320 mm 4.重复定位精度≤0.2 mm 5.通信接口：USB \ WiFi \ Bluetooth 6.电源电压：100 -240 V, 50/60 Hz 7.电源输入：12 V / 6.5A DC 8.功率≤60W 9.环境温度-10℃-60℃ 10.净重（桌面智能机器人与控制器）≤4 Kg 11.材料：6061铝合金,ABS 工程塑料 12.机器人安装：桌面 13.支持ROS、Arduino、C、C++、C#、Python、java、LabVIEW、JS等二次开发，提供SDK开发工具包 14.支持PLC、ARM等方式控制桌面智能机器人 15.软件： Lab教育平台,提供图形化编程及相应的学习软件 二、通过操作制图软件，学生可以通过软件完成毛笔字的制作，然后通过导轨完成春联的创作与学习，在整个学习过程中，主要培养学生以下方面能力： 1、常规制图软件的使用 2、艺术与设计能力， 3、诗词创作，提高培养学生对传统文化的学习与了解 三、轴运动参数： 1.轴1底座：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥320 °/s 2.轴 2 大臂：工作范围0°到 +85°，最大速度（250负载）≥320 °/s 3.轴 3 小臂：工作范围-10°到 +95°，最大速度（250负载）≥320 °/s 4.轴 4 旋转：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥480 °/s 四、扩展I/O接口： 1.I/O×10，可配置为模拟信号输入或PWM输出； 2.可控12V电源输出×4； 3.通信接口 通信（UART），复位，停止，12V，5V，以及2个I/O接口； 4.步进电机驱动接口×2。 五、滑轨参数： 1.运行负载≥5kg 2.有效行程≥800mm 3.最大速度≥150mm/s 4.最大加速度≥150mm/s² 5.重复定位精度≤0.01mm 6.绝对定位精度≤0.25mm 7.重量≤4.7KG | 套 | 1 |  |
| 28 | 工业4.0流水线系统套件 | 一、主体参数： 1.轴数：4 2.最大负载≥500 g 3.工作范围≥320 mm 4.重复定位精度≤0.2 mm 5.通信接口：USB \ WiFi \ Bluetooth 6.电源电压：100 -240 V, 50/60 Hz 7.电源输入：12 V / 6.5A DC 8.功率≤60W 9.环境温度-10℃-60℃ 10.净重（桌面智能机器人与控制器）≤4 Kg 11.材料：6061铝合金,ABS 工程塑料 12.机器人安装：桌面 13.支持ROS、Arduino、C、C++、C#、Python、java、LabVIEW、JS等二次开发，提供SDK开发工具包 14.支持PLC、ARM等方式控制桌面智能机器人 15.软件：Lab教育平台,Studio、Repetier Host、Blockly（图形化编程）、Block 16.▲投标时提供相关软件著作权证书扫描件； 二、轴运动参数： 1.轴1底座：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥320 °/s 2.轴 2 大臂：工作范围0°到 +85°，最大速度（250负载）≥320 °/s 3.轴 3 小臂：工作范围-10°到 +95°，最大速度（250负载）≥320 °/s 4.轴 4 旋转：工作范围+90°到 -90°，最大速度（250负载）≥480 °/s 三、扩展I/O接口： 1.I/O×10，可配置为模拟信号输入或PWM输出； 2.可控12V电源输出×4； 3.通信接口 通信（UART），复位，停止，12V，5V，以及2个I/O接口； 4.步进电机驱动接口×2。 四、末端执行器参数： 1.吸盘直径≤20mm 2.爪子：张和大小≥27.5mm，力度≥8N，驱动方式：气动，支持控制方式：APP、Wi-Fi、游戏手柄、蓝牙、PC、语音、视觉 五、迷你传送带参数： 1.运行负载≥500g 2.有效行程≥600mm 3.最大速度≥120mm/s 4.最大加速度≤1100mm/s² 六、距离测量传感器单元 1.距离测量范围≥20~150mm 2.信号：模拟量输出 3.供电电压: 4.5-5.5V 七、颜色识别传感器单元 1.检测对象：可检测不发光物体颜色 2.白色LED，亮、灭可控 3.供电电压:3-5V | 套 | 1 |  |
| 29 | 智选无人超市套件 | 一、桌面智能机器人参数 1.自由度：4 2.最大负载：≥250 g 3.最大伸展距离：≥340 mm 4.重复定位精度：±0.2 mm 5.电源电压：100V~240V AC，50/60 Hz 6.电源输入：12V⎓ 5A DC 7.工作环境： -5°C - 45°C 8.功率：≤60W Max 9.通信方式：USB虚拟串口/串口/蓝牙 10.大\小臂臂长：≥150 mm 11.轴1- 底座：-135°至 +135° 12.轴2- 大臂：-5°至 +80° 13.轴3- 小臂：-10°至 +85° 14.轴4- 末端旋转-145°至 +145° 15.夹笔器：夹笔直径：8-12 mm 16.吸盘：内置气泵驱动，负压工作，泵吸盘直径20mm 17.柔性手爪：内置气泵驱动，正、负压工作，最大开合距离50mm 二、主控盒参数 1. 控制芯片(配置不低于)：高性能32位CPU，可达1.25DMIPS/MHz 2.主频：≥168 MHz 3.电源电压：100V~240V AC，50/60Hz 4.电源输入：12V⎓ 5A DC 5.工作环境：-5°C - 45°C 6.功率：≤60W Max 7.通信方式：USB虚拟串口/串口/蓝牙 8.编程语言：MicroPython 9.扩展接口：电源接口×2、多功能通信接口×2、通用I/O扩展接口×6、步进电机扩展接口×2、12V电源接口×2 三、滑轨 1. 运行负载≥5kg 2. 有效行程≥1000mm 3. 最大速度≥150mm/s 4. 最大加速度≥150mm/s2 5. 重复定位精度≤0.01mm 6. 绝对定位精度≤0.25mm 四、其他配件 1. 货架：2个，双层 2. 取货箱：1个 3. 地图：1张 | 套 | 1 |  |
| 30 | 蜂群舞蹈编程型无人机资源包 | 一、资源包所含内容： 10台编程型无人机、10个通讯加密硬件、1套编程软件平台、1套视觉定位平台（6m*6m地垫）、30课时电子课件 二、无人机参数： 1、起飞重量≤408g； 2、最大额外负载：100g； 3、四轴轴距210mm； 4、电机规格：1806直流无刷电机； 5、保护方式：360°全方位保护罩； 6、飞行时间≥15min； 7、灯光要求：可编程全彩LED 彩灯不少于12颗； ▲8、器材适配全国青少年无人机大赛（投标时提供相关证明材料扫描件）。 三、视觉定位平台参数： 长6M*宽6M，由3块2M*6M的二维码标识地毯组合而成，地毯材质由毛，棉等混合编织物组成。 四、编程软件平台参数： ▲1、拥有无人机的图形化编程软件平台（投标时提供相关软件著作证明扫描件）； 2、菜单项 包含工程新建、打开、保存、另存为 ； 3、动作时间轴 包含动作组编辑、无人机添加、无人机状态显示、无人机舞蹈音乐； 4、控件区包含基本功能控件、基础动作控件、显示控件、循环控件； 5、主程序区，图形化编程主程序拼接区，可通过拖拽图形化模块完成编程； ▲6、源码区：实时显示主程序区的图形化编程代码Python。预览区：可对编程内容在三维空间进行3D预览展示，方便联机前反复优化编排预览效果，且在进度条显示实时错误预警，投标时提供软件运行截图； 7、开发环境与技术：系统使用Microsoft C#、Unity、Html综合开发，使用wifi通讯技术与飞行器进行通信 8、安全性：软件基于平台开发，单机运行，并通过加密狗进行通讯和使用 9、通过插接加密硬件（通讯加密狗），可以启动3D效果的模拟器，方便对于编程动作的模拟显示和教学指导，便于安全的使用无人机进行编程动作效果的验证。 五、通讯加密硬件参数： 正版授权，单机加密版，稳定可靠，资源占用低。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 综合任务编程型无人机资源包 | 一、资源包所含内容： 无人机×3套、无人机维修备件库×2套、搬运赛事套装×2套、红外赛事套装×2套、激光赛事套装×1套、赛事场地套装×1套、电子课件×30课时 二、无人机参数如下： （含：无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、解码器1个、USB数据线1根、USB充电线1根、备用保护罩4个、备用桨叶4片（2正2反）、手提箱1个） 1、机架：PC+碳纤维材质； 2、额定电压、电流：额定电压：5V，额定电流：1A； 3、轴距：190mm-240mm； 4、电池：1000mah/3.7v/1So； 5、留空时间：10分钟以上； 6、飞行环境：室内； 7、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 8、无人机遥控：遥控外壳采用同尺寸橡胶材质外包封装（非3D打印材质封装）； 9、定位方式：视觉、光流； 10、支持地面站修改通道及密码； 11、支持外接设备：红外发射、舵机、电磁铁等； 12、支持Mind+实时模式编程； 13、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 14、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 15、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 16、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等。 17、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。 ▲18、投标时须提供针对遥控器（编程互动套装）的第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件； ▲19、投标时须提供针对整机（视觉识别无人机）的第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件； 三、无人机维修备件库参数如下： 桨叶12片（6正6反）、快拆保护罩12个、空心杯电机4个（2正2反）、电池2块、主轴6个、电机固定座6个、机舱盖6个、碳纤维轴杆6根、中心支架6个、USB充电线1个、手提盒1个 | 架 | 1 |  |
| 32 | 技术支持与服务 | 提供15次社团课程服务，每次2小时。 | 项 | 1 |  |
| 33 | 无人机防护网 | 电动升降防护网。不小于5*3米。 | 组 | 1 |  |
| 34 | 智能系统控制柜 | 1.外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中。 2.采用优质高强度镀锌钢板制作。 3.功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个，7寸屏一个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。液晶屏幕能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 多功能集中控制装置 | 10寸触摸屏 ，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 |  |
| 36 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 4 |  |
| 37 | 模块储藏装置 | 尺寸约：约373*373*130 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 4 |  |
| 38 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 | 个 | 8 |  |
| 39 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 8 |  |
| 40 | 智能升降装置 | 尺寸：约520*390*100 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 4 |  |
| 41 | 综合布线 | 2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线 | 项 | 1 |  |
| 42 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 |  |
| 43 | 安装辅件 | 五金件（不含桁架）定制 | 间 | 1 |  |
| 44 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 定制 | 项 | 1 |  |
| 45 | 顶装安装 | 顶装标准化安装 定制 | 项 | 1 |  |
| 46 | 交互智能平板显示设备 | 一、整体设计 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，接近钻石硬度，有效保护教师及学生授课安全。 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 二、整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 4、整机无需外接无线网卡，在系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 5、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 6、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。 7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 8、整机无需外接无线网卡，，切换到嵌入式系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 9、为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 10、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。 11、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 12、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 13、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。 14、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 15、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 16、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 17、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 18、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 19、整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类 20、前置 USB 接口具备防撞挡板设计。 21、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 22、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 23、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 24、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。 三、主要功能 1、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持W进行10点或以上触控。 2、切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3、触摸屏在照度100K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。 4、触摸分辨率32768×32768。 5、触摸响应时间≤4ms。 6、触摸最小识别物≤3mm。 7、系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、嵌入式内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式操作系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、内置模块： 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7、硬盘：256G或以上SSD 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 个 | 1 |  |
| 47 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室墙面瓷砖拆除,原教室课桌椅搬离。 | 间 | 1 |  |
| 48 | 瓷砖拆除后抹灰 | 水泥、黄沙、网格布、辅料 | M2 | 83.7 |  |
| 49 | 隔墙（软木墙处） | 75型轻钢龙骨、1.2双面阻燃板、≥10MM双面石膏板、辅料 | M2 | 17.5 |  |
| 50 | 软木板装饰墙 | ≥8MM软木板、辅料 | M2 | 10 |  |
| 51 | 装饰包圆柱 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | 根 | 2 |  |
| 52 | 机器人造型展示墙 | 75型轻钢龙骨、1.5双面阻燃板、≥10MM双面石膏板、辅料 | M2 | 26 |  |
| 53 | 主题墙 | 75型轻钢龙骨、1.5双面阻燃板、≥10MM双面石膏板、辅料 | M2 | 8.2 |  |
| 54 | 滑屏展示墙制作 | 75型轻钢龙骨、1.5双面阻燃板、≥10MM双面石膏板、辅料 | M2 | 22.3 |  |
| 55 | 封窗 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥10MM双面石膏板、辅料 | 个 | 1 |  |
| 56 | 展示台造型墙基层制作 | 75型轻钢龙骨、1.5单面阻燃板、≥10MM单面石膏板、辅料 | M2 | 37 |  |
| 57 | 展示台造型墙造型制作 | 75型轻钢龙骨、1.5单面阻燃板、≥10MM单面石膏板、辅料 | M2 | 32 |  |
| 58 | 展示层板墙造型制作 | 3*4CM木龙骨、1.5单面阻燃板、≥10MM单面石膏板、辅料 | M2 | 15 |  |
| 59 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 261 |  |
| 60 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 261 |  |
| 61 | 圆柱乳胶漆制作 | 环保乳胶漆（一底两面） | 根 | 2 |  |
| 62 | 包窗帘盒 | 丝杆、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | M | 9.6 |  |
| 63 | 石膏板造型吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 136.8 |  |
| 64 | 造型灯膜制作 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | 个 | 1 |  |
| 65 | 铝拉网制作 | 定制铝拉网，约70平米。 | 组 | 1 |  |
| 66 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 157 |  |
| 67 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 153 |  |
| 68 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 153 |  |
| 69 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | M2 | 253 |  |
| 70 | PVC地板(卷材) | ≥2MM厚PVC地板、辅料，局部造型 | M2 | 253 |  |
| 71 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 96 |  |
| 72 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 253 |  |
| 73 | 筒灯 | 优质筒灯，不小于8W | 只 | 32 |  |
| 74 | 灯膜 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | 项 | 1 |  |
| 75 | LED灯膜造型灯 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | 项 | 1 |  |
| 76 | 黑板灯 | 1.一体式LED灯具，≥1200*200mm根据教学场景专门设计，光源不外露，出光柔和，舒缓，直视光源眼部无明显不适； 2.采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； | 只 | 3 |  |
| 77 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 26 |  |
| 78 | 弱电箱 | 配套弱电箱，根据现场实际要求进行弱电线路改造。 | 个 | 1 |  |
| 79 | 宽带线 | 六类网络线供应及排放，配套打标等（含主网线排放） | M | 226 |  |
| 80 | 电线管 | 直径不小于20mmPVC电线管 | M | 139 |  |
| 81 | 单网络插座 | 优质单网络插座 | 只 | 12 |  |
| 82 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 1 |  |
| 创客教室一、二 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准竞赛高级套装 | 1、机器人的主控器及配件，机器人主控器*1，无线遥控器*1，机器人无线模块*1，机器人电池*1，机器人充电器*1，机器人电池连接线*1，A-微型USB线*1，智能电机*4。 2、惯性传感器结合3轴加速度计和3轴陀螺仪，可同时测试机器人的线性加速度和转向角速度。精准控制机器人方向及动作。 2.1惯性传感器结合3轴加速度计和3轴陀螺仪，可同时测试机器人的线性加速度和转向角速度。精准控制机器人方向及动作将己方颜色得分物送入得分筐内，并将粽子从导入区内勾出，碰障碍杆。（演示项） 2.2惯性传感器结合3轴加速度计和3轴陀螺仪，可同时测试机器人的线性加速度和转向角速度。精准控制机器人方向及动作操控车辆，携带得分物在场地移动；可以携带得分物过障碍杆；可以将得分物弹射到己方区域；可以将得分物送去得分框内；机器人可以进行横挂，高度在B和C之间。（演示项） 3、容量1100mAh,充电时间约1小时，额定电压128V,最大电流20安培，最大输出功率256峰值功率10,低电性能：马达输岀100%功率，容量14瓦，重量≥0.77磅(350克)尺寸≥182Wx6.31“LX118"H(≥46.45mmWx160.45mmLx30.33mmH)，包含机器人锂离子电池x1 4、内置标准齿轮盒传动比18:1(200RPM)，可更换36:1(100RPM)和6:1(600RPM)的齿轮盒。兼容两种粗轴和细轴，并且电机的功率精确地控制到+/-1%，无论电池或电机温度如何，不同电机的转速接近相同，含智能电机*1，4套 5、智能电机（5.5W）能够产生原智能电机（11W）一半的功率，非常适用于低转速或轻量级的应用，含智能电机（5.5W）*1，2套 6、更换马达内部齿轮箱，获得不同的传动比，包含电机36：1齿轮组，2套 7、更换马达内部齿轮箱，获得不同的传动比，包含电机6：1齿轮组，6套 8、更换马达内部齿轮箱，获得不同的传动比，包含电机智能电机18:1齿轮组（200RPM），2套 9、材料:金属、塑料，用途:为传动结构提供快速的伸缩运动包含:储气罐x1 气缸配件x2 储气罐接头*1 调节阀x1 换向阀x2 换向阀驱动器x2 阀接头x6 进气接头*1 气管/开关*各1 T形接头x1 双向气缸x2 气缸接头x2 气缸螺母x2 10、合装包含5根智能电缆包含：300毫米智能电缆*3、600毫米智能电缆*1、900毫米智能电缆*1，2套 11、钢制C型梁 1x2x1x35 （2根装） 1套 12、由金属制成，用来组装刚好45度角的拐角装置，包含45度拐角片x6，1套 13、铝件套装：金属铝合金材料，用作连接、拼装件，包含铝质C型梁 1*2*1*35x6*4套，包含铝质C型梁 1*3*1*35x6*1套，包含铝质C型梁 1*5*1*35x6*1套，铝合金连接件，铝条1*25（16-pack）*1套，铝质L型梁1x1x35（6根装）*1套 14、线性运动套装（12'长线性运动滑轨）*1套 15、齿条齿轮可用于将旋转运动转换为线性运动。使用任何正齿轮作为小齿轮来驱动这些齿条。背对背堆叠多个齿条以实现更长的运动。*1套 16、高强度传动轴12"*4 1套 17、传动轴（2"和3"合装），包含2"传动轴*4，3"传动轴*4 3套 18、4”(320mm 行程)防静电万向轮(2只装) 2套 19、3.25”万向轮(4只装) 1套 20、直张缩轮套装：直张缩轮（1.625"ODx1/2"WD，1/2"六角孔，30A）*6、直张缩轮（2"ODx1/2"WD，1/2"六角孔，30A）*2、1/2"六角转接头 v2(1/4"方孔,1/4"长)(8个装)*2 21、齿轮套装：包含12齿直齿齿轮*4、36齿直齿齿轮*4、60齿直齿齿轮*4、84齿直齿齿轮*2 2套 22、金属、工程材料POM（赛钢）注塑，用来传递动力，包含圆孔胶套×16，方孔金属套×16，36T/64T胶齿轮x4，12T金属齿轮×4 2套 23、84t 高强度齿轮 v2(4只装) 1套 24、36t 高强度齿轮 v2(8只装) 1套 25、12齿金属齿轮（12只装） 1套 26、6T高强度链轮1套 27、12T高强度链轮1套 28、18T高强度链轮1套 29、30T高强度链轮1套 30、补充高强度链条 2套 31、塑料、软质EVA材料，用来配合履带或加强链条组成吸取装置，有三种胶片供选择使用，尺寸分别为短胶片高约12.7mm，中胶片高约22.9mm，高胶片高约32mm，包含中胶片×10，履带牵引连接×25，高胶片×10，输送带基本连接×30，短胶片×12 2套 32、0.375”OD尼龙垫片多尺寸合装 5套 33、3" 螺母柱*4，2" 螺母柱*4，1"螺母柱*8，1/2" 螺母柱*10 2套 34、撑柱与所有# 8-32螺丝兼容，撑柱的材质为轻质铝，六角平面尺寸为0.250，包含：撑柱0.25”*10个，*1套 35、螺丝套装：螺丝（内六角星型） 8-32x0.375"（100只装）*3，螺丝（内六角星型） 8-32x0.500"（100只装）*3，螺丝（内六角星型） 8-32x1.500"（50只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x2.000"（25只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x1.000"（100只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x0.625"（100只装）*3，螺丝（内六角星型） 8-32x0.250"（100只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x0.750"（100只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x1.250"（50只装）*1，螺丝（内六角星型） 8-32x1.750"（50只装）*1 36、紧固结构件，不带防松功能，自锁螺母*100 3套 37、由金属、塑料制成，用来紧固结构件，带防松功能，包含防松螺母×100 3套 38、轴承块（10块装） 10套 39、高强度轴套（10个装） 2套 40、垫片通常用于在轴上正确放置物体或减少旋转物体之间的摩擦。垫片与高强度传动轴(0.25英寸方杆)兼容。包含：1/16"高强度传动轴垫片30个，1/8"高强度传动轴垫片20个，1/4"高强度传动轴垫片10个，1/2"高强度传动轴垫片10个 ，*2套 41、轴箍（16个装） 4套 42、薄型高强度夹紧轴箍(10个装) 2套 43、10”乳胶管 2套 44、亚克力板1.5mm21*29.7cmA4尺寸 *1 45、工具套装（T8+T15+扳手+套筒）2套 ▲46、产品可参加青少年科技模型大赛。（投标时提供相关证明材料扫描件） | 套 | 6 |  |
| 2 | 标准教育套装 | 1.材料：金属，塑料 2.用途：组装最基本的机题人的配件 3.包含： 主控完全套装×1 基本机器人套装×1 智能电机×4 机器人碰撞开关×2 ▲4.产品可参加青少年科技模型大赛。（投标时提供相关证明材料扫描件） | 套 | 12 |  |
| 3 | 机器人场地及道具 | 1、符合竞赛要求的完整竞赛场地围栏，模块化设计，易于装配、拆卸、储存，水平支撑板*24、垂直支撑板*24、PC板*12、角撑板*16、及连接支架、角支架、配套螺母、螺丝等，场控支撑板*2及配套支架，安装完成尺寸≥3.6*3.6米。可参加中国科协、世界机器人大会、世界竞标赛等大赛 2、符合竞赛要求的场地互锁泡沫地垫，可填充标准尺寸的机器人竞赛场地，单件尺寸≥615*615mm，灰色*36。 3、一整套2023-2024年赛季规则的-VRC场地道具 | 套 | 1 |  |
| 4 | 比赛赛台 | 比赛台定制3.7m*3.7m*0.4m | 套 | 1 |  |
| 5 | 工具套装 | 1、高强度钢锉刀：含：适用于各种平面打磨，10寸扁形锉刀*1；适用于内圆弧形表面，10寸圆形锉刀*1；航空剪：总长255mm，刃口长45mm，手柄长度110mm，手柄宽80mm，重量290g，含：直头航空剪*1 2、12伏额定电压，0-500/1800转1分钟空载转速，0-7500/0-27000次/分钟冲击频率，最大扭矩40牛顿·米，最大夹持10毫米，电池容量2.0安时，充电时间1.3小时，机器重量0.95千克。含电钻*1，2.0Ah锂电电池包*1，1.5A充电器*1，布包*1；另配4-32MM直槽的阶梯钻头*1 3、整体长度200mm，整体高度210mm，砧台尺寸≥40*30mm，最大开口63mm，钳口宽度84mm，钳口厚度6mm，产品净重≥1.8kg，喉深34mm，夹持厚度73mm。含台钳*1，多个可拆卸多功能钳口、防滑垫、手套 4、功率710W，尺寸≥263*77毫米，净重≥1.7 KG，主轴直径M10，切片直径100毫米，空载转速12000 转/分钟。含角磨机*1，金属切割片*2 5、电压220-240伏，输入功率1300瓦，最大空载速率4800 转/分钟，尺寸：展开≥500x455x515毫米，折叠≥500x455x325毫米，底盘角度47°(左) / 47°(右)，切割臂角度45/0°，重量≥10.1公斤，切割精度+/-0.3°。含切割机*1，圆锯片48齿*1，圆锯片60齿*1，集尘袋*1 | 套 | 1 |  |
| 6 | 航空箱 | 正方体:≥50cm*50cm*50cm | 套 | 6 |  |
| 7 | 手推车 | 产品净重≥7.3kg；承重≥79kg（手推），≥137kg（平板模式）；底板材质为铝合金；车架材质为铁+聚丙烯；车身尺寸：≥41*46*134cm（手推车模式），≥78*46*92cm（平板车模式），≥65*39*12cm（折叠）；底座尺寸≥39*28cm；车轮大小：小轮子≥8.7*2.5cm，大轮子≥12.7*4cm，有折叠功能；可以兼容折叠框。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 工具箱 | 由耐冲击的聚合物和金属加固的边角制成，包括箱体A*1个，外径≥56.4*41.4*36.3cm，一层≥41.4*31.8*7.6cm；箱体B*1个，外径≥56.1*47.2*65cm，内径≥48.5*37.1*35.3cm；箱体C*1个，外径≥50*41.4*6.4cm。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 技术支持与服务 | 提供15次社团课程服务，每次2小时。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 创客手工套装 | 包含结构件材料、装饰件材料、功能件材料，具体含：多层板 300×400×3mm、KT板 400×600mm、泡沫板 200×300mm×30mm、彩色雪糕棒 114×10×1mm、原色雪糕棒 150×10×2mm、原色雪糕棒 150×18×2mm、超轻粘土 单色、卡纸 A4 200g、彩纸 A4、80克、草粉 、草皮 250×250mm、模型树 4-6厘米、建筑模型装饰纸 270×270、PVC薄片 0.3×300×200mm、白色石子 大号（约15mm）、桐木条 5×5×500mm、圆木棒 5×150mm、七彩LED灯 5mm、LED灯套 、电线 Φ1.3mm、纽扣电池 天球CR2032、棉布 380×380mm、130高速电机 、130电机支架 、减速齿轮组支架 、皮带轮 1.95×6mm、皮带轮 1,95×16.5mm、皮带 、减速齿轮箱 130电机、电池盒 2节闸刀开关、5号电池 、双面胶 、泡沫胶 、剪刀、胶枪、胶棒、木工DIY多功能乳白胶 ，学生可使用一套材料包完成1件创客马拉松赛作品 | 套 | 10 |  |
| 11 | 创客学习结构件套装 | 本创客材料套件配置齐全，完全适配创客训练材料包使用，支持亲自动手式的探索和学习，可与STEAM教育紧密联系，并可与其他多种设备兼容使用，包含：台灯套件、秋千套件、房间及陈设套件、古代椅子套件、钢琴套件、古桥套件、小房子套件、智能相框套件、古代建筑套件、椴木多层板300mm×400mm×3mm； | 套 | 10 |  |
| 12 | 行空板套件 | 一款基于行空板的综合学习套件。由主控器、USB摄像头、灯带等模块组成，演示组成（演示项）。 1.传感器pcb使用沉金工艺； 2.连接方式：（1）采用开源硬件中通用的Ph2.0 3Pin接口；（2）数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接； 3.主控板（行空板）（配置不低于）： ①CPU: 国产4核1.2GHz ②内存: 512MB DDR3 ③硬盘: 16GB eMMC ④内置操作系统：Debian ⑤Wi-Fi: 2.4G ⑥蓝牙: 4.0 ⑦板载元件:Home按键、A/B按键、2.8寸240*320 TFT彩屏、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器 （演示项：演示该系统可根据教室内的光线明暗程度自动调节灯光强弱，环境光线越暗灯光越亮） ⑧接口: USB Type-C *1、 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等)、microSD卡接口 *1、 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC)、 4Pin I2C *2、 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） ⑨供电: Type-C 5V供电 ⑩工作电压： 3.3V ⑪最大工作电流: 2000mA ⑫板载元器件，包括光线传感器、实体按键、屏幕麦克风传感器、蜂鸣器、 L灯、POWER灯、USER 灯、六轴传感器USB Type-C 接口、USB Type-A接口、MicroSD卡接口、4路3Pin I/0接口、2路4Pin I2C 接口、WIFI和蓝牙模块。支持 Jupyter 编程、Thonny 编程、Mind+编程、VSCode 编程。 4.传感器模块：USB摄像头、按钮模块、电导开关、角度传感器、七彩灯带、风扇、舵机、继电器、超声波、功率计； 5.其他配件：USB线、传感器线、鳄鱼夹线； 6.可支持编程软件：图形化编程软件；（演示项：演示该系统支持数据可视化功能，教室内的实时画面、教室环境光强度、声音强度等信息可通过可视化界面实时呈现，同时支持可视化界面控制教室灯的开关以及灯光颜色调节功能） 7.配套不少于15课时的教学电子资源，包含学生活动手册、项目实操手册、教师教案教程、教师教学课件；该教学资源分为四个章节： | 套 | 2 |  |
| 13 | 创意拓展空间套装 | 1、简介：传感器空间套装种类不少于70种，总数超过100个的各类电子模块，包含主控类、输入类、通讯类、显示类、驱动类模块，可以完美实现各种创意，做出各种作品，提供项目创意设计图纸（电子档）。提供组合式分类包装盒，让各种模块有序存放。 2、5款不同功能主控板：arduino蓝牙微型控制器（体积小于30*35mm），arduino蓝牙微型控制器扩展板，迷你蓝牙机器人控制板（能够满足机器人电机、舵机两种控制方案）， 微控制器（支持WiFi和蓝牙双模通信），微控制器扩展板（接口方式：3pin标准ph2.0接口），主控板：仅有信用卡的一半大小，搭载了5x5 可编程LED点阵，两颗可编程按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块，扩展板（弹针代替插槽，板载3.5mm耳机直插，防反接的胶垫），主控板（有4个硬件串口），MEGA传感器扩展板（包含XBEE接口（com0/1/2) x3，SD插口 x1，原型洞洞板 x1） 3、不少于37个输入模块：光线传感器，声音传感器，温湿度传感器，防水温度传感器，火焰传感器，水分传感器，土壤湿度传感器，人体红外传感器，按钮，振动开关，霍尔传感器（磁性感应范围：<3cm,不分极性;产品应用：非接触开关，磁相关互动艺术），气压传感器， 温湿度传感器，烟雾传感器(具有输出调节电位器：顺时针调节大，逆时针调节小；产品应用：制作火灾烟雾报警、液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气气体泄露报警等相关的作品），酒精传感器（产品应用：制作酒精、乙醇泄露报警等相关的作品），颜色识别传感器（自带四个高亮LED，可以让传感器在低环境光的情况下依然能够正常使用，实现“补光”的功能。），频谱分析模块（产品应用：捕捉音乐频谱，制作音乐互动机器人；处理音频数据读取，制作灯光特效；语音分析）紫外线传感器（产品应用：紫外线等级监视器，环境监测仪、气象站，DIY紫外线互动装置），10轴姿态传感器，心率传感器（拇指大小，却可以检测人体心率变化），红外开关，角度传感器，摇杆，电导开关，空气质量传感器，空气质量传感器 转接模块，浊度传感器（产品应用：用于河流，污水等水质的测量，澄清池检测和水质研究等等），分贝计（产品应用：工厂设备的故障监控，工厂劳动防护的监控，互动装置的噪声检测），超声波传感器 4、通讯设备：蓝牙4.0通讯模块（开放的源码，适合用户二次开发），ESP8266 无线模块，红外发射模块，红外接收模块，xbee串口调试器（接口适用于xbee、Bluetooh Bee、BLE Link无线下载模块。），定位模块（1-10Hz可调节的定位更新速率），NFC近场通讯模块（支持6种不同的工作模式；产品应用：非接触式支付系统，蓝牙和wi-fi设备的链接，分享联系人、照片和视屏等社交分享功能，智能手机的NFC应用），物联网模块（搭配自有的物联网平台）， 5、显示设备：OLED显示屏（自发光式的显示模块，厚度可以小于1毫米，仅为LCD屏幕的1/3左右。产品应用：移动设备的显示），全彩点阵模块（可以单独控制每个LED灯），1米全彩灯带， 6、驱动设备：360小舵机，带驱动N20电机，微型电机驱动，180金属大舵机（金属齿轮），带编码器直流电机130（减速比≈120:1），180小舵机（小型金属齿轮舵机，产品应用：对空间以及重量有要求的项目如航模），风扇模块 7、功能设备：时钟模块（内置一次性工业级电池，可保证外部掉电的情况下，可以继续工作5~8年时间；产品应用：数据记录，定时闹钟，时钟计时等基于时间基础的应用），录音模块（板载按键和麦克风，集成录放音功能为一体），sd卡模块，mp3模块（可以直接驱动扬声器，产品应用：车载导航语音播报，语音提示 多路语音告警或设备操作引导语音，电动观光车安全行驶语音告示 ，机电设备故障自动报警，消防语音报警提示自动广播设备，定时播报），继电器，数字功放喇叭，无源音箱小喇叭 (8Ω3W) 8、其他配件：杜邦线母头&公头，DC2.1 电源转接头 母头&公头，电源开关电池充电接口配件，电源适配器，A-B USB线，micro USB线 | 套 | 1 |  |
| 14 | 木质结构 | 1、简介：使用空间套装中的电子模块结合本套件的木板可以搭建一个自动猫粮机，可以实现物联网云远程喂猫，定时自动喂猫，手机app远程查看喂食次数。可以方便用于展示空间套装的功能。 2、产品清单：木板结构件x6 | 套 | 2 |  |
| 15 | 高中创客基础教学套件 | 一、配套课程采用Python代码编程语言，项目选自普通高中信息技术必修2内容，包括智能停车系统、智能家居等，共计 18 课时，带领学生认识信息系统的组成与功能，体验信息系统的工作过程。运用常见的传感与控制模块，组建小型无线网络，稳定实现信息系统知识教学。 二、课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于信息技术新教材，每个单元围绕一个精选项目展开，帮助老师落实项目教学。 三、课程提供 18 个趣味项目，课程项目全部采用Python代码编程，满足高中课标要求，帮助老师将开源硬件结合课标和知识点，教授信息系统知识。 四、套件清单 1.主控板（配置不低于）：Python编程主板x1（CPU: 国产 4核 1.2GHz；内存: 512MB DDR3；硬盘: 16GB eMMC；内置操作系统：Debian；Wi-Fi: 2.4G；蓝牙: 4.0；板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键；屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏；麦克风传感器；光线传感器；加速度传感器；蜂鸣器） 2.传感器：USB摄像头x1、温湿度传感器 x1、气压温度传感器 x1、超声波传感器 x1、土壤湿度传感器 x1、光线传感器 x1、语音识别模块 x1、数字功率计 x1 3.通信模块：NFC通讯模块 x1、NFC标签纸 x2、NFC标签圆形挂件 x2 4.执行器：RGB16灯珠灯环 x1、舵机 x1、水泵 x1、继电器 x1、USB小音箱 x1、 5.其他配件：电池盒 x1、3P白色硅胶线 x8、4P白色硅胶线 x4、type-c安卓两用USB线 x1 五、编程软件 编程软件：图形化编程软件、Python | 套 | 10 |  |
| 16 | 探索机器人套装 | 1、特点： 1）快速组装，造型美观 2）可实现机器人基础运动控制，科学探究项目等 3）EVA收纳，便于课堂电子模块整理 2、技术参数： 1）车体材质：铝合金金属外壳，一体成型工艺 2）PCB工艺：使用沉金印刷工艺，具有焊性良好的镍金镀层，不易氧化 3）连接方式：采用开源硬件标准通用Ph2.0 3Pin和4Pin接口，可防反插，不同颜色区分信号类型； 4） 编程主控板性能（配置不低于）： ① 主控芯片闪存容量为不小于32KB，兼容Arduino UNO端口布局 ② 集成蓝牙模块接口 ③ 集成超声波传感器接口 ④ 支持I2C总线接口 ⑤ 集成2路电机驱动 ⑥ 逻辑工作电压：+5V DC ⑦ USB转串口芯片 ⑧ 数字信号I/O接口：14（其中6个PWM输出接口） ⑨模拟信号输入接口：8 ⑩I/O接口电流：40mA ⑪集成锂电池充电功能 5）输入模块：火焰传感器，声音传感器，土壤湿度传感器，碰撞传感器，数字按钮，红外遥控套件，防水温度传感器，超声波传感器，震动传感器，3通道巡线传感器 6）输出模块：红色小灯模块，绿色小灯模块，黄色小灯模块，功放喇叭，水泵，继电器模块，金属9g舵机，数码管模块，双模风扇模块，电机 7）配件：杜邦线，螺丝包，两用螺丝刀，传感器线，microUSB线 8）可支持编程软件：Ardublock、Mixly、Mind+、Scratch等图形化编程软件、Arduino IDE等代码式编程软件； 3、配套资料：教学PPT,教学视频，教学教案 4、课程内容含但不限于以下内容： 第1课 点亮星灯，第2课 模拟交通灯，第3课 会“呼吸”的灯，第4课 电子骰子1.0，第5课 电子骰子2.0，第6课 小小“演奏家”，第7课 火灾报警器，第8课 声控风扇，第9课 自动变速风扇，第10课 遥控风扇，第11课 驱动小车，第12课 巡线小车，第13课 巡线挑战赛，第14课 障碍停车挑战赛，第15课 探究不同杯子的保温效果，第16课 探究种子萌发的最宜土壤湿度，第17课 自动浇花装置，第18课 利用Arduino探究单摆周期，第19课 机器人总动员 | 套 | 10 |  |
| 17 | Arduino创意编程套件 | 1.简介：是一套专为孩子设计的编程学习套件。孩子可以在一个个趣味编程项目中，学习通过“创造力“来改造生活，找到解决问题的方法。创意来源生活，又高于生活，我们鼓励孩子用身边随处可得的材料来打造作品，比如纸杯，木棒，瓦楞纸，粘土等等，创造无限可能。 2.材质：传感器pcb使用沉金工艺制作 3.连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 4.主控（配置不低于）：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3))， ▲5.扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板）（投标时提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件） 6.编程软件：mixly，mind+，arduino ide等 7.输入设备：数字晃动传感器，红外开关，光敏传感器，角度传感器，声音传感器，温度传感器，按钮模块，超声波测距传感器，温湿度传感器 8.输出设备：舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器 9.通讯设备：蓝牙模块，物联网模块 10.配件：6节5号电池盒带插头，USB线，杜邦线 11.建议课时数：12~26课时 课程内容含但不限于以下内容：第一章 hello word：项目一 点亮板载LED灯 项目二点亮外接 LED 灯模块 ；第二章 神奇的按键：项目一 神奇的按钮开关 项目二 简易延时灯 项目三 做一个按键开关；第三章 可调灯 ：项目一 呼吸灯 项目二 3 档可调灯 项目三 旋钮可调灯 ；第四章 智能灯 ：项目一 声控灯 项目二 楼道灯 项目三 电子蜡烛 ；第五章 玩转声音装置 ：项目一 模拟发声装置 项目二 近视警示器 ；第六章 实时测试装置 ：项目一 超声波测距仪 项目二入侵检测仪；Arduino 与 IOT ；第七章 初识 IOT 物联网 ：项目一 认识物联网 项目二 物联网温度检测器；第八章 玩转物联网 ：项目一 暴力运输监测 项目二自动收衣杆 项目三智能婴儿摇篮； Arduino 蓝牙通信；第九章 初识蓝牙：项目一 蓝牙配置 项目二 制作手机 APP；第十章 蓝牙遥控 ：项目一 蓝牙控制 LED 项目二 蓝牙门禁 ；第十一 章 掌上家居 ：项目一 特别的开关-继电器 项目二 掌上家居 | 套 | 10 |  |
| 18 | Arduino电子电路套件 | 1、材质：各传感器pcb使用沉金工艺制作 2、连接方式：传感器采用Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 3、主控：arduino控制板，多功能扩展板（自带万用板功能，可随意焊接元件，自带面包板，方便接线） 4、编程软件：arduino IDE 5、输入设备：温度传感器，红外接收头，按键开关，光敏电阻，震动开关，电位器 6、输出设备：LED灯，数码管，9g微型舵机，蜂鸣器，电机 7、配件：USB线，杜邦线，电池盒 8、教学软件：Arduino IDE 9、课程内容：00.初识Arduino 01.LED灯闪烁,02.做一个S.O.S求救信号灯,03.互动交通信号灯,04.呼吸灯,05.炫彩RGB LED,06.报警器,07.温度报警器,08.震动探测,09.感光灯,10.舵机初动,11.可控舵机,12.彩灯调光台,13.自制风扇,14.红外接收,15.遥控灯,16.数码管显示 | 套 | 10 |  |
| 19 | AI游乐场套装 | 一、套装简介 AI游乐场是一款中小学用于了解AI视觉识别的教学机器人套装，可进行游戏化项目式人工智能学习。 机器人平台不仅自身板载2路带减速功能的电机，还配有蜂鸣器、RGB LED、巡线传感器、红外接收等，呈现声、光、动的互动效果, 配合AI视觉传感器可以实现6种视觉识别功能。含有丰富的配套设计机械结构件，可实现多种造型，更让课堂增加了无限欢乐, 让中小学编程零基础学生能轻松玩转AI机器人。 AI游乐场能够满足2个学生同时使用，在课堂场景中，2人为一组，玩转叉车、机械甲虫车等造型，便于老师在课堂中设计不同游戏场景及合作任务, 比如极限接力, 搬运挑战赛, 未来城市的自动巡航等等, 学生在完成任务的过程中学习编程，体验人工智能，建立团队合作。 二、技术参数（配置不低于）： 1.主控：主板*2. 2.主体：机器人升级版平台*2，兼容两种主控器。 3.编程软件：支持Makecode以及mixly等图形化编程语言。 4.机器人平台集成功能：蜂鸣器、RGB LED、2路电机；扩展IIC接口，板子总开关、9个IO通用接口，锂电池接口，1个总开关。 5.其他扩展设备：超声波传感器*2、摄像头传感器*2、摄像头传感器外壳*2、摄像头支架*2、舵机*2、手柄*1。 6.配件：USB线*2，可充电锂电池*3，机械结构零件*11种，紧固件若干，螺丝刀*1。 7.摄像头传感器参数： 7.1 主板规格：处理器：400MHz 64位双核处理器；供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V； MicoUSB接口：5.0V；电流消耗（典型值）： 320mA@3.3V，230mA@5.0V （人脸识别模式，80%背光亮度，补光灯关闭；不同板子因8.2有个体差异，电流值会有点波动）；通信协议：UART ,I2C(可自动识别)；通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口；调试接口：microUSB接口； 7.2 基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪（可存储线条个数： 100），颜色识别（可存储颜色个数： 100），标签识别（可存储标签个数： 50），物体分类，二维码识别以及条形码识别等多种模式识别。 7.3 高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)。 7.4 特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于图形化软件进行编程控制、可兼容python编程。 7.5 固件：内置固件，可通过USB接口更新。 7.6 按键：1个功能按键，1个学习按键。 7.7 平台支持：Arduino、掌控、树莓派等。 7.8 其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头. 7.9 摄像头规格：像素：≥500万；屏幕规格：类型：≥2.0寸 TFT；分辨率：≥320*240；视角：>170°；面板：IPS；背光：白光LED灯，亮度可调。 7.10 外观特性：黑色排线，黑色金属保护框。 8.配套资料：有配套的教程和配套的视频，可以进行教学使用。 | 套 | 10 |  |
| 20 | 教学机器人套装项目指南 | 一、简介： 该教程为AI游乐场，包含不少于16节轻松有趣的PBL教程，适合教师在课堂使用。教程内容详细、上课引导步骤多、知识点讲解生动活泼、项目可延伸性强，帮助老师快速开展课程。 课程围绕AI人工智能视觉识别，一套课程带领学生玩转人脸识别、标签识别、物体识别、颜色识别、巡线、物体跟踪六大应用场景，制作各种趣味项目。课程结合小车、人工智能摄像头、游戏手柄、超声波传感器等电子模块，以设计游戏为主题，带领学生一边学编程，一边学人工智能，一边玩游戏。 二、教程内容含但不限于以下内容： 第一章：竞技场 项目一 疯狂的赛车、项目二 极限接力、项目三 占点竞技、项目四 紧急救援 第二章：开拓者 项目五 保卫萝卜、项目六 我的世界、项目七 蚂蚁森林、项目八 荒野求生 第三章：职业体验 项目九 种地小能手、项目十 小小建筑工、项目十一 超级卖场、项目十二 唤醒城市的人 第四章：模拟经营 项目十三 农场主-循环农业、项目十四 厂长-未来工厂、项目十五 店长-无人超市、项目十六 市长-智慧城市 | 套 | 1 |  |
| 21 | 教学机器人套装项目手册 | 一、简介： 该教程为AI游乐场，包含不少于16节轻松有趣的PBL教程，适合有一定编程基础的进阶学习者。项目容易上手，趣味性强，激发学生学习兴趣。让学生在在团队合作中学习制作游戏，提升学生游戏设计能力。 二、学生教程特点： 1.课程内容轻量化 2.注重引导学生实现项目 三、详细内容： 1.教学软件：图形化编程软件 2.配套资料：不少于32课时（不少于16个教学项目）纸质手册 四、教程内容含但不限于以下内容： 第一章：竞技场 项目一 疯狂的赛车、项目二 极限接力、项目三 占点竞技、项目四 紧急救援 第二章：开拓者 项目五 保卫萝卜、项目六 我的世界、项目七 蚂蚁森林、项目八 荒野求生 第三章：职业体验 项目九 种地小能手、项目十 小小建筑工、项目十一 超级卖场、项目十二 唤醒城市的人 第四章：模拟经营 项目十三 农场主-循环农业、项目十四 厂长-未来工厂、项目十五 店长-无人超市、项目十六 市长-智慧城市 | 本 | 30 |  |
| 22 | 教学机器人套装-课程场景应用包 | 1、简介： 专为AI游乐场套装课程设计的配套产品，配合教程一起使用，丰富了课堂场景，快速点亮项目创意。 帮助学生更好的实现教程项目，让学习过程更加有趣！帮助老师在课堂上展示教学内容，让教学成果更加突出！ 2、1本应用包使用手册，帮助学生快速上手 3、 2张双面印刷地图，打造四种场景布局 4、8个免编程电子模块，快速搭建出计数器、计时器等游戏装置 5、36个磁力片，色彩多样、形状多变，搭建丰富装置 6、多用途贴纸辅助实现二维码标记、物体识别等应用 7、套件中包含： 电子模块：按钮模块*1、光敏传感器*1、高亮LED*1、蜂鸣器*1、计数模块*1、时间持续模块*1、电源主板*1、阈值模块*1 其他：1m*1m地图*2 、磁力片*36、电池盒*1、贴纸若干、传感器线若干、小册子*1 | 套 | 10 |  |
| 23 | 物联网气象站套件 | 一、主控板（配置不低于）: 1.采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）； 2.自带操作系统和python环境； 3.支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程； 4.支持预装常用python库； 5.可存储多个程序，并支持程序离线运行； 6.技术规格（配置不低于）： ①CPU:国产4核1.2GHz ②内存:512MB DDR3 ③硬盘:16GB eMMC ④内置操作系统：Debian ⑤Wi-Fi:2.4G ⑥蓝牙:4.0 ⑦板载元件: 实体按键：至少包含1个菜单按键和2个可编程功能按键 屏幕：2.8寸 240*320TFT彩屏 板载麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等 ⑧接口: USBType-C*1 USBTYPE-A*1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口*1 3PinI/O*4（支持3路PWM、2路ADC） 4PinI2C*2 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） ⑨供电:Type-C 5V供电 ⑩工作电压：3.3V ⑪最大工作电流:2000mA 二、电子模块： 1.气象仪： ①.支持风速、风向、温度、湿度、气压数据检测； ②.支持直接输出物理量数据； ③.支持定位、WiFi无线通信功能，满足实时数据传输和远程定位 信息获取功能； ④.支持UART、I2C通讯方式，可兼容常规主控板； ⑤.支持单板存储功能，至少可存储16M数据； ⑥.支持低功耗模式，同时可输出电池电量数据； 2.基础电子模块： 配备7种电子模块，包含PM2.5传感器、语音识别模块、舵机、灯带、语音合成模块、太阳能板、摄像头； 三、其它配件：配备模块连接线、主板烧录数据线、结构件等配件； 四、编程方式：图形化编程 五、配套内容：配套18课时教学课程，提供包含课程文档（格式不限）、示例程序、组装视频等内容； | 套 | 2 |  |
| 24 | 教育小卫星套装 | 1、简介：教育小卫星套件是一款主题学习套件，在一个标准1u立方星中搭载各种传感器，将数据通过无线返回地面站显示分析，方便学生学习航天知识的产品。 2、参数： 1）数据可以通过wifi无线传输到电脑端显示； 2）硬件包含多种传感器，包括但不至于：温湿度、环境光强度、紫外线强度、太阳光强度、卫星姿态（3轴加速度，3轴磁罗盘，3轴陀螺仪，1轴气压），高清摄像头，GPS定位。 3）卫星主体尺寸为1u立方形标准尺寸，即长宽高不超过10cm*10cm*10cm（±1cm）。 4）摄像头带云台，可以转动，转动角度范围不小于60度。 3、课程：包含不少于12课时的专业课程，由专业航天院专家和教育行业专家合作开发，课程专业性强，确保内容符合航天学习的科学性，以故事化的课程形式，平易近人的让学生从课程中学习了解航天知识，树立科学思维，建立对航天的热爱之心。 | 套 | 5 |  |
| 25 | 智能创客比赛套件 | 1.不少于3种不同特色的主控板，稳定性最强的UNO与体积小巧的microbit、掌控板控制器； 2.不少于2种通讯模块，蓝牙通讯与无线适配模块，实现无线蓝牙功能； 3.不少于15种输入设备，含有视觉识别传感器、语音识别传感器、姿态传感器、颜色识别等模块； 4.不少于8种执行器，含有灯带、显示屏、舵机等； 5.不少于2种结构，夹持器与移动机器人平台； 6.主控：UNO R3主控板,I/O传感器扩展板，主控板1，掌控板、两用扩展板； 7.编程软件：mixly，JSIDE，PythonIDLE； 8.通信模块：蓝牙通讯模块、无线下载适配器； 9.输入设备： 人工智能摄像头（500万像素，板载处理器： 2.0寸显示屏，320*240分辨率，板载MicroUSB接口，可供电，也可以直接用来升级固件，可具备升级固件功能，内置功能：支持人脸识别、巡线追踪、标签识别、物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能，可直接拍照、截屏相关图片到电脑和TF卡里，支持Python、ArduinoIDE、图形化编程）， 语音识别模块（无需提前学习可直接识别语音，无需联网），颜色识别传感器（检测距离3~10mm），NFC近场通讯模块，指纹识别传感器（IIC接口，可录入不少于80枚指纹），数字大按钮模块，红外避障传感器，光线传感器，角度传感器，声音传感器，红外遥控器，红外接收模块，土壤湿度传感器，温湿度传感器（温度测量范围0~50℃，精度误差±2℃，湿度测量范围20~90%RH，精度误差5%RH） 姿态传感器， 10.模拟烟雾传感器（可检测多种气体：烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精等）； 11.输出设备：LED模块，9g离合舵机（运动中堵转能自动复位并继续工作），减速电机，灯带， 语音合成模块（无需联网），显示屏，双路电机驱动模块； 12.结构件：金属夹持器、金属移动机器人平台； 13.配件：传感器线若干、数据线若干、杜邦线若干、螺丝刀、电池盒； | 套 | 1 |  |
| 26 | 开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件(智慧交通版) 组合套件 | 1.机器人类型竞赛套装，适用于教学、创客空间、比赛等场景，包含不少于20种电子模块； 2.需至少包含2种常用开源硬件主控器； 3.需至少包含9种输入模块，包含但不限于人工智能视觉传感器、触摸传感器、红外避障模块、超声波传感器、磁感应传感器等模块； 4.需至少包含7种执行器，包含但不限于灯带、显示屏、舵机、音频录放模块等； 5.需至少包含2种结构配件，包含但不限于支架配件与移动机器人平台； 6.移动机器人平台需满足：至少板载2路带减速功能的电机、1个蜂鸣器、2个RGB LED、6路巡线传感器、1个红外接收等，需可呈现声、光、动的互动效果； 7.需包含但不限于如下配件：可充电锂电池、巡线练习地图、视觉识别标签、螺丝配件、传感器连接线等； 8.主板需支持图形化编程、代码编程； 9.人工智能视觉传感器： ①支持物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别等功能； ②支持深度神经网络分类器，可实现标志识别、手写数字识别、物体分类等功能； ③支持USB串口通信、拍照存储、屏幕自定义显示字符等功能； ④支持单板编程，可通过USB连接电脑，脱离主控器进行编程； ⑤支持背光功能； ⑥支持单板使用，板载学习和功能切换按键，可通过USB进行固件更新； ⑦支持画面显示功能，显示屏分辨率不低于320*240； ⑧支持存储功能，需配备TF卡座； ⑨摄像头像素不低于500万； ⑩平台支持：Arduino、掌控、树莓派等； 10、需配备项目制作所需的材料包，学生可以结合电子模块与材料包制作完成项目设计，能够让学生更加生动的理解和进行互动，发挥想象力任意改造，制作不同的外观。材料包包含但不限于KT板、雪糕棒、扭扭棒、粘土等耗材，以及提供魔术贴、扎带等固定工具。 11、需配备赛事场景地图，规格参数：≥2000*1500mm，采用高精度喷绘工艺，PVC防雨材质。可参加至少一项教育部白名单赛事。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 课程服务 | 配套创客套件、编程等产品的上门课程服务，不少于16课时 | 项 | 1 |  |
| 28 | 移动式讲台 | 1.钢木结构 尺寸约1200*600*900 1.1台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 1.2钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：采用静音万向轮。 | 张 | 2 |  |
| 29 | 一键清液晶黑板 | 1.整机材质：铝合金、柔性LCD液晶书写膜、蜂窝基板； 2.书写方式：压力传感书写，无需任何耗材，凡是硬度适中的物体均可书写； 3.整机尺寸：≥1020mmx1200mmx20mm； 4.无粉尘、无耗材：书写不会产生任何墨迹和粉尘，干净健康；采用纯自然光反射呈字技术，非自发光呈像或投影呈像形式，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。 ▲5.无电磁辐射：在频率范围（50Hz），Br.m.s / BRL<1，工频电场强度(4000V/m)，工频磁感应强度(100μT)的条件下；检测通过。投标时提供第三方有资质的检测机构出具的具有功能检测报告扫描件 6.擦除方式：一键擦除，按压式结构设计，轻按一键擦除按键，瞬间清除黑板上的字迹； ▲7.通过射频电磁场辐射抗扰度实验：天线极化方向（水平/垂直），试验等级（3V/m），频率范围（80-1000MHz），调制方式（1kHz AM80%正弦波），驻留时间（3s）；投标时提供第三方有资质的检测机构出具的具有功能检测报告扫描件 ▲8.通过高低温试验：耐温范围为低温-30℃～高温80℃；通过抗UV试验：样品外观无明显颜色变化；通过振动试验：振动频率范围在5-60Hz内，带包装测试，功能正常。投标时提供第三方有资质的检测机构出具的具有功能检测报告扫描件 9.产品带包装跌落1m，功能正常； 10.硬度达到3H以上； 11.擦写次数：≥3.3W次（1000mAh）； 12.书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量用于清除字迹。 13.充电功能：内置锂电池，可反复充电使用； 14.充电接口：通用5V/1A的Micro USB通用接口充电。 | 块 | 1 |  |
| 30 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 2 |  |
| 31 | 原木地板拆除 | 原木地板拆除人工、辅料 | M2 | 258 |  |
| 32 | 复合木地板 | 1.2CM复合地板、人工、辅料 | M2 | 258 |  |
| 33 | 配套踢脚线 | 配套踢脚线安装人工、辅料 | M | 95 |  |
| 34 | 文化展示 | 1.参考规格：据学校现场需求定制 2.版面内容：图文展示 3.材质：图文展示，高清UV写真，10mm厚密度板打底+平面画布+金属烤漆收边； 4.工艺：高清品质、立体感强烈； 5.功能描述：功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 6 |  |
| 35 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 点位 | 2 |  |
| 汽车工程实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式讲台 | 1.钢木结构 2.尺寸：约1200*600*900 3.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 4.钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 6.正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 7.桌脚：采用静音万向轮。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生操作台 | - 全钢结构 - 尺寸：不小于1500*1200*780 3.面板：台面不小于5cm厚橡胶木实木，无虫蛀、开裂、腐朽和节疤等缺陷。 4.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 7.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 8.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 9.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 10.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 11.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 4 |  |
| 3 | 学生椅 | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，椅脚采用圆钢脚。 | 张 | 40 |  |
| 4 | 设备边台 | 1.台面：台面不小于5cm厚橡胶木实木，无虫蛀、开裂、腐朽和节疤等缺陷。 2.结构：采用全钢结构。 3.主体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性强；整体结构设计合理。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 设备边台 | 1.台面：台面不小于5cm厚橡胶木实木，无虫蛀、开裂、腐朽和节疤等缺陷。 2.结构：采用全钢结构。 3.主体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性强；整体结构设计合理。 4.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 5.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 电源 | PP电源，五孔插座，用于实验仪器安全取电使用。 | 个 | 30 |  |
| 7 | 套件展示柜 | 1.基材：采用优质E1板材，桌柜体台面采用≥2mm厚封边条、柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用≥2mm厚封边条，其余部位封≥1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定。 2.封边：采用封边条厚度≥2.5MM的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 组 | 6 |  |
| 8 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥18平米 | 室 | 1 |  |
| 9 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 1 |  |
| 10 | 电容双屏 | 1、尺寸: 由两台86寸（对角线）的UHD超高清LED 液晶屏组成，分辨率均为3840*2160，屏幕采用全贴合技术，且色域值≥NTSC 90%，且整机书写屏幕具备防眩光效果。 2、为了保证整机显示效果更好，屏占比（有效显示面积/整机外观尺寸）≥90%，整机的下边框宽度≤10mm，屏幕缝隙（主副屏开机后显示画面之间的距离）≤30mm。 3、为了保障更好的设备使用与便捷性，整机需要采用一体化供电，即主副屏之间的供电只需要一根外部电源线即可完成。 4、采用电容触控方式，支持进行20点或以上触控。 5、为了满足日常教学使用，整机需具备日常使用接口。输入接口至少具备：1路HDMI、1路RS232、1路TypeC、1路USB接口；输出接口至少具备：1路音频输出、1路触控输出USB。 6、独立按键设计：整机物理按键采用简洁化设计，具备独立物理按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 7、音响：整机具备2.1声道的音响，总功率不低于50W，音质更加清晰和有质感。 8、▲为实现微课录制，整机需内置非独立外扩展麦克，拾音孔数量不低于6个，拾音角度不低于180度，方便教室音频进行采集。(投标时须提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告扫描件) 9、为实现远程巡课、远程教学等，整机需标配前置摄像头，像素值≥800万。 10、外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。( 11、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 12、支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 13、整机内置独立AP路由模块，连接到整机AP路由的学生端能够同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络。 14、整机支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰，提高授课效率。 15、整机内置触摸中控菜单，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 二、内置电脑模块 1、内置电脑模块配置：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上I。芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W，8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘。接口：USB 3.0≧3、HDMI≧1、LAN≧1、MIC IN≧1。 2、采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可实现无单独接线的插入整机或从整机中拔出。 3、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 三、双屏软件功能 1、采用备授课一体化的框架设计，支持在双屏下显示交互式一体课件和授课，而无需使用特殊的备课端软件。 2、默认主屏幕显示互动教学课件，副屏幕显示电子演算板；电子演算板可以收起显示系统桌面。 3、支持将互动教学课件中的图片、视频、形状元素穿越到电子演算板。 4、可自由切换两个屏幕的布局，支持将屏幕内容互换或复制，在主副屏上都可以发起互换。 5、支持双屏模式切换功能，用户在主屏或副屏两侧的快捷菜单中均可实现不少于6种双屏模式的一键切换，以实现满足不同双屏教学需求 6、用户可通过主屏或副屏两侧的快捷菜单按键一键切换至内置PC复制显示模式，实现主、副屏同时复制显示内置PC的画面，且主、副屏能正常触控操作，无需用户进行其它配置 7、用户可通过主屏或副屏两侧的快捷菜单按键一键切换至内置PC扩展显示模式，实现主、副屏分别显示主画面和扩展画面，且主、副屏能正常触控操作，无需用户进行其它配置 8、在内置PC扩展显示模式下，用户可以对调主副屏画面，在打开教学课件、电子白板或处于桌面时均可实现对调，且对调后无需做任何设置即可进行触控操作 9、用户可通过主屏或副屏两侧的快捷菜单按键一键切换至主屏HDMI副屏内置PC模式，实现主、副屏分别显示主屏外接HDMI通道画面和内置PC画面，且主、副屏能正常触控操作，无需用户进行其它配置 10、用户可通过主屏或副屏两侧的快捷菜单按键一键切换至主屏HDMI副屏HDMI模式，实现主、副屏分别显示主屏外接HDMI通道画面和副屏外接HDMI通道画面，且主、副屏能正常触控操作，无需用户进行其它配置 11、用户可通过主屏或副屏两侧的快捷菜单按键一键切换至主屏内置PC副屏HDMI模式，实现主、副屏分别显示主屏内置PC画面和副屏外接HDMI通道画面，且主、副屏能正常触控操作，无需用户进行其它配置 | 组 | 1 |  |
| 11 | 教学白板软件 | 1.备授课软件：根据老师的不同年级不同学科提供工具，根据老师的个人喜好设置教学工具，换了班级和电脑不会改变。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过进行身份快速识别登录；老师的课件无需U盘拷贝直接存入云端。 2.持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 3.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性 4.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 5.PPT工具： 1)无需打开其他任何软件，可直接在PPT上进行书写，擦除，使用放大镜，聚光灯等工具； 2) 播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 3)播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面 6.移动教学助手： 1)支持移动终端接入实现大小屏同屏显示，既能大屏显示移动终端的画面，又能移动终端显示大屏的画面并能操作大屏内容； 2)可将大屏课件同步到移动终端并能及远程操控，批注、聚光灯等； 3)可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求。 7.为确保整体系统的兼容性要求与互动平板为同一制造商。 | 组 | 1 |  |
| 12 | 智能笔 | 1.支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 2.笔身配置不少于四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒。 7.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开PC内已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 8.支持白板软件内，通过语音控制：切换备授课模式，切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作 9.采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米 10.内部集成可充电电池设计，可连续不中断使用≥20小时，从无电到满电的充电时长≤2小时 支持智能休眠节电，智能笔20秒无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 组 | 1 |  |
| 13 | 品课双屏软件 | 一、整体设计 1、公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 2、扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂，同步完成考勤签到。 3、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 二、教师端 1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 4、资料下发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 5、课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 6、批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 7、授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能。 8、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 9、课堂互动记录：互动教学软件支持查看课堂互动记录，随时调用课堂发生过的答题，抽选，抢答和观点几种课堂活动的记录进行回顾解答。 10、直播授课：支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂。 11、随堂评价：支持老师实时发起评价调研，学生可利用个人终端对课堂进行评价打分，老师可在个人教学空间里查看不少于评价平均分、累计评课数量、累计参评学生数量的数据，并生成评价趋势图，方便教学反思。 12、双线教学：支持在一边的屏幕上打开课件，另一边的屏幕上打开黑板，实现课件的板书同步展示；支持一边的屏幕使用无线传屏投屏上来笔记本画面，另一边的屏幕播放一体机本地的教学素材；支持同时在两边屏幕上都有互动教学软件的侧边栏，老师可以对任意的侧边栏进行操作；支持两边屏幕同步放映课件，增加课件内容的可视角，让学生看得更加清楚。 13、课件上下页联动：支持双屏场景下面课件上下页联动，主屏展示PPT当前页面，拓展屏展示PPT上一页。 14、屏幕穿越，支持把文件窗口从一边的屏幕滑动甩到另外一边的屏幕，支持打开多种类型的文件，或者一个文件打开多次进行多视窗教学。 15、宽屏素材展示：支持匹配32：9的显示比例，并且支持打开32：9素材资源，无需调整分辨率以及比例，一键全屏展示。 三、学生端 1、资料回顾：支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料；支持学生端对文件内的资料进行收藏管理，收藏过后的资料可以快速索引到。 2、同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 3、学习空间：学生端支持学生在学习空间查看老师上传在课程平台的课件，通知记录，笔记记录，作业记录等，学生可以对课件每一页的内容进行提问，收藏，做笔记。 4、课堂互动：支持在学生端接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 5、课堂动态：学生端支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 | 组 | 1 |  |
| 14 | 自动驾驶人工智能K12竞赛平台 | 1.使用四轮差速驱动行进机构 2.稳定适应多路况，长 ≥269mm，宽≥ 180mm，高 ≥168mm 3.电池容量：12v 9800mAh 4.真实场景数据采集路面信息，学生可全程参与 5.支持自动行驶与避障、红绿灯识别、行人识别与避险、标识牌识别等。 6.覆盖人工智能各类知识模块，深度学习、监督学习、分类算法等 7.纯视觉识别，超广角高清摄像头捕获路面各类信息 8.内嵌自动驾驶软件平台，支持全图形界面操作。 9.可实现图形化编程控制 10.支持局域网内远程连接 11.符合教育部、各地教育厅编制的各版本、各阶段的K12人工智能教育课程知识体系与实验体系。 12.支持人工智能自动驾驶主题赛事。 | 台 | 4 |  |
| 15 | 配件 | 中学组赛道（高中学段通用）），高中组场地套件（1套红绿灯+1套锥桶+1套标识牌） | 套 | 1 |  |
| 16 | 配套课程 | 包含12次课，24课时，课程主要培育学生的人工智能意识、技术创新思维、应用实践能力和智慧社会责任等方面素养。课程由通识知识、应用体验、实践创新三部分内容构成。课程内容涵盖AI和自动驾驶简介、AI算法与流程图、图像采集、处理与图像识别，通过图形化编程实现识别交通灯、识别交通标识、躲避行人等自动驾驶功能，无人驾驶竞赛、课程测评及总结。课程采用项目探究式的教学模式，着重于培养学生的AI科学思维和逻辑编程能力。在系统学习本课程后，学生会对数据采集、标注、AI算法训练、AI模型推理预测等自动驾驶技术有深入的理解；具备运用编程方法实现自动驾驶应用功能的基本方法，进而具备分析实际问题并提出解决方案的决策能力。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 智能型汽车驾驶模拟器 | 采用真车配件，内置一套驾校培训型模拟器配套发的最新视景学车软件。适合我国驾驶员培训特点、符合国家交通部机动车驾驶员训练新大纲要求。 座舱由驾驶舱座、视景计算机、液晶显示屏、数据传感板、数据彩集板等组成。驾驶舱座由真车“五大”操纵机件、手制动、仪表台及座椅等组成，离合器为实车离合器，能明显结合、分离、联动状态。各操作件通过各自的传感器，经数据传感板给计算机信号，然后经计算机处理数据给电视机信号，达到模拟目的。 尺寸：≥D170*W98*H158cm。 1、框架：采用汽车专用高级优质钢打造而成，具有牢固耐用，防腐防潮、防火耐高温，无毒无味、避免漏电的优点 2、座椅：真车座椅，可调节前座椅后及靠背斜度 3、安全带：三点式结构，自动提醒插好安全带 4、方向盘：真车配件，力感同实车，可自动回位。转向盘应转动灵活，操纵方便，无卡滞现象。应设置转向限位装置，转向系统在任何操作位置上，不得与其他部件有干涉现象。转向盘游离间隙在±5º范围，转向后应有自动回正能力（允许有残余角）。 5、脚刹、油门、离合：真车配件，与汽车驻车加速功能一致 离合器踏板总行程应在50mm～120mm范围内 6、仪表台：实车仪表台，实时反馈车速与发动机转速，不工作时回至零位，采用软件视景系统模拟仪表 7、真车操作开关：左转向灯、右转向灯、远光灯、近光灯、雨刷、应急灯、喇叭、点火开关、总电开关等 8、电子电路：采用非接触式电磁感应原理，避免传感器与硬件之间产生接触与磨损，将电路的使用寿命周期最大化 9、传感系统：各操作件通过各自的传感器，经数据传感板给计算机信号，然后经计算机处理数据给电视机信号 10、液晶显示屏 ：三屏显示， 27寸宽屏幕液晶显示器 11、VR眼镜(配置不低于）： VR头盔参数： 传感器：陀螺仪 9轴陀螺仪 屏幕：材质高清4K屏幕 接口：HDMI接口 支持 视场角： 110° 机身材质：PP 12、硬件配置(配置不低于）： CPU: 4核4线程，处理器基本频率：3.30 GHz，内存:8GB DDR3，固态硬盘:128GB，显卡: 集成显卡或者CUDA 核心：640，基础频率：1020MHz 4HDMI。 13、驾校专用学车软件： 驾驶专业模拟训练软件分为六个模块，分别为理论知识，基础驾驶，场地驾驶，道路驾驶，一般道路驾驶以及应急避险体验。软件用于汽车驾驶模拟器上。基础驾驶有4个训练项目，分别是练习方向盘、练习踏板、练习换挡和起步直线行驶停车。场地驾驶是科目二考试科目，有7个训练项目，分别为坡道定点停车和起步、直角转弯、侧方停车、曲线行驶、入库和综合模拟考试。另外一个单边桥项目为选项科目。道路驾驶是科目三考试科目，有10个训练项目，分别为起步、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、人行横道、超车、掉头、综合模拟考试。一般道路驾驶有4种不同路况的驾驶体验，分别为城市道路驾驶、山区道路驾驶、高速道路驾驶以及隧道路段驾驶。在应急避险体验中，有3种应急场景的驾驶体验，分别为转向失控处置、制动失灵处置、车辆爆胎处置。不同模块中，又分为若干训练项目。在不同实操驾驶训练项目中，分为指导模式、练习模式、考试模式三种模式。在指导模式中，对错误操作进行播报但不打断练习；在练习模式中，由驾驶员自由练习，不进行语音提示；在考试模式中，对错误操作进行扣分，若考试不及格则终止考试。 | 套 | 2 |  |
| 18 | 桌面级VR教学一体机 | 1、桌面一体机式VR设备，系统为一体化设计，可自由调整使用角度，设备配置不小于27英寸高清立体显示终端，实现软件资源的偏振形式展示，搭配位置追踪元件的被动式偏振跟踪眼镜实现虚拟现实出屏和临场感效果； 2、桌面式虚拟现实操作平台设备1套，包括：27英寸高清立体显示器、3D光学跟踪眼镜1副，非跟踪眼镜2副、智能位置追踪操控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根。 3、系统硬件配置： （1）CPU：性能不低于六核心六线程，主频不低于2.9GHz； （2）硬盘：≥512G SSD； （3）内存：≥16G，DDR4； （4）显卡：专业图形显卡，显存不低于4GB DDR6； （5）端口: USB 3.0* 2个、USB 2.0* 5个、MiniDP*2； （6）网络：支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙4.0。 （7）内置两个扬声器，阻抗不低于8欧姆，功耗不超过3W。 4、显示参数 （1）显示技术：全高清偏光式3D显示技术（非隔行式3D显示技术），3D显示刷新率≥120hz，3D显示物理分辨率:不低于1920*1080； （2）亮度：≥400cd/㎡； （3）对比度≥1000:1； 5、硬件设备功能要求： （1）具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能，当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式，当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式。 （2）设备支持实时将虚拟现实交互场景立体展示至其它显示设备，让旁观者也置身于虚拟现实交互场景。 （3）支持播放上下、左右格式的3D视频资源； （4）支持按键式2D/3D切换； （5）系统内置智慧物联控制系统，不依赖任何外部蓝牙、WIFI设备，支持同一空间内大于60台以上的设备进行自组网络，配合教师端及学生端智能控制软件，可实现教师机对学生机的运行状态进行：开机、关机、静默模式控制，同时，教师机也可对学生机进行：全局控制、分组控制、单台设备控制。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 增强现实投屏套件 | 1.软件支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实的功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。 2.系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备，配套外置摄像头，无需另加设备即可达到增强现实的效果。 3.外置摄像头： 1）支持1080p 全高清视频录制（高达 1920 x 1080 像素） 2）采用USB接口，连接线不短于1.5米 3）带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风 4）具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像 5）即插即用，免驱动使用 4.三脚架：可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器 | 套 | 1 |  |
| 20 | 汽车VR智慧课堂教学软件 | 1、软件囊括发动机、变速器、汽车传动系统等12款主要零部件的结构原理等知识，其中包含不少于265个1比1构建的3D可交互精品模型，覆盖90%以上的汽车发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修等专业基础教学知识点。演示发动机、变速器、汽车传动系统等12款主要零部件的结构原理等知识，其中包含不少于265个1比1构建的3D可交互精品模型的内容视频。（演示项） 2、软件针对传统汽车主要的结构系统，通过VR技术进行1比1建模，结合VR交互设备，实现可交互、可视化教学，解决传统教学中摸不着、难理解的问题。结构系统包括发动机、离合器、变速器、汽车传动系统、车轮和车桥、悬架系统、转向系统、制动系统、汽车车身、车身电器及其它、汽车电路基本元件、汽车照明系统。各结构部件均通过3D模型展示、文字说明、模型动画原理展示、模型交互操作（爆炸、旋转、移动、缩放等），以及参数选择对应模型联动等方式，多角度全方位呈现知识点内容。演示发动机、离合器、变速器、汽车传动系统、车轮和车桥、悬架系统、转向系统、制动系统、汽车车身、车身电器及其它、汽车电路基本元件、汽车照明系统等可拆解的内容视频（演示项） ▲3、为了保证VR设备和软件的匹配度以及后期的升级等问题，所投产品和软件要保持同一厂家，投标时提供相关软件著作权证书扫描件、以及软件开机画面内容截图来证明同一厂家产品的真实性。 | 套 | 1 |  |
| 21 | HDMI转接线1 | 1.产品内置转换芯片，能将 Mini DP信号转换成HDMI信号; 2.EDID白动识别支持1920X1080; 2560X 1600: 3840X2160: 3.支持ACTIVE Eyefinity 1/2/3/4/5/6屏…...18等显示; 4.支持AMD/ATI Eyefinity宽域技术, 支持多屏拼接显示; 5.具有断电记忆功能，支持带电热構技, 断电/重启显示顺序不乱, 设置好的模式不丢失； 6.支持各种显示器，投影仪, 电视等显示设备; 7.转接线短线，连接方便，不影响周围接口的连线; 8.无需外接电源，即插即用 | 套 | 1 |  |
| 22 | HDMI连接线2 | 10米高清线，升级 HDM I 2 .0技术，支持4 K /60 Hz 高清分辨率、18 Gbps 带宽和 HDR 显示 | 套 | 1 |  |
| 23 | 数据处理器 | 配置不低于：12核16线程，16G DDR5内存 1TB SSD，一体台式电脑23英寸2.5K高刷屏，有线/无线网卡，配套无线键鼠，原厂硬盘保护卡。 | 套 | 9 |  |
| 24 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室静电地板拆除，原教室课桌椅搬离。 | 间 | 1 |  |
| 25 | 书写板装饰墙 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥6MM超白玻璃、不锈钢钢边框、辅料 | 块 | 2 |  |
| 26 | 包落水管 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | 根 | 1 |  |
| 27 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 109 |  |
| 28 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 109 |  |
| 29 | 包窗帘盒 | 丝杆、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、辅料 | M | 11 |  |
| 30 | 石膏板型边吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 26 |  |
| 31 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 125.6 |  |
| 32 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 35 |  |
| 33 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 35 |  |
| 34 | 地面找平 | 挤塑泡沫板、水泥、瓜子片、网片、人工、辅料 | M2 | 96 |  |
| 35 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | M2 | 96 |  |
| 36 | PVC地板(卷材) | ≥2MM厚PVC地板、辅料 | M2 | 96 |  |
| 37 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 39 |  |
| 38 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径2.5mm线径，空调4.0mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 96 |  |
| 39 | 筒灯 | 优质筒灯，不小于8W | 只 | 14 |  |
| 40 | LED灯膜造型灯 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | 项 | 1 |  |
| 41 | 黑板灯 | 1.一体式LED灯具，≥1200*200mm根据教学场景专门设计，光源不外露，出光柔和，舒缓，直视光源眼部无明显不适； 2.采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； | 只 | 3 |  |
| 42 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 15 |  |
| 43 | 弱电箱 | 配套弱电箱，根据现场实际要求进行弱电线路改造。 | 个 | 1 |  |
| 44 | 宽带线 | 六类网络线供应及排放，配套打标等（含主网线排放） | M | 140 |  |
| 45 | 电线管 | 直径不小于20mmPVC电线管 | M | 140 |  |
| 46 | 单网络插座 | 优质单网络插座 | 只 | 13 |  |
| 47 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 点位 | 1 |  |
| 物联网实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：≥1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:5≥00*520*920mm,板厚≥0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；轮子高度含螺柱≥80mm；面板厚度≥12mm；总体高度为≥1012mm。 4.功能：（1）桌面角度可调整，隐藏式调节机构，不需要支撑杆即可任意调节倾斜角度，方便操作，倾斜桌面配有铝合金活动防滑挡尺，档尺可单独取下做为直尺使用。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师办公椅 | 约650×650×1300mm 1、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 2、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 轻型操作台 | 1.尺寸：1400*800*750mm±10mm； 2.材质：抗倍特板+钢架； 3.工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温；防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；采用Y字型机器人桌腿设计，桌腿采用铝浇铸工艺，由四个圆管和椭圆管连接，圆管直径55mm，椭圆管尺寸：32*24mm；横梁圆管直径45mm，桌腿表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；； 4. 功能：时尚简约的机器人桌腿设计，精致的钻石切割工艺，让您无需拘束于空间的限制，完全贴合创客精神。 | 张 | 6 |  |
| 4 | 学生凳 | 座高：450mm±5mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±5mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：≥32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：≥75.5*H17*50mm及40*30*40mm。 4.功能：造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。 | 张 | 60 |  |
| 5 | 编程电脑桌 | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用E1级板，厚度≥25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，脚架采用30*60*1.5mm矩形钢管；连接杆采用50*30*1.35mm矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 张 | 6 |  |
| 6 | 移动工具柜 | 1.尺寸：918*645*1785mm±10mm ； 2.材质：实木多层板+白板 3.工艺：采用标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作 ；导轨尺寸：≥300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸：≥430*305*100mm ，材质：PP新料 ；斜板采用磁性白板。 4.功能：可做展示作品，公布栏，手写板使用等。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 收纳边柜 | 1.尺寸：板式：1340*450*900mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；导轨尺寸：≥300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸：≥430*305*100mm ，材质：PP新料 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 组 | 8 |  |
| 8 | 开放展示柜 | 1.尺寸：D900*W450*H900mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 | 组 | 6 |  |
| 9 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 教师总控电源 | 放置在桌面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置有低压交直流电压LED数显表。中间设交直流电源输出，功能为： （1）每个电源应自带1个独立变压器，电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）通过数字化键盘设置电源的低压交流电压值和直流电压值，配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 （3）电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/2A、19V-30V/1A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （4）电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。过载后按任意键复位。 （5）配备嵌入式五孔AC220v电源输出插座一个，额定电流3A。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留2组高压、2组低压安装位置。内装限位器，具备保护功能 | 个 | 6 |  |
| 14 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 6 |  |
| 15 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 个 | 12 |  |
| 16 | 高压电源模块 | 采用220V多功能安全插座，每组含2个插座 | 个 | 6 |  |
| 17 | 智能升降机构 | 1、升降控制机构：教师主控型，智能升降电源接收教师主控发出指令，进行升降处理，升降机构内安装分组独立控制器：控制器可对学生端的电源模块、智能升降电源控制系统进行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 2、采用自动升降系统，旋转线槽模块采用轮毂式，设备自带限位器，具备保护功能 | 个 | 6 |  |
| 18 | 顶部系统安装调试 | 1、标准化安装、支架、辅件，综合布线：220V供电：采用2.5平方电线；控制线：采用1平方屏蔽电源线；低压供电：采用1.5平方电线； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、升降调试 | 式 | 1 |  |
| 19 | 便携式数据处理器 | CPU (4核8线程,2.4GHz主频, 频率4.2G z,8MB缓存.10纳米制程)及以上 内存 8GB DDR4 3200MHz 预留1*内存扩展插槽及以上 存储 512GB SSD及以上 显卡 2G独立显卡 及以上 电池 45WHr 锂聚合物，支持快速充电 键盘 防泼溅键盘摄像头 物理防窥摄像头720P高清 2*USB 3.2(含1个PowerUSB)，2*Type- 端口 C(含1个全功能USB 3.2 Gen2，1*雷电 4)，1*HDMI，1*RJ45,4合1读卡器，安全锁孔。 | 套 | 6 |  |
| 20 | 物联网教学套装 | 一、产品描述 物联网教学套装是一款基于物联网技术设计的一款学习物联网的套件。目的是让学生体验物联网技术的神奇之处。通过结合生活场景，连接操控各种电子传感器或输出执行模块，实现模拟智慧物联的生活场景。让学生学会综合应用各种编程知识，物联网技术，打通虚拟世界和现实世界，培养学生的编程控制能力、动手实践能力以及对日常生活的观察能力和空间想象力，以及综合实践能力，提高学生的综合科学素养和工程素养。 二、硬件功能参数（配置不低于）： 1.主控主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM，主控板上板载光线传感器，声音传感器，蜂鸣器，红外接收器，两个电机接口，四个RJ11接口,红色和黄色LED灯各1个。USB B型接口，方便耐用，不易损坏。电源接口6-12V宽电压使用，自带充电功能，可直接对锂电池包充电，环保易维护。环保透明的PC外壳保护，，方便安装。主控板兼容WEEECODE软件，Mixly软件，编程猫源码智造编辑器。 2.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线；模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.数码管模块：采用四位共阳极数码管，用于显示数字和少数特殊字符。可以在机器人项目中使用该模块，用于显示速度、时间、分数、温度、距离等数据。工作电压： 5V DC 功能：显示数字；通讯方式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 4. WiFI模块：wifi模块基于ESP8266基础上进行的二次开发，把一些功能进行了封装，使用简单的指令就可以设置好局域网，轻松实现物联网的搭建。本模块可以实现wifi模块做主机、从机以及连接外网通讯的功能，不需要繁琐的AT指令或网页设置，就可以实现1对1，1对多，多对多连接的设置。通讯方式：单总线。 5. 人体红外传感器：通过侦测人体红外线检测人是否在靠近。工作电压： 5V DC 工作温度: -20℃~ + 70℃ 检测角度: 100 度 触发方式：可重复触发（默认）/不可重复触LED指示灯：1个检测距离: 最大5米 通讯方式：单总线 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 6.土壤湿度传感器：工作电压： 3.3-5V DC；工作电流：0-35mA；输出：模拟输出；模块尺寸：57x24mm x 8 mm(长x宽x高)。用于检测土壤湿度的情况。 7. MP3模块：工作电压：5V DC；板载喇叭：1个；板载TF卡槽：1个；播放指示灯：1个；micor USB：1个；外接喇叭接口：1个；开始按键：1个；通讯方式：单总线；模块尺寸： 52 x 24 x 18.5 mm(长x宽x高)； 人体红外传感器，可实现自动识别模块接入。 8．蓝牙模块及Dongle：蓝牙规格：BT4.1；工作电压：4.5-5.5VDC；工作频段：2.4GHz-2.48GHz；工作温度：-20 °C——70 °C；可以Dongle快速配对连接，实现无线烧录功能。 9. 4位LED按键模块：工作电压： 5V DC；按键数量：4（按键带蓝色LED灯）；通讯方式：单总线。自带MCU，可实现自动识别模块接入。 10.套件包括温湿度传感器 /四位数码管模块/4位LED按键模块 / MP3模块/RJ11 Adapter模块/9g小舵机/人体红外传感器/土壤湿度传感器/WIFI模块/蓝牙模块/水泵/Dongle, 电子模块均为RJ11接口，方便插接，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。电子模块均有外壳保护，耐用不易损坏 11.套件自带18650锂电池包，电量强劲且持久，可通过USB插在主控上，直接对锂电池包充电，降低电池更换的成本。电池包有塑胶外壳保护，不易损坏。 12.支持软件及代码编程软件、机械零件特点 1) 锂电池组外壳均为透明PC材质，环保耐用。 2) 大部分电子模块带塑胶底座，底座8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 三、通讯接口：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块采用4P4C的RJ11端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。绝大部分传感器模块和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 四、编程平台参数 1.使用纯图形化编程软件进行编程； 2.兼容代码语言编程，兼容编程猫软件编程； 3.须封装相应电子模块的代码语言库。 五、课程参数 1.专属配套课程：课时数：16课时 90分钟/课时； 2.提供编程案例源程序，供参考学习 四、编程软件 交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 12 |  |
| 21 | 物联网教学套装电子课程 | 目录 第一课 初识物联网 第二课小闹钟 第三课 气候仪 第四课安全门禁 第五课 遥控风扇 第六课遥控开门 第七课 智能互联 第八课 联网控制 第九课环境监控 第十课 App Invento. 第十一课 App远程控灯 第十二课 音乐播放器 第十三课 智能农场 第十四课智能语音交互 第十五课综合创意作品(一) 第十六课综合创意作品(二) | 套 | 12 |  |
| 22 | 智能家居小电子套装 | 配置不低于： 1.主控制板：主板尺寸应≤92*42*22mm，内置主频高达230mhz芯片，PCB采用沉金工艺，主控板可直接连接蓝牙BT4.1模块、并集成红外、蜂鸣器、光线传感器，拔动开关、声音传感器等。 2.支持3-6V宽电压范围；支持不少于4个RJ11模块和2个电机同时工作。 3.主控支持自带充电功能；配置可充电的锂电池，支持外部电源和USB两种供电方式； 4.可搭建不少于7种以上的智能家居案例；包括触摸七彩灯、听话的小闸门、音乐魔术师、智能楼道灯、智能小风扇、气候情报员、自动停车系统。 5.配置不少于：RGB超声波模块、触摸传感器、温湿度传感器、红色LED模块、5V130风扇模块、数码管模块、光线传感器、声音传感器、蜂鸣器、红外摇控器、电池、RJ11连接线，USB线、结构配件包 6.电子模块自带MCU且采用4P4C的RJ11接口,不用色标体系区分接口；使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 7.结构件材质采用高强度2mm航空铝板成型， 结合CNC精密加工，阳极氧化上色，安全环保无毒 8.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到500 cm。 9.支持红外摇控控制、APP控制、PC端在线及离线编程控制；PC图形化编程支持系统 10.零件孔距是8mm,M4螺丝连接，DIY拼装设计，搭建简单易用，便于大班教学； 11.拥有交互式图形化编程软件；兼容代码编程软件，兼容编程猫、米思齐等图形化软件编程； 12.编程平台软件支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块 13.课程内容不少于16课时及16节课件PPT；包括详细的搭建说明 | 套 | 6 |  |
| 23 | 智能家居电子套装电子课程 | 不少于十六课时，每课时不少于45分钟，配套不少于16节的课件PPT 1.走进智能家居；2.闪烁的指示灯；3.七彩灯；4.音乐演奏家；5.我的色彩我做主；6.智能小风扇（一）；7.智能小风扇（二）；8.音乐魔术师；9.智能楼道灯（一）；10.智能楼道灯（二）；11.听话小闸门（一）；12.听话小闸门（二）；13.气候情报员（一）；14.气候情报员（二）；15.自动停车系统（一）；16.自动停车系统（二） | 套 | 6 |  |
| 24 | AI互动气象站 | 一、产品描述 AI互动气象站是一款带有语音识别及语音合成功能的AI气象站,套件可实现语音识别并快速语音播报气象信息，可以读取温度、湿度、气压、光线强度、风力强度，PM2.5、PM10等气象数据，并在OLED屏上进行显示出来; 适合用于中小学生学习编程，人工智能，数据处理，数据预测，气象等知识点。该套件适用于展示和教学场景，让学生可以快速学习气象知识，编程知识，数据思维以及提升学生的科学素养。 二、硬件功能参数（配置不低于）： 1.主控,主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM，主控板上板载RGB灯，板载按键，板载蜂鸣器；插接了光线传感器，声音传感器，红外接收器。其上有10个电机接口（其中两个自带了驱动），四个RJ11接口和2个针转外接接口。USB B型接口，方便耐用，不易损坏。电源接口6-12V宽电压使用。 2.配置传感器不少于语音识别模块、语音合成模块、温湿度传感器、OLED显示屏模块、风速传感器、气压传感、PM2.5传感器。 3.电子模块均为RJ11接口，方便插接，不用区分数字和模拟接口，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。 4.各传感器和主板PCB使用沉金工艺制作，美观大气； 5.语音识别传感器不用联网，即可实现正确的语音识别，可识别指令50条以上。 6.套件自带塑胶外壳保护的18650锂电池包，不易损坏且电量强劲且持久，可通过电源适配器对锂电池包充电，降低电池更换的成本。 7.电子模块均有外壳保护，整机出货，无需再次安装，使用时只需简单拨动切换开关即可。 8. 支持WeeeCode软件及Arduino软件编程。 9.软件至少可以实现语音识别、自由对话、文字转语音、图像识别转文本、图像识别动物、图像识别植物、图像识别物体、人脸识别等高级功能； 10.语音功能无需注册第三方付费云平台，永久免费使用； 三、机械零件特点 1)锂电池组外壳均为透明PC材质，环保耐用。 2)大部分电子模块带塑胶底座，底座8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 3)铝合金阳极氧化的结构件，搭建方便，连接牢固。工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件；阳极氧化上色，安全环保无毒。 四、编程软件 交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 五、配套课程 第一节课：发射气象卫星、第二节课：设计水火箭、第三节课：农民伯伯的好帮手、第四节课：在哪建风力发电站、第五节课：节能减排 保护环境 第六节课：智能气象台结构搭建、第七节课：语音的识别与合成、第八节课：智能气象台 | 套 | 6 |  |
| 25 | AI互动气象站电子课程 | 配套专属教学课件PPT和源程序代码，90分钟/课时，可提供不少于9个课时的课程目录 第1课 发射气象卫星 第2课 设计水火箭 第3课 农民伯伯的好帮手 第4课 智能灯光 第5课 在哪建风力发电站 第6课 农场的生态环境方案 第7课 气象站结构设计 第8课 气象站综合显示 第9课 气象站语音互动 | 套 | 6 |  |
| 26 | AI智慧农业系统 | 一、产品描述 AI智慧农业系统展示套装是一款基于Arduino体系的先进的农业科技展示方案，致力于为学校和中小学STEM教育培训机构提供全面的智慧农业体验 。该套装支持图形化编程和Arduino C语言编程，集成了语音识别模块、语音合成模块、电阻彩色显示屏、CO2传感器（含温湿度传感器）、土壤湿度传感器、水泵、 LED全光谱植物灯、风扇和WIFI物联网模块。通过直接读取环境参数或连接物联网，用户可以获取天气预报信息，也可以控制LED全光谱植物灯、水泵和风扇等设备，实现对植物生长环境的调节，观察和监控农作物的生长情况。 它可以让创客，老师，学生可以直观快速的了解和观察植物的生长过程。 功能描述 配套器材：AI智慧农业系统展示套装 教学目标： 1. 了解和学习人工智能和智慧农业知识； 2. 学习图形化以及利用图形化编程的技术实现编程控制的能力； 3. 培养青少年对人工智能，现代农业的学习兴趣； 二、硬件功能参数（配置不低于）： 1.主控 1)主控板支持插拔式可换主控芯片，主控板集成多种传感器，使学习编程更有趣和节约成本，包括RGB LED、蜂鸣器等。 2) 兼容RJ11体系电子模块，增加了更多的拓展余地。 3）主控板采用RJ11接口和RJ11接口传感器相连接；随意配对即可使用，不需要进行任何颜色标识配对。 4）主控板基于Arduino Uno 设计，标配主频16MHZ,32kFLASH,2KRAM; 5）主控板可最多支持10个传感器或10个电机同时工作。 6）主板工作电压：支持宽幅电压，可以在6V-12V范围内工作； 2.语音识别传感器：离线版的语音识别功能，支持中文语音识别，可以通过图形化软件自定义语音识别。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 3.CO2传感器（含温湿度检测功能）：可以同时测量CO2浓度，温度和空气湿度。通讯方式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 4. 离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 7.套件包括主控x1，语音识别传感器模块，语音合成传感器模块，大气压力传感器， WIFI模块，全光谱植物灯，7英寸电阻触摸彩屏，12V直流安全电压，土壤湿度传感器，18b20温度传感器，130风扇，水泵，光线传感器，电子模块大部分为RJ11接口，方便插接，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。电子模块均有塑胶外壳。套件内含USB线、电源，连接线，铝合金金属结构件，亚克力，三层水培坑位；套装可扩展70+带MCU电子传感器以及300+金属结构件；无需色标体系区分也可以连接； 支持图形化编程软件及Arduino软件; 三、机械零件特点 1) 锂电池组外壳均为透明PC材质，环保，尺寸兼用标准8mm孔距安装。 2) 大部分电子模块带塑胶底座，底座8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 3) 铝合金阳极氧化的结构件，搭建方便，连接牢固。工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件；阳极氧化上色，安全环保无毒。 四、教程 1) 该套件配备电子模块的使用教程。 五、编程软件 交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 6 |  |
| 27 | AI智能家居套装 | 一、产品描述 AI智能家居套装是一款基于Arduino体系的智能家居教育解决方案，致力于为学校和中小学STEM教育培训机构提供全面的AI智能家居体验 。该套装支持图形化编程和Arduino C语言编程，套件包含芯片模组，图像识别传感器模块，RGB超声波传感器，语音识别传感器模块，语音合成传感器模块，手势识别传感器，陀螺仪传感器，气压计传感器，雨滴传感器，可燃气体MQ2传感器，太阳能面板发电模块，WIFI模块，RGB灯条，0.96英寸OLED显示屏模块，雾化器模块，MP3模块，3个9g舵机，PM2.5传感器，空气温湿度传感器，RGB灯条2根，8.4V直流安全电压，8.4V18650锂电池包。 产品实现了AI智能家居各项功能控制和互动体验。它可以让创客，老师，学生可以直观快速的了解和学习人工智能和智能家居相关知识。 功能描述 配套器材：AI智能家居套装 教学目标： 1. 了解和学习人工智能和智能家居知识； 2. 学习图形化以及利用图形化编程的技术实现编程控制的能力； 3. 培养青少年对人工智能，智能家居学习兴趣；二、硬件功能参数（配置不低于）： 1.主控 1)主控板支持插拔式可换主控芯片，主控板集成多种传感器，使学习编程更有趣和节约成本，包括RGB LED、蜂鸣器等。 2) 兼容RJ11体系电子模块，增加了更多的拓展余地。 3）主控板采用RJ11接口和RJ11接口传感器相连接；随意配对即可使用，不需要进行任何颜色标识配对。 4）主控板基于Arduino Uno 设计，主频：16MHZ； 内存空间：256KB；SRAM:8KB；EEPROM:4KB; 5）主控板可最多支持10个传感器或10个电机同时工作。 6）主板工作电压：支持宽幅电压，可以在6V-12V范围内工作； 3.图像识别传感器：RJ11接口，即插即用。内置人脸追踪；人脸识别；口罩识别；手势识别（0~5）；猜拳手势（剪刀，石头，布）；颜色识别；自学习分类；数字识别（0~9）；车牌识别；二维码识别；条形码识别；April标签识别；视觉巡线，交通卡片识别，数字卡片视频共15种功能。 4.2560扩展板，可扩展外接4个RJ11接口，3个直流/编码复用电机驱动接口，2个舵机接口，一个通信接口。 5.RGB 超声波模块：采用超声波探头内置 RGB 灯，实现炫酷灯效，其超声波进行避障，测量范围从 4 cm 到 500 cm；可控制机器人避开障碍或进行距离测量；RGB 超声波模块自带 MCU，可实现自动识别模块接入。 6.MP3模块：mp3播放器模块带有TF卡槽插入TF内存卡即可播放音乐，模块支持 Micro USB 直接拷贝音频文件，不需要读卡器。模块直接支持 MP3、WMA、WAV 文件 7.智能红外模块：RJ11接口，具有红外遥控信号记录和发射功能，至少支持16组红外编码记忆功能，可以简单学习并实现操控日常家居家电， 8.语音识别传感器：离线版的语音识别功能，支持中文语音识别，可以通过图形化软件自定义语音识别。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 9.温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟通讯方式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 10. 离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 7.套件包括主控x1，图像识别传感器模块，RGB超声波传感器，语音识别传感器模块，语音合成传感器模块，手势识别传感器，陀螺仪传感器，气压计传感器，雨滴传感器，可燃气体MQ2传感器，太阳能面板发电模块，WIFI模块，RGB灯条，0.96英寸OLED显示屏模块，雾化器模块，MP3模块，3个9g舵机，PM2.5传感器，空气温湿度传感器，RGB灯条2根，8.4V直流安全电压，8.4V18650锂电池包。电子模块大部分为RJ11接口，方便插接，无需对色标，即插即用，降低学习门槛。电子模块均有塑胶外壳。套件内可充电锂电池组；USB线、电源，连接线，铝合金金属结构件；套装可扩展70+带MCU电子传感器以及300+金属结构件；无需色标体系区分也可以连接； 套件自带18650锂电池包，电量强劲且持久，可通过锂电池包充电器直接对锂电池包充电，降低电池更换的成本。电池包有塑胶外壳保护，不易损坏。 主控外壳和电子模块外壳，另外加入硬纸板和雪糕棒，胶枪和玻璃胶，油性彩笔，学习可以快速进行创意设计。 支持图形化编程软件及Arduino软件; 三、机械零件特点 1) 锂电池组外壳均为透明PC材质，环保，尺寸兼用标准8mm孔距安装。 2) 大部分电子模块带塑胶底座，底座8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 3) 铝合金阳极氧化的结构件，搭建方便，连接牢固。工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件；阳极氧化上色，安全环保无毒。 四、教程 1) 该套件配备电子模块的使用教程。 五、编程软件 交互式图形化编程软件，一键转Arduino/C语言代码；支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。 | 套 | 6 |  |
| 28 | 物联网模拟实训学习套件 | 配置不低于： 1.箱体整体尺寸： 约550mm*400mm*150mm； 2.开发终端*1 10.1寸显示屏、4核CPU主频1.3GHz、2G内存+16G Flash、蓝牙、WiFi、3G&4G上网、GPS、前后摄像头； 3.WiFi温湿度传感器节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 芯片/模块型号:AM2321； 测量输出:数字量； 测量范围:温度 -40~80℃ 湿度 5~99.9%RH； 4.WiFi光照传感器节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 芯片/模块型号:GM5516； 测量输出:数字量； 5.WiFi烟雾传感器节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 芯片/模块型号：MQ-2； 测量输出：数字量； 测量范围：300~10000ppm； 6.WiFi PM2.5传感器节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 测量范围：0-1000ppm； 7.WiFi 人体感应传感器节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 芯片/模块型号:RE200B； 测量输出:开关量； 8，WiFi灯光蜂鸣器控制节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 功能描述：闪烁报警指示灯, 模拟报警； 9.WiFi步进电机控制节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 工作电压：DC 12V； 步进角度：5.625 x 1/64； 减速比：1/64； 10.WiFi直流电机控制节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 工作电压：DC 12V； 11.WiFi数码管输出节点 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 3个8位数码管； 12.蓝牙温湿度传感器节点 无线标准：蓝牙4.0； 芯片/模块型号:AM2321； 测量输出:数字量； 测量范围:温度 -40~80℃ 湿度 5~99.9%RH； 13.蓝牙光照传感器节点 无线标准：蓝牙4.0； 芯片/模块型号:GM5516； 测量输出:数字量； 14.蓝牙烟雾传感器节点 无线标准：蓝牙4.0； 芯片/模块型号：MQ-2； 测量输出：数字量； 测量范围：300~10000ppm； 15.蓝牙灯光蜂鸣器控制节点 无线标准：蓝牙4.0； 功能描述：闪烁报警指示灯, 模拟报警； 16.蓝牙数码管输出节点 无线标准：蓝牙4.0； 4个8位数码管； 17.高频RFID节点 工作频率：13.56MHz； 读卡距离：0-5cm； 18.以上所有传感器节点及RFID节点均采用独立模块化节点设计，节点正反面均有透明亚克力进行保护，每个节点配置一块亚克力标签，标有节点名称，方便用户使用。 | 套 | 6 |  |
| 29 | 物联网软件资源 | 1.Python驱动库 库集成Tcp通信并封装交互协议及硬件模块编码，公开方法，提供外界调用。可以控制套件内的所有执行器、读取所有传感器的数据。 2.设备同时支持Python，图形化编程软件等开发语言和开发工具进行开发。" | 项 | 1 |  |
| 30 | 物联网虚拟仿真软件 | 一、建设要求 1. 能对常用物联网设备进行模拟，用计算机软件的方式来实现硬件设备的功能。演示物联网虚拟仿真平台软件能够和真实硬件进行虚实结合实验，物联网虚拟仿真平台软件与真实硬件设备数据互通；虚拟设备可通过Socket通信方式与真实硬件节点相连，与实物硬件达到数据同步联动效果，并能获取真实数据。（演示项） 2. 上位机程序可以操作真实的硬件设备，也可以操作虚拟仿真设备。 二、功能要求 1. 工程管理：提供新建、打开、关闭、另存、导入的功能； 2. 拖拽编辑； 3. 模拟每个设备节点及其所有接口； 4. RFID四种模式测试； 5. 将WSN设备的网关及各种传感器的功能进行仿真，并提供环境模拟器来保证实验的进行； 6. 提供设备对齐的功能； 7. 提供设备名称自定义功能； 8. 可进行多个工程的搭建； 9. 硬件设备在每个工程中的使用次数无限制。 三、需满足实验的设备模块清单 1. Zigbee人体感应传感节点 2. Zigbee温湿度传感节点 3. Zigbee安防报警节点 4. Zigbee窗帘控制器节点 5. Zigbee磁控传感节点 6. Zigbee灯光控制器节点 7. Zigbee风扇控制器节点 8. Zigbee光照传感节点 9. Zigbee火焰传感节点 10. Zigbee空调控制器节点 11. Zigbee烟雾传感节点 12. Zigbee应急按钮节点 13. Zigbee网关(协调器) 14. Zigbee PM2.5传感器 15. Zigbee网关(路由器) 16. WiFi PM2.5传感节点 17. WiFi 数码管输出节点 18. WiFi窗帘控制器节点 19. WiFi灯光蜂鸣器控制节点 20. WiFi风扇控制节点 21. WiFi光照传感节点 22. WiFi人体感应节点 23. WiFi温湿度传感节点 24. WiFi烟雾传感节点 25. WiFi网关 26. 无线路由器 27. 低频RFID读卡器 28. 低频标签 29. 高频RFID读卡器 30. 高频标签 31. 特高频RFID读卡器 32. 特高频标签 33. 2.4G RFID读卡器 34. 2.4G标签 35. 平板 36. 电源 37. 433MHz无线数传网关 38. 433MHz温湿度传感器 39. 433MHz二氧化碳传感器 40. 433MHz光照传感器 41. 433MHz土壤传感器 42. 433MHz水阀控制开关 43. 433MHz灯光控制开关 44. 433MHz风扇控制开关 45. 433MHz加热控制开关 46.外设：风扇、报警灯、窗帘、灯光、加热、空调、数码管、水阀开关 47.模拟器：光照模拟器、火焰模拟器、人体模拟器、温湿度模拟器、烟感模拟器、土壤模拟器 四、实验案例 1 低频RFID虚拟仿真实验 2 高频RFID虚拟仿真实验 3 特高频RFID虚拟仿真实验 4 2.4G微波RFID虚拟仿真实验 5 基于WiFi的温室室内光照度远程监控报警系统 6 基于WiFi的温室室内温湿度远程监控报警系统 7 基于WiFi的大气环境综合监测系统 8 基于WiFi的家居烟雾远程报警系统 9 基于WiFi的家居人体感应远程报警系统 10 基于WiFi的家居智能门禁控制系统 11 基于WiFi的仓储火灾预警系统 12 基于WiFi的超市人体感应客流估算系统 13 基于STC的光敏传感器实验 14 基于STC的温湿度传感器实验 15 基于STC的CO2传感器实验 16 基于STC的土壤温湿度传感器实验 17 基于STC的水阀控制实验 18 基于STC的直流电机控制实验 19 基于STC的灯光控制实验 20 基于STC的数码管控制实验 21 基于433MHz温室室内光照度的远程监控系统 22 基于433MHz温室室内温度的远程监控系统 23 基于433MHz智慧农业控制系统 24 蓝牙温湿度传感器读取实验 25 蓝牙光照传感器读取实验 26 蓝牙烟雾传感器读取实验 27 蓝牙蜂鸣器控制实验 28 蓝牙数码管控制实验 29 ETC不停车收费系统 30 公交车刷卡系统 31 智能货架盘点系统 32 基于CC2530的磁检测传感器实验 33组播通信实验 34广播通信实验 35自组网实验 36 基于Zibgee无线通信的智能家居控制系统 37 基于Zigbee的环境监测及家电控制系统 | 套 | 1 |  |
| 31 | 智能农业沙盘 | 硬件资源（配置不低于）： 1.沙盘整体尺寸：≥3200mm(L)*2400mm(W)*1700 mm (H)，金属材质底座，上半部亚克力透明区域，该区域由温室大棚区，麦田区，水产品养殖区以及生产加工区四组模型区域组成； 2.温湿度传感器 传感器类型：数字温湿度敏感元件 工作电源：12V DC； 工作电流：≤50mA； 温度范围：-40℃~80℃； 湿度范围：5-95%RH； 温度精准度：≤±0.5℃； 湿度精准度：≤±3%RH； 输出接口：RS485； 3.二氧化碳传感器 精度：30ppm+5%； 量程：0~2000ppm； 输出接口：RS485； 电源：12V DC； 4.光照传感器 工作电源：DC 12V； 准确度：<=±3% ； 量程范围：0-5000LUX； 通讯接口：RS485，支持标准Modbus协议； 工作环境： -20℃ ~ 60℃； 5.土壤温湿度传感器 传感器类型：铂电阻 PT100； 温度测量范围：-20℃~50℃； 准确度：±0.5%； 湿度测量范围：0-100%； 测量精度：±3%； 输出信号：R4385； 变送器规格：ABS 84*59*33mm 防水型； 防护等级：变送器符合 NEMA4/IP65 标准； 供电：12V DC； 6.风速传感器 测量范围：0~30 米/秒； 输出信号：RS485； 工作电源：12V DC； 精度：±0.5 米/秒； 外壳：防腐合金； 7.风向传感器 工作电压：12VDC； 静态功耗：约 7mA(电压型)； 刷新时间：100mS； 输出负载：<200Ω 工作温度范围：-30℃～70℃ 量程：0-360°； 8.土壤pH值传感器 测量范围：0～14 PH； 精度：＜±0.02 PH； 分辨率：0.01 PH； 9.包括灌溉、遮阳、通风、加温，加光五种执行机构； 10.Zigbee协调器*1 供电：DC5V 1A供电； 工作频段：2.4G； 无障碍通信距离：300米； 响应时间：100ms； 11.Zigbee节点*7 供电:DC5V 1A供电； 工作频段：2.4G； 无障碍通信距离：300米； 响应时间：100ms； 12.WiFi设备服务器 波特率：1200~115200bps； 校验方式：支持奇、偶、无校验； 无线通信协议： IEEE802.11B/G； 无线标准支持频率范围：2.412~2.484 GHz； 组网模式：基础网(Infra),自组网(Ad-hoc)； 安全认证：WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK； 管理方式:串口，WEB两种管理方式； 工作电源：DC 5V； 13.摄像头 像素：高灵敏度1/4”CMOS传感器，30万像素； 无线通信协议：IEEE WiFi 802.11b/g标准； 其他功能：具有红外夜视功能、支持基于IE浏览器的WEB服务； 14.控制终端 屏幕大小：10.1寸； 内存：1G内存+16G Flash； 其他功能：WiFi,蓝牙，3G/4G,摄像头； 二、支撑课程及实验清单：温湿度传感器数据采集及解析实验；光照传感器数据采集及解析实验；二氧化碳传感器数据采集及解析实验；土壤温湿度传感器数据采集及解析实验；风速传感器数据采集及解析实验；风向传感器数据采集及解析实验；加温系统控制实验；通风系统控制实验；灌溉系统控制实验；加光系统控制实验；遮阳系统控制实验； | 套 | 1 |  |
| 32 | 智能农业实训系统管理软件 | 该软件为基于Java语言编写的App软件，通过读取农业沙盘上各传感器数据显示到手机app，实现手动及自动控制各职能设备，并通过设置传感器数据上下限（如空气温湿度传感器、光照强度传感器、土壤温湿度传感器、CO2浓度传感器、风速、风向传感器），配合一定策略，实现智能控制农业沙盘上的各种智能设备（如灯、风扇、遮阳窗帘） | 套 | 1 |  |
| 33 | 环创 | 科普文化布展，UV高清写真，不少于10平米. | 项 | 1 |  |
| 34 | 墙面乳胶漆 | 1. 材质： 涂料：环保乳胶漆 2. 施工工艺： 表面准备：清理顶面，去除灰尘和杂质。 批嵌：使用适当的工具和材料进行批嵌，以平整表面。 涂装：喷涂涂料。涂料应均匀覆盖顶面，无漏涂和堆积。 干燥：让涂料自然干燥，不要在干燥过程中触碰表面。 | m² | 94.3 |  |
| 35 | 回字造型背景墙 | 1. 材质： 石膏板：防潮石膏板 2. 施工工艺： 骨架：木龙骨骨架 固定：自攻螺丝固定，并涂防锈漆,接缝处嵌石膏贴专用绷带 | m² | 24 |  |
| 36 | 护墙板 | 1. 材质： 护墙板：木纹护墙板 2. 施工工艺： 表面准备：去除灰尘和杂质。 基层：胶合板打底，保证墙面平整 安装：安装固定护墙板 | m² | 45.1 |  |
| 37 | 石膏板轻钢龙骨吊顶 | 1. 材质： 石膏板：防潮石膏板 2. 施工工艺： 骨架：轻钢龙骨骨架 固定：自攻螺丝固定，并涂防锈漆,接缝处嵌石膏贴专用绷带 | m² | 20.5 |  |
| 38 | 顶面批嵌喷灰色涂料于裸顶 | 1. 材质： 涂料：选择高质量的灰色涂料，应具有耐磨、耐腐蚀和防火的特性。 2. 施工工艺： 表面准备：清理顶面，去除灰尘和杂质。 批嵌：使用适当的工具和材料进行批嵌，以平整表面。 涂装：喷涂黑色涂料。涂料应均匀覆盖顶面，无漏涂和堆积。 干燥：让涂料自然干燥，不要在干燥过程中触碰表面。 | m² | 80.5 |  |
| 39 | 顶面异形灯箱 | 1. 尺寸：根据具体需求和安装空间来定制异形灯箱的尺寸。 2. 材质：框架：通常使用铝合金或不锈钢来制作灯箱的框架。 面板：使用专用的灯箱布，它具有良好的透光性和平整度，可以清晰地显示图像。 光源：LED灯带或LED模块，具有高亮度和低能耗的特点。 3. 制作工艺： 设计：根据需求设计异形灯箱的形状和尺寸。 切割：使用激光切割机或数控切割机精确切割框架材料。 组装：将切割好的框架组装，并安装灯箱布面板。 安装光源：在灯箱内部安装LED光源，并确保光源分布均匀。 调试：调试灯箱的亮度和颜色，确保达到预期的效果。 | m² | 10 |  |
| 40 | 地面找平 | 挤塑泡沫板、水泥、瓜子片、网片、人工、辅料 | m² | 101 |  |
| 41 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | m² | 101 |  |
| 42 | PVC地胶安装 | 1. 准备工作： 清理地面：确保安装地面干净、平整，无油渍、灰尘或其他杂质。 地面处理：如果地面有凹凸不平或有裂缝，需要进行打磨或填补，确保地面平滑。 2. 材料选择： PVC地胶：根据所需的颜色、纹理和厚度配套合适的2mmPVC地胶。 胶水：选择专用的PVC地胶胶水，确保地胶与地面的紧密粘合。 3. 安装工艺： 切割：根据实际地面尺寸，使用专业刀具将PVC地胶切割到合适的大小。 涂胶：在清理干净的地面上均匀涂抹胶水。 铺设：将切割好的PVC地胶平铺在涂有胶水的地面上，确保无气泡、皱褶。 滚压：使用专用滚轮对地胶进行滚压，确保地胶与地面完全粘合。 修边：使用刀具修整地胶的边缘，确保与墙面或其他边界紧密贴合。 4. 干燥：让胶水自然干燥，通常需要24小时。在此期间，避免在地胶上行走或放置重物。 5. 后期处理：清洁地胶表面，去除可能的胶水残留或其他污渍。 | m² | 101 |  |
| 43 | 踢脚线 | 1. 材料选择：不锈钢材质 踢脚线：根据所需的颜色、纹理和厚度配套合适的踢脚线。 | m | 41 |  |
| 44 | 窗帘 | 1. 材料选择： 窗帘：定制成品百叶帘，颜色花纹以学校实际需求为准 | m² | 20 |  |
| 45 | 电线布线（101平） | 1. 准备工作：根据空间布局和用电需求。 工具和材料：准备合适的电线、电缆槽、开关、插座、接线盒等电气配件和安装工具。 2. 布线材料：2.5平方电线：选择符合安全规定的电线，电线截面积应根据负载电流选择。 电缆槽：可选择PVC或金属电缆槽，用于保护电线和方便维护。 3. 施工工艺： 开槽：在墙体或地面开设电缆槽，用于埋设电线。 布线：将电线通过电缆槽布设到各个用电点。 安装配件：在指定位置安装开关、插座和接线盒。 连接：将电线连接到相应的电气配件上，并确保连接牢固可靠。 测试：完成布线后，进行电气测试，确保电路正常、安全。 4. 安全注意事项： 施工过程中要遵守电气安全规定，防止触电事故。 电线不可弯曲过度，避免电线受损。 电缆槽的安装应牢固，避免电缆槽脱落或变形。 5. 维护： 定期检查电线和电气配件的状态，及时更换受损的部分。 避免在电线附近使用大功率电器，防止电线过载。 | 项 | 1 |  |
| 46 | 网络布线（101平） | 1. 准备工作：根据空间布局和网络需求。 工具和材料：准备合适的网络线、网络插座、配线架、路由器、交换机等网络设备和安装工具。 2. 布线材料： 6类网络线：选择符合网络需求的网络线，考虑未来的升级和扩展需求。 配线架和插座：根据网络线的类型和空间的需求配套合适的配线架和网络插座。 3. 施工工艺： 开槽：在墙体或地面开设线槽，用于埋设网络线。 布线：将网络线通过线槽布设到各个网络点。 安装配件：在指定位置安装网络插座和配线架。 连接：将网络线连接到相应的网络设备上，并确保连接牢固可靠。 测试：完成布线后，进行网络测试，确保网络通畅无阻。 4. 安全注意事项： 避免网络线与强电线并行，防止信号干扰。 网络线不可弯曲过度，避免信号损失。 确保所有连接都是安全和稳定的，避免网络故障。 | 项 | 1 |  |
| 47 | 普通插座 | 普通常规五孔插座，根据需求配置安装 | 项 | 1 |  |
| 48 | 单门 | 成品免漆套装单门，≥1000*2100mm，耐磨密度板。 | 扇 | 2 |  |
| 49 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、不小于16口千兆交换机以及配套接线接头等，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 50 | 系统集成服务 | 配套培训服务、测试调试、软件信息系统、各功能区域集成兼容服务等 | 项 | 1 |  |
| 51 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 点位 | 1 |  |
| 人工智能实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能教育应用平台 | （1）功能指标： ①支持用户采用两种登录方式，既可采用平板登录，也可采用电脑登录； ②支持教师在授课系统中在线选择课程，在线打开授课资源进行授课； ③支持老师选择不同的编程工具，完成编程作品；同时，支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行; ④提供编程成果管理系统，支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名并保存、支持删除、复制、分享已保存的编程成果；支持提供编程样例，供老师参考教学； ⑤提供分享管理系统，支持对分享的编程成果进行管理； ⑥支持师训中心提供线上的AI专家讲座及教研师训活动； ⑦支持AI大讲堂提供给师生前沿科技的学习，提供前沿科技知识视频，包括AI+生活、语音、图像等人工智能的主流知识领域； ⑧支持AI班级管理：支持按班级名称、班级ID以及创建时间实施教师创建、加入管理AI班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生； ⑨支持查看信息统计：支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据实时统计展示； （2）性能指标： ①平台功能版块不少于15个功能模块，包含但不限于课程中心、AI图形化编程、实验中心、活动中心、师训中心、学情中心、成果资源管理、AI班级管理及信息统计等应用模块。 ②AI图形化编程提供两种编程工具：图形化编程工具和Python编程工具； ③编程能力提供不少于9种基础能力，包含但不限于运动、外观、声音、运算、变量及流程等能力供编程调用； ④编程工具提供不少于7种AI能力，包含但不限于语音评测、文字识别、人脸识别、场景识别及机器翻译等人工智能能力供编程调用； ⑤师训中心提供不少于6种课程类型，包含但不限于AI培训、专家讲座、示范课等类型课程； ⑥AI大讲堂版块提供不少于三种课程类型，包含AI技术探究、AI应用学习、AI前沿发展三种类型的视频课程； | 套 | 1 |  |
| 2 | 人工智能系列主题课程 | 1.需提供高中阶段≥20课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 其中人工智能:打开未来的钥匙主题合计不少于2课时，包含但不限于初识人工智能、人工智能的艰辛探索等；机器学习：让机器懂得学习主题合计不少于5课时，包含但不限于认识机器学习、数据集、特征提取、分类器、深度学习等；智能语音：让机器能听会说主题合计不少于4课时，包含但不限于认识智能语音、声纹识别、语音识别、语音合成等；计算机视觉：让机器能看会认主题合计不少于3课时，包含但不限于认识计算机视觉、图像分类、文字识别、人脸识别等；自然语言处理：让机器能理解会思考主题合计不少于3课时，包含但不限于认识自然语言处理、文本分类、问答系统、机器翻译等；计算机博弈：让机器能计算会决策主题合计不少于2课时，包含但不限于认识计算机博弈、深度强化学习等；智能时代：人工智能创造美好世界主题合计不少于1课时，包含但不限于人工智能开启智能时代序幕等；课程配套的感知实验内容包括但不限于AI无处不在、初识人工智能、艰辛探索AI、认识机器学习、声纹识别、语音识别、个性导航发声、深度学习、文字识别、人脸识别、自然语言处理、文本分类等。 2.课程配套的验证实验内容不少于13个，支持师生通过简单的数据输入、参数修改等方式，辅助理解人工智能相关原理，以可视化交互形式展示，包括但不限于：机器识别、深度学习、认识声音、声纹识别、语音合成、认识图像、图像分类应用、在线翻译、车牌识别、人脸识别、中文分词、文本分类原理、机器翻译等； ①机器识别：平台需提供机器识别实验，支持通过采集大量数据进行分类训练，并提供结果验证功能，真实测验训练数据的分类效果，让用户进一步了解机器识别的工作流程。 ②深度学习：平台需提供深度学习实验，需支持通过人工神经元模型、神经网络、卷积、卷积神经网络、物体识别等步骤，帮助用户了解人工神经模型的运行机制、神经网络的基本原理和结构、了解卷积运算及其在图像上的应用、了解卷积神经网络、物体识别。 ③认识声音：平台需提供认识声音实验，需支持通过响度、音调、音色三大声音要素，声音的采集与储存和声音特征来了解计算机如何采集声音、了解计算机如何储存声音、了解一些重要的声学特征的功能。 ④声纹识别：平台需提供声纹识别实验，需支持通过声音输入到采集声库中，生成声音文件的波形图和语谱图，经过语音信号的预加重对原数据进行处理，逐步通过分帧、MFCC倒谱降维生成对应声纹的热力图，最后将目标测试声纹进行录入，生成热力图后，与库中已处理声纹进行1：1或1：N的对比验证。 ⑤语音合成：平台需提供语音合成实验，需支持通过波形拼接法、参数合成法、效果对比的实验，帮助用户了解语音合成的流程、了解文本分析、了解波形拼接法和参数合成法。 ⑥认识图像：平台需提供认识图像实验，需支持用户了解图像的基础属性、图像特征、以及图像预处理的原理验证实验。能帮助用户理解在计算机中，图像是如何被存储和处理的。 ⑦图像分类应用：平台需提供图像分类实验，需支持通过图像采集、特征提取、分类器训练、图像分类等步骤，了解图像分类应用原理。 ⑧在线翻译：平台需提供在线翻译实验，需支持通过拍照翻译、文本翻译、语音翻译的方式，帮助用户理解在线翻译原理。 ⑨车牌识别；平台需提供车牌识别实验，需支持涵盖输入图像、车牌定位、车牌矫正、字符处理、字符识别一系列实验的软件。用于了解车牌识别基于图像分割和图像识别的理论，对含有车辆号码的图像进行分析处理，从而确定拍照在图像中的位置，并进一步提取和识别出文本字符。 ⑩人脸识别：平台需提供人脸识别实验，需支持通过图像采集、人脸检测、人脸特征提取、人脸匹配的实验，具有了解人脸如何检测、了解人脸特征、了解人脸匹配、了解识别应用的功能。 ⑪中文分词：平台需提供中文分词实验，需支持通过模拟分词、结果对比帮助用户了解中文分词的步骤、原理以及常用的算法方式。 ⑫文本分类原理：平台需提供文本分类实验，需支持通过文本输入，中文分词过滤掉停用词，并找到分词对应在词汇表的位置，逐步得出词汇在文档中出现的次数，通过计算得出分词的权重值，最终利用朴素贝叶斯算法得出文本的分类结果。 ⑬机器翻译：平台需提供机器翻译实验，需支持通过交互实验的方式提供了基于规则的机器翻译和基于机器学习的机器翻译两种原理讲解，并支持两种方式的效果对比。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 人工智能产品设计与开发-高中 | 1.需提供高中阶段≥25课时AI产品设计与开发相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、学习单等； 2.动物声音识别器主题合计不少于4课时，包含但不限于声音分类模型训练、动物声音识别器—模型搭建、动物声音识别器—编程实践等； 3.智能垃圾桶主题合计不少于4课时，包含但不限于智能垃圾桶-模型搭建、语音提示、智能分类等； 4.六足机器人主题合计不少于4课时，包含但不限于六足机器人—模型搭建、自动感应火灾、自动巡场并避障、智能分辨人和物等； 5.家庭医疗助手主题合计不少于4课时，包含但不限于家庭医疗助手—模型搭建、监测环境温湿度和人体体温、检测心率和步数等； 6.智能家庭门锁系统 主题合计不少于5课时，包含但不限于智能家庭门锁系统—模型搭建、控制开关门、身份认证开门、夜间自动照明； 7.夜间自动照明主题合计不少于4课时，包含但不限于自动驾驶小车—模型搭建、按键控制小车移动/操纵杆控制小车移动、小车巡线、小车道路识别)； 8.课程配套探究实验不少于3个，结合开源硬件与开发板，以可视化分解式步骤的形式展现，包含但不限于家庭医疗助手、智能家庭门锁、自动驾驶小车等。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 进阶实践开源硬件 | 1.需提供≥12种传感器，包含但不限于人体红外传感器（≥1个）、超声波传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）、光敏传感器（≥1个）、环境温湿度传感器（≥1个）、心率传感器（≥1个）、人体温度传感器（≥1个）、加速度传感器（≥1个）、雨水传感器（≥1个）、气体传感器（≥1个）、巡线传感器（≥1个）； 2.需包含动力组件：双轴舵机（≥1个）、主动轮（≥2个）、从动轮（≥4个）、直流电机（≥2个）、编码电机（≥2个）、履带（≥2个）； 3.需包含线材/电源：USB烧录线（≥1个）、编码电机线≥（4个）、直流电机线（≥4个）、长传感器线（≥2个）、短传感器线（≥4个）、RJ11串口线（≥1个）、锂电池（≥1个）、充电器（≥1个）、麦克风阵列线（≥1个）； 4.需包含其他器件：LED灯（≥1个）摄像头（≥1个）、喇叭（≥1个）、AI“开发+驱动”板（≥1个）、亚克力板（≥1个） 5. 需提供铝合金机械结构件≥19种，可自由开放搭建各种模拟形态，如：垃圾桶、翻译机家庭门锁等。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 开发板系统软件 | 1.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持响应AI图形化编程和Python编程结果，给搭建完成的不同形态的硬件进行赋能； 2.需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力； 3.需支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建； | 套 | 4 |  |
| 6 | 进阶维护包 | 提供触发类及数值类感知传感器、机电类传感器、连接线材和数据线等易耗易丢失电子元器件，方便教学中及时更换。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 人工智能课程 | 课程内容包含但不限于涵盖机器学习、智能语音、计算机视觉、自然语言处理、计算机博弈等基础知识点。 | 套 | 33 |  |
| 8 | AI教学平板（教师机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 教师端AI教学平板软件 | 1.需支持以APP的方式在平板端进行安装； 2.需提供教师工作台，包含授课课系统、编程工具等模块； （1）授课系统需支持老师在线选择课程，在线打开授课资源进行授课； （2）编程工具：需提供图形化、Python编程两种编程界面，支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合，完成编程作品；同时，支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行; （3）图形化编程模块需包含基础能力模块（含：运动、外观、声音、运算、变量、流程等）供编程调用，也需提供AI能力模块，（含：文字识别、人脸识别、场景识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）； （4）AI能力模块具体需满足以下功能： ①需支持在线调用语音唤醒能力进行编程，需支持自定义唤醒词，支持4-6个汉字，或不超过2个单词的英文词组。 ②需支持在线调用语音合成能力进行编程，需支持中英文合成，中文合成支持至少5种发音人，英文合成至少支持1种发音人。 ③需支持在线调用语音评测能力进行编程，至少支持中文、英语两种语种的评测。 ④需支持在线调用声纹识别能力进行编程，支持注册、相似度识别等。 ⑤需支持在线调用语音转写能力进行编程，需至少支持普通话、英语两种语种转写。 ⑥需支持在线调用文字识别能力进行编程，既支持手写体的文字和数字识别，也支持印刷体的文字和数字识别。 ⑦需支持在线调用人脸识别能力进行编程，支持注册人脸信息、人脸验证等环节，验证结果需支持不少于3种形式，包含但不限于姓名、性别、简介等，支持检测人脸特征、检测人脸相似度等。 ⑧需支持在线调用场景识别能力进行编程，支持至少5种场景的识别，包含但不限于教室、餐厅（公共）、沙漠、办公室、商场等。 ⑨需支持在线调用物体识别能力进行编程，支持至少3种物体的识别，包含但不限于车型、动物、植物等。 ⑩需支持在线调用人机对话能力进行编程，支持问答卡问题对话，也支持人机对话问题对话，对话主题包含但不限于教育、生活等。 | 套 | 1 |  |
| 10 | AI教学平板（学生机硬件） | 1.CPU：≥八核心； 2.运行内存：≥3GB； 3.存储容量：≥32GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.摄像头：前置≥500万像素；后置≥500万像素，自动焦距。 | 台 | 16 |  |
| 11 | 学生端AI教学平板软件 | 1.需支持以APP的方式在平板端进行安装； 2.需提供学生工作台，核心包括编程模块； （1）编程工具：需提供图形化、Python编程两种编程界面，支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合，完成编程作品；同时，支持将编程好的成果发送给机器设备软件接收并运行; （2）图形化编程模块需包含基础能力模块（含：运动、外观、声音、运算、变量、流程等）供编程调用，也需提供AI能力模块，（含：文字识别、人脸识别、场景识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）； （3）AI能力模块具体需满足以下功能： ①需支持在线调用语音唤醒能力进行编程，需支持自定义唤醒词，支持4-6个汉字，或不超过2个单词的英文词组。 ②需支持在线调用语音合成能力进行编程，需支持中英文合成，中文合成支持至少5种发音人，英文合成至少支持1种发音人。 ③需支持在线调用语音评测能力进行编程，至少支持中文、英语两种语种的评测。 ④需支持在线调用声纹识别能力进行编程，支持注册、相似度识别等。 ⑤需支持在线调用语音转写能力进行编程，需至少支持普通话、英语两种语种转写。 ⑥需支持在线调用文字识别能力进行编程，既支持手写体的文字和数字识别，也支持印刷体的文字和数字识别。 ⑦需支持在线调用人脸识别能力进行编程，支持注册人脸信息、人脸验证等环节，验证结果需支持不少于3种形式，包含但不限于姓名、性别、简介等，支持检测人脸特征、检测人脸相似度等。 ⑧需支持在线调用场景识别能力进行编程，支持至少5种场景的识别，包含但不限于教室、餐厅（公共）、沙漠、办公室、商场等。 ⑨需支持在线调用物体识别能力进行编程，支持至少3种物体的识别，包含但不限于车型、动物、植物等。 ⑩需支持在线调用人机对话能力进行编程，支持问答卡问题对话，也支持人机对话问题对话，对话主题包含但不限于教育、生活等。 | 套 | 16 |  |
| 12 | 学生机器人（硬件） | 1. 存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 2. 摄像头： ≥500万像素； 3. 显示屏： ≥5.9英寸，LCD屏； 4. 收音范围：语音识别距离≥2m，语音接收距离≥5m； 5.具备移动功能； | 台 | 16 |  |
| 13 | 学生机器人（软件） | 1. 提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 2. 需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，展现人工智能特性；其中AI能力需满足： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒；（演示项） ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容；（演示项） ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；（演示项） ④需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； ⑤需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；（演示项） ⑥需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑦需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应场景识别AI能力呈现：让机器人能够通过拍摄场景照片识别出对应的场景名称，识别结果可在屏幕上进行显示，也可通过语音进行播报； ⑨需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑩需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；（演示项） ⑪需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示；（演示项） | 套 | 16 |  |
| 14 | 充电车 | 1.支持≥ 50 台及以上配套的平板电脑同时充电； 2.材质：主体采用镀锌板1.0-1.5mm材质局部采用2.0冷轧钢板； 3.安全要求：电源开关设有高压强电保险、漏电保护器、电路板保险多重保护。 | 台 | 1 |  |
| 15 | AI超算服务器（硬件） | 1.CPU：≥12核，≥2.1GHZ； 2.内存：≥64GB，DDR5； 3.固态硬盘：≥256GB； 4.机械硬盘：≥1TB HD； 5.显卡：≥12G； 6.网卡：千兆网卡； 7.声卡：集成声卡； 8. I/O接口：USB接口≥ 9个；音频接口≥3个；HDMI接口≥2个；DP接口≥5个； | 台 | 1 |  |
| 16 | AI超算服务系统 | 1.需提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤； 2.需提供图像分类训练服务，支持定制不同图像分类训练模型，让机器完成相应图像分类学习判断，从而在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程,并发送给智能设备运行（含学生机器人、智能驾驶小车、进阶实践开源硬件等）。 3.需提供声音分类训练服务，支持用户通过提供不同的声音类型数据，训练得到专属的声音分类模型。通过声音分类模型，用户可以对新的声音进行类型判断，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程，并发送给智能设备运行（含学生机器人、智能驾驶小车、进阶实践开源硬件等）。 4.需提供个性化声音分类训练服务，支持定制不同用户的个性化语音合成模型，让机器完成相应的语音合成模型训练，能够以相似于用户的声音进行语音合成。用户通过上传自己的声音数据，训练得到专属自己的个性化声音模型，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程，并发送给智能设备运行（含学生机器人、智能驾驶小车、进阶实践开源硬件等）。 5.需提供自动巡道模型训练服务，用户可以基于智能驾驶小车，定制不同用户的自动巡道模型，可以采集数据、训练自动巡道模型，然后在跑道上自动巡道行驶。并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的自动巡道模型，并发送给智能驾驶小车运行。 6.需提供人机对话训练服务，支持通过人机对话模型训练平台，用户可以采集添加不同的文本信息，训练得到不同的人机对话模型，并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的人机对话模型进行问答，并发送给智能设备运行（含学生机器人、智能驾驶小车、进阶实践开源硬件等）。 7.需提供AR人脸特效训练服务，支持自定义AR人脸特效训练模型，生成对应的AR人脸特效视频成品文件，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程，并发送给智能设备运行（含学生机器人、进阶实践开源硬件等）。 8.需提供古诗自动生成训练服务，支持用户建立古诗自动生成数据库，进行分类模型训练，构建古诗分类模型；并且可以在AI图形编程及python编程中调用自动生成的古诗分类模型进行编程，并发送给智能设备运行（含学生机器人、智能驾驶小车、进阶实践开源硬件等）。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 无线路由器 | 1.物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大支持 10 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 2.发射功率(单路最大)：≥20dBm； 3.可调功率粒度：≥1dBm； 4.整机功耗：≤20W(不包含 PSE 和 USB) 5.MTBF：>500000H 6.安全策略： ①需支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP、WPA3 加密； ②需支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥； ③需支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等； ④需支持无线用户二层隔离；支持基于 SSID 的无线用户隔离； ⑤需支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等； | 台 | 1 |  |
| 18 | 智能驾驶小车 | 1.处理器：≥八核，≥2.4GHz 2.麦克风：≥环形6麦克风阵列，灵敏度-38dB 3.扬声器：≥4Ω3W，外磁 4.WIFI：≥2.4G/5G双频段，IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANs 5.电池：≥2600mAh，标准工况可用时长≥4小时 6.摄像头：超广角≥200万像素，输出分辨率≥1080P 7.无刷直流电机：≥4组，空载转速≥320±10% rpm，堵转扭矩：≥10kg·cm 8.麦克纳姆轮：ABS轮毂，94*44mm（直径*宽度） 9.激光雷达：三角测距，探测距离0.12-16m； 10：存储：≥8GB RAM+64GB ROM； 11.IMU（惯性测量单元）：六轴陀螺仪加速度计，三轴磁力计 | 台 | 1 |  |
| 19 | 智能驾驶小车系统 | 1.需支持利用APP控制AI小车行驶运动，同时支持响应图形化和Python编程，实时控制AI小车和进行AI模型训练/AI能力调用。 2.需支持响应基于SLAM导航训练：使智能AI小车需能通过激光雷达扫描当前环境并实时构建地图，并可让智能小车在已完成雷达扫描建图的区域，规划导航行驶至任意指定点位，并可通过扫描模型进行自动到达指定点位的路径规划。 3.需支持响应基于视觉的巡道训练：使智能AI小车能通过摄像头采集跑道数据、使用APP应用进行标记数据、并基于嵌入式GPU算力进行算法模型训练，可在已完成训练的跑道上按照训练模型的推理自动行驶，可搭配停止、左转、右转巡道标识牌实现自动驾驶模拟体验。 4.需支持响应目标检测、目标跟随应用：使智能AI小车能够通过摄像头实时检测实景画面，并将检测目标进行框定选择，可实现针对框定目标进行实时跟随运动。 5.需支持响应APP完成的编程程序在AI小车上运行，包含AI能力调用，与用户进行交互，展现人工智能特性，AI能力包括： ①需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将AI小车从待机状态唤醒； ②需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让AI小车用对应发音人声音说出对应内容； ③需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在AI小车上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ④需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让AI小车能够通过声纹识别出用户信息； ⑤需支持响应语音转写AI能力调用：让AI小车能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； ⑥需支持响应文字识别AI能力调用：让AI小车能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； ⑦需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让AI小车能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； ⑧需支持响应物体识别AI能力调用：支持AI小车利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； ⑨需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让AI小车与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； | 套 | 1 |  |
| 20 | 拼接地图套件 | 1.循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：黄色线条； 2.贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸； 3.标签卡片≥8张：尺寸≥170*140mm | 套 | 1 |  |
| 21 | 人工智能基础培训 | 1.需提供入校服务（不少于2次）和线上远程指导； 2.服务对象需包含授课教师及人工智能教育教学相关的技术人员等； 3.服务内容需包含产品部署调试、产品使用培训、人工智能开课指导、技术支持等四类基础服务： ①产品部署调试：需包含教室上课环境的部署、软硬件设备的安装及调试工作； ②产品使用培训：需包含硬件产品功能使用及维护管理方法介绍、软件系统功能使用及维护管理方法介绍； ③人工智能开课指导：需包含人工智能课程介绍、人工智能编程案例讲解、人工智能课程开设及实施策略分享； ④技术支持：需包含跟踪和解决老师在上课过程中遇到的产品使用问题； | 项 | 1 |  |
| 22 | 人工智能进阶培训 | 1.需提供线下入校服务（不少于2次，每次不超过3天）和线上远程指导； 2.服务对象需包含学校授课教师及人工智能教育教学相关的技术人员； 3.服务内容需包含课程开课计划确定、开课应用保障、观摩课或精品示范课打磨、赛事服务、重大活动支撑等五类进阶服务： ①课程开课计划确定：需包含配合校方规划开课课时及确定开课计划； ②开课应用保障：需通过线上&线下跟磨课，辅助老师能够顺利使用平台及教具、进行教学授课；跟进老师课程开展情况，对于老师提出的疑惑及时响应并答疑； ③观摩课或精品示范课打磨：需配合校方打磨一节观摩课或精品示范课。包括，授课前：协助教师确定课程主题及授课方案、并进行课前课堂准备；授课中：课堂环境保障及听课记录；授课后：课程总结及研讨优化等； ④赛事服务：需包含人工智能赛事信息同步，并提供赛事指导； ⑤重大活动支撑：需配合校方实施参与校级或校级以上重大活动，提供如校园科技节、参观接待等活动中所涉及产品服务的支撑； | 项 | 1 |  |
| 23 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 教师总控电源 | 放置在桌面上，电源操作面板采用手动或自动翻转方式。面板上设置有低压交直流电压LED数显表。中间设交直流电源输出，功能为： （1）每个电源应自带1个独立变压器，电源系统既能独立操作，也能被教师台控制。 （2）通过数字化键盘设置电源的低压交流电压值和直流电压值，配有数显电压表，分别显示交流和直流电压值。 （3）电源的低压交流电压分两档，即1V-18V/2A、19V-30V/1A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 （4）电源的低压直流电压分两档，即1.5V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。过载后按任意键复位。 （5）配备嵌入式五孔AC220v电源输出插座一个，额定电流3A。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留2组高压、2组低压安装位置。内装限位器，具备保护功能 | 个 | 8 |  |
| 28 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 8 |  |
| 29 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 个 | 16 |  |
| 30 | 高压电源模块 | 采用220V多功能安全插座，每组含2个插座 | 个 | 8 |  |
| 31 | 智能升降机构 | 1、升降控制机构：教师主控型，智能升降电源接收教师主控发出指令，进行升降处理，升降机构内安装分组独立控制器：控制器可对学生端的电源模块、智能升降电源控制系统进行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 2、采用自动升降系统，旋转线槽模块采用轮毂式，设备自带限位器，具备保护功能 | 个 | 8 |  |
| 32 | 顶部系统安装调试 | 1、标准化安装、支架、辅件，综合布线：220V供电：采用2.5平方电线；控制线：采用1平方屏蔽电源线；低压供电：采用1.5平方电线； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、升降调试 | 式 | 1 |  |
| 33 | 便携式数据处理器 | CPU (4核8线程,2.4GHz主频, 频率4.2G z,8MB缓存.10纳米制程)及以上 内存 8GB DDR4 3200MHz 预留1*内存扩展插槽及以上 存储 512GB SSD及以上 显卡 2G独立显卡 及以上 电池 45WHr 锂聚合物，支持快速充电 键盘 防泼溅键盘 摄像头 物理防窥摄像头720P高清 2*USB 3.2(含1个PowerUSB)，2*Type- 端口 C(含1个全功能USB 3.2 Gen2，1*雷电 4)，1*HDMI，1*RJ45 ,4合1读卡器，安全锁孔。 | 套 | 8 |  |
| 34 | 轻型操作台 | 1.尺寸：1400*800*750mm±10mm； 2.材质：抗倍特板+钢架； 3.工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温；防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；采用Y字型机器人桌腿设计，桌腿采用铝浇铸工艺，由四个圆管和椭圆管连接，圆管直径55mm，椭圆管尺寸：32*24mm；横梁圆管直径45mm，桌腿表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；； 4. 功能：时尚简约的机器人桌腿设计，精致的钻石切割工艺，让您无需拘束于空间的限制，完全贴合创客精神。 | 张 | 8 |  |
| 35 | 编程电脑桌 | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用E1级板，厚度≥25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，脚架采用30*60*1.5mm矩形钢管；连接杆采用50*30*1.35mm矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 张 | 6 |  |
| 36 | 学生椅 | "座高：450mm±5mm。 坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：角到边320mm±5mm。3.坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。 脚架：1.材质及形状：鱼眼管。 2.尺寸：≥32*22*1.5mm。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PP塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2.尺寸：≥75.5*H17*50mm及40*30*40mm。 4.功能：造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。" | 张 | 60 |  |
| 37 | 开放展示柜 | 1.尺寸：D900*W450*H900mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 | 组 | 6 |  |
| 38 | 陈列展示柜 | 1.尺寸：900*300*2000mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，整体美观大方。 4.功能：可根据场地大小任意拼接，上层敞开式的空间设计，方便物品的摆放、展示和查找；下层封闭式双开门的设计，可收纳杂乱物品，使整个空间更加整洁大方。 | 组 | 2 |  |
| 39 | 圆桌 | 1.尺寸：800*800*675mm±10mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用E1级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 张 | 2 |  |
| 40 | 交谈椅 | 1.尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm。 2.材质：钢管+PP+ABS 3.工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm±10mm;坐垫尺寸：450*410mm±10mm；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。 4.钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径22mm*下直径19*高58mm±1mm。 6.功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。 | 张 | 4 |  |
| 41 | 移动工具柜 | 1.尺寸：918*645*1785mm±10mm ； 2.材质：实木多层板+白板 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作 ；导轨尺寸：≥300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距≥198mm，收纳盒尺寸：≥430*305*100mm ，材质：PP新料 ；斜板采用磁性白板。 4.功能：可做展示作品，公布栏，手写板使用等。 | 台 | 2 |  |
| 42 | 移动展台-大 | 1.尺寸：1000*1000*1076±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 | 组 | 2 |  |
| 43 | 科技展示柜 | 1.尺寸：1600*400*1750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+亚克力+钢架； 3.工艺：采用E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。优质透明亚克力框架，钢架表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：用于摆放3D打印作品，小规格车模、机器人等作品。 | 组 | 4 |  |
| 44 | 存储柜 | 1.尺寸：5500*450*2000mm±10mm； 2.材质：实木多层板+冷轧钢板+PP； 3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；工具墙采优质1.5mm厚冷轧钢板高压冲床成形制作，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； | 组 | 1 |  |
| 45 | 多媒体讲台 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：≥1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸: ≥500*520*920mm,板厚0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；轮子高度含螺柱80mm；面板厚度12mm；总体高度为1012mm。 4.功能：（1）桌面角度可调整，隐藏式调节机构，不需要支撑杆即可任意调节倾斜角度，方便操作，倾斜桌面配有铝合金活动防滑挡尺，档尺可单独取下做为直尺使用。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。 | 张 | 1 |  |
| 46 | 升降椅 | 约650×650×1300mm 1、面料采用国产双层网抗耐磨PA黑色背框.头枕定型海绵. 活动升降腰靠PU升降扶手.防阻燃定型海绵. 2、3档倾仰锁定底盘， 3级汽杆φ60mm黑色PU轮。 | 张 | 1 |  |
| 47 | 环境创设 | 科普文化布展 | 项 | 1 |  |
| 48 | 墙面乳胶漆 | 1. 材质： 涂料：环保乳胶漆 2. 施工工艺： 表面准备：清理顶面，去除灰尘和杂质。 批嵌：使用适当的工具和材料进行批嵌，以平整表面。 涂装：喷涂涂料。涂料应均匀覆盖顶面，无漏涂和堆积。 干燥：让涂料自然干燥，不要在干燥过程中触碰表面。 | m² | 102.12 |  |
| 49 | 护墙板 | 1. 材质： 护墙板：木纹护墙板 2. 施工工艺： 表面准备：清理顶面，去除灰尘和杂质。 基层：胶合板打底，保证墙面平整 安装：安装固定护墙板 | m² | 48.84 |  |
| 50 | 石膏板轻钢龙骨吊顶 | 1. 材质： 石膏板：防潮石膏板 2. 施工工艺： 骨架：轻钢龙骨骨架 固定：自攻螺丝固定，并涂防锈漆,接缝处嵌石膏贴专用绷带 | m² | 17.6 |  |
| 51 | 白色方通吊顶 | 1. 材质： 方通：U型常用方通100*65mm | m² | 89 |  |
| 52 | 顶面异形灯箱 | 1. 尺寸：根据具体需求和安装空间来定制异形灯箱的尺寸。 2. 材质：框架：通常使用铝合金或不锈钢来制作灯箱的框架。 面板：使用专用的灯箱布，它具有良好的透光性和平整度，可以清晰地显示图像。 光源：LED灯带或LED模块，具有高亮度和低能耗的特点。 3. 制作工艺： 切割：使用激光切割机或数控切割机精确切割框架材料。 组装：将切割好的框架组装，并安装灯箱布面板。 安装光源：在灯箱内部安装LED光源，并确保光源分布均匀。 调试：调试灯箱的亮度和颜色，确保达到预期的效果。 | m² | 17 |  |
| 53 | 地面找平 | 挤塑泡沫板、水泥、瓜子片、网片、人工、辅料 | m² | 101 |  |
| 54 | 地面自流平 | 地面机械打磨、自流平水泥、人工、辅料 | m² | 101 |  |
| 55 | PVC地胶安装 | 1. 准备工作： 清理地面：确保安装地面干净、平整，无油渍、灰尘或其他杂质。 地面处理：如果地面有凹凸不平或有裂缝，需要进行打磨或填补，确保地面平滑。 2. 材料选择： PVC地胶：根据所需的颜色、纹理和厚度配套合适的2.0mm厚PVC地胶。 胶水：选择专用的PVC地胶胶水，确保地胶与地面的紧密粘合。 3. 安装工艺： 切割：根据实际地面尺寸，使用专业刀具将PVC地胶切割到合适的大小。 涂胶：在清理干净的地面上均匀涂抹胶水。 铺设：将切割好的PVC地胶平铺在涂有胶水的地面上，确保无气泡、皱褶。 滚压：使用专用滚轮对地胶进行滚压，确保地胶与地面完全粘合。 修边：使用刀具修整地胶的边缘，确保与墙面或其他边界紧密贴合。 4. 干燥：让胶水自然干燥，通常需要24小时。在此期间，避免在地胶上行走或放置重物。 5. 后期处理：清洁地胶表面，去除可能的胶水残留或其他污渍。 | m² | 106 |  |
| 56 | 踢脚线 | 1. 材料选择：不锈钢材质 踢脚线：根据所需的颜色、纹理和厚度配套合适的踢脚线。 | m | 44 |  |
| 57 | 窗帘 | 1. 材料选择： 窗帘：定制成品百叶帘，颜色花纹以学校实际需求为准 | m² | 14 |  |
| 58 | 电线布线（106平） | 1. 准备工作：根据空间布局和用电需求。 工具和材料：准备合适的电线、电缆槽、开关、插座、接线盒等电气配件和安装工具。 2. 布线材料：2.5mm平方电线：选择符合安全规定的电线，电线截面积应根据负载电流选择。 电缆槽：可选择PVC或金属电缆槽，用于保护电线和方便维护。 3. 施工工艺： 开槽：在墙体或地面开设电缆槽，用于埋设电线。 布线：将电线通过电缆槽布设到各个用电点。 安装配件：在指定位置安装开关、插座和接线盒。 连接：将电线连接到相应的电气配件上，并确保连接牢固可靠。 测试：完成布线后，进行电气测试，确保电路正常、安全。 4. 安全注意事项： 施工过程中要遵守电气安全规定，防止触电事故。 电线不可弯曲过度，避免电线受损。 电缆槽的安装应牢固，避免电缆槽脱落或变形。 5. 维护： 定期检查电线和电气配件的状态，及时更换受损的部分。 避免在电线附近使用大功率电器，防止电线过载。 | 项 | 1 |  |
| 59 | 网络布线（106平） | 1. 准备工作：根据空间布局和网络需求 工具和材料：准备合适的网络线、网络插座、配线架、路由器、交换机等网络设备和安装工具。 2. 布线材料： 6类网络线：选择符合网络需求的网络线，考虑未来的升级和扩展需求。 配线架和插座：根据网络线的类型和空间的需求配套合适的配线架和网络插座。 3. 施工工艺： 开槽：在墙体或地面开设线槽，用于埋设网络线。 布线：将网络线通过线槽布设到各个网络点。 安装配件：在指定位置安装网络插座和配线架。 连接：将网络线连接到相应的网络设备上，并确保连接牢固可靠。 测试：完成布线后，进行网络测试，确保网络通畅无阻。 4. 安全注意事项： 避免网络线与强电线并行，防止信号干扰。 网络线不可弯曲过度，避免信号损失。 确保所有连接都是安全和稳定的，避免网络故障。 | 项 | 1 |  |
| 60 | 普通插座 | 普通常规五孔插座，根据需求配置安装 | 项 | 1 |  |
| 61 | 照明灯具 | 1.筒灯（1.2寸筒灯（Φ70mm）——Φ90 mm×100 mm H，） | 项 | 1 |  |
| 62 | 单门 | 成品免漆套装单门，≥1000*2100mm，耐磨密度板。 | 扇 | 2 |  |
| 63 | 弱电改造 | 含教室所有网络点位的布线布管、弱电箱调整、不小于16口千兆交换机以及配套接线接头等，满足教室网络使用。 | 项 | 1 |  |
| 64 | 系统集成服务 | 配套培训服务、测试调试、软件信息系统、各功能区域集成兼容服务等 | 项 | 1 |  |
| 65 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 点位 | 1 |  |
| 计算机教室及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1. 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2. 整机屏幕尺寸≥86英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。采用红外触控方式，支持进行10点或以上触控。 3. 采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4. 嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6. 整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，≥10W高音扬声器2个，≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 7. 整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示；支持副屏左右两侧板书内容在主屏上进行左右对调，教室一侧的学生查看对侧黑板的板书。 8. 整机单侧不少于4个触控丝印按键，支持保存、彩色笔、白色笔、启动等功能；整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 9. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 10. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 11. 整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万；视场角≥135度，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12. 整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13. 设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14. 支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 15. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。 17. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 18．内置模块： 1）、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2）、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3）、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4）、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5）、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6）、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7）、硬盘：256G或以上SSD 8）、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9）、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10）、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 个 | 8 |  |
| 2 | 实物展台 | 1. 壁挂式安装。 2. 无锐角无利边设计。 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 4. 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5. 采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 6. 可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7. 自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充， 8. 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 11. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 12. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 13. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 14. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 15. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 16. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 17. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 套 | 8 |  |
| 3 | 智能笔 | 1.锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。 2.笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4.内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6.兼容双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 7.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 8.无线接收器采用微型设计，即插即用，方便安装实施。 9.支持智能休眠节电，智能笔不少于15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 | 套 | 11 |  |
| 4 | 交互智能平板显示设备（移动） | 一、整体设计 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、灰度等级≥256级。 6、触控一体机表面使用钢化玻璃，表面硬度达到9H，接近钻石硬度，有效保护教师及学生授课安全。 7、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，还原真实教学色彩的同时有效降低蓝光同时保护教师、学生视力。 二、整机设计 1、整机内置音箱顶置朝前发声，2.2声道扬声器，额定总功率60W。 2、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能，以满足不同课程授课声音还原需求。 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 5、整机无需外接无线网卡，在系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 6、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 7、触控一体机支持NFC投屏功能：可搭配具有NFC功能的手机、平板，无需通过软件手机或平板可投屏至一体机，支持至少4台同步显示和连接。 7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准 9、整机无需外接无线网卡，切换到嵌入式系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 10、为提升传输速率和降低能耗，整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 11、同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作。 12、整机具备前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 13、支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 14、支持录课模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用录课模式（屏幕及人声需同步采集）。 15、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 25、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 26、整机支持透明度、色温调节及阅读模式的调节，为保证观看文字类教学资源有更好的视觉体验，提高观看舒适度，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类 27、前置 USB 接口具备防撞挡板设计。 28、设备需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于护眼、录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等功能，快速帮助教师实现功能切换。 29、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 30、整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 31、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能。 三、主要功能 1、部署单根网线可实现双系统有线网络连通。 2、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。 3、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作；可一键退出该模式。 4、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 5、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 6、当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7、支持将自定义图片设置为开机画面。 8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 9、支持云端在线系统固件升级。 10、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 11、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 12、整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 13、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能。支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 四、触摸系统 1、采用红外触控技术，支持进行10点或以上触控。 2、换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 3、触摸屏在照度100K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。 4、触摸分辨率32768×32768。 5、触摸响应时间≤4ms。 6、触摸最小识别物≤3mm。 7、外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 五、安卓系统 1、内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、无PC状态下，嵌入式操作系统下可实现常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 3、在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 4、嵌入式操作系统下，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 5、触控一体机具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，支持快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 11、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容并可自动保存、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机全通道侧边栏提供包括但不限于秒表、计时、半屏、聚光灯、倒数日、日历、节拍器等小工具，方便教师随时调用使用。 13、整机任意通道（包括但不限HDMI、type-c等）下侧边栏支持通过扫码入班，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持多种身份识别方式登录，包括但不限于账号登录、手机扫码登录，登录后自动获取教师个人空间的课件列表、并可进入校本资源库获取资源；登录后进入原厂软件无需再次输入账号密码重复登录。 15、教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件、随机抽选软件的快捷入口，方便教师快速授课。 16、整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源，方便教师快速调用资源。 六、内置模块： 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 4、处理器：4核及以上，频率3.9HZ及以上,缓存8MB及以上 5、芯片组：总线速度不小于5 GT/s，热设计功耗约6 W 6、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7、硬盘：256G或以上SSD 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 9、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 10、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 七、含配套支架 | 个 | 3 |  |
| 5 | 窗帘 | 定制，材质30%聚酯纤维70%PVC或者40%棉麻60%涤纶 ，不含窗帘盒。≥18平米。 | 室 | 6 |  |
| 6 | 文化展示 | 1.参考规格：≥7000*1200mm 2.版面内容：图文展示、含造型 3.材质：图文展示，高清UV写真。10mm厚密度板打底+平面画布+金属烤漆收边 4.工艺：高清品质、立体感强烈； 5.功能描述：功能描述：该主题展示墙是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 6 |  |
| 7 | 直流变频一拖二 | 额定制冷量≥12.5(kw) 额定制热量1≥4.0(kw) 制冷额定功率≥0.19(kw) 制热额定功率≥0.19(kw) 电源：380V 3N-50Hz 风量：≥1800m3/h | 套 | 8 |  |
| 8 |  | 额定制冷量≥25.0(kw) 额定制热量≥28.0(kw) 制冷额定功率≥8.2(kw) 制热额定功率≥7.85(kw) 电源：380V 3N-50Hz 制冷剂：R410A/6000g |  |  |  |
| 9 | 配套辅件及系统安装调试 | 开孔，铜管，支架，五金配件，冷媒铜管含B1级保温、冷媒加注R410a、冷凝水排水管含保温（PVC管） 、屏蔽线、线管、室内机分歧器、风口、吊装支架等全部辅材 | 套 | 24 |  |
| 10 | 机柜 | 12U标准网络机柜，优质冷轧钢板，配套PDU电源，风扇、固定板等配件。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 交换机1 | 1、支持≥8个10/100/1000M电口，≥2个千兆SFP光口，1个console接口，二层网管交换机； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥19Mpps； 3、支持全部千兆电口POE供电，支持802.3af/802.3at； 3、支持端口镜像，支持链路聚合； 4、支持基于端口的VLAN，802.1Q标记VLAN。支持802.1X，支持MSTP； 5、支持组播/广播风暴控制，支持MAC地址过滤，支持多子网管理，支持DHCP SNOOPING； 6、支持IP+MAC+PORT绑定，支持QOS，支持CPU保护功能。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 交换机2 | 1、支持≥24个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口（非复用）； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 3、支持24个千兆电口POE供电，支持802.3af/802.3at； 3、支持端口镜像，支持链路聚合； 4、支持基于端口的VLAN，802.1Q标记VLAN。支持802.1X，支持MSTP； 5、支持组播/广播风暴控制，支持MAC地址过滤，支持多子网管理，支持DHCP SNOOPING； 6、支持IP+MAC+PORT绑定，支持QOS，支持CPU保护功能。 | 个 | 5 |  |
| 13 | 配线架 | 24口金属理线架供应及安装 | 个 | 3 |  |
| 14 | 理线器 | 24口金属理线器供应及安装 | 个 | 3 |  |
| 15 | 跳线 | 6类网络跳线，2米 | 根 | 42 |  |
| 16 | 宽带线 | 六类网络线供应及排放，配套打标等（含主网线排放） | M | 2100 |  |
| 17 | 镀锌桥架 | 100*100mm镀锌桥架供应及安装、配套支架、螺丝等辅料 | M | 139 |  |
| 18 | 电线管 | 直径直径不小于20mmPVC电线管 | M | 563 |  |
| 19 | 无线千兆POE AP | 1、室内无线接入点，支持≥2个千兆电口，1*复位键，支持802.11ac，速率≥1200Mbps，内置高增益天线，支持Wave2.0技术。（与校园内目前使用的无线网络无缝对接。使用现有的无线控制器进行统一管理） 2、支持AP、网关、WISP、中继（透传）多种无线操作模式 3、支持自定义时间自动重启设备，或者手动开启/关闭无线信号 4、支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡 5、支持会员认证,Portal认证,短信认证,二次登录免认证等多种认证方式 6、支持无线信道分析仪功能，最大化规避信道干扰，自动选择最优信道 7、支持故障记录，支持指示灯告警提示 | 个 | 38 |  |
| 20 | AP管理授权 | 配置满足本次AP使用数量的授权，所有AP均需被校方现有无线控制器无缝纳管。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 门牌 | 定制，亚克力材质，≥300*100mm。 | 块 | 10 |  |
| 22 | 附件 | 单口信息插座（含模块、面板），熔接辅材 | 项 | 1 |  |
| 23 | 便携式数据处理器 | 配置不低于：16英寸(内核数 10个，线程数16个，频率4.9 GHz，16 G内存，1T SSD，显卡显存6GB GDDR6)。 | 台 | 1 |  |
| 24 | LED教室灯 | 1.≥1200*300mmLED护眼教室灯； 2.采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； | 只 | 90 |  |
| 25 | 黑板灯 | 1.一体式LED灯具，≥1200*200mm根据教学场景专门设计，光源不外露，出光柔和，舒缓，直视光源眼部无明显不适； 2.采用刚性金属伸缩杆来固定，方便根据黑板高度，调节灯具高度，灯顶部预留灯杆滑动模块，位置可左右移动，方便调节灯具的左右位置； | 只 | 18 |  |
| 26 | 监控点位改造 | 含教室对角监控点位配置，要求管线到位 | 项 | 17 |  |
| 通用技术学科文化走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金工材料与工具展示墙 | 1.参考规格：≥5650*3000mm 2.版面内容：立体艺术字、立体英文字母、图文展示、墙面造型、走廊工具挂板1个、工具挂板展示模型19个左右。 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.本主题展示墙装置旨在实现科技学科的静态展示，同时具备学生实验课余时间自主探究学习的功能，并可美化学科环境，同时也是校园特色文化展示的重要平台。墙文化布置简洁、大气，符合整体技术展示构造，其结构具有新意，表达能力强，并具备科技与文化感。要求功能与装饰完美融合。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 奇思妙想结构展示墙 | 1.参考规格：≥6560*3000mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字不少于14个左、立体英文字母亚克力烤漆立体字不少于30个、模型展示金属折弯烤漆边框2个左右、榫卯结构展示金属折弯烤漆边框1个、墙面高密度雪弗板烤漆造型、结构模型不少于8个、榫卯结构模型4不少于0个。 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科的静态展示，旨在在学生实验课余时间发挥自主探究学习的作用，并美化学科环境，同时也是展示校园特色文化的重要平台。墙文化布置要求简练、大气，与整体技术展示构造相符，结构新颖，表达性强，同时兼具科技和文化感，实现功能与装饰的完美融合。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 3D打印原理介绍展示墙 | 1.参考规格：≥8000*3000 mm 2.版面内容：图文展示，立体艺术字高密度雪弗板烤漆造型不少于22个、立体英文字母亚克力烤漆立体字不少于30个、图文展示密度板uv打印+金属烤漆收边1个、墙面高密度雪弗板烤漆造型 ，机械结构拆除模型1个，3D制作互动屏及配套资源。 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科的静态展示，具有多重作用。一方面，它可以作为学生实验课余时间自主探究学习的工具，另一方面，它还可以美化学科环境，成为校园特色文化展示的重要载体。墙文化的布置要求简练、大气，与整体技术展示构造相符，同时具备新意和表达性，体现科技和文化的完美融合。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 通用技术学科文化展示1 | 1.参考规格：≥5770*3000mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字、立体英文字母亚克力烤漆立体字、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边、墙面高密度雪弗板烤漆造型、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科的静态展示空间，旨在发挥学生实验课余时间的自主探究学习能力，同时美化学科环境，并作为校园特色文化展示的重要窗口。墙文化布置要求简洁、大气，与整体技术展示构造相符合，结构新颖，具有强烈的表达性，同时体现科技和文化的完美融合。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 通用技术学科文化展示2 | 1.参考规格：≥5770*3000 mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字、立体英文字母亚克力烤漆立体字、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边、墙面高密度雪弗板烤漆造型 、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该科技主题展示墙装置主要用于静态展示科技学科内容，同时具备多重功能。首先，它可以作为学生实验课余时间自主探究学习的工具，为学生提供便利的学习资源和引导。其次，它能够美化学科环境，通过装置设计提升学科氛围。最后，它还是校园特色文化展示的重要平台，通过展示墙装置将科技与文化相结合，传递科技与文化的融合价值。在整体构造上，墙文化的布置要求简洁、大气，与整体技术展示构造相符，具有新意和表达性。同时，融入了科技和文化感，实现了功能与装饰的完美结合，为校园增添了一份文化气息。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 通用技术学科文化展示3 | 1.参考规格：≥5770*3000mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字、立体英文字母亚克力烤漆立体字、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边、墙面高密度雪弗板烤漆造型、图文展示10mm厚密度板uv打印+金属烤漆收边 3.材质：亚克力、密度板、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科的静态展示，具有多重作用。一方面，它可以作为学生实验课余时间自主探究学习的工具，另一方面，它还能起到美化学科环境的效果。此外，它也是校园特色文化展示的重要载体。在布置墙文化时，我们追求简练、大气的风格，同时也要符合整体技术展示构造，具备结构新意，表达性强，并充满科技和文化感。我们的目标是实现功能与装饰的完美融合。 | 组 | 1 |  |
| 7 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室墙面瓷砖拆除,原走廊涂料铲除。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 瓷砖拆除后抹灰 | 水泥、黄沙、网格布、辅料 | M2 | 93 |  |
| 9 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 221 |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 221 |  |
| 11 | 石膏板造型吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 78 |  |
| 12 | 铝方通吊顶 | 丝杆、卡龙、≥50MM*60MM*8MM铝方通、辅料 | M2 | 46 |  |
| 13 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 191 |  |
| 14 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 95 |  |
| 15 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 95 |  |
| 16 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 73 |  |
| 17 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 120 |  |
| 18 | 灯膜 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | M | 114 |  |
| 19 | 条形灯 | 不小于800*120mmled条形灯， | 个 | 24 |  |
| 20 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 3 |  |
| 21 | 应急灯 | 应急灯，LED双头充电照明灯，1.2V/800mAh。 | 只 | 2 |  |
| 22 | 安全出口 | 安全出口，主电功耗: ≤3W，充电时间:≤24小时，应急时间:≥90分钟 | 只 | 2 |  |
| 23 | 原烟感移位 | 原烟感移位人工、辅料 | 只 | 5 |  |
| 科技走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 科技走廊主题墙 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字不少于11个、立体英文字母亚克力烤漆立体字不少于34个、图文展示平面画布+10mm厚密度板打底6个、墙面造型 3.材质：亚克力、密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 科技走廊展示墙1 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：立体艺术字亚克力烤漆立体字不少于5个、立体英文字母亚克力烤漆立体字不少于22个、图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面高密度雪弗板烤漆造型 3.材质：亚克力、密度板、画布、雪弗板 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 科技走廊展示墙2 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 科技走廊展示墙3 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 科技走廊展示墙4 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 科技走廊展示墙5 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 7 | 科技走廊展示墙6 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 8 | 科技走廊展示墙7 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 9 | 科技走廊展示墙8 | 1.参考规格：≥9000*3000mm 2.版面内容：图文展示平面画布+10mm厚密度板打底1个、墙面造型 3.材质：密度板、画布 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 10 | 造型展示柜 | 1、尺寸：比小于1200*400*2000 2、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm, 3、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上顶板≥25mm,侧板背板≥16mm,门板≥16mm。 4.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用 5、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 6、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 | 组 | 5 |  |
| 11 | 阅读矮凳 | 稳固，实木框架，高回弹海绵坐垫。≥1500*500*400mm。 | 张 | 6 |  |
| 12 | 移动桌几 | 简约实木框架，钢化玻璃台面。直径≥600mm | 个 | 3 |  |
| 13 | 交流桌 | 桌腿、框架才用优质北方榆木，台面采用优质橡木实木，桌面边框厚度不低于厚 32mm，桌面下15cm处付膛板，方便学生放置学习用品，和增加桌子的稳定性，采用榫卯结构，不开不拔。桌体古色古香：环保油漆。满足两人使用。四腿底部有脚垫具有防潮防噪音等优点。(规格、颜色均可定制) | 张 | 3 |  |
| 14 | 交流椅 | 1、面料：优质仿皮，光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，色彩亮丽持久。 2、内材：实木内架，靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 ≥700*300*450mm | 张 | 12 |  |
| 15 | 双开防火门 | ≥1800*2200mm，不低于乙级钢制防火门。带机械锁，厚度不小于45mm。配套闭门器，专用防火铰链。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 软木板装饰墙 | 3*4CM木龙骨、1.2CM阻燃板、≥8MM软木板、不锈钢钢边框、辅料 | 块 | 1 |  |
| 17 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室墙面瓷砖拆除,原走廊涂料铲除，配套造型局部挖孔。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 瓷砖拆除后抹灰 | 水泥、黄沙、网格布、辅料 | M2 | 287.6 |  |
| 19 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 736 |  |
| 20 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 736 |  |
| 21 | 石膏板造型吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 224 |  |
| 22 | 铝方通吊顶 | 丝杆、卡龙、50MM*60MM*8MM铝方通、辅料 | M2 | 160 |  |
| 23 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 192 |  |
| 24 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 302 |  |
| 25 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 302 |  |
| 26 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 204 |  |
| 27 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径等；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 375 |  |
| 28 | 灯膜 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | M | 357 |  |
| 29 | 条形灯 | 不小于800*120mmled条形灯， | 个 | 74 |  |
| 30 | 应急灯 | 应急灯，LED双头充电照明灯，1.2V/800mAh。 | 只 | 6 |  |
| 31 | 安全出口 | 安全出口，主电功耗: ≤3W，充电时间:≤24小时，应急时间:≥90分钟 | 只 | 6 |  |
| 32 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 7 |  |
| 33 | 原烟感移位 | 原烟感移位人工、辅料 | 只 | 18 |  |
| 学科文化走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学科主题展示墙 | 1.参考规格(mm)约：发光艺术字 200*200、发光艺术字 50*50、艺术字 150*150、艺术字 25*25、校徽 800*800、图文展示 500*300、图文展示 600*400、图文展示 300*300 2.版面内容：发光艺术字：不锈钢烤漆发光字不少于20个、艺术字亚克力烤漆立体字不少于84个、校徽5mm亚克力烤漆 1 个、图文展示10mm高密度雪弗板uv打印不少于28个 3.材质：亚克力、雪弗板、 4.工艺：高清品质写真、展板，立体感强烈； 5.该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 2 | 主题展示墙1 | 1、参考规格(mm)约：发光艺术字 300*30、发光艺术字 100*100、图文展示 500*300、图文展示 600*400 2、版面数量：发光艺术字不锈钢烤漆发光字不少于11个、图文展示10mm高密度雪弗板uv打印不少于25个 3、材质：雪弗板， 4、工艺：圆形造型灯箱，配套软膜，高清写真。 5、该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 主题展示墙2 | 1、参考规格(mm)约：发光艺术字 300*300、发光艺术字 100*100、图文展示 500*300、图文展示 600*400 2、版面数量：不锈钢烤漆发光字不少于11个，图文展示10mm高密度雪弗板uv打印不少于25个 3、材质：雪弗板 4、工艺：圆形造型灯箱，配套软膜，高清写真。 5、功能描述：该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 主题展示墙3 | 1、参考规格(mm)约：发光艺术字 300*300、发光艺术字 100*100、图文展示 500*300、图文展示 600*400 2、版面数量：发光艺术字不锈钢烤漆发光字不少于11个，图文展示10mm高密度雪弗板uv打印不少于25个 3、材质：雪弗板 4、工艺：圆形造型灯箱，配套软膜，高清写真。 5、功能描述：该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 5 | 主题展示墙4 | 1、参考规格(mm)约：发光艺术字 300*300、发光艺术字 100*100、图文展示 500*300、图文展示 600*400 2、版面数量：发光艺术字不锈钢烤漆发光字不少于11个，图文展示10mm高密度雪弗板uv打印不少于25个 3、材质：雪弗板 4、工艺：圆形造型灯箱，配套软膜，高清写真。 5、功能描述：该主题展示墙装置是科技学科集静态展示。既能起到学生实验课余时间自主探究学习的作用，又能起到美化学科环境的效果，还是校园特色文化的展示的重要端口。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。 | 组 | 1 |  |
| 6 | 拆除工程 | 原教室顶面灯具，原教室墙面瓷砖拆除,原走廊涂料铲除。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 瓷砖拆除后抹灰 | 水泥、黄沙、网格布、辅料 | M2 | 69 |  |
| 8 | 主题墙基础 | 3*4CM木龙骨、1.5CM阻燃板、≥10MM石膏板、木纹贴膜、辅料 | M2 | 16.5 |  |
| 9 | 墙面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 163.6 |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 163.6 |  |
| 11 | 石膏板造型吊顶 | 50轻钢龙骨、1.5CM阻燃板收边、≥10MM石膏板、辅料 | M2 | 53.9 |  |
| 12 | 铝方通吊顶 | 丝杆、卡龙、≥50MM*60MM*8MM铝方通、辅料 | M2 | 36 |  |
| 13 | 顶面喷黑 | 环保乳胶漆、辅料 | M2 | 144 |  |
| 14 | 顶面批腻子 | 接缝处理、基层清理、刮腻子二遍、打磨、辅料 | M2 | 71 |  |
| 15 | 顶面乳胶漆 | 环保乳胶漆（一底两面） | M2 | 71 |  |
| 16 | 不锈钢踢脚线 | 木制基层、不锈钢踢脚线、辅料 | M | 56 |  |
| 17 | 强电铺设 | 照明及插座2.5mm线径；配套线管，电箱调整。墙地面开槽。 | ㎡ | 90 |  |
| 18 | 灯膜 | 定制LED灯膜造型灯，满足教室照明使用。 | M | 87 |  |
| 19 | 条形灯 | 不小于800*120mmled条形灯， | 个 | 18 |  |
| 20 | 开关、插座 | 开关、二三孔插座，额定电流为10A。 | 只 | 3 |  |
| 21 | 应急灯 | 应急灯，LED双头充电照明灯，1.2V/800mAh。 | 只 | 2 |  |
| 22 | 安全出口 | 安全出口，主电功耗: ≤3W，充电时间:≤24小时，应急时间:≥90分钟 | 只 | 2 |  |
| 23 | 原烟感移位 | 原烟感移位人工、辅料 | 只 | 5 |  |

六、中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

七、其他要求：

1、投标人须提供详细的项目实施方案，方案至少包括项目的产品质量控制措施方案、实施过程质量控制措施方案、项目实施安全控制措施方案等措施方案，确保项目安全有序实施。

2、投标人须提供详细的项目售后服务方案，方案至少包括服务体系、服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格等，确保项目售后有保障。

3、针对本项目技术特性，提供本项目技术复杂点、重点、难点及其解决方案，确保项目顺利实施。

4、提供本项目类似项目业绩，充分体现投标单位的履约能力。

5、投标人应自行到项目现场进行踏勘，了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。踏勘联系人：张先生 ，联系手机号码： 15905118909。

6、技术参数中要求提供的检验报告和证书等证明材料的，供应商按招标文件的要求提供相关证明材料给评委评审，相关原件在中标后签订合同前提供给采购人审核 （如是厂商投标提供相关材料原件，如是经销商投标，提供厂商相关材料复印件加盖厂商公章作原件使用）。若中标后不能提供相关证明材料原件的，视为提供虚假材料中标，则承担相应的法律责任。

7、演示产品型号须与所投产品型号一致，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频由投标人自行录制，演示视频时长不超过15分钟。格式为MP4，录制好的视频由各投标人通过“百度网盘”生成链接网址和提取密码，由投标委员会登录各投标人的链接网址和提取密码依据演示要求进行评审。上传演示视频的顺序为：

（1）教师用多功能柔性电子打印机：演示该系统由主机、电子制造辅助软件、真空泵等模块组成。

（2）教师用多功能柔性电子打印机：演示该系统可完成气动直写、刮刀涂布、3D打印三种工艺的操作。

（3）教师用多功能柔性电子打印机：演示不同工艺模块可实现无拆卸切换

（4）人工智能足式机器人套装：人工智能设备语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，主控自带的led灯模块亮红色，主控制器屏幕显示语音内容并语音播报“已开灯”。

（5）人工智能足式机器人套装：人工智能设备陀螺仪功能，在不外接任何传感器和显示屏的情况下，仅通过人工智能主控制器，在自带的屏幕上显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据。

（6）人工智能足式机器人套装：伺服驱动器与伺服电机串联安装在控制器某一串口，舵机转动90度并悬停锁止，同时电机转动3秒以上，视频中需清晰展现出各部分设备的确是串联。

（7）标准竞赛高级套装：将己方颜色得分物送入得分筐内，并将粽子从导入区内勾出，碰障碍杆。

（8）标准竞赛高级套装：操控车辆，携带得分物在场地移动；可以携带得分物过障碍杆；可以将得分物弹射到己方区域；可以将得分物送去得分框内；机器人可以进行横挂，高度在B和C之间。

（9）行空板套件：一款基于行空板的综合学习套件。由主控器、USB摄像头、灯带等模块组成 。

（10）行空板套件：板载元件:Home按键、A/B按键、2.8寸240*320 TFT彩屏、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器（演示项：演示该系统可根据教室内的光线明暗程度自动调节灯光强弱，环境光线越暗灯光越亮）

（11）行空板套件：可支持编程软件：图形化编程软件；（ 演示该系统支持数据可视化功能，教室内的实时画面、教室环境光强度、声音强度等信息可通过可视化界面实时呈现，同时支持可视化界面控制教室灯的开关以及灯光颜色调节功能）。

（12）汽车VR智慧课堂教学软件：演示发动机、变速器、汽车传动系统等12款主要零部件的结构原理等知识，其中包含不少于265个1比1构建的3D可交互精品模型的内容视频。

（13）汽车VR智慧课堂教学软件：演示发动机、离合器、变速器、汽车传动系统、车轮和车桥、悬架系统、转向系统、制动系统、汽车车身、车身电器及其它、汽车电路基本元件、汽车照明系统等可拆解的内容视频 。

（14）物联网虚拟仿真软件：演示物联网虚拟仿真平台软件能够和真实硬件进行虚实结合实验，物联网虚拟仿真平台软件与真实硬件设备数据互通；虚拟设备可通过Socket通信方式与真实硬件节点相连，与实物硬件达到数据同步联动效果，并能获取真实数据。

（15）学生机器人（软件）：需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒。

（16）学生机器人（软件）：需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容。

（17）学生机器人（软件）：需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分。

（18）学生机器人（软件）：需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上。

（19）学生机器人（软件）：需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景。

（20）学生机器人（软件）：需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。

（21）提供符合学校实际的整体设计规划介绍和沉浸式空间介绍等。

8、 本项目不接受进口产品投标。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 1、评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2、评标基准价=评标总价中的最低总价。 3、当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术部分 | 48分 | 1、投标人所投产品技术性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章-采购需求第五项”的得满分45分，负偏离扣分。其中标“▲”项，每有一条负偏离扣2分，标“演示项”的每有一条负偏离扣1分，非标志项（除 “▲”和“演示项”），每有一条扣0.02分，扣完为止。 2、提供符合学校实际的整体设计规划介绍的得1.5分；提供符合学校实际的沉浸式空间介绍的得1.5分，本项最高得3分。此项通过演示视频文件体现，未提供或提供与学校实际不符的均不得分。 |
| 3 | 业绩 | 2分 | 投标人提供类似项目业绩案例，每提供一个案例得1分，本项最高得2分。投标时提供中标（成交）通知书、采购合同、验收报告。未提供或提供不全均不得分。 |
| 4 | 技术设计方案 | 12分 | 1.投标人根据项目现场实际情况与采购需求进行整体规划设计，根据投标人对招标范围内的空间所提供的平面布置图及布置说明方案评分。提供的平面布置图及布置说明方案符合学校实际需求且满15张的得3分。其中满足学校实际要求的张数不足15张的每少一张扣0.2分，扣完为止。 2.投标人根据项目情况提供招标范围内的所有空间施工深化专项设计图纸，包含顶面、立面、墙面、地面以及本项目强弱电的点位等CAD施工图。提供的CAD施工图符合学校实际需求且满45张的得4.5分。其中满足学校实际要求的张数不足45张的每少一张扣0.1分，扣完为止。 3.投标人根据项目情况提供范围内的所有空间效果深化专项设计效果图；提供的空间立体效果图符合学校实际要求且满30张的得4.5分。其中满足学校实际要求的张数不足30张的每少一张扣0.15分，扣完为止。 |
| 5 | 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 1.5分 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，符合项目要求的有一小项得0.5分，本项最高得1.5分，未提供方案说明或不符合项目需求的均不得分。 |
| 6 | 项目措施实施方案 | 1.5分 | 根据投标人提供的针对本项目的项目措施方案进行评分，方案至少包括项目的产品质量控制措施方案、实施过程质量控制措施方案、项目实施安全控制措施方案，符合项目要求的有一小项得0.5分，本项最高得1.5分，未提供方案说明或不符合项目需求的均不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案至少包括服务体系、服务响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、质保期满后备品配件价格，符合项目要求的有一小项得0.5分，本项最高得3分，未提供方案说明或不符合项目需求的均不得分。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表,至少包含资产负债表、利润表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案、

十六、项目措施实施方案

十七、售后服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、评分标准中要求提供的相关证明材料

二十、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表）

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-JZCG-G2024-0027       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县公共资源交易中心

根据贵方JSZC-320922-JZCG-G2024-0027号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：供货期限（含安装调试工期）      日历天；免费质量保修期     年。质量标准：  合格    。

2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 所投货物品牌(或生产企业)及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用技术实践室一（金工） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 演示台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 教师办公椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 学生桌 |  | 张 | 9 |  |  |
| 7 | 学生坐椅 |  | 把 | 60 |  |  |
| 8 | 操作边台 |  | 米 | 13 |  |  |
| 9 | 作品展示柜 |  | 米 | 6 |  |  |
| 10 | 储物盒 |  | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 边柜电源 |  | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 插座 |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 教师总控电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 吊装智能电源 |  | 个 | 9 |  |  |
| 15 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 16 |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 17 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 18 |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 19 | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 安装支架 |  | 式 | 1 |  |  |
| 21 | 安装辅件 | / | 式 | 1 |  |  |
| 22 | 系统调试 | / | 式 | 1 |  |  |
| 23 | 顶装安装 | / | 式 | 1 |  |  |
| 24 | 工作服 |  | 套 | 20 |  |  |
| 25 | 工作帽 |  | 顶 | 20 |  |  |
| 26 | 防护眼镜 |  | 副 | 20 |  |  |
| 27 | 防割手套 |  | 对 | 54 |  |  |
| 28 | 套袖 |  | 对 | 54 |  |  |
| 29 | 降噪耳罩 |  | 副 | 54 |  |  |
| 30 | 防尘口罩 |  | 盒 | 5 |  |  |
| 31 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 金工教室文化布置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 操作流程板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 实践室简介 |  | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 定制铭牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 金工学习基础教程 |  | 套 | 2 |  |  |
| 37 | 安装培训 | / | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 小型精密钻铣床 |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 小型精密车床 |  | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 小型台钻 |  | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 全金属微型安全金工车床 |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 |  | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 全金属多功能迷你打磨机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 压片机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 砂轮机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 金工工具箱 |  | 台 | 6 |  |  |
| 48 | 台虎钳 |  | 台 | 6 |  |  |
| 49 | 万向桌虎钳 |  | 台 | 6 |  |  |
| 50 | 平口钳 |  | 台 | 6 |  |  |
| 51 | 简易平台 |  | 台 | 6 |  |  |
| 52 | 工具车 |  | 个 | 6 |  |  |
| 53 | 热熔胶枪 |  | 把 | 6 |  |  |
| 54 | 划针盘 |  | 把 | 6 |  |  |
| 55 | 橡胶锤 |  | 把 | 6 |  |  |
| 56 | 玻璃钳 |  | 把 | 6 |  |  |
| 57 | 捡拾器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 58 | 断丝取出器 |  | 套 | 6 |  |  |
| 59 | 金属镊子 |  | 套 | 6 |  |  |
| 60 | 擦亮膏 |  | 个 | 6 |  |  |
| 61 | 润滑机油套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 62 | F夹 |  | 个 | 6 |  |  |
| 63 | 数显万用表 |  | 台 | 6 |  |  |
| 64 | 图案錾 |  | 套 | 6 |  |  |
| 65 | 字母錾 |  | 套 | 6 |  |  |
| 66 | 錾刻台 |  | 台 | 3 |  |  |
| 67 | 铁砧 |  | 台 | 6 |  |  |
| 68 | 铆钉枪 |  | 把 | 6 |  |  |
| 69 | 电子天平 |  | 台 | 6 |  |  |
| 70 | 宽座直角尺 |  | 把 | 6 |  |  |
| 71 | 万能角度尺 |  | 把 | 6 |  |  |
| 72 | 拉丝线板 |  | 套 | 3 |  |  |
| 73 | 金属剪刀 |  | 把 | 6 |  |  |
| 74 | 矫正棒 |  | 套 | 6 |  |  |
| 75 | A3切割垫 |  | 张 | 6 |  |  |
| 76 | 手电钻套装 |  | 套 | 4 |  |  |
| 77 | 电磨套装 |  | 套 | 4 |  |  |
| 78 | 角磨机 |  | 个 | 4 |  |  |
| 79 | 砂光机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 80 | 砂盘砂带机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 81 | 量具绘图套装 |  | 套 | 3 |  |  |
| 82 | 粘接套装 |  | 套 | 3 |  |  |
| 83 | 锡焊套装 |  | 套 | 3 |  |  |
| 84 | 金工教育课堂 |  | 套 | 1 |  |  |
| 85 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 86 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 87 | 车刀 |  | 套 | 3 |  |  |
| 88 | 四爪卡盘 |  | 套 | 3 |  |  |
| 89 | 白钢刀 |  | 把 | 3 |  |  |
| 90 | 回转顶尖 |  | 套 | 3 |  |  |
| 91 | 尾座锥柄钻头夹 |  | 套 | 3 |  |  |
| 92 | 钻头套装 |  | 套 | 3 |  |  |
| 93 | 微型车床专用配件包 |  | 套 | 6 |  |  |
| 94 | 微型机床备件包 |  | 套 | 6 |  |  |
| 95 | 铝棒 |  | 根 | 100 |  |  |
| 96 | 铝棒 |  | 根 | 100 |  |  |
| 97 | 铁板 |  | 块 | 100 |  |  |
| 98 | 铝板 |  | 块 | 100 |  |  |
| 99 | 钢丝 |  | 卷 | 6 |  |  |
| 100 | 铁丝 |  | 卷 | 6 |  |  |
| 101 | 彩色铝丝 |  | 套 | 6 |  |  |
| 102 | 机械螺丝 |  | 袋 | 6 |  |  |
| 103 | 拉铆钉 |  | 盒 | 6 |  |  |
| 104 | 彩色金属丝 |  | 套 | 6 |  |  |
| 105 | 小铁锤套件 |  | 套 | 120 |  |  |
| 106 | 六角螺母套件 |  | 件 | 120 |  |  |
| 107 | 三角架套件 |  | 件 | 120 |  |  |
| 108 | 万向轮的组装套件 |  | 件 | 120 |  |  |
| 109 | 桌面清洁套装 |  | 套 | 9 |  |  |
| 110 | 分类垃圾桶 |  | 套 | 1 |  |  |
| 111 | 纸胶带 |  | 卷 | 5 |  |  |
| 112 | 铜块 |  | 块 | 10 |  |  |
| 113 | 紫铜线 |  | 卷 | 2 |  |  |
| 114 | 黄铜线 |  | 卷 | 2 |  |  |
| 115 | 焊丝 |  | 份 | 10 |  |  |
| 116 | 铝条 |  | 公斤 | 2 |  |  |
| 117 | 木质收纳盒 |  | 个 | 20 |  |  |
| 118 | 快干胶 |  | 瓶 | 20 |  |  |
| 119 | 金属抛光膏 |  | 只 | 10 |  |  |
| 120 | 仿珍珠 |  | 包 | 5 |  |  |
| 121 | A3切割垫 |  | 张 | 18 |  |  |
| 122 | 毛刷 |  | 只 | 18 |  |  |
| 123 | 明矾粉 |  | 包 | 10 |  |  |
| 124 | 原踢脚线拆除 |  | ㎡ | 42.91 |  |  |
| 125 | 原墙乳胶漆铲除 |  | ㎡ | 109.25 |  |  |
| 126 | 不锈钢踢脚线 |  | m | 42.91 |  |  |
| 127 | 辅材 | / | ㎡ | 108 |  |  |
| 128 | 地砖 |  | ㎡ | 108 |  |  |
| 129 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 |  | m | 46.21 |  |  |
| 130 | 吊顶阳角，护角条 |  | m | 46.21 |  |  |
| 131 | 吊顶面二度批嵌 |  | m | 46.21 |  |  |
| 132 | 吊顶面手刷乳胶漆 |  | m | 46.21 |  |  |
| 133 | 600*600铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 82.08 |  |  |
| 134 | 窗帘盒制作 |  | m | 15.04 |  |  |
| 135 | 窗帘盒阳角，护角条 |  | m | 15.04 |  |  |
| 136 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 |  | m | 15.04 |  |  |
| 137 | 窗帘 |  | ㎡ | 30.08 |  |  |
| 138 | 空调位孔洞制作 |  | 项 | 2 |  |  |
| 139 | 窗户封闭 轻钢龙骨石膏板 |  | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 140 | 隔墙二度批嵌 |  | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 141 | 隔墙手刷乳胶漆 |  | ㎡ | 2.4 |  |  |
| 142 | 木饰面墙裙 900mm高 |  | ㎡ | 38.62 |  |  |
| 143 | 墙面二度批嵌 |  | ㎡ | 109.25 |  |  |
| 144 | 墙面手刷乳胶漆 |  | ㎡ | 109.25 |  |  |
| 145 | 木制平板对开门含包门套 |  | 套 | 1 |  |  |
| 146 | 木制平板单开门 含双包门套 |  | 套 | 2 |  |  |
| 147 | 强电箱配置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 148 | 强电铺设 |  | ㎡ | 108 |  |  |
| 149 | LED嵌入式教室灯 |  | 个 | 12 |  |  |
| 150 | 板书灯 |  | 个 | 3 |  |  |
| 151 | 自动伸缩卷线器 |  | 套 | 9 |  |  |
| 152 | LED筒灯15W |  | 套 | 23 |  |  |
| 153 | 开关插座 |  | 个 | 5 |  |  |
| 154 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 155 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 通用技术实践室二（木工） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 演示台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 教师办公椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 学生桌 |  | 张 | 6 |  |  |
| 7 | 学生坐椅 |  | 把 | 60 |  |  |
| 8 | 操作边台 |  | 米 | 14 |  |  |
| 9 | 边台吊柜 |  | 米 | 14 |  |  |
| 10 | 储物盒 |  | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 插座 |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 边柜电源 |  | 套 | 4 |  |  |
| 13 | 教师总控电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 吊装智能电源 |  | 个 | 6 |  |  |
| 15 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 16 |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 17 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 18 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 19 | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 安装支架 |  | 式 | 1 |  |  |
| 21 | 安装辅件 | / | 式 | 1 |  |  |
| 22 | 系统调试 | / | 式 | 1 |  |  |
| 23 | 顶装安装 | / | 式 | 1 |  |  |
| 24 | 防割手套 |  | 对 | 54 |  |  |
| 25 | 套袖 |  | 对 | 54 |  |  |
| 26 | 降噪耳罩 |  | 副 | 54 |  |  |
| 27 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 桌面手持微型吸尘器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 吸尘器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 操作流程板 |  | 副 | 1 |  |  |
| 31 | 通用技术实践室简介 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 木艺宣传画 |  | 副 | 6 |  |  |
| 33 | 教室标牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 警示牌 |  | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 安装培训 | / | 次 | 1 |  |  |
| 36 | 小型木工车床 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 小型台钻 |  | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 金属弓形臂微型安全锯床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 39 | 金属微型安全木工车床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 40 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 41 | 全金属万能摇臂微型安全铣床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 42 | 金属微型安全磨床（多功能版） |  | 台 | 6 |  |  |
| 43 | 金属微型配套专用软轴打磨机 |  | 台 | 6 |  |  |
| 44 | 金属微型手持机床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 45 | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 |  | 台 | 6 |  |  |
| 46 | 无极调速曲线锯 |  | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 激光雕刻机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 木工工具箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 49 | 电工工具箱 |  | 套 | 3 |  |  |
| 50 | 量具绘图套装 |  | 套 | 2 |  |  |
| 51 | 粘接套装 |  | 套 | 2 |  |  |
| 52 | 工具墙套件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 小型砂轮机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 54 | 木工砂带机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 电热丝切割器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 56 | V型铁 |  | 对 | 1 |  |  |
| 57 | 铸铁平板 |  | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 小型带锯机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 高阶智造课堂套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 60 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 61 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 62 | 技术套装（科技类）课程套件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 63 | 技术套装（农业类）课程套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 64 | 激光雕刻耗材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 65 | 木棒 |  | 套 | 2 |  |  |
| 66 | 空白木板 |  | 套 | 2 |  |  |
| 67 | 木块 |  | 批 | 1 |  |  |
| 68 | 小木棍 |  | 包 | 5 |  |  |
| 69 | 半圆木块 |  | 包 | 5 |  |  |
| 70 | 小圆木片 |  | 包 | 5 |  |  |
| 71 | 圆木片 |  | 包 | 5 |  |  |
| 72 | 松果 |  | 包 | 5 |  |  |
| 73 | 铝棒 |  | 套 | 5 |  |  |
| 74 | 铁板 |  | 张 | 30 |  |  |
| 75 | 铝板 |  | 张 | 30 |  |  |
| 76 | 车刀套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 77 | 钻头套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 78 | 微型车床专用配件包 |  | 套 | 2 |  |  |
| 79 | 微型机床备件包 |  | 套 | 2 |  |  |
| 80 | 原踢脚线拆除 |  | ㎡ | 39.75 |  |  |
| 81 | 原墙乳胶漆铲除 |  | ㎡ | 97.18 |  |  |
| 82 | 不锈钢踢脚线 |  | m | 39.75 |  |  |
| 83 | 辅材 | / | ㎡ | 101 |  |  |
| 84 | 地砖 |  | ㎡ | 101 |  |  |
| 85 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 |  | m | 41.55 |  |  |
| 86 | 吊顶阳角，护角条 |  | m | 41.55 |  |  |
| 87 | 吊顶面二度批嵌 |  | m | 41.55 |  |  |
| 88 | 吊顶面手刷乳胶漆 |  | m | 41.55 |  |  |
| 89 | 600*600铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 73.44 |  |  |
| 90 | 窗帘盒制作 |  | m | 7.78 |  |  |
| 91 | 窗帘盒阳角，护角条 |  | m | 7.78 |  |  |
| 92 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 |  | m | 7.78 |  |  |
| 93 | 窗帘 |  | ㎡ | 15.56 |  |  |
| 94 | 空调位孔洞制作 |  | 项 | 2 |  |  |
| 95 | 木饰面墙裙 900mm高 |  | ㎡ | 35.78 |  |  |
| 96 | 墙面二度批嵌 |  | ㎡ | 97.18 |  |  |
| 97 | 墙面手刷乳胶漆 |  | ㎡ | 97.18 |  |  |
| 98 | 木制平板单开门含双包门套 |  | 套 | 2 |  |  |
| 99 | 强电箱配置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 100 | 强电铺设 |  | ㎡ | 101.34 |  |  |
| 101 | LED嵌入式教室灯 |  | 个 | 12 |  |  |
| 102 | 板书灯 |  | 个 | 3 |  |  |
| 103 | 自动伸缩卷线器 |  | 套 | 6 |  |  |
| 104 | LED筒灯15W |  | 套 | 23 |  |  |
| 105 | 开关插座 |  | 个 | 5 |  |  |
| 106 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 107 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 通用技术实践室三（3D制作） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 教师数据处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 学生数据处理器 |  | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 演示台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 教师办公椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 学生桌 |  | 张 | 6 |  |  |
| 9 | 学生凳 |  | 张 | 60 |  |  |
| 10 | 操作边台 |  | 米 | 6.8 |  |  |
| 11 | 创客桌 |  | 张 | 2 |  |  |
| 12 | 储物盒 |  | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 插座 |  | 套 | 36 |  |  |
| 14 | 边柜电源 |  | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 3D打印机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 3D打印耗材 |  | 卷 | 50 |  |  |
| 17 | 青少年3D打印创新教育系统（工坊版） |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 3D打印结构机器人主题课程套件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 3D打印小型无人机主题课程套件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 20 | 3D打印基础智能硬件主题课程套件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 21 | 3D打印仿生机械主题课程 |  | 套 | 6 |  |  |
| 22 | 教师用多功能柔性电子打印机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 学生用多功能柔性电子打印机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 柔性电子工艺制备套件 |  | 套 | 5 |  |  |
| 25 | 耗材储藏装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 加热台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 万用表 |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 电源 |  | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 紫外线灯 |  | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 刻蚀槽 |  | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 教学课程包 |  | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 原踢脚线拆除 |  | ㎡ | 39.75 |  |  |
| 33 | 原墙乳胶漆铲除 |  | ㎡ | 97.18 |  |  |
| 34 | 不锈钢踢脚线 |  | m | 39.44 |  |  |
| 35 | 辅材 | / | ㎡ | 101 |  |  |
| 36 | 地砖 |  | ㎡ | 101 |  |  |
| 37 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 |  | m | 41.24 |  |  |
| 38 | 吊顶阳角，护角条 |  | m | 41.24 |  |  |
| 39 | 吊顶面二度批嵌 |  | m | 41.24 |  |  |
| 40 | 吊顶面手刷乳胶漆 |  | m | 41.24 |  |  |
| 41 | 600*600铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 73.44 |  |  |
| 42 | 窗帘盒制作 |  | m | 7.83 |  |  |
| 43 | 窗帘盒阳角，护角条 |  | m | 7.83 |  |  |
| 44 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 |  | m | 7.83 |  |  |
| 45 | 窗帘 |  | ㎡ | 15.66 |  |  |
| 46 | 空调位孔洞制作 |  | 项 | 2 |  |  |
| 47 | 木饰面墙裙 900mm高 |  | ㎡ | 35.5 |  |  |
| 48 | 墙面二度批嵌 |  | ㎡ | 58.87 |  |  |
| 49 | 墙面手刷乳胶漆 |  | ㎡ | 58.87 |  |  |
| 50 | 基膜滚刷 |  | ㎡ | 37.6 |  |  |
| 51 | 定制墙布铺贴 |  | ㎡ | 37.6 |  |  |
| 52 | 木制平板单开门 含双包门套 |  | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 强电箱配置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 54 | 强电铺设 |  | ㎡ | 101.46 |  |  |
| 55 | LED嵌入式教室灯 |  | 个 | 12 |  |  |
| 56 | 板书灯 |  | 个 | 3 |  |  |
| 57 | 发光软灯带 |  | m | 67.68 |  |  |
| 58 | 低压变压器 |  | 个 | 4 |  |  |
| 59 | LED筒灯15W |  | 套 | 24 |  |  |
| 60 | 开关插座 |  | 个 | 5 |  |  |
| 61 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 62 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 通用技术实践室四（手工设计） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 演示台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 教师办公椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 单人学生桌 |  | 张 | 56 |  |  |
| 7 | 学生凳 |  | 张 | 60 |  |  |
| 8 | 操作边台 |  | 米 | 7.3 |  |  |
| 9 | 储物盒 |  | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 插座 |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 边柜电源 |  | 套 | 4 |  |  |
| 12 | 储物柜展示柜 |  | 米 | 8 |  |  |
| 13 | 原踢脚线拆除 |  | ㎡ | 42.04 |  |  |
| 14 | 原墙乳胶漆铲除 |  | ㎡ | 106.28 |  |  |
| 15 | 不锈钢踢脚线 |  | m | 42.04 |  |  |
| 16 | 辅材 | / | ㎡ | 108 |  |  |
| 17 | 地砖 |  | ㎡ | 108 |  |  |
| 18 | 室内边吊 60轻钢龙骨9.5mm单层石膏板 |  | m | 45.34 |  |  |
| 19 | 吊顶阳角，护角条 |  | m | 45.34 |  |  |
| 20 | 吊顶面二度批嵌 |  | m | 45.34 |  |  |
| 21 | 吊顶面手刷乳胶漆 |  | m | 45.34 |  |  |
| 22 | 600*600铝扣板吊顶 |  | ㎡ | 84.8 |  |  |
| 23 | 窗帘盒制作 |  | m | 17.24 |  |  |
| 24 | 窗帘盒阳角，护角条 |  | m | 17.24 |  |  |
| 25 | 窗帘盒腻子、乳胶漆饰面 |  | m | 17.24 |  |  |
| 26 | 窗帘 |  | ㎡ | 34.48 |  |  |
| 27 | 空调位孔洞制作 |  | 项 | 2 |  |  |
| 28 | 木饰面墙裙 900mm高 |  | ㎡ | 37.84 |  |  |
| 29 | 墙面二度批嵌 |  | ㎡ | 106.28 |  |  |
| 30 | 墙面手刷乳胶漆 |  | ㎡ | 106.28 |  |  |
| 31 | 木制平板对开门含包门套 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 木制平板单开门 含双包门套 |  | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 强电箱配置 |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 强电铺设 |  | ㎡ | 107.69 |  |  |
| 35 | LED嵌入式教室灯 |  | 个 | 12 |  |  |
| 36 | 板书灯 |  | 个 | 3 |  |  |
| 37 | LED筒灯15W |  | 套 | 24 |  |  |
| 38 | 开关插座 |  | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 电子工程实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 学生桌 |  | 张 | 14 |  |  |
| 3 | 学生椅 |  | 张 | 60 |  |  |
| 4 | 边台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 电源 |  | 个 | 70 |  |  |
| 6 | 文化展示 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 窗帘 |  | 室 | 1 |  |  |
| 8 | 门牌 |  | 块 | 1 |  |  |
| 9 | 智慧黑板 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 基础电路实验套件 |  | 套 | 12 |  |  |
| 13 | 电子工具盒 |  | 套 | 28 |  |  |
| 14 | 多功能电子电路组合实验箱 |  | 套 | 14 |  |  |
| 15 | 传感器的简单应用 |  | 套 | 14 |  |  |
| 16 | 电子焊接学习练习套件（基础级） |  | 套 | 14 |  |  |
| 17 | 电子焊接练习套件（进阶级） |  | 套 | 14 |  |  |
| 18 | 电子焊接练习套件（竞赛级） |  | 套 | 14 |  |  |
| 19 | 拆除工程 | / | 间 | 1 |  |  |
| 20 | 软木板装饰墙 |  | 块 | 1 |  |  |
| 21 | 书写板装饰墙 |  | 块 | 2 |  |  |
| 22 | 墙面批腻子 |  | M2 | 95 |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 95 |  |  |
| 24 | 包窗帘盒 |  | M | 11.7 |  |  |
| 25 | 石膏板型边吊顶 |  | M2 | 29 |  |  |
| 26 | 铝方通吊顶 |  | M2 | 66 |  |  |
| 27 | 顶面喷黑 |  | M2 | 119 |  |  |
| 28 | 顶面批腻子 |  | M2 | 35 |  |  |
| 29 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 35 |  |  |
| 30 | 地面找平 |  | M2 | 96 |  |  |
| 31 | 地面自流平 |  | M2 | 96 |  |  |
| 32 | PVC地板(卷材) |  | M2 | 96 |  |  |
| 33 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 37 |  |  |
| 34 | 强电铺设 |  | ㎡ | 96 |  |  |
| 35 | 玻纹管 |  | M | 52 |  |  |
| 36 | 筒灯 |  | 只 | 13 |  |  |
| 37 | LED灯 |  | 只 | 30 |  |  |
| 38 | 黑板灯 |  | 只 | 3 |  |  |
| 39 | 开关、插座 |  | 只 | 15 |  |  |
| 40 | 弱电线路 |  | 点位 | 2 |  |  |
| 41 | 单网络插座 |  | 只 | 2 |  |  |
| 42 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 教师办公室/储藏室/办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作桌 |  | 组 | 9 |  |  |
| 2 | 工作椅 |  | 个 | 9 |  |  |
| 3 | 储存柜 |  | 组 | 35 |  |  |
| 4 | 置物架 |  | 组 | 6 |  |  |
| 5 | 数据处理器 |  | 套 | 9 |  |  |
| 6 | 多功能储存柜 |  | 组 | 7 |  |  |
| 7 | 茶水台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 双人位沙发 |  | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 窗帘 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 门牌 |  | 块 | 3 |  |  |
| 11 | 拆除工程 | / | 间 | 3 |  |  |
| 12 | 墙面批腻子 |  | M2 | 207 |  |  |
| 13 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 207 |  |  |
| 14 | 包窗帘盒 |  | M | 11.4 |  |  |
| 15 | 吊顶 |  | M2 | 129 |  |  |
| 16 | 强电铺设 |  | ㎡ | 96 |  |  |
| 17 | LED平板灯 |  | 只 | 24 |  |  |
| 18 | 开关、插座 |  | 只 | 12 |  |  |
| 19 | 弱电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 宽带线 |  | M | 160 |  |  |
| 21 | 电线管 |  | M | 83 |  |  |
| 22 | 单网络插座 |  | 只 | 9 |  |  |
| 主任办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作桌 |  | 组 | 2 |  |  |
| 2 | 工作椅 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 多功能储存柜 |  | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 衣柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 茶水台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 双人位沙发 |  | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 茶几 |  | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 冰箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 窗帘 |  | 室 | 1 |  |  |
| 10 | 门牌 |  | 块 | 1 |  |  |
| 11 | 拆除工程 | / | 间 | 1 |  |  |
| 12 | 墙面护墙板 |  | M2 | 58 |  |  |
| 13 | 包窗帘盒 |  | M | 3.6 |  |  |
| 14 | 造型吊顶 |  | M2 | 21 |  |  |
| 15 | 顶面批腻子 |  | M2 | 10 |  |  |
| 16 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 10 |  |  |
| 17 | 地面自流平 |  | M2 | 29 |  |  |
| 18 | PVC地板(卷材) |  | M2 | 29 |  |  |
| 19 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 21 |  |  |
| 20 | 强电铺设 |  | ㎡ | 29 |  |  |
| 21 | LED条形灯 |  | 只 | 8 |  |  |
| 22 | 开关、插座 |  | 只 | 7 |  |  |
| 23 | 弱电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 宽带线 |  | M | 67 |  |  |
| 25 | 电线管 |  | M | 28 |  |  |
| 26 | 单网络插座 |  | 只 | 2 |  |  |
| 实训中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生桌 |  | 张 | 8 |  |  |
| 2 | 学生椅 |  | 张 | 40 |  |  |
| 3 | 编程设计边台1 |  | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 编程设计边台2 |  | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 交流桌 |  | 张 | 1 |  |  |
| 6 | 展示柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 储存柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 货架 |  | 组 | 3 |  |  |
| 9 | 展示柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 数据处理器 |  | 套 | 10 |  |  |
| 11 | 展示台 |  | 组 | 6 |  |  |
| 12 | 互动展示台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 弧形展示柜 |  | 组 | 4 |  |  |
| 14 | 滑屏互动展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 互动区展示墙 |  | 组 | 3 |  |  |
| 16 | 机器人展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 实训中心主题墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 拐角展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 窗帘 |  | 室 | 1 |  |  |
| 20 | 门牌 |  | 块 | 1 |  |  |
| 21 | 人工智能轮式机器人套装 |  | 套 | 4 |  |  |
| 22 | 人工智能足式机器人套装 |  | 套 | 4 |  |  |
| 23 | 蓝牙手柄 |  | 套 | 4 |  |  |
| 24 | WRC比赛场地包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | NOC比赛场地包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 魔法象棋 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 智能书法机器人套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 工业4.0流水线系统套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 智选无人超市套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 蜂群舞蹈编程型无人机资源包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 综合任务编程型无人机资源包 |  | 架 | 1 |  |  |
| 32 | 技术支持与服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 无人机防护网 |  | 组 | 1 |  |  |
| 34 | 智能系统控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 多功能集中控制装置 |  | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 个 | 4 |  |  |
| 37 | 模块储藏装置 |  | 个 | 4 |  |  |
| 38 | 低压电源模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 39 | 高压电源模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 40 | 智能升降装置 |  | 个 | 4 |  |  |
| 41 | 综合布线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 安装支架 |  | 间 | 1 |  |  |
| 43 | 安装辅件 | / | 间 | 1 |  |  |
| 44 | 系统调试 | / | 项 | 1 |  |  |
| 45 | 顶装安装 | / | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 交互智能平板显示设备 |  | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 拆除工程 | / | 间 | 1 |  |  |
| 48 | 瓷砖拆除后抹灰 |  | M2 | 83.7 |  |  |
| 49 | 隔墙（软木墙处） |  | M2 | 17.5 |  |  |
| 50 | 软木板装饰墙 |  | M2 | 10 |  |  |
| 51 | 装饰包圆柱 |  | 根 | 2 |  |  |
| 52 | 机器人造型展示墙 |  | M2 | 26 |  |  |
| 53 | 主题墙 |  | M2 | 8.2 |  |  |
| 54 | 滑屏展示墙制作 |  | M2 | 22.3 |  |  |
| 55 | 封窗 |  | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 展示台造型墙基层制作 |  | M2 | 37 |  |  |
| 57 | 展示台造型墙造型制作 |  | M2 | 32 |  |  |
| 58 | 展示层板墙造型制作 |  | M2 | 15 |  |  |
| 59 | 墙面批腻子 |  | M2 | 261 |  |  |
| 60 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 261 |  |  |
| 61 | 圆柱乳胶漆制作 |  | 根 | 2 |  |  |
| 62 | 包窗帘盒 |  | M | 9.6 |  |  |
| 63 | 石膏板造型吊顶 |  | M2 | 136.8 |  |  |
| 64 | 造型灯膜制作 |  | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 铝拉网制作 |  | 组 | 1 |  |  |
| 66 | 顶面喷黑 |  | M2 | 157 |  |  |
| 67 | 顶面批腻子 |  | M2 | 153 |  |  |
| 68 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 153 |  |  |
| 69 | 地面自流平 |  | M2 | 253 |  |  |
| 70 | PVC地板(卷材) |  | M2 | 253 |  |  |
| 71 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 96 |  |  |
| 72 | 强电铺设 |  | ㎡ | 253 |  |  |
| 73 | 筒灯 |  | 只 | 32 |  |  |
| 74 | 灯膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 75 | LED灯膜造型灯 |  | 项 | 1 |  |  |
| 76 | 黑板灯 |  | 只 | 3 |  |  |
| 77 | 开关、插座 |  | 只 | 26 |  |  |
| 78 | 弱电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 宽带线 |  | M | 226 |  |  |
| 80 | 电线管 |  | M | 139 |  |  |
| 81 | 单网络插座 |  | 只 | 12 |  |  |
| 82 | 监控点位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 创客教室一、二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准竞赛高级套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 标准教育套装 |  | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 机器人场地及道具 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 比赛赛台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 工具套装 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 航空箱 |  | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 手推车 |  | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 工具箱 |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 技术支持与服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 创客手工套装 |  | 套 | 10 |  |  |
| 11 | 创客学习结构件套装 |  | 套 | 10 |  |  |
| 12 | 行空板套件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 创意拓展空间套装 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 木质结构 |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 高中创客基础教学套件 |  | 套 | 10 |  |  |
| 16 | 探索机器人套装 |  | 套 | 10 |  |  |
| 17 | Arduino创意编程套件 |  | 套 | 10 |  |  |
| 18 | Arduino电子电路套件 |  | 套 | 10 |  |  |
| 19 | AI游乐场套装 |  | 套 | 10 |  |  |
| 20 | 教学机器人套装项目指南 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 教学机器人套装项目手册 |  | 本 | 30 |  |  |
| 22 | 教学机器人套装景应用包 |  | 套 | 10 |  |  |
| 23 | 物联网气象站套件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 教育小卫星套装 |  | 套 | 5 |  |  |
| 25 | 智能创客比赛套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 开源硬件应用设计挑战赛 比赛套件(智慧交通版) 组合套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 课程服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 移动式讲台 |  | 张 | 2 |  |  |
| 29 | 一键清液晶黑板 |  | 块 | 1 |  |  |
| 30 | 门牌 |  | 块 | 2 |  |  |
| 31 | 原木地板拆除 |  | M2 | 258 |  |  |
| 32 | 复合木地板 |  | M2 | 258 |  |  |
| 33 | 配套踢脚线 |  | M | 95 |  |  |
| 34 | 文化展示 |  | 组 | 6 |  |  |
| 35 | 监控点位改造 |  | 点位 | 2 |  |  |
| 汽车工程实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式讲台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 学生操作台 |  | 张 | 4 |  |  |
| 3 | 学生椅 |  | 张 | 40 |  |  |
| 4 | 设备边台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 设备边台 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 电源 |  | 个 | 30 |  |  |
| 7 | 套件展示柜 |  | 组 | 6 |  |  |
| 8 | 窗帘 |  | 室 | 1 |  |  |
| 9 | 门牌 |  | 块 | 1 |  |  |
| 10 | 电容双屏 |  | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 教学白板软件 |  | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 智能笔 |  | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 品课双屏软件 |  | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 自动驾驶人工智能K12竞赛平台 |  | 台 | 4 |  |  |
| 15 | 配件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 配套课程 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 智能型汽车驾驶模拟器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 桌面级VR教学一体机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 增强现实投屏套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 汽车VR智慧课堂教学软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | HDMI转接线1 |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | HDMI连接线2 |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 数据处理器 |  | 套 | 9 |  |  |
| 24 | 拆除工程 | / | 间 | 1 |  |  |
| 25 | 书写板装饰墙 |  | 块 | 2 |  |  |
| 26 | 包落水管 |  | 根 | 1 |  |  |
| 27 | 墙面批腻子 |  | M2 | 109 |  |  |
| 28 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 109 |  |  |
| 29 | 包窗帘盒 |  | M | 11 |  |  |
| 30 | 石膏板型边吊顶 |  | M2 | 26 |  |  |
| 31 | 顶面喷黑 |  | M2 | 125.6 |  |  |
| 32 | 顶面批腻子 |  | M2 | 35 |  |  |
| 33 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 35 |  |  |
| 34 | 地面找平 |  | M2 | 96 |  |  |
| 35 | 地面自流平 |  | M2 | 96 |  |  |
| 36 | PVC地板(卷材) |  | M2 | 96 |  |  |
| 37 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 39 |  |  |
| 38 | 强电铺设 |  | ㎡ | 96 |  |  |
| 39 | 筒灯 |  | 只 | 14 |  |  |
| 40 | LED灯膜造型灯 |  | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 黑板灯 |  | 只 | 3 |  |  |
| 42 | 开关、插座 |  | 只 | 15 |  |  |
| 43 | 弱电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 宽带线 |  | M | 140 |  |  |
| 45 | 电线管 |  | M | 140 |  |  |
| 46 | 单网络插座 |  | 只 | 13 |  |  |
| 47 | 监控点位改造 |  | 点位 | 1 |  |  |
| 物联网实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 教师办公椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 轻型操作台 |  | 张 | 6 |  |  |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 60 |  |  |
| 5 | 编程电脑桌 |  | 张 | 6 |  |  |
| 6 | 移动工具柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 收纳边柜 |  | 组 | 8 |  |  |
| 8 | 开放展示柜 |  | 组 | 6 |  |  |
| 9 | 智慧黑板 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 教师总控电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 模块储藏装置 |  | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 低压电源模块 |  | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 高压电源模块 |  | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 智能升降机构 |  | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 顶部系统安装调试 |  | 式 | 1 |  |  |
| 19 | 便携式数据处理器 |  | 套 | 6 |  |  |
| 20 | 物联网教学套装 |  | 套 | 12 |  |  |
| 21 | 物联网教学套装电子课程 |  | 套 | 12 |  |  |
| 22 | 智能家居小电子套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 23 | 智能家居电子套装电子课程 |  | 套 | 6 |  |  |
| 24 | AI互动气象站 |  | 套 | 6 |  |  |
| 25 | AI互动气象站电子课程 |  | 套 | 6 |  |  |
| 26 | AI智慧农业系统 |  | 套 | 6 |  |  |
| 27 | AI智能家居套装 |  | 套 | 6 |  |  |
| 28 | 物联网模拟实训学习套件 |  | 套 | 6 |  |  |
| 29 | 物联网软件资源 |  | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 物联网虚拟仿真软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 智能农业沙盘 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 智能农业实训系统管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 环创 |  | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 墙面乳胶漆 |  | m² | 94.3 |  |  |
| 35 | 回字造型背景墙 |  | m² | 24 |  |  |
| 36 | 护墙板 |  | m² | 45.1 |  |  |
| 37 | 石膏板轻钢龙骨吊顶 |  | m² | 20.5 |  |  |
| 38 | 顶面批嵌喷灰色涂料于裸顶 |  | m² | 80.5 |  |  |
| 39 | 顶面异形灯箱 |  | m² | 10 |  |  |
| 40 | 地面找平 |  | m² | 101 |  |  |
| 41 | 地面自流平 |  | m² | 101 |  |  |
| 42 | PVC地胶安装 |  | m² | 101 |  |  |
| 43 | 踢脚线 |  | m | 41 |  |  |
| 44 | 窗帘 |  | m² | 20 |  |  |
| 45 | 电线布线（101平） |  | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 网络布线（101平） |  | 项 | 1 |  |  |
| 47 | 普通插座 |  | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 单门 |  | 扇 | 2 |  |  |
| 49 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 系统集成服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 监控点位改造 |  | 点位 | 1 |  |  |
| 人工智能实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能教育应用平台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 人工智能系列主题课程 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 人工智能产品设计与开发-高中 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 进阶实践开源硬件 |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 开发板系统软件 |  | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 进阶维护包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 人工智能课程 |  | 套 | 33 |  |  |
| 8 | AI教学平板（教师机硬件） |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 教师端AI教学平板软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | AI教学平板（学生机硬件） |  | 台 | 16 |  |  |
| 11 | 学生端AI教学平板软件 |  | 套 | 16 |  |  |
| 12 | 学生机器人（硬件） |  | 台 | 16 |  |  |
| 13 | 学生机器人（软件） |  | 套 | 16 |  |  |
| 14 | 充电车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | AI超算服务器（硬件） |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | AI超算服务系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 无线路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 智能驾驶小车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 智能驾驶小车系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 拼接地图套件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 人工智能基础培训 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 人工智能进阶培训 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 智慧黑板 |  | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 实物展台 |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 智能笔 |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 教师总控电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 顶部多模块电源供应装置 |  | 个 | 8 |  |  |
| 28 | 模块储藏装置 |  | 个 | 8 |  |  |
| 29 | 低压电源模块 |  | 个 | 16 |  |  |
| 30 | 高压电源模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 31 | 智能升降机构 |  | 个 | 8 |  |  |
| 32 | 顶部系统安装调试 |  | 式 | 1 |  |  |
| 33 | 便携式数据处理器 |  | 套 | 8 |  |  |
| 34 | 轻型操作台 |  | 张 | 8 |  |  |
| 35 | 编程电脑桌 |  | 张 | 6 |  |  |
| 36 | 学生椅 |  | 张 | 60 |  |  |
| 37 | 开放展示柜 |  | 组 | 6 |  |  |
| 38 | 陈列展示柜 |  | 组 | 2 |  |  |
| 39 | 圆桌 |  | 张 | 2 |  |  |
| 40 | 交谈椅 |  | 张 | 4 |  |  |
| 41 | 移动工具柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 42 | 移动展台-大 |  | 组 | 2 |  |  |
| 43 | 科技展示柜 |  | 组 | 4 |  |  |
| 44 | 存储柜 |  | 组 | 1 |  |  |
| 45 | 多媒体讲台 |  | 张 | 1 |  |  |
| 46 | 升降椅 |  | 张 | 1 |  |  |
| 47 | 环境创设 |  | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 墙面乳胶漆 |  | m² | 102.12 |  |  |
| 49 | 护墙板 |  | m² | 48.84 |  |  |
| 50 | 石膏板轻钢龙骨吊顶 |  | m² | 17.6 |  |  |
| 51 | 白色方通吊顶 |  | m² | 89 |  |  |
| 52 | 顶面异形灯箱 |  | m² | 17 |  |  |
| 53 | 地面找平 |  | m² | 101 |  |  |
| 54 | 地面自流平 |  | m² | 101 |  |  |
| 55 | PVC地胶安装 |  | m² | 106 |  |  |
| 56 | 踢脚线 |  | m | 44 |  |  |
| 57 | 窗帘 |  | m² | 14 |  |  |
| 58 | 电线布线（106平） |  | 项 | 1 |  |  |
| 59 | 网络布线（106平） |  | 项 | 1 |  |  |
| 60 | 普通插座 |  | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 照明灯具 |  | 项 | 1 |  |  |
| 62 | 单门 |  | 扇 | 2 |  |  |
| 63 | 弱电改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 64 | 系统集成服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 65 | 监控点位改造 |  | 点位 | 1 |  |  |
| 计算机教室及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 |  | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 实物展台 |  | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 智能笔 |  | 套 | 11 |  |  |
| 4 | 交互智能平板显示设备（移动） |  | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 窗帘 |  | 室 | 6 |  |  |
| 6 | 文化展示 |  | 组 | 6 |  |  |
| 7 | 直流变频一拖二 |  | 套 | 8 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 配套辅件及系统安装调试 |  | 套 | 24 |  |  |
| 10 | 机柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 交换机1 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 交换机2 |  | 个 | 5 |  |  |
| 13 | 配线架 |  | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 理线器 |  | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 跳线 |  | 根 | 42 |  |  |
| 16 | 宽带线 |  | M | 2100 |  |  |
| 17 | 镀锌桥架 |  | M | 139 |  |  |
| 18 | 电线管 |  | M | 563 |  |  |
| 19 | 无线千兆POE AP |  | 个 | 38 |  |  |
| 20 | AP管理授权 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 门牌 |  | 块 | 10 |  |  |
| 22 | 附件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 便携式数据处理器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | LED教室灯 |  | 只 | 90 |  |  |
| 25 | 黑板灯 |  | 只 | 18 |  |  |
| 26 | 监控点位改造 |  | 项 | 17 |  |  |
| 通用技术学科文化走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金工材料与工具展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 奇思妙想结构展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 3D打印原理介绍展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 通用技术学科文化展示1 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 通用技术学科文化展示2 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 通用技术学科文化展示3 |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 拆除工程 | / | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 瓷砖拆除后抹灰 |  | M2 | 93 |  |  |
| 9 | 墙面批腻子 |  | M2 | 221 |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 221 |  |  |
| 11 | 石膏板造型吊顶 |  | M2 | 78 |  |  |
| 12 | 铝方通吊顶 |  | M2 | 46 |  |  |
| 13 | 顶面喷黑 |  | M2 | 191 |  |  |
| 14 | 顶面批腻子 |  | M2 | 95 |  |  |
| 15 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 95 |  |  |
| 16 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 73 |  |  |
| 17 | 强电铺设 |  | ㎡ | 120 |  |  |
| 18 | 灯膜 |  | M | 114 |  |  |
| 19 | 条形灯 |  | 个 | 24 |  |  |
| 20 | 开关、插座 |  | 只 | 3 |  |  |
| 21 | 应急灯 |  | 只 | 2 |  |  |
| 22 | 安全出口 |  | 只 | 2 |  |  |
| 23 | 原烟感移位 |  | 只 | 5 |  |  |
| 科技走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 科技走廊主题墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 科技走廊展示墙1 |  | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 科技走廊展示墙2 |  | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 科技走廊展示墙3 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 科技走廊展示墙4 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 科技走廊展示墙5 |  | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 科技走廊展示墙6 |  | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 科技走廊展示墙7 |  | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 科技走廊展示墙8 |  | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 造型展示柜 |  | 组 | 5 |  |  |
| 11 | 阅读矮凳 |  | 张 | 6 |  |  |
| 12 | 移动桌几 |  | 个 | 3 |  |  |
| 13 | 交流桌 |  | 张 | 3 |  |  |
| 14 | 交流椅 |  | 张 | 12 |  |  |
| 15 | 双开防火门 |  | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 软木板装饰墙 |  | 块 | 1 |  |  |
| 17 | 拆除工程 | / | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 瓷砖拆除后抹灰 |  | M2 | 287.6 |  |  |
| 19 | 墙面批腻子 |  | M2 | 736 |  |  |
| 20 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 736 |  |  |
| 21 | 石膏板造型吊顶 |  | M2 | 224 |  |  |
| 22 | 铝方通吊顶 |  | M2 | 160 |  |  |
| 23 | 顶面喷黑 |  | M2 | 192 |  |  |
| 24 | 顶面批腻子 |  | M2 | 302 |  |  |
| 25 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 302 |  |  |
| 26 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 204 |  |  |
| 27 | 强电铺设 |  | ㎡ | 375 |  |  |
| 28 | 灯膜 |  | M | 357 |  |  |
| 29 | 条形灯 |  | 个 | 74 |  |  |
| 30 | 应急灯 |  | 只 | 6 |  |  |
| 31 | 安全出口 |  | 只 | 6 |  |  |
| 32 | 开关、插座 |  | 只 | 7 |  |  |
| 33 | 原烟感移位 |  | 只 | 18 |  |  |
| 学科文化走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学科主题展示墙 |  | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 主题展示墙1 |  | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 主题展示墙2 |  | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 主题展示墙3 |  | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 主题展示墙4 |  | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 拆除工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 瓷砖拆除后抹灰 |  | M2 | 69 |  |  |
| 8 | 主题墙基础 |  | M2 | 16.5 |  |  |
| 9 | 墙面批腻子 |  | M2 | 163.6 |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 163.6 |  |  |
| 11 | 石膏板造型吊顶 |  | M2 | 53.9 |  |  |
| 12 | 铝方通吊顶 |  | M2 | 36 |  |  |
| 13 | 顶面喷黑 |  | M2 | 144 |  |  |
| 14 | 顶面批腻子 |  | M2 | 71 |  |  |
| 15 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 71 |  |  |
| 16 | 不锈钢踢脚线 |  | M | 56 |  |  |
| 17 | 强电铺设 |  | ㎡ | 90 |  |  |
| 18 | 灯膜 |  | M | 87 |  |  |
| 19 | 条形灯 |  | 个 | 18 |  |  |
| 20 | 开关、插座 |  | 只 | 3 |  |  |
| 21 | 应急灯 |  | 只 | 2 |  |  |
| 22 | 安全出口 |  | 只 | 2 |  |  |
| 23 | 原烟感移位 |  | 只 | 5 |  |  |
| 合计： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务、施工等）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：根据招标文件第四章-采购需求第五项内容逐条描述，行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 免费质量保修期 |  |  |  |
| 4 | 法人授权书 |  |  |  |
| 5 | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案

十六、项目措施实施方案

十七、售后服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十九、评分标准中要求提供的相关证明材料

二十、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。