竞争性磋商文件

项目名称:江淮产业研究院及种质创制重点实验室建设项目

项目编号: JSZC-320000-JSFQ-C2025-0014

采 购 人：江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所

采购代理：江苏丰秋工程项目管理有限公司

二0二五年六月

第一章   磋商邀请

受江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所的委托，江苏丰秋工程项目管理有限公司就江淮产业研究院及种质创制重点实验室建设项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况: 江淮产业研究院及种质创制重点实验室建设项目的潜在供应商应在江苏丰秋工程项目管理有限公司获取磋商文件，并于2025年6月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320000-JSFQ-C2025-0014

（二）项目名称:江淮产业研究院及种质创制重点实验室建设项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额: 100万元

（五）最高限价: 100万元

（六）采购需求:采购实验室仪器设备一批，具体详见采购文件“第五章采购需求”

（七）合同履行期限: 签订合同后30个工作日内完成供货并交付使用。

（八）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定;

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为  %，其中小微企业所占比例应为  %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

自公告发布之日起5个工作日

地点：线上购买

方式：供应商确认参与本项目，须填写《供应商参与投标确认函》发送至江苏丰秋工程项目管理有限公司邮箱：1576561001@qq.com），并电话与代理公司确认，联系电话：18012083679。

售价：500.00元

报名费用缴纳方式：

报名费用缴纳主体必须是供应商本身，投标人必须在报名起止时间内，以对公形式将报名费用缴纳至以下指定账号：

开户名称：江苏丰秋工程项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司淮安城中支行

银行账号：10341801040009168

四、响应文件提交

截止时间：2025-6-20  14:30 （北京时间）

地点：淮安市清江浦区健康西路140号2号楼221室开标室

五、开启

时间：2025-6-20  14:30 （北京时间）

地点：淮安市清江浦区健康西路140号2号楼221室开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所

地址: 江苏省淮安市清江浦区淮海北路104号

联系方式: 邵主任  电话：0517-83640559

2、采购代理机构信息

名称:江苏丰秋工程项目管理有限公司

地址: 淮安市清江浦区健康西路140号2号楼221-227室

联系方式:邱先生 电话：18012083679

九、其他

1. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏丰秋工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）及江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取代理费，专家评审费按实计取。成交供应商在领取成交通知书之日向江苏丰秋工程项目管理有限公司一次性付清。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子信箱1516561001@qq.com），代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理公司将不予受理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商截止时间五日前，采购人或采购代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.27.2 对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括但不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、 利润、税金等费用，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及最低工资标准及相关保险费用的，视为含在磋商报价中。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3 采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4 磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1项目采购需求应全部满足，否则将作无效投标处理。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金：

14.1本项目无需缴纳。

14.2发生下列任一情况，一经查实，采购人有权取消其成交资格：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或代理公司恶意串通的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（7）中标供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都做澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2不具备磋商文件中规定资质要求的或未按磋商文件规定提交相关资格审查材料的；

23.3不同投标供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

23.4响应文件中的服务内容不满足采购需求及总体要求的；

23.5经三分之二磋商小组成员认定，投标供应商所报服务承诺低于采购人采购需求及总体要求的；

23.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

23.7经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.8不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.9经查实提供虚假材料谋取成交的。

23.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，代理公司有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定中标供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名中标供应商候选人。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定中标供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知中标供应商。

28.2中标供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及中标供应商同时均具有法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标供应商应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、中标供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，代理公司有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件装订在磋商文件中）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

2、技术部分:42分

设备技术参数若全部满足招标要求，则得满分42分；在此基础上，标注“▲”的内容视为重要参数，若有一项负偏离，每项将扣减0.6分。对于其他非重要参数的负偏离，每项则扣减0.2分，直至分数扣完为止。所有对标注“▲”的技术内容的响应，均须提供相应的证明资料（包括但不限于该技术内容的公开发行的产品彩页、公开发行的产品说明书或第三方检测机构的检测报告等；若为定制产品，则需提供承诺函），否则将被视为未实质性响应。

3、商务部分:8分

（1）供应商自2022年1月1日起至投标截止时间止，承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。（提供合同复印件加盖公章，业绩有效时间以合同签订时间为准）。

（2）供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。（提供证书复印件加盖公章）

注：在签订合同之前，采购人有权对业绩资料的真实性进行考察。如有伪造，视为供应商自动放弃磋商及成交资格，并视为供应商自动放弃全部权利，接受相关处罚。

4、方案部分（20分）

（1）项目实施方案（5分）

提供具体详实的项目实施方案，方案内容包括但不限于供货进度安排、安装调试、验收方案等。方案科学、合理，描述详细，可操作性强，完全满足招标要求的，得5分；方案较合理，描述较详细，可操作性较强，基本满足招标要求的，得3分；方案基本合理，描述一般，可操作性一般的，得2分；未提供不得分。

（2）质量保证措施（5分）

提供具体详实的质量保证措施，质量保证措施科学、合理，描述详细，针对性强的，得5分；质量保证措施较合理，描述较详细，针对性较强的，得3分；质量保证措施可行，描述简单，针对性一般的，得2分；未提供不得分。

（3）培训方案（5分）

提供具体详实的培训方案，方案内容包括但不限于培训步骤、培训计划、培训内容、培训记录表等。培训方案科学、合理，描述详细，针对性强的，得5分；培训方案较合理，描述较详细，针对性较强的，得3分；培训方案可行，描述简单，针对性一般的，得2分；未提供不得分。

（4）售后服务（5分）

提供具体详实的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务体系、故障解决方案、应急处理措施、免费质保期后的维护方案等。方案科学、严密、合理，描述详细且针对性强的，得5分；方案较科学、合理，描述较详细且针对性较强的，得3分；方案基本合理，描述一般且针对性一般的，得2分；未提供不得分。

注：供应商按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。供应商提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清磋商小组无法辨认导致不得分的，其责任由供应商自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的           采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下合同:

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为人民币___________元。

三、供货时间和地点

1.交货时间:合同签订后30个工作日内完成供货、安装调试并交付使用。（因采购人实验室正在装修，若因此原因导致仪器设备推迟交付安装调试，则交货时间不受上述限制）

2.交货地点: 采购人指定地点。

3.标的物的所有权自标的物交付时转移。

四、付款

合同签订后，预付合同价的50%，安装完成并通过验收后付至合同价的95%，余款5%作为质保金一年后付清。

注：以上付款均不计利息，乙方须执行江苏省财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的5%。

五、验收

1.乙方需在合同签订后30天内，按照技术规范及甲方要求对仪器设备完成安装调试，并提供合格的调试技术报告。

2.验收时间：乙方出具合格的调试技术报告后10日内完成验收。

3.甲方依法组成验收小组对乙方履约进行验收。

六、履约保证金：（本项目不收取）

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，做如下2处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：                                乙方：

单位盖章：                            单位盖章：

代表签字：                            代表签字：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收2年。（具体以供应商提供的承诺书中的质保时间为准）。

8.6本项目中涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。成交供应商在供货、安装过程中做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。相关设备、运维服务，应该有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金（本项目不收取）

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购        磋商文件、乙方提交的          响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况：

（一）项目名称：江淮产业研究院及种质创制重点实验室建设项目

（二）采购内容：详见产品清单。

二、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 质保期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通PCR仪 | 1 | 台 | 五年 |
|  | 高速台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 多管架自动平衡离心机 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 离心机 | 2 | 台 | 一年 |
|  | 垂直电泳仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 核酸电泳仪 | 1 | 套 | 一年 |
|  | 凝胶成像系统 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 三层叠加恒温摇床 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 移液枪 | 4 | 套 | 一年 |
|  | 光照培养箱 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 微量紫外分光光度计 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 电子天平 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 超低温（-80℃）冰箱 | 2 | 台 | 一年 |
|  | -20度冰箱 | 1 | 台 | 一年（压缩机等主要零部件延保至三年） |
|  | 常规冰箱 | 1 | 台 | 一年 |
|  | pH计 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 纯水仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 高通量组织研磨仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 水浴锅 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 全自动高压灭菌锅 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 金属浴加热块 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 高速涡旋仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 热风循环烘箱 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 液氮罐 | 1 | 个 | 一年 |
|  | 生化培养箱 | 2 | 台 | 一年 |
|  | 多管漩涡混合器 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 小型实验室烘箱 | 2 | 台 | 一年 |
|  | 旋转混匀器 | 2 | 台 | 一年 |
|  | 大米外观品质仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 智能考种机 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 叶绿素仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 精米机 | 2 | 台 | 一年 |
|  | 直链淀粉分析仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 全自动粗脂肪分析仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 纤维测定仪 | 1 | 台 | 一年 |
|  | 水稻育种表型多光谱专用相机 | 1 | 套 | 一年 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 一年 |

- 技术参数要求

（一）普通PCR仪

1.▲模块：0.2ml×96孔镀金模块，温度范围：0-105℃

2.▲采用6个温度循环器专用长寿命模块，组成3组回路可独立控制3个温区；

3.耗材开放，支持0.1mL，0.2ml，单管，8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边、全裙边96孔PCR反应板等；

4.▲最大升降温速度：≥9.6℃/秒（提供软件截图）

5.温度均匀性：≤±0.15℃

6.▲温度准确度：≤±0.1℃；控温精度：≤±0.05℃

7.梯度宽度：1-45℃，支持线性温度梯度、随机温度梯度。

8.变温速度可调：0.1-10℃/s

9.液晶显示：≥7英寸液晶屏，电容式触摸屏

10.可存储程序数：机内20000+U盘储存无限制；最大循环数：≥500

11.支持断电保护。恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行；

12.热盖温度：30℃-115℃可调

13.热盖结构：自动开热盖，自动加压，电动仓门；

14.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置；运行指示灯带：默认开启，指示温度或故障状态

15.支持手势识别（默认关闭），无需接触，隔空开关仓门。

16.支持二维码扫描（默认关闭），将温控程序以二维码形式扫描录入。

（二）高速台式冷冻离心机

主要技术参数 ：

1.水平吊篮和适配器选择，适用于0.2ml-400ml离心管和试剂瓶 ；

2.最大相对离心力≥23897 x g( 最高转速≥15000rpm )；

3.从零加速至最高转速所需时间：≤20秒，从最高转速降速至零所需时间：≤20秒；

4.自动识别转子并进行限速控制，自动转子失衡识别，离心更安全；；

5.可存储≥50个常用程序，支持快速预览程序参数，中英文界面，方便用户使用；

6.噪音：≤62dB；

7.优化气流动，使运行期间尽可能放缓样品升温速度；具有软刹车功能，防止重悬保护敏感样品；

8.工作板转子可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板；最大容量：4x400ml/ 2x5MTP；

9.具有旋钮加触摸式调节参数；

10.定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果；

11.转子寿命记录可记录，每款转子使用次数安全提醒；

12.≥8个带记忆功能的快速按键，程序按键 ；

13.持续制冷功能温度范围: -20至40℃；

14.离心结束后仍可保持设定温度自动待机功能可选1、2、4或8小时，停止使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命；

15.快速制冷编程功能可以预先设定，制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷；

16.内置冷凝水槽避免冷凝水积聚，防止腐蚀；

17.压缩机具有先进的启停技术，开盖即停，关盖制冷，延长设备使用寿命；

18.所有转子在最高转速时均可维持在4℃；

（三）多管架自动平衡离心机

1．微机控制旋钮和触摸面板，LCD数码显示，交流变频无刷电机，免维护无碳粉污染

2．可以适配≥11款转子，固定角转子和水平转子可选

3．主界面含有≥2个快捷程序按键，≥8个常用程序按键，可快速运行常用程序；后台可存储≥50个常用程序，支持快速预览程序参数

4．工作板转子可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板

5．具有转子自动识别功能和寿命记录，转子寿命记录：可记录每款转子使用次数，并进行安全提醒，可选气密性转子盖，用于离心危险样品

6．设有转子失衡自动识别、转速异常、门盖保护、故障代码显示、电子安全门锁等保护功能，确保人机安全，离心更安全，并具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故

7．采用一体旋压成型的不锈钢离心腔，坚固耐用，便于清洁；可选配纳米陶瓷材料涂层，抑菌防腐

8．多种语言、多种运行模式（持续运行、计时模式、预约模式）可供选择

9．离心结束后，设备具有结束提示音，可自行开启/关闭

10．具有≥10档加/减速控制，瞬时离心按键，—键式启动离心，软刹车功能，防止样品重悬，转速/离心力可自动计算并进行一键切换

11．最高转速：≤6000rpm

12．最大相对离心力：≤3380xg

13．最大转子容量：4x145ml离心管

14．转速精度：≤±2r/min

15．离心机计时: 30秒-99小时59分

16．整机噪声：≤60dB

17．电机: 直流无刷电机

18．外形尺寸:≤490×394×370(mm)

（四）离心机

1.智能微机控制，系统功能更稳定; 直观数字显示LED或LCD液晶显示屏方便读取各项参数数据及警报信息，在运行中可任意更改参数，无需停机

2.变频交流电机驱动，FOC矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保

3. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震，采用定制优质NR橡胶减震防止样品重悬、瞬时离心及连续离心方式，离心效果达到最佳

4.最高转速：≤5000r/min

5.最大相对离心力：≤4390×g

6.最大容量：≤1000ml

7.样品量范围：10ml-250ml

8.转速精度：≤±20r/min

9.定时范围:0-99min

10.整机噪声：≤58dB

11.离心腔直径：≥Φ360

（五）垂直电泳仪

1、基础电泳仪技术参数
1.1输出电压：10-300V（连续可调）
1.2精度误差：≤±1V
1.3输出电流：4-400mA（连续可调）
1.4精度误差：≤±1 mA
1.5输出功率：75W（最大）
1.6定时：1-999min（可调）

2、垂直电泳槽技术参数
2.1凝胶数：1-4块
2.2凝胶厚度：0.75、1、1.5mm
2.3可选加样梳齿数：10、15齿
2.4玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm）
2.5胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm）

3、转移电泳槽技术参数：
3.1适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移；
3.2电极丝相距≤4㎝，以产生强电场保证有效的蛋白转印；
3.3  99.99%高纯铂金电极丝，导电性能良好；
3.4颜色标记的转印夹和电极，确保凝胶的正确方向；
3.5内置冰盒，快速吸收转印过程中产生的热量；
3.6转移面积：≥110×90㎜。

（六）核酸电泳仪

1、主要用途：适用于对少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳。
2、技术参数
2.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。
2.2安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
2.3配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的红色胶板，能做到一槽多用，可实现不脱除胶板在带有蓝光的成像仪中直接成像，节省实验费用和实验台面占用面积。
2.4多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变形。
2.5多用制胶器内含的≥8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变形，尺寸精度高，不易损坏。
2.6槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
2.7配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用；
2.8槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
2.9电泳槽承载凝胶的最大面积：≤12×12cm
2.10制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm
2.11最大电压负荷：500V
2.12容纳缓冲液总体积：≥1000 ml
3、配置清单
中号水平电泳槽底壳1套；中号水平电泳槽顶盖（总）1套；电泳槽电源连线1套；中号水平电泳槽铂金丝电极架（红）1套；中号水平电泳槽铂金丝电极架（黑）；多用制胶器1套。
 （七）凝胶成像系统

1、主要功能：
1.1适用于核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像、FAM标记的核酸检测
1.2具备免染成像功能，满足非染色下检测电泳结果及数据功能
2、技术参数：
2.1机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭；可在机箱上直接进行实验结果观察与割胶操作
2.2构造：独特的人体工程学设计，集观察、切胶、拍照多种功能为一体，为实验操作人员提供更加专业全面的安全防护；可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外灯的自动控制
2.3外围尺寸：≥45×38×70cm
2.4 CCD相机：高分辨率低照度数码摄像头
2.5硬件像素：≥520万像素（2550×2048），非插值
2.6像素合并：1×1
2.7图像分辨率：300/600/1200DPI，
2.8感光效率：High QE: >72%@600nm
2.9像素密度：16 bit (0-65535灰阶)
2.10动态范围：>3.0个数量级，足够宽的线性动态范围，在采集弱信号的同时避免强信号的饱和。
2.11曝光时间：10ms-120min
2.12数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定，可控。
2.13高清晰高通透电动镜头，Computar F=1:1.2，8-48mm，
2.14 LED反射灯*2
2.15紫外透射光源302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外，防止紫外线泄露。
2.16紫外/白光转换平台：≥20cm×20cm
2.17拍摄面积：紫外≥20cm×20cm，白光≥20cm×20cm
2.18标配590nm滤光片（可选配其他波长滤光片）
2.19图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能
2.20实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰
2.21具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理
2.22自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析
3、配置清单

3.1配套电脑1台（处理器i5或以上）
3.2全自动抽屉式一体化全封闭暗箱 1套
3.3高分辨率低照度数码摄像头 1套
3.4高清晰高通透电动镜头 1套
3.5紫外白光转换板 1套
3.6图像拍摄及分析软件（安装U盘/软件加密锁） 1套

（八）三层叠加恒温摇床
主要技术参数
1、振荡频率：10-350rpm
2、振荡频率精度：±1rpm 
3、摇板振幅：≤Ф26mm（标配）
4、▲温控范围：4℃～60℃（可长时间4℃稳定运行，并可升级95℃高温摇床）
5、温度调节精度：≤±0.1℃
6、▲温度均匀度：±0.6℃（at37℃，9点检测并提供检测报告）
7、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；

8、▲拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录至少5年以上的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存
9、对流方式：强制对流，控制方式：P.I.D微电脑智能控制
10、最大容量：单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ml×5，可另加抽拉式静置隔板。
11、定时范围：0-999.9小时
12、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能，确保实验安全
13、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
14、采用中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
15、采用流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀，可升级抑菌不锈钢内胆（抑菌率99.9%）；外壳采用静电喷塑
16、▲具有紫外灯灭菌功能，具体紫外灯定时开启和关闭功能，使用便捷，提升操作人员工作效率。
17、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
18、独特定时除霜功能，1～89分钟可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
19、配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器
20、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求

(九)移液枪

1.内含滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的液体回流，防止腐蚀活塞和污染；（0.1ul-2.5ul量程、0.5ul-10ul量程没有滤芯）

2.可提供在线校准；

3.量程：1套为（0.1-2.5uL一支；0.5-10uL一支；2-20uL一支；10-100uL一支；100-1000uL一支）；共2套。

（十）光照培养箱
1.≥4.3吋大屏幕彩色触摸屏显示。
2.控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片
3.个性化程序设计，可预设≥十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行
4.智能制冷无霜运行尖端技术并配有嵌入式打印机
5.箱门类型：不带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门）
6.光源：LED灯，红光：50%，蓝光：50%（可选配）
7.光照波长：红光：640-660nm， 蓝光：430-450nm
8.光照强度-生长灯：红光：≥6500 Lux，蓝光：≥6500 Lux（距离10cm处测量）
9.光照比例与强度控制：红蓝光独立控制，强度从0%～100%以1%步长进行调节
10.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。
11.附属功能: 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正
12.容量（L）：≥270
13.搁板数量（块）：≥2
14.温控范围：4-65℃
15.温度分辨精度：≤0.1℃
16.温度波动度：≤±0.5℃
17.温度均匀度：≤±1℃

（十一）微量紫外分光光度计
1.波长范围：180～910nm
2.样本体积要求：0.5～2.0 μL
3.光程：0.2mm、1mm、1.2mm三种可选
4.光源：闪烁氙灯，寿命≥109次
5.检测器：≥2048单元线性CCD阵列
6.测试时间：＜6S
7.▲ 核酸检测范围：2~4500ng/μL dsDNA 
8.自动检测功能：有
9.波长准确性：≤±1nm
10.波长重复性：≤±0.2nm
11.波长精度：≤±0.2nm
12.波长分辨率：≤ 1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm）
13.吸光度精确度：≤0.002吸光度值（1mm光程）
14.吸光度准确度：≤±1％（7.332Abs at 260nm）
15.吸光度范围：0.04～90A（10mm光程）
16.其他检测范围：1.32~2970ng/μL ssDNA ；1.6~3600ng/μL RNA；BSA 0.06～134.33mg/ml；IgG 0.03～65.69mg/ml；A280 0.04~80.4mg/m1；Lysozyme 0.015~34.09mg/ml
17.数据输出方式：USB

（十二）电子天平
1.内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性
2.具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外可以每天设置3个时间点，天平自动内较，确保称量的准确性
3.可连接同时管理10台天平称量数据的天平数据管理软件，支持多种格式导出，方便数据管理。
4.最大量程120g,可读性0.1mg,重复性0.1mg,线性偏差0.2mg。
（十三）超低温（-80℃）冰箱

1、产品样式为立式，箱内容积≥390L。

2、产品采用微电脑控制，配置≥8英寸LCD液晶触控屏，-40℃--86℃可自由设定温度，温度设置和显示精度0.1℃；屏幕可显示查询系统运行状态，包括设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据。

3、使用真空绝热材料VIP+聚氨酯整体发泡，箱体发泡层厚度≥90mm。

4、箱体外壳采用喷涂钢板；内胆采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。

5、产品底部配置4个脚轮和2个支脚，方便移动和固定。

6、▲采用复叠制冷技术，实现高温级与低温级压缩机动态匹配制冷，高效节能、稳定可靠。

7、采用碳氢环保制冷剂和品牌压缩机，节能环保，高效制冷。

8、▲箱内温度均匀性≤2℃（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告）。

9、▲产品符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取中国节能、环保认证证书。（提供投标产品型号的中国节能认证证书和环保认证证书）。

10、设备稳定运行整体噪音值（声压级）≤50dB(A)。

11、多重报警功能：具备高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警，电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警、开门报警等；降低安全隐患；并配有音蜂鸣、灯光闪烁等报警方式。

12、配备可加热压力平衡阀模块，可满足短时间内连续开门。

13、标配后备电池，保证冰箱在失去电力保护的情况下能维持温度显示与报警功能正常运行。

14、产品配置至少6个温度传感器，确保箱内温度的稳定性。

15、箱体后背标配2个测试孔，方便进行设备性能测试。

（十四）-20度冰箱
1、用途：
适用于医院、高校和研究所实验室、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站等。
2、主要指标：
2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20%～80%，电压：220V±10% ，频率：50±1HZ。
2.2、样式：立式，双门。
2.3、有效容积（L）：≥445L。
2.4、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。
2.5、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。
2.6、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。 
2.7、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。
2.8、上下独立内藏式门把手设计，美观大方。
2.9、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。
2.10、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。
2.11、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。
2.12、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。
2.13、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。
2.14、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。
2.15、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度≤0.1℃。
2.16、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。
2.17、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。
2.18、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。
2.19、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

（十五）常规冰箱

1、能效等级：一级能效

2、变频/定频：变频

3、高度：170.1～180cm

4、面板材质：VCM覆膜板

5、制冷方式：风冷

6、门个数：2个

7、总容积：600L及以上

（十六）pH计

1、采用≥5.7英寸彩色高清液晶屏幕，显示清晰

2、三种分辨率可选：pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV

3、温度单位可选：℃ 和 °F。

4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

5、标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液

6、智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

7、支持自动/手动温度补偿

8、支持1-5点pH电极标定

9、自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK等5组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

10、mV：范围 (-2000.00～2000.00)mV；最小分辨率 ：0.01 mV；电子单元示值误差：±0.03%或±0.1 mV

11、pH：范围 (-2.000～20.000)pH；最小分辨率：0.001 pH；电子单元示值误差：±0.002pH

12、温度：范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉；最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉；电子单元示值误差：±0.1 ℃

（十七）纯水仪

1．源水为市政自来水，同时产分析实验室三级水和超纯水，并分别有独立取水口；

2．系统稳定产水量10L/H@25℃；

3．▲超纯水水质：电阻率为18.2 MΩ.cm（25℃）；细菌 <0.1 CFU/ml；TOC <5 ppb；颗粒物(>0.22um) < 1个/ml；重金属离子 < 0.1ppb；

纯水水质：电导率<5 µS/cm（25℃），稳定优于GB6682-2008分析实验室三级水标准，对源水TDS、电导率等无特定要求；

4．配置≥20L储水桶；

5．▲在线LCD电导率＋电阻率2段监控，设备使用数字信号电导变送器，梅特勒电导仪作为标准仪表校准（提供标准仪表可追溯的效期内校正记录）；

6．▲提供投标货物超纯水TOC指标出厂检验报告，相关标准仪表提供可追溯的校正记录；

7．预处理污堵诊断功能，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命；

8．▲双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险；

9. 配置低TOC超纯柱，内置超纯循环系统，超纯水质不达标自动报警；

10．配备双波长（185nm&254nm）UV紫外灯组件，具备紫外失效报警功能；

11．超纯系统分为停机、待机、工作三种模式；

12．定量/定时取水功能：0.1-25L定量（误差<±2%），1-60min定时；

13．标配漏水保护装置；

14．快速接头和管路，所有元件可迅速独立拆拔；

15．系统自动运行，滤芯寿命到期自动提示更换，RO膜、DI柱自动保养；

16．系统具备累计产水统计功能，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考；

17．程序中断自动记忆，避免断水断电对设备的影响；

18．内置消毒程序，消毒操作简单、方便；

19．系统参数可根据温度、压力等条件进行调节；

（十八）高通量组织研磨仪

1、仪器系统：组织研磨仪是将样品放入离心管内，通过上下垂直震荡模式，让研磨珠与样品之间相互撞击和摩擦，主要针对动植物的组织器官、古生物样本、细菌、孢子等样品进行快速的研磨；

2、时间设置：00：01-99：59（分/秒）;

3、研磨方式:干磨,湿磨及冷冻研磨；

4、样品处理量:0.2-20ml，适配器：5/6 /10/12/24/32/48/96孔

5、振动频率:15-30Hz，振荡900-1800转/分 ,连续可调,数字显示；

6、可选研磨套件:研磨罐、适配器；

7、研磨罐尺寸及材质:不锈钢、特殊钢（铬钢）、碳化钨、玛瑙、氧化锆、特氟龙(聚四氟乙烯)制，体积有5ml、10ml、25ml，50ml;

8、仪器具有程序控制、参数存储功能，先进的LED≥ 5英寸触摸屏设计，能够轻松的控制仪器程序，设置研磨参数；程序控制：可设置间歇、停止、总运行时间；参数存储：仪器可存储9组研磨参数，方便记忆、快速调取使用；

9、仪器研磨区域有专用研磨平台框架，构造结实耐用，与主机一体化设计，不为螺纹杆设计，适配器放置在专用研磨平台框架上后，仅需用一体化设计的手轮上紧即可，提高效率，减少螺纹杆带来的滑丝、弯曲等故障率问题；

10、仪器上盖有把手，无锁扣设计方便开启，采用集成电机开关,使得机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,最大限度的保证了操作的安全性；

11、新型无刷电机的应用以及电机直接传动的方式使得仪器的维护十分方便；

（十九）水浴锅

1、容量：≥10L

2、温控范围：室温+5℃ ~100℃

3、时间范围：1m~99h59m

4、控温精度：≤±0.3℃

5、均匀性：≤±0.3℃（37℃）

6、排水方式：排水阀

7、液位报警：有

（二十）全自动高压灭菌锅
1、主要功能
1.1培养基、器械、玻璃器皿及容器等常规灭菌物的高压蒸汽灭菌.

2、主要技术参数
2.1智能控制系统：可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
2.2高清大屏显示：高清彩色液晶触控屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息等关键参数同屏显示；
2.3人体工学大屏：高清大屏位于上盖斜面，保证大屏的最佳显示角度，同时防止外部光源的灯光反射；
2.4划扣开门结构：划扣上翻盖式开门结构，具备机械自锁与电子联锁双重保护；
2.5整机防烫设计：上盖套有一体式高分子材料，有效降低灭菌过程中的表面温度，防止烫伤操作人员；
2.6快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间；
2.7管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧，结构更合理，使用更安全；
2.8镜面内胆：内胆经过多目抛光工艺，达到镜面反光效果，既保证了内部整体的整洁度，又方便了使用维护；
2.9预置多种程序：内置9个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用；
2.10样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间；
2.11沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度；
2.12开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性；
2.13一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养；
2.14预约运行：具备倒计时预约运行功能，方便操作人员严格把控灭菌时间；
2.15六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式；正压脉冲排气：可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底；
2.16低水位双重保护：水位检测探针+防干烧探针双重低水位保护，水位过低无法启动灭菌程序； 其他安全保护：故障检测功能，超温保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障；
2.17灭菌温度：105~135℃；温度波动度：＜﹢1℃；温度均匀性：≤1℃；熔化温度：50~100℃；2.18保温温度：40~60℃；灭菌时间：0~240min；融化时间：0~600min；保温时间：24h；预约时间：99h59min倒计时
2.19设计压力：≥0.28MPa；工作压力：≥0.212MPa；
2.20容积：≥60L
（二十一）金属浴加热块
1.控温范围：室温+5℃ ~100℃ 
2.定时时间：1min-99h59min
3.控温精度：≤±0.3℃
4.温度稳定性：≤±0.3℃
5.显示精度：0.1℃
6.升温时间：≤15min（20°升至100°）
7.内置至少5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环
8.最大功率：≤150W
9.模块与控制：多种模块可选，

（二十二）高速涡旋仪
1.操作显示方式：旋钮+刻度
2.圆周直径：≥3.6mm
3.运行方式：连续运转或点动
4.速度范围：0-2800rpm
5.多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于108mm的试管或小容器。

（二十三）热风循环烘箱
1、送风方式：背部水平吹风
2、显示方式：LED
3、温度调节：个性化程序设计，可预设至少十段十八步可编程序，实现温度的预约定时运行或步移、阶梯式的编程运行
4、温度控制范围（℃）：环境温度＋5～300
5、温控分辨精度（℃）：≤0.1
6、温度波动度（℃）：≤±1
7、温度均匀度（℃）：≤±2.5% (最高工作温度时)
8、安全功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护
9、容量（L）：≥80
10、搁板数量（块）：≥2

（二十四）磁力加热搅拌器
1.温度范围：室温+5℃ ~340℃
2.转速范围：100~1500rpm
3.搅拌点位数量：≥1个 
4.工作盘尺寸：≥φ137mm
5.最大搅拌量 (H2O)：≥20L
6.搅拌子最长尺寸：≥80mm
7.显示：LCD
8.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz
9.功率：≤550W
10.钢化玻璃面板，大屏显示，参数设置一目了然，外观美观大方
11.数字显示安全温度设定值，超过介质设定温度50℃自动切断电源
12.关机后，屏幕持续显示加热台实时温度，防止误触

（二十五）液氮罐

1、箱体结构：双层铝质真空设计结合高级真空绝热材料

2、液氮容量：≥50升

3、静态蒸发速度不大于0.34（升/天）；静态保持天数不小于147天

4、罐子空重不大于21KG，外径不大于500mm；

5、麦管容量(单层)0.5ml不小于2244个，0.25ml麦管不少于5022个；

6、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间，适合手工和计算机库存管理。

7、配置锁盖，具有安全锁扣设计，充分保证样品安全

8、▲产品符合并具有ISO13485认证。

9、容器口径≥80mm；外径≥500mm；高度≥728mm

10、静态液氮日蒸发量 ≥0.34L/d

11、静态液氮保存期 ≥147d

12、提筒数量≥6n

13、提筒高度≥120mm

14、麦管数量≥2244（0.5ml）

15、麦管数量≥5022（0.25ml）

（二十六）生化培养箱
1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀。
2.箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用。
3.箱内隔板采用承重型不锈钢材质，且高度随意调节或拆卸，可满足不同实验生长需求。
4.人机界面采用LCD液晶屏智能控制器，反应灵敏、性能稳定，配合先进的动态控制技术使温度达到最佳状态。
5.培养箱制冷系统采用品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作。
6.培养箱加热系统采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器。
7.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀。
8.箱内照明系统可自动关闭。
9.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全。
10.容积L:≥160L      隔板层数:2层
15.控温范围:0～50℃      控温精度:≤0.1℃
16.控温波动度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）
17.工作环境:环境温度（5～30℃最佳）、无强磁、无强辐射、无腐蚀   
18.时间设定:定时运行或连续运行    
（二十七）多管漩涡混合器

1、振幅：≥3mm

2、运行方式：回旋振荡

3、转速范围rpm：100~2000rpm

4、定时范围：1~9999mins

5、最大承重：≤2Kg

（二十八）小型实验室烘箱
1.外壳采用冷轧钢板喷塑制作工艺，坚固耐用、保温性良好，内胆采用不锈钢制作。
2.箱体设有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察箱内物品的加热情况。
3.控制器采用单片机微电脑技术智能数码显示。
4.操作仪表安装在机器上部，方便操作。
5.加热采用PID技术升温速率稳定，仪表还具有定时功能、温差修正功能、超温报警等功能。
6.定时范围：0-9999分钟。
7.特制后背水平热风循环系统由耐高温风机和合理的风道结构组成，确保箱内温度均匀。
8.采用后背加热方式，避免物品掉落发生意外。
9.密封采用新型耐高温硅橡胶条，能够长期耐高温运行且方便更换。
10.箱体带有可调节风门设计，排气量大小方便可调。
11.采用全不锈钢搭扣式门把手。
12.容积L:≥140L      总功率:≤2000W
13.温度控制范围:RT+10～250℃      
14.温度波动度: ≤±1℃ at100
15.温度均匀度: ≤±1℃ at100
16.工作方式:数字显示，模糊PID控制技术的微处理温度控制，强迫循环对流风道设计
17.工作环境:电源220V 50HZ、 相对湿度≦80%、 海拔高度≦2000M 、环境温度5～30℃

（二十九）旋转混匀器

1.振幅mm：≤3

2电机类型：直流无刷电机

3.运行方式：振荡

4.操作方式：连续/定时

5.转速范围rpm：100~2000

6.转速显示：LCD

7.整机功率w：75

8.适配容量：12位&26位（可同时混匀振荡12个φ16~φ32mm直径或26个φ10~φ16mm直径的）

（三十）大米外观品质仪
1、主要技术参数
1.1提供内容丰富的检测界面，可以直接在主检测界面上输入样品相关信息，然后按照样品类别进行测定，并直接显示检测统计结果。结果表示可以按照国标要求输出每个类别的粒数、粒数比、重量比等指标。 
1.2提供详细的形状和色彩信息，还可以从“形状色彩信息”界面查看样品形状尺寸的分布等，方便用户使用。
1.3▲提供大米原始图像界面，用户可以通过点击“查看大米图像”界面可以查看样品的原始图像，也可以按“整精米”、“碎米”等项目进行编号或显示不同的样品轮廓，还可以按用户要求对样品中不同类别集中排列。
1.4提供数据输出选择方式，用户可以通过历史查看界面，根据客户要求输出检测结果，在Excel软件中对数据进行统计分析。质量结果的显示简单明晰。
1.5具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别判定或改为想要的结果。
1.6▲测定对象是稻谷、糙米、大米 ，其利用扫描结合计算机图像处理技术，采用专用分析处理软件检测大米整精米率、碎米、垩白粒率、垩白度、不完善粒等外观品质指标。
1.7样品量 单次检测推荐样品量为12g
1.8测定时间  ≤40秒
1.9输出方式  CSV表格、打印输出（外接打印机）
1.10使用环境 温度：10℃~35℃、相对湿度：≤80%

（三十一）智能考种机

1.用于水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜等同粒型种子精准考种。
2.可用于不小于30种水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜、蔬菜、花卉等同粒型种子的粒型指标分析，可对每一粒籽粒分析计算，分析种子的详细结果：自动检测单粒种子的粒型参数（长、宽、长宽比、面积、周长）。可分析各类种子总结果：可测出所有种子的总粒数、千粒重/百粒重、粒色、平均值（长、宽、长宽比、面积、周长）、标准差，半自动检测容重、水分，并排序输出，并可输出种子大小排列对比图。
3.硬件成像装置要求：≥2200万像素高清A3幅面成像高拍仪，最大分辨率≥4896*3672，超薄的背光光源板，自然光与自带超高LED补光灯，超薄透明并带有自动标定功能的种子托盘，高拍仪内置高清摄像头，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，减小尺寸测量误差。
4.考种背光板和称重模块一体化设计，考种的同时能够直接对籽粒进行称重，重量数据通过接口传输，输入后自动换算成千/百粒重；不小于2.1英寸OLED称重台显示屏能够支持考种过程中对称量的种子重量进行直观感知，方便对称量种子粒数进行取舍，显示台既可以连接电脑直接读取种子重量，也可以单独作为天平使用（称重量程范围：0-5kg），称重台具有去皮、校准功能，可减少测量误差，提高称量精度，超量程保护功能：设备称量的种子重量超过称重传感器称重上限时会报警提示，避免造成损坏，影响产品使用寿命。
5.水分：通过水分测定仪，能得到谷物的水分含量，可将水分值输入系统中自动导出。
6.采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别；图像检索：可以任意放大、缩小、局部观察功能，能精准显示种粒外接矩形，方便查看结果。
7.智能对比：能精准显示种粒外接矩形，能对不同品种的种子进行长和宽的对比，并输出排列、对比图。
8.颜色：采用公认的具体的RGB数值来表示种子的颜色。
9.语言：中英文可一键式切换。
10.胚尖数：能自动识别玉米籽粒带有胚尖的数量并标记出胚尖。
11.深度学习：根据颜色或是形状的不同对种子进行自学习和再学习，并实现自动分类识别。
12.辅助修正：用鼠标选择分割/合并，来对识别错误的种子进行修正，以确保100%正确。
13.目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的种子进行框选计数。
14.数据保存：图像结果可保存，自动形成总报表，可导出excel表，具有追加保存的功能；支持数据上传至云平台，可以保存查看和下载数据。
15.应自带管理云平台，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以通过智能手机APP端查看历史和实时数据；平台内数据可下载，分析，打印；可按种子类别及时段查看各形数据,包括：测量时间、种子类别、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度、平均长宽比、重量、缩略图等；云平台具备种子详细数据信息、可放大缩小历史检测种子图片，并按比例分析各项指标分布图，以柱状、分类颜色方式表达；平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。
16.加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失。
17.技术指标要求：数粒速度：玉米籽粒为1500～3000粒/分钟，其它籽粒为1200-20000粒/分钟；精确度：数粒误差≤±0.5%，监视修正即达100%正确，可分析各类种粒的直径1.0～20.0 mm；称重量程范围：0-5kg；自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。
18、配置要求：装有智能考种分析仪软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个；专用软件锁 1只、专用高拍仪装置 1台；专用称重背光一体式装置 1套；清洁套装 1套，拓展坞 1个
（三十二）叶绿素仪
1、主要功能：叶绿素测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量（单位SPAD）或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。

2、主要技术指标：
2.1仪器小巧方便，单手即可操作。
2.2无损测量，可快速无损的进行植物活体检测，不损害作物生长。
2.3意外断电后，已经保存主机里面的数据不会丢失。
2.4历史数据可以查看，也可以逐条删除或者一键全部删除。
2.5合理的电源管理方案，内置充电式锂电池，仪器自带背光功能。
2.6测量范围：0.0-99.9SPAD:
2.7测量面积≥2mm*2mm
2.8测量精度 ±3.0 SPAD单位以内(室温下，SPAD值介乎0-50)
2.9重复性±0.3 SPAD单位以内  (SPAD值介乎0-50)
2.10 测量时间间隔：小于3秒
2.11数据存储介质 SD卡存储；数据存储容量:32KB

（三十三）精米机

1.主要用于判断稻米品质，检验黄粒、病斑、腹白及不完善。
2.一次性完成稻谷的脱壳和糙米碾白全过程，
3.机头采用高科技合金材料，
4.试验用量：不小于170
5.工作时间：10-90秒可调
6.脱壳率：c99%（因样品品种不同而变化）

（三十四）直链淀粉分析仪
1、通过对样品的预处理过程，使之能够与专用化学试剂反应显色，并在其吸收波长下进行测量，并结合数据模拟运算处理后，得到结果数值。

2、操作系统：中文按键操作系统，简单易懂。

3.光源：集成式高性能卤素灯模块

4. ▲ 波长：720±2 nm

5. 检测精度：±0.5%（以质量分数计）

6.透射比重复性：≤0.3%T

5.吸光度范围：0.000-2.000 Abs

7.检测品种：大米、玉米、马铃薯、小麦等

8.内置标准工作曲线

9. ▲样品处理时间≤60min

10. ▲实验检测时间：≤15S

11.检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计）

12.最小读数： 0.01%

13.存储数据：≥5万组记录

14.内置热敏打印机

15.使用环境：温度0～40℃；湿度≤90%RH(40℃时)

16.仪器检测环境：15-40℃

（三十五）全自动粗脂肪分析仪

1.可测定食品、饲料、谷物、种子等多种样品中的脂肪含量；萃取废水、污泥中的油脂等；萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等。
2.萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸张中的松香，皮革中的油脂等。
3.为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。
4.用于萃取可溶性化合物或测定脂肪的其他实验。
2、主要技术参数
2.1.▲采用超微过滤袋技术，三维立体结构滤袋，高过滤性，极低测试损耗。
2.2▲一次最多完成15个样品的自动处理，体积小巧，抽提迅速、彻底。
2.3全自动完成试剂添加、浸泡、抽提、试剂回收、预干燥工作流程。
2.4彩色电容液晶触摸屏设计，操作方便、简洁。
2.5▲内置≥250组自定义测试方案，方便多种类样品测试。 
2.6▲精心设计抽滤杯、抽提杯，轻便美观，配置自动卡位装置，在自动升降装置控制下，自动完成上杯和卸杯操作，整个过程在密闭状态下进行，脱手工作。抽提速度快，无泄漏。         
2.7▲自动再循环技术，更节约更环保，90%以上的试剂回收率。
2.8内置冷却水监控装置实时监测冷却水温度。
2.9内置不锈钢冷却器，冷却效果优异，节省水资源，降低使用成本。
2.10铝合金抽提杯组件。
2.11采用技术：滤袋技术
2.12滤袋结构：三维结构
2.13滤袋孔隙：≤3μm
2.14测试范围：0.1～100%
2.15批处理能力：≥15个/批
2.16样品量：0.1～5g
2.17试剂回收率：≥90%
2.18重复性：c± 0.2%
2.19控温精度：≤±1℃
2.20温度范围：室温～105℃
2.21日平均处理：≥100个
2.22批处理耗时：≤90分钟（不含加热过程）
2.23抽提温度：50℃～105℃
2.24使用试剂：30℃～60℃沸程石油醚
（三十六）纤维测定仪
1、主要功能
适用于食品、饲料、饮料等分析研究领域的粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤
维、木质素以及不溶性膳食纤维检测分析。
2、主要技术参数
2.1▲采用滤袋技术,滤袋孔径25μm （可选15μm  10μm）
2.2耐腐蚀、耐高压、特殊处理消煮锅，安全可靠，经久耐用
2.3 8寸彩色液晶触摸屏，界面简洁，操作简单
2.4高效批处理能力，批处理能力为≥30个/批，效率高，节省试剂
2.5手动根据样品数量添加试剂，降低使用成本
2.6▲间歇搅拌技术，模拟手工搅拌，使样品处理更均匀，搅拌彻底、均匀，无试剂漏液风险，安全可靠，搅拌速度≥15圈/分钟，间歇周期1分钟
2.7全面的监控配置，包括试剂量、温度、压力监测
2.8▲仪器采用高压密闭测试，无需冷却水，节水环保
2.9 仪器可以直接在普通实验室环境，无需通风橱
2.10 仪器内部无危险的玻璃材质器件，安全可靠
2.11处理温度范围：室温～100℃
2.12采样量/袋：0.1～5.0g
2.13样品批处理量：1～30个
2.14 日处理量：90～180个
2.15重复性：≤0.5%
2.16控温精度：≤±0.1℃

（三十七）水稻育种表型多光谱专用相机
1、最大光圈：F4
2、适用机身类型：微单
3、画幅：全画幅
4、镜头类型：远摄变焦
5、自动对焦马达：支持自动对焦
6、焦距：24-70mm和70-200mm
7、AF/MF切换：支持
8、配置清单：镜头RF24-70mm F2.8 L IS USM×1，镜头遮光罩EW-88E×1，镜头软包LP1222×1，镜头前盖E-82 II×1，镜头后盖RF×1；RF70-200mm F4 L IS USM镜头×1，镜头遮光罩 ET-83G（W III）×1，镜头软包 LP1319×1，镜头前盖E-77 II×1，镜头后盖RF×1。

（三十八）旋转蒸发仪

- 工作条件
1.1使用环境温度 ：5℃~40℃；输入电源 ：AC220V/50HZ；
1.2 对工作条件的特殊要求（如无此项可不列出）
2.技术要求及配置
2.1主要功能：
2.1.1大液晶屏显示，菜单式界面,旋钮式开关操作，旋转直流电机功率: ≤70W,启动平稳。 
2.1.2加热锅:加热器全封闭加热器.功率1.5KW；特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温.
2.1.3▲安全性能 ：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作，主机升到最高蒸发瓶自动离开浴锅液面，回到待机状态，超温预警保护；具有IP42安全防护等级证书.产品数据第三方检测报告。
2.1.4加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆
2.2 技术指标：
2.2.1 .旋转转速 ：液晶屏显示：转速0~310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处。
2.2.2旋转轴：内径20mm，29#/42磨口一体化玻璃转轴，长度235mm;蒸发瓶固定夹连接到退瓶器上，防止丢失。
2.2.3.升降行程 ：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点 有固定的60mm安全距离，防止碰撞。
2.2.4浴锅材质/尺寸 ：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸:φ23×13cm(约5.4L)耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速;配透明防护罩,保温、节能、防爆、防溅、防污染。
2.2.5温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示、设定 ：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷、调节范围 ：水浴~室温-99℃±0.5℃
2.2.6试料瓶容量范围: 25-2000ml。
2.2.7冷凝管 ：立式,三层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率）
2.2.8密封部件 ：选用PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。
2.2.9真空度：设备内部真空可达2mbar(需配高抽率真空泵)，蒸发能力：MaX.25ml/min(H2O) 。
2.2.10 ▲上述升降行程、双保险升降开关、温度过高预警、温度控制精度、数显转速/定时功能/左右（正反）转功能具有第三方CNAS数据检测报告（认证）；
2.3  配置
2.3.1 主机、立式冷凝管，水浴锅各1台。
2.3.2出厂配置 ：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#磨口一体化旋转转轴*1根，试料瓶：29#茄形瓶1L*1个， 回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。

注：所有对标注“▲”的技术内容的响应，均须提供相应的证明资料（包括但不限于该技术内容的公开发行的产品彩页、公开发行的产品说明书或第三方检测机构的检测报告等；若为定制产品，则需提供承诺函），否则将被视为未实质性响应。

四、售后服务要求

（一）设备需按时安装调试到位，确保设备能如期正常稳定运行；系统提供终身免费升级服务（含补丁、功能更新），保障系统兼容性和安全性。所有产品终身提供上门维修服务。

（二）质保期内设备在运行过程中出现故障，成交供应商应确保在1小时内响应，工程师24小时内到现场排障，复杂故障需提供备用设备或解决方案。

（三）维修时使用原厂正品配件，同时提供配件清单及价格表（含保修期内外）。

（四）定期维护与巡检：制定定期巡检计划，每季度一次，对系统及设备运行状态进行检测、保养，记录巡检报告。

五、商务部分

（一）供货时间：合同签订后30个工作日内完成供货、安装调试并交付使用。（因采购人实验室正在装修，若因此原因导致仪器设备推迟交付安装调试，则交货时间不受上述限制）

（二）供货地点：采购人指定地点。

（三）免费质保期：本项目质保期要求详见产品清单，自验收合格之日开始进入质保期。

（四）培训：成交供应商免费为使用单位操作人员及技术人员提供培训，保证操作人员及技术人员能够正常使用设备的各种功能；

（五）付款方式：合同签订后，预付合同价的50%，安装完成并通过验收后付至合同价的95%，余款5%作为质保金一年后付清。

（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）

第六章   响  应  文  件

（正/副本）

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二五年    月    日

一、磋商函

致      （采购人）        :

关于          采购项目（项目编号:         ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）       元，（RMB¥       元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

5、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

6、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：  （公章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:       年     月     日

注：请供应商另准备不少于3张空白磋商函（加盖公章），以备最终报价用。

二、磋商报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

年  月   日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，采购人不另行支付其他费用。

（5）此表中结算时价格按最终磋商总价与首次磋商总价的下浮比例同比例下浮。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

四、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：同时按评分标准中要求提供相关证明文件。

供应商: （公章）

法定代表人或其委托代理人: （签字或盖章）

日期:       年     月     日

五、服务承诺

- （格式由投标供应商自定、加盖投标供应商公章。）

六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）。

2、供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

B.供应商为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章，必须提供）。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的的六项条件（提供承诺书加盖供应商公章，参考示范格式三）

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。）

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件）。

注：

1、上述是评审小组对供应商资格审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件中的任何一件（全部材料）以及供应商资格条件不符合竞争性磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将对其进行严肃处理。

七、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目（项目编号：             ），签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （公章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购人 ）:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏丰秋工程项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （公章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商公章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致（采购人）:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （公章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致   （采购人）    :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （公章）

法定代表人:（盖章或签字）

日期: 年 月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致（采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。