南京城墙景区安防设备改造项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-KYGS-G2024-0006

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京城墙保护管理中心

采购代理机构：江苏钶源建设项目管理有限公司

2024年11月

目录

第一章 招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标人须知	6

一、总 则	6

二、招标文件构成	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	10

五、开标、评标与定标	11

六、签订合同	14

七、质疑和投诉	15

第三章 评标标准	17

1.资格审查	17

2.符合性审查	17

3.详细评审	18

第四章 采购需求	21

一、 项目概况	21

二、 项目建设以及功能要求	23

三、 交货时间、地点	24

四、 质保期	25

五、 付款方式	25

六、 履约保函	25

七、 设备清单	26

第五章 合同主要条款及格式	61

第五章 投标文件格式及附件	67

附件一、投标申请及声明格式	69

附件二、法人授权委托书格式	70

附件三、开标一览表格式	71

附件四、分项报价表格式	72

附件五、商务条款偏离表格式	73

附件六、技术条款偏离表格式	74

附件七、项目组人员一览表格式	75

附件八、供应商业绩情况表格式	76

格式九、资格证明文件	77

格式十、服务方案	78

格式十一、中小企业声明函格式	79

格式十二、无重大违法记录声明	80

格式十三、残疾人福利性单位声明函格式	81

格式十四、其他相关证明文件	82

格式十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	83

招标公告

项目概况

南京城墙景区安防设备改造项目JSZC-320100-KYGS-G2024-0006招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024-12-10 9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-KYGS-G2024-0006

1.2项目名称：南京城墙景区安防设备改造项目

1.3预算金额：530万元；

1.4最高限价（如有）：460万元；

1.5采购需求：南京城墙安全技术防范系统始建于2014年，已运行了近十年，大量设施设备设置在户外，常年遭受日晒、雨淋、雷击等自然因素的侵害，大部分设备早已过了报废期，存在一定的安全隐患。且随着时代的发展，社会的进步，产品迭代更新，目前的安防系统已无法满足当下的工作需求，亟待提档升级，现对南京城墙景区监控设备进行改造工作，详见招标文件。

1.6合同履行期限：180 天完成设备的供货安装及调试，具体时间以合同签订时间为准。

1.7本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表（成立不满一年的提供至少一个月），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)缴纳税收的凭证以及缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）。

3.拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：自行下载

售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-10  9：30（北京时间）

地点：苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

2.勘察现场：本项目不组织集中勘探。

3.供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准属于工业行业。

5.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

6.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京城墙保护管理中心

单位地址：南京市玄武区解放门8号

联系人：杨工、王工

联系电话：025-52338916

2采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏钶源建设项目管理有限公司

单位地址：南京市雨花台区大周路88号南京软件谷科创城C2幢7楼703-705

联系人：蒋工、纪工

联系电话：15952021627、18851016775

3.项目联系方式

联系人：蒋工

电话：15952021627

投标人须知

## 一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

## 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及分项报价表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人根据中标额参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率80%计取，评委费按实计取，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费以及评委费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

## 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人上传电子投标文件的时间迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 未通过资格性审查及符合性审查的。

- 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

- 投标人存在串通投标情形的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 加“*”参数响应有负偏离的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

## 六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

## 1.资格审查

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）书面声明或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

## 2.符合性审查

2.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

## 3.详细评审

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且得分最高的投标人为本项目中标候选人。

| 评分项目 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30%） | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价/响应报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 技术部分（20%） | 产品设备性能 | 供应商所投安防设备设备技术指标及参数全部满足招标文件要求的得20分。技术要求须逐项响应。每一项▲负偏离扣2分，其他每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（标记▲需要提供该项所要求的证明材料，并在响应位置标明证明材料的具体索引位置（具体到证明材料的页码和条目并用醒目的标记注明） | 20 |
| 商务部分（19%） | 履约能力 | - 供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级资质得1分，壹级得2分；（须提供有效期内资质证书复印件并加盖公章） - 投标人具备安防工程企业设计施工维护能力证书壹级资质得2分，不满足或未提供得0分。（须提供有效期内资质证书复印件并加盖投标人公章） 3. 供应商应具备较好的软件开发综合能力，具备软件过程及能力成熟度评估CMMI5及以上能力成熟度等级证书的得2分，不满足或未提供得0分。（提供证书扫描件并加盖公章） 4.投标人具备CCRC信息系统安全集成服务资质三级及以上得1分，提供证书复印件加盖公章，原件备查，不满足或未提供得0分（提供证书扫描件并加盖公章） 5.投标人具备运行维护ITSS三级及以上得2分，提供证书复印件加盖公章，原件备查，不满足或未提供得0分（提供证书扫描件并加盖公章） 6. 投标人具备ISO9001质量管理体系认证得2分，提供证书复印件加盖公章，原件备查。不满足或未提供得0分。（提供证书扫描件并加盖公章） | 11 |
|  | 业绩 | 投标人自2019年10月1日起至今（以合同签订时间为准）具有安防或监控类项目案例的，每提供一个得2分，此项最高得8分，不满足或未提供得0分。（须提供合同复印件并加盖投标人公章） | 8 |
| 实施及服务能力（31%） | 技术服务方案 | 评委根据投标人提供的技术方案及服务实施方案进行综合评定，括但不限于设备的运输、安装、调试、技术服务指导及交付计划等进行综合评分。 （1）技术方案及服务实施方案设计合理、可实施性强且满足本项目实际采购需求的得7分； （2）技术方案及服务实施方案比较合理 、比较可行且基本满足本项目采购需求的得4分； （3）技术方案及服务实施方案简单、笼统且对本项目采购需求满足程度不足的得1分； （4）未提供不得分。 | 7 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，包括但不限售后服务人员配置情况、售后服务内容、项目交付用户后出现故障响应时间等进行综合评分。 （1）售后服务方案详细、具体，合理可行，具有实际可操作性，且派驻每周7天，每天8小时工作时间段现场运维人员的得5分； （2）售后服务方案较为详细、完整，基本满足采购工作要求的，且派驻每周7天，每天6小时工作时间段现场运维人员的得3分 （3）售后服务方案简单、笼统，可行性一般，且派驻且派驻每周7天，每天4小时工作时间段现场运维人员的得1分； （4）未提供不得分。 | 5 |
|  | 应急方案 | 根据投标人提供的应急预案进行综合评定，包括但不限各种突发事件应急处理预案、应对解决措施等进行综合评分。 （1）应急预案详细、具体，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得，且提供12块硬盘和1台网络存储服务器放置项目现场机房留作维修备用的得3分 ； （2）应急预案较为详细、完整，对本项目针对性较强，且提供12块硬盘或1台网络存储服务器放置项目现场机房留作维修备用的得2 分 ； （3）应急预案较为简单、笼统，对本项目针对性不强，且不提供12块硬盘或1台网络存储服务器放置项目现场机房留作维修备用的得1分 ； （4）未提供不得分。 | 3 |
|  | 系统对接方案 | 评委根据投标人所投安防设备要与原有及新建安防平台对接兼容并互联互通，需提供对接方案并出具保证现有系统使用承诺函加盖公章，承诺函格式自拟。 （1）对接方案详细、具体，满足采购工作要求的，具有实际可操作性保证现有系统正常运行的得3分； （2）对接方案方案较为详细、完整，基本满足采购工作要求的，基本保证现有系统正常运行的得2分 （3）对接方案方案简单、笼统，可行性一般，得1分； （4）未提供不得分。 | 3 |
|  | 培训服务方案 | 评委根据投标人提供的培训方案(包含但不限于硬件、软件、安装、售后等内容)进行评分。 （1）方案目标明确、内容完整、安排合理、针对性强的得3分； （2）方案目标较明确、内容较完整、安排较合理、针对性较强的得1分； （3）方案目标模糊、内容欠缺、针对性略有欠缺或未提供不得分。 | 3 |
|  | 项目人员资质 | 1.投标人指派的项目经理具有工程师及以上证书且同时具有信息系统项目管理师证书，得4分。未提供不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章。） 2、其他项目团队人员具备IT服务工程师(ITSS)、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个得2分，最多可得6分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章。）（以上人员一人一证，不可重复计分） （以上1、2项均需提供证书扫描件及近半年内连续三个月社保缴纳证明并加盖投标人公章） | 10 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

- 项目概况

- 项目背景

南京城墙作为重要历史遗迹，市政府于2014年完成了对南京城墙的安全技术防范系统的建设，总投资1400多万元，整个系统已运行了十年，随着电子设备严重老化，部分线路裸露，近几年各种故障频发，已经无法满足城墙的安全防范需求，给南京城墙的保护工作带来了巨大影响。

城墙安防系统有1个监控中心（挹江门）， 7个分机房（如下表），目前接入567个前端摄像头，通过光纤级联和专网连入挹江门控制机房。

备注：其中博物馆共198路只接入机房预览不存储，单独管理。

根据现场实际勘察，共用567路接入，其中博物馆198路，监控中心实际控制369路，部分设备因供电问题、信号传输，设备故障等原因无法上线，无法接入监控中心。

显示屏因使用时间过久，设备老化，解码器端口老化，部分画面不清析，存在画面抖动，波纹，颜色失真等现象。

- 项目概况

- 摄像机

景区及城墙进出口，人流量比较大，各种突发事件比较集中的区域，设计采用AI智能摄像机，具有主动侦测，越界预警、人脸识别、客流分析和统计等功能，共计62台摄像机。 游客进出口摄像机双向布置，可根据需要接入公安网，用于反恐和社会治安。

部分售票区域室内外光线有差异，改为星光级全彩摄像机，带有宽动态和强光抑制功能，内置拾音器，声音清晰，可以更好加强管理服务。

考虑到夜间监视效果，城墙上重要位置的普通摄像机更换为星光级全彩摄像机共209台。其中枪机209台，球形摄像机51台。

维保更换使用年限不长的摄像机进行利旧处理。

- 控制箱

更换统一规格的控制箱(室外不锈钢)具备智能运维功能的控制箱共164台，箱内成套需配置散热、配套电源、传输设备和防雷设备等，箱盖定制专用LOGO。

- 立杆

城墙内的旅游打卡区域监控立杆更换统一外观、尺寸的监控立杆，其它区域立杆利旧，数量为180套。空旷区域立杆采用3.5米即可，其他区域采用4.5米，保证监控范围和效果，黑龙江路段围墙较高，立杆采用6米，专用定制LOGO，美观大方。尽量减少对城墙的损伤，城墙上立杆，尽量利旧或定制立杆，减少地笼更换。

- 传输线路

更换部分老化、信号不稳定部分的传输线缆(网线、电源线、光纤等)，裸线整改，所有线缆穿管敷设。

解放门区域部分摄像机采用无线传输，更换网桥及相关设备。

- 传输设备

在前端设备箱中交换机采用强力抗干扰能力、耐高温、耐腐蚀、抗静电的工业交换机和收发器，后端采用插卡式光纤收发器，便于集中管理和维护。

- 接线设备

光纤终端盒改用机架式，便于维护和管理。电源采用开关电源，接入PDU，替换原有的接线板。

- 交换机

更换同一品牌，便于管理和维护，在网络出口配备高性能防火墙，加强网络安全管理，确保数据安全。

- 存储

采用磁盘阵列，根据设计规范，存储时间为3个月。

- 管理平台

新一代的管理平台基于设备侧提供的大量视频、图像等感知数据，依托于先进的人工智能、算法策略等技术，为用户打造出清晰、安全、灵活、高效的管理环境。

- 配套设备

制冷空调12.5KW两台等。

- 显示系统

城墙博物馆指挥中心增加一套监视器拼接屏，采用46寸液晶，设计采用3*6结构合计18台,实现运维管理及运营数据实时显示。

- 一键报警终端

随着南京城墙知名度提高，参观的游客越来越多，为更好为游客提供服务，加强安保工作，在重要的登城口新增一键报警终端设备，可通过一键报警求助(SOS)按钮，发送语音信号至指挥中心，申请与指挥中心通话，共设计30套。

- 智能云巡检

智能巡检系统以GIS地理信息系统为基础，在基础空间数据上结合GPS定位，实现对人员和设备的可视化、规范化和网络化管理，实现资料的信息共享。监控中心的管理平台系统都会自动的进行处理、分析、统计、制作报表等，给管理者提供一个科学、准确的巡检信息和查询依据，同时能大幅提高管理者的工作效率。

- 背景音乐

作为全国重点文保单位南京城墙安全防范工程建设的重要组成部分，背景音乐系统在项目的日常管理、播放音乐、信息通告、突发事件紧急广播等方面将发挥着极其重要的作用，同时还为游客提供舒适的旅游环境。在重要部位设计室外防水音柱109台，防水音柱安装在监控立杆。

- 项目建设以及功能要求

- 与原平台完全兼容

- 视频监控：通过视频设备进行实时视频画面预览和录像回放查看，辅助安保人员进行重要区域管理。实时预览、录像回放、视频上墙、语音对讲、视频轮巡、全景监控、图片监控、融合监控。支持主流厂商视频设备接入。

- 图上监控：以地图为载体，将各类设备资源上图进行设备信息查看和控制，实现可视化的管理和应用。资源上图、资源信息展示、实时位置展示、资源操作、报警事件展示、运行轨迹回放；安防资源统一上图，可视化展示和控制。

- 紧急报警：现场人员通过紧急报警设备一键报警，中心值班人员及时接警和处置。紧急报警接警、远程语音视频对讲、报警记录查询 ；紧急情况一键报警，中心现场双向对讲，可视化远程处置。

- 网络拓扑监控：自动获取交换机、服务器以及前端设备之间的网络拓扑关系，生成可视化拓扑界面，及时发现交换机、服务器、摄像机等设备异常情况并预警，提升网络设备故障排查工作效率。拓扑展示、拓扑管理、告警管理；网络拓扑可视化展示，拓扑监控实时告警。

- 设备巡检：实现视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况，录像完整性检测，视频质量诊断，并提供相应的统计报表。视频诊断、录像检测、设备巡检 ；多种视频质量异常情况诊断，异常实时告警提示，视频质量诊断结果统计展示。

- 设备网络管理：对接入平台的视频、门禁、停车场、梯控、可视对讲等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效和便利。设备在线检测、运维统计报表、设备运行状态展示；设备状态实时监测，设备故障实时告警，设备运维可视化展示。

- 越界预警：在景区的边界或禁止区域设置监测设备，例如视频监控摄像头、红外传感器等。这些设备可以实时监测区域内的人员活动，并捕捉异常行为。一旦系统检测到越界行为，会自动触发报警机制。针对城墙五个危险区域（重点水体部位）设置报警提示，有违规行为摄像机可发出预警提示音。主动侦测、越界预警；违规事件的预警提示，增加安全机制。

- 客流管理：通过客流相机实时获取人流量情况、客流变化趋势，在人群拥挤疏导、消费习惯获取等方面为运营方或管理方提供辅助判断和决策。客流数据统计、客流数据分析；多维度客流数据统计，丰富的图表展示。

- 周界监测：管理人员可通过周界监测系统实现全天候实时监测，帮助用户对重要区域围界范围进行目标监测和预警，保障周界安全。（太平门增加3对红外对射报警探测器）；目标监测、智能复核、预警一张图；全天候实时监测，精准联动预警，信息融合展示；

- AI模型管理：通过AI开放平台训练的算法模型，结合智能分析设备，实现算法模型管理和下发、各类事件分析上报等业务。AI智能算法下发、素材收集和上报、AI分析事件接收；算法模型统一管理，个性化事件多样化联动；

- 智慧广播：通过网络广播设备提供定时广播、实时广播、紧急广播、智能联动广播等应用，满足用户广播场景化、智能化的诉求。控分结合，远程管理。

- 机房安全监测：通过物联网关设备，结合AR、三维能力，实现机房统一管理、人 员出入管控、环境监测。机房安防管理、温湿度监测、漏水监测、烟感监测、UPS监测、空调监测、供配电监测；可视化管理，机房环境实时监测，人员出入精细化管理；

- 数字对讲：广阔的通信范围：得益于公用移动通信网络的广泛覆盖，公网对讲机可以实现长距离、跨区域通信，不受传统专网对讲机的地理限制。即时通信：用户可以实现一键即时通讯，无需繁琐的拨号操作，效率高。低部署成本：不需要自行建立基站或者重复基础设施投资，使用现有的公共网络服务。高级功能：对讲机支持文本信息、位置跟踪、SOS紧急呼叫等高级功能。

- 基础运维：系统支持WEB浏览器端、手机APP端、微信端等多元化实现方式，结合物联网、GIS地图、数据挖掘分析等最新技术，能够有效支撑智能运维管理全流程。系统支持多样化报修方式，整个调度过程可控通过签到、现场照片、汇报进度、回单、签退、结果评价、客服回访等环节实现调度的闭环管理。故障单状态全程可视，接单、回单、故障解决确认、归档全环节高效有序。

- 交货时间、地点

1、交货时间：180天完成设备的供货安装及调试，具体时间以合同签订时间为准。

2、供货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等。全部运输费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 质保期

自验收合格报告签署之日起，项目整体质量保证期为3年。质保费用包含在投标总价中。

- 付款方式

(1)合同签订后支付合同金额的20%（以财政资金实际到账为准）:

(2)项目完成至总进度的50%支付合同金额20%款项:

(3)项目完成至总进度的80%支付合同金额20%款项:

(4)项目完工并经采购人初验完成支付合同金额20%款项;

(5)项目竣工验收通过并在审计结果确认后一次性支付剩余20%款项

注：付款前乙方需提供符合税务部门要求的增值税专用发票，如果提供的发票是假的或虚开的、税率不符的等不合规的发票，一旦被相关政府部门查出，一切责任由乙方承担。

- 履约保函

签订合同后支付首付款前，中标人需提供合同总额5%的履约保函给采购人，保函有效其至项目质保期结束后，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保，如中标人出现违约情开的，采购人可直接书面要求保函开具银行将不超过最高担保额度的款项打入采购人指定账户抵中标人的违约金或赔偿金，不再退还。在合同履行期间，中标人没有出现招标文件及合同定的违约情形，维保期结束后保函自动失效。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 800万变焦AI客流摄像机 | 台 | 62 | 支持多种智能模式：客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件或支持人流密度检测算法，可实现拥挤区域的检测及报警，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换配置 |
|  |  |  |  | 人数统计：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，160个目标可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1500个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持160个目标或可结合人体特征，可对重复客流进行去重，并区分经过客流及出入客流； |
|  |  |  |  | 客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标或者支持排队管理；或者支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； |
|  |  |  |  | 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 ▲支持人员密度检测功能，可设置最多8个多边形人员密度检测区域，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级/占空比信息。(需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件)； |
|  |  |  |  | 图像相关：支持3840 × 2160 @30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 |
|  |  |  |  | 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E-HOME和ISUP协议接入；支持同时20路取流； |
|  |  |  |  | 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出 |
|  |  |  |  | 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 |
|  |  |  |  | 宽动态：120 dB |
|  |  |  |  | 最大图像尺寸：3840 × 2160 |
|  |  |  |  | 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） |
|  |  |  |  | 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light |
|  |  |  |  | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|  |  |  |  | 焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°~47.3° |
|  |  |  |  | 补光距离：红外光普通监控50 m，人脸抓拍7 m； |
|  |  |  |  | 白光普通监控30 m，人脸抓拍5 m |
|  |  |  |  | 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 |
|  |  |  |  | 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  |  | 子码流：H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  |  | 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 接口类型：外甩线 |
|  |  |  |  | 电源输出：DC12 V，50 mA，接口类型端子座 |
|  |  |  |  | 复位：支持 |
|  |  |  |  | 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），接口类型open裸线，2个内置麦克风，1个内置扬声器 |
|  |  |  |  | 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA），接口类型open裸线 |
|  |  |  |  | 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 |
|  |  |  |  | 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 |
|  |  |  |  | PoE：IEEE 802.3at，Class 4 |
|  |  |  |  | 电流及功耗：DC：12 V，1.35 A |
|  |  |  |  | PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：18 W |
|  |  |  |  | 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） |
|  |  |  |  | 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） |
|  |  |  |  | 防护：IP67 |
| 2 | 专用支架 | 台 | 62 | 壁装支架 |
|  |  |  |  | 外观：银灰色或白 |
|  |  |  |  | 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 |
|  |  |  |  | 材料 铝合金 |
|  |  |  |  | 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |
| 3 | 400w星光级室外枪型摄像机 | 台 | 179 | 400w星光级室外枪型摄像机 |
|  |  |  |  | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
|  |  |  |  | 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测或者绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； |
|  |  |  |  | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境 |
|  |  |  |  | 1个内置麦克风 |
|  |  |  |  | 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |
|  |  |  |  | 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |
|  |  |  |  | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|  |  |  |  | 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |
|  |  |  |  | 宽动态：120 dB |
|  |  |  |  | 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° |
|  |  |  |  | 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9° |
|  |  |  |  | 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° |
|  |  |  |  | 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° |
|  |  |  |  | 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.88° |
|  |  |  |  | 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 |
|  |  |  |  | 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |
|  |  |  |  | 波长范围：850 nm |
|  |  |  |  | 防补光过曝：支持 |
|  |  |  |  | 最大图像尺寸：2560 × 1440 |
|  |  |  |  | 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  |  | 子码流：H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  |  | 音频：1个内置麦克风 |
|  |  |  |  | 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 |
|  |  |  |  | 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
|  |  |  |  | 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 |
|  |  |  |  | PoE：802.3af，Class 3 |
|  |  |  |  | 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W |
|  |  |  |  | PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W |
| 4 | 室外高清枪机 | 台 | 30 | 室外高清枪机 |
|  |  |  |  | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
|  |  |  |  | ▲具有1个RJ45接口， 1个音频输入接口，1个音频输出接口， 1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡槽（提供产品彩页并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 |
|  |  |  |  | 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP5.0，GB28181协议接入 |
|  |  |  |  | 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）1路音频输入，1路音频输出 |
|  |  |  |  | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|  |  |  |  | 最大图像尺寸：2688 × 1520 |
|  |  |  |  | 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR |
|  |  |  |  | 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  |  | 子码流：H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  |  | 第三码流：H.265/H.264 |
|  |  |  |  | 宽动态：120 dB |
|  |  |  |  | 视频输出：1 Vp-p 复合视频输出（75 Ω/CVBS） |
|  |  |  |  | 音频：1路输入（Line in）：3.5 mm，三段式，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 |
|  |  |  |  | 1路输出（Line out）：3.5 mm，三段式，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 |
|  |  |  |  | 网络：1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  |  | SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB |
|  |  |  |  | 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） |
|  |  |  |  | RS-485：支持 |
|  |  |  |  | 复位：支持 |
| 5 | 高清镜头 | 台 | 30 | 2.7-13mm¦600万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 |
| 6 | 护罩 | 台 | 30 | 金属护罩/标配/铝合金+复合纤维 |
| 7 | 专用支架 | 台 | 179 | 壁装支架 |
|  |  |  |  | 外观：白 |
|  |  |  |  | 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 |
|  |  |  |  | 材料 铝合金 |
|  |  |  |  | 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° |
| 8 | 400w星光级室内半球摄像机 | 台 | 30 | 400w星光级室内半球摄像机 |
|  |  |  |  | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
|  |  |  |  | 支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测或者网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人） |
|  |  |  |  | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景 |
|  |  |  |  | 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m |
|  |  |  |  | 符合IP66防尘防水设计 |
|  |  |  |  | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|  |  |  |  | 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR |
|  |  |  |  | 宽动态：120 dB |
|  |  |  |  | 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° |
|  |  |  |  | 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° |
|  |  |  |  | 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° |
|  |  |  |  | 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° |
|  |  |  |  | 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° |
|  |  |  |  | 补光灯类型：红外灯 |
|  |  |  |  | 补光距离：最远可达30 m |
|  |  |  |  | 红外波长范围：850 nm |
|  |  |  |  | 防补光过曝：支持 |
|  |  |  |  | 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） |
|  |  |  |  | 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 |
|  |  |  |  | 子码流：H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  |  | 音频：1个内置麦克风 |
|  |  |  |  | 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
|  |  |  |  | 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
|  |  |  |  | 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 |
|  |  |  |  | PoE：802.3af，Class 3 |
|  |  |  |  | 电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W |
|  |  |  |  | PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W |
|  |  |  |  | 防护：IP66 |
| 9 | 400w星光球型摄像机 | 台 | 51 | 400w星光球型摄像机 |
|  |  |  |  | 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； |
|  |  |  |  | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪或者支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； |
|  |  |  |  | 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸或者支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略或者支持人脸检测； ▲支持不低于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 内置扬声器：功率5 W；30 m不低于60 dB |
|  |  |  |  | IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
|  |  |  |  | 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS |
|  |  |  |  | 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR |
|  |  |  |  | 宽动态：支持真宽动态 |
|  |  |  |  | 焦距：5.9-188.8mm 32倍光学变倍 |
|  |  |  |  | 视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） |
|  |  |  |  | 防补光过曝：支持 |
|  |  |  |  | 红外照射距离：150 m |
|  |  |  |  | 报警灯：30 m |
|  |  |  |  | 水平范围：360° |
|  |  |  |  | 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) |
|  |  |  |  | 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s |
|  |  |  |  | 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s |
|  |  |  |  | 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |
|  |  |  |  | 60 Hz：24 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） |
|  |  |  |  | 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG |
|  |  |  |  | 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m |
|  |  |  |  | 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 |
|  |  |  |  | SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） |
|  |  |  |  | 报警输入：2路报警输入 |
|  |  |  |  | 报警输出：1路报警输出 |
|  |  |  |  | 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% |
|  |  |  |  | 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
|  |  |  |  | 供电方式：AC24V |
|  |  |  |  | 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：10 W，补光灯最大功耗：18 W） |
|  |  |  |  | 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% |
|  |  |  |  | 恢复出厂设置：支持 |
|  |  |  |  | 除雾：加热玻璃除雾 |
|  |  |  |  | 尺寸：Ø220mm×363.3mm |
|  |  |  |  | 重量：5 kg |
|  |  |  |  | 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 10 | 专用支架 | 台 | 51 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 |
|  |  |  |  | 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 |
|  |  |  |  | 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 |
| 11 | 监控立杆 | 根 | 125 | 3.5米，喷塑，定制横臂，外观，颜色统一 |
| 12 | 监控立杆 | 根 | 25 | 4.5米，喷塑，定制横臂，外观，颜色统一 |
| 13 | 监控立杆 | 根 | 30 | 6米，喷塑，定制横臂，外观，颜色统一 |
| 14 | 立杆基础 | 台 | 180 | 混凝土浇筑，钢筋地笼，镀锌扁铁防雷 |
| 15 | 智能运维设备箱 | 个 | 164 | 智能监控设备箱，510mm×400mm x256mm，1.5mm厚冷轧钢板，主要电气配件：2P空气开关、电源防雷器、优质锁具、维修插座等，安装方式抱杆/墙装（含安装配件），自动散热套件，支持二维码巡检。 |
| 16 | 光纤终端盒 | 个 | 164 | 8口终端盒 |
|  |  |  |  | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) |
|  |  |  |  | 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； |
|  |  |  |  | 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； |
|  |  |  |  | 颜色：灰白色 |
|  |  |  |  | 产品描述：8口光纤终端盒，可搭配LC、SC、FC光纤适配器使用 |
|  |  |  |  | 技术特性：模块化设计,可灵活选择安装模块数量；采用全密闭式设计，轻便安装；上部背板可打开，内部自带光纤融接盘及光缆固定环。 |
| 17 | 避雷器 | 台 | 292 | 网络部分： |
|  |  |  |  | 工作电压Un:5V |
|  |  |  |  | 最大持续工作电压Uc:11V |
|  |  |  |  | 标称放电电流In:5kA |
|  |  |  |  | 最大通流容量Imax:10kA |
|  |  |  |  | 冲击放电电流Iimp:1.5kA |
|  |  |  |  | 保护水平Up:20V |
|  |  |  |  | 传输速率Vs:1000Mbps |
|  |  |  |  | 插入损耗Ae:0.5dB |
|  |  |  |  | 保护线数:1/2, 3/6, 4/5, 7/8线 |
|  |  |  |  | 响应时间Ta:1ns |
|  |  |  |  | 接头形式:RJ45 |
|  |  |  |  | 电源部分： |
|  |  |  |  | 工作电压Un：12V |
|  |  |  |  | 标称放电电流In:5kA |
|  |  |  |  | 最大通流容量Imax:10kA |
|  |  |  |  | 保护水平Up:60V |
|  |  |  |  | 接头形式:压接式 |
|  |  |  |  | 外形尺寸:102.5*56.7*27mm |
|  |  |  |  | 保护等级:IP20 |
| 二 | 传输设备 |  |  |  |
| 1 | 工业交换机 | 台 | 136 | 1、2个千兆SFP光口+8个千兆电口POE供电工业交换机，总功率：120W，工作温度：-40~80度，防护等级IP40, |
|  |  |  |  | 2、交换容量≥20 Gbps； |
|  |  |  |  | 3、转发性能≥14.88 Mpps； |
|  |  |  |  | 4、支持≥4K MAC地址表； |
|  |  |  |  | 5、内部缓存≥1.5 Mbits； |
|  |  |  |  | 6、支持无风扇设计。 |
| 2 | 交换机电源 | 块 | 136 | 输入：AC 200-240V,输出：DC 52V 2A |
| 3 | 光模块 | 块 | 272 | 1、传输专用，TX/RX1310nm/1.25G； |
|  |  |  |  | 2、LC，单模/双纤/双向，10km。 |
|  |  |  |  | 3、工作温度：-40~80度 |
| 4 | 工业级光纤收发器 | 个 | 28 | 1、接口：4个千兆RJ45，1个千兆SC光口； |
|  |  |  |  | 2、光纤类型：单模单纤，9/125um； |
|  |  |  |  | 3、传输距离：0~20公里；（支持POE供电,总功率：60W) |
|  |  |  |  | 4、波长：Tx1310nm/Rx1550nm； |
|  |  |  |  | 5、发射功率：-6~-1dB； |
|  |  |  |  | 6、接收灵敏度：-21dB； |
|  |  |  |  | 7、安装方式：DIN卡轨； |
|  |  |  |  | 8、操作温度：-30~70 ˚C； |
|  |  |  |  | 9、浪涌防护：4KV； |
|  |  |  |  | 10、防护等级：IP40。 |
| 5 | 插卡式光纤收发器 | 个 | 28 | 1、接口：1个千兆RJ45，1个千兆SC光口； |
|  |  |  |  | 2、光纤类型：单模单纤，9/125um； |
|  |  |  |  | 3、传输距离：0~20公里； |
|  |  |  |  | 4、波长：Tx1550/Rx1310； |
|  |  |  |  | 5、发射功率：-9~-1dB； |
|  |  |  |  | 6、接收灵敏度：-21dB； |
|  |  |  |  | 7、操作温度：-10~60 ˚C； |
|  |  |  |  | 8、安装方式：插卡式，与机箱配合使用。 |
| 6 | 光纤收发器机箱 | 台 | 2 | 1、槽位数量：16个； |
|  |  |  |  | 2、安装方式：19英寸，3U高机架；（铝合金） |
|  |  |  |  | 3、存储温度：-40～85˚C； |
|  |  |  |  | 4、操作温度：-30~70˚C； |
|  |  |  |  | 5、相对湿度：5～95%（无凝露）； |
|  |  |  |  | 6、电源特性：2个电源，AC220V双电源冗余备份； |
|  |  |  |  | 7、输出功率：≤95W。 |
| 7 | 24口交换机 | 台 | 11 | 1、交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps； |
|  |  |  |  | 2、24个千兆SFP光口 （其中8个combo千兆电口） * 4万兆SFP+端口 *1扩展槽；1个mini USB + 1USB，双电源、双风扇 |
|  |  |  |  | 3、支持MAC表项≥64K； |
|  |  |  |  | 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
|  |  |  |  | 5、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； |
|  |  |  |  | 6、支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； |
|  |  |  |  | 7、支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； |
|  |  |  |  | 8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； |
|  |  |  |  | 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
|  |  |  |  | 10、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 8 | 24口交换机 | 台 | 2 | 1、交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：126Mpps； |
|  |  |  |  | 2、提供24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； |
|  |  |  |  | 3、设备采用无风扇架构，减少噪音； |
|  |  |  |  | 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3； |
|  |  |  |  | 5、端口缓存：GE 接口在 512 Bytes 下的端口缓存容量≥ 1001.5KB； |
|  |  |  |  | 6、MSTP：收敛时间≤58ms ，恢复时间≤13ms |
|  |  |  |  | 7、支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； |
|  |  |  |  | 8、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； |
|  |  |  |  | 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
|  |  |  |  | 10、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 9 | 光模块 | 块 | 272 | 1、TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G； |
|  |  |  |  | 2、LC，10km； |
|  |  |  |  | 3、0～70℃； |
|  |  |  |  | 4、SFP； |
|  |  |  |  | 5、发射光功率:-6～-1dBm； |
|  |  |  |  | 6、接收灵敏度（低值）:-21dBm。 |
| 10 | 网络防火墙 | 台 | 1 | 1、硬件规格：标准1U机箱，冗余电源；配置≥8个10/100/1000M自适应电，≥2个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，≥1个Console口，≥1个扩展插槽； |
|  |  |  |  | 2、性能参数：网络处理能力≥5Gbps，应用层吞吐≥3G，并发连接≥180万，每秒新建连接≥7万/秒；包含IPSec VPN（≥300授权）、SSL VPN（≥300个授权）功能模块. |
|  |  |  |  | 3、维保信息：三年规则库升级授权（IPS+AV+URL），三年维保服务。 |
|  |  |  |  | 4、支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 |
|  |  |  |  | 5、所投产品必须支持与互联网云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。 |
|  |  |  |  | 6、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万。 |
| 11 | 一键报警终端 | 台 | 30 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统 |
|  |  |  |  | 2. 屏幕尺寸：无屏 |
|  |  |  |  | 3. 屏幕分辨率：无 |
|  |  |  |  | 5. 操作方式：1个实体按键 |
|  |  |  |  | 6. 通信方式：有线网络或者全数字 |
|  |  |  |  | 7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、私有sip、标准sip、ONVIF |
|  |  |  |  | 8. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） |
|  |  |  |  | 9. 安装方式：壁挂安装 |
|  |  |  |  | 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） |
|  |  |  |  | 11. 设备功耗：≤24W |
|  |  |  |  | 12. 工作温度：-25℃-＋55℃ |
|  |  |  |  | 13. 工作湿度：10%-95% |
|  |  |  |  | 14. 防护等级：IP54 |
|  |  |  |  | 【功能特性】： |
|  |  |  |  | 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； |
|  |  |  |  | 2. 支持监听功能、广播功能； |
|  |  |  |  | 3. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫； |
|  |  |  |  | 4. ▲支持移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 5. 支持防拆报警/喧哗报警等功能 |
| 12 | 核心交换机（原有备用） | 台 | 1 | 1、交换容量：38.4Tbps/168Tbps，包转发率：7200Mpps/36000Mpps，主控冗余，可以提供更好的整机可靠性 |
|  |  |  |  | 2、为保证网络核心层虚拟化的性能，要求堆叠系统跨框双向转发时延≤1.6us |
|  |  |  |  | 3、为保证网络的数据通信安全性，要求所投设备支持MACsec加密技术 |
|  |  |  |  | 4、支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 |
|  |  |  |  | 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级 |
|  |  |  |  | 5、虚拟交换机内部流量完全隔离，且表现空间完全独立，整机的MAC、ARP等表项随着虚拟交换机个数增加而倍增。 |
|  |  |  |  | 6、通过MDC技术可以创建3个虚拟交换机。 |
|  |  |  |  | 7、实配：24千兆光接口，24千兆电接口，4万兆光接口，双主控引擎，24个光转电模块，冗余电源。 |
| 三 | 存储设备 |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 台 | 4 | 1、4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； |
|  |  |  |  | 2、处理器：1颗64位多核处理器； |
|  |  |  |  | 3、系统内存：8GB（可扩展至64GB）； |
|  |  |  |  | 4、系统盘：1×240GB SSD（后置）； |
|  |  |  |  | 5、存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘； |
|  |  |  |  | 6、网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口； |
|  |  |  |  | 7、其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）； |
|  |  |  |  | 8、整机电源：1200W，1+1冗余电源； |
|  |  |  |  | 9、▲具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后的自动恢复时间应≤5min（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 10、支持视频流、图片直写； |
|  |  |  |  | 11、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； |
|  |  |  |  | 12、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； |
|  |  |  |  | 13、支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； |
|  |  |  |  | 14、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； |
|  |  |  |  | 15、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； |
|  |  |  |  | 16、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； |
|  |  |  |  | 17、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； |
|  |  |  |  | 18、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽； |
|  |  |  |  | 19、支持BMC业务保护； |
|  |  |  |  | 20、满配16T硬盘36块。 |
| 2 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、配置：存储接口：≥8个SATA接口，满配4TB硬盘 |
|  |  |  |  | 2、视频接口：≥2×HDMI，2×VGA |
|  |  |  |  | 3、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 4、报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出 |
|  |  |  |  | 5、输入带宽：≥80Mbps |
|  |  |  |  | 6、输出带宽：≥160Mbps |
|  |  |  |  | 7、接入能力：≥8路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  |  | 8、解码能力：最大支持12×1080P |
|  |  |  |  | 9、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
|  |  |  |  | 10、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘。 |
|  |  |  |  | 11、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘； |
|  |  |  |  | 12、可接入8路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽80Mbps，最大存储带宽80Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps |
|  |  |  |  | 13、预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 |
|  |  |  |  | 14、可同时显示输出8路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 |
|  |  |  |  | 15、可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像； |
|  |  |  |  | 16、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； |
|  |  |  |  | 17、支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；或者支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； |
|  |  |  |  | 18、支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 |
|  |  |  |  | 19、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； |
|  |  |  |  | 20、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 |
|  |  |  |  | 21、▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）。 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 台 | 3 | 1、机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 |
|  |  |  |  | 2、存储接口：≥16个SATA接口， |
|  |  |  |  | 3、视频接口：≥2×HDMI，2×VGA |
|  |  |  |  | 4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 5、报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） |
|  |  |  |  | 6、接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  |  | 7、解码能力：最大支持12×1080P |
|  |  |  |  | 8、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
|  |  |  |  | 9、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 |
|  |  |  |  | 10、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入 |
|  |  |  |  | 11、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps |
|  |  |  |  | 12、可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 |
|  |  |  |  | 13、▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件） |
|  |  |  |  | 14、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 |
|  |  |  |  | 15、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 |
|  |  |  |  | 16、满配10T硬盘 |
| 4 | 64路硬盘录像机 | 台 | 7 | 机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 |
|  |  |  |  | 存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 |
|  |  |  |  | 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA |
|  |  |  |  | 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
|  |  |  |  | 报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出 |
|  |  |  |  | 输入带宽：≥384Mbps |
|  |  |  |  | 输出带宽：≥256Mbps |
|  |  |  |  | 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 |
|  |  |  |  | 解码能力：最大支持32×1080P |
|  |  |  |  | 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 |
|  |  |  |  | RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
|  |  |  |  | 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 |
|  |  |  |  | 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps |
|  |  |  |  | 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 |
|  |  |  |  | HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 |
|  |  |  |  | CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏 |
|  |  |  |  | 接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片 |
|  |  |  |  | 支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式 |
|  |  |  |  | 支持在线检查硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 |
|  |  |  |  | 具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能 |
|  |  |  |  | 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 |
|  |  |  |  | 满配16T硬盘 |
| 四 | 显示设备 |  |  |  |
| 1 | 46吋拼接监视器 | 块 | 18 | 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms； |
|  |  |  |  | 2、▲LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥90%；（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 3、LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1； |
|  |  |  |  | 4、显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作； |
|  |  |  |  | 5、液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能； |
|  |  |  |  | 6、拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能； |
|  |  |  |  | 7、液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作； |
|  |  |  |  | 8、液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节； |
|  |  |  |  | 9、内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； |
|  |  |  |  | 10、支持远程控制和在线运维； |
|  |  |  |  | 11、采用无风扇设计，静音防尘； |
|  |  |  |  | 12、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； |
|  |  |  |  | 13、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 |
| 2 | 气动前维护落地支架 | 块 | 18 | 前封板，后留空； |
|  |  |  |  | 材质：优质冷轧钢板(SPCC) |
|  |  |  |  | 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 |
|  |  |  |  | 弧度：0° |
|  |  |  |  | 适用规模：适合5行10列以内的拼接规模 |
|  |  |  |  | 可定制范围：厚度（245mm-600mm），颜色，底座高度（≥200mm），前开门，后封板/后开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 。 |
| 3 | 控制键盘 | 套 | 1 | 屏幕区和摇杆区采用分体设计 |
|  |  |  |  | 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 |
|  |  |  |  | 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 |
|  |  |  |  | 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 |
|  |  |  |  | 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 |
|  |  |  |  | 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 |
|  |  |  |  | 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 |
|  |  |  |  | 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 |
|  |  |  |  | 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 |
|  |  |  |  | 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 |
|  |  |  |  | 支持接入iSecure（海豚）平台 |
|  |  |  |  | 支持U盘升级及导入/导出配置文件 |
|  |  |  |  | 支持接入综合安防平台 |
|  |  |  |  | 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 |
|  |  |  |  | 显示屏：≥10.1英寸TFT LCD |
|  |  |  |  | 控制方式：网络方式 |
|  |  |  |  | 电源：DC12V/POE |
|  |  |  |  | 功耗：≤15W |
|  |  |  |  | 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K |
|  |  |  |  | 工作温度：-10℃--＋55℃ |
|  |  |  |  | 工作湿度：10％--90％ |
|  |  |  |  | 网络接口：≥1个 |
|  |  |  |  | 摇杆类型：四维单按键摇杆 |
|  |  |  |  | USB接口：≥USB2.0x2 |
|  |  |  |  | 视频接口：≥DVIx1;HDMIx1 |
| 4 | 视频解码器 | 套 | 1 | ≥4路HDMI进+≥24路HDMI出 |
|  |  |  |  | 标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 |
|  |  |  |  | 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 |
|  |  |  |  | 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 |
|  |  |  |  | 支持HDMI信号输入输出 |
|  |  |  |  | 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264 |
|  |  |  |  | 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 |
|  |  |  |  | 支持4路高清视频编码能力 |
|  |  |  |  | 支持192路高清视频解码能力 |
|  |  |  |  | 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W |
|  |  |  |  | 支持3200 W高清视频解码 |
|  |  |  |  | 支持24个显示屏的任意大屏拼接 |
|  |  |  |  | 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 |
|  |  |  |  | 支持开窗和漫游，最多支持384个窗口，单屏支持3个图层 |
|  |  |  |  | 支持电视墙预览 |
|  |  |  |  | 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 |
|  |  |  |  | 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 |
|  |  |  |  | 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 |
|  |  |  |  | 支持ONVIF协议接入设备解码 |
|  |  |  |  | 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 |
|  |  |  |  | 整机解码能力：≥192路1080P30 |
|  |  |  |  | 整机编码能力：≥4路1080P60 |
|  |  |  |  | 整机拼接能力：≥24路 |
|  |  |  |  | 整机功耗：≤240 W |
|  |  |  |  | 电视墙规模：≤24 |
|  |  |  |  | 场景数量：≥128 |
|  |  |  |  | 工作湿度：10% ～ 90% |
|  |  |  |  | 视频输入分辨率：支持1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 |
|  |  |  |  | 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 |
|  |  |  |  | 视频编码通道数：≥4 |
|  |  |  |  | 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 |
|  |  |  |  | 音频输入接口数：≥4 |
|  |  |  |  | 音频输入接口类型：HDMI内嵌 |
|  |  |  |  | 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC |
|  |  |  |  | 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) |
|  |  |  |  | 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG |
|  |  |  |  | 视频解码通道：≥384 |
|  |  |  |  | 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，12路3200W/2400W，或24路1600W，或30路1200W，或48路800W，或60路600W，或96路400W，或192路1080P，384路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） |
|  |  |  |  | MJPEG格式，支持24路200W解码。 |
|  |  |  |  | 音频输出接口数：≥24 |
|  |  |  |  | 音频输出接口类型：HDMI内嵌 |
|  |  |  |  | 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC |
| 五 | 单兵系统 |  |  |  |
| 1 | 手持单兵 | 套 | 24 |  支持二维码巡更方案 |
|  |  |  |  |  支持NFC读卡巡更方案 |
|  |  |  |  |  支持室外GPS定位+电子地图巡更方案 |
|  |  |  |  |  支持远程巡更任务接收，巡更任务管理 |
|  |  |  |  |  支持巡更人员登录注册，进行权限管理 |
|  |  |  |  |  支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能 |
|  |  |  |  |  有网络环境下支持巡更记录实时上传； |
|  |  |  |  |  无网络环境下支持巡更记录断点续传； |
|  |  |  |  |  支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A |
|  |  |  |  |  图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素； |
|  |  |  |  |  5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率 |
|  |  |  |  |  四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM |
|  |  |  |  |  内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位； |
|  |  |  |  |  防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 |
|  |  |  |  |  4G全网通 |
| 2 | 巡更二维码 | 个 | 115 | 定制 |
| 六 | 背景音乐 |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 台 | 1 | 不低于E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； |
|  |  |  |  | 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构VN.LK07838，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； |
|  |  |  |  | 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； |
|  |  |  |  | 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； |
|  |  |  |  | 5、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； |
|  |  |  |  | 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； |
|  |  |  |  | 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）； |
|  |  |  |  | 8、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； |
|  |  |  |  | 9、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； |
|  |  |  |  | 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s； |
|  |  |  |  | 11、支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 |
|  |  |  |  | 12、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 |
|  |  |  |  | 13、支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区； |
|  |  |  |  | 14、支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式； |
|  |  |  |  | 15、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S； |
|  |  |  |  | 16、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务； |
|  |  |  |  | 17、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速； |
|  |  |  |  | 18、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题； |
|  |  |  |  | 19、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |
| 3 | LK系列调音台 | 台 | 1 | 1、支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入； |
|  |  |  |  | 2、具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出； |
|  |  |  |  | 3、每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯； |
|  |  |  |  | 4、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
| 4 | IP音频采集器 | 台 | 1 | 1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； |
|  |  |  |  | 2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； |
|  |  |  |  | 3、采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； |
|  |  |  |  | 4、支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |
| 5 | CD播放器 | 台 | 1 | 1.吸入式机芯； |
|  |  |  |  | 2.支持自动播放控制； |
|  |  |  |  | 3支持播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； |
|  |  |  |  | 4.支持内置宽频监听扬声器； |
|  |  |  |  | 5.支持内置MP3播放器，可读USB和SD卡； |
|  |  |  |  | 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
|  |  |  |  | 7.支持上电自动播放功能。 |
| 6 | 多功能音源控制嵌入软件 | 套 | 1 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
|  |  |  |  | 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 |
|  |  |  |  | 3.支持播放CD等碟片。 |
|  |  |  |  | 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 |
| 7 | 调谐器 | 台 | 1 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； |
|  |  |  |  | 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； |
|  |  |  |  | 3.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； |
|  |  |  |  | 4.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； |
|  |  |  |  | 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 8 | 收音机控制嵌入软件 | 套 | 1 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
|  |  |  |  | 2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。 |
|  |  |  |  | 3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。 |
|  |  |  |  | 4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。 |
|  |  |  |  | 5.支持断电记忆功能。 |
| 9 | 寻呼话筒 | 台 | 5 | 1、采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； |
|  |  |  |  | 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； |
|  |  |  |  | 3、支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； |
|  |  |  |  | 4、支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器； |
|  |  |  |  | 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒； |
|  |  |  |  | 6、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； |
|  |  |  |  | 7、具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 套 | 1 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 |
|  |  |  |  | 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 |
|  |  |  |  | 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 |
|  |  |  |  | 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 |
|  |  |  |  | 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 |
|  |  |  |  | 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 |
|  |  |  |  | 7.支持单独调节音量。 |
| 11 | IP网络音箱 | 台 | 1 | 1、内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； |
|  |  |  |  | 2、支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； |
|  |  |  |  | 3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱； |
|  |  |  |  | 4、内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号； |
|  |  |  |  | 5、支持IPv6、IPv4网络协议。 |
| 12 | IP有源音箱扩声软件 | 套 | 1 | 1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
|  |  |  |  | 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 |
|  |  |  |  | 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 |
|  |  |  |  | 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 |
|  |  |  |  | 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
| 13 | 消防报警接口器 | 台 | 1 | 1.标准机柜式设计，≥1U高度。 |
|  |  |  |  | 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 |
|  |  |  |  | 3. ≥16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 |
|  |  |  |  | 4.面板支持一键取消任务。 |
|  |  |  |  | 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 |
|  |  |  |  | 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 |
|  |  |  |  | 7.网络接口：标准RJ45输入 |
|  |  |  |  | 8.传输速率：100Mbps |
|  |  |  |  | 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） |
|  |  |  |  | 10.短路接口：工业标准压线接线端子 |
| 14 | 消防语音系统软件 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1.软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 |
|  |  |  |  | 2.支持分区监听、设备状态实时查看。 |
|  |  |  |  | 3.实现对设备的控制、信号切换。 |
| 15 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； |
|  |  |  |  | 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； |
|  |  |  |  | 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 |
|  |  |  |  | 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |
| 16 | IP网络音柱 | 套 | 109 | 1、一体化结构设计，内置≥一路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥30W； |
|  |  |  |  | 2、当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示； |
|  |  |  |  | 3、支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能； |
|  |  |  |  | 4、支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。带有1路本地线路输入，1路本地话筒输入：可将外接音频（卡座、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地多媒体扩音；具备智能电源管理功能，设备采用内置判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，当有播放任务时，功放自动启动；包含功能模块：100V定压备份模块，网络离线备份模块，2.4G接入模块，蓝牙接入模块，电子教鞭模块；传输距离远：可在开阔地带范围内稳定传输音频数据；支持3.5MM音频输入和麦克风输入；音箱断网、断电时，IP主音箱和副音箱支持100V定压功放推动工作；支持调音面板接入。 |
| 17 | 一键报警对讲主机 | 台 | 8 | 1. ≥10.1寸高清触摸屏，集成≥200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 |
|  |  |  |  | 2.支持H.264/H.265解码显示，≥4路开关量输入，≥4路继电器输出 |
|  |  |  |  | 3.对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道；设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 |
|  |  |  |  | 4.呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端；设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 |
|  |  |  |  | 5.▲支持留影留言功能，可通过本机进行留影录像、留言录音，并可回放，可显示新的留影留言消息提示和已阅读提示（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件） |
|  |  |  |  | 6.广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播 |
|  |  |  |  | 7.监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像 |
|  |  |  |  | 8.录音录像功能：前端设备与管理机对讲通话时，前端设备视频和通话时双向混音音频可被管理机存储录像 |
| 18 | 无线网桥 | 对 | 4 | 1、适用频段：2.4GHz； 2、无线协议：WIFI 4； 3、无限速率：300M； 4、供电方式：POE/DC供电； 5、LAN输出口：百兆网口。 |
| 七 | 其他配套设备 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 套 | 6 | 1、19英寸标准机架式机柜，符合GB/T3047.2标准，尺寸600*1200*2000MM； |
|  |  |  |  | 2、全部采用优质冷轧钢板，厚度：方孔条1.5，其他0.8mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 |
| 2 | 配电柜 | 套 | 1 | 1、不少于25个32A/2P开关，包含机柜内总开关、浪涌保护器、二级避雷器、三级避雷器、配件等。（尺寸600*1200*2000MM） |
| 3 | 机架式UPS | 台 | 2 | 1、不间断电源（机架式UPS）不间断电源设计，单机容量30KVA，标准19寸机架，UPS主机支持三进三出； |
|  |  |  |  | 2、UPS模块配有LED显示屏，可以直观显示； |
|  |  |  |  | 3、告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能； |
|  |  |  |  | 4、保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警、防雷多种保护； |
|  |  |  |  | 5、整流输入电压范围：208-478VAC； |
|  |  |  |  | 6、输入功率因数：≥0.99； |
|  |  |  |  | 7、输入频率范围（Hz）：40～70； |
|  |  |  |  | 8、输出电压波形：正弦波THDV≤1%（100％线性负载）； |
|  |  |  |  | 9、输出功率因数：UPS的输出功率因数=1； |
|  |  |  |  | 10、电池电压（Vdc）：360～600（30~50节可选，默认36节）。 |
|  |  |  |  | 11、输出电压（Vac）：380/400/415（线电压)/220/230/240（相电压)； |
|  |  |  |  | 12、输出频率精度：市电模式，可设置±1%、±2%、±4%、±5%、±10%； |
|  |  |  |  | 13、电池模式：（50/60±0.1%） Hz； |
|  |  |  |  | 14、输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，＞150% 立即转旁路； |
|  |  |  |  | 15、UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理。 |
| 4 | 蓄电池 | 块 | 128 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池； |
|  |  |  |  | 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； |
|  |  |  |  | 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； |
|  |  |  |  | 4、阻燃性能：负荷YD/T799-2010中第6.4条的要求； |
|  |  |  |  | 5、密封反应效率：密封反应效率≥97%； |
|  |  |  |  | 6、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤26mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤53mV；放电状态：端电压差值≤127mV； |
|  |  |  |  | 7、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.6%； |
|  |  |  |  | 8、蓄电池间连接电压降：△U≤ 7 mV |
|  |  |  |  | 9、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2% |
|  |  |  |  | 11、为了提高蓄电池的安全性，蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施。 |
| 5 | 蓄电池柜 | 台 | 4 | 每个电池柜可装32节12V100AH电池。 |
| 6 | 电池组配套附件 | 套 | 1 | 电池空开、蓄电池连接线、主机到电池连接线缆BVR16mm² |
| 7 | 柜式冷空调12.5KW | 台 | 2 | 1、制冷型式每台机组含有一台压缩机； |
|  |  |  |  | 2、制冷量要求：≥11.9kW，全系统可弹性支持N，N+1冗余结构，风量-m3/h：≥2600，电加热：≥3kW； |
|  |  |  |  | 3、▲专业的低载除湿设计，可以实现显冷量≤2KW及相对湿度≥94%情况下的轻载除湿功能，除湿量不小于3kg/h（需提供具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章上传至投标文件）； |
|  |  |  |  | 4、采用环保型制冷剂 |
| 8 | UPS | 台 | 7 | 10KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； |
|  |  |  |  | 额定容量：10000VA / 9000W |
|  |  |  |  | 输入电压范围：80～275Vac |
|  |  |  |  | 相数：单相三线 |
|  |  |  |  | 输入频率范围：50/60±10%（自适应） |
|  |  |  |  | 输入功率因数：>0.99（满载） |
|  |  |  |  | 输出电压：208/220/230/240±1% |
|  |  |  |  | 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% |
|  |  |  |  | 整机效率：最高可达95% |
|  |  |  |  | 功率因数：0. 9（默认） |
|  |  |  |  | 过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s |
|  |  |  |  | 电池电压：192-240V可设置 （默认16节） |
|  |  |  |  | 输出方式（塔式）：接线排 |
|  |  |  |  | 工作温度： -5~40℃ |
|  |  |  |  | 海拔高度：≤1000米,超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 |
|  |  |  |  | 告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 |
|  |  |  |  | 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 |
|  |  |  |  | 通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等。 |
| 9 | 蓄电池 | 节 | 112 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池； |
|  |  |  |  | 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； |
|  |  |  |  | 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； |
|  |  |  |  | 4、阻燃性能：负荷YD/T799-2010中第6.4条的要求； |
|  |  |  |  | 5、密封反应效率：密封反应效率≥97%； |
| 10 | 电池柜 | 台 | 7 | 安装方式：框架焊接式，前后插板； |
|  |  |  |  | 材料类型：冷轧钢板（SPCC） |
|  |  |  |  | 板材厚度：左壁厚度0.7mm,右壁厚度0.7mm,顶盖厚度0.6mm；层板：30*30角铁；层板尺寸415*769 |
|  |  |  |  | 其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构。备注：可装≥16只12V100AH电池。 |
| 11 | 电池组配套附件 | 套 | 7 | 适配100AH/16节电池箱用。 |
| 12 | 操作台 | 套 | 1 | 四联，监控专用，规格参见图纸，具体款式根据实际需求定制。 |
| 13 | 55吋监视器 | 台 | 2 | ≥42英寸安防监视器4K塑胶 |
|  |  |  |  | 支持3840*2160@60Hz超高清显示 |
|  |  |  |  | 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 |
|  |  |  |  | 实时监控设备温度，高温报警 |
|  |  |  |  | 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 |
|  |  |  |  | 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 |
|  |  |  |  | 支持7 × 24 小时工作模式 |
| 14 | 42吋监视器 | 台 | 6 | ≥42英寸安防监视器4K塑胶 |
|  |  |  |  | 支持3840*2160@60Hz超高清显示 |
|  |  |  |  | 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 |
|  |  |  |  | 实时监控设备温度，高温报警 |
|  |  |  |  | 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 |
|  |  |  |  | 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 |
|  |  |  |  | 支持7 × 24 小时工作模式 |
| 15 | 视频解码器 |  | 8 | 要求设备具备器具有≥1个HDMI接口、≥1个语音接口、≥8路报警输入、≥8路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232 接口、≥1个CVBS模拟视频输出接口和≥1个RJ45 网线接口。具有≥1个电源指示灯，≥2个硬盘指示灯。 |
|  |  |  |  | 可对客户端电脑桌面解码输出显示。 |
|  |  |  |  | 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 。 |
|  |  |  |  | 可通过客户端软件设置输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 |
|  |  |  |  | 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像； |
|  |  |  |  | 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 |
|  |  |  |  | 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 |
|  |  |  |  | 可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件。 |
|  |  |  |  | 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |
| 16 | 管理工作站 | 台 | 4 | CPU：≥i5 10400； |
|  |  |  |  | 内存：≥8GB； |
|  |  |  |  | 硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； |
|  |  |  |  | 显示器：≥21.5英寸； |
|  |  |  |  | 2G独显； |
|  |  |  |  | 操作系统：Windows 10 IoT版或一上班。 |
| 17 | 42U机柜 | 台 | 2 | 规格型号：2000*600*600 |
| 18 | 22U机柜 | 台 | 4 | 规格型号：1200*600*600 |
| 19 | 甲级防火门 | 套 | 1 | 规格型号：2000*900，国标，含门套、五金，原门拆除恢复，彩钢板墙面开门洞。 |
| 八 | 综合管线 |  |  |  |
| 1 | 弱电手井 | 座 | 80 | 600*600*800，该项包含，成品铸铁井盖，土方开挖，回填，绿化恢复 |
| 2 | 室外PE管 | 米 | 5000 | DN25，该项包含土方开挖，回填，绿化恢复，所有安装辅材。 |
| 3 | 室外PE管 | 米 | 5000 | DN32，该项包含土方开挖，回填，绿化恢复，所有安装辅材。 |
| 4 | 室外PE50管 | 米 | 8000 | DN50，该项包含土方开挖，回填，绿化恢复，所有安装辅材。 |
| 5 | 32芯光纤 | 米 | 8000 | 主干32芯室外单模，铠装，低烟无卤（含敷设、熔接） |
| 6 | 4芯光纤 | 米 | 8000 | 分支4芯室外单模，铠装，低烟无卤（含敷设、熔接） |
| 7 | 光纤配线架 | 个 | 28 | 24口，含耦合器，熔接尾纤，满配 |
| 8 | 主干电源 | 米 | 8000 | YJV3*4（含敷设、熔接） |
| 9 | 分支电源 | 米 | 3000 | RVV2*1.0，室外防水，低烟无卤（含敷设、熔接） |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 60 | 室外防水，低烟无卤（含敷设、熔接） |
| 11 | 光纤跳线 | 根 | 656 | 单模LC-LC 3m |
| 12 | 光纤跳线 | 根 | 1088 | 单模SC-LC 3m |
| 13 | 光纤跳线 | 根 | 112 | 单模SC-SC 3m |
| 14 | 安装辅材 | 批 | 1 | 包含各类接插件，包含安装所需所有辅助材料，同时满足验收规范要求的各类辅助材料。 |
| 九 | 报警系统 |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机（含报警软件及授权） | 台 | 1 | 防区数量：板载≥8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 |
|  |  |  |  | 继电器数量：板载≥4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 |
|  |  |  |  | 传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km |
|  |  |  |  | 硬件接口：≥RS485*1、≥MBUS*2、≥RJ45*1，≥PSTN*1，≥4G*1，≥RS232*1（可接报警打印机） |
|  |  |  |  | 安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） |
| 2 | 总线防区扩展模块 | 台 | 1 | 1、设备类型：总线单防区扩展模块 |
|  |  |  |  | 2、防区数量：≥1个 |
| 3 | 警灯警号 | 个 | 1 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） |
|  |  |  |  | 2、警灯颜色：红色 |
|  |  |  |  | 3、报警音量：≥105dB |
|  |  |  |  | 4、使用环境：室内/外（IP54室外防水） |
|  |  |  |  | 5、安装方式：支持壁挂 |
| 4 | 控制键盘 | 台 | 1 | 1、设备类型：控制键盘 |
|  |  |  |  | 2、通讯协议：支持RS485 |
|  |  |  |  | 3、传输距离：不小于800m |
|  |  |  |  | 4、使用环境：室内 |
|  |  |  |  | 5、显示屏：LCD或优于 |
|  |  |  |  | 6、操作按键：不小于20个 |
|  |  |  |  | 7、指示灯：≥5个 |
|  |  |  |  | 8、蜂鸣器：支持 |
|  |  |  |  | 9、安装方式：支持壁挂 |
| 5 | 报警主机蓄电池 | 只 | 1 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） |
|  |  |  |  | 标准电压 12V |
|  |  |  |  | 额定容量 7.0Ah |
| 6 | 基本型红外对射 | 对 | 3 | 四光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥100米 |
| 十 | 综合管理平台 |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 台 | 1 | 2U单路标准机架式服务器 |
|  |  |  |  | CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz |
|  |  |  |  | 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 |
|  |  |  |  | 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 |
|  |  |  |  | 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; |
|  |  |  |  | PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 |
|  |  |  |  | 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 |
|  |  |  |  | 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
|  |  |  |  | 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |
| 2 | 基础包 | 套 | 1 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； |
|  |  |  |  | 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； |
|  |  |  |  | 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； |
|  |  |  |  | 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； |
|  |  |  |  | 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； |
|  |  |  |  | 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; |
|  |  |  |  | 7、提供数据、服务等统一开放能力； |
|  |  |  |  | 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 |
|  |  |  |  | 9、满足智慧安防、城墙文物保护、智慧旅游多功能业务需求。 |
| 3 | 视频监控管理 | 路 | 1400 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 |
|  |  |  |  | 一、视频预览 |
|  |  |  |  | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； |
|  |  |  |  | 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； |
|  |  |  |  | 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； |
|  |  |  |  | 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； |
|  |  |  |  | 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； |
|  |  |  |  | 二、录像回放 |
|  |  |  |  | 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； |
|  |  |  |  | 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； |
|  |  |  |  | 三、图片监控 |
|  |  |  |  | 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； |
|  |  |  |  | 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； |
|  |  |  |  | 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； |
|  |  |  |  | 4、支持图片下载能力； |
|  |  |  |  | 四、视频上墙 |
|  |  |  |  | 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； |
|  |  |  |  | 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； |
|  |  |  |  | 五、视频事件 |
|  |  |  |  | 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 |
| 4 | 入侵报警管理 | 路 | 100 | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 |
|  |  |  |  | 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； |
|  |  |  |  | 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； |
|  |  |  |  | 3、支持实时入侵报警能力； |
|  |  |  |  | 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力。 |
| 5 | 紧急报警管理 | 路 | 100 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 |
|  |  |  |  | 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； |
|  |  |  |  | 2、支持历史报警事件查询及导出能力。 |
| 6 | 基础客流管理 | 套 | 1 | 应用于出入口、通道、街区等人员进出场景，进行客流量数据展示。 |
|  |  |  |  | 1、配合双目客流相机、客流摄像相机、人员检测系列相机（倾斜客流模式）使用，精确获取进出人数，进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示；（统计数据来源于设备自身计数） |
|  |  |  |  | 2、报表类型：包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量、过店客流进店率统计； |
|  |  |  |  | 3、客流预警报警：通过设置客流预警报警阈值，达到阈值时产生报警。 |
| 7 | 密度客流管理 | 套 | 1 | 配合人员密度相机进行人员密度统计，统计数据来源于设备自身计数。展示各区域不同时间维度下的人员密度和同环比。 |
| 十一 | 运维服务 |  |  |  |
| 1 | 智能运维平台 | 项 | 1 | 1、平台采用微服务架构，平台架构符合B/S模式，系统内置集中式账户管理、授权管理模块，能够根据人员级别分配不同的操作权限，为不同层级的用户提供精准权限控制。通过数据监测、数据分析、资源供应的智能运维平台，实现运维精确化、移动互联网化、可视化管理，用先进的技术手段和标准化的管理确保项目业务应用系统稳定运行。 |
|  |  |  |  | 2、设备报修管理：平台支持多样化设备报修方式，整个调度派单过程可控，通过设备报修（故障类型、故障位置、故障描述、故障图片）、故障派单、到场（现场照片）、回单、结果评价等环节实现调度的闭环管理。故障单状态全程可视，接单、回单、故障解决确认、归档全环节高效有序。 |
|  |  |  |  | 3、服务商管理：支持记录和存档服务商的基础信息、人员信息和项目资料、合同资料。 |
|  |  |  |  | 4、知识问题库：包含运维工程师针对实际问题的解决方案合集、知识整理等，支持添加照片、接线图、说明书、配置示例等作为附件信息，支撑后续类似问题的高效解决。 |
|  |  |  |  | 5、统计报表：支持定期对运维管理情况进行总结，对出现的问题给予说明，统计内容包含工单统计、故障趋势分析、解决时长统计、接单时长统计、工单数统计等。 |
|  |  |  |  | 6、可接入主流单兵设备。 |
|  |  |  |  | 7、APP：运维平台配套，实现快速报修、进度跟踪、工单管理、工单统计、运维助手等功能，为一线工作人员的实际运维工作提供一个强大的移动互联网管控平台。 |
|  |  |  |  | 8、系统管理：支持用户管理、组织机构管理、维保位置管理、角色权限管理等基础配置功能。 |
| 2 | GIS信息服务 | 项 | 1 | 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 |
|  |  |  |  | 1、支持地图配置能力，包括矢量三维地图，包含在线、离线GIS地图（自定义）； |
|  |  |  |  | 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出等； |
|  |  |  |  | 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； |
|  |  |  |  | 4、图形化方式展示各资源点(包括设备、监控点、图片场景)的位置情况，并可通过点击资源点查看资源点的详细信息和进行图片检索、实时预览、录像回放等操作；支持GIS地图和静态地图两种类型地图。 |
| 3 | 设备运维管理 | 项 | 1 | 对接入平台的安防设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 |
|  |  |  |  | 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 |
|  |  |  |  | 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 |
|  |  |  |  | 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、等扩展门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 |
|  |  |  |  | 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 |
|  |  |  |  | 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |
|  |  |  |  | 6、支持SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议等主流协议。 |
|  |  |  |  | 7、应用可对特定的设施设备进行巡查，可通过平台添加要巡查的设备设施，配置巡查计划。其中要巡查的设备设施可指定巡查类型，每种巡查类型都包含有不同的设备部件和巡查标准，可方便巡查人员对比检查，并支持导出相关巡查报表 |
|  |  |  |  | 支持1000路设备 |
| 4 | 视频质量管理运维 | 项 | 1 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 |
|  |  |  |  | 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 |
|  |  |  |  | 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 |
|  |  |  |  | 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 |
|  |  |  |  | 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 |
|  |  |  |  | 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |
|  |  |  |  | 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 |
|  |  |  |  | 6、支持SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |
| 5 | 网络设备运维管理 | 项 | 1 | 支持交换机、服务器设备自动发现；支持交换机、服务器、摄像机拓扑可视化监控展现；支持拓扑告警信息查看和处理；支持的单个设备线路查看；支持拓扑编辑。 |
| 6 | AI模型管理 | 项 | 1 | 提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。 |
| 7 | 动环管理 | 项 | 1 | 为机房等环境量变化影响较大的场景中，实现针对目标地点的环境量监控，以及对ups、配电、空调的控制，以保证现场环境稳定，防止设备受损。 |
|  |  |  |  | 1、提供动环设备统一接入管理能力，包含动环设备、视频动环一体机、在线检测设备； |
|  |  |  |  | 2、提供动环监控参数配置能力，包含开关管理、OSD配置管理； |
|  |  |  |  | 3、提供环境量实时监测能力； |
|  |  |  |  | 4、提供环境量报警检测能力； |
|  |  |  |  | 5、提供报警输入监控、开关控制、空调控制、SCADA控制能力； |
|  |  |  |  | 6、提供环境量统计查询及报表展示能力； 7、包含软硬件，根据现场进行深化。 |
| 十二 | 相关服务及其他 |  |  |  |
| 1 | 原有光纤线路检测 | 项 | 1 | 对原有光缆衰减情况进行测试，自备检测仪器，并提供相关报表。 |
| 2 | 原有电缆线路检测 | 项 | 1 | 对原有双绞线衰减情况进行测试，自备检测仪器，并提供相关报表。 |
| 3 | 原有立杆拆除 | 项 | 1 | 含拆除、清运、围挡、现场恢复、安全文明施工等。不得对城墙本体有任何损伤。 |
| 4 | 原有设备拆除 | 项 | 1 | 含拆除、清运、围挡、现场恢复、安全文明施工等。不得对城墙本体有任何损伤。 |
| 5 | 设备调试 | 项 | 1 | 包含对接运营商专网联调，原有城墙博物馆198路摄像机接口接入、清凉山约300路已建设备接入，测试、调试至验收完毕，均包含其中，分步调试不影响现有系统正常运行。备注：所有设备三年质保。 |

合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，由南京城墙保护管理中心（甲方）委托    （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物：南京城墙景区安防设备改造项目。

具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下货物价款为      （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中明确。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）乙方认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间合同总价不变。

第三条 供货期以及供货地点

1、供货期：                      。

2、供货地点：                   。

第四条 组成本合同的有关文件

招标文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物、服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“采购需求偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付使用和验收

1、自合同签订之日起    天内完成供货和配送，不合格产品保证无条件、无理由3天内更换。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件规定、投标文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺。甲方可自行组织或邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，甲方负责组织本合同项目的验收工作，具体实施及相关费用由乙方负责承担。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

(1)合同签订后支付合同金额的20%（以财政资金实际到账为准）:

(2)项目完成至总进度的50%支付合同金额20%款项:

(3)项目完成至总进度的80%支付合同金额20%款项:

(4)项目完工并经采购人初验完成支付合同金额20%款项;

(5)项目竣工验收通过并在审计结果确认后一次性支付剩余20%款项

注：付款前乙方需提供符合税务部门要求的增值税专用发票，如果提供的发票是假的或虚开的、税率不符的等不合规的发票，一旦被相关政府部门查出，一切责任由乙方承担。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达5天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的， 乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿全部损失。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，除非甲方书面要求中止或解除合同，否则乙方应继续履行合同约定义务。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其代理人： | 法定代表人或其代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏钶源建设项目管理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

（后附法定代表人和被授权人身份证）

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

日期：       年   月   日

## 附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

## 附件六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。需逐条响应。

投标供应商名称:                                          （加盖电子公章）

附件七、项目组人员一览表格式

项目组人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 证书 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附项目组人员身份证、证书等相关证明材料复印件。如果行数不够表中行数可自加。

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

附件八、供应商业绩情况表格式

供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同号 | 签约日期 | 项目简介 | 项目金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须提供合同复印件。（如有，后附证明材料）

投标供应商名称（加盖电子公章）：

日    期： 年 月  日

## 格式九、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表（成立不满一年的提供至少一个月），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)缴纳税收的凭证以及缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

格式十、服务方案

（格式自拟）

格式十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 (采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京城墙保护管理中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年     月    日

## 格式十三、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为         的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）：

日    期：    年    月   日

（备注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；非残疾人福利性单位不需提供。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

## 格式十四、其他相关证明文件

（供应商认为投标所需其他相关资料，格式自拟。）

## 格式十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |