招　标　文　件

项目名称：江苏大学附属医院信息安全整改项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0446

江苏省政府采购中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………67

- 投标文件格式……………………………71

- 第一章  投标邀请

受江苏大学附属医院（江滨医院）的委托，江苏省政府采购中心就江苏大学附属医院信息安全整改项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0446)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏大学附属医院信息安全整改项目  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2025 年 10 月 10 日 9  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0446

2.项目名称：江苏大学附属医院信息安全整改项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 200 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 200 |

5.采购需求(简介)：江苏大学附属医院为满足安全隐患应及时整改的相关要求，需采购以下外网防火墙、上网行为管理、API防护系统等一批专业设备作安全防护，保障医院信息系统的稳定运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成全部软硬件安装调试工作。投标方须向招标方提供不少于5年的质保期。（自验收合格之日起）

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 10 月 10 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏大学附属医院

地 址：江苏省镇江市京口区解放路438号

联系人：张彦旭

联系方式：0511-80820337

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：  南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：       唐雪菲   徐晨义

联系方式：  　　025-83668562  83668521

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：项目竣工验收合格后3个月内,甲方向乙方支付合同总金额的80%，项目验收合格满一年后3个月内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。 ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 工业 |
| 2 | 上网行为管理 | 工业 |
| 3 | API防护系统 | 工业 |
| 4 | 数据库审计设备 | 工业 |
| 5 | 日志审计设备 | 工业 |
| 6 | 漏洞扫描设备 | 工业 |
| 7 | 流量分析系统 | 工业 |
| 8 | 网闸扩容 | 工业 |
| 9 | 应用负载设备扩容 | 工业 |
| 10 | 杀毒软件扩容 | 工业 |

- 二、需求一览表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 配置及参数简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 台 | 2 | 详见具体参数要求 |
| 2 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 3 | API防护系统 | 套 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 4 | 数据库审计设备 | 台 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 5 | 日志审计设备 | 台 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 6 | 漏洞扫描设备 | 台 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 7 | 流量分析系统 | 套 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 8 | 网闸扩容 | 套 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 9 | 应用负载设备扩容 | 台 | 1 | 详见具体参数要求 |
| 10 | 杀毒软件扩容 | 套 | 1 | 详见具体参数要求 |

- 技术指标（按一览表中货物分别填写）

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

1. 外网防火墙（2台）

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构要求 | 要求采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能 |
| 2 | 规格要求 | 性能要求：网络层吞吐≥20G,应用层吞吐≥10G，全威胁吞吐≥1G 硬件配置：不少于8个千兆电口，2个万兆光口，1个RJ45串口，2个USB接口，冗余电源，配置IPS模块/AV模块/URL模块/防通报模块/防勒索模块/WEB防御模块 |
| 3 | 工作模式 | 要求支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 4 | 虚拟化功能 | 要求支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
| 5 | 链路状态检测 | 要求支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| 6 | IPv6 | 要求支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。要求支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制。 |
| 7 | 认证方式 | 要求支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。 要求支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
| 8 | 文件过滤 | 要求支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 |
| 9 | 防病毒 | 要求支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。要求支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
| 10 |  | ▲要求产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需出具关于“勒索病毒”的软件著作权，证明功能有效性） |
| 11 | 入侵攻击防御 | 要求产品内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 要求支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 要求支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 12 | Web应用防御 | 要求内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 要求产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。要求产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |
| 13 | 账号安全 | 要求支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常账号登录。 |
| 14 | 策略管理 | 要求支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 要求支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 15 | 业务资产管理 | 要求支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； |
| 16 | 管理方式 | 要求支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 要求支持带外管理,保障管理网络和业务网络相互隔离。（需提供产品功能截图证明） |
| 17 | 防通报 | ▲要求支持对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。（提供封面具有“CMA”标识的检测报告） |
| 18 | 安全响应 | 本次所投防火墙支持与医院现有态势感知平台联动、在安全事件发生时可实现访问控制（指定源目IP、源目端口号及服务）及批量联动封锁（URL、域名、IPV4/IPV6，封锁时间可具体到天或永久封锁），来保证发生安全事件可快速进行响应处置； |
| 19 |  | ▲考虑到医院行业的特殊性及业务系统的重要性，为实现我院安全事件发生时可以快速闭环处置，防止事态进一步扩散：可跟医院现有的安全运营服务进行联动，将检测到的安全事件信息及安全日志实时传递给安全运营服务中台，发生安全事件时云端服务经理可第一时间接入进行处置闭环，对服务范围内发现的每一个高危可利用漏洞提供防护规则，防护率达到99%，针对违规外联等网络侧事件，实现一般事件遏制时间小于30min，重大事件遏制时间小于15min；（需提供相关证明材料） |
| 20 | 网管协议 | 要求产品支持SNMP V1/V2/V3/Trap等标准网络管理协议。 |

2. 上网行为管理(1台)

| 序号 | 功能项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能指标 | 要求网络层吞吐量（大包）：≥10Gb，应用层吞吐量：≥1.5Gb，带宽性能：≥1Gb，支持用户数：≥6000，每秒新建连接数：≥14000，最大并发连接数不少于： 600000。内存大小不少于8G，硬盘容量不少于1TB (全闪容量)，接口不少于6千兆电口、2万兆光口。 |
| 2 | 实时状态 | 要求支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； |
| 3 | Web访问质量检测 | 要求针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； |
| 4 | 邮件管理 | 要求支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能； |
| 5 | 单点登录 | 要求支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； |
| 6 | 认证方式 | 要求支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态； |
| 7 |  | 要求支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌 |
| 8 | P2P智能流控 | ▲要求支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） |
| 9 | 业务访问审计 | 要求支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容； |
| 10 | 网页访问管理 | 要求支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性； |
| 11 |  | 要求支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为；支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为； |
| 12 | 流量管理 | 要求能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽，启用状态等； |
| 13 | 终端资产识别 | ▲要求自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型（提供产品界面截图） |
| 14 | 上网合规检测 | ▲本次所投行为管理设备要求支持与医院现有态势感知平台联动、在访问不合规/发生异常操作时可实现上网提醒、批量冻结账号（支持IPV4/IPV6）来保证发生上网的合规性及安全性；（需提供证明截图） |
| 15 | 日志中心 | 要求设置内置、外置日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； |

3. API防护系统(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | 网卡要求不少于6个千兆以太网电口，不少于2路bypass,网络吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps；并发TCP会话数：≥50万；HTTP新建连接速率: ≥于8000连接/秒；TPS处理性能：≥10000请求/秒 |
| 2 | 系统架构要求 | 部署方式：支持透明部署、反向代理部署、插件化部署和镜像部署，支持IPv4/IPv6双协议栈； |
| 3 | 动态防护能力 | 防扫描：可有效防止通过各类自动化扫描工具发起的漏洞扫描与探测，防护后无法扫描出高危漏洞；撞库防护：可有效防止攻击者通过自动化程序，发起撞库攻击或者暴力破解恶意爬虫防护：可有效防止攻击者通过爬虫或其他自动化工具，搜刮网站上的页面、数据或敏感信息； |
| 4 |  | ▲浏览器真实性检测：能识别用户是否使用真实客户端浏览器，包括但不限于扫描器及其他高级自动化工具；（要求提供识别扫描器和自动化工具的截图） |
| 5 |  | 动态令牌功能：通过对当前访问页面内的合法请求授予在一定时间内有效的令牌，有效抵御网页后门及重放攻击等恶意行为，可设定令牌重复使用的次数、刷新令牌的频率、以及令牌的过期时间、配置指定路径的动态防护令牌可用次数； |
| 6 |  | 客户端指纹：自动在网页代码中插入JS检查代码，JS代码收集客户端环境信息，为每个客户端生成唯一的指纹标识。 |
| 7 |  | ▲客户端行为检测：能识别用户是否存在键盘鼠标行为，包括但不限于键盘行为事件、鼠标行为事件，从而识别是否是真人操作。（要求提供保护后的客户端行为截图） |
| 8 |  | 支持SQL注入、PHP代码注入、命令注入、跨站脚本（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等攻击防护，支持远程文件包含、本地文件包含、目录遍历、非法文件上传等攻击的防护，支持Java反序列化攻击防护。 |
| 9 |  | 支持网页防篡改功能，可以对指定的敏感页面进行缓存，并定期对网站页面与系统缓存的页面进行相似度比对，相似度高于设定阀值时，更新缓存，当相似度低于阀值时，产生告警，并只展示缓存的页面，即防止网页被篡改，同时减少管理员更新网站带来的误报问题。 |
| 10 |  | 支持Webshell等后门上传防护、支持对中国菜刀、冰蝎等工具对后门连接的阻断，支持盗链防护。支持对服务器信息泄露进行检测防护，支持对敏感信息进行隐藏。支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则支持WAF误报分析功能，以站点、路径、规则ID为聚合条件，根据命中次数进行排序，帮助管理人员分析和排查WAF误报的情况。 |
| 11 |  | 支持语义分析引擎进行防护，至少具备SQL语义分析、XSS语义分析、JAVA OGNL语义分析三种语义分析技术，语义分析引擎支持威胁评分机制。支持流量自学习，通过学习正常业务的URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据，形成正常业务模型，从而提供精准的白名单防护策略，应对未知威胁 |
| 12 |  | ▲API资产自动发现：支持自动识别API资产；自动对API资产路径进行评分，辅助应用人员确认该路径是否是API； |
| 13 | API资产管理 | API资产自动确认：支持对自动发现的API系统将自动确认到API列表中并分组，分组方式可指定分组和按域名分组。自定义API接口规则：用户可以根据API的特征，自定义API规则，实现快速、精准识别，自定义参数包括：域名、端口、路径、请求方法、响应类型、请求参数。 |
| 14 | API资产管理 威胁呈现能力 | API接口样例采集：接口采样可视化展示，可对xml，json不同类型的接口进行请求和响应的数据展示，包括请求header和body, 响应header和body。API资产列表展现：支持展现已确认API及其详细信息，包括搜索、分组、方法、、状态、参数检测、风险类型、分类； |
| 15 |  | ▲API资产列表信息配置：支持对API资产进行添加、编辑、删除、忽略等操作；支持批量对API资产进行移动、删除、忽略等操作；支持对API资产进行上线、下线操作，支持批量上下线操作； |
| 16 |  | API分组管理功能，实现对API分组、责任人的定义，支持API分组统计监控。API 多租户分权：支持多租户，实现权限和数据隔离；为每个业务建立独立的用户账号；每个账号访问自己负责的域名、资产组，进行策略配置和资产管理；方便多业务部门协同管理。 |
| 17 |  | 资产画像：实现对API的集中管理展示，监控API的运行情况，实现API资产管理、访问管理、活跃度管理、可用性管理，构建全API 访问视图。 支持把API参数自动学习的结果，一键应用到API合规参数检测中，对所学习的API参数取值范围和长度范围进行检测，检测内容包括：包括query参数最大个数、body参数最大个数、请求body最大大小、参数名称，参数位置，参数类型，取值范围，长度范围；对于超过阈值范围的请求参数进行告警。 |
| 18 |  | 网站访问情况：提供网站访问情况的可视化报表，内容至少包括单个或多个网站的访问量、异常数量、请求趋势、响应状态码、来源客户端信息；支持风险接口流量识别，包括敏感信息泄漏、明文密码、弱密码、未鉴权、参数不合规，支持针对API业务常用业务建立业务威胁模型，形成API业务威胁展示平台，建立的API威胁模型不少于2个，包括撞库、爬虫，并且还可以将客户端来源进行呈现：提供访问网站来源客户端的可视化报表，内容至少包括客户端的IP地址、来源国家和城市、Referer、访问路径、User Agent、浏览器指纹等信息。 |
| 19 | 威胁呈现能力 系统维护功能 | 自动化工具识别报表：能够识别并标记对网站发起攻击的工具，识别自动化工具类型，并进行可视化呈现，一键断网功能：支持一键断网功能，可指定站点，指定响应动作和设置定时器； |
| 20 |  | 规则库升级：支持规则库在线升级和离线升级功能，可指定升级时间或选择只自动下载升级包后再手动升级。过滤日志：包含时间、访问网址、来源IP地址、过滤规则及规则细节等； |

4. 数据库审计设备(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件配置 | 要求2U机架式，内存不少于32G，机械硬盘容量不少于4T，不少于6个千兆电口，不少于4个千兆光口，冗余电源，不少于2个扩展槽位，配置不少于20个云主机授权； |
|  | 性能要求 | 要求吞吐：≥6Gbps，可审计流量：≥1Gbp，峰值SQL处理能力：≥40000条/s，日处理能力：≥3000万条； |
|  | 数据库协议类型 | 要求支持国内外≥40余种主流数据库协议，包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等； |
|  |  | 要求支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata等数据库系统； |
|  |  | 要求支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统； |
|  |  | ▲要求支持KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、浪潮_KDB、Highgo、GaussDB等国内主流数据库系统； |
|  | 审计规则组 | 要求内置多种数据库协议默认管控规则，包括Oracle、MySQL、SQLserver、PostgreSQL、Dameng、OSCAR、MongoDB、Sybase、DB2、Kingbase、SequoiaDB、Cassandra等多种协议分类，提供用户登录、高风险操作、SQL命令等出厂默认规则组，用户无需自定义可直接引用； |
|  | 自定义审计规则 | 要求支持自定义控制规则，可定义控制规则告警级别、执行时间等；控制规则支持定义源目IP、源目端口、源目MAC、数据库名、数据库客户端、数据库用户名、SQL语句、返回码、SQL错误信息、数据库表名、返回结果集、影响字段、SQL模板等字段，结合与或非等逻辑运算进行规则设计； 要求可将事件中的字段、自定义告警内容添加到告警描述中，使告警日志可读性更强，更易于理解和及时处置； |
|  | 双向审计 | ▲要求支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容； |
|  |  | 要求支持通过返回行数控制返回结果集审计大小，降低系统开销；可自行开启解析结果集，自定义配置结果集行数； |
|  | SQL操作审计 | ▲具备数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务等各种对象的SQL操作审计； |
|  | 细粒度审计日志 | 要求系统支持详细的审计日志，审计字段包括访问数据库的时间、源目IP、源目端口、事件ID、源目MAC、应用协议、实名用户、规则名称、告警描述、数据库名、客户端程序、数据库用户名、SQL语句、返回码、SQL错误信息、影响行数、响应时间、返回结果集、业务URL、业务用户名、SQL操作类型、数据库表名、表影响字段、敏感类型等； |
|  | 白名单审计 | 要求支持白名单审计：系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，降低性能消耗和存储空间占用； |
|  | 审计统计 | 要求支持审计字段统计功能，可按照所选审计字段查看统计数据和占比情况；默认显示Top100统计数据； |
|  | 主流业务协议审计查询 | 要求HTTP协议支持按HTTP访问域名、URL、请求类型、请求文件、Cookie、响应码等字段作为查询和统计的条件； |
|  |  | 要求Telnet协议支持按telnet命令、返回信息等字段作为查询和统计的条件； |
|  |  | 要求FTP协议支持按FTP用户名、操作命令、操作结果、传输文件名等字段作为查询和统计条件； |
|  | 数据库管理 | 要求支持展示加入管理数据库的数据库名、数据库类型、数据库IP端口、发现日期、今日会话数、今日事件数等； |

5. 日志审计设备(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件指标 | 要求软硬件一体化产品；2U机架式，不少于8个千兆电口，不少于4个万兆光口，不少于1个IPMI远程管理口，不少于1个console口，不少于6个USB接口，冗余电源，不少于64G内存，硬盘容量：系统盘不少于480G SSD系统盘，数据盘不少于16TB（配置Raid5），日志采集处理速度≥20000EPS，包含≥300个日志源授权； |
|  | 系统部署 | 要求支持单级部署；支持代理分布式部署采集日志；各级完全自制，独立管理本级日志；下级不需要把日志传到上级，上级可以直接远程查看、统计各级日志，节省网络带宽； |
|  | 系统性能 | 数据存储能力：要求压缩加密存储，压缩比不低10:1；日志存储不低于10000条/M；支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s； |
|  | 数据采集 | 要求支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集； |
|  |  | 要求对于尚未支持的设备类型日志进行新增采集支持，在页面上传升级文件或增加配置文件即可； |
|  |  | 要求支持Syslog、SNMPTrap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； |
|  |  | 要求系统内置已支持设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导； |
|  |  | 要求支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； |
|  |  | 要求支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； |
|  |  | 要求支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； |
|  | 数据存储 | ▲要求支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； |
|  |  | ▲要求支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（提供截图证明） |
|  |  | 要求支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、DAS等外部高性能存储； |
|  | 数据查询 | 要求支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息； |
|  |  | 要求支持实时日志查询，支持历史备份文件导入查询；支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件；支持多条件组合查询； |
|  | 告警管理 | 要求支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警TOP10、TOP30和TOP50； |
|  |  | 要求支持安全告警概况、安全告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类； |
|  | 日志分析 | 要求系统内置常见安全事件关联分析规则； |
|  |  | 要求内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； |

6. 漏洞扫描设备(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | 标准机架式硬件，处理器：应采用通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的国产处理器，主频不少于2.3GHz，不少于8核，交流冗余电源，不少于4T硬盘，不少于6*千兆电口，不少于4*千兆光口，≥2扩展槽位，不少于1个串口，支持无限IP授权，包含主机、弱口令、WEB功能模块。 |
|  | 漏洞管理和分析 | 支持检测的漏洞数应大于340000条，支持WEB应用扫描，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准，并提供CVE Compatible证书，须提供功能截图。 |
|  |  | 支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID，CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、是否使用危险插件，漏洞发布日期、漏洞分类信息，须提供功能截图。 |
|  |  | ▲支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态，须提供界面截图。 |
|  |  | 应具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、SSH、Telnet、SQL SERVER、MySQL 、Oracle、Sybase、DB2、MongoDB、Memcached、Redis 、PostgreSQL 、HighGo 、UXDB 、Kingbase 、STDB 、FTP、SFTP、ActiveMQ、POP3、Tomcat、SMTP、IMAP、Onvif、RTSP、 SNMP、SIP、Vmware ESXi、HTTP Digest、Weblogic、Elasticsearch、Websphere等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典，请提供功能截图。 |
|  |  | 内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术，须提供界面截图。 |
|  |  | ▲支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义，请提供功能截图。 |
|  | 多权限用户管理 | 应支持不同用户角色权限管理，区分系统管理员、普通管理员、审计管理员等角色，其中系统管理员和和审计管理员可直接使用，普通管理员可以新增使用，不同管理员拥有不同的管理权限。 |
|  |  | 应支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等。 |
|  | 展示和报表 | ▲支持通过仪表盘直观展示资产风险值、漏洞总数、风险资产数/资产总数、扫描任务数、漏洞库新增漏洞TOP20，资产分类统计、资产风险等级分布、漏洞风险分布、风险TOP5、漏洞TOP5、风险数趋势图、整体风险值趋势，请提供功能截图。 |

7. 流量分析系统(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件配置 | 要求2U机架式，不少于7个千兆电口，不少于4个千兆光插槽，不少于128G内存，不少于16TB存储，冗余电源； |
|  | 性能指标 | 要求整机吞吐：≥3G，最大并发连接数：≥600万； |
|  | 检测分析感知引擎 | ▲要求拥有独立的安全分析引擎，覆盖32个大类42000余种攻击行为；支持文件还原和病毒检测，病规模1000万以上；拥有漏洞扫描知识库包含9万条以上的漏洞规则，覆盖十万条毒库以上CVE漏洞记录；拥有独立的学术地址库，识别全球学术地址网站及其他资源库1300种以上；（提供截图证明） |
|  |  | 要求拥有独立的应用感知引擎，识别主流网络应用3800种以上，支持私有业务识别规则自定义，规则类型应支持：传输层协议类型匹配规则、端口匹配规则、包长匹配规则、字节匹配规则、字符串匹配规则、IP地址匹配规则、相同数据匹配规则、URL匹配规则、HTTPContent-Length匹配规则、缓冲区匹配规则、HTTP_REF匹配规则、HTTP_AGENT匹配规则、HTTP_HDR匹配规则、HTTP匹配规则、IPV6地址匹配规则； |
|  | 可视化态势分析 | ▲要求基于大数据技术架构,结合机器学习,事件关联、趋势预测等技术,具备对整体网络的安全攻击态势、外联风险态势、横向威胁态势、流量性能态势、资产态势五个模块的独立完整展示分析；支持按不同时段统一展示网络流量、性能与安全态势数据，支持消息中心语音弹窗提示流量、安全、性能等方面的全局信息，并且可以实时、分时查询； |
|  | 流量监控分析 | 要求支持流量智能关联；能对网络流量的应用/应用组/资产/资产组/国家/省市/外部地址/虚链路/学术/vlan等维度之间的数据跳转关联与多维度的Drill-Down分析；支持5级用户组的多维度动态关联下钻及用户组自定义管理；并支持7元组会话记录的自定义检索与传输层指标关联分析，会话记录数据包含记录时间/端口/MAC地址/持续时间/总字节数/总包个数/速率等25个以上关键指标； |
|  | 业务性能分析 | 要求支持HTTP/HTTPS、DNS、Oracle、MYSQL、DB2、MSSQL、REDIS、IMAP、POP3、SMTP、TELNET、RTSP、RTP、MMS、SIP、RTMP、FTP、SMB、ICMP等核心业务的性能监控，包括2-7层数据指标分析，如登录状态、登陆时间、三次握手时间、登陆交互流程等信息呈现； |
|  |  | 要求支持对HTTP/HTTPS网页、DNS域名、ORACLE/MYSQL数据库、SIP语音、POP邮件等主流业务访问服务的综合评分与基于服务质量的指标评价分析，包括建立连接时间、响应时间、连接成功率等关键性能指标；支持对业务的综合对比分析，按地区、按服务器角度对比分析； |
|  | 网络性能分析 | 要求支持TCP端到端的网络性能监控分析，以会话记录为对象，监测指标包括C2S和S2Ctcp、cwr、ece、urg:、ack、psh、rst、syn:、fin、纯ack、payload、重传、乱序、错误、sack、tcp报文总大小、payload报文大小、重传报文大小、乱序报文大小、错误报文大小、rst报文所占比、重传包个数所占比、重传包大小所占比、错误包个数所占比、错误包大小所占比、拥塞率、报文数占比、报文大小占比、rtt最大值、rtt最小值、平均rtt延时、三次握手建立时间、是否支持sack、超时引起的tcp重传报文个数、快速重传的tcp报文个数、最大数据段长度mss、windowscale、滑动窗口最大值、滑动窗口最小值、滑动窗口大小为0的次数、接收端窗口最大值、接收端窗口最小值、接收端窗口初始值、吞吐量、传输速率(个数)、传输速率等指标展示了解该会话TCP连接状态； |
|  | 威胁流量监控分析 | 要求支持以事件类型为统计主体、事件类型包括：DOS攻击、DOS威胁、网络扫描、端口扫描、管理员提权、用户提权、信息泄露、木马攻击、非标准协议、协议命令解码、远程过程调用、异常ping、缓冲区溢出、内存溢出、系统漏洞、应用程序漏洞、sql注入攻击、跨站攻击、web程序攻击、web文件攻击、可疑流量、可疑加密流量、违规访问、可疑域名、可疑文件等；支持对某一类型事件的分析，呈现该事件发生的趋势、安全事件详情分析（包括事件类型、开始时间、结束时间、内网IP数、告警总量、发生链路），每一次告警事件的详细信息（包括告警时间、五元组信息、告警名称、告警类型、告警级别等），对告警事件触发流量进行抓包，并支持数据包在线解码和下载，支持安全事件白名单； |
|  | 全流量溯源分析 | ▲要求支持通讯数据的回溯分析；支持网络连接关系自动发现，形成网络逻辑连接关系图展示网络流量、端口、协议等信息；（提供截图证明） |
|  |  | 要求支持网络数据的关联分析；包括业务性能、网络性能、网络会话、安全事件数据的相互关联，在业务性能中查看关联会话记录，在会话记录中可以查看关联网络性能指标，在安全事件中查看关联原始数据包，在安全事件中查看关联会话记录； |
|  | 资产分析 | 要求支持系统主动扫描探测内网资产，资产类型包括：终端、服务器、交换机、虚拟机、路由器、打印机、防火墙等16个资产大类1500多种资产类型的探测识别分析，支持资产黑名单与合法名单管理； |
|  |  | ▲要求支持资产群体画像分析，主要从资产分群画像、资产业务分群画像、流量分布画像、资产画像趋势分析4个维度对资产群体进行总体监测和分析；资产分群画像呈现的主要内容包括资产类型分布、资产风险分布、风险资产类型、风险厂商分布、高危漏洞分布、高危端口分布；资产业务分群画像呈现的主要内容包括：风险服务器资产分布、活跃服务器资产趋势、业务访问分析、业务体验分析、应用/协议访问分析；流量分布画像分析呈现的主要内容包括：资产访问分布统计、流量分布分析、数据包大小分布、数据包大小协议分布；资产画像趋势分析呈现的主要内容包括：资产的行为趋势、性能趋势、风险趋势；（提供截图证明） |
|  | 回放分析 | 要求系统支持对数据包的回放，回放速度可调、回放状态可以监测；回放完毕，通过切换数据开关，在系统界面可选择只呈现回放数据包所产生的流量、安全、性能、回溯的相关数据；支持数据包回放记录的查看，包括任务下发时间、结束时间、文件个数、大小、回放状态等信息； |
|  | 告警推送 | 要求系统支持异常流量告警、网络性能异常告警、安全事件告警、系统状态告警等，支持短信、邮件、弹窗等方式呈现、推送，支持告警详情查看； |

8. 网闸扩容(1台)

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统基本架构 | 要求“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程；网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换； |
|  | 硬件架构 | 要求硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成；内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换； |
|  | 产品规格 | 要求2U机架式结构，内端机不少于6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽位，外端机不少于6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽位；内外端双侧液晶屏；网络吞吐量：≥1Gbps；并发连接数：≥20万；要求支持与原有网络中的网闸进行热备，达到与原有设备双机切换功能； |
|  | 文件传输功能 | ▲要求支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式；支持FTP命令参数控制支持对传输文件的类型过滤；支持内容过滤；支持情景模式，能够设置时间段允许文件传输； |
|  |  | 要求代理、透明和路由工作模式下均支持FTP协议内部命令及命令参数控制策略； |
|  | 文件同步功能 | 要求设备支持有客户端和无客户端两种文件同步方式；无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口； |
|  |  | 要求支持Samba、FTP、HTTP等多种通信协议；支持手动文件同步和自动文件同步；支持文件内容过滤；支持文件类型黑白名单传输控制；支持windows平台和linux平台；同步传输方向可控，双向或单向；支持一对多或多对一文件同步；支持目录内子目录同步，至多支持32级目录；支持中文文件名或目录同步； |
|  |  | ▲要求支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式；（提供截图证明） |
|  |  | 要求支持同步删除和同步覆盖策略配置，并能将同步删除和同步覆盖的文件备份到指定文件夹； |
|  |  | 要求支持文件同步容错策略和告警策略，同步出错能够自动重传并能够设置重传次数，出现异常同步状况能够终止同步弹出告警提示并记录日志； |
|  | 数据库访问功能 | 要求提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问；支持SQL语句控制；支持情景模式，能够设定特定时间允许访问数据库； |
|  |  | 要求代理、透明和路由工作模式下均支持数据库内部命令及命令参数控制策略； |
|  | 数据库同步功能 | 要求设备支持有客户端和无客户端两种数据据库同步方式；无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口； |
|  |  | 要求有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的数据库同步服务； |
|  |  | 要求提供多种主流数据库系统如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2等之间的同步； |
|  |  | 要求支持达梦、人大金仓等国产数据同步； |
|  |  | 要求支持客户端与网闸数据摆渡通道数据特征绑定，确保只有授权的合法数据表记录可以通过网闸； |
|  |  | 要求数据库同步传输不使用通用数据库服务端口例如1433、1521、3306等，保障数据库同步传输的安全性；支持同构、异构数据库之间的同步，同步可具体设置到字段级别；支持全表复制，支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的同步方式； |
|  |  | 要求数据库同步高可靠性，即使发生网络故障，已变化数据也不会丢失；无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发； |

9. 应用负载设备扩容(1台)

| 序号 | 指标 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品形态 | 要求采用独立的专用硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现 |
|  | 硬件规格 | 要求千兆电口不少于6个；千兆光口不少于2个；系统内存不少于8GB；提供SSD固态硬盘，硬盘容量不少于128GB；冗余电源； |
|  | 整机性能 | 要求吞吐量≥5 Gbps；并发会话数≥800万；四层新建能力（CPS）≥15 万；七层新建能力（RPS）≥15万; |
|  | 多合一功能集成 | 要求单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； |
|  | 链路负载均衡 | 要求支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； 要求支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率； |
|  |  | ▲要求支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路；（提供封面具有“CMA”标识的检测报告） |
|  | 服务器负载均衡 | 要求支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、动态反馈、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； 要求支持优先级算法下最少可用节点保障，保证优先级高节点的可用性； |
|  |  | 要求通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作，具备对可编程脚本语法的校验功能，能够识别出脚本语言是否正确，定位到具体的错误语句； 要求支持对虚拟服务、节点设置上行和下行流量限制，方便用户管控服务的压力； |
|  | 全局负载均衡 | ▲要求支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT、PTR、SRV、DS、CAA、HINFO和NAPTR等；（提供封面具有“CMA”标识的检测报告） |
|  |  | ▲要求内置互联网公开的根服务器(包括Ipv4和ipv6)，并且可自定义根服务器，支持一键恢复默认值；（提供封面具有“CMA”标识的检测报告） |
|  |  | ▲要求支持通过Web页面进行智能DNS解析规则测试；（提供封面具有“CMA”标识的检测报告） |
|  |  | 要求SLB能够通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报GSLB，设备之间的联动使得GSLB能根据链路和服务器两者的综合状态实现智能切换，为用户选择最优的数据中心和服务器分配方式； 要求支持Anycast方式发布DNS VIP地址，可实现跨数据中心的DNS高可用； 要求支持设置允许递归的访问控制列表信息，避免递归查询带来的性能消耗，同时防止递归放大攻击； |
|  | SSL卸载 | 要求设备支持制作RSA2048算法的CSR证书请求和导入；管理页面可查看证书算法、证书有效期开始和结束的时间等所有证书信息； |
|  | 高可用性 | 要求支持会话保持表项与连接表项独立同步功能，可根据使用需要定义同步的会话保持表； 要求支持基于vlan链路的零流量状态来进行高可用故障切换； |
|  |  | 要求支持与原有网络中的负载均衡设备进行热备，达到与原有设备双机切换功能； |
|  | 运维管理 | 要求支持全中文管理界面HTTPS方式登录、SSH命令行方式管理、用户角色管理、多级授权管理，HTTPS登陆时可设置TLS协议版本SSH登陆时可设置加密算法、SSH MAC算法和SSH密钥交换算法； |
|  |  | 要求支持大数据输出功能，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小； |
|  |  | 要求支持启用RAS事件告警，当设备PCIE或内存出现硬件故障时发送RAS告警； |
|  |  | 要求支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块； |

10.杀毒软件扩容（1套）

| 序号 | 项目 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 要求提供不少于50台云主机的安全防护授权，能对接本院现有云安全管理中心，实现统一管理。授权功能包括：主机防病毒防护，主机防火墙，主机入侵防御。 |
|  | 安装部署要求 | 要求系统支持两种安装部署模式，需要安装客户端的轻代理模式和无需安装客户端的无代理模式，两种模式可以混合使用；轻代理模式客户端要求支持Windows、RHEL、CentOS、Oracle Linux、SUSE、Ubuntu、Debian等操作系统。 |
|  |  | 要求系统提供Windows和Linux批量化安装部署脚本，主机分组、安全策略、更新源等脚本内容参数支持用户按需选择，并自动生成。 |
|  |  | ▲无代理模式要求支持VMware vSphere， 华为Fusion Compute， 新华三CAS等云平台。 |
|  |  | ▲要求无代理部署支持宿主机及虚拟机的防护，vmware环境无代理方案可不依赖于NSX进行部署。 |
|  |  | 要求系统控制台支持横向扩容，支持多节点集群化部署，保证系统高可用性。控制台离线，客户端仍可进行安全防护。支持接入外置企业级数据库，防止因数据库异常导致数据丢失，安全策略无法下发，包括且不限于SQL Server， Oracle，Postgresql等。 |
|  | 主机管理要求 | 要求支持通过网络掩码或 IP 范围查找未安装客户端的计算机，并且将发现的IP解析为主机名方便管理；支持Linux、windows客户端在同一页面进行集中管理 |
|  |  | ▲要求支持与VMware vCenter， 新华三CAS、华为 FusionCompute等云平台对接，同步虚拟机相关信息。 |
|  | 主机防病毒功能 | 要求支持本地扫描和云扫描，支持实时扫描（文件落地即扫描）、预设扫描、手动扫描和快速扫描；如发现特殊情况 （如业务高峰期），可支持终止操作。支持通过行为监控的方式，如检测可疑活动和未经授权的更改，防止勒索软件感染，并提供针对勒索软件事件专有历史纪录和勒索软件统计的监控组件 |
|  |  | ▲要求支持挖矿行为监控及告警，支持提供主机“银狐木马”专杀工具 |
|  |  | 要求提供多种病毒的处理措施：包括不限于清除、删除、拒绝访问、隔离、不处理等，并针对不同的恶意软件类型，定制处理措施。支持和外部沙箱实现集成，同步沙箱的检测结果，检测未知威胁并处理；具备web信誉库，通过Web信誉支持阻止主机访问恶意站点，支持恶意站点自定义 |
|  | 主机防火墙 | 要求支持网络访问控制功能，自定义防火墙策略，支持IP、MAC地址、端口，支持协议：TCP、 UDP、 ICMP、ICMPv6 、IGMP、IDP等，支持IPv4、IPv6、ARP、RARP等 要求支持检测扫描器、黑客工具对主机的探测侦察，支持扫描IP的阻断周期设置 |
|  | 入侵防御及漏洞防护 | 要求支持网络入侵攻击的防护，包含支持防护SQL注入,Cookie 注入，命令注入，跨站脚本(XSS)，跨站请求伪造(CSRF)，WebShell攻击防护等， 要求内置入侵防御的规则库，支持关联ATT&CK框架的技术ID，便于了解网络入侵技战术点。 要求通过流量检测技术，实现漏洞利用的攻击防护，支持操作系统、数据库、邮件服务、办公软件、中间件、Web应用、应用等类型的漏洞 要求提供操作系统和应用漏洞扫描功能，根据扫描结果自动下发对应的防护规则 要求支持0Day漏洞暴露后，快速定制入侵防御规则，包括不限于签名、特征码、XML等方式，进行0day的快速防护，同时可支持配置优先级、检测或阻止模式、严重性等 |
|  |  | ▲要求支持虚拟补丁规则自定义，内置虚拟补丁规则不少于6000条 |
|  | 主机加固 | 要求支持对主机的基本信息、账号、应用、安装包、启动项、端口、web服务、数据库、计划任务、内核模块等资产类别进行清点 要求支持对Windows、Linux系统及系统中的Web服务、数据库及其他应用的漏洞进行扫描，给出编号、漏洞名称、危险程度、CVE编号及修复参考建议；并支持高价值漏洞、POC检测以及漏洞处置优先级(VPT) |

- 服务需求

注：本招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

1、中标供应商在供货时，必须提交生产厂商出具的书面质保证明材料，保证该设备为原厂全新产品且由原厂提供不低于伍年的免费维保服务，包括但不限于设备免费硬件维保服务、软件升级服务、电话技术支持服务以及定期上门巡检服务等。

2、中标供应商应在中标一周内提供所投运维管理软件到用户现场环境测试, 对招标参数的每项指标均进行功能有效性验证，以确保产品实际质量及交付功能满足需求，以上招标要求的各项指标验证测试,经确认无误后签订合同。若测试结果与投标文件中提供的技术偏离表不一致,用户方有权追究其责任。

3、中标供应商在项目实施过程中不得影响全院正常工作，不得更改医院现有网络架构，必须在保证医院业务不受影响的前提下完成本项目的事实。

4、中标供应商必须为本项目中所有的设备提供全年7×24小时驻场服务，明确到人，晚班值班人员不得无故离岗、脱岗。

5、中标供应商按要求提供完整的项目建设档案，包括施工方案、竣工和技术文档、使用说明等；必须按医院三级等保整改报告相关要求部署安装本项目里相关设备，并配合医院完成本次等保测评工作，否则不予验收。

6、中标供应商所提供的设备必须为全新生产，设备到货后，用户方将与供应商及生产厂商代表三方共同对设备进行非破坏性拆解验收，如发现设备内部有长时间使用、维修痕迹以及主要零部件生产日期过久等异常现象而供应商对此不能做出合理解释的话，则用户方将终止合同、并报政府采购监督管理相关部门进行处理， 供应商应承担相应违约法律责任。

7、中标供应商提供 7*24 小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申告。接到申告，0.5小时内到达现场，并在到达现场后4小时内将故障修复。4小时内不能修复的，启动备品备件的调用，设备修复后予以恢复。

8、要求中标供应商提供本项目的相关设备的巡检服务，次数不低于每月一次例行巡检，并出具一份设备巡检报告。配合用户根据运行环境和要求调整性能参数，并根据用户系统变化情况及时调整优化，供应商必须配合采购人完成内外网接入整改工作。对重大的技术问题，供应商应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

9、在重大活动时，根据采购人要求，中标供应商派出资深工程师做好现场技术保障。

10、中标供应商提供关于本项目的培训方案，投标人在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。

11、本项目为交钥匙工程，采购人不再承担任何配套费用。对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。免费质保期内，不能修复时中标供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标供应商只收取材料费，以确保设备的正常运行。投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格（或折扣率）购买。

- 五、其他要求

1.项目实施要求

项目实施方案需包含项目组织、进度计划、项目风险管理、应急措施网络规划设计等，内容详实，措施得当，阶段划分合理。

（1）成立项目组

首先成立专业的项目组。项目组负责项目的具体施工、测试、验收等工作，并对施工进度与质量负责。按照项目实施的标准流程在招标方要求的时间内完成交付。

（2）制定详细的项目建设计划

项目启动后，需要立即组织项目相关的所有人员熟悉本项目相关的所有细节，熟悉项目的具体内容，制定详细的施工计划与进度表。项目计划文档至少包含如下内容：

- 项目施工人员名单，确定联络人，项目组人员的具体分工与职责；

- 实施过程需要的工具与设备；

- 具体的施工计划与详细的进度表；

- 具体的施工方案文档编写与汇总，每个节点都需要提供施工方案文档；

- 阶段性的验收报告；

- 施工过程中意外情况的处理；

- 培训的时间、内容、规模等；

- 明确具体的安全策略、测试方法、验收标准、完工文档等。

（3）工程勘察

提前与招标方确认好施工时间，在正式施工前提前进行勘察，勘察后编写《工程勘察纪要》，确定设备的安装和集成详细部署方案。

（4）发货与进场施工

按照招标方要求的时间发货，安装施工人员负责综合布线与设备上架，完成设备互联调试工作，编写实施文档等工作。

（5）项目施工质量管理

为了保证施工质量，需要制定质量管理计划、质量控制标准、质量保证措施、沟通管理计划、变更管理计划等。

（6）项目风险管理

在工程实施过程中，需要进行风险管理。风险管理内容至少包含风险识别、风险预警、风险量化、风险对策实施控制等。

（7）应急措施

针对施工过程中的突发情况，需要提前准备应急措施，应对如何在施工时受到意外事件影响而进行恢复。

（8）服务质量控制方案

在实施期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。需要制定成熟可行的方案以保证招标方在整个项目施工过程中任意阶段（比如安装阶段、验收阶段、日常维护阶段）对服务质量不满意的情况下，能够得到及时的响应与改善。

（9）项目培训

为了保证项目的质量与运行、维护需要，对产品和系统使用的相关人员进行系统的技术培训。

2.项目集成要求

（1）负责完成产品免费到货、安装到指定地点和位置，并完成具体的系统安装调试至全部系统投入上线稳定运行。

（2）提供项目实施所需的线缆等辅材。

（3）负责完成项目相关的数据中心容灾网络与数据中心现有网络环境和相关设备的梳理、整合、对接部署、系统调试、网络与安全策略调整、联调优化等服务。

（4）负责完成相关安全设备的安装部署、操作系统的安装、配合应用的部署、有关服务器的配置调整与联调部署服务。

（5）负责完成有关设备迁移、系统迁移、应用迁移、数据迁移、数据备份与恢复、业务部署等技术服务。

3.项目验收要求

（1）验收工作由招标人组织实施，由招标人、中标人及原厂商共同完成。

（2）中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部建设要求。

（3）中标人应按照招标人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。文档包括以下材料:设备及集成系统交付清单；用户使用手册(含设备及集成系统配置清单、用户操作手册、维护手册、安装手册等)；基础测试分析报告（含集成测试大纲、测试结果记录，要有测试负责人得签字或测试单位盖章）；项目施工过程文档、实施总报告等。

（4）中标人应就安装、调试、集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对招标人的知识转移工作。

4、项目团队

提供1名项目经理，项目经理具有信息系统项目管理师、高级工程师、网络信息安全管理员（高级），提供资质证书复印件。

项目组成员中（除项目负责人外）提供1名CISAW信息安全保障人员、1名信息安全工程师、1名网络工程师，1名IT服务工程师，1名系统集成项目管理工程师，提供资质证书复印件。

注：提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖公章。

5、管理体系

具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，提供有效期内证书复印件证明。

6、投标人提供自2022年8月1日以来同类项目（包含核心产品）的合同，以合同签订日期为准，确保项目在各个方面都得到充分考虑和正确执行。

7、交付时间：签订合同后 45 个日历日内。

8、交付地点：镇江江苏大学附属医院。

- 9、核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 外网防火墙（2台） |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（50分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价／投标报价)×50。（分值保留小数点后两位） |
| 2 | 技术参数（33分） | 完全响应招标文件第四章《采购需求》三、设备技术参数要求，得满分33分；其中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标；标注“▲”的共33项，为重要条款指标，负偏离或无证明材料的每一项扣 0.5分；其它部分为一般条款指标，负偏离的每一项扣 0.15扣完为止；招标文件中技术条款有特别要求的证明材料应按要求提供，未按要求提供视为不满足。 |
| 3 | 总体方案（6分） | 3.1根据投标人提供的针对本项目的实施方案(包含项目实施方案需包含项目组织、进度计划、项目风险管理、应急措施网络规划设计等)进行评分，内容详实，措施得当，阶段划分合理: 方案优于项目需求得 3分，方案符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
|  |  | 3.2据投标人提供的本项目集成方案(包含据现有IT环境和相关设备的梳理、整合、对接部署、系统调试、网络与安全策略调整、联调优化等服务；负责完成分布式存储软件与集群的安装部署、操作系统的安装、配合应用的部署、有关灾备的配置调整与联调部署服务；负责完成有关设备迁移、系统迁移、应用迁移、数据迁移、数据备份与恢复、业务部署等技术服务等)进行评分: 方案优于项目需求得 3分，方案符合项目需求得2分，不符合项目需求或不提供不得分。 |
| 4 | 投标人履约能力 （7分） | 4.1投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 4.2投标人拟派的项目经理具有信息系统项目管理师、高级工程师、网络信息安全管理员（高级）的，每提供一项证书得0.5分，本项最多得1.5分。 提供证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社会保险的证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 4.3投标人拟建的项目组成员中（除项目负责人外）提供1名CISAW信息安全保障人员、1名信息安全工程师、1名网络工程师，1名IT服务工程师，1名系统集成项目管理工程师和，每提供1名人员得0.5分，本项满分2.5分。 提供证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社会保险的证明材料，否则不得分。 |
| 5 | 业绩（2分） | 提供自2022年8月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目类似业绩（至少包含核心产品），有一个得1分，最高得2分。 （提供合同复印件及验收报告，未提供不得分，时间以合同签订日期为准，同一单位不重复得分，未体现签订时间不予认可。） |
| 6 | 节能环保（2分） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标优惠率 |  |
| --- | --- |
| 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。