招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0007

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025-6-27

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年7月22日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0007

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）

预算金额：7900000元。

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年7月22日 09:00（北京时间）

获取地点：：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年7月22日09点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

- 3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市教育局

地 址：江苏省镇江市句容市华阳西路23号‌

联系人：徐先生

联系方式：0511-87261190

2.采购代理机构信息

名 称：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

地 址：句容市世贸名品商业街区3幢3单元212室

联系方式：18260643495

3.项目联系方式

项目联系人：于工

电话：18260643495

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025年6月27 日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 B统一组织 |
| 5 | 演示 | ¨A无 RB有 |
| 6 | 样品 | ¨A不要求提供。 RB要求提供 （1）样品：137智能试剂柜、1260电热丝切割器（高精版）、1437世界立体地形模型； （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求清单对应产品技术要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求：无；检测内容：无。 （5）提供样品的时间：2025年7月21日；上午8:30到下午17:30，过时不受理。地点：江苏省句容市行政服务中心1号楼501室；请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 注：该样品不接受快递送到。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：序号6学生实验桌(2人)、序号124仪器柜、序号137智能试剂柜、序号1260电热丝切割器（高精版）、序号1437世界立体地形模型； |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器），属于行业：工业行业 本项目不专门面向中小企业采购，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； 企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 工业行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：/。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏镇江千寻工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）。

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

成交供应商在领取成交通知书前须向招标组织方支付采购代理服务费，收费标准根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)规定的70%核定，再乘以中标折扣率 90%。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司句容开发区支行

账    号：10329101040011223

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

26.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）。邮寄至江苏镇江千寻工程咨询有限公司（地址：句容市世贸名品商业街区3幢3单元212室联系人：于，电话：18260643495）。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏镇江千寻工程咨询有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

- 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金由中标或成交供应商自行选择以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目 |
| 1.5.2 | 经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 | 接到采购人供货通知后15日内将货物送达到指定地点 |
| 1.8.2 | / |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |

- 采购需求

一.项目概况

项目名称：江苏省句容高级中学异地新建工程学校设备采购 （实验仪器）。

项目预算：790万元

项目所属行业：工业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器 | 批 | 1 | 否 |  |

- 本项目核心产品为：137智能试剂柜、1260电热丝切割器（高精版）、1437世界立体地形模型。

- 技术要求

指标按重要性分为“★”和▲”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，“▲”代表重要指标，其它代表一般指标项。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学智能实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 3 | 讲台水槽 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 2 | 个 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 2 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 2 | 个 |
| 6 | 学生实验桌(2人) | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 ▲提供具有法定资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的“学生实验桌”的检测报告，必须满足以下检测内容： 检测依据：GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T21747-2008《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 理化性能： 化学实验台面抗化学试剂：光泽和/或颜色可有轻微变化(24h)。 以上检测结果必须为符合。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 ▲7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 提供具有法定资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的“书包斗”的检测报告，必须满足以下检测内容： 检测依据：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》。 邻苯二甲酸酯/％：DBP≤0.1％，BBP≤0.1％，DEHP≤0.1％，DNOP≤0.1％，DINP≤0.1％，DIDP≤0.1％。检测结果均未检出；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg、16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg；检测结果均未检出；多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，检测结果为未检出；多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，检测结果为未检出。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ▲9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 提供具有法定资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告；必须满足以下检测内容： ⑴耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ⑵放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 以上技术要求，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。检测报告复印件或扫描件需加盖产品厂商的鲜章佐证。 | 56 | 张 |
| 7 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 8 | 全新水槽柜含滴水架 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 28 | 张 |
| 9 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 28 | 个 |
| 10 | 智能系统控制柜 | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高端品牌的高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。主要参数指标有：1、 LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等；2、额定输入电压：三相380V，±15%；3、额定输入频率：50/60 HZ；4、控制方式：空间电压矢量控制；5、输出频率：1.00~50 HZ；6、过载能力：150%额定电流；7、完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。E、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统） | 2 | 台 |
| 11 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 2 | 套 |
| 12 | 学生端分组控制系统 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。 2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。 3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 2 | 套 |
| 13 | 温湿度监视系统 | 1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。 ①数字串口输出，采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度,湿度于一体。 ②每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。 ③温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。 ④工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。 2、在中控屏幕上方显示日期、时间。 | 2 | 项 |
| 14 | 万向伸缩吸风系统 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。 7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 | 58 | 个 |
| 15 | 室内行程通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 2 | 项 |
| 16 | 室外行程通风系统 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 2 | 项 |
| 17 | 通风风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 6800-14530M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 2 | 套 |
| 18 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 2 | 项 |
| 19 | 顶装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 | 18 | 套 |
| 20 | 主体防尘保护罩 | 两端保护罩整体PP注塑成型，辅件采用ABS板，铝合金型材，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 18 | 套 |
| 21 | 吊架桶 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 36 | 套 |
| 22 | 吊架 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 36 | 套 |
| 23 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 30 | 套 |
| 24 | 上下水智能安装面板集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 30 | 套 |
| 25 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 58 | 个 |
| 26 | 电源供应模块 | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64OLED屏，可显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶显示屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 | 30 | 个 |
| 27 | 电源供应模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 30 | 个 |
| 28 | 急停装置 | 系统正常时指示灯显示，有故障是指示灯熄灭，确保实验操作时的安全性。 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 30 | 个 |
| 29 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 2 | 项 |
| 30 | 智能照明 | 1194*60mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1194*60mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 30 | 套 |
| 31 | 给水系统 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 32 | 排水系统 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 33 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 项 |
| 34 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 2 | 项 |
| 35 | 化学实验室配套改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 化学常规实验室 |  |  |  |
| 36 | 实验桌（教师演示台） | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 37 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 38 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 2 | 个 |
| 39 | 实验桌（学生） | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 56 | 张 |
| 40 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 56 | 个 |
| 41 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 56 | 个 |
| 42 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 43 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 2 | 个 |
| 44 | 教师化验水槽 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 2 | 个 |
| 45 | 教师三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 个 |
| 46 | 学生桌水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 28 | 个 |
| 47 | 学生三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 28 | 个 |
| 48 | 自净吸风罩 | 1.材质采用高密度PP组成，耐酸碱、耐腐蚀； 2.风罩带自抽风，自净化功能，风罩有10节活动关节，可任意角度旋转弯曲，不用时可隐藏； 3.接220v市电既可； 4.废气经净化装置过滤后可直接排入室内，无须布管，冬天不会损耗暖气； 5.使用方便，易拆卸、重组及清洗。 | 58 | 个 |
| 49 | 电路系统 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 项 |
| 50 | 给排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 项 |
| 51 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 2 | 项 |
| 52 | 化学实验室配套改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 化学数字化实验基地 |  |  |  |
| 53 | 数据监测系统 | 支持教育装备部门/学校校长查看实验教学分析，并可根据要求定期生成报告，分析包括以下维度： (1)实验开课数据统计分析：以区县级/校级为统计区间，可以对开课数据进行多维度的分析，包括统计开课数、开课率、各年级开课频次信息等，分析实验课是否开齐开足； (2)实验室数据统计分析：以区县级/校级为统计区间，统计各学科实验室建设数量、各类型占比、实验室总量达标情况、使用频次、利用率信息； (3)仪器设备数据统计分析：以区县级/校级为统计区间，统计仪器设备的总体情况，根据多种形式测算达标，包括装备应配与缺配总量，仪器选配与必配达标率；根据生均仪器金额完成的达标测算。统计仪器与设备的总量变化趋势，以及维修、报废等数据； (4)自定义数据统计图：提供多种统计组件，由管理员根据需要选择组件完成数据监测中心的页面配置； 自定义数据统计：提供基础数据表，由管理员自定义条件筛选数据，自定义统计类型与图表类型完成多方面的维度分析，统计灵活多变，可完成近70种维度的统计表，同时可自定义统计图形式（柱状图、条形图、饼图、折线图） | 1 | 套 |
| 54 | 实验教学过程管理 | (1)实验教学计划录入：按照学年学期、学科完成对各年级班级的实验教学计划的管理，涵盖实验名称、开课周次、演示分组类型、仪器列表等信息，支持下载打印功能； (2)实验目录：按照学校所需标准收录每门学科的实验目录信息，使用者只需在后台进行对目录里面的学科实验进行增、删、改、查等操作即可进行管理，快速使用； (3)学科实验室开放管理：根据实验需要开放对应实验室，实验员只需在后台根据计划设置实验室的开放，例如电学实验室只能预约有电学相关配置的实验室； (4)课程大纲管理：实验室课程大纲上传下载； (5)课程管理：学校教师可自行录入实验信息，上传文字、图片或视频资源，Word、PPT、PDF等多种形式的附件，关联实验仪器；同时备课组长可将录入的课程信息加入学校课程，关联到实验教学计划中，供开课教师快速引用使用； (6)在线报告管理：教师对实验在线报告进行增、删、改等操作，在线报告包括填空题、问答题等多种题型，可加入视频、图片、文字等信息。学生通过在线报告填写提交，教师可直接在后台查看所有组的提交结果，并进行快速的评定； (7)实验开课预约管理：教师可在微信小程序或电脑端上预约实验，选择实验即可关联仪器。支持实验预约审核机制，并且可自定义预约审核的流程。若需要审核，则教师提交预约实验信息后，由负责人审核，审核的同时可以根据情况调整实验室和仪器，并且给出实验所需仪器清单的具体位置信息（支持仪器数据的导出）；准备完成后，实验员上传准备好的仪器图片，可通过线上消息直接通知到教师；若无需审核，则实验员直接根据要求准备仪器信息完成仪器准备完成的确认提交，消息发送； (8)实验排课管理：实验员可在微信小程序或电脑端上根据实验教学计划选择班级来排课；在排课成功后，对应教师可查看相应的排课信息，完成备课以及开课； (9)调课管理：需要调课的教师，可在微信小程序或电脑端上进行调课变更；调课审批通过后，完成课程的调整； (10)实验课程课表可按照列表或图表的形式进行直观的展示； (11)参考课表录入管理：教师在后台录入自己的课表，在每次实验预约或排课时，都会直接展示该时间段需要开课的班级信息； (12)登记已开课实验：教师或者实验员可在微信小程序或电脑端上登记，同时补充开课过程中的部分资料，包括评价的信息、学生分组实验的图片信息等； (13)开课管理：课中教师可使用微信小程序扫码签到确认上课；同时教师在课中拍摄图片或者视频记录学生分组实验过程，并评价； (14)公开课管理：学校管理员可在后台管理公开课评价的模版，支持公开课评价模版的增、删、改、查操作，快速导入导出的管理。开课教师通过移动端选择评价模版生成公开课二维码信息，听课教师扫描二维码即可对本次开课数据，按照条目打分点评提交，可匿名，评价的数据会自动记录到后台； (15)实验总结：教师在开课后，可通过微信小程序以及后台进行自我总结评价； (16)开课签退管理：课后移动端的开课签退功能，支持自评完成后自动签退； (17)开课记录生成：课程完成后，自动生成开课记录并记录所有课程开课中的流转数据； (18)实验室自动采集管理：支持学生摄像头的录入管理，录入后摄像头能够定时定点的记录实验开课画面； (19)导入导出：系统存在多种数据汇总，可以根据数据源自定义导入数据和导出数据，配置方便易用操作性强；包括实验开课记录、实验课列表、所有数据统计的导出； (20)对学校实验进行多维度统计，统计各个老师的开课数，后台只需要选择时间信息、实验室、教师名称等信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个实验室及各个老师实验室开课的详细情况，并自动生成可视化数据图表； (21)开课数据实时统计：以实验开课为维度，统计教师今日需要开课的实验和已经开课的实验数据，生成可视化图表； (22)开出率统计：以实验开出作为统计维度，统计各科实验在不同的时间段内的开出率，后台只需要选择时间信息、年级信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个科目实验开出的详细情况； (23)演示实验统计：以演示实验作为统计维度，统计各科演示实验在不同的时间段的开出情况，后台只需要选择时间信息、学科信息、教师信息等，点击查询就会自动统计出全校范围内各个科目各个教师演示实验开出的详细情况； (24)学生实验统计：以分组实验作为统计维度，统计各年级分组实验在不同的时间段开出情况，后台只需要选择时间信息、年级信息、学科信息等，可查看全校范围内班级各个科目分组实验开出的详细情况； (25)班级实验按学科统计：以班级实验作为统计维度，按学科统计各个班级的实验开出情况，后台只需要选择时间信息、年级信息、学科等信息，自动统计出全校范围内各个班级的各科实验开出情况； (26)计划完成统计：以实验计划作为统计维度，按实验统计各个班级的完成情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个实验计划各个教师的完成情况； (27)教师进度统计：以教师实验完成进度作为统计维度，按照实验应开、实开、开课率统计每个教师的完成情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、年级信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个年级每个教师实验计划的完成情况； 评价统计：以公开课评价为统计维度，按照五星、四星等评级统计评价情况，后台只需要选择时间信息、学年学期信息、年级信息、教师信息，点击查询就会自动统计出全校范围内各个年级每个教师收到评价的情况 (28)产品功能： 1、展示满足新课标的系统实验目录，使用者可对目录里面的实验进行增、删、改等操作即可使用快速制定实验计划； 2、展示学科实验室开放管理，根据每个实验设置实验室的开放； 3、展示在线报告，包括填空题、问答题等多种题型，可加入视频、图片、文字等信息，教师可对实验在线报告进行增、删、改等操作； 4、展示预约实验关联仪器，并且给出实验所需仪器清单的具体位置信息，支持仪器数据的导出； | 1 | 套 |
| 55 | 实验室及仪器设备管理 | 实验室管理 (1)按照标准收录不同轨数不同学段实验室配备要求信息，装备部门只需在后台对目录里面的学科实验室进行增、删、改、查等操作即可进行管理； (2)按照标准收录不同学段各个学科各个类型的实验室要求信息，支持装备录入实验室的类型，同时录入实验室的面积要求、实验室内的各个设备配置要求等，满足不同星级学校的设定； (3)学校实验室管理：实验员或者学校管理员可录入学校实验室的基础属性信息，可分配一个或者多个管理员。支持一个实验室生成一个二维码的标签，可扫码查看实验室开课信息；同时管理员可对学校实验室内的设备进行管理，更新实验室内设备的配置参数，管理员可在后台设置实验室底色信息，实现在可视化课表中能一眼辨别所属实验室； (4)实验室注意事项：管理员可在后台录入各个实验室使用的注意事项，方便使用者查看； (5)实验室实时画面查看：支持实验室接入摄像头，统计摄像头的在线与离线，同时能够远程实时查看实验室内的实时情况； (6)对学校实验室达标情况进行统计，统计功能室建设总数、各个类型实验室总数，各学科实验室配备达标情况。后台只需要选择测算标准等信息，点击查询就会自动统计出全校范围各个学科各个功能室根据不同的测算标准达到的达标情况； (7)对学校实验室配置达标情况进行统计，统计不同类型功能室设备配置情况。后台只需要选择测算标准等信息，点击查询就会自动统计出全校范围各个学科各个类型功能室根据不同的测算标准达到的达标情况； (8)对学校实验室使用进行统计，统计实验室使用总次数，利用率，每个实验室的使用次数。后台只需要选择时间就能自动统计出全校范围各个实验室的使用情况； 仪器设备管理 (9)按照标准收录不同轨数不同学段仪器与设备配备的基础信息，以及配备的标准信息。装备部门只需在后台对目录里面的学科仪器标准进行增、删、改、查等操作即可进行管理，可对实验仪器及易耗品进行编号操作；根据不同轨数以及学校的星级录入生均仪器金额，便于根据生均金额测算达标率； (10)仪器与设备类型管理：按照需要收录仪器与设备通用的类型，树形结构管理。装备管理人员只需在后台对目录中的类型进行增、删、改、查即可完成仪器设备类型管理； (11)仪器与设备采购管理：装备管理部门可以发布仪器与设备的采购计划，能够指定到该区域下的特定学校的特定的学科；学校提交后，装备人员通过计划提交情况可查看指定学校的提交信息以及提交的仪器汇总表，包括种类、数量、价格等信息，支持数据的导出下载； (12)供应商管理：录入供应商信息，在后台进行增、删、改、查操作进行管理，能够同时录入多个供应商的联系人信息，学校入库可以直接进行信息的引用，能够完成批量导入； (13)学校仪器与设备采购计划的管理：系统根据学校各学科的库存信息与配备标准信息，推荐出仪器设备的采购清单。学科实验员可以一键选择需要采购仪器，加入到采购计划并上报计划；学科实验员提交后，学校管理员对提交计划查看并审核，提交的仪器设备采购计划可由学校自行购买也可上报至装备；另外非区域下发计划的仪器采购申请可由学科实验员自行整理并上报。仪器与设备采购均会提供进度流程，包括上报审核情况、验收入库进度等； (14)仪器与设备入库：把采购到校的仪器进行入库登记；内容可包含入库时间、供货商信息（供货商名称、联系电话）；入库仪器信息（品名、规格、入库数量、入库价格、批号、保质期等）；设备可以登记负责人，登记独立的资产编号；能够批量导入仪器与设备，完成快速入库，所有入库均会生成入库记录； (15)仪器库管理：学校管理者可在后台配置仪器存放库，一键完成仪器柜的批量配置，使用者能够查看每个橱柜内仪器存放数据； (16)仪器盘点：根据学科按照位置进行盘点，填写实际数量后可自动计算盈亏数量与金额。结束盘点后，系统会自动生成盘点报告；支持盘点报告的导出与下载； (17)设备盘点：根据学科按照位置进行盘点，填写折旧金额后可自动计算盈亏金额。结束盘点后，系统自动生成盘点报告；支持盘点报告的导出与下载； (18)仪器期初建帐：按照学科，系统提供基础的仪器信息列表，实验员只需要找到对应仪器在此基础上填写存放的位置及数量等信息。录入完成后仪器入库，生产建帐清单； (19)设备期初建帐：按照学科，系统提供基础的设备信息列表，实验员只需要在后台录入资产编号、厂家、位置、价格等信息均可完成建帐，生产建帐清单； (20)标签管理：仪器与设备均可按照类别生成二维码标签信息，每一个设备入库后均能生成一个专属的二维码标签信息。标签模版多样，可选择与自定义后下载打印，同时通过扫描标签查看仪器设备信息，包括入库批次、来源、凭证号、使用年限等； (21)借用仪器与设备：由实验员登记借用的时间、归还时间，借用的仪器或者设备种类数量，生成借用列表，借用单的状态，可以分批进行归还；归还同时可以转维修、损坏、报废流程； (22)登记仪器与设备的维修：由学科实验员登记维修的厂家、完成时间，仪器或者设备种类数量，生成维修列表，维修单的状态，可以分批完成维修；完成同时可以转损坏、报废流程； (23)登记仪器与设备的损坏赔偿：由学科实验员登记损坏人及原因、赔偿人及原因、赔偿金额、仪器或者设备种类数量，生成损坏列表，损坏单的状态； (24)损耗报废管理：由学科实验员提交报废的信息，涵盖理由、处理方式，报废的仪器或者设备的种类数量，生成损耗报废列表。提交后交由学校管理员审核； (25)支持教学仪器与设备台帐的自动生成：包括教学仪器设备总帐、仪器设备分类帐、仪器低值易耗品帐；自动统计每一种仪器的库存数据（总库存、可用库存、借用数量、维修数量、报废数量等）； (26)导出：系统存在多种数据汇总，可以根据数据源自定义导入数据和导出数据，配置方便易用操作性强，包括供应商列表、库存列表、建帐列表、盘点报告列表、出借列表、维修列表、损坏列表、报废列表、台账等数据； (27)对学校仪器的达标进行统计，统计总达标，各个分类仪器的达标，各个仪器的达标情况。后台只需要选择学科、测算标准就能自动统计出全校范围各个学科按照不同的测算标准的达标情况； (28)对学校仪器的利用率进行统计，统计仪器种类利用率，各个分类仪器的利用率，各个仪器的使用件次。后台只需要选择学科、时间就能自动统计出全校范围各个学科不同时间的使用情况； (29)对学校仪器与设备总量进行统计，统计仪器的总量变化趋势，报废的总量以及总价值、维修的总量及总价值、借出总量以及损坏总量信息。后台只需要选择学科、时间就能自动统计出全校范围各个学科不同时间的总量情况 | 1 | 套 |
| 56 | 危化品管理 | (1)危化品采购管理：生成危化品采购清单，根据危化品清单选择需采购的危化品，生成危化品采购清单，并支持导出清单； (2)采购管理：根据采购清单，一键进行危化品入库，入库时需要双人验收； (3)危化品采购历史记录管理：查询危化品采购历史记录，采购记录的具体内容有：申请人、采购批次、采购金额、危化品明细、申请时间等； (4)危化品库管理：管理者可在后台对危化品库进行管理，根据危化品柜的颜色、层级进行危化品存储记录，可进行存量入库，同时可以查询具体的入库记录； (5)危化品二维码管理：根据危化品柜生成二维码编码，可通过微信小程序扫码查看存储的危化品； (6)支持危化品库进行库存盘点、库存报废； (7)支持危化品库超量预警、超期预警，并可自定义预警要求； (8)危化品领用管理：在线填报领用申请，审核通过可以进行领用，领用和发放采用双人双密模式。 (9)危化品使用后的退回管理：危化品使用完成后，未使用完的危废品可以在线申请退回； (10)危废物处置，支持在线填报危废物处置申请，审核通过后，可以对危废物进行处置，可记录处置时间、处置过程材料、处置过程图片等； (11)安全保障，支持设置问题及隐患排查的清单列表，定期生成检查任务，并根据检查的结果自动生成问题隐患清单，在线记录整改情况 | 1 | 套 |
| 57 | 资源管理 | (1)实验资源库管理：包含公共资源库、学校资源库、个人资源库； (2)公共资源库提供常规实验视频和数字化实验视频200+个、实验指导手册1000+份； (3)实验指导手册与实验仪器相互关联：通过实验可以查询实验所需仪器，通过仪器可以查询仪器能完成的所有实验； (4)支持资源类型分类：常规课程资源、校本课程资源、特色活动资源等。包括课件、教案、素材、试卷、习题、报告等； (5)支持资源的共享，教师与学生、教师与教师、学校与学校之间均可完成资源的分享 (6)产品功能： 1、展示公共资源库提供常规实验视频和数字化实验视频不少于150个、实验指导手册不少于800份； 2、展示实验指导手册与实验仪器相互关联，通过实验可以查询实验所需仪器，通过仪器可以查询仪器能完成的相关实验； | 1 | 套 |
| 58 | 基础信息管理 | 教学基础信息模块 (1)学期管理：设置学期基本信息（学年、学期起始时间、周次信息）；可自助查询、删除、修改学期信息； (2)课节管理：设置课节信息，课程开始及结束时间；可设置课节冬令时夏令时等；可查看、删除、编辑修改课节信息； (3)班级及年级信息管理：可以建立年级、班级信息，以及年级、班级名称信息的自定义编辑； (4)学生信息管理：支持学校管理员建立及编辑学生信息，包括学生的姓名、年级、班级、学号等，支持下载模板并批量上传； (5)教师信息管理：设置教师账号及编辑账号信息，包括教师的姓名、学历、职称、授课学科、授课年级班级、岗位角色（任课老师、实验室管理员、备课组长）、登录密码等；教师可在后台完成平台账号信息注册申请，并由学校管理员进行审核完善信息； (6)单个教师账号支持有多个岗位角色，贴合学校实际；可以配置对应的教学管理人员的管理权限； (7)学校信息管理：在后台可对学校的基本信息进行管理，包括学校名称、logo、代码、轨数、所属区域、学段学制、星级、学校的组织机构信息等； (8)通知公告信息管理：学校管理人员可发布公告信息，对公告信息完成增、改、查操作，展示与不展示的管理，管理者能够上传附件，查看人员可下载附件信息； 权限管理：超级管理员可在后台完成对角色页面的自定义配置 | 1 | 套 |
| 59 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 1 | 套 |
| 60 | 数字化实验系统 | 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、 HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS等操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过smartdyz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含高中物理、高中生物、高中化学多个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 13.软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计软件功能；另外配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 61 | 无线智能pH传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 1 | 只 |
| 62 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 2 | 只 |
| 63 | 无线智能电导率传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 ★2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ★3.可脱机进行数据采集。 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 ★6.防水等级：IP67 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验 | 2 | 只 |
| 64 | 无线智能高温传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和高温传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口。高温传感器探头采用耐高温材料组成，可测量酒精灯火焰等高温环境温度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-200℃~1200℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 酒精灯的火焰各层温度比较等实验 | 1 | 只 |
| 65 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 66 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 67 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 2 | 只 |
| 68 | 无线智能氧化还原传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和氧化还原探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与氧化还原探头连接使用测量溶液氧化还原能力。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-2000mV~2000mV 2.分辨率：1mV 3.精度：±20mV 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 过氧化钠与水反应及产物探究等实验 | 1 | 只 |
| 69 | 无线智能乙醇气体传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验 | 1 | 只 |
| 70 | 无线智能色度计&浊度计 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 3.可脱机进行数据采集。 4.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验 | 1 | 只 |
| 71 | 无线智能电压传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 1 | 只 |
| 72 | 无线智能氯离子传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和氯离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与氯离子探头连接用于测量液体氯离子浓度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：1.8ppm~3550ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 氯离子的检验等实验 | 1 | 只 |
| 73 | 无线智能硝酸根离子传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和硝酸根离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与硝酸根离子探头连接用于测量液体硝酸根离子浓度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.6ppm~6200ppm 2.分辨率：1.5ppm 3.精度：±10％ 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 铜与浓硝酸反应等实验 | 1 | 只 |
| 74 | 无线智能铵根离子传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和铵根离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与铵根离子探头连接用于测量液体铵根离子浓度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.9ppm~1800ppm 2.工作温度范围：5℃~45℃ 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 氨的喷泉等实验 | 1 | 只 |
| 75 | 无线智能钾离子传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和钾离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与钾离子探头连接用于测量液体钾离子浓度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.4ppm~3900ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 焰色反应等实验 | 1 | 只 |
| 76 | 无线智能钙离子传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和钙离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与钙离子探头连接用于测量液体钙离子浓度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.4ppm~4000ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 水质检验等实验 | 1 | 只 |
| 77 | 生化无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 1 | 套 |
| 78 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：≥60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台 |
| 79 | 光纤光谱仪 | 一、组成 光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验 | 1 | 套 |
| 80 | 酸碱反应热实验器 | 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1.用于化学反应热的精确测量相关实验。 2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。 4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。 5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。 6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验 | 1 | 套 |
| 81 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套 |
| 82 | 离子-滴定计数器装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 ★3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 ★10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 | 1 | 套 |
| 83 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 1 | 套 |
| 84 | 多功能电极支架 | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 1 | 套 |
| 85 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 一、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 二、功能 1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。 4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 三、实验 探究铁的吸氧腐蚀现象等实验 | 1 | 套 |
| 86 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 1 | 套 |
| 87 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 1 | 套 |
| 88 | 原电池实验器 | 一、组成 方形缸体及盖板*2、锌电极*2、铜电极*2、铁电极*2、发光二极管、鳄鱼夹导线*2、U型双头端子线*2 二、功能 1.用于研究电解池或者原电池。 2.配合微电流传感器或电压传感器可清楚地看到原电池产生电流或电压的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，同时电路中的发光二极管会点亮，用于探究原电池的工作原理，实验现象明显。 3.缸体采用透明材质设计，可以看到反应过程，实验更加直观。 4.提供三种金属作为电极，可选用不同材料作为原电池的电极进行探究。 | 1 | 套 |
| 89 | 酸碱盐实验箱(Box 1+Box 2) | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ▲由铁圈（d：110mm）、放大镜、试管刷、黑色油性记号笔（3.8mm）、燃烧匙、铁棒（φ：2mm，L：200mm）、碳棒（φ：7mm，L：150mm）、秒表、塑料量筒（50mL）、塑料量筒（10mL）、四爪夹、温度计（L：190mm）、玻璃棒（L：200mm，d：5mm）、试管夹、坩埚钳、钝头塑料柄剪刀、电极支架、木质试管架（12孔）、橡胶手套（S）、护目镜、石棉网、铁架台底座、转接头、鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm）、小刀、支撑杆（L：370mm）、塑料洗瓶（250mL）、表面皿（d：60mm）、灯座（E10）、小灯泡（4V，0.08A）、试管（18mm×180mm）、试管（20mm×180mm）、球形分液漏斗（60mL）、不锈钢圆头镊子、不锈钢双头药匙（L：180mm）、玻璃滴管（L：65mm）、瓷舟（88mm）、具支U型干燥管（H：130mm，口径19mm）、具支试管（20mm×200mm）、胶头滴管（L：260mm）、玻璃滴管（L：200mm）、胶头滴管（L：105mm）、直角玻璃管（L：230mm×55mm，d：8mm）、直角玻璃管（L：85mm×60mm，d：8mm）、塑料水槽、红色导线（500mm，19A）、蓝色导线（500mm，19A）、电池（4.5V）、橡胶塞（15/21/26）、单孔橡胶塞（15/21/26，孔φ7mm）、橡胶塞（26/32/30）、双孔橡胶塞（26/32/30，孔φ：7mm）、红色橡胶管（L：100mm，φ：6mm）、定性滤纸（d：110mm）、斜口塑料漏斗（φ：55mm）、玻璃培养皿（d：100mm）、研钵和研杵（70mL）、玻璃锥形瓶（250mL，口径:29mm）、蒸发皿（75mL）、高型玻璃烧杯（50mL）、低型塑料烧杯（100mL）、低型玻璃烧杯（250mL）、pH试纸、红色石蕊试纸组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ▲可模拟演示探究浓酸对物质的影响实验、探究浓硫酸的性质实验、提取天然指示剂实验、酸对天然指示剂的影响实验、天然指示剂和合成指示剂实验、金属与酸的反应实验、探究不同种类的酸酸性的强弱实验、盐酸的制备和性质实验、亚硫酸的制备及性质实验、研究塑料加热时的分解产物实验、酸雨的形成及危害实验、使用亚硫酸制备硫酸实验、硫酸的制备和性质实验、碳酸的制备和性质实验、不同状态下草酸的导电性实验、柠檬酸在不同溶剂种的酸性比较实验、探究浓碱对物质的影响实验、探究家用洗洁精主要成分实验、探究氨气及氨水的性质实验、氢氧化钙/氢氧化镁溶液的制备及性质探究实验、氢氧化钠溶液的制备及性质探究实验、探究碱性溶液的导电性实验、金属氧化物与水的反应实验、不同碱性的碱与铝的反应实验、酸碱中和反应实验、金属氧化物与酸的反应实验、金属与非金属的反应实验、定性测定盐酸盐和硫酸盐实验、测定不同盐溶液的pH值实验、盐的结晶实验、盐的热分解反应实验（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 90 | 氢氧燃料电池实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ★由太阳能电池（130mm×93mm）、PEM电解槽模块、PEM燃料电池模块、转接头、储气罐、支撑杆（L：250mm）组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ★可模拟演示氢氧燃料电池专题实验（使用PEM电解槽产生氢气和氧气、使用PEM燃料电池产生电能、太阳能-氢气系统、风能-氢气系统、PEM电解槽的电流-电压特性曲线、PEM电解槽的法拉第效率和能量效率、PEM燃料电池的电流-电压特性曲线、PEM燃料电池的法拉第效率和能量效率、电解槽-燃料电池系统的效率、空气自吸式燃料电池的电流-电压特性曲线）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 91 | 滴定与分析化学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ▲由木质试管架（6孔）、塑料洗瓶（250mL）、定量吸球（10mL）、护目镜、支撑杆（L：370mm）、铁架台底座、表面皿（d：50mm）、蓝色钴玻璃片（50mm×50mm）、喇叭口玻璃锥形瓶（100mL）、刻度移液管（5mL）、玻璃棒（5mL）、塑料漏斗（φ：40mm）、低型塑料烧杯（50mL）、胶头滴管（L：105mm）、试管（18mm×180mm）、四氟酸碱滴定管（10mL）、试管刷、德式单侧滴定管夹、容量瓶（100mL）、黑色油性记号笔（3.8mm）、刮刀（L：150mm）、塑料量筒（50mL）、转接头组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ▲可模拟演示酸强度对指示剂颜色的影响实验、天然指示剂与合成指示剂实验、探究缓冲液的作用实验、测定不同盐溶液的酸碱性实验、酸碱中和滴定实验、使用多种指示剂进行酸碱中和滴定实验、强碱滴定弱酸实验、强酸滴定弱碱实验、弱碱滴定弱酸实验、强碱滴定多元酸实验、用半滴定法测定弱酸的酸度系数实验、焰色反应鉴定阳离子实验、沉淀法鉴定阴离子实验、法扬司法测定氯化物实验（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 92 | 电化学实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由胶头滴管（L=105mm）、剪刀、塑料瓶（50mL）、塑料滴瓶（50mL）、电机、烧杯（玻璃，50mL）、铂电极、红色导线（500mm，19A）、蓝色导线（500mm，19A）、化学反应盒、鳄鱼夹、数字万用表组成 三、功能和应用 可模拟演示电化学专题实验（一个电源、盐溶液的电压、溶液电压、铜锌电池、串联和并联、测量和比较各种半电池的各种电压、伏打电池、氢电极电压、非金属原电池、银氯化银电极电池、测定银、氯化银标准电位、测量Fe3+、 Fe2+氧化还原反应产生的电压、各种浓度的溶液对原电池电压的影响、用氯化钾溶液和银氯化银电极探究溶液浓度、不同氧化还原的原电池，对电压的影响、 浓度对电压的变化随析出物结合而变化、卤化银的溶解度产物、金属腐蚀、碱金属、防止腐蚀、电镀、蓄电池、锌氧电池 | 1 | 套 |
| 93 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 14 | 套 |
| 94 | 无线智能pH传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 14 | 只 |
| 95 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 14 | 只 |
| 96 | 无线智能电导率传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验 | 14 | 只 |
| 97 | 无线智能高温传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和高温传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口。高温传感器探头采用耐高温材料组成，可测量酒精灯火焰等高温环境温度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-200℃~1200℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 酒精灯的火焰各层温度比较等实验 | 14 | 只 |
| 98 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 14 | 只 |
| 99 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 14 | 只 |
| 100 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 14 | 只 |
| 101 | 无线智能电压传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 14 | 只 |
| 102 | 无线智能乙醇气体传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验 | 14 | 只 |
| 103 | 无线智能色度计&浊度计 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 3.可脱机进行数据采集。 4.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验 | 14 | 只 |
| 104 | 生化无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 14 | 套 |
| 105 | 酸碱反应热实验器 | 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1.用于化学反应热的精确测量相关实验。 2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。 4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。 5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。 6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验 | 14 | 套 |
| 106 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 14 | 套 |
| 107 | 离子-滴定计数器装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 | 14 | 套 |
| 108 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 14 | 套 |
| 109 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 一、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 二、功能 1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。 4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 三、实验 探究铁的吸氧腐蚀现象等实验 | 14 | 套 |
| 110 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 14 | 套 |
| 111 | 原电池实验器 | 一、组成 方形缸体及盖板*2、锌电极*2、铜电极*2、铁电极*2、发光二极管、鳄鱼夹导线*2、U型双头端子线*2 二、功能 1.用于研究电解池或者原电池。 2.配合微电流传感器或电压传感器可清楚地看到原电池产生电流或电压的大小，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，同时电路中的发光二极管会点亮，用于探究原电池的工作原理，实验现象明显。 3.缸体采用透明材质设计，可以看到反应过程，实验更加直观。 4.提供三种金属作为电极，可选用不同材料作为原电池的电极进行探究。 | 14 | 套 |
| 112 | 多功能电极支架 | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 14 | 套 |
| 113 | 多媒体教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 114 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 1 | 张 |
| 115 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 个 |
| 116 | 教师化验水槽 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 个 |
| 117 | 教师三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 118 | 实验桌（学生） | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 28 | 张 |
| 119 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 120 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 56 | 张 |
| 121 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 28 | 个 |
| 122 | 学生桌水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 14 | 个 |
| 123 | 学生三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 个 |
| 124 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 张 |
| 125 | 供排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 126 | 全室线缆管路及辅材 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 127 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 1 | 套 |
| 128 | 化学数字化实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 1 | 间 |
|  | 化学准备室 |  |  |  |
| 129 | 实验桌（准备台） | 规格：2400*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 1 | 张 |
| 130 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 6 | 张 |
| 131 | 药品柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。 | 2 | 张 |
| 132 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 张 |
| 133 | 三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
|  | 化学仪器柜室 |  |  |  |
| 134 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 30 | 张 |
|  | 化学药品室 |  |  |  |
| 135 | 药品柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。 | 15 | 张 |
| 136 | 智能立式操作终端 | 一、技术参数 1、操作终端设备尺寸H1375*W410*D500mm，分为上下结构，可拆分，上部操作区域含显示控制模块和电器元件模块，电器元件模块做散热处理预留检修口；下部储存区域，配移动式脚轮，方便使用；采用21寸触摸屏（含摄像/人脸）、安卓主机、天平称重、IC卡及二维码识别、打印机；软件包含终端操作系统、PC端管理后台及微信小程序； 2、不低于21寸安卓液晶屏集成双目摄像头，显示器分辨率1366*768，操作系统Android 10.1，CPU采用四核Cortex-A17，主频最高达1.8GHz，GPU采用Mali-T764 GPU，运行内存4G/8G；天平采用最大称量值6100g，可读性0.1g，读数稳定时间最快可以达到1秒钟，提供快速、准确的称量结果；刷卡/扫码识别自动感应，蜂鸣提示，读卡距离（卡片）3~6cm，读取距离（二维码）0-20cm，读取速度＜200ms，扫描速度快，识别率高，兼容性强； 3、操作终端系统支持试剂的全流程管理，包括出入库、领取领用、归还用完、盘点等操作，并可自定义设备环境，提供设备巡检等功能，支持系统自动退出模式，自定义设置退出时间时长，无操作系统自动退出，再进行操作时需重新登录系统； ▲4、系统配置（提供系统截图作为佐证） 4.1支持用户名/密码、刷卡、人脸、指纹识别、远程授权验证，系统设置双人双锁权限管理模式，支持特殊情况下其中一人远程授权验证模式； 4.2、具有完善的人员权限分级管控，实验人员可操作权限范围内的设备功能，具体可实现到柜列的单独分区管控； 4.3、支持设备基础信息设置、阈值设置、风机管理、耗材管理等； 4.4、入库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，支持扫码识别入库，支持批量入库，支持根据配伍禁忌原则优先推荐合适库位入库，支持根据历史记录入库，支持可选择非管控品不称重入库功能等，可通过系统提升入库库位选择的效率和进行合理储存分类； 4.5、出库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，打开对应柜门，取走所需的物品；支持批量出库、支持历史记录出库、支持申领模式下出库、支持出库不称重模式（重量自动计算）； 4.6、归还注销模块，针对需归还的试剂采用责任到人的管理模式，实验人员可使用操作台归还权限范围内的化学试剂，在规范的归还流程基础上生成准确的台账信息，避免乱拿乱放，如果到期未归还则触发预警通知；如化学品已用完，可在归还时进行注销；特殊情况化学品废弃污损、化学品过期等也可支持单独注销； 4.7、盘点模块支持抽样、重点、全盘等三种盘点方式，盘点方式更灵活，根据实际使用情况进行选择；系统可自动计算物品的库存量，进行数据对比盘点，判断库存数量或重量的误差（损耗），自动生成台账； 4.8、巡检系统根据设定时间自动检查和自动记录巡检结果，巡检结果包含巡检时间、异常原因、操作人、设备状态等；操作人员也可根据手动巡检模块来检查设备的状态，添加手动巡检数据，系统生成台账，支持巡检异常上报； 4.9、操作记录模块支持查询试剂从入库、出库、归还、用完、注销、盘点、巡检等操作记录，支持模糊查询； 4.10、设置模块支持环境信息阈值设置、风机设置、耗材管理、基础信息管理；支持登入方式设置、系统超时设置、柜门自动上锁设置等。 4.11、PC管理端实现权限分配和流程管控，记录试剂出入库及不规范操作，并提供查看功能。对设备阈值、库位数据等操作进行记录，支持试剂操作、库存、预警、环境、设备等的数据分析，MSDS导入与维护，并提供消息实时查看与审批功能等； 4.12、数据展示及查询：可以支持查询系统内的试剂每天领用数据、操作数据、异常数据、待归还数据等，支持数据可视化，支持多级层级查看； 4.13、权限模块：权限能界定不同等级实验人员在危险化学品管理中的权责范围，后台预置多级权限，支持excel表格批量上传数据和导出数据； 4.14、智能柜管理权限分配：支持具体到校级、院级、实验室级、实验柜级等多级别管理模式； 4.15、试剂管理模块：基本信息录入包括试剂的名称、别名、编码、CAS号、管控类别、危险性类别、规格、重量、所属地区、所属库位、操作人员、有效期、供应商、试剂状态等；支持权限范围内的试剂生命周期查看，支持可视化展示化学品总量和分类等数据；支持配伍禁忌策略配置，遵循合规分类储存；系统包括危险化学品名录及易制爆、易制毒等名录的MSDS数据查看，支持MSDS数据的导入与日常维护； 4.16统计分析：实时记录试剂流转状态，进行数据统计与分析，包括查询库存数据、历史领用数据、预警信息、环境信息、设备巡检、库存盘点数据等，提供完整的使用数据和信息，支持查看所有化学品库存统计和库存明细功能； | 1 | 套 |
| 137 | 智能试剂柜 | 1.主柜尺寸≥H1915mm*W955mm*D550mm，门型双开门，配置一次开模成型PP托盘，层板设有防溢漏立边，层板尺寸≥385mm*430mm*50mm，共8块；设备通讯支持RS485、USB、WIFI、4G等多种通讯接口，方便连接； 2.结构采用外钢制内PP双层结构，柜体分隔左右独立腔体，内部隐藏式独立双风道结构，可进行分区分柜格储存，提供技术资料支持，系统可定位到柜格管理；柜体材质为≥1.0mm冷轧钢板，数控折弯成型；表面采用环氧树脂静电喷涂工艺，涂层大于80μ；柜体颜色黄色，颜色区分识别储存试剂危险类型；喷涂塑粉甲醛报告限值不大于5mg/kg;甲苯报告限值不大于0.1%；苯报告限值不大于0.002%； 3.内衬采用≥3mm瓷白PP耐腐蚀材料焊接成型；填充环保性能防火材料厚度不低于40mm，四周安装阻燃密封条；采用不锈钢隐藏式铰链，铝合金黑色把手； 4.配置智能锁及GA锁双锁模块，根据柜门数量配置锁具，可搭配中控端实现系统登入验证后刷卡/指纹等开锁功能，设置双人双锁权限；智能锁具有电磁感应功能，可实现开门超时阈值设置，超出报警值，触发预警条件。 5.柜底带移动脚轮，方便移动；柜体预留接地装置及配备接地线，接地线1m长度；张贴有危险化学品分类标识，按其主要危险特性进行分类，便于迅速识别化学品危险属性； 6.搭配中控端系统支持柜体设备管理和试剂管理，首页可显示设备正常、离线、报警状态，监测数据的图形可视化，预警信息栏界面显示，系统可查看设备管理及查询试剂数据等功能；采用多元化的网络连接方案，确保了信息的实时性和准确性，保证在各种环境下均能稳定链接到中控系统，数据实时同步至校服务器，确保了数据的实时性和安全性。用户可在PC端和小程序端实时查看试剂出入库信息和操作信息，使用便捷。 7.搭配中控端实现双风道独立通风及智能监测功能，风机采用无火花静电，防护等级IP44，具有自动重启、软起动、过压保护等功能，确保风机安全使用，音量≤65dBA，可强制开启或关闭风机，也可设置多个通风时段，定时排风，转速可调，实现远程查看运行状态等功能； | 8 | 套 |
| 138 | 三端出入库软件 | 终控端支持试剂的全流程管理，包括出入库、领取领用、归还用完、盘点等操作，并可自定义设备环境，提供设备巡检等功能。 PC管理端实现权限分配和自定义流程管控，记录试剂出入库及不规范操作，并提供查看功能。对设备阈值、库位定义等操作进行记录，支持试剂操作、库存、预警、环境、设备等的数据分析，MSDS导入与维护，并提供消息实时查看与审批功能等。 微信小程序包含流程管理、消息查看、设备管理等，实现流程的发起与审批，消息的查看与设置，设备数据的远程查看，系统登录的远程授权，以及个性化主题等功能 | 1 | 套 |
|  | 化学仪器室 |  |  |  |
| 139 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 1 | 块 |
| 140 | 打孔器 | 四件 | 4 | 套 |
| 141 | 打孔夹板 | 1、供实验中打孔时使用，由上下夹板组成。2、夹板表面应光滑平整，并经表面处理，上下夹板各水平面应平行。 | 1 | 个 |
| 142 | 打孔器刮刀 | 1、中学实验室用工具，由壳体及油石等组成。 2、壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3、打孔器刮刀装配牢固，无松动现象 | 1 | 个 |
| 143 | 手摇钻孔器 | 充电式，三挡调速：6000/9000/15000r/min，夹持直径：0.5-3.2mm | 1 | 台 |
| 144 | 仪器车 | 双层可拆卸，工作面为喷塑，铁板厚度为1.2mm | 1 | 辆 |
| 145 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 1 | 台 |
| 146 | 磁力加热搅拌器 | 数显恒温磁力加热搅拌器 | 4 | 台 |
| 147 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 30 | 个 |
| 148 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |
| 149 | 烘干箱 | [品名]:101-1电热恒温干燥箱/工作室尺寸(mm):450X450X350(高*宽*深)/外型尺寸(mm):690X760X520(高*宽*深)/温度:+5--300度 | 2 | 台 |
| 150 | 水浴锅 | 铜制 | 1 | 个 |
| 151 | 注射器 | 50mL，塑料 | 60 | 只 |
| 152 | 塑料洗瓶 | 250mL | 60 | 个 |
| 153 | 试剂瓶托盘 | 优质塑料 | 80 | 个 |
| 154 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 30 | 个 |
| 155 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 60 | 个 |
| 156 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 60 | 个 |
| 157 | 聚光小手电筒 | LED灯 | 60 | 支 |
| 158 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁杯、垂直夹（2只）平胸夹等组成。方座直接的底座尺寸为10*135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10*18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 60 | 套 |
| 159 | 万能夹 | 1、转动方向，调节范围不小于120°。2、手柄、球形万向接头（由M4螺丝紧固）等。3、万能夹夹持最大范围为：60mm。 | 16 | 个 |
| 160 | 三脚架 | 产品由三根支脚及架圈组成；架圈：A）内径：90±1mm、b）宽：20mm、c）架高140mm；支脚：脚端有一定的斜度，放置平稳，三脚夹角120°±5° | 60 | 个 |
| 161 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长不小于80mm | 30 | 个 |
| 162 | 试管架 | 12孔，木制 | 60 | 个 |
| 163 | 漏斗架 | 漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成。1. 漏斗板用冷板冲压成型，表面上有４个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。电镀杆为不小于Φ10×350mm金属杆,表面镀铬,一头有不小于Φ8×14mm为螺纹。2.底座为不小于Φ125mm圆盘铸件，中间有一不小于Φ8mm内螺纹，底座烤漆。整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。3. 电镀杆光亮，无脱镀现象，底座放置平稳。5.立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直 | 2 | 个 |
| 164 | 滴定台 | 滴定台" 矩形底座为天然大理石，尺寸不小于300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。1. 立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。2. 立杆与底座垂直度误差不大于3mm。 | 60 | 个 |
| 165 | 滴定夹 | 1.滴定夹"左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。2.夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。 | 60 | 个 |
| 166 | 多用滴管架 | 塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15mm | 60 | 个 |
| 167 | 移液管架 | 木制 | 12 | 个 |
| 168 | 比色管架 | 6孔 | 12 | 个 |
| 169 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 30 | 个 |
| 170 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 1 | 台 |
| 171 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 30 | 台 |
| 172 | 电子天平200g | 200g，0.001g | 1 | 台 |
| 173 | 电子天平400g | 400g，0.1g | 30 | 台 |
| 174 | 电子天平1000g | 1000g,0.1g | 1 | 台 |
| 175 | 电子停表 | 0.1s | 1 | 只 |
| 176 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 177 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 4 | 支 |
| 178 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 2 | 台 |
| 179 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 2 | 个 |
| 180 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 2 | 台 |
| 181 | 密度计 | 密度＞1 | 2 | 支 |
| 182 | 密度计 | 密度＜1 | 2 | 支 |
| 183 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0pH～14.0pH，分辨率：0.1pH | 30 | 台 |
| 184 | 原电池实验器 | 带表 检流式原电池实验器 | 60 | 个 |
| 185 | 贮气装置 | 3000L | 2 | 台 |
| 186 | 溶液导电演示器 | 1.带座演示板1块；/2.灯座5个；/3.灯珠5个；/4.电解槽5个，分别贴有HC1、CH3COOH。NAOH、NAC1、NH3.H20标签 | 2 | 台 |
| 187 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 60 | 套 |
| 188 | 中和热测定仪 | 1.带座演示板1块；/2.灯座5个；/3.灯珠5个；/4.电解槽5个，分别贴有HC1、CH3COOH。NAOH、NAC1、NH3.H20标签 | 60 | 套 |
| 189 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 2 | 台 |
| 190 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 30 | 套 |
| 191 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 2 | 套 |
| 192 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流电压表 | 10 | 套 |
| 193 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 2 | 台 |
| 194 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 60 | 支 |
| 195 | 电泳演示器 | 演示胶体的电泳现象 | 2 | 台 |
| 196 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 60 | 套 |
| 197 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 10 | 套 |
| 198 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 |
| 199 | 炼铁高炉模型 | 由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。 | 1 | 个 |
| 200 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 2 | 套 |
| 201 | 分子结构模型 | 分组用 | 60 | 套 |
| 202 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 203 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 204 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 205 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 206 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 207 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 4 | 套 |
| 208 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 4 | 套 |
| 209 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 4 | 套 |
| 210 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 4 | 套 |
| 211 | 气体摩尔体积模型 | 符合标准 | 4 | 个 |
| 212 | 沸腾焙烧炉模型 | 符合标准 | 1 | 个 |
| 213 | 硫酸接触室模型 | 符合标准 | 1 | 个 |
| 214 | 氨合成塔模型 | 符合标准 | 1 | 个 |
| 215 | 炼钢转炉模型 | 符合标准 | 1 | 个 |
| 216 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |
| 217 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 1 | 盒 |
| 218 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 1 | 盒 |
| 219 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |
| 220 | 高中化学1教学挂图 | 人教版 | 1 | 套 |
| 221 | 高中化学2教学挂图 | 人教版 | 1 | 套 |
| 222 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 1 | 件 |
| 223 | 分子立体结构模型绘制软件 | 人教版 | 1 | 套 |
| 224 | 量筒 | 10mL | 60 | 个 |
| 225 | 量筒 | 25mL | 60 | 个 |
| 226 | 量筒 | 50mL | 60 | 个 |
| 227 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 228 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 229 | 量筒 | 1000mL | 2 | 个 |
| 230 | 量杯 | 250mL | 2 | 个 |
| 231 | 容量瓶 | 50mL | 2 | 个 |
| 232 | 容量瓶 | 100mL | 60 | 个 |
| 233 | 容量瓶 | 250mL | 3 | 个 |
| 234 | 容量瓶 | 500mL | 30 | 个 |
| 235 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | 个 |
| 236 | 酸碱通用型滴定管 | 25mL | 30 | 支 |
| 237 | 酸碱通用型滴定管 | 50mL | 30 | 支 |
| 238 | 移液管 | 25mL | 30 | 支 |
| 239 | 试管 | φ12mm×70mm | 500 | 支 |
| 240 | 试管 | φ15mm×150mm | 500 | 支 |
| 241 | 试管 | φ18mm×180mm | 150 | 支 |
| 242 | 试管 | φ20mm×200mm | 150 | 支 |
| 243 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 30 | 支 |
| 244 | 试管 | φ40mm×200mm | 30 | 支 |
| 245 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 30 | 支 |
| 246 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 30 | 支 |
| 247 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 30 | 支 |
| 248 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 249 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 2 | 支 |
| 250 | Y形试管 | φ20mm | 10 | 支 |
| 251 | 烧杯5mL | 5mL | 60 | 个 |
| 252 | 烧杯10mL | 10mL | 60 | 个 |
| 253 | 烧杯25mL | 25mL | 100 | 个 |
| 254 | 烧杯50mL | 50mL | 60 | 个 |
| 255 | 烧杯100mL | 100mL | 100 | 个 |
| 256 | 烧杯250mL | 250mL | 100 | 个 |
| 257 | 烧杯500mL | 500mL | 20 | 个 |
| 258 | 烧杯1000mL | 1000mL | 10 | 个 |
| 259 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 60 | 个 |
| 260 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 30 | 个 |
| 261 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 60 | 个 |
| 262 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 10 | 个 |
| 263 | 锥形瓶 | 100mL | 60 | 个 |
| 264 | 锥形瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 265 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 48 | 个 |
| 266 | 三口烧瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 267 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 180 | 个 |
| 268 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 2 | 个 |
| 269 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 2 | 个 |
| 270 | 干燥塔 | 250mL | 2 | 个 |
| 271 | 气体洗瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 272 | 抽滤瓶 | 500mL | 2 | 个 |
| 273 | 抽气管 | 玻璃制品 | 2 | 个 |
| 274 | 安全瓶 | 500mL 材质：玻璃 颜色：透明色 | 2 | 个 |
| 275 | 抽气机（泵） | 旋片式真空泵 | 2 | 套 |
| 276 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 |
| 277 | 气体发生器 | 250mL | 4 | 个 |
| 278 | 冷凝器 | 直形，300mm | 60 | 支 |
| 279 | 冷凝器 | 球形，300mm | 2 | 支 |
| 280 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 30 | 支 |
| 281 | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |
| 282 | 漏斗 | 90mm | 10 | 个 |
| 283 | 安全漏斗 | 直形 | 10 | 个 |
| 284 | 安全漏斗 | 双球 | 10 | 个 |
| 285 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 2 | 个 |
| 286 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 30 | 个 |
| 287 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 10 | 个 |
| 288 | T形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 289 | Y形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 290 | T形管 | 直径Φ17-8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm | 30 | 个 |
| 291 | Y形管 | 玻璃制品 | 30 | 个 |
| 292 | 离心管 | 10mL | 10 | 支 |
| 293 | 干燥管 | 单球，150mm | 60 | 支 |
| 294 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 295 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 5 | 支 |
| 296 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 5 | 支 |
| 297 | 比色管 | 25mL | 150 | 支 |
| 298 | 活塞 | 直形 | 5 | 支 |
| 299 | 活塞 | T形 | 2 | 支 |
| 300 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 10 | 个 |
| 301 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 5 | 个 |
| 302 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 303 | 钴玻璃片 | 焰色反应用玻璃片 | 60 | 个 |
| 304 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 150 | 个 |
| 305 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个 |
| 306 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 2 | 个 |
| 307 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 308 | 广口瓶60mL | 60mL | 600 | 个 |
| 309 | 广口瓶125mL | 125mL | 60 | 个 |
| 310 | 广口瓶250mL | 250mL | 60 | 个 |
| 311 | 广口瓶500mL | 500mL | 10 | 个 |
| 312 | 广口瓶（棕色） | 棕色，60mL | 100 | 个 |
| 313 | 广口瓶（棕色） | 棕色，125mL | 20 | 个 |
| 314 | 广口瓶（棕色） | 棕色，250mL | 20 | 个 |
| 315 | 细口瓶 | 60mL | 60 | 个 |
| 316 | 细口瓶 | 125mL | 600 | 个 |
| 317 | 细口瓶 | 250mL | 60 | 个 |
| 318 | 细口瓶 | 500mL | 30 | 个 |
| 319 | 细口瓶 | 1000mL | 30 | 个 |
| 320 | 细口瓶 | 3000mL | 3 | 个 |
| 321 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 100 | 个 |
| 322 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 100 | 个 |
| 323 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 30 | 个 |
| 324 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 2 | 个 |
| 325 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 2 | 个 |
| 326 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 1 | 个 |
| 327 | 下口瓶 | 5000mL | 2 | 个 |
| 328 | 滴瓶30mL | 30mL | 20 | 个 |
| 329 | 滴瓶60mL | 60mL | 600 | 个 |
| 330 | 滴瓶（棕色） | 棕色，30mL | 60 | 个 |
| 331 | 滴瓶（棕色） | 棕色，60mL | 60 | 个 |
| 332 | 坩埚 | 瓷，30mL | 60 | 个 |
| 333 | 坩埚钳 | 200mm | 60 | 个 |
| 334 | 烧杯夹 | 不锈钢制，头部套有橡胶管套 | 5 | 个 |
| 335 | 镊子 | 不锈钢镊子，直头，尖头钝化处理，无毛刺 | 60 | 个 |
| 336 | 试管夹 | 不锈钢镊子，直头，尖头钝化处理，无毛刺 | 60 | 个 |
| 337 | 水止皮管夹 | 铁制 | 60 | 个 |
| 338 | 螺旋皮管夹 | 不锈钢制，夹片平整，整件无毛刺 | 2 | 个 |
| 339 | 陶土网 | 常规 | 60 | 个 |
| 340 | 二连球 | 验证温度对平衡的影响 | 2 | 个 |
| 341 | 燃烧匙 | 由半圆面和金属丝结合制成 | 60 | 个 |
| 342 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 100 | 个 |
| 343 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 6 | 千克 |
| 344 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 5 | 千克 |
| 345 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 4 | 千克 |
| 346 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 4 | 千克 |
| 347 | 软胶塞 | 0号～12号 | 10 | 千克 |
| 348 | 橡胶管 | 优质橡胶制品 | 4 | 千克 |
| 349 | 乳胶管 | 优质橡胶制品 | 4 | 米 |
| 350 | 胶头滴管 | 2ML刻度滴管 长20厘米 最小刻度0.04ml | 800 | 个 |
| 351 | 洗耳球 | 60mL | 30 | 个 |
| 352 | 试管刷 | 总长度≥200mm，毛位长度≥60mm，直径≥20mm，涤纶刷毛，铁线φ≥1mm | 60 | 个 |
| 353 | 烧瓶刷 | 总长度≥200mm，毛位长度≥60mm，毛位直径≥50mm，涤纶刷毛，铁线φ≥1mm | 30 | 个 |
| 354 | 滴定管刷 | 涤纶刷毛 | 30 | 个 |
| 355 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 356 | 表面皿 | 60mm | 60 | 个 |
| 357 | 表面皿 | 100mm | 5 | 个 |
| 358 | 研钵 | 瓷，60mm | 60 | 个 |
| 359 | 研钵 | 瓷，90mm | 2 | 个 |
| 360 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 60 | 个 |
| 361 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 1 | 个 |
| 362 | 反应板 | 至少6穴 | 60 | 个 |
| 363 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 60 | 个 |
| 364 | 井穴板 | 6孔，5mL×6、附带双导气管的井穴塞 | 60 | 个 |
| 365 | 塑料多用滴管 | 4mL | 1000 | 支 |
| 366 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 10 | 支 |
| 367 | 铝(条) | 试剂 | 200 | 克 |
| 368 | 铝(片) | 试剂 | 200 | 克 |
| 369 | 铝(箔) | 试剂 | 200 | 克 |
| 370 | 锌(粒) | 工业 | 200 | 克 |
| 371 | 锌(粒) | 试剂 | 200 | 克 |
| 372 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 373 | 铁(片) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 374 | 铁(丝) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 375 | 铜(紫铜片) | 试剂 | 200 | 克 |
| 376 | 铜(丝) | 试剂 | 200 | 克 |
| 377 | 碘 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 378 | 活性炭 | 试剂 | 100 | 克 |
| 379 | 三氧化二铁 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 380 | 氧化铜 | 工业 | 200 | 克 |
| 381 | 氯化钾 | 试剂 | 400 | 克 |
| 382 | 氯化钠 | 试剂 | 400 | 克 |
| 383 | 氯化钠 | 工业 | 600 | 克 |
| 384 | 氯化钙(无水) | 工业 | 200 | 克 |
| 385 | 氯化镁 | 试剂 | 400 | 克 |
| 386 | 氯化铵 | 工业 | 300 | 克 |
| 387 | 氯化亚铁 | 试剂 | 200 | 克 |
| 388 | 溴化钠 | 试剂 | 200 | 克 |
| 389 | 溴化钾 | 试剂 | 400 | 克 |
| 390 | 溴化铜 | 试剂 | 200 | 克 |
| 391 | 碘化钾 | 试剂 | 200 | 克 |
| 392 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 200 | 克 |
| 393 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 200 | 克 |
| 394 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 400 | 克 |
| 395 | 硫酸钾 | 试剂 | 200 | 克 |
| 396 | 硫酸钠 | 试剂 | 200 | 克 |
| 397 | 硫酸铝 | 试剂 | 400 | 克 |
| 398 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 400 | 克 |
| 399 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 1000 | 克 |
| 400 | 硫酸铵 | 工业 | 200 | 克 |
| 401 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 200 | 克 |
| 402 | 硫酸铁 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 403 | 硫酸锰 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 404 | 硫酸锌 | 试剂 | 400 | 克 |
| 405 | 硫化亚铁 | 试剂 | 400 | 克 |
| 406 | 碳酸钠 | 工业 | 500 | 克 |
| 407 | 碳酸氢钠 | 工业 | 400 | 克 |
| 408 | 大理石 | 试剂 | 400 | 克 |
| 409 | 碳酸氢铵 | 工业 | 100 | 克 |
| 410 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 20 | 毫升 |
| 411 | 乙酸钠 | 试剂 | 100 | 克 |
| 412 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 200 | 克 |
| 413 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 414 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 200 | 克 |
| 415 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 200 | 克 |
| 416 | 丙三醇 | 试剂 | 200 | 克 |
| 417 | 葡萄糖 | 试剂 | 200 | 克 |
| 418 | 蔗糖 | 试剂 | 400 | 克 |
| 419 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 200 | 克 |
| 420 | 植物油 | 食用 | 200 | 毫升 |
| 421 | 石蜡 | 试剂 | 200 | 克 |
| 422 | 石蜡(油) | 试剂 | 200 | 毫升 |
| 423 | 苯甲酸 | 工业 | 200 | 克 |
| 424 | 硬脂酸 | 试剂 | 200 | 克 |
| 425 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 200 | 克 |
| 426 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | 克 |
| 427 | 酚酞 | 指示剂 | 10 | 克 |
| 428 | 品红 | 染料 | 10 | 克 |
| 429 | 甲基橙 | 指示剂 | 10 | 克 |
| 430 | pH广范围试纸 | 1～14 | 8 | 本 |
| 431 | 蓝石蕊试纸 | 蓝色 | 8 | 本 |
| 432 | 红石蕊试纸 | 红色 | 8 | 本 |
| 433 | 淀粉碘化钾试纸 | 1．遇碱性溶液变蓝色。2.包装贮存：应密封存放，防止与碱性气体、物质接触。100张/盒。3.其它要求应符合JY0001标准要求。4.检验规则符合JY0002标准要求。 | 20 | 本 |
| 434 | 亚甲基蓝 | 25Ｇ | 2 | 克 |
| 435 | 定性滤纸 | 9cm | 20 | 盒 |
| 436 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 5 | 份 |
| 437 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 30 | 套 |
| 438 | 一字螺丝刀 | 20cm | 1 | 支 |
| 439 | 十字螺丝刀 | 20cm | 1 | 支 |
| 440 | 尖嘴钳 | 150mm | 3 | 把 |
| 441 | 手锤 | 0.5kg | 1 | 把 |
| 442 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 3 | 个 |
| 443 | 剪刀 | 中号，铁制品 | 1 | 把 |
| 444 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 1 | 套 |
| 445 | 玻璃管切割器 | 玻璃管切割器用于玻璃管的切割，可切6.5CM以内的玻璃试管,适应于细小玻璃管的切割，环形刀片，手镊操作使用简便. | 1 | 个 |
| 446 | 工作服 | 防酸碱 | 5 | 件 |
| 447 | 实验室专用护目镜 | 侧面完全遮挡 | 60 | 个 |
| 448 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 1 | 个 |
| 449 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 3 | 个 |
| 450 | 手套 | 耐酸 | 4 | 双 |
| 451 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 60 | 双 |
| 452 | 洗眼器 | 常规 | 1 | 套 |
| 453 | 简易急救箱 | 镊子，剪刀，创口贴8片，林可霉素，棉花，纱布，碘酒，橡膏等 | 1 | 套 |
| 454 | 实验防护屏 | 化学实验室用具。由中档板和左右两侧档板和底脚组成，由有机玻璃制成，左右两侧档板用挂钩与中档板联接。 | 1 | 件 |
|  | 生物智能实验室 |  |  |  |
| 455 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 456 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 457 | 讲台水槽 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 2 | 个 |
| 458 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 2 | 个 |
| 459 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 2 | 个 |
| 460 | 学生实验桌(2人) | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 56 | 张 |
| 461 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 462 | 全新水槽柜含滴水架 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 28 | 张 |
| 463 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、表面环氧树脂喷涂。三联龙头为全铜材质，阀门为陶瓷片密封，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。储水罐PP材质。 | 28 | 个 |
| 464 | 智能系统控制柜 | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，在没有拔下水管，摇臂是不能收起的（水管防摇臂误操作收起检测系统） | 2 | 台 |
| 465 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 2 | 套 |
| 466 | 学生端分组控制系统 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 2 | 套 |
| 467 | 温湿度监视系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 2 | 项 |
| 468 | 顶装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 | 18 | 套 |
| 469 | 主体防尘保护罩 | 两端保护罩整体PP注塑成型，辅件采用ABS板，铝合金型材，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 18 | 套 |
| 470 | 吊架桶 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 36 | 套 |
| 471 | 吊架 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 36 | 套 |
| 472 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 30 | 套 |
| 473 | 上下水智能安装面板集成功能模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 30 | 套 |
| 474 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 58 | 个 |
| 475 | 电源供应模块 | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64OLED屏，可显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶显示屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 | 30 | 个 |
| 476 | 电源供应模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 30 | 个 |
| 477 | 急停装置 | 系统正常时指示灯显示，有故障是指示灯熄灭，确保实验操作时的安全性。 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 30 | 个 |
| 478 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 2 | 项 |
| 479 | 智能照明 | 1194*60mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1194*60mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 30 | 套 |
| 480 | 给水系统 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 481 | 排水系统 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 482 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 项 |
| 483 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 2 | 项 |
| 484 | 生物智能实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 常规生物实验室 |  |  |  |
| 485 | 实验桌 （教师演示台） | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 486 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 487 | 教师主控电源 | 1、结构参数：教师总控电源面板规格：420×220㎜，基材是2㎜绝缘电工板，面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。 2、技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源输入电压电流表；总电源工作指示灯，保险丝，新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个。 3、技术要求：学生输出端交流220V电源分组输出四组，每组都配有断路器和工作指示灯。 | 2 | 个 |
| 488 | 实验桌（学生） | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 56 | 张 |
| 489 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 56 | 个 |
| 490 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 56 | 个 |
| 491 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 492 | 生物灯 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 58 | 个 |
| 493 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 2 | 个 |
| 494 | 教师化验水槽 | 430*330*280mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 个 |
| 495 | 教师三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 个 |
| 496 | 学生桌水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 28 | 张 |
| 497 | 学生三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 28 | 个 |
| 498 | 电路系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 项 |
| 499 | 给排水系统 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 项 |
| 500 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工）。 | 2 | 项 |
| 501 | 常规生物实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.水电人工 4.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 生物数字化实验基地 |  |  |  |
| 502 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 1 | 套 |
| 503 | 数字化实验系统 | 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、 HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS等操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过smartdyz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含高中物理、高中生物、高中化学多个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 13.软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计软件功能；另外配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 504 | 无线智能pH传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 1 | 套 |
| 505 | 无线智能温度传感器 | - 结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 ★3.可脱机进行数据采集。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 五、产品功能展示： 1、将无线智能温度传感器电源打开，并将其完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的容器中。佐证产品的防水性能； 2、通过自有软件无线方式连接智能温度传感器，实时采集并显示被测液体的温度。 | 2 | 只 |
| 506 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 507 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 508 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 2 | 只 |
| 509 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 1 | 只 |
| 510 | 无线智能相对湿度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100% 2.分辨率：0.1% 3.精度:±4% (0~80%) 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间:≥20小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 2 | 只 |
| 511 | 无线智能乙醇气体传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验 | 1 | 只 |
| 512 | 无线智能电导率传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验 | 2 | 只 |
| 513 | 无线智能心电图传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端设有标准3.5mm音频接口，用于连接电极片，从心脏收缩检测到的电压 (mV) 直观地显示在心电图轨迹中。 二、功能 1.用于测量人体心电图的波形图形。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-4.5mV~4.5mV 2.分辨率：0.01mV 3.采样速率：1000次/秒 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量人体的心电图等实验 | 1 | 只 |
| 514 | 无线智能心率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端设有标准3.5mm音频接口，用于连接心率耳夹，数据以每分钟心跳次数 (BPM) 显示。 二、功能 1.用于测量人体的心率值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~200BPM 2.分辨率：1BPM 3.精度：±2BPM 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量心率、运动对心率的影响等实验 | 1 | 只 |
| 515 | 无线智能呼吸率传感器 | 一、结构及外观 传感器正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端透明部分的中央有一个筛网，被吹入的气体在筛网前后会形成压强差，传感器可以将所得的压强数据转化为气流的速率。 二、功能 1.用于测量呼出肺部的空气的量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集，脱机采集数据时间可达30小时（电量充足）。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-10L/s~10L/s 2.分辨率：0.01L/s 3.精度：±3% 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量和计算肺活量等实验 | 1 | 只 |
| 516 | 无线智能血压传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和血压计袖带构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；前端是鲁尔接口，可与测血压袖带相连。 二、功能 1.用于测量血压。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~300mmHg 2.分辨率：0.1mmHg 3.精度：±3mmHg 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 测量血压等实验 | 1 | 只 |
| 517 | 生化无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 1 | 套 |
| 518 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：≥60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台 |
| 519 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套 |
| 520 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验 | 1 | 套 |
| 521 | 模拟生态系统 | 一、组成 透明亚克力实验箱3个、底板托盘、脱脂棉条3根、橡胶塞29个（含侧面连同塞*3、侧面全封塞*2、顶面全封塞*9、单边槽无孔塞*3、温度传感器探头孔塞*3（中孔φ5mm）、湿度传感器探头孔塞*3（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*3（中孔φ12mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*3（中孔φ15mm）） 二、功能 1.用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，整体配合可用于模拟生态系统的研究，多种不同孔径的橡胶塞可以配合多种传感器（如温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器）实时监测系统各种数据的变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上呈现。 3.透明亚克力材质，便于观察箱体内部的实验现象，材料强度高，耐腐蚀。 4.独立的实验箱体设计，可整体使用，也可三个独立实验箱体进行不同组合形式使用，比如单个实验箱可拆分使用完成光合作用实验探究等。使用灵活，满足不同实验需求。 5.橡胶塞密封效果好，种类比较多，支持带线的传感器（如电导率、pH、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，可满足不同实验需求，支持教师DIY设计实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 研究生态系统的稳定性、光合作用等实验 | 1 | 套 |
| 522 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 1 | 套 |
| 523 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 ▲3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 1 | 套 |
| 524 | 光纤光谱仪 | 一、组成 光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 ★3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 ★7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验 | 1 | 套 |
| 525 | 食品科学实验箱(Box 1+Box 2) | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ★由石棉网、不锈钢药匙（L：150mm）、不锈钢钝头镊子、温度计（L：190mm）、试管夹、放大镜、铁圈（d：110mm）、黑色油性记号笔（3.8mm）、坩埚钳、小刀、研钵和研杵（70mL）、洗瓶（250mL, 塑料）、低型塑料烧杯（100mL）、低型塑料烧杯（250mL）、低型玻璃烧杯（400mL）、低型玻璃烧杯（250mL）、直口玻璃锥形瓶（100mL）、木质试管架（12孔）、玻璃棒（L：200mm，d：6mm）、试管（20mm×180mm）、试管（18mm×180mm）、橡胶塞（15/21/26）、表面皿（d：100mm）、蒸发皿（75mL）、胶头滴管（L：105mm）、试管刷、塑料量筒（10mL）、塑料量筒（100mL）、支撑杆（L：370mm）、四爪夹、斜口塑料漏斗（φ：75mm）、转接头、塑料水槽、护目镜、橡胶手套（S）、铁架台底座组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ★可模拟演示生物、化学实验，蛋白质的结构和组成实验、蛋清的变性实验、生产奶酪的程序实验、脂肪的溶解度实验、从坚果中提取油脂实验、生产肥皂实验、脂肪的成分实验、含脂产品的水分含量实验、人造黄油的生产实验、用染料检测脂肪实验、去除油渍实验、鉴别新油和复炸油实验、检测酒精饮料中甲醇实验、检测茶叶中的单宁实验、检测咖啡和茶中的咖啡因实验、检测胡椒中的活性成分实验、碳水化合物成分实验、碳水化合物的溶解度实验、用斐林试剂检测葡萄糖实验、葡萄糖的还原性实验、测定果糖实验实验、检测牛奶中的乳糖实验、淀粉的检测实验、制备马铃薯淀粉和糊精实验、测定淀粉的组成实验、制作面筋实验、检测果汁中的果胶物质实验、消化过程中淀粉的裂解实验、检测维生素C实验、水的净化实验、检测饮料中的二氧化碳实验、检测甘草中的氯化铵实验、检测肉制品中的磷酸盐实验、检测肉制品中的亚硝酸盐实验、如何抑制水果变黄（酶促褐变）实验、测定发酵粉中碳酸氢钠的含量实验、测试不同物质的乳化效果实验、测试不同蛋白酶的作用实验、检测各种食物中的过氧化氢酶实验 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 526 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 14 | 套 |
| 527 | 无线智能pH传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.可实现标定功能。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 14 | 套 |
| 528 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 14 | 只 |
| 529 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 14 | 只 |
| 530 | 无线智能二氧化碳传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 14 | 只 |
| 531 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 14 | 只 |
| 532 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 14 | 只 |
| 533 | 无线智能相对湿度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100% 2.分辨率：0.1% 3.精度:±4% (0~80%) 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间:≥20小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 14 | 只 |
| 534 | 无线智能乙醇气体传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验 | 14 | 只 |
| 535 | 无线智能电导率传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 6.测量数据可用于测定总溶解固体。 7.传感器会自动进行温度补偿。 8.可实现标定功能。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验 | 14 | 只 |
| 536 | 生化无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 14 | 套 |
| 537 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 14 | 套 |
| 538 | 模拟生态系统 | 一、组成 透明亚克力实验箱3个、底板托盘、脱脂棉条3根、橡胶塞29个（含侧面连同塞*3、侧面全封塞*2、顶面全封塞*9、单边槽无孔塞*3、温度传感器探头孔塞*3（中孔φ5mm）、湿度传感器探头孔塞*3（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*3（中孔φ12mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*3（中孔φ15mm）） 二、功能 1.用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，整体配合可用于模拟生态系统的研究，多种不同孔径的橡胶塞可以配合多种传感器（如温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器）实时监测系统各种数据的变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上呈现。 3.透明亚克力材质，便于观察箱体内部的实验现象，材料强度高，耐腐蚀。 4.独立的实验箱体设计，可整体使用，也可三个独立实验箱体进行不同组合形式使用，比如单个实验箱可拆分使用完成光合作用实验探究等。使用灵活，满足不同实验需求。 5.橡胶塞密封效果好，种类比较多，支持带线的传感器（如电导率、pH、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，可满足不同实验需求，支持教师DIY设计实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 研究生态系统的稳定性、光合作用等实验 | 14 | 套 |
| 539 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 14 | 套 |
| 540 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验 | 14 | 套 |
| 541 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 14 | 套 |
| 542 | 多媒体教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 543 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 1 | 张 |
| 544 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 个 |
| 545 | 教师化验水槽 | 430*330*280mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |
| 546 | 教师三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
| 547 | 实验桌（学生） | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 28 | 张 |
| 548 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 549 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 56 | 张 |
| 550 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 28 | 个 |
| 551 | 学生桌水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 14 | 张 |
| 552 | 学生三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 个 |
| 553 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 张 |
| 554 | 供排水系统 | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 项 |
| 555 | 全室线缆管路及辅材 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 项 |
| 556 | 安装调试 | 整间实验室的安装调试（不含土建施工） | 1 | 项 |
| 557 | 生物数字化实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.水电人工 4.材料运输上楼及垃圾清运 | 1 | 间 |
|  | 生物准备室 |  |  |  |
| 558 | 实验桌（准备台） | 规格：2400*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 1 | 张 |
| 559 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 6 | 张 |
| 560 | 药品柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.药品柜内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11.阶梯：配一块阶梯；规格245*120*800mm,整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯。 | 1 | 张 |
| 561 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 张 |
| 562 | 三联水嘴 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 个 |
|  | 生物仪器柜室 |  |  |  |
| 563 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 28 | 张 |
|  | 生物多样性园地 |  |  |  |
| 564 | 顶面格栅 | 顶部定制格栅，人工安装吊杆，组装格栅吊顶等。 | 40 | ㎡ |
| 565 | 湿地生态背景画 | 图文设计、高精喷绘、龙骨上墙含人工安装等费用 | 30 | ㎡ |
| 566 | 湿地生态复原场景基层 | 生态基层铺垫、树干塑型制模，外观造型刻画修整，特种水泥打磨，龙骨基层、钢丝网加固，局部细节打磨刻画，整体塑型，人工着色调整等。 | 15 | ㎡ |
| 567 | 仿真水面 | 根据场景布展需求设计水面造型、采用进口SiO₂材料，按比例人工调制，多次浇筑形成水底透明基层，雕塑修饰水面波纹造型，打造逼真的水底世界效果 | 1 | 项 |
| 568 | 湿地仿真植物 | 根据湿地场景类型配置菖蒲等湿地花草以及睡莲等挺水植物与浮叶植物等湿地植物、专业定制开模、造型逼真、高仿精致、含人工安装艺术布展 | 1 | 套 |
| 569 | 地表植被 | 定制地表植被、专业特制开模、将仿真水葫芦等沉水植物融入造景地表植被，含人工安装艺术布展 | 1 | 套 |
| 570 | 森林生态背景画 | 图文设计、高精喷绘、龙骨上墙含人工安装等费用 | 30 | ㎡ |
| 571 | 森林生态复原场景基层 | 生态基层铺垫、树干塑型制模，外观造型刻画修整，特种水泥打磨，龙骨基层、钢丝网加固，局部细节打磨刻画，整体塑型，人工着色调整等。 | 14 | ㎡ |
| 572 | 常绿阔叶林 | 高仿定制绢布、pvc等模制花草树叶等 | 1 | 项 |
| 573 | 混交林 | 高仿定制绢布、pvc等模制花草树叶等 | 1 | 项 |
| 574 | 森林仿真植物 | 根据森林场景类型配置森林花草、高仿定制、人工艺术布展 | 1 | 项 |
| 575 | 地表植被 | 定制地表植被、专业特制开模、将仿真青苔等苔藓植物融入造景地表植被，含人工安装艺术布展 | 1 | 套 |
| 576 | 红外自动感应系统（鸟叫声） | 尺寸：4英寸，材质：ABS塑料，类型：智能感应，供电方式：外接供电，声道：1.0，连接方式:3.5MM音频插口（支持蓝牙连接），额定功率：10W,喇叭单元：双喇叭，喇叭材质：钕磁铁，使用场景：移动便携。 | 1 | 套 |
| 577 | 木栏杆 | 实木定制、油漆含人工安装等费用 | 20 | 米 |
| 578 | 拆除墙体 | 人工砸墙、含建筑垃圾清理等 | 1 | 项 |
| 579 | 电动感应门 | 定制，含人工安装等费用 | 1 | 项 |
| 580 | 钢化玻璃封墙 | 定制，含人工安装等费用 | 1 | 项 |
| 581 | 电器安装 | 电路改造、电器设备安装 | 40 | ㎡ |
| 582 | 红骨顶 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 583 | 苦恶鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 584 | 凤头麦鸡 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 585 | 家鸽 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 586 | 虎皮鹦鹉 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 587 | 戴胜 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 588 | 绿啄木鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 589 | 白鹡鸰 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 590 | 白头翁 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 591 | 家燕 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 592 | 灰椋鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 593 | 黑领椋鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 594 | 丝光椋鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 595 | 八哥 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 596 | 斑鸫 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 597 | 相思鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 598 | 燕雀 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 599 | 蜡嘴雀 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 600 | 棕背伯劳 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 601 | 麻雀 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 602 | 灰喜鹊 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 603 | 喜鹊 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 604 | 山斑鸠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 605 | 火斑鸠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 606 | 白胸苦恶鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 607 | 杜鹃 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 608 | 白腹鸫 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 609 | 灰背鸫 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 610 | 虎斑地鸫 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 611 | 牡丹鹦鹉 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 612 | 黄鹡鸰 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 613 | 丝光椋鸟 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 614 | 绿头鸭 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 615 | 绿翅鸭 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 616 | 针尾鸭 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 617 | 胎麂 | 幼体 | 1 | 件 |
| 618 | 黄鼬 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 619 | 刺猬 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 620 | 岩松鼠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 621 | 雪地松鼠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 622 | 家兔 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 623 | 麝鼠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 624 | 豚鼠 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 625 | 华南兔 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 626 | 狐狸 | 成体自然大 | 1 | 件 |
| 627 | 貉 | 成体自然大 | 1 | 件 |
|  | 组织培养室 |  |  |  |
| 628 | 中央实验台 | 规格：3000×1200×850mm，2水槽，配套试剂架及4套电源 台面：20mm陶瓷台面，耐腐蚀，耐酸碱， 使用全钢柜体，除有特别说明外，钢制柜体加工材料为符合ASTM A1008 要求或国内相应标准的优质钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%），柜体钢材其他选配有0.8mm和1.2mm； 铰链：DTC 阻尼铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； 滑轨：DTC三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg，抽拉次数可高达数万次； 调节地脚：采用M10镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件； 拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁； 中台试剂架 W*400*750 立柱采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，立柱规格100*42mm方柱形。支撑件：采用1.0mm厚的镀锌冷轧钢板冲压成型，边实验台宽度为300mm ; 中央实验台宽为400mm 。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节 采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。护栏：直径12.7mm304不锈钢管加堵头。 每根立柱2个10A多功能插座。 | 1 | 套 |
| 629 | 实验凳 | 1、整体规格：≥ф300×（450）≥500㎜。 2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格≥34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。 4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 | 18 | 把 |
| 630 | 生化培养箱 | 生化培养箱是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研，教育部门不可缺少的实验室设备，广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试，适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。 1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调,外观冷轧板喷塑，聚氨酯60mm发泡门，门上带有观察窗。 2.微电脑温度控制器，控温精确可靠，液晶屏显示温度，时间， 3.微电脑自动带有掉电记忆功能，从新上电无需人为操作，自动运行未走完的程序。 4.循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发 5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外 6.具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配） 7.国际品牌压缩机，环保制冷剂（R134a），效率高，能耗低，促进节能， 8.工作室内搁架可随用户要求任意调节高度 9.容积：250L 10.控温范围：0-60℃控温精度0.1℃波动度±0.5℃-±1.0℃不均匀度±1.℃ 11.控湿范围：/ 12..照明：8W 13.尺寸（mm）：外形尺寸：600*670*1650，内胆尺寸:500*500*1040 14.升温时间：0℃升至40℃≦60分钟 15.降温时间：40℃降至10℃≦100分钟 16.工作时间：连续循环 17.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.压缩机动延时间保护时间：3分钟。 19.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 20.噪音：≦70db 21.电源要求：220V/50Hz。 22.风冷技术，无氟制冷。 23.微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便。 24.具有掉电记忆功能，保证在上电后，仪器能从断点继续运行。 25.液晶显示屏，可显示温度，时间等。 26.控温控湿方式：采用箱体内 背面风道循环制冷，循环均匀,风量为2m/s. | 1 | 台 |
| 631 | 振荡培养箱 | 1.恒温方式：强制对流 2.振荡方式：回旋 3.性能：使用温度范围环境温度+5℃～60℃ 4.旋转频率40～300rpm 5.频率精度±1rpm 6.摆振幅度φ26mm 7.温控精度±0.1℃（恒温状态） 8.结构：箱体抗腐蚀304不锈钢，外壳材料优质钢板材料 9.控制器温度控制方式P.I.D微电脑处理芯片 10.温度设定方式触摸式按键设定 11.温度显示方式LCD液晶显示 12.加热方式U型加热管 13.附加功能偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 14.传感器PT100 15.安全装置超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 16.规格最大容量1000ml×4支 17.标准配置500mlX3or支250mlX3支or100mlX4支or50mlX4支 18.托盘尺寸(mm)450*410 19.外箱尺寸（mm）800*710*520 20.包装尺寸（mm） 21.功率（w）550 22.托盘数量1块 23.定时范围0～9999min 24.电源AC220V±10%50～60HZ 25.外形尺寸：730*730*560mm | 1 | 台 |
| 632 | 光照培养架 | 光照培养架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光灯， 且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 2 | 套 |
| 633 | 炼苗架 | 炼苗架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 1 | 套 |
| 634 | 鼓风干燥箱 | 电热恒温鼓风干燥箱是利用数显仪表与温度传感器的连接控制工作室温度，采用热风循环送风来干燥物料的仪器设备。广泛用于干燥、烘烤及预热各种材料或试片，内箱机构采用热风循环方式，温度分布均匀。实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。适用于生物实验用品在恒温环境条件下做干燥和适应性实验。适用于工矿业企业实验室、医疗卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用；不适用于挥发性物品、易燃物品。 1.恒温方式鼓风强行对流传递 2.性能：使用温度范围50~300℃ 3.显示分辨率0.1℃ 4.温控精度±0.1℃ 5.温度波动度±1℃(100℃)结构内胆抗腐蚀304不锈钢材料 6.外壳优质钢板材料 7.可视窗双层钢化玻璃 8.控制器温度控制方式PID控制 9.温度设定方式按键设定 10.温度显示方式双排数码管四位显示 11.加热方式o型干烧加热管 12.附加功能偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 13.传感器PT100铂电阻 14.安全装置超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 15.规格内尺寸（mm）450*550*550 16.外尺寸（mm）720*780*750 17.包装尺寸（mm）810*880*860 18.内容积136L 19.净重/毛重65kg/83kg 20.额定功率1500W 21.电源电压220V、50HZ ▲22.温度偏差、温度均匀度、温度波动度的检测数据为合格（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 台 |
| 635 | 电子天平 | 1.流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求。新的设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速。独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性 2.具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能，装置RS232C输出接口 3.称量范围(g)：300 4.可读性/精度：10mg 5.外形尺寸（mm）：270×190×110 6.秤盘尺寸（mm）：Ф130 | 2 | 台 |
| 636 | 笔式酸度计 | 1.PH测量范围：0.00-14.00Ph 2.分辨率：±0.01Ph 3.校准点：3点 4.使用校准液：USA（ph4.01/7.00/10.01）或NIST（ph4.01/6.86/9.18） 5.温度补偿范围：0-50℃32-122F 6.温度补偿方式：自动 7.温度显示：显示 8.数据锁定：手动锁定 9.传感器类型：E-PHSCAN-ST 10.操作温度：0-50℃32-122F 11.电源类型：4*LR44 12.电源使用时间：约80小时 13.外形尺寸：185（长）*40（直径）mm 14.仪表重量：88g | 2 | 支 |
| 637 | 磁力搅拌器 | 1.可对50ml-20L标准或非标准反应瓶进行搅拌; 2.硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀; 3.直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生； 4.整机设计精致小巧，30°斜面操控面板适合坐位和站位视角; 5.高磁通量设计，搅拌能力强，采用无马达驱动方式，噪音小。 6.工作盘尺寸（mm）Φ137mm 7.盘面材料硅胶垫 8.转速范围200-1600rpm 9.定时范围0~99h59min 10.搅拌点位数量1 11.单个最大搅拌量20L 12.搅拌子最长尺寸80mm 13.输入电源AC220V50/60Hz 14.功率20W 15.熔断器250V,1A,Ф5x20 16.外形尺寸W.160×D.270×H.70mm 17.净重1.88kgs | 2 | 台 |
| 638 | 移液器 | 1.自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 2.数字视窗，所设置量程一目了然 3.采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 4.采用免维护密封环，使用更便捷 5.采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 6.精确的分液，量程分别为： 0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，1000-5000μL，（一套） | 8 | 套 |
| 639 | 移液器架 | Z型，5支位 | 8 | 个 |
| 640 | 超纯水仪 | 1.技术指标： 1.1进水要求：城市自来水，总溶解性固体量TDS≤300ppm，环境温度1—45℃，水压0.1—0.5MPa 1.2产品重量约：25㎏-55㎏ 1.3工作电源（功率）：AC220V/50HZ（30-100W） 1.4机身尺寸：长435mm×宽360mm×高585mm 1.5应用领域：常规实验用水、高压灭菌锅用水、清洗玻璃器皿和配制和稀释溶液用水等 2.产水水质： 2.1L1纯水产水水质：电导率≤5μS/cm@25℃；杂质去除率98%；蒸发残渣:≤2.0；可氧化物质含量（以O计）：≤0.4（mg/L） 2.2产水量：10L/H 3.基本配置： 3.1水质检测显示配置：配置在线检测显示监控仪，可同步检测显示：L1纯水电导率(μs/cm)和温度 3.2水箱配备：真空压力无菌储水桶：容积10升 4系统性能特征描述： 4.1全自动微电脑控制系统：全自动制水，在线水质监控，实时显示水质的变化情况 4.2具有RO反渗透膜全自动冲洗功能，延长RO膜的使用寿命，保证水质稳定 4.3配备超纯水专用隔膜泵，采用纯实心加粗铜丝，底座设计降震处理，运行安静，可降低运行能耗，提高工作效率 4.4具有开机自检，缺水保护，断电复位功能 4.5具备自动启停机功能，水满停机，缺水自启功能 4.6系统适用于更多应用场景，用户可通过主机操作设备以外，还可通过手持式无线取水遥控器在180尺内实时任意制取L1纯水 4.7系统拥有压力检测装置，当检测到压力超过系统设定值时，泵浦、电控阀停止工作，待压力降至安全值时，泵浦、电控阀自动工作，避免设备继续运行导致损坏 4.8系统拥有全新模块化机箱，内置16英寸深层大容量强劲预处理柱， 可有效去除水中肉眼看不见的颗粒物，设计精致小巧，不占用地方 4.9拥有手持式无线取水遥控器和遥控定量取水模式，带多档定量调节的手持式取水装置，可设置不同水量和多档位调节取水 4.10采用模块化快接式设计，使维护保养更方便、快捷 4.11整机符合人体工程学设计，水路电路分离设计，外形精致美观，保证机体整洁 | 1 | 台 |
| 641 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌有效容积：50L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99min 6.压力温度控制范围：105～134℃/0.04～0.22MPa 7.功率/电源电压：3000W/AC220V.50Hz 8.安全特能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 | 1 | 台 |
| 642 | PH计 | 1.数字式pH值计是测量溶液酸碱度pH值，同时可测定电动势mV值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的仪器。 2.仪器特点大屏幕、液晶显示 3.同时测量或显示pH、温度或mV、温度 4.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 5.仪器级别0.01级 6.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999) 7.温度：(0~99.9)℃ 8.分辨率pH：±0.01mV：±1mV温度：0.1℃ 9.基本误差pH：±0.01pHmV:±1mV温度：0.3℃ 10.输入阻抗不小于1×1012Ω 11.稳定性±0.01pH/3h 12.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动 13.外形尺寸300×220×90mm 14.仪器重量1.6kg 15.仪器配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支 | 1 | 台 |
| 643 | 分析天平 | 1.全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取 2.全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作 3.用户界面：应用双Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳 4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程 5.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务，自带密度测量功能 6.显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命 7.玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护 8.全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性 9.实际分度值：0.0001g 10.最大称量范围：220g 11.可重复性标准偏差：0.0001g 12.校准砝码值：200g 13.类型：外部自动校准 | 1 | 台 |
| 644 | 超净工作台 | 1、采用了任意定位移门系统 2、外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS201拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3、照明和杀菌系统安全互锁 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7、洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 8、菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 9、平均风速 0.25～0.45m/s（快慢双速） 10、噪音 ≤62dB（A） 11、振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向） 12、照度 ≥300Lx 13、电源 AC单相220V/50Hz 14、最大功率 300W 15、重量 85Kg 16、工作区尺寸 W1×D1×H1 700×490×515 17、外型尺寸 W×D×H 855×550×1600 18、适用人数 单人/单面 19、高效过滤器规格及数量 695×460×38×① 20、荧光灯/紫外灯规格及数量 15W×①/15W×① | 6 | 台 |
| 645 | 接种器具灭菌器 | 接种器械灭菌器，具有重量轻、体积小、杀菌快、保温好、安全、节能、无污染等特点。特别适用于植物组织培养接种和其他领域的小型刀、剪、镊、针进行重复操作的消毒杀菌，克服了传统酒精灯消毒杀菌的空气污染和火灾隐患，生产效率大大提高。 1.不锈钢口 2.温度设定范围：0-330度 3.输入电压：AC220 4.功率：35W 5.净重：2KG 6.包装尺寸180*100*205mm 7.镊子架1个 | 8 | 台 |
| 646 | 智能光照培养箱 | 光照培养箱微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化渡膜玻璃，绝热性能好，美观大方。光照培养箱也是实验室必备的试验仪器之一，它可以控制温度、湿度和光照强度，满足植物培养过程中实验条件的要求。在高校教学活动和生物课题研究过程中，光照培养箱能为试验研究提供良好的环境条件。同时，引入先进的试验仪器有助于提高学生的综合专业能力和素养，帮助顺利完成教学任务。常用于细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验。 1.容积：250L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示器，光源为LED光源，灯管为DC24V弱电压。 7.光照级数：0～100级 8.光照度：0-12000LUX 9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ 19.内部尺寸500*500*1040，外部尺寸600*670*1650 | 2 | 台 |
| 647 | 紫外灭菌车 | 紫外线杀菌车是消毒设备，主要用于医疗，卫生，家庭，饭店等公共场所;也适用于幼儿园，食品制造，工厂，畜牧业，家禽饲养业消毒使用，还可供细菌研究单位，制药行业等进行细菌研究，光化学反应等。主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶及其它生命攸关的物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。消毒效果可靠，而且可在室内有人活动时使用，一般开机消毒30min即可达到消毒合格，适用于医疗单位室内环境消毒。 1.紫外消毒车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免灯管破坏，又能保持灯管清洁 2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 3.形式为移动式 4.安全防护分类为I类 5.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度 6.输入功率为：150VA 7.环境温度：5-40C 8.相对温度：80% 9.电源220V+22V50Hz+1Hz 10.紫外线波长253.7A 11.电流电压220V50Hz 12.功率2×30W 13.灯臂调节角度:0-180° 14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差<=15min 15.消毒车采用的消毒灯管符合GB19258-2003的规定 16.熔断器规格：FUSES | 1 | 台 |
| 648 | 照度计 | 1.准确度高及反应速度快 2. 3 1/2位液晶显示 3.测量范围:20/200/2000/20000 Lux 4.过载显示:Hightest digit of (1) is displayed 5.分辨率:0.1 Lux 6.准确度:±3% rdg ±0.5% f.s.(＜10,000 lux)； ±4% rdg ±10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 7.重复测试:±2% 8.温度特性:±0.1% /℃ 9.取样率:Approx. 2 times/sec 10.记录器输出:DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 11.操作及储存温湿度:0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)＜70% R.H. 12.电源:one 9V battery 13.光检测器尺寸:100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 14.电表尺寸:135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) 15.重量:250g；附件:使用说明书、皮盒、9V电池 | 1 | 台 |
| 649 | 温湿度计 | 1.超大屏幕液晶显示，直观方便 2.同屏显示温度、湿度、时钟 3.室内外双陆测温、单路测湿 4.温度测量范围:室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃ 5.湿度测量范围：20%RH~90%RH 6.显示分辨率：温度：0.1℃；湿度：1%RH 7.测量精度：温度：±1℃；湿度：±5%RH 8.供电电压：1.5V（一节7号碱性电池） 9.12/24小时时钟显示，可设定定时、闹钟功能 10.最大、最小温湿度记忆功能 | 1 | 个 |
| 650 | 果酒果醋发酵装置 | 1、采用通过美国食品药品管理局FDA认证Tritan材质， 为欧美地区婴幼儿用品指定材质。作为食品级容器材质安全、环保。 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽。 3、低压热变形温度 (HDT @ 0.455MPa) 根据牌号不同在 94℃-109℃ 之间。 4、容积1000mL。 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式。 6、果酒果醋发酵装置，独有的针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化。 | 10 | 套 |
| 651 | 实验服 | 可高温灭菌，反复使用 | 20 | 件 |
| 652 | 探究实验耗材包 | 金属接种棒5盒；接种丝镍铬丝10包；玻璃涂布器5盒；不锈钢直尖剪刀30把；枪型不锈钢镊子30把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各15个；不锈钢防爆酒精灯12个；两面板12个；组培瓶5箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；一次性培养皿1箱；酒精棉球2包，手套200付 | 10 | 套 |
| 653 | 组培苗 | 含150ml专用组培瓶，烟草、菊花等教学用 | 20 | 瓶 |
| 654 | 试剂盒 | 植物的组织培养；果酒果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒；亚硝酸盐的测定试剂盒；微生物的实验培养试剂盒； 土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒；分解纤维素的微生物的分离试剂盒；酵母细胞的固定化试剂盒；发光细菌培养试剂盒 | 2 | 套 |
| 655 | 教学管理软件 | 管理后台： 1、具备公司自主品牌的管理平台 2、支持管理后台主页显示常用的系统数据曲线和场所、模块、终端数量显示 3、支持用户自行创建管理场所，包括各种实验室、智慧农场等 4、支持用户管理自有模块信息，模块可以配置到不同的场所，实现实时数据关联 5、支持用户定义终端，通过对不同厂家设备的参数配置，实现真正意义上的自定义物联 6、支持用户自行定义终端快捷动作，用户通过对终端指令的批量设置，可以实现方便的对设备进行多动作连续执行 7、支持用户自行定义传感器设备，不仅限某个指定厂家，只要协议兼容，都能方便接入传感器 8、支持用户执行器定义，用户可以通过后台定义不同厂家的执行器，从而方便接入控制设备 9、支持用户查看授权的资源信息，包括各种培训资料、教材、音视频文件、课件等分类的资料 10、支持给上传特聘专家为平台终端用户老师提供专门的专家提问场景 11、支持将所有的终端动作进行记录，为设备的采样、执行、状态获取等提供可追溯的数据 APP/小程序端： 1、具备公司自主品牌的微信小程序、安卓APP、苹果H5APP 2、主页支持显示基本信息、场所、模块、终端、配件、资源、报修、专家互动、商城推荐、服务热线、案例展示等快捷通道 3、基本信息页面支持显示单位信息、报修、计划任务、硬件配置等重要资料 4、支持展示用户自己的场所信息、模块信息 5、支持展示用户自己的终端信息，终端信息列表呈现对应终端在在线状态 6、支持用户读取传感器信息，不同终端进入后可以看到挂载的不同传感器，对传感器数据进行实时读取并显示，支持市面上各类传感器类型 7、支持用户读取执行器状态，并控制执行器，实现不同的控制目的 8、支持用户自定义任务计划，用户可以设置不同形式的任务计划，实现对终端的定时控制、定期循环控制等自执行操作 10、支持用户查看平台推送的各种资源课件等资料 11、支持用户对特聘专家进行提问，并在专家回复后查看回复 12、支持用户自助报修，通过平台报修界面实现对不同终端设备的在线自助报修 | 1 | 套 |
| 656 | 课程培训与服务 | 1.提供高中生物新课程实验培训一次、协助学校开展生物相关课题开设、课程开发以及中小学素拓课程手册20本； 2.提供《中小学素拓课程手册》精美胶装本，提供样品一本，课程不少于以下五方面内容： 2.1校园“微”世界：酸奶的制作、泡菜的制作、果酒的制作、腐乳的制作、寻找微生物-检测不同环境中的细菌和真菌、微生物的培养-酵母菌、发光细菌、食用菌 2.2“香”约校园：植物芳香油的提取、精油小挂饰的制作、精油手工皂的制作、精油润唇膏的制作、精油护手霜的制作 2.3小小生态圈构建：夏天水果上的小飞虫-果蝇养殖、闪电镰刀手传奇-螳螂养殖、破茧成蝶-蝴蝶的养殖、励志哥成长记-蜗牛的养殖、虫生如戏，全靠演技-昆虫拟态、捕猎者-华西雨蛙的养殖、地下迷宫-蚁族的世界 2.4细胞揭秘：观察草履虫对外界刺激的反应、制作切片并寻找动植物细胞、观察人的口腔上皮细胞、观察绿叶细胞中的叶绿体 2.5小小生态园：“鱼”水“生”菜、幻彩水晶花瓶的制作、生命的力量-小小种子的萌发、无土栽培技术-水培、雾培、基质培、“离”不开、“酸”不住-各项参数测定、花儿为什么这样红-植物色素的提取与测定、探究光周期与光谱变化对植物生长的影响、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响 3.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考、课程成果欣赏等 4.高清图片形式的本节课程成果展示，课程手册必须为胶装的手册 ▲5.实验课程培训与服务厂家提供自2019年来承接过高中类学校生物学科选修一实验专业培训的证明文件，培训文件中需体现实验内容、学校名称、学校公章、联系人、联系方式。 ▲6.实验课程培训与服务厂家提供自2019年来教育部门出具的高中生物学科国家级赛事仪器设备及现场技术支持证明文件。 | 1 | 项 |
| 657 | 衣帽柜 | 规格：1000×500×2000mm符合环保要求。 | 1 | 个 |
| 658 | 仪器柜 | 1、规格1000*500*2000mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。 5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 1 | 个 |
| 659 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000㎜（内附PP阶梯） 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15×30 ×1.2㎜钢制横梁，承重力强。 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5㎜厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5㎜厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15×30 ×1.2㎜钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 1 | 个 |
| 660 | 风淋室 | 单人双侧风淋室，全304不锈钢，自动互锁，含紫外灯 | 1 | 套 |
| 661 | 传递窗 | 外600mm，304嵌入式中空玻璃传递窗（微电脑互锁） | 1 | 套 |
| 662 | 净化板隔断 | 50MM厚岩棉彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）。 | 95 | ㎡ |
| 663 | 净化门 | 净化密闭单开门（EPS夹心），800x2000mm含门框、门扇、执手锁，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理； | 2 | 扇 |
| 664 | 净化灯具 | 超薄型LED平板净化灯，长条形，48W；适用场所：电子厂，制药厂，食品厂，化工业，医疗企业，手术室等有无尘需求的场所 | 12 | 套 |
| 665 | 紫外灭菌系统 | 杀菌线紫外灯加延时警示灯，单独控制，独立线路，含安装 | 1 | 套 |
| 666 | 净化通风系统 | 无菌室采用高效送风过滤；包含洁净风管、风管保温板、高效风口GK-8、高效风口GK-12、新回风阻尼网板、高效送风过滤送风箱、压差表、风管调节阀等，含安装 | 1 | 套 |
| 667 | 实验室地面 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 74 | ㎡ |
| 668 | 实验室水电 | 电源控制箱；插座、灯具电源线；开关；多孔插座；大功率独立设备控制箱；优质PVC阻燃管，含安装。 地面给排水，采用UPVC50排污管、PPR25给水管 | 1 | 室 |
| 669 | 净化吊顶 | 50MM厚硅岩彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等） | 82 | ㎡ |
| 670 | 墙面粉刷 | 优质环保乳胶漆，一遍底漆三遍面漆 | 80 | ㎡ |
| 671 | 玻璃大视窗 | 5毫米钢化玻璃1200*1000mm；含四周铝合金框架 | 1 | 套 |
| 672 | 净化系统集成服务 | 净化系统集成：安装、运输、卫生清洁等 | 1 | 项 |
|  | 生物仪器 |  |  |  |
| 673 | 打孔器 | 四件 | 6 | 套 |
| 674 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 2 | 块 |
| 675 | 仪器车 | 双层可拆卸，工作面为喷塑，铁板厚度为1.2mm | 3 | 辆 |
| 676 | 生物显微镜 | 1.由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。2.最大放大倍数：640X3.消色差物镜：4X、10X、40X。玻璃镜片，光学部件均镀膜，物镜均齐焦中心一致。4.目镜：10X 、16X。玻璃镜片，光学部件均镀膜。5.物镜转换器三孔同心，定位准确。6.照明: 固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。7.载物台：单层金属平台，防腐蚀120mm×120mm，切片夹。8.粗微调：镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器。9.工程塑料箱包装 | 60 | 台 |
| 677 | 手持放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 56 | 个 |
| 678 | 注射器 | 5mL，塑料 | 64 | 支 |
| 679 | 注射器 | 100mL，塑料 | 64 | 支 |
| 680 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 2 | 个 |
| 681 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 16 | 个 |
| 682 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁杯、垂直夹（2只）平胸夹等组成。方座直接的底座尺寸为10*135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10*18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 16 | 套 |
| 683 | 三脚架（140mm) | 产品由三根支脚及架圈组成；架圈：A）内径：90±1mm、b）宽：20mm、c）架高140mm；支脚：脚端有一定的斜度，放置平稳，三脚夹角120°±5° | 48 | 个 |
| 684 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 75 | 个 |
| 685 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 75 | 个 |
| 686 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 28 | 台 |
| 687 | 电子天平（精度0.01g) | 200g，0.01g | 2 | 台 |
| 688 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 1 | 台 |
| 689 | 红液温度计 | 红液，0℃～100℃ | 96 | 支 |
| 690 | 水银温度计 | 水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 691 | 酸度计(pH计) | 测量范围：0.0pH～14.0pH，分辨率：0.1pH | 3 | 台 |
| 692 | 血球计数板 | 特制的厚载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台。 | 60 | 片 |
| 693 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 32 | 支 |
| 694 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 32 | 个 |
| 695 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 78 | 把 |
| 696 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 2 | 把 |
| 697 | 手术刀柄 | 医用 | 78 | 把 |
| 698 | 手术刀片 | 医用 | 78 | 包 |
| 699 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 96 | 把 |
| 700 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 96 | 把 |
| 701 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 10 | 把 |
| 702 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 4 | 把 |
| 703 | 微量进样器 | 50µL | 2 | 个 |
| 704 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 2 | 个 |
| 705 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 1 | 台 |
| 706 | 组织捣碎匀浆机 | 0 r/min～1200 r/min，无级调速，最大容量1L | 3 | 台 |
| 707 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 15 | 个 |
| 708 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、模型由化石模型与复原模型二部分组成。 2、模型显示被羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。 | 1 | 套 |
| 709 | 细胞亚显微结构模型 | 材质：PVC | 1 | 套 |
| 710 | 细胞膜结构模型 | 材质：PVC | 1 | 套 |
| 711 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 高中 | 2 | 套 |
| 712 | DNA结构模型 | 可以自行拆卸， 拼接 | 1 | 套 |
| 713 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 2 | 套 |
| 714 | 蚕豆叶下表皮装片 | JY67-85《生物玻片标本通用技术条件》的规定 | 32 | 片 |
| 715 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 96 | 片 |
| 716 | 胞间连丝切片 | JY67-85《生物玻片标本通用技术条件》的规定 | 32 | 片 |
| 717 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 32 | 片 |
| 718 | 酵母菌装片 | JY67-86《生物玻片标本通用技术条件》的规定 | 32 | 片 |
| 719 | 水绵装片 | JY67-87《生物玻片标本通用技术条件》的规定 | 32 | 片 |
| 720 | 大肠杆菌涂片 | JY67-88《生物玻片标本通用技术条件》的规定 | 32 | 片 |
| 721 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见 | 96 | 片 |
| 722 | 草履虫分裂生殖装片 | 选取材料典型，取材部位正确，取材新鲜，及时，不得使组织有自溶，病变和收缩等现象，染色鲜明，着色明显，清晰、均匀、协调、不得有外深内淡现象。执行JY255-87标准 | 32 | 片 |
| 723 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 选取材料典型，取材部位正确，取材新鲜，及时，不得使组织有自溶，病变和收缩等现象，染色鲜明，着色明显，清晰、均匀、协调、不得有外深内淡现象。执行JY255-87标准 | 96 | 片 |
| 724 | 蛙血涂片 | 选取材料典型，取材部位正确，取材新鲜，及时，不得使组织有自溶，病变和收缩等现象，染色鲜明，着色明显，清晰、均匀、协调、不得有外深内淡现象。执行JY255-89标准 | 32 | 片 |
| 725 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 32 | 片 |
| 726 | 骨骼肌纵横切 | 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等 | 32 | 片 |
| 727 | 平滑肌分离装片 | 标本在80x调和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态. 能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核 | 32 | 片 |
| 728 | 心肌切片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹 | 32 | 片 |
| 729 | 运动神经元装片 | 标本在400×生物显微镜下观察运动神经的结构 | 32 | 片 |
| 730 | 胰腺切片(示胰岛) | 符合标准 | 32 | 片 |
| 731 | 正常人染色体装片 | 标本在400×生物显微镜下观察染色体的结构的结构 | 96 | 片 |
| 732 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 标本可在400×生物显微镜下观察 | 96 | 片 |
| 733 | 线粒体切片 | 标本可在401×生物显微镜下观察 | 32 | 片 |
| 734 | 量筒 | 10mL | 96 | 个 |
| 735 | 量筒 | 25mL | 96 | 个 |
| 736 | 量筒 | 50mL | 96 | 个 |
| 737 | 量筒 | 100mL | 96 | 个 |
| 738 | 量筒 | 500mL | 18 | 个 |
| 739 | 量筒 | 1000mL | 18 | 个 |
| 740 | 容量瓶 | 25mL | 96 | 个 |
| 741 | 容量瓶 | 100mL | 18 | 个 |
| 742 | 容量瓶 | 250mL | 18 | 个 |
| 743 | 容量瓶 | 500mL | 18 | 个 |
| 744 | 容量瓶 | 1000mL | 18 | 个 |
| 745 | 试管 | φ15mm×150mm | 300 | 个 |
| 746 | 烧杯 | 50mL | 600 | 个 |
| 747 | 烧杯 | 100mL | 450 | 个 |
| 748 | 烧杯 | 250mL | 180 | 个 |
| 749 | 烧杯 | 500mL | 96 | 个 |
| 750 | 烧杯 | 1000mL | 96 | 个 |
| 751 | 锥形瓶 | 50mL | 500 | 个 |
| 752 | 锥形瓶 | 100mL | 500 | 个 |
| 753 | 锥形瓶 | 250mL | 120 | 个 |
| 754 | 锥形瓶 | 500mL | 120 | 个 |
| 755 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 32 | 个 |
| 756 | 酒精灯 | 150mL | 96 | 个 |
| 757 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 758 | 蒸馏水瓶 | 5000ml | 2 | 个 |
| 759 | 冷凝器 | 直固，300mm | 32 | 个 |
| 760 | 漏斗 | 60mm | 32 | 个 |
| 761 | 漏斗 | 90mm | 20 | 个 |
| 762 | 滴管 | 90mm | 300 | 支 |
| 763 | 广口瓶 | 250mL | 300 | 个 |
| 764 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 765 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 766 | 细口瓶 | 1000mL | 10 | 个 |
| 767 | 滴瓶 | 30mL | 900 | 个 |
| 768 | 滴瓶 | 60mL | 900 | 个 |
| 769 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 600 | 个 |
| 770 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 600 | 个 |
| 771 | 试管夹 | 木制 | 120 | 把 |
| 772 | 石棉网 | 材质特点：两面都有石棉粉。隔热、防火。 | 120 | 个 |
| 773 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 120 | 把 |
| 774 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 3 | 千克 |
| 775 | 洗耳球 | 60mL | 32 | 个 |
| 776 | 培养皿φ60mm | φ60mm | 500 | 套 |
| 777 | 培养皿φ120mm | φ120mm | 96 | 套 |
| 778 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 96 | 个 |
| 779 | 碘 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 780 | 氯化钠 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 781 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 1000 | 克 |
| 782 | 碘化钾 | 试剂 | 200 | 克 |
| 783 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 200 | 克 |
| 784 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 200 | 克 |
| 785 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 200 | 克 |
| 786 | 氢氧化钙 | 试剂 | 200 | 克 |
| 787 | 氢氧化铝 | 试剂 | 200 | 克 |
| 788 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 200 | 克 |
| 789 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 400 | 克 |
| 790 | 琼脂 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 791 | 葡萄糖 | 试剂 | 800 | 克 |
| 792 | 蔗糖 | 试剂 | 1000 | 克 |
| 793 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 500 | 克 |
| 794 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 200 | 克 |
| 795 | 海藻酸钠 | 试剂 | 200 | 克 |
| 796 | 果胶酶 | 试剂 | 200 | 克 |
| 797 | α-淀粉酶 | 试剂 | 200 | 克 |
| 798 | 品红 | 试剂 | 200 | 克 |
| 799 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本 |
| 800 | 甲基绿 | 试剂 | 100 | 克 |
| 801 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 20 | 克 |
| 802 | 定性滤纸 | 9cm | 20 | 盒 |
| 803 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 200 | 克 |
| 804 | 龙胆紫 | 试剂 | 100 | 克 |
| 805 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 16 | 克 |
| 806 | 美蓝 | 试剂 | 16 | 克 |
| 807 | 酚红 | 试剂 | 100 | 克 |
| 808 | 吡罗红 | 试剂 | 20 | 克 |
| 809 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 20 | 克 |
| 810 | 结晶紫 | 试剂 | 100 | 克 |
| 811 | 病理级载玻片 | 玻璃制品 | 4 | 盒 |
| 812 | 病理级盖玻片 | 玻璃制品 | 10 | 包 |
| 813 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 1 | 套 |
| 814 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 1 | 套 |
| 815 | 测电笔 | 氖泡式 | 3 | 支 |
| 816 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支 |
| 817 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 1 | 支 |
| 818 | 木工锤 | 重0.25kg | 1 | 把 |
| 819 | 钢手锯 | 符合标准 | 1 | 把 |
| 820 | 剥线钳 | 150mm | 1 | 把 |
| 821 | 钢丝钳 | 250mm | 1 | 把 |
| 822 | 活扳手 | 长250mm | 1 | 把 |
| 823 | 工作服 | 防酸碱 | 50 | 件 |
| 824 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 50 | 个 |
| 825 | 乳胶手套 | 加厚 防油 耐酸碱 | 20 | 付 |
| 826 | 洗眼器 | 常规 | 1 | 套 |
| 827 | 急救包 | 简易急救箱，幼儿科学实验室仪器设备，教学仪器设备 | 1 | 个 |
|  | 物理智能实验室 |  |  |  |
| 828 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 829 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 830 | 学生实验桌 | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 56 | 张 |
| 831 | 升降学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 832 | 智能系统控制柜 | 规格：450*200*900mm(±5mm)； 控制箱内置：3P总电源开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； | 2 | 台 |
| 833 | 顶装智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率工业触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 2 | 套 |
| 834 | 学生端分组控制系统 | 1、APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。2、APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。3、APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭，安全性高、实用性强。 | 2 | 套 |
| 835 | 温湿度监视系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 | 2 | 项 |
| 836 | 顶装主体框架 | 采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。端头采用整体ABS注塑成型。 | 18 | 套 |
| 837 | 主体防尘保护罩 | 两端保护罩整体PP注塑成型，辅件采用ABS板，铝合金型材，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 18 | 套 |
| 838 | 吊架桶 | 1.规格≥428*100*580㎜，厚度≥1㎜。采用冷轧钢板成型表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，高温固化处理，耐腐蚀。 2.结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 | 36 | 套 |
| 839 | 吊架 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 36 | 套 |
| 840 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65*61*2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 30 | 套 |
| 841 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 58 | 个 |
| 842 | 电源供应模块 | 1、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 2、直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 3、电源配置1.3寸128*64OLED屏，可显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶显示屏，角度广，更具可读性。 4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 | 30 | 个 |
| 843 | 电源供应模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 30 | 个 |
| 844 | 急停装置 | 系统正常时指示灯显示，有故障是指示灯熄灭，确保实验操作时的安全性。 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 30 | 个 |
| 845 | 供电线路 | 2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 2 | 项 |
| 846 | 智能照明 | 1194*60mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1194*60mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 30 | 套 |
| 847 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 2 | 项 |
| 848 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、供电系统调试； 5、照明系统调试。 | 2 | 项 |
| 849 | 物理智能实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 物理常规实验室 |  |  |  |
| 850 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 2 | 张 |
| 851 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 2 | 张 |
| 852 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线，零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.采用密码开机管理。具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。 3.定时关机时间可以教师根据任务要求按需设设定。 4.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 5.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 6.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能 7.大电流短时输出。8秒自动关断。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 9.电源的性能符合《JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统》中的相关要求。 | 2 | 个 |
| 853 | 学生实验桌 | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 56 | 张 |
| 854 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 56 | 个 |
| 855 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 112 | 张 |
| 856 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 56 | 个 |
| 857 | 电源布线耗材 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套 |
| 858 | 安装调试 | 1、桌椅安装 2、系统控制调试； 3、供电系统调试； | 2 | 套 |
| 859 | 物理常规实验室改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 2 | 间 |
|  | 物理数字化实验基地 |  |  |  |
| 860 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 1 | 套 |
| 861 | 数字化实验系统 | 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、 HarmonyOS、macOS、Linux、统信UOS等操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过smartdyz坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含高中物理、高中生物、高中化学多个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 13.软件可注册和登录，配合使用“在线实验设计平台”，体验更为强大的实验自主设计软件功能；另外配合使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 862 | 无线智能电压传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 2 | 只 |
| 863 | 无线智能电流传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 1 | 只 |
| 864 | 无线智能磁感应强度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性、探究影响感应电流方向的因素等实验 | 1 | 只 |
| 865 | 无线智能力传感器 | 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验 | 2 | 只 |
| 866 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 展示产品功能特性（视频）： ①将无线智能温度传感器电源打开，并将其完全浸没于盛有常温自来水或符合卫生标准用水的烧杯中。佐证产品的防水性能； ②通过自有软件无线方式连接智能温度传感器，实时采集并显示被测液体的温度。 | 2 | 只 |
| 867 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 1 | 只 |
| 868 | 无线智能位移传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：20cm~200cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1cm或读数的±2% 4.采样速率：50次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 1 | 只 |
| 869 | 无线智能光电门 | 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 只 |
| 870 | 无线智能声音传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验 | 1 | 只 |
| 871 | 光强分布传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 1 | 只 |
| 872 | 无线智能三轴加速度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、三轴方向标记；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-8g~8g 2.分辨率：0.01g 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 只 |
| 873 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 1 | 只 |
| 874 | 无线力倾角传感器 | 量程：-20N～20N/0°~180°，分辨率：力：0.01N；平均角度：0.03°；精度1%。工作电压：3.7V-5V | 2 | 只 |
| 875 | 无线智能双路光电门 | - 结构及外观 整体为门式结构，正面有1.44英寸显示屏、光电门接收口、电源开关及功能按键、电源指示灯、工作状态及蓝牙指示灯，侧面有拓展连接另一双路光电门的网口、Type-C接口，光电门顶部、两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.双光电门设计，可以更方便测量物体运动的时间、速度、加速度等值。 ★4.内置的光电门接收口，与激光器一起使用，可以对较大的物体计时。比如：测量篮球抛出的速度、扳扔在光滑水平面上推出后的位移等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ★5.使用穿过光电门条带插槽的栅带，可测量不规则物体的运动。比如：研究自由落体等。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 7.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 8.无需校准，即连即用。 ★9.连接方式：蓝牙无线或有线。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~1h 2.分辨率：10µs 3.精度：±10µs 4.连续使用时间：≥20小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系（匀变速直线运动速度与时间的关系）、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 2 | 只 |
| 876 | 无线智能三轴磁场传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；在探头前端有标定的X/Y/Z方向标记。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程、分辨率、精度： 档位1：x轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G 2.采样速率：1000次/秒 3.连续使用时间：≥20小时 4.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 5.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究影响感应电流方向的因素等实验 | 1 | 只 |
| 877 | 无线智能力和加速度传感器 | 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、X、Y、Z方向标记、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量力、加速度和角速度。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 力：-50N~50N 加速度：-16g~16g(156.8m/s²) 陀螺仪：-34.9rad/s~34.9rad/s 2.分辨率： 力：0.03N 加速度：0.01g 陀螺仪：0.01rad/s 3.精度： 力：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 作用力与反作用力等实验 | 2 | 只 |
| 878 | 无线智能宽量程温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.测量范围广，可测量多种环境下的温度变化。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-20℃~330℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.3℃（0℃）；±0.2℃（100℃）；±0.5℃（300℃） 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥50小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 1 | 只 |
| 879 | 无线智能高温传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和高温传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号；底部有Type-C接口。高温传感器探头采用耐高温材料组成，可测量酒精灯火焰等高温环境温度。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-200℃~1200℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 酒精灯的火焰各层温度比较等实验 | 1 | 只 |
| 880 | 无线智能微电流传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-10μA~10A 2.分辨率：0.01μA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；地磁场发电；等实验。 | 1 | 只 |
| 881 | 无线智能毫电流传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 1 | 只 |
| 882 | 无线智能快速温度传感器 | 一、结构及外观： 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 1 | 只 |
| 883 | 无线智能电荷传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口； 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.连续使用时间：≥30h 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等 | 1 | 只 |
| 884 | 物理无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 1 | 套 |
| 885 | 物理无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 1 | 套 |
| 886 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：≥60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台 |
| 887 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 1 | 套 |
| 888 | 牛顿第三定律实验器 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 1 | 套 |
| 889 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 1 | 套 |
| 890 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 一、组成 初级线圈、次级线圈、底座、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微电压传感器（-60mV～60mV） 二、功能 1.用于探究法拉第电磁感应定律，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 2.与智能电源配合使用，无需外接传感器与采集器，通过内置的磁感应强度传感器、微电压传感器可同时测得线圈中的磁场变化情况及产生的感应电动势大小，并在终端上实时呈现数据，有效解决了传统实验难以直接同时观察磁通变化率与对应感应电动势大小的问题。 3.通过智能电源在初级线圈中产生特定周期变化的电流，磁场也随之发生改变，进而使次级线圈中的磁通量发生改变，产生感应电动势，能够精准分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 4.配套专用实验软件，可自动描绘出磁场和感应电动势的变化曲线，且可在曲线上取值对比不同的磁通量变化率对感应电动势的影响，实验结果更直观明显。 三、实验 探究法拉第电磁感应定律等实验 | 1 | 套 |
| 891 | 智能电源 | 一、组成 电源主体（输入电压AC：220V±10% 50Hz、输出电压DC：1V～20V、额定电流1A、输出频率：1Hz～10000Hz）、电源线、鳄鱼夹线*2 二、功能 1.可与各种电学实验器材搭配使用完成电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 2.可提供直流电、正弦波、方波、三角波、梯形波，共5种不同波形的电源电压，输出电压峰值在1V～20V内连续可调。 3.通过面板按钮可实现触发输出1个波形、触发输出2个波形、触发输出3个波形、持续输出四种状态间自由切换。 4.通过频率旋钮可调节输出电压的频率，通过幅度旋钮可调节输出电压的峰值。 5.可通过斜率调节装置改变输出电压波形的上升沿斜率及下降沿斜率。 6.自带过载保护功能，通过过流指示灯显示，电路中电流过大时自动切断电源，保证实验安全。 三、实验 搭配其他器材可完成：电源电动势及内阻的测量、测量小灯泡的伏安特性、欧姆定律、电阻的串并联、电磁感应现象、感应电流、电容器的串并联及充放电、探究环形线圈产生磁场随电压变化、探究法拉第电磁感应（感生电动势）、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理等实验 | 1 | 套 |
| 892 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验 | 1 | 套 |
| 893 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 1 | 套 |
| 894 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验 | 1 | 套 |
| 895 | 机械能守恒实验器 | 一、组成： 铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 二、功能： 1、用于验证机械能守恒。 2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。 3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。 4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。 三、实验： 可以用自由落体的方式，完成高中物理必修2中的机械能守恒等实验。 | 1 | 套 |
| 896 | 电阻定律实验器Ⅱ | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 ▲3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 1 | 套 |
| 897 | 无线转动实验器 | 一、组成 无线转动传感器（0°～360°）、电机组件、滑轮组件、质量块*2、砝码钩*2、传感器夹、手紧螺丝1套、三层塔轮、铝杆、圆饼1套、圆铁环、压盖、梅花手紧螺丝、细线、橡皮筋、O型圈、砝码*3（50g*2、100g）、数据线 二、功能 1.用于力学、机械能、圆周运动方面的实验。 2.转动传感器配件丰富，无需外接传感器和采集器，可测量角速度、长度、距离、转速、线速度、角加速度等物理量，完成力学、机械能、圆周运动相关的多种物理实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.铝杆设有多功能孔，可用于固定传感器、改变物理摆的摆长、改变质量块的转动半径、快速识别重心位置。 4.三层塔轮设计，可提供大中小三种转动半径，探究相同角速度，不同转动半径下线速度的大小关系。 5.三层塔轮与传感器连接处采用切肩开槽防滑设计，安装稳固，转动流畅。 6.圆饼、圆环设有定位孔，可快速定位安装，探究转速测量、角速度测量、角加速度测量、线速度测量实验。 7.电机组件位置可调，可使转动齿轮与传感器转动滑轮在同一水平面，转动稳定，可用于转速的测量实验。 8.定滑轮使用深沟球轴承，摩擦系数小，极限转速高，精度高，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 9.配套专用实验软件，并提供9个实验专用模版，可完成转速的测量、角速度的测量、验证机械能守恒、物理摆、阿特伍德机等实验。 三、实验 物理摆测重力加速度、验证机械能量守恒定律、长度及距离测量、阿特伍德机的验证、转速测量、相对旋转角速度测量、线速度的测量、角加速度测量、角速度的测量等实验 | 1 | 套 |
| 898 | 智能力盘实验器 | 一、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，配合力倾角传感器直接测量力和角度的大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。 3.单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。 4.连接线组件可保证两个力传感器在转动时，交点始终处于刻度盘的圆心位置，设计科学合理。 5.固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 三、实验 探究力合成的平行四边形定则、探究力分解的三角形定则等实验 | 1 | 套 |
| 899 | 玻意耳定律实验器 | 一、组成 底板、支架杆、活塞架、压板、针筒（50mL） 二、功能 1.用于验证玻意耳定律实验。 2.针筒可接入压强传感器，测量压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可得出体积与压强变化规律。 3.采用导轨式设计，按压稳定，方便定位体积。搭建简单，实验高效快捷。 4.压板按压面积大，按压轻松稳定。 5.针筒接口与压强传感器连接密封效果好，实验数据精确。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究一定质量的气体在温度不变时其压强与体积的变化关系等实验 | 1 | 套 |
| 900 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 一、组成 L型壳体组件、力传感器（-10N～10N）、倾角传感器（0°～90°）、数字显示屏、校零按钮、开关、角度盘、铝合金底座、水平仪、环形重物、充电器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.L型壳体与底座的夹角可以在0°至90°范围内调节，通过力传感器、倾角传感器测量力与角度值，无需外接传感器与采集器，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 4.实验器具有数字显示屏，可实时显示两个力传感器分别测得的力的大小。 5.配有角度盘，方便观察倾斜角度，并读取数值。 6.铝合金底座设有水平仪，方便确认实验器是否水平，减少实验误差。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 8.支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 力的合成与分解、探究力合成的平行四边形法则等实验 | 1 | 套 |
| 901 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 一、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 二、功能 1.用于法拉第电磁感应实验，探究影响感应电动势大小的因素。 2.器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，内置光电门传感器、电压传感器，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 3.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。 4.支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究线圈切割磁感线快慢、线圈匝数对于感应电动势的影响等实验 | 1 | 套 |
| 902 | 查理定律实验器 | 一、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） 二、功能 1.用于探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。 2.实验器营造等体积实验环境，具有良好的密封性，通过试管内的快速温度探头连接快速温度传感器、宝塔接头连接绝对压强传感器，测得一定质量的气体在体积不变时压强与温度的变化关系，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。 4.配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 三、实验 查理定律等实验 | 1 | 套 |
| 903 | 电磁波传播实验器 | 一、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 二、功能 1.用于电磁波传播实验的探究。 2.接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。 3.发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。 4.器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 三、实验 电磁波传播等实验 | 1 | 套 |
| 904 | 焦耳定律实验器 | 一、组成 电路板、底座组件、传感器固定座、导线*2 二、功能 1.用于焦耳定律实验，探究电流热效应与电流的关系。 2.电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量地反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.预置独立的串联、并联电路，插拔式接线设计，连接线路方便牢靠。 4.串联电路可以探究相同电流时电流热效应与电阻之间的关系。 5.并联电路可以探究相同电阻时电流热效应与电流之间的关系。 6.电路板带有三个电流数字显示模块。 7.双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。 8.底座具有垫脚，稳定防滑。 三、实验 焦耳定律、测量电流热效应与电流的关系等实验 | 1 | 套 |
| 905 | 动力学系统（高配版） | 一、组成 新动力学导轨（1.2m，铝合金）、无线智能小车2辆（内置力传感器（模式一：-50N～50N，模式二：-10N～10N）、加速度传感器（-16g～16g）、光电测距模块、可充电电池）、支架组件、收纳组件、电磁释放组件、碰撞架、策动源组件、磁阻尼组件、配件盒A（含钩码、砝码、小桶、细线、弹簧、碰撞磁铁、碰撞粘合组件、水平仪、螺钉、手拧尼龙螺丝等）、配件盒B（含螺母、螺丝、垫片、弹簧等）、电子秤、橡皮筋 二、功能 1.用于研究动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成直线运动类、力与能量类、动量类、电磁阻尼类、振动和共振类等实验。 2.高集成平台化实验器，无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，采用无线方式与终端软件进行连接即可实现小车运动全过程的数据采集，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.配件丰富，提供策动源、阻尼板、阻尼磁铁等多种配件，可完成直线运动类、力与能量、动量、电磁阻尼、受迫振动和共振等多种实验并提供12个配套实验方案和实验专用模版，数据可实时显示在表格中，同时在坐标图上描绘出数据曲线并进行拟合，也可自行添加部件进行更多的实验探究与创新。 4.力传感器具有双测量模式，根据实验需求进行“大量程”与“高精度” 智能调节，精度可达0.01N，最大限度捕捉细微力的变化。 5.无线智能小车车轮采用刀片式设计，运动过程中与导轨之间的摩擦力非常小，减少实验误差。 ▲6.电磁释放组件通过按键开关方式吸附和释放小车，降低弹射发射时的法向力矩，保证小车水平向前，有效减少小车释放时人为因素对小车初始状态的影响，实验数据更精准。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 7.旋钮式升降铁架台降低轨道安装难度，利用齿轮调节高度更方便、精确、稳定。 8.收纳组件可保护小车不冲出轨道，提高实验效率，降低实验过程中仪器的损坏率，保证实验流畅性。 ▲9.策动源电机转动频率可无级调节并自带数字显示屏，可显示频率大小，探究受迫振动与共振实验。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 10.阻尼板具有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的设计，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 三、实验 位移与平均速度、平均速度与瞬时速度、直线运动的速度及加速度、匀变速直线运动的研究、探究加速度与力、质量的关系、动能定理、功与速度变化的关系（一）、功与速度变化的关系（二）、动量定理、动理守恒定律、电磁阻尼、受迫振动和共振等实验 | 1 | 套 |
| 906 | 无线向心力实验器 | 一、组成 人字形底座、支撑杆、码盘、角速度传感器（0～35rad/s）、力传感器（-10N～10N）、水平仪、紧固件、刻度条、不锈钢拉杆、铜锤*5（20g*2、30g*2、50g*1）、蓝牙适配器、锂电池、电源适配器 二、功能 1.用于向心力研究实验，探究向心力与角速度、半径、质量及时间的关系。 2.器材集成度高，内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，解决了传统实验中数据测量误差较大的问题。 3.采集过程中无需保持匀速转动且一次数据采集即可探究向心力与角速度的关系，组装式安装，操作便捷。 4.配置3种不同规格铜锤，可组成5组及以上不同质量的组合，保持铜锤重心的位置不变，探究向心力与物体质量的关系。 5.实验器设有刻度条，并且铜锤中心位置有凹槽标记，可改变5组及以上不同转动半径，探究向心力与转动半径的关系。 6.内置水平和垂直两个方向上的水平仪，支持探究水平方向和竖直方向的圆周运动，满足更多实验需求。 7.旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系。 8.铜锤卡槽式固定，可轻松移动及更换；中心处有凹槽标记，便于确定铜锤重心位置。 9.内置锂电池和蓝牙，支持有线、无线连接。 10.采用人字形底座，双水平泡设计，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究水平面内的圆周运动规律、探究向心力与转动角速度的关系、探究向心力与物体质量的关系、探究向心力与转动半径的关系、探究竖直平面内的圆周运动规律等实验 | 1 | 套 |
| 907 | 数字化安培力实验器 | - 组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 二、功能 1.用于安培力的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 2.实验器搭建简便，无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小I对安培力的影响。 ▲4.具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数n对安培力的影响。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 5.强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.线圈匝数更换简便，轻松拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 ▲7.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 8.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验 | 1 | 套 |
| 908 | 霍尔效应实验器 | 一、组成 电压传感器（-1.25V～1.25V）、载流元件、面板、LED指示灯、条形磁铁、数据线、USB电源适配器、蓝牙适配器 二、功能 1.用于霍尔效应实验，探究导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。 2.实验器集成度高，内置电压传感器，测量两端电压的大小，无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究霍尔效应实验。 3.面板设有原理图，方便理解及观察现象。 4.通过条形磁铁产生磁场，磁场方向改变方便快捷。 5.可支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 探究霍尔效应等实验 | 1 | 套 |
| 909 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验 | 1 | 套 |
| 910 | 测力板 | 一、组成 大量程力传感器（-850N～3500N）、铝合金把手、螺母4个、USB电源适配器、数据线 二、功能 1.用于人体称重、超重失重、作用力和反作用力实验。 2.实验器集成度高，通过内置大量程传感器，可测量力的大小变化，无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，观察超重失重现象。 3.精钢外壳，结实耐用。 4.可支持有线、无线两种工作方式。 5.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 人体称重、超重失重、作用力和反作用力等实验 | 1 | 套 |
| 911 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 1 | 套 |
| 912 | 电磁定位系统 | 一、组成 电磁定位板（可测面积521mm*293mm）、信号源、支撑腿、支撑架、铝合金收纳盒、T型水平泡、通信线、USB适配器、Type-C数据线 二、功能 1.用于测量信号源在有效范围内任意时刻的位置坐标（x，y），可以得到信号源在平面上的运动轨迹、位移、速度和加速度。 2.实验器采用电磁定位技术，抗干扰能力强，在定位板区域确定信号源在任意时刻的位置平面坐标（x，y），无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，描绘出信号源的运动轨迹。搭配二维平面单摆运动实验器、二维平面平抛斜抛运动实验器、二维平面自由落体运动实验器，完成多个二维运动类实验，支持拓展。 3.信号源采用无线发射方式，有效避免数据线对运动的影响。 4.电磁定位板磁吸接口设计，方便插拔，避免弯折接头造成板身损坏。 5.支撑腿可调节定位板的高度，便于根据实验环境调节电磁定位板的位置。 6.提供T型水平泡，可检验定位板是否水平。 7.搭建简单，可轻松开展分组、演示实验。 8.收纳盒内设硅胶垫，防冲撞，有效保护信号源。 9.支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 适用于中学物理实验中的二维运动的位移、速度、加速度等运动学物理量的测量，配合辅材可完成：单摆运动、平抛及斜抛运动、自由落体运动等实验 | 1 | 套 |
| 913 | 二维平面单摆运动实验器 | 一、组成 单摆安装模块、摆杆模块*3（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各1套）、基体模块、内六角扳手 二、功能 1.用于单摆测量重力加速度实验。 2.二维单摆运动实验器提供三根不同长度的摆杆，在信号源安装块中安装信号源，配合电磁定位板，可测量并描绘信号源摆动的周期和轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成用单摆测重力加速度实验。 3.单摆角度盘标有清晰的角度刻度，便于读取摆角数值，角度可控。 4.摆杆顶部使用深沟球轴承，摩擦系数小，极限转速高，精度高，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 5.基体模块使用滑块螺母与支撑架连接，方便安装。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用单摆测量重力加速度等实验 | 1 | 套 |
| 914 | 二维平面平抛斜抛运动实验器 | 一、组成 弹射器、出射角度盘 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律、探究斜抛运动的规律等实验。 2.弹射器发射信号源，配合电磁定位板，测量并描绘信号源发射后的运动轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成探究平抛、斜抛的运动规律实验。 3.弹射器具有三档档位，可以给信号源提供不同的水平初速度，探究水平初速度对平抛运动的影响。 4.弹射器角度可调，通过出射角度盘确定角度数值，可以探究斜抛的运动规律。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究平抛运动的规律、探究斜抛运动的规律等实验 | 1 | 套 |
| 915 | 二维平面自由落体运动实验器 | 一、组成 电磁释放器、信号源释放保护环、Type-C数据线 二、功能 1.用于探究自由落体运动的规律实验。 2.电磁释放器吸附信号源，触摸开关使信号源下落，配合电磁定位板测量并描绘信号源运动轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成研究自由落体运动规律实验。 3.电磁释放器为触摸式开关，可避免用力按压开关而造成的仪器晃动，有效减小实验误差。 4.提供信号源释放保护环，有效防止信号源下落后损坏。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究自由落体运动的规律等实验 | 1 | 套 |
| 916 | 数字化光电效应实验器 | - 组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 ▲3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验 1、展示产品功能特性（视频方式）： ①要求在配套软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值； ②要求演示不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象； ③要求演示随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势； ④要求可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论； | 1 | 套 |
| 917 | 摩擦力实验器（高中） | - 组成 铝合金底座、亚克力面板、力传感器（-50N～50N）、滑块、电机、传送带、调速旋钮、校零按钮、数字显示屏、摩擦板5块（亚克力板、宽铝板、窄铝板、聚甲醛板、泡棉垫板）、脚垫、电子秤、砝码（50g、100g、200g）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面、接触面积不同对滑动摩擦力的影响。 2.实验器搭建简便，通过电机转动使传送带与滑块做相对运动，力传感器测量滑块在运动过程中所受拉力的大小（摩擦力），无需外接传感器和采集器，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及滑动摩擦力的影响因素等实验。 ▲3.电机可通过调速旋钮进行无级调节，从静止开始调节速度并保持匀速，可测得最大静摩擦力，从而探究滑块受到的最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.提供5块不同的摩擦板，可探究接触面粗糙程度、接触面积对滑动摩擦力的影响，并且滑块设有卡槽，可轻松更换5块不同的摩擦板。 5.提供3种质量不同的砝码，可组合7种不同的质量，探究压力大小对滑动摩擦力的影响。 ▲6.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电机转速及滑块受力大小。（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 7.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器进行校零。 8.配有电子秤，为精确计算提供丰富配件支撑。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系，探究压力大小、不同摩擦面、不同接触面积对滑动摩擦力的影响等实验 | 1 | 套 |
| 918 | 自由落体运动实验器 | 一、组成 电磁铁、光电门传感器（0～∞s）、铝合金支架、底座、收纳盒、挡光板*3（1.4cm、1.6cm、2.0cm）、钩码*2（10g、20g）、USB电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究自由落体运动实验。 2.实验器搭建简便，通过释放挡光板做自由落体运动，光电门传感器测得下落的速度，无需外接传感器和采集器，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.电磁铁释放设计，通过电磁铁开关释放挡光板，可以使挡光板自由下落，无需手持，有效减少释放时人为因素对挡光板初始状态的影响。 4.提供2种质量的钩码，3种不同光栅宽度的挡光板，可搭配6种组合，探究物体做自由落体运动时质量大小对重力加速度的影响、探究不同挡光板对重力加速的影响。 5.配套专用实验软件，可对下落过程的速度进行描点拟合，读取拟合曲线的斜率可以直接得出测得的重力加速度值。 6.具备节能模式，无操作10分钟，自动关机。 三、实验 自由落体运动等实验 | 1 | 套 |
| 919 | 静电学套件 | 一、组成 法拉第冰桶、静电屏蔽框、翘边铝板、防静电手环、取电器*3（铝片、PVC片、尼龙片）、亚克力棒*2、丝绸、橡胶棒*2、毛皮、鳄鱼夹线、棉质方巾 二、功能 1.用于探究电荷守恒等静电学系列实验。 2.实验器贴合教材，兼容电荷传感器，可测量电荷量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，绘制变化趋势图，探究法拉第冰桶实验。 3.配置防静电手环，避免人体导电带来误差，实验更加准确。 4.配件丰富，提供多种材质的摩擦棒与布料，用于探究摩擦生电实验。 | 1 | 套 |
| 920 | 高压静电学套件 | 一、组成 高压电源、导电球2套、绝缘球、鳄鱼夹线 二、功能 1.结合静电学套件可完成相应的静电学实验。 2.实验器贴合教材，兼容电荷传感器，可测量电荷量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，绘制变化趋势图，探究法拉第冰桶实验。 3.配置导电球可以完成导电球相关静电实验。 4.配置防静电手环，避免人体导电带来误差，实验更加准确。 5.配件丰富，提供多种材质的摩擦棒与布料，探究摩擦生电实验。 6.提供750V、1500V、3000V、6000V四种高压电源，实验灵活，可满足不同实验需求；正负极接线头形状进行了差异性设计，接线方便的同时增强安全性。 | 1 | 套 |
| 921 | 电学实验板套装 | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 | 1 | 套 |
| 922 | 放射性实验箱 | - 结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由探头管夹安装座、G-M传感器、玻璃结晶皿（Φ35mm）、固定座、磁铁固定座、固定架、塑料瓶（100mL）、放射性底板、药匙（L：150mm）、type-c数据线（L：1m）、天然矿石、亚克力板、铝板、铅板、铁板、电源适配器（DC5V/2A）组成 三、功能和应用 ★可模拟演示放射性专题实验（背景辐射、概率计数与统计、盐的辐射、物质多少对辐射强度的影响、放射性矿物的辐射、距离对辐射强度的影响、α辐射的范围和屏蔽、屏蔽β辐射、β辐射在磁场中的偏转、γ辐射在磁场中的运动方式、β射线的反向散射）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 923 | 抛体运动实验器 | 一、组成 支撑板、发射器、激光瞄准器、电磁铁、配套线、目标、挡板（带挂绳）、小球*3、垫圈*4、手紧螺母、蝶形螺帽*3、尼龙卡扣、L型支撑片 二、功能 1.用于探究抛体运动规律实验。 2.用激光器瞄准目标，使用发射器发射小球，模拟猎人打猴子实验，可以形象地演示抛体运动是沿水平方向的匀速直线运动和竖直方向的竖直上抛运动的合运动。 3.支撑板上设有弧形开槽，方便调节发射器的位置，便于瞄准目标。 | 1 | 套 |
| 924 | 二维平面运动的合成与分解实验器 | 一、组成 铝制支撑杆，双电机、有线遥控器、下滑斜面。下滑倾角可以在0°~30°直接自由调节。搭建好后的尺寸：630*210*475mm。 二、功能 1.信号源可以安装在电机牵引的模块上，也可以直接从斜面导轨自由下滑。配合电磁定位板，可测量并描绘信号源运动的轨迹，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 2.一体式套件，实验搭建方便。 3.双电机各自独立运动，匀速直线运动中的x、y方向的运动速度均可单独调节，组合实现各类运动状态的实验。 4.既可以研究匀速直线运动，也可以研究匀加速直线运动。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 运动的合成与分解（包括匀速直线运动和匀加速直线运动） | 1 | 套 |
| 925 | 二维平面圆周运动实验器 | 一、组成 铝制支撑架、转动杆组件、电机转动组件。可调旋转半径范围：3~12.5cm。电机参数：电压:6V，转速:281rpm。搭建好后的尺寸：390*310*220mm。 二、功能 1.信号源安装在旋转杆对应槽位上，配合电磁定位板，可测量并描绘信号源做圆周运动的轨迹，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 2.可以自由调整旋转半径，可以借助普通直流学生电源，对转速进行调节。 3.软件有自动判断转动圈数的能力，帮助分析实验数据。 4.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 水平面上的匀速圆周运动 | 1 | 套 |
| 926 | 二维平面离心运动实验器 | 一、组成 铝制离心轨道、弹射器。弹射器有4个档位，轨道有1/2圆和3/4圆，用户可以自由切换。搭建完成后尺寸：508*208*343mm。 二、功能 1.用于离心运动实验。 2.弹射器可将信号源弹射出去，配合电磁定位板，可测量并描绘信号源运动的轨迹，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 3.弹射器有多个档位，它可以帮助信号源在竖直平面上以不同的速度，做完全或不完全的圆周运动。 4.轨道可实现1/2圆和3/4圆，自由切换。可以对比最高点的离心运动和被轨道束缚时的运动的情况。 4.一体式导轨，弹射器可通过直插入方式与轨道连接,方便安装。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 三、实验 离心运动 | 1 | 套 |
| 927 | 摩擦力演示器 | 1.产品组成 摩擦力实验器由金属底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料（三种不同材料，即砂纸、棉布、塑料片)、控制器(带匀速电机、调速开关、香蕉插头)、定滑轮、测力计(2.5N) 、测力计支架、绳子、钩码(50gx2)等组成 2.产品规格： 金属底板尺寸：1000mm*100mm*18mm，金属板 摩擦板尺寸：800mm*90mm*18mm，松木板 摩擦块尺寸：110mm*50mm*50mm，共两块，四面平面分别为木面、砂纸面、棉布面、塑料片面；其余面为钩码槽 电机控制器：集成在金属底板上，采用冷轧钢板折弯静电喷塑，指示文字uv喷绘。配有：PWM直流电机调速器，2A电流，带自恢复保险，6V40转减速电机，定制输出轮，拨动式电源开关，香蕉插头 测力计支架：面板采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸120mm*350mm，指示文字uv喷绘，配有定制滑轮，光滑无摩擦，配有2.5N测力计。 其他配件：绳子，钩码（50g*2） | 1 | 套 |
| 928 | 电能表原理说明器 | 产品规格：645*470*60mm 主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 演示电能表原理，带有图示，e27螺口灯座、开关、二孔插座 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 1 | 套 |
| 929 | 热敏电阻及应用演示器 | 产品规格：645*470*60mm 主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 演示热敏电阻的工作原理 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 1 | 套 |
| 930 | 光敏电阻及应用演示器 | 产品规格：645*470*60mm 主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 演示光敏电阻的工作原理 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 1 | 套 |
| 931 | 曲线运动条件实验器 | 产品规格：645*445*60mm 主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 1 | 套 |
| 932 | 电容器充放电示器 | 产品规格：645*470*60mm 主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材 演示电容器充放电的实验现象 示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚三合板/密度板。 | 1 | 套 |
| 933 | 电路1实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 由直导线模块、直角导线模块、T形导线模块、接线模块、带插座的直角连接器模块、电阻模块（R：50Ω）、电阻模块（R：100Ω）、电阻模块（R：10kΩ）、电阻模块（R：47kΩ）、白炽灯E10的插座模块、带插座的直式连接器模块、中断连接器模块、染色缸、铜电极（76mm×40mm×0.15mm）、锌电极（76mm×40mm×0.15mm）、铅电极（76mm×40mm×0.15 mm）、铁电极（76mm×40mm×0.15 mm）、2号电池电池盒模块、电铃、单刀单掷开关模块、PTC电阻模块（R：250Ω）、NTC电阻模块（R：1kΩ）、电位器模块（R：250Ω）、单刀双掷开关模块、电气安全模型、双金属带（L：150mm，W：25mm）、导体和非导体（L：150mm）、红色导线（L：250mm，32A）、蓝色导线（L：250mm，32A）、红色导线（L：500mm，32A）、蓝色导线（L：500mm，32A）、铜镀镍香蕉插头（M4）、鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm）、小灯泡（1.5V，0.15A，E10）、小灯泡（4V，0.04A，E10）、小灯泡（6V，0.5A，E10）、小灯泡（12V，0.1A，E10）组成 三、功能和应用 可模拟演示电路专题实验（简单电路、电压的测量、电流的测量、导体和非导体、转换开关和交替开关、电源的串联和并联连接、保险丝、双金属开关）、电阻专题实验（欧姆定律、同材质导线电阻的决定因素、导线的电阻率、并联连接中的电流和电阻、串联连接中的电流和电阻、串联电路中的电压、电位器、电源的内阻）、电气工作和电力专题实验（电功和电功率）、能量转换专题实验（将电能转化为热能）、电化学专题实验（电解质水溶液的电导率、液体导电过程中电压和电流之间的关系、电解、电镀、原电池、铅蓄电池）、安全使用电能专题实验（供电线路接地、导体的电安全系统）、传感器专题实验（NTC电阻器、PTC电阻器） | 1 | 套 |
| 934 | 新能源1实验箱 | - 结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ▲由发电机、小灯泡（1.5V，0.15A，E10）、小灯泡（4V，0.04A，E10）、小灯泡（6V，0.5A，E10）、电机模块、直角导线模块、接线模块、中断连接器模块、小灯泡灯座模块（E10）、太阳能电池支架、红色双插座、黑色双插座、棉线（L：5m）、银白小桶（45mm×65mm）、黑色小桶（45mm×65mm）、太阳能电池（25mm×50mm）、水轮型液体流量指示器、卤素灯（12V，20W）、卤素灯罩、支撑杆（L：600mm）、温度计（L：250mm）、光具座滑块、太阳能收集器套件、毡片（100mm×100mm）、透明硅胶管（L：100mm，φ：7mm）、卷尺（L：2m）、秒表、红色导线（250mm，32A）、蓝色导线（250mm，32A）、蓝色导线（500mm，32A）、红色导线（500mm，32A）、低型塑料烧杯（100mL）、低型玻璃烧杯（400mL）、斜口塑料漏斗（φ：75mm）、铁架台底座、珀耳帖元件组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ★可模拟演示能量转换专题实验（使用太阳能电池将光转换为动能、机械能转换为电能、热能转换为电能、热能转换为动能、驱动水轮）、太阳能热能专题实验（颜色对太阳能吸收的影响、材料对太阳能吸收的影响、模拟温室效应、加热太阳能集热器中的水、房屋保温和热成像、热辐射和温室效应、利用温差发电机产生电能）、环境热专题实验（热传导、热电压和温度、珀耳帖效应-冷却发动机、珀耳帖效应-热泵、环境温度对珀耳帖热泵影响）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 935 | 新能源2实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ▲由单刀单掷开关模块、直导线模块、中断连接器模块、电位器模块（0～250Ω）、电容器模块1F（C：1F，）、红色发光二极管模块（0.06W）、水泵（U工作为3～4.5V）、注射器（20mL）、镍氢蓄电池（5号，1.2V）、电池盒模块（AA型）、太阳能电池支架（25mm×50mm）、转叶（3叶）、太阳能聚集器套件、红色双插座、黑色双插座、塑料水槽、太阳能电池板（130mm×93mm）、红色导线（500mm，32A）、蓝色导线（500mm，32A）、太阳能电池板（25mm×50mm）、鼓风机（12V）、夹具（d：16mm）、转接头、支撑杆（L：250mm）、黑色硬纸板（200mm×300mm）组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 实验箱与新能源1一起总共可以进行43次学生实验： ▲可模拟演示太阳能电能专题实验（光照强度对太阳能电池的电压和电流的影响、太阳能电池受光面积对电压和电流的影响、串联太阳能电池的电压和电流、并联太阳能电池的电压和电流、太阳能电池做LED的电源、太阳能电池作为二极管、太阳能电池的电压和电流随光强的变化（绘图象）、使用充电电池存储太阳能电池的电能、太阳能电池在黑暗环境下的特征、太阳能电池的伏安特性曲线、用电容器储存太阳能电池的电能）、风能专题实验（风力发电、风速对风力发电的影响、风向对风力发电的影响、负载下风力发电现象的观测、风轮叶片数量的影响、使用可充电电池储存来自风能的电能、使用电容器储存来自风能的电能、风力发电机伏安特性）、水能专题实验（用太阳能抽水、用风能抽水、自来水驱动发电机、泵将电能转化为势能的效率）、抛物槽式发电厂专题实验（使用抛物槽太阳能集热器加热水、抛物槽中吸收器位置对加热的影响、太阳能蒸汽发电站模型）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 936 | 电场实验箱 | 一、结构参数 1、外形尺寸：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm）；材质：ABS；手提翻盖式 ；最大承重：30-35公斤；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； 2、实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒5箱； 3、纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运 二、主要配置 ▲由金属安装板、聚碳酸酯板透明塑料板（136mm×112mm×1mm）、金属探针、等电位碳纸、通用支架块、鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm）、带支架的电极组组成 （提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 三、功能和应用 ★可模拟演示电场专题实验（电场）、电场强度专题实验（电场强度）、非均匀电场专题实验（非均匀电场（偶极场））、电导体作为等电位面专题实验（电导体作为等电位面）、静电尖端形状效果专题实验（尖端放电）（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1 | 套 |
| 937 | 图形数据终端 | 1、≥10.1英寸或以上（分辨率≥1920*1200）高清IPS显示屏，支持最高10点触控； 2、多核处理器，4GB DDR4内存，存储容量≥64G，支持扩展卡扩容存储； 3、智能平板操作系统为64位Windwos10及以上版本； 4、标准USB3.0高速数据传输接口，可连接更多外设； 5、内置麦克风、前后置摄像头，支持WIFI无线网络，支持高清HDMI视频输出； 6、HDMImini接口，type-C数据接口， 7、8000mAh以上聚合物锂离子电池，连续使用≥7小时，待机和使用时间更持久； 8、支持重力感应，横竖自动切换；全新的FLASH滑动UI设计。具备“Quick Easyh”操作界面，让您操作更加轻松自如； 9、传感器自动识别；支持传感器校准，传感器标定功能； 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能；支持数据曲线、仪表、数值显示，可对实验图表的放大，缩小，移动及XY轴自动放缩功能；支持传感器实验数据的统计功能；通过计算列、积分、拟合等功能，可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板，可内置几百个物理，化学，生物学科的实验。 | 14 | 套 |
| 938 | 无线智能电压传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 14 | 只 |
| 939 | 无线智能电流传感器 | 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校零功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 14 | 只 |
| 940 | 无线智能磁感应强度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性、探究影响感应电流方向的因素等实验 | 14 | 只 |
| 941 | 光强分布传感器 | 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 14 | 只 |
| 942 | 无线智能力传感器 | 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验 | 14 | 只 |
| 943 | 无线智能温度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 14 | 只 |
| 944 | 无线智能绝对压强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.可实现校准功能。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 14 | 只 |
| 945 | 无线智能位移传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：20cm~200cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1cm或读数的±2% 4.采样速率：50次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 14 | 只 |
| 946 | 无线智能光电门 | 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内安装滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 14 | 只 |
| 947 | 无线智能声音传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验 | 14 | 只 |
| 948 | 无线智能三轴加速度传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、三轴方向标记；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-8g~8g 2.分辨率：0.01g 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究加速度与力和质量的关系等实验 | 14 | 只 |
| 949 | 无线智能光强传感器 | 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 3.可脱机进行数据采集。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.无需校准，即连即用。 6.连接方式：蓝牙无线或有线。 7.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 8.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLux 2.分辨率：1Lux 3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究环境因素对光合作用的影响等实验 | 14 | 只 |
| 950 | 无线智能微电流传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-10μA~10A 2.分辨率：0.01μA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；地磁场发电；等实验。 | 14 | 只 |
| 951 | 无线智能毫电流传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 14 | 只 |
| 952 | 无线智能快速温度传感器 | 一、结构及外观： 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 14 | 只 |
| 953 | 无线智能电荷传感器 | 一、结构及外观： 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口； 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.连续使用时间：≥30h 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等 | 14 | 只 |
| 954 | 物理无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 14 | 套 |
| 955 | 物理无线智能传感器收纳箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱； | 14 | 套 |
| 956 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 14 | 套 |
| 957 | 牛顿第三定律实验器 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 14 | 套 |
| 958 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 14 | 套 |
| 959 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验 | 14 | 套 |
| 960 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 14 | 套 |
| 961 | 电阻定律实验器Ⅱ | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 14 | 套 |
| 962 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 14 | 套 |
| 963 | 玻意耳定律实验器 | 一、组成 底板、支架杆、活塞架、压板、针筒（50mL） 二、功能 1.用于验证玻意耳定律实验。 2.针筒可接入压强传感器，测量压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可得出体积与压强变化规律。 3.采用导轨式设计，按压稳定，方便定位体积。搭建简单，实验高效快捷。 4.压板按压面积大，按压轻松稳定。 5.针筒接口与压强传感器连接密封效果好，实验数据精确。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究一定质量的气体在温度不变时其压强与体积的变化关系等实验 | 14 | 套 |
| 964 | 机械能守恒实验器 | 一、组成： 铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 二、功能： 1、用于验证机械能守恒。 2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。 3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。 4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。 三、实验： 可以用自由落体的方式，完成高中物理必修2中的机械能守恒等实验。 | 14 | 套 |
| 965 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验 | 14 | 套 |
| 966 | 查理定律实验器 | 一、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） 二、功能 1.用于探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。 2.实验器营造等体积实验环境，具有良好的密封性，通过试管内的快速温度探头连接快速温度传感器、宝塔接头连接绝对压强传感器，测得一定质量的气体在体积不变时压强与温度的变化关系，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。 4.配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 三、实验 查理定律等实验 | 14 | 套 |
| 967 | 电磁波传播实验器 | 一、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 二、功能 1.用于电磁波传播实验的探究。 2.接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。 3.发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。 4.器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 三、实验 电磁波传播等实验 | 14 | 套 |
| 968 | 电学实验板套装 | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 | 14 | 套 |
| 969 | 静电学套件 | 一、组成 法拉第冰桶、静电屏蔽框、翘边铝板、防静电手环、取电器*3（铝片、PVC片、尼龙片）、亚克力棒*2、丝绸、橡胶棒*2、毛皮、鳄鱼夹线、棉质方巾 二、功能 1.用于探究电荷守恒等静电学系列实验。 2.实验器贴合教材，兼容电荷传感器，可测量电荷量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，绘制变化趋势图，探究法拉第冰桶实验。 3.配置防静电手环，避免人体导电带来误差，实验更加准确。 4.配件丰富，提供多种材质的摩擦棒与布料，用于探究摩擦生电实验。 | 14 | 套 |
| 970 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 971 | 教师椅 | 1、规格:≥500×500×800㎜ 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 | 1 | 张 |
| 972 | 教师主控电源 | 教师控制台控制区采用7寸触摸屏操作方式。 1.采用火线、零线双组开管的漏电保护器，电流63A。 2.具有年月日、时分秒、定时自动关机功能。 3.定时关机时间，可以教师根据任务要求按需设定。 4.采用7寸触摸屏控制，显示教师和学生交直流电压、电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，每组16A空开控制。 6.配置2组国标5孔220V输出插座，2组USB输出孔，5V/2.1A。 7.教师集中供电控制学生低压，根据学生需求按相应的数值确定。教师监控分四组控制，且有电流监控功能，当电流超过60A过载保护，功率箱指示灯闪烁。 8.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 9.教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/2A、18.1V-30.0V/1.5A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能 10.大电流短时输出。8秒自动关断。 11.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 12.电源的性能符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 个 |
| 973 | 学生实验桌 | 1、桌子整体规格：≥1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒，符合人体工程学设计，使产品更加稳固。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.2㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格550（L)×55（W)×96（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1083×35×40㎜、中梁采用≥1160×40×30㎜；壁厚为≥1.0㎜铝合金型材，左右侧脚下梁采采用≥1035×30×60厚度1.5㎜椭圆spcc碳钢无缝钢管，管材两端截面与3mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥1150×93×15㎜厚度为0.8㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型,与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸≥40cm书包斗底部有加固条。 8、电源盒采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 | 28 | 张 |
| 974 | 电源功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 个 |
| 975 | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×36×1.45mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 56 | 张 |
| 976 | 学生电源 | 1.学生电源采用集中供电的嵌入式受控电源。 2.学生电源显示交直流电压。既能独立操作，也能被教师控制。 3.学生低压交流电源电压为0V-24V/2A分辨率为1V。具备自动过载保护功能。 4.学生低压直流电源电压为0V-24V/2A，分辨率为0.1V。 要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5.学生电源被教师控制及锁定后，学生端不能操作。 6.液晶显示屏采用≥1.7寸LCD屏，数字显示交流、直流电流。 7.配置2组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 28 | 个 |
| 977 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 张 |
| 978 | 全室线缆管路及辅材 | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 979 | 安装调试 | 1、桌椅安装 2、系统控制调试； 3、供电系统调试； | 1 | 套 |
| 980 | 物理数字化实验基地改造 | 吊顶装饰及顶部照明、教室100平方 1.吊顶：矿棉板或铝方通/辅材/人工共100平方 2.长条灯15个尺寸10cm*120cm 3.地面：瓷砖或地胶加工/水泥/黄沙/人工共100平方 4.水电人工 5.材料运输上楼及垃圾清运 | 1 | 间 |
|  | 物理准备室 |  |  |  |
| 981 | 实验桌（准备台） | 规格：2400*1200*760mm 台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 可调脚：高强度可调脚，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 2 | 张 |
| 982 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 张 |
|  | 物理仪器柜室 |  |  |  |
| 983 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 30 | 张 |
|  | 物理仪器室 |  |  |  |
| 984 | 计算器 | 函数型 | 10 | 个 |
| 985 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 4 | 块 |
| 986 | 单相直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 4 | 台 |
| 987 | 抽气筒 | 物理通用仪器，手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授。2、由手柄、活塞、气筒组成。3 、ABS材质，气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。 | 4 | 个 |
| 988 | 打气筒 | 物理通用仪器，技术要求因符合SB/T10205的相关规定。 | 4 | 个 |
| 989 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 4 | 套 |
| 990 | 仪器车 | 双层可拆卸，工作面为喷塑，铁板厚度为1.2mm | 4 | 辆 |
| 991 | 充磁器 | 1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。2. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。标有充磁N极、S极取向标志3. 磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0.070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。4. 绝缘电阻≥20MΩ。 | 4 | 台 |
| 992 | 酒精喷灯 | 坐式 | 4 | 个 |
| 993 | 注射器 | 100mL | 50 | 个 |
| 994 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 56 | 个 |
| 995 | 物理支架 | 1.由A型座大小各1、立杆700mm、500mm各1, 复夹4, 烧瓶夹, 万向夹1,台边夹1,铁环1,圆托盘1, 吊钩4,吊钩杆1, 绝缘杆1等组成；2. A型座、复夹、万向夹、台边夹的紧固螺钉为M6、立杆、绝缘杆上的螺栓为M8。所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，公差按GB197—63三级精度要求； 3.所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固；4.立杆与A型座组装后，A型座未经调平，直杆与底面的垂直度不大于5毫米，吊钩杆组装后与立杆的垂直度不大于3毫米。 | 4 | 套 |
| 996 | 方座支架 | 1.由方形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4.立杆与方座组装后应垂直。5.产品应符合JY/T 0393—2007的要求。 | 30 | 套 |
| 997 | 多功能实验支架 | 物理通用仪器，本仪器为组合式，由底座、复夹、烧瓶夹、铁环、立杆和圆托盘等组成。2、两底座为Ａ型，一大一小，其上有供主杆插入的孔，立脚可调。3 、立杆尺寸：Φ12mm×1200mm，镀铬处理。4、大铁环内径Φ90mm±1.5mm，小铁环内径Φ50mm±1.5mm，柄长105mm±2mm。5、台边夹夹紧厚≥70mm，夹入深度≥40mm。6、圆托盘直径Φ200mm±2mm，厚5mm。7、吊钩卷内径Φ120mm±0.3mm。8、绝缘杆尺寸：Φ12mm×120mm，其上有2个接线柱。9、烧瓶夹夹口闭合间隙≤0.1ｍｍ，开口≥35ｍｍ。10、万向夹转动方向调节范围≥120°，球头直径Φ20ｍｍ。11、复夹夹持直径范围Φ6mm～14mm，孔径Φ120mm±0.3mm。 | 30 | 套 |
| 998 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 4 | 台 |
| 999 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 30 | 个 |
| 1000 | 调压变压器（2kVA） | 2kVA，TDGC2系列 | 4 | 台 |
| 1001 | 感应圈（电子开关） | 电子开关式 | 4 | 台 |
| 1002 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围： -17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 8 | 台 |
| 1003 | 木直尺 | 1000mm | 30 | 只 |
| 1004 | 50分度卡尺 | 精度0.02mm | 30 | 把 |
| 1005 | 10分度卡尺 | 精度0.1mm | 30 | 把 |
| 1006 | 20分度卡尺 | 精度0.05mm | 30 | 把 |
| 1007 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 30 | 只 |
| 1008 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 4 | 台 |
| 1009 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 4 | 台 |
| 1010 | 金属钩码 | 50g×4、200g×2 | 30 | 套 |
| 1011 | 金属槽码 | 2g×3、5g×2、10g×2、20g×2、50g×2、100g×2、200g×2、5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 30 | 套 |
| 1012 | 机械停表 | 常规 | 30 | 块 |
| 1013 | 电火花计时器(0.02s) | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 30 | 个 |
| 1014 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 10 | 台 |
| 1015 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 4 | 台 |
| 1016 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 30 | 支 |
| 1017 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 30 | 支 |
| 1018 | 条形盒测力计 | 5N | 30 | 个 |
| 1019 | 条形盒测力计 | 2.5N | 30 | 个 |
| 1020 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 4 | 只 |
| 1021 | 直流电流表(0.6A，3A) | 2.5级，0.6A，3A | 30 | 只 |
| 1022 | 直流电压表(3V，15V) | 2.5级，3V，15V | 30 | 只 |
| 1023 | 灵敏电流计 | ±300μA | 30 | 只 |
| 1024 | 多用电表(指针式) | 指针式，不低于2.5级 | 30 | 只 |
| 1025 | 多用电表(数字式) | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 8 | 只 |
| 1026 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 30 | 只 |
| 1027 | 演示电流电压表(2.5级) | 2.5级，检流 | 4 | 台 |
| 1028 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 4 | 台 |
| 1029 | 电阻箱(四位9999Ω) | 四位9999Ω，0.5级 | 30 | 个 |
| 1030 | 电阻箱(六位99999.9Ω) | 六位99999.9Ω，0.1级 | 8 | 个 |
| 1031 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 2 | 台 |
| 1032 | 湿度计 | 物理演示仪器，规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。2、塑料外壳上装有悬挂装置。3、刻度盘为圆形，直径不小于100mm。4、产品漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。5、盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 8 | 个 |
| 1033 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 2 | 台 |
| 1034 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 60 | 个 |
| 1035 | 惯性演示器 | 物理演示仪器，力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。2、有钢球、弹簧钢片、立柱、底座、木片或塑料片等部分。3、钢球直径φ20mm，表面镀铬。4、弹片由0.5mm－0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。5、立柱高100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径φ22mm。6、木片（塑料片）尺寸应不小于50mm×30mm，中心有盲孔。 | 8 | 套 |
| 1036 | 摩擦计 | 1.由木制磨擦板和磨擦块组成；2.磨擦板外形规格不小于500mm×47mm×8mm；3.磨擦块外形规格不小于100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 60 | 套 |
| 1037 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 8 | 组 |
| 1038 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 2 | 套 |
| 1039 | 力的合成分解演示器 | 力的合成分解演示器是中学物理静电力学教学必备的实验用具，它通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 2 | 套 |
| 1040 | 高中力学演示板 | 全套仪器 板面可拼可拆，可挂可放，可大可小，可竖直放置，便于教学选用，且收藏也很方便，整套仪器可进行中学力学等最基础的实验教学，教师根据教学需要又可自行设计组合，千变万化 | 2 | 套 |
| 1041 | 滚摆 | 滚摆摆体（摆轮和摆轴），悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径￠125mm。摆轴直径￠8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔￠1.5cm。支柱高400mm，横梁长240mm。摆体（摆轮和摆轴）重0.65kg。摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.45mm。摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。摆轴镀铬。底座稳固，表面涂漆，支柱表面作防锈处理。产品符合JY110-82《滚摆》的要求 | 2 | 个 |
| 1042 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 1043 | 电动离心转台 | 可调速 | 2 | 台 |
| 1044 | 毛钱管 | 带释放装置 | 2 | 套 |
| 1045 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 2 | 套 |
| 1046 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 2 | 套 |
| 1047 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 2 | 套 |
| 1048 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 30 | 套 |
| 1049 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 2 | 台 |
| 1050 | 牛顿第二定律演示仪 | 轨道长度：2×1000mm。轨度间距：140mm。（上、下配置） 1.1 光谱管组供中学物理实验观察明线光谱用，也可供其他各类学校物理实验观察明线光谱用。 2-3、小车质量：200±10g。 轨道可倾斜方向：前、后、左、右。 轨道可倾斜方向：前、后、左、右。表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3.2μm配备块：10g，50g。工作环境：温 度：0～40℃。 相对湿度：≤85%。外形尺寸：890×185×220mm3。 | 2 | 套 |
| 1051 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 2 | 套 |
| 1052 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 2 | 个 |
| 1053 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 2 | 台 |
| 1054 | 平抛竖落仪 | 铁制 | 2 | 个 |
| 1055 | 平抛运动实验器 | 中学物理静电力学教学必备的实验用具，它通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证 | 7 | 套 |
| 1056 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 2 | 套 |
| 1057 | 向心力演示器(指针式） | 指针 式 | 2 | 台 |
| 1058 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 2 | 套 |
| 1059 | 音叉 | 256Hz | 2 | 套 |
| 1060 | 音叉 | 512Hz | 2 | 套 |
| 1061 | 纵波演示器 | 箱式纵波演示器 1、产品适用范围：物理“振动和波”知识教学；2、产品主要材质：钢板、塑料等；3、产品主要功能：产品可同时演示“横波”和“纵波”的运动轨迹，将“波”的运动轨迹直观地表示出来。 | 2 | 套 |
| 1062 | 共振音叉 | 440Hz | 2 | 对 |
| 1063 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 2 | 套 |
| 1064 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 2 | 个 |
| 1065 | 波动演示器 | 帘式 | 2 | 台 |
| 1066 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 2 | 套 |
| 1067 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 2 | 套 |
| 1068 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 2 | 台 |
| 1069 | 匀速圆周运动投影器 | 匀速圆周运动投影器，包括运动显示部分、机械传动部分和图象描绘部分。运动显示部分和机械传动部分分别置于中隔板的前后两侧。指针通过连接板与导板相连，圆盘齿轮通过拨杆带动导板沿导轨作平移运动时，指针也同步平移运动 | 2 | 台 |
| 1070 | 单摆组 | 5个摆球 | 30 | 组 |
| 1071 | 单摆振动图像演示器 | 振动图像 单摆 演示器 电磁铁 毛巾 摆球 水平面 支架 传带 竖板 | 2 | 台 |
| 1072 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 2 | 套 |
| 1073 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 2 | 台 |
| 1074 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 2 | 套 |
| 1075 | 空气压缩引火仪 | 产品有气缸、底座、端盖、活塞组成。气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于￠25mm，内径￠10mm，缸体透明度好，表面无划痕。底座直径￠40mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸密气性应良好。手柄直径￠40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径￠8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接应牢固并具有足够的机械强度。产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。产品符合JY137-82《空气压力引火仪》的规定。产品符合ZBY51001-88《教学仪器产品一 | 2 | 个 |
| 1076 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 2 | 套 |
| 1077 | 油膜实验器（带测量线） | 自带测量线，配有粉，油膜，针筒，笔等 | 30 | 套 |
| 1078 | 浸润和不浸润现象演示器 | 人教版 | 2 | 个 |
| 1079 | 液体表面张力演示器 | 由半球杯，双环，棉线环，棉线圈环，金属框架，金丝圈组成 | 2 | 套 |
| 1080 | 毛细现象演示器 | 六种规格 | 2 | 套 |
| 1081 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 统计规律演示器 | 2 | 台 |
| 1082 | 玻意耳定律演示器 | 是由一个U形玻璃管与支架构成的 | 2 | 套 |
| 1083 | 盖·吕萨克定律演示器 | 其内容是一定质量的气体，当压强保持不变时，它的体积V随温度t线性地变化，即V=V0(1+avt)式中V0，V分别是0℃和t℃时气体的体积；av是压力不变时气体的体积膨胀系数盖吕萨克定律：压强不变时，一定质量气体的体积跟热力学温度成正比。即V1/T1=V2/T2=……=C恒量。带有数显温度计和压力表，可以清晰看出压强与温度的变化。尺寸：20*14*32cm | 2 | 套 |
| 1084 | 气压模拟演示器 | 模拟气体分子的运动，已解释气体压强的产生及气体定律的产生。 | 2 | 套 |
| 1085 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 4 | 对 |
| 1086 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 4 | 对 |
| 1087 | 箔片验电器 | 教师用 | 4 | 对 |
| 1088 | 多功能指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 4 | 对 |
| 1089 | 多功能感应起电机 | 起电盘采用有机玻璃板制成，直径不小于300mm的圆盘。两个起电盘上的铝箔导电膜不少于26片，粘帖整齐牢固，边缘无翘起、无气泡。起电盘的径向跳动不大于1.5mm，两盘间距应在2.5-5.0mm以内。最大放电火花距离不小于60mm。U型集电杆上的集电针每一面不小于3只。在最大放电距离的情况下，莱顿瓶不得被击穿，莱顿瓶极板的涂敷高度不低于120mm，涂敷层均匀牢固。1. 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。2. 在温度为5～30℃范围，相对湿度不小于80 | 4 | 台 |
| 1090 | 枕形导体 | 铜质、可拆式 | 4 | 副 |
| 1091 | 小灯座 | 由底板、接线柱等组成，接线柱为金属螺丝。底板用优质塑料制作，规格尺寸75mm×38mm×10mm | 50 | 个 |
| 1092 | 单刀单掷开关 | 由底板、接线柱等组成，接线柱为金属螺丝。底板、刀柄用优质塑料制作，规格尺寸75mm×38mm×10mm，开启方便，接触良好 | 30 | 个 |
| 1093 | 滑动变阻器20Ω | 20Ω，2A | 30 | 个 |
| 1094 | 滑动变阻器50Ω | 50Ω，1.5A | 30 | 个 |
| 1095 | 滑动变阻器200Ω | 200Ω，1.25A | 4 | 个 |
| 1096 | 电阻定律演示器 | 由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架组成。外形尺寸：1060*150*40mm。三种金属导线的规格、阻值见下表：材质 导线直径 有效长度 参考阻值 数量 mm mm根铜0.5±0.04 1000±2 0.09 1铁 0.5±0.04 1000±2 0.5 1镍铬 0.5±0.04 1000±2 5 2。金属导线应粗细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接续线柱间的长为1000mm±2mm。底板应平整无变 | 2 | 台 |
| 1097 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 30 | 台 |
| 1098 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 4 | 套 |
| 1099 | 球形导体 | 表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状。，三角形铁脚底座（或胶木脚） | 4 | 个 |
| 1100 | 验电器连接杆 | 1 工作条件：环境温度－10～40℃；相对湿度不大于65%。2. 绝缘与柄用有机玻璃或绝缘性能相当的材料制成，其直径不小于12mm，长度不小于110mm。3 导电杆由金属制成，两端成弧面，其长度不小于250mm，镀铬抛光后表面应光洁无划痕及毛刺。4 压紧螺钉应镀铬。压紧块须由不含砂粒、不易磨损和弹性较好的材料制成。5 验电器连接杆装好后，其导电杆应能在手柄的孔内全程拉动自如，不松动脱落 | 4 | 个 |
| 1101 | 移电球(验电球) | 人教版 | 4 | 个 |
| 1102 | 验电羽 | 1.在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。自由线约长90㎜。 | 4 | 对 |
| 1103 | 尖形布电器 | 尖形布电器供中学物理静电用，演示处于静电平衡的导体上的电荷分布 | 4 | 个 |
| 1104 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 10 | 套 |
| 1105 | 金属网罩 | 不锈钢 | 4 | 个 |
| 1106 | 电荷间作用力演示器 | 用来探究说明电荷间物及作用力因素 | 2 | 套 |
| 1107 | 电场线演示器 | 全透明设计，效果明显 | 2 | 套 |
| 1108 | 平行板电容器 | 演示电容器特性，作起电盘用 | 4 | 套 |
| 1109 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 2 | 套 |
| 1110 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 2 | 套 |
| 1111 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 2 | 套 |
| 1112 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 30 | 对 |
| 1113 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 30 | 个 |
| 1114 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2 | 套 |
| 1115 | 磁感线演示板 | 可投影 | 2 | 套 |
| 1116 | 电流磁场演示器 | 1、产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成。2、线圈带底座总体尺寸：80mm*140mm*70mm 3、螺线管带底座总体尺寸：180mm*140mm*68mm 4、产品能观察电流磁场的磁场方向、磁场分布状况及验证右手定则 | 2 | 套 |
| 1117 | 菱形小磁针 | 16个 | 4 | 套 |
| 1118 | 翼形磁针 | 翼形针体和支座各两件组成。针体长度：140mm±2.0mm，宽度8mm±0.7mm。支座：底座直径：71mm±1.5mm，总高度112mm±1.7mm。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N极）红色，指南极（S极）蓝色或白色。支座由底座和支杆组成，支杆可折卸。底座和支杆用非铁磁性材料制成。支杆顶部装钢针，钢针镀铬，不得有锈蚀和毛刺。磁针在外力作用下，应转动灵活。去掉外力后，针体应回归指向。磁针在无外力影响下，应无明显倾斜。产品符合JY00L2-90 | 4 | 对 |
| 1119 | 演示原副线圈 | 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。外形尺寸：70*106*113mm；工作条件：环境温度：-10～+40℃；相对湿度：≤85﹪。重量：总重量约0.5kg。演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。演示付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。对演示原线圈的要求：圆筒内径：13±0.5mm,圆筒外径：22±1mm；采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向 | 4 | 套 |
| 1120 | 原副线圈 | 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。外形尺寸：70*106*113mm；工作条件：环境温度：-10～+40℃；相对湿度：≤85﹪。重量：总重量约0.5kg。演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。演示付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。对演示原线圈的要求：圆筒内径：13±0.5mm,圆筒外径：22±1mm；采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向 | 30 | 套 |
| 1121 | 左右手定则演示器 | 仪器由底座、U型磁铁、多股线圈、单股线圈、电池盒、换向开关、单根铝管、可拆卸支架等组成。底座不小于200mm*140mm*25mm，由金属或非金属材料制成，底部安装有垫脚。支架由金属材料制成，表面平整光滑，可以竖直或水平安装在底座上，分别用于演示通电线圈在磁场中运动和通电直导线在磁场中运动时作支撑。多股线圈：由漆包线多股线圈加塑料框架绕制而成。单股线圈：形状为U形，由硬质铝导线制成。单根铝管：长度约120mm，直径4mm，管壁厚0.5mm。电源：底座上装有电池盒一个，装有两节1#电池，另有红黑外接电源接线 | 30 | 个 |
| 1122 | 手摇交直流发电机 | 供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用;结构:由转子,转动机构,小灯座,螺线圈,磁体,底板等组成螺线圈采用优质铜丝缠绕,转轮为塑料材质,直径165mm,磁体呈长方体,中空,整体规格:90mm×80mm×40mm底板采用压缩底板,规格:300mm×200mm×10mm | 4 | 个 |
| 1123 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 4 | 个 |
| 1124 | 阴极射线管 | 示直进管 | 4 | 支 |
| 1125 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 4 | 支 |
| 1126 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 4 | 支 |
| 1127 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 4 | 台 |
| 1128 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 4 | 台 |
| 1129 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 4 | 台 |
| 1130 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 4 | 个 |
| 1131 | 通电平行直导线相互作用演示器（直径1~1.5） | 直径1~1.5。。的玻璃管作骨架,把铝箔卷成园筒,再用胶水沾牢接缝处,作为直导线。为增加强度,可将直导线浸入较稀的绝缘漆中,取出后滴干余漆再烘干。并用四条25xl.5cm2的铝箔条卷在直导线两端作为连接导线。 | 2 | 套 |
| 1132 | 安培力演示器 | 研究通电导线在磁场中受到的作用力 | 2 | 套 |
| 1133 | 自感现象演示器 | 双功能发光二极管自感现象演示器 ，演示板采用高亮度发光管代替小灯泡，演示断电实验时用两个发光管正反相互并联来代替小灯泡 | 2 | 台 |
| 1134 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 2 | 套 |
| 1135 | 电磁阻尼演示器 | 本教具可体现以下现象 ⑴小铁块在铜管中的运动是自由落体运动。 ⑵小磁铁在铜管中的运动的加速度明显小于重力加速度。 | 2 | 套 |
| 1136 | 动能发电手电筒 | 本仪器由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。通过连续按动按柄使齿轮带动线圈内磁性飞轮高速旋转，切割磁力场产生电流使LED灯泡发亮。本电筒还带内置电池，打开开关可当普通电筒使用 | 2 | 套 |
| 1137 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 2 | 套 |
| 1138 | 三线电子开关 | 工作电压：AC110-250V 50HZ/60HZ（宽电压输入），光源功率：5 W，灵 敏 度：45dB～65dB | 2 | 台 |
| 1139 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 2 | 台 |
| 1140 | 可拆变压器 | 主要技术性能1、铁心截面积：32*32平方毫米2、铁心条形轭截面积：32*27平方毫米3、铁心窗口：62*60平方毫米可拆变压器是由变压器U型铁心，原线圈、副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。 | 30 | 台 |
| 1141 | 小型变压器 | 规格：EI41*20功率：5W输入：220V输出：9V X2（另有6V，9V，12V，15V，24V等）外型尺寸：43X38X37 安装孔53mm | 2 | 套 |
| 1142 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 2 | 套 |
| 1143 | 电子束演示器 | 1.产品主要由电子束管、电源装置、控制面板、黑色挡板等组成。2.产品可演示“加速后的电子在没有外来电场或磁场的作用时，按直线运动”、“观察电子束在电场力的作用下发生的偏转”、“观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力”、“热电子发射现象”等实验。3.电子束管的屏幕直径应不小于50mm。4.加速极电压在0～200V内连续可调。5.偏转极板电压在0～40V内连续可调，电压方向应能分为上正、断路、下正三档。6.输入电压：220V±10%，50Hz；功耗不大于8W.7.黑色挡板应能完全挡住电子束管，实验效果应清晰、明显。 | 2 | 台 |
| 1144 | 低气压放电管组 | 6支 | 2 | 套 |
| 1145 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 2 | 套 |
| 1146 | 光具盘 | 磁吸附式 | 2 | 套 |
| 1147 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45±0.5°，高度为35±1mm。厚度为15±1mm。玻璃材料的质量要求应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条文类别为2类，条文级别为C级，气泡级别为7级。玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为5、山下两面、斜面、另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。以抛光的梯形面为基本标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为≤0.1mm。玻璃砖的边缘倒脚按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 | 30 | 块 |
| 1148 | 光具座 | 1、在光学实验中可支撑各种光学元件，可研究透镜成像规律、测定焦距，并能搭配显微镜、望远镜等，供学生分组实验用。2、由底座、光源（6V/3W）、不锈钢导轨（2根）、滑块（4个）、平凸透镜（Ф50mm）、双凸透镜（2个，Ф30mm/Ф40mm）、双凹透镜（Ф30mm）、毛玻璃、1字屏、白屏、标尺、烛台、干涉衍射偏振附件等组成。滑块采用把手卡扣式设计，操作方便、简单。 | 2 | 套 |
| 1149 | 三棱镜 | 1、由支架和三棱镜组成。2、支架由底座、支杆和U型卡组成，底座位圆形直径不小于50mm，支架高度约100mm。3、三棱镜由玻璃材料制成等边三棱柱形，三角形边长25mm，棱长80mm。两端有护板兼作支撑板。4、玻璃三棱镜内不得有气泡、杂质，柱面光洁，没有污点和划伤。 | 2 | 个 |
| 1150 | 白光的色散与合成演示器 | 该产品由等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成，其结构外观符合ZBY51001-88第5、6章有关要求。光屏面积不小于250mm*170mm、三棱镜为等边棱镜，底角60±0.5°、有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，三棱镜中部色散Nf-Nc不小于0.015、其表面质量符合ZBY51001-88第7.5条要求。其余符合JY031-91第4章的有关。 | 2 | 套 |
| 1151 | 光的折射全反射实验器 | 由刻度屏1、底盘2、半圆柱形玻璃砖3、支架4、指针5及改进的激光笔6组成，底盘2、支架4、指针5同轴用螺丝7连接，玻璃砖3被固定在支架4上，激光笔6被固定在可以转动的指针5上，刻度屏1与底盘2垂直绞合为半圆盘 | 2 | 套 |
| 1152 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 仪器能演示物理光学中的干涉、衍射、偏振等实验。光源采用120W的卤钨灯经光学系统形成平行光，出口处的照度不小于12万勒克斯。在6×9米的教室内照度为200勒克斯的条件下学生可坐在座位上观察到上述各种光学现象。 | 2 | 套 |
| 1153 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 2 | 台 |
| 1154 | 双缝干涉实验仪 | 用途：双缝干涉实验仪是高中物理学生实验仪器。它与光具座和学 源配套使用，可以观察白光和单色光的波长。如配上合适的 或多缝，可以观察单缝衍射和多缝衍射现象。如配上照相暗 还能把观察到的干涉、衍射现象拍摄下来。 双缝干涉实验仪性能稳定、干涉条纹清晰，采用游标读书机构， 精度比较高，仪器的结构比较合理，操作简单，并可以在普通 室内进行实验，不需要暗室或半暗室 | 2 | 台 |
| 1155 | 牛顿环 | 牛顿环是一个薄膜干涉现象。光的一种干涉图样，是一些明暗相间的同心圆环。例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触，在日光下或用白光照射时，可以看到接触点为一暗点，其周围为一些明暗相间的彩色圆环；而用单色光照射时，则表现为一些明暗相间的单色圆圈。这些圆圈的距离不等，随离中心点的距离的增加而逐渐变窄。它们是由球面上和平面上反射的光线相互干涉而形成的干涉条纹。 | 2 | 个 |
| 1156 | 光导纤维应用演示器 | 由1发光部分2字母托架3光导纤维 4喇叭5电子音乐集成块6光电接 收部分组成 | 2 | 台 |
| 1157 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 2 | 套 |
| 1158 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 2 | 台 |
| 1159 | 光谱管组 | 中学物理实验观察明线光谱用，也可供其他各类学校物理实验观察明线光谱用。 1.2 光谱管组由氢（H2）、氮（N2）、氦（He）、氖（Ne）、氩（Ar）、汞（Hg）管组成，带有支架、放电杆等配件。 1.3 光谱管组由J1206型感应圈或其他性能相近的电源供电。1.4 光谱管组的使用环境条件 温度为－10～+40℃； 相对湿度不大于85%。 1.5 质量不大于2kg。 | 2 | 套 |
| 1160 | 钠的吸收光谱演示器 | 钠的吸收光谱投影装置,用于演示钠的吸收光谱,在距投影屏3米以内,可清晰地观察到钠的5893 A的吸收谱线 | 2 | 台 |
| 1161 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 2 | 台 |
| 1162 | 盖革计数器 | 加计数功能 | 2 | 台 |
| 1163 | 汽油机模型 | 压缩比：6 | 2 | 个 |
| 1164 | 柴油机模型 | 压缩比：14 | 2 | 个 |
| 1165 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 2 | 套 |
| 1166 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 2 | 套 |
| 1167 | 蒸汽机模型 | 吹动式 | 2 | 台 |
| 1168 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式 | 2 | 台 |
| 1169 | 高中物理必修模块教学挂图 | 对开5幅 | 2 | 套 |
| 1170 | 高中物理必修模块投影片 | 人教版 | 2 | 套 |
| 1171 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | 人教版 | 2 | 套 |
| 1172 | 量筒 | 10mL | 4 | 个 |
| 1173 | 量筒 | 50mL | 4 | 个 |
| 1174 | 量筒 | 100mL | 20 | 个 |
| 1175 | 量杯 | 250mL | 4 | 个 |
| 1176 | 试管 | φ15mm×150mm | 20 | 支 |
| 1177 | 试管 | φ32mm×200mm | 20 | 支 |
| 1178 | 烧杯 | 250mL | 20 | 个 |
| 1179 | 烧杯 | 500mL | 10 | 个 |
| 1180 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 5 | 个 |
| 1181 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 5 | 个 |
| 1182 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 1183 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 4 | 个 |
| 1184 | 平底管 | φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 1185 | T形管 | 直径Φ17-8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm | 5 | 个 |
| 1186 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 4 | 支 |
| 1187 | 镊子 | 不锈钢镊子，直头，尖头钝化处理，无毛刺 | 5 | 支 |
| 1188 | 石棉网 | 材质特点：两面都有石棉粉。隔热、防火。 | 30 | 个 |
| 1189 | 油酸 | 分析纯 | 500 | 毫升 |
| 1190 | 蜂蜡 | 符合标准 | 250 | 克 |
| 1191 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 4 | 套 |
| 1192 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、 | 4 | 套 |
| 1193 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 20 | 套 |
| 1194 | 测电笔 | 氖泡式 | 20 | 支 |
| 1195 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 20 | 支 |
| 1196 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 20 | 支 |
| 1197 | 尖嘴钳 | 150mm | 20 | 个 |
| 1198 | 电工刀 | 符合标准 | 4 | 个 |
| 1199 | 手摇钻 | 木工工具 | 4 | 个 |
| 1200 | 木锉 | 250mm | 4 | 个 |
| 1201 | 木工锯 | 带把手锯 | 4 | 个 |
| 1202 | 木工锤 | 0.25kg | 4 | 个 |
| 1203 | 铇 | 粗、细 | 4 | 个 |
| 1204 | 斧 | 25mm 木柄 | 4 | 个 |
| 1205 | 钢手锯 | 配锯条 活络弓形 | 4 | 个 |
| 1206 | 剥线钳（150mm) | 150mm | 4 | 个 |
| 1207 | 钢丝钳(250mm） | 250mm | 4 | 个 |
| 1208 | 手锤 | 0.5kg | 4 | 个 |
| 1209 | 錾子 | 钢制 | 4 | 个 |
| 1210 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 4 | 个 |
| 1211 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 4 | 个 |
| 1212 | 什锦锉 | 180mm*5 件套 | 4 | 个 |
| 1213 | 活扳手 | 150mm或250mm | 4 | 个 |
| 1214 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 4 | 个 |
| 1215 | 直角尺 | 钳工工具 | 4 | 个 |
| 1216 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 4 | 支 |
| 1217 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 4 | 个 |
| 1218 | 台钻（φ1mm～φ13mm） | φ1mm～φ13mm | 4 | 台 |
| 1219 | 手电钻（φ1mm～φ13mm） | φ1mm～φ13mm | 4 | 台 |
| 1220 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 4 | 套 |
| 1221 | 台虎钳 | 100mm | 4 | 台 |
| 1222 | 台式砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 4 | 台 |
| 1223 | 钳工工作台 | 4工位/张 | 4 | 个 |
| 1224 | 烙铁架 | 带铸铁底座，带弹簧支架，带海绵。 | 4 | 个 |
| 1225 | 油石 | 粗细两面 | 4 | 个 |
| 1226 | 冲子 | 钢制 | 4 | 个 |
| 1227 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 4 | 个 |
| 1228 | 工作服 | 上衣，下衣 | 6 | 件 |
| 1229 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 6 | 个 |
| 1230 | 手套 | 棉纱线 | 6 | 双 |
| 1231 | 鳄鱼夹导线 | 长度约400mm,全铜线 | 100 | 条 |
|  | 通用技术实践室 |  |  |  |
| 1232 | 教师演示台 | 尺寸：2400×700×850mm台面采用实木台面精致而成，下脚≥16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金不小于Φ50*1.2，拉方采用不小于30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置。 | 2 | 张 |
| 1233 | 教师椅 | 五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 1234 | 教师操作台 | 尺寸1400×600×780mm（以学校实际情况为准）；钢木结构。①台面为≥36mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设≥3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立分类工具柜,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）。 | 2 | 张 |
| 1235 | 学生实践桌 | 尺寸2400×1200×780mm(以学校实际情况为准)，钢木结构。①台面为双面8人用台面，≥40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于50*50mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜,材质≥18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；③桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）；④0.5m±0.1高多孔钢制活动式防护网。所用板材符合国家E1级及以上标准。 | 14 | 张 |
| 1236 | 学生凳 | 钢木结构。方形实木凳面，结实牢固；凳面规格：230*320mm高425mm±3；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理；凳面静负荷不小于1600N；参照家具力学性能试验国标。 | 112 | 张 |
| 1237 | 边柜（重型工作台） | 尺寸：1200×600×780mm；台面：≧36mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆；台身：立腿采用规格不小于50*50mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜，桌脚下配橡胶减震垫。 | 4 | 张 |
| 1238 | 木工操作台 | 规格：152*62*75cm；多功能，有可以把需加工木板夹紧，夹牢的手摇柄。 | 4 | 张 |
| 1239 | 工具墙、柜 | 尺寸：1200×450×2000MM ；材质采用不低于18MM厚橡木板，上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具，便于取用及管理。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。放置教室侧面和后面 | 20 | 张 |
| 1240 | 作品陈列柜 | 规格：长≧1000*宽≧400*高≧2000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制 作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。上部 1100mm，隔板 两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木 质对开门，隔板 15mm 以上，其它板材不低于 16mm。结构牢固，外形美观， 成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 8 | 张 |
| 1241 | 操作流程板 | 1、尺寸：500×800，4mm。 2、材质：有机玻璃双面夹层，使用6枚广告钉安装。 3、内容：技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程（每种各1副）。 | 2 | 张 |
| 1242 | 通用技术实践室简介 | 1、尺寸：800mm*600mm。 2、材质：有机玻璃双面夹层，使用6枚广告钉安装。 3、内容：4副制作室介绍（与制作室功能氛围相匹配，车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副）。 | 2 | 个 |
| 1243 | 警示牌 | 1、单幅尺寸：400mm*300mm。 2、材质：亚克力UV高清写真。 3、数量：2副/套 | 2 | 个 |
| 1244 | 金工、木工和电工视频辅导资料 | 精美U盘包装；资料内容：木工基本操作、电工基本操作、金工基本操作辅助视频教材。 | 1 | 套 |
| 1245 | 图书资料 | 包括但不少于以下7本： 1、《电工手册》；2、《机械工人切削手册》；3、《钳工入门钳工工艺学》；4、《五金手册》；5、《木工基本职业技能》；6、《典型工件的加工示范》。 | 1 | 套 |
| 1246 | 典型工件的加工示范 | 精美U盘包装；资料内容视频文件，介绍各种典型金属工件的加工技术和加工方法，包含车工、钳工、焊工这三个应用最为广泛的工种，共计36个典型金属工件作为实例。 | 1 | 套 |
| 1247 | 机床基础版教材 | 彩色胶装印刷版，至少包含四个章节。 （1）第一章：耗材包常用工具使用说明及注意事项（1、G型夹；2、直尺；3、直角尺；4、螺丝刀；5、橡皮；6、铅笔；7、圆规；8、画笔；9、丙烯颜料；10、白乳胶；11、护目镜；12、围裙；13、耗材板；14、圆木棒；15、口罩）； （2）第二章：常见八款微型机床功能介绍、使用说明和操作方法； （3）第三章：18项活动案例（活动1：数字卡片、活动2：钟表、活动3：十二生肖、活动4：平面图形床、活动5：立体图形、活动6：小铁塔、活动7：十二生肖、活动8：玲珑骰子、活动9：大提琴、活动10：迪拜酒店、活动11：花园小屋、活动12：桥、活动13：古战车、活动14：立体小蘑菇、活动15：立体小松树、活动16：小刺猬吃苹果 、活动17：轰炸机、活动18自行车）； （4）第四章：模型丝印图纸及作品赏析。 | 14 | 本 |
| 1248 | 机床进阶版教材 | 彩色胶装印刷版，至少包含四个章节。 （1）第一章：耗材包常用工具使用说明及注意事项（1、G型夹；2、直尺；3、直角尺；4、螺丝刀；5、橡皮；6、铅笔；7、圆规；8、画笔；9、丙烯颜料；10、白乳胶；11、护目镜；12、防护服；13、耗材板；14、圆木棒；）15、口罩； （2）第二章：常见八款微型机床功能介绍、使用说明和操作方法； （3）第三章：17项活动案例（活动1：认识使用小手锯、活动2：认识使用U型锯、活动3：认识使用木工刨、活动4：认识使用锤子、活动5：认识使用锉刀 、活动6：认识使用螺丝刀、活动7：认识使用墨斗和木尺、活动8：认识使用夹具、活动9：自行车、活动10：创意木质笔 、活动11：太阳能水车 、活动12：迷你水桶、活动13：太阳能直升机、活动14：太阳能赛车、活动15：光学魔盒、活动16：游乐场自主设计 、活动17：制作蜡烛台）； （4）第四章：18种模型丝印图纸及作品赏析。 | 14 | 本 |
| 1249 | 机床高阶版教材 | 彩色胶装印刷版，至少包含四个章节。 （1）第一章：常见八款微型机床功能介绍、使用说明和操作方法； （2）第二章：模型的材料（1、做模型工具介绍；2、做模型涂料介绍；3、做模型材料介绍；） （3）第三章：模型制作实例（活动项目1：小木屋；活动项目2：小鸭下坡；活动项目3：大嘴鸟；活动项目4：小公鸡；活动项目5：小酒杯；活动项目6：家具制作；活动项目7：战斗机；活动项目8：茶壶；活动项目9：小水桶；活动项目10：小笔筒；项目11：小苹果；项目12：小酒桶；项目13：相框；项目14：风车；项目15：小推车；）； （4）第四章：模型丝印图纸及作品赏析 | 14 | 本 |
| 1250 | 电热丝切割器主题课程 | 课程体系在苏教版高中通用技术教材的基础上采用思维型科学探究教学法，教师通过情境导入、知识讲解、动手实践、拓展迁移、评价总结，引导学生每节课完成一个主题作品，让学生在做中学的过程中形成对电热丝切割器加工的知识储备，同时提升观察、描述、制作、比较、分析、构建、概括、重现等多维能力和科学探究思维，培养文创综合素养潜质。 第一章：什么是电热丝切割器 第1课 介绍电热丝切割器 第2课 介绍使用场景 第3课 适用加工材料认知 第4课 加工方法介绍 第5课 使用注意事项 第二章：平面图形（基础） 第1课 正方形 第2课 圆形、扇形、五角星 第3课 字母与数字制作 第4课 云朵的加工 第5课 七巧板制作 第三章：几何模型（进阶） 第1课 圆柱与圆锥 第2课 圆环 第3课 卯榫 第4课 松树的制作 第5课 相片架的制作 第6课 小蜜蜂的制作 第7课 房屋的制作 第四章：环境创意（提高） 第1课 开学第一课 第2课 教师节 第3课 国庆节 第4课 重阳节 第5课 腊八节 第6课 春节 第五章：无动力模型 第1课 固定翼 第2课 双翼 | 1 | 套 |
| 1251 | 电热丝切割器微课视频 | 电热丝切割器主题课程与视频教程同步，不少于16个单元。每个微课单元包含了PPT教案播放、实操演示和讲师出镜讲解三个部分。 第一章：什么是电热丝切割器 第1课 介绍电热丝切割器 第2课 介绍使用场景 第3课 适用加工材料认知 第4课 加工方法介绍 第5课 使用注意事项 第二章：平面图形（基础） 第1课 正方形 第2课 圆形、扇形、五角星 第3课 字母与数字制作 第4课 云朵的加工 第5课 七巧板制作 第三章：几何模型（进阶） 第1课 圆柱与圆锥 第2课 圆环 第3课 卯榫 第4课 松树的制作 第5课 相片架的制作 第6课 小蜜蜂的制作 第7课 房屋的制作 第四章：环境创意（提高） 第1课 开学第一课 第2课 教师节 第3课 国庆节 第4课 重阳节 第5课 腊八节 第6课 春节 第五章：无动力模型 第1课 固定翼 第2课 双翼 | 1 | 套 |
| 1252 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。 | 112 | 个 |
| 1253 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 | 112 | 个 |
| 1254 | 工作帽 | 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。 | 112 | 个 |
| 1255 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 112 | 个 |
| 1256 | 防滑手套 | 棉线手套，手掌覆胶 | 112 | 个 |
| 1257 | 演示用小型精密钻铣床 | 底座规格≥500*400*110mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动； 两侧各有宽不小于100mm、内陷不小于20mm凹槽，方便提手搬运；前操作板采用≥60°倾角方便使用操作，内嵌不小于430*75mm铝合金操作控制面板，≥16mm带电源指示灯全金属按键；紧急拍停开关。 技术参数： 1、额定电压：220V； 2、主轴最大功率：500W； 3、主轴转速：0-12000rpm（无级调速） 4、X轴行程：≥113MM 5、Y轴行程：≥290MM 6、Z轴高度行程：≥200MM 7、工作台尺寸:≥140*400MM 8、采用ER16标准夹具，（可更换YH钻夹头夹具） 13、最大钻孔直径≥13MM； 14、端面铣容量：≥16MM； 15、表面铣容量：≥30MM； 16、可拓展快速平口钳； 17、整机重量：≥9KG； 18、尺寸：≥500*400*600mm； | 2 | 台 |
| 1258 | 演示用小型精密车床 | 底座规格≥500*375*110mm；采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑； 两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，前操作板采用60°倾角方便使用操作，操作面板内嵌转速显示屏，同时内嵌430*75mm铝合金操作控制面板，16mm带电源指示灯全金属按键；紧急拍停开关、无级调速旋钮 1. 输出电压：220V；最大输出功率：200w 2. 主轴转速0-3200rpm 3. 回转直径：≥180mm 4. 80mm四爪卡盘 5. 床鞍处回转直径：≥138m 6. 顶心至工作台高度：≥118mm 7. 可夹持工件最大长度：≥255mm（带延长导轨555mm） 8. 床鞍和刀架移动距离：≥155mm（带延长导轨455mm） 9. 刀架上可安装车刀寸：≥16*16mm 10. 主轴通孔直径：≥20mm 11. 卡盘正爪夹持：3-35mm，反爪夹持：35-70mm 12. 卡盘护罩打开的时候自动断电，关闭防护罩时恢复供电 13. 重量：≥8kg | 2 | 台 |
| 1259 | 13mm小型台钻床 | 1、最大钻孔直径 Φ13mm；立柱直径约Φ46mm；主轴最大行程约50mm；主轴中心线至立柱立柱表面距离约104mm；主轴端至工作台最大距离 200mm；主轴锥度约B16；主轴转速范围 520-2620mm；主轴转速级数 5。 2、工作台尺寸：约160mm长*160mm宽；底座尺寸约 200mm长*314mm宽；总高约581mm。 3、电动机：250W/350W；毛重约14.5KG，净重约16KG；包装尺寸约440mm长*350mm宽*230mm高。 4、含钻头套装（3-10mm）一套 。 | 2 | 台 |
| 1260 | 电热丝切割器（高精版） | 底座参考尺寸500*375*110mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；方便提手搬运；前面板倾斜60°±5，有说明牌，带电源指示灯全金属按键； 1、工作台面参考尺寸：＞400×265mm；（工作台面铝塑板材质，表面丝网印刷坐标轴和角度盘，方便精准加工） 2、铝合金一体弯梁（可调节角度）；工作最大切割高度≥16CM；配备铝合金一体化导轨（带可调节角度靠板）； 3、额定电压输入：交流100-240v，50HZ； 4、电热丝规格：0.3mm镍烙丝（可更换）； 5、内置≥4.3寸触摸液晶屏，可同步显示当前切割电压、电流；也可以通过液晶屏上的加减键手动调节输出电压； 6、系统内置可选择多种材料切割参数，用户可根据不同的材料选择对应的切割材料，系统将自动调节到合适的切割输出电压； 7、内置照明系统，可通过触摸液晶屏控制灯光的开启和关闭； 8、配套对应的模型制作教材； | 2 | 个 |
| 1261 | 铸铁平板 | 由优质铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米。尺寸：400mm×400mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。其它应符合有关标准的规定 | 2 | 个 |
| 1262 | V型铁 | 规格：100x100x60mm。材质HT-200，选用优质灰口铸铁铸造而成，表面精度人工刮研工艺，特点：精度高，广泛用于轴类零件的检测、划线、定位及机械加工中的装夹。 | 2 | 个 |
| 1263 | 弓形臂金属微型锯床 | 1、弓形臂及压板为金属材质，经模具压铸一次成型，精准度极高。弓型臂表面黑色磨砂喷塑处理，臂截面为坚固的“工”字形结构，大大增强稳定性，两侧都有加强筋，既美观又牢固。弓型臂不得人工焊接及折弯成型，或使用“丄”字形结构，或含有多个偷料孔，以免影响其稳定性与精准度。压板的连接杆须与弓型臂垂直，不得倾斜，以免影响精准度。弓形臂内边缘离锯条的中心距离为240mm，即可最大加工的板为240mm。 2、线锯箱上部和线锯箱底座具有上下两处排屑功能，可防止碎屑堵塞内部的活动机构。 3、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧，机座与电机头部分有铝合金加固板。 4、机器部件：如弓型臂、压板、主轴箱、中间块、线锯箱底座、线锯箱、联动轴、线锯台、机座、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质。 5、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化或喷塑处理。 6、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件。 特点： 1．经过特殊设计，安全不伤手，就算锯齿碰到皮肤，也只会引起轻微的振动（行程：4mm），不会割伤。 2．可以直线、曲线任意切割，加装了弓形臂后，锯条的耐用性大幅提高，加工更加流畅。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、工作台面积：90mm x 90mm。 4、最大切锯深度：硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为15mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 | 6 | 台 |
| 1264 | 金属微型车床 | 1、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2、机器部件：如主轴箱、顶尾座、机座、大小滑块、车刀爪、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质。 3、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 4、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 5、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用机构锁定可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 6、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 7、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 8、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 9、齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 特点： 1、车刀为高速钢材质，可以加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2、车床的中心高25mm。 3、配有车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：20mm。 4、加工材料最大长度：135mm。 5、滑块最大行程：X轴：160mm；Y轴：40mm。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，外形美观，配有4个脚垫，脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 | 6 | 台 |
| 1265 | 金属微型钻床 | 1、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2、机器部件：如主轴箱、机座、大小滑块、加工平台、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质。 3、工作台尺寸：120*100mm，磨具一次成型。 4、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 5、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 6、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用机构锁定，可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 7、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 8、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 9、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 特点： 1、可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2、可改装成手钻或手磨等；倾斜滑块，可以调整钻孔的角度；可旋转丝杆调节钻孔深度。 3、配有钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1-6mm。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，外形美观，配有4个脚垫，脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 | 6 | 台 |
| 1266 | 金属微型铣床 | 1、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2、机器部件：如主轴箱、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质。 3、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 4、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 5、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用机构锁定，可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 6、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 7、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 8、电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．铣床可X、Y、Z三维空间操作，可以组装变换成立铣、卧铣和手持铣三种。 3．配有铣刀及6铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1-6mm铣刀需另外购买。 4．铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在老师的指导下使用。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、虎钳的夹持尺寸：50mm。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，外形美观，配有4个脚垫，脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 | 6 | 台 |
| 1267 | 金属微型磨床 | 1、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2、机器部件：如主轴箱、机座、加工平台、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质。 3、工作台尺寸：120*100mm。 4、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 5、电机右侧装有直径48mm的磨盘，中心高25mm，砂纸选用高档白砂，粒度为150＃。 6、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 7、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 特点： 1．可以用来抛光、打磨,也可以拆下手持进行各种角度的打磨。 2．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 3．配有备用砂纸3张、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，外形美观，配有4个脚垫，脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 | 6 | 台 |
| 1268 | 金属微型锣床 | 1、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 2、机器部件：如主轴箱、顶尾座、机座、滑块、锣刀支撑架、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质。 3、锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度）。 4、机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 5、铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。 6、手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用机构锁定，可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。 7、使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。 7、机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 8、齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 特点： 1、软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型。 2、锣床的中心高25mm。 3、配有木车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为长方形，外形美观，配有4个脚垫，脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 | 6 | 台 |
| 1269 | 电工工具箱（教师用） | 参数：含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0# （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 2 | 套 |
| 1270 | 木工工具箱（教师用） | 参数：含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 2 | 套 |
| 1271 | 金工工具箱（教师用） | 含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 2 | 套 |
| 1272 | 电工工具箱 | 1、规格：约450mm长*350mm宽*110mm高。 2、定点定位30件套装工具。工具包括：数显万用表，1台（四位数字显示，带温度测试）；电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；电工螺丝刀；6*100mmPH2# 十字一字各一把；5*75mmPH1#，十字一字各一把； 3*150mmPH0# 十字一字各一把；钢卷尺，1把；吸锡器，1把；剥线钳，1把；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷；测电笔数字显示1支，；活动扳手8”1把；羊角锤，1把；钢丝钳，1把，7”；尖嘴钳，1把，6"；斜口钳，1把，7"；精密螺丝批，6把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；电工刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，9件／套。剪刀1把。 | 14 | 套 |
| 1273 | 木工工具箱 | 1、规格：约450mm长*350mm宽*110mm高。 2、含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG木柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*125+-铬钒钢，芝麻柄，1把；老虎钳，8"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，2"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 14 | 套 |
| 1274 | 金工工具箱 | 1、规格：约450mm长*350mm宽*110mm高。 2、含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，7"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，0.45kg木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，1把。 | 14 | 套 |
| 1275 | 台虎钳（桌面放置，不用移动） | 符合QB/T1558.2；可旋转；钳口宽不小于100mm。 | 14 | 个 |
| 1276 | 电刨 | 1、电压220v；2、频率:50Hz；3、功率：1000W。4、转速：13000r/min；5、最大刨削宽度：约90mm；6、最大刨削深度：约2mm | 2 | 个 |
| 1277 | 温度计 | 塑料基板，可悬挂，温度计玻璃材质，红液，0℃～50℃ | 4 | 个 |
| 1278 | 湿度计 | 1、规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。 2、金属外壳上装有悬挂装置。 3、刻度盘为圆形，直径不小于100mm。 4、产品漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。 5、盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 2 | 个 |
| 1279 | 照度计 | 显示：3 1/2位液晶显示屏；显示最大读数：1999；量程：2000/20000/50000lux；超量程显示：最高位显示“1”；准确度：±4%rdg±0.5%f.s；电源：单个6F 22 9V电池；取样率：2.0次/秒；电池寿命：连续使用约200小时；重复测试：优于±2%；重量：约200g（包含电池在内） | 4 | 个 |
| 1280 | 激光测距仪 | 测量范围：0.05-40M,精度：0.001米毫米级测量，特性：可连续测量，长度测量，面积测量，勾股测量，体积测量，误差：±2mm | 2 | 个 |
| 1281 | 打孔器 | 四件套，1、产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造，空心结构，一端带柄，另一端有刃（经热处理工艺加工），刃口平整、锋利、无崩口及卷刃，其外径分别为6mm、8mm、10mm，长度：≥100mm。 2、通条用Φ2.8mm碳素钢丝制成。3、空管与手柄焊接牢固，焊接面光滑。 4、产品整体做防锈处理，表面无锈蚀，无毛刺。 | 14 | 个 |
| 1282 | 双把拉铆枪 | ￠2.4mm￠3.2mm；双手用 | 14 | 个 |
| 1283 | 木工锯 | 400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。 | 14 | 个 |
| 1284 | 手工刀锯 | 总长：305mm；工作长度：150mm；锯片厚：0.6mm；齿面TPI：17；木柄 | 14 | 个 |
| 1285 | 拔料器 | 由冲头、旋转可调靠模、锁紧手柄、下压手柄和放大镜组成；材质：高碳钢+锌合金；规格：180mm；重量：285g；用途：开木工锯条锯路。 | 2 | 个 |
| 1286 | 砂纸板 | 规格：185*85*65mm；ABS手柄，合金弹簧，高密度海绵底板，净重：1.55g | 120 | 个 |
| 1287 | 镊子 | 不锈钢四件套，交叉、尖头、宽头、弯嘴四种。 | 40 | 套 |
| 1288 | 通针 | 每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。 | 14 | 套 |
| 1289 | 夹持器 | 材质：铸铁、镜片；镜片直径：62mm；杆子长度：260mm；由一个放大镜、双机械臂、紧定钳、烙铁架构成。这三个部分均可任意旋转方向，用于微电子领域，是一款用途广泛的精密维修工具。用于细小物件的观察、维修，线路板(特别是高密度，精密线路板)的焊接等场合。 | 14 | 个 |
| 1290 | 拉花锯 | 锯身总长300mm；锯条长度150mm，弓背高度130mm；手柄材质：塑料 | 14 | 个 |
| 1291 | 切割垫板 | 规格：A3，450*30mm；材质：PVC；垫板雾面处理，不反光；表面印刷多功能标尺网格线；具有防割自愈合功能； | 14 | 个 |
| 1292 | 量具专用工具箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：参考规格：480*385*210mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 3、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 4、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 套装至少包含以下工具 1、游标卡尺*1把：0.02mm，0～150mm，符合GB/T1214.2； 2、外径千分尺*1把：0～25mm，符合GB/T1216； 3、宽座直角尺*1把：250mm； 4、钢直尺*1把：200mm； 5、钢制三角尺*1把：150mm； 6、钢制塞尺*1套：100mm*14片； 7、钢制角度尺*1把：0-180度；150mm 另含双面胶一卷、胶带2卷、胶水1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。 | 14 | 个 |
| 1293 | 百分表 | 指针式，由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。金属材质，玻璃表盘；0-10mm，精度：0.01； | 2 | 个 |
| 1294 | 万能角度尺 | 用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，0-320°，精度2°（在连接点以外测量），符合GB/T6315。 | 4 | 个 |
| 1295 | 高度游标卡尺 | 1、选用测量范围≥200mm，分度值0.02mm带有底座的高度游标卡尺。2、应装有微动装置或手轮。3、卡尺用碳钢、工具钢或不锈钢制成，底做用铸铁制造。4、表面不应有裂痕、划伤、碰伤、锈蚀、毛刺，镀、涂层不应有脱落和色泽不均匀等缺陷，标尺标记不应有断线、粗细不均及影响读数的其它缺陷。5、尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地坚固在尺身上。6、符合GB/T1214.3。 | 4 | 个 |
| 1296 | 电子天平 | 1、最大称重1000g，分度值0.1g。2、具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能，背光液晶显示。3、电源为交、直流两用。4、称盘选用不锈钢材料，直径≥130mm，外形尺寸≥200mm×240mm×140mm。5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。6、键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。7、读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。8、其它应符合有关标准的规定。 | 4 | 个 |
| 1297 | 托盘天平 | 1、最大称量500g,分度值0.5g。 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由金属制成，刀子：钢或玛瑙制成，固定于杠杆上。3、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。4、配备砝码：应满足天平全称量值要求。5、空载变动性：调整天平在平衡状态轻按任一称盘，使天平失去平衡，摆动后能恢复平衡。6、最大安全载荷：在125%最大称量载荷时应能正常摆动。7、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。8、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。9、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 4 | 个 |
| 1298 | 电子秤 | 1、称重≥5000g，分度值2g。2、背光液晶显示。3、电源为交、直流两用。4、称盘选用不锈钢材料，秤盘尺寸：≥220mm×280mm直径，外形尺寸:≥290mm×320mm×130mm。5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。6、键钮定位准确，活动自如，指示标记清晰。7、读数显示器亮度均匀，数字显示完整清晰。8、其它应符合有关标准的规定。 | 4 | 个 |
| 1299 | 金属砝码 | 1、质量及数量：20g*10；2、表面应有防锈镀层，镀层应色泽均匀，不应有露底、起层、起泡、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。3、标称质量值，应标于钩码上表面。4、其它应符合有关标准的规定。 | 2 | 套 |
| 1300 | 便携式小木凳 | 材质：木质夹板材料 携带时可拆开组合成为一本“书”，要使用时进行简单组装，即可成为一只小凳。 配合教材“设计一般过程”内容。 | 2 | 张 |
|  | 通用技术设计室 |  |  |  |
| 1301 | 教师演示台 | 尺寸：2400×700×850mm台面采用实木台面精致而成，下脚≥16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金不小于Φ50*1.2，拉方采用不小于30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置。 | 2 | 张 |
| 1302 | 教师椅 | 参考规格：46*46*85cm,五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 1303 | 学生设计桌 | 桌子规格：1200*1200mm高度750mm左右，铝木结构。2.桌面采用实木桌面，厚度≥36mm。 | 16 | 张 |
| 1304 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸参考：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、参考尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 112 | 张 |
| 1305 | 仪器柜 | 规格：长≧1000*宽≧400*高≧2000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制 作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。上部 1100mm，隔板 两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木 质对开门，隔板 15mm 以上，其它板材不低于 16mm。结构牢固，外形美观， 成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 12 | 张 |
| 1306 | 学生作品柜 | 规格：长≧1000*宽≧400*高≧2000mm，实木柜子，采用环保橡胶木面板制 作，无异味，耐高温，板材圆滑无毛刺，卫生安全。上部 1100mm，隔板 两层可调节，木质边框镶玻璃对开门，下部900mm，隔板二层可调节，木 质对开门，隔板 15mm 以上，其它板材不低于 16mm。结构牢固，外形美观， 成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。使用灵活、方便、经久耐用。 | 4 | 张 |
| 1307 | 设计室文化墙 | 8副技术发展史（旧石器时代、新石器时代、青铜时代、铁器时代、蒸汽时代、电气时代、信息时代、未来时代各1副），参考尺寸1000mm*360mm，有机玻璃双面夹层，使用8枚广告钉安装。 | 2 | 套 |
| 1308 | 教室标牌 | 配合校园文化单独设计 | 2 | 台 |
| 1309 | 警示牌 | 1、单幅尺寸：400mm*300mm。 2、材质：亚克力UV高清写真。 3、数量：2副/套 | 2 | 个 |
| 1310 | 技术与设计挂图 | 对开，铜版纸印刷；配合苏教版技术与设计1、2，通过具体图片和文字的描述展现教材中的表达内容。≥10副。 1、技术与设计的关系，图文并茂的展现：技术的发展离不开设计、技术的更新对设计产生重要影响、设计的丰富内涵，≥6副图片。 2、技术的价值，图文并茂的展现：技术与人、技术与社会、技术与自然的关系，≥6副图片。 3、模型，图文并茂的展现：模型的定义、使设计对象具体化、帮助分析设计的可能性，≥9副图片。 4、正投影与三视图，图文并茂的展现：正投影的基本特征、单一投影的不确定性、三视图的产生，≥7副图片。 5、技术的两面性，图文并茂的展现：核能、汽车、工厂给社会带来的两面性，≥6副图。 6、结构的类型，图文并茂的展现：实体结构、框架结构、壳体结构，≥9副图片。 7、系统，图文并茂的展现：系统的定义、系统分析的一般步骤、系统的优化，≥5副图片。 8、控制系统，图文并茂的展现：开环控制系统、闭环控制系统，≥4个程序框图。 9、经典桥梁，图文并茂的展现：教材中的6种类型的世界著名桥梁，≥6副图片。 10、流程与设计，图文并茂的展现：流程、工作流程、工艺流程的定义、流程设计的步骤，≥5副图片。 | 2 | 套 |
| 1311 | 经典结构赏析 | 1、包括世界桥梁、世界建筑等经典结构的图片赏析。2、每套课件含1张光盘。 | 1 | 套 |
| 1312 | 实体模型及模型库 | 已经打印完成的精美3D打印作品≥5件（展示用） 虚拟模型库（≥200件各种类型的虚拟模型数据文件，导入到3D打印机可以直接进行打印） | 2 | 套 |
| 1313 | 便携式绘图台（绘图板） | 1、绘图台规格≥500mm长*375mm宽*110mm高±2mm； 2、绘图台采用模具一体注塑成型，高密度ABS塑料材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。 3、台面四边平整，无凸起，便于绘图尺等工具使用。 4、前操作板采用60°倾角方便使用操作。 ▲5、重要参数及要求： （1）绘图台塑料件耐老化性（氙灯100h同等及以上）：灰色样卡4级同等及以上，塑料件弯曲强度（MPa）:56.0同等及以上； （2）绘图台两侧各有宽100mm±2mm、内陷20mm±2mm凹槽，方便提手搬运； （3）内嵌430*75mm±2mm操作说明牌；说明牌内容包含设计项目名称、绘图台对应桌号、描图、描校、底图字号等信息资料，资料内容可更换； （4）台面自粘标尺，可进行各种绘图测量； （5）台面预留A3、A4绘图纸固定孔位。 【投标文件中须提供国家认可的有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，报告内容须包括第5项参数内容】 | 18 | 个 |
| 1314 | 擦图片 | 参考尺寸96*61*0.1mm，不锈钢材质，刻度清晰 | 25 | 个 |
| 1315 | 三角板 | 规格：长度250mm，透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。 | 25 | 个 |
| 1316 | 圆规 | 合金材质，长150mm，能用铅芯 | 25 | 个 |
| 1317 | 分规 | 合金材质，长150mm | 25 | 个 |
| 1318 | 绘图模板 | 有机材质，中号 | 25 | 个 |
| 1319 | 曲线板 | 有机材质，中号 | 25 | 个 |
| 1320 | 椭圆模板 | 有机材质，中号 | 25 | 个 |
| 1321 | 画圆模板 | 有机材质，中号 | 25 | 个 |
| 1322 | 绘图专用橡皮擦 | 优质橡胶 | 25 | 个 |
| 1323 | 砂纸 | 细目 | 25 | 个 |
| 1324 | 美工刀 | 制图专用小号美工刀 | 25 | 个 |
| 1325 | 绘图铅笔 | 3支 | 25 | 套 |
| 1326 | 笔芯 | 配套圆规专用 | 25 | 个 |
| 1327 | 透明胶带 | 小号 | 25 | 个 |
| 1328 | 直尺 | 200mm；透明有机材质，不易折断，刻度下凹，防止数字脱落。 | 25 | 个 |
| 1329 | 丁字尺 | 有机材质，600mm；尺头长：245mm、尺头厚度：3mm；尺身宽度：50mm、厚度：3.6mm；双刻度线 | 25 | 个 |
| 1330 | 常用木材认知实验箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：参考规格：480*385*210mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、木材认知实验箱至少包含27种常见木材和板材样品，单块木材和板材样品尺寸≥60mm*40mm*10mm；至少包含：樱桃木、柏木、山毛榉、水曲柳、松木、银杏木、杉木、桐木、楠木、山合欢、杨木、樟木、槐木、柚木、栎木、枫木、核桃木、白桦木、红桦木、柞木、檫木、紫椴木、榆木等常见木材、刨花板、胶合板、细木工板、三聚氰胺板的样料。 6、每块木材和板材样品用75mm*58mm*20mm透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。 | 1 | 个 |
| 1331 | 常用金属认知实验箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：参考规格：480*385*210mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、金属认知实验箱至少包含20种常见金属样品，单根样品尺寸≥φ18*30mm；至少包含：碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢、轴承钢、弹簧钢、耐热钢、碳素工具钢、合金工具钢、耐候结构钢、铸铁、铸钢、纯铜、无氧铜、黄铜、青铜、铅锑合金、铝、铝合金、钛合金、镁合金常见金属。 6、每块金属材料样品用55mm*55mm*20mm透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。 | 1 | 个 |
| 1332 | 常用非金属认知实验箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：参考规格：480*385*210mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、非金属认知实验箱至少包含21种常见非金属样品，天然橡胶（50*50*15mm）、丁苯橡胶（50*50*15mm）、顺丁橡胶（50*50*15mm）、硬聚氯乙烯（PVC）（φ20*30mm）、软聚氯乙烯（φ20*30mm）、改性有机玻璃（PMMA）（φ20*30mm）、聚丙烯（PP）（φ20*30mm）、ABS材料（φ20*30mm）、聚碳酸酯（PC）（φ20*30mm）、尼龙1010（φ20*30mm）、脲醛泡沫塑料（60*40*15mm）、普通玻璃（60*40*1mm）、日用陶瓷（50*50*1mm）、石棉橡胶（60*40*15mm）、岩棉（60*40*15mm）、矿渣棉（60*40*15mm）、玻璃棉（60*40*15mm）、工业毛毡 （60*40*10mm）、帆布（60*40*1mm）、油漆涂料60g、工业胶水3g。 6、每个非金属材料样品用75mm*50mm*20mm透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。 | 1 | 个 |
| 1333 | 常用电子元器件认知实验箱 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：参考规格：480*385*210mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、单个电子元件模块采用电子元器件直接焊接在工业用线路板上的方式，使用ABS材料封装，规格约88mm*64mm；底座的底板采用内凹颗粒设计；兼容乐高结构件；电路板采用黑油白字，并附有该电子元器件的文字说明。 6、电子元件模块至少包括：电阻（金属镀膜电阻1/2w插件)、热敏电阻（NTC热敏电阻插件）、光敏电阻（5528插件）、电位器（3296插件）、无极电容（直插独石电容）、电解电容（直插铝电解电容）、二极管（1N4007整流二极管插件）、发光二极管（5mmLED插件）、电感（工字形功率电感器）、晶振（石英晶振两脚直插）、马达（微型130马达）、数码管（0.56寸一位）、蜂鸣器（0905有源蜂鸣器）、麦克风（52DV插件）、微动开关（12*12*7.3方头开关）、三极管（直插功率晶体管9012/9013）、干簧管（常开玻封型）、继电器（直流型电磁继电器）、晶闸管（双向可控硅直插）、线圈（绕线磁环电感线圈）、红外线传感器（125C51红外线光电开关）、超声波传感器（RT超声波收发探头）、霍尔传感器（S44E线性TO-92直插)、LDO稳压器(1117线性稳压器）。 | 1 | 个 |
| 1334 | 建筑结构模型 | 1、规格：约390mm长*290mm宽*340mm高，可组合、拆卸。 2、采用实木材质，环保无毒，至少有三种以上的搭建形式。 | 1 | 个 |
| 1335 | 荷兰风车模型 | 仿真模型，参考尺寸：135*135*295mm；材质：亚克力、塑料；整体透明可视。 可实现的功能：可直观的反映风车的磨盘在风力的带动下工作。 风车为4叶片结构，可转动，单叶片面积不小于110*28mm； 叶片带动横向传动轴，横向传动轴通过绞盘带动竖向传动轴，再传导到底部磨盘实现圆周运动。 教学点：技术与自然应用的实例。 | 1 | 个 |
| 1336 | 埃菲尔铁塔模型 | 1、材质：金属，电镀工艺； 2、规格：200*200*480mm； 3、塔基为实体结构，塔身为框架结构。 | 1 | 个 |
| 1337 | 梁的横截面形状与强度关系实验模型 | 1、主体用有机玻璃同等以上材质，梁柱中包含三个试验点，分别为三角形、圆形、长方形，规格：240mm长*180mm宽*280mm高。 2、对应分别配备三棱、圆柱、长方体软胶模型各1根，软胶模型无破损、缺边、变形等现象，塑胶棒平直，安装正中，高低一致。 （1）三棱体胶棒：底边32mm，高22mm，长度88mm； （2）圆柱体胶棒：直径28mm，长度88mm； （3）长方体胶棒：截面22mm，长度88mm； 3、每个试验点上配有挂钩，在挂钩处可让学生试验不同形状软胶模型的承受力的情况。 | 1 | 个 |
| 1338 | 中国传统农具模型 | 1、基座规格≥500*375*115mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；左右两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，方便提手搬运； 2、高级透明亚克力罩，规格尺寸：500*400*200mm，防尘防触摸； 3、前面板采用60°倾角，内嵌430*75mm亚克力UV说明牌，方便阅读； 4、立体模型主要材质包含亚克力板、泡沫板、凝胶、细草粉、石膏粉、枯草草簇、草条、圆木棍、树脂等 5、立体模型从右到左，从高到底依次包含了①梯田、②稻田、③待翻耕农田、④打谷场（含谷仓）、⑤乡村道路、⑥河道等六个场景；微缩内容完整充实、紧扣教材。 6、六大场景涵盖了古代农业生产中常见的水车、独轮车、平板车、犁耙等农具、 7、通过微缩实景模型，可学习古代农具的特点,农具与农事活动的关系,中国传统农业生产的工序,以及不同工序中不同农具的结构功用,使用环境和工作原理。 | 1 | 个 |
| 1339 | 纺车模型 | 规格：≥500mm×300mm×510mm，木质材质，表面清漆处理，可仿真使用，摆放平稳、转动灵活、做工细致。 | 1 | 个 |
| 1340 | 桥梁结构模型 | 1、最大尺寸不小于400mm×110mm×300mm ，可组装拆卸；ABS塑料；全尺寸模型 2、悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板）；斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架）；梁架桥（梁架、桥板、桥墩）；拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱）；弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆）；悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索） 提供具有CMA和CNAS标识的质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章 | 1 | 套 |
| 1341 | 木工连接方式模型 | 10种连接方式：螺栓连接、螺钉连接、胶带连接、胶连接、绳系连接、合页连接、插接、榫接、燕尾榫、指接榫； 主要材质：塑料 具体参数描述： ① 螺栓连接：尺寸80*50*10mm，黑白色两块板用三颗M5不锈钢平头螺栓连接，黑白两块板均浮雕“螺栓连接”品名，便于辨识学习。 ② 螺钉连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用三颗M5不锈钢平头螺钉连接，黑白两块板均浮雕“螺钉连接”品名，便于辨识学习。 ③ 胶带连接：尺寸80*60*50mm，黑白两块板用强力专用胶带连接，黑白两块板均浮雕“胶带连接”品名，便于辨识学习。 ④ 胶连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用强力胶粘接，黑白两块板均浮雕“胶连接”品名，便于辨识学习。 ⑤ 绳系连接：黑白2根长方体通过棉绳捆系成“X”形，单条尺寸175*70*7mm，黑白两根长方体均浮雕“绳系连接”品名，便于辨识学习。 ⑥ 合页连接：尺寸110*50*17mm，黑白两块板用金属合页连接，黑白两块板均浮雕“合页连接”品名，便于辨识学习。 ⑦ 插接：黑白两块板通过插接成“X”形，单板尺寸80*50*10mm，黑白两块板均浮雕“插接”品名，便于辨识学习。 ⑧ 榫接：黑色方块36*28*38mm；白色板尺寸80*50*10mm，通过榫接方式相互连接，黑色方块和白色板均浮雕“榫接”品名，便于辨识学习。 ⑨ 燕尾榫：尺寸80*50*5mm，黑色板榫头做成梯台形与白色板榫接成90°直角，黑白两块板均浮雕“燕尾榫”品名，便于辨识学习。 ⑩ 指接榫：尺寸145*50*10mm，黑色板和白色板做成凸榫和凹榫，再将它们互相插入，形成紧密连接，黑白两块板均浮雕“指接榫”品名，便于辨识学习。 | 1 | 个 |
| 1342 | 金工连接方式模型1-螺丝连接模型 | 螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板，设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格：M8×30 M10×40 M16×60，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式 | 1 | 个 |
| 1343 | 金工连接方式模型2-铆、黏、焊接模型 | 演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：4件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘、管粘 | 1 | 个 |
| 1344 | 塔式起重机模型 | 按照实物高度仿真，等比例缩小，主体金属材质，桔黄色烤漆，可以自由组装拆分，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器等部分，塔身基础节采用三段卡扣式连接。底部支撑座规格：95mm×95mm×40mm；四面有直径15mm的圆锥形撑脚，底座中心为18mm×18mm×25mm透明ABS材质的连接卡扣。上部支撑座（25mm×25mm×177mm；塔身：25mm×25mm×350mm，包含18mm×18mm×49mm透明ABS材质的连接卡扣；另配四块40mm×35mm×16mm金属底座配重块）、仿真安装平台（60mm×45mm×14mm）、旋转工作台（55mm×54mm×14mm，含全金属减速电机一台，35mm×35mm×70mm外套架，仿真白色驾驶室）、平衡臂（130mm×60mm×15mm，含全金属减速电机一台，23mm×18mm×23mm配重块，仿真起升机构）、仿真三角形塔臂（352mm×19mm×20mm，含26mm×25mm×11mm小车行走机构，小车动臂和金属挂钩，平衡臂和塔臂之间穿以直径1mm高强度尼龙绳作为起吊缆绳）、塔帽（高度为129mm，仿真平头圆锥设计，含全金属减速电机一台，另配有长度155mm，单根直径2mm的双股ABS材质连接杆，连接塔帽和平衡臂；长度200mm，直径2mm的单股塑料连接杆，连接塔帽和塔臂）、控制器（140mm×80mm×20mm，面板彩色贴膜，中文标识，电源接口，开关、系统指示灯各1，3个电机控制端口，6个方向控制键等）。可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动。模拟实际生活中塔式起重机的基本功能。演示、探究力矩转动平衡实验，物体重心探究实验，电子控制、结构、系统控制方式演示实验等教学的需要。 | 1 | 个 |
| 1345 | 都江堰模型 | 1、基座规格≥500*375*115mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；加工台左右两侧各有宽不小于100mm、内陷不小于20mm凹槽，方便提手搬运；后部三眼品字插座，配≥1.5米电源线； 2、前操作板采用≥60°倾角方便使用操作，操作面板内嵌不小于4.3英寸真彩触摸显示屏，同时内嵌≥429*75mm亚克力UV说明牌，≥16mm带电源指示灯全金属按键； 3、该模型仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。主要包含: 分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口、金刚堤、人字堤等模块组成；并通过流水灯演示都江堰防洪泄洪排沙的过程。 4、流水灯具备上下游分段点亮功能，可配合触摸屏的视频播放、语音解说，适时演示都江堰每段功能特点。 5、师生还可通过触摸屏选择播放了解都江堰修建历史背景、设计者李冰生平等内容，全方位理解都江堰工程的伟大之处。 | 1 | 个 |
| 1346 | 硬币分拣流程模型 | 1、可清晰看到对一元、五角、一角共三种人民币（硬币）自动分拣过程。 2、装置通过电动叶轮将下落的硬币带入分拣轨道，然后不同面值的硬币通过分拣口落入对应的储钱箱。 3、三个储钱箱分别安装了由系统控制的计数传感器，可自动读取每个箱内落入的硬币数量。 4、通过模型演示了解硬币分拣设备的工作流程，即先落小直径硬币后落大直径硬币，综合加深对流程与设计的理解，同时了解硬币分拣设备的电子工作原理。 ▲5、重点功能参数要求： （1）底座规格≥500mm*400mm*110mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，可提手搬运；前面板倾斜60°，内嵌430mm*75mm亚克力UV同等及以上材质说明牌，约16mm带电源指示灯全金属按键； （2）主控器采用触摸液晶屏，可以直接用手指或专用的触控笔在屏幕上进行触控操作； （3）触摸屏支持触摸反馈提示音； （4）装置具有密码管理功能，触摸液晶屏上输入密码正确后才可启动硬币分拣模型；且密码可更改自主设置； （5）仿真防盗系统：密码不可输入错误三次，否则系统自动锁死，停止工作； （6）系统支持软件复位功能，可通过“清零”键实现复位操作； （7）分拣驱动电机支持无极调速，可通过箱体上的旋钮进行速度调节； （8）支持主流Type-c接口，可通过此端口供电或编程（支持图形化编程软件）； 【投标文件中须提供国家认可的有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，报告内容须包括第5项参数内容】 | 1 | 个 |
| 1347 | 数字化传感器功能演示平台 | 仪器符合教材中“黑箱理论”铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。密切配合《技术与设计2》中“控制与设计”的教学内容，可以设计各种简单的开、闭控制系统并进行实验。多种传感器模块等；配合新课程物理教材中传感器这一章节使用；多种传感器模块（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；配有相关操作使用说明书。 | 1 | 个 |
| 1348 | 光控路灯实验箱 | 1、铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。该仪器能密切配合教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 使用四节5号电池供电。 2、能选择“输入”和“输出”，实现光控。 3、零件必须全部采用压接式和拨动开关便于使用。 4、实验板内置语音模块，按下按键即可语音播放电路教学指导；教学实验更直观便利。 5、电路板磁吸式固定，可将电路板从铝合金箱中取出吸附在黑板上，进行教师示教教学。 | 1 | 个 |
| 1349 | 声控灯原理实验箱 | 1、铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。插接型可循环利用。使用四节5号电池供电。 2、可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 3、实现光控、声控、温控、磁控、人体感应控制等多种控制方案。 4、实验板内置语音模块，按下按键即可语音播放电路教学指导；教学实验更直观便利。 5、电路板磁吸式固定，可将电路板从铝合金箱中取出吸附在黑板上，进行教师示教教学。 | 1 | 个 |
| 1350 | 红绿灯控制系统模型 | 规格：678×480×185mm；交通灯采用双色发光管，演示红、绿、黄灯的运行，数字显示时间，可自由设置。可模拟演示紧急状态及突发事件时的应对方案、交通禁行等，学生可根据需要自行改编程序，重新设定交通红绿灯的工作状态，提示进入停车场的时间。停车场上下双层停泊位；STM控制器：可控制多种传感器；系统可自动计算停车场空位与非空位，并用液晶屏显示停泊位数字给予提示，16组点阵式LED指示箭头导向指示车辆停泊；全亚克力材质；具有停满报警显示功能，可实现仿真型智能交通管理系统；*符合《技术与设计2》控制与设计 | 1 | 个 |
| 1351 | 红外发射接收电路模型 | 1、镀膜铝合金箱体，规格：320*260*120mm；使用6V的电池组供电，可方便实验演示、轻便携带。 2、具有红外发射模块、红外接收模块、输出模块、电源模块、中文液晶显示模块、8路全彩LED、无源蜂鸣器。红外发射的地址编码可任意设置，数据编码部分有5颗按钮，可控制输出16种不同的方案。红外接收模块具有解码功能，带有解码正确指示灯，地址码也可任意设置。解码成功后，可分别控制4路输出模块，每个模块都具有指示灯，具有常开和常闭输出口，可以外接小电动机、风扇、喇叭、台灯、电热丝、各种扩展电路、单片机等器件，完成多种红外遥控的控制设计；通过对地址码的设置，可实现一个实验箱红外遥控控制多个实验箱，也可多个实验箱通过红外遥控点对点的互相控制。在解码完成后液晶显示模块会显示红外遥控的解码码值信息。同时板面集成8路全彩LED和无源蜂鸣器，可以通过不同的按键切换5种以上的灯光和音效。 3、实验板内置语音模块，按下按键即可语音播放电路教学指导；教学实验更直观便利。 4、电路板磁吸式固定，可将电路板从铝合金箱中取出吸附在黑板上，进行教师示教教学。 | 1 | 个 |
| 1352 | 恒温控制箱模型 | 采用透明有机玻璃为材料，可让学生形象的观察恒温控制的闭环控制过程并了解其原理；采用微电脑处理器对温度传感器进行采样处理，具有两位数字显示当前实际温度或设定温度，可对箱体电热丝加热或风扇冷却；完全符合教材要求。 温度控制范围：室温~60℃；加热功率：150W；电 源：AC220V ；外形尺寸：210*245*285 mm。 | 1 | 个 |
| 1353 | 水塔水位控制模型（4.3英寸彩色触摸屏，教师用） | 本产品集成创客编程、人工智能、物联网、大数据分析等特点；既可适用于教师教学具，也可适用学生学习。该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程 一、 规格： ≥500×375×480mm 二、结构： 1、底台规格≥500*375*115mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；台面四边平整，无凸起，便于操作实验。 2、底台前操作板采用60°倾角方便使用操作，内嵌430*75mm操作说明牌。 3、上下水箱均采用透明亚克力材质，能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 4、上水箱底部4根支撑杆采用铝合金材质，坚固防水。 5、上水箱底座≥Φ150*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底座多段加强筋环形包边延生结构，增加底座稳定性及板材的固定限位； 6、水管接头采用纯铜水阀，半透胶管连接。 三、主控器 1、4.3英寸触摸TFT全彩液晶屏；16位全彩显示，分辨率480*800；支持中文显示。 2、系统所有功能操作采用全触摸模式，主控器除电源键外无物理实体按键。 3、支持采用主流高速移动通讯USB Type-C标准接口，该接口同时支持锂电池快充。 4、内置1200mah以上锂电池，同时支持锂电池充放电管理提高锂电池使用寿命，在触摸屏操作界面可图标实时显示电量数值变化。 5、内置集成存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上。高度仿真现实中水位装置的液位监测功能。可直接在控制器触摸显示屏内查看，也可通过存储卡导入电脑端使用。 6、主控器具有蓝牙模块，可通过预装的手机控制软件实现手机无线控制。 四、外置传感器 1、流量计：系统支持当前水流量大小实时动画显示。 2、 液位传感器：具有实时检测，实时显示水量液位数值，通过主控器的显示屏实时动态动画显示，支持水位高位报警提示功能。 3、人体传感器：人体自动感应出水系统，高度仿真模拟生活中感应水龙头出水的原理。人体靠近时水泵开启工作，反之则不工作。 五、系统功能 1、系统支持七种实验方案：一键供排水方案、不同水泵供水方案、定时功能方案、延时功能方案、自动循环双传感器功能供排水方案、独立单传感器功能供水方案、感应出水方案。加水及排水过程可动画模拟显示水位的实时状态。 2、系统通过触摸屏指控调节，调节数值等级的大小，可直接观测等级强弱（数值越大，等级越大，水泵抽水工作的效率越大）。触摸屏显示当前的等级数值，等级数值0-100可调范围 3、延时功能：延时时间1-512秒； 4、系统支持micro Python及scratch3.0图形化编程 。进行拖拽编程，实现以上七种水位实验方案功能。使用与图形化编程软件线上学习结合，让学生初步认识并掌握micro Python及scratch3.0图形化编程软件操作使用。 5、远程云端服务器在线数据学习功能；通过产品的配套云端服务器可实现服务器在线学习 ，数据统计，数据分析，数据交流等；也可直接在控制器触摸显示屏内查看数据。（仿真模拟供水站，卫生间，家庭用水等场所的水量统计分析，节水报表等数据功能）。 6、自带在线云功能，可直接通过控制器查看当前城市所在地的天气，例如环境温度、风力风速等官方数据，控制器也可自定义选择不同的城市，显示数据。 | 1 | 个 |
| 1354 | 水塔水位控制模型（液晶屏、学生用） | 规格：≥580mm×238mm×514mm 1. 该装置满足《技术与设计2》教材中关于设计过程的实验需求，演示、分析、设计过程 2. 采用透明有机玻璃材质，能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 3. 采用铜水阀接头，双水泵可独立也可以同时供水，底座采用环保木质底座。 4. 控制器可实现定时控制、电子调节供水量大小，传感器检测自动供水，三种实验方案：定时功能方案、双传感器供排水方案，独立传感器供水方案。 5、液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适； | 1 | 个 |
| 1355 | 自动门实验装置 | 规格尺寸：600*200*300mm。 1、门体材质：全亚克力材料； 2、底座材质：为保证基座稳定性，基座采用铝合金材质，整体无塑料件，且经过磨砂电镀处理，高档大气。 3、具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。 4、能让学生自行实现光控车库门、声控车库门等。 5装置还可实现颜色感应开门、人体感应开门、密码开门等多种方式。 6、本装置在门开启后自动播放“欢迎光临”的语音提示。 7、液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适； 8、通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。 9、主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。 10、主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。 11、该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开环控制内容的试验要求。 12、能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。 13、本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。 ▲提供具有CMA或CNAS标识的质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第2、5、6、9、10项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 个 |
| 1356 | 钻木取火工具 | 往复式、易洛魁族式、火绒式各一 往复式：规格：≥330*400mm；材质：实木、棉麻等，由手托、钻木板、钻木杆、手拉杆、引火麻丝等组成。 易洛魁族式：钻杆350～650mm，由原木、麻绳等组成；通过陀螺飞轮的转动，将惯性转化为下钻的力量，从而实现高效、省力的钻木取火的目的。 火绒式：规格≥114*86*23mm；金属盒密封包装，内含打火棒、刮片、松明。 | 5 | 个 |
| 1357 | 中文版活字排版盒 | 套装包含：活字1套、成语大全一套，木盘1个、填充空白30个、胶辊1个、海绵刷1个、油墨100ml、宣纸10张、垫板1个。 1、活字规格：单字10*10mm，木盘150*180mm； 2：成语大全规格：采用精致抽拉式木盒包装，盒体240*130*40mm。 单片尺寸：45*22*7mm，牌面上部蚀刻四字成语，下部各25块分别有1点、2点、3点、4点的黑色点数标识，共计100块。 | 1 | 个 |
| 1358 | 机械结构传动组装实验套件 | 1、ABS材质，模具注塑成型，有机玻璃底座。 2、外观精致，规格：约230mm长*180mm宽*140mm高。 3、可实现蜗轮蜗杆传动、皮带传动、正齿轮传动、伞齿轮传动、链条传动(塑料可拆链条)。 | 1 | 个 |
| 1359 | 稳定性试验仪 | - 尺寸：约250mm长*150mm宽*180mm高。上下双层亚克力平台，两层平台用可调金属轴承连接，下层四角脚垫，稳定设置；上层可调节倾角，JN STC单片机控制；可测量0-90°倾斜数据，由数码管显示；上层平台左右两侧还各嵌入式安装12mm万向水平仪各一枚。 | 1 | 个 |
| 1360 | 升国旗实验装置 | 规格尺寸：250×250×1200mm，采用伸缩旗杆，高度可调 电路板均采用SMT贴片工艺； 底座采用木板及亚克力材质制作而成； 传感器采用：限位传感器1、限位传感器2. 运行可在调试好时间后进行运转工作。 定时可让学生自由定制时间的开启工作状态； 定时开启可在定时结束后进行定时后的运转； 该装置符合《技术与设计2》中教学内容； 可实现不少于三首歌曲的切换播放 液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适；通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。 主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。 主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。 | 1 | 个 |
| 1361 | 简单零件模型（机械制作模型） | 1、多种常用机械零件模型。 2、材质：ABS材质,中空注塑一次成型,臂厚约3cm。 3、模型的各单元可自由拆装组合,定位的单元带有定位键，至少包含10个单元。 | 1 | 个 |
| 1362 | 三视图投影演示仪 | 1、规格：活动式三维正交结构，可演示三视图投影的形成。三个视图面可展开铺平，实物模型与图面可自由分离。 2、外形尺寸：约200mm×200mm×200mm。 3、材质：视图面采用环保透明有机玻璃表面丝印，实物模型采用PVC加工表面喷漆。 | 1 | 个 |
| 1363 | 空调模拟控制系统装置 | 1、铝合金框架，有机玻璃面板。 2、采用微电脑控制电路模拟恒温箱控制过程，由隔热箱体、电阻加热、小风机、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成，窗口透明，可以清晰观察内部结构，有电源、加热、风机，有两路液晶显示设定温度和实测温度，包括操作切换，手动操作和红外遥控操作。显示切换，当前温度值和设定温度值。模式切换，加热 0-30℃和制冷环境 15-18℃ 。还有控制区域和设定区域。温度 自动调节。分试验区和控制区。长 295mm，宽 200mm，高 200mm。 | 1 | 个 |
| 1364 | 不倒翁原理试验仪 | 有机玻璃材质，带有刻度盘，激光切割雕刻成型。 重心可自由改变； 能显示支撑点与重力线之间的变化对其稳定性的影响； 刻度盘、底板、不倒翁三者有机结合全程动态展示不倒翁重心和稳定性二者的关系。 | 1 | 个 |
| 1365 | 机器模型 | 1、底座规格：≥380*240*110mm；底座基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具注塑成型，高密度ABS材质，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。 2、说 明 牌：底座正面有1块标牌，标牌材质：3MM优质亚克力；工艺：UV真彩喷绘。正面标牌尺寸：270*80MM；内容：展品科学原理和操作指南。 3、产品结构：瓦特蒸汽机 4、原理说明：瓦特设计了一种带有分离冷凝器的蒸汽机。按照设计，冷凝器与汽缸之间有一个调节阀门相连，使他们既能连通又能分开。这样，既能把做工后的蒸汽引入汽缸外的冷凝器，又可以使汽缸内产生同样的真空，避免了汽缸在一冷一热过程中热量的消耗，据瓦特理论计算，这种新的蒸汽机的热效率将是纽可门蒸汽机的三倍。 5、用电需求：无需用电 | 1 | 个 |
| 1366 | 人工智能模块系列初级套装 | 1、一体化结构：实验箱采用一体式结构，箱体外观参考尺寸（mm）：325*275*120。箱体颜色：黑色。箱体材料：铝合金；箱体内部构造：内衬缓冲防护海绵，各类原件或组件有序陈列于分格槽内； 2、实验板参考尺寸（mm）：255*200*16，实验板电路工艺：沉金工艺，实验板外观：黑色镀金； 3、实验板支持Wi-Fi和蓝牙功能，可以切换使用mixly/micro python进行编程，无需复杂的跳线连接，方便学生使用； 4、多功能：实验箱集成了多种高级传感器和执行器的输入输出端口，满足市面上大部分传感器的输入端口，不同传感器的信号端口都可以找到对应的连接端口直接连接到实验箱上； 5、编程方式多样：实验箱结合上位机mixly图形编程软件(或者自己熟悉的各种软件),让学生通过简单易懂的图形编程方式，实现自己的创意实验； 6、一键复位功能：板载“复位”按键，可实现系统还原，节省宝贵的实验时间。 7、电量显示功能：实验箱具有电量显示功能，可以实时显示当前实验箱的电量，方便学生了解实验过程中的电量消耗情况； 8、刷卡编程功能：实验箱板载NFC,可以读写RFID刷卡编程，方便学生进行更多的编程实践； 9、丰富的实验资源：实验箱集成多种传感器和执行器，提供了丰富的实验资源，可以让学生进行各种不同的实验，提高学生的实践能力和创新意识；至少包含： 1）板载输入模块：触摸传感器模块、超声波传感器模块、角度传感器模块、水滴传感器模块、温湿度传感器模块、滑动电阻器模块、土壤湿度传感器模块、火焰传感器模块、摇杆单元模块、声音传感器模块、红外传感器模块、光敏传感器模块； 2）、板载输出模块：：OLED显示屏模块、四位数码管模块、RGB彩灯模块、蜂鸣器模块、舵机模块、振动电机模块、红色LED灯模块、黄色LED灯模块、绿色LED灯模块。 | 1 | 个 |
| 1367 | AIOT智慧电子中级编程套装 | 1、尺寸规格：≧600mm*400mm*40mm； 2、材质参数：铝合金边框（铝合金阳极氧化表面处理工艺）+亚克力面板。 3、安装方式：配有铝合金把手和背板挂钩，即可手提，也可悬挂 4、主要展示器件安装于亚克力背板上；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，彩色图片须平板打印到背板上，保证不能因受潮褪色； 5、功能说明： （1）采用UV打印技术，将高考难度的集成电路有关内容做成知识板块， （2）各种型号的电路模块焊接至电路板后用不锈钢螺丝固定在亚克力底板上面。PCB板上有标明相对应元器件名称。 （3）如有需要所配器件可由双插头连接线直接连入电子高级教学实验箱的电路中，进行性能试验。 | 1 | 个 |
| 1368 | 智能家居应用套件 | 由主控电路、输入设备、输出设备和电源四部分组成，主控采用YHArduino主板，实验箱内置滑杆、声音、光线、超声波、温度、湿度、人体红外、五方向按键、红外接收头9种输入设备和蜂鸣器、马达、舵机、全彩LED灯、数码管等输出设备，工作电压:5V，本身不带显示装置，通过USB接口与电脑连接实现串口通讯，然后通过电脑软件的数据监视窗可实时显示输入设备的测里值，同时通过图形化软件手动驱动或编程控制输出设备，实现对实验箱的输入输出设备的实时控制。兼容多种图形化软件。技术参数 马达:可控制正转、反转、停止。速度:0到255。 光线传感器:用于检测光线强度，数值范围0到100，约在0-100001ux 湿度传感器:用于检测0到100的环境相对湿度。 温度传感器:接触式测量温度，数值范围0到100，单位摄氏度。 声音传感器:检测声音的响度，数值范围0到1023。 舵机:可-90°到90°转动，精度1°。 蜂鸣器:可以发出蜂鸣声。 电源接口:用于供电，接5V电源。 USB接口:用于传输数据。 RGB灯:全彩可显示1600多万种颜色变化。 外接传感器接口:可外接扩展3路传感器，扩展II2接口。 数码管:4位，可以显示0000-9999的数字。 人体红外传感器:检测时候有人靠近，输出高电平，离开检测区，输出低电平。 按键传感器:检测按键是否按下，取值对应1到5，对应五个按键。 超声波传感器:检测物体距离，取值范围0到200，单位厘米，误差3厘米。 滑杆传感器:直滑电位器，数值范围0到30。 | 1 | 个 |
| 1369 | 材料强度测试仪 | 底座规格≥380*240*110mm；底座基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具注塑成型，高密度ABS材质，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。集成328P芯片，九路按键，预留多路扩展防反插口。彩色液晶屏交互界面，中文显示；支持图形化编程软件，可修改源代码；数字信号、模拟信号和PWM调试，可进行多种承重测试。 | 1 | 个 |
| 1370 | 榨汁机模型套件 | 1、5种不同形状与结构。 2、种类：由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成。材料：草模：有机玻璃，激光雕刻。 概念模：不锈钢模具成型 。结构模：透明有机玻璃，激光雕刻。功能模：有机玻璃材质，激光雕刻；展示模：不锈钢模具成型。功能：能完整表达不同阶段的设计方案，体现产品设计过程中构思、分析、调整、试验、改进的全过程。 ▲提供具有CMA和CNAS标识的质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章 | 1 | 个 |
| 1371 | 风洞测试仪 | 工作电压：AC220V；规格：800*250*250mm。透明有机玻璃材料制作，易于观察试验过程和结果。内置轴流风流罩、风速调速器、风向平衡装置、风速检测仪、模型飞机。模型飞机使用优质高密度泡沫板制作，飞机选用平凸翼型，可直观的模拟和显示空气与飞机在不同速度情况下，机翼产生升力的状况。可将飞机模型取出，进行皮托管标定试验、零质量射流演示试验、伯努利方程演示试验等，完全符合试验、演示要求。 ▲提供具有CMA和CNAS标识的质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章 | 1 | 个 |
| 1372 | 伽利略温度计 | 参考尺寸：直径80mm，整体高度360mm，测量范围18摄氏度-26摄氏度。试验温度的变化如何影响沉浮子的位置。探究温度对液体浮力的影响。 | 1 | 个 |
| 1373 | 面料样本册 | 半透明塑料文件夹，参考尺寸：320*265mm；中线金属四孔活动卡槽； 不少于30种面料小样；单块小样不小于100*100mm；在每块小样右侧标注了品类名称、成分、价位、特点、用途等面料信息，一目了然，便于学习。 面料品种有：酷丝棉、珍珠纱、TR斜纹、无线压棉、哔叽布、南国荔枝纹、荔枝纹皮、烂花布、羊羔毛、雪纺、色丁、冰丝、菱形网料、防水布、灯芯绒、无纺布、莫代尔平纹、亚麻布、印花棉麻、弹力针织料、莫代尔条纹、 牛津布、华夫格、腈纶、蕾丝、提花网纹、300D牛津布、苏格兰毛呢、马海毛、植绒粗纺等30种。 | 1 | 个 |
| 1374 | 家庭电路系统实验箱 | 本实验箱主要探究通过生动形象的人体、淋浴、漏电开关、插座等模块可以使学生很直观的认识到家庭电路的连接方式及漏电、短路等危害。 箱体外观尺寸：510*380*250mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 主要配置及用材： 人体、用电器、淋浴模块*1、接线转换座、插座模块*1、微电脑时控开关控制器模块*1、漏电开关模块*1、漏电保护器模块*1、双开插座开关模块*1、T5日光灯电源插头*1、T5日光灯*1、感应数显测电笔*1、小型袖珍式模拟万用表*1、AC电源线*1、红色香蕉插头线*5、蓝色香蕉插头线*4、黄色香蕉插头线*2等。 功能描述： 本实验箱完成不少于10个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.漏电保护器的原理、02.使用万用表、03.练习使用微电脑定时器、04.短路演示实验、05.双线触电实验、06.触摸电器（插座接线端）接线而触电、07.插座没有接地保护引起的单线触电（单端触电）、08.电器设备没有接地保护引起的单线触电、09.沐浴设备漏电的危害、10.家庭电路与安全用电等。 | 1 | 个 |
| 1375 | 气动技术教学实验组合 | 箱体外观尺寸：500*370*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 主要配置及用材： 共有174个ABS零件，拼插式结构，易于组装拆卸，可重复使用。可演示利用人力把空气和水压缩，将其转换成新的能源形式并可回收再利用。由打气筒、压缩罐、齿轮等多种积木结构连接件、传动机构组成制作，可以搭建5种以上的空气水动力模型。 ▲提供具有CMA和CNAS标识的质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章 | 1 | 个 |
| 1376 | 光通讯实验系统实验箱 | 本产品能够让学生探究光波的调制与信息传播方法； 箱体外观尺寸：500*370*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 主要配置及用材：X型支架、多功能光源、光源立杆、光学横杆-内螺纹、光学横杆-外螺纹、光具座滑块、激光发射器、激光接收器、音频播放器等组成。 1、X型支架 规格：245mm×132mm×30mm；材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有立杆异形安装孔、两脚立杆扩展孔、组合卡扣、内嵌六角螺母，内嵌六角螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝，主体内部含金属配重；功能描述：两件对插组合使用呈X型，可作为铁架台底座，两件分开组合使用可作为光学导轨等。 2、激光发射器和激光接收器均可在光学导轨上移动调整，让学生通过激光发射与接收之间距离的变化来观察实验现象。 | 1 | 个 |
| 1377 | 老式电话 | 老式拨号电话，参考尺寸：230*210*130mm； | 1 | 个 |
| 1378 | 多功能学习用品盒模型 | 实木材质，三种结构式样，一套≥3件。教学演示用，配合教材“设计一般过程”内容，了解设计过程，发现明确与问题。 | 1 | 个 |
| 1379 | 物重实验器 | 由可升降的指针式圆盘测力计，槽码和装有钢丝、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊袋、桌夹、支架和底座等组成。通过物重和物体质量的关系的实验理解测定工具的设计要素。 | 1 | 个 |
| 1380 | 热能发动机（记忆合金发动机）演示器 | 1、底台规格≥500*375*115mm；基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动；台面四边平整，无凸起，便于操作实验。两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，方便提手搬运；前面板倾斜60°，内嵌430*75mm亚克力UV说明牌。 2、产品结构：记忆合金丝、30ML水杯、亚克力配件 3、原理说明：利用形状记忆合金记忆回复特性，以热水为热源，借助记忆合金弹簧在不同温区（室温温度、热水温度）之间产生的力矩差驱使轮盘转动的。 4、用电需求：无需用电 | 1 | 个 |
| 1381 | 自发电手电筒制作套件 | LED动能转换手按发电电筒；配2个高亮度LED，可以实现电池供电和手按发电两种形式的动能转换。教材2；完成控制与设计的试验教学，也可作为流程设计试验套材使用。 | 25 | 个 |
| 1382 | 台灯制作套件 | 包含电池供电系统，电子开关、变压电路，LED灯或灯泡。实验标准要求：经历技术观察、设想、安装、测试和测量等简单的技术试验过程，学会简单的技术试验方法，形成初步的技术试验能力。 目标：根据设计要求选择合适的材料或标准件；通过比较和权衡，能在多个方案中选定满足设计要求的最佳方案或集中各个方案的优点来改進原有方案 | 25 | 个 |
| 1383 | 自行车制作套件 | 技术与设计2 书第66页。全金属材质，成品参考尺寸：23*14（cm）重量：≥0.46kg。特点：高仿真，刹车、车头、轮子、链条等均可使用，拼装时动手益智，实现功能：可对脚蹬、链轮、链条等构成的传动子系统等了解和传动过程。 | 9 | 个 |
| 1384 | 结构与设计实验套件 | 1、彩盒包装，盒体规格：300*195*55mm；零件材质采用ABS工程塑料同等及以上。 2、完成《技术与设计2》中“结构及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格，兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建各种结构演示模型，包括：简易小屋、桌子、不同垒法的墙、桥、相片架、四杆框架、农家屋架、人字梯、篮球架等。 4、具有配套搭建手册，配备拓展项目。 | 1 | 个 |
| 1385 | 结构与设计实验套件配套课程手册 | 纸质版，彩色印刷；1、由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供学习目标、活动目的、活动步骤、材料清单、搭建步骤、活动总结、拓展训练等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。 2、结构与设计指导手册封面及内页都是彩色制版，内页内容不少于50页。 | 1 | 个 |
| 1386 | 流程与设计实验套件 | 1、彩盒包装，盒体规格：300*195*55mm；零件材质采用ABS工程塑料同等及以上。 2、完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格，兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、平轴、高轴、轴承、可弯曲颗粒件、超长型柱型件、底板等。 3、能搭建火中逃生、积木分检流程、盖房子、机械手等流程演示模型。 4、具有配套搭建手册，配备拓展项目。 | 1 | 个 |
| 1387 | 流程与设计实验套件配套课程手册 | 纸质版，彩色印刷；1、由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供学习目标、活动目的、活动步骤、材料清单、搭建步骤、活动总结、拓展训练等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。 2、流程与设计指导手册封面及内页都是彩色制版，内页内容不少于38页。 | 1 | 个 |
| 1388 | 系统与设计实验套件（系统特性分析套件） | 1、彩盒包装，盒体规格：300*195*55mm；零件材质采用ABS工程塑料同等及以上。 2、完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格，兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、能搭建自行车、转向小车、旋转木马、简易步行机器人等系统演示模型。 4、具有配套搭建手册，配备拓展项目。 | 1 | 个 |
| 1389 | 系统与设计实验套件配套课程手册 | 纸质版，彩色印刷；1、由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供学习目标、活动目的、活动步骤、材料清单、搭建步骤、活动总结、拓展训练等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。 2、系统与设计指导手册封面及内页都是彩色制版，内页内容不少于43页。 | 1 | 个 |
| 1390 | 控制与设计实验套件（常见控制方式认识与应用套件） | 1、彩盒包装，盒体规格：300*195*55mm；零件材质采用ABS工程塑料同等及以上。 2、完成《技术与设计2》中“流程及设计”里的设计及试验，颗粒组合件，数十种规格，兼容乐高积木零件，含板、砖、梁、摩擦链接销、齿轮、齿条、平轴、高轴、轴承、L形颗粒件、底板等。 3、主控板技术指标： （1）主控板兼容Scratch、mixly图形化编程、Arduino IDE代码编程和Mind+编程软件等； （2）主控板至少支持连接电脑在线和脱离电脑脱机两种程序运行模式； （3）主控板至少支持两种供电方式：USB 5V供电、外接电池9V供电； （4）主控板集成两路直流电机驱动； （5）主控板开放模拟脚端口≥6个，数字脚3端口≥6个，数字脚4端口≥1个，管脚端口与电子模块通过3P连接线相连，集成驱动和LED灯，至少预留IIC通讯端口2个和串口通讯端口1个，并可当数字脚4端口使用； （6）主控板尺寸不小于88*56*29mm。 4、套件电子模块种类不少于13种，包括但不限于：红灯模块*1；黄灯模块*1；绿灯模块*1；蓝灯模块*1；蜂鸣器模块*1；彩灯模块*1；绿色按键模块*1；红色按键模块*1；红外反射传感器模块*1；旋转电位器模块*1；光线传感器模块*1；人体红外传感器模块*1；触摸传感器模块*1。 5、套件电子模块电路板上安装孔径约4.8mm，孔距约8mm，完全兼容与乐高科技塑料积木连接组装。 6、能搭建各种控制系统演示模型，具有配套搭建手册，配备拓展项目。 7、所有结构组合件均为精准型颗粒搭建组合颗粒之间具有一定数学算法意义。 | 1 | 个 |
| 1391 | 控制与设计实验套件配套课程手册 | 纸质版，彩色印刷；1、由名校名师制作编辑，可以与不同版本教材章节对应。实验课程覆盖新课标全部必做实验及拓展实验，提供学习目标、活动目的、活动步骤、材料清单、搭建步骤、活动总结、拓展训练等版块，为实验教学提供全方位的指导。实验课程内容与实验配置器材完全一致，便于师生高效的完成指导与学习。 2、控制与设计指导手册封面及内页都是彩色制版，内页内容不少于135页。 | 1 | 个 |
| 1392 | 电动机械手制作套件 | 规格尺寸≥300*250*100mm，采用材料精致加工而成。不少于4个自由度。双电池盒，可单独操控。 | 1 | 个 |
| 1393 | 准备台 | 尺寸2400×1200×780mm；①台面为≥40mm厚硬实木齿接板材，硬度高，强度大，不易变形；②台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,安装抽屉式工具柜及宽大柜橱，材质≥18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边，方便工具分类存放和取用，轻松储存大型工具及物品,抽屉内配置≥3mm厚抽屉垫，保护桌体。③桌脚配橡胶减震垫，有效减少噪音和对地面的冲击，加大操作台稳固程度。④嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）； | 2 | 张 |
| 1394 | 材料架 | 参考尺寸：1000*400*2000mm，6层，金属框架结构，层板可调 | 12 | 张 |
| 1395 | 人字梯 | 4阶以上家用型。最大打开角度下高1330mm；宽720mm；实心支撑铁条骨架，前后撑腿钣金金属材质；烤漆工艺；管壁厚度1mm；踏板厚度28mm；踏板宽度300mm；双三角结构连接件；回弹式海绵扶手；马蹄纹防滑脚垫； | 2 | 个 |
| 1396 | 周转箱 | 箱体外观尺寸：500*370*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 | 20 | 个 |
| 1397 | 仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器） | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。 | 8 | 个 |
| 1398 | 实训耗材套装 | 绘图纸A：3#，100张/包，1包 绘图纸B：4#，100张/包，1包 坐标纸A：16K，100张/包，1包 坐标纸B：32K，100张/包，1包 红蓝记号笔：15mm，长138mm；油性记号笔红蓝双色，纤维笔头，20支 钉子：各种型号规格、若干、油封，5盒 螺丝螺母：各种型号规格、若干、油封，5KG M10螺母：50颗 拉铆钉：直径￠3mm~￠5mm。两种型号各100个/盒，2盒 钢锯条：粗齿4盒（18牙），细齿6盒（24牙）100根/盒；符合GB/T14764。2盒 美工刀刀片：大号，18*100mm，10片∕盒，3盒 聚醋酸乙乳液：250G/瓶，5瓶 热熔胶棒：11*200mm，透明白，200根 棉线：棉花纤维搓纺而成100米/轴，5轴 木砂纸：0#～2#各种，符合行业标准，100张 丝印三合板：150X150X3mm/张，100张 丝印三合板：200X150X3mm/张，100张 木棒：圆形松木棒，6*600mm50根；方形松木条，20*20*600mm50根 铁板：150*100*2mm/块，30块 塑料棒：单根直径15mm；长150mm；车床加工用。30根 钻头：2mm、3mm、4mm、到10mm，共9种规格为1套。2套 KT板：600*600mm/片，30片 砂轮片：2片 砂带：细目、粗目各5张/套，1套 树叶标本：单张3寸，采用真花真叶片压制后塑封；50张 透明塑料杯：20ml、30ml、60ml、100ml、150ml、250ml各1只/套，50套 过滤杯：塑料材质，透明，20ml，杯底部镂空网眼式，20只 灰磨圆石子：分组作品制作，装饰用，100克 鹅卵石：30-40mm；分组作品制作，装饰用，100克 鹅卵石：50-60mm；分组作品制作，装饰用，100克 细格纹铝箔：120*120mm 200 张 制冰袋：10袋/包，5包 塑料哨子：20个 世界地图：单张105*75cm，铜版纸印刷，双面防水覆膜，30副 金属风轮：全金属材质；柄长90mm；叶轮直径40mm，12个 毛刺条：尼龙粘条宽20mm；长度2000mm，10条 塑料杯架：玉兰花造型，PP材质，上口直径65mm；底部直径50mm，高125mm；50件 直角外反射三棱镜：20*20*20mm；冷加工工艺光学玻璃，光洁度：60-40，镀膜：≥92%，；4个 三合一量勺：3件/套，ABS材质，长度分别为120mm、130mm、145mm；勺部均宽为16mm；30套 脚踩气筒：材质：塑料；规格：110*75mm；重量：140g；蓝色为充气口，红色为抽气口；12件 直柄气筒：直柄抽拉式气筒，ABS材质，全长550mm；手柄宽150mm；12件 真空抽气泵：手动，可过滤，ABS材质，嘴部透明，全长150mm；嘴部直径35mm，手柄长度45mm，12件 不锈钢盘：φ150mm，12副 双联球：红色橡胶材质，由橡胶管、气囊阻气阀、进气阀等组成，球直径：50mm；长度90mm；1套 BB哨（发光球发声器）：可发出两种响声，ABS材质；长30mm，头部φ11mm；底部φ7mm；30个 塑料槽：半圆形，PP材质，厚度2mm，长度200mm，宽度70mm，高度35mm；30个 80ML斜口杯：底径4.0cm，高（最高处8.5cm，最低处6cm），25个 一次性刀叉套装：ABS材质，叉长146mm，宽25mm，刀长150mm，宽15mm；20套 塑料密封罐：ABS材质，四方形，透明罐体、彩色上盖90*80mm，整体高度45mm；10个 水果刨：陶瓷削皮刀，尺寸：约75*130mm；材质：PP+陶瓷；重量：15g；8个 开瓶器：金属材质，92*35mm；重量：16.5g；15把 真空抽气泵：可过滤，ABS材质，嘴部透明，全长150mm；嘴部直径35mm，手柄长度45mm；10套 盲文卡：透明PVC材质，印刷有数字等符号，并有凸起盲文颗粒；90*50mm；40片 塑料小竖笛：6孔迷你竖笛，透明ABS材质，多色可选；195*20mm；2把 铝片：高纯铝，50*50mm，厚度0.05mm；40片 塑料游戏棒：尖头塑料棒，单包30根，7种颜色（黑、白、红、粉、蓝、绿、黄），单根长150mm；φ2mm；10包 塑料花：长度200mm，一株4叉，每叉3个分支。每个分支1红果；6束 悠悠球：ABS材质，直径50mm，高度30mm；30个 A5记录夹：225*157mm，发泡PP材质；10副 | 2 | 套 |
|  | steam创客教室 |  |  |  |
| 1399 | 信息技术教学套件 | 【本套装含开源智能硬件掌控板、开源电子模块和常用配件，满足高中信息技术教材需求，可实现信息技术传感与控制、开源硬件项目设计等内容的教学，满足游戏化教学、物联网教学、STEAM教学等多种应用。 1、掌控主板 处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）； 主频：高达240MHz的时钟频率； SRAM：520KB； Flash：8MB； Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps； 频率范围：2.4~2.5 GHz； 蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； 陀螺仪：最高可测±2048dps； 三轴加速度计：最高可测±16 g； 磁场传感器：3轴 量程±30 G； 光线传感器：0-4095； 麦克风：支持语音识别； RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠； 喇叭：8欧1瓦； 1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64； 2个物理按键(A/B)； 6个触摸按键； 1路IIC接口； 6个拓展I/O口 2个电机驱动接口 电池：1000mAh可充电锂电池 充电电流：500mA 充电接口：Type-C接口 充电指示灯：1个 电源开关：1个 电量指示灯：1个 外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木 2、电子模块：采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：温湿度传感器、土壤湿度传感器、红外探测、红外接收、继电器、LED（红）、LED（绿）、旋转电位器、4RGB灯、数码管、RFID电子标签、热敏电阻传感器、颜色传感器、超声波传感器、人体感应传感器各1个。 3、配件：射频卡1个、遥控器1个、舵机1个、水泵（含水管）1个、小风扇1个、马达2个，4PIN连接线8条、Type-C USB数据线1条、胶水、螺丝刀等。 4、智能垃圾桶案例作品结构资源包：含木质结构件、螺丝螺母、铆钉、案例组装使用说明等。 5、星月灯案例作品结构资源包：含木质结构件、螺丝铜柱、铆钉、案例组装使用说明等。 | 28 | 套 |
| 1400 | 人工智能初级实验箱 | 采用掌控板作为主控（可拔插），同时集成十多种输入输出设备，塑胶一体式外壳，长宽不大于140*90mm，免螺丝直接插上万向轮和轮胎可快速变成一台支持循迹、避障、遥控的小车，支持拓展，兼容塑料积木，可完成多种创意应用。 1、掌控板主控 处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）； 主频：高达240MHz的时钟频率； SRAM：520KB Flash：8MB； Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps； 频率范围：2.4~2.5 GHz； 蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； 陀螺仪：最高可测±2048dps； 三轴加速度计：最高可测±16 g； 磁场传感器：3轴 量程±30 G； 光线传感器：0-4095； 麦克风：支持语音识别； RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠； 1.3英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率128x64； 1个无源蜂鸣器； 2个物理按键(A/B)； 6个触摸按键； 支持1路鳄鱼夹接口，可方便接入各种阻性传感器； 20通道数字I/O， (其中支持12路PWM，6路触摸输入)； 支持I2C、UART、SPI通讯协议。 2、集成模块 按键：2个； ▲5向键：1个；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 旋钮电位器：1个； RGB LED灯：25颗； ▲超声波传感器：量程5-250cm；（提供具有法定资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 人体红外传感器：输出值0/1,测量值反应1M范围内是否有人体移动； 温湿度传感器：可检测环境温湿度并显示； 循迹：5路红外循迹 电机：两个马达电机，配套车轮及万向轮； 喇叭：8欧1瓦 拓展接口：1个IIC接口， 5个拓展IO口； 电池：18650可充电锂电池，2200mAh； 电源管理：Type-C充电接口，开关机按键，电量指示灯； 3、配套模块 -采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块包含：手势传感器、红外接收传感器、遥控器、激光发射、RFID电子标签、ID卡、舵机。 4、配套结构件 多种可拼插模型结构件，总数量不少于100个，兼容塑料积木。 5、配件 数据线：Type-C数据线1条，总长1m； 4PIN连接线：6条，长20cm； 小车拓展件：马达车轮2个，万向轮1个，可只直接插入实验箱组成小车。无需螺丝固定，方便组装与拆除。 | 1 | 个 |
| 1401 | 人工智能教育普及套装 | 套装包含人工智能项目开发板和编程主控双主控，以及AI摄像头模块，可实现语音识别和图像识别类人工智能应用，也可实现远程监测和远程遥控等物联网应用，同时可以相互结合人工智能加物联网应用。 一、人工智能项目开发版 1、主控：K230，RISC-V双核处理器，运行linux系统。 2、RAM：512M。 3、FLASH：8G。 4、Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps。 5、供电方式:Type C接口或内置锂电池供电，含充电指示灯。 6、内置锂电池：3.7V 2000mAh。 7、电源按键：1个，支持开关机。 8、HOME键：1个，支持一键返回。 9、输出功率：5W（MAX）。 10、外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木组装固定，方便作品搭建。 11、板载硬件： 1个摄像头，200万像素，支持图像识别； 1个3.1寸电容触摸TFT彩屏，分辨率800*480，支持图像采集显示和人机交互； 1个麦克风，支持语音识别； 1个扬声器，0.5W； 1个6轴传感器：加速度计最大量程±16 g， 陀螺仪最大量程±2048°/s； 1个磁传感器，最大量程：±30 Gauss ； 1个气压计，量程：300-1100hPa。 12、扩展接口： 6个HY2.0-4P扩展接口，支持I2C腾讯、串口通讯、ADC采样等； 2个PH2.0-2P电机驱动接口，支持驱动马达、风扇、水泵等； 1个USB-C接口，支持外接摄像头。 13、内置人工智能图像识别模型，支持人脸识别、颜色识别、物体识别、二维码识别等应用。 14、支持AP热点组建局域网，实现远程数据采集、远程监控、在线互动等物联网应用。 15、内置人工智能、物联网、信息科技、互动游戏案例不少于20个。 二、人工智能编程主控*2个 1、ESP-32-S3主控 处理器：LX7双核处理器； 主频：高达240MHz的时钟频率； SRAM：520KB Flash：8MB； Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps； 频率范围：2.4~2.5 GHz； 蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； 2、集成模块 陀螺仪：量程可选，最高可测±2048dps； 三轴加速度计：量程可选，最高可测±16 g； 磁场传感器：3轴 量程±30 G； 光线传感器：0-4095； 麦克风：双麦克风，可实现智能语音交互； 摄像头：200万像素，支持图像识别； RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠； 喇叭：8欧1瓦 1.47寸彩色LCD屏，分辨率：320*172，支持16*16字符显示； 2个物理按键(A/B)； 6个触摸按键； 3、拓展接口 1路IIC接口 6个拓展I/O口 2个电机驱动接口 4、电源 电池：1000mAh可充电锂电池 充电电流：500mA 充电接口：Type-C接口 充电指示灯：1个 电源开关：1个 电量指示灯：1个 三、AI摄像头模块 主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用 RAM：128M FLASH：6G 工作电压：3.3-5V 显示屏：2.28寸TFT彩屏，分辨率268*552 摄像头：200万像素 摄像头补光灯：2个 按键：1个 拔轮开关：1个，支持3路数字输入 通信串口：1个HY2.0-4PIN接口 烧录接口：1个USB Type C接口 外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定 内置模型：人脸检测、人脸识别、20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。 四、电子模块：采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含RFID模块、ID卡*5、人体感应传感器、风扇、RGB灯、温湿度传感器、土壤湿度传感器、水泵、双轴积木马达*2、循迹传感器、超声波传感器、红外探测传感器、RGB灯带、光敏传感器、舵机*2。 五、结构件：多种可拼插模型塑料积木结构件，总数量不少于200个。 六、配件：4PIN连接线*10、分支线*2、数据线*2。 | 1 | 套 |
| 1402 | 传感器扩展配件包 | 电子输入模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。 1、输入模块---红外探测*2、循迹*2、超声波*1、颜色*1、麦克风*2、按键*2、温湿度*1、水位传感器*1、手势传感器*1、热敏温度*2、摇杆*1、光线*2、震动*2、人体感应*2、磁控开关*1、土壤湿度*1、限位开关*1、旋钮电位器*2、RFID电子标签*1、分支*2等。 2、结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有φ4圆孔，方便固定；兼容乐高积木，方便拓展。 3、拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。 | 1 | 套 |
| 1403 | 执行器扩展包 | 电子输出模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。 1、输出模块---LED*4、RGB LED*2、4 RGB LED*1、蜂鸣器*2、数码管*1、驱动器*2、风扇*1、满天星LED灯条*2、驱动器*2，水泵*2、电机配件*2、马达*2、继电器*1、语音录放*1、音乐播放*1、激光发射*1、RGB灯带*1、红外接收*1、遥控器*1、舵机*2、分支*2等。 2、结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 3、拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。 | 1 | 套 |
| 1404 | 电池管家 | 10个充电口，同时满足10个主控器充电； 输入电压：AC100-240V； 输出电压：5V | 4 | 套 |
| 1405 | 编程软件 | 一款支持图形化编程和代码编程的多功能软件平台，包含先进的编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等，降低编程入门的门槛，为人工智能教育普及提供基础保障。 1、支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。 2、支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、EXCEL、PDF、SVG等不同格式保持实验数据。 3、支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。 4、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。 5、支持文件系统管理，快速导入/导出文件。 6、内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。 7、支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。 8、支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。 9、支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。 10、支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。 11、支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。 12、支持白天和夜光两种背光模式。 13、支持图形化和代码同屏显示。 14、支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。 15、支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。 16、支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。 17、支持硬件编程、python3.6、jupyter三种编程模式，满足不同编程需求。 ▲提供编程软件的软件著作权登记证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 1406 | 教学平台 | 含体系化课程资源平台、教学管理平台、在线编程软件。 一、体系化课程资源 体系化课程资源平台为学校提供人工智能、软件编程、硬件编程及互动媒体编程教学等人工智能steam创客教育基础入门知识的管理平台，融合视频讲解，课堂练习，课堂作业、游戏闯关、作品评比等。 1、课程资源按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，满足不同阶段教学； 2、课程资源需按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等； 3、课程资源包含人工智能、编程、学科案例、竞赛等主题课程； 4、课程资源包含图形化编程、互动编程、实验箱、机器人、python图形化、python代码等教学器材配套课程； 5、平台支持体验课程和自定义课程； 6、平台共计不少于25门课程，不少于300节课时，不少于500段结合MG动画特效的视频讲解，视频时长合计不少于36小时，MG动画时长合计不少于18小时； （1）人工智能课程：不少于6门，不少于58课时； （2）信息技术教材课程：不少于3门，不少于48课时； （3）科学探究课程：不少于3门，不少于18课时； （4）编程课程：不少于8门，不少于130课时； （5）竞赛课程：不少于5门，不少于40课时； 7、平台提供游戏化闯关练习，不少于90节关卡内容，过关后提供星级评价，让用户在游戏中学习控制、动作、循环、条件、变量等编程知识点。 8、课程资源包含视频、PPT、教案、课后习题等，侧重突出思维的培养，灵活运用思维导图、项目流程图等思维工具； 9、课程资源使用有效期3年，到期后按年续费。 二、教学管理平台 教学管理平台集课程资源、在线教学、系统管理为一体，一站式解决学校的STEAM教育、创客教育、编程教育和人工智能教育等课程需求，为学生学习和老师授课提供良好的服务。 1、平台具有良好的管理系统，拉通备课、授课、实验、测验等全流程/全角色，对学校、班级、教师、学生以及课件、实验、作业、课堂都能有效管理。 2、平台能提供系统课程资源，支持课程信息展示、课程状态筛选、课件展示、视频展示、作业状态管理等。 3、平台能提供科学有效的在线编程学习环境，包含图形化编程、图形化python、代码Python编程。 4、平台支持作业在线编辑、作品分享，可自动生成学习报告，老师可通过系统的数据分析详细掌握学生的学习情况。 5、平台支持多种硬件，包含掌控板、交互式可编程实验箱、机器人等，让编程更有趣、更直接。 6、平台能提供优质的课程资源，按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等，且具有一定的延续性，定期更新课程资源。 7、校级管理员，具有教师管理、学生管理、学情分析等功能及权限，可随时查看全校学情数据，包含基础数据（年级总数、班级总数、学生总人数、出勤率、作品完成率、作品总数）、班级上课概况及详情（学生总数、课程进度出勤率、作业完成率、作品总数、学生详情）。 三、智能物联在线编程软件 支持图形化编程和代码编程，包含了有许多完整的先进编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等。 1、支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。 2、支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、XLS不同格式保持实验数据。 3、支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。 4、支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。 5、支持文件系统管理，快速导入/导出文件。 6、内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。 7、支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。 8、支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。 9、支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。 10、支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。 11、支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。 12、支持白天和夜光两种背光模式。 13、支持图形化和代码同屏显示。 14、支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。 15、支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。 16、支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。 | 1 | 套 |
| 1407 | 封闭式3D打印机 | 主机： 1、 成型技术：熔融沉积成型； 2、 机身：外形尺寸约（长宽高）386*389*458 mm³，净重约12.95kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256*256*256 mm³，钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成； 3、 工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴、喷嘴最高温度不低于300 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm； 4、 热床：机器自带双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板，热床最高温度不低于100℃； 5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能 6、 支持耗材类型：可支持打印PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET，尼龙线材（PA), 聚碳酸酯线材（PC), ABS 材料；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7、 冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 8、 传感器：内置低帧率相机1280 x 720 / 0.5fps机箱监控摄像头并支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打； 9、 电子器件：机器自带2.7英寸192x64屏幕显示屏，支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、 HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案。 自动供料系统： 1、 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、 4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6、 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7、 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印； | 5 | 台 |
| 1408 | 3D打印机耗材 | PLA材料，1000g/卷，直径1.75mm，多色 | 10 | 套 |
| 1409 | 教室讲台 | 1、产品结构：铝木结构2400×700×850 2、台面参数：采用25mm优质AA级橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。 3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位、侧拉柜，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用6mm厚E1级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用 4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨），铰链和五金轨道均采用国内知名品牌。 | 6 | 张 |
| 1410 | 教师椅子 | 1.靠背采用PP加纤维料，一次注塑成 型。2.面料：，坐垫采用柔软布料。 3.海绵：坐垫海绵高密度纯海绵。 4. 采用1.2厚铁管，经过打磨抛光，防锈 处理而成，表面为喷涂层。 | 6 | 张 |
| 1411 | 学生桌 | 规格：长2000*宽1200*高740H，台面橡木齿接板，厚度3㎝，桌脚钢架结构。 | 14 | 张 |
| 1412 | 学生凳 | 360×260×420mm | 112 | 张 |
| 1413 | 操作台 | 规格：长1200*宽600*高740H，台面厚18mm，多层实木板，桌脚钢架结构。 | 2 | 张 |
| 1414 | 金工工具箱 | 内含多种用工具，其中包括钢丝钳、尖嘴钳、钢直尺、扁锉刀、半圆锉刀、三角锉、圆锉刀、什锦锉6件/套（轴承钢、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）、钳工锤、圆头锤、扳手、钢卷尺、内六角扳手、三叉扳手、螺丝刀、活动扳手、钢丝刷、钢锯架、铁皮剪、铁皮剪、三角尺。 | 14 | 套 |
| 1415 | 木工工具箱 | 内含多种用工具，其中包括：木工凿子、美工刀、包胶、木工锉、多用剪刀、羊角锤、木柄、鸟刨、手推刨、钢角尺、螺丝刀、芝麻柄、老虎钳、卷尺、G形夹、有机玻璃钩刀、钩刀带两把刀片、磨齿锯（锰钢三面齿）、木工铅笔、小水平尺、墨斗、新型迷你墨斗、磨刀石1块。 | 14 | 套 |
| 1416 | 工具挂板 | 冷轧钢；方孔挂板，参考尺寸：1200mm*500mm，含挂钩若干； | 15 | 个 |
| 1417 | 航拍无人机2 | 1、电机对角长度450mm 2、空机重量800g； 3、起飞重量1000g； 4、M12无刷电机； 5、飞行时间:约4分钟； 6、充电时间: 充30分钟； 7、遥控距离: 1200米； 8、产品电池:3S 2200MAH锂电池； 9、配备产品线上平台网站学习视频及电子课件ppt，注册后使用。 10、整机支持diy 11、环保工程塑料机身 12、支持全平台功能扩展 13、成熟稳定的飞行控制系统，可实现定高、定点、航线、自动返航等多种飞行模式 14、10寸阔叶慢速桨加螺旋桨保护器组合，安全节能 15、专为安全训练和初学者设计的组合搭配，进步更快 16、采用最安全，最稳定的6mGPS 17、选用高精度六轴陀螺仪、高精度气压计、高精度双冗余电子罗盘控制器 18、搭配教练控可实现教练带飞 | 1 | 个 |
|  | steam实验基地 |  |  |  |
| 1418 | 人形机器人 | 1.体型参数：尺寸：345(±5)mm*225(±5)mm*115(±5)mm；重量：1.60(±0.05)KG；（需提供产品说明书进行证明） 2.材质：铝合金+PC/ABS塑胶； 3.核心配置：群体控制数量 ≥50；步态算法，慢走≥1.85米/分钟，快走≥8.75米/分钟；支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作，支持舞蹈、足球、拳击等动作； 4.控制器：采用高性能STM32核心，板载储存空间≥128M，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有过载保护，可以同时控制≥17个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测，支持UART接口； 5.自由度：≥17个自由度，头部≥1个关节，肩部≥1个关节（共两只），手臂≥2个关节（共两只），腿部≥4个关节（共两只），脚部≥1个关节（共两只）； 6.舵机：≥17个强扭矩伺服舵机；尺寸：40(±5)mm*37(±5)mm*20(±5)mm；运动范围：≥180°；精度：±1°；速度：≥461°/S； 7.电池：7.4V，容量≥2200mAH；待机续航≥155分钟/ 次；舞蹈续航≥70分钟； （需提供产品说明书进行证明） 8.音频输出：≥1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐； 9.传感器：六轴陀螺仪，红外距离传感器； 10.兼容平台：PC端动作编程； 11.软件：教育版软件，支持可视化、图形化编程，配备可视化、图形化编程界面；软件内置≥68个基本动作、≥14个对抗动作、≥6个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演和机器人竞赛； 12.手柄：尺寸：155(±10)mm*110(±10)mm*55(±10)mm；发射控制：NRF24L01；发射频率可修改；按键：≥2个摇杆，≥12个自定义按键，≥3个功能按键； 13.教学资源：配套整套教学资料，包含电子版教辅资料和课堂教学PPT，帮助学生了解机器人结构，了解机器人基本控制理论并应用于实践； 14.服务：协助客户进行展示及应用，提供专业师资培训，并在保修期内提供技术支持、维护支持等保障。 | 1 | 台 |
| 1419 | 机械臂 | 尺寸：285*120*465mm，重量1.24kg 7.5V DC电源适配器 全铝合金体，采用高成本喷砂氧化工艺，结构更优化，组装更便捷 支持手机/电脑/手柄控制 主控芯片： 一款64位双核带硬件FPU和卷积加速器的 RISC-V CPU；内置摄像头FPC插座，显示屏：LCD_2.4寸 320*240分辨率，支持电阻触摸； | 1 | 个 |
| 1420 | 桌面型激光切割机 | 1、产品名称：桌面式激光切割机； 2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）850*614*308，重量：55kg； 3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm； 电气参数 4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； 功能参数 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≤15mm（桐木板）； 9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； 10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 相关配套 13、安全配套：属于Class1激光产品、配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 15、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP； | 1 | 台 |
| 1421 | 激光雕刻机配套耗材 | 包含多种规格的优质椴木板： 100*100*3mm：30张 220*220*3mm：30张 210*300*3mm：30张 | 20 | 台 |
| 1422 | 耗材收纳架 | 国产定制 | 1 | 个 |
| 1423 | 教学系统 | 学生将了解并熟悉木块拼接设计工具的使用，提升其三维拼接设计能力及空间交互设计能力，使其具备立体空间拼接作品规划和想象能力，能够熟练展现自己的设计意图，并掌握对三维拼板建模到激光切割初级应用，提升学生的3D+创新意识以及协作学习能力。此套教学系统包含课程资源和软件工具。该系统集成不少于12课时的电子课程资源案例。 | 1 | 套 |
| 1424 | 多媒体讲台 | 1.讲桌主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，上下层采用分体式设计，附安全锁. 闭合尺寸约: (长) 1000mm* (宽)700* (高)990mm。 2.台面采用≥8mm厚度防划痕黄色木纹面扳，防静电。提供橡木扶手方便使用者握扶. 3.讲台前面带滑轨抽拉抽屉，可放置黑板檫、无线键盘、无线鼠标、环保书写笔、领夹话筒等常用校具。 4.桌体设置柜门，桌体内部可储存环保书写套装等常用校具。 | 1 | 张 |
| 1425 | 教师椅子 | 1.靠背采用PP加纤维料，一次注塑成 型。2.面料：，坐垫采用柔软布料。 3.海绵：坐垫海绵高密度纯海绵。 4. 采用≥1.2厚铁管，经过打磨抛光，防锈 处理而成，表面为喷涂层。 | 1 | 张 |
| 1426 | 扇形桌 | 尺寸：780mm*560mm*750mm（±5mm） 台面：采用中纤密度板外贴三聚氰胺板面,麻面呈现暖白色，板材厚度≥25mm，接近台面≥ 1.7 厘米厚PVC封边条。封边部分采用全自动热熔胶封边机制作。 面板底架：采用可折叠底架的钢架作为底座，选用优质钢材制成。底架经过打磨、抛光、面板底架酸洗、磷化和防腐等多道工艺处理，表面进行了阿克苏静电粉末喷涂，使其更加耐用美观。 桌架：本桌架采用人字形设计，通过连接杆将两根人字形钢架稳固拼接，形成稳定且桌架美观的支撑结构。整体结构采用优质钢板1.2mm厚，经过磨具冲压焊接成形，确保结构的坚固性和稳定性。 | 10 | 张 |
| 1427 | 学生椅子 | 1.靠背采用PP加纤维料，一次注塑成 型。2.面料：，坐垫采用柔软布料。 3.海绵：坐垫海绵高密度纯海绵。 4. 采用≥1.2厚铁管，经过打磨抛光，防锈 处理而成，表面为喷涂层。 | 56 | 张 |
| 1428 | 操作台 | 规格：长1200*宽600*高740H，台面厚18mm，多层实木板，桌脚钢架结构。 | 2 | 张 |
| 1429 | 金工工具箱 | 60件套，采用中空吹塑工具箱包装，工具定位存放，内含8、10、12、14mm两用扳手各1把，双色防滑胶柄3x140mm什锦锉6支，12寸加厚钢锯弓1把，胶柄样冲1支，8寸锻打钢丝钳1把，3米钢卷尺1把，8寸钳工锉4把（扁、半圆、圆形、三角形各1把），8-9-10mm加长三叉套筒扳手1把，镀铬钢丝辐条扳手1把，8寸美式铁皮剪1把，30cm不锈钢直尺1把，1.5-10mm加长球头内六角扳手9支，M6-M12丝锥板牙套装12件，1磅锻打木柄圆头锤1把，180mm划线规1把，300g锻打木柄钳工锤1把，6行木柄铜丝刷1把，3寸、4寸螺丝刀十字、一字各2把，6寸尖嘴钳1把，150mm划针1支，8寸沾塑柄活扳手1把，备用钢锯条4支，45度不锈钢直角尺1把等。 | 1 | 个 |
| 1430 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 1 | 个 |
| 1431 | 工具挂板 | 长 1500mm 宽 450mm，加厚优质冷轧钢 抗磨、耐压、不变形，一体成型工艺，静电粉末喷漆工艺，蓝色、红色、白色、 黄色 4 色可选，标准方孔孔径 10*10mm，蓝色+挂片=2 套、白色+挂片=2 套、扳手架1 个、单斜挂钩六个尺寸各一个、螺丝刀架=1 个、圆形挂钩三个尺寸各 1 个、U 型挂钩三个尺寸各 1 个、套筒挂钩 3 个、杆件托架 1、零件盒4个。 | 4 | 个 |
|  | steam准备室 |  |  |  |
| 1432 | 实验桌（准备台） | 1、规格：2400*1200*760mm 2、台面： 采用16mm厚双面膜实芯理化板 台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 | 1 | 张 |
| 1433 | 仪器柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定地脚，本产品也可分体式存放。 | 30 | 张 |
|  | 史地教室展厅 |  |  |  |
| 1434 | 多媒体球幕投影系统演示仪(数字星球） | 一：基本参数： 1、外观尺寸：470×390×360mm 2、重量：18-20KG 二：外设接口以及拓展： 1、USB接口：2个2.0连接端口，2个1.1连接端口；共计4个USB接口。 2、VGA接口：1个VGA-A接口；一个VGA-B接口，共计2个视屏接口 3、音频接口：3个3.5MM接口，共计3个音频接口 4、网络接口：1个RJ45接口 三：工艺参数： 1、外观设计：造型简洁稳健，产品更加人机，贴合教师操作使用尺度，减缓疲劳，颜色搭配整洁理性，不会在课堂使用中过分吸引学生注意力，影响教学效果。 2、外观工艺处理：外观采用烤漆工艺。金属烤漆不仅具有高硬度和良好的柔韧性，还具有优良的防锈性能和储存稳定性。 金属烤漆与溶剂型金属烘烤漆相比，金属烤漆的耐老化性能好，无毒、无污染、不燃不爆的特点更特出。 3、内部结构合理性：数字星球为紧凑型、多设备融合的现代化教学仪器，产品内部结构的合理性尤为重要，不仅要考虑能够正常的工作，还要考虑各个仪器之间的电磁兼容性以及布线合理性和软硬件的兼容性。本产品适用于各种复杂的使用环境，包括：高温环境、高海拔环境、超低温环境以及电磁干扰环境。 4、整机散热系统：宽流量散热方案，优化的散热设计，采用多点散热、专用气流进/出口，强效吹除机内积热；即使在空气稀薄的高海拔地区也能稳定使用。通过高温环境（38摄氏度）进行产品测试，整机能够正常使用达数小时。 四：电脑硬件配置参数： 1、CPU：intel I5系列，CPU频率：2.5GHz以上。 2、硬盘：尺寸规格：2.5英寸，内置安装方式，硬盘容量：SSD480GB. 3、显卡：GT710 D5 1G或以上性能 4、内存：DDR48GB； 五：投影机参数： 1、亮度：4200流明（ISO21118标准） 2、对比度：1000：1 3、均匀性：85% 4、显示技术：3LCD 0.63“ BrightEra无机液晶板 5、灯泡使用寿命230w高压汞灯泡，3000小时-5000小时。 六：球幕参数： 球幕直径66cm；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；高对比度。 七：鱼眼镜头参数： 焦距：4.9mm；光圈数：2.0；相面直径：9.92mm；出瞳位置：-39.6mm；传递函数（36线对/mm时）：0.60；横向色差：15μm；相对照度：98%；畸变：正负3%；视场角：175°；光学总长：200mm 八：调焦系统参数： 自动柔性步进调焦系统。系统软件集成调焦界面可进行调焦参数的编写和输入，能够手动和自动X/Y方向调节，内置柔性步进控制电路和电脑板进行控制，使调焦更加细腻、平滑稳定。通过无线键盘方向键无极自由调节，还可通过点按触摸屏进行无极调节，调焦系统无噪音，带有音频提示、采用品牌步进和减速系统，多种调焦方式使使用者在调焦时更加人性化和便捷化。 九：触摸屏参数： 12寸工控级液晶触控面板；电阻压力触屏；支持2点以上触摸技术，分辨率1024×768，单点触摸寿命大于5000万次；光学透光率大于95-98%；触控玻璃表面毛氏硬度大于7H；驱动程序自动安装，带有软键盘功能，无需外接键盘，省去外置接口，新型高精度控制器，单次校准，永不漂移；具最恶劣环境适应能力，防水、防磁、防尘、防油污； 十：课件参数： 课程包包含符合初高中地理课程标准，满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除自然地理学科内容外，包括人文和环境等的有关内容。 1.地球与地球仪 2.经线、纬线和经纬网 3.地球自转 4.世界地形 5.海陆分布 6.非洲 7.南极洲 8.地表形态变化的内力作用 9.地球自转 10.气压带和风带 11.气候类型 12.气压 13.季风 14.常见的天气系统 15.海水运动 16.渔场分布 17.新工业与新能源 18.地球在宇宙中的位置 19.气压带风带对气候的影响 20.海陆分布对大气环流的影响 21.全球气候变化 22.传统工业与新工业 23.现代技术在国土整治中的应用 24.天气系统与气象灾害 25.世界农业地域类型 26.自然环境对城市的影响 27.自然灾害 28.地域与人口 29.行星与太阳系 30.地理知识应用 十一：软件参数 1、独立登陆系统 产品采用usb热插拔型加密狗与密码进行软件双重加密，加密狗即插即用，携带方便安全性高；密码可根据用户数量及习惯自行添加，每个用户享有独立存储空间，在可以多人共享产品操作的同时保护每个用户独立的备课文件及素材，避免用户数量较多时产生的相关问题。 2.自主备课系统 软件内置自主备课系统，通过该系统，教师可根据教学需要自行选取课程包中各类素材制成pre课件，课件支持多素材、自定义播放时间与顺序等功能。完成后的课件可实现一键式播放演示，无需另加操作，便于教师多角度、全方位的授课。课件实现独立存储，用户只能查看与编辑当前登陆账号创建的课件与素材。 3.演示控制系统 软件内置演示控制系统，可根据使用需求调整投影角度、运动方向以及运动速度，全智能化操作，避免硬件调节，延长产品使用寿命。 4.穹顶投影系统 软件内置穹顶投影系统，配合穹顶，可实现穹顶演示功能，360度可视角提供3D立体感。并且具有智能调节系统，根据需求调节投影面积，避免硬件调节，延长产品使用寿命。 5.智能昼夜系统 软件内置智能昼夜系统，能配合地球自转实现晨昏变化的展现与四季的交替的展现，动态直观的诠释相关知识点，达到更好的教学目标和教学要求。 | 1 | 个 |
| 1435 | 多媒体球幕投影移动升降台 | 外圆直径1米，内方55cm，高70cm。装有滑轮，可移动教学。展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。 | 1 | 个 |
| 1436 | 中国立体地形模型 | 规格：外框尺寸：2850mm×2000mm； 1.中国立体地形图通过卫星遥感资料，等高线分层设计，色泽鲜艳，立体感强，采用塑胶材料模压一体成型，无拼接缝，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。 2.▲要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版，审图号要求不早于2023年，提供出版社证明资料。 3.地图上有相应演示内容的按键，按键为电容式触摸方式，灯光要求闪动和流动，通过按键可调节所演示内容灯光闪动频率和流动速度。 4.能够清楚表示出我国相邻的国家；我国首都、省级行政区划及主要城市；邻国首都及部分主要城市；我国与邻国间及邻国与邻国间的国界线；我国主要铁路、高速公路以及重要的国、省干道；我国及部分邻国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；与我国相邻的主要湖泊、海洋、海峡、岛屿及海湾等内容。 5.利用集成电路和灯光系统，国界、省会、直辖市循环闪动，主要河流的流向以及主主要铁路按照路线名称顺序点亮，带有流动效果，重要铁路站点灯光与路线灯光由两种灯光颜色展示，同时配有语音同步解说。 灯光、语音同步演示主要内容有：（1）国界（2）省会（3）长江（4）黄河（5）松花江（6）雅鲁藏布江（7）珠江（8）塔里木河（9）京哈线（10）京沪线（11）京九线（12）京广线（13）太焦、焦柳线（14）宝成成昆线（15）京包、包兰线（16）陇海、兰新线（17）沪昆线（18）青藏线（19）地形阶梯分布（20）胡焕庸线（21）秦岭淮河线（22）中国的四至点。 | 1 | 个 |
| 1437 | 世界立体地形模型 | 规格：外框尺寸：2850mm×2000mm； 1.世界立体地形图通过卫星遥感资料，等高线分层设计，色泽鲜艳，立体感强，采用塑胶材料模压一体成型，无拼接缝，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。 2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版，审图号要求不早于2023年。 3.地图上有相应演示内容的按键，按键为电容式触摸方式，灯光要求闪动和流动，通过按键可调节所演示内容灯光闪动频率和流动速度。 4.能够清楚表示出世界七大洲、四大洋；主要的国家及各国首都首府；主要国家的重点城市；世界各国主要铁路干线；世界各国主要高等级公路；世界主要航海线；世界各国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；世界主要海洋、海峡、岛屿、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆；世界主要科学考察站；世界大陆冰及陆缘冰分布；世界永冰界等内容。 5.灯光、语音同步主要内容：（1）尼罗河（2）亚马孙河（3）长江（4）密西西比河（5）黄河（6）拉普拉塔河（7）刚果河（8）湄公河（9）勒拿河（10）鄂毕河（11）国际日期变更线。 | 1 | 个 |
| 1438 | 典型地形地貌模型 | 规格：680mm×480mm，地貌采用高分子材料，精雕而成，外形直观，知识点丰富，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。 1、喀斯特地貌模型；2、流水地貌模型；3、海岸地貌模型；4、重力地貌模型；5、风沙地貌模型；6、黄土地貌模型；7、火山地貌模型；8、构造地貌模型；9、5种基本地貌模型；10、温室效应和酸雨模型；11、风化的作用模型；12、石油和煤的开采模型；13、地震模型；14、丹霞地貌模型；15、冰川地貌模型；16、等高线地貌模型；17、地上河地貌模型；18、科罗拉多大峡谷模型。 | 1 | 个 |
| 1439 | 板块构造及地表形态模型 | 1、长方形立体块，规格：600×330×150mm；2、采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明；3、能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成；4、带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。 | 1 | 个 |
| 1440 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1、本模型采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便牢固、不变形的的特点；2、模型由两部分五件组成，整体部分规格：495×260×150mm，其中四件能在磁性范围内作任意移动。 | 1 | 个 |
| 1441 | 海底地形模型 | 规格：460×230×120mm，优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到地貌形状。 | 1 | 个 |
| 1442 | 岛屿成因演示模型 | 规格：565×410×100mm，优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到地貌形状。 | 1 | 个 |
| 1443 | 中学多功能组合模型 | 规格：620×330×155mm，演示8种内容，优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 | 1 | 个 |
| 1444 | 沉积地层模型 | 1、规格：450×145×110mm；2、优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。 | 1 | 个 |
| 1445 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 1、规格：460*220*120mm2、优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色；地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。 | 1 | 个 |
| 1446 | 地壳变动模型 | 规格：450×165×110mm，应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程。 | 1 | 个 |
| 1447 | 褶皱侵蚀和断层组合模型 | 规格：360×240×380mm,优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。 | 1 | 个 |
| 1448 | 平面政区地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、球面有保护膜，支架采用优质塑料材质制作，不易变形；4、主要标注了各政区的组成和分布。 | 1 | 个 |
| 1449 | 经纬度模型 | 1、模型由二十四条经线和九条纬线构成空心网状球体，球内装有固定之本初经线平面和迟到平面板，还设有可旋经线平面和维度指针，球顶端装有调节旋钮，可根据演示需要调整经线平面板及纬度指针；2、球体直径为32±5cm，装于支架上；3、地轴与底座平面成66度30分交角，并附有演示标志理论时区和经度用的套圈。 | 1 | 个 |
| 1450 | 地球内部构造 | 1、球体直径320±5mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层；2、底座直径不小于210mm，模型整体高约为：420±6mm。 | 1 | 个 |
| 1451 | 月球仪 | 1、球体直径320±5mm；2、产品由底座、支架、球体、电源构成；3、底座及支架均为塑料制，底座直径不小于208mm，支架倾斜约为66.5°；4、月球表面彩色印刷月球表面结构形式。 | 1 | 个 |
| 1452 | 平面两用地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、球面有保护膜，支架采用优质塑料材质制作，不易变形；4、主要标注了各政区的组成分布和地形地势、山川河流等自然环境的组成分布。 | 1 | 个 |
| 1453 | 填充地球仪 | 1、产品由球体和支架两部分构成；2、球体直径320mm，允差5mm，平面比例1/40000000，地轴倾角为66.5°；3、地球仪印有清晰的各个国家政区的分布情况，有利学生填绘；4、球体以优质塑料制成，刚性强，不易变性，表面覆盖有透明有机保护膜，为便于填写防止滑笔，表面做粗糙防滑处理，可任意填绘，易上色，易擦掉，不反光，耐磨性强。 | 1 | 个 |
| 1454 | 地形地貌柜 | 上柜：规格：710×510×500mm，采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 下柜：规格：730×530×500mm，柜体采用生态板制作，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 14 | 张 |
| 1455 | 穹顶 | 多媒体球幕投影系统(数字星球)穹顶：高分子材料，配合多媒体球幕投影系统使用。 | 1 | 个 |
| 1456 | 室内学科文化建设 | 符合整间史地学科特色元素，包含石膏板吊顶、星空喷绘、穹顶包边、墙、顶面乳胶漆、综合布线、灯具、立体地形背景墙、知识窗帘、地胶等项目物料及人工费用、管理费、税费等。 | 1 | 项 |
|  | 常规史地教室 |  |  |  |
| 1457 | 多媒体历史长河（沿革）系统演示仪（历史长河） | 一、产品规格：4200×1400×190mm 二、产品构成：55寸LED显示屏一套，磁性白板一块、ops电脑一套、电子滑动装置一套、多点触摸系统一套、磁性历史知识板182片、时间轴25套。 三、电器及硬件参数：供电参数：交流220V/2.5A，三脚电源插座，必须带有接地线。 电脑参数：处理器:I5，内存：4G，硬盘：固态硬盘，容量500G，屏幕分辨率1920×1080 四、产品功能：多媒体历史长河教学系统作为中学历史教学产品，在历史教学中起着不可替代的作用，历史长河产品涵盖了视频内容、语音内容、3D模型、重要知识图版、手写白板、二维码知识扩展平台等内容，可以说涵盖了所有的历史教学题材的内容。历史长河的内容编排不仅参考了通史的内容特征，而且还对高中历史教学的史论结合、知识点多而交叉的特点进行了重点知识的展现和拓展。使用方面：形象的使用方式以及传统教学和多媒体教学方式的呈现，让教师能够更加灵活的选择适合的教学方式，知识图版的任意组合让教学更加多样性，二维码知识扩展平台扩展了更多的历史知识让固定的图版内容可以增添更多的学习资源。 五、功能说明：1、推拉式的互动体验方式：产品设计思路以历史卷轴为设计蓝本。推拉式的使用方式在推拉的过程中仿佛游离在历史的大变革之中。促使使用者去探索历史的真相及内容。2、定位跟随功能：先进的跟随系统可以根据使用者当前所处的位置自动运行到相应的历史阶段供使用者选择学习内容。3、丰富的多媒体内容：多媒体内容涵盖图片、3D模型、视频、动画以及图片内容，且这些内容根据需要进行了不同的功能细化。图片内容可以进行书写交互功能，能够对图片进行放大、插入画笔、自由书写文字以及保存分享功能；3D模型，可以任意自由度旋转观看、可以任意放大，可以观看各种文物的细节内容。立体的呈现方式让历史文物可以逼真的呈现在我们眼前；视频内容可以控制快进、音量大小、暂停等功能。4、知识的扩展功能：每个历史主题内容都进行了相应知识的扩展，知识扩展主要根据同时期发生的历史事件以及同时期和世界历史内容的知识扩展。5、多套软件演示内容的呈现：历史长河配备了中国史的演示内容以及世界历史的演示内容，还可以根据需求定制其他需要的历史内容，例如：中国红军长征史等。6、知识图板的任意组合功能，历史长河配备有各种知识图板，这些图板为磁性材料，使用时可随意拼贴。教师可以根据各种历史史实进行重点知识的讲解，知识图板带有二维码，通过扫描可以扩展更多的历史知识。 六、主要演示内容： 1.中国历史： （1）旧、新石器时代（1元谋人；2蓝田人；3北京人;4山顶洞人;5旧石器时代；6新石器时代；7半坡遗址；8人面鱼纹彩陶盆；9小口尖底陶瓶；10河姆渡遗址；11双鸟朝阳纹牙雕；12骨耜） （2）金石并用时代（1黄帝；2颛帝；3帝喾；4帝尧；5帝舜；6大禹治水） （3）夏朝（1夏启；2夏桀；3二里头遗址；4七孔玉刀礼器；5青铜爵；6灰陶三足盘；7青铜盉；8钺） （4）商朝（1商汤；2商纣；3比干；4四羊方尊；5司母戊大方鼎；6父戊方鼎；7甲骨文） （5）周朝（1牧野之战；2周文王；3周武王；4周公旦；5姜子牙；6原始青瓷双系罐；7玉凤纹刀；8硕父鬲；9周平王；10孔子；11老子；12孙子兵法；13三足羊首鼎；14孟子；15扁鹊；16商鞅；17铜小口鼎；18三星堆青铜立人像） （6）秦朝（1秦始皇；2秦统一六国货币；3秦统一六国文字；4秦兵马俑） （7）汉朝（1汉高祖刘邦；2汉武帝刘彻；3董仲舒；4长信宫灯；5“万岁”瓦当；6《史记》 司马迁；7王莽；8新莽铜嘉量；9新莽币十布；10新莽币铜范；11干栏式铜仓；12光武帝刘秀；13蔡伦；14张衡；15华佗；16《伤寒杂病论》；17马踏飞燕；18西汉耧车） （8）魏晋（1曹丕；2刘备；3孙权；4诸葛亮；5司马炎；6司马睿；7顾恺之；8王羲之） （9）南北朝（1拓跋宏；2贾思勰；3高洋；4元宝炬；5宇文觉；6刘裕；7陶渊明；8萧道成；9维卫尊佛像；10萧衍；11陈霸先） （10）随朝（1杨坚；2杨广；3京杭大运河） （11）唐朝（1李渊；2李世民；3武则天；4玄奘；5李白；6雕版印刷） （12）五代十国（1朱温；2李存勖；3石晋瑭；4刘知远；5郭威） （13）宋朝（1赵匡胤；2王安石；3清明上河图；4毕昇；5《资治通鉴》；6赵构；7陆游；8岳飞；9文天祥；10汝窑；11钧窑；12官窑；13哥窑；14吉州窑白地褐彩盖罐） （14）元朝（1忽必烈；2郭守敬；3关汉卿；4青花海水白龙纹八方梅瓶；5釉里红地白花暗刻云龙纹四系扁壶；6元曲《窦娥冤》；7元曲《西厢记》） （15）明朝（1朱元璋；2海瑞；3戚继光；4郑和；5吴承恩；6汤显祖；7唐伯虎；8《徐霞客游记》；9《本草纲目》李时珍） （16）清朝（1爱新觉罗•皇太极；2爱新觉罗•玄烨；3吴敬梓；4曹雪芹；5聊斋志异；6林则徐禁烟运动；7第一次鸦片战争；8八国联军侵华；9圆明园兽首） （17）中华民国（1中国民国建立；2新文化运动；3五四运动；4中国共产党成立；5南昌起义；6九一八事变；7七七事变；8解放战争） （18）中华人民共和国（1新中国成立；2三大改造；3新中国第一颗原子弹；4文化大革命；5东方红卫星；6尼克松访华；7杂交水稻之父袁隆平；8十一届三中全会；9香港回归；10澳门回归；11汶川地震；12北京奥运会；13上海世博会；14科学发展观；15中共十八大；16嫦娥三号；17神舟七号；18庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵） 2.世界历史： （1）世界上古史（1南方古猿露西；2克罗马农人；3农业革命；4爱琴文明；5古埃及文明；6古希腊城邦；7古印度文明；8两河流域文明；9印度阿育王石柱遗址；10黄金时代的民主伯利克里；11梭伦改革；12十二铜表法） （2）世界中古史（1玛雅文化；2津巴布韦石城；3早期佛教；4十字军东征） （3）资本主义与资产阶级革命（1哥伦布发现新大陆；2圈地运动；3三角贸易；4英国殖民霸权的确立；5英国资产阶级革命；6英国君主立宪制；7美国1787年宪法的制定；8拿破仑） （4）西方人文与科学（1文艺复兴；2伏尔泰；3孟德斯鸠；4伽利略；5哥白尼；6艾萨克•牛顿） （5）工业革命（1英国工业革命；2瓦特；3世界市场的基本形成） （6）资产阶级革命与国际工人运动（1俄国农奴制改革；2日本明治维新；3法兰西的共和之路；4共产党宣言；5巴黎公社） （7）第二次工业革命（1第二次工业革命；2爱迪生；3汽车；4诺贝尔；5莱特兄弟） （8）帝国主义的到来（1垄断组织的产生；2帝国主义瓜分非洲；3世界连接为一体） （9）第一次世界大战（1第一次世界大战；2三国同盟和三国协约；3萨拉热窝事件） （10）十月革命与苏联社会主义建设（1十月革命；2苏俄新经济政策；3苏联的社会主义工业化；4斯大林模式） （11）凡尔赛华盛顿体系下的东西方世界（1凡尔赛—华盛顿体系；2非暴力不合作运动；3凯末尔革命；4德国法西斯统治；5 1929年经济危机；6第二次世界大战；7罗斯福新政） （12）二战后的世界经济（1二战后美国经济繁荣；2布协顿森林体系的建立；3欧盟成立；4世贸组织） （13）二战后的世界格局（1联合国；2美国冷战政策；3社会主义阵营的形成；4 911事件；5科索沃战争；6古巴导弹危机；7不结盟运动会议；8越南战争；9巴以冲突；10伊拉克入侵科威特；11东欧剧变；12苏联解体；13海湾战争） （14）科技文化（1.美国信息化时代的到来；2.苏联首次载人宇宙飞行；3.卓别林） | 1 | 套 |
| 1458 | 教师演示台 | 1、尺寸：1800*600*850mm。 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。 3、材质： 1）实木桌面:全实木。厚度所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；40mm 2）实木腿：桌腿不低于50*50mm。 3）全实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 1 | 张 |
| 1459 | 教师椅 | 1、尺寸：570*480*1110mm。 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。 3、材质：全实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 1 | 张 |
| 1460 | 学生桌 | 1、尺寸：1400*550*760mm； 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。 3、材质：全实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 28 | 张 |
| 1461 | 学生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm； 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。 3、材质：全实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 56 | 张 |
| 1462 | 殷墟甲骨文 | 1.规格：260×225×35mm，2.含一甲、一古两种，3.历史模型复合材料复制，甲骨文是中国的一种古代文字，被认为是现代汉字的初型，也被认为是汉字的书体之一，是现存中国古代最成熟的一种文字。 | 1 | 个 |
| 1463 | 汉竹木简 | 1.规格：300×160×35mm 2.本模型由汉代一尺长的三枚竹简和三枚木简组成。 3.竹简与木简的内容均为居延汉简中汉代张掖郡居延和都尉的行政档案“甲厚侯长郑郝矛分册”。 4.本模型所用材料均进行过防腐和修旧工艺处理。 | 1 | 个 |
| 1464 | 人面鱼纹盆 | 规格：Φ380×160mm,土红，新石器时代前期，多作为儿童瓮棺的棺盖来使用，是一种特制的葬具。盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。 | 2 | 个 |
| 1465 | 货币模型 | 规格：260×225×35mm，其模型定位于两层亚克力板之间，高仿真复合材料复制，至少包含：一齐之法化刀、一燕明刀、一赵甘丹直刀、一远足平首布、一方足平首布、一秦半两、一蚁鼻钱、一尖足平首布。 | 1 | 个 |
| 1466 | 猿人（山顶洞人）头像模型 | 规格：445×265×230mm，高分子复合材料，其头骨已经具有现代人的形状，前额高起，眉骨趋向薄平，口喙后退，下额明显，脑壳变薄，脑量增长到与现代人平均量一致，是最早的现代人。 | 1 | 个 |
| 1467 | 北京猿人头像模型 | 规格：455×320×250mm，高分子复合材料，北京人头像保留了猿的特点，头部仍然像猿,眉骨粗大，鼻子扁平，嘴巴突出，没有明显下额。 | 1 | 个 |
| 1468 | 日晷仪 | 规格：直径10cm，铜质。 | 1 | 个 |
| 1469 | 司母戊鼎 | 规格114×135×76mm，锌合金材质，外形逼真、美观且具有轻便、牢固、不变形等优点。 | 2 | 个 |
| 1470 | 四羊方尊模型 | 规格：420×430×590mm,根据实物复制,用国家博物馆原物拓片、复合材料复制。 | 2 | 个 |
| 1471 | 十二生肖模型 | 复合材料，仿黄铜动物头像雕塑，不少于12件一套 | 1 | 个 |
| 1472 | 曲辕犁 | 木质，由直辕犁和曲辕犁两个犁的模型组成。 | 2 | 个 |
| 1473 | 辘轳模型 | 规格：370×200×230mm，材质：木质，辘轳的主要部件是一根短圆木，上绕绳索，圆木可环绕其固定轴而转动。 | 1 | 个 |
| 1474 | 连击水碓 | 规格：450×245×320mm，材质：木质，连击水碓是西方汉（前206-公元前8年）时代出现的粮食加工工具，它以水为动力带动四组碓头同时工作，主要为谷类去皮。 | 1 | 个 |
| 1475 | 冶铁水排模型 | 规格：500×180×280mm，材质：木质，以水利推动鼓风机为铁炉鼓风,提高炉膛温度， | 1 | 个 |
| 1476 | 历史人物头像 | 高47-52cm，复合材料彷黄铜着色，半身头像雕塑：有刘洪头像、郯子头像、王翔头像、颜真卿头像、汉武帝头像、毛泽东头像、成吉思汗头像、孟子头像、岳飞头像、毕昇头像、孙中山头像、秦始皇头像、沈括头像、华罗庚头像、邓小平头像、张衡头像16件中。可任选四件。 | 1 | 个 |
| 1477 | 兵马俑模型 | 包含：将军俑、军吏佣、跪射俑、甲士佣、鞍马佣。 | 1 | 个 |
| 1478 | 八角星纹彩陶豆 | 规格：230×220mm，新石器时代，高仿真复合材料复制，此豆口沿上用褐、红彩绘对顶三角形与若干线条相间组成的图案，腹部用白彩在深红色陶衣上绘有方形八角星状纹饰，纹饰构图对称，色彩对比强烈。 | 1 | 个 |
| 1479 | 猪纹陶钵 | 高仿真复合材料复制，黑色，新石器时代河姆渡文化，猪纹钵是一件典型的盛食器，圆角长方形，平底，外壁两面各刻有猪纹图像。 | 1 | 个 |
| 1480 | 十二字砖 | 规格：300×265×40mm，采用优质复合材料制作。 | 1 | 个 |
| 1481 | 三星堆文化代表模型 | 1.青铜面罩:高80mm，铜质。 2.青铜立人像：高280mm，铜质。 3.太阳神鸟：高240mm，铜质。 | 1 | 个 |
| 1482 | 二里头铜爵 | 高不小于150mm，采用优质复合材料制作。 | 1 | 个 |
| 1483 | 勾践剑 | 1.规格：剑长540mm. 2.材质：整体黄铜做旧铸造。 | 1 | 个 |
| 1484 | 双镰范 | 规格：290×100mm，采用优质复合材料制作。 | 1 | 个 |
| 1485 | 漆耳杯 | 漆耳杯, 战国时期楚国饮酒器。 这件漆器耳杯是湖北省江陵县望山二号楚墓出土的,此杯平面呈椭 圆形,双耳为新月型,杯内和口外边沿髹朱漆,外髹黑漆,边沿及耳用黑漆饰有圆卷纹。 | 1 | 个 |
| 1486 | 马王堆乘云绣 | 规格：240×190×30mm，高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1487 | 铜奔马 | 规格：310×380×110mm，青铜。 | 1 | 个 |
| 1488 | 三彩骆驼 | 规格：340×210×85mm，高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1489 | 铜镜（海兽葡萄镜） | 全铜高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1490 | 司南 | 规格：长13宽13cm，材质：铜、木框，我国古代辨别方向用的一种仪器。 | 1 | 个 |
| 1491 | 景德镇青花瓷盘 | 陶瓷制品 | 1 | 个 |
| 1492 | 景德镇五彩瓷瓶 | 陶瓷制品 | 1 | 个 |
| 1493 | 郑和宝船 | 规格：350×80×290mm，木质，高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1494 | 老式电话机 | 高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1495 | 楔形文字泥板 | 规格：400×400×50mm ，材质：高分子材料 | 1 | 个 |
| 1496 | 三轮汽车 | 1886年奔驰1号，各部件均连动，规格：240×130×160mm | 1 | 个 |
| 1497 | 早期飞机 | 双翼，高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1498 | 改良蒸汽机 | 规格： 300×100×170mm，高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1499 | 三桅帆船 | 规格：长度42cm，帆高度37cm，材质：木质。 | 1 | 个 |
| 1500 | 埃菲尔铁塔 | 规格：长150×150×380mm,高仿真复制 | 1 | 个 |
| 1501 | 比萨斜塔 | 规格：直径95mm，高180mm，比萨斜塔是意大利比萨城大教堂的独立式钟楼，位于比萨大教堂后面是意大利地标建筑之一。 | 1 | 个 |
| 1502 | 潮汐成因演示仪 | 一、规格：330×182×520mm 产品配置及说明：1、产品外框采用金属静电喷涂工艺制作；2、产品正面带有观察窗，观察窗采用透明亚克力和印刷彩图构成；3、模拟海水采用油脂材料制作，确保时间长不使用液体不变质；4、产品正面带有触摸显示屏，可以对潮水的涨落变化、潮汐的成因现象的教学内容进行演示。显示屏带有视频播放功能，能播放潮汐变化的教学内容，显示屏带有太阳功能开关、月球功能开关、日历设置、复位设置，相应设置有动画效果；日历设置按钮采用滑动式选择方式。 二、电器参数：1、整机采用外接直流12V电源供电；2、内置喇叭，喇叭功率：8W；3、显示屏：尺寸（mm）：154.08（L）×85.92（W）支持触摸功能；显示比例：16：9；4 内置直流12V电机。 三、产品教学功能说明： 1、初始化：产品带有初始化功能，能够对潮水高度，日期月相变化进行初始化。初始化时带有：涨潮、落潮时间显示。 2、太阳潮： 触摸屏点击太阳按钮---太阳图标亮起,关闭月球按钮---月环上无月相图形.点击"运行",太阳随时针转动,潮水发生涨落变化，此时教师可以带领学生通过观察窗探究潮水的变化情况。 3、太阴潮： 触摸屏点击月球按钮---月相图标亮起,关闭太阳按钮---日环上无太阳图形。选择农历日期“初一”，点击"运行",月球随时针转动,潮水发生涨落变，此时教师可以带领学生通过观察窗探究潮水的变化情况。 4、大潮、小潮的演示： 通过太阳、月球，选择当前农历日期，启动运行，教师可以带领学生探究当天的潮汐现象。 5、观察任意日期的潮汐演示： 通过调取不同日期以及太阳、月球的不同作用情况；可以探究任意日期的潮汐变化。 6、查看任意日期的涨潮与落潮时间： 通过日历设置按钮，可以查询任意日期的涨潮与落潮时间。 7、月相动态变化： 通过显示屏可以显示月相的动态变化，可以显示满月、下弦月、新月、上弦月等发生的日期。 | 1 | 个 |
| 1503 | 金字塔模型 | 规格：910×610×230mm,优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到金字塔形状。 | 1 | 个 |
| 1504 | 古观星台模型 | 规格：910×610×320mm，地处于河南省登封市的郭守敬观星台，不仅是我国现存唯一的古天文台，也是世界上最古老的天文台。我国天文历法研究，始为夏代。它反映了我国古代科学家在天文学上的卓越成就，在世界天文史、建筑史上都有很高的价值 | 1 | 个 |
| 1505 | 虎门销烟池 | 规格：610×910×240mm，虎门销烟，是指1839年（道光十九年）中国清朝钦差大臣林则徐在广东省从外商手中收缴鸦片、从中国民间收缴烟膏烟具，并在东莞虎门集中销毁的历史事件。 | 1 | 个 |
| 1506 | 秦明古长城 | 长城始建于春秋战国时期，始修于燕王，历史长达2000多年。今天所指的万里长城多指明代修建的长城，它东起鸭绿江，西至内陆地区甘肃省的嘉峪关。 | 1 | 个 |
| 1507 | 秦始皇兵马俑一号坑复原图 | 规格：910×610×160mm，复合材料复制兵马俑，秦始皇兵马俑，亦简称秦兵马俑或秦俑，位于今陕西省西安市临潼区秦始皇陵以东1.5公里处的兵马俑坑内。 兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别。古代实行人殉，奴隶是奴隶主生前的附属品，奴隶主死后奴隶要作为殉葬品为奴隶主陪葬。兵马俑即制成兵马（战车、战马、士兵）形状的殉葬品。 | 1 | 个 |
| 1508 | 清明上河图 | 盒装规格：35.6*1220cm，材质：绢布。作品以长卷形式，采用散点透视构图法，生动记录了中国十二世纪北宋都城东京（又称汴京，今河南开封）的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况，是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证，也是北宋城市经济情况的写照。 | 1 | 个 |
| 1509 | 历史人物浮雕头像（挂件） | 浮雕人物，陶制，古罗马浮雕亚历山大凯旋进入巴比伦。 | 1 | 个 |
|  | 史地准备室 |  |  |  |
| 1510 | 实验桌（准备台） | 2400mm×1000mm×850mm铝木结构，一体化台面，双面设计，台面下设置抽屉和储柜。基本要求如下：（1）台面尺寸（长宽高）2400mm×1000mm一体化台面，采用12.7mm厚易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀等墨绿色实芯理化板成型制作，四边加厚，机械打磨。整体美观大方、耐用。台身主体背板及吊板采用16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、不吸水、不变形,外形美观、经久耐用,永不脱胶。铝合金框架结构:采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。立柱的外径不小于50mm；横梁为两边不小于32mm的方形铝型材材料,应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。可调脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |
| 1511 | 仪器柜 | 1.规格：1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4.上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9.仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 10 | 张 |

四、商务要求

★（一）完工期：50日内完成供货及安装调试。（自合同签订之日起算）

★（二）供货要求

1、标供应商签订合同前6天内提交检测报告等技术证明材料原件让采购人核查，核查不合格的采购人将视其为虚假应标；同时提供世界立体地形模型、氢氧燃料电池实验箱、光纤光谱仪、无线智能双路光电门、电磁定位系统、无线智能电导率传感器、无线智能色度计&浊度计供采购人核验，核验合格后方可整体供货。

2、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的原装合格产品，并完全符合采购需求的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

3、在货物到达使用单位后，供货方应2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4、供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

5、供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

6、中标供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。

7、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

★（四）质保要求

1、质保期：1年免费质保。（自验收合格之日起算）质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。

4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。

5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。

（五）售后及培训要求

1、供货商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供货方可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。投标供应商针对本项目提供专业的售后服务人员。

2、供货商须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对供货商所提供的设备和装置的日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

3、供货商应向培训人员提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便并解释有关资料、文件、操作手册等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

4、供货商应提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和培训教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。

5、售后及培训所需所有费用均由供应商承担，现场培训时间符合采购人要求，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

★（六）验收要求

1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。

2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。采购人有权委托第三方检测机构对仪器进行精度校核。因精准度问题造成损失由供应商承担。

3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。

4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。

（七）付款方式：

经甲方组织验收合格后，一周内支付至合同价的90%，剩余合同价款质保期满一周内一次性付清。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人向中标供应商每次付款时，中标供应商需提供国家正规等额发票。

（八）其他：

现场平面图见附件

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于不专门面向中小微企业采购的项目 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 49 | 1 | 50 |

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位） | 50 |
| 2.技术 |  |  |  |
| 1.1 | 技术响应 | 所投产品技术参数及要求完全响应招标文件“采购清单”技术参数及要求的，得19分。 1.标有“★”的功能和技术参数必须满足要求，不得出现负偏离、否则视为无效投标。 2.标▲号的为核心技术参数及要求，如有负偏离的，每项扣0.5分； 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，需按照参数要求如实提供证明材料。证明材料经评委审核有效的，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 19 |
| 1.2 | 样品 | 1、评委对智能试剂柜、样品进行评价，功能配置齐全、做工精细、安装牢固，稳定性好、不易摇晃加得2分，样品功能配置不齐全、做工不精细、安装不牢固、稳定性一般、易摇晃得0.5分。 2、评委对电热丝切割器（高精版）样品进行评价：表面平整度高、无疙瘩、皱皮现象、安装牢固严密、做工精细的得2分。 表面平整度一般、有细小疙瘩、有轻微皱皮现象、安装牢固一般、做工一般的0.5分。 3、评委对世界立体地形模型样品进行评价，功能配置齐全、立体感强烈、细节清晰、逼真无缺陷、灯光效果自然流畅、安装牢固严密的得2分，功能配置一般、立体感一般、细节一般、有缺陷、灯光效果不流畅、安装一般得0.5分。 | 6 |
| 1.3 | 演示 | 本项目演示采用录播视频上传形式，整体视频不超过300M,单个视频不超过50M,不接受 PPT 形式演示。各项演示内容参见采购需求演示内容。 1、评委根据供应商对“序号655、教学管理软件”演示的完整性进行综合比较，演示内容共6项，有一项完全满足演示要求得1 分，最高得6分。 2、评委根据供应商对“序号54实验教学过程管理”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项），有一项完全满足演示要求得1 分，最高得4分。 3、评委根据供应商对“序号57、资源管理”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，有一项完全满足演示要求得1 分，最高得2分。 4、评委根据供应商对“序号、916、数字化光电效应实验器”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项，有一项完全满足演示要求得1 分，最高得4分。 5、评委根据供应商对“序号1436、中国立体地形模型”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，有一项完全满足演示要求得1 分，最高得2分。 6、评委根据供应商对“序号505、无线智能温度传感器”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，有一项完全满足演示要求得1 分，最高得2分。 | 20 |
| 1.4 | 深化设计 | 根据招标文件中配置清单对生物多样性原地园地进行深化设计，投标人提供：①平面布置图、②人流动线图、③整体鸟瞰图、④空间效果图；提供一个得0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 1.5 | 服务方案 | 对投标人提交的项目整体实施方案进行打分，包括但不限于进度安排、安装调试、培训计划、售后服务等。方案完全包括以上内容且符合采购需求的得1分，完全切合采购人实际可操作性强的加1分。 | 2 |
| 3. | 商务 |  |  |
| 1 | 节能环保 | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的（强制节能除外），投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，得0.5分。 投标人所投产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，得0.5分。 | 1 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

### （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

### （七）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （八）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★或▲） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 演示

- 深化设计

- 服务方案

- 商务部分

- 1、节能环保

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件