|  |  | 八路镇中心小学食堂(新建) |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  | （单位公章） |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
|  | 专业咨询员： |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 |  | 1、土壤类别：三类土 2、弃土、取土：就近 |  | m2 | 228.16 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：就近堆放 |  | m3 | 241.04 |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：就近堆放 |  | m3 | 374.16 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：0.94以上 2、填方材料品种：根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：就近取土 |  | m3 | 483.12 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：土石方、废料、垃圾 2、运距：5km内 |  | m3 | 59.61 |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结普通砖MU15 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 65.66 |  |  |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：有水 3、砂浆强度等级：M5.0(混合砂浆) |  | m3 | 64.25 |  |  |  |  |
| 8 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气混凝土砌块B06 2、墙体类型：无水 3、砂浆强度等级：M5.0(混合砂浆) |  | m3 | 3.81 |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：非泵送混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 16.12 |  |  |  |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 |  | m3 | 31.7 |  |  |  |  |
| 11 | 010501002001 | 带形基础 |  | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 |  | m3 | 11.71 |  |  |  |  |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 |  | m3 | 13.92 |  |  |  |  |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 |  | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 |  | m3 | 5.95 |  |  |  |  |
| 14 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 |  | m3 | 9.49 |  |  |  |  |
| 15 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1、混凝土种类：泵送C35混凝土 |  | m3 | 6.36 |  |  |  |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 |  | m3 | 15.1 |  |  |  |  |
| 17 | 010507007001 | 其他构件 |  | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 |  | m3 | 0.19 |  |  |  |  |
| 18 | 010507005001 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 |  | m3 | 0.67 |  |  |  |  |
| 19 | 010503005001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送C25混凝土 |  | m3 | 0.16 |  |  |  |  |
| 20 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土 |  | m3 | 40.38 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：泵送C30混凝土，正投影面积16.826m2 |  | m3 | 2.1 |  |  |  |  |
| 22 | 010507001001 | 散水 |  | 1、详12J003-A1-1 |  | m2 | 34.49 |  |  |  |  |
| 23 | 010507001002 | 坡道 |  | 1、详12J003-A7-1B |  | m2 | 19.14 |  |  |  |  |
| 24 | 010507004001 | 台阶 |  | 1、详12J003-B1-1B |  | m2 | 1.44 |  |  |  |  |
| 25 | 010507002001 | 室外地坪 |  | 1、详12J003-A7-1B |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |
| 26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径12内 |  | t | 7.517 |  |  |  |  |
| 27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径14-25 |  | t | 6.231 |  |  |  |  |
| 28 | 010515001004 | 砌体通长筋 |  | 1、钢筋种类、规格：HRB400直径 6 |  | t | 0.43 |  |  |  |  |
| 29 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 电渣压力焊 1、钢筋类型、规格：HRB400 直径12及以上 |  | 个 | 288 |  |  |  |  |
| 30 | 010516003001 | 机械连接 |  | 1、直螺纹 |  | 个 | 106 |  |  |  |  |
| 31 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1、材料品种、规格：0.6@15X15镀锌钢丝网 |  | m2 | 406.2 |  |  |  |  |
| 33 | 040402016001 | 沟道盖板 |  | 1、不锈钢盖板篦子，间隙不大于10mm 2、L30X50X5角钢，C8@300L=150 |  | m | 20.6 |  |  |  |  |
| 34 | 010507003001 | 地沟 |  | 1、C20非泵送现浇地沟 2、1.5mm厚水泥基防水涂料 3、20厚M20水泥砂浆 |  | m | 20.6 |  |  |  |  |
| 35 | 010802001002 | 成品木门 |  | 1、成品木门(含门套) 2、符合图纸及相关要求 |  | m2 | 19.2 |  |  |  |  |
| 36 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、铝合金门 2、符合图纸及相关要求 |  | m2 | 23.4 |  |  |  |  |
| 37 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、钢制乙级防火门 2、符合图纸及相关要求 |  | m2 | 21.96 |  |  |  |  |
| 38 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、70系列断桥铝合金，中空玻璃窗6中透光low-E+12空气+6透明 2、符合图纸及相关要求 |  | m2 | 50.22 |  |  |  |  |
| 39 | 011501003001 | 衣柜 |  | 1、衣柜 2、符合相关要求 |  | m | 3.1 |  |  |  |  |
| 40 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 |  | 1、PVC透气孔 2、符合相关要求 |  | m | 1.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 41 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、40厚C25细石混凝土刚性保护层，内配C4@100X100钢筋网,焊接单层双向钢筋网片4mX4m分缝（四周墙保温材料根处亦设伸缩缝），钢筋在缝内断开，缝宽12，缝内嵌沥青油膏， 在分隔缝上口粘贴300mm宽的卷材保护层） 2、 保温层 、防水层（另计） 4、20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5、LC5.0轻骨料混凝土找坡3%,最薄处30mm;随随抹平,阴角成圆弧状，圆直径50mm。(按规范设置排气措施) 6、防水层（另计） |  | m2 | 216.43 |  |  |  |  |
| 43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、3.0厚+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 237.33 |  |  |  |  |
| 44 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、2.0mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不应小于1.5kg/m²。 |  | m2 | 237.33 |  |  |  |  |
| 45 | 010902003002 | 屋面刚性层 |  | 排气道屋面 1、20厚1：2防水砂浆 |  | m2 | 4.5 |  |  |  |  |
| 46 | 011102003001 | 地面1块料 |  | 1、10厚防滑地砖装修面层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层。 |  | m2 | 197.7 |  |  |  |  |
| 47 | 011101001002 | 地面1硬化 |  | 1、20厚1:2水泥砂浆找平层保护层。 2、防水（另计） 5、100厚C25细石砼随打随抹平 6、防水（另计） 7、20厚1:2水泥砂浆找平层。 9、120厚碎石垫层 |  | m2 | 197.7 |  |  |  |  |
| 48 | 010904001001 | 地面1防水 |  | 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） |  | m2 | 270.86 |  |  |  |  |
| 49 | 010904002001 | 地面1防水2 |  | 2、1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 270.86 |  |  |  |  |
| 51 | 010515003001 | 地面钢筋 |  | 1、直径4@200冷拔钢筋 |  | t | 0.215 |  |  |  |  |
| 52 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 150mm高 1、8厚地砖素水泥擦缝 2、5厚1:1水泥细沙浆结合层 3、12厚1:3防水水泥砂浆打底 |  | m | 15.7 |  |  |  |  |
| 53 | 010903003001 | 砖基础抹灰 |  | 1、20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 642.37 |  |  |  |  |
| 54 | 011201001001 | 内墙面1抹灰 |  | 1、墙体拉毛 2、20厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆找平层（二遍成活） 3、加气混凝土砌块墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 |  | m2 | 545.84 |  |  |  |  |
| 55 | 011201001002 | 内墙面2抹灰 |  | 1、墙体拉毛 2、15厚1：3防水水泥砂浆找平层（二遍成活） 3、加气混凝土砌块墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 |  | m2 | 259.32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 56 | 010903002002 | 内墙面2防水 |  | 1、1.5厚JS-II聚合物水泥基防水涂料 |  | m2 | 241.6 |  |  |  |  |
| 57 | 011201001003 | 外墙面 1抹灰 |  | 1、基层墙体（为混凝土墙体时，刷界面剂一道） 2、15mm厚1：3聚合物水泥防水砂浆找平层，两遍成活 3、轻质墙体的抹灰表层整铺一道抗裂耐碱纤维网 |  | m2 | 318.56 |  |  |  |  |
| 59 | 010903002001 | 外墙面 1防水 |  | 1、1.2mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,用量不应小于1.5kg/m² |  | m2 | 246.71 |  |  |  |  |
| 60 | 011204003001 | 内墙面2块料 |  | 1、专用粘结剂结合层（瓷砖背胶处理根据瓷砖材质决定） 2、墙砖面层，专用胶擦缝 |  | m2 | 259.32 |  |  |  |  |
| 61 | 011406001001 | 内墙面1油漆 |  | 1、批内墙白色腻子二道。 2、无机内墙涂料(燃烧性能等级A级)。 |  | m2 | 545.84 |  |  |  |  |
| 62 | 011407001001 | 外墙面 涂料 |  | 1、外墙腻子两遍刮平 2、真石漆外墙一底两面涂 |  | m2 | 343.34 |  |  |  |  |
| 64 | 011406001003 | 顶棚 2防水 |  | 1、刷1.5厚JS-II聚合物水泥防水涂料 ,管道边下反300 |  | m2 | 222.85 |  |  |  |  |
| 65 | 011101001001 | 外挑板地面 |  | 1、6厚专用抗裂砂浆二遍成活（压入耐碱玻纤网格布两道） 2、最薄处25无机保温砂浆5%坡向地漏 |  | m2 | 11.62 |  |  |  |  |
| 66 | 011301001001 | 外挑板天棚抹灰 |  | 1、25无机保温砂浆 2、6厚专用抗裂砂浆二遍成活（压入耐碱玻纤网格布两道） |  | m2 | 11.62 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、机械设备名称：挖掘机 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：5.1m |  | m2 | 228.16 |  |  |  |  |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：5.1m、一层 |  | m2 | 228.16 |  |  |  |  |
| 4 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础类型：垫层 |  | m2 | 31.62 |  |  |  |  |
| 5 | 011702001002 | 基础 |  | 1、基础类型：独立基础 |  | m2 | 36.14 |  |  |  |  |
| 6 | 011702001003 | 基础 |  | 1、基础类型：无梁带形基础 |  | m2 | 33.55 |  |  |  |  |
| 7 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱 |  | m2 | 133.23 |  |  |  |  |
| 8 | 011702011001 | 直形墙 |  | 1、直形墙 |  | m2 | 108.09 |  |  |  |  |
| 9 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、构造柱 |  | m2 | 133.97 |  |  |  |  |
| 10 | 011702005001 | 基础梁 |  | 1、梁截面形状：矩形 |  | m2 | 50.9 |  |  |  |  |
| 11 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、圈梁 |  | m2 | 143.44 |  |  |  |  |
| 12 | 011702028001 | 扶手 |  | 1、压顶 |  | m2 | 7.31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 011702009001 | 过梁 |  | 1、过梁 |  | m2 | 2.6 |  |  |  |  |
| 14 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、模板材质：复合木模板 2、板厚：100-200mm 3、支撑高度：5m内 |  | m2 | 358.19 |  |  |  |  |
| 15 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、构件类型：雨棚 2、板厚度：200cm内 |  | m2 | 13.62 |  |  |  |  |
| 16 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  | 1、构件类型：其他小型构件 |  | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 011702026001 | 地沟 |  | 1、沟类型：地沟 2、沟截面：U形 |  | m2 | 24.72 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 3.100 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 0.310 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(给水系统) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑热浸镀锌钢管 DN50 4、连接形式：螺纹丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 6.6 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 68.2 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 18.7 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 6.6 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 4.4 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 16.5 |  |  |  |  |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢 2、管架形式：U、T、L型管道支架 |  | Kg | 2.39 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 2.39 |  |  |  |  |
| 11 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：闸阀 DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：止回阀 DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：截止阀 DN25 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 031003001009 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：截止阀 DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 031003001010 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：自动排气阀 15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031003013002 | 水表 |  | 1、名称：水表 公称直径50mm以内 |  | 组(个) | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚 4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(热给水系统) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 32.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(排水系统) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN200 4、连接形式：承插连接 |  | m | 41.1 |  |  |  |  |
| 20 | 031001006012 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN150 4、连接形式：承插连接 |  | m | 5.1 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006011 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC塑料管 DN50 4、连接形式：承插连接 |  | m | 51.5 |  |  |  |  |
| 23 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：地漏安装 150 |  | 个(组) | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、名称：台式洗脸盆安装 台下盆 2、五金：脸盆、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 |  | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 031004004002 | 洗涤盆 |  | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1700*800 2、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 031004004004 | 洗涤盆 |  | 1、名称：不锈钢洗槽 龙头1950*800 2、五金：洗槽、水龙头、角阀、金属软管、下水栓等附件 |  | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC2*5kg放置式 |  | 具(组) | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：屋面雨水口 |  | 个(组) | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号、规格：钢制槽式桥架 200*100 |  | m | 24.8 |  |  |  |  |
| 30 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 |  | kg | 14.8 |  |  |  |  |
| 31 | 031201003004 | 金属结构刷油 |  | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 14.8 |  |  |  |  |
| 32 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：砖、砼结构配管 |  | m | 7.8 |  |  |  |  |
| 33 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、砼结构配管 |  | m | 347.1 |  |  |  |  |
| 34 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、砼结构配管 |  | m | 275.8 |  |  |  |  |
| 35 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆 2、型号：铜芯电力电缆敷设 BTLY-3*2.5 |  | m | 8.1 |  |  |  |  |
| 36 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZD-BV4mm2 4、配线线制：单线 |  | m | 1252.2 |  |  |  |  |
| 37 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZD-BV2.5mm2 4、配线线制：单线 |  | m | 861.7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 38 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：铜芯塑料绝缘导线 ZDN-BV2.5mm2 4、配线线制：单线 |  | m | 277.6 |  |  |  |  |
| 39 | 030404031004 | 小电器 |  | 1、名称：无端子外部接线 4 |  | 个(套、台) | 45 |  |  |  |  |
| 40 | 030404031005 | 小电器 |  | 1、名称：无端子外部接线 2.5 |  | 个(套、台) | 31 |  |  |  |  |
| 41 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：1APCF1厨房配电箱 2、安装方式：嵌入式或壁式安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：1PD1 A型应急照明配电箱 2、安装方式：嵌入式或壁式安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：紫外线消毒灯小控制箱 2、安装方式：嵌入式或壁式安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：高效节能灯具220V15W LED光源 |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 45 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：高效节能防水防尘灯具220V15W LED光源 |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 46 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1、名称：紫外线杀菌灯220V60W |  | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 47 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：自带蓄电池壁式应急照明灯A型 LED光源DC36V 6W |  | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 48 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1、名称：自带蓄电池安全出口指示灯A型 LED光源DC36V 1W小型 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 49 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1、名称：自带蓄电池疏散指示灯A型 LED光源DC36V 1W小型 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 50 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1、名称：自带蓄电池多信息复合灯A型 LED光源DC36V 1W小型 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 51 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 52 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 53 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：单相二、三极带安全门插座220V 10A |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 54 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：单相带防溅盒二、三极带安全门插座卫生间220V 10A 防护等级IP54 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 55 | 030404035005 | 插座 |  | 1、名称：单相带防溅盒二、三极带安全门插座厨房操作台220V 10A防护等级IP54 |  | 个 | 19 |  |  |  |  |
| 56 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：单相带防溅盒带开关二、三极带安全门插座灭蝇灯220V 16A 防护等级IP54 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 57 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：单相三极带安全门插座柜式空调220V 20A |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：单相带单控开关三极带安全门插座电热水器220V 16A防护等级IP54 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 59 | 030404033001 | 风扇 |  | 1、名称：排气扇220V25W |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒暗装 接线盒 |  | 个 | 83 |  |  |  |  |
| 61 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒暗装 开关盒 |  | 个 | 65 |  |  |  |  |
| 62 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷网安装10镀锌圆钢 |  | m | 97.9 |  |  |  |  |
| 63 | 030409005002 | 避雷网 |  | 1、名称：避雷网安装-24*4镀锌扁钢 |  | m | 32.4 |  |  |  |  |
| 64 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1、名称：避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | m | 56.1 |  |  |  |  |
| 65 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装 |  | 台(块) | 4 |  |  |  |  |
| 66 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：户外接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 67 | 030409004001 | 均压环 |  | 1、名称：综合接地敷设 利用圈梁钢筋 |  | m | 118.7 |  |  |  |  |
| 68 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱 |  | 台(块) | 1 |  |  |  |  |
| 69 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱 |  | 台(块) | 2 |  |  |  |  |
| 70 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：户内接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 |  | m | 5 |  |  |  |  |
| 71 | 030409002003 | 接地母线 |  | 1、名称：户内接地母线敷设-25*4镀锌扁钢 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0305 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030411003003 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、型号、规格：钢制槽式桥架 200*100 |  | m | 28.1 |  |  |  |  |
| 75 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架 |  | kg | 16.8 |  |  |  |  |
| 76 | 031201003005 | 金属结构刷油 |  | 1、名称：除锈，刷樟丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 16.8 |  |  |  |  |
| 77 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、砼结构配管 |  | m | 17.4 |  |  |  |  |
| 78 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PC20 4、配置形式：砖、砼结构配管 |  | m | 82.1 |  |  |  |  |
| 79 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1、名称：网络线 |  | m | 298.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 80 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1、名称：电话线 |  | m | 69.5 |  |  |  |  |
| 81 | 030505005001 | 射频同轴电缆 |  | 1、名称：电视线 |  | m | 15.9 |  |  |  |  |
| 82 | 030411004007 | 配线 |  | 1、名称：电源线 |  | m | 259.1 |  |  |  |  |
| 83 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：电话网络交接箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：电视单元设备箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） |  | 1、名称：监控单元设备箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1、名称：网络插座 |  | 个(块) | 2 |  |  |  |  |
| 87 | 030502004001 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：电话插座 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 88 | 030502004002 | 电视、电话插座 |  | 1、名称：电视插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：摄像头 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 90 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒暗装 开关盒 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)室外电气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC塑料管 3、规格：150 4、敷设方式：埋地敷设 |  | m | 185 |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电缆 2、型号：铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV22-0.6/1-4*240 |  | m | 193 |  |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：4*240电缆头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 010401011003 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：电缆井 2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚 4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 |  | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） |  | m3 | 111 |  |  |  |  |
| 6 | 010103001003 | 回填方 |  | 1、名称：砂垫层100厚 |  | m3 | 5.55 |  |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、名称：土方回填 夯实 |  | m3 | 111 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(给水) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN50(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 9 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称：管网开口搭接 |  | 处 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚 4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 010101002002 | 挖一般土方 |  | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） |  | m3 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | 010103001005 | 回填方 |  | 1、名称：砂垫层100厚 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 010103001004 | 回填方 |  | 1、名称：土方回填 夯实 |  | m3 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 给排水、采暖、燃气工程(排水) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)室外电气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300(环刚度8KN/m2以上) 2、连接形式：承插式橡胶圈连接 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 管径400mm以内 |  | m | 90 |  |  |  |  |
| 15 | 010401011002 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：污水井 2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚 4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 |  | 座 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 010401011004 | 砖检查井 |  | 1、井截面、深度：隔油池 2、砖品种、规格、强度等级：水泥砂浆 砌筑240厚墙体 3、垫层材料种类、厚度：C10混凝土垫层100厚 4、防潮层材料种类：1:2水泥砂浆抹灰 5、井圈座井盖安装：成品井圈座、井盖 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 010101002003 | 挖一般土方 |  | 1、名称：机械挖土、人工修整（含破碎） |  | m3 | 90 |  |  |  |  |
| 18 | 010103001006 | 回填方 |  | 1、名称：砂垫层100厚 |  | m3 | 8.1 |  |  |  |  |
| 19 | 010103001007 | 回填方 |  | 1、名称：土方回填 夯实 |  | m3 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)室外电气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：八路镇中心小学食堂(新建)室外电气给排水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |