单一来源采购文件

项目名称：江苏省泰东河幸福河湖建设项目（泰州市）河湖管护智慧监测设施建设及运维服务采购

项目编号：JSZC-321200-RHGS-D2025-0051

（全流程电子化，适用苏采云系统）

泰州瑞恒项目管理有限公司

2025年9月

- 总  目  录

- 单一来源采购邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 响应文件格式

- 单一来源采购邀请

- 受泰州市水利工程建设处的委托，泰州瑞恒项目管理有限公司对江苏省泰东河幸福河湖建设项目（泰州市）河湖管护智慧监测设施建设及运维服务采购(项目编号：JSZC-321200-RHGS-D2025-0051)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-RHGS-D2025-0051

2.项目名称：江苏省泰东河幸福河湖建设项目（泰州市）河湖管护智慧监测设施建设及运维服务采购。

3.预算金额：120万元

4.采购需求（简介）：河湖管护智慧监测设施系统依托物联网、大数据、人工智能等技术构建的智能化监测与管理平台，通过空中无人机自动巡航系统，结合地面固定高清监控系统，打造“动静结合”、空地一体全方位监测服务体系，通过实时感知、数据分析和动态预警，满足无人机及监控系统与现有河长制信息化管理系统对接，为河湖治理提供精准决策支持。

5.合同履行期限：自合同签订之日起，至2027年2月28日结束。

- 二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2近2年任一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购。

4.本项目 不接受 联合体参与单一来源采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、提交响应文件截止时间

截止时间：2025年9月9日15点00分

- 四、谈判时间及地点

谈判时间：2025年9月9日15点30分

谈判地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 五、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名    称：泰州市水利工程建设处

地    址：泰州市海陵南路309号(泰州市水利局)

联系方式：李先生 0523-86884446

2.采购代理机构信息

名    称：泰州瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 17768712139

- 六、其他

1.潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

2.本项目采用全流程电子化，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

- 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，泰州瑞恒项目管理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采代理服务费按照关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协[2022]002号）文件相应标准的86.9%计取，代理服务收费按差额定率分档累进法计算，计算基数为成交价。

- 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、采购文件的澄清

7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知招标代理。招标代理将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。

- 8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，招标代理可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2招标代理有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与招标代理就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、单一来源响应函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币：响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、单一来源响应函

15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源响应函。

- 16、单一来源采购有效期

16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为招标代理规定的响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

- 17、有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2 招标代理可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 招标代理拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

- 23、单一来源谈判小组

23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源谈判过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

- 25、评审及谈判过程中的澄清

25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及谈判小组联系。

- 27、单一来源谈判及成交原则

27.1单一来源谈判

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。

27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

27.2成交原则

谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源谈判终止情形处理

出现下列情形之一的，招标代理将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

- 六、成交

- 28、确定成交供应商

28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，招标代理有权重新组织采购。

- 29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理提出质疑。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 招标代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑.

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

第三章  合同文本

（参考文本）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据泰州瑞恒项目管理有限公司组织的____________________项目采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按采购文件及投标响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按采购文件及投标响应文件执行。

1.7 包装方式：按采购文件及投标响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方按成交价的  /  缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除采购文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后支付合同价款的30%。

8.1.2 中标方完成甲方泰东河幸福河湖项目主体工程建设期监测巡检服务（即2025年9月-2025年12月），巡检报告交付甲方验收后付款至合同价款的70%。

8.1.3 运维服务期2026年1月- 2026年 12月每半年支付合同价款的10%，尾款在2027年2月运维期满经验收后付清。

8.1.4 遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的应付金额向甲方提供增值税发票。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目运维服务验收

10.1 甲方依法组织运维服务验收工作，乙方按照甲方要求及时提交巡检报告及相关运维服务记录。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期验收，乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章 采购需求

- 1 方案建设背景

幸福河湖建设是新阶段河湖长制发展的根本要求和最终目标，是协调河湖管理保护与高质量发展的关键环节，是提供更多优质水环境、水生态、水文化产品，进而满足人民美好生活需要的重要保障。通过河湖长制提档升级，进一步优化区域水环境和水系格局，提升河湖管理能力，构建河湖长效管护机制，将有利于地区把生态优势转化为经济优势，以实现景村共生、城乡共富的新图景，促进区域振兴发展。

河湖管护智慧监测设施系统依托物联网、大数据、人工智能等技术构建的智能化监测与管理平台，通过实时感知、数据分析和动态预警，为河湖治理提供精准决策支持。通过空中无人机自动巡航系统，结合地面固定高清监控系统，打造“动静结合”、空地一体全方位监测服务体系，同时满足无人机及监控系统与现有河长制信息化管理系统对接。通过本项目服务将有助于突破传统人工巡查效率低、覆盖面窄的局限，实现“全域感知、全程可控”，推动河长制、湖长制从“人治”向“智治”升级。通过精准监测与科学管理，保障水安全、改善水生态、弘扬水文化，助力实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的综合目标。

- 2 无人机自动巡航系统服务

- 2.1 服务思路

利用无人机特有的空中视角及空中灵活性，能够在巡检效率、巡检效果上带来很大的提升。部署无人机巢能够实现无人机航迹远程规划、自动起飞、自动降落、自动充电、远程控制等智能化功能场景，配套相应场景的AI智能识别算法，可实现区域内河湖的无人化、自主化巡检。

（1）无人机巢飞行系统

无人机自动机巢具有多样化任务设定、自动/手动切换等多项能力。

多样化任务设定：针对多任务复杂场景设定，可设定航迹、航点、角度、巡检目标等巡飞信息，智能规划飞行路径。

自动/手动切换：配备一键切换功能，可实现在任务巡检时临时切换手动控制无人机和相机云台，并可以随时切换回自动飞行任务。

（2）河湖巡检AI视觉识别算法

创建河湖场景问题模型，通过图像智能解译平台，实现无人机影像数据的全要素AI解译及全自动数据融合。

采用无人机航拍影像结合图像识别技术，通过神经网络模型、深度学习模型等先进分类识别技术对包括河湖“四乱”、水面漂浮物、排污口、违规地物等河湖问题进行精确的识别分析。

（3）无人机指挥控制能力服务

无人机管理平台用于全面管理和监控无人机场操作。包括任务计划和调度，远程操作，实时监控以及与地图和GIS的集成。平台提供实时视频流和数据传输，允许操作人员实时查看飞行进程、传感器数据和任务执行情况。这有助于实时监测任务的执行，及时应对潜在问题。用户可以轻松创建飞行计划，安排任务，远程操控无人机，实时监视飞行进程，同时在地图上精确追踪无人机位置。此外，平台支持自动化飞行，用户可以预先设置任务参数，使无人机自动执行任务，无需实时操控。

- 2.2服务流程

整个巡检系统由无人机巢、无人机、AI算法平台、数据展示应用平台等组成，集数据自主化采集、数据自动分析处理、数据应用展示为一体的河湖巡检信息化解决方案。

1）机巢部署，根据重点河湖监管区域实际情况部署机巢，自主规划飞行航线，规划巡检航线，设定无人机飞行任务。无人机自动起飞执行巡检任务，全程无需专业人员操作。

2）数据采集，利用多旋翼无人机挂载高清/双光相机，结合地面站规划的飞行航线飞行进行高清影像数据采集工作，重点区域可设定多角度监测，无死角、无盲区进行网格化巡检，实时对采集的视频与图像数据回传。

3）数据处理应用，无人机实时回传的影像数据通过AI处理、深度学习及图斑处理等技术进行数据对比，将对比结果进行整合分析，并提供标准API接口、多种统计数据及其他各种应用数据服务。

- 2.3无人机服务事项

（1）无人机算法能力服务

a.智能识别算法能力

AI 智能视觉识别系统是基于人工智能技术研发的算法模型训练平台，通过光源和图像传感器获取物体的表面图像，利用图像处理算法提取图像包含的特征信息，然后根据特征信息对表面缺陷的定位、识别、分类等判定与统计，同时将数据存储、输出、查询等相应的操作。AI 智能识别系统提供包含图像采集、图像标注、算法训练、算法学习、算法封装和应用集成等的一站式工具链。覆盖目标识别、缺陷检测、尺寸测量、多图比对等多项通用功能。

通过该项技术，对无人机采集视频数据或照片数据进行智能识别和提取分析，实现巡查过程中问题及时发现，及时处置。无人机巢智能识别算法能力建设由目标识别算法、智能化自动提取、河道及岸线问题目标识别组成。

b.算法能力服务应用场景

Ⅰ.河道水面异常识别

通过无人机拍摄视频，利用视频识别技术，准确有效的识别出水面漂浮垃圾、水生蓝藻等其他水面异常问题，对其发生时的视频画面中位置、现实时间、现实地理位置进行截图和视频段存档，随后推送告警信息至业务平台，及时组织安排人进行处理，降低垃圾存留时间，保障河湖的清洁，保护河湖水环境。

Ⅱ. 河道侵占识别

通过无人机远程巡检，实现视频AI分析技术实时检测河道被各种乱占、乱堆、乱采、乱建等河湖管理保护突出问题，并记录目前问题点所处的经纬度信息以及属性信息，实时记录后台数据库，通过后台记录问题点位及信息，便于后续相关部门采取相应的措施进行处置。

Ⅲ. 水色异常及入河排口识别

利用无人机在河湖水面上飞行巡检，获取水面的影像数据，基于AI 智能视觉识别算法，能够有效识别出河湖水体颜色异常的问题，并将问题发现的具体位置进行标记。

无人机挂载热红外相机，观测河湖所有物体发射或反射的不可见热辐射，无论光照条件如何，夜晚也能无阻碍检测，巡查排污口，对违法排放污水进行快速定位。

（2）重点工程区域高精度正射影像采集及数据比对服务

对机巢覆盖范围内的重点河道以及重点工程建设区域提供高精度正射影像数据底图服务，根据每两期正射影像数据进行比对，分析区域内的地物变化情况，每半年不少于1次，服务期1.5年。

- 无人机单兵飞行支撑服务。

泰东河幸福河湖项目主体工程建设期、汛期、及应急调度期间，提供每年不少于30次的应急事项支撑单兵飞行服务，包括不限于汛期及其他特殊时期。

- 2.4服务所需设备要求

无人机机巢（数量2个）主要参数要求如下：

| 作业方式 | 自动充电 |
| --- | --- |
| 充电时间 | 在 25℃ 环境中，将飞行器（处于关机状态下）的电量从 20% 充至 90% 时的充电时间不高于35分钟 |
| 供电方式 | 100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 整机重量 | ≤35千克（不含飞行器） |
| 支持功能 | 环境监测、夜间降落 |
| 作业环境 | -25°C-45°C |
| 气象设备 | 要求支持风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温湿度监测 |

无人机（数量2个）主要性能参数要求如下表：

| 续航参数 | 最大起飞重量 | ＞1560克 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大起飞海拔高度 | 不低于4000米 |
|  | 最长飞行时间 | ＞45min |
| 性能参数 | 作业半径 | 不小于10km |
|  | 抗风性能 | ≥12米/秒（作业阶段抗风能力） |
|  | 最大续航里程 | ＞40km |
| 广角及长焦相机 | 广角相机 | CMOS不低于1/1.32英寸；有效像素不低于4800万 |
|  | 长焦相机 | CMOS不低于1/2 英寸 CMOS，有效像素 不低于1200 万 |
|  | 最大照片尺寸 | 不低于8064 × 6048 |
| 红外相机 | 等效焦距及数字变焦 | 等效焦距不低于40 mm ，数字变焦不低于28 倍 |
|  | 测温方式 | 支持点测温、区域测温 |
|  | 红外测温精度 | 不低于±2℃ 或 ±2%，取较大值 |

本项目提供服务过程中使用到的设备要求及技术参数（重点参数项不低于清单要求），设备所有权为服务供应商所有。

- 3 地面高清视频监控系统服务

- 3.1功能概述

为保证对河道、湖泊的实时监视，提供实时、直观的水网监控视频、水利工程运行监视信息，识别水面漂浮物、河岸垃圾、河岸偷倒垃圾、排口异常、水位越界的图像等，实现对所有视频监控点位的统一浏览、控制和管理。

监控点与中心之间利用普通光纤通信，采用的供电方式为就近接电，无法接电的用太阳能板供电，视频图像全天24小时不间断传输至视频存储服务器进行存储。为保障视频质量，采用不低于20M专线方式进行传输。

- 3.2站点布设

本项目采购10个监测点服务，点位要求主要分布沿泰东河沿岸及入河支流处。

- 3.3服务所需设备要求

1）高清摄像头 数量2个

传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；

像素：不低于800万；

最大分辨率：不低于3840×2160；

最低照度：满足彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；

最大补光距离：不低于250m（红外）；

补光类型：支持红外；

雨刷功能：支持雨刷；

镜头焦距：满足5.5 mm～220mm；

镜头光圈：不低于F1.6～F4.9；

视场角：满足水平：63.9°~2.1°；垂直：37.3°~1.2°；对角：71.2°~2.4°；

光学变倍：不低于40倍；

定时任务：支持预置点；巡迹；巡航；线扫；

可视域功能：支持；

智能分类：支持融智能；

视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；

周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；

人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；

智能说明：支持视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用；

防抖功能：支持陀螺仪防抖；

透雾功能：支持电子透雾；

网络接口：支持1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；

音频输入：支持1路（LINE IN；裸线）；

音频输出：支持1路（LINE OUT；裸线）；

语音对讲：支持；

报警输入：支持7路；

报警输出：支持2路；

供电方式：支持DC36V/2.23A±25%；

防护等级：支持IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

球机尺寸：不低于8寸；

接口类型：支持RJ45接口；RS485接口；

其他特性：支持陀螺仪防抖

2）高清夜视王枪机   数量8个

外观：要求枪型；

传感器类型	不低于1/1.8英寸CMOS

像素：不低于400万

最大分辨率：不低于2688×1520

扫描方式：支持逐行扫描

电子快门：支持1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）

最低照度：满足0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）

信噪比满足：	＞56dB

最大补光距离不低于40m（暖光）

补光灯	满足4颗（暖光灯）

镜头

镜头类型：支持定焦

镜头接口：满足M16

镜头焦距：不低于3.6mm

镜头光圈满足F1.0

视场角：满足水平：94°；垂直：50°；对角：113°

光圈控制：满足固定光圈

近摄距：不低于2.6m

深度智能：要求支持

周界防范：满足绊线入侵；区域入侵

SMD	SMD Plus：支持智能检索，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

视频压缩标准：支持H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）

智能编码：支持H.264、H.265

视频帧率：满足50Hz：主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）；主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps）；60Hz：主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）；主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）

视频码率：支持H.264：32kbps～6144kbps；H.265：12kbps～6144kbps

日夜转换：支持电子彩转黑

背光补偿：支持

强光抑制：支持

宽动态：满足120dB

白平衡：支持	自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义

增益控制：支持自动/手动

降噪：支持3D降噪

默认分辨率下默认码流	不低于：3072kbps（2560×1440）

图像翻转：支持

走廊模式：满足90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）

镜像：支持

隐私遮挡：满足4块

自适应镜头校正（图像矫正）：支持

音频

内置麦克风：支持内置1个麦克风

音频压缩标准：满足G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC

音频采样率：满足8kHz；16kHz

报警

报警事件：支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常

网络

支持网络接口	1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）

支持网络协议	IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；P2P；Bonjour；主动注册

接入标准：满足ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；

预览最大用户数：满足20个（总带宽：48M）

浏览器	支持IE；支持谷歌；支持火狐

对接平台：满足Smart PSS Plus；SMB-X1；云联

网络安全

支持码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级；会话安全；安全预警

功能要求

支持图像设置	亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马

支持OSD信息叠加	时间；通道；地理位置；自定义叠加；国标模式

录像模式

支持手动录像；视频检测录像；定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像

3）立杆 数量10个

高度6000mm，直径165mm，厚度4.0mm，法兰盘厚度14mm。

4）网路主机  数量1个

后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检；

前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度；

周界后智能性能（路数）：支持24路，每路绘制10规则线；

周界前智能性能（路数）：支持全通道（最大处理32个事件/秒）；

支持人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：开启辅屏4K：4路，单路同时最多检测12张人脸关闭辅屏4K：8路，单路同时最多检测12张人脸；

支持人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：开启辅屏4K：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持4路视频流，最多同时处理16张/秒人脸关闭辅屏4K：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持32路图片流，最多同时处理32张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持8路视频流，最多同时处理16张/秒人脸；

支持人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理32个事件/秒）；

支持结构化后智能性能（1080P）（路数）：8路；

支持接入路数：32路；

分辨率要求：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；

解码能力要求：不开智能：2路32MP@30fps; 2路24MP@30fps; 4路16MP@30fps; 5路12MP@30fps; 8路8MP@30fps; 10路6MP@30fps; 12路5MP@30fps; 16路4MP@30fps；32路1080p@30fps; 开智能：1路32MP@30fps; 1路24MP@30fps; 2路16MP@30fps; 4路12MP@30fps; 6路8MP@30fps; 8路6MP@30fps; 8路5MP@30fps; 12路4MP@30fps；24路1080p@30fps; 32路720p@30fps；

支持RAID：RAID0/1/5/6/10；

支持报警输入：16路；

支持报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；

支持硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T；

支持RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；

支持网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）

5）交换机 数量1个

要求支持16个10/100/1000Mbps自适应电口；

支持2个10/100/1000Mbps上联光口；

交换机容量不低于36Gbps；

包转发率不低于27Mpps；

非网管型交换机，机架式。

本项目提供服务过程中使用到的设备要求及技术参数（重点参数项不低于清单要求），设备所有权为服务供应商所有。

4其他要求

- 4.1根据采购人的要求组织人员进行业务平台操作讲解培训，培训人员数量不少于20人；

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、近2年任一年度的财务状况报告（谈判供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交谈判响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。谈判供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、单一来源响应函

九、报价一览表

十、分项报价表

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、近2年任一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：          。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日   期：________年____月____日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日   期：________年____月____日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、单一来源响应函

致：泰州瑞恒项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-320000-***    号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的单一来源谈判时间起遵循本响应文件，并在规定的单一来源谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本次单一来源采购有关的正式通讯地址为：

报价人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日   期：________年____月____日

- 九、报价一览表

报价人名称（盖章）                         采购项目编号：

| 项目名称 | 总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

十、分项报价表

报价人名称（盖章）                      采购项目编号：

| 类别 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无人机自动巡航系统建设服务 |  | 1 | 项 |  |
| 二 | 视频监控系统建设服务 |  | 1 | 项 |  |
| 三 | 河长制信息化管理系统对接开发服务 |  | 1 | 项 |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

- 如无任何偏离，请于本表 中注明“无偏离”；

如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

供应商名称 ：         （加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日      期 ：

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

- 如无任何偏离，请于本表 中注明“无偏离”；

如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

供应商名称 ：         （加盖CA电子公章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日      期 ：

十三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。