招 标 文 件

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0010

江苏省阜宁中等专业学校

2025年7月10日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于 2025年8月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0010

2.项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：236.64万元

5.最高限价：236.64万元

6.采购需求（简介）：江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目，主要建设内容为：网络设备、公共广播、安全防范等系统的采购、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等。（详细内容见本采购文件第四章）。

7.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内供货并安装调试完毕交付招标人使用。具体时间以招标人通知为准。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（提供2024年度财务报告，财务报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2024年7月1日以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月10日 至2025年7月17日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025年8月4日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注阜宁县公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省阜宁中等专业学校

地 址：阜宁县通榆北路619号

联系人：崔峥嵘

联系方式：15195422906

2.采购代理机构信息

名 称：阜宁县公共资源交易中心

地 址：阜宁县阜城镇香港路549号

联系人：黄媛

联系方式：19281690097

3.项目联系方式

项目联系人：崔峥嵘

电 话：15195422906

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，阜宁县公共资源交易中心（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的规定要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目

合同编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0010

甲    方：江苏省阜宁中等专业学校

乙    方：

签订时间：

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省阜宁中等专业学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧校园管理系统采购项目

- 采购项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0010

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- R否

- （4）政府采购组织形式：R政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：R公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 R否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       R否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       R否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

R否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- R否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- R否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

R否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否     R不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

R分期付款：（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：R是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：  合同价的5%。

履约担保期限：    自项目签订合同起至项目验收结束止。

- 履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

（5）分期履行要求：  /

（6）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：R自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  R否

是否邀请专家参加验收：是  R否

是否邀请服务对象参加验收：是  R否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  R否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：R否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

R否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

R分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  R否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1、本项目免费质量保修期限为项目经最终验收合格、各种资料移交完毕之日起3年（厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定） 2、投标人须有完善的售后服务体系，提供报修电话（移动电话及固定电话），必须24小时开通。 3、保修期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。 （2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%； （3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%； （4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 建湖县 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 合同签订后30日历天内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 采购人指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 5 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 3个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

二、采购清单及技术要求

| 硬件部分 |  |  |  |  | 对应中心企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 一 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心层交换机 | 1、设备采用正交交换架构，业务板槽位采用独立插槽方式设计，提供独立业务插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个， 2、交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps； 3、支持静态路由、等价路由、策略路由； 4、支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； 5、支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。 6、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控； 7、▲支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） 8、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、本次配置：冗余电源，千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥10个； 10、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 个 | 工业 |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥228Mpps； 2、固化100/1000M以太网SFP光端口≥28，复用千兆电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、支持4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN； 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持静态路由、RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6，BGP4，BGP4+； 6、支持VSU、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS（G.8032）； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 9、本次配置：冗余电源模块。 10、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 4 | 个 | 工业 |
| 4 | 8口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5、支持4K 802.1Q VLAN，支持Port based VLAN，支持Voice VLAN； 6、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 10、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 4 | 台 | 工业 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、MAC地址≥16K； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON等多种管理方式; 10、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 12 | 台 | 工业 |
| 6 | 8口接入POE交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥30Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 3、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5、支持IEEE 802.3az标准的EEE（Energy Efficient Ethernet，节能以太网）技术； 6、支持4K 802.1Q VLAN，支持Port based VLAN，支持Voice VLAN； 7、支持IPV4/IPV6静态路由协议； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 9、设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 11、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 24口接入POE交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、支持24个电口进行POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、MAC地址≥16K； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 7、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运； 9、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 10、支持4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN； 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON等多种管理方式； 12、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 3 | 台 | 工业 |
| 8 | 24口接入POE交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、支持24个电口进行POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、MAC地址≥16K； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 7、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运； 9、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 10、支持4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN； 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON等多种管理方式； 12、所投产品具有工信部电信设备进网许可证。 | 21 | 台 | 工业 |
| 二 | 公共广播 |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏，配置等同或优于4核 8线程3.4GHz处理器。 2.具有≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA接口、≥1×HDMI接口、≥8×USB接口、≥2×千兆网口、≥1×Audio接口、≥1×DVI接口；自带工控抽拉式键盘。 3.接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 5.服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台 6.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。 7.设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 8.支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 9.可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | 1.广播系统为嵌入式（B/S架构），操作系统为Linux操作系统。 2.为管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。 3.支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。 4.支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。 5.系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。 6.支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。 7.系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。 8.支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。 9.集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。 10.支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调。 11.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），支持HTTP接口和DEMO程序供第三方调用开发。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；接收机前面板具有≥1个3.6英寸LCD显示屏、≥10个实体功能按键（上键*2、下键*2、对频*2、扫频*2、设置*2）、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）、≥1个电源开关按键，后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个SMA接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯。 3.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 延长线 | 射频电缆SYV75-1 | 100 | 米 | 工业 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.话筒采用桌面式设计，自带TFT真彩屏，全电容触摸屏操控。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4.支持离线自动播放功能。 5.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 8.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.支持变声功能，发起通话方可选择变声；并且具有咪杆或电话手柄可选通话拾音方式（手持听筒可进行保密通话/对讲）。 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 电源管理器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥120W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥240W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 9 | 台 | 工业 |
| 12 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥350W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 13 | IP网络功放终端 | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥500W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。 7.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 8.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 9.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 15 | 台 | 工业 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130Hz-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 182 | 只 | 工业 |
| 16 | 室内音柱 | 1．额定功率：20W 2．灵敏度≥91dB±3dB 3．频率响应：130Hz-18KHz 4．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 | 198 | 只 | 工业 |
| 17 | 室外音柱 | 1．额定功率(100V)：30W 2．额定功率(70V)：15W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×1+3"×1 | 27 | 只 | 工业 |
| 18 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 12 | 只 | 工业 |
| 19 | 广播线 | 防水线缆RVS2*2.5 | 3500 | 米 | 工业 |
| 20 | 广播线 | 室内RVS2*1.5 | 3000 | 米 | 工业 |
| 21 | 辅材 | 含接线盒、弯头、扎带、膨胀钉、自攻螺丝、橡胶垫片、PVC绝缘胶带等 | 1 | 批 | / |
| 三 | 安全防范系统 |  |  |  |  |
| 中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | CVR存储设备 | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 3、具有72个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 ▲4、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1，设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） 5、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗，设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 6、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 7、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 8、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web 9、为确保监控录像存储稳定性，存储设备须与摄像机保持同一品牌。 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 | 144 | 块 | 工业 |
| 3 | 原有监控系统接入点位 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 560 | 路 | / |
| 一层值班室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 3、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 4、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 ▲5、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙，支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） 6、支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 ▲7、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数，支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 高清线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 15 | 根 | 工业 |
| 3 | 安防管理工作站（含操作系统） | CPU：≥6核12线程 内存：≥8GB，≥3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个256G SSD 机械硬盘：无 扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中≥4个USB3.0 显示器：≥21.5英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60HZ 显卡：独立显卡 显存容量≥2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：Windows10 Home（激活） 电源：≥200W | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 55寸液晶显示器 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤0.88mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 3、支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。 4、液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。 5、内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。 | 15 | 台 | 工业 |
| 5 | 拼接屏支架 | 配套 | 1 | 套 | / |
| 室内前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球形固定式高清摄像机 | 1、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光，有效补光距离达到30m 4、支持IP66防尘防水。 5、支持POE供电。 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 | 64 | 个 | 工业 |
| 2 | 枪式固定式高清摄像机 | 1、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光，有效补光距离达到50m 4、支持IP66防尘防水。 5、支持POE供电。 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 | 321 | 台 | 工业 |
| 3 | 枪机壁挂支架 | 颜色:白 材质:铝合金 最小管径:184.6×94×65mm | 321 | 台 | / |
| 室外前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪式固定式高清摄像机 | 1、在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光，有效补光距离达到50m 4、支持IP66防尘防水。 5、支持POE供电。 6、内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7、靶面尺寸为1/2.7英寸。 | 37 | 台 | 工业 |
| 2 | 壁挂支架 | 颜色：白 材质：铝合金 最小管径： 184.6×94×65mm | 2 | 个 | / |
| 3 | 监控立杆 | 镀锌钢管，4m | 18 | 套 | / |
| 4 | 六位排插(八位排插) | 六位排插(八位排插) | 18 | 条 | 工业 |
| 5 | 避雷保护器 | 避雷保护器（二合一） | 36 | 个 | 工业 |
| 6 | 立杆背包箱（大） | 容纳12口光纤熔纤盒、尺寸不小于：500*400*180mm | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 立杆背包箱 | 尺寸不小于：400*300*180mm | 17 | 台 | 工业 |
| 8 | 一光双电光纤收发器 | 电口： 数量：2 个 10/100/1000Base - TX 自适应电口。​ 速率：支持自动侦测并自适应 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率。 双工模式：全双工 / 半双工自适应，支持 MDI/MDI - X 自动翻转功能，确保网线连接无需考虑线序正反。 光口： 数量：1 个 1000Base - FX 光口。 接口类型：支持 SC、FC、LC 接口类型可选。 | 19 | 对 | 工业 |
| 9 | 摄像机电源 | 输出电压12V可调、功率不低于150W | 37 | 个 | 工业 |
| 管线辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络通讯线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； | 1 | 箱/305米 | 工业 |
| 2 | 蝶形光缆 | 1.规格：蝶形引入光缆； 2.芯数：2芯； 3.横截面呈8字型；加强件位于两圆中心，独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护； 4.材料：低烟无卤、PVC材质可选； 5.满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求； 6.衰减（+20℃）：1310 nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 7.短期拉伸（N）：200N；长期拉伸（N）：100N | 6400 | 米 | 工业 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 2000 | 米 | 工业 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 100 | 米 | 工业 |
| 5 | 辅材 | 含接线盒、弯头、扎带、膨胀钉、自攻螺丝、橡胶垫片、PVC绝缘胶带等 | 1 | 批 | / |
| 6 | 原监控设备拆除 | 教学楼3-6号，宿舍楼、音乐美术楼、八中、行政楼等无用监控设施拆除 | 1 | 项 | / |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  | / |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.规格：单口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染 4.面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔 5.双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； 6.满足GB/T 2408《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准， | 225 | 个 | 工业 |
| 2 | 6类非屏蔽模块（免打线） | 1.规格：六类非屏蔽信息模块（180度） 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.颜色：常规白色，其他可定制； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； 6.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔； 7.品牌商生产的综合布线产品必须符合IECQ对电子元器件工艺方案程序和质量评估体系的标准或规范， | 225 | 个 | 工业 |
| 3 | 水晶头 | 1.规格：六类非屏蔽水晶头 2.符合YD/T 926.3标准； 3.主体采用高强度PC材质，优质耐用； 4.特殊的内部设计，提升产品接触可靠性，适用于单股线和多股线 | 540 | 个 | / |
| 水平区域子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； | 125 | 箱 | 工业 |
| 垂直主干子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外12芯单模光缆 | 1.产品规格：室外GYXTW型光缆 2.产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 3.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 4.松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 5.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 6.光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 7.采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 8.护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 9.直径小，重量轻，容易敷设； 10.光纤类型：单模 11.芯数：12芯 | 1760 | 米 | 工业 |
| 管理子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12口光纤配线架（含耦合器、尾纤） | 1.规格：机架式光纤配线架，≥1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 14 | 个 | 工业 |
| 2 | 单模光纤跳线LC-LC，双芯，2米 | 1.光纤跳线是一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，常用于从设备到光纤布线链路的连接线。 2.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 3.LC-LC双芯单模跳线，2米 4.提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 5.连接器性能优异，提高链路性能 | 26 | 根 | 工业 |
| 3 | 光纤熔接 | 定制 | 96 | 芯 | 工业 |
| 4 | 六类24口配线架 | 1.规格：模块式配线架 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度≥1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象，可提供参数确认函（含产品图片）并加盖品牌方公章； 4.不满配时，有堵块可供选择，在节省成本的同时，又不失美观； 5.按压式透明标签框，仅需轻轻按压即可更换标签贴，可提供参数确认函（含产品图片）并加盖品牌方公章； 6.背部自带理线杆，无需螺丝安装，卡扣式设计，省时省力省材料，可提供参数确认函（含产品图片）并加盖品牌方公章； 7.每根线缆有单独的固定槽，无需扎带捆绑，方便快捷， | 41 | 个 | 工业 |
| 5 | 六类数据跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4.外护套：PVC 5.传输带宽：250MHz 6.导体线规：24AWG； 7.所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8.灰、红、蓝、黄等多种颜色可选； 9.具有UL认证 | 492 | 根 | 工业 |
| 6 | 42U标准机柜 | 1.名称：≥42U机柜 2.规格：≥600*600*2000，含风扇、含2路PDU（不少于8个10A插口）、PDU采用工业连接件，基座，配件，网格式机柜选用优质冷轧钢板材质制作； 3.采用高强度粉沫静电喷涂，高温烤焗表面处理工艺，防锈，美观；高载重底座一体化设计，同时安装活动脚轮和支撑固定脚；结构坚固，调整方便灵活；可拆卸的左右侧板和前后门，全方位操作 | 5 | 台 | 工业 |
| 7 | 15U,600*600机柜,网孔门,标准配置 | 1.材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 2.表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 3.结构：带快开侧门，方便安装和维护；带上部和下部走线通道；带壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚和脚轮；选装120mm轴流风机；方便快捷的挂墙安装方式； 4.防护等级:IP20 | 6 | 台 | 工业 |
| 8 | 机柜PDU（不少于6个3孔插座、10A) | 1.规格：PDU 8位 10A 2米国标接头电源 2.最大输入电流:10A 输出插座规格 3.国标10A 8位 4.输出电流:10A 5.插座个数:8个 6.进线规格：3*1.5m㎡ 7.电压：220V-250V 8.电流：输入:10A, 输出:10A 9.功率：2500W 10.频率：50/60Hz 11.进线长度：2m 12.工作温度: -5 - 45 ℃相对湿度: 5 - 95% | 11 | 台 | 工业 |
| 设备间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架（含耦合器、尾纤） | 1.规格：机架式光纤配线架，≥1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 4 | 个 | 工业 |
| 2 | 单模光纤跳线LC-LC，双芯，2米 | 1.光纤跳线是一根两端都带有光纤活动连接器接头的组件，常用于从设备到光纤布线链路的连接线。 2.采用芳纶加强件，提供优异的抗拉能力 3.LC-LC双芯单模跳线，2米 4.提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境 5.连接器性能优异，提高链路性能 | 9 | 条 | 工业 |
| 3 | 光纤熔接 | 定制 | 96 | 芯 | / |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原设备网线拆除 | 包含教学楼3-6栋、音乐美术楼、实训楼、宿舍楼所有废弃或需要更换的网线及线管 | 1 | 项 | / |
| 2 | 镀锌桥架 | 1、200x100 2、含跨接接地 | 600 | 米 | 工业 |
| 3 | 弯头 | 200x100 | 12 | 个 | / |
| 4 | 三通 | 200x100 | 12 | 个 | / |
| 5 | 管材 | PVC25 | 5000 | 米 | / |
| 6 | 桥架支架 | 规格：∠40×4 长度：300-350 安装方式：水平支架 镀锌层厚度：≥65μm（热镀锌） | 420 | 个 | / |
| 7 | 桥架支架五件套 | 配套吊筋、U 型卡箍、膨胀螺栓、螺母、垫片 | 840 | 套 | / |
| 8 | 接线盒 | 86型 | 1200 | 个 | / |
| 9 | 金属软管 | 20 | 600 | 米 | / |
| 10 | 辅材 | 含接头、弯头等 | 1 | 批 | / |
| 五 | 网络中心机房 |  |  |  |  |
| 精密空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 （恒温恒湿） | 1、制冷量≥25.5kW，风量应≥5000m³/h，能效比（EER）≥3.7（工况：室内⼲球温度37℃，相对湿度24%，室外温度35℃）。全年能效比≥5.4，采用R410A环保制冷剂。 2、恒温恒湿指标：具有恒温恒湿功能，要求再加热量≥4.5kW，加湿量≥3.0kg/h。 3、采用世界知名品牌直流变频压缩机，可在20%~100%范围内动态调节冷量输出。 4、空调尺寸为300x1400x2000mm，精密空调深度为整体式结构，拒绝风道拼接式。 5、采用⾼效低噪后倾EC离⼼⻛机，根据实时热负荷变化调节转速输出，实现最⼤限度节能，不少于6台高效后倾EC离心风机，配置独立的控制开关，支持在线维护高效。 6、精密空调具有油分离器、单向阀、视液镜，以及采用寿命更长的薄膜电容。 7、精密空调采用单片式“/”型蒸发器，防止吹水，蒸发器中间配备接水盘，空调室内机蒸发器应采用规格不低于φ9.52mm的换热管直径。 8、▲所投产品应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器和更加节能的湿膜加湿器，不接受远红外加湿器或电极加湿器。加热量≥3KW，加湿量≥1.5kg/h。（投标文件中提供彩页或检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） 9、▲室内风机应采用风量大且性能稳定的EC风机，风机数目不得少于6个。（投标文件中提供彩页或实物照片，否则不得分） 10、精密空调具有冷媒泄露检测功能，制冷剂泄露20%显示制冷剂不足，泄露50%时显示制冷剂状态严重不足； 11、列间空调需通过中国质量认证中心认证，符合CQC3183高回风温度型机房空调节能认证要求。 12、微模块内精密空调支持空调自动轮训和手动轮训功能；运行机出现故障，备机能自动转化运行状态，系统出现高温告警，备机应自动转化为运行状态。 13、微模块支持空调排水故障检测和溢水停机保护两级告警功能，支持在监控系统上显示告警。 14、外机需增加防雷器； | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 安装辅材 | 配套，含铜管、保温、焊接气体、吊筋等安装材料，每套按照30米估算 | 1 | 套 | / |
| 3 | 空调室外机安装基础 | 混凝土浇筑，高度≥300mm，及装饰围栏 | 1 | 套 | / |
| 4 | 天花机吊顶空调 | 3P，含室外机及配套安装附件 | 1 | 套 | 工业 |
| 密闭通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微数据中心机柜主柜 | 1、机柜尺寸≥600（W)*1350(D)*2000(H)，深度尺寸包含前后门，高度尺寸为不含脚轮及支脚，喷涂RAL9004（深灰细沙纹）； 2、前门要求单开2段式双层玻璃门，配单点式机械锁；后门要求双开实心钣金门配双连杆式机械锁，前门要配合显示屏开孔，自带封闭冷通道和热通道； 3、要求配置：机架1个（八折）；顶底板各1块；方孔条4个；竖直理线环6对；接地铜排组件1个；进风风阀组件及顶部排放风扇组件1套（含控制器）、并柜螺丝螺母、柜内连接线缆（UPS连接线、通讯连接线、横装PDU连接线）等； 4、机柜采用标准符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，可灵活前后调节;内部空间可用≥43U高。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 微数据中心机柜辅柜 | 1、机柜尺寸≥600（W)*1350(D)*2000(H)，深度尺寸包含前后门，高度尺寸为不含脚轮及支脚，喷涂RAL9004（深灰细沙纹）； 2、前门要求单开整段式双层玻璃门，配单点式机械锁；后门要求双开实心钣金门配双连杆式机械锁，自带封闭冷通道和热通道； 3、要求配置：机架1个（八折）；顶底板各1块；方孔条4个；竖直扎线板2个，1U横装理线架1个；接地铜排组件1个；进风风阀组件及顶部排放风扇组件1套（含控制器）、并柜螺丝螺母等； 4、机柜采用标准符合GB/T 19520.2-2007(标准19in)标准，可灵活前后调节;内部空间可用≥43U高。 5、▲机柜动态承载能力不小于1720kg，静态承载能力不小于2810kg，（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分）； 6、▲机柜应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载800kg测试通过8、9级烈度抗震试验（投标文件提供具有CMA或CNAS的检测机构出具的检测报告原件彩色扫描件，否则不得分） | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 单排辅柜控制模块 | 1、电源输入：单路交流电源输入（UPS输出取电）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 6 | 台 | 工业 |
| 4 | L型导轨 | L型导轨，长度635mm | 6 | 对 | / |
| 5 | 1U盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装 | 70 | 块 | / |
| 6 | 1U水平理线器 | 1U水平理线器 | 1 | 条 | / |
| 7 | 线槽封板 | 钣金零件，线槽封板 | 2 | 个 | / |
| 8 | 线槽_600长 | 钣金零件，线槽_600 | 21 | 个 | / |
| 9 | 线槽_300长 | 钣金零件，线槽_300 | 3 | 个 | / |
| 微模块内部监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能监控屏 （动环+显示一体） | 1、微模块监控管理系统由管理软件和若干智能监控部件组成，实现对模块化机房各环节的数据采集与管理，提供标准智能通讯接口，实现与动环系统的信息交互。微模块监控管理系统应提供全面的监控及管理功能，显示屏应采用触摸显示屏，尺寸不小于9.7寸，智能终端嵌入式安装。监控以下范围的设备： 动力设备：空调、配电柜、UPS、精密列头柜。 环境设备：各类传感器（烟雾传感器、温/湿度传感器、水浸传感器等）。 2、 监控管理系统功能应能满足机房运维人员对微模块进行监控、维护与管理的需求，微模块应采用统一的监控管理系统，监控微模块内部设备的配电、电源、空调、IT设备、环境、用电、PUE等参数，对外设置独立的通讯接口。监控系统应采用分散采集、集中管理的基于网络的结构，从软、硬件两方面实现标准化、模块化的结构。 3、 微模块的监控管理系统应满足节能减排的需要，优化用电数据的采集，满足系统PUE检测的要求，具备测试微模块总用电及IT设备总用电的能力。 4、 微模块监控系统应能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常，一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障)，系统应能发出报警信息。 5、 系统应集成 WEB服务功能，提供浏览器支持，管理人员通过IE浏览器查看到监控画面，画面刷新速度应小于4s。 6、需满足实时动态数据、告警分级管理、联动控制、查询统计归纳等监控管理功能。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 单柜控制模块 | 数据中心整机;一体化数据中心;eCTRL-IS;单柜控制模块(双电源);RoHS； 1、电源输入：支持两路交流输入电源（分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 32GB TF卡 | 32G内存卡，安装于智能监控屏内。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 外部声光报警器 | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 电话语音模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 智能型温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，精度<±0.1℃，抗干扰性强，稳定可靠 | 4 | 个 | 工业 |
| 7 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 2 | 台 | 工业 |
| 8 | 水浸控制器 | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 | 1 | 条 | 工业 |
| 9 | 非定位感应线5M | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线和固定胶贴。 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥598Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个； 3、支持24个电口进行POE/POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、MAC地址≥16K； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON等多种管理方式。 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 红外网络半球摄像机（200万） | 1、具有200万像素 CMOS传感器，最小分辨率1920x1080。 2、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 3、不低于IP66防尘防水等级。 4、支持POE供电。 5、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明） 6、传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 7、辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 | 3 | 套 | 工业 |
| 12 | 人脸识别一体机 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 4、支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 5、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 6、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 7、设备应支持对显示页面进行编辑的功能： （1）应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片； （2）应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作； （3）应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 2 | 个 | 工业 |
| 14 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：≥86*86mm； | 2 | 个 | 工业 |
| 15 | 红外微波双鉴探测器 | 1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 11、工作湿度：10% 至 90% | 1 | 个 | 工业 |
| 16 | 线路迁移 | 原监控机房线路迁移至新机房，设备迁移至新机房 | 1 | 项 | / |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5，压力容器4.2兆帕，焊接瓶 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 药剂 | 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主，兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。 | 86 | Kg | 工业 |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 | 2 | 只 | 工业 |
| 4 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 分布智能型，电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 | 4 | 只 | 工业 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 编码型。 | 1 | 只 | 工业 |
| 6 | 通用底座 | 配套 | 6 | 只 | / |
| 7 | 紧急启停按钮 | 编址型 | 1 | 只 | / |
| 8 | 气体释放警报器 | 二总线编码设备，外形尺寸：≥353mm长 ×143mm高×24mm厚。 | 1 | 只 | 工业 |
| 9 | 输入输出模块 | 电子编码，内置CPU,单输入单输出。二线制 | 2 | 只 | / |
| 10 | 模块底座 | 配套 | 2 | 只 | / |
| 11 | 编码器 | 液晶显示,可现场对总线部件编址、读址。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，7寸真彩液晶屏，3个报警回路，1个灭火分区，1个报警回路满载64点， 带打印功能，联网功能，含备电 | 1 | 台 | 工业 |
| 机房电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED平板灯 | 1.名称：≥600×600LED平板灯,功率：36w； 2.其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 | 14 | 套 | 工业 |
| 2 | 嵌入式LED平板灯（应急） | ≥600×600/36W，自带蓄电池，应急时间: ≥90min。； | 6 | 套 | 工业 |
| 3 | 安全出口门指示灯 | 1、产品名称：安全出口疏散灯 2、输出电压：AC220V 3、主电功率：5W 4、应急时间：≥90分钟 5、安装方式：壁挂、吊装 6、尺寸：≥342*157*23.5mm | 2 | 套 | 工业 |
| 4 | 应急双头灯 | 1、产品名称：消防应急照明灯具 2、输出电压：AC220V 3、主电功率：5W 4、应急时间：≥90分钟 5、防护等级：IP30 6、灯具尺寸：≥266*42*240mm 7、灯体材质：阻燃材质 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 五孔墙插 | 1、名称：墙面维护五孔插座 2、额定电流：10A，86型 3、材质：阻燃PC 4、额定电压：250V | 13 | 个 | 工业 |
| 6 | 五孔地插 | 1、名称：五孔地插 2、额定电流：10A，86型 3、材质：阻燃PC 4、额定电压：250V | 3 | 个 | 工业 |
| 7 | 翘板开关 | 1、名称：三联单控控开关； 2、额定电流：10A； 3、额定电压：250V | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 翘板开关 | 1、名称：双联单控控开关； 2、额定电流：10A； 3、额定电压：250V | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 翘板开关 | 1、名称：单联单控控开关； 2、额定电流：10A； 3、额定电压：250V | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 一体化配电柜 | 1、MCB单路市电输入(C160A/3P),C级防雷； 2、UPS输入(C80A/3P),带锁维护旁路(C80A/3P),UPS输出(C80A/3P),空调及照明配电(3*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(9*C32A/1P),IT配电(UPS)(9*C32A/1P)； 3、尺寸：≥(483mm*500mm*10U)； 4、开关器件选用优质品牌。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 机架式UPS主机 | 1、UPS主机容量需为30kVA，三进三出支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装，机架安装高度≤4U。 2、性能指标：304-478V (线电压)满载,输入功率因数：0.999（100%非线性负载）输入电流谐波：≤2.2%（100%非线性负载），输出波形失真度≤0.7%正常额定阻性负载，系统效率≧96.5%（50%负载）≧96%（30%负载）UPS输出功率因数为1， 3、显示屏：配置5英寸彩色LCD触摸显示屏，信息量丰富。需提供同系列UPS屏幕大小。 4、散热风扇：应位于UPS前部，风扇数量不低于3个，且支持风扇前维护更换，无需从标准机柜中拔出UPS主机，节省现场维护时间。需提供同系列UPS风扇前维护设计。 5、IGBT：UPS应采用第五代IGBT技术，损耗更低，效率更高，为用户节省用电成本。需提供所使用IGBT规格书证明。 6、驱动板：UPS的整流和逆变驱动板应采用防尘护套设计。需提供同系列UPS防尘护套设计。 8、智能监控：UPS系统应具有黑匣子功能，实现故障可控可管 ：记录和预警关键器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于4个温度监控点。需提供同系列UPS。 9、电池节数可进行±16～±22节设置。 10、UPS经过运输试验，不应有机械损坏，紧固件不应松动，通电后应能正常工作。 11、UPS外壳防护要求，保护接地装置与金属外壳的接地螺钉应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于 0.01Ω 12、 UPS音频噪声 ≤62dB 13、 并机负载电流不均衡度≤1.3% 14、电池组智能管理：1)具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。2)具备均充/浮充电压、电流设置功能 。3)具备电池充电电压温度补偿设置功能。 15、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 | 1 | 台 | 工业 |
| 12 | 免维护铅酸蓄电池 | 1.电池容量：12V100AH，阀控式密封铅酸蓄电池； 2.蓄电池与UPS为同一品牌； | 40 | 节 | 工业 |
| 13 | 电池柜 | 含电池开关，电池连接线，电池空开 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 电池组内部电池与电池之间连接线 | 电池连接线缆 | 1 | 套 | 工业 |
| 15 | 电池汇流箱 | 定制，含箱体，电池汇流空开和母排等 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 开关箱到主机线缆 | ZR-BVR16mm2 | 15 | m | 工业 |
| 17 | 电力电缆 | 由甲方强电专业负责，引到市电柜位置 总输入电缆ZR-YJV4*50+1*25mm2 | 55 | m | 工业 |
| 18 | 电力电缆 | 列间空调电缆ZR-YJV4*10+1*6mm2 | 15 | m | 工业 |
| 19 | 电力电缆 | 机柜电缆ZR-YJV3*6mm2 | 60 | m | 工业 |
| 20 | 电力电缆 | 照明及插座电缆ZR-BV2.5mm2 | 420 | m | 工业 |
| 21 | 网格桥架（弱电） | 200*100 | 10 | m | 工业 |
| 22 | 槽式桥架（强电） | 200*100，热镀锌加喷塑，抗腐耐蚀 | 20 | m | 工业 |
| 23 | 电气配管-JDG20 | JDG25，照明、插座等 | 80 | m | / |
| 24 | 金属软管 | φ20 | 20 | m | / |
| 25 | 接线、分线盒 | 86型 | 30 | 个 | / |
| 26 | 网格接地铜排 | 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 | 40.85 | m | / |
| 27 | 铜排固定端子 | 国标,纺锤绝缘子 | 34 | 个 | / |
| 28 | 铜排绝缘处理 | 国标 | 1 | 项 | / |
| 29 | 端接箱 | 端接箱，≥250*150*100mm，定制，额定绝缘电压： 1000V/50Hz，额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz，在试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏 | 1 | 套 | 工业 |
| 30 | 接地母线 | BVR-50mm2 | 50 | m | / |
| 31 | 连接线 | BVR-4mm2 | 30 | m | / |
| 32 | 连接线 | BVR-6mm2 | 30 | m | / |
| 33 | 辅材 | 安装辅材，含绝缘测试等 | 1 | 批 | / |
| 顶面装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔铝板 | 1. ≥600*600*0.8mm厚铝合金基材 2、静电粉末喷涂， 3、涂层厚度≥32uM，φ2.5 针孔，穿孔率16%； 2.工作内容:吊杆安装，龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝等； | 30.66 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 铝合金收边条 | 1、压条材料种类 2、规格: ≥25mm宽铝合金收边条 | 24.4 | m | / |
| 3 | 吊顶主龙骨及吊杆 | 1、≥50mm主龙骨+三角龙骨， 2、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨 | 30.66 | ㎡ | / |
| 4 | 顶面防尘处理 | 1、防尘漆：工作内容:基层清理； 2、无机防尘漆2-3遍，无脱落 | 36.79 | ㎡ | / |
| 5 | 橡塑保温棉 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 2.工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； | 36.79 | ㎡ | / |
| 墙面装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙架 | 1、C75，龙骨材料种类、规格、中距： 2、≥75×50×0.6，轻钢龙骨+穿心龙骨,天地龙骨 | 79.79 | ㎡ | / |
| 2 | 机房专用彩钢板 | 1、1200mm宽，0.6mm厚机房专用防火金属面夹心板，表面为≥0.6mm厚钢板， 2、内衬12mm厚圣戈班石膏板，整体厚度为≥13mm。 3、防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不然性)级， 4、墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定， 5、在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 6、包含涉及原机房拆除部分补充 | 54.56 | ㎡ | / |
| 3 | 机房专用异形彩钢板定制 | 1、宽定制，≥0.6mm厚机房专用防火金属面夹心板，表面为≥0.6mm厚钢板， 2、内衬12mm厚圣戈班石膏板，整体厚度为≥13mm。 3、防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不然性)级， 4、墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定， 5、在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 6、包含涉及原机房拆除部分补充 | 2.53 | ㎡ | / |
| 4 | 橡塑保温棉 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 2.工作内容：基层清理、刷粘结材料、 铺粘保温层、刷防护材料； | 79.79 | ㎡ | / |
| 5 | 石膏板封堵 | 石膏板封堵、包含窗子封堵 | 14.8 | ㎡ | / |
| 6 | 防火涂料 | 涂刷二遍防火涂料 | 14.8 | ㎡ | / |
| 7 | 防火玻璃隔墙 | 1、≥12mm，不低于90分钟消防耐火 2、钢化铯钾玻璃 3、不锈钢加固边框（1cm) | 5.3 | ㎡ | / |
| 8 | 玻璃隔断方钢+彩钢板 | 1、≥40*60方管骨架、骨架刷防锈漆两遍， 2、≥12mm厚密度板基层、≥9mm厚密度板压条、 2、彩钢板饰面 | 10.47 | ㎡ |  |
| 9 | 墙面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理 | 44.23 | m2 | / |
| 10 | 批腻子处理 | 批腻子2-3遍 | 44.23 | m2 | / |
| 11 | 乳胶漆粉刷 | 白色乳胶漆粉刷 | 44.23 | m2 | / |
| 地面装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理，高度20mm | 33.54 | ㎡ | / |
| 2 | 地面防尘处理 | 防尘漆：工作内容：基层清理；无机防尘漆2-3遍，无脱落 | 33.54 | ㎡ | / |
| 3 | 橡塑保温棉 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 2.工作内容：基层清理、刷粘结材料、 铺粘保温层、刷防护材料； | 33.54 | ㎡ | / |
| 4 | 无边全钢防静电地板 | 1、新无边全钢防静电地板 全钢材质； 2、规格：≥600×600×35mm； 3、美亚高耐磨HPL贴面； 4、带印刷边或无边，厚度≥1.5mm， 集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 5、活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 | 33.54 | ㎡ | 工业 |
| 5 | 金属黑不锈钢饰面踢脚线 | 1、≥50×1.2，不锈钢，材质304，表面2B，加工工艺： 2、分条,锻压,拉伸,冲压,激光切割,焊接,开平, 3、贴膜,表面处理,铸造,钻孔 | 24.4 | m | 工业 |
| 其他装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃双开门 | 1、玻璃厚度≥12mm，不低于90分钟消防耐火 2、钢化铯钾玻璃 3、规格：单扇≥600mm*2000mm 4、双开玻璃门 | 4.8 | m2 | / |
| 2 | 地弹簧 | 1、承重不低于280KG 2、开启度及速度可调 | 2 | 台 | / |
| 3 | 五金件 | 门夹及拉手 | 2 | 套 | / |
| 4 | 空调防水围堰 | 水泥砂浆（1:3），砖砌，并粉刷聚氨酯防水涂料2-3遍 | 1 | 套 | / |
| 5 | 空调进水管道 | PPRφ25，保温厚度≥8mm | 30 | m | / |
| 6 | 空调排水管道 | PPRφ50，保温厚度≥8mm | 30 | m | / |
| 7 | 地漏 | 封闭式地漏DN50 | 1 | 套 | / |
| 8 | 电子驱鼠器 | 电子驱鼠器 | 1 | 套 | / |
| 9 | 拆除工程 | 吊顶、墙面、地面等需要拆除设施 | 1 | 项 | / |
| 监控中心顶面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉吸音板吊顶天棚 | 1.膨胀螺栓，φ8 吊杆 2.C60 系列轻钢龙骨 3.矿棉吸音板，自行考虑侧面封边，灯膜，含灯孔制作 4.贴自粘胶带，封点防锈漆 5.腻子三遍，乳胶漆三遍 | 60.59 | ㎡ | / |
| 2 | 顶面防尘处理 | 1、防尘漆：工作内容:基层清理； 2、无机防尘漆2-3遍，无脱落 | 72.71 | ㎡ | / |
| 监控中心墙面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙架 | 1、C75，龙骨材料种类、规格、中距： 2、≥75×50×0.6，轻钢龙骨+穿心龙骨,天地龙骨 | 75.26 | ㎡ | / |
| 2 | 墙面铝单板 | 放线，确定位置，安装龙骨立柱，根据组合墙体表面板模数位置进行调整及固定，3mm厚金属铝板安装，内衬吸音棉 | 65.98 | ㎡ | / |
| 3 | 防火玻璃隔墙 | 1、≥12mm，不低于90分钟消防耐火 2、钢化铯钾玻璃 3、不锈钢加固边框（1cm) | 4.3 | ㎡ | / |
| 4 | 玻璃隔断方钢+彩钢板 | 1、40*60方管骨架、骨架刷防锈漆两遍， 2、厚度≥12mm密度板基层、厚度≥9mm密度板压条、 2、彩钢板饰面 | 8.5 | ㎡ | / |
| 5 | 石膏板封堵 | 石膏板封堵 | 9.7 | ㎡ | / |
| 6 | 防火涂料 | 涂刷二遍防火涂料 | 9.7 | ㎡ | / |
| 7 | 墙面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理 | 72.74 | m2 | / |
| 8 | 批腻子处理 | 批腻子2-3遍 | 72.74 | m2 | / |
| 9 | 乳胶漆粉刷 | 白色乳胶漆粉刷 | 72.74 | m2 | / |
| 监控中心地面装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理 | 水泥砂浆，找平处理，高度≥20mm | 60.6 | ㎡ | / |
| 2 | 地面防尘处理 | 防尘漆：工作内容：基层清理；无机防尘漆2-3遍，无脱落 | 60.6 | ㎡ | / |
| 3 | 橡塑保温棉 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 2.工作内容：基层清理、刷粘结材料、 铺粘保温层、刷防护材料； | 60.6 | ㎡ | / |
| 4 | 无边全钢防静电地板 | 1、新无边全钢防静电地板 全钢材质； 2、规格：≥600×600×32mm； 3、美亚高耐磨HPL贴面； 4、带印刷边或无边，厚度≥1.5mm， 集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 5、活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 | 60.6 | ㎡ | 工业 |
| 5 | 金属黑不锈钢饰面踢脚线 | 1、≥50×1.2，不锈钢，材质304，表面2B，加工工艺： 2、分条,锻压,拉伸,冲压,激光切割,焊接,开平, 3、贴膜,表面处理,铸造,钻孔 | 31.97 | m | 工业 |
| 监控中心其他装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隐形门 | 1、铝板厚度≥3mm，包含暗拉手及其他金属件 2、≥600*2200 | 1 | 樘 | 工业 |
| 2 | 控制操作台 | 1、三人位，尺寸≥3100mm*950mm*940mm 2、基材：采用环保≥E1级标准高密度板，甲醛释放量符合国家标准。 3、工艺：采用烤漆工艺，表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 4、五金：采用优质五金配件，设计合理，稳重，结构简单，链接牢固。 5、油漆：采用环保油漆，不变色、光滑耐磨。 6、台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，整体效果好。 7、柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用≥2.0毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用≥1.5毫米冷轧钢板。层板开有86型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。 8、柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。 | 1 | 套 | 工业 |
| 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网管平台 | 1、支持自组网功能，自动对远端模块自发现、自组网、自配置，并快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维； 2、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控； 3、支持接入设备的基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；4、支持智能运维、移动运维、一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告； 5、支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）； 6、当接入设备出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务； 7、支持上网日志留存，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等； 8、本次配置接入设备管理授权300个。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 下一代防火墙 | 1、★国产化芯片、国产化操作系统、2U机型，含交流双电源，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，防火墙吞吐≥20G,并发连接数≥400万，每秒新建连接≥30万，应用层吞吐≥16G。配置IPS特征库和病毒特征库3年升级服务，包含三年软件和硬件维保服务。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不予认可） 2、▲支持多种策略路由方式，如于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路，基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不得分） ３、▲提供基于源IP、目的IP、源端口、时间调度、源MAC、服务、流入安全域、流出安全域、策略组、用户/用户组的精细粒度的安全访问控制，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不得分） ４、支持NAT64，支持TCP、UDP、ICMP报文的IPv6toIPv4和IPv4toIPv6转换，同时支持有状态和无状态两种转换方式，支持调整策略优先级 ５、▲支持基于FTP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、MSN、WEBMAIL协议的病毒检测与阻断，支持自定义非标准端口下应用协议的病毒防护，能够隔离病毒源地址、隔离病毒文件。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不得分） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 行为管理系统 | 1、★硬件配置：国产化芯片和操作系统，1U机架式，含交流冗余电源模块,配置≥10个千兆电口,≥4个光电复用口,≥1T硬盘，适配带宽≥350M，网络层吞吐≥8G。含3年上网行为特征库升级授权和硬件质保。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不予认可） 2、支持透明、路由、旁路、聚合、虚拟网线等部署模式，支持多种模式混合部署和单种模式部署；修改部署模式无需重启设备。 3、▲产品业务适应性强，支持IPV6网络，负载均衡，地址转换，动态域名服务，虚拟化，代理上网，网络引流，IPsecVPN\SSLVPN远程办公等各类环境需求。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不得分） 4、内置的URL数量≥3000万条。 5、支持智能化识别和分析，能够基于P2P行为和迅雷行为进行应用智能识别，能对策略进行智能分析，包括策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并可在WEB界面显示检测结果。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 日志审计系统 | 1、★国产化芯片、国产化操作系统，1U机架式设备，含交流冗余电源模块，≥2*USB接口，≥1*RJ45串口，≥６个千兆电口，≥４个千兆SFP插槽，≥2个接口扩展位;包含不少于40个日志源授权，授权可扩展，日志采集理均值≥3000EPS。配置三年软件升级和硬件维保服务。（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不予认可） 2、支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9 、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志 3、系统应能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于恶意代码、可疑控制、入侵利用、违规行为、嗅探行为、关联审计等 4、系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息 5、▲系统应能够提供直观的安全分析视图，对日志提供在线/离线地图定位、提供源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、提供事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程（投标文件中提供宣传彩页或官方网页截图，否则不得分） 6、系统应能够按照多种维度统计日志信息，包括但不限于攻击日志、审计过滤、恶意程序、防火墙、主机报表、应用服务器、网络设备、Windows审计、Linux审计、终端审计、SOX合规、PCI合规、ISO 27001合规等多种场景 | 1 | 套 | 工业 |

注：1、本项目核心产品为下一代防火墙；

2、本项目55寸液晶显示器为强制节能产品，需提供有效的节能产品认证证书 ，未提供认证证书的将作无效投标处理。

三、商务要求

1．项目设备产品供应要求

（1）中标人提供设备产品须为原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）合格产品且来源渠道合法，质量符合原厂质量检测标准、国家标准及招标文件要求。设备产品及配件标识通俗易懂，应能够准确无误地表示设备产品的型号、规格、制造商、生产日期等内容。若发现所供设备产品非原厂生产或非全新产品的，采购人有权单方面解除本合同，不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。

（2）中标人必须能按照合同的规定，准时提供设备产品、配件、材料及工具，并负责所供设备产品的包装、运输，并对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，选择安全可靠的运输方式运抵采购人指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。

（3）设备产品的装卸、运输和堆放均应做到安全、规范，如有破损应及时修复或调换。

（4）中标人保证所提供的设备产品不存在任何权利瑕疵，不侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标专用权、商业秘密及其他权属权利，并可根据采购人需求提供相关的知识产权官方文件。因本项目下的设备产品而产生的知识产权纠纷由中标人承担全部法律责任和经济损失。因此导致采购人代为垫付任何费用或遭受经济损失的，采购人有权向中标人追偿。因中标人提供的设备产品侵犯第三方知识产权，导致采购人无法使用的，中标人应按采购人要求退还已收取的所有的合同价款，并承担违约责任。

2．项目设备安装及系统集成要求

（1）安装应符合招标文件及国家有关法规的要求，所有设备、配件等安装前须结合现场实际情况，设备产品安装施工前，应事先通知采购人，经同意后再进行安装。安装后的主要目标不仅是使每个系统能够连通并具有互为操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转，而且必须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。投标人有责任且必须承诺使项目单位的系统达到以上目标。每个设备安装完成后，对所有采购的产品联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试；测试的过程和结果必须详细记录各项原始记录。

（2）安装应安全施工、文明施工，安装完毕后，应及时清理现场。

（3）中标人必须加强安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标人原因导致的双方或第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人承担全部责任。

（4）本项目若有涉及需国家强制性资质方可施工的项目，中标人须委托具有符合国家规定相应资质的施工单位进行施工，并承担所有责任（包含但不限于安全、经济等责任）。

（5）中标单位提供的设备及系统软件满足与学校现有智能化系统有效对接要求，保证各项功能正常使用。

3．培训

中标人应结合设备的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训以保证设备的良好运行，并免费提供必要的技术资料、图纸、设备、和安全防护用具，因此发生的一切费用包括但不限于工资、差旅费、办公及通讯联络等均包括在合同价内。

4．文本资料

（1）安装深化图纸；

（2）安装、使用、运行、保养、维护手册（或说明书）；

（3）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证；

（4）检验记录、试验报告、品牌证书及产品质量合格证等出厂报告、装箱单；

（5）中标人认为需要提交的其他资料。

根据项目实际情况，如采购人认为所提供的技术资料不能满足实际需要时，投标人应按要求免费提供所需补充的技术资料。

5．免费质量保修期及售后服务要求：

（1）本项目免费质量保修期限为项目经最终验收合格、各种资料移交完毕之日起3年（若厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）。

（2）保修期内，中标人为采购人提供免费的系统技术咨询及设备检修和保养，承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务，若非因操作不当造成设备产品质量问题的，由中标人及时免费保修及更换。维修人员在接到采购人电话通知后2小时内赶到进行现场分析、提供质量问题解决方案，24小时内修复；24小时内无法修复的，中标人应提供相同规格的代用产品或更换新产品，由此发生的费用由中标人承担；超过48小时仍未能修复的，采购人可另行聘请第三方进行维修，所需费用由中标人承担。

（3）中标人提供的设备产品在使用过程中，非因采购人使用不当造成的人员伤亡或财务损失由中标人进行维修并承担相应赔偿责任。

6．报价

（1）按招标文件要求，将项目全部设备产品送达、安装并最终验收合格交付采购人使用所需的一切费用，包括但不限于：项目所需的设备产品（含软件、系统、配件及辅材、易损件）的价格、运输搬运费、设备产品运至采购人指定地点后的保管费、安装调试费、措施项目费、深化设计费、监控点布线费、软件或系统升级费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）检测费、质量保修期内的设备产品维护费用、税费、企业管理费、利润及咨询服务费等，考虑进入教学实训楼项目总包红线范围内的安全生产监督管理配合工作及总包配合费，签订安全协议，总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费率为2%，总承包人须提供等额发票。中标人进场后一次性向新建学生宿舍项目施工总承包单位支付。

投标人须考虑其所供设备硬件软件须接入学校现有智能化设施系统，正常运行，免费提供开放接口及接入服务，接入所产生的各项费用均包含在合同总价中。

（2）上述费用均应包含在每一单项细目的单价中，所有单价均为综合单价，该单价包括以上明确或未明确的所有费用，投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。投标人必须充分考虑上述费用因素，并在此基础上提供合理报价，不得恶意低价，否则若无法按要求履行合同将承担违约责任，采购人不退还其履约保证金并追究由此给采购人造成的所有损失。

（3）招标文件中的采购清单作为报价依据，如在报价清单的报价中出新同一设备不同报价情况，结算单价采用低价作为结算价。除设计方案或采购清单有变更外，中标金额及服务不再调整，为一次性包干价，投标人应充分考虑各项报价，如有漏报，视同含在投标报价中；因设计方案或采购清单中有变更的，结算金额按中标单价与实际采购任务，按实结算；如变更的子目在清单中没有的，按照我省现行的相关计价文件规定执行；文件未规定的，由双方协商确定单价。本项目因以上原因增加或减少部分的费用，以采购人委托的第三方造价咨询单位的审核价为准。

（4）供设备产品时，若出现因中标产品升级、断货等无法预估情形需更换产品的，应更换为不低于中标产品档次质量的产品并经采购人同意，原则上合同价格不变。

供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

本项目的前期需求调查咨询费3.2万元，由中标供应商在领取中标通知书前向项目经办人支付。此项费用含在投标报价中，不单独列项，由供应商在投标报价时综合考虑。

（5）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。

（6）供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7．违约责任

（1）除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，双方均不得随意解除合同。否则提出解除合同一方，向另一方支付合同总金额10％违约金。

（2）若中标人所交货不合格（包括所交设备产品不符合合同约定视为不合格），中标人应在7日内将不合格产品更换为合格产品，中标人每逾期1日，中标人应按合同总金额的1%向采购人支付违约金，逾期超过7天以上的，采购人有权单方面解除本合同。

（3）在采购人发出的违约通知后7天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人有权单方面解除合同，若因此给采购人造成的损失或者造成采购人应向第三方承担违约责任的，中标人还应予以赔偿：

a)所提供的设备产品、配件与响应文件的承诺不相符；

b)不能达到行业、国家或国际相关标准或要求；

c)中标人违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服 务的内容行为；

d)未经采购人同意将项目分包或转包他人。

e)中标人不配合采购人参加验收工作或不提供有关资料；

f)发生破产、重组或停业整顿，或相应资质被有关部门吊销等，无法继续履约的；

g)无正当理由不履行本合同项下的义务。

（4）中标人在设备产品运输、装卸等履行合同的各种环节中产生的一切意外事故，如人员伤害、设备产品或配件的损坏等概由中标人负责。

（5）中标人的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由中标人承担，设备提前进场，采购人在验收后，仍可按合同约定的时间付款；中标人设备进场至设备在安装验收合格交付使用之前的仓储费、保管费等均由中标人承担，所发生的损坏、丢失等风险均由中标人自行承担。

（6）中标后，因不可抗力因素（地震、台风、洪水、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件或其他客观因素等。下同），造成遭受不可抗力一方不能签订合同的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能签订合同的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方不能签订合同，并根据情况可部分或全部免于承担相关责任，本项目依法重新招标或终止。若合同履行期间，因不可抗力因素，造成不能履行或不能完全履行合同的，相关约定详见“第六章   采购合同  13.1”。 中标人为本项目已付出的经采购人认可的工作或已提供的合格设备产品等所产生的费用，采购人按实支付。

（7）在明确违约责任后，中标人应在接到采购人发出书面通知书后七天内支付违约金、赔偿金等。

8.付款方式

（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

四、履约能力要求

1.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

2.实施方案要求

针对项目实施方案需求：投标人根据项目实际情况提供安装实施方案，方案内容包含（1）总体设备安装组织布置及规划；（2）设备安装的施工方案（尤其对重点、难点和关键技术节点工程的施工方案、方法和措施）；（3）工期保证体系及保证措施；（4）人员配备情况及合理性。（5）与学校原有智能化系统的集成、对接方案以及合理化建议。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

3.应急安全方案要求

针对项目应急安全方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障解决方案、应急处理方案，方案内容至少包含故障分级、故障处理办法、质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、应急预案及评估、质保期内的应急处理方案、设备安装期内的应急处理方案。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

4.质量管理方案要求

针对项目质量管理方案需求：投标人根据项目实际情况提供质保期内及设备安装期间的故障管理方案，方案内容至少包含售后服务质量保证体系、安装实施阶段质量控制措施及质量保证措施等。方案应当结合项目背景做到明确、详实、具体、贴合用户使用实际，具有良好的科学性与可行性。

5.项目组人员要求

5.1项目负责人

5.1.1具有信息系统项目管理师证书；

5.1.2具有注册信息安全专业人员（CISP）证书；

5.1.3具有第三方资质认证的网络信息安全管理员证书；

5.1.4自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人承担过已通过竣工验收的类似智能化信息系统集成项目的业绩（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不予认可）。

5.2项目技术负责人

5.2.1具有信息与通信工程师证书；

5.2.2具有软件设计师证书；

5.3项目组成员（不含项目负责人和项目技术负责人）

5.3.1具有网络工程师证书；

5.3.2具有人力资源和社会保障部颁发的系统集成项目管理工程师证书；

5.3.3具有信息系统项目管理师证书；

5.3.4具有通信工程师证书；

5.3.5具有软件设计师证书；

注：以上人员需为本单位正常缴纳社保的工作人员。

6.企业能力要求

6.1企业业绩

投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过已通过竣工验收的类似智能化信息系统集成项目的业绩（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不予认可）。

7.售后服务方案要求

投标人对本项提供免费的系统技术咨询及设备检修和保养，在质保期内存在设备质量问题，由中标人及时免费保修及更换。投标人承诺在质保期内安排专业网络工程师驻校提供免费维修维护服务。

8.保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

10.知识产权要求

投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

11.应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：报价得分保留两位小数（第三位四舍五入）。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 2.1由评标委员会根据供应商所投软件、硬件等技术参数响应情况进行打分，全部响应采购文件“采购项目内容及技术参数和功能要求”的得满分30分； 2.1“采购项目清单及技术参数”中标★号条款为实质性条款，不得出现不满足（负偏离），否则视为无效投标；标“▲”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣1分，未标“▲”的条款每有1项不满足（负偏离）的扣0.2分，扣完30分为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标报价文件《投标产品技术规格（参数）偏离表》中表述清楚，如表述不 清，则按不满足（负偏离）处理； ②“采购项目清单及技术参数”中▲号条款需提供类似软件功能界面截图，或按要求提供相应认证证书、检测报告等，未提供截图或认证证书或检测报告的按不满足（负偏离）处理； | 30 |
| 3 | 服务方案 | 3.1.根据投标人对本项目的安装实施方案【（1）总体设备安装组织布置及规划；（2）设备安装的施工方案（尤其对重点、难点和关键技术节点工程的施工方案、方法和措施）；（3）工期保证体系及保证措施；（4）人员配备情况及合理性。（5）与学校原有智能化系统的集成、对接方案以及合理化建议等】进行综合评分：上述5个方面内容中每提供一个符合项目需求的得2分，内容存在缺陷或不足的得1分。未提供的不得分。本项最多10分。 注:技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） | 10 |
|  |  | 3.2根据投标人对本项目的安装实施方案【（1）故障分级、（2）故障处理办法、（3）质保期内的故障应对策略、设备安装期内的故障应对策略、（4）应急预案及评估、（5）质保期内的应急处理方案、（6）设备安装期内的应急处理方案】进行综合评分：上述6个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多6分。 注:技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） | 6 |
|  |  | 3.3根据投标人对本项目的售后服务方案【（1）售后响应时间、修复时间、应急预案）、（2）售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、（3）售后响应速度优于招标文件要求、（4）售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的】进行综合评分：上述4个方面内容中每提供一个符合项目需求的得1分，内容存在缺陷或不足的得0.5分。未提供的不得分。本项最多4分。 注:技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形:方案内容生搬硬套，内容前后不一致与实际情况不符，存在偏差;或方案内容不够具体只是粗略的进行概述;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误。（投标人可自行进行现场踏勘以便全面了解本项目的实际情况避免盲目投标） | 4 |
| 4 | 人员要求 | 投标人为本项目配备的项目成员： 4.1项目负责人 （5分） （1）具有信息系统项目管理师证书的，得1分； （2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得1分； （3）具有第三方资质认证的网络信息安全管理员证书的，得1分； （4）自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目负责人承担过已通过竣工验收的类似智能化信息系统集成项目业绩（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不计分），每具有一个业绩得1分，最高得2分，不提供不得分。(投标人需提供合同、项目验收证明及提供已收部分款项发票扫描件及税务系统的发票核验证明，要求扫描件清晰可见，否则不得分。如核实后为虚假合同，采购人有权取消其中标资格，并进一步追究其法律责任。) 注：提供上述证书复印件和投标人为其缴纳的2025年4月1日以来任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。 4.2项目技术负责人（不含项目负责人）（2分） （1）具有信息与通信工程师证书的，得1分； （2）具有软件设计师证书的，得1分； 4.3项目组成员（不含项目负责人和项目技术负责人）（5分） （1）具有网络工程师证书的，得1分； （2）具有人力资源和社会保障部颁发的系统集成项目管理工程师证书的，得1分； （3）具有信息系统项目管理师证书的，得1分； （4）具有软件设计师证书的，得1分； （5）具有通信工程师证书的，得1分； 注：以上人员一人多证仅算一次，提供以上人员证书复印件和投标人为其缴纳的2025年4月1日以来任意一个月的社保证明材料，加盖投标人公章。 | 12 |
| 5 | 企业能力 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过已通过竣工验收的类似智能化信息系统集成项目的业绩（需为采购人直接发包业务合同，从其他中标人处分包合同不计分），每具有一个业绩得1分，最高得4分，不提供不得分。 注：投标人提供合同、项目验收证明及提供已收部分款项发票扫描件及税务系统的发票核验证明，要求扫描件清晰可见，否则不得分。如核实后为虚假合同，采购人有权取消其中标资格，并进一步追究其法律责任。 | 4 |
| 6 | 服务承诺 | 投标人承诺在满足本项目要求的免费质量保修期（自竣工验收合格之日起计3年）的基础上，免费质量保修期每增加1年的，得1分，最高得2分；其他不得分。 提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟。 | 2 |
| 7 | 节能环保（节能产品） | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标核心产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |
| 8 | 节能环保（环境标志） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，得1分。 | 1 |

- 1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。

- 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

上一年度的财务状况报告（提供2024年度财务报告，财务报告至少资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供2024年7月1日以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加阜宁县公共资源交易中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 投标产品品牌（如有） | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。