招　标　文　件

项目名称：江苏省政府新闻发布厅升级改造

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0351

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………3

- 投标人须知………………………………6

- 合同文本…………………………………16

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………59

- 投标文件格式……………………………63

- 第一章  投标邀请

受[江苏省数据局]的委托，江苏省政府采购中心就[江苏省政府新闻发布厅升级改造](JSZC-320000-SCZX-G2025-0351)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省政府新闻发布厅升级改造) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2025  年 8 月 27 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0351

2.项目名称：江苏省政府新闻发布厅升级改造

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 70 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 70 |

- 5.采购需求(简介)：对省政府新闻发布厅音视频系统、灯光照明系统、计算机网络系统、监控系统、应急供电系统、综合布线系统、来宾休息室进行升级改造。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30个自然日。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 8 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省数据局

地 址：  汉中门大街145号

联系人：     何晨

联系方式：　025-83660065

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：   徐晨义  唐雪菲

联系方式：　025-83668521　83668562

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

- 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 调音台 | 工业 |
|  | 2 | 数字音频处理器 | 工业 |
|  | 3 | 功放 | 工业 |
|  | 4 | 手拉手会议主机 | 工业 |
|  | 5 | 方管客席单元（核心产品） | 工业 |
|  | 6 | 无线手持接收主机 | 工业 |
|  | 7 | 无线主机天线套件 | 工业 |
|  | 8 | 监听音箱 | 工业 |
|  | 9 | 控制桌 | 工业 |
|  | 10 | 视频矩阵 | 工业 |
|  | 11 | LED条屏 | 工业 |
|  | 12 | 视频处理器 | 工业 |
|  | 13 | 4K高清摄像头 | 工业 |
|  | 14 | 电视机 | 工业 |
|  | 15 | 彩色网络打印机 | 工业 |
|  | 16 | 台式电脑 | 工业 |
|  | 17 | LED面光灯 | 工业 |
|  | 18 | LED柔光平板灯 | 工业 |
|  | 19 | 12路直通柜 | 工业 |
|  | 20 | 8路放大器 | 工业 |
|  | 21 | 调光台 | 工业 |
|  | 22 | 灯膜 | 工业 |
|  | 23 | 无线AP | 工业 |
|  | 24 | 无线AP | 工业 |
|  | 25 | 路由器 | 工业 |
|  | 26 | AC | 工业 |
|  | 27 | 机柜 | 工业 |
|  | 28 | 24口POE交换机 | 工业 |
|  | 29 | UPS主机 | 工业 |

二、技术要求

- 1. 音视频系统

实现音、视频源高清输出，并增加录播系统，实现本地高清录播并转发至省政府门户网站对外后台管理端，满足公众用户的访问观看。

- 1.1 专业调音台。需具备24路输入，支持USB录音及播放功能，内置效果模块。

1.2 音频处理器。满足现场媒体单位拍摄、录制需求，配置16路输入和16路输出，每个接口均可以输出发布厅所有话筒的汇总音频信号。

1.3 功放。放大音频信号，提升音频音质，驱动音响设备。

1.4 手拉手会议主机。实现多会议室配置功能，多台会议主机可分别作为独立的会议系统，也可以扩展组成一个大型的会议系统，实现灵活的多会议室配置功能。

1.5 无线话筒和方管话筒。无线话筒8个，作为现场提问的主要拾音设备，并配套天线套件。方管话筒10个，更换原桌面长杆鹅颈话筒。

1.6 监听音响。安装于控制室内，用于监听调音台音频输出状态。

1.7 视频矩阵。用于多路视频输入输出切换，实现摄像机、监控、有线电视、电脑等信号输入设备通过矩阵把信号输送到任意一路显示终端，实现视频同步或者异步，支持4K分辨率。

1.8 LED显示屏。具备提词器功能兼时钟显示。

1.9 视频处理器。用于整个视频系统的控制与管理。实现视频信号转换与处理。为保证产品的稳定性，应具备出厂出货检验报告和合格证。

1.10 高清会议摄像头。作为会议主摄像机，拍摄主席台及观众席，满足4K高清摄像。

1.11 主控电脑（含显示器）：作为整个系统的控制终端和会议内容编辑工作站。

1.12 控制桌。用于放置音视频控制设备。

- 2. 灯光照明系统

整体更换新闻发布厅现有顶面天棚软膜及LED灯珠，以修复发布现场的光照度及美观度，符合电视摄像光度，并更换相关控制设备（灯控台）及主席台面光灯。

- 3. 计算机网络系统

搭建局域网络系统，满足新闻发布厅工作人员在会议现场互联网接入需求，快速高效的处理各项音视频数据。

3.1 互联网接入网关。以满足现场外网信号的接入需求。

3.2 POE数据交换机。以满足现场网络使用需求（有线网络、无线网络）。

3.3 AC控制器及无线AP。实现对3101发布厅、3107、3108两个来宾室、3103记者发稿室热点全覆盖，单台设备保障至少50个工作人员无线信号接入。

- 4. 监控系统

用于新闻发布厅现场实时状态的监控，在会议过程中，方便控制室操作人员及时了解会场情况。

4.1 数字高清半球摄像机（400W）。

4.2 POE交换机。用于监控摄像机的音视频及电源传输。

- 5. 应急供电系统

UPS主机。要求输出稳定度高，零中断时间，向新闻发布厅提供应急供电，防止发布会出现因停电中断的情况。

- 6. 综合布线系统

拆除原有连接到中控室的各类线缆及部分已损坏、淘汰的旧设备，重新布放新的各类线缆到新闻发布厅专用控制室，并对现场地插和线路进行更换。

- 7. 零星装饰装修

7.1 来宾休息室装饰。墙面修补，新增2台电视机，实时连接发布厅音视频系统。新增梳妆台、梳妆镜和吹风机等相关设备。

7.2 新闻发布厅前、后台。升级改造所涉及的拆除修复及管线敷设。

7.3 记者发稿室。新增一台多功能一体打印机。

7.4 来宾休息室茶水间、卫生间出新。对2个来宾休息室的茶水间、卫生间出新处理。

江苏省政府新闻发布厅改造采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、≥24路4编组调音台； 2、≥18路话筒/线路输入,6个立体声输入； 3、单通道具有EQ功能； 4、具有≥2路主通道输出，≥4组编组输出； 5、≥4组立体声返回+≥6路AUX辅助输出(AUX1-4带推子前/后适用于返送；AUX5-6推子后用于发送效果)； 6、≥100mm行程高精度推子； 7、内置多媒体播放器，支持USB录音及播放； 8、内置DSP效果模块，效果器预设≥100种效果。 9、配有USB端口，录制SUB1-2或主要输出然后播放到CH23-24系统总线 技术指标: 1、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-2dB）； 2、总谐波失真：≤0.01%@4dBu，1kHz； 3、信噪比（A计权）：≥110dB 4、增益差：≤0.5dB； 5、最大输入电平：≥20dBu 6、最大输出电平：≥20dBu； | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1、不少于16×16平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电； 2、DSP音频处理支持矩阵混音、自动混音，反馈消除，回声消除； 3、每个输入包含反馈抑制器、噪声门、高通滤波器、低通滤波器、1S延时器、压限器、16段参量均衡器 4、每个输出包含高通滤波器、低通滤波器、2S延时器、压限器、16段参量均衡器 5、支持外部控制，不少于1路RS232、1路RS485控制接口、1路RJ45控制接口； 6、有摄像跟踪功能，支持墙面板控制； 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）； 8、总谐波失真≤0.01%@4dBu，1kHz 9、最大输入电平≥18dBu； 10、最大输出电平≥17dBu； 11、信噪比≥108dB（A计权） 12、串音≥110dB 13、动态范围≥110dB; | 1 | 台 |  |
| 3 | 功放 | 1、保护功能：电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护； ▲2、具有物联网运维管理平台接入功能，可以通过网络连接到本机，进行远程控制及调试（开关机、静音、增益，实时监控通道电压、电流、温度、功率和工作状态）；提供具有CMA标识的检测报告； 3、具有联机自动识别型号、修改设备名和设备号、固件升级等功能； 4、输入通道具有静音、增益、噪声门、延时、相位、分频和均衡功能； 5、输出通道具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能； ▲6、输入输出不少于7段参量均衡，可调增益范围-20dB至15dB（步进0、1dB），Q值0、404至28、852，均衡器类型：PEQ，高架、低架、全通1、全通2；提供具有CMA标识的检测报告； 7、输出高低通滤波器支持三种类型，支持6dB至48dB共8种斜率选择。 8、不少于25个用户程序保存和调用； 9、支持设备参数锁定和解锁； 10、额定功率：≥2×700W/8Ω，≥2×1050W/4Ω，桥接≥1×2100W/8Ω； 11、频率响应：20Hz～20kHz(±1dB)； 12、总谐波失真≤0.05%； 13、串音衰减≥89dB； 14、增益差≤0.25dB； 15、信噪比(A计权)≥104dB； 16、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250； 17、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz； | 2 | 台 | 现场有2只音柱利旧，2只返听利旧 |
| 4 | 手拉手 会议主机 | ▲1、协作管理：网络化协作管理，系统主机可设置 IP地址，与控制，RC电脑与主机间采 用先进的TCRXP网络化连接方式，如网络接入WIFI,可实现PC与主机 无线控制管理；提供具有CMA标识的检测报告； 2、多会议室配置功能：多台会议主机可分别作为独立的会议系统，也可以方便地扩展组成一 个大型的会议系统，实现灵活的多会议室配置功能； ▲3、连接技术：环形手拉手连接技术，一只话筒的 故障或更换不会影响到系统其他分 机的工作，话筒间出现一处连接故 障也不会影响到系统工作，从而使 系统更具可靠性；提供具有CMA标识的检测报告； 4、热拔插功能：支持线路"热拔插",可随时增加 话筒接入系统 5、摄像跟踪主机 配合摄像跟踪主机，使用电脑预设 后，可进行摄像机自动跟踪，支持 预置全景位 6、实时日历/时间：内置实时时钟，万年历功能，可在 会议主机、会议终端上显示当前时 闻，方便参会人员查看 7、输入输出：2路音频外部线路输入和2路音频线 路输出，1路平衡输出 8、航空接头：4路8芯航空接头，可组成2组手拉 手环形接线方式，确保系统更稳定 9、触摸屏：精致典雅的3.5寸触摸屏用于会议 主机管理及设置 10、发言模式：触摸屏支持设置四种发言模式选择：普通模式、先进先出模式、自 由模式、申请模式 11、限制功能：触摸屏支持设置发言模式限制功能：发言单元数量1、24、6可 调，主席单元和WIP单元不受限制 12、音量调节：触摸屏支持设置系统音量调节，高 低音调节 13、设置/查看功能：触摸屏支持设置系统设置及状态查 看 14、Id设置：触摸屏支持Id设置和帮助 15、话筒管理：连接上位机可集中进行话筒管理， 如话筒拾音增益调节、强制开关， 发言人员信息登记 16、表决/签到功能：上位机软件可发起表决及签到功能 17、互联互通：上位机与发言话筒进行互联互通， 如茶水、笔纸等请求 18、话筒线路：上位机查看话筒线路情况 19、VIP设置： 主位机可通过软件设置VIP单元，VP单元的开关不受同时打开的会议 单元数量和发言模式限制 20、输出功率：≤110W/24V每路 21、音频输出：阻抗1002平衡 22、话筒输入：阻抗：100K 电平：-60dB 23、输入接口：RCA插座(2路) 24、输出接口：RCA插座2路， XLR卡依插座 路，8P航空插座4路 25、通讯接口：TCP/IP | 1 | 台 |  |
| 5 | 方管客席单元 | ▲1、话筒数字指向性可变技术：话筒数字指向性可变技术，可根据不同环境、位置、会议式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，支持7种模式：全指向性、 泛心形、宽心型指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性；提供具有CMA标识的检测报告； 2、单咪芯设计：特殊驻极体电容式单咪芯设计，音质清晰明竞、灵敏度高 3、3.5寸触摸屏：触摸显示屏可显示发言者信息(名 字)、发言计时、触摸显示屏可支持签到、发起表决及查看表决结果、触摸显示屏可支持话筒增益调节、触摸显示屏可支持发言者会议管 理员信息交互、触摸显示屏可支持系统语言中英文 设置、屏幕亮度设置及单元信息显 示 ▲4、连接技术：环形手拉手连接技术，一只话筒的 故障或更换不会影响到系统其他分 机的工作，话筒间出现一处连接故 障也不会影响到系统工作，从而使 系统更具可靠性；提供具有CMA标识的检测报告； 5、热拔插：支持线路“热拔插”,可随时增加 话筒接入系统 6、摄像跟踪主机：配合摄像跟踪主机，使用电脑预设 后，可进行摄像机自动跟踪 7、发言模式:具有4种发言模式：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式 8、指示灯：双色LED指示灯，发言为红色 9、自带线缆：单元自带1.8米会议专用8芯线缆 10、抗手机干扰：抗手机干扰咪芯，连接稳固， 11、耳机接口： 3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机 12、会议单元：会议单元有唯一的序列号，会议系 统可以手动给会议单元分配ID 13、功率消耗：5W 14、传声器类型：心型电容式 15、失真：<1% 16、频率响应：40Hz-20KHz 17、开关方式：触摸式开关 18、灵敏度：-32dBV 19、适配器电源：DC 24V主机供电 20、连接方式：航空8P专用线 | 10 | 只 |  |
| 6 | 无线手持接收主机 | 1、两通道真分集集式接收线路； 2、面板显示屏：可显示RF/AF信号强度、SQ设置、发射器的电池电量、工作频率等。 3、飞梭旋钮可以调整工作频率、音量、接收灵敏度（SQ)、发射功率等。 4、振荡模式：PLL相位锁定频率合成,设备频率均可调； 5、载波频段：640.000-690.000MHz； 6、频带宽度: 50MHz 7、频率间隔:125KHz 8、最大频偏：±45KHz 9、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 10、综合失真度:≤1%@1KHz 11、频率响应：65Hz-15000Hz 12、最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS);Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS) ▲13、发射功率：≥三挡可调（3mW、8mW、16mW）；提供具有CMA标识的检测报告； 14、发射器拾音头：动圈式 15、发射器供电方式：两节AA电池 16、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | 4 | 套 | 4套主机8只无线话筒 |
| 7 | 无线主机天线套件 | 1、方形结构设计，支持壁挂/吸顶安装； 2、颜色：白色 3、频宽范围：470MHz-698MHz； 4、具有可调增益控制放大器，实现0dB、+5dB、+10dB、+15dB多档可调； 5、具有可调增益控制衰减器，实现0dB、-5dB、-10dB、-15dB多档可调； 6、具有增益设置按键； 7、具有≥8档的增益指示灯； 8、接口：TNC(母坐)； 9、电源：DC 6V-12V,100mA。 | 2 | 套 | 2套天线给4套主机使用 |
| 8 | 监听音箱 | 1、输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入； 2、输出接口：一路副机功率输出 3、功 耗：≥50W/4Ω 4、频率范围：70Hz~20KHz 5、输入电源：AC：220V/50Hz 6、灵 敏 度：95dB±3dB 7、失 真 度：＜0.1%at1w 8、信 噪 比：＞82dB 9、喇叭单元：低音5” 麦拉高音喇叭1” | 1 | 套 |  |
| 9 | 控制桌 | 控制桌尺寸：1750*700*800mm（含配套椅子） 产品材质：25mm防火板面，立柱1.5mm冷轧钢板；框架1.5mm冷轧钢板；其余材质1.2mm冷轧钢板 | 1 | 套 |  |
| 10 | 视频矩阵 | 1、可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，最大可支持16x16 的音视频切换； 2、支持所有常用输入/输出信号卡，包括HDMI，HD-BaseT，SD/HD/3G-SDI，光纤，DVI 和VGA（兼容YUV，YC 及CVBC）可以任意输入切换到任意输出； 3、采用FPGA 架构，内部自主核心运算机制，无内嵌操作系统； 4、总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 5、设备具有倍频倍线功能，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 6、真正的交叉切换，不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出； 7、先进的EDID 管理，保障更大的兼容性； 8、支持HDMI1.4a，支持3D，兼容HDCP 功能； 9、支持HD-BaseT 技术集成； 10、支持双绞线和光纤传输I/O 信号卡； 11、瞬时显示切换，确保过渡平稳； 12、独特的像素时钟技术，提供卓越的输出传输和准确的时间； 13、支持按钮，IR 和RS232 控制，可选TCP / IP 控制，同时兼容第三方控制； 14、现场升级和热插拔，保证友好的用户体验； 15、支持冗余电源； 16、支持掉电保护，断电不会丢失参数和功能设置； 17、国际标准电源支持（AC100~AC240V | 1 | 台 | HDMI接口16进8出，其中含2个4K输入口 |
| 11 | LED条屏 | 1、像素间距：≤3mm；屏幕尺寸：4.8*0.384 2、像素组成：1R1G1B； 3、模组尺寸：192mm×192mm； 4、模组分辨率：64×64 dots； 5、像素点密度：111111 dot/㎡； 6、白平衡亮度：≥900nit； 7、色温：2000-9500K可调； 8、视角：≥水平164°，≥垂直165； 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、驱动方式：动态1/32扫描,恒流驱动； 11、盲点率＜1/10000； 12、将产品正常点亮放入温度85℃，湿度85%的环境中放置8小时，产品品外观结构和功能均应正常； ▲13、为保证产品安全，产品生产厂家需符合GBT22080-2016ISOIEC 270012013信息安全管理体系认证，提供证书扫描件或复印件； ▲14、为保证产品技术，产品生产厂家需符合ISO1EC 20000-12018信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件； ▲15、为保证货物售后服务质量，保障用户利益，项目所投主要显示屏产品厂家应具有良好的售后服务能力，制造商服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书（五星级），提供证书扫描件； | 1.85 | m² |  |
| 12 | 视频 处理器 | 1、设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz 2、最宽支持4096、最高支持4096。 3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7、支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10、支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 11、支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 12、支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 13、支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 14、HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 15、支持千兆以太网通信。 16、支持板载4G模块和5G模块。 17、支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 18、支持1路3.5mm音频输出接口。 19、支持网页自动浏览刷新等。 20、支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 21、使用环境温度-20—60摄氏度。 22、操作系统为Android11版本 ▲23、为保证产品质量达标，提供3C认证证书； ▲24、为保证产品使用场景等级，提供对产品结构设计、产品功能检测、硬件配置、输出分辨率、带载能力、智能亮度调节、视频源切换、窗口打折、终端控制具有CMA标识的检测报告。 ▲25、提供多媒体播放盒无线电发射设备型号核准证SRRC证书复印件。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 4K高清 摄像头 | 1、感光元器≥1/2.3英寸CMOS。 2、传感器有效像素≥829万。 3、视频输出支持2160/29.97P（4:2:2 10bit），并兼容1080/59.94P全高清输出。 4、水平清晰4K信号输出时≥1500线，1080P高清输出时≥1000线。 5、光学变焦≥20倍，最高支持60倍高清拍摄，数字变焦≥20倍。 6、水平视角≥65.6°，垂直视角≥39.8° 7、旋转角度范围：水平±170°/秒，垂直-30~+100°/秒 8、转动速度范围：0.2-300°/秒，垂直0.2-180°/秒 9、摄像机预置位≥100个并支持轨迹预设追踪功能。 10、具备色温可调节功能（2000K-15000K）。 11、支持POE+供电。 12、具备光学防抖功能。 13、支持摄像机应用程序在web端通过网络对摄像机进行统一控制。 ▲14、视频输出具备HDMI、网络IP和USB三路接口,需提供具有CMA标识的检测报告。 ▲15、控制支持RS422和IP,需提供有资质的产品质量监督检验机构出具的检测报告。 ▲16、具备RTMP、RTMPS、RTSP、RTP协议，视频信号可上传至流媒体平台进行直播，并支持NDI¦HX视频传输,需提供具有CMA标识的检测报告。 17、具备外置对焦传感器,需提供具有CMA标识的检测报告。 | 2 | 台 |  |
| 14 | LED屏挂墙钢结构及包边 | LED条屏钢结构+包边 | 1 | 项 |  |
| 15 | 辅材 | 根据现场情况，需要重新布设部分线缆，话筒音频线、音箱线、网线、HDMI高清线、电源线、手拉手延长线、天线延长线等 | 1 | 项 |  |
| 16 | 电视机 （贵宾室） | 70英寸电视机 1、端口参数 HDMI2.1接口数：2个 USB2.0接口数：2个 HDMI2.0接口数：2个 USB3.0接口数：2个 2、核心参数 系统：Coocaa（Android） 存储内存：32GB 运行内存/RAM：3GB CPU架构：四核A53 背光方式：OLED自发光 3、显示参数 色域标准：sRGB 屏幕分辨率：超高清4K 色域值：130% 背光分区数：200-300级 亮度：400-600尼特 屏幕比例：16:9 屏幕尺寸：70英寸 | 2 | 台 |  |
| 17 | 彩色网络打印机 | A4彩色激光打印机，支持WIFI打印 | 1 | 台 |  |
| 18 | 台式电脑 | 1、CPU：端桌面处理器，采用10核心16线程设计，最高睿频4.7GHz，TDP功耗65W，支持DDR4/DDR5内存及LGA1700接口，集成显卡。‌‌ 2、内存：16GB 3、硬盘：512GB /SSD 4、显卡：集显 | 1 | 台 |  |
| 灯光照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED面光灯 | 1、总功率：≥250W 2、光源：≥200W LED模组 3、色温：5600K±5% 4、通道：≥2/5CH可选 5、投光角度：50° 6、显色指数：Ra≥90 7、冷却系统：智能可控速风扇 8、控制模式：DMX512/主从/自走/声控，支持RDM远程拨码 9、防水等级：IP20 | 8 | 台 |  |
| 2 | LED柔光平板灯 | 1、输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2、额定功率：≥200W 3、光源：进口LED高亮度灯珠（单颗≥0.5W） 4、灯珠数量：≥512颗 5、光源寿命：5-10万小时 6、色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 7、显色指数：Rａ≥90 8、调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 9、控制方式：DMX512控台协议 10、控制模式：≥4CH/6CH通道 11、操作：数码管显示控制地址码和调光数值 12、仰俯角度：0~90°（DMX512电动调角度） 13、出光角度：≥90度 14、限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 ▲15、提供该产品具有符合GB7000.1-2015检验标准的具有CMA标识的检测报告。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 12路 直通柜 | 1、输入：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2、输出：AC220V,≥12路×4KW，可用于任何负载 3、保护：过载与短路双重保护高分断空气开关 ▲4、提供该产品具有符合GB4943.1-2011检验标准的具有CMA标识的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 8路放大器 | 1、电源：AC100~240V,50/60Hz 2、输入/输出：≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出，≥8路独立放大驱动输出 3、功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 5、显示：独立的LED信号指示 ▲6、提供该产品具有符合GB4943.1-2011检验标准的具有CMA标识的检测报告。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 调光台 | 1、电源：AC100 -240V,50/60Hz ▲2、DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道 3、最大控制≥12台，≥32通道的电脑灯 4、内置图形轨迹发生器，有27个内置图形 5、48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步，32个宏快速调用多个场景的组合 6、带背光的LCD显示屏，中英文显示 7、关机数据保持 8、U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 9、DMX512 通道数：≥256 10、电脑灯的配接数量：≥12 11、每台电脑灯最多可控制通道：≥32 12、可保存的场景数量：≥80 13、可同时运行的场景数量：≥16 14、多步场景的总步数：≥100 15、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形 16、可同时运行图形数量：≥10 | 1 | 台 |  |
| 6 | 大厅灯膜 | 更换原有大厅灯膜，灯膜长度10.5m，宽度2.3m，共有3块 | 72.5 | m² |  |
| 7 | 辅材 | 灯光敷设用信号线、电源线等 | 1 | 项 |  |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、无线性能‌ ‌Wi-Fi标准‌：支持Wi-Fi 6（802.11ax）。 ‌频段与流数‌：三频六流设计，包括2.4GHz和两个5GHz频段。 ‌最大接入速率‌：5.375Gbps。 2、空间流‌ 5GHz频段：最大4空间流，协商速率4.8Gbps。 2.4GHz频段：最大2空间流，协商速率0.575Gbps。 ‌3、接口与供电‌ ‌以太网接口‌：1个2.5G电口和1个千兆电口，支持链路聚合和内外网隔离。 ‌供电方式‌：支持802.3at PoE供电和本地54V DC供电。 ‌其他接口‌：1个USB接口和1个Console口。 4、安装与设计‌ ‌安装方式‌：支持壁挂和吸顶安装。 ‌尺寸‌：190mm×190mm×30mm（不包含天线接口和附件）。 ‌天线‌：内置智能天线，支持BLE5.1、RFID和Zigbee物联网功能。 5、环境适应性‌ ‌工作温度‌：-10ºC～55ºC。 ‌存储温度‌：-40ºC～70ºC。 ‌防护等级‌：IP51。 ‌6、其他特性‌ ‌调制技术‌：支持OFDM、DSSS、MIMO-OFDM等多种调制方式。 ‌发射功率‌：最大23dBm（实际功率遵循各国法规）。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 无线AP | 1、频率范围‌：802.11ax/ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz（中国）；5.47GHz～5.725GHz；5.15GHz~5.35GHz（中国）；802.11ax/b/g/n：2.4GHz-2.483GHz（中国） 2、调制方式‌：支持多种调制方式，包括DSS、CCK、DQPSK、DBPSK、OFDM、64QAM、16QAM、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM 3、网络接口‌：2个（1个2.5G/1G光口，1个10/100/1000M电口） 4、其他接口‌：1个Console口 5、天线‌：内置智能天线 6、供电方式‌：支持802.3af供电，支持54V DC本地供电 7、电源功率‌：≤13W 8、产品尺寸‌：180×180×32mm 9、工作温度范围‌：-10°C～55°C ‌10、存储温度范围‌：-40°C～70°C 11、工作湿度范围‌：5%~95%（非冷凝） 12、存储湿度范围‌：5%~95%（非冷凝） | 1 | 台 |  |
| 3 | 路由器 | 多WAN口千兆企业级VPN网关路由器 带机400-600 支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber等； 支持策略路由、Netstream、sFlow等； 支持ECMP、UCMP、PORTAL、802.1x、Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+、ASPF、ACL、FILTER、基于域防火墙、连接数限制、IPS、IKE/IPSec VPN、ADVPN、GDVPN、L2TP VPN、GRE VPN、NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF等； 支持DDoS攻击防范、ARP防攻击、URL过滤； 支持EAD端点准入防御功能； 支持DPI深度报文识别，对业务流进行限速和过滤、国密SM1/2/3/4算法 支持IRF2、VRRP、VRRPv3等； 支持基于多链路的负载分担与备份； 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能； 支持GR、SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON、Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP等； 支持EAA嵌入式自动化架构； 支持命令行管理，文件系统管理， Dual Image； 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 | 1 | 台 |  |
| 4 | AC | 吞吐量‌：4Gbps 管理AP：最大 64 ‌工作/存储环境温度‌：0°C-45°C/-40°C-70°C ‌工作/存储环境相对湿度‌：5%～95%（非凝露） ‌接口‌：2个WAN口（GE）和6个LAN口（GE）+ 2个SFP+ ‌电源‌：内置开架式电源 功能特性 ‌用户控制管理‌：支持精细的用户控制管理，包括基于用户的接入控制和基于MAC的认证接入控制 ‌射频资源管理‌：提供完善的射频资源管理功能，支持802.11ax协议的AP管理，有效提升无线频谱资源利用率 ‌安全管控‌：支持7x24小时无线安全管控，提供WIPS和防火墙功能 ‌数据转发方式‌：支持集中式、分布式和策略转发方式，适应不同的网络需求 ‌网关功能‌：具备PPPoE、NAT网关功能、动态IP地址和静态IP地址设定等 参数含8路授权 | 1 | 台 |  |
| 5 | 机柜 | 42U，600*600网络机柜1台，含5个托盘，2个PDU | 1 | 台 |  |
| 6 | 辅材 | 根据现场情况，需要布设的有网线、HDMI高清线、电源线等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 24口POE交换机 | 产品类型‌：千兆以太网交换机 传输速率‌：10/100/1000Mbps 交换方式‌：存储-转发 背板带宽‌：336Gbps 包转发率‌：92Mpps（部分信息为132Mpps）‌ 端口结构‌：非模块化 端口数量‌：28个，包括24个10/100/1000Base-T以太网端口和4个100/1000 Base-X SFP光口 控制端口‌：1个Console口 传输模式‌：全双工/半双工自适应 电源电压‌：100V-240V AC，50/60Hz 电源功率‌：MAX:448W，POE:370W（部分信息为MAX:294W，POE:240W）‌ 功能特性包括‌： 堆叠功能‌：可堆叠 ‌VLAN支持‌：支持802.1Q（最大4K个VLAN），支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，支持VLAN映射，支持MVRP ‌QoS支持‌：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速 ‌组播管理‌：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping，支持PIM Snooping，支持组播VLAN，支持IPV6组播设置 ‌网络管理‌：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Sflow，支持NQA，支持NTP时钟，支持系统工作日志 ‌安全管理‌：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH，支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持MAC地址限制，支持IP+MAC+PORT绑定功能，支持IEEE 802.1x，支持Radius，支持AAA，支持WEB认证，支持安全网管SNMPv3，支持广播报文抑制‌ | 1 | 台 |  |
| 应急供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、UPS容量：6KVA内置电池16×12V7AH，LCD显示，输出端子排，RS232；深宽高：369/190/688mm 2、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； ▲3、过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时,机器正常工作时间应≥10min。（需提供具有CMA标识的检测报告） 4、 UPS主机的输入： a) 输入电压范围：110-300VAC； b) 输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz； c) 输入功率因数：≥0.99； d) 输入保护：主机标配空开 ▲5、UPS主机的输出： a) 输出功率因数：0.8（需提供具有CMA标识的检测报告） b) 输出电压： 220Vac c) 效率：93% d) 输出电压调节：± 1% e) 输出电压失真度：<3% 线性负载，<5% 非线性负载 6、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 7、UPS应配置紧急关机接口（EPO）。 8、UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 9、可选配温湿度环境监控卡。 ▲10.效率：≥92%（需提供具有CMA标识的检测报告） 11.UPS可支持在以下模式或状态下运行：AC 模式、CVCF 模式、电池模式、旁路模式、电池自检状态、错误状态； 12、应采用LCD屏幕显示+LED指示灯设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（故障信息,负载容量,电池容量,旁路模式,市电模式,电池模式，电池故障,过载等信息）。 | 1 | 台 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体 地插 | 摄影区地插，6位接口，1个五孔强电，1位卡侬，1位SDI接口（母），1位HDMI口，1个网口 | 4 | 个 |  |
| 2 | 多媒体 地插 | 摄影区地插，6位接口，1个五孔强电，1位卡侬，1位HDMI口，2个网口 | 2 | 个 |  |
| 3 | 多媒体 地插 | 左右侧机位地插，6位接口，1个五孔强电，1位卡侬，1位SDI接口（母），1位HDMI口，1个网口 | 4 | 个 |  |
| 4 | 墙插 | 导播室墙插，4位接口，4位SDI接口（母），与摄影区地插和左右侧机位地插8个SDI接口对接 | 2 | 个 |  |
| 5 | 墙插 | 导播室墙插，4位接口，2个HDMI接口，2个卡侬接口 | 1 | 个 |  |
| 6 | 墙插 | 导播室墙插，4位接口，4个网口 | 1 | 个 |  |
| 7 | 墙插 | 导播室墙插，五孔强电墙插 | 2 | 个 |  |
| 8 | 更换原有弱电地插 | 根据现场模块接口，只换地插，不换线 | 10 | 个 |  |
| 9 | 更换原有强电地插 | 根据现场模块接口，只换地插，不换线 | 16 | 个 |  |
| 零星装饰装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换桌面台布 | 主席台更换9块桌面皮质台布+桌面桌角修补，要求环保无异味，皮质台布具备中国环境标志产品认证 | 9 | 块 |  |
| 2 | 更换地毯 | 对原有发布厅的地毯进行换新，对2个来宾休息室的地毯进行换新，对发稿室的地毯进行换新，同时地台边地毯踢脚线换新，要求环保无异味，▲地毯具备中国环境标志产品认证，符合GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》A级环保型产品要求（需提供具有CMA标识的检测报告） | 400 | m² |  |
| 3 | 更换墙纸 | 对2个来宾休息室的墙纸墙布换新+新闻发布厅的墙纸换新，要求环保无异味，▲墙纸具备中国环境标志产品认证（需提供具有CMA标识的检测报告） | 150 | m² |  |
| 4 | 穿衣镜子 | 来宾休息室增加2面可移动的穿衣镜子 | 2 | 面 |  |
| 5 | 墙面硬包更换 | 对发布厅的墙面硬包以及发稿室的硬包更换，同时换新硬包边缘踢脚线，要求环保无异味，▲硬包及踢脚线具备中国环境标志产品认证，环保等级：ENF（需提供具有CMA标识的检测报告） | 80 | m² |  |
| 6 | 墙面修补刷漆 | 对2个来宾休息室的卫生间墙面，茶水间修补、刷漆处理，对新闻发布厅3个小房间墙面修补、刷漆，管道包边 | 100 | m² |  |
| 7 | 更换 马桶盖 | 对2个来宾休息室的马桶盖进行换新 | 2 | 个 |  |
| 8 | 窗纱更换 | 对新闻发布厅一侧有窗户的窗纱换新 | 50 | m² |  |
| 9 | 沙发清洗 | 对来宾室的8个沙发简单清洗，并且采购对应的防尘防灰布 | 8 | 个 |  |

- 二、履约能力要求

1. 企业资质

投标人应具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证。

2. 企业业绩

投标人需承担过会议室音视频系统建设、会议室装修等项目的类似业绩。

- （三）方案要求

1. 项目实施方案要求

投标人需根据项目需求和特点，提供项目实施方案，包括项目质量保障措施、系统安全保障措施、项目风险及控制措施、数据安全保障措施及运行维护保障措施等投标人需根据项目需求和特点，提供项目实施方案，涵盖项目目标、范围、人员组成、实施步骤、风险管理、质量控制等，做到内容准确、科学合理、条理清晰，确保项目实施高效有序、按期保质完成。

2. 重难点分析及解决措施

投标人需根据项目需求和特点，满足项目进度要求，针对性地提炼出符合本项目建设过程中的重点、难点，并制定相应对策措施，做到科学合理、完整、切实可行。包括但不限于线缆敷设与隐蔽工程、设备安装的施工要点和注意事项等。

3. 售后服务要求

投标人需提供3年免费质保期服务。制定售后服务方案，对各类设备及装修进行日常维护、巡查巡检、维修调试等，及时发现和解决问题。

投标人提供3年免费运维保障服务，不需要驻场，每次召开新闻发布会期间需要有专人一直在现场提供运维调试服务。

- 4.培训方案要求：投标人需通过技术培训，投标人为招标单位建立一支具备一定相关知识和技能的技术队伍，使系统管理、操作、维护人员掌握一定的专业知识，了解智能化系统概念、用途以及系统在运行时的环境要求。掌握中弱电系统中各个子系统的正常使用、维护和运行中简单故障的排除，使招标单位的管理和操作维护人员能够独立担负起系统日常使用及维护管理工作。培训方案包含培训计划（培训人次  培训数量）、培训人员、培训时间、培训内容。

- 5.交付要求

- 投标人需提供满足本项目的交付方案，方案内容包括但不限于功能性交付、性能交付、安全性交付、文档交付、售后服务交付等。项目整体需符合国家规定的节能环保标准。

- 投标人应按以下约定交付质保期服务之前的服务内容：投标人清楚知晓完成相关服务内容至少涵盖两个部分，一是依照本招标文件所约定的质量标准提供了全部服务；二是向招标单位交付了与服务内容相关的所有硬件、软件、项目档案、证明文件、各类报告，以及其他用于保障软硬件发挥约定作用的书面资料等。基于上述情况，交付标的既包含无形的服务，也包含作为服务载体和呈现形式的各类有形物。

- 投标人应当根据招标文件约定的进度向招标单位进行交付，双方确认以项目系统自竣工验收之日起3年免费质保期满的次日为标的交付全部完成日。在此之前，除因招标单位主观过错导致相关软硬件及各类资料发生减损、灭失外，其他原因导致相关软硬件及各类资料发生减损及灭失的风险均由投标人承担。

- 对于质保期服务，投标人应根据招标文件中有关质保期及相应期间服务义务的约定进行交付。

- 对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

6.调试和验收要求

投标人按照招投标文件及招标单位要求完成所有建设内容、接入相应的数据以及项目实施阶段的相应文档归集工作，向招标单位提出书面初步验收申请，经招标单位及监理单位检查满足验收条件后，招标单位组织相关单位对项目进行初步验收。若因投标人的原因造成项目初步验收不合格，投标人负责进行整改直至达到初步验收条件时，再次向招标单位提出书面初步验收申请。

招标单位对投标人提交的服务及产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，招标单位需在五个工作日内验收。

投标人交付前应对服务及产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标单位交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务及产品交招标单位。

因投标人原因导致系统建设过程中和验收环节不合格产生的延期及其它系统建设工作成本，由投标人承担。

7.质量保障要求

为提高产品质量，完善质量保障体系。投标人需提供满足本项目的产品质量保障方案。

投标人应保证提供给招标单位的招标货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

投标人提供给招标单位的招标货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。投标人承诺提供给招标单位的招标货物的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表（如果被采购人接受）相一致。

投标人保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准。本项目室内装修工程完工后，投标人须对所有涉及场所，提供由具有CMA标识的室内环境污染物浓度检测报告，检测结果应符合GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》规定的限值要求。

投标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令招标单位满意的性能，并对由于招标货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

投标人提供的设备抵达招标单位指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据投标人提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。

招标单位对招标货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。

- 8.项目成员技术能力要求

投标人升级改造项目团队人员应具有有效的机电工程专业技术能力，并持有相关等级证书。

项目组现场管理人员至少包括项目经理、技术负责人等人员，项目团队人员不少于6人。其中：项目经理具备机电工程专业资质、具有高级职称，项目组其他成员（除项目经理外）提供中级及以上工程师职称。

三、商务要求

- 1. 建设期限：1个月；

2. 交付日期：交付的日期不晚于签订合同后30个自然日；

3.付款方式：本项目合同款项分三期支付，第一期款为签订合同后，投标人向项目单位开具符合国家规定的发票后15个工作日内，支付合同总价款的50%。第二期款为项目建设期满并验收合格后，投标人向项目单位开具符合国家规定的发票后15个工作日内，支付合同总价款的45%。第三期款为项目验收合格一年后支付，投标人向项目单位开具符合国家规定的发票后15个工作日内，支付合同总价款的5%。

四、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 方管客席单元 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

评分方法与评分标准

| 评分项 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格部分 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照公式： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30，分值保留小数点后2位。 | 30 |
| （二） 商务部分 （11分） | 企业资质 | 2.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； - 具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分。 - （须提供证书扫描件或复印件并加盖公章） | 3 |
|  | 企业业绩 | - 2.2投标人承建过会议室音视频系统建设项目或类似案例的，并提供证明材料扫描件或复印件（证明材料为合同关键信息页），每个案例得1分，最高得5分； - 2.3投标人承担过会议室装修项目或类似案例的，并提供证明材料扫描件或复印件（证明材料为合同关键信息页），每个案例得0.5分，最高得3分； 注：相同案例不重复计分，以最高得分为准。 | 8 |
| （三） 技术部分（59分） | 技术参数响应 | - 2.4投标人所投产品全部满足招标文件“江苏省政府新闻发布厅改造采购清单”的得满分35分；打▲号的为重要指标共26项，共13分，有一项负偏离扣0.5分；其余为一般指标，有一项偏离扣0.1分；扣完为止。（投标人需对“江苏省政府新闻发布厅改造采购清单”中所有内容进行逐条应答，不得直接拷贝采购文件技术要求，否则评标时不予认可。投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理） | 35 |
|  | 项目实施方案 | - 3.1投标人需提供项目实施方案，方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  | 重难点分析及解决措施 | 3.2投标人需根据项目需求和特点，针对性地提炼出本项目建设过程中的重点、难点，并制定相应对策措施，做到科学合理、完整、切实可行。根据投标人方案中对于重点和难点工作分析、解决措施优劣情况进行打分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  | 项目成员技术能力 | 4.1项目经理具有机电工程专业证书得1分；具有高级职称得1分，满分2分； 4.2项目组其他成员（除项目经理外）具有中级及以上工程师职称，有一个得0.5分，最多得2分； 注：须提供以上项目组成员相关证书扫描件加盖公章及供应商为以上人员缴纳的近3个月内内任意一个月的社保证明，不提供不得分，人员不得重复得分。 | 4 |
|  | 售后服务方案 | - 5.1售后服务方案的具体工作安排 优于项目需求和应急保障积极响应的得3分，符合项目需求的得1.5分，不符合项目需求或未提供不得分。 5.2人员培训方案 优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  | 质量保障 | 5.3质保期（3分） 投标人满足招标要求3年质保期的基础上，每增加1年得1分，此项最多得3分。（须提供承诺函加投标人公章） | 3 |
|  | 节能环保 | 6.1投标（响应）产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 6.2投标（响应）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人（供应商）提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标（响应）产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。