苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0184

采购单位：吴县中学

项目名称：吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年5月

总目录

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	20

第四章  招标书	33

第五章  合同及主要条款	196

第六章  评标办法和评分标准	204

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0184 |
| 2 | 项目名称 | 吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 陆经理，谢经理 联系电话：0512-69820883，0512-69820877 |
| 4 | 采购单位 | 名称：吴县中学 地址：苏州高新区浒墅关经济开发区沈巷路11号 联系人：崔凯 联系电话：15895550765 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月10日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年6月10日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年6月10日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况：吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年6月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0184

2.项目名称：吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰肆拾万元整（¥4400000.00）

5.最高限价：人民币肆佰肆拾万元整（¥4400000.00）

6.合同履行期限：合同签订生效后60日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护服务期自验收完毕起2年。

7.采购需求：吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年6月10日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年6月10日9点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：吴县中学

地址：苏州高新区浒墅关经济开发区沈巷路11号

联系人：崔凯

联系方式：15895550765

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820883，0512-69820877

3.项目联系方式

项目联系人：陆经理，谢经理

电话：0512-69820883，0512-69820877

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件。

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1产品功能或目标方案

14.1.6.2产品工艺水平比较

14.1.6.3售后服务及质量保证方案

14.1.6.4产品安装、调试检查方案

14.1.6.5交货工期保障计划方案

14.1.6.6技术参数要求

14.1.6.7体系认证证书

14.1.6.8售后服务认证证书

14.1.6.9类似项目业绩

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7.投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受吴县中学的委托，就吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0184

二、项目名称：吴县中学浒关校区理、化、生实验室设备、器材采购

三、预算金额：人民币肆佰肆拾万元整（¥4400000.00）

四、最高限价：人民币肆佰肆拾万元整（¥4400000.00）

五、合同履行期限：合同签订生效后60日内完成交货、安装工作（具体根据采购方要求）。项目整体验收合格之日起，投标人所提供的产品质量保证期限和免费维护服务期自验收完毕起2年。

六、招标内容：

（一）项目概况

本次采购范围为学校专业教室理、化、生实验室设备、器材采购。

参考数据：本校区为全日制普通高中，设 24 轨+2（预留），满员运行学生数约 3600 人，教师数约 300 人，以及教辅人员，第三方运维人员等。

本项目核心产品为：学生专用实践设备（1200*600*780mm）、化学吊装式控制设备。

| 吴县中学理化生实验室设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 教室名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一层 | 化学智慧云实验室 | 1 | 间 |
| 2 |  | 校级中心机房设备 | 1 | 间 |
| 3 |  | 化学实验室1 | 1 | 间 |
| 4 |  | 化学实验室2 | 1 | 间 |
| 5 |  | 化学实验室3 | 1 | 间 |
| 6 |  | 化学探究实验室 | 1 | 间 |
| 7 |  | 化学开放式实验室 | 1 | 间 |
| 8 |  | 化学准备室1 | 1 | 间 |
| 9 |  | 化学准备室2 | 1 | 间 |
| 10 |  | 化学器材室 | 1 | 间 |
| 11 |  | 化学仪器室1 | 1 | 间 |
| 12 |  | 化学仪器室2 | 1 | 间 |
| 13 |  | 化学药品室 | 1 | 间 |
| 14 |  | 危险品室 | 1 | 间 |
| 15 |  | 实验员办公室 | 1 | 间 |
| 16 | 二层 | 物理探究实验室 | 1 | 间 |
| 17 |  | 物理实验室 | 1 | 间 |
| 18 |  | 物理力学实验室 | 1 | 间 |
| 19 |  | 物理光学实验室 | 1 | 间 |
| 20 |  | 物理电学实验室 | 1 | 间 |
| 21 |  | 物理热学实验室 | 1 | 间 |
| 22 |  | 物理准备室1 | 1 | 间 |
| 23 |  | 物理准备室2 | 1 | 间 |
| 24 |  | 物理准备室3 | 1 | 间 |
| 25 |  | 储藏室 | 1 | 间 |
| 26 |  | 物理仪器室1 | 1 | 间 |
| 27 |  | 物理仪器室2 | 1 | 间 |
| 28 |  | 实验员办公室 | 1 | 间 |
| 29 | 三层 | 生物实验室1 | 1 | 间 |
| 30 |  | 生物实验室2 | 1 | 间 |
| 31 |  | 生物实验室3 | 1 | 间 |
| 32 |  | 生物实验室4 | 1 | 间 |
| 33 |  | 生物准备室1 | 1 | 间 |
| 34 |  | 生物准备室2 | 1 | 间 |
| 35 |  | 生物仪器室 | 1 | 间 |
| 36 |  | 实验员办公室 | 1 | 间 |
| 37 | 四层 | 生物数码互动实验室 | 1 | 间 |
| 38 |  | 生物准备室3 | 1 | 间 |
| 39 |  | 生物标本室 | 1 | 间 |
| 40 |  | 生物组织培养室 | 1 | 间 |
| 41 |  | 通风系统 | 1 | 项 |
| 42 |  | 废水处理系统 | 1 | 项 |

- 项目技术要求

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全。

（表单中的规格尺寸仅供参考，允许有±5%的偏差）

| 化学智慧云实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室设备及配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 专用平台 | 主要功能： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 | 24 | 套 |
| 2 | 实验考核管理系统平台软件 | 专用平台 | 功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.学生账号登陆及身份识别； 2.电子试卷下发管理平台； 3.在线答卷系统； 4.考试数据采集； 5.考试数据自主管理上传。 | 24 | 套 |
| 3 | 数据汇聚处理设备 | / | 功能： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能。支持JumboFrame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 1 | 台 |
| 4 | 教学模块 | / | 分辨率1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 5 | 教师控制系统 | / | 教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 | 1 | 台 |
| 6 | 视频多流云终端 | 云平台 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持H.265、H.264编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持2路HDMI和2路VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 | 1 | 台 |
| 7 | 视频集控服务 | 控制平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 | 1 | 套 |
| 8 | 教师演示台 | 2250*750*900mm | （1）教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 冷轧钢板防腐性能要求：进行18h中性盐雾的耐腐蚀试验，18h中性盐雾试验检测结果达到10级。 （4）导轨：三节式，静音。 ▲防腐三节静音导轨防腐性能要求：进行中性盐雾试验，72小时中性盐雾达到10级。 （5）拉手： ▲不锈钢拉手防腐性能要求：进行中性盐雾试验，72小时中性盐雾达到10级。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 |
| 9 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高的挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三口水龙头:采用实验室专用三口水龙头90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 1 | 套 |
| 10 | 台式洗眼器装置 | 单眼 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； 4、▲覆盖层厚度：参照GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥50μm。 | 1 | 台 |
| 11 | 活动实验柜（学生用） | 1100*480*750mm | 全钢结构： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理 可移动式实验柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 门板：钢板采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，中间嵌入可视化玻璃便于取拿对应实验箱。 | 24 | 套 |
| 12 | 实验控制仪 | 220V交流输出 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 |
| 13 | 学生数据处理模块 | / | 主控模块：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上 | 24 | 台 |
| 14 | 实验操作视频采集系统 | / | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP2592*1944@15fps；4MP2560*1440@20fps；2MP1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 24 | 套 |
| 15 | 实验操作台 | 1275*680*810mm | 规格：1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，升降挡板：采用优质5mm厚PP板材压制一体成型； 3、自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制；； 4、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 5、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 6、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧横向梁：采用48mm*28mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、两侧纵向梁：采用50mm*16.5mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、前横梁：采用63mm*10.5mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、后横梁：采用99.5mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 11、面板挡梁：采用54.5mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁，环保喷涂防氧化处理；； 12、桌腿：长570mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 13、外观流线形设计,易碰撞处全部采用倒圆角，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； | 24 | 套 |
| 16 | 学生凳 | 凳面300(直径）*450（高)mm | 凳面300(直径）*450（高)mm 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 个 |
| 17 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 （5）三口水龙头:采用实验室专用三口水龙头90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250mm，配置16个可拆卸式滴水棒，实用，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 12 | 套 |
| 18 | 实验室辅件及配套设备 | / | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。交换机，TP-LINK(5口)百兆；配线架；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 项 |
| 二、实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 控制面板及APP | / | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 1 | 套 |
| 20 | 控制系统 | 平台 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气：（A）交流接触器（B）漏电保护开关（C）固态继电器（D）开关电源（E）网络控制开关（F）变频器及相关配件 | 1 | 套 |
| 21 | 化学吊装式控制设备 | 1200*766*300mm | （1）规格：1200*766*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 12 | 组 |
| 22 | 智能摇臂控制系统 | 定制 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 12 | 套 |
| 23 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 12 | 组 |
| 24 | 照明模块 | 定制 | （1）材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （4）配置数量：每张实验台一组 （5）功能：增加室内光照度 | 24 | 套 |
| 25 | 照明线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 1 | 项 |
| 26 | 供电线路 | 定制 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 1 | 项 |
| 27 | 网络线路 | 定制 | 室内网线：五类网线 | 1 | 项 |
| 28 | 风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 套 |
| 29 | 室内风管及配件 | 直径160mm | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 | 1 | 项 |
| 30 | 室外风管及配件 | 定制 | （1）管道、配件材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 1 | 项 |
| 31 | 万向吸风罩 | 直径75mm | （1）型号：DN75 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 24 | 套 |
| 32 | 系统调试 | / | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 1 | 套 |
| 33 | 系统调试 | / | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 1 | 项 |
| 34 | 实验室信息化系统相关配置及配套服务 | / | 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与校内外平台软件服务器、视频服务器之间的正常通信 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化（用户人数不限） 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（每次培训人数不限） 4.实验仪器箱应用培训通过培训，帮助教师熟悉、会用、并能够指导学生正确使用实验仪器箱完成实验（每次培训人数不限） | 1 | 次 |
| 三、实验仪器配置及配套服务 |  |  |  |  |  |
| 35 | 合金、金属单质及其化合物 实验箱 | 440*315*150mm | 合金、金属单质及其化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：玻璃棒、铂丝棒、玻璃导管、U型玻璃管、试管、大试管、磨口试管、硬质玻璃管、小咀磨口接头、表面皿、烧杯、锥形瓶、蒸发皿、短颈漏斗、干电池、石墨电极、黄铜条、铁条、单刀开关、带底座小灯泡、导线、激光手电筒、坩埚、蓝色钴玻璃片等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“合金、金属单质及其化合物”相关演示实验和学生实验，如氢氧化铁胶体的制取；光束通过溶液和胶体时的现象差异；胶体与悬浊液的差异；胶体的丁达尔现象与电泳现象；铝丝与硫酸铜溶液的反应；铜丝与硝酸银溶液的反应；镁条与稀盐酸的反应；钠的物理性质与化学性质；加热铝箔；铁粉与水蒸气的反应；铝和稀盐酸、氢氧化钠溶液的反应；过氧化钠的性质；碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较；一些金属的焰色反应；氢氧化铝的实验室制取及性质；氯化铁溶液、硫酸亚铁溶液中滴入氢氧化钠溶液的现象比较；铁离子的检验；铁离子和亚铁离子的转化；钠、鎂、铝金属活动性比较；铝和盐酸反应的热效应；铝热反应；一些盐及其溶液的颜色；比较向硫酸铜溶液中加入氨水的现象；向硫酸铜溶液中加入乙醇的现象；向氯化铁溶液中加入硫氰化钾溶液的现象；催化剂对草酸和高锰酸钾溶液反应速率的影响；氯化铁和硫氰化钾溶液反应平衡的移动；探究影响氯化铁水解的因素沉淀的溶解沉淀的转化；氢氧化铝的制备；金属与合金的性质比较；金属镁、铝、锌化学性质的比较。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 提供高中化学多元组合实验箱检测报告（其中包含合金、金属单质及其化合物实验箱的检测项目） | 1 | 套 |
| 36 | 常见气体的实验室制取及性质 实验箱 | 440*315*150mm | 常见气体的实验室制取及性质(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：大试管、磨口试管、硬质玻璃管、注射器、干燥管、玻璃棒、玻璃导管、强光手电筒、红水温度计、小咀磨口接头、口塞型具支接头、试管、螺口塞具支接头、具支洗气瓶、蓝色石蕊试纸、圆底烧瓶、烧杯、橡胶塞、毛玻璃片、集气瓶、分液漏斗、玻璃塞、短颈漏斗等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“常见气体的实验室制取及性质”相关演示实验和学生实验，如：鎂条燃烧；氢气在氯气中的燃烧；氯水的漂白作用；比较干燥氯气与潮湿氯气漂白性差异；二氧化硫的水溶性及其水溶液的酸性；氨气溶于水的喷泉实验；氨气的实验室制法；氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合研磨的现象；氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合研磨的现象；甲烷和氯气发生的取代反应；乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色；乙烯使溴水褪色；乙炔的实验室制取及性质；乙醇的消去反应；乙醇分子间脱水反应。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 37 | 非金属单质及其化合物 实验箱 | 440*315*150mm | 非金属单质及其化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：试管、干燥管、小咀磨口接头、玻璃导管、玻璃棒、磨口试管、大试管、长颈漏斗、透明包装盒、pH试纸、止水夹、多孔塑料圈、红色石蕊试纸、二连球、注射器、硬质玻璃管、烧杯、橡胶塞、双U型管、小咀磨口接头、单双可控接头、具支洗气瓶、螺口塑料盖、表面皿等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“非金属单质及其化合物”相关演示实验和学生实验，如：实验室制取硅酸溶胶；水玻璃的防火作用；氯离子的检验；浓硫酸与铜的反应；浓硝酸与铜的反应；稀硝酸与铜的反应；氯、溴、碘单质氧化性强弱比较；温度对双氧水分解速率的影响；催化剂对双氧水分解速率的影响；从海带中提取碘；玻璃粉与蒸馏水混合液的酸碱性；碘的升华和凝华；比较不同浓度草酸使高锰酸钾溶液褪色所需时间的长短；温度对硫代硫酸钠溶液和稀硫酸反应速率的影响；催化剂对双氧水分解速率的影响；含氯消毒液性质、作用的探究。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 38 | 有机化合物 实验箱 | 440*315*150mm | 有机化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：硬质玻璃管、红水温度计、铜丝、双球U型管、玻璃导管、玻璃棒、试管、大试管、磨口试管、单双可控接头、螺口塞具支接头、螺口塑料盖、口塞型具支接头、蒸发皿、橡胶塞、烧杯、圆底烧瓶、小咀磨口接头、电子计时器、钓鱼线、pH试纸、激光手电筒、蓝色石蕊试纸、培养皿、U型玻璃管、玻璃塞、分液漏斗、短颈漏斗等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“有机化合物”相关演示实验和学生实验，如：苯的性质实验；乙醇和金属钠的反应；乙醇的催化氧化；食醋除垢；设计实验比较醋酸和碳酸的强弱；乙酸乙酯的实验室制取；葡萄糖、淀粉、蛋白质的特征反应；蔗糖的水解反应；煤的干馏；葡萄糖的还原性——与新制取氢氧化铜的反应；葡萄糖的还原性——银镜反应；淀粉的水解；蛋白质的性质；聚乙烯塑料的性质；几种纤维的性质比较；聚氯乙烯塑料受热现象；聚乙烯塑料的韧性及受热现象；水的表面张力及其现象；肥皂去污原理；实验室制肥皂；洗衣粉、洗洁精、肥皂的比较；比较稀硫酸、唾液对淀粉水解速率的影响；醋酸、硼酸中滴加碳酸钠溶液的现象比较；苯、甲苯中加入酸性高锰酸钾溶液的现象比较；溴乙烷在氢氧化钠水溶液中的取代反应；溴乙烷在氢氧化钠乙醇溶液中的消去反应；乙醇与重铬酸钾溶液的反应；苯酚的性质；乙醛的还原性——银镜反应；乙醛的还原性——与新制氢氧化铜的反应；设计实验探究乙酸乙酯在不同条件下的水解速率；蔗糖溶液、蔗糖水解液、麦芽糖溶液的还原性比较；酚醛树脂的制备及性质；蓝瓶子实验。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 39 | 物质的分离、提纯和检验 实验箱 | 440*315*150mm | 物质的分离、提纯和检验(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：牛角管、试管、玻璃导管、玻璃棒、比重计、比轻计、红水温度计、蒸馏头、分馏柱、螺口塑料盖、磨口试管、圆底烧瓶、双球U型管、锥形瓶、烧杯、直型冷凝管、乳胶管、单双可控接头等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“物质的分离和提纯”以及“物质的检验”相关演示实验和学生实验，如：粗盐提纯及提纯效果检验；实验室制取蒸馏水；蒸馏水、自来水中滴入硝酸银溶液的现象比较；碘液萃取；铝盐和铁盐的净水作用；用酸度计测量水样的酸度；绿矾和硫酸铁净水效果比较；设计软化具有永久硬度的水的方案；离子交换法软化水；用PH试纸测试食盐、味精、苏打、小苏打溶液的酸碱性；判断并测试一些盐溶液的酸碱性；工业乙醇的蒸馏；苯甲酸的重结晶；柱色谱法分离色素；用粉笔分离菠菜叶中的色素；纸上层析分离甲基橙和酚酞；海水的蒸馏；从海带中提取碘；几种无机离子的检验；几种有机物的检验；植物体中某些元素的检验；水和水溶液凝固点的比较。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 40 | 能量转化电解质及其导电性实验箱 | 440*315*150mm | 能量转化电解质及其导电性(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：数字测温计、红水温度计、玻璃棒、中和热测定器及配件、玻璃导管、多孔塑料圈、pH试纸、试管、大试管、具支试管、硬质玻璃管、具支U型管、螺口塞具支接头、螺口塑料盖、挡风板、玻璃塞、烧杯、橡胶塞、表面皿、毛玻璃片、石墨(电极)、铁片（电极）、铜片（电极）、锌片（电极）、导线、单刀开关、光电二极管、电子计时器、圆底烧瓶、干电池等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“能量转化”以及“电解质及其导电性”相关演示实验和学生实验，如：电解水；离子反应及其发生的条件；盐酸和氢氧化钠中和反应的热效应；锌铜原电池实验；设计一套原电池装置；不同条件下铁钉的锈蚀；电解饱和食盐水；铁件上镀铜；通过导电性比较同体积同浓度盐酸与醋酸酸性强弱；氯化铜溶液的电解；铁的吸氧腐蚀；金属的电化学防护——外加电流的阴极保护；金属的电化学防护——牺牲阳极的阴极保护；污水处理——电浮选凝聚法。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 41 | 标准液的配制定量实验箱 | 440*315*150mm | 标准液的配制定量(多元组合)实验 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：pH试纸、四氟滴定管、容量瓶、红水温度计、玻璃导管、玻璃棒、比色管、比色皿、烧杯、碘量瓶、短颈平口漏斗、橡胶塞、锥形瓶、PH计、滴定管夹、容量瓶等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“标准液的配制”以及“定量测定”相关演示实验和学生实验，如：配制氯化钠溶液；实验测定酸碱滴定曲线；酸碱滴定曲线的测绘；比色法测定抗贫血药物中铁的含量；食醋中总酸量的测定；比较不同饮料的PH以及维生素C的含量。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 42 | 通用实验箱（一） | 440*315*150mm | 通用(多元组合)实验箱（一） 实验箱规格：440*315*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（一）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：不锈钢片、短颈平口漏斗、护目镜、坩埚钳、钢尺、火柴、剪刀、酒精灯(金属)、酒精喷灯、美工刀、泥三角、乳胶管、升降台、石棉网、双嘴钳、四爪万用夹、塑料水槽、铁三环、支撑杆(螺纹孔)、支撑杆（螺纹头）、支座。 | 1 | 套 |
| 43 | 通用实验箱（二） | 440*315*150mm | 通用(多元组合)实验箱（二） 实验箱规格：440*315*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（二）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：托盘天平（砝码）、电子天平、量筒、加液器等称量仪器以及药勺、镊子、胶头滴管、试管架、试管夹、试管刷、滤纸、研钵（研杵）、试管架等配套工具。 | 1 | 套 |
| 44 | 实验室信息化系统相关配置及配套服务 | / | 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与校内外平台软件服务器、视频服务器之间的正常通信 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化（用户人数不限） 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（每次培训人数不限） 4.实验仪器箱应用培训通过培训，帮助教师熟悉、会用、并能够指导学生正确使用实验仪器箱完成实验（每次培训人数不限） | 1 | 次 |
| 45 | 营养物质的检测酶的研究与应用 实验箱 | 440*315*150mm | 营养物质的检测酶的研究与应用（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：刀片，毛笔，注射器，培养皿，容量瓶，胶头滴管，红水温度计，玻璃棒，试管，载玻片，盖玻片，电子计时器，研钵，锥形瓶，短颈漏斗，烧杯等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“营养物质的检测酶的研究与应用”相关演示实验和学生实验，如：检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；比较过氧化氢在不同条件下的分解；影响酶活性的因素；果胶酶在果汁生产中的作用探讨；加酶洗衣粉的洗涤效果；酵母细胞的固定化等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 46 | 蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 440*315*150mm | 蒸馏法从生物体中提取有机物（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：蒸馏头，口塞型具支接头，螺口塑料盖，玻璃塞，分液漏斗，冷凝管接头，冷凝管，红水温度计，短颈漏斗，尾接管，点样毛细管，锥形瓶，圆底烧瓶，烧杯，硅胶管，培养皿等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“蒸馏法从生物体中提取有机物”相关演示实验和学生实验，如：植物芳香油的提取；胡萝卜素的提取等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 47 | 非蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 440*315*150mm | 非蒸馏法从生物体中提取有机物（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：钢尺，玻璃导管，玻璃棒，层析柱，小咀磨口接头，培养皿，离心管，胶头滴管，点样毛细管，刻度试管， 研钵，水准瓶，分液漏斗，玻璃塞，短颈漏斗，止水夹，橡胶塞，烧杯，硅胶管等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“非蒸馏法从生物体中提取有机物”相关演示实验和学生实验，如：绿叶中色素的提取和分离等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 48 | 细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱 | 440*315*150mm | 细胞及其分裂分化生物遗传变异（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：玻璃棒，胶头滴管，红水温度计，比色皿，刀片，盖玻片，玻片标本，托盘，解剖器，擦镜纸，吸水纸，牙签，塑料餐刀，物镜测微尺，血球计数板，载玻片，离心管，离心管架，DNA双螺旋结构模型组件，橡皮泥，短颈平口漏斗，烧杯，塑料洗瓶，培养皿，塑料小球，圆底饭盒等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“细胞及其分裂分化生物遗传变异”相关演示实验和学生实验，如使用高倍显微镜观察几种细胞；观察DNA和RNA在细胞中的分布；体验制备细胞膜的方法；用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体；植物细胞的吸水和失水；细胞大小与物质运输的关系；观察根尖分生组织细胞的有丝分裂；观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片；建立减数分裂中染色体变化的模型；制作DNA双螺旋结构模型；脱氧核苷酸序列与遗传信息的多样性；低温诱导植物染色体数目的变化；多聚酶链式反应扩增DNA；重组DNA分子的模拟操作。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 49 | 动植物的生命活动及其环境影响实验箱 | 440*315*150mm | 动植物的生命活动及其环境影响（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：注射器，解剖器，血球计数板，盖玻片，放大镜，S型小钩，铜锌弓，探针，探针套，解剖盘，试管，橡胶吸头，干燥管，玻璃分针，玻璃棒，培养皿，烧杯，广口瓶，打孔器，灯头，灯泡，塑料小球等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“动植物的生命活动及其环境影响”相关演示实验和学生实验，如：环境因素对光合作用强度的影响；自然选择对种群基因频率变化的影响；抽样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度；探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度；培养液中酵母菌种群数量的变化；土壤中小动物类群丰富度的研究等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 50 | 人体自稳态与环境影响实验箱 | 440*315*150mm | 人体自稳态与环境影响（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：听诊器，整合型血糖仪，一次性末梢采血针，血糖试条，体温计，胶头滴管，止水夹，玻璃导管，硅胶管，玻璃棒，烧杯，水准瓶，脱脂棉签，16015血压计，橡胶塞等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“人体自稳态与环境影响”相关演示实验和学生实验，如：建立血糖调节的模型；血糖的定量测定；学测血压等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 51 | 微生物及其应用植物的组织培养实验箱 | 440*315*150mm | 微生物及其应用植物的组织培养（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：红水温度计，涂布器，大试管，试管，玻璃棒，玻璃导管，硅胶管，托盘，砧板，陶瓷刀，食品刷，止水夹，打孔器，记号笔，二连球，铁铲，接种环，牙签，刀片，橡胶塞，容量瓶，广口瓶，短颈漏斗，称量瓶，烧杯，锥形瓶，培养皿，盖玻片，载玻片等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“微生物及其应用植物的组织培养”相关演示实验和学生实验，如：探究酵母菌的呼吸方式；土壤微生物的分解作用；果酒和果醋的制作；腐乳的制作；制作泡菜并检测亚硝酸盐含量；牛肉膏蛋白胨固体培养基的配制；纯化大肠杆菌；土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；分解纤维素的微生物的分离；菊花的组织培养；月季的花药培养等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 52 | 通用实验箱（一） | 440*315*150mm | 通用（多元组合）实验箱（一） 实验箱规格：440*315*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（一）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：升降台、四爪万用夹、石棉网、火柴、双嘴钳、酒精灯、铁三环（大中小）、支座、双嘴钳、支撑杆等。 | 1 | 套 |
| 53 | 通用实验箱（二） | 440*315*150mm | 通用（多元组合）实验箱（二） 实验箱规格：440*315*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（二）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：透析袋、电子天平及配件、微量移液器架、托盘、防护眼镜、解剖器7件套、微量移液器及吸头、量筒、透析袋夹、量杯等。 | 1 | 套 |
| 54 | 高中物理通用组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理通用（多元）组合实验箱 实验箱规格：440*315*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用。 器材配置：组合支座：采用实验室ABS专用模具注塑，单个基座为Y字型（Y字型支架上带横向和竖向的固定卡扣），自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用、支撑杆、双嘴钳、钓鱼线、圆筒测力计、圆筒测力计架、玻璃管夹、卷尺、剪刀、数字、螺旋测微器、游标卡尺、插头定滑轮、钢直尺、电子天平、三角尺、量角器、胶带、五合一锤子、尖嘴钳、钩码、槽码组、电压表、电流表、指针式万用表、灵敏电流表、数显万用表等。 | 1 | 套 |
| 55 | 高中物理力学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理力学（多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：组合支座：采用实验室ABS专用模具注塑，单个基座为Y字型（Y字型支架上带横向和竖向的固定卡扣），自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用）、槽码、固定针、杠杆、刻度盘、滑轮、橡胶球吸管、长木块、力矩盘、定位销、杠杆固定夹具、机械能守恒定律实验板、捕捉网、陀螺、轻质摩擦片、厚底玻璃杯、微小形变演示器、平面镜、激光笔、激光笔电池、激光笔支架、砂纸垫、摩擦块、大橡皮筋、小橡皮筋、毛细管、钢弹簧片、橡皮泥、直玻璃管、橡胶塞、万向水平泡、力的合成实验器、圆磁铁、细绳套、电磁铁收纳盒、支杆桌边夹、高中槽码组、实验小车、细鱼线、钢球、椭圆形玻璃瓶、红色水溶颜料、喷水式反冲运动仪、纸带、重锤、砝码桶、电火花打点计时器、墨粉纸盘、螺旋弹簧组、测量尺（专用）、力桌支撑杆、汇力环、桌边滑轮、全圆角度仪、圆绘图纸、圆绘图纸封装袋、中心定位螺丝、多边形孔板、物体重心实验器、平抛运动实验仪、软磁条、复写纸、玻璃球、光电门支架、附件收纳盒、打点计时器夹具、单摆支杆、单摆球、双线摆球、数字计时器、受迫和共振摆、双线塑料摆球、策动摆、摆球固定架、半圆角度仪、纸带夹、软弹簧、小车组件盒、小车多用架、挡光片收纳盒、插头定滑轮、钢球、平抛竖落仪、平抛竖落球、纵波弹簧、极细签字笔、横波弹簧、单摆球组、电吸盘、铅垂线、光电门、墨水、勾线笔、绝缘脚、带孔橡胶塞等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共3箱）可支持完成高中物理“力学”相关基础实验，如：用打点计时器测速度；测量滑块在气垫轨道上滑行的速度；借助传感器用计算机测速度；探究小车速度随时间变化的规律；测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度；用打点计时器研究自由落体运动；测反应时间；探究弹力与弹簧伸长量的关系；探究求合力的方法；弹力；斜面上力的分解；悬挂法确定物体重心；摩擦力；探究滑动摩擦力的影响；探究作用力与反作用力的关系；探究加速度与力、质量的关系；惯性实验；研究平抛运动；用圆锥摆粗略验证向心力的表达式；探究弹性势能的表达式；探究功与物体速度变化的关系；验证机械能守恒定律；用光电门探究功与物体速度变化的关系；用气垫导轨验证动能定理；探究单摆周期与摆球振幅、质量、摆长的关系；阻尼；相位；用单摆测定重力加速度；光电式单摆实验；测定弹簧振子周期倔强系数K值；验证简揩振动的周期T=2π√(M/K)关系；验证简揩振动的振幅与周期无关；耦合摆系统；弹簧振子；用小车轨道探究碰撞中的不变量；用光电门探究碰撞中的不变。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 56 | 高中物理轨道小车 | 440*315*150mm | 【一】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【二】、器材配置：轨道、轨道支撑杆、斜面导轨、仪器托架、可移动接头、轨道两点调整脚、轨道单点调整脚、小车刹车夹、小车停车钩、单接头、单接头连接杆等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器可支持完成高中物理与“轨道小车”相关基础实验。 【四】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 57 | 高中物理电学（含静电学）实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理电学（含静电学）多元组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：小灯泡、单刀开关、电池盒、E10灯座、电阻5Ω、电阻10Ω、电阻15Ω、滑动变阻器20Ω、门电路实验器、九孔插板，4mm插头、转换开关、开关、发光二极管，红色、PTC热敏电阻、光敏电阻、蜂鸣器执行器、风扇执行器、触发传感器、2号电池座、灯固定器E10、电阻47Ω、电阻100Ω、电阻470Ω、电阻1KΩ、电阻4.7KΩ、控制器、安装板、电极夹持器固定座、聚碳酸酯板、电极夹持器、尖端形电极、圆形电极、棒形电极、带槽的棒形电极、圆环电极、编织针、、碳纸和复写纸等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共2箱）可支持完成高中物理“电学”与“静电学”相关基础实验，如：探究导体电阻与其影响因素的定量关系；探究导体电阻与材料的关系；练习使用多用电表；测定电池的电动势和内阻；欧姆定律实验；伏安法测电阻；测绘小灯泡的伏安特性曲线；研究路端电压与负载关系；门电路（“与”、“或”、“非”）演示装置；探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系；变压器电流；电感和电容对交变电流的影响；交流电压随时间变化的图像观察光敏电阻的特；观察热敏电阻的特性性；光控开关；温度报警器；干簧管；日常灯启动器的双金属片随温度的变化；测量光照的强度；检测发光二极管；验电器的功能；验电器的静电感应；静电感应。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 58 | 高中物理光学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理光学(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：A4海绵、大头针、量角器、牛顿环、载玻片、泊松亮斑控光片、孔控光装置,d=0.4mm 控光装置，4多缝、衍射光栅10条／mm、衍射光栅8条／mm、衍射光栅4条／mm、控光装置，4双缝、控光装置，单缝，边缘、透镜装置f=+300、毛玻璃屏,、偏振片、滑行座、白色挡片150x150mm、透镜装置f=+100mm、透镜装置f=+50mm、光栅80条／mm、直角棱镜、梯形棱镜、半圆形透镜、光学刻度盘等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“光学”相关基础实验，如：测定玻璃的折射率；空气-玻璃范围间的折射；光在两液体间的折射；光在空气-水范围间的折射；光在玻璃-空气间的折射；棱镜的折射；多棱镜的反射；观察全反射现象；光的色散用双缝干涉测量光的波长；棱衍射；巴比涅原理的窄障碍物衍射；双缝衍射；多缝衍射；光栅衍射；应用光栅衍射确定波长；泊松亮斑；十字光栅衍射；光学仪器的分辨率；栅栏的光谱分辨率；反射偏振；折射偏振；布儒斯特定律；单缝衍射；光的偏振现象；观察全息照片。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 59 | 高中物理磁学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理磁学(多元)组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：原副线圈、单刀开关、电池盒、磁针式磁场显示盘、条形磁铁、袖珍小磁针滑动变阻器20Ω、U型磁场器、九孔插板，4mm插头、开关、通电轨道、通电导棒、100mm螺线管、直流电动机效率实验器、停止块、螺管线圈、U型磁铁、2号电池座、棒磁铁平行轨道、电流磁效应导线、铝箔等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“磁学”相关基础实验，如：铁屑模拟磁感线；探究电磁感应的产生条件；楞次定律--感应电流的方向；霍尔效应；模拟法拉第的实验；安培右手螺旋定则；环型单匝线圈磁场；螺管线圈磁场；验证环形电流的磁场方向；互感和自感演示。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 60 | 高中物理热学组合实验箱 | 440*315*150mm | 高中物理热学(多元)组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：鱼线、玻璃管夹、塑料烧杯、玻璃管、橡胶球吸管、毛细试管、直玻璃管、橡胶塞、甘油、极细签字笔、托盘支架、宽颈锥形烧瓶、带夹子的支持架、玻璃棒、温度计、石棉网、硅胶管、丁烷微焰灯、方玻璃片、墨水、带圈吸盘、注射器、油膜盛水盘、痱子粉、量筒、勾线笔、蜂蜡、电烙铁、缝纫机针、薄玻璃片、白云母片、针孔隔热板、表面张力实验器、洗衣液、烙铁支架、浸润和不浸润物体片组、硬币、注射器等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“热学”相关基础实验，如：用油膜法估测分子的大小；探究气体等温变化规律；随机性和统计规律实验；定压下的空气膨胀*定容下的空气膨胀；用传感器和计算机探究气体的等温变化规律；晶体与非晶体实验；液体表面张力的实验；“浸润”与“不浸润”实验；毛细现象实验。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 61 | 新能源组合实验箱 | 440*315*150mm | 新能源(多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*315*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：注射器、储气装置连接器、质子交换膜电解模块、质子交换膜燃料电池模块、电位器连接器250Ω、风叶、12V风机、黑色纸、双插槽，1对、太阳能电池支架、光源，1.5V、带支撑杆光源12V/20W、温差发电器、带支撑杆电机、电机模块、滑行座、太阳能电池、连接器、灯座连接器、拨断开关连接器、端点连接器、直角带插座连接器、等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“新能源”相关基础实验，如温差电池电压与温度；帕尔贴效应-冷却机；帕尔贴效应-热机；光照强度对太阳能电池电压和电流的影响；太阳能电池面积对太阳能电池电压和电流的影响；太阳能电池的二极管特性；太阳能电池电压和电流与光照的函数关系；太阳能电池暗特性曲线；太阳能电池的伏安特性曲线；风速的影响；风向的影响；带负载下观察风轮；转子叶片数量的影响；使用质子交换膜电解水；测定质子交换膜的转换效率；使用氢氧燃料电池发电；测定氢氧燃料电池的伏安特性曲线；质子交换膜电解槽的特性曲线；质子交换膜的法拉第和能量效应；电解槽和燃料电池系统的效率；空气呼吸型燃料电池的伏安特性。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 |
| 校级中心机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | / | 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能： 1.考生信息管理； 2.考场信息管理； 3.实验考试监考、评分教师管理； 4.实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； 5.实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； 6.实验考试过程管理，包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等 7.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； 8.考情分析管理； 功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频同步及管理系统 | / | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性 • 支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节 点/机架级容错 • 使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障 引起数据丢失 多层次数据修复 • 在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本。 • 周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复。 • 当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险。 • 定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复。 • 根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 多协议支持 | 1 | 套 |
| 3 | 实验教学及考核数据模块 | / | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 3.5寸8T(raid5) 及以上；阵列控制器：支持Raid 1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 |
| 4 | 校级调度及视频模块 | / | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 2颗10核及以上，主频2.3G及以上；3.5寸24T及以上；支持Raid1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 |
| 5 | 数据汇聚处理设备 | / | 功能： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络联接设备 | / | 支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由； 端口：固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps； | 1 | 个 |
| 化学实验室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | - 面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。 a、▲吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4； c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。 d、▲颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.▲覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm；c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。▲耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压； 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护。 | 24 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 11 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |
| 13 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 14 | 风机减振器 | / | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 17 | 防雨帽 | / | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 套 |
| 19 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学实验室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 11 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 27 | 只 |
| 13 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 14 | 风机减振器 | / | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 17 | 防雨帽 | / | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 套 |
| 19 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学实验室3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 11 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 27 | 只 |
| 13 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 14 | 风机减振器 | 定制 | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 17 | 防雨帽 | / | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 套 |
| 19 | 虚拟实验互动墙 | 定制 | 设备主体：5*2m，造型结构生产图纸设计，选1.5mm钣金加工制作，上激光切割机，按图纸形式切割一点尺寸的钢板；切割好的钢板，选取对应的折弯机，调整参数（折弯距离，上下刀模），依次折成需要的框架；折弯成型后，送到焊接车间，进行焊接，焊接后打磨平整焊点；焊接打磨后，进入喷涂车间，进行喷涂，随后航车启动进入高温烤漆房。 造型切板：定制，造型结构生产图纸设计，下发到生产车间导入雕刻软件，选取对应板材运用雕刻机进行雕刻，雕刻后成品需要手动处理边沿，打磨抛光，组装加工。 创新组合功能探究模块：定制 采用柔软的，能够剪切和延接，光源与电路被完全包覆在柔性塑胶中，绝缘、防水性能好，使用安全。耐气候性强。不易破裂、使用寿命长。安装需要提前预留好灯槽，同时还需要铺设好安装的电线线路、电源适配器和控制器，突显空间层次感。 视觉文化展示模块：定制 运用CDR/AI/PS等设计软件根据学校设计要求制定图文排版，主要采用透明背胶、UV印刷等方式。另外还要看安装现场以设计为基础计算每个字的大小、字型、颜色，进行搜字。设计内容要求符合现代中小学生基本审美标准。 化学实物样品展示： 化学实验中使用到的仪器称为化学仪器。可以对材料进行计量或反应。主要分为计量仪器和反应仪器。将仪器以特定方式进行组合构成装置，实现实验目的。 化学分子结构模型： 分子模型是描述分子内部结构和性质的模型。分子是由两个或更多原子通过化学键结合而成的。通过球棍模型，我们可以更好地理解和预测分子的性质和反应。它可以帮助我们理解分子间的化学键强度、分子间的空间取向、分子的稳定性和反应性等。通过观察模型，我们可以直观地了解分子的构造和排列，以及原子之间的相互作用。在球棍模型中，每个原子用一个小球代表，不同种类的原子可以用不同颜色的小球来表示。小球之间通过棍子连接，棍子代表化学键，可以是直线、弯曲或者扭曲的形状。化学键的长度、角度和扭转可以准确地反映分子的几何构型。除了对分子结构的静态描述，球棍模型也可以用于描述分子的动态结构。通过计算机模拟，可以模拟分子在空间中的运动和变化。这种动态球棍模型可以帮助研究人员更好地理解分子间的相互作用、反应和运动规律。 电源控制系统：定制 电源：AC220V/50Hz 功率：最大500W 线性调整率：士0.5% 负载调整率：士1.0% 启动,上升,保持时间：200ms,100ms,20ms(满载时) 电压范围：90~132VAC/180~264VAC(开关切换)或254~370VDC 频率范围：47~63Hz 漏电流：<3.5mA/240VAC 过温度：RTH3290C 保护模式：关闭输出，当温度恢复正常后可自动恢复 工作温度：-10~+50℃ 工作湿度：20~90%RH,无冷凝 温度系数：+0.03%/℃(0~50°C) 耐振动：10~500Hz,2G10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟 耐压：I/P-0/P:1.5KVACIP-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC 绝缘阻抗：I/P-0/P,I/P-FG,O/P-FG:100MOhms/500VDC 辅材： 胶、线材、及固定件等（含产品深化、加工制作和后期安装调试）。 软件素材： 设计脚本和系统流程图以及美术界面设计策划。 根据学科要求整理收集设计关于物质科学相关内容包括但不限于UI元素、矢量素材、插图、高质量图片、图标、颜色、字体、视频和音效、动效素材、文本、音频等。 UI设计： UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。通过PS，AE等设计软件软件制作出软件的主题界面及操作流程。 与门捷列夫对话软件： 与门捷列夫对话软件编程（软件编程是一种使用计算机语言（如C++,Java,Python等）编写程序的过程，旨在创建可以在计算机或其他设备上运行的应用程序或软件）与系统开发（是指通过编程和其他相关活动，设计和实现计算机程序的过程。这些程序可以满足客户的特定需求，如提高工作效率、优化业务流程或增强客户体验等）。结合神奇的化学等方面知识点，通过用户与应用程序之间的双向交流，实现信息传递、任务执行或知识科普。软件通常允许用户与应用程序进行实时互动，以获得反馈、个性化体验或协作功能。以帮助学生获得知识和技能。 与门捷列夫对话互动资源： 米特里·伊万诺维奇·门捷列夫，出生于1834年2月7日，1907年2月2日去世，俄国科学家。他发现了化学元素的周期性，并依照原子量制作出了世界上第一张元素周期表，还据此预见了一些尚未发现的元素。后人为了纪念他的功绩，就把元素周期律和元素周期表称为门捷列夫元素周期律和门捷列夫元素周期表。今天，我们要和门捷列夫进行一场跨越百年的对话，了解一下他和元素周期律之间的故事。 化学反应体验实验软件： 化学虚拟实验软件编程（软件编程是一种使用计算机语言（如C++,Java,Python等）编写程序的过程，旨在创建可以在计算机或其他设备上运行的应用程序或软件）与系统开发（是指通过编程和其他相关活动，设计和实现计算机程序的过程。这些程序可以满足客户的特定需求，如提高工作效率、优化业务流程或增强客户体验等）。结合神奇的化学等方面知识点，通过用户与应用程序之间的双向交流，实现信息传递、任务执行或知识科普。软件通常允许用户与应用程序进行实时互动，以获得反馈、个性化体验或协作功能。以帮助学生获得知识和技能。 化学反应体验互动资源： 1.软件要求提供的实验数量不少于430个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括化学实验、化学基本概念、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、化学与技术、化学与生活等实验内容与实验场景。 4.软件要求提供可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 5.软件要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 6.软件要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 | 1 | 项 |
| 20 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 净气型教师专用演示设备 | 1000*620*2100mm | 1.金属部分材质：镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 2.操作台面：环氧树脂板； 3.外部尺寸（长×宽×高mm）：≤1000*620*2100；内部尺寸（长×宽×高mm）：≥986*560*760 4.显示屏：3.5英寸智能显示屏，显示过滤器工作温度，风机转速，即时面风速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口TVOC浓度探头;风机转速用户可根据使用情况调节保证柜体内负压。 5.过滤器出风口TVOC浓度显示精度：0.1PPM，可自行设定报警值 6.面风速检测探头需要位于通风柜前挡板，显示精度：0.1m/s 7.过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器，对常见的500种化学物质有吸附功能。 配置清单： 1.风机箱：含1套无刷式风机； 2.环氧树脂台面：一体透芯 3.控制面板：3.5英寸智能显示屏，温度探头，过滤器饱和监控探头； 4.安装工具1套； 5.2块同种规格的PP材质分子过滤器。 6.磁性标示贴1个 | 1 | 套 |
| 3 | 学生专用实践设备（六边形） | 1380*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 8 | 张 |
| 4 | 学生电源盒 | 86型 | 五孔插座 | 24 | 个 |
| 5 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 台 |
| 6 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 7 | 定制洗涤设备 | 6400*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 8 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 9 | 套 |
| 9 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 9 | 付 |
| 10 | 靠墙准备设备 | 8000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 11 | 学生吸气罩 | 最高450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |
| 12 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 13 | 风机减振器 | / | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 14 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 15 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 16 | 防雨帽 | / | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 17 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 套 |
| 18 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 19 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学开放式实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 3000*1200*800mm | 1.全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板≥0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。不锈钢三段式合页，450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；柜内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 3.底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页，所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。箱体门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 4.抽屉：两层结构。装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。在底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 5.箱体门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门内有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。柜内隔板，高度可调。 6.滑轨：采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。具有自回功能。承重满足不小于30公斤以上的重量。 7.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 8.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 6 | 张 |
| 3 | 器皿架 | 1000*300*450mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 12 | 组 |
| 4 | 学生电源盒 | 86型 | 五孔插座 | 24 | 个 |
| 5 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 台 |
| 6 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 7 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 13 | 套 |
| 8 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 付 |
| 9 | 靠墙准备设备 | 6000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 10 | 靠墙准备设备 | 4500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 11 | 靠墙准备设备 | 3000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高450mm,最低150mm | 1.ABS工程注塑，隐藏伸缩型； 2.吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 25 | 只 |
| 13 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； 10.重量：96公斤 | 1 | 台 |
| 14 | 风机减振器 | / | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 1 | 套 |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 1 | 套 |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 1 | 套 |
| 17 | 防雨帽 | / | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 1 | 套 |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 套 |
| 19 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 20 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学准备室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3300*750*800mm | 1.钢木结构； 2.面板参数：采用不小于13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，面板立面倒角、打磨，各处光滑。 A.面板表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 4 | 器皿架 | 2500*250*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 6 | 个 |
| 6 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | 1.通风柜整体技术要求： 通风柜面风速、气流形态视觉、视窗移动效果。 通风柜通过SF₆（六氟化硫）示踪气体检测，浓度小于0.05ppm。 2.通风柜具体技术要求： （1）通风柜台面 采用25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,可防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为确保后期使用牢固，不能采用拼接或者后期加厚 （2）通风柜上部柜体 采用1.2mm厚（不含喷涂层）优质冷轧钢板，全钢结构，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm；双层结构，外层为钢板、内层为实验室专用耐酸碱5mm厚抗倍特板，外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护；上柜为可拆解模块式，而钣金组件结合时采可重复使用之螺丝件锁合，不采铆钉或焊接方式，以免破坏柜体。 （3）下部底柜 采用组合式结构，可任意搭配各式需求柜子,底柜为钢制底柜，要求同钢制实验台底柜；底柜需设置排风接口。 （4）内衬板 采用实验室专用表面耐酸碱5mm厚陶瓷纤维板制作。内衬板装设时可重复拆装塑料扣件，方便与外壳或框架结合、固定供水或供气管路。 （5）导流板 与内衬板同材质，导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，导流板上方与中、下方出风口排风量比例为1:1:1(±10%)以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 （6）视窗拉门 活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点（高度），视窗拉到最低处时，应有相关限位或缓降措施以防止手指被窗门夹伤。 （7）移门 使用厚度≥6mm的双层夹胶安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不大于15N。 （8）平衡系统 经过相关检测机构10，000次强制检测。 （9）补风板 补风板延口采用铝合金喷涂防腐蚀聚四氟乙烯（PTFE）材质。 （10）传动系统 采用传动链或同步带进行传动，安全稳定。 （11）水电材料 照明装置上面有安全玻璃面板并且相对柜体密封；操作台面的平均照度大于500Lx（流明）。 供水考克（水嘴）：采用壁式水用考克（水嘴），并附供水流量控制阀。阀体应为纯铜或高强度陶瓷制，本体为铜合金制且表面经耐碱漆涂烧处理 化验杯槽：采用PP（聚丙烯）黑色耐酸碱、抗蚀杯槽，杯槽安装于台面下方，接缝处做防水填充处理。 （12）其他要求 噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）； 阻力：通风柜阻力不大于70Pa | 1 | 台 |
| 7 | 轴流风机 | φ250 | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 1 | 台 |
| 8 | 墙面开孔 | φ260 | 风管穿墙开孔 | 1 | 项 |
| 9 | 辅材 | / | 风管、接头、弯头等 | 1 | 项 |
| 10 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学准备室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 4300*750*800mm | 1.钢木结构； 2.面板参数：采用不小于13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，面板立面倒角、打磨，各处光滑。 A.面板表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.钢木结构； 2.面板参数：采用不小于13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，面板立面倒角、打磨，各处光滑。 A.面板表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 2 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2 | 套 |
| 5 | 器皿架 | 3500*250*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 6 | 器皿架 | 2000*250*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 7 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 8 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | 1.通风柜整体技术要求： 通风柜面风速、气流形态视觉、视窗移动效果。 通风柜通过SF₆（六氟化硫）示踪气体检测，浓度小于0.05ppm。 2.通风柜具体技术要求： （1）通风柜台面 采用25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,可防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为确保后期使用牢固，不能采用拼接或者后期加厚 （2）通风柜上部柜体 采用1.2mm厚（不含喷涂层）优质冷轧钢板，全钢结构，表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm；双层结构，外层为钢板、内层为实验室专用耐酸碱5mm厚抗倍特板，外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护；上柜为可拆解模块式，而钣金组件结合时采可重复使用之螺丝件锁合，不采铆钉或焊接方式，以免破坏柜体。 （3）下部底柜 采用组合式结构，可任意搭配各式需求柜子,底柜为钢制底柜，要求同钢制实验台底柜；底柜需设置排风接口。 （4）内衬板 采用实验室专用表面耐酸碱5mm厚陶瓷纤维板制作。内衬板装设时可重复拆装塑料扣件，方便与外壳或框架结合、固定供水或供气管路。 （5）导流板 与内衬板同材质，导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，导流板上方与中、下方出风口排风量比例为1:1:1(±10%)以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 （6）视窗拉门 活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点（高度），视窗拉到最低处时，应有相关限位或缓降措施以防止手指被窗门夹伤。 （7）移门 使用厚度≥6mm的双层夹胶安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。开启移门的力量不大于15N。 （8）平衡系统 经过相关检测机构10，000次强制检测。 （9）补风板 补风板延口采用铝合金喷涂防腐蚀聚四氟乙烯（PTFE）材质。 （10）传动系统 采用传动链或同步带进行传动，安全稳定。 （11）水电材料 照明装置上面有安全玻璃面板并且相对柜体密封；操作台面的平均照度大于500Lx（流明）。 供水考克（水嘴）：采用壁式水用考克（水嘴），并附供水流量控制阀。阀体应为纯铜或高强度陶瓷制，本体为铜合金制且表面经耐碱漆涂烧处理 化验杯槽：采用PP（聚丙烯）黑色耐酸碱、抗蚀杯槽，杯槽安装于台面下方，接缝处做防水填充处理。 （12）其他要求 噪声：通风柜的噪声不应大于55dB（A）； 阻力：通风柜阻力不大于70Pa | 1 | 台 |
| 9 | 轴流风机 | φ250 | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 1 | 台 |
| 10 | 墙面开孔 | φ260 | 风管穿墙开孔 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | / | 风管、接头、弯头等 | 1 | 项 |
| 12 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学器材室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2800*750*800mm | 1.钢木结构； 2.面板参数：采用不小于13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，面板立面倒角、打磨，各处光滑。 A.面板表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 1 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 11 | 个 |
| 6 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学仪器室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3300*750*800mm | 1.钢木结构； 2.面板参数：采用不小于13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，面板立面倒角、打磨，各处光滑。 A.面板表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 1 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 20 | 个 |
| 6 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学仪器室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 13 | 个 |
| 2 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 酸碱通风专用储存设备 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 4 | 个 |
| 2 | 防漏液托盘 | 430*530*110mm | PP材质，注塑成型，载重36KG | 3 | 个 |
| 3 | 废液桶 | 28L | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 3 | 个 |
| 4 | 固废桶 | 52升 | 开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 3 | 个 |
| 5 | 万向吸风罩 | 拱形集气罩：直径375mm | 1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 6.拱形集气罩：直径375mm，高密度PP制成。 7.伸缩导管：直径75mmPP。 8.固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 | 3 | 个 |
| 6 | 室内行程管道（立管） | 定制 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |
| 7 | 室内行程管道（横管） | 定制 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套 |
| 8 | 通风风机 | 口径250mm | 口径：250mm 功率：200W 转速：2500r/min 风量：130m³/h 静压：460Pa 噪音：58dB | 1 | 台 |
| 9 | 控制布线 | 定制 | 风机动力线、控制布线及线管布放 | 1 | 套 |
| 10 | 辅材 | / | 吊杆、吊架、螺丝、租用脚手架 | 1 | 项 |
| 11 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 危险品室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 危险品储存设备 | 900*510*2000mm | 1.尺寸：900mm*510mm*2000mm； 2.易燃品毒害品专用存储设备外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，设备底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品专用存储设备体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；设备右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；设备的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；设备底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品专用存储设备移动；设4个调节螺母，既可用于专用存储设备定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：设备门与设备之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：设备应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合GA/T73-2015标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.设备右侧下部应设置进风口及PP聚丙烯可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制进风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求，配有微电脑时控开关，可以根据使用人员设定自动打开或关闭风机，微电脑时控开关带自锁功能，在解锁状态下可正常操作设定启停风机的时间，在锁定状态下无法操作，避免因误碰按键修改了相应设定。 12.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,甲醛及苯含量符合国家标准要求。 13.配备接地装置实现完全接地。 | 2 | 个 |
| 2 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 实验员办公室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 办公桌椅（桌子+椅子） | 1400*700*780mm | 采用25mm优质板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。基料板材均采用符合E1级标准板材，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用优质五金配件。配套设备：专业办公网布饰面，黑色尼龙背架，定型海绵，普通底盘，PP塑料扶手，100#沉口4公分黑杆，∮330尼龙高脚 | 2 | 套 |
| 2 | 文件存储设备 | 900*400*1850mm | 1.柜体钢板；采用优质冷轧钢板，拒体板件采用0.8mm厚裸板钢板，喷涂后1.0mm厚，2.表面处理；静电粉末喷涂，事前更经喷涂。事前更经清洗，除油.磷化等七个前置处理程序.确保质量完美。3.柜体结构；采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重.承压性好.所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺.菱角对人低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。 | 2 | 个 |
| 3 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理探究实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备（六边形） | 1380*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 8 | 张 |
| 3 | 学生电源盒 | 86型 | 五孔插座 | 24 | 个 |
| 4 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 台 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.设备：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。设备上部、后部、底部和基座钢板，设备后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，设备可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本设备承重：不小于40公斤。在设备背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 9 | 靠墙准备设备 | 7000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 10 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 11 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 26 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V； 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.设备：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。设备上部、后部、底部和基座钢板，设备后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，设备可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本设备承重：不小于40公斤。在设备背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 9 | 靠墙准备设备 | 6500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 10 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 26 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V； 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.设备：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。设备上部、后部、底部和基座钢板，设备后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，设备可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本设备承重：不小于40公斤。在设备背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 9 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理光学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V； 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.设备：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。设备上部、后部、底部和基座钢板，设备后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，设备可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本设备承重：不小于40公斤。在设备背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 9 | 无皮鼓 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、近点开关、小音箱等。 2、科学原理： 展项由安装有红外检测装置的架子鼓，音箱等组成。利用红外传感器的原理，用电子电路模拟鼓声，利用红外发射与接收进行控制。 3、操作说明： 参与者启动按钮，在无皮鼓没有皮的那个地方敲一下，就听见“咚”的一声。 | 1 | 件 |
| 10 | 光学转盘 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、直流电机、写真图文、有机玻璃组件、变幻灯、按键开关等。 2、科学原理： 在绝大多数情况下，人们看见的都是由不同波长的光线混合起来的光，很少能看见单纯的，只有一种波长的光。由于人眼的视觉暂留现象，本实验装置可使观察者看到各种彩色图案转盘在快速旋转时的色光混合的不同结果，当转盘转动速度较慢时，由于人日常视觉的经验影响，会看到一些意想不到的现象。（由于人眼的视觉暂留现象，本实验装置可使观察者看到各种彩色图案转盘在快速旋转时的色光混合的不同结果，当转盘转动速度较慢时，还会看到一些意想不到的现象。) 3、操作说明： 参与者站在转盘前面，按下“启动”按钮，即可看到画面变化。 | 1 | 件 |
| 11 | 无弦琴 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、光电开关、拍拍琴、小音箱等。 2、科学原理： 巧妙地利用了激光技术，在外观似琴弦的地方用激光束来代替。虽然看起来看是没有琴弦，但是用手去做拨动琴弦的动作，却能发出美妙的音乐。 3、操作说明： 参与者用手在无弦琴上拨动时，将会挡住代表相应音符的光，来观者就会听到相应音符的琴声。 | 1 | 件 |
| 12 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理电学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| 3 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |
| 4 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V； 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.设备：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。设备上部、后部、底部和基座钢板，设备后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，设备可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本设备承重：不小于40公斤。在设备背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 9 | 磁力转盘 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：无需用电 功率：无 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、磁铁、轴承等。 2、科学原理： 介绍了永磁体的相关特性与知识。在展品中，装在圆盘周边的小磁体通过磁力作用彼此发生连动效果。磁力转盘各转盘的圆周上都均匀分布着永久磁铁。根据磁体的特性我们可知，同性磁极之间相互排斥，异性磁极相互吸引，让原来静止的圆盘转动起来。由于转盘的相互影响，动则一起动，停则一起停。 3、操作说明： 参与者转动转盘，观看相邻转盘的变化。 | 1 | 件 |
| 10 | 懒惰的管子 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：无需用电 功率：无 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、磁铁等。 2、科学原理： 金属环在下落时切割磁力线，产生感应电流，并在周围生成磁场。由于感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，所以金属环在两个磁场的综合作用下减速下落;而塑料环不会产生感应电流,所以没有阻尼，下降速度很快。 3、操作说明： 参与者将两根金属管上的环状金属环放置同一高度，并同时松手，观察两个金属环下落时的不同状态。 | 1 | 件 |
| 11 | 发电轮 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：无需用电 功率：无 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、磁铁。 2、科学原理： 利用能量守恒与转化原理，通过强磁铁切割线圈产生的感应电流，从而实现了机械能、电能、光能的转化。 3、操作说明： 参与者用手轻轻拨动大的转轮，转轮速度越快就会越亮。 | 1 | 件 |
| 12 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理热学实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 24 | 张 |
| 3 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 12 | 套 |
| 4 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 12 | 套 |
| 5 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 12 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |
| 7 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 24 | 个 |
| 8 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V； 9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 9 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 10 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 1.高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂； 2.设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 只 |
| 11 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 12 | 靠墙准备设备 | 5500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 |
| 13 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理准备室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 1 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 7 | 个 |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 2 | 个 |
| 7 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理准备室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 2 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 7 | 个 |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 7 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理准备室3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 2 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 7 | 个 |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 7 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 储藏室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2000*600*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 6 | 个 |
| 3 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 3 | 个 |
| 4 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理仪器室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 7000*750*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 3 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 50 | 个 |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 8 | 个 |
| 7 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 物理仪器室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3300*750*800mm | 1.钢木结构； 2.采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 岛式插座 | 定制 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为2个新国标五孔插座， | 1 | 个 |
| 3 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 4 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 24 | 个 |
| 6 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 6 | 个 |
| 7 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 实验员办公室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 办公桌椅（桌子+椅子） | 1400*700*780mm | 采用25mm优质板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。基料板材均采用符合E1级标准板材，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用优质五金配件。配套设备：专业办公网布饰面，黑色尼龙背架，定型海绵，普通底盘，PP塑料扶手，100#沉口4公分黑杆，∮330尼龙高脚 | 2 | 套 |
| 2 | 文件存储设备 | 900*400*1850mm | 1.柜体钢板；采用优质冷轧钢板，拒体板件采用0.8mm厚裸板钢板，喷涂后1.0mm厚，2.表面处理；静电粉末喷涂，事前更经喷涂。事前更经清洗，除油.磷化等七个前置处理程序.确保质量完美。3.柜体结构；采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重.承压性好.所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺.菱角对人低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。 | 4 | 个 |
| 3 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物实验室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 26 | 套 |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 13 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物实验室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 26 | 套 |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 13 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物实验室3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 26 | 套 |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 13 | 神奇的动物 | 定制 | 设备主体：5*2m 造型结构生产图纸设计，选1.5mm钣金加工制作，上激光切割机，按图纸形式切割一点尺寸的钢板；切割好的钢板，选取对应的折弯机，调整参数（折弯距离，上下刀模），依次折成需要的框架；折弯成型后，送到焊接车间，进行焊接，焊接后打磨平整焊点；焊接打磨后，进入喷涂车间，进行喷涂，随后航车启动进入高温烤漆房。 造型切板：定制 造型结构生产图纸设计，下发到生产车间导入雕刻软件，选取对应板材运用雕刻机进行雕刻，雕刻后成品需要手动处理边沿，打磨抛光，组装加工。 视觉文化展示模块：定制 运用CDR/AI/PS等设计软件根据学校设计要求制定图文排版，主要采用透明背胶、UV印刷等方式。另外还要看安装现场以设计为基础计算每个字的大小、字型、颜色，进行搜字。设计内容要求符合现代中小学生基本审美标准。 创新组合功能探究模块：定制 采用柔软的，能够剪切和延接，光源与电路被完全包覆在柔性塑胶中，绝缘、防水性能好，使用安全。耐气候性强。不易破裂、使用寿命长。安装需要提前预留好灯槽，同时还需要铺设好安装的电线线路、电源适配器和控制器，突显空间层次感。 植物标本：定制 提供不少于8种植物标本。将新鲜的植物材料使用特殊工艺压制使之干燥制成标本，取材新鲜及时，鉴定准确。保持原色处理，颜色鲜艳亮丽。采用高透明长方体有机玻璃包装保存。 鸟类标本：定制 提供不少于7种鸟类剥制标本。选取鸟体新鲜、羽毛完整、喙脚齐全、皮肤无损或轻度损伤者，作为剥制标本的材科，保持原色处理，制成标本后颜色鲜艳亮丽。采用高透明长方体有机玻璃包装保存。 鱼类标本：定制 提供不少于9种鱼类浸制标本。鱼类身体柔软，多采用浸制法，把鱼的躯体沉浸在浸制药液中而制成的。采用高透明长方体有机玻璃密封保存。 蝴蝶标本：定制 提供不少于40种蝴蝶标本。蝴蝶是昆虫中最美丽的一类，它们身上的绚丽色彩和别致花纹常常让人惊叹。为了更好地研究蝴蝶的种类和特征，科学家们常常使用蝴蝶标本来进行研究和收藏。蝴蝶标本是指将蝴蝶制成干燥的标本，保存在专门的标本盒中，以便于观察和研究。采用高透明长方体有机玻璃包装保存。 动物头骨化石模型：定制 提供不少于6种动物头骨模型。通过3D设计构建动物头骨模型，计算机根据3D模型通过3d打印机打印动物头骨模型，再进行外观处理，去除毛边，进行上色加工等工艺。打印机与电脑连接后，以数字模型文件为基础，，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来，最终把计算机上的蓝图变成实物。 电源控制系统：定制 电源：AC220V/50Hz 功率：最大500W 线性调整率：士0.5% 负载调整率：士1.0% 启动,上升,保持时间：200ms,100ms,20ms(满载时) 电压范围：90~132VAC/180~264VAC(开关切换)或254~370VDC 频率范围：47~63Hz 漏电流：<3.5mA/240VAC 过温度：RTH3290C 保护模式：关闭输出，当温度恢复正常后可自动恢复 工作温度：-10~+50℃ 工作湿度：20~90%RH,无冷凝 温度系数：+0.03%/℃(0~50°C) 耐振动：10~500Hz,2G10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟 耐压：I/P-0/P:1.5KVACIP-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC 绝缘阻抗：I/P-0/P,I/P-FG,O/P-FG:100MOhms/500VDC 辅材： 胶、线材、及固定件等（含产品深化、加工制作和后期安装调试）。 软件素材： 设计脚本和系统流程图以及美术界面设计策划。 根据学科要求整理收集设计关于生命科学相关内容包括但不限于UI元素、矢量素材、插图、高质量图片、图标、颜色、字体、视频和音效、动效素材、文本、音频等。 UI设计：定制 UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。通过PS，AE等设计软件软件制作出软件的主题界面及操作流程。 生物标本软件： 定制 生物标本互动互动软件编程（软件编程是一种使用计算机语言（如C++,Java,Python等）编写程序的过程，旨在创建可以在计算机或其他设备上运行的应用程序或软件）与系统开发（是指通过编程和其他相关活动，设计和实现计算机程序的过程。结合神奇的动物等方面知识点，通过用户与应用程序之间的双向交流，实现信息传递、任务执行或知识科普。软件通常允许用户与应用程序进行实时互动，以获得反馈、个性化体验或协作功能。以帮助学生获得知识和技能。 生物标本视频资源：定制 根据学科要求整理关于神奇的动物实验相关文字，图片资料。标本是指动物、植物、昆虫等实物，经过各种处理，使其能够长期保存，并尽量保持原貌，从而提供展览、展示、教育、鉴定、考证等多种研究目的。几千年前人类捕获到野兽作食物时，他们发现兽皮可以用来遮衣蔽体、挡风御寒，当他们在狩猎前举行宗教仪式时，把兽皮披在用石头和泥巴堆成的动物形象上用于祭祀，这可能就是早的动物标本雏形。 | 1 | 项 |
| 14 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物实验室4 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖） 附录G,检测结果为平均值≤0.02%； b、放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4 ；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022 标准,耐光色牢度不低于4级。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工”字形设计，符合人体工程学，外观无立架，采用底座承重结构套件，隐藏于多功能饰罩内部，底座承重结构套件采用铸铝连接件固定连接。 铸铝连接件，a.维氏硬度要求：维氏硬度≥90；b.覆盖层厚度：87-131μm，参照GB/T 4957-2003 《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》，检测结果，覆盖层厚度≥40μm； c.72h 中性盐雾试验，参照GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，检测结果，试验表面无腐蚀。 采用铸铝受力结构模块将455*80*40*2.0mm钢制椭圆管与底座承重结构套件连接质。钢管沿多功能饰罩底部向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计合理、安全、牢固、耐用。 3.多功能饰罩：整体采用abs材质科技感方舱式设计，流线型外观，前后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。耐高低温要求：参照GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，2h 高温50℃检测结果，外观无明显变化，参照GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，2h 低温-10℃检测结果，外观无明显变化。 4.上框采用20*30*1.5mm方管跟塑料组合结构，易碰撞处全部采用圆角结构，整体设计合理、安全、牢固、耐用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.学生位镂空式，符合人体工程学设计。专用书包斗PP工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸440*310*103mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 6.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节，确保面板稳定可靠。 | 26 | 张 |
| 3 | 灯具 | / | 1.电压：AC86V-AC220V； 2.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 3.光源：正白光；亮度高； 4.控制方式：内置高精密恒流驱动电源优质软管.有独立开关； 5.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 26 | 套 |
| 4 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.材质结构：金属材质和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.设备采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将设备抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接。 | 13 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 | 底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 93*165mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 26 | 个 |
| 9 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 52 | 张 |
| 11 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 12 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 1 | 付 |
| 13 | 手机辐射 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、直流电机、手机辐射仪等。 2、科学原理： 手机辐射是指电磁波的辐射，也就是手机发射信号带来的电磁波污染。 3、操作说明： 参与者按动按钮测量使用手机过程各个环境的辐射强度。 | 1 | 件 |
| 14 | 人体导电 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、直流电机等。 2、科学原理： 人体里含有大量的血液、淋巴液与脑脊液，这些体液主要由水组成，里面溶解着各类电解质，如钙、钠、钾等多种微量元素。这些微量元素在体液中往往以带电离子的形式存在，并进行定向移动而形成电流，因此人体就有了导电性，很容易发生触电现象。 3、操作说明： 参与者转动手柄，将两只手分别放在两个金属电极上，观看现象。 | 1 | 件 |
| 15 | 手蓄电池 | 430*580mm | 1、设备参数： 规格：430*580 电源：AC220V/50Hz 功率：500w 部件：有机玻璃背板、有机玻璃组件、电流表、铜板、铝板等。 2、科学原理： 两块金属板分别相当于电池的两个电极，人手上有汗液，汗液是一种电解质，里面有一定得正负离子。当手分别放在铝板和铜板上时，铝比铜活泼，铝板上汗液中的负离子发生化学反应，而把外层电子留在铝板上使铝板集聚了大量负电荷。如果用导线把铝板和铜板连接起来，铝板上的电子将向铜板移动于是串联在导线中的电流计上便有电流通过。 3、操作说明： 参与者将手放到金属板上，观看电流表的变化。 | 1 | 件 |
| 16 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物准备室1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.钢木结构； 2.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 12 | 个 |
| 6 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物准备室2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.钢木结构； 2.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 3 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 4 | 器皿架 | 2200*300*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 5 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 7 | 个 |
| 6 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 靠墙准备设备 | 2000*750*800mm | 1.钢木结构； 2.台面：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 3.主体：主体为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 1 | 张 |
| 2 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 30 | 个 |
| 3 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 实验员办公室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 办公桌椅（桌子+椅子） | 1400*700*780mm | 采用25mm优质板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。基料板材均采用符合E1级标准板材，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用优质五金配件。配套设备：专业办公网布饰面，黑色尼龙背架，定型海绵，普通底盘，PP塑料扶手，100#沉口4公分黑杆，∮330尼龙高脚 | 2 | 套 |
| 2 | 文件存储设备 | 900*400*1850mm | 1.柜体钢板；采用优质冷轧钢板，拒体板件采用0.8mm厚裸板钢板，喷涂后1.0mm厚，2.表面处理；静电粉末喷涂，事前更经喷涂。事前更经清洗，除油.磷化等七个前置处理程序.确保质量完美。3.柜体结构；采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重.承压性好.所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺.菱角对人低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。 | 2 | 个 |
| 3 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物数码互动实验室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 2.结构：设备为落地式结构，可以单独或组合使用。所有设备正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.框架：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用厚2.0mm及以上编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，确保每个合页的同一性，承重应满足实际需求. 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 六边形学生专用实践设备 | 1380*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 8 | 张 |
| 3 | 学生电源盒 | 86型 | 五孔插座 | 24 | 个 |
| 4 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≥140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 1 | 台 |
| 5 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 48 | 张 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 9 | 套 |
| 7 | 水龙头 | 高560mm | 1.主体：铜制；三口 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 9 | 付 |
| 8 | 定制洗涤设备 | 6400*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 张 |
| 9 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 10 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物准备室3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），设活动隔板二块，下部两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 11 | 个 |
| 2 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物标本室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 标本专用陈列设备 | 1000*500*2000mm | 铝木结构 下柜采用全木结构，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、耐用的特点；一块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类 上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部两层5mm厚玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。 连接件：ABS专用连接组装件 ； 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮 。 | 8 | 个 |
| 2 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 生物组织培养室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备设备 | 3000*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 套 |
| 2 | 器皿架 | 3000*300*750mm | 试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 3 | 靠墙准备设备 | 3300*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。不锈钢三段式合页，三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 A.台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化， B.双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。 | 1 | 套 |
| 4 | 器皿架 | 2500*250*750mm | 1.器皿架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在器皿架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.器皿架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用面板安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及靠墙准备设备使用器皿架。 6.器皿架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.器皿架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用不小于Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.器皿架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm±0.5mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 |
| 5 | 水龙头 | 三口 | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1）操作压力：0.1bar-10bar 2）推荐压力：1bar-5bar 3）供给水温度：1℃-100℃ 4）进水接口：G1/23000*700*900 | 1 | 付 |
| 6 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 10 | 张 |
| 8 | 药品柜 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 1 | 个 |
| 9 | 衣帽柜 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，内部设置一根挂衣横杆； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 1 | 个 |
| 10 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 1 | 个 |
| 11 | 系统调试 | / | 设备的搬运安装及调试 | 1 | 项 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 化学智慧教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 33 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D200 | PP材质，米黄色； | 24 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 6 | 米 |
| 4 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 32 | 米 |
| 5 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 6 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 32 | 个 |
| 7 | 变径 | D400-D200 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 8 | 变径 | D200-D160 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 9 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 10 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 11 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 12 | 开孔 | / | 带复原； | 1 | 项 |
| 13 | 辅材 | / | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学教室1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 35 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 15 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 40 | 米 |
| 4 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 4 | 个 |
| 5 | 三通 | D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 6 | 三通 | D160 | PP材质，米黄色； | 12 | 个 |
| 7 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 13 | 个 |
| 8 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 24 | 个 |
| 9 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 10 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 11 | 开孔 | / | 带复原； | 1 | 项 |
| 12 | 辅材 | / | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学教室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 35 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 15 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 40 | 米 |
| 4 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 4 | 个 |
| 5 | 三通 | D160 | PP材质，米黄色； | 12 | 个 |
| 6 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 13 | 个 |
| 7 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 24 | 个 |
| 8 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 9 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 10 | 开孔 | / | 带复原； | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | / | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学教室3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 35 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 15 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 40 | 米 |
| 4 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 5 | 个 |
| 5 | 三通 | D160 | PP材质，米黄色； | 12 | 个 |
| 6 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 13 | 个 |
| 7 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 24 | 个 |
| 8 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 9 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 10 | 开孔 | / | 带复原； | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | / | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学教室4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 33 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D200 | PP材质，米黄色； | 20 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 27 | 米 |
| 4 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 4 | 个 |
| 5 | 三通 | D160 | PP材质，米黄色； | 18 | 个 |
| 6 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 2 | 个 |
| 7 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 24 | 个 |
| 8 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 9 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 10 | 开孔 |  | 带复原； | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 |  | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学教室5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D400 | PP材质，米黄色； | 35 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 15 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 40 | 米 |
| 4 | 弯头（90°） | D400 | PP材质，米黄色； | 5 | 个 |
| 5 | 三通 | D160 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 6 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 8 | 个 |
| 7 | 变径 | D160-D110 | PP材质，米黄色； | 6 | 个 |
| 8 | 变径 | D600-D400 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 9 | 风井支架 | 定制 | 镀锌角铁，每层一副； | 4 | 付 |
| 10 | 开孔 |  | 带复原； | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 |  | PP焊条； | 1 | 项 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆风管 | D250 | PP材质，米黄色； | 6 | 米 |
| 2 | 圆风管 | D200 | PP材质，米黄色； | 6 | 米 |
| 3 | 圆风管 | D160 | PP材质，米黄色； | 3 | 米 |
| 4 | 圆风管 | D110 | PP材质，米黄色； | 9 | 米 |
| 5 | 弯头（90°） | D110 | PP材质，米黄色； | 9 | 个 |
| 6 | 变径 | D250-160 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 7 | 变径 | D200-D160 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 8 | 三通 | D250 | PP材质，米黄色； | 1 | 个 |
| 9 | 电缆线 | 6平方 | 起帆 | 240 | 米 |
| 10 | 穿线管 | 25 | PVC | 240 | 米 |
| 11 | 风机平台 | 定制 | 镀锌角铁； | 6 | 个 |
| 12 | 辅材 |  | PP焊条； | 1 | 项 |
| 废水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、提升装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | / | Q=1.5~3m3/h，H=15m，SUS304，耐腐蚀，含空气搅拌；2、高低液位自控，水量到达一定的高度后实现自动提升；3、室外收集池提供建设建议，室内收集池提供选项参考，不含在设备内，建议如下：PE材质，尺寸根据现场预留空间配置 | 1 | 台 |
| 2 | 液位计 | / |  | 2 | 套 |
| 二、配套处理池 |  |  |  |  |  |
| 2.1pH调节池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质调节池 | / | 1、液位自动调节，到达液位自动进入pH调节单元；2、含有空气搅拌装置；3、流量范围25~2500L/H;4、配置0-14的pH测量范围，配置 pH 调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据 pH 值自动加药的功能，确保 pH 调节效果，出水维持6~9之间；5、加药箱PE 材质；V=20L，用来添加设备药剂的储存箱。 | 1 | 台 |
| 2 | 液位开关 | / |  | 2 | 套 |
| 3 | 流量计 | / |  | 1 | 只 |
| 4 | 搅拌系统 | / |  | 1 | 套 |
| 5 | pH仪 | / |  | 1 | 套 |
| 6 | pH加药装置 | / |  | 2 | 套 |
| 2.2催化氧化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 催化氧化器 | / | 设备处理工艺采用高级氧化，废水可以通过氧化装置加入的臭氧，在废水水中的亚铁等离子的催化下，形成更强的氧化性，可氧化去除废水中绝大多数可被其氧化的有机物，对CODCr去除、脱色以及提高废水的可生化性有着显著的效果。其脱色效率为75%-97%，CODCr可去除50%-95%。 | 1 | 台 |
| 2 | 催化剂 | / |  | 100 | KG |
| 3 | 氧化装置 | / |  | 1 | 套 |
| 4 | 曝气装配 | / |  | 1 | 支 |
| 2.3絮凝沉淀装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间水箱 | / | 1、混凝剂与污泥基团紧密接触，能够高效降低水中COD、总磷，将污染物絮凝沉淀，效率高。有效的将废水当中的悬浮物 SS 快速的收拢沉淀，澄清水质；2、加药箱PE 材质；V=20L;用来添加设备药剂的储存箱；3、污泥泵N=370W，定时对装置进行污泥清理；4、污泥浓缩装置为污泥过滤装置，杂质留在过滤器内，剩余废水重新进入处理装置。 | 1 | 台 |
| 2 | 加药装置 | / |  | 1 | 套 |
| 3 | 搅拌系统 | / |  | 1 | 台 |
| 4 | 沉淀池 | / |  | 1 | 台 |
| 5 | 提升泵 | / |  | 1 | 台 |
| 6 | 中心管 | / |  | 1 | 台 |
| 7 | 污泥浓缩装置 | / |  | 1 | 台 |
| 8 | 压力变速器 | / |  | 1 | 台 |
| 2.4终端处理装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清水池 | / | 1、多介质过滤装置：以石英砂、活性炭为滤料，过滤吸附污水废水中的细小微小杂质，使水质更加清澈，活性炭可以有效降解 COD；2、消毒方式采用臭氧消毒，针对生物实验室废水配置次氯酸钠消毒，能充分将废水中的细菌病毒杀死。3、出水达到《污水综合排放标准》【GB8978-1996】三级排放标准。符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求。4、过滤装置设置反冲洗系统，定时对过滤装置进行反洗，以保证过滤介质使用效率和寿命。5、自来水要求：DN15的PVC自来水管预留1/2内牙。6、排水管径为DN50PVC管，房间内设置DN50地漏。 | 1 | 套 |
| 2 | 过滤系统 | / |  | 1 | 台 |
| 3 | 分流阀 | / |  | 1 | 台 |
| 4 | 反洗系统 | / |  | 1 | 套 |
| 三、电气控制单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(控制柜) | / | 1、采用PLC可编程全自动控制系统或自研联网控制系统，液晶显示触摸控制；2、多种全自动应急操作方式，实现自动和手动两种控制模式，保证系统正常运行；3、在线监测、反应水箱高中低液位、调节池pH值等实时显示；4、1 对 1 数字显示缺药报警闪烁装置，精准显示加药箱内药剂量，同时当药剂缺乏时，系统自动报警闪烁鸣笛，利用多种方式提醒加药，确保设备正常运行。5、电源:220V，2KW，10A插座即可；6、工作方式:利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守，可 24 小时连续工作；7、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定；底板承压1000kg/㎡ | 1 | 台 |
| 2 | 触摸屏 | / |  | 1 | 台 |
| 3 | 自控系统 | / |  | 1 | 台 |
| 4 | 电气元件 | / |  | 1 | 套 |
| 5 | 管件 | / |  | 1 | 套 |

（三）项目商务要求

1、交付时间

在合同签订并生效后  60  天内完成供货、安装、调试等（具体根据采购方要求）。

2、交付地点

地点：    浒墅关经开区大通路兴贤路交叉口向北150米。                 （详细地址）。

3、付款条件（进度和方式）

供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的30%。2027年1月底前，支付合同总金额的30%。

4、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

5、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少2年质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）提供售后服务热线。

（5）在质保期内，乙方应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，乙方应在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（6）在质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

（四）投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案

1、整体售后服务方案

2、服务响应时间方案

3、备件方案

4、保修措施方案

5、7*24售后服务热线

6、为本项目配备专职服务人员

7、退换货方案

（五）投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试检查方案

1、对本项目主要产品的安装方案说明

2、项目实施中的难点及解决方案

3、调试检查方案（包括设备调试与其他施工单位消防工程间的检查）

4、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案

（六）投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案

1、对本项目整体交货工期保障的方案

2、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案

3、进度安排及保证措施

4、货物运输及配送方案。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、）《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中水龙头、灯具属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章  合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，采购人支付合同总金额的40%。通过采购人组织的履约验收后，在2026年1月底前，支付合同总金额的30%。2027年1月底前，支付合同总金额的30%。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：本次货款以数字人民币形式支付。

乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

字人民币账户（数币钱包ID）：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供（不低于）2年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签定地：

# 第六章  评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 (40分) | 投标报价 | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 | 40 |
| 技术部分 (60分) | 产品功能 | 对产品技术要求的阐述、功能是否齐全、表达准确、条理清晰，满足项目需求可操作性等，展示形式不限。 - 实验操作视频采集系统的技术规格要求进行功能展示。 主要展示实验步骤： （1）配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，整个实验过程无需调节摄像头； （2）顶视摄像头可以完整覆盖实验台范围，视频中顶视角摄像头画面可以完全显示国标实验桌（1200*600mm）完整桌面，前视摄像头采用超广角，左右视角在距离前部桌边20cm处可清晰看到桌子左右围边，上下视角在桌子最边缘处可以覆盖距离地面不低于1650mm高度，桌面无死角； （3）支持视频校正，可输出低畸变校正画面，对视频矫正前与视频矫正后画面做比较，以不小于1000mm的直尺为标记物，在距离前部桌边20cm处，修正后的画面中需完整显示直尺且直尺不弯曲。 b、学生智能洗涤水槽台的技术规格要求进行功能展示。 主要演示实验步骤： - 采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，通过水槽满水来验证传感器加电磁阀来控制防溢流功能，视频中需要体现水满后，供水停止； （2）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上； （3）在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 c、氯气的实验室制取功能展示。 主要演示实验步骤： （1）组合式支座的组装——可组合成铁架台、可延长配置固定基座，减少器材的需求和桌面空间；与物理支座描述一致(显示设备接口的通用性)； （2）气体发生装置的组装；玻璃仪器采用高硼硅材质，并采用标准化磨口设计，不仅仪器气密性优良，还搭接方便快捷； （3）气体净化、收集或尾气处理装置的连接。其中洗气瓶集成了长进短出玻璃管，药品注入方便，可以适配外部测量仪器（温度计传感器等）使用。使用方便，无需通过橡胶塞连接。 上述每项演示效果流畅、界面设计合理、能实现全部功能的得1分;基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。本项最高得9分。 注： 1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。 2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。 3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。 因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。 | 9 |
|  | 产品工艺水平比较 | 投标人提供本项目主要产品三视图、结构图、用料明细及技术说明，主要产品： 提供化学实验室1-学生专用实践设备（1200*600*780mm）的图纸及技术方案 （1）产品三视图、结构图； （2）用料明细及工艺技术说明。 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。上述2项最高得6分。 | 6 |
|  | 售后服务及质量保证方案 | 投标人根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案。 1、整体售后服务方案 2、服务响应时间方案 3、备件方案 4、保修措施方案 5、7*24售后服务热线 6、为本项目配备专职服务人员 7、退换货方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得14分。 | 14 |
|  | 产品安装、调试检查方案 | 投标人根据本项目特点，制定产品安装、调试检查方案。 1、对本项目主要产品的安装方案说明 2、项目实施中的难点及解决方案 3、调试检查方案（包括设备调试与其他施工单位消防工程间的检查） 4、保证工程顺利移交的具体措施和解决方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 交货工期保障计划方案 | 投标人根据本项目特点，制定交货工期保障计划方案。 1、对本项目整体交货工期保障的方案 2、具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案 3、进度安排及保证措施 4、货物运输及配送方案 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案合理性较弱、可行性有所欠缺、操作性不强、与项目实际贴合度不高的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。 | 8 |
|  | 技术参数要求 | 1、评委根据招标文件所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料进行评审。 带“▲”项为重要技术参数，完全满足或优于招标文件要求的，每满足一条得1分，最高得7分。 （注：带“▲”号技术参数中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有CMA认证标志检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页。未按要求提供证明材料的视为负偏离不得分。） | 7 |
|  | 体系认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，最多得3分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。) | 3 |
|  | 售后服务认证证书 | 投标单位（或所投产品生产厂家）具有有效的国家标准(GB/T27922-2011)售后服务认证证书的，五星级的得2分，四星级的得1分，三星级的不得分。最高得2分。（注：投标文件中须提供证书复印件或国家认监委官网查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。不可以累计得分。) | 2 |
|  | 类似项目业绩 | 投标单位（或所投产品生产厂家）自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位完成的类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。（注：投标文件中需提供合同复印件及对应合同服务发票复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准） | 3 |

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。