招 标 文 件

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0006

江苏省阜宁中等专业学校

2025年6月25日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年7月16 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0006

2.项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：628万元

5.最高限价：628万元

6.采购需求（简介）：江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目，本次采购内容为智能实景体验中心主体结构、智能实景体验中心展示节点、行走课堂学习系统、智慧工地沙盘模型等设备(含相关附配件）及附属设施采购、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月25日 至 2025年7月2日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月 16 日9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省阜宁中等专业学校

地 址：阜宁县通榆北路619号

联系人：左跃森

联系方式：18251426605

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鑫通项目管理有限公司

地 址：天鹅国际商业中心415-5-A204室

联系人：黄媛

联系方式：19281690097

3.项目联系方式

项目联系人：左跃森

电 话：18251426605

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理机构将根据发改价格【2011】534号文件，按招标项目成交价的1.1%向成交供应商收取服务费用，由成交供应商在开取成交通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转账、电汇或银行汇票等形式从乙方的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县财政局，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：10019311545001888890092。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

合同编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0006

甲    方：江苏省阜宁中等专业学校

乙    方：

签订时间：

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：江苏省阜宁中等专业学校

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：江苏省阜宁中等专业学校智慧建筑产业学院实训设备及附属设施采购、安装项目

- 采购项目编号：JSZC-320923-JSXT-G2025-0006

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- R否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是     否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

R分期付款： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：用户收货方指定地点。

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是   否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：合同价的5%。

履约担保期限： 自项目签订合同起至项目验收结束止。

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的5%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /

风险处置措施和替代方案：  /

4.合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：江苏省阜宁中等专业学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：①用户对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如验收人员在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。

②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为市、县用户收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交用户。

③乙方提供的货物，在用户使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为用户提供必要的协助，直到符合有关要求，用户才做最终验收。

④对技术复杂的货物，用户可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

⑤最终验收验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

（5）履约验收的内容：详见采购需求

（6）履约验收标准：详见采购需求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

- 履约验收其他事项：详见采购需求

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 用户收货方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1、项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目软件、硬件设备提供2年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。 （1）硬件：质保期自验收合格之日起不少于24个月。 （2）软件：售后服务期自验收合格之日起不少于24个月。 （3）售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。 （4）售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： （1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。 （2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%； （3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%； （4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到采购人处退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为建湖县； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的5日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。当期验收合格后甲方应在当期验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

二、本采购项目的核心产品为智能实景体验中心主体结构。

三、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能实景体验中心主体结构 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 智能实景体验中心展示节点 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 行走课堂学习系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 全彩LED显示屏 | 2 | 套 | 工业 |
| 5 | 智慧工地沙盘模型 | 1 | 套 | 工业 |
| 6 | 智能AI视频监控系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 智能安全帽 | 3 | 套 | 工业 |
| 8 | 移动巡更系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 智能扬尘噪音监测系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 智能控制塔机安全监控管理系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 智能建筑施工升降机安全监控管理系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 爬架安全监测系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 高支模监测模拟系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 14 | 智能建造管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 室内喷涂机器人 | 1 | 套 | 工业 |
| 16 | 工作站 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 实训座椅 | 2 | 套 | 工业 |
| 18 | VR行走平台 | 1 | 台 | 工业 |
| 19 | VR蛋椅 | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | VR配套软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 梁实训集成箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 基础实训集成箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 剪力墙实训集成箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 楼梯实训集成箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 工种实训集成系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | 塔吊司机模拟操作设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 施工升降机司机模拟操作设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 28 | 塔式起重机等比例缩小实物模型 | 1 | 套 | 工业 |
| 29 | 电梯安装维修与保养实训考核装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 30 | 安全防护用品展示 | 1 | 套 | 工业 |
| 31 | 安全帽撞击体验 | 1 | 套 | 工业 |
| 32 | 安全带使用体验区 | 1 | 套 | 工业 |
| 33 | 安全鞋撞击体验区 | 1 | 套 | 工业 |
| 34 | 平衡桥体验设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 35 | 机械伤害安全体验系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 36 | CAD | 56 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 37 | 智能建造工地场布软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 装配式建筑构件安装考核平台 | 3 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 39 | 混凝土结构平法识图软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 40 | 建筑施工技术仿真软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 41 | 质量通病软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 42 | 安全管理软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 43 | 质量标准化展示软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 安全标准化展示软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 45 | 安全管理标准化软件 | 40 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 22G101图集资源库 | 1 | 节点 | 软件和信息技术服务业 |
| 47 | 台式电脑 | 57 | 台 | 工业 |
| 48 | 桌椅 | 57 | 套 | 工业 |
| 49 | 空心砖墙 | 23 | 立方 | / |
| 50 | 墙面抹灰 | 187 | 平方 | / |
| 51 | 隔断玻璃 | 16.4 | 平方 | 工业 |
| 52 | 墙面装饰板 | 27 | 米 | 工业 |
| 53 | 砖砌体拆除 | 4 | 立方 | / |
| 54 | 钢结构（过梁） | 22.5 | 米 | 工业 |
| 55 | 自流坪地面 | 1151.27 | 平方 | 工业 |
| 56 | 过门石 | 1.44 | 平方 | / |
| 57 | 防静电活动地板 | 98 | 平方 | 工业 |
| 58 | 镀锌板地面 | 98 | 平方 | 工业 |
| 59 | 花岗岩饰面 | 3.77 | 平方 | / |
| 60 | 斜坡地面金属装饰线 | 7.2 | 米 | 工业 |
| 61 | 吊顶 | 1053 | 平方 | / |
| 62 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 196.48 | 平方 | / |
| 63 | 灯带（含灯槽） | 56 | 米 | 工业 |
| 64 | 窗帘盒 | 11 | 米 | 工业 |
| 65 | 不锈钢装饰线条 | 29 | 米 | 工业 |
| 66 | 木格栅吊顶 | 69 | 平方 | / |
| 67 | 吊顶反向支撑转换层 | 1053 | 平方 | / |
| 68 | UV壁布 | 14.43 | 平方 | 工业 |
| 69 | 阻燃板基层1 | 24.68 | 平方 | 工业 |
| 70 | 阻燃板基层2 | 26.08 | 平方 | 工业 |
| 71 | 定制亚克力字体1 | 8 | 个 | 工业 |
| 72 | 定制亚克力字体2 | 22 | 个 | 工业 |
| 73 | 不锈钢发光字金属字 | 36 | 个 | 工业 |
| 74 | 雕刻泡沫塑料字 | 4 | 个 | 工业 |
| 75 | 涂料 | 1386 | ㎡ | / |
| 76 | 踢脚线 | 197 | 米 | 工业 |
| 77 | 窗帘（含单轨铝合金轨） | 19 | 米 | 工业 |
| 78 | 配电箱1 | 1 | 台 | 工业 |
| 79 | 配电箱2 | 1 | 台 | 工业 |
| 80 | 配电箱3 | 1 | 台 | 工业 |
| 81 | 配电箱4 | 1 | 台 | 工业 |
| 82 | 配电箱5 | 1 | 台 | 工业 |
| 83 | 配管1 | 564 | 米 | 工业 |
| 84 | 配管2 | 1031 | 米 | 工业 |
| 85 | 铜芯电缆 | 591 | 米 | 工业 |
| 86 | 动力线路1 | 124 | 米 | 工业 |
| 87 | 动力线路2 | 766 | 米 | 工业 |
| 88 | 动力线路3 | 446 | 个 | 工业 |
| 89 | 86型接线盒 | 446 | 套 | 工业 |
| 90 | 灯具 | 77 | 套 | 工业 |
| 91 | 装饰灯 | 12 | 套 | 工业 |
| 92 | 筒灯 | 54 | 套 | 工业 |
| 93 | 灯带 | 23 | 米 | 工业 |
| 94 | 三联双控开关 | 4 | 个 | 工业 |
| 95 | 五孔插座 | 162 | 个 | 工业 |
| 96 | 地面插座 | 14 | 个 | 工业 |
| 97 | 钢管 | 1022 | 米 | 工业 |
| 98 | 双绞线缆 | 1933 | 米 | 工业 |
| 99 | 网络插座 | 67 | 个 | 工业 |
| 100 | 网络插座地面插座 | 1 | 个 | 工业 |
| 101 | 钢管 | 749 | 米 | 工业 |
| 102 | 铜芯线 | 838 | 米 | 工业 |
| 103 | 感烟探测器 | 36 | 个 | 工业 |
| 104 | 疏散指示灯 | 25 | 套 | 工业 |
| 105 | 消防安全出口灯 | 13 | 套 | 工业 |
| 106 | 应急照明灯 | 7 | 套 | 工业 |
| 107 | 水喷淋钢管1 | 49 | 米 | 工业 |
| 108 | 水喷淋钢管2 | 430 | 米 | 工业 |
| 109 | 水喷淋钢管3 | 368 | 米 | 工业 |
| 110 | DN25水喷淋(雾）喷头 | 138 | 个 | 工业 |
| 111 | 灭火控制装置 | 1 | 点 | 工业 |

三、技术要求

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能实景体验中心主体结构 | 在我校实训楼内拟建智能实景体验中心。该中心采用理论与实践相结合的建造方式，集成了框架结构、剪力墙结构、砌体结构以及装配式结构等四种主要结构类型；涵盖了地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气六大建筑分部工程以及智能家居设计。体验中心内部精心布设了约200个建筑节点，部分节点以裸露形式展示，旨在提供一个真实的施工环境，实现理论与实践教学的无缝对接，便于自主学习、动手操作和项目考核，从而达到“理论、实践、学习、操作”一体化的教学目标。 1．骨架需求 体验中心的占地面积约为162平方米，包括基坑支护工程及四周的参观走廊。建筑基础的底部标高为-1.800米，二层标高为1.200米，屋顶结构标高为4.000米，屋面包括混凝土坡屋面和木结构坡屋面，坡屋面的最高点标高为5.800米。体验中心内包含框架结构、剪力墙结构、砌体结构、装配式结构等四大结构类型；涵盖了地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气六大建筑分部工程以及智能家居设计。该体验中心是一个建筑工程节点的整合体，尽可能全面地覆盖建筑工程的各个分部分项工程节点，并融入了建筑领域内最先进的施工工艺，例如常见的加固改造施工节点构造展示，部分节点通过剖面展示，揭示其结构形式、配筋形式、固定连接形式、层次构造等细节。体验中心的部分结构以裸露形式展示构造细节。根据设计类别，所有节点类型被划分为结构节点、建筑节点、设备节点。图纸设计需根据现场场地尺寸进行节点平面布置，且必须遵循以下国家规范： 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008) 《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ18-2012) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 投标时需提供智能实景体验中心基础一层平面布置图、二层平面布置图、屋面平面布置图、立面图、剖面图；以及智能实景体验中心的整体设计效果图，包括平面效果图、立面效果图、俯视效果图。 |
| 2 | 智能实景体验中心展示节点 | 模型基础层主要展示地基基础及主体结构节点，二层主要展示装饰装修、水电安装、门窗工程节点；屋面层主要展示平屋面、坡屋面、女儿墙构造节点；模型展示需包括砖混结构、框架结构、剪力墙结构、装配式≥200节点。节点清单见附表一。 注：节点模块以后期双方认可的模型制作图为准，对节点模块的合理性的变动及现场制作期间校方或制作方提出的合理性的展示节点经双方协商确定。 |
| 3 | 行走课堂学习系统 | 学生可以使用手机微信进行扫码获取到模型节点信息进行相关线下学习； 1、系统采用B/S架构，系统在互联网状态下基于钢筋节点，融合学校老师需求适当定制修改，学生可以使用手机微信进行扫码获取到节点信息进行相关线下学习； 2、每一个模型节点对应节点标牌，节点标牌上标注节点详图以及对应的二维码； 3、节点二维码对应的施工影像、图文介绍资料及相关施工规范等资源，学生可以通过手机扫描节点二维码，实现跨媒体信息浏览，实现静态节点和动态工艺的时时互动； 4、系统后台采用WEB模式，采用账号、密码登陆，后台支持节点信息搜索、节点信息新增、节点信息批量删除； 5、老师可以在后台设置修改模型节点信息资源，并可以新增、删减施工影像、图文介绍资料及相关施工规范等资源，并可以自由生成二维码，支持批量删除。 节点挂牌及现场氛围营造 序号; 标牌种类; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 节点名称标牌; 定制不锈钢/亚克力材质 数量为模型实际所含所有节点数量，尺寸根据节点名称字数调整。约180块。; 1; 套; 节点名称均按照模型的实际所含节点. 2; 节点名称+ 节点详图/施工工艺标牌; 定制不锈钢材质/亚克力材质 数量为模型实际所含的的重要节点数量，尺寸根据节点详图内容调整。约20块。; 1; 套; 标牌中节点详图、施工工艺均按国家现行施工规范. 3; 现场氛围 营造标牌; 定制KT板/亚克力材质 按规范要求的五牌一图牌、模型内各安全防护位置点的警告牌。约5块。; 1; 套; 使模型楼气氛更加贴近实际施工现场，学生进入模型楼，犹如进入实际施工现场，提高学生的职业化感官认识. 为保证软件正版性、成熟型，行走课堂学习系统具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 4 | 全彩LED显示屏 | 一、室内LED全彩屏： 类型：LED全彩 分辨率≥1892*1032 1．整机尺寸：≤3520mm*1920mm 2．像素点间距 1.86mm，像素密度点288900/㎡。 3．发光点颜色组合 1R1G1B。 4．发光芯片封装形式：SMD1515。 5．单元模组尺寸 320mm*160mm。 6．最佳可视距离 1-50 米。 7．水平可视角度：170°。 8．最大功耗 790W/㎡。 9．使用寿命 100000 小时。 10．LED 像素失控率：≤0.0001。 11．色温：3200-9300K可调。 12．驱动方式：恒流源驱动。 13．刷新：3840超刷新 13．屏体供电 工作电压 220V±15%。 14．操作系统：WIN2000/WIN XP/WIN 7/WIN10 二、1台控制器： 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 支持画面偏移 支持独立音频输入 支持HDCP高带宽数字内容保护技术 支持亮度和色温调节 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 |
| 5 | 智慧工地沙盘模型 | 1.沙盘底座要求：沙盘底座高度不少于50cm，底座四周盖板密封，四周有机玻璃围挡，沙盘台面边框宽度不低于5cm，沙盘整体尺寸不小于3.5m*2.5m，具体尺寸以现场实际情况确定为准。 2.沙盘灯光灯带：智慧建造沙盘各区域布设灯珠灯带，灯管线暗藏，可整体点亮，也可以分区域点亮。 3.沙盘灯控：沙盘灯光移动端物联网控制系统，可通过移动端无线控制灯带的点亮，可全部点亮也可以分区域点亮。 4.智能控制系统，内置沙盘平面布置，可以通过触控一体机点击模型相应区域，沙盘对应区域点亮，并进行语音播报讲解。 5.本工程模型涵盖从土方开挖开始到主体竣工各环节的场地临建设施： 1）整体场地布置：包含土方开挖开始到主体竣工各环节的场地临建设施设备。从初期的三通一平、围墙大门场内道路的布置情况、办公生活区域的划分与布置、三宝四口五临边的做法要求到基坑工程施工，主体工程施工等环节涉及的加工、堆场、大型机械设备的布置等。 2）基坑工程：要求采用悬臂+内支撑支护方式，并保留出土道路的做法 3）主体工程：采用REVIT软件建模。能清晰显示建筑结构墙、梁、板、柱等的划分。5.4塔吊：能结合实际项目的更改施工条件，如塔吊位置、载重、吊装区域范围、高度要求。 4）加工棚：至少包含钢筋和木工加工棚，能布置加工棚的位置、展现合材料加工流程及加工棚防护要求等。 5）材料堆放：学生可以学习到材料堆放场地布置的原则与要求。 6）生活区：通过建筑场地沙盘模型，学生可以学习到生活区域内各临建设施设备的布置要求。 |
| 6 | 智能AI视频监控系统 | 1.安全帽佩戴监测（未佩戴监测报警） 【功能描述】：识别现场作业人员的安全帽佩戴情况，精准高效率监管。 【适合场景】①工地现场人员出入口；②：现场关键危险区域通道口； 【性能参数】准确率：99%；检测速度：100mS；目标大小：0.5--10米范围；识别角度：极限角度俯视45度 2.越界监测 【功能描述】：①先从图像识别人体结构；②在画面上画出越界的线；③识别出的人的结构以触碰线则报警； 【适合场景】①传送带攀越；②阳台区域越界；③国防边界越界；④火车轨道轨道翻越；⑤其他人翻越规定线的场景； 【性能参数】准确率：99%；检测速度：100mS；目标大小：0.5--10米范围；识别角度：极限角度俯视45度 3.反光衣识别 【功能描述】：基于大规模反光衣服数据识别训练，配合现场摄像头，自动监控如高速路、建筑工地等特殊环境下人员是是否穿着反光衣，有效防范因未着反光衣造成的意外伤害事故，高效率监督监管。 【适合场景】①工地的反光衣识别；②电厂的反光衣识别； 【性能参数】准确率：98%；检测速度：100mS；目标大小：1--15米范围；识别角度：极限角度俯视45度 4.抽烟识别 【功能描述】：易燃易爆区域及办公场所，实时检测现场人员是否抽烟，提出警告即时制止，防止发生火灾及危害其他人员身心健康。 【适合场景】①工地重点区域通到；②工地重点场所；③办公区、生活区； 【性能参数】准确率：90%；检测速度：200mS；目标大小：0.5--05米范围；识别角度：极限角度俯视30度 |
| 7 | 智能安全帽 | 智能安全帽由GPS/北斗主板或现场接收设备和大容量电池组成，智能安全帽配合工地智能定位软件即可实现对工地人员的精确定位和管理方便易用。 1.主要功能包括 ⑴可短信修改内部配置和上报方式，根据应用场合灵活配置。 ⑵扩展版本可支持跌落碰撞检测，长时间静止报警 ⑶扩展版本支持，下班后自动休眠。 ⑷适合安全帽的定位设计，避免人体头部对定位信号的影响。定位准确，连续工作时间长。 ⑸安装方式不影响安全帽特性，美观大方，不破坏安全帽任何结构，使用者无不适感。 ⑹可按组实时显示各人员位置、职务及个人信息，实现人员信息和位置的同步显示，也可按安全帽颜色实现分组显示。 ⑺按设定的时间查询历史轨迹，实现人员量化管理和分类统计。 ⑻可在地图上设置工作区域，如人员越出该工作区域，系统自动报警。 ⑼配合软件平台实现运动和静止时间统计、危险提醒等功能 2.产品参数： ⑴定位精度：3-10米 ⑵速度精度：0.3米/秒 ⑶支持运营商：移动/联通/电信 ⑷供电方式：自带电池 ⑸环境温度：-20℃--70℃ ⑹电池容量 2100MAH以上 |
| 8 | 移动巡更系统 | 产品参数： 产品规格：长148mm宽48mm高31mm 产品重量：约126g 内置电池：1800毫安聚合物理电池 接口方式：防破坏磁吸接口免驱 感应距离：0-3厘米 支持系统：Win7/Win10/XP 工作温度：-10°C~+55°C 外壳结构：PVC+ABS注塑一体 闹钟功能：自定义248组 提示方式：声音、震动、指示灯 产品功能： 1.产品内置一张流量卡，打点的时候数据通过流量卡自动上传至网上。 2.巡逻人员只需负责巡逻打点就可，不需要手动上传数据，告别不会使用电脑的麻烦。 3.管理者也不需要亲临现场，只要登录注册的账号就可以在手机APP，公众号或者电脑网页看到实时巡逻情况，也可以更安全有效的管理巡逻数据。 |
| 9 | 智能扬尘噪音监测系统 | 1.扬尘监测系统是基于物联网及人工智能技术，将传感器监测的数据（PM2.5、PM10、噪声、风速、风向、风力、空气温湿度、等）实时采集传输，将数据实时展示在现场LED屏、平台PC端及移动端，便于远程实时监管现场环境数据并能及时做出决策，能实现对扬尘的准确监测，防治扬尘污染。 2.扬尘监测单元： 由PM2.5传感器、PM10传感器组成。通过传感器对扬尘进行连续自动监测，扬尘每分钟采集一次数据，并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。 3.噪声监测单元： 由噪声传感器组成全天候户外噪声采集传感单元，对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障； 4.气象监测单元： 风速传感器、风向传感器、气象多要素百叶盒组成为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障；特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警；在不同的气象条件下，对扬尘、噪声监测数据做科学的修正； 5.数据采集处理单元： 由扬尘监测主控核心组成该单元是整套系统的中枢，对所收取的监测数据进行判别、检查和存储；对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理，将处理后的数据上报至云平台，并控制参数的本地化显示，实现环境参数与视频监控画面的融合； 6.LED屏显示单元： 由LED外显屏组成实时监测数据现场显示，给施工单位、城市居民以警示作用；予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑；达到噪声扬尘超标及时控制降低功能； 7.数据展示平台：由扬尘在线监测云平台组成。 |
| 10 | 智能控制塔机安全监控管理系统 | 1.2米塔吊全钢展示模型 供电电源：AC220V，前臂长：1600mm，后臂长：600mm，塔吊高度不大于：2400mm，旋转半径：1650mm，吊钩吊重：2kg，总重量约：100kg 2.塔吊黑匣子、防碰撞 高度传感，幅度传感，回转传感，重力传感，力矩显示，10寸彩色显示器（数据展示），风速传感，防碰撞模块，GPRS无线模块 (1)高度传感器：模拟量输出，采集塔机变幅小车位移信息，并实时传输至主控单元，监测吊钩小车位移。 (2)幅度传感器：模拟量输出，采集塔机变幅小车位移信息，并实时传输至主控单元，监测小车位移。 (3)风速传感器：采集实时风力风速信息，并实时传输至主控单元，防止塔机大风作业 (4)回转传感器：采集塔机回转角度信息，并实时传输至监测主机，监测塔机回转角度，防止塔机持续同一方向转动超出极限角度。 (5)重量传感器：差分信号输出，采集塔机刁载信息并实时传输至监测主机，监测塔机刁载信息，防止塔机超载作业。 (6)防碰撞：区域保护周边障碍物限制，群塔作业时周边塔机与本塔机即将发生碰撞危险时自动进行声光预警和报警限制。 3.吊钩可视化 红外云台半球，无线网络收发端，8口千兆交换机，电源转换模块 4.塔吊可视一体广播系统（需塔吊监控具备音频输出功能） 内置功放，有源音柱，室外防水，功率70W，可实现在监控画面中实时广播语音 5.塔吊激光引导 激光发射器 ：激光束发射，大功率防水；充电器；塔吊激光引导12V锂电池 |
| 11 | 智能建筑施工升降机安全监控管理系统 | 1.施工升降机观摩模型 1:20高仿真工业级模型；尺寸:长32CM、宽20CM、高47.5CM（大约），合金材质，烤漆涂装 2.2米电控升降机全钢展示模型 总高度：2.0 米，吊箱尺寸：600x400x250mm，基础尺寸：1000x1000mm；2米电控，操纵升降 3.施工升降机安全监控系统 由升降运行监测模块和各传感器组成；集运行状态监控、载重量监测等多功能于一体的智能监测设备。 4.施工升降机人脸识别系统（单机版） 通过人脸比对，进行设备操作，限制无权限人员进行塔吊、施工电梯作业。 升降机安全监控系统，具有运行高度、运行速度、限位状态、安全监测等功能，能够有效预警升降机运行过程中的超载、高度限位、门锁监测等危险，从而保证建筑机械的长期精确运行。而施工升降机安全监控系统采用了液晶显示器，能够直观的反应监控数据，显示升降机运行状态。而且通过重量传感器采集重量信号，然后在屏幕上显示出来，根据实际重量和额定重量的对比进行计算，预警，报警，起到了很好的保护作用。 |
| 12 | 爬架安全监测系统 | 1.爬架安全监测系统包含导轨垂直度监测、翻板开合监测、扶墙状态监测、风速、风向、扶墙支架报警螺丝监测组件。 2.导轨垂直度监测 可以实时监测导轨垂直度状态 3.翻板开合监测 实时检测翻板状态：收起、展开 4.扶墙状态监测 抓拍现场照片，4G无线图像传输；自定义抓拍间隔；随处安装，无需接电、无需接网；服务器保存抓拍影像，查看方便，照片长期储存；内置高密度锂电池。 5.风速、风向 可进行风速风向监测；预警值可设定 5.扶墙螺母安全检测 ⑴检测扶墙上螺母是否松动及松动程度； ⑵螺母松动程度突破警戒值现场灯光提示； |
| 13 | 高支模监测模拟系统 | 高支模监测系统,包括安装于支撑架上的高支模变形监控终端,与高支模变形监控终端信号连接的工地管理平台,与工地管理平台信号连接的报警装置,高支模变形监控终端包括高支模模板沉降监测器,支撑架包括相互搭接的水平杆和立杆,高支模模板沉降监测器包括安装于立杆上的检测装置,检测装置位于高支模模板下方,检测装置包括安装于同一水平面上的数据采集器,可以在不破坏模板本身,因此不影响模板本身的结构强度；检测装置检测到模板沉降,工地管理平台接收到相应信号后报警装置发出警报提醒工作人员。 产品特点： 1.主机设计一化，外有防水箱保护。 2.各传感器安装在高支模的支架上，方便拆装。 3.内置大容量电池，设备可连续工作15天以上。 4.高级精准传感器：传感器均为点位，精准度高。 5.数据存储：内置内存16G，实施记录工况参数。 6.通信协议：内置4G通信模块 外置大功率天线。 7.抗干扰能较强，不易受到干扰。 8.平台对接：可对接我平台。 产品规格书： 输入电压：DC 9-15V（主机） 屏幕显示：4.3寸高亮屏 主机功率：≤2.5W 报警器工作功耗：12W（报警时） 报警待机功耗：1W 压力量程：80KN 压力分辨率: 0.1KN 位移量程：200MM 位移分辨率：0.1MM 倾角量程：-30°-- +30° 倾角分辨率：0.1° 工作温度：-20～65℃ 工作湿度：≤95% 电池容量：30AH 4G 模 块：内置4G模块 |
| 14 | 智能建造管理系统 | 智慧工地物联云平台是集成了所有智能硬件设备监测的大屏用的平台，用于项目展示设备数据,主要包含了现场物联网应用设备的展示。本平台是集成了所有智能硬件设备监测的大屏用的平台，主要功能包括： 1.开放性综合管理，可兼容其他智慧工地、物联网、系统管理等信息发布平台 2.支持PC端、移动端，包含手机微信信息管理小程序 3.支持场区监控系统接入，进行信息发布及展示 4.支持洞口防护系统接入，进行信息发布及展示 5.支持塔吊安全监测系统接入，进行信息发布及展示 6.支持施工升降机安全系统接入，进行信息发布及展示 7.支持自动喷淋系统接入，进行信息发布及展示 8.支持扬尘监测系统接入，进行信息发布及展示 9.支持智能标养室监测系统接入，进行信息发布及展示 10.支持智能烟感系统接入，进行信息发布及展示 11.支持消防安全监测终端接入，进行信息发布及展示 12.支持大型设备定位及监测系统开发系统接入，进行信息发布及展示 |
| 15 | 室内喷涂机器人 | 一、机器人本体参数： 1.整机尺寸（长*宽*高）：≥980mm*780mm*1720mm 2.工作续航时间：≥3h 4.最大喷涂效率：≥180㎡/h 5..最大爬坡角度：≤10° 6.机械臂工作半径：≥1200mm 7.升降机最大上升高度：≥750mm 8.料筒容量：≥35L 9.水箱容量：≥7.8L 10.移动速度：≥0.3m/s 11.机械臂自由度（旋转关节）≥6 12.喷涂高度：喷涂机器人高度可达3.2米，满足建筑工地室内喷涂作业。 13.喷枪压力调节 ：喷枪压力可调节，实现不同的雾化效果，满足不同的喷涂效果。 14.覆盖率：可对室内墙面进行自动喷涂作业，自动作业覆盖率可达90%以上 15.自主导航：激光SLAM导航实现自主导航，使用六轴机器人，使机器人喷涂作业更灵活。 二、机器人虚拟仿真设计与协同系统参数： 1.支持Revit、Bentley、Rhino、Catia、SolidWorks、3ds Max、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、NavisWorks等主流建模软件的模型导入，能够支持建筑信息模型和3D模型导入设计平台，其中Revit模型导入后需保留完整的模型信息、材质属性； 2.支持学生自主设计机器人喷涂工艺和虚拟仿真内容，软件自带机器人模型及对应的机器人功能参数设置模块。支持设计完成的喷涂工艺案例可以上传到云，再展示端下载使用（现场演示）； 3.在软件中可以设置机器人的ID与运行速度，便于控制机器人运动；支持开始、停止、复位等控制按钮的添加；支持喷涂设置、喷枪设置、记录腻子、底漆、面漆等信息的设置； 4.在进行喷涂工艺中可以依据工艺需求进行机器人移动设置、升降机设置、机械臂移动设置与喷枪工作状态设置，从而满足业务需求。要求如下： （1）机器人移动设置提供不使用、执行移动、转向三种状态来设置机器人移动底座的移动参数，直线移动状态可进行移动距离设置，转向状态可进行转向角度设置； （2）升降机设置提供不使用、升降到指定坐标、升降相对高度三种状态设置升降机的升降参数，升降到指定坐标状态可进行升降机升降到指定的空间坐标设置，升降相对高度状态可进行升降机相对上次点位的移动高度设置； （3）机械臂控制与喷枪工作状态设置提供不使用、移动到指定坐标、静止、加料四种状态，移动到指定坐标状态可进行指定坐标、喷枪工作状态、工作角度的参数设置，静止状态可进行喷枪工作状态、工作角度的参数设置，加料状态可进行加料量的参数设置（现场演示）； 5.制作完成的场景支持上传至机器人协同控制系统，应支持一次VR设计，可设置机械臂的运动路径、机器人ID、机器人位置等内容，可在虚拟场景进行演示（现场演示）； 6.机器人协同系统应有虚拟VR案例一个，机器人应支持IOT物联技术，可与虚拟VR场景虚实双向互通，虚拟场景中移动机器人则实际场景机器人跟随移动，机器人应能准确对应同步完成虚拟施工场景中施工步骤的每一个动作（视频演示）； 7.机器人协同系统应具有直接加载、读取BIM信息数据的功能，如构件计算公式和计算值、图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度宽度等属性信息； 8.机器人协同系统应具备自主知识产权，支持Revit、Bentley、Tekla、Catia、ArchiCAD、NavisWorks、SolidWorks、3Dmax、SketchUp等主流建模软件的模型加载，拥有极强兼容性； 9.机器人虚拟场景制作系统、机器人协同系统厂商需和机器人是同一品牌； 10.机器人协同系统，具备数字孪生仿真软件应具备数字孪生虚实互动功能：系统中显示机器人姿态与关节角度与实体机器人完全一致；手动拖动机器人进行运动时，系统中的虚拟机器人自动同步运动；调整系统中虚拟机器人的关节位置并运动时，实体机器人跟随同步运动。 |
| 16 | 工作站 | I7cpu，4G独显16G内存，512GSSD，显示器24.5寸。 |
| 17 | 实训座椅 | 12人位+12把椅，桌子长5000mm，宽2299mm，高750mm，骨架采用1.2mm厚钢架，桌面采用三聚氰胺板。一套满足12个学生使用。 |
| 18 | 监控设备 | 1.IP网络摄像机16个：成像器件1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素800万镜头参数4mm@F2.0，对角视角104°，水平87°其它参数镜头接口类型：M12夜晚补光模式：白光灯补光、红外灯补光 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 压缩格式视频压缩：智能H.265/H.264 压缩码率超清，高清，标清三档，码率自适应 接口参数 网络接口RJ45，10M/100M自适应以太网口 无线网络IEEE802.11b/g/1n 防护等级IP67 电源电压DC 12V 产品尺寸220×106×75mm 产品重量667.5g 环境温度-30-60℃ 环境湿度＜95%（无凝结） 其他性能图像设置：亮度，对比度，饱和度等（通过萤石工作室客户端调节设置） 背光补偿：支持 智能报警：智能移动侦测/人形检测 拾音：5米拾音 一键配置：AP配网 支持协议：萤石云私有协议 接口协议：萤石云私有协议 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印 2.网络硬盘录像机1台，内置8T硬盘。 视频分辨率HDMI最大分辨率2560*1440，30HZ VGA最大分辨率1920*1080，60Hz 视频制式H.265，H.264 录像方式手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像 录像回放即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，日志回放 备份方式常规备份，事件备份，录像剪辑备份，萤石云备份 视频输入16路 音频输出1个HDMI（与VGA输出同源），1个VGA 其它接口1个USB2.0，1个sata2.0接口 通过2.4G直连：最大16路800万 通过有线方式接入摄像机：最大16路800万无线能力：支持2.4G无线，支持路由模式 上行网口：1FE 视频接入带宽：100mbps 最大录像分辨率：5MP 网络接入协议：HIKVISION，ONVIF 其它特点人脸识别：支持，需配合支持人脸识别的摄像机 电源电压DC 48V |
| 19 | VR行走平台 | VR设备硬件部分最少由四部分构成：四方形五金平台（该部分作为VR设备的主体，承载体验者，通过平台内部的音响结构的动作+特效灯光为体验者营造运动环境）、VR头盔显示器、高性能计算机、55寸智能电视 1.VR头盔 2.VR软件 3.功率：约1KW 4.产品功率：1000w。 5.尺寸：2m*2m*2.45m。 6.电脑配置：i5 9400F+1660+8G+240G win10或以上 7.55寸智能电视 8.设备进行烤漆处理，烤漆处理的好处： 9.绝缘起到保护安全保护作用 10.防锈，将空气中湿度影响降到最低。 |
| 20 | VR蛋椅 | （一）双人蛋椅 （二）VR设备硬件部分最少由三部分构成：动感平台（该部分作为VR设备的主体，承载体验者，通过运动平台内部的音响结构的动作+特效灯光为体验者营造运动环境）、VR头盔显示器、高性能计算机。 1、VR头盔 分辨率：1440X2560、可视范围：110度、内置9轴传感器 、360度头部跟踪 2、VR体验资源250+部 3、功率：约1KW 4、传动方式：（3自由度） 5、动感行程：约120mm 6、上平台左右最大倾斜度：15度 上平台前后最大倾斜度：15。 7、产品功率：2500 w。 8、产品重：约600KG 。 9、尺寸：1.7*1.05*2.1 m 。 10、电脑配置：i5+1050TI+16G+240G win7或以上 体验类型 可互动 体验分类 （二）体验设备 主要包含 座舱*2， 动感平台*1，平台运行角度要求： 1.1、前后角度：15度 ； 2.2、左右角度：15度 ； 3.3、平面升降幅度：120mm ； 4.4、 有效行程：120mm。 控制柜*1, 键盘及鼠标。 快捷点播 一键点播。 类型选择 多种类型便捷筛选。 异常解除 快速自检平台恢复正常。 平台测试 测试平台运转是否正常。 画面调整 应对眼镜内画面不正确。 VR眼镜*2：重量约297g 瞳距 54mm~74mm自适应 光学镜片 菲涅尔镜片 视觉角度 110度 传感器 重力、距离、指南、陀螺 外接口 HDMI、USB、音频 包装包含 E3主机、线材、眼镜布 产品功率 ≥1.2KW 电脑配置 1.处理器CPU：≥i5； 2.显卡：≥GTX1050； 3.内存：≥16G DDR4； 4.硬盘：≥240G固态硬盘； 产品承重300KG。 |
| 21 | VR配套软件 | 一、VR行走平台软件参数描述： （一）VR安全平台 软件以实际建筑施工安全生产事故案例为模型创建，真实还原事故发生过程。 1．安全帽防护：至少包含安全帽作用及重要性介绍，正确佩戴的作用及方法（包含视频介绍），安全帽正确佩戴方式的考核。 2.安全带穿戴：至少包含安全带正确佩戴的作用和方法（视频介绍），随后是对体验者针对安全带正确佩戴方式的考核。 3.钢丝绳鉴别：至少包含钢丝绳的质量判断和报废标准，以钢丝绳各种状况下的图文展示形式供体验者学习分辨，随后是对体验者分辨钢丝绳的能力考核。 4.宿舍火灾：民工在宿舍内随意乱丢烟头，导致宿舍内被褥燃烧，工人安全防范意识不足，仓皇逃跑导致火灾蔓延，造成严重的财产损失和安全事故。 5.地基失稳：基坑开挖过程中，随着开挖深度的加深，基坑的支护没有及时加固，导致基坑坍塌，造成了安全事故，酿成了大祸。 6.机械伤害；基坑开挖过程中，由于信号工未按规定对挖机作业进行指挥，进入挖机作业工作半径内，在挖机回转过程中，导致工人被抓斗撞伤，最终造成了安全事故。 7.钢筋加工棚触电：钢筋加工棚作业过程中，忽然由于未知原因导致线路故障并停电，安全意识不足的作业人员并没有通知专业的电工对电箱线路进行检查维修，而是擅自打开电箱进行操作，因为专业技能的限制，工人意外触电身亡。 8.高空坠落：房建高空作业中，在高处捡拾工具时，失足从高处坠落下去，造成伤亡事故。 9.塔吊运输伤害：由于塔吊作业时，工人未按要求前往安全区域，而是继续停留在塔吊运转工作半径内，最终被（未进行安全检查就开始工作的塔吊）运输平台坠落砸至伤亡。 10.塔吊作业危险源：安全意识薄弱的工人强行操作塔吊作业，导致作业过程中，塔身在风力的影响下失稳，并最终倒塌，酿成了大祸，造成了严重的财产损失和伤亡事故。 11.坡道溜车：车辆在坡道上溜车造成安全事故。 12.施工电梯故障:电梯超载保护器失效并严重超载的情况下，造成施工电梯坠落。 13.塔吊坠物：在塔吊运输作业时，工人未佩戴安全帽并且没前往安全区域，被运输平台上掉落的物体砸伤。 14.洞口作业:在尚未安装防护门防护栏的电梯洞口处，作业人员未佩戴安全设施的情况下作业，并不小心失足从洞口处坠落下去，造成了伤亡事故。 15.墙体坍塌:在砌筑内墙过程中，工人没有在一次性砌筑高度超过1.8米的情况下停止作业，墙体的抗倾覆能力下降，导致墙体坍塌，造成了安全事故。 16.砂轮切割机伤害:钢筋切割作业时，工人未对切割机进行试运转和安全检查，没有发现砂轮片出现裂痕，就直接进行钢筋切割，导致作业过程中发生砂轮片破裂飞出，切断工人手指的安全事故。 17.挖掘作业危险源:基坑放坡过程中，挖掘机司机违规对基坑进行掏挖放坡，导致基坑边缘受力不均匀发生挖机侧翻、人员受伤的坍塌事故。 18.桩基危险源:人工钻孔作业前，工人未按规定对桩孔开工前送风和气体检测处理，贸然通过软梯下至空底，导致攀爬过程中CO中毒跌落孔底。 19.外脚手架坍塌:脚手架搭设过程中，架子工搭设杆件间距过大、剪刀撑设置少且不连续，使得脚手架发生坍塌事故。 20.碘钨灯触电:工人在砌筑内墙时，随着砌墙高度的增加，本来用作临时照明的移动式碘钨灯光源已偏离了工作区域，需要旋转使光源方向改变。砌筑工人擅自去移动碘钨灯，由于碘钨灯外壳带电，形成单向回路电击死亡。 21.潜水泵触电；由于潜水泵绝缘皮破损导线外露，工作时导致泵体和水体带电，造成了触电事故。 22.动火火灾：焊接作业前须熟知动火作业安全规范流程、开具动火票、放置灭火器、监火人到位、清除危险源。工人需对以上元素进行隐患排查后，方可安全作业，如未排查出隐患项就直接进行焊接作业，则会因现场作业环境发生动火火灾事故。 23.电气火灾：钢筋加工棚内由于弯曲机设备发生故障以及线路老化，绝缘性能下降，引发电气火灾。工人面临逃跑、使用干粉灭火器灭火和使用泡沫灭火器灭火的多项选择，且包含如何正确使用各种灭火器的方法教学。 24.安全标志牌辨识：安全标识牌在施工作业环境中是一种常见的安全设施，如何辨识各类安全标识牌、掌握安全标识牌的含义且熟知安全标识牌在不同场合的运用，是本模块学习的重点。用户需要在4种不同的作业环境下掌握放置正确合适的安全标识牌。 25.攀爬坠落：违规作业，未做到在上下攀爬爬梯时，应保证两手一脚或两脚一手与爬梯接触的安全动作，导致从直梯上坠落，造成伤害事故。 26.超载伤害：在拐弯路口时由于惯性加大、转向失控导致渣土车翻车并造成4名正在路口作业的工人死亡。 27.进料口平台临边：工人不慎从高处坠落，发生伤亡事故。 28.吊篮危险源：采用投掷的方法传递工具，导致工具不慎掉落砸中过路的其他工友，发生了物体打击伤害事故。 29.支架模板坍塌：在支架模板的搭设过程中，作业人员没有按照操作规范搭设支架，结果导致支架失稳坍塌。 30.气焊爆炸：在施工现场的电焊作业过程中，由于作业人员安全意识不足，没有对氧气瓶和乙炔瓶的安全距离进行把控，最终导致爆炸事故发生，造成了伤亡事故。 31.着装不当伤害：衣服不慎卷入空压机中，身体被拉扯摔倒在地，发生伤害事故。 32.现场急救：现场急救知识的掌握运用对于遇到突发病情的状况有着关键的作用，模块主要演示了多种模式下的现场急救方法，包含心肺复苏和人工呼吸等，通过时间比例和急救部位的教学使得体验者掌握急救知识。 33.施工现场标准化：体验者可以通过漫游观看地方式浏览施工现场标准化堆放，了解并掌握常见施工材料的标准堆放方法。 34.动火触电：体验者在现场使用电焊机焊接时，由于电焊机压住了电线出现了不良焊接，工人错误地选择了未断电直接用手搬开电焊机，导致触电身亡，造成安全事故。通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习电焊设备的安全知识。 （二）装配式建筑生产VR实训系统： 1.真实的环境场景。根据专业的CAD图纸1:1精确建立三维可视化模型，结合装配式生产厂房真实照片，根据图纸建模，施工现场采集真实环境资料制作PBR材质。 2.宏观的介绍装配式生产厂房内的施工步骤、各个施工工艺所处的位置，可以让体验者清晰的看到各个工艺之间的递进关系。射线所触及到的区域会有相应的实景照片显示，增强体验者在虚拟环境中过渡现实环境的代入感。 3.精准的模块选择方式。无论是在厂房宏观地图还是在关系树状图中，体验者都可以随意挑选到自己想要体验的模块，比如入窑养护、机械支模等；模块里，体验者也可以通过手柄射线去直接选择自己想要学习的工序或者重复学习当前模块。 4.语音系统。所有模块均包含第三人称的提示旁白音；自然环境背景音；施工机械设备音（机械运转的声音，浇筑混凝土声音等）。 5.产品重现了生产厂房中装配式楼板的制作过程，从清理模台→机械支模→预埋件及钢筋绑扎→混凝土浇筑与振捣→翻转叠合→入窑养护→倾斜吊装等，层层工序，完整的再现了楼板从无到有的各个制作工序。 6.双手柄的操作分别被赋予了不同的功能，一只手柄用来显示操作台和瞬间位移，另一只手柄可以选择模块和抓取物体。操作台完整的模拟了机械设备上的操作按钮，包含电源按钮、模台移动按钮，通过另一只手柄的射线点击即可完成选择过程。 7.体验者还需根据工序需要选择相应的工具，所有工具均被比例缩小放置在货架上，体验者需要移动到货架前直立或者下蹲去抓取正确的工具放入到对应的虚框中即可完成操作，抓取错误的工具会有提醒，让体验者在模块中体验随学随练随考的乐趣。 8.模块中体验者可以操作手柄移动到所有关联的区域，强大的仿真环境支持体验者无时间限制的观看观察机具、工具、材料以及机械运转原理等，体验者只要完成下一步操作即可结束观察。操作手柄圆盘，当射线呈现绿色光圈状，松开圆盘，即可瞬移至圆盘的位置完成观看。 9.模台控制功能：体验者通过手柄上承载的操作台控制模台移动、翻转时，模台移动距离和翻转角度完全依据体验者点击移动按钮的时长决定，模块内增加正确提醒功能和正反向按钮用以纠错操作。 10.动画播放模式：在完成工序正确按钮操作和模台位置正确后，系统将播放正确作业动画及其细节，体验者可多角度的观看。 11.多面板显示动画细节：在翻转叠合场景，部分作业细节由于机械高度原因，体验者无法完整观看其动画细节，系统采用多面板实时显示机制显示其动画内容和细节。 12.流水线作业模式：所有场景均以真实流水线模式在厂房中展现，单独场景的所有工序均以实际流水作业为基础。 13.模块： 1）清理模台：清理模台残渣—启动操作台—移动模台至机械拆模区域—扫描模台—拆除模具—启动清扫机—移动模台穿过清扫区域—关闭清扫机。 2）机械支模：启动操作台—移动模台至机械支模区域—导入图纸—自动划线—机械手自动支模—移动模台至预埋件预埋区域。 3）预埋件及钢筋绑扎：启动操作台—移动模台至预埋件预埋区域—预埋Pvc20管—预埋Pvc110管—预埋安装螺母M12—喷涂脱模机—放置钢筋垫块—预埋S1面纵向钢筋—预埋S1面横向钢筋并绑扎—预埋格构钢筋并绑扎—预埋箍筋及通长筋并绑扎—预埋S2面钢筋网并绑扎—预埋拉筋并绑扎—预埋吊环并绑扎。 4）混凝土浇筑与振捣：启动操作台—移动模台至浇筑区域—移入布料机—选择布料区域并布料—继续选择布料区域并布料—完成最后区域的布料—控制模台振捣压实—人工摊平。 5）翻转叠合：启动操作台—移动模台（S1面）至托盘区域—解锁横梁—下放托盘至模台位置—锁定托盘—扣紧模台两侧—安放夹具—观看安放夹具—夹紧两侧夹具—升起托盘—闭锁横梁—解除翻转锁—翻转托盘—锁定翻转锁—移动托盘至叠合区域—移动模台（S2面）至叠合区域—解锁横梁—叠合两个模台—夹紧上下模台—振捣叠合后的模台—松开上下模台—解除夹具—升起托盘—锁定横梁锁—移动至入窑养护区域。 6）入窑养护：启动操作台—打开仓门—移动模台至仓口—将模台送入养护窑。 7）侧翻起吊：启动操作台—移动模台至目标区域等待摆渡车—移动摆渡车至模台下方—升起摆渡车—移动摆渡车—再次移动摆渡车—最后移动摆渡车—下降摆渡车—倾斜机夹紧模台—倾斜模台至起吊角度—切换使用吊机遥控器—打开遥控器开关—移动吊钩至模台上方—安装起吊吊扣—构件起吊—吊运构件至堆放区。 （三）装配式建筑施工VR实训系统： 1.真实的环境场景。根据专业的CAD图纸1:1精确建立三维可视化模型，结合装配式生产厂房真实照片，根据图纸建模，施工现场采集真实环境资料制作PBR材质，利用unity引擎粒子特效以及物理碰撞完美还原现场感受。 2.独特的菜单界面。宏观的介绍装配式施工现场内的施工步骤、各个施工工艺所处的位置，可以让体验者清晰的看到各个工艺之间的递进关系。 3.精准的模块选择方式。在宏观菜单栏中，体验者都可以随意挑选到自己想要体验的模块，比如叠合板吊装、套筒灌浆等；模块里，体验者也可以通过手柄射线去直接选择自己想要学习的工序或者重复当前工序学习。精准的模块选择方式，大大提高了体验感受和培训效率。 4.专业完备的语音系统。所有模块均包含第三人称的提示旁白音；自然环境背景音；施工机械设备音（机械运转的声音，浇筑混凝土声音等）。 5.重现了装配式施工现场的工序，从运输与存放→预制外墙吊装→预制内墙吊装→套筒灌浆→暗柱节点模板施工→叠合梁吊装→叠合板吊装→预制阳台板吊装→现浇连接施工→预制楼梯吊装等，层层工序，完整的再现了装配式施工各个制作工序。 6.双手柄的操作分别被赋予了不同的功能，一只手柄用来瞬间位移，另一只手柄可以选择模块和抓取物体。 7.根据工序需要选择相应的工具，所有工具均被比例缩小放置在货架上，货架上有各个工具所对应的标签来帮助挑选。体验者需要移动到货架前直立或者下蹲去抓取正确的工具放入到对应的虚框中即可完成操作，抓取错误的工具会有提醒，让体验者在模块中体验随学随练随考的乐趣。 8.可以操作手柄漫游到所有关联的区域，强大的仿真环境支持体验者无时间限制的360°视角观看观察机具、工具、材料以及机械运转原理等，体验者只要完成下一步操作即可结束观察。操作手柄圆盘，当射线呈现绿色光圈状，松开圆盘，即可瞬移至圆盘的位置完成观看。 9.当正确机具并放置正确后，体验者可以360°全方位观看该工序制作。比如正确选择了铲刀，体验者可以观看到利用铲刀进行模板清理的操作动作。 10.工序中所应用到的工具或者机具会在施工区域呈现绿色虚框高亮状态，当体验者视野远离目标区域时，系统会出现绿色箭头标识，箭头部分始终指向该虚框部分。 11.动画播放模式：在完成工序正确按钮操作和机具放置正确后，系统将播放正确作业动画及其细节，体验者可多角度的观看。 12.模块： （1）运输与存放：制定运输路线—选择运输工具—预制外墙板装车—叠合楼板装车—构件进场验收—构件进场堆放-预制外墙板—构件进场堆放-叠合楼板 （2）预制外墙吊装：预制墙板测量放线—预留钢筋位置校核—预留钢筋高度校核—压条铺设—底部垫片标高找平—灌浆区分仓—吊装前确认构件编号—安装外防护装置—预制墙板起吊—预制墙板吊运就位—预制墙板临时支撑安装—墙体垂直度校核—吊装其他外墙板—PCF板安装 （3）预制内墙吊装：吊装前确认构件编号—预制内墙板预留钢筋位置校核—预制内墙板预留钢筋高度校核—预制内墙板灌浆分仓—预制内墙板安装吊具—预制内墙板构件吊运就位—预制内墙板安装临时支撑—预制内墙板墙体垂直度校核—吊装其他内墙板 （4）套筒灌浆：分仓说明—放置内衬—水平缝封堵—灌浆料选型—测量现场温度—称量拌合水—称量70%所需灌浆料—第一次搅拌—称量30%所需灌浆料—第二次搅拌—抗压强度试块制作—流动度检测试件制作—流动度测量—灌浆孔、出浆孔检查疏通—灌浆操作—充盈度检测 （5）暗柱节点模板施工：挤塑苯板封缝—现浇节点钢筋放布—钢筋绑扎—标高引测到楼层—墙根部找平—焊接定位钢筋—模板清理—模板尺寸检查—墙角根部清理—涂刷脱模剂—封膜加双钢背楞固定—安装斜拉杆—模板校正与固定—铝模板缝封堵—剩余处理 （6）叠合梁吊装：测设叠合梁支撑部位线—放置梁底支撑—叠合梁独立钢支撑高度校调—叠合梁吊具安装—叠合梁吊运—叠合梁位置校核 （7）叠合板吊装：测设叠合板支撑部位线—安装钢支撑、木工字梁—叠合板独立钢支撑高度校调—叠合板起吊—叠合板就位—叠合板位置校正 （8）预制阳台板吊装：测设预制阳台支撑部位线—安装脚手架—安装木方（工字梁）—支撑脚手架高度校调—吊具安装—预制阳台板试吊—预制阳台板就位—预制阳台板位置校正 （9）现浇连接施工：现浇部位支模—附加钢筋及楼板下层横向钢筋的安装—水电预埋—楼板上层钢筋安装—钢筋位置检查—清扫润湿处理—浇筑—振捣—刮平—养护 （10）预制楼梯吊装：测量放线—梯梁找平—预制楼梯吊具安装—楼梯板试吊—楼梯板就位—楼梯板位置校正—灌浆封缝 二、VR蛋椅软件参数： （一）功能要求： 1.建筑安全体验软件是一款沉浸式VR体验软件，内容包含房建施工过程中的不同阶段：桩基施工、基坑开挖、模板施工、墙体施工等，包含施工过程中的气焊作业、钢筋切割、塔吊作业、进料口平台作业、脚手架作业、攀爬作业等。 2.通过CAD图纸建立三维可视化模型。结合施工现场真实照片，利用基于物理属性渲染的PBR材质。 3.安全体验模块均包含施工情景中的人物对话。 4.所有模块均包含了施工情境介绍，体验者自主选择工作方式，第一人称事故体验，第三人称事故回放，事故分析及总结，重新体验等流程。最大程度使体验者感受到日常施工工作当中不经意的操作所带来的人身伤亡及财产损失的危害，同时掌握正确的操作流程以避免事故的发生。 5.每个模块包含知识点语音介绍、施工作业场景氛围、情景对话、体验操作提示、事故回放、安全风险提醒、事故提醒、原因分析、再次体验等体验功能。 6.体验场景内包含安全警示条幅、安全警示标语、施工现场氛围、安全警示图、安全警示生产标识等 7.施工场景包含施工机械、器具、工具、塔吊、脚手架、基坑、工程车辆等 （二）体验模块内容要求： 1.安全观赏类VR（安全帽防护）：安全帽正确佩戴的作用和方法（视频介绍），随后是对体验者针对安全帽正确佩戴方式的考核。 安全观赏类VR（安全带穿戴）：安全带正确佩戴的作用和方法，随后是体验者针对建筑模特人员佩戴方式地进行观察判断，选择错误则进行错误原因分析，正确则完成正确。 安全观赏类VR（钢丝绳鉴别）：产品详细介绍钢丝绳的质量判断和报废标准，以钢丝绳各种状况下的图文展示形式供体验者学习分辨，随后是对体验者分辨钢丝绳的能力考核。 安全观赏类VR（安全标志牌辨识）：安全标识牌在施工作业环境中是一种常见的安全设施，如何辨识各类安全标识牌、掌握安全标识牌的含义且熟知安全标识牌在不同场合的运用，是本模块学习的重点。用户需要在木工棚、大门、配电房、脚手架4种不同的作业环境下掌握放置正确合适的安全标识牌。通过建筑所有相关各个标识牌熟悉学习及常见场景标识放置的考核模式有效地掌握安全标识知识内容。 2.宿舍火灾：产品模拟宿舍火灾发生如何进行逃生及进行灭火的两种模式选择，通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强宿舍火灾的安全防护知识学习。 3.地基失稳：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强基坑加固的安全防护重要性学习。 4.机械伤害：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强特殊情况下非专业电气人员对配电箱的操纵的安全防护知识。 5.高空坠落：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强高处作业人员对自身安全防护意识。 6.塔吊运输伤害：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强塔吊吊运过程中，提高对吊物运行半径的危险隐患防范性。 7.塔吊作业危险源：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结提高对特殊天气情况下塔吊使用安全规范知识学习。 8.坡道溜车：在基坑开挖现场，渣土清运过程中，排队等候的司机在没有拉上手刹的情况下就下车与人攀谈，导致车辆在坡道上溜车造成安全事故。通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结加强特殊场地车辆使用安全意识。 9.施工电梯故障：在电梯超载保护器失效并严重超载的情况下，造成施工电梯坠落。通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习施工电梯基地安全注意事项。 10.塔吊坠物：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习塔吊吊运过程中自身基本防护知识。 11.洞口作业：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习临边及洞口安全防护知识。 12.墙体坍塌：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习墙体安全砌筑规范知识。 13.砂轮切割机伤害：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习砂轮机的正确使用方式。 14.挖掘作业危险源：基坑放坡过程中，挖掘机司机违规对基坑进行掏挖放坡，导致基坑边缘受力不均匀发生挖机侧翻、人员受伤的坍塌事故。通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习基坑开挖过程中危险源检查防范知识。 15.桩基危险源：通过不同后果比对和事故回放以及事故总结学习进入例如人孔挖空类的等有限空间的安全防护知识。 16.外脚手架坍塌：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习外脚手架搭设的基本技术知识。 17.碘钨灯触电：通过事故回放和事故总结学习临时照明的安全防护知识。 18.潜水泵触电：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习施工用电设备安全使用知识。 19.动火火灾：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习动火作业流程要求及常见隐患排查。 20.电气火灾：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习电气火灾的危害和消防灭火知识。 21.攀爬坠落：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习正确攀爬直梯安全知识 22.超载伤害：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习车辆装载安全知识。 23.进料口平台临边：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习车进料口平台安全防护知识。 24.吊篮危险源：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习高空作业工具移交方式和高空坠物的危害性。 25.支架模板坍塌：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结提高支模检查安全意识。 26.气焊爆炸：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习气焊操作中的安全隐患排除。 27.蛋椅安全VR四合一着装不当伤害：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习正确工作着装知识点。 28.蛋椅安全VR四合一现场急救：现场急救知识的掌握运用对于遇到突发病情的状况有着关键的作用，模块主要演示了多种模式下的现场急救方法，包含心肺复苏和人工呼吸等，通过时间比例和急救部位的教学使得体验者掌握急救知识。通过至少3种不同模式和人体反馈不同症状选择不同的应对急救知识。 29.蛋椅安全VR四合一施工现场标准化：通过漫游标准施工现场材料堆放布置情景，查看施工现场各处标准化的堆放方式，掌握多种常见施工材料的标准堆放规范。 30.蛋椅安全VR四合一动火触电：通过不同选择后果比对和事故回放以及事故总结学习电焊设备的安全知识。 |
| 22 | 梁实训集成箱 | 梁的项目化集成箱包括：一级抗震楼层梁1个，非抗震楼层梁1个，抗震屋面梁1个；2、每种梁的设计尺寸≥3m（长）*0.40m（高）*0.25m（宽） 3、集成箱尺寸：根据对应类型的梁设计系统类型尺寸，以合理放置集成箱内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚≥0.7mm，骨架采用≥3*5cm热镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合； 6、集成箱内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、集成箱内含有：满足对应类型的梁绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用≥1.0cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用≥30mm×70mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚≥2.8mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、集成箱内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扎钩2把、工具箱1个、操作支架每个梁配置4个、装集成箱内材料/工具清单表； 系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）。 |
| 23 | 基础实训集成箱 | 独立基础的项目化实训集成箱包括：锥形基础1个、阶梯型基础1个、杯型基础1个，每种类型的基础应按照不同构造要求设计且应满足规范要求； 2、每种基础的设计尺寸≥1.20m（长）*1.00(宽)； 3、集成箱尺寸：根据对应类型的基础设计系统类型尺寸，以合理放置集成箱内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚≥0.7mm，骨架采用≥3*5cm热镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合。 6、集成箱内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、系统箱内含有：满足对应类型的基础绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用≥1.0cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用≥30mm×70mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚≥2.8mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、集成箱内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扎钩2把、工具箱1个、装集成箱内材料/工具清单表； 系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）。 |
| 24 | 剪力墙实训集成箱 | 1、剪力墙的项目化实训集成箱包括：约束边缘端柱1个、构造边缘转角墙1个、约束边缘暗柱1个，每种类型的剪力墙应按照不同构造要求设计且应满足规范要求； 2、每种剪力墙的墙身设计厚度为≥250mm，设计高度为≥1.0m； 3、集成箱尺寸：根据对应类型的剪力墙设计系统类型尺寸，以合理放置集成箱内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚≥0.7mm，骨架采用≥3*5cm热镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合； 6、集成箱内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、集成箱内含有：满足对应类型的剪力墙绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用≥1.0cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用30mm×70mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚≥2.8mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、集成箱内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扳手2把、扎钩2把、工具箱1个、装集成箱内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）。 |
| 25 | 楼梯实训集成箱 | 1、楼梯的项目化实训集成箱包括：板式楼梯1个、梁式楼梯1个，每种类型的楼梯应按照不同构造要求设计且应满足规范要求； 2、每种楼梯的梯段设计宽度为≥1m，长度≥1.5米； 3、集成箱尺寸：根据对应类型的楼梯设计系统类型尺寸，以合理放置集成箱内材料为准； 4、系统箱型材料：彩钢板，壁厚≥0.7mm，骨架采用≥3*5cm热镀锌方管加固； 5、系统箱型要求结实耐用、美观大方、方便开启封合； 6、集成箱内部应按不同材料及工具设置分隔档，并在分隔档上粘贴相应材料及工具铭牌标签； 7、集成箱内含有：满足对应类型的楼梯绑扎支模等实训操作所需的钢筋、模板、方木、钢管及实训用具等， 8、钢筋采用螺纹三级钢，应防锈处理，以便长久使用，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 9、模板采用≥1.0cm厚覆膜胶合板，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 10、方木采用≥30mm×70mm，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 11、钢管壁厚≥3.0mm，钢管及扣件表面应防锈处理，数量及规格按照具体设计下料，应满足实训要求； 12、集成箱内含有：铁锤2把、线钳2把、扎丝1捆、卷尺1把、墨斗1个、扳手2把、扎钩2把、工具箱1个、装集成箱内材料/工具清单表； 13、系统箱内含有：装订成册的资料贰本。壹本实训任务书（内含配套的实训任务组织安排、实训任务、工程量计算表、项目验收表以及实训总结等）；另壹本实训指导书（内含配套的实训总目标知识点等）； |
| 26 | 工种实训集成系统 | 1.客户端支持Win10/Win11； 2.本系统目的在于帮助学生进行建筑工程中钢筋工程、模板工程的认知实训教学工作，把框架结构、剪力墙结构离散为独立基础、剪力墙、梁和楼梯四大类实训项目； 3.每类实训项目又依据22G101图集设置若干种不同类型，其中梁实训项目涵盖12种类型，构成了梁实训集成系统；剪力墙实训项目涵盖 10 种类型，构成了剪力墙实训集成系统；独立基础实训项目涵盖 10 种类型，构成了独立基础实训集成系统；楼梯实训项目涵盖了10种类型，构成了楼梯实训集成系统； 4.所有模型三视图在任意转动过程中，必须设计为半透明可视化，多视角学习，进行多样化教学； 5.所有模型必须配有清晰CAD矢量图纸； 6.所有模型必须依据实际图纸（混凝土框架结构）建立矢量三维模型，模型采用接近实际的材质和纹理贴图，比例真实，细节清晰。例如：混凝土、砖块等，真实度需达到90%； 7.所有模型均可通过长按鼠标左键任意360°旋转模型以及长按滚轮键进行平移。并且，随着旋转角度的不同，模型各面颜色也会根据光线随之自动变化； 8.模块包含： 梁包括12个子菜单模块： 一级抗震楼层梁1、一级抗震楼层梁2、一级抗震楼层梁3、一级抗震楼层梁4、一级抗震楼层梁5、一级抗震楼层梁6、一级抗震楼层梁7、斜梁、抗震屋面梁、简支梁、非抗震屋面梁、非抗震楼层梁 剪力墙包括10个子菜单模块： 构造边缘端柱、约束边缘端柱、构造边缘转角墙、约束边缘转角墙、构造边缘翼墙、约束边缘翼墙、扶壁柱、构造边缘暗柱、约束边缘暗柱、非边缘暗柱； 基础包括10个子菜单模块： 锥形基础1、锥形基础2、阶梯型基础1、阶梯型基础2、杯型基础1、杯型基础2、伸缩缝双柱基础、沉降缝基础、钢柱基础1、钢柱基础2； 楼梯包括10个子菜单模块： AT型板式楼梯、BT型板式楼梯、CT型板式楼梯、DT型板式楼梯、明步梁式楼梯、暗步梁式楼梯、单边斜梁梁式楼梯、中间斜梁梁式楼梯、板式弧形楼梯、梁式弧形楼梯； |
| 27 | 塔吊司机模拟操作设备 | 1、视觉信息系统：主显示屏：50寸品牌高清电视，分辨率≥1920*1080； 底座：底座净尺寸≥长1650mm*宽1000mm，一体式设计，解决静电、防锈问题，内部设计主机舱、电气舱、通风系统、快速对接模块，底座设不少于4个固定支撑，可承载重量300kg， 2、PC系统：CPU：i3处理器、显卡：GTX1630独显、硬盘：240G SSD固态、内存：8G DDR4、电源：400W、Win10系统、预装程序运行环境，确保软件顺利运行，需与系统所属硬件兼容。 3、驾驶座舱：驾驶座舱采用整体钣金工艺，包含对接模块，操纵模块，支撑框架等部分。 4、设备座椅：采用工程机械专用减震座椅，需具有液压减震功能（可根据人员体重调节减震大小）；座椅可实现前后位置的调节，其表面材料为黑色 PVC，便于清洗。 5、单片机系统：通讯:串口通信，单块电路板开关量≥96路、单块电路板模拟量≥16路、单块电路板led≥16路，单块电路板PWM≥16路，单片机芯片需采用国产芯片，单片机表面需喷涂三防漆，表面有明显的开关量、模拟量数量标识信息。 6、交互单元： 左主令控制手柄：需配备塔吊真机主令控制手柄，1-5档调速、制动、联动、分动和规范化、形象操作控制，控制软件内塔吊左回转、右回转、小车前进、小车后退功能。 右主令控制手柄：需配备塔吊真机主令控制手柄，1-5档调速、制动、联动、分动和规范化、形象操作控制，控制软件内塔吊吊钩的上升、下降功能。 急停开关：控制软件内塔吊在作业过程中紧急停止功能。 交互LED灯组：左、右侧面板放置两组LED灯组； 启动开关：二档开关，控制塔式起重机通电、断电，配两把钥匙。 功能开关：配有鸣铃开关、启动开关，控制软件内塔吊响铃以及电机启动功能。 其它辅助控制：预留VR模式/普通模式一件切换按钮开关，软件需兼容两种模式，可一键切换。 7、电气系统：220V供电、700W。 8、整机规格：整机尺寸≥1650mm*1000mm*1400mm（长*宽*高）。 整机重量：≥230KG 9、塔式起重机模拟教学考试系统软件模块及场景设定 实操练习模块需包含引导教学、定点停放训练、击落木块、绕杆运行训练、货物装载训练、信号指挥、建筑施工作业、桥梁施工作业、判废作业、紧急情况处置等训练场景。 实操考核模块需包含综合考核、定点停放、击落木块、绕杆运行、货物装载、信号指挥、判废作业、紧急情况处置等考核课目。 理论学习模块：包含塔吊理论介绍和操作规程相关的视频。 机械构造模块：包含机械构造视频播放学习内容。 理论考试模块：从题库中随机抽题，自动组卷、阅卷判卷，做完题目后提交直接出成绩，方便快捷效率高。 为保证软件正版性、成熟型，塔式起重机模拟教学考试系统具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 28 | 施工升降机司机模拟操作设备 | 1、视觉信息系统：主显示屏：40寸品牌高清电视，分辨率≥1920*1080； 2、驾驶座舱：底座解决静电、防锈问题，内部设计主机舱，底座设不少于4个固定支撑，可承载重量300kg，底座净尺寸≥1800mm*1550mm*2300mm。 3、PC系统：CPU：i3处理器、显卡：GTX1630独显、硬盘：240G SSD固态、内存：8G DDR4、电源：400W、Win10系统、预装程序运行环境，确保软件顺利运行，需与系统所属硬件兼容。 4、设备座椅：采用工程机械ABS座椅。 5、单片机系统：通讯:串口通信，单块电路板开关量≥96路、单块电路板模拟量≥16路、单块电路板led≥16路，单块电路板PWM≥16路，单片机芯片需采用国产芯片，表面有明显的开关量、模拟量数量标识信息。 6、交互单元：主令控制手柄：需配备真机主令控制手柄，2档调速、制动、联动、分动和规范化、形象操作控制，控制软件内施工升降机上升与下降功能。 急停开关：控制软件内升降机在作业过程中紧急停止功能。 照明开关：控制软件内施工升降机的照明打开与关闭功能。 启动开关：二档开关，控制施工升降机通电、断电功能，配两把钥匙。 功能开关：配有鸣铃开关、启动开关，控制软件内施工升降机响铃以及电机启动功能。 其它辅助控制：预留VR模式/普通模式一件切换按钮开关，软件需兼容两种模式，可一键切换。 7、电气系统：220V供电、700W。 8、整机规格：整机尺寸：约1800mm*1550mm*2300mm。（长*宽*高）。 整机重量：≥230KG - 升降机模拟教学考试系统软件模块及场景设定 实操练习模块需包含引导教学、自由练习、运送人员、运送物料、升降停层、零部件判废、紧急情况处置等训练场景，训练场景根据施工升降机培训考试大纲进行设计和扩展，切合实际操作训练，使学员更快的掌握操作真机的能力。 实操考核模块需包含综合考试场景、运送人员、升降停层、判废作业、紧急故障处置等考试科目。 理论学习模块：包含理论介绍和操作规程相关的视频。 机械构造模块：包含机械构造视频播放学习内容。 理论考试模块：从题库中随机抽题，自动组卷、阅卷判卷，做完题目后提交直接出成绩，方便快捷效率高。 为保证软件正版性、成熟型，升降机模拟教学考试系统具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 29 | 塔式起重机等比例缩小实物模型 | 1、制作材料为钢制，外刷防锈漆及面漆，面漆颜色与实物机械颜色相同，配备模型在安装时所需的基础构件。尺寸要求总高度在2.5~4m之间，旋转半径约2.5米，每个标准节长、宽均不小于30cm，现场提供硬件外观实物图。 2、塔式起重机模型具有塔式起重机安装、拆卸以及塔吊司机的教学与考试内容，各部件均按照同一比例进行缩小制作，模型能实现真机的各项功能，主要以电机做驱动。具有吊臂回转、小车行走、吊钩升降、升降加节等功能，配备专用控制台。 3、小车行走电机、回转电机、吊钩升降电机需要380v动力电，电机总功率约3000W。 4、地面控制台包含：塔吊左右扶手箱主令控制器、电源钥匙、启动按钮、急停按钮、电铃按钮。 5、配备顶升液压油缸，方便拆卸标准节使用。 6、配备电箱，将信号线与电线规整。 7、配有小车行走限位器，限制小车最前方位置与小车最后方位置，小车到达限位装置后自动停下。 软件部分需包括：引导教学、练习模块、考试模块三部分。 针对第一次使用此系统的学员设置引导教学模块，采用操作步骤引导的方式结合语音和文字的提示，对基本的操作方法予以引导。 练习模块内容需包括塔吊的安装/拆卸、零部件判废、紧急情况处置三个模块学习内容。 塔吊安装练习模块需包含塔吊完整安装练习场景、基础节安装练习场景、外架套安装练习场景、回转塔身安装练习场景、塔帽安装练习场景、平衡臂安装练习场景、起重臂安装练习场景、安全调试练习场景8个安装练习场景内容，进入每个场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊相关安装练习。 塔吊拆卸需包含完整拆卸练习场景、拆卸基础节练习场景、拆卸外架套练习场景、拆卸回转塔身练习场景、拆卸塔帽练习场景、拆卸平衡臂练习场景、拆卸起重臂练习场景7个学习场景，进入每个场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊相关拆卸练习。 塔吊加节练习场景：进入场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊加节练习。 塔吊降节练习场景：进入场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊降节练习。 零部件判废模块需在场景中放置若干高精度3D模型，包括塔吊的几种常用零部件，让学员根据外观和部分特点描述进行判废。 紧急情况处置模块需使用文字描述的方式，让学员对日常塔吊作业中的一些常见故障做出正确的处置方式选择。 考试模块需包含塔吊安装拆卸考核模块、零部件判废考核模块、紧急情况处置考核模块、综合考核模块。 塔吊安装考试模块需包含塔吊完整安装考试场景、基础节安装考试场景、外架套安装考试场景、回转塔身安装考试场景、塔帽安装考试场景、平衡臂安装考试场景、起重臂安装考试场景、安全调试考试场景8个安装考试场景内容，进入每个场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊相关安装考试。 塔吊拆卸考试模块需包含完整拆卸考试场景、拆卸基础节考试场景、拆卸外架套考试场景、拆卸回转塔身考试场景、拆卸塔帽考试场景、拆卸平衡臂考试场景、拆卸起重臂考试场景7个考试场景，进入每个场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊相关拆卸考试。 塔吊加节考试场景：进入场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊加节考试。 塔吊降节考试场景：进入场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊降节考试。 零部件判废考试模块需在场景中放置若干高精度3D模型，包括塔吊的几种常用零部件，让学员根据外观和部分特点描述进行判废考试。 紧急情况处置考试模块需使用文字描述的方式，让学员对日常塔吊作业中的一些常见故障做出正确的处置方式选择。 综合考核模块：进入场景后需依次检查水平仪、经纬仪、万用表、张力仪、力矩扳手状态，然后选择正确的吊钩后方可穿戴安全服、安全帽、防滑鞋、手套以及防坠器后再进行塔吊综合考试。综合考试模块需包含：塔吊安装或拆卸考试项目、零部件判废考试项目、紧急情况处置考试项目三个考试内容，学生需要在综合考试场景中逐一通过三项考试内容，综合考试总设计分数为满分100分。 为保证软件正版性、成熟型，塔式起重机安装拆卸教学考试系统具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 30 | 电梯安装维修与保养实训考核装置 | 设备概述： 电梯安装维修与保养实训考核装置是根据最常见的商用升降式电梯结构，采用真实商用电梯部件制成，其结构与实际电梯完全相同，且几乎具备实际电梯的全部功能。事实上可以把它看作是小型化了的电梯。由于其几乎所有部件均是采用商用电梯组件材料，因此便于观察、了解整个电梯结构。同时，电梯运行过程中的每个动作也一目了然，还可以反复实际动手操作。使学生能够更直观、透彻地了解、掌握电梯的结构及其动作原理，达到事半功倍的效果。因而特别适合于教学。电梯硬件结构的组成及功能与实际电梯基本一致，具有自动平层、自动开关门、顺向响应轿内外呼梯信号、直驶、电梯安全运行保护等功能，以及电梯停用、急停、检修、慢上、慢下、照明和风扇等特殊功能。电梯井道采用全钢结构，周围采用透明钢化玻璃镶嵌。 二、主要配置： 1、电梯主要部件 （1）曳引机：曳引机是电梯的驱动装置，它包括：电动机，钢缆，缆轮，导向轮及反向轮。 （2）驱动电动机：交流电梯为专用的双速或三速电机。 （3）制动器：在电梯上通常采用双瓦块常闭式电磁制动器。在电梯停止或电源断电的情况下制动抱闸，以确保电梯不致移动。 （4）减速箱：大多数电梯厂选用蜗轮蜗杆减速箱，也有行星齿轮、斜齿轮减速箱。无齿轮电梯不需减速箱。本教学电梯采用的是蜗轮蜗杆减速箱。 （5）轿厢通过与曳引轮绳槽间的静摩擦力来实现电梯轿厢的升降运动。 （6）导向轮：为保证轿厢端与对重端钢绳各自垂直于轿厢和对重，且保持平行，并保证曳引轮有足够大的包角，故一般常设置导向轮（俗称抗绳轮）。 （7）限速器：当轿厢运行速度达到限定值时，能发出电信号并产生机械动作的安全装置。 （8）控制柜：各种电子元器件和电器元件安装在一个防护用的柜形结构内，按预定程序控制电梯运行的电控设备。 （9）旋转编码器：给轿厢定位的装置。 2、电梯井道里的主要部件 （1）轿厢：轿厢由轿厢架、桥厢体（包括轿厢门、门机系统、导靴、操纵箱、通风系统、照明系统）等组成。轿厢因用途不同，规格尺寸与外形设计也不同。 （2）导轨：导轨通过导轨支架被固定在井道壁上，导轨的位置限定了轿厢和对重的位置。导轨是轿厢上下运行的轨道。 （3）对重装置：对重装置由对重轮、对重架、对重砣、曳引绳、防护遮栏等组成。对重与轿厢相衬托起平衡作用。 （4）缓冲器：当轿厢向下运行时，由于断绳、超载、安全钳限速器不动作、曳引轮和钢丝绳打滑、制动器失效、无制动力矩以及极限开关不起作用等原因，会造成轿厢向底坑掉落，这时，装在轿厢下方底坑中的缓冲器，可以减缓轿厢与底坑间的冲击。 （5）限位开关：该装置可以装在轿厢上，也可以装在电梯井道上端站和下端站附近，当轿厢运行超过端站时，用于切断电源的安全装置。 （6）计数复位感应器：使旋转编码器计数复位的装置。 （7）随行电缆：电梯随行电缆是电梯机房电气器件与轿厢、井道及厅门等处电气器件相连接的导线。 3、轿厢上的主要部件 （1）操纵箱：操纵箱装在轿厢内靠近轿厢门附近（在本教学电梯中，是装在电梯底座上面）。用指令开关或按钮，操纵轿厢运行。 （2）轿内指层灯：轿内指层灯设置于轿厢内（在本教学电梯中，是装在电梯底座上面），用以显示电梯运行位置和运行方向。 （3）自动门机：自动门机装在轿厢顶的前部，以小型直流电动机为动力的自动开、关轿门和厅门的装置。 轿门：轿门设置在轿厢入口的门。 （4）安全钳：安全钳由于限速器作用而引起动作，迫使轿厢或对重装置卡停在导轨上，同时切断控制回路电源的安全装置。 （5）导靴：导靴设置在轿厢架和对重装置上，使轿厢和对重装置沿着导轨运行的装置。照明、风扇等装置。 4、电梯层门口的主要部件 （1）层门：层门设置在层站入口的封闭门。 （2）门锁：层门门锁设置在层门内侧，门关闭后，将层门锁紧。 （3）层楼指示：层楼指示灯设置在层站层门上方或一侧，用以显示轿厢运行层站位置和方向。 （4）召唤盒：召唤盒设置在层站门侧，当乘客按下需要的召唤按钮时，在轿厢内可显示或登记，令电梯运行停靠在召唤层站。 5、实验室安全管理平台软件 1）电源管理终端由2.8寸TFT彩色液晶显示屏和数据采集模块组成，实时显示实验台三相电流值、三相电压值、三相有功功率值、三相无功功率、功率因数、频率等电参数。 2）电源管理终端启动时需输入正确密码才能启动电源，避免学员误操作； 3）输入正确密码登录以后可以设置定时开关机、过压报警开与关、过压报警值、欠压报警开与关、欠压报警值、过流报警开与关、过流报警值、余额不足报警开与关 4）登录以后可以进行报警记录查看，电量充值和剩余电量清零等操作；并且可以更改登录密码，系统对时模式设置，热点配网； 5）通过手机APP可以查询电源管理终端电源开关状态，可以单独开启关闭学生实验台电源；全部开启或全部关闭实验台电源功能；定时预约实验台电源开启关闭功能。 6）APP软件实时显示设备温度、用电量柱状图、三相总有功功率、总无功功率、A相有功功率、A相无功功率、A相功率因数、B相有功功率、B相无功功率、B相功率因数、C相有功功率、C相无功功率、C相功率因数、电网频率 7）APP软件可以设置过压报警开与关、过压报警值、欠压报警开与关、欠压报警值、过流报警开与关、过流报警值、余额不足报警开与关 8）APP软件可以给电表设备进行电量充值。 9）通过APP可以把设备分享给其他成员 10）APP软件的操作会实时的同步到电源管理终端 三、技术参数： 1.工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5% 50Hz； 2.工作环境：海拔＜1000m；温度-10℃～+40℃；湿度＜95%RH无水珠凝结；环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体； 3.控制方式:三菱PLC(FX3U)； 4.最大功耗：≤1.6KW； 5.电梯运行速度： 0.2m/s； 6.曳引机额定速度：0.4m/s； 7.曳引比：2：1； 8.电梯轿厢上行超速保护装置：曳引机制动器； 9.制动器额定功率：99W； 10.制动器额定电压：DC110V； 11.上行超速监控装置动作速度范围：1.15～1.65m/s； 12.开门型式：中分； 13.门机：永磁同步变频门机； 14.门机输入电源：单相三线 AC220V 50Hz； 15.门机电机额定转速：180r/min； 16.门机电机额定功率：43W； 17.限速器额定速度：≤0.63m/s； 18.安全钳动作速度：≤0.63 m/s； 四、实训项目： 1.曳引电动机变频驱动控制电路检测调节及故障查找实训； 2.曳引机制动器机械调节及故障查找实训； 3.门机变频器驱动控制电路检测调节及故障查找实训； 4.限速器动作调节实训； 5.限速器动作控制电路检测即故障查找实训； 6.安全钳调节检测调节实训； 7.安全钳传动机构调节检测调节实训； 8.轿厢门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训； 9.轿厢门控制电路故障查找及排除实训； 10.厅门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训； 11.厅门控制电路故障查找及排除实训； 12.轿厢导轨检测、调节实训； 13.对重导轨检测、调节实训； 14.导靴与导轨的检测、调节实训； 15.平层装置调节及控制电路故障查找及排除实训； 16.楼层轿厢召唤箱调节及控制电路故障查找及排除实训； 17.轿内按钮操纵箱控制电路故障查找及排除实训； 18.指层灯箱控制电路故障查找及排除实训； 19.轿顶检修箱控制电路故障查找及排除实训； 20.上端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训； 21.下端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训； 22.照明控制电路故障查找及排除实训； 23.通讯电路故障查找及排除实训； 24.电源电路故障查找及排除实训。 为保证软件正版性、成熟型，实验室安全管理平台软件具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 31 | 安全防护用品展示 | 劳保展示柜+模特展示+劳保用品+油漆+CI |
| 32 | 安全帽撞击体验 | 2.9*0.83*2.8 镀锌钢构架+防火夹芯板+气动电控设备+油漆+CI；3人使用 |
| 33 | 安全带使用体验区 | 长高厚：5m*5.7m*0.5m 镀锌钢构架+电动电控设备+安全绳+油漆+CI；3人使用 |
| 34 | 平衡桥体验设备 | 长宽高：5m*1m*0.35m 锌钢四段曲线制作 |
| 35 | 机械伤害安全体验系统 | 触摸屏一体机（21.5寸）：显示分辨率1920x1080； 面板类型:AV软屏；背光灯类型:侧入式ELED； 屏幕视角:全视角179/179/179/179（L/R/U/D）； 亮度:230cd/m2；对比度:5000:1； 触摸技术:红外对管感应，内置光学成像感应多重触摸技术； 感应物体:手指、笔等不透明物体； 感应大小：直径大于等于5mm，推荐大于等于7mm； 响应时间：8ms； 光标速度：300点/秒；定位校正：符合HID标准协议； CPU：i3；硬盘：固态128G；内存：4G； 无线网卡模块：300Mbps；网卡:100/1000M 以太网； 系统:Windows 7～10 软件：专用软件，可学习，可考核，匹配体感 设备整体尺寸：1200*750*2550mm（长*宽*高） 产品介绍： 伤害体验装置（安全帽撞击&安全鞋冲击&手部挤压），是基于二维平面技术和实体体感技术开发的安全培训设备，主要用于安全帽、安全鞋和机械夹伤的培训教育。设备包含三大培训功能，分别是安全帽、安全鞋、机械夹伤，每种培训功能里又包含三种培训方式，分别是理论知识教育、安全知识考核、实体伤害体验，进行理论、考核、实体体验三位一体综合培训。产品不仅包含传统的理论教育知识和考核模块，最主要的是拥有实体伤害体验功能，在保证学员安全的前提下，进行实体冲击体验，让学员真实感受事故发生带来的冲击感和恐惧感，让学员在意识上加强自我保护，从而实现较高的安全培训预期。 |
| 36 | CAD | 1.默认工作文件格式应为dwg，应能够打开dwg、dxf、dwf、dwfx、dws及dwt格式文件，应支持输出wmf、sat、dwg、bmp、jpg、png、tif、dwf、dwfx、dgn、stl格式的图纸文件，支持打印输出为PDF、SVG、JPEG、PNG格式的图纸文件。 2.软件应具有自动保存功能，自动保存临时文件的扩展名应为zw$格式。 3.软件应具有绘图功能，支持创建直线、射线、构造线、多线、多段线、正多边形、矩形、圆弧、圆、圆环、样条曲线、椭圆、点图形对象。 4.软件应支持删除、复制、镜像、偏移、阵列、移动、旋转、缩放、拉伸、修剪、延伸、打断、合并、倒角、圆角、分解编辑功能。 ▲5.软件应支持通过鼠标移动轨迹来触发相应的命令，如按住鼠标右键在绘图区域向上绘制一条直线，即可执行“NEW”命令。鼠标手势应支持自定义设置。(需提供软件运行截图) ▲6.软件应支持在模型空间及布局空间内任意位置录入语音，语音可以显示或隐藏。录入的语音应具有录音转简体中文和录音转英文功能。(需提供软件运行截图) ▲7.软件应具有地理服务模块，具有分配坐标系、编辑定位、转换坐标系的功能，可添加地图和链接地图服务。（需提供软件运行截图） 软件应具有“图层工具”和“文本工具”的编辑功能，“图层工具”应包括图层浏览器、图层隔离、冻结对象图层功能，“文本工具”应包括对齐文字和自动编号功能。 8.软件应具有SXF转换功能，支持批量转换DWG为SXF、批量转换SXF为DWG、P21输出、SFC输出。 9.软件应具有锁定图纸和解锁图纸功能，支持对图纸中任意的图形进行加密，加密后的图形无法进行修改和编辑，输入密码后方可解锁。 软件应具有智能批量打印的功能，应能够对打印机进行设置，具有选择顺序和选择批量图纸的功能，应包含图层、图块、散线三种图框形式,具备多页打印功能。 9.软件应具有加载应用程序功能，所加载文件扩展名应包括zrx、lsp、zel、zelx、vls、zvb。 10.软件应支持在离线状态下查看CAD帮助文档系统，内容应至少包括新功能介绍、安装与注册和软件使用手册。 |
| 37 | 智能建造工地场布软件 | 1、通过虚拟仿真的技术手段还原真实的建筑施工工地现场，按照标准化的工地、安全文明示范工地，三星级智慧工地现场标准进行布置搭建。 2、场布包括工地围墙大门、实名制通道，班前讲评区、出入口，内部道路，临建设施，办公区，质量样板区，安全体验区，材料堆放区，加工区，车辆冲洗区、地下室施工区、楼层施工区等，让学生沉浸式体验真实工地，达到较好的教学实训效果。 3、操作者可以通过鸟瞰及第一人称视角漫游的方式对标准化工地场布进行学习认知，同时引入各个分区建设介绍及要求。支持场布索引菜单定位功能，操作者选择某个场布区域后，自动传动跳转定位到对应区域进行漫游。 4、智能应用功能中，选中智能应用功能菜单，现场会出现智慧工地智能设备标签，点击标签可以显示查看智慧工地设备的简介。 5、场布模块：工地大门，实名制通道，班前讲评区，办公区，生活区，安全体验区，钢筋堆放区，模板堆放区，水电材料存放区钢筋加工区，木工加工区，车辆冲洗区，智能地磅，地下施工区，楼层施工区，安全通道。 |
| 38 | 装配式建筑构件安装考核平台 | 1.单机版本，不需要联网； 2.支持批量导入Word题库，支持批量导入Excel题库； 3.支持单选,多选,判断,填空,问答,综合,练习模式答完直接知道对错及答案； 4.模拟考试(随机出题)答完自动评分,可保存错题,重复练习,及导出错题至Word.方便打印； ▲5.装配式建筑构件安装考核平台题库涵盖江苏省职业院校技能大赛中职组ZZ202405赛项的题库。（需提供软件运行截图） 为保证软件正版性、成熟型，装配式建筑构件安装考核平台具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 39 | 平法识图虚拟仿真教学实训系统 | 1.系统基于22G101系列图集进行开发，软件以22G101图集为基础进行开发设计，所有平法模型均以此为基础，并内置22G101-1、22G101-2、22G101-3三本图集，可以在软件中进行调取整套图集，从构件的三维认知到施工图的解读，深入展开实际案例的计算依据及图集规范的实例应用。 2.软件至少包括基础知识认知，常见钢筋平法构造节点的识图及算量过程，基础、墙、柱、梁、板、楼梯钢筋平法的标准三维模型展示，框架结构、剪力墙结构的钢筋平法整体认知，二次结构构造认知，平法识图基础知识认知等模块内容； 3.系统包括教学模式，实训模式，考核模式三种模式； 4.基础知识主要进行平法识图重点难点名词解释，专业代号认知，通过三维模型及文字语音进行展示； 5.平法识图算量模块包括构造节点的平法识图过程，不仅可以通过二级菜单选择进入学习，也可以通过场景漫游选择节点进行进入学习实训； 6.平法识图通过三维模型及动画还原平法标注的识图过程，即选择图纸中关键标注尺寸必须能够自动实现三维模型中相应钢筋联动、出现具体文字讲解说明，做到平法标注和模型动画一一对应，直观的认知平法识图；每一个构件中钢筋标注要用不同颜色区分，使学生容易区分； 7.平法算量通过选择构造中的某类钢筋展示该钢筋的下料长度算量计算过程，选择学习的钢筋构件后，选中钢筋显示，其他钢筋构造半透明显示处理，同步进行算量过程及计算公式的呈现 ，计算过程参考图集通过超链接的形式进行图纸链接讲解； 8. 钢筋计算模块把每一根钢筋的计算规则和方法与钢筋模型完美融合，实现计算公式的立体化讲解。三维模型、计算理论、平法图集、案例讲解等资源的融合，攻克教学重点难点； 9.二次结构认知模块通过单层结构还原二次结构的三维场景，标准化展示二次结构的构造要求； 10.构件库中包含梁、基础、墙柱、楼梯等构件的平法认知三维模型，支持图纸查看、模型自由拆分、料单查看等功能； 11.整体认知模块通过剪力墙结构和框架结构两种场景进行整体认知。 12.系统配套建设管理后台，后台包括用户管理，模块管理，实训管理，考核管理，资源管理等模块。 13.实训模式中老师通过后台选择实训节点发布实训任务，学生在前端接收实训任务并在规定的时间内完成实训，实训过程及结果后台记录上传，形成实训报告。 14.考核模式下老师通过后台进行发布图纸及绘图要求，学生根据要求完成绘图并上传，完成考核。 15.后台可进行模块的编辑的对应资源的选择，自由配置实训考核试题； 为保证软件正版性、成熟型，平法识图虚拟仿真教学实训系统具有国家版权局登记颁布软件著作权证书。 |
| 40 | 建筑施工技术仿真软件 | 具有基础工程、主体工程、防水工程、装饰装修工程、脚手架工程等主要功能模块； 1.系统分教学、实训、考核三种模式，实现教、学、考一体化。 2.模块菜单分平铺、列表两种形式，可根据喜好和需求任意切换。 3.建筑设计说明、建施图、结施图全套资料完整，进入工程模块前即可查看。 4.对本平台涉及的所有BIM建造预览视频按建造顺序整合，快速预览整个建造过程。 5。具有机具教学模块，至少可提供160种机具，每种机具及材料进行统一展示（可自主放大缩小，360°查看），可搜索查看，并具有教学作用。 6.各模块开始教学和实训前，快速显示该分项工程BIM建造全过程、任务内容和任务目标。 7.进入主系统时,以趣味形式自动弹出项目经理和岗位角色的卡通人物对话项目概况介绍以及分部分项工程施工概述。并且，对话过程全程配有真人语音配音，语音配有快进功能。 8.在进入施工现场前，设计卡通式过渡引导页，提升学生实训兴趣。 9.日照程度、日照角度实时设置，真实模拟施工现场光线场景。 10.画质可分低、中、高进行调整，以适应不同配置的电脑性能。 11.施工图纸平铺于施工场地中，与现场环境1:1精确对位，支持图纸开关一键切换。 12.一键获取本工程模块的安全交底、技术交底、方案审读、图纸识读、规范相关资源，方便在施工工程中随时查看。 13.固定视角与自由视角一键切换，方便教学与实训。该两种模式下均支持画面放大缩小、360度全方面旋转功能，自由视角模式下还支持画面平移。 14.支持场景漫游，漫游人物穿戴符合施工、安全要求；漫游支持单手操作和双手操作两种模式。 15.施工过程展示支持开始/暂定切换，提示音频支持打开/关闭切换。 16.施工进程以施工工序站点式进度条呈现，每完成一道工序就会同步在进度条上点亮，未完成的工序在进度条上显示灰色。 17.支持工序节点简介说明，简介说明以灰底纹文本框先呈现后消失的形式出现。 18.每道施工工序开始进行时，均会出现相对应的岗位角色进行规范和工艺的简介，描述以声音与文本同步显示形式呈现。操作提示中，不提示正确机具的名称。只有选择错误后，才有正确的机具选择提示。该部分主要以施工员和质量员进行角色演绎。 19.施工工艺根据需要呈现知识点，知识点显示以五大员（施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）角色扮演形式呈现。 20.施工工艺根据需要弹出细节展示窗口，对施工细节以视频形式进行详细解读。 21.客户可根据需求，在流程中任意节点配置匹配施工工序的试题，用于教学、练习和考核。在实训模式下，选择正确可进入下一工序，选择错误则提示正确答案。 22.当鼠标移到机具时，该机具呈高亮显示状态，点击出现该机具详细信息和三维模型。 23.支持一键拖拽机具至指定坐标点；施工机具选择时，系统只随机给出种机具选项，并该种机具间相互具有关联性，考核学生分辨能力。 24.每个工程模块教学、实训完成后，均展示项目总结窗口，对教学、实训情况进行总结。 25.模块如下：场地平整、SMW工法、复合土钉支护施工、水泥搅拌桩支护系统施工、喷锚支护工程、钻孔灌注桩工程、预应力管桩工程（链接工程）、土方开挖工程、单桩矩形承台工程、两桩承台工程（链接工程）、三桩承台工程（链接工程）、五桩承台工程（链接工程）、承台混凝土浇筑、扣件式钢管脚手架工程、落地门式钢管脚手架（链接工程）、柱钢筋工程、暗柱钢筋工程（链接工程）、梁钢筋工程、主体结构剪力墙钢筋工程、圈梁构造柱、连梁钢筋工程（链接工程）、板钢筋工程、楼梯工程、柱木模板工程、柱钢模板工程（链接工程）、梁板木模板工程、梁板混凝土工程、多孔砖砌体工程、砖砌体工程、空心砌块砌体工程（链接工程）、填充墙砌体工程、砖胎膜工程、高聚物改性沥青卷材防水工程、聚氨酯涂料防水工程（链接工程）、挤塑聚苯板保温工程、胶粉聚苯颗粒保温工程、挤塑聚苯板保温工程（链接工程）、岩棉板保温工程（链接工程）、木门工程、塑钢节能窗工程、楼地面水泥砂浆工程、楼地面花岗石工程、楼地面水磨石工程、卫生间地砖工程、墙面乳胶漆工程、墙裙瓷砖工程、板底抹灰工程、纸面石膏板吊顶工程、硅钙板吊顶工程（链接工程）、全站仪的使用、水准仪的使用、经纬仪的使用、施工测量和放线工艺、钢结构的吊装工艺 |
| 41 | 质量通病软件 | 1、通过BIM技术三维还原罗列展示常见的质量通病，配套文字语音讲解对应质量通病的形成原因，相关质量规范要求等知识点； 2、通过视频形式演示对应质量通病防治方法及修补方法； 3、巡检功能：老师可后台发布质量巡检考核任务，自主选择参与巡检考核的班级，自主选择巡检模块及时间，学生登录账号后可收到巡检任务，根据任务提示学生可完成质量通病的排查，现场漫游找到问题所在并进行标记，根据弹窗完成质量通病处置、预防、标准要求等相关考核内容并提交； 4、规范链接：质量通病模块学习过程中链接对应规范和验收标准，通过条款对比让学生更容易发现问题，学习规范。 5、包含混凝土工程（蜂窝、麻面、烂根、露筋、混凝土气泡、冷缝、梁底夹渣、表面平整度偏差大、轴线偏移）、钢筋工程（竖向钢筋位置不准确、同一连接区段内纵向受力钢筋接头未相互错开、钢筋问距不准、焊接气孔、夹渣、 焊包成形不好、机械接头丝扣不完整、柱箍筋起步筋位置偏差大、梁钢筋端部锚固长度及位置不符合规定、悬挑板钢筋位置不准确）、模板工程（模架支架立杆下缺少垫板、架体底部缺少扫地杆、梁两侧立杆距梁边距离过大、模板拼缝不严、梁侧模安装不牢固、模板紧固措施不到位、模板清理脱模剂涂刷不到位、梁板支撑纵横向水平杆件的缺失、支撑立杆间距过大不均匀、顶部悬臂距离超出规范规定、混凝土浇筑前，模板上杂物未清理干净）、砌体工程（灰缝厚度不均匀、拉结筋设置不规范、圈梁设置不规范、通缝、透明缝、马牙槎处的砌筑施工不规范、加气块切砖尺寸不规范、过梁设置不规范、顶砌不规范、底砌不规范）、抹灰工程（阴阳角不顺直、地面起沙、平整度较差、空鼓开裂、挂网不符合要求、垂直度较差）、防水工程（防水卷材搭接长度不足、变形缝泛水高度不足、女儿墙根部未设置泛水、管道穿屋面套管封堵错误、防水层空鼓、地下室外墙螺杆洞渗水）六大分部分项工程共计50个质量通病认知内容。 |
| 42 | 安全管理软件 | 1、通过BIM技术罗列还原常见的环境安全隐患（高空坠落安全隐患、洞口坠落安全隐患、脚手架坍塌安全隐患、基坑坍塌安全隐患、触电安全隐患、火灾安全隐患、高空落物安全隐患）、常见的机械设备使用安全隐患（塔吊安全操作、车载起重机安全操作、钢筋加工设备安全操作、模板加工设备安全操作、挖掘机使用安全操作、升降机使用安全操作、混凝土施工机械设备安全操作、装饰施工机械设备安全操作、手持式电动工具安全操作）、不同工种不同作业场景下的行为安全隐患（高处作业安全操作、电焊作业安全操作、基坑作业安全操作、脚手架作业安全操作、动火作业安全操作、吊装作业安全操作），并配套标准化规范要求讲解，视频形式讲解施工现场安全规范规定及要求，同时引入安全事故案例，系统全面地提升学生的安全知识和安全技能。 2、学生可以通过索引菜单进入对应安全学习模块，进入模块后直接定位到存在该安全隐患的现场环境中，环境中存在安全隐患的地方，红色高亮显示； 3、隐患讲解：图片标注同步语音讲解存在隐患的位置及存在的隐患； 4、隐患排除：动画视频形式进行播放安全隐患排除的方式及标准化要求； 5、标化要求：弹窗规范标准内容要求，对标准图集及规范进行学习； 6、事故案例：引用实际发生的事故案例，展示对应安全隐患掌握的重要性； 7、巡检功能：老师可后台发布安全巡检考核任务，自主选择参与巡检考核的班级，自主选择巡检模块及时间，学生登录账号后可收到巡检任务，根据任务提示学生可完成安全隐患的排查，现场漫游找到问题所在并进行标记，根据弹窗完成安全隐患处置、预防、标准要求等相关考核内容并提交； 8、规范链接：安全管理模块学习过程中链接对应规范和验收标准，通过条款对比让学生更容易发现问题，学习安全要求及规范。 |
| 43 | 质量标准化展示软件 | 1、质量样板标化展示各分部分项工程节点标准化的质量样板，包括测测量放线样板展示、砖基础样板、独立基础柱样板1、独立基础柱样板2、桩基础样板、地下室结构样板、剪力墙结构主体结构样板、框架结构主体结构样板、砖混结构样板、钢筋平法展示样板、楼梯钢筋及支撑样板、电梯井钢平台、悬挑式脚手架样板、后浇带支模样板、平屋面构造样板、斜屋面样板、筑体抹灰样板、装饰抹灰样板、幕墙石材干挂样板、水电管道结构安装样板展示、强电安装预埋样板、门窗安装样板展示、卫生间展示样板、装配式剪力墙结构样板、装配式框架结构样板，所有质量样板支持单独显示讲解各构造节点、自主拆分、一键还原操作学习。 2、构造学习：右侧弹窗该质量样板所有组成构造，选中右侧某个构造，其他构造半透明显示，选中构造高亮显示，并配套文字语音讲解； 3、自主拆分：样板模型组成部分自由拆分分解，鼠标左键选中单个构造，长按状态并拖动，实现该构造的移动； 4、一键还原：拆分完成的模型一键还原初始状态； 5、配套AR功能：配套质量标化智能AR实训系统，方便学生在手机等移动设备端进行识别图扫描学习，利用增强现实AR技术通过移动端设备摄像头识别教学节点实物图片/图纸即可在屏幕对应位置生成BIM三维模型，点击系统屏幕上的锁定按钮即可锁定模型进行交互学习查看。锁定模型后点击返回重新返回扫描界面，扫描识别下一个识别图学习实训；BIM模型锁定状态下可对三维模型进行放大、缩小、旋转、移动操作查看，极致还原建筑构造各个组成构造及工艺连接细节。 |
| 44 | 安全标准化展示软件 | 1、安全标化防护通过BIM技术还原施工现场标准化的安全防护做法。支持单独显示讲解各安全防护构造节点、自主拆分、一键还原操作学习。 2、构造学习：右侧弹窗该质量样板所有组成构造，选中右侧某个构造，其他构造半透明显示，选中构造高亮显示，并配套文字语音讲解； 3、自主拆分：样板模型组成部分自由拆分分解，鼠标左键选中单个构造，长按状态并拖动，实现该构造的移动； 4、一键还原：拆分完成的模型一键还原初始状态； 5、包括楼层临边防护、楼梯临边防护、剪力墙结构竖向洞口防护、基坑临边防护、电梯井口防护、桩（井）口安全防护、洞口防护（1）、洞口防护（2）、洞口防护（3）、后浇带防护、落地式外脚手架、外脚手架连墙件设置、外脚手架水平防护、电梯井钢平台、悬挑式脚手架、悬挑式卸料平台、总配电室、埋地线路、开关箱与固定设备设置、电焊机使用安全、塔吊基础防护、安全通道、移动式操作平台、承插式脚手架、门式脚手架、钢结构挂篮； 6、配套AR功能：配套安全标化做法智能AR实训系统，方便学生在手机等移动设备端进行识别图扫描学习，利用增强现实AR技术通过移动端设备摄像头识别教学节点实物图片/图纸即可在屏幕对应位置生成BIM三维模型，点击系统屏幕上的锁定按钮即可锁定模型进行交互学习查看。锁定模型后点击返回重新返回扫描界面，扫描识别下一个识别图安全管理标准化模块学习实训；BIM模型锁定状态下可对三维模型进行放大、缩小、旋转、移动操作查看，极致还原建筑构造各个组成构造及工艺连接细节。 |
| 45 | 安全管理标准化软件 | 1、按照房屋市政工程安全生产标准化指导图册建办质函【2019】90号执行，包含建设单位安全管理行为（建设单位安全管理行为内容，安全管理要求，施工许可证办理流程教学）、施工企业安全生产组织保障（施工企业安全结构设置，安全人员配置，安全生产部门职责等教学内容）、施工企业安全技术管理（安全技术措施及方案要求，危大工程专项方案编制，审核，审查程序等教学内容）、施工项目安全教育培训（项目安全教育培训一般规定，入场三级教育内容，安全教育实施流程，日常安全教育等教学内容）、施工项目安全活动（项目安全活动内容及要求，安全防护佩戴要求等教学内容）、施工项目危大工程管控（危大工程管控流程，专项施工方案管理，危大工程分部分项工程清单，超过一定规模的危大分部分项工程清单等教学内容）、施工项目应急预案（应急预案编制，应急准备、演练、响应，应急预案实施流程等教学内容）教学实训知识内容。 2、用户管理：可进行用户账号密码的生成及管理。 3、任务管理：后台发布实训考核任务，学生前端接受并进行实训考核，后台记录实训考核过程及结果生成报告保存后台供老师查看。 4、考核管理：可根据考核任务查看该任务下对应的学生考核结果及排名情况。 |
| 46 | 22G101图集资源库 | 教学视频分辨率统一使用4096*2160，视频格式采用MP4通用格式。通过22G图集以及18G图集配合使用对结构构件进行详细解读，利用3DMAX、Maya软件制作三维仿真模型，渲染完成后导入AE软件进行视频后期处理，实现图集三维可视化。整个动画过程实现了钢筋生长全过程，节点内容全覆盖，层次清线，结构明了。实现了教学过程简单化，高效化。 视频清单模块（按照国标22g101图集制作）： 板： ▲1.单向板样式及其变形（需提供照片截图） 2. 双向板样式及其变形 3. 板顶面标高高差（+、-） 4. 板钢筋接头允许范围（18G901-1,4-3) 5. 板钢筋骨架 6. LB施工图识读示例 7. 有梁楼盖板和屋面板中间支座钢筋构造 ▲8. 双向板双向双层钢筋排布构（需提供照片截图） 9. 单向板下部钢筋、上部钢筋排布构造 10. 板在端支座的锚固构造——普通楼层屋面板端部为梁 11. 板在端部支座的锚固构造——梁板式转换层楼面板 12. 板在端部支座的锚固构造——端部为剪力墙中间层 13. 板在端支座的锚固构造——端部为剪力墙墙顶（三种构造） 14. 折板配筋构造（两种） 15. 翻边板构造（上翻边、下翻边） 16. 板支座负筋深入板内的长度构造 17. 板分布筋构造 18. 延伸悬挑板钢筋构造（两种） 19. 矩形洞口构造（五种） ▲20. 圆形洞口构造（五种）（需提供照片截图） 21. 升降板钢筋构造（凹、凸出楼板底面）4-32 22. 板端部封边构造（洞口不大于300时） 23. 板端部封边构造（洞口大于300时，矩形洞口） 24. 板端部封边构造（洞口大于300时，圆形洞口） 25. 纯悬挑板钢筋构造 梁： 1. 梁悬挑端的设置（无悬挑、一端有悬挑、两端有悬挑） 2. 梁类型 ▲3. 梁截面（等截面、悬挑端变截面、水平加腋梁、竖向加腋梁）（需提供照片截图） 4. 梁钢筋骨架 5. 箍筋布置图（等间距、加密区与非加密区、双肢箍和四肢箍） 6. 附加箍筋和吊筋 7. 梁顶标高高差（0，+，-） 8. 梁识图示例1个 9. 楼层框架梁纵筋在端部的构造(直锚、弯锚、锚头） 10. 楼层框架梁纵向纵筋构造16G101-1，P84 11. 含中间层节点梁下部筋在节点外搭接 ▲12. 屋面框架梁纵向钢筋构造16G101-1，P85（需提供照片截图） 13. 楼层框架梁KL侧面构造、受扭钢筋构造 14. 楼层框架梁、屋面框架梁箍筋构造 15. 非框架梁钢筋构造 16. 悬挑梁钢筋构造 17. 井字梁钢筋构造 18. 水平加腋筋的构造 19. 竖向加腋筋的构造 20. 不伸入支座的梁下部纵筋断点位置 21. 主次梁相交处钢筋排布（不等高，等高时避让见18G901-1，P28~29） 22. 框架梁、柱侧面平齐时钢筋排布构造（18G901-1，P56） 23. 框架中间层端节点（18G901~1，P30~33） 24. 框架中间层中间节点（18G901~1，P34~35） 25. 框架顶层端节点（18G901-1，P38~43） 26. 框架顶层中间节点（18G901-1，P44~47) 27. 支座两侧框架梁宽不同时纵筋排布构造（18G101-1，P55） 28. 框架扁梁钢筋构造 29. 竖向折梁钢筋构造 30. 水平折梁钢筋构造 31. 框支梁钢筋构造 楼梯： 1.楼梯施工图识读示例 2.楼梯钢筋骨架 3.楼梯的类型（AT、BT、CT、DT） 4.楼梯的类型（ET、FT、GT） ▲5.楼梯的类型（ATa、ATb、ATc）（需提供照片截图） 6. 楼梯的类型（CTa、CTb） 7. AT楼梯的钢筋构造 8. ATa型楼梯钢筋构造 9. ATc型楼梯钢筋构造 |
| 47 | 台式电脑 | cpu≥i5十三代以上 内存≥16G 显卡≥4G 硬盘≥1TSSD 显示器≥23寸 |
| 48 | 桌椅 | 加厚双人后机箱120 cm *60 cm *75cm 主支撑腿采用直径4*4cm管材管材壁厚1.0mm，面板采用E1级实木颗粒板。 |
| 49 | 空心 砖墙 | 1.砌筑240厚砖墙，根据规范要求增加构造柱及拉结筋； 2.内墙，轻质砖墙； 3.水泥砂浆M7.5。 |
| 50 | 墙面 抹灰 | 1.新砌筑砌体墙； 2．15+5mm水泥砂浆。 |
| 51 | 玻璃 隔断 | 1.钢结构方管； 2.6+9A+6中空玻璃，单面防火隔热。 |
| 52 | 墙面装饰板 | 1.钢结构龙骨； 2.1mm厚不锈钢包框（颜色由甲方指定）。 |
| 53 | 墙体 拆除 | 1.6m高墙体拆除。 |
| 54 | 钢结构过梁 | 100*100*5mm，双排安装加固。 |
| 55 | 自流坪楼地面 | 1.混凝土界面剂； 2.刮涂环氧树脂底漆，环氧中涂砂浆层刮涂，待干后打磨，清扫干净； 3.刷环氧面漆，刮涂环氧腻子层，滚涂环氧平涂面漆； 4.超耐磨地坪漆。 |
| 56 | 过门石 | 1.20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 2.素水泥浆一道； 3.大理石六面防护（颜色由甲方指定）。 |
| 57 | 防静电活动地板 | 250mm高度的600*600*35防静电地板。 |
| 58 | 镀锌板地面 | 1.B1级阻燃聚酯乙烯橡塑保温棉； 2.0.6厚镀锌钢板。 |
| 59 | 花岗岩饰面 | 1.机房入口斜坡； 2.原楼板地面找平； 3.砖砌基地，水泥砂浆斜坡； 4.花岗岩饰面，面开防滑槽，安装金属防滑条。 |
| 60 | 金属装饰线 | 斜坡地面0.6mm不锈钢压边条。 |
| 61 | 吊顶 | 1.600*600硅钙板吊顶； 2.专用配套龙骨； 3.600*600硅钙板； 4.配套压条。 |
| 62 | 石膏板吊顶 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶，造型综合考虑； 2.轻钢龙骨50主骨@800-1200，50副龙骨@400，8吊筋； 3.双层9.5mm石膏板吊顶，局部造型阻燃板基层，检修口、风口等附属设施综合考虑； 4.二遍腻子二遍乳胶漆。 |
| 63 | 灯带（槽） | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶，造型综合考虑； 2.轻钢龙骨50主骨@800-1200，50副龙骨@400，8吊筋； 3.双层9.5mm石膏板吊顶，阻燃板基层，暗藏灯带； 4.二遍腻子二遍乳胶漆。 |
| 64 | 窗帘盒 | 1.轻钢龙骨石膏板吊顶，造型综合考虑； 2.轻钢龙骨50主骨@800-1200，50副龙骨@400，8吊筋； 3.双层9.5mm石膏板吊顶，阻燃板基层； 4.二遍腻子，二遍乳胶漆。 |
| 65 | 装饰 线条 | 石膏板吊顶不锈钢装饰线条 |
| 66 | 木格栅吊顶 | 1.专用方通龙骨； 2.木格栅吊顶。 |
| 67 | 吊顶反向支撑转换层 | 1.吊顶反向支撑转换层； 2.50*50*5角钢支架。 |
| 68 | UV壁布 | 1.30*40木龙骨刷阻燃漆； 2.墙面室内环保腻子； 3.2遍，打磨整平； 4.壁纸专用胶粘贴UV壁布。 |
| 69 | 阻燃板基层1 | 1.30*40木龙骨刷阻燃漆； 2.12mm厚阻燃板基层； 3.9.5mm纸面石膏板； 4.二遍腻子二遍乳胶漆。 |
| 70 | 阻燃板基层2 | 1.30*40木龙骨刷阻燃漆； 2.电子屏木基层； 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层。 |
| 71 | 定制亚克力字体1 | 1.定制亚克力字体； 2.200-300mm，具体参照图纸； 3.粘贴法。 |
| 72 | 定制亚克力字体2 | 1.定制亚克力字体； 2.100-200mm，具体参照图纸； 3.粘贴法。 |
| 73 | 不锈钢发光字金属字 | 1、1.0cm铁皮封底、7cm不锈钢侧边、超级防水模组灯 2、精品不锈钢发光字 3、1m*1m 4、1.0不锈钢支撑架（含制作和安装） |
| 74 | PVC雕刻泡沫塑料字 | 1、1.0cm铁皮封底、7cm不锈钢侧边、超级防水模组灯 2、2cmPVC雕刻字 3、1m*1m 4、1.0不锈钢支撑架（含制作和安装） |
| 75 | 涂料 | 1.原墙面基层处理打磨 2.二遍腻子，二遍乳胶漆 |
| 76 | 踢脚线 | 1.50mm不锈钢踢脚线 2.9mm阻燃板基层 3.不锈钢踢脚线 |
| 77 | 窗帘 | 1.以后期甲方选样为准 2.高度3000,按1.8倍褶皱考虑长度 3.含单轨铝合金轨 |
| 78 | 配电箱1 | AL1含电子器件，详见图纸。 |
| 79 | 配电箱2 | AL2含电子器件，详见图纸。 |
| 80 | 配电箱3 | AL3含电子器件，详见图纸。 |
| 81 | 配电箱4 | AL4含电子器件，详见图纸。 |
| 82 | 配电箱5 | AL5含电子器件，详见图纸。 |
| 83 | 配管1 | 1.电线管； 2.SC钢管； 3.DN32mm； 4.暗配。 |
| 84 | 配管2 | 1.电线管； 2.SC钢管； 3.DN20mm； 4.暗配。 |
| 85 | 电力电缆 | 1.WDZB-BYJ3*16+2*10； 2.铜芯国标； 3.穿管敷设。 |
| 86 | 动力线路1 | 1.管内穿线； 2.6.0mm2； 3.铜芯； 4.暗敷。 |
| 87 | 动力线路2 | 1.管内穿线； 2.型号:4.0mm2； 3.材质:铜芯； 4.配线部位:暗敷。 |
| 88 | 动力线路3 | 1.照明线路； 2.管内穿线； 3.2.5mm2； 4.铜芯； 5.暗敷。 |
| 89 | 86型接线盒 | 1.接线盒； 2.钢质接线盒； 3.86型。 |
| 90 | 灯具 | 600*600嵌入式平板灯。 |
| 91 | 装饰灯 | 吊链式格栅平板灯安装。 |
| 92 | 筒灯 | 名称:φ150嵌入式筒灯安装。 |
| 93 | 灯带 | 顶内暗藏LED灯带。 |
| 94 | 三联双控开关 | 暗装86型。 |
| 95 | 五孔插座 | 暗装86型。 |
| 96 | 地面 插座 | 暗装86型。 |
| 97 | 钢管 | 1.线管； 2.SC钢管； 3.DN20mm； 4.暗配。 |
| 98 | 双绞线缆 | CAT-6网线安装。 |
| 99 | 网络 插座 | 暗装86型。 |
| 100 | 网络插座地面插座 | 暗装86型。 |
| 101 | 钢管 | 1.SC钢管； 2.DN20mm； 3.配置形式:暗配； |
| 102 | 铜芯线 | 1.消防线路； 2.管内穿线； 3.3*2.5mm2； 4.铜芯。 |
| 103 | 感烟探测器 | 1.点型探测器； 2.感烟探测器。 |
| 104 | 疏散指示灯 | 吊链式。 |
| 105 | 消防安全出口灯 | 吊链式。 |
| 106 | 应急照明灯 | 壁式。 |
| 107 | 水喷淋钢管1 | 1.室内； 2.SC100钢管； 3.沟槽式连接。 |
| 108 | 水喷淋钢管2 | 1.室内； 2.SC32钢管； 3.螺纹连接。 |
| 109 | 水喷淋钢管3 | 1.室内 2.SC25钢管 3.螺纹连接 |
| 110 | DN25水喷淋(雾）喷头 | 1.顶面； 2.DN25； 螺纹连接； |
| 111 | 水灭火控制装置 | 200点以下 |

附表一

智能实景体验中心展示模块节点清单

| 分部分项 | 序号 | 展示模块节点名称 | 展示和操作内容 | 参考规格参数（单位：米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 结1 | 等高式砖大放脚基础 | 等高式构造；施工工艺；质量检测 | 1.20*1.0*0.50 |
|  | 结2 | 不等高式砖大放脚基础 | 不等高式构造；施工工艺；质量检测 | 1.10*1.20*0.50 |
|  | 结3 | 无梁条形基础 | 无梁条形基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.10*1.20*0.50 |
|  | 结4 | 有梁锥形条基 | 有梁锥形条基构造；施工工艺；质量检测 | 1.00*1.20*0.50 |
|  | 结5 | 有梁阶形条基 | 有梁阶形条基构造；施工工艺；质量检测 | 1.00*1.20*0.50 |
|  | 结6 | 锥形独立基础 | 独立基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.00*1.50*0.50 |
|  | 结7 | 1阶阶形独立基础 | 1阶阶形基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.00*1.50*0.50 |
|  | 结8 | 2阶阶形独立基础 | 2阶阶形基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.50*1.50*0.50 |
|  | 结9 | 十字交叉基础 | 十字交叉基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.10*1.20*0.50 |
|  | 结10 | 伸缩缝双柱基础 | 伸缩缝双柱基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.00*1.80*0.50 |
|  | 结11 | 沉降缝双柱基础 | 沉降缝双柱基础构造；施工工艺；质量检测 | 1.50*1.50*0.50 |
|  | 结12 | 平板式筏形基础 | 筏板基础构造、高低筏板交接处理、筏板封边构造、筏板防水处理构造；施工工艺；质量检测 | 3.0*4.50*0.500 |
|  | 结13 | 剪力墙基础 | 剪力墙插筋构造、剪力墙施工缝防水构造处理；施工工艺；质量检测 | 2.00*0.2*2.8 |
|  | 结14 | 预应力混凝土管桩 | 预应力混凝土管桩整桩构造、对接焊接构造；质量检测 | PC 400 AB 95*3.00 （1根） |
|  | 结15 | 旋挖成孔灌注桩 | 旋挖成孔灌注桩构造、钢筋笼构造；沉渣厚度检测操作、桩位测量放线操作、超声波无损检测操作等；施工工艺 | 桩径为∅600，桩长1米（1根） |
|  | 结16 | 长螺旋钻孔压灌桩 | 长螺旋钻孔压灌桩构造、钢筋笼构造；桩位测量放线操作、超声波无损检测操作等；施工工艺 | 桩径为∅500，桩长1米（1根） |
| 主体工程之砌体填充墙 | 结17 | 立皮数杆 | 皮数杆构造、用法、皮数画法 | 铝合金杆 |
|  | 结18 | 一顺一丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 1.50*1.30*0.24 |
|  | 结19 | 三顺一丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 1.50*1.30*0.24 |
|  | 结20 | 梅花丁承重墙 | 砖组砌方式；质量检测等 | 1.50*1.30*0.24 |
|  | 结21 | 非承重砖墙 | 梁下斜砌和留空隙两种做法对比等 | 1.50*1.30*0.20 |
|  | 结22 | 多孔砖砖墙 | 多孔砖组砌；质量检测等 | 1.50*1.30*0.20 |
|  | 结23 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 空心砌块填充墙构造 | 1.30*1.30*0.20 |
|  | 结24 | 加气混凝土砌块 | 加气混凝土砌块组砌、拉结筋设置等 | 1.40*1.30*0.20 |
| 主体工程之柱及剪力墙 | 结25 | 构造柱 | 马牙槎、拉结筋构造；质量检测等 | 0.24*0.24*2.80 |
|  | 结26 | 框架角柱 | 框架柱外观质量检测、回弹仪检测混凝土操作、钢筋构造等 | 0.40*0.40 网架KZ、外平齐KZ、柱配筋裸露KZ |
|  | 结27 | 框架中柱、边柱 | 框架柱外观质量检测、回弹仪检测混凝土操作、钢筋构造等 | 0.40*0.40 网架KZ、内平齐KZ、外平齐KZ、中平齐KZ、柱配筋裸露KZ |
|  | 结28 | GBZ（端柱） | 构造边缘端柱 | 0.40*0.40*2.80 |
|  | 结29 | YBZ（端柱） | 约束边缘端柱 | 0.40*0.40*2.80 |
|  | 结30 | GBZ（暗柱） | 构造边缘暗柱 | 0.20*0.40*2.80 |
|  | 结31 | YBZ（暗柱） | 约束边缘暗柱 | 0.20*0.40*2.80 |
|  | 结32 | GBZ（T形） | 构造边缘翼墙（T形） | 0.20*0.50*2.80 |
|  | 结33 | YBZ（T形） | 约束边缘翼墙（T形） | 0.80*0.50*2.80 |
|  | 结34 | GBZ（L形） | 构造边缘转角墙（L形） | 0.50*0.50*2.80 |
|  | 结35 | YBZ（L形） | 约束边缘转角墙（L形） | 0.50*0.50*2.80 |
|  | 结36 | 剪力墙 | 剪力墙外观质量检测、水平分布筋及垂直分布筋构造等 | 2.00*0.2*2 |
|  | 结37 | 剪力墙矩形洞口 | 剪力墙矩形洞口补强构造 | 900x900\400x600(单位：mm) |
|  | 结38 | 剪力墙圆形洞口 | 剪力墙圆形洞口补强构造 | Φ600、Φ200(单位：mm) |
| 主体工程之梁 | 结39 | 基础次梁JCL | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.25*0.50 |
|  | 结40 | 基础联系梁JLL | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.25*0.40 |
|  | 结41 | 圈梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.24*0.30 |
|  | 结42 | 简支梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.20*0.40*3.60 |
|  | 结43 | 框架梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.25*0.40 0.25*0.50 网架KL、梁配筋裸露KL、WKL |
|  | 结44 | 剪力墙连梁LL | 钢筋构造、连梁交叉斜筋配筋构造、和施工工艺等 | 0.20*0.40、0.25*0.50 网架LL、梁配筋裸露LL |
|  | 结45 | 剪力墙暗梁AL | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.20*0.40 网架AL、梁配筋裸露AL |
|  | 结46 | 边框梁BKL | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.25*0.50 |
|  | 结47 | 悬挑梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.24*0.45*1.20 |
|  | 结48 | 楼梯梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.24*0.40*2.40 |
|  | 结49 | 檐沟梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.24*0.60*6.90 |
|  | 结50 | 过梁 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.24*0.20*2.00 |
|  | 结51 | 折梁构造 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 0.20*0.40*4.0 |
| 主体工程之板 | 结52 | 双层双向配筋板 | 马凳、开洞处理、受力筋与分布筋、与梁交接处理、放射筋、板带设置等 | 1.68*1.95 |
|  | 结53 | 分离式配筋板 | 受力筋、分布筋、截断点等 | 1.68*1.95 |
|  | 结54 | 板式阳台构造 | 挑板阳台构造、施工工艺等 | 1.30*1.20 |
|  | 结55 | 折板构造 | 钢筋构造、支模形式等构造和施工工艺等 | 1.00*1.0 |
|  | 结56 | 梁式阳台构造（铁艺栏杆） | 梁式阳台构造、施工工艺等 | 1.30*1.20 |
|  | 结57 | 压型钢板组合楼板 | 压型钢板组合楼板配筋构造、抗剪栓钉构造等 | 1.00*1.90 |
|  | 结58 | 组合梁楼板 | 组合梁楼板配筋构造、抗剪栓钉构造等 | 1.00*1.90 |
| 主体工程之支模 | 结59 | 柱支模构造 | 钢管扣件、步步紧楞木、钢管对拉螺栓等 | 三根柱 三种支模类型（控制展示高度） |
|  | 结60 | 梁支模构造 | 钢管扣件、碗扣式、门式脚手架、对拉螺栓等 | 三根梁 三种支模类型 |
|  | 结61 | 板支模构造 | 钢管扣件、碗扣式、门式脚手架等 | 三块板 三种支模类型 |
|  | 结62 | 剪力墙支模构造 | 对拉螺栓、钢管扣件、操作架等，清水剪力墙支模构造、地下室外墙支模构造等 | 三面墙 三种支模类型 |
|  | 结63 | 构造柱支模构造 | 构造柱支模构造、钢管扣件、楞木、对拉螺栓等 | 一根构造柱 |
|  | 结64 | 钢筋砼板式楼梯支模与钢筋构造 | 板式楼梯支模构造、钢管扣件、楞木等 | 一段楼梯 |
|  | 结65 | 钢筋砼板式滑动楼梯支模与钢筋构造 | 板式滑动楼梯支模构造、钢管扣件、楞木等 | 一段楼梯 |
| 施工辅助 | 结66 | 盘扣式脚手架 | 连墙杆做法、剪力撑设置要求；质量检测操作；安全评分操作、品茗计算等 | 4.00*1.00*3.80 |
|  | 结67 | 垂直运输机械 | 构造组成、运行管理、质量检测、安全评分等 | 1.00*1.80*10.00 |
|  | 结68 | 龙门桩板 | 施工定位放线操作、轴线复原操作等 | 四处 |
|  | 结69 | 全站仪定位点 | 采用全站仪进行定位放线操作等 | 两处 |
|  | 结70 | 垂准仪定位孔 | 采用垂准仪进行定位放线操作等 | 四个 |
|  | 结71 | 防护棚 | 构造组成、安全防护等 | 一处 |
|  | 结72 | 标准试块 | 构造组成、施工工艺、质量检测等 | 1处 |
|  | 结73 | 临边防护 | 钢管扣件临边防护构造、质量检测等 | 钢管、扣件 |
|  | 结74 | 不锈钢护栏 | 安全防护不锈钢护栏、质量检测等 | 不锈钢材质 |
|  | 结75 | 传感器 | 监测混凝土温度等 | 1套 |
|  | 结76 | 检测标牌 | 柱、墙抹灰等检测验收 | 1套 |
|  | 结77 | 质量控制牌 | 各施工质量控制标示牌等 | 1套 |
|  | 结78 | 标尺 | 标示钢筋间距、门窗尺寸、地面标注等 | 1套 |
|  | 结79 | 施工放样线 | 柱轴线、边线、控制线等的设置 | 1套 |
|  | 结80 |  | 梁轴线、边线、控制线等的设置 |  |
|  | 结81 |  | 门窗轴线、边线、控制线等的设置 |  |
|  | 结82 |  | 室内外标高控制线等的设置 |  |
|  | 结83 |  | 墙体1m线、50线等的设置 |  |
|  | 结84 |  | 模板、脚手架等辅助线的设置 |  |
| 加固改造 | 结85 | 植筋技术 | 柱纵筋植筋构造、施工工艺、质量检测 | 1根柱 |
|  | 结86 | 外粘型钢加固 | 柱外粘型钢加固构造、施工工艺、质量检测 | 1根柱 |
|  | 结87 | 粘钢板加固 | 梁粘钢板加固构造、施工工艺、质量检测 | 1根梁 |
|  | 结88 | 粘碳纤维加固 | 板粘碳纤维加固构造、施工工艺、质量检测 | 1处 |
| 屋面工程 | 建1 | 涂膜屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建2 | 卷材屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建3 | 刚性屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建4 | 倒置屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建5 | 种植屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建6 | 隔热屋面 | 构造层次、构造原理、材料认识等 | 1.00*0.60 |
|  | 建7 | 女儿墙 | 构造柱、压顶、泛水、避雷等 | 3.00*0.90*0.24 |
|  | 建8 | 外檐沟 | 防水构造、卷材收头、受力钢筋布置、雨水口等 | 0.50*1.30 |
|  | 建9 | 内檐沟 | 梁底过水口、防水构造、雨水口等 | 0.50*1.30 |
|  | 建10 | 屋面变形缝防水构造 | 伸缩缝、沉降缝处防水构造等 | 2.00*0.08 |
|  | 建11 | 木结构坡屋面做法 | 机制平瓦、小青瓦、琉璃瓦、油毡瓦、挂瓦条、压毡条、木望板、保温等构造做法等 | 2.00*1.60 |
|  | 建12 | 砼结构坡层面做法 | 机制平瓦、小青瓦、琉璃瓦、油毡瓦、挂瓦条、压毡条、木望板、保温等构造做法等 | 2.00*1.60 |
|  | 建13 | 坡屋面檐沟 | 压入砖墙长度、配筋、防水构造等 | 1.60*0.48 |
|  | 建14 | 木老虎窗 | 构造做法等 | 1.80*1.80 |
|  | 建15 | 砼老虎窗 | 构造做法等 | 1.80*1.80 |
|  | 建16 | 威卢克斯窗 | 构造做法等 | 1.20*0.60 |
|  | 建17 | 采光天窗 | 构造做法等 | 0.90*0.60 |
|  | 建18 | 马头墙 | 构造做法等 | 一处 |
|  | 建19 | 飞檐 | 构造做法等 | 一处 |
|  | 建20 | 悬山 | 构造做法等 | 一处 |
|  | 建21 | 硬山 | 构造做法等 | 一处 |
| 门窗工程 | 建22 | 木平开门 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*2.20 |
|  | 建23 | 防盗门 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*2.20 |
|  | 建24 | 铝合金移门 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*2.20 |
|  | 建25 | 卷帘门 | 构造组成、施工工艺等 | 1.20*2.20 |
|  | 建26 | 木窗 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*1.50 |
|  | 建27 | 铝木窗 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*1.50 |
|  | 建28 | 普通铝合金窗 | 构造组成、施工工艺等 | 1.50*1.50 |
|  | 建29 | 飘窗 | 构造组成、施工工艺等 | 2.10*1.50 |
|  | 建30 | 百叶窗 | 构造组成、施工工艺等 | 0.90*1.50 |
|  | 建31 | 玻璃幕墙 | 明框、隐框、半隐框等构造组成、施工工艺 | 1.80*1.80 明框、隐框、半隐框幕墙各一处 |
| 装饰装修工程 | 建32 | 地面装修 | 1.水泥混凝土面层 | 1-2平方 |
|  | 建33 |  | 2.水泥砂浆面层 | 1-2平方 |
|  | 建34 |  | 3.水磨石地面 | 1-2平方 |
|  | 建35 |  | 4.花岗岩 | 1-2平方 |
|  | 建36 |  | 5.地砖 | 1-2平方 |
|  | 建37 |  | 6.抛光砖 | 1-2平方 |
|  | 建38 |  | 7.塑胶地板 | 1-2平方 |
|  | 建39 |  | 8.水泥地坪漆 | 1-2平方 |
|  | 建40 |  | 9.防静电地板 | 1-2平方 |
|  | 建41 |  | 10.实木复合地板 | 1-2平方 |
|  | 建42 |  | 11.强化地板等 | 1-2平方 |
|  | 建43 |  | 12.水地暖 | 1-2平方 |
|  | 建44 |  | 13.电地暖 | 1-2平方 |
|  | 建45 | 内墙装修 | 1.混凝土墙面一般抹灰 | 1-2平方 |
|  | 建46 |  | 2.砖墙面一般抹灰 | 1-2平方 |
|  | 建47 |  | 3.加气混凝土墙面一般抹灰 | 1-2平方 |
|  | 建48 |  | 4.弹涂 | 1-2平方 |
|  | 建49 |  | 5.滚涂美术涂料 | 1-2平方 |
|  | 建50 |  | 6.套色漏花 | 1-2平方 |
|  | 建51 |  | 7.滚花涂饰 | 1-2平方 |
|  | 建52 |  | 8.仿石 | 1-2平方 |
|  | 建53 |  | 9.鸡皮皱面层 | 1-2平方 |
|  | 建54 |  | 10.釉面砖 | 1-2平方 |
|  | 建55 |  | 11.花岗岩-点挂 | 1-2平方 |
|  | 建56 |  | 12.抛光砖 | 1-2平方 |
|  | 建57 |  | 13.墙布 | 1-2平方 |
|  | 建58 |  | 14.液体墙纸布 | 1-2平方 |
|  | 建59 |  | 15.木护墙板 | 1-2平方 |
|  | 建60 |  | 16.不锈钢板 | 1-2平方 |
|  | 建61 |  | 17.铝塑复合板 | 1-2平方 |
|  | 建62 |  | 18.镜面板 | 1-2平方 |
|  | 建63 |  | 19.软包 | 1-2平方 |
|  | 建64 |  | 20.硬包 | 1-2平方 |
|  | 建65 | 外墙装修 | 1.一般抹灰（灰饼，冲筋，分格） | 1-2平方 |
|  | 建66 |  | 2.斩假石 | 1-2平方 |
|  | 建67 |  | 3.假面砖 | 1-2平方 |
|  | 建68 |  | 4.拉条灰、扒拉石、搓毛灰、拉毛灰、洒毛灰 | 1-2平方 |
|  | 建69 |  | 5.外墙面砖（内做聚苯板保温） | 1-2平方 |
|  | 建70 |  | 6.花岗岩干挂（内嵌保温板） | 1-2平方 |
|  | 建71 |  | 7.大理石湿挂 | 1-2平方 |
|  | 建72 |  | 8.人造石半干挂 | 1-2平方 |
|  | 建73 |  | 9.涂料类（泡沫颗粒砂浆保温） | 1-2平方 |
|  | 建74 |  | 10.涂料类（聚苯板保温） | 1-2平方 |
|  | 建75 |  | 11.铝塑复合板 | 1-2平方 |
|  | 建76 |  | 12.混凝土清水墙(剪力墙) | 1-2平方 |
|  | 建77 | 顶棚装修 | 1.木龙骨吊顶 | 1-5平方 |
|  | 建78 |  | 2.轻钢龙骨吊顶 | 1-5平方 |
|  | 建79 |  | 3.铝格栅吊顶 | 1-5平方 |
|  | 建80 |  | 4.硅酸钙板 | 1-5平方 |
|  | 建81 |  | 5.铝扣板 | 1-5平方 |
| 楼梯扶手 | 建82 | 铸铁扶手 | 铸铁扶手构造、质量检测等 | 一段梯段 |
|  | 建83 | 塑钢扶手 | 塑钢扶手构造、质量检测等 | 一段梯段 |
|  | 建84 | 木扶手 | 木扶手构造、质量检测等 | 一段梯段 |
|  | 建85 | 玻璃栏板 | 玻璃栏板构造、质量检测等 | 一段楼梯 |
| 水电暖通消防 | 设1 | 水电暖通消防 | 主配电箱 | 一套 |
|  | 设2 |  | 分配电箱 |  |
|  | 设3 |  | KBG配电管线 |  |
|  | 设4 |  | PVC配电管线 |  |
|  | 设5 |  | 明装开关盒 |  |
|  | 设6 |  | 暗装开关盒 |  |
|  | 设7 |  | 线槽 |  |
|  | 设8 |  | 射灯 |  |
|  | 设9 |  | 防爆灯 |  |
|  | 设10 |  | 桥架 |  |
|  | 设11 |  | 等电位联结 |  |
|  | 设12 |  | 给水立管 |  |
|  | 设13 |  | 污水排水立管 |  |
|  | 设14 |  | 排水横支管 |  |
|  | 设15 |  | 存水弯 |  |
|  | 设16 |  | 废水排水立管 |  |
|  | 设17 |  | 雨水排水立管 |  |
|  | 设18 |  | 管箍 |  |
|  | 设19 |  | 雨水斗 |  |
|  | 设20 |  | 伸缩节 |  |
|  | 设21 |  | 水表节点 |  |
|  | 设22 |  | 卫生洁具 |  |
|  | 设23 |  | 水箱 |  |
|  | 设24 |  | 消防箱 |  |
|  | 设25 |  | 消火栓 |  |
|  | 设26 |  | 消防水喉 |  |
|  | 设27 |  | 消防管 |  |
|  | 设28 |  | 闭式洒水喷头 |  |
|  | 设29 |  | 烟感器 |  |
| 成品保护 | 设30 | 阳角 | 采用pvc、挤塑板、木板条等不同材料分区块保护 | 一套 |
|  | 设31 | 钢筋 | 钢筋的防锈、棱角的去除、防止踩踏等 | 一套 |
|  | 设32 | 混凝土墙浇灌孔 | 混凝土墙浇筑拆模后孔洞的去除等 | 一套 |
|  | 设33 | 水电管线 | 水电管线埋设后设置警示线等 | 一套 |

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

4.1项目建设与实施要求

4.1.1工期要求

合同签订后30日内完成实施部署、运行和验收等工作。

4.1.2实施地点

采购人指定地点。

4.1.3质量要求

保证所提供的应用软件、在上线前经过严格和完善的测试检验；在系统验收中出现故障或性能指标未达到要求的，经双方确认，投标方应无条件修复BUG及完善系统。

系统应该按照按本标书中的各项技术指标、参数、性能及正式技术文件进行验收测试。

4.1.4培训要求

为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：

（1）本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。

（2）投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。

（3）投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

（4）培训地点由采购人确定。

4.1.5运行维护要求

（1）服务方式及对象

投标人应提供全方位的、有效的、及时的软件运行维护和技术支持服务，提供7*24小时的实时故障响应，在出现应用软件故障的2小时内给予响应，12小时内恢复运行。

质保期内投标人必须提供具备相关工作经验的技术人员进行技术支持工作。必须对用户反映的问题在2个小时之内得到及时响应，如有需要必须确保在12小时之内赶到现场，实地解决问题，并在投标文件中写明问题解决的期限。

（2）具体服务要求

故障分析报告：系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障信息对故障产生原因进行分析，5日内提交故障分析报告及解决方案。

定期跟踪：技术支持人员应每年度不少于2次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

（3）应急响应要求

投标人应积极响应因环境网络调整、网络故障、电力供应测试、电力故障等原因导致的应急支持和服务。

4.2验收要求

投标人须在指定时间内完成本项目所有内容，提交对应的交付物，包括但不限于软件代码和软件工具以及相关技术文档材料。

4.2.1项目初验

投标人完成全部招标文件规定的建设内容，每项建设内容均提供了完整的经过招标人和监理方的数量/质量确认的交付物（包括过程文档）后，投标人可向招标人提交初验收申请和验收资料，经过招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目初验。

4.2.2项目终验

初验通过后，经过不少于3个月的系统试运行，系统运行正常，投标人提交试运行报告并获得招标人、监理方通过后，投标人可向招标人提交竣工验收申请和验收资料，由招标人和监理方审核通过后，由招标人组织项目终验。

4.3质保要求

1、项目验收交付使用后，投标人必须承诺对本项目软件、硬件设备提供2年及以上免费维保、技术维护和升级完善服务。

（1）硬件：质保期自验收合格之日起不少于24个月。

（2）软件：售后服务期自验收合格之日起不少于24个月。

（3）售后服务期、质保期内提供免费功能修改，对于软件缺陷提供终身免费维护。

（4）售后服务期、质保期后，双方可以就技术支持和服务另行签订协议。

2、投标人须有完善的售后服务体系，提供报修电话（移动电话及固定电话），必须24小时开通。

3、保修期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费。

4.4付款要求

（1）预付款支付时间：合同签订后，财政部门拨付资金到位后，预付款支付比例：合同金额的30%。

（2）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人初验合格且项目资金拨付到位后，支付合同总价的50%；

（3）乙方完成全部设备安装、调试、集成，并经采购人验收合格满一年后，合同金额的10%；

（4）尾款支付时间：验收合格满一年后，付清余款。

4.5报价要求

（1）本采购项目最高限价为人民币628万元，招标人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

（2）供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）本项目采取固定单价合同，供应商应根据招标人提供的招标文件及自身情况进行投标报价的编制，报价应包括为完成本次招标范围所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、企业管理费、措施项目费（单价措施项目费、总价措施项目费）、其他项目费（暂列金额22990元，采购清单中第49-111项）、满堂脚手架费用、综合脚手架费、安全文明施工费、利润、规费、税金（社会保险费、住房公积金、环境保护税）、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

（4）投标供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目服务所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

（5）供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

（6）供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。

（7）供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（8）供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

五、履约能力要求

其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

5.1 相符的软件著作权要求（非必须要求）

（1）投标人或者所投软件厂商具有行走课堂学习系统或相似功能和效果的软件著作权证书；

（2）投标人或者所投软件厂商具有塔式起重机模拟教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书；

（3）投标人或者所投软件厂商具有升降机模拟教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书；

（4）投标人或者所投软件厂商具有塔式起重机安装拆卸教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书；

（5）投标人或者所投软件厂商具有实验室安全管理平台或相似功能和效果的软件著作权证书；

（6）投标人或者所投软件厂商具有装配式建筑构件安装考核平台或相似功能和效果的软件著作权证书；

（7）投标人或者所投软件厂商具有平法识图虚拟仿真教学实训系统或相似功能和效果的软件著作权证书。

5.2建议类似业绩（非必须要求）

具有类似项目相关的业绩。

5.3项目实施管理要求

投标人须严格遵循国家有关实施技术标准、施工规范、验收规范要求进行实施，确保项目建设质量合格，同时投标人须遵守招标人的信息化项目管理相关规则制度。

投标人为本项目制定完整且可实行的项目管理计划，并在项目建设过程中严格执行。

招标人和招标人指定的监理方有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断和验收等各项工作，投标人必须遵守招标人和监理方的监督、检查和管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，为项目建设提供全面解决方案、数据分析以及软件开发实施，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、测试组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。需现场开发时，保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

5.4保密要求

中标供应商及其提供的所有服务人员对本项目中涉及的信息及所有文档、数据有保密义务、未经采购人书面认可，不得向任何第三方透露，不得擅自留存、不得用于本项目之外的任何其他用途。

中标供应商必须与采购人签署保密承诺书，其所属工作人员需签署保密协议后方可上岗工作，必须遵守保密义务,不得泄露、篡改或删除相关信息。因中标供应商（或其员工）原因引起信息泄露，中标供应商必须承担由此造成的法律责任，其承担责任后可向具体责任人员追偿。

5.5知识产权要求

投标人应保证采购人在使用本项目系统和软硬件时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

5.6服务方案要求

（1）实施方案。根据项目需求，提供实施方案，方案内容包括但不限于实施计划安排、团队组织架构设置、文档管理、沟通管理等。

（2）培训方案。根据项目需求，提供培训方案，方案内容包括但不限于培训目标、培训形式、培训规模、培训批次、培训讲师管理、培训资料编制等。

（3）售后服务方案。根据项目需求，提供售后服务方案，方案内容包括但不限于运维服务人员管理、服务方式、服务内容、服务标准等。

5.7其他要求

（1）投标人须针对采购需求及现场尺寸环境提供设备平面布置图、参观路线图和三维效果图。

（2）投标人须提供智能实景体验中心基础一层平面布置图、二层平面布置图、屋面平面布置图、立面图、剖面图；智能实景体验中心整体设计效果图，平面效果图、立面效果图、俯视效果图。

（3）采购单位签订合同前需要对22G101图集资源库产品测试，各供应商需如实描述所投产品的技术性能，虚构产品技术参数的，将视为虚假应标，并按照政府采购相关法律法规承担相应的后果和法律责任。

（4）因本项目的特殊性，前期装修改造已经进行，投标人须针对采购需求及现场尺寸环境提供设备平面布置图及3D效果图，建议投标人进行现场考察。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论考察与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因未现场考察或现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担一切法律责任。

（5）中标人若自身没有装修资质的，可以委托具有相应装修资质的公司进行合法承揽项目。中标供应商应与有资质的公司签订明确的委托合同，明确双方的权利义务关系，确保委托事务的合法性和有效性。

5.8应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位（第三位四舍五入）。 |
| 二 | 技术部分 | 技术响应 | 30 | 所有产品技术要求均满足招标文件要求的投标人，将获得30分。 标注“▲”的参数为重要技术指标，每有一项不满足的，扣2分； 其他技术参数不满足要求的，每有 1 项不满足（负偏离）的，扣0.2分，扣完为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清或未按要求提供相关证明材料的，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
|  |  | 项目实施方案 | 10 | 投标人编制的技术实施方案，方案分别从①建设整体设计思路、②实施主要工序、③环境搭建与设备部署路径、④实施团队人员安排、⑤应急保障能力及措施等5个方面进行阐述。提供合理的实施进度计划安排，方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且符合采购要求；工作时间计划、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点清晰，得10分。每缺一方面的内容扣2分/方面；每方面内容有缺漏的扣0.5分/方面。分数扣完为止。 未提供方案或不合格的不得分。 |
|  |  | 项目培训方案 | 6 | 投标人制定设备的操作培训方案且内容完整（对①培训范围、②培训方式、③培训次数、④培训师资、⑤操作手册的编写、⑥培训教材均有明确说明）； 上述6项内容均提供了详尽描述的得满分6分；针对上述6项内容，每有一个缺项扣1分，每有一处缺乏完整性、合理性的扣0.5分，分数扣完为止。 未提供方案或不合格的不得分。 |
|  |  | 项目售后服务方案 | 8 | 投标人分别从①有具体的售后服务方案（包含：售后响应时间、修复时间、应急预案）、②售后服务违约的具体情形并针对不同的情形提出了违约处罚措施、③售后响应速度优于招标文件要求、④售后服务针对本项目配备专人及联系电话，并具有上门回访服务的，等4个方面进行阐述。提供的方案编制完整，明确各阶段的工作任务，且各项内容表述清晰、完整、有具体针对不同情形提出了违约处罚措施的，得8分。每缺一方面的内容扣2分/方面；每方面内容有缺漏的扣0.5分/方面。 未提供方案或不合格的不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 业绩 | 2 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似相关项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于体现甲乙双方名称，合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）未提供或提供不符合要求的不得分。 |
|  |  | 履约能力 | 14 | （1）投标人或者所投软件厂商具有行走课堂学习系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； （2）投标人或者所投软件厂商具有塔式起重机模拟教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； （3）投标人或者所投软件厂商具有升降机模拟教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； （4）投标人或者所投软件厂商具有塔式起重机安装拆卸教学考试系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； （5）投标人或者所投软件厂商具有实验室安全管理平台或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2； （6）投标人或者所投软件厂商具有装配式建筑构件安装考核平台或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； （7）投标人或者所投软件厂商具有平法识图虚拟仿真教学实训系统或相似功能和效果的软件著作权证书的，得2分； 注：须提供证书原件扫描件，未提供或提供不符合要求的不得分。 |

- 1、最终得分为所有评委的平均得分。最终取累计评审平均总得分最高的为中标候选人。

- 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 3、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 4、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表）

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雕刻泡沫塑料字 |  |  |  |  |  |  | 42000 |
|  | 不锈钢发光字金属字 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他项目费（暂列金，按照采购清单49-111项金额合计22990元计取） |  |  |  |  |  |  | 22990 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.上述清单中的“雕刻泡沫塑料字”“不锈钢发光字金属字”，投标人上述费用包含在投标报价中，投标报价时不得更改此项费用，否则为无效投标。

4. 上述清单中的其他项目费（暂列金，按照采购清单49-111项金额合计22990元计取），投标报价时不得更改此项费用，否则为无效投标。

十二、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| （大写） （单位） ，小写： （单位） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2.开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

3.按照各自分包的控制单价单位填写。

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）：

企业名称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。