2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备项目（二次）

政府采购磋商文件

采购文件编号：JSZC-320600-ZRJS-C2025-0024

采购单位：南通市生态环境综合行政执法局

2025年5月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[南通市生态环境综合行政执法局]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备项目（二次）](项目编号: JSZC-320600-ZRJS-C2025-0024 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备)采购项目的潜在供应商应在苏采云系统内免费获取采购文件，并于2025年6月4日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-ZRJS-C2025-0024

项目名称：2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备项目（二次）

项目类型：服务

所属行业：租赁和商务服务业

预算金额：94万元

最高限价：94万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。

采购需求：供应商提供环境应急物资，并按要求进行存储及运维服务，具体内容详见采购文件。

合同履行期限：一年（环境应急物资验收合格后起算）。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受分包。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2025年6月4日09点30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2025年6月4日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认真、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通市生态环境综合行政执法局

地址：南通市崇川区姚港路52号

联系方式：许先生  0513-59002896

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

联系方式：朱万喜 13906272111

邮箱：279366603@qq.com

项目联系人：朱万喜  13906272111

附件:

1.竞争性磋商文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费按3000元计收，由成交供应商支付，投标供应商报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将自动解密；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.7磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.8同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

7.1.15投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同投标供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同投标供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20 投标供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21投标供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标；

7.1.22不同投标供应商的施工组织设计方案基本雷同的；不同投标供应商的磋商响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3投标供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体投标的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

7.2.10采用暗标方式的技术标中，有不符合采购文件有关暗标要求的；

7.2.11未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.2.13磋商响应文件的装订、密封和标记不符合采购文件要求的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（连续两次因参加磋商的供应商不足三家导致磋商失败的项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃磋商项目的，将被采购人列入本部门采购黑名单，并将失信行为推送给政府采购主管部门和信用主管部门，同时应当依法承担相关法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供2套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

- 七、授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏八、电子招标投标交易平台。

- 八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），售后服务，保险等。

- 项目基本情况

本项目为2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备项目，成交供应商提供环境应急物资，并按要求进行存储及运维服务。

二、环境应急物资需求一览表

| 序号 | 名 称 | 需求数量 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★模块型轻便水面收油机 | 1套 | 1．模块化设计，通过更换模块，可实现针对轻油和重油的切换回收，适用于港口、河口、江河湖泊中回收浮油；2.收油能力≥12m³/h；2.回收油含水率低于6%；3.输油管线技术参数≥2根输油管； 4.输油管尺寸≥1/2" ，长≥5m ；5.动力站技术参数：泵送能力≥30m³/h，液压压力≥150bar。 |  |
| 2 | ★防腐泵及管道 | 2套 | 适用于任何浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等耐酸碱防爆泵Q≥30m3/h，H≥18m，N≥4kw；普通电机；配套总长≥100米防腐进出水管。 |  |
| 3 | ★大功率扬程泵及管道 | 1套 | 汽油抽水泵 发动机形式：单杠四冲程强制冷风；扬程：≥18m；吸程≥6m；流量≥120m³/h；发动机功：≥13hp；发动机排量≥389cc；重量≤85kg。配备进出水管各1根。 |  |
| 4 | ★防爆潜水泵 | 2套 | 防爆排污泵功率≥3KW，220V，铸铁，口径≥3寸，扬程≥13米，流量≥40方，转速≥2900/2级；配备进出水管。 |  |
| 5 | ★无人机及航拍数据分析系统 | 1台 | 无人机：1.具有稳定的飞行性能，能够在复杂的环境下飞行。2.具备自动飞行、航线规划、定点悬停等功能。3.飞行时间不少于 30 分钟，最大飞行速度不低于 12m/s。4.具有高清图传功能，传输距离不低于 10km。5.具有六项避障功能，能够自动避开障碍物。航拍设备:1.摄像机分辨率不低于 4K，帧率不低于 30fps。2.云台具有稳定的防抖功能，能够保证拍摄画面的清晰。3.存储卡容量不低于 64GB，读写速度不低于 100MB/S。数据分析系统:1.能够对航拍数据进行快速采集和处理，支持多种数据格式。2.具备图像识别、目标检测等功能。3.支持数据存储和管理，数据存储容量不低于500G。4.能够辅助开展污染源排查、污染团追踪、事故点及其他点位事件信息获取和分析。 |  |
| 6 | 辐射 报警仪 | 2台 | 探测器：高灵敏度军工级盖格管；射线类型：X/γ，硬β射线；能量范围≥40keV-5MeV；能量非线性＜20%；量程：0.01uSv/h-10Sv/h； -20℃≥工作温度≤50℃；三防设计：IP66防水等级、抗EMI、跌落试验≥1.5米；报警功能；USB充电及其数据传输。 |  |
| 7 | ★便携式水流测速仪 | 2台 | 能够快速测定河流流速、流量等水文数据，结构简单、轻巧方便、稳定可靠。0.06 m/s≥测量范围≤8.00m/s；测量误差：≤1.5%；60℃≥温度范围≥-20℃。 |  |
| 8 | ★便携式有毒气体检测仪 | 2台 | 具备报警值设置、秒级报警、浓度显示等功能。 |  |
| 9 | ★便携式易燃易爆气体报警仪 | 2台 | 可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体。显示：大屏幕报警：声、光及震动报警。50℃≥温度范围≥-20℃。防护等级≥IP65。 |  |
| 10 | ★便携式气象仪 | 2台 | 快速测定现场风速、风向、气温、气压等气象数据。 |  |
| 11 | ★便携式氧气检测仪 | 2台 | 便于携带，能够对氧气安全限值进行报警。 |  |
| 12 | ★快速布放围油栏 | 1200米 | 1.主要功能：用于发生溢油事故时围截水面溢油，可围截中质及重质原油、燃料油； 2.整体断裂强度≥3000KG，具有检测报告或测试报告；3.产品规格：高≥45cm，长≥30m ，入水参数：水上≥15cm，水下≥30cm ；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215 小时，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；6.产品环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 13 | ★抗风浪围油栏 | 1200米 | 1.主要功能：用于发生溢油事故时围截水面溢油可围截中质及重质原油、燃料油； 2.整体断裂强度：≥3000KG，具有检测报告或测试报告；3.产品规格：高≥55cm，长≥20m ，入水参数：22cm≥水上≥18cm，43cm≥水下≥35cm ；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215 小时，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；6.产品环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 14 | 吸油污专用围油拖栏（短） | 600米 | 1.主要功能：用于燃料油、成品油溢油快速围堵并吸附回收；2.产品直径≥12cm，长≥3m，≥4根/袋；3. 单次吸收量≥106 L；4.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.只吸油不吸水。 |  |
| 15 | 吸油污专用围油拖栏（长） | 600米 | 1.主要功能：用于燃料油、成品油溢油快速围堵并吸附回收；2.产品直径≥12cm，长≥6m长，≥2根/袋；3. 单次吸收量≥106 L；4.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.只吸油不吸水。 |  |
| 16 | ★防化学吸附拖栏 | 1200米 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥ 13cm，长≥ 299cm；3. 单次吸收量 ≥80L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附≥98%硫酸、≥30%氢氧化钠溶液 ≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 17 | ★围堤 | 60箱 | 1.主要功能：应急快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化；2.产品尺寸：宽≥6.5cm，长≥290cm，高≥3.6cm，产品净重≤3.7KG；3. 颜色：高可视化、警示色，黄色或桔色；4.抗老化；5.密封度：99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告； 7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 18 | ★排水井保护垫（大） | 60个 | 1.主要功能：应急渠盖垫快速围堵雨水排水井，不让泄漏液体流入地下水管网，不让其泄漏扩大化；2.产品尺寸宽≥118cm，长≥118cm，高≥1厘cm；3.产品净重≥13KG；4. 颜色：高可视化、警示色，红色或桔色；抗老化；5.密封度：99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 19 | ★排水井保护垫（小） | 60个 | 1.主要功能：应急渠盖垫快速围堵雨水排水井，不让泄漏液体流入地下水管网，不让其泄漏扩大化；2.产品尺寸：宽≥48cm长≥78cm长，高≥0.8cm；3.产品净重≥3KG；4. 颜色：高可视化、警示色，红色或桔色；5.密封度≥99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 20 | ★堵漏气囊（大） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸≥直径1200mm,长≥1.8m,重量≤19.4KG,可使用压力≥0.03Mpa。 |  |
| 21 | ★堵漏气囊（中） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸直径≥800MM,长≥1.2米,重量≤9.2KG,可使用压力≥0.03Mpa。 |  |
| 22 | ★堵漏气囊（小） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸直径≥200MM， 长≥1米，重量≤2.4KG，可使用压力≥0.08Mpa。 |  |
| 23 | ★水下应急溯源机器人 | 1套 | 要用水下污染物溯源、取样、封存。（1）对于管道腐蚀状况、管壁厚度、外防腐破损情况等进行监测。（2）整套设备包括地面控制站，水下机器人和脐带缆等部分组成，机器人装载有声呐，水质检测仪（5参数或9参数）等检测传感器等设备。（3）地面控制站通过脐带缆给机器人供电，机器人检测的声呐，超声和视频信号实时传输到地面控制站并显示。 |  |
| 24 | ★重金属拦截格栅 | 500米 | 用于重金属或可溶解类型的污染物泄漏时，对流动水体中的重金属或可溶解类型的污染物用活性炭滤卷进行阻隔拦截和过滤时，用于布放活性炭滤卷。组装便利，用于垂直布放，拦截水中可溶解类型的污染物。可以用在河流和江面的污染物拦截，配合活性炭布放滤材使用，并提供排水网作为辅助格栅组。 1、尺寸：每段≤1米，总长度≤20米/组； 2、撕裂强度≤1000公斤。 3、自带活性炭吸附卷。 |  |
| 25 | ★便携式储存罐 | 2个 | 本产品抗压耐磨，软体水囊，密封性强、环保无毒、便携，经久耐用。下底直径≤3米*上顶直径≤2米*高≤1米，可储存容量≥5吨。 |  |
| 26 | 吨袋 | 100个 | 吨袋尺寸≥100cm*100cm*100 cm,材料PP料方形吨袋，承载性强，做工精良，用于装货等用途。 |  |
| 27 | ★便携式耐酸碱污水收集袋 | 2套 | 带泵，耐酸耐碱，防水、防滑、防霉、耐老化且耐撕裂。收集量≥50吨，尺寸≤8.4m*4m*1.5m。 |  |
| 28 | ★腐蚀性化学品吸袋 | 100个 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥8cm，长≥120cm；3. 单次吸收量≥70L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 29 | ★腐蚀性化学品吸栏 | 150米 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥13cm，长≥299cm；3. 单次吸收量≥80L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 30 | ★危险化学品储存桶 | 10个 | 1.用于快速处理泄漏的应急桶，可将泄漏容器整体安全转运至该储存桶中，也可以将危废物质快速装入,安全转移运输盛装危险废料； 2.可放置容量≥208升的泄漏圆桶且；3.产品自带滚轮，应急时不需借助其他工具，可自由拖动；4.高≥105cm，外直径≥79 cm;重量≤ 21kg；；5.产品防中强度酸碱≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 31 | 普通吸液枕（小） | 20箱 | 1.用于发生油品或一般液体较大量泄漏事故时围截泄漏液体，吸附油、水和一般化学品；2.长≥25cm，宽≥25cm，高≥5cm；20个/箱；3. 单次吸收量≥35L；4.产品阻燃，通过第三方机构认证测试。 |  |
| 32 | 普通吸液枕（中） | 20箱 | 1.用于发生油品或一般液体大量泄漏事故时围截泄漏液体，吸附油、水和一般化学品；2.长≥43cm，宽≥20cm，高≥5cm；10个/箱；3. 单次吸收量≥40L；4.产品阻燃，通过第三方机构认证测试。 |  |
| 33 | 腐蚀性化学品吸枕（小） | 20箱 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体较大量泄漏事故时围截泄漏液体；2.长≥43cm，宽≥20cm，高≥5cm；10个/箱；3. 单次吸收量≥40L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 34 | 腐蚀性化学品吸枕（中） | 20箱 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体大量泄漏事故时围截泄漏液体；2.长≥25cm，宽≥25cm，高≥5cm；20个/箱；3. 单次吸收量≥35L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 35 | 重型油污专用吸附棉片 | 20箱 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油、燃料油、有机溶剂。1. 只吸油不吸水,宽≥38cm，长≥48cm；100片/箱 ；2.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；3.单次吸收量≥105 L/箱；4 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.颜色：白色；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 36 | 轻型油污专用吸附棉片 | 20箱 | 1.只吸油不吸水，用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收，可吸收中质原油、燃料油、有机溶剂；2.宽≥38cm，长≥48cm；≥200片/箱 ；3.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；4.单次吸收量≥106 L/箱；5. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；6.颜色：白色；7.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；8.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 37 | 重型油污专用吸附棉卷 | 20箱 | 1.主要功能：只吸油不吸水，水陆两用吸收中质原油、燃料油；2.宽≥75cm，长≥45m；1卷/箱 ；3.单次吸收量≥205 L/箱；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 38 | 轻型强腐蚀性化学吸附垫 | 20箱 | 1.用于发生化学品事故时对陆地化学品进行快速吸附废液的回收，能吸附硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠溶液 ；2.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；3.200片/箱 ，单次吸收量≥99 L/箱；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告；7 产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 39 | 重型强腐蚀性化学吸附卷 | 20箱 | 1.用于98%的浓硫酸、30%氢氧化钠溶液等腐蚀性化学品液体泄漏事故时吸附，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；2. 宽≥75cm，长≥45.5 m，1卷/箱 ；3. 产品安全阻燃并通过第三方机构认证测试；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 40 | 多用途修补剂 | 2盒 | 1.用于快速修补金属、PVC、铜件等细小缝隙，防止泄漏；2.一盒≥12根，每根≥18cm；3.无毒不含任何溶剂和VOC。 |  |
| 41 | ★管道堵漏工具箱 | 2套 | 1.有良好的便携性；2.产品工具箱尺寸：宽≥55cm，长≥45cm，高≥18cm；产品重量≤14kg；耐压能力≥14 kg.产品内含工具：携带箱，棘轮扳手，多尺寸管道修补钳，1-23cm x 23cm x 3cm厚氯丁橡胶垫，5–38cm x 51cm 通用吸污垫。 |  |
| 42 | ★半面具（综合） | 100个 | 1.面罩主体材质：高级橡胶；2.防护能力：防护有机气体及蒸汽；3.单灌式面罩，可配合滤毒盒或滤棉使用，高弹性头带，悬垂型头带设计，与其他防护用品佩戴不冲突；4.滤毒盒：防护有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二氧化硫等；5.预过滤棉：防护有机气体；6.滤棉盒盖：将过滤棉固定于滤毒盒上。 |  |
| 43 | ★全面防护面罩（套装） | 100套 | 1.防护有机气体及蒸汽；2.单灌式面罩，可配合滤毒盒或滤棉使用，与其他防护用品佩戴不冲突；3.滤毒盒：防护有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二氧化硫等；4.预过滤棉：防护有机气体；5.滤棉盒盖：将过滤棉固定于滤毒盒上。 |  |
| 44 | ★多用途气体滤毒盒 | 100个 | 配套全面防护面罩使用，防护能力：有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛。 |  |
| 45 | 化学品护目镜 | 200个 | 镜框颜色：无烟煤/蓝色，镜片：PC，透明，UV2C-1.2，涂层：双面涂层，内侧永久防雾，外侧超级耐磨，防化，不吸附灰尘，易清洗 |  |
| 46 | 防化安全靴 | 50双 | 1.鞋面材料：PVC+特种材料；2.鞋底材料：PVC+丁晴橡胶，防砸防穿刺，耐磨，防水油，防酸碱；3.筒高≥ 355MM，筒厚≤2-3.2MM，重量≤2KG。 |  |
| 47 | 防化鞋套 | 200双 | 用于化学品液体防护足部安全，材质：HDPE+PP。 |  |
| 48 | 防酸碱手套 | 200双 | 1.天然橡胶材质五指手套，使用舒适贴手，耐油、酸、碱、有机溶剂等； 2.手套长度≥ 33cm；厚度 ≥0.4 mm。 |  |
| 49 | 便携式洗眼器 | 2台 | 材质ABS，≥8升容量，雾状双喷头，紧急情况下使用。 |  |
| 50 | 洗眼液 | 10升 | 针对酸碱的洗眼液，在最短的时间内平衡眼中的PH值。 |  |
| 51 | 反光背心 | 100件 | 1.款式：两横，荧光黄，保证在日光下和雾天中的高可视性；2.反光材料，反光强度≥500CPL；3.前开襟搭扣与V型领。 |  |
| 52 | 抛弃型连体防护服 | 1000件 | 大于等于3片帽，锁边缝线拉链门襟，袖口、裤口、腰部有松紧，防静电处理，适合长期暴露于有害化学品、危险物质、放射性微粒下工作的人士穿着。 |  |
| 53 | ★气体致密型化学防护服 | 5套 | 1.质量轻，便于操作，色彩明亮，可视性高；2.全封闭B级，前面开口，弹性袖口，双排气口，透明面屏≥=1mm PVC，双层拉链门襟，可内置空气呼吸器，带袜靴，可安装靴保护盖。 |  |
| 54 | ★空气呼吸器 | 5套 | 1.减小环境中的有毒有害气体侵入面罩；2.配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量，面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气；3.供气量达到≥450升/分钟以上；4. 配泄压安全阀、便捷式手轮、他救接口。 |  |
| 55 | N95口罩（防颗粒） | 5000个 | 1.呼吸阻力低；2. ≥270mg以上容尘量；3．有效防护时间≥16小时以上；4．符合标准：ＧＢ２６２６－２００６ＫＮ９５级别。 |  |
| 56 | 医用口罩 | 5000个 | 医用防护N95口罩，独立包装，灭菌，符合医用标准。 |  |
| 57 | 医用一次性手套 | 5000双 | 符合医用标准。 |  |
| 58 | 下水裤 | 20件 | 1.PVC面针织布；2.荷叶式的聚水性处理面料；3.橡胶鞋底加厚橡胶耐酸碱;4.内外双重热封，双层加固。 |  |
| 59 | 铁铲 | 100个 | 1.宽锹：头长≥ 30cm，宽 ≥25cm；2.材质:高碳钢，硬木制柄。 |  |
| 60 | ★智能救生圈 | 10个 | 1.用于恶劣环境水域救援船无法靠近落水者环境下使用；2.可抗≥5-6级风浪，倾覆后自行恢复；3.支持一键返航，抗紫外线，耐日照和海水腐蚀；4.规格：长≥80cm，宽≥75cm，高≥18cm。 |  |
| 61 | 救生圈 | 50个 | 颜色：荧光橙，材质：高密度聚乙烯，重量≥ 2.5kg |  |
| 62 | ★自动充气救生衣 | 50个 | 1.气囊充气体积≥16.5升；2.高压CO2气体重量≥33克；3.充气时间不多于5秒；4.浮力≥16KG；5.气囊内气体保存时间≥5天；6.高压储气钢瓶：一次性、可更换；7.气囊内气压≥0.2KG；8.头肩部浮出水面后倾角：30-45度； 9.口部与水面距离≥15厘米。 |  |
| 63 | 救生衣 | 50件 | 重量轻，浮力大，夜间发光条，聚乙烯泡沫，系带设计。 |  |
| 64 | 防滑防切割手套 | 200副 | 五级防割阻燃隔热手套可承受≥100度的热接触，PVC点珠增强抓握力，更加耐磨，弹性罗口。 |  |
| 65 | ★大型帐篷 | 2个 | 1.长≥ 5m，宽 ≥10m，边高 ≥1.8m，总高 ≥3m；2.抗风等级≥7级；3.抗老化防雨防晒。 |  |
| 66 | 小型帐蓬） | 10套 | 1.长≥3m*宽≥2m，高≥3m；2.抗风≥4级；3.抗老化防雨防晒，4.≤1分钟速开，速收。 |  |
| 67 | ★便携式洗消帐篷 | 2套 | 充气洗消帐篷，便于携带，消毒灭菌，尺寸≥2m*2m*2.2m。材料使用环保材料 。防风防雨、耐高温。可用于灭菌、消毒、隔离、清洗、救援等用途。 |  |
| 68 | 防潮垫 | 20块 | 厚度≥9MM加厚，防潮隔热，防水耐用，耐磨防咯，轻盈便携，尺寸≥2m*2m |  |
| 69 | 睡袋 | 20个 | 四季通用，保暖舒适，携带方便，尺寸≥230*100cm,190T春亚纺里料，柔软亲肤，轻松清洗，保暖中空棉睡袋，锁温可以更持久，压缩收纳，独立便携包装。 |  |
| 70 | 折叠床 | 20个 | 承重≥ 150kg；尺寸≥185*70*35cm |  |
| 71 | 保暖套装 | 20套 | 羽绒内胆，适合温度不小于－20度。 |  |
| 72 | 连体雨衣 | 100件 | 防水耐磨防风防污，全身防护，快速穿脱，舒爽透气，可拆卸双帽檐，精选牛津面料，厚度达≥20丝，加厚速干，正反面反光条，夜间更安全。 |  |
| 73 | 雨靴 | 100双 | 牛津防滑底，鞋底厚≥1cm,筒高≥38cm。 |  |
| 74 | 安全帽 | 100个 | 1.材料：安全帽ABS材质，内侧头箍为PP材料；2.产品标准：GB2811-2007；3.保护对象：各类飞溅物，高空坠落物；4.其他功效：链接式内衬防震效果较好。 |  |
| 75 | ★便携式发电机 | 2套 | 汽油发电机，功率≥4KW大功率，重≤25KG移动方便，纯铜电机，智能变频，节能省油。 |  |
| 76 | ★电缆线 | 10根 | 每根总长≥100m带线盘，≥3蕊6平方国标，纯铜软线，具有防触电、过热保护等功能。 |  |
| 77 | ★移动式户外照明灯组 | 20套 | 升降式，上升高度≥3.5M，支持聚泛光照明，最大功率≥180W，电池≥25AH，防护等级不低于IP65。 |  |
| 78 | 便携式防爆照明灯 | 20个 | 1．光通量≥3200LM；2.连续放电时间大于12小时；3.高能无记忆电池可随时充电，设有过放保护电路；4.自带升降杆机构，灯头高度可高度≥1.15-1.55米范围内任意升降，灯体底部装方便移动的轮子；5. 全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击； 6.可直接使用自备电源照明，也可利用汽车（12V）或船舶（24V）电源长时间照明（配电缆）；7.长≥210mm，宽≥240mm，高 ≥1550mm，重量≤21KG；8.工作电压：24V，额定功率：≥35W；9平均使用寿命≥10000h，电池使用寿命≥1000次循环。 |  |
| 79 | 应急物资管理系统 | 1套 | 对库存或外部支持的物资进行管理，可通过手机APP调用，提供应急处置的专家意见、外部支持的各类专业队伍信息 ，可接入南通市环境应急指挥平台。 1.可以通过软件发起指定集合地点，专家可以通过电脑端和应急人员通信。 2.可以上传照片，并描述相关问题，向专家征求辅助决策意见。 4.专家端可以通过手机和电脑两种方式解答问题，软件后台可以按照应急物资器材库地址查询和进行应物资库操作。 |  |
| 80 | 便携式折叠应急桌椅 | 10套 | 桌子长≥1.2米，椅面尺寸≥39cm*42cm*5cm， 重量≤5.8KG。 |  |
| 81 | 便携强光手电 | 50个 | 1.灯泡类型：LED光源；2.亮度≥3000流明；3.最大射程≥500m；4.连续照明时间≥100小时；5.可充电；6.便于携带。 |  |
| 82 | ★头戴式电筒 | 50个 | 1.灯泡类型：LED光源；2.亮度≥300流明；3.最大射程≥50m；4.连续照明时间≥10小时；5.Type-C充电接口；6.具备防水功能。 |  |
| 83 | 个人医药套装包 | 20套 | 牛津布外包，内分多层小间隔，尺寸≥32cm*24cm*7cm，配置丰富包含医用绷带、急救毯、三角巾、止血带、创可贴套装、一次性人工呼吸膜、急救手电、急救手册、急救口哨等物资。 |  |
| 84 | 降温背心 | 20件 | 面料透气，侧面魔术贴连接，蓄冷冷凝胶颗粒，适用于夏季高温。 |  |
| 85 | 便携式多功能水质检测仪 | 1台 | 测量范围：COD：0-15000mg/L，氨氮：0-50mg/L，总氮：0-100mg/L，总磷：0-20mg/L，消解温度≥165度，示值误差：≥5%或±4mg/L，波长范围：320-1100nm，仪器电源：AC（220±%）。 |  |
| 86 | ★快速水质检测包 | 20套 | 水质快速检测包，操作简便，每套可快速检测COD、氰化物、锌、磷、氨氮、镍、总铬、六价铬、铜、总铁、氟。 |  |
| 87 | ★个人防护包 | 5套 | 含强光手电、防护服、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、紧急呼救器等。 |  |
| 88 | ★橡皮艇 | 2艘 | 船体≥4米，可乘坐≥10人，船外机≥18匹。 |  |
| 89 | 微光红外夜视仪 | 2台 | 1.带激光测距。2.探测距离：≤1600m。3.全彩夜视距离：≤1000m；4.防护等级IP67；5.最大图像尺寸640*512。 |  |
| 90 | ★便携式移动电源 | 20个 | 电源容量≥2万毫安，≥22.5w/20w输出，三输出两输入，可无线充电，锂聚合物电芯，具备3C安全认证。 |  |
| 91 | ★户外应急电源 | 4套 | 最大输出功率≥3KW，电源容量≥5KWH，具备3C安全认证。 |  |
| 92 | ★防爆对讲机 | 30台 | 适用于易燃易爆场所使用,清晰响亮的语音质量，MDC信令技术可以实现高速通信。尺寸≥137mm*57.5mm*37.5mm。有防爆合格证。 |  |
| 93 | ★移动式冷风机 | 2套 | 制冷、制热功率≥1KW。 |  |
| 94 | ★取暖设备 | 2套 | 功率≥2KW，采暖面积≥20㎡。 |  |
| 95 | ★运输车辆 | 1台 | 载货体积≥5．5方、载重≥2吨，便于运输物资。 |  |
| 96 | ★搬运叉车 | 1台 | 1.车长≥120cm，宽≥70cm，高≥2000cm；2.一次搬运货物重量不少于1.5吨。 |  |
| 97 | ★喷洒装置 | 2套 | 自动喷洒，可调节混合溶液的成分比例，雾化后溶液在空气中实现20秒以上停留时间；整体设备防爆；容量≥80L。 |  |
| 98 | ★凝油剂 | 200桶 | 针对煤油、汽油、柴油，快速凝固，有效防止水上油膜产生；≥20升/桶。 |  |
| 99 | ★有毒有害气体降解剂 | 200桶 | 快速中断自由基的反应，减少空气中的颗粒物和烟雾中的有毒有害毒素，并可以中和泄漏的挥发性燃油，清除易燃易爆气体及粉尘；产品符合ANSI/NFPA 18标准；PH值：6.0-9.5，凝固点≤‐5℃；无毒、无害、无腐蚀性，可以100%生物降解；对一氧化碳和氰化氢的去除率达到75%以上；≥20升/桶。 |  |
| 100 | ★浮桶 | 2套 | 包含：聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球等。 |  |
| 101 | ★水工材料 | 2套 | 包含：土工布、水工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件等。 |  |
| 102 | ★加药装置 | 2套 | 主要由加药泵、加药罐、加药管道、流量计、控制柜组成,控制柜通过 PLC进行控制，可用于污染水体的定期加药。 |  |
| 103 | ★储药装置 | 2套 | 专门用于存储化工原料、医药原料等液体物质的储罐，储量≥5立方。 |  |
| 104 | ★溶药装置 | 2套 | 配有搅拌机、搅拌桨等，能够对药剂进行搅拌，具备防腐蚀功能。 |  |
| 105 | ★吸附剂 | 1套 | 活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石等。 |  |
| 106 | ★中和剂 | 1套 | 硫酸、盐酸、硝酸、碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙等。 |  |
| 107 | ★絮凝剂 | 1套 | 聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。 |  |
| 108 | ★氧化还原剂 | 1套 | 双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠、焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁等。 |  |
| 109 | ★沉淀剂 | 1套 | 硫化钠等。 |  |

注：1.供应商响应文件中需提供承诺函，承诺在环境应急物资验收时，提供以上“环境应急物资需求一览表”中提到的检测报告或测试报告及相关认证证书复印件加盖制造商公章。

2.供应商需提供不少于上述“环境应急物资需求一览表”中需要的物资，并对表格中的“性能要求”逐条回应。

3.102－109项，每个项目的存储品种不少于60%，且功能上实现覆盖；可采取协议代储方式，代储物资调运接受采购人拉练考核。

二、服务要求

1.采购人不定期对物资储备库进行拉动和演练，每个服务年度不少于3次（含一次演练）。

2.供应商须提供培训和产品展示场所，至少可容纳100人，每年根据采购人要求提供不超过4次的培训。其中，培训场所应具备投影、音响等设备条件，展览场所具备展览的设施和设备条件。

3.每个服务年度免费向采购人提供生态环境应急管理工作需要(如应急演练、拉练等)所需物资（不包括折旧折损消耗的设备），总金额不超过10万元。

4.供应商要保证需求清单中的物资随时供采购人调用；配备相应管理人员和运输车辆，物资能够按照要求运达南通市任何指定地点；物资储存场所和周边环境保持整治卫生，满足各级部门调研和全市教学需要。现场应急人员应熟悉装备、物资的性能，能够提供物资使用建议；能够熟练操作重点环境应急装备及所配套的系统，会使用个人防护装备。相关工作接受采购人开展的绩效考核。

5.供应商需在正式签订合同后一个月内申请验收，验收合格之日起开始计算服务期限。

6.供应商验收时需提供含有价格的物资清单，物资价值总额不得低于1000万元，各项物资价格不得偏离市场价；涉及物资不接受进口产品。

三、付款方式

（1）合同签订后15日内，采购人向供应商支付合同价30%；

（2）采购人验收（物资种类、数量不少于采购文件要求）合格后一个月内，向供应商支付合同价的20%；

（3）2025年11月30日前，采购人向供应商支付合同价的10%；

（4）服务期满，在供应商通过考核的情况下，采购人一次性支付合同余款。

四、履约保证金要求

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题，服务期满后采购人根据供应商履约情况，扣除违约款后向供应商一次性退还履约保证金余款（保函除外），采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

五、采购需求中必须满足的实质性要求。

投标报价不得超过本项目最高限价，投标时提供承诺函或报价材料（承诺函格式自拟）。

六、合同样本

合同协议书

委托方（甲方）：      南通市生态环境综合行政执法局

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方开展  2025年南通市生态环境综合行政执法局环境应急物资储备  项目，并支付相应的报酬，乙方接受委托并进行此项服务工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：服务内容及期限

1．服务内容：乙方提供储备清单中所列的环境应急物资（见附件1），需在南通市区范围内设立物资存放点并负责物资库日常管理维护、物资运输，甲方根据工作需要调用乙方物资，乙方须全力配合甲方。乙方应向甲方提供储备清单中物资如何使用、维护、保存等相关培训。

2．物资储备服务期限     年（2025年    月    日—    年    月    日，每3个月为一个考核周期）。

第二条：验收标准

甲方根据附件1对物资储备库内物资进行核对，以及是否根据磋商要求提供展览、培训场所，建立物资库管理制度和物资调配应急预案，如完全符合则通过验收。

第三条：甲、乙双方的权利义务

1．在合同期间，甲方有权24小时随时调用需求清单中的环境应急物资，乙方要确保物资充足并满足性能要求，物资设备丢失、短少、变质、污染、损坏的，乙方应承担责任，并立即补充清单中丢失、短少、变质、污染、损坏的物资设备。

2．甲方需要调用物资时，通知突发事件的场景，乙方提供需要的物资种类、数量建议，负责在规定时间内将甲方需要的物资运输至指定地点。甲方开箱后发现产品型号不符、物资损坏、部件短缺、有质量问题等情况，由乙方承担相应责任；物资运达指定地点后，乙方需指导和配合甲方开展物资布设和相关操作使用工作。

3．乙方选用的仓库必须具备防火、防盗、防雨、监控的基本功能，提供必要的消防设施，监控设施，照明系统，地台板防潮设施，具备雨天等不良天气作业的条件。如由于乙方保管不当造成的物资灭失，乙方需承担合同附件需求清单中物资的灭失责任，并立即补充。

4．乙方负责对库存物资信息进行维护、编辑、处理等工作，以方便甲方相关人员的查询和调用；乙方确保物资的质量，若因物资质量导致处置不力、效果不佳或造成更大损失，由乙方承担相应的损失、责任等。

5．在服务合同有效期内，乙方应急值守人员须熟悉储备的装备、物资及配套系统的性能和操作作用，并针对不同的突发环境事件场景提供装备、物资使用的专家建议。

6．乙方有责任根据甲方应急演练拉练需要，给予甲方每个服务周期内免费提供生态环境应急管理工作需要(如应急演练、拉练等)所需物资（不包括折旧折损消耗的设备），总金额不超出人民币10万元。

7．甲方按照《环境应急物资储备库管理考核制度》（附件2）对乙方进行考核，一个服务周期内如出现2次及以上季度考核不合格的，甲方有权解除合同并向乙方要求支付违约金。

8．物资库存放的物资产权为乙方所有，为突发事件应急处置提供的物资产生消耗的，结算时不得高于市场价。

第四条：费用构成及甲方支付方式

1．费用：物资储备及运营管理费共计人民币                               （¥：         元）。

2．甲方支付方式：

（1）合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同价30%；

（2）甲方验收（物资种类、数量不少于采购文件要求）合格后一个月内，向乙方支付合同价的20%；

（3）2025年11月30日前，甲方向乙方支付合同价的10%；

（4）服务期满，在乙方通过考核的情况下，甲方一次性支付合同余款。

第五条：履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（金额         元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题，服务期满后甲方根据供应商履约情况，扣除违约款后向供应商一次性退还履约保证金余款（保函除外），甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第六条： 违约责任

1．甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 0.5‰ 每日向乙方支付违约金。

2．乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日 0.5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项或履约保证金中扣除。逾期超过约定日期  30 个日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3．乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

第七条：变更和解除合同的期限

由于不可抗力事故或因政策调整等客观原因，直接影响合同的履行或者不能按照约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应立即将具体情况书面通知对方，并应在两天内，提供合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，由双方协商解决是否解除合同，或者签订补充协议，或者延期履行合同。

第八条：合同争议解决方式

甲、乙双方有纠纷优先协商解决，协商不成，双方可以向物资存放所在地人民法院提起诉讼。

第九条：未尽事项

本合同未尽事项，甲乙双方可另行协商，签订相应的补充协议，补充协议的效力和本合同具有同等效力，不能达成一致的部分一律按《中华人民共和国民法典法》和《仓储保管合同实施细则》执行。

第十条：合同效力与期限

本合同所有附件、采购文件、投标响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，经甲、乙双方确认的附件视为本合同的组成部分。

本合同一式四份，甲方持两份，乙方持两份。

甲方（承租方）签章：            乙方（出租方）签章：

代表：                          代表：

银行账户：                      银行账户：

开户行：                        开户行：

时间：                          时间：

附件1

南通市环境应急物资库储备清单

| 序号 | 名 称 | 需求数量 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★模块型轻便水面收油机 | 1套 | 1．模块化设计，通过更换模块，可实现针对轻油和重油的切换回收，适用于港口、河口、江河湖泊中回收浮油；2.收油能力≥12m³/h；2.回收油含水率低于6%；3.输油管线技术参数≥2根输油管； 4.输油管尺寸≥1/2" ，长≥5m ；5.动力站技术参数：泵送能力≥30m³/h，液压压力≥150bar。 |  |
| 2 | ★防腐泵及管道 | 2套 | 适用于任何浓度的酸、碱、盐、有机溶剂等耐酸碱防爆泵Q≥30m3/h，H≥18m，N≥4kw；普通电机；配套总长≥100米防腐进出水管。 |  |
| 3 | ★大功率扬程泵及管道 | 1套 | 汽油抽水泵 发动机形式：单杠四冲程强制冷风；扬程：≥18m；吸程≥6m；流量≥120m³/h；发动机功：≥13hp；发动机排量≥389cc；重量≤85kg。配备进出水管各1根。 |  |
| 4 | ★防爆潜水泵 | 2套 | 防爆排污泵功率≥3KW，220V，铸铁，口径≥3寸，扬程≥13米，流量≥40方，转速≥2900/2级；配备进出水管。 |  |
| 5 | ★无人机及航拍数据分析系统 | 1台 | 无人机：1.具有稳定的飞行性能，能够在复杂的环境下飞行。2.具备自动飞行、航线规划、定点悬停等功能。3.飞行时间不少于 30 分钟，最大飞行速度不低于 12m/s。4.具有高清图传功能，传输距离不低于 10km。5.具有六项避障功能，能够自动避开障碍物。航拍设备:1.摄像机分辨率不低于 4K，帧率不低于 30fps。2.云台具有稳定的防抖功能，能够保证拍摄画面的清晰。3.存储卡容量不低于 64GB，读写速度不低于 100MB/S。数据分析系统:1.能够对航拍数据进行快速采集和处理，支持多种数据格式。2.具备图像识别、目标检测等功能。3.支持数据存储和管理，数据存储容量不低于500G。4.能够辅助开展污染源排查、污染团追踪、事故点及其他点位事件信息获取和分析。 |  |
| 6 | 辐射报警仪 | 2台 | 探测器：高灵敏度军工级盖格管；射线类型：X/γ，硬β射线；能量范围≥40keV-5MeV；能量非线性＜20%；量程：0.01uSv/h-10Sv/h； -20℃≥工作温度≤50℃；三防设计：IP66防水等级、抗EMI、跌落试验≥1.5米；报警功能；USB充电及其数据传输。 |  |
| 7 | ★便携式水流测速仪 | 2台 | 能够快速测定河流流速、流量等水文数据，结构简单、轻巧方便、稳定可靠。0.06 m/s≥测量范围≤8.00m/s；测量误差：≤1.5%；60℃≥温度范围≥-20℃。 |  |
| 8 | ★便携式有毒气体检测仪 | 2台 | 具备报警值设置、秒级报警、浓度显示等功能。 |  |
| 9 | ★便携易燃易爆气体报警仪 | 2台 | 可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体。显示：大屏幕报警：声、光及震动报警。50℃≥温度范围≥-20℃。防护等级≥IP65。 |  |
| 10 | ★便携式气象仪 | 2台 | 快速测定现场风速、风向、气温、气压等气象数据。 |  |
| 11 | ★便携式氧气检测仪 | 2台 | 便于携带，能够对氧气安全限值进行报警。 |  |
| 12 | ★快速布放围油栏 | 1200米 | 1. 主要功能：用于发生溢油事故时围截水面溢油，可围截中质及重质原油、燃料油； 2.整体断裂强度≥3000KG，具有检测报告或测试报告；3.产品规格：高≥45cm，长≥30m ，入水参数：水上≥15cm，水下≥30cm ；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215 小时，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；6.产品环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 13 | ★抗风浪围油栏 | 1200米 | 1. 主要功能：用于发生溢油事故时围截水面溢油可围截中质及重质原油、燃料油； 2.整体断裂强度：≥3000KG，具有检测报告或测试报告；3.产品规格：高≥55cm，长≥20m ，入水参数：22cm≥水上≥18cm，43cm≥水下≥35cm ；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215 小时，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；6.产品环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 14 | 吸油污专用围油拖栏（短） | 600米 | 1.主要功能：用于燃料油、成品油溢油快速围堵并吸附回收；2.产品直径≥12cm，长≥3m，≥4根/袋；3. 单次吸收量≥106 L；4.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.只吸油不吸水。 |  |
| 15 | 吸油污专用围油拖栏（长） | 600米 | 1.主要功能：用于燃料油、成品油溢油快速围堵并吸附回收；2.产品直径≥12cm，长≥6m长，≥2根/袋；3. 单次吸收量≥106 L；4.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.只吸油不吸水。 |  |
| 16 | ★防化学吸附拖栏 | 1200米 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥ 13cm，长≥ 299cm；3. 单次吸收量 ≥80L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附≥98%硫酸、≥30%氢氧化钠溶液 ≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 17 | ★围堤 | 60箱 | 1.主要功能：应急快速围堵泄漏液体，让其不再扩大化；2.产品尺寸：宽≥6.5cm，长≥290cm，高≥3.6cm，产品净重≤3.7KG；3. 颜色：高可视化、警示色，黄色或桔色；4.抗老化；5.密封度：99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告； 7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8.产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 18 | ★排水井保护垫（大） | 60个 | 1.主要功能：应急渠盖垫快速围堵雨水排水井，不让泄漏液体流入地下水管网，不让其泄漏扩大化；2.产品尺寸宽≥118cm，长≥118cm，高≥1厘cm；3.产品净重≥13KG；4. 颜色：高可视化、警示色，红色或桔色；抗老化；5.密封度：99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 19 | ★排水井保护垫（小） | 60个 | 1.主要功能：应急渠盖垫快速围堵雨水排水井，不让泄漏液体流入地下水管网，不让其泄漏扩大化；2.产品尺寸：宽≥48cm长≥78cm长，高≥0.8cm；3.产品净重≥3KG；4. 颜色：高可视化、警示色，红色或桔色；5.密封度≥99.92%；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防中强度酸碱，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；8. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少365天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 20 | ★堵漏气囊（大） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸≥直径1200mm,长≥1.8m,重量≤19.4KG,可使用压力≥0.03Mpa。 |  |
| 21 | ★堵漏气囊（中） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸直径≥800MM,长≥1.2米,重量≤9.2KG,可使用压力≥0.03Mpa。 |  |
| 22 | ★堵漏气囊（小） | 20个 | 材质高强聚酯布,尺寸直径≥200MM， 长≥1米，重量≤2.4KG，可使用压力≥0.08Mpa。 |  |
| 23 | ★水下应急溯源机器人 | 1套 | 要用水下污染物溯源、取样、封存。（1）对于管道腐蚀状况、管壁厚度、外防腐破损情况等进行监测。（2）整套设备包括地面控制站，水下机器人和脐带缆等部分组成，机器人装载有声呐，水质检测仪（5参数或9参数）等检测传感器等设备。（3）地面控制站通过脐带缆给机器人供电，机器人检测的声呐，超声和视频信号实时传输到地面控制站并显示。 |  |
| 24 | ★重金属拦截格栅 | 500米 | 用于重金属或可溶解类型的污染物泄漏时，对流动水体中的重金属或可溶解类型的污染物用活性炭滤卷进行阻隔拦截和过滤时，用于布放活性炭滤卷。组装便利，用于垂直布放，拦截水中可溶解类型的污染物。可以用在河流和江面的污染物拦截，配合活性炭布放滤材使用，并提供排水网作为辅助格栅组。 1、尺寸：每段≤1米，总长度≤20米/组； 2、撕裂强度≤1000公斤。 3、自带活性炭吸附卷。 |  |
| 25 | ★便携式储存罐 | 2个 | 本产品抗压耐磨，软体水囊，密封性强、环保无毒、便携，经久耐用。下底直径≤3米*上顶直径≤2米*高≤1米，可储存容量≥5吨。 |  |
| 26 | 吨袋 | 100个 | 吨袋尺寸≥100cm*100cm*100 cm,材料PP料方形吨袋，承载性强，做工精良，用于装货等用途。 |  |
| 27 | ★便携式耐酸碱污水收集袋 | 2套 | 带泵，耐酸耐碱，防水、防滑、防霉、耐老化且耐撕裂。收集量≥50吨，尺寸≤8.4m*4m*1.5m。 |  |
| 28 | ★腐蚀性化学品吸袋 | 100个 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥8cm，长≥120cm；3. 单次吸收量≥70L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 29 | ★腐蚀性化学品吸栏 | 150米 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体泄漏事故时围截泄漏液体；2.直径≥13cm，长≥299cm；3. 单次吸收量≥80L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 30 | ★危险化学品储存桶 | 10个 | 1.用于快速处理泄漏的应急桶，可将泄漏容器整体安全转运至该储存桶中，也可以将危废物质快速装入,安全转移运输盛装危险废料； 2.可放置容量≥208升的泄漏圆桶且；3.产品自带滚轮，应急时不需借助其他工具，可自由拖动；4.高≥105cm，外直径≥79 cm;重量≤ 21kg；；5.产品防中强度酸碱≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 31 | 普通吸液枕（小） | 20箱 | 1.用于发生油品或一般液体较大量泄漏事故时围截泄漏液体，吸附油、水和一般化学品；2.长≥25cm，宽≥25cm，高≥5cm；20个/箱；3. 单次吸收量≥35L；4.产品阻燃，通过第三方机构认证测试。 |  |
| 32 | 普通吸液枕（中） | 20箱 | 1.用于发生油品或一般液体大量泄漏事故时围截泄漏液体，吸附油、水和一般化学品；2.长≥43cm，宽≥20cm，高≥5cm；10个/箱；3. 单次吸收量≥40L；4.产品阻燃，通过第三方机构认证测试。 |  |
| 33 | 腐蚀性化学品吸枕（小） | 20箱 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体较大量泄漏事故时围截泄漏液体；2.长≥43cm，宽≥20cm，高≥5cm；10个/箱；3. 单次吸收量≥40L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 34 | 腐蚀性化学品吸枕（中） | 20箱 | 1.用于发生化学品和腐蚀性化学液体大量泄漏事故时围截泄漏液体；2.长≥25cm，宽≥25cm，高≥5cm；20个/箱；3. 单次吸收量≥35L；4.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；5.产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 35 | 重型油污专用吸附棉片 | 20箱 | 用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收。吸附油品的种类：中质原油、燃料油、有机溶剂。1. 只吸油不吸水,宽≥38cm，长≥48cm；100片/箱 ；2.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；3.单次吸收量≥105 L/箱；4 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.颜色：白色；6.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；7.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 36 | 轻型油污专用吸附棉片 | 20箱 | 1.只吸油不吸水，用于发生溢油事故时对水面和陆地溢油进行快速吸附溢油的回收，可吸收中质原油、燃料油、有机溶剂；2.宽≥38cm，长≥48cm；≥200片/箱 ；3.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；4.单次吸收量≥106 L/箱；5. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；6.颜色：白色；7.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；8.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 37 | 重型油污专用吸附棉卷 | 20箱 | 1.主要功能：只吸油不吸水，水陆两用吸收中质原油、燃料油；2.宽≥75cm，长≥45m；1卷/箱 ；3.单次吸收量≥205 L/箱；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 38 | 轻型强腐蚀性化学吸附垫 | 20箱 | 1.用于发生化学品事故时对陆地化学品进行快速吸附废液的回收，能吸附硫酸、氢氟酸、硝酸、氢氧化钠溶液 ；2.产品安全阻燃并获得第三方认证测试报告；3.200片/箱 ，单次吸收量≥99 L/箱；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告；7 产品吸附98%硫酸、30%氢氧化钠溶液≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 39 | 重型强腐蚀性化学吸附卷 | 20箱 | 1.用于98%的浓硫酸、30%氢氧化钠溶液等腐蚀性化学品液体泄漏事故时吸附，≥215小时不被腐蚀，具有检测报告或测试报告；2. 宽≥75cm，长≥45.5 m，1卷/箱 ；3. 产品安全阻燃并通过第三方机构认证测试；4. 产品防UV，300nm波长紫外线60度下≥215小时不老化，至少300天正常光照不老化，具有检测报告或测试报告；5.产品安全环保、不含危害物质，无毒无害，具有检测报告或测试报告；6.产品防静电，具有检测报告或测试报告。 |  |
| 40 | 多用途修补剂 | 2盒 | 1.用于快速修补金属、PVC、铜件等细小缝隙，防止泄漏；2.一盒≥12根，每根≥18cm；3.无毒不含任何溶剂和VOC。 |  |
| 41 | ★管道堵漏工具箱 | 2套 | 1.有良好的便携性；2.产品工具箱尺寸：宽≥55cm，长≥45cm，高≥18cm；产品重量≤14kg；耐压能力≥14 kg.产品内含工具：携带箱，棘轮扳手，多尺寸管道修补钳，1-23cm x 23cm x 3cm厚氯丁橡胶垫，5–38cm x 51cm 通用吸污垫。 |  |
| 42 | ★半面具（综合） | 100个 | 1.面罩主体材质：高级橡胶；2.防护能力：防护有机气体及蒸汽；3.单灌式面罩，可配合滤毒盒或滤棉使用，高弹性头带，悬垂型头带设计，与其他防护用品佩戴不冲突；4.滤毒盒：防护有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二氧化硫等；5.预过滤棉：防护有机气体；6.滤棉盒盖：将过滤棉固定于滤毒盒上。 |  |
| 43 | ★全面防护面罩（套装） | 100套 | 1.防护有机气体及蒸汽；2.单灌式面罩，可配合滤毒盒或滤棉使用，与其他防护用品佩戴不冲突；3.滤毒盒：防护有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二氧化硫等；4.预过滤棉：防护有机气体；5.滤棉盒盖：将过滤棉固定于滤毒盒上。 |  |
| 44 | ★多用途气体滤毒盒 | 100个 | 配套全面防护面罩使用，防护能力：有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛。 |  |
| 45 | 化学品护目镜 | 200个 | 镜框颜色：无烟煤/蓝色，镜片：PC，透明，UV2C-1.2，涂层：双面涂层，内侧永久防雾，外侧超级耐磨，防化，不吸附灰尘，易清洗 |  |
| 46 | 防化安全靴 | 50双 | 1.鞋面材料：PVC+特种材料；2.鞋底材料：PVC+丁晴橡胶，防砸防穿刺，耐磨，防水油，防酸碱；3.筒高≥ 355MM，筒厚≤2-3.2MM，重量≤2KG。 |  |
| 47 | 防化鞋套 | 200双 | 用于化学品液体防护足部安全，材质：HDPE+PP。 |  |
| 48 | 防酸碱手套 | 200双 | 1.天然橡胶材质五指手套，使用舒适贴手，耐油、酸、碱、有机溶剂等； 2.手套长度≥ 33cm；厚度 ≥0.4 mm。 |  |
| 49 | 便携式洗眼器 | 2台 | 材质ABS，≥8升容量，雾状双喷头，紧急情况下使用。 |  |
| 50 | 洗眼液 | 10升 | 针对酸碱的洗眼液，在最短的时间内平衡眼中的PH值。 |  |
| 51 | 反光背心 | 100件 | 1.款式：两横，荧光黄，保证在日光下和雾天中的高可视性；2.反光材料，反光强度≥500CPL；3.前开襟搭扣与V型领。 |  |
| 52 | 抛弃型连体防护服 | 1000件 | 大于等于3片帽，锁边缝线拉链门襟，袖口、裤口、腰部有松紧，防静电处理，适合长期暴露于有害化学品、危险物质、放射性微粒下工作的人士穿着。 |  |
| 53 | ★气体致密型化学防护服 | 5套 | 1.质量轻，便于操作，色彩明亮，可视性高；2.全封闭B级，前面开口，弹性袖口，双排气口，透明面屏≥=1mm PVC，双层拉链门襟，可内置空气呼吸器，带袜靴，可安装靴保护盖。 |  |
| 54 | ★空气呼吸器 | 5套 | 1.减小环境中的有毒有害气体侵入面罩；2.配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量，面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气；3.供气量达到≥450升/分钟以上；4. 配泄压安全阀、便捷式手轮、他救接口。 |  |
| 55 | N95口罩（防颗粒） | 5000个 | 1.呼吸阻力低；2. ≥270mg以上容尘量；3．有效防护时间≥16小时以上；4．符合标准：ＧＢ２６２６－２００６ＫＮ９５级别。 |  |
| 56 | 医用口罩 | 5000个 | 医用防护N95口罩，独立包装，灭菌，符合医用标准。 |  |
| 57 | 医用一次性手套 | 5000双 | 符合医用标准。 |  |
| 58 | 下水裤 | 20件 | 1.PVC面针织布；2.荷叶式的聚水性处理面料；3.橡胶鞋底加厚橡胶耐酸碱;4.内外双重热封，双层加固。 |  |
| 59 | 铁铲 | 100个 | 1.宽锹：头长≥ 30cm，宽 ≥25cm；2.材质:高碳钢，硬木制柄。 |  |
| 60 | ★智能救生圈 | 10个 | 1.用于恶劣环境水域救援船无法靠近落水者环境下使用；2.可抗≥5-6级风浪，倾覆后自行恢复；3.支持一键返航，抗紫外线，耐日照和海水腐蚀；4.规格：长≥80cm，宽≥75cm，高≥18cm。 |  |
| 61 | 救生圈 | 50个 | 颜色：荧光橙，材质：高密度聚乙烯，重量≥ 2.5kg |  |
| 62 | ★自动充气救生衣 | 50个 | 1.气囊充气体积≥16.5升；2.高压CO2气体重量≥33克；3.充气时间不多于5秒；4.浮力≥16KG；5.气囊内气体保存时间≥5天；6.高压储气钢瓶：一次性、可更换；7.气囊内气压≥0.2KG；8.头肩部浮出水面后倾角：30-45度； 9.口部与水面距离≥15厘米。 |  |
| 63 | 救生衣 | 50件 | 重量轻，浮力大，夜间发光条，聚乙烯泡沫，系带设计。 |  |
| 64 | 防滑防切割手套 | 200副 | 五级防割阻燃隔热手套可承受≥100度的热接触，PVC点珠增强抓握力，更加耐磨，弹性罗口。 |  |
| 65 | ★大型帐篷 | 2个 | 1.长≥ 5m，宽 ≥10m，边高 ≥1.8m，总高 ≥3m；2.抗风等级≥7级；3.抗老化防雨防晒。 |  |
| 66 | 小型帐蓬） | 10套 | 1.长≥3m*宽≥2m，高≥3m；2.抗风≥4级；3.抗老化防雨防晒，4.≤1分钟速开，速收。 |  |
| 67 | ★便携式洗消帐篷 | 2套 | 充气洗消帐篷，便于携带，消毒灭菌，尺寸≥2m*2m*2.2m。材料使用环保材料 。防风防雨、耐高温。可用于灭菌、消毒、隔离、清洗、救援等用途。 |  |
| 68 | 防潮垫 | 20块 | 厚度≥9MM加厚，防潮隔热，防水耐用，耐磨防咯，轻盈便携，尺寸≥2m*2m |  |
| 69 | 睡袋 | 20个 | 四季通用，保暖舒适，携带方便，尺寸≥230*100cm,190T春亚纺里料，柔软亲肤，轻松清洗，保暖中空棉睡袋，锁温可以更持久，压缩收纳，独立便携包装。 |  |
| 70 | 折叠床 | 20个 | 承重≥ 150kg；尺寸≥185*70*35cm |  |
| 71 | 保暖套装 | 20套 | 羽绒内胆，适合温度不小于－20度。 |  |
| 72 | 连体雨衣 | 100件 | 防水耐磨防风防污，全身防护，快速穿脱，舒爽透气，可拆卸双帽檐，精选牛津面料，厚度达≥20丝，加厚速干，正反面反光条，夜间更安全。 |  |
| 73 | 雨靴 | 100双 | 牛津防滑底，鞋底厚≥1cm,筒高≥38cm。 |  |
| 74 | 安全帽 | 100个 | 1.材料：安全帽ABS材质，内侧头箍为PP材料；2.产品标准：GB2811-2007；3.保护对象：各类飞溅物，高空坠落物；4.其他功效：链接式内衬防震效果较好。 |  |
| 75 | ★便携式发电机 | 2套 | 汽油发电机，功率≥4KW大功率，重≤25KG移动方便，纯铜电机，智能变频，节能省油。 |  |
| 76 | ★电缆线 | 10根 | 每根总长≥100m带线盘，≥3蕊6平方国标，纯铜软线，具有防触电、过热保护等功能。 |  |
| 77 | ★移动式户外照明灯组 | 20套 | 升降式，上升高度≥3.5M，支持聚泛光照明，最大功率≥180W，电池≥25AH，防护等级不低于IP65。 |  |
| 78 | 便携式防爆照明灯 | 20个 | 1．光通量≥3200LM；2.连续放电时间大于12小时；3.高能无记忆电池可随时充电，设有过放保护电路；4.自带升降杆机构，灯头高度可高度≥1.15-1.55米范围内任意升降，灯体底部装方便移动的轮子；5. 全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击； 6.可直接使用自备电源照明，也可利用汽车（12V）或船舶（24V）电源长时间照明（配电缆）；7.长≥210mm，宽≥240mm，高 ≥1550mm，重量≤21KG；8.工作电压：24V，额定功率：≥35W；9平均使用寿命≥10000h，电池使用寿命≥1000次循环。 |  |
| 79 | 应急物资管理系统 | 1套 | 对库存或外部支持的物资进行管理，可通过手机APP调用，提供应急处置的专家意见、外部支持的各类专业队伍信息 ，可接入南通市环境应急指挥平台。 1.可以通过软件发起指定集合地点，专家可以通过电脑端和应急人员通信。 2.可以上传照片，并描述相关问题，向专家征求辅助决策意见。 4.专家端可以通过手机和电脑两种方式解答问题，软件后台可以按照应急物资器材库地址查询和进行应物资库操作。 |  |
| 80 | 便携式折叠应急桌椅 | 10套 | 桌子长≥1.2米，椅面尺寸≥39cm*42cm*5cm， 重量≤5.8KG。 |  |
| 81 | 便携强光手电 | 50个 | 1.灯泡类型：LED光源；2.亮度≥3000流明；3.最大射程≥500m；4.连续照明时间≥100小时；5.可充电；6.便于携带。 |  |
| 82 | ★头戴式电筒 | 50个 | 1.灯泡类型：LED光源；2.亮度≥300流明；3.最大射程≥50m；4.连续照明时间≥10小时；5.Type-C充电接口；6.具备防水功能。 |  |
| 83 | 个人医药套装包 | 20套 | 牛津布外包，内分多层小间隔，尺寸≥32cm*24cm*7cm，配置丰富包含医用绷带、急救毯、三角巾、止血带、创可贴套装、一次性人工呼吸膜、急救手电、急救手册、急救口哨等物资。 |  |
| 84 | 降温背心 | 20件 | 帆布面料透气，侧面魔术贴连接，蓄冷冷凝胶颗粒，适用于夏季高温。 |  |
| 85 | 便携式多功能水质检测仪 | 1台 | 测量范围：COD：0-15000mg/L，氨氮：0-50mg/L，总氮：0-100mg/L，总磷：0-20mg/L，消解温度≥165度，示值误差：≥5%或±4mg/L，波长范围：320-1100nm，仪器电源：AC（220±%）。 |  |
| 86 | ★快速水质检测包 | 20套 | 水质快速检测包，操作简便，每套可快速检测COD、氰化物、锌、磷、氨氮、镍、总铬、六价铬、铜、总铁、氟。 |  |
| 87 | ★个人防护包 | 5套 | 含强光手电、防护服、过滤式防毒面具、护目镜、防护手套、防护鞋、紧急呼救器等。 |  |
| 88 | ★橡皮艇 | 2艘 | 船体≥4米，可乘坐≥10人，船外机≥18匹。 |  |
| 89 | 微光红外夜视仪 | 2台 | 1、带激光测距。2、探测距离：≤1600m。3、全彩夜视距离：≤1000m；4、防护等级IP67；5.最大图像尺寸640*512。 |  |
| 90 | ★便携式移动电源 | 20个 | 电源容量≥2万毫安，≥22.5w/20w输出，三输出两输入，可无线充电，锂聚合物电芯，具备3C安全认证。 |  |
| 91 | ★户外应急电源 | 4套 | 最大输出功率≥3KW，电源容量≥5KWH，具备3C安全认证。 |  |
| 92 | ★防爆对讲机 | 30台 | 适用于易燃易爆场所使用,清晰响亮的语音质量，MDC信令技术可以实现高速通信。尺寸≥137mm*57.5mm*37.5mm。有防爆认证。 |  |
| 93 | ★移动式冷风机 | 2套 | 制冷、制热功率≥1KW。 |  |
| 94 | ★取暖设备 | 2套 | 功率≥2KW，采暖面积≥20㎡。 |  |
| 95 | ★运输车辆 | 1台 | 载货体积≥5．5方、载重≥2吨，有货厢，便于运输和暂存物资。 |  |
| 96 | ★搬运叉车 | 1台 | 1.车长≥120cm，宽≥70cm，高≥2000cm；2.一次搬运货物重量不少于1.5吨。 |  |
| 97 | ★喷洒装置 | 2套 | 自动喷洒，可调节混合溶液的成分比例，雾化后溶液在空气中实现20秒以上停留时间；整体设备防爆；容量≥80L。 |  |
| 98 | ★凝油剂 | 200桶 | 针对煤油、汽油、柴油，快速凝固，有效防止水上油膜产生；≥20升/桶。 |  |
| 99 | ★有毒有害气体降解剂 | 200桶 | 快速中断自由基的反应，减少空气中的颗粒物和烟雾中的有毒有害毒素，并可以中和泄漏的挥发性燃油，清除易燃易爆气体及粉尘；产品符合ANSI/NFPA 18标准；PH值：6.0-9.5，凝固点≤‐5℃；无毒、无害、无腐蚀性，可以100%生物降解；对一氧化碳和氰化氢的去除率达到75%以上；≥20升/桶。 |  |
| 100 | ★浮桶 | 2套 | 包含：聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球等。 |  |
| 101 | ★水工材料 | 2套 | 包含：土工布、水工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件等。 |  |
| 102 | ★加药装置 | 2套 | 主要由加药泵、加药罐、加药管道、流量计、控制柜组成,控制柜通过 PLC进行控制，可用于污染水体的定期加药。 |  |
| 103 | ★储药装置 | 2套 | 专门用于存储化工原料、医药原料等液体物质的储罐，储量≥5立方。 |  |
| 104 | ★溶药装置 | 2套 | 配有搅拌机、搅拌桨等，能够对药剂进行搅拌，具备防腐蚀功能。 |  |
| 105 | ★吸附剂 | 1套 | 活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石等。 |  |
| 106 | ★中和剂 | 1套 | 硫酸、盐酸、硝酸、碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙等。 |  |
| 107 | ★絮凝剂 | 1套 | 聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。 |  |
| 108 | ★氧化还原剂 | 1套 | 双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠、焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁等。 |  |
| 109 | ★沉淀剂 | 1套 | 硫化钠等。 |  |

附件2

环境应急物资储备库管理考核制度

为进一步加强环境应急物资储备库规范化管理，适应新形势下突发环境事件应急处置要求，充分发挥物资储备库在保障我市环境安全方面的重要作用，结合工作实际，制定本制度。

一、基本方法。

1．本制度以打分制为基础，辅以扣除保证金的形式。

2．每三个月为一个考核周期，每个周期基础分100分，一个考核周期结束后进行评分，90分及以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。

3．每有一个考核周期被评为不合格的，南通市生态环境执法局有权扣除保证金25%作为违约金。

二、人员管理。

1．服务单位负责物资储备库驻点人员和日常事务管理。

2．驻点人员需24小时值守，如发生突发环境事件或拉动演练时无法联系到驻点人员，每次酌情扣5-10分，本季度考核不得评为优秀，并视后果严重程度直接扣除1000-5000元保证金。

3．驻点人员需熟悉掌握物资储备库存放物资的功能和使用方法，配合南通市生态环境执法局提供物资功能讲解、使用演示和培训服务。如驻点人员无法提供或拒绝提供讲演和培训的，每次酌情扣5-10分。

4．主动配合南通市生态环境执法局安排的各类调研、培训效果良好的，每次酌情加3-5分；不满足调研、培训要求或出现问题纰漏的，每次扣5－10分。

三、仓库管理。

1．服务单位负责物资存储仓库运维。

2．仓库须具备防火、防盗、防雨、监控等功能，符合消防等相关要求，配备应急照明系统，环氧地坪。如因管理不到位造成物资损失的，由服务单位承担，并立即补充损毁物资。

3．因仓库管理问题造成物资储备库无法正常运作的，每发现一次扣10分，并责令限期整改。

四、物资管理。

1．所有入库、出库物资必须要有登记手续，仓库管理员签字确认，如果时态紧急，可事后补登记。

2．做好物资检查工作，物资如有质量问题、破损及数量短缺，应及时更换、补充。

3．物资需分类、分区存放，设立标志牌或标签。物资堆放散乱或未设立标志牌的，每发现一次扣2分，并责令限期整改。

4．南通市生态环境综合行政执法局每三个月对物资储备库存放的物资进行核对，如果发现实际库存物资少于合同约定的种类和数量（因紧急调拔等特殊情况的除外，但需向南通市生态环境执法局报备），或存在过期物资的，每发现一次扣5分，并按不符合要求货品价格1%在保证金中扣除，服务单位需在7个工作日内补齐、替换（因市场等客观因素造成某种物资供应短缺，或采购成本增幅50%以上，可采用其他品牌或相同功能物资暂时代替，需向南通市生态环境执法局报备），如在规定时间内未整改到位，则按照缺失货品实际价格在保证金中扣除，直至当季度保证金（保证金总额的25%）扣完为止。

五、物资运输管理。

1．南通市生态环境执法局不定期对物资储备库进行拉动和演练，服务周期内不少于3次（含一次演练）。

2．当发生突发环境事件或拉动演练时，服务单位需提供物资使用建议，以宁多勿少的原则在规定时间内送达库存的应急物资到达。其中，装货时间30分钟（货车45分钟），无封路、交通事故、恶劣天气或堵车等特殊原因，物资运输时间以高德导航预估时间为基准，面包车时长放宽15%，货车时长放宽25%；协议代储物资的送达时间在库存物资基础上放宽相应时间（9：00－18：00放宽1小时、18：00－9：00放宽2小时）。

如发生迟到现象，不超过5分钟的（含5分钟），每迟到1分钟（不足1分钟不计算，下同），在本季度考核中扣1分；迟到超过30分钟，本季度考核为不合格。

3．若出现运输货品短缺或错误等情况，每次酌情扣10－20分，南通市生态环境执法局将约谈服务单位负责人，要求限期整改，并按情节严重程度直接扣除1000-5000元保证金。

附件：考核相关表格

物资储备库季度考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否有人值守 |  |  |
| 2 | 仓库是否正常运作 |  |  |
| 3 | 物资是否分类、分区存放，是否设立标志牌或标签 |  |  |
| 4 | 物资种类数量是否无误，是否发现有过期物资 |  |  |
| 5 | 本次考核总扣分 |  |  |
| 6 | 加分情况 |  |  |

核对人员签字：

物资储备库代表签字：

物资储备库调度考核表

| 调度原因 | 突发环境事件□ 演练□ 拉动□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 物资送达地 |  |  |  |
| 高德导航 预估用时 |  | 非普通轿车放宽后预估时间 |  |
| 实际运输时间 |  | 延误时间 （未延误不填） |  |
| 物资种类 是否有误 |  | 物资是否破损 |  |
| 特殊情况说明（无特殊情况不填） |  |  |  |
| 保证金扣除情况 | 物资储备库无人值守扣除保证金 元； 物资配送延误扣除保证金 元； 物资错发或破损扣除保证金 元； 合计扣除保证金 元。 |  |  |
| 扣分 |  |  |  |

考核单位	被考核单位

代表签字：                         代表签字：

物资储备库年度考核表

年   月   日

| 序号 | 考核项目 | 考核情况 | 得分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度基础分 |  |  |
| 2 | 人员值守 |  |  |
| 3 | 物资使用讲演、培训 |  |  |
| 4 | 仓库管理 |  |  |
| 5 | 物资管理（参见季度考核表） |  |  |
| 7 | 物资运输（参见调度考核表） |  |  |
| 8 | 其他加减分 |  |  |
| 9 | 年度总得分及档次 |  |  |

考核单位	被考核单位

代表签字：                         代表签字：

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

三、评审步骤

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入报价环节（磋商程序见本章第四条）。

第四阶段：系统最后报价环节结束后，磋商小组对响应报价的供应商进行商务技术部分评审和报价评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 供应商按项目需求部分的“环境应急物资需求一览表”中的内容进行逐条响应，涉及的物资不接受进口产品。对所投产品参数、功能及要求进行评分： 1.一般条款（未带“★”项，共46项）：每满足一项得0.1分，最高得4.5分； 2.重要条款（带“★”项，共63项）：每满足一项得0.5分，最高得31.5分。 本项最高得36分。 注：1.除带“★”号的物资外，其他物资能够与指导清单中物资通用的，视作满足响应要求，但相关物资总数量不得减少，且通用物资各类不得高于清单总数10%。 2.供应商响应文件中需提供承诺函（格式自拟），承诺在环境应急物资验收时，提供“环境应急物资需求一览表”中提到的检测报告或测试报告及相关认证证书复印件加盖制造商公章。未提供的不得分。 3.供应商应对产品参数、功能及要求正确表述，不得将实质不符表述为正偏离或符合，如发现虚假填写技术响应表、有进口商品的本项不得分。 | 36分 |
| 业绩经验 | 2019年1月以来，供应商具有类似环境应急物资储备服务经验的，每有1例得2分，最多得6分。 （提供服务合同复印件并加盖公章，包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。同一用户不同年度的合同不重复计分。 | 6分 |
| 综合实力 | 1.供应商具质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一项得1分，满分3分。（须提供有效状态的证书复印件加盖供应商公章） 2.仓储能力（满分16分）：仓库须符合消防等相关规范（提供消防验收证明材料），不满足的此项不得分。 （1）自有或租赁物资存储仓库，内部的空间充足，普通仓库不小于1000㎡或立体仓库（仓库层高不低于4米）不少于500㎡，完全满足的得4分，不满足或提供材料不完整的不得分；提供仓库产权证明；租赁的另需提供租赁合同和对应发票（尚未签订租赁合同的，须提供能够证明仓库能够确保使用的证明，如拟租赁仓库的意向合同和承诺书等）。 （2）周边环境整洁，便于转运物资和停放大小车辆，便于集中开展教学、调研活动。完全满足的得4分，基本满足的得2分，不满足的不得分，提供仓库平面图及仓库周边停车场照片； （3）仓库位置布局合理。仓库距采购人办公地址（崇川区姚港路52号）的车程在20分钟以内得4分，20分钟至30分钟的得2分，超过30分钟不得分，提供承诺函（格式自拟）及导航截图； （4）仓库距高速公路或高架入口车程10分钟内的得4分，10分钟至20分钟的得2分，超过20分钟的不得分，提供承诺函（格式自拟）及导航截图。 3.技术能力（共6分）： （1）仓库值守人员熟悉储存装备、物资及配套系统的功能、使用方法的得2分（须供应商提供承诺书）； （2）具备3人及以上环境应急专家队伍支持的得4分，1人或2人的得2分，无专家的不得分。（须提供专家队伍名单、资质证明和专家合作协议或劳务合同）。 | 25分 |
| 服务方案及培训 | 1.服务方案，应当包括①物资储备的具体方案和计划，②在发生不同地点、不同类型突发环境事件后的物资调预案（代储物资地点、联系人和调用协议等），③人员值守方案等。根据供应商提供的物资储备方案和调拨应急预案进行综合评分。以上每小项完全满足采购需求且储备方案科学、应急预案周密的得2分；储备方案、预案有明显缺陷，缺少关键内容得1分；未提供的不得分。本项最高得6分。 2.管理制度：根据供应商提供的环境应急物资储备仓库管理制度进行综合评分。管理制度紧密结合实际，切实可行的得3分；制度有缺陷，但基本可行的得1分；制度脱离实际无法实行或未提供的不得分。 3.培训：成交供应商须协助采购人及其主管部门开展应急物资、装备使用培训，评委根据供应商提供的培训方案进行综合评分。培训计划完全满足采购需求并内容详细、科学合理的得4分；方案实施内容完整、基本合理的得2分；培训计划内容粗糙或有明显缺陷的得1分，未提供不得分。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、投标文件内容前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 13分 |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应对其报价合理性进行预判，并充分考虑是否需要提前准备相关报价合理性证明文件，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

（八）其他

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

当成交候选人无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

第五部分  响应文件组成

一、基本目录

1.磋商报价表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.商务技术部分正负偏离表（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）。

二、资格审查内容

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件5）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件6）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件7）；

4.提供有效的营业执照扫描件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件8）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）；

注：上述“资格审查内容”中1-5条供应商必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11）

四、商务技术文件

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

磋 商 报 价 表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见磋商文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件2

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3

商务技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件6

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件

附件7

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证扫描件

- 附件8

- 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件10

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件13-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.投标供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

附件12

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。