招 标 文 件

项目名称：射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目

项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0025

采购单位：射阳县农业农村局

2024年7月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年8月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0025

2.项目名称：射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1592.96万元

5.最高限价：1592.96万元（硬件部分最高限价989.8万元：软件部分最高限价：603.16万元）

备注：投标人投标总报价不得超过本项目最高限价（1592.96万元）；其中：硬件部分投标总报价和软件部分投标总报价均不得超过各自的最高限价（硬件部分最高限价989.8万元：软件部分最高限价：603.16万元），否则按无效投标人处理。

6.采购需求：射阳县农业农村局对射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目进行采购，本次招标范围包括：视频安防覆盖（AR鹰眼、热成像等）、沿海港汊视频监控、人脸考勤打卡、平台硬件、雷达设备、无纸化会议、网络安全、软件部分等设备进行采购。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务；具体采购范围及所应达到的具体要求，详见本招标文件中项目需求。

7.合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后6个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

8.本项目不接受联合体参与招标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 所属行业为：制造业。本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 投标授权委托人须为本单位正式职工，须提供投标人为其缴纳的近期社保证明材料（如授权委托人为法人，则无须提供社保材料）；

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年7月18日至2024年7月25日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年8月8日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注意事项：各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县农业农村局

地址：射阳县合德镇幸福大道

联系人：吴先生

联系方式：0515-82180217

2.采购代理机构信息

单位名称：射阳县行政服务中心

单位地址：盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：集采科

联系电话：0515-82391711

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话：15189268322

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。

集中采购中心质疑接收部门为政府集中采购科（快递运单上的收件人填写“政府集中采购科”即可），联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号（射阳县市民中心），联系电话：0515-82391711。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据射阳县行政服务中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

项目验收合格后付至合同总价款的70%；验收合格满一年后付至合同总价款的90%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 一、项目概况

最高限价：1592.96万元（硬件部分最高限价989.8万元：软件部分最高限价：603.16万元）

备注：投标人投标总报价不得超过本项目最高限价（1592.96万元）；其中：硬件部分投标总报价和软件部分投标总报价均不得超过各自的最高限价（硬件部分最高限价989.8万元：软件部分最高限价：603.16万元），否则按无效投标人处理。

- 采购需求：射阳县农业农村局对射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目进行采购，本次招标范围包括：视频安防覆盖（AR鹰眼、热成像等）、沿海港汊视频监控、人脸考勤打卡、平台硬件、雷达设备、无纸化会议、网络安全、软件部分等设备进行采购。采购内容包括以上货物的供应、运输、安装调试及售后等相关伴随服务。

- 射阳县平安、智慧化渔港智能建设以渔港、渔船、渔民为主题，以人工智能、大数据、物联网、移动互联网等数字技术为支撑，构建综合型信息化体系的创新技术平台。主要通过物联网、人工智能、大数据等技术手段分析优化渔港运行系统的各项关键信息，使得渔港的各种资源以及参与方可以更加广泛的互联互通，最终形成技术集成、综合应用、高度网络化和信息化的现代化渔港。同时智慧渔通过构建集渔港安全监控、灾害预警、信息服务、渔船签证、渔船检验、渔政执法等为一体的渔港综合服务与管理平台，推动实现对渔港、渔船、渔民、渔获物的规范化管理。

- 二、建设规模

- 射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目立足于射阳县渔港现状及发展需要，统筹搭建智慧渔港综合管理服务平台，完善国家中心渔港管理功能，按照“一网、一中心、一平台”的建设思路建设, 即一个渔港物联感知网、一个渔港监控指挥中心，一个渔港综合业务管理平台。其中，渔港综合业务管理平台为软件应用系统开发，物联感知网建设以及监控指挥中心建设为硬件系统以及装修施工。通过渔港经济区平安、智慧化渔港智能建设提升射阳渔业生产效率和渔港运营服务能力，而推动建设具有射阳特色的渔港经济区。

- 三、招标采购清单

| 射阳县农业农村局射阳县平安、智慧化渔港智能建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 品牌、型号 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、视频安防覆盖（AR鹰眼、热成像等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、黄沙港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°AR鹰眼 |  | 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ CMOS,【细节】≥1/1.8＂CMOS； 光学防抖：支持； 光学变倍：≥40 倍 ； 激光或红外照射距离：400m； 自带镜头，至少具有4 个图像采集模块，可输出1 路主视频图像和4 路辅视频图像； 具备AR 视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能； 内置GPU 芯片； 支持畸变调整功能，支持对全景画面进行畸变调整； 产品支持画面调整功能，支持对全景画面进行调整视场画面； 设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 |  |  | 台 | 2 | 共5台。其中利旧：3台；本次采购：2台。 |
| 2 | 热成像双光谱中载云台 |  | 双光谱中载云台 热成像：分辨率：≥384×288；焦距：≥50mm； 可见光：分辨率：≥2688×1520，400 万； 激光补光≥800 米； 支持对可见光聚焦位置、变倍等信息进行回传显示；支持不同的监控场景下自动调节图像参数； 支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 支持多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测；支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； 支持温度异常报警功能； 支持通热成像视频图像监视画面上设置测温规则，最多可设≥50 个点、区域、线规则，可显示点、线段、区域之间测温温差； |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | AIS 基站 |  | 产品包含AIS 主机、VHF 天线及馈线、GNSS 天线、避雷器等。主要为陆上AIS 船舶监控设计，覆盖范围10km，适宜安装在内河航道沿岸、近海港口等短距离场景。可采用多点布设方式，在沿岸选择多处相对开阔的地点布设，保证采集AIS 数据区域无盲区。 产品参数： 1、AIS 接收： 频率范围：156.025 ~ 162.025 МHz（全频道） 默认频道：AIS 1（СН2087），AIS 2（СН2088）接收灵敏度：≥-112 dBm 带宽：≥25 kHz 输出功率：≥2 W通信模式：CSTDMA 2、接口： 数据接口：RS232/RS422，NMEA 0183，38400bps GNSS 天线接口：50Ω/TNC VHF 天线接口：BNC |  |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 网络音柱 |  | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、输出功率 60W 3.支持通过远程 IP 网络 (局域网/公网) 、本地采集 (音频线路输入) 进行实时广播； |  |  | 台 | 38 |  |
| 5 | 水文监测球型摄像机 |  | 采用双镜头设计，兼顾全景细节； 传感器类型：【全景】≥1/1.8＂CMOS,【细节】≥1/1.8＂CMOS；光学变倍：【细节】≥32 倍 ； 焦距：【全景】≥4 mm；【细节】≥7.1~227.2mm；测量距离：≤100 m； 测量落差：≥0~40 m；分辨力：≤1 cm； 检测精度：±2 cm ； 摄像机内置不少于2 个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频； 全景通道内置1 个镜头，具有不小于1/1.8 靶面尺寸；细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8 靶面尺寸，支持红外及白光补光功能； 细节通道内置镜头，支持不小于32 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于227mm； 全景通道视频分辨率不小于2560 × 1440，细节通道视频分辨率不小于2560x1440；支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调；红外距离不小于200 米； 支持显示设备读取的水尺水位高度信息，可将水位信息上传至服务器，上传时间间隔可调；支持设置水位偏低及偏高告警值，并可通过报警提示，并将上传平台； 支持统计及查询水位信息，查询类型可为历史数据或历史图片， |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 全彩摄像机 |  | 400 万智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 需支持三码流技术，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流1280×720@25fps。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 内置GPU 芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 支持声音报警功能 支持至少1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个SD 卡槽，支持DC12V 供电。 IP67 防护等级。 |  |  | 台 | 76 |  |
| 7 | 网络交换机 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 48 |  |
| 8 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 48 |  |
| 10 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 400 |  |
| 11 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 400 |  |
| 12 | 电源线 |  | 国标，RVV3*2.5mm² |  |  | 米 | 1000 |  |
| 13 | 接地线 |  | 国标，RVV1*16mm² |  |  | 米 | 120 |  |
| 14 | L 监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 38 |  |
| 15 | 接地棒及组件 |  | 定制，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 根 | 38 |  |
| 16 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 38 |  |
| 17 | 管道沟通 |  | ￠PE32 管，含土方开挖、原土回填、管材敷设 |  |  | 米 | 220 |  |
| 18 | 明布PVC 管 |  | ￠PVC 20 单管，管材敷设 |  |  | 米 | 100 |  |
| 19 | 手井 |  | 500*500*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板必须含有标志 |  |  | 个 | 38 |  |
| 20 | 八角监控杆基础开挖及浇筑 |  | 不低于800*800*1200mm，含C25 混凝土、立模、杆件垂直度调整、杆件包封 |  |  | 个 | 38 |  |
| 21 | 接地棒安装测 量 |  | 含接地电阻测试，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 套 | 48 |  |
| 22 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 45 |  |
| 二、射阳港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°AR鹰眼 |  | 利旧（采购单位原有设备） |  |  | 台 | 0 | 利旧1台 |
| 2 | 网络音柱 |  | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、输出功率 60W 3.支持通过远程 IP 网络 (局域网/公网) 、本地采集 (音频线路输入) 进行实时广播； |  |  | 台 | 11 |  |
| 3 | 全彩摄像机 |  | 400 万智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 需支持三码流技术，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流1280×720@25fps。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 内置GPU 芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 支持声音报警功能 支持至少1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个SD 卡槽，支持DC12V 供电。 IP67 防护等级。 |  |  | 台 | 22 |  |
| 4 | 网络交换机 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 12 |  |
| 5 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 12 |  |
| 6 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 200 |  |
| 7 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 200 |  |
| 8 | 电源线 |  | 国标，RVV3*2.5mm² |  |  | 米 | 300 |  |
| 9 | 接地线 |  | 国标，RVV1*16mm² |  |  | 米 | 50 |  |
| 10 | L监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 11 |  |
| 11 | 接地棒及组件 |  | 定制，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 根 | 11 |  |
| 12 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 11 |  |
| 13 | 管道沟通 |  | ￠PE32 管，含土方开挖、原土回填、管材敷设 |  |  | 米 | 100 |  |
| 14 | 明布PVC 管 |  | ￠PVC 20 单管，管材敷设 |  |  | 米 | 100 |  |
| 15 | 手井 |  | 500*500*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板必须含有标志 |  |  | 个 | 11 |  |
| 16 | 八角监控杆基础开挖及浇筑 |  | 不低于800*800*1200mm，含C25 混凝土、立模、杆件垂直度调整、杆件包封 |  |  | 个 | 11 |  |
| 17 | 接地棒安装测量 |  | 含接地电阻测试，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 套 | 12 |  |
| 18 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 12 |  |
| 三、新洋港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°AR鹰眼 |  | 利旧（采购人原有设备） |  |  | 台 | 0 | 利旧1台 |
| 2 | 网络音柱 |  | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、输出功率 60W 3.支持通过远程 IP 网络 (局域网/公网) 、本地采集 (音频线路输入) 进行实时广播； |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 全彩摄像机 |  | 400 万智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 需支持三码流技术，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流1280×720@25fps。最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 内置GPU 芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 支持声音报警功能 支持至少1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个SD 卡槽，支持DC12V 供电。 IP67 防护等级。 |  |  | 台 | 4 |  |
| 4 | 网络交换机 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 3 |  |
| 5 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 50 |  |
| 7 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 50 |  |
| 8 | 电源线 |  | 国标，RVV3*2.5mm² |  |  | 米 | 80 |  |
| 9 | 接地线 |  | 国标，RVV1*16mm² |  |  | 米 | 10 |  |
| 10 | L 监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 2 |  |
| 11 | 接地棒及组件 |  | 接地阻值不大于 10Ω |  |  | 根 | 2 |  |
| 12 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 2 |  |
| 13 | 管道沟通 |  | ￠PE32 管，含土方开挖、原土回填、管材敷设 |  |  | 米 | 50 |  |
| 14 | 明布PVC管 |  | ￠PVC 20 单管，管材敷设 |  |  | 米 | 50 |  |
| 15 | 手井 |  | 500*500*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板必须含有标志 |  |  | 个 | 2 |  |
| 16 | 八角监控杆基础开挖及浇筑 |  | 不低于800*800*1200mm，含C25 混凝土、立模、杆件垂直度调整、杆件包封 |  |  | 个 | 2 |  |
| 17 | 接地棒安装测量 |  | 含接地电阻测试，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 套 | 3 |  |
| 18 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 3 |  |
| 四、双洋港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°AR鹰眼 |  | 利旧（采购单位原有设备） |  |  | 台 | 0 | 利旧1台 |
| 2 | 网络音柱 |  | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、输出功率 60W 3.支持通过远程 IP 网络 (局域网/公网) 、本地采集 (音频线路输入) 进行实时广播； |  |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 全彩摄像 机 |  | ≥400 万智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流 1280×720@25fps。 最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 内置GPU 芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 支持声音报警功能，报警声音类型不低于12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可对检测区域内不低于10 个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。支持1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个SD 卡槽，支持DC12V 供电。 IP67 防护等级。 |  |  | 台 | 6 |  |
| 4 | 网络交换机 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 4 |  |
| 5 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 60 |  |
| 7 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 60 |  |
| 8 | 电源线 |  | 国标，RVV3*2.5mm² |  |  | 米 | 100 |  |
| 9 | 接地线 |  | 国标，RVV1*16mm² |  |  | 米 | 10 |  |
| 10 | L监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 3 |  |
| 11 | 接地棒及组件 |  | 定制，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 根 | 3 |  |
| 12 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 3 |  |
| 13 | 管道沟通 |  | ￠PE32 管，含土方开挖、原土回填、管材敷设 |  |  | 米 | 50 |  |
| 14 | 明布PVC 管 |  | ￠PVC 20 单管，管材敷设 |  |  | 米 | 50 |  |
| 15 | 手井 |  | 500*500*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板必须含有标志 |  |  | 个 | 3 |  |
| 16 | 八角监控杆基础开挖及浇筑 |  | 不低于800*800*1200mm，含C25 混凝土、立模、杆件垂直度调整、杆件包封 |  |  | 个 | 3 |  |
| 17 | 接地棒安装测量 |  | 含接地电阻测试，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 套 | 4 |  |
| 18 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 4 |  |
| 五、海通港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 180°AR鹰眼 |  | 利旧（采购单位原有设备） |  |  | 台 | 0 | 利旧1台 |
| 2 | 网络音柱 |  | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、输出功率 60W 3.支持通过远程 IP 网络 (局域网/公网) 、本地采集 (音频线路输入) 进行实时广播； |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 全彩摄像 机 |  | ≥400 万智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大1280×720 @ 1fps，子码流 1280×720@25fps。 最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 内置GPU 芯片，麦克风，扬声器，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 支持声音报警功能，报警声音类型不低于12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可对检测区域内不低于10 个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。支持1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个SD 卡槽，支持DC12V 供电。 IP67 防护等级。 |  |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 网络交换机 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 2 |  |
| 5 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于 1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 50 |  |
| 7 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 50 |  |
| 8 | 电源线 |  | 国标，RVV3*2.5mm² |  |  | 米 | 80 |  |
| 9 | 接地线 |  | 国标，RVV1*16mm² |  |  | 米 | 10 |  |
| 10 | L 监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 1 |  |
| 11 | 接地棒及组件 |  | 定制，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 根 | 1 |  |
| 12 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 1 |  |
| 13 | 管道沟通 |  | ￠PE32 管，含土方开挖、原土回填、管材敷设 |  |  | 米 | 20 |  |
| 14 | 明布PVC 管 |  | ￠PVC 20 单管，管材敷设 |  |  | 米 | 20 |  |
| 15 | 手井 |  | 500*500*500mm，含土方开挖、砌筑、手井框、盖板必须含有标志 |  |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 八角监控杆基础开挖及浇筑 |  | 不低于800*800*1200mm，含C25 混凝土、立模、杆件垂直度调整、杆件包封 |  |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 接地棒安装测量 |  | 含接地电阻测试，接地阻值不大于 10Ω |  |  | 套 | 2 |  |
| 18 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 2 |  |
| 六、沿海港汊视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清POE摄像机 |  | 产品类型 网络摄像机，智能摄像机 产品功能 红外灯，日夜转换，宽动态 产品外形 筒形 成像色彩 彩色 硬件性能 有效像素 400万 镜头参数 4mm 最低照度 彩色：0.005 Lux（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 动态侦测 支持 音频/视频 分辨率 1920×1080 压缩格式 视频压缩：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG H.265编码：Main Profile H.264编码：Main Profile/High Profile 视频帧率 主码流：50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720） 子码流：50Hz：25fps（704×576，640×480，352×288） 接口参数 网络接口 1个10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |  |  | 台 | 13 |  |
| 2 | 监控杆 |  | 国标Q235-B 钢材，热镀锌材质，白色，杆长4.5m，杆径不小于140mm，不小于4mm 壁厚，底法兰不小于Φ300*18mm 厚，梢部固定法兰不小于Φ170*12mm厚；基础不小于600mm*600mm*800mm，4 根不小于M18*600mm 地脚螺栓 (其中牙长不低于80mm) ；横臂长0.5m，等径60mm，不小于3mm 壁厚。 |  |  | 根 | 13 | 含基础等 |
| 3 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 13 |  |
| 七、人脸考勤打卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G 人脸考勤机（船上考勤认证） |  | 操作系统：嵌入式Linux 操作系统； 屏幕参数： ≥7 英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡； 通信方式及网络协议：支持有线网络、4G； 防水等级应满足IP66防护等级； 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪； 支持局域网、互联网环境的网络通信；支持 TCP/IP 有线网络通信、WiFi 网络通信，有线网络与无线网络可自由切换，支持 10M/100M/1000M 网络自适应 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1 对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m； 支持远程视频预览功能； 支持 可视对讲功能； 支持一键呼叫的可视对讲功能； 设备接入系统平台后支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，支持抓拍图片并实时上报平台预警； |  |  | 台 | 247 |  |
| 八、平台硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后端水文分析一体机（漂浮物监测及AI开放应用） |  | 硬件配置 4 个10M/100M/1000Mbps 网口 接入能力：64 路H.264、H.265 格式高清码流接入 【智能应用】 已内置4 颗GPU 一、水位识别 水位识别最大支持16 路实时视频测量，64 路视频轮巡分析，64 路定时抓图分析精度0.02m（前提条件：测量量程2m，分辨率不小于200W，相机按规范安装，环境无干扰）实时视频分析水位数据可直接叠加在视频画面上 支持高低水位预警 水位数据上报符合水利行业标准协议《水文监测数据通信规约》(SL651—2014) 二、漂浮物检测 支持植物类漂浮物和垃圾漂浮物检测，AI 开放平台架构 漂浮物检测最大支持16 路实时视频测量，64 路视频轮巡分析，64 路定时抓图分析 三、AI 开放平台 支持虚拟引擎，单个物理引擎可分化成4 个虚拟引擎 每个虚拟引擎性能如下： 图片分析平均2 张/秒/GPU，视算法模型不同，性能上下浮动 支持实时视频分析，1 路/GPU（检测、分类、检测+分类、图像比对、OCR、分割） 支持视频轮巡分析，4 路/GPU，轮巡间隔10~3600 秒 可配 支持定时抓图分析，4 路/GPU，抓图间隔 3~3600 秒 可配 支持报警联动I/O 报警 支持报警联动语音提示 支持视频流实时叠加目标框和目标信息，展示更加直观 |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 云存储一体机 |  | 4U 机架式36 盘位，64 位多核处理器；16GB 缓存；冗余电源；36 块8T 的企业级IoT 硬盘；6 个千兆网口；1 个系统SSD 盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC 等标准视频协议。 服务器配置： ≥1 颗64 位多核处理器， ≥4GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD 固态硬盘（可以扩展到4 个SSD 作为缓存盘），配置≥3 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等），采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 |  |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 中心网络寻呼话筒 |  | 1. 安卓系统，10.1 寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app 安装，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接（3.5mm 音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16 台设备。 7. 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 音频输入： 内置全指向mic（双mic）&外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm 咪头 |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 生物信息采集仪 |  | 1、不小于3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU 卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB 口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； |  |  | 台 | 1 |  |
| 九、平台中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础包 |  | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 要求支持组件集群高可用，包括但不限于：设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用，要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监测，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监测，组件信息包含：组件名 称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等，要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活要求支持各区县(区域名称、水域面积、执法装备(渔政艇、渔政船、执法车、单兵、执法记录仪、无人机)、上岸渔民数量、退捕渔船数量、安置渔民数量)的展示 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频监控 |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK 协议、海康Ehome 协议、海康ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |  |  | 路 | 100 |  |
| 3 | 视频联网 |  | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4 点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 定点视频联动 |  | 通过GIS 地图上的某一位置，联动周边相机，快速查看指定位置的视频。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | AR 水运实景-船舶移动标签 |  | 基于船舶AIS 信息，在AR 水运实景中展示船舶移动标签，支持查看船舶详情。 支持AR 鹰眼视频预览，视频流畅，以全景方式展示船舶通航情况，要求支持AR 全景设备3D 定位功能，并联动球机追踪放大，要求支持AR 全景摄像机，特写图像和全景图像进行切换的操作，要求在视频中添加各类标签，标签实时叠在视频上，并跟着视频转动，视频流畅无卡顿的功能；支持按标签名称进行搜索 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | AR 水运实景-通航要素标签 |  | 1、支持配置监测点标签、桥梁标签、渡口标签、码头标签、锚地标签、停泊区标签、交通管制标签、水上加油站标签、取水口标签、建筑物标签； 2、支持对标签进行添加、查看详情、修改、删除操作； 3、监测点标签中支持查看当前监测点的今日流量曲线图。 4、实时接收鹰眼范围内的监测点的过船信息，支持过船信息的详情展示、数据校正。 5、实时接收鹰眼范围内的监测点的过船未开AIS 报警信息，支持报警信息的详情展示、数据校正。 6、要求支持船舶信息的添加、删除、编辑功能， 要求支持船舶信息列表展示，包括:中文船名、英文船名、MMSI、船类型、船长、船宽、船高、操作(编辑、查看、删除) ，要求支持按照中文船名、MMSI、船类型进行过滤筛选 |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | AI 模型管理 |  | 1、模型库管理，提供算法模型包线下导入或在线从训练平台获取 2、模型下发，实现设备引擎上的算法模型部署和管理 3、智能分析任务，实现已下发模型的引擎进行任务检测分析 4、检测分析，实现检测数据分析并以报警形式流转 5、素材收集，把检测图片统一本地存储或上报。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | AR 高空点位场景数 |  | 功能规格： （1）高点视频预览和回溯： 1、高点视频预览: 支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整 2、低点视频预览: 支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息 3、云台控制: "支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制 4、云台变倍: 支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置 5、3D 定位: 支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D 缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示 6、手动跟踪目标: 支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟随移动目标对象转动 7、全景和特写球机视频预览: 支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放 8、全景和特写球机视频切换: 支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签 9、视频抓图: 支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览 10、视频录像: 支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放 11、视频预览窗口调整: 支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示 12、视频回放检索: 支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频 13、历史视频回放: 支持回放检索出的历史视频，并进行开始、停止、暂停、快进、慢进操作 14、回放速度控制: 支持1/8、1/4、1/2、2、4、8 倍速的回放，支持通过点击或拖动操作改变回放视频进度 15、时间条放大和缩小: 支持通过加减按钮来放大和缩小时间条显示范围，调整回放时间条精度 16、高低点视频同步回放: 支持高点视频回放时高点视频中关联的标签展示，已关联视频监控的标签支持以画中画的方式同步进行视频回放 |  |  | 路 | 10 |  |
| 9 | AR 实景地图标准版应用 |  | 通过对接通用业务组件，如结构化数据、实时监测数据、业务数据、统计分析数据、报警数据等，在实景地图中进行标签化展示和联动。 功能规格： （1）标签管理：标签管理、标签关联内容、标签跟随、标签防漂移防抖动、标签关注、标签位置纠正、标签过滤、标签搜索、标签同步、标签形状配置、标签颜色配置、标签样式扩展、标签堆叠显示、标签显示大小管理、标签显示远近管理、标详情窗口位置调整、显示和隐藏标签信息、一键关闭标签详情窗口； （2）基础标签应用:视频标签、多摄像机标签、厕所标签、景区标签、建筑物标签、商场标签、酒店标签、公交站标签、配电箱标签、路灯标签、井盖标签、垃圾桶标签、安保岗亭标签、安保力量标签； （3）高级标签应用：人脸标签、卡口标签； （4） 矢量标签应用：矢量标签、区域标签； （5） 移动标签应用： 1、支持与单兵设备、执法记录仪等进行对接，可通过经纬度与视频坐标系转换，在高点视频可视范围实时画面中显示为移动标签，标签显示为对应设备类型的图标和名称。 2、支持在高点视频中查看移动设备的名称和实时视频，支持在高点视频中与单兵设备等移动设备进行语音对讲。 （6） 电子地图应用： 1、支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持在电子地图上居中展示当前高点视频点位，并以不同颜色进行区分 2、支持通过在电子地图上选择高点图标来切换高点视频支持全屏显示地图，显示和隐藏高点的可视域信息 (7) 实时报警及联动应用： 1、支持发生报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看报警详情（包括：报警发生的时间、地点、名称、类型等） 2、支持发生报警时，系统内所有的报警信息实时展示在报警列表中，并可筛选报警类型（包括：穿越警戒面、进入/离开区域、区域入侵、物品遗留、攀高检测、人员倒地、离岗检测等），点击查看报警详情3、支持点击图标高点视频画面切换到报警对应的画面，且自动弹出报警详情窗口 (8) 一机多屏应用： 支持将高点实景视频地图窗口（显示高点视频实时画面和标签信息）、电子地图窗口（展示高点分布情况，包括地图模式与轨道模式，其中地图模式显示高点视频可视域、当前正查看高点视频位置，轨道模式展示高点建设级联情况，可在地图上点击切换高点视频点位）、标签联动视频窗口（可按2*2, 3*3 画面分割比例播放低点视频，可一键上屏高点实景视频地图，标签关联的视频会自动在多画面中自动展示）同时展示在多个显示屏上，支持高点视频窗口、电子地图窗口、标签视频窗口之间联动操作，包括跨屏电子地图高高联动、跨屏地图-AR 联动 |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 广播播音管理 |  | 实时广播：实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理； 4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持实时喊话广播录音。 7、要求支持区域智能联动播报，可按时间计划模版配置播报场景及规则，明确联动生效时间段、区域、位置、事件源、广播执行内容等相关配置，实现广播自动播报、客户端弹窗告警手动播报模式，支持根据联动播报规则模拟联动操作，支持播报场景类型自定义扩展、播报次数自定义配置、批量联动播报规则配置及实时启用\关闭联动播报规则，要求支持可在寻呼话筒上进行实时喊话、媒体文件播放、分区广播、紧急广播操作。 |  |  | 路 | 500 |  |
| 11 | 广播预案管理 |  | 广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 视频可视化广播 |  | 视频可视化广播通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 图上广播综合应用 |  | 图上广播综合应用通过地图可视化模式直观展示广播点位置，并可展示接入的其他资源信息，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示并可实现广播快捷操作。 1、支持地图配置管理，包含在线（高德）、离线GIS 地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置管理，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含广播点、监控点、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO 输出、紧急报警设备； 3、支持事件可视化监控，实时展示报警事件并可进行快捷精准广播操作。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 重点区域智能播报应用 |  | 重点区域智能播报应用通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可与AI 模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、行为分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 |  |  | 个 | 5 |  |
| 十、升降车辆台班费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降车辆台班费 |  | 含升降车、吊车等 |  |  | 项 | 1 |  |
| 十一、集成安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成安装调试费 |  | 含36 个月维保费 |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、雷达设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达设备 |  | 雷达波段：X 波段； 天线尺寸：≥8英尺； 发射频率：9410±30MHz 之间； 量程：≥70海里； 发射功率：25KW； 极化方式：水平极化； 距离分辨力≤25m； 方位分辨力≤1.2°； 距离精度≤10m（移动目标）， ≤5m（静止目标）； 方位精度≤0.3°（移动目标），≤0.1°（静止目标）； 跟踪距离(天线安装在海拔高度30m，天气晴朗，海况1-2级，标准大气K=1.3333，探测概率80%，虚警率10-6时)，大型目标（RCS≥50㎡,高10m）：≥25km，中型目标（RCS≥10 ㎡，高2m）≥15km，小型目标（RCS≥1 ㎡，高2m）≥10km； 跟踪处理能力≥2000； 跟踪精度(目标速度10节)； 速度精度：≤0.8kt，方位精度： ≤3°； 水平波束宽度（-3dB） ≤1°； 垂直波束宽度（-3dB）≤24°； 抗风能力不低于70 节； 防护等级：IP66； 配备维修终端； 具有对覆盖范围内的海上目标进行全自动跟踪探测功能，提供目标的位置、航向、航速等参数； 同时具有跟踪大中小型目标的能力； 能够实时、全景显示雷达视频信号、海图等多类型信息； 具备雨雪、海杂波抑制功能； 具有雷达目标信息表页显示功能； 具有雷达、AIS 目标融合显示功能； 具有雷达航迹、AIS 目标信息在电子海图上的叠加显示功能； 具有雷达自动引导光电设备锁定目标功能； 具有自检、工作状态监测、故障告警功能； 支持视频联动、支持双屏显示； 极佳的视频无损压缩算法，保证雷达远程值班信息无损传输，带宽占用小于3MB； 可设定跟踪屏蔽区域、陆地屏蔽区域； 特殊区域内跟踪、探测参数可单独设定；雷达波段：X 波段； 天线尺寸：≥8英尺； 发射频率：9410±30MHz 之间； 量程：≥70海里； 发射功率：25KW； 极化方式：水平极化； 距离分辨力≤25m； 方位分辨力≤1.2°； 距离精度≤10m（移动目标）， ≤5m（静止目标）； 方位精度≤0.3°（移动目标），≤0.1°（静止目标）； 跟踪距离(天线安装在海拔高度30m，天气晴朗，海况1-2级，标准大气K=1.3333，探测概率80%，虚警率10-6时)，大型目标（RCS≥50㎡,高10m）：≥25km，中型目标（RCS≥10 ㎡，高2m）≥15km，小型目标（RCS≥1 ㎡，高2m）≥10km； 跟踪处理能力≥2000； 跟踪精度(目标速度10节)； 速度精度：≤0.8kt，方位精度： ≤3°； 水平波束宽度（-3dB） ≤1°； 垂直波束宽度（-3dB）≤24°； 抗风能力不低于70 节； 防护等级：IP66； 配备维修终端； 具有对覆盖范围内的海上目标进行全自动跟踪探测功能，提供目标的位置、航向、航速等参数； 同时具有跟踪大中小型目标的能力； 能够实时、全景显示雷达视频信号、海图等多类型信息； 具备雨雪、海杂波抑制功能； 具有雷达目标信息表页显示功能； 具有雷达、AIS 目标融合显示功能； 具有雷达航迹、AIS 目标信息在电子海图上的叠加显示功能； 具有雷达自动引导光电设备锁定目标功能； 具有自检、工作状态监测、故障告警功能； 支持视频联动、支持双屏显示； 极佳的视频无损压缩算法，保证雷达远程值班信息无损传输，带宽占用小于3MB； 可设定跟踪屏蔽区域、陆地屏蔽区域； 特殊区域内跟踪、探测参数可单独设定； |  |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 船舶信号综合处理 |  | 船舶信号综合处理子系统 多信源融合识别 支持将多个数据源识别的船舶目标融合为唯一船舶目标，将雷达数据、AIS 数据的接入和融合处理，通过航速航向和经纬度以及各自识别的目标距离范围，将多个数据源识别的船舶目标融合为唯一目标，实质为同一艘船舶，并将船舶目标准确标识在电子海图上。 向终端应用显示系统提供轨迹数据。 跟踪符号及标签 支持跟踪符号及标签功能，区分不同船舶类型。 将未识别与已识别、稳定跟踪与跟踪丢失、以及不同的船种采用不同的跟踪符号区别开；将识别的目标加标签，标签内容应包括船名或呼号、船种、位置及航向航速等。 跟踪标签可显示、部分显示或不显示。 跟踪统计功能 支持跟踪统计功能，统计不同种类目标数量。 可统计雷达站录取跟踪处理器和多传感器综合处理器的识别和未识别跟踪目标数及跟踪丢失目标数。 记录船舶通过辖区的船舶数量及时间，并在数据库内进行分类统计。 可统计指定区域（如禁渔区、临时划定区）内的目标数量。 模拟外推功能 支持模拟及外推功能，能够建立模拟轨迹，对一定条件下的信号遮挡进行外推跟踪。 AIS 数据解析AIS 设备发送的数据流格式和协议符合IEC 61162 的相关规定，依据IEC 标准及S52 符号显示标准进行标绘显示。支 持A 类船位报告、基站信息、A 类船舶静态信息、B 类船舶船位报告、B 类船舶静态信息的解析。 北斗数据解析 系统支持北斗数据解析，包括动态信息和静态信息的数据解析。 |  |  | 台 | 4 |  |
| 3 | 配套辅材 |  | 配套 |  |  | 项 | 4 |  |
| 4 | 船舶卡口抓拍单元 |  | 雷达、视频、云台合一或雷达、视频分体配合使用，一公里内可做船舶抓拍和船舷号识别； （一）雷达模块： 1 雷达采用24GHz MMIC 技术，性能更优越； 2 雷达支持全天候工作，不受天气、光线、灰尘、雨雾、温度等环境影响； 3 支持桥梁防撞预警、支持船舶偏航检测； 4 支持雷达检测船舶，联动可见光机芯转动抓拍，并识别船号，实现船舶卡口功能； 5.最多可对32 个目标进行探测； 6. 不小于1KM 的船舶检测能力； （二）可见光模块： 7.可见光机型，逐行扫描≥1/1.8" CMOS； 8. 光学变倍≥23 倍； 9 最小照度：彩色： ≥ 0.005Lux @ (F1.5， AGC ON) 黑白： ≥0.0005Lux @； 10 支持1 个千兆RJ45 网口，1 个RS485 接口、1 个TF 卡插槽、1 个航空头接口。 11 支持H.264、H.265 视频编码格式。 12 可见光机芯分辨率为不小于3840×2160。 13 可见光机芯变焦速度≤4.8s。 14 快门速度1/25s～1/30000s 范围内可调。 （三）热成像模块： 15 氧化钒非制冷探测器 16 热成像机芯分辨率为640×512 17 热成像镜头≥50mmm 18 响应波段8~14μm （四）融合模块： 19 支持展示检出船舶的速度，速度范围为1m/s～19m/s； 20 支持对≥5m（长） ×2m（宽）的船舶的检测距离1km； 21 支持在绘制检测到的船舶轨迹，船舶轨迹连续 22 支持上实时展示雷达检测到的船舶的GPS 信息，并将GPS 信息上报至平台，支持开机后自动转动到雷达法线方向， 23 支持根据标定的设备架设位置信息自动标定雷达检测目标与云台转动角度， 24 支持对实时视频画面中的船舶进行检测， 25 支持对进入雷达检测区域的船舶进行视频跟踪，船舶位于视频画面中， 26 支持识别船舶的船号信息， 27 支持偏航检测功能，开启偏航模式，可根据位置、行驶方向检测船只是否偏航，并在抓拍图上叠加显示偏航行为信息，在船舶依次通过、无遮挡且船号信息肉眼可辨条件下进行测试 28 船号识别准确率≥90%。 |  |  | 台 | 8 |  |
| 5 | 专用支架 |  | 用于在立杆上安装雷达云台，适配立杆直径90mm~300mm 设备外形 外壳材质：SPCC 安装方式：立杆安装，立杆直径90~300mm |  |  | 台 | 8 |  |
| 6 | 环境补光灯 |  | 灯珠颗数 60 颗进口高亮灯珠 光通量 140 LM/W 发光角度 30°/45°/60°可选，标准45 度 色 温 2700K-7000K 可选 亮度调节 支持亮度可调 开启方式 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 抗强光干扰 光敏具有延时电路，避免强光干扰瞬间熄灭 电路保护 防浪涌、雷击，带过压、过温保护功能 远程控制 红外遥控调节亮度和光敏开启时间 防护等级 IP67 电 源 AC220V(176V～265V)，DC12-24V选配 功 率 80W (功率可调） 工作温度 -40°C～+85°C 工作湿度 10%～95% 照射距离 80m～100m |  |  | 台 | 8 |  |
| 7 | 雷达定制金属杆件 |  | 按现场需求定制，国标含地笼、混凝土 |  |  | 套 | 8 |  |
| 8 | 终端服务设备（配合船舶卡口抓拍单元使用） |  | 支持SDK、RTSP、ONVIF 和GB28181 添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 网络接口：2 个10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离； 硬盘接口：4 个SATA 接口 音频接口：1 个音频输入接口、1 个音频输出接口； IO 报警接口：2 路报警输入接口、2 路报警输出接口； |  |  | 台 | 8 |  |
| 9 | 一光四电光纤收发器 |  | 1.千兆电口≥4口；千兆光口≥1口，含光模块； 2.交换容量≥18Gbps 包转发率≥13.4Mpps ； 3.温度范围-40~85℃，防护等级：IP40； 4.产品端口浪涌抗扰度≥6KV；支持ERPS G.8032,实现环路切换，设备可网管； |  |  | 对 | 8 |  |
| 10 | 室外防雨控制箱 |  | 锌板材质喷塑，具备断路保护功能。箱体尺寸不低于48cm*38cm*18cm，箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm； 箱顶采用三角顶设计，配带理线架、双托板、插座、重合闸防雷保护器、网络防雷器、电源防雷模块、配电单元、光纤盘、风扇等，有“射阳渔政”标志。 箱体：整体白色喷塑，箱体正面为智慧渔港标识 |  |  | 个 | 8 |  |
| 11 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 80 |  |
| 12 | 电源线 |  | 国标，RVV2*1.5mm² |  |  | 米 | 80 |  |
| 13 | 辅材 |  | 安装调试必备辅材、含水晶头，光缆成端、接续、保护管、光纤熔接管、固定卡扣，含光、布放、光缆接头盒、手井抽水等其他辅材 |  |  | 批 | 12 |  |
| 14 | 供电开户、安装接入施工 |  | 含勘查、开户、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工 |  |  | 点位 | 12 |  |
| 15 | 云存储一体机 |  | 4U 机架式36 盘位，64 位多核处理器；16GB 缓存；冗余电源；36 块8T 的企业级IoT 硬盘；6 个千兆网口；1 个系统SSD 盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支 持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC 等标准视频协议。 服务器配置： ≥1 颗64 位多核处理器， ≥4GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD 固态硬盘（可以扩展到4 个SSD 作为缓存盘），配置≥3 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等），采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 |  |  | 台 | 3 |  |
| 3、可视无纸化会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、可视化分布式管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频编码终端(2K 输入） |  | 1、一路网口采用千兆网络，提供高带宽传送确保视频高质量； 2、可当编码终端使用，HDMI-IN 接输入源，HDMI-OUT 为环出； 3、可当解码终端使用，HDMI-OUT 为音视频输出； 4、可当KVM 座席管理终端使用，两路USB 分别连接鼠标和键盘； 5、两路HDMI 端口，可进行音视频传输； 6、一组立体声音频输入端口，可选内嵌或外接模拟音频输入； 8、一组立体声音频输出端口，可外接扩声系统； 9、一路RS-232 通讯串口可控制第三方设备； 10、一路IR/IO 端口，IRL1 可接收或发送红外信号，IO 可切换高低电平，可用于控制第三方设备； 11、支持TCP、UDP 方式控制第三方设备； 12、前面板内嵌显示屏可显示设备各种信息参数； 13、支持外置适配器和POE 两种供电方式； 14、支持H.264、H.265 编解码协议，2K/60Hz 并向下兼容； 15、解码模式下，可单屏输出、LCD 多屏拼接、LED 大屏信号处理，可实现开窗、漫游、叠加、图像缩放、无缝切换、音视频同步异步切换功能； 16、编码模式下，支持输入信号源扫描、分组、搜索功能，支持一键拖拽上墙功能； 17、输出窗口可设置多个，支持矩阵可视化工作模式； 18、支持IPC 转发功能，可同时转发不少于4 路网络视频流； 19、各平台客户端、座席管理终端均为可视化操控； 20、 多个客户端界面支持同步更新功能； 21、客户端界面，支持用户个性化定制； 22、支持场景存储、调用、轮询功能； 23、支持多账户管理不同的信号源分组功能； 24、客户端支持windows、Android、Harmony、IOS 操作系统。 |  |  | 台 | 15 |  |
| 2 | 音视频编码终端(4K 输入） |  | 1、要求终端盒子支持网络和光纤双备份，网口采用千兆网络，提供高带宽传送确保视频高质量，光口采用千兆单模双芯，LC 接口； 2、可当编码终端使用，HDMI-IN 接输入源，HDMI-OUT 为环出； 3、可当解码终端使用，HDMI-OUT 为音视频输出； 4、可当KVM 座席管理终端使用，两路USB 分别连接鼠标和键盘； 5、盒子要求具备至少两路HDMI 端口，可进行音视频传输； 6、要求具备至少一组立体声音频输入端口，可选内嵌或外接模拟音频输入； 7、要求具备至少一组立体声音频输出端口，可外接扩声系统； 8、要求具备至少一路RS-232、一路RS-485 通讯串口，可用于控制第三方设备； 9、要求具备至少一路IR/IO 端口，IRL1 可接收或发送红外信号，IO 可切换高低电平，可用于控制第三方设备； 10、要求具备至少一路Relay 弱继电器控制端口，可用于控制第三方设备； 11、需支持TCP、UDP 方式控制第三方设备； 12、终端要求面板带显示屏，可显示设备各种信息参数； 13、终端需支持外置适配器和POE 两种供电方式； 14、终端需支持H.264、H.265 编解码协议，4K 并向下兼容； 155、解码模式下，可单屏输出、LCD 多屏拼接、LED 大屏信号处理，可实现开窗、漫游、叠加、图像缩放、无缝切换、音视频同步异步切换功能；编码模式下，支持输入信号源扫描、分组、搜索功能，支持一键拖拽上墙功能； 16、输出窗口可设置多个，支持矩阵可视化工作模式； 17、支持IPC 转发功能，可同时转发不少于9 路网络视频流； 18、 各平台客户端、座席管理终端均为可视化操控； 19、多个客户端界面支持同步更新功能； 20、客户端界面，支持用户个性化定制； 21、支持场景存储、调用、轮询功能； 22、支持多账户管理不同的信号源分组功能； 23、客户端支持windows、Android、Harmony、IOS 操作系统。 |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 音视频解码终端(2K 输出） |  | 1、一路网口采用千兆网络，提供高带宽传送确保视频高质量； 2、可当编码终端使用，HDMI-IN 接输入源，HDMI-OUT 为环出； 3、可当解码终端使用，HDMI-OUT 为音视频输出； 4、可当KVM 座席管理终端使用，两路USB 分别连接鼠标和键盘； 5、两路HDMI 端口，可进行音视频传输； 6、一组立体声音频输入端口，可选内嵌或外接模拟音频输入； 7、一组立体声音频输出端口，可外接扩声系统； 8、一路RS-232 通讯串口可控制第三方设备； 9、一路IR/IO 端口，IRL1 可接收或发送红外信号，IO 可切换高低电平，可用于控制第三方设备； 10、支持TCP、UDP 方式控制第三方设备； 11、前面板内嵌显示屏可显示设备各种信息参数； 12、支持外置适配器和POE 两种供电方式； 13、支持H.264、H.265 编解码协议，2K/60Hz 并向下兼容； 14、解码模式下，可单屏输出、LCD 多屏拼接、LED 大屏信号处理，可实现开窗、漫游、叠加、图像缩放、无缝切换、音视频同步异步切换功能； 15、编码模式下，支持输入信号源扫描、分组、搜索功能，支持一键拖拽上墙功能； 18、输出窗口可设置多个，支持矩阵可视化工作模式； 17、支持IPC 转发功能，可同时转发不少于4 路网络视频流； 18、各平台客户端、座席管理终端均为可视化操控； 19、 多个客户端界面支持同步更新功能； 20、客户端界面，支持用户个性化定制； 21、支持场景存储、调用、轮询功能； 22、支持多账户管理不同的信号源分组功能； 23、客户端支持windows、Android、Harmony、IOS 操作系统。 |  |  | 台 | 15 |  |
| 4 | 音视频解码终端(4K 输出） |  | 1、支持网络和光纤互备份； 2、一路网口采用千兆网络，提供高带宽传送确保视频高质量； 3、一路光口采用千兆单模双芯，LC 接口； 4、可当编码终端使用，HDMI-IN 接输入源，HDMI-OUT 为环出； 5、可当解码终端使用，HDMI-OUT 为音视频输出； 6、可当KVM 座席管理终端使用，两路USB 分别连接鼠标和键盘； 7、两路HDMI 端口，可进行音视频传输； 8、一组立体声音频输入端口，可选内嵌或外接模拟音频输入； 9、一组立体声音频输出端口，可外接扩声系统； 10、一路RS-232、一路RS-485 通讯串口，可用于控制第三方设备； 11、一路IR/IO 端口，IRL1 可接收或发送红外信号，IO 可切换高低电平，可用于控制第三方设备； 12、一路Relay 弱继电器控制端口，可用于控制第三方设备； 13、支持TCP、UDP 方式控制第三方设备； 14、前面板内嵌显示屏可显示设备各种信息参数； 15、支持外置适配器和POE 两种供电方式； 16、支持H.264、H.265 编解码协议，4K 并向下兼容； 17、解码模式下，可单屏输出、LCD 多屏拼接、LED 大屏信号处理，可实现开窗、漫游、叠加、图像缩放、无缝切换、音视频同步异步切换功能； 18、编码模式下，支持输入信号源扫描、分组、搜索功能，支持一键拖拽上墙功能； 19、 输出窗口可设置多个，支持矩阵可视化工作模式； 20、支持IPC 转发功能，可同时转发不少于9 路网络视频流； 21、各平台客户端、座席管理终端均为可视化操控； 22、多个客户端界面支持同步更新功能； 23、客户端界面，支持用户个性化定制； 24、支持场景存储、调用、轮询功能； 25、支持多账户管理不同的信号源分组功能； 26、客户端支持windows、Android、Harmony、IOS 操作系统。 |  |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 机柜式机架 |  | 1、8 位编解码终端机架 |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 | IPAD 触屏 |  | 1、12.6 英寸2022 HarmonyOS 2.5K 高清120Hz 全面屏办公平板 8+256GB WIFI（曜金黑） |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 可视化管控平台软件 |  | 1、分布式软件采用所见所得视频和控制系统相结合的综合管理平台； 2、系统采用纯分布式设计，支持2K、4K 等编解码盒任意搭配使用，无需进行输入输出区分，方便灵活调用，采用H.264 和H.265 编解协议，可按需增减编解码盒； 3、系统采用C/S 控制架构，数据传输进行加密处理，各UI 功能可进行自定义编辑，全功能模块化设计，可使用电脑、平板等进行可视化同步操控，实现拖动信号推送，支持一对一、一对多推送、画面叠加、窗口任意缩放、变形、画中画布局、漫游、无缝切换等； 4、支持远程升级，批量管理。支持MAC 修改、绑定、编辑， 自动监听及实时反馈IP 连接状态； 5、支持最多255 级权限管理，不同权限级别可自定义UI 界面展示，也可根据管理员权限选择使用场景、漫游、停靠、信号源、KVM 控制权限等； 6、支持对信号进行图层化设置，可快速选择信号源进行切换，实现多信号源的快速预览、选择调用，让使用更直观，更简易。 7、支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 8、不同编解码终端可支持1080P@60Hz、4K@30Hz 画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，2K 编码器单屏输出支持≥4路（960×540@60Hz），4K 编码器单屏输出支持≥4 画面（1920×1080P@60Hz）； 9、支持标LCD、LED、DLP 拼接屏，可自定义分辨率，适用于各类不规则显示屏。 10、支持自定义编辑和预存不同的场景，可实现一键预案显示调用； 11、支持UI 导入导出功能，可实现不同界面工程的保存、修复，减少售后维护成本； 12、支持高清底图、图层、音量滑块、场景、快捷预设界面、视频墙、状态回读等功能模块； 13、支持中控功能，支持自定义添加第三方受控设备，支持RS-232、RS-422、RS-485、IRL1、I/O、TCP/IP 等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 14、支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 15、支持KVM 坐席管理功能，KVM 坐席视频输出与主机本地时差不高于60ms，一套键盘鼠标对多显示器实现操作。 16、支持双电源备份供电，POE 及外置24V 适配器供电方式； 17、通过平板操作端可实现对不同信号PC 端操控，模拟本地鼠标功能； |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 现场编程软件 |  | 1、根据用户需求定制的一款可视化交互管理软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 控制设备 |  | 1、支持WIFI 多点连接，支持AP 和Station 工作模式； 2、支持WIFI、NET、串口互通互控； 3、支持一键重启、复位操作、在线升级； 4、具备≥4 路RS-232/485 双向通讯串口输出，可连接各种串口通讯设备； 5、具备≥2 路RS-232/485 双向通讯串口输入，具备语音控制输入功能； 6、串口通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能； 7、自定义各种协议转换、数据转发功能，数据存储调用功能； 8、.支持数据存储达255 个指令集，单段指令指令可达249 字节； 9、延时逻辑可达约6500S，内置8 种常用波特率可选； 10、TCP/IP 通讯参数可设置，快速便捷地加入现有网络； |  |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 数据交换机 |  | 1、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+ 2、提供 1 个扩展插槽 3、支持 1+1 电源备份 4、PoE+ 5、包转发率：228/426Mpps 6、交换容量：758Gbps/7.58Tbps |  |  | 套 | 2 |  |
| 11 | 无线路由器 |  | 1、千兆路由器 WEB 网管型 |  |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源控制器 |  | 1、8 路强电或弱电开关量控制； 2、可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)； 3、采用内部RS-485 分地址形式，可级联到16 台设备； 4、表面带蓝色电源指示和蓝色继电器开关指示灯； 5、具有手动、中控、电脑软件同时管理功能，配合平板软件可实时提供状态反馈； 6、设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID 码，无须打开整个表面外壳； 7、应用于灯光开关、窗帘开关、屏幕升降、会标升降、投影机电动吊架升降及其他开关量远程控制场合； 8、设备配墙上安装支架，可以平放或墙上安装；断电最后一次状态保存功能； 9、每路额定功率2KW； 10、标准RS-232/485 控制协议； 11、输入电压≤280V； |  |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 场景控制（灯光） |  | 1、中控平板灯光场景控制，墙面双控开关。 |  |  | 组 | 4 |  |
| 14 | 场景控制（电动窗帘） |  | 1、中控平板电动窗帘场景控制，RS485 协议电动+电动轨道窗帘。 |  |  | 组 | 4 |  |
| 二、无纸化会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化会议平台 |  | 1、储存和共享无纸化会议数据，并负责会议文件的处理，完成会议终端的各项功能； 2、支持客户端访问模式、多管理员登陆； 3、支持会议预览、在线编辑，会议资料分组上传并拖拽排序等； 4、搭载高性能流媒体服务器，实现各参会端画面同步共享，并实现会议视频的点播及同步播放； 5、支持会议数据后台备份功能，可提前创建多场会议，一键导入、导出； 6、支持应用服务、消息服务和媒体服务检测功能； 7、消息服务兼容AUTO、OpenWire、AMQP、Stomp、MQTT 等协议标准，支持VM、TCP、SSL、UDP、Peer、 Multicast、HTTP(S)等基础传输方式， 以及更高级的Failover、Fanout、Discovery 及ZerConf 等方式； 8、采用高性能rtmp 流媒体协议服务模块，支持高并发； 9、1个VGA接口，1个HDMI接口，2个COM接口，4个USB2.0接口，4个USB3.0接口，2个RJ45接口，1个PS/2接口，1个耳机接口，1个麦克风接口，1个控电com接口； 10、支持异地广域网远程会议召开，数据互通； 11、核心程序采用无人值守模式，后台开机自动运行； 12、支持SoketB 指令转发，可通过平板远程控制客户端电脑一键开关机； 13、CPU： 主频 2.9GHz； 14、内存： 16G DDR4； 15、硬盘：240G SSD； 16、网卡：1000M*2 以太网卡； 17、机箱：4U 机架式机箱； 18、主机箱带8.6 寸显示屏、带键盘、触摸板； 19、提供软件持续升级服务，可通过后台管理端导入更新文件远程快速更新系统； 20、支持启用国产鸿蒙系统客户端； |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 17.3 寸触控高清双屏升降终端（双屏+主机） |  | 1、屏机联体，超薄一体式设计，采用升降和仰角双电机驱动； 2、面板采用铝合金表面拉丝工艺处理，黑色拉丝和银色喷砂拉丝可选； 3、具备电脑开关、USB 插座、升降停和前后仰角控制按钮； 4、具备正面主屏和背面副屏双屏显示功能，主屏和副屏接口独立输入； 5、屏幕采用17.3 英寸高清IPS 显示屏，最佳分辨率1920*1080，帧频率144Hz,对比度1200:1，显示亮度300cd/㎡，支持10 点触摸，无驱动即插即用； 6、副屏采用10.1 英寸显示屏，1280*800 分辨率，IPS 全视角； 7、显示屏均采用铝合金一体式包边处理； 8、支持屏幕上升到位立刻点亮功能，无需等待； 9、显示屏支持0-30°后仰调节，支持自动复位； 10、采用电动升降，直线轴承导柱导向齿轮齿条传动，低噪音运行； 11、设备要求采用光学定位升降系统，以确保稳定可靠性； 12、具备自动开关门功能，封闭式设计，防水、防尘； 13、具备显示屏自动供电/断电功能； 14、具备双向通讯功能，配合控制软件可实现升降动画状态直观展示； 15、支持HDMI 和VGA 两种信号源输入； 16、内置电脑控制接口、USB 接口和2 路RS-485 通讯串口； 17、采用强弱分离供电方式，安全可靠； 18、支持RS-485、无线遥控器和按键等控制方式； 19、 CPU 主频2.2GHz，内存：DDR3 8GB，硬盘：256 SSD；网卡 10/100/1000M 千兆网卡芯片；WIFI 可选内置300M 无线网卡 20、产品具有接口 HDMI*1；VGA*1；USB3.0*2；USB2.0*2；千兆网口*1；音频输出*1；音频输入*1 RS-232*1；电源接口*1 21、操作系统 Windows 10 专业版 |  |  | 套 | 18 |  |
| 3 | 无纸化客户端模块 |  | 1、支持硬件同屏和软件同屏两种会议同屏模式选择，各参会终端画面同步时不卡顿、无延迟，支持高清视频同屏播放； 2、会议主持人可自由发起同屏，其他参会者不能退出同屏，但可显示桌面操作其他内容，也可以随时返回会议同屏界面； 3、普通参会者可申请发起同屏，会议主持人可选择同意或拒绝其同屏请求； 4、支持会议桌牌显示，具备双屏显示功能，显示参会人员姓名、单位和职位等； 5、进入系统后所有终端自动显示本座位的桌牌信息，方便参会人员对号入座，会议主持人也可随时一键控制所有参会终端显示桌牌信息，方便管理； 6、支持启用鸿蒙系统客户端，提供后台软件功能设置界面截图 7、支持实时会议签到功能，签到时大屏幕滚动显示还未签到的与会人员名单，并实时更新已签到人数和未签到名单； 8、签到结束后可进行补签到申请功能，签到数据同步更新； 9、具备会议投票表决、选举及评分功能，支持多项会议议题同时进行，投票结束后表决结果将自动保存至服务器电脑以本场会议命名的文件夹下，表决结果带加密水印，不可修改； 10、投票表决支持动态显示模式，可实时更新表决结果； 11、支持公共资料、本地U 盘及个人资料三种文件管理方式，公共资料里的内容所有参会人员均可查看，支持通过本地U 盘将会议资料上传至公共资料进行分享，也可将，支持服务器资料分权限浏览； 12、所有会议资料文件均支持多次批注、手写批注、圈划、涂改等，批注更新后的内容可以保存到个人资料库，也可以共享给其他参会人员查看； 13、会议资料支持word、Excel、PPT、TXT、PDF、JPG、BMP、GIF、PNG 等文档格式，还支持MP4、AVI、RM、RMVB 等视频格式文件； 14、支持电子白板功能，普通参会者可使用个人白板，并将内容保存至个人资料库，会议主持人可开启公共白板，同步编辑白板内容，支持多人共同手写、批注，并各自保存内容至服务器个人资料库； 15、所有会议资料在修改保存后将自动保存至服务器以本场会议命名的个人文件夹下，方便会后资料收集和管理； 16、支持各参会人员之间即时信息交流功能，可对所有参会者发送信息也可单独指定人员发送信息； 17、支持会议笔记功能，并自动保存至服务器，安全保密； 18、支持会议服务功能，如发送茶水、纸笔、技术支持等请求，双向反馈，快速响应； 19、持不低于64 路外部视频接入，如远程会议直播、现场监控视频等，会议主持人可一键投放外部视频至其他参会终端和大屏处显示； 20、参会端支持申请会议离开功能，经会议主持人同意后该参会终端即被锁定，桌牌显示状态为离开不可操作，回来后可申请补签到并经主持人同意后正常加入会议； 21、会议主持人可操作暂停会议和恢复会议，暂停会议后所有参会终端均被锁定无法操作会议，此时大屏幕显示会议暂停中； 22、具备悬浮式可隐藏控制菜单，上滑/下拉弹出，可更加高效便捷地管理和参与会议； |  |  | 套 | 18 |  |
| 4 | 无纸化显示端模块 |  | 1、会场大屏显示终端软件，支持各种会议信息显示，如会议名称、当前会议状态，以及实时动态签到及投票表决显示，公共白板和远程视频、同屏共享画面显示等； 2、CPU主频2.2GHz，内存：DDR3 8GB，硬盘：256 SSD；网卡 板载 Realtek RTL8105E 10/100/1000M 千兆网卡芯片；WIFI 可选内置300M 无线网卡 3、产品具有接口 HDMI*1；VGA*1；USB3.0*2；USB2.0*2；千兆网口*1；音频输出*1；音频输入*1 RS-232*1；电源接口*1 4、机箱 铝合金机箱，散热性能优良 5、操作系统 Windows 10 专业版 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 流媒体处理器 |  | 1、采用H.264 编码格式，芯片CPU 主频不低于930MHz； 2、支持多种高清信号源输入，从任意指定的解码器输出； 3、分布式架构系统，支持多个编码器接入网络，支持同一网段编解码数量255个，支持跨网段组网，； 4、采用无缝切换技术，支持信号无黑屏、无闪烁、无卡顿切换技术并具备拼接功能； 5、内置图像处理模块，视频信号支持 1080P @60Hz 及向下兼容； 6、具备至少1 路HDMI 输入接口，并带HDMI 环出和音频分离功能。 7、一路3.5 立体声输入，一路3.5 立体声输出， 具备一路RS-232、支持UDP 端口透传； 8、配合无纸化软件做外部视频采集使用、也可以配合VLC 播放器做网络直播； |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 千兆网络交换机 |  | 1、全千兆24 口网络交换机4 光口 2、尺寸：19 英寸（标准机架） 3、上行端口速率：10/100/1000 Mbps 4、下行端口速率：10/100/1000 Mbps |  |  | 台 | 1 |  |
| 三、声音采集纯数字会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 时钟数字会议主机 |  | 1、数字会议主机单台支持小于64 套发言单元，最多可达250 套，主机支持视像跟踪、投票表决、时钟设定功能； 2、支持用户发言计时、倒计时自动提醒、自动关机功能； 3、支持自由、轮替、限制、主席专用、提示音等会议模式选择； 4、具备LCD 显示屏、配套功能按键； 5、前面板独立音量调节旋钮可调节总音量、单元音量等； 6、内置摄像机控制模块，带有RS485/RS422 接口，支持VISCA 和派尔高D 协议； 7、内置监听喇叭，可独立调节音量； 8、内置高音增益调节旋钮 9、具备RS232 控制接口，无需增加转接器可直接连接4K 矩阵实现4K 摄像机的跟踪切换功能； 10、具备电脑RS232 接口，可用上位机软件进行快速设置、跟踪表决等功能； 11、具备DATA 扩展接口，可接入扩展主机扩展发言单元； 12、输入音量可独立调节音量； 13、主机具备≥1 路有线麦克风接口，可独立调节音量， ≥1 路XLR 平衡音频输出、≥2 路线性输出、≥1 组效果输入输出接口； |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 主席单元 |  | 1、台面可移动式时钟会议系统发言单元； 2、带OLED 时钟显示，支持显示时钟、计时提醒、发言计时和倒计时功能； 3、单元待机可显示数字时钟：年/月/日，时/分/秒，发言模式下OLED 屏显示顺计时或倒计时，发言时间可设定255 秒内，限制结束时间前15 秒，咪杆灯环、屏幕、按键指示灯连续闪烁警示。 4、具有发言摄像跟踪功能； 5、单元支持主机集中供电、独立供电或48V 幻象供电，具有双备份音频输出，过滤翻书声等功能； 6、内置防干扰芯片，有效防止手机等外部电磁干扰； 7、单元咪杆为方管流线型，采用≤200mm 的短咪杆，支持无极转角≥85°, 并带2 个不同色状态指示灯； 8、单元发言按键采用无声透光显示设计，配合指示灯，可自由控制和提示发言状态； 9、具有自动关机功能，在静音35 秒后，发言单元可自动关机； 10、使用SYSTEM D 型连接线，单元具有8P-DIN 插座，用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线； 11、频率响应：80Hz-15KHz； 12、灵敏度：-35dB±1dB； 13、系统中主席单元数量不受限制，并具备主席优先键，可强制关闭其他代表单元； 14、主席单元不受各种限制模式影响； 15、发言单元之间时钟显示误差小于1 秒，时钟的一致性具有合理性及科学性； |  |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 代表单元 |  | 1、除主席优先功能，其余参数同上。 |  |  | 只 | 17 |  |
| 4 | 会议主延长线缆 |  | 1、8 芯航空线材（50 米）； 2、具备屏蔽层，最大程度防止电磁干扰； 3、线芯采用高纯度无氧纯铜，降低传输损耗； 4、采用环保阻燃、耐寒抗冻材质，延长使用寿命； 5、柔然、耐磨材质，易安装布线； |  |  | 根 | 2 |  |
| 5 | 会议系统软件 |  | 1、会议摄像自动跟踪系统控制软件 2、软件可在PC 端独立运行； 3、具有软键盘代替摄像机的操作键盘； 4、所有设置工作在视像中央处理器的预设状态下完成，设置完成后，进行数据下载； 5、即可在后续会议中实现自动跟踪摄像的功能； 6、设置完成后，系统脱离电脑工作，直到需要改动时； 7、使用本软件时，直接在软件的操作界面上选择全开放、限制人数、压倒输替、自动关机、主席专有模式等多种会议模式； 8、为保证软件持续性升级及相关系统对接服务，软件必须为自主研发； |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 自动反馈抑制器 |  | 1、采用回音抵消和消除混响的算法，支持直通、快速模式、精准模式适应场啸叫的自动抑制需求； 2、支持一键扫描功能，自动衰减抑制该频点后，自动适应声学环境； 3、4 路平衡/非平衡输入，每路输入带0-12dB 增益调节旋钮,带48V 可选择幻象供电开关； 4、1 组线路line 输入/输出接口； 5、支持输出高音补偿功能，独立调节旋钮； 6、支持高、中、低电平调节拨码功能，适应不同种类的音源输入； 7、内置自动混合器，支持5 通道同时输入混音； |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 远程会议终端 | 华为（与上级部门同品牌对接） | 高清视频终端配置： 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 摄像机配置： 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 5.内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质佳，带宽占用小。 触控一体机配置： 1.内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓8.0，采用配置不低于CORTEX(双核A53+双核A73)@1.5GHz处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。 2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*10W。 4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。 5.支持任意通道下书写批注功能。 6.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 四、扩声 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16通道调音台 |  | 1、≥14 路平衡式话筒输入，每路都具有独立+48V 幻象供电开关； 2、话筒输入通道均配置GAIN、HF、MID、FREQ、LF、AUX、FX、PAN 调节旋钮； 3、话筒输入通道均支持中频扫描（250Hz-5KHz 范围）； 4、输入通道均配置MUTE 和PFL 开关、MUTE 和PEAK/PFL 指示灯，独立推子控制； 5、采用70MM 行程高分析度控制推子； 6、内置DSP 数字效果器，具有99 种效果，支持VALUE 和EDIT 调节； 7、内置USB 播放模块，带显示屏，支持录音、MP3 播放、显示歌词和曲目等功能，内置蓝牙模块，可连接蓝牙播放 ； |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 线性阵列音箱 |  | 1、单元组成：3""全频×6 2、额定功率：200W 3、峰值功率：800W 4、最大声压级：118dB/124dB 5、标准阻抗：8Ω 6、频率响应：65 Hz-20 KHz(±3dB) 7、分频点：4000Hz 8、覆盖角度：100°（h 水平） ×90°（v 垂直） 9、表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装 |  |  | 只 | 6 |  |
| 3 | 四通道功率放大器 |  | - 双立体声四通道专业功放，每个通道均支持独立音量调节； 2、支持立体声模式、单声道模式和桥接模式； 3、具有开机延时保护、过热保护、负载短路保护、直流保护、过载保护等多重保护设计； 4、输出功率：4×700W（8Ω) 、4×1295W（4Ω) 、4×1554W（2Ω) 、2×2450W（8Ω桥接）、2×2940W（4Ω桥接）； - 可支持DSP模块及数字音频传输处理模块，可通过电脑软件调试DSP处理音效、智能化网络监测功放工作状态、远程开关机控制及性能调试； - 6、具备物联网运维管理平台接入功能； 6、频率响应：20Hz-20KHz(±1dB)； 7、转换速率：28V/μs； 8、阻尼系数：＞240(1KHz, 8Ω)； 9、输入灵敏度：35dB； 10、总谐波失真：＜0.1%； 11、信噪比：113dB； 12、输入阻抗：20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance)； |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字音频处理器 |  | 1、支持不少于8 路平衡或非平衡输入及8 个平衡或非平衡线路输出能力，支持48V 幻象供电选择，支持Dante 网络音频扩展功能； 2、每个输入通道均具备反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s 延时器、压限器、混音，16 段均衡（包含PEQ、HighShelf、LowShelf等）； 3、每个输出通道均具备高通滤波、低通滤波、10 段均衡（包含PEQ、HighShelf、 LowShelf 等）、压限器、延时器； 4、设备支持矩阵切换和混音功能，内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 5、可存储≥30 个场景预设，场景切换不影响未切换通道中断，前面板配备显示屏显示相关状态； 6、具备TCP/ IP 、USB、RS-232、RS-485 等通讯方式进行管理控制； 7、模拟增益不小于0～40dB、数字增益不小于12dB； 8、最大输入电平：12dBu（Line）， -7dBu（MIC）；输出阻抗：150Ω, 数模转换：24-bit，采样率：48KHz； |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线麦克风 |  | 1、真分集四天线一拖二设计，采用UHF 频段； 2、4 根外置全向高增益天线，自动切换信号通道，确保信号稳定，； 3、每个独立通道均配有个1 块显示屏、4 个操控按键、RF 和AF 电平指示灯； 4、带有独立/混音、平衡/非平衡输出端口； 5、发射机采用高品质动圈咪芯，防摔网头，可拔插式独立电池仓； 6、支持200 个频点可用； 7、支持手动和自动两种频率选择方式； 8、支持发射功率调节功能，3 档可调； 9、支持一键扫频功能，搜索当前区域较干净频段使用； 10、支持红外自动对频技术，发射机自动追锁频率并调整一致； 11、支持音量调节功能； 12、支持锁定防止误操作功能； 13、采用外置适配器供电方式，独立电源开关； 14、射频范围：615、250MHz 至665、000MHz（可根据使用环境定制）； 15、调制方式：FM 调频； 16、信道数量：红外线自动对频200 信道； |  |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 电源时序器 |  | 1、8 通道大功率电源输出，额定功率3200W，单路最大输出电流30A； 2、前面板具有输入电压实时显示功能，并内置直通电源输出接口； 3、前面板具备各通道开关状态指示灯； 4、前面板具备控制按键，可依次开启和反序关闭各通道电源，实现时序电源开关功能； 5、支持物联网连接，可实现远程控制,支持PC和Android端控制； 6、具备I/O(凤凰插)端口，可外接按键或驳接中控系统等，对各通道开关进行时序全开和全关等操作； |  |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 音箱壁架 |  | 1、采用分体式设计自由调节，轻松一挂式安装；2、采用优质的冷轧钢板，安全耐用；3、支持水平和垂直角度调节； |  |  | 个 | 6 |  |
| 五、其他工程配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线辅材 |  | HDMI、DVI、音频、控制线、电源线、网线、音箱线等及各类管材、接头、多媒体地插、网络传输器等 |  |  | 批 | 1 |  |
| 4、LED 显示单元（全彩大屏） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一楼室内全彩LED 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2 全彩 |  | 显示尺寸：7.04m*2.08m 1、三合一表贴全彩LED 显示屏，SMD 封装； 2、物理点间距2mm； 3、像素密度250000 点/㎡； 4、像素结构：1R1G1B，竖向线性排列 5、整屏像素失控率：≤0.00001 ，无连续失控点，； 6、色彩标准灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换； 7、平整度≤0.05mm； 8、亮度： ≥800 cd/m², 0-100%任意可调； 9、可视角度:水平/垂直视角大于 170°; 10、对比度:≥8000:1，灰度：16bie 11、校正后亮度均匀性： ≥98.3%； 12、色度均匀度： ±0.001 Cx,Cy 之内； 13、驱动方式:恒流驱动； 14、刷新频率:≥3840Hz 高刷新 15、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH 无凝结； 16、寿命：平均无故障时间：≥200000 小时，使用寿命≥200000 小时； 17、峰值功耗：≤450W/㎡； 18、平均功耗：≤140W/㎡； 19、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2%； 20、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能； 21、带有智能黑屏节电功能 开启时能达到节电40%以上 |  |  | ㎡ | 14.65 |  |
| 2 | 开关电源 |  | 1.保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压:200-240Vac 5.输出电压:4.5V 6.输出电流:0-40V 7.稳压精度:±2% 8.纹波及噪音:200mV 9.输入电压范围:190-264Vac 10.功率:88% 11.散热方式:自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度:-40+80℃ 14.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 |  |  | 个 | 48 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 单卡最大带载 512×512 像素 采用12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  | 张 | 48 |  |
| 4 | LED显示屏控制系统 |  | 1. 拥有完备的视频输入接口，2 路 HDMI ，1 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2. 多输出，大带载，支持6 路网口 ,带载高达 390 万像素。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 显示屏钢结构幕墙 |  | 镀锌钢管主架 |  |  | ㎡ | 15 |  |
| 6 | 显示屏供电系统 |  | 配电系统采用三相五线制供电，功率：20KW,配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响.延时供电、手自动切换等 |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源线 |  | 主线缆（包含电缆及信号） |  |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 备件 |  | 包含同批次模组、接收卡、电源 |  |  | 套 | 1 |  |
| 二、四楼室内全彩LED 大屏幕显示系统（小会议室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.8 全彩 |  | 显示尺寸：3.84m*2.24m 1、三合一表贴全彩LED 显示屏，SMD 封； 2、物理点间距1.86mm； 3、像素密度288906 点/㎡； 4、像素结构：1R1G1B，竖向线性排列； 5、整屏像素失控率： ≤0.00001 ，无连续失控点，； 6、色彩标准灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换； 7、平整度≤0.05mm； 8、亮度： ≥800 cd/m², 0-100%任意可调； 9、可视角度:水平/垂直视角大于 170°; 10、对比度:≥8000:1，灰度：16bie； 11、校正后亮度均匀性： ≥98.3% 12、色度均匀度： ±0.001 Cx,Cy 之内； 13、驱动方式:恒流驱动； 14、刷新频率:≥3840Hz 高刷新； 15、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH无凝结； 16、寿命：平均无故障时间： ≥200000 小时，使用寿命≥200000 小时； 17、峰值功耗： ≤450W/㎡； 18、平均功耗： ≤140W/㎡ 19、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2%； 20、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 21、带有智能黑屏节电功能 开启时能达到节电40%以上 |  |  | ㎡ | 8.6 |  |
| 2 | 开关电源 |  | 1.保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压:200-240Vac 5.输出电压:4.5V 6.输出电流:0-40V 7.稳压精度:±2% 8.纹波及噪音:200mV 9.输入电压范围:190-264Vac 10.功率:88% 11.散热方式:自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度:-40+80℃ 14.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 |  |  | 个 | 28 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 单卡最大带载 512×512 像素 采用12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  | 张 | 24 |  |
| 4 | LED 显示屏控制系统 |  | 1、支持常见的视频接口，DVI×4 HDMI 2.0×1 3G-SDI×1 2、视频输出支持16 个千兆网口输出，最大带载高达1040 万像素，最宽支持10240，最高8192。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 显示屏钢结构幕墙 |  | 弧形镀锌钢管主架； |  |  | ㎡ | 9 |  |
| 6 | 显示屏供电系统 |  | 配电系统采用三相五线制供电，功率：20KW,配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响.延时供电、手自动切换等 |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源线 |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 备件 |  | 包含同批次模组10块、接收卡、电源 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 条屏 |  | 单色 |  |  | 套 | 1 |  |
| 三、四楼室内全彩LED 大屏幕显示系统（大会议室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.8 全彩 |  | 显示尺寸：5m*2.54m 1、三合一表贴全彩LED 显示屏，SMD 封装； 2、物理点间距1.86mm； 3、像素密度288906 点/㎡； 4、像素结构：1R1G1B，竖向线性排列； 5、整屏像素失控率：≤0.00001 ，无连续失控点； 6、色彩标准灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换； 7、平整度≤0.05mm； 8、亮度： ≥800 cd/m², 0-100%任意可调； 9、可视角度:水平/垂直视角大于 170°; 10、对比度:≥8000:1，灰度：16bie； 11、校正后亮度均匀性： ≥98.3% 12、色度均匀度： ±0.001 Cx,Cy 之内； 13、驱动方式:恒流驱动； 14、刷新频率:≥3840Hz 高刷新； 15、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH无凝结； 16、寿命：平均无故障时间： ≥200000 小时，使用寿命≥200000 小时； 17、峰值功耗： ≤450W/㎡； 18、平均功耗： ≤140W/㎡ 19、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2%； 20、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 21、带有智能黑屏节电功能 开启时能达到节电40%以上 。 |  |  | ㎡ | 12.7 |  |
| 2 | 开关电源 |  | 1.保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压:200-240Vac 5.输出电压:4.5V 6.输出电流:0-40V 7.稳压精度:±2% 8.纹波及噪音:200mV 9.输入电压范围:190-264Vac 10.功率:88% 11.散热方式:自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度:-40+80℃ 14.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 |  |  | 个 | 46 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 单卡最大带载 512×512 像素 采用12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  | 张 | 46 |  |
| 4 | LED 显示屏控制系统 |  | 1、支持常见的视频接口，DVI×4 HDMI 2.0×1 3G-SDI×1 2、视频输出支持16 个千兆网口输出，最大带载高达1040 万像素，最宽支持10240，最高8192。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 显示屏钢结构幕墙 |  | 弧形镀锌钢管主架； |  |  | ㎡ | 13 |  |
| 6 | 显示屏供电系统 |  | 配电系统采用三相五线制供电，功率：20KW,配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响.延时供电、手自动切换等 |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源线 |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 备件 |  | 包含同批次模组12块、接收卡、电源 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 条屏 |  | 单色 |  |  | 套 | 1 |  |
| 四、五楼室内全彩LED 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25全彩 |  | 显示尺寸：6.08m*2.08m 1、三合一表贴全彩LED 显示屏，SMD 封装； 2、物理点间距1.25mm； 3、像素密度640000 点/㎡； 4、像素结构：1R1G1B，竖向线性排列； 5、整屏像素失控率： ≤0.00001 ，无连续失控点； 6、色彩标准灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 7、平整度≤0.05mm； 8、亮度： ≥800 cd/m², 0-100%任意可调； 9、可视角度:水平/垂直视角大于 170°; 10、对比度:≥8000:1，灰度：16bie 11、校正后亮度均匀性： ≥98.3%； 12、色度均匀度： ±0.001 Cx,Cy 之内； 13、驱动方式:恒流驱动； 14、刷新频率:≥3840Hz 高刷新 15、工作环境：温度-30～60°C；湿度：10%～90%RH 无凝结； 16、寿命：平均无故障时间： ≥200000 小时，使用寿命≥200000 小时 17、峰值功耗： ≤450W/㎡； 18、平均功耗： ≤140W/㎡； 19、带电黑屏睡眠功率≤50W/㎡，反光率≤2% 20、对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能。 21、带有智能黑屏节电功能 开启时能达到节电40%以上。 |  |  | ㎡ | 12.65 |  |
| 2 | 开关电源 |  | 1.保护功能:输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。 2.异常解除，自动恢复正常工作。 3.输出功率:220W（每只电源须保留10%冗余量） 4.额定输入电压:200-240Vac 5.输出电压:4.5V 6.输出电流:0-40V 7.稳压精度:±2% 8.纹波及噪音:200mV 9.输入电压范围:190-264Vac 10.功率:88% 11.散热方式:自冷 12.工作温度.-30+60℃ 13.储存温度:-40+80℃ 14.工作相对湿度:10～50% RH,无冷凝 |  |  | 个 | 62 |  |
| 3 | 接收卡 |  | 单卡最大带载 512×512 像素 采用12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  | 张 | 38 |  |
| 4 | LED 显示屏控制系统 |  | 1、支持常见的视频接口，DVI×4 HDMI 2.0×1 3G-SDI×1 2、视频输出支持16 个千兆网口输出，最大带载高达1040 万像素，最宽支持10240，最高8192。 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 显示屏钢结构幕墙 |  | 弧形镀锌钢管主架； |  |  | ㎡ | 13 |  |
| 6 | 显示屏供电系统 |  | 配电系统采用三相五线制供电，功率：20KW,配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响.延时供电、手自动切换等 |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源线 |  | 包含同批次模组12块、接收卡、电源 |  |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 备件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 五、渔民中心改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙盘弧形柔 性 LED屏显示系统 | P2.0 显示单元 |  | 高刷新率LED屏，像素间距:≤2mm ，刷新率3840HZ，柔性软屏 |  |  | ㎡ | 20 |  |
|  | 视频处理器 |  | 管理员工作站，流媒体播控服务器，网络交换机 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 接收卡 |  | 配套 |  |  | 台 | 31 |  |
|  | LED 专用电源 |  | 4.5V40A 1带4 |  |  | 台 | 93 |  |
|  | LED 加长排线及接收卡网线、220V 线材 |  | 包括从接收卡到板子的定制长排线、开关电源到单元板的电源线、接收卡与接收卡之间的网线，开关电源与开关电源之间的电源线。 |  |  | ㎡ | 20 |  |
|  | 柔性屏专用安装结构 |  | 镀锌方管与支架、不锈钢包边10米长2米高 根据模组焊接弧形支架 |  |  | ㎡ | 20 |  |
|  | 线材、辅材 |  | 弱电布线，100米内17根超六类网线。 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 原屏幕保护性拆除及处置 |  | 原屏幕保护性拆除及处置 |  |  | 项 | 1 |  |
| 规划沙盘控制讲解系统 | LED数字内容软件开发 |  | 包括规划图内容制作，动画相应，UI界面设计制作等 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 实时监控接入与分屏 |  | 大屏分屏及港口大屏内容接入 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 讲解控制与接收器 |  | 用于讲解内容的促发与切换，信号收发控制器等 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 互动控制程序 |  | 互动控制程序，控制指令相应 |  |  | 项 | 1 |  |
| 大厅沉浸式大屏显示系统 | P2.5 显示单元 |  | 高刷新率LED屏，像素间距:≤2.5mm ，刷新率3840HZ |  |  | ㎡ | 113 |  |
|  | 拼接视频控制处理器 |  | 定制满配处理器 3张DP1.2输入，2张20口网口输出板卡 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 接收卡 |  | 配套 |  |  | 台 | 208 |  |
|  | LED 专用电源 |  | 4.5V40A 1带4 |  |  | ㎡ | 112 |  |
|  | 媒体服务器 |  | 单机最高支持 8K×4K 输出带载，同时支 持超大分辨率的视频解码和点对点显 示。  支持多个输出口的拆分重组以及旋转、 完成对不规则显示屏的带载，实现创意 拼接显示。  支持输出口最大拆分为 64 区域，满足超 长屏和快速映射调节。  支持 8 图层和 1 个音频图层同时播放。  可视化节目列编排和管理。  支持预编模式和实时模式。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | LED加长排线及接收卡网线、220V 线材 |  | 包括从接收卡到板子的定制长排线、开关电源到单元板的电源线、接收卡与接收卡之间的网线，开关电源与开关电源之间的电源线。 |  |  | ㎡ | 112 |  |
|  | 配电系统 |  | 标准100千瓦，输出33路开关，正泰电器主配，包含主开关，交流接触器、时间继电器等。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 柔性屏专用安装结构 |  | 定制，镀锌方管与支架、不锈钢包边10米长2米高 根据模组焊接弧形支架 |  |  | ㎡ | 112 |  |
|  | 音响系统 |  | 吸顶式音响，分3路信号输出703吸顶同轴音响 |  |  | 个 | 6 |  |
|  | 功放系统 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 电缆主线 |  | 强电： 33组主电缆线到屏体3*2.5㎡ |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 线材、辅材 |  | 弱电布线，100米内17根超六类网线。 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 原屏幕保护性拆除及处置 |  | 原屏幕保护性拆除及处置 |  |  | 项 | 1 |  |
| 沉浸式大 屏演播及 控制讲解 系统 | 数字内容特效影片 |  | 墙面海洋沉浸式特效影片，裸眼3D巨幕影片，分辨率14000点 |  |  | 秒 | 145 |  |
|  | 港口介绍互动程序 |  | 四个港口互动程序软件开发，包括UI设计，软件开发，动画制作背景动画制作 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 雷达感应装置 |  | 雷达感应器，响应范围约8米 |  |  | 个 | 2 |  |
|  | 雷达感应程序 |  | 雷达感应程序 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 互动控制程序 |  | 互动控制程序，控制指令响应 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 影片接入与分屏 |  | 大屏分屏及左面大屏的 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 控制与接收器 |  | 用于讲解内容的促发与切换，信号收发控制器等 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 互动控制程序 |  | 互动控制程序，控制指令相应 |  |  | 项 | 1 |  |
| 北斗高清 屏幕显示 系统 | P1.8 显示单元 |  | 高刷新率LED屏，像素间距:≤1.8mm ，刷新率3840HZ |  |  | ㎡ | 12 |  |
|  | 视频处理器 |  | 三画面，650万带载，横向最大10240,纵向最大8292；输入HDMI1.4*2,SDI*1,DVI*1； 10网口输出 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 接收卡 |  | 配套 |  |  | 台 | 26 |  |
|  | LED 专用电源 |  | 4.5V40A 1带4 |  |  | ㎡ | 52 |  |
|  | LED 加长排线及接收卡网线、220V 线材 |  | 包括从接收卡到板子的定制长排线、开关电源到单元板的电源线、接收卡与接收卡之间的网线，开关电源与开关电源之间的电源线。 |  |  | ㎡ | 12 |  |
|  | 空间布局、创意设计、内容创作，相关立面设计等 |  | 定制，镀锌方管与支架、不锈钢包边10米长2米高 根据模组焊接弧形支架 |  |  | ㎡ | 20 |  |
|  | 线材、辅材 |  | 弱电布线，100米内17根超六类网线。 |  |  | 项 | 1 |  |
| 5、无线覆盖（无线AP 等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线吸顶AP |  | 网络标准 802.11ax/ac/n/a 802.11ax/b/g/n 整机协商速率≥2.975Gbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 调制方式 11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g： OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |  |  | 台 | 48 |  |
| 2 | 无线控制器 |  | 1.支持4G扩展槽，支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G， 2.支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口 3.支持AC功能，可支持本地转发和集中转发 |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | POE 交换机 |  | 产品类型 POE 交换机，千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 192Gbps 包转发率 42Mpps MAC 地址表 8K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28 个 端口描述 24 个10/100/1000 Base-T 以太网端口，4 个100/1000 Base-X SFP 光口 控制端口 1 个Console 口 传输模式 全双工/半双工自适应 |  |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 水晶头 |  | 六类 |  |  | 盒 | 1 |  |
| 5 | 辅材 |  | 波纹管、螺丝、管材固定件、扎带、开孔等 |  |  | 批 | 1 |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 6、指挥中心大楼安防（高清摄像机、报警摄像机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清红外半球POE摄像机 |  | 采用1/2.8 英寸 200 万（1920x1080） CMOS 传感器； 在1920x1080 @ 30fps 下，码率设定为2Mbps，RJ45 输出，清晰度不小于1100TVL； 支持最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 支持H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式，其中H.264 支持Baseline/Main/High Profile； 镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm 可选； 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 图像传输延时≤90ms，灰度等级不小于11 级； 信噪比不小于58dB，需具不小于105dB 宽动态； 红外补光距离不小于50 米； 在IE 浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma 设置选项； 支持10 行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持4 块区域； 支持通过IE 浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE 浏览器对录像文件进行回放； 支持IP 地址获取、IP 地址搜索功能； 具有黑白名单功能,支持MAC 地址过滤功能； 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能； 具有感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、 用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能； 支持IP67 防护等级； 具有1 个RJ-45 网络接口 支持DC12V/poe 供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV 峰值电压。 |  |  | 台 | 22 |  |
| 2 | 200W 高清语音入侵报警摄像机 |  | 产品类型 网络摄像机 产品功能 日夜转换，宽动态 产品外形 半球 成像色彩 彩色 硬件性能 成像器件 1/2.7 英寸Progressive Scan CMOS 有效像素 200 万 镜头参数 水平视场角：100.5° 最低照度 0.002Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 电子快门 1/3 秒至1/100000 秒 其它参数 调整角度：水平0-360°, 垂直0-75°, 旋转0-360° 宽动态范围： 120dB 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 音频/视频 分辨率 1920×1080 压缩格式 视频压缩：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 视频帧率 25fps 压缩码率 32Kbps-8Mbps 接口参数 音频输入 1 路音频输入（Line in） 音频输出 1 路音频输出（Line out） 报警输入 1 路报警输入 报警输出 1 路报警输出（继电器输出最大支持AC24V/DC24V，1 A） 网络接口 10M/100M 自适应以太网口(RJ-45) 其它参数 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS |  |  | 台 | 6 |  |
| 3 | 6 口拖线板 |  | 6U |  |  | 只 | 4 |  |
| 4 | 六类网线 |  | 国标，室外六类网线，纯铜，线径0.57mm |  |  | 米 | 2680 |  |
| 5 | PVC 管 |  | 20# |  |  | 米 | 300 |  |
| 6 | PVC 管卡 |  | 20# |  |  | 包 | 50 |  |
| 7 | PVC 管直接 |  | 20# |  |  | 个 | 100 |  |
| 8 | 六类水晶头 |  |  |  |  | 个 | 100 |  |
| 9 | 32 路NVR |  | 产品类型 网络硬盘录像机 视频参数 压缩标准 H.265 压缩 视频分辨率 3840*2160/30Hz，2560*1440/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz， 1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64 画面 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像帧率 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放 即时回放，常规回放，时间回放，标签回放，智能回访，外部文件回访， 日志回访 备份方式 常规备份，时间备份，录像剪辑备份 I/O 接口 视频输入 32 路 视频输出 1 个HDMI 接口，1 个VGA 接口 音频输出 1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ) |  |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 硬盘 |  |  |  |  | 块 | 8 |  |
| 11 | 16 口千兆POE 交换机 |  | 产品类型 千兆上联以太网PoE 交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储转发 MAC 地址表 支持16K 的MAC 地址表深度 电源功率 PoE 供电：16 个10/100Mbps RJ45 端口支持PoE 供电 整机最大供电功率为119W 每端口最大供电功率为30W |  |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 机柜 |  | 2000*600*600 |  |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 人脸门禁一体机 |  | 1、设备外观：采用8 英寸IPS 高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持100000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间＜0.2S/人，支持100000 张卡片，150000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 5、视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP 协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； |  |  | 台 | 5 |  |
| 15 | 磁力锁 |  | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  |  | 台 | 5 |  |
| 16 | 门禁-开门按钮 |  | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； |  |  | 台 | 5 |  |
| 17 | 谈话室温湿度显示器 |  | 500*300*55mm |  |  | 块 | 4 |  |
| 18 | 8 寸电子门牌 |  |  |  |  | 块 | 4 |  |
| 19 | 辅材 |  | 螺丝、开孔、扎带、胶布 |  |  | 批 | 1 |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、智慧平台设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非结构化存储设备 |  | 处理器： ≥2 颗64 位高性能处理器：基础主频≥2.1 GHz，核心数≥10 核，线程数≥16 线程； 内存： ≥64G DDR4 内存； 系统盘： ≥240G SSD 固态硬盘； 数据盘： ≥24*14T 企业级机械硬盘； RAID 卡：支持RAID0、1、5、10 等模式，缓存不低于1GB； 网络：2 个万兆光口（含光模块）； 机箱：2U 机架式设备。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 结构化存储设备 |  | 处理器：2 颗64 位高性能处理器：基础主频不低于2.1 GHz，核心数不低于10 核，线程数不低于16 线程。 内存：不低于128G DDR4 内存； 系统盘：不低于240G SSD 固态硬盘； 数据盘：不低于3*960G SSD 固态硬盘+4T 企业级机械硬盘； RAID 卡：支持RAID0、1、5、10 等模式，缓存不低于1GB； 网络：2 个千兆高速以太网卡，可选配万兆接口； 机箱：2U 机架式设备。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、人员落水报警搜救定位装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员落水报警搜救定位装置 |  | 1、工作频率： a)AIS 161.975MHz（CH87B）、162.025MHz（CH88B） b)甚高频156.525MHz（VHF CH70）、156.800MHz（VHF CH16） c) 渔业电台 33.000MHz(CH221))、33.050MHz（CH223） 2、频率容限：≤0.5KHz 3、占用带宽：≤25KHz 4、发射功率：1W 5、杂散发射限值： ≤-30dbm 6、调制方式：GMSK 7、追踪卫星数目:12 颗 8、精度：+/ - 15 米 9、位置更新频率：30 秒 10、GPS 天线：陶瓷介质片 11、灯闪光频率：50-70 次/分 12、防水等级：IP67 13、工作温度：-25°C 至+55°C 14、储存温度：-30°C 至+70°C 15、信号覆盖范围6~8 公里，用伸缩管加强型10~15 公里以上 16、电池储存寿命：4 年（期间不需维护） 17、工作时间：AIS-MOB 工作>72 小时，救生衣灯工作>8 小时 |  |  | 台 | 3500 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、机房及其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锌槽式桥架 |  | 厚度2.0mm，规格200*100 |  |  | 米 | 50 |  |
| 2 | UPS输入、出柜连接线 |  | 规格：列头柜连接线缆,线缆规格：YJV4*35+1*16 |  |  | 米 | 50 |  |
| 3 | 机柜PDU线 |  | 规格：机柜PDU连接线缆、线缆规格：3*6 |  |  | 米 | 50 |  |
| 4 | 电池连接线 |  | 规格：电池连接线，线径截面≧50mm²，含铜端头与热缩管等辅材。 |  |  | 米 | 50 |  |
| 5 | 配电箱 |  | 总开：63A1P空开,5个16A1P照明空开,5个16A1P 30mA插座空开 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 防雷接地 |  | BVR-25mm |  |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 干粉灭火器 |  | 国标 |  |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 精密空调系统 |  | 1、名优配置，系统具有高可靠性、高稳定性； 2、高温工况(室内回风温度35C/RH%27℃,室外35℃),系统稳定，节能效果好； 3、贴近冷源，精准制冷，防止热点； 4、掉电记忆，来电自启；可实现群控组网，联网监控等功能； 5、变频节能，EC无级调速离心风机； 6、可选配PTC电加热发热量； 7、带4.3寸高灵敏度触摸屏，方便参数设置及维护，可选装7寸触摸屏； 8、维护更加方便，无需在机房大维护，方便机房管理； 9、兼容顶出风，上送风，下送风以及底下沉式送风； 10、制冷量(KW):7.5，显冷量(KW):7.5，能效比(W/W):23.2，风量(m3/h):2800，机组供电：380V~/50Hz/3N； |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | IT 机柜 |  | 1.宽*深*高：600*1400*2000mm； 2.冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门； 3.内置智能灯光系统：配置有三色氛围灯（参观模式.门禁状态.告警联动）及白光照明灯（开门亮灯.关门熄灯）； 4.内置智能弹门系统：前后门配置有开门按钮.电子扣锁及弹门机构； 5.机柜不含侧板.活动轮.支撑脚，内部标配有：1U理线架1个，垂直理线板2个，PDU安装板2套，冷通道密闭组件1套（含封堵件.密封胶条.毛刷等），配套螺钉螺母50套及并柜螺钉1套，输入32A，输出8位国标10A+2位国标16A+2位新国标10A五孔插座、接线盒、指示灯 6.其中一台机柜管控柜内置精密空调要求：12.5KW高度不大于10U，深度不大于760mm；机架式空调支持三面出风（左右上），确保机柜送风合理，送风面积最大；机架式空调后部近风口标配双层尼龙过滤网；机架式空调室内机配置拉手，可进行抽拉安装； 7.其中一台机柜管控柜配置：市电输入：100A/3P，UPS控制：UPS输入63A/3P,UPS输出63A/3P，UPS维修旁路63A/4P，市电分配：8个32A/1P分配，UPS分配:8个32A/1P分配，空调分配：3个40A/1P分配；1个40A/3P分配，接线方式：端子排、铜排，防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/4P，空开为良信品牌，预留UPS空位，具备主路配电监控，总高6U。 |  |  | 台 | 4 |  |
| 10 | 智能配电监测软件 |  | 配电主路数据监测接口软件，采用电量仪表 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | UPS 监控软件 |  | UPS 数据和工作状态监测接口软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 温湿度采集器 |  | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃, ±5%RH ,ModbusRTU 通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED 显示, 双RJ45 接口，首尾串接，支持2 路干接点采集。 |  |  | 个 | 4 |  |
| 13 | 温湿度监测软件 |  | 温湿度模块数据监测接口软件 |  |  | 套 | 4 |  |
| 14 | 不定位漏水控制器 |  | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V 供电，支持 蜂鸣器告警 |  |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 不定位漏水感应线 |  | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长10 米，据微模块大小周长选配 |  |  | 条 | 1 |  |
| 16 | 漏水报警监测软件 |  | 漏水报警监测接口软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 烟雾传感器 |  | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 |  |  | 个 | 2 |  |
| 18 | 消防报警监测软件 |  | 消防报警监测接口软件 |  |  | 套 | 2 |  |
| 19 | 开关量输入模块（8 柜内） |  | 1、机柜数量8 个内选用（不含空调柜）； 2、预制后的开关量采集模块，含1 个IO 模块（16 路开关量输入采集）、结构件、端子排； 3、用于配套扩展机柜开关门状态的开关量采集； |  |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 一体化控制模块 |  | 2 个RS232/RS485 复用串口，4 个RS485 串口，8 个输入开关量，4 个输出开关量，2 个100M 网口，主要实现监控设备数据采集，实时信息展示，告警展示，历史数据存储，可选扩展SD 卡存储历史数据。可选外接短信模块实现短信告警 |  |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 慧能标准软件 |  | 1. 系统具备基于B/S 架构的WEB 访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，内容要包括设备监控实时状态，事件列表查询、历史数据列表查询、系统日志查询，告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知记录、设备管理、用户管理，系统设置等功能； 2. 通过微模块的布局管理与配置，可在首页展示单列冷通道平面视图； 3.支持10 寸（1280*800)或21 寸(1920*1080 触摸屏界面展示； 4.支持通过配置SNMP 协议接口访问微模块监控系统； 5.支持系统智能物联锁管理控制； |  |  | 套 | 1 |  |
| 22 | SD 卡 |  | 用于主机扩展历史数据存储容量 |  |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 4G 短信告警器 |  | GSM\CDMA 短信猫，支持CSD、短信和拨号上网功能、支持中文英文短信、支持APN/VPDN、支持AES 加密，全网通，仅支持RS232 通讯 |  |  | 个 | 1 |  |
| 24 | 声光报警器 |  | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 |  |  | 个 | 1 |  |
| 25 | UPS主机 |  | 1.UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。 2.适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出.三进单出及单进单出。 |  |  | 台 | 1 |  |
| 26 | 电池 |  | 1.具备阻燃特性。 2.配置免维护密封铅酸蓄电池组，规格为:12V 100AH ，采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液.无酸雾.不腐蚀。 |  |  | 节 | 16 |  |
| 27 | 电池架 |  | 配套 |  |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 防静电地板 |  | 1、地板规格：600X600X40m 2、极载载荷：≥8855N 3、均布载荷：≥12505N/㎡ 1000公斤/平米 4、钢板厚度：下面0.4毫米 5、滚动载荷：滚动10000次，饶度≦2mm，永久变形≦0.25mm 6、冲击载荷：实验区不能有任何塌陷，地板永久变形≦0.25mm 7、表面平整度： ≦0.6mm 8、板厚极限偏差：±0.3mm 9、相邻边垂直度：≦0.3mm 10、耐磨性： 0.1g/1000转 11、防火等级：≧B1级（GB50222-95） 12、表面质量：涂塑层色泽均匀、无破损、不开胶、无明显色差、难燃、高耐磨、接缝美观、耐腐蚀，耐磨损，无明显可见的色差，起泡及疵点；支架要求可调并进行镀锌处理。 13、地板贴面：1.0cm象牙白瓷砖贴面，防静电地板表面应不反光、不滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。 |  |  | 平方米 | 25 |  |
| 10、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类低烟无卤网线 |  | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 2) 导体：软圆铜线、0.57±0.015mm，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm，线对：4 对 3) 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离、128 网屏蔽层 4) 护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 5) 阻燃标准：IEC60332-1-2 6) 最小弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC 管内 |  |  | 米 | 9000 |  |
| 2 | 双口信息面板（含六类信息插座模块） |  | 1) 面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90 度安装方式 2) 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3) 风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4) 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5) 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6) 颜色：白色 7) 材料：ABS 8) 阻燃级别：V-0 |  |  | 套 | 61 |  |
| 3 | 24 口理线架 |  | 24 口铁质理线架 |  |  | 只 | 6 |  |
| 4 | 24 口配线架 |  | CAT6 六类配线架 |  |  | 只 | 6 |  |
| 5 | 接入交换机 |  | 产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps，10000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 108/126Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28 个 端口描述 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆SFP+ 功能特性 堆叠功能 可堆叠 |  |  | 台 | 6 |  |
| 6 | 六类2 米跳线 |  | CAT6 六类非屏网络跳线 |  |  | 根 | 244 |  |
| 7 | 综合管路 |  | 墙面开槽布管恢复、86 暗盒、走线管等 |  |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 11、网络设施（网络短信包费、核心交换机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心框式交换机 |  | 1、名称：核心交换机 2、性能要求：交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps， 3、槽位设计：独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 4、硬件监控：支持1+1冗余的硬件监控系统，能集中监控板卡、风扇、电源、环境； 5、端口类型：支持40G、100G端口扩展； 6、虚拟化：支持N:1虚拟化，支持VXLAN二三层分布式网关； 7、路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 主控 |  | 配置独立主控引擎≥2个 |  |  | 块 | 1 |  |
| 3 | 16 口千兆电+16 口 千兆光+8 万兆光 |  | 配置要求：电源模块≥2个 ；配置万兆光口数≥4个，千兆光口数≥24个，千兆电口≥24个。 |  |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 千兆单模光模块 |  | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |  |  | 个 | 10 |  |
| 5 | 万兆单模光模块 |  | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC |  |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 网络短信包费用 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、网络安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国密VPN |  | 1、国产化CPU及操作系统； 2、千兆电口≥10个，扩展糟位≥2个，冗余电源； 3、IPSEC吞吐率≥400Mbps，SSL吞吐率≥130Mbps，SSL并发用户数≥2000； 4、含400个SSL VPN的客户端许可； |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 终端威胁防御系统 |  | 1、支持国产化CPU及操作系统； 2、具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能； 3、包含100个客户端点数授权； |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 等保测评 | 三级等保 | 三级等保测评服务 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 培训和安全服务 |  | 提供的常规维护及保障服务解决方案及培训，涵盖产品咨询、升级、远程调试、软件维护等服务内容，帮助客户及时预判并处理网络中的问题，解决产品日常使用问题。 |  |  | 3年 | 1 |  |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、数据交换子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 |  | 说明 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 综合数据库建库 | 基础数据库建设 |  |  | 根据射阳智慧渔港项目建设实际需要，建设射阳本地渔港、渔船、船员、船位基础数据库。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务数据库建设 |  |  | 根据射阳智慧渔港项目建设的实际需要，建设射阳渔港视频监控、船员业务管理、渔船业务管理、执法检查管理等业务库。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 专题数据库建设 |  |  | 围绕射阳渔船管理、渔港管理等应用需求，建设渔船进出港、渔港管理运营、三无渔船相关主题的专题数据库。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据交换系统 | 交换服务管理 |  |  | 根据省平台交换服务的协议，实现从源节点到目标节点的安全、可靠、高效的数据传递功能，满足数据采集、数据汇总、数据分发、数据更新通知等交换需求。数支持实时、定时、按需的数据交换方式。支持多种数据源。支持提供交换服务的管理功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 与省平台数据对接共享 | 基础地理数据资源 对接 |  |  | 对接省平台地理基础数据，实现射阳智慧渔港项目地理信息服务。1.地图数据实现：对接电子海图数据接口，实现底图数据接入更新。2.逆地址编码：实现逆地址编码接口，支持将经纬度描述为渔区、敏感水域、重点水域等信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 专题图层数据资源 对接 |  |  | 系统对接省平台各种专题图层数据，分别展示不同的专题数据。在电子地图上叠加不同颜色属性的矢量图层，直观展示各类专题数据，包括渔港、渔船、点位设备、海洋资源、限定水域及边界线。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶静态数据资源 对接 |  |  | 对接省平台射阳港渔船基础数据，实现射阳智慧渔港项目渔船基础信息、经营信息等静态信息服务。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船员数据资源对接 |  |  | 系统对接省平台射阳籍船员档案、保险数据信息，实现射阳船员信息管理功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船位动态数据资源 对接 |  |  | 系统对接省平台船舶AIS、北斗终端实时数据，结合电子海图工具，实现射阳海域渔船船位业务管理功能，形成实时船位数据库和历史船位数据库。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 与感知设备数据对接 | AIS 接收机系统数 据接入 |  |  | 系统对接AIS 接收机系统接口，对AIS 数据信息进行解码和分发，将AIS 数据信息中的船舶动态信息、船舶静态信息、船舶航程信息解析成JSON 格式的应用数据。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控数据接入 |  |  | 系统对接视频监控接口，获取视频监控、云台、热成像视频数据入库存储。系统支持平台接入方式进行视频对接，通过标准接口或SDK 直接通过监控平台对选定的视频进行接入。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 雷达系统数据接入 |  |  | 系统对接雷达监控接口，保存雷达告警和其他需要的数据信息入库存储，用于三无渔船监管应用。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人脸打卡数据接入 |  |  | 系统对接人证核验设备系统接口，保存人员打卡图片等数据信息入库存储，用于渔船进出港监管应用。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 第三方接口开放 | 第三方接口开放 |  |  | 射阳智慧渔港系统提供对外开放接口给省平台调用，将本项目建设的视频卡口设备、雷达设备、无人机等设备信息数据上传给省平台。业务系统接口支持省平台标准协议。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数据治理系统 | 数据治理系统 |  |  | 系统提供对省平台、感知设备数据进行抽取、清洗、脱敏、转换和加载功能，消除源数据中的不一致性，以保证数据中心的数据一致性。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数据存储备份管理 | 数据存储管理 |  |  | 数据支持在线和离线方式分开存储。对于3 年以上的历史数据进行归档，存储于离线数据库，并对归档文件进行加密备份。当需要查看时，支持在离线数据库进行查询分析。 视频监控的存储周期为3 个月。数 据存储建设依托本地机房已建的存储设备。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据备份管理 |  |  | 本项目备份方式支持全备份、累计增量备份。交换共享数据，备份周期2周，保留1个备份版本；渔港管理业务数据，备份周期1周，保留2个备份版本；系统管理数据，备份周期4周，保留1个备份版本。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 运行监控管理 | 通道运行监控 |  |  | 支持对子系统和应用安全接入网关、安全开放网关的运行情况（包括流量、访问量等）、负载情况、历史状态以及故障影响范围进行采集并展示通道运行情况。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 资源接入监控 |  |  | 支持对数据和 API 接口接入平台的运行情况进行采集，包括数据接入数、数据交换运行情况、数据脱敏运行情况、接口接入数、接口脱敏情况、接口调用次数。支持以图形化方式展现数据和 API 接口接入的运行情况，提供异常报警功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据监控管理 |  |  | 系统提供数据健康监控、应用监控以及数据告警管理。告警信息系统提醒，通知运维人员进行处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 应用监控管理 |  |  | 系统实现对应业务平台运行情况、运行畅通性监控，并结合图形展示、列表排名等方式完成应用监控结果展示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 告警信息管理 |  |  | 针对数据监控中健康监控、应用监控，提供监控告警管理，通过设定告警规则，按照预设阈值进行判定，当触发预警后，立即提供在线告警。支持以警告、故障等异常类型分类。 | 套 | 1 |  |
| 2、AI 视频监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理 | 视频设备管理 |  |  | 系统提供视频设备列表树管理，提供点位分组功能。支持按照权限分配点位查看控制权限。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 在线视频监控 |  |  | 通过对接平台网络接口实现对接全景、热成像、球机等监控摄像头事件数据，实现渔港视频远程监控、远程云台控制。对云台包括按八个方位按钮调整摄像头方向。实现港区实时视频监控画面查看。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 摄像头巡航配置 |  |  | 摄像机支持全天候24 小时不间断巡航，支持预置点设置和调用，可对巡航的路线进行设置管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 监控方案配置 |  |  | 视频监控可进行方案配置，输入方案名称，选择方案包括的摄像头，完成方案配置，可查看方案详情。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 历史视频查看 |  |  | 视频根据需求进行存储，调用监控平台API，在软件平台实现功能集成，用户选择需要回放的视频点位以及历史视频日期，进行历史视频画面回放。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 渔船检测识别系统AI算法定制 | 船舶AI模型算法定制 |  |  | 射阳船舶类型识别AI 模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对船舶图像数据标注预处理，对AI 模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。 根据项目体量测算，渔船目标类型识别的模型训练数据积累至少具备25000 张以上的有效船舶类型训练标注数据，其中渔船 10000 张以上，舢板10000 张以上，其它船舶 5000 张以上，需体现不同角度、不同环境、不同光线下的标注效果。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 射阳船名牌位置识别AI 模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对不同远近、不同角度、不同环境的船名牌图像位置数据标注预处理，对AI 模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。 根据项目体量测算，船名牌位置识别的模型训练数据积累至少具备25000张以上带有船牌的不同类型船只模型训练，其中渔船 10000 张以上，舢板10000 张以上，其它船舶5000 张以上，船只拍摄角度、距离、明暗等需不同，其上的船牌文字肉眼可识别。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 射阳船名识别AI 模型算法定制。采集监控摄像头中历史和实时的船舶过往图像数据集；对不同字体、前景色、背景色船名图像数据标注预处理，对AI 模型训练、验证及参数调整优化，完成算法定制。 根据项目体量测算，船名标注识别的模型训练数据积累至少具备40000 张以上的有效船名牌图片及其标注数据，其中印刷体船名牌15000 张以上，手写体船名牌 25000 张以上。模型训练用船名牌图片需在不同场景下拍摄或录制截取 (远近不同、光线明暗不同、字体不同、拍摄角度不同、文字前景背景色不同，等等) 且肉眼可分辨船牌文字，提供图片对应文字的标注。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 在项目应用环境中的搭建AI 模型，完成算法在本地视频和实时视频流算法测试，保证算法稳定运行。 | 套 | 1 |  |
|  |  | AI 模型识别效果监测 |  |  | 建设AI 识别效果监测大屏，展示监控摄像头内AI 模型识别出来的船舶位置、类型、船牌位置及船牌文字内容。基于可见光/热成像视频对船舶目标识别，系统展示渔船识别过程并在视频画面上对船舶目标进行动态自动识别标注、绘制船舶运动轨迹。基于可见光视频实现船舶号的自动识别，系统展示识别过程并在视频画面上对船舶号进行动态标注船舶号识别结果。基于有补光的效果的视频监控画面实现夜间船舶目标自动跟踪识别，系统展示识别过程，识别过程需展示在视频画面上对船舶及船舶号进行动态的识别标注，并显示识别的船舶类型和船舶号结果。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 船舶识别智能应用 | 渔船识别记录管理 |  |  | 渔船跟踪显示，船舶图片或船舶视频片段抓拍时间、摄像头名称、地点详情查看，辅助执法管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶号识别记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，抓拍船舶号进行识别。系统自动保存识别的船舶号、抓拍图片、识别过程视频片段、抓拍时间、抓拍监控点位，并关联船舶号对应的渔船信息进行列表记录。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶越界识别记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，抓拍船舶号进行识别。基于识别的船舶号及船舶目标跟踪，基于可见光视频、热成像，实现对船舶目标识别，并展示识别过程，识别过程需展示在视频画面上对船舶目标进行动态自动识别标注，并绘制船舶运动轨迹对视频识别渔船越界记录可进行详情查看、查询操作。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船进出港记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。基于识别的船舶号及船舶目标跟踪，对船舶号、船舶抓拍图片、识别过程视频片段，结合北斗AIS 位置判断，辅助渔港进出港管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 进出港未报备渔船记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。并对比进出港手动报备数据，进行业务逻辑判渔船进出港是否报备，辅助进出港报备管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外来渔船进出管理 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍，根据船舶的船号识别，对比管辖区域渔船数据判断是否为外来渔船。可对外来渔船识别记录进行详情查看、查询操作。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 休渔期渔船进出记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。结合坞修申请信息，判断是否在休渔期内违反休渔期渔船监管制度，如果渔船违规，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 黑名单渔船进出记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。根据渔船的船号识别，对比黑名单船舶数据判断其是否黑名单渔船，如果是黑名单渔船，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理； | 套 | 1 |  |
|  |  | 重点关注渔船进出记录 |  |  | 在人眼可辨识的情况下，对进出港的渔船进行跟踪抓拍、船舶号识别。根据渔船的船号识别，对比重点关注船舶数据判断其是否黑名单渔船，如果是重点关注渔船，系统自动进行事件信息记录，辅助业务管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶渔港航道违停记录 |  |  | 支持智能识别非合法停泊在航道里的渔船，对违规信息（船舶号、时间，报警图片）列表记录展示管理。支持记录编辑、删除，导出操作。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 其它智能分析及应用 | 油罐车识别预警 |  |  | 利用渔港停车场区域监控，对休渔期油罐车进行检测识别，若进入警戒区域则向后台监控服务器发送报警消息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 禁渔期卸鱼监测 |  |  | 利用渔港监控实时采集渔港目标（捕捞船、传送带、人员），识别出捕捞船目标的移动轨迹，判断其是否进出某设定区域。根据判定结果与后台报警逻辑通信，辅助休渔期渔船管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶移位预警 |  |  | 支持船舶移位预警，帮助执法人员及时发现断绳、移锚走锚及擅自离港等事件，触发报警功能；并提供预警信息给值班人员，提醒其进行处置。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 告警通知信息联动 |  |  | 系统对接省平台，根据流程配置，预警通知关联人员APP。管理人员在 APP 端可接受通知，并查看预警信息详情，进行事件处置信息反馈。 | 套 | 1 |  |
| 3、综合管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶本地化管理 | 本地渔船数据 同步维护 |  |  | 提供射阳本地渔船档案数据的录入和导入管理方式，或者以系统对接接口的方式建设射阳渔港本地渔船信息库。系统支持将现有船舶信息通过Excel 表格实时导入，系统提供导入模板可在系统里下载。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外地及其它渔 船管理 |  |  | 系统支持外地渔船数据的录入，对常居射阳渔港的辽宁等外地渔船建设本地信息库，实现渔船基本信息、船名、联系人、联系方式等管理。对于管辖范围内的内河船舶、养殖辅助船舶等船舶信息进行管理和维护。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船绑定管理 |  |  | 渔船经营信息（渔名号、经营人姓名。经营人电话等）绑定，可以按条件（是否绑定、船名号、经营人姓名）进行查询，可以进行信息解绑。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船历史资料 导入 |  |  | 对于渔船档案资料，管理员可以以附件的方式上传系统，如pdf 扫描文件、word 文件。支持渔船历史违规信息导入上传系统。系统支持历史档案、违规数据信息查看。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船违法分析 统计 |  |  | 系统支持对渔船违规违法信息数据统计分析。系统对导入的Excel 表格文件进行解析存储，并对数据进行统计分析，支持以表格方式导出分析结果。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船档案管理 |  |  | 对辖区内各类船舶档案进行整合，实现“一船一档”。包括船舶的基本信息、证书信息、违规信息、保险信息、所有人信息等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶信用预警 |  |  | 支持对渔船证书、保险信息即将到期、已过期情况进行预警提示，在渔船进出港、办理证书、补助时系统实时提醒管理人员严格核查。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶黑名单管 理 |  |  | 支持对存在不良安全记录和安全隐患的船舶实行“黑名单”管理，管理人员可将船舶拉入黑名单，并记录拉入黑名单的原因，同时为了灵活关联可设置黑名单自动解除时间。黑名单船舶在系统上特殊符号显示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶白名单管 理 |  |  | 将信用良好、合法进出港的船舶加入白名单，可以大幅度降低系统识别误报警；另外信用登记好的船舶加入白名单，管理人员对船舶检查时可以不作为抽查对象。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 船员本地化管理 | 船员基本信息 接入 |  |  | 本地船员档案，支持Excel 表格实时导入已有本地船员档案信息，可在系统里下载导入模板。预留从省平台接入本地渔船数据的接口，实现对船员信息管理（船员姓名，身份证、证书编号，证书职务，证书状态等），可以新增、查询、修改、删除操作。外地船员录入，支持对常驻射阳的外地船员信息录入，包括船员姓名，照片（考勤打卡）、身份证、证书编号等，可以新增、查询、修改、删除操作，支持Excel 表格的方式实时导入。船员登记显示，显示船员登记信息，可根据船员姓名、身份证号、时间进行查询，查询结果可导出Excel 文件。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船员动态信息 接入 |  |  | 船员保险信息，系统列表管理船员参保信息，包括保险公司、保险编号、保险类型、保险状态、保险生效时间等。支持根据船员姓名关键词结果查询。支持根据船员姓名关键词结果查询。支持对船员信息进行整合，实现“一人一档”，包括证件信息、劳动合同、出港入港记录、人脸打卡等信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船员信息预警 |  |  | 对证书和保险即将到期进行提前预警提示，对保险和证书过期的进行报警提示，提示工作人员及时通知相关人员进行处理，并限制相关船舶和人员的进出港。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船员综合统计 |  |  | 对射阳农业农村局职责范围内管辖的所有船舶定位终端设备位置信息接入，对同一船舶不同来源的设备定位数据（AIS、北斗等）进行融合分析，根据每条船舶的定位时间，对不同设备进行融合，确定唯一的最新定位数据在电子地 图上进行显示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 渔船动态监管 | 船位数据融合 分析 |  |  | 对射阳农业农村局职责范围内管辖的所有船舶定位终端设备位置信息接入，对同一船舶不同来源的设备定位数据（AIS、北斗等）进行融合分析，根据每条船舶的定位时间，对不同设备进行融合，确定唯一的最新定位数据在电子地图上进行显示。系统支持 50000 艘以上船舶在电子地图上实时渲染动态位置，且系统操作流畅、无卡顿感；可在任意级别的地图状态上选择任意渔船进行点击查看渔船详情。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船颜色设置 |  |  | 支持对不同船籍渔船（射阳、盐城、江苏、外省、其它）设置不同的颜色标识。辅助管理人员直观快捷辨别出船舶 的信息状态，提高锚地渔船管理效率。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶符号设置 （渔船动态位置展 示） |  |  | 在电子地图上通过不同的符号表示不同的设备来源的数据，包括AIS、北斗、雷达目标等。支持重点关注渔船、外来渔船和本地渔船不同符号显示。基于GIS地图展示渔船动态，支持航向和航行状态两种模式切换显示。航向模式支持船位目标在地图不同缩放层级的三种不同图标显示，分别为点、三角、六边形（仿渔船形状），六边形图标大小需与船长成比例。支持显示渔船航向、尾迹。支持切换航行状态显示模式，对于航行中的渔船，渔船图标显示有帆，对于停泊或低速状态中的渔船，渔船图例显示无帆。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船位置查询 |  |  | 系统支持渔船名称、MMSI、北斗号模糊查询渔船，用户可从下拉列表中选择想要查询的渔船，对渔船进行地图定位操作，地图会实时定位到该渔船的位置上，并展示渔船静态和动态信息。支持在电子地图上对船舶按照船舶最新定位进行方搜、圆搜，搜索结果显示搜索范围内的船舶列表。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船船位分析 |  |  | 系统提供各港口或停泊点停靠渔船的实时分析，准确掌握每个港口或停泊点渔船停靠情况及变化情况。通过视频监控和船舶定位设备可排查出渔船的实际位置，如与上报位置不符，系统进行提示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船轨迹回放 |  |  | 支持选择指定船舶进行轨迹回放，支持选择回放起止时间，在地图上通过轨迹线的方式进行轨迹展示，并显示各定位点的时间标签，轨迹回放至少支持30 天。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船轨迹区域 回放 |  |  | 系统支持选择地图区域进行经过该区域渔船的轨迹回放，可选择时间范围，系统给出这段时间范围内经过该区域的所有渔船列表，供用户选择，用户可以全选和也可以选择其中指的几个进行轨迹回放，不同渔船轨迹用不同颜色表示。支持按照船名或终端查询轨迹，支持不少于10条轨迹同时绘制，支持按照时间段、区域范围回放经过的所有目标的轨迹。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 应急事件处理 |  |  | 对射阳渔港突发事件信息接收登记，按照事件类型大小评估事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，逐级上报县、市部门及省部门。超出本级部门应急处置能力或权限时，应及时请求上级政府扩大应急。 可以通过系统对事故点周围渔船的自动搜索，通过GIS 地图展示周边渔船到达事故点的距离（非直线距离）和预计时间，支持按距离排序展示周边渔船列表，并展示联系方式。 通过GIS 地图提供事故点周边救援渔船分析，可做到周围船舶自动查询，距离和预计到达时间的智能分析，给出最优执法/救援调度方案。 GIS 地图提供可救援船只到达事故点的规划路线展示，路线规划结果要求与实际情况基本符合，可避开养殖区、海 岛、陆地等不可通行区域 | 套 | 1 |  |
|  |  | 执法船调度 |  |  | 支持实时获取执法船终端定位信息，支持对接执法船视频接入，监控执法船救援进展。支持执法船值班人员信息管理，姓名、职务、联系方式等，方便救援指挥调度。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船框选通知 |  |  | 支持右键拉框搜索船舶功能，可展现该框的圆心坐标和半径，并可进行群发消息操作。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 跨部门协同应 用 |  |  | 根据县级应急联动机制建设；与县医疗卫生、消防、民政部门的信息接收记录，做好联动协作，在上级相关应急指挥机构的统一指挥下，稳妥处置各类事件。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 海洋气象管理 |  |  | 支持接入海区、省、市、县不同级别的气象信息，为射阳渔港提供气象服务发布。 支持精细化海洋气象信息的基于GIS 的可视化展示，包括用流向图展示风场和波向，用热力图显示气温和浪高，可以查看实时台风路径和历史台风，最新云图和最新雷达图； 点击地图任意一点都可查看该点详细的对应未来五天内的逐小时的气象预报信息，支持数字、柱状图、颜色等多种方式同时展示 支持局部地区的锐化渲染，支持用户自定义当前要素的极值动态调整目标区域的渲染效果，能明确看出目标地区的渲染效果比周边地区有明显增强； 支持至少两种气象预报数据源的展示和切换。 支持气象数据按照时间序列以图层形式自动播放，通过时间轴控件可实现气象预测数据的切换显示和暂停播放。支持江苏重点港口当日24小时的潮位预测数据展示，显示潮落和潮高对应的时间和数值。 | 套 | 1 |  |
| 4、数智渔港子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进出港人证核验 | 渔船船员打卡提醒 |  |  | 系统根据船舶船位信息，当渔船在驶出渔港或者驶入渔港进入打卡识别区时，下发通知提醒相关渔船人员考勤打卡进行人脸认证。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 船员打卡记录管理 |  |  | 船员进出港人脸打卡信息实时上报给智慧渔港管理系统，根据后台比对结果，下发考勤机信息提醒船员是否打卡成功。管理端可查看渔船人员打卡记录，包括船舶号、船员姓名、船员打卡照片、打卡时间、考勤机名称。船舶人员打卡记录不可更改，支持按照船舶名称和打卡日期进行结果查询。系统支持船舶人员打卡记录的导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 未识别船员报警提醒 |  |  | 打卡人员照片与船员信息库数据比对，未成功识别船员身份时，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警照片、预警原因、时间、渔船经纬度）。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 进出港报备比对报警提醒 |  |  | 船员打卡信息与船舶进出港报备人员信息比对，如果与报备结果不同，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警照片、预警原因、时间、渔船经纬度）。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 职务船员配备报警提醒 |  |  | 船员打卡信息与海洋船舶职务人员配置比对，如果不符合要求，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。未打卡渔船，1 小时内报警提醒管理人员。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警照片、预警原因、时间、渔船经纬度）。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 未打卡渔船预警提醒 |  |  | 系统根据每日进出港报告渔船数信息，以及每日实际渔船终端打卡数比对，对未进行人脸核验渔船识别预警。管理人员可查看预警信息详情（船舶名称、预警原因、报警日期、船长联系方式）。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 职务人员配备规则设置 |  |  | 按照规定，海洋渔业船舶职务船员至少按照最低配员标准配置。系统支持对不同大小类型的渔船，设置职务船员人数信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人脸打卡设备管理 |  |  | 人脸设备列表显示终端编号、终端名称、所在船舶、并提供设备最近一次在线时间。支持设备添加、编辑、删除功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 考勤打卡数据统计 |  |  | 渔船打卡数跟进出港报备数占比。今日船员打卡报警数统计；今日船舶打卡报警数统计；船舶打卡报警按渔港数据统计排名；船舶打卡报警类型（人员未识别、进出港报备不一致、职务船员不合规）统计。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 数字广播应用 | 设备列表及状态 |  |  | 广播设备列表显示终端名称、IP 地址等信息，并提供设备在线状态、播放状态信息。支持设备添加、编辑、删除功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数字音源库 |  |  | 系统港口管理语音、音乐节目内容进行管理，对有权限的管理人员，支持音频资源上传、下载、删除操作。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 定时广播管理 |  |  | 系统支持对文字内容进行管理，对有权限的管理人员，支持上传、下载、删除操作。文字最终经过广播系统处理，转换成音频内容播放。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 播放控制功能 |  |  | 系统节目播放，具有开始、停止、播放方式及音量大小的调节功能。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 分区播放管理 |  |  | 系统对广播点位进行分区、编组，支持将一个渔港或者一个泊区作为广播分区，能够对其进行独立的广播，独立控制播放节目。GIS 地图可以添加设置广播号角地图位置，实现相关区域广播播放时，能在地图上直观显示出来。 | 套 | 4 |  |
|  |  | 应急系统对接 |  |  | 针对高音喇叭设备广播播放，系统支持对接县应急信息播控系统，用于应急广播。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 广播记录管理 |  |  | 广播播放记录系统记录备案管理，包括播放人员、播放时间，播放内容名称、播放区域。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 渔港停泊引航 | 渔船停泊引导 |  |  | 当检测到进港船只未在规范区块停泊时，通过北斗信息或手机短信引导船只在规定水域停泊；当检测到船只信息无法同港内数据库匹配时，或者有可能危害其他船舶和渔港基础设施安全的的渔船，系统支持广播联动、信息推送等方式停泊引导。 | 套 | 3 |  |
|  |  | 渔港容量告警 |  |  | 后台根据黄沙港停泊区域面积和作业船只类型由系统智能评估配置最适宜的船只容量，并结合视频监控系统和电子地图围栏识别功能分析该停泊区域的进船出船动态变化，实时计算渔港中渔船的信息，进行渔港容量预警。黄沙渔港水域泊位拥挤等级预警，按照绿、黄、红三色显示拥挤程度。 | 套 | 3 |  |
|  |  | 渔船助航引导 |  |  | 黄沙渔港容量告警后，通过AIS、雷达和北斗定位系统在地图上渔船实时位置信息，确定在航船只的船号、呼号、渔船类型、渔船规格等详细信息，确认船只身份信息后，获取该船只联系方式，向其发送渔港助航引导。 | 套 | 3 |  |
|  |  | 引航信息发布 |  |  | 通过北斗消息和电话手机短信向在港停泊的渔船渔民发布港区风浪风险等级和船只停泊实况，提高渔港泊位、锚地利用率。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 渔港统计管理 | 射阳当日出海明细 |  |  | 基于电子围栏，结合视频监控智能识别数据和定位终端的识别数据，对渔船动态情况进行自动统计汇总，展示黄沙港今日出海数量，并可进行实时地图定位操作。系统可基于时间维度，展示黄沙港渔船出海数量趋势。支持数据明细Excel 报表导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 射阳渔港渔船明细 |  |  | 系统通过AIS 系统识别、北斗定位系统统计射阳各渔港区域当前各个渔港停泊的船只数量，展示渔港渔船明细列表情况。支持数据明细Excel 报表导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 射阳海域渔船明细 |  |  | 对射阳管辖区域经过的渔船历史动态情况进行汇总列表展示，可根据船舶名称、日期、船籍筛选查询。支持数据明细Excel 报表导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 射阳不在港渔船明细 |  |  | 射阳籍不在港渔船所在海域明细列表展示；渔船船员（根据进出港报备）人员明细列表展示。支持数据明细Excel 报表导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 禁渔期渔船管理明细 |  |  | 支持渔民禁渔期系统登记上报船舶渔港停靠信息，管理人员进行核实，系统提供渔船各个泊区停靠明细列表，支持明细Excel报表导出。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 转港渔船管理明细 |  |  | 系统提供渔民转港申请功能，管理人员审批通过之后，系统更新最新船舶停靠信息列表展示。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 射阳不在港渔船通知 |  |  | 提供大风天气渔船管理功能。根据港区范围划定的电子围栏，自动统计本辖区在港船舶数量，支持筛选未归港船舶，支持列表导出和批量北斗短信通知船舶。 | 套 | 1 |  |
| 5、平安渔港子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟火监控管理 | 火点告警上报 |  |  | 在前端热成像设备巡航过程中，通过热成像对巡航画面内的热点进行检测，当检测到火点信息后，及时产生火点告警上报到射阳智慧渔港系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 火情推送处理 |  |  | 智慧渔港收到火情推送告警图文、位置、时间、监控点位等信息，值班人员可将火情信息推送给管理人员，支持按组织和区划推送人员。支持手机移动端推送； | 套 | 1 |  |
|  |  | 火情信息管理 |  |  | 系统列表展示火情信息。可以按全部、待处置、关闭状态分类快速查询。支持导出火情信息。支持以报警为核心的火情研判功能，实现发现、上报、处理等业务闭环。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 火灾档案管理 |  |  | 管理人员在接收到火情信息后，通过管理端APP 对现场的情况进行反馈，反馈内容包括文字描述、现场的照片。系统烟火报警档案信息列表展示。支持导出火情档案列表信息。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 渔港环境检测 | 环境数据接入 |  |  | 渔港码头配置的环境自动检测设备信息接入智慧渔港平台。检测数据列表展示，包括检测环境参数、时间、地点、设备名称等。系统支持设备添加、编辑、删除功能。支持设备在（离）线状态显示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 环境检测预警 |  |  | 系统对环境检测信息进行分析判断，根据处理流程，告警通知管理人员及时处理，港口环境治理工作做细落实。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 渔港信息发布 | 短信息模板管理 |  |  | 支持信息模板定制管理，可以添加、编辑、删除短信息模板。管理人员根据不同需求，可选择不同的消息推送方式。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 北斗短信发布管理 |  |  | 支持接入北斗短信功能，对于未申报渔船出海航行等情况，系统支持以北斗短报文方式对渔船进行1 对1 或者1 对多信息发布，发布内容系统列表记录（时间、内容、接收人）展示，不可删除。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 运营商短信发布管理 |  |  | 可接入运营商手机短信功能，支持向射阳船长船员通过手机短信方式进行1 对1 或者1 对多信息发布，发布内容（时间、内容、接收人）系统列表记录展示，不可删除。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 基础信息发布管理 |  |  | 管理员发布气候气象、潮汐水文、航道灯标信息等基础信息，在移动端执法人员、船员可查看港口基本信息、气象、航道信息。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。支持AIS 接收机推送信息给射阳港区船舶AIS，用户可在AIS 终端进行信息接收查看。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 政策信息发布管理 |  |  | 管理员输入渔港管理政策、防疫政策等以及有关渔港管理新规等，提交发布，实现港口政策和渔港管理新规等信息的发布操作。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 航道信息发布管理 |  |  | 提供航道占用信息的发布管理，移动端上可以查看已发布的航道占用信息详情。已发布信息包括发布时间，发布内容，发布人和接收人等数据。历史发布信息列表展示，信息可置顶操作。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 公众留言信息管理 |  |  | 公众用户遇到问题通过移动端进行留言咨询，管理员后台可对用户咨询留言可进行回复；用户咨询留言记录列表形式展示管理；若用户在咨询留言板内容涉及到禁忌词，则会自动屏蔽，并不公开展示； | 套 | 1 |  |
|  |  | 兴渔学堂内容管理 |  |  | 管理人员编辑上传学习资料信息，渔民在线观看学习视频课程获得积分。课程积分支持设置。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 其它功能 | 渔港巡查上报 |  |  | 管理人员巡查渔港上报信息管理，包括巡港照片、视频。后台可根据渔港和巡查人员、录入时间进行结果查询，可导出渔港巡查数据。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子围栏管理 |  |  | 系统提供渔港、航道、海区电子围栏管理功能。系统支持圆形、矩形、多边形封闭式电子围栏、非封闭式围栏设定管理。可设置围栏是否在海图显示。支持敏感区域进入模型设置，支持对进入敏感区船舶进行统计，所有统计结果支持按属性分类导出。 | 套 | 1 |  |
| 6、雷达管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达视频处理 | 雷达视频处理 |  |  | 雷达探测的信号经处理后输出雷达数字视频和 PLOT 视频。 雷达视频处理应具有信息压缩、杂波处理、自动门限控制等功能。采样频率应足够高，处理后的目标数字视频显示的目标轮廓应接近雷达目标回波。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 雷达目标跟踪 | 雷达目标跟踪显示 |  |  | 多个数据源识别的船舶目标融合为唯一船舶目标，将雷达数据、AIS 数据的接入和融合处理，将船舶目标准确标识在电子海图上。雷达监控船舶目标提供轨迹数据。 用户可通过软件按钮控制雷达工作状态及参数，并进行实时显示，也能对水域船只目标进行搜索与跟踪，系统界面跟随着船舶的行驶方向进行地图界面显示的调整。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 雷达目标跟踪统计 |  |  | 针对黄沙港、射阳港、新洋港入海口等水域附近过往的船只，进行雷达探测和数据统计，并上传射阳智慧渔港平台。 1.统计不同种类目标数量。 雷达探测到的船只，根据编号进行数据统计，当前时刻目标编号与上一次出现的目标编号，进行数据对比，并且实时存储出入境目标总数。对历史数据进行统计分析，生成图形化报表，支持柱状图、折线图等多种图形化报表。 2.可统计雷达站录取跟踪处理器和多传感器综合处理器的识别和未识别跟踪目标数及跟踪丢失目标数。3.记录船舶通过辖区的 船舶数量及时间，并在数据库内进行分类统计。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 雷达光电联动模块 | 视频联动显示 |  |  | 操作人员可选择一个目标进行引导光电设备进行成像，终端监控软件自动弹出对话框显示目标信息，编号、方位、距离、速度等信息。雷达系统对接射阳智慧渔港系统，实现光电探测信息可在智慧渔港系统光电视频图像窗口中实时显示，以便管理人员观察和确认目标状况。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 雷达检测告警 |  |  | 根据船舶雷达与AIS 信号，对可能发生碰撞的船舶进行算法检测，预测船舶汇聚点，以便进行船舶碰撞预警，避免船舶碰撞事故的发生。根据雷达检测信号，记录船舶行驶轨迹，根据船舶轨迹发现船舶不按规则行驶等违法行为，如疑似三无渔船、不按航道危险行驶等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 雷达告警处理 |  |  | 根据雷达目标信息，对重点监测区域，区域三无渔船目标报警上传省平台，并通知管理人员APP，由管理人员进行事件处理反馈。系统支持对一定时间段的可疑数据进行统计，威胁等级判断。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 设备工作数据管理与统计 |  |  | 终端监控软件能够以日志形式记录并存储雷达开关机时刻、每次监控时长、雷达/光电/AIS 船只数据等，并能通过对日志信息进行分析处理，可以自动统计系统工作时长、搜索船只数量、AIS 有效识别率（有AIS 信息的船只占所有船只的比例）等重要统计信息，按照日、周、月、年等能够形成工作统计报表。 | 套 | 1 |  |
| 7、数字孪生渔港子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全要素场景图层 | 地形层三维模型 |  |  | 提供基于黄沙港的DEM（数字高程模型），结合DOM（数字影像正射图）作为地形渲染的贴图，实现对真实地理环境的模拟，具体的表现山、凹、平原等自然地形。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数字高程模型（DEM） |  |  | 建设射阳渔港数字高程模型，通过等高线或相似立体模型进行数据采集，实现黄沙港区域地貌形态的空间分布，本项目中全域采用像素分辨率在5m 以内正射影像图作为地形贴图，更加准确的反映黄沙港渔港经济区的自然地理和社会经济信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 建筑层模型 |  |  | 通过GIS 矢量数据结合高程字段生成建筑物模型，实现黄沙港建筑位置真实、形状类似、高度一致。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 道路层、绿地层 |  |  | 通过GIS 数据对黄沙港道路（公路、高架等）进行自动生成，实现道路位置真实模拟。对滩涂、绿地、植被进行基本还原，实现绿地位置真实。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 水域层 |  |  | 通过GIS 数据对黄沙港水系、海域、航道、停泊水域、回旋水域、渔区等进行自动生成，实现水域大小、位置真实模拟。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 全要素实体模型 | 防波堤、护岸实景三维模型 |  |  | 对黄沙港进行倾斜航空摄影，数据资料经过处理和生产加工，还原渔港的海堤、护岸。以所见即所得的方式真实反映海堤堤坝、植被、步行道等能够真实地表现。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 码头BIM |  |  | 根据黄沙港实际码头现建设码头模型，对黄沙港港区码头几何结构进行基本还原，根据实景照片等对其颜色、纹理进行还原。使其与真实码头外观基本吻合。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔港配套公共设施BIM |  |  | 根据黄沙港渔港现状建设配套设施模型，对水闸等配套设施几何结构进行基本还原，根据实景照片等对其颜色、纹理进行还原。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船BIM |  |  | 根据射阳常见渔船的长度、宽度、高度等参数比例建设渔船模型，对渔船结构进行基本还原。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数字孪生平台设计 | 三维 GIS 服务 |  |  | 基于GIS 的服务发布平台，可实现对黄沙港空间数据进行管理，设计地图样式，发布、管理与预览GIS 服务。包括矢量格式的DLG 数据、栅格格式的DOM，DEM 数据。三维模型数据，包括倾斜模型，单体模型，BIM 模型等，提供数据接口。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 空间数据管理平台 |  |  | 对黄沙港空间结构化实体数据提供元数据管理、数据目录编码，以空间数据集形式提供数据目录的浏览、查看、管理。元数据可实现对于全要素场景中不同要素对象的对接。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 空间数据可视化表达 |  |  | 基于UE4 时空数据引擎建设黄沙港数字孪生数据可视化平台，将输入系统的所有的静态数据、动态数据通过时空结构结构化成为一个有机体，对其他模块提供一切关于时空场景的服务。空间数据通过图形引擎多层次实时渲染呈现，实现全貌大场景到细节多层次渲染。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数字孪生场景渲染 |  |  | 通过服务器进行三维场景渲染，并采用实时视频流推送到网页端效果展示。支持像素流编码处理，实现前端到后端的交互同步。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 物联感知展示 | 资源要素信息展示 |  |  | 在三维地图上标注所有接入系统的射阳视频监控、音响、雷达设备等资源点，展示全部资源点的分布情况、位置、在离线状态信息。可直接选取单个或多个监控点播放实时图像。监控点信息包括监控点名称、所属区域位置、备注等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 感知设备显示特效 |  |  | 对项目不同的前端感知设备可视域、在离线状态、动态特效三维地图展示，包括视频监控点位设备、云台设备、雷达设备、广播设备。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶进出港动态展示 |  |  | 基于船舶AIS、北斗终端感知信息，与系统存储的包括船名、作业类型、吨位、长度、船主等渔船基础信息在内的三维仿真渔船库进行匹配成像，将船载 AIS 设备在线的航速、航向、位置等信息映射到显示平台上，减轻极端气候下敦促船只回港避险的管理压力。实现在渔港附近安装的雷达和视频监控对于渔船进出扫描跟踪情况的三维直观展示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频预警事件展示 |  |  | 视频预警事件（外来渔船、违规进出港渔船、休渔期捕鱼、烟火事件、环境检测事件、人工上报事件等）在三维渔港告警展示，同时系统预留省平台数据推送接口，三维渔港事件点击可查看告警详情，由管理人员在管理端或者APP 进行事件处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三无渔船事件展示 |  |  | 通过雷达识别三无渔船目标，对疑似三无渔船事件推送省平台数据接口，三维渔港事件点击可查看告警详情，并通知管理人员对三无渔船事件处理。 | 套 | 1 |  |
| 8、移动应用子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理端APP | 船舶越界识别预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行渔船越界告警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未报备进出港预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行未报备进出港预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理判断是否报备，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外来渔船预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行外来渔船预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 休渔期出海告警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行休渔期出海预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 黑名单渔船预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行黑名单渔船预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 航道违停预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行航道违停预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 油罐车识别预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行油罐车识别预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 禁渔期卸鱼预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行禁渔期卸鱼预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶移位预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行船舶移位预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理判别、界定擅自离港船只，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未识别船员报警处理 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，船员与船员档案库信息比对，未成功识别船员身份时，管理人员在移动端收到预警通知，进行详情查看，将处置结果通过移动端上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 进出港报备比对报警处理 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，渔船船员打卡信息与船舶进出港报备人员信息比对，如果与报备结果不同，管理人员在移动端收到预警通知，进行详情查看，将处置结果通过移动端上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 职务船员配备报警处理 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，渔船船员打卡信息与海洋船舶职务人员配置比对，如果不符合要求，管理人员在移动端收到预警通知，进行详情查看，将处置结果通过移动端上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未打卡渔船预警处理 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，系统根据每日进出港报告渔船数信息，以及每日实际渔船终端打卡数比对，对未进行人脸核验打卡的渔船识别预警，管理人员在移动端收到预警通知，进行详情查看，将处置结果通过移动端上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 烟火检测预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行热成像火灾预警通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔港环境预警处理 |  |  | 根据渔港环境检测智能识别，管理人员在移动端收到环境检测事件预警通知，进行详情查看，将处置结果通过移动端上传系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三无渔船预警处理 |  |  | 管理人员在移动端进行三无渔船事件通知详情查看（视频、图像、地点、时间等），进行事件处理，在移动端将处置结果信息上传系统。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 渔民小程序 | 渔获捕捞日志 |  |  | 系统提供船捞日志数据移动端填报功能。支持对捕捞日志信息查看。系统支持渔船捕捞的渔获统计功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 兴渔学堂社区 |  |  | 渔民在线学习法律法规、安全培训、船检流程等视频课程并获得积分，支持学习积分记录查看。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 港区管理信息 |  |  | 接收渔港发布的港区渔船政策、停泊指引、证书超期预警、证书办理等信息，用户可查看信息详情。支持其它渔港通功能模块从小程序通过链接方式跳转。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔民信息咨询 |  |  | 用户通过移动端的信息咨询入口，填写咨询内容标题以及文字图片。管理人员对问题审核、回复。用户可在小程序端进行结果查看。 | 套 | 1 |  |
| 9、渔获交易子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渔获交易管理 | 渔获交易资讯展示 |  |  | 系统提供交易大厅资讯展示功能。包括：新闻资讯、供求信息、价格行情、综合查询等。支持对接农业大数据局渔获行情信息，实时展示渔获价格走势，支持供求信息审核发布。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔获供求信息管理 |  |  | 渔民在移动端发布渔获供求信息，包括渔获名称、数量、联系人，联系方式，发布时间等 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔获交易评价管理 |  |  | 系统提供在渔民与购货方完成交易后，双方可以互相评价功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔获供货分析 |  |  | 基于手机端渔获交易的数据，对渔获供货吨数，支持以时间维度进行统计并展示。系统支持当前一定时间内供货种类统计，实现渔获供货种类的统计。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔获求购分析 |  |  | 基于手机端渔获交易的数据，对渔获求购吨数进行统计分析，支持以当前一定时间内渔获需求信息统计。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 交易留言咨询 |  |  | 提供交易留言咨询工具，作为客户的咨询、投诉等沟通平台，能够让需求方与供应商的客户服务人员进行有效的沟通，解决购物过程中产生的疑问和障碍。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 供需方账号注册管理 |  |  | 鱼类产品供需方账号注册管理，包括供需方的名字、身份证、营业执照、联系电话等。支持账号审核管理，如新增、编辑、冻结、封禁、删除操作。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 渔民小程序 | 渔船加油服务 |  |  | 系统支持渔民通过渔船加油服务系统，申请、预约渔船加油服务，在港区内划定的补给泊位进行加油。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 加水/加冰服务 |  |  | 系统支持渔民通过渔船加水/加冰服务系统，申请、预约渔船加油服务，在港区内划定的补给泊位进行加油。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 设备工具服务 |  |  | 系统支持渔民通过该系统，申请、预约渔船设备工具补给。渔船设备渔具公司进行接单服务。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物流车辆服务 |  |  | 系统支持渔民通过该系统，申请、预约冷链物流运输服务。车辆物流公司进行接单服务。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 营业状况查询 |  |  | 系统对供水、供电、供油、供冰、冷链物流服务企业信息状况（名称、经营内容、地点）进行查询。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 服务评价管理 |  |  | 在完成渔港服务交易后，双方可以基于服务态度、是否守信等进行评价。服务评价内容管理人员审核通过之后可展示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 运营服务统计 |  |  | 系统支持对渔港服务运营信息（港区内的油、水、冰、渔网工具的消耗、冷链物流运输车次频率）统计。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 经营主体管理 |  |  | 系统对服务经营主体注册管理（经营内容、营业照片、运营时间、地点，服务价格），支持账号审核管理，如新增、编辑、冻结、封禁、删除操作。 | 套 | 1 |  |
| 10、智慧渔港驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渔港数据看板 | 渔港基础信息 |  |  | 结合电子地图，展现射阳渔港经济区概况，实时展现渔船可停泊数量、船员数量、泊位数、渔港陆域面积、社会经济情况等相关概要信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船信息总览 |  |  | 对渔船业务数据信息进行汇总统计和实时展示。包括：本地渔船数量统计：在港、在海统计；辖区渔船数量统计（射阳籍、盐城籍、江苏省、外地）；北斗在线/离线数量；AIS 在线/离线数量；渔船进出港信息统计；各个渔港渔船数据统计；实时展示当前黄沙港天气状态。对接海洋局潮汐信息系统，实时展示海洋潮汐潮位信息。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 感知设备特效 |  |  | 对项目建设不同的前端感知设备可视域、在离线状态、动态特效GIS 地图展示，包括视频监控点位设备、云台设备、雷达设备、广播设备。最新渔港信息发布滚动展示，包括发布内容、标题、发布范围、发布方式。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 预警事件处理专题 | 船舶越界识别预警处理 |  |  | 渔船越界告警船舶号识别，触发电子围栏越界预警图片、视频片段、时间地点详情查看，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未报备进出港预警处理 |  |  | 根据进出港船舶的船号识别，对比进出港手动报备数据，业务逻辑判断是否报备，若未报备，通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外来渔船预警处理 |  |  | 根据进出港船舶的船号识别，对比管辖区域渔船数据分析，外来渔船判断预警提醒，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 休渔期出海预警处理 |  |  | 根据进出港船舶的船号识别，休渔期出海事件预警提醒，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 黑名单渔船预警处理 |  |  | 根据进出港船舶的船号识别，发现黑名单渔船，通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 航道违停预警处理 |  |  | 系统智能识别非合法停泊在航道里的渔船，通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 油罐车识别预警处理 |  |  | 休渔期时间，根据警戒区油罐车检测智能识别结果，通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 休渔期卸鱼监测 |  |  | 对系统识别的休渔期卸鱼事件识别，通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶移位预警处理 |  |  | 针对恶劣天气、台风期间或伏休期停泊在港内的船舶移位识别预警，通知管理人员进行判别、界定擅自离港船只，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未识别船员报警处理 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，船员与船员档案库信息比对，未成功识别船员身份时，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 进出港报备比对报警提醒 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，渔船船员打卡信息与船舶进出港报备人员信息比对，如果与报备结果不同，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 职务船员配备报警提醒 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，渔船船员打卡信息与海洋船舶职务人员配置比对，如果不符合要求，智慧渔港平台预警提醒相关管理人员处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 未打卡渔船预警提醒 |  |  | 针对渔船进出港打卡时，系统根据每日进出港报告渔船数信息，以及每日实际渔船终端打卡数比对，对未进行人脸核验打卡的渔船识别预警，通知管理人员处理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔港烟火预警处理 |  |  | 根据渔港烟火检测智能识别，烟火事件通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔港环境预警处理 |  |  | 根据渔港环境检测智能识别，环境事件通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三无渔船预警处理 |  |  | 根据渔港雷达检测智能识别，三无渔船事件通知提醒管理人员处理，辅助管理人员跟进业务处理，并将处理结果记录向系统反馈。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 预警事件分析统计 |  |  | 今日已处理事件、未处理事件数量统计；最近1个月预警事件类型从高到低排名统计；最近1个月预警事件点位位置从高到低排名统计；最近1个月各个渔港预警事件数量统计； | 套 | 1 |  |
| 3 | 数智渔港专题 | 人证核验打卡显示 |  |  | 系统实时滚动显示最新打卡船员信息（船员姓名、打卡人脸照片、时间、所在渔船名称、船载终端名称）。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人证核验设备使用统计 |  |  | 系统显示射阳籍渔船船载考勤打卡设备总数量，以及各个渔港船载勤打卡设备数量。系统统计显示昨日船舶进出港报告渔船数量，统计并显示昨日船载考勤打卡渔船数量。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人证核验违规处理统计 |  |  | 对人证核验报警处理信息进行专项统计，本月事件已处理统计、未处理统计。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔船进出港违规统计 |  |  | 对渔船人证核验报警处理信息进行专项统计，本月事件已处理违规统计、未处理统计。支持违规数量按照时间维度折线图展示。根据渔船进出港核验违法违规次数从高到低前五排名统计显示。根据渔业服务组织渔船违法违规次数从高到低前五排名统计显示。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 渔港承载预警展示 |  |  | 结合黄沙港可容纳渔船船只数，判断渔港内的渔船数量是否达到容纳量上限，对渔港承载情况结果进行大屏可视化展示。系统通过地图闪烁、系统站内通知等方式告知工作人员预警级别，提醒进行相关告警处理工作。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 雷视联动专题 | 雷视联动系统展示 |  |  | 系统支持点击图上雷达信号，展示视频联动，视频播放器进行船舶实时影像播放，当船只为航行状态，系统会继续控制光电设备锁定船只，让船只一直出现在影像当中。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 船舶跟踪动态展示 |  |  | 系统支持实现船舶目标的自动发现与跟踪，船舶号实时识别，能在实时视频流中实现船舶目标和船舶号的实时标注。电子地图可以实现跟踪场景的鸟瞰展示。采用AIS、雷达进行目标探测、跟踪与定位，结合视频监控进行场景目标监测，将AIS、雷达探测目标结果绘制在电子航道图上。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三无渔船事件处理 |  |  | 通过雷达识别三无渔船目标，对疑似三无渔船事件推送省平台数据接口，三维渔港事件点击可查看告警详情，并通知管理人员对三无渔船事件处理。系统对三无渔船处理数据按照地点、时间不同维度进行统计分析。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 地理要素资源展示 | 设备要素资源展示 |  |  | 对接省平台地图与位置信息的服务接口，支持在射阳渔港GIS 地图展示相关信息，包括辖区渔港位置、泊区划分、视频设备点、雷达设备点、AIS 接收机点、消防物资设备点、驻港执法站点、航标等管理要素分布，可总览全局。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频点位弹窗播放 |  |  | 本系统基于GIS 电子地图进行开发，支持将渔港经济区内的视频监控点位在GIS 地图上进行直观的位置展示，可点击港区的 视频分布的矢量图层实现港区实时视频监控画面查看。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 基础数据管理 |  |  | 实现对射阳渔港的基本信息维护，基本信息包括港区范围、渔港所在地、陆域面积、水域面积、地理位置（经纬度信息）等信息的维护。支持在电子地图中进行信息标注。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 预留模块接口 | 预留模块接口 |  |  | 平台提供开放式的接口设置，采用基于XML 标准的扩展接口，可定义标准化API 接口，通过建立数据统一接口标准，统一数 据的输入、 输出标准报文格式，有利于不同信息系统的整合可以和采用该标准的任何系统进行数据交换。考虑到将来各类第三方系统的整合，预留接口模块对接开发工作量。 | 套 | 1 |  |

☆☆☆备注：

1、本项目雷达为核心产品，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、采购单位原有设备（利旧设备：180°AR鹰眼）中标单位须按采购人要求调试、安装到位。

四、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 五、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 六、验收标准

- 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件及响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

- 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

- 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 七、安全管理要求

- 1.为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

- 2.若发生安全问题，由中标方（施工单位）自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工 。

- 八、项目实施、进度要求

- 1.建设工期、进度要求：本项目最低要求建设周期为：中标单位与采购方签订合同后6个月内供货到采购人指定地点完成安装，并经采购人验收合格。投标人应制订详实可行的项目实施进度计划和项目时间表以及各阶段的实施计划和人员配置表，包括时间安排、人力资源配置等，当计划与实际进度发生偏离时，应主动采取纠偏措施，确保项目工作始终按计划执行。

- 2.项目实施进度要求：（1）项目整体实施方案，应包含系统开发等各阶段的具体实施方案，项目实施后，投标人应定期向采购人汇报项目进展状况，参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告；项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。（2）应提供项目组人员组成及人员简介、具体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。

- 九、施工和安全要求：

- 1.中标方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。

- 2.所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

- 3.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

- 4.成交供应商应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如成交单位原因造成质量事故、成交单位承担一切经济法律责任。中标单位在实施过程中，严格按照国家规范、施工图设计施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该工程的安全文明施工措施费用均含在总报价中。

- 5.在安装施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

- 6.在安装施工期间，成交供应商应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

- 7.成交供应商必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

- 8.成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

- 9.成交供应商必须负责安装过程中对采购单位原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

- 10.成交供应商安装设备所需电源，由供应商自行接线且保持场地美观。

- 十、培训要求

- 中标人应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、系统配套管理软件等内容为主的专业培训。投标方须提出详细的用户培训计划，至少包括： 1.对管理人员、使用人员、办公人员等不同对象的培训计划；2.对“平安、智慧化渔港智能”平台系统涉及的各职能部门用户进行基础知识培训及专项操作培训；3.培训课程安排、培训方式及时间须根据采购人需求的实际情况进行制定；4.要求对各类培训对象编写不同的培训教材。5.受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。6.对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：（1）系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训；（2）提供新技术、新产品等方面的培训。

- 十一、应急措施及设备安装要求

- 1.安装前的准备工作

- 1.1 订立计划

- 在安装设备之前，需要订立认真的计划。计划应包括以下内容：安装人员的分工和任务;安装时间和地点的确定;安装所需的设备和材料的清单;安装所需的工具、仪器和设备的清单;安装的实在步骤和安装次序。

- 1.2 检查设备和材料

- 在安装设备之前，需要检查所安装的设备和材料是否齐全，是否符合质量要求。检查次序应为:检查设备和材料的数量是否正确;检查设备和材料的型号是否符合要求;检查设备和材料的质量是否符合要求。

- 1.3 做好安全准备

- 在安装设备之前，需要做好安全准备，防止显现不安全情况。做好安全准备的实在措施包括:确保安装现场安全;确保安装人员佩戴安全装备;确保安装人员知晓应急程序

- 2.安装时的注意事项

- 2.1严格依照安装步骤进行操作

- 在安装设备时，需要依照订立好的计划进行操作，保证安装次序正确。在安装设备时需要注意以下事项:确保设备的接线正确;确保设备的电源和地线稳定牢靠;确保设备的安装位置合理。

- 3.2 做好防止静电和电磁干扰的工作

- 在安装设备时需要注意防止静电和电磁干扰对设备造成的影响。实在的措施包括：佩戴防静电手环;使用防静电工具和材料;把设备和电源线分别接到不同的插座上;防止电器设备相互干扰。

- 3.紧急情况下的处理方法

- 在紧急情况下，需要立刻实行应急措施，防止损失扩大。

- 3.1 安全撤离：在紧急情况下，第一时间布置安装人员撤离现场，确保其安全。同时，需要通知其他人员实行安全措施，包括关门、关闭设备、切断电源等。

- 3.2 救援设备：在紧急情况下，需要快速启动救援设备，对受损的设备进行修复和维护。同时，要把设备和材料运输到安全地点，以避开二次损失。

- 3.3 分析原因：在紧急情况解决之后，需要对事故原因进行分析，找出问题所在，并实行措施进行改进和防备，以避开类似事故再次发生。

- 十二、投标人须承诺

- 1.本项目免费质保期满后，软件系统平台后期维护费用不得超过软件建设部分中标价的百分之十；

- 2.须保证采购单位原软件系统和现建设的软件平台进行无缝对接，相关费用由中标单位承担。

- 3.远程会议终端，须保证与省级部门系统平台进行无缝对接，与上级部门对接的费用由中标单位承担。

- 4.为保证本项目后期运行过程中能够更好的为采购单位服务，中标单位须承诺在中标后，提供三名在采购单位驻点服务人员，驻点服务人员须服从采购单位管理和配合采购单位已满足工作内容需求。

- 备注：提供的驻点服务人员须是中标单位在职员工，须提供中标单位为其缴纳的社保证明材料。驻点服务人员须为固定人员，不得随意变动。如需变动，须经过采购单位同意方可进行调整。在本项目免费质保维护期内（三年），中标单位须不定期的提供为驻点服务人员缴纳的当月社保证明材料。

- 5.因本项目后期涉及网络相关建设内容。中标单位签订合同时，须提供任一射阳本地运营商公司或在射阳设有分支机构的上级通信运营商公司对本项目的网络配套建设投资承诺函，承诺函须加盖有效通信运营商和中标单位公章；如中标单位未在采购人规定时间内提供满足要求的承诺函将取消其中标资格。

- 6.因本项目有大雷达（4个）设备点位安装内容。安装规划点位（具体点位信息详见附件1）要求偏差位置小于50米（含50米），平台高度不低于40米，荷载能力不低于100kg，（壁厚：所有构件均需按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912进行热镀锌防腐处理。镀层厚度应达到如下要求：当构件厚度≥5mm时，不小于86微米；当构件厚度＜5mm时，不小于65微米。）迎风面积不低于0.6m²，以风荷载为主的荷载标准组合下，单管塔塔顶水平位移不应大于塔高的1/33、角钢。中标单位签订合同时，须提供大雷达设备安装规划点位要求偏差位置小于50米（含50米），平台高度不低于40米，荷载能力不低于100kg的基建设施产权人出具的授权函原件，授权函须加盖产权人和中标单位公章。如中标单位未在采购人规定时间内提供满足要求的授权函将取消其中标资格。

附件1：

| 序号 | 站名 | 经度 | 纬度 | 塔型 | 渔港名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射阳港闸管所 | 120.459581 | 33.850724 | 双轮景观塔 | 射阳港 |
| 2 | 射阳H6三支渠宏站型 | 120.557416 | 33.649556 | 四角角钢塔 | 新洋港 |
| 3 | 双洋闸 | 120.384729 | 33.992791 | 三管塔 | 双洋港渔港 |
| 4 | 射阳港南港区 | 120.472851 | 33.796979 | 单管塔 | 黄沙港渔港 |

- 射阳港站点：射阳港闸管所

- 新洋港站点：射阳H6三支渠宏站型

- 双洋港站点：双洋闸

- 4、黄沙港站点：射阳港南港区

- 十三、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后6个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 十四、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；验收合格满一年后付至合同总价款的90%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

- 十五、演示部分

- 1.演示要求（演示时间为十五分钟）

- 1.1投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

- 1.2投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

- 2.演示内容如下（13分）：

- 2.1系统应急救援功能演示（4分）：

- （1）提供应急救援场景下指定船舶紧急事件过程轨迹，位置信息，以及周边船舶历史同步轨迹；（2）同时具备系统测距功能，供分析船舶异常情况过程和求援调度；（3）可将实时数据推送至相关管理部门，联动搜救船只根据事故情况配合救援搜救工作；（4）针对港区内明火作业告警功能进行演示。每演示合格1项得1分，最高得4分。

- 2.2系统船舶管理功能演示（4分）：

- （1）系统具备渔船进出港统计能力，包括：通过雷达、北斗及AIS等手段，结合进出港判别线，识别进出港渔船身份，自动生成渔船进出港（进港含人员、出港含人员、在港）数据记录。（2）系统具备船舶告警类型统计，包括：越线告警、未开AIS告警、“三无”船舶告警等统计维度进行数据统计分析。每演示合格1项得2分，最高得4分。

- 2.3系统探测及预警系统功能演示（3分）：

- （1）实时显示所有目标航迹信息（全航迹保持时间长度不少于3小时）；（2）演示进港告警、离港告警、搭靠告警检测功能；（3）演示对指定区域、指定时间目标情况进行历史回放分析，具备回放时间进度拖动功能；（4）演示可自定义分类标注船舶功能；（5）目标筛选显示，筛选维度包括：目标类型（雷达目标、AIS目标、北斗目标等）、航速快慢、跟踪时长、目标大小等；（6）渔船违规出港预警能力案例演示。每演示合格一种功能得0.5分，最高得3分。

- 2.4主要设备性能演示（2分）：

- （1）视频联动跟踪船长6米及以下的小船目标、快艇目标（速度>20节）、大中型渔船目标（雷达目标、AIS目标、北斗目标、雷达AIS融合目标），跟踪画面平滑稳定。支持单个和附近多个视频点位同时联动跟踪，视频画面中能够显示船舶信息（AIS目标可以显示AIS信息、北斗目标可以显示北斗信息）、船舶与指挥中心设备间距离；（2）雷达具备在航道进行目标探测与跟踪的能力，雷达具备对渔船连续跟踪3小时以上的跟踪能力，提供与项目实际监控水域或类似水域的案例视频；每演示合格一种功能得1分，最高得2分。

- 十六、本项目不接受进口产品投标

- 十七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 180°AR鹰眼 | 制造业 |
| 2 | 热成像双光谱中载云台 | 制造业 |
| 3 | AIS 基站 | 制造业 |
| 4 | ...... |  |

- 注：采购标的所属“制造业”行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

- 十八、特别说明：

- 1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

- 备注：中标价包含但不限于：网络安全设备、软件平台研发建设、硬件设施、硬件设备架设、售后维护、建设施工等一切费用。为保证采购单位项目顺利实施达到采购人采购需求，并须经验收合格，中标单位在项目建设过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

2、本项目雷达为核心产品，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 3、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

- 4、资格后审：项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

- 5、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购中心备案管理。

- 6、前期咨询服务费

- 本项目报价包含但不限于前期咨询费，前期咨询费收取参照苏招协【2022】002号文件。咨询费按照中标价结合咨询费收费标准进行收取（备注：前期咨询费总额如高于14.2万元时，按14.2万元收取。如低于14.2万元时，按实际总额收取），该费用折算在报价中，在报价单中不单独列明。中标供应商在中标公告公示后七个工作日内一次性缴纳。

- 7、履约保证金

- 7.1中标单位在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户。供应商自主选择以支票、汇票、本票、电子履约保函等非现金形式缴纳或提交。

- 注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例至5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

- 7.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 7.3履约保证金的退还：

- 7.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 7.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

- 7.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 7.3.4不予退还情形：

- 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

- （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

- （2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

- （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

- （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

- （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 7.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 8、政府采购履约资金扶持政策

- 根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 9、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

- 中小微型企业有关政策

- 9.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

- 9.2 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 9.3 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

- 9.4 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

- 9.5 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

- ★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物若全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能享受价格优惠政策。

- 9.6监狱和戒毒企业

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 9.7残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 10、踏勘

- 10.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

- 10.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 10.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 11、“信易购、政采贷”政策

- 11.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

- 11.2根据射财库【2021】20号文库要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，中标候选人如出现并列时，采取随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 评分项 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 投标报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位，第三位不论大小一律不计）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |
| 技术参数(24分) | 技术参数（24分） | 投标人所投产品设备技术参数及要求完全响应招标文件“采购清单”技术参数及要求的，得满分24分，如有负偏离的，每一项扣0.2分，扣完为止。备注：投标技术参数以加盖投标人红色公章的“技术参数响应对照表”为准。项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理。 |
| 投标产品及功能演示（13分）（演示环节分值为客观分，演示时间不超过十五分钟） | 投标产品及功能演示（13分） | 1、系统应急救援功能演示：（1）提供应急救援场景下指定船舶紧急事件过程轨迹，位置信息，以及周边船舶历史同步轨迹；（2）同时具备系统测距功能，供分析船舶异常情况过程和求援调度；（3）可将实时数据推送至相关管理部门，联动搜救船只根据事故情况配合救援搜救工作；（4）针对港区内明火作业告警功能进行演示。每演示合格1项得1分，最高得4分； 2、系统船舶管理功能演示：（1）系统具备渔船进出港统计能力，包括：通过雷达、北斗及AIS等手段，结合进出港判别线，识别进出港渔船身份，自动生成渔船进出港（进港含人员、出港含人员、在港）数据记录。（2）系统具备船舶告警类型统计，包括：越线告警、未开AIS告警、“三无”船舶告警等统计维度进行数据统计分析。每演示合格1项得2分，最高得4分。 3、系统探测及预警系统功能演示：（1）实时显示所有目标航迹信息（全航迹保持时间长度不少于3小时）；（2）演示进港告警、离港告警、搭靠告警检测功能；（3）演示对指定区域、指定时间目标情况进行历史回放分析，具备回放时间进度拖动功能；（4）演示可自定义分类标注船舶功能；（5）目标筛选显示，筛选维度包括：目标类型（雷达目标、AIS目标、北斗目标等）、航速快慢、跟踪时长、目标大小等；（6）渔船违规出港预警能力案例演示。每演示合格一种功能得0.5分，最高得3分。 4、主要设备性能演示：（1）视频联动跟踪船长6米及以下的小船目标、快艇目标（速度>20节）、大中型渔船目标（雷达目标、AIS目标、北斗目标、雷达AIS融合目标），跟踪画面平滑稳定。支持单个和附近多个视频点位同时联动跟踪，视频画面中能够显示船舶信息（AIS目标可以显示AIS信息、北斗目标可以显示北斗信息）、船舶与指挥中心设备间距离；（2）雷达具备在航道进行目标探测与跟踪的能力，雷达具备对渔船连续跟踪3小时以上的跟踪能力，提供与项目实际监控水域或类似水域的案例视频；每演示合格一种功能得1分，最高得2分。 |
| 投标人实力（23分） | - 企业实力（14分） | - 1.投标人提供信息安全服务资质认证CCRC证书信息系统安全集成、信息系统安全运维、软件安全开发、信息安全应急处理评估证书的，每提供一份一级证书得2分，每提供一项二级及二级以下级别证书得1分；未提供证书不得分，本项最高得8分； - 备注：须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 - 2.投标人具有DCMM数据管理能力成熟度证书，提供三级或以上等级的得2分，二级及以下等级证书得1分；未提供证书不得分，本项目最高得2分。 - 备注：须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 - 3.投标人具备大数据安全管理体系认证证书证书得1分；投标人具有大数据服务安全能力评价认证证书得1分，不提供不得分；本项最高得2分。 - 备注：须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 - 4.投标人具有GB/T 27922-2011售后服务体系完善程度认证证书达到十二星卓绝的得2分，十二星以下级别证书得1分，未提供证书不得分。 - 备注：须提供证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。投标人提供的相关证书须是国家认可的机构发放的证书，否则不得分。 |
|  | 项目团队（9分） | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员CISP证书、网络安全专业类高级工程师职称证书的，每提供1项证书得1分，最高得3分，未提供证书不得分； 2.投标人拟投入本项目的技术负责人具有高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书、CISAW信息安全保障人员证书，每提供1项证书得1分，最高得3分，未提供证书不得分； 3.投标人投入本项目的项目团队（除项目负责人和技术负责人外）具有高级软件技术开发工程师证书、电子信息类高级工程师职称证书、网络规划设计师证书，每提供1个证书得1分，最高得3分，未提供证书不得分，同一人证书不重复计算、同一类型证书不重复计算。 注：投标人须提供在本项目招标公告上网公示前（六个月中任一个月）投标人为其项目组人员发放工资的银行流水证明和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。投标人提供的相关证书须是国家认可的机构发放的证书，否则不得分。 |
| 实施方案(3分) | 实施方案(3分) | 对投标人提交的项目整体实施方案(如建设工期、实施组织、进度安排、安装调试、应急措施及设备安装详细信息、项目验收、安全施工等)的科学性、合理性、前瞻性、规范性和可操作性进行比较评分： 方案内容无漏项、详实，对系统有全面详尽的描述，进度安排、人员团队方案相关组织设计优于招标文件要求，能够全面支撑方案实施及交付的得3分； 方案内容无漏项，没有明显技术错误，方案可行,进度安排、人员团队方案相关组织设计基本满足项目实施要求，能够支撑项目落实实施及交付的得2分； 方案内容有漏项，有明显技术错误，简单可行,方案整体性不足、相关计划安排有所不足，不能支撑项目在要求周期内实施及及时交付的得1分； 方案内容有漏项很多，有明显技术错误，可行性不高,方案整体性和实施可行性不足的得0分。 不提供不得分。 |
| 售后服务方案(2分） | 售后服务方案（2分） | 根据投标人提供的售后服务方案描述，包括但不限于：服务方式、服务内容、问题故障的处理办法、完善的服务体系、培训计划、技术支持方案、售后服务的方式、响应时间、服务内容等。 整体方案完整、可操作性强，故障响应时长、售后人员配置优于招标文件要求的得2分； 方案基本完整、基本符合项目要求，具备可操作性，故障相应时间、售后人员配置等基本满足招标文件需求的，得1分； 方案不完整、可操作性不足以满足项目售后服务要求的得0分； 未提供售后服务方案不得分。 |
| 业绩案例（3分） | 业绩案例（3分） | 投标人自2021年1月1日以来(以合同签订的时间为准)，承接类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 备注：业绩案例证明须同时提供中标通知书原件、完整且无涂改的合同原件、验收单原件彩色扫描件并加盖投标人公章的三项材料，否则不得分。 |
| 节能环保（2分） | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分； 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内，且在招标文件上网前取得；

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、资格性审查响应对照表

十三、符合性检查响应对照表

十四、开标一览表

十五、实施方案、售后服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号         。

八、投标函

致：射阳县行政服务中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件部分投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件部分投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.所投产品的品牌型号务必要写明，包括设备箱、光纤、网线、管材、电源线等微小产品，都要写明品牌型号，如有不能写明的，须在备注上说明原因，不能简单的写上国产或定制等内容，否则有可能会被评标委员会判定为投标无效。

4.投标人投标总报价不得超过本项目最高限价（1592.96万元）；其中：硬件部分投标总报价和软件部分投标总报价均不得超过各自的最高限价（硬件部分最高限价989.8万元：软件部分最高限价：603.16万元），否则按无效投标人处理。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 十二、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照 |  |
| 2 | 年度财务状况报告或本年度近期月度财务报表 |  |
| 3 | 本年度近期依法缴纳税费凭证 |  |
| 4 | 本年度近期依法缴纳社保费的凭证 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
| 7 | 投标代表社保证明材料 |  |
| 8 | 信用中国查询材料 |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 硬件部分投标总报价和软件部分投标总报价均不得超过各自的最高限价 |  |
| 4 | 其他实质性响应和须承诺内容（详见附件2） |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 附件2、            实质性响应内容

一、质量要求：

- 1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

- 2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

- 3、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

- 4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，所有材料均要满足环保要求。

- 9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

- 二、售后服务

- 1、自项目验收交付之日起免费质保期为：3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

- 2、用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。投标单位应承诺30分钟内响应，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。

- 3、投标单位需提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保采购单位的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

- 4、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

- 5、投标单位在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。

- 三、合同履行期限和地点

- 1、合同履行期限：中标单位与采购方签订合同后6个月内供货到采购人指定地点完成安装、调试工作，并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

- 2、履约地点：采购人指定地点。

- 四、付款方式

- 合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

- 项目验收合格后付至合同总价款的70%；验收合格满一年后付至合同总价款的90%；验收合格满三年后，无质量、服务问题一次性付清余款（无息）。

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

承诺函

- 我公司承诺以下内容要求：

- 1.本项目免费质保期满后，软件系统平台后期维护费用不得超过软件建设部分中标价的百分之十；

- 2.保证采购单位原软件系统和现建设的软件平台进行无缝对接，相关费用由我单位承担。

- 3.远程会议终端，保证与省级部门系统平台进行无缝对接，与上级部门对接的费用由我单位承担。

- 4.为保证本项目后期运行过程中能够更好的为采购单位服务，我单位承诺在中标后，提供三名在采购单位驻点服务人员，驻点服务人员服从采购单位管理和配合采购单位已满足工作内容需求。

- 提供的驻点服务人员是我单位在职员工，提供我单位为其缴纳的社保证明材料。驻点服务人员为固定人员，不随意变动。如需变动，须经过采购单位同意方可进行调整。在本项目免费质保维护期内（三年），我单位不定期的提供为驻点服务人员缴纳的当月社保证明材料。

- 5.因本项目后期涉及网络相关建设内容。我单位中标后，在签订合同时，提供任一射阳本地运营商公司或在射阳设有分支机构的上级通信运营商公司对本项目的网络配套建设投资承诺函，承诺函须加盖有效通信运营商和我单位公章；如我单位未在采购人规定时间内提供满足要求的承诺函，接受被采购单位取消其中标资格。

- 6.因本项目有大雷达（4个）设备点位安装内容。安装规划点位（具体点位信息详见附件1）要求偏差位置小于50米（含50米），平台高度不低于40米，荷载能力不低于100kg，（壁厚：所有构件均需按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912进行热镀锌防腐处理。镀层厚度应达到如下要求：当构件厚度≥5mm时，不小于86微米；当构件厚度＜5mm时，不小于65微米。）迎风面积不低于0.6m²，以风荷载为主的荷载标准组合下，单管塔塔顶水平位移不应大于塔高的1/33、角钢。我单位中标后在签订合同时，提供大雷达设备安装规划点位要求偏差位置小于50米（含50米），平台高度不低于40米，荷载能力不低于100kg的基建设施产权人出具的授权函原件，授权函须加盖产权人和我单位公章。如我单位未在采购人规定时间内提供满足要求的授权函，接受被采购单位取消其中标资格。

我公司承诺响应上述内容要求。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、实施方案、售后服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。