2025年洛社、杨市专职消防队消防救援装备采购项目-采购清单

本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准，投标供应商须承诺中标后提供满足下列最低参数要求的检测报告，未提供承诺，视为无效投标文件。承诺书格式自拟。）

| 杨市专职消防队 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 消防头盔 （核心产品） | 17 | 个 | 1、符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求，主要用于消防员灭火救援作业中头部防护；提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，符合消防救援局统型最新要求； 3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3780 N；辐射热预处理：最大冲击力≤3780 N；低温预处理：最大冲击力≤3780 N；浸水预处理：最大冲击力≤3780 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤145 gn；帽前部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms；帽侧部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms；帽后部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms。 5、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤35 mm，续燃时间0 s；披肩：损毁长度（mm）≤45 mm，续燃时间0 s；面罩：续燃时间≤2 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≤2.0mA。 7、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤18 mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 8、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤40 mm ；卸载后变形≤6 mm；帽壳不应有碎片脱落。 9、面罩透光率（%）：浅色≥60%。 10、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≥17 kPa。 11、质量（g）：≤1700 g。 |
| 2 | 消防腰斧 | 20 | 把 | 1、符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求，提供CMA检测报告。具备能砍、能凿、能撬等性能。 2、全长： 285±2.5mm； 3、质量：≤1kg； 4、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 5、配备腰斧套。 6、需具有永久性标志及产品数据标识； |
| 3 | 灭火防护指挥服 | 2 | 套 | 1、符合执行XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，提供CMA检测报告。用于身体防护，具备阻燃、防水透气、隔热、防静电和标识性强等性能，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层构成； 2、整体热防护性能：TPP(cal/cm2）：≥29，无熔融、脆裂和收缩现象。 3、阻燃性能： 外层： 经向：续燃时间(s)0，损毁长度(mm）≤35，无熔融，滴落现象。纬向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤45，无熔融，滴落现象。 防水透气层（隔热层）： 经向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤25，无熔融，滴落现象。纬向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤25，无熔融，滴落现象。 舒适层： 经向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤40，无熔融，滴落现象。纬向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤35，无熔融，滴落现象。 反光标志带： 经向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤35，无熔融，滴落现象。纬向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤30，无熔融，滴落现象。 外层加强材料： 经向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤35，无熔融，滴落现象。纬向：续燃时间（s）0，损毁长度(mm)≤40，无熔融，滴落现象。 4、热稳定性能： 外层：变化率（%）（经向 纬向）≤1.0，试样表面无明显变化。 防水透气层：变化率（%）（经向 纬向）≤1.0，试样表面无明显变化。 外层加强材料：变化率（%）（经向 纬向）≤1.0，试样表面无明显变化。 舒适层：变化率（%）（经向 纬向）≤2.0，试样表面无明显变化。 缝纫线：无熔化、烧焦现象。 五金件：能保持其原有的功能。 5、缩水率 外层：经向≤1.5 纬向≤1.5 防水透气层：经向≤1 纬向≤1 舒适层：经向≤3 纬向≤3 6、表面抗湿性能（级）：外层≥3级 7、断裂强力（N） 外层：经向≥1100 纬向：≥1200 舒适层：经向≥600纬向：≥470 8、撕破强力（N） 外层：经向≥240 纬向：≥210 9、色牢度（级） 外层：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度符合4级要求。 10、防水透气层 耐静水压（kPa）：>50 透湿率（g/(m2·24h)）：≥7200 拒油性能（级）：≥4级 11、接缝断裂强力（N）： 外层：经向≥750纬向：≥850 耐热性能：试验后，反光材料表面无炭化、脱落现象。 高低温性能：试验后不出现断裂、起皱、扭曲现象。 12、质量（kg）：≤3.5 |
| 4 | 消防手套 | 30 | 双 | 1、符合 XF 7-2004《消防手套》标准要求。提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、手套外层掌心面：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s 损毁长度经≤10mm；（纬向）续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度≤8mm； 3、手套外层手背面：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s 损毁长度经≤30mm；（纬向）续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度≤25mm； 4、手套隔热层手套本体：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s、损毁长度≤55mm；（纬向）续燃时间0S 阴燃时间0S、损毁长度≤55mm； 5、整体热防护性能：≥29cal/cm2； 6、耐热性能：手套收缩率：≤1；衬里收缩率：≤1%； 7、耐磨性能：掌心＞2000N、背面＞2000N； 8、割破力：掌心＞15.0N、背面＞15.0N； 9、撕破强力：掌心≥260N；刺穿力：掌心≥130N； 10、刺穿力：掌心≥220N；刺穿力：掌心≥70N； 11、灵巧性能： 30S 内 3 次拾取钢棒直径≤6.5mm； 12、握紧性能：拉重力比≥95%； |
| 5 | 消防护目镜 | 20 | 副 | 1、符合 XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 2、护目镜的头带可调节，宽度≥30mm； 3、单镜片时防护区域： （1）长≥160mm （2）宽≥60mm； 4、通过抗高速粒子冲击性能和抗重物锥击性能试验；耐磨试验后，护目镜的广角扩散测量值≤8% 5、护目镜起雾时间≤8s； 6、质量：≤130g； |
| 6 | 消防安全腰带 | 20 | 条 | 1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、外观和加工：安全腰带的织带为×一整根结构，由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 3、腰带质量：≤0.85kg。 |
| 7 | 消防员呼救器 | 20 | 个 | 1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准，提供CMA检测报告； 2、预报警声级强度：≥100dB； 3、报警声级强度：≥100dB； 4、低电压告警声级强度：≥65dB； 5、连续开机时间：≥24h； 6、连续报警时间：≥12h； 7、经振动（正弦）试验、冲击试验、自由跌落试验后：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；允许静止时间30±2s，预报警时间15±2s： 8、质量：≤250g； 9、防护等级：≥IP68 ； 10、需具有永久性标志及产品数据标识； |
| 8 | 消防员灭火防护头套 | 20 | 个 | 1、符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求，提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、阻燃性能：经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度： ≤20mm；没有熔融，滴落现象。纬向续燃时间： ≤2s；损毁长度：≤20mm；没有熔融，滴落现象。 3、热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。 4、接缝强力标准要求：≥1000N； 5、面部开口尺寸稳定性：≤1.0%； 6、针距密度：缝制明线暗线，每3cm不应小于14针。 7、质量：≤170g |
| 9 | 消防员抢险救援头盔 | 20 | 顶 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。 2、主要应用场景：用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、 或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF 633 -2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，提供CMA检测报告。 三、参数 1、耐穿透性能：高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）钢锥未与头模建立电接触。 2、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：前方≤1；后方≤1；左方≤1；右方≤1。 3、热稳定性能：合格 4、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤30mm，卸载后的变形值≤5mm。 5、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤15mm。 6、整体质量（含护目镜）≤950g 7、半盔式，头盔帽壳采用耐高温阻燃PA热塑性材料，需具有阻燃、耐冲击、耐穿刺、耐化学品腐蚀、耐铁水铝熔冶等性能，可提供头部和侧翼冲击保护，配备360度醒目反光条。头盔两侧有多功能支架托，可以通过支架装配手电筒和连接空呼挂钩。头盔顶部有可开闭的通风孔。 8、头盔含全封闭式护目镜，带超硬防刮防雾涂层；不影响戴近视眼镜的人员使用。 9、缓冲层：采用PU耐高温软泡沫，加凯夫拉材料增强。并且配有六点式缓冲带。 10、帽箍整圈采用软皮包裹，柔软、不脱皮，中间衬舒适衬垫；帽箍可调节尺寸为47-68CM，调节装置位于帽箍后部，通过旋钮调节，戴手套时亦可调节。 11、三点式阻燃下颌带，带耐高温下颌托，可快速脱卸。下颌带两侧配备耳朵防护装置。 12、帽托：采用耐高温阻燃网布材料，覆盖整个头顶部。 13、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 |
| 10 | 消防员抢险救援手套 | 30 | 双 | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供CMA检测报告。 2、阻燃性能：续燃时间（s）：经向：≤1纬向： ≤1 3、损毁长度（mm）：经向：≤25纬向：≤25熔融、滴落：无 4、热稳定性能：手套尺寸变化率（%）长方向≤3宽方向：≤3 5、抗切割性能：≥5N 6、抗机械刺穿性能：≥130N 7、灵巧性能：徒手控制百分比不应大于110％ 8、穿戴性能：＜10s |
| 11 | 消防员抢险救援靴 | 20 | 双 | 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 3、防滑性能：始滑角≥15度； 4、电绝缘性能：在5000V下不会击穿，且泄露电流小于1mA； 5、阻燃性能：试验后其损毁长度：≤11mm；离火熄灭时间：≤1s 6、热稳定性能：满足XF 633-2006的标准要求，靴帮拉链具有自动锁止功能，品质同等于YKK或同类产品，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“抢险救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，鞋带颜色跟服装颜色一致。 8、质量：≤1.7Kg； |
| 12 | 佩戴式防爆照明灯 | 20 | 个 | 1、产品须满足GB 30734-2014《消防员照明灯具》的要求 2、灯具防爆标志：ExibIICT4 Gb ，提供防爆合格证和相对应的防爆检验报告 3、光源为LED，光源额定功率：3W 4、电池电压：3.7V 电池容量：1.9Ah 5、连续工作时间：强光≥4h 工作光≥8h 6、充电时间：≤6h 7、防护等级：IP66/IP68(1.5m,1h) 8、照度：强光平均照度≥1200lx，弱光平均照度≥700lx 9、单灯重量：≤150g 10、外形尺寸：≤￠25×125mm 11、灯具需具有闪烁方式的低压告警功能，报警时间≥13s。 |
| 13 | 手提式强光照明灯 | 5 | 套 | 1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，提供CMA检测报告、提供防爆检验机构出具的防爆合格证。 2、是消防员在无照明或照明条件的环境下进行消防作业使用的个人携带式灯具。 3、重量≤1.5kg。 4、照明时间：强光≥5h、工作光≥10h。 5、照度要求：（照射距离10m处）平均值：强光≥500lx、弱光≥200lx。 6、防爆等级：Exdib ⅡC T6 Gb；防爆性能应符合GB 3836.1-2010的要求。 7、防护等级≥IP66。 8、外壳采用高强度的航空铝合金材料，表面进行深度硬质氧化，不怕摔，耐腐蚀。 9、产品需具有电压报警功能，报警时间10～20s。低压报警后产品强光可连续使用≥15min，工作光≥30min。 10、灯具需具有强光、工作灯、闪烁警示光功能。内置智能芯片控制，保证恒流恒压输出。 |
| 14 | 灭火毯 | 2 | 张 | 1、符合XF1205-2014《灭火毯》标准要求。 2、灭火毯毯面经纬干态断裂强力均不小于400N。 3、重量≤0.5KG。 4、2米x2米 |
| 15 | 救生抛投器 | 1 | 套 | 1、符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准。以高压空气为动力，可将绳索或自动充气救生圈快速安全准确地发射目标。包括水用和陆用两种。 2、结构要求：抛投器应配备压力表，且压力表的量程能满足工作要求准确度不得低于1.6级。 3、抛投器设有发射保险装置，保险装置的解脱动作区别于抛投器的开启动作。 4、抛射性能 ：抛射距离（m）抛绳：≥150米；水用抛绳：≥100米 5、符合GB/T27906-2011表1的规定，且不小于产品公示的额定抛射距离。 抛射偏差角（°）抛绳：≤1.5°，水用抛绳：≤1 °； 6、金属件耐腐蚀性能 金属件经耐腐蚀性能试验后，无明显腐蚀，且试验后仍能满足抛射性能的要求。 7、抛投物 ：外观 抛绳、水用抛绳的外观无破损、断裂、拉丝、盘结。 8、长度（m） ：抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1倍。 9、破断强度（kN）： 按XF494-2004中7.2规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度不小于2kN、水用抛绳的断裂强度不小于6kN |
| 16 | 割绳刀 | 15 | 把 | 1、刀体材料：不锈钢；刀柄材料：玻纤加强聚丙烯包塑成型；刀鞘材料：玻纤加强尼龙。 2、总长度：≤30cm，刀体长度：≤15cm；刀刃：光滑和锯齿，刀尖：钝。 3、功能：割绳钩口； |
| 17 | 可燃气体检测仪 | 1 | 台 | 1、可在事故救援现场同时检测（可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢）等气体； 2、具备自检、低电量提示、警报震动功能； 3、采样方式：泵吸式或扩散式 4、防尘≥IP65 5、可燃性气体： （1）测量范围：0-100% LEL， （2）分辨率≤1% LEL ； 6、氧气： （1）测量范围：0-25%， （2）分辨率≤0.1% 7、一氧化碳： （1）测量范围0ppm-1000ppm， （2）分辨率≤1ppm； 8、硫化氢： （1）测量范围0ppm-100ppm， （2）分辨率≤1ppm； |
| 18 | 漏电探测仪 | 1 | 个 | 1、需具有高感和低感、准确对点三种测试方式选择，在15尺内测量到任何方向的漏电源头，棒长不少于2尺，外壳由硬塑胶制成，在无照明的情况下使用，当棒测试到有漏电时，前端会有灯光闪烁，并伴随着警报声，越靠近漏电源头，灯光闪烁越快，且警报声越响。 2、探测电压频率范围：20-100赫兹；可鉴别电源短路或短路。 3、使用温度范围：-30至50度。 4、重量：≤580g。 5、电源：碱电池。 6、持续使用时间≥300小时。 |
| 19 | 机动链锯 | 1 | 台 | 1、汽缸排量≥50cm³ 2、怠速≥2700rpm 3、功率≥2.4 kW 4、重量≤5.5 kg 5、最高功率转速≥9000rpm 6、气缸缸径≥42mm 7、活塞行程≥33mm 8、跳火间距≥0.5mm 9、链条润滑油箱容量≥0.25升 10、机油泵类型：固定流量 11、油箱容量≥0.45升 12、链条节距：325" 13、推荐使用导板长度：33-50 cm 14、最大功率时的链条速度≥17 m/s |
| 20 | 多功能挠钩 | 1 | 套 | 1、采用“挠杆通用”做到一杆多头，可组成十种破拆救援工具。 2、挠杆柄需采用高强度的绝缘材料制成，挠杆由多节组合，杆头更换需简便快捷，可在救灾现场根据场所条件要求，组合出不同长短的杆柄。 3、该功能消防挠钩，可以取代多种规格型号的工具。 4、钢锹：用于清理灾害现场的杂物 5、四齿耙：用于清理灾害现场的杂物。 6、锤：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用。 7、劈刀 ：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 8、钢镰：锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 9、剪刀组件：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 10、钢叉：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件。 11、单钩枪：破拆吊顶、钩拉电线等。 12、双钩：攀爬、登高用。 13、双钩枪：破拆吊顶、钩拉电线等。 14、加长杆：单杆长0.5米，通过组合连接，可以在现场迅速地测量水平距离标高、测坑或涵洞深度；需作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。 |
| 21 | 消防水带65 | 30 | 卷 | - 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供CMA检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用进口聚氨酯制作而成，需有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥63.5mm 5、单位长度质量≤240g/m 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.4MPa 7、延伸率≤2%，膨胀率≤5% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥49MPa。 - 10、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 11、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 |
| 22 | 消防水带80 | 20 | 卷 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供CMA检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用进口聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥76mm 5、单位长度质量≤300g/m 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa 7、延伸率≤5%，膨胀率≤5% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥28N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥38MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 |
| 23 | 消防水带（80）50米 | 4 | 卷 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供CMA检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里需采用进口聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥50m 内径≥76mm 5、单位长度质量≤300g/m 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥7.4MPa 7、延伸率≤3%，膨胀率≤5% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥28N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥38MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 |
| 24 | 消防水带（40）20米 | 10 | 盘 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》标准，并在投标文件内提供CMA检测报告。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度：≥20m 内径：≥38mm 5、单位长度质量≤173g/m 6、工作压力：2.0MPa，爆破压力≥7.8MPa 7、延伸率≤1.9%，膨胀率≤4.8% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥38N/25mm。 9、扯断伸长率≥350%，扯断强度≥42MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力40公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、和生产日期 |
| 25 | 异型异径接口 | 20 | 个 | 1、转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。 2、接口公称通径：65mm雌卡/80mm雄卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次，适用介质：水、水和泡沫混合液。 3、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，需具有强度高、耐腐蚀的性能优点。 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上无气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。 6、跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。 7、耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用 |
| 26 | 灭火机器人 | 1 | 台 | 1、主要应用场景：用于特殊、狭小灭火救援场景灭火。 2、结构组成：由消防炮、机器人底座、遥控器组成。 3、符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》并提供CMA检测报告。 4、机器人整机功能：机器人需具有灭火、环境侦察功能。 5、侦察功能：应满足灾害现场实时图像的采集，并向遥控器实时传输的功能。 6、照明功能：应满足为需要进行消防作业的区域提供一定照度照明的要求。 7、外形尺寸：≤长600mmx宽550mmx高370nm；（可放置在目前我单位消防车的器材箱内）。 8、机构动作：具备前进、后退、原地掉头、水炮直流、水炮开花、水炮左右摆动、水炮上下摆动、机械刹车、自动脱扣、水炮自摆等功能，机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。 9、后方控制台：（控制）后方控制台应能实时、可靠地控制消防机器人。 10、紧急停止：消防机器人本体或后方控制台的紧急停止按钮按下后，消防机器人应立即停止所有动作。 11、直行速度：在水平地面上的直行速度应≥1.5m/s。 12、爬坡度：≥45°。 13、倾覆角：≥40°。 14、驱动形式：机器人采用履带驱动。 15、速度控制模式：控制范围：0-6km/h可无极变速。 16、水带脱离装置：配备水带远程脱离装置，可以一键遥控远程脱离水带。 17、空载续航：≥10km。 18、最大自摆续航：≥16h。 19、水带拖拽：无负载可拖拽20米充实水柱65水带、负载40KG可拖拽40米充实水柱65水带。 |
| 27 | 移动电源 | 1 | 个 | 1、尺寸：≤60cm x44cm x30cm 2、重量：≤27kg（含模块电源） 3、电池容量：≥100Ah 4、电池总能量：≥3050Wh 5、高压输出： 5.1 10A 5孔国标插座 大于3个 5.2 额定输出功率：≥1600W 5.3 最大输出功率：≥3000W 5.4 低压输出： 5.5 12V 输出：DC-12V、120W（点烟器） 6、箱体内置四个子电源触点式充电底座，配备四个模块应急电源 7、模块应急电源内置可插拔漏电探测仪。 8、模块应急电源： 8.1 重量： ≤350g 8.2 电池能量：≥ 59. 2Wh 3. 7V/16000mAh 8.3 支持接口： USB TYPE-C、USB TYPE-A 8.4 支持快充协议：QC2. 0 8.5 电量显示：百分数显示 8.6 最大输出功率 ≥22W 9、漏电探测模块： 9.1 尺寸：≤65mm * 25mm * 20mm 9.2 重量：≤25g 9.3 测电报警灵敏度： 0. 7m @220V 9.4 激光波长： 520nm（绿色） 9.5 额定激光功率：≥50mW 9.6 激光可视距离：≥500m （单向） 9.7 防护等级 ：IP67 10、外接充电输入：DC 30V 320W 11、太阳能电源输入：18V~36V（自适应） ≥250W 12、箱体防水等级：IP67 |
| 28 | 9米金属消防拉梯 | 2 | 副 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。主体用铝合金制成，多层压合而成，可供消防队员登高、跨越高墙及作为临时担架使用。 2、工作长度：9000mm±200mm；最小梯宽度：300mm±2mm；梯登间距：340mm±2mm； 3、水平弯曲残余变形比值：≤0.03%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.10%； 4、整梯质量：≤30kg 5、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象。 6、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 7、梯节扭转角（°）：α顺：≤9.0、α逆：≤9.0； 8、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移。 9、侧板悬臂弯曲最大变形值mm：内弯曲≤1；外弯曲≤1； 10、侧摇摆试验残余变形比值（%）：≤0.1； |
| 29 | 充气防爆箱 | 1 | 套 | 1、材质为≥5mm钢板，焊接牢固。 2、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气能通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害。 3、独立充瓶软管和充瓶阀，最少能同时给两个气瓶充气，也可根据情况选择充瓶数量，为6.8L和9L气瓶通用型设计。充瓶阀必须具有防喷涌功能，防爆箱内的充气阀连上气瓶并关闭防爆箱后才能接通充气，用以防止软管甩鞭效应伤人或损坏充气阀。 4、具备开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。 5、减压阀可以调节气瓶充气压力，防止碳纤维瓶超压。 6、需具有关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。 7、放空阀含放空消音器。 8、需具有节流阀，能控制充填速度，确保碳纤维瓶安全。 |
| 30 | 哈里根撬棍 | 3 | 根 | 采用高强度钢一体化锻打而成，需具有打、砸、撬、劈、砍、挖等功能，重量轻、体积小、携带方便；可在狭小的空间内工作，撬开小的凹痕和沟缝； 1、外形尺寸：总长≥700mm，撬口宽度≥70mm，撬口高度≥40mm，刀口高度≥160mm，刀口宽度≥50mm，镐头高度≥160mm； 2、单件重量：≤4.8kg； 3、硬度≥35HRC 4、工具要求：材质采用42CrMo碳合金钢整体锻造，杆把外层采用工程塑料压制，粘结牢固不松动； |
| 31 | 六米拉梯 | 5 | 个 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业。 2、优质竹子制成，二节拉梯，工作高度6000±200mm, 最小梯宽300±3mm，梯蹬间距280±2mm，质量≤29kg。 3、水平弯曲残余变形比值（％） ：≤0.04 4、梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆，伸缩灵活。 |
| 32 | 挂钩梯（金属） | 4 | 个 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、需采用高强度优质铝合金材料制作，可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 3、工作长度：4m±0.1m； 4、最小梯宽：252mm±2mm； 5、梯登间距：340mm±2mm； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.19%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15%； 8、侧摇摆曲残余变形比值：≤ 0.15%； 9、整梯质量：≤10kg； |
| 33 | 挂钩梯（竹制） | 1 | 个 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、需采用优质竹子制成，可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 3、工作长度：4m±0.1m； 4、最小梯宽：252mm±2mm； 5、梯登间距：340mm±2mm； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.2%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.25%； 8、侧摇摆曲残余变形比值：≤ 0.2%； 9、整梯质量：≤12.5kg； |
| 34 | 单杠梯 | 5 | 个 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求 2、主体需采用优质坚韧毛竹，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作为临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3、整梯外观和结构检查：梯蹬与侧板紧密吻合，不松动、加楔。金属零件和竹、木零件紧密贴合，不补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响 外表面质量的缺陷。消防梯的侧板设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。单杠梯展开后，目测梯蹬与侧板的夹角应为直角，折合后两侧板无翘曲和歪斜。 4、外形尺寸：工作长度（mm）：3000±100；最小梯宽（mm）：250±2；梯蹬间距（mm）：340±2 5、整梯质量（kg）：≤9 6、水平弯曲残余变形比值（%）：≤0.1； 7、梯蹬弯曲残余变形比值（%）：≤0.2； 8、侧摇摆弯曲残余变形比值（%）：≤0.17； |
| 35 | 排污泵 | 1 | 台 | 1、主要用于将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。 2、外壳材质：耐腐蚀PVC或金属材质 3、电压：220V，功率：300w，扬程：7m，进出水口：1寸，潜水深度：7m，流量：10m³/h。 |
| 36 | 手持电台 | 10 | 台 | 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、皮带夹、真皮吊绳、天线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 3、供货单位负责写频，集群台需可与无锡各消防局通联。 4、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； 5、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）； 6、环境指标；工作温度范围：-30℃～+60℃；储存温度范围：-40℃～+85℃； 7、防尘防水等级要求：≥IP67； 8、通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃ Db（爆炸性粉尘）； 9、支持在直通模式下，至少在近距离 1.2 米的下通话，彼此不产生信号干扰； 10、终端须支持多种工作模式（数字常规、模拟常规、 数字集群、虚拟集群、IP 中转），并且切换模式不重启终端； 11、须支持集群模式：终端支持系统广播授时、终端时钟授时、定位授时三种；常规和模拟模式：终端支持终端时钟授时、定位授时两种；定位授时与终端支持的定位系统有关，当终端支持北斗/GPS 定位系统时，可通过北斗/GPS 定位卫星获取时间信息； 12、须支持可组成临时动态组，最大可保存32个动态组，2个动态组群； 13、频率范围：350-400MHz，信道容量：≥1024，组群：≥64（每组群≥128个组），信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz，频率稳定度：≤±0.5ppm 14、标配电池：≥2200mAh（锂）、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：打开定位≥20小时，关闭定位≥20小时； 15、重量（带标配电池和天线）：≤400g； 16、需接入无锡消防PDT网络集群。 |
| 37 | 40分水器 | 2 | 个 | 产品名称：旋转稳流防水锤二分水器 一、执行标准：XF868-2010《分水器和集水器》标准 二、材质及工艺特性： 1、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的：“开”、“关”字样或标志。 2、密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形 3、主体材料： 铝合金ZL104材质铸造加工 4、加工工艺：数控机床加工， 5、分水器开关型式：横拉杆式 6、手柄和进出水口接口材质工艺：6061铝合金一体锻造工艺 7、阀芯材料：黄铜 8、阀球材料：铝镁合金表面阳极硬质氧化处理以提高硬度， 9、密封垫：左右双面聚四氟乙密封，确保防水性能。 10、固定螺丝：不锈钢或黄铜材质 11、保护套材料：PVC 12、T型提手：铁制焊接套塑处理 13、处理工艺：整体经过T6热处理，表面进行硬质氧化和喷塑处理以防腐蚀 14、口径和接口设计：分水器进水口为一个KYKA40Z卡式雄接口，出水口为二个KYK40Z卡式雌接口。 15、螺纹锁止结构：分水器进水口雄接口本体和推压环之间设计了螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，避免接口脱扣问题 三、性能参数： 1、工作压力和耐压强度：分水器阀体≥2.5MPa工作压力强度和≤6.0MPa爆破压力强度，无出现断裂、漏水或脱扣等问题，保障分水器在高压条件下的安全可靠性。 2、整体重量≤：1.60kg，适中重量，需有助于操作稳定性和携带便利性。 3、防自锁装置：手柄底部装置有锁止机构，以防止在高压过水使球阀形成涡流阀球自动关闭 4、稳流装置：进水口位置增设稳流装置，需有助于减轻分水器后坐力，保持分水器在高压过水无腾空现象并防止前后移动。此外，分水器进水方向设计无阻力，确保分水器过水面光滑无阻塞，有利于高压水流迅速通过。 5、附加功能：分水器装置压力表用于及时了解各分线的水压情况，以保障枪炮的稳定供压。 6、旋转功能：雄进水口增设360度旋转功能，防止水带扭曲打结，减少分水器侧翻和过水带阻力。保持分水器的稳定性和高效性 7、阀门开启力（N）：≥54.0 |
| 38 | 隔离警示带 | 5 | 卷 | 1、用于灾害或事故现场的警戒。双面反光，可反复使用。不锈钢外壳每盘长度250米。 |
| 39 | 背囊 | 2 | 个 | 1、满足救援队 72 小时自我保障物资的配备标准； 2、内置超轻铝合金支架、内设避震 15.6 寸电脑隔层； 3、横向、纵向、顶部、侧向、背带等部位均设有 3M 双色阻燃反光条； 4、全包缝工艺制作，胸带、腰带和肩带均采用双重收支设计； 5、背带采用德式导流系统设计、背带夹层采用高密度透气蜂巢海绵、减负高达 35%； 6、中底部带取物口设计、便于临时从底层取物； 7、全部选用超强、超顺滑优质尼龙拉链； 8、所有拉链均带便捷式拉绳； 9、加厚树脂插扣、牢度高、不易氧化，超长使用寿命（≥五年） ； 10、前上设有绑带、下设有挂耳，可携带登山杖、雨伞等物件； 11、顶部设有 2 条收缩式绑带，可附着睡袋、帐篷等配件； 12、顶部设有收口密封设计，背带可上下调节、腰带可左右调节； 13、底部设有两道10CM长橡胶底垫，起到防脏、防潮、保护包内物品等功能； 14、左右侧腰带设有小型储物袋，可存储手机、磁卡、身份证等重要部件； 15、顶部背面设有工作证卡槽，可插入≤9×5.5CM 证件； 16、考杜拉阻燃面料，复合阻燃防水 PU 胶，阻燃、防水、防静电、耐磨、抗撕裂，阻燃性能：损毁 长度径向≤13mm、纬向≤13.6mm，续燃时间径向≤1S、纬向≤1S，阴燃时间径向≤86S、纬向≤103S， 无熔融、无滴落； 17、机械性能：面料撕破强力：径向≥360N、纬向≥230N；断裂强力：径向≥2500N、纬向≥1800N；耐静水压性能≥13.8Kpa；反光条逆反光系数≥502cd/（1x·㎡）。 18、所有可调节织带尾端均配有防止织带滑脱的固定塑料夹片装置； 19、重量尺寸：80L ， ＜2.5Kg/只； |
| 40 | 抢险救援服夏款 | 20 | 套 | 1、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供CMA检测报告。符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》。 2、外观要求 2.1 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2 款式：17式夏款消防员抢险救援防护服。 3、结构 3.1 上下分体式结构：夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30—50mm。 3.2 衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3.3 反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 3.4 附属结构 3.4.1 口袋。上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。 3.4.2 左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3.4.2 袖口。袖口方便穿戴救援手套。 3.4.3 裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 3.4.4 补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 3.4.5 左右肩部设有两个挂袢。 4、技术 4.1 针距密度：明暗线 12针/3cm；包缝线 9针/3cm。 4.2 质量≤1.2kg，单位面积质量：（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝）。 4.3 断裂强力：经向≥750N，纬向≥692N。撕破强力：经向≥160N，纬向≥162N。接缝断裂强力≥580N。 4.4 阻燃性能：经纬向0s，损毁长度：经向≤71mm，纬向≤63mm，且无熔融、滴落现象 4.5 耐皂洗色牢度（变色、沾色）≥4级；耐水摩擦色牢度≥4级。 |
| 41 | 抢险救援服冬款 | 20 | 套 | 1、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供CMA检测报告。符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》。 2、外观要求 2.1 橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2 款式：17式冬款消防员抢险救援防护服。 3、结构 3.1 上下分体式结构：冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30—50mm。 3.2 衣领，立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3.3 反光标志带，前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 3.4 附属结构 3.4.1 口袋，上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。 3.4.2 左臂魔术贴，左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3.4.2 袖口，袖口方便穿戴救援手套。 3.4.3 裤脚口，裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 3.4.4 补强处理，肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 3.4.5 左右肩部设有两个挂袢。 4、技术 4.1 针距密度：明暗线 12针/3cm；包缝线 9针/3cm。 4.2 采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层，质量≤2.0kg。 4.3 断裂强力：断裂强力：经向断裂强度≥1200N、纬向断裂强度≥900N，撕破强力：经向撕破强力≥190N，纬向撕破强力≥160N，接缝强力≥850N。 4.4阻燃性能：经向损毁长度≤62mm，纬向损毁长度≤63mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。 4.5 耐皂洗色牢度（变色、沾色）≥4级；耐水摩擦色牢度≥4级。 |
| 42 | 灭火器 | 10 | 个 | 1、适用于扑灭普通的固体材料、可燃液体、气体和蒸气、带电物质的初起火灾，可广泛应用于工矿企业、机关、宾馆商场、石油化工、仓库、车辆船舶等场所。 2、灭火剂：ABC干粉灭火剂，灭火剂主要成分含量：磷酸二氢铵75%、硫酸铵15%，灭火级别：2A 55B C E，灭火种类：A、B、C、E（带电物质火），灭火剂量：4±2%Kg，电绝缘性：5KV，工作温度：-20℃～+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa（20±5℃），水压试验压力：2.1MPa，喷射时间≥13S，喷射距离≥3.5米，喷射滞后时间≤5S，喷射剩余率≤15%。 |
| 43 | 应急逃生腰包 | 15 | 个 | 1、轻型安全钩、轻型下降器均符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供CMA检测报告。 2、整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器1个、扁带1条等组件。 3、安全绳直径为7.7m；长度16m。轻型安全钩和下降器应要求并应与安全绳使用配套。 4、安全绳最小破断强度≥20kN； 5、轻型下降器：具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停，下降器应具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索，并拥有面板双重安全保护开关。 6、轻型安全钩：采用自动锁。在开口闭合状态时，破断强度≥27kN。轻型安全钩短轴的破断强度≥7kN。 7、绳包采用阻燃材料制成，本体耐260℃高温无明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 8、整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 |
| 44 | 多功能担架 | 1 | 副 | 1、用于灾害事故现场救援，用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，可在光滑的地面拖拉，体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作。 2、材料：多功能担架采用特殊塑料复合而成； 3、规格：≥2500*870mm； 4、颜色：橙色； 5、载重：约150kg； 6、耐温：高温±45℃ 低温-20℃； 7、质量：≤10 kg； |
| 45 | 折叠担架 | 2 | 副 | 1、用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，两支脚，两轮子，高分子材料表面质材，便于洗消。承重100kg。 2、展开尺寸（长×宽×高）：≥ 2000×530×180mm 3、折叠尺寸（长×宽×高）：≤110 *300*100mm 4、管身材料：高强度喷塑；布面材料：牛筋面料 5、产品质量：≤5.5kg |
| 46 | 方位灯 | 10 | 个 | 1、灯具可任意切换频闪和常亮两种工作模式，可随时充电，循环使用。 2、可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种方式携带。 3、配用光源：LED，光源寿命100000h。 4、额定电压：3.7V，额定容量：0.9Ah。 5、防护等级应按照GB/T4208-2017的规定试验，符合IP68(1.5m，1h）要求。 6、连续工作时间：长亮：≥16h ，频闪：≥38h ，充电时间：≤3h 。 7、电池使用寿命：约1000次循环。 8、外形尺寸：70*47*39（mm）±5mm。 9、灯具重量：≤100g。 10、显示颜色应为红色稳定色光，警示灯的发光面尺寸不小于52*43mm。 11、方位灯1.5m处的发光强度应不小于35cd。 12、灯具从1m高度落到混凝土地面4次，且从4个不同的水平起始位置进行后灯具应能正常显示，构件不应损坏，壳体无破裂。 13、绝缘电阻值应不小于1000MΩ。 14、按GB/T 2423.2-2008的规定，在温度为50℃的环境中工作2h，试验后应能正常工作。 15、按GB/T2423.1-2008的规定，在温度为-40℃的环境中工作2h，试验后应能正常工作。 16、按GB/T 2423.3-2016的规定，在温度为40℃、湿度为93%的环境中工作48h，试验后应能正常工作。 |
| 47 | 消防通用安全绳 | 3 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供CMA检测报告。 2、安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。通用型安全绳的最小破断强力≥40KN； 3、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤8%； 4、安全绳的直径为13mm±0.5 mm； 5、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 |
| 48 | 消防坐式全身安全吊带 | 2 | 副 | 1、可调全身可倒置式安全带，设计简洁实用，调节快速。吊带的承重织带需可调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。金属零件耐腐蚀。 2、正立方向静拉力：≥22KN 3、织带宽度：45mm±2mm 4、质量：≤2.2kg。 |
| 49 | 水域救援服（湿式） | 10 | 套 | 1、采用分体设计，上衣为前开拉链，颜色为橙色。 2、材料：3mm优质氯丁橡胶材质，在9kpa压力下，经2000次循环摩擦后未破损； 3、右大腿处有全黑立体大口袋可装载设备，口袋底部排水孔，魔术贴袋盖； 4、左大腿左小口袋，为薄款隐藏式口袋； 5、手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袢子； 6、裤子配置5cm无极可调节腰带，抽紧式； 7、臀部、双肘、双膝处有椭圆形黑色耐磨材料补强； 8、双上臂外侧印 RESCUE反光字；衣袖和裤腿处的四肢末端处有双道反光带圈； 9、前胸处有魔术贴可贴队标。 |
| 50 | 水域救援头盔 | 10 | 顶 | 1、整体要求：符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》要求。 2、主要用途：用于消防员水上或冰上救援作业时的专用防护。 3、主要技术要求： （1）外壳采用 ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； （2）漂浮性能：头盔置于20℃水中浸泡 24h，头盔仍漂浮在水面上。 （3）符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部；下颏带抗拉强度：下颏带固定后不会滑脱，延伸长度≤10mm。 （4）下颏带带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； （5）头盔顶部排水槽设计，排出的水不会流到脸上，头盔顶≥11个排水通风孔，可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；护耳设置通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； （6）需有特殊设计的带通气孔的耳部，确保听觉不受干扰，能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； （7）重量≤550g 。 （8）两侧附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），多功能侧导轨可用于安装手电； （9）尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围。 |
| 51 | 水域救援手套 | 10 | 副 | 1、耐磨性：在9Kpa压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨破 2、款式：水域救援防护手套为五指分离式，手套本体环形延伸，能限制杂物进入手套口。 3、结构：消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成，手套的掌心和手指部分缝有用于增强外层耐磨性的材料。 4、穿戴性能：≤8s。 5、水域救援防护手套紧贴且舒服，在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性。 6、手掌和手指部位由结实的带弹性的合成皮革制成且带有涂层，结实耐用使其更容易抓握。划船及水域救援者均可使用。 7、在手套的背面有氯丁橡胶层和缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击。 |
| 52 | 水域救援鞋子 | 10 | 双 | 1、整体要求：符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》要求。 2、主要用途：用于消防员水上救援作业时的专用防护。 3、主要技术要求： 3.1.结构：水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成。 3.2.款式：水域救援靴为中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内。 3.3.重量：≤1200g（一双） 3.4.整体为系带+魔术贴设计； 3.5.≥5mm 氯丁橡胶涂层与一体合成皮革提供保暖，脚踝保护以及更好地固定； 3.6.内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑； 3.7.≥7mm 的氯丁橡胶内底，可以提供良好的减震性，增加舒适度； 3.8.靴子内侧设有排水孔，方便出水；脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 |
| 53 | 水域救援牛尾绳 | 5 | 根 | 1、采用双股弹力绳编织，更加结实耐用。平铺长度≥85cm，伸展长度≥135cm。 2、牵引绳两端加厚塑胶塑封，带有0型环、D形钩。 3、两端分别带有O型环与专业挂扣，采用织带需具有良好的抗拉强度和延展效果，内置高强度弹力绳，增强了抗拉性能，在遇到紧急情况下，救生衣可快速与牛尾绳分离，以保障人身安全。 4、在标称强度（5kN）的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂现象。 |
| 54 | 水域救援刀 | 10 | 把 | 1、刀体材料：不锈钢，刀柄材料：玻纤加强聚丙烯包塑成型，刀鞘材料： 玻纤加强尼龙； 2、总长度：≤20厘米，刀体长度：≤8厘米，硬度：≥34HRC；重量：≤160克，刀重：≤100克，刀刃：光滑和锯齿，刀尖：钝，彩柄型号为哑光，黑柄型号为PVD涂层。 3、特点：割绳钩口；刀柄尖可击碎玻璃；刀柄上方形孔可作为氧气瓶阀门扳手；带开瓶器功能。 4、手柄带夜光功能。 5、提供CMA检测报告。 |
| 55 | 手持扩音器 | 1 | 个 | 1、产品功能：扩音、哨音、录音、警音 2、工作电压：7.4V 3、功率：≥50W 4、续航时间：6~10h 5、充电时间：4~6h 6、录音时长：≥350s 7、产品规格：高20cm×宽34cm 8、功能特长：USB接口、TF卡直读、蓝牙连接、警报报警、音量调节、可外接手麦 |
| 56 | 麻绳38mm（20米） | 2 | 根 | 1、直径：38mm 2、长度：20m。 3、承重能力：最大承重≥2700KG。 4、材质：消防麻绳采用耐磨、耐腐蚀的材料制成，能够经受住消防训练中的频繁使用和恶劣环境下的考验。 |
| 57 | 新能源汽车灭火毯 （6*8）米 | 2 | 张 | 1、主要包括材质、耐温性能、安全认证、完整性、标识和标签、耐用性以及维护保养要求。 2、汽车灭火毯的材质应具备良好的耐高温和隔热性能。 3、确保没有破损、孔洞、污渍和油渍，边缘应光滑无毛边，缝纫加工无跳线、断线现象。 4、灭火毯应有清晰的标识和标签，包括产品名称、型号规格、主体材质、生产厂名称等信息。 5、能够承受大于1000℃的高温 6、能够在1200℃的高温下有效阻挡热量传递，保持环境温度在安全范围内。 7、能有效隔绝外界氧气接触火源，显著降低燃烧强度，减少有毒有害气体的逸出，降低现场人员对有害烟雾的吸入风险。 8、灭火毯能够抵抗一定的气爆压力，保持完整且不破裂，特别适用于处理易爆材料的燃烧和爆炸情况。 |

| 洛社专职消防队 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 消防头盔（核心产品） | 40 | 个 | 1、符合XF44-2015《消防头盔》标准要求，主要用于消防员灭火救援作业中头部防护；提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成，符合消防救援局统型最新要求； 3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3780 N；辐射热预处理：最大冲击力≤3780 N；低温预处理：最大冲击力≤3780 N；浸水预处理：最大冲击力≤3780 N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤145 gn；帽前部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms；帽侧部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms；帽后部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度＞150gn，持续时间＜6 ms，加速度＞200gn，持续时间＜3 ms。 5、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤35 mm，续燃时间0 s；披肩：损毁长度（mm）≤45 mm，续燃时间0 s；面罩：续燃时间≤2 s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≤2.0mA。 7、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤18 mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 8、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤40 mm ；卸载后变形≤6 mm；帽壳不应有碎片脱落。 9、面罩透光率（%）：浅色≥60%。 10、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≥17 kPa。 11、质量（g）：≤1700 g。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 40 | 套 | 1、符合现行《消防员灭火防护服》XF 10-2014标准。提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、款式标识符合消防救援局统型要求。 3、结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成。 4、材料：外层采用原液染色芳纶纤维。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。外层及舒适层采用芳纶纤维面料，需提供吊牌和织唛。 5、整体热防护性能：防护服整体热防护能力的TPP值≥30。 6、阻燃要求： 6.1外层：经过25次洗涤后，续燃时间0s，经向损毁长度≤39mm，纬向损毁长度≤37mm，无熔融、滴落现象。 6.2防水透气层（隔热层）：经过25次洗涤后，续燃时间0s，经向损毁长度≤31mm，纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 6.3舒适层：经过25次洗涤后，续燃时间0s，经向损毁长度≤41mm，纬向损毁长度≤37mm，无熔融、滴落现象。 6.4反光标志带：经过25次洗涤后，续燃时间0s，经向损毁长度≤41mm，纬向损毁长度≤42mm，无熔融、滴落现象。 6.5外层加强材料：经过25次洗涤后，续燃时间0s，经纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 6.6防护护腕：经过25次洗涤后，经、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 6.7缝纫线：经过25次洗涤后，经、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 7、热稳定性能： 7.1外层、防水透气层（隔热层）、外层加强材料：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，表面无明显变化。 7.2舒适层：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤3%，表面无明显变化。 7.3经（260±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线应无融化、烧焦的现象，五金件应能保持其原有的功能。 8、缩水率：外层、防水透气层（隔热层）、舒适层经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤3%。 9、表面抗湿性能：外层材料洗涤5次后，沾水等级≥3级。 10、断裂强力： 10.1外层材料经、纬向干态断裂强力≥730N。 10.2舒适层材料经、纬向干态断裂强力≥370N。 11、撕破强力：外层材料经、纬向撕破强力≥170N。 12、单位面积质量： 12.1外层材料≤267g/m²。 12.2防水透气层（隔热层）材料≤220g/m²。 12.3舒适层材料≤145g/m²。 13、色牢度：外层材料耐洗沾色和耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。 14、耐静水压性能：洗涤25次后，防水透气层（隔热层）材料的耐静水压≥50kPa。 15、透湿率性能：防水透气层（隔热层）材料的透湿率≥7500g/(m²•24h）。 16、拒油性能：经过25次洗涤后，防水透气层（隔热层）材料拒油≥4级。 17、针距密度：各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm≥12针。 18、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不小于4级。 19、接缝断裂强力：外层材料经、纬向≥800N。 20、整套防护服质量≤3kg。 21、外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 |
| 3 | 消防手套 | 40 | 双 | 1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求。提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、手套外层掌心面：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s 损毁长度经≤10mm；（纬向）续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度≤8mm； 3、手套外层手背面：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s 损毁长度经≤30mm；（纬向）续燃时间0S、阴燃时间0S 损毁长度≤25mm； 4、手套隔热层手套本体：（经向）续燃时间0s、阴燃时间0s、损毁长度≤55mm；（纬向）续燃时间0S 阴燃时间0S、损毁长度≤55mm； 5、整体热防护性能：≥29cal/cm2； 6、耐热性能：手套收缩率：≤1；衬里收缩率：≤1%； 7、耐磨性能：掌心＞2000N、背面＞2000N； 8、割破力：掌心＞15.0N、背面＞15.0N； 9、撕破强力：掌心≥260N；刺穿力：掌心≥130N； 10、刺穿力：掌心≥220N；刺穿力：掌心≥70N； 11、灵巧性能： 30S 内 3 次拾取钢棒直径≤6.5mm； 12、握紧性能：拉重力比≥95%； |
| 4 | 消防安全腰带 | 40 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的标准要求。提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、外观和加工：安全腰带的织带为×一整根结构，由织带、针扣、环扣和两个拉环等零件构成。 3、腰带质量：≤0.85kg。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 50 | 双 | 1、符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。提供CMA检测报告。 2、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 3、防滑性能：始滑角≥15度； 4、电绝缘性能：在6000V下不会击穿，且泄露电流小于1mA； 5、抗刺穿性能：靴底抗刺穿能力：≥1100（N） 6、隔热性能：加热30分钟温升‌：靴底内表面温度升幅≤22℃ 7、质量：≤3Kg； |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器（双插口） | 15 | 套 | 1、符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供CMA检测报告。 2、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF 124-2013标准。 3、外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。操作方便。 4、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。 5、整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 6、佩戴质量≤13kg 7、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤308 Pa，呼气阻力≤680Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤610Pa。 8、耐高温试验后，呼气阻力≤692Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 9、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤185 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤360Pa。 10、静态压力≤360Pa，且不大于排气阀的开启压力。 11、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa，连续声响时间至少90dB(A）的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 12、全面罩总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.9%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 13、减压器输出压力在0.5 MPa ~0.9MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 14、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.9MPa。 15、设置自动正压机构。 16、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 17、压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h，压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T3要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 18、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 19、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 20、气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 21、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上 ， 耐疲劳试验达 10000 次以上，气瓶有安全保护膜片 。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 22、标志：整套空呼需具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 23、全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩需具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 24、腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 |
| 7 | 抢险救援靴 | 30 | 双 | 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 3、防滑性能：始滑角≥15度； 4、电绝缘性能：在5000V下不会击穿，且泄露电流小于1mA； 5、阻燃性能：试验后其损毁长度：≤11mm；离火熄灭时间：≤1s 6、热稳定性能：满足XF 633-2006的标准要求，靴帮拉链需具有自动锁止功能，品质同等于YKK或同类产品，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“抢险救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，鞋带颜色跟服装颜色一致。 7、质量：≤1.7Kg； |
| 8 | 消防坐式半身安全吊带 | 2 | 根 | 1、可调全身可倒置式安全带，设计简洁实用，调节快速。吊带的承重织带需可调节尺寸大小以适合不同体型佩带。金属零件耐腐蚀。 2、正立方向静拉力：≥22KN |
| 9 | 呼救器 | 30 | 个 | 1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准，提供CMA检测报告； 2、预报警声级强度：≥100dB； 3、报警声级强度：≥100dB； 4、低电压告警声级强度：≥65dB； 5、连续开机时间：≥24h； 6、连续报警时间：≥12h； 7、经振动（正弦）试验、冲击试验、自由跌落试验后：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；允许静止时间30±2s，预报警时间15±2s： 8、质量：≤250g； 9、防护等级：≥IP68 ； 10、需具有永久性标志及产品数据标识； |
| 10 | 消防通用安全绳 | 3 | 根 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供CMA检测报告。 2、安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。通用型安全绳的最小破断强力≥40KN； 3、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤8%； 4、安全绳的直径为13mm±0.5 mm； 5、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 35 | 个 | 1、符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求，提供CMA检测报告，提供国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、阻燃性能：经向续燃时间标准要求： ≤2s；损毁长度： ≤20mm；没有熔融，滴落现象。纬向续燃时间： ≤2s；损毁长度：≤20mm；没有熔融，滴落现象。 3、热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%；无变色、熔融，滴落现象。 4、接缝强力标准要求：≥1000N； 5、面部开口尺寸稳定性：≤1.0%； 6、针距密度：缝制明线暗线，每3cm不应小于14针。 7、质量：≤170g |
| 12 | 80 水带 | 50 | 卷 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供CMA检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用进口聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥76mm 5、单位长度质量≤300g/m 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa 7、延伸率≤5%，膨胀率≤5% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥28N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥38MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力24公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 |
| 13 | 40 水枪 | 5 | 把 | 1、用于火灾扑救、冷却保护、现场洗消和移动送风排烟。 2、需具有直流喷雾转换、防扭结等功能。 3、流量：额定流量为2.5-4L/s@0.6Mpa。 4、射程：直流射程≥25米。 5、尾部配有水带防缠绕接口。 6、进水口：可选配40等快速或森林接口。 7、重量：水枪重量含40快速接口不超过1.1KG。 |
| 14 | 65 公转 65 公异型接 口 | 5 | 个 | 1、产品符合GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工；加工中心车铣 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、密封圈：丁腈橡胶 5、弹簧疲劳寿命：不低于10000次 6、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 7、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 8、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 9、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 10、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 11、接口型式：65雄转65雄 |
| 15 | 65 卡 口转 80 母异型 接口 | 5 | 个 | 1、符合标准：GB 12514.1-2005：《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，GB 12514.2-2006：《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工；加工中心车铣 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：65内扣转80雌 |
| 16 | 65 卡 口转 50 母异型 接口 | 5 | 个 | 1、符合标准：GB 12514.1-2005：《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，GB 12514.2-2006：《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工；加工中心车铣 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：65内扣转50雌 |
| 17 | 65 卡 口转 50 公异型 接口 | 5 | 个 | 1、符合标准：GB 12514.1-2005：《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，GB 12514.2-2006：《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工；加工中心车铣 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、密封圈：丁腈橡胶 5、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 6、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 7、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 8、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 9、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 10、接口型式：65内扣转50雄 |
| 18 | 65 公卡口转 50 母 | 5 | 个 | 1、产品符合GB 12514.1-2005：《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，和GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：65雄转50雌 |
| 19 | 50 公转 50 公 | 5 | 个 | 1、产品符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，和GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工；加工中心车铣 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、密封圈：丁腈橡胶 5、弹簧疲劳寿命：≥10000次 6、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 7、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 8、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 9、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 10、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 11、接口型式：50雄转50雄 |
| 20 | 50 母转 50 母 | 5 | 个 | 1、产品符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》，和GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：50雌转50雌 |
| 21 | 50 母转 50 公 | 5 | 个 | - 产品符合GB 12514.1-2005 《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB 12514.3-2006：《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 - 加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：50雄转50雌 |
| 22 | 九米拉梯 | 3 | 副 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。主体用铝合金制成，多层压合而成，可供消防队员登高、跨越高墙及作为临时担架使用。 2、工作长度：9000mm±200mm；最小梯宽度：300mm±2mm；梯登间距：340mm±2mm； 3、水平弯曲残余变形比值：≤0.03%；梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.10%； 4、整梯质量：≤30kg 5、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身没有任何断裂迹象。 6、翘曲试验：消防梯在进行翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 7、梯节扭转角（°）：α顺：≤9.0、α逆：≤9.0； 8、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移。 9、侧板悬臂弯曲最大变形值mm：内弯曲≤1；外弯曲≤1； 10、侧摇摆试验残余变形比值（%）：≤0.1； |
| 23 | 风力灭火器 | 2 | 套 | 1、发动机为4-mix 混合4冲程发动机，符合国‖排放标准 2、功率≥2.9 kw 3、气缸排量≥64cm³ 4、重量≤10 kg 5、最大排风量 ≥1720 m³/h 6、满负荷运行转速≥7200r/min 7、空转转速 ≥2500 r/min 8、油箱容量≥1.4L 9、手感振动 ≤2.0 m/s²（弹簧减震系统） 10、全封闭的供油管 |
| 24 | 机动链锯 | 1 | 台 | 1、汽缸排量≥50cm³ 2、怠速≥2700rpm 3、功率≥2.4 kW 4、重量≤5.5 kg 5、最高功率转速≥9000rpm 6、气缸缸径≥42mm 7、活塞行程≥33mm 8、跳火间距≥0.5mm 9、链条润滑油箱容量≥0.25升 10、机油泵类型：固定流量 11、油箱容量≥0.45升 12、链条节距：325" 13、推荐使用导板长度：33-50 cm 14、最大功率时的链条速度≥17 m/s |
| 25 | 方位灯 | 10 | 个 | 1、灯具设有可任意切换频闪和常亮两种工作模式，可随时充电，循环使用。 2、可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种方式携带。 3、配用光源：LED，光源寿命100000h。 4、额定电压：3.7V，额定容量：0.9Ah。 5、防护等级应按照GB/T4208-2017的规定试验，符合IP68(1.5m，1h）要求。 6、连续工作时间：长亮：≥16h ，频闪：≥38h ，充电时间：≤3h 。 7、电池使用寿命：约1000次循环。 8、外形尺寸：70*47*39（mm）±5mm。 9、灯具重量：≤100g。 10、显示颜色应为红色稳定色光，警示灯的发光面尺寸不小于52*43mm。 11、方位灯1.5m处的发光强度应不小于35cd。 12、灯具从1m高度落到混凝土地面4次，且从4个不同的水平起始位置进行后灯具应能正常显示，构件不应损坏，壳体无破裂。 13、绝缘电阻值应不小于1000MΩ。 14、按GB/T 2423.2-2008的规定，在温度为50℃的环境中工作2h，试验后应能正常工作。 15、按GB/T2423.1-2008的规定，在温度为-40℃的环境中工作2h，试验后应能正常工作。 16、按GB/T 2423.3-2016的规定，在温度为40℃、湿度为93%的环境中工作48h，试验后应能正常工作。 |
| 26 | 背囊 | 2 | 个 | 1、 满足救援队 72 小时自我保障物资的配备标准； 2、 内置超轻铝合金支架、内设避震 15.6 寸电脑隔层； 3、横向、纵向、顶部、侧向、背带等部位均设有 3M 双色阻燃反光条； 4、全包缝工艺制作，胸带、腰带和肩带均采用双重收支设计； 5、背带采用德式导流系统设计、背带夹层采用高密度透气蜂巢海绵、减负高达 35%； 6、中底部带取物口设计、便于临时从底层取物； 7、全部选用超强、超顺滑优质尼龙拉链； 8、所有拉链均带便捷式拉绳； 9、加厚树脂插扣、牢度高、不易氧化，超长使用寿命（≥五年） ； 10、 前上设有绑带、下设有挂耳，可携带登山杖、雨伞等物件； 11、顶部设有 2 条收缩式绑带，可附着睡袋、帐篷等配件； 12、顶部设有收口密封设计，背带可上下调节、腰带可左右调节； 13、底部设有两道10CM长橡胶底垫，起到防脏、防潮、保护包内物品等功能； 14、左右侧腰带设有小型储物袋，可存储手机、磁卡、身份证等重要部件； 15、顶部背面设有工作证卡槽，可插入≤9×5.5CM 证件； 16、考杜拉阻燃面料，复合阻燃防水 PU 胶，阻燃、防水、防静电、耐磨、抗撕裂，阻燃性能：损毁 长度径向≤13mm、纬向≤13.6mm，续燃时间径向≤1S、纬向≤1S，阴燃时间径向≤86S、纬向≤103S， 无熔融、无滴落； 17、机械性能：面料撕破强力：径向≥360N、纬向≥230N；断裂强力：径向≥2500N、纬向≥1800N；耐静水压性能≥13.8Kpa；反光条逆反光系数≥502cd/（1x·㎡）。 18、检测及判定依据：GB/T5455-2014、GB20653-2006、GB/T4744-2013、GB/T3917.3-2009、GB3923.1-2013 19、所有可调节织带尾端均配有防止织带滑脱的固定塑料夹片装置； 20、 重量尺寸：80L ， ＜2.5Kg/只； |
| 27 | 八米吸水管（150mm） | 2 | 套 | DN150mm口径轻质软管，每套总长度8米，长度2米/根，配快速接口，颜色随机。 |
| 28 | 消防护目镜 | 20 | 副 | 1、符合 XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 2、护目镜的头带可调节，宽度≥30mm； 3、单镜片时防护区域： （1）长≥160mm （2）宽≥60mm； 4、通过抗高速粒子冲击性能和抗重物锥击性能试验；耐磨试验后，护目镜的广角扩散测量值≤8% 5、护目镜起雾时间≤8s； 6、质量：≤130g； |
| 29 | 抢险救援头盔 | 30 | 顶 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。 2、主要应用场景：用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、 或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，提供CMA检测报告。 三、参数 1、耐穿透性能：高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）钢锥未与头模建立电接触。 2、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：前方≤1；后方≤1；左方≤1；右方≤1。 3、热稳定性能：合格 4、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤30mm，卸载后的变形值≤5mm。 5、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤15mm。 6、整体质量（含护目镜）≤950g 7、半盔式，头盔帽壳采用耐高温阻燃PA热塑性材料，需具有阻燃、耐冲击、耐穿刺、耐化学品腐蚀、耐铁水铝熔冶等性能，可提供头部和侧翼冲击保护，配备360度醒目反光条。头盔两侧有多功能支架托，可以通过支架装配手电筒和连接空呼挂钩。头盔顶部有可开闭的通风孔。 8、头盔含全封闭式护目镜，带超硬防刮防雾涂层；不影响戴近视眼镜的人员使用。 9、缓冲层：采用PU耐高温软泡沫，加凯夫拉材料增强。并且配有六点式缓冲带。 10、帽箍整圈采用软皮包裹，柔软、不脱皮，中间衬舒适衬垫；帽箍可调节尺寸为47-68CM，调节装置位于帽箍后部，通过旋钮调节，戴手套时亦可调节。 11、三点式阻燃下颌带，带耐高温下颌托，可快速脱卸。下颌带两侧配备耳朵防护装置。 12、帽托：采用耐高温阻燃网布材料，覆盖整个头顶部。 13、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 |
| 30 | 抢险救援手套 | 20 | 副 | 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供CMA检测报告。 2、阻燃性能：续燃时间（s）：经向：≤1纬向： ≤1 3、损毁长度（mm）：经向：≤25纬向：≤25熔融、滴落：无 4、热稳定性能：手套尺寸变化率（%）长方向≤3宽方向：≤3 5、抗切割性能：≥5N 6、抗机械刺穿性能：≥130N 7、灵巧性能：徒手控制百分比不应大于110％ 8、穿戴性能：＜10s |
| 31 | 抢险救援服夏 | 20 | 套 | 1、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供CMA检测报告。符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》。 2.外观要求 2.1橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2款式：17式夏款消防员抢险救援防护服。 3.结构 3.1上下分体式结构：夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30—50mm。 3.2衣领。立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3.3反光标志带。前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 3.4附属结构 3.4.1口袋。上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。 3.4.2左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3.4.3袖口。袖口方便穿戴救援手套。 3.4.4裤脚口。裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 3.4.5补强处理。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 3.4.6左右肩部设有两个挂袢。 4.技术 4.1针距密度：明暗线 12针/3cm；包缝线 9针/3cm。 4.2质量≤1.2kg，单位面积质量：（200±10）g/m2（93%间位芳纶、5%对位芳纶和2%导电丝）。 4.3断裂强力：经向≥750N，纬向≥692N。撕破强力：经向≥160N，纬向≥162N。接缝断裂强力≥580N。 4.4阻燃性能：经纬向0s，损毁长度：经向≤71mm，纬向≤63mm，且无熔融、滴落现象 4.5耐皂洗色牢度（变色、沾色）≥4级；耐水摩擦色牢度≥4级。 |
| 32 | 抢险救援服冬 | 20 | 套 | 1、符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准，提供CMA检测报告。符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求（暂行）》。 2.外观要求 2.1橘红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 2.2款式：17式冬款消防员抢险救援防护服。 3.结构 3.1上下分体式结构：冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于150mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30—50mm。 3.2衣领，立领，并设置小护领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3.3反光标志带，前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm （2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm （2英寸）宽反光标志带。 3.4附属结构 3.4.1口袋，上衣左胸设置两条挂袢，底摆设置立体贴袋。大腿两侧设置立体贴袋。 3.4.2左臂魔术贴，左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。 3.4.2袖口，袖口方便穿戴救援手套。 3.4.3裤脚口，裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 3.4.4补强处理，肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 3.4.5左右肩部设有两个挂袢。 4.技术 4.1针距密度：明暗线 12针/3cm；包缝线 9针/3cm。 4.2采用三层结构，含外层、防水透气层和舒适层，质量≤2.0kg。 4.3断裂强力：断裂强力：经向断裂强度≥1200N、纬向断裂强度≥900N，撕破强力：经向撕破强力≥190N，纬向撕破强力≥160N，接缝强力≥850N。 4.4阻燃性能：经向损毁长度≤62mm，纬向损毁长度≤63mm，续燃时间0s，且不应有熔融、滴落现象。 4.5耐皂洗色牢度（变色、沾色）≥4级；耐水摩擦色牢度≥4级。 |
| 33 | 佩戴式防爆照明灯 | 15 | 个 | 1、产品须满足《GB30734-2014消防员照明灯具》的要求 2、灯具防爆标志：ExibIICT4 Gb ，提供防爆合格证和相对应的防爆检验报告 3、光源为LED，光源额定功率：3W 4、电池电压：3.7V 电池容量：1.9Ah 5、连续工作时间：强光≥4h 工作光≥8h 6、充电时间：≤6h 7、防护等级：IP66/IP68(1.5m,1h) 8、照度：强光平均照度≥1200lx，弱光平均照度≥700lx 9、单灯重量：≤150g 10、外形尺寸：≤￠25×125mm 11、灯具需具有闪烁方式的低压告警功能，报警时间≥13s。 |
| 34 | 腰包 | 35 | 个 | 1、轻型安全钩、轻型下降器均符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供CMA检测报告。 2、整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器1个、扁带1条等组件。 3、安全绳直径为7.7m；长度16m。轻型安全钩和下降器应要求并应与安全绳使用配套。 4、安全绳最小破断强度≥20kN。 5、轻型下降器：具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停，下降器应具有面板可开合设计，便于装入和撤换绳索，并拥有面板双重安全保护开关。 6、轻型安全钩：采用自动锁。在开口闭合状态时，破断强度≥27kN。轻型安全钩短轴的破断强度≥7kN。 7、绳包采用阻燃材料制成，本体耐260℃高温无明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 8、整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 |
| 35 | 手持电台 | 10 | 台 | 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、皮带夹、真皮吊绳、天线。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 3、供货单位负责写频，集群台需可与无锡各消防局通联。 4、性能要求：频率范围：350-400MHz，发射功率：1~4W可调； 5、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%）； 6、环境指标；工作温度范围：-30℃～+60℃；储存温度范围：-40℃～+85℃； 7、防尘防水等级要求：≥IP67； 8、通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T130℃ Db（爆炸性粉尘）； 9、支持在直通模式下，至少在近距离 1.2 米的下通话，彼此不产生信号干扰； 10、终端须支持多种工作模式（数字常规、模拟常规、 数字集群、虚拟集群、IP 中转），并且切换模式不重启终端； 11、须支持集群模式：终端支持系统广播授时、终端时钟授时、定位授时三种；常规和模拟模式：终端支持终端时钟授时、定位授时两种；定位授时与终端支持的定位系统有关，当终端支持北斗/GPS 定位系统时，可通过北斗/GPS 定位卫星获取时间信息； 12、须支持可组成临时动态组，最大可保存32个动态组，2个动态组群； 13、频率范围：350-400MHz，信道容量：≥1024，组群：≥64（每组群≥128个组），信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz，频率稳定度：≤±0.5ppm 14、标配电池：≥2200mAh（锂）、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：打开定位≥20小时，关闭定位≥20小时； 15、重量（带标配电池和天线）：≤400g； 16、需接入无锡消防PDT网络集群。 |
| 36 | 消防坐式全身 安全吊带 | 2 | 副 | 1、可调全身可倒置式安全带，设计简洁实用，调节快速。吊带的承重织带需可调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。金属零件耐腐蚀。 2、正立方向静拉力：≥22KN 3、织带宽度：45mm±2mm 4、质量：≤2.2kg。 |
| 37 | 手提式强光 照明灯 | 5 | 套 | 1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求，提供CMA检测报告、提供防爆检验机构出具的防爆合格证。 2、是消防员在无照明或照明条件的环境下进行消防作业使用的个人携带式灯具。 3、重量≤1.5kg。 4、照明时间：强光≥5h、工作光≥10h。 5、照度要求：（照射距离10m处）平均值：强光≥500lx、弱光≥200lx。 6、防爆等级：Exdib ⅡC T6 Gb；防爆性能应符合GB 3836.1-2010的要求。 7、防护等级≥IP66。 8、外壳采用高强度的航空铝合金材料，表面进行深度硬质氧化，不怕摔，耐腐蚀。 9、产品需具有电压报警功能，报警时间10～20s。低压报警后产品强光可连续使用≥15min，工作光≥30min。 10、灯具需具有强光、工作灯、闪烁警示光功能。内置智能芯片控制，保证恒流恒压输出。 |
| 38 | 多功能担架 | 1 | 套 | 1、用于灾害事故现场救援，可用于消防紧急救助、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助。可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉，需具有体积小、重量轻、便于携带、应用范围广，可单人操作等特点。 2、材料：多功能担架采用特殊塑料复合而成； 3、规格：≥2500*870mm； 4、颜色：橙色； 5、载重：约150kg； 6、耐温：高温±45℃ 低温-20℃； 7、质量：≤10 kg； |
| 39 | 折叠担架 | 2 | 个 | 1、用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，两支脚，两轮子，高分子材料表面质材，便于洗消。承重100kg。 2、展开尺寸（长×宽×高）：≥ 2000×530×180mm 3、折叠尺寸（长×宽×高）：≤110 *300*100mm 4、管身材料：高强度喷塑；布面材料：牛筋面料 5、产品质量：≤5.5kg |
| 40 | 65 水带 | 50 | 卷 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》 检验依据标准生产。提供CMA检测报告，取得国家应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用进口聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度≥20m 内径≥63.5mm 5、单位长度质量≤240g/m 6、工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.4MPa 7、延伸率≤2%，膨胀率≤5% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥35N/25mm。 9、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥49MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力32公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期 |
| 41 | 65 转 80 异型接口 | 5 | 个 | 1、转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。 2、接口公称通径：65mm雌卡/80mm雄卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次，适用介质：水、水和泡沫混合液。 3、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，需具有强度高、耐腐蚀的性能优点。 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。 6、跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。 耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用 |
| 42 | 65 卡口转 65 母 异型接口 | 5 | 个 | 1、转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。 2、接口公称通径：65mm雌卡/65mm雄卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次，适用介质：水、水和泡沫混合液。 3、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，需具有强度高、耐腐蚀的性能优点。 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。 6、跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。 7、耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用 |
| 43 | 隔离警示带 | 5 | 卷 | 1、用于灾害或事故现场的警戒。双面反光，可反复使用。不锈钢外壳每盘长度250米。 |
| 44 | 50 水带 | 50 | 盘 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》标准，提供CMA检测报告。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里需采用聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度：30m 内径：≥48mm 5、单位长度质量≤222g/m 6、工作压力：2.0MPa，爆破压力≥6MPa 7、延伸率≤2.3%，膨胀率≤4.7% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm。 9、扯断伸长率≥320%，扯断强度≥42MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力40公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名和生产日期 |
| 45 | 50 水枪（多功能消防水枪） | 5 | 把 | 1、技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》的规定。 2、流量：额定流量为≥4L/s@0.6Mpa。 3、射程：直流射程＞23米。 4、构造：本体为枪型握把瞄子，枪型上方使用手握型Ω型操作手柄，球阀结构，可轻松操控出水开或关闭。 5、操作力矩≤6.5N*m。 6、材质：高强度耐腐蚀铝合金。枪柄把手为尼龙材质。前端防护套采用高性能橡胶套。 7、通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流，开花和喷雾模式下切换。最大喷雾角≥120℃。 8、进水口：可选配50、65等快速接口。 9、重量：水枪重量（含50快口）≤1.25KG |
| 46 | 50 分水器 | 5 | 个 | 产品名称：中压三分水器 一、基本描述 1、结构组成：包括本体、接口、手柄、阀球、阀杆、密封圈等组件。 2、主要应用场景：用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。需具有一个80雄进水口和三个50雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。 二、标准规范及检验报告 1、符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求。 三、性能参数 1、接口材质：锻造铝合金6061。 2、标志：在分水器表面清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。 3、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 4、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 5、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 6、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 7、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 8、阀门开启力（N）：99 9、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 10、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 11、分水器最高耐水压强度高达≥6.0MPa。 12、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 13、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 14、分水器重量：≤5.4千克。 |
| 47 | 80 公转 50 母 | 5 | 个 | 1、产品符合GB12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 2、加工工艺：整体锻造成型；数控机床精密加工 3、接口材质：6061锻造铝合金 4、搭钩板材质：黄铜 5、弹簧片材质：锡青铜片 6、保护套：PVC材料注塑 7、密封圈：丁腈橡胶 8、弹簧疲劳寿命：≥10000次 9、表面处理：金色氧化，耐腐蚀性好 10、外观：无缺陷，清晰标出型号、商标或厂名等永久性标志 11、抗跌落性能：1.5米高自由落下5次，应无损坏，试验后正常操作 12、水压强度测试：1.5倍公称压力水压下无可见裂缝或断裂，试验后正常操作 13、密封性能测试：0.30MPa水压下不能渗漏 14、接口型式：80雄转50雌 |
| 48 | 哈里根撬棍 | 3 | 根 | 需采用高强度钢一体化锻打而成，需具有打、砸、撬、劈、砍、挖等功能，重量轻、体积小、携带方便；可在狭小的空间内工作，撬开小的凹痕和沟缝； 1、外形尺寸：总长≥700mm，撬口宽度≥70mm，撬口高度≥40mm，刀口高度≥160mm，刀口宽度≥50mm，镐头高度≥160mm； 2、单件重量：≤4.8kg； 3、硬度≥35HRC 4、工具要求：材质采用42CrMo碳合金钢整体锻造，杆把外层采用工程塑料压制，粘结牢固不松动；经过48小时盐雾试验； |
| 49 | 六米拉梯 | 5 | 副 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。可用于救火、救灾时登高救人、灭火作业。 2、优质竹子制成，二节拉梯，工作高度6000±200mm, 最小梯宽300±3mm，梯蹬间距280±2mm，质量≤29kg。 3、 水平弯曲残余变形比值（％） ：≤0.04 4、梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆，伸缩灵活。 |
| 50 | 挂钩梯（金属） | 4 | 副 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、需采用高强度优质铝合金材料制作，用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 3、工作长度：4m±0.1m； 4、最小梯宽：252mm±2mm； 5、梯登间距：340mm±2mm； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.19%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.15%； 8、侧摇摆曲残余变形比值：≤ 0.15%； 9、整梯质量：≤10kg； |
| 51 | 挂钩梯（竹制） | 1 | 副 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、需采用优质竹子制成，用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 3、工作长度：4m±0.1m； 4、最小梯宽：252mm±2mm； 5、梯登间距：340mm±2mm； 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.2%； 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.25%； 8、侧摇摆曲残余变形比值：≤ 0.2%； 9、整梯质量：≤12.5kg； |
| 52 | 单杠梯 | 5 | 副 | 1、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求 2、主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。 3、整梯外观和结构检查：梯蹬与侧板紧密吻合，不松动、加楔。金属零件和竹、木零件紧密贴合，不补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响 外表面质量的缺陷。消防梯的侧板设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。单杠梯展开后，目测梯蹬与侧板的夹角应为直角，折合后两侧板无翘曲和歪斜。 4、外形尺寸：工作长度（mm）：3000±100；最小梯宽（mm）：250±2；梯蹬间距（mm）：340±2 5、整梯质量（kg）：≤9 6、水平弯曲残余变形比值（%）：≤0.1； 7、梯蹬弯曲残余变形比值（%）：≤0.2； 8、侧摇摆弯曲残余变形比值（%）：≤0.17； |
| 53 | 排污泵 | 1 | 台 | 1、主要用于将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。 2、外壳材质：耐腐蚀PVC或金属材质 3、电压：220V，功率：300w，扬程：7m，进出水口：1寸，潜水深度：7m，流量：10m³/h，重量：5kg。 |
| 54 | 充气帐篷 | 2 | 套 | 1、充气帐篷主要用于消防救援队伍抢险救灾等现场作战使用。 2、充气帐篷一体式、免搭建，一次充气成型。帐篷整体结构由充气框架、外单布、棉胆及地布四个主要部分组成。 3、提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、帐篷尺寸：长≥8000mm，宽≥5000mm。门尺寸：高≥2000mm，宽≥1500mm。窗户尺寸：宽≥900mm，高≥700mm（≥6扇）。 5、气柱安装阀门1组（1个充排气阀，1个安全阀）。 帐篷配阀口1个，通风口1个。 6、充气时间：≤15min。适应温度：-40℃—70℃。工作压力：18-22Kpa。 |
| 55 | 引水快速转换 接口（150mm） | 1 | 个 | 1、转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。 2、接口公称通径：150mm雌卡/150mm雄卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次，适用介质：水、水和泡沫混合液。 3、采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，需具有强度高、耐腐蚀的性能优点。 4、接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 5、密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。 6、跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。 7、耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用 |
| 56 | 水域救援服（湿式） | 10 | 套 | 1、采用分体设计，上衣为前开拉链，颜色为橙色。 2、材料：3mm优质氯丁橡胶材质，在9kpa压力下，经2000次循环摩擦后未破损； 3、右大腿处有全黑立体大口袋可装载设备，口袋底部排水孔，魔术贴袋盖； 4、左大腿左小口袋，为薄款隐藏式口袋； 5、手腕和脚踝收口处的内侧有防水涂层，带拉链收口，有拉链固定袢子； 6、裤子配置5cm无极可调节腰带，抽紧式； 7、臀部、双肘、双膝处有椭圆形黑色耐磨材料补强； 8、双上臂外侧印 RESCUE反光字；衣袖和裤腿处的四肢末端处有双道反光带圈； 9、前胸处有魔术贴可贴队标。 |
| 57 | 水域救援头盔 | 10 | 个 | 1、整体要求：符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》要求。 2、主要用途：用于消防员水上或冰上救援作业时的专用防护。 3、主要技术要求： （1）外壳采用 ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结； （2）漂浮性能：头盔置于20℃水中浸泡 24h，头盔仍漂浮在水面上。 （3）符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部；下颏带抗拉强度：下颏带固定后不会滑脱，延伸长度≤10mm。 （4）下颏带带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小； （5）头盔顶部排水槽设计，排出的水不会流到脸上，头盔顶≥11个排水通风孔，确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；护耳设置通气孔，在长时间佩戴下，头部内部透气孔均有散热和通风； （7）需有特殊设计的带通气孔的耳部，确保听觉不受干扰，能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，可避免水中使用后的生锈； （8）重量≤550g 。 （9）两侧附加战术导轨座，可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），多功能侧导轨可用于安装手电； （10）尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围。 |
| 58 | 水域救援手套 | 10 | 副 | 1、耐磨性：在9Kpa压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨破 2、款式：水域救援防护手套为五指分离式，手套本体环形延伸，能限制杂物进入手套口。 3、结构：消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成，手套的掌心和手指部分缝有用于增强外层耐磨性的材料。 4、穿戴性能：≤8s。 5、水域救援防护手套紧贴且舒服，在手腕处需有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性。 6、手掌和手指部位由结实的带弹性的合成皮革制成且带有涂层，结实耐用使其更容易抓握。划船及水域救援者均可使用。 7、在手套的背面有氯丁橡胶层和缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击。 |
| 59 | 6.8 备用气瓶 | 10 | 个 | - 结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成。 2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 3、主要技术数据：公称容积：6.8L。 4、公称工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa. 5、内胆材料化学成分：符合GB28053-2011要求。 6、水压爆破压力≥102MPa。 7、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。 8、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 9、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm。 10、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 11、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套需具有反光标识。 12、气瓶阀配备限流装置，需避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制地释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 60 | 充气防爆箱 | 1 | 套 | 1.材质为≥5mm钢板，焊接牢固。 2.外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气能通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害。 3.独立充瓶软管和充瓶阀，最少能同时给两个气瓶充气，也可根据情况选择充瓶数量，为6.8L和9L气瓶通用型设计。充瓶阀必须具有防喷涌功能，防爆箱内的充气阀连上气瓶并关闭防爆箱后才能接通充气，用以防止软管甩鞭效应伤人或损坏充气阀。 4.具备开门连锁装置，开门时自动切断﻿充气回路，关门时自动打开充气回路。 5.减压阀可以调节气瓶充气压力，防止碳纤维瓶超压。 6.需具有关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。 7.放空阀含放空消音器。 8.需具有节流阀，能控制充填速度，确保碳纤维瓶安全。 |
| 61 | 40 分水器 | 2 | 个 | 产品名称：旋转稳流防水锤二分水器 一、执行标准：XF868-2010《分水器和集水器》标准 二、材质及工艺特性： 1、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的：“开”、“关”字样或标志。 2、密封及水压强度性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形 3、主体材料： 铝合金ZL104材质铸造加工 4、加工工艺：数控机床加工， 5、分水器开关型式：横拉杆式 6、手柄和进出水口接口材质工艺：6061铝合金一体锻造工艺 7、阀芯材料：黄铜 8、阀球材料：铝镁合金表面阳极硬质氧化处理以提高硬度， 9、密封垫：左右双面聚四氟乙密封，确保防水性能。 10、固定螺丝：不锈钢或黄铜材质 11、保护套材料：PVC 12、T型提手：铁制焊接套塑处理 13、处理工艺：整体经过T6热处理，表面进行硬质氧化和喷塑处理以防腐蚀 14、口径和接口设计：分水器进水口为一个KYKA40Z卡式雄接口，出水口为二个KYK40Z卡式雌接口。 15、螺纹锁止结构：分水器进水口雄接口本体和推压环之间设计了螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，从而避免接口脱扣问题 三、性能参数： 1、工作压力和耐压强度：分水器阀体≥2.5MPa工作压力强度和≤6.0MPa爆破压力强度，无出现断裂、漏水或脱扣等问题，保障分水器在高压条件下的安全可靠性。 2、整体重量≤：1.60kg，适中重量，需有助于操作稳定性和携带便利性。 3、防自锁装置：手柄底部装置有锁止机构，以防止在高压过水使球阀形成涡流阀球自动关闭 4、稳流装置：进水口位置增设稳流装置，需有助于减轻分水器后坐力，保持分水器在高压过水无腾空现象并防止前后移动。此外，分水器进水方向设计无阻力，确保分水器过水面光滑无阻塞，有利于高压水流迅速通过。 5、附加功能：分水器装置压力表用于及时了解各分线的水压情况，以保障枪炮的稳定供压。 6、旋转功能：雄进水口增设360度旋转功能，防止水带扭曲打结，减少分水器侧翻和过水带阻力。保持分水器的稳定性和高效性 7、阀门开启力（N）：≥54.0 |
| 62 | 水域救援刀 | 10 | 把 | 1、刀体材料：不锈钢，刀柄材料：玻纤加强聚丙烯包塑成型，刀鞘材料： 玻纤加强尼龙； 2、总长度：≤20厘米，刀体长度：≤8厘米，硬度：≥34HRC；重量：≤160克，刀重：≤100克，刀刃：光滑和锯齿，刀尖：钝，彩柄型号为哑光，黑柄型号为PVD涂层。 3、特点：割绳钩口；刀柄尖可击碎玻璃；刀柄上方形孔可作为氧气瓶阀门扳手；带开瓶器功能。 4、手柄带夜光功能。 5、提供CMA检测报告。 |
| 63 | 全套高空装备 | 2 | 套 | 头盔 ： 1.1性能：用于救援及高空作业中保护头部免受伤害，可悬挂头灯，运动相机等部件，抗挤压、抗摔： 1.2外壳带透气孔，可开关： 1.3内衬材质采用或优于：高密度发泡材料： 1.4下额带连接带拉力≥25kg:， 1.5重量≤500g； 1.6耐低温能力≤-10℃ 1.7颜色：两种颜色（队长一种颜色，队员一种颜色），具体颜色以甲方需求为准。 双光源头灯： 2.1性能：用于救援中照明使用，可悬挂于头盔上，分远光和泛光，需配2块原装电池 2.2重量≤200g 2.3单块电池续航时间（泛光）≥250h： 2.4远光工作时间≥20h 2.5远光照射距离≥80m： 2.6防尘防水≥IP68： 全身安全带： 3.1全身五点式安全带，内置胸式上升器 3.2腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等； 3.3带半硬式腰带和腿环，配有双保险卡扣：腿环备有自动上锁扣，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣： 3.4应配≥4个备用保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器： 3.5尺寸要求：应设置可调节腰带，腿环，适应身高165—185cm，腰带尺寸：70cm—95cm； 3.6重量≤2000g 手持上升器（无柄）： 4.1性能要求：可上升或建立提拉系统；下方孔应该可连接挽索和脚踏环锁扣：带有清洗槽的齿形凸轮；需具有耐腐蚀性； 4.2材料采用或优于：铝合金、不锈钢、尼龙 4.3重量≤150g： 4.4适用绳径：8mm≤绳径≤11mm； 手持上升器（有柄）： 5.1性能要求：手柄应备有食指抓握区域；多重弧度棘齿凸轮设计；下连接孔应同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，左手操作式 5.2重量≤250g 5.3适用绳径8mm≤绳径≤13mm 防恐慌自动制停下降保护器： 6.1性能要求：防慌乱下降器保护，可以控制下降，避免误操作造成危险！ 6.2移动侧板上有安全开关； 6.3内标注有绳索导向和标记 6.4重量≤600g 6.5适用绳径：10mm≤绳径≤11.5mm 6.6最大下降重量≥230kg； 6.7下降速度≤2米/秒； 脚踏绳： 7.1性能：用于上升时便于脚踩踏，搭扣可快速调节，适用单绳，双绳系统 7.2与滑轮搭配可组合成简单的提拉系统，两孔快速调节扣 7.3材质采用或优于：大力马纤维，钢，铝等 7.4重量≤50g 7.5承受负荷≥100kg 7.6绳长：130cm≤绳长≤150cm 滑轮锁： 8.1性能：可进行绳索拖拉，采用自动上锁或无锁快挂，采用密闭滚珠轴承，登山扣的横截面： 8.2适用绳径；7mm≤绳径≤13mm 8.3工作负荷≥4KN： 8.4工作效率≥80%： 8.5主轴强度≥20KN，短轴强度≥7KN，开口强度≥6KN 快挂扁带： 9.1性能：用于短连接及副保护使用 9.2材质采用或优于：尼龙、聚酰胺： 9.3长度：10cm≤长度≤20cm： 9.4承受拉力≥20K： 9.5重量≤25g： 移动止坠器： 10.1性能：用于作业人员上升过程突然坠落时的保护器，安全绳索与移动止坠器和安全带的胸部或背部挂点相连，内置锁定功能，配合势能吸收器使用： 10.2重量≤450g 10.3适用绳径：10mm≤绳径≤13mm 势能吸收器： 11.1性能要求：配合移动止坠器，用于作业人员坠落时释放撕裂带起到保护作用，可双人救援使用； 11.2配有据裂式扁带，装于拉链式包内，两端配有织带保护器 11.3长度≥40cm 11.4重量≤250g 11.5最大工作负荷≥230kg 备份止坠器： 12.1性能：所有装备配合移动止坠器使用，作为备份止坠 12.2重量≤300g 12.3材质采用或优于，不锈钢 12.4适用绳径10mm≤绳径≤12mm 膝部上升器： 13.1性能：用于作业人员长距离上升使用，带脚踏，整个系统可以调节 13.2材质采用或优于：铝，钢，尼龙，聚酯 13.3重量≤300克 13.4适用绳径8mm≤绳径≤13mm 可调节挽索： 14.1性能；用于作业人员保护时使用，作为保护可满节双传索，应配备调节器可倒置交装 14.2重量≤250g 14.3绳径≤11mm 14.4长度：固定臂≥60cm，单臂可调节≥95cm； O型自动锁扣： 15.1性能：O型两段自动锁，适合滑轮和上升器的定位、保护站、提拉和救援作业，独立测试； 15.2材质采用或优于：合金； 15.3重量：≤80g； 15.4工作负荷：纵向拉力：≥24KN；横向拉力：≥8KN; 开口拉力≥7KN； 前进挽索锁扣： 16.1性能：用于挽索使用配件，便于操作，可简化通过中途锚点时的操作； 16.2重量：≤100g； 16.3材质采用或优于：铝合金； 16.4工作负荷：纵向拉力：≥20KN；横向拉力：≥5KN；开口拉力≥5KN； 椭圆形钢制梅陇锁扣： 17.1性能：作为辅助设备连接使用 ； 17.2重量：≤100g； 17.3工作负荷：≥25KN； 万向单滑轮： 18.1性能：用于简化提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作。万向滑轮可连接主锁，绳索、挽索以方便操作； 18.2重量：≤300g； 18.3适用绳径7mm≤绳径≤13mm； 18.4额定荷载：≥8KN； 18.5工作效率：≥90%； 18.6材料采用或优于：铝合金 密闭滚珠轴承； 18.7断裂强度：≥35KN； 万向双滑轮： 19.1性能：用于提拉系统、溜索的设置或改变负重方向操作，万向滑轮可连接主锁，绳索、挽索以方便操作，可双绳使用 19.2重量≤600g 19.3适用绳径：7mm≤绳径≤13mm 19.4额定荷载8KN 19.5工作效率≥90% 19.6材料采用或优于：铝合金，密闭滚珠轴承： 19.7断裂强度≥35KN 静力绳（长度≥200m）： 20.1性能：绳索采用不同颜色，便于对绳索进行区分，应有较好的柔软性，采用绳皮、绳芯一体编织，增加绳索安全性，外观配有直径跟踪线，便于区分绳径 20.2材质采用或优于：尼龙聚酯纤维 20.3重量≤90g/m 20.4坠落次数≥15次 20.5静拉力≥25KN 20.6绳径：10.5mm 动力绳（长度≥100m）： 21.1性能：用于作业时主要的作业器材，绳索采用不同颜色，便于区分，较柔软 21.2材质采用或优于：尼龙聚酯纤维 21.3重量≤80g/m 21.4绳径：9mm≤绳径≤11mm 21.5坠落次数≥6次 绳包： 22.1性能：用于装器材的工具，带有衬垫、腰带和肩带适合长距离背负，材料采用或优于聚氯乙烯 22.2重量≤1500g 22.3容量≥45L 22.4尺寸：长≤50 ，宽≤25，高≤70cm 22.5绳包应设有直向和侧面提手，配有织带环，不少于5个挂点 手套： 23.1 性能：用于保护作业人员手部安全，双层皮革保护手掌和其他高磨损区域。背面需采用或优于尼龙制成，腕部须采用或优于氯丁橡胶制造； 23.2材质采用或优于：山羊皮，弹力尼龙： 23.3重量≤150g 脚式上升器： 24.1性能，用于作业人员长距离上升使用，应有防脱块，上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出，分左右脚两个版本，具体数量及版本按甲方需求为准。 24.2适用绳径：8mm≤绳径≤13mm 24.3重量≤200g 24.4材质采用或优于：铝，不锈钢； 24.5最大工作负荷≥100kg； 26.挂绳刀： 26.1性能：用于作业人员切割绳索使用，便于携带 26.2长度≤18cm 26.3材质采用或优于：不锈钢，尼龙 26.4重量≤100g 牛尾绳： 27.1性能：用于保护作业人员操作安全，动力绳制作，缝合终端，牛尾应有独立编码 27.2绳径：9mm≤绳径≤11mm 27.3工作负荷≥15KN 27.4长度≥70cm 27.5重量≤300g |
| 64 | 水泡沫一体枪 | 5 | 把 | 1、额定流量8升/秒@0.6Mpa； 2、可调流量泡沫一体多功能水枪，拉出发泡管，直接打泡沫，收起发泡管，打水直流/开花/喷雾； 3、旋动通径调节环可以设定水枪出水流量，有2.5升/秒、4升/秒、6.5升/秒和8升/秒四档可以选择； 4、旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层； |
| 65 | 灭火机器人 | 1 | 台 | 1、主要应用场景：用于特殊、狭小灭火救援场景灭火。 2、结构组成：由消防炮、机器人底座、遥控器组成。 3、符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》并提供CMA检测报告。 4、机器人整机功能：机器人需具有灭火、环境侦察功能。 5、侦察功能：应满足灾害现场实时图像的采集，并向遥控器实时传输的功能。 6、照明功能：应满足为需要进行消防作业的区域提供一定照度照明的要求。 7、外形尺寸：≤长600mmx宽550mmx高370nm；（可放置在目前我单位消防车的器材箱内）。 8、机构动作：具备前进、后退、原地掉头、水炮直流、水炮开花、水炮左右摆动、水炮上下摆动、机械刹车、自动脱扣、水炮自摆等功能，机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。 9、后方控制台：（控制）后方控制台应能实时、可靠地控制消防机器人。 10、紧急停止：消防机器人本体或后方控制台的紧急停止按钮按下后，消防机器人应立即停止所有动作。 11、直行速度：在水平地面上的直行速度应≥1.5m/s。 12、爬坡度：≥45°。 13、倾覆角：≥40°。 14、驱动形式：机器人采用履带驱动。 15、速度控制模式：控制范围：0-6km/h可无极变速。 16、水带脱离装置：配备水带远程脱离装置，可以一键遥控远程脱离水带。 17、空载续航：≥10km。 18、最大自摆续航：≥16h。 19、水带拖拽：无负载可拖拽20米充实水柱65水带、负载40KG可拖拽40米充实水柱65水带。 |
| 66 | 携行背包 | 5 | 个 | 1、背包由主包及多个挂载分包组成；可分区收纳：帐篷、防潮垫、睡袋、雨衣、洗漱用品、个人衣物、单兵食品 ； 2、主包配有可视化标识粘贴系统；肩带有反光标识并带有救援哨；配有3-5米伞兵绳用于捆绑固定； 3、挂载附包一：配有背带和斜挎带，可单独用作小型背包和斜挎包，可挂载在主包，作为装载包。可视化标识粘贴系统；能同时容纳14寸笔记本电脑、洗漱用品、一日份单兵食品或换洗衣物； 4、挂载附包三： 独立应急工具包，容积约0.5L； 5、可满足帐篷外置，由织带固定。 6、重量：≤5kg 7、主包容积：≥55L 8、面料材质：≥900D尼龙材质。 8.1耐酸汗渍色牢度：沾色变色≥3级 8.2耐碱汗渍色牢度：沾色变色≥3级 8.3耐水色牢度：沾色变色≥3级 8.4耐摩擦色牢度：干摩≥3级 8.5耐磨性：GB/T21196.2-2007测试结果大于等于100000次； 8.6拉伸强度：GB/T3923.1-2013，经向和纬向大于等于1500 9、装卸带织物撕裂强度≥120公斤，救援提手织物撕裂强度≥200kg；防水性评级≥90、抗水性≥1000mm。 10、主包及附包所用面料需经过特氟龙（Teflon ）涂层、3次PU背胶涂层处理，需具有防尘耐油污、耐磨和防泼水性。 11、主包及附包四周有模块织带，提手需经过加强。背包所用扣具均需采用军规产品，具备耐寒、耐热、耐撞击性能。所用粘贴系统开合次数超过3万次。 |
| 67 | 水域救援鞋子 | 10 | 双 | 1、整体要求：符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》要求。 2、主要用途：用于消防员水上救援作业时的专用防护。 3、主要技术要求： 3.1.结构：水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、靴底和带舒适层的靴帮等组成。 3.2.款式：水域救援靴为中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内。 3.3.重量：≤1200g（一双） 3.4.整体为系带+魔术贴设计； 3.5.≥5mm 氯丁橡胶涂层与一体合成皮革提供保暖，脚踝保护以及更好地固定； 3.6.内有弹性潜水材料内胆，为足部提供良好的保暖性和踝部支撑； 3.7.≥7mm 的氯丁橡胶内底，提供良好的减震性，增加舒适度； 3.8.靴子内侧设有排水孔，方便出水；脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 |
| 68 | 水域救援牛尾绳 | 5 | 根 | 1、采用双股弹力绳编织，结实耐用。平铺长度≥85cm，伸展长度≥135cm。 2、牵引绳两端加厚塑胶塑封，带有0型环、D形钩。 3、两端分别带有O型环与专业挂扣，需采用织带需具有良好的抗拉强度和延展效果，内置高强度弹力绳，增强抗拉性能，在遇到紧急情况下，救生衣可快速与牛尾绳分离，以保障人身安全。 4、在标称强度（5kN）的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳不会出现断裂现象。 |
| 69 | 备用气瓶 9 升 | 15 | 个 | 1、气瓶总成由碳纤维气瓶和气瓶阀组成。碳纤维气瓶从里至外由铝合金内胆、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料和环氧树脂组成。 2、符合 XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》 标准要求并提供CMA检测报告。 3、瓶水容积：9L，全缠绕式碳纤复合材料：内胆需采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料 、气瓶开关需在右侧、气瓶需有压力显示及瓶体不少于30%带夜光显示。 4、工作压力：30MPa，水压试验压力：50 MPa，瓶口螺纹：M18X1.5。 5、技术指标 5.1 标准气瓶重量：≤5.3Kg。 5.2 爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上。 5.3 耐疲劳试验达 10000 次以上气瓶有安全保护膜片。 5.4 气瓶带有橡胶保护套的压力表。 5.5 气瓶配有阻燃橘红色保护袋 。 6、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 |
| 70 | 40 水带 | 20 | 根 | 1、水带符合 GB 6246—2011《消防水带》标准，并在投标文件内提供CMA检测报告。 2、需采用高强度涤纶长丝进行斜纹圆织工艺编织，表面光滑平整、编织均匀。 3、衬里采用聚氨酯制作而成，需具有耐高压、耐腐蚀、不渗水、内管平整光滑，减少压力流失等特点。 4、单位长度：30m 内径：≥38mm 5、单位长度质量≤173g/m 6、工作压力：2.0MPa，爆破压力≥7.8MPa 7、延伸率≤1.9%，膨胀率≤4.8% 8、水带织物层与衬里之间的附着强度≥38N/25mm。 9、扯断伸长率≥350%，扯断强度≥42MPa。 10、接口的弹簧疲劳寿命大于10000次以上，在0.3MPa水压下不应发生渗漏现象。 11、每盘水带接口处绑扎不少于5道*3道铁丝，测试压力40公斤时不脱口、不渗漏。水带和接口捆绑处有专用的保护套保护，防止连接部位磨损。 12、在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印上：产品名称、规格型号、生产厂名、生产日期 |
| 71 | 防静电内衣 | 30 | 件 | 1、符合GB 12014-2019《防护服装防静电服》标准。 2、服装带电电荷量0.5-0.6μC/件。 3、由100%纯棉织物并经过防静电处理而成。 4、透气、吸汗、防静电，可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。高强缝线缝制，关键部位均加固，不开缝不开线。手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计。有良好的伸缩性，洗涤后不变形。 5、提供CMA检测报告。 |
| 72 | 泡沫输转泵 | 1 | 台 | 1、结构组成：防爆泵、转换电插头、转换线盘、输转管、各类转换接头。 2、主要应用场景：用于现场对各类易燃易爆化学液体作输转处理。 3、配备转换接头可与有毒物质密封桶和集污袋以及槽罐车配合使用。 4、泵管规格：60—180cm 5、最大吸入颗粒≤5mm 6、最大输转流量：＞8T/h。 7、最高输转液体温度：＞40°C。 8、吸液深度：＞8.4m。 |
| 73 | 灭火器 | 10 | 个 | 1、可扑灭普通的固体材料、可燃液体、气体和蒸气、带电物质的初起火灾。 2、灭火剂：ABC干粉灭火剂，灭火剂主要成分含量：磷酸二氢铵75%、硫酸铵15%，灭火级别：2A 55B C E，灭火种类：A、B、C、E（带电物质火），灭火剂量：4±2%Kg，电绝缘性：5KV，工作温度：-20℃～+55℃，驱动气体：氮气1.2Mpa（20±5℃），水压试验压力：2.1MPa，喷射时间≥13S，喷射距离≥3.5米，喷射滞后时间≤5S，喷射剩余率≤15%。 |
| 74 | 新能源车灭火装置 | 1 | 套 | 1、整机质量（⼯作状态）:≤35Kg。 2、药剂充装量：≥18L。 3、喷射时间：≥100S。 4、喷射距离：≥10m。 5、灭⽕能⼒: ≥4A、144B。 6、复合⽓瓶：容积≥6.8 升；额定压⼒30MPa 呼吸器使⽤（单功能）。 7、时间：≥60min 呼吸器使⽤（双功能）时间：≥45min 11.5MPa～11MPa 预报警，5.5MPa～5MPa 。 8、呼吸防护性能：装备的检查报告项内应包含应急管理部消防救援局XF124-2013（正压式消防空⽓呼吸器）依据标准，⼯作过程中全⾯罩内保持正压环境吸⽓阻⼒≤500Pa.呼⽓阻⼒≤700Pa,⼀次完整喷射耗⽓≤7MPa。 9、喷射次数：呼吸器不使⽤状态下，⽓瓶额定压⼒下，装置可重复重装喷射≥3 次。 10、装备机体结构与驱动⽅式：机体驱动⽅式为机械化全⽓动驱动且承装药剂的主料仓不承压，⽅便随时切换药剂快速重装使⽤；主机体符合⼈体⼯程学及安全设计，空⽓压缩⽓瓶位于机体中央且瓶体⼝朝正上⽅位置；主机体材料及各连接部件均采⽤⾼耐腐蚀性材料适合在各种环境下使⽤。 11、扩展能⼒：具备蓝⽛接⼝提供标准5G 通信与图传的扩展能⼒，提供可快速替换红外热成像系统的标准接⼝及配件，具备北⽃定位功能的扩展能⼒。 12、装置可以以喷雾、⽓溶胶、泡沫、液体直流等⽅式进⾏喷射作业，具备快速核⽣化污染应急洗消能⼒。 |
| 75 | 弦外机 | 1 | 台 | 1、缸数：≥2。 2、最大发动机输出功率：≥29.4kw。 3、油门操作范围：4500-5500RPM。 4、排气量 ：不小于703cc 。 5、缸径*行程 ：80.0*70.0。 6、燃油进气系统： 化油器。 7、启动装置 ：手动启动器。 8、操舵系统 ：后操。 9、调整和倾斜方式 ：手动倾斜。 10、最大油耗：≤20(L/H）。 11、润滑系统： 预混机油和汽油。 12、净重：≤74kg。 |