维修清单

| 一、维修内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 维修地点 | 数量 | 单位 | 备注 |
| （一）配电箱更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜更换 | 白塘公园零星设施 | 3 | 套 | 落地式，不低于原配置要求。 |
| 2 | 配电柜更换 | 白塘公园零星设施 | 1 | 套 | 挂墙式，不低于原配置要求。 |
| （二）防水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶防水 | 杏林街基地、白塘公园零星设施 | 1750 | ㎡ |  |
| （三）其他维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防抛网更换安装 | 港田路基地 | 350 | ㎡ | 铁丝材质 外覆一层塑料包裹；不低于原配置要求 |
| 2 | 防抛网更换安装 | 青秋浦东基地 | 570 | ㎡ |  |
| 3 | 防抛网更换安装 | 青秋浦西基地 | 490 | ㎡ |  |
| 4 | 防抛网更换安装 | 星华街基地 | 70 | ㎡ |  |
| 5 | 防抛网更换安装 | 金鸡湖大道基地 | 1500 | ㎡ |  |
| 6 | 防抛网更换安装 | 东方大道基地 | 350 | ㎡ |  |
| 7 | 停车位（划线） | 相关基地 | 个 | 114 | 大车位 |
| 8 | 停车位（划线） | 相关基地 | 个 | 39 | 中车位 |
| 9 | 停车位（划线） | 相关基地 | 个 | 81 | 小车位 |
| 10 | 零星维修 | 相关基地 | 批 | 1 | 含工棚维修、基地内建筑结构（如门窗、墙体裂缝修补）、室内外装饰（地面瓷砖修补、墙面涂料粉刷）、给排水系统（管道漏水修复、水龙头更换）、小型附属设施（围栏修复）等非系统性、小规模维修项目。 |

- 维修工作要求

1、配电箱更换工作要求

（1）施工安全规范： 断电操作，更换前需提前办理停电手续，断开配电箱进线电源，验电确认无电后，做好接地保护与警示标识，严禁带电作业；人员资质，施工人员须具备电工操作证，熟悉配电箱安装与电气接线规范，严格遵守电气安全操作规程。

（2）施工技术要求：设备选型，新配电箱规格、型号需与原系统匹配，具备完善的保护功能（如短路、过载、漏电保护），箱体材质、防护等级符合使用环境要求；安装与接线，配电箱安装牢固、水平，接线正确、整齐，标识清晰，导线连接紧密，线径与负荷匹配，接地系统可靠。

（3）调试与验收：安装完成后进行通电调试，检查各回路电压、电流是否正常，开关、保护装置动作是否灵敏可靠。；提交配电箱产品合格证、检测报告、接线图、调试记录等资料，由基地管理部门、专业电气工程师共同验收，确保符合电气安全标准。

2、屋顶外墙防水工作要求

（1）施工前准备：基层处理，彻底清理屋顶、外墙表面杂物、灰尘，对凹凸不平处进行找平处理，基层含水率需符合防水材料施工要求；材料选择：选用质量合格、性能适配的防水材料，如高聚物改性沥青防水卷材、防水涂料等。

（2）施工工艺要求：卷材防水，铺设时保证搭接宽度符合规范，热熔焊接牢固，阴阳角、落水口等节点部位需做附加层处理，确保防水严密；涂料防水，采用分层涂刷工艺，控制每层涂刷厚度与间隔时间，确保涂层均匀、无气泡、无漏刷，总厚度达到设计要求。

（3）验收与检测：蓄水/淋水试验：屋顶防水完工后进行48小时蓄水试验，外墙进行淋水试验，持续时间不少于2小时，观察有无渗漏现象；外观检查：检查防水层表面是否平整、无裂缝、无鼓包，节点部位处理是否规范。验收合格后方可进行后续工序施工。

3、其他维修

（1）范围：包括但不限于本附件中“一、维修内容”中的“（三）其他维修”

（2）施工要求：施工前需全面勘查现场，制定详细维修方案，明确维修部位、材料及工艺；提前准备好适配工具与合格材料，并做好现场安全防护，设置警示标识；严格依据相关施工规范操作，例如门窗安装需保证开启灵活、关闭严密；墙面涂料粉刷前要基层处理平整，粉刷均匀无流坠、漏刷；管道维修后需进行压力测试，确保无渗漏等；施工过程中及时清理产生的建筑垃圾，做到工完场清，避免对基地正常运营造成干扰。

（3）验收标准： 维修项目完工后，由基地管理部门、乙方共同验收。检查维修部位外观质量、使用功能是否达标，对隐蔽工程（如管道修复）需留存影像资料，确保维修效果长期稳定。

项目履约过程，中标人须无条件配合采购人提出的保障基地基本功能的零星维修工作要求，相关费用在合同价内综合考虑，不予单独计量结算。

4其他要求

（1）工期管理：乙方需根据维修项目制定合理工期计划，确保按时完工，因特殊情况需延期的，应提前申请并说明原因。

（2）资料管理：施工过程中做好施工记录、材料报验、隐蔽工程验收等资料整理。

（3）质量保修：各维修项目按国家相关规定执行质量保修期，保修期内出现质量问题，乙方需及时免费维修.

（4）乙方如不具备相应工程资质，须委托具备专业资质单位签订合同委托实施。所有委外单位合同签订前，技术方案必须经过采购单位现场相关负责确认后，才可进行合同正式签订工作，完成签订工作后，需将合同内容和技术方案副本上报采购单位现场负责人。乙方若未达到上述要求，每发现一次，采购单位有权按5000元/次进行扣除，直至乙方达到要求。