淮安市公共资源交易中心盱眙分中心采购项目“苏采云全流程不见面交易”招标文件

项目名称: 盱眙县博物馆安全防范系统提升工程

项目编号：JSZC-320830-JSCF-G2024-0001

采购人名称：盱眙县博物馆

代理机构名称：江苏层峰工程建设项目管理咨询有限公司

二〇二四年四月

目录

第一章招标文件

第一部分投标邀请

第二部分投标人须知

第三部分评标标准

第四部分合同主要条款、通用条款及合同格式

第五部分项目采购需求

第二章投标文件格式

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

五、技术规格响应偏离表

六、服务承诺

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

八、投标人参与综合评审时需提供的证明文件

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

十、示范格式

第一章招标文件

第一部分  投标邀请

项目概况：

盱眙县博物馆安全防范系统提升工程的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易平台中获取电子招标文件，并于2024年5月21 日下午2：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320830-JSCF-G2024-0001

3.预算金额：170万元人民币

4.最高限价: 170万元人民币

5.采购需求：盱眙县博物馆安全防范系统提升工程，详见招标文件采购需求

6.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、性能测试及交接；

质保期：本项目免费质保期为贰年，质保期内网络运营服务费由成交单位承担。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 （3） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标 。

（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 扫描件上传至电子标书 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 扫描件上传至电子标书 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 扫描件上传至电子标书 |
|  |  | 受托人身份证 | 扫描件上传至电子标书 |
| 2 | 提供有效的营业执照，有效期内的安全生产许可证 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 3 | 承诺书（格式按照示范格式三要求） |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 4 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 |  | 扫描件上传至电子标书 |
| 5 | 本次招标不接受联合体投标 |  | 符合即可 |
| 6 | （1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 （2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |  |  |

4.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、获取方式: 投标人登陆江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间:2024年5月21 日下午2：30。

2、电子投标文件上传地址: http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

3、开标地点: 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（江苏省政府采购一体化不见面开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：盱眙县博物馆

地址：江苏省淮安市盱眙县东方大道3号

联系方式：时主任          电话：0517-88210097

2.采购代理机构信息

名 称：江苏层峰工程建设项目管理咨询有限公司

地　址：盱眙县经济开发区新海大道永昌商业街B区4号楼120室

联系方式：0517-88229994

3.项目联系方式

项目联系人：曹悦

电　话：0517-88229994

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程电子化”模式。通过“苏采云”系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第一章“投标人须知”第19条。

第二部分投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资质要求；

2.2凡有能力按照本招标文件规定要求交付货物、工程和服务的投标单位均可成为合格的投标人。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目由采购人委托江苏层峰工程建设项目管理咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，因此各投标人在报价时必须将代理费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。本次项目代理费按照苏招协【2022】002《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的标准计算。中标人在领取中标通知书之日向江苏层峰工程建设项目管理咨询有限公司一次性付清。

二、招标文件

4.招标文件构成包括：

第一章招标文件

第二章投标文件格式

5.招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构，采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

6.招标文件的更正或补充

6.1在投标文件提交截止时间十五日前，采购人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

6.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网、淮安市政府采购网、进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人都具有约束力。

6.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标文件的提交截止时间和开启日期。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡

7.1投标文件以及投标人与采购人或代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

8.投标文件编制

8.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

8.2电子投标文件编制必须使用 “苏采云”政府采购客户端编制。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1本项目采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部服务的价格及其他费用（指完成该服务项目所需的材料费、维保费、人工费、合理利润、税收等相关的所有费用；投标人报价未列入或遗漏的费用，视为投标人让利，中标后采购人不再支付任何费用）。

10.2采购人或代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.3投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术规格的响应

11.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人作出的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1投标人应上传证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力；

13.3 投标人应填写并上传招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至“苏采云”系统中。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4采购人或代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.6本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1在招标文件规定的投标截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

18.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标截止时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则将接受相应处罚。

五、开标及评标

19.开标

19.1本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理机构将按照第19.5条的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序:主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 项目简介；

19.2.2投标人对电子投标文件解密；

19.2.3 唱标；

19.2.4投标人对其报价进行确认（供应商在规定时间内未确认的，视同其默认报价）；

19.2.5开标结束。

19.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4投标文件提交截止时间结束后参加征集的供应商不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

19.5全流程电子化交易采购说明

19.5.1由于“苏采云”系统自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

19.5.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

19.5.3本项目的下载招标文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

19.5.4本项目投标文件的编制使用“苏采云”政府采购客户端，供应商投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云”政府采购客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

19.5.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录系统。具体操作详见《操作手册》。

19.5.6电子投标文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响投标文件的解密。

19.5.7电子投标文件开启后，采购中心将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

19.5.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.5.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括:

19.5.9.1软件设施:谷歌浏览器，同时必须安装“苏采云”政府采购客户端所要求的驱动。

19.5.9.2硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）等。

19.5.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

19.5.10供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:0519-86722802。

20.评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责:

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标人资格审查

20.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2资格审查:依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2.2投标文件符合性审查

20.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指经三分之二以上评委认定为重要商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评审小组将通过开标大厅进行视频交流并要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评审小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清、说明、补正要通过“苏采云”系统向评审小组进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云”系统上传。供应商的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3接到评委会澄清要求的投标人如未按第20.2.3.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（如未载明则按所投产品类型分项报价从高到低累计占总报价50%的产品为核心产品）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.2.5投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理:

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（4）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【经三分之二以上评委认定为重要商务和技术要求】。

20.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照19.4款执行。

20.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人:

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.评审及中标

21.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

21.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.评标过程的保密

22.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

22.2 采购人或代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

23.确定中标供应商

23.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

23.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

23.3采购人或代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人或代理机构将取消其中标资格。

24.中标通知书

24.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知中标人。

24.2中标人在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内及时使用CA锁登录“苏采云”系统完成政府采购合同签订工作。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金：本项目按下列第27.2条要求执行。

27.1 本项目无需缴纳履约保证金。

27.2为保证合同的顺利执行，中标人在领取中标通知书后，签订合同之前，向采购单位缴纳中标价1%的履约保证金，中标人自主选择以支票、汇票、本票、纸质保函、电子保函、保险保单等形式缴纳或提交。

27.3履约保证金在项目验收合格履约结束后，由采购人出具验收报告后五个工作日内以网银转账（以保函方式缴纳履约保证金的将按保函退还方式进行退还）的方式退还。

27.4采购人逾期退还履约保证金的，按商业银行同期贷款利率上浮10%后的利率支付资金占用费。

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。未以书面形式提交的、七个工作日之外以及未按28.6条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

28.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29. 根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》有关规定。供应商有下列情形之一的，属于失信行为，将其失信情形推送到公共信用信息系统。
   29.1投标、响应、开标、谈判、招标和评标、评审环节：

29.1.1提供虚假证明材料谋取中标、成交；
   29.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
   29. 1.3与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通；
   29. 1.4向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
   29. 1.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；
   29. 1.6向评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
   29. 1.7资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化时未通知采购人和采购代理机构；
   29. 1.8存在视为串通投标的情形。
   29.2中标、成交和合同签订、履约环节
   29.2.1中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
   29.2.2未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；
   29.2.3将政府采购合同转包，或者采用分包方式履行合同，将合同的主体和关键部分分包给其他供应商；
   29.2.4擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
   29.2.5提供假冒伪劣产品；
   29.2.6拒绝履行合同义务。
   29.3质疑投诉环节
   29.3.1在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据；
   29.3.2采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
   29.3.3证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
   29.4监督检查环节
   29.4.1拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

29.5供应商由下列情形之一的，按失信行为记入该注册供应商诚信档案中：

29.5.1开标后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

29.5.2不遵守开标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

29.5.3已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

29.5.4未按合同规定履行合同义务的；

29.5.5不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

29.5.6在江苏省范围内一年内累计三次以上质疑，均查无实据的；

29.5.7捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报的；

29.5.8不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

29.5.9各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

30.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（注：同一台电脑生成投标文件或同一台电脑上传投标文件等情况均视为投标文件由同一单位或者个人编制）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

七、政府采购政策功能落实

31.政策功能落实

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第二章 “九、示范格式”。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章 “九、示范格式”。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的视同小微企业。不重复享受政策。

32.采购单位及中标供应商必须落实国家、省出台的助力企业的有关政策要求：

32.1采购单位及中标供应商须在中标、成交通知书发出之日起15日内与供应商签订采购合同；

32.2采购单位须自采购合同签订之日起1.5个工作日内，将采购合同在指定媒体上公告；

32.3采购单位须在采购合同约定的时间内组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；

32.4采购单位须在货物和服务项目采购合同中设定预付款，并及时支付预付款；

32.5采购单位须对满足合同约定支付条件的项目，自收到发票后15日内将资金付到合同约定的供应商账户。

第三部分评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、具体标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）*30（结果保留两位小数点）。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得16分，带“▲”项每负偏离一项扣 1 分，除标“▲”外，其它投标货物的配置及技术性能参数不满足要求的，每有一项扣 0.5 分，扣完为止。 注：带“▲”须提供由法定计量检定机构出具并注有CMA标识的检验（检测）报告或证明材料。 如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 | 16 |
| 3 | 项目分析 | 投标供应商根据招标需求结合自行踏勘情况进行分区域分系统全面阐述。 1.对本项目现状描述直观详尽、分析细致且对现场实际情况和需求掌握充分、表述全面得5分； 2.对本项目现状分析有描述但是分析的一般、对现场实际情况和需求掌握不充分的得2-3分； 3.对本项目现状分析有缺失、不全面、内容过于简略不足以指导实施，存在阐述内容错误、缺陷或瑕疵的得0-1分。 注：未提供相关内容不得分。 | 5 |
| 4 | 施工方案 | 根据投标供应商针对本项目的施工方案（包括施工管理结构、施工现场布置、施工管理运作流程等内容）进行评审。 1.施工方案完全符合本项目，内容详尽可行且合理的得 2 分； 2.施工方案比较符合本项目，内容比较详尽可行且较合理的得 1-1.5分； 3.施工方案基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得0.5分； 注：未提供相关内容不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目是博物馆的特点，依据文物保护相关法规和行业标准，采取有效的文物保护措施，确保施工过程中周围文物展览环境风貌不受破坏影响或伤害的情况进行评审。 1.采取的措施完全符合本项目，表述内容详尽可行且合理的得 2 分； 2.采取的措施比较符合本项目，内容比较详尽可行且较合理的得1-1.5分； 3.采取措施基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得0.5分； 注：未提供相关内容不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目的技术难点、重点问题的有效解决措施建议、具体实施安排和实施方式方法等情况进行评审。 1.方案内容完全符合本项目，表述详尽可行且合理的得2分； 2.方案内容比较符合本项目，表述较详尽可行且较合理的得1-1.5 分； 3.方案内容基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得0.5分； 注：未提供相关内容不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标供应商针对本项目的质量控制、施工进度安排及保障等措施进行评审。 1.方案完全符合本项目特点，内容详尽可行且合理的得 2 分； 2.方案比较符合本项目特点，内容较详尽可行且较合理的得 1-1.5分； 3.方案基本符合本项目，但内容简单基本可行且基本合理的得0.5分； 注：未提供相关内容不得分。 | 2 |
| 5 | 人员配备 | 投标供应商拟派项目负责人：具有高级工程师（电子信息工程专业）的得2分、具有中级工程师（电子信息工程专业）的得1分、具有信息系统项目管理师的得1分，本项最高得3分。 投标文件中须提供上述人员相关证书扫描件以及最近一个月投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。 | 9 |
|  |  | 投标供应商拟派技术负责人：同时具有Itss服务项目经理、Itss信息技术应用创新服务经理、CISP证书的得3分，缺一不得分。 投标文件中须提供上述人员相关证书扫描件以及最近一个月投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |  |
|  |  | 投标供应商拟派项目组成员（不包括项目负责人和技术负责人）：质量员、安全员、IT服务项目经理、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程、CISAW信息安全保障人员证书的得3分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 注：1.同一人员提供不同专业的证书的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别证书的，以最高级别证书计算。 2.投标文件中须提供上述人员相关证书扫描件以及最近一个月投标人为其缴纳的社保证明，否则不得分。 |  |
| 6 | 质量保证及 服务方案 | 根据投标供应商提供的售后服务、验收及人员培训方案进行评审。 1.方案完全满足本项目，内容详细可行性强的得2 分； 2.方案比较符合笨项目，内容较为详尽且可行的得1 分； 3.方案基本符合本项目，但内容过于简单的得0.5 分； 注：未提供相关内容不得分。 | 2 |
|  |  | 根据投标供应商提供的售后服务的响应情况（响应时间及到达现场的时间）进行评审。 1.投标供应商承诺技术服务能在4小时到现场服务得2分，承诺8小时到现场服务得1分。 2.投标供应商同时具有GB/T27922售后服务认证证书五星级和CCRC信息安全服务资质(安全运维)的得3分。 注：未提供响应情况承诺或证书过期的不得分。 | 5 |
| 7 | 业绩成果 | 1.投标供应商自2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有安防系统工程类项目业绩的，有一个得2分，最高6分； 2.投标供应商自2020年1月1日（以证书时间为准）以来具有安防监控系统软件或周界安防软件著作权证书的，有一个得2分，最高6分； 注：投标文件中须提供中标通知书、合同、竣工验收证明（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）未提供或资料提供不全的不得分。 | 12 |
| 8 | 体系认证 | 投标供应商具有ISO9001质量管理体系、GB/T31950企业诚信管理体系、ISO27701隐私信息管理体系、大数据安全管理体系、SA8000企业社会责任管理系统认证的每有一个得1分最高5分。 注：以上证书须在有效期内，未提供或证书过期的不得分。 | 5 |
| 9 | 企业资质 | 1.投标供应商具有CMMI5认证证书的得2分，其它级别得1分。 2.投标供应商具有CCRC信息安全服务资质(安全集成)二级（含）及以上的得2分，其它级别得1分。 3.投标供应商具有信息技术服务标准（ITSS）运行维护一级得2分，其它级别的得1分。 4.数据管理能力成熟度三级（含）及以上的得2分，其他级别得1分。 注：以上证书须在有效期内，未提供或证书过期的不得分。 | 8 |

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

第四部分合同主要条款、通用条款及合同格式

注：甲、乙双方通过 “苏采云”采购平台签订电子合同（加盖电子签章）。

以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，成交供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订生效后，付款成交价的40%，所有设备、软件系统安装、调试完成付至合同价的60%，由江苏省文物局组织专家验收后按照审定价付至合同价的95%，余款在服务期满后无质量问题一次性付清。乙方每次申请付款时必须出具增值税发票，否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。 |
| 2 | 合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、性能测试及交接； 质保期：本项目免费质保期为贰年，质保期内网络运营服务费由成交单位承担。 |
| 3 | 质量要求：满足采购人要求，供货后实际使用能够完全满足招标文件技术要求和国家相关行业标准，所有设备安装运行一切正常，最后必须通过由江苏省文物局组织专家验收。对于验收不通过的，所产生的一切损失由成交单位自行承担。 |

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指盱眙县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记： （l）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地 （6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号 （7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定按需交货。乙方每月按实际供货量向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后按月付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

15.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、数字人民币、转账或经采购人确认的等额无条件银行保函。

15.3乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4乙方选取银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

15.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的招标文件、乙方提交的响应文件、本次招标的成交通知书和招标过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙方双方签字盖章后生效。

20.3本合同一式六份，以中文书写，买方、卖方各执两份、采购代理留存二份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

甲方: 盱眙县博物馆

乙方:

甲、乙双方根据项目编号             的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币。

三、供货时间和地点

1.供货时间：自合同签订之日起90天内完成供货、安装、调试、性能测试及交接；

质保期：本项目免费质保期为贰年，质保期内网络运营服务费由成交单位承担。

2.供货地点: 盱眙县博物馆 。

四、付款

付款方式：合同签订生效后，付款成交价的40%，所有设备、软件系统安装、调试完成付至合同价的60%，由江苏省文物局组织专家验收后按照审定价付至合同价的95%，余款在服务期满后无质量问题一次性付清。乙方每次申请付款时必须出具增值税发票，否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

五、质量要求

满足采购人要求，供货后实际使用能够完全满足招标文件技术要求和国家相关行业标准，所有设备安装运行一切正常，最后必须通过由江苏省文物局组织专家验收。对于验收不通过的，所产生的一切损失由成交单位自行承担。

六、履约保证金

1.为保证合同的顺利执行，中标投标人必须在签订合同之前，向采购人缴纳中标总价1%的履约保证金。

2.履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金、数字人民币、转账或经采购人确认的等额无条件银行保函。

3.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4. 乙方选取银行无条件保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理，协商不成，双方均可向盱眙县人民法院提起诉讼。

保修期及保修服务:质保期 二 年，保修期内如采购的货物破损、脱漆、松动卖方应在规定时间内无条件维修，系统维护应及时响应，如在保修期内发现卖方所提供的货物不能达到技术参数指标要求，卖方应无条件更换货物，如卖方拒绝维修或更换，买家有权自行修复或更换，费用从卖家保修金中扣除。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方双方授权代表签字盖章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.招标文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方：乙方：

单位盖章：单位盖章：

法定代表人或授权委托人（签字）：法定代表人或授权委托人（签字）：

签定日期：签定日期：

第五部分项目采购需求

一、项目名称：盱眙县博物馆安全防范系统提升工程预算金额：170万元

采购需求概况：盱眙县博物馆成立于1994年，现有国家珍贵文物 434 件，包括春秋战国时期“吴季生匜”、“蟠螭纹铺首衔环”，汉代的“凫形白玉带钩”，“石钱范”、“错金银带钩”、唐代的“越窑青釉朵花纹海棠形杯”、元代“影青高足杯”等，馆藏文物以汉代玉器、漆器和青铜器最具特点。根据国家关于《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T16571-2012）、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》等规范，亟需为盱眙县博物馆建设一套高水准、高质量、切合实际、升级扩展能力强大的综合安防监控系统，提高盱眙县博物馆的技防水平。为此结合盱眙县博物馆的实际情况，本次建设项目的主要内容包括：入侵和紧急报警系统、视频监控系统（含声音复核）、出入口控制系统、专用通讯系统、电子巡查系统、安全管理系统、监控中心建设等系统以及安全防护门的更换。以上各项内容的建设与建筑物的实体防护，有机地结合，在科学的管理下，以达到防范严密，发挥全天候的防范效果。通过技防、物防和人防的有机结合，减少破坏、盗窃等行为的发生，切实有效地保护被防护目标，以确保文物安全。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外幕帘探测器 | 无线被动红外幕帘探测器； 探测范围25m，探测角度8°，动温度补偿、动态阈值调整、灵敏度自适应，具有超强抗误报能力，适用于室内场景。支持下视区保护； 通信频率：433MHz； 传输距离800米（空旷距离）； 3V干电池供电； 探测速度：0.3~3m/s 安装高度2.4m，探测距离为10m，角度为90°。报警持续时间＞1s，探测范围内无漏报警和误报警发生 支持433MHz无线通讯 外壳防护等级IP41 | 32 | 只 |  |  |
| 2 | 微波探测器 | 支持自动灵敏度和数字温度补偿 安装高度：1.8m ～ 2.4m探测范围：12m / 90° | 29 | 只 |  |  |
| 3 | 玻璃破碎探测器 | 探测距离：10m；探测角度：120°； 探测方式：声波探测 防拆保护：开盖 标称功耗：25mA 标称电压：12V | 28 | 台 |  |  |
| 4 | 红外和微波探测器 | 支持自动灵敏度和数字温度补偿 安装高度：1.8m ～ 2.4m探测范围：12m / 90° | 64 | 只 |  |  |
| 5 | 吸顶红外和微波探测器 | 室内有线吸顶双鉴探测器 数字四元被动红外传感器、微波传感器 探测角度：360°，探测距离：12m，吸顶式 | 14 | 台 |  |  |
| 6 | 门磁探测器 | 防铁门磁性干扰 报警动作距离≥35mm | 12 | 只 |  |  |
| 7 | 红外光栅 | 免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，八光束室外探测距离100米，高140CM | 3 | 对 |  |  |
| 8 | 光栅支架 | 多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，超长寿命；伸出长度、角度可调，变换灵活 | 6 | 对 |  |  |
| 9 | 雷达探测器 | 工作电压： DC：12V~24V / PoE供电 功耗：<3W 发射频率：76~77GHz 更新频率：12.5Hz 识别目标：人 测距范围：120m 测距精度：±0.3m 距离分辨率：0.58m 最大检测目标：32 水平探测：22° 垂直探测：12° 报警输出：2 路开关量输出（0.5A/125AC） 通信接口：TCP/IP 网络设置 工作温度：-30℃~65℃ 防护等级：IP67 | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 紧急按钮 | 紧急按钮/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳 | 30 | 只 |  |  |
| 11 | 振动探测器 | 采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏；探测范围：金属介质：最高灵敏度7米；最低灵敏度2米，混凝土介质：参考范围3米灵敏度： 连续可调,敲击计数3-5次可调；报警持续时间：＞2秒； 防拆方式：单方向防拆；抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能 | 19 | 台 |  |  |
| 12 | 网络型四防区模块 | 网络型四防区扩展模块： 模块自带4个防区：有线无线兼容。 模块自带1路继电器有源输出。 模块带有8组遥控器（每组遥控器含有布防、留守布防、撤防）。 模块通过网络接口可以实现和中心软件和云服务报警系统连接。 用户通过遥控器、中心软件、手机APP软件端对模块进行 用户通过电脑、手机、键盘进行编程和配置，就地写入主机，让编程和服务更为简单、有效。 | 4 | 台 |  |  |
| 13 | 网络型八防区模块 | 网络型八防区扩展模块；支持DHCP功能，支持SADP激活，修改模块IP，模块无需参数配置 支持主机通讯状态指示：红灯常亮表示与主机通讯正常，红灯闪烁表示与主机通讯异常 支持防区状态指示：橙灯常亮表示防区正常，橙灯闪烁表示防区报警、故障或防拆触发 支持网络状态指示：绿灯常亮表示网络连接正常，绿灯闪烁表示网络连接异常 支持硬件恢复出厂参数 网络接口：1个100M以太网口 功能按键：支持硬件恢复出厂设置 | 60 | 台 |  |  |
| 14 | 电源 | 12V10A | 12 | 台 |  |  |
| 15 | 报警主机 | 板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区； 支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 报警主机专用后备电池 | 报警主机专用后备电池12V7AH | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 安防监控平台 | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行文物安全范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对文保单位内部的高效安全防范。 图上监察应用基于入侵报警、事件管理等应用实现全要素资源的可视化，支持快速报警定位处置和应急联动监察处理，实现馆内全要素"一张图”管理、包含资源点控制、防区控制、报警联动、事件联动、事件查询及报警统计功能，以应对对文保单位报警处理有较高要求的场景，形成立体化纵深防护系统，支持客户端使用。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 键盘 | 中文LCD报警键盘，主机配套 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 声光报警器 | 声光报警器;声压≥105分贝;电流≤220毫安 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 多功能联动输出模块 | 外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 报警打印机 | 报警系统的配套联动输出设备，可用来实时打印报警、故障、操作信息等 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为12个月 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 305 | 米 |  |  |
| 24 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 3500 | 米 |  |  |
| 25 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 2600 | 米 |  |  |
| 26 | 配管 | JDG25 | 2500 | 米 |  |  |
| 27 | 半球网络摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0 Lux with IR；最大补光距离：30m（红外）；镜头类型：定焦；通用行为分析：越界入侵;区域入侵；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；智能编码：H.264:支持;H.265:支持；宽动态：120dB；报警事件：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启，视频质量诊断；接入标准：开放型网络视频接口，ISAPI，(GB28181，ISUP5.0视图库，GB35114(/M型号支持)，OTAP；最大Micro SD卡：256 GB；音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：1路；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67；▲支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；▲内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 | 19 | 台 |  |  |
| 28 | 室内枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.0005 Lux，0 Lux with Light；最大补光距离：50m（暖白光）；镜头类型：定焦；通用行为分析：越界入侵;区域入侵；视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅子码流支持）；智能编码：H.264:支持;H.265:支持；宽动态：120dB；smart事件：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；接入标准：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome (2.0/4.0)，GB28181(2016);供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66 | 77 | 台 |  |  |
| 29 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金 | 77 | 台 |  |  |
| 30 | 室外枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 0 Lux with Light；最大补光距离：30m（暖光）；镜头类型：定焦；通用行为分析：越界入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅子码流支持）；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；smart事件：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测；接入标准：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome (2.0/4.0)，GB28181(2016);；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP66；▲智能编码功能检验:同一静止场景相同主观图像质量下,设备机在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约80%;在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到 80Kbps，并可呈现正常监控画面；▲音频采样率设置检验: 在音频编码格式设置为 MP2L2 时,采样率可设置为48kHz;在音频编码格式设置为 AAC/PCM 时,采样率可设置为48kHz；▲音频异常侦测检验：样机在IE 浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项； | 16 | 台 |  |  |
| 31 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金 | 16 | 台 |  |  |
| 32 | 周界警戒枪型摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持多种智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式支持智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁支持人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示采用星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2560X1440)@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离30米 支持透雾，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，畸变矫正，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持报警3进2出，音频1进1出，内置麦克风和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 8 | 台 |  |  |
| 33 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金 | 8 | 台 |  |  |
| 34 | 热成像摄像机 | 探测器分辨率：256*192 像元尺寸： 12 μm 热成像焦距：3 mm NETD < 40 mK 白热、黑热、融合、彩虹、等15种伪彩可调 可见光：1/2.8英寸CMOS 可见光焦距：4mm 支持30米红外补光 AI智能：吸烟检测、火点检测、烟雾检测、区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等多种智能功能 火点检测（以0.1米*0.1米为准）：18m 接口：1个RS485、报警2进2出 供电方式：24 VAC ± 25%, 12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3) 防护等级：IP67 工作温度： -30℃～+60℃▲测温功能检验：高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作；低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作▲在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项和文字转语音设置选项；▲在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍；可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 | 2 | 台 |  |  |
| 35 | 球型网络摄像机 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，全景采用可见光补光，同时采用细节高效红外阵列，低功耗 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转，连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，4条模式路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6kV防浪涌 支持DC36V±25%供电 ▲在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；▲支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；▲支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 | 4 | 台 |  |  |
| 36 | 球机支架 | 铝合金材质 重量为1kg 支持最大承重10kg 支持壁装安装方式 | 4 | 台 |  |  |
| 37 | 客流量统计摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持多种智能模式：倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，至多支持3个识别区域，256个目标 支持智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频异常侦测，虚焦侦测 人数统计：支持同时运行区域关注度、在离岗检测、热度图和智慧照明功能 采用星光级低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离15米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，透雾，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。 支持报警1进1出，音频1进1出，内置麦克风和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 ▲支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。；▲支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果；▲支持热度图功能，支持最多8个区域某时间段内的人员密度通过不同颜色显示，可设置生成空间和时间两张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果。 | 3 | 台 |  |  |
| 38 | 拾音器 | 拾音范围: 半径10 m区域内；音频传输距离: ≥3000 m；灵敏度: -36 dB±1 dBFS；信噪比: 90 dB；降噪调节: 数字降噪，5档降噪调节；音量调节: ≥100级音量调；设备管理: 支持拾音器掉电和程序故障监测；电源电压: DC9 V~30 V；保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 | 32 | 只 |  |  |
| 39 | 摄像机专用电源 | 12V2A | 24 | 只 |  |  |
| 40 | 摄像机专用电源 | 24V2.2A | 4 | 只 |  |  |
| 41 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一 | 28 | 只 |  |  |
| 42 | 24口POE千兆交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+），4个1000Base-X SFP光口，整机最大供电功率：370W | 19 | 台 |  |  |
| 43 | 24口工业级交换机 | 24个千兆电口，4个千兆SFP光口工业交换机 无风扇，-40°C到+85°C工作环境温度 | 4 | 台 |  |  |
| 44 | 光模块 | 单模；SFP千兆模块(1310nm,20km,LC) | 46 | 台 |  |  |
| 45 | 设备箱 | 9U，510*600*450mm（高*宽*深） | 8 | 只 |  |  |
| 46 | 防水设备箱 | 定制，510*600*450mm（高*宽*深） | 4 | 只 |  |  |
| 47 | 安防设备管理 | 系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、防区管理 1.支持手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 | 1 | 套 |  |  |
| 48 | 控制键盘 | 10.1英寸触摸屏，分辨率1280*800支持H.265、H.264、MPEG4等；最大16画面分割，支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能，支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览，支持音频输入/出口，支持2个USB口▲连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能▲支持添加设备数量≥8000 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 解码器 | 8路HDMI输出，支持最大8个屏的任意拼接显示，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 ▲可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 硬盘录像机 | 接入路数：32路；预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像；硬盘接口：8个，最大接入16TB容量的SATA接口硬盘▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储▲支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份；▲支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；▲最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； | 9 | 台 |  |  |
| 51 | 硬盘 | 8TB，5400RPM,256MB, SATA | 67 | 块 |  |  |
| 52 | 55寸拼接屏 | 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 输入接口： HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 | 6 | 台 |  |  |
| 53 | 拼接屏定制支架、底座 | 拼接屏定制支架、底座 | 6 | 台 |  |  |
| 54 | 核心光口交换机 | 支持24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口 | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 核心电口交换机 | 24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口 支持 console ,mini usb console, usb 口 | 1 | 台 |  |  |
| 56 | 光模块 | 单模；SFP千兆模块(1310nm,20km,LC) | 2 | 台 |  |  |
| 57 | 标准机柜 | 42U高度，2000*600*1000mm | 2 | 台 |  |  |
| 58 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 3770 | 米 |  |  |
| 59 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 840 | 米 |  |  |
| 60 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 1000 | 米 |  |  |
| 61 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 400 | 米 |  |  |
| 62 | 配线 | 8芯室外单模光纤 | 1200 | 米 |  |  |
| 63 | 光纤终端盒 | 8口LC光纤终端盒 | 12 | 个 |  |  |
| 64 | 24口光纤配线架 | LC类型1U机架式24口光纤配线箱,平面型, 可安装24个光纤适配器,带熔纤盘. 可安装铜缆工作区模块带铜缆固定环,可光铜混用 | 3 | 台 |  |  |
| 65 | 双工LC耦合器 | LC类型 | 72 | 个 |  |  |
| 66 | 尾纤 | 单模，LC类型 | 144 | 根 |  |  |
| 67 | 光纤跳线 | LC-LC全双工单模，2米 | 24 | 根 |  |  |
| 68 | 光纤跳线 | LC-LC全双工单模，5米 | 23 | 根 |  |  |
| 69 | 熔纤 | 手工 | 144 | 芯 |  |  |
| 70 | 超五类非屏蔽24口配线架 | 1.19寸1U标准尺寸，安装方便，配备24颗，专用超五类非屏蔽模块； 2.支持语音网络一体化，卡接模块式设计； 3.24口设计，每个模块卡位对应一个独立的理线位，便于理线；每个模块卡位都是单独个体，可以单一脱离配线架；每个模块及卡位都可以在配线架前端抽出，适合在较小的工况下，进行前端检修； 4.每个模块卡位，对应两套标签系统，方便检修维护； 5.采用高密度的模块设计，可自由选择不同颜色模块卡入以方便管理 | 19 | 台 |  |  |
| 71 | 理线架 | 1.采用优质烤漆、质感出众、质量轻、收纳方便、结构稳定、承重量大。塑料材质； 2.可安装于19英寸标准机架中，用于配线架和设备之间的跳线整理及管理； 3.上方与后方均有开口，收纳容量大，有助于管理双绞线的弯曲半径； 4.特点：质量轻、结构稳定、承重量大、优质烤漆、质感出众； | 43 | 支 |  |  |
| 72 | 低烟无卤超五类1.5米非屏蔽跳线 | 1.成品跳线采用低烟无卤超五类多股双绞线 2.插头针脚采用线对分层隔离设计，确保良好的NEXT性能； 3.三叉针设计，整体充胶注塑，带水晶头弹片保护装置； 4.插头几何外形符合FCC及IEC相应规范，8针模块化插头有50um镀金层； 5.插头护套采用一次成型注塑方式，减少应力并确保多次插拔的性能稳定； 6.多种颜色和长度可供选择 7.护套外皮符合UL/CMR防火标准； | 456 | 根 |  |  |
| 73 | 配管 | JDG25 | 2000 | 米 |  |  |
| 74 | 配管 | PE50 | 300 | 米 |  |  |
| 75 | 立杆 | 摄像机立杆4米，含基础 | 4 | 根 |  |  |
| 76 | 桥架 | 100*50mm桥架 | 200 | 米 |  |  |
| 77 | 手孔井 | 定制手孔井600*400，含开挖 | 10 | 座 |  |  |
| 78 | 可视对讲门口机 | 显示屏7寸非触摸屏；屏幕分辩率600×1024；摄像头：CMOS 低照度 400W+200W 像素双目摄像头、88°广角；存储容量：本地支持20000人脸库，20000个用户，100000张卡；认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡、CPU卡序列号、CPU卡内容、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）认证，可外接1个RS485读卡器；工作温度：-30 °C-+60 °C； 对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可直接接入全数字对讲系统 主副机配置:设备支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1主8 副共9台门口机 门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 报警功能：备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 单机操作功能：可本地发卡，实现免平台、免中心管理: 云对讲功能：支持云社区接入，实现云对讲功能 VOIP电话网关功能：支持通过云平台配置业主手机号(最多 6个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号: 电梯联动功能：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 广告功能：支持图片、视频等安卓主流格式广告播放 维护方便，支持中心远程升级，批量刷机。 | 2 | 台 |  |  |
| 79 | 可视对讲室内分机 | 显示屏：7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机解码器网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 1 | 台 |  |  |
| 80 | 门禁读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 55 | 台 |  |  |
| 81 | 双门门禁控制器 | 支持消防联动、支持蓄电池接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持5组信号输入（报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1） 存储容量为16M，最大支持10万卡片管理和30万事件记录存储 支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能，支持普通卡/残疾人卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 主机应具有手动或自动校时功能。 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 工作温度：-40℃-+70℃，工作湿度：≤95% | 12 | 台 |  |  |
| 82 | 四门门禁控制器 | 支持消防联动、支持蓄电池接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持5组信号输入（报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1） 存储容量为16M，最大支持10万卡片管理和30万事件记录存储 支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能，支持普通卡/残疾人卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 主机应具有手动或自动校时功能。 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 工作温度：-40℃-+70℃，工作湿度：≤95% | 8 | 台 |  |  |
| 83 | 双门磁力锁 | 280Kg*2双门磁力锁，支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 27 | 把 |  |  |
| 84 | 单门磁力锁 | 280Kg单门磁力锁，支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 | 4 | 把 |  |  |
| 85 | 出门按钮 | 出门按钮 | 2 | 只 |  |  |
| 86 | 电源 | 12V10A | 31 | 台 |  |  |
| 87 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1 | 台 |  |  |
| 88 | 人脸采集设备 | 3.97英寸触摸显示屏；像素200万；屏幕分辨率800*480；支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；工作电压：DC12V/1.5A | 1 | 台 |  |  |
| 89 | IC卡 | IC卡 | 15 | 张 |  |  |
| 90 | 管理主机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600 支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能 支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音 支持拓展最大128G TF卡 支持实时广播、定时广播功能 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式. 支持1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出 | 1 | 台 |  |  |
| 91 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 500 | 米 |  |  |
| 92 | 配线 | ZR-RVVP6*1.0 | 800 | 米 |  |  |
| 93 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 450 | 米 |  |  |
| 94 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 1000 | 米 |  |  |
| 95 | 配管 | JDG25 | 800 | 米 |  |  |
| 96 | IP网络对讲终端 | 采用200万像素低照度CMOS摄像头、星光级图像传感器； 支持UC3000平台化管理，SIP会话 采用高灵敏度麦克风，拾音距离可达10米，语音清晰，内置3W扬声器； 支持语音播报、分组广播功能； 支持明装安装； 支持双网卡； | 28 | 台 |  |  |
| 97 | 音柱 | 额定功率（PHC）：6W 灵敏度（1kHz,1米） 90dB 有效频率范围: 90-18kHz 扬声器单元：5寸纸盆喇叭 | 11 | 台 |  |  |
| 98 | 壁挂音箱 | 额定功率（PHC）：20W 灵敏度（1kHz,1米）：91dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：80-20kHz 扬声器单元：4寸纸盆/13芯高音 | 35 | 只 |  |  |
| 99 | 吸顶扬声器 | 额定功率（PHC）：2.5W/5W/10W 灵敏度（1kHz,1米）：90dB±3 dB 有效频率范围（-10dB）：80-20kHz 扬声器单元：6.5寸纸盆/13芯高音 | 6 | 只 |  |  |
| 100 | IP网络控制主机 | 不小于17.2英寸液晶显示设备，内置不小于128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：2个10/100/1000Mbps网口，8个USB口、1个VGA接口、1个HDMI输出、6个COM接口、1个PS2接口、1路线路输入、1路线路输出、1路话筒输入。 支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 | 1 | 台 |  |  |
| 101 | 调音台 | 输出通道不少于两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） 一路效果输出（AUX 2） 二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 频率响应：20 Hz~20 kHz最大输入电平：≥ 16 dBu 总谐波失真：20 Hz~20 kHz ≤ 0.01 %@ + 4 dBu 信噪比：≥ 100 dB（A计权） 最大输出电平：≥ 10 dBu 串音：≤ - 50 dB 话筒增益：70 ± 2 dB | 1 | 台 |  |  |
| 102 | IP音频采集器 | 前面板7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率：1024*600； 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 1路4段式3.5mm输入、2路6.5mm音频输入接口、1路RCA输入接口、蓝牙输入； 1路3.5mm输出； 本地音量调节旋钮调节； 寻呼话筒可查看主叫设备名称、呼叫，广播记录； 设备本地可支持音频存储功能，包括对讲录音、广播录音等； 支持配置使用者的用户权限； 设备支持通过账号及密码登录设备； 支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 寻呼话筒可显示当前来电和翻阅未接来电、已接来电历史，记录里可以直接回呼通话； 支持sub1g，支持通过遥控器远程遥控，快捷操作； 设备具备蓝牙功能，支持通过手机进行蓝牙广播（距离不大于10米） | 1 | 台 |  |  |
| 103 | CD播放器 | 高亮度动态LED显示，清晰醒目； 采用进口数码机芯，吸入式防震设备，超强纠错功能 自动播放控制，全数码伺服。 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、FLAC等格式播放 | 1 | 台 |  |  |
| 104 | 寻呼话筒 | 桌面式，自带不小于7英寸彩色IPS 触触设备。支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 支持将外接（3.5mm音频孔）的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备。 设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警输入*2，报警输出（继电器）*2，HDMI*1 | 1 | 台 |  |  |
| 105 | IP网络音箱 | 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲 网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 采样率：48 kHz 频率响应：100 Hz-20 kHz 信噪比：83 dB 额定功率：20 W | 1 | 台 |  |  |
| 106 | 消防分区联动 | 采用32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全 支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能 支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动 内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存 具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配） | 1 | 台 |  |  |
| 107 | 电源时序器 | 不小于16路电源输出，输出电源插座采用阻燃ABS材料，最大可承受13 A电流磷铜材质，标准美式插座 支持面板锁定功能，防止误操作 保护功能超压报警功能,接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能 | 1 | 台 |  |  |
| 108 | IP网络功放终端 | 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 内置120W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |  |  |
| 109 | IP网络功放终端 | 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 内置240W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 3 | 台 |  |  |
| 110 | IP网络功放终端 | 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 内置360W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |  |  |
| 111 | IP网络功放终端 | 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 内置650W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 带前置信号输入功能(1路话筒输入、1路辅助线路输入、1路网络音频)； 设备具有音量环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出音量； 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 支持通过6.5mm或莲花头输入进行实时广播； 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 支持网络输入和本地一路音频输入进行混音； 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 内置完备的保护电路，支持短路、超负载线路保护等多种保护功能； 支持通过Web进行参数配置、系统维护等操作； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 宽电压供电设计（200-240V），电源电压适应能力强； 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |  |  |
| 112 | 机柜 | 42U高度，19寸标准机柜,2000*600*1000mm（高*宽*深） | 1 | 台 |  |  |
| 113 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 1000 | 米 |  |  |
| 114 | 配线 | ZR-RVV3*1.5 | 2000 | 米 |  |  |
| 115 | 配管 | JDG25 | 1500 | 米 |  |  |
| 116 | 数字中继台 | 工作频率：400-470MHz；信道容量：30；发射功率：25~50W;信道间隔：12.5KHz/25KHz；频率稳定性：+/-0.5PPM；接收机互调：75dB；数字协议：ETSI-TS102 361-1；100%工作周期；支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； | 1 | 台 |  |  |
| 117 | 双工器 | 工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率100W； | 1 | 台 |  |  |
| 118 | 避雷器 | 工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；插入损耗≤0.1dB；峰值功率≥300W； | 1 | 组 |  |  |
| 119 | 室外天线 | 工作频率：350-520MHz；驻波比≤1.4；增益:7.8dBi；最大功率≤100W；带宽：16MHz； | 1 | 副 |  |  |
| 120 | 同轴电缆连接器 | 三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； | 5 | 个 |  |  |
| 121 | 数字对讲机 | 数字对讲机（含电池和充电器）：信道容量：32；频率范围：400-470MHz；信道间隔:12.5kHz/25kHz；使用时间：2000mAh锂电配置16小时；功率：1-4W；浸水：IFC 60529-IP54。 | 15 | 台 |  |  |
| 122 | 同轴电缆 | 每百米损耗≤4.7dB；阻抗50欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型 | 50 | m |  |  |
| 123 | 电子巡更信息采集器 | 5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率 四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM 存储扩展 TF卡，最大支持512GB 防护等级不小于IP68 电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h | 3 | 台 |  |  |
| 124 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 1 | 台 |  |  |
| 125 | 离线巡更地址钮 | NFC巡更打卡，3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定 识别距离：近距离 工作频率：13.56M 信号类别：无源 | 15 | 个 |  |  |
| 126 | 测温型安检门 | 工作温度 -10℃─55℃，测温精度 ±0.5℃每个区域255级灵敏度等级调节非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 运输重量 小于90KG 功耗 ＜30W | 1 | 台 |  |  |
| 127 | 安检机 | 外形尺寸 通道尺寸 650mm×500mm（宽×高） 主机尺寸 1831mm×890mm×1260mm（长×宽×高） 操作台尺寸 650mm×700mm×1200mm（长×宽×高） 性能参数 线分辨力 φ0.127mm（AWG36） 空间分辨力 1.0mm 穿透力（钢板厚度） 32mm X射线发生器 150kV，1.2mA（可调） X射线冷却/工作周期 油冷/连续 辐射安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳100mm 单次剂量 ＜5μGy 胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准胶卷安全 传送系统参数 传送带高度 600mm 传送带速度 0.2m/s、0.3m/s 监控系统参数 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 摄像头数量 3路（进出口通道各1路，通道内1路） 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸 1920× 1080 存储时长 不少于30天 操作台参数 显示屏尺寸 21.5"，单显 显示分辨率 1920×1080 智能功能 违禁品识别种类 35大类64小类 系统登录方式 指纹/密码 整机参数 功耗 ＜0.8kW 电源 220VAC（-15%~+10%），50±3Hz 噪音级 ＜60dB(A)，1m处 工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下） 贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下） 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞 | 1 | 台 |  |  |
| 128 | 手持金属探测器 | 手持金属探测器；电压：9V；设备报警声应与提示其他信息的声音有区别，且最大声强≥81.6dB；设备至少应能连续正常工作 40h 而无需更换电池或重新充电 | 2 | 支 |  |  |
| 129 | 手持液体探测器 | 液体探测器;手持便携式；泄漏电流 设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于5mA。 采用技术 等效电容法及热传导法。 可检容器材质 能够检测铁、铝、塑料、玻璃、纸质和陶瓷等不同材料包装液体。可检液体类别 易燃、易爆、易腐蚀性危险液体。 可检测液体 仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警：1、汽油（97#） 2、煤油 3、柴油 4、无水乙醇 5、丙酮 6、正己烷 7、正庚烷 8、环戊烷 9、环己烷 10、三氯甲烷 11、苯 12、甲苯 13、二甲苯 14、丙醛 15、石油醚（30-60℃）等（详见检测报告） 分析时间 绝缘容器（塑料、玻璃、陶瓷容器）： 小于2秒 导电容器（铝罐、铁罐）： 小于8秒 报警方式 声、光、震动、液晶显示。 工作温度／湿度 0℃～40℃； 0%～90% | 2 | 支 |  |  |
| 130 | 防爆罐 | 防爆罐材质：内、外层采用15mm高强度、耐冲击碳素钢板，并符合GB700-1988标准中所采用的碳素钢板有关要求。 防爆能力：能抵御1.5kg TNT炸药的爆炸能量，并能容纳所有横向爆炸破片，外罐罐体完整，无裂纹，罐体附件无脱落。 使用年限：如无爆炸发生，可终身存放。 | 1 | 台 |  |  |
| 131 | 视频监控管理 | 包括视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务等 | 1 | 项 |  |  |
| 132 | 报警系统管理 | 入侵报警应用基于前端防区探测器进行文物安全范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对文保单位内部的高效安全防范。 | 1 | 项 |  |  |
| 133 | 出入口系统管理 | 通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 1 | 项 |  |  |
| 134 | 安检管理 | 通过接入安检机、安检门、炸探、液探等多种安检设备，将实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用，满足用户安检流程线上闭环、安检设备线上运维、安检人员线上监管等业务需求。 | 1 | 项 |  |  |
| 135 | 声音警示管理 | 实现报警时自动播放语音功能。 | 1 | 项 |  |  |
| 136 | 设备联动控制管理 | 实现出入口控制和视频的联动、实现入侵报警和视频的联动。 | 1 | 项 |  |  |
| 137 | 电子巡查管理 | 支持值班人员信息查询。 支持巡查计划查询。 支持根据巡更人员、巡更线路、巡更点进行统计。 | 1 | 项 |  |  |
| 138 | 安防信息统计 | 查看权限内可见的各类设备数据，包括视频巡视数据、设备报警数据、门禁、客流等数据的统计信息，可按照类别、时间、地点等分类统计。 | 1 | 项 |  |  |
| 139 | 用户管理 | 实现对平台使用角色的维护，包括角色成员、类别、等级、权限等信息。 | 1 | 项 |  |  |
| 140 | 字典管理 | 数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流和数据存储的逻辑内容 | 1 | 项 |  |  |
| 141 | 日志管理 | 系统日志、报警日志、设备日志、操作日志、网管日志管理，支持日志导出成xls。 | 1 | 项 |  |  |
| 142 | 数据管理 | 实现安防集成平台中设备报警、视频巡视记录数据导出为xls文件。 | 1 | 项 |  |  |
| 143 | 服务器 | CPU：配置1颗intel至强4314处理器，核数≥16核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |  |  |
| 144 | 管理电脑 | Intel i7-10700 16G 256G +2T WIN10 21.5显示器 | 3 | 台 |  |  |
| 145 | 取时平台（GPS取时） | （取时方式:GPS卫星,授时网口数量:8，含天线 | 1 | 台 |  |  |
| 146 | 抗静电地板 | 600*600*35mm | 30 | 平方米 |  |  |
| 147 | 踢脚线 | 不锈钢、高10cm人工制作 | 22 | 米 |  |  |
| 148 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8 | 30 | 平方米 |  |  |
| 149 | 防尘漆 | 国产优质 | 60 | 平方米 |  |  |
| 150 | 荧光灯 | 1.名称:节能格栅灯盘 2.型号:600×600,18W×3 | 2 | 盏 |  |  |
| 151 | 照明线缆 | 三色ZR-BV2.5 | 300 | 米 |  |  |
| 152 | 开关 | 单联跷板开关 | 2 | 套 |  |  |
| 153 | 辅材 | 水晶头、绝缘胶带、塑料扎带、铜鼻子、铜螺栓等 | 1 | 批 |  |  |
| 154 | 机柜 | 42U高度，19寸标准机柜,2000*600*1000mm | 2 | 台 |  |  |
| 155 | PDU | 32A输入，12位国标10A输出口，带防雷模块，2米 3*6线缆，工业连接器机柜后部左侧安装 | 15 | 只 |  |  |
| 156 | 工业连接器 | 工业连接器（AC220V/16A） | 15 | 套 |  |  |
| 157 | 柜式立式商用空调 | 空调类型 立柜式空调 冷暖类型 冷暖电辅 空调匹数 大3.0P 适用面积 34-50㎡ 能效等级 三级能效 控制方式 键控/遥控 技术参数 制冷剂 R32 制冷量 ＞6000W 制冷功率 1600-2500W 制热量 6500-8500W 制热功率 ＞2000W 循环风量 1000m3/h 室内机噪音 22-46dB 室外机噪音 42-56dB 特色功能 是否静音 是 清洁功能 自动清洁 杀菌类型 除甲醛 电源性能 220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 158 | 壁挂空调 | 空调类型 壁挂式空调 变频/定频 变频 空调匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 1 | 台 |  |  |
| 159 | 操作台 | 三工位 | 1 | 套 |  |  |
| 160 | 机房门 | 钢制甲级门，900*2200mm | 1 | 樘 |  |  |
| 161 | 弱电地线槽 | 200*100mm | 20 | 米 |  |  |
| 162 | UPS主机 | 容量15KVA/15KW,在线式 | 1 | 台 |  |  |
| 163 | 蓄电池 | 12V100Ah | 64 | 节 |  |  |
| 164 | 电池柜 | 电池箱，冷轧钢板（SPCC）含电池箱内线缆 | 2 | 套 |  |  |
| 165 | 承重底座 | 蓄电池承重底座,标准槽钢定制 | 2 | 套 |  |  |
| 166 | UPS输出柜 | 定制 | 1 | 套 |  |  |
| 167 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10 | 12.5 | 米 |  |  |
| 168 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*10 | 8 | 米 |  |  |
| 169 | 电力电缆 | ZR-BVR-10 | 10 | 米 |  |  |
| 170 | 电力电缆 | 机柜电源ZR-YJV-3*6 | 52.5 | 米 |  |  |
| 171 | 物防设施 | 主出入口处落地窗增加防盗窗约6.7*3m； 机房窗户封堵约3.1*2.1m；配电间新增出入口1*2.2m； 尺寸以现场为准 | 1 | 项 |  |  |
| 172 | 等电位箱 | 300*250mm | 1 | 只 |  |  |
| 173 | 接地母排 | 30*3mm | 30 | 米 |  |  |
| 174 | 铜排固定端子 | 配套铜排使用 | 30 | 套 |  |  |
| 175 | 铜排绝缘处理 | 锡焊防氧化处理 | 1 | 项 |  |  |
| 176 | 接地线缆 | ZR-BVR6黄绿双色 | 30 | 米 |  |  |
| 177 | 接地母线 | ZR-BVR 50 黄绿双色 | 30 | 米 |  |  |
| 178 | 客流统计分析管理 | 1. 场景：适合出入口、通道、街区等人员进出的场景，进行宏观客流量数据展示。帮助用户及时掌握客流动态，为管理决策、数智运营、应急调度等提供数据支持。 2. 设备：配合双目客流相机、人脸客流相机、人员检测系列相机（倾斜客流模式）使用，精确获取进出人数，进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示。统计数据来源于设备自身计数。 3. 报表类型：包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量、过店客流进店率统计。 4. 预警报警：通过设置客流预警报警阈值，达到阈值时产生报警。 | 1 | 项 |  |  |
| 179 | A级不锈钢文物库房门 | 尺寸：2.6*2m (一）文物库房门外观及结构： 1、门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，没有明 显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、 喷漆或其他等效措施，焊接点没有焊疤；不同金属联合使用时，防止引起电 腐蚀；门框、门扇的外表面平整不大于2mm，文物库房门门体和上面、左右之间的间隙不大于2.5mm，与底部之间隙不大于5mm，且不能通过该间隙直视库 内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊 接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，保证门框与水平面垂直。 （二）门扇门框生产的材料为： 1、门扇材料：1.2mm 厚不锈钢板+钢骨架+6.0mm厚钢板+3mm厚不锈钢板+3.0mm厚钢制骨架及30mm厚钢筋混凝土层（钢筋混凝土防护层内加装直径12mm钢筋，间距150mm，单层双向）+5.0mm厚钢板+1.0mm厚不锈钢钢板。 2、门框材料：文物库房门的基本结构为门框、门扇、机械密码锁及锁的执行机构，内外手轮和锁栓互锁装置（互开 装置）、生物门禁系统等机构。 3、门框内对角线尺寸偏差不超过1.2mm，门扇外对角线尺寸偏差不超过1.5mm；供应商需提供公安部质量检测机构出具CNAS及CMA的检测报告(复印件并加盖投标人公章)予以证明。 （三）锁具配置 1.文物库房门配备3把机械密码锁和1套指纹密码出入口控制系统，带四锁联动装置（3把密码锁+1指纹密码出入口控制系统）；文物库房门在2人以上同时开启四套锁具中任意三套锁具后，文物库房门才能开启。 2. ▲机械密码锁（机械密码锁防破坏、互开率、使用寿命符合GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》机械防盗锁A级要求；提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的有效检测报告原件扫描件并加盖制造商公章）。 3.库房门锁具安装一套自动乱码器，当库房门关闭并锁栓上锁后，机械密码锁自动乱码，无需人工乱码。库房门闭锁后，15秒内密码盘未转动或转动不足3圈，自动乱码器自动拨乱密码4圈以上。 （四）内外双手轮及锁栓互锁装置：为了确保库房管理人员进入库房作业时人员和藏品的安全，文物库房门在库内可锁闭，文物库房门带内外双手轮，两个手轮都控制库房门的主锁栓（板栓），库内手轮锁闭锁栓后，库外手轮及锁具不 能旋转，避免人员在外旋转手轮或锁具造 成库房门误锁或变形，内外互锁的主锁体 需采用一体加工而成，无焊接点。 （五）灵活轻便重型铰链：门铰链除能支 撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。 （六）灵活轻便锁栓机构：库房门的锁栓 及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于 30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。 （七）库房门开启定位装置： 库房门开启到任何位置均需能定位，不会产生自掩 现象。 （八）▲抗震功能：库房门需具有抗震功能，抗震设防烈度达8度或8度以上。（提供通过CMA的检测机构出具文物库房门抗震性能检测报告，抗震性能达8 级） | 1 | 樘 |  |  |
| 180 | 落地窗 | 博物馆一层主出入口处落地防护窗（约20平方）（样式定制） | 1 | 套 |  |  |
| 181 | 自动升降门 | 博物馆一层主出入口玻璃门物理防护（样式定制） | 2 | 套 |  |  |
| 182 | 移动物理围栏 | 文物卸运区移动物理围栏（样式定制） | 1 | 套 |  |  |
| 183 | 设计费 | 项目所需设计费固定金额30000元（包含在总价内） | 1 | 项 | 30000 | 30000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

盱眙县博物馆安全防范系统提升工程

第二章投标文件格式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二四 年月日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:            ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、按照招标文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）元（RMB¥      元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供货物和服务。

7、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内完成服务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：本项目报价包含所有费用，包括但不限于人工费、办公开销、固定场所使用费、差旅费、代理服务费、设备安装调试、人员培训、税金等。

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| ···（自行删减） |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：   （加盖电子签章）

法定代表人签字：    （电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第五部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

六、服务承诺

（针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）。

2、投标人提供有效营业执照、税务登记证或有效三证合一证书（扫描件加盖投标人电子签章，必须提供）

3、财务状况（提供承诺书扫描件）

4、缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺书扫描件）；

5、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）；

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面承诺（扫描件上传至电子标书）；

7、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。

八、投标人参与综合评审时需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致                （采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（货物类）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

承诺书

（采购单位）：

我方在项目名称：（项目编号：）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人（签电子章）：

法定代表人（签电子章）：

年月日

示范格式六

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人（签电子章）：

法定代表人（签电子章）：

日 期：年月日