招　标　文　件

项目名称：智慧水利防汛监控项目

项目编号： JSZC-321281-XCDL-G2024-0001

泰州信诚招标代理有限公司

2024年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………22

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………48

兴化市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为是。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

二、不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。如果招标项目需要进行谈判、磋商等程序的，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、招标过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。如果招标项目需要供应商进行最终报价的，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 第一章  投标邀请

受兴化市城市防洪工程管理处的委托，泰州信诚招标代理有限公司就智慧水利防汛监控项目(JSZC-321281-XCDL-G2024-0001 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智慧水利防汛监控  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年6月18日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321281-XCDL-G2024-0001

2.项目名称：智慧水利防汛监控项目

3.预算金额：壹佰壹拾万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为壹佰壹拾万元。

5.采购需求(简介)：智慧水利防汛监控项目（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起30日内，在采购人指定地点（兴化市内）完成本项目的验收交付

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年6月18日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 无

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：兴化市城市防洪工程管理处

地址： 兴化市丰收北路13号

联系人：王先生

联系方式： 0523-83228369

2.泰州信诚招标代理有限公司信息

地　址：兴化市城投国际街区8号公馆622室

联系人：任先生

联系方式：025-83255858

- 八、其他

1. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州信诚招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与参加本项目采购活动有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次信诚代理和采购人不收取标书工本费。

4.3合同签订前，中标（成交）供应商应向信诚代理交纳采购代理服务费，由中标（成交）供应商领取《中标（成交）通知书》时向信诚代理缴纳，中标（成交）供应商凭《中标（成交）通知书》与采购人签订合同。本次采购活动按照 4.4货物项目  标准按成交金额计算采购代理服务费。最低收费5000元。此项费用不单独开列而应计入投标报价。

4.4按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”（苏招协【2022】002号）文件标准收取，采购代理服务费按中标（成交）金额差额定率累进法计算:附：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% | 0.90% | 0.80% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元-l亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.20% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，不含工程量清单、招标工程最高投标限价(招标控制价)或工程标底的编制费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 投标截止日期

- 19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或代理公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。

联系方式：1、名 称：兴化市城市防洪工程管理处，地址： 兴化市丰收北路13号，联系人：王先生，联系电话： 0523-83228369 。

2.泰州信诚招标代理有限公司，地　址：兴化市城投国际街区8号公馆622室，联系人：任先生，联系方式：025-83255858。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州信诚招标代理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付时间：            ，预付款支付比例：          。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值       的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额         每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额        的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

1、本项目不接受进口产品投标；

2、下列采购需求中斜体下划线为本项目实质性要求，请投标人一一响应，不满足作无效投标处理。

- 采购需求

为了提高我市城市防洪的智能化水平，加强城区防汛响应能力，实时监控各个点位的水情、雨情及闸站运行情况，为领导防汛决策提供数据支撑，实现水利工程运行精细化管理，现对城区由城防处运行管理的29个闸站（含小戚闸站）运行情况进行实时监控，配套采购设施设备需满足项目使用需求。建设内容包括但不限于：监控中心会议系统；每个闸站的外河侧高清夜视摄像头（实时监测每台水泵运行出水情况）、闸站内部摄像头（实时监测每座闸站水泵运行情况）、内河侧摄像头（实时观测内河水位）。

详细技术参数要求请参见“采购清单及技术参数”

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机(核心产品） |  | 台 | 68 |  |
| 2 | 枪机配套电源 |  | 个 | 68 |  |
| 3 | 枪机配套壁装支架 |  | 个 | 68 |  |
| 4 | 智能枪球一体机 |  | 台 | 10 |  |
| 5 | 球机配套电源 |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 球机配套壁装支架 |  | 个 | 10 |  |
| 7 | 云存储管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 云存储融合应用 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 视频图像云存储节点(含固件定制盘) |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 综合控制解码系统 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 输入模块 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 输出模块 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 中心管理及构架底座 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 智慧水安综合管理平台 | 基础管理系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控系统 | 套 | 100 |  |
|  |  | 视频联网系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据联网系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 设备网络系统 | 套 | 100 |  |
|  |  | 视频诊断系统 | 套 | 100 |  |
| 15 | 网络键盘 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 安防工作站 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 交换机 |  | 台 | 29 |  |
| 19 | 室外阻水网线 |  | 箱 | 25 |  |
| 20 | 电源线 |  | 卷 | 36 |  |
| 21 | 设备机箱 |  | 套 | 47 |  |
| 22 | 机柜 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 三合一防雷器 |  | 个 | 78 |  |
| 24 | 插排，空开 |  | 套 | 48 |  |
| 25 | 水位计及安装 |  | 根 | 29 |  |
| 26 | ＰＥ管 |  | 米 | 500 |  |
| 27 | ＰＶＣ管 |  | 米 | 890 |  |
| 28 | HDMI线 |  | 根 | 18 |  |
| 29 | 立杆、横臂、地笼、扁铁等 |  | 套 | 36 |  |
| 30 | 监控设备搬运安装调试 |  | 套 | 78 |  |
| 31 | 无源全频音箱 |  | 只 | 4 |  |
| 32 | 专业立体声功放 |  | 台 | 1 |  |
| 33 | 专业音频处理器 |  | 台 | 1 |  |
| 34 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 35 | 专业反馈抑制效果器 |  | 台 | 1 |  |
| 36 | 真分集无线话筒 |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 电源时序器 |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 线缆辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 39 | 隔音 |  | 项 | 1 |  |
| 40 | 吸顶LED灯 |  | 张 | 6 |  |
| 41 | 面板AP |  | 台 | 9 |  |
| 42 | 吸顶AP |  | 台 | 1 |  |
| 43 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 44 | 路由器 |  | 台 | 1 |  |
| 45 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |
| 46 | 10M数据专线服务 |  | 项 | 1 |  |
| 47 | 数据对接服务 |  | 项 | 1 |  |

核心产品：网络摄像机

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机(核心产品） | 600万 1/2.4" CMOS星光筒型网络摄像机。 最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 不少于1个内置麦克风。 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远不低于50 m。 符合IP66防尘防水设计。 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 宽动态：≥120 dB。 | 台 | 68 |
| 2 | 枪机配套电源 | 12V/1A圆头、插墙式，国标，输出线长≥1500mm | 个 | 68 |
| 3 | 枪机配套壁装支架 | 壁装支架,铝合金，调整角度 水平：360°，垂直：不低于-45°~45° | 个 | 68 |
| 4 | 智能枪球一体机 | 600万全景400万细节拼接全景枪球，采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节。 ★可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440。 全景和细节镜头均采用背照式传感器。 全景、细节白光补光距离≥30m，细节红外补光距离≥200m。 ★全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 支持最低照度不低于彩色0.0002Lux、黑白0.0001Lux。 细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm。 ★全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警。 内置双路加热玻璃，支持对镜头前盖玻璃加热，有效除雾 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离；全景通道支持两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行；支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数量不小于6个，且标定用时不大于1s。支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围不低于-30℃-65℃，支持IP66,支持6kV防浪涌。 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 10 |
| 5 | 球机配套电源 | 球机配套电源 | 个 | 10 |
| 6 | 球机配套壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 10 |
| 7 | 云存储管理软件 | 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。 ★单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡。 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。 ★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。 支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。 支持一个文件有多种N+M:K容错机制，能自适应调整N+M:K，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力。 ★支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 ★支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作。 ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。 提供视频云存储软件著作权登记证书。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 套 | 1 |
| 8 | 云存储融合应用 | 存储资源虚拟化融合功能，为应用提供池化资源服务。 内置虚拟容量模块。 支持存储空间虚拟化管理。 支持多存储设备容量整合，形成录像池。 可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写。 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 与云存储管理节点、云存储管理软件系统、视频图像存储节点为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 9 | 视频图像云存储节点(含固件定制盘) | 配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到不少于4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计；具有不少于24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（需提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 满配不少于24块8TB iot企业级固件硬盘。 网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口。 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载。 支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 ★支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测。 支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。 支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的正常磁盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用。 支持慢盘检测，通过硬盘IO检测机制检测慢IO识别慢盘，并自动隔离慢盘。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 套 | 1 |
| 10 | 综合控制解码系统 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统。 配套输入板卡和输出板卡。 不少于4路HDMI输入+16路HDMI输出。 插拔式模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠。 ★采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准。 ★可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），可设置不少于64个用户 ★通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取不少于8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行不少于 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 ★可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示;可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率不低于 1920×1080 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、 无错位；支持多块屏幕图像的拼接， 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms ★单输出接口支持不少于16个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持不少于30个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层 ★支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频 输入分辨率：1024×768@60fps、 1280×1024@60fps、1366×768@60fps、 1440×900@60fps、1680×1050@60fps、 1280×960@60fps、1600×1200@60fps、 1280×720@60fps、1280×720@50fps、 1920×1080@60fps、1920×1080@50fps、 1920×1200@60fps。 输出分辨率：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1280×720@60fps、1600×1200@60fps、1680×1050@60fps、1920×1200@60fps、1920×1080@60fps、3840×2160@30fps。 支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160） 可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应；可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。 可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、 office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵。 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。 可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存不少于3000个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象。 支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置。 256 路画面场景切换到其他 256 路画面场景延时≤300ms 具有倍帧畅显功能， 输入 25 帧或 30 帧的网络视频帧率倍化为 60 帧输出； 或输入 25 帧或 30 帧的网络视频帧率倍化为 30 帧输出。 输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s ；可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态（需提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过 65℃，机内发热部件连续工作 4h 后，其温升不应超过该部件的规定值。 在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 套 | 1 |
| 11 | 输入模块 | 大屏输入模块 |  |  |
| 12 | 输出模块 | 大屏输出模块 |  |  |
| 13 | 中心管理及构架底座 | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz。 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存。 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘。 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） 。 PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽。 网口：≥4个千兆电口。 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部。 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |
| 14 | 智慧水安综合管理平台 | 基础管理系统 基础视频预览、录像回放等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 视频监控系统 本级视频点位接入授权。 | 套 | 100 |
|  |  | 视频联网系统 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持资源同步能力；支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；支持级联视频点位设备操作控制能力。 | 套 | 1 |
|  |  | 数据联网系统 对级联的视频点位进行管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 设备网络系统 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 | 套 | 100 |
|  |  | 视频诊断系统 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 | 套 | 100 |
| 15 | 网络键盘 | 显示屏：10.1英寸 ，全触控网络键盘。 屏幕区和摇杆区采用分体设计。 摇杆类型：四维单按键摇杆。 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备。 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上。 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局。 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用。 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放。 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器。 支持添加不低于8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备。 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入。 两级用户权限，支不少于32个用户 、1个admin管理员用户和31个操作员用户。 支持U盘升级及导入/导出配置文件。 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 网络接口：≥1个；WiFi：≥1个。 语音对讲输入：≥1个，3.5mm立体声；语音对讲输出：≥1个，3.5mm立体声。 USB接口：不少于2个USB2.0接口；视频接口：不少于1个DVI接口及HDMI接口。 工作温度：不低于-10℃--＋55℃，工作湿度：不低于10％--90％ | 台 | 1 |
| 16 | 安防工作站 | CPU：不低于i5 10400； 内存：≥8GB； 硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：不低于21.5英寸； 显卡：不低于2G独显； | 台 | 2 |
| 17 | 交换机 | 1、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps。 2、★端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口。 3、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台。 4、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。 6、★支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP。 7、支持Jumbo Frame数据传输。 8、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段9、支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL， 10、★支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式，支持WEB网管。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 1 |
| 18 | 交换机 | 不低于5口/1000M | 台 | 29 |
| 19 | 室外阻水网线 | 超五类网线 | 箱 | 25 |
| 20 | 电源线 | 3*1.5 | 卷 | 36 |
| 21 | 设备机箱 | 采用冷轧钢板静电喷塑处理。尺寸500(MM)*450(MM)*150(MM)，设备箱具有防水、防雷、防撬、防尘、防锈、散热、防冻等性能。设备箱内部配有背板及导轨便于安装设备，机箱两侧有散热孔，底板开一个直径32mm的孔。 | 套 | 47 |
| 22 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 套 | 1 |
| 23 | 三合一防雷器 | 1.电源限制电压:40V;2.插入损耗:<0.1db；3.可达放电电流:≥20KA；4.响应时间:< 10ns；5.传输率:≥10MHZ；6.工作电压:视频12V-24V。 | 个 | 78 |
| 24 | 插排，空开 | ≥3插位， | 套 | 48 |
| 25 | 水位计及安装 | 3米 | 根 | 29 |
| 26 | ＰＥ管 | 32*1.8穿线管 | 米 | 500 |
| 27 | ＰＶＣ管 | ≥20mm | 米 | 890 |
| 28 | HDMI线 | ≥20M 4K超高清 | 根 | 18 |
| 29 | 立杆、横臂、地笼、扁铁等 | 立杆高度不低于4.5米，114mm,壁厚3横臂0.5-1米，地笼尺寸38CM*38CM*60CM, | 套 | 36 |
| 30 | 监控设备搬运安装调试 | 含混凝土浇筑立杆部分 | 套 | 78 |
| 31 | 无源全频音箱 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1 3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB 5.额定阻抗：≧6Ω 6.总波谐失真度：≦4% 7.最大声压级：≧120dB 8.额定功率：≧150W 9.指向性（H×V）90°×40° ★10.所投产品厂家获得防潮防腐蚀防氧化的音圈的第三方证明文件以保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 只 | 4 |
| 32 | 专业立体声功放 | 1.标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持不少于2路XLR接口信号输入、2路6.35mm接口信号输入； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； 7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害； 8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等； 9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击； 10.多个功率级别的设计可满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W； ★11.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（4Ω）最大不失真输出功率：≥450W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.4%；最小源电动势：≤900mV；信噪比：≥109dB； 12.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放保护系统”的证明文件以说明功放具有保护系统； 13.为保证产品稳定，投标时需提供的“一种功放故障自恢复电路”的证明文件以说明功放具有故障恢复的功能； 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 1 |
| 33 | 专业音频处理器 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调 7.支持矩阵混音功能 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换 ★11、增益限制的有效频率范围不低于16～22kHz、总谐波失真≤1%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8.13V。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 1 |
| 34 | 调音台 | 1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； ★2.支持≥6路XLR平衡单声道输入接口，不低于2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口； ★3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4.具有48V幻象供电功能； 5.具有DSP数字效果器； 6.具有LED显示屏清淅显示播放状态; 7.支持USB录音、也可连电脑播放音乐； 8.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 9.具有电平灯，显示信号状态； 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 1 |
| 35 | 专业反馈抑制效果器 | 1.支持卡侬(XLR)平衡输入输出，单端(RCA)非平衡输入输出，不低于2路线路/话筒输入，不低于2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板至少带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入至少带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，可以连接PC电脑进行网页端详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(不低于-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平不低于(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； | 台 | 1 |
| 36 | 真分集无线话筒 | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有效避免断频现象和延长接收距离，传输更稳定； 2.两个真分集模组一体化，每个模组两个加长L型天线，共4条天线，接收效果更好； 3.采用红外线对频，每通道音量单独可调； 4.支持平衡XLR输出和不平衡6.3mm输出； 5.采用专业音频压缩-扩展技术； 6.高保真音色,干扰噪音静噪功能； 7.液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息，人机对话一目了然； 8.须具备可锁定功能按键,防止在设置完成后意外更改系统设置； 9.空旷环境下接收距离不小于300米； 10.系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对频，适合多套产品在同一场合使用； 11.配套有不少于1台接收主机和2个手持式话筒； ★12.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:总谐波失真：≤1.9%；信噪比：≥61dB；标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 套 | 1 |
| 37 | 电源时序器 | 1.支持独立的八路大功率电源输出； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷不低于10A 5.电源容量:总容量不低于220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz ★7.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；（需提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） ★8.支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号，同时会激活TIMER LINK接口短路信号输出；★9.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。 标★项为设备重要参数，须提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，否则视为不满足，按照负偏离处理。 | 台 | 1 |
| 38 | 线缆辅材 | 音响线，音频线，管材等 | 批 | 1 |
| 39 | 隔音 | 会议室 墙面吸音 | 项 | 1 |
| 40 | 吸顶LED灯 | 1200*300MM | 张 | 6 |
| 41 | 面板AP | 室内86型入墙式面板AP，内置全向天线仅支持PoE供电， | 台 | 9 |
| 42 | 吸顶AP | 双频千兆WiFI6全屋覆盖吸顶式AP | 台 | 1 |
| 43 | 交换机 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 44 | 路由器 | 一体化千兆VPN路由器 | 台 | 1 |
| 45 | 设备安装调试 | 无线覆盖，显示系统，会议系统 | 项 | 1 |
| 46 | 10M数据专线服务 | 提供三年数据专线传输服务，保证共计29个点位数据的正常传输 | 项 | 1 |
| 47 | 数据对接服务 | 与兴化市水利基层防汛系统对接服务（须提供承诺函） | 项 | 1 |

- 四、其他要求

（一）售后技术服务方案

供应商应制订有关售后服务的管理制度，提供自身及所投产品制造商的售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、日常巡检、重大活动保障等服务方案；服务方案应科学合理、具备针对性，并指定专门的售后服务人员，确保维保期电话1小时响应，24小时内到现场，48小时内解决问题。

（二）项目实施方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括工作计划进度、全部产品的运输方案（需包含运输工具、货物保护措施、时间进度安排等）、安装调试方案（需包含安装场地要求、调试内容及标准）、验收方案（需包含功能测试方案、试运行方案、验收标准等）等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目负责人及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成；

（三）培训要求

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订相应的培训教材并提供培训课程。供应商应安排具备相应资质和经验的技术人员，对采购单位的使用部门人员进行全流程使用培训，确保相关人员能熟练操作设备、进行设备日常修护保养、普通故障维修，并提供设备使用手册和档案。

投标人应承诺为采购人单位或指定的使用人员培训不少于2名能够熟练操作设备、进行设备日常修护保养、掌握普通故障维修的人员。（需提供盖有投标人单位公章的承诺函）

- 五、商务要求

（一）投标人为本项目所有产品提供至少为期三年的整体免费质保期（自本项目验收合格之日起计）；

（需提供盖有投标人公章的承诺函）

（二）交付要求：合同签订之日起 30 日内，在采购人指定地点（兴化市内）完成本项目的验收交付；

（三）付款方式

付款方式：本项目经采购人验收合格且经过一个汛期使用后，采购人向中标供应商支付合同价的70%；自验收合格满1年支付合同价的20%；质保期期满，采购人确认无质量、安全和服务问题，付清余款。

- 六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧水利防汛监控项目 | 工业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分（小数点后四舍五入保留两位小数） |
| 2 | 企业综合实力 （10分） | 1、投标人具有有效的经国家认监委平台备案的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、云服务信息安全管理体系认证证书、大数据服务安全能力评价认证证书的，有一项得2分，最高得10分。 |
| 3 | 质量、技术要求 （42分） | １、严格按照招标文件中采购货物的要求进行评定，投标人提供的产品规格参数完全响应招标文件要求的得40分。投标人需提供技术响应偏差表，标明正偏离、符合或者负偏离。打“★”的技术参数出现负偏离的，每有一项扣1分.其他技术参数存在负偏离的，每有一项扣0.5分，扣完为止。打“★”的技术参数需提供第三方专业检测机构出具的含有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件，并在检测报告中标示以便评委查看，否则视为负偏离。 |
|  |  | 2、投标人或产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级（或省级以上）政府部门颁发的政府质量奖项的，得2分 ，提供证书或颁奖文件复印件。 |
| 4 | 建设方案及交付 （14分） | 1、针对本项目应配备项目经理一名，项目经理本人具有信息系统项目管理师（高级）、IT服务项目经理(ITSS)、高级工程师证书、CCSC网络安全能力认证、注册信息安全专业人员（CISP)证书，有一个得1分，不提供不得分，最高得5分。 |
|  |  | 2、除项目经理外，配备技术负责人一名，技术负责人本人具有通信工程师、系统架构设计师、注册信息安全工程师、系统规划与管理师，有一个得1分，不提供不得分，最高得4分。 |
|  |  | 3、为保证项目正常稳定运行，本项目需配备运维负责人一名，运维负责人本人具有高级IT运维工程师、售后服务管理师、电工证证书，有一个得1分，不提供不得分，最高得3分。 |
|  |  | 4、项目组成员具有高级网络规划设计师专业技术人员职业资格证书，得2分，不提供不得分。 |
|  |  | （以上1-4条人员均须提供资质证书复印件并加盖投标人公章及投标人为其缴纳投标截止前六个月内任意一个月(不含投标当月)的社保证明材料，加盖投标人公章，不提供不得分）。 |
| 5 | 质保、售后服务（2分） | 投标人售后服务措施，有售后服务承诺函以及售后服务方案；提供7*24小时售后服务的得2分，提供5*8小时售后服务的得1分，不符合项目需求不得分。 |
| 6 | 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：      。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

……

- 八、投标函

致：泰州信诚招标代理有限公司

根据贵方的***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加泰州信诚招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。