招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：2025年南京市江宁区人工智能教育实验校设备建设

项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0009

江苏畅采工程咨询有限公司

2025年6月

总  目  录

第一章  投标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评分标准	18

第四章  项目需求	22

第五章  采购合同格式	71

第六章  投标文件格式	78

# 第一章  招标公告

项目概况：

2025年南京市江宁区人工智能教育实验校设备建设项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年6月23日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2025-0009

2.项目名称：2025年南京市江宁区人工智能教育实验校设备建设

3.报价方式：总价

4.采购需求：2025年南京市江宁区人工智能教育实验校设备建设，详见招标文件

5.预算金额：200万元（人民币）

6.最高限价：200万元（人民币）

7.交货期限：合同签订后，1个月内交货并安装完毕

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目标的所属行业：工业

10.本项目不接受进口产品

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月4日至2025年6月10日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4.售价：0.00元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2025年6月23日14:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区电化教育中心

地址：南京市江宁区上元大街319号

联系人：李子青

联系方式：025-52190363

2.采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

联系人：张工

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系方式：15365029236

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5、招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次代理机构收取招标代理费33000元，该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由成交单位在发放成交通知书前一次性支付，请供应商予以关注。代理机构开具正规普通发票。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★ 《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14、投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

本项目不收取保证金。

16、投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17、投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18、投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据

20、评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表和代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21、确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22、编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

六、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。

采购人质疑接收人：李子青，联系地址：南京市江宁区上元大街319号，联系电话：025-52190363。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# 第三章  评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术指标符合性 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分36分：标▲为重要参数，如不满足每个扣1分；其他参数如不满足每个扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 36 |
| 2.2 | 视频演示 | 演示一：人工智能足式机器人套装功能部分：需提供不超过三分钟的演示视频（6分） 1.演示人工智能足式机器人套装语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，主控自带的led灯模块亮红色，主控制器屏幕显示语音内容并语音播报“已开灯”，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 2.演示人工智能足式机器人套装陀螺仪功能，在不外接任何传感器和显示屏的情况下，仅通过人工智能主控制器，在自带的屏幕上显示主控的俯仰角、横滚角以及偏航角的实时数据，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 3.演示伺服驱动器与伺服电机串联安装在控制器某一串口，舵机转动90度并悬停锁止，同时电机转动3秒以上，需清晰展现出各部分设备的确是串联，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 6 |
|  |  | 演示二：AR编程基础套装功能部分：需提供不超过三分钟的演示视频（4分） 1.演示AR编程基础套装，展示课程相关视频，要求课程视频不少于15节课，演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。 2.演示AR编程基础套装，使用平板或手机 app，扫描磁吸卡片，出现ar界面和3d界面，视频需展现出编程运行效果，演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 3.演示AR编程基础套装的三维地图画面，要求能完成视角转换，放大缩小，演示成功得1分，不满足或者不演示的得0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 4 |
|  |  | 演示三：演示智能研修平台功能部分：需提供不超过五分钟的演示视频（5分） 1、支持创建录像评课、直播评课和实地评课三种类型网络听评课活动，评课支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据不低于12种（教师：发言、板书、巡视、师生对话、课件操作、观察；学生：发言、应答、展示、互动、读写、听讲）、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等在内的评课报告，支持导出评课报告，完全演示成功得1分，部分成功或不成功得0分。 2、支持自定义创建评分量表、设置量表指标及分值，支持基于已有量表进行指标添加，支持设置量表总分等于各一级指标得分×各自权重，汇总求和；量表支持听课评课等模块集中调用；支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次，完全演示成功得1分，部分成功或不成功得0分。 3、支持教师查看课堂提问分析，针对四何问题（是何、如何、为何、若何）进行统计，各种问题的数量占比，以及问题列表，同时支持手动编辑修改问题，完全演示成功得1分，部分成功或不成功得0分。 4、支持查看课堂场景分析，课堂场景应不低于五种（知识讲解、师生对话、小组学习、汇报展示、作业练习），针对每一种课堂场景，可以分别查看“课堂教学行为时序图”和“课堂学情时序图”；在课堂教学行为时序图中，点击其中一种课堂场景，可以直接查看对应该场景的师生12种行为分布；在课堂学情时序图中，点击任意的课堂场景，可以查看该场景下的学生课堂参与度、行为一致性、行为活跃度分析、抬头率，完全演示成功得1分，部分成功或不成功得0分。 5、支持教研助手功能，点击后教研助手后可以查看整节课的（课堂综合、教学方法、课堂活动、师生问答）四个维度的分析；其中课堂综合维度可以查看针对新课标的要求，本节课的（教学内容契合度、学习目标达成度、核心素养培养度）的分析；针对（教学方法、课堂活动、师生问答）三个维度，可以分别查看系统自动分析的概述、亮点、可改进与建议，完全演示成功得1分，部分成功或不成功得0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 5 |
| 3.1 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的整体项目实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： 1、供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得5分； 2、供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得3分； 3、供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得1分； 4、未提供的不得分； 本项最多得5分。 | 5 |
| 3.2 | 实施（含培训）方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目的实施（含培训）方案（包括培训内容、培训方式、人员安排等）进行综合评分： 1、培训内容完整，培训方案合理，项目实施计划科学、人员安排合理，得5分； 2、培训内容基本完整，培训方案基本合理，项目实施计划基本科学、人员安排基本合理，得3分； 3、培训内容缺失、培训方案欠合理、项目实施计划欠科学、人员安排欠合理，得1分； 4、未提供的不得分； 本项最多得5分。 | 5 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供售后服务方案（包括服务标准、响应时间、技术力量等，要求质保期内提供不少于50次的线下培训服务及5次活动支持）进行综合评分： 1、服务方案详实可行且保障措施得力、响应时间2小时内，得 5 分； 2、服务方案基本可行且保障措施较完善、响应时间2-6小时，得 3分； 3、服务方案可行性欠佳且保障措施欠完善、响应时间超过6小时的，得1分； 4、未提供的不得分； 本项最多得5分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩，每个项目提供中标通知书、合同、验收表等复印件，并提供甲方联系人联系电话，每提供一个类似项目业绩得2分，最高得4分；未提供或提供不全不得分。（投标文件中须提供合同复印件加盖投标人公章） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

二、说明

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到 400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

# 第四章  项目需求

一、项目背景：

根据省市人工智能教育实践建设的相关要求，致力构建人工智能教育领域示范引领场景，呼应南京市中小学人工智能教育研究中心提出的各项目标。拟对江宁高级中学等市级人工智能教育实验校建设所需硬件提升补充，探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案。项目建设以提升师生人工智能素养为目标，通过人工智能场景搭建，试点应用开展人工智能辅助教学、校园活动、管理等方向。结合《南京市中小学人工智能实验室建设指南》要求，与南京市“AI+X”百校数智赋能场景工程形成两级联动。落实南京市人工智能教育中心100%开展人工智能课程要求，开足、开好各类课程。

二、产品清单

| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能分析终端（核心产品） | 不低于以下配置： 1、基础参数 1)嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、录制、直播、存储、点播及AI课堂实时分析等功能于一体； 2)采用标准1U机架式主机设计，机身与机箱耳朵一体化压铸成形； 3)终端内置3个处理器，处理器总核心数为10核心，内存总量为6G； 4)终端内置独立的互动录播硬件模块、AI硬件分析模块、网络交换模块等，支持教室端本地实时录制、实时直播及实时AI课堂分析并发同步运行； 5)支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口（含USB3.0），插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 6)终端背板具备≥5路10/100/1000Mbps自适应网口，包含≥4路POE网口； 7)终端背板具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路HDMI视频输出接口； 8)终端背板具备≥4路音频输入接口，具备≥3路音频输出接口； 9)终端背板具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电； 10)终端采用国产自主可控≥3颗处理器，录播模块ARM处理器≥4核心、内存总量≥4G； 11)采用硬件采集、编码方式，支持H.264视频编码，支持AAC音频编码； 12)视频输入格式支持3840×2160P@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P @30fps、1920×1080P @25fps等，视频编码格式支持1920×1080P@30fps、1920×1080P@25fps、1920×1080P@20fps、1920×1080P@15fps、1920×1080P@10fps、1920×1080P@5fps可选，HDMI视频输出支持3840×2160P@30fps、1920×1080P@60fps等； 13)视频编码码率支持256Kbps～8Mbps可调，主码流（录制）支持1Mbps～8Mbps可调，副码流（导播）支持256Kbps～1Mbps可调；音频采样率支持48KHz，码流支持96Kbps、128Kbps可调； 14)内嵌独立的AI模块，处理器总核心数≥6核，≥2GB内存，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析； 15)支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议； 16)支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等； 17)支持通过POE网口为POE摄像机进行供电，通过以太网双绞线即可将摄像机视频信号、控制信号及供电电源复合一起传输； 18)支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 19)支持通电自动开机，电源接口具备自锁开关； 20)采用DC 48V电源供电。 2、内置AI模块： 21)支持内置AI模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换； 22)支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告； 23)支持实时显示AI分析模块处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频通断状态进行检测； 24)支持自定义设置时间服务器地址，自动同步系统时间； 25)支持设定课程分析计划后自动执行分析； | 10 |
| 2 | AI课堂精准诊断系统 | 不低于以下配置： 1、师生行为统计 支持分析统计的教师行为不低于6种：板书、发言、师生对话、巡视、观察、课件操作，学生行为不低于6种行为：发言、应答、展示、互动、读写、听讲 2、S-T分析 支持自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型； 3、提问分析 支持提问分析，针对四何问题（是何、如何、为何、若何）进行统计，各种问题的数量占比，以及问题列表；用户点击任意一个问题，视频可以跳转到提出该问题对应的课堂视频 4、课堂文本 支持将课堂教师和学生的语音转化为文本，同时支持文本手动编辑功能；系统会对课堂中的高频词汇进行汇总，以课堂词云的形式排序，频率越高的词汇字体越大，加以显示 5、课堂场景 支持将课堂教学过程分成5种课堂场景（知识讲解、师生对话、小组练习、汇报展示、作业练习），不同颜色显示不同的课堂场景，同时以5种课堂场景为坐标的雷达图，可以用不同颜色展示学生学情数据（参与度、行为一致性、抬头率、行为活跃度），方便用户查看；教学场景示意图和教学视频、教学行为时序图、学情时序图具有关联性。如点击任意时刻的教学场景示意图，可以查看该时刻下的教学行为时序图，或课堂学情时序图，以及该时刻的上课视频画面，方便教师课后高效回溯课堂 6、教学行为时序图 在教学行为时序图中，支持不低于12种教学行为（教师6种，学生6种）按照时间轴进行切片，教师和学生行为分别以不同颜色显示，同时行为时序图显示的时间轴间隔可以调整缩放，最短间隔不高于10秒，最大间隔不低于2分钟；点击任意的切片时间点，上课视频画面会自动跳转到该时刻的教学视频 7、课堂学情时序图 在课堂学情时序图中，支持不低于四个分析维度（参与度、行为一致性、行为活跃度、抬头率）分别以不同颜色曲线展示；点击任意时间点的学情时序图曲线，上课视频画面会自动跳转到该时刻的教学视频 | 10 |
| 3 | 数字阵列拾音系统 | 不低于以下配置： 1）内置≥6个拾音麦，全向拾音，拾音半径≥3米； 2）支持POE多台级联，分布式拾音，级联数量≥6； 3）采用盲波束成形技术，自动对准发言人，语音智能跟踪和语音增强； 4）内置音频处理单元，无需配置音频处理器，低信号处理延时； 5）内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声； 6）灵敏度：≥-38dBFS； 7）信噪比：≥68dB（A）； 8）频率响应：≥50HZ-16kHZ； 9）采样率：≥32K采样，高清宽带音频； 10）内置≥1路AUX线性音频输入接口，≥1路AUX线性音频输出接口； 11）支持 ≥1路 USB接口，即插即用； 12）支持 UAC协议，支持音频数据通信、软件升级和参数配置； 13）支持数字音频和模拟音频双模应用； 14）支持POE级联48V供电，支持单台USB 5V供电。 | 20 |
| 4 | 高清摄像机1 | 不低于以下配置： 1）支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2）传感器：有效像素≥829万； 3）摄像机镜头：水平视场角：≥42°； 4）自动对焦：支持； 5）最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6）电子快门：1/30s～1/10000s； 7）支持2D、3D数字降噪； 8）支持背光补偿； 9）支持标准 H.265、H.264、MJPEG视频编码，支持AAC音频编码； 10）支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 11）支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 12）支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 13）具备≥1路SDI接口，支持POC； 14）具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 15）具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 16）具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 17）支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 | 10 |
| 5 | 高清摄像机2 | 不低于以下配置： 1）支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2）传感器：有效像素≥829万； 3）摄像机镜头：水平视场角：≤95°； 4）自动对焦：支持； 5）最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6）电子快门：1/30s～1/10000s； 7）支持2D、3D数字降噪； 8）支持背光补偿； 9）支持标准 H.265、H.264、MJPEG视频编码，支持AAC音频编码； 10）支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 11）支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 12）支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 13）具备≥1路SDI接口，支持POC； 14）具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 15）具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 16）具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 17）支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 | 10 |
| 6 | 智能研修平台 | 不低于以下配置： 一、个人备课模块 1.支持用户开展个人备课，在教案设计的教学前期分析中内置分析维度，在教学反思中内置维度； 2.支持个人备课按不同维度统计备课数量，支持按学段、学科筛选备课，支持搜索备课名称、新建备课、支持修改备课学段、学科、年级、教材版本、册及章节内容； ▲3.支持采用教案设计、导学案设计、教学资源、课堂实录、教学反思的科学化备课流程开展个人备课活动；（提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章） 4.个人备课的教案设计支持向导式教案模式、无模板模式及上传已有文档模式，向导式教案模式支持采用教学前期分析、教学策略与方案、教学过程设计、课堂板书设计的流程进行教案设计； 5.个人备课的导学案设计支持向导式导学案模式及上传已有导学案模式，向导式导学案模式支持采用学习目标、重难点指导、导学过程设计的环节进行导学案设计，支持上传教学资源、导学资源和其他资源的视频文件或文档； 6.个人备课过程支持课表约课，支持与已有课表关联，支持引用我的备课、我的收藏及案例池中的备课资源； 7.支持按学段、学科、年级、版本、册、章节多个维度筛选备课案例，支持直接搜索备课案例名称； 8.支持首页展示平台个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量； 二、集体磨课模块 1.支持用户创建磨课小组，开展磨课活动；支持磨课课例、磨课组数量统计； 2.支持教师自定义创建磨课小组，添加组成员； 3.支持磨课小组成员根据磨课需要自定义创建不同的磨课课例，磨课过程中可添加磨课环节； 4.支持磨课过程中上传教案、ppt、视频等课例资料，磨课成员可在线观看； 5.支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 6.支持磨课组成员在线交流，可对资源发表文字点评； 7.支持教师进行环节对比、教师可对比两次磨课相关信息，支持直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告； 8.支持环节对比，教师可对比两次磨课并生成对比报告； 三、听课评课模块 活动管理 ▲1.支持创建录像评课、直播评课和实地评课三种类型网络听评课活动，录像评课针对已经结束的录播课，直播评课则是在线通过平台实时听评课，实地评课适用于在讲课现场听评课；（提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章） 2.支持创建教研课，设置基础信息、量表和权限，平台预置评价量表；支持自定义量表，权限可控制不同用户加入和审核； 3.支持自定义设置等级评价方式、等级名称及标准； 4.支持创建教研组，设置成员、组长、学段、年级、学科和权限等，可针对某一个主题进行研讨，在组内创建教研课，针对教研组成员开展录像评课、直播评课或实地评课活动； 5.支持审核创建教研课和教研组申请； 6.支持活动归档，结束活动自动保存活动过程数据； 7.支持在听课过程中，用户打点记录听课过程，从课程亮点、待改进点及课程思考三个方面对课程进行综合评价与反思； 8.支持导出单节课活动数据，含成员参与记录、听课记录及其明细、量表评价记录及评分明细； 听评课 1.支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴；直播评课通过网络直播的方式，在线听课并实时评价；实地评课可以在平台上共享资源、记录笔记和签到； 2.支持听评课中查看课例基础信息，查看教师、学生和板书等多路视频、素材，支持进行量表评课，听课记录中做笔记、进行评价思考，并可留言讨论； 3.支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等，支持基于行为时序点、参与度曲线高低点进行主观性文本评价； 4.支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等内容在内的评课报告，支持导出评课报告； 5.支持游客扫码评课； 数据展示 1.支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 2.支持通过搜索教研组和听评课名称查找教研组/听评课； 3.支持教研组广场中查看全部教研组，浏览教研组教研开展情况，未加入的教研组可以申请加入； 4.支持通过我的教研组列表查看已加入的教研组，缩略页显示教研组听评课数量、成员数、磨课数及访问量； 5.支持教研组内查本组全部听评课情况，支持根据未开始、进行中和已结束活动进行筛选查看； 6.支持教研组内查看组内成员及其学校、学科信息，成员活跃榜可显示活跃指数高的成员； 7.支持按学段和学科筛选筛选听评课活动，支持按全部、即将开始、进行中、已结束进行筛选； 8.支持按热度展示热门课程排行，支持呈现排行前五名信息； 扫码教研 1.支持通过手机端进行网络教研； 2.支持查看即将开始和正在进行的教研课，查看公开的教研组； 3.根据不同教研场景，可创建多种听评课模式：直播评课、录像评课、实地评课。 4.支持多种评课形式，包括主观评价、量表评价、教学环节评价等； 5.支持同时查看教研课视频和自动量化的行为分析数据 6.支持查看师生课堂行为分布图；量表评价后自动生成教师教学能力矩阵图； 8.支持评课过程中同时开展在线评论、签到和查看相关资料； 9.支持对不同教学环节记录笔记，支持文本等形式记录； ▲10.支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析；从课堂学情分析、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答时长、学生应答活跃度、四何问题分布、四何问题列表、老师教学特征、老师巡视特征、S-T曲线、课堂教学模式、课堂词云、课堂话语文本、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看；（提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章） 四、优课评选模块 ▲1.支持组织在线大规模优课评选活动，从评选公告发布到上报优课、专家评选、奖项公布、获奖视频归档等全部流程操作； （提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章） 2.持管理员或组织者可自定义创建评选活动、编辑活动信息，设置活动进程截止日、添加评委等； 3.支持员将待评选课程分门别类分配给相关专家；支持管理员对评选活动的奖项进行设置； 4.支持教师进入正在进行中的活动评选页面，可上传课堂录像，并关联教案课件； 5.专家在活动页可查看已评课程和待评课程；支持自定义量表评估、文字总评和打分评价； 6.支持发起优课评选活动时将活动设定为投票模式，对参加评选的课程可以投票； 7.支持评委界面凸显“我的评审”，并标注已评/未评状态和数量，未评作品优先展示，已评作品展示评分； 8.支持评审详情及未评提醒功能 9.支持分组报名名额限制，报名时只显示有报名名额的分组，已满额分组不在展示； 10.支持自定义设置是否公开评审团队； 11.支持报名设置中，自定义设置报名作品数量、视频文件大小、视频播放时长等限制指标； 12.支持评审中站点管理员、平台管理员、运维管理员继续报名，直至评审结束不可再报名； 五、AI课堂分析模块 ▲1.支持呈现的课堂教学行为包括教师和学生行为（教师不低于6种行为：教师发言、板书、巡视、师生对话、课件操作、观察；学生不低于6种行为：学生发言、学生应答、学生展示、生生互动、学生读写、学生听讲）； （提供产品功能截图，加盖投标人公章） 2、支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； ▲3.在行为时序图中，支持将课堂场景分为不少于5种场景（知识讲解、师生对话、小组学习、汇报展示、作业练习），同时针对每一种场景，可以直接查看对应该场景的师生12种行为分布；（提供产品功能截图，加盖投标人公章） ▲4.支持自动生成课堂学情时序图，在学情时序图中，应包含不低于四种学情曲线：学生课堂参与度、行为一致性、行为活跃度分析、抬头率；（提供产品功能截图，加盖投标人公章） ▲5.支持提问分析，针对四何问题（是何、如何、为何、若何）进行统计，各种问题的数量占比，以及问题列表；（提供产品功能截图，加盖投标人公章） 6.支持教师查看每节课教与学课堂行为的占比，方便教师了解课堂中个人教学行为分布情况； 7.支持基于结构化课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课教学模式；如：讲授型、练习型、对话型、混合型； 8.支持教师按照时间维度查看全班学生课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 9.支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期学情分析数据； 10.支持校教学管理者查看各科教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、课堂教学行为时序、课堂文本、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、站立学生位置分布、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征等情况；支持校教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比； 11.支持二次分析功能，课程结束后启动AI分析，可以修正课堂教学AI数据； ▲12.支持AI教研助手功能，点击AI教研助手后，系统可以根据新课标要求，从课堂综合分析、教学方法分析、课堂活动分析、师生问答分析四个方面对本节课进行分析评价。同时用户也可以对教学方法、活动设计、师生问答部分进行追加提问，系统可以自动给出回复。（提供产品功能，加盖投标人公章） 六、资源中心 名师课堂模块 1.名师管理：可对名师的信息、资源、专辑及相册进行管理。 2.信息管理：支持对名师的级别、类型、学段、学科进行设置，对名师进行简介，可选择该名师是否在名师课堂门户展示。 3.资源管理：支持用户根据实际情况添加该名师的优秀资源，在名师资源页面进行展示。 4.专辑管理：支持用户根据实际情况添加该名师的优秀专辑，在名师专辑页面进行展示。 5.相册管理：支持用户上传该名师的照片，在名师风采页面进行展示。 6.数据统计：支持在名师课堂首页展示名师数量、发布资源数量及发布专辑数量。 7.名师查找：支持按级别、类型筛选查找名师，也支持搜索查找名师。 微课资源 1.支持以知识点系列形式组织微课专辑，自定义微课发布方式，支持在微课资源首页展示微课资源数量、播放量； 2.支持按发布时间、播放量、点赞量进行微课排行展示，支持按学段、学科、资源名称、作者、标签等筛选及搜索微课； 3.支持用户收藏，在个人空间查看收藏记录； 4.支持对微课资源进行在线评分，支持采用预设量表评分、主观评价等，支持删除个人讨论内容，管理员可删除任意讨论内容。 直播课堂 1.支持查看当前正在进行的直播课、将要开始的直播课、已经结束且已发布的直播课； 2.支持直播课堂搜索想要观看的直播课，支持按照学段、学科及时间段进行筛选； 3.支持按时间和视频热度呈现直播课资源，方便用户快速找到自己感兴趣的的资源； 4.支持直播课开始后，点击课程图标进入课程详情页，支持生成直播二维码，手机进行扫码，即可在手机端观看直播； 5.支持通过教室视图查看某个教室直播情况； 七、数据中心模块 通过对设备安装情况，教研应用、教研资源沉淀、AI数据等进行全面的数据统计。 整体数据统计 1.总体概况：支持以展示平台的录播教室数量、用户数量、资源数量、教研活动开展数量、量表报告生成数量。 2.统计：软件支持以图表形式直观显示各站点的教师和领导数量、各站点教学视频、教案、导学案和其它资源的数量，直观显示各站点的个人备课、集体磨课、听评课及优课评选的数量，直观显示各科教学模式，教学行为应用占比情况 个人备课分析 1.数据统计：首页展示平台的个人备课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他数量。 2.备课趋势：支持以图表形式直观显示新增个人备课趋势和新增个人备课资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看 3.备课情况：支持以图表形式直观显示各校的个人备课数、人均备课数及上传资源数；支持以图表形式直观显示各学科的个人备课数、人均备课数及上传资源数。 集体磨课分析 1.数据统计：首页展示平台的集体磨课数量、教学视频数量、教案数量、导学案数量。 ▲2.磨课趋势：支持以图表形式直观显示新增集体磨课趋势和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看。（提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章） 3.磨课情况：支持以图表形式直观显示集体磨课数、人均磨课数；支持以图表形式直观显示各学科的集体磨课数、人均磨课数。 4.磨课热度和参与度：支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、日均参与人数；支持以图表形式直观显示磨课热度排行榜、各学科的日均参与人数、各学科的参与磨课比；支持按学段、学科进行筛选磨课热度和参与度。 5.磨课流程：支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、课堂研讨次数、支持以图表形式直观显示备课研讨次数分布、各学科课研讨次数、课堂研讨次数、各学科课堂研讨次数；支持按学段、学科进行筛选磨课流程分布。 6.磨课资源上传：支持以图表形式直观显示磨课资源上传数；支持以图表形式直观显示各学科磨课资源上传数；支持按学段、学科进行筛选磨课资源上传情况。 课例对比分析 1.课例搜索：支持多种筛选条件，可按时间、站点、年级、学段进行课例筛选，也可通过搜素课例名称、授课教师进行课例查找。 2.对比分析：支持将选定的2节课例进行对比分析，以图表形式直观显示2节课例的课堂曲线、环节设计、行为时序、行为数据和评价数据。 资源建设分析 1.数据统计：首页展示平台的教学视频数量、教案数量、导学案数量、其他资源数量。 2.资源趋势：支持以图表形式直观显示新增教学视频趋势和新增资源趋势，可按近7天、近30天、本学期、本学年进行趋势查看，也可按指定时间段进行趋势查看 3.学科资源数量：支持以图表形式直观显示各学科资源数量，支持按学校、学段进行筛选。 4.学校资源数量：支持以图表形式直观显示各学校资源数量，支持按学段、学科进行筛选。 设备使用分析 1.数据统计：首页展示平台的全部学校数量、已接入学校数量、录播教室数量、AI录播教室数量。 2.设备情况：支持以图表形式直观显示录播教室数量和AI录播教室数量 八、基础管理 1.具备模块化引导功能，支持按照教研模式进行模块化设计，用户点击模块图标可跳转至对应功能页面； 2.支持修改设置平台数据展示的学期信息、平台中英文名称、单位中英文名称、登录页展示名称、页脚信息、平台LOGO等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址； 3.支持根站点、上级站点批量操作子站的启用/禁用状态 4.支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制；支持对学科、学段、年级、教材目录、学科知识点等相关数据维护，用于门户资源页面目录筛选、字段调用等；支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次； 5.支持自定义创建评分量表、设置量表指标及分值，支持基于已有量表进行指标添加，支持设置量表总分等于各一级指标得分×各自权重，汇总求和； 6.支持资源中心首页展示模块设置，可显示≥9个模块缩略展示，方便管理员一个页面查看模块功能最新动态；资源展示支持banner管理，可自定义上传多张图片，实现多图轮播；每张图片都支持添加链接，点击banner可跳转到其他网站或功能页； 7.平台提供二维码，支持扫码进入平台手机版页面，支持扫码观看平台直播、查看公告及浏览视频资源等； 个人空间 1.支持消息自动发送和接收，自动区分消息来源，系统消息、应用消息、好友消息等； 2.支持用户在个人空间上传、管理及搜索个人资源，支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档； 3.支持新建和维护个人量表，用户在个人中心及创建活动时新建量表均为个人量表； 4.支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播；设置直播后，直播课堂首页会显示直播预告；课程结束后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间； 5.支持查看我的课表，通过在个人课表添加课表或者导入课表进行约课；支持查看我所加入的教研组、我的备课情况、我的磨课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度 6.支持汇总我的评审任务，包含听课评审和集体磨课评审、听评课评审、直播评审等；支持汇总我被评的课程，包含听课评审和集体磨课评审、听评课评审、直播评审等。 应用管理 1.支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息； 2.支持学情分析阈值设置，可新增、编辑及删除敏感词；支持上传多位教师照片进行批量模型训练； 3.支持汇总平台资源，对资源进行发布、删除、查看、编辑、推荐、AI分析等，可查看每个资源观看的用户明细和时长； 4.支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线无插件预览； 5.支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流； 6.支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表； 7.支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项； 8.支持多种搜索条件组合搜索，支持用户通过资源名称、班级、教师文本快速搜索资源； 课表管理 1.支持根据日历、课表查看和添加相应课表，支持批量导入相应课表； 2.支持教师查看个人课表，也可进行约课； 3.支持设置教师自主预约教室的权限及限制条件； 4.支持对预约的课程进行查询及管理； ▲5.支持设置5种直播访问方式，支持快捷生成一学期录制分析任务的智能课表（提供第三方检测结构出具的具备CMA或CNAS认证检测报告，报告复印件加盖投标人公章）； 视频点播、直播 1.支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面； 2.直播支持在线用户文字交流、量表打分，结束后系统将视频和评论自动上传到个人空间； 3.直播过程中支持用户以二维码、链接地址形式分享直播； 4.支持自定义直播开始、结束时间，设置直播评分量表； 5支持设置直播观看密码；支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。 | 1 |
| 7 | 安装调试 | 线材：HDMI线、网线、话筒线、电源线、辅材（按需） 人工：布线、安装、调试 | 10 |
| 8 | 智慧体锻屏 | 不低于以下配置： AI智慧体育套件硬件参数 1.产品配备国产化AI边缘服务器：CPU≥8核；NPU算力≥16TOPS；内存≥8GB，64位；硬盘≥256GB；接口：2个USB3.0、2个千兆以太网口，HDMI接口等；电源：DC 5V；工作温度：-20℃~70℃；支持H.264&H.265视频编解码，支持16路1080P@30fps解码，10路1080P@30fps编码；支持运行所有算法，帧率不低于25fps； 2.AI运动摄像机：不低于400万像素POE摄像机，分辨率2560 x 1440，防护等级不低于IP67；焦距：可变焦距，2.7~13.5 mm；最大视场角：130°；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最大补光距离：50m；支持宽动态：120dB；最低照度：彩色：0.0005 Lux，黑白：0.0001Lux，补光：0lux；补光灯：4颗850nm； 3.PoE交换机：5口千兆POE交换机； 4.专用手提箱：尺寸：50cm*34cm*18cm; ABS面板，全铝边框，防水防潮防震； 5.安装配件：鸭嘴万向铝合金支架、六类千兆网线一组及其他配件。 6.配备PVC运动专用密实底防潮地垫，防滑耐磨，合理规划校园运动空间。包含：1、定制立定跳远垫；2、定制数字地贴一套（5个） 软件功能参数 1、基于计算机视觉实现人体姿态估计、人脸与手势检测算法，实现人脸识别认证、举手启动运动，运动过程分析和运动成绩计数； ▲2、系统提供多种锻炼模式，包括：体锻模块、体测模块、竞技场、游戏模式和排行榜；（可提供界面截图证明） 3、可支持5人同时运动，全程无感运动，学生人脸识别、举手即可开始测试； ▲4、体测模块支持如下项目测试：支持5人跳绳、1人跳远、3人仰卧起坐、2人引体向上、2人斜身引体，测试结果对标国家体测提供得分；（可提供界面截图证明） ▲5、体锻模式支持：高抬腿、开合跳、深蹲、蹲跳、左右横跳、前后跳、单脚跳、提膝击掌、侧弓箭步、后弓箭步、扩胸运动、振臂运动等项目，所有体锻项目支持5人同时锻炼；（可提供界面截图证明） 6、标准体测模式，教师可一键发起课堂随测，系统自动发起测试，测试结果支持实时下载； ▲7、支持测试过程人体骨骼关键点检测与运动过程视频分析，在个人档案中呈现针对性分析数据，提供运动处方指引，并可查看个人历史成绩趋势；（可提供界面截图证明） 8、排行榜支持以班级、年级、校级维度进行个人排名，可区分男生、女生排行，确保成绩排名公平；支持校内各班级运动数据排名，助力教师掌握学生运动状况； 9、支持自由运动模式，学生可通过手势选择运动项目，无需教师陪同。 10、支持游戏模式，提供不少于5个体感游戏。 65英寸智能交互平板 1.智能交互平板显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6.▲智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）。 7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.▲智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）。 11.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W, 12.▲智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） 13.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频； 14.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。 15.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。 16.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。 17.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。 18.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 19.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 20.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21.▲智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线；接口严格遵循Inter®的 OPS-C 相关规范（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告）。 | 5 |
| 9 | 升级版智慧体锻屏 | 不低于以下配置： 【硬件参数】 1.尺寸：≥55英寸 4k高清显示屏，适用于体育馆、运动馆、体测室等室内场景 2.屏幕：分辨率不低于3840×2160，10亿色彩显示，支持10点红外触摸，提供防爆保护，防蓝光不伤眼 3.CPU：采用一体化国产soc设计，CPU最高主频不低于2.4GHZ。无需任何外置边缘算力盒子或者网络接入GPU服务，仅通过soc npu算力即可支持所有AI运动项目本地计算算力需求 4.视频采集：采用内置一体化摄像机设计，支持1920×1080@30fps 和 1920×1080@60fps，无需任何外置网络摄像机即可完成所有单人、双人和三人的AI锻炼和AI测试项目的视频采集；支持加装800W/30FPS摄像头,满足多人场景下（5人/10人）人脸识别、动作捕捉需求 5.运行环境：可在-10℃~40℃环境正常运行，使用寿命不低于30000小时 6.支持低压24v直流供电 【功能参数】 1.一机多用，支持锻炼、教学、测试、赛事四大典型场景，功能分类展开，全面满足校园需求 2.科学训练体系构建锻炼场景，支持侧弓步、原地前踢、纵跳摸高、原地小跑、平举环绕、慢速摇绳跳、单脚跳、单手摇绳、振臂运动、前后跳、扩胸运动、下蹲、左右跳、开合跳、高抬腿、站立体前屈、跳绳、跨步、波比跳、仆步、虚步、提膝击掌、蹲马步、交叉跳绳、燕式平衡、站姿交替勾腿、挺身提踵、大腿前侧拉伸、下蹲跳等30个单人自主锻炼项目；运动项目支持运动过程中实时显示参与人员的运动画面回显，达到运动自我观察和监督的效果 ▲3.支持螃蟹战士、猫鼠游戏、飞机大战、单词填空、石头剪刀布、敏捷触球、小蜜蜂、成语填空、冲上云霄、小数学家等10个单双人趣味锻炼项目；趣味项目支持运动过程中实时显示参与人员的运动画面回显，实现真人与虚拟画面的互动交互(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 4.支持双人高抬腿、双人下蹲、双人开合跳、双人跳绳、3人俯卧撑，3人仰卧起坐、5人跳绳、 5人开合跳、5人下蹲、5人高抬腿、5人纵跳摸高、10人跳绳等12个多人运动项目 5.支持运动之星、霸榜之王、历史最佳3大维度锻炼榜单，可灵活切换时间维度，随时查看不同阶段排名 6.数据驱动课堂升级打造教学场景，官方资源定期更新各类专业运动视频、图文、PDF等多种类型的教学资源，支持学校上传专属个性化教学资源 ▲7.支持立定跳远、仰卧起坐、跳绳、引体向上等运动测试，以立定跳远为例，支持无跳远垫自动计算测试成绩；支持配置测试次数、违规检测开关、踩线阈值设置；检测到人员进入指定区域后自动开始、满分成绩显示、测试次数显示、起跳踩线提示、成绩播报、违规播报、违规提示；场地构建支持自动识别标识贴、手动标注；支持立定跳远违规检测，起跳踩线、起跳单脚落地检测、踩线检测、后退检测、倒地检测、手触地检测、单脚落地检测、助跑跳检测、单脚起跳检测、滑步检测；运动结束后，可自动分析运动阶段中的上摆幅度、预蹲后摆、预蹲屈髋、预蹲屈膝、前摆姿态、前摆幅度、后摆幅度、起跳角度、 起跳姿势、起跳展体、起跳伸髋、起跳伸膝、起跳蹬地、摆臂幅度、手臂位置、腾空收腹、腾空时间、收腿时间、腿部折叠、收腿程度、落地膝角、落地收腹、落地伸腿、落地姿态、落地角度、落地缓冲等动作指标(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) ▲8.按照《学生运动能力测评规范》（GB/T 44102-2024）要求，支持国标跳绳测试项目对应的AI锻炼项目，包括但不限于开合跳、弓步跳、基本交叉跳、左右侧甩直摇跳、同侧手腿下内侧交叉跳和双摇跳等(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 9.支持运动会和赛事活动的两种赛事活动。其中赛事活动至少支持竞技排名赛、闯关挑战赛等两种赛制。运动会支持智能编排项目分组，自动统计排名，减少人为干预，确保赛事顺利进行。学生可自主参与运动比赛，系统自动统计排名，激发学生参与热情，支持多终端参与，可在学校、家里多场景完成比赛，共享运动排行榜 ▲10.支持根据学生的身体基本情况、综合运动能力等指定个性化训练计划，支持配置周期性运动计划，制定单个项目运动强度、次数等目标，支持在后台查看运动数据，支持学生自助选择运动目标反复强化训练，支持学生查看每日打卡情况(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 11.支持学生个人中心：多维度呈现学生画像，全面分析运动潜能，支持查看锻炼、测试等运动实时数据和统计,支持查看待完成任务 12.需要支持随堂教、随堂练、随堂测等授课功能模块，“随堂教”功能支持运动百科及校本资源的播放，并提供画笔、分组教学、课堂数据看板等教学工具 13.分组教学工具支持根据学生测试成绩和技巧水平自动智能分组，包括但不限于立定跳远项目按照起跳、预摆、腾空、落地等维度进行智能分组；支持手动调整分组，可在分组时自动提示用户学生相关运动信息 14.测试精度符合GB/T19851.12-2005《中小学体育器材和场地 第12部分;学生体质健康测试器材》标准及TY/T2001-2015《国民体质测试器材通用要求》标准要求 | 2 |
| 10 | 智慧体锻仓 | 不低于以下配置： 【硬件参数】 1.固定安装,稳固耐用。 ▲2.屏幕尺寸≥65寸，分辨率不低于1920×1080，支持10点红外触摸，178°超广水平/垂直可视角度，亮度最高可达2000cd/m²，亮度可自动调节不伤眼(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 3.cpu：国产一体化soc设计，集成8核高性能CPU,主频不低于2.4GHZ,满足AI运动动项目算力需求;无需外置边缘盒子或者其他算力服务，通过本地算力即可支持AI运动，支持加装800W/30FPS摄像头,满足多人场景下（5人/10人）人脸识别、动作捕捉需求 4.存储:8G运行内存,128G存储空间 5.视频采集：采用内置一体化摄像机设计，支持1920×1080@30fps 和 1920×1080@60fps，无需任何外置网络摄像机即可完成所有单人、双人和三人的AI锻炼和AI测试项目的视频采集；支持扩展IPC接入,满足多人场景下（5人/10人）人脸识别、动作捕捉需求 6.声音：2 × 15W（8Ω）立体声防水喇叭，可根据校园不同环境音，调节音量大小 7.运行环境:可在-10℃到55℃环境正常运行。可根据不同温度智能调节散热能力，智能感温系统，高温65℃自动关闭显示器 8.安全：漏保、防雷三级、涉水深度可达50cm 9.防护设计：防尘、防虫，防水，IP55 【功能参数】 1.一机多用，支持锻炼、教学、测试、赛事四大典型场景，功能分类展开，全面满足校园需求 ▲2.科学训练体系构建锻炼场景，支持侧弓步、原地前踢、纵跳摸高、原地小跑、平举环绕、慢速摇绳跳、单脚跳、单手摇绳、振臂运动、前后跳、扩胸运动、下蹲、左右跳、开合跳、高抬腿、站立体前屈、跳绳、跨步、波比跳、仆步、虚步、提膝击掌、蹲马步、交叉跳绳、燕式平衡、站姿交替勾腿、挺身提踵、大腿前侧拉伸、下蹲跳等30个单人自主锻炼项目；运动项目支持运动过程中实时显示参与人员的运动画面回显，达到运动自我观察和监督的效果(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 3.支持螃蟹战士、猫鼠游戏、飞机大战、单词填空、石头剪刀布、敏捷触球、小蜜蜂、成语填空、冲上云霄、小数学家等10个单双人趣味锻炼项目；趣味项目支持运动过程中实时显示参与人员的运动画面回显，实现真人与虚拟画面的互动交互 ▲4.支持双人高抬腿、双人下蹲、双人开合跳、双人跳绳、3人俯卧撑，3人仰卧起坐、5人跳绳、 5人开合跳、5人下蹲、5人高抬腿、5人纵跳摸高、10人跳绳等12个多人运动项目(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 5.支持运动之星、霸榜之王、历史最佳3大维度锻炼榜单，可灵活切换时间维度，随时查看不同阶段排名 6.数据驱动课堂升级打造教学场景，官方资源定期更新各类专业运动视频、图文、PDF等多种类型的教学资源，支持学校上传专属个性化教学资源 7.支持立定跳远、仰卧起坐、跳绳、引体向上等运动测试，以立定跳远为例，支持无跳远垫自动计算测试成绩；支持配置测试次数、违规检测开关、踩线阈值设置；检测到人员进入指定区域后自动开始、满分成绩显示、测试次数显示、起跳踩线提示、成绩播报、违规播报、违规提示；场地构建支持自动识别标识贴、手动标注；支持立定跳远违规检测，起跳踩线、起跳单脚落地检测、踩线检测、后退检测、倒地检测、手触地检测、单脚落地检测、助跑跳检测、单脚起跳检测、滑步检测；运动结束后，可自动分析运动阶段中的上摆幅度、预蹲后摆、预蹲屈髋、预蹲屈膝、前摆姿态、前摆幅度、后摆幅度、起跳角度、 起跳姿势、起跳展体、起跳伸髋、起跳伸膝、起跳蹬地、摆臂幅度、手臂位置、腾空收腹、腾空时间、收腿时间、腿部折叠、收腿程度、落地膝角、落地收腹、落地伸腿、落地姿态、落地角度、落地缓冲等动作指标 8.按照《学生运动能力测评规范》（GB/T 44102-2024）要求，支持国标跳绳测试项目对应的AI锻炼项目，包括但不限于开合跳、弓步跳等 ▲9.支持运动会和赛事活动的两种赛事活动。其中赛事活动至少支持竞技排名赛、闯关挑战赛等两种赛制。运动会支持智能编排项目分组，自动统计排名，减少人为干预，确保赛事顺利进行。学生可自主参与运动比赛，系统自动统计排名，激发学生参与热情，支持多终端参与，可在学校、家里多场景完成比赛，共享运动排行榜(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) 10.支持根据学生的身体基本情况、综合运动能力等指定个性化训练计划，支持配置周期性运动计划，制定单个项目运动强度、次数等目标，支持在后台查看运动数据，支持学生自助选择运动目标反复强化训练，支持学生查看每日打卡情况 11.支持学生个人中心：多维度呈现学生画像，全面分析运动潜能，支持查看锻炼、测试等运动实时数据和统计,支持查看待完成任务 12.需要支持随堂教、随堂练、随堂测等授课功能模块，“随堂教”功能支持运动百科及校本资源的播放，并提供画笔、分组教学、课堂数据看板等教学工具 13.分组教学工具支持根据学生测试成绩和技巧水平自动智能分组，包括但不限于立定跳远项目按照起跳、预摆、腾空、落地等维度进行智能分组；支持手动调整分组，可在分组时自动提示用户学生相关运动信息 ▲14.测试精度符合GB/T19851.12-2005《中小学体育器材和场地 第12部分;学生体质健康测试器材》标准及TY/T2001-2015《国民体质测试器材通用要求》标准要求(需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告) | 1 |
| 11 | 精准教学工作台 | 不低于以下配置： 1.访问入口：平台提供唯一的域名访问地址，方便用户找到要访问的平台。 2.认证入口：用户访问平台唯一入口，通过多终端进行统一身份认证和单点登录服务，即可实现单点登录。 3.消息入口：平台通过统一的通知机制为用户提供集中的业务提醒、阅读。让用户能接收到来自平台服务的消息，也能够被引导到消息本体所对应的服务界面。 4.业务入口：用户登录平台之后，即可实现各类平台子业务的快捷访问。 | 2 |
| 12 | 智慧校园基础信息管理系统 | 不低于以下配置： ▲1、教职工管理：可提供教师添加、批量导入、资料修改、角色分配等功能。（投标时需提供经CMA或CNAS认证的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 2、姓名、手机号等基础信息，学历信息，工作信息，支持增删改查、导入、导出；支持分教学人员和非教学人员管理。 ▲3、学生管理：可提供学生信息的添加、编辑、查询等功能。（投标时需提供经CMA或CNAS认证的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 4、姓名、学籍号等基础信息，监护人信息，支持增删改查、导入、导出，支持调班和转校。 5、部门管理：需具备部门的增删改查，部门人员的管理； 6、班级管理：需具备班级的增删改查，支持系统预置或自定义班级名称。 7、任教管理：可对教师的任教关系设置，包括：任教科目、班级。 科目管理：需具备科目的增删改查，教师关联任教科目。 我的任教：需具备看自己的任教关系。 我的学生：需具备管理自己任教班级的学生。 角色权限管理：需具备角色的增删改查，支持按角色设置权限，支持按人员设置权限。 科目管理：需具备科目的增删改查。 学期学年管理：需具备学期、学年的设置和查看。 8、系统登录100并发平均响应时间不超过3.5秒。 | 2 |
| 13 | 校本资源管理平台 | 不低于以下配置： 1.题库管理： 1.1.校本题库中心： 支持按同步课程和知识点目录有机组织，并可按专题、题型、难度、技能、素养、年份、来源等进行筛选。 支持系统自动将教师录入的题目与课程章节关联，教师可根据教学进度，通过选择课程章节快速筛选题目。 支持教师可通过选择知识点快速筛选出所需题目。 系统支持按单个知识点查询、按多个知识点的交集查询、按多个知识点的并集查询，题目查询结果将按照更新时间自动排序，并展示题目的题干、答案与解析、题型、地区、年份、专题等关键信息。 1.2.题目资源录入： 系统支持批量导入题目资源。通过图像识别、自然语言理解、知识图谱等人工智能技术，能够自动切题，并通过AI技术对题目自动标注知识点。 支持教师自主上传教学过程中积累的word文档（.docx为后缀）批量导入的题库，系统根据教师的权限自动选择导入的位置是校本题库还是区本题库。为防止教师误传，系统会自动过滤不符合格式要求的文件。 系统支持教师完善本文件的科目、专题、年份和地区，方便检索和使用题目。系统默认科目为上一次的选择，年份为今年，地区为学校所在的位置。 具备AI智能切题功能。通过AI技术快速准确地将导入文件中的题目进行切割，教师可即时看到切割效果。系统支持教师在左侧输入区修改题目内容和手动二次切题，系统支持修改完成后刷新页面，即可实时更新切割内容，确保实时查看题目切割的准确性。AI智能切题支持选择题、是非题、多选题、填空题、问答题等符合教学习惯的多种题型的智能切割，同时能够实现一键导入批量切割，支持还原题目中的图片、公式、表格。 具备AI知识点标注功能。利用自然语言处理(NLP)、机器学习、语义分析等技术，结合系统构建各学科领域的知识图谱，支持高度准确地识别题目的关联知识点，并自动进行标识。系统具备批量标识知识点功能。具备学习功能，AI工具能够根据知识点的人工修改，持续学习并理解题目和知识点之间的关联。 具备AI题型识别功能。系统可通过分析答案、题目样式等智能判断出题型是单选、多选、是非、填空、问答等题型，并且可自动将题目的题干、答案和解析识别到对应的区域，使用者只需校对AI自动识别的知识点标签即可。系统支持知识点的快捷搜索，以减轻教师的工作量。题目难度和知识点的标识可以对平台数据分析提供支撑。 具备AI公式在线编辑功能。系统支持在线编辑数学、物理、化学公式。与传统的题目录入系统相比，基于AI的公式识别不会将word文档中的公式转换为图片，而是仍然作为公式识别，且识别后的公式可以在系统上进行在线二次编辑。 具备AI自动排版功能。系统提供题目样式自动排版和快捷排版功能。能够自动制表：题目录入系统时，检测到题目为选择题，则自动将各选项插入到隐形表格中，为每个选项均分空间。支持一键切换表格排列方式，排列方式不少于4*1、2*2、1*4三种。支持选中表格中一段内容，根据分隔符一键将内容插入对应的单元格；支持将表格中的内容一键转化为文本，不同单元格内容用分隔符分开。支持图文混排，支持将图片和其他题目内容分别插入不同单元格中，实现图文混排。 具备批量录入管理功能。系统可对题目资源编辑状态进行颜色标识，已编辑完成的题目和未编辑完成的题目框用不同颜色区分，可点击题目框快速跳转至该题的编辑页面。支持教师针对已录入的题目进行预览和检查。若发现某道题目有误，可跳转到该题的编辑页面对该题目进行二次编辑。系统支持在题目未录完时保存录题进度。 1.3.题目资源纠错 若教师在题库中心发现题目资源存在错误，可选择错误原因并填写纠错说明，随后将纠错信息提交给题目的录入者。录入者收到纠错信息后，需在资源管理中心对题目进行纠错处理，保证题目错误能够及时得到纠正。 1.4.资源引用 引用资源：教师可通过资源库选择合适的资源加以引用。 2.卷库管理： 平台卷库管理针对于所有教师成卷资源的统一管理，管理方式符合教学逻辑并能进行多维度分类管理，教师能够引用卷库中的资源，也可将资源分享至卷库中。 卷库支持按同步课程、专区和自定义分类。同步课程分类：系统支持教师根据教学进度在对应课程目录下创建试卷，便于在常态化教学过程中使用；按专区分类：系统设置月考专区、单元复习、期中专区、期末专区、寒暑假专区和综合专区，满足教师更多场景下的使用需求；自定义分类：在同步课程/专区下还支持自定义分类，系统支持教师在课程章节和试卷专区自定义备课夹，教师可以按照自己的习惯命名和管理。 2.1. 具备试卷资源检索功能。系统会智能地将目录定位到教师上一次所选的课程章节或试卷专区，简化教师的操作步骤。试卷在备课夹下按更新时间排序，优先展示教师最近使用的试卷资源，并展示试卷的名称、更新时间和题目数量。支持根据试卷名称检索试卷，在搜索框中输入关键词，展示检索结果，检索结果根据匹配度排序，匹配度高的在前，相同匹配度按时间从近到远排序，试卷名称中与关键词一致的部分高亮。系统支持根据同步课程和试卷专区目录查看过往删除的试卷，并将其还原到原来的备课夹中。 2.2. ▲具备试卷导入同步在线编辑校验功能（提供经CMA或CNAS认证的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章）。 3.教辅管理： 为辅助教师更高效的使用资源，校本教辅可按学段、科目、适用学年、试用学期、试用年级、教辅名称等进行筛选。 可进行教辅目录制作。校本教辅内容按章节目录进行查看，目录支持两级章节，支持导入目录excel表格，实现批量章节导入，批量导入的目录支持在系统中进行二次编辑，并可通过拖动章节名称可快速实现章节排序。用户可对不需要的章节进行删除操作，章节删除后章节下面的资源内容会进入回收站，支持用户还原。 可进行教辅内容制作。教辅对应章节的内容可通过在线组卷、文本导入、引用区、校资源库中资源等方式进行制作。系统支持复制“启用”和“归档”状态的教辅，复制后的教辅支持二次编辑，以满足新学期对于教辅内容的修改。 可进行教辅状态管理。校本教辅在平台中有三种状态，分别为：编辑中、启用和归档。新创建的教辅默认为“编辑中”状态，仅“编辑中”状态下的教辅支持编辑基本信息、编辑目录、编辑试卷等内容；支持将教辅从“编辑中”状态切换至“启用”状态。资源库中可查看和引用“启用”状态的教辅，平台支持将“启用”状态的教辅再切换回“编辑中”状态。使用学年结束后，教辅自动归档，归档后的教辅仍支持查看和编辑，不支持再切换回其他状态。 | 2 |
| 14 | 智能测评系统 | 不低于以下配置： 1.AI智能组卷系统 1.1、试卷模板 系统可自定义试卷模板，试卷模板包含：各题型分值、试卷样式、答题卡样式等，模板创建完成后，教师创建试卷时，可直接套用试卷模板，同时，即便套用模板，教师也可以对试卷样式、答题卡样式等再进行编辑。 分值设置：支持按题型设置分值； 样式设置：支持设置题目排序方式、答题卡布局、考号版式、批改方式、是否显示全部题干、是否显示题目边框、是否显示分值、是否显示优解典错、是否显示页码。 系统支持通过学段、科目、状态、模板名称检索模板。模板默认按创建时间从近到远排序，并支持手动对模板进行排序。 支持禁用和还原试卷模板，新创建的模板为“有效”状态，禁用后，模板为“无效”状态，还原后，模板恢复为“有效”状态。 1.2、AI组卷编辑器 AI组卷编辑器区别于传统的组卷方式，平台将选题区和试卷编辑区整合于一个页面，并将区本题库、校本题库、我的题库以及班级易错题联通起来，教师在一个页面上就可以选到任意题库中的题目，组卷页面所见即所得，提升教师组卷效率。 1.3、AI选题组卷 支持题库选题。区本题库、校本题库和个人题库能够相互关联，通过AI数据分析，结合同步课程、知识点等数据维度，智能呈现当前课程所需的题目。同时，系统支持根据专题、题型、难度、技能和年份等字段快速筛选题目，以满足教师在不同场景下的用题需求。查询结果按“更新时间”或“使用次数”排序，以便能够快速检索到最新或使用频次最高的题目，提升整体组卷效率。 支持卷库选题。系统将区本卷库、校本卷库和个人卷库联通起来，依托AI数据分析，结合同步课程、专区等数据维度，可实现智能呈现试卷。同时，系统也支持按试卷专题、册别、年份、地区等字段快速筛选试卷，并按“引用人数”或“更新时间”排序，以便教师能够快速检索到最受教师欢迎、最新的试卷。试卷列表提供试卷更新时间、题目数量、分享人、年份、地区、引用人数等字段信息，帮助教师快速了解试卷的相关信息。 支持教辅选题。系统支持从教辅库中进行选题，可按照来源、适用学年、学期、试用年级等维度进行筛选，系统支持一键选择教辅中所有的题目，也支持选择单题，用以满足教师的不同需求。 支持班级易错题选题。教师在组卷页面可选取班级易错题，易错题数据来源于智能测评系统的智能分析与历次平台生成的测练报告分析。系统支持根据任教班级、错误率选定题目范围，便于教师组卷时精准地结合班级的错题情况。 系统支持按试卷或按知识点查询题目，为便于教师快速查看班级学生最新的或者最易错的题目，查询结果列表按照“得分率”、“错误人数”或“更新时间”排序。 1.4、支持关联变式题 系统支持为试卷中的题目关联变式题，变式题可从题库、卷库、班级易错题中选题，系统会自动检索与原题知识点一样的题目。每道题目支持添加10道变式题，支持拖动排序，实时显示每道题目关联变式题的数量，教师点击题号框，可快速跳转到该题目的关联变式题页面。 1.5、试卷下载 组卷完成后，教师可选择纸张大小和试卷类型后下载试卷。系统支持A4单栏、A3单栏、A3双栏的纸张大小，支持无答案的学生用卷、答案解析在每题后的教师用卷、答案解析在卷尾的普通用卷和纯答案用卷，以满足教师不同场景下的用卷需求。系统在下载试卷时对题目的字体大小、行间距等进行智能优化。 1.6、答题卡制作 教师完成在线组卷之后，可以为试卷制作答题卡供学生答题时使用。答题卡由卷名称、答题卡ID、考生信息填写栏、注意事项、缺考标识、答题区域等几个部分组成。 支持题卡分离答题卡和题卡合一答题卡。题卡分离的答题卡不显示试卷题干，能够节省空间答题卡空间，适合题量大、题目内容多的试卷。答题卡版式支持A4、A3二栏、A3三栏版式。题卡合一答题卡上显示全部题干，同时包括题目和作答区域，便于学生阅读题目后直接进行作答。 支持答题卡设置功能。教师可以根据自己的需要对答题卡样式进行设置，可以设置的项目主要包括： 答题卡模式设置：默认模式为先阅后扫； 答题卡布局设置：默认为两栏（A3版式适用）；教师也可以根据实际需要将答题卡版式设置为一栏（A4版式适用）； 考号版式设置：系统支持设置8-14位的考试号、4位的短学号、条形码； 题目分值设置：针对试卷的答题卡，默认为每种类型的题目设置一定的分值，教师可以按照需要重新设置分值。设置题目分值时，可以按照不同的题型进行批量设置或逐题设置。答题卡设置分值后，系统将按照教师的设置为试卷中的题目进行赋分并进行分值展示。 显示全部题干设置：默认不显示全部题干，题卡合一模式需要开启“显示全部题干”； 显示题目边框：默认显示题目边框，限定学生作答区域；关闭后答题卡样式更接近教辅； 显示分值：默认不显示分值，开启后在每道题目题号后面展示该题分值； 显示优解典错：默认开启，支持教师在批改时标记“优秀解答”或“典型错误”，标记后教师在讲解时可一键调出该学生的作答图片； 客观题横排：默认宽客观题作答区竖向排列，开启后作答区横向排列； 全局字号设置：教师在设置显示题干后，还可以对题干的字号大小进行设置，支持小五、五号、小四、四号等字号大小。 注意事项显示设置：默认不显示注意事项，注意事项内容主要包括考生信息的填写规范、学生答题时的填涂规范，等等。教师在制作答题卡时，可以选择显示注意事项，也可以隐藏注意事项。 设置密封线：默认不显示密封线，教师可以根据实际需要，设置显示密封线或不显示密封线。显示密封线便于装订试卷，保密批改。 2.智能统分 学生作答完成后，教师可以使用红笔，对学生提交的作业进行批改，客观题系统自动批改评分，主观题可以选择使用打分模式和不打分模式（打√、半对、×），系统会自动进行识别，节省教师统计结果的时间。 2.1.分值统计 教师批改时，仅需在对应分值上进行标记即可，系统可自动识别并计分，生成统计报告。 2.2.对错统计 教师批改时，仅需在卷面进行对错标记（打√、半对、×），自动进行结果统计，并生成分析报告。 2.3.按空识别 填空题按空批改：在填空题每个空后面出现一个批改框，学生该空答对不用批改，答错用红笔批改；支持为每个空单独设置分值；使用这种批改方式教师能在测练报告中看到每个空的得分率。 3.扫描任务管理 收集学生答题卡并通过高扫仪进行扫描后，系统自动生成扫描任务，系统支持不同班级、不同科目、不同测练的答题卡在同一个批次中混合扫描，扫描完成后系统智能地按照科目、试卷、班级创建扫描任务，教师可以查看自己任教班级任教科目的扫描任务。 ▲智能测评扫描100并发平均响应时间不超过2秒。（投标时需提供经CMA或CNAS认证的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 3.1.任务列表 在扫描任务列表中，教师可以查看到试卷名称、科目、班级、最近扫描时间、已上传人数/总人数、以及扫描中遇到的异常情况等数据。扫描任务默认按扫描时间从近到远排序，为便于快速定位到需要处理异常的扫描任务，支持通过勾选“当前页异常任务置顶”，将有异常的扫描任务排到列表最前面。 3.2.任务聚合 系统支持把同一个测练不同班级的扫描任务自动聚合，自动聚合后可对扫描任务进行批量操作，可随时间动态切换信息展示。： 修改得分规则：支持修改客观题答案、多选题漏选得分；若题目出错，支持设置该题目无正确答案，所有学生该题全得0分或满分；设置后立即生效，学生成绩根据最新的得分规则刷新；批量生成报告：支持批量为聚合中所选的班级生成报告；批量撤回报告：支持批量把聚合中所选班级的报告撤回；批量重新计算：针对打印质量差或使用过程中答题卡有污迹、破损等原因造成的定位点污损问题，支持通过手动绘制定位点并批量识别答题卡的方式解决。 支持按聚合任务查看扫描任务 3.3.任务详情 教师可查看某套试卷扫描任务详情，详情内容包括最近扫描时间、识别成功人数、班级学生总数、异常张数、识别总张数、异常处理情况。查询：可以根据试卷状态（正常或异常）、学生姓名、学生考试号查询学生个人答题卡的扫描情况和扫描结果。 学生个人答题卡扫描情况：教师可以查看班级内每个学生答题卡的扫描情况、扫描结果、作答情况，详细数据包括学生姓名、考试号、扫描时间、试卷状态、是否存在缺页、成绩等。 查看原卷：教师可以查看某一个学生的扫描原卷。 处理异常：若某个学生答题卡存在异常，教师可以直接处理该生的异常扫描事件。 录入成绩：若某学生的答题卡丢失未扫描或破损导致扫描未识别成功，可手动录入学生成绩。对于客观题，选择学生所选的选项；对于主观题，选择学生该题目的得分。 修改成绩：若教师核查成绩时发现某学生成绩有误，可查看该学生每道题目的详细作答情况和得分情况，并进行修改。 设为缺考：若某学生没有参与测练，教师可将其设为缺考；学情分析中不会统计缺考学生的成绩。 3.4.异常处理 ▲支持查看异常扫描数据（提供经CMA或CNAS认证的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 针对不同类型的异常，系统分组展示各个类型的异常答题卡的扫描图片信息，可以选择某张扫描图片进行放大预览。包括处理考试号异常、处理定位异常、处理缺考异常、处理其他异常、处理未批改卷、批量处理。 | 2 |
| 15 | 智能讲评系统 | 不低于以下配置： 1.题目讲评 作答详情：系统支持以直观的环装图形式呈现每道题的得分率，并支持按照得分率、题号进行升降序排列，帮助教师快速定位班级较为集中的易错题与缺漏知识点，合理安排讲解计划。 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 题目信息：系统为教师呈现每道题的详情，包含题目分值、平均分、班级得分率等信息，支持查看原卷。 作答详情：针对选择题按具体选项、非选择题按具体得分，系统展示不同类型下学生针对单个题目的作答汇总情况。 答案与解析：系统支持教师查看每道题目的难度、知识点、技能、答案与解析等信息。 学生成绩情况：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 2.试卷分析 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 试卷分析：支持按标题或按题型进行切换查询，试卷分析中包含试卷概览、成绩预览、大题分析、小题分析、知识点分析等栏目。 试卷概览：以环状图形式呈现作业或考试的题目数量、总分以及各题分数占比。 成绩预览：以柱状图形式呈现作业或考试的卷面总分、参加人数、班级均分。 大题分析：以柱状图形式呈现作业或考试的大题得分率。 小题分析：以环状图形式呈现作业或考试的小题得分率，支持按得分率、题号进行升降序排列。 知识分析：以条形图形式呈现作业或考试的关联知识点得分率。 3.学生成绩 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 学生成绩情况导出：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 学生成绩情况详情：支持以在线表格形式查看班级每位学生的学生编号姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数，同时支持继续查询学生个人成绩分析与学生原卷。 学生个人成绩分析：包含综合分析、个人题目作答情况分析与个人知识点掌握情况分析。 综合分析：包含学生学情层次、学生成绩、学生排名，通过柱状图形式呈现个人得分、班级最高分、班级平均分。 个人题目作答情况分析：通过在线表格形式呈现学生的每道题目的题号、题型、知识点、分值、班级均分、个人得分、个人得分率。 个人知识点掌握情况：通过在线表格形式呈现该份作业或考试关联知识点的班级平均得分率、个人得分率。 系统可在不中断服务的服务端程序平滑升级。 | 2 |
| 16 | 智能学情分析系统 | 不低于以下配置： 1.作业学情分析系统 1.1.班级测练报告 快速查询：支持按照学年、学段、年级、科目、班级、来源、类型、日期、报告名称等信息对作业或考试进行快速查询，生成报告列表。 查看具体报告：支持通过查看报告功能查看报告详情。 题目信息：系统为教师呈现每道题的详情，包含题目分值、平均分、班级得分率等信息，支持查看原卷。 作答详情：针对选择题按具体选项、非选择题按具体得分，系统展示不同类型学生针对单个题目的作答汇总情况。 变式题：系统根据题目干、相关知识点等元素，通过AI大模型分析后为进行教师相关变式题智能推荐，教师筛选确认后实现变式题关联，在智能讲评模式下可为同步讲评关联变式题，讲评同时可查看题目来源、题干、考点、知识点、学科素养、答案以及解析等信息。 答案与解析：系统支持教师查看每道题目的难度、知识点、技能、答案与解析等信息。 学生成绩情况：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 1.2.学情趋势 学情档次对比：系统汇总阶段作业/考试数据，生成学情档次趋势图或在线表格，学情档次可分为优秀档、合格档、低分档。 学情层次对比：系统汇总阶段作业/考试数据，生成学情层次对比趋势图或在线表格，学情层次可按照学校配置呈现为不同级别。 一键导出：支持一键导出生成excel格式的学情趋势数据表格。 班级平均得分率趋势：系统汇总阶段作业/考试数据，生成班级得分率趋势图或在线表格。 1.3.自定义报告 自定义报告支持用户灵活配置学情分析数据，可满足不同视角的个性化学情分析需求。 创建报告：支持设置角色、学年、学段、年级、类型、名称、学科、班级等信息。 选择数据：支持针对所选择的学科范围关联单次作业/考试数据。 生成报告：点击生成报告，在上述数据范围一键生成自定义报告。 查看报告：支持查看缺考与实考情况、班级三分对比、学情档次对比、各学情档次三分对比、学情层次对比、各学情层次得分率对比、成绩分段对比、试卷概览、大题分析、小题分析、知识点分析、学生成绩等全部信息，报告可按图表或在线表格形式呈现，支持一键导出为excel。 1.4.指标配置 学情档次设置：支持按学科设置学情档次，可灵活配置三/四/五档，并针对不同档次设置得分率区间。 学情层次设置：支持按学科设置学情层次，可灵活配置3/4/5层，并针对不同层次设置对应的得分率区间。 全科自定义报告配置：支持实现全科实考学生配置，可选将所有学生都缺考、部分学科缺考的学生移除报告统计范围。 | 2 |
| 17 | 智能错题集系统 | 不低于以下配置： 1.班级错题集 快速查询：支持按照学年、学段、年级、学科、班级、来源、类型、难度、得分率、日期等信息对作业或考试进行错题快速查询，同时系统还提供试卷、知识点目录，可结合此信息对错题进行二次筛选。 错题信息：支持查看题干、题目来源、班级得分率、错误学生等信息，支持按照题号、得分率、错误人数进行升降序排列。 答案与解析：支持查看错题答案与解析，具体包含难度、知识点、正确答案、解析等。 一键导出：支持批量勾选错题，一键导出为PDF格式班级错题集。 2.学生错题集 快速查询：支持按照学年、学段、年级、学科、班级、来源、类型、难度、得分率、日期、学生等信息对作业或考试进行错题快速查询，同时系统还提供试卷、知识点目录，可结合此信息对错题进行二次筛选。 错题信息：支持查看题干、题目来源、班级得分率、错误学生等信息，支持按照题号、得分率、错误人数进行升降序排列。 答案与解析：支持查看错题答案与解析，具体包含难度、知识点、正确答案、解析等。 一键导出：支持批量勾选错题，一键导出为面向不同学生的PDF格式错题本或个性化练习册。 学生错题本：主要包含错题日期、错题难度、掌握程度、知识点、题目来源、题干、学生答案、标准答案，版面中提供错题归因供学生完成自我总结。 个性化练习册：主要包含学情概览、作答详情、错题整理、错题再练。学情概览分析学生的学情层次、掌握程度、作业/试卷总分、学生总分，提供学生所处的班级梯队和本次表现；作答详情主要呈现题号、题型、分值、班级均分、个人得分信息；错题整理主要呈现学生错题题干、学生答案、标准答案；错题再练主要结合学生的知识点疏漏推荐举一反三再练题目。 | 2 |
| 18 | 家校共育小程序 | 不低于以下配置： 1.教师端功能 教师可通过小程序查询讲评任务，提供试卷详细分析数据，辅助教师完成课堂讲评；同时为教师提供学生成绩、班次、学情层次等信息查看，帮助老师及时掌握具体的学生个人、班级整体作业学情。 待讲评：系统推送最近发生的作业报告，支持教师通过移动端查看报告详情，实现快速讲评。同时支持查看更多报告。 成绩统计：自动统计学生作业成绩，支持查看成绩分析与查看原卷,帮助教师快速把握班级和个别学生的学习情况。 作业分析：包含成绩预览、学情档次、学情层次、大题分析、小题分析等，帮助教师了解作业综合表现。 题目讲评:系统提供基于移动端的讲评数据，呈现各题目学生掌握情况，帮助教师发现学生的薄弱环节，有针对性地进行讲评。系统支持查看题目详情，呈现具体的作答详情、答案与解析信息。 一键登录：支持微信授权后实现教师个人账号快捷登录。 2.家长端功能 家长可以实时了解到孩子的作业情况、以及知识学习的薄弱点。同时，平台自动推送学生个性错题，家长可通过家庭自备的打印机或错打机，督促孩子在家订正错题、考前错题再练，学习事半功倍。 测练错题：支持查看学生的作业错题集与作业学情报告，提供答案与解析、以及学生个人的作答情况，以帮助学生复习和巩固；支持勾选错题下载PDF，家长可自主打印错题。 学情速递：支持查看本学期学生的学情趋势；支持查看单次作业的报告，具体包含：学情层次；掌握程度；本次测练班级最高掌握情况、班级平均掌握情况；单题个人掌握程度以及班级平均掌握程度； 部分测练还支持薄弱知识点的分析。 错题集：支持按学科查看个人错题数据。支持勾选错题下载PDF，家长可自主打印错题。 一键登录：支持微信授权后实现家长个人账号快捷登录。 关注孩子：支持通过授权码关注孩子，最多支持关注4个孩子。 | 2 |
| 19 | AI智能批阅终端 | 不低于以下配置： 1、硬件参数 幅面：A3/A4 触控显示屏：7寸 硬件配置：RAM(4G）+SSD（64G） 扫描分辨率：100/150/200/300dpi/600dpi 尺寸：340mm*400mm*253mm 扫描速度：50ppm/100ipm（200dpi模式下黑白彩色同速） 2、软件系统 高速扫描仪仪与智能电脑的融合体终端，可以在不改变学生与教师纸质作答与批改习惯的基础上，完成作业与考试的学情批阅与采集。 一键扫描：在网络正常的情况下，不要进行账号登录，只要将学生已完成作答的答题卡放置到扫描仪的待扫描区域，点击【开始扫描】按钮，扫描终端开始进行高速扫描，同时系统对扫描结果进行统计和智能识别。此时老师可以在电脑上看到具体的扫描任务情况。在扫描过程中，老师可以随时停止扫描。 智能上传：区别于传统的高扫仪，智能批阅终端在应用时无需连接电脑，终端自带有线/无线网络连接功能，独立即可完成学情采集任务，并实现采集数据智能化上传。 智能识别：智能批阅终端本机搭载智能批阅系统，通过AI算法进一步提升学情采集效率，支持答题卡正放、倒放、反放、顺序错乱、不同班级或不同试卷答题卡交叉扫描，均可准确完成识别。 具备混合扫描功能。 ▲3、需于终端内安装智能批阅终端软件，保证与智慧作业平台无缝连接，不需要通过外接电脑即可完成自动批阅。（投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章） | 2 |
| 20 | 定制作业设计服务 | 不低于以下配置： 每年提供200卷在线录题制卡服务或5套智慧作业电子档编制服务。 | 2 |
| 21 | AI智慧教育平台 | 1、AI智慧教育平台是一款AI课程教学管理的软件平台解决方案，其中包括PC端应用程序、移动端网页服务及web端社区服务。 2、平台可通过账号登录区分教师端和学生端，为老师和学生提供AI课程教学所需要的课程教学进度管理，学生和班级管理平台，AI实训中心，AI教学编程工具 / 3D仿真工具 / 代码编程工具等多样化教学软件，社区作品分享，教学成果评测和报告输出，竞赛和师训资源在线阅读等功能，同时会通过大数据采集和分析，为校园管理者、家长和政府教育机构管理者提供教学成果和质量评估的可视化图表报告。 3、教师端 教师端功能包含创建班级、创建学生账号、进行课程、课堂管理及互动、批改习题、考试及试卷批改、教师成长中心等功能； 1）创建班级：允许当前老师名下所管理的所有班级情况，老师允许针对每个班级机型编辑与删除的操作； 2）创建学生账号：在学生管理内查看班级内所有学生的信息并允许对班级内的学生进行重置密码和移班的操作，并可以通过Excel模板批量添加学生账号； 3）进行课程：教师和学生同时可以查看所有教材的课件资源，通过筛选器选择对应教材系列，在课程资源面板中将会陈列该系列内所有的教材课本，选择对应的课程单元之后即可立刻开始上课。授课界面可播放PDF、下载多媒体视频资源、下载示例程序文件和下载其他办公素材资源。教师可随时回顾历史授课记录，查看班级/个人练习状态。 4）课堂管理及互动：可进行文件分发、屏幕推送、学生抢答、全班锁屏、学生屏幕集中控制、集中关机重启等功能，并能发布随堂练习，进行随机抽答，读取学生屏幕。在课堂点评中可查看本堂课学生排名情况并有针对性的进行评价，提出表扬和批评。 5）批改习题：如果当前课程有可用的练习题目，教师可以选择并查看对应教科书的练习题，以及对应题目的答案解析。当学生完成练习题的提交后，教师可以查看班级学生作业提交的情况。在作业详情界面，左侧可以看到学生的作业提交状态及分数，右侧则显示学生具体的作答分值；客观题将会由平台自动批改并给出分数成绩，教师可针对学生进行重新作答的要求。 6）考试及试卷批改：教师可以针对班级发起一次考试，列表中展示官方课程所提供的所有可用试卷，点击后可查看试卷的内容详情；教师可以选择未来某个日期的某个时间点，针对某个班级开始考试，并为考试设定时长，完成设定后，考试通知将会下发给所设定班级内的所有学生；教师可在对应的标签页中查看已发起的考试状态，并查看当前已提交试卷人数，已批改试卷人数，以及这门考试的平均分； 7）教师成长中心：教师可选择自己要教授的课程，如发现对应的课程不会教，可以跳转到对应的教师培训课程内容，帮助老师理解课程；培训课程中展示了对外的教师培训课程，课程按主题分类展示，每个课程展示对应的学习课时、课程名称、学习进度；每个课程展示有对应课程简介、课程有效期展示，每个章节下有对应的学习进度展示，所以课程视频学习完成和练习完成考核后，可获得对应的课程勋章； 4、学生端 学生端功能包含进行课程、课堂互动、习题作业、进行考试等功能； 1）进行课程：学生可登录账号进行课程预习或复习；在教师发起上课后，学生会接到上课通知，可进入课程详情页进行学习，若学生退出课堂，也可从我的桌面中再次进入课堂； 2）课堂互动：学生端可被教师端锁屏，展示当前学生状态，查看上课进行中用到的截图文件，随时查看课堂上分发的文件； 3）习题作业：学生可直接可直接查看已选修课程的所有练习题目，并进行作答；完成作答后，并完成提交后，平台会自动批改客观题，并实时给出分数；学生点击已作答的单元习题，如果当前教师未发起重新作答，则可以看到习题获得的分数； 4）进行考试：当教师发起考试后，学生可以看到考试的列表和状态，不在考试设定时间范围内的考试，状态会被标为未提交或未开始；进入考试后，右上角会显示考试剩余时间，剩余时间到达后，无论是否作答完毕，试卷都将会被自动提交；学生可以根据题目要求进行各种题型的作答，编程题目则需要下载示例文件，启动编程工具进行程序补全后，重新上传来完成题目；完成试卷提交后，试卷状态会处于“待批改”状态，且当前无法再次查看；等待教师完成批改后，试卷状态会变为“已批改”，学生可以在此查看成绩以及重新查看试卷的作答情况； 5、应用中心 1）AI智慧教育平台为老师和学生们准备了丰富多样的教学工具，其中包括：经典图形化编程工具、高级版AIoT图形化编程工具、Python语言代码编程工具、3D仿真实验编辑器、平板端AIoT图形化编程工具、移动端经典硬件图形化编程工具； 2）通过点击下载按钮可一键下载所有应用程序，移动端应用需要配备平板电脑，当鼠标聚焦到移动端应用的卡片上时，会显示二维码，通过平板扫描二维码即可下载平板App应用程序； 3）3D仿真无硬件编程：使用虚拟3D引擎，将官方物理搭建模型进行三维立体高度仿真，还原真实硬件搭建步骤和编程驱动； 4）人工智能虚拟实验室：从AI模型的可视化训练->评估->应用 | 1 |
| 22 | 人工智能轮式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，要求满足课程15主题，30课时学习。 ▲2.要求平台同时能运行多个算法模型。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲3.要求编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 | 5 |
| 23 | 人工智能足式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程16主题，64课时学习。 2、要求平台同时能运行多个算法模型。 3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6、蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 | 5 |
| 24 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 不低于以下配置： 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式。 3、套件包含相关赛项地图 1张；地图规格：2455*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 | 3 |
| 25 | 人工智能比赛场地包-初中版 | 不低于以下配置： 1、教具包含EVA圆球、方块等。≥9个种类，≥21个部件，支持完成赛事场地搭建； 2、该产品的斜坡和方块采用环保塑料发泡材料（EVA）。 3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸。 4、套件包含相关赛项地图 1张；地图规格：2455*1500(mm) （ ±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 | 3 |
| 26 | 人工智能比赛场地地图-高中版 | 不低于以下配置 相关赛项地图 1张；地图规格：2455*1500(mm) （ ±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 | 1 |
| 27 | 人工智能小黑盒 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、至少支持 20 种以上 AI 算法，包含不限于：ASR、NLP、TTS、人脸识别、口罩检测、物体检测、垃圾检测、人脸关键点检测、OCR、人群流量计数、人体关键点检测、姿态检测等、风格迁移等 AI 能力； 2、具备基于深度学习技术的人工智能推理能力和学习能力，支持离线状态下，自行训练视觉模型，识别自定义物体； 3、支持多场景扩展，可以为3种以上产品或机器人提供AI算力赋能，也可支持多种模块的扩展，如显示器、传感器包、摄像头、麦克风等。 二、配置要求 1、支持 GPU 或 NPU AI 加速，算力 0.5T 以上（精度不低于 FP16）； 2、提供至少 4 个 USB 3.0 接口，HDMI、DP、LAN 接口各 1 个； 3、具备降噪功能的麦克风阵列、0.5W 以上喇叭； 4、配套自研图形化编程软件，内置 MicroPython 脚本解析器，支持 MicroPython 代码脚本烧录到主控盒； 5、配套 Python 代码编程软件和离线 API 文档，AI 算法可通过 API 和图形化编程方式调用，并配有完整的开发文档和示例教程； 6、配套教学管理工具，可对多台硬件进行批量关机、升级、恢复出厂设置，还可以进行文件共享、屏幕共享、权限控制等； 7、至少支持 TensorFlow、Pytorch、Caffe 框架； 8、可通过 VNC 方式连接笔记本或者一体机； 9、包含一个 USB 摄像头； 三、技术参数 1、 主处理器能力不低于 四核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器； 2、 算力不低于 0.5T（精度不低于 FP16）； 3、 至少配备 2 个带降噪功能麦克风， 4、 1W 以上单声道喇叭 1 个； 5、 电池容量大于等于 3100Ah， 6、 RAM≥4GB， ROM≥64GB； 7、 通讯能力：至少提供 WiFI 5G 或 BT 4.2 及以上通讯能力； 8、 摄像头像素值≥100 万，最高分辨率≥1280*720 | 3 |
| 28 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 不低于以下配置： 1、不少于70多种类，不少于400个积木零件 ； 2、多功能驱动模块，配置蜂鸣器，声音模组，驱动端口，可以实现机器人的运动控制等功能，配合多个模块接口和拼搭接口，实现快速搭建和程序设计；配置执行器、直流减速电机 3、专业的PC端编程软件，支持可视化图形化编程和代码式编程； 4、支持技术应用、机械物理知识、逻辑编程、多功能综合设计、动手创作等多领域的综合学习和创意设计； 5、处理器 （1）32 位 双核处理器 （2）通信 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) （3）3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，4个 （4）4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，2个 6、按键 （1）按键1个 （2）2PIN端口 2PIN执行器及传感器接口 ，2个 （3）3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，10个 （4）4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，4个 （5）按键开关 用于启动电源 ，1个 （6）Tpye-c端口 用于连接电源适配器充电 ，以及与PC端进行数据传输 ，1个 7、电池 （1）类型 聚合物锂电池 （2）电池容量 约1800mAh工作电压 6.8V-9.6V DC 8、双路按键传感器 规格参数： （1）工作电压 3.3V （2）通讯接口 4Pin插座 （3）连接孔数量 4个 （4）按键数量 2个 | 20 |
| 29 | 人工智能多模态训练与决策补充包 | 不低于以下配置： 1、套装包含伺服舵机*4，电池*1，拓展版*1，以及零部件； 2.多功能基础扩展模块，配置蜂鸣器，扩展端口，可以实现机器人的运动控制等功能，配合多个模块接口和拼搭接口，实现快速搭建和程序设计； 3.专业的PC端编程软件，支持可视化图形化编程编程； 4.基础扩展模块： （1）2PIN端口：≥2个 （2）3PIN端口：≥3个 （3）4PIN端口：≥5个 （5）蜂鸣器：≥3V DC 5.电池模块： （1）按键开关：用于启动电源 （2）Type-C端口：用于连接电源适配器充电。 （3）电池类型：聚合物锂电池 （4）电池容量：≥1000mAh 6.电池扩展模块： （1）工作电压：6~8.4V DC （2）通讯接口：4Pin插座 （3）连接孔数量：≥14个 （4）Type-C端口：用于PC端进行数据传输，1个 7.舵机： （1）工作电压：4.8~8.4V DC （2）通讯接口：4Pin插座 （3）空载电流：≦300ma （4）操作角度：0~180° | 15 |
| 30 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 不低于以下配置： 1、套件包含塑胶件≥100个；白色绒面魔术贴≥50个；黑色勾面魔术贴≥50个；EVA≥50个。 2、零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 3、零件均采用销扣连接的方式。 4、该产品的小球和方块采用环保塑料发泡材料（EVA）。 5、套件包含地图1张；约1500*2000mm，公差±5mm，PP裱地板膜，卷曲。 | 4 |
| 31 | 人工智能多模态感知与强化套装 | 不低于以下配置： 一、配置要求 1、套件包含控制器1个；舵机6个；减速电机4个；蓝牙手柄1个；线材26条；塑胶件≥1320个；电源适配器 1个。 2、零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。颜色主要以浅灰、红、绿、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 3、零件均采用创新卡扣式设计、销扣连接的方式。 4、课程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能。 5、舵机通过配套的连接线与控制器相连接，通过积木零件进行创意搭建设计，结合软件3D动态图纸和图形化编程功能，可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。 二、技术参数 1、处理器参数满足： （1）工作电压：DC 6.8V-9.6V（典型值：7.4V）； （2）内存：8M； （3）Flash：16M； （4）蓝牙：双模蓝牙4.2 BLE+EDR； （5）电池：聚合物锂电池，容量不低于1200mAh； （6）语音功能：在线ASR和在线TTS语音功能。 2、舵机参数满足： （1）重量：25±0.2g； （2）输出扭矩：约3.5kg•cm； （3）转速：约0.17 S/60° ； （4）精度：空载精度1度，带载精度3度； （5）角度范围：0~240°； （6）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值：7.4V）； （7）工作指令：数字格式； （8）协议：半双工串口； 3、减速电机参数满足： （1）工作电压范围：5.5V-8.4V DC（典型值： 7.4V）； （2）最大扭矩：约2.2kg•cm； （3）空载速度：140±10% RPM； （4）旋转方向：CW(>0)顺时针转； （5）电子控制精度：±1.5 RPM； （6）机械极限角度：360° （7）通讯接口：3Pin插座； （8）外观尺寸：78mm*30mm*36mm； 4、蓝牙手柄参数满足： （1）频率范围：2.400~2.4835GHz； （2）射频发射功率：最大发射功率4dBm； （3）最大控制距离：空旷环境下10米； （4）蓝牙版本：蓝牙4.0； （5）电池容量：550毫安； （6）尺寸：约155mm*113mm*65mm； 5、电源适配器参数满足： （1）输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）输出电压：5V； （3）输出电流：2A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 | 2 |
| 32 | 人工智能多模态感知与强化场地 | 不低于以下配置： 1、教具零件≥9个种类，≥21个部件，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签、塑胶围栏、魔术贴等。 2、套件包含相关赛项地图 1张；地图规格：2455*1500(mm)（±10mm） | 1 |
| 33 | 积木配件包 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、作为机器人功能扩展使用，支持完成更多模型的设计和搭建。 2、可支持自由搭建和创设不同的模型，能提供人工智能基础教学和开源硬件设计学习。 二、配置要求 1、套件包含控制器、伺服舵机、减速电机、传感器、线材、电源适配器、电池、塑胶零件等配件，且塑胶零件≥140个，传感器包且不少于3种。 2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，颜色≥7种颜色。 3、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式。 4、伺服舵机必须为自主研发，可实现精准动作的自由控制及表达。 5、控制模块全面兼容Arduino开源平台。各伺服舵机支持数据回读，可通过编程工具进行数字化设定。 6、提供PC端编程工具，支持标准Blockly可视化图形编程和标准C/C++语言编程。Blockly可视化图形编程工具包括所有端口功能，支持子程序调用，0代码操作即可完成编程。 三、技术参数 1、舵机参数： （1）输出扭矩：≥3.5KG•CM； （2）转速(S/60°)≤0.17 S/60°； （3）精度：空载精度≤1°，带载精度≤3°； （4）工作温度：0℃～ +40℃ 2、控制器 （1）主控芯片：ATMEGA2560； （2）内置蜂鸣器、可编程RGB LED灯、陀螺仪； （3）提供IDE、I2C、SPI、I8080、UART、ADC、GPIO、PWM接口； （4）采用过流、过载、短路等多重保护电路设计，具有标准结构零件组装接口； （5）电池：聚合物锂电池，容量≥1200mAh。 3、减速电机： （1）输出扭矩：≥2.2kg.cm； （2）空载速度：140±10% RPM； | 5 |
| 34 | 考级扩展包 | 不低于以下配置： 1、不少于30多个种类 ，不少于200个积木零件 ； 2、配置执行器、传感器： PWM舵机、直流减速电机、双路巡线传感器、温湿度传感器、颜色传感器 3、专业的PC端编程软件 ，支持可视化图形化编程和代码式编程； 4、零件材质 ABS,ABS+PC塑胶，零件数量 ≥200个 | 3 |
| 35 | 中级考级包 | 不低于以下配置： 1、不少于70多个种类，不少于600个积木零件； 2、多功能驱动模块，配置蜂鸣器，声音模组，驱动端口，可以实现机器人的运动控制等功能； 3、配置执行器、传感器：超声波传感器、双路按键传感器、绿色LED灯、黄色LED灯、红色LED灯、数码管模块、旋钮电位器、光线传感器、双路巡线传感器、颜色传感器、温湿度传感器、直流减速电机、舵机； 4、专业的PC端编程软件 ，支持可视化图形化编程和代码式编程； 5、零件材质 ABS,ABS+PC塑胶零件数量 ≥600个 6、核心模块： （1）处理器 32 位 双核处理器 （2）通信 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) （3）3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，4个 （4）4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，2个 （5）按键 按键1个 7、驱动模块： （1）2PIN端口 2PIN执行器及传感器接口 ，2个 （2）3PIN端口 3PIN执行器及传感器接口 ，10个 （3）4PIN端口 4PIN传感器及执行器接口 ，4个 （4）按键 按键1个 （5）蜂鸣器 5V （6）按键开关 用于启动电源 ，1个 （7）Tpye-c端口 用于连接电源适配器充电，以及与PC端进行数据传输 ，1个 （8）电池类型 聚合物锂电池 （9）电池容量 约1800mAh | 3 |
| 36 | 多足仿生机器人 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1、支持Arduino IDE、Mind+、Mixly等主流编程软件，支持图形化编程。 2、支持物品的颜色识别，外形分类、精准抓取等基础功能； 3、支持前进、后退运动，支持顺时针、逆时针稳定运动，支持多种运动叠加。 4、支持根据场景升级执行机构，无须通电即可保持身体自平衡。 二、配置要求 1、多足机器人套件包含金属运动底盘、定制机械臂、定制夹爪、驱动控制一体板，可配套的电磁铁或真空气泵，配套视觉传感器或相机。 2、机器人底盘为铝合金材质，阳极氧化上色。 3、配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程平台。 三、技术参数 1、舵机参数 （1）输出扭矩：20KG•CM； 2、编程主控参数： （1）模块：ESP32 （2）电机接口：4路 （3）舵机接口：6路 （4）按键：一个复位按钮一个启动按钮 （5）外接：iic和串口等 3、电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 （4）电池：航空锂电池 4、整机系统： （1）尺寸：28*28*35CM； （2）重量：3200g； | 9 |
| 37 | 多足仿生机器人小学场地套装 | 不低于以下配置： 小学竞赛场地纸*1；EVA圆球（直径约4cm）红色*2个、绿色*2个、蓝色1个；橡胶圈（线径约2mm、外径约20mm）5个；一次性纸杯（杯口直径约7.5cm、杯底直径约5.3cm、杯身高度约8.6cm）蓝色*3个、红色*1个、绿色*1个；围栏一套；挑战任务区层板一套； | 3 |
| 38 | 多足仿生机器人初中场地套装 | 不低于以下配置： 初中竞赛场地纸*1；EVA圆球（直径约4cm）红色*3个、绿色*2个、蓝色1个；橡胶圈（线径约2mm、外径约20mm）7个；一次性纸杯（杯口直径约7.5cm、杯底直径约5.3cm、杯身高度约8.6cm）蓝色*3个、红色*1个、绿色*1个；围栏一套；挑战任务区层板一套； | 1 |
| 39 | 智能轮式机器人 | 不低于以下配置： 1.主板采用arduino2560，接口丰富，运行稳定能够更好的运用在开发中。 2.舵机采用高精度总线舵机,总线舵机是通过单总线通信，舵机与舵机之间串联在一起。 3.摄像头能够根据不同的模型进行自主学习，可以适应不同的环境。 4.升降滑台采用双滑台结构,减少机械臂的角度调试。 5.巡线传感器采用自研发抗干扰光电传感器，检测距离2cm-10cm。 6.小车使用8.4v锂电池进行供电。 7.小车使用4路直流电机独立控制，使用麦克纳姆轮可以让小车随意方向移动。 | 4 |
| 40 | 智能轮式机器人升级服务 | 不低于以下配置： 提供智能轮式机器人升级服务，将现有智能轮式机器人的主控、轮子、传感器等进行升级，使得升级后的智能轮式机器人满足2026年竞赛要求。 | 1 |
| 41 | 智能轮式机器人场地 | 不低于以下配置： 1、竞赛场地纸*1，场地大小：约2250mm × 1800mm。 围栏高度：约200mm。 操作台高度：约500mm 2、圆柱体：直径约40mm，高约40mm，共8个。 3、立方体：棱长约40mm，共8个。 4、圆台：下底直径约40mm，上底直径约20mm，高约40mm，共8个。 5、包含随机变换装置和传送带 | 1 |
| 42 | AR编程基础套装 | 不低于以下配置： 【课程内容】 1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通。 2、课程内容需要以PBL为组织思路，需提供≥4个主题、≥16课时的课程内容及课程教案。 3、平均每课时教学动画时长需≥1分钟。 4、课程内容需要以AR技术为基础，将计算机虚拟3D影像与现实环境结合，使知识变为立体化、场景化。 5、课程配套教学APP，可在Android和IOS系统上运行，配套教学PPT、电子教案等教学辅助教材，可在APP中或教学云平台上查看。 【套装内容】 1、套装由地图、磁吸板和编程卡牌组成。 2、编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。 3、地图可通过配套APP扫描，基于地图生成三维立体地图，三维地图可放大缩小，可进行180°角度观察。 4、三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主，通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实物地图完成视角转换。 | 90 |
| 43 | 编程无人机 | 不低于以下参数： 1、 无人机旋翼数：4 2、 无人机轴距：210 3、 整机尺寸：≤400mm*400mm*200mm 4、 飞行时间：约18分钟 5、 电池容量：1200mah，35C放电 6、 活动半径：1500m 产品功能: 1、图形化编程(Mind+及scratch) 2、平稳悬停，激光测距 3、独创空间坐标飞行，可自行选取（0,0）坐标，定义标签，直达指定标签位置，或（X ,Y, Z）飞行。 4、视觉模块:标签定位、颜色采集及识别、拍照、寻线飞行、人脸识别、物体识别、测量物体体积，面积，长度，高度等 5、飞控拥有9个拓展口，支持电子磁铁、抓物体装置、红外打靶、激光发射、航拍模块等现开发模块，支持定制 | 3 |
| 44 | 编程无人机电池 | 不低于以下参数： 1、电池容量：1200mAh; 2、放电倍率：35C 3、内置保护模式 | 10 |
| 45 | 编程竞技无人机 | 不低于以下配置： 1、机架：PC+碳纤维材质； 2、尺寸：220mm轴距； 3、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 4、额定电压：3.7V； 5、额定电流：200mAh； 6、电池：1200mAh 3.7V 25C； 7、留空时间：悬停状态14分钟； 8、飞行环境：室内+室外无风； 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 10、主控板有4个电机接口，9个可拓展I/O接口；无线升级主控固件更便捷，能够一键无线上传、保存并运行离线程序；遥控器：可拓展16个按键功能可自定义，具有频谱仪功能，能够快速侦测现场信号； 11、无人机遥控：自带显示屏，2.4G通讯，可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式； 12、定位方式：视觉、光流； 13、支持地面站修改通道及密码； 14、支持硬件拓展：红外发射、舵机、电磁铁、避障、摄像、激光打靶、旋转镜头、侧面光流室外激光、外接显示屏； 15、支持Mind+实时模式编程； 16、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 17、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 18、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 19、支持互联通信模块，可与产品如机器人、智能场景道具等产品实现物联数据交换；支持与掌控板及DF软件互联数据交换； 20、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 21、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度； 22、AI视觉：能够实现色块采样、巡彩色线、数字识别、物体识别、数量识别、人脸识别、面积体积计算； ▲23、自带编队软件，可3D预览导图式编队更快捷；二维平面实时显示飞机的位置、航向和轨迹；无需标签能够实现坐标系定位，可多机协同编程；(提供编队软件截图) | 4 |
| 46 | 编程竞技无人机（赛事套装） | 不低于以下配置： 套装内包含：机械抓*1，电池*3，电机*4，桨叶*4（套），保护罩*4，充电器*1，工具箱*1 | 4 |
| 47 | 编程竞技无人机场地套装 | 不低于以下配置： 含：杆*5个、环*2个、卡扣*5个、底座*4个、三脚架*2个、平台*2个、EVA方块*15个、模拟人*1个、地图*1个 | 3 |
| 48 | 编程竞技无人机遥控器 | 不低于以下配置： 自带显示屏，2.4G通讯，可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式。 | 5 |
| 49 | 编程竞技无人机机械爪 | 不低于以下配置： 夹取角度0-180；用程序控制,夹取或抓取不大于10g的道具; 1、模块角度：0-180度 2、夹取重量：10g 3、工作电压：4.0~5.5v 4、电流：200mA/60度 5、速度：4.8v/0.09Sec/60度 6、扭矩：4.8v/0.8kgf.cm | 5 |
| 50 | 编程竞技无人机电池 | 不低于以下配置： 1、插头方式:空对空小白头 2、容量:1600mAh 3.7V 25C | 18 |
| 51 | 人工智能教学套件电源适配器 | 不低于以下配置： 1.电源电压：100~240 V AC，50/60 Hz 2.电源输入：12 V / 5A DC | 1 |
| 52 | 人工智能教学套件多功能连接线 | 不低于以下配置： 1.接口类型 10pin双排 2.间距 2.54mm 3.长度 不小于20厘米 4.用途 可用于连接多种设备，如传感器、控制器等 | 5 |
| 53 | 人工智能教学套件吸盘套件 | 不低于以下配置： 内置气泵驱动，负压工作，泵吸盘直径不大于20mm | 1 |
| 54 | 人工智能教学套件摄像头 | 不低于以下配置： 1.图像传感器：1/4inch 2.图像像素：不小于1M 3.图像格式：YUV/MJPG 4.数据格式：240*320、640*480、1280*720 5.最大帧数：不小于1280*720@30fps 6.摄像头控制：饱和度、对比度、锐度 | 1 |
| 55 | 人工智能实践训练场地 | 不低于以下配置： 1.中学组地图: 1)地图尺寸：不大于1200*800mm 2)公差：不大于±1mm 3)材质：刀刮布 2.积木贴纸: 1)贴纸材质：合成纸 2)包材耐温要求：-10~45℃ 3)包材尺寸：210*230mm 4)包材公差：不大于±0.2mm 5)颜色：彩色 4.回收站围栏 1)颜色：黑色 2)材质：钣金件，5052铝 3)组成：围栏底板1块，围栏侧板2块，内六角圆柱头螺丝4个 5.翻斗模块 1)颜色：黑色 2)材质：钣金件，5052铝 3)翻斗尺寸：不大于120 *100mm 6.距离测量传感器单元 1)距离测量范围: 不小于20~150mm 2)信号：模拟量输出 3)供电电压： 4.5-5.5V 7.颜色识别传感器单元 1)供电电压:3-5V 2)检测对象：可检测不发光物体颜色 3)白色LED，亮、灭可控 8.AI相机通用套件 1)外壳尺寸：不大于50mm*44mm*25mm 2)图像传感器：1/4inch 3)图像像素：不小于1M 4)图像格式：YUV/MJPG 5)数据格式：240*320、640*480、1280*720 6)最大帧数：不小于1280*720@30fps 7)摄像头控制：饱和度、对比度、锐度 8)白平衡：自动 9)曝光：自动 10)工作温度：0℃ to +50℃ 11)工作电压：DC 5V 12)接口方式：USB2.0 13)语音输入：集成式麦克风 14)特性：一体化设计，集成麦克风、无畸变镜头 15)开合角度：0°-135° 功能：人脸识别、图像识别、OCR文字识别、语音识别等 | 1 |
| 56 | Python编程学习主控板 | 不低于以下配置： 1、CPU:国产4核 1.2GHz； 2、内存:512MB DDR3； 3、硬盘:16GB eMMC； 4、内置操作系统：Debian； 5、Wi-Fi:2.4G； 6、蓝牙:4.0 7、板载元件:实体按键：Home按键，A/B按键；屏幕：2.8寸240*320 TFT彩屏；麦克风传感器；光线传感器；加速度传感器；蜂鸣器 8、接口:USB Type-C *1；USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等)；microSD卡接口 *1；3Pin I/O *4(其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2；金手指:19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）； 9、供电:Type-C 5V供电； 10、工作电压：3.3V； 11、最大工作电流:2000mA | 105 |
| 57 | Python编程学习主控板小学套件 | 不低于以下配置： 1、主控板：Python编程学习主控板 ≥1 2、传感器：USB摄像头 ≥1、温度传感器 ≥1、按钮 ≥1、角度传感器≥1、语音识别模块 ≥1 3、执行器：风扇 ≥1、RGB12灯珠灯环≥1、红色LED ≥1 4、通信模块：NFC通讯模块 ≥1、NFC标签纸 ≥2、NFC标签圆形挂件≥2 5、其他配件：3P白色硅胶线 ≥8、4P白色硅胶线≥4、type-c安卓两用USB线≥1 | 6 |
| 58 | 创客马拉松器材 | 不低于以下配置： 1.不少于3种不同特色的主控板； 2.不少于2种通讯模块，蓝牙通讯与无线适配模块，实现无线蓝牙功能； 3.不少于15种输入设备，含有视觉识别传感器、语音识别传感器、姿态传感器、颜色识别等模块； 4.不少于8种执行器，含有灯带、显示屏、舵机等； 5.不少于2种结构，夹持器与移动机器人平台； 6.通信模块：蓝牙通讯模块、无线下载适配器； 7.输入设备： 人工智能视觉传感器（可学习并区分不同人脸并实时返回坐标，支持二维码识别、apriltag标签识别、KNN物体分类、颜色识别、物体追踪、物体识别功能）， 语音识别模块（无需提前学习可直接识别语音，无需联网），颜色识别传感器，NFC近场通讯模块， 指纹识别传感器（IIC接口，可录入不少于80枚指纹），数字大按钮模块，红外避障传感器，光线传感器，角度传感器，声音传感器，红外遥控器，红外接收模块，土壤湿度传感器，温湿度传感器， 姿态传感器； 8.输出设备：LED模块，9g离合舵机（运动中堵转能自动复位并继续工作），减速电机，灯带， 语音合成模块（无需联网），显示屏，双路电机驱动模块； 9.结构件：金属夹持器、金属移动机器人平台； 10.配件：传感器线若干、数据线若干、杜邦线若干、螺丝刀、电池盒； | 1 |
| 59 | 激光切割机 | 不低于以下配置： 1、激光器类型采用CO2激光管。 2、激光器功率 ≥40W。 3、激光器寿命 ≥8000小时。 4、激光切割机尺寸 ≤980x558x278mm。 5、Z轴行程 ≥25 mm。 6、切割厚度 ≥15mm椴木板。 7、工作区域 ≥500×300 mm。 8、可放置材料 ≥22mm。 9、支持有线或者无线连接方式，支持USB连接、网线连接、WIFI连接。 10、支持系统 Windows、mac OS。 11、支持软件 Ps、Ai、CorelDRAW、AutoCAD、Solidworks等。 12、支持文件格式 JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等。 13、支持加工材料 纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、木皮、玻璃纤维、塑料、可丽耐等数十种材料。 14、工作速度≥ 350mm/s。 15、定位精度 ≤0.05mm。 16、可视工作区域 ≥490mm*290mm。 17、≥500万像素高清超广角镜头。 18、支持通过手绘来定义切割及雕刻，通过手绘的图纸可直接切割，无需连接电脑。 19、支持通过配套软件来设置图案的切割或雕刻位置。 20、支持智能提取物体（书籍，画册等）表面上的图案到软件中并应用。 21、开盖即停功能，打开正在工作的激光切割机，立即停止工作，避免发生意外。 22、对焦方式支持识别材料自动对焦、设置厚度自动对焦、视觉识别自动对焦等。 23、冷却方式：内置水冷系统。 24、设备连接方面支持多对一控制。 25、激光切割机翻盖可半自动翻起，并有效防止盖子掉落。 26、激光管外部需采用金属材质包裹，易于激光管的拆卸维护及更换。 27、反射镜及激光头外壳需采用磁吸等可快拆结构，易于反射镜及聚焦镜拆卸和清理。 28、配备智能烟雾净化器，滤芯即装即用。 29、机身配备三根固定梁，增强结构稳定性。 30、旋转附件：包括金属结构件、42步进电机、2根糙面滚珠；支持圆柱体旋转雕刻。 31、旋转档位：有3个档位可手动自由切换，可支持圆柱体直径分别为：一档3~50mm、二档 45~60mm、三档60~70mm。 | 1 |
| 60 | 3D打印机 | 不低于以下配置： 1.热床支持最高温度：100° 2.工具条最大移动速度：200mm/s 3.机箱监控摄像头：低帧率相机1280*720/0.5fps，支持延时摄影 4.最大功率：1000w@220v,350W@110V 5.显示屏：2.7英寸，192*64屏幕 6.包含5卷带盘彩色打印材料PLA Basic | 8 |
| 61 | 编程教育机器人 | 不低于以下配置： 1.机器人是一款基于Scratch3.0编程和Arduino编程的教育机器人。 2.机器人有超过10个传感器模块，高度集成在机身面板上。 3.机器人有400多个积木零件。 4.机器人主要零配件:小车上板1，小车下板1，USB数据线1，电池1，数据连接线1，铜柱3，红外遥控器1，M2x6螺丝6，超声波传感器1，螺丝刀1，收纳盒1，积木件400＋ | 5 |
| 62 | 编程教育机器人场地道具 | 不低于以下配置： 包含：1张3600mm*宽度1200mm的场地喷绘布，以及1个起点轨道、4个天梯轨道 | 1 |
| 63 | 人工智能情境教学套装 | 不低于以下配置： 1、适用于低年级学生进行智能控制学习； 2、脱离电脑，无需编程，控制简易； 3、逻辑主板支持无线蓝牙遥控小车控制，支持外接电池4-6V供电； 4、电子模块包含无线蓝牙遥控手柄、直流减速马达、驱动元模块、触发元模块、按钮模块、LED灯模块等，符合Rohs检测要求； 5、电子模块直插件焊点光滑圆润； 6、电子模块上设置有积木组装部件，孔径4.8mm，孔距8mm，完全兼容与乐高小颗粒积木连接组装； 7、结构拼搭塑料积木数量不少于180个，材质为ABS环保塑料。 | 16 |
| 64 | 人工智能情境教学场地 | 不低于以下配置： 实训场地，场地地膜尺寸为3m*1.5m，材质为彩色喷绘布；包含场地道具材料包、主控器、传感器、马达等。 | 1 |
| 65 | 数字编程套装 | 不低于以下配置： 1、平台用于人工智能教学； 2、包含图形化和Python代码编程功能； 3、包含视觉识别功能，通过图形化编程实现对自定义物体外观的特征识别；包含语音识别功能，通过图形化编程实现对自定义语音的特征识别； 4、包含姿势识别功能，通过图形化编程实现对眼睛、鼻子、嘴巴等特征的识别和定位； 5、包含识别对象的外观数据标定输入功能，通过点击图形化编程脚本模块和摄像头实现标签对象外观的快速录入； 6、包含机器学习、特征模型训练功能，运用神经网络算法，通过点击图形化编程脚本对录入的外观数据进行训练，实现对相应对象的视觉识别； 7、支持网页运行和账号登入，支持编程作品的在线/本地保存，支持作品的线上分享和评论； 8、提供在线资源：作品云存储项目数量上限20个，单项目视觉/语音标签数量上限10个，单标签训练集图片/语音数量上限30个，姿态识别类别不少于5种； 9、包含编程遥控手柄，集成摇杆、按钮模块，能通过数据线与编程软件进行数据交互，实现交互式动画、游戏等作品。 | 18 |
| 66 | 生成式AI项目教学课程 | 不低于以下配置： 1、用户管理：对接现有平台账号身份体系实现用户用户管理，支持教师和学生两种身份。 2、进度追踪: 学生查看项目时间线，提交工作并获取反馈。 3、问题跟踪: 支持将研究问题或是在研究过程中遇到的疑问提出，并根据研究成果进行跟进或答复。绘制燃尽图展现问题处置进度。 4、AI评价: AI根据提交反馈内容、问题质量和答案质量持续给出评价。 5、AI解疑: 支持AI技术知识库参与项目指导和答疑，帮助学生解决复杂问题。 6、资料管理: 学生和教师上传和管理项目相关资料。 7、搜索功能: 多维度搜索资料，提高查找效率。 8、资料引用: 支持资料的引用管理，自动生成引用格式 9、响应速度: 系统在高并发情况下保持快速响应。 10、用户容量: 支持至少10个并发用户。 11、数据一致性: 确保数据准确无误，防止丢失或重复。 12、数据加密: 保护学生和教师数据安全。 13、访问控制: 确保只有授权用户可以访问系统。 14、代码可读性: 便于后续维护和功能升级。 15、文档支持: 提供详细的设计和使用手册。 | 1 |

三、项目服务要求

1、质保期限：三年

2、核心产品：智能分析终端（产品清单中序号1）

3、售后要求

（1）提供365天×24 小时电话支持服务。

（2）供应商接到报修请求后，12小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决。

（3）质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，直到原设备修复。

（4）中标供应商提供本项目中设备自签收之日起一年的课程技术服务。

4、验收要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。

（3）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

（4）供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。

（5）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

（6）严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

四、付款条件

合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的90%货款，10%尾款一年内付清。

# 第五章  采购合同格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

承包供应商：

签订日期：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于代理 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格偏离表；

- 服务承诺；

- 甲乙双方商定的其他文件等；

- 中标通知书；

- 保密协议；

- 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付时间和地点

1、乙方应当在合同签订后1个月内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。 
第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的90%货款，10%尾款一年内付清。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章  投标文件格式

（投标格式经供参考）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

八、法人授权书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、分项报价表

十四、开标一览表

十五、核心产品品牌一览表

十六、信用承诺函

十七、近三年来至今类似项目业绩

十八、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

十九、质疑函范本

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

致：

根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：                传真：

开户银行：                 银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖电子公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十三、分项报价表

分项报价表

项目名称：                               项目编号：

| 包号 | 品种 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元 ） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品费用、测试验收费、税金、运输费及保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

十四、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价（总价）

小写： （人民币：元）

大写： 元整

日期：       年   月   日

十五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 型号（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

十六、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。近期是指招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前

十七、项目业绩

近三年内类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

注：1、供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；

2、如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；

3、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；

4、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑；

5、近三年包括2022年1月1日至投标截止之日。

十八、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

十九、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。