采  购　文　件

项目名称：溧阳市金汇路小学办公家具采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0011

溧阳市政府采购中心

2025年4月

- 总  目  录

- 采购公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标程序、评标方法与评标标准…………

- 投标文件格式………………………………

第一章  采购公告

项目概况

溧阳市金汇路小学办公家具采购及安装项目采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025年 6 月 20 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0011

2.项目名称：溧阳市金汇路小学办公家具采购及安装项目

3.预算金额：520万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为472.9488万元。

5.采购需求（简介）：溧阳市金汇路小学办公家具的采购、安装调试及后续维保服务等（内容详见采购文件第四章）。

6.合同履行期限：30日历天

7.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年 6 月 20 日 09  点  00  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目实行集中建设，由溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司根据溧政办发【2023】15号文规定履行集中建设实施单位职责。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：溧阳市人民政府古县街道办事处

地址：溧阳市茶亭古县南路58号

联系人：罗先生

联系方式：0519-87898050

2.溧阳市政府采购中心信息

地　址：溧阳市琴园路8号

相关联系人：吕先生

电  　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反映能力等。

13.2.2 投标人需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国网站和中国政府采购网”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

第三章  合同文本

采购合同

项目名称：

签订合同地点：溧阳市

合同签订时间：    年   月   日

甲方（使用单位）：

甲方（实施单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目医疗设备采购及安装事宜，经协商一致，签订本合同。

一、项目名称：溧阳市金汇路小学办公家具采购及安装项目

二、交货地点：

三、合同价款

1、本合同总价为：¥           元（大写：                       ）。

2、合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金等一切费用。当甲方要求减少设备数量时，应扣除减少货物的总价（即：减少货物的数量×中标单价），调整合同价款。

四、货物名称、规格型号、数量及价格等，详见合同附件：供货一览表。

五、质量要求：乙方提供货物及安装质量符合现行国家及行业标准，同时满足甲方的使用要求。

六、交付期限：合同签订后  30 日历天内。

七、付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的20%作为定金，货物到场后，定金抵作部分合同价款；安装调试完毕经甲方验收合格后支付至合同价款的100%。注：付款前乙方需向甲方（实施单位）提供增值税专用发票。

八、质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件的要求和投标文件的承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、质量保证期自第二次验收合格并符合技术要求之日起计算。

4、如质量保证期内发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在1小时内响应、2小时内到达，12小时内完成甲方提出维修要求的服务。在按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

5、在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、权利保证

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方应按合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

十、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十一、货物包装与运输

1、货物包装满足现行国家《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件的要求。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的运输至甲方指定地点，并负责清理回收抛弃的相关包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，进口设备必须提供报关单（如有）。

4、乙方在货物发运手续办理完毕后及时派人到指定地点接货，货到前至少24小时通知甲方，以便共同验收。

十二、收货、验货和安装

1、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

2、乙方应在合同签订后 30 日历天内交货并安装完成，货到后及时通知甲方组织开箱验货，并将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐。

3、在验货过程中，因不合格而调换的货物检测费由乙方承担。验货不合格必须整体更换，甲方不接受以维修、更换部件等方法。

十三、调试、验收和交付

1、 甲方对乙方提交已安装调试的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5、货物交付时间为双方验收合格后，之前货物的风险由乙方承担。

十四、相关权利和义务：

1、甲方在验收时对不符合合同要求的产品有权拒绝接收并追究乙方违约责任。

2、甲方按合同约定履行付款责任。

3、乙方有权要求甲方按合同要求及时支付相应合同款项。

4、乙方应在合同签订后3日内提供家具平面布置图并经甲方认可。

5、乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

十五、保修条款、售后服务：

1、本项目质量保证期为   年。乙方承诺在质量保证期内，免费负责货物的维保、维修和更换（同一产品出现两次维修后仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。超过质量保证期，如甲方要求乙方继续进行维保或维修，乙方仅收取部件成本费，成本费不能超过市场价格。

2、质量保证期内货物出现质量问题，接到甲方通知后，乙方应在1小时内响应，2小时内到达，12小时内完成维修并保证甲方正常使用。若乙方未能及时完成维修，甲方另行委托所产生的费用，在质量保证金中扣除。

3、乙方在质量保证期内必须满足甲方能够合法应用货物及服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同价格中。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

4、乙方应在合同签订后提供货物易损零配件和专机专用试剂耗材价格表，否则不予验收。质量保证期外，无偿提供维修密码及软件，并按约定价格提供零部件。

5、乙方应提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、配件清单等维护维修必须得材料和信息，否则不予验收。质量保证期外，乙方应无偿提供维修密码及软件的使用权，使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 12 小时内到达现场处理。

6、乙方在投标文件中的其它服务承诺。

7、乙方承诺质量保证期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

8、在货物规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。

9、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

10、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

十六、违约责任：

1、乙方逾期交货的，乙方每天按合同约定未交货设备的0.3%支付违约金。乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方有权解除本采购合同，并有权要求乙方承担违约责任。

2、乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

3、乙方提供的货物不符合本合同第四条要求的，甲方有权要求乙方无条件退货。

4、乙方未履行保修条款、售后服务责任的，每发生一次按合同价款的1%承担违约金，该违约金甲方有权直接从质量保证金中抵扣。

十七、争议：

合同履行过程中发生争议，可协商解决；协商不成时，任何一方均可向该项目所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它：

1、本合同自签字盖章之日起成立,并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）甲乙方签署的文件、电传、协商纪要等文件；

（4）投标文件及其补充文件；

（5）售后服务承诺书。

3、合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

十九、合同份数：本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

| 甲方（使用单位）： （公章） | 甲方（实施单位）： （公章） | 乙方（供应商）： （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： （签字或盖章） | 法定代表人： （签字或盖章） | 法定代表人： （签字或盖章） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |

附件一：

供货一览表

| 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

- 采购清单

1）货物清单

| 普通教室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 1 | 普通课桌椅（核心产品）（样品） | ▲1、桌面要求：尺寸长610mm（±2mm）×宽410mm（±2mm）×30mm（±2mm）,桌面板上无杯槽，带有笔槽，笔槽深度10mm（±2mm）长468mm（±2mm）宽45mm（±2mm），靠胸前有个长度400mm（±2mm）， 深度27mm（±2mm）的凹型长条。桌面永久牢固，流线美观，面板颜色可选，桌面四周边沿平滑，四角倒角设计。产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。整体外观美观大方，人性化设计，手感、舒适度更好（桌面：符合 HJ2547-2016标准，通过邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检验结果未检出；GB/T 24128-2018标准，黑曲霉等级防霉等级达到0级，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）。 ▲2、书箱要求：桌斗采用PP料经注塑一次性成型（PP塑料：符合GB/T32487-2016标准，塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差等符合要求；GB/T24128-2018标准，防霉等级-出芽短梗霉达到0级；GB/T22048-2022标准，邻苯二甲酸酯(DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)检验结果全部为未检出；GB/T16422.3-2022标准，人工气候老化(18h)：外观评价无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落等现象；GB/T 40971-2021标准，多环芳烃未检出；HJ2547-2016标准，产品表面涂层可迁移元素的限量锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检验结果为未检出；GB/T12000-2017标准，盐雾试验(24h)质量变化≤3％；GB/T9341-2008标准，弯曲强度≥9MPa；投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图），桌斗外径≥576*373*145mm内径≥490*340*140mm，且书包斗≥2侧带有小型储物盒与连体书包钩方便学生放置文具悬挂书包。外形美观，坚固耐用。包斗前沿有一长≥373mm的长条用以放置笔具，内部步有≥11根条纹有效地增加摩擦避免了物品滑落。产品设计新颖，结实耐用，整体边缘平整圆滑。 ▲3、桌架要求：材质及形状：采用眼镜钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿（钢管：QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；QB/T 3827-1999标准，乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性等级-大毛霉达到 0 级；GB/T 246-2017标准，压扁试验后：试样上不应出现裂缝或裂口，检验结果为符合；GB/T 10125-2021标准，铜加速乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1865-2009标准，耐人工气候老化(18h)：无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、裂纹、起泡、脱落、生锈现象；QB/T 4371-2012标准，抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99％；GB/T 230.1-2018标准，洛氏硬度，HRB≥63；HG/T 2006-2022标准，I 型 1 类热固性粉末涂料的要求：铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥6H；GB/T 21604-2022标准，急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性；GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥356MPa，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）。尺寸：桌脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4、课桌左右脚架用螺丝调节高度。调节桌高可从桌高670mm（±10mm）至桌高760mm（±10mm）共有三档螺丝调节档位。 5、脚垫要求：材质：采用PP塑料一体注塑成型，尺寸：长66mm（±2mm）×宽33mm（±2mm）×厚3mm（±0.1mm）。 ▲6、坐垫尺寸：≥430*400mm,采用PP塑料一体注塑成型，椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适（坐垫：符合HJ2547-2016标准，邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检测结果未检出、GB28481-2012标准，有害物质：重金属可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)检验结果为未检出，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）。 7、靠背尺寸：≥420*350mm，提手孔长直径为≥95mm，短直径为：≥27mm。采用PP塑料一体注塑成型。产品形状采用弧形设计，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔，符合人体工学，增加了学生学习时的舒适度。 8、椅下架要求，材质及形状：采用眼镜管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。尺寸：椅脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）。靠背管尺寸为≥20*40*1.2mm的椭圆管。 9、表面涂装：焊接完成之椅架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 10、课椅左右脚架用螺丝升降调节高度。调节座高可从座高360mm（±10mm）至座高440mm（±10mm） 共有三档螺丝调节档位。 | 套 | 2475 | 600 |  |
| 2 | 书柜 | 1、规格：≥1100*350*900mm； 2、结构：全木结构，现代工艺，板材间使用三合一偏心件连接，结构稳定牢固。柜身分上下两部分，上部横竖实木颗粒板分割柜体，便于分类存放，不变形，使用年限长，下部板材对开门，竖向隔板分两个小格。 3、材质：E0级≥16mm的木纹实木颗粒板；工艺：所有板材外露面均采用不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：采用五金配件，结构牢固，经久耐用。 6、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便 | 个 | 55 | 693 |  |
| 3 | 书包柜 | 1、尺寸：1层1列：高375mm（±2mm）*宽400mm（±1mm）*厚500mm（±1mm）（含底座、平顶板），每增加一层，在375mm（±2mm）基础上增加315mm（±2mm），每增加一列，宽度增加400mm（±2mm）； 2、侧板宽22mm（±1mm），双侧板宽44mm（±1mm），上下板高30mm（±1mm），门板厚26mm（±1mm）含造型36mm（±1mm），底座高50mm（±1mm）、平顶板高40mm（±1mm）； 3、底座：底座高度（50mm±1mm），与侧板榫卯配合连接，周圈无镂空设计，保证底座四个角有效与地面接触，更加平稳。 4、平顶板：平顶板高度≥40mm，平顶板预装有≥2个插销，只需按下即可插入到后板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 5、上下板：高度≥30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果。 6、单侧板：单侧板外框厚度≥22mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板外表面无纹路，中心位置带有凹凸造型增强稳定性。单侧板内部无筋条，带有隐孔穿透后可用于两组柜体的连接。左单侧板可选有机械款和磁吸款两款 7、双侧板：双侧板外框厚度≥44mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合。双侧板内部无筋条，不易划伤物品。双侧板可选机械款和磁吸款两款 8、后板：整体后板由注塑机一次成型，表面光滑无纹路，无需增加其他配件即可使用。后板中间环形排列透气孔，插入单、双侧板导向槽后通过后板上端两侧的钩子固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有一体式特殊插销，穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸，顶部有通孔，与平顶板的插销配合进行内部锁止整个柜体。 9、造型门板组：门板与门副板组装出货，门板底部带有有ABS环保标志，门板右侧带有圆弧造型，左侧带拉手造型，拉手造型内部可替换两种状态供选择，一种可装配有弹性锁舌，无需再组装拉手上去；另一种为磁吸状态，为磁吸开关门功能。门板组标配折叠毛巾杆和一套铰链组、一套门轴盖，均为组装好出后，门幅板自带一体式多功能盒，无需再次安装多功能盒； 10、铰链组：铰链组为折叠式铰链组，尼龙材质，出货时与门板组组装好出货，使用时只需翻开侧板铰链插入侧板即可； 11、门轴盖：门轴盖自带活动门轴，与门幅板组装一起出货，使用时只需往上推入到上下板或平顶板即可，操作简易方便； | 个 | 2475 | 186 |  |
| 4 | 讲台 | 1、整体尺寸：长890*宽600*高900mm（±5mm）。 2、桌面：采用ABS颗粒塑料经大型注塑机一体成型。尺寸为长890mm*宽600mm（±2mm），厚≥25mm。前面带Π形挡物线，尺寸为高60*宽30*长1950mm（±2mm）。 ▲3、钢架：采用≥73mm*73mm*1.2mm异型钢管（钢管应符合下列要求：符合GB/T 13667.1-2015标准，金属喷涂（塑）涂层：耐腐蚀≥450h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；≥450h后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。符合GB/T 4336-2016、GB/T 700-2006标准，化学成分分析（碳C≤0.12%、硅Si≤0.3%、锰Mn≤0.5%、磷P≤0.035%、硫S≤0.04%、铬Cr≤0.3%、镍Ni≤0.3%、铜Cu≤0.3%）；符合GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度315～430Rm (N/mm²)、上屈服强度≥195ReH (N/mm²)、断后伸长率≥33A(%)，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图），封板为≥1.0mm冷轧钢板（冷轧钢板符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等标准，检测项目包括但不限于：产品表面涂层理化性能，金属喷涂层，涂层厚度60～130μm；光泽度≥67GU；产品表面涂饰层/覆面材料理化性能，金属喷漆（塑）涂层，硬度≥4H；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于2级；力学性能：上屈服强度Rel：≥270MPa、抗拉强度Rm：370～500MPa、断后伸长率A80mm：≥28%；化学成分（质量分数）：C≤0.14%、Si≤0.15%、Mn≤0.65%、P≤0.015%、S≤0.008%；连续喷雾100h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）经冲孔折弯焊接成型。钢架尺寸为长720*宽480mm*高874mm（±5mm）。 4、上部带抽屉，净空尺寸为宽522mm*深365mm*高80mm（±5mm），采用防火板pvc封边；底部离地面设有一层托板，尺寸为宽680mm*深325mm（±5mm），为防火板材质，可放置各种教材器具。 | 个 | 73 | 2079 |  |
| 5 | 低背椅（样品） | 1、尺寸：≥W440mm*D440mm*H550mm 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为PP塑料材质。 | 张 | 73 | 356 |  |
| 6 | 教室智慧环境监测系统 | 1、规格：≥220*220*60mm,机身一体化成型，采用不小于7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。 2、主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称以及品牌LOGO；24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合环境监测云平台，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。 2、PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。 3、挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。 4、甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。 5、CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。 6、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。 7、湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。 8、温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。 13、设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。 ▲14、设备频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；设备符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准要求（投标时须提供有效期内的《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。 ▲15、设备通过下列检测：GB/T 2423.1-2008《电子电工产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》，耐高温性能；GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T 2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 ▲16、设备符合GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 ▲17、智慧环境监测系统主机应通过中国电器电子产品认证，投标时须提供中国电器电子产品认证证书及认证证书认监委查询截图。 智慧环境监测系统主机软件 1、室内实时监测数据：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并通过选择监测参数，可以实时显示曲线； 2、室外环境监测数据：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）； 3、监测数据统计：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据，并通过列表的方式进行呈现； 4、系统音量以及灵敏度设置：可以进行系统音量以及触摸灵敏度参数设置 5、环境监测预警：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能； 6、WIFI连接参数设置：可以支持WIFI参数设置，无线连接、本机IP、本机MAC、DHCP配置； 7、上传平台参数设置：可以支持环境监测数据上传至平台参数设置，设置内容为设备编号、从机地址、服务器端IP、服务器端端口号； 8、采样设置：可以支持设置采样时间、HTTP请求时间以及上传平台时间。 ▲9、智慧环境监测系统主机软件中所有技术参数指标要求应符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 智慧环境监测云平台 1、可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示。 2、设备在线列表：可展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息。 3、平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理； 4、学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能。 5、用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，学校可自行分配角色给校内教职工对设备进行管理。 6、监测参数管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用。 7、监测设备管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并可以配置每个监测设备的通道监测参数。 8、监测历史数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现。 9、24小时监测分析：应可以按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度24小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数24小时趋势图； 10、监测统计数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 11、监测预警数据查询：应可以按照空间字段、时间字段进行分类查询，可查询当前监测空间内的监测参数预警值； 12、独立报警设置：可对环境监测设备独立报警进行管理，设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 13、联动报警配置：可联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人。 14、报警联系人：可对报警联系人进行管理，包含添加、编辑联系人邮箱/微信，实现报警推送功能。 15、多报警输出：可实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出。 | 台 | 1 | 5000 |  |
| 7 | 学生餐桌 | 1、规格：≥2000*1400*750mm 2、材质：台面及椅面加厚橡木实木制作，厚度≥4cm，并涂底漆3遍，哑光漆3遍，骨架SUS304≥50mm*50m*1.5mm不锈钢管。 | 套 | 130 | 2200 |  |
| 8 | 教工餐桌 | 1、规格：≥1200*1400*750mm 2、材质：台面及椅面加厚橡木实木制作，厚度≥4cm，并涂底漆3遍，哑光漆3遍，骨架SUS304≥50mm*50m*1.5mm不锈钢管。 | 套 | 20 | 1400 |  |
| 报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 9 | 报告厅座椅 | 1、背绵、座绵：采用高回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度≥57㎏/m³，长度为≥700mm，宽度为≥470mm，最厚处为≥125mm，最薄处为≥97mm；座垫海绵密度≥65㎏/m³,长度为≥490mm，宽度为≥435mm，最厚处为≥150mm，该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 2、内板：采用多层夹板热压成型。 3、座、背外板：座椅的靠背外板选用多层板外履榉木经热压一次成型,座椅靠背外板厚16-18mm，坐垫外板厚≥14mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作防火、耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。 4、布料：座椅面料选用耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。 5、扶手框架及站脚：采用≥2mm厚A级冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 6、扶手盖：采用红榉实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。消音效果好，豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 7、侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，易于拆装。 8、回复机构：坐垫翻起采用缓冲慢回弹回复，座板回复时无杂音，无撞击，缓慢回复复位精准，低噪音。 9、写字板：采用圆铁支撑，加强型卡位结构，承重达≥50kg。托盘铁板冲压成型，密度板双面贴防火皮，写字板前方带笔槽及茶杯卡槽，笔槽与写字板一体无缝注塑封边。此机构更加牢固结实，解决了传统写字板机构受力不均易摇晃，下沉的问题，从而增强了写字板的使用寿命。另一方面，写字面板特意加大，使会议记录位置更加方便；封边采用无缝设计，有效的缓解遇水渗透写字面板的问题。 10、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝 | 张 | 474 | 665 |  |
| 10 | 折叠桌 | 1、桌面：规格：长≥1300mm*宽≥430mm；材质：采用一体化实芯理化板桌面，厚度≥12mm。 ▲2、桌面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，物理性能检测：满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：≥4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：≥5级：无变化，边缘质量等级：≥5级：无明显变化；耐开裂性能：≥5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 ▲3、桌面依据JC/T2039-2010标准，台面抗菌性能检测：满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。防霉性能检测：满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级不低于0级，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 4、桌斗材质及形状：圆形钢管。采用≥25*25*1.5mm矩形钢管和经数控弯管机弯管成型的≥φ13mm*1.5mm圆管焊接而成。 5、桌架材质及形状：椭圆形钢管。尺寸：支撑立管采用≥30*60*1.2mm；组装横拉采用≥30*50mm矩形钢管，桌脚采用铝合金一次性压铸成型，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。表面涂装：表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。功能：桌面可翻动，方便水平叠放，节省空间。脚轮是直径为≥40mm灰色滑轮，使用时桌子不活动，人离开可以轻松滑动，方便简洁。 6、桌脚：采用铝合金经模具压注成形，壁厚为≥3.1mm。规格：≥444*110*45mm，一次性压注成形，立柱跟桌脚拆装式，方便运输，喷涂采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，结构牢固，协调美观；后挡板，规格：≥1230*300*18mm，材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。立柱塑料盖，规格：≥130*98*55mm，材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。桌面翻转件1，规格：≥132*51*17mm，材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。桌面翻转件2，规格：≥75*39*19mm，材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。 | 张 | 10 | 680 |  |
| 11 | 普通课桌椅（核心产品） | 1、桌面要求：尺寸长610mm（±2mm）×宽410mm（±2mm）×30mm（±2mm）,桌面板上无杯槽，带有笔槽，笔槽深度10mm（±2mm）长468mm（±2mm）宽45mm（±2mm），靠胸前有个长度400mm（±2mm）， 深度27mm（±2mm）的凹型长条。桌面永久牢固，流线美观，面板颜色可选，桌面四周边沿平滑，四角倒角设计。产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。整体外观美观大方，人性化设计，手感、舒适度更好（桌面：符合 HJ2547-2016标准，通过邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检验结果未检出；GB/T 24128-2018标准，黑曲霉等级防霉等级达到0级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图）。 2、书箱要求：桌斗采用PP料经注塑一次性成型（PP塑料：符合GB/T32487-2016标准，塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差等符合要求；GB/T24128-2018标准，防霉等级-出芽短梗霉达到0级；GB/T22048-2022标准，邻苯二甲酸酯(DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)检验结果全部为未检出；GB/T16422.3-2022标准，人工气候老化(18h)：外观评价无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落等现象；GB/T 40971-2021标准，多环芳烃未检出；HJ2547-2016标准，产品表面涂层可迁移元素的限量锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检验结果为未检出；GB/T12000-2017标准，盐雾试验(24h)质量变化≤3％；GB/T9341-2008标准，弯曲强度≥9MPa；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图），桌斗外径≥576*373*145mm内径≥490*340*140mm，且书包斗≥2侧带有小型储物盒与连体书包钩方便学生放置文具悬挂书包。外形美观，坚固耐用。包斗前沿有一长≥373mm的长条用以放置笔具，内部步有≥11根条纹有效地增加摩擦避免了物品滑落。产品设计新颖，结实耐用，整体边缘平整圆滑。 3、桌架要求：材质及形状：采用眼镜钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿（钢管：符合GB/T 3325-2017标准，外观性能要求：金属喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合要求；QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；QB/T 3827-1999标准，乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性等级-大毛霉达到 0 级；GB/T 246-2017标准，压扁试验后：试样上不应出现裂缝或裂口，检验结果为符合；GB/T 10125-2021标准，铜加速乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1865-2009标准，耐人工气候老化(18h)：无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、裂纹、起泡、脱落、生锈现象；QB/T 4371-2012标准，抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99％；GB/T 230.1-2018标准，洛氏硬度，HRB≥63；HG/T 2006-2022标准，I 型 1 类热固性粉末涂料的要求：铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥6H；GB/T 21604-2022标准，急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性；GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥356MPa，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图）。尺寸：桌脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4、课桌左右脚架用螺丝调节高度。调节桌高可从桌高670mm（±10mm）至桌高760mm（±10mm）共有三档螺丝调节档位。 5、脚垫要求：材质：采用PP塑料一体注塑成型，尺寸：长66mm（±2mm）×宽33mm（±2mm）×厚3mm（±0.1mm）。 6、坐垫尺寸：≥430*400mm,采用PP塑料一体注塑成型，椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适（坐垫：符合HJ2547-2016标准，邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检测结果未检出、GB28481-2012标准，有害物质：重金属可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)检验结果为未检出。 7、靠背尺寸：≥420*350mm，提手孔长直径为≥95mm，短直径为：≥27mm。产品形状采用弧形设计，采用PP塑料一体注塑成型，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔，符合人体工学，增加了学生学习时的舒适度。 8、椅下架要求，材质及形状：采用眼镜管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。尺寸：椅脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）。靠背管尺寸为≥20*40*1.2mm的椭圆管。 9、表面涂装：焊接完成之椅架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 10、课椅左右脚架用螺丝升降调节高度。调节座高可从座高360mm（±10mm）至座高440mm（±10mm） 共有三档螺丝调节档位。 | 套 | 48 | 600 |  |
| 12 | 主席台 | 1、整体规格：≥1400*600*750mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 张 | 5 | 1901 |  |
| 13 | 主席椅 | 1、尺寸：≥450*450*960mm 2、采用西皮、脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 | 张 | 10 | 418 |  |
| 教师办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 14 | 文件柜 | 1、规格：≥800*400*2000mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； ▲3、封边：所有板材外露面均采用PVC封边条（封边条符合GB/T 11547-2008标准，耐酒精性，≥75%无水乙醇，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；耐洗涤剂性，≥10%洗洁精，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；符合GB/T 24128-2018标准，通过防霉效果评估，试验菌种：黑曲霉CGMCC3.3928，宛氏拟青霉CGMCC3.4253，球毛壳霉CGMCC3.3601，长枝木霉CGMCC3.4291，绳状青霉CGMCC3.3875，短柄帚霉AS 3.3985，防霉等级不低于0级，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 118 | 1762 |  |
| 15 | 办公桌 | 1、规格：≥1500*1400*1050mm 2、基材：基材：采用环保多层板，表面具有防水，2h吸水膨胀率≤8.0％ 静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 3、饰面：具有防潮、抗弯能力强、抗污染的特性 4、封边条：采用PVC同色条纹封边，厚度≥1.5mm，数控精确封边； 5、胶水：采用环保热熔胶，VOC含量极低，符合国际E1级环保标准; 6、五金件：采用五金配件，功能好、使用寿命长。 | 张 | 173 | 3200 |  |
| 16 | 办公椅 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠，PP固定扶手； 2、不低于35密度高回弹中软切割海绵； 3、≥25mm管≥2.0mm厚黑色烤漆弓形架； | 张 | 173 | 297 |  |
| 17 | 茶水柜 | 1、规格：≥1200*400*800mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 19 | 1346 |  |
| 18 | 单人沙发 | 1、规格：≥800*700*750mm 2、饰面：采用西皮饰面； 3、海绵：采用一次成型环保PU高弹不低于45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准； 4、框架：采用硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5、弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 6、沙发脚：采用≥2.0mm厚五金配件或木质配件，牢固，结实，与家具颜色相协调。 | 组 | 4 | 950 |  |
| 19 | 茶几 | 1、规格：≥600*600*450mm 2、不锈钢架子，黑色钢化玻璃 | 组 | 2 | 772 |  |
| 阅览室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 管理办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 文件柜 | 1、规格：≥800*400*2000mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：所有板材外露面均采用PVC封边条（封边条符合GB/T 11547-2008标准，耐酒精性，≥75%无水乙醇，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；耐洗涤剂性，≥10%洗洁精，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；符合GB/T 24128-2018标准，通过防霉效果评估，试验菌种：黑曲霉CGMCC3.3928，宛氏拟青霉CGMCC3.4253，球毛壳霉CGMCC3.3601，长枝木霉CGMCC3.4291，绳状青霉CGMCC3.3875，短柄帚霉AS 3.3985，防霉等级不低于0级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图）不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 3 | 1762 |  |
| 21 | 办公桌 | 1、规格：≥1500*1400*1050mm 2、基材：基材：采用环保多层板，表面具有防水，2h吸水膨胀率≤8.0％ 静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 3、饰面：具有防潮、抗弯能力强、抗污染的特性 4、封边条：采用PVC同色条纹封边，厚度≥1.5mm，数控精确封边； 5、胶水：采用环保热熔胶，VOC含量极低，符合国际E1级环保标准; 6、五金件：采用五金配件，功能好、使用寿命长。 | 张 | 2 | 3200 |  |
| 22 | 办公椅 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠，PP固定扶手； 2、不低于35密度高回弹中软切割海绵； 3、≥25mm管≥2.0mm厚黑色烤漆弓形架； | 张 | 2 | 297 |  |
| 23 | 茶水柜 | 1、规格：≥1200*400*800mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 1 | 1346 |  |
| 接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 阅览室桌 | 1、规格：≥1800*800*750mm 2、基材：采用三聚氰胺饰面板,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用厚度为≥2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封边，不易脱落。 3、饰面：采用环保防火胶贴面，厚度≥0.5mm，防耐磨、防污、硬度高。 4、五金：采用五金配件。 5、椅：全新PP原材料，实心钢筋架，架子经过电镀处理，使用高密度1分海绵，使用弹力布； | 张 | 2 | 950 |  |
| 25 | 阅览椅 | 1、椅架：采用≥12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，靠背贴心手提，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4、坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 6、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。 | 条 | 12 | 178 |  |
| 阅览区 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 书架 | 1、整体规格：≥900*450*1800mm，四层双面存取，下面两门对开。每层架间距离可均匀调整。 2、材料：钢板采用一级冷轧钢板，折弯冲压而成。钢板厚度：立柱≥1.0mm±0.04mm 每面两条压型槽增加强度：搁板≥0.8mm±0.04mm 正面增加四条压型槽，侧面前后各一条压型槽，承重力增加，样式更美观：侧板≥0.5mm、挂板0.8mm压型增加强度：顶板0.8mm±0.04mm，框式底梁0.8mm±0.04mm：书架中隔棒（挡书条）采用冷轧钢板，厚度0.8mm±0.04mm，采用一次冲压成型工艺，前后各一条压槽筋增加强度，中隔板（挡书条）尺寸为≥15*15mm，书架底下柜子厚度为≥0.7mm。 3、生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉，颜色为桔纹驼灰。喷塑硬度＞0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。搁板每层可承重100Kg； 层距可调。搁板正面高度≥25mm，顶板正面高度≥30mm，立柱正面宽度≥45mm 侧面宽度≥35mm，底座正面高度≥120mm。 4、整体要求：书架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺，书架底脚无易损伤地面的尖锐棱角，表面喷涂均匀光滑。 | 个 | 90 | 760 |  |
| 27 | 文件柜 | 1、规格：≥900*450*2000mm。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层层板，下部板材拉门，放置一层层板。 3、材质：柜身材料采用≥16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露面采用PUR不可逆封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：采用五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、底部必须配备有匹配的铝合金底座，以增强其结构稳定性并有效隔绝地面湿气。铝合金底座：铝合金脚外套，主材：≥58.7mm*37.6mm；铝合金压铸链接立柱：≥60mm*37mm*100mm，调节脚外尺寸：≥59mm*38mm*(高度：≥40mm*20mm)，尼龙胶圈：≥41mm*62mm*46mm，钢管横梁：≥20mm*40mm*1.2mm，紧固件304不锈钢：≥13mm*25mm*1.0mm。脚架组成：由尼龙塑料（内塞）可调脚垫、尼龙胶圈、铝合金外套（壁厚≥2.0mm）、压铸铝脚（壁厚≥2.0mm）四个组件合成一个立柱。 | 个 | 13 | 752 |  |
| 借阅区 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 阅览室桌 | 1、规格：≥1800*800*750mm ▲2、基材：采用三聚氰胺饰面板（三聚氰胺板含水率≤12%，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，检测项目包含但不限于以下以下内容：外观质量、表面胶合强度、吸水厚度膨胀率、含水率、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等项目的检测，苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果为未检出，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用厚度为≥2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封边，不易脱落。 3、饰面：采用环保防火胶贴面，厚度≥0.5mm，防耐磨、防污、硬度高。 4、五金：采用五金配件。 5、椅：全新PP原材料，实心钢筋架，架子经过电镀处理，使用高密度1分海绵，使用弹力布； | 张 | 16 | 950 |  |
| 29 | 阅览椅 | 1、椅架：采用≥12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，靠背贴心手提，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4、坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 6、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。 | 条 | 64 | 178 |  |
| 30 | 休闲桌椅 | 1、桌子：高密度板烤漆桌面 2、钢管烤漆脚架 3、椅子：填充物=高密度海绵 4、面料：高级PU皮 5、脚架：钢管烤漆 | 套 | 4 | 2376 |  |
| 校长办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 31 | 办公桌 | 1、规格：≥1500*1400*1050mm 2、基材：基材：采用环保多层板，表面具有防水，2h吸水膨胀率≤8.0％ 静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 3、饰面：具有防潮、抗弯能力强、抗污染的特性 4、封边条：采用PVC同色条纹封边，厚度≥1.5mm，数控精确封边； 5、胶水：采用环保热熔胶，VOC含量极低，符合国际E1级环保标准; 6、五金件：采用五金配件，功能好、使用寿命长。 | 张 | 2 | 3200 |  |
| 32 | 办公椅 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠，PP固定扶手； 2、不低于35密度高回弹中软切割海绵； 3、≥25mm管≥2.0mm厚黑色烤漆弓形架； | 张 | 2 | 297 |  |
| 33 | 茶水柜 | 1、规格：≥800*400*800mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 个 | 1 | 1030 |  |
| 34 | 文件柜 | 1、规格：≥800*400*2000mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：所有板材外露面均采用PVC封边条（封边条符合GB/T 11547-2008标准，耐酒精性，≥75%无水乙醇，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；耐洗涤剂性，≥10%洗洁精，室温浸泡≥6h，外观无明显变化；符合GB/T 24128-2018标准，通过防霉效果评估，试验菌种：黑曲霉CGMCC3.3928，宛氏拟青霉CGMCC3.4253，球毛壳霉CGMCC3.3601，长枝木霉CGMCC3.4291，绳状青霉CGMCC3.3875，短柄帚霉AS 3.3985，防霉等级不低于0级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件及认监委查询截图）不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 2 | 1762 |  |
| 35 | 沙发1+1+3 | 1、三人位：≥1910*800*830mm，单人位：≥950*800*830mm； 2、材质：沙发座面、靠背、扶手均采用牛皮，皮面柔软而富有弹性，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，厚度≥1.0mm； 3、填充海绵：采用一次成型环保高弹45#高密度纯棉， 4、沙发框架：采用家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 5、红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 6、油漆：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； | 套 | 1 | 9600 |  |
| 36 | 茶几 | ▲1、规格：≥1300*700*550mm，采用≥24mm加厚边大理石岩板台面（大理石通过以下检测：符合JC/T 908-2013标准，外观质量，实体面材-色泽：色泽均匀一致，不得有明显色差；实体面材-板边：板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；实体面材-花纹图案(仅适用于有花纹图案的产品)：图案清晰、花纹明显：对花纹图案有特殊要求的，由供需双方商定；实体面材-表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质；实体面材-拼接(仅适用于有拼接的产品)：拼接不得有可察觉的接驳痕；GB/T 9966.4-2020标准，物理性能：耐磨性≥27（1/cm³），投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图）； 2、喷涂钢架，配套有胶盘+岩板茶盘+全自动电磁炉； | 张 | 1 | 1663 |  |
| 校长室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 37 | 办公桌 | 1、规格：≥2000*1000*760mm 2、材质：采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。带边柜，三抽小柜 | 张 | 1 | 5100 |  |
| 38 | 办公椅 | 1、产品材质：椅身、座板、扶手、五星脚均为胡桃色橡木，气杆配PU滑轮。椅面采用头层牛皮，高密度PU气泡海绵。飞机底盘，具有倾仰功能。 | 张 | 1 | 2020 |  |
| 39 | 办公椅2 | 1、尺寸：≥720*630*1020mm 2、材质：采用西皮，扶手、脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 | 张 | 2 | 634 |  |
| 40 | 茶水柜 | 1、规格：≥800*400*800mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 个 | 1 | 1030 |  |
| 41 | 文件柜 | 1、规格：≥1350*400*2000mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 组 | 2 | 2500 |  |
| 42 | 沙发1+1+3 | 1、三人位：≥1910*800*830mm，单人位：≥950*800*830mm； 2、材质：沙发座面、靠背、扶手均采用牛皮，皮面柔软而富有弹性，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，厚度≥1.0mm； 3、填充海绵：采用一次成型环保高弹45#高密度纯棉， 4、沙发框架：采用家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 5、红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 6、油漆：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； | 套 | 1 | 9600 |  |
| 43 | 茶几 | 1、规格：≥1300*700*550mm，采用≥24mm加厚边大理石岩板台面； 2、喷涂钢架，配套有胶盘+岩板茶盘+全自动电磁炉； | 张 | 1 | 1663 |  |
| 副校长办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 44 | 办公桌 | 1、规格：≥1800*800*760mm 2、材质：采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。带边柜，三抽小柜 | 张 | 3 | 3800 |  |
| 45 | 办公椅 | 1、产品材质：椅身、座板、扶手、五星脚均为胡桃色橡木，气杆配PU滑轮。 2、椅面采用头层牛皮，高密度PU气泡海绵。飞机底盘，具有倾仰功能。 | 张 | 3 | 2020 |  |
| 46 | 茶水柜 | 1、规格：≥800*400*800mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 个 | 1 | 1030 |  |
| 47 | 文件柜 | 1、规格：≥1350*400*2000mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 组 | 3 | 2297 |  |
| 48 | 沙发1+1+3 | 1、三人位：≥1910*800*830mm，单人位：≥950*800*830mm； 2、材质：沙发座面、靠背、扶手均采用牛皮，皮面柔软而富有弹性，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，厚度≥1.0mm； 3、填充海绵：采用一次成型环保高弹45#高密度纯棉， 4、沙发框架：采用家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 5、红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 6、油漆：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； | 套 | 1 | 9600 |  |
| 49 | 茶几 | 1、规格：≥1200*600*450mm， 2、材质：采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 1 | 792 |  |
| 家委会 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 参考图片 |
| 50 | 会议条桌 | 1、规格：≥1200*400*760mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 10 | 660 |  |
| 51 | 会议椅 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠，PP固定扶手； 2、不低于35密度高回弹中软切割海绵； 3、≥25mm管≥2.0mm厚黑色烤漆弓形架； | 张 | 20 | 297 |  |
| 大会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 52 | 会议桌 | 1、规格：≥14000*2000*760mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 1 | 31920 |  |
| 53 | 会议条桌 | 1、规格：≥1200*400*760mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 24 | 660 |  |
| 54 | 会议椅 | 1、尺寸：≥450*450*960mm； 2、材质：采用西皮、脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 | 张 | 94 | 418 |  |
| 党支部活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 55 | 会议条桌 | 1、规格：≥1200*400*760mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 18 | 660 |  |
| 56 | 会议椅 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠，PP固定扶手； 2、不低于35密度高回弹中软切割海绵； 3、≥25mm管≥2.0mm厚黑色烤漆弓形架； | 张 | 36 | 297 |  |
| 会客室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 参考图片 |
| 57 | 接待沙发 | 1、饰面：采用头层西皮，绒布饰面；耐磨防起球 2、海绵：采用一次成型环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准；填充海绵：采用一次成型环保高弹45#高密度纯棉， 3、沙发框架：采用家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 4、红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 5、油漆：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻； | 张 | 13 | 3500 |  |
| 58 | 茶几 | 1、规格：≥680*480*550mm 2、材质：实木脚，桌面贴木皮 | 张 | 9 | 792 |  |
| 59 | 会议桌 | 1、规格：≥4200*1800*760mm 2、采用≥0.6mm厚高级胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 | 张 | 1 | 11440 |  |
| 60 | 会议椅 | 1、尺寸：≥450*450*960mm； 2、材质：采用西皮、脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。 | 张 | 16 | 418 |  |
| 61 | 茶水柜 | 1、规格：≥1200*400*800mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 个 | 1 | 1346 |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 62 | 更衣柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。单独存储空间，带锁。 3、材质：柜身材料采用≥18mm厚木纹实木多层板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条,热熔胶一次成型； 4、配件：采用五金配件，结构牢固，经久耐用； 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 | 平方米 | 108 | 280 |  |
| 63 | 更衣凳 | 1、长≥1500mm*高≥450mm*宽≥400mm。全塑ABS工程塑料，凳面是PVC材质；三根横杆款式的可以放置鞋子。 | 组 | 8 | 554 |  |
| 计算机室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 64 | 电脑桌椅 | 1、尺寸：≥1400*600*750mm 2、桌面采用≥25mm三聚氰胺板，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；桌面基材选用环保型高密度板,甲醛释放达到国家E1级环保要求，颜色标配淡黄色，其他颜色可选。 ▲3、三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，通过外观质量、规格尺寸及偏差（刨花板幅面尺寸及其偏差、厚度偏差、垂直度、边缘直度、平整度) 静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率密度、握钉力（板边、板面)、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量等项目的检测，检测结果均为合格，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 ▲4、桌体桌面前沿支撑骨架采用冷轧钢管（钢管应符合下列要求：符合GB/T13667.1-2015标准，金属喷涂（塑）涂层，耐腐蚀，≥450h内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；≥450h后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。符合GB/T 4336-2016、GB/T 700-2006标准，化学成分分析（碳C≤0.12%、硅Si≤0.3%、锰Mn≤0.5%、磷P≤0.035%、硫S≤0.04%、铬Cr≤0.3%、镍Ni≤0.3%、铜Cu≤0.3%）；符合GB/T228.1-2021标准，抗拉强度315～430Rm (N/mm²)、上屈服强度≥195ReH (N/mm²)、断后伸长率≥33A(%)，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图），壁厚≥1mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。 5、桌腿采用≥40mm*40mm钢脚，钢管为≥1.2mm。中间为≥1.0mm冷轧钢板，高度725mm，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置隐藏主机箱（可放置主机和云主机），坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。桌体精致美观，同时增强主机通风散热效果。此款电脑桌为主机内置设计，主机箱前挡板预留主机开关孔，主机箱带前门设计，方便主机安装及维修，前后挡板及左右桌腿均有精美散热孔，保障主机平稳运行。机箱底板预留走线孔，使用时轻轻敲落即可，在外面看不到任何线。 6、含学生凳2条，凳子：≥34*24*42cm,凳架采用厚度为≥1.2mm*25mm方管焊接成型，酸洗磷化、静电喷塑；凳面采用采用环保三聚氰胺饰面≥18mm厚，四周PVC≥1.5mm厚封边；连接方式：采用五金螺栓连接； ▲7、学生凳符合GB/T1732-2020标准，耐冲击，24h，冲击 40cm，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022标准，耐老化，240h，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T1043.1-2008标准，塑料件冲击强度，24h，≥1.0J/m²。GB/T2411-2008标准，塑料件硬度，24h，≥63HD。GB/T9286-2021标准，涂层-附着力，24h，应不低于2级。GB/T10125-2021标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象。GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T10357.3-2013标准，椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验。GB/T10357.2-2013标准，力学性能-椅凳类稳定性，向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性，向后倾翻试验，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 ▲8、学生凳符合QB/T 4371-2012标准，满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于0级，投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识的有效检测报告及认监委查询检测报告截图。 | 组 | 48 | 1450 |  |
| 65 | 教师桌 | 1、尺寸：≥1600*600*750mm 2、桌面采用≥25mm三聚氰胺板，表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；桌面基材选用环保型高密度板,甲醛释放达到国家E1级环保要求，颜色标配淡黄色，其他颜色可选。 4、桌体桌面前沿支撑骨架采用冷轧钢管，壁厚≥1mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。 5、桌腿采用≥40mm*40mm钢脚，钢管为≥1.2mm。中间为≥1.0mm冷轧钢板，高度725mm，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置隐藏主机箱（可放置主机和云主机），坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。桌体精致美观，同时增强主机通风散热效果。此款电脑桌为主机内置设计，主机箱前挡板预留主机开关孔，主机箱带前门设计，方便主机安装及维修，前后挡板及左右桌腿均有精美散热孔，保障主机平稳运行。机箱底板预留走线孔，使用时轻轻敲落即可，在外面看不到任何线。 | 张 | 2 | 1450 |  |
| 其它科室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 66 | 货架 | 1、整体规格：≥L2000*D600*H2000mm，≥4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。 2、材料：隔板采用一级冷轧钢板，折弯冲压而成.厚度≥0.4mm，立柱为货架专用C型钢材，厚度≥0.8mm，尺寸为≥40*80mm。横梁为P型管，厚度≥0.8mm，尺寸为≥40*60mm； 3、生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉。喷塑冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥200Kg，每架≥800Kg, 层距可调。 4、整体要求：货架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺。 | 组 | 202 | 713 |  |
| 67 | 橱柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm 2、结构：全木结构，现代工艺，板材间使用三合一偏心件连接，结构稳定牢固。柜身分上下两部分，上部横竖实木颗粒板分割柜体，便于分类存放，不变形，使用年限长，下部板材对开门，竖向隔板分两个小格。 3、材质：E0级≥16mm的木纹实木颗粒板；工艺：所有板材外露面均采用不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：采用五金配件，结构牢固，经久耐用。 6、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便 | 组 | 130 | 1600 |  |
| 68 | 1.2床 | 1、整体规格：≥2000*1200*1000mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、含床垫及四件套 | 组 | 1 | 2970 |  |
| 69 | 1.8床 | 1、整体规格：≥2000*1800*1000mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、含床垫及四件套 | 组 | 1 | 4356 |  |
| 70 | 床头柜 | 1、整体规格：≥450*450*550mm 2、基材：采用环保多层板，符合E1级或以上环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合E1级或以上环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； | 组 | 1 | 475 |  |
| 71 | 室外休闲桌椅 | 1、规格：直径≥80cm 2、材质：碳钢桌面，加粗桌腿框架，防滑耐磨桌脚垫 | 组 | 2 | 1287 |  |
| 多媒体教室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 72 | 课桌椅 | 1、桌面要求：尺寸长610mm（±2mm）×宽410mm（±2mm）×30mm（±2mm）,桌面板上无杯槽，带有笔槽，笔槽深度10mm（±2mm）长468mm（±2mm）宽45mm（±2mm），靠胸前有个长度400mm（±2mm）， 深度27mm（±2mm）的凹型长条。桌面永久牢固，流线美观，面板颜色可选，桌面四周边沿平滑，四角倒角设计。产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。整体外观美观大方，人性化设计，手感、舒适度更好（桌面：符合 HJ2547-2016标准，通过邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检验结果未检出；GB/T 24128-2018标准，黑曲霉等级防霉等级达到0级）。 2、书箱要求：桌斗采用PP料经注塑一次性成型（PP塑料：符合GB/T32487-2016标准，塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差等符合要求；GB/T24128-2018标准，防霉等级-出芽短梗霉达到0级；GB/T31838.2-2019标准，体积电阻≥1x1010Ω；GB/T22048-2022标准，邻苯二甲酸酯(DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)检验结果全部为未检出；GB/T16422.3-2022标准，人工气候老化(18h)：外观评价无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落等现象；GB/T 40971-2021标准，多环芳烃未检出；HJ2547-2016标准，产品表面涂层可迁移元素的限量锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)检验结果为未检出；GB/T12000-2017标准，盐雾试验(24h)质量变化≤3％；GB/T9341-2008标准，弯曲强度≥9MPa；GB/T1633-2000标准，维卡软化温度≥150℃），桌斗外径≥576*373*145mm内径≥490*340*140mm，且书包斗≥2侧带有小型储物盒与连体书包钩方便学生放置文具悬挂书包。外形美观，坚固耐用。包斗前沿有一长≥373mm的长条用以放置笔具，内部步有≥11根条纹有效地增加摩擦避免了物品滑落。产品设计新颖，结实耐用，整体边缘平整圆滑。 3、桌架要求：材质及形状：采用眼镜钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿（钢管：符合GB/T 3325-2017标准，外观性能要求：金属喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷符合要求；QB/T 3826-1999标准，中性盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；QB/T 3827-1999标准，乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1741-2020标准，耐霉菌性等级-大毛霉达到 0 级；GB/T 246-2017标准，压扁试验后：试样上不应出现裂缝或裂口，检验结果为符合；GB/T 10125-2021标准，铜加速乙酸盐雾试验 18h 耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T 1865-2009标准，耐人工气候老化(18h)：无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、裂纹、起泡、脱落、生锈现象；QB/T 4371-2012标准，抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99％；GB/T 230.1-2018标准，洛氏硬度，HRB≥63；HG/T 2006-2022标准，I 型 1 类热固性粉末涂料的要求：铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥6H；GB/T 21604-2022标准，急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性；GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥356MPa）。尺寸：桌脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；桌脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 4、课桌左右脚架用螺丝调节高度。调节桌高可从桌高670mm（±10mm）至桌高760mm（±10mm）共有三档螺丝调节档位。 5、脚垫要求：材质：采用PP塑料一体注塑成型，尺寸：长66mm（±2mm）×宽33mm（±2mm）×厚3mm（±0.1mm）。 6、坐垫尺寸：≥430*400mm,椅面带有多条透气孔，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适（坐垫：符合HJ2547-2016标准，邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量检测结果未检出、GB28481-2012标准，有害物质：重金属可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)检验结果为未检出、GB/T31713-2015标准，抗菌物质溶出性-抑菌圈宽度 D-表皮葡萄球菌≤1mm、GB/T 24346-2009标准，防霉等级-绿色木霉达到 0 级）。 7、靠背尺寸：≥420*350mm，提手孔长直径为≥95mm，短直径为：≥27mm。产品形状采用弧形设计，包裹背部，坐姿舒适，久坐不累；靠背带有多个透气孔，符合人体工学，增加了学生学习时的舒适度。 8、椅下架要求，材质及形状：采用眼镜管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之桌架，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。尺寸：椅脚贴地部管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部固定立管尺寸为33mm（±2mm）×66mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）；椅脚上部活动立管尺寸为26mm（±2mm）×59mm（±2mm）×厚1.2mm（±0.1mm）。靠背管尺寸为≥20*40*1.2mm的椭圆管。 9、表面涂装：焊接完成之椅架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 10、课椅左右脚架用螺丝升降调节高度。调节座高可从座高360mm（±10mm）至座高440mm（±10mm） 共有三档螺丝调节档位。 | 套 | 48 | 600 |  |
| 73 | 礼堂椅 | 1、背绵、座绵：采用高回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度≥57㎏/m³，长度为≥700mm，宽度为≥470mm，最厚处为≥125mm，最薄处为≥97mm；座垫海绵密度≥65㎏/m³,长度为≥490mm，宽度为≥435mm，最厚处为≥150mm，该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 2、内板：采用多层夹板热压成型。 3、座、背外板：座椅的靠背外板选用多层板外履榉木经热压一次成型,座椅靠背外板厚16-18mm，坐垫外板厚≥14mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作防火、耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。 4、布料：座椅面料选用耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。 5、扶手框架及站脚：采用≥2mm厚A级冷扎板冲压焊接成型，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 6、扶手盖：采用红榉实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。消音效果好，豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 7、侧板：采用高密度板外覆海绵和毛麻制作而成，易于拆装。 8、回复机构：坐垫翻起采用缓冲慢回弹回复，座板回复时无杂音，无撞击，缓慢回复复位精准，低噪音。 9、写字板：采用圆铁支撑，加强型卡位结构，承重达≥50kg。托盘铁板冲压成型，密度板双面贴防火皮，写字板前方带笔槽及茶杯卡槽，笔槽与写字板一体无缝注塑封边。此机构更加牢固结实，解决了传统写字板机构受力不均易摇晃，下沉的问题，从而增强了写字板的使用寿命。另一方面，写字面板特意加大，使会议记录位置更加方便；封边采用无缝设计，有效的缓解遇水渗透写字面板的问题。 10、地爆螺丝：采用内六角膨胀螺丝 | 张 | 88 | 665 |  |
| 档案室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 参考图片 |
| 74 | 文件柜 | 1、整体规格：≥860*390*1800mm 2、结构：柜体分为上下两部分，上下均有隔板，上层门为玻璃门，下层为铁门，配有钥匙。 3、基材采用整体钢制，采用≥0.5mm厚的冷轧钢板，经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，热水漂洗，脱脂去油，二道清水漂洗，在侵入磷脂槽中表面钝化处理。再次清水漂洗、热水漂洗，洪干预热后进行环氧树脂电粉末涂喷，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵蚀、耐冲击性能高，附着力强。柜体表面具有防有机溶济侵蚀、防潮、防锈、防尘，防静电等功能。产品工艺”经数控剪板机下料，数控机床冲角、折弯、组焊等工序，所有焊接部位均采用点焊，二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观、无气泡和漏焊、假焊现象。件采用锁具和铝合金拉手。 | 个 | 92 | 800 |  |

注：★1、本项目的核心产品为普通课桌椅。投标人投标时（仅指核心产品）应品牌一致。

二、商务要求

1. 服务期限和地点

服务期限：30日历天。

服务地点：采购人指定地点。未送货前货物的堆放地点由中标供应商自行解决并承担场地费用。

- 付款条件

合同签订后甲方向乙方支付合同价款的20%作为定金，货物到场后，定金抵作部分合同价款；安装调试完毕经甲方验收合格后支付至合同价款的100%。注：付款前乙方需向甲方（实施单位）提供增值税专用发票。

- 免费质量保修保养期

免费质量保修保养期：2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

三、技术要求

1)基本要求

1、投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。

2、本采购文件中提供的图片如效果图、产品视图均为参考图片，最终款式、颜色、尺寸等方面须根据实际需要和场地情况定制，投标人不得提出额外费用。

3、在货物采购清单中，采购人如需要在家具上设置有关线孔，则由投标人负责开具线孔或预留线孔，相关费用包含在投标总价中。

4、采购文件中对家具颜色未明确的或明确不详细的，投标人中标后，相关家具颜色按采购人提供的色样确定；家具颜色最终方案为合同的组成部分，对合同总价不产生任何影响，投标人不得提出额外费用。

5、投标人须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

6、投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造厂商名称，其价格应含在总报价中。

★2）供应商投标时须按实填写《采购需求偏离表》，中标后，若发现供应商未按要求供货或货物有除上表外的其他负偏离，采购人有权单方面终止合同。

★3）须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求，投标时须提供相应承诺书（格式自拟）。

四、样品

1、样品的制作要求：

样品的制作要求详见货物清单中样品描述。

- 样品的送达起止时间、地点：

样品送达起止时间：2025年5月30日09:00-16:30（逾时不再接收）

样品送达地点：溧阳市政务服务中心4楼样品室（溧阳市琴园路8号）

联系人：丁女士   联系电话：13914317261

3、样品的其他要求：

1）各样品仅须出样1件，投标供应商须将样品在样品送达的起止时间内一次性送至溧阳市政务服务中心4楼样品室（联系人：丁女士  联系电话：13914317261），由工作人员安排摆放在指定区域。

2）投标供应商应做好样品的标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则样品分整体为0。各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。

3）评标委员会将对所送样品进行技术评价，有权对样品进行破坏性检查。未提供样品的相应样品分为0分。所有样品于评标结束后一周内搬走，逾期由采购人自行处理，中标的样品封样保存，作为验收依据，在本项目验收合格后一次性退还。

4）投标样品费用（含制作、安装、运输等）为投标供应商应承担的费用，无论采购结果如何，集中采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第五章  评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

- 1）资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 2）符合性审查程序

- 2  投标文件的符合性审查

- 2.1  评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- 2.2  评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、项目最高限价、相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信货物、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 15 | 分项报价表 | 投标时提供了分项报价表且不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 16 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品的品牌一致的； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

二、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 25 |  |  |
| 2.1 | 实施方案1 | 5 | 由评标委员会根据供应商提供的采购及供货计划（含采购计划、进度计划、进度保证措施、运输安排）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得4分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得3分，方案片面、考虑不当、措施可行性较低的得1分，不提供不得分。 | 方案为暗标评审，各投标人提供的评审材料中不能出现投标人或制造商的名称、标志、标记及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施方案2 | 5 | 由评标委员会根据供应商提供的安装调试、成品保护及验收移交方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得4分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得3分，方案片面、考虑不当、措施可行性较低的得1分，不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 实施方案3 | 5 | 由评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（含售后服务体系、售后响应时间、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得5分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得4分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得3分，方案片面、考虑不当、措施可行性较低的得1分，不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 样品 | 10 | - 普通课桌椅（5分） - 低背椅（5分） 样品满足采购文件技术参数要求的得相应项满分5分；样品有负偏离的，每有一处扣0.5分，扣完为止；不提供的不得分。 | 各投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则不得分。 |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 技术指标 | 24 | 所投产品的技术参数全部满足或高于采购文件要求的，得满分24分，投标货物技术指标（打“▲”部分）若出现负偏离，每项扣1.5分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止；对带星号（“▲”）的技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如有效检测报告、相关证书、产品彩页或说明书等），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |  |
| 3.2 | 产品设计 | 14 | 投标人根据产品清单提供以下产品： - 序号1：普通课桌椅（2分） - 序号3：书包柜（2分） - 序号4：讲台（2分） - 序号5：低背椅（2分） - 序号9：报告厅座椅（2分） - 序号10：折叠桌（2分） （7）序号27：文件柜（2分） 针对以上每个产品提供①三视图（三视图各部位尺寸标注完整，款式符合采购需求）；②部件结构图(显示内部结构、五金配件及零部件，符合采购需求)；③用料明细(清单)完整，符合采购需求；④工艺技术说明符合采购需求。 上述（1）~（7）项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：不满足采购需求、缺失部分图纸、与要求不符、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致的任意一种情形）的得14分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3.3 | 类似业绩 | 1 | 供应商自2022年1月1日以来具有类似家具供货业绩的得1分，本项最高1分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.4 | 免费保修保养期限 | 3 | 根据供应商的免费保修保养期限进行评定，免费保修保养期限在满足采购文件基本要求的基础上，每超过1年加1分，本项最高3分。 | 须提供承诺书（格式自拟），不提供不得分。 |
| 3.5 | 节能、环保 | 3 | 拟投产品具有有效期内的《中国环境标志产品认证证书》的，有一类得0.5分，本项最高3分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：1、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标人自行提供，评审专家根据投标人提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标人自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。本项目评分细则中需要提供的相关证明材料，中标人在评审结束后3个工作日内提供原件由采购人核查。

- 2、提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，评标委员会采用随机抽取的方式确定同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的货物和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要货物和主要专业技术能力：

主要货物有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（实质性格式）

小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 商务要求响应及偏离表（实质性格式）

商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。