招　标　文　件

项目名称：连云港市政务云（信创）建设项目

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0119

连云港市公共资源交易中心

2025年9月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	104

第六章  投标文件格式	106

第一章  投标邀请

受连云港市大数据管理中心的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市政务云（信创）建设项目（项目编号:JSZC-320700-JZCG-G2025-0119）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市政务云（信创）建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年10月10日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0119

项目名称：连云港市政务云（信创）建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币6949.09万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：连云港市政务云建设项目以江苏省政务“一朵云”建设总体方案为指导，以“统筹协同，融合创新，集约高效，安全可控”为原则，通过深入研究云计算技术和剖析连云港市政府部门的业务特点，顶层设计，统一规划，依托电子政务外网和互联网，运用云计算技术，建设为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全的综合服务平台，有效降低重复建设投资，提高基础设施资源的利用率，解决连云港市政务建设中存在的资源分散、信息孤岛、业务割据等问题，为全市各级部门单位业务应用系统上云提供弹性伸缩、安全可靠的计算、存储、网络、安全等服务。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：项目建设期十四个月（以合同约定时间为准），具体服务进度要求详见项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人需具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（其许可获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围须至少包含互联网数据中心业务）（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）

2.电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书或授权书，否则响应无效）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2025年9月26日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月10日10:30:00（北京时间）

开标时间：2025年10月10日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市大数据管理中心

地    址：连云港市凌州东路9号市政务服务中心1号楼4楼

联系方式：0518-85825181

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：仲凡凡

电      话：0518-85826028

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人的法定代表人或其授权代表可以自主选择是否参加现场开标。参加现场开标的，相关投标文件解密、澄清答复等仍须通过“苏采云”系统作出。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，便于评审。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 本项目不收取履约保证金。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.2 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》等相关政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：_________。

1.2 服务要求：_________。

1.3 服务标准：_________。

1.4 补充条款：_________。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：_________元（¥_________）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

10.3结合市本级、相关县区（功能板块）相关工作安排和分配方案协商执行。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：按照有利于采购项目实施的原则，本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目概况

本项目的建设规模不低于4PB 存储资源，后续将依据电子政务应用的实际需求进行扩容操作。其目的在于为连云港市现有的政务云所涵盖的所有业务系统，提供与政策标准相契合的云基础设施环境。通过统筹规划与管理，充分发挥存量资源的效用，集约式地建设统一的信创资源池，以提升资源的利用效率，进而为全市各级部门单位的业务应用系统上云提供具备弹性伸缩能力、安全可靠的计算、存储、网络以及安全等各项服务。

二、建设总体要求

根据江苏省“数字政府”建设总体目标，结合连云港市当前实际情况和各部门紧迫需求，按照统一部署、因地制宜、逐步实施的思路，逐步建成具备互联互通、智能计算、海量存储、安全防护、共性组件、数据创新服务等综合服务能力的政务云平台，实现数字政府公共基础设施的统建共用，支撑政务业务协同和数据共享汇聚，显著提升政府部门包括宏观调控科学化、政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化等职责的水平。

根据《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》《江苏省电子政务外网管理办法（试行）》等的总体要求，充分利用云计算平台，增强政务云平台计算资源、存储资源以及提升网络资源利用率，实现云平台IT基础设施资源服务化，充分发挥云计算的虚拟化、高可用性、高可靠性、弹性快速按需的高可扩展性等特点优势，提升连云港市政务云集约化建设水平。内容如下：

1.基础设施层

统筹管理，充分利用存量资源，集约建设统一信创资源池，提升资源利用效率，为全市各级部门单位业务应用系统上云提供弹性伸缩、安全可靠的计算、存储、网络、安全等服务。

计算资源方面，基于信创技术路线，采用虚拟化技术设计弹性扩展、动态调整的计算资源池，并满足部门用户对计算资源不断增长的需求，同时提供云主机、物理机等服务适配业务的不同性能需求。同时对于数据要素等创新应用需配套建设大数据资源池。

存储服务具备高可靠、高性能、低成本等特性，提供块存储、对象存储服务，推动基于全闪存、备份存储等存储的应用。

网络服务基于网络虚拟化、虚拟专用网络等技术，提供弹性IP、负载均衡、域名解析等服务。

安全服务为云平台和业务应用系统提供全面的云平台安全、租户安全、密码应用安全等安全服务，构建事前主动防御、事中快速响应、事后精准溯源的全闭环安全能力。从安全技术、安全管理两个维度出发，依据我国《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》、等级保护定级结果和安全防护策略思路，全面加强网络安全保障体系和能力建设，构建完整、有效、可信的政务信息中心安全保障体系架构，提升政务云内网络安全的自主防御能力，确保工作于云计算环境的政务业务安全可靠、政务数据安全共享。

建立容灾备份管理应急机制，部署备份一体机作为重要数据备份资源，当主设备重要数据丢失时，实现重要数据快速恢复，保障业务稳定运行，重要数据不丢失，为信息化建设保驾护航。

2.平台能力层

基于存算分离、流式计算、分布式计算等技术，构建连云港市政务云（信创）PaaS能力，提供大数据等服务，包含数据集成、数据分析、数据开发、数据资产管理等服务。

二、服务技术要求

2.1服务范围及内容

依据国家省市相关的标准、规范、法律法规，提供统一的云计算、网络、安全以及相关软件服务。

采用云计算资源池建设模式，充分考虑既有系统搬迁和新系统建设需求，所有资源整合后在逻辑上以单一整体的形式呈现，这些资源根据需要进行动态扩展和配置，支撑各部门单位按需使用。

统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，根据业务需求，统一建设为各用户提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务的基于云计算的服务平台，实现服务资源集中管理。

（1）建设业务系统所需的统一的资源池

基础设施资源包括网络资源、计算和存储资源、灾备资源等，基于云计算的高弹性、高可靠性、高冗余的特点，采用可行的云计算模式。

在计算资源方面，应采用虚拟化技术设计高弹性的计算资源池，并满足部门用户对计算资源不断增长的需求。

在存储资源方面，基于服务化方式提供统一存储服务，实现存储资源和业务快速匹配的效果。提供通过存储虚拟化技术创建的，基于通用硬件分布式存储的块存储服务；提供可大规模横向扩展的对象存储服务。

在网络资源建设方面，采用SDN技术实现Overlay网络，加强网络安全防护，完善网络管理体系。

在数据库方面，建设高性能企业级数据库，可实现超百万级QPS吞吐，既拥有商业数据库的性能和可靠性，又具备开源数据库的灵活性。

建设统一大数据平台，可根据业务需要进行定制开发，通过对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现数据价值和提高数据质量。

在平台运营运维服务方面，建立统一的运营运维服务体系，制定服务标准和规范，提供满足需求、响应及时、安全可靠的运维保障服务，包括为保障业务应用的顺利部署、开通，以及网络、硬件、软件、数据、机房环境等安全、稳定、高效运行而进行的一系列策划、实施、检查与改进过程。

为保障业务的安全性，依据工信部基于云计算的平台安全标准和等保2.0要求，平台按照等保2.0三级的要求，建设全面安全保障系统和设施。提供主机、应用、虚拟化、数据等层面的安全服务，保护重要数据的存储与传输安全，防止和防范数据被篡改，加强对重要敏感数据信息的保护，确保数据的机密性。

解决安全部署的边界和模式的问题，实现安全区域划分和边界安全防护，合理管理和分配网络资源，防止滥用网络资源导致网络瘫痪，部署安全防御系统，抵御病毒、恶意代码等对信息系统发起的恶意破坏和攻击，保障网络系统硬件、软件稳定运行。

通过部署安全系统，加强网络安全管理，构建统一的安全管理与监控机制，统一配置、调控整个网络多层面、分布式的安全问题，提高安全预警能力，加强安全应急事件的处理能力，实现网络与信息安全的可控性。

通过遵循“安全即服务”的架构设计思想，构建安全服务目录，按需实现对用户计算环境的整体安全防护，满足用户的各级各类应用的等保合规安全需求。同时提供完善全面的国密服务，满足云平台密评需求。

（2）建设统一的服务保障流程体系

考虑到未来业务应用均部署在云平台上，因此建设云平台的同时需要建设统一的服务保障体系，为信息化持续演进发展提供有力保障。包括运营保障、运维保障等。

2.2云平台建设要求

为满足统一提供满足信创要求的计算、存储、网络、安全等资源，便于后期进行统一监管、环境运维与服务运营，需通过云管理平台对各资源、服务进行统一管理。建设要求如下：

1.云管理平台作为云操作系统，需要具备超大规模分布式管理能力、将资源转换为服务的能力、全面自动化运维管理能力、应用全生命周期管理能力，管理节点须支持集群部署，可平滑升级扩展。

2.云管理平台需要对用户计算资源、网络资源、存储资源、安全资源实现自动化调度及管理。

3.云管理平台应提供运行监测和展示功能。运行监测应包含日志采集监测、日志采集统计、日志查询统计、资源利用率监测、预警监测，以及对虚机和系统访问流量、流速、峰值、平均值等多项指标、多维度的统计、分析等功能，提供基于用户、项目、业务系统和开通的资源等多维度的统计分析。

4.云管理平台需要通过云平台本身能力软SDN配合，实现对网络设备Overlay的自动化编排、安全设备的防护服务链自动化编排；支持VxLAN、VLAN组网模式。

5.云管理平台需要提供统一事件或故障告警展示中心，直接反映事件或故障发生的时间、触发条件、内容、级别，可对告警事件进行状态确认。

6.云管理平台可以通过增加定制化服务和专业组件根据云管理单位要求、根据使用单位的要求进行定制开发，并应至少具备以下扩展能力：提供项目承建方运维管理功能、报表定制化、云资源使用监控和分析、应用系统运行监控、第三方产品管理定制化等；

7.需要提供大屏展示能力，支持用户定义多种不同的大屏展示内容，支持容量、性能、资源统计、告警等对象的自定义大屏展示，且可以定义每个内容的不同呈现形式。

8.云管平台须提供运营与运维功能，实现资源统一运营管理与运维管理，并提供自助服务门户。

9.云管平台须提供运营功能，提供租户管理、服务申请、多级审批、多级虚拟数据中心管理等功能。

10.云管平台须提供运维功能，提供对整个数据中心进行告警监控功能，提供对基础设施和云资源的监控，提供自定义大屏、报表等运维分析功能，各单位可按需监控资源使用情况。

11.云平台管理节点须支持集群部署，可平滑升级扩展。

12.云管平台根据政务云管理部门要求，按照相关技术标准，具备对接全省相关云管平台的能力，实现对政务云的统一运行监管。

2.3政务云建设技术架构

连云港市政务云技术架构如下图所示：

使用分层解耦的方式进行设计，分为基础设施（IaaS）、平台服务（PaaS）、云管理平台、底层硬件设备四层。设计一套安全体系包括密码系统、安全系统为政务云提供安全保障服务。

IaaS是对基础设施的云化管理，以便提供按需配置、弹性扩展、即取即用的服务支撑，包括对计算、存储、网络、安全等基础设施的云化建设，实现异构兼容、按需调用。

PaaS层提供大数据组件，实现接口标准化，PaaS组件从IaaS申请资源实现实例化运行，并将实例化后的计算能力通过标准化接口向业务系统提供服务。

安全体系的整体设计是以“零信任”为基础，强调持续性的安全风险和信任管理，建立安全访问控制和可信认证的授权体系；按照网络安全等级保护三级标准建设，建设密码系统服务、密钥管理服务、证书签发服务，以及配套堡垒机、SSL VPN、国密浏览器、usb-key等满足云平台密码安全的云服务。

2.4政务云建设网络整体规划

政务云分为政务外网公共服务（业务）区、互联网区，两个区通过网闸物理隔离。整体网络划分成多个分区：管理区、业务区、存储区、安全接入区、专属资源区、出口区（政务外网出口和互联网出口）。边界路由器连接各分区，虚拟路由转发隔离不同流量，安全方面的防护由防火墙承担。管理、业务、存储区的交换机均采用Spine-Leaf（叶脊）组网架构，边界网关节点交换机旁挂的防火墙进行主备部署。网络、服务器设备的管理网口由带外管理交换机进行连接；核心交换机向下与管理区、业务区、存储区、专属资源区、同城灾备资源池的各级设备全部相互交叉连接，核心交换机向上连接边界网关节点、边界路由器，边界路由器连接安全接入区（机房安全、云平台安全和专属安全资源）和出口区（政务外网出口和互联网出口）。

后期根据各类业务上云后，出口可根据需要可以按需优化调整部署。

2.5项目实施配套采购清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网区 | 互联网区SSD存储1 | 6 | 节点 |
| 2 |  | 互联网区SSD存储2 | 3 | 节点 |
| 3 |  | 互联网区HDD存储1 | 10 | 节点 |
| 4 |  | 互联网区HDD存储2 | 4 | 节点 |
| 5 |  | 云外备份一体机 | 1 | 套 |
| 6 |  | 出口路由器 | 2 | 台 |
| 7 |  | DDoS检测 | 1 | 台 |
| 8 |  | DDoS清洗 | 1 | 台 |
| 9 |  | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 10 |  | 出口防火墙 | 2 | 台 |
| 11 |  | 入侵防御 | 2 | 台 |
| 12 |  | 计算节点接入交换机 | 6 | 台 |
| 13 |  | 存储前后端接入交换机 | 8 | 台 |
| 14 |  | 对象存储接入交换机 | 2 | 台 |
| 15 |  | 云核心防火墙 | 2 | 台 |
| 16 |  | WEB防火墙 | 2 | 台 |
| 17 |  | 安全态势感知 | 1 | 套 |
| 18 |  | 安全探针 | 1 | 台 |
| 19 |  | 安全节点接入交换机 | 2 | 台 |
| 20 |  | BMC接入交换机 | 5 | 台 |
| 21 |  | 云管理接入交换机 | 2 | 台 |
| 22 |  | 独立外部接入交换机 | 2 | 台 |
| 23 |  | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 24 |  | 增强型裸金属接入交换机 | 2 | 台 |
| 25 | 互联网区云软件 | 云管平台 | 1 | 套 |
| 26 |  | 云平台虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 27 |  | 云安全软件 | 1 | 套 |
| 28 |  | 对象存储软件 | 1 | 套 |
| 29 |  | 平台密评 | 1 | 项 |
| 30 |  | 租户密评 | 1 | 项 |
| 31 | 政务外网区 | 政务外网区SSD存储1 | 13 | 节点 |
| 32 |  | 政务外网区SSD存储2 | 4 | 节点 |
| 33 |  | 政务外网区HDD存储1 | 21 | 节点 |
| 34 |  | 政务外网区HDD存储2 | 6 | 节点 |
| 35 |  | 云外备份一体机 | 1 | 套 |
| 36 |  | 出口路由器 | 2 | 台 |
| 37 |  | 出口防火墙 | 2 | 台 |
| 38 |  | 入侵防御 | 2 | 台 |
| 39 |  | 计算节点接入交换机 | 12 | 台 |
| 40 |  | 存储前后端接入交换机 | 16 | 台 |
| 41 |  | 对象存储接入交换机 | 2 | 台 |
| 42 |  | 云核心防火墙 | 2 | 台 |
| 43 |  | WEB防火墙 | 2 | 台 |
| 44 |  | 安全态势感知 | 1 | 套 |
| 45 |  | 安全探针 | 1 | 台 |
| 46 |  | BMC接入交换机 | 10 | 台 |
| 47 |  | 云管理接入交换机 | 2 | 台 |
| 48 |  | 大数据业务接入交换机 | 2 | 台 |
| 49 |  | 大数据管理接入交换机 | 2 | 台 |
| 50 |  | 大数据BMC接入交换机 | 1 | 台 |
| 51 |  | 独立外部接入交换机 | 2 | 台 |
| 52 |  | 安全节点接入交换机 | 2 | 台 |
| 53 |  | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 54 |  | 增强型裸金属接入交换机 | 4 | 台 |
| 55 | 政务外网区云软件 | 云管平台 | 1 | 套 |
| 56 |  | 云平台虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 57 |  | 云安全软件 | 1 | 套 |
| 58 |  | 对象存储软件 | 1 | 套 |
| 59 |  | 平台密评 | 1 | 项 |
| 60 |  | 租户密评 | 1 | 项 |
| 61 |  | 大数据软件1 | 1 | 套 |
| 62 |  | 大数据软件2 | 1 | 套 |
| 63 | 数据交换区 | 网闸 | 2 | 台 |
| 64 | 互联网安全运维管理区 | 运维管理区边界防火墙 | 2 | 台 |
| 65 |  | 安全管理区接入交换机 | 2 | 台 |
| 66 |  | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 67 |  | 漏洞扫描 | 1 | 台 |
| 68 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 69 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 70 | 政务外网安全运维管理区 | 运维管理区边界防火墙 | 2 | 台 |
| 71 |  | 安全管理区接入交换机 | 2 | 台 |
| 72 |  | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 73 |  | 漏洞扫描 | 1 | 台 |
| 74 |  | 日志审计 | 1 | 台 |
| 75 |  | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 76 | 其他配套 | 10G多模光模块 | 2200 | 个 |
| 77 |  | 40G多模光模块 | 400 | 个 |
| 78 |  | 400G多模光模块 | 8 | 个 |

2.6软硬件技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 互联网区 |  |  |
| 1 | 互联网区SSD存储1 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.扩展性：支持在线缩容和扩容，支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。 ▲6.克隆功能：配置克隆功能，支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 7.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 ▲9.扩展性：支持横向扩展能力，扩容过程中服务不中断。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 10.SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。 11.Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽。用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。 12.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤30分钟。 13.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 14.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12块3.84TBSSD，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥4个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 2 | 互联网区SSD存储2 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 ▲2.冗余保护机制:支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性: 为解决小IO时延大问题，支持存储池小IO优化。 6.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持创建多个快照，保障数据一致性。 7.支持预测容量增长，预测剩余容量使用天数。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9.扩展性：支持横向扩展能力，扩容过程中服务不中断。 10. SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提醒坏盘可能 11. Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的设置，可设置卷的最大IOPS和最大带宽。 ▲12.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 13.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 14.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12块3.84TBSSD，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥4个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 3 | 互联网区HDD存储1 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.扩展性：支持在线缩容和扩容，支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 ▲5.可靠性：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 6.克隆功能：配置克隆功能，支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 ▲7.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9.SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。 10.Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽。用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。 11.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 12.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥4块3.2TBSSDNVMe硬盘，≥16块4TBSATA，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥2个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 4 | ###### 互联网区HDD存储2 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.冗余保护机制:支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性:为解决小IO时延大问题，支持存储池小IO优化。 6.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持创建多个快照，保障数据一致性。 7.支持预测容量增长，预测剩余容量使用天数。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9. SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提醒坏盘可能。 10. Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的设置，可设置卷的最大IOPS和最大带宽。 11.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 12.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 13.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12.8TBSSDNVMe硬盘，≥96TBSATA，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥2个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 5 | ###### 云外备份一体机 | 1.产品架构：采用冗余架构，提供信创双路CPU、通道、接口、电源、风扇等组件均冗余配置，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断。 2.集成架构：系统集成备份管理、备份存储管理和备份存储软硬件于一体，不采取备份服务器+备份存储分离的架构模式，支持Scale-Out扩展节点。 ▲3.自主可控要求：使用成熟稳定的自主可控CPU（如鲲鹏、飞腾、申威等）。 （投标文件中提供所投产品使用CPU型号、主频等相关证明材料并加盖投标人公章） ▲4.备份性能：备份系统在多作业同时备份时平均备份速率≥1.2GB/s。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料，并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 5.系统软件：一套备份与恢复系统，可以同时支持周期性备份保护、副本远程复制、副本长期保留和副本立即挂载访问功能。 6.数据库生态保护：支持对Oracle、MySQL、SQLServer、GaussDBOLTP、OpenGauss、PostgreSQL、达梦、KingBase、DB2、SAPHANA、GoldenDB、HCSGaussDB数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作。 7.文件生态保护：支持NAS海量小文件、主机文件备份恢复，支持永久增量备份功能，合成副本支持数据重复删除、备份副本异地复制、备份副本长期保留到对象和带库功能，支持备份副本即时挂载和恢复。 8.全局检索：内置支持对文件、虚拟机、HDFS的副本内容进行全局检索；支持模糊匹配文件名、目录名搜索；支持搜索后单文件细粒度恢复。 9.数据脱敏：内置支持对数据库备份副本数据脱敏；支持预置满足PCI-DSS、PII、HIPAA法规要求的脱敏策略；支持自定义脱敏策略。 10.操作维护：支持智能预测功能，包括但不限于容量趋势预测，硬盘故障预测；支持通过图形化巡检工具进行数据保护业务状态、告警信息、软件状态、硬件状态等巡检；系统在线运行时，支持对前端接口卡进行热插拔。 11.SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 12.硬件配置要求：配置≥2颗物理CPU，CPU总物理核心数≥48核、主频≥2.6Ghz；配置≥256GB RECC物理内存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；支持SSD和NL-SAS混插，配置≥100TB可用物理容量；配置≥8个万兆网口（含光模块）；冗余风扇、冗余电源；数据备份后端容量许可≥100TB，且不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等。 |
| 6 | ###### 出口路由器 | 1.冗余主控，冗余电源，10GE光端口≥20，万兆单模光模块≥10； ▲2.采用自主可控CPU芯片； （投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，检测报告须具有CMA标识） ▲3.交换容量≥230Tbps，包转发率≥54000Mpps；最大单板能力≥400Gbps； （投标文件中提供相关证明材料，包括但不限于功能截图或产品文档或官网截图相关证明材料，并加盖投标人公章。提供官网截图须同时提供官网链接） 4.独立主控板槽位≥2，独立业务槽位≥6； 5.设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型； 6.支持IPv4路由表容量≥10M，IPv6路由表容量≥5M，支持IPv4转发表容量≥4M，IPv6转发表容量≥2M； 7.RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4 组播、IPv6 组播、静态组播、BIERv6等； 8.支持SRv6业务链； ▲9.支持MACSec加密技术。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，检测报告须具有CMA标识） |
| 7 | DDoS检测 | 1.DDoS检测性能不小于40G，双电源，千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆光口≥4； 2.采用自主可控CPU、自主可控操作系统； 3.支持直路部署，旁路部署（静态引流），旁路部署（动态引流）部署； 4.支持内置bypass卡； 5.支持通过BGP、OSPF、BGPFlowspec流量牵引； 6.支持对SYN Flood、SYN-ACK Flood、ACK Flood、FIN Flood、RST Flood、TCP Malformed、TCP链接耗尽、TCP Fragment Flood、UDP Flood、UDP Fragment Flood、ICMP Flood等常见网络层泛洪攻击识别及防御，支持各类TCP反射、UDP反射攻击的识别和阻断； 7.支持HTTP应用层Flood/HTTP CC识别及防御，支持HTTPS应用层Flood/HTTPS CC识别及防御，支持DNS Query Flood识别及防御； 8.支持IPV4/IPV6共栈防御； 9.支持通过集中的管理平台实现多台防御设备集中管理、性能监控，支持基于业务划分防护对象，定义防御策略，提供精细化防护；支持业务动态流量基线学习；支持攻击告警、攻击详情、清洗前后流量对比集中展示；支持抓包取证。首页实时监控至少支持攻击告警、设备入出流量对比、设备CPU利用率、IP流量TOPN等。 |
| 8 | DDoS清洗 | 1.DDoS清洗性能不小于40G，双电源，千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆光口≥4； 2.采用自主可控CPU、自主可控操作系统； 3.支持直路部署，旁路部署（静态引流），旁路部署（动态引流）部署； 4.支持内置bypass卡； 5.支持通过BGP、OSPF、BGPFlowspec流量牵引； 6.支持对SYN Flood、SYN-ACK Flood、ACK Flood、FIN Flood、RST Flood、TCP Malformed、TCP链接耗尽、TCP Fragment Flood、UDP Flood、UDP Fragment Flood、ICMP Flood等常见网络层泛洪攻击识别及防御，支持各类TCP反射、UDP反射攻击的识别和阻断； 7.支持HTTP应用层Flood/HTTP CC识别及防御，支持HTTPS应用层Flood/HTTPS CC识别及防御，支持DNS Query Flood识别及防御； 8.支持IPV4/IPV6共栈防御； 9.支持通过集中的管理平台实现多台防御设备集中管理、性能监控，支持基于业务划分防护对象，定义防御策略，提供精细化防护；支持业务动态流量基线学习；支持攻击告警、攻击详情、清洗前后流量对比集中展示；支持抓包取证。首页实时监控至少支持攻击告警、设备入出流量对比、设备CPU利用率、IP流量TOPN等。 |
| 9 | 负载均衡 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥16G，硬盘容量≥480GSSD，冗余电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：4层吞吐量≥20G，四层并发连接数≥2000W，4层新建连接数≥30W，7层新建连接数≥50W。 3.流量管控：支持采用多维度的流量管控方式进行流量出站访问的智能调度分发，确保网络流量管理的精准性和高效性。 4.转发策略：支持管理员按时间优化流量分配，并针对特定域名实施精准转发策略，针对特定网站选择指定的链路转发； 5.链路负载：链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性等多种调度算法，确保网络环境中资源的合理分配与高效利用。 ▲6.链路监控：支持基于链路实时监控数据，自动识别链路负载状态，动态调整流量路径，有效防止网络拥塞，保障政务云环境中的服务稳定性和响应速度。 （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 7.链路检测：支持多种链路检测手段，持续监控网络链路状态，自动识别并故障链路并切换至正常链路，确保政务云服务的连续性和可靠性。 8.DNS优化：支持优化DNS解析流程，通过A、AAAA、CNAME和MX等类型，提升内网用户的访问效率。 9.DNS分发：支持智能化DNS解析分发功能，能够为内网用户提供多运营商线路的智能调度服务，确保DNS请求高效分流，避免对单一运营商的依赖，充分优化多条运营商线路的带宽资源，提升整体网络性能和用户访问体验。 10.故障切换：支持基于vlan链路的零流量状态来进行高可用故障切换；支持根据vlan链路零流量检测技术实现故障下设备和流量切换，确保政务云服务的业务连续性。 11.双栈协议：支持IPv4和IPv6的双栈协议，允许同时处理IPv4和IPv6两种流量。 |
| 10 | 出口防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 2.双电源，风扇模块≥2，千兆电口≥4，万兆光口≥4，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G，3年AV特征库升级服务； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； ▲5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 6.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； 7.支持对策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数进行统计。 |
| 11 | 入侵防御 | 1.规格要求：自主可控CPU和操作系统；双电源；设备配置1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS的万兆SFP+接口。 2.网络层吞吐量≥15Gbps，IPS检测吞吐量≥10Gbps，网络层并发连接数≥1000万，网络层每秒新建连接数≥25万； 3.网络部署：系统具备丰富的网络适应性，支持部署在IPV6，VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的环境中，可检测和拦截攻击行为； 4.高可用：系统应内置硬件BYPASS，支持手动切换，并支持过载保护功能，通过CPU和内存阈值实现过载保护的开启，提供不同的阈值计算方式（最高值/平均值、时间区间等），切换应支持二层回退和三层回退 5.入侵防御功能： 5.1系统应内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS等攻击类型，入侵防御特征数量至少在14000条以上 5.2规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持HTTP请求/响应缓存 5.3系统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。 5.4支持HTTP协议自适应解码、URL解码、UTF7解码、base64解码、XML解码、Unicode解码、十六进制转换、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测，支持格式文本解析JSON解析、html解析、multipart解析。 6.安全响应：支持告警处置，包含一键加白和临时封禁，并具备详细的处置记录包含处置时间、处置方式、处置动作等。 7.管理功能：系统应支持WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。同时支持基于动态口令卡的双因子认证，增强配置管理的安全性。 8.提供3年入侵规则库升级。 |
| 12 | 计算节点接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔。 |
| 13 | 存储前后端接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔。 |
| 14 | 对象存储接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔。 |
| 15 | 云核心防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 2.双电源，风扇模块≥4，千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G， SSL VPN用户数≥100； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； 6.支持SRv6协议，支持SRv6 TE Policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy； 7.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； 8.支持对策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数进行统计； 9.双机主备模式故障切换时间<1秒。 |
| 16 | WEB防火墙 | 1.硬件规格：自主可控CPU、自主可控操作系统；冗余电源；设备配置1个管理口，1个HA口，6个千兆电口，4个万兆光口，配置不小于3T硬盘； 2.性能规格：应用层吞吐量≥18G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.接入模式：支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。 4.支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口 5.Web攻击防护：具有Web恶意扫描防护的检测与防御能力，具有恶意重定向防护功能。 6.支持协议识别及解码能力，应支持：URL解码、XML解码、JSON解析、Base64解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测 7.系统管理：支持B/S管理方式Web管理界面。具有多设备拓扑显示功能，可以在界面上以图形化的方式显示当前的部署拓扑。 8.安全日志：支持通过安全日志的类型、生成时间等条件进行安全日志的组合查询。 9.双因素：支持管理员登陆的双因素认证功能，包括用户名/密码和Key等方式。 |
| 17 | 安全态势感知 | 1.基础参数： 1.1虚拟化集群部署，构建安全数据中台，制定安全数据标准，实施标准化治理，开放相关端口，为其他安全分析平台提供标准的安全数据源。采集类型不少于脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、账号爆破、攻击利用、邮件攻击、Dos攻击、黑链、漏洞攻击、黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、行为异常、流量异常、登录异常、流量审计日志、威胁情报、Payload等； 1.2支持以标准Syslog、Kafka、SNMP Trap、JDBC、FTP、SFTP、Winlogbeat/Filebeat接收安全设备、网络设备、操作系统、应用系统、中间件、服务等各类第三方设备日志并存储。 2.性能规格：集群性能≥3亿日志量/天。 ▲3.多元告警聚合分析：支持对异构平台流量、异构探针流量进行统一安全处置响应和关联分析研判，保障重点的高价值安全告警不会被漏过。支持将接入的第三方设备进行数据质量效果评级，应至少支持以下三级： 一级：设备上报日志触发规则后能够生成安全日志，触发一次规则生成一条安全日志； 二级：将不同来源设备上报或多条同类安全日志聚合生成告警，能检测到告警是由正常业务访问行为触发，非攻击行为； 三级：能够对告警的攻击行为进行定性，网和端设备检测的告警能够关联成一条告警和事件。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料，并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 4.威胁情报：支持对接第三方威胁情报，共享和获取第三方网络安全威胁信息，包括恶意软件、黑客攻击模式、新发现的网络漏洞等。 5.威胁检测修复：支持热点威胁检测与威胁复测，对热点威胁的检测和时间轴展示，对热点威胁包含的漏洞，以时间轴的方式展示危害程度、漏洞爆发时间、威胁标签、漏洞介绍、影响资产、情报来源、漏洞活跃趋势及修复处置建议。平台支持对来自网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果。 ▲6.安全大模型：支持扩展安全大模型能力，构建基于规则/情报引擎、行为引擎、生成式AI大模型三位一体的深度威胁检测架构。支持对数据包解读，包含对数据包的攻击类型的识别、攻击payload的解释、混淆代码的还原、攻击手法的分析、攻击者的意图、攻击结果等内容的分析，解读的攻击类型至少包含Java代码注入、Java反序列化、PHP代码注入、SQL注入、XSS注入、代码注入、Shiro反序列化漏洞、Webshell加密通信、Webshell上传、命令注入、信息泄露、目录穿越、弱口令、未授权访问等多种Web安全相关攻击流量。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章，检测报告须具有CMA标识） 7.大屏展示：按照实际使用需求，开发大屏功能直观展示，包含但不限于网络攻击态势、网络攻击类型、网络攻击来源、网络攻击源国家、受攻击区域、受攻击趋势及受攻击单位等方面，依据天、周、月等维度进行统计展示。 8.日志检索：支持对收集到的安全检测日志、安全审计日志以及第三方日志按照不同时间段、不同检测元素进行检索。 9.智能对抗：支持智能对抗能力，能够提供基于IP、域名、文件MD5的智能对抗功能。结合接入设备、威胁情报、规则库以及历史分析结论，判断是否满足智能对抗条件，并能够自动联动生成源地址和目的地址的封禁规则。针对MD5智能对抗结合历史分析结论、云主机安全软件信誉库以及威胁情报进行评估，如满足智能对抗条件自动联动云主机安全软件对病毒进行查杀，对实体文件进行隔离。 10.流程剧本：支持对事件执行剧本和动作。执行剧本支持智能显示匹配的剧本，也可针对风险类型、剧本标签、剧本名称/关联风险/调用资源等维度进行剧本筛选。支持自动化执行节点、过滤型节点、人工介入和标记型节点，具备动作、过滤、决策、文本、审批、录入等，支持图形拖拽连线形成完整事件处置流程剧本。 11.网络态势：产品支持通过不同安全视角对网络安全状态进行大屏展示 ，包括安全告警态势大屏、资产态势大屏、综合安全态势大屏、攻击态势大屏等。面对不同角色和单位的需求定制化可以展示不同大屏，多维度展示数据对接情况。 |
| 18 | 安全探针 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，单电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：网络层吞吐量≥3Gbps。 3.资产识别：支持对内网服务器进行自动识别与管理，能够显示资产IP、开放端口、设备类型、操作系统等关键信息，并以清晰的列表形式呈现，便于管理员快速掌握网络资产状况，实现精准化资产管理。 4.审计规则：支持基于源IP、目标IP、端口、日志类型和日志来源等多维度灵活配置审计白名单，确保安全审计规则的精准性和可操作性，满足复杂网络环境下的多样化安全需求。 5.弱口令：支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。支持多样化的弱口令策略设置，支持自定义弱口令检测规则，包括用户名密码一致、密码长度限制、弱口令列表等。同时，支持对FTP、WEB登录等类型的口令暴力破解行为进行敏感度设置。 6.僵尸网络：产品支持对多种僵尸网络行为的高效检测能力，包括HTTP未知站点下载可执行文件、恶意动态域名的跟踪、随机算法生成域名的访问检测、暴力破解攻击、反弹连接等威胁行为的实时监控与防护。 7.事件阻断记录：支持列表形式展示阻断记录，展示维度包括：最近阻断时间、阻断类型、阻断对象、源IP、源端口、目的IP、目的端口、阻断次数等信息。支持以列表形式详细记录并展示阻断信息，包括阻断时间、阻断事件类型、源IP、源端口、目的IP、目的端口等核心数据，为安全管理提供直观的记录查询和可视化管理支持。 8.网络拓扑测绘：支持自动检测并绘制网络拓扑结构图，直观呈现网络设备及其间的连接关系 9.联动能力：支持与统一安全监测平台对接，将采集的数据上报至统一安全监测平台。 10.命令行工具：支持通过简洁高效的命令行管理工具，支持实时监控设备的运行状态，包括CPU使用率、内存占用率、存储空间使用情况以及监听接口的实时流量变化，确保设备的稳定运行和高效运维。 |
| 19 | 安全节点接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 20 | BMC接入交换机 | 1.双电源，千兆电接口≥48，万兆光接口≥4； 2.采用自主可控CPU芯片； 3.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 4.支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+； 5.MAC条目数≥32K； 6.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 7.支持安全配置核查，支持主机入侵检测； |
| 21 | 云管理接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU芯片； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 22 | 独立外部接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 23 | 核心交换机 | 1.单台设备实配：主控≥2，交换网板≥4，电源≥4，万兆光端口≥48，40GE光端口≥72，40G多模光模块≥24； 2.交换容量≥800Tbps，包转发率≥230000Mpps（以官网最小值为准）； ▲3.独立主控引擎≥2，独立业务板槽位≥4个，交换网板槽位数≥8个； （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） ▲4.采用自主可控CPU芯片； （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） ▲5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3； （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 6.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 7.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； ▲8.支持IP分片和重组； （投标文件中提供相关证明材料并加盖投标人公章，相关证明材料包括但不限于响应该条技术参数及功能指标、提供符合该条技术参数及功能指标的证明材料等等） 9.支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔； 10.支持BFD for M-LAG； 11.支持缓存的微突发状态统计； 12.支持Telemetry。 |
| 24 | 增强型裸金属接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔。 |
| 互联网区云软件 |  |  |
| 25 | 云管平台 | 1.支持向租户提供自服务界面，租户登录时支持双因素认证保证安全性，租户可通过自服务界面申请所需要的云服务。 2.支持向管理员提供云运营管理和租户自运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；自运维管理实现租户对云服务的自助监控和告警查看功能。 ▲3.为保障云平台自主可控持续演进和管理能力，要求云平台支持在鲲鹏、飞腾、海光服务器的多芯架构下具有异构兼容、资源调度、应用管理、监测运维的基础功能。 （投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或检验证书或互认证证书或评测证书等证明材料并加盖投标人公章） 4.一云多芯：云平台支持一云多芯能力，支持X86资源池、信创资源池（如鲲鹏、海光、飞腾资源池）的统一管理，包括云主机等服务申请、开通等操作。 ▲5.多云管理：支持通过增加高级管理模块统一管理第三方资源池，支持统一接入VMware、OpenStack、华三私有云、浪潮私有云、阿里公有云、腾讯公有云、华为公有云等多厂商云平台，支持统一云管理平台实现IaaS资源池的生命周期、配额统一管理，管理体验与本地云资源保持一致。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料，并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 6.虚拟数据中心：提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，支持多级VDC管理，匹配用户的组织架构。每个VDC有独立的资源访问权限，有独立的云服务管理权限。 7.配额管理：支持对VDC使用的资源做配额限制，包括但不限于虚拟机、裸金属、镜像、云硬盘、VPC、弹性IP、网络ACL、VPN、虚拟负载均衡等服务。 8.权限管理：支持按资源空间、企业项目模型进行授权管理，支持资源空间整体跨VDC迁移，支持通过企业项目对资源空间内的云资源进行分组授权，用户只能访问授权企业项目的云资源，解决用户精细权限隔离诉求。 9.用户管理：支持用户的创建、删除、修改、查询、禁用、重置密码等操作，并可限定每个用户操作的资源范围；用户忘记密码后，可以通过邮箱、短信找回密码。 10.运维平台：云平台具备统一运维管理能力，提供集中监控、资源拓扑、日常运维、运维分析、系统管理等能力，实现物理设备到应用的全方位监控，收集并展示运维对象的告警、日志等信息，同时提供报表、大屏、自动化以及高级运维数据分析能力，简化日常运维工作，提升运维效率。 11.支持统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警信息，支持告警转发能力，系统可按照管理员指定的远程通知规则，将不同类型告警发送给不同用户、用户组进行处理。 12.智能运维：支持故障根因定界，自动推断业务故障发生在哪些主机上，支撑运维人员规避故障，缩短MTTR。 13.统一门户：云内外各产品和服务统一入口，支持自定义业务场景和portal入口；提供统一的个人中心，包括我的申请、我的待办。 14.可扩展性：为支持未来业务发展，云平台支持不少于1000计算节点集群管理能力，支持平滑扩容，扩容不影响现有业务。 15.配置要求：提供运维管理和运营管理能力，需匹配连云港市政务云（信创）建设（服务器、操作系统、数据库）项目中互联网区云内硬件规模清单的管理能力及授权。 |
| 26 | 云平台虚拟化软件 | 1.云主机服务：支持创建虚拟机时，配置外网接入能力即EIP。 2.操作系统兼容：云主机支持丰富的自主可控操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等自主可控操作系统。 3.多池管理：为保障云平台自主可控的持续演进能力，要求云平台支持管理X86、鲲鹏、飞腾、海光服务器，支持同一个Region管理多个异构资源池。 ▲4.算力支持：为保障云平台自主可控，要求云主机、容器服务支持自主可控AI智能芯片。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图或兼容性认证证书相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） ▲5.存储挂载：云平台云主机支持挂载多种存储类型，同时根据自主可控技术路线及业务场景要求，计算服务支持集中式SAN存储和分布式存储，可以通过IPSAN和FCSAN方式进行对接。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 6.镜像服务：虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 7.提供裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。 8.异构兼容：裸金属服务器支持intel、海光、鲲鹏、飞腾等X86或信创服务器，满足业务连续性要求。 9.增强型网关：支持裸金属服务基于硬件交换机的增强型网关方案，提供高性能、高带宽的网络访问，增强型网关不需要配置网关服务器节点，网关通过交换机进行转发。 10.平滑扩容：支持系统盘和数据盘在线扩容，扩容不中断业务。支持存储资源池在线扩容，扩容不中断业务。 11.兼容性：云网络服务对应的软件支持适配能力和兼容性，除X86架构外，须支持鲲鹏ARM等信创主流技术架构。 12.云专线：支持基于硬件交换机的增强云专线和基于软件的基础云专线服务能力。支持二层专线，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 13.NAT网关：支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 14.EIP：支持将EIP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。 15.ELB：支持负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现，不依赖于特殊硬件设备。 16.云解析DNS：支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 17.网络ACL：支持网络ACL服务，用户可以在管理界面上进行网络ACL的申请、修改、删除操作，支持对规则创建、修改、删除操作。 18.云网络配置要求：提供1套云网络软件，功能必须包括虚拟私有网络、软件负载均衡、安全组、网络ACL、虚拟专有网络、弹性IP服务、专线服务、跨VPC私网通信等云服务能力。为保障网络扩展性、可靠性、硬件解耦，要求本次vRouter、vSwitch、ELB、VPN等网络相关功能必须采用软件方式部署，不依赖于特定的设备实现。 19.组网形态：为保证满足云平台安全隔离要求，云平台支持4网口组网形态，支持管理、业务存储网络平面物理隔离，管理平面网络故障不影响业务平面。 20.高可靠性：为保障云平台可靠性，云平台管理和计算节点物理主机均采用双系统盘组RAID模式，避免单盘故障后导致整机失效。 21.云平台虚拟化软件配置要求：支持将底层硬件资源进行资源池化，需满足连云港市政务云（信创）建设（服务器、操作系统、数据库）项目中互联网区云内计算节点、裸金属节点等搭建云平台所需的云平台虚拟化授权。 |
| 27 | 云安全软件 | 1.WEB应用防火墙支持对OWASP Top攻击进行安全防护，支持包括XSS、SQL注入、命令注入、代码注入、远程溢出攻击、Webshell检测（上传木马）等。 2.WEB应用防火墙支持CC防御，支持基于IP/Cookie/Referer的源和目的限速，限速的防护动作至少要支持设置验证码、动态阻断IP/用户一段时间，限速的响应页面支持用户自定义。 3.WEB应用防火墙支持Shiro解密检测，可对Cookie中的rememberMe内容做AES，Base64解密后再检测。 4.证书管理：WEB应用防火墙支持HTTPS卸载，同时支持国际证书和国密证书。 5.隐私屏蔽：WEB应用防火墙支持用户对防护日志配置隐私屏蔽规则，对出现在防护日志中的隐私数据（如用户名、密码）进行匿名化处理，最大化保障用户隐私。 6.资产管理：主机安全支持清点并展示主机账号权限、所属用户组、用户目录、启动Shell等信息；支持清点并展示进程路径、启动参数、文件权限、文件HASH、开放端口、软件版本等信息。支持清点并展示自启动项路径、运行用户等信息。支持清点并展示云上虚拟机操作系统、弹性公网IP、私网IP、所属分组等信息。 7.基线检查：主机安全支持口令复杂度策略检测，并使用弱口令字典对系统/应用帐户进行扫描，检测出弱口令后展示弱口令存在时长并提示用户修改，弱口令字典支持自定义。 8.主机运行安全检测：主机安全支持检测口令破解攻击，可对识别出的攻击源IP封锁24小时，禁止其再次登录，防止主机因账户破解被入侵。 9.主机运行安全检测：支持设置常用登录地和常用登录IP，支持检测主机异地登录、异常IP登录行为并进行告警。 10.病毒查杀：主机安全支持基于特征病毒检测引擎进行服务器病毒文件的扫描，覆盖活动进程、隐藏进程、内核模块、已安装程序、动态库劫持、计划任务、开机自启动项、敏感目录、office文件、图片、视频、执行脚本、压缩包等系统薄弱模块。支持用户自主对云服务器执行“快速扫描”“全盘扫描”“自定义扫描”的任务，识别病毒并根据策略隔离查杀。 11.双因子认证：双因子认证：支持对指定服务器登录过程进行短信/邮箱验证码双因子二次认证校验，对云服务器登录行为进行二次认证，增强云服务器账户安全性，彻底防范账号暴力破解行为。 12.兼容性：支持Windows、CentOS、Ubuntu、Debian、SUSE、EulerOS；支持自主可控操作系统Kylin、UOS。 13.基本功能：数据库审计支持旁路模式数据库审计功能，支持实时记录用户访问数据库行为，形成细粒度的审计报告，对风险行为和攻击行为进行实时告警。 14.数据库兼容性：数据库审计支持审计XC数据库，至少包括神通、南大通用、瀚高、达梦、人大金仓，海量数据库等。 15.安全态势：日志审计支持安全运营日审报告，统计关键运营指标。 16.资产管理：日志审计支持自动同步云主机资产、防护网站域名或IP、VPC资产；支持资产应用/归属部门/责任人挂载。支持预置的资产类型包括主机、域名、IP、VPC。 17.日志采集：日志审计支持采集日志、告警、漏洞等安全数据，对安全数据可自动化租户和资源标识，方便按照租户维度进行审计和分析。 18.数据导出：日志审计支持将采集到的日志，通过Kafka、TCP、UDP、File、Obs、Pipe转发至外部的日志审计或者安全运营平台。 ▲19.组件规格分配：支持在平台上动态分配安全组件的性能规格，同时支持已分配组件规格的动态变更和授权回收，回收后的授权可以分配给其他用户和其他类型的安全组件使用。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图或兼容性认证证书等证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 20.配置要求：提供租户安全服务，其中包含但不限于租户侧500个云主机安全防护，提供云防火墙1Gbs吞吐量、提供Waf应用防火墙1000Mbs，云堡垒机500资产、安全云脑日志审计500日志源、密钥管理服务1套、数据库审计服务1套，总计支持管理面15套数据库审计授权服务，业务面20套数据库审计授权服务，根据实际方案需满足500虚机规模的租户三级等保能力要求。 |
| 28 | 对象存储软件 | 1.对象存储服务：支持对象上传、下载、删除、查询、共享，支持对象多版本，支持存储话单，支持桶的配额设置和查询，支持创建桶、删除桶，查询所有桶，设置桶内对象的生命周期。 2.异构资源池：支持X86和ARM异构CPU共集群，保证业务连续性。 3.自助管理：支持对存储桶配置多版本功能，上传到桶内的同名对象文件支持存储多个版本 5.高利用率：支持数据冗余保护，采用EC冗余算法，允许3块硬盘故障。 6.易用性：支持提供图形化对象存储客户端工具，提供完善的对象生命周期管理能力，包括大文件（大于5G）上传、批量上传下载、权限控制等功能。 7.高性能：对象存储支持并行文件系统能力，通过对象存储提供经过优化的高性能文件系统，提供毫秒级别访问时延，TB/s级别带宽和百万级别的IOPS，能够快速处理高性能计算工作负载。 8.配置要求：提供云上对象存储服务，不低于720TB可用容量软件授权，支持标准对象存储接口协议，可以分配存储资源用于非结构化文件的存储，提供数据库、云主机备份资源使用。 |
| 29 | 平台密评 | 1.密钥管理：密钥管理对接云上其他服务。 2.告警能力：支持CA有效期以及证书有效期到期前的告警能力。 3.场景支持：页面（手工）和机机接口都需要能够申请签发证书，支持签发商密双证书。 4.CA全生命周期管理能力：支持国际、商密CA的管理能力，包括创建CA、导入外部签发的CA，支持协议配置和白名单等机制。 5.证书签发及管理能力：支持证书的签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能，支持商密SM2证书（支持SM2、SM3、SM4算法）。 6.对接云管能力：支持对云平台自身密码资源与云上租户密码资源的统一管理，在同一界面中进行平台自身和云上租户资源配置，支持对接云管平台，支持证书的统一自动化更新等能力以及一键申请Ukey能力。 7.配置要求：提供平台密评服务能力，包括云平台系统密评，需提供包括但不限于云平台所需的密评设备、密评软件系统、集成服务，保障云平台系统自身通过三级密码评测能力。 |
| 30 | 租户密评 | 1.部署密码服务平台管理及服务节点，对区域内的密码资源进行统一管理及提供密码服务。支持对各区域密码资源进行资源监控、统计分析、资源管理等功能； 2.支持国密SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、ZUC等算法； 3.支持提供RESTful接口和SDK标准接口等标准服务，并以统一标准服务接口方式供业务系统调用，实现与政务云上业务系统对接。服务包括但不限于数据加解密服务、签名验签服务、数据库加密服务、文件加密服务、SSL VPN服务、完整性保护服务等； 4.支持对基础密码资源设备的管理，支持兼容管理主流品牌设备；支持对底层密码资源的统一监控、告警处理，并可实现对密码资源的统一调度和分配； 5.支持租户管理控制功能，支持租户注册以及三员初始化、平台审核准入机制，平台对租户具备停止、恢复、删除的生命周期管理能力； 6.支持密钥管理支持KMIP（Key Management Interoperability Protocol）标准规范，对称密钥和非对称密钥的激活、撤销、更新、销毁、归档、恢复等生命周期管理功能； 7.支持国际算法套件，支持SSL3.0、TLSv1.0 /v1.1/v1.2/v1.3协议； 8.支持在不影响平台运行的前提下，对各类密码机资源、密码产品设备和平台计算资源进行平滑扩容； 9.配置要求：提供租户侧密码服务能力，提供不少于16个应用的密码应用安全性改造服务能力，密码服务能力需由合规的云服务器密码机提供，至少部署2台云服务器密码机。 10.密码产品需具备《商用密码产品认证证书》。 |
| 政务外网区 |  |  |
| 31 | 政务外网区SSD存储1 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.扩展性：支持在线缩容和扩容，支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。 6.克隆功能：配置克隆功能，支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 7.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9.扩展性：支持横向扩展能力，扩容过程中服务不中断。 10.SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。 11.Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽。用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。 12.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤30分钟。 13.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 14.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12块3.84TBSSD，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥4个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 32 | 政务外网区SSD存储2 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.冗余保护机制:支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性: 为解决小IO时延大问题，支持存储池小IO优化。 6.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持创建多个快照，保障数据一致性。 7.支持预测容量增长，预测剩余容量使用天数。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9.扩展性：支持横向扩展能力，扩容过程中服务不中断。 10. SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提醒坏盘可能 11.Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的设置，可设置卷的最大IOPS和最大带宽。 12.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 13.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 14.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12块3.84TBSSD，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥4个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 33 | 政务外网区HDD存储1 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.扩展性：支持在线缩容和扩容，支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性：单节点故障情况下，IO归零时长小于10秒。 6.克隆功能：配置克隆功能，支持克隆重建，当原卷数据变化时，通过重建方式实现克隆卷刷新，保障数据一致性。 7.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持的最大快照数量不少于2048个。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9.SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。 10.Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的上限设置，可设置卷的总IOPS和带宽，也可以设置每单位容量的IOPS与带宽。用户可指定Qos策略的运行周期为单次、每天、每周或始终执行。 11.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 12.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥4块3.2TBSSDNVMe硬盘，≥16块4TBSATA，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥2个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 34 | 政务外网区HDD存储2 | 1.系统架构：采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断。 2.冗余保护机制:支持数据副本和纠删码方式的冗余保护机制。 3.数据校验：数据静默错误可自动校验并修复。 4.块能力：支持为云主机提供低时延、高持久、高可靠的数据块存储服务。 5.可靠性:为解决小IO时延大问题，支持存储池小IO优化。 6.快照功能：支持卷的快照和回滚，单个卷支持创建多个快照，保障数据一致性。 7.支持预测容量增长，预测剩余容量使用天数。 8.EC功能：最大支持不低于22+2比例的EC配比。 9. SSD功能：支持SSD磨损寿命识别，提醒坏盘可能。 10. Qos功能：配置Qos功能，支持卷的IOPS、带宽的设置，可设置卷的最大IOPS和最大带宽。 11.数据重构：支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 12.管理要求：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、卷容量利用率、存储池利用率等进行统计。 13.硬件配置要求：每节点配置国产化处理器总物理核数≥64核、主频≥2.6Ghz；每节点配置≥12.8TBSSDNVMe硬盘，≥96TBSATA，≥2块480GBSSD硬盘；每节点配置≥2个千兆网口，≥4个25GE网口（含10G光模块）；每节点配置≥128GB内存。 |
| 35 | 云外备份一体机 | 1.产品架构：采用冗余架构，提供信创双路CPU、通道、接口、电源、风扇等组件均冗余配置，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断。 2.集成架构：系统集成备份管理、备份存储管理和备份存储软硬件于一体，不采取备份服务器+备份存储分离的架构模式，支持Scale-Out扩展节点。 3.使用成熟稳定的自主可控CPU（如鲲鹏、飞腾、申威等）。 ▲4.备份性能：备份系统在多作业同时备份时平均备份速率≥3GB/s。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 5.系统软件：一套备份与恢复系统，可以同时支持周期性备份保护、副本远程复制、副本长期保留和副本立即挂载访问功能。 6.数据库生态保护：支持对Oracle、MySQL、SQLServer、GaussDBOLTP、OpenGauss、PostgreSQL、达梦、KingBase、DB2、SAPHANA、GoldenDB、HCSGaussDB数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作。 7.文件生态保护：支持NAS海量小文件、主机文件备份恢复，支持永久增量备份功能，合成副本支持数据重复删除、备份副本异地复制、备份副本长期保留到对象和带库功能，支持备份副本即时挂载和恢复。 8.全局检索：内置支持对文件、虚拟机、HDFS的副本内容进行全局检索；支持模糊匹配文件名、目录名搜索；支持搜索后单文件细粒度恢复。 9.数据脱敏：内置支持对数据库备份副本数据脱敏；支持预置满足PCI-DSS、PII、HIPAA法规要求的脱敏策略；支持自定义脱敏策略。 10.操作维护：支持智能预测功能，包括但不限于容量趋势预测，硬盘故障预测；支持通过图形化巡检工具进行数据保护业务状态、告警信息、软件状态、硬件状态等巡检；系统在线运行时，支持对前端接口卡进行热插拔。 11.SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 12.硬件配置要求：配置≥2颗物理CPU，CPU总物理核心数≥128核、主频≥2.6Ghz；配置≥512GB RECC物理内存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；支持SSD和NL-SAS混插，配置≥300TB可用物理容量；配置≥8个万兆网口（含光模块）；冗余风扇、冗余电源；数据备份后端容量许可≥300TB，且不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等。 |
| 36 | 出口路由器 | 1.冗余主控，冗余电源，10GE光端口≥20，万兆单模光模块≥10； 2.采用自主可控CPU芯片； 3.交换容量≥230Tbps，包转发率≥54000Mpps；最大单板能力≥400Gbps； 4.独立主控板槽位≥2，独立业务槽位≥6； 5.设备支持100GE、50GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型； 6.支持IPv4路由表容量≥10M，IPv6路由表容量≥5M，支持IPv4转发表容量≥4M，IPv6转发表容量≥2M； 7.RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGPv6、静态路由、IPv4 组播、IPv6 组播、静态组播、BIERv6等； 8.支持SRv6业务链； 9.支持MACSec加密技术； |
| 37 | 出口防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 2.双电源，风扇模块≥4，千兆电口≥4，万兆光口≥4，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G，3年AV特征库升级服务； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； 6.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； 7.支持对策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数进行统计； |
| 38 | 入侵防御 | 1.规格要求：自主可控CPU和操作系统；双电源；设备配置1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS的万兆SFP+接口。 2.网络层吞吐量≥15Gbps，IPS检测吞吐量≥10Gbps，网络层并发连接数≥1000万，网络层每秒新建连接数≥25万。 3.网络部署：系统具备丰富的网络适应性，支持部署在IPV6，VLAN，QINQ，MPLS，GRE，VXLAN，PPPOE等常见协议封装的环境中，可检测和拦截攻击行为； 4.高可用：系统应内置硬件BYPASS，支持手动切换，并支持过载保护功能，通过CPU和内存阈值实现过载保护的开启，提供不同的阈值计算方式（最高值/平均值、时间区间等），切换应支持二层回退和三层回退 5.入侵防御功能： 5.1系统应内置专业的入侵防御特征库，覆盖勒索、挖矿、webshell、僵尸网络、木马后门、蠕虫、信息泄漏、权限绕过、未授权访问、文件上传、文件读取、文件下载、文件包含、SSRF、XXE、CSRF、反序列化、代码执行、命令执行、XSS攻击、SQL注入、DOS等攻击类型，入侵防御特征数量至少在14000条以上 5.2规则应支持双向检测功能，根据双向流量检测攻击，输出检测结果包含正在利用、攻击成功，应支持HTTP请求/响应缓存 5.3系统应支持多种事件响应方式，满足客户的安全要求，需包括：重置、临时阻断、丢弃报文、丢弃会话等动作。系统应支持密码穷举探测功能，提供至少16种应用的密码穷举行为探测和阻断。 5.4支持HTTP协议自适应解码、URL解码、UTF7解码、base64解码、XML解码、Unicode解码、十六进制转换、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测，支持格式文本解析JSON解析、html解析、multipart解析。 6.安全响应：支持告警处置，包含一键加白和临时封禁，并具备详细的处置记录包含处置时间、处置方式、处置动作等。 7.管理功能：系统应支持WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。同时支持基于动态口令卡的双因子认证，增强配置管理的安全性。 8.提供3年入侵规则库升级。 |
| 39 | 计算节点接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 40 | 存储前后端接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 41 | 对象存储接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 42 | 云核心防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 2.双电源，风扇模块≥4，千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，万兆光口≥10，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G， SSL VPN用户数≥100； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； 6.支持SRv6协议，支持SRv6 TE Policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy； 7.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； 8.支持对策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数进行统计； 9.双机主备模式故障切换时间<1秒； |
| 43 | WEB防火墙 | 1.硬件规格：自主可控CPU、自主可控操作系统；冗余电源；设备配置1个管理口，1个HA口，6个千兆电口，4个万兆光口，配置不小于3T硬盘； 2.性能规格：应用层吞吐量≥18G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.接入模式：支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。 4.支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口 5.Web攻击防护：具有Web恶意扫描防护的检测与防御能力，具有恶意重定向防护功能。 6.支持协议识别及解码能力，应支持：URL解码、XML解码、JSON解析、Base64解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR解码、UTF-7解码，支持解析7层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测 7.系统管理：支持B/S管理方式Web管理界面。具有多设备拓扑显示功能，可以在界面上以图形化的方式显示当前的部署拓扑。 8.安全日志：支持通过安全日志的类型、生成时间等条件进行安全日志的组合查询。 9.双因素：支持管理员登陆的双因素认证功能，包括用户名/密码和Key等方式。 |
| 44 | 安全态势感知 | 1.基础参数： 1.1虚拟化集群部署，构建安全数据中台，制定安全数据标准，实施标准化治理，开放相关端口，为其他安全分析平台提供标准的安全数据源。采集类型不少于脆弱性风险、访问风险、服务探测、主机探测、网站攻击、后门通信、账号爆破、攻击利用、邮件攻击、Dos攻击、黑链、漏洞攻击、黑客工具、数据库攻击利用、访问恶意文件、感染病毒、行为异常、流量异常、登录异常、流量审计日志、威胁情报、Payload等； 1.2支持以标准Syslog、Kafka、SNMP Trap、JDBC、FTP、SFTP、Winlogbeat/Filebeat接收安全设备、网络设备、操作系统、应用系统、中间件、服务等各类第三方设备日志并存储。 2.性能规格：集群性能≥3亿日志量/天。 3.多元告警聚合分析：支持对异构平台流量、异构探针流量进行统一安全处置响应和关联分析研判，保障重点的高价值安全告警不会被漏过。支持将接入的第三方设备进行数据质量效果评级，应至少支持以下三级： 一级：设备上报日志触发规则后能够生成安全日志，触发一次规则生成一条安全日志； 二级：将不同来源设备上报或多条同类安全日志聚合生成告警，能检测到告警是由正常业务访问行为触发，非攻击行为； 三级：能够对告警的攻击行为进行定性，网和端设备检测的告警能够关联成一条告警和事件。 4.威胁情报：支持对接第三方威胁情报，共享和获取第三方网络安全威胁信息，包括恶意软件、黑客攻击模式、新发现的网络漏洞等。 5.威胁检测修复：支持热点威胁检测与威胁复测，对热点威胁的检测和时间轴展示，对热点威胁包含的漏洞，以时间轴的方式展示危害程度、漏洞爆发时间、威胁标签、漏洞介绍、影响资产、情报来源、漏洞活跃趋势及修复处置建议。平台支持对来自网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果。 6.安全大模型：支持扩展安全大模型能力，构建基于规则/情报引擎、行为引擎、生成式AI大模型三位一体的深度威胁检测架构。支持对数据包解读，包含对数据包的攻击类型的识别、攻击payload的解释、混淆代码的还原、攻击手法的分析、攻击者的意图、攻击结果等内容的分析，解读的攻击类型至少包含Java代码注入、Java反序列化、PHP代码注入、SQL注入、XSS注入、代码注入、Shiro反序列化漏洞、Webshell加密通信、Webshell上传、命令注入、信息泄露、目录穿越、弱口令、未授权访问等多种Web安全相关攻击流量。 7.大屏展示：按照实际使用需求，开发大屏功能直观展示，包含但不限于网络攻击态势、网络攻击类型、网络攻击来源、网络攻击源国家、受攻击区域、受攻击趋势及受攻击单位等方面，依据天、周、月等维度进行统计展示。 8.日志检索：支持对收集到的安全检测日志、安全审计日志以及第三方日志按照不同时间段、不同检测元素进行检索。 9.智能对抗：支持智能对抗能力，能够提供基于IP、域名、文件MD5的智能对抗功能。结合接入设备、威胁情报、规则库以及历史分析结论，判断是否满足智能对抗条件，并能够自动联动生成源地址和目的地址的封禁规则。针对MD5智能对抗结合历史分析结论、云主机安全软件信誉库以及威胁情报进行评估，如满足智能对抗条件自动联动云主机安全软件对病毒进行查杀，对实体文件进行隔离。 10.流程剧本：支持对事件执行剧本和动作。执行剧本支持智能显示匹配的剧本，也可针对风险类型、剧本标签、剧本名称/关联风险/调用资源等维度进行剧本筛选。支持自动化执行节点、过滤型节点、人工介入和标记型节点，具备动作、过滤、决策、文本、审批、录入等，支持图形拖拽连线形成完整事件处置流程剧本。 11.网络态势：产品支持通过不同安全视角对网络安全状态进行大屏展示 ，包括安全告警态势大屏、资产态势大屏、综合安全态势大屏、攻击态势大屏等。面对不同角色和单位的需求定制化可以展示不同大屏，多维度展示数据对接情况。 |
| 45 | 安全探针 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，单电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：网络层吞吐量≥3Gbps。 3.资产识别：支持对内网服务器进行自动识别与管理，能够显示资产IP、开放端口、设备类型、操作系统等关键信息，并以清晰的列表形式呈现，便于管理员快速掌握网络资产状况，实现精准化资产管理。 4.审计规则：支持基于源IP、目标IP、端口、日志类型和日志来源等多维度灵活配置审计白名单，确保安全审计规则的精准性和可操作性，满足复杂网络环境下的多样化安全需求。 5.弱口令：支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。支持多样化的弱口令策略设置，支持自定义弱口令检测规则，包括用户名密码一致、密码长度限制、弱口令列表等。同时，支持对FTP、WEB登录等类型的口令暴力破解行为进行敏感度设置。 6.僵尸网络：产品支持对多种僵尸网络行为的高效检测能力，包括HTTP未知站点下载可执行文件、恶意动态域名的跟踪、随机算法生成域名的访问检测、暴力破解攻击、反弹连接等威胁行为的实时监控与防护。 7.事件阻断记录：支持列表形式展示阻断记录，展示维度包括：最近阻断时间、阻断类型、阻断对象、源IP、源端口、目的IP、目的端口、阻断次数等信息。支持以列表形式详细记录并展示阻断信息，包括阻断时间、阻断事件类型、源IP、源端口、目的IP、目的端口等核心数据，为安全管理提供直观的记录查询和可视化管理支持。 8.网络拓扑测绘：支持自动检测并绘制网络拓扑结构图，直观呈现网络设备及其间的连接关系。 9.联动能力： 支持与统一安全监测平台对接，将采集的数据上报至统一安全监测平台。 10.命令行工具：支持通过简洁高效的命令行管理工具，支持实时监控设备的运行状态，包括CPU使用率、内存占用率、存储空间使用情况以及监听接口的实时流量变化，确保设备的稳定运行和高效运维。 |
| 46 | BMC接入交换机 | 1.双电源，千兆电接口≥48，万兆光接口≥4； 2.采用自主可控CPU芯片 3.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 4.支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+； 5.MAC条目数≥32K； 6.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 7.支持安全配置核查，支持主机入侵检测； |
| 47 | 云管理接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 48 | 大数据业务接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 49 | 大数据管理接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 50 | 大数据BMC接入交换机 | 1.双电源，千兆电接口≥48，万兆光接口≥4； 2.采用自主可控CPU芯片 3.交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 4.支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+； 5.MAC条目数≥32K； 6.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 7.支持安全配置核查，支持主机入侵检测； |
| 51 | 独立外部接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU芯片 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 52 | 安全节点接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.采用自主可控CPU芯片 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 53 | 核心交换机 | 1.单台设备实配：主控≥2，交换网板≥4，电源≥4，万兆光端口≥48，40GE光端口≥72，40G多模光模块≥24； 2.交换容量≥800Tbps，包转发率≥230000Mpps（以官网最小值为准）； 3.独立主控引擎≥2，独立业务板槽位≥4个，交换网板槽位数≥8个； 4.采用自主可控CPU芯片 5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3； 6.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 7.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 8.支持IP分片和重组； 9.支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔； 10.支持BFD for M-LAG； 11.支持缓存的微突发状态统计； 12.支持Telemetry； |
| 54 | 增强型裸金属接入交换机 | 1.双电源，4块风扇模块，10GE光端口≥48，100GE光端口≥6；2.采用自主可控CPU芯片 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 6.支持动态ECN技术； 7.支持RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2）； 8.支持Netstream、Telemetry功能； 9.支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小3.3ms发包间隔； |
| 政务外网区云软件 |  |  |
| 55 | 云管平台 | 1.支持向租户提供自服务界面，租户登录时支持双因素认证保证安全性，租户可通过自服务界面申请所需要的云服务。 2.支持向管理员提供云运营管理和租户自运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；自运维管理实现租户对云服务的自助监控和告警查看功能。 3.为保障云平台自主可控持续演进和管理能力，要求云平台支持在鲲鹏、飞腾、海光服务器的多芯架构下具有异构兼容、资源调度、应用管理、监测运维的基础功能。 4.一云多芯：云平台支持一云多芯能力，支持X86资源池、信创资源池（如鲲鹏、海光、飞腾资源池）的统一管理，包括云主机等服务申请、开通等操作。 5.多云管理：支持通过增加高级管理模块统一管理第三方资源池，支持统一接入VMware、OpenStack、华三私有云、浪潮私有云、阿里公有云、腾讯公有云、华为公有云等多厂商云平台，支持统一云管理平台实现IaaS资源池的生命周期、配额统一管理，管理体验与本地云资源保持一致。 6.虚拟数据中心：提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，支持多级VDC管理，匹配用户的组织架构。每个VDC有独立的资源访问权限，有独立的云服务管理权限。 7.多地域多可用区：支持多地域和多可用区的管理能力。 8.配额管理：支持对VDC使用的资源做配额限制，包括但不限于虚拟机、裸金属、镜像、云硬盘、VPC、弹性IP、网络ACL、VPN、虚拟负载均衡等服务。 9.权限管理：支持按资源空间、企业项目模型进行授权管理，支持资源空间整体跨VDC迁移，支持通过企业项目对资源空间内的云资源进行分组授权，用户只能访问授权企业项目的云资源，解决用户精细权限隔离诉求。 10.用户管理：支持用户的创建、删除、修改、查询、禁用、重置密码等操作，并可限定每个用户操作的资源范围；用户忘记密码后，可以通过邮箱、短信找回密码。 11.运维平台：云平台具备统一运维管理能力，提供集中监控、资源拓扑、日常运维、运维分析、系统管理等能力，实现物理设备到应用的全方位监控，收集并展示运维对象的告警、日志等信息，同时提供报表、大屏、自动化以及高级运维数据分析能力，简化日常运维工作，提升运维效率。 12.支持统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警信息，支持告警转发能力，系统可按照管理员指定的远程通知规则，将不同类型告警发送给不同用户、用户组进行处理。 13.智能运维：支持故障根因定界，自动推断业务故障发生在哪些主机上，支撑运维人员规避故障，缩短MTTR。 14.统一门户：云内外各产品和服务统一入口，支持自定义业务场景和portal入口；提供统一的个人中心，包括我的申请、我的待办。 15.可扩展性：为支持未来业务发展，云平台支持不少于1000计算节点集群管理能力，支持平滑扩容，扩容不影响现有业务。 16.配置要求：提供运维管理和运营管理能力，需匹配连云港市政务云（信创）建设（服务器、操作系统、数据库）项目中政务外网区云内硬件规模清单的管理能力及授权。 |
| 56 | 云平台虚拟化软件 | 1.云主机服务：支持创建虚拟机时，配置外网接入能力即EIP，配置虚拟机创建完成后为关机状态，指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码，配置高级功能，包括配置标准IPMI的软件狗检测能力，配置开启或关闭虚拟机的HA功能，配置亲和性和反亲和性，配置用户注入数据。 2.操作系统兼容：云主机支持丰富的自主可控操作系统类型，至少包括中标麒麟、银河麒麟、统信OS等自主可控操作系统。 3.多池管理：为保障云平台自主可控的持续演进能力，要求云平台支持管理X86、鲲鹏、飞腾、海光服务器，支持同一个Region管理多个异构资源池。 4.算力支持：为保障云平台自主可控，要求云主机、容器服务支持自主可控AI智能芯片。 5.存储挂载：云平台云主机支持挂载多种存储类型，同时根据自主可控技术路线及业务场景要求，计算服务支持集中式SAN存储，可以通过IPSAN和FCSAN方式进行对接。 6.镜像服务：虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 7.提供裸金属服务，用户可以通过管理界面申请物理服务器运行业务，支持常见的windows、Linux操作系统。 8.异构兼容：裸金属服务器支持intel、海光、鲲鹏、飞腾等X86或信创服务器，满足业务连续性要求。 9.增强型网关：支持裸金属服务基于硬件交换机的增强型网关方案，提供高性能、高带宽的网络访问，增强型网关不需要配置网关服务器节点，网关通过交换机进行转发。 10.平滑扩容：支持系统盘和数据盘在线扩容，扩容不中断业务。支持存储资源池在线扩容，扩容不中断业务。 11.兼容性：云网络服务对应的软件支持适配能力和兼容性，除X86架构外，须支持鲲鹏ARM等信创主流技术架构。 12.云专线：支持基于硬件交换机的增强云专线和基于软件的基础云专线服务能力。支持二层专线，可为VPC子网申请二层专线实例，实现云外同网段子网与VPC子网二层互通，保证业务迁移上云不修改IP地址。 13.NAT网关：支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。 14.EIP：支持将EIP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。 15.ELB：支持负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现，不依赖于特殊硬件设备。 16.云解析DNS：支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 17.网络ACL：支持网络ACL服务，用户可以在管理界面上进行网络ACL的申请、修改、删除操作，支持对规则创建、修改、删除操作。 18.高可靠性：为保障云平台可靠性，云平台管理和计算节点物理主机均采用双系统盘组RAID模式，避免单盘故障后导致整机失效。 19.云网络配置要求：提供1套云网络软件，功能必须包括虚拟私有网络、软件负载均衡、安全组、网络ACL、虚拟专有网络、弹性IP服务、专线服务、跨VPC私网通信等云服务能力。为保障网络扩展性、可靠性、硬件解耦，要求本次vRouter、vSwitch、ELB、VPN等网络相关功能必须采用软件方式部署，不依赖于特定的设备实现。 20.组网形态：为保证满足云平台安全隔离要求，云平台支持4网口组网形态，支持管理、业务存储网络平面物理隔离，管理平面网络故障不影响业务平面。 21.云平台虚拟化软件配置要求：支持将底层硬件资源进行资源池化，需满足连云港市政务云（信创）建设（服务器、操作系统、数据库）项目中政务外网区云内计算节点、裸金属节点等搭建云平台所需的云平台虚拟化授权。 |
| 57 | 云安全软件 | 1.WEB应用防火墙支持对OWASP Top攻击进行安全防护，支持包括XSS、SQL注入、命令注入、代码注入、远程溢出攻击、Webshell检测（上传木马）等。 2.WEB应用防火墙支持CC防御，支持基于IP/Cookie/Referer的源和目的限速，限速的防护动作至少要支持设置验证码、动态阻断IP/用户一段时间，限速的响应页面支持用户自定义。 3.WEB应用防火墙支持Shiro解密检测，可对Cookie中的rememberMe内容做AES，Base64解密后再检测。 4.证书管理：WEB应用防火墙支持HTTPS卸载，同时支持国际证书和国密证书。 5.隐私屏蔽：WEB应用防火墙支持用户对防护日志配置隐私屏蔽规则，对出现在防护日志中的隐私数据（如用户名、密码）进行匿名化处理，最大化保障用户隐私。 6.资产管理：主机安全支持清点并展示主机账号权限、所属用户组、用户目录、启动Shell等信息；支持清点并展示进程路径、启动参数、文件权限、文件HASH、开放端口、软件版本等信息。支持清点并展示自启动项路径、运行用户等信息。支持清点并展示云上虚拟机操作系统、弹性公网IP、私网IP、所属分组等信息。 7.基线检查：主机安全支持口令复杂度策略检测，并使用弱口令字典对系统/应用帐户进行扫描，检测出弱口令后展示弱口令存在时长并提示用户修改，弱口令字典支持自定义。 8.主机运行安全检测：主机安全支持检测口令破解攻击，可对识别出的攻击源IP封锁24小时，禁止其再次登录，防止主机因账户破解被入侵。 9.主机运行安全检测：支持设置常用登录地和常用登录IP，支持检测主机异地登录、异常IP登录行为并进行告警。 10.病毒查杀：主机安全支持基于特征病毒检测引擎进行服务器病毒文件的扫描，覆盖活动进程、隐藏进程、内核模块、已安装程序、动态库劫持、计划任务、开机自启动项、敏感目录、office文件、图片、视频、执行脚本、压缩包等系统薄弱模块。支持用户自主对云服务器执行“快速扫描”“全盘扫描”“自定义扫描”的任务，识别病毒并根据策略隔离查杀。 11.双因子认证：双因子认证：支持对指定服务器登录过程进行短信/邮箱验证码双因子二次认证校验，对云服务器登录行为进行二次认证，增强云服务器账户安全性，彻底防范账号暴力破解行为。 12.兼容性：支持Windows、CentOS、Ubuntu、Debian、SUSE、EulerOS；支持自主可控操作系统Kylin、UOS。 13.基本功能：数据库审计支持旁路模式数据库审计功能，支持实时记录用户访问数据库行为，形成细粒度的审计报告，对风险行为和攻击行为进行实时告警。 14.数据库兼容性：数据库审计支持审计XC数据库，至少包括神通、南大通用、瀚高、达梦、人大金仓，海量数据库等。 15.安全态势：日志审计支持安全运营日审报告，统计关键运营指标。 16.资产管理：日志审计支持自动同步云主机资产、防护网站域名或IP、VPC资产；支持资产应用/归属部门/责任人挂载。支持预置的资产类型包括主机、域名、IP、VPC。 17.日志采集：日志审计支持采集日志、告警、漏洞等安全数据，对安全数据可自动化租户和资源标识，方便按照租户维度进行审计和分析。 18.数据导出：日志审计支持将采集到的日志，通过Kafka、TCP、UDP、File、Obs、Pipe转发至外部的日志审计或者安全运营平台。 19.组件规格分配：支持在平台上动态分配安全组件的性能规格，同时支持已分配组件规格的动态变更和授权回收，回收后的授权可以分配给其他用户和其他类型的安全组件使用。 20.配置要求：提供租户安全服务，其中包含但不限于租户侧500个云主机安全防护，提供云防火墙1Gbs吞吐量、提供Waf应用防火墙1000Mbs，云堡垒机500资产、安全云脑日志审计500日志源、密钥管理服务1套、数据库审计服务1套，总计支持管理面15套数据库审计授权服务，业务面20套数据库审计授权服务，根据实际方案需满足500虚机规模的租户三级等保能力要求。 |
| 58 | 对象存储软件 | 1.对象存储服务：支持对象上传、下载、删除、查询、共享，支持对象多版本，支持存储话单，支持桶的配额设置和查询，支持创建桶、删除桶，查询所有桶，设置桶内对象的生命周期。 2.异构资源池：支持X86和ARM异构CPU共集群，保证业务连续性。 3.自助管理：支持对存储桶配置多版本功能，上传到桶内的同名对象文件支持存储多个版本 5.高利用率：支持数据冗余保护，采用EC冗余算法，允许3块硬盘故障。 6.易用性：支持提供图形化对象存储客户端工具，提供完善的对象生命周期管理能力，包括大文件（大于5G）上传、批量上传下载、权限控制等功能。 7.高性能：对象存储支持并行文件系统能力，通过对象存储提供经过优化的高性能文件系统，提供毫秒级别访问时延，TB/s级别带宽和百万级别的IOPS，能够快速处理高性能计算工作负载。 8.配置要求：提供云上对象存储服务，不低于1680TB可用容量软件授权，支持标准对象存储接口协议，可以分配存储资源用于非结构化文件的存储，提供数据库、云主机备份资源使用。 |
| 59 | 平台密评 | 1.密钥管理：密钥管理对接云上其他服务。 2.告警能力：支持CA有效期以及证书有效期到期前的告警能力。 3.场景支持：页面（手工）和机机接口都需要能够申请签发证书，支持签发商密双证书。 4.CA全生命周期管理能力：支持国际、商密CA的管理能力，包括创建CA、导入外部签发的CA，支持协议配置和白名单等机制。 5.证书签发及管理能力：支持证书的签发、下载、更新、查询、吊销等生命周期管理，支持证书模板管理功能，支持商密SM2证书（支持SM2、SM3、SM4算法）。 6.对接云管能力：支持对云平台自身密码资源与云上租户密码资源的统一管理，在同一界面中进行平台自身和云上租户资源配置，支持对接云管平台，支持证书的统一自动化更新等能力以及一键申请Ukey能力。 7.配置要求：提供平台密评服务能力，包括云平台系统密评，需提供包括但不限于云平台所需的密评设备、密评软件系统、集成服务，保障云平台系统自身通过三级密码评测能力。 |
| 60 | 租户密评 | 1.部署密码服务平台管理及服务节点，对区域内的密码资源进行统一管理及提供密码服务。支持对各区域密码资源进行资源监控、统计分析、资源管理等功能； 2.支持国密SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、ZUC等算法； 3.支持提供RESTful接口和SDK标准接口等标准服务，并以统一标准服务接口方式供业务系统调用，实现与政务云上业务系统对接。服务包括但不限于数据加解密服务、签名验签服务、数据库加密服务、文件加密服务、SSL VPN服务、完整性保护服务等； 4.支持对基础密码资源设备的管理，支持兼容管理主流品牌设备；支持对底层密码资源的统一监控、告警处理，并可实现对密码资源的统一调度和分配； 5.支持租户管理控制功能，支持租户注册以及三员初始化、平台审核准入机制，平台对租户具备停止、恢复、删除的生命周期管理能力； 6.支持密钥管理支持KMIP（Key Management Interoperability Protocol）标准规范，对称密钥和非对称密钥的激活、撤销、更新、销毁、归档、恢复等生命周期管理功能； 7.支持国际算法套件，支持SSL3.0、TLSv1.0 /v1.1/v1.2/v1.3协议； 8.支持在不影响平台运行的前提下，对各类密码机资源、密码产品设备和平台计算资源进行平滑扩容； 9.配置要求：提供租户侧密码服务能力，提供不少于16个应用的密码应用安全性改造服务能力，密码服务能力需由合规的云服务器密码机提供，至少部署2台云服务器密码机。 10.密码产品需具备《商用密码产品认证证书》。 |
| 61 | 大数据软件1 | 1.配置要求：提供云上大数据平台，兼容开源大数据组件接口，提供商业化大数据软件及专业服务技术支持。总计1472vCPU授权，总计包含管理控制节点5台，包含组件：3台Flink、3台数据湖Hive、3台Hbase，4台ES、4台CK、3台Kafka，具体授权分配比例以硬件配置清单数量为准。 2.总体能力：提供云原生数据湖服务，在云上部署和管理Hadoop系统的服务，一键即可部署Hadoop集群。提供租户完全可控的一站式企业级大数据集群云服务，完全兼容开源接口，提供高性能、低成本、灵活易用的全栈大数据平台，轻松运行Hadoop、Hive 、Spark、HBase、Kafka、Flink、Elasticsearch、ClickHouse等大数据组件。 ▲3.具备完整的数据平台整体解决方案能力，产品应具备大规模数据的处理能力，单集群支持不低于1000节点的管理能力； （投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告或检验证书或评测证书等证明材料并加盖投标人公章） 4.开放性：大数据平台软件支持与30+第三方主流生态工具对接，并提供对接指导文档，如tableau，SuperSet，帆软BI对接，Kyligence，永洪等。 5.兼容性：大数据平台同时兼容X86架构与ARM架构的云计算平台；100%兼容开源组件接口，支持与开源生态对接，支持普通版本的大数据迁移场景，可支撑对接测试； 6.IPV6能力：大数据平台支持全组件IPv6协议。 7.大数据平台支持异构集群部署，在集群中存在不同规格的节点，允许在CPU类型，硬盘容量，硬盘类型，内存大小灵活组合。在集群中支持多种节点规格混合使用。 8.大数据平台应提供图形化的一键式平台安装、部署、扩容，弹性伸缩功能，可以配置基于时间规则和作业负载规则进行弹性伸缩的能力。 9.运维：支持管控面管理多个集群，大数据集群同时具备远程运维和本地运维能力； 10.平滑升级：大数据平台支持平滑升级能力，业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，直至集群所有节点完成升级。 11.支持提供Spark+Hive组件，支持开源CarbonData高性能分析引擎，提升查询性能，实现超PB数量级数据快速查询。 12.NoSQL数据库(HBase)：大数据平台支持HBase组件的二级索引，支持为列值添加索引，提供使用原生的Hbase接口的高性能基于列过滤查询的能力。 13.权限控制：支持基于策略和角色的权限控制；基于策略和角色的权限控制，可以可视化切换；支持细粒度的权限控制，可以针对行、时间等进行权限控制； 14.提供图形化的集群健康巡检工具，能够检查集群相关节点、服务的健康状态，提前发现集群中潜在的问题，并生成健康检查报告，方便快速了解系统的健康状况。 |
| 62 | 大数据软件2 | 1.配置要求：提供云原生实时数据仓库能力，同时兼容PostgreSQL/Oracle数据库生态，提供不低于384vCPU数据仓库软件授权，实际以项目实施过程中硬件清单数量为准。 2.数据仓库扩展能力：数据仓库产品具备20PB级或单集群规模达400节点以上的商用案例，具有大规模开源数仓如TD等替换案例。 3.基础功能：采用Shared-Nothing的MPP架构，支持全分布式并行执行。支持全对称分布式的Active-Active多节点集群架构，系统无单点故障。 ▲4.可扩展性：数据仓库产品支持单集群不少于100节点的集群规模。 （投标文件中提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告或检验证书或评测证书等证明材料并加盖投标人公章） ▲5.高性能：支持数据并行导入，包括对象存储数据并行导入、远端大数据并行导入，大幅提升外部数据导入效率。支持冷热数据自动转储，提高数据分析性能的同时降低业务成本。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 6.语法兼容：为保障业务平滑切换，数据仓库支持兼容MySQL、Teradata、Oracle等常用语法，可以在创建库表时指定兼容模式。 7.迁移工具：提供Teradata、Oracle、Mysql等语法转换工具，支持业务平滑迁移。 |
| 数据交换区 |  |  |
| 63 | 网闸 | 1.网络接口：自主可控CPU、自主可控操作系统；冗余电源，设备外网主机配置8个千兆自适应电口，8个千兆光口，4个万兆光口， 2个USB接口，1个RJ45 Console口；设备内网主机配置8个千兆自适应电口，8个千兆光口，4个万兆光口， 2个USB接口，1个RJ45 Console口。 2.设备性能：网络吞吐量不小于10Gbps，并发连接数不小于100万； 3.系统管理： 3.1内外网主机系统要求支持容灾备份功能：分别内置三个操作系统（系统A、系统B、备份系统），当系统A发生故障时，系统B可以根据备份系统实时备份的配置信息进行无缝接管，解决系统A配置信息手动备份效率低、准确性差的问题，同时支持配置文件已加密的方式进行导出。 3.2支持文件同步、数据同步的实时流量和历史（1分钟、1刻钟、1小时、1整天、1星期、1个月）流量的统计展示。 3.3支持显示网口运行状态，网口运行状态分别为绿色为启用、红色为掉线、灰色为停止。 4.强制访问控制：支持基于动态密码+本地密码的双因子认证方式。可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制。 5.文件交换： 5.1支持NFS、SMBFS、FTP、SFTP等文件系统；FTP文件交换支持SSL加密。 5.2支持文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。 5.3支持文件统计功能，可统计成功文件数、失败文件书、总流量等信息。 5.4支持单任务文件统计及查询，可展示任务号、文件数、文件大小、文件名称、发送时间等信息，并根据结果进行查询。 5.5支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2、MySQL、MongoDB、POSTGRESQL等主流数据库；支持达梦、人大金仓、Gbase、神通数据库、博阳、瀚高等主流自主可控数据库。 5.6支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。 5.7支持Oracle数据库RAC集群同步。 6.数据库传输： 6.1实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）等主流数据库系统的安全访问。 6.2支持oracle数据库集群访问，同时支持VIP和SCANIP两种模式。 6.3提供数据库访问用户的过滤和控制。 6.4支持对访问源地址、源端口、目的地址、目的端口的自定义访问过滤。 7.FTP访问：实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制。支持基于任务级的内容过滤策略，允许不同访问任务采用不同的内容控制策略。 8.安全浏览：支持HTTP请求头部大小限制；支持页面关键字过滤，支持MIME类型过滤。支持浏览器类型过滤。 9.安全传输： 9.1支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式等访问模式。 9.2支持多种访问控制（HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议），如IP地址和端口访问控制、连续端口范围控制、时间策略等。 10.安全管理： 10.1支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输。 10.2内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过业务口管理或通过内网唯一管理接口完成全部管理等。 10.3日志支持远程存储，上报第三方日志服务器，支持FTP、SFTP、SMB、NFS方式上传日志。 |
| 互联网安全运维管理区 |  |  |
| 64 | 运维管理区边界防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万； 2.双电源，风扇模块≥2，千兆电口≥4，万兆光口≥4，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G，3年IPS、AV、URL、Web特征库升级服务； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； 6.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； |
| 65 | 安全管理区接入交换机 | 1.硬件规格：10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.硬件架构：采用自主可控CPU芯片； 3.转发性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.虚拟化：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.流量分析：支持Netstream、Telemetry功能； 6.数据中心特性：支持动态ECN技术；支持RoCE（RoCEv1和RoCEv2）； 7.路由特性：支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 8.可靠性：支持硬件BFD（BidirectionalForwardingDetection），最小3.3ms发包间隔； 9.单台设备配置：双电源、4块风扇模块。 |
| 66 | 堡垒机 | 1.网络接口：自主可控CPU、自主可控操作系统；双电源，设备配置8个千兆电口，4个千兆光口（不含光模块），1个Console管理口，设备配置8TB硬盘。设备配置国密卡。 2.性能要求：字符并发不小于550，图形并发不小于200，此次提供1000个资源授权。 3.IPV4/IPV6：支持在IPV4与IPV6网络环境下部署 4.资源管理：支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能。支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源。支持限制RDP访问使用剪贴板上、下行控制、磁盘映射功能。 5.RBAC授权：运维角色支持时间、命令和审批策略，支持角色克隆，方便管理员快速对运维权限进行管理。支持用户、资源与角色关联，形成访问策略。可对访问策略进行增删改查，从而实现对运维权限的细粒度控制。支持超过角色中时间策略中的时间范围，系统将阻断运维会话。 6.运维方式： 6.1 WEB运维模式：支持运维人员通过IE（9-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器单点登录资源，无需安装Java控件。 6.2 C/S客户端模式：提供C/S运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件。 7.自动化运维：运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（华为、思科、h3c）配置的自动备份、供用户查看、下载。 |
| 67 | 漏洞扫描 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥32G，硬盘容量≥128GSSD+4TB，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：系统漏扫授权IP数≥1000，WEB漏扫授权URL数≥200。 3.扫描任务：支持多种任务类型，包括资产发现、漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描和基线配置核查等类型，并支持多种任务同时进行。 4.风险评估：支持将资产的安全风险状况进行分类展示，为管理员提供直观的风险评估。 5.资产发现：支持基于IP地址、IP网段、IP范围等多种方式进行资产扫描，同时支持通过Excel格式批量导入IP地址或URL，提升资产发现的效率与管理的便捷性。 ▲6.漏洞扫描：支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置和弱口令进行全面扫描与分析，并生成包含上述所有扫描结果的综合报表，支持多维度的安全评估。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 7.自主可控操作系统支持：支持对麒麟（Kylin）、统信（UnionTechOS）等自主可控操作系统的漏洞扫描。 8.资产类型：支持对网络设备操作系统、数据库、中间件等漏洞扫描。 9.自主可控数据库：支持对达梦、人大金仓等自主可控数据库的漏洞扫描。 10.漏洞检测技术：支持基于漏洞原理、banner信息等多种系统漏洞检测技术。 11.漏洞检索：支持基于漏洞名称、CVE编号、CNNVD编号的漏洞检索功能。 |
| 68 | 日志审计 | 1.网络接口：自主可控CPU和操作系统；冗余电源，设备配置6个千兆电口，4个千兆光口（不含光模块），1个Console管理口，2个USB接口，设备配置6TB硬盘。 2.性能要求：日志处理性能（平均）不小于2500EPS，主机审计许可证书数量不小于200。 3.日志采集： 3.1支持SNMPTrap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。 3.2支持与Kafka、HDFS、ES、MongoDB大数据存储组件对接进行日志数据采集。 3.3支持对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集，包括交换机和路由器、虚拟化及云计算平台、蜜罐系统、终端管理系统、防火墙、VPN、防病毒网关、入侵检测系统、入侵防御系统、WAF、内容过滤网关、负载均衡设备、数据库设备、Windows/Linux操作系统、隔离交换设备等设备组件系统。 3.4支持对国内主流自主可控数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表。 4.日志范式化：支持在线编辑解析文件，支持基于标准化后的字段自动生成解析文件，同时支持必配事件字段查看和常用事件字段属性在线调整编辑解析规则，实现范式化文件最优化。 5.日志查询： 5.1支持交互式事件分析模式，支持历史查询记录浏览和快捷查询。 5.2支持查看事件详情，显示日志详情和原始消息；支持以日志详情中的任意字段为筛选条件，快速以该字段为条件对日志进行统计分析。 5.3支持过滤条件和高级搜索模式方式查询，其中过滤条件查询可以对任意日志字段设置禁用、取反等操作；高级查询模式查询需支持单一条件和组合条件复杂查询。 5.4日志查询页面下需支持查询语法的在线帮助功能，需提供语法编写示例协助运维人员操作； 6.日志分析：支持日志源统计功能，可以综合展示采集日志总数、日志范式化成功率、24小时日志量、接入设备数量、日志接收速率等。 |
| 69 | 数据库审计 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA，冗余电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：最大硬件吞吐量≥4Gbps，最大数据库纯SQL流量≥800Mb/s，数据库实例个数≥50个，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥800000条/秒。 3.平台架构：支持采用B/S管理架构及提供直观的图形用户界面，管理员可便捷地完成策略配置、警报查询、攻击响应和集中管理等操作。 ▲4.数据库类型：支持主流数据库，包括Oracle、SQL-Server、MySQL、DB2、Sybase、Cache、MongoDB、PostgreSQL等，满足多种数据库的管理需要。 （投标文件中提供功能截图或技术白皮书或所投产品官网技术指标截图相关证明材料并加盖投标人公章。提供官网技术指标截图须同时提供官网链接） 5.日志检索：支持通过时间、源IP、业务系统、数据库用户、数据库名等多维度进行数据库日志的精细检索，帮助管理员快速定位和处理异常行为。 6.异常行为分析：支持通过源IP、业务主机和数据库用户等多个维度进行统计和分析，展示数据库操作的行为特征，助力异常行为识别和安全管理。 7.安全策略：支持根据业务需要自定义不同场景的数据库安全策略，阻断违规的数据库访问请求。 8.风险趋势：支持通过源IP、业务主机、数据库用户和风险类型等多维度的数据库风险排名和趋势分析功能，帮助管理员及时发现和处理潜在的安全威胁。 9.告警方式：支持Syslog、邮件，短信等多种告警方式。 10.SQL展示：支持SQL语句吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量排行、业务主机吞吐量排行。 |
| 政务外网安全运维管理区 |  |  |
| 70 | 运维管理区边界防火墙 | 1.防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万； 2.双电源，风扇模块≥2，千兆电口≥4，万兆光口≥4，万兆多模光模块≥8，固态硬盘≥240G，3年IPS、AV、URL、Web特征库升级服务； 3.采用自主可控CPU芯片； 4.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.支持一条安全策略中同时配置IPv4和IPv6地址； 6.可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级； |
| 71 | 安全管理区接入交换机 | 1.硬件规格：10GE光端口≥48，100GE光端口≥6； 2.硬件架构：采用自主可控CPU； 3.转发性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4.虚拟化：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 5.流量分析：支持Netstream、Telemetry功能； 6.数据中心特性：支持动态ECN技术；支持RoCE（RoCEv1和RoCEv2）； 7.路由特性：支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 8.可靠性：支持硬件BFD（BidirectionalForwardingDetection），最小3.3ms发包间隔； 9.单台设备配置：双电源、4块风扇模块。 |
| 72 | 堡垒机 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥32G，硬盘容量≥480G SSD+4T，冗余电源，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个。 2.性能要求：字符并发不小于550，图形并发不小于200，此次提供1000个资源授权。 3.IPV4/IPV6：支持在IPV4与IPV6网络环境下部署 4.资源管理：支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能。支持资源自动发现和添加，便于快速添加资源。支持限制RDP访问使用剪贴板上、下行控制、磁盘映射功能。 5.RBAC授权：运维角色支持时间、命令和审批策略，支持角色克隆，方便管理员快速对运维权限进行管理。支持用户、资源与角色关联，形成访问策略。可对访问策略进行增删改查，从而实现对运维权限的细粒度控制。支持超过角色中时间策略中的时间范围，系统将阻断运维会话。 6.运维方式： 6.1WEB运维模式：支持运维人员通过IE（9-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器单点登录资源，无需安装Java控件。 6.2 C/S客户端模式：提供C/S运维客户端功能，用于运维人员通过运维客户端登录进行运维操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件。 7.自动化运维：运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备（如华为、思科、h3c）配置的自动备份、供用户查看、下载。 |
| 73 | 漏洞扫描 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥32G，硬盘容量≥128GSSD+4TB，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：系统漏扫授权IP数≥1000，WEB漏扫授权URL数≥200。 3.扫描任务：支持多种任务类型，包括资产发现、漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描和基线配置核查等类型，并支持多种任务同时进行。 4.风险评估：支持将资产的安全风险状况进行分类展示，为管理员提供直观的风险评估。 5.资产发现：支持基于IP地址、IP网段、IP范围等多种方式进行资产扫描，同时支持通过Excel格式批量导入IP地址或URL，提升资产发现的效率与管理的便捷性。 6.漏洞扫描：支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置和弱口令进行全面扫描与分析，并生成包含上述所有扫描结果的综合报表，支持多维度的安全评估。 7.自主可控操作系统支持：支持对麒麟（Kylin）、统信（UnionTechOS）等自主可控操作系统的漏洞扫描。 8.资产类型：支持对网络设备操作系统、数据库、中间件等漏洞扫描。 9.自主可控数据库：支持对达梦、人大金仓等自主可控数据库的漏洞扫描。 10.漏洞检测技术：支持基于漏洞原理、banner信息等多种系统漏洞检测技术。 11.漏洞检索：支持基于漏洞名称、CVE编号、CNNVD编号的漏洞检索功能。 |
| 74 | 日志审计 | 1.网络接口：自主可控CPU和操作系统；冗余电源，设备配置6个千兆电口，4个千兆光口（不含光模块），1个Console管理口，2个USB接口，设备配置6TB硬盘。 2.性能要求：日志处理性能（平均）不小于2500EPS，主机审计许可证书数量不小于200。 3.日志采集： 3.1支持SNMPTrap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、SMB、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能。 3.2支持与Kafka、HDFS、ES、MongoDB大数据存储组件对接进行日志数据采集。 3.3支持对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集，包括交换机和路由器、虚拟化及云计算平台、蜜罐系统、终端管理系统、防火墙、VPN、防病毒网关、入侵检测系统、入侵防御系统、WAF、内容过滤网关、负载均衡设备、数据库设备、Windows/Linux操作系统、隔离交换设备等设备组件系统。 3.4支持对国内主流自主可控数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表。 4.日志范式化：支持在线编辑解析文件，支持基于标准化后的字段自动生成解析文件，同时支持必配事件字段查看和常用事件字段属性在线调整编辑解析规则，实现范式化文件最优化。 5.日志查询： 5.1支持交互式事件分析模式，支持历史查询记录浏览和快捷查询。 5.2支持查看事件详情，显示日志详情和原始消息；支持以日志详情中的任意字段为筛选条件，快速以该字段为条件对日志进行统计分析。 5.3支持过滤条件和高级搜索模式方式查询，其中过滤条件查询可以对任意日志字段设置禁用、取反等操作；高级查询模式查询需支持单一条件和组合条件复杂查询。 5.4日志查询页面下需支持查询语法的在线帮助功能，需提供语法编写示例协助运维人员操作； 6.日志分析：支持日志源统计功能，可以综合展示采集日志总数、日志范式化成功率、24小时日志量、接入设备数量、日志接收速率等。 |
| 75 | 数据库审计 | 1.硬件规格：自主可控芯片，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD+4T SATA，冗余电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.性能规格：最大硬件吞吐量≥4Gbps，最大数据库纯SQL流量≥800Mb/s，数据库实例个数≥50个，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥800000条/秒。 3.平台架构：支持采用B/S管理架构及提供直观的图形用户界面，管理员可便捷地完成策略配置、警报查询、攻击响应和集中管理等操作。 4.数据库类型：支持主流数据库，包括Oracle、SQL-Server、MySQL、DB2、Sybase、Cache、MongoDB、PostgreSQL等，满足多种数据库的管理需要。 5.日志检索：支持通过时间、源IP、业务系统、数据库用户、数据库名等多维度进行数据库日志的精细检索，帮助管理员快速定位和处理异常行为。 6.异常行为分析：支持通过源IP、业务主机和数据库用户等多个维度进行统计和分析，展示数据库操作的行为特征，助力异常行为识别和安全管理。 7.安全策略：支持根据业务需要自定义不同场景的数据库安全策略，阻断违规的数据库访问请求。 8.风险趋势：支持通过源IP、业务主机、数据库用户和风险类型等多维度的数据库风险排名和趋势分析功能，帮助管理员及时发现和处理潜在的安全威胁。 9.告警方式：支持Syslog、邮件，短信等多种告警方式。 10.SQL展示：支持SQL语句吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量排行、业务主机吞吐量排行。 |
| 其他配套 |  |  |
| 76 | 10G多模 光模块 | 10G-多模模块（850nm,0.3km,LC） |
| 77 | 40G多模 光模块 | 40G-多模模块（850nm,0.3km,MPO） |
| 78 | 400G多模 光模块 | 400GE QSFP-DD多模，支持拆分2*200G |

注：1.上述所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定。

三、项目实施服务技术要求

3.1互联网宽带服务

1.提供≥2个10GE独享端口，单端口可用带宽≥2Gbps，带宽速率上下行对称，误差率控制在10%以内。

2.时延：带宽负荷不高于90%的情况下，访问互联网时延应低于50ms，网络丢包率应小于1%。

3.传输专线在用户端均以隔离且独立端口的方式提供，端口之间是物理隔离，未经允许不得在用户端对专线电路进行端口汇聚。

4.提供满足项目实施要求的IPv4\IPv6地址。

3.2配备机房基础环境要求

1.基本要求：具备提供不少于100个可用机柜的独立封闭机房。

2.机房环境：温度：18～26℃；相对湿度：40%～70%；温度变化率：≤10℃/h，不结露

3.机房供配电系统

机房供电接入采用“市电接入、发电机组电路接入”的高可靠性的供电方式，通过双回路UPS给机房中的设备供电。机房工程供配电系统按双路电源输入设计，在任何一路市电有电的情况下，都能保证给两组UPS和所有动力设备及照明供电。

机房至少配有2路UPS，构成2N结构，为机房中的计算机设备提供双路供电。UPS后备时间为单机满载15分钟（UPS承担IT机柜和部分工位的UPS插座的用电）。

柴油发电机作为备用电源，负责承担机房IT负载和动力负载，具备自启功能，燃油储备时间大于12小时，柴油发电机容量9720KW。

机房配电功率表（预计需求）如下：

| 机房配电功率表（预计需求） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 合计 （kW） | 备注 |
| 机柜 | 100 | 4 | 416 |  |
| 精密空调 | 4 | 6 | 24 | 三用一备；单台制冷量130KW |
| 新风机排烟 | 1 | 8 | 8 |  |
| 插座、照明 | 5 | 5 | 25 |  |
| 小计 |  |  | 473KW |  |

4.消防系统

在保护区内设置有高灵敏度烟感探测器及温感探测器。保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警区域。发生火灾时，当高灵敏度烟感报警时，设在保护区域内的警铃将动作提示有火警出现，若火情进一步发展，致使温感也报警后，设在保护区域内外的声光报警器将动作，在经过30秒延时后，送出灭火释放信号，启动七氟丙烷引导钢瓶上的电磁启动器和对应保护区域的选择阀，使七氟丙烷气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火。一旦七氟丙烷气体释放后，设在管道上的压力开关会将灭火剂已经释放的信号反应至控制盘，并通过模块将该信号送回消防控制中心的火灾报警系统。而保护区域门外的声光报警器，在灭火期间将一直工作，警告所有人员不能进入保护区域，直至确认火灾已经扑灭，在气体释放后自动开启门外的气体释放指示灯。当七氟丙烷气体灭火系统的控制盘启动所有警铃、声光报警器后，在系统处于延时阶段，此时如发现是系统误动作，或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其他移动式灭火设备即可扑灭火灾，可以按下紧急停止按钮使系统暂时停止释放气体。在保护区附近门口设立警示牌和声光报警器。警示牌上包括以下内容：“声光报警器报警时，应关好保护区门并立即撤离该地区”“在彻底通风前，请不要进入该地区”。

5.机柜

机房预计需要100个机柜及以上。每个机柜配置相配套的理线架、理线板、机柜上走线线槽，右侧安装两条竖向PDU，内部具有理线功能。采用拼接共用框架设计，牢固可靠，整个柜体承重≥1500KG。通过8、9级抗震烈度测试。机柜前门采用外挂式单开结构，后门采用外挂式双开结构，前后门开启角度120°以上。柜体内角规至前门、角规至两侧、机柜上下采用全封闭式结构，无需另外增加密封挡件，防止热风泄漏。

同时机房内桥架共分为2种桥架，分别为强电桥架、弱电光纤桥架。

6.机房安防系统

机房安防系统，实时监视各机房视频信息。系统可以通过机房组态图上或视频监控模块上直接查看相关视频。多台监控工作站用户可以同时查看任意机房的视频图像。能将摄像机的号码及位置、摄像日期和时间等信息进行叠加，以便在监视图像上显示相应的必要信息，并可用汉字显示，所有字符的格式、内容等信息，均可由使用单位方便地自由修改。系统可以对视频监控设备进行控制，控制范围包括云台、镜头等。多个客户端可同时显示、检索、回放所选各机房的多个摄像机视频。视频存储采用7×24时间支持60天。

7.动态监控系统

系统接入视频监控、门禁控制系统、消防系统等，保障机房设备的安全可靠运行。对机房的动环设备进行遥测、遥信、遥控，提高维护效率，保障机房设备的安全可靠运行。当有告警事件触发时，系统记录存储告警事件，以多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等形式推送告警信息。及时报告机房内设备运行状况，以确保数据机房安全运行。

UPS监测：从UPS通讯板卡接口读取电量参数，实时监测UPS输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，输出频率，系统负载，电池后备时间等；

柴油发电机监测：可从柴发通讯板卡接口读取参数，实时监测各类参数；

配电柜监测：从智能柜或配电柜电量仪接口读取电量参数，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息；

精密空调监控：可从空调通信面板接口，实现对空调压缩机工作电压、工作电流、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机累计工作时间的监测；

温湿度监测：通过温湿度传感器实时监测机房内环境温、湿度状况，对环境温湿度超限值告警，对告警阈值（包括上下限值、恢复上下限值）进行设置。监测到报警时，记录存储告警事件，并以多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等形式推送告警信息；

漏水检测：实时监测机房区域水患情况。

8.出入口控制系统

出入控制系统实时记录正常的门开、关记录，保存门禁卡信息；

远程控制门禁系统，下发远程开门控制命令；

当火警发生时，系统自动控制门禁系统，下发远程开门命令；

监控系统应系统提供以下查询记录和统计数据：

年、月、日、时间段内某一门禁的进出刷卡记录及统计数据，查询内容包括姓名、部门、联系电话、卡号、刷卡时间等内容；

年、月、日、时间段内指定人员的进出刷卡记录及统计数据，查询内容包括姓名、部门、联系电话、卡号、机房门禁名称、刷卡时间等内容；

系统提供门禁运行参数设置功能，可对单个和批量门禁运行参数设置功能，配置内容包括卡配置管理、门配置管理和门禁准进时段管理等。

卡配置管理对持卡人、设置卡部门、卡的有效时间号、卡的状态和卡的授权等信息进行配置和查询。

门禁卡的状态包括正常使用、冻结、挂失、注销，只有在正常使用状态下， 门禁卡才能对所属门禁进行打开操作；当门禁卡丢失时，必须马上被注销，但该门禁卡的各项历史记录应保存，不能被删除、更改。

卡的授权包括门禁准进时段设置，系统提供了灵活及个性化的准进时段设置功能，支持单个、批量配置，用户可以在很短的时间里完成整个系统的门禁准进时间段配置。

门配置管理对机房门名称、门禁密码、开门延时和进出卡授权等进行配置和查询。

（1）门禁系统由门禁控制器、读卡器接口模块、读卡器、出门按钮、玻璃破碎紧急按钮、电控锁、门磁、门禁主机及门禁管理软件组成。通过管理电脑预先编程设置，系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权（进/出等级设置），设置卡的有效使用时间和范围（允许进入的区域），便于内部统一管理。

（2）门禁系统软件集成了电子巡查功能。

（3）门禁控制器及相关控制线路必须安装于受控区内。执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区外的部分，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。

（4）当供电不正常或断电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。

（5）在火灾发生时，门禁系统应按照国家规范与消防进行联动。当火灾发生或需紧急疏散时，火灾自动报警主机通过消防切非模块强切弱电间的门禁系统电源，从而控制门锁开启，人员不使用钥匙可安全通过。疏散通道上的门应在显著位置设置标识和使用提示。

（6）出入口控制系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

9.投标人承诺如若中标，项目实施期间在连云港市拥有满足政务云安全可靠要求的专用机房，机房能够提供不少于100个独立机柜可供使用，机房运维由中标人负责。机房应具有完备的备用供电系统、空调系统、消防系统、安防系统、动环监测系统、带宽等，必须保障服务期内机房所有配套环境符合相关国家标准规范，满足政务云安全稳定运行，且服务期内机房运维产生的所有费用，以及建设及服务期内运行所产生的电费等费用均由中标人负责。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章投标文件格式）

3.3政务云资源服务要求

1.云平台总体要求

中标人在投标时需提供所投云平台产品与连云港市政务云（信创）建设项目-服务器（品牌：广电五舟 型号：S627K2、品牌：H3C 型号：R4930G7）、操作系统（品牌：麒麟 型号：银河麒麟高级服务器操作系统V10、品牌：统信 型号：统信服务器操作系统V20）产品完全兼容的承诺函，签订合同前提供云平台厂商的兼容性承诺函并加盖原厂公章，保证项目产品的无缝兼容。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章投标文件格式。具体技术指标要求等可见连云港市政务云（信创）建设项目（服务器、操作系统、数据库）采购文件）

2.资源需求

本项目建设规模（含相关服务器）不低于5万vCPU、110T内存、4PB存储资源，其中互联网区建设不低于15700vCPU和38T内存，不低于480TB块存储，720TB对象存储以及100TB备份存储服务，政务外网区建设不低于34300vCPU和72T内存，不低于1120TB块存储，1680TB对象存储以及300TB备份存储服务。

3.服务模式

本项目采用“政府按需统一采购服务、企业建设和运维”模式，即由政务云服务提供商建设政务云资源池并提供运营与运维服务。项目基于自身实际需求，从服务目录中选择合适的云计算服务进行按需采购，为保证合规性与安全性，保证建设的政务云服务平台专云专用。

4.安全测评服务

依据《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》开展并通过信创政务云等级保护（三级）测评，依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》及《信息系统密码应用测评要求》开展并通过信创政务云密评测试。依据《云计算服务安全评估办法》要求，开展政务云平台云计算服务安全测评评估。等保测评、密评测试等测评评估，须在项目服务期内按每年测评一次的周期及时开展，并能通过相应测评评估、取得相应报告（结果）。此部分服务内容包含在项目金额中，不再单独付费。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章投标文件格式）

5.系统支撑软件服务

针对云服务应提供包含操作系统安装支持服务、数据库安装支持服务等在内的支撑层服务内容。针对本项目提供用户自定义镜像，提供数据库安装支持服务，协助上云用户、应用开发商等进行数据库的镜像上传及部署。

6.政务云密码资源池服务

为全市上云政务信息系统提供统一的密码应用支持，包含身份认证、签名验签、文件加解密、国密堡垒机、国密SSLVPN、密钥等统一的密码共性支撑服务，避免不同上云业务因为密码安全防护、评测等相关工作导致重复性建设，最大化整合相关软硬件资源，打造统一的密码资源池。

7.其它服务

云平台能够根据需要发展，实现弹性扩容，包括计算节点、存储节点、云平台虚拟化软件、云安全防护等。能够支持云租户用户分级分类管理。能够支持并接入“多云纳管”，与各级跨域异构资源管理平台对接。按照我市政务云、政务外网等主管部门、运行管理机构要求，开展平台管理运维、监测检查等工作。

3.4绿色数据中心需求标准

1.存储设备

| 序号 | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

2.以太网交换机

| 序号 | 指标 |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |
| 3 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 5 | 多路电源最低功率因数(50%负载下的) |  | ≥0.90 |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

3.网络防火墙

| 序号 | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

四、人员配备要求

1.项目建设期团队配备要求

本项目须配备项目交付实施团队成员不低于3名，包括项目经理1名，项目成员不低于2名。投标人一经中标，拟派项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人认可后，方可更换。

项目交付实施团队成员工作要求：包括设备安装调试、以及技术服务等。项目团队工作职责包含协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，及时与采购人对接工作。拟配备项目团队成员需为专业人员，具有电子信息、计算机、大数据等方面工作经验，以保证项目实施质量，可以根据业务需求调整设备配置。

2.项目驻场运维要求

主要服务项和工作内容包含：

（1）服务台与监控中心：负责运维服务统一接口，包括工单受理，告警监控、故障和问题的跟踪和闭环；负责生产业务流程受理，责任分发通知等；负责与相关软硬件厂商对接等；业务工单的分析规划、问题处理跟踪、服务流程设计等；负责用户服务体验、评价指标设计、紧急问题支持等。

（2）机房维护：负责机房设备维护、巡查检修、强弱电、暖通设备管理维护，设备厂商协调和管理。

（3）云平台运维：负责IaaS/PaaS资源和组件的管理、服务实施和管理、故障处理；负责云资源发放、工单审批、标准维护、计量计价等；支持管理平台升级、配置调整、备份、事件管理、维护操作文档等。

（4）信息安全运维：负责数据库的维护和管理；负责数据中台组件管理、数据接入、数据分级分类、数据标准、数据治理等。

（5）应用运维：负责应用监控告警、软件升级、配置调整、数据备份、测试、评估优化等；负责应用需求架构设计、应用发布管理、服务目录、应用后台功能维护升级、信创测试、迁移配合等。

（6）网络运维：负责大数据中心网络的基础配置、告警监控、硬件设备管理、备份维护。

（7）安全运维：负责安全巡检、加固、漏洞扫描等维护工作，负责数据中心安全防护体系建设；负责安全故障的处理。

（8）在服务期内，不得出现各类运行安全事件。

五、项目进度要求

本项目整体建设周期于2026年12月31日前完成，可分两期建设，一期建设不低于1.4PB的存储资源及网络、安全、机房等配套基础设施，每期建设完成采购人应及时组织验收，验收合格后本期建设部分即进入质保运行维护阶段。

合同签订完成后一期建设部分45天内设备到货，90天内完成硬件、软件部署工作，开展初步验收；初步验收完成后进入试运行期，试运行期不低于3个月；试运行期结束后，经向采购人申请，以专家组验收方式，对项目建设成果进行终验。终验完成后项目进入运行维护期。验收合格后一期进入运行维护期，同时开展二期建设。

项目实施团队应根据时间节点要求，明确整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；明确项目进度管理措施、进度计划；明确在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。

六、项目实施须执行的相关标准规范

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GBT 20272-2019）

《信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求》（GBT 20279-2015）

《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T_20273-2019）

《信息安全技术+信息安全事件分类分级指南》（GBZ 20986-2007）

《信息技术服务服务基本要求》（GB/T 37961-2019 ）

《信息技术服务运行维护》（GB/T 28827）

《信息技术云计算云服务交付要求》（GB/T 37741-2019）

《信息技术服务外包》（GB/T 33770）

《基于云计算的电子政务公共平台技术规范》（GB/T 33780）

《基于云计算的电子政务公共平台总体规范》（GB/T 34078）

《基于云计算的电子政务公共平台安全规范》（GB/T 34080）

《基于云计算的电子政务公共平台服务规范》（GB/T 34079）

《基于云计算的电子政务公共平台管理规范》（GB/T 34077）

《信息技术云计算云服务运营通用要求》（GB/T 36326-2018）

《信息技术云计算云服务计量指标》（GB/T 37735-2019）

《信息技术云计算云平台间应用和数据迁移指南》（GB/T 37740-2019）

《信息技术服务服务管理》（GB/T 36074）

《信息技术云数据存储和管理 》（GB/T 31916）

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息技术服务从业人员能力评价要求》（GB/T 37696-2019）

《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

《信息技术云资源监控指标体系》（GB/T 37938-2019）

《信息技术大数据存储与处理系统功能要求》（GB/T 37722-2019）

《信息技术云计算分布式块存储系统总体技术要求》（GB/T 37737-2019）

《信息技术服务质量评价指标体系》（GB/T 33850-2017）

《信息技术云计算云服务级别协议基本要求》（GB/T 36325-2018）

《信息安全技术政府部门信息技术服务外包信息安全管理规范》(GB/T 32926-2016)

《信息技术云计算云服务采购指南》（GB/T37734-2019）

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

七、供货及调试要求

1.供货要求

提供的软硬件设备（含配件辅材）应是全新的合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。技术指标符合采购文件要求和国家规定的出厂要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能达到合同要求。如发生所供货物与合同不符、厂商登记货物所有人与采购人不符或者提供的货物属假冒伪劣产品，采购人有权不予验收，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

货物送达指定地点后，采购人现场开箱检查，根据合同对货物的质量、规格、数量进行检验，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐；如未能按合同约定供货，采购人有权向中标人提出索赔。根据验货情况做开箱记录，双方签字确认。

所提供的技术资料（包含货物及软件系统）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证项目顺利进行，正确地安装调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

2.安装调试要求

内容主要包括但不限于软件、硬件安装调试、集成测试、安全测评等内容。软硬件设备中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与拟派技术人员）并与采购人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证达到合同文件的要求。软件系统安装、测试、系统对接达到合同规定要求，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。中标人应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合技术要求和合同规定。提供的货物驻场服务期内出现质量问题，中标人应负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。

3.辅材、配件要求

辅材包含但不限于穿线管、扎带、标签、网络跳线、网线等，包含招标文件中未列出而项目实施必需的软件、硬件辅材配件，以保证项目顺利进行。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。如果投标人中标并签署合同后，在供货或项目实施时出现辅材和配件的任何遗漏，均由中标人及时配齐，不影响项目正常实施，采购人不再额外支付费用。

八、项目实施过程控制及管理要求

1.项目文档管理

采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。按照采购人要求，提交相应文档，并保证文档质量。包括但并不限于软件、硬件设备安装、平台运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档、测试方案、测试文档等。

2.项目配置管理

制定项目配置管理计划，建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。

3.项目变更管理

建立项目变更管理办法，对于每项变更，都必须按照预先设计好的项目变更流程，提出变更请求，评估变更可能带来的影响，经采购人审批后，才能实施变更。变更工作完成后，需通知所有相关人员，确保项目能够协调一致地进行。

4.项目质量管理

按照采购人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。

5.项目风险管理

针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险（包含但不限于技术风险应对措施、安全风险应对措施、数据风险应对措施等），制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。

6.重大事件保障方案

为保障连云港市政务云在重大事件、重大节假日期间系统的正常运行，减少故障风险，以及维护人员维护技能的有效提升，须具备完善的重大事件保障方案。

事件前项目组将对设备与系统资源包括性能、容量、负荷、安全、网络等进行健康检查评估，制定应急预案和备件保障方案，并进行模拟演练，确保提前降低事故发生的风险和影响。

事件中将安排专人进行现场值守，现场实时监控，确保问题和隐患得到及时发现和处理。

事件后对保障服务进行总结，并与江苏省大数据管理中心进行经验分享，提高运维技能水平。

九、培训要求

1.中标人须根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及业务应用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。

2.制定完善的培训计划，需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等。培训所需要的费用已包含在预算金额中。

3.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

4.培训对象：包括但不限于以下人员：系统业务应用人员、系统运行维护管理人员等。

5.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

6.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统维护工作等。

7.培训师资：专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。

8.培训次数：建设期及质量保证期内不少于1次/年。

九、软硬件维护服务要求

1.质保期：投标人承诺项目验收合格后提供产品质量保障和维护服务（安全及软件产品不低于3年原厂质保，存储及网络产品不低于5年原厂质保），中标人在签订合同前需提供针对该项目所涉及设备、软件的原厂售后服务承诺函。具体原厂售后服务承诺函所涉及的设备、软件须经采购人确认。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，否则投标无效。格式详见第六章格式）

2.质保期内服务要求：中标人负责本次采购产品的维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内，采购人不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。质保期内，发现由于材料、设备或工艺不良造成设备故障时，应研究其故障原因，并迅速修复或免费进行更换。质保期结束前，由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间等报告给采购人。软件质保期内，保证由于软件运行过程中出现的问题和由于规范的修定、软件改进优化、新业务需求等原因引起的软件升级、平台功能优化能够及时得到解决。

3.服务响应时间：提供上门服务，在2小时内响应，12小时内解决采购人提出的维护要求。若超过14个工作日无法解决，由中标人提供性能不低于故障产品的备用产品供采购人使用直至设备维修完成。

4.运行维护主要工作要求：对云平台系统、机房环境进行巡检，每月不少于1次，形成巡检记录；根据相关部门下发安全通报，提供整改建议，配合相关单位整改，并进行复测，配合完成整改工作；在遭遇黑客恶意针对性攻击等突发事件时，30分钟之内进行应急响应，确保操作系统先行运行；2个小时内提供解决方案，保障各项应用正常进行；7*24小时内，应有技术人员随叫随到提供应急响应服务，服务内容包括事故处理及恢复、事后的事故描述报告（含攻击事件中证据的保全和跟踪等）以及后续的安全状况跟踪等。协助采购人信息系统管理人员进行信息系统的安全运维工作，以发现并修复信息系统中所存在的安全隐患，降低安全隐患被非法利用的可能性，并在安全隐患被利用后及时加以响应。

十、商品包装、快递包装要求

在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》等规定。具体要求如下：

（一）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（二）快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十一、知识产权归属

1.本项目服务期限内涉及的所有成果、知识产权归采购人所有，中标人不得在项目实施过程中获取的相关内容及成果用于其它用途。

2.保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人赔偿该损失。

十二、交付标准及验收要求

1.中标人提交的交付件由采购人负责验收。按照约定的分期建设步骤，中标人按期完成相应的建设任务、经过90天试运行后，采购人进行阶段验收，阶段验收后，涉及的软硬件产品进入质保期。整体项目全部完成，采购人组织本次项目的最终验收。

2.验收标准：符合相关国家标准和行业标准的规定；符合本合同、中标人的投标文件及招标文件中规定的各项标准和要求。

3.本合同内容任一项验收不合格的，中标人应负责在采购人限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由中标人自行承担，若导致项目逾期的，中标人承担逾期违约责任。中标人未按采购人要求进行整改或经三次整改仍不合格的，视为中标人违约，采购人有权解除本合同，给采购人造成损失的，中标人应赔偿一切直接、间接损失。

4.采购人所有验收意见将以书面形式做出并加盖甲方公章，因此除非采购人书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表采购人已验收合格。

5.甲方根据合同的规定接收交付件，甲方对交付件的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

具体验收要求包括但不限于如下：

1.进行验收测试前，中标人完成以下准备工作：

1）项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于软件使用类文档、系统维护类文档、项目验收类文档等）；

2）所有项目全过程文件材料及验收材料需按照相关要求进行档案收集、整理和归档工作。

2.中标人完成项目建设，初验合格并试运行60天可申请终验。终验由采购人组织验收，验收内容如下：

（1）项目验收小组由采购人邀请的专家组成，依据采购人对重大建设项目和信息化项目相关管理办法，对项目开展综合评价验收。

（2）评价验收主要围绕软件功能设计与详细业务需求是否一致，系统是否达到规定的性能指标等，如果验收发现软件功能、性能指标不符合要求，采购人有权按合同规定提出索赔。

（3）系统完成试运行及用户培训工作后，由中标人提交合格的等保测评等第三方检测报告，可申请项目验收。

3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

4.中标人按照要求调试完毕，硬件及系统各项功能满足采购清单及技术参数质量要求，正常运行，材料齐全即验收合格。采购人对各节点验收材料汇总后，进入质量保障及维护期。

5.本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备(存储、防火墙、交换机等)采购人有权在履约验收时对中标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。

6.本项目执行关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告、《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》的相关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。如验收时发现所投产品不符合要求，供应商将承担一切不利后果。

十三、付款方式与履约保证金

1. 付款方式：市、县区（功能板块）按相关分配统筹，分别签订支付合同。整体项目验收合格后，支付合同款的30%；余款按项目概算决算、项目终验和服务期内运维服务等情况，按合同款的25%、25%、20%分3批次支付。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十四、报价要求

本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容，包含但不限于设备、人员、系统测试、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。报价时需充分考虑本项目技术支持与维护服务费用以及投标人确认为需要发生的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的费用），采购人不支付报价以外的任何费用。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

注：下表为本项目采购需求中须满足的实质性要求和条件，请供应商逐条明确响应，并按照要求提供证明材料（如有），否则投标无效，本表仅供提醒作用，具体内容见第四章采购需求中详细要求。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 第四章 采购需求 2.6软硬件技术指标要求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。 |
| 2 | 承诺函，格式详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 付款方式：市、县区（功能板块）按相关分配统筹，分别签订支付合同。整体项目验收合格后，支付合同款的30%；余款按项目概算决算、项目终验和服务期内运维服务等情况，按合同款的25%、25%、20%分3批次支付。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.技术分（52分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （30分） | 技术参数响应评审基准分30分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审） |
| 产品服务质量 （10分） | 1.为满足政务信创建设要求，保障软件产品可信可控，所投云平台需通过软件产品可信评估，评估结果满足卓越级或增强级的得4分，基础级的得2分，本项最高得4分。 （投标文件中提供评估报告相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分） 2.所投云平台虚拟化软件拥有完全的自主知识产权（非OEM产品），产品具有《计算机软件著作权登记证书》的得2分。 （投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） 3.所投“政务外网区HDD存储1”数据加密模块通过国家密码管理局《商用密码产品认证证书》的得2分。 （投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） 4.投标人所投云平台产品通过“ITSS云计算服务能力标准”认证的得2分。 （投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队 （1.5分） | 1.拟派项目经理具有网络安全相关高级工程师及以上证书的得0.5分。 2.拟派项目团队人员（不包含项目经理）中具有全国计算机技术与软件专业技术资格考试软件类相关专业中级及以上证书或计算机相关中级及以上职称证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得1分。 （上述1-2项投标文件中提供有效相关证书及2025年6月1日以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺项或未提供不得分。证书涉及的专业类别由评审委员会统一认定。项目团队成员中一人多证不重复得分） |
| 履约能力 （3分） | 1.投标人具备信息安全管理体系认证证书的得1分。 2.投标人具备信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 3.投标人具备业务连续性管理体系认证证书的得1分。 （上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩 （0.5分） | 投标人具有云服务类似项目业绩的得0.5分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。服务内容以合同为准） |
| 质保期 （7分） | 1.满足项目需求交换机、存储设备5年质保期基础上，投标人承诺每多提供6个月质保的得2分，最高得4分。 2.满足项目需求软件3年质保期基础上，投标人承诺每多提供1年质保的得1分，最高得3分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，须明确质保期限，未提供或不符合要求的均不得分） |

3.商务分（38分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目需求理解及重难点分析（6分） | 投标人提交对项目理解程度和重难点分析方案。方案包含但不限于项目基本概述、建设任务、对本项目的理解、项目实施过程中的关键点、重点、难点以及相应的控制措施、解决思路、方法等。 内容详细合理，包含上述内容，重难点把握到位，分析透彻，对应措施解决方案切实可行的得6分； 内容较详细合理，包含上述内容，重难点把握较到位，分析较透彻，对应措施解决方案较切实可行的得5分； 包含上述内容但内容简单粗糙，重难点把握不够到位，合理性一般，对应措施解决方案实可行一般的得3分； 上述内容有缺项，内容简单粗糙，重难点把握不到位，对应措施解决方案可行不强的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 云平台建设技术方案（7分） | 投标人结合项目需求提供云平台建设总体技术方案，包括但不限于云平台建设总体架构设计、稳定性、扩展性、安全性，技术架构的合理性、可行性、针对性、后续扩容方案以及如何保障政务云平台的长期稳定可靠运行等内容。 方案包含上述内容，阐述详细，逻辑清晰，对云平台建设总体架构的稳定性、扩展性、安全性、针对性、后续扩容等内容有合理可行的实施方案，贴合或优于项目需求的得7分。 方案包含上述内容，阐述较详细，逻辑较清晰，对云平台建设总体架构的稳定性、扩展性、安全性、针对性、后续扩容等内容有较合理可行的实施方案，贴合项目需求的得5分。 方案基本包含上述内容，阐述简单，逻辑不清晰，对云平台建设总体架构的稳定性、扩展性、安全性、针对性、后续扩容等内容有实施方案，但合理性和可实施性一般，基本贴合项目需求的得3分。 上述内容有缺项，内容简单粗糙，逻辑不清晰，与项目需求存在一定的偏差，可实施性不强的得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （7分） | 投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于平台建设组织和实施流程、服务完善程度、软硬件产品供货调试方案及进度计划等。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，供货调试及进度计划内容详细，服务措施完善，可操作性强，能够满足或优于本项目需求的得7分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，供货调试及进度计划内容较详细，服务流程较完善，可操作性较强，较能够满足本项目需求的得6分； 方案包含上述全部内容，流程简单，供货调试及进度计划内容不够详细，服务流程完善度一般，可操作性一般，较能够满足本项目需求的得4分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后及维护服务方案(6分) | 投标人结合项目需求提供售后及维护服务方案，内容包括但不限于质保期内售后服务、运行维护服务、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等。 售后服务及运行维护服务阐述详细，流程清晰，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善的得6分； 售后服务及运行维护服务阐述较详细，流程较清晰，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善的得5分； 售后服务及运行维护服务阐述不够详细，流程清晰性一般，响应时间及故障处理符合要求，人员配备合理性一般，支撑保障措施完善性一般的得3分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，基本符合项目需求，可实施性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 网络安全及应急保障措施（6分） | 投标人结合项目需求提供应急保障措施。方案包含但不限于网络安全防护服务、网络安全支撑服务、服务期限内遇到重大事故或安全事故的应急保障措施、人员的安排、处理流程等。 网络安全防护服务及网络安全支撑服务有针对性，服务期限内遇到重大事故或安全事故的应急保障措施完善，处理流程内容详细，人员安排合理，具有可操作性的得6分； 网络安全防护服务及网络安全支撑服务较有针对性，服务期限内遇到重大事故或安全事故的应急保障措施较完善，处理流程内容较详细，人员安排较合理，较具有可操作性的得5分； 网络安全防护服务及网络安全支撑服务针对性一般，服务期限内遇到重大事故或安全事故的应急保障措施完善性一般，处理流程内容不够详细，人员安排合理性一般，可操作性一般的得3分； 上述方案有缺项，内容简单，处理流程内容不够详细，人员安排合理性一般，可操作性不强的得2分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等。 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得6分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得4分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得2分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：     ，分包号：     ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

## 十九、承诺函

承诺函

致：【连云港市大数据管理中心】

我公司郑重承诺，响应如下内容：

1.如我公司中标，项目实施期间在连云港市拥有满足政务云安全可靠要求的专用机房，机房能够提供不少于100个独立机柜可供使用，机房运维由中标人负责。机房应具有完备的备用供电系统、空调系统、消防系统、安防系统、动环监测系统、带宽等，必须保障服务期内机房所有配套环境符合相关国家标准规范，满足政务云安全稳定运行，且服务期内机房运维产生的所有费用，以及建设及服务期内运行所产生的电费等费用均由中标人负责。

2.云平台总体要求：我单位在投标时需提供所投云平台产品与连云港市政务云（信创）建设项目-服务器（品牌：广电五舟 型号：S627K2、品牌：H3C 型号：R4930G7）、操作系统（品牌：麒麟 型号：银河麒麟高级服务器操作系统V10、品牌：统信 型号：统信服务器操作系统V20）产品完全兼容的承诺函，合同签订前提供云平台厂商的兼容性承诺函并加盖原厂公章，保证项目产品的无缝兼容。

3.安全测评服务：依据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》开展并通过信创政务云等级保护（三级）测评，依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》及《信息系统密码应用测评要求》开展并通过信创政务云密评测试。依据《云计算服务安全评估办法》要求，开展政务云平台云计算服务安全测评评估。等保测评、密评测试等测评评估，须在项目服务期内按每年测评一次的周期及时开展，并能通过相应测评评估、取得相应报告（结果）。此部分服务内容包含在项目金额中，不再单独付费。

4.质保期：投标人承诺项目验收合格后提供产品质量保障和维护服务（安全及软件产品不低于3年原厂质保，存储及网络产品不低于5年原厂质保），中标人在签订合同前需提供针对该项目所涉及设备、软件的原厂售后服务承诺函。具体原厂售后服务承诺函所涉及的设备、软件须经采购人确认。

如未能履行上述事项，采购人有权按违约处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。