招标文件

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

采 购 人：徐州市铜山区公安局

采购代理机构：徐州市铜山区公共资源交易中心

二零二四年四月

第一章  投标邀请书

徐州市铜山区公共资源交易中心受徐州市铜山区公安局委托对徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

二、投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：2024年4月12日 09:00 - 2024年5月7日 10:00 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

5.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2024年5月7日北京时间10:00

2.开标时间：2024年5月7日北京时间10:00

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1. 名称：徐州市铜山区公安局

2. 项目联系人：姚尧    电话：15950690666

地址：徐州市铜山区北京南路329号

六、采购代理机构

1．名称：徐州市铜山区公共资源交易中心

2．地址：江苏省徐州市铜山区长江西路9-1号科技创业大厦B区B337房间

3. 采购项目联系人：刘颖    电话：0516-83319560

# 第二章  投标人须知

目  录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 招标方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3.采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

6.2投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人(分支机构提供授权书)、其他组织或者自然人。

6.3 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：本项目不需要投标保证金

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.5 投标人应在投标截止时间前，将电子投标文件上传至投标系统。

19. 投标文件的要求

19.1 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

19.2 投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

20.2凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。

20.3投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

21.本项目不允许分包。。

22.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（六）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（七）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（八）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

（九）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（十）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十二）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位在到达开标时间时，用CA 证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

26.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1资格性检查。

2符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

37.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38.签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

40.履约保证金

40.1本项目无须缴纳履约保证金。

40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

41.腐败和欺诈行为

41.1采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1.腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2.如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3.如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

44.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

45.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

46.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 投标资料表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人 | 徐州市铜山区公安局 |
| 2.1 | 招标方式 | 本次招标采用公开招标 |
| 4. | 项目属性 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 代理机构 | 徐州市铜山区公共资源交易中心 |
| 6.1 | 投标人的资格条件 | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： - 本项目不接受联合体参与采购活动。 - 2.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购代理机构(或者采购人)查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“诚信江苏”网（http://jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 投标费用 | 本项目不收取任何费用 |
|  |  | 二、招标 |
| 9.1 | 招标文件澄清或者修改 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 现场勘察 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 现场答疑 | 不安排开标前答疑会 |
|  |  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件 语言 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件 的构成 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供：供应商的提交投标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表和利润表扫描件各1份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函扫描件； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：供应商的提交投标标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（1-4必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） （二）商务部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） 五、价格折扣文件格式 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件 | 详见：1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| 13.3 | 提供服务 时间 | 详见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 投标报价 要求 | 本项目不接受超过131.06万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 投标货币 | 以人民币报价 |
| 16.1 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金 |
| 18.1 | 投标文件 的要求 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交。 |
| 19.2 | 投标文件的密封、盖章要求 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示 |
| 20.1 | 提交投标文件的截止时间（投标截止时间） | 投标截止时间：2024年5月7日北京时间10:00 投标文件接收截止时间：2024年5月7日北京时间10:00 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。开标时进行解密。 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”开标时进行CA解密。 |
| 20.2 | 电子投标文件 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
|  |  | 四、开标 |
| 26.1 26.3 | 开标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
|  |  | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  |  | 五、评标 |
| 28. | 评标办法 | 采用综合评分法（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| 29.1（四） | 推荐中标候选供应商名单 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 29.3 |  |  |
|  |  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 合同协议的签署 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 40 | 履约保证金 | 本项目不需缴纳履约保证金 |
|  |  | 八、询问和质疑 |
| 42 | 询问和 质疑 | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。 2、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：姚尧 联系电话：15950690666 地址：徐州市铜山区北京南路329号 |
|  | 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

# 第四章 评标标准

| 项目 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。（按四舍五入取至小数点后两位） |
| 技术部分62分） | 技术参数响应（15分） | 满足采购需求文件中产品技术要求中的全部技术指标得15分，加★代表重要响应指标，不允许负偏离；加▲的表示一般指标，不满足的每项从基本分中扣2分，扣完为止。本项最高得15分，最低得0分。(标星项需按要求提供检测报告原件扫描件) |
|  | 技术方案(15分） | 针对投标人针对本项目提供的总体技术方案进行横向对比，能够充分理解项目建设背景，对方案的先进性、成熟性、开放性、安全性进行综合评分。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得 3分；不全面得 1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1 分。 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； |
|  | 实施组织计划(12分) | 对实施组织计划、保证项目质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用系统对接等描述进行打分，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实得 4分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性不强得1 分。 可行性(4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； |
|  | 培训方案（10分） | 投标人需结合本项目制定针对性的培训方案。内容包括但不限于培训人数、培训计划、培训课时安排、培训天数、培训次数等内容等。根据方案的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；不全面得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 根据各供应商提供的服务保障体系和维护响应计划，考察是否包括持续服务保障措施、质保期、服务内容、人员配置、备品备件、响应时间和响应方式、各项优惠承诺等，由专家小组在各供应商之间进行横向比较评审分档给分，全面具体详实得6分，较全面得4分，不全面得得1分。 |
|  | 人员配备（4分） | 投标人针对本项目拟投入的项目经理具备网络高级工程师证书的得2分。 投标人针对本项目拟派技术负责人具备二级建造师（机电工程）证书并同时具有中级工程师的得1分。 投标人具有建筑架子工、建筑电工证书，同时具有得1分。 注：上述人员必须为本单位专职员工，须提供证书原件扫描件及投标人近六个月为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分。 |
| 商务及资信（8分） |  | 投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级资质得1分，壹级及以上资质得2分，提供复印件加盖公章，不提供不得分。 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证 、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的得2分；缺项或未提供证书原件扫描件的不得分。 |
|  |  | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2020年1月1日后，合同内容为与本项目类似的合同原件扫描件，每提供一个得2分，本项最高得4分。 |

注：所有得分四舍五入保留小数点后2位。

第五章 拟签订的合同文本

第一条 定义

1.1 甲方(采购商)：徐州市铜山区公安局

1.2　乙方(供应商)：

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后30个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    ( 40 %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后60个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   ( 60 %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后30个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    (30％）小写￥       大写：人民币 	  。

（2）验收合格后 60个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （70％）小写￥      大写：人民币       。

付款条件三：

甲方收到货物，验收完毕，经过甲方试用　30　个工作日后，没有任何质量问题，一次性支付合同货款　　　　　　　元整(￥　　　　　元)。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票、供货清单

2、买方出具的验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，30日内将合同标的交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

5.5 如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

5.5　乙方保证按照中标时的配置清单和品牌参数向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方问题而出现有品种、数量、规格、品质不符合协议规定的，由乙方承担责任调换或退货而支付的实际费用。

第六条 技术资料

6.1 按项目(产品)交付使用相关法规、标准、规定、说明书、装箱清单及招标参数执行。

6.2　 技术资料随合同标的同时交付给买方。

6.3 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.4快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 安装

7.1 卖方应于合同生效日后，根据采购人需要，按批次供货将合同标的全部交付并安装完毕。

7.2 乙方应于合同生效日后，根据采购人需要，保证甲方在不需要另外再付费的情况下，应该能够满足甲方基本的要求。

第八条 验收

8.1 签订合同后，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；如货物在送达甲方指定地点时，有损毁或其它质量问题，甲方有权拒收。产品到达甲方指定的接收地方后，由甲方为主组织验收，先行查验数量是否达到中标时甲方的数量要求，再查看包装是否无有拆封和破损。甲方在验收中，如果发现项目(产品)出现拆封、破损、与中标的参数或品牌规定不符等情况，甲方有权要求乙方退货、换货或中止合同。

8.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行验收因卖方原因发生迟延或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条　项目(产品)质保期要求及售后服务承诺

供货商必须按照质保要求，提供货物的两年免费上门质保。

11.1 乙方向甲方提供的成交项目(产品)验收合格交付使用后，在质保期内出现质量问题时，乙方应及时响应采取补救服务措施，保证所提供的项目(产品)正常使用。乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在机箱锁具(或螺丝及标签)没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下，发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准，48小时之内提供免费配件、上门维修，并且免费更换等无偿服务，否则视为违约。

11.2 甲方正常使用乙方提供的设备产品，乙方应及时实施免费服务，保证甲方的正常使用;属质保期外出现质量技术问题的项目内容，乙方应及时按现行相关法规、标准、规定实施免费或部分有偿服务。

11.3 人为损坏和其它非自然缘故造成的设备不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担（仅限收取成本费用）。

第十二条 合同的终止

12.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定　　　　交付的标的文件未提供的服务类似的标的文件服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十三条 争议的解决

13.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

14.1 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

15.2 合同双方的通讯地址：

买方: 　　　　　　　　　　　　　　　　　卖方:

地址: 　　　　　　　　　　　　　　　　　地址:

邮编: 　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编:

电话: 　　　　　　　　　　　　　　　　　电话:

传真: 　　　　　　　　　　　　　　　　　传真:

# 第六章 采购需求

一、采购标的

1、项目名称：执法办案中心视频会议及配套显示系统设备

2、本项目采购的是非进口产品。

3、本项目为专门面向中小企业的项目。

项目需求：徐州市铜山区执法办案中心办案区、案管中心、会议室等区域的LED屏及配套视频会议系统设备等；

- 会议显示终端一体机、视频会议主机须无缝数字接入铜山区公安分局高清视频会议系统，并提供对接承诺函和对接方案，中标单位承诺在中标后7个工作日内提供会议屏与铜山区公安局高清视频会议系统进行无缝数字级联对接兼容性测试。若逾期测试不通过则招标人有权取消中标单位的中标资格、顺延下一候选人并承担相应的法律责任。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过131.06万元（采购项目预算金额）的报价。报价应包括有关物资、服务及项目涉及的一切税、费等全部费用，采购人不再支付额外费用。

三、项目实施要求

（一）供货期要求：合同签订之日起 30 日内，完成安装及调试并具备验收条件。

（二）具体的送货地点：买方（采购人）指定地点。

- （三）质保期：两年。

| 执法办案管理中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 一、办案区 |  |  |  |  |
| 1 | 1.8小间距显示单元 | 详见技术参数要求 | 16.54 | 平米 |
| 2 | 小间距支架 | 支持前维护安装。支架与普通安装方式相同 底座面积=（屏体宽度+2*包边宽度）*底座高度5.2； | 1 | 套 |
| 3 | 小间距屏幕包边 | 小间距包边 | 1 | 套 |
| 4 | 小间距配电柜 | 三相五线电，380V输入，220V输出，默认30KW以下 | 1 | 台 |
| 5 | 开关电源 | 5V40A；输出功率200W,符合国家有关强制性规定。 | 81 | 台 |
| 6 | 小间距接收卡 | 详见技术参数要求 | 34 | 张 |
| 7 | 小间距发送卡 | 详见技术参数要求 | 3 | 张 |
| 8 | 屏内线材 | 纯铜国标，屏内链接线材 | 1 | 套 |
| 9 | 小间距调试费 | 安装调试费用 | 16.54 | 平米 |
| 10 | 拼接控制器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 11 | 登记区显示终端 | 1、100吋,分辨率：3840*2160；2、4K、144Hz*2；4K、60Hz*1；USB*2；3、95%色域；4、 4G+128G 5、显示办案区运行状况；含配套线材、支架、投屏器等辅材 | 1 | 台 |
| 12 | 远程提讯显示器 | 55寸液晶电视，4K高清120Hz、含支架、线材等配套，与远程提讯系统无缝对接 | 2 | 台 |
| 13 | 视频会议主机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 14 | 会议显示终端一体机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 15 | 1.53小间距显示单元 | 详见技术参数要求 | 12.2 | 平米 |
| 16 | 小间距支架 | 支持前维护安装。支架与普通安装方式相同 底座面积=（屏体宽度+2*包边宽度）*底座高度5.2； | 1 | 套 |
| 17 | 小间距屏幕包边 | 小间距包边 | 1 | 套 |
| 18 | 小间距配电柜 | 三相五线电，380V输入，220V输出，30KW以下 | 1 | 台 |
| 19 | 开关电源 | 5V40A；输出功率200W,符合国家有关强制性规定。 | 60 | 台 |
| 20 | 小间距接收卡 | 详见技术参数要求 | 34 | 张 |
| 21 | 小间距发送卡 | 详见技术参数要求 | 3 | 张 |
| 22 | 屏内线材 | 纯铜国标，屏内链接线材 | 1 | 套 |
| 23 | 小间距调试费 | 安装调试费用 | 16 | 平米 |
| 24 | 拼接控制器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 25 | 办案区管理解码器 | 办案区管理解码器 | 1 | 台 |
| 26 | HDMI线 | 15米HDMI视频线 | 16 | 根 |
| 二、案管中心 |  |  |  |  |
| 1 | 1.53小间距显示单元 | 详见技术参数要求 | 12.2 | 平米 |
| 2 | 小间距支架 | 支持前维护安装。支架与普通安装方式相同 底座面积=（屏体宽度+2*包边宽度）*底座高度5.2； | 1 | 套 |
| 3 | 小间距屏幕包边 | 小间距包边 | 1 | 套 |
| 4 | 小间距配电柜 | 三相五线电，380V输入，220V输出，默认30KW以下 | 1 | 台 |
| 5 | 开关电源 | 5V40A；输出功率200W,符合国家有关强制性规定。 | 60 | 台 |
| 6 | 小间距接收卡 | 详见技术参数要求 | 34 | 张 |
| 7 | 小间距发送卡 | 详见技术参数要求 | 3 | 张 |
| 8 | 屏内线材 | 纯铜国标，屏内链接线材 | 1 | 套 |
| 9 | 小间距调试费 | 安装调试费用 | 16 | 平米 |
| 10 | 拼接控制器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 11 | 专业级可视化平台 | 详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 12 | HDMI线 | 15米HDMI视频线 | 14 | 根 |
| 13 | 无线手持话筒 | 详见技术参数要求 | 套 | 2 |
| 14 | 主扩声扬声器 | 详见技术参数要求 | 4 | 只 |
| 15 | 扬声器安装架 | 扬声器安装架 | 4 | 只 |
| 16 | 主扩声扬声器功放 | 详见技术参数要求 | 2 | 台 |
| 17 | 数字音频处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 18 | 音频处理器控制软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 19 | 调音台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 20 | 八路时序电源插座 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 21 | 机柜 | 22U 600*600 | 1 | 台 |
| 22 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 2 | 套 |
| 23 | 各类管线 | 各类配套线材、接插头、配件等 | 1 | 批 |
| 三、电教室 |  |  |  |  |
| 1 | 1.53小间距显示单元 | 详见技术参数要求 | 8 | 平米 |
| 2 | 小间距支架 | 支持前维护安装。支架与普通安装方式相同；壁挂安装（屏体宽度+2*包边宽度）； | 1 | 套 |
| 3 | 小间距屏幕包边 | 小间距包边 | 1 | 套 |
| 4 | 小间距配电柜 | 三相五线电，380V输入，220V输出，默认30KW以下 | 1 | 台 |
| 5 | 开关电源 | 5V40A；输出功率200W,符合国家有关强制性规定。 | 39 | 台 |
| 6 | 小间距接收卡 | 详见技术参数要求 | 24 | 张 |
| 7 | 小间距处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 屏内线材 | 纯铜国标，屏内链接线材 | 1 | 套 |
| 9 | 小间距调试费 | 安装调试费用 | 8 | 平米 |
| 10 | 主扩声扬声器 | 低音单元不小于6"×1；高音单元不小于3"×1；持续功率不小于60W，节目功率不小于120W，峰值功率不小于240W；连接特性：定阻；定阻：8Ω；频率响应不低于70Hz-20kHz(-10dB)；灵敏度不低于90dB；最大声压级不小于115dB；指向性不小于80°×80°；产品通过CE认证，提供证书复印件加盖公章。 | 6 | 只 |
| 11 | 扬声器安装架 | 扬声器安装架 | 6 | 只 |
| 12 | 主扩声扬声器功放 | 详见技术参数要求 | 3 | 台 |
| 13 | 数字音频处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 14 | 音频处理器控制软件 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 16 | 八路时序电源插座 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 17 | 无线手持话筒 | 详见技术参数要求 | 2 | 套 |
| 18 | 机柜 | 22U 600*600 | 1 | 台 |
| 19 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 2 | 套 |
| 20 | 各类管线 | 各类管线、各类附件、接插件 | 1 | 批 |
| 四、会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 1.53小间距显示单元 | 详见技术参数要求 | 8 | 平米 |
| 2 | 小间距支架 | 支持前维护安装。支架与普通安装方式相同；壁挂安装（屏体宽度+2*包边宽度）； | 1 | 套 |
| 3 | 小间距屏幕包边 | 小间距包边 | 1 | 套 |
| 4 | 小间距配电柜 | 三相五线电，380V输入，220V输出，默认30KW以下 | 1 | 台 |
| 5 | 开关电源 | 5V40A；输出功率200W,符合国家有关强制性规定。 | 39 | 台 |
| 6 | 小间距接收卡 | 详见技术参数要求 | 24 | 张 |
| 7 | 小间距处理器 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 8 | 屏内线材 | 纯铜国标，屏内链接线材 | 1 | 套 |
| 9 | 小间距调试费 | 安装调试费用 | 8 | 平米 |
| 10 | 视频会议主机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 11 | 视频会议摄像头 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 12 | 视频会议显示终端一体机 | 详见技术参数要求 | 1 | 台 |
| 13 | 涉案财物中心信息显示电视机 | 1、不小于85吋显示器，2、包含与主机连接配套辅材、支架等；3、1200：1高对比度；4、1200nits亮度；5、杜比音效；5、4K、144Hz；6、4G+64G；7、AI语音控制；8、全金属机身；9、显示涉案财物运行状况 | 1 | 台 |

技术参数：

- 一、1.8小间距显示单元

- 显示屏产品采用带塑钢底壳设计；LED像素点间距≤1.86mm;

- 像素密度≥≥422500/㎡每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装

- 3、采用恒流驱动方式；对比度≥8000:1

- 4、模组最大功耗≤20w/块；

- 5、盲点率≤0.00001，无常亮点；LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003；

- 6、控制方式为同步控制，点点对应；支持输入信号HDMI、DVI、DP；可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出；7、LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.10mm；水平和垂直视角≥170°；

- 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；

- 9、投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性

- 10、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%；

- 11、产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；防护等级IP5X；模组机械强度≥5MP；

- 12、刷新频率≥3840Hz；显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心偏差＜1%；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内；亮度均匀性≥99%；显示屏具有峰值功耗300W/㎡，平均功耗<91W/㎡，13、投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB；抗谐波能力达到A类。

- 14、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；

- 15、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟

- 16、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；

- 17、LED显示屏图像质量依据SJ/t11590-2016规定，LED显示屏图像质量主观评价优级；视觉舒适度（VICO）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准

- 18、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；

- 19、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠开关电源、接收卡、发送卡与LED显示屏采用同一品牌产品。

- 配电柜

- 1、手动、自动、云控、中控、四位一体

- 2、手动状态：一键启、一键停，分步上电、断电

- 3、自动状态：PLC远程控制，中控远程控制

- 4、云控状态：手机云端控制，无距离限制

- 5、中控状态：协议对接

- 6、读取状态：电流、电压、功率、温度、湿度、报警状态、操作状态的读取

- 7、智能监控：显示全部电箱参数、状态、列表、报警

- 8、权限管理:支持子账号添加、管理

- 9、▲支持手动控制、自动控制、手机控制；手机短信推送提醒，欠压报警，高温报警，手机报警；

- 小间距接收卡

- 支持HUB75接口或HUB320接口，接口采用免接 HUB 设计，无需转接板；单卡带载支持512x512；单卡支持16组，24组，32 组RGB 并行数据输出模式切换；

- 2.支持千兆网直连功能，可实现无发送卡的情况下，网线可直接连接接收卡千兆网口，并在PC 端客户端进行调试和显示

- 3.支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度；

- 4.▲支持在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级功能；支持任意抽点功能，可实现各种异型屏幕的显示；支持低亮高灰功能，支持色彩变换技术，改善颜色显示;支持色彩变换技术，改善颜色显示;

- 5.设备分别在 DC5.5V和DC3.3V正常工作条件下，连续工作168h，未出现电、机械或操作系统的故障。

- 小间距发送卡

- 支持HDMI/DVI视频输入。支持HDMI音频输入/外部音频输入；

- 视频输入源带载能力:1920X1200,2048X1152，2560X960，最大带载230万;支持12bit/10bit/8bit高位阶视频输入;高位阶视频源带载能力可达1440X900；3、支持对灰度进行调节，支持 0-16bit调节；

- 4、支持光探头接口，通过光感可实现根据环境光亮，对亮度进行自适应调节

- 5、支持视频格式:RGB，YCrCb4:2:2,YCrCb4:4:4；

- 6、支持逐点亮色度校正技术，支持直接现场联机校正和脱机校正两种模式。支持设备默认开启自动信源搜索功能。支持设备备份和网口备份。支持信号源输入分辨率自定义调节；

- 7、支持级联多台进行统一控制；

- 8、支持低延迟，用来降低视频源信号由本机输入到输出的画面延迟。

- 9、配合多功能卡，可实现屏体远程开启与关闭。支持通过软件定时、手动开启或关闭屏幕；

- 10、支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能，可通过物理调节、软件调节两种方式进行校正，消除亮暗线。可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。

- 11、▲支持配置显示屏的传输方式和方向支持配置控制器映射位置和大小。支持保存和加载控制系统配置参数支持系统配置文件备份及还原。支持周期刷新显示屏控制系统的工作状态(温度、发送卡、接收卡状态)

- 12、支持读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数，上传校正数据到控制系统。

- 13、支持配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数。支持配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节。

- 14、支持控制显示屏的画面，包括:画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色、横线、竖线、斜线、256 灰度、老化;

- 15、支持PC客户端，物理按键进行控制。支持恢复出厂设置；支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。

- 16、经测试，设备在100~240V50/60Hz正常工作条件下，连续工作 168h，未出现电、机械和操作系统的故障。

- 拼接控制器

- 采用纯硬件FPGA架构设计、CrossPoint总线交换技术，单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示，19英寸标准机架式安装；

- 2、整机规模支持不少于16路输入接口、8路输出接口；

- 3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、画面冻结等；4、支持创建不少于8组显示墙，支持LCD、LED、DLP、投影等显示介质的不规则拼接方式；

- 5、支持HDMI、DVI、DP、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、IP、光纤等各类型视频信号的输入、输出；

- 6、▲支持不少于2张16网口+2*SFP输出卡、20网口输出卡或4光口输出卡，单卡带载不少于2080万像素；

- 7、支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节；

- 8、支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口；

- 9、支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路40W/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC；10、内置不小于3.5英寸液晶屏，可通过屏幕实时监测设备运行状态；MTBF可不间断工作300000小时以上，平均修复时间MTTR小于15分钟；

- 11、支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示；

- 12、支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等,支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体；13、▲输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形；14、支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果；

- 15、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用；支持通过软件调整同步参数，解决图像展示出现的运动撕裂、错位等现象,支持输入源同步；

- 16、支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录权限规则的自定义；用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则；

- 17、可视化Web管理界面可直接支持输入源反控功能，实现软KVM的应用；

- 18、支持多用户管理控制，实现多个独立账号对设备的同时管理、同步操作，在线的多用户创建数量不少于100个；

- 19、支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端实时展示的编播分离，隐藏操作过程，实现安全切换；

- 20、支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕叠加、台标叠加、图像截取、输入信号分组等应用功能；

- 21、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持Windows、Linux、IOS、Android、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、凝思磐石、红帽等操作系统；为了提升设备的故障排查效率，可监测设备输入输出板卡、接口、电源、 风扇实时状态,支持设备在线自检，包括但不限于设备运行情况、CPU、内存情况、温度等，支持主动报警、颜色告警等智能运维；22、支持全链路备份功能，可基于设备、板卡、接口等实现主备的无感切换；

- 23、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统认证证明文件；

- 会议显示终端一体机

- ★所投设备采用一体化集成设计，采用全包裹铝合金机身,内置摄像机、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、触控屏。

- 所投产品屏幕尺寸不小于86英寸，需标配红外遥控器，支持遥控器控制。

- 支持7×24小时长时间开机运行，产品稳定工作，无终端卡顿、音频采集、播放失效、屏幕黑屏、花屏异常现象。

- 所投产品采用硬件编解码方式，采用国产自主可控的国产ARM主控芯片。

- 所投产品主要元器件采用国产化器件，采用自主可控的模块模组包括：CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、电源管理模块、音视频编解码单元、摄像机镜头、CMOS、麦克风、内置扬声器、液晶显示屏、红外触控模组；

- 自主可控的国产元器件包含：电容器、电感器、晶体谐振器、运算放大器、电阻器、二极管、三极管、磁珠、变压器、光耦、模拟开关、电平转换器、产品所有对外接口连接器件、红外传感器。

- ★所投产品CPU核数不低于8核，主频≥2.4GHz,内存≥8G，存储≥64G。

- 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps~8Mbps。

- 支持H.264 Baseline Profile、H.264 High Profile、H.265。

- 支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1.C、G.729、MPEG-4 AAC-LD、Opus音频协议，支持双声道立体声功能。

- "所投产品屏幕采用D-LED材质，触控屏屏体采用零贴合工艺，屏幕分辨率不低于4K (3840*2160)。"

- 所投产品屏幕采用红外触控技术，屏幕面板等级：≥A+规。

- 所投产品屏幕显示比例支持16：9，可视角度：水平≥178°，垂直≥178°。

- 所投产品屏幕采用高色域屏体，色域满足：≥90% NTSC，屏幕对比度满足4000：1，屏幕刷新率≥60Hz。

- 所投产品屏幕支持硬件级物理防蓝光，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。

- 所投屏幕支持DC调光、PWM调光双方案，DC调光无频闪。

- 所投屏幕支持触摸精度：±1mm；触控点数：≥40点，支持物理防误触。

- 所投产品集成内置摄像机，采集分辨率≥4K 30，采用不小于1/2.5"CMOS传感器，支持1200W像素。

- ★所投产品集成内置摄像机支持4倍数字变焦，清晰度≥1800线；水平视角支持≥100°广角。

- 所投产品集成内置摄像机需具备镜头隐私保护盖。

- 所投产品需内置麦克风，内置麦克咪头≥16咪头，拾音范围前向180°，拾音距离≥12米。

- 所投产品需内置扬声器，需支持6个及以上扬声器，涵盖中高频、低频扬声器，扬声器频响范围：90Hz~20KHz，扬声器总功率：≥44W。

- 所投产品需具备温湿度传感器，实时检测终端所处的环境温度、湿度信息，并支持屏幕显示具体温湿度数值。

- 所投产品需具备亮度/光线传感器，支持屏幕自动亮度调节。

- 所投产品需配置同品牌无线投屏器，投屏器主要元器件均采用国产化元器件，包括CPU主控芯片、媒体处理单元、Wi-Fi模组器件。

- 所投产品需配置不少于2支触控笔，支持触控笔笔头书写，笔尾擦除功能。

- ★视频接口要求：至少支持2路HDMI2.0 高清视频输入接口；至少支持1路HDMI2.0 高清视频输出接口。

- 音频接口要求：至少3路以上独立音频输入接口，音频接口类别包括3.5mm接口、USB接口等；至少支持1路独立音频输出接口。

- 支持1路TOUCH 接口，TOUCH接口支持对外供电，符合IEEE 802.3 af标准；支持1路OPS 电脑接口；支持不少于3路USB接口。

- 支持H.239、BFCP标准双流协议。

- 会议视频分辨率、帧率支持1080p30、720p60、720p30，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

- 支持主流1080p30编码情况下，辅流支持1080p30编码，同时支持主流4K60解码

- 支持将电脑桌面内容或者指定窗口作为双流发送；支持通过终端反向控制投屏电脑的画面内容。

- 支持Android设备（手机、平板）无线分享图片、视频、声音到终端，清晰度不低于1080p；支持苹果设备（手机iPhone、iPad、Mac电脑）基于通过AirPlay协议无线分享屏幕镜像到终端，清晰度不低于1080p。

- 支持四分屏投屏，可同时将四路视频源内容同时上屏，并支持对投屏内容进行调度控制。

- 产品内置电子白板应用，支持双人书写，两人同时用触控笔或手指进行书写批注，支持16ms书写延时。

- 内置白板内容支持本地保存、扫码保存、发送至指定邮箱保存三种保存方式。

- 支持对本地触控屏内容截屏批注、保存。

- 支持Type-C接口连接笔记本，只需一根线缆实现音视频输入，以及在投屏时支持反向触控功能

- 支持向PC电脑、手机进行充电。

- 支持欢迎词功能，欢迎词内容可在终端上进行实时编辑，提供内置模板，可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图；支持信息窗功能，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可以进行自定义编辑替换（非OPS电脑功能）。

- 终端支持开机画面自定义，可将自定义图片设置为开机启动画面。

- 支持终端Web控制台功能，支持Web控制台可进行终端控制管理，支持查看终端基础信息、终端基础配置管理、接口启用/禁用管理、显示信息/音效管理、安全配置管理、应用管理、用户管理、终端诊断、升级及恢复出厂功能。

- 具备较强的网络抗丢包能力，30%的网络丢包时声音清晰连续，视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克；80%的网络丢包时声音清晰连续，可准确理解。

- 终端支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4呼叫和IPv6呼叫，支持IPv4、IPv6混合组网。

- 支持Wi-Fi 6，支持2.4GHz、5GHz双频接入，支持Wi-Fi热点及客户端模式同时工作。

- H.323协议下，支持 H.235协议的音视频加密；SIP协议下支持TLS控制信令加密，SIP协议下支持SRTP码流加密；支持AES256加密算法，支持双流加密。

- 支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法（国密即国家密码局认定的国产密码算法）。

- 1.53小间距显示单元

- 显示屏产品采用带塑钢底壳设计；LED像素点间距≤1.53mm;

- 像素密度≥≥422500/㎡每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装；

- 3、采用恒流驱动方式；对比度≥8000:1

- 4、模组最大功耗≤20w/块；

- 5、盲点率≤0.00001，无常亮点；LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003；

- 6、控制方式为同步控制，点点对应；支持输入信号HDMI、DVI、DP；可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出；

- 7、LED显示屏整屏平整度及模组间隙：≤0.10mm；水平和垂直视角≥170°；

- 8、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；

- 9、投标产品PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装稳定性和抗氧化性；

- 10、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%；

- 11、产品符合盐雾等级10级要求；防雷等级＞4级；抗震等级＞8级；防护等级IP5X；模组机械强度≥5MP；

- 12、刷新频率≥3840Hz；显示单元白平衡亮度≥1200cd/㎡；发光点中心偏差＜1%；色度均匀性±0.001Cx、Cy之内；亮度均匀性≥99%；显示屏具有峰值功耗300W/㎡，平均功耗<91W/㎡13、投标产品符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》前、后、左、右噪音均不超过2dB；抗谐波能力达到A类。

- 14、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；

- 15、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟

- 16、▲LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；

- 17、LED显示屏图像质量依据SJ/t11590-2016规定，LED显示屏图像质量主观评价优级；视觉舒适度（VICO）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准

- 18、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；

- 19、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠开关电源、接收卡、发送卡、处理器与LED显示屏采用同一品牌产品。

- 专业级可视化平台

- 1、支持苹果、安卓、鸿蒙触控移动端，windows操作系统；支持苹果、华为应用商店下载和安装，支持多个客户端操作同步；

- 2、可实现对多媒体播控系统、拼接处理系统、分布式系统、扩声系统和中控系统等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对设备进行全可视化控制；

- 3、支持多媒体播控系统的可视化控制，至少需支持多媒体节目进行切换、播放、暂停、停止、音量加减、播放进度等操作，支持PPT翻页控制；

- 4、支持实时显示多媒体播控系统的媒体素材、节目内容和大屏画面等，至少需支持媒体库目录层级显示、收起和打开等操作；

- 5、支持对拼接处理系统、分布式系统的可视化控制，至少需实时显示输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局等；

- 6、▲支持对拼接处理系统、分布式系统拖拽式快速开图层和快速切源，图层具备精准吸附功能，图层移动可以上下左右和四角自动对齐吸附等；

- 7、支持对大屏图层一键快速布局和显示，图层可快速替换、清除、冻结、锁定，支持图层优先级调整；支持多媒体播控系统媒体素材拖拽式快速切换图层，至少需支持图层位置、大小、优先级调节，图层多角度的旋转；

- 8、支持一键切换大屏场景，场景支持轮巡开启和关闭，支持实时和预编两种上屏模式；

- 9、支持大屏黑屏、冻结、清除等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；

- 10、支持LED大屏亮度调节功能，调节完成可一键固化，系统和大屏重启后亮度不变；

- 11、支持输入输出单通道音量推拉杆调节，一键静音，电平动态可视化显示，支持混音和音频多路输出配置，可一键清除通道配置；支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，支持不同等级的告警消息和系统消息实时推送及查看；

- 12、支持灯光、窗帘、音频、电视、LED大屏、电视盒等环境设备进行集中控制；

- 13、支持IPC摄像头的添加及画面预览，可控制IPC云台上下左右、拉近、拉远、变焦、光圈、预置位保存及调用等；支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，支持一键调用手动预案或定时触发自动预案；14、支持快速切换及调用不同的IPC场景信息，支持自定义布局预览画面，预览画面可全屏显示；

- 15、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统认证证明文件；

- 16、为了保证产品软件成熟度至少需提供可视化平台软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等；

- 主扩声扬声器

- 低音单元不小于6"×1；

- 高音单元不小于3"×1；

- 持续功率不小于60W，

- 节目功率不小于120W，

- 峰值功率不小于240W；

- 连接特性：定阻；定阻：8Ω；

- 频率响应不低于70Hz-20kHz(-10dB)；

- 灵敏度不低于90dB；

- 最大声压级不小于115dB；

- 指向性不小于80°×80°。

- 主扩声扬声器功放

- 采用ClassD技术,转换效率可达90%以上;

- 1U设计、机身轻、方便携带和安装;自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;

- 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;

- 平衡输入接口,SPEAKON输出;功放开关电源带有单独的冷却系统;散热风扇采用先进的无级变速电路控制;

- 技术参数:额定功率:2×150W/8欧,2×250W/4欧;桥接:1×500W/8欧;

- 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);总谐波失真(THD):≤0.05%；

- 输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);

- 信噪比:≥80dB;阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。

- 数字音频处理器

- 支持I0S移动终端APP远程控制功能;

- 4路输入、4路输出平衡接口;支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能;

- 支持外部面板配置及控制功能; 输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器;

- 输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器;支持自适应反馈消除（AFC）功能;

- 支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能;

- 多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式;支持GPIO可编程控制接口;

- 自带USB接口,支持音频录放功能;支持RS-232双向串行控制接口;

- 支持不少于50组场景预设功能。

- 音频处理器控制软件

- 配合数字音频处理器使用；

- 2.通过软件界面进行增益推子控制，音频增益大小控制；

- 3.扩展器功能：可设置阈值、比率、启动时间、恢复时间、直通；

- 4.均衡器功能：可设置频率、增益、带宽、类型、全部直通、段直通；

- 5.限幅器功能：可设置阈值、恢复时间、直通；6.软件简体中文，简洁、易控。

- 调音台

- 不少于4通道麦克风输入,支持每一路独立幻象供电;

- 不少于2路主输出,2路编组输出,2路AUX辅助输出;

- 内置不低于100种DSP数字效果;

- 每麦克输入内置高品质前置放大器;

- 每输入通道支持不少于3段参量均衡;

- 2路AUX发送全部可切换到推子前或推子后;

- 1路FX发送;

- 标配USB音频播放接口;

- 技术参数要求:频率响应:20Hz－20KHz;±0.5dB;总谐波失真和噪声:<0.007%;

- 时序电源插座

- 总功率≥6500W;

- 可控制万用插座电源≥8个;

- 可级联数量≥16台,RJ45级联方式;

- 4.电源通道开启模式≥3种,

- 6.每个电源插座可单独控制;

- 7.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;

- 8.带RS232双向中控接口;

- 9.自带液晶显示屏,支持中英文操作;

- 无线手持话筒

- 真分集无线话筒工作距离：≥100m音频响应：≥20Hz-18KHz；

- 总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）；

- 动态范围：＞100dB A-加权；

- 信噪比：＞90dB；

- 接收机要求：灵敏度：-100dBm/30dB sinad；

- 镜像抑制：＞50dB；

- 手持发射器要求：咪芯：动圈式；

- 输入增益范围：30dB；射频输出功率：30mW

- 视频会议主机

- 1. 所投会议终端设备能够与铜山区公安分局高清视频会议系统（品牌为KEDACOM）实现无缝对接，能够作为下级系统实现信号级联转发及视音频互联、互通，音视频同步，双流发送与接收等功能，投标文件中详细描述对接方案并提供加盖公章的无缝对接承诺函。

- 2. 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

- 3. 终端采用国产嵌入式操作系统。

- 4. ★终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。

- 5. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

- 6. 支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。

- 7. 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

- 8. 支持H.239、BFCP双流协议标准。

- 9. 支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。本次配置1080p30fps编码能力，4K30解码能力。

- 10. 在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。。

- 11. 支持不少于4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。

- 12. 支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。

- 13. 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口（提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）

- 14. 支持空闲或会议中电话接入。

- 15. 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。

- 16. 支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。

- 17. 支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

- 18. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

- 19. 支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。

- 20. 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。

- 21. ★终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。

- 22. 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。

- 23. 支持软件通过投屏码发送辅流。

- 24. 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。

- 25. 终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。

- 26. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。

- 27. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

- 28.  支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》

- 29. 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。

- 30. 支持防火墙和NAT穿越。

- 31. 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。

- 32. 能够与分局、市局视频会议系统无缝对接使用。

- 视频会议摄像头

- 1. 摄像机需与视频终端同一品牌。

- 2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

- 3. ★镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。

- 4. 支持不小于12倍光学变焦。

- 5. 支持广角镜头，水平视角不小于72°。

- 6. 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。

- 7. ★支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。

- 8. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。

- 9. 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。

- 10. 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°

- 11. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。

- 12. 支持根据安装方向自动翻转图像。

- 13. 支持保存不少于255个预置位。

- 14. 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。

- 15. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.预付款保函支付条款模板

1.投标函

致：徐州市铜山区公安局、徐州市铜山区公共资源交易中心

根据  徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目[项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007]招标文件，         (姓名) 代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标有效期内不得撤回其投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8. 徐州市铜山区公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市铜山区公共资源交易中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人名称：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

## 2.开标一览表

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007               货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目 | 详见投标文件 | 1批 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

投标人名称：           （电子签章）

日 期：   年  月  日

- 3.分项价格表

项目名称： 徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市铜山区公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

投标人名称：  （盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

4．偏离表

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

| 序号 | 偏离 内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：           （电子签章）

日  期：   年  月

## 5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（   ） 项目（项目编号：   ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目）（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

7.中小企业声明函

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（   ）的（   ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

## 8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统项目

项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市铜山区公安局执法办案管理中心LED视频会议系统）项目（项目编号：JSZC-320312-TSCG-G2024-0007）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

日 期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (        %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   (     ％）小写￥       大写：人民币 	    。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  （     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。