招　标　文　件

项目名称：牛山派出所执法办案管控平台建设项目

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0003

采   购   人：东海县公安局

采购代理机构：东海县政府采购中心

2025年3月

# 目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	1

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	38

第五章  评标方法与评标标准	79

第六章  投标文件格式	83

# 第一章  投标邀请

受东海县公安局的委托，东海县政府采购中心就牛山派出所执法办案管控平台建设项目（JSZC-320722-JZCG-G2025-0003）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 牛山派出所执法办案管控平台建设项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年4月10日09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-JZCG-G2025-0003

项目名称：牛山派出所执法办案管控平台建设

预算金额：247万元

最高限价：199.8716万元

采购方式：公开招标

采购需求：新建牛山派出所办案区、案管中心、涉案财物中心智能化及执法办案管控平台对接建设采购。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

交货期：合同签订且现场具备实施条件后90日历天内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023或2024年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2025年3月18日 至 2025年3月26日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月10日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东海县公安局

地    址：连云港市东海县城区振兴北路99号

联 系 人：谢任政

联系电话：15805129955

2.采购代理机构信息

名    称：东海县政府采购中心

地    址：东海县政务服务中心五楼

联 系 人：陈工

联系电话：0518-87292719

3.项目联系方式

项目联系人：谢任政

电      话：15805129955

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和东海县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和采购中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

东海县政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应  《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

- 根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体注★且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（标的）名称 | 实质性要求和条件 |
| 1 | ★付款方式： | 1.合同签订后，支付至合同金额的10%，到货建成验收合格后60天内支付至合同金额的90%，合同履行期限满后付清。 |
| 2 | ★电视机 | 须提供节能证书 |
| 3 | ★智能存取管理设备 | 双面存取随身物品，保证办案区单向流程，办案区人员在一侧存放随身物品，出区时在另一侧完成随身物品的领回。 |
| 4 | ★基站空调 | 须提供节能证书 |
| 5 | ★接入要求 | 县执法监督管理中心平台，对分中心、派出所执法办案活动实现远程、可视、实时、动态一体化监督管理 |
| 6 | ★冰箱 | 需提供节能产品认证证书 |
| 7 | 智能尿检一体机★冰箱 | 需提供节能产品认证证书 |

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

采购需求：新建牛山派出所综合办公楼、生活楼、执法办案楼、办公楼智能化建设采购。

交货期：合同签订且现场具备实施条件后90日历天内完成。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心软件及设备部分 |  |  |  |  |
| 一、办案功能区管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 执法办案管理中心管控平台数据对接 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 公安机关数据对接平台 | 1 | 套 | 工业 |
| 二、办案功能区专用设施 |  |  |  |  |
| 2 | 智能存取管理设备 | 1 | 个 | 工业 |
| 3 | 智能存取管理设备 | 2 | 个 | 工业 |
| 4 | 一体化数字签名屏 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 信息登记拼接桌 | 1 | 张 | 工业 |
| 6 | 智能球型摄像机 | 2 | 个 | 工业 |
| 7 | 手持式金属探测器 | 1 | 个 | 工业 |
| 8 | 额温枪 | 1 | 个 | 工业 |
| 9 | 摄像头 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 二代身份证阅读器 | 1 | 个 | 工业 |
| 11 | 智能安检门 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 地址盒 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 集成看管台 | 1 | 张 | 工业 |
| 14 | 区域状态提示器 | 6 | 个 | 工业 |
| 15 | 约束椅 | 1 | 张 | 工业 |
| 16 | 录音控制终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 智能交互终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 18 | 电视机（须提供节能证书） | 5 | 台 | 工业 |
| 19 | 定位辅助坐凳 | 6 | 张 | 工业 |
| 20 | 定位辅助坐凳 | 5 | 张 | 工业 |
| 21 | 定位辅助坐凳 | 2 | 张 | 工业 |
| 22 | 定位辅助坐凳 | 3 | 张 | 工业 |
| 23 | 智能尿检一体机 | 1 | 个 | 工业 |
| 24 | 讯（询）问椅 | 5 | 张 | 工业 |
| 25 | 带秒温湿度显示屏 | 5 | 台 | 工业 |
| 26 | 区域状态提示器 | 5 | 个 | 工业 |
| 27 | 受令耳机 | 5 | 个 | 工业 |
| 28 | 审讯主机 | 5 | 台 | 工业 |
| 29 | 智能询讯问专用终端 | 1 | 张 | 工业 |
| 30 | 讯（询）问椅 | 1 | 张 | 工业 |
| 31 | 带秒温湿度显示屏 | 1 | 台 | 工业 |
| 32 | 区域状态提示器 | 1 | 个 | 工业 |
| 33 | 窗口对讲机 | 1 | 个 | 工业 |
| 34 | 受令耳机 | 1 | 个 | 工业 |
| 35 | 审讯主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 36 | 讯（询）问椅 | 1 | 张 | 工业 |
| 37 | 带秒温湿度显示屏 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | 区域状态提示器 | 1 | 个 | 工业 |
| 39 | 窗口对讲机 | 1 | 个 | 工业 |
| 40 | 受令耳机 | 1 | 个 | 工业 |
| 41 | 音频设备 | 1 | 个 | 工业 |
| 42 | 审讯主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 44 | 防磁柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 45 | 货架 | 4 | 组 | 工业 |
| 47 | 智能球型摄像机 | 1 | 个 | 工业 |
| 48 | 货架 | 10 | 组 | 工业 |
| 49 | 冰箱（须提供节能证书） | 1 | 台 | 工业 |
| 50 | 防磁柜 | 2 | 个 | 工业 |
| 51 | 保险箱 | 2 | 个 | 工业 |
| 52 | 智能交互会议平板 | 1 | 台 | 工业 |
| 53 | 智能交互会议平板支架 | 1 | 台 | 工业 |
| 54 | IP网络可视对讲主机 | 1 | 个 | 工业 |
| 55 | 人像定位管理软件 | 1 | 套 | 工业 |
| 56 | 视频云结构化服务器/动线终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 57 | 网络存储设备 | 1 | 台 | 工业 |
| 58 | 网络摄像机 | 42 | 台 | 工业 |
| 59 | 激光点云数据采集 | 355 | 平方 | 工业 |
| 60 | 视频云智能分析 | 1 | 台 | 工业 |
| 三、弱电及施工部分 |  |  |  |  |
| 1 | 2米网络跳线 | 42 | 个 | 工业 |
| 2 | 四口信息面板 | 10 | 个 | 工业 |
| 3 | 双口信息面板 | 9 | 个 | 工业 |
| 4 | 单口信息面板 | 1 | 个 | 工业 |
| 5 | 双口地插 | 1 | 个 | 工业 |
| 6 | 四口地插 | 21 | 个 | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 282 | 个 | 工业 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 7200 | m | 工业 |
| 9 | 桥架 | 61 | m | 工业 |
| 10 | 配管 | 132 | m | 工业 |
| 11 | 配管 | 370 | m | 工业 |
| 12 | 三类25对大对数电缆 | 200 | m | 工业 |
| 13 | 室内8芯单模光纤 | 1000 | m | 工业 |
| 14 | 六类非屏蔽配线架（含模块） | 11 | 个 | 工业 |
| 15 | 2米网络跳线 | 380 | 个 | 工业 |
| 16 | 110型语音配线架（含连接块） | 2 | 个 | 工业 |
| 17 | 2米语音跳线 | 25 | 根 | 工业 |
| 18 | 理线架 | 22 | 个 | 工业 |
| 19 | 24口光纤配线架 | 5 | 个 | 工业 |
| 20 | LC耦合器法兰 | 60 | 个 | 工业 |
| 21 | LC单模尾纤 | 60 | 根 | 工业 |
| 22 | LC/LC双工光跳线 | 12 | 对 | 工业 |
| 23 | 42U服务器机柜 | 3 | 台 | 工业 |
| 24 | PDU 机柜电源 | 6 | 个 | 工业 |
| 25 | 六类非屏蔽双绞线 | 540 | m | 工业 |
| 26 | 电源线（RVV2*1) | 50 | m | 工业 |
| 27 | 配管 | 168 | m | 工业 |
| 28 | 六类非屏蔽双绞线 | 450 | m | 工业 |
| 29 | 屏蔽线（RVVP4*1) | 80 | m | 工业 |
| 30 | 配管 | 120 | m | 工业 |
| 32 | 24口接入交换机 | 5 | 台 | 工业 |
| 33 | 48口接入交换机 | 5 | 台 | 工业 |
| 34 | 24口接入交换机(POE) | 2 | 台 | 工业 |
| 35 | 光模块 | 24 | 块 | 工业 |
| 36 | 光模块 | 2 | 块 | 工业 |
| 37 | 网络摄像机 | 37 | 台 | 工业 |
| 38 | 网络摄像机 | 7 | 台 | 工业 |
| 39 | 智能球型摄像机 | 7 | 台 | 工业 |
| 40 | 专用电源 | 8 | 台 | 工业 |
| 41 | 安防电源箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 42 | 吸顶拾音器 | 31 | 台 | 工业 |
| 43 | 8口HDMI KVM切换器 | 2 | 台 | 工业 |
| 44 | 六类非屏蔽双绞线 | 1050 | m | 工业 |
| 45 | 电源线（RVV2*1) | 1050 | m | 工业 |
| 46 | 屏蔽线（RVVP4*0.75) | 140 | m | 工业 |
| 47 | 配管 | 390 | m | 工业 |
| 48 | 32路16盘NVR | 4 | 台 | 工业 |
| 49 | 硬盘（8T） | 57 | 块 | 工业 |
| 50 | 身份信息识别产品 | 13 | 台 | 工业 |
| 51 | 人脸录入仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 52 | 单门磁力锁 | 4 | 个 | 工业 |
| 53 | 双门磁力锁 | 6 | 个 | 工业 |
| 54 | 双门磁力锁LZ型支架 | 6 | 个 | 工业 |
| 55 | 单门磁力锁支架 | 4 | 个 | 工业 |
| 56 | 专用电源 | 3 | 个 | 工业 |
| 57 | 安防电源箱 | 1 | 个 | 工业 |
| 58 | 出门按钮 | 7 | 个 | 工业 |
| 59 | 六类非屏蔽双绞线 | 330 | m | 工业 |
| 60 | 电源线（RVV2*1) | 100 | m | 工业 |
| 61 | 电源线（RVV4*1) | 260 | m | 工业 |
| 62 | 配管 | 230 | m | 工业 |
| 63 | 8防区报警控制主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 64 | 控制键盘 | 1 | 台 | 工业 |
| 65 | 主机备用电池 | 1 | 只 | 工业 |
| 66 | 声光报警 | 1 | 个 | 工业 |
| 67 | 紧急按钮 | 16 | 个 | 工业 |
| 68 | 单防区地址模块 | 16 | 个 | 工业 |
| 69 | 电源线（RVV2*1) | 400 | m | 工业 |
| 70 | 配管 | 220 | m | 工业 |
| 71 | 防静电地板 | 6.5 | ㎡ | 工业 |
| 72 | 第二级防雷器 | 1 | 套 | 工业 |
| 73 | 第三级防雷器 | 1 | 套 | 工业 |
| 74 | 安装辅材 | 1 | 套 | 工业 |
| 75 | 紫铜排 | 5 | m | 工业 |
| 76 | 接地汇流排 | 1 | 组 | 工业 |
| 77 | 接地端接箱 | 1 | 个 | 工业 |
| 78 | 各金属体之间等电位连接 | 1 | 组 | 工业 |
| 79 | 接地引下线 | 20 | m | 工业 |
| 80 | 接地桩检测 | 1 | 项 | 工业 |
| 81 | UPS电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 82 | 蓄电池 | 16 | 块 | 工业 |
| 83 | 电池柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 84 | 配电箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 85 | 基站空调（须提供节能证书） | 1 | 台 | 工业 |

- 货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 物品名称 | 功能/参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办案功能区管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安机关数据对接平台 | 执法办案数据对接 | 对接组织机构、用户、人员、案件、涉案财物相关数据。平台常规基础模块、智能分配、办案区常规预警、人员定位、人脸应用、行为分析预警、办案区轨迹视频管理的对接 | 1 | 套 |
| 2 | 接入要求 | ★县执法监督管理中心平台，对分中心、派出所执法办案活动实现远程、可视、实时、动态一体化监督管理 |  |  |  |
| 二、配套智能设备 |  |  |  |  |  |
| 待检区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能存取管理设备 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区对嫌疑人随身物品进行存放； 2.实现功能： ★双面存取随身物品，保证办案区单向流程，办案区人员在一侧存放随身物品，出区时在另一侧完成随身物品的领回。 支持随身物品领回时进行拍照确认 支持领回时进行电子签名捺印 支持配置单独的手机管理模块 通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，是实现软、硬件与人、案、物集成关联集成电子化台账配套设备； 3、双向存取，出入口分离，避免多个嫌疑人之间接触 4、支持人脸比对实现对物品的存取管理； 参数： 主柜；1.国产主机：CPU≥8核,主频≥2.3GHz；内存：≥8G DDR4 ；硬盘：≥256GB SSD ；显卡：≥1GB 独立显卡；操作系统：国产操作系统； 2.柜体材质：冷轧钢板/镀锌钢板； 3.显示器：双屏显示； 存物操作屏尺寸：≥43英寸；分辨率≥1080*1920；输入接口VGA&HDMI； 取物操作屏尺寸：≥21.5英寸电磁书写屏；工作电压DC12V-3A；分辨率≥1920*1080；支持电子签字； 4.柜体尺寸：（L*W*H）约900*500*1980mm； 5.规格：内嵌22L的存储盒≥2个，支持锁控系统； 6.读卡器：数量≥2个；接口USB； 7.语音播报：支持； 8.取物口：承重力≤30Kg；工作方式为电动推拉； 9.指纹采集设备：图像分辨率500DPI；图像灰度等级256； 10.摄像头：双目摄像头，分辨率：1920*1080； 11.锁控系统：通讯方式网络；精钢锁芯； 12.支持电子签名捺印。被检查人领取随身物品时，托盘自动弹出，检查民警、见证人、被检查人、办案人、随身财物管理员、涉案人员及物品领取人通过电子签名屏完成电子签名确认，被检查人、涉案人员及物品领取人通过指纹采集模块完成捺印确认，确认完毕后托盘自动归位。 13.支持随身物品双面管理嵌入式软件； |  | 1 | 个 |
| 2 | 智能存取管理设备 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区对嫌疑人随身物品进行存放； 2.实现功能： 双面存取随身物品，保证办案区单向流程，办案区人员在一侧存放随身物品，出区时在另一侧完成随身物品的领回。 通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，是实现软、硬件与人、案、物集成关联集成电子化台账配套设备； 3、双向存取，出入口分离，避免多个嫌疑人之间接触； 4、需与主柜配合使用； 参数： 副柜；1.产品尺寸：（L*W*H）约960*500*1980mm； 2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板； 3.规格：≥16个隔口 ，正反两面≥32个柜门； 4.储物盒：内嵌≥6个22L存储盒，≥10个12L的存储盒； 5.双面开启，支持锁控系统； 6.支持随身物品双面管理嵌入式软件； |  | 2 | 个 |
| 3 | 一体化数字签名屏 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能： 对接江苏省公安厅电子笔录系统； 实现电子签名功能； 实现电子捺印功能； 软件功能： 控制数字签名板完成电子签名捺印 参数： 1.屏幕尺寸：≥10英寸； 2.显示屏：IPS LCD屏幕，显示区域不小于216*135mm； 3.分辨率：≥1280*800，屏幕颜色16.7M色； 4.触控：无源电磁笔，压感级别≥8192级； 5.电子签名：设备内置手写笔签字功能，支持获取签字轨迹； 6.指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于256*360； 7.摄像头：支持单目或双目摄像头，像素≥500万，支持人脸比对（双目支持活体检测）； 8. 内置国密芯片：支持国密算法SM1，SM2、 SM3、SM4;支持1：1笔迹特征识别，支持原笔迹图片和数据防篡改鉴别。 9.支持图像加签验签技术，可以对签字图像指纹图像，进行原 RGB级别 SM3+SM2 加密封装，确保图像原始 RGB 不被篡改，并可 F5 隐写如 RGB中形成不可变水印，并且数据链条可加时间戳确保时间的可溯源性。 10. 可将采集的笔迹原始数据封装在指定格式的笔迹图片(BMP，JPEG，PNG)中，通过特殊算法可从原笔迹数据图片中，提取当次的原笔迹数据(X，Y，P) 11. 可将多页 PDF 按照指定规则进行摘选，也可将指定页面转换成图片保存。 |  | 1 | 台 |
| 4 | 信息登记拼接桌 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内等候区； 2.实现功能：信息登记拼接桌，用于放置随身物品拍照，可读取二代身份证信息；实现与县执法办案管理平台对接，上传登记数据 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1200*690*785mm； 2.材质：冷轧钢板，钣金定制 ； 3.二代证读卡器：接口USB；支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息。 4.读卡器：接口USB；读卡类型IC； |  | 1 | 张 |
| 5 | 智能球型摄像机 | 功能： 1.使用场景：应用于办案中心信息登记区； 2.实现功能： 随身物品拍照 参数： 1.增益控制：自动/手动； 2.信噪比：大于52dB； 3.3D数字降噪：支持； 4.背光补偿：支持； 5.区域曝光/聚焦 支持； 6.电子快门：1/1-1/30,000s； 7.日夜模式：自动ICR彩转黑； 8.数字变倍：≥16倍； 9.隐私遮蔽：最多8块区域； 10.聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学； 11.变倍速度：大约1秒(广角-望远)； 12.水平视角：105–33度(广角-望远)； 13.近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 14.光圈数：F1.6-F2.7； 15.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 16.音频压缩： G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 17.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； |  | 2 | 个 |
| 6 | 手持式金属探测器 | 功能： 通过金属探测仪对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区。 参数： 1.工作频率：≥93KHz； 2.电源：≥9伏方块电池； |  | 1 | 个 |
| 7 | 额温枪 | 功能： 通过测温仪对执法对象进行人身体温检查，防止进入办案区内的嫌疑人员有体温不正常人员 参数： 1.电源电压：DC3V； 2.测量范围：体温：32-42.9℃； 3.测量距离：3-5cm； |  | 1 | 个 |
| 8 | 摄像头 | 1.分辨率：≥1920*1080； 2.对焦方式：自动对焦； 3.连接方式：USB接口，免驱； 4.感光元件类型: CMOS |  | 1 | 个 |
| 9 | 二代身份证阅读器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区信息采集类设备上； 2.实现功能：能够读取被采集人的身份证信息，简化办案区信息采集的工作流程。 参数： 1.主机接口：RS232串口型/USB 2.0标准型/USB HID型/USB CCID型； 2.安全控制模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块（SAM）； 3.读卡距离：0~5cm； 4.阅读时间≤1秒； 5.非接触卡：支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，天线谐振频率：13.56MHz； 6.数据安全：国际算法 DES/3DES,SHA-1,RSA，国密算法 SM1,SM2,SM3,SM4，三级密钥管理体系； |  | 1 | 个 |
| 10 | 智能安检门 | 1、显示屏规格 ≥7寸LCD屏 2、外形尺寸 (mm)≥2300(高)x920(宽)x670(深) 通道尺寸 (mm)≥2010(高)x730(宽)x600(深) 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 3、报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换； 4、系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域； 5、当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮； |  | 1 | 个 |
| 看守区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地址盒 | 1.网络接口：标准RJ45接口 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP |  | 1 | 个 |
| 2 | 集成看管台 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内看守区； 2.实现功能： 实现全视角看管功能、 可实现与门口、审讯室的通讯功能； 可实现电脑业务办公功能 参数： 1.国产主机：CPU≥ 8核,主频 ≥2.3GHz；内存：≥ 8G DDR4 ；硬盘：≥256GB SSD ；显卡：≥1GB 独立显卡；操作系统：国产操作系统； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 3.报警主机：网络接口为标准RJ45接口；谐波失真< 0.5%；信噪比≥ 90dB；摄像头≥500万像素；视频码流128Kb～2Mb；显示屏分辨率不低于1280x800像素； 4.产品尺寸：(L*W*H)约3100*700*750mm； 5.显示屏：尺寸≥21.5英寸，TF彩色液晶屏 ；分辨率≥1920*1080； |  | 1 | 张 |
| 3 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室门口； 2.实现功能：通过与分配信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态展示 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约650*195*50mm；安装底壳尺寸：（L*W*H）约655*200*60mm 2.盖板材质：亚克力； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128*32； 6.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； |  | 6 | 个 |
| 4 | 约束椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区醒酒区； 2.实现功能： 后靠背可调节角度，通过约束带来束缚手脚，可有效防止醉酒人员闹事； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约720*790*1240mm； 2.面料：采用优质皮革； |  | 1 | 张 |
| 5 | 智能交互终端 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内； 2.实现功能： 对案件信息进行展示，实现信息的交互； 支持比对功能；实现与县执法办案管理平台对接，实现数据上传。 软件功能： 查看办案区人员信息，实现在区人员的等候室、讯询问室分配，支持预警信息的播报及查看； 参数： 1.主机：CPU：≥ 四核 ，主频 ≥2.6GHz；内存：≥DDR4/8G；固态硬盘：≥256G； 2.操作系统：国产操作系统； 3.显示屏：尺寸≥15.6英寸；分辨率≥1024*768；IPS全视角； 4.设备支持显示屏可实现180度旋转 5.触摸屏：电容触摸屏；触摸屏工艺：G+G； 6.摄像头：≥200万像素； 7.支持人脸识别功能； 8.设备支持在区人员的等候室、讯询问室分配，支持预警信息的播报及查看； |  | 1 | 台 |
| 快办区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 1.≥50寸超高清智能电视； 2.分辨率≥3840*2160； ★需提供节能产品认证证书 |  | 5 | 台 |
| 等候室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位辅助坐凳 | 功能：通过智能分配，分配相应座位，对嫌疑人进行相应约束。嫌疑人落座位置可亮灯指示。 1.产品尺寸：(L*W*H)约800*420*420mm； 2.材质：约2.0冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； |  | 6 | 张 |
| 2 | 定位辅助坐凳 | 功能：通过智能分配，分配相应座位，对嫌疑人进行相应约束。嫌疑人落座位置可亮灯指示。 1.产品尺寸：(L*W*H)约840*420*420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.侧板材质：实木；厚度约18mm； 4.规格：2人座位； 5.使用环境：室内； 6.工作电压：DC12V 2A; 7.触点容量：10A AC250V，10A DC30V； 8.网络协议：TCP，UDP 9.内含：工业级16路继电器； |  | 5 | 张 |
| 3 | 定位辅助坐凳 | 功能：通过智能分配，分配相应座位，对嫌疑人进行相应约束。嫌疑人落座位置可亮灯指示。 1.产品尺寸：(L*W*H)约440*440*420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板，转角位； |  | 2 | 张 |
| 4 | 定位辅助坐凳 | 功能：通过智能分配，分配相应座位，对嫌疑人进行相应约束。嫌疑人落座位置可亮灯指示。 1.产品尺寸：(L*W*H)约400*420*420mm； 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； |  | 3 | 张 |
| 尿检区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能尿检一体机 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区内尿检区； 2.实现功能： 实现嫌疑人人脸方式读取嫌疑人信息； 对尿检结果进行拍照 可生成电子报告并进行电子签字捺印； 实现结果打印功能； 检测尿液进行保存； 软件功能：办案区人员需要进行尿检时，刷人脸读取人员身份信息，则自动将人员信息填充至检测报告书，并能在页面上点击拍照按钮将此次尿检结果存证保存；完成嫌疑人和民警的电子签字和捺印；人员的尿检记录会在系统保存，以备查询。 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约710*670*1615mm； 2.主机：CPU，≥8核,主频 ≥2.3GHz；内存≥8G DDR4 ；硬盘≥256GB SSD ；≥1GB 独立显卡； 3.操作系统：国产操作系统； 4.显示屏：≥19英寸电磁书写屏；工作电压DC12V-2A；分辨率1280*1024；支持触摸+电子签名； 5.打印机：最大打印幅面A4；彩色，激光；接口：USB，RJ5；适配国产操作系统和国际通用操作系统； 6.电动锁控：通讯方式为网络；工作电压12VDC；精钢锁芯； 7.摄像头：双目摄像头，分辨率：1920*1080； 8.指纹仪：指纹图像像素数≥256X360像素； 8.冰箱：冷藏温度0~10℃；尺寸（L*W*H）约435*500*500mm；有效容积≥52L； ★需提供节能产品认证证书 9.语音播报：支持； 10.身份证读卡器：接口为USB；支持随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息； 11.读卡器：接口为USB;射频标准ISO14443A；读卡类型IC； 12.智能尿检管理终端符合GB/T15211-2013技术要求，且具备吸毒人人员信息录入功能；录入信息应包含有GA-T1371-2017吸毒人员管理信息数据项中表1的数据项 13.设备总功率：约1000W； 14.支持智能尿检嵌入式软件； |  | 1 | 个 |
| 智能讯(询)问室（5间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 讯（询）问椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部用约束带束缚；腿部用环形脚踏锁带脚铐；控制嫌疑人； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约700*720*950mm； 2.外包材质：皮质； 3.工作温度：-10~50℃； 4.锁手结构：U型锁约束； 5.锁脚结构：环型锁约束； 6.腰部固定：束缚带约束； 7.使用环境：室内； |  | 5 | 张 |
| 2 | 带秒温湿度显示屏 | 功能： 通过网络时钟与定制摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。 参数： 1.显示范围：温度-9℃ ～99℃ ，湿度0％ ～99％； 2.功耗：≤15W 3.显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 4.供电电压：AC~220V； 5.环境温度-25℃ ～70℃； 6.外观尺寸：（L*W*H）约580*380*40mm； |  | 5 | 台 |
| 3 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室门口； 2.实现功能：通过与分配信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态展示 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约650*195*50mm；安装底壳尺寸：（L*W*H）约655*200*60mm 2.盖板材质：亚克力； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128*32； 6.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； |  | 5 | 个 |
| 4 | 受令耳机 | 1.佩戴方式：单边耳麦； 2.音频接口：3.5毫米音频接口； |  | 5 | 个 |
| 5 | 审讯主机 | 1、支持≥6路1080P网络视频接入； 2、最大支持500万相机接入； 3、≥7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 4、≥2个DVD光驱 支持≥4个SATA接口，单盘容量不少于8TB，≥19英寸3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  | 5 | 台 |
| 特殊讯(询)问室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能询讯问专用终端 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：通过智能询讯问专用终端可以实现自助播报执法对象权利义务告知， 集成应急报警： 一对多显示：民警侧21.5寸升降屏，嫌疑人侧32寸防暴屏。 参数： 1.材质：约1.5mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm； 2.产品尺寸：（L*W*H）约1640*750*720mm（升降屏下降隐藏），（L*W*H）约1640*750*1040mm（升降屏上升使用）； 3.设备主显示器为升降屏；升降屏上升使用时可向后翻转调解角度，最大调节角度为12°。设备副显示器为32寸防暴屏。 4.对讲分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%； 5.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个； 6.供电：220V； 7.外接接口：USB3.0*2； 8.光驱：接口SATA；光盘格式Audio CD DVD； 9.预留打印机、审讯主机、电脑主机、签名屏安装位置； 10.登记表自动生成：终端支持在讯询问完后自动生成审讯记录表（对接省厅电子笔录系统，生成审讯记录表。） |  | 1 | 张 |
| 2 | 讯（询）问椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部用约束带束缚；腿部用环形脚踏锁带脚铐；控制嫌疑人； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约700*720*950mm； 2.外包材质：皮质； 3.工作温度：-10~50℃； 4.锁手结构：U型锁约束； 5.锁脚结构：环型锁约束； 6.腰部固定：束缚带约束； 7.使用环境：室内； |  | 1 | 张 |
| 3 | 带秒温湿度显示屏 | 功能： 通过网络时钟与定制摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。 参数： 1.显示范围：温度-9℃ ～99℃ ，湿度0％ ～99％； 2.功耗：≤15W 3.显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 4.供电电压：AC~220V； 5.环境温度-25℃ ～70℃； 6.外观尺寸：（L*W*H）约580*380*40mm； |  | 1 | 台 |
| 4 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室门口； 2.实现功能：通过与分配信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态展示 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约650*195*50mm；安装底壳尺寸：（L*W*H）约655*200*60mm 2.盖板材质：亚克力； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128*32； 6.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； |  | 1 | 个 |
| 5 | 窗口对讲机 | 1.工作电压 (V)：12V； 2.工作电流 (A)：1A ； 3.主机输出功率：8Ω 1W； 4.主机话筒灵敏度:-36DB； 5.分机话筒灵敏度:-40DB； |  | 1 | 个 |
| 6 | 受令耳机 | 1.佩戴方式：单边耳麦； 2.音频接口：3.5毫米音频接口； |  | 1 | 个 |
| 7 | 审讯主机 | 1、支持≥6路1080P网络视频接入； 2、最大支持500万相机接入； 3、≥7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 4、≥2个DVD光驱 支持≥4个SATA接口，单盘容量不少于8TB，≥19英寸3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  | 1 | 台 |
| 未成年智能讯(询)问室兼辨认室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 讯（询）问椅 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室内； 2.实现功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部用约束带束缚；腿部用环形脚踏锁带脚铐；控制嫌疑人； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约700*720*950mm； 2.外包材质：皮质； 3.工作温度：-10~50℃； 4.锁手结构：U型锁约束； 5.锁脚结构：环型锁约束； 6.腰部固定：束缚带约束； 7.使用环境：室内； |  | 1 | 张 |
| 2 | 带秒温湿度显示屏 | 功能： 通过网络时钟与定制摄像头相关联，实现对房间内时间、温度、湿度进行显示和断电后自动校对，保障执法对象权利。 参数： 1.显示范围：温度-9℃ ～99℃ ，湿度0％ ～99％； 2.功耗：≤15W 3.显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 4.供电电压：AC~220V； 5.环境温度-25℃ ～70℃； 6.外观尺寸：（L*W*H）约580*380*40mm； |  | 1 | 台 |
| 3 | 区域状态提示器 | 功能： 1.使用场景：应用于办案区审讯室门口； 2.实现功能：通过与分配信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态； 3.各对应功能区使用状态展示 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约650*195*50mm；安装底壳尺寸：（L*W*H）约655*200*60mm 2.盖板材质：亚克力； 3.显示：双色显示； 4.工作电压：AC 220V； 5.显示尺寸：像素点128*32； 6.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； |  | 1 | 个 |
| 4 | 窗口对讲机 | 1.工作电压 (V)：12V； 2.工作电流 (A)：1A ； 3.主机输出功率：8Ω 1W； 4.主机话筒灵敏度:-36DB； 5.分机话筒灵敏度:-40DB； |  | 1 | 个 |
| 5 | 受令耳机 | 1.佩戴方式：单边耳麦； 2.音频接口：3.5毫米音频接口； |  | 1 | 个 |
| 6 | 音频设备 | 功能： 1.用于监护人监听未成年人询问室询问使用 2.使用2套音频设备时可用于特殊询问室双向对讲 参数： 输入： 1.拾音范围 ：5-150平方米 2.灵敏度 ：-30dB 3.麦克风： 震膜电容咪头 输出： 1.信噪比：≥80DB 2.谐振频率：65Hz 3.灵敏度：86dB |  | 1 | 个 |
| 7 | 审讯主机 | 1、支持≥6路1080P网络视频接入； 2、最大支持500万相机接入； 3、≥7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，1080P编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 4、≥2个DVD光驱 支持≥4个SATA接口，单盘容量不少于8TB，≥19英寸3U机箱 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |  | 1 | 台 |
| 案卷保管室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防磁柜 | 1.外形尺寸：（L*W*H）约530*480*1500mm； 2.抽屉尺寸：（L*W*H）约388*334*100mm； 3.规格：磁带存放量≥36盒/抽屉，光盘存放量≥90盒/抽屉； |  | 1 | 台 |
| 随身物品保管室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 功能： 1.使用场景：应用于物证中心； 2.实现功能： 存放中型物品物证功能； 根据场地可自由灵活拼接； 三层，每层可实现130KG物证存放； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1500*600*2000mm； 2.层数：≥三层； 3.承重：≤170KG每层； |  | 4 | 组 |
| 涉案财物审核交接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 功能： 1.使用场景：应用于办案中心信息登记区； 2.实现功能： 随身物品拍照 参数： 1.增益控制：自动/手动； 2.信噪比：大于52dB； 3.3D数字降噪：支持； 4.背光补偿：支持； 5.区域曝光/聚焦 支持； 6.电子快门：1/1-1/30,000s； 7.日夜模式：自动ICR彩转黑； 8.数字变倍：16倍； 9.隐私遮蔽：最多8块区域； 10.聚焦模式：自动/半自动/手动焦距 2.8-12mm，4倍光学； 11.变倍速度：大约1秒(广角-望远)； 12.水平视角：105–33度(广角-望远)； 13.近摄距：10-1500mm(广角-望远)； 14.光圈数：F1.6-F2.7； 15.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG； 16.音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 17.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡； |  | 1 | 个 |
| 涉案财物保管室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 功能： 1.使用场景：应用于物证中心； 2.实现功能： 存放中型物品物证功能； 根据场地可自由灵活拼接； 三层，每层可实现130KG物证存放； 参数： 1.产品尺寸：（L*W*H）约1500*600*2000mm； 2.层数：≥三层； 3.承重：≤170KG每层； |  | 10 | 组 |
| 2 | 冰箱 | 1.最大容积：≥616L； 2.冷冻室容积 ：≥223L； 3.冷藏室容积 ：≥393L； 4.压缩机：变频； 5.制冷方式：风冷； 6.箱门结构：对开门式； 7.能效等级：1级； ★需提供节能产品认证证书 |  | 1 | 台 |
| 3 | 防磁柜 | 1.外形尺寸：（L*W*H）约530*480*1500mm； 2.抽屉尺寸：（L*W*H）约388*334*100mm； 3.规格：磁带存放量≥36盒/抽屉，光盘存放量≥90盒/抽屉； |  | 2 | 个 |
| 4 | 保险箱 | 1.外部尺寸：（L*W*H）约600*560*1500mm； 2.内部尺寸：（L*W*H）约580*480*1400mm； |  | 2 | 个 |
| 会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互会议平板 | ▲1、≥4800W摄像头，≥3840*2160分辨率，≥60Hz，≥4K显示，≥8阵列麦克风；G-G贴合；在白板界面任意处长按即可弹出操作面板；NTSC 90%以上；全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  | 1 | 台 |
| 2 | 智能交互会议平板支架 | 1、颜色：银灰色 2、载荷承重：不超过85 kg 3、产品尺寸：约950*600*1670mm 4、材质：SPCC 5、适用尺寸：55-86 寸 |  | 1 | 台 |
| 3 | IP网络可视对讲主机 | 1.网络接口：标准RJ45接口 2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 3.音频采样率：16K～48K Hz 4.音频模式：≥16位立体声CD音质 5.广播音频格式：MP3、WAV 6.音频码流：16Kb～192Kb 9.录音输出电平(峰峰值)：≤3V 10.音频输入电平(峰峰值)：≤1V 11.摄像头：≥500万像素 12.视频码流：128Kb～2Mb 13.显示屏分辨率：≥1280x800像素 |  | 1 | 个 |
| 定位设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像定位管理软件 | 1、对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能 2、业务资源管理、权限等 3、报警主机接入实现报警联动 4、默认人员定位轨迹摄像机设备接入：150路 5、提供人脸布控报警管理 ▲6、支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数 。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） ▲7、支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载；支持对人员历史轨迹进行播放、暂停、进度条显示、倍速播放（1X、2X、4X、8X、16X） （提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  | 1 | 套 |
| 2 | 视频云结构化服务器/动线终端 | 【产品功能】 ▲1、支持接入倾斜场景下的动线分析相机，接入目标人脸、人体图片，世界坐标轨迹；支持对人脸进行属性提取、建模、比对、聚类分析；支持对人体进行建模分析；支持将同一目标在不同相机下的运动轨迹进行合并；支持按需检索目标完整的运动轨迹。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） 【产品性能】 1、最大支持5张地图 2、最大支持50人实时轨迹合并 3、最大支持100万名单库 4、最大支持200万抓拍库 5、最大支持存储30天轨迹数据（日均1000万轨迹点） 【集成模块】 1、相机接入模块 2、AI图片智能分析模块 3、图片、轨迹存储模块 4、轨迹合成系统模块 5、行业平台（需单独申请） 【硬件规格】 CPU：≥16核，32线程，2.2GHz 内存：≥256GB DDR4 AI智能卡：≥1*智能卡 硬盘：≥480G SSD*2（系统）+ 4T SATA *6 外部接口：千兆电口：≥4个；USB4个；VGA：1个 机箱规格 ：2U 机架式服务器机箱 散热模块 ：最大4个热插拔冗余风扇 |  | 1 | 台 |
| 3 | 网络存储设备 | 1、机架式 2、≥4U 36盘位 3、2048Mbps接入带宽（1024路2M） 4、36块8T企业级SATA硬盘 5、双颗64位多核处理器 6、≥8GB缓存（可扩展至256GB） 7、≥4个千兆数据网口 8、≥1个千兆管理网口 |  | 1 | 台 |
| 4 | 网络摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置GPU芯片。 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5、红外补光距离不小于60米。 6、设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8、需支持四码流技术 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ▲10、支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的3D位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） ▲11、行人抓拍准确率不小于99%（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） 12、需具有一个DC12V电压输出接口。 13、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压50kPa环境下正常工作。 14、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  | 42 | 台 |
| 5 | 激光点云数据采集 | 1、能够准确的反映实际地物的位置信息 2、能够全面的反映空间构建的几何特征 3、现势性强，能够准确表达实际的空间几何关系 4、能够排除因图纸表达不清而引起的建模误差 |  | 355 | 平方 |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频云智能分析 | 1.支持≥32路视频流实时分析（H.264/H.265）； 2.支持≥720P-800W分辨率 （推荐200W分辨率）； ▲3.功能支持办案区内攀高、看管人员脱岗、单人审讯异常行为分析（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） 4.机箱规格：≥19英寸1U标准机架式，（L*W*H）约440*600*50mm； 5.处理器：≥一颗高性能CPU，集成专业级GPU芯片； 6.内存：≥8G DDR3 内存； 7.硬盘：内置≥1个240GB SSD 硬盘； 8.数据接口：≥4个千兆自适应网口，≥4个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； |  | 1 | 台 |
| 2 | 远程控制终端 | 1.产品尺寸：（L*W*D）约1000*800mm*220mm； 2.最大输出：≥32路； 3.输入电压：380V； 4.输出电压：220V或380V; 5.箱体材质：碳钢喷塑； 6.网络通讯：采用高性能DC-DC芯片，具有较宽的供电电压支持12-60V，支持modbus协议； 7.工作环境：室内； 8.工作温度：-10~55℃； 9.▲指示灯：终端应具有绿色LED电源指示灯，并支持通过LED电源指示灯观测电路情况。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） 10.继电器模块控制功能：32路继电器控制模块应支持通过有线网控制任意一路电路开关 |  | 1 | 台 |
| 弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| A、工作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2米网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线 |  |  |  |
| B、水平子系统 |  |  |  | 42 | 个 |
| 1 | 四口信息面板 | 四口平面网络面板86型 |  |  |  |
| 2 | 双口信息面板 | 双口平面网络面板86型 |  | 10 | 个 |
| 3 | 单口信息面板 | 单口平面网络面板86型 |  | 9 | 个 |
| 4 | 双口地插 | 弹起式铜地插（带阻尼) 支持网络、语音及多媒体应用 开启方式：弹起式、带有缓冲阻尼结构 插座种类: 支持三类、超五类、六类、超六类非屏蔽模块安装或其他多媒体接口（选配） 最大端口数：3位 金属面板材料:铜 塑料面板材料: 阻燃PC塑料, 94-V2以 上 端子组件材料: PC 拔出力（N）:≥65N 卡线力 N:≥24.5N |  | 1 | 个 |
| 5 | 四口地插 | 弹起式铜地插（带阻尼) 支持网络、语音及多媒体应用 开启方式：弹起式、带有缓冲阻尼结构 插座种类: 支持三类、超五类、六类、超六类非屏蔽模块安装或其他多媒体接口（选配） 最大端口数：3位 金属面板材料:铜 塑料面板材料: 阻燃PC塑料, 94-V2以 上 端子组件材料: PC |  | 1 | 个 |
| 6 | 六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽网络模块180度 |  | 21 | 个 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体≥0.57mm无氧铜 |  | 282 | 个 |
| 8 | 桥架 | 金属桥架200*100 安装,包括支架制作安装、除锈、喷油,接地跨接 |  | 7200 | m |
| 9 | 配管 | 钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 61 | m |
| 10 | 配管 | 钢管敷设 JDG25电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 132 | m |
| C、干线子系统 |  |  |  | 370 | m |
| 1 | 三类25对大对数电缆 | 三类室内25对非屏蔽双绞线26AWG LSZH |  |  |  |
| 2 | 室内8芯单模光纤 | 室内8芯单模,等级 OS2，LSZH护套、黄色，9/125 |  | 200 | m |
| D、设备间 |  |  |  | 1000 | m |
| 1 | 六类非屏蔽配线架（含模块） | 24口机架式六类非屏蔽配线架1U模块式配线架 |  |  |  |
| 2 | 2米网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线 |  | 11 | 个 |
| 3 | 110型语音配线架（含连接块） | 100对机架式110电话配线架1U，含打接模块 |  | 380 | 个 |
| 4 | 2米语音跳线 | 2芯鸭嘴到RJ45电话跳线2米 |  | 2 | 个 |
| 5 | 理线架 | 24口理线架机架式铁质带盖板遮蔽式上12下12口 |  | 25 | 根 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 24口机架式多功能光纤配线箱1U（空箱）支持通用法兰，LC到48芯 |  | 22 | 个 |
| 7 | LC耦合器法兰 | LC双工法兰适配器 |  | 5 | 个 |
| 8 | LC单模尾纤 | 0.9专用尾纤1米 |  | 60 | 个 |
| 9 | LC/LC双工光跳线 | LC到LC 3米双工光纤跳线PVC |  | 60 | 根 |
| 10 | 42U服务器机柜 | 42U服务器机柜，内置3块挡板、内置4个风扇，前玻璃门后网孔门 |  | 12 | 对 |
| 11 | PDU 机柜电源 | 1U8位10A机架式防雷PDU电源插座 |  | 3 | 台 |
| E、定位系统布线 |  |  |  | 6 | 个 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜 |  |  |  |
| 2 | 电源线（RVV2*1) | 电线电缆 |  | 540 | m |
| 3 | 配管 | 钢管敷设 JDG25电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 50 | m |
| F、对讲、区域状态提示器布线 |  |  |  | 168 | m |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜 |  |  |  |
| 2 | 屏蔽线（RVVP4*1) | 电线电缆 |  | 450 | m |
| 3 | 配管 | 钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 80 | m |
| 二计算机网络 |  |  |  | 120 | m |
| A、公安网 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24口接入交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，机架式，静音款 |  | 1 | 台 |
| 3 | 48口接入交换机 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量432Gbps，包转发率78Mpps，机架式 |  | 5 | 台 |
| 4 | 24口接入交换机(POE) | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，机架式，POE功率380W |  | 5 | 台 |
| 5 | 光模块 | 光模块千兆 1.25G单模双纤光纤模块（1310nm,20km,LC） |  | 2 | 台 |
| 6 | 光模块 | 光模块万兆10G 单模双纤光纤模块 （1310nm,20km,LC） |  | 24 | 块 |
| 三、视频安防监控系统 |  |  |  | 2 | 块 |
| A、室内监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1. 具有≥400万像素，靶面尺寸≥1/3； 2. 支持电动变焦，变焦范围≥2.7~12 mm； 3. 内置≥1个麦克风； 4. 最低照度：彩色≤0.005 Lux； 5. 支持≥IP66防尘防水； 6. 支持≥IK10防暴等级。 7.支持对每颗混合补光灯的红外和白光灯珠单独控制;样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度 |  |  |  |
| 2 | 网络摄像机 | 1. 具有≥400万像素，靶面尺寸≥1/1.8； 2. 支持电动变焦，变焦范围≥2.7~13.5 mm； 3. 内置≥1个麦克风； 4. 最低照度：彩色≤0.0005 Lux,黑白≤0.0001 Lux ； 5、支持RS-485接口； 6. 支持≥IP67防尘防水； 7. 支持≥IK10防暴等级。 8.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 |  | 37 | 台 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 1. 具有≥400万像素,≥3寸PTZ半球，靶面尺寸≥1/2.8； 2. 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 3. 视频输出支持≥2560×1440@30fps； 4. 最低照度：彩色≤0.005Lux ,黑白≤0.001Lux； 5. 支持水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s ，垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s ，云台定位精度≥0.1°； 6. 水平旋转范围为0°~350°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°； ▲7. 支持≥300个预置位，支持8条巡航路径，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；支持支持断网续传功能保证录像不丢失；设备具有≥1个内置MIC、≥1个喇叭、≥1对报警输入输出、≥1对音频输入输出； 支持≥IP66，防浪涌；支持三码流同时输出,支持码流平滑设置（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  | 7 | 台 |
| 4 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出12V/29A具备短路，过载保护 |  | 7 | 台 |
| 5 | 安防电源箱 | W800mmxH700mmxD150mm冷扎钢板1MM厚度 |  | 8 | 台 |
| 6 | 吸顶拾音器 | 1.模拟拾音器； 2.最大承受音压: 120 dBSPL； 3.拾音范围: 0 m~5 m； 4.灵敏度: -32 dB； 5.输出信号幅度: 2.5 Vpp； 6.信噪比: 90 dB； 7.频率响应: 20 Hz~20 kHz； 8.音频传输距离: ≥500 m； 9.接口类型: LINE OUT； 10.输出阻抗: 600Ω； 11.电源电压: DC12V； |  | 1 | 台 |
| 7 | 8口HDMI KVM切换器 | KVM切换器HDMI口共享器8口自动USB 8进1出高清4k |  | 31 | 台 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜 |  | 2 | 台 |
| 9 | 电源线（RVV2*1) | 电线电缆 |  | 1050 | m |
| 10 | 屏蔽线（RVVP4*0.75) | 电线电缆 |  | 1050 | m |
| 11 | 配管 | 钢管敷设 JDG25电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 140 | m |
| B、视频存储6个月 |  |  |  | 390 | m |
| 1 | 32路16盘NVR | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构； 支持32路高清，400M带宽网络视频接入； 支持16个SATA盘位； 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备； 支持4K分辨率接入和解码输出； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口、满足网络预览、回放以及备份应用。 |  |  |  |
| 2 | 硬盘（8T） | 1.硬盘容量: 8TB 2.尺寸: 3.5英寸 3.接口类型: SATA 4.硬盘转速: 7200转 5.缓存容量: 256MB |  | 15 | 台 |
| 四、门禁管理系统 |  |  |  | 57 | 块 |
| A、室内门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 身份信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： ≥8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：≥宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥100000人脸库、≥100000张卡、≥10000枚指纹、≥15万条事件记录； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； ▲支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；人脸验证距离：0.3~4m；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸验证开门。 设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |  |
| 2 | 人脸录入仪 | 200万USB电视摄像机 1.传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 2.总像素:≥1920(水平)×1080(垂直) 3.最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 4.镜头:6mm(2.1mm可选) 5.出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 6.日夜转换模式:单彩 7.调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 8.视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 9.信噪比:≥62dB 10.视频输出:USB2.0 11.音频输入:内置MIC 12.音频输出:USB2.0 13.白平衡:自动白平衡 |  | 13 | 台 |
| 3 | 单门磁力锁 | 开门方式：断电开门 承受拉力：260kg ± 10% 门的数量：单门 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持 |  | 1 | 台 |
| 4 | 双门磁力锁 | 开门方式：断电开门 承受拉力：260kg ± 10% 门的数量：双门 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90° 门磁信号：支持 |  | 4 | 个 |
| 5 | 双门磁力锁LZ型支架 | L型支架：磁力锁系列 Z型支架：内开式木门、金属门 选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理 |  | 6 | 个 |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙氧化处理 2.开门方式：90度开门 3.适用门型：内开式木门、 金属门 |  | 6 | 个 |
| 7 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出15V/10A；具备短路，过载保护 |  | 4 | 个 |
| 8 | 安防电源箱 | W800mmxH700mmxD150mm冷扎钢板1MM厚度 |  | 3 | 个 |
| 9 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 1 | 个 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线PVC，导体0.57mm无氧铜 |  | 7 | 个 |
| 11 | 电源线（RVV2*1) | 电线电缆 |  | 330 | m |
| 12 | 电源线（RVV4*1) | 电线电缆 |  | 100 | m |
| 13 | 配管 | 钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 260 | m |
| 五、报警系统 |  |  |  | 230 | m |
| 1 | 8防区报警控制主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 |  |  |  |
| 2 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |  | 1 | 台 |
| 3 | 主机备用电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah |  | 1 | 台 |
| 4 | 声光报警 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  | 1 | 只 |
| 5 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔, |  | 1 | 个 |
| 6 | 单防区地址模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 |  | 16 | 个 |
| 7 | 电源线（RVV2*1) | 电线电缆 |  | 16 | 个 |
| 8 | 配管 | 钢管敷设 JDG20电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  | 400 | m |
| 六、机房防雷及UPS |  |  |  | 220 | m |
| A、二层防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600mm全钢防静电地板架空活动国标附加功能：防火，防水，耐磨企口类型：普槽地板厚度：18mm以上，耐磨等级：商用级别(≥9000转) |  |  |  |
| 2 | 第二级防雷器 | 通流量≥40KA，响应时间〈25ns |  | 6.5 | ㎡ |
| 3 | 第三级防雷器 | 通流量≥20KA，响应时间〈25ns |  | 1 | 套 |
| 4 | 安装辅材 | 空开、铜线鼻、连接线等 |  | 1 | 套 |
| 5 | 紫铜排 | ≥30*3mm |  | 1 | 套 |
| 6 | 接地汇流排 | 定制 |  | 5 | m |
| 7 | 接地端接箱 | 定制 |  | 1 | 组 |
| 8 | 各金属体之间等电位连接 | ZRBV6mm² |  | 1 | 个 |
| 9 | 接地引下线 | ZRBV50mm² |  | 1 | 组 |
| 10 | 接地桩检测 | 现场测试，接地电阻需满足规范要求 |  | 20 | m |
| B、UPS系统供电续航1小时20KVA |  |  |  | 1 | 项 |
| 1 | UPS电源 | 输入输出制式：三进三出， 电压范围（Vac):120～295; 频率范围（Hz):50/60±10%(自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输入电流谐波：<5%（满载） 额定功率（VA/W）：20KVA/20KW 额定电压（Vac):416线电压 输出功率因素：1 稳压精度（Vac):1% 输出频率(Hz):50/60±0.1Hz 波形（THD):<2%(线性负载），<4%（非线性负载） 切换时间（ms):0 过载能力：115%～130%：15min;130%～150%：1min;150%以上：200ms 输出方式：端子排 整机效率：≥96% 直流启动：具备 通信功能：标配RS485、EPO，支持SNMP 音频噪音（dB):<55 报警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警 保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过载、未接；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 化学类型：铅酸蓄电池 电压≥12V 额定容量≥100AH 类型：储能用蓄电池 |  | 1 | 台 |
| 3 | 电池柜 | 冷轧钢板，A16标准规格，尺寸约780*455*1360MM |  | 16 | 块 |
| 4 | 配电箱 | 定制（直流空开箱、电缆） |  | 1 | 台 |
| C、空调系统 |  |  |  | 1 | 台 |
| 1 | 基站空调 | 冷暖类型 冷暖型 变频/定频 定频 空调匹数 ≥2P 能效比 ≥3 ★需提供节能产品认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 台 |

四、供货要求

1、交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸和安装、调试等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、交货期：合同签订且现场具备实施条件后90日历天内完成。

3、人员配备要求：应派有资格、有经验的安装技术人员负责安装、调试，且在合同规定的时间内完成安装、调试。

五、安装调试及项目要求

投标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

投标人提出施工安全措施合理、质量检验保证体系可行等进行评审。内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行强。

投标人完善系统环境适应性强、设备防护等级高，系统防雷、设备接地、抗干扰等安全防护措施完善、有效进行评审。

根据项目服务要求，投标人能提出有针对性的实施方案，包括项目管理、安装实施、系统测试、项目验收等方案，要求方案可行，内容清晰，措施得当，阶段划分合理，进度满足要求。评委对各投标人的方案从完整性、合理性、可行性进行评估。

投标文件中提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。

六、履约验收要求

1、招标人以招标文件、中标人的投标文件、承诺、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、包装等；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

3、货物的检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

4、货物到达招标人指定地点并安装、调试工作完成后，通知招标人，由招标人根据相关部门规定的验收方案，严格按照有关要求及标准，对整个项目进行验收；交付使用时要同时向采购人提供详细的技术文件、调试报告、安装记录、投标人保修卡、随机资料及配件

七、售后服务要求

1、应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、质保期内，中标人每隔一段时间回访一次，解决招标人提出的问题（如有），并提供必要的服务和指导。

3、在质保期间，所有出现故障应迅速修复或更换（注明响应时间及承诺修复时限），并承担由此所发生的全部费用。

4、在正式通过验收，双方签署验收合格证书之日起至少 2年（质保期），中标人应对其提供的货物进行免费质保，包括维修、保养、安检、调换等；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

八、投标报价要求

投标报价包括所有货物、配件、辅助材料、铜管、支架、运输、管理、维护、利润、税金、保险、现场安装调试、无损开孔费（墙孔或玻璃孔）、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

九、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，支付至合同金额的10%，到货建成验收合格后60天内支付至合同金额的90%，合同履行期限满后付清。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

- 技术分（40分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 实施方案（4分） | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目管理和实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。 内容包含 全部要求内容，计划与方案科学合理，可行性强，得4分； 内容包含全部要求内容，计划与方案比较合理，可行性较强，得2分； 内容有缺项，计划与方案合理性与可行性一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 质量和安全管理 （4分） | 施工安全措施合理、质量检验保证体系可行等进行评审。 内容包含全部要求内容，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行强，得4分； 内容包含全部要求内容，施工安全措施较合理、质量检验保证体系可行性较强，得2分； 内容有缺项，施工安全措施合理、质量检验保证体系可行性一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 安全生产应急预案（4分） | 系统环境适应性强、设备防护等级高，系统防雷、设备接地、抗干扰等安全防护措施完善、有效进行评审。 内容包含全部要求内容，措施完善、有效性强，得4分； 内容包含全部要求内容，措施较完善、有效性较强，得2分； 内容有缺项，措施完善、有效性一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 施工组织方案 （4分） | 根据项目服务要求，投标人能提出有针对性的实施方案，包括项目管理、安装实施、系统测试、项目验收等方案，要求方案可行，内容清晰，措施得当，阶段划分合理，进度满足要求。评委对各投标人的方案从完整性、合理性、可行性进行评估。 内容包含全部要求内容，方案完整、合理、可行性强，得4分； 内容包含全部要求内容，方案较完整、较合理、可行性较强，得2分； 内容有缺项，方案完整、合理、可行性一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务 （4分) | - 投标文件中提供维护服务保障体系和完整合理的售后服务方案，售后服务方案中包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容打分。 内容包含全部要求内容，方案完整、合理性强， 得4分； 内容包含全部要求内容，方案较完整、合理性较强， 得2分； 内容有缺项，方案完整合理性一般，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 技术参数(20分) | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件“采购需求”中“采购清单及技术要求”得 20分。其中“▲”项每有一项负偏离扣 2分，扣完为止。各投标人针对采购需求在投标文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，若未提供或未列明偏离情况的对应项按负偏离处理。没有内容不得分。（注：相关证明材料需根据相关的参数部分指定要求提供，否则视为负偏离） |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业资质（6分） | - 投标企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、 ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，共计得4分，没有不得分。（须提供有效扫描件并加盖投标人公章） - 投标企业具有有效期内ITSS运行维护服务证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。 （以上均须提供相关资质证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |
| 施工团队人员配置（6分） | 施工团队项目负责人具有ITSS认证的‌IT服务项目经理认证证书、通信与广电工程专业的一级建造师及安全生产考核合格证书每有一个得2分，共计得6分； 注：投标人应提供有效的相关证书原件扫描件及供应商为其缴纳的近壹年内（不包含投标当月）任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）上传响应文件，以上材料未提供或提供不全的不得分。 |
| 企业业绩（8分） | 投标人提供自2022年1月1日（以合同验收时间为准）以来每提供一个智能化项目类似业绩的得2分，本项最高得8分。（须提供业绩证明材料包括：采购合同。业绩证明材料主要内容、标的、金额等关键内容清晰可见，否则不予得分） |

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

- 十、投标函

投标函

致：东海县政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加东海县政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像定位管理软件 | ▲支持在室内地图上显示人员实时位置；支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息（头像、姓名、证件、停留时长），并支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；支持显示当前登记人员总数，支持按人员类型分类统计并展示人员个数 。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
|  |  | ▲支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，包括区域名称、进入时间、停留时间；支持播放人员所经过区域的录像，能进行播放控制（播放、暂停、停止、全屏）和下载；支持对人员历史轨迹进行播放、暂停、进度条显示、倍速播放（1X、2X、4X、8X、16X） （提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 2 | 网络摄像机 | ▲支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的3D位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
|  |  | ▲行人抓拍准确率不小于99%（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 3 | 远程控制终端 | ▲指示灯：终端应具有绿色LED电源指示灯，并支持通过LED电源指示灯观测电路情况。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 4 | 视频云结构化服务器/动线终端 | ▲1、支持接入倾斜场景下的动线分析相机，接入目标人脸、人体图片，世界坐标轨迹；支持对人脸进行属性提取、建模、比对、聚类分析；支持对人体进行建模分析；支持将同一目标在不同相机下的运动轨迹进行合并；支持按需检索目标完整的运动轨迹（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 5 | 智能交互会议平板 | ▲≥4800W摄像头，≥3840*2160分辨率，≥60Hz，≥4K显示，≥8阵列麦克风；G-G贴合；在白板界面任意处长按即可弹出操作面板；NTSC 90%以上；全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节；（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 6 | 视频云智能分析 | ▲功能支持办案区内攀高、看管人员脱岗、单人审讯异常行为分析（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 7 | 智能球型摄像机 | ▲支持≥300个预置位，支持8条巡航路径，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；支持支持断网续传功能保证录像不丢失；支持三码流同时输出,支持码流平滑设置（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |
| 8 | 身份信息识别产品 | ▲支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证；人脸验证距离：0.3~4m；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸验证开门；设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或WEB端、室内机、管理机、手机APP进行对讲；应支持配置一键呼叫功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供权威机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章，在上传的检测报告中用红线标明所需项，否则无效佐证） |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：总报价无核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

（备注：总报价有核心产品时选用，确定后该备注删除。）

十九、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人公章：             （电子签章）

（备注：优惠率报价时选用，确定后该备注删除。）

（总备注：经办人应当根据项目实际情况确定选用一种“开标一览表”样式，确定后自行删除其他不需要的样式。确定后该总备注删除。）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。