招　标　文　件

项目名称：通州区应急管理服务中心智能化项目

项目编号：	JSZC-320612-JZCG-G2025-0033

南通市通州区公共资源交易中心

（南通市通州区公共资源交易中心）印制

二〇二五年六月三十日

地址: 南通市通州区碧华路197号       邮政编码：226300

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受[南通市通州区应急管理局（南通市通州区应急管理服务中心）]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就[通州区应急管理服务中心智能化项目]([项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0033])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

通州区应急管理服务中心智能化项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月22日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：	JSZC-320612-JZCG-G2025-0033

2.项目名称：通州区应急管理服务中心智能化项目

3.预算金额：248.00万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为248.00万元。

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：自采购人签发排产开工令之日起120日历天内（具体以总包合同进度为准），完成供货及安装调试。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，但采用分包方式落实相关扶持政策，投标人须将本项目中40%比例分包至一家或多家中小企业。

- 4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年7月22日 9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金和履约保证金。

2.通过网盘分享的文件：通州区应急管理服务中心智能化项目图纸.rar

链接: https://pan.baidu.com/s/19EDUtdeqYRitCSqpLWsIyA?pwd=tzyj 提取码: tzyj

- 七、本次招标联系方式

1.采购人名称：南通市通州区应急管理局（南通市通州区应急管理服务中心）

地址：江苏省南通市通州区新金西路97号

联系人：陶先生

联系方式：18552309596

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：0513-86524079

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 本项目非专门面向中小企业采购，但采用分包方式落实相关扶持政策，投标人须将本项目中40%比例分包至一家或多家中小企业。

签订合同后，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且中标人应就分包项目向采购人负责，并与分包供应商就分包项目向采购人承担连带责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）南通市通州区应急管理服务中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通市通州区公共资源交易中心通州区应急管理服务中心智能化项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：通州区应急管理服务中心智能化项目

1.2 标的质量：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

1.3 标的数量（规模）：详见清单。

1.4 履行时间（期限）：自甲方签发排产开工令之日起120日历天内（具体以总包合同进度为准），完成供货及安装调试。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按甲方要求，详见合同条款。

1.7 包装方式：详见合同条款。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币  / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，七个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2履约保证金不予退还的情形：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

合同签订生效起30日内，采购人支付合同价的30%作为预付款；项目整体验收合格后15日内付至合同价的60%；项目整体验收合格满一年后付至合同价的90%；余款10%在质保期满无质量问题一次性付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期限：自项目验收通过之日起，提供3年质保。

超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 项目概况

本次招标的通州区应急管理服务中心智能化项目，建设地点位于南通市通州高新区，项目占地面积8435平方米，总建筑面积8827.74平方米，包括1幢七层的服务中心、1幢配电房、1幢门卫及室外道路等组成。

项目建设需遵循开放性、先进性、集成性和可扩展性、安全性及经济性的原则，力求实现最佳的性能、价格比，同时为适应今后的技术发展，预留方便的扩展空间。

项目建设范围包括如下：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统

- 视频监控系统

- 门禁系统

- 停车场管理系统

- 五方对讲系统

- 机房系统

- 7F西侧会议室音视频系统

- 7F层夹层指挥室音视频系统

- 7F应急指挥中心音视频系统

- 6F会议室音视频系统

- 5F听证室音视频系统

- 利旧设备拆除及安装

- 各系统需求

- 综合布线系统

综合布线系统水平线缆采用六类非屏蔽线缆。网络主干采用六类非屏蔽双绞线和12芯室内单模光纤，语音进线由运营商考虑。

每个工位设置4个网络插座（互联网+电子政务网+语音+备用），信息发布液晶电视区留1个网络点，公共区域预留无线AP点。

数据机房位于七层中心机房，每个楼层弱电间配置2只，机柜采用42U标准网络机柜，弱电间落地安装（设备上架后，需有20%冗余空间），所有机柜内需设置光纤配线架、网络线缆配线架、110配线架、理线器、跳线等，线缆不得直接端接（水晶头、熔纤）接入交换机。

七层设置为应急服务网络设置专线，直接连入中心机房。

- 计算机网络系统

计算机网络系统建设3套网：互联网、电子政务网、设备网。

各套网的核心交换机由采购方提供，本项目仅考虑各套网络的千兆接入。

接入交换机配置在大楼的各个楼层弱电间内，采用千兆光口上联至本七层中心机房的核心交换机，对下通过千兆电口联接至各个终端设备。

- 视频监控系统

本项目视频监控系统采用全数字高清网络架构，摄像机点位主要分布在：园区出入口、园区重点区域、建筑主要出入口、过道、楼梯、电梯、机房等位置。

监控控制中心位于七层应急指挥中心值班室的操作工位，监控画面可显示在应急指挥中心会场的LED大屏，门卫可通过电脑浏览监控视频画面。

室内采用不低于400万高清摄像机，室外采用高清枪式摄像机或者高清球型摄像机，摄像机均配有红外功能。

人脸识别半球能够自动识别比对人脸进行考勤打卡。

整体监控系统存储采用磁盘阵列，设置于七层服务中心机房，硬盘配置可满足监控图像保存30天的需求。

三层考场区域的监控存储设备单独设置，支持录音录像，硬盘配置可满足监控图像保存90天的需求；三层考场业务用房内通过电脑可显示考场区域监控画面，画面共享至候考区屏幕。

五层询问室/听证室的监控存储设备单独设置，支持录音录像，硬盘配置可满足监控图像保存90天的需求；综合科可通过电脑查看监控画面。

信号传输：采用六类非屏蔽双绞线或光缆作为视频数据传输的载体。

一、二层体验馆区域监控点位仅作参考，具体点位按专业单位实际要求布置。

- 门禁管理系统

系统在一层出入口、电梯、机房等设置人脸识别/刷卡，出门采用出门按钮。配置出入口的管理软件，人脸识别成功自动上下班打卡。

二、三层电梯入口设置人脸识别，仅内部人员可呼叫电梯。

系统具有与消防联动功能。在火灾事故发生时，通过火灾报警系统联动控制模块，控制相应区域内的门禁控制器电源，使该区域的门禁控制器处于撤防状态。

另外在园区入口的人行道道置带人脸识别电动门，行人、电瓶车皆可通行，内外双开，进入需人脸识别（装旁边墙上），外出自动感应，门卫内有控制开关。

- 停车管理系统

在园区主出入口位置设置1进1出车辆识别一体机。

车辆到达入口处附近，摄像机将自动识别并判断其权限，如果该车符合进入权限，系统会自动打开道闸杆让车进入。固定车辆出库时，亦可通过出口处摄像机自动识别并放行；出入无须停车刷卡，实现全自动停车管理。

- 五方通话系统

消控中心、轿厢、电梯机房、轿坑、轿顶实现五方通话，需设置相应线缆至门卫室。

- 机房工程

中心机房位于服务中心七层，面积约56平方米，实施内容包含：空调系统、UPS电源、接地系统等。

在中心机房根据智能化设备配置UPS电源，后备时间不少于2小时。弱电间、机房内智能化设备用电均为UPS供电。

机房防雷接地需满足规范要求。中心机房配置服务器机柜，数量在满足使用需求的前提下预留1-2机柜空间冗余。

机房设置等电位连接端子箱。机房内各种设备的金属外层、安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接箱的端子连接。

- 音视频系统

本工程音视频会议系统主要设置在5层听证室、6层会议室、7层西侧会议室、7层夹层指挥室、7层应急服务中心（含操作工位、控制室）。

各会议室包含扩声系统、发言系统（无线、有线）、视频会议系统、信号处理及中控系统、液晶升降屏系统等子系统，可满足各种类型的音视频会议召开。

会议室的多功能插座均采用地面穿管敷设的方式从机柜位置连接到会议桌下面，再根据会议桌的类型和布局将其引至会议桌的各个多媒体接口；其它线缆采用穿入预埋入墙内并引至天花穿管敷设。

应急服务中心会场、操作工位、控制室三方音视频互通，且可控制切断互通。

- 利旧设备拆除及安装

采购单位有部分会议室音视频设备需要利旧，具体设备详见附后“利旧设备清单”。

中标人需要将利旧设备进行拆除、运输、功能测试、安装、调试等工作，包括利旧设备的线缆敷设、中控重新编程、LED大屏框架制作等，确保利旧设备能顺利接入整套音视频系统正常工作。

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《综合布线工程设计规范》GB50311-2016

- 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

- 《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《建筑防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

- 《厅堂扩声系统设计规范》GB/T50371-2006

- 《扩声系统工程施工规范》GB50949-2013

- 《电子会议系统工程施工与质量验收规范》GB51043-2014

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017

- 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2024

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

以上相关标准和规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

国家标准、规范;部颁标准、规范;行业标准、规范;地方标准、规范;制造商使用的标准、规范。

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）中标单位应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

（2）报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

（4）中标单位应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（5）中标单位应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（6）中标单位应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（7）中标单位所供货物最终验收后，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（8）中标单位必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

（9）本项目为交钥匙工程，该项目包含了所涉及的所有设备、材料及实施人工等各项费用。

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（1）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1.规格：单口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.前盖按压式解锁结构； 4.双标识管理，自带可更换式标签； | 264 | 只 |
| 2 | 双口信息面板 | 1.规格：双口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.前盖按压式解锁结构； 4.双标识管理，自带可更换式标签； | 502 | 只 |
| 3 | 单口信息地插 | 1.规格：地面信息插座3口铜面 2.材料：采用优质铜合金材料拉丝成型 3.功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置，预防快速弹起伤手 | 77 | 只 |
| 4 | 双口信息地插 | 1.规格：地面信息插座3口铜面 2.材料：采用优质铜合金材料拉丝成型 3.功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置，预防快速弹起伤手 | 8 | 只 |
| 5 | 六类非屏蔽网络模块 | 1.规格：六类非屏蔽信息模块（180度） 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔； 5.产品符合IECQ对电子元器件工艺方案程序和质量评估体系的标准或规范； | 1361 | 只 |
| 6 | 86暗盒 | 86型 | 766 | 只 |
| 7 | 24口六类网络配线架 | 1.规格：模块式配线架 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象； 4.按压式透明标签框，仅需轻轻按压即可更换标签贴； | 70 | 只 |
| 8 | 24槽网络理线架 | 1.规格：1U全金属理线架； 2.采用优质钢材原料； 3.管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽 | 148 | 只 |
| 9 | 网络跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4.导体线规：30AWG； 5.所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套； | 2712 | 根 |
| 10 | 110配线架 | 1.规格：100对110机架式配线架； 2.含四对、五对接线端子、背板套件； 3.符合ANSI/TIA-568.2-D三类规范； 4.IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线； 5.适合于语音大对数电缆的端接，采用通用110接线工具端接 | 14 | 只 |
| 11 | 24芯光纤配线架 | 1.规格：机架式光纤配线架，1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 18 | 只 |
| 12 | 光纤跳线 | LC-LC双芯单模跳线，3米 | 50 | 根 |
| 13 | 光纤尾纤 | LC单芯单模尾纤，1.5米 | 432 | 根 |
| 14 | 光纤熔接 | 熔接点 | 432 | 点 |
| 15 | 耦合器 | 1.规格：LC双联适配器； 2.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； | 432 | 只 |
| 16 | 12芯室外单模光纤 | 1.产品规格：12芯室外光缆 2.产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 3.可在-40℃～+70℃环境下使用 4.光纤类型：单模 | 400 | 米 |
| 17 | 12芯单模光纤 | 1.产品规格：12芯室内光缆 2.产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 3.光纤类型：单模 | 1300 | 米 |
| 18 | 25对大对数电缆 | 1.规格：三类室内大对数线缆； 2.符合ANSI/TIA-5682-D三类规范； 3.对数：25对 4.护套材料：PVC 5.绝缘材料：HDPE； | 680 | 米 |
| 19 | 六类网线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米 ★7.提供具有CNAS、CMA认可标志的威尔克通信实验室出具的2节点、8节点六类非屏蔽信道或永久链路检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★8.具有IECQ认证、3P认证、UL认证、六个连接点的ETL认证，提供第三方证明材料并加盖投标人公章 | 49800 | 米 |
| 20 | 机柜 | 1.规格：落地机柜； 2.符合YD/T 2319-2020标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前后金属网孔门； 7.尺寸：600*600*2000mm | 14 | 台 |
| 21 | 服务器机柜 | 1.规格：落地机柜； 2.符合YD/T 2319-2011标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； 4.静态承重：800Kg； 5.防护等级:IP2X； 6.机柜前后金属网格门； 7.尺寸：600*1000*2000mm； | 4 | 台 |
| 22 | 机柜PDU | 1.规格：8位 10A 2米国标接头PDU； 2.最大输入电流:10A； 3.插座个数:8个 4.输出电流:10A 5.进线规格：3*1.5m㎡ 6.电压：220V-250V 7.电流：输入:10A, 输出:10A 8.功率：2500W 9.频率：50/60Hz 10.进线长度：2m 11.工作温度: -5 - 45 ℃相对湿度: 5 - 95% | 18 | 只 |
| 23 | 电源线 | RVV3*2.5 | 600 | 米 |
| 24 | 穿线管 | JDG20 | 5000 | 米 |
| 25 | 穿线管 | JDG25 | 3600 | 米 |
| 26 | 穿线管 | PVC110 | 130 | 米 |
| 27 | 桥架 | 喷塑桥架，300*100 | 580 | 米 |
| 28 | 三网手孔井 | 600*600*800 | 5 | 个 |
| 29 | 辅材 | 过线盒、管线施工配件、系统连接接插件等 | 1 | 项 |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 电子政务网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 甲供 | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1. 性能：整机交换容量 ≥396Gbps；转发性能 ≥108Mpps 以官网最小值为准 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP 3. 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 4.支持IRF2（第二代智能弹性架构） 5.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.支持≥10KV业务端口防雷能力 8.管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护 | 17 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 16 | 只 |
| 二、 | 互联网（含无线网） |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 甲供 | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1. 性能：整机交换容量 ≥396Gbps；转发性能 ≥108Mpps 以官网最小值为准 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP 3. 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 4.支持IRF2（第二代智能弹性架构） 5.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP 6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7.支持≥10KV业务端口防雷能力 8.管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护 | 24 | 台 |
| 3 | 24口POE千兆交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准） 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 3、支持PoE+供电，总POE输出≥370W； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断； 6、支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)； 7、支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR； 8、支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能； 9、支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 10、支持≥6KV业务端口防雷能力； 11、支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理； | 6 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 16 | 只 |
| 5 | 吸顶无线AP | 1、 采用整机双频三流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、5GHz 1*1 +2.4GHz 2*2 MIMO 3、 整机协商速率≥1175Mbps 4、 接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 5、 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能 6. 内置智能天线系统 7、在网络拥塞情况下，支持对终端报文进行识别，可对关键业务优先处理并加速，提升用户体验 | 67 | 只 |
| 6 | 无线控制器 | 1. 吞吐量：≥10Gbps，最大接入用户数≥2048 2. AP管理： 最大管理AP≥256 3. 接口：WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB + 1*Console； 4. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 5.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 6. 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 7. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 8. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 | 1 | 台 |
| 7 | 无线授权 | 实配无线授权96个 | 1 | 套 |
| 三、 | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1. 性能：整机交换容量 ≥688Gbps；转发性能 ≥120Mpps 2. 端口：≥24个千兆SFP口，≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+口 3. 表项：路由表≥12K、ARP≥8K、MAC≥32K 4. 可靠性：支持可插拔模块化电源≥2 5. 三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+、策略路由 6. 支持STP/RSTP/MSTP、PVST、支持SmartLink、RRPP、支持ERPS以太环保护协议 7. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持远程堆叠 8. 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 9. 支持CPU保护功能，支持10KV业务端口防雷能力 10. 管理：支持Xmodem/FTP/TFTP加载升级、支持SNMPv1/v2/v3、支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置、支持智能管理平台 11. 节能：支持绿色节能、端口自动Power down功能 | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE千兆交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准，并提供官网截图证明） 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 3、支持PoE+供电，总POE输出≥370W； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断； 6、支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)； 7、支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR； 8、支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能； 9、支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 10、支持≥6KV业务端口防雷能力； 11、支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理； | 13 | 台 |
| 3 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 20 | 只 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 一、 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | POE高清半球 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； ★欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 116 | 台 |
| 2 | POE高清枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 19 | 台 |
| 3 | POE室外高清枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示； 视场角：水平：102.8°；垂直：53°；对角：121.8°； 内置不少于2颗白光补光灯 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 22 | 台 |
| 4 | 人脸抓拍半球 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）3m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）;1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照、自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持； ★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 10 | 台 |
| 5 | 人脸抓拍枪机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（视频监控距离）28m（人脸检测距离）； 补光灯：6颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～56mm； 视场角：水平：41°～9°；垂直：23°～5°；对角：47°～11°； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，口罩，胡子，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕）；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志）非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子）人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别）人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在4M分辨率及以下支持）； 重瞳：支持； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC； 内置扬声器：支持； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； ★具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使样机景深纵深至最大化50m；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★报警输入可切换为报警输出。可支持0~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时可最高支持5路报警输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 最大Micro SD卡：256GB； 除雾功能：支持； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V，3A； 防护等级：IP67 | 1 | 台 |
| 6 | 室外广角摄像机（带拾音功能） | 400万全彩定焦双目拼接广角枪型网络摄像机 传感器类型：双1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：3840×1080； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m； 补光灯：4颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：190°；垂直：55°； 热度图：支持； 深度智能：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 物品监控：物品遗留；物品拿取； 人数统计：支持人数统计，区域内人数统计；排队管理； 智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 视频帧率：50Hz 主码流（3840×1080@25fps），辅码流（960×268@25fps），第三码流（1920×540@25fps）60Hz 主码流（3840×1080@30fps），辅码流（960×268@30fps），第三码流（1920×540@30fps）； 宽动态：120dB； 默认分辨率下默认码流：1536kbps（3840×1080）； ★支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持智能分时复用功能，可支持设置不少于10套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★可根据场景变化,自动开启或关闭宽动态功能；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★设备内置1个BNC接口，1个RS485接口，1路电源返送接口；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 低照等级：超星光； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 2 | 台 |
| 7 | 高清球机（三层考场） | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm~125mm； 镜头光圈：F1.6~F3.6； 视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 光学变倍：25倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警，支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：智能（包括SMD）与数字变倍与电子防抖互斥； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/2A±10%（标配）；PoE（802.3at）； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：4寸； 接口类型：RJ45接口;供电 | 2 | 台 |
| 8 | POE高清拾音半球（三层考场） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 内置MIC：支持； 设备具有不少于1路音频输入，1路音频输出。 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 16 | 台 |
| 9 | POE高清拾音半球（五层听证室） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 内置MIC：支持； 设备具有不少于1路音频输入，1路音频输出。 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 4 | 台 |
| 10 | 室外高清球机 | 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440； 最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：2.8mm细节：4.8mm-120mm； 视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：全景：NA；细节：25； 周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185°； 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转； 全景摄像机内置不少于4颗白光灯，细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯； 设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注； 光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低； 声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB； 透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路； 报警输出：1路； 供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 防护等级：IP66； 接口类型：RJ45接口;供电 | 1 | 台 |
| 11 | 车辆抓拍摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 镜头：标配； 电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 光圈控制接口：1个，DC自动光圈； 网络接口：1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：1个，USB 2.0接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接车检器、常亮灯等； RS-232接口：1个； 报警输入：1路； 报警输出：1路； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 供电方式：100–240VAC（50Hz）； 功耗：≤8W； 工作温度：–40℃～+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 电源：标配 | 2 | 台 |
| 12 | 枪机支架 | 壁装支架 | 44 | 只 |
| 13 | 球机支架 | 嵌入式安装支架 | 2 | 只 |
| 14 | 球机支架 | 吊装支架 | 1 | 只 |
| 15 | 车辆抓拍摄像机支架 | L型壁装支架 | 2 | 只 |
| 16 | 电梯摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 欠压/过压检测功能检验:当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时,可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 2 | 台 |
| 17 | 电梯无线网桥 | 网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE IN)、2个10/100Mbps自协商以太网下行口； 外置PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE&nbsp;OUT)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m； 整机最大无线传输速率：300Mbps； 数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 拨码开关：1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 工作温度：-20℃～+55℃； 供电方式：网桥仅支持非标24V PoE供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电（非标PoE电源标配）； | 2 | 对 |
| 二、 | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 存储服务器（公共区域用） | 含25块8T企业级硬盘 单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，36盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮； 支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据； ★可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； ★可将录制的视频图像进行合并，并支持延迟摄影视频的预览及下载，支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高； | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机（三层考场用） | 含8块8T监控硬盘 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示； ★可同时接入不少于1路主码流，2路辅码流的视频图像；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★用于样机升级的固件包采用AES256加密技术加密；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持不少于2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持单独对算法模型文件进行升级；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； 接入路数：64路； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps； 开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； RAID：RAID 0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机（五层询问室及听证室用） | 含1块8T监控硬盘 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 接入路数：16路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：5个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 4 | 综合管理平台 | 集成基础管理、视频、门禁、考勤、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统，国产化服务器，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。 一、软件参数 1、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、安全数据库 （1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密； （2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 5、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能 6、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 7、访客管理 （1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等； （2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求； （3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席； 9、人员布控 （1）支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中; （2）支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步； 10、系统运维 （1）系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行； 11、移动端 （1）APP 支持鸿蒙操作系统，可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门； （2）支持APP/H5 访客预约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客，可线上查看预约审核进度； ★支持对导入、导出平台 excel 业务数据进行密码加密（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管，发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）； ★支持上传人员头像自动检测图片质量是否合格，同时可自动根据人脸算法库版本提取对应的特征值，支持配套人脸门禁设备、人脸提取服务器提取人脸特征值，可查看特征值提取过程及结果（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）。 12、支持考勤管理，单节点支持500个设备接入； 二、硬件参数 1、处理器：Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1； 2、硬盘：2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条） 4、接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部； 2个USB 3.0接口位于机箱后部，2个USB3.0位于机箱前部，1个USB2.0接口，位于机箱内部； 1个VGA接口，位于机箱后部； 1个SD卡插槽，位于机箱内部 | 1 | 台 |
| 5 | 人脸服务器 | 含1块4T企业级硬盘。 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、人像检测、吸烟、打电话； GPU：设备内置1颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(INT8)； 后智能分析：人脸检测；人脸识别；视频结构化（人；车；非机动车）；通用行为分析； 人脸检测：1. 支持16路1080p或16路400万分辨率；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对； 人脸库容量：1. 样本库最大100个，50万张图片，单库最大50万张图片；2. 路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片；人脸库样本库容量；条数共享； 人脸识别：1、图片流：最大支持24路200万或24路400万分辨率图片流分析；2、视频流：支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警； 视频结构化：1. 支持16路1080p或16路400万分辨率；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色； 通用行为分析：1. 支持16路1080p或400万分辨率；2. 规则：前智能：绊线入侵；区域入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；人员聚集；徘徊检测；停车检测；穿越围栏；后智能：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；； 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；； 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；； 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；； 接入路数：48路； ★样机CPU和GPU采用国产化64位8核A55处理器，最高频率不低于1.7GHz（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★支持人员聚档功能， 可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；可以查看人员出现的次数及对应的时间和地点， 并展示当时的抓拍信息及人员属性信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★支持对进入、 离开、 经过的人次和人数进行统计， 可以判断筛选出同一批次人员；可以按照性别、 年龄、 上衣颜色、 下衣颜色类别进行分析客户画像；支持接入非智能IPC分析客流： 1） 支持客流分组统计、 组内去重， 可过滤特定人员库； 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 网络带宽：256Mbps接入；256Mbps存储；256Mbps转发； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p； 解码能力：1路32MP;1路24MP;2路16MP;4路8MP@30fps;5路6MP@30fps;6路5MP@30fps;8路4MP@30fps;16路1080p@30fps;36路720p@30fps； 音频输入：1路； 音频输出：1路； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：1个；SATA 3.0；单盘最大16TB； 电源接口：单电源； 供电方式：12VDC,5A； 工作温度：-10℃～+55℃； | 1 | 台 |
| 6 | 车辆终端盒 | 操作系统：Linux； 操作界面：WEB方式； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个2T硬盘）;FTP;SFTP； 定位功能：支持GPS;支持北斗（天线需单独下单）； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； 硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配2T容量3.5”硬盘； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； RS-485接口：2个； USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）； 功耗：＜20W； 工作温度：-30℃~+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：210.0mm×165.0mm×57.0mm（长×宽×高）； 净重：1.6kg（不同配置略有差异） | 1 | 台 |
| 7 | 网络控制键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 1 | 台 |
| 8 | 视频工作站 | 兆芯KX-U6780A/8GB/256GB SSD/1T HDD/Arise1020 2G/200W/None WiFi DVDRW/键盘/鼠标/23.8显示器 | 1 | 台 |
| 9 | 候考大厅电视机 | 90寸4K液晶电视，含壁装支架 | 1 | 台 |
| 10 | 餐厅电视机 | 55寸4K液晶电视，含壁装支架 | 1 | 台 |
| 三、 | 系统管线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 标准：YD/T 1019-2013; 产品说明：符合六类标准，多用于室内水平布线使用， 芯数: 4*2；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC(灰色)；外径：6.3±0.2mm； 防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定 最大拉力：100N | 6200 | 米 |
| 2 | 室外六类网线 | 室外防水网线 CAT6 | 1800 | 米 |
| 3 | 12芯室外单模光纤 | 单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管内，套管内填充防水化合物,松套管外用双面涂塑(皱纹) 钢带纵包,钢带和松套管中的阻水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根钢丝加强后护套. 光缆全截面阻水，结构紧密、外径小、重量轻、是最为常规的室外通信光缆. 标准：YD/T 769-2010 纤芯颜色：蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 松套管材质：直径3.0mmPBT； 光缆加强芯： 护套两侧两根1.0mm直径高强度磷化钢丝； 铠装层： 双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； 光缆外护套：PE； 弯曲半径：30倍外径； 允许拉力：1500N短期，600N长期； 允许压扁力：1000N短期，300N长期； 重量：110kg/km； 操作温度： -10～60℃； 安装温度: -40～70℃； | 450 | 米 |
| 4 | 12口光纤盒 | 12口光纤接线盒，满配尾纤、耦合器 | 2 | 套 |
| 5 | 光纤跳线 | 规格： ST/PC,ST/PC,FC/PC,LC/PC；单芯/双芯 长度： 尾纤1.5米，跳线3米或其他定制长度； 插入损耗： ≤0.2dB 拔插次数： ≥1000次 工作温度 -20～+60℃ 储存温度： -20～+60℃ | 2 | 根 |
| 6 | 光纤熔接 | 熔接点 | 24 | 点 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 250 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 380 | 米 |
| 9 | 穿线管 | JDG20 | 800 | 米 |
| 10 | 室外穿线管 | PE25 | 320 | 米 |
| 11 | 室外穿线管 | PE50 | 660 | 米 |
| 12 | 室外防水弱电箱 | 室外防水弱电箱 | 2 | 个 |
| 13 | 弱电手孔井 | 600*600*800 | 8 | 个 |
| 14 | 室外手孔井 | 600*600*800 | 6 | 个 |
| 15 | 监控立杆 | 3.5m，含基础、接地 | 1 | 个 |
| 16 | 开挖回填 |  | 520 | 米 |
| 17 | 辅材 | 过线盒、管线施工配件、系统连接接插件等 | 1 | 项 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外人行通道电动门 | 产品类型：广告门； 驱动电机：直流无刷电机； 功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）； 性能指标： 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。 11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 | 1 | 台 |
| 2 | 人行通道人脸门禁一体机(防水型) | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条开门记录； ★设备应支持至少5段视频的播放设置；视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频格式应支持 MP4、AVI、DAV；视频应能配置开始播放时间和结束播放时间；视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265 视频编码设置功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒安装； 读卡类型：IC卡 支持IP65防护等级 | 1 | 个 |
| 3 | 人脸识别通用落地式支架 | 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：1343.9mm×300.0mm×300.0mm（高×宽×厚）； 安装方式：地面安装 | 1 | 个 |
| 4 | 检测雷达 | 工作温度：-40~70℃； 对接平台：ICC-M8500； 防护等级：IP67； 执行标准：Q/DXJ 340-2022； 探测距离：0.1-3m； 探测角度：水平：120°俯仰：60° | 1 | 个 |
| 5 | 电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 2 | 个 |
| 6 | 双门网络控制器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； OSDP协议：支持； 是否支持SDK：支持； 产品款式：C款铁箱型； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SECC钢板； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 远程验证：支持； 用户容量：100000个用户； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； 2.断网后,记录存储到设备中。网络恢复后,管理平台可查询设备的记录信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） RS-485接口：5个RS-485接口； 韦根接口：4路韦根接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：6路（开关量）； 报警输出：4路（继电器）； 门状态检测：2路； 供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）； 防护等级：IP20;Ik04 | 2 | 台 |
| 7 | 门禁读卡器 | 产品款式：读卡器； 背光效果：支持； 开门模式：支持刷卡开门模式； 读卡类型：IC卡； 刷卡响应时间：0.1s； 读卡距离：0cm～5cm | 4 | 只 |
| 8 | 人脸门禁一体机(防水型) | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒安装； 读卡类型：IC卡 支持IP65防护等级 | 5 | 个 |
| 9 | 梯控人脸一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 应支持在无光环境下，屏幕能够显示全彩图像，人脸轮廓应清晰可见。 结构后壳防破坏能力应满足IK07。 设备应支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.9%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-20℃～+55℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 4 | 只 |
| 10 | 梯控主机 | 卡片容量：50000张； 存储温度：-40℃～+85℃ | 2 | 台 |
| 11 | 梯控联动模块 | 1、工作电压：DC5V-5V 2、功率：＜6W 3、工作温度：-35℃-60℃，工作湿度RH30%~95%不结露 4、485通讯距离：＜5m 5、通信方式：上行RS485接口*2个，继电器输出*36个，光耦输出*1个 5、通过干节点的开关达到楼层控制器目的，可实现手动和自动点亮楼层 5、支持看门狗检测功能 | 2 | 只 |
| 12 | 按钮转接线 | 12头3芯6米排线，使用环境：-30℃~+50℃ | 2 | 根 |
| 13 | 梯控系统 | 1、电梯设备管理，支持电梯新增、删除，支持在线式管理和本地式管理；在线式管理支持关联电梯内设备和电梯外设备； 2、梯控授权，支持在线梯控授权和离线梯控授权，在线梯控授权支持按部门授权、按人员授权管理，支持离线梯控写卡授权。支持给楼层分组授权； 3、楼层分组，支持选择电梯以及楼层设为组； 4、梯控计划，支持添加、删除、修改在线梯控计划，支持选择楼梯通道及梯控计划进行高峰平峰配置； 5、电梯记录，支持展示在线梯控的刷卡、刷脸记录，支持数据导出； 6、系统设置，支持记录保存时长配置； | 2 | 套 |
| 14 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 4 | 只 |
| 15 | 单门磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； | 4 | 只 |
| 16 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 5 | 只 |
| 17 | 双门磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90°； | 5 | 只 |
| 18 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86*86*25mm； 净重：0.1KG | 9 | 只 |
| 19 | 门禁电源 | 12V开关电源 | 2 | 只 |
| 20 | 工作站 | 兆芯KX-U6780A/8GB/256GB SSD/1T HDD/Arise1020 2G/200W/None WiFi DVDRW/键盘/鼠标/23.8显示器 | 1 | 台 |
| 21 | 发卡器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：4.3英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； 读卡类型：IC卡、CPU卡、身份证序列号；； 人脸识别准确率：99.8%； 指纹采集模块：电容式指纹模块； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； | 1 | 台 |
| 22 | IC卡 |  | 50 | 张 |
| 23 | 电源线 | RVV3*1.5 | 600 | 米 |
| 24 | 信号线 | CAT6 | 200 | 米 |
| 25 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 600 | 米 |
| 26 | 按钮线 | RVV2*0.5 | 100 | 米 |
| 停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆抓拍一体机 | 显示屏尺寸：320.0mm×160.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 二维码显示：支持； ★最低照度试验：黑白：≤0.0001lx(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ★车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC110–230V； 镜头：标配； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 2 | 套 |
| 2 | 道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 485获取道闸状态与日志功能检查：可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志 接口检查：I0输入，6路，3用于开关停，每个采用2个接口，3路用于防砸输入；I0输出3路，2路继电器开、关到位状态：1路外接红绿灯信号；一个DC12V1A输出接口，可给雷达供电；单独1路消防接口 延迟落闸速度设置功能检查：可以通过主板上功能按键设置延迟落杆时的速度 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：–30℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部膨胀螺丝固定安装 | 2 | 套 |
| 3 | 道闸杆件 | 颜色：红白相间； 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高） | 2 | 台 |
| 4 | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V | 2 | 只 |
| 5 | 道闸基础 | 定制 | 2 | 套 |
| 6 | 六类网线 | CAT6 | 40 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 40 | 米 |
| 五方对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVVP6*1.0 | 340 | 米 |
| 2 | 辅材 | 过线盒、管线施工配件、系统连接接插件等 | 1 | 批 |
| 机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 3*30 无氧铜、跨接处搪锡，安装支架 | 46 | 米 |
| 2 | 接地扁钢 | 接地扁钢40*4，镀锌扁钢，安装支架，标示油漆 | 26 | 米 |
| 3 | 接地线 | 35mm² | 10 | 米 |
| 4 | 等电位端子箱 | 等电位 | 1 | 只 |
| 5 | UPS配电箱 | C63A/4P*1，16A/2P*20,含柜体，结构件、防雷等 | 1 | 只 |
| 6 | 楼层UPS配电箱 | PZ30、16A/2P*3 | 7 | 只 |
| 7 | UPS电源 | 1.不间断电源（机架式UPS）不间断电源设计，单机容量≥30KVA，支持19英寸机架式安装和塔式安装，UPS主机三进三出，长效型。 2. UPS模块配有LED显示屏，可以直观显示。 3.告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。 4.保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警、防雷多种保护，整流输入电压范围：138-485VAC。 5.输入功率因数：≥0.99。 6.输入频率范围（Hz）：40～70。 7.输出功率因数：UPS的输出功率因数=1。 8.电池节数±180/±240/±300VDC（30~50节可调）。 9.输出电压（Vac）：380/400/415±1%。 10.输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，＞150% 立即转旁路 。 | 1 | 台 |
| 8 | 电池 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 5、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； 6、★容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章； 7、★为了保证系统兼容性延长系统使用寿命，蓄电池需提供与UPS同一品牌的排污许可证复印件并加盖投标人公章； 8、★蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告；蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，提供第三方技术证明文件复印件并加盖投标人公章； 9、★蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，请提供第三方技术证明文件复印件并加盖投标人公章； | 64 | 只 |
| 9 | 电池柜 | C32 | 2 | 套 |
| 10 | UPS线缆 | BVR16mm² | 1 | 项 |
| 11 | 电池汇流箱 | 直流空开100A | 1 | 套 |
| 12 | 基站空调 | 额定制冷量 25500W 额定输入功率 9100W 最大输入功率 12600W 除湿量 10 L/h 额定制热量 26000W 额定输入功率 8000W 最大输入功率 17000W 循环风量 3600 m3/h | 1 | 台 |
| 13 | 空调辅材 | 含铜管20米内,弯头,保温管、室内机电源线、信号线、进出水管、防水围堰、室外机基础等),辅助材料（氧气、乙炔、氮气） | 1 | 项 |
| 14 | 承重支架 | 机柜及UPS地板下承重 | 8 | 套 |
| 15 | 桥架 | 喷塑桥架，300*100 | 40 | 米 |
| 7F西侧会议室音视频系统 |  |  |  |  |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式专业音柱（主置） | 1.采用≥4只4寸铁氧体低音单，≥1只1寸钕磁高音单元组成。 2.额定功率≥250W。 3.灵敏度≥93dB (1M/1W )。 4.覆盖角度≥160°（H）20°（V）。 5.频率范围等同或优于70HZ-21KHZ。 6.前后面板双接线设计，完美适应该项目数字会议、扩声系统 7.嵌入式安装设计，更能匹配建筑设计风格，精心设计的磁吸网罩，可为各类装修环境进行点缀，和谐美观。 8.全新设计的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满； 9.拥有精准的垂直扩散角和度水平扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式音柱。 | 2 | 只 |
| 2 | 嵌入式专业音柱（辅助） | 1.采用≥4只4寸铁氧体低音单，≥1只1寸钕磁高音单元组成。 2.额定功率≥250W。 3.灵敏度≥93dB (1M/1W )。 4.覆盖角度≥160°（H）20°（V）。 5.频率范围等同或优于70HZ-21KHZ。 6.前后面板双接线设计，完美适应该项目数字会议、扩声系统 7.嵌入式安装设计，更能匹配建筑设计风格，精心设计的磁吸网罩，可为各类装修环境进行点缀，和谐美观。 8.全新设计的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满； 9.拥有精准的垂直扩散角和度水平扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式音柱。 | 4 | 只 |
| 3 | 专业音箱（超低音） | 1.阻抗：≤8Ω 2.频响等同或优于40Hz~400Hz 3.额定功率≥500W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.低音：≥15"低音×1 | 2 | 只 |
| 4 | 专业功放（主置） | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 专业功放（辅助） | 1.采用高效PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 ★2.采用DSP处理器，具有压缩器、限幅器、扩展器、参量均衡、矩阵路由、延时器、高低通处理等多种DSP处理功能。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★3.带有多种工作模式：立体声、桥接等，支持桥接、矩阵模式自由切换；支持定阻输出：16欧、8欧、4欧。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.具有显示屏，可显示功放状态、功放温度、输出模式状态、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量。 5.显示屏、PC软件具有中、英文语言切换功能。 6.具有过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 ★7.设备支持通过TCP/IP方式联机，搭配软件可远程控制设备通道的功放状态、功放温度、输出模式、功放实时电压/电流/功率显示、通道当前音量、DSP功能使用情况，设置通道的灵敏度。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.设备具有RS485接口，支持对接中控控制设备。可实现待机控制，场景调用，通道静音/音量控制，通道正/反相，灵敏度切换，矩阵混音/桥接模式切换，输出通道的电压/电流/温度/保护读取，延时器/扩展器/均衡器/压缩器控制。 9.支持通过软件对每个输出通道控制，内置参量均衡器、≥10段/15段/31段图示均衡器、扩展器、压缩器、矩阵路由、分频器、限幅器、延时器，高低通处理等多种DSP功能。 10.支持设备管理、通道管理、场景管理等功能；PC软件连接多台设备时，可独立配置每台设备的功能参数，适配不同的应用环境；支持监控、管理各通道的灵敏度/延时器/扩展器/均衡器/压缩器，高效快速地调节参数；支持读取/调用预存的场景，快速搭建使用环境。 11.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω：200W×4；立体声/并联4Ω：400W×4；桥接16Ω：400W×2；桥接8Ω：750W×2。 12.输入阻抗≤20kΩ 平衡；频率响应(@1W功率下）：等同或优于20Hz-20kHz /+0/-2dB；THD+N(@1/8功率下）≤0.05％；信噪比 (A计权)≥95dB。 13.可接入会议音频综合管理平台进行统一管理，可进行多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 专业功放（超低音） | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1.产品接口：前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采用平衡接法；≥8路卡侬输出接口，采用平衡接法；≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关。 ★2.支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线数据自动生成滤波器系数，也可以自动生成完后通过调节目标曲线更改，实时拖动处理频率范围以及增加滤波器点数来更获得更优系数。 ★4.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数。 6.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态。 7.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节。 8.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000msVN.J10004L。 9.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器。 10.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备。 | 1 | 台 |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 9 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个GJ45接口；网络通道：具有≥2路网络音频传输输入通道，≥2路网络音频传输输出通道。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 11 | 电源管理器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 ★7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图并加盖投标人公章） 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 |
| 12 | 手持无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |
| 13 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| 14 | 会议音频综合管理平台软件 | ★1.音频综合管理平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放设备硬件版本、软件版本功能，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） ★2.音频综合管理平台具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件型号、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 3.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。 ★4.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 5.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能。 6.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能。 7.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能。 8.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、≥4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节。 9.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能。 10.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 | 1 | 套 |
| 15 | 多媒体地插 | 四芯音箱插座 | 2 | 只 |
| 16 | 多媒体地插 | HDMI+电源+网络 | 2 | 只 |
| B、无线数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。（提供截图佐证并加盖投标人公章） ★11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥3种，包括银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS等。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ★16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供截图佐证并加盖投标人公章） ★17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。（提供公安机关出具的备案证明复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 2 | 全数字会议系统综合控制软件 | 1.支持查询历史会议，并支持复制拷贝历史会议信息到新建会议。 2.支持查看参会名单和会议人员座位图。支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整实时保存并下发给终端。 3.支持电子铭牌广播，管理员可以在会议前将电子铭牌广播到设备上。 4.支持创建（及编辑、删除、查看）多个会议投影，会前可直接预览投影效果，会议中可以任意切换会议投影。 5.支持投票参数设置，支持单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注；支持投票结果实时投屏展示，支持三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图）。 6.会议中支持集中控制管理终端，控制有线话筒发言最大数量、无线话筒发言最大数量、话筒模式、全局音量控制、译员机话筒模式、发言总控制、广播信息，以及对无线话筒关机控制，可对所有话筒设置各个通道的音量大小。 7.支持会议服务呼叫，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 8.会议结束后支持会议议程查看，可查看会议过程中签到数据、投票详细数据。 9.会议结束后可查看会中服务记录，统计会议服务数据。 10.会议后可导出统计，可选择导出签到信息、投票信息、会议总表、日志记录、会议服务。 11.支持数字会主机配置管理，可设置主机网络、注册信息，并控制话筒升降等操作。 12.支持会议室可视化布局配置管理；会议室可拖拽添加不同终端、可自动扫描终端、可批量添加不同终端，并可关联话筒单元。 13.支持对主机所有接口进行音频调节，可对接口进行总音量、EQ、延时调节，方便会场音效自由调整。 14.支持语音转写角色分离，可配置≥4种角色分离模式，实现一套系统多种模式输出。 15.支持数据备份和恢复，系统数据可保存到本地，可通过恢复功能还原系统数据。 ★16.由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“全数字数字会议系统软件”或相近的软件。 17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。 | 1 | 套 |
| 3 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口； 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ★6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 4 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 1 | 个 |
| 5 | 主席会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤380mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 1 | 台 |
| 6 | 代表会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤380mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 7 | 台 |
| 7 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 1 | 台 |
| 8 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1 | 台 |
| 9 | 交换机 | ≥8个千兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达≥30W，整机PoE输出功率为≥125W。 | 1 | 台 |
| C、信号管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵主机 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式；并采用线缆供电技术，支持POC模块对外设供电。 8.内置≥7英寸触摸屏。 ★9.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用/保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。（提供设备图和截图佐证并加盖投标人公章） 10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 2 | 块 |
| 3 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 2 | 块 |
| D、集中管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控软件编程 | 设备利旧，根据现场设备重新编程 | 1 | 项 |
| E、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 ★4.支持辅流批注功能，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ★8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，支持≥5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 19.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清视频会议终端嵌入软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议摄像机 | 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 3 | 会议摄像机 | 1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。 3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。 6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）,亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。 7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。 8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 | 1 | 台 |
| 4 | 会议摄像机电动吊架 | 产品名称:摄像头电动吊架 产品材质:冷轧钢+航空铝材 升降行程:1.5米 负重:25 公斤 控制方式:遥控中控(RS485 RS232)/线控 输入电源:AC220V ±10%50HZ | 1 | 台 |
| 5 | 会议摄像机吊架 | 材料：铝合金 旋转角度：360度 | 1 | 台 |
| F、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯（面光） | 1.采用COB 200W LED光源 2.具备12-36°发光角度，具有变焦、调光功能 3.具有2700-7000K色温调节功能，Ra≥95显色指数。 4.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议。 6.支持DMX控制通道数量为3/6通道。 | 9 | 台 |
| 2 | 影视灯（顶光） | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 6 | 台 |
| 3 | 灯控台 | 1.具备256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.具备16台电脑灯或64路调光。 3.具备自动生成灯库。 4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。 5.具备35个内置图形。 6.具备均可独立设置图形参数。 7.具备可储存80个重演场景，支持每个多步场景最多可储存100个单步。 8.具备16个重演场景，可同时输出和运行。 9.具备16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。 10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级。 13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。 14.支持立即黑场。 | 1 | 台 |
| 4 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 5 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 1 | 台 |
| 6 | 灯钩及保险绳 | 与灯具配套 | 15 | 套 |
| 7 | 灯杆 | Φ50镀锌钢管，双管，定制 | 2 | 根 |
| G、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*600*2000，钢化玻璃门 | 2 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 20 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5-双莲花（RCA） | 1 | 根 |
| 5 | HDMI高清线 | 2米 | 8 | 根 |
| 6 | HDMI高清线 | 10米 | 2 | 根 |
| 7 | HDMI光纤高清线 | 20米 | 1 | 根 |
| 8 | SDI高清视频线 | 3G-SDI | 100 | 米 |
| 9 | 音频线 | 128编网话筒线 | 50 | 米 |
| 10 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 150 | 米 |
| 11 | 音箱线 | 300支喇叭线 | 260 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 150 | 米 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 80 | 米 |
| 14 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 80 | 米 |
| 15 | 穿线管 | PVC25 | 500 | 米 |
| 16 | 其它附材 | 接插件、专用插座、紧固件等 | 1 | 批 |
| 7F夹层指挥室音视频系统 |  |  |  |  |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1.同轴二分频设计，高低音采用倾斜角度设计，内置可调指向高音。 2.额定功率：≥100W 3.最大功率：≥200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围(-10dB)等同或优于55Hz-20kHz 6.灵敏度 (1M/1W)：≥93dB±3dB 7.最大声压级：≥116dB±3dB 8.覆盖角（-6dB）等同或优于0-120° 9.扬声器：≥8寸低频×1，≥1寸高音×1 | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道+4个立体声) ； 4编组母线+1立体声母线 ； 4 AUX (包括FX) ； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电 XLR平衡输出。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统≥3种，包括银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS等。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。 | 1 | 台 |
| 5 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个GJ45接口；网络通道：具有≥2路网络音频传输输入通道，≥2路网络音频传输输出通道。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。 | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| B、数字会议及液晶升降屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清分配器 | 1路HDM信号输入，16路HDMI信号输出 | 1 | 台 |
| C、视频会议及中控系统（与指挥中心共用主机） |  |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | WIFI版，128G | 1 | 台 |
| 2 | 无线路由器 | 外置天线，内存容量：512MB，无线速率：5400M | 1 | 台 |
| 3 | 会议摄像机 | 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 4 | 会议摄像机吊架 | 材料：铝合金 旋转角度：360度 | 1 | 台 |
| 5 | 多媒体桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口 | 1 | 只 |
| D、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 3 | HDMI高清线 | 2米 | 2 | 根 |
| 4 | HDMI高清线 | 5米 | 6 | 根 |
| 5 | HDMI高清线 | 10米 | 6 | 根 |
| 6 | HDMI光纤高清线 | 30米 | 4 | 根 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 100 | 米 |
| 8 | 音箱线 | 300支喇叭线 | 80 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 100 | 米 |
| 10 | 穿线管 | PVC25 | 130 | 米 |
| 11 | 其它附材 | 接插件、专用插座、紧固件等 | 1 | 批 |
| 7F应急指挥中心音视频系统 |  |  |  |  |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式专业音柱 | 1.采用≥4只4寸铁氧体低音单，≥1只1寸钕磁高音单元组成。 2.额定功率≥250W。 3.灵敏度≥93dB (1M/1W )。 4.覆盖角度≥160°（H）20°（V）。 5.频率范围等同或优于70HZ-21KHZ。 6.前后面板双接线设计，完美适应该项目数字会议、扩声系统 7.独特的嵌入式安装设计，更能匹配建筑设计风格，精心设计的磁吸网罩，可为各类装修环境进行点缀，和谐美观。 8.全新设计的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满； 9.拥有精准的垂直扩散角和度水平扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式音柱。 | 6 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 3 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | 1.同轴二分频设计，高低音采用倾斜角度设计，内置可调指向高音。 2.额定功率：≥100W 3.最大功率：≥200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围(-10dB)等同或优于55Hz-20kHz 6.灵敏度 (1M/1W)：≥93dB±3dB 7.最大声压级：≥116dB±3dB 8.覆盖角（-6dB）等同或优于0-120° 9.扬声器：≥8寸低频×1，≥1寸高音×1 | 4 | 只 |
| 4 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥3种，包括银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS等。 4.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 5.同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★8.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | ★1.机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★2.触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 4.具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 ★5.设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC等无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。用户可通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 7.具有≥1路RS485接口控制，用户可通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 ★8.每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 10.IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 11.IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 ★12.每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13.每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 14.每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 ★15.内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响等17种效果模式：效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(兵乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射等参数。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★16.支持6组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音等混音模式。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 17.具备C/S架构管理软件和Android平板移动端软件；客户端软件可运行在银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS操作系统；Android平板移动端软件可运行在Android 7.0及以上系统及鸿蒙OS 4.0及以下系统。 | 1 | 台 |
| 7 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个GJ45接口；网络通道：具有≥2路网络音频传输输入通道，≥2路网络音频传输输出通道。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 3 | 台 |
| 9 | 手持无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |
| 10 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| B、数字会议系统-指挥中心会场 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ★10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。（提供截图佐证并加盖投标人公章） ★11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥3种，包括银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS等操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ★16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供截图佐证并加盖投标人公章） ★17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。（提供公安机关出具的备案证明复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口； 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ★6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 3 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 1 | 个 |
| 4 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |
| 5 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 1 | 只 |
| C、信号处理及中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝高清矩阵主机 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥36×36路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥9块输入卡、≥9块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 5 | 套 |
| 3 | SDI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 台 |
| 4 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 6 | 台 |
| 5 | 网络中控主机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 ★8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（需提供截图佐证并加盖投标人公章） ★9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供截图佐证并加盖投标人公章） ★10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（需提供截图佐证并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 6 | 平板电脑 | WIFI版，128G | 2 | 台 |
| 7 | 无线路由器 | 外置天线，内存容量：512MB，无线速率：5400M | 2 | 台 |
| 8 | 强电控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| D、视频会议及录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 ★4.支持辅流批注功能，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ★8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章） 9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，支持≥5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 19.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清视频会议终端嵌入软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议摄像机 | 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的HD CMOS传感器。 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。 9.支持AAC音频编码。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 ★由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图并加盖投标人公章。软件名称要求是“高清视频会议专用摄像头内嵌软件”或相近的软件。 | 2 | 台 |
| 3 | 会议摄像机电动吊架 | 产品名称:摄像头电动吊架 产品材质:冷轧钢+航空铝材 升降行程:1.5米 负重:25 公斤 控制方式:遥控中控(RS485 RS232)/线控 输入电源:AC220V ±10%50HZ | 1 | 台 |
| 4 | 会议摄像机吊架 | 材料：铝合金 旋转角度：360度 | 3 | 台 |
| 5 | 多媒体桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口 | 2 | 只 |
| E、液晶升降屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超薄话筒液晶屏升降一体机 | 1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。 2.设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金带麦克风一体升降，设备的表面处理为阳极氧化处理。 3.话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 4.具备≥1组232/485，≥2路USB接口。 5.传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 6.15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达≥1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计 7.支持≥1路HDMI和≥1路VGA信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 10.要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 | 19 | 台 |
| 2 | HDMI高清分配器 | 1路HDM信号输入，24路HDMI信号输出 | 1 | 台 |
| F、无线会议发言系统-应急值班室 |  |  |  |  |
| 1 | 1拖4无线会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥4个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 9.设备电池孔位≥4个。 | 1 | 套 |
| 2 | 1拖2无线会议话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置≥1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 |
| 3 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 台 |
| 4 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |
| G、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*600*2000，钢化玻璃门 | 2 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 24 | 根 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 1 | 根 |
| 5 | HDMI高清线 | 2米 | 12 | 根 |
| 6 | HDMI高清线 | 5米 | 15 | 根 |
| 7 | HDMI高清线 | 10米 | 25 | 根 |
| 8 | HDMI光纤高清线 | 20米 | 2 | 根 |
| 9 | HDMI光纤高清线 | 30米 | 2 | 根 |
| 10 | HDMI光纤高清线 | 50米 | 2 | 根 |
| 11 | SDI高清视频线 | 3G-SDI | 100 | 米 |
| 12 | 音频线 | 128编网话筒线 | 50 | 米 |
| 13 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 320 | 米 |
| 14 | 音箱线 | 300支喇叭线 | 200 | 米 |
| 15 | 电源线 | RVV3*1.5 | 280 | 米 |
| 16 | 穿线管 | PVC25 | 500 | 米 |
| 17 | 其它附材 | 接插件、专用插座、紧固件等 | 1 | 批 |
| 6F会议室音视频系统 |  |  |  |  |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道+4个立体声) ； 4编组母线+1立体声母线 ； 4 AUX (包括FX) ； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电 XLR平衡输出。 | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。 3.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口 | 1 | 只 |
| B、视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 100英寸超高清液晶电视，含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 2 | 会议摄像机吊架 | 材料：铝合金 旋转角度：360度 | 1 | 台 |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 22U，600*600*1200，钢化玻璃门 | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 14 | 条 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 条 |
| 4 | HDMI光纤高清线 | 20米 | 2 | 根 |
| 5 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 20 | 米 |
| 6 | 音箱线 | 300支喇叭线 | 120 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 30 | 米 |
| 8 | 穿线管 | PVC25 | 70 | 米 |
| 9 | 其它附材 | 接插件、专用插座、紧固件等 | 1 | 批 |
| 5F听证室视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 单只80~100W，覆盖角度≥120° | 2 | 只 |
| 2 | 功放 | 输出功率≥200W，支持RCA/XLR输入 | 1 | 台 |
| 3 | 混音器 | 8通道XLR输入，每通道独立48V幻象电源，带高通滤波,带USD接口 | 1 | 台 |
| 4 | 桌面麦克风 | 电容式需48V幻象电源（由混音器提供），心形指向，带金属鹅颈管 | 7 | 支 |
| 5 | 辅材 | 信号线、电源线、接插件、紧固件等 | 1 | 批 |
| 4F业务用房 |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 50寸4K液晶电视，含壁装支架 | 6 | 台 |
| 利旧设备拆除及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 利旧设备拆除、运输及安装调试费 | 设备详见附件利旧设备清单。 实施前采购人及中标单位双方共同对利旧设备状态进行核实确认，针对状态良好的设备签订搬迁设备明细确认单，由中标单位负责拆除、运输及安装调试，搬运过程中产生的故障由中标人负责维修处理，保证在应急管理服务中心大楼内可正常使用后，采购人及中标单位双方共同签订利旧设备搬迁完成确认单。后续中标人无需提供利旧设备的质保及维护。 | 1 | 项 |
| 智能化系统集成与质保 |  |  |  |  |
| 1 | 智能化系统集成与质保 | 提供新建智能化系统的集成与3年质保服务。 | 1 | 项 |

说明：

（1）标“★”技术性能要求请按要求提供证明材料，不满足或未提供会导致扣分，上传内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评标或部分影响评标的，视同不满足。成交供应商自中标公示发布起后一周内提供相关证明材料复印件并加盖设备制造商原厂公章供业主进行审查，如不能提供或者提供虚假材料者视为虚假应标，情节严重者报相关部门、并承担相应的法律责任，采购人取消其中标资格，由第二成交候选人替补，第二成交候选人在接到通知后必须在一周内提供上述要求的证明材料进行审查，如不能提供或者提供虚假材料，采购人取消其中标资格，以此类推。若三名中标候选人均不能提供，则由采购人重新招标。

（2）利旧设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 安装场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 利亚德 VVM1.875 像素间距≤1.875mm，屏体尺寸宽为5.28，高度为2.4米 | 12.7 | ㎡ | 一层安全体验馆。 需提供配套电源线缆（主电缆线、回路电缆线）以及信号传输线缆、定制利旧LED屏的安装结构及边框装饰。 |
| 2 | 独立主控 | 利亚德 LSHD8 | 4 | 台 |  |
| 3 | 远程PLC配电箱 | 负载能力：不小于15KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 全彩LED显示屏 | 力音博 LYB-P2.5 尺寸4.16m*2.4m，物理点间距2.5mm | 10 | ㎡ | 一层门厅。 需提供配套电源线缆（主电缆线、回路电缆线）以及信号传输线缆、定制利旧LED屏的安装结构及边框装饰。 |
| 5 | 全彩LED屏数据接收卡 | 诺瓦 DH418 | 14 | 张 |  |
| 6 | 发送盒 | 诺瓦 MCTRL600 | 2 | 台 |  |
| 7 | 远程PLC配电箱 | 负载能力：10KW | 1 | 套 |  |
| 8 | 视频拼接处理器机箱 | 富力天创 FM9000-W2-1212SH | 1 | 台 |  |
| 9 | 视频拼接处理器DVI输入卡 | 富力天创 IN-DVI-4 | 3 | 张 |  |
| 10 | 视频拼接处理器DVI输出卡 | 富力天创 OUT-DVI-4 | 3 | 张 |  |
| 11 | 视频拼接处理器回显输出卡 | 富力天创 FL-O1/HDMI/900 | 1 | 张 |  |
| 12 | 中控主机 | 思美特 IPSC2 | 1 | 台 | 七层西侧会议室 |
| 13 | 控制平版 | HUAWEI 32G WLAN版 | 1 | 台 |  |
| 14 | 2.8寸墙面液晶开关 | 思美特 T3W | 2 | 个 |  |
| 15 | 超薄话筒液晶屏升降一体机 | Anbosound P15\H | 14 | 套 | 七层夹层指挥室 |
| 16 | 话筒主机 | Anbosound X8 | 1 | 台 |  |
| 17 | 手拉手话筒线 | Anbosound 8P20 | 2 | 根 |  |
| 18 | HDMI长驱器 | 绿联 | 20 | 对 |  |
| 19 | 录播主机 | 锐取 CL560EC | 1 | 台 | 七层应急指挥中心 |
| 20 | 天花喇叭 | BIEMA SP8 | 6 | 只 | 六层会议室 |
| 21 | 专业功放 | BIEMA XAD-0.6K4 | 1 | 台 |  |
| 22 | 音频处理器 | Xilica Neutrino A1616AEC-N 含输入输出卡 | 1 | 套 |  |
| 23 | 电源管理器 | BIEMA CAE-108 | 1 | 台 |  |
| 24 | 无线手持话筒 | Anbosound A-160 | 1 | 套 |  |
| 25 | 无线会议话筒 | Anbosound A-160 | 1 | 套 |  |
| 26 | 视频会议终端 | 骏视图 MC-JST-G8000ZD | 1 | 台 |  |
| 27 | 会议摄像机 | 骏视图 MC-JST-G9818HD | 3 | 台 | 六层会议室及七层应急指挥中心 |
| 28 | 智慧一体机 |  | 1 | 台 | 五层听证室 |

（3）采购项目交付或者实施的时间和地点

交货时间：自采购人签发排产开工令之日起120日历天内（具体以总包合同进度为准），完成供货及安装调试；

交货地点：采购人指定地点。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）成交供应商应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品并安装。成交供应商所提供的所有产品负责免费送货、安装和调试，直至设备正常运行。

（2）质保期限：自项目验收通过之日起，提供3年质保。

（3）供应商承诺提供终身7×24小时售后服务专线支持。质保期内如遇用户要求须委派专业技术人员提供现场保障服务。在发生故障后接到用户通知后30分钟响应，2小时内派出工程技术人员进行检查维护，24小时内排除故障。

（4）供应商在项目完成后提供完整的竣工资料和竣工图纸。

（5）质保期内供应商必须对设备中涉及的软、硬件产品提供原厂免费保修及升级服务。

（6）供应商须保留质保期间所出现的问题、故障以及处理方式的完整记录，并定期提交用户保存。

6、采购标的的验收标准；

- 履约验收的基本要求：产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。

（2）履约验收的实施主体：由采购人南通市通州区应急管理服务中心作为实施主体，集中建设单位南通神辉置业有限公司作为配合单位，负责组织开展本项目的履约验收工作。

（3）履约验收的时间方式：供货、安装及调试完成后。

（4）履约验收的内容：针对货物数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。

（5）履约验收的标准：产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。成交供应商最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。

项目验收由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

7、采购标的的其他技术、服务等要求。

由于投标人的原因所造成的额外费用，由投标人自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标人应适当调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。投标人如果有其他优惠条件，必须作专门说明。所有安装所需配件、辅材均由供应商提供。以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

8、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

超薄话筒液晶屏升降一体机、UPS电源。

9、采购需求中必须满足的实质性要求。

（1）投标人承诺中标后签订合同前必须提供摄像机、存储服务器、人脸门禁一体机、UPS电源、音箱、功放、音频处理器、数字会议主机、高清矩阵的原厂加盖制造商公章的质保函，如不能按时提交则视为未响应招标文件要求，取消其中标资格。（承诺函格式自拟并加盖投标人公章）

（2）投标人承诺质保内免费提供产品的维修维护，包括非人为因素发生的产品修理，质保期后零部件的更换按成本价收取。（承诺函格式自拟并加盖投标人公章）

10、本项目不接受进口产品投标。

11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目非专门面向中小企业采购，但采用分包方式落实相关扶持政策，投标人须将本项目中40%比例分包至一家或多家中小企业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审项 | 分项名称 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 价格得分（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位数。 |
| 商务技术部分（70分） | 技术参数响应（34分） | 供应商所投产品完全符合“第四章采购需求”中的采购清单的规格参数要求的，得满分，其中标★项为重要技术指标，不满足或无法按照要求提供证明文件的每项扣2分；其它技术指标项提供技术偏离表，负偏离每项扣1分；扣完为止。本项内容不清楚或不清晰的（含复印件），造成无法评标或部分影响评标的，视为负偏离。 |
|  | 投标供应商实力（8分） | 1、供应商具有机电工程施工总承包贰级及以上证书的得2分，没有不得分。 2、供应商具有服务质量评价体系认证证书（认证范围与本项目需求相关）达到4A及以上的得2分，没有不得分。 3、供应商具有CCRC信息安全服务资质认证（信息安全应急处理）二级及以上服务资质认证证书的得2分，没有不得分。 4、供应商具有信息化工程与技术服务能力评价证书，2级的得1分，1级及以上的得2分，其他不得分。 （以上相关证书均需在有效期内，提供证书扫描件，加盖投标人公章。） |
|  | 技术团队（16分） | 1、供应商拟派至本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得1.5分；具有高级电子信息工程师证书的得1.5分；具有信息系统业务安全服务工程师证书的得1.5分；具有IT服务工程师（ITSS）证书的得1.5分。最多得6分。 2、供应商拟派至本项目的技术负责人具有高级工程师证书的得2分；具有CISP注册信息安全管理人员（CISO)证书的得2分；具有信息安全保障人员认证证书（认证方向：应急服务）的得2分。最多得6分。 3、项目组其他成员具有IT服务工程师（ITSS)、高级弱电系统工程师、高级智能化系统工程师、高级安防系统工程师四个类型技术人员的，每提供一个类型技术人员资格证书复印件的得1分，最多得4分。同一人员具备多个证书的不重复计算。 注：以上技术团队人员须提供有效期内证书及投标人近3个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料，提供证书扫描件，加盖公章。 |
|  | 业绩（4分） | 供应商提供自2022年1月1日以来承担过与本项目类似的业绩，每有一个业绩得2分，最高得4分。 （提供业绩合同和中标通知书扫描件，扫描件应能辨识甲乙双方公章，并加盖供应商公章） |
|  | 技术实施方案（6分） | 1、阐述施工组织方案，包含项目进度计划及工期保证措施，方案满足或优于本项目需求且利于开展的得3分，方案部分满足本项目需求的得1分，方案不满足或未提供方案的不得分。 2、针对7层报告厅使用EASE专业声场设计软件进行计算机模拟声学模型分析并提供相应声场分析图，声场分析布置优秀的得3分，基本满足的得1分，不满足或不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（2分） | 根据本项目特点，投标人能够详细给出服务措施，并提供服务期内维护团队方案，响应时间保证、保障联络方式、抢修时间以及产品无法维修时的备选方案，方案满足或优于本项目需求且利于开展的得2分，方案部分满足本项目需求的得1分，不能满足项目需求及未提供的不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料

符合性条件材料

10.响应函

11.投标分项报价表

12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

报价折扣证明材料

15.小微企业声明函

16.残疾人福利性单位声明函

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   标段：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（扫描件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

上一年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

技术要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 响应函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（标段：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市通州区公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（标段：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（标段：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）（标段：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市通州区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

投标分项报价表（标段：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。