招标控制价编制说明

工程名称: 句容市博物馆（市先吴文化博物馆）维修改造工程

一、工程概况： 本项目为句容市博物馆（市先吴文化博物馆）维修改造工程,主要包括对原博物馆（市先吴文化博物馆）升级改造等内容，项目位于茅山风景区句容市博物馆内。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年），《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）等现行省市相关工程造价计价文件。 2、建设单位提供的江苏华博创意产业有限公司设计的施工图纸。 3、人工工资按苏建函价 （2025）66号执行。 4、材料采用《镇江市工程造价信息》2025 年第 8期中的信息价，信息价中没有的材料价格按市场价格考虑。 5、计税方法:根据江苏省住房城乡建设厅苏建函价〔2025〕2号要求实行营改增后一般计税的方法。 三、编制说明： 1、室内地面降方深度按平均深度计入，采用机械施工考虑，土方及垃圾外运由投标人综合报价，结算时不调整。 2、砖砌矮墙采用大圣塔明代城墙砖砌筑(甲供)，砖的筛选、搬运、保管费已考虑，结算时不调整。 3、墙面、天棚装饰侧面增加量在组价中结合设计图纸综合考虑，投标人自主报价，结算时不调整。 4、元青花特展厅、门厅地面下降后垫层做法：素土夯实，100厚碎石、100厚C20砼。 5、原建筑门封堵材料采用200厚砼空心砌块、M5混合砂浆砌筑。 6、地台砌筑：素土夯实，100厚碎石、100厚C20砼垫层，MU10砼实心砖、M5混合砂浆砌筑。 7、地台侧面装饰：15厚1:3水泥砂浆底，5厚1:2.5水泥砂浆贴20厚雅士白大理石面。 8、外墙防水涂料做法：满批抗裂腻子三遍、防水涂料三遍。 9、室外围墙、基座等刷涂料：白水泥加胶腻子、弹性涂料各二遍。 10、内墙、天棚涂料做法：满批白水泥加胶腻子三遍、白色无机涂料三遍。 11、地面防水按聚氨酯二涂2.0厚考虑。 12、防火卷帘门3600*7200，甲级钢质卷帘门，电启动。 13、室外蘑菇石外墙砖拆除恢复做法：详设计和清单特征，施工中需考虑拆除下来的蘑菇石墙砖可以使用。 14、混凝土采用商品砼，泵送与否投标人自行考虑，结算时不调整。 15、根据消防要求增加排烟工程。 16、安监门系统部分暂未考虑。 17、陈列布展、铜版腐蚀浮雕、定制铜质大门、展厅展柜等根据建设单位要求按暂估价或暂列金额列入。 18、元青花展厅结合现场踏勘原玻璃隔断考虑有回收残值。 19、本工程设计图纸中要求的所有金属字需根据建设单位要求和设计图纸的字体材质、大小等情况按1项综合报价，结算时不调整。 20、部分材料及设备推荐品牌及厂家如下表： 21、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。 序号; 材料名称; 推荐品牌; 备注. 1; 地砖; 东鹏、冠珠、宏宇. 2; 卫生洁具; 法恩莎、和成、惠达. 3; 地胶PVC; 永裕、安舒、海象. 4; 乳胶漆; 三棵树、多乐士、东方雨虹. 5; 电缆电线; 上上、人民、江南. 6; 灯具; 西顿、欧普、雷士. 7; 开关插座; 正泰、公牛、西蒙. 8; 石膏板; 泰山、可耐福、杰科. 9; 矿棉板; 杰科、友丰、三强. 四、其他： 本项目分部分项工程量清单中的“项目特征”内容描述不详的，以施工图及施工规范为准；描述 不一致的，以分部分项工程量清单中的“项目特征”和总说明为准。