招　标　文　件

项目名称：“南京教育融媒体中心”专业设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0273

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………101

- 投标文件格式………………………………106

- 第一章  投标邀请

受南京市电化教育馆（南京市教育信息化中心）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就“南京教育融媒体中心”专业设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0273

2.项目名称：“南京教育融媒体中心”专业设备

3.预算金额：913.8542万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为913万元。

5.采购需求（简介）：“南京教育融媒体中心”专业设备采购项目，包括本馆3F融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室、控制室；3F-4F多功能报告厅、4F多功能报告厅控制室；5F-6F融媒体演播室、6F融媒体演播室控制室；4F审片室、4F及5F化妆间、6F录音室、6F摄影工作室等专用场所的相关设备购置及系统集成等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：180天（合同签订后45天内完成货物交付，180天内完成安装调试、系统集成及验收等相关工作）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月10日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年9月12日9时40分至10时00分，地址：南京市鼓楼区慈悲社5号，联系人：郝老师，联系电话：13951807371。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市电化教育馆（南京市教育信息化中心）

地  址：南京市鼓楼区慈悲社5号

联系人：郝老师

联系电话：13951807371

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市电化教育馆（南京市教育信息化中心），联系地址：南京市鼓楼区慈悲社5号，联系人：郝老师，联系电话：13951807371 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并初验合格后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.3 所有安装调试和系统集成完成并终验合格后，甲方向乙方支付剩余全部款项。

8.1.4满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目包括本馆3F融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播

教室、实验教学直播教室、控制室；3F-4F多功能报告厅、4F多功能报告厅控制室；5F-6F融媒体演播厅、6F融媒体演播厅控制室；4F审片室、4F及5F化妆间、6F录音室、6F摄影工作室等专用场所的相关设备购置及系统集成等。
  36平方米融媒体自助式直播间2间和精品课程资源直播间1间，采用自主预约、自助拍摄等技术方式，适用于教师个体拍摄精品课程资源以及线上直播教学等应用场景。
  53平方米课堂教学直播教室1间，可用于24人左右课堂实录拍摄。53平方米实验教学直播教室1间，可用于实验类教育资源摄制。总体满足国家中小学智慧教育平台课程资源、教育部基础教育精品课、微课资源等数字课程资源的摄制需求。
  168平方米多功能报告厅一个，设计观众人数约为70人，适用于全市各类中小型教育教学会议、活动、新闻发布会等场景，能够满足会议、活动等直播录播需求。
175平方米融媒体演播厅1个，适用于“名师空中课堂”专题教学讲座、各类小型教学研讨、教学沙龙、教育融媒体访谈等应用场景，包括中高考答疑网络直播、网络环境下远程教研活动、城乡结对互动课堂、各学科教学讲座等现场录制与融媒体直播等。

具体内容如下：

| 楼层 | 场所 | 面积（㎡） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3楼 | 多功能报告厅 | 168 | LED屏及显示系统、制作系统、扩声系统、灯光系统、集控及矩阵系统、置景 |
|  | 融媒体自助式直播间(1) | 36 | 制作系统、灯光系统、置景 |
|  | 融媒体自助式直播间(2) | 36 | 制作系统、灯光系统、置景 |
|  | 精品课程资源直播间 | 36 | 制作系统、灯光系统、置景 |
|  | 课堂教学直播教室 | 53 | 制作系统、灯光系统、置景 |
|  | 实验教学直播教室 | 53 | 制作系统、灯光系统、置景 |
|  | 控制室 | 20 | 制作系统、置景 |
| 4楼 | 多功能报告厅控制室 | 20 | 显示系统、扩声及灯光系统、置景 |
|  | 审片室 | 48 | 扩声系统、显示系统 |
|  | 化妆间 | 40 | 置景 |
| 5楼 | 融媒体演播厅 | 175 | LED屏及显示系统、制作系统、灯光系统、集控及矩阵系统、置景 |
|  | 化妆间 | 40 | 置景 |
| 6楼 | 融媒体演播厅控制室 | 28 | 制作系统、置景 |
|  | 录音室 | 20 | 置景 |
|  | 摄影工作室 | 36 | 灯光系统、置景 |

（二）项目建设遵循标准

本项目实施及验收遵循以下规范和标准。
显示系统：
SJ/T11141-2017《LED显示屏通用规范》
GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第一部分：安全要求》
GB/T 43770-2024《室内LED显示屏规范》
SJ/T 11890—2023《LED显示屏节能设计要求》
GB/T 36101-2018《LED显示屏干扰光评价要求》
SJ/T 11711-2018《室内用LED显示屏多媒体系统验收规范》
DB35/T 1304-2017《LED 显示屏技术规范》
扩声系统：
GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》
GB/T50356-2005《剧场、电影院和多用途礼堂声学设计规范》
GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》
WH/T 18-2003《演出场所扩声系统的声学特性指标》
WH/T 75-2016《演出场所扩声用扬声器系统通用规范》
WH/T 39-2009《专业音频和扩声用扬声器组件实用规范》
WH/T 38-2009《舞台扩声系统跳线柜、接线箱（盒）及设置规范》
灯光系统：
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB50054-2011《低压配电设计规范》
GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》
GY5070-2013《电视演播室灯光系统施工及验收规范》
GB7000.217-2023《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室

内外）用灯具》
WH/T86-2019《舞台灯光控制台通用技术条件》
WH/T 78.3-2018《演出安全 第3部分：舞台灯光安全》
机械系统：
WH/T28-2007《舞台机械 台上设备安全》
GB/T36727 -2018《舞台机械 验收检测规范》
WH/T78.6-2017《演出安全 第6部分：舞美装置安全》
GB/T50009-2012《建筑结构荷载规范》
制作系统：
GY/T155--2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》
GY/T157--2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》
GB/T14857-93《演播室数字电视编码参数规范》
GY/T164--2000《演播室串行数字光纤传输系统》
GB/T32631-2016《高清晰度电视3Gbps串行数据接口和源图像格式映射》
GY/T156-2000《演播室数字音频参数》
GY/T165-2000《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTZ摄像机 | 4.00 | 套 | 49000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 无线云台摄像机 | 2.00 | 台 | 6800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 室内LED显示屏控制台 | 1.00 | 台 | 188000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 媒体控制器 | 1.00 | 台 | 45000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 无线投屏器 | 2.00 | 个 | 480.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 智能云盒 | 4.00 | 台 | 22000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 摄像机墙面固定架 | 4.00 | 个 | 300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 变换器 | 4.00 | 套 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 交叉变换器 | 4.00 | 台 | 20000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 4K紧凑型切换台 | 1.00 | 套 | 220000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 切换台 | 1.00 | 台 | 25000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | PTZ控制台 | 1.00 | 套 | 45000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 专业监视器 | 7.00 | 台 | 38000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 是 |
| 14 | 12G光通联设备 | 12.00 | 套 | 23000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 通话主站 | 5.00 | 台 | 25000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 鹅颈话筒 | 5.00 | 套 | 800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 单耳通话耳麦 | 13.00 | 套 | 1500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 12G视频分配器 | 2.00 | 套 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 12G音视频加嵌器 | 1.00 | 套 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 编码器 | 3.00 | 台 | 20000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 空气成像提词器 | 2.00 | 台 | 40000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 摄像机支架 | 2.00 | 个 | 450.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 提词器 | 3.00 | 台 | 10500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 一体化提词器 | 1.00 | 套 | 15800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 广播级监视器 | 5.00 | 台 | 21000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 26 | 无线TALLY控制系统 | 1.00 | 台 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 实训推车 | 1.00 | 套 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 1.9G无线通话腰包 | 3.00 | 台 | 26500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 1.9G无线基站 | 1.00 | 台 | 45000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 5位充电站 | 1.00 | 台 | 11000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 高清数字视频帧同步模块 | 1.00 | 块 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 高清分配模块 | 2.00 | 块 | 3900.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 广电专业接口箱1 | 1.00 | 项 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 广电专业接口箱2 | 1.00 | 项 | 20000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 在线包装字幕机 | 1.00 | 台 | 45000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 12G数字视频帧同步模块 | 1.00 | 块 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 12G分配模块 | 2.00 | 块 | 9900.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 四线混合分配器 | 1.00 | 只 | 13000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | HDMI转3G-SDI | 2.00 | 台 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 背景布及支架伸缩杆 | 1.00 | 只 | 1300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 可升降静物台桌腿支架 | 2.00 | 支 | 150.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 摄影摄像独脚架 | 1.00 | 个 | 300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 液晶显示屏移动支架 | 2.00 | 套 | 500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 多功能地插 | 4.00 | 套 | 900.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 16*16多格式矩阵输入输出1 | 1.00 | 台 | 28000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 16*16多格式矩阵输入输出2 | 1.00 | 台 | 40000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 16键单母线控制面板 | 2.00 | 台 | 20000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 硬盘播放器 | 1.00 | 台 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 录像机用网络存储 | 2.00 | 套 | 80000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 多模光模块 | 16.00 | 套 | 1500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 机架式双通道硬盘录像监视测量一体机 | 2.00 | 套 | 200000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 机架式HD双通道硬盘录像监视测量一体机 | 1.00 | 套 | 100000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 虚拟跟踪制作集成设备 | 1.00 | 套 | 318000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 主扩全频线阵列扬声器 | 8.00 | 只 | 14500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 主扩声线阵次低频扬声器 | 2.00 | 只 | 10500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 返听同轴全频扬声器 | 2.00 | 只 | 6500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 音箱 | 3.00 | 对 | 1600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 监听音箱 | 6.00 | 只 | 7200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 主音箱 | 2.00 | 只 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 中置音箱 | 1.00 | 只 | 3500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 环绕音箱 | 2.00 | 只 | 3500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 超低频扬声器 | 1.00 | 只 | 4500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 手持无线发射器 | 2.00 | 只 | 13000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 手持话筒接收机 | 1.00 | 台 | 35000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 会议话筒接收机 | 3.00 | 台 | 18000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 话筒接收机 | 3.00 | 台 | 35000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 腰包发射器 | 6.00 | 只 | 9500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 领夹咪 | 6.00 | 只 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 无线话筒自动增益控制天线分配器 | 2.00 | 台 | 8300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 指向性天线 | 4.00 | 只 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 无线麦克风 | 6.00 | 套 | 850.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 天花阵列麦克风 | 2.00 | 套 | 49800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 无线会议底座 | 6.00 | 只 | 6500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 数字调音台 | 2.00 | 台 | 34000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 调音台1 | 3.00 | 台 | 1800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 调音台2 | 1.00 | 台 | 1800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 解码功放 | 1.00 | 台 | 9000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 主扩全频线阵列扬声器高频功率放大器 | 2.00 | 台 | 4500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 主扩全频线阵列扬声器低频功率放大器 | 2.00 | 台 | 5500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 主扩声线阵次低频扬声器功率放大器 | 1.00 | 台 | 6800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 返听同轴全频扬声器功率放大器 | 1.00 | 台 | 4500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | Dante扩展卡 | 2.00 | 张 | 11000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 接口箱 | 1.00 | 台 | 18000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 音频延时器 | 2.00 | 套 | 8000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 音频矩阵 | 1.00 | 台 | 15000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 高清数字音频加嵌模块 | 2.00 | 块 | 13500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 12G数字音频加嵌模块 | 2.00 | 块 | 13500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 12G数字音频解嵌模块 | 12.00 | 块 | 13500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 数字音频处理器 | 1.00 | 台 | 25000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 信号放大器 | 4.00 | 台 | 1500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 室内LED显示屏1 | 38.00 | 平方米 | 17000.00 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 室内LED显示屏2 | 18.00 | 平方米 | 11000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 教学触控一体机1 | 2.00 | 台 | 48000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 94 | 教学触控一体机2 | 1.00 | 台 | 18000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 95 | 教学触控一体机3 | 1.00 | 台 | 14000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 96 | 教学触控一体机4 | 1.00 | 台 | 30000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 97 | 显示器 | 2.00 | 台 | 4000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 98 | 商业显示器1 | 3.00 | 台 | 6000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 99 | 商业显示器2 | 5.00 | 套 | 12000.00 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 100 | 激光投影机 | 1.00 | 台 | 14800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 幕布 | 1.00 | 幅 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 智慧黑板 | 2.00 | 台 | 18800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 翻页笔 | 4.00 | 支 | 350.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 无线展台 | 2.00 | 台 | 1300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 主扩声线阵吊挂架 | 2.00 | 套 | 1000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | LED平板柔光灯 | 53.00 | 台 | 3600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | LED变焦静音聚光灯 | 30.00 | 台 | 7800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 超薄LED平板柔光灯 | 24.00 | 台 | 3600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 调光台1 | 1.00 | 台 | 9000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 调光台2 | 1.00 | 台 | 2600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 调光台3 | 1.00 | 台 | 24000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 固定灯光吊杆 | 3.00 | 道 | 2000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 钢格栅 | 168.00 | 平方米 | 650.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 恒力铰链吊杆 | 61.00 | 台 | 1800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 灯控杆 | 1.00 | 根 | 800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 灯光维修升降车 | 1.00 | 台 | 45000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | COB点光源 | 18.00 | 只 | 4000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 光源 | 3.00 | 只 | 4000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 深抛格栅柔光罩 | 6.00 | 只 | 1000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 柔光球 | 6.00 | 只 | 650.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | BLP投影筒 | 3.00 | 只 | 2500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 矩形格栅柔光箱 | 3.00 | 只 | 500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 不锈钢魔术腿1 | 3.00 | 只 | 500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 不锈钢魔术腿2 | 15.00 | 只 | 400.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | LED胸前灯 | 4.00 | 台 | 1600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 大功率直播补光灯 | 4.00 | 个 | 5500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 灯架 | 4.00 | 个 | 660.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | C型灯架 | 2.00 | 个 | 628.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 菲涅尔聚光镜头 | 2.00 | 个 | 748.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 36°专用聚光成像镜头 | 1.00 | 个 | 1280.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 快装深口柔光箱1 | 2.00 | 只 | 876.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 快装深口柔光箱2 | 2.00 | 只 | 1040.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 高速同步外景摄影灯 | 1.00 | 只 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 热靴高速同步外拍机顶闪光灯 | 2.00 | 只 | 1500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 无线引闪器 | 1.00 | 只 | 500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 录制交换机 | 3.00 | 台 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 交换机（POE）1 | 1.00 | 台 | 8500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 交换机（POE）2 | 1.00 | 台 | 18500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 交换机 | 3.00 | 台 | 7200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 触摸屏 | 2.00 | 台 | 16000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 触控反馈屏 | 4.00 | 台 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 中控面板 | 4.00 | 台 | 6400.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 中控主机1 | 4.00 | 台 | 5700.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | 中控主机2 | 2.00 | 台 | 39800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 145 | 录播主机 | 2.00 | 台 | 13000.00 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 146 | 周边机箱 | 4.00 | 套 | 7500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 机柜 | 4.00 | 台 | 3000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 灯光电源、信号控制柜 | 1.00 | 台 | 24000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 149 | 电源直通柜 | 1.00 | 台 | 46000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 150 | 干燥柜 | 3.00 | 台 | 3200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 151 | 电子防潮箱 | 1.00 | 个 | 4500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 152 | 电视柜 | 1.00 | 张 | 1750.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 153 | 电源控制器 | 2.00 | 台 | 8500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 154 | 电源时序器 | 10.00 | 台 | 1200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 155 | UPS | 4.00 | 台 | 5500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 156 | 配电箱及运行控制设备1 | 1.00 | 套 | 7500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 157 | 配电箱及运行控制设备2 | 1.00 | 套 | 5500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 158 | 导播系统 | 2.00 | 套 | 6500.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 159 | 互动系统 | 2.00 | 套 | 3200.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 160 | 远程互动课堂软件 | 2.00 | 套 | 2100.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 161 | 视频处理系统 | 2.00 | 套 | 6500.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 162 | 云台摄像机图像处理系统 | 2.00 | 套 | 6800.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 163 | 无线麦克风音频处理系统 | 4.00 | 套 | 500.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 164 | 报告厅座椅 | 82.00 | 位 | 1600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 165 | 普通椅 | 14.00 | 张 | 200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 166 | 桌前椅1 | 5.00 | 位 | 300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 167 | 桌前椅2 | 4.00 | 位 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 168 | 报告厅长条桌 | 19.00 | 位 | 300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 169 | 演讲台 | 1.00 | 位 | 1685.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 170 | 控制台 | 12.00 | 工位 | 3500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 171 | 智慧讲台 | 2.00 | 台 | 4000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 172 | 操作桌 | 8.00 | 张 | 1800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 173 | 升降讲台 | 2.00 | 台 | 10000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 174 | 化妆桌 | 12.00 | 张 | 1750.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 175 | 演播桌 | 1.00 | 组 | 28000.00 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 操作台 | 8.00 | 单元 | 3500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 177 | 定制录音桌 | 1.00 | 个 | 3800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 178 | 定制操作台 | 1.00 | 套 | 3800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 179 | 专业操作台 | 1.00 | 个 | 5800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 180 | 静物台面板 | 1.00 | 个 | 400.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 181 | 静物台 | 1.00 | 个 | 1000.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 182 | 可移动工作台 | 1.00 | 张 | 800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 183 | 沙发 | 6.00 | 位 | 1200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 184 | 访谈区沙发茶几组合 | 1.00 | 套 | 4400.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 185 | 双人沙发茶几组合 | 2.00 | 套 | 3200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 186 | 办公椅 | 27.00 | 张 | 500.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 187 | 教学桌椅 | 34.00 | 组 | 600.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 188 | 3F多功能报告厅安装调试 | 1.00 | 项 | 88290.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 189 | 3F融媒体自助式直播间安装调试 | 2.00 | 项 | 16500.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 190 | 3F课堂教学直播教室安装调试 | 1.00 | 项 | 5700.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 191 | 3F实验教学直播教室安装调试 | 1.00 | 项 | 5700.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 192 | 3F控制室安装调试 | 1.00 | 项 | 17100.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 193 | 4F审片室安装调试 | 1.00 | 项 | 7600.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 194 | 5F融媒体演播室安装调试 | 1.00 | 项 | 142800.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 195 | 6F融媒体演播室控制室安装调试 | 1.00 | 项 | 86715.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 196 | 3F多功能报告厅置景 | 1.00 | 项 | 226125.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 197 | 3F融媒体自助式直播间置景 | 2.00 | 项 | 28600.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 198 | 3F精品课程资源直播间置景 | 1.00 | 项 | 53460.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 199 | 3F课堂教学直播教室置景 | 1.00 | 项 | 46260.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 200 | 3F实验教学直播教室置景 | 1.00 | 项 | 44830.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 201 | 3F控制室置景 | 1.00 | 项 | 53460.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 202 | 4F多功能报告厅控制室置景 | 1.00 | 项 | 39487.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 203 | 5F融媒体演播室置景 | 1.00 | 项 | 576706.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 204 | 6F融媒体演播室控制室置景 | 1.00 | 项 | 35060.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 205 | 6F摄影工作室置景 | 1.00 | 项 | 57750.00 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PTZ摄像机 | - 具备智能分析处理和智能中心构图功能，可实现自动识别并精准跟踪拍摄目标。需支持三种拍摄模式可供选择，全身、半身和特写。图像成像器：≥1/2.5英寸CMOS； - 分辨率：≥3840*2160（4K）29.97p/1920*1080（FHD）59.94p。光学变焦倍率：≥12倍。焦距范围：≥4.4mm-52.8mm； - 水平视角（广角）：≥65°。平移/俯仰角度：平移：≥±170°/俯仰：≥±80°，-10°。预置位：≥256（CGI）、≥100（VISCA）。IP视频需支持分辨率：3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360； - 需支持压缩格式：H.264、H.265。网络协议：IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP； - 5.视频输出：3G-SDI/HDMI/IP流传输。 |
| 2 | 无线云台摄像机 | - 传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万； - 支持不少于20倍光学变焦，镜头畸变率≤1.5%； - 3.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 |
| 3 | 室内LED显示屏控制台 | - 自带可折叠液晶显示屏，无需外接显示器即可监视输入/输出及各预设的实时画面； - 支持虚拟输出，可虚拟输出LED大屏幕点数，方便进行点对点的开窗及布局，无需进行画面比例换算； - 支持图层阴影，使置于顶层的图层具有悬浮立体的效果； - 设备正面显示屏支持触控，可通过触控操作各级菜单；也可通过按键进行操作； - 支持1路2K的多预监输出，支持对LED显示屏全屏监视，预设编辑/预监，支持输入信号有无信号状态监测；支持在多预监输出保存的预设进行提前预监； - 输入通道具有EDID管理功能，用户可自定义非标准的输入分辨率，以及定制4K*2K或者8K*1K的输入分辨率，实现高清晰图像不变形输出的要求； - 图像截取功能：可以任意的选取输入图像的某部分，全屏至LED屏显示； - 裁剪显示功能：支持根据像素位置任意裁剪输入信号的部分画面，并在显示终端上进行放大显示，支持信号去黑边； - 9.用户预设功能：主输出和辅助输出都可单独或一起保存和切换，支持20个预设编辑保存。 |
| 4 | 媒体控制器 | - 时间线管理：可任意添加时间线；各时间线可任意添加图层，无数量限制；图层中可添加素材、片段、播控指令，同时可为素材添加各种效果；支持无极缩放时间线； - 节目管理：可任意添加节目管理页，节目管理中可无限添加节目窗口，窗口大小无限制，可在节目中添加素材、时间线、控制指令、特效、标签等多种内容；时间线及节目管理配合使用，可同时播放多个素材，轻松编辑复杂的节目流程； - 支持多种素材：可导入视频、音频、图片，支持采集画面，可将采集卡采集到的画面添加为素材并播放；支持NDI网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的NDI采集画面；可添加计时器，可添加时钟；可添加文本并编辑多种字幕效果；支持以图片模式或动画模式播放PPT，并可以使用翻页器或快捷键对PPT进行控制。支持导入整个文件夹；可在素材列表中对素材进行快捷转码；支持添加网络图片；支持添加网络流；支持添加网页；支持添加媒体合集；支持添加纯色素材； - 表面：在显示管理中可添加矩形表面与多边形表面，支持快速批量添加表面，可根据大屏实际箱体尺寸创建表面，让异形屏效果编辑变得简单便捷。表面可对画面进行任意截取，截取内容可编辑各种缩放、旋转、变形效果，并传输给屏幕呈现画面，实现摄像拼接、特写、直播截取、异形屏播放等多种需求； - 映射布局：在屏幕中可添加切片，通过输入切片和输出切片快速实现媒体一对多映射，减少窗口数量，并更自由的编排媒体画面的显示位置； - 声光电一体控制：软件包含输入控制、输出控制、时间码功能，可接收、发送各种控制指令，控制投影机、各类机械设备，对接MIDI、DMX512等各种控台，实现声光电一体化控制； - 输入控制：包含普通控制、DMX512、MIDI控制器、传感器输入等控制模式，可接收DMX512、MIDI、网络、串口等各种协议的控制信号，可接收对应控制，实现通过控台实时编辑节目等效果； - 输出控制：可发送协议指令、DMX512指令、控台切换、MIDI等输出控制指令，对投影机、机械设备、控台、服务器等进行集中控制； - 时间码：软件可生成、接收、发送MTC与LTC，实现多设备间的同步； - 多声卡输出：支持多声卡音频输出，通过虚拟声卡功能，能够将多个声卡设备组合，实现音频同时从多个声卡设备输出的效果； - 声道映射：支持5.1声道、7.1声道等多种声道映射模式，可设置不同声道输出，使声音效果更立体；在软件中通过素材属性，可快捷设定素材的发生客户端、输出声道。声道映射对应关系可快速复用，高效编辑； - 导出节目单：导出节目单功能，可以将节目管理中的内容生成为Excel节目单， 能够直观看到节目播放安排； - 可支持HVC编码格式，单个视频分辨率上限16384x16384，支持透明通道，YUV 420/422/444，支持无损压缩，预览服务器支持不低于8路7680 x 4320@60Hz的实时全帧率预览，播放服务器支持不低于2路7680 x 4320@60Hz的输出，节目切换/画面跳转响应时间<50毫秒。同时支持H.264、H.265编码格式的视频硬解码，H.264编码格式单个视频分辨率上限4096x4096，H.265编码格式单个视频分辨率上限8192x8192。 |
| 5 | 无线投屏器 | - 分辨率：4K 30HZ； - 接口：Type C、HDMI； - 兼容设备：手机、电脑、平板； - 4.免驱动，与系统无关。 |
| 6 | 智能云盒 | - 操作系统：Android； - CPU：双核心、双线程、1.8GHZ、三级缓存 2MB； - RAM：8G； - 4.内置存储：128G，可扩充到2TB； - 5.影音接口：2路HDMI输入接口、2路HDMI输出接口、LineIn*1、 LineOut*1； 6.I/O接口：3个USB接口并支持扩展，3个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； - 7.视频输出：最大支持4K高清视频，支持30FPS帧率； - 8.扩展：具有“录制”按钮，可一键式录制课程； - 9.内置无线AP功能/WiFi支持：智能云盒内置无线AP模块，工作频段：支持2.4G和5G。支持协议： 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。最大工作速率： 1300Mbps。网络工作模式支持：无线路由器、无线交换机、终端模式。 |
| 7 | 摄像机墙面固定架 | 1.PTZ摄像机墙面固定架； 2.产品采用2.0mm厚钢板； 3.采用加强边设计； 4.颜色与供货的PTZ摄像机颜色一致。 |
| 8 | 变换器 | - 支持包括SD、HD、6G-SDI和12G-SDI在内的所有视频格式，可将HD转换为Ultra HD； - 1x HDMI 2.0 A类接口输入； - 2路12G SDI输出 自动匹配SD、HD和12G-SDI HDMI视频输入； - 2通道专业平衡模拟音频通过XLR接口。 右XLR接口可通过配置用于时间码输入； - 支持时钟恢复； - 内置LCD屏幕； - 7.配置实体按键，搜索轮。 |
| 9 | 交叉变换器 | - 可实时处理SD、HD和Ultra HD的广播级格式转换器可提供无缝转换； - 提供≥1089种具备10bit高品质SD、HD和Ultra HD上、下、格式转换； - 可获得高质量去隔行处理、降噪功能、下拉变换自动检测、移除以及甚至编辑后素材的校正； - 可调画幅尺寸设定和宽高比变换； - 所有处理都全面支持时间码以及多通道音频转换； - 6.机架式。 |
| 10 | 4K紧凑型切换台 | ★1.标配≥8路12G-SDI输入；标配≥5路12G-SDI输出（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料）； 2.≥1M/E 4K/HD切换台,支持12G/3G/HDMI多种接口； 3.4K格式符合SMPTE ST-2082串行数字分量接口电特性标准，处理位深10比特或以上；高清符合“SMPTE 424M 2.970Gb/s与SMPTE 292M 1.485Gb/s”； 4.上/下转换功能，HDR/SDR转换功能、ITU-RBT.2020/BT.709转换功能； 5.支持各种视频制式：3840*2160/,50p； 1920*1080/50p, 25p, 50i； 6.面板直切键≥12； 7.每路输入信号全部具有帧同步功能； 8.具备≥2通道多画面分割输出； 9.具有≥5个键控器； 10.具有≥4个AUX通道； 11.内置≥2通道帧存； - 12. M/E设置与存储调用功能。 |
| 11 | 切换台 | - 支持最多9路输入(4路3G-SDI+2路HDMI+2路CVBS+ Title)； - 支持PGM信号机内SD卡录制； - 内置5ch立体声音频调音台； - 专业的节目制作必备Tally功能； - 支持Logo(SD卡导入)，字幕(DSK)和画中画功能，具有CUT、MIX、WIPE等切换特效； - 支持硬件机身操控/LCD触屏操控，同时支持PC端GUI软件操控； - 连接 New LANC Remote 即可实现光圈、焦点参数实时控制，同时支持TALLY； - 视频格式支持1080/50iHZ； - 视频输出：1路3G-SDI，2路HDMI，1路CVBS； - 10.键类型：色度键、亮度键。 |
| 12 | PTZ控制台 | - 遥控全高清 PTZ 摄像机的平移、俯仰和变焦； - 单独配备远程控制单元，符合人体工程学设计； - 双色背光按键； - LCD大屏幕图形显示； - 控制协议：VISCA over IP、GPI/O、TALLY，波特率：2400、4800、9600、19200； - 通信方式：RS485 / RS422 / RS232； - 通信距离：1200米； - 方向控制方式：四维摇杆； - 级联控制：采用VISCA菊花链方式最多可控制7台摄像机；选择控制模块时最多可控制32台摄像机； - 10.与所投PTZ摄像机（产品清单1）为同系列配套产品。 |
| 13 | 专业监视器 | - 23.8寸LCD屏, 3840×2160 UHD分辨率； - 1000nits高亮LED背光； - 12G-SDI 四进四出，支持8K监看，HDMI2.0； - HLG/PQ/S-log3 HDR监看； - 12GSDI / HDMI混合四画面监看； - 四链路4K/8K支持SQD四画分模式及2SI交织模式； - 一路信号复制多窗口同时显示HDR/SDR； - 支持色域图显示； - 支持矢量图/直方图； - 支持伪彩色/斑马纹功能； - 内置3DLUT校色软件，无需电脑全自动校色； - 内置多款摄像机Delog SDR/HDR表； - SFP光纤传12GSDI输入； - SFP光纤传ST2110 IP输入； - 15.支持IP Webserver网页控制。 |
| 14 | 12G光通联设备 | - 自动识别12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SDI/ASI输入，无须手动选择； - 双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作； - 自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970M，5940M，11.88Gbps速率； - 符合SMPTE ST 2082-1(12G UHD-SDI)，ST 2081-1(6G UHD-SDI)，SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准、符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 ； - 双向传输1路速率为11.88GMbps 12G-SDI，5940Mbps 6G-SDI超高清视频信号，并向下兼容143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率的SDI高清视频信号，并完全兼容DVB-ASI数字码流信号； - 6.含光通联控制及监测软件； - 7.机架式； - 8.支持时钟恢复，与导播台、矩阵等设备的帧同步功能； - 9.画面延时不高于10ms。 |
| 15 | 通话主站 | - 内通通话基站支持≥4个通道； - 需内置扬声器； - 具有可编程按键，可使所有话筒静音、发送催场广播或触发逻辑输出等功能操作； - 内置≥4口千兆交换机，其中2口支持PoE+供电，每端口30W； - 具备GPI输入和输出接口； - 具备≥2个模拟输入和2个模拟输出接口； - 拥有在线和离线配置软件； - 防护等级 IP54； - 彩色显示屏不低于3个； - 10.2个公共广播输出，2 个节目信号输入； - 11.耳机输出阻抗：不高于 27Ohm ，输出电平不低于 + 18.5dBu（max）； - 12.机架式。 |
| 16 | 鹅颈话筒 | 1.鹅颈话筒（配套通话主站）； 2.换能方式：电容式； 3.指向特性：心型指向，减少周围环境噪音干扰； 4.频率响应： 50Hz-16KHz； 5.灵敏度：不低于- 47dB@1KHz； 6.供电方式：支持幻象电源供电。 |
| 17 | 单耳通话耳麦 | 1.单耳通话耳麦（配套通话主站）； 2.佩戴方式：单耳通话耳麦； 3.采用半包式设计； 4.伸缩头梁； 5.麦克风类型：动圈式； 6.配备 Mini XLR防脱拉设计； 7.麦克风灵敏度：不低于-50dB； 8.麦克风阻抗：200 欧； 9.扬声器阻抗：32 欧。 |
| 18 | 12G视频分配器 | - 可将一路SDI视频输入信号分配≥八路输出信号。搭载多速率12G-SDI接口，配备全面的SDI时钟恢复功能，可在SD、HD和最高可达2160p60的Ultra H格式间自动切换； - 2.插卡式，安装至周边机箱内使用。 |
| 19 | 12G音视频加嵌器 | - 支持≥1路12G-SDI，可自动切换SD/HD/2K/4K视频输入支持1路12G-SDI输出； - 支持≥2通道专业平衡模拟音频通过XLR接口，或≥2通道非平衡模拟线路电平通过RCA接口。右XLR接口可通过配置用于时间码输入； - 支持≥4通道专业平衡数字音频通过XLR接口。右XLR接口可通过配置用于时间码输入； - 支持内嵌音频支持≥16通道； - 5.插卡式，安装至周边机箱内使用。 |
| 20 | 编码器 | - 支持1路高标清SDI输入； - 支持锁定信号源输入LED指示灯显示； - 支持 PID 跟随功能，与原节目 PID 一致； - 支持UDP/RTP/SRT/RTSP/RTMP/HTTP等协议输出； - 支持添加台标； - 支持4种不同码流输出，至少可同时推两路RTMP视频流至标准服务器； - 支持MPEG2/H.264/H.265视频编解码格式； - 支持MP2，MP3，AAC，AC3等音频编码标准； - 支持视频编码码率32K-32Mbps可调； - 支持音频编码码率48K-256Kbps可调； - 支持全高清1080P，1080i，720P，576i等分辨率； - 支持25.0，30.0，50.0，60.0视频编码帧率； - 支持CBR，VBR码率控制模式； - 内嵌 Web Server，支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理； - 15.机架式。 |
| 21 | 空气成像提词器 | - 显示屏规格：15.6寸 16:9； - 分辨率：1920*1080； - 光波导板尺寸：420mm*490mm*3.5mm；精度：0.3； - 影像透射比：1:1投射； - 5.成像角度：±30°； - 6.屏幕亮度：1800cd/m²； - 7.交互方式：手势交互+精准触控； - 8.交互灵敏度：18ms(连续点击);50ms(休眠后唤醒)； - 9.落地式安装；可升降高度：1095mm~1350mm。 |
| 22 | 摄像机支架 | 高度≥2米，用于支撑云台摄像机摆放，数量与云台摄像机保持一致。 |
| 23 | 提词器 | - 可支持多种语言显示，23.8寸彩色液晶显示器，高亮度、高对比度； - 采用托架式快装结构，结构轻巧合理； - 拥有2种控制方式支持，有线控制（USB接口和无线遥控（调频））两种控制方式； - 可视角度不小于160°； - 响应时间不超过2ms； - 配置23.8寸返送显示屏，标配3G-SDI接口； - 提词器屏幕亮度≥250cd/m²，分辨率1920*1080； - 8.含配套软件、支架。 |
| 24 | 一体化提词器 | - 可支持多种语言显示，23.8寸彩色液晶显示器，高亮度、高对比度； - 采用托架式快装结构，结构轻巧合理； - 拥有2种控制方式支持，有线控制（USB接口和无线遥控（调频））两种控制方式； - 可视角度不小于160°； - 响应时间不超过2ms； - 配置23.8寸返送显示屏，标配3G-SDI接口； - 提词器屏幕亮度≥250cd/m²，分辨率1920*1080； - 采用通用的适配板，可以配合讯道摄像机使用，与摄像机共用三脚架，可配合系统摄像机组成提示器，使用高/标清标头； - 使用航空铝材料，重量轻，强度大； - 控制器2.4G无线控制器，遥控范围12米，自带USB接口接收器； - 11.适用于坐播、站播使用形式，支持多套无线控制同时使用。 |
| 25 | 广播级监视器 | - 尺寸：≥23英寸，宽高比16:9，分辨率 (H x V)1920 x 1080 像素（高清）； - 有效像素99.99%，色彩约 1670 万色，视角（面板规格）89°/89°/89°/89°（典型）（上/下/左/右对比度 > 10:1）； - 正常扫描0% 扫描，复合输入BNC (x1)，1 Vp-p ±3dB，负同步； - 4.接口：SDI 输入BNC≥2，HDMI ≥1（HDCP 通讯），音频输入立体声迷你插孔≥1，-5 dBu 47 kΩ 或更高，并行远程控制RJ-45 模块化接口≥1（8 针 (x1)插针可指派），复合输出BNC ≥1，（环通带 75 Ω 自动终止功能），SDI 输出BNC ≥1，输出信号幅度： 800 mVp-p ±10%，输出阻抗： 75 Ω 不平衡。音频监视器输出立体声迷你插孔≥1，扬声器（内置）≥2.0 W+2.0W（立体声），耳机输出立体声迷你插孔 ≥1。 |
| 26 | 无线TALLY控制系统 | - 主机采用DB25针接口与导播台连接适用于市面主流导播台； - 主机供电采用DC12V电源供电内置保护电路最高可输入35V电压供电； - 用低频低功率通讯与其他无线电设备无干扰与分机通讯距离可达1200米即使在室内环境复杂情况穿墙距离也可达到500米以上 设计有发射信号指示灯电源指示灯方便用户监测主机状态； - 配4部子机，内置大容量聚合物电池待机时间十五小时以上，用尽情况充电时间2小时内； - 上方设计十五地址码拨码转盘可随时调整分机地址； - 前后四颗高亮LED显示，室内室外均可清晰显示； - 7.设计有信号指示灯电池电量指示灯充电指示灯更直观体现分机状态 。 |
| 27 | 实训推车 | - 主机支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息； - 车体一体化设计，集挂载、移动、供电、展示、收纳、拾音、扩音、无线上网、对外接口于一体，可以挂载整套实训录播系统； - 电源箱体采用双保护电源模块，电池模组容量≥30000mAh，可支撑全设备满功率工作时间≥16h； - 扩声音箱与整车一体化设计，功率≥15W；麦克风内置≥8个传感器单元； - 车体悬臂支持水平360度旋转，垂直≥60度调节；悬臂关节支持力度调节； - 主机CPU≥8核，支持≥3路HDMI信号输出、≥1路UVC视频输出；通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件； - 云台摄像机传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，像素≥800万，支持≥40倍变焦； - 8.示教摄像机传感器尺寸≥1/2.8英寸，像素≥800万，支持≥8倍光学变焦。 |
| 28 | 1.9G无线通话腰包 | - 双工通讯方式； - AES256bit通话加密； - 通话控制4个按键+2个侧键+1个回复键 (支持PTT、长通、自动模式)； - 全双工音频路径数量6个，每个均配备独立电平控制； - 电池特性锂离子可拆卸电池组，具备可拆卸皮带夹； - 6.使用时间不低于12小时。 |
| 29 | 1.9G无线基站 | - 天线通过 SMPTE2110-30(AES67)IP 网络互联交互支持多个光纤级联交换机； - 可用于远距离传输通过NSA-002A接口提供模拟四线和GPI0端口可通过WEB浏览器配置； - 支持12 partyline及点对点通话； - 系统可容纳100个腰包，100根天线； - 频频率范围 1.880 - 1.930GHz； - 支持POE+供电； - 7.IP-53防尘防水。 |
| 30 | 5位充电站 | 1.≥5槽位充电器； 2.输入电压 220V，充满充电仓约 3.5 小时； 3.输出参数：不低于5个独立充电接口，总输出功率≥75W，支持多设备同时充电； 4.充电方式：充电效率≥75%； 5.保护功能：具备过充保护、过放保护、短路保护、过温保护、过流保护，确保充电过程安全稳定； 6.采用 ABS 阻燃材质外壳，防摔等级 IP54（防尘防水溅）； 7.内置 LED 显示屏，实时显示剩余电量及各接口工作状态。 |
| 31 | 高清数字视频帧同步模块 | - 1.插卡式，与周边机箱配套使用； 2.含3G-SDI帧同步器功能； 3.1路3G-SDI输入； 4.1路模拟同步参考输入； 5.4路HD/SD-SDI输出； 6.具备OSD菜单显示，相位可调； - 7. 可在SD、HD和50P格式间自动切换。 |
| 32 | 高清分配模块 | - 插卡式，与周边机箱配套使用； - 2.3G-SDI视频分配器，可设定为1分8或2路1分4。 |
| 33 | 广电专业接口箱1 | 1.3F控制室设置广电专业接口箱，共计12个+4冗余配置，接口箱联通课堂实录教室、实训实录教室、三个自助式直播间； - 课堂实录教室设置3个SDI接口，供2台ENG摄像机及1路PC端使用； - 实训实录教室设置3个SDI接口，供2台ENG摄像机及1路PC端使用； - 三个自助式直播间各设置2个SDI接口，供1台ENG摄像机及1路PC端使用； - 接口箱应包含控制室及5个功能间的全部面板以及线路铺设，SDI接口应采用产品类型应为广播级面板式 BNC 母对母连接器，支持12G-SDI高速信号传输，适用于Neutrik D系列安装孔位，具备高可靠性与信号完整性保障； - 电气性能要求: 阻抗：75Ω，满足广播级视频信号传输标准；频率响应：应支持DC至12GHz频率范围，兼容SMPTE ST 2082-1标准；回波损耗：≥26 dB @ 3GHz、≥20 dB @ 6GHz、≥15 dB @ 12GHz； - 结构与材料要求：中心导体触点材质应为镀金铍铜（Be–Cu），保证长期稳定接触性能与耐腐蚀能力；接头形式为双母头穿通式，面板前后端均为标准BNC母头，便于前后信号互联；面板法兰需为银色，符合Neutrik D系列通用安装规范，采用Flush-mount设计（面板齐平式安装）；所投产品应配有安装孔位，兼容M3规格螺丝固定方式； - 物理尺寸与适配性：D型接口面板安装尺寸应为约31mm × 26mm，满足标准Neutrik D系列接口布局； - 兼容性与标准：所投产品应全面兼容12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI等标准SDI接口规范，满足当前及未来超高清信号系统发展需求； - 10.详见图纸要求（见附件）。 |
| 34 | 广电专业接口箱2 | - 融媒体演播室内设置广电专业接口箱，内含4个LEMO扩展接口，1个86面板，8个D型接口； - 所投LEMO接口产品应为广播级面板安装式光纤插座，支持高清光纤信号传输，适用于光纤系统中的终端面板或设备接入，具备高性能、易维护的结构设计； - 光学性能要求： 插入损耗：不大于0.5 dB；回波损耗：不小于45 dB（测试波长为1.3 μm）； - 结构及材料要求：中心对准套筒应为可拆卸式结构，便于现场维护和清洁；插孔本体结构材质应为不锈钢，确保耐腐蚀性和稳定性；插座应配套提供绝缘隔板或具备电气绝缘能力，防止误接与短路风险；可搭配防尘帽、清洁工具等附件使用，确保光学接头清洁度； - 安装与适配性要求：所投产品应为面板安装式设计，兼容标准 D型安装孔位或提供对应安装开孔图纸；安装孔位支持4 × M3螺钉或直径为3.2 mm的标准安装孔配置；安装结构应牢固可靠，满足车载、演播室、设备机柜等环境长期使用需求； - 兼容性与应用要求：所投产品应与现有光纤连接系统兼容，适用于广播车、终端箱体、机架面板等场景； - 物理尺寸与适配性：8个D型接口面板安装尺寸应为约31mm × 26mm，满足标准Neutrik D系列接口布局； 预留一个86面板空位； - 8.详见图纸要求（见附件）。 |
| 35 | 在线包装字幕机 | - 字幕机功能：可快速给视频添加一个文本说明或滚动字幕，内置了标题与字幕模板； - 网络流获取功能：支持NDI\SRT TMP TSP； - 录制功能:支持本地录制MP4文件； - 简易虚拟制作功能：内置色键器，支持1路色键抠像； - 支持创建自定义静态标题和动画代码； - 支持创建自定义动画标题并从Photosho导入图层； - 字幕转场支持Cut、Fade、Zoom、Wipe、Slide、Fly、CrossZoom、FlyRotate、Cube、CubeZoom、Vertical Wipe、Vertical Slide 和 Merge 等； - 内置不低于100个字幕模板； - 支持不低于4层下游键； - 支持3D简单的三维文本对象处理，可以通过更改填充设置来应用纹理； - 可利用Excel表格批量管理字幕条； - 12.支持导入TGA\PNG等通道文件。 |
| 36 | 12G数字视频帧同步模块 | - 1.插卡式，与周边机箱配套使用； 2.含12G帧同步器功能，1路12-SDI输入； 3.1路模拟同步参考输入； 4.4路HD/SD-SDI输出； 5.具备OSD菜单显示，相位可调； - 6.可在SD、HD和2160p60的Ultra HD格式间自动切换。 |
| 37 | 12G分配模块 | - 插卡式，与周边机箱配套使用； - 2.12G-SDI视频分配器，可设定为1分8。 |
| 38 | 四线混合分配器 | - 模块化的4线接口可将摄像通话，双向无线电，光纤线路和其他4线设备同标准通话系统连接； - 2.1-RU机箱最多可容纳4个独立的接口，每一个都有自己的4线接线端子和XLR - 3M接口通话系统连接。 |
| 39 | HDMI转3G-SDI | 1.3G/HD/SD 上/下/交叉转换； - Audio/HDMI/SDI/VGA 输入； - 3.3G/HD/SD SDI 和 HDMI 输出； - 4.支持音频输入：Analog Audio L/R ，stereo audio； - 5.支持标清和高清相互转换； - 6.广电级稳定性，金属外壳便携设计。 |
| 40 | 背景布及支架伸缩杆 | - 工作宽度：300cm-350cm； - 工作高度：330cm-350cm； - 横杆节数：1节； - 灯架数量：2支； - C型脚架腿：2支； - 产品承重：15kg-20kg； - 7.含3米*6米（白色；黑色；灰色；灰色油画；绿色；吸光黑布）6-8块。 |
| 41 | 可升降静物台桌腿支架 | - 材质：实木； - 尺寸：宽55cm-60cm；可调节高70cm-92cm； - 3.重量：3.5kg-5kg。 |
| 42 | 摄影摄像独脚架 | - 材质：碳纤维； - 收纳高度：350mm-400mm； - 节数：5-6节； - 净重：0.4kg-0.6kg； - 承重：8kg-10kg； - 6.最大高度：150cm-170cm。 |
| 43 | 液晶显示屏移动支架 | 1.适用电视尺寸：42-65英寸； 2.最大承重：10-35kg； 3.材质：铝合金、铁、塑胶组合； 4.倾斜角度：±15°； 5.旋转角度：360°； 6.脚轮特性：采用静音万向轮，可360 度自由旋转，方便移动，且带有刹车装置，能稳固固定推车位置； 7.兼容VESA 孔位标，支持所购显示器安装。 |
| 44 | 多功能地插 | 定制，含HDMI*2、音频*2、网络*1、电源接口*2等。 详见图纸要求（见附件）。 |
| 45 | 16*16多格式矩阵输入输出1 | 1.16路3G/HD/SD-SDI/ASI输入、16路3G/HD/SD-SDI/ASI输出 、1路BB同步输入、2路RS485控制接口、1路RS422控制接口、10/100M自适应网口； 2.1U机架式机箱、双冗余电源、线缆均衡、时钟恢复时钟再生、交叉点状态掉电记忆、净切换、3色按键、智能信号源状态显示、误操作保护机制、支持SNMP协议。 |
| 46 | 16*16多格式矩阵输入输出2 | - 配备至少16路输入输出； - 并支持几乎所有SD、HD和Ultra HD视频格式； - 在一台矩阵上同时实现多格式支持； - 在多个相同格式的视频之间进行切换时，可在匹配同步帧率的多个格式之间进行切换； - 矩阵的前面板以金属设计； - 可通过按钮和旋钮实现矩阵控制； - LCD用于显示矩阵控制和提供视频监看； - 可通过以太网实现远程控制； - 9.支持12G-SDI，4K50P制作。 |
| 47 | 16键单母线控制面板 | - 配有16个可指派按钮，带滚轮控制； - 可快速选择源设备和目标设备； - 断电保护； - 电源重新连接后可立即恢复之前保留的按钮配置及矩阵各路连接； - 按钮配置还可保存用于以后调用； - 6.与16*16多格式矩阵输入输出设备配套使用。 |
| 48 | 硬盘播放器 | - 支持U盘、移动硬盘，含4T固态硬盘； - 支持4K（3840×2160）分辨率输出，兼容HDR格式； - 支持HDMI 2.0接口及AV输出，可播放蓝光原盘、ISO文件等高码率内容； - 支持H.264、VC-1、MPEG-2/4、蓝光等多种格式，以及杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）解码； - 内置蓝牙4.2模块，支持无线音频传输； - 提供光纤、同轴及3.5mm音频接口，支持5.1声道输出； - 7.配备千兆网口和双频WiFi（2.4G/5G），支持高速网络连接。 |
| 49 | 录像机用网络存储 | ★1.机架式2U/12盘位，配12块16T SATA企业级7200转硬盘（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 2.嵌入式存储专用控制器； - 配置≥256G缓存； - 主机标配1GbE (RJ-45) 端口≥2、10GbE SFP+端口≥2、控制口≥1；冗余电源；含万兆模块≥2、5米万兆线缆≥2； - 系统支持RAID级别，RAID 0、1、5、6、10、50、60等； - 提供多点数据同步功能，远程复制功能，数据防篡改保；功支持CIFS/SMB，NFS，AFP，FTP，WebDAV，iSCSI，等协议； - 7.系统自带冷数据管理系统，支持自动定时将重要的数据进行备份；系统自带文件索引功能，可以在线自由查看文件目录索引和文件大小，可配置单控数据备份归档组件，备份归档组件可扩展四控，提供硬件和软件同时加密，加密级别不低于工业标准的 AES 256 位 XTS 加密，提供不同的访问权限。 |
| 50 | 多模光模块 | 1.封装类型：SFP+； 2.传输速率：10.3125Gbps； 3.波长：850nm； 4.传输距离：300 米（使用 OM3 多模光纤）； 5.接口类型：LC 双工接口； 6.符合标准：IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431 等。 |
| 51 | 机架式双通道硬盘录像监视测量一体机 | ★1.自带≥2个热插拔的SSD槽位，支持录制到SSD中，支持交替方式不间断录制，需配置4块配套4T SSD专用硬盘（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； 2.设备具备万兆网口（配置SFP+模块），可外接NAS，支持直接录制文件到NAS中或直接播放NAS中的文件； - 支持SSD+NAS双写的4K硬盘录像机，采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强； - 单机支持≥2个4K录制通道或≥4个高清HD录制通道； - 5.支持4K ProRes、HD ProRes格式的文件录制和回放； 6.具有≥2个12G-SDI输入接口，≥4个3G-SDI输入接口，≥2个12G-SDI输出接口和≥1个HDMI输入接口； 7.具有模拟（平衡）音频≥4入4出。≥AES/EBU（非平衡）音频4入4出。≥2声道耳机监听、≥1路REF输入和输出、≥1路LTC输入和输出； 8.录制时支持双写，即一份文件同时录制到SSD+NAS中，互为备份； 9.具备断电保护功能，录制过程中，设备断电，已录制内容仍可正常播放； 10.支持将输入的嵌入、模拟、AES音频加嵌到任意输入视频中进行录制，每个录制通道最多录制16声道音频； 11.主机前面板具有物理控制按键，主机前面板具有液晶屏； 12.冗余电源，双路输入； 13.支持远程通过网络使用电脑控制软件对设备进行配置和控制操作。 - 14.机架式安装。 |
| 52 | 机架式HD双通道硬盘录像监视测量一体机 | ★1.自带≥2个热插拔的SSD槽位，支持录制到SSD中，支持交替方式不间断录制，需配置4块配套4T SSD专用硬盘（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 设备具备千兆或以上网口（光纤口配置SFP+模块），可外接NAS，支持直接录制文件到NAS中或直接播放NAS中的文件； - 支持HD ProRes格式的文件录制和回放； 4.多通道录像机，采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强； 5.单机≥4个HD通道的录制，或1个HD通道的文件回放； 6.接口≥4路3G/HD/SD-SDI输入和环出，≥1路兼容CVBS，≥1路HDMI输入接口； 7.支持≥4声道模拟音频输入和输出，≥4声道AES音频输入和输出；≥1路2声道耳机监听； 8.具有1路LTC输入和输出，1路REF输入和输出，内置帧同步发生器并支持对外输出； 9.支持“SSD+NAS”或“SSD1+SSD2”双写写入策略； 10.具备断电保护功能，录制过程中断电，已录制内容仍可播放； 11.支持使用本机物理按键对设备进行录制、播放、快进、快退、步进、步退、监听音频选择操作； - 12.支持远程通过网络使用电脑控制软件对设备进行配置和控制操作。 |
| 53 | 虚拟跟踪制作集成设备 | - ★1.虚拟背景模板深度定制5套：根据采购人要求定制具有采购人版权的虚拟场景（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 2.支持智能剪辑，支持依据文稿，生成导语、空镜头、同期声、画外音等分镜头脚本，并支持人工修改脚本； - 3.依据文稿，实现智能配音，支持多种音色选择； - 4.支持PAL、1080/50i、1080/50P、4K/25P、4K/50P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在三维场景中植入； - 5.支持含摄像机、网络视频、本地视频图片、IVGA等输入及监看； - 6.支持USB摄像头信号输入； - 7.支持不少于8路的RTMP网络流信号的输入； - 8.支持序列文件合成； - 9.具有抠像功能；抠像效果需满足无黑边、无蓝（绿）边，并且无拖尾；同时抠像通道数不小于10路； - 10.支持通道裁切功能，在画面中标识框选区域，通过拖拽方式将蓝绿箱内外的杂景快速切除； - 11.支持信号源调色功能，可调整颜色平衡、颜色色阶、对比度、饱和度、亮度等参数； - 12.场景中的大屏或活动纹理可替换为摄像机信号、本地视频、图片、网络信号、USB信号等； - 13.支持三维空间及透视关系； - 14.具有字幕功能，字幕中的文字、图片、视频等及且位置能实时调节； - 15.支持在线图文功能，节目中能实时植入图文和三维动画； - 16.支持无轨跟踪技术，在采用这种技术时，虚拟摄像机需可以实现位移，推拉、俯仰、变焦等运动，并且在运动中做到平滑，无抖动，画面无撕裂； - 17.支持不少于8路虚拟机位，机位之间可以通过硬切、特技切或轨迹切换，切换时长均可自定义；切换过程平顺、丝滑； - 18.支持轨迹自定义，可以对于轨迹的路径进行逐帧设定，并可控制轨迹的灯光效果 及轨迹切换的时长； - 19.通过自定义轨迹功能，可以实现灯光的渐起或渐暗； - 20.支持对通道画面进行裁切，将不同的裁切位置分别放置到虚拟场景中； - 21.支持嵌入音频输入，并且能输出嵌入音频； - 22.支持同时录制不少于4路通道，可自定义录制文件封装格式及编码格式，编码格式需要支持H.264\H.265等格式，且支持分段录制功能。 |
| 54 | 主扩全频线阵列扬声器 | 1.需包含低音单元和高音单元； - 2.频率响应：≥85Hz-20KHz； - 3.额定功率（AES）：≥HF：50W、LF：250W； - 4.最大声压级：HF:≥128dB、LF：≥126dB； - 5.灵敏度(1W/1m)：HF：≥105dB、LF：≥95dB； - 6.连接件：2×NEUTRIKNL4MP四芯插座，HF：2+2-、LF：1+1-； - 7.主体箱体采用桦木复合板材定制，表面采用聚脲喷涂工艺形成功能性涂层，金属侧板与木质箱体的连接部位采用密封结构处理，保障长期使用中的声学性能稳定性。 |
| 55 | 主扩声线阵次低频扬声器 | - 频率响应：35Hz-350Hz； - 额定功率（AES）：≥700W； - 低音单元：≥12寸； - 最大声压级：≥129dB； - 灵敏度（1W/1m）：≥95dB； - 连接件：2×NEUTRIKNL4MP四芯插座，1+1-； - 主体箱体采用桦木复合板材定制，表面采用聚脲喷涂工艺形成功能性涂层，金属侧板与木质箱体的连接部位采用密封结构处理，保障长期使用中的声学性能稳定性； - 8.与主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）为同系列配套产品。 |
| 56 | 返听同轴全频扬声器 | - 频率响应：75Hz-20kHz； - 额定功率（AES）：≥200W； - 低音单元：≥1×8寸； - 高音单元：≥1×2寸； - 覆盖角度（H×V）：≥80º×80º； - 最大声压级：≥123dB。 - 灵敏度（1W/1m）：≥94dB； - 连接件：2×NEUTRIKNL4MP四芯插座，1+1-； - 9.主体箱体采用桦木复合板材定制，表面采用聚脲喷涂工艺形成功能性涂层。 |
| 57 | 音箱 | - 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能； - 输出额定功率≥ 2x40W； - 全频喇叭单元尺寸≥6.5英寸；高音喇叭单元尺寸≥3英寸； - 距离音箱10米处声压级≥75dB； - 具备≥1路电源开关、≥1路Audio in、≥1路Audio out、≥1路Mic in、≥1路USB 接口（USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级）； - 支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰； - 采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作； - 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能； - 9.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 |
| 58 | 监听音箱 | - 最大声压级：104dB（短期峰值）； - 频率响应：47Hz-25kHz（-6dB），精准度±2dB（54Hz-20kHz）； - 分频点：3kHz； - 低频单元：5英寸，高频单元：0.75英寸金属球顶； - 功放功率：双D类功放，低频50W+高频50W； - 箱体材质：铝制，带MDE低衍射设计； - 接口：1×XLR模拟输入； - 调节选项：桌面控制（减少反射干扰）、低频调整优化； - 9.功耗：待机3W，满输出60W，支持ISS自动休眠（0.5W）。 |
| 59 | 主音箱 | - 落地音箱； - 高音25mm×1，中低音150mm×2 ； - 标准阻抗8Ω； - 灵敏度88dB； - 频率响应40Hz~20kHz； - 低频延伸(-6dB)35Hz。 |
| 60 | 中置音箱 | - 高音25mm×1，中低音130mm×2； - 标准阻抗8Ω； - 灵敏度90dB； - 频率响应90Hz~20kHz； - 分频点2.2kHz； - 6.低频延伸(-6dB)80Hz。 |
| 61 | 环绕音箱 | - 高音25mm×1, 中低音150mm×1； - 标准阻抗8Ω； - 灵敏度87dB； - 频率响应50Hz~20kHz； - 分频点2.0kHz； - 低频延伸(-6dB)43Hz。 |
| 62 | 超低频扬声器 | 1.12寸(300毫米)×2低音单元； - 额定阻抗：4Ω； - 频率范围：50-120 Hz； - 频率范围：50-120 Hz； - 5.最大声压级输出：121 dB。 |
| 63 | 手持无线发射器 | - 无线手持发射器； - 发射功率不少于三挡可调，最大发射功率不低于20mW； - 具备AES-256加密功能； - 可兼容AA电池或专用锂电池； - 超心形电容话筒，频率响应：50Hz-20KHz，灵敏度 (mV/Pa): 2 mV/Pa。 |
| 64 | 手持话筒接收机 | - 四通道数字无线接收机，1RU尺寸，机架式安装； - 调谐范围不低于70MHz； - 自带音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端； - 具备模拟接口、以太网联网接口； - 具备DANTE数字网络音频输出接口； - 具有射频级联接口，可进行射频级联； - 7.具备AES-256加密功能。 |
| 65 | 会议话筒接收机 | - 双通道数字无线接收机，每个通道拥有独立的增益控制、显示电平表和XLR输出； - 不低于60 MHz的调谐范围； - 具备频率扫描，自动分配频率，及红外同步功能； - 具备音频合并功能； - 具备射频级联端口； - 具备以太网联网接口； - 不低于55 dB可独立调整增益； - 标配DANTE数字网络音频接口； - 具备AES-256加密功能。 |
| 66 | 话筒接收机 | - 四通道数字无线接收机，1RU尺寸，机架式安装； - 调谐范围不低于70MHz； - 自带音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端； - 具备模拟接口、以太网联网接口； - 具备DANTE数字网络音频输出接口； - 具有射频级联接口，可进行射频级联； - 7.具备AES-256加密功能。 |
| 67 | 腰包发射器 | - 腰包发射机； - 发射功率不少于三挡可调，最大发射功率不低于20mW； - 具备AES-256加密功能； - 可兼容AA电池或专用锂电池； - 5.具备可拆卸天线。 |
| 68 | 领夹咪 | - 全指向性褐色领夹话筒，双振膜、预极化电容； - 具有高耐用性以及防汗水功能； - 灵敏度（1kHz时）：不劣于 -45.0 dBV (5.62 mV)； - 4.频率响应：20Hz-20kHz。 |
| 69 | 无线话筒自动增益控制天线分配器 | - 不少于4个可选频率范围； - 2.标配前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应。 |
| 70 | 指向性天线 | - 阻抗：50欧； - 2.频率范围：≥470-900MHz。 |
| 71 | 无线麦克风 | - 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电； - 支持红外和无线同时配对； - 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级； - 通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m； - 5.麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 |
| 72 | 天花阵列麦克风 | - 拾音波束自动追踪； - 频率响应不小于170Hz-16kHz； - 最大声压级不小于92dB； - 动态范围不小于82dB； - 内部电容话筒头数量不低于28； - 拾音区域可根据环境而自由设定； - 可设置不低于5个拾音屏蔽区； - 设备总延时不高于5ms； - 支持Dante/AES67音频传输； - 支持信号备份（数模备份/数字备份）； - 11.开放协议，可通过第三方设备直接管理控制。 |
| 73 | 无线会议底座 | - 具备AES-256加密功能； - 具备静音按钮，并且可定义按键行为； - 具备高通滤波、电源锁定设置； - 延时不劣于3ms； - 发射功率不少于3档可调，最大功率不低于20mW； - 6.双曲折鹅颈话筒。 |
| 74 | 数字调音台 | - 数字调音台:模拟输入/输出≥16/12路，AES输出≥1组； - 电动推子≥17个； - 效果器处理≥8个； - 触摸屏≥1块，不少于7英寸； - 数字网络音频扩展接口(MADI或DANTE 或AVB等)≥1个(每个接口可64进x64 出通道，96/48kHz可切换)； - 采样率不低于96kHz； - 带USB录音与重放； - 8. 系统延迟<0.7ms。 |
| 75 | 调音台1 | - 具备两路48V幻象供电； - 具备2个Tepy-c接口； - 具备一键零延迟效果器开关； - 具备手机DSP调节功能； - 5.具备AUX内录功能。 |
| 76 | 调音台2 | - 具备12个XLR独立声道； - 具备8个录音级话放； - 具备4个XLR线路输出； - 具备24比特立体声效果； - 5.机架式。 |
| 77 | 解码功放 | - 支持7.2或5.2.2声道； - 功率不低于175W； - 支持蓝牙/WIFI/前置USB/HDMI6入2出； - 4.内置HEOS技术/DSP音频处理系统/均支持4K超高清60Hz视频、4:4:4纯色子采样、Dolby Vision。 |
| 78 | 主扩全频线阵列扬声器高频功率放大器 | 1.8Ω立体声功率:≥350w×2； 2.4Ω立体声功率:≥480w×2； - 3.频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； - 4.总谐波失真:≤0.1%； - 5.信噪比:≥100dB； - 6.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； - 7.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； - 8.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； - 9.与所投主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）为配套产品。 |
| 79 | 主扩全频线阵列扬声器低频功率放大器 | 1.8Ω立体声功率：≥750w×2； 2.4Ω立体声功率：≥1030w×2； - 3.频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； - 4.总谐波失真:≤0.1%； - 5.信噪比:≥100dB； - 6.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； - 7.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； - 8.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； - 9.与所投主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）为配套产品。 |
| 80 | 主扩声线阵次低频扬声器功率放大器 | 1.8Ω立体声功率：≥1150w×2； 2.4Ω立体声功率：≥1650w×2； - 3.频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； - 4.总谐波失真:≤0.1%； - 5.信噪比:≥100dB； - 6.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； - 7.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； - 8.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； - 9.与所投主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）为配套产品。 |
| 81 | 返听同轴全频扬声器功率放大器 | 1.8Ω立体声功率:≥350w×2； 2.4Ω立体声功率:≥480w×2； - 3.频率范围（1w@8Ω）：≥20Hz-20kHz+1/-1dB； - 总谐波失真:≤0.1%； - 信噪比:≥100dB； - 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； - 前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； - 功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； - 与所投主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）为配套产品。 |
| 82 | Dante扩展卡 | - 不少于64×64通道音频和网络控制； - 2.96kHz或48kHz切换； - 3.利用Dante虚拟声卡进行多通道录音/播放； - 4.两个冗余接口可无缝切换； - 5.内置控制网络桥接； - 6.兼容AES67。 |
| 83 | 接口箱 | - 不少有16个XLR输入，不少于8路XLR线路输出； - 2.96kHz采样频率； - 3.输入支持+48V 幻象电源； - 4.支持网口或光纤连接。 |
| 84 | 音频延时器 | - 具有高精度音频延迟和回放功能的数字音频延迟器，适用于音视频制作领域； - 音频输入接口≥2XLR，≥2RCA； - 音频输出接口≥2XLR，≥2RCA,≥1个3.5mm； - 音频显示界面≥1.77英寸OLED屏幕； - 音频延迟≥3秒； - 6. 19英寸机架安装。 |
| 85 | 音频矩阵 | 1.16路模拟平衡输入16路模拟平衡输出 ，最大输入输出不低于17d Bu（ 5.48Vrms）不失真； - 2.输入每通道带48V幻像电源； - 3.具备DSP、AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、AI ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTO MIX（自动混音）、 MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、 PEQ（参量均衡器）、延时器、 FIR滤波器、高低通分等功能。 |
| 86 | 高清数字音频加嵌模块 | - HD/SD-SDI音频加嵌处理器，1路HD/SD-SDI输入； - 2.4路模拟立体声音频输入； - 3.4路经过时钟恢复的HD/SD-SDI输出； - 4.其中两路可选OSD菜单显示； - 5.音频延时可调，调整范围75帧； - 6.插卡式，与周边机箱配套使用。 |
| 87 | 12G数字音频加嵌模块 | 1.12G音频加嵌处理器，1路HD/SD-SDI输入； 2.2路模拟立体声音频输入； 3.4路经过时钟恢复的HD/SD-SDI输出； - 4.其中两路可选OSD菜单显示； - 5.音频延时可调，调整范围75帧； - 6.插卡式，与周边机箱配套使用。 |
| 88 | 12G数字音频解嵌模块 | 1.12G音频解嵌处理器； 2.1路12G输入； 3.2路模拟立体声音频输出； 4.4路经过时钟恢复的HD/SD-SDI输出； - 5.其中两路可选OSD菜单显示； - 6.音频延时可调，调整范围75帧； - 7.插卡式，与周边机箱配套使用。 |
| 89 | 数字音频处理器 | 1.12路平衡式话筒/线路输入，12路平衡式输出；12路网络数字信号输入，12路网络数字信号输出； - 功能模块：噪声门、31段图示均衡器、压宿器、自动增益、反馈消除器、回声消除器(AEC)、噪声消除器、自动混音器、矩阵路由器； - 具备RS-232双向串行控制接口； - 数字传输接口：Dante主/备接口（RJ45网口）。 |
| 90 | 信号放大器 | 一进八出或者二进八出，DMX512控制协议，卡侬接口。 |
| 91 | 室内LED显示屏1 | ★1.采用P2.5小间距显示屏，采用金线封装；压铸铝箱体；尺寸不小于9.5m（长）*4m（高）=38㎡。白平衡亮度：≥600cd/㎡；视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥3500：1；换帧频率：≥60 Hz；灰度等级≥16bit；功耗≤800W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正；（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； ▲2.箱体满足：抗压试验（施加11KN的力压箱体，箱体表面未发生变形）、抗拉试验（施加10.2KN的力拉箱体，箱体未发生变形）、可靠性试验（平均无故障时间MTBFm1）大于20万小时（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； ▲3.为保护眼睛视力不受伤害，要求显示屏通过蓝光辐射危害测试，要同时满足①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）1.78E-02W/(㎡.sr.nm)（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 安装平整度：≤0.5mm；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象，显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真； - 显示屏符合GB/T 26572-2011中电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的要求； - LED显示屏安装满足消防排烟通风要求； - 保证长时间观看不疲劳，LED 显示屏通过 TIRT-GK-JS-55-2020 显示设备显示性能和视觉健康认证； - 散热采用智能主动散热方式（强制风冷），风扇应具备智能调速功能，根据内置温度传感器实时反馈自动调节转速，兼顾散热效率与静音需求，确保显示屏在长期连续运行下，屏体背板区域最高温度不高于50℃，且整屏温度均匀性良好（温差＜10℃）； - 维护方式：具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护； - 10.具备智能功率调节、开机电路保护功能。 |
| 92 | 室内LED显示屏2 | ★1.主屏采用全彩表贴P2小间距显示屏，采用金线封装；压铸铝箱体；尺寸不小于6m（长）*3m（高）=18㎡。白平衡亮度：≥600cd/㎡；视角：≥160°；刷新频率：≥3840Hz；对比度≥3500：1；换帧频率：≥60 Hz；灰度等级≥16bit；功耗≤800W/㎡；单点校正功能：具有单个发光管亮度校正与颜色的校正（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； ▲2.箱体满足：抗压试验（施加11KN的力压箱体，箱体表面未发生变形）、抗拉试验（施加10.2KN的力拉箱体，箱体未发生变形）、可靠性试验（平均无故障时间MTBFm1）大于20万小时（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； ▲3.为保护眼睛视力不受伤害，要求显示屏通过蓝光辐射危害测试，要同时满足①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）1.78E-02W/(㎡.sr.nm)（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 4.安装平整度：≤0.5mm；显示效果：多种显示画面应无同亮，暗亮（鬼影和拖尾）的现象，显示画面应无动态影像失真，能有效防止几何和非线性失真； - 5.显示屏符合GB/T 26572-2011中电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）的要求； - 6.LED显示屏安装满足消防排烟通风要求； - 7.保证长时间观看不疲劳，LED 显示屏通过 TIRT-GK-JS-55-2020 显示设备显示性能和视觉健康认证； - 8.散热采用智能主动散热方式（强制风冷，屏两侧和顶部排风），风扇应具备智能调速功能，根据内置温度传感器实时反馈自动调节转速，兼顾散热效率与静音需求，确保显示屏在长期连续运行下，屏体背板区域最高温度不高于50℃，且整屏温度均匀性良好（温差＜10℃）； - 9.为避免潮湿气候环境对显示屏设备正常使用的影响，LED显示单元应有可靠的除湿手段，可在任意时刻来进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件，可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能，任意显示单元应具备一键显示单元、一键全屏启动和终止自动除湿的按钮功能； - 10.维护方式：具有前拆技术，支架远离印制板一侧设有旋转座，旋转座支撑有轴件，充分利用杠杆原理，实现小间距前拆式安装与维护； - 11.LED控制器：发送卡支持DVI输入；音频输入；双网口输出；USB接口控制；可级联多台进行统一控制；单张支持分辨率：1280*1024，1024*1200，1600*848，1920*712，2048*668；接受卡支持单卡输出 RGBR’数据 16 组，单卡输出 RGB 数据 20 组，单卡输出串行数据 64 组，单卡带载像素为 256×226，支持配置文件回读；支持程序复制；支持温度监控，支持网线通讯状态检测； - 12.视频处理器：输入：1路HDMI2.0（4K@60Hz），输出：4路DVI或HDMI1.3；设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、画面分割；支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面；支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms；设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素；支持显示屏参数设置功能，具有显示屏亮度调节功能；具有远程开关屏功能；输入：6路HDMI2.0（4K@60Hz）； - 13.接收控制卡嵌入式软件：可以支持多个显示区域分屏播出视频，图片，文字，动画等；进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持256通道的设置和显示，通道可以任意的叠加并调整顺序； - 14.具备智能功率调节、开机电路保护功能。 |
| 93 | 教学触控一体机1 | - 整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； - 采用红外触控方式，支持系统中进行50点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms； - 整机触摸支持动态压力感应，能感应压力变化书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； - 整机支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能； - 整机上边框内置摄像头，摄像头数量≥3个；摄像头视场角≥140度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能； - 智能处理模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸智能处理模块； - 智能处理模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 智能处理模块不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； - 9.含壁挂式支架及安装。 |
| 94 | 教学触控一体机2 | - 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； - 采用红外触控方式，支持系统中进行40点或以上触控，整机系统支持书写触控延迟≤15ms； - 智能处理模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸智能处理模块； - 智能处理模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 智能处理模块不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； - 6.含移动支架。 |
| 95 | 教学触控一体机3 | - 整机屏幕采用65英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160； - 采用红外触控方式，支持系统中进行40点或以上触控，整机系统支持书写触控延迟≤15ms； - 智能处理模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸智能处理模块； - 智能处理模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 智能处理模块不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； - 6.含壁挂支架及安装。 |
| 96 | 教学触控一体机4 | - 整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； - 嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； - 采用红外触控技术，支持系统中进行40点或以上触控； - 整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； - 整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； - 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度； - 整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； - 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度； - 智能处理模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸智能处理模块； - 智能处理模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 智能处理模块不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； - 含壁挂支架及安装。 |
| 97 | 显示器 | - 屏幕尺寸：≥55英寸； - 屏幕比例：16:9； - 最大分辨率：4K（3840*2160）； - 面板类型：IPS； - 输入端口：4×HDMI/1×复合视频； - 亮度不低于700nit； - 色彩空间支持DCI-P3 92%； - 8.支持4K图像处理技术以及对比度增强技术。 |
| 98 | 商业显示器1 | - 屏幕尺寸：≥43寸； - 屏幕比例：16:9； - 最大分辨率：4K（3840*2160）； - 面板类型：IPS； - 输入端口：4×HDMI/1×复合视频； - 亮度不低于700nit； - 色彩空间支持DCI-P3 92%； - 支持4K图像处理技术以及对比度增强技术； - 含支持12G-SDI转为HDMI微型化广播级转换器；拥有33点3D LUT精度，可对任何监视器、投影仪、电视机进行色彩校准；标配全尺寸HDMI和专业12G-SDI接口；12G-SDI接口支持LOOP；兼容NTSC、PAL、720p、1080p、1080PsF、1080i和2160p帧率； - 10.含移动支架。 |
| 99 | 商业显示器2 | - 屏幕尺寸：≥55英寸； - 屏幕比例：16:9； - 最大分辨率：4K（3840*2160）； - 面板类型：IPS； - 输入端口：4×HDMI/1×复合视频； - 亮度不低于700nit； - 色彩空间支持DCI-P3 92%； - 面板具备深黑涂层，可防眩光与低反射； - 支持4K图像处理技术以及对比度增强技术； - 含支持12G-SDI转为HDMI微型化广播级转换器；拥有33点3D LUT精度，可对任何监视器、投影仪、电视机进行色彩校准；标配全尺寸HDMI和专业12G-SDI接口；12G-SDI接口支持LOOP；兼容NTSC、PAL、720p、1080p、1080PsF、1080i和2160p帧率； - 11.含3个壁挂支架和2个移动支架。 |
| 100 | 激光投影机 | - 背光方式：激光； - 屏幕分辨率：超高清4K； - 接口数：HDMI2.0 2个；2个USB2.0，1个RJ45； - 亮度：≥3000lm； 5.对比度：3500：1； 6.运行内存：3GB； - 机身储存：64GB； - 6.按照距离：超短焦镜头，机身离幕布小于300mm。 |
| 101 | 幕布 | - 幕布尺寸：100英寸，2241*1272mm； - 幕布比例：16:9； - 材质：硬屏，菲涅尔抗光屏，抗光率≥92%，纳米抗划伤涂层、防眩光纹理（易清洁且减少反光）； - 4.厚度≤20mm，壁挂式安装。 |
| 102 | 智慧黑板 | - 整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； - 整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； - 采用全贴合电容触控方式，支持系统中进行40点或以上触控； - 整机触摸支持动态压力感应，能感应压力变化书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； - 整机支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能； - 智能处理模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸智能处理模块； - 智能处理模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps； - 8.智能处理模块不低于 DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 103 | 翻页笔 | 笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 |
| 104 | 无线展台 | - 支持拍摄≥1300万像素照片； - 支持5G wifi无线传输； - 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。 |
| 105 | 主扩声线阵吊挂架 | - 最大承重为150KG（安全系数7:1）； - 2.材质 ：铁，表面做喷防锈涂层； - 3.与线阵扬声器配套使用。 |
| 106 | LED平板柔光灯 | ▲1.显色指数：Ra≥95；色温：3200K-5600K（连续可调）（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 2.光源：≥200W LED光源； - 3.光源寿命：≥50000小时； - 4.出光角度：≥100°； - 5.调光：0-100%线性调光； - 6.噪音控制：无风机设计，完全静音。 - 7.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； - 8.远程控制：自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 |
| 107 | LED变焦静音聚光灯 | ▲1.显色指数：Ra≥95；色温：3200K-5600K（连续可调）（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 2.光源：≥300W LED光源； - 3.光源寿命：≥50000小时； - 4.出光角度：≤15°，≥50°； - 5.调焦：电动调节； - 6.调光：0-100%线性调光； - 7.噪音控制：无风机设计，完全静音； - 8.控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； - 9.远程控制：自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 |
| 108 | 超薄LED平板柔光灯 | ▲1.显色指数：Ra≥95；色温：3200K-5600K（连续可调）（签订合同时提供白皮书、彩页、手册、网站截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料）； - 光源：≥100W LED光源； - 光源寿命：≥50000小时； - 调光：0-100%线性调光； - 散热方式：无风扇自然散热； - 控制协议：RDM协议、DMX512控制协议、自走、自定义程序； - 7.远程控制：自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 |
| 109 | 调光台1 | 1.2个DMX输出, 1个DMX输入（可设置为输出）,连接扩展器,开放所有256个域的输出； - 内置1个全视角工业不小于10英寸电容屏触摸显示屏； - 3.6个重演推杆； - 4.2个AB场手动推杆； - 5.4个功能编码器（带PUSH功能）； - 6.独立CHERRY黄色背光按键； - 7.1个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET信号，一个无线WIFI2个USB接口，一个DP输出口(可外接触摸显示器)； - 8.MIDI输入接口，LTC/SMPTE时间码,音频输出，内置不间断电源； - 9.内置120G固态硬盘， 8G内存。 |
| 110 | 调光台2 | 1.4个光电隔离DMX512输出口，A,B两路光电隔离信号输出，执行DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道； - 2.图形参数(如:振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景； - 3.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； - 4.有节目录制功能，最多可储存100个节目； - 5.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷； - 6.带12根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容； - 7.具有预编程功能，离线事先编程。 |
| 111 | 调光台3 | 1.6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数； 2.内置2个15.6英寸触摸屏+1个7英寸触摸屏； 3.15个带感应手动推杆（60mm）； 4.2个AB场电动推杆(60mm)； 5.1个主控手动推杆； 6.6个带PUSH功能编码器； 7.1个高灵敏轨迹球； 8.2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETCNET2,PATHPORT,SCAN, SHOWNET,KINET1信号； 9.3个USB2.0口； 10.独立可调黄色背光按键,内置键盘和抽屉； - MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，RDM功能； - 工业主板，内置固态硬盘,I5 CPU,8G内存； - LINUX系统,实体控台； - 支持多台联机备份； - 支持手持式远程控制； - 支持舞台3D效果模拟，实时现场模拟； - 17.AC 宽电压电源: 110-240 V, 50/60Hz。 |
| 112 | 固定灯光吊杆 | - 吊杆杆体采用Q235B直径48mm圆管定制，主管壁厚不应小于 2.5 mm，杆体应平直、无扭曲变形，喷黑处理； - 2.尺寸：11米，杆体受力3KN/m。 |
| 113 | 钢格栅 | - 1.采用Q235B 50mm*4mm方形钢管定制，刷防锈底漆、黑色面漆； - 2.纵横搭接，中心间距0.6m，为保证钢构在水平方向作用力下的稳定性，钢构应与建筑主体结构可靠连接； - 3.使用金属切割机按图纸尺寸切割方管，切口需平整，毛刺用砂纸打磨； - 4.使用激光投线仪在顶板标记龙骨中心线，间距为 600mm×600mm； - 5.采用分段焊接，接后清除焊渣，打磨焊缝至平整，补涂防锈漆； - 6.构件焊接，焊缝不得有夹渣，气泡，焊缝强度应高出母材强度，焊条采用 E43；对接焊缝为二级； - 7.所有的贴角焊缝质量等级为三级，焊缝：h｛f｝=6mm； - 8.按图纸要求实施（见附件）。 |
| 114 | 恒力铰链吊杆 | - 铝合金材质制造，重量轻、承载力高； - 恒力式弹簧选用合金弹簧钢经处理，弹性持久恒定； - 力平衡性能好，定位准确，无位移现象； - 伸展长度3.8米； - 可承重范围2-13KG。 |
| 115 | 灯控杆 | 材质：全铝合金，可伸最长4米。 |
| 116 | 灯光维修升降车 | - 整机重量小于900kg,收纳后，整机长度小于或等于1.53米，整机宽度小于或等于0.76米，高度小于或等于0.95米； - 收纳后可进出电梯。工作时，最大工作高度大于或等于6.5米，最大平台高度大于或等于4.5米； - 额定载荷大于或等于240KG，最大工作人数大于或等于2人。行驶速度（收藏状态）大于或等于4KM/H,起升状态大于或等于0.8KM/H,转弯半径（内侧）大于或等于0.4米，转弯半径（外侧）大于或等于1.6米； - 起升电机大于或等于24V/1.2KW。驱动电机大于或等于24V/2*0.45KW，上升/下降时间小于或等于23/25s,最大爬坡能力大于或等于25%（14度），最大工作角度（侧向/纵向）大于或等于:1.5度/3度，控制:比例控制； - 5.驱动：双后轮，多盘刹车：双后轮。轮胎大于或等于305*100,蓄电池大于或等于：2+12V/85AH,充电器24V/15A。 |
| 117 | COB点光源 | - 功率：大于等于300W ，影视级别COB整颗灯珠，高显色COB灯珠，色温精准，平均寿命60000小时； - 供电：100V-240V-50/60HZ； - 色温：2800K-6500K； - 调光范围：0%-100%； - 显色指数：CRI≥95，TLCI≥95； - 控制方式：灯体控制，蓝牙APP控制，DMX512； - 支持远程异地蓝牙APP控光，NFC触控加灯，智能散热静音模式，内置高转速散热风扇，延长使用寿命，数字化显示屏LCD屏幕； - 通用保荣卡口设计，兼容各类保荣卡口附件； - 蓝牙控制距离：最远30米； - 10.工作环境温度 -20℃-40℃。 |
| 118 | 光源 | - 供电：100V-240V～50/60Hz 2.2A； - 功率：210W； - 色温：2700-8500K，照度：1130Lux@3m（5600k，带标罩）； - 无极调节：0-100%； - 调光类型：线性/S型/指数/对数； - FX场景特效模拟：11类； - 显色指数：CRI≥96、TLCI：≥96； - 灯体防水等级：IP65； - 控制方式：DMX 512控制台控制，支持RDM协议/2.4无线控制/篮牙APP控制； - 蓝牙控制距离：≈30m； - 11.2.4G控制距离：≈60m； - 12.Type-A USB接口：固件升级/5V电流符号1A供电。 |
| 119 | 深抛格栅柔光罩 | - 直径大于等于90cm快装深抛柔光罩，冋时提拉两根对称金属骨,安装效率加倍提升； - 轻推按钮依次拆卸金属骨,完成收合工作； - 3.15cm小尺寸卡口设计，易于收纳且轻巧便携； - 4.可拆卸内外双层柔光布，两档柔光效果，搭配格栅更有效约束光线范围，实现精准控光； - 5.标配通用保荣卡口,适用范围广泛。 |
| 120 | 柔光球 | - 尺寸：大于等于65cm球形灯笼柔光球； - 2.深度大于等于40cm。 |
| 121 | BLP投影筒 | - 保荣卡口； - 多重散热，配备隔热罩； - 3.含支撑灯架。 |
| 122 | 矩形格栅柔光箱 | - 卡口：保荣卡口，兼容性强； - 尺寸：大于等于60*90cm矩形格栅柔光箱； - 深度大于40cm，收纳小于等于62cm； - 4.内配双层柔光布，附带格栅。 |
| 123 | 不锈钢魔术腿1 | - 不锈钢加粗带横杆魔术腿，最大工作高度3.30cm。 |
| 124 | 不锈钢魔术腿2 | - 不锈钢加粗不带横杆魔术腿，最大工作高度3.30cm。 |
| 125 | LED胸前灯 | - 功率：23W； - 色温范围：2500K-8500K(RGB全彩)； - 内置1/4支架安装孔，实现更多布灯方式； - 标配专用挡光板，可控制光束方向； - 支持2.4G无线6组32频道远程控制； - 音乐情景光效，灯光随音乐变换； - 自由调节亮度、360°色相和色彩饱和度； - 超高显色指数CRI：96 、TLCI：98； - 持续使用时间(100%功率连续输出)：90分钟； - 使用FX情景光效模拟各种场景, 实现更多创意拍摄； - 组别：6组(A,B,C,D,E,F)； - 频道：32个； - 调光范围：0%-100%； - RGB色域：0~360°； - 15.100%光照度(LUX)：最大5800； - 16.供电：14.4V/2600mAh鲤电池。 |
| 126 | 大功率直播补光灯 | - 额定350W 输出功率300W； - 供电：AC电源供电与单/双电池供电； - 色温2700K-6500K； - 红绿平衡G/M±80； - CRI平均96；TLCI平均97； - 调光范围0-100%，步进1%； - 控制方式：灯体操控、2.4G、蓝牙、APP、DMX/RDM； - 场景特效：色温循环、亮度循环、电视、烟花等； - 9.配件：控制器*1；反光罩*1；3M DC连接线*1；6M AC电源线*1；COB保护罩*1；快卸大力夹子*1；说明书；DMX通道表；便携包*1。 |
| 127 | 灯架 | - 高度：收缩90cm-100cm；可调节高度110cm-260cm； - 承重：约15kg； - 接口：5/8英寸插头； - 4.材质：铁管+铝节。 |
| 128 | C型灯架 | - 高度：可调节高度150cm-320cm； - 承重：约15kg； - 接口：5/8英寸插头；1/4英寸螺丝； - 材质：铝合金； - 5.配置：金属主杆*1；金属横杆*1；C型脚架*1；转接头*2。 |
| 129 | 菲涅尔聚光镜头 | - 变焦角度：10°-45°； - 重量：镜头1.5kg-1.7kg； - 3.接口：保荣卡头。 |
| 130 | 36°专用聚光成像镜头 | - 发光角度：36°； - 重量：0.6kg-0.7kg； - 3.配置：成像镜头底座*1；36°成像镜头*1。 |
| 131 | 快装深口柔光箱1 | - 直径：90cm； - 深度：60cm-65cm； - 折合长度：70cm-75cm； - 4.配置：柔光箱*1；柔光不*2；格栅*1。 |
| 132 | 快装深口柔光箱2 | - 直径：120cm； - 深度：70cm-75cm； - 折合长度：90cm-100cm； - 4.配置：柔光箱*1；柔光不*2；格栅*1。 |
| 133 | 高速同步外景摄影灯 | - 无线从属单元模式：无线电模式（兼容Canon&Sony等）； - 功率：200W-300W； - 闪光模式：TTL/M/Multi； - 同步方式：高速同步1/8000秒；前帘同步；后帘同步； - 电源：锂电池12V-15V/2500mAh-3000mAh； - 6.配置：闪光灯*1：引闪器*1。 |
| 134 | 热靴高速同步外拍机顶闪光灯 | - 无线从属单元模式：无线电模式兼容Canon； - 功率：7W-100W； - 闪光模式：TTL/M/Multi； - 同步方式：高速同步1/8000秒；前帘同步；后帘同步； - 5.电源：内置7V/2500mAh-3000mAh锂电池。 |
| 135 | 无线引闪器 | - 佳能接口； - 内置锂电池； - 传输范围：0-100m； - 4.内置无线：2.4G。 |
| 136 | 录制交换机 | 1.12口光交换机：≥12x10Gb SFP+，≥2x千兆RJ45； 2.交换容量≥23.04Gbps，整机包转发率≥240Mpps； 3.支持ARP、LACP、VRRP、静态路由、RIP、DHCP服务器等； 4.支持802.1X、RADIUS、TACACS+、AAA、ACL和QoS安全功能； 5.支持WEB/CLI/SNMP/SSH/RPC-API，灵活操作； 6.支持DHCP服务器、L2组播功能。 |
| 137 | 交换机（POE）1 | - 端口：24千兆电+4千兆光； - 端口供电功能：POE供电； - 3.交换容量≥20Gbps。 |
| 138 | 交换机（POE）2 | - 交换容量≥688Gbps，包转发率≥171Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/10GE SFP+口； - 支持PoE(802.3af)/POE+(802.3at)供电标准，单端口最大输出30W。支持Fast PoE，支持Perpetual PoE； - 支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈，支持RIPv1/v2，RIPng、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； - 支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； - 支持IRF2智能弹性架构，最大支持9台堆叠； - 6.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 |
| 139 | 交换机 | - 交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥192Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口； - 支持静态路由协议，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPF，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持等价路由，策略路由； - 支持多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； - QoS策略； - 5.支持管理接口。 |
| 140 | 触摸屏 | - 有线触摸屏：≥7英寸； - 支持POE供电； - 支持墙面或桌面放置； - 支持状态指示灯反馈； - 支持UI完全自定义； - 能自行创建触摸屏界面，提供了形状、图形和字体选择，可用于模板页面和弹出页面的设计，并提供视频播放控制、多态按键、3D 效果、视频窗口和动态文本等； - 7.软件具备时可用的设计模板和资源套件，设计元素可完全定制，可实现对系统内所有的输入信号源、显示设备控制和周边设备的设置，并包括了完整、详细的文档资料。 |
| 141 | 触控反馈屏 | - 屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节； - 屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减； - 屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 |
| 142 | 中控面板 | - 采用10.1英寸电容显示屏，玻璃与屏体采用全贴合工艺，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200； - 内置IC卡刷卡器及摄像头，支持刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权； - 情景模式可自定义配置，支持≥10个自定义功能设置。 |
| 143 | 中控主机1 | - 整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G，Linux系统，系统运行内存≥2GB,存储容量≥32GB； - HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个； - 支持≥2路220V国标受控电源； - 具备RS232接口≥4个，具备RS485接口≥2个。 |
| 144 | 中控主机2 | 1.6个支持软件握手的双向 RS-232 串行端口； 2.2个支持硬件和软件握手的双向 RS-232/RS-422/RS-485 串行端口； 3.8个红外/串行端口； 4.4个 Flex 输入/输出端口； 5.8个继电器，用于控制房间功能。 |
| 145 | 录播主机 | 1.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080； 2.主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航； 3.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级； 4.设备支持本地升级、可通过U盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级； 5.支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出； 6.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。 |
| 146 | 周边机箱 | 平台机箱，双电源，单个电源额定功率不少于200W，10个槽位，内建Xio-Bus,带同步接口。 |
| 147 | 机柜 | 1.42U机柜，600mm宽*600mm深*2000mm高，前后网眼门； 2.6位PDU，不少于4个。 |
| 148 | 灯光电源、信号控制柜 | 1.42U机柜，内装有2台DMX512信号放大器，2台12直通箱，一个配电分配器； - 2.信号放大器，具有DMX数字信号放大及分配一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离； - 3.直通箱配置继电器模块，能轻松实现电源的远程控制，支持DMX512信号和RS232、RS485信号，每一通道有一个微型断路器MCB保护。 |
| 149 | 电源直通柜 | - 输出：60路可选，每路功率≥2.5KW； - 抽屉式继电器数字单元模组，可以互换，接插件采用圆形环抱全面积接触技术； - 每个模组具有独立的处理器，允许热插拔工作； - 安全备份：具有双电子处理器、双电源供电、双存储、热备份； - 当信号中断，可瞬间保持最后一场信息； - 不少于1个光纤接口、1以太网RJ45 接口、2个DMX512信号接口、支持双向RDM协议、TCP/IP 协议、ARNET 协议、sACN、RS232协议、RS485协议； - 输出回路电缆老化带电或者火线裸露带电，人体触摸火线无触电感觉，测量人体电压仍为 220v，不伤人。漏电保护开关不跳闸，设备正常工作； - 8.输出回路电缆裸露带点浸泡水中，人体接触水无触电感觉。漏电保护开关不跳闸，设备正常工作。 |
| 150 | 干燥柜 | 1.除湿容积：不小于147L； 2.推拉托盘：5个（可调节高度）； 3.湿度控制方式：机械式湿度控制器（无级段调节）； 4.除湿机芯：形状记忆合金技术，无需频繁更换吸湿材料； 5.电源：220V/50Hz。 |
| 151 | 电子防潮箱 | - 除湿方式：分子筛吸附除湿； - 柜体材质：冷轧钢板+铝合金门框+钢化玻璃门； - 除湿范围：RH5%-RH60%； - 产品尺寸：高180cm-200cm 宽90cm-100cm 深50cm-60cm； - 5.容积：800L-1000L。 |
| 152 | 电视柜 | - 尺寸（mm）：2000长*400深*350高； - 实木多层板； - 3.活动抽屉。 |
| 153 | 电源控制器 | - 主机支持232、485、CAN总线、网络等多种级联方式。前面板支持5V@1A USB Type-A 电源接口，背板支持4路双向RS232接口，2路RS485接口，1路CAN总线接口，1路DALI调光接口，1路RJ45有线网络接口，2路GPI口，4路GPO口； - 面板带9个可编程按钮，出厂默认功能为8路对应的电源开关及1个时序开关。面板带3.5寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，电流，市电实时波形（电压是否有畸形），通道开关状态，L o R a无线配对状态，空气质量数据，I P地址，端口号，主机ID号等； - 面板带1个编码器旋钮，可实现系统操作，切换屏幕显示界面等功能； - 内置LoRa无线网关，用于连接各种LoRa外置设备，如LoRa无线控制面板、无线窗帘控制器、各种无线传感器等； - 开放控制协议。支持第三方控制接入或平台集成接入； - 6.液晶屏可显示设备I D二维码，支持通过专用微信小程序扫码绑定实现设备控制。 |
| 154 | 电源时序器 | 1.8路电源时序控制器（带数字电压显示表）； 2.控制接口：有RS232与RS485两种方式。 |
| 155 | UPS | - 安装方式：机架式； - 拓扑结构：双变换在线式； - 供电制式：单进单出； - 后备时间：大于15分钟； - 5.功率：大于等于3000W。 |
| 156 | 配电箱及运行控制设备1 | 1.40KW项目所需所有配套，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； - 2.额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率:50HZ； - 3.无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品； - 4.具备手动控制和自动控制功能，可手动按钮控制设备的启/停，也可通过PLC控制设备的启停功能;多组输出，每组可独立控制，支持多种外部控制方式，具备分步延时启动功能； - 5.具有电源状态指示、工作状态指示，可远程监控设备运行状态； - 6.配电柜成套设备的防护等级达到IP30。 |
| 157 | 配电箱及运行控制设备2 | 1.20KW项目所需所有配套，具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件； - 2.额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率:50HZ； - 3.无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品； - 4.具备手动控制和自动控制功能，可手动按钮控制设备的启/停，也可通过PLC控制设备的启停功能;多组输出，每组可独立控制，支持多种外部控制方式，具备分步延时启动功能； - 5.具有电源状态指示、工作状态指示，可远程监控设备运行状态； - 6.配电柜成套设备的防护等级达到IP30。 |
| 158 | 导播系统 | - 支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式； - 支持云台摄像机控制，支持 PTZ，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小； - ≥3种云台转动灵敏度设置，通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节； - 支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置； - 支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |
| 159 | 互动系统 | - 支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度； - 支持微信扫码登录，无需单独输入账号； - 支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度； - 4.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。 |
| 160 | 远程互动课堂软件 | 【电脑端】 - 支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂； - 支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码； - 提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。 - 【移动端】 - 移动端支持用户修改个人头像、昵称及学科学段； - 移动端支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研； - 移动端支持在互动过程中，开启或关闭摄像机、麦克风； - 移动端支持在互动过程中，添加答题器，可选择正确答案，可选答案不少于8个。 |
| 161 | 视频处理系统 | - 支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调； - 支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI； 3.支持接入POE摄像机； - 4.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集； - 5.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流； - 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。 |
| 162 | 云台摄像机图像处理系统 | - 支持≥3中编码等级； - 支持RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps； - 支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪； - 机身支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态； - 空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m； - 6.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 |
| 163 | 无线麦克风音频处理系统 | - 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象； - 2.支持降噪功能设置。 |
| 164 | 报告厅座椅 | - 只要一翻，座垫就可打开，人一离开座垫，座垫就可与背垫自由折叠，在座椅折叠的同时，扶手也跟着折叠，与扶手支架成一直线； - 座底板设有吸音孔，能保证不同上座率的吸声量一致，改善整个会场的声学； - 背（座）： ⑴外背（座）板：红榉木饰面热压夹板，座板厚度δ12，背板厚度δ15； ⑵内背（座）板：普通热压夹板，厚度δ15； - 4.料： 座椅采用麻绒材质,选用针织类面料,耐磨性高,渗透力强,吸声效果好。 |
| 165 | 普通椅 | - 简洁风布艺或皮质软包； - 框架采用木基础制作，配回弹海绵； - 3.与桌子配套。 |
| 166 | 桌前椅1 | - 框架采用新料加钎，抗老化； - 椅背采用皮质面料，椅座面料采用皮质面料，包含PP固定扶手； - 坐垫采用高密度海棉坐垫； - 4.弓形椅腿，弓形管的管壁厚度2mm，电镀弓形架，加防滑PP脚垫。 |
| 167 | 桌前椅2 | - 现代风格吧椅； - ABS材料一次注成型外壳、坐垫定型棉； - 3.高度550-750可以调节升降。 |
| 168 | 报告厅长条桌 | - 实木多层板，红榉贴面； 2.规格500mm长*500mm宽*750mm高。 |
| 169 | 演讲台 | - 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜； - 装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³； - 3.五金件：符合QB/T 2189-2013。 |
| 170 | 控制台 | - 主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm。其余材料厚度≥1.2mm等。表面静电喷塑； - 按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭。下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上可嵌入式安装各类设备。下箱12U高度； - 每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板； - 侧方采用木制品制作，外喷聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用防火板贴面，采用塑料或金属油漆封边； - 金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ； - 表面处理工艺： - 金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。 - 木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,聚脂面漆； - 灯箱及灯槽深度100 mm内部涂装白色涂料 ； - 边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w； - 9.尺寸：550mm长*1000mm深*750mm高为一个标准工位。参考效果图式见附件。 |
| 171 | 智慧讲台 | - 钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板； - 讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1280mm×596mm×1052mm±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品； - 讲台正面支持LOGO定制； - 4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥10U的设备收纳放置。 |
| 172 | 操作桌 | - 板材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度为 25mm，其余板材厚度为 18mm，环保等级：E0级，静曲强度≥12MPa，弹性模量≥2600MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，握螺钉力（板面）≥1000N,甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； - 封边：采用加厚 PVC 同色封边，弹性好，耐撞击，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量未检出； - 3.每个单元具备可调节监视器支架。 |
| 173 | 升降讲台 | - 讲台尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×600mm×921mm，讲台桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm； - 讲桌具有升降控制器设计，至少具备水平桌面距地高度LED数字显示、上升按键、下降按键； - 3.讲台正面支持LOGO定制。 |
| 174 | 化妆桌 | 尺寸：1200*600*850mm，含化妆镜1面。 - 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L； - 2.五金件：符合QB/T 2189-2013。 |
| 175 | 演播桌 | - 采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理面漆采用钢琴烤漆工艺,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；采用5底2面油漆方式，流平度高,漆膜丰满，底漆为封闭漆。满足1人进行节目播报； - 走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路； - 钢结构加固，40mm*40mm*1.0mm焊接框架； - 灯箱箱体深度150mm 内部涂装白色涂料； - 边缘密度板做发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格白色灯带（适用于广播电视演播室）6000K 12VDC、每米功率不小于12w； - 电源通过AC220v转DC12v变压器后接进DMX512调光解码器，变压器功率不小于100w； - 7.结合现场情况，需按图纸（见附件）实施，满足使用要求。 |
| 176 | 操作台 | 尺寸：550*1200*750mm - 主要承重材料采用铝合金型材搭建、配合冷轧钢板材料厚度≥2.0mm；其余材料厚度≥1.2mm等；表面静电喷塑； - 按照底柜配置，底柜箱体采用铝合金型材搭建、前后部采用钢板加工开门形式封闭。下箱采用铝合金型材搭建，底柜前后门为转轴式，平面台上可嵌入式安装各类设备。下箱12U高度； - 每单元可配置6个多功能PDU插孔的电源插座1根；设备安装角铁；装饰U板； - 侧方采用木制品制作，外喷聚酯漆，操作台平面台采用防火板贴面，防火板：选用高密度板为基材，表面采用防火板贴面，采用塑料或金属油漆封边； - 金属结构件与机房接地环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ； - 表面处理工艺： - 金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。 - 木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,聚脂面漆； - 灯箱及灯槽深度100 内部涂装白色涂料 ； - 边缘发光灯带封3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格灯带、每米功率不小于12w； - 9.每个单元具备可调节监视器支架。 |
| 177 | 定制录音桌 | - 采用钢制桌腿，结实厚重，承重力强，不易变形； - 背部留有散热孔，利于设备通风散热，使用稳定； - 3.结合现场情况，需按图纸（见附件）实施，满足使用要求。 |
| 178 | 定制操作台 | - 结合现场情况，需按图纸（见附件）实施，满足使用要求； - 2.每个单元具备可调节监视器支架。 |
| 179 | 专业操作台 | - 采用钢制桌腿，结实厚重，承重力强，不易变形； - 背部留有散热孔，利于设备通风散热，使用稳定； - 具备足够的标准19寸机架设备安装空间； - 4.结合现场情况，按照图纸深化定制，满足使用要求。 |
| 180 | 静物台面板 | 1.参考尺寸：120cm*80cm； 2.产品材质：PVC面板+金属材料。 |
| 181 | 静物台 | - 尺寸：100-120cm*200-250cm； - 最大承载：20-25kg； - 支架材质：铝合金； - 4.背板材质：PE。 |
| 182 | 可移动工作台 | - 尺寸：180cm*80cm*80cm； - 颜色：灰色或黑色； - 3.高度可升降。 |
| 183 | 沙发 | - 金属结构腿或铝合金四星固定脚； - 2.布艺软包或皮质软包，配回弹海绵。 |
| 184 | 访谈区沙发茶几组合 | 包含三个单人沙发椅和一个茶几。 单人沙发： 1.金属结构腿或铝合金四星固定脚； 2.布艺软包或皮质软包，配回弹海绵。 茶几： - 金属结构腿或木质桌腿； - 2.桌面：采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理。 |
| 185 | 双人沙发茶几组合 | 包含两个单人沙发和一个茶几。 单人沙发： - 金属结构腿或铝合金四星固定脚； - 2.布艺软包或皮质软包，配回弹海绵。 茶几： - 金属结构腿或木质桌腿； - 2.桌面：采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理。 |
| 186 | 办公椅 | - 饰面：椅背椅座采用透气网布面料； - 海绵：回弹海绵； - 固定扶手； - 气压棒：防爆等级≥Class 4； - 五星脚：材料压铸而成，精抛处理； - 6.椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准测试。 |
| 187 | 教学桌椅 | - 桌面材质：人造板； - 桌面形状：一字型； - 椅背种类：双靠背； - 椅轮种类：不可滑动； - 参考尺寸：600mm长*400mm宽*780mm高。桌面可调角度：≤50度； - 6.升降方式：手摇升降。 |
| 188 | 3F多功能报告厅安装调试 | 房间内所有扩声系统、舞台灯光系统、显示系统、制作系统及物联网系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。以下为部分主要线材规格要求： - 网线：带宽达到250MHz，8根芯线单股软铜线，符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； - 专业音箱电缆:2*2.5mm²护套音响线或2*4.0mm²护套音响线，按需配备，满足设备集成需求； - 信号线：四芯编织双绞线屏蔽话筒线或单晶铜材质2芯话筒线； - 同轴线：50Ω同轴电缆，铝箔和镀锡铜编织屏蔽； - 电源线：RVV3*2.5mm²电线，阻燃，国标； - 四芯音箱插头：镀银触点，4芯电缆连接器，卡盘式夹线套，深灰色尾套； - 公母卡侬头：3芯电缆连接器，镀黑外壳，镀金触点； - 跳线：音箱跳线、音频信号跳线、网络跳线以及HDMI线等，按需配备，满足设备集成需求； - 舞台灯光信号线：高纯度无氧铜细铜线经复合绞制，发泡聚烯烃作为绝缘材料，护套采用聚氣乙弹性体材料,具有编织屏蔽层合铝塑带； - 电源接插件：16A，黑色，IP44防护等级，阻燃； - 信号接插件：3芯电缆连接器，外壳电泳黑，触点镀金； - PTZ直流电源线：RVV2*0.75mm²电线，阻燃国标，适配PTZ摄像机支流电源； - 13.12G视频专用-5同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥102米，外径≥7.7mm，屏蔽结构，衰减≤39.1dB/100m（@6GHz）； - 14.12G视频专用-3同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥58米，外径≥5.5mm，屏蔽结构，衰减≤68.5dB/100m（@6GHz）； - 15.12G视频专用-5冷压接头：适用于7.7mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头，镀金“弹簧锁”中心触针，外导体采用铍铜合金； - 16.12G视频专用-3冷压接头：适用于5.5mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头，镀金“弹簧锁”中心触针，外导体采用铍铜合金； - 通联光缆铺设：8芯1310nm单模或多模光缆，用于通联系统，铺设至汇聚间； - 音频连接器：三芯镀银XLR卡侬头/母，镀银接点，抗干扰，适配专业音频系统； - 19.辅材：含穿线管材、桥架、线鼻、扎带、胶布及缠绕管等。 |
| 189 | 3F融媒体自助式直播间安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。线材与辅材要求同3F多功能报告厅安装调试。 |
| 190 | 3F课堂教学直播教室安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。线材与辅材要求同3F多功能报告厅安装调试。 |
| 191 | 3F实验教学直播教室安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。线材与辅材要求同3F多功能报告厅安装调试。 |
| 192 | 3F控制室安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。线材与辅材要求同3F多功能报告厅安装调试。 |
| 193 | 4F审片室安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。线材与辅材要求同3F多功能报告厅安装调试。 |
| 194 | 5F融媒体演播室安装调试 | 房间内所有扩声系统、舞台灯光系统、显示系统、制作系统及物联网系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。以下为部分主要线材规格要求： - 网线：带宽达到250MHz，8根芯线单股软铜线，符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； - 专业音箱电缆:2*2.5mm²护套音响线或2*4.0mm²护套音响线，按需配备，满足设备集成需求； - 信号线：四芯编织双绞线屏蔽话筒线或单晶铜材质2芯话筒线； - 同轴线：50Ω同轴电缆，铝箔和镀锡铜编织屏蔽； - 电源线：RVV3*2.5mm²电线，阻燃，国标； - 四芯音箱插头：镀银触点4芯电缆连接器，卡盘式夹线套，深灰色尾套； - 公母卡侬头：3芯电缆连接器，镀黑外壳，镀金触点； - 跳线：音箱跳线、音频信号跳线、网络跳线以及HDMI线等，按需配备，满足设备集成需求； - 舞台灯光信号线：高纯度无氣铜细铜线经复合绞制，发泡聚烯烃作为绝缘材料，护套采用聚氣乙弹性体材料,具有编织屏蔽层合铝塑带； - 电源接插件：16A，黑色，IP44防护等级，阻燃； - 信号接插件：3芯电缆连接器，外壳电泳黑，触点镀金； - 12.12G视频专用-5同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥102米，外径≥7.7mm，屏蔽结构，衰减≤39.1dB/100m（@6GHz）； - 13.12G视频专用-3同轴线：数字视音频同用，12G-SDI传输≥58米，外径≥5.5mm，屏蔽结构，衰减≤68.5dB/100m（@6GHz）； - 14.12G视频专用-5冷压接头：适用于7.7mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头； - 15.12G视频专用-3冷压接头：适用于5.5mm线径12G-SDI信号，高回波损耗设计，压接式BNC插头； - 16.通联光缆铺设：8芯1310nm单模光缆，用于通联系统，铺设至汇聚间； - 17.LEMO预埋线材：≥30米SMPTE 311M复合缆，带LEMO头，防水耐腐蚀，抗拉强度≥5000N，适用于光电接口箱预埋； - 18.LEMO母座：广播级LEMO光纤插座，插损≤0.5dB，回波损耗≥45dB，结构耐腐蚀，配绝缘保护附件； - 19.讯道音频电缆：两芯屏蔽音频线，外径≥5mm，柔韧易布线，适用于机柜内部安装； - 20.音频连接器：三芯镀银XLR卡侬头/母，镀银接点，抗干扰，适配专业音频系统； - 21.多通道低噪声4芯星绞话筒线： 四芯屏蔽音频线，外径≥5mm，适用于固定布线场景，抗干扰低噪声； - 22.12G视频连接器：压接设计确保快速牢固的安装；镀金“弹簧锁”中心触针，外导体采用铍铜合金；满足国家标准的连接器；12G SDI/3G-SDI 传输；含12G视频电缆； - 23.辅材：含穿线管材、桥架、线鼻、扎带、胶布及缠绕管等。 |
| 195 | 6F融媒体演播室控制室安装调试 | 房间内所有系统的安装调试；包含安装所需的配套线材辅材，投标人根据现场及产品清单自行估算所需线辅材数量，保证系统稳定运行所需，后期采购人不再追加。以下为部分主要线材规格要求5F融媒体演播室安装调试同5F融媒体演播室安装调试。 |
| 196 | 3F多功能报告厅置景 | - 显示屏安装框架结构 - 安装框架采用Q235B标准40mm*40mm*3mm镀锌方管，平整度好，高精度连接校准； - 屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，亚光黑色304不锈钢包边,包边宽度3至6公分； - （3）屏体加钢结构支架不超过25公分厚度； - 阶梯座椅基础钢结构： - 投影面积约70㎡，可参见对应尺寸图（见附件） - 基础采用Q235B钢材结构加固，横向采用L60*5楼面梁，竖向采用 60*4为柱，本跨每个层高均设柱间支撑 L60*5，构造稳定； - （2）6mm花纹钢板楼板+15厚双层阻燃板敷面； - （3）地面铺设定制图案地毯； - （4）设备专用插座6个含辅材； - 3.多功能厅舞台地台舞美，根据使用功能定制。正面投影面积预计35平方米 。 - （1）40mm*40mm*3mm镀锌方管钢结构基础，12mm厚阻燃板基层敷面； - （2）抹灰及处理钉眼面2.0mm厚PVC地胶。 |
| 197 | 3F融媒体自助式直播间置景 | - 原有免漆木门吸音软包处理，密封条处理，尺寸为：1.7*2.1mm，约3.57平方米； - 中空铝型材6+6隔音窗，面积约为5.76平方米； - 隔音墙：C100轻钢龙骨，内填80mm厚80kg/m3岩棉，双层纸面石膏板敷面，面积约为40平方米； - 4.原有吸音层利旧。 |
| 198 | 3F精品课程资源直播间置景 | - 原有免漆木门吸音软包处理，密封条处理一樘，尺寸为：1.7*2.1mm，约3.57平方米； - 中空铝型材6+6隔音窗，面积约为5.76平方米； - 隔音墙：C100轻钢龙骨，内填80厚80kg/m3岩棉，双层纸面石膏板敷面，面积约为44平方米； - 原有吸音层利旧，重新复原安装44平方米。 - 5.虚拟区：40mm*40mm*3mm镀锌方管钢架（展开面积约15平方米）；12mm厚阻燃板+12mm厚纸面石膏板；一底两面抠像漆；定制抠像地胶。 |
| 199 | 3F课堂教学直播教室置景 | - 教学场景制景：根据功能需求定制，满足置景需求 - 设备安装加固40mm*40mm*3mm镀锌方管，装饰饰面修复； - 水泥硅酸盖板开孔，修复； - 布艺吸音窗帘； - 讲台地台基础搭建，面2.0mm厚PVC地胶； - 设备专用插座4个含辅材； - 声学处理 - 原有免漆木门吸音软包处理，密封条处理一樘，尺寸为：1.7*2.1mm，约3.57平方米； - 中空铝型材6+6隔音窗，面积约为5.76平方米； - 隔音墙：C100轻钢龙骨，内填80mm厚80kg/m3岩棉，双层纸面石膏板敷面，面积约为44平方米； - （4）原有吸音层利旧。 |
| 200 | 3F实验教学直播教室置景 | - 教学场景制景：根据功能需求定制，满足置景需求 - 设备安装加固40*40*3mm镀锌方管，装饰饰面修复； - 水泥硅酸盖板开孔，修复； - 布艺吸音窗帘； - 讲台地台基础搭建，面2.0厚PVC地胶； - 设备专用插座4个含辅材； - 声学处理 - 原有免漆木门吸音软包处理，密封条处理一樘，尺寸为：1.7*2.1mm，约3.57平方米； - 中空铝型材6+6隔音窗，面积约为2.56平方米； - 隔音墙：C100轻钢龙骨，内填80厚80kg/m3岩棉，双层纸面石膏板敷面，面积约为42平方米； - （4）原有吸音层利旧。 |
| 201 | 3F控制室置景 | - 墙面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图。墙面展开面积共计60平方米 。 - （1）50角铁基础@1200竖向安装，@600横向安装； - （2）2.5mm厚木纹转印铝单板； - （3）100mm高1.2厚 304成品拉丝不锈钢踢脚； - （4）120*80mm发光灯槽； - （5）内置稳压12VLED灯带（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），含12VLED灯带，RVV红黑线，WDZC-BYJ3*2.5电线，JDGφ16mm等辅材； - （6）设备专用插座2个含辅材； - 2.地面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图（见附件）。正面投影面积共计21平方米 。 - （1）地坪整体无尘化处理； - （2）500*500*25mm OA网络地板，含加强化立杆高度可调整100~200mm； - （3）面500*500*3.5mm艺术块毯。 |
| 202 | 4F多功能报告厅控制室置景 | - 墙面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图（见附件）。墙面展开面积共计43平方米。 - （1）50角铁基础@1200竖向安装，@600横向安装； - （2）2.5mm厚木纹转印铝单板； - （3）100mm高1.2mm厚 304成品拉丝不锈钢踢脚； - （4）120*80mm发光灯槽； - （5）内置稳压12VLED灯带（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），含12VLED灯带，RVV红黑线，WDZC-BYJ3*2.5电线，JDGφ16mm等辅材； - （6）设备专用插座2个含辅材； - 2.地面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图（见附件）。正面投影面积共计18平方米。 - （1）地坪整体无尘化处理； - （2）500*500*25 mm OA网络地板，含加强化立杆高度可调整100~200mm； - （3）面500*500*3.5mm艺术块毯。 |
| 203 | 5F融媒体演播室置景 | - 显示屏安装框架结构 - 安装框架采用Q235B标准40mm*40mm*3mm镀锌方管，平整度好，高精度连接校准； - 屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，亚光黑色304不锈钢包边,包边宽度3至6公分； - 屏体加钢结构支架不超过25公分厚； - 包含100mm高*50mm宽*1.2mm厚、以及50mm高*50mm宽*1.2mm厚镀锌桥架等； - 坐播区舞美制景，可参见对应尺寸图（见附件）。满足多重播报置景需求，面积约为30㎡ 。 - （1）40*40*3mm钢结构基础，含膨胀螺丝固定； - 阻燃型木质结构背板安装，造型，灯箱，灯槽等制作安装； - （3）228米可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）包含RVV红黑线328米，WDZC-BYJ3*2.5电线180米，JDGφ16mm：180米等辅材； - （4）32米可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），包含RVV红黑线64米，WDZC-BYJ3*2.5电线68米，JDGφ16：68米等辅材； - （5）可调光LED灯带，通过DMX512调光解码器，接入调光台系统调试安装，包含512控制线260米等辅材； - （6）专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜）含内容制作； - （7）密度板基础造型面油漆喷涂； - （8）亚克力灯光片+不锈钢包边+广告制作等； - 4.新媒体播报区舞美制景，可参见对应尺寸图（见附件）。满足单人播报置景需求，面积约为：24㎡。 - （1）40mm*40mm*3mm钢结构基础，含膨胀螺丝固定； - （2）阻燃型木质结构基础背板安装，造型，灯箱，灯槽等制作及安装； - （3）162米可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）包含RVV红黑线260米，WDZC-BYJ3*2.5电线110米，JDGφ16mm：110米等辅材； - （4）26米可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），包含RVV红黑线54米，WDZC-BYJ3*2.5电线54米，JDGφ16：54米等辅材； - （5）可调光LED灯带，通过DMX512调光解码器，接入调光台系统调试安装，满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求，包含512控制线260米等辅材； - （6）专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜）含内容制作； - （7）密度板基础造型面油漆喷涂； - （8）亚克力灯光片+不锈钢包边等； - 5.访谈区舞美制景，可参见对应尺寸图。满足单人/双人/多人播报置景需求，面积约为：28㎡ 。 - （1）40mm*40mm*3mm钢结构基础，含膨胀螺丝固定； - （2）阻燃型木质结构基础背板安装，造型，灯箱，灯槽等制作及安装； - （3）162米可调光发光LED（12V 5700K色）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）包含RVV红黑线260米，WDZC-BYJ3*2.5电线110米，JDGφ16：110米等辅材； - （4）26米可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），包含RVV红黑线54米，WDZC-BYJ3*2.5电线54米，JDGφ16：54米等辅材； - （5）可调光LED灯带，通过DMX512调光解码器，接入调光台系统调试安装，光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求，包含512控制线260米等辅材； - （6）专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜）含内容制作； - （7）密度板基础造型面油漆喷涂； - （8）亚克力灯光片+不锈钢包边等； - 6.虚拟区舞美制景，可参见对应尺寸图（见附件）。满足虚拟节目录制和录制需求，展开面积约：28㎡ 。 - （1）龙骨结构面多层的板材和石膏板结构（内弧和底弧）面专业抠像漆； - （2）地面铺设专业抠像地胶； - 7.顶面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图（见附件），面积约为47㎡； - （1）8号吊筋与顶面固定，阻燃型木质结构基础背板安装，造型，灯槽等制作及安装； - （2）71米可调光发光LED（12V 多色可变）灯带安装和固定调试（满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），包含RVV红黑线142米，WDZC-BYJ3*2.5电线150米，JDGφ16：142米，射灯5个、艺术吊灯2套等辅材； - 可调光LED灯带，通过DMX512调光解码器，接入调光台系统调试安装，光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求，包含512控制线142米等辅材； - 专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜）含内容制作； - 密度板基础造型面油漆喷涂。 - 8.声学处理 - (1)定制各种规格扩散体，不少于16个； - (2)定制超强吸音软包板，面积不少于96㎡; - (3)原有免漆木门隔音处理。 |
| 204 | 6F融媒体演播室控制室置景 | - 墙面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图。墙面展开面积共计46平方米 。 - （1）50角铁基础@1200竖向安装，@600横向安装； - （2）2.5mm厚木纹转印铝单板； - （3）100mm高1.2mm厚 304成品拉丝不锈钢踢脚； - （4）120*80mm发光灯槽； - （5）内置稳压12VLED灯带（灯带安装和固定调试灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），含12VLED灯带，RVV红黑线，WDZC-BYJ3*2.5电线，JDGφ16等辅材； - （6）设备专用插座2个含辅材； - 2.地面舞美制景，根据使用功能定制，可参见对应尺寸图（见附件）。正面投影面积共计36平方米。 - （1）地坪整体无尘化处理； - （2）500*500*25mm OA静电活动地板，含加强化立杆高度可调整100~200mm OA静电活动地板； - （3）面500*500*3.5mm艺术块毯。 |
| 205 | 6F摄影工作室置景 | - 顶面定制造型，正面投影面积共计38.2平方米 - C50轻钢龙骨面1200×600mm，∅10.7 P18.5%FC冲孔板吊顶，内满铺50mm厚32K离心玻璃棉； - （2）整体无机涂料喷黑； - 墙面定制造型，墙体展开面积共计为84.36平米 。 - C75轻钢龙骨内填50mm厚32K离心玻璃棉； - （2）15mm厚防火阻燃板不规则空腔造型； - （3）定制软包600*1200mm尺寸； - （4）收边腰线：C50轻钢龙骨基层面B1级防火15mm厚防火阻燃板，腰线宽350mm高80mm面成品软包包边； - （5）踢脚线：15mm厚防火阻燃板基层面304拉丝不锈钢墙裙； - 3.地面定制造型，正面投影面积预计84平方米 。 - （1）自流平找平； - （2）2.0mm厚PVC地胶。 |

★2.其他技术要求

- （1）本项目产品清单中标记为节能产品的，签订合同时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- （2）设备配置要求

- 投标人应按照采购人提供的《专业场所设备配置明细》（格式见附件）进行设备配置。

- （3）设备系统集成要求

- ①总体要求

- 声学要求。3楼多功能报告厅、融媒体自助式直播间（1）（2）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室、5楼融媒体演播室等相关专业场所需具备良好的声学特性，包括混响时间：中频（500Hz）1.0±0.1秒；低频（125Hz）允许比中频长10%~20%，高频（4kHz）可略短，整体曲线需平直。背景噪声控制：≤ NR-35曲线。声场均匀度：全场声压级差≤8dB（±4dB）。语音传输指数（STI） ≥0.75，须避免回声、声聚焦等缺陷。实际建设中需结合结构隔声、吸声材料配置、空调降噪等综合措施，确保语言清晰度与节目制作质量。

- 互通互联要求。多功能报告厅、融媒体演播室、融媒体直播相关专业场所的视音频信号需接入各控制室专业导播台实现互联互通。

- 投标人所投手持无线发射器（产品清单63）、手持话筒接收机（产品清单64）、会议话筒接收机（产品清单65）、话筒接收机（产品清单66）、腰包发射器（产品清单67）、领夹咪（产品清单68）、无线话筒自动增益控制天线分配器（产品清单69）、指向性天线（产品清单70）、无线会议底座（产品清单73）产品需适应不同场景灵活配套组合的使用需求。

- 投标人所投智慧黑板（产品清单102）、触控反馈屏（产品清单141）、中控面板（产品清单142）、中控主机1（产品清单143）、录播主机（产品清单145）、导播系统（产品清单158）、视频处理系统（产品清单161）产品需适应不同场景灵活配套组合的使用需求。

- 配电系统及智能化。多功能报告厅、融媒体演播室、融媒体直播相关专业场所的配电系统需设立灯光系统、音频系统、LED大屏系统、摄录像系统独立回路，确保三相平衡和电源净化。对于导播台、录像机等具备软件的设备需配备不间断电源。智能化需考虑具备本地一键开关机功能。开关机包括但不限于灯光系统、音频系统、LED大屏系统、摄录像系统等，功能满足采购人需求。

- 相关置景部分须按图实施，供应商在实施前须提供具体实施方案并经采购人认可。

- 专业操作台、桌椅及家具。根据图纸和设备清单配备阶梯座椅、舞台、主席台桌椅等，确保装饰风格与现场环境一致美观。

- ②辅材要求

- 专业设备和系统集成所需的辅材接插件须满足国家相关行业标准。

- 电缆敷设需符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011），采用阻燃铜芯电缆（通过3C认证）。

- 电缆阻燃等级：燃烧性能分级需符合《电缆及光缆燃烧性能分级》（GB 31247-2014），B1级（难燃）。

- 装修材料防火等级：需符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017），演播室顶棚/墙面需采用A级材料（不燃），地面≥B1级（难燃）。

- 置景采用板材与装修材料须符合国家E0级标准，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。

- ③3楼多功能报告厅、4楼多功能报告厅控制室

- 灯光系统。调光台具备每盏灯的亮度调节、色温调节、焦距调节（仅限聚光灯）。主席台区域照度需达到1500lx。

- 音频系统。无线话筒、数字调音台、线阵音箱安装完成后具备良好的声学特性。无线话筒传输延迟≤3ms且具备远程监看扫频遥控功能。

- LED大屏系统。刷新频率等技术参数满足4K拍摄需求。LED大屏控台满足4K视频源切换，开窗等应用场景。大屏安装须对边框进行装饰和遮盖确保装饰风格（亚光材质，避免反光）与现场环境一致美观。

- 摄录像系统。本报告厅采用4台PTZ摄像机能够输出4K12G信号给导播台，PTZ摄像机具备自动跟踪、远程遥控和设置功能。导播台具备4K下变换功能。网络录像机具备4K本地（存储卡）和网络录制远程调用素材功能。

- ④3楼融媒体自助式直播间（1）（2）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室、控制室

- 摄录像系统（利旧部分）。本专业场所部分设备利旧包括但不限于：导播台、摄像机、调音台、无线话筒等，供应商需根据采购人的需求进行系统配套和集成。

- 摄录像系统（新增部分）。无线内部通话系统保障各专业场所与控制室之间的沟通。网络录像机具备4K本地（存储卡）和网络录制远程调用素材功能。解码器可完成网络直播功能。

- 教学环境搭建。触控一体机选型满足本地区绝大多数学校（教师）使用习惯。2间自助式直播间具备教学视频一键录制功能，1间精品课程直播间具备教师抠像及教学视频一键录制功能，课堂教学录播教室与实验教学录播教室具备人工拍摄功能。

- ⑤5楼融媒体演播厅、6楼融媒体演播厅控制室

- 灯光系统。聚光灯需具备电动焦距调节功能，灯具工作状态为完全静音。调光台具备每盏灯具的亮度调节、色温调节、焦距调节。灯光系统需具备远程遥控开关机功能。

- 音频系统。无线话筒、数字调音台安装完成后具备良好的声学特性。无线话筒传输延迟≤3ms且具备远程监看扫频遥控功能。

- LED大屏系统。LED大屏控台满足4K视频源切换等应用场景。大屏安装需与现场舞美效果一致美观。

- 摄录像系统。本演播室4台索尼HDC2580讯道摄像机，松下AV-HS450导播台均为利旧产品，供应商需根据采购人的需求进行系统配套和集成。包括但不限于对利旧设备进行整合，对利旧设备与新系统的融合等。内部通话系统保障摄像空间与控制室之间的沟通。网络录像机具备4K本地（存储卡）和网络录制远程调用素材功能。

- ⑥6楼录音室

- 集成利旧设备（包括但不限于：数字声卡、话筒等）。

- ⑦利旧设备

- 本项目利旧设备详见附件。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

该项目为“交钥匙工程”。以采购人功能实现为目标，对于设备清单中未列出的，为实

现系统功能所必需的其他各项设备及附件、各种连接件及辅材等均包含在投标报价中不再增加预算。对于招标文件未列出的，为实现系统功能所必需的各项安装调试费、系统集成费、检测费、服务费均包含在投标报价中不再增加预算。

（2）质量要求

①供应商中标后应提供主要设备完整的质量证明文件，确保可追溯性，包括但不限于：合格证明（出厂合格证、质量检验报告、原厂质保书）、技术文件（包括产品说明书、安装指南、维护手册、安全警示标识）、检测报告（第三方机构出具的检测报告）等；
    ②本项目所供设备、材料及安装的质量保证期3年（自验收合格日起，开始进入质保期），供应商应评估由此产生的成本。

（3）验收要求

采购人有权委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证；采购人有权委托第三方监理负责或协助采购人全程参与验收过程，对供应商的实施过程和实施结果进行专业验收；采购人有权邀请参与竞标的其他供应商参与验收。

①验收标准

符合国家标准、行业标准或本文件约定的技术参数。

②验收内容

货物验收：到货后核对数量、外观、规格、包装完整性及随附文件（以本文件产品技术

指标为准）。

安装调试及系统集成验收：需安装调试的设备或系统集成服务，在试运行后测试功能及性能指标（以本文件设备系统集成要求为准）。

采购人（或监理）有权根据实际情况在关键节点作过程性验收，有权在实施环节随机提取货物（如LED模组、辅材等）与投标送检样品、检测报告等进行一致性校验。
    ③验收结果​​

合格确认：在全面评估履约效果，确保符合所有技术和服务要求，验收通过后签署《验收报告》，作为付款依据（如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则采购人与供应商双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份）。

不合格处理：供应商须限期整改，在7–15日内修复问题并重新验收。
    违约责任：整改后仍不合格的，采购人可要求降价、换货、解除合同或索赔（合同总额15%–20%的违约金）并要求供应商承担采购人的一切损失。​

（4）质保（维保）及售后要求

①中标后提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
    ②质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
    ③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护,保证零配件的供给。中标后提供质保期外配件价格明细表。
    ⑤为确保设备和系统运行正常，供应商须安排至少1名专业人员提供驻场服务半年。
    ⑥供应商须提供为期3年大型活动技术支持保障，每年4次。
   （5）安全要求

①该项目在实施过程中，供应商须指派足够的、专业的人员进行专业作业，且服从采购人的管理，同时签订《安全责任书》。采购人（或监理）有权对现场安全状况进行全程监督检查，供应商必须无条件配合、提供便利，并立即整改发现的安全隐患。

②应急响应预案：中标供应商应在采购人（或监理）的指导下，制定针对可能的事故（火灾、触电、高处坠落、物体打击、设备损坏等）的应急处置流程、联系人、急救措施和疏散路线等应急预案。

③作业许可制度：特种作业人员（电工、焊工、架子工、高空作业人员、起重机械操作人员等）必须持有有效的特种作业操作证，并在有效期内，且人证相符。对于高风险作业（动火、动电、高处、吊装、密闭空间、设备核心区操作等），必须严格执行作业许可制度，提前申请，经采购人（或监理）审批后方可作业，作业时监护人到位。

④设备设施保护：采用可靠的物理隔离（防撞护栏、保护罩）、防尘覆盖等。禁止在未采取保护措施的设备附近进行高风险操作（如打磨、切割、焊接等）。涉及管线（电源、信号、光纤、气管）时，必须由双方共同确认位置、状态后才可实施。严禁私自触碰、移动、断开任何采购人设备管线。

⑤清洁文明实施：落实“工完场清”，每日清理垃圾、废料，保持通道畅通。物料堆放整齐、稳固，不得阻塞消防通道和设备检修通道。严格控制粉尘、噪音、污水排放，减少对演播室等专业场所内部环境和他人的影响。

⑥临时用电管理：严格遵守电气安全操作规程。严禁私拉乱接。所有临时配电设施符合标准（防雨、绝缘、接地、漏保）。带电维修作业由持证电工操作，监护到位。下班或作业暂停时，断开电源（特别是临时照明、电动工具）。

⑦危险作业管控：高处作业必须100%系挂安全带。动火作业监护人和消防措施必须到位。起重吊装区域设警戒线，非操作人员禁入。

⑧事故报告与处理：发生任何安全事故（包括未遂事故、设备损坏事故）、发现重大隐患，供应商必须立即口头报告采购人，并按规定时间提交书面报告，全力配合调查处理，承担相应责任。

⑨由于供应商疏忽导致的人员伤亡、第三方损害及采购人设备财产损失，供应商承担一切责任。

- （6）测试要求

- 签订合同后，采购人有权对所供产品进行功能性测试，如测试结果与招标文件及投标文件所述有所偏差，采购人有权对不满足要求的供应商视为虚假应标，按无效投标处理。同时供应商应承担相关认证测试费用，一切损失由供应商自负；

- （7）人员要求

- ①供应商投入本项目的项目组成员5人，其中项目经理1人；

- ②项目实施中供应商要保证项目经理稳定，如遇项目经理变更，供应商要递交变更报告，且继任项目经理知识水平不低于原项目负责人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内完成货物交付，180天内完成安装调试、系统集成及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点（南京市电化教育馆，南京市鼓楼区慈悲社5号）。供应商负责将货物运到上述地点，由供应商负责办理运输和装卸等，货物安全和由此产生的费用由供应商负责。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过12分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：

专业场所设备配置明细

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3F 多功能报告厅 |  |  |  |
| 1 | 主扩全频线阵列扬声器 | 只 | 8.00 |
| 2 | 主扩声线阵次低频扬声器 | 只 | 2.00 |
| 3 | 返听同轴全频扬声器 | 只 | 2.00 |
| 4 | 手持无线发射器 | 只 | 2.00 |
| 5 | 无线会议底座 | 只 | 6.00 |
| 6 | 指向性天线 | 只 | 2.00 |
| 7 | 数字调音台 | 台 | 1.00 |
| 8 | Dante扩展卡 | 张 | 1.00 |
| 9 | 接口箱 | 台 | 1.00 |
| 10 | 电源时序器 | 台 | 2.00 |
| 11 | 主扩声线阵吊挂架 | 套 | 2.00 |
| 12 | LED平板柔光灯 | 台 | 12.00 |
| 13 | LED变焦静音聚光灯 | 台 | 10.00 |
| 14 | 调光台1 | 台 | 1.00 |
| 15 | 固定灯光吊杆 | 道 | 3.00 |
| 16 | 室内LED显示屏1 | 平方米 | 38.00 |
| 17 | 室内LED显示屏控制台 | 台 | 1.00 |
| 18 | 媒体控制器 | 台 | 1.00 |
| 19 | 配电箱及运行控制设备1 | 套 | 1.00 |
| 20 | 无线投屏器 | 个 | 1.00 |
| 21 | 智能云盒 | 台 | 1.00 |
| 22 | 显示器 | 台 | 2.00 |
| 23 | 多功能地插 | 套 | 4.00 |
| 24 | PTZ摄像机 | 套 | 4.00 |
| 25 | 摄像机墙面固定架 | 个 | 4.00 |
| 26 | 变换器 | 套 | 4.00 |
| 27 | 4K紧凑型切换台 | 套 | 1.00 |
| 28 | 机架式双通道硬盘录像监视测量一体机 | 套 | 1.00 |
| 29 | PTZ控制台 | 套 | 1.00 |
| 30 | 专业监视器 | 台 | 4.00 |
| 31 | 12G光通联设备 | 套 | 4.00 |
| 32 | 12G数字音频解嵌模块 | 块 | 3.00 |
| 33 | 通话主站 | 台 | 1.00 |
| 34 | 鹅颈话筒 | 套 | 1.00 |
| 35 | 单耳通话耳麦 | 套 | 1.00 |
| 36 | 音频延时器 | 套 | 1.00 |
| 37 | 12G视频分配器 | 套 | 2.00 |
| 38 | 12G音视频加嵌器 | 套 | 1.00 |
| 39 | 周边机箱 | 套 | 1.00 |
| 40 | 交叉变换器 | 台 | 1.00 |
| 41 | 编码器 | 台 | 1.00 |
| 42 | 录制交换机 | 台 | 1.00 |
| 43 | 触摸屏 | 台 | 1.00 |
| 44 | 报告厅座椅 | 位 | 82.00 |
| 45 | 桌前椅1 | 位 | 5.00 |
| 46 | 报告厅长条桌 | 位 | 19.00 |
| 47 | 演讲台 | 位 | 1.00 |
| 48 | 控制台 | 工位 | 6.00 |
| 49 | 办公椅 | 张 | 3.00 |
| 50 | 空气成像提词器 | 台 | 1.00 |
| 51 | UPS | 台 | 1.00 |
| 52 | 干燥柜 | 台 | 1.00 |
| 53 | 3F多功能报告厅安装调试 | 项 | 1.00 |
| 54 | 3F多功能报告厅置景 | 项 | 1.00 |
| 3F 融媒体自助式直播间1、3F 融媒体自助式直播间2 |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 台 | 2.00 |
| 2 | 中控面板 | 台 | 2.00 |
| 3 | 中控主机1 | 台 | 2.00 |
| 4 | 电源控制器 | 台 | 2.00 |
| 5 | 翻页笔 | 支 | 2.00 |
| 6 | 录播主机 | 台 | 2.00 |
| 7 | 导播系统 | 套 | 2.00 |
| 8 | 互动系统 | 套 | 2.00 |
| 9 | 视频处理系统 | 套 | 2.00 |
| 10 | 无线云台摄像机 | 台 | 2.00 |
| 11 | 云台摄像机图像处理系统 | 套 | 2.00 |
| 12 | 无线麦克风 | 套 | 2.00 |
| 13 | 无线麦克风音频处理系统 | 套 | 2.00 |
| 14 | 远程互动课堂软件 | 套 | 2.00 |
| 15 | 摄像机支架 | 个 | 2.00 |
| 16 | 教学触控一体机1 | 台 | 2.00 |
| 17 | 触控反馈屏 | 台 | 2.00 |
| 18 | COB点光源 | 只 | 12.00 |
| 19 | 光源 | 只 | 2.00 |
| 20 | 深抛格栅柔光罩 | 只 | 4.00 |
| 21 | 柔光球 | 只 | 4.00 |
| 22 | BLP投影筒 | 只 | 2.00 |
| 23 | 矩形格栅柔光箱 | 只 | 2.00 |
| 24 | 不锈钢魔术腿1 | 只 | 2.00 |
| 25 | 不锈钢魔术腿2 | 只 | 10.00 |
| 26 | 操作桌 | 张 | 4.00 |
| 27 | 办公椅 | 张 | 4.00 |
| 28 | 提词器 | 台 | 2.00 |
| 29 | 广播级监视器 | 台 | 2.00 |
| 30 | 商业显示器1 | 台 | 2.00 |
| 31 | 3F融媒体自助式直播间安装调试 | 项 | 2.00 |
| 32 | 3F融媒体自助式直播间置景 | 项 | 2.00 |
| 3F 精品课程资源直播间 |  |  |  |
| 1 | 提词器 | 台 | 1.00 |
| 2 | 教学触控一体机2 | 台 | 1.00 |
| 3 | 切换台 | 台 | 1.00 |
| 4 | 无线TALLY控制系统 | 台 | 1.00 |
| 5 | COB点光源 | 只 | 6.00 |
| 6 | 光源 | 只 | 1.00 |
| 7 | 深抛格栅柔光罩 | 只 | 2.00 |
| 8 | 柔光球 | 只 | 2.00 |
| 9 | BLP投影筒 | 只 | 1.00 |
| 10 | 矩形格栅柔光箱 | 只 | 1.00 |
| 11 | 不锈钢魔术腿1 | 只 | 1.00 |
| 12 | 不锈钢魔术腿2 | 只 | 5.00 |
| 13 | 操作桌 | 张 | 2.00 |
| 14 | 办公椅 | 张 | 2.00 |
| 15 | 广播级监视器 | 台 | 1.00 |
| 16 | 商业显示器1 | 台 | 1.00 |
| 17 | 音箱 | 对 | 1.00 |
| 18 | 调音台1 | 台 | 1.00 |
| 19 | 3F精品课程资源直播间声学置景处理 | 项 | 1.00 |
| 3F 课堂教学直播教室 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 台 | 1.00 |
| 2 | 触控反馈屏 | 台 | 1.00 |
| 3 | 升降讲台 | 台 | 1.00 |
| 4 | 中控面板 | 台 | 1.00 |
| 5 | 中控主机1 | 台 | 1.00 |
| 6 | 音箱 | 对 | 1.00 |
| 7 | 调音台1 | 台 | 1.00 |
| 8 | 无线展台 | 台 | 1.00 |
| 9 | 翻页笔 | 支 | 1.00 |
| 10 | 教学桌椅 | 组 | 24.00 |
| 11 | 超薄LED平板柔光灯 | 台 | 12.00 |
| 12 | 天花阵列麦克风 | 套 | 1.00 |
| 13 | 无线麦克风 | 套 | 2.00 |
| 14 | 无线麦克风音频处理系统 | 套 | 1.00 |
| 15 | 3F课堂教学直播教室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 16 | 3F课堂教学直播教室置景 | 项 | 1.00 |
| 3F 实验教学直播教室 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 台 | 1.00 |
| 2 | 触控反馈屏 | 台 | 1.00 |
| 3 | 升降讲台 | 台 | 1.00 |
| 4 | 中控面板 | 台 | 1.00 |
| 5 | 中控主机1 | 台 | 1.00 |
| 6 | 音箱 | 对 | 1.00 |
| 7 | 调音台1 | 台 | 1.00 |
| 8 | 无线展台 | 台 | 1.00 |
| 9 | 翻页笔 | 支 | 1.00 |
| 10 | 实训推车 | 套 | 1.00 |
| 11 | 教学桌椅 | 组 | 10.00 |
| 12 | 超薄LED平板柔光灯 | 台 | 12.00 |
| 13 | 天花阵列麦克风 | 套 | 1.00 |
| 14 | 无线麦克风 | 套 | 2.00 |
| 15 | 无线麦克风音频处理系统 | 套 | 1.00 |
| 16 | 操作桌 | 张 | 2.00 |
| 17 | 办公椅 | 张 | 2.00 |
| 18 | 3F实验教学直播教室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 19 | 3F实验教学直播教室置景 | 项 | 1.00 |
| 3F 控制室 |  |  |  |
| 1 | 交叉变换器 | 台 | 1.00 |
| 2 | 广播级监视器 | 台 | 2.00 |
| 3 | 12G光通联设备 | 套 | 4.00 |
| 4 | 通话主站 | 台 | 1.00 |
| 5 | 1.9G无线通话腰包 | 台 | 3.00 |
| 6 | 1.9G无线基站 | 台 | 1.00 |
| 7 | 5位充电站 | 台 | 1.00 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 套 | 1.00 |
| 9 | 单耳通话耳麦 | 套 | 4.00 |
| 10 | 16*16多格式矩阵输入输出1 | 台 | 1.00 |
| 11 | 16键单母线控制面板 | 台 | 1.00 |
| 12 | 音频矩阵 | 台 | 1.00 |
| 13 | 智能云盒 | 台 | 1.00 |
| 14 | 高清数字音频加嵌模块 | 块 | 2.00 |
| 15 | 12G数字音频解嵌模块 | 块 | 4.00 |
| 16 | 高清数字视频帧同步模块 | 块 | 1.00 |
| 17 | 高清分配模块 | 块 | 2.00 |
| 18 | 周边机箱 | 套 | 1.00 |
| 19 | 机架式HD双通道硬盘录像监视测量一体机 | 套 | 1.00 |
| 20 | 调光台2 | 台 | 1.00 |
| 21 | 监听音箱 | 只 | 2.00 |
| 22 | 编码器 | 台 | 1.00 |
| 23 | 广电专业接口箱1 | 项 | 1.00 |
| 24 | 录制交换机 | 台 | 1.00 |
| 25 | 干燥柜 | 台 | 1.00 |
| 26 | 交换机（POE）1 | 台 | 1.00 |
| 27 | UPS | 台 | 1.00 |
| 28 | 电源时序器 | 台 | 2.00 |
| 29 | 机柜 | 台 | 1.00 |
| 30 | 控制台 | 工位 | 6.00 |
| 31 | 办公椅 | 张 | 3.00 |
| 32 | 3F控制室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 33 | 3F控制室置景 | 项 | 1.00 |
| 4F 审片室 |  |  |  |
| 1 | 激光投影机 | 台 | 1.00 |
| 2 | 幕布 | 幅 | 1.00 |
| 3 | 智能云盒 | 台 | 1.00 |
| 4 | 主音箱 | 只 | 2.00 |
| 5 | 中置音箱 | 只 | 1.00 |
| 6 | 环绕音箱 | 只 | 2.00 |
| 7 | 超低频扬声器 | 只 | 1.00 |
| 8 | 解码功放 | 台 | 1.00 |
| 9 | 硬盘播放器 | 台 | 1.00 |
| 10 | 电源时序器 | 台 | 1.00 |
| 11 | 电视柜 | 张 | 1.00 |
| 12 | 4F审片室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 4F 多功能报告厅控制室 |  |  |  |
| 1 | 主扩全频线阵列扬声器高频功率放大器 | 台 | 2.00 |
| 2 | 主扩全频线阵列扬声器低频功率放大器 | 台 | 2.00 |
| 3 | 主扩声线阵次低频扬声器功率放大器 | 台 | 1.00 |
| 4 | 返听同轴全频扬声器功率放大器 | 台 | 1.00 |
| 5 | 手持话筒接收机 | 台 | 1.00 |
| 6 | 会议话筒接收机 | 台 | 3.00 |
| 7 | 无线话筒自动增益控制天线分配器 | 台 | 1.00 |
| 8 | 灯光电源、信号控制柜 | 台 | 1.00 |
| 9 | 录像机用网络存储 | 套 | 1.00 |
| 10 | 多模光模块 | 套 | 8.00 |
| 11 | 数字音频处理器 | 台 | 1.00 |
| 12 | 通话主站 | 台 | 1.00 |
| 13 | 鹅颈话筒 | 套 | 1.00 |
| 14 | 单耳通话耳麦 | 套 | 2.00 |
| 15 | 交换机 | 台 | 2.00 |
| 16 | 中控主机2 | 台 | 1.00 |
| 17 | 交换机（POE）2 | 台 | 1.00 |
| 18 | 电源时序器 | 台 | 3.00 |
| 19 | UPS | 台 | 1.00 |
| 20 | 机柜 | 台 | 2.00 |
| 21 | 4F多功能报告厅控制室置景 | 项 | 1.00 |
| 4F 化妆间 |  |  |  |
| 1 | 化妆桌 | 张 | 6.00 |
| 2 | 普通椅 | 张 | 6.00 |
| 3 | 沙发 | 位 | 2.00 |
| 5F 化妆间 |  |  |  |
| 1 | 化妆桌 | 张 | 6.00 |
| 2 | 普通椅 | 张 | 6.00 |
| 3 | 沙发 | 位 | 2.00 |
| 5F 融媒体演播室 |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏2 | 平方米 | 18.00 |
| 2 | 配电箱及运行控制设备2 | 套 | 1.00 |
| 3 | 机柜 | 台 | 1.00 |
| 4 | 无线投屏器 | 个 | 1.00 |
| 5 | 智能云盒 | 台 | 1.00 |
| 6 | 教学触控一体机3 | 台 | 1.00 |
| 7 | 教学触控一体机4 | 台 | 1.00 |
| 8 | 商业显示器2 | 套 | 2.00 |
| 9 | 液晶显示屏移动支架 | 套 | 2.00 |
| 10 | 虚拟跟踪制作集成设备 | 套 | 1.00 |
| 11 | 一体化提词器 | 套 | 1.00 |
| 12 | 广电专业接口箱2 | 项 | 1.00 |
| 13 | 话筒接收机 | 台 | 3.00 |
| 14 | 腰包发射器 | 只 | 6.00 |
| 15 | 领夹咪 | 只 | 6.00 |
| 16 | 无线话筒自动增益控制天线分配器 | 台 | 1.00 |
| 17 | 指向性天线 | 只 | 2.00 |
| 18 | 调音台2 | 台 | 1.00 |
| 19 | 干燥柜 | 台 | 1.00 |
| 20 | 信号放大器 | 台 | 4.00 |
| 21 | LED变焦静音聚光灯 | 台 | 20.00 |
| 22 | LED平板柔光灯 | 台 | 41.00 |
| 23 | LED胸前灯 | 台 | 4.00 |
| 24 | 调光台3 | 台 | 1.00 |
| 25 | 电源直通柜 | 台 | 1.00 |
| 26 | 钢格栅 | 平方米 | 168.00 |
| 27 | 恒力铰链吊杆 | 台 | 61.00 |
| 28 | 灯控杆 | 根 | 1.00 |
| 29 | 灯光维修升降车 | 台 | 1.00 |
| 30 | 中控主机2 | 台 | 1.00 |
| 31 | 触摸屏 | 台 | 1.00 |
| 32 | 交换机 | 台 | 1.00 |
| 33 | 演播桌 | 组 | 1.00 |
| 34 | 空气成像提词器 | 台 | 1.00 |
| 35 | 办公椅 | 张 | 6.00 |
| 36 | 桌前椅2 | 把 | 4.00 |
| 37 | 访谈区沙发茶几组合 | 套 | 1.00 |
| 38 | 双人沙发茶几组合 | 套 | 2.00 |
| 39 | 5F融媒体演播室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 40 | 5F融媒体演播室置景 | 项 | 1.00 |
| 6F 融媒体演播室控制室 |  |  |  |
| 1 | 在线包装字幕机 | 台 | 1.00 |
| 2 | 音频延时器 | 套 | 1.00 |
| 3 | 16*16多格式矩阵输入输出2 | 台 | 1.00 |
| 4 | 16键单母线控制面板 | 台 | 1.00 |
| 5 | 12G数字音频加嵌模块 | 块 | 2.00 |
| 6 | 12G数字音频解嵌模块 | 块 | 2.00 |
| 7 | 12G数字视频帧同步模块 | 块 | 1.00 |
| 8 | 12G分配模块 | 块 | 2.00 |
| 9 | 周边机箱 | 套 | 1.00 |
| 10 | 交叉变换器 | 台 | 2.00 |
| 11 | 通话主站 | 台 | 2.00 |
| 12 | 四线混合分配器 | 只 | 1.00 |
| 13 | 鹅颈话筒 | 套 | 2.00 |
| 14 | 单耳通话耳麦 | 套 | 6.00 |
| 15 | 机架式双通道硬盘录像监视测量一体机 | 套 | 1.00 |
| 16 | 录像机用网络存储 | 套 | 1.00 |
| 17 | 多模光模块 | 套 | 8.00 |
| 18 | 监听音箱 | 只 | 4.00 |
| 19 | 专业监视器 | 个 | 3.00 |
| 20 | 编码器 | 台 | 1.00 |
| 21 | HDMI转3G-SDI | 台 | 2.00 |
| 22 | 数字调音台 | 台 | 1.00 |
| 23 | Dante扩展卡 | 张 | 1.00 |
| 24 | 12G光通联设备 | 套 | 4.00 |
| 25 | 12G数字音频解嵌模块 | 块 | 3.00 |
| 26 | 周边机箱 | 套 | 1.00 |
| 27 | 商业显示器2 | 台 | 3.00 |
| 28 | 录制交换机 | 台 | 1.00 |
| 29 | 电源时序器 | 台 | 2.00 |
| 30 | UPS | 台 | 1.00 |
| 31 | 操作台 | 单元 | 8.00 |
| 32 | 办公椅 | 张 | 4.00 |
| 33 | 6F融媒体演播室控制室安装调试 | 项 | 1.00 |
| 34 | 6F融媒体演播室控制室置景 | 项 | 1.00 |
| 6F 录音室 |  |  |  |
| 1 | 定制录音桌 | 个 | 1.00 |
| 2 | 定制操作台 | 套 | 1.00 |
| 3 | 办公椅 | 张 | 3.00 |
| 6F 摄影工作室 |  |  |  |
| 1 | 专业操作台 | 个 | 1.00 |
| 2 | 大功率直播补光灯 | 个 | 4.00 |
| 3 | 灯架 | 个 | 4.00 |
| 4 | C型灯架 | 个 | 2.00 |
| 5 | 菲涅尔聚光镜头 | 个 | 2.00 |
| 6 | 36°专用聚光成像镜头 | 个 | 1.00 |
| 7 | 快装深口柔光箱1 | 只 | 2.00 |
| 8 | 快装深口柔光箱2 | 只 | 2.00 |
| 9 | 高速同步外景摄影灯 | 只 | 1.00 |
| 10 | 热靴高速同步外拍机顶闪光灯 | 只 | 2.00 |
| 11 | 无线引闪器 | 只 | 1.00 |
| 12 | 背景布及支架伸缩杆 | 只 | 1.00 |
| 13 | 可升降静物台桌腿支架 | 支 | 2.00 |
| 14 | 静物台面板 | 个 | 1.00 |
| 15 | 电子防潮箱 | 个 | 1.00 |
| 16 | 静物台 | 个 | 1.00 |
| 17 | 沙发 | 位 | 2.00 |
| 18 | 普通椅 | 张 | 2.00 |
| 19 | 可移动工作台 | 张 | 1.00 |
| 20 | 摄影摄像独脚架 | 个 | 1.00 |
| 21 | 6F摄影工作室置景 | 项 | 1.00 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分，包含：1.系统集成总体方案；2.系统兼容性方案，包括①3楼控制室与融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室；②5楼融媒体演播室等系统兼容性方案（对利旧设备和新增设备用不同颜色区分方便比对，图示或文字皆可）；3.声学深化设计方案（包括3楼多功能报告厅、3楼控制室、融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室、5楼融媒体演播室等完成置景后的声学深化设计方案）。以上每项内容逐条阐述。 1.系统集成总体方案 （1）能够清晰展示完整的系统集成方案、设备安装流程，逻辑严谨，层次分明。每个环节都有详细的技术方案，且方案具有创新性和前瞻性，得分2分； （2）能够展示基本的系统集成方案、设备安装流程，内容完整但缺乏深入的技术分析或创新，整体思路较为清晰，得分1分； （3）展示内容不完全，系统集成方案、设备安装流程未能充分展现，技术细节不清晰、有遗漏或错误，整体结构较为松散，不得分。 2.系统兼容性方案，包括①3楼控制室与融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室；②5楼融媒体演播室等系统兼容性方案（对利旧设备和新增设备用不同颜色区分方便比对，图示或文字皆可）： （1）方案合理、兼容性高得2分； （2）方案基本合理、具备一定的兼容性，得1分； （3）方案不合理、不具备兼容性或未提供的不得分。 3.声学深化设计方案（包括3楼多功能报告厅、3楼控制室、融媒体自助式直播间（2间）、精品课程资源直播间、课堂教学直播教室、实验教学直播教室、5楼融媒体演播室等完成置景后的声学深化设计方案）： （1）方案内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）方案内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）方案内容不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品兼容性 | - 投标人所投室内LED显示屏1（产品清单91）与室内LED显示屏2（产品清单92）产品为同一品牌的得2分，不满足不得分。 - 2.投标人所投主扩全频线阵列扬声器（产品清单54）与数字音频处理器（产品清单89）产品为同一品牌的得1分，不满足不得分。 - 3.投标人所投手持话筒接收机（产品清单64）与腰包发射机（产品清单67）、无线会议底座（产品清单73）产品为同一品牌，得2分；有一个不满足扣1分，扣完为止。 以上提供相关证明材料，或承诺书（承诺书格式自拟）。 | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告 | 投标人提供2020年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告，检测内容如下： - 所投室内LED显示屏控制台（产品清单3）： - 检测内容：一体化设计，将输入、输出和控制集中在一个设备；输入接口：最多可实现8路4K2K/60Hz输入（2路12G SDI，6路HDMI2.0和DP1.2混合输入）；2路4K2K/60Hz主输出、2路4K2K/60Hz辅助输出,4路输出都为两两复制备份；完全满足要求得1分。 - 所投录播主机产品（产品清单145）： - 视频：≥4路输出（≥3路HDMI + ≥1路UVC），均支持4K分辨率，可同步输出不同源；音频：内置无线接收模块，支持≥2个无线麦接入及≥2种对频模式，主机显示连接状态；完全满足要求得1分。 - 所投专业监视器（产品清单13）： - 支持12GSDI的传输质量眼图监测功能；完全满足要求得1分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 3 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下演示内容评分（每位投标人视频时长总计不超过12分钟）： 1.室内LED显示屏1（产品清单91）功能演示（2分）： （1）除湿手段演示：演示屏体除湿按钮位置，可在任意时刻进行除湿（非定时自动除湿），通过屏体控制软件可以进行一键启动或一键终止全部LED模组的自动除湿功能；除湿功能开启时LED箱体上应显示中文或英文除湿字样。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （2）稳定性和便捷性演示：显示单元具备一键智能检测按钮，满足任意显示单元一键显示单元、一键全屏智能检测，并要求仅在通电情况下，显示单元上能够显示相关信息，如屏体温度、IP地址、mac 地址等信息输出。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分。 2.3楼多功能报告厅制作系统功能演示，供应商提供所投PTZ摄像机（产品清单1）、PTZ控制台（产品清单12）、机架式双通道硬盘录像监视测量一体机（产品清单51）、录像机用网络存储（产品清单49）搭建制作系统功能演示（3分）： （1）系统搭建：搭建PTZ摄像机、PTZ控制台和机架式双通道硬盘录像监视测量一体机，并输出4K信号。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （2）视频录制：录制一段4K视频，分辨率3840×2160 50P，MXF格式封装，文件完整可播放。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （3）自动存储：视频通过万兆光网自动保存至录像机用网络存储，无需手动操作，文件能直接在非线性编辑软件中流畅剪辑。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分。 3.虚拟跟踪制作集成设备（产品清单53）演示（2分）： （1）支持真⼈形象素材，通过AI建模，形成数字资产。根据⽂字稿件，快速⽣成数字⼈播报视频；⼝型精准，⼿势动作可控，视觉效果更自然；基于人脸驱动技术，高度复刻真人的口音、表情、神情、动作等，24小时即可完成定制训练，快速实现虚拟IP形象的打造。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （2）支持依据分镜头脚本，在指定的视频素材库中，通过人工智能算法，选择素材镜头，为每一句配音文稿，匹配多个镜头供选择；将配音、首选镜头，在剪辑软件中生成时间线，并添加好配音字幕，供后续精剪使用。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分。 4.室内LED显示屏控制台（产品清单3）演示（3分）： （1）系统搭建：室内LED显示屏控制台1台，12GSDI4K信号源，LED大屏等。输入2路12G SDI 4K视频信号（分辨率为3840×2160 50P），通过实体T-Bar、cut/take推杆或按键进行的快切和淡入淡出操作，要求LED显示屏画面衔接顺畅无跳动。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （2）大屏开窗演示：要求通过室内LED显示屏控制台（产品清单3），在LED大屏上同时显示2路视频信号（分辨率为3840×2160 50P），并能对任意1个视频信号进行缩放和移位操作。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分； （3）通过触控屏进行以下参数设置操作：设置输出7680×2160分辨率，假设通过后端二合一控制设备点亮分辨率为9600×2160的屏幕，要求不通过计算即可快速在屏幕上开一个分辨率为3840×2160 的窗口显示。成功演示全部内容得1分，演示内容缺项或不满足要求的不得分。 备注：投标人未提供视频文件或或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.供货进度保证措施及协调配合措施；2.质量保证措施；3.应急措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务内容及售后服务体系；2.故障解决方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 延保承诺 | 1、投标人承诺所投室内LED显示屏1、室内LED显示屏2，在质保三年的基础上，每延长一年原厂质保（含维修及配件）得0.5分，最多得1分（承诺签订合同时提供原厂承诺函，承诺函格式自拟）； 2、投标人对整体项目（除室内LED显示屏1、室内LED显示屏2外）在质保三年的基础上，每延长一年质保得0.5分，最多得1分（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩或产品业绩（至少包含LED显示屏、全频线阵列扬声器、专业灯具、虚拟跟踪制作集成设备任意一项），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具备高级工程师或以上（机械与电气工程类‌或电子信息与通信类）职称证书，得1分； - 以上提供本人证书及投标人为其缴纳的2025年2月以来任意一个月的社保证明。 | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目组成员（不含项目经理）具有工程师或以上（机械与电气工程类‌或电子信息与通信类）职称证书，每提供一个证书得0.5分，最多得2分。 以上提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年2月以来任意一个月的社保证明。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。