浦口荣庄路幼儿园项目室外附属工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为荣庄路幼儿园室外附属工程项目，位于江浦街道荣庄路与花莲路交叉口西北侧地块。

二、工程招标范围：

本次招标范围为土方工程、景观工程、绿化工程、雨污水及安装水电工程，具体详见招标文件规定及工程量清单。

三、暂列金额及暂估价

本工程暂列金额已列入，详见工程量清单，暂列金额为招标人费用，投标人在报价中不得让利。

四、工程量清单编制依据：

1、根据建设单位提供的南京城镇建筑设计咨询有限公司设计的“荣庄路幼儿园项目”景观施工图（20200422版）室外管网施工图（20230217版）清单编制问题回复及其它相关资料（包括不限于设计院的图纸联系单）。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013) 、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。

3、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

5、苏建价〔2019〕178号文省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 。

6、江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告[2019]19号、省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告〔2021〕第16号。

7、江苏省、南京市相关计价文件。

五、工程量清单编制中需说明的事项

- 土石方部分

- 室外土方根据要求开挖，土方覆盖等自行考虑，弃土所造成的路面损坏修复需考虑到综合报价中；

- 实际施工过程中，若发生消纳费、保洁费、缴纳政府相关部门的费用和为防止扬尘污染所产生的费用等，投标人在报价中应充分考虑均包含在综合单价中，结算不另外增加费用；

- 土方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖工作量自行承担，不予结算；

- 场地内（红线范围内）及红线范围外土方堆放时若需甩土（或打堆）的增加费由投标人综合考虑入报价中；

- 投标人自行勘察现场、自行考虑道路和运输场地及机械行走路线，若开挖场地至土方堆放场地之间机械行走路线的需道路硬化（或简易道路路基等）投标人自行考虑计入报价中；

- 室外景观工程

- 混凝土工程的模板费用，不管清单是否详细描述，均需自行考虑含在相应的报价中；

- 路牙沿侧平石，弧线和直线与路面相交部分投标人在投标单价中综合考虑，结算时不调整；

- 大型机械进退场在单价措施费中报价，总价包干，结算时不调整；

- 本项目临时用电接入由投标人自行考虑，自行接入，结算时不调整；

- 石材的切割、磨边、倒角、开槽，自行考虑在投标报价中；

- 苗木进场前需经建设单位、监理单位、跟踪审计等单位验收合格后，方可进场；

- 绿化养护两年，二级养护，苗木死亡需及时按同品种、同规格重新栽植苗木，确保第二年时成活率100%。投标人自行考虑苗木成活率风险，由此产生的费用，投标人自行考虑在投标报价中，如无报价，则视为让利，结算时不予调整。本工程绿植施工完成后，需确保不露黄土，栽植苗木综合单价应含苗木费用及起挖、运输、种植、换土、假植、支撑、养护、绿化地整理等为完成本工程所需的全部工作内容的费用，考虑与工程相关的风险费用，结算时不再调整，养护期从竣工验收合格之日起算起；

- 绿化工程项目清单中项目特征的株高、冠幅等规格尺寸均为修剪后的规格尺寸；

- 铺装面层如用石材,每块石材间冬季施工时留3-4mm缝，夏季施工时留1-2mm缝，图中注明的除外，如无特别指明转处两侧立面材料交接处均采用海棠角拼接；在设计范围内的砂井做成品双层井盖，(有车行处应特别加强)井盖中面层石材拼接应在现场切割，与周边接缝对齐，盖中植物应与周边植物的品种及规格相同；

- 铺装应做到对缝整齐、线型挺拔，花岗岩、卵石等饰面材料应做到密实、平整、清洁、无施工污染铺装面层厚度不一致时在薄面层的区域用C15细石砼找平后再行铺贴，投标单价中综合考虑，结算时不调整；

- 雨污水管最小覆土人行道绿化下0.6m,车行道下0.7m，不能满足最小覆土要求的采用混凝土包封措施，投标人报价时综合考虑；

- 室外车棚钢构件、天棚报价含制作、安装、运输、起重吊装、脚手架等费用，投标单价中综合考虑，结算时不调整。

- 海绵城市涉及的内容只要不在建筑内的都在室外中考虑（含海绵办验收等相关费用），投标人报价时综合考虑。

（三）室外安装工程

1、电信管网配管采用HDPE管；

2、项目特征描述不完整的（如阀门材质及压力等），投标人需结合图纸设计要求自行考虑报价，并满足设计要求及验收规范，结算不调整此相关单价；

3、清单中综合考虑各系统的开孔、打洞、防火封堵费用，结算时此项费用不予调整。

六、材料说明

1、砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整；

2、砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，现场使用干拌或湿拌由投标人自行考虑，结算时不作调整；

3、所有材料必须符合国家、江苏省、南京市验收规范。

七、其他须说明的问题

1、	本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件、岩土工程勘察报告或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入；

2、	请投标人认真踏勘现场，对于现场杂草、排水、清淤、绿化保护等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；

3、	工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；

4、	对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除；

5、	对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整；

6、	单价措施项目工程量为1的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用；对于本项目的脚手架、混凝土模板及支架、垂直运输等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得因投标人未充分考虑到的风险而调整单价;

7、关于总包服务费约定：投标人须向总包单位支付合同价（不含暂列金、设备费）1.5%的配合费，配合费包括：①总承包管理和协调、脚手架（如未拆除）或其他总包单位自有的垂直运输机械的使用，②水电接口的使用（不含水电费用），③临时施工道路及通道、材料堆放场地或仓库的使用，④其他机械器具的使用，⑤部分工序收边收尾配合，⑥资料归档等工作内容；
如出现以下情况：
①施工单位因造价竞争等原因未对此项报价，视为让利将此费用包含至清单单价中，结算时如未对总包单位付款，将扣除专业发包工程价（不含设备费）1.5%的金额，具体发生费用经招标人审核确认按实结算。    
②该项结算总价超出合同价（不含暂列金、设备费）1.5%以上的部分，由中标人自行承担，结算不另增加费用。

主要材料品牌一览表

| 序号 | 材料品种 | 质量等级 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型钢 钢板 |  | 沙钢、南钢、永刚、马钢、邯钢 |  |
| 2 | 镀锌钢管 |  | 天津华岐、天津友发、无锡湖光 |  |
| 3 | 铝单板、穿孔铝板 |  | 奇颉、新空间、高士达 |  |
| 4 | 铝型材、铝方通 |  | 凤铝、亚铝、坚美 |  |
| 5 | 防霉涂料、外墙弹性涂料、真石漆 |  | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 6 | 硅胶（结构胶、耐候密封胶） |  | 安泰、杭州之江、广州白云 |  |
| 7 | 后置锚栓（化学/机械） |  | 喜利得、慧鱼、普康泰克 |  |
| 8 | 不锈钢管 |  | 坚朗、民乐、欧艺 |  |
| 9 | 岩棉带（板） |  | 鲁阳、多维、金隅 |  |
| 10 | 伸缩门 |  | 九竹、捷顺、红门 |  |
| 11 | 道闸 |  | 汉尔顿、海康威视、科拓 |  |
| 12 | PE管 |  | 公元、联塑、中财 |  |
| 13 | 钢骨架复合管 |  | 金牛、新兴、联塑 |  |
| 14 | 室外消火栓 |  | 松江、中消、国泰（须满足消防验收要求） |  |
| 15 | PVC管 |  | 联塑、中财、公元 |  |
| 16 | 电力电缆 |  | 上上、江南、远东 |  |
| 17 | 变压器、断路器 |  | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 18 | 草坪灯 |  | 大峡谷、西顿、银河、夏合 |  |
| 19 | 柱灯（庭院灯） |  | 大峡谷、西顿、银河、夏合 |  |
| 20 | 射树灯（插地式） |  | 大峡谷、西顿、银河、夏合 |  |
| 21 | 水性EAU透水塑胶 |  | 飞能、汉美臣、远洋 |  |